建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称:    云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目

建设单位（盖章）：  岳阳市云溪区卫生和计划生育局

编制日期：2017年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市云溪区卫生和计划生育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田新云 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 谢奔 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区云中西路138号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18173081816 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | Q84 社会工作 |  |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 23286 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 222.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 14.8% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 随着我国社会进步、人民生活水平的不断提高，全国人均寿命延长、老年人口逐年增加，我国已正式步入老龄化社会。社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题，老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注。2015年11月11日，国务院常务会议决定推进医疗卫生与养老服务相结合，更好地保障老有所医、老有所养。要求促进医养融合对接，鼓励社会力量兴办医养结合机构，强化投融资、用地等支持。根据实际情况调查，云溪区现共存在7所敬老院，分别为东风敬老院、新铺敬老院、路口敬老院、长街办敬老院、陆城敬老院、陆城道仁矶敬老院、中心敬老院，多数为民营机构，规模小，技术设备较为欠缺。 为完善卫生服务体系，提高云溪区康复医疗及养老保障水平，岳阳市云溪区卫生和计划生育局拟在异地新建的云溪区人民医院北侧以及西侧开展老年养护院建设项目。根据2017年云溪区区委，区政府“坚持项目兴区，推进融合发展”的精神，结合云溪区实际，为最大限度地节约资源，加强资源整合，避免重复建设，实行资源共享，提高资金利用效率，经云溪区政府（岳云政专纪〔2017〕5号）研究决定，同意将云溪区已立项的人民医院异地新建项目（岳云发改〔2013〕89号）、急救中心项目（岳云发改〔2011〕3号）、老年养护院项目（岳云发改〔2016〕4号）、康馨颐养中心项目（岳云发改〔2015〕43号）整合，整体建成《云溪区医疗养护中心项目》”。本次环评只针对《云溪区医疗养护中心项目》中的“老年养护院项目”进行评价。 云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目选址位于岳阳市云溪区城南新区，规划用地类型为医疗卫生用地、文化设施用地。项目位于异地新建的云溪区人民医院北侧以及西侧，规划总用地面积23286m2，净用地面积22257 m2，总建筑面积5310.14m2，主要建设一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场、绿化等。项目建成后共设床位157床，其中儿童病床床位30张，设透析床位25张、养老床位102张。项目其它配套设施（包括：污水处理站、医疗废物暂存点、食堂、消防工程、供弱电系统等）均依托异地新建后的云溪区人民医院。老年养护院医疗养老承担着云溪区及周边儿童日常医疗工作、老年人的基本卫生服务及养护工作，服务实施方案主要以“医疗＋护理”为主线，对入住老人按需要护理的级别分为监护型、陪护型和特护型，有针对性地进行照料和健康管理。 “岳阳市云溪区人民医院异地新建项目”（内容包括急救中心项目）已于2014年1月开展环境影响评价工作，于2014年2月17日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复文件（岳环评[2014]3号，详见附件），云溪区人民医院异地新建项目正处于施工期，预计投产日期2018年5月，本项目配套设施主要依托云溪区异地新建后的人民医院。根据设计材料可知，儿童门诊区原设置在人民医院住院楼内，因实际建设时发现人民医院功能布局不够完整，所以建设单位拟将儿童门诊区移至本项目康养综合楼一楼。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，岳阳市云溪区卫生和计划生育局委托我公司常德市双赢环境咨询服务有限公司承担了《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）； （9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）； （12）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版； （13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号； （14）《机动车排放污染防治技术政策》，国家环保总局环发【1999】134号； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （7）《岳阳市城市总体规划》（208－2030年）； （8）岳阳市中心城区云溪片区控制线详细规划图（土地利用规划图）。 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （7）湖南省地方标准《用水定额》。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《岳阳市云溪区人民医院异地新建项目》环境影响报告书； （4）岳阳市云溪区人民政府关于区医疗养护中心建设项目整合有关问题的专题会议纪要（岳云政专纪发[2017]5号）； （5）岳阳市云溪区发展和改革委关于云溪区医疗养护中心建设项目整合的批复（岳云发改审[2017]14号）； （6）岳阳市云溪区人民医院异地新建项目环评文件及其环评批复； （7）医疗废物委托处置协议； （8）项目环境影响评价现状环境资料质量保证单； （9）建设方提供的其他相关资料。 3、项目建设必要性 （1）是社会福利事业发展的必然趋势 社会福利社会化，是现阶段发展中国社会福利事业的重要举措，也是社会主义市场经济条件下加快发展中国社会福利事业的重要途径。近年来党中央、国务院十分重视社会福利事业建设，国家先后出台了一系列有关政策法规，鼓励支持社会力量兴办慈善福利机构，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。在实现小康目标、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的进程中，调节贫富差距和社会矛盾，促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设。在此同时，政府也出台了许多鼓励社会兴办福利的优惠政策，这对本项目是一个积极的促进与鼓励。因此，云溪区医疗养护中心（老年养护院）项目的建设符合国家有关政策，是社会福利事业发展的必然趋势。 （2）是健全岳阳市社会保障体系、改善民生的需要 近年来，虽然岳阳市政府不断加大投入，建设和改造养老福利机构，但是岳阳市在养老服务社会化上仍然存在一些问题，主要有： ①养老福利机构数量少、规模小、服务项目少。 目前，全市虽然有各类养老福利机构10余家，乡镇敬老院约170个，床位16000张，每百名老人拥有床位0.8张，但现有的老年床位数与“十二五”规划提出的床位数还相差甚远。目前，国办养老机构仅仅是将“三无”老人、优抚老人等七种对象供养起来，大部分老人还是未能享受到养老服务。民办养老服务机构普遍存在规模偏小、设施简陋、护理条件差，与国家规定对养老机构的要求和老年人的需求还有很大差距。老年人在现有养老机构只能维持一般生活，根本无法享受到健身、娱乐、康复锻炼、精神慰藉等服务。 ②缺少专业服务人员，且人员整体素质偏低。 现在一些养老服务机构虽然已经建起，但是缺少专业服务人员，大部分工作人员由社区干部兼任，限制了养老服务的发展。国办的养老机构由于管理体制问题，工作人员出现年龄偏大、专业护理水平偏低等现象；民办养老机构服务人员的来源主要是下岗女工和农民工，更缺乏医疗、康复、服务等专业技术人才。 本项目建成后，将配备完善的生活服务、保健、娱乐设施，由经过专门培训的服务人员，为老人提供住、养、学、乐等综合服务，使当地老年人的生活得到较大改善。 （3）是贯彻“以人为本”科学发展观、构建和谐社会的需要 目前岳阳市60岁以上的老年人口已达到近73万人，占人口总12.8%，而且每年以3%的速度递增。这样一个庞大的老年群体的利益，是人民群众利益不可缺少的一部分，建设老年养护院，满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，是全心全意为人民服务根本宗旨的体现，是在新的历史条件下贯彻“以人为本”科学发展观、构建和谐岳阳的需要。云溪区医疗养护中心（老年养护院）项目的建设和启用，可以弘扬中华民族传统美德，切实保障老年人的合法权益，形成敬老、养老、助老的良好社会风尚，对促进当地经济建设和社会发展具有重要意义。 4、项目概况 4.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目； （2）建设单位：岳阳市云溪区卫生和计划生育局； （3）建设地点：岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北）； （4）项目性质：新建； （5）建设规模：规划总用地面积23286m2，净用地面积22257m2，总建筑面积5310.14m2，主要建设一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场、绿化等。项目建设后共设床位157床，其中一层设儿童病床床位30张，二层设透析床位25张、三四层设置养老床位102张。建成后其他配套设施（包括：污水处理站、固废暂存点、食堂、消防工程等）均依托异地新建后的云溪区人民医院。 （6）总投资：1500万元，其中环保投资222.5万元，占总投资的14.8%； 4.2项目组成 项目主要建设内容包括建设一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场、绿化等。本项目建设内容组成情况详见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 工程分类; 建设内容; 建设规模. 1; 主体工程; 康养综合楼（1栋五层建筑）; 一层建筑面积1030m2，主要为儿科门诊区、儿童活动区，共设病床床位30张。. 二层建筑面积1040.2m2，分布有透析大厅、透析室、分诊室、药房、物理治理室、活动室等；共设透析床位25张。. 三层建筑面积1040.2m2，分布有护理站、活动室、养老间等，设养老床位51个. 四层建筑面积1040.2m2，分布有活动室、养老间等设养老床位51个，. 五层建筑面积1040.2m2，包括大会议室、小会议室、休息等候厅。. 2; 辅助配套工程; 地面生态停车场; 停车位350个. 活动广场; 大型小型活动场所. 3; 公用工程; 供电; 市政道路引入两路独立10KV高压供电电源. 给排水; 城市自来水管网供水，雨污分流管网. 4; 环保工程; 化粪池; 医疗废水、生活污水预处理，容积25m3. 绿化; 绿地率37%，绿化面积8615.82m2. 医疗废物; 康养综合楼仓库设置医疗废物暂存点，面积20m2. 5; 依托工程; 制氧站; 依托人民医院配套建成制氧站. 食堂; 依托人民医院食堂. 宿舍; 依托人民医院公寓楼. 供热; 依托人民医院配套引入的远大中央空调，取暖、制冷、供热水于一体. 污水处理站; 依托人民医院配套建成污水处理设备（人民医院平面东北角360 m2，“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺），处理规模300t/d. 风险事故池; 依托人民医院配套建成风险事故池，（人民医院平面东北角），规模200m2. 生活垃圾; 依托人民医院垃圾站（人民医院东北角，污水站南侧），建筑面积50m2，康养楼各楼层设置垃圾桶. 云溪区医疗养护中心（老年养护院）主要收治岳阳市及云溪区患有老年痴呆症、脑中风后遗症、各种骨关节疾病、截瘫、糖尿病等老年病慢性病的病人，或没有法定赡养人或因其他原因而不能在家生活的老年人，为入住的老年人提供生活照料、健康护理、休闲娱乐和社会工作等服务，满足老年人生活照料、保健康复、精神慰藉等基本需求。治疗方式为打针、输液、透析及吃药等，不涉及手术，不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，不设置传染病房，不设太平间。病人经挂号后赴门诊进行检查，若无需住院，则取药后即可返回；若需住院，则办理相关入院手续后留在医院内进行治疗、检查和护理，待复查康复后，即可出院。 4.3主要技术经济指标 云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目总用地面积23286m2，净用地面积22257m2，总建筑面积5310.14m2，主要建设一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场、绿化等。项目总投资1500万元，主要技术经济指标详见表1-3。 表1-3 工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 23286. 2; 净用地面积; m2; 22257. 2.1; 生态停车场; m2; 4150; 设置停车场350个. 2.2; 活动广场; m2; 2450. 3; 总建筑面积; m2; 5310.14. 3.1; 康养综合楼; m2; 5310.14; 基地面积1030m2. 4; 床位; 床; 157. 4.1; 儿童病床床位; 床; 30. 4.2; 透析床位; 床; 25. 4.3; 养老床位; 床; 102. 5; 绿化率; %; 37; 绿化面积为积8615.82m2. 6; 容积率; /; 0.22. 7; 建筑密度; %; 4. 8; 总投资; 万元; 1500. 9; 劳动定员; 人; 50. 4.4 原辅材料 表1-4 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 年耗量; 来源. 医疗; 各类药品; 100t; 医药公司. 一次性空针、输液管、输液瓶等; 1.5万具. 能源; 水; 11271.2t; 城市自来水管网. 电; 6万kW·h; 城市电网. 天然气; 9000m3; 天然气管道. 4.5 主要医疗设备 表1-5 主要医疗设备一览表 分类; 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 医疗; 1; 微电脑控制颈腰椎牵引机; 紫环2009C; 套; 1. 2; 上下肢智能电动康复机; 康阳; 套; 1. 3; 简易呼吸器; /; 套; 若干. 4; 血糖仪; /; 套; 5. 5; 血透机; 尼普洛NCU—10; 套; 8. 6; 康复训练设备; XY-DSXB-03A; 套; 5. 7; 残疾人专用轮椅; /; 套; 若干. 8; 监护仪; /; 套; 1. 9; 心电图仪; /; 套; 3. 10; 吸痰器; /; 套; 2. 11; 显微镜; 奥林巴斯; 套; 2. 12; 电解质仪; AFT500; 套; 1. 公用设备; 1; 电梯; AVP13/1.5-GTW; 台; 3. 2; 中央空调; 远大; 套; 1. 3; 水泵; KQL200/410-90/4((Z); 台; 3. 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常医护的需要。 五、总平面布置 根据平面布局可知，本项目出入口设置在东侧规划建设的哨所路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；康养综合楼北侧设置活动广场，有利于人流的引导和疏散，同时也利于舒缓儿童、老年人心情；养护院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到37%。满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以养护病人为核心的设计理念。项目的总平面设计功能分区基本合理，各种流线组织清晰。建筑设计符合《养老设施建筑设计规范》、《老年养护院建设标准》的要求。 项目生活垃圾储存依托云溪区人民医院建设的生活垃圾站，生活垃圾站位于人民医院东北面，医疗垃圾暂存间设置在康养综合楼仓库内，废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对康养综合楼入住老年人群的影响。项目生活污水、医疗废水处理依托云溪区人民医院拟建的地埋式污水处理站处理，处理站设置在康养综合楼东北侧，满足处理排放要求，依托可行，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对康养楼入住人群影响较小；平面布局较合理。项目总平面布置图见附图2。 六、公用工程 6.1、给排水 （1）供水系统 本项目生活用水、消防用水及其他用水均由云溪区自来水公司规划的供水管网供给，其水源可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水压、流量能满足本项目需求。项目用水定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），项目用水情况见下表1-6。 表1-6 项目用水量 分类; 序号; 项目; 数量; 用水额度; 用水量. 医疗; 1; 康养综合楼临时入住人员; 55床位; 50L/人.d; 2.75t/d. 生活; 1; 康养综合楼养老人员; 102床位; 145L/人.d; 14.79t/d. 2; 工作人员（住宿）; 20人/天; 145L/人.d; 2.9t/d. 3; 工作人员（不住宿）; 30人/天; 50L/人.d; 1.5t/d. 其他; 1; 绿化用水; 8231.25m2; 2.0L/m2·次; 6.13t/d. 2; 未预见用水; （医疗+生活+绿化）*10%; 2.81 t/d. 合计; 30.88t/d. 备：绿化浇灌每月4次计，雨天数按每年136天计。. （2）热水系统 本项目不设供热锅炉，主要依托人民医院引入的远大中央空调，远大中央空调是集取暖、制冷、供热水于一体，是以燃气为主的“非电”空调。 （3）排水系统 老年养护院排水实行“雨污分流”排水体制。屋面及地面、道路雨水采用暗沟外排至市政雨水管网，本项目雨水通对接云溪区人民医院雨水管网后排入人民医院南侧开泰路，雨水排水方案可行；室内排水采用单立管排水系统，康养综合楼室内生活污水与医疗废水通过化粪池（容积25m3）处理后一同进入云溪区人民医院拟建污水处理站处理（“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，处理规模300t/d），通过处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，排入市政污水管道，再经松阳湖后最终排入长江。 6.2、供电工程 （1）供配电系统 本项目供配电系统依托云溪区人民医院供电设施。由市政道路引入两路10kV高压供电电源，以直埋地暗敷设引入至云溪区人民住院楼地下室高低压配电所，变电所设置2*1250KVA干式变压器。云溪区人民医院住院部地下一层设置柴油发电机，与配电所相邻，柴油发电机为两台WP系列容量600KW的全自动应急柴油发电机，能够满足云溪区人民医院以及本项目养护中心应急需求。 （2）弱电系统 本项目弱电系统依托云溪区人民医院设施。主要包括：电话与信息系统、火灾报警及消防联动控制系统、有线电视分配系统、公共安全防范系统、信息管理系统等。 6.3、消防工程 本项目内消防系统根据消防设计规范敷设消防管道，消防栓配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》规定。室内消火栓及灭火器，要有明显标志。各楼层内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火级别为2A，最大保护距离不超过20m，最大保护面积不超过75m2/A。建筑物间距设计应满足建筑防火规范要求，道路设计充分考虑消防通道，发生火灾时消防车可顺畅到达现场。 七、劳动定员及工作制度： 项目职工人数为50人，工作人员年工作时间为365天，每天平均工作8小时（值夜班人数约20人）。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目，为新建项目。项目用地位于岳阳市云溪区城南新区，东临规划建设的哨所路、西北侧为022县道，南临异地新建云溪区人民医院，用地区位交通便利。根据土地利用规划以及实地踏堪可知，本项目所在地周边主要为住宅区、仓储区以及公用绿地，周边500m范围内未存在对环境影响较大的工业企业。 本项目配套设施均依托云溪区人民医院，“岳阳市云溪区人民医院异地新建项目”（内容包括急救中心项目）已于2014年1月开展环境影响评价工作，于2014年2月17日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复文件（岳环评[2014]3号），根据本项目现场踏勘可知，云溪区人民医院异地新建项目正处于施工期，预计投产日期2018年5月。 云溪区人民医院总占地面积26610m2，总建筑面积21468 m2，主要建设有门诊医技综合楼、住院楼、综合楼，以及地下停车场和其他配套附属设施，主要为云溪区以及周边广大居民提供完善的医疗保健服务，医院根据需要设置有内科、外科、结石科、肛肠科、针灸推拿室、妇幼保健科室、五官科、医务科、医技部等科室，设置床位200张，为二级现代综合医院。 表1-7 云溪区人民医院主要建设工程组成一览表 序号; 工程分类; 建设内容; 建设规模. 1; 主体工程; 门急诊医技楼; 建筑面积7200m2，地上6F，地下1F，主要用于门诊、急诊、门诊手术、医技、全区120急救指挥中心等医疗业主开展. 住院楼; 建筑面积6240m2，地上6F，地下1F，主要包括传染科、重症监护、医院手术、各科住院业务的开展. 2; 辅助配套工程; 停车场; 停车位787个，其中地上生态停车位387个，地下停车位200个，摩托及自行车位200个. 发电机房; 综合楼地下室，25 m2. 制氧站; 地上1F，100 m2. 食堂; 地上2F，600 m2. 公寓; 2栋，地上6F，3600 m2. 3; 公用工程; 供电; 市政道路引入两路独立10KV高压供电电源. 给排水; 城市自来水管网供水，雨污分流管网. 供热; 引入的远大中央空调，取暖、制冷、供热水于一体. 4; 环保工程; 污水处理站; 院区东北角360 m2，“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺），处理规模300t/d. 食堂、生活废水; 隔油池、化粪池. 风险事故池; 院区东北角，规模200m2. 医疗废物; 门诊医技楼地下室医疗废物暂存点，面积20m2. 生活垃圾; 垃圾桶，地埋式垃圾站，面积50m2. 食堂油烟废气; 油烟净化器，专用排烟竖井. 地下车库废气; 抽排风设施，设置换气孔. 发电机废气; 单独排放烟道. 噪声; 选用低噪声设备，发电机隔声间，对高噪声设备进行减震、隔声、消声. 云溪区人民医院营运期间产生的主要水污染物包括有生活污水、医疗废水，生活污水与医疗废水通过地埋式“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒工艺”污水处理站处理（处理规模300t/d），处理达到《医疗机构污水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，进入云溪区污水处理厂进行处理，废水最终经过松阳湖进入长江。 医院污水经化粪池将粪便等污染物进行初步处理后，在经格栅滤出棉团、废渣、纸屑等大颗粒的悬浮物，出水进入初沉池，污水进行均质、均量调节后进入生物氧化接触池，通过风机向污水中强制充氧，使污水好氧微生物活性加强，彻底氧化分解有机物质。出水中含有部分老化脱落污泥进入进行自然沉淀(内设有污泥泵回流至生物氧化接触池，剩余污泥经消毒池消毒后由粪车拉出)，上清液流入定量池由泵送至消毒池，污水在泵送的同时投加二氧化氯消毒剂，经过充分时间的接触消毒，然后达标外排。云溪区人民医院设置有200m2风险事故池。根据现场踏勘可知，云溪区配套污水管网已铺设至人民医院南侧开泰路。云溪区人民医院最大污水产生量为209.16t/d，本项目最大污水产生量19.68t/d，总废水量228.84t/d，云溪区人民医院拟设置污水处理站处理规模为300t/d，能够满足人民医院及养护院废水处理需求。 本项目生活垃圾产生量约为79kg/d，人民医院生活垃圾产生量851.89kg/d，人民医院地埋式垃圾站面积50m2，基本做到日产日清，能够满足本项目以及人民医院生活垃圾暂存需求。人民医院医疗垃圾产生量123.5kg/d，人民医院门诊医技楼地下室医疗废物暂存点，面积20m2，能够满足人民医院医疗垃圾暂存需求。 “岳阳市云溪区人民医院异地新建项目”已于2014年1月开展环境影响评价工作，于2014年2月17日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复文件（岳环评[2014]3号，详见附件）。各配套设施依托人民医院可行，无与本项目有关的环境问题。 |

- 二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 云溪区，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，位于湖南省东北部， 长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利县隔江相望，南部与岳阳县和岳阳楼区毗邻。面积403平方公里，常住人口16.88万人。本项目位于岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北），地理位置详见附图一。 2、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。 云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业院区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0 .05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条。本项目废水处理后通过松阳湖排入长江。 （1）长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量：多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7吨/秒； 历年最大输砂量177吨/秒； 历年最小输砂量0.59吨/秒； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m； （2）松阳湖 松阳湖主体水域约4.5km2。湖面积：丰水期6000~8000亩左右；枯水期5000~6000亩左右；水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；蓄水量：丰水期21万m3左右； 枯水期12万m3左右。 5、植被和生物 云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业院区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 云溪区污水处理厂简介： 云溪区污水处理厂坐位于岳阳市云溪区云溪乡东凤村，一期于2011年7月正式投入运行，设计日处理污水2万m3，云溪区污水处理厂自正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，主要接纳污水分为工业废水、市政污水。该项目采用先进的污水处理设备，其中工业废水预处理系统采用微漩涡无极变速放映器+强化一级处理池处理+水解酸化池+CAST生化池处理，市政污水直接采用CAST处理工艺处理，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。云溪区污水处理厂二期建设已于2014年9月得到岳阳市环保局批复文件，目前正处于管网铺设阶段，计划于2018年年初开始运行。建成管网服务西至随岳高速，东达道云路，北抵园北路，南临巴陵公司，服务人口为6.0万人，纳污面积为5.2km2（含一期），管网密度2.93km/km2，配套的云溪区污水处理厂工程处理能力于2015年扩建为4万m3/d。本项目处于管网服务范围之内，根据现场踏勘可知，云溪区人民医院南侧开泰路已安装污水管网，本项目运营时间于2018年6月，在污水处理厂二期营运之后，本项目医疗、生活废水可依托人民医院污水处理设施处理后排入南侧开泰路污水管网，再进入云溪区污水处理厂。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 渔业用水水域; Ⅲ类. 松阳湖; 渔业用水水域; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目建设地进行环境空气质量监测。 （1）监测时间：2017年5月10日~5月12日，连续监测三天； （2）监测布点：项目建设地； （3）监测项目：SO2、NO2、PM10； （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行； （5）评价标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 监测及评价结果：见表3-1： 表3-1 环境空气质量监测统计及评价结果 单位：ug/m3 监测点位; 统计指标; PM10; SO2; NO2. 日均值; 小时值; 小时值. 项目建设地; 监测值; 5月10日; 88; 25; 28. 5月11日; 89; 26; 26. 5月12日; 85; 23; 29. 评价标准; 150; 500; 200. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由表3-1可知，项目所在地SO2、NO2、PM10浓度均未超标，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 二、地表水环境质量现状 本项目废水经云溪区污水处理厂处理后排入松阳湖，最终进入长江。为了解区域地表水环境质量现状，本次环评特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目纳污水体进行水环境质量监测。本次监测共布设3个监测点位。 （1）监测点位：W1：长江道仁矶断面（本项目西北方向8.8km）； W2：长江陆城断面（本项目西北方向14.6km）； W3：松阳湖（本项目西北方向3km）； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类。 （3）采样时间与频率：采样时间2017年5月10日~5月11日，连续监测2天； （4）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，松阳湖断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 具体监测数据见表3-2： 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH无量纲] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 7.1-7.11; /; /; /; 6~9. COD; 6-7; 6.5; /; /; ≤20. BOD5; 1.0-1.2; 1.1; /; /; ≤4. DO; 5.6-5.8; 5.7; /; /; ≥5. NH3-N; 0.453-0.458; 0.4555; /; /; ≤1. TP; 0.04-0.05; 0.045; /; /; ≤0.2. SS; 9-10; 9.5; /; /; -. 石油类; 0.11-0.12; 0.115; 100%; 1.4; ≤0.05. W2; pH; 7.69-7.01; /; /; /; 6~9. COD; 8-8; 8; /; /; ≤20. BOD5; 1.4-1.5; 1.45; /; /; ≤4. DO; 5.4-5.5; 5.45; /; /; ≥5. NH3-N; 0.353-0.358; 0.3555; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.03; 0.025; /; /; ≤0.2. SS; 11-12; 11.5; /; /; -. 石油类; 0.18-0.20; 0.19; 100%; 3; ≤0.05. W3; pH; 6.86-6.87; /; /; /; 6~9. COD; 13-15; 14; /; /; ≤30. BOD5; 3.8-4.0; 3.9; /; /; ≤3. DO; 5.3-5.4; 5.35; /; /; ≥3. NH3-N; 0.608-0.612; 0.610; /; /; ≤1.5. TP; 0.03-0.03; 0.03; /; /; ≤0.3. SS; 18-20; 19; /; /; -. 石油类; 0.25-0.27; 0.26; 100%; /; ≤0.5. 根据监测结果可知，除了长江两个监测断面石油类监测因子超标外，其余各断面监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目厂界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2017年5月10日。 具体监测数据见表3-3： 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地; 项目建设地东; 5月10日; 53.9; 43.6. 项目建设地南; 5月10日; 57.7; 45.8. 项目建设地西; 5月10日; 56.3; 44.7. 项目建设地北; 5月10日; 53.4; 42.9. 从监测数据来看，项目拟建地东、西、北三侧各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，项目拟建地南侧能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)）要求，表明拟建地四周声环境质量较好。 四、生态环境质量现状与评价 项目位于岳阳市云溪区城南新区，所在地属于亚热带季风湿润气候，生态环境优良。根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少。 区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目选址位于岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北），本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境。 地表水纳污水体为松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，控制本项目污水中COD的排放量，以保护最终受纳水体的水质，确保水环境质量达到相应的环境功能要求。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，控制本项目主要大气污染物废气的排放，即应保证周围环境空气达到保护人群等在长期和短期接触情况下不受到伤害所需要的环境质量要求。 按照国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，控制本项目在运营过程中产生的噪声，使本项目周围声环境质量不致受到有害影响。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-4，项目环境目标保护图见图3-1。 表3-4 环境保护敏感目标 类别; 保护目标; 目标 功能; 与厂界方位与距离; 与主楼方位和距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 云丰村居民点; 居住; 北面，30-290m; 北面，80-340m; 50户左右; 二级标准. 云丰村居民点; 居住; 东北面，228-500m; 东北面，270-500m; 150户左右. 刘家坳居民点; 居住; 西南面，100-500m; 西南面，330-500m; 48户左右. 大汉新城小区; 居住; 东面，355-1000m; 东面，380-1000m; 474户户左右. 云溪区人民医院; 医院; 南面，10m; 南面，20m; 二级综合医院，床位200张. 水环境; 长江; 渔业 用水区; 西北面7.8km; 大河; Ⅲ类标准. 松阳湖; 西北面，3km; 中湖; Ⅳ类标准. 声环境; 云丰村居民点; 居住; 北面，30-200m; 北面，80-340m; 30户左右; 2类标准. 刘家坳居民点; 居住; 西南面，100-500m; 西南面，330-500m; 12户左右. 云溪区人民医院; 医院; 南面，10m; 南面，20m; 二级现代综合医院，床位200张; 1类标准. 生态 环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /. 人民医院 项目所在地 东北面，360-1000m 云丰村居民点 新铺村安置点 （在建） 东北面，228-500m 大汉新城小区 刘家坳居民点 云丰村居民点 北面，30-290m 西南面，100-500m 污水处理设施 三户拆迁居民房 图3-1 环境目标保护图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准(SO2：150ug/m3（日均值）、PM10：150 ug /m3（日均值）、NO2：80 ug /m3（日均值）)； 3、建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2来 (昼间60dB(A)，夜间：50dB(A))、4a类标准 (昼间70dB(A)，夜间：55dB(A))。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 生活污水、医疗废水经各楼层内外污水管网收集后进入楼层底化粪池预处理，再经排水管道接至云溪区人民医院拟建污水处理站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足云溪区污水处理厂进水水质要求； 2、废气排放标准 汽车尾气排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值；化粪池恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放限值。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固废污染物控制标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；医疗废物的收集、贮存和管理按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关要求进行。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的医疗、生活废水经化粪池处理后进入云溪区人民医院拟建设的污水处理系统预处理，达到云溪区污水处理厂进水水质标准后进入云溪区污水处理厂，后经松阳湖排入长江，经计算项目废水总量控制建议指标COD：0.41t/a，氨氮：0.054t/a。因该项目不属于工业企业，所以无需申请总量指标。 |

- 五、 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期生产工艺流程： 本项目施工期主要建设有一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场以及绿化景观配套设施等。施工期阶段主要包括场地拆迁平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 项目建设区域内北面有新铺村官山组三户居民需要拆迁，建筑面积2000m2，全部安置到新铺村六家坡移民安置点（见保护目标图）。 2、营运期医疗工艺流程： 云溪区医疗养护中心（老年养护院）病人经挂号后赴门诊进行检查，若无需住院，则取药后即可返回；若需住院，则办理相关入院手续后留在医院内进行治疗、检查和护理，主要为入住的病人提供生活照料、健康护理、休闲娱乐和社会工作等服务，满足病人生活照料、保健康复、精神慰藉等基本需求。治疗方式为打针、输液、透析及吃药等，不涉及手术，不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，待复查康复后，即可出院。院内不设置传染病房，不设太平间。 主要污染工序: 一、施工期主要污染情况分析 1、施工废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要是含有油污的废水。据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天平均按15辆计，冲洗废水约7.5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，项目施工周期约为12个月（去除假日，约为300天），则施工期各污染物排放量COD约为0.25t，石油类约1.485t，SS约5.57t，项目施工期废水采用沉淀处理后用于道路洒水。由于项目土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 本项目施工人数约为20人，不在建设区域住宿，按每人用水量50L/天计，施工天数按300天计，施工期人员用水量约为：300t。废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为240t，废水中污染物浓度约为：COD：300mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油类：20mg/L，则施工期污染物总排放量约为：COD：0.072t、BOD5：0.048t、SS：0.036t、NH3-N：0.0072t、动植物油类：0.0048t。施工期施工人员的生活污水经人民医院建设场地临时化粪池处理后进入开泰路已建污水管网，通过污水管网进入云溪区污水处理厂处理。 2、施工废气 （1）扬尘 该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在拆迁、土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自于康养综合楼装修阶段，废气属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 据多家装修公司的调查统计，每100m2建筑装修完成后，会向大气环境排放甲苯、二甲苯、苯等污染物0.2kg。本项目总建筑面积为5310.14m2，按此计算得出向大气环境排放的甲苯、二甲苯、苯等污染物约9.76kg。 为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001)至（GB18588-2001）及（GB6566-2001)等十项国家标准要求。 3、施工噪声 工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表： 表5-3 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 挖 掘 机; 90; 钻孔机; 100. 打 桩 机; 105; 装载机; 90. 电 锯; 95; 推土机; 90. 混凝土搅拌机; 95; 挖掘机; 90. 振荡器; 95; 风动机具; 95. 钻桩机; 100; 振捣棒; 95. 4、施工固体废物 本项目施工过程会有一定的建筑垃圾、施工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾产生量按建筑面积5310.14m2计算，按照4.4kg/m2计，本项目施工期装修垃圾21.47t。 项目拆迁建筑物2000m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.13t计算，则房屋拆迁将产生建筑垃圾260t（约65m2）； （2）土石方平衡 根据现场踏勘可知，项目占地区域西、南两侧土地已基本平整，东侧为小山丘，北侧现为拟拆迁三户居民住宅用地，地势相对其他三面较低。东侧山丘平整挖方量初步计算为14400m3，北面填方量预计需24000m3，填方多于挖方；根据计算，项目建设期间还需向外购入约9600m3土方作为厂区平整填埋使用，土石方可从周边房产建设施工场地购入。 （3）生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为20人，施工周期约为12个月（去除假日，约为300天），以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，则施工期产生生活垃圾约为3t。 表5-4 固废产生量及处理方式 固废类别; 产生量; 处理方式. 建筑装修垃圾; 281.47t; 按照《城市建筑垃圾管理规定》向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，在指定地点消纳. 生活垃圾; 3t; 运至垃圾填埋场进行填埋处理. 二、营运期 1、废水污染 根据业主提供的资料，老年养护院主要进行基础社区医疗，康复保健等，不开展同位素诊疗诊断等医疗项目，项目不会产生放射性废水和洗片废水；康养综合楼内入住人员均为临时入住，病人服装床单等均外包，院内无洗涤废水产生。 本项目主要废水为医疗废水和生活污水，医疗废水来自于员儿童、老人的日常医疗、护理等，生活污水主要来自于康养综合楼儿童、老年人生活污水、员工生活污水。项目用水定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）以及《岳阳民康康复医院建设项目》用水系数，项目用水量、排水情况见下表5-5： 表5-5 项目用水量、排水量 分类; 项目; 数量; 用水额度; 用水量; 排污 系数; 排水量. 医疗; 康养综合楼临时入住人员; 55床位; 50L/人.d; 2.75t/d; 0.8; 2.2t/d. 生活; 康养综合楼养老人员; 102床位; 145L/人.d; 14.79t/d; 11.83t/d. 工作人员（住宿）; 20人/天; 145L/人.d; 2.9t/d; 2.32t/d. 工作人员（不住宿）; 30人/天; 50L/人.d; 1.5t/d; 1.2t/d. 其他; 未预见用水; （医疗+生活+绿化）*10%; 2.66 t/d; 2.13t/d. 绿化用水; 8231.25m2; 2.0L/m2·次; 6.13t/d. 合计; 30.88t/d; 19.68t/d. （2）废水水质 老年养护院营运期排水主要包括医疗废水和生活污水，废水属于一般医院综合废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类医院分析得出该医疗废水水质为COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH4-N：30mg/L、粪大肠杆菌3×108个/L。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，污染物浓度一般约为300mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L。 废水污染物产生浓度以及产生量详见表5-6。 表5-6 综合废水污染物产生浓度以及产生量 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 医疗、生活废水; 水量; ——; 7183.2. COD; 303.28; 2.18. BOD5; 150; 1.08. SS; 200; 1.45. NH3-N; 30; 0.215. 项目生活污水与医疗废水经过化粪池处理后一同进入云溪区人民医院拟建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质要求后进入云溪区污水处理厂处理。 2、废气污染 项目内不设供热锅炉，取暖、制冷供热等主要依托人民医院引入的远大中央空调，项目内不设应急发电设备，依托云溪区人民医院住院部地下一层设置的两台WP系列容量600KW的全自动应急柴油发电机，能够满足云溪区人民医院以及本项目养护中心应急需求。项目内不设食堂，员工及住院老人日常三餐均依托云溪区人民医院建设的食堂。项目营运期间的主要污染因子为生态停车场内汽车尾气、化粪池恶臭等。 汽车尾气主要是指汽车进出院区停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。本项目配备地面生态停车位共350个，院区内出入车辆一般为小轿车，按每个车位都停车，每车每日进出1次计，则平均日车流量为700车次。每车每次在项目区内范围内行驶平均距离按300m计。根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，则本项目排放的污染物CO、NOx和THC分别取2.30g/km、0.15g/km、0.20g/km，计算结果见表5-7。 表5-7 机动车尾气主要大气污染物排放表 数量; 污染物排放量（kg/a）. CO; NOx; THC. 350辆; 176.3; 11.5; 15.33. 院区化粪池、污水处理系统在运行过程中会散发出较难闻的恶臭气体，在氧气不足时，细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S和NH3等化合物，对周围大气环境会产生一定的影响。污水处理系统恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。 3、噪声污染 本项目营运期主要的噪声源为电梯、进出车辆及人流等。根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下： 表5-8 项目主要设备及其噪声源强 单位：dB（A） 名称; 位置; 产生特性; 噪声值范围. 电梯; 康养综合楼; 根据人流量间歇使用; 60～75. 人流; 院内; 间歇; 55～60. 车辆; 院内; 间歇; 65～70. 4、固体废物污染 本项目废水依托云溪区人民医院内污水处理站处理，污水处理站产生的污泥属于危险废物，污泥通过灭菌消毒处理后与医疗固废一同外运至岳阳市方向固废安全处置有限公司进行安全处置，不在院区内长期堆放。营运过程中产生的固体废物主要包括一般生活垃圾、医疗固体废物等。 （1）一般生活垃圾 ①项目建成后康养综合楼共设置养老床位102张，住入人员按102人计算。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，生活垃圾产生量为61.2kg/d（22.34t/a）； ②院区工作人员50人，其中20人在人民医院宿舍楼住宿，每人每日产生生活垃圾按0.6kg计，其余人员每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，则工作人员生活垃圾产生量为18kg/d（6.57t/a）； 本项目建成后生活垃圾总产生量约28.91t/a。 （2）医疗固体废弃物 医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类： a、感染性废物：主要包括康养综合楼病房产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。 b、药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 c、化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。 项目康养综合楼设置儿童病床床位30张、透析床位25张，老年人、儿童均为临时入住，医疗废物产生量按0.15kg/床•d计，则本项目产生的医疗垃圾为3.01t/a。医疗废物经康养综合楼专职员工收集后医疗固废暂存点暂存，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。 （3）化粪池污泥 康养综合楼医疗、生活废水处理后经化粪池预处理后产生的污泥属于医疗废物。本项目床位为157床，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据计算，污水处理站污泥年产生量约为1.57t，污水处理站污泥经消毒后，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后无害化处置。 项目营运期固废产生、排放情况详见表5-9。 表5-9 项目固废产生、排放情况一览表 名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处理方式. 生活垃圾; 康养综合楼; 一般固废; 28.91; 环卫部门统一处理. 医疗固 体废物; 康养综合楼; 医疗固废; 3.01; 由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后无害化处置. 污泥; 化粪池; 危险固废; 1.57; 使用石灰等消毒剂消毒后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司有干化焚烧处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产 生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场 | 汽车尾气 | CO：176.3kg/a NOx：11.5kg/a THC：15.33 kg/a | 无组织排放 |
|  | 化粪池 | 恶臭 | 少量，无组织产生 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 医疗、生活废水7183.2t/a | COD | 303.28mg/L，2.18t/a | 生活污水与医疗废水通过化粪池处理后一同进入云溪区人民医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质要求后进入云溪区污水处理厂处理 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，1.08t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，1.45t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.215t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活、医疗废物处理 | 生活垃圾 | 28.91t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 医疗废物 | 3.01t/a | 定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司专业人员进行收集后运往其公司进行安全处置 |
|  |  | 化粪池污泥 | 1.57t/a |  |
| 噪 声 | 本项目营运期主要的噪声源为电梯、进出车辆及人流等。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目建成后，院区绿化率37%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 本项目为老年养护院建设项目，施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声等。 1、建筑物拆除环境影响分析 本项目需要拆除的总建筑面积为2000m2，拆迁过程现有生活垃圾应全部清运至城市垃圾填埋场填埋，禁止与建筑垃圾一起清理。建筑物拆除时会产生施工噪声、建筑垃圾和拆除扬尘影响。拆除的建筑材料能回收使用的回收利用，不能回收的运往市政部门指定的场所填埋，禁止随意丢放。建筑物拆除应采取人工和机械拆除方式，禁止采用爆破拆除；应采取喷淋压尘措施或其它压尘措施减小拆除扬尘的影响；建筑物拆除应尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，在午休及夜间居民正常休息时间内禁止施工。 在采取以上措施后，建筑物拆除对周围环境的影响较小。 2、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自房屋拆除、土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳地区气象资料，岳阳地区全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为北侧云丰村居民点，施工期扬尘将对其产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市云溪区大气污染防治2016年度实施方案》（岳云政办发[2016]5号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程拆迁过程应采取具体措施如下： ①拆除工程施工前，工地周围应设置高度不低于2米的围挡。拆除工程应全封闭，工地周围设置拆除警示标志。 ②拆迁作业时，应辅以持续加压洒水，以抑制扬尘飞散。 ③拆除工程完成后15日内不能开工建设的，应采取覆盖、洒水等措施防止扬尘。若建设单位未取得建筑工程施工许可证超过半年的，拆迁施工现场的裸露地面应采取覆盖防尘布或防尘网、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等防尘措施。 （2）工程施工过程中应采取具体措施如下： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②施工期间，落实建筑施工扬尘污染综合治理管理制度，积极推进绿色施工，做到施工现场围挡、工地砂土覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲净、外脚手架密目式安全网安装等。土建工地边界应设置高度2.5米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ③土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等其他有效的防尘措施。 ⑤建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等其他有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑥车辆驶离工地前，应在云溪区人民医院建设地已建设洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 ⑦进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑧施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米2）或防尘布。 ⑨施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （3）其他施工废气防治措施： ①必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 ②施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 3、施工期对水环境的影响及防治措施 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水，整个施工期施工人员的生活污水的排放量约0.66t/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等，产生量分别为COD：0.072t、BOD5：0.048t、SS：0.036；施工机械、车辆冲洗废水约7.5m3/d，主要含SS和少量石油类，产生量分别约为5.57t、1.485t。 项目建设场地在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为400～500 mg/L 左右。项目施工范围内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分通过云溪区人民医院已建管网外排入南侧开泰路雨水管网。 项目拟建地雨水通过南侧开泰路雨水管网排放至周边水渠，排放口主要沿低洼处设置。为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地可依托人民医院建设场地已建临时化粪池，处理后通过污水管网进入云溪区污水处理厂处理，以保证建筑工地的环境卫生。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）施工场地车辆冲洗废水、砼浇筑废水、基坑废水可经云溪区人民医院建设场地内隔油沉淀池充分处理后再外排。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期间的噪声主要为施工过程中机械设备噪声及材料运输、渣土运输产生的交通噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表7-1。在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB（A）。超过80dB（A）的机械设备主要有挖掘机和静压式打桩机，其中静压式打桩机产生的噪声为最高达90dB（A），这机械噪声随距离衰减，其衰减情况见表7-2。 项目施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行，其标准限值见表7-3。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级[dB（A）]; 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 81; 10. 2; 静压式打桩机; 90; 10. 3; 压路机; 73; 10. 4; 铲土机; 77; 10. 5; 自卸卡车; 72; 10. 6; 升降机; 75; 10. 表7-2 施工机械设备噪声预测结果 设备名称 距离（米）; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 搅拌机; 76.4; 70.1; 66.5; 63.8; 61.7; 59.9; 57.0. 挖土机; 76.4; 70.1; 66.5; 63.8; 61.7; 59.9; 57.0. 汽锤风钻; 82.4; 76.1; 72.5; 69.8; 67.7; 65.9; 63.0. 卷扬机; 71.4; 65.1; 61.5; 58.8; 56.7; 54.9; 52.0. 压缩机; 71.4; 65.1; 61.5; 58.8; 56.7; 54.9; 52.0. 推土机; 78.4; 72.1; 68.5; 65.8; 63.7; 61.9; 59.0. 升降机; 45.9; 39.7; 36.0; 33.3; 31.1; 29.4; 26.5. 表7-3 建筑施工场界噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 依据：《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011. 从7-2可看出，一般施工设备噪声在320米处可降至60dB（A）。为减小本项目施工过程中产生的噪声对周边环境的影响，采取的措施如下： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周围相邻居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民以及院区内部产生明显影响。 （2）建设区域内四周设2.5m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 只要建设方在施工期间，加强施工管理，认真落实施工围挡的建设、对硬化道路及时进行洒水降尘等措施，控制扬尘污染，确保施工期的扬尘和噪声不扰民，对临近的居民区的影响较小。 尽管施工噪声对居民楼会产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地人民政府环境保护行政主管部门申报，申报内容包括该工程的项目名称、施工场所、期限、可能产生的环境噪声值及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 4、施工期固体废物对环境的影响及防治措施 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进入院区已设置的垃圾桶内集中收集后由环卫部门处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至云溪区垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）项目外购的土石方应按规定时间、运输路线进行运输。运输土石方及砂石等散体建筑材料时，车辆出场前均须清洗，不得将泥土带出施工场地，严禁超载运输，装卸低于厢板10厘米以上。土石方及砂石使用运输车或采取帆布密封等措施，以最大限度的减少材料运输过程中车辆撒漏、碾压产生的扬尘渣土，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。土石方运输车应加盖并低速行驶或限速行驶，以减少产生的粉尘、渣土对运输道路两侧居民房屋的影响。 （4）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （5）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。 （6）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 （7）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （8）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目的施工开展，将不可避免扰动原地貌，使院内局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重。施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 项目建成后绿地率达到为37%，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将为康养综合楼入住老人提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，区域的植被将得到很大程度的恢复。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 项目内不设供热锅炉，取暖、制冷供热等主要依托人民医院引入的远大中央空调；项目内不设应急发电设备，依托云溪区人民医院住院部地下一层设置的两台WP系列容量600KW的全自动应急柴油发电机，能够满足云溪区人民医院以及本项目老年养护院应急需求；项目内不设食堂，员工及住院老人日常三餐均依托云溪区人民医院建设的食堂。项目营运期间的主要污染因子为生态停车场内汽车尾气、化粪池恶臭等。 （1）汽车尾气 本项目在地面生态停车场配备停车位共350个，不设地下车库。由于汽车尾气无组织低矮面源排放，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 项目院区内应加强道路建设和交通管理，保证区内道路交通的畅通，减少汽车处于怠速状态；严格限制噪声高、能耗大、污染重的车辆进入内，防止汽车尾气给院区环境空气质量带来污染。生态停车场采用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，采用间隔2-3辆车设置车旁绿地，设置相应的保护措施。并在多排车位之间设置车后带状绿地，可形成良好的生态环境。项目区与道路之间均设置绿化带，绿化带采用乔，灌，草相结合，选用具有一定污染去除作用的植物种类，充分利用绿化林带隔离和净化空气污染的作用。汽车尾气经相应的环保措施处理后，对环境的影响较小。 （2）化粪池、污水处理系统恶臭 本项目拟设置的化粪池以及人民医院污水处理系统均采用密闭防臭措施，在系统正常运行时，化粪池、格栅池等产生的恶臭气体一般对地面大气环境质量影响不大。但项目污水处理恶臭必须执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放标准。（氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、氯气≤0.1mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）。 废水处理系统在污泥清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，院区垃圾在清除、收集、运送时也会散发一定的恶臭气体，污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响： a、绿化。在化粪池、污水处理系统周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。 b、及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。 c、贮存密闭。污泥运输需选用密封的运输设备进行运输。生活垃圾站垃圾使用封闭式垃圾清运车运送垃圾。 在采取以上措施后，化粪池、污水处理系统产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 - 水环境影响及污染防治措施分析 本项目主要废水为医疗废水和生活污水，医疗废水来自于员老人的日常医疗、护理等，生活污水主要来自于康养综合楼老年人、儿童生活污水、员工生活污水，总排水量7183.2 t/a。老年养护院排水实行“雨污分流”排水体制。屋面及地面、道路雨水采用暗沟外排至市政雨水管网，本项目雨水通对接云溪区人民医院雨水管网后排入人民医院南侧开泰路，雨水排水方案可行；室内排水采用单立管排水系统，康养综合楼室内生活污水与医疗废水一同经化粪池（康养综合楼楼底层，25m3）预处理后进入云溪区人民医院拟建污水处理站处理（“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，处理规模300t/d），通过处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，排入市政污水管道，再经松阳湖后最终排入长江。 废水处理措施的可行性分析 由工程分析可知，医疗、生活综合废水主要污染因子浓度为COD：303.28mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L；根据查阅相关资料以及类比其他项目处理效率可知，“格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺处理方式对COD、BOD处理效率可达50%-60%，SS的处理效率可达80%-90%，氨氮的去除效率达70%-80%。污水处理站对各污染物的处理效果如下表： 表7-4 项目综合废水处理后达标情况 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 进水浓度; 303.28mg/L; 150mg/L; 30mg/L; 200mg/L. 去除率; 55%; 55%; 75%; 85%. 排放浓度; 136.5mg/L; 67.5mg/L; 7.5mg/L; 30mg/L. 排放标准; 250mg/L; 100mg/L; —; 60mg/L. 云溪区污水处理厂进水水质标准; 320mg/L; 150mg/L; 35mg/L; 220mg/L. 由上述分析可知，项目医疗、生活综合废水经过云溪区人民医院污水处理站““格栅+初沉池+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒工艺”处理后，能够满足相关标准，并能够满足云溪区污水厂进水水质要求，废水处理工艺可行，措施可行。 本项目最大污水产生量19.68t/d，院内设置一套25m3的化粪池对医疗废水、生活污水进行预处理可行；云溪区人民医院最大污水产生量为209.16t/d，本项目最大污水产生量19.68t/d，总废水量228.84t/d，云溪区人民医院拟设置污水处理站处理规模为300t/d，能够满足人民医院及养护院废水处理需求。本项目产生的废水进入云溪区人民医院拟设置污水处理站处理，废水占人民医院污水站处理能力的6.56%，对其产生的影响较小，依托可行。 本项目所在地城南新区属于云溪区污水处理厂二期服务范围，根据现场踏勘可知，云溪区配套污水管网已规划铺设至项目南侧开泰路，云溪区人民医院院区污水排污口设置于东北角，在营运之前可对接人民医院南侧开泰路排污管网，经污水管网进入云溪区污水处理厂，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目最大污水产生量19.68 t/d，云溪区人民医院最大污水产生量为209.16 t/d，总的废水占云溪区污水处理厂处理能力的0.57%，对其正常运转不会产生冲击。 若在本项目营运期期间污水管网未对接云溪区污水处理厂，院区内污水必须处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2排放标准后外排。 综上所述，项目医疗、生活污水经以上措施处理后，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。 3、声环境影响分析及治理措施 项目噪声源主要来自电梯、进出车辆及人流等，拟采取的措施如下： （1）电梯噪音主要有运行引起的低频振动声、运行过程中产生摩擦声、运行产生的空气流动等噪声污染。建议在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉，对电梯主机增加弹簧减振器或橡胶减振器实现二次减振。 （2）为减少交通道路车辆运行对项目区声环境的影响，靠院区进出道路一侧设置2m的绿化隔声带，道路与院区之间和院区内多种植较高大的阔叶常青树种。加强院区内部的交通管理，规定车辆进出院区时减速慢行、禁止鸣笛。 本项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。对周围声环境影响较小，措施可行。 从项目的地理位置来看，本项目建设地位于云溪区城南新区，异地新建人民医院以北，交通的便利有利于老年养护院进行门诊活动，有利于促进当地医疗事业的发展。但道路过往车辆行驶过程中，交通噪声对道路两旁50m范围内将产生一定的影响。项目考虑到规划建设的哨所路开通后，交通噪声对康养综合楼建筑的影响，建议将康养综合楼临路一侧门窗设计为隔声门窗，使用双层隔音玻璃。在按照设计要求建设后，道路交通噪声对本项目的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运过程中产生的固体废物主要包括一般生活垃圾、医疗固体废物等。项目产生的固废分类进行收集，确保医疗废物和其他危险废物不和生活垃圾混合收集。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量约为28.91t/a。对于项目院内垃圾的清理，采用在过道、道路两旁和人员集中的地方，设置一定数量的垃圾箱、果皮箱等，安排专人负责定时清除、收集、运送和处理。本项目区域内不设置垃圾中转站，生活垃圾处理主要通过项目区内清洁人员收集后送入云溪区人民医院内东北侧拟建设的地埋式垃圾站临时储存，再使用封闭式垃圾清运车运送垃圾，并委托当地环卫部门最终对垃圾进行无害化处理。垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。采取上述措施后生活垃圾对周边环境影响较小。 （2）医疗固废 项目营运期有少量废弃的注射器、输液管、药瓶等固体医疗废物产生，项目年产生医疗废物约为3.01t/a，医疗废物经康养综合楼专职员工收集后送至医疗固废暂存点暂存（康养综合楼内仓库内设置废物暂存间，面积20m2），定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行： ①危险废物存放间及危险废物周转箱、容器均必须粘贴符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求的警示标志，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。医疗废物包装袋、利器盒和周转箱的材质、规格均按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》要求进行。 ③禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出。疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封。由专门工作人员放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ⑤暂时贮存时间：应防止医疗废物在医疗固废暂存点中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清的，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ⑥废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医疗固废暂存点。暂存点中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。 本项目拟在康养综合楼内仓库内设置废物暂存间，面积有20m2，能够满足本项目医疗固废的暂存，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。 （3）化粪池污泥 在化粪池污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构污水排放要求》GB18466-2005方能排放。污泥经干化消毒处理后随同医疗垃圾一并处理。污泥应请专业人员清掏，由专用运输车运往岳阳市方向固废安全处置有限公司，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。在运输过程中，应尽量避免在居民密集区穿行，并且避免早晚高峰期运输。 岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，依托云溪区人民医院各废物处理设施可行，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。云溪区人民医院已与岳阳市方向固废安全处置有限公司签订危废处置协议，见附件。 5、应急预案 老年养护院应根据危险性质以及可能发生的重大事故的特点，确定风险应急预案，以便在发生紧急事故的第一时间内，迅速确定风险来源，并及时启动应急预案。 5.1应急组织 a）人员组织 1）老年养护院应针对医疗废物管理成立专门的管理组，进行详细的人员分工，职责分明； 2）对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训； 3）在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保院区所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现以外； b）物料器材配备 1）贮存一定量的消毒药剂和可移动臭氧空气消毒器，以备应急时使用； 2）配备个人防护用品，以备应急时使用。 c）职责 1）制订医疗垃圾收集、储存环境污染等事故应急预案； 2）制订化学品贮存应急预案； 3）建立应急管理、报警体系； 4）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 5.2应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 5.3应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上， 快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 6、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响。因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-5 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界; 连续等效 A 声级; 每季度一次. 废水; 人民医院污水处理设施排污口; COD、BOD、NH3-N、 动植物油、SS、氯离子、大肠杆菌、细菌总数; 每季度一次. 7、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）第37项10条，国家鼓励养老服务设施建设，所以，本项目的建设符合国家产业政策要求。并且本项目能提高岳阳市区以及云溪区的整体社会福利事业水平，对于构建社会主义和谐社会具有重要意义。 8、选址合理性分析 本项目选址于岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北），选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，避开了污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所，项目的选址满足养老功能环境的要求。项目所在区域2km范围内无工业企业，所在地大气环境质量较好，诊疗、居住环境好，地质稳定。院区周边交通便利，方便周边居民就诊，同时远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施；配套的城镇基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要；从环保角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。 岳阳市云溪区人民政府关于区医疗养护中心建设项目整合有关问题的专题会议纪要（岳云政专纪发[2017]5号）指出，区人民医院异地新建、急救中心建设、老年养护院、康馨颐养中心项目是关系到人民群众身体健康和老年人养护的社会工艺项目，既是民心工程，又是德政工程，各相关单位一定要通力合作，全力配合做好各项工作，确保建设顺利进行。根据岳阳市中心城区云溪片区控制线详细规划图（土地利用规划图）分析可知，老年养护院所在地主要规划用地类型为医疗卫生用地、文化设施用地，所有本项目的建设符合云溪片区土地利用总体规划。 9、总平面布置图的合理性分析 根据平面布局可知，本项目出入口设置在东侧规划建设的哨所路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；康养综合楼北侧设置活动广场，有利于人流的引导和疏散，同时也利于舒缓老年人、儿童心情；养护院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到37%。满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以养护病人为核心的设计理念。项目的总平面设计功能分区基本合理，各种流线组织清晰。建筑设计符合《养老设施建筑设计规范》、《老年养护院建设标准》的要求。 项目生活垃圾储存依托云溪区人民医院建设的生活垃圾站，生活垃圾站位于人民医院东北面，医疗垃圾暂存间设置在康养综合楼仓库内，废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对康养综合楼入住病人群的影响。项目生活污水、医疗废水处理依托云溪区人民医院拟建的地埋式污水处理站处理，处理站设置在康养综合楼东北侧，满足处理排放要求，依托可行，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对康养楼入住人群影响较小；平面布局较合理。 养老区为敏感目标，入住老人需要一个安静的环境治疗与休养，因康养综合楼与东侧规划建设的哨所路距离较近，建设单位应加强靠近哨所路一侧建筑的隔声建设，对室内声环境进行合理保护，降低噪声对院区内部的影响，使声环境能够满足需求。

- 八、环保投资及验收

岳阳市云溪区卫生和计划生育局云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目总投资为1500万元，项目建设运营环保设备其投资估算见表9-1，项目环保投资为222.5万，占总投资的14.8%，主要用于污水处理系统及管道、噪声控制系统、固体废弃物收集，绿化工程等。 表8-1 项目环保投资估算一览表 时期; 类型; 环保项目名称; 环保投资估算(万元). 营运期; 废水; 雨水污水分流管道; 15. 生活污水处理设施：化粪池（处理规模25m3）; 5. 医疗废水处理设施（处理规模300t/d）; 依托云溪区人民医院. 废气; 油烟净化装置+管道; 依托云溪区人民医院. 加强化粪池周边绿化; 5. 噪声; 限速、禁止鸣笛；设备减震、采用柔性接头; 1.0. 固体废物; 生活垃圾收集桶、垃圾箱; 1.0. 医疗废物收集桶; 0.5. 绿化; 绿化工程; 195. 合 计; 222.5. 根据建设的环境保护要求,本项目建设过程应配套建设部分环保设施,项目竣工环境保护验收一览表见表8-2。 表8-2 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 处理措施及验收内容; 验收因子; 执行标准. 废水; 生活污水; 化粪池（容积25m3）; COD、BOD5、NH3-N等; 生活污水与医疗废水通过化粪池处理后一同进入云溪区人民医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质要求后进入云溪区污水处理厂处理. 医疗废水; 依托云溪区人民医院污水处理站. 废气; 汽车尾气; 加强绿化; 总烃、CO、NOx; 无组织排放. 恶臭; 加强化粪池周围绿化; NH3和H2S; 达到医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求. 食堂油烟; 依托云溪区人民医院油烟净化装置+专用烟道; 油烟; 达到《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）要求. 噪声; 电梯、水泵等设; 隔声、消声、减振; 等效A声级; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 汽车噪声; 减速慢行、禁止鸣笛; 等效A声级. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门收集处理; / /; 达到《生活垃圾填埋污控制标准》 (GB16889-2008）. 医疗固废、化粪池污泥; 定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司专业人员进行收集后运往其公司进行安全处置; /; 按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关要求进行. 生态; 绿化工程; 绿化率37%.

- 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生态停车场 | 汽车尾气 | 大气污染物总量较小，地面空旷， 能快速稀释扩散，对周围环境的影响不大。 |  |
|  | 化粪池 | 恶臭气体 | 产生量很少，在空气中极易被扩散、 稀释，对周围的空气环境影响不大 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 依托云溪区人民医院油烟净化装置+专用烟道处理 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS | 化粪池 | 生活污水与医疗废水通过化粪池处理后一同进入云溪区人民医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质要求后进入云溪区污水处理厂处理 |
|  | 医疗污水 |  | 依托云溪区人民医院污水处理站 |  |
| 固 体 废 物 | 康养综合楼 | 医疗废物 | 定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司专业人员进行收集后运往其公司进行安全处置 | 按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关要求进行 |
|  |  | 化粪池污泥 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 达到《生活垃圾填埋污控制标准》 (GB16889-2008） |
| 噪 声 | 电梯、水泵等设备采用减振、安装隔音罩措施等有效防噪措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设中对裸露地面尽量绿化，以植树、种草为主，绿化率达37％，减少水土流失等生态问题。同时，还要考虑道路硬化率要降低，景观的设计科学合理，布局协调。 |  |  |  |  |

- 十、结论与建议

| 一、结论 （1）项目概况 岳阳市云溪区卫生和计划生育局投资1500万元在岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北）建设云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目。规划总用地面积23286m2，净用地面积22257m2，总建筑面积5310.14m2，主要建设一栋康养综合楼以及配套生态停车场、活动广场、绿化等。项目建设后共设床位157床，其中一层设儿童病床床位30张，二层设透析床位25张、三四层设置养老床位102张。建成后其他配套设施（包括：污水处理站、固废暂存点、食堂、消防工程等）均依托异地新建后的云溪区人民医院。康养综合楼主要对入住儿童进行日常医疗，对入住老年人进行日常医疗、养老保健、社区康复等身体复健服务，无长期居住人员，治疗方式为打针、输液、透析及吃药等，不涉及手术，不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，不设置传染病房，不设太平间。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：根据表3-1可知，项目所在地SO2、NO2、PM10浓度均未超标，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②水环境质量状况：监测结果表明，各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：根据表3-3可知，项目拟建地东、西、北三侧各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，项目拟建地南侧各能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)）要求，表明拟建地四周声环境质量较好。 （3）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 本项目主要废水为医疗废水和生活污水，医疗废水来自于员老人的日常医疗、护理等，生活污水主要来自于康养综合楼儿童、老年人生活污水、员工生活污水。老年养护院排水实行“雨污分流”排水体制。屋面及地面、道路雨水采用暗沟外排至市政雨水管网，项目南侧开泰路已布设雨水管网，雨水排水方案可行；室内排水采用单立管排水系统，康养综合楼室内生活污水与医疗废水一同经化粪池预处理后进入云溪区人民医院拟建污水处理站处理，通过处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准且达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，排入市政污水管道，再经松阳湖后最终排入长江。 ②大气环境影响分析结论： 1）汽车尾气 本项目在地面生态停车场配备停车位共350个，不设地下车库。由于汽车尾气无组织低矮面源排放，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 2）恶臭 院区楼层底层安装有化粪池，化粪池在污泥清运和处置时，污泥外露会散发一定的恶臭气体进入大气环境。工程建成后，化粪池处于密闭环境，废气逸散较小，通过在密闭的空间中进行、及时清运以及绿化等措施后，其对地面大气环境质量影响不大。 ③声环境影响分析结论： 本项目营运期主要的噪声源为电梯、进出车辆及人流等。在采用减振、消声、隔声等措施处理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。对周围声环境影响较小，措施可行。 ④固废环境影响分析结论： 项目营运期生活垃圾在院区内集中收集后由环卫部门定期清运；医疗废物经康养综合楼专职员工收集后送至康养综合楼医疗固废暂存点暂存，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置；化粪池污泥经干化消毒处理后随同医疗垃圾一并处理。固废处理需符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （4）国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）第37项10条，国家鼓励养老服务设施建设，所以，本项目的建设符合国家产业政策要求。并且本项目能提高岳阳市区以及云溪区的整体社会福利事业水平，对于构建社会主义和谐社会具有重要意义。 （5）选址合理性 本项目选址于岳阳市云溪区城南新区（异地新建人民医院以北），选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，避开了污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所，项目的选址满足养老功能环境的要求。项目所在区域2km范围内无工业企业，所在地大气环境质量较好，诊疗、居住环境好，地质稳定。院区周边交通便利，方便周边居民就诊，同时远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施；配套的城镇基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要；从环保角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。 （6）平面布置合理性 根据平面布局可知，本项目出入口设置在东侧规划建设的哨所路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；康养综合楼北侧设置活动广场，有利于人流的引导和疏散，同时也利于舒缓入住养护病人心情；养护院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到37%。满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以养护病人为核心的设计理念。项目的总平面设计功能分区基本合理，各种流线组织清晰。建筑设计符合《养老设施建筑设计规范》、《老年养护院建设标准》的要求。 项目生活垃圾储存依托云溪区人民医院建设的生活垃圾站，生活垃圾站位于人民医院东北面，医疗垃圾暂存间设置在康养综合楼仓库内，废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对康养综合楼入住老年人群的影响。项目生活污水、医疗废水处理依托云溪区人民医院拟建的地埋式污水处理站处理，处理站设置在康养综合楼东北侧，满足处理排放要求，依托可行，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对康养楼入住人群影响较小；平面布局较合理。 养老区为敏感目标，入住老人需要一个安静的环境治疗与休养，因康养综合楼与东侧规划建设的哨所路距离较近，建设单位应加强靠近哨所路一侧建筑的隔声建设，对室内声环境进行合理保护，降低噪声对院区内部的影响，使声环境能够满足需求。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）、化粪池应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防治二次污染。 （2）、医疗废物应分类收集严格管理，与生活垃圾分开处理，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。 （3）、本项目化粪池应及时清掏消毒，污泥按危险废物有具备资质的公司妥善处理。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 云溪区人民政府会议纪要 附件4 岳阳市云溪区发展和改革委批复 附件5 云溪区人民医院异地新建项目环评批复 附件6 医疗固废处置合同 附件7 专家签到表 附件8 专家评审意见 附件9 专家意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 人民医院及老年养护院规划红线图 附图3.1 云溪区医疗养护院鸟瞰图 附图3.2 康养综合楼各楼层平面布置图 附图4 云溪区土地利用总体规划图 附图5 项目排水路径图 附图6 项目监测布点图 附图7 项目周边环境现状图 附表1 审批登记表 |  |