建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产鱼制品熟食50吨、豆制品熟食180吨、肉制品熟食8吨建设项目

建设单位(盖章)：     湖南敢享食品有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2017年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产鱼制品熟食50吨、豆制品熟食180吨、肉制品熟食8吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南敢享食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘文玉 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 熊细光 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴长康镇金龙路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874021596 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘阴长康镇金龙路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C13 农副食品加工业 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 6679 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） |  | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 33.3% |
| 评价经费（万元） |  | \ | 预期投产日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |
| 1 项目由来 中国的经济建设和改革开放近年来进入稳定和高速发展的阶段，极大的促进了中国食品市场的发展和进步，人们对熟食的需求也日益增加，在此基础上，湖南敢享食品有限公司租赁湖南省中康油业有限责任公司现有厂房（租赁合同见附件3），建设年产鱼制品熟食50吨、豆制品熟食180吨、肉制品熟食8吨的项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，本项目中包含肉禽类加工、鱼制品加工制造，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南景玺环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2工程概况 项目名称：年产鱼制品熟食50吨、豆制品熟食180吨、肉制品熟食8吨建设项目 建设地点：湖南省湘阴长康镇金龙路18号 占地面积：6679m2 建设性质：新建 项目投资：300万元 劳动定员：员工人数约为40人，均就近招募，项目区设食堂，提供中餐，不设置生活区和宿舍。 工作制度：年生产240天，采用一班制，每天工作8小时 本项目租赁闲置厂房进行生产，新建一条年产50吨的鱼制品熟食生产线，年产180吨的豆制品熟食生产线，年产8吨的肉制品熟食生产线，建设内容有豆腐生产区、配料区、拌料区、杀菌区、灌装区、原材料仓库、成品仓库、办公室、食堂以及环保设施等。项目建设内容、规模及功能设置一览表详见表1-1。 表1-1 建设内容、规模及功能设置一览表 类别; 项目名称; 规模/数量; 备注. 主体工程; 豆腐生产区; 400m2; 利用现有厂房，新建一台2t/h锅炉. 原材料清洗区; 150m2. 油炸区; 170 m2. 卤制区; 100 m2. 配料区; 30m2. 拌料区; 72m2. 灌装区; 540m2. 杀菌区; 288m2. 装箱区; 288 m2. 辅助工程; 产品仓库; 480m2. 原料区; 324m2. 锅炉房; 50 m2. 办公室; 120m2. 食堂; 100m2. 公用工程; 给水; 约9661.6t/a，厂区水井供给; 利用现有. 排水; 项目采用雨污分流制，废水处理达标后外排; 新增一套处理系统. 供电; 6万kWh/a; 依托长康镇供电管网. 环保工程; 废气治理; 油烟净化器+排气筒2套、水膜除尘器+排气筒1套、集气罩+活性炭+排气筒1套、密闭式负压废气收集系统+活性炭+排气筒1套; 新增. 废水治理; 污水处理站，处理能力为32t/d，占地面积为200m2; 新增. 噪声治理; 减噪、减振、隔声; 新增. 事故处理; 应急池，容积为60m3; 新增. 储运工程; 冷库; 50m2，采用环保冷媒R134a; 利旧. 物料运; 利用社会车辆进行运输; /. 3产品规模及指标 项目主要从事熟食加工，产品主要有鱼制品、豆制品、肉制品熟食等。主要产品方案见表1-2。 表1-2 主要产品名称及年产量 序号; 产品名称; 年产量（t）; 备注. 1; 鱼制品熟食; 50; 《湘味熟食 动物性水产熟食》（DB43/160.3-2009）. 2; 豆制品; 180; 《湘味熟食 豆腐干（皮）熟食》（DB43/160.5-2009）. 3; 肉制品熟食; 8; 《湘味熟食 畜禽熟食》（DB43/160.2-2009）. 4主要生产设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 表1-3 主要生产设备表 类别; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 鱼制品; 油炸机; 个; 1; /; 新增. 搅拌机; 个; 1; /; 新增. 真空包装机; 个; 4; DZ-500; 新增. 筛鱼机; 个; 2; YZS-6-6; 新增. 卤池; 个; 1; /; 新增. 清洗桶; 个; 1; 500L; 新增. 风干机; 台; 1; /; 新增. 电子秤; 个; 10; JSB30-1; 新增. 豆制品; 搅; 机 个; 1; /; 新增. 油炸机; 个; 1; /; 新增. 真空包装机; 个; 8; DZ-500; 新增. 夹层锅; 台; 1; /; 新增. 卤池; 个; 2; /; 新增. 清洗桶; 个; 2; 500L; 新增. 磨浆设备; 套; 1; /; 新增. 压榨机; 个; 1; /; 新增. 豆腐干模具; 套; 100; /; 新增. 过滤机; 台; 1; /; 新增. 保鲜柜; 台; 1; 30m³; 新增. 电子秤; 个; 20; JSB30-1; 新增. 肉制品; 冷; 库 台; 1; 50m³; 利. 切肉机; 个; 1; /; 新增. 搅拌机; 个; 1; /; 新增. 油炸机; 个; 1; /; 新增. 真空包装机; 个; 3; DZ-500; 新增. 夹层锅; 台; 1; /; 新增. 卤池; 个; 1; /; 新增. 清洗桶; 个; 1; 500L; 新增. 电子秤; 台; 10; JSB30-1; 新增. 共用设备; 喷码机; 台; 1; /; 新增. 锅炉; 个; 1; DZL2-1.25-AH; 新增. 杀菌釜; 套; 1; /; 新增. 储油罐; 个; 2; 6m³; 利旧. 油烟净化器; 台; 2; /; 新增. 污水处理系统; 套; 1; /; 新增. 5产品的主要原辅材料名称及年消耗数量 项目主要原辅材料名称及消耗数量见表1-4。 表1-4 原辅材料及能源一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 备注. 鱼制品①; 小鱼干; t/a; 60; 外购. 食用油; t/a; 7; 外购. 食用盐; t/a; 1; 外购. 辣料、香辛料等; t/a; 1; 外购. 味精; t/a; 1; 外购. 包装袋; t/a; 1; 外购. 豆制品②; 黄豆; t/a; 200; 外购. 石膏; t/a; 3; 外购. 食用油; t/a; 10; 外购. 食用盐; t/a; 5; 外购. 辣料、香辛料等; t/a; 5; 外购. 味精; t; 5; 外购. 包装袋; t/a; 3; 外购. 肉制品熟食③; 鸡鸭鹅肉; t/a; 20; 外购. 食用油; t/a; 3; 外购. 食用盐; t/a; 0.5; 外购. 辣料、香辛料等; t/a; 0.5; 外购. 味精; t/a; 0.5; 外购. 包装袋; t/a; 1; 外购. 锅炉; 成型生物质燃料; t/a; 634; 外购. 油炸机和食堂; 灌装液化气④; m3/a; 100; 外购. 备注：①本项目使用的小鱼干为已去除内脏等预处理的干制海产小鱼仔，含盐量约为2%，不需对其进行预处理，筛选清洗后直接用于生产。项目须使用以上描述的半成品进行加工，不得在厂区内进行去除鱼内脏等原材料预处理； ②本项目豆腐干生产需要先使用黄豆制作成豆腐的半成品，再进行进一步的深加工，得到豆腐干，要求建设单位不能进行豆腐外售，仅用于本项目豆腐干的生产； ③肉制品熟食生产所使用原料仅限于冰冻的新鲜鸡鸭鹅肉，不得在项目区域内进行活禽宰杀等行为，肉质来源需要确保安全可靠，不得使用超出保质期的冰冻鸡鸭鹅肉； ④本项目使用灌装液化气，厂区内不进行大量液化气的暂存，用完立即由液化气站配送。 本项目生产所用原辅材料应符合食品安全法要求及相关标准。 6 总平面布置 本项目租赁整个厂区，厂区进口设在北边，连接与外界的乡村道路，便于车辆进出；项目车间呈环形布局，在厂区南侧至东侧依次为原材料清洗区，豆腐生产车间、油炸区、配料车间、拌料车间、卤制区、灌装车间、杀菌车间、包装车间和成品仓库，污水处理站位于原料清洗区的西侧，锅炉房利用原有锅炉房，位于污水处理站的西侧，厂区西侧平局依次为储罐、冷库、食堂、办公区。项目总平面布置图详见附图3。 7 公用工程 7.1 给水 本项目生产用水来源为厂区内水井，其水质水量均能满足厂区内生产和生活正常供水需要。本项目生活用水及生产用水总计为：9661.6t/a。 7.2 排水 本项目实行雨污分流制。后期雨水经厂区原有雨水沟渠收集后汇入南面农灌渠，现已建设有雨水管道，从厂区南面山体铺设雨水管道至农灌渠雨水排放口；废水经厂区新建的污水处理站进行处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准（CODcr：100mg/L、氨氮：15mg/L、SS：70mg/L、BOD5：20 mg/L、动植物油：10mg/L）后排入排洪渠，本项目污水排放走向为从污水处理站处建设100mmPVC管道至厂区西北角，然后沿着厂区西侧乡道处的污水管道排至排洪渠。本项目雨污水排放口及排水管道走向见附图3。 根据业主提供资料及《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），本项目用水估算表见下表1-5。 表1-5 项目用排水估算表 序号; 项目; 规模; 年用水量; 排水指标; 年排水量. 1; 员工生活用水（非住宿）; 40人; 480t; 用水的85%; 408t. 2; 豆制品生产用水; 200t; 4933t; 用水的90%; 4440t. 3; 鱼制品生产用水; 60t/a; 2629.2t; 用水的90%; 2366.3t. 4; 肉制品生产用水; 20t/a; 212.2t; 用水的90%; 191t. 5; 卤制补充用水; 240d; 7.2t; 补充用水全部蒸发; 0t. 卤制用水; /; 32t; 卤水重复使用，一年仅排一次; 32t. 6; 车间、设备清洗用水; 240d; 24t/a; 用水的80%; 19.2t. 7; 锅炉用水; 240d; 768t; 采用锅内水处理，无软化废水排放，冷凝水循环使用; 0t. 8; 水膜除尘补充用水; 240d; 480t; 循环使用，不外排; 0t. 9; 食堂用水; 40人; 96t; 用水的80%; 76.8t. 10; 畜禽肉类解冻废水; /; /; /; 7t. 11; 总用水量; 9661.6; 总排水量; 7540.3t. 7.3供电 项目运营后年用电量为6万千瓦时，由长康镇供电管网供给。 7.4供汽、供热 项目杀菌釜和夹层锅所需的高温蒸汽由新建的一台2.0t/h的锅炉供给，供热效率为85%，所用燃料为成型生物质燃料，其元素分析及发热值见下表。 表1-6成型生物质燃料分析表 工业分析组成%; 水分; 6.70; 元素组成%; C; 51.60. 灰分; 12.2; H; 6.00. 挥发分; 69.6; S; 0.1. 固定碳; 11.50; N; 0.60. 低位发热值KJ/Kg; 17933. 8.储运工程 本项目通过乡村道路与S102省道相连，原辅材料和产品经汽车运输；本项目利用中康油业有限公司现有2个6m3闲置食用油储罐，最大储油量为8吨；本项目利用中康油业有限公司原有冷库进行畜禽肉类的冷冻，原有冷库容积为50m3，采用氟利昂作为制冷剂，现已空置停止运行。建设单位应更换制冷剂，选用环保冷媒R134a作为制冷剂，R134a分子式为CH2FCF3，沸点（101.3kpa）/℃：-26.1。是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，R134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂。 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目租赁厂房属于湖南省中康油业有限责任公司用于食用油生产项目，现已停产，经现场勘查主要存在以下环境问题： 1、厂区内建有0.5t/h燃煤锅炉一台，燃煤废气经旋风除尘器处理后经过15m高排气筒排放。根据《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》相关文件要求，禁止配套建设小型燃煤锅炉，因此，项目厂区内0.5t/h燃煤锅炉不符合以上文件的要求，需要淘汰。 本项目将拆除0.5t/h燃煤锅炉，新建2t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质燃料，并配套建设水膜除尘处理系统，以满足本项目生产要求及相关文件要求。 2、本项目租赁锅炉房位置遗留有中康油业有限责任公司在停产前加工食用植物油过程产生的油脚，暂存约2t，建议建设单位委托有处理油脚资质的单位进行处理。 3、项目区西南侧山体上有两个立式储油罐，经现场勘察，现已空置，管道全部拆除，根据业主提供租赁协议内容，中康油业有限责任公司将出租整个厂房，今后不再进行食用油生产，不会对拟建项目造成影响。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省湘阴长康镇金龙路18号，距离芙蓉北路约4km ，距长沙约45km，距湘阴县城约10km，交通便捷，区位优势明显。 2、地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 3、气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4、水文状况 区域地表水发达，有洋沙湖、白水江、资江、湘江，主要地表水系为湘江，湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经衡阳、株洲、湘潭、长沙、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 本项目废水排放口位于厂区西南侧排洪渠，经现场勘察，该渠宽约2m，水深约0.5m，渠内水流量主要受大气降水控制，雨季暴涨，枯季流量较小，根据周边常住居民介绍该排洪渠常年有水流，其作用主要用来排洪和周边农田灌溉，排洪渠与周边水塘相连，水流自南向北，最终汇入湘江。根据地表水现状监测数据表明，该渠水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 5、植被和生物 附近区域主要有野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。本项目区域现状为已基本平整土地部分土壤裸露。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划及人口 湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约70万人，辖19个乡镇，418个行政村。 2、经济现状 2015年地区生产总值310.71亿元，同比增长（下同）10.7%，其中第一产业增加值39.49亿元，第二产业增加值178.54亿元，第三产业增加值92.67亿元，分别增长2.7%、10.2%、15.8%；一、二、三产业结构比为12.7∶57.5∶29.8；全县财政总收入12.32亿元，增长10%。农林牧渔业总产值94.56亿元，增长7.7%；全年粮食种植面积103.04千公顷，油料种植面积4.63千公顷，棉花种植面积 0.37千公顷；粮食总产量61.17万吨，比上年增加1.14万吨；出栏生猪97.08万头，出笼家禽352.2万羽，水产品总量14.13万吨，粮食生产实现12连增，获评全国农业标准化示范县、全国“平安农机”示范县、全国粮油生产示范基地县、全国生猪调出大县、全省粮食生产标兵县、全省养殖业目标管理先进县、全省农产品质量安全示范县、全省“三品一标”示范县、全省农村能源建设先进县、全省农村土地确权颁证工作先进县，特色水产、畜禽和杨林寨、百树山蔬菜等农产品形成品牌。 产业集群加快形成：全县初步形成了先进制造、建材装饰、纺织服装、食品加工、精细化工五大主导产业。 食品加工业方面有长康实业、义丰祥实业、长康福海油脂、华康食品、金顶实业等食用油调味品加工企业；海日食品、岩下天之果、楠竹山华鑫等藠头加工企业；兰岭绿态茶业、白玉山茶叶、和正茶叶等茶叶加工企业；湘锦米业、中天米业、湘江米业、东风米业等大米加工企业；洞庭柠檬酸钠、大成君健、恒欣鹅业、穗香鸡、凯佳生态种养、博亿鸭业等农产品生产加工企业。 先进制造业方面有建华管桩、富华管桩、华泰重工、科英机电、基特制造、宏讯光缆，锦湘薄板、湘马钢结构、伊佩斯汽配、宏耀灯饰、恒达变压器、湘南船厂、铁角咀造船厂等企业29家。新概念汽车、电力游艇、网通光缆导管、电子新材料等项目已成功签约。 精细化工方面有大地化工、广兴化工、大方农化、兴湘再生橡胶、金雁化工、瑞泽农化、湘沙化工、长龙复混肥、天泽农药化工、正鑫化工、鸿跃化工等企业。 纺织服装方面有士达纺织、英波达服饰、尖东服饰、翔晟制衣、普吉鞋业、湘诚苎麻纺织、国运服饰等企业已投产，投资过亿元的长沙毛巾集团、蒙特利尔服饰已落户湘阴工业园。 建材装饰方面有长元人造板、福湘木业、大亨湖湘木业、正湘木业、兴湘木业、湘龙装饰、长康实业、三森木业、振昌木业、等企业，是全国重要的板材生产基地。 湘阴是一个传统的农业大县，农业在国民经济发展中占有主导地位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。湘阴素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要的商品粮、商品鱼、商品猪生产基地县。 “十一五”期间，湘阴县按照社会主义新农村建设要求，围绕农业增效、农民增收目标，通过抓标准化、规模化基地；抓工厂化、园区化加工；抓市场化、集约化经营，打造湘菜产业原料供应基地和省会长沙绿色农产品配送基地。促进农业大县向农业强县转变、传统农业向现代农业转变。到“十一五”期末，全县预计实现农业总产值50亿元以上，农民人平纯收入达到5878元，年均增长8.8%。 全县现有水稻种植面积119万亩，年产优质粮食50万吨。全县水域面积100万亩，其中江河16.3万亩，外湖53.7万亩，垸内水域30万亩，已养水面23.2万亩。建专业基地渔场161个，渔业从业人员6.3万多人。甲鱼人工繁育、河蟹大水面人工放流和珍珠养殖开省内先河，是全国渔业百强县。水产品总产量自1996年起连续11年保持全省第一。2007年全县水产品总产量达到12.74万吨，实现渔业总产值13亿元，渔民人平纯收入达到8300元。 畜禽品种和饲草饲料资源丰富，年肥猪出栏100万头以上，家禽出笼400万羽左右，牛出栏1.5万头左右，羊出栏1.5万头左右；全县年产饲料28万吨，是湖南省畜牧业工作先进县、生猪产业化先进县。目前，全县已基本形成东乡生产优质肥猪和良种鸡，西乡生产优质仔猪、麻鸭、牛羊的生产格局；拥有皮蛋加工企业、博亿鸭类食品有限公司、洞庭食品有限公司等一批农产品加工企业和生猪贩运专业户。 全县森林总蓄积量达71.8万立方米，森林覆盖率达12.02%。湘阴是湖南省林产工业第一县，以福湘木业，大亨湖湘木业、兴湘木业、长元人造板等为龙头的森工企业群迅速发展壮大，所生产的系列环保型板材走俏省内外，其产品质量和安全指数大都达到或超过国家强制性标准。同时，横岭湖湿地以其独特的原生态风貌和丰富的生物资源正受到各界的广泛关注。经调查，区内有高等植物2科225属337种，鱼类9目15科68种，野生动物280种。其中已记录到国家一级保护动物达7种。2003年，该湿地晋升为省级自然保护区，2007年，《湖南洞庭湖横岭湖湿地保护工程建设项目可行性研究项目报告》已获国家林业局正式批文，有望晋升为国家级自然保护区。 全县建立和巩固了5万亩藠头基地、3万亩茶叶基地，100万头优质生猪基地、300万羽优质水禽基地和2个万亩高档优质稻高产示范区。发展农产品加工企业达到288家，其中省级龙头企业9家，市级龙头企业12家，重点培育壮大了优质稻、藠头、茶叶、芝麻、花生、薯类、蔬菜和生猪、水禽、水产品等支柱产业和系列加工产品。2007年，全县实现农业总产值40.1亿元，同比增长15.1%，实现农民人均纯收入4196元，同比增长7.7%。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解区域环境空气质量情况，本次环评委托湖南精科检测有限公司于2017年6月11-13日连续3天对项目所在地的大气环境进行监测。 （1）监测布点、监测内容、评价标准 监测布点：距离厂界63m的北侧居民点和距离厂界26m的东南侧居民点。 监测项目：监测项目为SO2、NO2、PM10、NH3、H2S、臭气浓度。 评价标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的一次值标准，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。评价方法采用超标率和超标倍数法。 （2）大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测统计结果见表3-1。 表3-1 环境质量现状监测统计一览表 监测 项目; 监测 位置; 单位; 浓度范围; 标准限值; 超标率; 最大值占标%; 超标倍数. SO2; 北侧居民点; μg/m3; 16-28; 500; 0; 5.6; /. NO2; μg/m3; 30-39; 200; 0; 19.5; /. PM10; μg/m3; 86-91; 150; 0; 60.7; /. NH3; mg/m3; ＜0.025; 0.20; 0; /; /. H2S; mg/m3; ＜0.001; 0.01; 0; /; /. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; 20; 0; /; /. SO2; 东南侧居民点; μg/m3; 18-29; 500 0; 5.8; /. NO2; μg/m3; 27-35; 200; 0; 17.5; /. PM10; μg/m3; 88-94; 150; 0; 62.7; /. NH3; mg/m3; ＜0.025; 0.20; 0; /; /. H2S; mg/m3; ＜0.001; 0.01; 0; /; /. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; 20; 0; /; /. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，NH3、H2S能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的一次值标准值，环境空气质量良好，臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值 2、水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量情况，本次环评委托湖南精科检测有限公司于2017年6月11-12日连续2天对项目拟设排污口上游和下游断面进行监测。该项目排污口设置在厂区西侧202m处的排洪渠。 （1）评价标准和评价方法 项目排洪渠所执行的水质标准根据监测数据来确定，评价方法采用超标率和超标倍数法。 （2）监测结果分析 水质监测数据见表3-2、3-3。 表3-2 项目排污口上游监测数据统计 单位 mg/L 监测项目; 单位; 监测值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; Ⅲ类水质标准限值. PH; 无量纲; 6.94-6.96; 0.02; 0; 0; 6-9. SS; mg/L; 16-18; 0.60; 0; 0; 30. CODcr; mg/L 14.6-15.1; 0.76; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 3.1-3.2; 0.80; 0; 0; 4. 粪大肠菌群; 个/L; 1700-1800; 0.18; 0; 0; 10000. 氨氮; mg/L; 0.506-0.517; 0.52; 0; 0; 1.0. 动植物油; mg/L; 0.08-0.09; /; /; /; /. 表3-3 项目排污口下游监测数据统计 监测项目; 单位; 监测值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准限值. PH; 无; 纲 6.92-6.93; 0.027; 0; 0; 6-9. SS; mg/L; 29-31; 1.03; 100; 0.03; 30. CODcr; mg/L; 16.2-16.8; 0.84; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 3.3-3.4; 0.85; 0; 0; 4. 粪大肠菌群; 个/L; 1800-2500; 0.25; 0; 0; 100. 氨氮0; mg/L 0.709-0.724; 0.724; 0; 0; 1.0. 动植物油; mg/L; 0.05ND; /; /; /; /. 监测结果显示，项目拟设排污口上游及下游断面监测水质指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，排污口上游监测断面处SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的Ⅲ类标准，下游监测断面处SS超标，超标倍数为0.03。本项目纳污水体水质状况良好。 3 地下水环境 为了解区域地下水环境质量情况，本次环评委托湖南精科检测有限公司于2017年6月11日对项目厂区内水井进行监测。 （1）评价标准和评价方法 项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准，评价方法采用标准指数、超标率和超标倍数法。 （2）监测结果分析 水质监测数据见表3-4。 表3-4 项目地下水监测数据统计 单位 mg/L 监测项目; 单位; 监测值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准限值. PH; 无; 纲 6.31; 0.345; 0; 0; 6.5-8.5. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5; 0.17; 100; 0.03; 3.0. 氨氮; mg/L; ＜0.025; 0.84; 0; 0; 0.2. 硝酸盐; mg/L; 0.19; 0.0095; 0; 0; 20. 硫酸盐; mg/L; 8; 0.032; 0; 0; 250. 总大肠菌群; 个/L ＜3; /; 0; 0; 3.0. - 监测数据结果显示：项目地下水环境质量能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。 - 4、声环境质量现状 为了解该区域内的声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年6月11-12日对本项目厂界四周环境噪声进行现状监测。 噪声监测结果详见表3-5。 表3-5 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 6月11日; 6月12日. a; N1厂界南侧; 昼间; 48.9; 49.7; 60. 夜间; 40.1; 39.8; 50. b; N2厂界西侧; 昼间; 53.2; 52.9; 60. 夜间; 42.4; 41.8; 50. c; N3厂界北侧; 昼间; 48.8; 49.2; 60. 夜间; 40.5; 40.9; 50. d; N4厂界东侧; 昼间; 56.7; 55.4; 60. 夜间; 41.3; 40.9; 50. 通过表3-4，从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 5 生态环境 据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县长康镇金龙路18号，根据现场踏勘，项目东南侧有居民点，其余周边为树林、山包等。本项目主要环境保护目标如下： 表3-6 环境保护目标表 环境 类别; 名称; 厂界 方位; 厂界与 最近保护目标距离; 规模; 功能; 控制标准. 大气环境; 梁家大屋居民; 厂界东侧; 22-456m; 约2户 8人; 居住; GB3095-2012 2类. 金龙村居民; 厂界东北侧; 60-456m; 约13户 53人. 金龙村居民; 厂界西侧; 82-441m; 约9户 36人. 梁家大屋居民; 东南侧; 44-441m; 约9户 30人. 熊家大屋居民; 西北侧; 309-; 5 m 约13户 55人. 声环境; 梁家大屋居民; 厂界东侧; 22-200m; 约2户 8人; 居住; GB3096-2008 2类. 金龙村居民; 厂界东北侧; 60-200m; 约4户 16人. 金龙村居民; 厂界西侧; 82-200m; 约3户 36人. 梁家大屋居民; 东南侧; 44-200m; 约5户 20人. 地表水环境; 排洪渠; 厂界东南侧; 190 m; 排洪、灌溉; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 厂区水井; 厂区内; /; 生活用水、生产用水; （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 生; 周边农作物、林地; 厂界四周; ——; 保护生态环境.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相关标准。臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。 2、水环境 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水质标准。 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准（CODcr：100mg/L、氨氮：15mg/L、SS：70mg/L、BOD5：20 mg/L、动植物油：10mg/L）。 2、废气 生物质锅炉排放烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，本项目属于小型饮食业加工单位，最高允许排放浓度为2mg/m3，净化设施最低去除效率为60%；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建的相关标准。 3、噪声 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的排放限值中2类标准。 4、固废 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排放，COD和NH3-N排放量为0.72t/a、0.107t/a，锅炉烟气中SO2和NOx排放量为1.078t/a、0.647t/a。故本项目建议设置总量控制指标为COD：0.8 t/a、NH3-N：0.2 t/a、SO2：1.1t/a、NOx：0.7t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

- 5.1施工期主要污染工序及污染源 - 本项目利用现有生产车间进行建设，在施工期间主要进行生产设备安装、污水处理站建设、现有0.5t/h锅炉拆除工程以及2t/h蒸汽锅炉的新建工程。主要污染因素为施工作业设备噪声、施工扬尘、施工垃圾等。 - 本项目在拆除和新建锅炉过程中将产生一定量的废气、噪声、固体废物，建议由有相关资质的专业施工队进行拆除和安装，产生的废旧锅炉厂家进行回收处理，在生产设备安装过程中产生的噪声污染和运输车辆产生的扬尘随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的。本次评价不对施工期环境影响进行详细分析。 - 5.2 各产品工艺流程 - 5.2.1各产品工艺流程图 - 项目主要产品为鱼制品、豆制品和肉制品熟食，其中鱼制品工艺流程如图5-1所示，豆制品工艺流程见图5-2所示，肉制品熟食工艺流程见图5-3所示。 - 图5-1 鱼制品工艺流程及产污节点图 - 图5-2 豆制品工艺流程及产污节点图 - 图5-3 肉制品工艺流程及产污节点图 5.2.2各产品工艺流程说明 1、鱼制品工艺流程说明 ①选料、清洗：将外购的原材料鱼仔拆包后进行选料，选用符合卫生要求的鱼仔作为原料，在鱼仔清洗池中进行清洗，此过程将产生鱼仔边角料和废水； ②沥水烘干：将清洗干净的鱼仔晾干，此过程将产生异味和废水； ③油炸：腌制后的鱼仔采用165度油炸，此过程将产生油渣、油烟废气、废植物油等； ④卤制：采用香料等对鱼仔进行腌制，此过程将产生异味； ⑤拌料：油炸后的鱼仔进行拌料调味，此过程将产生异味和噪声； ⑥包装：对拌料后的产品进行检验，合格品按规格进行真空包装，此过程将产生不合格产品； ⑦杀菌：真空包装后的产品通过锅炉产生高温蒸汽进行灭菌，此过程将产生锅炉灰渣和锅炉废气； ⑧入库：将灭菌后的产品按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。 2、豆制品工艺流程说明 ①选料、浸泡和冲洗：将外购的黄豆进行筛选后放入浸泡池中，用冷水浸泡，浸泡时间为5-6小时，浸泡至豆瓣搓开后平整，但水面不起泡为宜，黄豆吸水为泡发黄豆，再进行冲洗，此过程中将产生浸泡废水、清洗废水和黄豆边角料； ②磨浆：将泡发黄豆加水倒入豆浆机中，打磨产生豆浆，分离出豆渣，此过程中产生噪声和豆渣； ③煮浆：将生豆浆倒入煮浆锅中，通过锅炉加热煮浆锅（20min内煮至100℃）此过程中锅炉将产生锅炉灰渣和锅炉废气； ④点浆凝固：将煮好的豆浆中加入石膏使豆浆凝固成型，此过程将产生少量的豆渣； ⑤压榨：通过压榨机将豆干的水脱去，得到豆干半成品，此过程中将产生废水； ⑥发酵卤制：采用发酵卤水等对豆腐浸泡，再用调料、香料等对豆干进行腌制，此过程将产生异味； ⑦油炸：腌制后的豆干进行油炸，此过程将产生油渣、油烟废气、废植物油等； ⑧拌料：油炸后的豆干进行拌料调味，此过程将产生噪声和异味； ⑨包装：对拌料后的产品进行检验，合格品按规格进行真空包装，此过程将产生不合格产品； ⑩杀菌：真空包装后的产品通过锅炉产生高温蒸汽进行灭菌，此过程将产生锅炉灰渣和锅炉废气； ⑪入库：将灭菌后的产品按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。 4、肉制品工艺流程说明 ①鸡鸭鹅肉选料、清洗：将外购的禽类肉拆包后进行选料，选用符合卫生要求的肉类作为原料，在相应清洗池中进行清洗，此过程中将产生肉类边角料和废水； ②切块：将畜禽肉类根据产品规格进行切分； ③卤制：将切分好的畜禽肉类用香料等进行腌制； ④蒸煮：将腌制好的畜禽肉类放置在蒸锅中蒸熟；采用锅炉对其加热，此过程中将产生锅炉灰渣和废气； ⑤浅炸：将蒸熟后的畜禽肉类放入油锅中浅炸，使其表皮酥脆，此过程中将产生油渣和油烟废气； ⑥拌料：对油炸后的畜禽肉类进行拌料调味，此过程将产生噪声； ⑦包装：对拌料后的产品进行检验，合格品按规格进行真空包装，此过程将产生不合格产品； ⑧杀菌：真空包装后的产品通过锅炉产生高温蒸汽进行灭菌，此过程将产生锅炉灰渣和锅炉废气； ⑨入库：将灭菌后的产品按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。 5.3 项目水平衡图 项目预计年用水量为9661.6t（40.26t/d），主要水平衡图见图5-4。 图5-4 本项目生产用水水平衡图（t/d） - 5.4 项目物料平衡图 项目生产工艺较为简单，主要为将原料等进行预煮、油炸、卤制等工序后进行拌料及包装、杀菌等过程，项目物料平衡见下表。 表5-1 项目物料平衡图 项目; 投入; 产出. 鱼制品生产; 名称; 投入量; 名称; 产生量. 干制小海鱼; 60t; 鱼制品; 50t. 盐、辣料香精等配料; 4t; 鱼仔边角料; 4t. 食用油; 7t; 配料损耗; 1t. /; /; 不合格产品; 5t. /; /; 鱼仔损耗; 3.2t. /; /; 油渣; 2t. /; /; 废植物油; 5t. /; /; 卤渣; 0.8t. 合计; 71; 71. 豆制品生产; 黄豆; 200t; 豆制品; 180t. 石膏; 3t; 黄豆边角料; 2t. 盐、辣料香精等配料; 25t; 豆渣; 120t. 食用油; 10t; 不合格产品; 10t. 新鲜水; 4933t; 油渣; 5t. /; /; 原料损耗; 3t. /; /; 配料损耗; 7t. /; /; 废植物油; 7t. /; /; 卤渣; 4t. /; 生产排水; 4440t. /; /; 水损耗; 393t. 合计; 5171t; 5171t. 肉制品生产; 鸡鸭鹅肉类; 20t; 肉制品; 8t. 盐、辣料香精等配料; 1.5t; 肉类边角料; 1t. 食用油; 3t; 不合格产品; 0.9t. /; /; 解冻废水; 7t. /; /; 蒸煮出油. .6t; /; /; 油渣; 1t. /; /; 配料损耗; 0.5t. /; /; 废植物油; 2.7t. /; /; 原料损耗; 0.4t. /; /; 卤渣; 0.4t. 合计; 24.5t; 24.5t. - 5.5 项目营运期主要污染源 - 5.5.1 废水污染源 - 本项目所产生的废水主要为豆制品生产产生的生产废水，包括泡豆废水、清洗废水、压制黄浆水；鱼制品生产产生的清洗废水；肉制品生产产生的清洗废水；设备和地面清洗产生的废水；原材料解冻废水；卤制尾水；员工生活污水和食堂废水。 1、豆制品生产废水 本项目在清洗、泡豆、压制过程中有废水产生，其中清洗和泡豆产生的废水浓度较低，压制过程产生的废水为高浓度有机废水，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（上册）》中豆制品制造行业产排污系数，本项目主要生产卤制豆腐制品，原料黄豆用量为200t/a，产污系数为22.2吨/吨-原料，产品调整系数为1，确定本项目生产过程中废水产生量为4440t/a，本项目豆制品生产过程中废水产生量及各污染物排放情况见下表。其中SS产生浓度类比《威海豆福源食品有限公司豆制品加工项目环境影响报告表》中豆制品生产废水中SS浓度。 表5-2豆制品生产废水主要污染物浓度和产生量 项目; 废水量t/a; COD; 氨氮; BOD5; SS. 产物系数; 22.2t/t-原料; 165900 g/t-原料; 1749 g/t-原料; 91454 g/t-原料; /. 产生量t/a; 4440; 33.2; 0.35; 18.3; 800mg/L；3.6t/a. - 2、鱼制品生产产生的废水 - 本项目在生产鱼制品时所产生的废水主要来自鱼仔的清洗，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（上册）》中鱼糜制品及水产品干腌制加工行业产排污系数，本项目年生产鱼制品50t/a，生产过程中废水产生量及各污染物排放情况见下表。其中SS和动植物油的产生浓度类比《岳阳市渔之源食品有限公司年产鱼制品熟食300吨、豆制品熟食100吨建设项目环境影响报告表》中鱼制品生产废水中污染物浓度情况。 - 表5-3 鱼制品生产废水主要污染物浓度和产生量 项目; 废水量t/a; COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油. 产物系数; 47.326 t/t-产品; 122006 g/t-产品; 2911.5 g/t-产品; 58484 g/t-产品; /; /. 产生量t/a; 2366.3; 6.1; 0.145; 2.9; 980mg/L；2.3t/a; 200mg/L；0.47t/a. 3、肉制品生产产生的废水 - 本项目在生产肉制品时所产生的废水主要来自畜禽肉类的清洗和解冻畜禽肉类产生的解冻废水。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（上册）》中肉制品加工行业产排污系数，本项目年生产肉制品8t，生产过程中废水产生量及各污染物排放情况见下表。 - 表5-4肉制品生产废水主要污染物浓度和产生量 项目; 废水量t/a; COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油. 产物系数; 24.759 t/t-产品; 22328 g/t-产品; 1218 g/t-产品; 10199 g/t-产品; /; /. 产生量t/a; 198; 0.18; 0.010; 0.082; 300mg/L；0.06t/a; 200mg/L；0.04t/a. 4、设备和地面清洗产生的废水 本项目在清洗设备和地面时采用抹布和拖把擦拭，根据业主提供资料，废水产生量为19.2t/a，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等，其中COD浓度约为600mg/l，BOD5浓度约为500mg/l，氨氮浓度约为30mg/l ，SS浓度大约700mg/L、动植物油浓度约为150mg/l。 5、卤制尾水 本项目卤水用老汤作为汤料使用，大部分水份蒸发掉了，每年仅更换一次，根据业主提供资料，卤制尾水产生量约为32t/a，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等，其中COD浓度约为10000mg/l，BOD5浓度约为4000mg/l，氨氮浓度约为100mg/l ，SS浓度大约800mg/L、动植物油浓度约为200mg/l。 6、员工生活污水 - 项目员工生活用水量为480t/a，排放系数按85%计，则项目生活污水产生量为408t/a，其水质情况为COD：250mg/L、BOD5：200 mg/L、氨氮：20mg/L。 - 7、食堂废水 - 本项目食堂用水量为96t/a，排放系数按80%计，则项目食堂废水产生量为76.8t/a，其水质情况为COD：250mg/L、SS：200mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：20mg/L、动植物油：60 mg/L。 - 项目采用污水处理站对生产废水和生活污水进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准（CODcr：100mg/L、氨氮：15mg/L、SS：70mg/L、BOD5：20 mg/L、动植物油：10mg/L）后排放至项目厂区临近的排洪渠。 - 表5-5本项目废水产排情况一览表 污染源; - 污染物; - 产生情况; - 治理措施; - 排放情况. 豆制品生产废水; - 废水量; - 4440t/a; - 进入污水处理站，处理工艺为格栅-隔油-调节-气浮-UA; - B-缺氧-好氧-混凝-中间沉淀-终沉淀 - 废水产生量为7540.3，排放系数取95%，则排放总量为7163t/a，各污染物排放情况为COD：100mg/L；0.72t/a、氨氮：15mg/L；0.107t/a、SS：70mg/L；0.501t/a、BOD5：20 mg/L；0.143t/a、动植物油：10mg/L；0.072t/a. - COD; - 33.2t/a. - 氨氮; - 0.35t/a. - BOD5; - 18.3t/a. - SS; - 3.6t/a. 鱼制品生产废水; - 废水量; - 2366.3t/a. - COD; - 6.1t/a. - 氨氮; - 0.145t/a. - BOD5; - 2.9t/a. - SS; - 2.3t/a. - 动植物油; - 0.47t/a. 肉制品生产废水; - 废水量; - 198t/a. - COD; - 0.18t/a. - 氨氮; - 0.01t/a. - BOD5; - 0.082t/a. - SS; - 0.06t/a. - 动植物油; - 0.04t/a. 清洗废水; - 废水量; - 19.2t/a. - COD; - 600mg/L；0.012t/a. - 氨氮; - 30mg/L；0.000576 t/a. - BOD5; - 300mg/L；0.00576t/a. - SS; - 700mg/L；0.0134t/a. - 动植物油; - 200mg/L；0.0038t/a. 卤制尾水; - 废水量; - 32t/a. - COD; - 10000mg/L；0.32t/a. - 氨氮; - 100mg/L；0.003t/a. - BOD5; - 4000mg/L；0.128t/a. - SS; - 800mg/L；0.0256t/a. - 动植物油; - 300mg/L；0.0096t/a. 生活污水; - 废水量; - 408t/a. - COD; - 250mg/L；0.102 t/a. - 氨氮; - 20mg/L；0.0082 t/a. - BOD5; - 200mg/L；0.0816 t/a. 食堂废水; - 废水量; - 76.8t/a. - COD; - 250mg/L；0.019t/a. - 氨氮; - 20mg/L；0.0015 t/a. - BOD5; - 200mg/L；0.015 t/a. - SS; - 200mg/L；0.015 t/a. - 动植物油; - 60mg/L；0.0046 t/a. - 备注：小鱼仔清洗废水中含少量氯化钠，约占总废水量的0.016% - 5.5.2 废气污染源 - 项目生产中使用的原材料和配料都属于无毒无害物质，配料和灌装过程中挥发到空气中的废气（异味，以各种食品和配料的气味为主）对人体基本无危害，且挥发量很小，本环评不予详细分析。 - 项目生产过程产生的主要大气污染源为油炸油烟、卤制拌料过程产生的废气、燃生物质的锅炉废气、食堂油烟废气、污水处理站产生的恶臭和甲烷废气、固废暂存间产生的恶臭气体等。 1、油炸油烟 项目油炸工序在专用的油炸机内进行，由罐装液化气加热油炸锅内的食用油，油炸过程会有油烟废气产生，油炸机上方安装烟罩，油烟通过烟罩、烟管进入油烟净化器处理该部分废气。 项目年使用植物油量为20t，根据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%，经估算，拟建项目油炸工序油烟的产生量约为0.4t/a，按照每天油炸6h计算，油烟产生量为0.278kg/h，油烟净化器配备风机风量为18000m3/h，则油烟产生浓度为15.4mg/m3，油烟净化器的处理效率为90%，则油烟排放浓度约1.54mg/m3，排放量为0.04t/a。 2. 卤制拌料过程产生的废气 项目卤制拌料工序会有少量异味产生，其成分主要是卤料的气味。建议建设单位在卤制拌料过程中进行加盖作业，在卤制区、拌料区、配料区采用密闭式负压废气收集系统，与生产过程同步运行，并采用活性炭进行废气吸附后通过15m高排气筒排放。因产生量较小，本次评价不做定量分析。 3、锅炉废气 本项目拟建一台2.0t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质做燃料，热效率能达到85%。蒸汽锅炉运行时间为240d/a、8h/d，锅炉废气通过水膜除尘器处理后经25m高排气筒排放。 本项目蒸汽锅炉生物质燃料消耗量为330kg/h，年消耗量为634t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉产排污系数，详见下表。 表5-6燃烧废气产污一览表 污染源; 系数; 产污系数; 产生量; 小时产生源强; 产生浓度mg/Nm3; 标准值. 蒸汽锅炉; 烟气量; 6240.28 Nm3/t-原料; 396万Nm3/a; 2060Nm3/h; /; /. SO2; 17S①千克/t-原料; 1078kg/a; 0.561kg/h; 272; 300. NOx; 1.02千克/t-原料; 647kg/a; 0.337kg/h; 163; 300. 颗粒物; 0.5千克/t-原料; 317kg/a; 0.165kg/h; 80.0; 50. 注：①S为含硫率，由生物质燃料元素分析表可知，生物质燃料中含硫率S按0.1考虑。 本项目工业废气产生量为396万m3/a，烟尘产生量为0.317t/a，SO2产生量为1.078t/a，NOx产生量为0.647t/a，故烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为80.0mg/m3、272mg/m3、163 mg/m3。锅炉废气经水膜除尘器进行处理，对烟尘的处理效率约为50%，处理后各污染物烟尘排放量为0.158t/a，SO2排放量为1.078t/a，NOx排放量为0.647t/a，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为40.0mg/m3、272mg/m3、163mg/m3。 4、食堂油烟废气 项目建有一面积约100m2的食堂，设有1个灶头，主要燃料是罐装液化天然气，根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中相应的规定，其规模属于小型规模。本项目定员40人，均在厂内午餐，食用油用量按平均每餐15g/（人•d）计，年耗油量为0.144t/a，油的挥发量按总耗油量的2%计，则油烟产生量约为2.88kg/a，灶头风量为2000m3/h，每天工作时长约为2h，故油烟产生浓度约3mg/m3。油烟净化器的处理效率为90%，则油烟排放浓度约0.3mg/m3，排放量为0.288kg/a。 5、污水处理站废气 本项目污水处理站将产生恶臭气体，主要成份为H2S、NH3和臭气等，采用集气罩收集污水处理站产生的恶臭气体，通过活性炭吸附后通过15m高空排放。在整个污水工艺的设计中采用淹没式地下出水，并及时清理污水处理过程产生的污泥，减少恶臭气体排放。本项目污水处理站处理水量约为32t/d，同类型食品加工项目恶臭气体浓度均能达标，本项目处理规模与之相比更小，故本项目污水处理站产生的恶臭气体和臭气浓度能达标排放，本评价对污水处理站产生的废气仅做定性分析。 6、固废暂存点废气 本项目主要内容为食品加工，在生产过程中产生的边角废料及不合格原料、不合格产品、卤渣、豆渣等在暂存、转运过程中由于有机物分解腐败发散出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭气体主要为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成份为H2S和NH3。根据类比调查，臭气产生量较少，以无组织形式排放，本环评仅作定性分析。本项目固废暂存点设置在厂房西侧，远离东南侧居民点，并采用密封式塑料桶分类收集，做到日产日清。 本项目废气产排情况见下表。 表5-7项目废气产排情况一览表 序号; 污染源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 1; 油炸废气; 油烟; 0.4t/a；15.4mg/m3; 油烟净化器+15m高排气筒; 0.04t/a；1.54mg/m3. 2; 卤制拌料废气; 臭气; 少量; 密闭式负压废气收集系统+活性炭吸附+15m高排气筒; 少量. 3; 食堂油烟废气; 油烟; 0.00288t/a；3mg/m3; 油烟净化器+15m高排气筒; 0.000288t/a；0.3mg/m3. 4; 锅炉废气; 烟气量; 396万m3/a; 水膜除尘器+25m高排气筒; 396万m3/a. SO2; 1.078t/a；272mg/m3; 1.078t/a；272mg/m3. NOx; 0.647t/a；163mg/m3; 0.647t/a；163mg/m3. 烟尘; 0.317t/a；80mg/m3; 0.158t/a；40mg/m3. 5; 污水处理站; 恶臭污染物; 少量; 集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒; 少量. 6; 固废暂存点; 恶臭污染物; 少量; 垃圾暂存点采用加盖密封，每天清运的方法减少恶臭气体产生; 少量. - 5.5.3 固废污染源 项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的原材料边角料、废植物油、不合格产品、豆渣、油渣、卤渣、废弃包装材料、污水处理站污泥、废活性炭、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、员工日常生活产生的生活垃圾，本项目生产过程产生的固体废物属于《固体废物名称和类别代码》中食品加工产生的废物，均为一般工业固体废物。本项目的生产设备在生产过程中不需要高速运转，不使用润滑油，没有废矿物油产生。 1、原材料边角料 本项目在筛选小鱼仔、黄豆、畜禽肉类时产生的不合格原料分别为：小鱼仔边角料4t/a，黄豆2t/a，畜禽肉类1t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售给饲料厂用作饲料生产原料。 2、废植物油 本项目油炸后产生的废植物油产量为14.7t/a，应委托有资质的单位统一处理，不得卖给不法商贩，斩断“地沟油”的流通源头。 3、不合格产品 本项目产生的不合格产品分别为：鱼制品5t/a，豆制品10t/a，肉制品0.9t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售给养猪场用来喂猪。 4、豆渣 本项目在生产豆腐过程中将产生豆渣，产量为120t/a，收集后外售给饲料厂用作生产饲料的原料。 5、油渣 本项目油炸食品将产生一定量的油渣，根据业主提供资料，油渣产生量分别为：鱼制品油渣为2t/a，豆制品油渣为5t/a，肉制品油渣为1t/a，收集后外售给养猪场用来喂猪。 6、卤渣 本项目在卤制过程中将产生一定量的卤渣，属于一般工业固体废物，根据物料平衡可知，卤渣产生量为5.2t/a，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 7、废弃包装材料 本项目产生的废气包装袋约为1t/a，属于一般工业固体废物，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 8、污水处理站污泥 本项目污水处理站产生的污泥约为30t/a，根据《固体废物名录和类别代码》有机废水污泥属于一般工业固体废物，由附近农户定期清理拖走用作农肥。 9、水膜除尘收集的粉尘 项目锅炉经处理收集的颗粒物为0.159t/a，属于一般工业固体废物，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 10、生物质燃烧灰渣 项目生物质燃烧后将产生灰渣，根据生物质燃料成分分析，灰分占12.2%，本项目生物质耗量为634t/a，则产生的灰渣量为77.35t/a，属于一般工业固体废物，灰渣中含有大量K、Ca等植物生长所需要的营养元素，建议项目燃烧灰渣定期清理外售作为肥料。 11、废活性炭 本项目在卤制拌料和污水处理站采用活性炭进行废气吸附，产生废活性炭的量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，吸附油烟产生的废活性炭不在该名录中，本项目产生的废活性炭交由厂家回收处理。 12、生活垃圾 - 本项目员工40人，每人每天产生垃圾0.5kg，项目员工产生生活垃圾量约为4.8t/a。收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 - 本项目固体废物产排情况见下表。 表5-8 固体废物产排情况一览表 序号; 产污环节; 产生量; 处理处置方式. 1; 原材料边角料; 6t/a; 外售给饲料厂用作饲料生产原料. 2; 废植物油; 14.7t/a; 委托有资质的单位统一处理. 3; 不合格产品; 15.9t/a; 收集后外售给养猪场用来喂猪. 4; 豆渣; 120t/a; 收集后外售给饲料厂用作生产饲料的原料. 5; 油渣; 8t/a; 收集后外售给养猪场用来喂猪. 6; 卤渣; 5.2t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理. 7; 废弃包装材料; 1t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理. 8; 污水处理站污泥; 30t/a; 附近农户定期清理拖走用作农肥. 9; 水膜除尘收集的粉尘; 0.159t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。. 10; 生物质燃烧灰渣; 77.35t/a; 定期清理外售作为肥料. 11; 废活性炭; 0.5t/a; 交由厂家回收处理. 12; 生活垃圾; 4.8t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。. - 5.5.4 噪声污染源 - 本项目主要噪声污染来自搅拌机、磨浆设备、切肉机、真空包装机等生产设备，建设单位选用时应尽量选用低噪声设备，该类型设备噪声范围详见表5-6。 表5-9常见工业设备噪声范围 - 设备名称; - 噪声范围（dB）; - 设备名称; - 噪声范围（dB）. - 搅拌机; - 70~85; - 切肉机; - 70~75. - 磨浆设备; - 70~75; - 真空包装机机; - 75~85.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 油炸废气 | 油烟 | 0.4t/a；15.4mg/m3 | 0.04t/a；1.54mg/m3 |
|  |  | 锅炉 | 烟尘 | 0.317t/a；80mg/m3 | 0.158t/a；40mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 1.078t/a；272mg/m3 | 1.078t/a；272mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.647t/a；163mg/m3 | 0.647t/a；163mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.00288t/a；3mg/m3 | 0.000288t/a；0.3mg/m3 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭污染物 | 少量 | 少量 |
|  | 无组织 | 卤制拌料废气 | 臭气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 固废暂存点 | 恶臭污染物 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生产废水和 生活污水 |  | 污水量 | 7540.3t/a | 7163t/a |
|  |  |  | COD | 39.9t/a | 100mg/L；0.72t/a |
|  |  |  | BOD5 | 21.5/a | 20mg/L；0.143t/a |
|  |  |  | SS | 6.0t/a | 70mg/L；0.501t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.52t/a | 15mg/L；0.107t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 0.528t/a | 10mg/L；0.072t/a |
| 固体 废物 | 厂区 |  | 原材料边角料 | 6t/a | 外售给饲料厂用作饲料生产原料 |
|  |  |  | 废植物油 | 14.7t/a | 委托有资质的单位统一处理 |
|  |  |  | 不合格产品 | 15.9t/a | 外售给养猪场用来喂猪 |
|  |  |  | 豆渣 | 120t/a | 外售给饲料厂用作生产饲料的原料 |
|  |  |  | 油渣 | 8t/a | 外售给养猪场用来喂猪 |
|  |  |  | 卤渣 | 5.2t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 废弃包装材料 | 1t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 30t/a | 附近农户定期清理拖走用作农肥 |
|  |  |  | 水膜除尘收集的粉尘 | 0.159t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 生物质燃烧灰渣 | 77.35t/a | 定期清理外售作为肥料 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 交由厂家回收处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.8t/a | 由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 搅拌机、磨浆设备、切肉机、真空包装机等设备，声源强度70-85dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目租赁现有厂房进行生产，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目租赁现有厂房进行建设，在施工期间主要进行生产设备安装、污水处理站建设、现有0.5t/h锅炉拆除工程以及2t/h蒸汽锅炉的新建工程，对周围环境的影响是暂时的。本次评价不对施工期环境影响进行详细分析。 7.2 营运期环境影响分析 - 7.2.1 大气环境影响及治理措施 1、油炸废气 项目油炸机操作区域上方安装有烟罩，通过烟管与静电式油烟净化器连接，油烟净化器型应为取得国家环保产业协会的认定资格的油烟净化器，项目油烟废气经静电式油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放。 通过类比调查，已取得国家环保产业协会的认定资格的静电式油烟净化器，具有除油效率高、油烟污染物达标排放和维护管理方便的特点，其额定风量下净化效率为90%。则项目油烟浓度可控制在1.54mg/m3，油烟排放量约为0.04t/a，可确保油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。建设单位应定期清洗油烟净化器，以保证其处理效率和处理效果。 2、卤制拌料废气 本项目在卤制拌料工序中会有少量废气产生，主要表现为异味。通过在卤制拌料过程中进行加盖处理，在卤制区、拌料区、配料区采用密闭式负压废气收集系统，收集的废气经活性炭进行吸附后通过15m高排气筒排放，臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准，采取该措施后能确保臭气不会扩散至厂区东侧居民点，对厂区及周边环境影响较小。 3、锅炉废气 本项目采用水膜除尘器处理锅炉废气，通过25m高排气筒排放。由工程分析可知，烟尘产生量为0.317t/a，SO2产生量为1.078t/a，NOx产生量为0.647t/a，水膜除尘器的烟尘去除效率以50%计，则项目烟尘排放量为0.158t/a，SO2排放量为1.078t/a，NOx排放量为0.647t/a，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为40mg/m3、272mg/m3、163mg/m3。可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：300 mg/m3）。 本项目锅炉废气用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器的工作原理是：含尘气流以较高的速度进入筒体后沿筒体内壁作旋转运动，尘粒在离心力的作用下甩向器体内壁，并与内壁形成的水膜层冲击接触，使之被水吸附，然后随水流到底部锥体排出，净化后的烟气从上部排出，经旋风除尘后烟气温度可降至120℃左右。根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）可知，水膜除尘器对一般颗粒物具有70～90%的除尘效率。因此本项目采用水膜除尘作为锅炉废气的除尘方式是可行的。 本项目锅炉烟囱高度为25m，周边建筑物均为自建房，高度在4-10m，故本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，排气筒高度均高于周边建筑物3m以上，综上所述，本项目排气筒设置合理。 4、食堂油烟废气 根据工程分析可知：食堂油烟产生量约为2.88kg/a，油烟浓度约为3mg/m3。采用油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放，净化效率为90%以上，烟气排放量为0.288kg/a，处理后油烟排放浓度为0.3mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模相关要求。建设单位应定期清洗油烟净化器，以保证其处理效率和处理效果。 5、污水处理站废气 本项目污水处理站位于厂区西南侧厂房内，离东侧居民点较远，西侧和南侧为山体。污水处理站运行过程中将产生恶臭污染物，通过集气罩收集后用活性炭吸附，再通过15m高排气筒排放，同时采用淹没式地下出水，定期清理污水处理过程产生的污泥。因为本项目污水处理站处理规模较小，采取该措施后对周边区域环境空气质量影响较小，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值， 6、固废暂存点废气 通过对车间加强日常清理工作，豆渣、油炸等及时清理，避免固体废物长期堆置，污泥和废油采用专用密封桶收集，积满后立即密封，并更换新桶；同时在周边种植夹竹桃等吸臭植被，最大程度的减少恶臭气体排放。固废暂存间设置于厂区西侧，远离东侧居民区，故不会对居民点环境造成较大影响。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取上述措施的前提下，可实现达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 7.2.2 水环境影响及治理措施 项目废水经现有的污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准后排放，项目拟建设污水处理站处理能力为32t/d，项目废水排放量为31.4t/d。项目污水处理工艺流程见下图。 图7-1 项目污水处理站工艺流程图 本项目污水中含氯化钠，根据业主提供资料，氯化钠约占总废水量的0.016%，由于NaCl、Na2SO4的浓度分别达到3.5%和4.5%时，常规生化处理系统的处理效率将为0，系统失去处理意义，本项目含盐量远低于该浓度，故不会对污水处理站生活处理工序产生影响。 本项目废水先进入格栅池，在格栅池中去除水中较大的悬浮物和漂浮物，出水进入隔油池、调节池。隔油池能去除30%的表面浮油，调节池起到调节水量与均衡水质的作用，并在调节池内，调节池出水由提升泵提升进入气浮池内。 由于污水进水中含有较高浓度的有机物和色度，设计采用气浮净水工艺，在去除部分有机物的同时去除大部分色度。该设备在污水进行气浮处理前先将污水与反应药剂充分混合，发生絮凝作用后，混合液在接触区与溶气释放器产生的微小气泡发生吸附作用，通过气泡的上升及聚合达到相互凝聚的效果，最终实现泥水分离。整套工艺具有释放气泡微小、固液分离效率高、占地少、出水水质佳、冲击负荷及温度变化的适应能力强、污泥含水率低等特点，被广泛应用于工业污水处理。 气浮后废水自流进入UASB反应器中，由污泥反应区、气液固三相分离器和气室三部分组成，具有良好的絮凝与沉淀性能的污泥在反应器下部形成污泥层，待处理的废水从反应器底部进入反应器，反应器中污泥对表层经过的有机物进行截留、吸附和降解。经厌氧消化处理后的废水、沼气和活性污泥在三相分离器中得到有效分离。然后废水进入厌氧池，利用厌氧菌的作用，通过水解、酸化将有机物降解为更简单的化合物，再进入好氧池，进一步把有机物分解成无机物，经以上步骤后污水中的有机物的总去除率在98%以上，此时废水中存在一些细微悬浮物和胶体，通过投加混凝剂，使水体中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，再通过中间沉淀池和终沉淀池二级沉淀得到上清液。 该污水处理站处理工艺对各污染物的处理效率为：COD的去除率在98%左右、BOD5的去除率在99.5%左右、SS去除率在90%左右、氨氮去除率在85%左右、动植物油去除率在86%左右，可以满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准要求。纳污水体水质状况良好，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，且常年有水流，故本项目废水排入此排洪渠是可行的。 本项目废水收集管线均根据工艺流程铺设在室内，排放管道沿着厂区西侧乡道内侧铺设至排洪渠处，管道所用直径为100mm，所用材料为聚氯乙烯管（PVC管）抗老化、耐腐蚀能力强，使用寿命长。本项目废水排放路线沿线有少量居民点，距离管线垂直距离约10m，建设单位应加强对废水排放路径的的管理，定期检查管线是否裂口或堵塞，减少对周边环境的影响。 7.2.3 声环境影响及治理措施 （1）噪声源分析 本项目主要噪声污染来自搅拌机、磨浆设备、切肉机、真空包装机等生产设备，单台设备噪声值较高，约为70~85dB（A），若所有设备同时运行，生产区域设备噪声叠加后的噪声值能达到87dB(A)，在不采取任何防治措施的基础上，项目噪声无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （2）噪声污染防治措施 目前噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，本项目选用的设备噪声值较高，因此本环评建议对各设备采取基础减振、车间隔声、消声措施，另外通过加强管理、定期维护保养设备，可防止因机械故障产生噪声。项目噪音产生设备安置在生产车间，通过隔声、减振、消声等措施，使生产噪声对周边环境的影响减小到较低的程度，经过距离衰减，加之厂区空地及厂界周围绿化率高，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施后，项目运营期厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 7.2.4 固体废物环境影响及治理措施 - 本项目所产生的固体废物包括原材料边角料、废植物油、不合格产品、豆渣、油渣、废弃包装材料、污水处理站污泥、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、员工日常生活产生的生活垃圾，均属于一般工业固体废物。原材料边角料、豆渣收集后外售给饲料厂用作生产饲料的原料；不合格产品和油渣收集后外售给养猪场用来喂猪；污水处理站污泥由附近农户定期清理拖走用作农肥；水膜除尘收集的粉尘、废弃包装材料和生活垃圾由环卫部门定期清运；废植物油委托有资质的单位统一处理，不应卖给不法商贩，斩断“地沟油”的流通源头；废活性炭交由厂家回收处理。 - 项目主要从事食品加工，对环境卫生状况要求较高，因此项目应保持清洁的工作环境。各类固体废物需分类收集并且要日产日清，注意不要堆存，以免滋生蚊蝇、传播疾病、污染环境。 - 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 7.2.5 地下水环境影响及治理措施 项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。污水管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。污水处理站建设在厂房内，已进行防渗处理。为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，避免污染物泄漏或渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从源头到末端全方位采取有效控制。企业应对厂内生产区的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，对本项目生产区和废水处理区地面进行硬化处理，做到防渗、防腐，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。 7.3清洁生产分析 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要手段之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的产生量、排放量最小化。 该项目从事食品加工，其使用的主要原辅材料均为普通原料，基本在国内采购，来源广泛；项目采用的是通用的成熟生产工艺、设备，整个生产工艺流畅，结构紧凑；项目产生的废水通过污水处理站处理后能达标排放；各废气在采取相应措施后不会对周边环境造成影响；生产过程中采用低噪声设备；生产固废均能得到妥善处理；本项目能耗物耗较低，产生的各类污染物均能达标排放。综上分析，项目清洁生产符合国家清洁生产相关要求。 7.4 环境管理规划 (1)组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 (2)组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 (3)厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。 (4) 由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 （5）建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 7.5总量控制 本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排放，COD和NH3-N排放量为0.72t/a、0.107t/a，锅炉烟气中SO2和NOx排放量为1.078t/a、0.647t/a。故本项目建议设置总量控制指标为COD：0.8 t/a、NH3-N：0.2 t/a、SO2：1.1t/a、NOx：0.7t/a。 7.6 环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-1 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 排气筒1#（25m）; 烟尘、SO2、NOx、; 每半年一次. 排气筒2#（15m）; 恶臭污染物; 每半年一次. 排气筒3#（15m）; 油烟; 每半年一次. 排气筒4#（15m）; 油烟; 每半年一次. 排气筒5#（15m）; 恶臭污染物; 每半年一次. 厂界; 恶臭污染物; 每半年一次. 废水; 污水处理站; CODcr、氨氮; 每个月一次. 7.7 项目选址可行性分析 根据GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》中对食品加工企业的选址要求：（1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂；（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；（3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；（4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目选址于湖南省湘阴长康镇金龙路18号，周围无对食品有显著污染的区域，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量滋生的潜在场所，项目的选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品加工企业的选址要求。 本项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，可实现达标排放，不会产生污染扰民的环境影响问题。 项目选址在农村地区，经现场检测，区域环境现状较好，可以满足项目生产和发展的需要。 本项目租赁湖南省中康油业有限责任公司现有厂房，经湘阴县人民政府出具的证明文件（详见附件4），项目用地属于工业用地性质。 综上所述，本项目选址是可行的。 7.8 总平面布置合理性分析 本项目租赁整个厂区，厂区进口设在北边，连接与外界的乡村道路，便于车辆进出；项目车间呈环形布局，在厂区南侧至东侧依次为原材料清洗区，豆腐生产车间、油炸区、配料车间、拌料车间、卤制区、灌装车间、杀菌车间、包装车间和成品仓库，污水处理站位于原料清洗区的西侧，锅炉房利用原有锅炉房，位于污水处理站的西侧，厂区西侧平局依次为储罐、冷库、食堂、办公区。项目总平面布置图详见附图3。 项目总平面布置依据生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生进行布置，力求做到布局合理、分区明确、方便运输、整洁美观。让厂区内各建筑物布置紧凑但又有一定的分隔,虽紧密相连但又不会相互干扰。 总体上看本项目的总平面布局能够满足生产的需要，同时最大限度的降低对周边环境的影响，总体是合理可行的。 7.9产业政策符合性分析 本项目为食品加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。 因此，本项目符合国家产业政策。 7.10环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，项目储存一定量的食用油，食用油不属于《危险化学品名录》（2015版）中的危险物质。本项目生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆等物质的存储、生产以及使用，风险水平低，通过加强管理后，项目环境风险可以接受。 污水处理站发生事故需要紧急排放污水时，为了防止污水直接排入正常水系，需要建设应急性设施，即事故应急池。本项目事故应急池应包括污水处理站逸出污水量、事故期间消防用水量和事故雨水量。公式如下： V总=V1+V2+V3 式中：V总——总事故应急池总有效容积； V1——污水处理站逸出污水量； 根据污水处理站的处理量为32t/d，污水处理站逸出污水量即为事故状态下24h的废水量32m3，V1取32m3。 V2——事故期间消防用水量； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 本项目占地小于100公顷，根据《石油化工企业设计防火规范》要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。消防用水量按15L/s，消防持续时间按0.5h，一次消防用水量为27m3。 V3——事故雨水量；项目降雨量计算方法如下： V3=10×F×qa/n 其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 本项目在室内进行生产，不需要考虑初期雨水的问题，故V3=0 m3。 因此，本项目事故应急池总有效容积应为32+27+0=59 m3，应建设一个容积60m3的应急池，可以容纳本项目事故废水，保证本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。 7.11环保投资估算 本项目总投资300万元，其中环保设投资约100万元，占总投资33.3%。项目环保投资估算详见表7-2。 表7-2 环保投资估算一览表 项目名称; 治理环节、处理设施或措施; 投资估算 （万元）; 治理效果. 废气; 油烟净化器+15m烟囱; 3; 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 水膜除尘+25m烟囱; 4; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准. 集气罩+活性炭吸附+15m烟囱; 3; NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建的相关标准. 密闭式负压废气收集系统+活性炭+15m烟囱; 3; NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建的相关标准. 废水; 新建污水处理站; 80; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准. 噪声; 隔声、减振垫等防噪降噪设施; 3; 厂界排放达（GB12348-2008）2类标准. 固废; 固废储存设施、垃圾桶; 3; 综合利用，实现无害化. 绿化; 绿化; 1; ——. 项目环保投资估算合计(万元); 100. 7.12 “三同时”验收项目 表7-3 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染 类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 锅炉废气; SO2、氮氧化物、烟尘; 水膜除尘+25m烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准. 油炸油烟; 油烟; 油烟净化器+15米排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 污水处理站; 恶臭污染物; 集气罩收集+活性炭吸附+15m排气筒; NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建的相关标准. 卤制拌料废气; 异味; 密闭式负压废气收集系统+活性炭吸附+15m排气筒; 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建的相关标准. 固废暂存点; 恶臭污染物; 无组织排放; 厂界外NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建相关标准. 废水; 生活污水、生产废水; COD、NH3-N; 污水处理站; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准. 固体废物; 原材料边角料; 外售给饲料厂; 综合利用，达到环保要求. 废植物油; 委托有资质的单位处理. 不合格产品; 外售给养猪场. 豆渣; 外售给饲料厂. 油渣; 外售给养猪场. 卤渣; 环卫部门定期清运. 废弃包装材料; 环卫部门定期清运. 污水处理站污泥; 用作农肥. 水膜除尘收集的粉尘; 由环卫部门定期清运. 生物质燃烧灰渣; 外售作为肥料. 废活性炭; 交由厂家回收. 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 噪声; 生产设备; LeqA; 设备减振底座、隔声门窗等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 锅炉废气 | 水膜除尘+25m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准 |
|  |  | 油炸油烟 | 集气罩+静电式油烟净化器+15米排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+15m排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站 | 恶臭污染物 | 集气罩收集+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 卤制拌料废气 | 异味 | 密闭式负压废气收集系统+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 固废暂存点 | 恶臭污染物 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水 污 染 物 | 生活污水、生产废水 |  | 污水处理站 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准 |
| 固 体 废 物 | 原材料边角料 |  | 外售给饲料厂 | 综合利用、达到环保要求 |
|  | 废植物油 |  | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 不合格产品 |  | 外售给养猪场 |  |
|  | 豆渣 |  | 外售给饲料厂 |  |
|  | 油渣 |  | 外售给养猪场 |  |
|  | 卤渣 |  | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 废弃包装材料 |  | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 污水处理站污泥 |  | 用作农肥 |  |
|  | 水膜除尘收集的粉尘 |  | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  | 外售作为肥料 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 采取隔声、减振垫，防噪、降噪设施，厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目购买现有的厂房进行生产，根据现场调查，生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 9.1结论 9.1.1项目概况 本项目投资300万，租赁湖南省中康油业有限责任公司现有厂房，新建年产鱼制品熟食50吨、豆制品熟食180吨、肉制品熟食8吨建设项目。 9.1.2产业政策 本项目为食品加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。 9.1.3选址可行性 本项目租赁湖南省中康油业有限责任公司现有厂房，项目用地属于工业用地性质，本项目选址是可行的。 9.1.4 环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：项目周边环境空气环境质量SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NH3、H2S能达到《工业企业设计卫生标准》相关标准限值。 水环境质量现状：项目南侧的排洪渠各项监测水质评价指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，项目地下水环境质量能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。区域水环境质量较好。 - 声环境质量现状：厂址周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 9.1.5 营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响：项目运营期间生产废水和生活污水通过污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入项目南侧的排洪渠，项目废水达标排放，不会对周边水环境造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目产生的油烟废气经油烟净化器处理（处理效率90%以上），可以达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的规定； 卤制拌料废气通过密闭式负压废气收集系统进行收集后，通过活性炭吸附后再经15m排气筒排放，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值； - 项目锅炉废气经水膜除尘装置处理后经25m烟囱排放，可实现达标排放； - 项目污水处理站产生的恶臭污染物通过集气罩收集后用活性炭吸附，再通过15m高排气筒排放，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值； - 固废暂存点废气采用密封式塑料桶分类收集，日产日清，厂界恶臭污染物能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值。 - 因此，在采取本项目提出的环保措施后，项目废气能达标排放，对区域环境影响在可接受范围内。 （3）声环境影响：拟建项目在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，从而确保厂界噪声达标，对周围的声环境不会有明显影响。 - （4）固体废物：本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 - 9.1.6清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，本项目符合清洁生产要求。 - 9.1.7总量控制 本项目建议设置总量控制指标为COD：0.8 t/a、NH3-N：0.2 t/a、SO2：1.1t/a、NOx：0.7t/a。 9.1.8总结论 综上所述，本项目属于食品加工，符合国家产业政策，项目选址符合其用地性质；工程建设整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益，建设方在落实本环评提出的各项环保措施与对策，执行环保“三同时”的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 9.2 建议与要求 1、企业应做到安全生产、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作完善环保管理机构、落实人员，确保环保设施正常运行。 2、禁止夜间进行生产活动，以保持区域声环境质量。 3、建议企业制订清洁生产计划，提高清洁生产能力，努力从源头（产污环节）减少污染物的产生量，以减轻后期污染治理的压力，节约治理成本，进一步减小对环境的影响。 4、建议厂方每年定期对厂区工作人员进行健康检查，持健康证上岗，确保食品的安全。 5、积极配合环保部门对环保设施的验收工作，并在日常工作中做好各项环境保护工作，使各项污染物达标排放。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 租赁合同 附件4 用地性质证明 附件5专家签到表 附件6专家评审意见 附图1 项目地理位置图 附图2-1 大气、噪声监测点位图 附图2-2 地表水地下水监测点位图 附图3 平面布局图 附图4 项目四至图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |