目    录

1概述	6

1.1 项目由来	6

1.2 评价目的	8

1.3 评价原则	8

1.4 项目主要环境问题	8

1.5 本环评的主要结论	9

2 总则	10

2.1  编制依据	10

2.2  评价标准	11

2.3  污染控制与环境保护目标	14

2.4  评价等级及评价范围	17

2.5   评价范围	21

2.6   评价因子	21

2.7   专题设置及评价重点	22

2.8   评价工作程序	24

3 项目概况	25

3.1 现有工程概况	25

3.2 本项目工程分析	32

4 建设项目工程分析	38

4.1 生产工艺流程及产污环节	38

4.2 污染源及污染物排放分析	40

4.3 物料平衡分析	45

5 项目区域环境概况	47

5.1 自然环境	47

5.2 生态环境概况	49

5.3 湖南汨罗循环经济产业园概况	50

5.4 区域污染源调查	55

6 环境质量现状调查与评价	60

6.1 地表水环境质量评价	60

6.2 大气环境质量评价	64

6.3 声环境质量评价	66

6.4 地下水环境现状调查与评价	67

6.5 土壤质量现状监测与评价	69

6.6 生态环境概况	70

7 环境影响预测与评价	70

7.1 施工期环境影响简要分析	70

7.2 营运期环境影响分析主要内容	70

7.3 水环境影响分析	71

7.4 大气环境影响分析	72

7.5 声环境影响分析	80

7.6 固废环境影响分析	83

7.7 土壤环境影响分析	84

8 环境风险影响评价	85

8.1 环境风险识别及分析	85

8.2 环境风险影响分析	87

8.3 事故风险防范及应急措施	88

8.4 事故风险预防管理制度	89

8.5 风险评价总结	91

9 环境保护措施及其可行性论证	91

9.1 烟尘、粉尘治理措施	91

9.2 食堂油烟治理措施	92

9.3 水污染防治措施	93

9.4 噪声防治措施	94

9.5 固废防治措施	94

9.6 厂区硬化及绿化要求	95

9.7 地下水防治措施	95

9.8 土壤防治措施	95

9.9 本项目以新带老环保措施分析	96

9.10 治理投资经济可行性分析	97

9.11 项目“三同时”竣工验收	97

10 清洁生产分析	99

10.1 清洁生产评价方法	99

10.2 铜冶炼行业规范条件符合性	99

10.3 资源能源利用及污染物排放状况	101

10.4 环境管理要求	101

10.5 同类企业清洁生产水平比较	103

10.6 进一步清洁生产建议	103

10.7 循环经济分析	104

11 总量控制分析	106

11.1 总量控制指标的确定原则	106

11.2 污染物排放总量控制因子	106

11.3 污染物排放总量控制指标建议	106

11.4 总量控制措施	107

12 环境影响经济损益分析	108

12.1 分析方法	108

12.2 损失估算	108

12.3 项目的经济与社会效益	109

13 产业政策和厂址选择论证	109

13.1 产业政策符合论证	109

13.2 厂址选择合理性论证	112

14 环境管理及监测计划	114

14.1 环境管理制度	115

14.2 环境监测计划	116

15 评价结论与建议	117

15.1 项目概况	117

15.2 项目与国家产业政策的相符性结论	117

15.3 项目与区域规划相容性结论	117

15.4 污染物治理措施及达标排放结论	117

15.5 总量控制指标结论	119

15.6 区域环境质量现状与影响结论	120

15.7 清洁生产水平结论	121

15.8 环境风险评价结论	122

15.9 总结论	122

15.10 建议和要求	122

附 件

1、环境影响评价委托书

2、汨罗市环境保护局《关于湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜（铜锭）及阳极板技术改造项目环境影响评价执行标准函》

3、现有项目环评批文、验收批文及排放污染物许可证

4、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

5、湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

6、大力铜业专家意见及签到表

建设项目环境保护审批登记表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

3、项目区域规划图

4、项目环境质量现状监测布点图

5、厂区现有情况

# 1概述

## 项目由来

随着社会经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，新型材料不断涌现，社会对有色金属的需求递增。由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，我国矿产资源日益贫乏。我国是一个铜资源贫乏的国家，铜矿人均储量仅为世界人均水平的18%。随着铜矿石资源越来越枯竭，而人们对铜产品的需求与日俱增，铜产品出现严重的供不应求的局面，废铜回收和精密加工是有效缓解铜资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。铜是机械、电力、电子等国民经济基础行业的主要有色金属材料之一，相关数据显示，2015年粗炼和精炼产能分别新增68万吨和63万吨，年末产能达到618万吨和1059万吨。2016—2020年中国铜消费仍将低速增长，其中，2016年增速预计降至2.2%左右，我国是全球最大的铜消费国。同时，由于我国铜资源紧缺，影响了铜产能和产量提高，致使产量不能满足国内需求，每年都要大量进口精铜和铜矿，中国铜矿石进口依然处于高位，因国内供应不足。2016年第一季度，中国铜矿石及精铜矿进口量增了33.1%，至400万吨。2016年上半年，我国精铜产量年达402.8万吨，复合增长率是7.6%，预计精炼铜消费量料增加5%至650万吨。产量增速低于需求增速，供需缺口逐步拉大。

汨罗市有上百年的再生物质回收历史，近年建成的汨罗再生资源集散市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场。市场潜力巨大。湖南湖南汨罗循环经济产业园所处工区域已有较为完善的回收网络，园区内的湖南汨罗再生资源集散市场于2005年被批准为国家循环经济首批试点，拥有丰富的废铜资源、优越的地理位置。该区域的再生资源回收主要品种有废铝、废铜、废不锈钢、废塑等，其中废铜占有较大比例，2008年该区域的废铜回收量为20万吨，在全国占比例约为25%，到2010年该区域的废铜收量将达到36.64万吨，在全国占比例达到52%，为该区域的再生铜产业的发展提供强有力的原料保证。

湖南大利铜业有限公司，法定代表人臧建民，注册资金 1000万元，主要从事废铜回收、分拣及废铜再生。2013年湖南大利铜业有限公司在汨罗市新市镇新桥村（原金源实业有限公司）投资建设了年产5万吨粗铜（铜锭）及阳极板建设项目。该项目于2013年6月21日获得了岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批【2013】74号），2013年8月8通过验收（岳环评验【2013】14号）并正式投入生产。现根据市场需求，湖南大利铜业准备在原址处建设“粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目”，本次属于新建，是在原有项目的基础上，延长产业链，利用原有项目的部分产品粗铜（铜锭）加入锌锭，进一步加工生产铜棒，原有项目粗铜及阳极板的生产工艺及产量不变。根据《汨罗市工业园总体规划（2007-2020）》，项目用地属于湖南汨罗循环经济产业园范围，用地性质属于工业用地。项目占地面积为54.084亩，本次项目主要利用现有场地、厂房，包括总生产车间4栋（一栋空置备用）、办公宿舍楼1栋、员工洗浴房1栋（建筑面积达5400平方米）进行生产，不新增用地及新建厂房。本次建设拟新增三台工频炉、7台引机、7台切割机、1台拉丝机及1台光谱仪及一系列预处理设施，并配套建设相应的环保设施，项目办公楼等主体工程及生活配套设施基本不变。本项目新增产品1.5万吨铜棒（企业现有项目规模为5万吨不变，本项目利用现有项目产品9000吨粗铜进行深加工）。本项目符合工信部2014年第29号《铜冶炼行业规范条件》中的“现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。”的准入条件及《湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园总体规划》中提出的对企业准入条件：新建再生铜项目年生产能力达到10万吨以上，淘汰5万吨/年以下的生产能力；黄杂铜/紫杂铜直接利用项目，要求年生产能力达到5万吨以上，并淘汰2万吨/年以下的生产能力。项目总投资3000万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，湖南大利铜业有限公司委托我单位承担该公司粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目的环境影响评价报告书的编制工作。在接受委托后我单位评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我单位进行了环境影响报告书的编写工作。

通过对项目所在区域大气、地表水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 项目主要环境问题

项目为新建项目（厂内现有的粗铜及阳极板工艺及规模不变，本次环评主要只对新增的铜棒生产线产生的污染物进行分析）。对环境的影响以营运期的影响为主，项目营运期对环境的主要影响为：工频炉产生的粉尘（含铅粉尘）；员工生活废水（不新增员工，因此也不新增废水）；相关设备的运行噪声；电炉炉渣、除尘设备收集的烟尘、员工生活垃圾等。

## 本环评的主要结论

湖南大利铜业有限公司粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目符合国家相关产业政策，与湖南汨罗循环经济产业园规划相协调，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7日修订；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日起施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月；2016年修正

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行;

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

12．《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）；

13．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77；

14．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

15．《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）；

16.  《铜冶炼污染防治可行技术指南》（环保部2015年第24号）；

- 《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）

- 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

- 《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》

### 2.1.2  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3） 《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016，国家环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.3   其他

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》

（2）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（3）《汨罗市工业园总体规划》（2007～2020）；

（4）《有色金属工业发展规划》（2016～2020）；

（5）《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》；

（6）湖南大利铜业有限公司粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目环境影响评价委托书；

（7）项目建设单位提供的其它有关资料；

## 2.2  评价标准

根据汨罗市环境保护局《关于湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜（铜锭）及阳极板技术改造项目环境影响评价执行标准函》本项目执行标准如下。

### 2.2.1  环境质量标准

地表水：项目东南侧的水渠为农田灌溉用水，依据保护目标水域环境质量不低于现有水质的原则，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，汨罗江饮用水源一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，湄江、汨罗江其余评价江段及区域水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境：本项目为工业居民混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。

土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。

表1-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 污染物名称 | pH | DO | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类标准值 | 6-9 | ≧6.0 | ≦15 | ≦3.0 | / | ≦0.5 |
| Ⅲ类标准值 | 6-9 | ≧5.0 | ≦20 | ≦4.0 | / | ≦1.0 |
| 依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |

表1-2  环境空气质量评价标准    （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | ≦0.06 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| NO2 | ≦0.04 | ≦0.08 | ≦0.20 |
| PM10 | ≦0.07 | ≦0.15 | / |
| Pb | ≦0.0005 | / | / |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |

表1-3  环境噪声评价标准        （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | ≦60 | ≦50 | 工业居民混合区 |
| 依据：《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值 |  |  |  |

表1-4 地下水质量评价标准        （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | pH | 氨氮 | Cr6+ | 氟化物 | Pb | Cd | Zn | Mn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≦1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 依据：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-5 土壤环境质量评价标准   [单位：mg/kg（pH除外）]

| 名称 | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II级标准值 | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |

### 2.2.2  污染物排放标准

废水：由于该区域工业园污水管网尚未建成，目前区域内各工矿企业产生污水经处理达标后均排入本项目东侧1000处湄江。因此在未接入工业园污水管网前本项目排放的生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，接入工业园污水管网后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。本项目无生产废水产生。

废气：废气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、铅及其化合物等污染物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值；无组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，无组织排放铅及其化合物等污染物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）》表5企业边界大气污染物限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

各种标准限值见表1-6～1-10。

表1-6  污水综合排放标准    （单位：mg/L，除pH外）

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在未接入工业园污水管网前执行一级标准 | 6～9 | ≦100 | ≦20 | ≦15 | ≦70 |
| 接入工业园污水管网后执行表4中三级标准 | 6～9 | ≦500 | ≦300 | / | 400 |
| 依据：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级、三级标准 |  |  |  |  |  |

表1-7  再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

| 类别 | 氮氧化物 | 烟尘 | SO2 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒限值 | ≦200mg/m3 | ≦30mg/m3 | ≦150 mg/m3 | ≦2mg/m3 |
| 企业边界无组织排放监控值 | / | / | / | ≦0.006mg/m3 |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3、表5大气污染物排放限值 |  |  |  |  |

表1-8  大气污染物排放限值

| 类别 | 二氧化硫 | 烟尘 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业边界无组织排放监控值 | ≦0.4mg/m3 | ≦1.0 mg/m3 | ≦0.12mg/m3 |
| 依据：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |  |  |  |

表1-9  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表1-10  厂界噪声标准值         等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | ≦60 | ≦50 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类 |  |  |

## 2.3  污染控制与环境保护目标

### 2.3.1  污染控制

1．本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目防治措施的可行性，并提出技术和管理措施，将项目运营活动对环境的影响降低到最小程度。

2．项目生产冷却用水经循环水系统处理后回用，无生产废水外排；生活废水经厂区污水处理站处置后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于厂区绿化，不外排，使地表水（湄江）环境不因项目的建设而造成不良影响。

3．项目废气需采取有效的防治措施，使之对应地达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准或《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）大气污染物排放限值，使区域环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。

4．项目产生的固体废物进行合理收集、存储与处置，确保处置过程中不产生二次污染。

### 2.3.2  主要环境保护目标

环境保护目标见下表1-11。

表1-11    环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对拟建厂址 方位及厂界距离 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 新市镇新桥村 | 10户 | SE，15m-500 m | 《环境空气质量标准》 GB3095-1996二级 |
|  | 新市镇新桥村 | 4户 | E，82-600m |  |
|  | 新市镇新桥村 | 14户 | W，180-500m |  |
|  | 新市镇新桥村 | 7户 | N，150m-200 m |  |
|  | 新桥学校 | 小学，200人左右 | S，1100m |  |
| 声环境 | 新市镇新桥村 | 10户 | SE，15m-200 m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
|  | 新市镇新桥村 | 4户 | E，82-200m |  |
|  | 新市镇新桥村 | 14户 | W，180-200m |  |
|  | 新市镇新桥村 | 7户 | N，150m-200 m |  |
|  | 新桥学校 | 小学，200人左右 | S，200m |  |
| 地表水 | 汨罗江 | 中河，多年平均流量99.4m3/s | 汨罗江位于本项目厂址北面约2km处 | 新市桥至上游76.1公里；南渡桥至磊石，全长23.4公里为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗市饮用水源汨罗江取水口 | 汨罗市饮用水源保护区 | 湄江汇入汨罗江汇入口下游7.5km处 | 汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准 |
|  | 湄江（车队河） | 小河 | 项目东面直线距离1000m | 渔业用水区，执行GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 东侧水渠 | / | 东南侧 | 农田灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 地下水：项目所在地周边6km2地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类 土壤：项目区域的土壤，执行《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准。 |  |  |  |  |

82m～600

15m～500

1000 m

180 m～500

150 m

2000m

湄江

汨  罗  江

汨罗市自来水取水口

S308线

107国道

项目厂址

新桥村居民

新桥村居民

新桥村居民

新桥村居民

图1-1  本项目环境保护目标示意图

N

图1-1  本项目环境保护目标示意图

## 2.4  评价等级及评价范围

### 2.4.1  地表水环境评价等级

项目无生产废水排放，生活废水总排水量约6.8m3/d（2040m3/a）（为厂区现有员工产生的生活废水，本次环评不新增员工），主要污染因子是CODcr、氨氮、SS，水质复杂程度为简单。项目厂区生活废水分别经化粪池+该厂区污水处理站（水解酸化+接触氧化工艺）处理达标后用于厂区绿化，不外排。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）的水环境影响评价工作等级划分原则，判定本项目水环境影响评价等级为三级。

项目地表水环境影响评价等级判定具体见表1-12。

表1-12 地表水环境影响评价等级判定表

| 排水量 | 水质复杂程度 | 水质要求 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8m3/d （生活污水） | 简单 | III | 三级 |

### 2.4.2  地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅲ类建设项目（属于有色金属合金制造），建设项目地不属于分散式饮用水源地，不属于集中式饮用水水源，敏感程度属于不敏感，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为三级。

### 2.4.3   环境空气评价等级

本项目大气污染物为工频炉产生的粉尘（含铅粉尘），按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，工频炉粉尘、Pbx的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物粉尘的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

根据工程分析，各污染物排放源参数见表1-13。

表1-13  确定评价等级各污染物排放源参数

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 烟气排放量 （m3/h） | 排气筒高度（m） | 烟气出口温度（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频炉Pb | 0.0025 | 4688 | 15 | 80 |
| 工频炉粉尘 | 0.58 | 4688 | 15 | 80 |

评价工作等级的判定依据见表1-14。

表1-14 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表1-15。

表1-15   估算模式参数取值一览表

| 参数名称 | 单位 | 工频电炉Pb | 工频电炉粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量（标况） | m3/h | 4688 | 4688 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.00025 | 0.058 |
| 烟囱几何高度 | m | 15 | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.3 | 0.3 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.0005 | 0.90 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 80 | 80 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 | 20 |
| 城市/乡村选项 | － | 乡村 | 乡村 |
| Pmax | % | 2.11 | 0.27 |
| D10% | km | 0 | 0 |

注：粉尘小时浓度标准值按日均值的3倍计。项目3个工频电炉除尘废气处理设施为2套，排气筒为2个并列的15m排气筒组成，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A要求，当排气筒1和排气筒2同时排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目工频电炉两个排气筒距离为3m，排气筒为15m，符合以上要求，可以作为一根等效排气筒。根据要求，等效排气筒的污染物排放速率为排气筒1与排气筒2之和Q=Q1+Q2=0.0025kg/h，等效排气筒高度根据计算公式为h=15m。

根据预测结果，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级。评价范围为以项目地厂区为中心直径5km的圆形区域。

### 2.4.3  声环境评价等级

项目主要噪声源为风机、水泵、引机、切割机、拉丝机等设备，噪声源强约70~85dB(A)，属中等强度声源，且项目建设区域为工业居民混合区，该地区按声环境2类标准执行，项目建设前后噪声级增高量小于3dB(A)，建成前后受影响人口基本无变化。按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本建设项目声环境影响评价工作等定为二级。声环境评价范围各厂区的厂界外200米以内区域。

### 2.4.4   生态环境影响评价等级

本项目位于汨罗市新市镇新桥村，由《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）可知，本项目生态环境影响范围小于20km2，影响范围内无珍稀濒危物种，本项目不另新建厂房，主要利用现有场地和厂房进行生产，并已做好了厂区绿化和场地硬化，项目生态环境影响很小，生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。

### 2.4.5   风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见表1-16。

表1-16   评价工作等级确定

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及附录A.1中的规定，本次环评新增的主要风险源为电炉粉尘事故排放风险，粉尘不属于有毒有害物质。因此本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

## 2.5   评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表1-17。

表1-17   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内 |
| 3 | 地表水环境 | 东侧水渠汇入湄江口处上游1km至汨罗江汨罗市自来水取水口处 7.5km，共计长约10.5km范围（其中湄江3km，汨罗江7.5km）。 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在地周边6km2 |
| 5 | 土壤 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 7 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 |

## 2.6   评价因子

### 2.6.1   施工期评价因子

项目选址于汨罗市新市镇新桥村，在现有厂房进行生产，不新增场地厂房，施工期主要为设备安装，施工期影响已基本消除，本评价选取施工噪声作为评价因子。

### 2.6.2   营运期评价因子

本项目属于有色金属合金制造项目，根据其排污特性，本评价选取如下因子为评价项目。

1．现状评价因子

①地表水环境

pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、铜、锌、铅、总磷、石油类。

②地下水环境

pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、锰、铜。

③环境空气

SO2、NOx、Pb、Zn、PM10。

④声环境

采用等效连续A 声级作为声环境质量现状评价量。

⑤土壤环境

pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As

2．影响预测评价因子

①地表水环境

CODcr、SS、氨氮、PH。

②环境空气

预测因子：烟（粉）尘、SO2、铅尘、氮氧化物。

风险预测因子：烟（粉）尘。

③声环境

采用等效连续A 声级作为声环境影响评价量。

## 2.7   专题设置及评价重点

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

1．工程分析

2．地表水环境质量现状与影响评价

3．环境空气质量现状及影响评价

4．声环境质量现状调查与影响评价

5.  地下水质量现状调查与影响评价

6.  土壤质量现状调查与影响评价

7．施工期环境影响分析

8．污染防治措施分析

9．清洁生产分析评述

10．环境影响经济损益分析

11．污染物排放总量控制

12．环境管理与环境监测制度建议

13．风险分析

14．产业政策与厂址选择论证

其中以工程分析、环境影响分析、污染防治措施论证、清洁生产分析、产业政策与厂址合理性分析为本次评价的重点。

## 2.8   评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图1-2。

图1-2   评价工作程序图

# 项目概况

## 现有工程概况

### 基本情况

湖南大利铜业有限公司，法定代表人臧建民，注册资金 1000万元，主要从事废铜回收、分拣及废铜再生。2013年湖南大利铜业有限公司在汨罗市新市镇新桥村（原金源实业有限公司）投资建设了年产5万吨粗铜（铜锭）及阳极板建设项目。项目占地面积为36056m2（54.084亩），建筑面积5400 m2，包括车间4栋（含1栋生产车间、1栋仓库、1栋分选兼打包车间、1栋空置备用车间）、办公宿舍楼1栋、员工洗浴房1栋和配套污水处理站套等，原有建设内容主要为2台85吨燃油熔炼炉（以轻质柴油为燃料）、1套浇铸机，2套模具（铜锭和阳极板各1套），并完善配套的消防、环保、绿化、给排水等配套设施建设。项目劳动定员50人，每天二班制每班12小时，共生产24小时，年生产300天。

- 现有工程

原项目厂内主体工程主要包括生产车间、原料车间、仓库等，辅助工程为综合办公楼、其它附属用房等，公用工程为项目给水，排水，供电及道路等，环保工程主要为废水、废气及固废处理设施，依托工程为污水处理站和油罐等。具体情况见表2-1，现有产品及成分表见表2-2，2-3。

表2-1   现有工程一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 生产车间 | 1栋 | 1200 |
|  | 2 | 原料和产品仓库 | 1栋 | 1100 |
|  | 3 | 分选兼打包车间 | 1栋 | 1000 |
|  | 4 | 空置车间 | 1栋 | 1000备用 |
| 辅助工程 | 4 | 员工洗浴房（1层） | 1栋 | 200 |
|  | 5 | 其他附属用房（变配电间、门卫室、车库等） | / | 200 |
|  | 6 | 办公用房（2层，含员工宿和食堂） | 1栋 | 700 |
| 合计 |  |  |  | 5400 |
| 公用工程 | 7 | 给水 | 现有厂区供水生活用水来源于自来水，生产用水来源于地下水，总供水能力达30m3/d，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 8 | 供电 | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，设200KVA变压器2台，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  | 9 | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，现有厂区排水系统较完善，生产废水循环使用，生活污水经处理后用于厂区绿化，厂区内建有完善的雨水收集系统，雨水经收集沉淀处理后排放 |  |
|  | 10 | 能源 | 现有项目熔炼炉采用轻质柴油，油罐储存，位于项目厂区东南面，生产车间东面，一次最大储油量均为30吨 |  |
| 依托工程 | 11 | 污水处理站 | 1座 | / |
|  | 12 | 30T油罐 | 2座 | / |
| 环保工程 | 13 | 废水处理设施 | 雨污分流，设有隔油池/化粪池+水解酸化池+接触氧化池，处理能力为10t/d | 雨水收集池约为150m3 |
|  |  | 事故池 | 厂区东侧，1座，主要收集燃油贮存区风险事故量排放废水 | 100m3 |
|  | 14 | 废气处理设施 | 布袋除尘+60m排气筒 | / |
|  | 15 | 固体废物处理设施 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理，设有专门的固废贮存区 | 50 |

- 生产纲领

表2-2       现有产品方案与规模

| 产品 | 铜锭 | 铜板 | 合计（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产量（吨/年） | 30000 | 20000 | 50000 |
| 规格型号 | 30×40×30cm | 90×80×3cm， 阳极板 |  |

表2-3       产品成分分析表

| 成份 | Cu | Cd | Pb | Zn | 其他杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | ≧98.15 | 0.029 | 0.298 | 1.393 | ≦0.13 |

3）主要生产设备

项目主要生产设备清单见下表2-4：

表2-4    主要生产设备清单

| 工序 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量 | 工作时间 | 产地 | 产业政策相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打包车间 | 打包机 | Y81-125型 30×30cm | 1套 | 4h/d | 国产 | 允许类 |
| 熔铸车间 | 浇铸机 | JD072605 | 1套 | 4h/d | 国产 | 允许类 |
| 熔铸车间 | 模具 | 非标，铜板和铜锭模具各1套若干组 | 2套 | 4h/d | 国产 | 允许类 |
| 熔铸车间 | 熔铜燃油熔炼炉 | 85t/d，燃油型 | 2套 | 8h/d | 国产 | 允许类 |
| 生产区 | 地磅 | 20 T/100 T | 2套 | / | 国产 | 允许类 |
| 其他设备 | 循环水泵 | 2组，每组1用1备 | 4台 | 12h/d | 国产 | 允许类 |
|  | 专业剥皮器 | / | 15台 | 4h/d | 国产 | 允许类 |
|  | 叉车 | XG535 | 2台 | / | 厦工 | 允许类 |
|  | 行吊 | 10t | 2套 | 4h/d | 国产 | 允许类 |

4）现有原辅材料消耗及能源消耗

表2-5   主要原辅助材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废杂铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品 | 管状、线状、块状等 | 51700吨 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 65吨 | 市场采购，袋装贮存 |
| 3 | 耐火砖 | 炉内衬材料 | 砖块状 | 320吨 | 厂家订购，堆放贮存 |

废铜：主要来源于汨罗市再生资源回收市场，为经过清洗的洁净废杂铜。原有项目生产所用主要原料废杂铜，应主要使用废铜管材、棒材和线材，只能使用经过回收拆解后的废铜，不允许在厂内进行回收拆解，禁止使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，并进行严格分选，以减少废杂铜熔炼中的烟尘排放。

表2-6   能源及水消耗

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 4350m3/a | 自采地下水井、自来水 |
| 2 | 电 | 319万度/年 | 区域电网 |
| 3 | 燃料油 | 3150t/a | 油罐储存，位于项目厂区东南面，生产车间东面，一次最大储油量均为30吨 |

### 现有工程主要生产工艺及产物环节

1.工艺流程：

铜锭和铜板生产工艺基本相同，仅使用不一样的浇铸模具，主要包括废铜人工分选（包括部分线圈剥皮，采用专业电线电缆剥皮器去皮）、打包机打捆、投料入炉熔炼、铜水浇铸成型、冷却等工序。废铜用汽车运输进厂，经分选后由打包机打捆，再由电子秤过磅后，投加到油炉中在1200℃~1400℃的高温下熔炼；熔炼得到的铜水浇铸到相应的模具中，用水直接水淬冷却后得到成品铜锭或铜板脱模后运至仓库堆放。

熔炼过程中产生的烟气经除尘系统处理后由排气筒排放，产生的炉渣送临时渣场堆存，堆到一定数量后外售，冷却废水配套循环水池和水泵等经冷却水循环系统回用。每20小时为1个生产周期，每天生产1批，其中分选打包和投料入炉过程约4小时，熔炼过程约8小时，浇铸成型（按产品种类和型号配套不同的模具）过程约6小时，冷却过程约4小时。

具体生产工艺与污染节点见下图2-1。

S、N                            G、S              G

注：G：废气、N：噪声、S:固废

N

投料入炉

加热熔炼

直接冷却

浇铸成型

成品入库

分选打包

废铜

循环水池

图2-1   铜锭和铜板生产工艺流程及产污节点图

2. 主要产污环节

熔炼：项目熔炼燃油熔炼炉采用轻质柴油作为能源，熔炼燃油熔炼炉主要污染物为烟气中的烟尘、二氧化硫和氮氧化物；浇铸：浇铸烟气主要污染物为烟尘；以及生产机械设备噪声。

3、说明

根据建设方提供的资料，项目铜锭及铜板的熔炼过程中无须添加萤石等精炼剂和造渣剂，因此，不存在氟化物等的排放问题。仅采用木碳作为覆盖剂隔氧。另外，冷却工序为循环冷却水直接冷却方式，无烟气产生。

### 现有工程污染源与污染物防治措施

根据汨罗市环境监测站2016年8月17日对本项目厂区废水沉淀池、2016年8月17日对项目厂界噪声、2016年8月17日对本厂区熔炼炉废气污染源及厂区无组织监控点的监测报告，项目自身原有污染源及主要环境问题见下表：

表2-7  项目原有污染物排放一览表

| 序号 | 污染物 | 产生环节 | 污染物名称 | 排放量及浓度 | 原有处理措施 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 熔炼炉 | 燃油废气 废气量为32819m3/h | SO2：85mg/m3，2.96kg/h | 废气经密闭集气烟道收集后，通过布袋除尘器（即过滤式除尘，配套换热器）处理后由厂区60m排气筒有组织排放，可达到GB31574-2015中标准； | 150mg/m3 |
|  |  |  |  | NOX：30mg/m3，1.05kg/h |  | 200mg/m3 |
|  |  |  |  | 烟尘：6.1mg/m3，0.2kg/h |  | 30mg/m3 |
|  |  |  |  | 铅尘：0.013mg/m3 0.0004kg/h |  | 2mg/m3 |
|  |  | 浇铸工序 | 烟尘 | 0.412-0.5mg/m3 | 无组织排放，符合GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.0mg/m3，0.012t/a | 由油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 2.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 废水量 | 6.8m3/d | 经化粪池处理后再经水解酸化+接触氧化工艺处理达到了GB8978-1996表4中的一级标准，用于厂区绿化，不外排，不会对地表水产生明显的影响。 | / |
|  |  |  | CODCr | 73.1mg/L |  | 100mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.28mg/L |  | 15mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 19mg/L |  | 70mg/L |
|  |  |  | PH | 7.37 |  | 6～9 |
|  |  |  | 动植物油 | 0.20mg/L |  | 10mg/L |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 厂界东 | 昼间：52.2dB(A) | 可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境噪声影响不大。 | 60dB(A) |
|  |  |  | 厂界南 | 昼间：57.0dB(A) |  | 60dB(A) |
|  |  |  | 厂界西 | 昼间：53.5dB(A) |  | 60dB(A) |
|  |  |  | 厂界北 | 昼间：54.9dB(A) |  | 60dB(A) |
| 4 | 固体废物 | 废杂料 |  | 250t/a | 一般固体废物，外售 | / |
|  |  | 废铜 |  | 250t/a | 一般固体废物，回炉利用 | / |
|  |  | 炉渣炉灰 |  | 1225t/a | 一般固体废物，外售 | / |
|  |  | 除尘灰渣 |  | 171.76t/a | 危险固体废物，有资质的单位回收 | / |
|  |  | 废耐火砖 |  | 320t/a | 一般固体废物，由厂家回收利用 | / |
|  |  | 生活垃圾 |  | 7.5t/a | 生活垃圾，送垃圾填埋场 | / |

由上表可知，现有项目废气中二氧化硫、氮氧化物、铅尘、烟尘参照的是《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）（GB16297-1996）中标准要求，能达到其相关标准和要求。现有项目废水中各监测因子能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。

### 执行“三同时”情况

该项目于2013年6月21日获得了岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批【2013】74号），2013年8月8通过验收（岳环评验【2013】14号）并正式投入生产

根据2013年8月8日《湖南大利铜业有限公司竣工环保保护验收意见》岳环评验[2013]14号中结论：湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜（铜锭）及阳极板建设项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物排放达到国家标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，根据岳阳市环境监察中心监测报告结论、汨罗市环境监察大队监察意见，同意项目通过竣工环境保护验收。整改措施：公司应进一步加强生产设施和环保设施管理，提高产品收集率，防治污染事故系污染纠纷发生，推进企业油改气工程实施，油改气之前需加强管理，减少污染物排放。

根据原有环评对原材料要求：必须控制原料的来源，本项目生产用主要原料废杂铜，应当主要使用废铜管材、线材，尽量少地使用废铜屑、铜渣和其它含杂质较多的废铜，并进行严格分拣，以减少废杂铜熔炼中的烟尘排放。根据湖南省环境保护厅《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2014】137号）中要求：废杂铜加工行业禁止以废渣、矿渣、矿石为原料进行炼铜，禁止引入废杂铜、再生塑料以外的稀贵金属、再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素等加工企业，对现有相关产业企业维持现状并逐步退出。根据现场踏勘，企业对原材料的控制均符合相关要求。并且截至目前，并未收到对现有企业相关的投诉信息。

企业整改情况：建设单位目前在环保设施管理方面仍不到位，车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁。另外企业目前使用的能源为轻质柴油，本环评要求在园区接通天然气后，应改为使用天然气作为能源。

### 原工程存在的环境问题

通过现场调查，由上表可知，项目经采取现有环保治理设施后，项目产生的废水、废气、噪声等得到相关处理，并且截至目前，并未收到对现有企业相关的环保投诉信息。但仍存在以下问题：

①建设单位在环保设施管理方面仍不到位，车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁。

②同时目前厂区内固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，达不到固废储存的相关要求。

③企业目前使用的能源为轻质柴油，本环评要求在园区接通天然气后（根据园区总体规划，在近期2020年以前会完成天然气管道铺设），应改为使用天然气作为能源。

## 本项目工程分析

### 基本情况

1．项目名称：粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目。

2．建设性质：新建，C-3240 有色金属合金制造。

3．建设地点：汨罗市新市镇新桥村（详见附图1项目地理位置图）。

4．项目投资：总投资3000万。

5．劳动定员与生产制度：项目劳动定员50人（本项目不新增员工），每天二班制每班12小时，共生产24小时，年生产300天。

6．建设及投产期计划：本项目产品铜棒是以原项目生产的铜锭为主要原材料，加入锌锭，制成铜棒（铜丝），实现年产铜棒（铜线）15000t/a，预期2017年12月投产。本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善、厂区地面已硬化和绿化。

7、建设单位：湖南大利铜业有限公司。

### 项目组成

本项目主要是通过调整产品方案，满足市场需求，本项目主体工程利用厂区内现有空置的厂房作为铜棒（铜线）的生产车间及仓库，不新增厂房。公用工程采用现有项目给水，排水，供电及能源等，依托工程为现有污水处理站等。并新增三套连铸连轧设备，包括三台工频炉、7台引机、7台切割机、1台拉丝机及1台光谱仪及一系列预处理设施，并配套建设相应的环保设施。项目组成一览表详见表2-8。

注：本次环评不包括对光谱仪的评价

表2-8    本项目组成一览表

| 项目 组成 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 铜棒（铜线） | 1000 | 利用现有空置车间 |
|  | 仓库 |  |  |  |
| 辅助 工程 | 员工洗浴房（1层） |  | 200 | 利用现有 |
|  | 其他附属用房（变配电间、门卫室、车库等） |  | 200 | 利用现有 |
|  | 办公用房（2层，含员工宿和食堂） |  | 700 | 利用现有 |
| 公用 工程 | 给水 |  | 利用现有厂区供水。 |  |
|  | 供电 |  | 利用现有配电设施。 |  |
|  | 排水 |  | 利用现有厂区排水系统，雨水经处理后排入东侧水渠最终外排至湄江 |  |
|  | 能源 |  | 新增工频炉采用电源 |  |
| 依托 工程 | 污水处理站 |  | 本次不新增废水，利用现有污水处理站 |  |
|  | 事故池 |  | 利用现有 |  |

### 环保工程

本项目为新建项目，但部分环保工程均依托厂区内现有的环保措施，且本项目铜棒的原材料为厂区内现生产的产品粗铜，因此，本项目环保工程组成为以新带老的方式，详见表2-9。

表2-9    本项目环保工程

| 项目 组成 | 污染物 | 现有措施 | 存在的环境 问题 | 以新带老 措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 雨污分流，雨水经收集沉淀后排放污水经隔油池/化粪池+水解酸化池+接触氧化池处理后，用于厂区绿化，不外排 | 经过现状监测，厂内初期雨水重金属含量低，能达标排放，生活污水不外排，对外环境影响小。 | 本项目不新增生活污水，原有的污水处理设施满足需求 | 达标排放 |
|  | 废气 | 现有熔炼炉采用布袋除尘器+60m排气筒处理，熔炼炉目前使用的能源为轻质柴油。 | 废气达标排放，但是车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁；工业园区能源规划为天然气，轻质柴油只能作为过渡阶段使用。 | 现有熔炼炉废气处理措施不变，但需加强员工培训，及时清扫收集粉尘；同时，一旦园区开通天然气供应，企业应改为使用天然气作为能源。本项目工频炉新增2套脉冲式布袋除尘器+15m排气筒。 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 采用基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 达标排放 | 现有措施满足要求 | 达标排放 |
|  | 固废 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理，设有专门的固废贮存区 | 固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置 | 加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放 | 满足要求 |

### 本项目设备规模

本项目需新增3套连铸连扎生产线，及相关设备和配套的环保设施。本项目新增的设备见表2-10。

表2-10   本项目新增主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频炉 | 700kg／小时 | 3台 | 新增，运行300天，每天24小时 |
| 2 | 引机 | / | 7台 | 新增 |
| 3 | 切割机 | / | 7台 |  |
| 4 | 拉丝机 | / | 1台 |  |
| 5 | CNSENSE | 光谱仪 | 1台 |  |
| 6 | 废气处理设施 | 袋式除尘器（新增）+15m排气筒（新增） | 2套 | 新增 |
| 合计 |  |  | 23台/套 | - |

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求。

### 产品方案与工艺路线

### 3.2.5.1产品方案与规模：

本项目新增的产品为铜棒（铜线）。产品根据客户要求和定单加工。

表2-11       产品方案与规模

| 产品 | 铜棒 |
| --- | --- |
| 产量（吨/年） | 15000 |
| 规格型号 | 0.8cm-6.0cm |

### 3.2.5.2产品成分及规格：

本项目产品铜棒（铜线）成分见下表2-13。

表2-13       产品成分分析表

| 成份 | Cu | Pb | 其他杂质 | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | ≧56.55 | 0.0731 | ≦0.0269 | 43.35 |

铜是一种化学元素，它的化学符号是Cu（拉丁语：Cuprum），它的原子序数是29，是一种过渡金属。铜呈紫红色光泽的金属，密度8.92克/立方厘米。熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃。常见化合价+1和+2。电离能7.726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损。还有很好的延展性。导热和导电性能较好。铜和它的一些合金有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定。在潮湿的空气里其表面可以生成一层绿色的碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3，这叫铜绿。可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。

### 项目主要原辅材料、能源

表2-14   主要原辅助材料

| 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌锭 | 国标Zn99.995 | 块状、片状 | 6626.5吨 | 市场采购，散装贮存 |
| 粗铜 | 厂内现有产品规格 | 块状、片状 | 9000吨 | 厂内现有产品 |

锌：锌是一种蓝白色金属，以固态形式存在，锌本身的强度和硬度不高，但加入铝、铜等合金元素后，其强度和硬度均大为提高，其抗蠕变性能也大幅度被提高。锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225℃后，锌氧化激烈。燃烧时，发出蓝绿色火焰。锌易溶于酸，也易从溶液中置换金、银、铜等。本项目用到的锌锭成分不低于百分之99.995，铅为0.003，Cu为0.001，其余杂质小于0.001。

表2-15   能源及水消耗

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 2新增110m3/a | 自采地下水井 |
| 2 | 电 | 110万度/年 | 区域电网 |

说明：

水的消耗：生产中工艺上仅使用冷却水，循环水量约100m3/a，因蒸发吸热损失而补充新鲜水量约10m3/a，循环使用不外排；本项目不新增员工，不新增生活用水及生活废水。

电的消耗：项目吨产品用电约73.4度。

### 厂区平面布置及厂界周围环境

项目厂区共分为二个区：西北部为办公区、西南部为生产区，厂区大门设置在厂区北侧紧靠乡村公路，便于物流运输和人员进出；现有项目生产区位于厂区西南部，生产车间主要位于生产区的西南部，本项目铜棒生产车间布置在项目厂区中间（位于现有项目生产车间北侧），生产区尤其是主要污染源生产车间布置在远离生活区及周边敏感点（厂区东南侧和东侧分布有新桥村居民）的位置；油罐布置于厂区东南角，距项目东南侧居民有一定距离（约50米），生活区位于厂区的西北部，生活区的布置远离规避生产车间污染区，规避了排气筒排放口下风向和高噪声污染区。布局合理（详见附图2平面布局图）。

# 建设项目工程分析

## 生产工艺流程及产污环节

### 铜棒的生产工艺及产污环节

1.工艺流程：

电炉熔化：通过将按产品要求配比好的粗铜（铜锭）与锌采用工频电炉等金属加热至约1100℃充分熔化后（每炉约4个小时）下引结晶。

下引结晶：通过下引在相应模具中生产铜棒型材，使用循环冷水使其凝固之后拉出。

切割机切割：用切割机将结晶后的半产品切断，每段约4m-4.5m。

拉丝：将切得的产品通过拉丝机剥皮处理，拉下的少量铜皮返回生产线作为原材料使用，剥皮处理后即得到产品铜棒（铜线）。

具体生产工艺与污染节点见下图3-1。

厂内现有项目粗铜生产工艺流程

固废、噪声

固废、废气

废气

投料入炉

加热熔炼

直接冷却

浇铸成型

成品入库

分选打包

废铜

循环水池

S、N                            G、S              G

噪声

取出约9000吨粗铜

循环水池（冷却用水）

粗铜及锌

电炉熔化

比例调配

下引结晶

少量粉尘、铅尘、

噪声、电炉渣

切割机切割

噪声

拉丝

噪声

循环水池

（冷却）

铜棒（铜丝）

粗铜深加工制成铜棒的工艺流程

图3-1   铜棒生产工艺流程及产污节点图

2.主要产污环节：

电炉熔化：铜棒的生产过程电炉熔化采用电作为能源，产生的主要污染物为少量电炉渣、粉尘；以及生产机械设备噪声。

说明：厂区现有粗铜及阳极板的生产规模和工艺不变，仅将部分粗铜作为本项目的原材料（约9000吨），因此，本项目仅对粗铜与锌锭深加工生产铜棒的过程产生的污染物进行分析。

## 污染源及污染物排放分析

### 废气污染源分析

- 1、工频电炉粉尘

本项目产品为15000吨铜棒，铜棒（铜丝）在生产工序过程，在电炉熔化环节会有粉尘产生，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中3340有色金属合金制造业产排污系数表，铜棒（铜线）（类似铜锌合金（铜废杂料+锌锭）有色金属熔炼炉(电炉)）粉尘产污系数为2.77kg/t-产品、烟气量为2250m3/t-产品、铅尘为1.24g/t-产品。本项目生产铜棒为15000吨/年，年生产300天，每天电炉熔化过程生产约24小时，则铜棒生产工业废气量约为3.38×107m3/a（4688m3/h），粉尘产生量约为41.55t/a（5.77kg/h）、产生浓度约1230mg/m3，铅尘为0.0186t/a（0.0025kg/h），产生的浓度为0.55mg/m3，通过新建的吸风罩收集由脉冲布袋除尘器（配套换热器）处理后由新建15m排气筒有组织排放，根据建设单位提供的相关资料，采用JHDM型脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量约0.4155t/a（0.058kg/h）、排放浓度约12.3mg/m3，除铅尘效率约90％以上，铅尘排放量约0.00186t/a（0.00025kg/h）、排放浓度约0.055mg/m3。

表3-2   本项目大气污染物预计产生及排放汇总表

| 污染源 名称 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |
| 工频电炉废气 | 4688 | 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 | 铅尘 | 0.55 | 0.0025 | 0.055 | 0.00025 |
|  |  |  | 粉尘 | 1230 | 5.77 | 12.3 | 0.058 |

- 注：每年生产300天计；工频电炉以每天使用24小时计。工频电炉废气执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准。

- 工频电炉炉前废气

- 本项目原材料为粗铜及锌锭，均为块状和片状，同时，在整个加料过程中，除了料斗通过炉门的时间极短外，整个工频炉系统仍处于环境集烟罩全封闭状态，因此项目炉前产生的废气量很少，可不做具体分析。

- 切割粉尘

- 本项目在切割条状铜棒过程中会产生少量粉尘。切割粉尘产生量较小，经车间排气扇收集后经车间天窗无组织排放，粉尘产生量约为产品的万分之五，本项目铜棒为15000t/a，因此产生的切割粉尘为7.5t/a（4.17kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、锌及其氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。每天作业6小时，因此，呈无组织排放逸散的切割粉尘排放量约为1.5t/a（0.83kg/h）。均为无组织排放。

- 食堂油烟

- 本项目不新增员工，不新增食堂油烟废气。现有食堂油烟经高压静电油烟净化器处理后排放，其排放浓度小于2mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，年排放量0.012t/a。

### 水污染源分析

1、生产废水

本项目新增产品铜棒生产过程下引结晶及拉丝新增循环水量约100m3/a，新增损失水量约为10m3/a，循环使用不外排，无工艺废水排放。车间卫生采用干式清扫，不使用水冲洗。

- 2、生活废水

- 本项目不新增员工，生活废水量不变，为2040m3/a（6.8m3/d），各污染因子详见表3-4。

- 初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

按照初期雨水的计算方式：

V = H×Ψ×F×15/60

其中：V——径流雨水量；

Ψ——径流系数，取0.8；

H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm；

F——区域面积。项目生产车间集雨面积为16000m2。

- 计算得，项目初期雨水产生量为96m3/次，设置一个150m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Cu、Zn、Pb等），经生石灰+沉淀预处理后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江。

表3-4  本项目水污染物预计产生及排放汇总表

| 废水类型 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 去除率 % | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/l) | 产生量(t/d) |  |  | 浓度(mg/l) | 排放量(t/d) |
| 生活污水6.8m3/d | SS | 47.5 | 0.0003 | 隔油隔渣--化粪池/水解酸化+接触氧化处理系统 | 60 | 19 | 0.00012 |
|  | CODcr | 365.5 | 0.0025 |  | 80 | 73.1 | 0.0005 |
|  | BOD5 | 200 | 0.00136 |  | 90 | 20 | 0.00014 |
|  | NH3-N | 3.2 | 0.00002 |  | 60 | 1.28 | 0.000009 |
|  | 动植物油 | 4 | 0.00002 |  | 95 | 0.2 | 0.000001 |
| 初期雨水96m3/次 | pH | 7.34 | / | 经雨水收集池收集沉淀后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江 | / | 7.34 | / |
|  | CODMn | 2.9 | / |  | / | 2.9 | / |
|  | NH3-N | 0.53 | / |  | / | 0.53 | / |
|  | TP | 0.04 | / |  | / | 0.04 | / |
|  | 六价铬 | 0.004ND | / |  | / | 0.004ND | / |
|  | 镉 | 0.005ND | / |  | / | 0.005ND | / |
|  | 铅 | 0.0025ND | / |  | / | 0.0025ND | / |
|  | 铜 | 0.01ND | / |  | / | 0.01ND | / |
|  | 锌 | 0.01ND | / |  | / | 0.01ND | / |
| 下引结晶及拉丝冷却水100m3/a | / | / | / | 循环利用，不外排 | / | / | / |

### 噪声污染源分析

- 本项目新增噪声源大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据项目主要生产设备情况，类比同类型生产企业，项目新增主要噪声源是车间内的电炉、引机、切割机和拉丝机等设备噪声。项目拟采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。

- 项目主要高噪声设备的噪声值及噪声排放情况见表3-6。

表3-6 本项目主要高噪声设备与噪声排放情况

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 上引结晶 | 引机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 切割工序 | 切割机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 剥皮工序 | 拉丝机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |

### 固废污染源分析

1.电炉炉渣炉灰

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中3340有色金属合金制造业产排污系数表，铜棒（铜线）（类似铜锌合金（铜废杂料+锌锭）有色金属熔炼炉(电炉)）炉渣产污系数为0.0385t/t-产品，本项目铜棒（铜丝）产品规模为15000t/a，则炉渣产生量为577.5t/a。

关于炉渣炉灰的属性：根据《国家危险废物名录2016》，一般用铜矿进行冶炼产生的炉渣炉灰，由于其中可能含有较多的毒性较大的重金属，因而作为危险废物进行管理，本项目产生的炉渣炉灰属于危废（HW48），经收集后应交给有资质的单位回收处理。

2.除尘灰渣

项目工频电炉废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约41.13t/a，根据《国家危险废物名录2016》，再生铜冶炼过程中产生的飞灰属于危废（HW48），经收集后应交给有资质的单位回收处理。

3.生活固废

本项目不新增员工，生活垃圾产生量不变。

表3-9  本项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣炉灰 | 577.5 | 危险固体废物（HW48） | 有资质的单位回收 |
| 2 | 除尘灰渣 | 41.13 | 危险固体废物（HW48） | 有资质的单位回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 7.5 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

## 物料平衡分析

### 铜棒（铜丝）物料平衡图见下图3-2。

废铜皮15

切割工序

拉丝工序

粗铜（铜锭）9000

铜棒

（铜丝）15000

工

频

电

炉

锌锭6626.5

炉渣炉灰577.5

电炉熔化气体带走41.55

（主要为粉尘）

切割带走粉尘7.5

图3-2   铜棒（铜丝）物料平衡图（单位：t/a）

### 主要金属平衡见下表：

表3-14 铜棒（铜丝）主要金属平衡表

| 项目 |  | 物料量(t/a) | Cu |  | Pb |  | Zn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含Cu量(t/a) | 含Cu率 (%) | 含Pb量(t/a) | 含Pb率(%) | 含Zn量(t/a) | 含Zn率(%) |
| 投入 | 粗铜 | 9000 | 8833.5 | 98.15 | 26.82 | 0.298 | 125.37 | 1.393 |
|  | 锌锭 | 6626.5 | 0.0662 | 0.001 | 0.199 | 0.003 | 6626.17 | 99.995 |
|  | 回用铜皮 | 15 | 8.4825 | 56.55 | 0.011 | 0.0731 | 6.50 | 43.35 |
| 合计 |  | 15641.5 | 8842.05 | / | 27.03 | / | 6758.04 | / |
| 产出 | 铜棒 | 15000 | 8482.5 | 56.55 | 10.97 | 0.0731 | 6502.5 | 43.35 |
|  | 铜皮 | 15 | 8.4825 | 56.55 | 0.011 | 0.0731 | 6.5 | 43.35 |
|  | 炉渣炉灰 | 577.5 | 325.67 | 56.4 | 16.03 | 2.78 | 234.6 | 40.6 |
|  | 熔化气体带走 | 41.55 | 20.91 | 50.32 | 0.0186 | 0.042 | 11.44 | 27.53 |
|  | 切割粉尘 | 7.5 | 4.49 | 59.9 | / | / | 3 | 40 |
| 合计 |  | 15641.5 | 8842.05 | / | 27.03 | / | 6758.04 | / |

### 铅平衡见下图：

产品铜棒含铅：15000*0.000731

10.97

27.019

粗铜含铅：9000*0.00298

锌锭含铅：6626.5*0.00003

16.0304

炉渣炉灰含铅：16.0304

经收集后送有资质单位回收处理

15m排气筒外排

0.00186

粉尘含铅：0.0186

0.0186

经布袋除尘器处理

0.01674

除尘灰渣，交由有资质的单位回收处理

图3-4   本项目铅平衡图（单位：t/a）

### 水平衡见下图：

蒸发损失10

100

冷却用水

循环水池

10

100

2560

损耗510

地下水、自来水

2040

2040

2550

生活用水

厂区污水处理站

厂区绿化

图3-5   本项目水平衡图（单位：m3/a）

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内新市镇新桥村，其地理位置详见附图1。

### 地形、地貌

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均

降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

本项目周边居民饮用水水源主要为自打浅井井水和城市自来水。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

### 湖南汨罗循环经济产业园规划概况

#### 规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

#### 湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

#### 用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

#### 给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，经厂区现有污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④ 废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。

园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表8-4  深度处理后水质指标

| 内容 | PH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10 mg/L | 5 mg/L | 3 mg/L | 30 mg/L | 5 mg/L |

#### 供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

#### 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

#### 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

### 湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置

路、  星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四

纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 区域污染源调查

### 湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。其中与重金属污染有关的53家企业排污情况如下表3-2。

### 湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已经动工建设。该工程湖南湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2015）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

对于产业园内的企业通过环境污染集中整治提出了相关整治措施，具体分为：

①再生铜：目前，汨罗市再生铜行业企业共18家，总产能约57.5万吨/年，其中已在工业园区域内的合法企业为16家；园区外的企业为2家。根据2014年 第29号《铜冶炼行业规范条件》，淘汰无烟气治理措施的焚烧工艺和装备，禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。对于生产规模小于5万吨/年的再生铜企业进行改造升级，改造升级后的再生铜企业生产规模必须达到5万吨/年以上。依据整治原则、行业准入条件、城市发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生铜行业的现状情况，对汨罗市18家再生铜企业进行整合优化升级，建议全市整治后的再生铜总产能设计在60万吨/年，再生铜企业共设计12家。

②再生铝：

目前，汨罗市再生铝行业企业于2014年12月进行部分整治，除在园区的7家合法企业外，园区外的68家企业采取就地整合改造，整合为17家，其他全部关停，但此方案为过渡性方案，还需进行下一步整改。根据《废铝再生利用行业准入条件》（征求意见稿）(工信部2013.3.4），淘汰1万吨/年以下的废铝再生利用生产能力以及直接燃煤或4吨以下的反射炉、利用坩埚熔炼再生铝合金的工艺及设备。新建废铝再生利用项目生产能力应在10万吨/年以上，对于生产规模小于5万吨/年的再生铝企业进行改造升级，改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/以上。依据行业准入条件、产业园发展规划、环境保护等要求，汨罗市现有再生铝企业24家，生产规模均在5万吨/以上，总产能为150万吨/年，其中7家在产业园区，17家在园区外，本次整治建议园区外17家全部迁入产业园区，在产业园再生资源粗加工区设置再生铝加工小区，纳入产业园的管理。  ③再生铅：

汨罗市再生铅行业经营户共48家，总产能约14.4万吨/年，均分布于园区外，属于家庭式经营散户，目前已完成整治，所有再生铅企业根据《再生铅行业准入条件》（工信部环保部[2012]38号）中相关规定整合为3家重点企业，其他所有加工企业全部取缔。根据《再生铅行业准入条件》（工信部环保部[2012]38号）中相关规定：新建再生铅项目必须在5万吨/年以上，淘汰1万吨/年以下再生铅生产能力，以及坩埚熔炼、直接燃煤的反射炉等工艺及设备，鼓励企业实施5万吨/年以上改扩建再生铅项目，到2013年底以前淘汰3万吨/年以下的再生铅生产能力。依据整治原则、行业准入条件、城市发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生铅行业的现状情况，从资源就地利用角度，建议在产业园区合理规划1家15万t/a以上的再生铅加工企业。

④再生锌：

目前，汨罗市再生锌行业企业经营户共6家，总产能约3万吨/年，其中已在工业园区域内的合法企业共1家，园区外的企业经营户共5家。根据《铅锌行业规范条件》（工业和信息化部[2015]20号）中的相关规定：对于单独处理锌氧化矿或者含锌二次资源的项目，新建及改造项目，火法处理工序规模需达到1.5万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到5万吨金属锌/年及以上；现有企业火法处理工序须达到1万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到3万吨金属锌/年及以上。单独处理冶炼渣回收稀贵金属的项目，单系列废渣处理规模须达到5万吨/年及以上，单系列铅铋合金电解生产线规模须达到2万吨/年及以上。

依据整治原则、行业规范、城市发展规划、环保等要求，结合汨罗市再生锌行业的现状情况，对汨罗6家再生锌企业经营户进行整合优化升级，建议全市整治后的再生锌总产能设计在5万吨/年，再生锌企业共设计1家。

⑤再生塑料：

目前，汨罗市再生塑料行业企业共722家，已在工业园区域内的合法企业为5家，其余717家均分布于园区外，为家庭式经营散户。依据《塑料再生加工行业规范条件》（征求意见稿）要求，淘汰处理能力低于20000吨PET再生瓶片类企业，淘汰处理能力低于30000吨废塑料破碎、清洗、分选类企业，淘汰处理能力低于3000吨塑料再生造粒类企业。依据《塑料再生加工行业规范条件》（征求意见稿）、产业园发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生塑料行业现状，对汨罗722家再生塑料企业经营户进行淘汰、整合优化升级，将配套有经营执照、安全生产许可证等有关手续，生产规模较大，符合产业政策、环保等要求的园区企业进行优化升级；对已办理经营执照、安全生产许可证等相关手续或达到一定规模，但原址已无法满足生产的园区外围再生资源加工企业进行淘汰整合，按照地缘相近、人缘相投的模式实现合并重组，在园区再生资源粗加工区选址新建，对于无证经营、不符合行业准入条件、环保、产业政策等要求的经营散户坚决取缔。建议全市整治后的再生塑料总产能设计在100万吨/年。整合后企业均迁入园区再生资源粗加工区，整治后再生塑料企业按生产工艺在产业园再生资源粗加工区划分为分拣经营区、破碎清洗区、造粒区、深加工区，纳入产业园集中管理。

### 湄江（车对河）污染源调查

本项目东侧靠近湄江（车对河），项目周边主要分布有汨罗市垃圾填埋场、湖南众邦木业制品厂、汨罗市华楚金属制品有限公司、汨罗市久发铝业有限公司、汨罗市兴达铜铝制品厂、汨罗市长盛纸业有限公司等企业，各企业具体布见图3-1。

湖南众邦木业制品厂、汨罗市华楚金属制品有限公司、汨罗市久发铝业有限公司、汨罗市兴达铜铝制品厂目前尚未取得环保主管部门的批准同意，属于当地非法企业，因此环保部门并未对该企业进行污染源普查，部分企业已停产，其它将不断责令停产。

汨罗市长盛纸业有限公司本公司创建于2004年，注册资金300万元，是国家循环经济重要试点单位之一。主要生产各种规格的板纸（如：白板纸、黑板纸、灰板纸）、卡纸（如：黑卡纸、及各种色卡纸）。现拥有厂房面积5000平方米，项目主要污染物为生产过程中产生的各类废水和锅炉烟气的排放，废水经处理达标后排至湄江（车对河）。

汨罗市新桥垃圾处理场位于汨罗市新桥村附近，该项目占地面积约为170

亩，其中建设用地25亩，库容50万m3，填埋场服务年限不变，从2004年-2029年，共25年，日处理能力不变，为400t/d。项目总投资8500万元。项目废水主要为填埋场产生的垃圾渗滤液。渗滤液经现有工程配套的渗滤液处理系统进行处理后由专用排水管道直接排至湄江（车对河），对区域水环境有一定影响。

由于湖南众邦木业制品厂、汨罗市华楚金属制品有限公司、汨罗市久发铝业有限公司、汨罗市兴达铜铝制品厂几家企业并未取得相关合法手续，属于当地手工作坊式非法企业，当地环保部门并未对进行污染源普查，因此区域内主要污染源主要针对汨罗市长盛纸业有限公司和汨罗市新桥垃圾处理场2家合法企业进行调查，主要污染物及排放情况见下表4-1；

表4-1 区域内主要污染物排放汇总

| 名称 | 类别 | 项目 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市新桥垃圾处理场 | 废气 | NH3 | t/a | 1.62 |
|  |  | H2S | t/a | 00032 |
|  | 废水 | CODCr | t/a | 0.6 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.2 |
|  |  | 废水排放量 | t/a | 4.67 |
| 汨罗市长盛纸业有限公司 | 废气 | 废气量 | 万m3/a | 761.76 |
|  |  | 烟尘 | t/a | 24.6 |
|  | 废水 | CODCr | t/a | 1.218 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.177 |
|  |  | 废水排放量 | 万t/a | 150000 |

本项目用地

久发铝业

众邦木业

兴达铜铝制品厂

长盛纸业

新桥垃圾填埋场

湄江

图4-1  本项目周边企业分布图

# 环境质量现状调查与评价

## 地表水环境质量评价

### 水环境质量现状调查

本次报告收集了汨罗市环境保护监测站2017年4月1日对湄江现场监测数据，并收集了2017年4月01日-06日汨罗市环境监测站对汨罗江新市、窑州二个常规监测断面的监测数据，其监测结果统计见表5-2、表5-3。 岳阳市衡润检测有限公司2017年5月24日对项目地厂内雨水沉淀池及东侧水渠进行了补充监测，其监测结果统计见表5-4。

① 现状监测项目

对区域地表水湄江、汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、铜、铅、总磷、石油类，共9项。项目地厂内雨水沉淀池及东侧水渠监测因子为pH、CODMn、NH3-N、TP、六价铬、隔、铅、铜、锌共9项。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州二个常规监测断面，湄江监测断面位于本项目厂界东侧下游500m处。项目地厂内雨水沉淀池及项目东侧水渠各设一个监测点位

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年4月1日对项目湄江进行了监测，监测一天一次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。岳阳市衡润检测有限公司2017年5月24日对项目地厂内雨水沉淀池及东侧水渠进行了补充监测，监测一天一次。

④评价标准与评价方法

湄公河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。汨罗江新市常规断面、汨罗江窑洲常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。厂内雨水沉淀池及东侧水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表5-1。

表5-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| CODMn | 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-1989 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |
| 隔 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |

### 评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsd―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表5-2、表5-3，采用标准指数法以及超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，汨罗江新市、窑州两断面各监测因子除总磷浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好，总磷出现超标可能是由周边居民生活直接排入污水造成了汨罗江水质总磷超标。湄江监测断面各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明近几年在当地政府及环保部门的大力治理与监管下湄江水质相对以前已得到很大改善（根据汨罗市环境监测站2011年5月07~09对湄江水质监测结果表明，溶解氧、CODCr、总磷和石油均出现超标，其中溶解氧、总磷和石油类100%超标，最大超标倍数分别为0.096倍，0.44倍和0.5倍；CODCr超标率为66.7%，最大超标倍数分别为0.06倍）。项目地厂内雨水沉淀池、东侧水渠监测点各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明厂内初期雨水重金属含量低，能达到排放要求，可以经厂内雨水沉淀池预处理后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江。

表5-2  2017年4月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（PH值除外）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅱ类） | 窑州断面（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH* | 范围 | 7.20-7.25 | 7.08-7.10 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 12.6-13.0 | 11.1-11.3 |
|  | 平均值 | 12.8 | 11.2 |
|  | 标准值 | ≤15 | ≤15 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.3-2.4 | 2.2 |
|  | 平均值 | 2.4 | 2.2 |
|  | 标准值 | ≤3 | ≤3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.352-0.409 | 0.284-0.311 |
|  | 平均值 | 0.380 | 0.298 |
|  | 标准值 | ≤0.5 | ≤0.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铜 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铅 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.13-0.14 | 0.11-0.12 |
|  | 平均值 | 0.14 | 0.12 |
|  | 标准值 | ≤0.1 | ≤0.1 |
|  | 超标率（%） | 100 | 100 |
|  | 最大超标倍数 | 40 | 20 |
| 石油类 | 范围 | 0.01-0.02 | 0.01ND |
|  | 平均值 | 0.02 | 0.01ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

表5-3    2017年4月湄江现状监测数据统计结果    单位：mg/L（PH值除外）

| 监测因子 | 监测值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH* | 7.36-7.39 | 0 | 0 | 6-9 |
| BOD5 | 2.2-2.3 | 0 | 0 | ≤4 |
| DO | 8.0-8.4 | 0 | 0 | ≥5 |
| CODCr | 15.4-15.7 | 0 | 0 | ≤20 |
| 氨氮 | 0.730-0.774 | 0 | 100 | ≤1.0 |
| 石油类 | 0.02 | 0 | 0 | ≤0.05 |
| 铜 | 0.001ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 铅 | 0.001ND | 0 | 0 | ≤0.05 |

表5-4  厂内雨水沉淀池及东侧水渠现状监测数据统计结果 单位：mg/L（PH值除外）

| 采样地点 | 监测因子 | 监测值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地厂内雨水沉淀池 | pH | 7.34 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | CODMn | 2.9 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | NH3-N | 0.53 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | TP | 0.04 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 六价铬 | 0.004ND | 0 | 100 | ≤0.05 |
|  | 镉 | 0.005ND | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 铅 | 0.0025ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 铜 | 0.01ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 锌 | 0.01ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 东侧水渠 | pH | 7.16 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | CODMn | 3.6 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | NH3-N | 0.46 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | TP | 0.06 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 六价铬 | 0.004ND | 0 | 100 | ≤0.05 |
|  | 镉 | 0.005ND | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 铅 | 0.0025ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 铜 | 0.01ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 锌 | 0.01ND | 0 | 0 | ≤1.0 |

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本次报告引用2014年9月20日～9月26日长沙佳蓝环保技术有限公司对项目区域环境历史监测数据以及岳阳市衡润检测有限公司于2017年4月12日-4月18日的补充监测。为反映区域二恶英的现状，报告引用湖南品标华测检测技术服务有限公司2016年5月10日-5月12日对汨罗市城郊乡上马村居民的历史监测数据作为依据。

监测因子： SO2、NO2、PM10、Pb、Zn、二恶英，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间： SO2、NO2、PM10、Pb于2014年9月20日至9月26日进行了连续7天的采样监测。Zn于2017年4月12日-4月18日进行了连续7天的采样监测。二恶英于2016年5月10日-5月12日进行了连续3天的采样监测。

监测单位：SO2、NO2、PM10、Pb采用的长沙佳蓝环保技术有限公司历史监测数据。Zn由岳阳市衡润检测有限公司补充监测。二恶英采用湖南品标华测检测技术服务有限公司历史监测数据。

（1） 监测点布设

评价区域布设3个大气监测点，Q1——童家段村钟家坪（以年主导风向为主轴）；

Q2——新桥村塘脑上，Q3——新市镇政府，监测布点说明见表5-4。

表5-4  大气环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对拟建工程厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 童家段村钟家坪 | 东北 | 1100m | PM10、SO2、NO2、Pb、Zn |
| Q2 | 新桥村塘脑上 | 东南侧 | 1800m |  |
| Q3 | 新市镇政府 | 西北侧 | 2400m |  |

（2） 监测时间与频率和监测方法

SO2、NO2小时浓度每天采样4次，采样时间45分钟；日均浓度PM10每天连续监测12 小时，采样方法按GB3095-1996所述方法进行，分析方法见表5-5。

表5-5  环境空气质量现状监测因子的监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| PM10 | 重量法 | GB/T6921-1986 |
| Pb | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264 |
| Zn | 原子吸收分光光度法 | GB/T 15264 |
| 二恶英 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 |

（3）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（4）监测结果及评价

监测结果统计见表5-6，项目监测点的SO2、NO2的小时浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准，小时浓度的最大值分别占评价标准的1.6%、19.5%。PM10的现状监测日均浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准，日均浓度的最大值占评价标准的74%，区域内PM10的日均浓度相对较高，主要为周边工地土地平整扬尘所致；Pb现状监测季均浓度低于检出限不进行评价。项目区域二恶英浓度值最大值为0.16pgTEQ/m3，符合日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表5-6 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：mg/m3

| 监测项目 |  | 童家段村钟家坪 | 新桥村塘脑上 | 新市镇政府 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时浓度范围 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.5 |
|  | 平均值 | 0.008L | 0.008L | 0.008L |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 小时浓度范围 | 0.028～0.052 | 0.013L | 0.013～0.028 | 0.2 |
|  | 平均值 | 0.039 | 0.013L | 0.018 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 0.087～0.12 | 0.10～0.124 | 0.086～0.116 | 0.15 |
|  | 平均值 | 0.098 | 0.111 | 0.102 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pb | 日均浓度范围 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0005 |
|  | 平均值 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Zn | 日均浓度范围 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / |
|  | 平均值 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

表5-7 评价区二恶英历史监测统计结果  单位：pgTEQ/m3

| 监测位置 | 监测项目 |  | 2016.5.10 | 2016.5.11 | 2016.5.12 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市城郊乡上马村居民 | 二恶英 | 日均值 | 0.16 | 0.087 | 0.043 | 0.6 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

## 声环境质量评价

本环评声环境质量现状监测数据来自现场实测。

（1）调查监测范围：本项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕场址的东、南、西、北，各1个点。

（4）监测时间与频次：岳阳市衡润检测有限公司于2017年4月12日-13日对本项目拟建地环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表 5-8厂界噪声监测结果可以看出，拟建地昼间噪声为50.4~52.8dB(A)，夜间噪声为39.5~44.0dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，评价区域环境噪声各厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准。项目厂界北靠近乡村公路，受过境车辆交通噪声少许影响，昼间和夜间噪声值相对稍高。

表5-8 厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 公司厂界外一米东 | 4月12日 | 51.9 | 41.7 |
|  |  | 4月13日 | 51.5 | 40.2 |
| 2 | 公司厂界外一米南 | 4月12日 | 51.5 | 43.7 |
|  |  | 4月13日 | 51.7 | 41.1 |
| 3 | 公司厂界外一米西 | 4月12日 | 51.3 | 42.6 |
|  |  | 4月13日 | 50.4 | 39.5 |
| 4 | 公司厂界外一米北 | 4月12日 | 52.8 | 44.0 |
|  |  | 4月13日 | 52.0 | 42.8 |
| 评价标准 |  |  | 60 | 50 |

## 地下水环境现状调查与评价

（1）监测项目与监测点

本项目周边绝大多数村民饮用自来水，极少的居民户家中还自备了水井。根据当地地下水状况，本评价地下水环境现状监测项目定为pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜。

本次评价采用长沙佳蓝环保技术有限公司2014年9月20日-9月22日对区域地下水现场监测数据以及2017年4月12日-4月13日由岳阳市衡润检测有限公司对厂区内水井做了补充监测。在区域内共选取了3个地下水监测点：D1为园内屋王家水井；D2为新桥学校水井；D3为本项目厂区内井水

表5-9  地下水监测点位表

| 序号 | 断面名称 | 距离（m） | 监测项目 | 监测时段和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 园内屋王家水井 | 东北330 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2014年9月20日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D2 | 新桥学校水井 | 西南500 |  |  |
| D3 | 本项目厂区内水井 | / |  | 监测时间：2017年4月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表5-10。

表5-10  地下水水质现状监测结果汇总    单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 浓度 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | pH | 6.30-6.37 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.102-0.129 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.5-0.6 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.12-0.15 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.004-0.006 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.001 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.05L | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.001L | ≤1.0 | 0 | 0 |
| D2 | pH | 6.24-6.28 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.098-0.118 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.5 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.20-0.24 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.004L | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.001L | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.05L | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.001L | ≤1.0 | 0 | 0 |
| D3 | pH | 6.33-6.46 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.061-0.070 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.003-0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.05-0.11 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.00046-0.00083 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |

由上述监测结果统计表可知，三个监测点位的PH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，D1、D2、D3其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

## 土壤质量现状监测与评价

本次评价采用岳阳市衡润检测有限公司2017年4月12日对厂区内土壤和湄江底泥现场监测数据。

（1）监测因子

定为pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As。

（2）监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

（3）监测结果及评价

汨罗市环境监测站监测结果统计见表5-11。

表5-11  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| 厂区内土壤 | 监测值 | 6.91 | 18 | 33.4 | 12.11 | 0.01 | 0.066 | 0.13 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 湄江底泥 | 监测值 | 6.74 | 21 | 46.2 | 19.21 | 0.01 | 0.087 | 0.18 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 1.38 | 0.19 | 0.5 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |

由统计结果可见，厂区内和湄江底泥土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园内，除本项目外，区域内还分布有湖南中联志远车轮有限公司、湖南振纲铝材有限公司、汨罗市垃圾填埋场、汨罗市长盛纸业有限公司等企业，随着园区建设，区内企事业单位相继迁入，本区域生态环境将从县城近郊的农村生态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响简要分析

本项目选址于汨罗市新市镇新桥村。项目不新建厂房，主要利用湖南大利铜业有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善，各厂房生产设备安装已基本完成。

本项目主要施工期影响为生产所需的工频电炉等生产及辅助设备的安装工程，其建设期内环境影响主要为安装设备时吊车和人工安装产生的噪声，均于昼间在生产车间内作业，据类比调查，声级在70~80dB(A)之间，通过生产车间墙体隔声和距离衰减后，至厂界处噪声值可降低30dB(A)以上，其产生的污染物不会对环境产生大的影响。

施工期间噪声影响防治措施：

1．尽量选用低噪声系列工程机械设备。

2．合理布置高噪声的施工设备，高噪音施工设备布置远离声环境敏感点。

3．禁止使用柴油发电机组。

4．对较高噪声值的固定设备，应建设隔声屏障。

5．严禁在早7点以前，中午12-14点，晚21点以后启动强噪声施工设备。

采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声不对声环境敏感点造成影响。

## 营运期环境影响分析主要内容

根据前面工程分析可知，项目主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘、铅尘；本次不新增生活废水，现有生活废水经预处理后用于绿化，不外排，因此水污染物主要是初期雨水；以及生产噪声。因此，大气影响将重点预测烟（粉）尘、铅尘影响；水环境影响将简要分析初期雨水的影响。

## 水环境影响分析

### 地表水环境影响分析

本项目生产工艺中无废水排放；生产用水主要为冷却水，循环水量约100m3/a，因蒸发吸热损失而需补充新鲜水量约10m3/a，循环使用不外排。

本项目不新增生活废水，现有生活废水排水量约6.8m3/d，主要污染物为CODcr。食堂含油废水经隔油处理后，同其它生活废水一并经化粪池处理后再通过厂区污水处理站（水解酸化+接触氧化工艺，设计规模为10m3/d）处理。项目厂区生活废水分别经该厂区处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后用于厂区绿化，不外排，对地表水环境不会产生明显的影响。

本项目实行雨污分流，建筑周边及厂区设置雨水收集池收集雨水，根据计算，降雨产生的初期雨水为96m3，现有初期雨水收集池为150m3，满足一次强降雨集雨需求，产生的初期雨水主要含有SS及重金属（Cu、Zn、Pb等）经雨水收集池石灰+沉淀处理后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江；冷却水采用循环冷却方式，进入循环水池自然冷却后循环使用；生活废水采用排污管道进入化粪池及厂区污水处理系统处理后用于厂区绿化，本项目厂区绿化面积达5408m2。根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，绿化用水按2L/m2·d计，则本项目每天需绿化用水约10.8m3/d，能完全消纳本项目产生的生活污水。

湄江（车队河）在本项目北部约2km处汇入汨罗江，汇入口下游7.5km处为汨罗市饮用水源保护区，汇入口下游13km处为汨罗市市政污水处理厂排污口。在区域内工业园污水管网未接入之前，本项目的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于厂区绿化，不外排。为进一步改善区域地表水环境质量，本环评提出以下污染削减建议：

在区域污水管网建成之后，企业应尽快完善项目污水排放口的接管工作，产生废水经工业园污水管网进入城市污水处理厂处理。

通过采取以上措施处理后，本项目废水得到了有效处理，不会对周围地表水造成影响。

### 地下水环境影响分析

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

本项目所在区域居民生活用水为区域城市供水管网提供的城市自来水。生产用水则采用的地下水。对于厂区污水管道、固废堆场、水处理设施等，建设单位应加强管理，防止发生渗漏对项目区域地下水产生影响。具体如下：

（1）从源头控制：主要为实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存以及各处理构筑物应该采取的措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低。

（2）分区防治措施：结合本项目各生产设备、管廊或者管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

## 大气环境影响分析

### 污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7-12。

表7-12  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图7-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

秋季

图7-3     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7-13为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7-13 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

### 本项目营运期环境影响预测

本项目大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测（见表1-13），评价评价范围为以项目所在地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

项目主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘以及铅尘。项目3个工频电炉排气筒为2个并列的15m排气筒组成，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A要求，当排气筒1和排气筒2同时排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目工频电炉两个排气筒距离为3m，排气筒为15m，符合以上要求，可以作为一根等效排气筒。根据要求，等效排气筒的污染物排放速率为排气筒1与排气筒2之和Q=Q1+Q2=0.0025kg/h，等效排气筒高度根据计算公式为h=15m。

（1）正常排放

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果（见表1-14和表7-3），正常排放情况下，工频电炉铅尘最大落地浓度贡献值为1.06E-05mg/m3，仅占标准的2.11%，出现于下风向681m处；工频电炉粉尘最大落地浓度贡献值为0.0025mg/m3，仅占标准的0.27%，出现于项目下风向681m处。

项目铅尘正常排放最大落地浓度贡献值为1.06E-05mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.0002mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.0002mg/m3，占标准的40%，出现于下风向681m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。工频电炉粉尘最大落地浓度贡献值为0.0025mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.111mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.1135mg/m3，占标准的12.61%，出现在项目下风向681m处；污染物浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

综合所述可知，经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处的空气环境质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

因此，项目营运期各厂区正常排放的大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

（2）非正常排放

非正常工况排放时，预测结果表明（见下表6-5），工频电炉铅尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.0001mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.0002mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.0003mg/m3，占标准的60%，出现于下风向681m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。工频电炉粉尘非正常排放浓度为1230mg/m3，最大落地浓度贡献值为0.2451mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.111mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.3561mg/m3，占标准的39.57%，出现在项目下风向681m处；粉尘污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，但粉尘排放浓度出现超标，最大超标倍数约41倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。

项目非正常排放主要出现为大气环保设备失效时出现。因此，须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

表7-14 正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 工频电炉铅尘 |  | 工频电炉粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.0000 | 1.48 | 0.0017 | 0.19 |
| 200 | 0.0000 | 1.84 | 0.0021 | 0.24 |
| 300 | 0.0000 | 1.95 | 0.0023 | 0.25 |
| 400 | 0.0000 | 1.81 | 0.0021 | 0.23 |
| 500 | 0.0000 | 1.86 | 0.0022 | 0.24 |
| 600 | 0.0000 | 2.07 | 0.0024 | 0.27 |
| 681 | 1.06E-05 | 2.11 | 0.0025 | 0.27 |
| 700 | 0.0000 | 2.11 | 0.0024 | 0.27 |
| 800 | 0.0000 | 2.05 | 0.0024 | 0.26 |
| 900 | 0.0000 | 1.95 | 0.0023 | 0.25 |
| 1000 | 0.0000 | 1.86 | 0.0022 | 0.24 |
| 1500 | 0.0000 | 1.72 | 0.0020 | 0.22 |
| 2000 | 0.0000 | 1.42 | 0.0016 | 0.18 |
| 2500 | 0.0000 | 1.16 | 0.0013 | 0.15 |
| 5000 | 0.0000 | 0.56 | 0.0006 | 0.07 |
| 各源最大值汇总 | 681 |  | 681 |  |
|  | 1.06E-05 | 2.11 | 0.0025 | 0.27 |
| 背景值 | 0.0002 | / | 0.111 | / |
| 叠加值 | 0.0002 | 0.40 | 0.1135 | 12.61 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |

图7-4 正常工况工频电炉铅尘预测截图

图7-5 正常工况工频电炉粉尘预测截图

表7-14  非正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 工频电炉铅尘 |  | 工频电炉粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.0001 | 14.84 | 0.1720 | 19.11 |
| 200 | 0.0001 | 18.37 | 0.2130 | 23.67 |
| 300 | 0.0001 | 19.49 | 0.2259 | 25.10 |
| 400 | 0.0001 | 18.05 | 0.2093 | 23.26 |
| 500 | 0.0001 | 18.55 | 0.2151 | 23.90 |
| 600 | 0.0001 | 20.72 | 0.2403 | 26.70 |
| 681 | 0.0001 | 21.14 | 0.2451 | 27.23 |
| 700 | 0.0001 | 21.12 | 0.2449 | 27.21 |
| 800 | 0.0001 | 20.54 | 0.2381 | 26.46 |
| 900 | 0.0001 | 19.47 | 0.2258 | 25.09 |
| 1000 | 0.0001 | 18.57 | 0.2153 | 23.92 |
| 1500 | 0.0001 | 17.16 | 0.1990 | 22.11 |
| 2000 | 0.0001 | 14.19 | 0.1645 | 18.28 |
| 2500 | 0.0001 | 11.64 | 0.1349 | 14.99 |
| 5000 | 0.0000 | 5.57 | 0.0646 | 7.17 |
| 各源的最大值汇总 | 681 |  | 681 |  |
|  | 0.0001 | 21.14 | 0.2451 | 27.23 |
| 背景值 | 0.0002 | / | 0.111 | / |
| 叠加值 | 0.0003 | 60 | 0.3561 | 39.57 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |

图7-6 非正常工况工频电炉铅尘预测截图

图7-7 非正常工况下工频电炉粉尘预测截图

### 大气环境防护

本项目主要无组织排放的污染物主要是产品切割过程产生的烟尘，切割烟尘总产生量约为7.5t/a（年工作300天，每天6小时，即4.17kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、锌及其氧化物等等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。因此，呈无组织排放逸散的切割粉尘排放量约为1.5t/a（0.83kg/h）。排放源按厂房高8m、长100m、宽10m计。根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算厂区场界监控点最大落地浓度为0.4560mg/m3，无超标点；故本项目厂区不需设置大气防护距离。场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3）。

由此可见，本项目产生的少量无组织排放的粉尘不会对与本项目周围环境敏感点产生明显的影响。

图 7-8  大气环境防护预测截图

### 大气环境影响评价

综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，最大落地浓度均可达标，大气污染物可达标排放。生产产生的烟尘在非正常工况排放下最大落地浓度可达标，但烟尘排放浓度出现超标，最大超标倍数约41倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。表明本项目营运中必须做好大气污染防治设备的管理维护，提高污染防治设备的完好性、运行稳定性和除尘效率，定期进行检修，确保各设施的正常运行，减少其出现故障的机率，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产以杜绝污染物直排现象。另外，根据《湖南省汨罗工业园总体规划——土地利用规划（2007-2020）》，本项目及周边用地均为工业园三类工业用地，要求工业园对项目周边居民纳入拆迁计划的同时，并加强落实，在项目地周边用地规划上，严格控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。

## 声环境影响分析

### 预测源强及范围

主要噪声源及源强见下表7-15。

表7-15  主要噪声源及源强表

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 55 |
| 上引结晶 | 引机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 50 |
| 切割工序 | 切割机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |
| 剥皮工序 | 拉丝机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |

厂界外1m范围。预测点与现状监测点相同。项目铜棒的生产车间主要设备距离厂界最近距离东侧80m，南侧45m，西侧55m，北侧70m。

### 噪声影响预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

### 预测结果与评价

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7-16、7-17。昼间贡献值为新增设备产生的贡献值，背景值采用汨罗市环境监测站2016年8月17日对项目现有设备正常工况下产生的厂界噪声的监测值。夜间贡献值则为项目厂区内所有设备（包括铜锭及阳极板生产工艺设备）同时运行时候的贡献值，背景值为岳阳市衡润检测有限公司2017年4月12日-4月13日对现有设备非正常工况下产生的厂界噪声的监测最大值。

表7-16厂界昼间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价 |
| 东厂界 | 31.8 | 52.2 | 52.24 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 57.0 | 57.04 | 达标 |
| 西厂界 | 35.1 | 53.5 | 53.56 | 达标 |
| 北厂界 | 33.0 | 54.9 | 54.93 | 达标 |
| 标准值60 |  |  |  |  |

表7-17 厂界夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价结果 |
| 东厂界 | 39.7 | 41.7 | 43.82 | 达标 |
| 南厂界 | 39.1 | 43.7 | 44.99 | 达标 |
| 西厂界 | 38.9 | 42.6 | 44.14 | 达标 |
| 北厂界 | 37.6 | 44.0 | 44.90 | 达标 |
| 标准值50 |  |  |  |  |

由上表可知叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。根据岳环竣监字【2013】第020号中结论，项目2013年7月9日通过现场监测南厂界夜间噪声值超标，建设单位在运行过程中经过加强对设备保养及更新（风机及水泵），采用隔声罩及基础减震等相关措施处理后，现南厂界夜间噪声能达到相关标准。

另外，本项目厂区生产车间布置在厂区靠西南侧区域，远离靠近项目东南侧居民点，与敏感点的最近距离在15m之外，噪声距离衰减量也在30dB以上。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

## 固废环境影响分析

### 固体废弃物种类、来源及化学成分

固体废弃物种类、来源及化学成分详见下表7-18。

表7-18  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成份 | 数量t/a | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣炉灰 | 铜、锌及其化合物 | 577.5 | 危险固体废物 |
| 2 | 除尘灰渣 | 铜、锌及其化合物 | 41.13 | 危险固体废物 |
| 3 | 生活垃圾 | 生物质有机物 | 7.5 | 生活垃圾 |

### 固体废弃物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目危险废物的有害性见表7-19。

表7-19   固废、废液的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 固态 | 铜、锌及其它金属化合物 | Y | N | N | N | N |
| 除尘灰渣 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | Y | N | N | N | N |
| 生活固废 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

### 固废处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、炉渣：厂内桶装后暂存危废区，定期外售有危险废物处理资质单位处理。

2、除尘灰渣:厂内桶装后暂存危废区（位于原料、成品仓库东南角，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

3、生活垃圾：交环卫部门处理。

2) 主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

1．土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

2．生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

通过对炉渣、除尘灰渣的外售资源化利用，生产固废可以达到减量化、资源化、无害化的目的，对环境不会产生明显的影响。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

## 土壤环境影响分析

通过现状监测，本项目用地土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 环境风险影响评价

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以及国家环保总局环办[2006]4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、事故风险分析和对风险事故应急预案等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的铜（粗铜及铜棒）及生产铜棒用到的锌锭的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，具体见下表8-1。

表8-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表8-2    本项目涉及的物质危险性识别

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性： 属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |
| 锌 | 锌是一种浅灰色的过渡金属。常温下锌是硬而易碎的，但在100至150°C下会变得有韧性。当温度超过210°C时，锌又重新变脆，可以用敲打来粉碎它。锌的电导率居中。在所有金属中，它的熔点(420°C) 和沸点(900°C)相对较低。除了汞和镉以外，它的熔点是所有过渡金属里最低的。锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225℃后，锌氧化激烈。燃烧时，发出蓝绿色火焰。锌易溶于酸，也易从溶液中置换金、银、铜等。与铝类似，锌也具有两性。锌能和强碱溶液生成四羟基合锌酸盐及氢气。 | 侵入途径：吸入、食入。 吸入会引起口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。 | 危险特性：具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫黄反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止粉尘危害。 |

（2）重大危险源判定

根据上表可以明显看出，本项目涉及到的铜（铜锭和铜棒）的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，均为非重大危险源。

依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 风险过程及类型识别

根据前述工程分析，本项目发生事故风险的过程类型识别如下：

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

### 源强分析

（1）除尘事故排放源强分析

考虑到集气罩破损等的事故情况下，以最大影响计，项目各污染物均为无组织排放，排放浓度及排放量为其产生浓度及产生量。污染物事故排放情况表明（见下表8-3），工频电炉烟气排放的粉尘排放的烟尘浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放浓度标准（1.0mg/m3），各项污染物的事故排放均不符合达标排放和总量控制原则。

表8-3  事故排放时主要污染物排放情况一览表

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 t/a | 烟气量 m3/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 监控点浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 工频炉粉尘 | 粉尘 | 41.55 | 4688 | 1230 | 5.77 | 1.0 | / |

事故情况下，工频电炉排放源厂房按高8m，厂100m，宽10m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，预测结果表明，工频电炉周界外浓度最高点无组织排放浓度为3.17mg/m3，超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度标准（1.0mg/m3），最大超标倍数约3.17倍，最大超标距离为下风向98m内，并且烟尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

## 环境风险影响分析

### 烟尘事故排放风险影响分析

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起集气系统和净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，烟尘污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；但污染物烟（粉）尘排放浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，不符合污染物达标排放和总量控制原则，并且将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为大气环保设备集气系统和净化除尘系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

## 事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

### 烟尘事故排放防范措施

（1）首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

（2）设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。

（3）集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要。

（4）加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

（5）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

（6）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

### 事故应急措施

（1）一旦发现除尘器故障失效或处理设施运行不正常，应及时予以处理或维修，确保处理效率。如短时间内不能恢复正常，应立即停产生产，以避免对环境造成更大的污染。

（2）万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

（3）如烟（粉）尘对车间工人或周围人群造成接触应采取以下措施：①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医；②眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清。就医。

### 厂区布局防范措施

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内如工频炉操作平台范围，应禁止与操作无关人员进入。

（5）生产车间厂房布局在远离环境敏感点（东南侧和东侧居民）和厂区生活区（西北侧）的厂区西南侧。

（6）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（7）建议在项目地周边用地规划上，控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表8-4：

表8-4   应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间净化除尘系统 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员 。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价总结

本项目环境风险主要是除尘系统故障造成的非正常排放风险事故。在除尘系统故障假设的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。主要要求：

1、定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统、除尘系统和输油系统的正常运行。

2、项目除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，并制定相应的操作规程和注意事项，加强职工的岗位操作培训，投产后要采取措施强化规范作业和巡检制度，确保将事故出现的机率降低到最低限度。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 烟尘、粉尘治理措施

除尘器一般分为：重力除尘器，惯性除尘器，离心式除尘器，电除尘器，湿式除尘器，袋式除尘器这6种。其中重力除尘器、惯性除尘器除尘效率低（40％-70％），离心式除尘器对微细粉尘的去除率不高；电除尘器投资费用高，且除尘效率受粉尘物理性质影响很大；湿式除尘器会产生沉渣，造成二次污染，不环保；袋式除尘器除尘效率高，性能稳定，操作简单，粉尘便于回收利用而备受各大企业青睐。类比企业现有熔炼炉采用的除尘措施为布袋除尘，通过验收监测可知，布袋除尘效果较好，验收合格，因此，结合以上，本项目工频电炉采用脉冲袋式除尘器处理具有可行性。

本项目工频电炉产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器处理。气体通过吸风罩收集后经冷却沉降室将高温气体降温后再经布袋除尘器处理后经风机最后通过15m烟囱达标排放。冷却沉降室可以减轻高温气体对布袋除尘器的影响。脉冲袋式除尘器主要由支架、灰斗、中箱体、上箱体、滤袋、喷吹清灰装置等几部分组成。含尘气体由中箱体的进风口进入，部分大颗粒粉尘在惯性力的作用下被分离出来，直接落入灰斗。含尘气体从中箱体进入到装满滤袋的过滤区，粉尘被阻流在滤袋外表面，净化了的气体在滤袋内向上，经滤袋口进入上箱体，由排风口排出。脉冲控制仪能连续监测含尘气体经过滤袋时的情况，发出信号，使喷吹系统工作。压缩空气以极短促的时间顺序地通过脉冲阀并经喷吹管上的喷嘴向滤袋内喷射。在滤袋膨胀产生的振动和反向气流的作用下，附着滤袋外表面的粉尘脱离滤袋落入灰斗，由卸灰阀排出。将产生的粉尘99%去除，铅尘90％的去除率，然后通过15米的排气筒集中有组织排放。本项目厂区周边地势较平坦，排气筒高度既可满足有组织排放的标准要求，同时满足高于周围200m范围内建筑5m以上标准要求，对周围环境影响较小，设置合理。

在切割过程中，切割工序中会产生烟尘若呈无组织挥排放，会对车间环境造成一定的影响，经计算周界外浓度监控点处经计算周界外浓度监控点处浓度为0.4560mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（小于1.0mg/m3），无需设置大气防护距离。

通过上述处理后工频炉外排的粉尘和铅尘可以达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放限值；切割工序外排烟尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准以及无组织排放监控浓度限值要求。

项目厂区车间地面尘中含有一定的金属粉尘，属于可利用的资源，厂区车间地面尘的收集建议厂家采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式收集，收集后桶装暂存到一定量后外售相关单位回收利用，该处置方式既可避免使用水冲洗方式产生的地面冲洗废水，从源头削减污染物的产生，又可使废物得到资源化综合利用，处理措施合理可行。

## 食堂油烟治理措施

本项目不新增员工，不新增食堂油烟污染物。厂内现有食堂采用液化石油气为燃料，属清洁能源，故烟气对环境污染较小，可通过内置烟道直接引上楼顶排放。食堂炒炉油烟废气产生量较大，产生浓度约20mg/m3，拟采用先进的高压静电油烟净化装置进行有效处理。由抽油烟机排出的烟气经过高压静电油烟净化设备进行处理，烟气中的含油颗粒在电场的作用下荷电，进而在极板间得到分离，使大小油滴沿着极板从烟气中彻底分离出来。同时设备的臭氧发生器产生大量的臭氧，臭氧可以去除油烟异味。该净化设备已在国内得到普遍应用，净化油烟效果稳定，去除率可达90%以上，经过处理后的烟气中油烟排放浓度可小于2.0mg/m3，优于国家《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放标准。

## 水污染防治措施

根据前述工程分析，本项目生产用冷却水循环使用不外排，车间采用吸尘器配合人工清扫方式干式除尘，不得使用水冲洗，无生产废水排放。

本项目不新增员工，不新增生活废水，厂区现有生活废水排水量约6.8m3/d，主要污染物为CODcr。食堂含油废水经隔油处理后，同其它生活废水一并经化粪池处理后再通过厂区污水处理站（利用现厂区已有生化处理系统，水解酸化+接触氧化工艺，设计规模为10m3/d）处理。

项目厂区生活废水分别经该厂区处理装置处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后用于厂区绿化，厂区绿化面积达5408m2。根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，绿化用水按2L/m2·d计，则每天需绿化用水约10.8m3/d，能完全消纳本项目产生的生活污水。经处理后本项目生活污水对地表水环境不会产生明显的影响。

食堂生活污水

隔油除渣池

洗漱生活污水

化粪池

水解酸化+接触氧化

用于厂区绿化

图9-1   生活污水处理工艺图

在区域污水管网建成之后，企业应尽快完善项目污水排放口的接管工作，产生废水可经工业园污水管网进入城市污水处理厂处理。

对于项目雨水，项目一次强降雨产生的初期雨水约为96m3，初期雨水含有重金属（Cu 、Zn、Pb等），通过现状监测项目地厂内雨水沉淀池、东侧水渠监测点各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明厂内初期雨水重金属含量低，能达到排放要求，可以经厂内雨水沉淀池预处理后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江。

## 噪声防治措施

本项目设备产生的噪声，采取的措施为厂房采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源布置在远离噪声敏感区域和厂界，本项目铜棒生产车间布置在远离噪声敏感区域（项目东南侧、东侧）的厂区中央区域，该措施一般可以降低噪声10～20dB(A)。另外采取声学控制措施，要求设备如工频炉、切割机、拉丝机等设备选用低噪声设备，布置在有良好隔声效果的厂房内，避免露天布置，并视条件进行减震和隔声处理；将水泵作基础减震并布置在隔声罩内，该措施一般可以降低噪声15～25dB(A)。同时在生产厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染，该措施一般可以降低噪声3～5dB(A)。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，该措施可以有效避免非正常高噪声的产生。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25～35dB(A)，对厂界噪声的贡献很小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境噪声影响不大。

## 固废防治措施

本项目工频炉渣及除尘灰渣属于危险废物，应交给有危险废物处理资质的单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一收集送生活垃圾填埋场填埋。主要废物炉渣及除尘灰渣在防风防雨防渗的密闭原料仓库内东南角分区分类别地设置临时暂存场。暂存场的建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的标准要求。建设单位必须认真执行以上规定。

废物贮存、处置周期见表9-1。

表9-1废贮存、处置周期

| 名称及编号 | 产生工序 | 贮存方式 | 处置周期 | 处理处置方式 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 工频炉 | 贮存场堆存 | 每月 | 有资质的单位回收 | 577.5 |
| 除尘灰渣 | 除尘 | 桶装堆存 | 每月 | 有资质的单位回收 | 41.13 |
| 生活垃圾 | 生活区 | 垃圾桶暂存 | 每天 | 环卫处理 | 7.5 |

车间卫生采用干式清扫，对于地面粉尘灰尘，建议采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式，不可进行水冲洗，避免对水环境产生污染。

## 厂区硬化及绿化要求

根据《工业企业设计规范》对厂区加强绿化布置，全部实行绿化和硬化。

绿化树种根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。

重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。

对于噪声污染较大的车间或设备，选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。

厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。

办公生活区选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。

## 地下水防治措施

本项目正常生产的情况下，产生的生活废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时（污水处理站非正常运行等）因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

## 土壤防治措施

通过现状监测，本项目用地土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。一旦发生事故，对周边土壤要采取及时修复措施，防止迁移和积累。修复方法主要有：物理修复法、化学修复法和生物修复法，目前推荐的是生物修复法，微生物修复是利用某些微生物对土壤中有毒有害污染物具有吸收、沉淀、氧化、还原和降解等作用，从而降低或消除土壤中污染物的毒性。其修复彻底，且不会有二次污染，成本也相对而言较低，适用于大面积的土壤修复。同时由于土壤污染具有反应慢、隐蔽性等特点，因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 本项目以新带老环保措施分析

厂区内现有存在的问题经本次提出的环保措施及效果见下表9-2。

表9-2 本项目以新带老环保措施效果

| 内容 类型 | 存在的环境 问题 | 以新带老措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气达标排放，但是车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁；工业园区能源规划为天然气，轻质柴油只能作为过渡阶段使用。 | 现有熔炼炉废气处理措施不变，但需加强员工培训，及时清扫收集粉尘；同时，一旦园区开通天然气供应，企业应改为使用天然气作为能源。本项目工频炉新增2套脉冲式布袋除尘器+15m排气筒。 | 排放废气可满足达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）》的中相关要求 |
| 固 体 废 物 | 固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置 | 加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放 | 满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求 |

经采取表9-2完善治理的环保措施后，各项污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。

## 治理投资经济可行性分析

环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。运转费用主要是设备易损件的更换、维护、设备运转的水电费和试剂、填料消耗等费用。

项目环保治理费用投资概算如下表9-3。

表9-3   环保措施投资估算清单

| 污染源 | 工程名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘：脉冲袋式除尘器（新增）+15m排气筒（新增） | 2套 | 85万 |
|  | 切割车间：车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） | / |  |
|  | 食堂油烟：高效静电油烟净化器+专用烟道（利用现有厂区已有） | 1套 | / |
| 废水 | 生活废水：厂区污水站（水解酸化+接触氧化组合工艺，设计规模为10m3/d）+食堂隔油隔渣池+化粪池（利用现有厂区已有） | 1套 | / |
|  | 厂区雨水收集系统（已有） | 1套 | / |
| 噪声 | 机械噪声： 高噪声设备布置在厂房内、基础减振、隔声罩、围墙和绿化带隔声等一系列噪声防治措施 | / | 10万 |
| 固废 | 固废： 危险废物临时储存场、垃圾桶（利用现有厂区已有，需按属性分类、分区储存，并规范管理） | / | / |
| 地下水 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理（已有），加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2.5万 |
| 土壤 | 加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2.5万 |
| 合计 |  |  | 100万 |

项目总投资3000万。环保投资约100万元，占总投资的3.33%。

## 项目“三同时”竣工验收

“三同时”竣工验收内容见下表9-4：

表9-4    项目“三同时”竣工验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 项目总处理能力 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘 | 脉冲袋式除尘器（新建）+15m排气筒（新建） | 4688m3/h | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |
|  | 切割废气 | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） | / | 达到《大气污染物综合排放标准》中标准 |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器+专用烟道（已有） | 4000m3/h | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行） |
| 废水 | 冷却水 | 循环冷却水池（已有） | 160m3 | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 | 生活污标准化粪池（已有） | 10m3 | 达到环评要求 |
|  |  | 食堂隔油沉淀池（已有） | 1m3 | 达到环评要求 |
|  |  | 厂区污水站（水解酸化+接触氧化工艺，设计规模为10m3/d，已有） | 10m3/d | 达到《污水综合排放标准》表4中一级标准 |
|  | 厂区雨水 | 厂区雨水收集系统，将雨水收集后外排至东侧水渠最终排入湄江（已有） | 150m3 | 达标排放 |
| 噪声 | 机械噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | / | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固废 | 收集粉尘、炉渣等 | 危险固废和一般固废暂存场所（已有） | 626.13t/a | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理（已有） | / | 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | / | 达到《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 5408m2 | 美化环境、 隔声降噪 |

# 清洁生产分析

## 清洁生产评价方法

### 方法原则

1．从产品生命周期全过程考虑；

2．体现污染预防为主的原则；

3．容易量化；

4．满足政策法规要求和满足行业发展趋势。

### 清洁生产评价等级划分

根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级。分别是:

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

### 清洁生产分析指标

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

## 铜冶炼行业规范条件符合性

环评就其主要指标展开分析评价。根据下表10-1所示《铜冶炼行业规范条件》，逐条分析可知：

本项目属新建项目，规模为粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目，采用厂区现有成熟的燃油熔炼炉熔炼废杂铜工艺生产的粗铜与外购的锌锭进一步加工生产铜棒工艺，符合《铜冶炼行业规范条件》关于企业上述要求。

表10-1  项目铜冶炼行业关于清洁生产水平准入条件符合性分析

| 内容 | 准入条件 | 本项目符合性 | 分析结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 工艺及设备要求 | 新建和改造利用各种含铜二次资源的铜冶炼项目，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉(反射炉)以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。 | 本项目产品铜棒的生产采用电炉并配备有脉冲式布袋除尘器处理烟气。本项目无特殊绝缘层及漆包线等除漆焚烧工艺 | 达到要求 |  |  |
| 二、 能源消耗 | 铜冶炼企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 目前企业未配备必要的能源（水）计量器具，本项目尚未投产，本次有待于完善 | 经完善后满足要求 |  |  |
|  | 新建利用铜精矿的铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在180千克标准煤/吨及以下，电解工序(含电解液净化)综合能耗在100千克标准煤/吨及以下。现有铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在300千克标准煤/吨及以下。 | 厂内现有项目粗铜（本项目的原材料）工艺综合能耗81.28千克标准煤/吨（一升柴油约等于1.1657千克标准煤，一万度电约等于1.229吨标煤） | 达到要求 |  |  |
| 三、资源综合利用 | 新建铜冶炼企业占地面积应低于4平方米/吨铜，水循环利用率应达到97.5%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到99%以上，硫的回收率须达到97.5%以上，铜冶炼含重金属废水必须达标排放，排水量必须达到国家相关标准的规定。现有企业水循环利用率应达到97%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到98.5%以上，硫的回收率须达到97%以上。新建含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到95%以上，现有含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到90%以上。 | 本项目铜棒吨铜新水消耗0.17吨；冷却水循环利用率为100%；占地面积低于1.2平方米/吨铜；铜棒原料为铜锭及锌锭，基本不含硫 | 达到要求 |  |  |
| 四、 达标排放要求 | 铜冶炼企业要做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行，各项铜冶炼污染物排放要符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。新建及改造项目要同步建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网，现有企业应在2014年前完成。铜冶炼企业最终废弃渣必须进行无害化处理。 | 本项目属于铜再生项目，执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）通过采取相关措施后，符合标准要求，冷却水循环使用不外排，生活废水排放满足《污水综合排放标准》，最终产生的废弃渣进行资源回收处理 | 达到要求 |  |  |

## 资源能源利用及污染物排放状况

1.新鲜水

本项目吨铜新水消耗0.17吨，冷却水循环利用率达100%，在国内同行业企业中处于领先水平，可达清洁生产二级水平。

3、电

本项目电耗73.4千瓦时/吨，大大低于行业标准的285千瓦时/吨。

4、污染物排放

本项目主要污染物排放情况为：烟（粉）尘排放量0.4155t，铅尘为0.00186t，在达标排放和满足总量控制要求的同时，大大低于国内同行业企业单位污染物排放量。

## 环境管理要求

（1）环境法律法规标准

本项目工频电炉产生的粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后经新建的15m排气筒有组织排放，烟尘、铅尘排放浓度可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值；本项目无生产废水排放，生活污水经原厂区污水处理站（水解酸化+接触氧化工艺，设计规模为10m3/d）处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，处理后的废水用于厂区绿化，不外排；由此可见，本项目按照环评报告中的要求认真落实治理措施后，各项污染物排放均能达到国家相关排放标准。

（2）废物处理处置

本项目产生的固体废弃物炉渣及除尘灰渣属于危险固废，应按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的标准要求交由有危险废物处理资质的单位回收处理；固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

（3）生产管理措施

企业拟建立各项生产管理措施，如：

a.加强管理，建立完善的物料、能源管理体系和计量体系，做到每月、每季、每年对物料、能源消耗情况进行考核，专项管理，专项奖惩，激励员工降低消耗。

b.设立能源台帐，每月对能物料、能源耗进行盘底，对数据进行分析，以便及时总结经验。专职的计量人员定期对计量设备进行监控检查和维护，加强物料、能源制度考核管理，对物料、能源的采购、进厂、存放到使用，数据分析制定严格的程序，规定每道工序能耗量，严格按实际消耗量进行经济核算。

c.加大节能新技术、新工艺的研发和推广应用，促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级，从而实现技术、管理、结构的多方位节能降耗。

d.项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

（4）环境管理要求与建议

新建及现有再生铜项目，废杂铜的回收、处理必须采用先进的工艺和设备，禁止采用露天焚烧的方法去除废铜芯电线电缆的塑料、橡胶皮以及废碎料中的杂质；采用火法对废铜芯电线电缆和废铜碎料进行预处理的，其排放的大气污染物应当满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中有关要求和有关地方标准的规定。

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，所有新、改、扩建项目必须严格执行环境影响评价制度，持证排污（尚未实行排污许可证制度的地区除外），达标排放。新建铜土矿山、铜冶炼及加工生产能力，须经过有关部门验收合格后，按照有关规定办理《排污许可证》（尚未实行排污许可证的地区除外）后，企业方可进行生产和销售等经营活动。现有生产企业的生产能力经省级有关部门验收合格后，也要按照规定办理《排污许可证》等相关手续。环保部门对现有铜冶炼企业执行环保标准情况进行监督检查，定期发布环保不达标生产企业名单，达不到排放标准或超过排污总量的企业，应依法开展强制性清洁生产审核。对达不到排放标准或超过排污总量的企业，由环保部门决定限期治理，治理不合格的，由地方人民政府依法决定给予停产或关闭处理。

新、改、扩建项目安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，必须建立职业危害防治设施，配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品，配备铜液泄漏、爆炸、火灾、雷击及设备故障、机械伤害、人体坠落、灼烫伤等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒、有害物质设施，建立健全相关制度，并通过地方行政主管部门组织的专项验收。

有关部门办理项目的投资管理、土地供应、环境影响评价和融资等手续必须符合产业政策和准入条件的规定。建设单位必须按照国家环保总局有关分级审批的规定报批环境影响报告书。符合产业政策的现有企业要通过技术改造达到新建企业在资源综合利用、能耗、环保等方面的准入条件。

## 同类企业清洁生产水平比较

本项目是由湖南大利铜业有限公司新建的，是一个吸取了湖南汨罗循环经济产业园现有铜再生冶炼行业生产经验，提高发展的一个项目。类比同类型生产企业的生产情况，本项目在厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益都有很大改进和提高，在同行业中是较先进的。

综上所述，本项目具有较高的清洁生产水平，符合我国清洁生产政策法规要求。

## 进一步清洁生产建议

为进一步提高清洁生产水平，环评改进措施与建议见表10-2。

表10-2   进一步提高清洁生产建议

| 改进方面 | 提高措施 | 达到目标 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备 | 采用国际先进的生产工艺和生产设备。 | 进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。 |
| 资源能源利用 | 辅助原料采用无毒无害原料；提倡节能降耗。 | 原材料无毒无害、降能降水 |
| 环境管理要求 | 落实国家和地方的环保要求；切实落实环评提出的各项治理措施；积极开展清洁生产审核工作。 | 成为行业样板 |

拟建项目再进一步落实这些措施和建议后，清洁生产水平会得到进一步提高，会创造更好的经济、社会和环境效益。

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。采取组织保证、转变观念、加强管理等步骤，加强对原料、燃料的管理，提高原料、燃料的品质，减少原料、燃料的流失；进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费→产品→废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费→产品→再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化。其核心是提高生态环境的利用效率。

循环经济的技术主体要求在传统工业经济的线性技术范式基础上，增加反馈机制。一是在微观层次上，要求企业纵向延长生产链条，从生产产品延伸到废旧产品、原料回收处理和再生；二是横向技术体系拓宽，将生产过程中产生的废弃物进行回收利用和无害化处理。其特征之一是提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础，也是污染排放减量化的前提。特征之二是延长和拓宽生产技术链，将污染尽可能的在生产企业内进行处理，减少生产过程的污染排放。对此，企业通过对生产工艺过程中所产生的废气、废水进行相应的处理措施，以减少污染排放。

循环经济的技术特征之三是对生产和生活用过的废旧产品、原料进行全面回收，可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度的减少初次资源的开采，最大限度的利用不可再生资源，最大限度的减少造成污染的废弃物的排放。

循环经济的技术经济特征之四是对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理，扩大环保产业和再生产业的规模，扩大就业。

而本项目在建设和生产中将自觉地贯彻上述要求，主要表现在所有的生产固体废物通过回收利用，达到了资源化的目的。

因此，项目的实施是符合循环经济理念的。

# 总量控制分析

## 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

## 污染物排放总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本项目不新增生活污水，厂区内现有项目所排生活废水中CODcr排放量为0.183t/a，由于在区域内工业园污水管网未接入之前，本项目产生废水经处理后用于厂区绿化，不外排，因此区域内工业园污水管网未接入之前，本项目废水不提出总量控制建议指标。在但待区域污水管网建成之后，CODCr将纳入城市污水处理厂总量控制指标，本项目建议总量控制因子为：

废水：CODCr、氨氮

废气：Pb

## 污染物排放总量控制指标建议

该项目为新建项目，因此该项目新增总量须在当地区域内由环保主管部门统一进行平衡。根据《湖南省“十三五”环境保护规划》，主要污染物氨氮排放总量（万吨）控制目标为13.58万吨，化学需氧量排放总量（万吨）控制目标为108.57万吨，二氧化硫排放总量（万吨）控制目标为47.04万吨，氮氧化物排放总量（万吨）控制目标为42.24万吨，本环评建议企业向环保主管部门申请总量如表所示。

表11-1污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.918 | 0.06 | 0.0186 |
| 处理削减量（t/a） | 0.735 | 0.036 | 0.01674 |
| 建议总量（t/a） | 0.183（现有） | 0.024（现有） | 0.00186（本项目新增） |

注：本项目不新增CODCr、氨氮的排放总量，只新增Pb的排放总量。

固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 总量控制措施

对本项目污染物总量的控制措施，建议从以下几方面考虑：

1．做好项目设计。

主要是优化工艺，采取污染排放少的工艺和采用污染物产生量小的生产设备。降低项目生产中的物耗、能耗、水耗等。此外，根据本地区污染物总量控制指标问总量，做好该区域指标的合理分配。

2．加强管理，实施清洁生产。

对现有企业尤其是工业废物排放大户加强环境方面的管理，积极推行ISO14000的认证和清洁生产审核工作，提倡节约用水，采用各种措施来减少新鲜水的用量。规范排污口设置，加强各排污口的监督管理，坚决制止多排、偷排现象的发生。

在现有企业中积极推广对环境有益的、适用的技术改造，采用各种手段将达标废水尽量回用于生产生活，以此作为企业降低水耗的手段，并作为衡量企业清洁生产水平的指标。

加强对环保设备设施的维护保养，制订并实行环保设备设施定期更新、检修的环保制度。

积极推行清洁生产审核工作，也是确保总量指标得以实现的有效办法。

# 环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

## 分析方法

以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况和污染物影响程度和范围的基础上，运用费用一效益分析方法对环境经济损益进行定性或定量的估算和分析评价。

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害

效益=经济效益+社会效益+环境效益

## 损失估算

### 排放污染物的环境污染损失

拟建项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的5%。经类比估算，本项目污染物排放对周围环境造成的损失约为1万元/年(RE值)左右。

### 污染物对人体健康的损害

拟建项目所有污染源均达标排放，但是仍有可能对评价区内人群健康带来一些影响，而这种影响是污染物多年对人体作用而累积产生的，此类损失也是难以估算。

经类比调查，此类损失约为2倍RE值，其损失约为2.0万元/年。

## 项目的经济与社会效益

拟建项目的经济和社会效益主要体现在以下几个方面：

1．根据建设方提供的投资收益分析，项目总投资3000万元，环保投资约100万元，含税销售收入为168000万元，年利润总额为6800万元，项目投资利润率为85%，销售利税率为22%；税后静态投资回收期（含建设期）为1.2年，该项目具有较好的经济效益前景。

2、本项目投产后，有利于扩大劳动就业，缓解就业压力。

3、项目建设过程中，将带动当地建筑、建材、安装等产业的发展；项目投产后，将带动再生资源回收、有色金属精深加工、汽运等产业的发展。

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

（1）产业结构调整指导目录符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表13-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表13-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的铜制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 铜再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 5、单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 | 厂内现有项目粗铜是在吹炼炉（转炉或闪速吹炼炉）吹炼后含铜约98.5％的铜。 本项目非单系列粗铜冶炼项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 5、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 本项目采用的工频炉（电炉）对粗铜进行深加工并非炼铜 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的燃油反射炉项目 | 厂内现有项目设备采用燃油熔炼炉 | 非淘汰类 |
|  | 13、铜线杆（黑杆）生产工艺 | 本项目生产的是铜棒，非黑杆生产工艺 | 非淘汰类 |
|  | 16、无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | 本项目未采用再生铜焚烧工艺及设备，并配套了烟气治理措施 | 非淘汰类 |
|  | 17、50吨以下传统固定式燃油反射炉再生铜生产工艺及设备 | 厂内现有项目设备采用85吨燃油熔炼炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为铜棒，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）铜冶炼行业规范条件符合性

本项目为铜棒生产项目，根据《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）的关于再生铜生产项目的相关规定，对本项目及厂内现有粗铜生产工艺可行性进行逐条进行说明论证，见下表13-2。本项目企业布局和生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

表13-2 项目与铜冶炼行业准入条件符合性分析

| 内容 | 规范条件 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业布局和生产规模 | 新建或者改造的铜冶炼项目必须符合国家产业政策、土地利用总体规划、主体功能区规划和行业发展规划等规划要求。在城镇及其近郊，居民集中区等环境敏感区域，以及大气污染防治联防联控重点地区建设铜冶炼项目，应根据环境影响评价结论,合理确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。 | 符合法律法规；项目地位于汨罗市新市镇新桥村，属于工业园三类工业用地，符合汨罗市工业园总体规划和土地利用规划 | 达到要求 |
|  | 新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。鼓励大中型骨干铜冶炼企业同时处理铜精矿及含铜二次资源。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。 | 本项目属于现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模为5万吨/年。 | 达到要求 |
| 二、质量、 工艺和装备 | 新建和改造利用铜精矿的铜冶炼项目，须采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的先进工艺，如闪速熔炼、富氧底吹、富氧侧吹、富氧顶吹、白银炉熔炼、合成炉熔炼、旋浮铜冶炼等富氧熔炼工艺，以及其他先进铜冶炼工艺技术。必须配置烟气制酸、资源综合利用、节能等设施。烟气制酸须采用稀酸洗涤净化、双转双吸(或三转三吸)工艺，烟气净化严禁采用水洗或热浓酸洗涤工艺,硫酸尾气需设治理设施。设计选用的冶炼尾气余热回收、收尘工艺及设备必须满足国家《节约能源法》、《清洁生产促进法》、《环境保护法》、《清洁生产标准铜冶炼业》(HJ558- 2010)和《清洁生产标准 铜电解业》(HJ559-2010)等要求。 | 本项目非铜精矿和矿产粗铜熔炼工艺，非火法熔炼工艺 | 达到要求 |
|  | 铜冶炼企业须具备完备的产品质量管理体系，阴极铜必须符合国家标准(GB/T467-2010)，其他产品质量必须符合国家或行业相应标准。 | 项目产品为铜棒，产品质量均执行国标 | 达到要求 |
|  | 新建和改造利用各种含铜二次资源的铜冶炼项目，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉(反射炉)以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。 | 本项目产品铜棒的生产采用电炉并配备有脉冲式布袋除尘器处理烟气。本项目无特殊绝缘层及漆包线等除漆焚烧工艺 | 达到要求 |
| 三、 能源消耗 | 铜冶炼企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 厂区目前企业未配备必要的能源（水）计量器具，本项目尚未投产，本次有待于完善 | 经完善后满足要求 |
|  | 新建利用铜精矿的铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在180千克标准煤/吨及以下，电解工序(含电解液净化)综合能耗在100千克标准煤/吨及以下。现有铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在300千克标准煤/吨及以下。 | 厂区现有粗铜（本项目原材料）工艺综合能耗81.28千克标准煤/吨（一升柴油约等于1.1657千克标准煤，一万度电约等于1.229吨标煤） | 达到要求 |
| 四、资源综合利用 | 新建铜冶炼企业占地面积应低于4平方米/吨铜，水循环利用率应达到97.5%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到99%以上，硫的回收率须达到97.5%以上，铜冶炼含重金属废水必须达标排放，排水量必须达到国家相关标准的规定。现有企业水循环利用率应达到97%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到98.5%以上，硫的回收率须达到97%以上。新建含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到95%以上，现有含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到90%以上。 | 本项目铜棒吨铜新水消耗0.17吨；冷却水循环利用率为100%；占地面积低于1.2平方米/吨铜；铜棒原料为铜锭及锌锭，基本不含硫 | 达到要求 |
| 五、环境保护 | 铜冶炼企业必须遵守环境保护相关法律、法规和政策，所有新建、改造铜冶炼项目必须严格执行环境影响评价制度，落实各项环境保护措施，项目未经环境保护部门验收不得正式投产。企业要按规定办理《排污许可证》(尚未实行排污许可证的地区除外)后，方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。 | 目前，本项目尚未投产，相关手续和工作，正在办理实施中 | 经完善后满足要求 |
|  | 铜冶炼企业要做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行，各项铜冶炼污染物排放要符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。新建及改造项目要同步建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网，现有企业应在2014年前完成。铜冶炼企业最终废弃渣必须进行无害化处理。 | 本项目属于铜再生项目，执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）通过采取相关措施后，符合标准要求，冷却水循环使用不外排，生活废水排放满足《污水综合排放标准》，最终产生的废弃渣进行资源回收处理 | 达到要求 |
| 六、安全生产与职业病防治 | 铜冶炼企业必须遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准或行业标准。新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。 | 本项目为新建项目，但不新增员工，厂区现有员工均参与了各类保险，同时企业对员工进行了安全生产的相关培训 | 达到要求 |

## 厂址选择合理性论证

建设项目选址合理性的论证,没有明确、系统的定量化评价标准,只能综合各种选址要素进行判断、分析和确定。建设项目选址合理性的论证需全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，主要判据是：国家的土地利用政策、建设项目污染特征、污染负荷,以及对环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量；《建设项目环境保护设计规定》中其他有关选址的规定等。

### 项目选址与地方发展战略符合性

项目厂区建设地点位于汨罗市新市镇新桥村村，土地利用现状为现有湖南大利铜业有限公司现有厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2007-2020）》，湖南汨罗循环经济产业园将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处工业用地中的三类工业用地，属规划中的有色金属加工产业区，符合工业园产业规划。且项目所属的有色金属合金制造及再生资源回收利用产业是汨罗市的主导产业之一。

### 项目选址的合理性判据

建设项目选址合理性的论证较复杂，不应简单分为合理与不合理，应综合上述各因素，大体分为合理、基本合理、基本不合理和不合理等多种情况(表13-3)。而且，合理与不合理是相对的，污染治理技术和管理水平是十分重要的。

表13-3  建设项目选址合理性判据与环保建议

| 选址分类 | 主要判据 | 环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址合理 | 项目性质符合当地总体发展规划和环境功能分区； 位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； 所在区域的特征污染物具有较大的环境容量； 所排污染物易于扩散、稀释。 | 选址可行； 污染较小的项目采取环保措施达标即可；污染较大的项目实行浓度和总量控制 |
| 选址 基本合理 | 项目性质基本符合总体发展规划和环境功能分区； 基本位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区；所在区域的特征污染物尚具有一定的环境容量； 所排污染物较易于扩散、稀释。 | 选址基本可行； 应采取高效的环保措施； 实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址基本不合理 | 项目性质基本不符合总体发展规划和环境功能分区； 排污方位与防护距离欠佳，位于环境较敏感区； 所在区域的特征污染物环境容量很小或基本无容量； 所排污染物扩散、稀释欠佳。 | 污染较大的项目,另行选址； 污染较小的项目，从新选址困难的，必须强化污染防治措施和管理，大幅削减排污总量，严于国家有关标准排放，并杜绝污染事故。 |
| 选址 不合理 | 项目性质与当地总体发展规划和环境功能分区不符； 位于环境敏感区;排污方位与防护距离不合理； 所在区域的特征污染物已远无环境容量； 所排污染物扩散、稀释不畅。 | 必须否定原址,重新选址。 |

### 项目选址的合理性论证

1．项目选址汨罗市新市镇新桥村，土地利用现状为湖南大利铜业有限公司厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2007-2020）》，本项目地处工业用地中的三类工业用地，符合工业园总体规划。

2．项目选址区域以发展再生资源回收、有色金属制造及压延加工等产业为主，项目属有色金属制造及压延加工业和再生资源回收利用产业，选址符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。

3．项目选址地区交通运输条件良好，厂区北侧的道路可通达107国道及306省道，交通便利，公路运输条件优良；所用废杂铜原料来自于紧靠107国道的汨罗市再生资源市场（距本项目约1000m），原料运输方便。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，不需要在基础设施方面投入大量资金。

4．项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区（本项目现阶段为工业居民混杂区，按《声环境质量标准》中的2类标准执行），周边地表水为Ⅲ类水域，项目无生产和生活污水排放，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等，按工业园总体规划，项目周边散户居民将逐步实施搬迁。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

5．当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与调查表）。

综上所述，项目选址合理可行。

# 环境管理及监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

## 环境管理制度

### 环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 环境保护管理机构的职责

1．贯彻执行环境污染保护法和标准；

2．组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

3．制定并组织实施环境保护规划和标准；

4．检查企业环境保护规划和计划；

5．建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

6．加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；

7．监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。

8．积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。

### 环境保护规章制度和措施

1．制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

2．制定污染处理设施操作规程；

3．制定固体废物的临时储存、运输和处置操作规程；

4．制定事故防范和应急处理制度；

5．搞好厂区绿化工程，美化工厂环境。

## 环境监测计划

本项目运行后，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，建设单位最好能进行自行监测，在不能自行组织监测时应当与当地环境监测机构签订监测合同，委托当地环境监测机构实施监测。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

表14-1 污染源监测计划

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2次/年 | 工频炉粉尘除尘设施排气筒出口（2套） | 颗粒物、铅 | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
|  |  | 食堂油烟净化设施排气筒出口 | 油烟 |  |
| 废水 | 2次/年 | 厂区废水总排口 | CODcr、氨氮 |  |
| 噪声 | 2次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

4．环境质量监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测计划见下表14-2。

表14-2 环境质量监测计划

| 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区厂界下风向 | 每年一次 | TSP、铅 | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区地下水 | 每年一次 | Cu、Zn、Pb | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区土壤 | 每年一次 | Cu、Zn、Pb | 自行监测或委托汨罗市监测站 |

# 评价结论与建议

## 项目概况

湖南大利铜业有限公司粗铜（铜锭）及阳极板深加工1.5万吨铜棒建设项目建设地位于汨罗市新市镇新桥村，本项目属于新建项目，不新建厂房，主要利用公司现有厂房等设施，公司现有项目占地面积为36056m2（54.084亩），建筑面积5400 m2，包括车间4栋（含1栋生产车间、1栋仓库、1栋分选兼打包车间、1栋空置备用车间）、办公宿舍楼1栋、员工洗浴房1栋和配套污水处理站套等，将现已有的空置车间（1000m2）作为铜棒的生产车间。本次建设内容主要为新增三套连铸连轧设备，包括三台工频炉、7台引机、7台切割机、1台拉丝机及1台光谱仪及一系列预处理设施，并完善配套的消防、环保、绿化、给排水等配套设施建设，产品规模为实现年产铜棒（铜线）15000t/a，预期2017年12月投产。

## 项目与国家产业政策的相符性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2011年版）2013修正，本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。

根据《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号），对照其准入要求，本项目企业布局及生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

## 项目与区域规划相容性结论

项目选址汨罗市汨罗市新市镇新桥村，地处湖南汨罗循环经济产业园工业用地中的三类工业用地，符合汨罗市工业园的总体规划。项目污染物经过有效控制后不会改变现有环境功能区划，项目与环境的相容性较好。项目选址可行。

## 污染物治理措施及达标排放结论

### 废气

- 工频电炉粉尘：

- 本项目工频炉主要污染物为粉尘、铅尘，粉尘产生量约为41.55t/a（5.77kg/h）、产生浓度约1230mg/m3，铅尘为0.0186t/a（0.0025kg/h），产生的浓度为0.55mg/m3，通过新建的吸风罩收集由脉冲布袋除尘器（配套换热器）处理后由新建15m排气筒有组织排放，根据建设单位提供的相关资料，采用JHDM型脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量约0.4155t/a（0.058kg/h）、排放浓度约12.3mg/m3，除铅尘效率约90％以上，铅尘排放量约0.00186t/a（0.00025kg/h）、排放浓度约0.055mg/m3。符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值。

- 2.工频电炉炉前废气：

- 本项目原材料为粗铜及锌锭，均为块状和片状，同时，在整个加料过程中，除了料斗通过炉门的时间极短外，整个工频炉系统仍处于环境集烟罩全封闭状态，因此项目炉前产生的废气量很少，可不做具体分析。

- 3.切割粉尘：

本项目在切割条状铜棒过程中会产生少量粉尘。切割粉尘产生量较小，经车间排气扇收集后经车间天窗无组织排放，本项目产生的切割粉尘为7.5t/a（4.17kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、锌及其氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。每天作业6小时，因此，呈无组织排放逸散的切割粉尘排放量约为1.5t/a（0.83kg/h）。均为无组织排放。经计算厂区场界监控点最大落地浓度为0.4560mg/m3，无超标点；故本项目各厂区均不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3）。

- 4.食堂油烟：

- 经高压静电油烟净化器处理后排放，其排放浓度小于2mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，年排放量0.012t/a。

根据预测结果，一般气象条件下，正常工况时，工频炉污染物最大落地浓度出现在距源下风向681m处，粉尘、铅尘最大落地浓度的占标率均小于为10%，最大最大落地浓度贡献值与背景值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此本项目排放的污染物对周围环境及居民的环境空气影响较小。 经计算，本项目无组织排放的污染物均无超标点。因此本项目不设置大气环境防护距离。项目产生的各种废气都能达标排放，废气防治措施可行。

### 废水

项目生产用冷却水循环使用不外排。

项目外排废水为生活废水（本项目不新增员工，废水为厂区内现有员工生活废水）。生活废水排水量约6.8m3/d，主要污染物为CODcr。食堂含油废水经隔油处理后，同其它生活废水一并经化粪池处理后再通过原厂区污水处理站（水解酸化+接触氧化工艺，设计规模为10m3/d）处理。项目厂区生活废水分别经该厂区处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后用于厂区绿化，对地表水环境不会产生明显的影响。

初期雨水经厂区现有雨水收集池收集后外排至东侧农灌渠最终排入湄江，对地表水环境不会产生明显的影响。

### 噪声

项目的主要噪声源是工频炉、切割机、拉丝机等生产和辅助设备，噪声源强在70～85分贝之间。项目拟对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、车间密闭、装消声器等措施后，经预测叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。不会对环境产生大的影响。其次本项目厂区生产车间布置在厂区中央区域，远离靠近项目东南侧的居民点。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废

本项目产生的固体废弃物主要是炉渣、除尘灰渣和生活垃圾（本项目不新增生活垃圾）。炉渣及除尘灰渣交由有危险废物处理资质的单位回收处理。生活垃圾，交环卫部门统一清运。固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

## 总量控制指标结论

总量控制指标要满足达标排放的要求、满足环境功能区的要求，并以污染防治措施的设计效率来核算污染物的排放总量，建议环保主管部门下达本项目总量控制指标为：

污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.918 | 0.06 | 0.0186 |
| 处理削减量（t/a） | 0.735 | 0.036 | 0.01674 |
| 建议总量（t/a） | 0.183（现有） | 0.024（现有） | 0.00186（本项目新增） |

注：本项目不新增CODCr、氨氮的排放总量，只新增Pb的排放总量。

## 区域环境质量现状与影响结论

### 环境空气质量与影响分析

1．现状质量

经监测资料表明，项目所在区域环境空气各指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，所有测点各监测数据皆符合环境质量标准，现有区域大气环境状况较好。

2．项目投产后

在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，由于厂区范围较广，这一影响主要限于生产区内，对界外环境没有明显影响。

在正常排放情况下，上述大气污染物对周边敏感区的环境影响很小。

### 地表水质量与影响分析

1．现状质量

根据监测数据，汨罗江新市、窑州两断面各监测因子除总磷浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好，总磷出现超标可能是由周边居民生活直接排入污水造成了汨罗江水质总磷超标；湄江监测断面各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明近几年在当地政府及环保部门的大力治理与监管下湄江水质相对以前已得到很大改善。项目地厂内雨水沉淀池、东侧水渠监测点各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明厂内初期雨水重金属含量低，能达到排放要求，可以经厂内雨水沉淀池预处理后外排至东侧农灌渠后最终排入湄江。

2．影响分析

本项目投入营运后，外排废水为生活废水，排放量为6.8m3/d，经化粪池+厂区污水处理站（水解酸化+接触氧化工艺）处理达标后用于厂区绿化，本项目厂区绿化面积达5408m2。根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，绿化用水按2L/m2·d计，则本项目每天需绿化用水约10.8m3/d，能完全消纳本项目产生的生活污水，在区域污水管网建成之后，产生废水经工业园污水管网进入城市污水处理厂处理。因此，本项目生产废水对区域地表水环境水质影响较小。

### 地下水质量现状

由监测结果统计表可知，三个监测点位的PH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，D1、D2、D3其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量与影响分析

经预测，叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

### 土壤环境质量现状

由监测结果可见，项目厂区内和湄江底泥土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

### 固体废物

项目产生的固废经回收利用和资源化处置后，不会对环境产生影响。生活垃圾经收集后，由环卫部门上门清运，运至垃圾填埋场经填埋。

## 清洁生产水平结论

根据指标分析，项目厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益在同行业中是较先进的，在落实环评措施和建议后，清洁生产指标全部达到二级，具有较高的清洁生产水平，会创造良好的经济、社会和环境效益。

## 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是集气系统和除尘系统故障造成的非正常排放风险事故。在除尘系统故障假设的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实，定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行；项目除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，制定相应的操作规程和注意事项并加强职工的岗位操作培训，投产后要采取措施强化规范作业和巡检制度等一系列风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

## 总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合汨罗市工业园总体规划和产业规划；项目地理位置优越，选址合理；生产中符合我国清洁生产规范要求，其清洁生产水平处于国内同类清洁生产的平均水平之上，项目地公众普遍支持本项目建设；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取报告中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。

3．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

6.使用的袋式除尘器要定期清灰。

7. 企业目前使用的能源为轻质柴油，本环评要求在园区接通天然气后，应使用天然气作为能源。