岳环评 [2017]58号

关于岳阳成成油化科技有限公司年产4000吨脂肪酸生产线扩建项目和年产1.2万吨酸化油配套装置新建项目环境影响报告书的批复

岳阳成成油化科技有限公司：

你公司《关于申请年产4000吨脂肪酸生产线扩建项目和年产1.2万吨酸化油配套装置新建项目环境影响报告书审批的函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳成成油化科技有限公司位于岳阳绿色化工产业园，占地面积20959.08m2，现以外购酸化油为主要原料生产脂肪酸系列产品（硬脂酸、油酸和植物油沥青），年生产能力6000吨。该项目于2010年2月取得了环评批复， 2013年通过验收。

为适应市场需求，公司拟在现有厂区内新建年产12000吨/年酸化油项目；扩建现有脂肪酸生产线，生产能力扩大至10000吨/年，项目总投资1100万元，其中环保投资130万元。主要生产工艺是以皂角、硫酸为原料，通过加热、酸化、沉淀、过滤等工序生产酸化油；以本厂酸化油、工业动植物油脂为原料，通过水洗、水解、脱水、闪蒸精馏、分馏、精馏等工序生产脂肪酸系列产品。主要建设内容：新建酸化油生产车间、1个中间产品暂存罐、2个油酸成品罐、1个植物油沥青罐、2个原料罐和污防设施，其他公用、辅助工程依托或改造现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《岳阳成成油化科技有限公司年产4000吨脂肪酸生产线扩建项目和年产1.2万吨酸化油配套装置新建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意该项目建设。

二、工程建设及营运必须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重在做好以下工作：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类、成分要求进行生产。原料皂角来源于油脂厂的下脚料；工业动植物油脂原料来源于正规单位所生产的产品，不得直接收购或就地加工地沟油和餐厨垃圾；企业生产的酸化油仅用于本厂脂肪酸生产，不得外售；加强现有环境问题整治。强化生产管理，严格工艺控制，减少物料跑冒滴漏；淘汰现有燃煤锅炉，蒸汽改由园区统一供给；导热油锅炉改用成型生物质燃料；规范建设罐区围堰，设置20m3的初期雨水收集池。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网，并建设20m3初期雨水池。生产工艺废水、设备及地面冲洗水、喷淋废水、初期雨水和生活污水经收集后进入公司废水处理站通过生化法深度处理，达到云溪污水处理厂接管标准要求后排至云溪污水处理厂，经云溪污水处理厂处理后达标排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、仓库、储罐区、应急池和污水处理站等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。原材料采用密闭罐车运输，选择合理路线，避开人群密集区域；严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理，原材料密闭贮存，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，恶臭、氨气和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）厂界监控点限值；脂肪酸车间油脂废气、恶臭废气，酸化油车间恶臭废气，污水处理站恶臭废气分别收集后汇入废气处理系统，废气处理系统采用“三级碱喷淋+UV光催化氧化”方式处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）表2中排放限值后，由15m高排气筒排放。导热油锅炉采用生物质成型燃料，废气通过麻石水膜除尘装置处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 中排放限值要求，由30m高排气筒排放。

本项目以各生产车间为中心设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，加强设备日常维护和保养，对主要的声源风机、泵等装置等采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废导热油、硫酸、碱液包装物属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置20m3危险废物暂存场，送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；建设50m3一般固废暂存库，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存，皂角酸化过程中产生的油渣、草木灰、锅炉除尘灰渣回收利用，废水处理污泥干化后交环卫部门清运填埋；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通过污水收集系统进入公司现有256m3事故池暂存，经公司污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准要求后排入园区污水处理厂；罐区设置1.2m高围堰，并进行防渗、防腐处理；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目需新增总量控制指标为：COD≤2.2t/a，氨氮≤0.4t/a，SO2≤1.9t/a，NOx≤0.3t/a，通过交易获得；VOCs≤2.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、宁夏智诚安环技术咨询有限公司。

四、请云溪区环保分负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、宁夏智诚安环技术咨询有限公司

2017年7月11日