岳环评[2017]59号

关于湖南比德生化科技有限公司

年产2000吨高级颜料及重要氯代产品项目

环境影响报告书的批复

湖南比德生化科技有限公司：

你公司《建设项目环境影响评价文件申请批复的报告》、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南比德生化科技有限公司位于临湘市工业园滨江产业示范区，现有年产1000吨三氯吡氧乙酸、800吨1,5-萘二异氰酸酯、500吨炔苯酰草胺、1000吨/年氯代吡啶除草剂能力，公司拟投资2645.98万元在现有厂区内建设年产2000t高级颜料（其中溶剂红135为300t/a，溶剂橙60为200t/a，3,5-二氯苯甲酰氯为1000t/a，环丙酸酰胺为50t/a，二氯吡啶酸为450t/a）生产装置及其配套工程项目，其中环保投资418万元。主要建设内容包括：依托现有厂房新建1套二氯吡啶酸生产装置、1套高级颜料生产装置、1套3,5-二氯苯甲酰氯生产装置、1套环丙酸酰胺生产装置、生产控制中心、倒班楼及食堂等。新增三台导热油炉（2开1备，仅初次点火使用），储罐区新建出关27个，总容积为1200m3，其中甲类罐组设置18个30m3立式钢制储罐，液氨罐组内设2个30m3卧式液氨储罐（一用一备），丙类罐组设置6个50m3立式钢制储罐，1个300m3液碱储罐；新增1套氯化氢、氯气废气处理装置及1套VOCs废气处理装置，新建1座1000m3/d污水处理站（现有400m3/d污水处理站备用）。盐酸和次氯酸钠储槽、危废暂存仓库、循环冷却水、给排水工程、供热、供冷、供电工程依托现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南省国际工程咨询中心有限公司编制的《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。按照“以新带老”的原则，妥善解决现有环境问题。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水进入3000m3雨水收集池，用于冷却循环系统；生活污水经化粪池预处理、初期雨水、地面冲洗水、工艺废水经收集进入自建1000m3/d污水处理站（“微电解处理+芬顿氧化+次氯酸钠二次氧化”工艺）处理，二氯乙烷达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中排放限值，其他污染物达到园区污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入岳阳北控水质净化有限公司污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、罐区、仓库、污水处理装置等区域的防雨、防腐、防渗工作，强化日常管理，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值;氯化反应废气经负压导入“水吸收+三级碱液吸收”系统处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过25m高排气筒高空排放；蒸馏工序产生的VOCS气体经活性炭吸附装置处理，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）后，通过15m高排气筒高空排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备反应釜电动机、离心过滤机、泵类及引风机等采取消声、减震措施，确保厂界东侧临S201侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准要求，南、西、北侧达到3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求加强对现有建设危险废物暂存处的管理，蒸（精）馏残渣、污水处理污泥、废活性炭、过期或报废原辅材料等危险固废，送有资质的单位安全处置，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，注重对各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放；液氯仓库设置安装氯气探测器及报警装置，并规范建设20m3碱液池；规范设置0.5m高围堰，修建导流沟，建设有效容积不小于600m3的事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目以生产装置为单元设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≤1.5t/a、氨氮≤0.3t/a，公司内部调剂；VOCs≤5.8t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、临湘市工业园滨江产业示范区管委会、湖南省国际工程咨询中心有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年7月19日

抄送:临湘市环境保护局、临湘市工业园滨江产业示范区管委会、湖南省国际工程咨询中心有限公司