岳环评[2017]60号

关于汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目环境影响报告书的批复

汨罗市中鼎家俱有限公司：

你单位《关于申请对<汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目环境影响报告书>进行批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（岳政办发〔2016〕22号）、汨罗市《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（汨政办发〔2016〕5号）精神，该项目属补办环评手续。

汨罗市中鼎家俱有限公司成立于2014年，位于汨罗市弼时镇高燕村峡山组，占地面积10100m2，建筑面积7568m2，主要生产酒店客房家具，年产量600套。项目以原木板、多层板及水性漆、PU漆等为原辅材料，通过开料、平刨、胶压、钻孔、修边、拼装、打磨、喷漆、晾干、包装等工序生产酒店客房家具。项目已建成，主要建设内容包括：机加工车间（含板式机械车间、家具制作车间、实木机械车间）、软包车间、喷漆车间、仓库、办公生活区等。工程总投资1330万元，其中环保投资48万元，用于整治现有环境问题，完善各项污染防治设施，其生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化。

根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，汨罗市环境保护局预审意见，你厂在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。根据汨罗市人民政府办公室关于印发《汨罗市门类加工业行业环保专项整治工作方案》的通知（汨政办函[2016]97号）精神，你公司不得从事木门类产品喷漆，不得接受外委喷漆业务。

1、你公司应改进工艺和装备，采用密闭式、效率较高的喷涂工艺，落实原材料的更新工作，整改完成后鼓励使用水性油漆，限制使用高挥发性有机物油漆。强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则规范建设厂区排水管网系统；规范建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作。项目雨水经导流沟汇流至雨水沟，由厂区西面雨水排放口排入项目西面农灌渠；喷漆废气喷淋水经收集沉淀后循环使用，定期更换；食堂和生活污水采用隔油沉淀及化粪池处理，在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥；项目车间除尘须采用吸尘器收尘方式，尽可能减少拖洗水产生。

3、加强大气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，机加工车间、油漆车间、晾干房均应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。机加工粉尘、打磨粉尘由收尘器收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后排放；各位设置废气收集装置，喷漆废气经“水帘除漆雾净化装置+UV光解”工艺处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后通过15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

根据环评监测数据，项目周边环境敏感点目前尚能满足环境质量标准要求，你公司应开展环境空气声环境跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标。

4、进一步完善噪声污染防治及管理工作。加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、加强固体废物防治工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设50m2危险废物暂存处，定期更换的喷漆废气喷淋水、漆渣、废矿物油、废活性炭、废包装物及其他危险废弃物等危险固废，规范暂存送有资质的单位安全处置；边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

6、加强环境风险防范工作。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放油漆、稀释剂等各类危险化学品。加强喷漆车间及火灾事故风险防范，规范建设80m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后应加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

8、本项目总量控制指标为：VOCs≤0.15t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市弼时镇人民政府，汨罗市环境保护局，汨罗市规划局，宁夏智诚安环技术咨询有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年7月21日

抄送：汨罗市弼时镇人民政府，汨罗市环境保护局，汨罗市规划局，宁夏智诚安环技术咨询有限公司