岳环评[2017]64号

关于湖南省同力循环经济发展有限公司年进口5万吨废旧电机、电线、电缆、五金加工处理项目

环境影响报告书的批复

湖南省同力循环经济发展有限公司：

你公司《关于申请对<湖南省同力循环经济发展有限公司年进口5万吨废旧电机、电线、电缆、五金加工处理项目环境影响报告书>进行审批的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、同力循环经济产业园是湖南汨罗循环经济产业园内的一个片区，产业定位为回收、加工、利用生产性和非生产性废旧物资，目前已有30家企业入驻。湖南省同力循环经济发展有限公司拟投资8585万元在片区东北角新建年进口5万吨废旧电机、电线、电缆、五金加工处理项目，环保投资66万元。主要建设内容包括：新建7020m2拆解车间、3500m2货柜车位、2000m2原料堆场、固体废物暂存间以及其他配套环保设施等。本工程主要是对进口的5万吨废旧电机、电线、电缆和五金废料进行拆解，经人工分选、拆解分类等工序，生产废钢铁19000吨/年、废铜及其合金15000吨/年、废铝及其合金12000吨/年、废塑料及可用零部件19000吨/年。项目建设符合国家产业政策，根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的《湖南省同力循环经济发展有限公司年进口5万吨废旧电机、电线、电缆、五金加工处理项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、你公司应按照《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》（环保部2011年23号公告）进行申报，获取《固体废物进口许可证》后，方能开展建设。

2、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。进口的废旧电机、电线、电缆、五金等必须符合GB16487.8、GB16487.9、GB16487.10等强制标准。

3、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强施工机械设备管理及维护，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

4、废水污染防治工作。拆解过程不设水洗工序，车间采用干式清扫方式；严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目生活污水经化粪池预处理，初期雨水经沉淀处理后、达到污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建拆解车间、原料堆场等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。拆解工艺在密闭密闭室内进行，加强日常监管，定期对集气罩、风机、除尘器等设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；废旧电机拆解破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后，通过旋风除尘器处理；铜米机振动分离粉尘采用布袋除尘器处理；上述废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，一并通过一根20m高排气筒高空排放。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备破碎机、定子切割粉碎机、剥线机及离心机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设20m2危险废物暂存间，废绝缘油、废润滑油和废棉纱等危险固废，送有资质的单位安全处置，避免造成二次污染；建设60m3一般固废暂存库，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输，拆解过程中产生的废塑料、金属混杂物，除尘装置回收的金属、塑料粉尘收集后，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，拆解区设置围堰和废油收集池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年8月9日

抄送:汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司