岳环评验〔2017〕50号

关于岳阳竣博建筑材料工程有限公司10000吨/年

钢结构热镀锌项目竣工环保验收意见的函

岳阳竣博建筑材料工程有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告及相关材料、岳阳县环保局对该项目的验收预审意见等已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳竣博建筑材料有限公司10000吨/年钢结构热镀锌项目位于岳阳县柏祥镇柏祥村公司原有厂区内，占地面积6742㎡。项目将厂区内一期工程生产的建筑幕墙钢结构产品由外协镀锌替代为自行热镀锌防腐，以钢材加工件、锌锭、盐酸、氯化铵、氯化锌为原辅材料，通过酸洗除锈、水洗、助镀、热镀锌（吊镀）、冷却及检验等工序，年热镀10000吨钢结构件。该项目于2012年11月15日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批[2012]131号），2016年12月建成投入试生产。项目主要建设内容包括：新建镀锌车间、原辅材料仓库、环保设施、供能系统（供气、供电）及给排水系统；生活及办公设施依托原有工程。 项目总投资1200万元，其中环保投资400万元，主要配套建设了生产废水处理系统、废气处理系统2套、事故应急池、危废暂存间等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（亿科环竣监字[2017]第01号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活污水处理设施出口中pH范围值 、SS、CODcr、氨氮、BOD5、动植物油、LAS监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准要求；项目雨水排放口锌未检出。

项目生产废水经污水处理站处理后回用至镀锌车间用于地面冲洗等工序，不对外排放。

（二）废气

验收监测期间，无组织废气排放监控点位中氯化氢、总悬浮颗粒物、铅及其化合物（未检出）最大排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控限值要求；氧化锌最大浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4限值要求；氨气最大排放浓度值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求。

生产车间废气处理设施出口（1#、2#）氯化氢最大排放浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准，氨气监测最大排放浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准。

天然气燃烧机排气筒出口二氧化硫、 氮氧化物监测最大排放浓度值及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准限值要求；食堂油烟最大排放浓度值满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001标准限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测点位中昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。

- （四）固体废物

- 项目产生的固体废物主要为废酸（110吨/年）、酸洗渣（铁锈剥离物17.8吨/年）、锌渣（17吨/年）、锌灰（1吨/年）、废水处理污泥（5吨/年）、不合格产品（废铁）、生活垃圾。废酸交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置；酸洗渣（铁锈剥离物）、锌渣、锌灰及废水处理污泥交由尉氏县华泰金属有限公司处置；不合格产品交由物资回收公司进行回收，生活垃圾交由环卫部门处置。

- （五）总量排放

- 验收监测数据表明：COD总量核算为0.015t/a、NH 3-N总量核算为0.003t/a，满足环评COD 0.23t/a、NH3-N 0.005t/a的总量控制要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

厂内建有450m3事故池，车间安装火灾报警仪、应急仓库备有必要的个人防护、救援器材；项目建设单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳县环境应急与事故调查中心进行备案。

三、岳阳竣博建筑材料有限公司10000吨/年钢结构热镀锌项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强对生产设施的维护及各生产环节的环保管理工作，杜绝现场跑冒滴漏现象发生；加强无组织废气处理措施，有效减少无组织排放；建立好各类设施运行、危废转移等环保管理台帐，危险废物必须交由有资质单位处置；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳县环境保护负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017 年8月14日

抄送：岳阳县环境保护局