岳环评[2017]65号

- 关于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司

- 己内酰胺精制系统降本减排改造项目环境影响报告书的批  复

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司：

你公司《申请<己内酰胺精制系统降本减排改造项目环境影响报告书>环评批复的报告》、岳阳楼区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部位于湖南省岳阳市岳阳楼区。己内酰胺装置始建于1992年，己内酰胺总生产能力30万t/a。为解决苯蒸馏系统精苯占比偏低问题，降低己内酰胺产品碱度，提高己内酰胺产品质量，减少废水排放量，公司拟对现有17000、27000两条生产线实施降本减排改造，新建一套采用二效蒸馏加残液蒸馏技术的苯蒸馏系统，处理能力130t/h,项目总投资1982.32万元，其中环保投资50万元。本次改造不涉及生产工艺、原辅材料和生产规模的变动，原有苯蒸馏装置作为备用，公用工程、环保工程及辅助工程等均依托公司现有。项目实施后，年工业废水减少175925m3，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺精制系统降本减

排改造项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳楼区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意该项目建设。

二、工程建设及营运必须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重在做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水、设备清洗废水经隔油、沉淀预处理后，排入厂区污水管网，经己内酰胺事业部污水处理站处理达标后外排；施工期产生的建筑垃圾应妥善处置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。循环水进入己内酰胺事业部水循环系统，新建20 m3初期雨水收集池，地面冲洗水和初期雨水经收集后进入公司己内酰胺事业部污水处理站处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染排放限值后外排，离子交换工序废水排放及处理方式不变。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产装置区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理。加强VOCs的污染防治，对苯储罐采用氮封及冷冻水冷却呼吸阀气体措施，最大限度减少生产装置区的废气无组织排放，确保满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7无组织排放限值要求；苯蒸馏塔的工艺不凝气以及各设备管道等放空尾气采用冷却器冷凝回收，再通过工艺尾气总管收集至尾气收集罐，并由尾气加压机加压后送至己内酰胺事业部现有火炬进行燃烧，通过120m排气筒外排。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源各类泵、蒸馏塔、冷凝器等采取隔音、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；蒸馏残液属危险废物，送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，避免造成二次污染。

6、生态保护工作。本项目地处东洞庭湖国家级自然保护区实验区拟调出范围，项目实施过程中应严格按《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺精制系统降本减排改造项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告（报批稿）》要求，采取相应措施，做好生态环境保护工作。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通过污水收集系统进入己内酰胺事业部2000m3事故池暂存，经己内酰胺事业部污水处理站处理达标后外排；苯输送采用无缝钢管，设置苯浓度报警仪，一旦报警，自动切断，同时进行局部抽风，有毒气体引入火炬燃烧；罐区设置0.5m高围堰；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为：COD≤0.1t/a，氨氮≤0.1t/a，从你公司总量指标中调配；VOCs≤3.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市环境监察支队、岳阳楼区环保分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、由岳阳市环境监察支队负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:岳阳市环境监察支队、岳阳楼区环保分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司

2017年8月10日