岳环评 [2017]68号

- 关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地2000吨/年高纯氢氧化铝装置建设项目

- 环境影响报告书的批复

中国石化催化剂有限公司长岭分公司：

你公司《关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地2000吨/年高纯氢氧化铝装置建设项目环境影响报告书申请审批的函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪新基地位于岳阳市绿色化工产业园云溪工业园区，新基地一期现已建成5000吨/年加氢催化剂装置、1000吨/年连续重整催化剂装置、6000吨/年干胶粉装置。公司拟投资7518万元在预留用地范围内新建一条2000t/a的高纯氢氧化铝生产装置，配套建设原料及产品储存场所。项目以金属铝、正己醇、有机提纯液为主要原辅材料，通过合成、过滤、老化、干燥、提纯、精馏等工序生成高纯氢氧化铝，并回收正己醇。主要建设内容包括烷氧基铝合成单元、烷氧基铝水解单元、氢氧化铝浆液老化单元、氢氧化铝浆液过滤洗涤单元、干燥单元、提纯单元及精馏单元等七个单元，环保投资398万元。本项目给排水、污水处理、蒸汽系统等依托新基地一起公用工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南省葆华环保有限公司编制的《中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地2000吨/年高纯氢氧化铝装置建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、云溪区环保局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；含油污水和施工设备清洗废水经收集后进入基地污水站处理后达标排放；严禁随意抛洒施工期产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置；加强施工地的洒水抑尘措施，减少施工扬尘污染，运输车辆应使用清洁能源，加强维护，减少尾气的污染。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设项目区雨水及污水管网，确保项目区废水与厂内已有雨水及污水管网的有效衔接，规范废水的处理处置。生产废水及初期雨水依托现有200吨/年高悬浮废水处理系统预处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）的间接排放标准和云溪污水处理厂污水接纳标准要求后，外排云溪污水处理厂。后期雨水通过阀门切换进入园区雨水管道。

4、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、装置区等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成废水下渗污染地下水体；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。严格控制项目VOCs的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目反应工序产生的反应尾气经循环水间接冷凝+水封处理后，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求后，经20m排气筒外排；闪蒸干燥工序产生的干燥尾气经布袋除尘+水喷淋+电除尘器处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）的要求后，经20m排气筒外排。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；烷氧基铝过滤器滤渣及高悬浮废水处理设施产生的污泥等一般固废送陆长滤渣场四期填埋处理；各类固体废物须严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设一般固体废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、本项目以生产装置为单元设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

10、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

11、采取“以新带老”措施。采用逆流清洗工序替代公司现有干胶粉装置顺流清洗工序，减少公司现有干胶粉装置过滤水的产排量，本项目建成后，在采取“以新带老”措施的前提下不新增排水总量，不需申请总量指标。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市环境监察支队、云溪区环保分局、湖南葆华环保有限公司。

四、请岳阳市环境监察支队负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年8月28日

抄送:岳阳市环境监察支队、云溪区环境保护分局、湖南葆华环保有限公司