湖南金全立生物科技股份有限公司

年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目

环境影响报告书

建设单位：湖南金全立生物科技股份有限公司

环评单位：黑龙江兴业环保科技有限公司

二О一七年八月

目  录

1、概述	1

1.1任务由来	1

1.2评价内容	2

1.3建设项目特点	2

1.4环境影响评价技术路线	2

1.5关注的主要环境问题	3

1.6环境影响报告的主要结论	3

2、总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价目的	6

2.3评价工作原则	7

2.4环境影响识别和评价因子筛选	7

2.5评价等级及评价范围	9

2.6环境保护目标	13

2.7环境功能区划	14

2.8环境影响评价标准	14

2.9岳阳县生态工业园的基本情况	17

3、本项目工程分析	24

3.1项目基本情况	24

3.2公辅工程	26

3.3平面布置	28

3.4主要生产设备	28

3.5主要原辅材料、能源消耗	29

3.6原辅材料理化性质	29

3.7主要工艺过程及产污环节分析	31

3.8项目污染源强分析	32

4、环境现状调查与评价	37

4.1自然环境现状调查与评价	37

4.2环境质量现状调查与评价	39

5、施工期环境影响预测与评价	44

5.1施工期环境影响分析	44

6、营运期环境影响预测及评价	46

6.1大气环境影响分析及评价	46

6.2地表水环境影响分析	50

6.3地下水环境影响分析	51

6.4环境噪声预测及评价	51

6.5固体废物环境影响分析	57

7、环境保护措施及其可行性论证	59

7.1废气污染防治措施及其技术经济论证	59

7.2废水污染防治措施评述	59

7.3噪声污染防治措施评述	59

7.4固体废物污染防治措施评述	60

7.5地下水污染防治措施评述	60

7.6项目投资概况及环保投资	61

7.7小结	62

8、环境影响经济损益分析	63

8.1经济效益分析	63

8.2社会效益分析	63

8.3环境损益分析	63

8.4综合评价	64

9、环境管理及环境监测	66

9.1环境管理	66

9.2监测计划和方案	68

9.3建设项目环境保护验收	71

10、产业政策、规划符合性分析及选址可行性分析	73

10.1产业政策相符性	73

10.2规划相符性分析	73

10.3选址合理性分析	73

11、环境影响评价结论与建议	75

11.1环境影响评价结论	75

11.2建议及要求	78

附  件

附件1：委托书；

附件2：企业投资备案证；

附件3：岳阳县环保局关于本项目执行标准的函；

附件4：环境质量现状监测质保单；

附件5：项目租赁合同

附件6：岳阳县生态工业园园区批复

附件7 ：租赁厂房批复

附件8：岳阳县生态工业园园区扩建批复

附件9：项目入园合同

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  租赁厂区平面布局图

附图3  项目平面布局图

附图4  环境保护目标分布图

附图5  园区功能结构分区图

- 1、概述

- 1.1任务由来

珮立生物工程（上海）有限公司位于上海青浦区，成立于2004 年，美商独资企业，是一家从事绿色生物纺织酶和助剂技术的研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司在上海总部和广州分公司均有生产基地和实验室，着眼于生物酶技术的发展，引导纺织洗水工业绿色革命，改造传统产业，降低能耗，治理环境，出口创汇。

生物酶制剂可以在多个行业用作新型的添加剂或助剂，其应用范围涵盖了生物、新能源、洗涤、服装纺织、食品、饲料、造纸等诸多行业。公司的产品侧重“生物科技等生物复配技术向传统应用产业渗透”，生物酶制剂作为一种绿色产品，主要用于改进或变革、纺织、轻工等传统行业中的部分高污染、高能耗生产工艺，节能减排。

随着企业的发展规模扩大，为了完善了企业生物技术领域的应用产品结构，增强了企业酶制剂行业产品的竞争力，珮立生物拟在湖南投资建设湖南金全立生物科技股份有限公司开展高效生物纤维素酶的复配生产，进一步扩大公司经营规模、降低生产成本，提高企业竞争力和经济效益。

湖南金全立生物科技股份有限公司拟在岳阳县生态工业园租赁湖南阳光创新置业有限公司的生产厂房1幢（2F）开展“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”，总建筑面积3400m2，项目总投资2000万。

本项目工建设2条生物酶复配生产线和1条酶制品助剂生产线，生物酶制剂年产3000t，酶制品助剂年产800t。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)的有关规定，湖南金全立生物科技股份有限公司委托黑龙江兴业环保科技有限公司(国环评证甲字第1703号)承担“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”(以下简称“本项目”)的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员对项目区域进行了实地踏勘和调研，收集了建设项目和周围地区的有关资料，根据技术导则和国家现行的法律法规要求，通过分析研究，并按照《建设项目环境影响评价管理名录》中的要求，本项目属于“化学品制造；生物、生化制品制造类”，需要编制环境影响报告书。

本项目主要为生物酶复配和酶制品助剂，生产规模为年产3000t生物酶和800t酶制品助剂。

- 1.2评价内容

湖南金全立生物科技股份有限公司于2016年在香港与岳阳县生态工业园管委会签订了本项目的项目引进协议书，协议书中本项目的建设内容为：

年产3000吨生物酶制剂及800吨酶制品助剂，总建筑面积3400 m2，总投资2000万元。

经过资料收集，本项目已于2017年7月18日取得了岳阳县发展和改革局下发的项目备案证明（岳县发改[2017]165号），确立本项目建设内容为：年产3000吨生物酶制剂及800吨酶制品助剂，项目总投资2000万元。

本次评价以《岳阳县发展和改革局下发的项目备案证明》(岳县发改[2017]165号)中确定的建设内容为基准。

- 1.3建设项目特点

本项目产品属于生物酶制剂项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正）鼓励类中的“生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”的纤维素酶的开发与生产。

本次工程建设性质属于新建工程，选址在岳阳县生态工业园租用湖南阳光创新置业有限公司的生产厂房，在环境影响方面，本项目产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废，本次评价将重点分析本项目污染源源强及污染防治措施的有效性。

- 1.4环境影响评价技术路线

根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.4-1。

图1.4-1  建设项目环境影响评价工作程序图

- 1.5关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题：

(1)项目环境合理性分析；

(2)项目施工过程中对大气、地表水、噪声、固体废物等环境要素的污染；

(3)项目运营期对大气、声环境、地表水等环境要素的污染。

- 1.6环境影响报告的主要结论

本项目位于岳阳县生态工业园租用湖南阳光创新置业有限公司已建生产厂房，厂址选择可行；项目符合区域规划要求；产品符合国家产业政策；采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放；污染物总量控制符合要求；周围居民支持本项目的建设。因此，从环境角度而言，本项目是可行的。

- 2、总则

- 2.1编制依据

2.1.1相关法律和法规

1)《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1 日实施；

2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年9 月1 日实施；

3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1 日实施；

4)《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年6 月1 日实施；

5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年3 月1 日起实施；

6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年11 月7 日修订；

7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年7 月1 日实施；

8)《中华人民共和国安全生产法》，中华人民共和国主席令第七十号；

9) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253 号，1998 年11 月29 日；

10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保部第33 令， 2015 年6月1 日实施；

11) 《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013修正）》国家发改委令第21 号；

12) 《中华人民共和国循环经济促进法》主席令第4 号，2009 年1 月1 日实施；

13) 《大气污染防治行动计划》， 国发〔2013〕37号；

14) 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

15) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）；

16) 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告，环保部公告2013 年第36 号；

17) 《湖南省环境保护条例》（2013.5.27 修正）；

18) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

19) 《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017 年）》（湘政办发[2016]33

号）；

20) 《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）>》（湘政发[2015]53 号）；

21) 《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》；

22) 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

23) 《湖南省“十三五“环境保护规划》。

2.1.2相关的标准及技术规范

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006 年3 月18 日实施；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

(8)《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011。

(9)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005（湖南省环境保护局）；

2.1.3项目依据

(1) 环境影响评价委托书；

(2) 项目备案证；

(3) 厂房租赁合同；

(4) 声环境质量监测报告；

(5) 建设单位提供的其它相关资料。

- 2.2评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，确定本次环境影响评价的目的：

(1)根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家产业政策与区域规划，生产工艺过程是否符合环境保护政策。

(2)对项目建成后可能造成的污染程度和范围进行预测分析。分析项目正常工况排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；非正常工况下排放的各类污染物对环境的影响程度和范围。

(3)对可行性研究报告中提出的环境保护措施进行评价，在此基础上提出技术可靠、具有针对性和可操作性、经济合理的污染防治方案。

(4)从环境保护角度论证该项目建设的可行性，为上级部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

- 2.3评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.4环境影响识别和评价因子筛选

2.4.1环境影响因素识别

本环评将营运期对环境的影响及环保措施的论述作为重点评价内容。根据本项目的特点，结合区域环境质量现状，在正确识别有关环境影响因子和污染物排放的基础上，以工程分析为基础，评价重点是：

环境空气、水环境影响评价、固体废物环境影响评价、污染防治措施论证等。

项目生产运营过程中将产生废气、废水、固废、噪声。

本次环境影响因素识别采用矩阵法，根据本项目的工程特点和污染源的排放特征，从社会环境和自然生态环境两方面要素以及运营期进行环境影响因素识别，并且列出环境影响因素识别矩阵表见表2.4-1。

表2.4-1  该项目营运期主要污染因素对环境的影响识别

| 影响因素 | 社会环境要素 |  |  |  |  | 自然生态环境要素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通 运输 | 土地利用 | 区域景观 | 区域经济 | 人群健康 | 资源能源 | 大气环境 | 水 环境 | 声 环境 | 生态环境 |
|  | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| 生物酶复配和助剂生产车间 | / | / | / | / | / | / | -■ | / | / | / |
| 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / | -■ | / | / |
| 设备机械 | / | / | / | / | / | / | / | / | -■ | / |
| 废活性炭 | / | / | -□ | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | / | / | -□ | / | -□ | / | / | / | / | / |

注：+ 有利影响，- 不利影响，□ 短期影响，△ 长期影响，黑色为直接影响，白色为间接影响。

2.4.2环境影响因子识别

根据本项目选址、生产工艺特点、施工方面的因素及主要原辅材料、污染物排放强度、排放方式和排放去向，确定本项目的各排污环节可能出现的主要污染因子见表2.4-2。

表2.4-2  主要污染因子识别表

| 时段 | 污染因素 | 主要污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 施工活动 | 扬尘 |
|  | 声环境 | 施工机械 | 机械噪声 |
|  | 地表水 | 生活污水及施工废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N |
| 营运期 | 大气环境 | 粉尘 | 粉尘 |
|  |  | 冷却废气 | VOC |
|  | 水环境 | 生产废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N |
|  |  | 生活污水 |  |
|  | 地下水 | 地下水 | pH、COD、 |
|  | 声环境 | 泵、风机等 | 机械噪声 |
|  | 固体废物 | 生产及生活 | 原料粉尘、包装袋、生活垃圾 |

2.4.3评价因子的选择

根据环境影响因素的筛选结果确定评价因子，具体见表2.4-3。

表2.4-3  本次工程评价内容与评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、VOC | 粉尘、VOC |
| 地表水 | pH、SS、DO、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、总氮 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS |
| 地下水 | pH、总硬度、CODMn、氨氮、硝酸盐、氯化物 | CODMn |
| 噪声 | 环境噪声(等效连续A声级) | 厂界噪声(等效连续A声级) |
| 固体废物 | - | 工业废物、生活垃圾 |

- 2.5评价等级及评价范围

2.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.1~2.4)中的评价工作等级划分，各环境专题评价等级确定为：

(1)环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(H.J2.2-2008)中评价等级判据见表2.5-1。

表2.5-1  大气评价工作等级判定依据及本项目评价工作等级判定结果

| 评价等级 | 判定依据 | 本项目计算参数 | 评价等级判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km | Pmax＜10% | 据此判定本项目大气评价工作等级为三级 |
| 二级 | 其他 |  |  |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |  |  |

根据项目的工程分析项目排放的大气污染物按照导则中估算模式预测结果，本项目评价标准的采用见表2.5-2。

表2.5-2  评价标准采用一览表

| 污染物 | 标准来源 | 标准浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 日平均浓度限值的3倍 | 0.45 |

采用HJ2.2-2008导推荐的SCREEN3估算模式，对各污染物排放的最大落地浓度及达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算，同时采用以下公式计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi：

pi=cic0i×100%

本项目正常生产过程中，复配工艺分为简单复配、水剂复配及反应釜加工，辅以除尘设施及活性炭设备将废气引至楼顶高空排放。

各项污染物排放及占标率计算结果见表2.5-3。

表2.5-3  无组织排放污染物最大落地浓度及D10%计算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 高m /直径m /温度℃ | 排放速率(g/s) | 最大落地浓度及出现距离 | Pmax | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | VOC | 15/0.5/30 | 0.00105 | 9.64E-03µg/m3 96m | 1.61% | 未出现 |
| 污染源 | 污染物 | 长宽高 | 排放速率(g/s) | 最大落地浓度及出现距离 | Pmax | D10% |
| 生产厂房 | 粉尘 | 85m×25m×5m | 0.001263 | 0.01157mg/m3 96m | 2.57% | 未出现 |

由上表可知，通过SCREEN3估算模式，本项目污染物的最大落地浓度非常小，在SCREEN3软件的有效数据显示的范围内较小，占标率为Pi小于10%，D10%未出现。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)表1规定，该项目大气环境评价等级确定为三级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)5.4相关规定，该项目排放的大气污染物未出现D10%距离，依据评价范围的直径或边长一般不小于5km的原则，本次确定评价范围为：以该项目厂房为中心，半径2.5km的区域，评价面积25km2。

(2)地表水环境

拟建项目废水来源主要为生活污水，生活废水排放量为0.675m3/d，废水依托岳阳县生态工业园管网最终进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。因此，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)的要求，评价等级定为三级。

表2.5-4  地表水环境评价工作分级判据一览表

| 工作等级 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 三级 | Q<1000m3/d |
|  | 非持久性污染物 |
|  | 只有一类污染物（非持久性污染物） |
|  | 地面水域规模为中型 |

(3)地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)评价等级判据：

评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表“M医药，化学品制造；生物、生化制品制造”，本项目属于I类项目。

②地下水环境敏感程度

本项目位于岳阳县生态工业园内，属于工业园区，不属于热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，故地下水环境敏感程度为不敏感。

本项目废水依托岳阳县生态工业园城市管网最终进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河，不直接排入外环境，因此，不会因污染影响地下水环境。

③等级判定

根据以上分析得出：项目为I类项目，地下水环境不敏感，根据导则规定，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

表2.5-5  地下水环境评价工作分级判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

(4)声环境

根据拟建工程特点，结合各厂址所在区域声环境功能区类别，按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价等级为三级，分级判定依据详见表2.5-6。

表2.5-6  声环境影响评价等级

| 项目性质 | 场址所在 声环境功能区 | 噪声增幅 | 受影响人口 | 判定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建 | 3类 | <3dB(A) | 较少 | HJ2.4-2009 | 三级 |

(5)生态环境

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)，湖南金全立生物科技股份有限公司拟选址于岳阳县生态工业园内已建厂房，占地范围属于“一般区域，面积≤2km2”，依据表2.5-7确定评价等级为三级。

表2.5-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地(含水域)范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.5.2评价重点

根据环境影响因素识别、评价因子筛选以及项目特征和环境特点，确定评价重点为工程分析、污染防治措施分析、环境影响预测与评价、厂址可行性及总图布置合理性分析。

2.5.3评价范围

(1)大气环境：根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008），大气环境影响三级，确定本次评价范围以项目厂区的中心为大气评价中心，半径2.5km的区域，评价面积25km2。

(2)地面水环境：项目厂区废水排放口；

(3)地下水环境：依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“8.2调查评价范围”的要求，采用查表法，参照表2.5-8，确定本项目地下水评价范围为以项目厂区为中心，评价范围面积为6km2。

表2.5-8  建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积(km2) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

(4)声环境：根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），评价范围为本项目厂界外100m；

(5)生态环境：项目建设用地范围。

项目评价范围见表2.5-9。

表2.5-9  评价范围一览表

| 环境要素 | 评价级别 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 以厂房为中心，半径2.5km的区域，评价面积25km2 |
| 地表水环境 | 三级 | 本项目废水主要为生活污水，依托岳阳县生态工业园的园区管网将废水引至岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河，不会对项目所在地的地表水产生影响。因此，本评价不对地表水环境进行预测评价，只对废水总排放口水质进行达标分析 |
| 声环境 | 三级 | 以项目边界向外200m范围内 |
| 地下水环境 | 三级 | 本项目的调查评价面积6km2 |
| 生态环境 | 三级 | 厂区外延200m |

- 2.6环境保护目标

2.6.1环境保护对象

本项目位于岳阳县生态工业园。根据现场踏勘，项目大气评价范围及环境风险评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。项目周边主要环境保护目标为居民聚居点等。因此，本项目主要环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；②声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。

本项目环境保护目标具体见表2.6-1，具体保护目标分布示意图见图2.6-1。

表2.6-1  拟建厂址周围环境敏感点分布

| 类别 | 保护目标 | 方位、距离(m) | 功能 | 人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 在建安置房 | E、40 | 居民聚居点 | 约500人 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 |
|  | 老侯冲 | E、270-800 |  | 约300人 |  |
|  | 方家里 | SE、850 |  | 约300人 |  |
|  | 何下屋 | S、200 |  | 约200人 |  |
|  | 跃进村 | W、750 |  | 约700人 |  |
|  | 杨画匠 | SW、300 |  | 约200人 |  |
|  | 张至屋 | S、450 |  | 约100人 |  |
|  | 屈家屋 | S、600 |  | 约100人 |  |
| 声环境 | 何下屋 | S、200 | 居民聚居点 | 约200人 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类、3类标准 |
|  | 农家乐 | SW、100 |  | 约500人 |  |
|  | 在建安置房 | E、40 |  | 约30人 |  |
| 地表水 | 新墙河 | N、5000 | 岳阳县城铁路桥至春风河段 |  | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类 |

- 2.7环境功能区划

本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；项目所在区域的地表水体为新墙河（岳阳县城铁路桥至春风河段），为Ⅲ类水体，故执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准；项目厂址位于工业园区，为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

- 2.8环境影响评价标准

2.8.1环境质量标准

(1)环境空气质量标准

项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和参考执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002），见表2.8-1。

表2.8-1  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

| 标准名称及级别 | 污染因子 | 标准限值(μg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | SO2 | 60 | 150 | 500 |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 |
|  | TSP | 200 | 300 | / |
|  | PM10 | 70 | 150 | / |
| 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002） | TVOC | 0.60 mg/m3（8小时均值） |  |  |

(2)地表水环境质量标准

本项目所在区域主要地表水体为新墙河，采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。执行标准具体限值见表2.8-2。

表2.8-2  地表水环境质量标准    (单位：mg/L，pH值除外)

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6-9 | 12 | 铜 | ≤1.0 |
| 2 | 溶解氧 | ≥5 | 13 | 锌 | ≤1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 生化需氧量 | ≤4 | 15 | 硒 | ≤0.01 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤20 | 16 | 砷 | ≤0.05 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 17 | 镉 | ≤0.005 |
| 7 | 汞 | ≤0.0001 | 18 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 8 | 铅 | ≤0.05 | 19 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.005 | 20 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 | 21 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 11 | 总磷 | ≤0.05 |  |  |  |

(3)地下水环境质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，执行标准具体限值见表2.8-3。

表2.8-3  地下水质量标准    (单位：mg/L  pH无量纲)

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 | 14 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 15 | 混浊度 | ≤3 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 16 | 汞 | ≤0.0001 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 砷 | ≤0.05 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 | 18 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 | 19 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 | 20 | 钴 | ≤0.05 |
| 8 | 总硬度 | ≤450 | 21 | 镉 | ≤0.01 |
| 9 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 22 | 铍 | ≤0.0002 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.2 | 23 | 镍 | ≤0.05 |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 | 24 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.002 | 25 | 细菌总数 | ≤100 |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | - | - | - |

(4)声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB15618-2008)中3类标准。具体限值见表2.8-4。

表2.8-4  《声环境质量标准》(GB15618-2008)  单位：dB(A)

| 执行标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》(GB3069-2008)3类标准 | 65 | 55 |

2.8.2污染物排放标准

(1)大气污染物排放标准

本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点的要求，VOC参考执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），食堂食堂油烟执行《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001），详见表2.8-5、2.8-6。

表2.8-5  大气污染物排放标准一览表

| 执行标准 | 污染物 | 最高允许 排放浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 大气污染物综合排放标准 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 工业企业挥发性有机物排放控制标准 | VOC | 40 | 15 | 1.5 | 无组织排放监控点浓度限值 | 2.0 |

表2.8-6  饮食油烟排放标准值

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率，% | 60 |

(2)水污染物排放标准

本项目生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准，其中氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)执行，岳阳县城市污水处理厂出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。

表2.8-7  污水排放标准  单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（三级标准） | 6~9 | 500 | 45 | 400 |
| 标准值(一级B标准) | 6~9 | 60 | 8（15） | 20 |

(3)噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，噪声标准限值详见下表2.8-8。

表2.8-8  噪声排放限值  单位：dB(A)

| 执行标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 65 | 55 |

(4)本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单。

- 2.9岳阳县生态工业园的基本情况

岳阳县生态工业园位于岳阳县城与新墙镇交界处。岳阳县城基础设施日臻完善，交通四通八达，京广铁路、107国道贯穿县城南北，即将开工的京珠高速公路亦通过县境，荣公、荣鹿两条三级公路横跨全县东西，离城区12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路通江达海。铁路货场年货运能力为150万吨。县城内拥有11万伏供变电站，并兴建了一批水电站。拥有2万门的程控电话。现拥有日供水能力为5万吨自来水供应系统。铁路、公路、码头、通迅、供电、供水等综合基础设施的建设。优越的地理位置，完备的基础设施，优惠的投资政策，吸引了一大批客商前来投资兴业。

1、岳阳县生态工业园规划概况

1) 生态工业园方位与规模

岳阳县生态工业园始建于2001年，选址于县城东部，控制性规划面积19.25平方公里，其中核心规划面积为6.4平方公里。荣新一级公路横穿园区，武广铁路竖穿生态工业园，京珠高速和307国道在东面数公里处的新墙镇经过，有较好的区位和交通优势。规划确定城市用地发展方向为：自东西两厢向中间和自北向南滚动开发，分片有序实施。2008园区累计完成工业总产值12.68亿元，工业增加值3.81亿元，全年创税5600万元。

2) 生态工业园发展定位

总定位：生态工业园是以“第四代工业园区”为建设目标，是以工业为主导，兼具有一定居住、商贸、管理、科研、休闲、娱乐功能的综合体，是泛珠三角及长株潭城市群产业转移承接基地和岳阳县先进制造业基地。

产业定位：挖掘地方特色，壮大优势产业：立足大的区域背景，承接泛珠三角、长株潭、岳阳市产业转移，打造岳阳县制造业基地：同时以第四代工业园区为目标，体现产业的高新化、科技化、生态化和可持续化。

生态定位：保护现有山体、水系等自然廊道，另在控规中对绿地率进行详细控制，打造生态型、健康型、现代型工业园区。

功能定位：生态工业园是岳阳新的经济发展平台和工业组团，是岳阳县制造业基地。

3) 园区发展战略目标

产业发展目标

生态工业园产业发展目标的确定首先立足于岳阳县现有产业基础，立足于生态工业园的功能定位，其次考虑邻近县市以及岳阳市产业发展战略，由此确定岳阳生态工业园产业发展目标为：建成以医药、电子、机械、新型建材、食品等优势产业为支柱的设施现代化、管理高效化、环境园林化的新型区域，成为优化岳阳县、岳阳市及长株潭城市群产业结构、提升产业层次、建设经济强县的主要经济支撑点。

产业导向

- 鼓励发展类

- 高新技术类

电子信息、生物、医药技术、新材料、新能源、环境保护等行业

- 基础产业类

- 物业产业

- 一般产业和服务业类

- 限制发展类

- 重复建设，生产能力过剩、需限制发展规模的项目。

- 工艺落后，浪费资源，需总量控制的项目。

- 具有一定污染，或由于资源限制，需总量控规模的项目。

- 禁止发展类

- 厂址设在水源保护区的印染、印花、造纸、制革、电镀、酿造、化肥、染料、农药、一次性发泡餐具、有毒和有害工业废物回收加工等项目。

- 气体污染和水污染排放不达到排放标准的项目。

- 日处理300吨以内的垃圾焚烧项目。

- 一节国家法律、法规禁止的项目。

可见，本项目符合园区的产业发展目标，为新型建材生产行业，属起点高、效益好的高新技术产业，不在限制发展、禁止发展类范畴内。

布局形态

根据生态工业园功能分区，规划布局采用组团式布局形态。生态工业园内主要有园区中心部分的综合服务中心、西部医药组团、南部的建材组团、中部的电子工业组团、东南的轻工业组团和东部食品加工组团六大功能板块；综合服务中心与工业组团之向是功能互补关系；工业组团和工业组团之间是功能协作关系；组团与组团之间设有道路或大片生态绿地。

生态工业园由荣家湾、新墙镇部分村庄构成，现状用地主要为居民、村民住宅用地，其余大部分区域为低山丘陵或农田区。

园区主要以无污染或轻污染的一、二类工业用地为主。从环境保护角度出发，靠近综合服务区等的区域主要布置无污染、低能耗的一类工业；若布置二类工业则需要通过绿化等手段与周边进行隔离，防止对周边环境产生严重影响。

用地布局上根据产业类弄形成相应的产业园片区，各片区之间以仓库用地、山体或防护绿地隔离。

园区内工业用地呈组团式布局，武广铁路之西，形成医药产业组团；荣新公路以南高压走廊以西，为建材工业组团；荣新公路以南、高压走廊以东布置为食品及电子产业组团。

西项目用地布局于生态工业园南部的二类工业用地，符合园区用地规划。

2、公用工程规划

- 给水

园区自然前由岳阳县城水厂供水，近期内基本能保证现有工业园的用水需求。

- 排水

现状用地内分散有大量农居点，污水主要是居民的生活污水，基本未经过排放直接排入河网。然而，随首缄镇化和工业化的快速发展，污染源迅速增加，这样的排水体制不能适应现代化的工业区的要求。

规划园区排水体制采用雨污分流制，排水系统统一规划，统筹安排，分期实施，使园区的污水处理率达95%以上。园区内有毒有害工为废水，企业必须自行处理达到排入城市污水管网的标准后方可排入：生活污水可直接排放入污水管网。园区内污水管道敷设根据地形，充分利用重力流的原理，根据地势把污水汇集至污水厂。雨水管网的规划布置要充分利用地形优势，并结合河渠划分区块，采用分散就近的排放原则，降低工程量，节约投资。

规划在园区的西北部、武广高速铁路东侧新建污水处理厂，处理污水能力达1.5万吨/日，占地1.8ha。

- 燃气工程

为使园区内保持良好的大气环境，规划使用清洁方便的能源。大力发展燃气事业，利用“西气东输”工程，形成以天然气为主导气源。规划全区以天然气为基本燃料，燃气汽化率达到100%。优先供给工艺上必须用气的工业企业；其他工业企业可作为缓冲用户：平衡不均用气的部分工业用户。

因此，园区公用工程的配套建设完善为本项目的实施创造了良好的基础条件。

3、园区环境保护规划

1）环境保护目标

- 水环境质量目标

至规划期末，园区内各主要水体达到水功能区所规定的目标。胜利水库及其他环境质量达到国家《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

- 大气环境保护

园区空气质量达到二级标准，SO2年平均浓度0.048mg/m3,TSP年平均浓度0.24mg/m3，烟控区覆盖率为100%。；工业废气实现达标排放，近期实施SO2与烟尘、工业粉尘全面实施总量控制，继逐步全面实施以环境容量为期不远基准的总量控制.

- 声环境保护

城市环境噪声达标区覆盖率近期达到90%，远期达到100%。交通干线噪声达标路段达到90%，平均值<68分贝。

- 固体废弃物治理

生活垃圾无害化处理或处宜率达到100%。

工业废弃物综合利用和处置率近期达到100%，远期达到100%。

4、环境保护具体措施

- 水污染防治

限制污染企业的污染物排放量，对重点污染企业和污染区加大治理力度。调整、优化产业结构和工业结构。按照“物耗少、能耗少、占地少、污染少、技术密集程度高及附加值高”的原则，合理布局工业，使以往外延式粗放型发展转变为依靠技术进步的内涵式发展道路。根据岳阳市水资源的功能区划，确定相应的水质控制目标和污染物削减计划。

对于水污染大户，实施治理整顿方案，发展污水处理和污水资源化事业，提高工业用水的重复利用率。建立完善的城市污水收集系统，改造现有的排水体系。园区内有毒有害工业废水，企业必须自行处理达到集入城市污水管网的标准后方可排入：生活污水可直接排放入污水管网。规划在园区的西北部、武广高速铁路东侧新建污水处理厂，处理污水能力达1.5万吨/吨，占地1.8ha。园区发展考虑公厕的同期建设，粪便无害化处理，采用三格标准化粪池处理后接入生活污水管系统，送污水处理站处理后，达标后排放。大力发展城市水系生态保护绿色系统，在浅水岸边建立以植物为主的生态工程。

- 大气污染防治

重点加强对以煤、油作为主要燃料的工业企业以及其他术气污染卢重企业的能源结构和技术设备的改造，引入天然气，改善能源结构，以天然气替代工业和民用燃煤。

加强扬尘污染控制，进一步提高园区道路路面质量标准。扩大公用绿地；增加绿化面积，减少二次扬尘。

加强机动车尾气控制，禁止非达标车型，积极推广清洁能源，如天然气。

- 噪声污染防治

在园区建立严格的噪声达标区，加强施工噪声、生活噪声的管理，逐步解决交通噪声问题。

对进入园区的车辆种类加以限制，在园区通行的车辆不可使用高音喇叭，中心区及居住区内禁止使用喇叭。在主要道路两侧建立适度宽度的防护林带，降低交通噪声，通过园区功能区的合理布局和落实管理，降低施工噪声和生活噪声。

- 固废废弃物防治

固体废弃物的处置坚持走减量化、无害化、资源化道路；大力开展综合利用，逐步建立园区内固体废气物资源化综合利用链；严格控制危险废气物排放，保护生态环境和人体健康。

在工业园内增设垃圾箱、垃圾房等设施，近期采用定点、袋装的收集方式，在商业街道、公共场所和主要街道按建设部颁发的标准设置；园区内，考虑在生态公园。北侧规划一处垃圾中转站，所有的生产、生活垃圾均由各垃圾站运送至该垃圾中转站，最后运至县城的垃圾填埋场进行处理。

湖南省环境保护厅 湘环评函[2014] 127号《关于岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》指出，岳阳县生态工业园产业定位以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服务业等。

本项目属于鼓励类中的新材料项目，符合岳阳县生态工业园园区规划和项目用地类型，符合《岳阳县城市总体规划》及《岳阳县工业集中区总体规划》要求。

- 3、本项目工程分析

- 3.1项目基本情况

3.1.1项目由来

为了适应市场需求，湖南金全立生物科技股份有限公司拟投资2000万建“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”，从而进一步扩大公司经营规模、降低生产成本，提高企业竞争力和经济效益。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南金全立生物科技股份有限公司(以下简称“建设单位”)于2017年6月19日委托黑龙江兴业环保科技有限公司(以下简称“评价单位”)承担“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”的环境影响评价工作，并编制“环境影响报告书”。

3.1.2建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：年复配3000吨生物酶制剂及800吨酶制品助剂应用项目；

建设单位：湖南金全立生物科技股份有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：岳阳县生态工业园租用湖南阳光创新置业有限公司的生产厂房；

投资总额：2000万元，用地面积3400m2。

建设规模：项目建成后，年产生物酶制剂年产3000t，酶制品助剂年产800t，施工周期约2个月。

劳动定员：拟建项目劳动定员为15人，其中管理人员5人，生产人员10人。

生产班制：本项目年工作日期为330天，工作人员每天工作8小时。

3.1.3产品方案

本项目产品方案内容详见表3.1-1。

表3.1-1  产品方案表

| 品名及应用领域 产量 | 高效生物酶制剂 | 助剂 |
| --- | --- | --- |
|  | 纺织 |  |
| 重量（吨/年） | 2500 | 800 |

本项目产品介绍：

酶制剂是酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品，主要用于催化生产过程中的各种化学反应，具有催化效率高、作用条件温和、减少化学污染等特点。其本身不具有物理刺激性，对环境无害。生物酶制剂作为一种绿色产品，主要用于改进或变革、纺织、轻工等传统行业中的部分高污染、高能耗生产工艺，节能减排。如：代替传统的高能耗石磨和高污染化学品应用于纺织服装行业，既降低成本又保护生态环境；作为绿色饲料添加剂改善饲料品质，提高饲料的利用率，改善饲养品质；造纸酶上的工业应用，可以从根本上解决回收纸再生产过程中的脱胶、脱墨等关键性技术难题等。

助剂是纺织品生产加工过程中必须的化学品。纺织助剂对提高纺织品的产品质量和附加价值具有不可或缺的重要作用，它不仅能赋予纺织品各种特殊功能和风格，如柔软、防皱、防缩、防水、抗菌、抗静电、阻燃等，还可以改进染整工艺，起到节约能源和降低加工成本的作用。

3.1.4主要建设内容

湖南金全立生物科技股份有限公司拟投资2000万元于岳阳县生态工业园内建设“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”，项目租赁湖南阳光创新置业有限公司现有厂房进行建设，厂房用地面积为3400m2，不设置锅炉、宿舍和中央空调。本项目由主要建设内容及其建设情况见表3.1-4。

表3.1-2  项目建设内容组成一览表

| 项目名称 | 年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金全立生物科技股份有限公司 |  |
| 工程内容 | 建设内容 |  |
| 主体工程 | 生产厂房 | 租赁湖南阳光创新置业有限公司已建厂房二层，建筑面积3400m2。 厂房内进行单独隔间，一层北部为酶制品助剂生产线（加热搅拌），南部东侧为生物酶水剂复配生产线（单纯搅拌），一层南部为项目成品仓库和食堂；二层北部为原辅材料仓库，南部西侧为办公区域，东部设置一间生物酶粉剂复配车间和水剂原料搅拌车间。 |
| 储运工程 | 原料间 | 1间，位于厂房二层北部，主要储存项目购买的原辅材料。 |
|  | 成品库 | 1间，位于厂房一层南部，主要储存本项目生产成品。 |
|  | 运输 | 采购的原辅材料均采用公路运输。 |
| 辅助工程 | 食堂 | 位于一层南侧电梯井附近，一日一餐。 |
| 公用工程 | 供电 | 依托岳阳县生态工业园供电系统，厂区建有配电室。 |
|  | 供水 | 用水由市政给水管网供给。 |
|  | 排水 | 项目生产用水均进入了产品，无生产废水产生，主要为生活废水，依托岳阳县生态工业园排水管网最终排入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。 |
|  | 供暖 | 采用分体式空调，不设置中央空调。 |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 助剂生产车间加热搅拌器附近设置集气罩，将产生废气经活性炭吸附后引至楼顶高空排放。 |
|  | 废水治理措施 | 无生产废水产生，生活污水通过园区管网直接进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。 |
|  | 噪声治理措施 | 对高噪设备采用吸声、隔声、减震等措施。 |
|  | 固废治理措施 | 设置垃圾桶5个，生活垃圾和一般工业固体废物经收集后定期交由环卫部门进行处理，餐厨垃圾经收集后交由有资质的单位进行处理。 |

- 3.2公辅工程

3.2.1给、排水

3.2.1.1给水

本项目新鲜水用水量为222.75m3/a，由园区市政给水管网供应，水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求，能够满足本项目生活用水及工艺用水水质要求。厂区用水主要为员工生活用水及生产用水。

①生活用水及餐饮废水

本项目员工共15人，厂区内不提供住宿，根据《湖南省用水定额》 （DB43T388-2014）生产人员生活用水量按45 L/人·d计，经计算厂区生活用水约为0.675m3/d（222.75 m3/a）。

②生产用水

本项目生产用水主要在水剂生物酶复配生产线，用水直接通过水管联接至搅拌锅，年使用量约为1000m3，因此，本项目无生产废水产生。

3.2.1.2排水

按照环保要求，园区排水设计为“雨污分流”、“清污分流”系统。雨水经厂区雨水管网收集排入周围沟渠。

拟建项目排放的废水主要为生活污水，废水使用量为0.675m3/d(222.75m3/a)，餐饮废水经隔油后和生活污水通过园区污水管网进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。

本项目废水排放总量为222.75m3/a，项目废水排放情况一览表见表3.2-1。

表3.2-1  项目废水排放情况一览表      单位：t/d

| 项目 | 用水定额 | 数量 | 日用水量 | 损耗量 | 日产生量 | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 45L/人·d | 15人 | 0.675 | 0.135 | 0.54 | 0.1782 |
| 总计 | / | / | / | / | / | 0.1782 |

注：生活污水产生量按用水量的80%计；

3.2.1.3项目给排水平衡

本项目给排水平衡见图3.2-1。

1000

1000

生产用水

进入产品

新鲜用水1222.75

隔油

178.2

生活、食堂

222.75

进入市政管网

44.55

岳阳县城市污水处理厂

图3.2-1  本项目给排水平衡图

3.2.2供电

本项目供电由园区电网供给，厂房北侧配套建设一座变配电室。本项目年用电量为2万度。

3.2.3供热

本项目生产厂房采用分体式空调，不设置中央空调。

3.2.4储运

拟建项目配套建设原料仓库及成品仓库。

原辅材料仓库设置在厂房二层北部，靠近复配车间，成品仓库位于一层南部，靠近厂房大门。

清洗用水

除漆用水

道路洒水

预处理

10

7

3

1.2

25.2

24

24

10

10

31

拟建项目原辅材料及产品运输均采用汽车运输，依托社会运输力量。

- 3.3平面布置

本项目的主要分为原料仓库区、成品仓库区、生活办公区及生产线。

项目原料仓库位于2层北部，成品仓库位于1层南部，靠近厂房大门和产品生产车间，办公区位于2层西南角，方便生物酶复配车间管理。食堂设置在厂房一层南侧，与生产区相互独立，食堂开门朝南。

项目共设置3条生产线，粉剂生物酶生产线、水剂生物酶生产线及酶制品助剂生产线，其中：粉剂生物酶复配生产线位于2层原辅材料仓库区南侧，方便材料出门进入加工区域；水剂生产线加水前搅拌区位于2层原料仓库南侧，加水搅拌区位于正下方的1层厂房，2层搅拌好的原料直接通过输送管送至1层水剂搅拌车间加工成品；酶制品助剂生产线位于厂房1层北区。

综上所述，本项目全厂布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。

- 3.4主要生产设备

本项目主要生产设备、公用设备详见表3.4-1。

表3.4-1  本项目主要生产设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热搅拌器 | 2000L | 台 | 2 | 拟购，一备一用 |
| 2 | 双螺旋粉体搅拌罐 | 1000L | 台 | 2 | 拟购 |
| 3 | 单层液体搅拌罐 | 5000L | 台 | 1 | 拟购 |
| 4 | 粗粒粉碎机 | CSJ-500 | 台 | 1 | 拟购 |
| 5 | 超细粉碎机 | ZF40-28 | 台 | 2 | 拟购 |
| 6 | 臭氧机 | QJ-8003Y-30A | 台 | 2 | 拟购，原辅料车间空气净化 |
| 7 | 缠绕膜包装机 | 定制 | 台 | 1 | 拟购 |
| 8 | 净水器 | LH3-8GD*2 | 台 | 1 | 拟购，自来水净化 |

- 3.5主要原辅材料、能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗见表3.5-1。

表3.5-1  原辅材料及能源消耗  单位：t

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 厂内最大存储量 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维素酶 | 1000 | 100 | 常温 | 外购 |
| 2 | 防腐剂 | 800 | 100 | 室温 | 外购 |
| 3 | 淀粉 | 200 | 20 | 室温 | 外购 |
| 4 | 甘油 | 50 | 5 | 室温 | 外购 |
| 5 | 元明粉 | 50 | 5 | 室温 | 外购 |
| 6 | 三聚磷酸钠 | 20 | 3 | 室温 | 外购 |
| 7 | 平平加 | 400 | 20 | 常温 | 外购 |
| 8 | 聚乙二醇4000 | 400 | 20 | 常温 | 外购 |
| 9 | 新鲜用水 | 1222.75 | / | / | / |
| 10 | 电 | 20000度 | / | / | / |

本项目使用的防腐剂主要是苯甲酸钠、卡松和盐三种，防腐剂本身具有稳定高、毒性低的特点，并且步与产品进行反应。

本项目共生产2种生物酶复配产品粉制酶剂和水制酶剂，酶制品助剂一种，其产品原辅材料使用量见表3.5-2。

表3.5-2  产品原辅材料使用量  单位：t

| 序号 | 名称 | 原辅材料使用种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉制酶剂 | 纤维素酶 | 元明粉 | 淀粉 | 三聚磷酸钠 |
|  |  | 500 | 50 | 200 | 20 |
| 2 | 水制酶剂 | 纤维素酶 | 甘油 | 防腐剂 | 水 |
|  |  | 500 | 50 | 800 | 1000 |
| 3 | 酶制品助剂 | 聚乙二醇4000 | 平评加 |  |  |
|  |  | 400 | 400 |  |  |

- 3.6原辅材料理化性质

本项目生产主要原辅材料为元明粉、平平加和聚乙二醇4000，其理化性质详见表3.6-1。

表3.6-1  本项目主要原辅材料理化性质

| 名称 | 分子式 | 理化性质 | 用途 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三聚磷酸钠 | Na5P3O10 | 三聚磷酸钠，白色粉末状结晶，流动性较好，化学式为Na5P3O10。密度2.62g/cm3。熔点622℃(1.013×105Pa)。溶于稀酸。易溶于水，其水溶液呈碱性。不溶于醇及丙酮。 | 用作洗涤品助剂，亦可用于石油、冶金、采矿、造纸、水处理等。主要用作合成洗涤剂的助剂，用于肥皂增效剂和防止条皂油脂析出和起霜。对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用，可用于调节缓冲皂液的PH值。工业用水的软水剂，制革剂，染色助剂。 | 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 |
| 元明粉 | Na2SO4 | 水解过程吸热，因此有凉感；水解生成OH-，因此溶液呈弱碱性并有苦涩味。 单斜晶系，晶体短柱状，集合体呈致密块状或皮壳状等，无色透明，有时带浅黄或绿色，易溶于水。白色、无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠是含氧酸的强酸强碱盐。 | 主要用于造纸工业、玻璃工业、化学工业、纺织工业及医药工业等。 用作分析试剂、用于化工、造纸和玻璃、染料、印染和医药工业,在合成纤维、制革、有色冶金、瓷釉等的制造中也有应用,还用于洗涤剂和肥皂中作添加剂、在硫酸盐镀锌中可用作缓冲剂以稳定镀液的ph值。 | 对眼睛和皮肤有刺激作用、低毒， 小鼠经口：LD50 5989mg/kg |
| 平平加 | / | 平平加是天然脂肪醇与环氧乙烷加成物, | 广泛应用于纺织印染工业的各工序中，作扩散剂、 匀染剂、剥色助剂、半防染剂、防白助剂、增艳剂、 净洗剂、 静电防止剂、乳化剂。 | 耐酸、耐碱、耐硬水、耐热、耐重金属盐。对各种染料有强力的匀染性、缓染性、渗透性、扩散性，煮练时具助练性能，可与各类表面活性剂和染料同溶使用。 |
| 聚乙二醇4000 | / | 平均分子量300，n=5~5.75，熔点-15~8℃，相对密度1.124~1.130。平均分子量600，n=12~13，熔点20~25℃，闪点246℃，相对密度1.13(20℃)。平均分子量4000，n=70~85，熔点53~56℃。 | 具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。 | 由环氧乙烷与水或乙二醇逐步加成聚合而成。系列产品无毒、无刺激性，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。 |

- 3.7主要工艺过程及产污环节分析

本项目共生产2种生物酶复配产品粉制酶剂和水制酶剂，酶制品助剂1种，项目生产过程中生物酶复配主要是通过简单的复配，酶制品助剂主要通过加热复配，复配生产过程中不涉及到化学反应。

3.7.1生物酶制剂复配工艺流程及产污环节

粉尘

粉尘、噪声

粉尘、噪声

图3.7-1  生物酶制剂复配工艺及产污环节图

3.7.2工艺流程说明

（1）称取原料：在搅拌车间根据客户要求称取各原辅料重量配比，称取过程中会有少量粉尘产生；

（2）混合搅拌：将称取的原料放入搅拌机进行搅拌，水剂生物酶制剂还将进行第二次搅拌，然后将通过净水器净化后的水与预先搅拌好的粉剂一起引至卧式搅拌锅拌合，所有搅拌设备均有加盖设备，因此，搅拌过程中将会有微量粉尘溢出和搅拌噪声；

（3）放料装桶：将拌合好的产品放入桶中，可能会产生少量粉尘。

（4）检验：在实验室对成品进行成分检验，看是否拌合均匀，不合格产品将会回用到工艺进行重新搅拌。

（5）成品包装：将成品进行包装。

3.7.3酶制品助剂生产工艺及产污环节

粉尘

噪声

有机废气

有机废气

粉尘、噪声

粉尘、噪声

成品

图3.7-2  酶制品助剂工序生产工艺流程及产污环节图

3.7.4酶制品助剂工序工艺流程说明

（1）称取原料：在搅拌车间根据客户要求称取各原辅料重量配比，称取过程中会有少量粉尘产生；

（2）加热混合搅拌：将称取的原料放入密封的加热搅拌器进行搅拌，将温度加热至60-65度，恒温溶解搅拌10min，搅拌器为密封加热搅拌，过程中将会有搅拌噪声产生；

（3）放料装盘-冷却：将拌合好的产品放容器中进行冷却，可能会产生少量有机废气；

（4）粉碎成颗粒：利用粗粒粉碎机将冷却后的产品进行粉碎，过程中将会产生打料粉尘和噪声；

（5）颗粒打粉：利用超细粉碎机颗粒产品进行粉碎，过程中将会产生打料粉尘和噪声。

（6）成品包装：将成品进行包装。

3.7.5 物料平衡

本项目物料平衡图见图3.7-3.

粉制搅拌

检验

粉制成品

粉制搅拌

检验

水制搅拌

1000

270

回用

回用

纤维素酶

聚乙二醇

平平加

加热搅拌

粉碎

加热搅拌

水制成品

850

1000

甘油、防腐剂

元明粉、三聚磷酸钠、淀粉

水

0.2

0.05

0.05

图3.7-2  项目物料平衡图

- 3.8项目污染源强分析

3.8.1废气污染物产生情况及采取的治理措施

本项目废气主要为生物酶粉剂拌合、助剂打粉阶段产生的粉尘和助剂冷却阶段产生的有机废气及食堂食堂油烟。

根据类比同类型企业，粉剂拌合车间、打粉车间均为单独的密闭生产车间，车间在非运行时间进行定期通风，工作时进行密封，粉尘在产生后自然沉淀，定期清扫作为辅料进行回收利用，粉尘逸散量约为0.01t/a。

在助剂冷却和加热阶段将会产生有机废气，根据类比同类型企业，100t原料实际成品量约为99t，粉碎原料收集量约为0.798t/a，粉尘逸散量为0.002t/a，产品挥发量约为0.2t/a。

废气经收集后通过活性炭处理后通过排气筒外排，高出200m范围内建筑5m，该处理措施对有机废气的净化效率可达95%以上，排气筒风机风量为40000m3/h，则VOC有组织排放速率为0.095mg/m3（0.01t/a），排气筒设置在厂房西面，远离东面安置房，高出附近200m建筑物5m。

食堂油烟：食堂采用液化石油气等清洁燃料，根据其他食堂的类比监测资料，食堂油烟废气的产生浓度约为4mg/m3，经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后排放。油烟去除率要求不得低于60%，排放浓度小于2mg/m3。达标后排放对周围环境空气影响较小。

3.8.2废水产生及排放情况

按照环保要求，岳阳县生态工业园区排水设计为“雨污分流”、“清污分流”系统。

本项目雨水依托租赁厂区的雨水管网收集。

拟建项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，根据现场踏勘，园区污水管网已经修建至本项目厂房东面道路，项目管网废水直接经过收集后进入岳阳县城市污水处理厂。

生活污水排放量为0.54m3/d(178.2m3/a)，餐饮废水经隔油后和生活废水一起通过园区污水管网排入岳阳县城市污水处理厂进行处理。

项目建成后全厂废水产生及排放情况详见表3.8-1：

表3.8-1  拟建项目废水产生情况表

| 项目 | 废水产生量(m3/a) | 污染 因子 | 污染物产生浓度(mg/L) | 污染物产生量(t/a) | 处理方式 | 排放 去向 | 污染物排放浓度(mg/L) | 污染物排放量(t/a) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | 178.2 | CODcr | 350 | 0.0624 | 隔油后通过园区污水管网排入岳阳县城市污水处理厂进行处理 |  | 60 | 0.0107 | 间歇 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.0356 |  |  | 20 | 0.0036 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.0356 |  |  | 20 | 0.0036 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0053 |  |  | 8（15） | 0.0014 (0.0027) |  |

3.8.3噪声源强及影响分析

拟建项目噪声主要为搅拌机、粉碎机等运行噪声。拟建工程大部分设备均在车间内密封，生产线实行集中控制，主要噪声源设备噪声级在85~110dB(A)左右。

本项目在工程设计时，为了降低噪声污染主要采取以下措施：

(1)设备选型

建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。

(2)设备安装设计的防噪措施

在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。车间各种风机、空压机均设置在独立空间，采用减振基底，连接处采用柔性接头；定期进行设备维修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声，确保噪声达标。

(3)厂房建筑设计中的防噪措施

设置隔声门和楔形窗，降低室内混响，增大隔声量；高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方。

(4)厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，以降低噪声的影响，噪声尽量远离办公区，噪声较高的生产车间周边布置运输通道，降低生产噪声对厂界处影响。

(5)设备维护

生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

(6)拟建项目在机加工下料阶段会产生相当强度的瞬时噪声，可通过轮岗的方式减少操作人员受噪声影响的时间；操作人员工作时佩戴耳塞作为劳动保护措施。

(7)厂房周边种植树木，有效降低噪声的影响。

本项目各设备噪声源强及降噪量详见表3.8-2。

表3.8-2  项目噪声源强一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 源强[dB(A)] | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌器 | 1 | 95 | 间歇排放 | 厂房隔声、减震 |
| 2 | 粉碎机 | 4 | 105 | 间歇排放 | 厂房隔声、减震 |
| 3 | 车间通风风机 | 1 | 85 | 连续排放 | 厂房隔声、减震 |

3.8.4固体废物产生及处置情况

拟建项目主要固废包括搅拌器、粉碎机产生的原料粉尘、餐厨垃圾以及生活垃圾。

（1）原料粉尘（S1）：

根据同类型的企业，搅拌器和粉碎机产生的粉尘为原料粉尘，粉尘产生量约为2t/a，可以重复使用，建设单位拟将其收集后回用于工艺。

（2）餐厨垃圾（S2）

本项目建成后劳动定员为15人，营运期餐厨垃圾产生量估算按照0.05kg/次·人进行核算，拟建项目每天1餐，产生餐厨垃圾量为0.75kg/d，年产生量0.2475t/a，餐厨垃圾交由有资质的单位进行处理。

（3）生活垃圾（S3）：

本项目建成后劳动定员为15人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，预计生活垃圾年产生量为2.475t/a，通过垃圾收集箱集中收集后交由环卫部门处理处置。

（4）废活性炭（S4）

项目建成后活性炭使用量约为1t/a，更换周围约1月/次，建设单位拟将更换下来的废活性炭交由有危险废物处置资质的单位进行处理。

（5）原料包装袋（S5）

本项目原料使用包装袋建成后使用量约1t/a，建设单位拟将其收集后交由厂家回收。

（6）实验室检验成品（S6）

实验室检验成品固废不合格的回用于工艺。

拟建项目固体废物产生、治理情况见表3.8-3。

表3.8-3  拟建项目固体废物产生、治理情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 产生量 | 性质 | 处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 原料粉尘 | 搅拌、粉碎 | 2t/a | 一般工业固体废物 | 直接回用于工艺，作为辅料继续使用，不暂存 | 0 |
| S2 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 0.2475 t/a |  | 集中收集后交有资质的单位处理 | 0 |
| S5 | 原料包装袋 | / | 1t/a |  | 交厂家回收 | 0 |
| S3 | 生活垃圾 | 生活区 | 2.475 t/a |  | 集中收集后交由环卫部门处理 | 0 |
| S4 | 废活性炭 | 活性炭吸附 | 1t/a | 危险废物 | 交由有资质的单位处理 | 0 |

拟建项目固体废物均得到综合利用和合理的处置，不会对周围环境造成明显的不利影响。

3.3.5 非正常工况

根据项目污染源分析，本评价针对非正常工况下VOC的污染源源强进行核算。

VOC的非正常工况情况下主要指活性炭吸附设备失效，而导致VOC直接排放。

VOC的产生量为0.095 mg/m3（0.01t/a），本评价非正常工况情况下考虑活性炭吸附无作用，直接完全排放。

3.8.6项目污染物产生量及处理设施、排放量汇总

本项目营运期污染物产排及处理处置措施见表3.8-4。

表3.9-4  本项目营运期污染物产生、排放及处理处置措施一览表

| 类别 | 编号 | 产生环节 | 污染物 | 产生量 | 措施及去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 逸散粉尘 | 粉尘 | 0.012t/a | 无组织排放 | 0.012 |
|  | G2 | VOC | 有机废气 | 0.2t/a | 活性炭吸附装置，吸附效率95% | 0.01t/a |
| 废水 | W1 | 生活废水 | 生活污水 | 178.2m3/a | 岳阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标 | 178.2m3/a |
|  |  |  | CODcr | 0.0624t/a |  | 0.0107 |
|  |  |  | NH3-N | 0.0053t/a |  | 0.0014(0.0027) |
| 固体废物 | S1 | 原料粉尘 | 搅拌、粉碎 | 2t/a | 直接回用于工艺，作为辅料继续使用，不暂存 | 0 |
|  | S2 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 0.2475 t/a | 集中收集后交有资质的单位处理 | 0 |
|  | S3 | 生活垃圾 | 生活区 | 2.475 t/a | 集中收集后交由环卫部门处理 | 0 |
|  | S4 | 废活性炭 | 活性炭吸附 | 1t/a | 交由有资质的单位处理 | 0 |
|  | S5 | 包装袋 | 原料包装袋 | 1t/a | 交厂家回收 | 0 |
| 噪声 | 采取厂房隔声、机械设备减振等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。 |  |  |  |  |  |

- 3.9 风险识别

项目运营期所用生物酶、平平加和聚乙二醇4000等原辅材料不属于危险化学品。对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）本项目建成后不存在重大风险源。

- 4、环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

本项目建设地点位于荣新公路南面、湖南省岳阳县生态工业园金诚路北面，交通十分便利。

4.1.2地形地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

当地地质概况从上往下为：

素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。

淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。

砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。

千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

4.1.3气候、气象

岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。

本项目选址位于岳阳县生态工业园，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

4.1.4水文

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。

县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。

4.1.5土壤

岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。

4.1.6自然资源

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

- 4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状监测与评价

根据本项目所在区域的位置，本次环境空气质量现状、地表水现状、地下水现状监测数据引用由岳阳大力神电磁机械有限公司《立环高梯度磁选机产业化升级改造项目报告书》于2015年8月26日至9月1日厂区附近监测的数据来说明评价区环境空气质量现状和新墙河监测数据。该项目位于本项目北侧约1700m处，自监测之日起至今，项目所在区域周边无新增的大型污染型工业企业，所引用数据可以代表项目所在区域的环境空气质量现状，本项目的纳污水体为新墙河，引用数据可以代表新墙河的地表水环境质量现状；地下水监测点位于本项目西北侧1.2km，区域周边无新增的大型污染性工业企业，引用数据可行。

4.2.1.1环境空气质量现状监测

（1）现状调查监测方案

1、监测点位：在岳阳大力神电磁机械有限公司所在地主导风（北北东风）上风向、下风向各布设1个环境监测点；

G1上风向监测点：大力神公司厂区北门外10米处；

G2下风向监测点：大力神公司厂区西南围墙边界外王三堂居民区。

2、监测因子：SO2、NO2、PM10。

3、采样时间和频次：SO2、NO2、PM10均为监测日均值；连续监测7天，监测时间为2:00，8:00，14:00，20:00；VOC为监测日均值；连续监测两天，每天测1次。监测同时记录天气状况、气温、气压、风速、风向、湿度等气象参数及监测点位的地理坐标。

4、采样和监测分析方法：采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）的有关要求和规定进行和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

（2）现状调查结果与评价

引用报告为湖南中骏科技有限公司于2015年8月26日~9月1日对各监测点的环境空气质量现状进行监测，其监测与评价结果见表4.2-1。

表4.2-1  大气环境监测结果分析表

| 监测因子 | 监测点 | 监测值范围（mg/m3） | 平均值 | 标准值（mg/m3） | 最大超 标倍数 | 超标率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | G1 | 0.015-0.029 | 0.021 | 0.5 （小时浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.016-0.031 | 0.024 |  | 0 | 0 |
| NO2 | G1 | 0.010-0.024 | 0.017 | 0.24 （小时浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.014-0.026 | 0.019 |  | 0 | 0 |
| PM10 | G1 | 0.029-0.042 | 0.035 | 0.15 （日均浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.029-0.045 | 0.036 |  | 0 | 0 |
| TVOC | G1 | 0.04 ND | / | 0.6 | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.04 ND | / |  | 0 | 0 |

监测结果表明：所有监测点SO2、 NO2、PM10均的监测值都在标准值以内，TVOC未检出，因此以上所以监测点都达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。

4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）现状调查监测方案

1、监测点位：本次监测共布设2个监测点；

S1：岳阳县城市污水厂排污口上游200m；

S2：新墙河八仙桥下游100m。

2、监测项目：pH、SS、DO、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、总氮。

3、采样时间与频率：本次水质监测三天，监测时间为2015年8月26~28日，每天采样一次。

4、采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。

（2）现状调查结果与分析

地表水环境质量现状监测结果统计列于表4.2-2。

表4.2-2  地表水环境质量现状监测结果统计表   单位：mg/L（无量纲）

| 监测 断面 | 评价 因子 | 监测值范围 | 平均值 （mg/L） | 超标率（%） | 最大超 标倍数 | 评价标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | pH | 7.14-7.16 | / | 0 | 0 | 6-9 |
|  | SS | 31-39 | 35 | / | / | / |
|  | DO | 8.18-8.23 | 8.205 | 0 | 0 | 5 |
|  | BOD5 | 3.71-3.76 | 3.735 | 0 | 0 | 4 |
|  | CODcr | 8.41-9.84 | 9.125 | 0 | 0 | 20 |
|  | 石油类 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | NH3－N | 0.496-0.498 | 0.497 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 总氮 | 0.543-0.552 | 0.548 | 0 | 0 | 1.0 |
| S2 | pH | 7.22-7.28 | / | 0 | 0 | 6-9 |
|  | SS | 28-31 | 30 | / | / | / |
|  | DO | 7.97-8.08 | 8.025 | 0 | 0 | 5 |
|  | BOD5 | 3.81-3.91 | 3.86 | 0 | 0 | 4 |
|  | CODcr | 9.41-11.2 | 10.305 | 0 | 0 | 20 |
|  | 石油类 | 0.02L | 0.02L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | NH3－N | 0.298-0.306 | 0.302 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 总氮 | 0.720-0.790 | 0.755 | 0 | 0 | 1.0 |

监测结果表明，污水处理厂排新墙河上游200m和白羊水库入新墙河下游1500m各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

4.2.3 地下水环境质量监测

（1）现状调查监测方案

1、监测点位：本次监测点位位于兰塘村水井。

2、监测项目：pH、总硬度、CODMn、氨氮、硝酸盐、氯化物。

3、采样时间与频率：本次水质监测1天，监测时间为2015年8月28，每天采样一次。

4、采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。

（2）现状调查结果与分析

地下水环境质量现状监测结果统计列于表4.2-3。

表4.2-3 地下水环境质量监测与评价结果

| 监测项目 监测时间及点位 |  | 监测项目及结果（mg/L，pH除外），L表示检出限 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总硬度 | CODMn | 氨氮 | 硝酸盐 | 氯化物 |
| 评价标准值 |  | 6.5~8.5 | 450 | 3.0 | 0.2 | 20 | 250 |
| 兰塘村王三堂农户水井 | 监测值 | 7.19 | 269 | 1.2 | 0.030 | 0.8 | 89 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |

由表4.2-3监测统计结果可见：地下水监测点的各个监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中III类标准要求。

4.2.4声环境质量现状

本项目于2017年7月14日委托湖南中润恒信环保有限公司对厂区附近的噪声现状进行了现状监测。

（1）现状调查监测方案

1、监测点位：沿厂区四界依噪声影响及功能区需要布设监测点，共设5个监测点位。

2、监测项目：环境噪声，连续等效A声级。

3、监测时间及频次：分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

4、监测方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行。

（2）现状调查结果与评价

岳阳县环境监测站于2017年7月14~15日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表4.2-4。

表4.2-4  环境噪声监测统计与评价结果   单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 监测结果 |  |  |  | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-7-14 |  | 2017-7-15 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | N1厂界外东侧1m处 | 56.8 | 45.8 | 57.4 | 46.3 | 65（昼）,55（夜） | 达标 |
| 2 | N2厂界外南侧1m处 | 53.4 | 43.3 | 53.6 | 44.8 |  | 达标 |
| 3 | N3厂界外西侧1m处 | 53.9 | 43.7 | 54.2 | 43.2 |  | 达标 |
| 4 | N4厂界外北侧1m处 | 54.3 | 44.8 | 55.8 | 45.6 |  | 达标 |
| 5 | N5东面安置房 | 56.2 | 46.9 | 56.7 | 47.3 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |

监测结果表明：厂界监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，东面安置房监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

- 5、施工期环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析

本项目属于新建项目，拟选址于岳阳县生态工业园已建3400m2厂房。施工期4个月。施工期主要内容为厂房改造装修以及安装工程。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备基础建设及设备安装。

5.1.1施工期大气环境影响评价

本项目施工期对大气环境的影响主要来自建筑材料装卸产生的扬尘、厂房改造装饰及交通运输产生的扬尘；汽车产生的废气等。

厂房改造装饰产生的扬尘可通过对厂房地面洒水抑制扬尘，且施工基本在厂房内，因此厂房内的扬尘对外环境的影响基本无影响；车辆会产生废气，由于废气排放量较小，且施工场地地形开阔，年均风速较大，有利于大气污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此汽车尾气环境影响较小。运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用对沿途周围环境产生扬尘污染，施工单位应加强车辆管理，运输车辆遮盖篷布，颠簸路段控制车速，对路面进行清扫，最大程度减少对周边的影响。

上述环境空气影响具有短期性，施工结束后影响随之消失。

5.1.2施工期水环境影响评价

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，生活污水中主要污染物是CODcr、BOD、SS，生活废水依托租赁厂区的建成配套设施排入园区管网，最终进入岳阳县城市污水处理厂进行处理。

施工期间的污染负荷量较小，施工结束后其影响也就随之消除，对地表水环境影响很小。

5.1.3施工期声环境影响评价

本项目施工期主要对厂房进行改造及设备安装，无大型施工设备，机械噪声一般在75~105dB(A)之间，通过对施工设备进行消声、减震等措施，经过厂房墙体隔声后，对周围环境影响较小。

5.1.4施工期固体废物环境影响评价

施工期间固体废物，主要为施工人员生活垃圾及施工建筑垃圾。

本项目施工期间，施工人员生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。总体而言，施工期间生活垃圾数量较小，只要认真落实并执行施工环境保护管理有关规定，垃圾及时清运至环卫部门指定的地点，对环境影响较小。施工中建筑垃圾产生的建筑垃圾不能随意丢弃，应该运送至政府指定的建筑垃圾消纳场进行处理。

总体而言，本项目施工期固体废物均能得到妥善处置。

- 6、营运期环境影响预测及评价

- 6.1大气环境影响分析及评价

6.1.1大气环境影响分析

本项目在生产过程中产生的废气主要是有机废气、食堂油烟和逸散粉尘，经工程分析估算，逸散粉尘产生量约0.012t/a，有机废气经活性炭吸附后有组织排放量约为0.095 mg/m3（0.01t/a）。

6.1.2废气排放环境影响分析

①有组织污染源

根据工程分析，本项目外排废气中VOC浓度为0.095mg/m3，通过排气管在厂房西面排放，排气筒外排高出200m范围内建筑5m，属于间歇外排气。本处以排气时间段的废气作为源强，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3模型计算最大地面浓度占标率Pi及不同距离分布，其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3；

C0i—污染物评价标准，mg/Nm3。

模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃；估算模式所需计算参数及计算的结果见表6.1-1和6.1-2。

表6.1-1　　　估算模式所需参数

| 污染源 | 单个排气筒废气量Nm3/S | 污染物 | 单个排气筒排放浓度mg/m3 | 排放源参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度/m | 直径/m | 温度/℃ | 数量/根 |
| 排气筒 | 40000 | VOC | 0.095 | 15 | 0.5 | 30 | 1 |

表6.1-2　 本项目大气污染物VOC下风向轴线浓度预测结果

| VOC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况排放 |  |  | 非正常工况排放 |  |  |  |
| 下风向距离(m) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) | 下风向距离(m) |  | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 3.40E-03 | 0.57 | 10 |  | 0.06809 | 11.35 |
| 40 | 6.73E-03 | 1.12 | 40 |  | 0.1347 | 22.45 |
| 96 | 9.64E-03 | 1.61 | 96 |  | 0.1928 | 32.13 |
| 100 | 9.62E-03 | 1.6 | 100 |  | 0.1925 | 32.08 |
| 200 | 6.56E-03 | 1.09 | 200 |  | 0.1312 | 21.87 |
| 270 | 4.73E-03 | 0.79 | 270 |  | 0.09458 | 15.76 |
| 300 | 4.14E-03 | 0.69 | 300 |  | 0.08288 | 13.81 |
| 400 | 2.79E-03 | 0.47 | 400 |  | 0.05583 | 9.31 |
| 450 | 2.35E-03 | 0.39 | 450 |  | 0.04696 | 7.83 |
| 500 | 2.00E-03 | 0.33 | 500 |  | 0.04006 | 6.68 |
| 600 | 1.51E-03 | 0.25 | 600 |  | 0.03021 | 5.04 |
| 700 | 1.18E-03 | 0.2 | 700 |  | 0.02369 | 3.95 |
| 750 | 1.07E-03 | 0.18 | 750 |  | 0.02132 | 3.55 |
| 800 | 9.66E-04 | 0.16 | 800 |  | 0.01932 | 3.22 |
| 850 | 8.81E-04 | 0.15 | 850 |  | 0.01762 | 2.94 |
| 900 | 8.07E-04 | 0.13 | 900 |  | 0.01615 | 2.69 |
| 1000 | 6.86E-04 | 0.11 | 1000 |  | 0.01373 | 2.29 |
| 1500 | 3.72E-04 | 0.06 | 1500 |  | 0.007446 | 1.24 |
| 2000 | 2.41E-04 | 0.04 | 2000 |  | 0.004818 | 0.8 |
| 2500 | 1.74E-04 | 0.03 | 2500 |  | 0.003489 | 0.58 |
| 3000 | 1.34E-04 | 0.02 | 3000 |  | 0.002683 | 0.45 |
| 5000 | 6.69E-05 | 0.01 | 5000 |  | 0.001339 | 0.22 |
| 最大地 面浓度 | Xm =96m Cm=9.64E-03µg/m3 Pm=1.61% |  |  | Xm =96m Cm=0.1928µg/m3 Pm=32.13% |  |  |

该项目废气产生的VOC在下风向最大地面浓度占标率仅为1.61%，对环境不会造成明显危害。

②废气无组织外排的预测与评价

根据报告分析，本项目从保守角度考虑，选取车间内加料粉尘产生的无组织排放量为0.012t/a；选用导则中的推荐模式- SCREEN3对项目无组织废气进行无组织环境影响预测，把厂房看做一个面源进行预测，预测参数见表6.1-3，预测结果见表6.1-4。

表6.1-3  预测参数

| 源点 | 污染物 | 源强（g/s） | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叠加后产生量 | 粉尘0.012t/a | 0.001263 | 85 | 25 | 5 |

6.1-4  无组织废气估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | 逸散粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度Ci（mg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 10 | 0.004087 | 0.91 |
| 40 | 0.008085 | 1.8 |
| 96 | 0.01157 | 2.57 |
| 100 | 0.01155 | 2.57 |
| 200 | 0.007877 | 1.75 |
| 270 | 0.005676 | 1.26 |
| 300 | 0.004974 | 1.11 |
| 400 | 0.003351 | 0.74 |
| 450 | 0.002818 | 0.63 |
| 500 | 0.002404 | 0.53 |
| 600 | 0.001813 | 0.4 |
| 700 | 0.001422 | 0.32 |
| 750 | 0.001279 | 0.28 |
| 800 | 0.001159 | 0.26 |
| 850 | 0.001057 | 0.23 |
| 900 | 0.000969 | 0.22 |
| 1000 | 0.000824 | 0.18 |
| 1500 | 0.000447 | 0.1 |
| 2000 | 0.000289 | 0.06 |
| 2500 | 0.000209 | 0.05 |
| 3000 | 0.000161 | 0.04 |
| 5000 | 8.04E-05 | 0.02 |
| 下风向最大落地浓度 | Xm =96m Cm=0.01157mg/m3 Pm=2.57% |  |

（4）预测结果分析

根据表6.1-4的预测结果，无组织废气中逸散粉尘最大占标率Pmax=2.57%。根据HJ2.2-2008的要求，大气评价做三级评价。无组织污染物对周围环境不会造成明显危害。

6.1.3大气环境防护距离和卫生防护距离

（1）大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）提出了大气环境防护距离。为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界外设置的环境防护距离。

采用环境保护部评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算软件进行大气环境防护距离计算。TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中的规定，分别为0.6 mg/m3。大气环境防护距离计算结果详见表6.1-5。

表6.1-5  大气环境防护距离计算结果

| 排放源 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 面积（m2） | 环境质量标 准(mg/m3) | 计算环境防 护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | VOC | 0.078 | 100 | 0.2 | 无超标点 |

结果表明，本项目VOC均无超标点。说明本项目废气无组织排放的影响范围仅限于生产厂区之内，本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算项目无组织源的大气环境防护距离。各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中： Cm—标准浓度限值（ mg/m3 ）；

L—工业企业所需卫生防护距离， m ；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m ，根据该生产单元占地面积 S （ m2 ）计算；

A 、 B 、 C 、 D—卫生防护距离计算系数，无因次；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（ kg/h ）。

根据上述公式，结合 工程情况确定各污染 物排放参数及卫生防护距离见表6.1-6。

表6.1-6  卫生防护距离计算参数

| 排放源 | 污染物 | Cm （mg/Nm3） | r （m） | 计算系数Ⅱ类 |  |  |  | Qc （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 喷漆房 | TVOC | 0.6 | 5.7 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.003 |

经计算TVOC的卫生防护距离为0.13m，根据卫生防护距离确定原则，100m以内级差为50m，则TVOC的卫生防护距离均为50m，因此，确定助剂生产车间卫生防护距离为50m。

（3）卫生防护距离的符合性分析

距离项目最近居住区的为厂房东面40m处的安置房，距离助剂生产车间约57m，可满足卫生防护距离50m的要求。目前，卫生防护距离内无集中居民居住点。

6.1.2大气环境影响评价结论

项目运营期废气主要废气污染物为VOC和颗粒物。

经预测，项目产生废气对周边环境空气质量贡献极小，基本不会对项目周边环境空气质量现状造成影响，项目距离周边敏感目标较远，对周边敏感目标影响不大。

项目无需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离设为排气筒外围50m范围，排气筒50m范围内无环境敏感点，卫生防护距离内无敏感目标，项目符合卫生防护距离要求。本环评要求项目卫生防护距离内不得建设居住区、学校、医院等敏感建筑。

- 6.2地表水环境影响分析

根据本项目工程分析的有关内容，项目餐饮废水经隔油后与生活污水直接通过园区纳污管网进入经岳阳县城市污水处理厂有效处理后，废水的外排量为178.2t/a，废水污染物COD浓度为300mg/L，氨氮的浓度为30mg/L，SS浓度为200 mg/L，满足《污水综合排放标准》的三级水质要求以及岳阳县城市污水处理厂进水水质标准，生活废水的外排不会对污水处理厂产生冲击影响。

本项目生活污水经岳阳县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入新墙河，对新墙河影响较小。

- 6.3地下水环境影响分析

6.3.1 区域地质条件

1、区域地层条件

拟建项目所在区域的基岩出露时代较老且单一，从新至老依次为古生界寒武系、震旦系及元古界冷家溪群，第四席松散沉积层主要分布在地表水系附近及山谷中。地层时代单元不多，岩性比较简单，基本岩性特征见表6.2-1。本项目场地属于第四系地层，水在其中的渗透系数为4.44×10-7m/s。

表6.3-1 区域地层岩性表

| 底层时代 |  |  |  | 地层代号 | 厚度（m） | 岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组（群） |  |  |  |
| 全新统 | 第四系 | 全更新统冲积堆积物 |  | Q4a1 | 10~20 | 粘土、网纹状含砾亚粘土泥砾 |
|  |  | 全更新统残坡积积物 |  | Q4el+dl | 0~5 | 含砾粉质粘土及亚粘土 |
|  |  | 中更新统冲积堆积物 |  | Q2a1 | 3~10 | 细砾砂层、砂砾互层、泥质细砾层 |
| 古生界 | 寒武系 | 下统 | 五里牌组 | ∈1w | 342.-838 | 粉砂岩、粉砂质页岩、钙质页岩夹灰岩透镜体 |
|  |  |  | 羊楼洞组 | ∈1y | 361 | 炭质页岩夹灰岩、石煤层和含磷结核层 |
|  | 震旦系 | 上统 |  | Zb | 46.4-226 | 硅质岩、炭质页岩、灰岩、灰质页岩、白云质灰岩 |
|  |  | 下统 |  | Za | 9.48-177.79 | 冰碛砂岩、石英砂岩、砾岩 |
| 元古界 | 冷家溪群 |  | 崔家坳组 | Ptlnc | 2248.52 | 泥质板岩、千枚状砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩、变质细砂岩 |
|  |  |  | 易家桥组（上 段） | Ptlny3 | 1053-1921 | 泥质板岩、粉砾质板岩、粉砂质千枚岩、细砂质千枚岩、千枚状砂质板岩、变质粉砂岩、变质 细砂岩 |

2、区域地质条件

根据1:20 万区域地质报告提供的资料，岳阳地区位于雪峰地盾、江汉坳陷区及下杨子台褶带的交汇处，跨新华夏系第二构造沉降带的东部边缘。由于历次构造运动的影响，留下了较为复杂的构造形迹。就调查区而言，主要构造形迹仅有前震旦纪时期形成的北西向构造-土马坳扇形背斜及大木岭-青龙坳断层，整体地质构造较简单。

3、区域水文地质条件

（1）地下水类型及含水岩组特征

根据地下水埋藏条件及含水赋存介质类型划分，区域地下水主要有冷家溪群板岩风化裂隙水、震旦系碎屑岩风化裂隙水、震旦系至寒武系岩溶裂隙水和第四系松

散沉积物中的孔隙水。分述如下：

冷家溪群板岩风化裂隙含水层在调查区内分布范围最广，几乎覆盖调查区80%的面积。区域内冷家溪群板岩风化程度不一，在断层破碎带附近强风化及中风化层厚度大于30m，裂隙发育程度强，但裂隙后期均被充填；其它位置风化层厚度从3m至20m 不均，裂隙发育程度一般。含水性弱，水位高程变化受地形控制、水位动态与降雨关系比较密切，地下水的矿化度低，水化学类型为HCO3·SO4-Mg 及HCO3·SO4-Ca型水。

震旦系碎屑岩类风化裂隙水主要出露于黄毛大山北部的李家桥；老马冲一带。主要有震旦系上统（Zb）炭质页岩风化裂隙含水层及震旦系下统（Za）石英砂岩及砾岩风化裂隙含水层。地层含水性弱，属于弱含水层。

震旦系至寒武系岩溶裂隙含水层主要出露在调查区北部的黄毛大山北部枧冲村附近，主要有寒武系羊角洞组（∈1y）岩溶裂隙含水层及震旦系上统（Zb）白云质灰岩岩溶裂隙含水层。含水层水量中等，单井涌水量为100~1000m³/d。在曹家冲水库出露一下降泉，流量为39.40L/s。

第四系松散沉积物中的孔隙水主要赋存在调查区西部的松阳湖、芭蕉湖及清溪河沿岸等湖泊周围的冲积物中，由于这套地层性主要为粘土、亚粘土，淤泥质亚砂土及亚粘土等，因此尽管含有一定的孔隙水但地层渗透性差，无法构成有意义的含水层。根据湖南省地质环境监测总站2010 年在调查区西部城陵矶监测的水位动态资料，水位埋深约2.5m，水位年变幅小，水化学类型为HCO3-Ca·Mg。

（2）隔水岩组特征

冷家溪群的崔家坳组（Ptlnc）和易家桥组上段（Ptlny3）的岩性主要为一套泥质板岩、千枚状砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩和变质细砂岩，厚度巨大，两套地层的区域厚度达到3300m 以上。上部普遍发育的风化裂隙和局部构造裂隙带可以构成一定的含水层，但随深度增加，风化裂隙逐渐消失，构造裂隙逐渐闭合，岩层的含水透水能力差，整体地层表现出良好的隔水性能，往往成为区内稳定可靠的隔水层。

区域北部的震旦系地层其含水性变化与冷家溪群类似，上部存在一定的风化裂隙水，其主要岩性如石英砂岩、砾岩、砾岩夹砂层等，随着深度增加构造裂隙不发育或者趋于闭合，因此整个地层也属相当隔水层。

4、区域地下水补、径、排特征

大气降水是区内各类型地下水的主要补给来源、风化裂隙或溶蚀裂隙入渗补给，以蒸发、泉、民井抽水或向地表水排泄等方式排出地表。

5、拟建项目场地包气带特征

包气带的岩性、厚度、渗透系数等，是表层污染物能否进入下部风化裂隙水的关键影响因素。

（1）包气带岩性及分布特征

根据现场调查及水文地质钻探揭露，场地及周边为冷家溪群中风化泥质板岩基本裸露，第四系残破积物主要分布在山脚及谷底。填埋区沟谷下游分布有一定的人工填土，表层为建筑垃圾和风化板岩碎屑为主、固结程度差，结构松散，厚度0m~4.6m不等；第四系残坡积分布较广，主要为黄褐色粉质粘土，含大量板岩碎块，碎块粒径0.1~0.3cm 不等，厚0~3m。

地下水位主要受地形控制，地形越高埋深越大，场区内部埋深较浅约1.5~2.8m，低洼处的松散堆积物中可以出现局部饱和。

包气带的岩性结构总体表现为：场区低洼地及西南部的包气带岩性为第四系松散沉积物，包气带厚度约1.5~3.8m。

（2）包气带渗透性分析

综合野外现场测试、室内试验及钻孔抽（压）水试验等获得的渗透系数表明，

场区包气带岩性差异明显，均质性强烈。区内部由粉质粘土构成的包气带渗透性较差，为10-5cm/s。

6、项目潜在地下水污染途径识别

由于项目无工艺废水外排，生活污水直接排入园区污水管网，最终进入岳阳县城市污水处理厂，所以项目在营运期可能造成地下水污染的环节主要有以下几个方面：

项目原辅料堆场设置在二层且都有分类储存设施，原料均为固体，地面均采取了严格的防渗措施，所以项目正常工况下原料输送、装填不会产生跑、冒、滴、漏污染影响。

7、项目对地下水的环境影响分析

项目所用物料较种类较少，所有原料暂存二楼且为固体，地面和裙角全部进行了防渗处理，所以正常情况下项目物料存放基本不会污染地下水。

在严格采取落实环评和工程设计提出的相关措施，切断化学品和污染物渗入地下的途径后，项目正常生产对地下水影响不明显。

6.3.3地下水影响分析

根据建设单位提供的资料可知，本项目使用的原辅材料均为粉剂，并且原辅材料仓库、粉剂搅拌设置在二层，地面均进行了硬化防渗处理，原辅材料堆场的原料不会对地下水造成太大影响。

本项目一层生产车间用水是直接进入产品，所在区域地面也进行了硬化和防渗处理，并且定期清扫，因此，本项目一层车间不会对地下水造成太大影响。

本项目生活污水全部进入市政管网，不在厂区进行处理，通过市政管网进入岳阳县城市污水处理厂进行处理达标后外排，不会对所在区域的地下水造成太大影响。

6.3.4地下水环境保护措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理。以尽可能从源头上减少污染物排放。

生产车间、围堰等涉污地面均采取分区防渗防渗漏水泥地坪，各污水均由污水管道收集，在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。

输送污水压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道可采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂（库）区干道时采用套管保护。

埋地管线宜采用钢管，连接方式应采用焊接，焊缝质量等级不应低于Ⅱ级，管道设计壁厚应加厚，当设计没有要求时，腐蚀余量可取2mm，且外防腐的防腐等级应提高一级。

- 6.4环境噪声预测及评价

6.4.1噪声源

本项目生产所用到的设备均为小型机械设备，设备噪声源源强范围大致为80~105dB(A)，采取的噪声防治措施主要有：

①厂房墙体隔声，隔声量约为40dB；

②设备安装减震垫；

以上措施均为比较经济且常用的噪声防治措施，可以达到较好的噪声防治效果。

本项目各设备噪声源强及降噪量详见下表。

表6.4-1  项目噪声源强一览表  单位：dB(A)

| 噪声源名称 |  | 台数 | 声压级 | 治理措施 | 治理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房 (长晶工序 晶圆工序) | 搅拌器 | 1 | 95 | 厂房隔声、减震 | 40 |
|  | 粉碎机 | 4 | 105 | 厂房隔声、减震 | 50 |
|  | 车间通风风机 | 1 | 85 | 厂房隔声、减震 | 30 |

6.4.2声环境影响分析

6.4.2.1预测模式

根据项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

(1)无指向性点声源的几何发散衰减公式：

Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0)

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

(2)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

(3)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

6.4.2.3噪声预测结果

上述主要噪声源强对各厂界噪声贡献值如下表所示，噪声预测等值线图见图6.4-1。

表6.4-2  噪声预测结果

| 厂界 | 贡献值dB(A) | 标准值dB(A) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 45 | 昼间≤65 夜间≤55 | 达标 |
| 南厂界 | 41.8 |  | 达标 |
| 西厂界 | 43 |  | 达标 |
| 北厂界 | 40.22 |  | 达标 |
| 东面安置房 | 38.13 | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |

由表6.4-2可见，本项目实施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。本项目位于工业园内，距离居民区较远，项目实施后对周边声环境影响不大。

6.4.3噪声防治措施

(1)设备选型

建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。

(2)设备安装设计的防噪措施

在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。车间各种风机、空压机设置在独立空间内，采用减振基底，连接处采用柔性接头；定期进行设备维修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声，确保噪声达标。

(3)厂房建筑设计中的防噪措施

设置隔声门和楔形窗，降低室内混响，增大隔声量；高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方。

(4)厂房总布置中的防噪措施

厂房合理布局，以降低噪声的影响，噪声较高的生产车间周边布置运输通道，降低生产噪声对厂界处影响。

(5)设备维护

生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

(6)拟建项目在机加工下料阶段会产生相当强度的瞬时噪声，可通过轮岗的方式减少操作人员受噪声影响的时间；操作人员工作时佩戴耳塞作为劳动保护措施。

(7)厂房周围多种植树木，有效降低噪声的影响。

6.4.4小结

(1)声环境现状监测与评价表明厂址昼夜声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(2)为了确保生产噪声不对厂界产生明显影响，尽量采用低噪声设备，高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方；设置隔声门和楔形窗，在车间内墙面加贴隔声材料。项目生产过程中不会对周围环境造成明显噪声影响。

- 6.5固体废物环境影响分析

拟建项目主要固废包括搅拌器、粉碎机产生的原料粉尘、包装袋、餐厨垃圾以及生活垃圾。

拟建项目固体废物产生、治理情况见表6.5-1。

表6.5-1  拟建项目固体废物产生、治理情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 产生量 | 性质 | 处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 原料粉尘 | 搅拌、粉碎 | 2t/a | 一般工业固体废物 | 直接回用于工艺，作为辅料继续使用，不暂存 | 0 |
| S2 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 0.2475 t/a |  | 集中收集后交有资质的单位处理 | 0 |
| S3 | 生活垃圾 | 生活区 | 2.475 t/a |  | 集中收集后交由环卫部门处理 | 0 |
| S5 | 原料包装袋 | 原料仓库 | 1t/a |  | 交厂家回收 | 0 |
| S4 | 废活性炭 | 活性炭吸附 | 1t/a | 危险废物 | 交由有资质的单位处理 | 0 |

由上表可以看出：拟建项目固体废物均得到综合利用和合理的处置。拟建项目应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)及其2013年修改单的要求进行暂时储存，废活性炭在更换后立即交由有资质的单位进行处置。

拟建项目固体废物全部得到安全处置或综合利用。

- 7、环境保护措施及其可行性论证

- 7.1废气污染防治措施及其技术经济论证

本项目生产过程中将会产生有机废气、食堂油烟及逸散粉尘。

有机废气经活性炭吸附（吸附效率95%）后引至楼顶高空排放，设备投资约2.5万元；食堂油烟经油烟净化器净化（净化效率60%）后引至楼顶高空排放，设备投资约0.5万元；逸散粉尘产生主要为生产车间开门产生，产生量较小，无需设备投资。

项目采取的措施都是经济、处理效率较高的设施，设备总投资约3万元，在设备选取和经济上合理可行。

- 7.2废水污染防治措施评述

本项目生产过程中无生产废水产生，仅生活污水。

本项目餐饮废水经隔油后与生活污水直接排入园区管网，经岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河，对水体影响较小。

废水的外排量为178.2t/a，废水污染物COD浓度为300mg/L，氨氮的浓度为30mg/L，SS浓度为200 mg/L，满足《污水综合排放标准》的三级水质要求以及岳阳县城市污水处理厂进水水质标准，生活废水的外排不会对污水处理厂产生冲击影响。

综上所述，本项目采取的废水治理措施经济可行。

- 7.3噪声污染防治措施评述

项目主要噪声设备有搅拌机、粉碎机等，建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。大部分该类设备噪声源源强主要为80~105dB(A) ，车间风机设置在独立空间内，采用减振基底，连接处采用柔性接头。同时项目车间内合理布局，采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，合理布置各类噪声源，远离噪声敏感区域。生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

项目降噪投入主要是设备的隔声设施，以及设备对减震措施投入较低，约2万元。

由于项目噪声设备均属于常见噪声源，采用的噪声防治措施是成熟和定型的，也是企业中常用的噪声控制措施，经济上合理可行。

- 7.4固体废物污染防治措施评述

7.4.1产生源汇总

本项目固体废物产生情况见表7.4-1。

表7.4-1  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 产生量 | 性质 | 处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 原料粉尘 | 搅拌、粉碎 | 2t/a | 一般工业固体废物 | 直接回用于工艺，作为辅料继续使用，不暂存 | 0 |
| S2 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 0.2475 t/a |  | 集中收集后交有资质的单位处理 | 0 |
| S3 | 生活垃圾 | 生活区 | 2.475 t/a |  | 集中收集后交由环卫部门处理 | 0 |
| S5 | 包装袋 | 原料仓库 | 1t/a |  | 交由厂家回收 | 0 |
| S4 | 废活性炭 | 活性炭吸附 | 1t/a | 危险废物 | 交由有资质的单位处理 | 0 |

7.4.2处置途径可行性分析论证

(1)一般工业固体废物

本项目生产过程产生的固体废物均为一般固体废物，并且属于回用资源，直接收集后回用于工艺，不会对环境造成影响。

(2)生活垃圾

本项目产生的生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处理，不会对环境产生二次污染。

(3)餐厨垃圾

本项目产生的餐厨垃圾统一收集后交由有资质的单位进行处理，不会对环境产生二次污染。

(4)废活性炭

本项目产生的废活性炭更换后马上交由有资质的单位进行处理，不会对环境产生二次污染。

- 7.5地下水污染防治措施评述

项目区域内无集中式地下水源开采及其保护区，项目用水来自园区给水管网。本项目废水全部接入岳阳县城市污水处理厂集中处理。为避免对该区地下水产生影响，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定地下水污染防控措施。

7.5.1地下水污染控制措施的原则

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施：

(1)防泄漏措施，主要包括工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

(2)地面防渗措施，在污染防治区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

7.5.2源头控制措施

(1)本项目废水全部接入岳阳县城市污水处理厂集中处理。并且厂区地面不进行冲洗，车间地面清洁采用吸尘器吸尘。

(2)定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保污水管道正常运行；

(3)建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

- 7.6 风险分析

本项目项目运营期所用纤维素酶、淀粉、平平加和聚乙二醇4000等原辅材料不属于危险化学品,本评价仅进行简单的环境风险分析

7.6.1风险识别

7.6.1.1生产单元风险识别

本项目生产单元不存在腐蚀性和有毒、有害的危险化学品，生产过程可能存在的风险事故为淀粉储存和使用风险事故，可能遇明火发生爆炸。

7.6.1.2物料危险因素分析

根据本项目原辅材料情况，通过查阅《危险化学品名录》，生产过程中不涉及的危险化学品和易燃易爆品，不存在重大危险源。

7.6.2 最大可信事故源项

根据同类工程风险事故的统计并结合本项目自身特点，本项目工艺过程较为温和，反应塔在低温低压状态下运行，本项目主要的风险源基本情况如下：

1、硫酸储罐泄露事故

本项目淀粉储存量较少，可能发生事故的主要原因为淀粉遇明火爆炸。

7.6.2环境风险防范措施

1、淀粉事故防范措施：

（1）淀粉储存设施应严格按照相关要求，请专门的建设队伍施工建设；

（2）原辅材料仓库和生产车间区域严禁吸烟及使用明火。

（3）定期检查搅拌车间的电路设备，防止点火引发淀粉爆炸。

7.6.3风险管理措施

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。公司在安全、环保管理方面建立了较为完善的规章制度和组织机构，组建了安全环保管理机构，建立了班长岗位责任制、定期巡检和维护责任制度等，明确了主要环境风险防控岗位责任人和责任机构，并在公司定期开展环境风险宣传工作和风险应急教育培训和演练。

评价建议，本项目建成后应将之及时纳入厂区现有的风险防范管理体系中，建立完善的风险防范管理制度和组织机构，并对生产员工开展宣传教育和培训演练工作，减少或避免环境风险事故的发生。

- 7.7项目投资概况及环保投资

本项目总投资2000万元，其中环保投资费用约为17.5万元，占总投资的0.875%，本项目环保投资主要用于施工期的扬尘及固废的治理，营运期废气、废水、噪声及固废的处理，风险防治措施等。环保投资估算详见表7.6-1。

表7.6-1  项目环保投资分项一览表

| 环保设施 |  |  | 数量 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 洒水、降尘 |  | / | 1 |
|  | 临时沉淀池 |  | / | 1 |
|  | 施工期的环境监理 |  | / | 4 |
| 运 营 期 | 生产厂房 |  |  |  |
|  | 废气治 理措施 | 活性炭吸附装置 | 1套 | 6 |
|  |  | 食堂油烟净化器 | 1套 | 0.5 |
|  | 固体废物 处理措施 | 垃圾桶、废活性炭处理、吸尘装置 | / | 1 |
|  | 噪声治理 | 高噪设备采用减振、消声、隔声等措施 | / | 2 |
|  |  | 设置隔声门和楔形窗 | / | 1 |
|  | 地下水 | 采用钢管，连接方式采用焊接，焊缝质量等级不低于II级 |  | 1 |
| 总计 |  |  |  | 14 |

- 7.7小结

从上述分析结果可以看出，本项目污染防治从技术上具有可行性，可以保证各项污染物达标排放，环保工程措施投资17.5万元，占总投资的0.875%，投资额相对较低，从经济上可以接受。

可见，本项目采取的污染防治措施从技术上和经济上都具有可行性，污染防治措施可行。

- 8、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目进行决策的重要依据之一。任何建设项目的建设，除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，项目对环境总会带来一定的影响。本环境经济损益分析采用定性与定量相结合的方法进行讨论。对于环境污染损失包括该项目生产过程中资源与能源流失量的价值，污染物对周围环境造成损失的价值，各种污染物对周围居民健康影响的价值等方面不做具体的计算，而对项目的社会、经济效益，环保费用与项目总投资的比较，环保费用与污染损失等仅做简单的比较分析。

- 8.1经济效益分析

项目一期工程项目总投资为2000万元，本工程产年销售收入700万元，项目投资财务内部收益率为48.07%，投资回收期为2年。本工程创税能力较强，具有较好的盈利能力和还贷能力，本项目建设具有较好的经济效益。

- 8.2社会效益分析

本项目的建成，不仅具有良好的经济效益，同时也具有良好的社会效益。该项目建成后，主要有以下的社会效益：

（1）促进地方经济的发展；

（2）完善产业配套，提高周边冶炼厂的经济效益；

（3）该项目建成后需增加就业人员，增加就业机会；

（4）国家、地方可从税收、管理费中获得经济效益，因而具有良好的社会效益。

- 8.3环境损益分析

8.3.1主要环境损失

本项目对环境可能造成影响的环节主要有：生活污水可能对地表水环境产生影响；生产设备、泵类、风机、空压机等生产设备噪声对声环境产生影响；一般工业固废和生活垃圾等对外环境影响等。上述环境影响均能造成环境损失。

8.3.2环保投资估算

环保投资比按下列公式计算：

HJ=HT/JI×100%

式中：HJ——环保投资比，100%；

HT——环保投资，万元；

JI——项目总投资，万元。

本项目总投资(含环保投资)总计为2000万元，其中环保投资17.5万元，占项目总投资的0.875%。

本项目环保投资主要用于施工期环境治理以及营运期废气治理、噪声治理、废水治理、固废储存设施等。本项目环保投资比例较为合理，在企业可以承受的范围之内，环保设施可以达到相关要求。

(1)环保投资的环境效益分析

本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。

(2)环保投资的经济效益分析

减少环境污染增益：若公司未对污染采取有效的控制措施，致使周围环境及居民受到影响，则由于停产整改、交纳排污费、罚款及赔偿居民损失等原因，形成一定的经济损失。采取环保治理措施可以避免这一经济损失，也等于获得了这部分经济收益。

生产增益：若市场良好，采取有效的污染治理措施使得污染物排放总量得到削减，为今后的增产提供了可能，使经济收益随产量的增加而提高。如果考虑由于减少污染物排放量而减少对多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境收益更大。

- 8.4综合评价

本项目的建设可推动当地经济的发展。项目在建设实施过程中，以经济规模化为指导思想，工艺设计、设备选型本着低污染、低能耗、高产值的原则，注重清洁生产，根据生产能力及发展前景，积极进行节能减排。项目实施过程中重视环保，把可持续发展战略贯彻于企业生产之中，同时充分考虑环保治理和环保建设，把节能减排作为企业长远发展的大计。

综上所述，本项目的建设在采取必要的环保措施，认真落实环保投资后，最大限度减少对周围环境影响的同时，可促进经济和社会发展，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。

- 9、环境管理及环境监测

- 9.1环境管理

9.1.1环境管理机构

本项目废水主要为生活污水；固体废物包括：原料粉尘、包装袋、餐厨垃圾、生活垃圾及废活性炭。

湖南金全立生物科技股份有限公司拟设置专门从事环境管理的机构，配备兼职环保人员1~2名，负责环境监督管理工作，同时加强了对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。工厂的法定负责人是控制污染、保护环境的法律责任者；并应建立相应的环境管理体系和监控计划，形成一套有效的环境管理办法，实施该项目的环境管理和监督。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司的环境监测委托、协调工作。其主要职责如下：

(1)根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

(2)负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

(3)协助制定环保规划，并协调和监督各单位具体实施。

(4)负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

(5)负责公司内外部的环境工作信息交流。

(6)监督检查各环保设施的运行管理，尤其是了解废气处理装置的运行状况。

(7)监督检查各生产工艺设备的运行情况。

(8)负责对环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

(9)负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导对环保设施的管理；指导应急与预防工作。

(10)负责公司环境监测技术数据统计管理。

(11)负责全公司环保管理工作的监督和检查。

(12)组织实施全公司环境年度评审工作。

(13)负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

9.1.2工作计划和方案

1、环保管理制度的建立

(1)排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运营情况、污染物排放情况以及排放事故、污染纠纷等情况。

(2)污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建起岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

(3)奖罚制度

企业应设置环境保护奖罚制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

(4)制定各类环保规章制度

制定全公司的环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素的识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

①环境保护指责管理条例

②建设项目“三同时”管理制度

③污水排放管理制度

④污水处理装置日常运行管理制度

⑤排污情况报告制度

⑥地下排水管网管理制度

⑦污染事故处理制度

⑧环保教育制度

⑨固体废弃物的管理与处置制度

2、环境管理计划：

环境管理计划从本项目建设全过程进行，如施工阶段的污染防治，运营期的环保设施管理，由信息反馈和群众监督等各方面形成的网络管理等等，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

9.1.3 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.1-1。

表9.1-1  污染物排放清单一览表

| 种类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施及主要运行参数 | 排污口 信息 | 执行的环境标准 |  | 总量 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 标准名称 |  |
| 废气 | 助剂冷却废气 | VOC | 活性炭吸附 | 排气筒外排，高出200m内建筑5m | 40mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 净化效率60% | 排气筒 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | / |
| 废水 | 生活污水 | COD | 通过园区管网进入岳阳县城市污水处理厂 | / | 60 | 岳阳县城市污水处理厂出水标准 | 0.0107 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 8（15） |  | 0.0014 （0.0027） |
| 噪声 | 搅拌器、粉碎机、风机 | 噪声 | 隔振 隔声 消声 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A） |  | / |
| 固体废物 | 原料粉尘 | 搅拌、粉碎 | 回用于工艺 | - | 处置率100% |  |  |
|  | 餐厨垃圾 | 食堂 | 收集后交由资质的单位处理 |  |  |  |  |
|  | 原料包装袋 | / | 厂家回收 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活区 | 交由市政环卫 部门统一清运 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 活性炭吸附 | 交有资质的单位处理 |  |  |  |  |

9.1.4 信息公开

企业应定期于企业网站或当地官方网站对企业的排污情况进行信息公开。

- 9.2监测计划和方案

9.2.1监测组织保障

本项目运营后设置专门从事环境管理的机构，配备兼职环保人员1~2名，日常工作内容主要是维护废气处理设施及确保工业固体废物合理处置，定期对生活污水进行环境监测。

本项目没有监测能力的项目委托有资质的环境监测机构进行。

9.2.2监测计划

本项目的监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。

1、竣工验收监测

建设单位应及时和环保主管部门指定的环保监测站取得联系，要求环保监测站对建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，由环保监测站编制竣工验收监测方案，经环保局同意后实施监测。

2、营运期的常规监测

(1)对项目的废气处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

(2)定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

(3)及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施。

9.2-1  污染源监测计划

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂房排污口 | pH、CODcr、氨氮 | 每年监测一次 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 每季度监测一次 |
| 固体废物 | 统计全厂各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月统计一次 |
| 废气 | VOC尾气处理排放抠 | VOC | 每季度监测一次 |

3、监测要求

(1)生产系统排气筒应设置永久采样监测孔、采样监测平台及相关设施。

(2)根据《环境保护图形标志-排放口（源）》的要求，在废气排放口、噪声排放源设置环境保护图形标注，便于污染源的监督管理和常规监测工作。

(3)污染源监测严格按照国家有关标准和技术规范进行。

(4)其它：按当地环保部门的规定和要求进行监测。

9.2.3排污口规范化设置

对照污染源排放口规范化整治管理相关办法要求，该项目废气排气筒(活性炭吸附装置烟囱排口)、废水排放口(厂区排污口)、固废堆放场所必须进行规范化设置。

1、废气排气筒规范化

废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，并且按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

2、废水排放口规范化

公司废水排放口的采样口设在厂房废水出口处，并且建议按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定设置与之相适应的比较规范的环境保护图形标志牌。

3、排污口规范化管理的基本原则

(1)向环境排放污染物的排污口必须规范化；

(2)根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将厂区污水排污口作为管理的重点；

(3)排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

4、排污口的技术要求

(1)排污口的设置必须合理确定，按照排污口规范化整治技术要求 环监[1996]470号文件要求，进行规范化管理。

(2)污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在工业场地污水出水口等处。

(3)原料堆场地须有防洪、防流失、防尘和防灭火措施。

5、排污口立标管理

(1)污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

(2)污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

表9.2-2  排放口图形标志

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

7、排污口建档管理

(1)要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

(2)根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

- 9.3建设项目环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目验收具体实施计划为：

(1)建设单位向当地环保主管部门申请验收；

(2)建设单位申请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测；

项目验收清单见下表9.3-1。

表9.3-1  项目竣工验收一览表

| 名称 | 年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 设施名称 | 治理措施 | 完成 时间 | 效果 |
| 废气 | 生产 厂房 | VOC | 活性炭吸附装置 | 抽风设备活性炭吸附装置高空排放，高出200m范围内建筑5m | 申请验收前 | 满足(GB16297-1996)（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点的要求 |
| 废水 | 生产 厂房 | 生活污水 | / | 通过园区污水管网进入岳阳县城市污水处理厂处理 | 申请验收前 | 满足(GB8978-96)表4三级标准 |
| 噪声 | 水泵 风机 设备 | 噪声 | 隔声、减振装置 | 隔声、减振装置 | 申请验收前 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求 |
| 固废 | 原料粉尘 |  | / | 直接回用于工艺，作为辅料继续使用，不暂存 | 申请验收前 | 得到妥善处置，不外排 |
|  | 餐厨垃圾 |  | / | 集中收集后交有资质的单位处理 |  |  |
|  | 废活性炭 |  | / | 交由有资质的单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 集中收集后交由环卫部门处理 |  |  |
| 排污口 | / |  | 排污口设置 | 规范化建设 | 申请验收前 | 规范设置 |

- 10、产业政策、规划符合性分析及选址可行性分析

- 10.1产业政策相符性

本项目于本项目已于2017年7月18日取得了岳阳县发展和改革局下发的项目备案证明（岳县发改[2017]165号）。

本项目产品属于生物酶制剂项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正）鼓励类中 “18、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”。

因此项目的建设符合国家产业政策的相关规定。

- 10.2规划相符性分析

湖南省环境保护厅 湘环评函[2014] 127号《关于岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》指出，岳阳县生态工业园产业定位以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服务业等。

本项目为生物纤维素酶生化产品的开发与生产，属于岳阳县生态工业园产业导向中的“（一）鼓励发展类—（1）高新技术类—生物、医药项目”，并且位于生物医药规划区域内，符合岳阳县生态工业园园区规划，符合《岳阳县工业集中区总体规划》要求。

因此，评价认为该项目符合相关规划，选址可行。

- 10.3选址合理性分析

10.3.1选址原则

(1)符合产业政策、城市总体规划及相应行业发展规划要求；符合所在园区规划要求；

(2)所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区外；

(3)尽量少占用土地；

(4)满足各类防护距离要求；

(5)各类基础设施较为齐备；

(6)对各环保目标的环境影响（含环境风险）处于可接受水平。

10.3.2选址合理性分析

(1)本项目建设符合产业政策要求，详见产业政策分析；符合城市总体规划及相应行业发展规划要求，满足岳阳县生态工业园入园要求，详见规划符合性分析。

(2)满足“项目所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区外”要求。

(3)本项目租赁已经建成厂房，符合土地规划要求且占地范围较小。

(4) 湖南金全立生物科技股份有限公司于2016年在香港与岳阳县生态工业园管委会签订了本项目的项目引进协议书，属于园区招商引资企业，符合园区入园条件。

(5)本项目位于岳阳县生态工业园，供水、排水、供热等基础设施将在配套完善，能够满足本项目要求。

(6)通过环境影响分析章节章节可知，本项目对外环境（含敏感目标）影响较小，处于可接受水平。

综上所述，本项目拟选厂址基本建设条件较好，符合城市总体规划、工业发展规划，符合防护距离要求；建设及运行期对外环境（含敏感目标）影响较小。从环境保护角度分析，本项目选址基本可行。

10.4平面布局合理性分析

根据平面布局图可知，本项目一层主要为水剂复配车间、助剂生产车间及仓库，二层主要为原辅材料堆场、实验检验区、办公区及粉剂车间。

原辅材料直接利用厂区南面货梯运至2楼，直接进入原辅材料堆场，粉剂生产车间位于原料堆场对面，可以直接将原辅材料出门经过过道直接进入生产车间，减少了运距；办公区和试验区位于二层北区，与生产区分开。

一层生产车间原辅材料直接通过原辅材料堆场出门进入货梯然后经专用通道运至生产车间，每个生产车间均独立布置，减少了相互干扰。

根据平面布局图可知，本项目整体平面布局生产办公相隔离，材料产品运距短，从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。

- 11、环境影响评价结论与建议

- 11.1环境影响评价结论

11.1.1项目概况

湖南金全立生物科技股份有限公司拟选址于岳阳县生态工业园内，租赁岳阳县生态工业园已建一层钢结构厂房3400m2投资建设“年复配3000 吨生物酶制剂及800 吨酶制品助剂应用项目”，项目总投资2000万元，其中环保投资17.5万元，占总投资的0.875%。项目建成后，年产生物酶制剂3000吨，酶制品助剂800吨。

本项目全厂总定员15人，其中管理人员5人，生产人员10人。本项目年工作日期为330天，工作人员每天工作8小时。

11.1.2产业政策符合性

本项目于本项目已于2017年7月18日取得了岳阳县发展和改革局下发的项目备案证明（岳县发改[2017]165号）。

本项目产品属于生物酶制剂项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正）鼓励类“生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”。

因此项目的建设符合国家产业政策的相关规定。

11.1.3规划符合性

湖南省环境保护厅 湘环评函[2014] 127号《关于岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》指出，岳阳县生态工业园产业定位以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服务业等。

本项目属于鼓励类中的新材料项目，符合岳阳县生态工业园园区规划和项目用地类型，符合《岳阳县城市总体规划》及《岳阳县工业集中区总体规划》要求。

因此，评价认为该项目符合相关规划，选址可行。

11.1.4环境质量现状评价

1、地表水环境

地表水监测点为岳阳县城市污水厂排污口上游200m和新墙河八仙桥下游100m。

监测结果表明，各项监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

2、大气环境

所有监测点SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。

3、声环境

评价区各监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

11.1.5污染物达标排放及环境影响评价结论

(1)环境空气

项目运营期废气主要废气污染物为VOC和颗粒物。

经预测，项目产生废气对周边环境空气质量贡献极小，基本不会对项目周边环境空气质量现状造成影响，项目距离周边敏感目标较远，对周边敏感目标影响不大。

项目无需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离设为排气筒外围50m范围，排气筒50m范围内无环境敏感点，卫生防护距离内无敏感目标，项目符合卫生防护距离要求。本环评要求项目卫生防护距离内不得建设居住区、学校、医院等敏感建筑。

综上，本项目建设无废气污染物产生，对大气环境影响甚微。

(2)水环境影响

项目餐饮废水经隔油后与生活污水直接通过园区纳污管网进入经岳阳县城市污水处理厂有效处理后，废水的外排量为178.2t/a，废水污染物COD浓度为300mg/L，氨氮的浓度为30mg/L，SS浓度为200 mg/L，满足《污水综合排放标准》的三级水质要求以及岳阳县城市污水处理厂进水水质标准，生活废水的外排不会对污水处理厂产生冲击影响。

本项目生活污水经岳阳县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入新墙河，对新墙河影响较小。

(3)地下水环境影响分析

由污染途径及对应措施分析可知，工程对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此拟建工程基本不会对区域地下水环境产生明显影响。

(4)声环境影响分析

工程实施后，经隔声、减振、消声并附加距离衰减后，厂界处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对周围声环境影响不大。

(5)固废环境影响分析

拟建项目固体废物均得到综合利用和合理的处置。拟建项目应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)及其2013年修改单的要求进行暂时储存，废活性炭在更换后立即交由有资质的单位进行处置。

拟建项目固体废物全部得到安全处置或综合利用。

11.1.6公众参与

建设单位于2017年6月1日委托我单位承担本项目环境影响评价工作，在与评价单位沟通并且对评价过程详细掌握的基础上，以“湖南金全立生物科技股份有限公司”为主体承担的公众参与过程如下：

第一次公示和第二次公示公示期间，建设单位和环评单位均未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息，公众参与调查表所有调查者和单位均支持项目建设，其问卷填写期间无反对意见。

本项目调查结果真实可靠，历次公示与问卷调查内容、调查范围及时间均符合《环境影响评价公众参与暂行办法》中相关要求。

11.1.7综合评价结论

综上所述，本项目符合国家产业政策；厂址用地符合规划要求，厂区平面布置合理，厂址可行；污染防治措施有效可行，废气污染物可实现达标排放，噪声厂界达标，项目废水可达标排放，固体废物全部得到综合利用或合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响不大。因此，本评价认为，在拟建项目建设过程中有效落实各项环境保护措施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，拟建项目建设具有可行性。

- 11.2建议及要求

(1)规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有省级以上环保主管部门认可的合格环保设备。

(2)建立健全环境管理制度，建立污染源档案并及时更新，全面掌握公司排污状况，并定期组织公司内部人员进行污染源自查。

(3)加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本评价及安全评价提出的要求，制定防范措施和应急预案，并做好应急知识的培训及演练，事故发生后应立即启动相应的应急预案，以使风险事故的影响后果降到最低。

(4)企业应及时办理排污许可证。