# 目录

目录	I

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2评价工作程序	2

1.3评价目的	2

1.4评价原则	3

1.5项目主要环境问题	3

1.6本环评的主要结论	3

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2环境功能区划	7

2.3评价因子	8

2.4评价标准	8

2.5评价工作等级	11

2.6评价范围	13

2.7环境保护目标及保护等级	13

3 建设项目所在区域概况	15

3.1地理位置	15

3.2地形、地貌、地震	15

3.3气候特征	15

3.4水系特征	16

3.5土壤	16

3.6矿产资源	16

4现有（在建）工程分析	18

4.1现有（在建）工程概况	18

4.2现有（在建）工程工艺流程	29

4.3现有（在建）工程主要污染物产生与排放情况	35

5变更项目概况	44

5.1基本情况	44

5.2建设内容	44

5.3主要生产设备	46

5.4原材料及能源消耗	46

5.5给排水	48

6变更项目工程分析	49

6.1本次变更的必要性和原材料供应可行、持续性分析	49

6.2工艺流程	49

6.2主要污染物产生与排放情况	52

7环境质量现状调查与评价	57

7.1环境空气质量现状调查与评价	57

7.2地表水常规监测数据与评价	58

7.3地下水质量现状监测与评价	61

7.4声环境质量现状监测与评价	62

8环境影响预测与评价	64

8.1施工期环境影响分析	64

8.2营运期环境影响预测与评价	66

9环保措施技术经济可行性分析	80

9.1废气污染防治措施可行性分析	80

9.2废水处理措施可行性分析	82

9.3噪声污染防治措施可行性分析	84

9.4固体废物污染防治措施	84

10环境风险分析	85

10.1风险识别	85

10.2环境风险等级及范围	85

10.3风险影响分析	86

10.4风险防范措施	92

10.5环境风险应急预案	94

10.6安全预评价结论	97

10.7小结	98

11清洁生产与总量控制	100

11.1清洁生产	100

11.2总量控制指标	101

12环境经济损益分析	103

12.1社会效益分析	103

12.2经济效益分析	103

12.3环保经济效益分析	103

13环境管理和环境监测计划	104

13.1环境管理	104

13.2环境监测计划	106

13.3排污口管理	107

13.4环境保护设施“三同时”验收一览表	108

14产业政策、选址以及总图布置合理性分析	109

14.1产业政策符合性分析	109

14.2选址合理性分析	109

14.3环境功能区划适应性分析	109

14.4平面布局合理性分析	110

15结论与建议	111

15.1结论	111

15.2建议	115

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边敏感点分布图

附图3：建设项目平面布置图

附图4：监测布点图

附图5：评价范围示意图

附件

附件1：委托书

附件2：发改委备案

附件3：项目名称变更说明

附件4：公建用地规划意见书

附件5：危险化学品建设项目安全条件审查意见书

附件6：原有项目环评批复

附件7：环评执行标准的函

附件8：公参调查表（部分）

附件9：现状监测报告及质量保证单

附件10：湖南省环保厅关于《关于临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品仓库搬迁项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2015]121号）；

附件11：专家意见

附件12：总量申请表

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1前言

1.1项目由来

湖南金叶众望科技股份有限公司于1998年11月18日正式成立，原址位于临湘市老城区，主要产品有复合肥（采用氨酸法生产）、有机-无机复混肥，年产量为40万t。由于城区的不断扩大，制约了企业的发展，为贯彻执行临湘市“退二进三”城市发展规划的总体要求，公司于2014年3月进行整体搬迁至离临湘市城区约6km的白云镇张牌村，总占地面积255934.6m2。迁建后，企业的产品方案为：年产复合肥30万t、有机-无机复混肥30万t、有机肥（含生物有机肥）20万t、缓释肥+BB肥10万t、水溶性肥10万t，合计生产100万t生态肥。岳阳市环境保护局于2014年2月出具了《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2014]9号），该环评中不包含使用液氨以及硫酸生产复合肥的工序。鉴于项目的地理位置的特殊性，湖南金叶众望科技股份有限公司申请对复合肥、有机肥工艺粉尘排气筒高度由60m、45m调整为30m，其他建设内容均不变，并编制了《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环保工程变更环境影响说明》，岳阳市环保局出具了《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环保工程变更环境影响说明》的批复（岳环评[2017]67号），同意其变更。目前该项目正处于厂房建设以及设备安装阶段，还未投产。

为了适应市场需要，提高产品质量，企业拟新增投资600万元，采用氨酸法（即用硫酸和液氨进行反应生成硫酸铵）生产硫酸铵，在原有的生产方案中拟增加氨酸法工艺作为本次工程的变更项目。

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，湖南金叶众望科技股份有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后立即组织专业技术人员对现场进行详细勘察，分析、了解该项目工程特点和周围环境特征，并收集与本项目有关的技术资料和有关文件，在公众参与、类比调查及必要的环境现状监测工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》中的有关要求，编写了《年产100万吨经济作物专用肥（30万吨复合肥生产线）变更环境影响报告书》（报批稿）。

## 1.2评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1   评价工作程序图

1.3评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.4评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 1.5项目主要环境问题

施工期主要污染为扬尘、噪声、施工废水、施工人员生活废水、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

营运期对环境的主要影响为：燃料废气、工艺废气对环境空气的影响；设备噪声对周边声环境的影响；生活污水对区域水环境的影响；项目产生的一般工业固废以及生活垃圾对环境产生的影响。

## 1.6本环评的主要结论

湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥（30万吨复合肥生产线）变更符合国家相关产业政策，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取设计及评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号），1998年11月29日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2017年9月1日；

（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月4日；

（14）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（15）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（18）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正；

（19）《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》（环境保护部公告2015年第17号）；

（20）国家环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号）；

（22）《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》（国土资源部发[2006]12号）；

（23）《关于印发<“十三五”生态环境保护规划的通知>》（国发[2016]65号）；

（24）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015年9月1日）；

（25）国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）；

（26）《矿山生态环境保护技术政策》（环发[2005]109号）；

（27）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（28）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

（29）《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财政部、国土资源部、环保总局，2006.2.10）；

（30）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（31）《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知>》（环环评[2016]95号）；

（32）《关于发布<矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）>的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2013]12号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）；

（3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（4）《湖南省环境保护暂行条例（2013年修正）》；

（5）《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）；

（6）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》（湘环发[2014]22号）；

（7）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）；

（8）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》（湘环发[2014]43号，2014年11月26日）；

（9）《湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省环境保护主管部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）〉的通知》（湘环发[2015]31号，2015年10月14日）；

（10）《湖南省环境保护厅关于加强排污许可证管理工作的通知》（湘环发[2015]28号）；

（11）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发[2013]77号）；

（12）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

（13）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（14）《临湘市土地利用总体规划（2006-2020年）》。

### 2.1.3环境保护技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4其他资料

（1）《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》；

（2）岳阳市环境保护局《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2014]9号）；

（3）本项目环境质量现状监测报告；

（4）本环评执行标准的函；

（5）环评委托书；

（6）本项目环境影响评价等级核定表；

（7）企业提供的其他相关资料。

## 2.2环境功能区划

### 2.2.1地表水环境

项目附近的水体为戴家村水库、长安河以及厂区东侧的无名小溪。戴家村水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；长安河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；无名小溪的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 2.2.2地下水环境

项目附近地下水主要功能是饮用水和农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

### 2.2.3声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区。

### 2.2.4环境空气

本项目处于环境质量功能区分类中的二类区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目所在地环境功能区划汇总见下表。

表2.2-1   项目所在地环境功能区划汇总

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区划 | 戴家村水库 | 渔业及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 |
|  |  | 长安河 | 工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准 |
|  |  | 无名小溪 | 渔业及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 |
| 2 | 地下水环境功能区划 | 饮用水和农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |  |
| 3 | 环境空气功能区划 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |
| 4 | 声环境功能区划 | 2类声功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |  |
| 5 | 是否是基本农田 | 否 |  |
| 6 | 是否是森林公园 | 否 |  |
| 7 | 是否是生态功能保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 13 | 是否污水处理厂纳污集水范围 | 否 |  |
| 14 | 是否属于生态敏感脆弱区 | 否 |  |

## 2.3评价因子

根据项目所在区域的环境现状及项目排污特征，本次评价工作的评价因子确定如下：

表2.3-1   评价因子一览表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | NO2、SO2、PM10、硫酸雾、NH3 | PM10、NOx、SO2、硫酸雾、NH3 |
| 2 | 地表水 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、铬、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | -- |
| 3 | 地下水 | pH、氨氮、SS、CODCr、TP、F-、S2-、CN-、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Cr | -- |
| 4 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |

## 2.4评价标准

根据临湘市环境保护局关于本项目的标准函，本项目执行的评价标准如下：

### 2.4.1环境质量标准

地表水：戴家村水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；长安河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准；无名小溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

环境空气：NO2、SO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NH3、H2SO4执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相关标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表2.4-1   环境质量标准及限值一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 |  | 单位 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 1小时平均500 |  | μg/m3 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |  |  |
|  | NH3 | 一次浓度0.20 |  | mg/m3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979） |
|  | 硫酸雾 | 一次浓度0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 日平均0.10 |  |  |  |  |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 |  | -- | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类 |  |
|  | 总硬度 | ≤450 |  | mg/L |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.20 |  |  |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  | 锌 | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  | 镍 | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  | 铜 | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |  |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  | 镉 | ≤0.01 |  |  |  |  |
|  | 砷 | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  | 铅 | ≤0.05 |  |  |  |  |
| 地表水 |  | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类标准 |  |
|  | pH | 6～9 | 6～9 | mg/L |  |  |
|  | COD | ≤20 | ≤30 |  |  |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 | ≤0.3 |  |  |  |
|  | 氨氮 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |  |  |
|  | 硫化物 | ≤0.2 | ≤0.5 |  |  |  |
|  | BOD5 | ≤4 | ≤6 |  |  |  |
|  | 铜 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |  |  |
|  | 锌 | ≤1.0 | ≤2.0 |  |  |  |
|  | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.001 |  |  |  |
|  | 砷 | ≤0.05 | ≤0.1 |  |  |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |  |  |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 | ≤0.05 |  |  |  |
|  | 铅 | ≤0.05 | ≤0.05 |  |  |  |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  |  |

### 2.4.2污染物排放标准

废水：生活污水以及生产废水经厂区污水处理站处理，排放限值达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，排放至厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。

废气：生物质锅炉废气中的烟尘、SO2、NOX的排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放限值。硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准。

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

表2.4-2   污染物排放标准及限值一览表

| 污染物名称 |  | 标准值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 燃料废气 | PM10 | mg/m3 | 50 | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉标准 |
|  | SO2 |  | 300 |  |
|  | NOX |  | 300 |  |
| 工艺废气 | NH3 | kg/h | 75（30m） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | 45 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 生活污水 | COD | mg/L | 100 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
|  | SS |  | 70 |  |
|  | 氨氮 |  | 15 |  |
|  | 动植物油 |  | 20 |  |
| 运营期噪声 | 昼间 | dB（A） | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |
| 施工噪声 | 昼间 | dB（A） | 70 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 夜间 | dB（A） | 55 |  |

## 2.5评价工作等级

### 2.5.1大气评价工作等级

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目的排污特征以及工程分析的结果，本次环评选择污染因子PM10、NOX、SO2、NH3、硫酸雾来确定大气环境影响评价的等级。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率的计算公式为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

评价工作等级分级判据见下表。

表2.5-1   评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

根据第八章的预测结果，本项目排放的大气污染物的最大占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价工作等级划分依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

### 2.5.2地表水环境评价工作等级

项目产生的废水主要为生活污水，总产生量为2.4m3/d，经化粪池以及厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，经厂区南侧的无名小溪排放至长安河。按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993），地表水环境评价工作等级为三级。

### 2.5.3地下水环境评价工作等级

根据《环评影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水评价工作等级分级表如下。

表2.5-2   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据该导则附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于化学肥料制造，为Ⅰ类项目，且项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为二级。

### 2.5.4声环境评价工作等级

本项目所在区域为2类声环境功能区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声值增高量低于3dB（A），且受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

### 2.5.5风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见下表。

表2.5-3   评价工作等级确定

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目原料中的浓硫酸、液氨储存均属于重大危险源，项目位于非环境敏感地区。因此，确定本项目的环境风险评价工作等级确定为一级，进行风险识别、源项分析和对事故影响分析，提出防范、减缓和应急措施。

## 2.6评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2.6-1。

表2.6-1   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内 |
| 3 | 地表水环境 | 排污口至下游2000m范围内 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在地周边20km2 |
| 5 | 生态环境 | 项目中心为圆心，半径1km的圆形区域 |
| 6 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径5km的圆形区域 |

## 2.7环境保护目标及保护等级

依据项目污染物排放特征和填埋场周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本次评价的主要环境保护对象及保护级别见表2.7-1。

表2.7-1   环境保护目标及保护级别一览表

| 保护目标 |  | 方位 | 与项目的最近距离 | 性质/规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  |  |  |
| 环境空气 | 张牌村 | E、N | 300m | 居民区，80户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 集庄村 | SE | 1120m | 居住区，60户 |  |
|  | 水井村 | NW | 1180m | 居住区，30户 |  |
|  | 台上村 | SW | 1700m | 居住区，30户 |  |
|  | 毛湾村 | NE | 1900m | 居住区，45户 |  |
|  | 临湘市区 | SE | 2080m | 城镇 |  |
| 环境风险 | 张牌村 | E、N | 300m | 居民区，80户 | 本项目风险不对其造成危害 |
|  | 集庄村 | SE | 1120m | 居住区，60户 |  |
|  | 水井村 | NW | 1180m | 居住区，30户 |  |
|  | 台上村 | S | 1700m | 居住区，30户 |  |
|  | 毛湾村 | NE | 1900m | 居住区，45户 |  |
|  | 临湘市区 | SE | 2080m | 城镇 |  |
|  | 杨田村 | NE | 3120m | 居住区，20户 |  |
|  | 石山村 | SW | 3580m | 居住区，40户 |  |
|  | 新庄村 | NE | 4100m | 居住区，25户 |  |
| 地表水 | 戴家村水库 | W | 450m | 小型水库，容量30万m3，农业灌溉用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 无名小溪 | S | 10m | 发源于戴家村 水库，流入长安河，农灌功能 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 长安河 | E | 3360m | 小型河，渔业、农业灌溉用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

# 3 建设项目所在区域概况

## 3.1地理位置

临湘市地处湘北、洞庭湖东缘。介于东经113°18′45″~113°45′04″，北纬29°12′00″~29°5l′06″之间。北临长江，南接岳阳，东与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西与岳阳市云溪区接壤，素有“湘北门户”之称。它既是湘鄂两省交界之地,又是历史文化名城岳阳的卫星城市，区位优势十分显著，全市东西横跨42km，南北纵长71km，总面积173963公顷（2609445亩）。

湖南金叶众望科技股份有限公司的生产厂区位于临湘市西郊的白云镇张牌村，本次变更项目位于厂区内的东南部，中心地理坐标为：北纬29°30′11.32″，东经113°25′30.67″。项目具体位置见附图1。

## 3.2地形、地貌、地震

临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平源过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。

项目所在地位于临湘市境西北端，周围多为山丘荒地，整体地势西北高东南低，典型的浅丘谷地貌，地质条件较好。

根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查得：临湘市地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，对应地震烈度为VII度。项目应按规定做好构造抗震设防。

## 3.3气候特征

临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热、秋燥、冬寒，四季分明。4~8月为雨季，雨水集中全年的70%以上。气象特征如下：

年平均气温              18.4˚C；

极端最高气温            41.1˚C；

极端最低气温            -3.5˚C；

年平均相对湿度          81%；

年平均气压              100.3kPa；

年平均降雨量            1414.0mm；

年平均蒸发量            1375.9mm；

年日照时间              1811.2h；

年平均风速              1.7m/s；

最大风速                20.3m/s；

全年主导风向            NW；

夏季主导风向            S。

## 3.4水系特征

临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。

长安河是贯穿临湘境地的一条主干河道，也是沿河群众生产、生活用水的母亲河，自西向东北蜿蜒56km。起源于临湘市横铺乡，流经城南长安、聂市、源潭河注入黄盖湖，临湘境内15.3km，平均流速为28.5m3/s，最高水位（吴淞水位）35.94m（1998年），最低水位（吴淞水位）17.27m（1960年）。该河评价段规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域。

厂区南边界紧邻戴家村水库，该水库水域面积约为3万m2，主要功能为渔业用水以及农业用水。

## 3.5土壤

全市土壤类型有水稻土、菜园土、河潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类，以第四纪红壤和河潮土居多，土层深厚、肥沃，pH值5.6左右。

本项目区海拔高度多在103~220m之间，多以红壤为主。

## 3.6矿产资源

临湘的铅锌、长石、云母、绿柱石、砂金、高岭土等矿产资源极为丰富。地域交通优势明显，京广铁路、武广高铁、107国道和京珠高速公路穿城而过；长江黄金水道流经市域60多华里，建有千吨级专用码头；距岳阳城陵矶外贸码头30km，距长沙黄花国际机场仅190km。

# 4现有（在建）工程分析

## 4.1现有（在建）工程概况

### 4.1.1基本情况

湖南金叶众望科技股份有限公司于1998年11月18日正式成立，原址位于临湘市老城区，主要产品有复合肥、有机-无机复混肥，年产量为40万t。由于城区的不断扩大，制约了企业的发展，为贯彻执行临湘市“退二进三”城市发展规划的总体要求，公司于2014年3月进行整体搬迁至离临湘市城区约6km的白云镇张牌村，总占地面积255934.6m2。岳阳市环境保护局于2014年2月出具了《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2014]9号），该环评中不包含氨酸法生产复合肥的工艺，目前该迁建正处于厂房建设以及设备安装阶段。

现有（在建）工程项目组成详见下表。

表4.1-1   现有（在建）工程项目组成一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 发酵车间 | 建筑面积5000m2 |
|  |  | 复合肥生产车间 | 15万t/a复合肥生产线共2套，建筑面积5440m2，原料库5760m2 |
|  |  | 无机有机复混肥车间 | 15万t/a肥混无机有-机复生产线共2套；建筑面积5440 m2，原料库5760m2 |
|  |  | 有机肥生产车间 | 10万t/a有机肥生产线共2套；建筑面积6120m2，原料库5760 m2 |
|  |  | BB肥、水溶性肥生产车间 | 10万t/a BB肥生产线1套；10万t/a 水溶性生产线1套；建筑面积3420m2，临时堆库2035m2 |
|  |  | 成品仓库 | 2栋，建筑面积8976m2和10512m2 |
|  |  | 硝铵仓库 | 2栋，建筑面积720m2 |
|  |  | 原料堆场 | 建筑面积9100m2 |
| 2 | 辅助 工程 | 锅炉房及原料棚 | 4t/h锅炉1台，建筑面积774m2 |
|  |  | 热风炉 | 200万kcal/h 2台，150万kcal/h 2台 |
|  |  | 调度中心大楼 | 1栋，5层，建筑面积2286m2 |
|  |  | 生产办公楼 | 1栋，建筑面积3024m2 |
|  |  | 备件仓库 | 1栋，1层，建筑面积1008m2 |
|  |  | 工具室 | 4间，每间建筑面积216m2 |
|  |  | 维修间 | 4间，每间建筑面积216m2 |
| 3 | 公用 工程 | 行政综合大楼 | 1栋，5层，建筑面积7222m2 |
|  |  | 宿舍楼 | 3栋，4层，建筑面积12600m2 |
|  |  | 给水工程 | 接给水管网 |
|  |  | 排水工程 | 雨污分流，雨水经雨水口收集后，排放至厂区东侧的无名小溪，废水经自建污水处理站处理后达标排放至厂区东侧的无名小溪 |
|  |  | 供配电 | 由峡山110kV变电站架专线引至厂内，厂内设10kV变配电中心，建筑面积1440m2 |
|  |  | 铁路专线 | 1500m，接凡泰公司铁路专线 |
| 4 | 环保 工程 | 废水处理 | 污水池1个，608m3；事故水池1个，608m3；化粪池5个，污水综合处理站（100m3/d） |
|  |  | 废气处理 | 发酵废气采用机械排风排放至生物过滤废臭气净化器中处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 复合肥生产线：造粒尾气采用一级文氏管+洗涤塔处理，烘干尾气采用旋风除尘+干燥沉降室+洗涤塔处理，30m排气筒 |
|  |  |  | 肥混无机有机复生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，30m排气筒 |
|  |  |  | 有机肥生产线：：造粒尾气采用一级文氏管+洗涤塔处理，烘干尾气采用旋风除尘+干燥沉降室+洗涤塔处理，45米排气筒 |
|  |  |  | 缓释肥+BB肥生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，20m排气筒 |
|  |  |  | 水溶性肥生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，20m排气筒 |
|  |  |  | 锅炉废气经麻石水膜除尘器处理，35m高的排气筒 |

### 4.1.2主要原辅材料及能源消耗

现有（在建）工程各工艺原材料、辅助材料、燃料、动力消耗定额见下表。

表4.1-2   各工艺材料、辅助材料、和燃料与动力消耗定额一览表

| 序号 | 名称规格 | 单位 |  | 消耗定额 | 年消耗量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、年产30万吨复合肥原辅材料和燃料动力消耗指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝铵磷 | t/t |  | 0.231 | 6.93 |
| 2 | 磷铵 | t/t |  | 0.21 | 6.3 |
| 3 | 氯化钾 | t/t |  | 0.091 | 2.73 |
| 4 | 硫酸钾 | t/t |  | 0.31 | 9.3 |
| 5 | 硫酸铵 | t/t |  | 0.022 | 0.66 |
| 6 | 填充料（观音土） | t/t |  | 0.145 | 4.36 |
| 7 | 包装袋 | 只/t |  | 21 | 630只 |
| 8 | 水 | m3/吨 |  | 0.1 | 3 |
| 9 | 电 | kW·h/t |  | 30 | 900kW·h |
| 10 | 热风炉用煤（热值5000kcal/kg） | t/t |  | 0.02 | 0.6 |
| 11 | 蒸汽（0.6MPa）（锅炉房提供） | t/t |  | 0.92 | 27.6 |
| 二、年产30万吨有机-无机复混肥料原辅材料和燃料动力消耗指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝铵磷 |  | t/t | 0.1 | 3 |
| 2 | 磷铵 |  | t/t | 0.3 | 9.001 |
| 3 | 氯化钾 |  | t/t | 0.05 | 1.5 |
| 4 | 硫酸钾 |  | t/t | 0.105 | 3.15 |
| 5 | 尿素 |  | t/t | 0.005 | 0.15 |
| 6 | 钙镁磷肥 |  | t/t | 0.05 | 1.5 |
| 7 | 一水硫酸镁 |  | t/t | 0.02 | 0.6 |
| 8 | 硼砂 |  | t/t | 0.005 | 0.15 |
| 9 | 活性剂A |  | t/t | 0.05 | 1.5 |
| 10 | 活性剂B |  | t/t | 0.025 | 0.75 |
| 11 | 活性剂C |  | t/t | 0.025 | 0.75 |
| 12 | 生物发酵有机肥 |  | t/t | 0.37 | 11 |
| 13 | 填充料（海泡石） |  | 条/t | 0.065 | 1.95 |
| 14 | 包装袋 |  | 只/t | 20.5 | 615只 |
| 15 | 电 |  | kW·h/t | 25 | 750 |
| 16 | 热风炉用煤（热值5000kcal/kg） |  | t/t | 0.005 | 0.15 |
| 17 | 蒸汽（0.6MPa）（锅炉房提供） |  | t/t | 0.12 | 3.6 |
| 三、年产20万吨有机肥和生物有机肥原辅材料和燃料动力消耗指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物发酵有机肥 |  | t/t | 0.82 | 16.4 |
| 2 | 填充料（钾长石） |  | t/t | 0.22 | 4.4 |
| 3 | 包装袋 |  | 只/t | 21 | 420 |
| 4 | 水 |  | m3/t | 0.1 | 3 |
| 5 | 电 |  | kW·h/t | 34 | 102 |
| 6 | 热风炉用煤（热值5000kcal/kg） |  | t/t | 0.028 | 0.56 |
| 四、年产10万t缓释肥+BB肥原辅材料和燃料动力消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磷铵 |  | t/t | 0.227 | 2.27 |
| 2 | 尿素 |  | t/t | 0.207 | 2.07 |
| 3 | 氯化钾 |  | t/t | 0.30004 | 3.0004 |
| 4 | 填充料 |  | t/t | 0.266 | 2.66 |
| 5 | 包装袋 |  | 只/t | 21 | 210 |
| 6 | 电 |  | kW·h/t | 4 | 40 |
| 五、年产10万吨水溶性肥原辅材料和燃料动力消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝酸钾 | t/t |  | 0.682 | 6.82 |
| 2 | 工业级磷酸一铵 | t/t |  | 0.1 | 1 |
| 3 | 尿素 | t/t |  | 0.072 | 0.72 |
| 4 | 中量元素 | t/t |  | 0.005 | 0.05 |
| 5 | 微量元素 | t/t |  | 0.005 | 0.05 |
| 6 | 填充物（凹凸棒土） | t/t |  | 0.005 | 0.05 |
| 7 | 包装袋 | 只/t |  | 21 | 210 |
| 8 | 电 | kW·h/t |  | 15 | 150 |

### 4.1.3产品规模

现有（在建）工程产品规模见下表。

表4.1-2   现有（在建）工程产品规模一览表

| 序号 | 名 称 | 产品标准 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥 | 《复混肥料（复合肥料）》GB15063-2009 | 万t/a | 30 |
| 2 | 有机-无机复混肥 | 《有机-无机复混肥料》GB18877-2009 | 万t/a | 30 |
| 3 | 有机肥（含生物有机肥） | 《有机肥料》NY525-2012 | 万t/a | 20 |
| 4 | 缓释肥+BB肥 | 《缓释肥料》GB/T23348-2009 | 万t/a | 10 |
| 5 | 水溶型肥 | 《水溶性肥》HG/T4365-2012 | 万t/a | 10 |
|  | 合 计 |  | 万t/a | 100 |

产品中有机-无机复混肥粒度一般3.35mm~5.60mm之间，形似近圆形，近黑色，不含有重金属，不含氯；生物有机肥松散、无恶臭味，颗粒产品应无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味；有机肥一般呈褐色或灰褐色，粉状，无机械杂质，无恶臭，不含有重金属，酸碱度在5.5~8.0之间。

### 4.1.4平面布局

现有（在建）工程位于临湘市白云镇张牌村，总占地面积为255934.6m2，合383.9亩。成品仓库（复合肥成品仓库、有机-无机复混肥成品仓库、有机肥成品仓库、缓释肥+BB肥成品仓库和水溶型肥成品仓库）布置于厂区东北部，紧临铁路专用线的装卸月台；仓库西侧场地布置生产车间（复合肥生产车间、有机-无机复混肥生产车间、有机肥生产车间、缓释肥+BB肥生产车间和水溶型肥生产车间）、配电中心、生产办公楼、备件库、污水处理站，消防水池布置在厂区南端，硝铵库房、原料堆场和发酵区布置在厂区西侧。办公生活区布置于厂区西北侧，由行政综合大楼、调度中心楼、倒班宿舍组成。

### 4.1.5工作制度与劳动定员

现有（在建）工程拟采用一日三班轮换制，每班8小时，每天24小时，全年运行300天。现有（在建）工程定员包括管理人员、工程技术人员和生产工人，岗位定员根据实际岗位操作的需要进行编制，项目劳动定员414人，其中管理人员22人，技术人员92人，工人300人，从社会招聘解决，实行合同聘用制。

### 4.1.6主要生产设备

现有（在建）工程拟上30万吨/年复合肥生产装置2套，30万吨/年有机-无机复混肥生产装置2套，10万吨/年有机肥生产装置2套，5万吨/年缓释肥+BB肥生产装,1套，5万吨/年水溶性肥生产装置1套，主要生产设备一览表见下表。

表4.1-3   现有（在建）工程主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、复合肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |
| 1 | 造粒机 | Φ2600×10000，Q=～30t/h，n=9.6r/min，α=2～2.5°P=55 KW | 台 | 2 |
| 2 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30KW Q=～26500 m3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |
| 3 | 造粒尾气洗涤塔 | Ф2000×6500 | 台 | 2 |
| 4 | 一级烘干机 | Φ2800×28000 Q=25～30t/h，n=2.55r/min，α=2°，P=75kW； | 台 | 2 |
| 5 | 烘干出料提升机 | TH630×10.5m P=18.5kW | 台 | 2 |
| 6 | 二级烘干机 | Φ2600×26000Q=～25t/h，n=2.58r/min，α=2.5°P=55kW | 台 | 2 |
| 7 | 一级滚筒筛 | Φ2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22kW | 台 | 2 |
| 8 | 二级滚筒筛 | Φ2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22kW | 台 | 2 |
| 9 | 破碎机 | WP1000 Q=20～24t/h P=5.5×2kW | 台 | 2 |
| 10 | 三级滚筒筛 | Φ1500×5000 n=8～10r/min Q=16～20t/h P=11kW | 台 | 2 |
| 11 | 冷却机 | Φ2400×20000 Q=～25t/h，n=3r/min，P=30kW | 台 | 2 |
| 12 | 包膜机 | Φ1800×6000 Q=～25t/h，n=11.5r/min，α=2.5°P=15kW | 台 | 2 |
| 13 | 成品贮斗 | V=52m3 | 台 | 2 |
| 14 | 自动包装秤 | RPN-50GII（双称），包装能力为~700包/h，P=30KW 精度±0.1~0.2% | 套 | 2 |
| 15 | 机器手码垛机 | 同自动包装称配套 |  |  |
| 16 | 托盘库及库内输送机 | 同自动包装称配套 |  |  |
| 17 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=76674m3/h n=1450r/min，P=3200Pa P=90kW | 台 | 2 |
| 18 | 烘干洗涤塔 | Φ2800×9500 | 台 | 2 |
| 19 | 冷却洗涤塔 | Φ2800×9500 | 台 | 2 |
| 20 | 冷却尾气风机 | 4-68No12.5D Q=83595m3/h n=1450r/min，P=3150Pa P=110kW | 台 | 2 |
| 21 | 热风炉 | Q=200万kCal/h 出烟温度300～400℃ P=37 kW | 台 | 3 |
| 22 | 电子皮带秤 | B650×3000 P=1.1kW | 台 | 12 |
| 23 | 造粒一级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11kW | 台 | 2 |
| 24 | 造粒二级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11kW | 台 | 2 |
| 25 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30kW | 台 | 2 |
| 26 | 冷却洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30kW | 台 | 2 |
| 27 | 计量泵 | Q=87L/H H=100M P=1.1kW | 台 | 2 |
| 28 | 烟囱 | Φ2500/ф5000 H=30m | 台 | 1 |
| 29 | 各原料贮斗 | 1000×800×500 | 台 | 12 |
| 30 | 防结块剂熔融槽 | ￠1500×1500 BLD3-35-4 P=4kW | 台 | 2 |
| 31 | 造粒出料皮带 | B=1000 L=17.5M P=5.5KW | 台 | 2 |
| 32 | 原料皮带 | 槽型B=1000 L=23M P=7.5kW | 台 | 2 |
| 33 | 返料皮带 | 槽型B=1000 L=50M P=11kW | 台 | 2 |
| 34 | 造粒进料提升机 | TH630×11.5M P=18.5kW | 台 | 2 |
| 35 | 干燥出料皮带 | 槽型B=1000 L=7M P=5.5kW | 台 | 2 |
| 36 | 一级筛分提升机 | TH630×9.5m 提升高度H=9.5m P=15kW | 台 | 2 |
| 37 | 一级筛分皮带 | 槽型 B=650 L=34m P=11kW | 台 | 2 |
| 38 | 二级筛分提升机 | TH500×9.5m 提升高度H=9.5m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 39 | 冷却进料皮带 | 槽型 B=650 L=13.5m P=5.5kW | 台 | 2 |
| 40 | 冷却出料提升机 | TH400×8m 提升高度H=8m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 41 | 包膜进料提升机 | TH315×6m 提升高度H=6m P=5.5kW | 台 | 2 |
| 42 | 包膜出料提升机 | TH315×11.97m 提升高度H=11.97m P=11kW | 台 | 2 |
| 43 | 成品皮带 | 槽型 B=650 L=17m P=11kW | 台 | 2 |
| 44 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气、NH3 t＜60℃ | 台 | 2 |
| 45 | 旋风除尘器 | Φ2500×7000 | 台 | 2 |
| 46 | 旋风除尘器 | Φ2200×6500 | 台 | 4 |
| 47 | 干燥沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |
| 48 | 冷却沉降室 | 18000×6000×5000 | 台 | 2 |
| 49 | 冷却水循环泵 | 介质：水t=50～60℃ Q=50 m3/h H=32m P=5.5KW r=1.0 | 台 | 2 |
| 52 | 附：搅拌装置 | 搅拌n=34r/min P=4kW | 台 | 2 |
| 54 | 洗液输出泵 | 介质：洗涤液 常温 Q=3.2m3/h ，H=32m P=2.2KW r=1.10 | 台 | 2 |
| 60 | 压缩机 | 4AV10理论排气量 Q=126.6m3/h n=960r/min P=45Kw | 台 | 1 |
| 61 | 集水池 | V=6m3 | 台 | 1 |
| 62 | 鹤管 | 液相：DN50PN2.5工作温度：-18.4～+33.1℃ 设计压力：2.5MPa气相：DN25PN2.5，接车形式：快装接头 | 套 | 1 |
| 63 | 熔融槽 | Ф2200×2200 | 套 | 2 |
| 64 | 熔融泵 | 介质：融尿 t=100～130℃ Q=12.5 m3/h ，H=80 m P=11KW | 台 | 2 |
| 二、有机-无机复混肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |
| 65 | 各原料贮斗 | 1000×800×500 | 台 | 10 |
| 66 | 锤头式破碎机 | PCФ400×300 给料粒度≤250 出料粒度≤20 生产能力5～10 t/h P=11 KW | 台 | 6 |
| 67 | 鼠笼式破碎机 | LFФ600 P1=11kW P2=7.5kW | 台 | 6 |
| 68 | 电子皮带秤 | B650×3000 P=1.1kW | 台 | 10 |
| 69 | 造粒机 | Φ2600×10000，Q=～30t/h，n=9.6r/min，α=2～2.5°P=55kW | 台 | 2 |
| 70 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30kW Q=～26500 m3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |
| 71 | 造粒尾气洗涤塔 | Ф2000×6500 | 台 | 2 |
| 72 | 一级烘干机 | Φ2800×28000 Q=25～30t/h，n=2.55r/min，α=2°，P=75kW | 台 | 2 |
| 73 | 烘干出料提升机 | TH630×10.5m P=18.5kW | 台 | 2 |
| 74 | 一级滚筒筛 | Φ2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22kW | 台 | 2 |
| 75 | 二级滚筒筛 | Φ2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22kW | 台 | 2 |
| 76 | 破碎机 | WP1000 Q=20～24t/h P=5.5×2kW | 台 | 2 |
| 77 | 冷却机 | Φ2400×20000 Q=～25t/h，n=3r/min，P=30kW | 台 | 2 |
| 78 | 成品贮斗 | V=52m3 | 台 | 2 |
| 79 | 自动包装秤 | RPN-50GII（双称） 包装能力为~700包/h， P=30kW 精度±0.1~0.2% | 套 | 4 |
| 80 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=76674m3/h n=1450r/min，P=3200Pa P=90kW | 台 | 2 |
| 81 | 烘干洗涤塔 | Φ2800×9500 | 台 | 2 |
| 82 | 冷却尾气风机 | 4-68No12.5D Q=83595 m3/h n=1450r/min，P=3150Pa P=110kW | 台 | 2 |
| 83 | 热风炉 | Q=150万kCal/h 出烟温度300～400℃ P=37 kW | 台 | 2 |
| 84 | 热风炉 | Q=150万kCal/h 出烟温度200～300℃ P=22 kW | 台 | 2 |
| 85 | 造粒一级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11kW | 台 | 2 |
| 86 | 造粒二级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11kW | 台 | 2 |
| 87 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30kW | 台 | 2 |
| 88 | 冷却洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30kW | 台 | 2 |
| 89 | 造粒出料皮带 | B=1000 L=17.5M P=5.5kW | 台 | 2 |
| 90 | 造粒进料提升机 | TH630×11.5M P=18.5kW | 台 | 2 |
| 91 | 干燥出料皮带 | 槽型B=1000 L=7M P=5.5kW | 台 | 2 |
| 92 | 一级筛分提升机 | TH630×9.5m 提升高度H=9.5m P=15kW | 台 | 2 |
| 93 | 一级筛分皮带 | 槽型 B=650 L=34m P=11kW | 台 | 2 |
| 94 | 二级筛分提升机 | TH500×9.5m 提升高度H=9.5m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 95 | 冷却进料皮带 | 槽型 B=650 L=13.5m P=5.5kW | 台 | 2 |
| 96 | 冷却出料提升机 | TH400×8m 提升高度H=8m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 97 | 成品皮带 | 槽型 B=650 L=17m P=11kW | 台 | 2 |
| 98 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气、NH3 t＜60℃ | 台 | 2 |
| 99 | 旋风除尘器 | Φ2500×7000 | 台 | 2 |
| 100 | 旋风除尘器 | Φ2200×6500 | 台 | 4 |
| 三、有机肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |
| 101 | 冷却沉降室 | 18000×6000×5000 | 台 | 2 |
| 102 | 原料皮带机 | 槽型 B=1000 L=13.5m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 103 | 原料提升机 | TH630×10.5m 提升高度H=10.5m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 104 | 造粒机 | Ф2400×8000，Q=～30t/h，n=11.5r/min，α=2～2.5°P=55kW | 台 | 2 |
| 105 | 洗液循环槽 | 3000×2000×2000 | 台 | 2 |
| 106 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气 t＜60℃ | 台 | 2 |
| 107 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30kW Q=～25000 m3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |
| 108 | 造粒尾气烟囱 | Ф600×30000 | 台 | 2 |
| 109 | 造料皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11kW | 台 | 2 |
| 110 | 烘干机 | Ф2600×24000 Q=10～30t/h，n=2.8r/min，α=2.5°，P=55kW； | 台 | 2 |
| 111 | 干燥沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |
| 112 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=55000m3/h n=900r/min，P=3200Pa P=45kW | 台 | 2 |
| 113 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |
| 114 | 烘干洗涤塔 | Φ2800×9500 | 台 | 2 |
| 115 | 烘干皮带机 | 槽型 B=1000 L=15m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 116 | 冷却机 | Ф2400×22000 Q=～25t/h，n=5r/min，α=2.5°，P=37kW； | 台 | 2 |
| 117 | 冷却沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |
| 118 | 冷却尾气风机 | 4-72No12D P=45kW Q=～45000m3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |
| 119 | 冷却洗涤泵 | Q=60m3/h H=35m 介质:中性液体P=22kW | 台 | 2 |
| 120 | 冷却洗涤塔 | Φ2000×7500 | 台 | 2 |
| 121 | 冷却皮带机 | 槽型 B=1000 L=17m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 122 | 滚筒筛 | ф2000×5000处理能力Q=～30t/h P=15kW | 台 | 2 |
| 123 | 立式破碎机 | 处理能力Q=～10t/h P=22kW | 台 | 2 |
| 124 | 筛分皮带机 | 槽型 B=1000 L=5m P=7.5kW | 台 | 2 |
| 125 | 返料皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11kW | 台 | 2 |
| 126 | 成品皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11kW | 台 | 2 |
| 127 | 成品贮斗 | V=5.2m3 | 台 | 2 |
| 128 | 自动包装秤 | RPN-50GII包装能力为~700包/h， P=15KW 精度±0.1~0.2% | 套 | 4 |
| 129 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5KW | 台 | 2 |
| 四、缓释肥+BB肥装置主要设备 |  |  |  |  |
| 130 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1kW | 台 | 5 |
| 131 | 皮带输送机 | B650×1500 Q=～40t/h P=4kW | 台 | 1 |
| 132 | 斗式提升机 | TH400×7500 Q=～40t/h P=5.5kW | 台 | 1 |
| 133 | 混料机（尾部带筛网 L=1m） | Ф1800×7000 P=15kW | 台 | 1 |
| 134 | 斗式提升机 | TH400×10000 Q=～40t/h P=5.5kW | 台 | 1 |
| 135 | 自动包装称（含输送机、自动缝包机、自动折边机） | RPN-50GI（双称） P=30kW 包装能力为～700包/h，精度±0.1~0.2%（粒状物料） | 台 | 1 |
| 136 | 原料料斗 | 1800×1800 | 台 | 5 |
| 137 | 成品料斗 | 2200×2200 | 台 | 1 |
| 138 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5kW | 台 | 1 |
| 139 | 除尘风机 | 4-72No8C Q=15000m3/h n=900r/min，P=1100Pa P=7.5kW | 台 | 1 |
| 五、水溶性肥装置主要设备 |  |  |  |  |
| 140 | 原料料斗 | 1800×1800 | 台 | 6 |
| 141 | 锤式粉碎机 | PCФ500×400 给料粒度≤250 出料粒度≤10 生产能力20～30 t/h P=15 kW | 台 | 3 |
| 142 | 原料皮带机 | B500×25000 Q=～40t/h P=7.5kW | 台 | 3 |
| 143 | 原料提升机 | TH315×7500 Q=～40t/h P=4kW | 台 | 3 |
| 144 | 滚筒筛 | Ф1600×5000 | 台 | 3 |
| 145 | 鼠笼式破碎机 | LFФ600 P1=11kW P2=7.5kW | 台 | 3 |
| 146 | 细粉皮带机 | B500×12000 Q=～40t/h P=4kW | 台 | 3 |
| 147 | 细粉料仓 | Ф1500×1500 | 台 | 3 |
| 148 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1kW | 台 | 6 |
| 149 | 混合皮带机 | B800×15000 Q=～40t/h P=7.5kW | 台 | 1 |
| 150 | 混料机 | Ф1800×6000 P=15kW | 台 | 1 |
| 151 | 混料机皮带机 | B800×7500 Q=～40t/h P=5.5kW | 台 | 1 |
| 152 | 斗式提升机 | TH500×7500 Q=～40t/h P=5.5kW | 台 | 1 |
| 153 | 料仓 | Ф2000×2500 | 台 | 1 |
| 154 | 自动包装称（含输送机、自动缝包机、自动折边机） | RPN-50GI（双称） P=30kW 包装能力为～700包/h，精度±0.1~0.2%（粒状物料） | 台 | 1 |
| 155 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5kW | 台 | 1 |
| 156 | 除尘风机 | 4-72No8C Q=15000m3/h n=900r/min，P=1100Pa P=7.5kW | 台 | 1 |
| 157 | 溶解槽 | Ф4000×4000 | 台 | 8 |
| 158 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1kW | 台 | 6 |
| 159 | 灌装机 |  | 台 | 4 |

### 4.1.7公用工程

（1）给排水

现有（在建）工程拟由临长供水公司管道供水，由管道水网引入1根DN200给水管，形成环状给水网，供给整个项目生活、生产及消防用水，给水管道的压力为0.35MPa。现有（在建）工程需水总量为329.1m3/d（98730m3/a），供水用作以下几个方面：

①生产用水

A.冷却水

根据每年的产量与同类设备实际运转情况，现有（在建）工程在一般情况下冷却用水平均用量估算为20m3/d。冷却水主要是冲洗冷却滚筒的表面，废水成分较简单，企业拟建设一个冷却水沉淀池，经沉淀池沉淀后，冷却水进行循环利用。冷却损耗率按10%计算，则损耗水为2 m3/d，则需要平均每天补充水2m3用于冷却。

B.锅炉用水

现有（在建）工程拟设置1台4t/h的生物质蒸汽锅炉，锅炉用水量约为100m3/d。

C.生产工艺中原料用水

现有（在建）工程的原料豆粕、菜粕等进行发酵前，需要喷洒水润湿。一般情况下产1t产品，需要0.05t用水，则生产工艺中原料用水量为33.3m3/d。这些水一部分进入到产品中，一部分可能因为产品干燥而蒸发掉。

D.洗涤喷淋用水

现有（在建）工程共设5套喷淋装置，根据可研及建设方提供的资料，一般情况下一套喷淋用水量为16 m3/d，则总需用水量为80 m3/d。

综上所述，本现有（在建）工程生产用水总量为215.3m3/d（64590m3/a）。

②生活用水

本企业厂内提供住宿与餐饮，员工生活包含就餐、住宿。现有（在建）工程设计定员414人，每天生活用水总量为103.5m3/d（24000m3/a）。

③地坪冲洗水

发酵车间、生产车间总面积为26530m2，按每平方米2L计算，车间地坪每季度冲洗一次，全年用水量为212.24m3/a，平均每日约为0.7m3/d。

④绿化及道路用水

根据厂区绿化面积估算，本项目绿化及道路用水为10 m3/d。

⑤排水

现有（在建）工程排水将遵循清污分流、雨污分流原则，厂区共设雨水、生产废水与生活废水两套排水系统。建筑物周围设雨水沟，雨水经雨水沟排入厂区雨水管道，初期雨水进入采用切换装置进入污水处理站处理后，排入厂区东侧的无名小溪，再经小溪排入长安河。废水排放量为147.43m3/d。

（2）供电

现有（在建）工程的供电电源引自距拟选厂址约6.8km的220kV峡山变电站，110kV线路双回路供电。

（3）供热

现有（在建）工程生产需耗用蒸汽，蒸汽由自建锅炉房提供。锅炉房内拟设置1台4t/h的蒸汽锅炉，产汽量为4t/h，蒸汽压力为1.27Mpa，为饱和蒸汽。锅炉用水由厂区管网送至软水处理器，软水处理器出水至软水箱，再用软水泵将软水箱供水至蒸汽锅炉，所产蒸汽经分汽缸由外管送至用汽点。根据要求，4t/h的蒸汽锅炉采用清洁燃料生物质。

现有（在建）工程的复混肥、有机-无机复混肥、有机肥生产过程中的干燥过程需使用热风炉，拟建热风炉共8台，其中2台Q=200万kCal/h，出烟温度300～400℃；2台Q=150万kCal/h，出烟温度300～400℃；4台Q=150万kCal/h，出烟温度200～300℃。热风炉的燃料为无烟煤。

## 4.2现有（在建）工程工艺流程

### 4.2.1复合肥生产线

（1）工艺流程及排污节点图

图4.2-1   复合肥生产工艺流程及排污节点图

（2）工艺流程说明

粉状磷铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵等基础肥料及辅助原料，分别由人工加入到各自的原料贮斗。根据配料计算的用量，各原料经计量皮带计量后，一并输送到原料输送机上，通过破碎机将原料中的大颗粒及团块破碎后，与返料在返料输送机上汇合后，经由斗式提升机送往转鼓造粒机内。

造粒后的湿物料经皮带输送机送往干燥机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机和斗提机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经斗提机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉由原料皮带进入造粒机。筛出的成品经防结块处理后即可包装出厂。

造粒尾气采用一级文丘里+水洗塔两级洗涤，洗涤后尾气排空，洗涤液循环使用。

干燥机尾气和筛分设备上方吸风点产生的尾气采用旋风+重力沉降+水洗塔方式对尾气进行处理。旋风除尘下的粉状物料由皮带机输送至原料总皮带返回系统。洗涤液进入沉降池，一部分自身循环，一部分可作为造粒机工艺用水。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备、筛分设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 4.2.2有机—无机复混肥料生产线

（1）工艺流程及排污节点图

图4.2-2   有机—无机复混肥料生产工艺流程及排污节点图

（2）工艺流程说明

用人工将经发酵、无害化和熟化处理后的粉状有机肥、填充物及其它原料加入到立式搅拌机中，拌合均匀后的物料通过搅拌机出料口进入皮带输送机，通过皮带输送机送入提升机，再由提升机送往造粒机。造粒后的湿物料经皮带输送机送往烘干机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经皮带输送机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉一起进入返料皮带机，返料皮带机再将物料送入皮带输送机。成品经由成品皮带机送入成品贮斗，从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 4.2.3缓释肥+BB肥生产线

（1）生产工艺流程及排污节点图

图4.2-3   缓释肥+BB肥生产工艺流程及排污节点图

（2）工艺流程说明

用人工将颗粒状的三元或二元缓释氮肥、磷肥、钾肥以及其它颗粒原料加入到各自的原料贮斗中，经电子皮带秤计量后，一并汇总送到皮带输送机上，再由斗式提升机送往混料机中。混合均匀后的物料经斗式提升机进入成品贮斗。从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 4.2.4有机肥（含生物有机肥）生产线

（1）生产工艺流程及排污节点图

图4.2-4   有机肥（含生物有机肥）生产工艺流程及排污节点图

（2）工艺流程说明

用人工将经发酵、无害化和熟化处理后的粉状有机肥、填充物及其它原料加入到立式搅拌机中，拌合均匀后的物料通过搅拌机出料口进入皮带输送机，通过皮带输送机送入提升机，再由提升机送往造粒机。造粒后的湿物料经皮带输送机送往烘干机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经皮带输送机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉一起进入返料皮带机，返料皮带机再将物料送入皮带输送机。成品经由成品皮带机送入成品贮斗，从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 4.2.5水溶性肥料生产线

（1）生产工艺流程及排污节点图

图4.2-5   水溶性肥料生产工艺流程及排污节点图

（2）工艺流程说明

用人工将生产所需的氮肥、磷肥、钾肥以及中微量元素及添加剂加入到各自的原料贮斗中，氮肥、磷肥、钾肥经锤式破碎机破碎后，经由皮带输送机送往提升机中，再由提升机送入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经鼠笼式破碎机破碎后和细粉一起进入皮带机，由皮带机送往各自料仓暂时贮存。料仓中的物料、中微量元素及添加剂经电子皮带秤计量后一并送到混合皮带输送机上，再由混合皮带输送机送往混料机中。混合均匀后的物料经皮带输送机、斗式提升机进入成品贮斗。从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 4.2.6发酵车间

（1）发酵原理

有机物发酵原理为：

细菌

（C6H10 O5）n+nH2O ====3nCO2+3nCH4

（2）发酵工艺流程及排污节点图

图4.2-6   发酵工艺流程及排污节点图

（3）工艺流程说明

菜粕、豆粕、秸秆等不同有机物料先经过破碎，在破碎后进行水分控制配料，再经混匀搅拌后进入发酵槽发酵。发酵完成的发酵料送至熟化库，在熟化库进一步进行熟化和水分控制，最后得到熟化料。

发酵采用槽式发酵。发酵槽为水泥、砖砌成，发酵槽高1～1.5m，宽5～6m，采用机械翻动或铲车翻动，有少量粉尘产生。有的发酵槽底部设有通气管，装入混合物料后用送风机定时强制通风。物料翻堆可由装置于发酵槽的移动翻堆机械，一天一次，也可使用翻堆车，每隔三、四天翻堆一次，发酵温度55～75℃，发酵槽在经过20～30天的好氧发酵，温度逐渐下降至稳定时即可进入熟化库。熟化库主要是调节水分与进行进一步熟化，后熟时间一般为二周至二个月。后熟后的熟化料成为三条生产线所需原材料中的一部分。

在破碎过程中，会产生含尘废气，发酵槽中由于翻堆机的翻动，会有少量含尘废气产生，两者一起经布袋除尘器处理后，由48m高的烟囱达标排放。布袋除尘器收集的粉尘，返回至有机物料中，回收利用。熟化库所产生少量的CO2、甲烷、恶臭等废气通过抽风机抽入生物过滤废臭气净化器中处理后经15m排气筒排放。

4.3现有（在建）工程主要污染物产生与排放情况

图2-6 拟建工程硫酸生产线镉平衡图 kg/h

### 4.3.1废气

（1）发酵废气

①发酵无组织废气

根据发酵原理，生物有机发酵时废气中主要含有少量的甲烷与二氧化碳、微量的硫化氢与氨气等。根据同类复混肥生产项目以及发酵工艺项目，发酵废气在车间内一般以无组织形式排放。经同类工程相比较，无组织排放的气体按原料使用量的0.002%估算，则发酵废气无组织排放速率为0.277kg/h。该气体中成分较为复杂，主要是二氧化碳与甲烷，还有微量的硫化氢与氨气等，甲烷对人体基本无毒，没有伤害。因此，现有（在建）工程仅对氨气进行估算。根据物料衡算，氨气产生量约为1t/a即0.138kg/h，通过抽风机抽入生物过滤废臭气净化器中处理后经15m排气筒排放，生物过滤废臭气净化器净化率为98%，则氨气排放量为0.0198t/a即0.00276kg/h。

②发酵破碎时含尘废气

现有（在建）工程共需豆粕、菜粕8万t。菜粕、豆粕等有机物料在破碎时，会产生含尘废气。根据同类工程比较，发酵前期破碎产生的废气粉尘量为90t/a，粉尘速率为12.5kg/h，废气量5000m3/h，粉尘浓度为2500mg/m3，经布袋除尘后粉尘浓度为25mg/m3，排放速率为0.125kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。布袋除尘器收集的粉尘，作为原料用于发酵。

（2）破碎、造粒、筛分废气

现有（在建）工程各工艺在使用到团粒法或挤压法时，为满足后续造粒肥料粒径的要求，在造粒前期均采用了破碎过程，破碎产生的污染物主要是粉尘，破碎废气均采用布袋除尘器进行处理，再进入各工艺洗涤塔中，与造粒废气、筛分废气一起于各工艺中烟囱排放。

造粒、筛分废气采取旋风除尘与洗涤措施处理。造粒的热源来源于锅炉蒸汽，锅炉采用燃生物质锅炉，锅炉废气另行排放。锅炉提供的热源一般在100℃~150℃，据文献，原辅材料中尿素在130℃左右会有少量氨气散出，现有（在建）工程只有有机-无机复混肥、缓释肥+BB肥和水溶性肥原材料中使用到尿素。筛分废气主要污染物是粉尘。

依据同类工程与工艺流程，对破碎、造粒、筛分废气一并核算，统计结果见下表。

表4.3-1   各工艺破碎、造粒、筛分废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染物名称 | 产生总量 t/a | 烟气量 Nm3/h | 产生 速率 kg/h | 产生 浓度mg/m3 | 治理措施 | 排放 速率 kg/h | 排放 浓mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合肥 | 粉尘 | 216 | 53000 | 30 | 566.04 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理+30m排气筒 | 1.5 | 28.30 |
| 有机-无机复混肥工艺 | 粉尘 | 216 | 26500 | 30 | 566.04 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+30m排气筒 | 1.5 | 28.30 |
|  | 氨气 | 2.1 |  | 0.29 | 1.09 |  | 0.015 | 0.055 |
| 有机肥工艺 | 粉尘 | 144 | 50000 | 20 | 400 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理+30m排气筒 | 1 | 20 |
| 缓 释 肥 + BB 肥 | 粉尘 | 72 | 15000 | 10 | 666.67 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20m排气筒 | 0.5 | 33.34 |
|  | 氨气 | 0.2 |  | 0.028 | 1.87 |  | 0.002 | 0.094 |
| 水 溶 性 肥 | 粉尘 | 72 | 15000 | 10 | 666.67 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20m排气筒 | 0.5 | 33.34 |
|  | 氨气 | 0.2 |  | 0.028 | 1.87 |  | 0.002 | 0.094 |

（3）锅炉废气

现有（在建）工程拟建一套4t/h锅炉，采用生物质锅炉，年生物质（散装）燃料用量10000t。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册热力生产和供应行业，烟尘的产污系数为37.6千克/吨-原料，则现有（在建）工程烟尘产生量为376t/a（0.69kg/h），产生浓度为5686.5mg/m3；SO2的产污系数为17Skg/t-原料（S为含硫量，所用生物质的含硫量为0.02%），则产生的SO2的量为3.4t/a（0.47kg/h），产生浓度为51.87mg/m3；氮氧化物的产污系数是1.02千克/吨-原料，则产生氮氧化物的量为10.20t/a（1.41kg/h），产生浓度为225mg/m3。

锅炉废气拟通过“麻石水膜除尘装置”处理后经35m烟囱高空排放。麻石水膜除尘装置除尘效率一般≥95%，脱硫效率一般≥10%，除尘效率以95%计算，脱硫效率以10%计，则项目锅炉废气经装置净化后，外排的锅炉废气中烟尘浓度为284.3mg/m3，排放速率为2.56kg/h；SO2浓度为46.68mg/m3，排放速率为0.42kg/h；烟尘排放量为0.25t/a，SO2的排放量为3.06t/a，氮氧化物排放量为10.20t/a。经过上述措施处理后生物质锅炉废气排放不可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃煤锅炉的标准。

（4）热风炉废气

根据建设方提供的资料，现有（在建）工程的复混肥、有机-无机复混肥、有机肥生产过程中的干燥过程需使用热风炉，热风炉的燃料为无烟煤。耗煤量1819kg/h，年耗煤量为13100t，煤中灰分含量为20.12%，含硫量为0.7%。产生的污染物为烟尘、SO2及氮氧化物。

燃煤理论烟气量为7000m3/t煤，根据经验系数，则热风炉烟气量约为11900~12600m3/t煤，本评价取13100m3/t煤，则烟气量约21828m3/h（1.57×108m3/a）。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册热力生产和供应行业，SO2的产污系数为16S千克/吨-煤（S为燃煤中含硫量，本项目S=0.7），则本项目热风炉SO2产生量为146.72t/a（20.37kg/h），产生浓度为933mg/m3；烟尘的产污系数为1.8A千克/吨-煤（A为燃煤中灰分量，本项目A=20.12），则本项目烟尘产生量为474.429t/a（65.88kg/h），产生浓度为3018.14mg/m3，氮氧化物的产污系数是2.7kg/t-煤，则产生氮氧化物的量为35.37t/a（4.91kg/h），产生浓度为224.94mg/m3。

现有（在建）工程拟将热风炉废气与造粒、烘干、冷却废气一起拟通过“碱液喷淋式文丘里管水膜除尘”处理后经各车间烟囱高空排放。根据经验，喷淋式文丘里管麻石水膜除尘装置除尘效率一般≥95%，脱硫效率一般≥90%，本环评热风炉废气净化装置除尘效率以95%、脱硫效率以90%计算，则项目热风炉废气经装置净化后，外排的废气中粉尘浓度为150.91mg/m3，排放速率为3.294kg/h；SO2浓度为93.3mg/m3，排放速率为2.037kg/h；氮氧化物浓度为224.94mg/m3，排放速率为4.91kg/h。按300天计，粉尘排放量为23.717t，SO2排放量为11.61t，氮氧化物排放量为35.352t，经过上述措施处理后燃煤热风炉废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）。

（5）食堂油烟废气

现有（在建）工程食堂厨房仅为项目职工提供餐饮服务，在烹制菜肴时会产生油烟。根据国家推荐的最佳食用油用量（30g/人·d），按每天共有414人就餐，则项目建成营运后食用油消耗量为12.42kg/d，烹饪过程中的挥发损失约2%，油烟产生量为0.2484kg/d，即74.52kg/a。按食堂烹饪时间5小时计，油烟产生速率2.484kg/h，炉灶安装排气罩和油烟净化器（去除率大于85%），则油烟排放量为11.178kg/a。

食堂使用瓶装液化石油气作为燃料，其消耗定额按照70kg/人·a计算，则本项目全年消耗液化石油气约28.98t，液化石油气本身不含尘和SO2，只含微量H2S，与燃煤相比，燃烧液化石油气，可减少对大气中SO2排放量，减少酸雨的发生，降低粉尘浓度，液化石油气中绝大部分为碳氢化合物，以甲烷占绝大多数，属于非稳定性气体，略为加热即易分解，热效率高，可保障安全运行和改善环境的功能，属于清洁能源，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》燃烧液化石油气产生的污染物排放系数核算，本项目食堂燃料燃烧排放SO2：9.51kg/a、烟尘：0.043kg/a、NOx：142.91kg/a。食堂燃烧废气经竖井烟道收集后高空排放。

（6）仓储储运过程废气

现有（在建）工程拟设有机原料堆场、原料仓库与成品仓库。有机原料堆场主要是储存菜粕、豆粕、植物秸秆等有机质，在储运过程中，产生的废气主要是粉尘，原料仓库中原辅材料多以包装瓶、包装袋形式存在，产生的废气量非常少，且废气存在不确定性。成品仓库中由于所产生的复合肥、有机肥均含有一定水分，产生的粉尘较少，为防止温度过高使产品溶化出现凝结现象，成品仓库温度的控制一般不能太高，因此，成品仓库中所散发出的氨气较少。

### 4.3.2废水

现有（在建）工程废水主要是生活废水、地坪冲洗水与喷淋废水。

冷却水用量为20m3/d，冷却水主要是冲洗冷却滚筒的表面，废水成分较简单，原环评建议建设一个冷却水沉淀池，经沉淀池沉淀后，冷却水进行循环利用，冷却水无废水排放。锅炉废水仅为软水处理器的冲洗水，用水量非常少，可不予考虑。生产工艺中原料用水一部分进入到产品中，一部分可能因为产品干燥而蒸发掉，无废水产生。

（2）地坪冲洗水

发酵车间、生产车间总面积为26530m2，按每平方米2L计算，根据建设方资料，车间地坪每季度冲洗一次，全年总用水量为212.24m3/a，平均每日约为0.7m3/d。地坪冲洗水按所产生的污水量按用水量的90%计，则地坪冲洗水废水排放量为0.63 m3/d。地坪冲洗水进入自建污水处理站处理。根据类比分析，地坪冲洗水的浓度如下COD约300mg/L、NH3-N约30mg/L、SS约200mg/L。

（3）生活废水

厂内提供住宿与餐饮，员工生活包含就餐、住宿，因此，生活用水量核算包含了食堂用水。设计定员414人，按住宿人员每人每天用水250L，每天生活用水总量为103.5m3/d（31050m3/a）。生活用水所产生的污水量按用水量的80%计，则生活废水排放量为82.8 m3/d。生活废水经隔油池、化粪池处理后，与地坪冲洗水、喷淋洗涤水一起进入自建污水处理厂处理。根据同类工程比较，生活废水污染物浓度如下：COD约250mg/L、NH3-N约20mg/L、SS约200mg/L，动植物油约3mg/L，则水污染物的产生量为：COD为7.76t/a、NH3-N为0.62t/a、SS为6.21t/a，动植物油0.09t/a。

（4）喷淋洗涤水

现有（在建）工程共设5套旋风喷淋装置，主要是用来洗涤废气中的粉尘以及少量的氨气、二氧化硫、二氧化氮等。根据建设方提供的资料，一般情况下一套喷淋用水量为16m3/d，则总需用水量为80m3/d。喷淋循环废水损耗率按20%计算，则喷淋废水产生量为64m3/d.。根据类比分析，喷淋洗涤水各污染物情况如下：COD：400mg/L，TN：150mg/L，TP：35mg/L。喷淋废水进入自建污水处理站处理。

（4）初期雨水

在降雨天气情况下，生产区初期雨水将会夹带少量粉尘和所储运的原料等，厂房面积为8640m2，降雨强度采用最大小时降雨量60mm，取初期15min，按照暴雨强度计算公式，初期雨污水最大发生量约116m3/次。初期雨污水进入雨水缓冲池，雨污切换装置切入污水处理系统处理后外排至小溪。初期雨水不纳入水污染汇总。

给排水平衡见下图。蒸汽来源于锅炉，产生蒸汽4t/h，用于生产复合肥、有机无机复混肥二条生产线中的干燥阶段。

生产用水

生活用水

215.3

车间冲洗水

0.63

100

16

215.3

20.7

图4.3-1   项目给排水水量平衡图（m3/d）

103.5

2

0.7

锅炉用水

冷却水

绿化用水

10

10

96

污水处

理站

达标外排

蒸汽

82.8

原料用水水

33.3

33.3

表示损耗量

4

64

循环水20

96

造粒阶段

2

喷淋用水

80

0.07

147.43

隔油池

化粪池

82.8

新鲜水329.1

现有（在建）工程的综合污水排放量为147.43m3/d，废水的主要污染物为COD、氨氮、总氮、SS、总磷。综合污水的主要污染物浓度如下：COD500mg/L、氨氮30mg/L、总氮200mg/L、SS250mg/L、总磷40mg/L，经处理后排放情况见下表。

表4.3-2   综合废水排放情况一览表

| 排 放源 | 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 标准 | 效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | COD | 500 | 22.11 | 自建污水处理站，采用二级接触氧化法 | 50 | 2.211 | 100 | 90 |
|  | NH3-N | 30 | 1.33 |  | 6 | 0.266 | 15 | 80 |
|  | SS | 250 | 11.06 |  | 25 | 1.106 | 70 | 90 |
|  | 总氮 | 200 | 8.85 |  | 20 | 0.885 | / | 90 |
|  | 总磷 | 40 | 1.77 |  | 8 | 0.354 | / | 80 |
| 综合废水包括：地坪冲洗水、洗涤水与生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.3.3固体废物

现有（在建）工程固体废物来源主要有生活垃圾与原辅材料包装袋、包装纸箱、包装瓶等。职工产生的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，全厂共414人，年生产300天，垃圾产生量约为62.1t/a，定期统一收集后送至环卫部门统一处理。

原辅材料包装袋、包装纸箱、包装瓶等产生量约120t/a，属一般固体废物，外售可回收单位。

在维修，机修过程中，会有一些废矿物油产生，产生量很少，但矿废物油属于危废，应交予有资质的单位进行处理。

热风炉燃煤废渣。热风炉总燃煤量为13100t/a，以20.12%的灰分量计算，一年将产生燃煤废渣2635.7t。收集后用作复混肥填充料利用。

锅炉废渣。锅炉生物质用量为10000t/a，以12%的灰分量计算，一年将产生燃料废渣1200t。

锅炉、热风炉除尘废渣。锅炉和热风炉废气经水膜除尘装置处理后会产生一定量的除尘废渣，根据装置除尘效率以及废渣含水量（以90%计），除尘废渣产生量为1024.40t/a，收集后用作复混肥填充料利用。

现有（在建）工程固体废弃物产生及处理情况见下表。

表4.3-3   现有（在建）工程固体废物产生及处理情况一览表

| 固废名称 | 污染源名称 | 产生量（t/a） | 类别及成分 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活、办公区 | 62.1 | 一般固废 | 由管理部门统一收集，运至定点垃圾填埋场填埋处理 |
| 废包装袋、包装箱、包装瓶等 | 生产车间 | 120 | 一般废物 | 外售可回收单位 |
| 机修废矿物油 | 维修车间 | 少量 | 危废 | 有资质的单位回收处理 |
| 热风炉燃煤废渣 | 生产车间 | 2635.7 | 一般固废 | 用作复混肥填充料利用 |
| 锅炉、热风炉除尘废渣 | 生产车间 | 1024.40 | 一般固废 | 用作复混肥填充料利用 |
| 锅炉废渣 | 锅炉房 | 1200 | 一般固废 | 用作复混肥填充料利用 |

### 4.3.4噪声

现有（在建）工程工艺过程中产生的工业噪声污染源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声。

现有（在建）工程的主要噪声源、噪声级及防治措施见下表。

表4.3-4  现有（在建）工程噪声防治措施

| 序号 | 噪声源 | 工作 情况 | 消声前 声压级dB(A) | 消声措施 | 消声后 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 连续 | 90～105 | 设隔声机房，进口装消声器 | ≤85 |
| 2 | 各类泵 | 连续 | 80~95 | 设减振基础、隔声机房 | ≤70 |
| 3 | 搅拌机 | 连续 | 60～70 | 设减振基础 | ≤60 |
| 4 | 破碎机 | 连续 | 90～100 | 设减振基础，置于车间内 | ≤85 |
| 5 | 吊车、行车 | 间歇 | 70~80 | 设减振基础，置于车间内 | ≤70 |
| 6 | 皮带运输机 | 连续 | 65~75 | 设减振基础，置于车间内 | ≤65 |
| 7 | 造粒机 | 连续 | 60~85 | 设减振基础、隔声机房 | ≤70 |
| 8 | 混合机 | 连续 | 60~85 | 设减振基础、隔声机房 | ≤60 |

为改善操作环境，对高噪声设备除了设计选型上选用低噪声设备，还采取降噪措施，并且单独设隔声房，工人只作巡回检查，不设固定岗位，附近操作室作隔声处理，并对厂区周围及高噪声设备周围种植降噪能力强的乔木。

### 4.3.5污染物汇总

现有（在建）工程污染物汇总见下表。

表4.3-5   现有（在建）工程“三废”排放汇总

| 污染 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 废气 | 发酵 废气 | 粉尘 | 2500 | 90 | 25 | 0.9 | 采用机械排风排放至生物过滤废臭气净化器中处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  | 氨气 | -- | 1 | -- | 1 | 无组织排放 |
|  | 复合 肥 | 粉尘 | 566.04 | 216 | 28.30 | 10.08 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理+30m排气筒 |
|  | 有机-无机复混 肥 | 粉尘 | 566.04 | 216 | 28.30 | 10.08 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+30m排气筒 |
|  |  | 氨气 | 1.09 | 2.1 | 0.055 | 0.105 |  |
|  | 有机肥 | 粉尘 | 400 | 144 | 20 | 7.2 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理+30m排气筒 |
|  | 缓释 肥BB 肥 | 粉尘 | 666.67 | 72 | 33.34 | 3.6 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20m排气筒 |
|  |  | 氨气 | 1.87 | 0.2 | 0.094 | 0.01 |  |
|  | 水溶 性肥 | 粉尘 | 666.67 | 72 | 33.34 | 3.6 | 负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20m排气筒 |
|  |  | 氨气 | 1.87 | 0.2 | 0.094 | 0.01 |  |
|  | 锅炉 废气 | 烟尘 | 5658.5 | 376 | 284.3 | 18.432 | 麻石水膜除尘装置+35m烟囱 |
|  |  | SO2 | 51.87 | 3.4 | 25.02 | 1.06 |  |
|  |  | NOx | 225 | 10.2 | 225 | 10.2 |  |
|  | 热风炉废气 | SO2 | 933 | 146.72 | 73.84 | 11.61 | 与造粒、烘干、冷却废气一起喷淋式文丘里管水膜除尘处理经各车间烟囱 |
|  |  | 烟尘 | 3018.14 | 474.429 | 150.91 | 23.72 |  |
|  |  | NOx | 224.94 | 35.35 | 224.94 | 35.35 |  |
| 废水 | 综合 废水 | COD | 500 | 22.11 | 50 | 2.211 | 自建污水处理站，采用二级接触氧化法 |
|  |  | NH3-N | 30 | 1.33 | 6 | 0.266 |  |
|  |  | SS | 250 | 11.06 | 25 | 1.106 |  |
|  |  | 总氮 | 200 | 8.85 | 20 | 0.885 |  |
|  |  | 总磷 | 40 | 1.77 | 8 | 0.354 |  |
| 固废 | 生活、办公区 | 生活 垃圾 | 62.1 |  | 0 |  | 由管理部门统一收集，运至定点垃圾填埋场填埋处理 |
|  | 生产 车间 | 废包装袋、包装箱等 | 120 |  | 120 |  | 外售可回收单位 |
|  | 维修 车间 | 机修废矿物油 | 少量 |  | 少量 |  | 有资质的单位回收处理 |
|  | 热风炉燃煤废渣 | 煤渣 | 2635.7 |  | 0 |  | 用作复混肥填充料 |
|  | 锅炉、热风炉除尘渣 | 除尘渣 | 1024.40 |  | 0 |  | 用作复混肥填充料 |
|  | 锅炉废渣 | 生物质渣 | 1200 |  | 0 |  | 用作复混肥填充料 |

### 4.3.6现有在建工程与原环评批复要求落实情况分析

根据现场勘查情况以及建设方提供的设计资料，现有（在建）工程采取的废气、废水以及固废处置方式均按照原环评批复中要求采取的措施进行建设。

# 5变更项目概况

## 5.1基本情况

变更项目基本情况见下表：

表5.1-1   拟建项目基本情况一览表

| 项目名称 | 年产100万吨经济作物专用肥（30万吨复合肥生产线）变更 |
| --- | --- |
| 总投资及资金来源 | 本项目总投资为600万元，资金来源为自筹 |
| 建设规模及产品方案 | 为在建项目年产30万吨复合肥生产线的造粒工序提供硫酸铵原料，本变更生产的硫酸铵仅供本厂区内复合肥生产用原料，不外供，与原有工程外购硫酸铵的量保持不变，为6500t/a， |
| 建设地点 | 临湘市白云镇张牌村湖南金叶众望科技股份有限公司现有厂区内 |
| 劳动定员及工作制度 | 本项目新增劳动定员30人；工作制度：一日三班轮换制，每班8h，每天24h，全年运行300d |
| 年工作时数 | 7200h（300d） |
| 实施进度 | 预计于2016年12月投产 |

## 5.2建设内容

湖南金叶众望科技股份有限责任公司为了适应市场的需要，提高产品质量，拟采用氨酸法（即用硫酸和液氨进行反应生成硫酸铵）生产复合肥原料，不再外购成品硫酸铵颗粒作为复合肥料生产的原料，在现有（在建）工程的生产工艺中拟增加氨酸法工艺作为本次的变更项目。本变更项目在现有厂区的内部建设2个容积为100m3的硫酸储罐、2个容积为75m3的液氨储罐。总占地面积1200m2。

本次变更的建设内容见下表。

表5.2-1   项目建设内容和与在建工程依托关系一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 复合肥生产车间 | 15万t/a复合肥生产线 | 2套 | 依托在建工程 |
|  |  | 储罐区 | 75m3液氨储罐 | 2个 | 厂区东南部，新建 |
|  |  |  | 100m3浓硫酸储罐 | 2个 |  |
| 2 | 辅助工程 | 锅炉房 | 6t/h生物质锅炉 | 1台 | 在建工程原计划拟上1台4t/h锅炉，企业考虑到今后的长远发展，企业决定新建1台6t/h的锅炉替代4t/h的锅炉 |
|  |  | 热风炉 | 200万kcal/h | 2台 | 依托在建工程 |
|  |  |  | 150万kcal/h | 2台 | 依托在建工程 |
|  |  | 调度中心大楼 | 建筑面积2286m2 | 1栋 | 依托在建工程 |
|  |  | 生产办公楼 | 建筑面积3024m2 | 1栋 | 依托在建工程 |
|  |  | 备件仓库 | 建筑面积1008m2 | 1栋 | 依托在建工程 |
|  |  | 工具室 | 每间建筑面积216m2 | 4间 | 依托在建工程 |
|  |  | 维修间 | 每间建筑面积216m2 | 4间 | 依托在建工程 |
| 3 | 公用工程 | 行政综合大楼 | 建筑面积7222m2 | 1栋 | 依托在建工程 |
|  |  | 宿舍楼 | 建筑面积12600m2 | 3栋 | 依托在建工程 |
|  |  | 给水工程 | 接给水管网 | -- | 依托在建工程 |
|  |  | 排水工程 | 雨污分流，雨水经雨水口收集后，排放至厂区东侧的无名小溪，废水经自建污水处理站处理后达标排放至厂区东侧的无名小溪 | -- | 依托在建工程 |
|  |  | 供配电 | 由峡山110kV变电站架专线引至厂内，厂内设10kV变配电中心 | -- | 依托在建工程 |
|  |  | 铁路专线 | 接凡泰公司铁路专线 | 1500m | 依托在建工程 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理 | 608m3污水池 | 1个 | 依托在建工程 |
|  |  |  | 3842.5m3事故水池 | 1个 | 原有工程计划建设1个608m3的事故池，本变更工程考虑到氨罐以及硫酸罐的风险，将事故池的容积增大 |
|  |  |  | 化粪池 | 5个 | 依托在建工程 |
|  |  |  | 100m3/d污水综合处理站 | 1座 | 依托在建工程 |
|  |  | 废气处理 | 造粒尾气采用二级文氏管+洗涤塔处理，烘干尾气采用旋风除尘+干燥沉降室+洗涤塔处理，两股废气经30m高排气筒排放 | 1套 | 依托在建工程 |
|  |  |  | 锅炉废气经麻石水膜除尘器处理，经35m高的排气筒排放 | 1套 | 依托在建工程 |
|  |  |  | 硫酸雾经氨水吸收后由1根15m高的排气筒排放 | 1套 | 新建 |
| 注：除以上变更之外，湖南金叶众望科技股份有限公司的现有（在建）工程均不发生变化 |  |  |  |  |  |

## 5.3主要生产设备

本次变更需要新增的设备如下表所示。

表5.3-1   本项目新增设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸储罐 | 100m3 | 2个 | 碳钢材质，地上立式拱顶固定储罐 |
| 2 | 液氨储罐 | 75m3 | 2个 | 碳钢材质，地上卧式储罐 |
| 3 | 稀酸槽 | Φ2200×2200 | 1个 |  |
| 4 | 石墨配酸器 | YKch40-16/12-15-01 | 1台 |  |
| 5 | 蒸汽锅炉 | 6t/h | 1台 | 在建项目原计划拟上一台4t/h的蒸汽锅炉，本次变更考虑到企业的长期发展，将新上1台6t/h的锅炉替代原计划上的4t/h锅炉 |
| 6 | 浓酸泵 | 7.5kW，扬程1.8m | 2台 |  |
| 7 | 稀酸泵 | 7.5kW，扬程1.8m | 2台 |  |

## 5.4原材料及能源消耗

### 5.4.1原料用量

本项目主要原辅材料用量及储存方式见下表。

表5.4-1   原材料用量及储存方式一览表

| 序号 | 材料名称 | 消耗量（t/a） | 备注 | 折纯消耗量（t/a） | 储存方式 | 最大存储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 4924.25 | 98% | 4825.765 | 硫酸罐区，设有2个100m3的硫酸储罐 | 368t |
| 2 | 液氨 | 1707.82 | 99.99% | 1707.64 | 液氨罐区，设有2个75m3的液氨储罐 | 90t |

本变更项目的主要内容为采用氨酸法生产硫酸铵，作为复合肥的原料，主要原理为硫酸与氨反应生成硫酸铵，其反应式如下：

2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4+热量

在实际生产过程中为了防止造粒过程中硫酸与其他原料发生副反应，氨气应过量2%左右。项目氨、硫平衡见下图。

图5.4-1   氨平衡图

图5.4-2   硫平衡图

### 5.4.2能源

本项目能源消耗情况见下表。

表5.4-2   主要能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 本项目消耗量 | 用途 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质 | t/a | 3077 | 造粒工序提供蒸汽 | 外购 | 由于本变更内容包含原4t/h的蒸汽锅炉替换成6t/h的蒸汽锅炉，本变更环评中的蒸汽锅炉的污染源核算按6t/h的蒸汽锅炉的满负荷运行下的生物质量计算，即年用生物质燃料1.2万t |
| 2 | 电 | kWh/a | 30000 | 本次变更新增设备用电 | 电网供应 | -- |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 60000 | 复合肥 | 由生物质蒸汽锅炉提供 | 原有在建工程共需要使用蒸汽的量为31.2万t/a；由于氨酸法属于放热反应，可以节省复合肥生产工序中，蒸汽的用量，本次变更后，共需要蒸汽量为9.6万t/a，因此变更实施后，生物质的用量为3077t/a，可节省生物质燃料的量为6923t/a |

本变更实施后，全厂蒸汽平衡见下图。

图5.4-3   变更实施后全厂蒸汽平衡图

## 5.5给排水

### 5.5.1给水

本变更实施后新增新鲜水用量25.67m3/d（合7701m3/a），主要为生产过程硫酸稀释、造粒尾气洗涤补充水、硫酸雾吸收补充水、蒸汽锅炉补水以及员工生活用水，全部由临长供水公司管道供水。

浓硫酸稀释过程中的用水量为12.67m3/d（合3800m3/a），造粒尾气洗涤补充水约为5.0m3/d（合1500m3/a），硫酸雾吸收补充水约为2.0m3/d（合600m3/a），蒸汽锅炉补水约为3.0m3/d（合900m3/a），员工生活用水为3.0m3/d（合900m3/a）。

### 5.5.2排水

本项目排水主要为员工生活废水，产生量为2.4m3/d（合720m3/a）。

生活污水经隔油池以及化粪池处理后同在建工程生产废水一同进入厂区内的自建污水处理站处理达标后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。

# 6变更项目工程分析

## 6.1本次变更的必要性和原材料供应可行、持续性分析

原有（在建）工程拟采用团粒法转鼓造粒，本次变更拟采用氨酸法生产复合肥以取代原计划采用的团粒法。

氨酸法工艺是近几年来国内出现的一种最新的复肥生产技术，与传统的复混肥生产工艺相比，氨酸法以其低成本、低能耗、高产量等特点得到了迅速发展，代表了复混肥生产工艺发展的一个方向。团粒法复混肥生产工艺利用蒸汽提供热量和水分，而氨酸法造粒则可以利用氨酸反应时产生的大量反应热来加热物料，以减少蒸汽的用量，每吨成品的能耗可以降低40%左右。

与传统复混肥相比，氨酸法造粒可以加热物料至80~100℃，而传统工艺只有60℃左右，这就进一步提高了化学盐类的溶解度，在相同的液相比例下造粒物料水分可以降低2~3%，提高复合肥的产品质量，同时成球率明显提高，也就是说，在同等规模烘干系统设备规格下，可以大大提高烘干能力。

本变更项目使用的原料为浓硫酸以及液氨，采用就近购买的原则，浓硫酸以及液氨由武汉的厂家供应，运距约为200km，由供货厂家负责采用罐车运输至本项目厂区内；项目所使用的生物质原料为稻草压块，由湖南长沙的厂家供应，运距约为150km。

## 6.2工艺流程

本项目只针对复合肥料中的硫酸铵生产进行技术改造，现有（在建）工程拟外购成品硫酸铵颗粒作为原料。湖南金叶众望科技股份有限公司为了适应市场需要，提高产品质量，本变更项目拟采用氨酸法在厂内生产硫酸铵作为复合肥料的原料。氨酸法生产硫酸铵的具体的工艺流程见下图。

图6.2-1   氨酸法生产硫酸铵工艺流程图（方框中为本次变更工艺单元）

氨酸法生产复合肥的工艺流程说明如下。

（1）本变更项目新增工艺单元：

①浓硫酸储罐内的浓硫酸由浓酸泵以及清水由配酸水泵分别按比例送入石墨配酸器稀释成60%的稀酸，由重力自流进入稀酸槽。硫酸稀释过程采用安全加入法：先注水，后使硫酸沿配酸器槽壁加入。该工艺过程中会产生硫酸雾。

②由稀酸泵送来的稀硫酸与来自液氨储罐的液氨经计量后加入管式反应器，蒸汽进入管式反应器前端，将液氨汽化，氨气的过量系数为2%。

③为了回收造粒尾气洗涤液，将洗涤液经循环泵打入管式反应器中，与经汽化后的液氨以及稀硫酸在管式反应器中进行反应，生成高温低湿的硫酸铵料浆，料浆温度约为100℃左右，经装配于造粒机内的反应器喷嘴均匀地洒到造粒机的料床上。

④硫酸铵料浆在造粒机中借助机体的旋转、挤压、摩擦力的作用下，与硝铵磷、磷铵、氯化钾、硫酸钾、填充料团聚成球形颗粒，造粒出口温度为60~80℃。造粒机为密封设备，该工艺过程中产生的废气为过量的氨气，经洗涤塔吸收后，吸收液打入管式反应器循环利用，不能吸收的尾气经复合肥生产线的30m高的排气筒排放。

（2）现有（在建）工程工艺单元：

①成粒后的湿物料由造粒出料皮带机送到一段烘干机内进行烘干。本项目采用二段干燥，一段烘干后的物料又经二段烘干机干燥。烘干过程中产生的粉尘经二级文氏管喷水净化处理后经由复合肥生产线的30m高排气筒排放。喷淋水经吸收造粒粉尘后的料浆，经收集后加入管式反应器作为原料回用。

②水分达标后的颗粒经皮带机、斗提机（L0115）先进入粗筛将粗粒（大于4.5mm）移除后，通过斗提机进入细筛去除细粉（小于2.5mm）。大颗粒进链磨机，细粉由返料皮带进入造粒机。筛分过程产生的粉尘经二级文氏管净化处理后经由复合肥生产线的30m高排气筒排放。

③筛出的颗粒经料斗进入冷却机冷却。冷却过程主要是由自然空气与物料热交换以达到降温作用，同时也可将颗粒表层尚未扩散的水分移除，进一步降低了物料水分。冷却后物料温度一般在45℃左右。

④冷却后的颗粒经过精筛斗提机进入成品滚筒筛再次筛分，细粉由返料皮带进入造粒机。筛分过程中产生的粉尘经二级文氏管净化处理后经由复合肥生产线的30m高排气筒排放。

⑤经过精筛后的颗粒再进行包膜防潮后即得到成品复合肥，可以送入产品仓储存。

## 6.2主要污染物产生与排放情况

### 6.2.1废气

本变更项目产生的废气主要为酸稀释以及硫酸罐装过程中产生的硫酸雾、造粒尾气以及液氨罐装过程中产生的氨气、蒸汽锅炉燃烧生物质燃料产生的烟气。

（1）硫酸雾

本项目硫酸稀释过程中产生的废气主要为稀酸槽挥发的硫酸雾，参考《环境统计手册》（方品贤等，1985）有关酸液蒸发量的计算，蒸汽压为0。稀酸槽内的硫酸浓度为60%，其理论挥发量计算公式如下：

QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD

式中：Gs——酸雾挥发量，kg/h；

M——酸的分子量，H2SO4取98g/mol；

u——室内风速，m/s，取0.1；

F——蒸发面的面积，m2，稀酸槽的面积为4.84；

P——相应于液体温度时的饱和蒸汽压，mmHg，取8.0。

经上述公式计算得，硫酸雾理论挥发量约1.63kg/h（H2SO4）。由于酸雾倾向于在稀酸槽表面凝聚，且不容易从车间顶部自然顺风逸出，因此拟在稀酸槽上方加装吹吸式排风罩装置收集酸雾废气，收集效率约为90%，收集后废气送至酸雾吸收塔经逆流碱液（氨水）洗涤处理（吸收率95%）后通过引风机（风量6000m3/h），引至1根15m高排气筒排放。净化过程氨水吸收硫酸产生硫酸铵浓浆，全部回用于造粒工序。酸雾产生量和排放量见下表。

表6.2-1   酸雾废气产生量及排放量一览表

| 污染源 | 污染物 | 处理效率 | 排放方式 | 状态 | 浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀酸槽 | 硫酸雾 | 95% | 有组织 | 处理前 | 245 | 1.47 | 10.58 |
|  |  |  |  | 处理后 | 12.33 | 0.074 | 0.53 |
|  |  |  | 无组织 | -- |  | 0.163 | 1.17 |

硫酸罐在加入硫酸的过程中会有极少量的硫酸挥发产生硫酸雾，参照同类工程，硫酸雾的挥发量约为加入的硫酸的量的0.00008%，按每次硫酸的最大加入量计算（184t），加入时间约为1h，则，硫酸罐区的硫酸雾的产生量为0.15kg/h。

（2）氨气

本项目造粒过程中会有一定的过量氨气，类比同类工程，过量氨气的量约为反应过程中液氨用量的2%左右，本项目反应所需液氨的用量为1674.4t/a，则造粒尾气中，氨气的产生量为33.48t/a，复合肥生产线的引风机风量为26000m3/h，产生浓度为178.42mg/m3，经洗涤塔吸收，该处理措施对氨气吸收率为99%，则氨气的排放量为0.334t/a（0.046kg/h），排放浓度为1.78mg/m3，经处理后的尾气由复合肥生产线的30m排气筒排放，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

液氨罐在充装液氨的过程中会挥发极少量的氨气，参照同类工程，硫酸雾的挥发量约为加入的硫酸的量的0.0001%，按每次硫酸的最大加入量计算（45t），加入时间约为30分钟，则，硫酸罐区的硫酸雾的产生量为0.09kg/h。

（3）蒸汽锅炉烟气

本次变更内容包含原有工程拟上的4t/h的生物质蒸汽锅炉变更为6t/h的生物质蒸汽锅炉，并且原环评中设计采用散烧生物质，本环评要求建设方采用更加清洁的成型生物质作为燃料。本环评采用该锅炉在满负荷运行工况下计算污染物的产生以及排放量。根据建设方以及锅炉厂家提供的资料，该6t/h的蒸汽锅炉在满负荷运行下的生物质用量为40t/d（合计12000t/a）。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）热力生产和供应行业（包括工业锅炉）中的数据，烟气量为6552.29m3/t-原料，烟尘的产污系数为0.5kg/t-原料，氮氧化物的产污系数是1.02kg/t-原料，SO2的产污系数为17Skg/t-原料（S为含硫量，本项目所用生物质的含硫量为0.02%）。则本项目产生NOX的量为12.24t/a，产生浓度为202.90mg/m3；烟尘产生量为6t/a，产生浓度为127.18mg/m3；SO2的产生量为4.08t/a，产生浓度为103.78mg/m3。

本项目锅炉废气拟通过麻石水膜除尘装置处理后经35m烟囱高空排放。根据经验，麻石水膜除尘装置除尘效率一般≥95%，脱硫效率一般≥10%，本环评除尘效率以95%计算，脱硫效率以10%计，则项目锅炉废气经装置净化后，外排的锅炉废气中烟尘浓度为15.90mg/m3，排放量为0.75t/a；NOX的排放量为12.24t/a，排放浓度为202.90mg/m3；SO2的排放量为3.68t/a，排放浓度为93.4mg/m3。可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准。

### 6.2.2废水

本变更项目采用氨水吸收硫酸雾，会产生的硫酸铵浓浆，无废水产生，仅需定期补充氨水。造粒尾气中的氨气采用水吸收，会产生氨水，氨水产生量为5.0m3/d，回用于管式反应器，用于造粒工序做原料，不外排。

本项目新增劳动定员30人，生活污水的产生量为2.4m3/d（合720m3/a）。生活污水经隔油池以及化粪池处理后同在建工程生产废水一同进入厂区内的自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。本项目污水产排情况见下表。

表6.2-2   本项目生活污水污染物产生排放情况一览表

| 废水量 m3/a | 污染物 | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | COD | 0.18 | 250 | 0.036 | 50 |
|  | SS | 0.144 | 200 | 0.018 | 25 |
|  | 氨氮 | 0.0144 | 20 | 0.00432 | 6 |
|  | 动植物油 | 0.0072 | 10 | 0.0036 | 5 |

### 6.2.3噪声

本变更项目的噪声源主要为浓酸泵、稀酸泵、水泵运行产生噪声，其源强为80~85dB(A)，为控制噪声对环境的污染和对人体健康的危害，除考虑选用低噪声设备外，设计中也采用了消声和隔声措施。将各类泵置于泵房内，并采取基础减震，对车间门、窗加设隔声材料。经过减震隔声、厂区合理布局、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

### 6.2.4固体废物

本变更项目产生的固体废物主要为变更项目新增员工产生的生活垃圾以及蒸汽锅炉生物质燃烧产生的炉渣。生活垃圾按每人每天1.0kg计，则生活垃圾的年产生量为9t。生物质的燃烧灰分以12%计，则产生量为1440t/a，经收集后全部用作复混肥的填充料。

### 6.2.5污染物汇总

变更实施后污染物汇总见下表。

表6.2-3   变更实施后“三废”排放汇总

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
|  | 造粒 | 氨气 | 178.42 | 33.4 | 1.78 | 0.334 | 采用洗涤塔处理+30m排气筒 |
|  | 液氨罐装 |  | -- | 0.09kg/h | -- | 0.09kg/h | 无组织排放 |
|  | 硫酸稀释硫酸雾 | 有组织 | 245 | 10.58 | 12.33 | 0.53 | 酸雾吸收塔处理+15m高排气筒 |
|  |  | 无组织 | -- | 1.17 | -- | 1.17 | 无组织排放 |
|  | 硫酸罐装 | 硫酸雾 | -- | 0.15kg/h | -- | 0.15kg/h | 无组织排放 |
|  | 锅炉 废气 | SO2 | 103.78 | 4.08 | 93.4 | 3.68 | 麻石水膜除尘装置+35m烟囱（本次变更实施后排放） |
|  |  | 烟尘 | 127.18 | 6 | 15.90 | 0.75 |  |
|  |  | NOX | 202.90 | 12.24 | 202.90 | 12.24 |  |
| 废水 | 吸收硫酸雾 | 硫酸铵浓浆 | -- | -- | -- | 0 | 回用于造粒工序 |
|  | 造粒尾气吸收 | 氨水 | -- | -- | -- | 0 | 回用于造粒工序 |
|  | 生活污水 | COD | 250 | 0.18 | 50 | 0.036 | 经化粪池处理后进入厂区自建污水处理站，采用二级接触氧化法，达标后排放至厂区南侧小溪，最终进入长安河 |
|  |  | SS | 200 | 0.144 | 25 | 0.018 |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0144 | 6 | 0.00432 |  |
|  |  | 动植物油 | 10 | 0.0072 | 5 | 0.0036 |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活 垃圾 | -- | 9 | -- | 0 | 由管理部门统一收集，运至定点垃圾填埋场填埋处理（本项目新增） |
|  | 锅炉废渣 | 生物质灰分 | -- | 1440 | -- | 0 | 用作复混肥填充料 |

备注：上表中锅炉废气的排放量以及锅炉废渣的排放量均以本变更实施后6t/h锅炉满负荷运行时所用的15000t/a的生物质的量计算。

### 6.2.6变更前后对比分析

项目变更前后污染物排放情况对比见下表。

表6.2-4   项目变更前后污染物排放情况对比

| 项目 排放量（t/a） |  | 现有（在建）项目排放量 | 变更后全厂排放量 | 变更后对现有工程排放量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | 1.125 | 1.459 | +0.334 |
|  | 硫酸雾 | 0 | 1.70 | +1.70 |
|  | 粉尘 | 59.18 | 59.18 | 0 |
|  | SO2 | 14.67 | 15.29 | +0.62 |
|  | NOx | 45.55 | 47.59 | +2.04 |
|  | 烟尘 | 42.151 | 24.47 | -17.681 |
| 废水 | COD | 2.211 | 2.247 | +0.036 |
|  | 氨氮 | 0.266 | 0.27032 | +0.00432 |
| 固废 | 锅炉灰渣 | 1200 | 1036.8 | -163.2 |
|  | 生活垃圾 | 62.1 | 71.1 | +9 |

“以新带老”分析：

（1）由于本次变更采用氨酸法生产复合肥，而氨酸法造粒则可以利用氨酸反应时产生的大量反应热来加热物料，以减少蒸汽的用量0.72t/t产品。变更实施后，复合肥生产过程中需要的蒸汽量减少，可以节约能源。原环评中蒸汽锅炉计划采用散烧生物质燃料，本次环评要求采用更加清洁的成型生物质燃料，可以大大较少烟尘的排放量。

（2）本次变更需要使用液氨作原料，造粒工序会产生少量的氨气，因此氨气的排放量较现有（在建）工程略有增加。

（3）本变更项目使用的原料为浓硫酸，在生产过程中需对浓硫酸进行稀释，因此，本项目建设会增加硫酸雾的排放。

（4）本次变更需要增加少量的员工，因此，生活垃圾以及生活废水较现有（在建）工程略有增加。

（5）不再建设现有（在建）工程的4t/h的生物质蒸汽锅炉，新上6t/h的生物质蒸汽锅炉。

（6）现有（在建）工程拟采用团粒法生产复合肥，本次变更采用氨酸法工艺生产复合肥，新上氨酸法生产线。

# 7环境质量现状调查与评价

7.1环境空气质量现状调查与评价

### 7.1.1引用监测数据

本次环评中的环境空气质量现状中SO2、NO2、PM10、NH3、H2S的监测引用《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》中的数据。

（1）监测布点：1#海螺水泥厂大门口；2#张牌村。

（2）监测因子：SO2、NO2、PM10、NH3。

（3）监测频次：2013年12月9日~12月15，连续7天，PM10、SO2、NO2只监测日均浓度，NH3、H2S只监测小时值。PM10至少有12个小时采样的时间；SO2、NO2、每日至少有18个小时采样的采样时间。NH3每小时至少有45分钟采样的采样时间，每天四次。

（4）监测方法和分析方法：按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）、《环境监测技术规范》与《空气和废气监测分析方法》中的有关规定和要求执行。

（5）监测结果

监测结果统计见下表。

表7.1-1   环境空气现状监测结果      单位：mg/m3

| 监测时间 | 1#海螺水泥厂大门口 |  |  |  | 2#张牌村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | PM10 | NH3 | NO2 | SO2 | PM10 | NH3 |
| 12月9日 | 0.008 | 0.025 | 0.143 | 0.01L | 0.009 | 0.038 | 0.135 | 0.01L |
| 12月10日 | 0.009 | 0.023 | 0.138 | 0.01L | 0.010 | 0.039 | 0.132 | 0.01L |
| 12月11日 | 0.009 | 0.022 | 0.146 | 0.01L | 0.010 | 0.037 | 0.130 | 0.01L |
| 12月12日 | 0.009 | 0.023 | 0.138 | 0.01L | 0.010 | 0.039 | 0.126 | 0.01L |
| 12月13日 | 0.008 | 0.027 | 0.148 | 0.01L | 0.009 | 0.042 | 0.133 | 0.01L |
| 12月14日 | 0.007 | 0.026 | 0.139 | 0.01L | 0.010 | 0.040 | 0.126 | 0.01L |
| 12月15日 | 0.010 | 0.027 | 0.135 | 0.01L | 0.011 | 0.041 | 0.137 | 0.01L |

注：L代表未检出

监测结果表明：项目厂区内监测点的SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）所规定的二级标准。NH3均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”。

### 7.1.2现状监测数据

（1）监测时间和监测频次

长沙佳蓝检测技术有限公司于2015年4月21日~2015年4月22日对项目所在地的硫酸雾进行了2天的采样监测。

硫酸雾取一次浓度值，每天监测4次。

监测结果见下表。

表7.1-2   硫酸雾现状监测结果一览表

| 采样点位 | 4月21日 | 4月22日 |
| --- | --- | --- |
|  | 一次浓度值 | 一次浓度值 |
| 上伍组 | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |
| 牛形组 | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |
|  | 0.1L | 0.1L |

注：L代表未检出。

由上表可以看出，监测期间本项目周边环境空气监测点中的硫酸雾均为未检出，可以达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次浓度限值标准。

## 7.2地表水常规监测数据与评价

### 7.2.1常规监测数据

本评价收集了临湘市监测站2013年12月份长安河普济桥断面常规监测断面的监测数据。地表水常规监测数据统计结果与评价见下表。

表7.2-1   长安河普济桥断面监测数据统计

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 超标率(%) | 检测下限 |  | 单项水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 摄氏度 | 10 | -- | 0.1 |  | -- |  |
| 流量 | m3/s | -- | -- | / |  | -- |  |
| PH | 无量纲 | 7.18 | 0 | 0.01 |  | Ⅰ |  |
| 溶解氧 | mg/L | 5.87 | 0 | 0.2 |  | Ⅲ |  |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 4.14 | 0 | 0.5 |  | Ⅲ |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 20.3 | 0 | 5 |  | Ⅳ |  |
| 生化需氧量 | mg/L | 1.10 | / | / |  | Ⅰ |  |
| 氨氮 | mg/L | 1.453 | 0 | 0.025 |  | Ⅳ |  |
| 总磷 | mg/L | 0.081 | 0 | 0.01 |  | Ⅲ |  |
| 铜 | mg/L | 0.01ND | 0 | 0.01 |  | Ⅰ |  |
| 锌 | mg/L | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Ⅰ |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.05ND | 0 | 0.05 |  | Ⅰ |  |
| 硒 | mg/L | -- | 0 | 0.0005 |  | / |  |
| 砷 | mg/L | 0.007 | 0 | 0.007 |  | Ⅰ |  |
| 汞 | mg/L | -- | 0 | 0.00002 |  | -- |  |
| 铬 | mg/L | 0.01ND | 0 | 0.01 |  | Ⅰ |  |
| 镉 | mg/L | 0.0001ND | 0 | 0.0001 |  | Ⅰ |  |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0 | 0.004 |  | Ⅰ |  |
| 铅 | mg/L | 0.003ND | 0 | 0.003 |  | Ⅰ |  |
| 氰化物 | mg/L | 0.004ND | 0 | 0.004 |  | Ⅰ |  |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0014 | 0 | 0.0003 |  | Ⅰ |  |
| 石油类 | mg/L | -- | 0 | 0.02 |  | -- |  |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | -- | 0 | 0.02 |  | -- |  |
| 粪大肠菌群 | 个/L | -- | -- | -- |  | -- |  |
| 断面水质级别 | Ⅳ | 主要污染物 |  |  | 氨氮 |  |  |

由统计结果可知，监测期间各监测断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。

### 7.2.2引用监测数据

本次环评中的项目所在地南侧的小溪的水环境质量现状的监测引用《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》中的数据。

（1）监测点位及因子：各监测点位、监测因子见下表。

表7.2-2   地表水环境监测布点

| 编号 | 监测点 | 与项目厂界最近边界相对位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 无名小溪 | 南边10m | pH、CODcr、SS、NH3-N、总磷、F-、S2-、CN-、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Cr、 |

（2）监测频次：连续采样3天，每天各断面采混合样1个。

（3）监测方法和分析方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《环境监测技术规范》中的有关规定和要求执行。

（4）监测结果

临湘市环境监测站于2013年12月11日~12月13日进行了水环境现状监测，统计结果见下表。

表7.2-3  水环境现状监测结果统计  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测因子 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 超标率 | 最大超 标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1无名小溪 | pH | 7.20 | 7.36 | 7.59 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | 氨氮 | 0.030 | 0.056 | 0.050 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 悬浮物 | 16 | 14 | 17 | 0 | 0 | / |
|  | CODcr | 9.06 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0 | 20 |
|  | TP | 0.02 | 0.01 ND | 0.02 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | F- | 0.05ND | 0.05 ND | 0.05 ND | 0 | 0 | 1.0 |
|  | S2- | 0.40ND | 0.40 ND | 0.40 ND | 0 | 0 | 0.2 |
|  | CN- | 0.004ND | 0.004 ND | 0.004 ND | 0 | 0 | 0.2 |
|  | Cu | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 | 1.0 |
|  | Pb | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0 | 0 | 0.05 |
|  | Zn | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 | 1.0 |
|  | Cd | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0 | 0 | 0.005 |
|  | As | 0.007ND | 0.007ND | 0.007ND | 0 | 0 | 0.05 |
|  | Cr | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 | 0.05 |

注：ND代表未检出

监测结果表明：监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 7.2.3现状监测数据

本项目对紧邻厂界的戴家村水库的水质调查由长沙佳蓝检测技术有限公司于2015年4月21日~2015年4月23日进行监测。监测结果见下表。

表7.2-4   戴家村水库现状监测结果一览表

| 采样点位 |  | 戴家村水库东侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
| 样品状态 |  | 清澈 | 清澈 | 清澈 |
| 检测项目及结果 | pH | 8.38 | 8.27 | 8.16 |
|  | COD | 18 | 16 | 15 |
|  | BOD5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 |
|  | NH3-N | 0.173 | 0.100 | 0.154 |
|  | TP | 0.02 | 0.01L | 0.02 |
|  | 挥发酚 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
|  | 硫化物 | 0.036 | 0.014 | 0.025 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  | 六价铬 | 0.016 | 0.016 | 0.012 |
|  | 铅 | 0.007L | 0.008 | 0.007L |

备注：检测结果后加“L”表示检测结果小于检出限。

监测结果表明：戴家村水库的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

7.3地下水质量现状监测与评价

本次环评中的项目所在地下水的监测引用《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》中的数据。

临湘市监测站于2013年12月11日~13日对项目附近居民水井水质进行了现场监测，监测结果统计见下表。

表7.3-1   地下水环境监测数据统计一览表

| 监测项目 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 标准值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.90 | 7.89 | 8.02 | 6.5~8.5 | 0 | -- |
| 氨氮 | 0.025ND | 0.025ND | 0.01ND | 0.2 | 0 | -- |
| 悬浮物 | 10 | 8 | 0.025ND | -- | 0 | -- |
| CODcr | 5ND | 7.33 | 11 | 3.0 | 0 | -- |
| TP | 0.01ND | 0.01ND | 8.19 | -- | 0 | -- |
| F- | 0.05ND | 0.05ND | 0.01ND | 1.0 | 0 | -- |
| S2- | 0.40 ND | 0.40ND | 0.05ND | 250 | 0 | -- |
| CN- | 0.004 ND | 0.004 ND | 0.40ND | 0.05 | 0 | -- |
| Cu | 0.01ND | 0.01ND | 0.004 ND | 1.0 | 0 | -- |
| Pb | 0.003ND | 0.003ND | 0.01ND | 0.05 | 0 | -- |
| Zn | 0.01ND | 0.01ND | 0.003ND | 1.0 | 0 | -- |
| Cd | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.01ND | 0.01 | 0 | -- |
| As | 0.007ND | 0.007ND | 0.0001ND | 0.05 | 0 | -- |
| Cr | 0.01ND | 7.89 | 0.007ND | 0.05 | 0 | -- |

注：ND代表未检出

监测结果表明：监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

## 7.4声环境质量现状监测与评价

由于原有项目仍在建未投产，项目所在地的声环境不会发生明显变化，因此本项目的声环境质量监测引用《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》中的数据。

（1）监测布点

噪声监测点位共5个，委托临湘市环境监测站进行现场监测，具体监测点见下表。

| 编号 | 监测点名称 | 与工程厂界最近边界相对位置 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目厂界东 | 1m |
| N2 | 项目厂界西 | 1m |
| N3 | 项目厂界南 | 1m |
| N4 | 项目厂界北 | 1m |
| N5 | 张牌村上伍组 | ENE，100m |

表7.4-1   声环境现状监测一览表

（2）监测项目：等效连续A声级Leq；

（3）监测时间与频次：2013年11月11~12日连续监测2天，昼夜各1次，每次连续监测20分钟（昼间6:00～22:00，夜间22:00～次日6:00）。

（4）监测结果及评价

监测结果见表下表。

表7.4-2   声环境现状评价结果  （Leq，单位：dB）

| 时间 测点位置 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声值 | 标准值 | 超标值 | 噪声值 | 标准值 | 超标值 |
| 厂界东侧 | 47.1 | 60 | 0 | 38.5 | 50 | 0 |
| 厂界南侧 | 43.9 |  | 0 | 37.7 |  | 0 |
| 厂界西侧 | 44.0 |  | 0 | 36.8 |  | 0 |
| 厂界北侧 | 49.8 |  | 0 | 38.1 |  | 0 |
| 张牌村上伍组 | 44.7 |  | 0 | 37.3 |  | 0 |

监测结果可以看出，本项目拟建地各边界和噪声敏感点的昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼、夜间标准要求。

8环境影响预测与评价

8.1施工期环境影响分析

本项目施工期的主要施工内容为设备运输、设备基础构筑、浓硫酸以及液氨罐区建设、设备防腐以及各类泵的安装。

本项目在施工期间，所产生的主要污染因子为施工噪声、扬尘和施工队伍排放的废水、废气和废渣等。它影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。其污染影响及处理措施经分析如下。

### 8.1.1大气环境影响分析

施工期对大气环境的影响主要是设备运输、以及储罐基础开挖产生的粉尘和车辆排放的尾气等。

（1）粉尘

由于本项目运输线路与施工场地四周距离居民敏感点较远，且施工量很小，因此，采取在施工场地周围设置围挡，并进行定时洒水的措施，可以防止项目施工粉尘对周围环境空气的影响。

（2）汽车尾气

施工车辆、装载机、挖掘机、推土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物，项目所在地地势平坦开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本项目所用的施工机械较少，施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。

项目施工期时间较短，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质在施工结束后即可消除不会存在永久性影响，因此，对周围环境不会造成较大影响。

### 8.1.2废水环境影响分析

项目施工期间产生的废水主要为土建施工期间产生的泥浆废水和建筑施工人员所产生的生活污水。

施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。因此，应管理好施工队伍生活污水的排放，设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施。经沉淀处理后的废水回用于施工过程中。施工废水中主要污染物是泥土等悬浮物，可在项目施工场区内修建临时沉淀池，使施工废水悬浮物经沉淀后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准后循环使用，对环境不会带来明显影响。

施工期生活污水产生量为8m3/d，污染物产生量分别为COD28kg/d、BOD516kg/d、SS 24kg/d、NH3-N 2.4kg/d。施工期的生活污水应进入化粪池收集，清掏用作周边农田的农肥。

施工期间挖填弃土等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。此外，对于施工期雨水，由于施工期间产生的大量泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，因此，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应加强管理、控制，所排放的污水应设置专门沟渠。工程施工单位应在工地建废水沉淀池，外排雨水必须先经沉淀后才能外排。

### 8.1.3声环境影响分析

施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。

由于施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，因此工程建设施工过程中的噪声将具有突发性、阶段性、冲击性、不连续性等特点。各种施工设备在不同距离处产生的机械噪声声级列于下表。

表8.1-2   主要施工机械设备的噪声声级  单位：dB(A)

| 距离（m） 机械名称 |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
|  | 挖掘机 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
|  | 载重车 | 89 | 83 | 77 | 69 | 63 | 57 | 49 | 43 |
|  | 运输车辆 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
| 基础 | 打桩机 | 120 | 114 | 108 | 100 | 94 | 88 | 80 | 74 |
|  | 吊车 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
| 结构 | 振捣棒 | 110 | 104 | 98 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 |
|  | 电锯 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
|  | 钢筋对焊机 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
| 装修 | 切割机 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |
|  | 塔吊 | 90 | 84 | 78 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 |

施工机械中打桩机、振捣棒噪声影响最大，昼间影响范围达500m，夜间超过1000m，其他设备噪声昼间影响范围在100m之内，夜间在500m之内。可见，施工噪声对周边敏感点影响较大，夜间尤为突出。

因此，项目的建设活动，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。同时根据国家环保局《关于贯彻实施（中华人民共和国环境污染防治法）的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，应特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关部门的证明（《中华人名共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且公告附近单位和居民。

### 8.1.4固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为土石方、施工人员生活垃圾等。

建设单位应要求规范运输，加强管理，弃土、弃渣以及建筑垃圾运送至指定的建筑垃圾堆放场集中处理处置，不得随意倾倒建筑垃圾，对废弃的建筑材料，可用于场内地坪或填沟碾实处理，减少对周围环境造成影响。生活垃圾集中收集后定时交由当地环卫部门进行处置处理。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。

## 8.2营运期环境影响预测与评价

8.2.1环境空气影响预测与评价

（1）资料来源

临湘市气象观测站站址位于临湘市菜子池岳王庙1号乡村，北纬26°24′，东经112°51′，观测场地海拔高度84.3m，风速感应器距地（平台）高度7.1m。临湘市气象站北距拟建工程所在地20km，其地形和海拔高度基本一致，通过对测试期间两地的温度、气压、风等地面气象要素的相关分析，表明相关性达到了显著水平；地面气象历史资料的收集主要来自于临湘市气象观测站；临湘市气象站的资料对评价区域气象特征具有很好的代表性。

本次环评收集了临湘市气象站2006～2010年五年的气压、气温、相对湿度、降水量、蒸发量、风向、风速等资料。

（2）气候特征

拟建工程所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。

历年（1957-1990）平均气温17.9℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-7.7℃；历年平均相对湿度81%，历年平均降水量1335.8mm；历年平均蒸发量1453 mm；历年平均风速2.2m/s。全年主导风向为NNW风，出现频率15.0%；次主导风向为N风，出现频率14%。风向有明显季节变化，冬季盛行偏北风，以NNW最多（22%），N风次之（18%），ESS最少（3%）；春季偏南风增多（9%），仍以偏北风占优（15%）；夏季以偏南风为主，以ESS最多（19%），S风次之（14%），N风减到最少（6%）；秋季以N风最多（18%），NNW风次之，ESS减到最少（4%）。

近五年年平均气温18.4℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-3.5℃；年平均相对湿度81%，年降水量1414.0mm；年蒸发量1375.9mm；年平均风速1.7m/s。近五年全年主导风为NW风，出现频率13.0%。年静风频率历26.0%。

（3）地面风向、风速

①风向：风对大气污染物的扩散和迁移方向起着决定性的作用。下表是临湘市气象站2006~2010年风向频率统计表。图8.2-1为风向频率玫瑰图。

表8.2-1   临湘市气象站全年及四季风向频率    （%）

| 风向 频率 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | 26 |
| 春季 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 23 |
| 夏季 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 32 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 秋季 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 12 | 33 |
| 四季 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 26 |

从表8.2-1、图8.2-1中可以看出：临湘市常年主导风为NW风，年出现频率为13.0%。冬季(1月)以NNW风为主，出现频率19.0%；春季(4月)以NW风为主，出现频率13.0%；夏季(7月)以SSE风为主，出现频率32.0%；秋季(10月)以N、NW风为主，出现频率均为14.0%。季以月为代表时，冬季静风频率26.0%、春季静风频率23.0%、夏季静风频率较低为16.0%、秋季静风频率33.0%。

图8.2-1   临湘市风向频率玫瑰图

②风速：临湘市气象站2006-2010年各月平均风速统计值见表8.2-2，各月平均风速变化曲线见图8.2-2。

表8.2-2   临湘市气象站各月平均风速

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |

图8.2-2   临湘市月平均风速变化曲线

由表8.2-2和图8.2-2可见，临湘市多年平均风速为1.7m/s。月平均风速的变化规律为4月、7月风速较大，为2.1～2.2 m/s，其中以7月最大；其它月份平均风速在1.4～1.8m/s的范围内波动。

临湘市气象站2006-2010年各风速段风向出现频率见表8.2-3。5年平均静风频率为17.2%。

表8.2-3   各风速段风向出现频率    （%）

| 风向 风速段 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 19.1 |
| 1.0-1.9 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 5.5 | 3.0 | 29.8 |
| 2.0-2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |  | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 2.6 | 20.3 |
| 3.0-3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 9.0 |
| 4.0-5.9 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 4.1 |
| ≥6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 注：静风频率17.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面主要气象要素的统计结果见表8.2-4。

表8.2-4   临湘市气象站近20年主要气象要素统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 7.0 | 9.4 | 13.2 | 18.8 | 23.0 | 26.8 | 29.4 | 27.8 | 24.6 | 19.3 | 13.6 | 7.5 | 18.4 |
|  | 极端 最高 | 27.1 | 29.1 | 30.1 | 35.5 | 35.8 | 37.4 | 40.3 | 41.1 | 37.2 | 35.3 | 33.2 | 24.5 | 41.1 |
|  | 极端 最低 | -2.6 | -1.0 | -0.4 | 6.4 | 9.9 | 17.6 | 21.2 | 20.7 | 16.0 | 7.3 | 1.7 | -3.5 | -3.5 |
| 平均 气压(hpa) |  | 1014.0 | 1011.5 | 1007.8 | 1002.8 | 999.2 | 995.4 | 993.8 | 995.4 | 1001.6 | 1007.8 | 1012.0 | 1015.6 | 1004.7 |
| 平均相 对湿度(%) |  | 84 | 85 | 85 | 83 | 82 | 80 | 73 | 81 | 79 | 80 | 80 | 83 | 81 |
| 降水量(mm) |  | 73.4 | 82.2 | 145.3 | 176.3 | 169.2 | 201.3 | 132.6 | 152.0 | 50.7 | 112.9 | 61.7 | 56.4 | 1414.0 |
| 蒸发量(mm) |  | 40.1 | 50.5 | 71.5 | 110.8 | 137.9 | 171.0 | 242.7 | 172.4 | 145.5 | 109.6 | 78.1 | 45.7 | 1375.8 |

③大气稳定度

大气稳定度对污染物扩散有较大影响，是表征大气扩散、稀释的重要参数。通过对临湘市气象站2006～2010年逐日总云量、低云量和风速资料的统计，得到各季及全年各类大气稳定度频率，详见表8.2-5。

表8.2-5   临湘市气象站各季及全年大气稳定度分类统计表

| 稳定度 时间 频率 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季(1月) | 3.4 | 6.8 | 0.6 | 67.2 | 9.4 | 12.6 |
| 春季(4月) | 2.7 | 7.8 | 7.9 | 63.3 | 10.3 | 8.0 |
| 夏季(7月) | 4.6 | 9.9 | 15.1 | 43.0 | 17.5 | 9.9 |
| 秋季(10月) | 3.4 | 16.3 | 3.2 | 40.9 | 15.9 | 20.3 |
| 全年 | 3.5 | 10.2 | 6.7 | 53.6 | 13.3 | 12.7 |

由表8.2-5可见，该地春、夏、秋、冬及全年均以D类稳定度为主，频率分别为63.3%、43.0%、40.9%、67.2%和53.6%。全年不稳定类占20.4%，稳定类占26.0%。

④垂直风场特征

据气象统计资料，工程区风速随高度变化而变化的规律性符合指数律，不同稳定度条件下各高度处的风速可用下列指数律表示：

U = U10(Z/10)p

式中：U——烟囱出口处环境平均风速m/s

U10——邻近气象台10m高处五年平均风速

Z——烟囱出口处高度m

P——风廓线幂指数，按表8.2-6选用。

表8.2-6   各种稳定条件下风廓线幂指数

| 稳定度 | A | B | C | D | E、F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 乡村 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |

（2）预测因子

根据工程分析结果，本报告选取主要大气污染物PM10、NOX、硫酸雾、氨气以及SO2作为环境空气影响预测和评价因子。

（3）预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单元高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。

（4）预测源强

项目废气点源排放预测参数见下表。

表8.2-7   废气点源排放预测参数

| 点源名称 | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | H2SO4 | 氨气 | PM10 | NOX | SO2 |
|  |  |  |  |  |  |  | QH2SO4 | Q氨气 | QPM10 | QNOX | QSO2 |
| 单位 | m | m | m/s | K | h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 硫酸稀释 | 15 | 0.5 | 9.27 | 298 | 7200 | 正常排放 | 0.0736 | -- | -- | -- | -- |
| 复合肥生产线 | 60 | 2 | 2.51 | 298 | 7200 |  | -- | 0.046 | -- | -- | -- |
| 蒸汽锅炉 | 35 | 1 | 4.32 | 333 | 7200 |  | -- | -- | 0.0416 | 1.144 | 0.512 |

项目废气面源排放预测参数见下表。

表8.2-8   废气面源排放预测参数

| 污染源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H2SO4 | 氨气 |
|  |  |  |  |  |  | QH2SO4 | Q氨气 |
| 单位 | m | m | m | h |  | kg/h | kg/h |
| 浓硫酸稀释 | 80 | 50 | 8 | 7200 | 正常 | 0.163 | -- |

（5）预测结果

废气点源排放预测结果见表8.2-9、8.2-10。

表8.2-9   废气排放预测结果（一）

| 距离（m） | 复合肥生产线有组织 |  |  |  | 浓硫酸稀释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2SO4 |  | 氨气 |  | H2SO4 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.97E-20 | 0 | 0 | 0 | 0.01008 | 0.34 |
| 100 | 0.00263 | 0.53 | 0.00000021 | 0 | 0.02431 | 0.81 |
| 200 | 0.003238 | 0.65 | 0.0001118 | 0.06 | 0.02923 | 0.97 |
| 300 | 0.003422 | 0.68 | 0.0003206 | 0.16 | 0.02922 | 0.97 |
| 400 | 0.002972 | 0.59 | 0.0003198 | 0.16 | 0.0296 | 0.98 |
| 500 | 0.002913 | 0.58 | 0.0003039 | 0.15 | 0.02906 | 0.97 |
| 600 | 0.002834 | 0.57 | 0.0002959 | 0.15 | 0.02713 | 0.90 |
| 700 | 0.00262 | 0.52 | 0.0002685 | 0.13 | 0.02485 | 0.83 |
| 800 | 0.002371 | 0.47 | 0.0002814 | 0.14 | 0.0227 | 0.76 |
| 900 | 0.002324 | 0.46 | 0.0002783 | 0.14 | 0.02072 | 0.69 |
| 1000 | 0.002239 | 0.45 | 0.0002666 | 0.13 | 0.01893 | 0.63 |
| 1100 | 0.002249 | 0.45 | 0.0002507 | 0.13 | 0.01737 | 0.58 |
| 1200 | 0.002274 | 0.45 | 0.0002333 | 0.12 | 0.01597 | 0.53 |
| 1300 | 0.002268 | 0.45 | 0.000216 | 0.11 | 0.01471 | 0.49 |
| 1400 | 0.00224 | 0.45 | 0.0001994 | 0.1 | 0.01358 | 0.45 |
| 1500 | 0.002198 | 0.44 | 0.000184 | 0.09 | 0.01257 | 0.42 |
| 1600 | 0.002146 | 0.43 | 0.0001774 | 0.09 | 0.01166 | 0.39 |
| 1700 | 0.002087 | 0.42 | 0.0001786 | 0.09 | 0.01084 | 0.36 |
| 1800 | 0.002025 | 0.4 | 0.0001786 | 0.09 | 0.01011 | 0.34 |
| 1900 | 0.00196 | 0.39 | 0.0001775 | 0.09 | 0.009449 | 0.32 |
| 2000 | 0.001896 | 0.38 | 0.0001756 | 0.09 | 0.008858 | 0.30 |
| 2100 | 0.001829 | 0.37 | 0.0001732 | 0.09 | 0.008339 | 0.28 |
| 2200 | 0.001765 | 0.35 | 0.0001703 | 0.09 | 0.007878 | 0.26 |
| 2300 | 0.001704 | 0.34 | 0.0001671 | 0.08 | 0.007456 | 0.25 |
| 2400 | 0.001645 | 0.33 | 0.0001636 | 0.08 | 0.007064 | 0.24 |
| 2500 | 0.001588 | 0.32 | 0.00016 | 0.08 | 0.006707 | 0.22 |
| 最大落地浓度 | 0.003432 （287m） | 0.69 | 0.0003419 （343m） | 0.17 | 0.02969 （424m） | 0.99 |
| 标准值 | 0.30 | -- | 0.20 | -- | 0.30 | -- |

表8.2-10   废气排放预测结果（二）

| 距离（m） | 蒸汽锅炉35m高排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | NOX |  | SO2 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 3.49E-05 | 0.01 | 0.001257 | 0.5 | 0.0004291 | 0.09 |
| 200 | 0.0002737 | 0.06 | 0.009869 | 3.95 | 0.003369 | 0.67 |
| 300 | 0.000284 | 0.06 | 0.01024 | 4.1 | 0.003495 | 0.7 |
| 400 | 0.0002858 | 0.06 | 0.01031 | 4.12 | 0.003518 | 0.7 |
| 500 | 0.0002888 | 0.06 | 0.01041 | 4.16 | 0.003554 | 0.71 |
| 600 | 0.0002857 | 0.06 | 0.0103 | 4.12 | 0.003516 | 0.7 |
| 700 | 0.0002638 | 0.06 | 0.009511 | 3.8 | 0.003246 | 0.65 |
| 800 | 0.0002365 | 0.05 | 0.008528 | 3.41 | 0.002911 | 0.58 |
| 900 | 0.0002183 | 0.05 | 0.00787 | 3.15 | 0.002686 | 0.54 |
| 1000 | 0.0002241 | 0.05 | 0.00808 | 3.23 | 0.002758 | 0.55 |
| 1100 | 0.0002199 | 0.05 | 0.00793 | 3.17 | 0.002707 | 0.54 |
| 1200 | 0.0002135 | 0.05 | 0.007697 | 3.08 | 0.002627 | 0.53 |
| 1300 | 0.0002057 | 0.05 | 0.007416 | 2.97 | 0.002531 | 0.51 |
| 1400 | 0.0001973 | 0.04 | 0.007113 | 2.85 | 0.002428 | 0.49 |
| 1500 | 0.0001886 | 0.04 | 0.006801 | 2.72 | 0.002321 | 0.46 |
| 1600 | 0.00018 | 0.04 | 0.006492 | 2.6 | 0.002216 | 0.44 |
| 1700 | 0.0001717 | 0.04 | 0.00619 | 2.48 | 0.002113 | 0.42 |
| 1800 | 0.0001636 | 0.04 | 0.0059 | 2.36 | 0.002014 | 0.4 |
| 1900 | 0.0001559 | 0.03 | 0.005623 | 2.25 | 0.001919 | 0.38 |
| 2000 | 0.0001487 | 0.03 | 0.005361 | 2.14 | 0.00183 | 0.37 |
| 2100 | 0.0001418 | 0.03 | 0.005114 | 2.05 | 0.001745 | 0.35 |
| 2200 | 0.0001354 | 0.03 | 0.004881 | 1.95 | 0.001666 | 0.33 |
| 2300 | 0.0001293 | 0.03 | 0.004662 | 1.86 | 0.001591 | 0.32 |
| 2400 | 0.0001236 | 0.03 | 0.004456 | 1.78 | 0.001521 | 0.3 |
| 2500 | 0.0001182 | 0.03 | 0.004263 | 1.71 | 0.001455 | 0.29 |
| 最大落地浓度（246m） | 0.0003055 | 0.07 | 0.01102 | 4.41 | 0.00376 | 0.75 |
| 现状监测最大值 | 0.148 | -- | 0.011 | -- | 0.042 | -- |
| 叠加值 | 0.1483055 | -- | 0.02202 | -- | 0.04576 | -- |
| 标准值 | 0.45 | -- | 0.25 | -- | 0.50 | -- |

注：PM10、H2SO4小时浓度标准值按日均值的3倍计。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，各污染物的最大落地浓度的占标率均小于10%。其中PM10、NOX、SO2最大落地浓度与现状值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。本项目排放的污染物对周围居民区的环境空气影响较小。

（7）非正常工况影响分析

根据以上正常工况的预测结果，本评价选择硫酸雾以及氨气进行非正常工况分析，在硫酸稀释过程中的硫酸雾以及复合肥生产线的氨气未经处理情况下直接排放，源强参数见下表。

表8.2-11   非正常工况污染源强一览表

| 点源名称 | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | m/s | K | h |  | g/s |
| 硫酸稀释 | 15 | 0.5 | 9.27 | 298 | 7200 | 非正常 | 0.408 |
| 复合肥生产线氨气 | 60 | 2 | 2.51 | 298 | 7200 | 非正常 | 1.28 |

硫酸雾以及氨气非正常工况排放预测结果见下表。

表8.2-12  非正常排放预测结果

| 距离（m） | 硫酸雾 |  | 氨气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.05248 | 17.49 | 2.11E-05 | 0.01 |
| 200 | 0.06463 | 21.54 | 0.0112 | 5.6 |
| 300 | 0.06829 | 22.76 | 0.03211 | 16.05 |
| 400 | 0.05932 | 19.77 | 0.03203 | 16.01 |
| 500 | 0.06273 | 20.91 | 0.03044 | 15.22 |
| 600 | 0.06808 | 22.69 | 0.02964 | 14.82 |
| 700 | 0.06802 | 22.67 | 0.02689 | 13.44 |
| 800 | 0.06518 | 21.73 | 0.02818 | 14.09 |
| 900 | 0.06113 | 20.38 | 0.02788 | 13.94 |
| 1000 | 0.06065 | 20.22 | 0.0267 | 13.35 |
| 1100 | 0.06042 | 20.14 | 0.02511 | 12.55 |
| 1200 | 0.05938 | 19.79 | 0.02337 | 11.68 |
| 1300 | 0.05784 | 19.28 | 0.02163 | 10.81 |
| 1400 | 0.056 | 18.67 | 0.01997 | 9.98 |
| 1500 | 0.05399 | 18 | 0.01843 | 9.21 |
| 1600 | 0.05191 | 17.3 | 0.01777 | 8.88 |
| 1700 | 0.04982 | 16.61 | 0.0179 | 8.95 |
| 1800 | 0.04777 | 15.92 | 0.01789 | 8.94 |
| 1900 | 0.04577 | 15.26 | 0.01778 | 8.89 |
| 2000 | 0.04384 | 14.61 | 0.01759 | 8.79 |
| 2100 | 0.042 | 14 | 0.01735 | 8.68 |
| 2200 | 0.04026 | 13.42 | 0.01706 | 8.53 |
| 2300 | 0.03862 | 12.87 | 0.01674 | 8.37 |
| 2400 | 0.03708 | 12.36 | 0.01639 | 8.19 |
| 2500 | 0.03563 | 11.88 | 0.01603 | 8.02 |
| 最大落地浓度 | 0.06849（287m） | 22.83 | 0.03425（343m） | 17.12 |
| 标准值 | 0.30 | -- | 0.20 | -- |

根据上表可知，项目硫酸雾以及氨气非正常排放时的最大落地浓度均未超过标准值，不会对周围环境造成较大影响，但是，项目应加强废气处理设备的管理和维护，保证废气处理装置在正常运行的情况下进行生产。

（8）大气环境防护距离

①大气环境防护距离的确定方法

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心为起点的控制距离，对于超出场界的范围，确定为大气环境防护距离。

根据预测结果，本项目主要无组织排放的污染物主要硫酸稀释过程中产生的硫酸雾、硫酸罐区加入硫酸过程中产生的硫酸雾、液氨罐区加入液氨过程中产生的氨气。

②大气环境防护距离参数选择

模型为SCREEN3模型

污染因子：硫酸雾、氨气

乡村选项

测风高度10m

气象筛选：自动筛选，考虑所有气象组合

计算点：为离源中心10m到2500m，在100m内间隔采用10m，100m以上间隔采用50m，计算点相对源基底高均为0。

根据计算，本项目产生大气污染物硫酸雾、氨气在评价区域内无超标点，因此可不设大气环境防护距离。

（9）卫生防护距离

本项目建设完成后，有害气体无组织排放源位于氨罐区、硫酸罐区以及复合肥生产车间。根据预测结果，选择主要污染物硫酸雾、氨气计算其卫生防护距离。

本环评卫生防护距离的计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定的方法：

QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD

QC——有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需的卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

- B、C、D——卫生防护距离计算系数。

面源排放的污染物进行卫生防护距离计算参数及结果见下表。

表8.2-13   卫生防护距离计算参数及计算结果

| 项目 | 标准mg/m3 | 源强特征 |  | 年平均风速m/s | 计算系数 |  |  |  | 卫生防护距离计算值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 源强 kg/h | 面积m2 |  | A | B | C | D |  |
| 硫酸稀释硫酸雾 | 0.30 | 0.101 | 4000 | 1.7 | 400 | 0.10 | 1.85 | 0.78 | 12.184 |
| 硫酸罐区硫酸雾 | 0.30 | 0.15 | 190 |  |  |  |  |  | 76.757 |
| 液氨罐区氨气 | 0.20 | 0.09 | 430 |  |  |  |  |  | 60.414 |

根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，确定本环评确定在复合肥生产车间外设置50m的卫生防护距离。在硫酸罐区以及液氨罐区共设置100m的卫生防护距离。其卫生防护距离范围见下图。

废弃养殖场

图中红色线条为厂界范围；绿色线条为复合肥生产线卫生防护距离范围；黄色线条为硫酸罐以及氨罐所在地；黑色线条为罐区卫生防护距离范围

图8.2-4   本项目卫生防护距离范围示意图

由上图可知，本项目复合肥车间以及罐区卫生防护距离范围部分超出厂界，且均无环境敏感点分布，符合卫生防护距离的规定，并且卫生防护距离的范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

### 8.2.2水环境影响分析

本变更项目在生产过程中不产生废水，主要的废水为职工生活污水。本项目新增劳动定员30人，生活污水的产生量为2.4m3/d（合720m3/a）。生活污水经隔油池以及化粪池处理后同在建工程生产废水一同进入厂区内的自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。

本项目排水不会对南侧无名小溪以及长安河的水质造成明显影响。

8.2.3噪声源分析

根据本项目营运期各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化规律。

本项目噪声源主要为为浓酸泵、稀酸泵、水泵运行产生噪声，其源强为80~85dB(A)。

（1）预测模式

噪声预测采用点源模式。

①室外点声源利用点源衰减公式

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中F=CpTL−TbH、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

②地面效应引起的附加衰减量

Aexc=5lg(rr0)

③噪声源对各预测点贡献值叠加

L=10lg(i=1n100.1LAIi)

式中：Eg=PVK−11−0.1013pK−1K×103为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（2）预测结果与评价

经预测计算，本项目对四周边界噪声预测结果见下表。

表8.2-12   厂界噪声预测结果一览表

| 厂界 | 贡献值 dB(A) | 昼间背景值dB(A) | 昼间预测值dB(A) | 夜间背景值dB(A) | 夜间预测值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂界 | 30.36 | 44.0 | 44.18 | 36.8 | 37.77 |
| 北厂界 | 35.02 | 49.8 | 49.94 | 38.1 | 39.84 |
| 东厂界 | 47.54 | 47.1 | 50.34 | 38.5 | 48.05 |
| 南厂界 | 45.99 | 43.9 | 48.08 | 37.7 | 46.59 |

由上表可知，本项目实施后，设备噪声对厂界的贡献值为30.36~47.54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，与现状监测值叠加后的预测值昼间为44.18~50.34dB（A），夜间为37.77~48.05dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周围的声环境影响较小。

8.2.4固体废物环境影响分析

本变更项目产生的固体废物主要为新增员工产生的生活垃圾以及蒸汽锅炉生物质燃烧产生的炉渣。生活垃圾按每人每天1.0kg计，则生活垃圾的年产生量为9t。生物质的燃烧灰分以12%计，则产生量为1440t/a，经收集后全部用作复混肥的填充料。

本项目产生的固体废物均得到合理处置，不外排，因此，对外环境的影响较小。

9环保措施技术经济可行性分析

## 9.1废气污染防治措施可行性分析

（1）硫酸雾

本项目浓硫酸稀释的过程中会产生一定量的酸雾，拟在稀酸槽上方加装吹吸式排风罩装置收集酸雾废气。

酸雾净化可分为物理净化法和化学净化法两大类。物理净化法包括吸附-解吸法、离心法、过滤法等；化学净化法包括燃烧法、氧化法、还原法、催化法、中和法、水解法。本项目采用化学-物理净化法，硫酸雾进入喷淋吸收塔，与喷洒的碱性水（稀氨水）二级逆流接触而被吸收。吹吸式排风罩装置收集酸雾废气，收集效率约为90%，逆流碱液（氨水）洗涤处理吸收率95%，吸收后的溶液为硫酸铵溶液回用于氨酸法造粒工序，每日补充喷淋液氨水，处理后的硫酸雾排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））中的二级标准。

碱液喷淋塔由贮液箱、进风段、两级喷淋、旋流板、出风锥帽等组成，其特点是制作方便、便于安装检修、强度高、占地面积小。喷淋形式采用双层填料，二级喷淋，使气液充分接触，提高净化效率。

硫酸雾净化流程见下图。

稀酸槽

排风罩收集

酸雾吸收塔

氨水一级逆流吸收

氨水二级逆流吸收

15m高排气筒

硫酸铵浓浆回用于氨酸法造粒工序

图9.1-1   硫酸雾净化工艺流程图

（2）氨气

造粒工序产生的尾气经洗涤塔水洗喷淋洗涤，吸收氨气的氨水回用于造粒工序。氨气极易溶于水，溶解度体积比为1：700，极易溶于水，该处理措施对氨气吸收率为99%，则氨气的排放量为0.15t/a（0.02kg/h），排放浓度为3.47mg/m3，经处理后的尾气由复合肥生产线的30m排气筒排放，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。喷淋吸收产生的氨水，回用于造粒工序，不外排。

氨气净化工艺流程见下图。

氨气

风管输送

喷淋吸收塔

一级逆流吸收

二级逆流吸收

30m高排气筒

氨水回用于氨酸法造粒工序

图9.1-2   氨水净化工艺流程图

（3）蒸汽锅炉废气

本项目蒸汽锅炉采用生物质燃料，产生的废气经风机引入“文丘里管麻石水膜除尘装置”处理后经35m烟囱高空排放。

麻石水膜除尘装置是采用麻石加工成砌块，用耐酸胶泥砌筑而成的除尘设备。常用的麻石水膜除尘装置有三种形式，即普通麻石水膜除尘器、文丘里管麻石水膜除尘器和旋流板麻石塔。普通麻石水膜除尘器是一种圆筒形的离心式旋风除尘器；旋流板麻石塔是在原来的麻石水膜除尘器内加装了湿式除尘旋流板和除雾旋流板的除尘装置；文丘里管麻石水膜除尘器是在普通的麻石水膜除尘器前增设文丘里管，当烟气通过文丘里管时，压力水喷入文丘里管喉部入口处，呈雾状充满整个喉部，烟气中的尘粒被吸附在水珠上，并凝聚成大颗粒水滴，随烟气进入除尘器进行分离，水滴和尘粒在离心力作用下被甩到筒壁，随水膜流入筒底，再从排水口排出。普通麻石水膜除尘器、文丘里管麻石水膜除尘器和旋流板麻石塔的一般性能见下表。

表9.1-1麻石水膜除尘器的一般性能

| 型号性能 | 普通麻石水膜除尘器 | 文丘里管麻石水膜除尘器 | 旋流板麻石塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口烟气流速（m/s） | 18~22 | 9.5~13 | ≤6 |
| 文丘里管喉部流速（m/s） | -- | 55~70 | -- |
| 筒体内上升流速（m/s） | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | -- |
| 除尘效率% | ≥90 | ≥95 | ≥98 |
| 除尘器阻力Pa | 490 | 780~1200 | ≤1200 |

本项目选择文丘里管麻石水膜除尘器净化锅炉烟气。根据工程分析内容可知，本项目锅炉废气中烟尘去除效率达到95%、可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放要求。

综上所述，本项目的废气排放浓度符合排放标准，处理方法可行。

9.2废水处理措施可行性分析

（1）地表水污染防治可行性分析

本项目用氨水吸收硫酸雾，产生的硫酸铵浓浆经收集后全部回用于造粒工序。造粒尾气氨气采用水喷淋吸收，产生的氨水回用于造粒工序，不外排。

本项目废水仅为生活污水，产生量为2.4m3/d，经隔油池以及化粪池预处理后，同厂区其他生产废水一同进入自建污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。

在建项目综合废水总排放量为147.43m3/d。企业自建一个污水处理站处理综合污水。污水处理站处理能力为200m3/d，工艺采用二级接触氧化的处理方法，该工艺见下图。

厂区废水

格栅

调节池

初沉池

一级接触氧化池

厌氧池

二级接触氧化池

二沉池

消毒池

无名小溪

污泥

污泥

污泥

鼓风机

鼓风机

鼓风机

图9.2-1   污水处理站工艺流程图

工艺介绍：生物接触氧化法又称浸没式曝气生物滤池，是在生物滤池的基础之上演变而来的。生物接触氧化池内设置填料，填料淹没在污水中，填料上长满生物膜，污水与生物膜接触的过程中，水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜，二沉池后被去除，污水得到净化。生物接触氧化池的曝气空气通过设在池底的布气装置进入水流，随气泡上升时向微生物提供氧气。

生物接触氧化法是介于活性污泥法和生物滤池二者之间的污水生物处理技术，兼有活性污泥法和生物膜法的特点，具有下列优点：生物接触氧化池具有较高的容积负荷；生物接触氧化法不需要污泥回流，不存在污泥膨胀的问题，运行管理简便；生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力。生物接触氧化池有机负荷较高时，其F/M保持在较低水平，污泥产率较低。

二级生物接触氧化法是将传统的生物接触氧化池分为二段：第一段充分利用微生物处于对数增长期的吸附特性，以低能耗、高负荷、快速的生物吸附和合成为主，能够去除污水中70%～80%的有机物，称为吸附合成期；第二段在低负荷下利用微生物的氧化分解作用，对污水中残留的有机物进行氧化分解，以进一步改善出水水质，称为氧化分解阶段。由于进行了分段，可充分发挥同类微生物种群间的协同作用，克服不同微生物种群间的拮抗作用，故处理效率大大提高。

工作原理：二级生物接触氧化法具体工作原理是：采用曝气+厌氧+二级接触氧化+沉淀过滤+消毒回用处理工艺，即先曝气调节再通过厌氧池去除污水中的大部分氨氮，然后再通过二级接触氧化池，将污水中的主要污染物除去，最后沉淀过滤消毒处理。该工艺是在传统的二级处理中将有机氮转化为氨氮的基础上，通过硝化和反硝化的作用，将氨氮转化成为亚氨氮、硝态氮，再通过硝化作用将硝态氮转化成为氮气，从而达到废水中脱氮的目的。

特点及利用现状：该工艺具有有机负荷高、耐冲击负荷强、处理效率高、能脱氮除磷、结构简单、运行灵活、能克服污泥膨胀问题、剩余污泥量少、操作管理简单、经济性好等优点，目前，该技术广泛地用于石油化工、农药、棉纺印染、轻工造纸、食品加工、发酵酿造等工业废水处理中。据同类工程以及文献查询，采用二级生物接触氧化COD去除率可达到90%以上，SS去除率可达到90%以上，氨氮去除率可达到80%以上，总氮去除率可达到90以上。

本项目生产废水经污水处理站处理后COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为6mg/L，SS排放浓度为25mg/L，均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。

综上所述，本项目废水处理措施可行。

（2）地下水污染防治措施

本项目污水设施的各水工设施均使用钢筋混凝土浇注并设置了隔水层，此外在硫酸、液氨贮罐附近设置围堰，场地底部做好防腐防渗处理，从设备上保证了项目的建设运营不会对地下水造成污染。

同时企业应加强日常管理，发现有污水泄漏的情况应及时清空泄漏的水池，做好修补并测试后再投入使用。确保项目的建设运营不对地下水造成污染。

本项目的建设、运营在做好硬件建设和强化日常维护管理的前提下，不会污染地下水。

## 9.3噪声污染防治措施可行性分析

为有效降低项目噪声对周围声环境的影响，拟采取选用低噪声设备；对车间设备安装基础减震；酸泵、水泵等设备设置隔声罩，并置于室内；对车间门、窗加设隔声材料等措施降噪。

经过采取降噪措施、厂区合理布局、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准的要求。

## 9.4固体废物污染防治措施

（1）锅炉炉渣

蒸汽锅炉产生的炉渣经收集后全部用作复合肥的填充料，不外排。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾集中收集，由环卫部门清理运送至指定的地点统一处置。

本项目固废经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响。综上所述，在采取措施后，本项目固体废物处置措施是可行的。

10环境风险分析

10.1风险识别

本项目所采用部分化工原料具有腐蚀性、毒性和易燃性等危险特性，该类化学品在储运和使用过程中，可能会引发爆炸、火灾、中毒等风险事故。

本项目所涉及的主要化学危险品为浓硫酸、液氨，其主要化学特性和危险特性分析如下：

表10.1-1   本项目风险物质危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 腐蚀品 | 无色、粘稠、油状液体，有毒、腐蚀性强，能造成组织灼伤，化学性质活泼，能使粉末状可燃物质燃烧，与高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末及其他可燃物质猛烈反应发生爆炸或燃烧，硫酸烟雾对粘膜、眼等造成损伤 |
| 液氨 | 腐蚀性、刺激性 | 无色透明液体，有强烈刺激性气味，极易溶于水，具有腐蚀性，且容易挥发。溅入眼内可造成灼伤，皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。液氨从容器中泄漏出来后，由于压力变化，液氨开始气化，同时吸收热量，是周围温度下降，如接触人员，易造成人体皮肤冻伤。 |

## 10.2环境风险等级及范围

### 10.2.1环境风险等级

本项目环境风险识别主要是判断工程各功能单元（包括生产、加工、原材料及产品运输、贮存等）中所存在的重大危险源。

重大危险源的识别是依据《建设项目环境风险评价技术导则》和《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009）中有关危险物质的定义，以及危险物质在生产场所和贮存场所临界量来进行筛选。

本项目生产所涉及的主要化学物质及其临界量见下表。

表10.2-1   主要化学物质及临界量一览表

| 序号 | 名称 | 最大储存量q | 临界量Q | 储存位置 | 储存方式 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 90t | 10t | 液氨罐区 | 地上卧式碳钢罐75m3×2个 | 9 |
| 2 | 硫酸 | 368t | 100t | 浓硫酸罐区 | 地上立式碳钢罐100m3×2个 | 3.68 |

经过上表计算辨识，本项目储存的液氨与浓硫酸均为重大危险源。

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关规定，环境风险评价等级的划分见下表。

表10.2-2   环境风险评价级别的划分依据

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目所在为非环境敏感区，因此确定本项目的环境风险等级为一级。

### 10.2.2环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价工作等级为一级，评价范围为距离风险源点5km范围。环境风险保护敏感目标见下表。

表10.2-3  环境风险保护目标

| 保护目标 | 方位 | 与项目的最近距离 | 性质/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张牌村 | E、N | 300m | 居民区，80户 |
| 集庄村 | SE | 1120m | 居住区，60户 |
| 台上村 | S | 1700m | 居住区，30户 |
| 毛湾村 | NE | 1900m | 居住区，45户 |
| 临湘市区 | SE | 2080m | 城镇 |
| 杨田村 | NE | 3120m | 居住区，20户 |
| 石山村 | SW | 3580m | 居住区，40户 |
| 新庄村 | NE | 4100m | 居住区，25户 |
| 戴家村水库 | W | 450m | 小型水库，容量30万m3， 农业灌溉用水 |
| 无名小溪 | S | 10m | 发源于戴家冲 水库，流入长安河，农灌功能 |
| 长安河 | E | 3360m | 小型河，农业灌溉用水 |

## 10.3风险影响分析

### 10.3.1硫酸泄漏事故影响分析

本项目存在硫酸泄漏潜在风险的工段主要包括硫酸罐区、输酸管道。如果硫酸罐发生泄漏，且泄漏不易控制时，则会有较大的泄漏量；本项目贮酸罐容积较大及储液液位较高，一旦硫酸储罐发生泄漏事故，在无有效的应急措施及收集设施情况下，硫酸液体沿罐区地表逸散，所流经的土壤由于吸附了大量的硫酸，会被严重污染，失去了原有的使用价值。同时泄漏的硫酸通过地表土壤下渗，污染下游浅层地下水，使地下水水质恶化，并污染地表水体。

为避免上述情况发生，本项目在硫酸罐区外围设置18m×10m×0.6m的围堰，有效容积108m3，围堰的有效容积大于硫酸储罐的单罐最大体积，可以接纳整罐泄漏的硫酸量。并在罐区设置一个消防沙池，同时厂区内污水处理站设置3842.5m3事故池。

采取上述措施后，如硫酸储罐发生泄漏事故，通过围堰拦截收集于围堰及事故池中，硫酸不会外流污染水环境和土壤。

在硫酸输送管道下设置排水沟和截流井，并作防酸、防渗处理，平时做雨水沟，管道发生泄漏事故时可以与事故池联通，能够及时将不能回收的硫酸冲洗废水导入事故池，并加入碱调节pH至中性后排放。

### 10.3.2液氨泄漏事故影响分析

本项目也氨储罐区有2个液氨储罐（2×75m3），假设其中一个75m3液氨罐体发生泄漏，液氨泄漏速率采用液体流速计算方程柏努利方程计算：

（1）物料的泄漏量

液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

ρ—泄漏液体密度，液氨ρ=602.824kg/m³；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m, 取h=3；

Cd——液体泄漏系数。按表9.3-1选取；

A——裂口面积，m²。

表10.3-1   液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边行） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

注：（，Re为过程单元中流动液体的雷诺数；D为过程单元（如管道）的内径，m；U为过程单元中液体的流速，m/s；μ为泄漏液体的粘度，Pa·s）

表10.3-2   不同泄漏情况下液氨泄漏量

| 泄漏情况 | 泄漏时间（min） | 泄漏速率（kg/s) | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏（孔径5mm） | 20 | 0.482 | 578.4 |
| 中孔泄漏（孔径25mm） | 10 | 12.06 | 7236 |
| 大孔泄漏（孔径100mm） | 5 | 192.90 | 18720 |

（2）泄漏液体蒸发量

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。液氨泄漏后会向环境中蒸发，由于氨标准状态下沸点为-33.33℃，远低于周围环境温度，液氨闪蒸率为0.183，发生泄漏时90%以上的液氨闪蒸带走，剩余10%部分大多以液滴形式进入空气，一般不考虑形成液池后的热量蒸发和质量蒸发。因此氨的泄漏速度可近似等于其闪蒸挥发速度。闪蒸蒸发量计算：

①闪蒸就是高压的饱和液体进入比较低压的容器中后由于压力的突然降低使这些饱和液体变成一部分的容器压力下的饱和蒸气和饱和液。

Q1=F·WT/t1

式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

F=CpTL−TbH

式中：Cp——液体的定压比热，J/（kg·K）；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H——液体的气化热，J/kg。

如果TL＜Tb，则Qv＝0，形成液池；如果QL＜Q1，则Q1＝QL，不形成液池。

②液体蒸发总量的计算

Wp = Q1t1

式中： Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s。

软件计算结果如下：

表10.3-3   不同泄漏情况下液氨蒸发量

| 泄漏情况 | 泄漏时间 （min） | 泄漏速率（kg/s) | 蒸发速率（kg/s) | 蒸发总量 （kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏（孔径5mm） | 20 | 0.48 | 0.47 | 564 |
| 中孔泄漏（孔径25mm） | 10 | 12.06 | 11.83 | 7098 |
| 大孔泄漏（孔径100mm） | 5 | 192.90 | 189.29 | 18720 |

（3）液氨泄漏影响预测

泄漏事故发生后，根据最不利情景预测原则，如果当地风速较小，大气条件稳定时，产生的危害后果相对而言更为严重。因此，选取公司所在地大气稳定度为稳定D和当地年均天气情况（当地平均风速为1.7m/s，大气稳定度为中性D）作为泄漏预测的天气，对大孔径泄漏情形进行影响预测。评价按照事故处理完成时间为10min计算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，采用多烟团模式：

Eg=PVK−11−0.1013pK−1K×103Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2

式中：

C（x,y,0）—下风向地面（x,y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

Q ——事故期间烟团的排放量。

σx、σy、σz——x,y,z方向的扩散参数，m；常取σx=σy；

根据软件预测结果可知，发生泄漏后10min内液氨在空气中扩散时，几个敏感临界浓度对应泄漏点的距离情况见表下表。

表10.3-4   液氨泄漏1h内浓度与距离的关系

| 气象条件 | 时间 （min） | 最大落地浓度(mg/m3) | 最大落地浓度出现距离（m） | 半致死浓度范围(m) | 短时间接触浓度范围 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速1.7m/s、稳定度D 对应浓度值(mg/m3) | 5 | 976789 | 10.3 | 263.8 | 408.9 |
|  | 10 | 962697 | 10.3 | 268.6 | 746.0 |
|  | 30 | 60.2242 | 1487.8 | -- | 1875.7 |
|  | 40 | 29.1427 | 2182.5 | -- | -- |
|  | 50 | 16.8846 | 2838.9 | -- | -- |
|  | 60 | 10.7245 | 3486.6 | -- | -- |

图10.3-1   液氨泄漏5min影响范围示意图

图10.3-2   液氨泄漏10min影响范围示意图

通过预测可知，氨气发生大孔径泄漏5min以后，距离泄漏源263.8m内的人员具有生命危险，同时短时间接触浓度临界点出现在408.9m处。氨气发生大孔径泄漏10min以后，距离泄漏源268.6m内的人员具有生命危险，同时短时间接触浓度临界点出现在746.0m处。距离本项目最近的环境敏感点为东侧300m处的张牌村居民区，不位于氨气大孔径泄漏的半致死浓度范围内，但是位于短时接触浓度临界点范围内，因此，当一旦发生液氨泄漏事件时，应及时通知张牌村的居民进行撤离，以防对其安全以及健康造成危害。

本项目液氨发生大量泄漏时，对周围人群的会造成较大危害，因此，企业应加强管理以及采取预防措施，防止液氨罐发生泄漏。

为了防范液氨泄漏漫流事件，环评建议在液氨罐周围设置10m×10m×0.8m的围堰，围堰连通事故池，防止液氨泄漏进入厂区内的雨水沟而进入地表水。

（4）液氨火灾爆炸影响分析

本项目液氨储罐一旦发生泄漏，泄漏的液氨会立即汽化与空气形成爆炸性混合气体，如果未达到爆炸下限浓度之前遇到明火或高温物体则会发生火灾；当泄漏氨气达到爆炸极限16.1%~ 25%（V/V%），可引发爆炸。

液氨为乙类火灾危险性，氨气常温常压下呈气体、通常采用加压液化储存的方式。加压存储的可燃液化气体，由于容器遇外火灼烧使器壁的强度下降，或者由于机械碰撞、制造上的缺陷及腐蚀等使内部压力过高时造成容器破裂，所盛液体瞬态泄漏，并在环境温度高于其沸点时急剧气化，如果遇到火源就会发生剧烈的燃烧，产生巨大的火球，形成强烈的热辐射，造成人员的伤亡和财产损失，此种现象称为沸腾液体扩展蒸气爆炸，简称BLEVE（boiling liquid expanding vapor explosions）。液氨泄漏火灾事故危害可以采用BLEVE模型近似计算分析，其具体过程如下：

表10.3-5   液氨火灾时的危害半径一览表

| 序号 | 危害半径 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 死亡半径 | 26.2 m |
| 2 | 二度烧伤半径 | 40.6 m |
| 3 | 一度烧伤半径 | 72.2 m |
| 4 | 财产损失半径 | 56.6 m |

在发生火灾爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生次生污染：消防废水、燃烧烟气、污染雨水（假设事故时下雨）。火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），液氨泄漏引发火灾时，消防用水量分别为：室外40L/s，室内消火栓用水10L/s；假定初期火灾灭火用时30分钟，则产生消防污水为72m3。由于液氨储罐周边路面均已硬化，且设置有污水收集沟通向厂内污水处理站急池。本项目厂区内设有一个有效容积为3842.5m3的应急事故池，可以满足消防应急要求，一旦发生液氨火灾及次生环境事件时，只要疏导泄漏和消防废液、充分利用厂区排污沟及时收集消防污水，则能实现消防污水不流出厂区而引发次生的环境污染事故。根据上述预测，氨气火灾及次生环境事件可能造成厂区内人身财产伤害；其消防废水可以截留在厂区内，然后进入厂内污水处理站，可以确保不流出厂外而引发次生环境事件。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定，液氨属于乙类液体，其与民用建筑的距离应不小于50m，本项目液氨罐与最近的民用建筑的距离为220m，距离厂区内的锅炉房为55m，符合该规定的要求。

10.3.3废水事故排放风险分析

本项目设计在污水处理设施周围设置了装置区围堰、事故排水收集地沟及收集池，地面、管道、构筑物采取防酸防渗措施，以防事故排水造成环境污染。硫酸罐以及液氨罐周围设置的围堰的有效容积均大于单罐的最大体积，可以接纳整罐泄漏的物质。

污水事故池的有效容积为3842.5m3，其容积考虑了厂区废水12小时调节容量以及厂区内发生火灾事件消防废水的量，当废水处理构筑物、管道泄漏或火灾时，废水可通过边沟引流至事故池，可有效防止废水事故性排放。

10.4风险防范措施

### 10.4.1总图布置和建筑物安全防范措施

（1）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求设计。按照物料性质和生产环境，根据电力设计爆炸和火灾危险区等级标准确定设备布置的安全距离。

①与重要公共建筑间距不应小于50m，本项目氨罐周围无重要公共建筑。

②液氨罐周围应设置环形消防通道。

（2）厂区内公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

（3）污水处理系统布置在厂区边缘地带。

（4）厂区有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。

（5）厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置、力求顺通，危险场所道路应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

（6）贮罐区的地面应为防渗漏地坪，四周建有围堰，并设有地下槽和事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中，以策安全。贮放硫酸储罐的罐区地面应做防酸处理。

（7）为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

### 10.4.2硫酸、液氨储运安全预防措施

（1）储存区注意事项

①贮存容器和设置贮存容器的地方，除了要遵循消防和危险品的管理规定外，还应考虑设在工厂的下风方向，离人员较集中的地方100m以上。将硫酸、液氨与其它化学原料、有机物等分开贮存。

②建筑物要用耐酸砖、耐酸混凝土和钢筋等构筑。耐酸砖要用耐酸胶泥砌筑和环氧树脂勾缝，避免泄漏，耐酸混凝土地面施工要经过耐酸处理，钢材需要用耐酸涂料加以保护或用耐酸非金属材料。

③贮存区地面要有一定斜度，并设有排水沟。有硫酸或液氨漏出时，就用大量的水冲洗。排出的废水非经中和处理，不得排放。

④在硫酸贮存处附近要备有石灰等中和剂，以便在硫酸流出时能及时地进行处理。

⑤贮存区使用的电气设备要采用密闭型的。

⑥硫酸、液氨贮存地点要设置明显的安全标志，避免发生意外事故。

⑦要求贮罐区设置一个备用罐，一旦装置或贮罐发生泄漏，可将泄漏的硫酸或液氨迅速转移至备用罐。

⑧液氨罐区应设置氨浓度报警装置以及喷淋设施，一旦发生泄漏立即发生警报并启动喷淋设施，防止氨气扩散对周围人群造成危害。

⑨液氨储罐应按规定时间进行技术监督和安全监督部门的检查。

（2）贮罐、管道在设计、使用中注意事项

①管道、设备的制造、安装严格进行气密实验。贮罐使用前应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对贮罐外部检查，及时发现破损和漏处，对贮罐性能下降应有对策。设置贮罐高液位报警器及其它自动安全措施。对贮罐焊缝、垫片、柳钉或螺栓的泄漏采取必要措施。

②罐顶应装有“呼吸干燥器”。储罐应设有计量装置，贮酸时要保留200~500mm空间。冬季贮罐、管阀应有保温防冻措施。

③贮罐周围要留有一定的安全空地，并设有围堰等泄漏的处理装置。在现场设置冲洗水管，对泄漏地面的少量酸进行及时冲洗，并及时堵漏。对大量泄漏，应利用围堤或地坑收集，然后转移、回收或无害处理后排放。

④贮罐、管线要每隔2~3年进行一次清理和大修，每天要进行一次巡回检查，查看有无将要泄漏的迹象等。

⑤泵送浓硫酸时要特别注意硫酸在管道内的流速不能超过1.2m/s，超过这个流速，管道内形成的氧化膜就会被破坏，管壁不断被冲刷，直至泄漏（喷漏）。

⑥建议硫酸贮罐采用阳极保护法。施加阳极保护后，碳钢在硫酸中的腐蚀速率将大大降低。

⑦由于硫酸的腐蚀性随温度的增加而增大，为避免因太阳光照而使罐内硫酸的温度升高，应将罐的外壁喷涂一层浅色的（通常白色）的面漆。

## 10.5环境风险应急预案

本项目企业应急预案框架如下：

（1）应急组织机构、人员

应设置相应的应急组织机构，并配备相应的人员。应急组织机构分厂内应急组织机构和地区应急组织机构，厂内应急组织机构一般可由厂内环保、安全、卫生、消防及通讯等方面专业组成事故应急救护队，人员除由上述各部门指定人员组成外，尚需配备各生产系统指定的操作人员。厂内应急组织机构为临时性机构，人员平时均在各自的系统工作，事故状态下自动形成组织。地区应急组织机构由当地环保、安全部门牵头组成，其组织形式与厂内应急组织机构类似。

（2）应急救援保障

应急救援指挥由相应的应急组织机构实施。建设单位应严格按照本评价提出的风险防范措施实施应急设施的建设，并应配备抢修、救护、消防等必须用品以及通讯、交通等工具。

（3）报警、通讯联络方式

一旦发现泄漏或火灾爆炸事故后，岗位人员立即报告当班调度（厂级），组织工艺处理措施；及时报告装置应急领导小组，安排相关人员进行自救，事故污染物引导进入事故池或贮罐；同时拨打119报警电话和120急救电话，向消防大队报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）；采用厂区内高架广播通知厂区主要装置在岗人员迅速进入应急状态。

调度接警后，通知厂应急领导小组成员。厂各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。向当地人民政府、环保局同步通报事故发生情况及相应处理结果。

（5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

应急环境监测由临湘市环境监测站实施，必要时请求上一级环境监测机构支援。应急抢险、救援工作以企业事故应急救护队和消防部门为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。

本项目在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。

（6）应急防护措施、清除泄漏物措施和器材

硫酸发生泄漏时，对泄漏物处理必须戴好全身耐酸防护服、防毒面具与橡皮手套。污染地面洒上碳酸钠中和后，用水冲洗，经稀释的废水放入专门池中进行处理。

液氨发生泄漏时，处理泄漏物处理必须戴好防护眼镜和手套。慢慢倒入大量水中，地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水处理系统。事故后应对事故排水流经的排水管网采用清水进行冲洗，冲洗水收集到初期雨水收集池中，并对冲洗水进行监测，各污染物达到排放标准后方可打开截止闸阀。

（7）应急措施

单纯液氨泄漏情况：

①接到液氨泄漏报警后，液氨储罐上方的喷淋装置自动开启，进行喷洒，抑制氨气扩散。由于储罐周围设有收集沟，喷淋水可以随收集沟进入厂内污水处理站。

②立即疏散周边的工作人员。

③如果是管线上面出现液氨的泄漏，立即关闭液氨的供给阀门。

④如果是罐体上的泄漏，立即将罐体中的液氨转移至备用液氨储罐中。

注意：进入泄漏现场操作人员应做好个体防护，都必须穿防护服、防护手套，佩戴空气呼吸器等。

液氨泄漏引发火灾情况：

当发生液氨起火时，灭火应遵循先控制、后消灭，先地面、后罐的原则。并积极采取控制火源、稀释保护、关闭堵漏，防止燃爆的措施。

①立即开启喷淋装置，确定泄漏源，实施堵漏方案。

②应急人员配合消防人员着防护服，戴空气呼吸器，在喷雾消防水雾的掩护下，实施强行关闭阀门。

③氨罐泄漏着火，应喷雾状水，强水流稀释氨并抑制蒸汽或改变蒸汽云的流向，但禁止用水直接冲击氨泄漏源，应用雾状水从泄漏方向两侧进行稀释氨。

④当罐体或安全阀发出声响或变色时，应尽快撤离，切勿在罐两端停留。

硫酸罐泄漏应急措施：

①在硫酸加注和储存时，发现硫酸发生泄漏时，利用堵漏胶带、椎体钢对发生泄漏的部位进行封堵。

②采用回收泵对围堰内泄漏硫酸进行回收。

③用水冲洗围堰内的残余硫酸至事故池暂存，待后续中和处置。

厂区的雨水以及废水排放口应设有切换装置，当发生事故时，应关闭雨水、废水的排放口，并切换至事故应急池，防止被污染雨水、废水外排。

（8）人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

撤离组织计划由相应的应急组织机构制定并组织实施。一旦出现突发性的污染事故，相关的人员、设备等的撤离与搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。

（10）应急培训计划

建设单位应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。

（11）公众教育和信息

使当地公众更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。一旦出现事故，建设单位配合当地有关部门要及时向当地公众发布事故风险信息，以便使当地公众了解事故的风险、后果、处置、救援等方面的信息，将事故造成的后果降低到最低限度。

## 10.6安全预评价结论

湖南金叶众望科技股份有限公司于2014年3月委托湖南科大广通能源安全技术咨询服务有限公司编写了《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目安全预评价报告》，其结论如下：

评价组通过对湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目进行安全预评价，得出以下结论：

1、该项目存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、触电（包括电气事故危害、静电危害、雷电灾害等）、车辆伤害、物体打击、中毒与窒息、高处坠落、机械伤害、起重伤害、淹溺、灼烫等，其中最严重、影响最大的是火灾爆炸、中毒窒息、触电危险有害因素。

2、通过重大危险源辨识分析，该新建项目已构成危险化学品重大危险源，该新建项目未构成锅炉重大危险源，已构成压力容器重大危险源，不构成压力管道重大危险源。其中危险化学品重大危险源为二级，应到当地安监局备案接受其监管。

3、通过对储存地址选择和总平面布置评价单元的分析，得出的结论是：该项目的选址、总平面布置的设计基本符合国家有关标准、规范的要求。

4、采用作业条件与危险性分析可知该项目的生产工艺中最大的危险性为火灾爆炸、中毒窒息、触电伤害，危险性为可能危险，需要注意。其他事故发生的可能性为稍有危险，或许可以接受。

经过危险化工工艺辨识，该新建项目的生产工艺不属于《重点监管的危险化工工艺目录》中的危险化工工艺。该项目工艺不属于落后淘汰工艺。

5、通过对建设项目的安全条件、储存条件及安全生产条件分析，认为该项目的安全条件、储存条件及安全生产条件符合要求。

综上所述，年产100万吨经济作物专用肥项目安全预评价结论为：

湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目的建设方案符合国家有关法律、法规和技术标准的安全要求。按照本评价报告的安全对策措施实施建设后，能够满足安全运行的条件。

## 10.7小结

虽然本项目存储和使用的浓硫酸和液氨属化学危险品，采取合理的储运方式和严格的管理可最大限度的降低化学危险品的储运和使用风险。

企业只要采取相应的风险防治措施，出现风险事故的可能性较低。而且，根据调查分析，农肥生产企业造成事故风险的主要因素是人为因素，对化学危险品管理不善，以及操作人员的疏忽大意是风险事故出现的主要原因。因此，对员工安全、防火和环保培训教育是本项目风险事故预防的重点。

通过环境风险评价，本项目化学品在使用过程中，发生意外事故，出现大量泄漏、进而引起火灾的概率较小，对环境的污染程度和范围都有限。但是建设单位必须加强安全生产管理，防止意外事故发生。本环评建议建设单位请有相关资质单位进行安全预评价。

总之，项目只要按照环评要求落实风险事故防范措施，风险事故发生的几率很低，环境风险水平可接受，对环境和居民的不利影响可以得到有效的控制，项目建设从环境风险控制角度来看是可行的。

11清洁生产与总量控制

11.1清洁生产

11.1.1清洁生产要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。

11.1.2清洁生产水平分析

本项目清洁生产分析评价主要采用生产工艺与装备要求、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理等五类指标进行评价。

（1）生产工艺与装备要求

本项目所采用硫酸铵生产复合肥的工艺是目前运用最为普遍的生产工艺，技术比较成熟。本项目选用的主要生产设备均为国内同行业中先进设备，生产自动化程度较高。项目生产工艺和设备无《产业结构调整指导目录（2011版本）》（2013年修订）中淘汰类以及限制类规定的内容，无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰落后生产工艺装备。

（2）产品指标

本项目主要原料是浓硫酸以及液氨，相对于企业之前拟采用外购硫酸铵成品颗粒生产复合肥的工艺，可以使产品质量提高并降低成本。

（3）污染物产生指标

本项目废气污染物主要是锅炉废气、硫酸雾以及氨气。锅炉废气采用“文丘里管麻石水膜除尘装置”处理后经35m烟囱高空排放，烟尘去除效率达到95%、可满足排放要求；硫酸雾采取洗涤塔喷淋净化后排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））中的二级标准；造粒工序产生的氨气经一级文丘里+洗涤塔喷淋洗涤，该处理措施对氨气吸收率为99%，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

（4）废物回收利用指标

①水循环利用

本项目采取了以下节水措施：硫酸雾以及氨气喷淋废水分别设立循环水系统，处理后回用做复合肥原料。

②废渣综合利用

项目产生的一般工业固体废物炉渣，全部综合利用，用作复合肥的填充料。

（5）环境管理

企业拟建立各项生产管理措施，如：

①加强管理，建立完善的物料、能源管理体系和计量体系，做到每月、每季、每年对物料、能源消耗情况进行考核，专项管理，专项奖惩，激励员工降低消耗。

②设立能源台帐，每月对物料、能源耗进行盘底，对数据进行分析，以便及时总结经验。专职的计量人员定期对计量设备进行监控检查和维护，加强物料、能源制度考核管理，对物料、能源的采购、进厂、存放到使用，数据分析制定严格的程序，规定每道工序能耗量，严格按实际消耗量进行经济核算。

③加大节能新技术、新工艺的研发和推广应用，促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级，从而实现技术、管理、结构的多方位节能降耗。

④项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

综上所述，本项目不含淘汰生产工艺以及装备，蒸汽锅炉使用清洁燃料生物质，废气处理喷淋水循环使用，工业固废全部综合利用，因此，本项目清洁生产可以达到国内先进水平。

## 11.2总量控制指标

《“十二五”主要污染物总量控制规划》明确“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行总量控制计划管理；鼓励各地根据各自的环境状况，增加本地区必须严格控制的污染物，纳入本地区污染物排放总量控制计划。

（1）总量控制因子

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划》规定，结合建设项目的污染源及污染物排放特征，确定本项目的总量控制污染因子为SO2、COD、氨氮、NOX共4种。

（2）总量控制原则

外排污染物必须实现达标排放；

污染物排放不改变当地环境功能；

根据项目特点和污染治理水平，以可能达到的污染物治理效果为依据。

（3）总量控制建议指标

本环评建议企业向环保主管部门申请总量如下表所示。

表11.2-1   污染物排放总量控制建议指标

|  | 废气 |  | 废水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | SO2（t/a） | NOx（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） |
| 原有（在建）项目污染物排放总量 | 14.67 | 45.55 | 0.266 | 2.211 |
| 变更实施后污染物总量建议指标 | 15.29 | 47.59 | 0.27032 | 2.247 |
| 变更实施后总量变化量 | +0.62 | +2.04 | +0.00432 | +0.036 |

12环境经济损益分析

## 12.1社会效益分析

本项目投产后，将对当地的工业发展具有明显的促进作用，带动一批相关工业、第三产业的发展，给当地的经济发展注入活力，可以解决当地部分下岗职工的就业问题，改善当地居民的生活水平。

同时，产品创造经济效益后，将为当地的税收做出很大的贡献，促进当地经济建设发展和繁荣。

综上所述，该项目的社会效益十分显著。

## 12.2经济效益分析

本项目总投资为600万元，建成后，可以节省原来购买硫酸铵成品颗粒的费用。从财务的角度看，本项目是可行的。

## 12.3环保经济效益分析

本项目产生的主要污染源有：废气、废水和设备噪声以及固体废物等。

本项目总投资600万元，环保投资估算56万元，环保投资占工程总投资的9.33%，其环保设施投资情况见下表：

表12.3-1  环保设施及其投资估算一览表

| 污染源类别及排放源 |  | 估算投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理投资 | 蒸汽锅炉废气（依托原有工程） | 0 |
|  | 硫酸雾 | 15 |
|  | 氨气 | 5 |
| 废水治理投资 | 生活污水（依托原有工程） | 0 |
| 噪声治理投资 | 设备噪声 | 10 |
| 固废治理投资 | 工业固废和生活垃圾 | 1 |
| 环境风险防范措施投资 | 事故预警和应急报警通讯，监测设备和器材等，围堰、事故水池 | 25 |
| 合计 |  | 56 |

从环保投资的分配来看，本项目环保投资中用于环境风险防控部分较多，由此可见，本项目环保投资具有针对性，体现了重点。

# 13环境管理和环境监测计划

13.1环境管理

环境监控计划的制定和执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。因此企业建立相应的环境管理计划与监控计划，才能确保企业环保设施正常运行和排污达标，预防风险事故并减低事故损失，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。

### 13.1.1施工期环境管理和监理

（1）施工期环境管理

监督本项目各污染因素防治措施，确保项目建设“三同时”制度和建设期环保措施的落实，在本工程建成投入运行之前，负责全面检查施工现场的环境恢复情况。同时，在施工期由于施工活动对周围环境造成了影响，主要包括生活废水、生活垃圾、施工噪声和扬尘，为了减轻施工期对周围环境的影响，应采取相应的措施，集中处理生活废水和生活垃圾，降低源强、减少扬尘，尽量避免二次污染。

（2）施工期环境监理

①根据国家环保政策、标准及环境保护要求，制定该项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放及控制指标；

②当地环境监测部门负责对施工场界噪声、扬尘监测，及时掌握该项目污染状况，提出抑尘、降噪措施，建设单位按照要求进行整改；

③项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表14.1-1。

表13.1-1   施工期环境保护管理及监理的主要内容

| 项目 | 防治或控制措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 1.施工场地硬化处理，现场搅拌应封闭，水泥、石灰等建筑材料存放于库房或严密遮盖； 2.运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散； 3.施工场地出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； 4.对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； 5.填埋场挖掘弃土，送土方堆存区存放，土方表面压实； 6.建筑工地按有关规定进行围挡。 | 施工单位环保措施上，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查 |
| 施工噪声 | 1.将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； 2.施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 3.禁止在12:00～14:00、22:00～6:00进行产生噪声污染的施工作业。 |  | 环境监理部门对夜间施工噪声进行监督检查 |
| 建筑垃圾 | 建筑垃圾及时清运，不长期堆存，弃土存放在存土区，用于运行期覆盖土，作到随有随清，车辆用毡布遮盖，防止撒落。 | 建筑垃圾清运运至建筑垃圾填埋场 |  |

### 13.1.2营运期环境管理

（1）环境管理机构设置职能

本项目存在潜在环境风险因素，按照规定必须设置专门的环境管理机构。

本项目一些常规环境监测任务可依托临湘市环境监测站进行监测；公司内需要设安全环保处，配备专职环保管理人员3人。

公司应建立一套完整的管理体系，环保处负责日常环保管理和环保设施运行维护工作，环保处在管理中担当以下主要职责：

①组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。

②组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

③对可能造成的环境污染及时向上级汇报并提出防治、应急措施。

④参加本厂环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。

⑤每季度对全厂各环保设施运行情况进行全面检查。

（2）环境管理措施

①建立ISO14000环境管理体系。

②制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。

③加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训。环保管理人员必须通过专门培训。企业要把职工对环保基本知识的了解作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。使全体职工能够意识到环境保护与企业生产、生存和发展的关系，把环保工作落实到每一位员工。

④加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。

⑤强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

⑥加强对开停车等非正常工况及周围环境的监测，并制订能够控制污染扩大，防治污染事故发生的有效措施。

⑦采取有效措施，防止硫酸输送和污水管网的破坏、渗漏，防止对土壤和地下水源的污染。

⑧制定“突发环境事件应急预案”。对已发生的环境污染事故，要迅速对污染现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度的减少对环境造成的影响和破坏。

## 13.2环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。营运期监测包括废水、废气和噪声的监测。装置开车、停车检修等非正常工况必须增加监测频率，同时要求对厂界的无组织排放加强监控。监测计划建议见表14.2-1。

表13.2-1   环境监测计划

| 监测类别 | 监测点 | 监测计划 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水总排放口 | 每季一次 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、排水量 |
| 废气 | 复合肥生产线排气筒出口 | 每季一次 | 氨气、酸雾、废气量 |
|  | 蒸汽锅炉排气筒出口 | 每季一次 | SO2、烟尘、NOX |
|  | 厂界四周 | 每季一次 | 酸雾、氨气 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 半年一次 | 等效连续A声级 |

## 13.3排污口管理

13.3.1排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下：

（1）排污口必须规范化设置，废水排放口建议设置流量计；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。

（2）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

### 13.3.2排污口立标管理

工程建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米。

（2）排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

### 13.3.3排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 13.4环境保护设施“三同时”验收一览表

为便于跟踪本变更实施后的环境保护设施的建设及其运行效果，本环评将建设项目环境保护设施“三同时”验收项目列于下表。

表13.4-1   环境保护设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 防治措施与竣工验收项目 | 验收监测因子 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蒸汽锅炉 | 1根35m高排气筒 | SO2、烟尘、NOX | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB9078-2014）燃煤锅炉标准 |
|  | 酸雾 | 酸雾吸收塔+1根15m高排气筒 | H2SO4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 氨气 | 洗涤塔+复合肥生产线1根30m高排气筒 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准 |
|  | 厂界无组织废气 | 复合肥车间外设置50m的卫生防护距离；硫酸以及氨罐区周围设置100m的卫生防护距离 | 硫酸雾、氨气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界外浓度限值 |
| 废水 | 生活污水 | 经隔油池+化粪池处理后进入厂区污水站进行处理后，经厂区南侧的无名小溪排放至长安河 | COD、SS、氨氮、动植物油 | 《污水综合排放标准》表4一级标准 |
|  | 吸收塔 | 酸雾吸收塔以及氨吸收塔浓下水 | 硫酸铵溶液、氨水 | 回用于造粒工序 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 减震、隔声等措施 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾站暂存、环卫部门统一处理 | -- | -- |
|  | 炉渣 | 作为复合肥的填充料回用 | -- | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 风险 | 1、硫酸储罐周围设置有效容积为108m3的围堰；氨罐周围设置有效容积为80m3的围堰 2、氨水储罐区设置喷淋装置；液氨罐周围50m范围内不得建设民用建筑以及公共基础设施 3、厂区设有3842.5m3有效容积的应急事故池 |  |  |  |

# 14产业政策、选址以及总图布置合理性分析

14.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类。岳阳市发展和改革局出具《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目备案的通知》（岳发改审[2014]28号），同意本项目备案。

因此，项目建设符合国家及地方最新产业政策。

14.2选址合理性分析

本项目位于湖南金叶众望科技股份有限公司的厂区东南部，厂区距离临湘市城区约6公里。临湘市隶属岳阳市，位于岳阳东北部，距武汉、长沙各约180公里,距岳阳市区42公里。厂区东侧紧邻临鸭公路，交通条件较为便利。

临湘市规划局已同意将该地块作为工业用地，并出具证明，详见附件。

当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见附件公众参与调查表）。

距离最近的敏感点为张牌村居民点，距离本项目罐区的最近距离为300m，本项目污染源的大气环境防护距离、卫生防护距离范围以及安全防护距离内没有环境敏感点分布。

厂区南侧边界外距离50m处为凡泰矿业的炸药库，该炸药库拟搬迁，并进行了搬迁环境影响评价工作，湖南省环保厅出具了《关于临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品仓库搬迁项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2015]121号）。本次变更环评要求在凡泰矿业的炸药库搬迁之前，本厂区内的液氨罐以及硫酸罐不得投入使用。

综上所述，项目选址合理可行。

14.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目废水的最终受纳水体为长安河。项目废水经厂区污水处理站处理达标后经南侧无名小溪最终进入长安河，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，评价区环境空气质量现状可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目建设符合环境空气功能区划要求。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，项目所在地声环境可以达到2类标准要求，可满足本项目建设的需要。

- 地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，根据环评期间的地下水现状监测结果，项目区域监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

14.4平面布局合理性分析

拟建工程厂区平面布置本着符合生产流程使用功能要求、便利物料输送、能源供应的原则，并兼顾建筑设计防火、工业企业卫生、环境保护等相关规定和要求，对各生产装置及相关辅助设施和附属设施进行布置。本项目液氨以及浓硫酸储罐区布置于厂区东南部，东侧紧临铁路专用线的装卸月台，便于输送；污水处理站位于项目的南侧，便于排放。办公生活区布置于厂区西北部与罐区距离大于50m，锅炉房位于液氨罐区的西北距离为55m，减少生产区对生活区的环境影响。液氨罐以及硫酸储罐距离厂界外的最近的居民点为东侧、北侧的张牌村，最近距离为300m，符合《建筑设计防火规范》中的要求。本项目厂区总平面布置符合物料流向、能源输送及消防安全的要求，布置基本合理。

本项目总平面布置简单，交通路线合理，建筑满足生产企业有关要求。

15结论与建议

15.1结论

15.1.1项目概况

（1）项目名称：年产100万吨经济作物专用肥（30万吨复合肥生产线）变更

（2）建设单位：湖南金叶众望科技股份有限公司

（3）建设性质：变更

（4）项目投资：600万元人民币，其中环保投资56万元，占总投资的9.33%。

（5）项目位置：临湘市白云镇张牌村湖南金叶众望科技股份有限公司现有厂区内。

（6）建设内容：2个75m3的液氨储罐，2个100m3的浓硫酸储罐。

（7）劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员30人；工作制度：一日三班轮换制，每班8h，每天24h，全年运行300d。

15.1.2项目衔接

（1）给水

本项目拟由临长供水公司管道供水，由管道水网引入1根DN200给水管，形成环状给水网，供给整个项目生活、生产及消防用水，给水管道的压力为0.35MPa。

（2）排水

本项目排水主要为员工生活废水，经隔油池以及化粪池处理后同在建工程生产废水一同进入厂区内的自建污水处理站处理达标后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。

（3）供电

由厂区内的电网提供保障。

### 15.1.3环境质量现状结论

环境空气质量：项目所在地SO2、NO2、PM10均没有超标现象，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、硫酸雾监测浓度可以达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次浓度限值。

地表水质量：长安河各监测断面水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。戴家村水库的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水质量：各监测点的各项监测因子水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

声环境质量：项目厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

### 15.1.4拟采取的环保措施和环境影响预测结论

（1）废气

本项目浓硫酸稀释的过程中会产生一定量的酸雾，拟在稀酸槽上方加装吹吸式排风罩装置收集酸雾废气，处理后的硫酸雾通过1根15m高排气筒排放，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））中的二级标准。

造粒工序产生的尾气经一级文丘里+洗涤塔喷淋洗涤，经处理后的尾气由复合肥生产线的30m排气筒排放，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

本项目蒸汽锅炉采用生物质燃料，产生的废气经风机引入“文丘里管麻石水膜除尘装置”处理后经35m烟囱高空排放，排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放要求。

项目产生的各种废气都能达标排放，对周围环境空气影响较小，废气防治措施可行。

（2）噪声

为有效降低项目噪声对周围声环境的影响，拟采取选用低噪声设备；对车间设备安装基础减震；酸泵、水泵等设备设置隔声罩，并置于室内；对车间门、窗加设隔声材料等措施降噪。

经过采取降噪措施、厂区合理布局、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求。

本项目噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。

（3）废水

本项目用氨水吸收硫酸雾，产生的硫酸铵浓浆经收集后全部回用于造粒工序。造粒尾气氨气采用水喷淋吸收，产生的氨水回用于造粒工序，不外排。

本项目废水仅为生活污水，产生量为2.4m3/d，经隔油池以及化粪池预处理后，同厂区其他生产废水一同进入自建污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入厂区南侧的无名小溪，最终进入长安河。本项目产生的废水能达标排放，对地表水的影响较小，废水防治措施可行。

④固体废物

蒸汽锅炉产生的炉渣经收集后全部用作复合肥的填充料，不外排。

本项目生活垃圾集中收集，由环卫部门清理运送至指定的地点统一处置。

本项目固废经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响。综上所述，在采取措施后，本项目固体废物处置措施是可行的。

本项目所有固体废物均得到了合理处置，对环境影响较小，防治措施可行。

### 15.1.5环境风险分析结论

本项目可能发生的环境风险主要包括：硫酸泄漏，液氨储罐泄漏以及火灾爆炸，污水处理站事故排放。本项目采取的环境风险防控措施主要有：硫酸储罐、液氨储罐周围设有围堰；液氨储罐周围设有氨浓度报警器以及喷淋设施，氨罐外50m范围不得建设民用建筑以及公共基础设施；罐区设有收集沟连接厂区事故池，事故池的有效容积为3842.5m3，可以满足应急要求；厂区的雨水以及废水排放口应设有切换装置，当发生事故时，应关闭雨水、废水的排放口，并切换至事故应急池，防止被污染雨水、废水外排。

通过环境风险分析，本评价认为，工程设计中不安全因素和可能引发的环境风险因素考虑比较全面，其预防措施是可行的。只要生产中严格按设计中所提出的要求进行操作、管理，可有效的控制各类事故发生和减少事故造成的危害。

### 15.1.6清洁生产和总量控制分析结论

本项目采取用的生产工艺成熟可靠，而且排污量少，对环境的影响相对较小，清洁生产水平属于国内清洁生产先进水平。

根据国家环保部对建设项目污染物总量控制的有关要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，确定本次变更实施后全厂总量控制指标建议值为SO215.29t/a、NOX47.59t/a、COD2.247t/a、氨氮0.27032t/a。

### 15.1.7公众参与结论

通过公众参与调查结果表：绝大多数的公众对于本项目的建设和选址持支持态度，认为项目的建设有利于当地的社会、经济的发展。对于环境问题，大多数公众认为本项目的环境问题可接受。

### 15.1.8产业政策及选址合理性分析结论

- 产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）本项目属于其中的鼓励类，本项目所用工艺装备《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目不属于限制类和淘汰类。岳阳市发展和改革局出具《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目备案的通知》（岳发改审[2014]28号），同意本项目备案。

因此，项目建设符合国家最新产业政策。

（2）选址合理性析

本项目位于湖南金叶众望科技股份有限公司的厂区东南部，厂区距离临湘市城区约6公里。临湘市隶属岳阳市，位于岳阳东北部，距武汉、长沙各约180公里,距岳阳市区42公里。厂区东侧紧邻临鸭公路，交通条件较为便利。

临湘市规划局已同意将该地块作为工业用地，并出具证明，详见附件。

当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设。

本项目污染源的大气环境防护距离、卫生防护距离以及安全防护距离范围内没有环境敏感点分布。

综上所述，项目选址合理可行。

15.1.9项目建设结论

综上所述，本项目的建设符合产业政策，选址可行；通过污染控制治理，各项污染物均能达标排放，对周围环境的影响较小，区域环境质量符合标准要求；清洁生产水平能达到国内清洁生产先进水平。本项目经采取本环评提出的风险防范措施以及应急预案措施后，对环境风险影响较小。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

15.2建议

（1）建设单位应严格按照环评的要求，将排水管网按“雨污分流”原则进行建设，设置阀门截流切换井，设置初期雨水收集池（兼做事故收集池）。贮罐区设置备用贮罐，以备事故时泄漏物料倒罐之需，避免事故废水排放。

（2）落实环境管理机制、机构、制度、教育措施，加强监测工作，及时控制污染物排放，防止污染事故的发生。