建设项目环境影响报告表

项目名称：        化肥污水总氮总磷达标治理项目

建设单位（盖章）中国石油化工股份有限公司巴陵分公司

国家环保部制

编制日期：2017年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 化肥污水总氮总磷达标治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李大为 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈道楷 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18373097525 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 污水处理及其再生利用 D4620 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4250 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 1800 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 4641.04 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 4641.04 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 中国石油化工集团公司巴陵分公司位于岳阳市岳阳楼区和云溪区，占地约30km2，南接洞庭湖，北倚长江，毗邻国家一类口岸城陵矶港，紧临京广铁路、武广高铁、京港澳（G4）、杭瑞（G56）、随岳高速公路及107国道，水陆交通十分便利。巴陵分公司隶属于中国石油化工集团公司，包括中国石油化工股份有限公司（上市）和中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司（未上市）两个部分，现下辖炼油事业部、环己酮事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、己内酰胺事业部、化肥事业部等17个直属单位。巴陵分公司经过40多年的发展建设，已成为拥有石油炼制和煤气化双原料，集油、化、纤、肥于一体，以锂系聚合物、环氧有机氯、己内酰胺和环己酮、化肥等几大产业链为主导的国有大型石油化工联合企业，是国内最大的锂系聚合物、环氧树脂、己内酰胺和商品环己酮生产企业。 中国石油化工集团公司巴陵分公司岳阳楼区主要有化肥事业部、己内酰胺事业部及动力事业部。巴陵分公司化肥事业部前身为洞庭氮肥厂，是我国七十年代从国外引进的十三套大型化肥装置之一。工厂始建于1974年，1979年建成，于1980年正式投产。化肥事业部目前主要有合成氨装置、规模46万t/a；煤气化装置、规模20万t/a；尿素装置、规模60万t/a（该装置已经停止运行，今后也不再运行）；双氧水装置、规模26万t/a。 化肥事业部合成氨装置原系建厂时从美国凯洛格公司引进的以石脑油为原料的“气改油”装置，1998 年与英荷壳牌公司进行合作“煤代油”项目，采用壳牌粉煤气化工艺生产粗煤气，将粗煤气处理后生产氢气和合成氨以降低生产成本。“煤代油”项目配套建有污水处理装置一套，采用A/O脱氮工艺，处理规模80m3/h，2006年投用，用以处理“煤代油”项目新区的煤气化及合成前段各装置的工业废水和生活污水。设计进水COD为400mg/L、氨氮为142mg/L，设计出水 COD 为100mg/L、氨氮为40mg/L，出水能够满足当时外排要求《合成氨工业水污染物排放标准》（GWPB4-1999）。 为解决外排污水超标的问题，2009 年新建BAF污水处理装置，处理规模 180m3/h，采用物化处理和生化处理相结合的工艺处理方案。物化处理采用混凝沉淀工艺；生化处理采用微生物－曝气生物滤池（BAF）生物处理工艺。物化处理工艺主要去除污水中的 SS 和少量的胶体态的污染物。而污水中的COD和氨氮则主要由生化处理工艺（BAF）去除。设计进水COD为200mg/L、氨氮为300mg/L，设计出水COD为80mg/L、氨氮为25mg/L，出水满足《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2001）。 2012年，由于煤气化装置生产负荷的提高，A/O装置的进水负荷越来越高，超过了设计指标，处理后的污水无法满足日益严格的外排污水指标。另外，由于市场的需求变化，化肥事业部的主要生产装置尿素装置停产，化肥老区的污水水量有所下降，在此基础上，污水装置进行内部优化，将A/O 装置的出水引入 BAF 装置进行再次处理，确保了外排污水的达标排放。 化肥事业部目前有双氧水生产装置三套，始建于90年度初，经过多次改扩建，目前产能达到了26万吨/年，配套的污水处理装置虽然也经过多次改造，但2007年后，没有进行过大的改造，为确保外排达标，2009 年BAF装置建成之后，将双氧水污水预处理装置出水引入BAF装置进行再次处理后外排。 根据现场调查与建设单位提供的资料，目前巴陵分公司化肥事业部废水主要来源为煤气化装置（平均约50m3/h）、老区合成和水汽车间循环污水（平均约80m3/h）、合成氨装置（平均约20m3/h）、生活污水（平均约10m3/h）以及双氧水装置（平均约15m3/h），上述各生产装置生产出的各类产品其作用是为下游己内酰胺生产提供的原料，其属于下游生产己内酰胺产品的原料生产线。目前国家已经新颁布《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），现有企业自 2017 年 7月1日污染物排放执行上述标准要求。化肥事业部上述装置大部分外排废水对应属于石油化学工业，且该标准属于国家最新标准，各类污染因子控制指标齐全。因此本次提标改造后的化肥事业部外排污水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准。 根据最新的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1的标准，废水排放标准为总氮≤40g/L，总磷≤1.0mg/L。现有污水处理装置除磷脱氮功能欠缺，去除效果差，二沉池负荷偏高，出水带泥，悬浮物含量高，来水碳氮比低，装置反硝化碳源严重不足。使废水无法稳定达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1的标准，为此中国石油化工股份有限公司巴陵分公司拟投资4641.04万元在化肥事业部范围内进行化肥污水总氮总磷达标治理项目的建设，确保外排废水中各因子（尤其是总氮总磷）长期稳定的达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1的标准要求。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《化肥污水总氮总磷达标治理项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 本项目属于环保工程提质改造项目，不涉及生产；项目改造过程中双氧水装置拆除部分设施新建，且该部分设施目前没有起到实际处理作用，施工期间废水可以由上一级出水通过污水泵泵入下一级处理，不会影响废水施工期间的正常处理；A/O装置和BAF装置主要是新增部分设施的建设，改造期间施工建成部分新建设施后化肥污水再并入新建设施进一步即可，不影响现有废水的正常处理；同时改造过程保留现有设备不拆除，以便作为备用。 改造期间污水事故应急措施：目前双氧水污水预处理装置事故池容积为：2200m3、化肥污水处理装置A/O段事故池容积为：625m3、深度处理段事故池容积为：1050m3，事故池总的容积为3875 m3。在污水处理装置发生事故停运的情况下，可接受化肥事业部19.5小时的废水量。因此，改造期间出现事故，可以暂停生产，使污水处理设施正常运行后在进行，确保废水达标外排。 2、项目建设必要性 （1）公司执行新标准的需要 根据新颁布的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求，现有企业自2017 年7月1日污染物排放执行上述标准要求。而目前化肥事业部污水处理装置生化处理系统除磷脱氮功能欠缺，去除效果差，根据建设单位提供的监测资料现外排污水总氮平均值约为74.6mg/L、总磷平均值约为5.57mg/L，无法满足上述标准中对总氮总磷标准值的相关规定；且污水处理场运行中存在一定的问题，如二沉池负荷偏高，出水带泥，悬浮物含量高，来水碳氮比低，装置反硝化碳源严重不足等问题。因此，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司拟对现有污水处理装置进行脱总氮总磷改造项目，通过升级改造确保外排废水中各污染因子（尤其是总氮总磷）长期稳定的达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1的标准要求。 （2）是保护东洞庭湖水质的重要措施 化肥事业部污水处理达标后外排东洞庭湖汇入长江汇入段，根据岳阳市二〇一六年度环境质量公报内容：东洞庭湖岳阳境内湖体及环湖河流入湖水质共布设13个断面，其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例占30.8%，Ⅳ类水质断面比例占61.5%，Ⅴ类水质断面比例占7.7%，造成东洞庭湖水系水质超标的主要污染因子为总氮和总磷，而本项目的建设能够消减总氮总磷的排放量分别为48.36t/a、6.4t/a，有利于东洞庭湖水系水质的改善。 因此，化肥事业部污水总氮总磷达标治理项目建设迫在眉睫，项目的建设十分必须。 3、编制依据 3.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日起施行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； （10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （11）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2017年9月1日施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日发布）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。 3.2地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）； （4）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（湘政办发〔2013〕77号）； （7）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告（岳政告〔2015〕5号）； （8）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。 3.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 3.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2017年5月； （2）《中国石油化工股份有限公司化肥污水总氮总磷达标治理项目可行性研究报告》2017年3月，中石化南京工程有限公司； （3）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 4、项目概况 4.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：化肥污水总氮总磷达标治理项目 （2）建设单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 （3）建设地点：岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，不新增用地。 （4）项目性质：技改 （5）建设范围：项目建设范围包括工艺、管道、土建、电仪等改造工程，充分利用现有设施，确保处理后出水达标排放。 （6）总投资及资金来源：项目共需建设投资4576.77万元，其中1392.32万元来自资本金。其余银行贷款。项目属于环保工程，全部投资均为环保投资。 （7）建设周期安排：2017年2月中旬完成项目可研；2017 年3月底完成项目可研审批；2017 年5月底完成初步设计，2017 年8月底完成施工图设计， 2017年12月底完成试车。 4.2项目建设内容与组成 1、建设内容 ①双氧水污水预处理建设内容：拆除现有一级隔油、二级隔油池；在含油污水池北侧新增加药间；在拆除的隔油池上新增二级气浮装置和pH调节罐；在含油污水池南侧新增配电室；并将现有催化氧化池改造为水解池（改造后水解池水解温度常温约28°C、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐），装置处理能力由10m3/h增大为20m3/h，以满足15m3/h的废水量，处理能力增大原因是废水停留时间变短，改变磷元素形态，便于后续装置对废水的处理，双氧水装置区污水主要特征污染因子为总磷。改造后现有气浮和BAF停止使用，但保留不拆除。 ②化肥污水装置处理建设内容：在均质池上新增气浮系统（设计规模100m3/h、除煤灰等杂质）；拆除原剩余污泥堆棚和甲醇罐，在该地块上新增污泥浓缩罐、污泥脱水厂房加药系统（第一层为污泥暂存区、二层设置污泥脱水装置以及加药装置）；在调节池南侧空地新增高效沉淀池（设计规模200m3/h、除磷）、斜板沉淀池南侧新增加药装置（添加除磷剂等）；项目改造完成后现有污泥污水厂房作为备用，不拆除。 本项目改造过程将分步实施，若部分改造内容实施后，废水各项指标均满足工艺要求，外排废水能够稳定达标排放，从节约成本角度考虑，后续改造内容不再实施。 2、项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 工程主要建设内容; 工程规模; 备注. 主体 工程; 改造现有双氧水污水预处理装置：新增气浮系统、pH调节罐、将现有催化氧化池改造为水解池（目的是将水体中的有机磷转化为正磷酸盐）; 处理能力为20m3/h; 依托现有装置改造并新增部分设施，处理能力由10m3/h增大为20m3/h，以满足15m3/h的废水量. 改造现有化肥污水处理装置：新增气浮预处理系统（设计规模100m3/h、除煤灰等杂质）、高效沉淀池（设计规模200m3/h、除磷）; 处理能力为A/O段80m3/h、 - 深度处理180m3/h; 依托现有装置改造新增部分设施，处理能力保持不变. 辅助 工程; 新建双氧水污水预处理加药间; 尺寸：15×7.5×6m; 新增（内设PAC、PAM加药装置、药剂储存间、碱贮罐）. 化肥污水A/O段加药间; 尺寸：15×7.5×6m; 新增（内设PAC、PAM加药装置、药剂储存点）. 化肥污水BAF段加药间; 尺寸：15×7.5×6m; 新增（内设PAC、PAM加药装置、除磷剂加药装置、药剂储存间、除磷剂储罐）. 污水脱水机厂房; 尺寸：15×12×14m; 新增，用于化肥事业部各单元废水处理产生污泥脱水和浓缩处理，原有污水设施作为备用. 污泥浓缩罐平台; 尺寸：10×16×6m. 新建双氧水污水预处理变配电房; 尺寸：7.5×15×6m; 1栋2层，砖混结构（新建），用于改造部分电源接入口. 环保 工程; 废水; 双氧水污水预处理装置（20m3/h）；化肥污水处理装置A/O段（80m3/h）、深度处理（180m3/h），处理达标后外排东洞庭湖汇入长江汇入段. 废气; 新增气浮装置、沉淀池以及污泥脱水厂房通过采取加盖，加强装置区及厂界周边绿化，必要时采取除臭装置处理等. 设备噪声; 采取低噪声设备、隔声、减振等措施. 固体废物; 一般固废污泥（浮渣）脱水后暂存于新建的污水脱水厂房第一层（面积约30m2、容积约100m3），定期送巴陵公司填埋场安全填埋处理；危废油泥集中收集后建议在在污泥脱水厂房一层内设暂存间（面积约10m2），并定期交有资质单位湖南瀚洋环保科技有限公司无害化处理. 事故池; 双氧水污水预处理装置事故池容积为：2200m3、化肥污水处理装置A/O段事故池容积为：625m3、深度处理段事故池容积为：1050m3. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪，面积1800m2. 公用 工程; 供水; 就近接自附近新鲜水给水管网，其水质符合国家生活饮用水 GB5749-2006 标准，交接点处供水压力≥0.35MPam2. 供电; 双氧水污水预处理装置新增用电设备电源引自本次改造新建的双氧水低压配电室；化肥污水处理装置新增用电负荷电源引自现有低压配电室. 仪表空气; 依托化肥污水处理装置现有供气装置，净化压缩空气：压力 0.5MPa(G)，能力1000 Nm3/h. 储运 工程; 50%液碱贮罐; 位于双氧水加药间东侧，最大存储量10t. PAM和PAC; 位于新建的双氧水和化肥污水加药间内. 除磷剂; 位于新建的化肥污水加药间内，最大存储量10t. 甲醇; 由公司现有甲醇储罐通过管道输送至污水处理装置使用区，不单独设储罐. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠物流运输. 依托工程; 供水; 依托化肥事业部现有新鲜供水管道接入. 供电; 化肥污水处理装置新增用电负荷电源依托现有低压配电室引入. 甲醇; 依托公司现有甲醇储罐提供. 仪表空气; 依托化肥污水处理装置现有供气装置. 操作人员; 依托现有污水处理装置工作人员，不新增. 项目改造前后双氧水污水预处理装置和化肥污水处理装置工艺组成对比情况见表1-2。 表1-2 项目改造前后污水处理装置组成对比表 序号; 改造前装置组成; 改造后装置组成; 变化情况. 双氧水污水预处理装置; 隔油池; 隔油池; 改造前后不变. 缓冲池; 缓冲池; 改造前后不变. 一、二级隔油池; 二级气浮装置、pH调节罐; 将一、二级隔油池拆除新建二级气浮装置和pH调节罐. 催化氧化池; 改造为水解池; 将现有催化氧化池改造为水解池，改造后水解池水解温度常温约28°C、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐. 混凝（斜板）沉淀池; 混凝（斜板）沉淀池; 改造前后不变. 气浮池、BAF池; /; 取消现有的气浮池、BAF池 （建筑保留不拆除）. 出水圆井，废水经出水圆井排入BAF污水处理装置进一步处理; 出水圆井，废水经出水圆井排入己内酰胺事业部污水处理装置进一步处理; 改造前后出水圆井不变，但进一步处理由依托BAF污水处理装置改造至依托己内酰胺事业部污水处理设施. /; 新建加药装置; 在隔油池北侧新建加药间 （添加PAC、PAM、碱液）. 化肥污水处理装置; A/O段设计处理规模80m3/h; /; 气浮预处理系统（100m3/h）; 改造后在污水进入均质池前新增气浮预处理系统用于去除新区污水中煤灰等杂质. 均质池; 均质池; 改造前后不变. 1#分配井; 1#分配井; 改造前后不变. A/O池; A/O池; 改造前后不变. 二沉池; 二沉池; 改造前后不变. 监护池; 监护池; 改造前后不变. /; 新建加药装置; 在监护池南侧（添加PAC、PAM）. 深度处理段设计处理规模180m3/h; 集水井; 集水井; 改造前后不变. 调节池; 调节池; 改造前后不变. /; 高效沉淀池（200m3/h）; 改造后在污水进入砂滤池前新增高效沉淀池用于脱磷. 砂滤池; 砂滤池; 改造前后不变. BAF池; BAF池; 改造前后不变. 监控池; 监控池; 改造前后不变. /; 新建加药装置; 在新建高效沉淀池西侧 （添加PAC、PAM以及除磷剂）. /; /; 污泥浓缩罐和叠螺脱水系统; 改造后拆除原剩余污泥堆棚和甲醇罐，新建污泥浓缩罐和叠螺脱水系统对化肥事业部产生的污泥脱水压缩处理，现有污泥处理设备作为备用，不拆除. 项目技术经济指标一览表1-3。 表1-3 拟建项目技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 面积; 备注. 1; 装置用地面积; m2; 4250. 2; 建构筑物占地面积; m2; 1220; 指新建. 3; 道路地坪面积; m2; 900; 主要为破坏修复的地坪. 4; 绿化面积; m2; 1800; 主要为破坏修复的绿化. 5; 总投资; 万元; 4641.04. 6; 劳动定员; 人; 14; 内部调节，不另外新增. 7; 工作制度; h/a; 8760. 4.3、主要设备、建构筑物 1、本次改造主要新增设备见表1-4。 表1-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量; 单位; 材质. 一; 双氧水预处理. 1; 隔油池废水提升泵; Q=20m3/h，H=25m，N=2.2kW，n=2900r/min; 2; 台; 碳钢. 2; pH调节罐提升泵; Q=20m3/h，H=25m，N=2.2kW， n=2900r/min; 2; 台; 碳钢. 3; 油泥输送泵; Q=20m3/h， H=20m，N=4kW，n=1435r/min; 2; 台; 碳钢. 4; 二级气浮装置; Q=20m3/h; 1; 套; 碳钢. 5; 水解池搅拌机; 叶轮直径Φ675，转速480rpm， 电机：N=7.5kW; 2; 台; 钢衬胶. 6; 油泥池搅拌机; 叶轮直径Φ1500，转速43rpm， 电机：N=5.5kW; 1; 台; 钢衬胶. 7; 调节罐搅拌机; 叶轮直径Φ590，转速 43rpm， 电机：N=5.5kW; 3; 台; 钢衬胶. 8; pH 调节罐; Φ 2000x3000，V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 9; 碱贮罐; Φ 2000x3000，V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 二; 化肥生产污水处理. 1; 1#污水提升泵; Q=80m3/h，H=15m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 2; 2#污水提升泵; Q=180m3/h，H=15m，N=18.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 3; 污泥池提升泵; Q=10m3/h，H=30m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 4; 污渣池提升泵; Q=10m3/h，H=30m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 5; 污泥池搅拌机; 叶轮直径Φ1500，转速43rpm， 电机：N=5.5kW; 1; 台; 钢衬胶. 6; 高效沉淀器; Q=200m3/h，LxBxH=21×10×6m; 1; 套; 碳钢防腐. 7; 高效气溶气浮; Q=100m3/h，N=8.75; 1; 套; 碳钢防腐. 8; 污泥浓缩罐; Φ 5000x6000，V=100m3; 2; 个; 碳钢防腐. 9; 叠螺脱水系统; Q=10m3/h; 2; 套; 碳钢防腐. 10; PAM加药装置; 箱体2台，计量泵：0～200L/h，2 台; 1; 套; 组合件. 11; PAC加药装置; 箱体2台，计量泵：0～200L/h，3 台; 2; 套; 组合件. 12; 除磷剂加药装置; 除磷剂储罐1个，计量泵：0～240L/h，2 台; 1; 套; 组合件. 13; 气悬浮鼓风机; Q=50m3/min，0.06Mpa; 3; 台; 组合件. 14; 加药间电动葫芦; 起升量1t，起升高度9m; 2; 台; 组合件. 15; 污泥脱水间起重机; 起升量5t，起升高度12m; 1; 台; 组合件. 16; 浮渣罐; Φ 2000x3000，V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）及2013年修正》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的类型。 2、本次改造主要新增建构筑物见表1-5。 表 1-5 主要新增构筑物尺寸表 序号; 构建物名称; 尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 高效沉淀池; 21×10×6m; 2; 钢混; 化肥污水处理新增 地下式钢筋混凝土矩形水池. 2; 污泥池; 3.6×7.5×4m; 1; 钢混. 3; 污泥井; 5×6×4.5m; 1; 钢混. 4; 双氧水预处理加药间; 15×7.5×6m; 1; 钢混; 双氧水预处理新增 单层框架结构. 5; 污水脱水机厂房; 15×12×14m; 1; 钢混; 化肥污水处理新增 两层框架结构. 6; 化肥污水处理加药间; 15×7.5×6m; 2; 钢混; 化肥污水处理新增 单层框架结构. 7; 污泥浓缩罐平台; 10×16×6m; 1; 钢混; 化肥污水处理新增 单层框架结构. 8; 变配电房; 7.5×15×6m; 1; 砖混; 双氧水预处理新增 单层框架结构. 4.4、处理效果分析 1、H2O2预处理装置 H2O2预处理装置处理效果分析见表 1-6。 表 1-6 H2O2预处理装置处理效果分析一览表 项目 单元; 缓冲池 出水; 二级气 浮出水; 水解出水; 己内酰胺事业部污水处理站接管标准. CODcr; 3000mg/L; 1500mg/L; 1200mg/L; 2000mg/L. 石油类; 30mg/L; 30mg/L; 20mg/L; /. 总磷; 450mg/L; 450mg/L; 450mg/L; 126mg/L（此处为综合污水设计进水指标）. 说明：项目双氧水污水预处理后排放己内酰胺事业部污水处理站进一步处理，目前己内酰胺事业部也在进行污水提标改造项目，该项目将新建高磷污水预处理装置（设计规模150m3/h），采用鸟粪石结晶沉淀工艺，其预处理出水总磷可达到<20mg/L，达到预期目标。. 2、A/O及BAF装置 A/O及BAF装置处理效果分析见表 1-7。 表 1-7 A/O 及 BAF 装置处理效果分析一览表 项目; CODcr mg/L; 氨氮 mg/L; 总氮 mg/L; SS mg/L; TP mg/L. A/O段装置进水; 600; 120; 150; 250; 8. A/O段装置出水; 150; 100; 120; 30; 0.5. BAF装置进水; 150; 100; 120; 30; 0.5. BAF装置出水; 60; 8; 40; 30; 1.0. 4.4、药剂、能源消耗 表1-8 药剂、能源消耗一览表 序号; 项目; 单位; 消耗量; 备注. 1; 50%NaOH; t/a; 960; 外购. 3; PAM; t/a; 24; 外购. 4; PAC; t/a; 37; 外购. 5; 除磷剂; t/a; 800; 外购. 6; 甲醇; t/a; 360; 来自公司已有的甲醇储罐. 7; 电; 度/a; 731000; 来自公司现有供电系统. 8; 水（药剂溶解）; t/a; 13500; 来自公司现有新鲜水给水管道. 9; 仪表风; Nm3/a; 490560; 现有装置. 主要药剂理化性质说明： 项目主要药剂理化性质具体见表1-9。 表1-9 主要药剂理化特性、毒性毒理表 序号; 名称; 分子式; 理化特性; 危险 特性; 毒理毒性. 1; 液碱 （氢氧化钠）; NaOH; 相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。纯液体烧碱称为液碱，为无色透明液体。工业品多含杂质，主要为氯化钠及碳酸钠等，有时还有少量氧化铁。当溶成浓液碱后，大部分杂质会上浮液面，可分离除去。; 极强腐蚀性; /. 2; PAM; （C3H5NO）n; PAM全名为聚丙烯酰胺，白色粉末或半透明颗粒，其分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3g/cm3。在50-60°C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。; /; /. 3; PAC; Al2Cln（OH)6-n; PAC中文为聚合氯化铝，是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。; /; /. 4; 除磷剂; /; 主要成分为高锰酸钾（20%）、三氯化铁（20%）、聚合氯化铝（20%）、硫酸亚铁（5%）、硫酸亚锰（5%）及其它有效成分; /; /. 5; 甲醇; CH3OH; 甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，熔点为-97.8℃、沸点为64.7℃、相对密度（水=1）：0.79、闪点（℃）：8（CC）；12.2（OC）、爆炸上限（%）：36.5、爆炸下限（%）：6。是无色有酒精气味易挥发的液体。溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。; 遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。; LD50：5628mg/kg（大鼠经口）. 4.5、总平面布置图 1、装置组成 （1）双氧水污水处理区域：包括配电室、加药间、二级气浮系统、pH调节罐。 （2）化肥污水处理：高效溶气气浮、高效沉淀池、加药间。 （3）污泥脱水：污泥浓缩罐、污泥脱水机房等。 2、总平面布置方案 （1）双氧水污水处理区域布置如下：拆除含油污水池北侧水池，布置加药间；在原隔油池上布置气浮系统；在含油污水池南侧布置配电室。 （2）化肥污水处理：在均质池上新增气浮系统；在调节池南侧空地新增高效沉淀池（除磷）和加药装置（添加除磷剂）。 （3）污泥脱水：拆除原剩余污泥堆棚和甲醇罐，新增污泥浓缩罐、污泥脱水厂房加药系统（第一层为污泥暂存区、二层设置污泥脱水装置以及加药装置）。（详见附图2） 3、竖向布置 本项目是在原装置内改造，设计标高与现状标高保持一致。 4、装置运输 本项目运输量集中在甲醇、药剂进厂，污泥的出厂，甲醇由公司储罐区通过管道接入，其它通过汽车运输进装置，因运量很少，不会对巴陵分公司的工厂运输产生影响。 4.6、给排水 （1）给水工程 ①新鲜水给水系统 项目为对化肥事业部现有污水处理装置进行脱磷脱氮改造，操作人员内部调节不新增，新鲜水用水为加药装置药剂溶解用水，新鲜水就近接自附近新鲜水给水管网，其水质符合国家生活饮用水 GB5749-2006 标准，交接点处供水压力≥0.35MPa。 项目新鲜水为间断用水，平均用水量约为 1.54m3/h（13500m3/a）。 ②消防给水系统 项目位于巴陵分公司化肥事业部，厂区设有生产、生活、低压消防合一的低压消防给水系统，环状布置，管径为DN150，消防时压力不小于0.45MPa，装置周边设有室外地上式消火栓和消防水炮，能够满足项目的消防用水要求。 本项目消防给水系统将完全依托现有的消防管网，只根据需要在适当的位置增设室外地上式消火栓。消防水管道埋地敷设，管材采用无缝钢管，焊接或法兰连接。埋地钢管采用特加强级聚乙烯胶带防腐，胶带缠绕搭接 50%。为了及时扑灭初期火灾，在新增建筑物内设置手提式灭火器若干。 （2）排水工程 ①污水排水系统 项目为对化肥事业部现有污水处理装置进行脱磷脱氮改造，不涉及生产工艺，因此本项目不新增废水及水污染物排放量。改造后现有双氧水装置污水经预处理后进入己内酰胺事业部污水处理站进一步处理达标后外排至东洞庭湖汇入长江汇入段内；化肥事业部污水经A/O装置与深度处理装置（BAF）处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准后由现有的污水总管外排至东洞庭湖汇入长江汇入段内。 ②雨水排水系统 本项目为化肥事业部污水处理装置改造项目，因此雨水排水完全依托现有的雨水排水管网外排至东洞庭湖内。 4.7、供电工程 1、供电概述 （1）供电电源 双氧水污水处理装置新增用电设备电源引自本次改造新建的双氧水低压配电室。化肥污水预处理装置新增用电负荷电源引自现有低压配电室。根据上述情况，本工程电源落实，电力供给有保障。 （2）用电负荷及负荷等级 根据工艺条件和国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）中有关负荷分级规定，装置负荷划为三级负荷。本项目装置用电设备约为52台，各装置容量如下：双氧水污水处理装置容量66.48kW，其中备用容量11.4kW。装置以 100%的设计能力运行时，需要容量39.3kW，装置年耗电量约为25.8×104kW·h。化肥污水预处理装置增加容量 143.5kW，其中备用容量44.85kW。装置以100%的设计能力运行时，需要容量71.91kW，装置年耗电量约为47.3×104kW·h。 2、供、配电系统 （1）供配电方案及系统接线 供电方案：由于双氧水污水处理装置现有的低压配电室设备陈旧，面积有限，无法满足装置改造要求，因此新建一座0.4kV配电室。该变配电室内主要由低压配电装置组成，负责对装置内新增的AC0.38/0.22 kV用电设备配电。配电室的 0.38kV进线电源引自化肥事业部双氧水低压配电室不同母线段，按每路带 100%负荷设计。0.4kV侧接线方式采用单母线运行方式，双路AC0.38 kV 进线电源均按每路带100%负荷设计。 由于现有化肥污水变电所空间有限，无法满足化肥污水预处理装置新增用电设备低压开关柜布置要求，因此需要新建一座 0.4kV配电室。该变配电室内主要由低压配电装置组成，负责对装置内新增的AC0.38/0.22 kV用电设备配电。配电室的0.38kV进线电源引自化肥污水变电所0.4k不同母线段，按每路带100%负荷设计。0.4kV侧接线方式采用单母线运行方式，双路AC0.38 kV进线电源均按每路带100%负荷设计。AC0.38/0.22 kV配电系统的接地采用TN-S系统。 （2）配电线路 各用电设备的电力电缆沿电缆桥架在界区内敷设或局部穿钢管明设及暗设。其他辅助设施的电力电缆视现场情况确定。照明配线采用电缆或电线穿钢管明设、暗设及电缆桥架敷设方式等。 3、控制、信号及计量 根据工艺要求，装置的主要工艺设备的电气状态信号和控制信号（诸如：电流、运行、故障等）输入DCS系统指示，并可在 DCS 系统上进行停车操作。 4.8、自动化控制 1、自控水平 项目采用DCS来实现整个工艺过程的监控，为保证装置平稳操作和安全生产，对工艺过程的重要参数全部自动检测和自动控制。 2、控制系统规模 （1）双氧水装置 AI:18、AI:（外供电）3、DI（MCC）:58、DO（MCC）:39 （2）化肥污水处理装置 AI:46、AO:7、AI:（外供电）12、AI （MCC）:3、DI（MCC）:80、DO （MCC）:53 3、控制室设置 化肥污水处理装置利用值班室做控制室，增加一个控制柜、一个操作台，双氧水装置的控制柜放在附近的主控制室，增加一个控制柜、一个操作台，现场增加接线箱通过多芯电缆引进各装置的控制系统。 4、仪表指标消耗 （1）供电 双氧水装置：利用原控制室电源供电 普通电源：220VAC，50HZ，2kVA； 化肥污水处理装置：UPS电源要求：220VAC±5%，50Hz±0.5Hz，3KVA。蓄电池容量可保证电源故障时持续30分钟供电，切换时间应不大于5毫秒。 普通电源：220VAC，50HZ，3kVA； （2）供气 净化压缩空气: 压力0.5MPa（G） 化肥污水处理装置 55.2Nm3/h 4.9、劳动定员及工作制度 本项目建成后，管理人员依托化肥事业部生化车间现有管理人员，操作岗位部分新增：生化岗位需要操作工人1人/班，预处理岗位需要操作工人1人/班，四班二倒，污泥脱水综合班1人，备员2人，总计14人，人员由供排水事业部内部调配，不新增。全年运行时间为8760h。 所有管理人员和生产工人上岗前必须经过认真的生产培训和安全教育。 5、依托工程可靠性分析 己内酰胺事业部污水处理站接纳双氧水装置预处理后废水进一步处理。 改造后项目双氧水装置废水经预处理（经隔油、调节和气浮处理，出水进行碱水解处理，将有机磷转化为无机磷）后进入现有斜板沉淀池处理入出水圆井后 提升至己内酰胺事业部污水处理站统一进行处理达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染排放限值后外排至东洞庭湖汇入长江汇入段。 巴陵分公司己内酰胺事业部有两座污水处理站，分别为600 装置和1600装置，600 装置处理能力为300m3/h，采用的是水解酸化+ 一级好氧+ 二级好氧+ 膜生物反应器（A/O/O＋MBR）的生化处理方法，其中高浓度有机废水采用 UASB（处理能力为100m3/h）预处理后与综合废水进入水解酸化。1600装置处理能力200m3/h，采用水处理工艺为水解酸化、缺氧、好氧、膜生物反应器（MBR）生化处理工艺，臭氧催化氧化（HPOD）+曝气生物滤池（BAF ）组合深度处理工艺。根据己内酰胺事业部2016年统计资料目前己内酰胺事业部污水处理总量约403m3/h（剩余处理能力约97m3/h）。设计进水水质CODCr≤2000 mg/l，BOD5 ≤700mg/l，NH3-N ≤ 200mg/l。而双氧水装置废水产生量为15m3/h，远小于其剩余能力，因此己内酰胺事业部污水站剩余处理量可以满足项目双氧水装置废水量处理要求，同时双氧水装置废水经预处理后出水水质（见表1-6）能满足己内酰胺事业部污水处理站进水水质要求，不会影响污水站的运行效果，因此项目废水预处理后排入己内酰胺事业部污水站处可行可靠。 根据中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部污水总排污口 2017年第一季度监督性监测数据（详见下表），可知巴陵分公司己内酰胺事业部废水经生化处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，也能满足2017年7月1日起执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1限值要求。 表1-10 己内酰胺事业部排污口污染源废水监测数据表 执行 标准名称; 监测点 名称; 监测 日期; 监测项 目名称; 污染 物浓度; 标准 限值; 单位; 是否 达标. 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1限值; 鹰山3＃ 排口; 2017年2月15日; pH; 7.72; 6～9; 无量纲; 是. 化学需氧量; 50.5; 60; mg/L; 是. 氨氮; 0.526; 8.0; mg/L; 是. 石油类; 0.02ND; 5.0; mg/L; 是. 挥发酚; 0.03; 0.5; mg/L; 是. 悬浮物; 9; 70; mg/L; 是. 生化需氧量; 8.8; 20; mg/L; 是. 鹰山4＃ 排口; 2017年2月15日; pH; 7.60; 6～9; 无量纲; 是. 化学需氧量; 43.8; 60; mg/L; 是. 氨氮; 0.188; 8.0; mg/L; 是. 石油类; 0.02ND; 5.0; mg/L; 是. 挥发酚; 0.04; 0.5; mg/L; 是. 悬浮物; 8; 70; mg/L; 是. 生化需氧量; 4.0; 20; mg/L; 是. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、与本项目有关的原有环境问题 本次化肥污水总氮总磷达标治理项目位于巴陵分公司化肥事业部厂区内，根据现场调查可知，巴陵分公司化肥事业部现有污水处理装置包括H2O2污水预处理装置、A/O 污水处理装置以及BAF 处理装置，各类废水处置时会产生废气、噪声、浮渣、污泥等废弃物，由于各污水处理装置属于化肥事业部生产区配套的环保设施，部分装置没有单独做过环评，与项目相关的环评报告为《中国石化股份有限公司巴陵分公司180立方米/小时化肥污水处理工程环境影响报告表》，该项目于2009年8月19日取得了岳阳市环保局批复、2011年7月19日取得了岳阳市环保局的竣工环境保护验收批复意见（详见附件6），顺利的通过了验收。由于该项目验收时间较早，且近年来化肥事业部各装置变化。因此，本次环评现状污染源分析主要根据建设单位提供的资料数据以及现状监测数据进行分析评价。 二、现有污水处理装置概况 1、H2O2污水预处理装置 （1）设计规模：10m3/h（实际废水量15m3/h、废水没有达到相应处理时长就排入A/O装置进一步处理） （2）实际进出水水质 根据建设单位提供的监测数据，目前H2O2污水预处理装置实际进出水水质情况见表1-11。 表1-11 H2O2污水预处理装置实际进出水水质 项目; 进水水质; 出水水质. CODcr; 1957mg/L; 586mg/L. 石油类; 100mg/L; 53mg/L. SS; 960mg/L; 197mg/L. 总磷; 450mg/L; 180mg/L. pH值; 7.9; 8.0. （3）工艺流程说明 双氧水二水、三水装置产生的生产废水首先按 pH 不同分别进入污水处理装置的酸性进水井和碱性进水井，经提升泵后进入隔油池与一水工作液混合，经初步隔油后进入缓冲池，由自吸泵打入过滤器后依次进入一级、二级隔油池再次隔油，隔油后的污水自流进入催化氧化池。废水在催化氧化池内首先调节 pH 值，然后在通空气条件下与池中的铁炭填料发生反应，降解废水中残余的低浓度双氧水、提高废水的可生化性。催化氧化池出水依次流经斜板沉淀池和气浮池，分别除去废水中的悬浮物和乳化油后进入集水井。经提升泵后废水进入 BAF 池。在池中菌种的作用下废水中的有机物被大量降解，出水达到排放标准后进入出水圆井。圆井出水进入 BAF 污水装置深度处理。 工艺流程图见图1-1。 （4）主要设备及构筑物情况 现有H2O2污水预处理装置主要设备情况见表1-12。 表 1-12 主要设备一览表（设备均保留） 序号; 位号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; C801A; 罗茨鼓风机; RT-100; 台; 1. 2; C802B; 罗茨鼓风机; RT-80; 台; 1. 3; 集水井; 自吸泵; 68ZW20-30PB; 台; 1. 4; /; 计量泵; GM0090TP1MNN; 台; 2; 一用一备. 5; /; 计量泵; GB0600PPIMNN; 台; 2; 一用一备. 6; 加药槽; 桨式搅拌机; JBJ1550-80; 台; 1. 7; 集水井; 潜水泵; QY65-7-2.2; 台; 1. 8; 圆井; 潜水泵; QY65-7-2.2; 台; 2; 一用一备. 9; 碱性井; 潜水泵; QY65-7-2.2; 台; 2; 一用一备. 10; 外围污水井; 潜水泵; QY65-7-2.2; 台; 2; 一用一备. 11; 集水井; 潜水泵; QY65-10-3; 台; 1. 12; 酸井提升泵; 液下泵; 25YU-2; 台; 2; 一用一备. 13; P1001A/B; 自吸泵; 34BXG65-F; 台; 2; 一用一备. 14; P1002A/B; 自吸泵; 34BXG65-F; 台; 2; 一用一备. 15; P801/P802; 自吸泵; 34BXG65-F; 台; 2; 一用一备. 16; C801A; 罗茨鼓风机; RT-100; 台; 1. 17; C802B; 罗茨鼓风机; RT-80; 台; 1. 现有H2O2污水预处理装置主要构筑物尺寸情况见表1-13。 表 1-13 主要构筑物尺寸表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 容积（m3）; 备注. 1; 缓冲池; 22×9×5.5m; 1; 1100; 含隔油池. 2; 事故池; 22×18×5.5m; 1; 2200. 3; 隔油池; 5×5×2m; 2; 100; 本次拆除. 4; 催化氧化池; 3×8×3.8m; 1; 90; 本次改造为水解池. 5; 混凝沉淀池; 3.5×4.5×3.5m; 1; 55. 6; 气浮池; 2×3×2m; 1; 12; 保留建筑. 7; BAF池; 3×3×4.5m; 10; 400. （5）存在的问题 现有装置除磷功能不强，出水总磷超标；BAF池运行效果不好；沉降池排泥不畅，未设污泥浓缩及污泥脱水设施，污泥全靠人工清捞，操作环境恶劣。 2、A/O 污水处理装置 （1）设计规模：80m3/h （实际废水处理量范围45-79m3/h，平均废水处理量70m3/h） （2）实际进出水水质 根据建设单位提供的监测数据，目前A/O 污水处理装置实际进出水水质情况见表1-14。 表1-14 A/O 污水处理装置实际进出水水质 项目; 进水水质; 出水水质. CODcr; 422mg/L; 144mg/L. SS; 218mg/L; 225mg/L. NH3-N; 124mg/L; 5.6mg/L. 总磷; 129mg/L; 99mg/L. pH值; 8.3; 8.5. 说明：总磷浓度高的原因是现有双氧水污水预处理后总磷浓度180mg/L排入A/O污水装置内导致的。. （3）工艺流程说明 来自装置区的生活污水及初期雨水自流进入生活污水池，用泵提升至均质池。 由装置区加压送来的气化污水一、气化污水二以及甲醇污水经混合器后，进入冷却塔进行降温，将混合水温度 40℃以上降至 35℃以下，进入均质池。 均质后的污水由泵提升经 1#分配井，自流入缺氧—好氧生物处理池（A/O 池）。除去污水中的有机污染物，使污水得以净化。 经 A/O 池处理后的污水进入二沉池进行泥水分离。 二沉池的出水经监护池提升泵进 BAF 污水装置深度处理。 二沉池污泥排入污泥回流井由污泥回流泵送至缺氧—好氧生物处理池，以保证污泥浓度。剩余污泥经污泥浓缩脱水后外运填埋。 好氧硝化液的回流由污水回流泵提升回流至缺氧池。 工艺流程图见图 1-2。 （4）主要设备及构筑物情况 现有A/O 污水处理装置主要设备情况见表1-15。 表 1-15 主要设备一览表（设备均保留） 序号; 位号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; P101-1AB; 生活污水提升泵; WQK18-15-1.5; 台; 2; 一用一备. 2; P102-1AB; 事故池污水泵; WQK25-8-1.5; 台; 2; 一用一备. 3; P103-1AB; 均质池污水泵; WQK70-10-4; 台; 2; 一用一备. 4; P107-1AB; 监护池污水泵; WQK85-15-7.5; 台; 2; 一用一备. 5; P203-1ABC; 污水回流泵; WQK110-15-1.5; 台; 3; 两用一备. 6; P204-1ABC; 污泥回流泵; WQK25-22-11; 台; 3; 两用一备. 7; P205-1AB; 剩余污泥泵; WQK10-15-15; 台; 2; 一用一备. 8; B202-1ABCD; 鼓风机; 3L52WD; 台; 4; 三用一备. 9; T102-1; 冷却塔; GBLNL3-100; 台; 1. 10; D105-1A; 水下推进器; D=640mm，N=7.5kW; 台; 1. 11; P106-1AB; 刮泥机; D=9.2m，H=3.7m; 台; 2. 12; M301-5; 带式压滤机; DYQ1000C; 台; 1. 13; P301-1ABCD; 硫酸计量泵; Q=46L/h; 台; 2; 两用一备. 14; P301-2ABCD; 碱计量泵; Q=84L/h; 台; 2; 两用一备. 15; P301-4AB; 磷酸盐计量泵; Q=34L/h; 台; 2; 一用一备. 16; P301-6AB; 聚丙烯酰胺 计量泵; Q=40L/h; 台; 2; 一用一备. 17; M301-1; 硫酸罐; 1500×1500; 台; 1. 18; M301-2; 碱罐; 3000×2500; 台; 1. 19; M301-4; 磷盐加药装置; SZY-1000; 台; 1. 20; M301-6; PAM; 加药装置SYZ-1000; 台; 1. 21; P301-7ABCD; 次氯酸钠计量泵; Q=120l/h，N=0.38kW; 台; 4. 22; M301-7; 次氯酸钠 加药装置; SYZ-1000; 台; 1. 23; D105; 水上搅拌机; D=1200，N=3kW; 台; 1. 现有A/O 污水处理装置主要构筑物尺寸情况见表1-16。 表 1-16 主要构筑物尺寸表 序号; 名称; 规格型号mm; 单位; 数量; 备注. 1; 格栅井; 3500×1050×5200; 座; 1; 配机械格栅. 2; 生活污水池; 3500×3000×5200; 座; 1. 3; 均质池; 16000×25000×5000; 座; 1. 4; 事故池; 5000×25000×5000; 座; 1. 5; 配水井1; 3500×2000×3900; 座; 1. 6; 缺氧池; 10000×32000×5000; 座; 1; 分四格. 7; 好氧池; 15000×32000×5000; 座; 1; 分六格. 8; 污水回流池; 2000×32000×5000; 座; 1. 9; 配水井2; 1800×2200×2450; 座; 1. 10; 二沉池; Φ9200×4000; 座; 2. 11; 回流污泥池; 6600×³3000×4800; 座; 1. 12; 监护池; 8000×10000×2600; 座; 1. 13; 一段反应器; XD-Ⅰ; 台; 1; V108-1. 14; 二段反应器; XD-Ⅱ; 台; 1; V108-2. （5）存在的问题 装置对总氮、总磷的处理能力不足，二沉池负荷偏高，出水带泥，悬浮物含量高，来水碳氮比低，装置反硝化碳源严重不足。 3、BAF污水处理装置 （1）设计规模：180m3/h （实际废水处理范围100-180m3/h，平均废水处理量约160m3/h） （2）进出水水质 根据建设单位提供的监测数据，目前BAF污水处理装置实际进出水水质情况见表1-17。 表1-17 BAF污水处理装置实际进出水水质 项目; 进水水质; 出水水质. CODcr; 133mg/L; 33mg/L. NH3-N; 76mg/L; 2.6mg/L. 总磷; 6.1mg/L; 5.57mg/L. 总氮; 109mg/L; 74.6mg/L. pH值; 8.6; 8.3. （3）工艺流程说明 来自化肥装置区的污水通过已有管线进入本系统的集水池，然后经三台提升泵进入调节池，A/O装置出水也进入调节池。调节池采用空气搅拌混合，完成污水的均质均量功能，调节池自流到混凝池。混凝池中投加混凝剂和絮凝剂，在搅拌器的作用下，与污水较小的悬浮物及部分胶体状物质充分混合形成矾花。混凝池出水自流进入斜板沉淀池，矾花得以从污水中分离。经斜板沉淀池澄清的清水自流进入BAF池，经过BAF生化处理后的污水进入监控池，监控池的合格污水经两台提升泵提升后外排。斜板沉淀池底部排泥管设有污泥泵将污泥输送到污泥浓缩池。BAF生化池的底部排泥进入后端设置的集泥区，通过两台提升泵送到污泥浓缩池。污泥浓缩池的上清液进入集水池，浓缩后的污泥进入集泥井，经污泥泵提升到压滤机，压滤产生的泥饼外运填埋。 工艺流程图见图1-3。 （4）主要设备及构筑物情况 现有BAF污水处理装置主要设备情况见表1-18。 表 1-18 主要设备一览表（设备均保留） 序号; 位号; 名称; 规格型号; 备注. 1; P-1100A/B/C; 集水池污水提升泵; 100-BD1. 2; P-1200A/B; 调节池污水提升泵; 100A. 3; P-1400A/B; 斜板沉淀池排泥泵; 65-BD. 4; P-1600A/B; BAF池排泥泵; 65-BD1. 5; P-2200A/B; 集泥井污泥泵; 50-BD1. 6; P-2300A/B; 监控池污水提升泵; 150-AD1. 7; P-3301; PAC加药泵; JM2-X3N180/0.5. 8; P-3302; PAM加药泵; JM2-X3N90/0.5. 9; P-3303; 碳酸钠加药泵; JM2-CN1250/0.3. 10; G-1100; 格栅机; BGF-1000. 11; B-3400; A/B/C鼓风机; C130-1.6. 12; F-3500; 带式压滤机; DYB1000. 13; T-3301A; PAC溶药罐; JYC-6.7×2-90-0.5×1. 14; T-3301B; PAC加药罐; JYC-6.7×2-90-0.5×1. 15; A-3301; PAC搅拌器; JYC-6.7×2-90-0.5×1. 16; T-3302A; PAM溶药罐; JYM-6.7×2-180-0.5×1. 17; T-3302B; PAM加药罐; JYM-6.7×2-180-0.5×1. 18; A-3302; PAM搅拌器; JYM-6.7×2-180-0.5×1. 19; T-3303; A/B碳酸钠溶药罐; JYC-6.7×3-1250-0.3×1. 20; T-3303C; 碳酸钠加药罐; JYC-6.7×3-1250-0.3×1. 21; A-3303; A/B碳酸钠搅拌器; JYC-6.7×3-1250-0.3×1. 22; A-1300; A混凝池搅拌器; LJF-800. 23; A-1300; B混凝池搅拌器; HJ-595. 24; A-2100; 刮泥机; NG-7. 现有BAF污水处理装置主要构筑物尺寸情况见表1-19。 表 1-19 主要构筑物尺寸表 序号; 位号; 名称; 规格型号; 备注. 1; V-1100; 集水池; 5×3×8m. 2; V-1200; 调节池; 56×14×5.5m; 分两格. 3; V-1300; 混凝池; 6.6×2.5×3.5m. 4; V-1400; 斜板沉淀池; 6.6×11.5×6.5m. 5; V-1600; BAF 池; 5.2×5×5m; 36 格. 6; V-1700; 监控池; 6.3×3×5m. 7; V-1800; 事故池; 10×14×7m. 8; V-2100; 污泥浓缩池; Ø 7×3.65m. 9; V-2200; 集泥井; 2.5×2.5×2.2m. （5）存在的问题 现有新区泥水悬浮物含量高，A/O 装置未设置污泥浓缩罐，污泥脱水能力不足。 4、现有装置流程总框图 化肥事业部现有污水处理装置总的流程图详见图1-4。 图1-4 现有装置流程总框图 三、现有污水处理装置污染物产生排放情况 1、废气 现有污水处理站对环境空气的污染主要来自生化处理过程中的腐化污水、污泥散发的恶臭，主要来源于缓冲池、均质池、生化池、污泥脱水机房及污泥暂存区等。 根据现场踏勘目前双氧水污水预处理装置事故池和缓冲池产生的臭气加盖收集后引至双氧水车间的除臭装置进行处理后外排；化肥污水A/O段产生的臭气加盖收集后通过生物除臭处理后外排（由于建设单位没有预留采样口，无法进行采样分析），其余单元恶臭气体排放方式为无组织面源排放，主要成份是硫化氢（H2S）、氨（NH3）、甲硫醇等挥发性有机物质，恶臭物逸出量的大小，受污水量、BOD负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。 为了解现有污水处理装置恶臭污染物对环境的影响情况，本次评价委托长沙佳蓝检测技术有限公司于2017年6月20-22日对化肥污水处理装置上风向东北面100m处延寿寺村梁家居民点（G1）、双氧水污水预处理装置下风向（G2）、化肥污水预处理装置下风向（G3）以及化肥事业部厂界下风向南侧延寿寺村居民点（G4）进行了现状监测，监测因子为硫化氢（H2S）、氨（NH3），监测结果见表1-20。 表1-20 硫化氢和氨监测结果分析表 采样点位; 监测 项目; 监测时间; 检测值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值. G1; 硫化氢; 2017-6-20; 0.005; 0.009; 0.003; 0.006; 0.009. 2017-6-21; 0.005; 0.009; 0.003; 0.007; 0.009. 2017-6-22; 0.005; 0.009; 0.003; 0.006; 0.009. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.05; 0.04; 0.04; 0.05. 2017-6-21; 0.04; 0.08; 0.06; 0.04; 0.08. 2017-6-22; 0.04; 0.06; 0.05; 0.04; 0.04. G2; 硫化氢; 2017-6-20; 0.007; 0.012; 0.007; 0.007; 0.012. 2017-6-21; 0.006; 0.011; 0.010; 0.007; 0.011. 2017-6-22; 0.007; 0.012; 0.007; 0.007; 0.012. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 2017-6-21; 0.03; 0.03L; 0.05; 0.03L; 0.05. 2017-6-22; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. G3; 硫化氢; 2017-6-20; 0.011; 0.006; 0.008; 0.008; 0.011. 2017-6-21; 0.010; 0.006; 0.008; 0.008; 0.010. 2017-6-22; 0.011; 0.008; 0.009; 0.008; 0.011. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 2017-6-21; 0.07; 0.03; 0.06; 0.05; 0.07. 2017-6-22; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. G4; 硫化氢; 2017-6-20; 0.008; 0.004; 0.004; 0.007; 0.008. 2017-6-21; 0.008; 0.003; 0.004; 0.006; 0.008. 2017-6-22; 0.009; 0.004; 0.007; 0.008; 0.009. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 2017-6-21; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05. 2017-6-22; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05. 由表中数据可知：硫化氢（H2S）无组织排放浓度范围值为0.003-0.012mg/m3、氨（NH3）无组织排放浓度范围值为0.03-0.08mg/m3，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求（硫化氢0.06mg/m3、氨：1.5mg/m3），同时现场踏勘过程在污水处理装置周边没有闻到明显臭味，表明现有污水处理装置外排恶臭气体对周边环境影响较小。 根据现状监测结果表1-20数据采用导则预测模式地面浓度反推法计算可知，现有污水处理装置恶臭污染物（硫化氢和氨）无组织排放情况见表 1-21。 表 1-21 现有污水处理装置恶臭无组织排放一览表 染物名称; 产生量(t/a); 面源高度(m); 排放源. 氨; 0.80; 5.0; 调节池、缓冲池、气浮装置、A/O装置、BAF装置以及污泥脱水和暂存区等. 硫化氢; 0.12. 2、废水 （1）自行监测数据 目前化肥事业部污水主要来自双氧水预处理装置（设计处理能力10m3/h、实际废水量15m3/h）、A/O污水处理装置（废水主要为新区生活污水、气化污水一、气化污水二、甲醇污水，设计处理能力80m3/h、目前实际运行处理废水平均量约为70m3/h）、污水深度处理（BAF）装置（废水主要为老区管廊污水、凯盛污水以及老区生活污水和A/O段污水，设计处理能力180m3/h，目前实际运行处理废水平均量约为160m3/h），污水处理装置年运行时间为8760h，进水水质主要污染因子是pH、COD、SS、总氮、总磷、氨氮，根据化肥事业部2016年污水在线监测统计的数据（pH、COD、SS、氨氮数据来自A/O污水处理装置进口；总氮、总磷数据来自BAF污水处理装置进口），污水进水水质情况见表1-22。 表1-22 进水水质情况 单位：mg/l，pH除外 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 平均值; 8.34; 422; 218; 124; 109; 6.1. 最大值; 9.34; 13150; 2325; 334; 257; 32.17. 最小值; 6.58; 71; 22; 1.5; 13; 0.17. 根据化肥事业部2016年污水在线监测统计的数据，化肥事业部污水处理装置出水水质情况见表1-23。 表1-23 出水水质情况 单位：mg/l，pH除外 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 平均值; 8.29; 33.4; 7.4; 2.6; 74.6; 5.57. 最大值; 8.95; 60; 48; 7.8; 238.1; 22.9. 最小值; 6.81; 5; 3; 0.3; 1.09; 0.08. （GB31571-2015）标准; 6-9; 60; 70; 8; 40; 1.0. 由上表数据分析可知，目前化肥事业部污水处理装置出水水质中总氮、总磷不能稳定的满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准限值要求。 （2）第三方监测数据 为进一步了解化肥事业部污水水质情况，特委托长沙佳蓝检测技术有限公司2017年6月21~22日在污水处理装置正常运行情况下对双氧水预处理装置进水口以及化肥污水处理装置进出口水质进行了现状监测，监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、氰化物、硫化物、挥发酚，监测结果统计见下表。 表1-24 双氧水污水预处理装置废水监测结果一览表 单位：mg/l，pH除外 采样点位; 监测 项目; 2017年6月21日; 2017年6月22日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 双氧水污水预处理进口; pH; 5.78; 5.79; 5.82; 5.83; 5.78- 5.83; 5.77; 5.81; 5.90; 5.85; 5.77-5.90. SS; 55; 57; 55; 53; 55; 57; 59; 54; 52; 55. COD; 957; 959; 953; 950; 955; 958; 953; 956; 959; 956. BOD5; 412; 420; 420; 395; 412; 420.; 407; 407; 412; 411. 氨氮; 1.06; 1.05; 1.04; 1.07; 1.06; 1.07; 1.08; 1.10; 1.11; 1.09. 总磷; 167; 166; 167; 167; 167; 164; 165; 165; 164; 164. 总氮; 5.4; 5.6; 5.5; 5.5; 5.5; 5.6; 5.5; 5.5; 5.6; 5.5. 石油类; 0.49; 0.47; 0.50; 0.51; 0.49; 0.63; 0.66; 0.69; 0.59; 0.64. 双氧水污水预处理出口; pH; 6.69; 6.67; 6.70; 6.68; 6.67- 6.70; 6.66; 6.63; 6.69; 6.67; 6.63-6.69. SS; 35; 40; 37; 36; 37; 41; 35; 37; 36; 37. COD; 404; 401; 405; 402; 403; 405; 407; 401; 404; 404. BOD5; 153; 154; 152; 155; 153; 163; 151; 161; 152; 157. 氨氮; 0.038; 0.038; 0.038; 0.039; 0.038; 0.038; 0.033; 0.040; 0.041; 0.038. 总磷; 146; 146; 146; 146; 146; 144; 145; 144; 145; 144. 总氮; 3.3; 3.3; 3.0; 3.3; 3.2; 3.3; 3.3; 3.3; 3.3; 3.3. 石油类; 0.28; 0.31; 0.30; 0.29; 0.29; 0.33; 0.36; 0.37; 0.41; 0.37. 备注; 1、pH日均值一栏为范围值；2、L表示未检出. 表1-25 化肥污水处理装置废水监测结果一览表 单位：mg/l，pH除外 采样点位; 监测项目; 2017年6月21日; 2017年6月22日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 化肥事业部污水处理站进口; pH; 8.92; 8.95; 9.01; 9.03; 8.92- 9.03; 9.06; 9.07; 9.05; 9.01; 9.01- 9.07. SS; 74; 79; 80; 86; 80; 72; 79; 84; 81; 79. COD; 154; 157; 148; 152; 153; 152; 154; 149; 156; 153. BOD5; 73.8; 71.5; 64.9; 68.8; 69.8; 66.3; 69.2; 65.4; 66.3; 66.8. 氨氮; 3.27; 3.27; 3.28; 3.27; 3.27; 3.28; 3.26; 3.27; 3.29; 3.27. 总磷; 2.64; 2.61; 2.66; 2.58; 2.62; 2.58; 2.57; 2.61; 2.57; 2.58. 总氮; 25.1; 25.2; 25.1; 25.1; 25.1; 23.9; 23.9; 24.0; 24.0; 23.9. 石油类; 1.21; 1.28; 1.22; 1.32; 1.26; 1.33; 1.45; 1.38; 1.39; 1.39. 氰化物; 0.067; 0.066; 0.060; 0.068; 0.065; 0.066; 0.068; 0.067; 0.059; 0.065. 硫化物; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 挥发酚; 0.002; 0.002L; 0.002L; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002L; 0.002L; 0.002; 0.002. 化肥事业部污水处理站出口; pH; 8.31; 8.37; 8.50; 8.42; 8.31-8.50; 8.08; 8.11; 8.07; 8.06; 8.06-8.11. SS; 13; 17; 15; 11; 14; 15; 13; 14; 11; 13. COD; 44.5; 45.0; 44.7; 44.1; 44.6; 44.9; 44.7; 45.1; 44.5; 44.8. BOD5; 25.5; 24.9; 23.7; 22.2; 24.1; 23.7; 24.2; 23.5; 22.7; 23.5. 氨氮; 0.061; 0.061; 0.061; 0.060; 0.061; 0.063; 0.060; 0.064; 0.061; 0.062. 总磷; 1.21; 1.19; 1.23; 1.25; 1.22; 1.16; 1.13; 1.17; 1.16; 1.15. 总氮; 17.5; 17.5; 17.5; 17.5; 17.5; 18.2; 18.1; 18.1; 18.2; 18.1. 石油类; 0.47; 0.48; 0.45; 0.49; 0.47; 0.51; 0.53; 0.56; 0.61; 0.55. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 硫化物; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 挥发酚; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L. 备注; 1、pH日均值一栏为范围值；2、L表示未检出. 由上表现状监测结果可知，双氧水污水预处理装置出水水质中总磷浓度较高、化肥事业部污水处理装置出水水质中总磷不能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准限值要求。 综合建设单位在线监测数据和现状监测数据可知，化肥事业部外排废水中总氮、总磷不能长期稳定的满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准，因此对化肥污水总氮总磷达标治理迫在眉睫。 3、噪声 根据现场踏勘，现有污水处理装置噪声源主要为各类水泵、搅拌机以及鼓风机等，其噪声值为75-90dB(A)。由于产生噪声设备分别较散，且其位于化肥事业部厂区内部，采取隔声减振等措施后，不会对区域声环境产生较大影响。根据长沙佳蓝检测技术有限公司2017年6月20~21日在双氧水污水预处理装置和化肥污水处理装置正常运行情况下对装置四周及化肥事业部厂界四周的噪声现状监测结果可知：双氧水污水预处理装置各测点昼间噪声贡献值在63.4-65.0dB（A）之间、夜间噪声贡献值在53.1-54.75dB（A）之间、化肥污水处理装置各测点昼间噪声贡献值在61.7-64.6dB（A）之间、夜间噪声贡献值在52.5-54.2dB（A）之间、化肥事业部厂界四周各测点昼间噪声贡献值在56.4-59.8dB（A）之间、夜间噪声贡献值在45.2-48.3dB（A）之间，化肥事业部厂界各监测点噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）要求，因此项目营运过程中噪声对周边环境影响小。 4、固废 现有污水处理装置产生的固体废物主要有生活垃圾、污泥、油泥（含隔油池浮油）。 根据建设单位统计的资料，生活垃圾产生量为5t/a，由环卫部门清运处理；双氧水污水预处理装置产生污泥约 50 吨/年（含水 98%）、BAF装置与A/O装置共用污泥脱水设施，配有带式压滤机一台，污泥产生量（含水 80%）约400吨/年，污泥通过浓缩脱水处理成泥饼定期送往巴陵分公司自建的固废填埋场安全填埋；油泥（含隔油池浮油）产生量约10吨/年，定期收集交有资质的单位（湖南瀚洋环保科技有限公司）无害化处理（处置协议见附件）。 现有各类固体废物均得到了妥善的处置，对周围环境影响小。 5、现有工程污染物排放量汇总 根据现状监测结果及建设单位提供的在线监测统计数据可知现有污水处理装置实际出水水质情况中COD、SS、氨氮均能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准要求（COD≤60mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤8mg/L）；总氮和总磷不能长期稳定的满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准要求（总氮≤40mg/L、总磷≤1.0mg/L），现有水污染物COD、SS、氨氮排放总量以《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准进行计算，总氮和总磷以统计的平均排放值进行计算，废水排放量以2016年统计的平均排放量160m3/h（140.16×104m3/a）计算。 总的污染物排放情况见表1-26。 表1-26 现有工程污染物排放量汇总 类别; 污染物名称; 排放浓度; 排放量（t/a）. 废气; 硫化氢; 0.003-0.012mg/m3; 0.12. 氨; 0.03-0.08mg/m3; 0.80. 废水; 废水量; /; 140.16×104. COD; 60mg/L; 84.1. SS; 70mg/L; 98.12. NH3-N; 8mg/L; 11.22. 总氮; 74.6mg/L; 104.46. 总磷; 5.57mg/L; 7.81. 固体废物; 生活垃圾; /; 5. 污泥; /; 450. 油泥（含浮油）; /; 10. 四、现有装置存在问题汇总 1、双氧水装置的磷及产生的污泥无处置措施，污泥无法排出，在系统内打循环，只能人工清捞，严重影响了装置的处理能力。 2、A/O装置、BAF 装置无碳源投加设施，导致装置反硝化碳源严重不足，反硝化能力低。 3、现有深度处理段泥水悬浮物含量高，A/O 装置未设置污泥浓缩罐，污泥脱水能力不足。 五、“以新带老”措施 1、现有双氧水污水预处理装置新增气浮系统、pH调节罐、将现有催化氧化池改造为水解池（目的是将水体中的有机磷转化为正磷酸盐）；现有化肥污水处理装置新增气浮预处理系统（设计规模100m3/h、除煤灰等杂质）、高效沉淀池（设计规模200m3/h、除磷）。污水经改造后的污水处理装置处理后确保外排废水中各项因子（特别是总氮总磷）长期稳定的达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准要求。 2、新增加药装置（甲醇、PAM等），为A/O装置、BAF 装置提供碳源，保证装置反硝化能力正常运行。 3、新增污泥深度脱水装置（污泥浓缩罐和叠螺脱水系统）对化肥事业部（含双氧水装置区）产生的污泥脱水压缩处理，将外运污泥含水率控制低于60%。 |

图1-1     H2O2预处理装置工艺流程图

图1-2     A/O 污水处理装置工艺流程图

图1-3     BAF污水处理装置工艺流程图

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目位于岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，临近延寿寺路，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 洞庭湖湘江城陵矶出口段最大流量为57900m3/s，最小流量为377m3/s，每年平均流量为9940m3/s，最高洪水位35.96m，最低枯水位17.06m，最大含砂量0.248kg/m3，最小含砂量0.119kg/m3。 洞庭湖城陵矶出口段与长江交汇，因此洞庭湖出口流量受长江水文情势影响，在一年内可能出现多次顶托现象，在城陵矶交汇处，顶托期水流流态较复杂。洞庭湖出口江段，断面存在局部倒流现象，但整个断面未出现过负流量。根据七里山水文站实测水文资料统计，局部倒流现象多出现在城陵矶对岸，最大倒流点流速0.14m/s。 东风湖：是岳阳市区内湖，位于岳阳市中心城区的西部，面积约为2.5km2，平均水深约2.5m，原是洞庭湖的一个湖汊，在1959年修建洞庭湖的城市防洪大堤时，将其与洞庭湖截断变为一个城市内湖。历史上东风湖全为渔业养殖水域，设有东风湖渔场，东风湖渔场曾享有“岳阳市首富之乡”的美称。目前由于同时该湖又是市区重要的调洪湖，对岳阳市区的防洪减涝起着十分重要的作用。东风湖分为上、中、下三湖，中湖、下湖通过洞庭大道跨湖桥连接，上湖与中下湖北堤坝隔开，直接通过电排与洞庭湖相连。由于多年来城市污水的排放，东风湖中、下已丧失了养殖功能，已于2010年由Ⅲ类渔业用水调整为Ⅳ类景观用水。 五、土壤植被 区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 评价区域内的人工植被主要为松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。 六、巴陵分公司化肥事业部基本情况 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司位于岳阳市岳阳楼区和云溪区，占地约30km2。其中巴陵分公司岳阳楼区主要有化肥事业部、己内酰胺事业部及动力事业部。 化肥事业部主要有合成氨装置、规模46万t/a；煤气化装置、规模20万t/a；尿素装置、规模60万t/a；双氧水装置、规模26万t/a。化肥事业部生产规模及生产情况如表2-1所示。 表2-1 化肥事业部主要生产装置和生产能力 序号; 生产装置; 生产规模t/a; 主要原料; 主要产品; 备注. 1; 合成氨装置; 46×104; 粗煤气; 氨. 2; 煤气化装置; 20×104; 煤; 粗煤气（H2+CO）. 3; 双氧水装置; 一水10×104; 氢气、重芳烃; 双氧水. 二水5×104; 氢气、重芳烃; 双氧水. 三水11×104; 氢气、重芳烃; 双氧水. 4; 尿素装置; 60×104; CO2、液氨; 尿素; 已经停产，今后也不再生产. 七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 东洞庭湖; 渔业用水; III类. 东风湖; 景观用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（化肥事业部污水处理装置）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）、已有常规监测数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价常规因子引用2015年岳阳市城陵矶常规监测点的监测数据，该监测点在本次评价范围内（2.5km），能满足评价要求。 ①监测点位：城陵矶常规监测点，位于项目东北侧约2.1km处； ②监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5； ③评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； ④监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 大气常规因子环境监测结果分析表 监测因子; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5. 日均浓度标准; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075. 年均浓度标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 2015年; 日均值范围; 0.003-0.108; 0.003-0.078; 0.025-0.237; 0.017-0.144. 日均值监测个数; 358; 359; 352; 354. 超标率%; 0; 0; 7.67; 24.3. 最大超标倍数; 0; 0; 0.58; 0.92. 年均值; 0.0262; 0.0294; 0.0810; 0.0559. 监测结果表明：SO2：日、年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；NO2：日、年的日均浓度满足二级标准要求；PM10、PM2.5日均浓度有超标现象，最大超标倍数分别为0.58倍、0.92倍。超标原因主要为城区车辆运行、机动车尾气及工业污染源等造成的污染物排放影响。随着华能电厂和中石化长岭分公司、巴陵分公司所属锅炉烟气脱硫脱硝除尘升级改造工程的实施，评价区域的环境空气质量将有所改善。 （2）特征因子监测数据 为了解现有污水处理设施营运过程中排放的特征污染物（硫化氢和氨气）对外环境的影响，有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设2个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测布点 序号; 监测点位置; 监测点方位、距离; 备注. G1; 项目地上风向; 项目东北面100m处延寿寺村梁家居民点; 主导风向上风向. G2; 双氧水污水预处理装置下风向; 装置区下风向; ——. G3; 化肥污水预处理装置下风向; 装置区下风向; ——. G4; 化肥事业部厂界下风向敏感点; 厂界南侧延寿寺村居民点; 下风向关心点. ②监测时间：2017年6月20日~22日，连续监测3天。 ③监测项目：硫化氢和氨。 ④评价标准：G1和G4参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；G2和G3属于厂区内污染源点位执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-3。 表3-3 大气环境监测结果分析表 采样点位; 监测 项目; 监测时间; 检测值; 执行 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值. G1; 硫化氢; 2017-6-20; 0.005; 0.009; 0.003; 0.006; 0.009; 0.01 （一次值）. 2017-6-21; 0.005; 0.009; 0.003; 0.007; 0.009. 2017-6-22; 0.005; 0.009; 0.003; 0.006; 0.009. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.05; 0.04; 0.04; 0.05; 0.2 （一次值）. 2017-6-21; 0.04; 0.08; 0.06; 0.04; 0.08. 2017-6-22; 0.04; 0.06; 0.05; 0.04; 0.04. G2; 硫化氢; 2017-6-20; 0.007; 0.012; 0.007; 0.007; 0.012; 0.06 （一次值）. 2017-6-21; 0.006; 0.011; 0.010; 0.007; 0.011. 2017-6-22; 0.007; 0.012; 0.007; 0.007; 0.012. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 1.5 （一次值）. 2017-6-21; 0.03; 0.03L; 0.05; 0.03L; 0.05. 2017-6-22; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. G3; 硫化氢; 2017-6-20; 0.011; 0.006; 0.008; 0.008; 0.011; 0.06 （一次值）. 2017-6-21; 0.010; 0.006; 0.008; 0.008; 0.010. 2017-6-22; 0.011; 0.008; 0.009; 0.008; 0.011. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 1.5 （一次值）. 2017-6-21; 0.07; 0.03; 0.06; 0.05; 0.07. 2017-6-22; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. G4; 硫化氢; 2017-6-20; 0.008; 0.004; 0.004; 0.007; 0.008; 0.01 （一次值）. 2017-6-21; 0.008; 0.003; 0.004; 0.006; 0.008. 2017-6-22; 0.009; 0.004; 0.007; 0.008; 0.009. 氨; 2017-6-20; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.2 （一次值）. 2017-6-21; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05. 2017-6-22; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05. 监测结果表明：项目东北面100m处延寿寺村梁家居民点和化肥事业部厂界下风向敏感点延寿寺村居民点硫化氢和氨均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；双氧水预处理装置和化肥污水处理装置下风向硫化氢和氨均《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求。表明现有污水处理装置恶臭气体对周边环境影响较小。 2、水环境质量现状 （1）东洞庭湖水环境质量现状与评价 项目废水经已有污水处理站处理达标通过管道排至东洞庭湖汇入长江汇入段，根据《湖南省水环境功能区划》东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本次引用长沙佳蓝检测技术有限公司2017年1月3日~ 5日对东洞庭湖的水环境质量现状监测数据进行分析评价。 ①监测点位： W1：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口上游200m； W2：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口下游500m； W3：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口下游3500m。 ②监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、苯。 ③监测结果分析：具体水质监测结果见表3-4。 表3-4 东洞庭湖环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类 标准值. W1; pH; 7.73-7.86; /; /; /; 6~9. DO; 10.0-10.4; 10.2; /; /; ≥5. SS; 19-23; 21.4; /; /; ≤30. COD; 9-12; 10.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.0-2.3; 2.13; /; /; ≤4. NH3-N; 0.196-0.220; 0209; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.05; 0.04; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.32-0.37; 0.353; /; /; ≤1. 石油类; 0.01-0.03; 0.019; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005L; /; /; /; ≤0.01. W2; pH; 7.82-7.95; /; /; /; 6~9. DO; 9.8-10.7; 10.1; /; /; ≥5. SS; 21-28; 24.5; /; /; ≤30. COD; 11-15; 13.2; /; /; ≤20. BOD5; 2.3-2.9; 2.65; /; /; ≤4. NH3-N; 0.376-0.478; 0.443; /; /; ≤1. TP; 0.03-0.05; 0.044; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.897-0.925; 0.912; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.05; 0.03; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005L-0.008; 0.0061; /; /; ≤0.01. W3; pH; 7.80-8.02; /; /; /; 6~9. DO; 9.6-10.4; 10.0; /; /; ≥5. SS; 20-28; 23.9; /; /; ≤30. COD; 11-14; 12.4; /; /; ≤20. BOD5; 2.3-2.7; 2.54; /; /; ≤4. NH3-N; 0.320-0.357; 0.343; /; /; ≤1. TP; 0.04-0.05; 0.047; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.38-0.41; 0.397; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.04; 0.026; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005-0.006; 0.0056; /; /; ≤0.01. L表示该方法的检出限. 根据监测结果可知纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。 （2）东风湖水环境质量现状与评价 东风湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，为了东风湖的水环境质量现状，本次引用长沙佳蓝检测技术有限公司2017年1月3日~ 5日对东风湖的水环境质量现状监测进行分析评价。 ①监测点位：W4：东风湖湖心。 ②监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、苯。 ③评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 ④监测结果分析：具体水质监测结果见表3-5。 表3-5 东风湖环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅳ类 标准值. W4; pH; 7.36-7.45; /; /; /; 6~9. DO; 6.8-7.1; 6.97; /; /; ≥4. SS; 22-26; 24; /; /; ≤30. COD; 24-25; 24.3; /; /; ≤30. BOD5; 3.7-3.8; 3.76; /; /; ≤6. NH3-N; 0.450-0.465; 0.456; /; /; ≤1.5. TP; 0.07-0.08; 0.073; /; /; ≤0.1. 总氮; 0.75-0.78; 0.767; /; /; ≤1.5. 石油类; 0.04-0.05; 0.043; /; /; ≤0.5. 苯; 0.006-0.008; 0.007; /; /; ≤0.01. 由上表知东风湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，表明其水环境质量较好。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托长沙佳蓝检测技术有限公司在正常运行情况下沿双氧水污水预处理装置四周、化肥污水处理装置四周以及化肥事业部厂界四周各监测一个噪声监测点，共计12个，监测时间为2017年6月21-22日。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 双氧水污水预处理装置东面; 6月21日; 64.4; 54.7. 6月22日; 65.0; 54.1. 2＃; 双氧水污水预处理装置南面; 6月21日; 63.4; 54.7. 6月22日; 64.4; 53.1. 3＃; 双氧水污水预处理装置西面; 6月21日; 64.8; 53.6. 6月22日; 63.5; 54.4. 4＃; 双氧水污水预处理装置北面; 6月21日; 64.4; 53.1. 6月22日; 64.9; 54.2. 5＃; 化肥污水处理装置东面; 6月21日; 64.2; 54.2. 6月22日; 61.7; 53.5. 6＃; 化肥污水处理装置南面; 6月21日; 64.1; 53.9. 6月22日; 64.5; 52.5. 7＃; 化肥污水处理装置西面; 6月21日; 64.6; 53.8. 6月22日; 64.3; 53.6. 8＃; 化肥污水处理装置北面; 6月21日; 63.5; 53.1. 6月22日; 63.5; 52.6. 9＃; 化肥事业部厂界东面; 6月21日; 58.7; 48.3. 6月22日; 59.8; 45.4. 10＃; 化肥事业部厂界南面; 6月21日; 57.4; 47.4. 6月22日; 59.4; 47.8. 11＃; 化肥事业部厂界西面; 6月21日; 56.6; 45.2. 6月22日; 57.7; 48.0. 12＃; 化肥事业部厂界北面; 6月21日; 56.4; 45.9. 6月22日; 56.8; 47.5. 由上表监测结果可知化肥事业部厂界四周各测点昼间噪声贡献值在56.4-59.8dB（A）之间、夜间噪声贡献值在45.2-48.3dB（A）之间，各监测点均能满足3类标准要求，声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，绿地率较低，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，属于化肥事业部内部污水处理站改造。污水处理装置周边主要临近化肥事业部内部的各生产装置，周边敏感点主要为西北面320-500m处的七里山居民点和东侧、东北侧100-500m处的延寿寺梁家居民点。水环境为西侧东风湖和东洞庭湖项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-7，项目四至、敏感点图见附图3-1。 表3-7 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标 功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 延寿寺村 梁家居民点; 居住; 东、东北，100-500m; 100户左右; GB3095-2012二级标准. 七里山居民点; 居住; 西北，320-500m; 20户左右. 水环境; 东洞庭湖; 渔业 用水; 西北，1.0km; 大湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 东风湖; 景观用水; 西面，70m; 小湖; GB3838-2002Ⅳ类标准. 声环境; 延寿寺村 梁家居民点; 居住; 东、东北，100-200m; 20户左右; GB3096-2008 2类标准. 生态环境; 项目位于调规前的东洞庭湖自然保护区实验区范围内（国家级自然保护区），应维持原有环境现状、正常运转；调规后项目不在东洞庭湖自然保护区范围内（调规公示见附件5），相关生态影响分析内容详见项目生态专题报告内容. 项目四至、敏感点图 双氧水污水预 处理装置位置 化肥污水处 理装置位置 巴陵分公司动力事业 部 化 肥 事 业 部 凯美特 公司 东风湖 延寿寺村 梁家居民点 储罐区 七里山 居民点 延寿寺村 图3-1 项目四至及周边敏感目标分布图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；硫化氢、氨参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）的相关标准值。 表4-1 环境空气质量标准 2、地表水 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500（ug/m3）. PM10; 日平均; 150（ug/m3）. PM2.5; 日平均; 75（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. 硫化氢; 一次值; 0.01（mg/m3）; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 氨; 一次值; 0.2（mg/m3）. 东洞庭湖执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；东风湖执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; pH; CODcr; 氨氮; SS*; TP; 备注*指标参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)；. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤30; ≤0.05. Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤30; ≤0.1. 项目; 苯; 石油类; DO; BOD5; 总氮. Ⅲ类; ≤0.01; ≤0.05; ≥5; ≤4; ≤1.0. Ⅳ类; ≤0.01; ≤0.5; ≥4; ≤6; ≤1.5. 依据; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 1、大气污染物： 污水处理站排放的硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求，详见表4-4。 表4-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限制（mg/m3）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 2、废水：根据现场调查与建设单位提供的资料，目前巴陵分公司化肥事业部废水主要来源为煤气化装置（平均约50m3/h）、老区合成和水汽车间循环污水（平均约80m3/h）、合成氨装置（平均约20m3/h）、生活污水（平均约10m3/h）以及双氧水装置（平均约15m3/h），上述各生产装置生产出的各类产品其作用是为下游己内酰胺生产提供的原料，其属于下游生产己内酰胺产品的原料生产线。目前国家已经新颁布《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），现有企业自 2017 年 7月1日污染物排放执行上述标准要求。化肥事业部上述装置大部分外排废水对应属于石油化学工业，且该标准属于国家最新标准，各类污染因子控制指标齐全。因此本次提标改造后的化肥事业部外排污水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准，详见表4-5。 表4-5 废水水污染物排放标准 污染源; pH; COD; NH3-N; SS; 总氮; 总磷; 石油类; 硫化物. GB31571-2015; 6～9; ≤60; ≤8; ≤70; ≤40; ≤1.0; ≤5.0; ≤1.0. 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）。 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为化肥污水总氮总磷达标治理项目，属于技术改造，项目本身无废水排放和产生，无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

一、改造污水处理装置规模、工艺的选择 - 1、规模、工艺方案 - 针对巴陵石化化肥事业部现有污水处理装置运行情况及来水水量，本次改造方案比选如下：规模为：双氧水预处理20m3/h，A/O段80m3/h，深度处理180m3/h。 1.1、方案一 （1）双氧水污水处理装置： 设计规模：20m3/h。 改造方案： （a）现有一级隔油、二级隔油池投用已经20多年，混凝土防腐层脱落，腐蚀严重，存在渗漏，池体强度下降，可能造成垮塌；隔油池收油系统损坏，无法修复，全靠人工清捞；池体没有加盖，现场异味很大。拟对现有一级隔油、二级隔油池进行拆除。 （b）进水隔油池、缓冲池直接利旧，不做改造，水解池利用原有设备改造； 新增二级气浮装置、pH 调节罐。 （c）污水经水解酸化经斜板沉淀池沉淀至现有出水圆井后用泵（利旧）送至鹰山己内酰胺事业部污水处理装置合并处理。 （2）化肥污水处理装置： A/O 段处理设计规模80m3/h，深度处理段设计规模：180m3/h。 改造方案： （a）新建气浮预处理系统 1 套：设计规模 100m3/h，用于去除新区污水中煤灰等杂质。 （b）新建脱磷系统：设计规模 200m3/h，采用高效沉淀池脱磷。 改造后流程框图见图5-1和5-2（虚线为已有设施）。 图5-1 改造后双氧水污水预处理流程框图 图5-2 改造后化肥污水处理流程框图 1.2、方案二 （1）双氧水污水处理装置： 设计规模：20m3/h。（同方案一） （2）化肥污水： 设计规模：200m3/h（180m3/h的化肥污水，留10%的水量波动负荷）。 改造方案： （a）新建化肥污水气浮预处理系统2套：每套各100m3/h，除煤灰等杂质，兼做除磷。（基本同方案一） （b）清淤、改造均质池：将2000m3的均质池，部分改为水解生物选择池。 （c）将均质/A/O生化系统改造为A/EBIS/斜板沉淀。 （d）新建除磷系统：设计规模200m3/h，新建一级高效沉淀池，强化除磷功能。 （e）BAF装置改造，已另立项。 年运行时间 8760小时。 改造后流程框图见图 5-3 及5-4（虚线为已有设施）。 图5-3 改造后双氧水污水预处理流程框图 图5-4 改造后化肥污水处理流程框图 - 2、不同工艺进出水水质 - 2.1、废水水质 化肥事业部于2016年2月15日至2月29日对现有污水进行了源头摸底分析，各装置废水水量和水质详见“表 5-1 污水排放一览表”。 表 5-1 污水排放一览表 装置 名称; 装置排污口; Q m3/h; pH; COD; NH4+-N; CN-; S2-; TN(mg/L); TP(mg/L）. 均 值; 比 例; 均 值; 比例. 合成老区、水汽车间; 集水井; 100; 7.9; 105; 60; /; 5; 75; 5%; 5; 1%. 煤气化装置; 气化1管架; 45; 7.8; 550; 55; 14; 50; 61; 4%; /; /. 煤气化装置; 气化2管架; 6; 7.8; 20; 17; /; /; 50; 3%; 1; 0.2%. 合成氨装置; 甲醇污水管架; 18; 7.8; 550; 1000; /; 90; 1370; 85%; /; /. 双氧水装置; 预处理缓冲池; 15; 7.9; 2000; /; /; /; 10; /; 450; 98%. 化肥新区生活污水; 生活污水池; 10; 7.8; 340; 39; /; /; 50; 3%; 3; 0.8%. 平均; 194; 594; /; /; /; 269; /; 76.5; /. 从上表可以看出，总磷含量高的污水为双氧水预处理污水，磷占比达 98%，该股水排至化肥老区污水，导致化肥老区污水磷含量高，该股废水拟在装置内采用碱水解后排至己内酰胺装置混合罐。 氨氮主要来自合成氨装置CO变化单元，该股废水拟从工艺源头上治理，使排入A/O 污水处理装置的氨氮降至150mg/l 以下。处理方案如下： 合成氨装置变换单元工艺冷凝液汽提塔 T-210气相出口经汽提塔分离器。由于该股污水硫化氢及氨氮、COD均超高，氨氮11200mg/l，硫化物526mg/l，COD3230mg/l，易对生化污水的处理工艺造成冲击，导致总排出口不能按国家现行的总氮排放标准达标排放。拟对塔顶经脱盐水换热器E-2118冷却后的汽提液温度由改造前的50℃提升至105℃，以尽可能将高氨氮成分以气相形式直排火炬进行焚烧。F-2106分离后的液相通过管道送往JV气化装置V-1702储槽，经气液分离后作为C-1701塔进料，重新进行汽提闪蒸，闪蒸气送往火炬焚烧，塔底液送至生化污水装置进行处理。 分离后约2t/h 的高氨氮污水与系统内甲醇污水汇合送往污水处理装置。使甲醇污水氨氮降至250mg/L以下，A/O污水处理装置的氨氮降至 150mg/L以下。 经上述预处理，进入本工程的污水水量水质如下： 表5-2 进入本工程各装置废水水量、水质 单位：mg/L，pH除外 装置名称; 装置排污口; Q m3/h; pH; COD; NH4+-N; CN-; S2-; TN; TP. 一、双氧水污水预处理单元. 双氧水装置; 预处理 缓冲池; 15; 7.9; 2000; /; /; /; 10; 450. 二、化肥污水. 合成老区、水汽车间; 集水井; 100; 160; 60; 75; 5. 煤气化装置; 气化1管架; 45; 7.8; 550; 55; 14; 50; 61; 0.5. 煤气化装置; 气化2管架; 6; 7.8; 20; 1.7; /; /; 50; 1. 合成氨装置; 甲醇污 水管架; 18; 7.8; 550; 250; /; 90; 300; /. 化肥新区 生活污水; 生活污水池; 10; 7.8; 340; 40; /; /; 50; 3. 平均; 179; 302; 75; /; /; 92; 3.12. - 2.2、设计进水水质 污水处理装置设计进水水质情况详见表5-3和5-4。 表5-3 设计进水水质一览表 （方案一，单位：mg/L，pH除外） 项目; 处理量m3/h; pH; COD; NH3-N; SS; TN; TP. 双氧水污水预处理装置; 20; 7-9; ≤3000; /; /; ≤10; ≤450. 化肥污水处理新区污水 （A/O装置）; 80; 7-9; ≤600; ≤120; ≤250; ≤150; ≤5. 化肥污水进BAF装置 （深度处理装置）; 180; 7-9; ≤150; ≤100; ≤250; ≤120; ≤5. 表5-4 设计进水水质一览表 （方案二，单位：mg/L，pH除外） 项目; 处理量m3/h; pH; COD; NH3-N; SS; TN; TP. 双氧水污水预处理装置; 20; 7-9; ≤3000; /; /; ≤10; ≤450. 化肥污水处理装置; 200; 7-9; ≤600; ≤120; ≤250; ≤150; ≤5. - 2.3、设计出水水质 - 污水处理装置处理出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1限值，详见表5-5和5-6。 表 5-5 设计出水水质一览表 （方案一，单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; COD; NH3-N; SS; TN; TP. 出水水质限值; 6-9; 60; 8; 30; 40; 1.0. 排放标准; 6-9; 60; 8; 70; 40; 1.0. 表 5-6 设计出水水质一览表 （方案二，单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; COD; NH3-N; SS; TN; TP. 出水水质限值; 6-9; 60; 8; 30; 40; 1.0. 排放标准; 6-9; 60; 8; 70; 40; 1.0. 3、工艺流程说明 （1）方案一 a）双氧水污水预处理 巴陵石化双氧水装置所产污水15m3/h，设计规模为20m3/h。主要特征污染物为磷酸盐、磷酸三辛酯、蒽醌类以及残留的双氧水，主要特点是总磷高（约 500mg/L），且以有机磷为主，有机磷含量约占70%，如此高含量的磷化物进入后续的生化系统，大大超过了其生化处理能力，这是造成巴陵石化城区化肥事业部污水处理装置出水总磷不合格的主要原因（化肥事业部生化车间出水中总磷为15 mg/L）。此外该污水中所含的磷酸三辛酯、蒽醌类等有机化合物生物降解性能极差，对生化出水残留COD贡献大；而且其中残留的双氧水对后续生化工序中的微生物有杀灭作用。因此需对该污水进行源头预处理，将其中99%的总磷予以脱除，改变难生化降解有机物的分子结构和分布状态，改善其可生化性能；消除其中残留的双氧水，使后续微生物正常工作。 本项目双氧水装置污水经隔油、调节和气浮处理，出水进行碱水解处理，将有机磷转化为无机磷后，通过现有斜板（混凝）沉淀池处理至出水圆井后提升至己内酰胺事业部污水处理站统一进行处理（提升泵及输送管道建设内容已经列入管道互通项目中评价，本环评不包括该部分内容）。 来自缓冲池的废水经泵提升后进入“涡凹+溶气气浮”装置进一步除油。 除油后废水加碱调节pH=10.5，进入水解池（旧池改造）水解，水解温度常温（约28°C）、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐。水解后污水通过现有斜板（混凝）沉淀池处理至出水圆井后用泵提升至己内酰胺装置混合罐，与己内酰胺含磷废水合并处理。 油泥和污泥进入污泥池、浮渣进入浮渣罐，经污泥泵排至化肥污水处理装置新建的脱水系统，脱水处理后浮渣污泥送至巴陵公司填埋场安全填埋、油泥交有资质的单位处理。 b）化肥污水处理 来自装置区的生活污水及初期雨水自流进入生活污水池，由装置区加压送来的气化污水一、气化污水二以及甲醇污水经混合器后，进入冷却塔进行降温，将混合水温度 40℃以上降至 35℃以下。 新增一套气浮系统，去除新区污水中煤灰等杂质，设计规模100m3/h，出水进入均质池。均质后的污水由泵提升经 1#分配井，自流入缺氧—好氧生物处理池（A/O池）。除去污水中的有机污染物，使污水得以净化。 经A/O池处理后的污水进入二沉池进行泥水分离。 二沉池污泥排入污泥回流井由污泥回流泵送至缺氧—好氧生物处理池，以保证污泥浓度。剩余污泥经污泥浓缩脱水后送巴陵公司填埋场安全填埋。 好氧硝化液的回流由污水回流泵提升回流至缺氧池。 为满足硝化和反硝化的需要。在缺氧—好氧池加入碱、甲醇。 二沉池的出水经监护池提升泵进入新区污水处理系统。老区污水处理系统二沉池出水及新区污水进入BAF调节池，调节池出水进入高效沉淀池反应池，反应池内加入除磷剂，再进入高效沉淀池分离区进行固液分离，出水进入由现有斜板沉淀池，再进入BAF滤池进一步去除 COD、氨氮后外排。污泥经污泥浓缩脱水后送巴陵公司填埋场安全填埋。 （2）方案二 a）双氧水污水预处理 同方案一。 b）化肥污水处理 新建2套溶气气浮，每套100m3/h，分别用于预处理化肥新区污水和化肥老区污水，双系列运行，方便检修，除煤灰等杂质，兼做除磷。改造现有均质池为均质池及缺氧池，气浮出水进入均质池和水解生物选择池。改造现有A/O池为 EBIS/斜板沉淀池。污水由缺氧池进入 EBIS 污水处理系统，即200m3/h 的污水进改造后的均质池，再进入缺氧池A，缺氧池A出水分2个系列100m3/h 分别进入1#EBIS池（LO）+1#EBIS池沉淀区和2#EBIS池（LO）+2#EBIS池沉淀区。EIBS沉淀池出水水进入高效沉淀池反应池，反应池内加入常规铁铝混合絮凝药剂和常规助凝剂 PAM，再进入高效沉淀池进行固液分离，出水进入BAF滤池进一步去除有机物后外排。污泥经污泥浓缩脱水后送巴陵公司填埋场安全填埋。 4、工艺技术说明 4.1、双氧水污水预处理工艺说明 （1）方案一：新建涡凹+溶气气浮预处理系统 1 套，设计规模 20m3/h。 双氧水装置污水经隔油调节后，进入二级（涡凹+溶气）气浮设施，气浮后出水进入pH调节罐，调节pH至10.5，之后进入水解池（利旧改造）水解，将有机磷转化为无机磷后通过现有斜板（混凝）沉淀池处理至出水圆井后提升至己内酰胺事业部污水处理站统一进行处理。 油泥和污泥进入污泥池、浮渣进入浮渣罐，经污泥泵排至化肥污水处理装置新建的脱水系统，脱水处理后浮渣污泥送至巴陵公司填埋场安全填埋、油泥交有资质的单位处理。 （2）方案二：同方案一。 表5-7 主要新增设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量; 单位; 材质. 1; 隔油池废水提升泵; Q=20m3/h，H=25m，N=2.2kW， n=2900r/min; 2; 台; 碳钢. 2; pH调节罐提升泵; Q=20m3/h，H=25m，N=2.2kW， n=2900r/min; 2; 台; 碳钢. 3; 油泥输送泵; Q=20m3/h， H=20m， N=4kW， n=1435r/min; 2; 台; 碳钢. 4; 二级气浮装置; Q=20m3/h; 1; 套; 碳钢. 5; 水解池搅拌机; 叶轮直径Φ675，转速480rpm， 电机：N=7.5kW; 2; 台; 钢衬胶. 6; 油泥池搅拌机; 叶轮直径Φ1500，转速43rpm， 电机：N=5.5kW; 1; 台; 钢衬胶. 7; 调节罐搅拌机; 叶轮直径Φ590，转速 43rpm， 电机：N=5.5kW; 3; 台; 钢衬胶. 8; pH 调节罐; Φ 2000x3000， V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 9; 碱贮罐; Φ 2000x3000，V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 表5-8 主要构筑物尺寸表 序号; 构建物名称; 尺寸; 数量; 容积 （m3）; 结构形式; 备注. 1; 缓冲池; 22×9×5.5m; 1; 1100; 钢混; 利旧. 2; 事故池; 22×18×5.5m; 1; 2200; 利旧. 3; 水解池; 200; 钢混; 利旧改造. 4; 油泥浮渣池; 2×3×2m; 1; 钢混; 利旧气浮池. 5; 双氧水预处理加药间; 15×7.5×9m; 1; 钢混; 新增. 6; 气浮罩棚; 10m2; 新增. 4.2、化肥污水处理说明 （1）方案一 充分利用现有设施，原流程基本不变。新区污水进入现有 A/O 系统处理后并入新区污水 BAF 处理装置。新建高效溶气气浮预处理系统一套：设计规模100m3/h，用于除煤灰等杂质，新建除磷设施一套：设计规模 200m3/h，加入除磷剂反应沉淀脱除污水中磷，出水磷浓度为0.5mg/l。新增PAC、PAM 投加系统各一套。 来自装置区的生活污水及初期雨水自流进入生活污水池，用泵提升至均质池。 由装置区加压送来的气化污水一、气化污水二以及甲醇污水经混合器后，进入冷却塔进行降温，将混合水温度 40℃以上降至 35℃以下，进入均质池。 均质后的污水由泵提升经 1#分配井，自流入缺氧—好氧生物处理池（A/O 池）。除去污水中的有机污染物，使污水得以净化。 现有A/O装置不作改造，鉴于现有 A/O 系统反硝化所需碳源严重不足，二沉池沉淀效果不理想。本工程增加： a) PAM加药系统一套； b) PAC加药系统一套； c)二沉池出水堰板二套； d)气浮系统、除磷系统各一套 e)污泥浓缩罐二个； f)污泥脱水装置二套。 污泥经污泥浓缩罐浓缩后，用泵提升至叠螺脱水机，脱水机配套泥斗，配有自动加药装置，具有连续自动加药功能。脱水后污泥外运。 高效沉淀池设计参数： a) 混合反应区 尺寸：1000×1000×5000mm（L×B×H），停留时间1.35min，有效容积4.5m3。 搅拌电机功率 1.1kW，转速105r/min b) 推流反应区 尺寸：2500×2500×5000mm（L×B×H），停留时间7.5min，有效容积28m3。 搅拌电机功率 2.2kW，转速 20r/min c) 沉淀区 沉淀入口段：5000×1000×7000mm（L×B×H）入口流速：40m/h； 斜管区：5000×5000×7000mm（L×B×H）上升流速：8m/h；斜管规格：Φ30， 数量：25m2；刮泥机外缘线速度：0.04～0.08m/s，电机功率：0.75kW，底部坡度：0.07。 表5-9 高效溶气气浮主要设计参数如下 技 术 参 数; 项目; 技术指标; 备注. 型号; ADAF－250. 数量（套）; 2. 处理能力（m3/h）; 250. 有效容积（m3）; 45.6. 停留时间（min）; 10.9. 气浮箱体材质; 碳钢防腐; 环氧树脂漆. 外形尺寸（L×B×H）（mm）; 5362×3836×4200; 箱体. 设备安装功率（kw/台）; 16.37; 溶气泵（1台）15kW/台，空压机 0.75kW，刮渣机 0.25kW，刮泥机 0.37 kW. 混凝剂耗量（mg/l）; 60-80; PAC 干剂 浓度 10%. 絮凝药剂耗量（mg/l）; 1-2; PAM 干剂 浓度 2‰. 溶气压力（MPa）; ≥0.6. 气水比; 1:50; 处理水量. 出水及排污排渣方式; 常压，重力流. 表 5-10 主要新增设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数 量; 单位; 材质. 1; 1#污水提升泵; Q=80m3/h，H=15m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 2; 2#污水提升泵; Q=180m3/h， H=15m， N=18.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 3; 污泥池提升泵; Q=10m3/h，H=30m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 4; 污渣池提升泵; Q=10m3/h，H=30m，N=1.5kW， n=1450r/min; 2; 台; 碳钢. 5; 污泥池搅拌机; 叶轮直径Φ1500，转速43rpm， 电机：N=5.5kW; 1; 台; 钢衬胶. 6; 高效沉淀器; Q=200m3/h，LxBxH=21×10×6m; 1; 套; 碳防腐. 7; 高效气溶气浮; Q=100m3/h，N=8.75; 1; 套; 碳钢防腐. 8; 污泥浓缩罐; Φ 5000x6000，V=100m3; 2; 个; 碳钢防腐. 9; 叠螺脱水系统; Q=10m3/h; 2; 套; 碳钢防腐. 10; PAM加药装置; 箱体2台，计量泵：0～200L/h， 2 台; 1; 套; 组合件. 11; PAC加药装置; 箱体2台，计量泵：0～200L/h，3 台; 2; 套; 组合件. 12; 除磷剂加药装置; 除磷剂储罐1个，计量泵：0～240L/h， 2 台; 1; 套; 组合件. 13; 气悬浮鼓风机; Q=50m3/min，0.06Mpa; 3; 台; 组合件. 14; 加药间电动葫芦; 起升量1t，起升高度9m; 2; 台; 组合件. 15; 污泥脱水 间起重机; 起升量5t，起升高度12m; 1; 台; 组合件. 16; 浮渣罐; Φ 2000x3000，V=10m3; 1; 个; 碳钢防腐. 表 5-11 主要构筑物尺寸表 序号; 构建物名称; 尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 高效沉淀池; 21×10×6m; 2; 钢混. 2; 污泥池; 3.6×7.5×4m; 1; 钢混. 3; 污泥井; 5×6×4.5m; 1; 钢混. 4; 污水脱水机厂房; 15×12×14m; 1; 钢混. 5; 加药间; 15×7.5×6m; 2; 钢混. （2）方案二 a）改造内容 清淤、改造均质池：将2000m3的均质池，部分改为的水解生物选择池。 改造 A/O 生化系统：改造为 EBIS/斜板沉淀。 本次改造充分利用现有均质池、AO 池、二沉池，改造为2条并行的EBIS污水处理系统：即200m3/h的污水进改造后的均质池，再进入缺氧池 A，缺氧池A出水分 2个系列100m3/h分别进入①1#EBIS 池（LO）+1#EBIS池沉淀区，②2#EBIS池（LO）+2#EBIS池沉淀区。 表5-12 改造池体主要设计参数 序号; 改造前 水池名称; 改造后 水池名称; 长×宽× 深度m; 数量 座; 有效容 积，m3; 处理水 量m3/h; HRT h; 上升流速 m3/ m2·h. 1; 均质池 （部分）; 均质池; 25×6×5; 1; 675; 200; 3.4. 2; 均质池 （部分）; 缺氧区（A）; 25×10×5; 1; 1125; 200; 5.6. 3; A/O池A段; 1#EBIS 池（LO）; 32×10×5; 1; 1440; 100; 14.4. 4; A/O池O段中前两格; 1#EBIS池沉淀区; 32×5×5; 1; 100; 0.63. 5; A/O池O段中后四格; 2#EBIS池（LO）; 32×10×5; 1; 1440; 100; 14.4. 6; 二沉池; 2#EBIS池沉淀区; D9.2×4; 2; 100; 0.75. b）主要设计参数： 处理能力：200m3/h 缺氧区（A）：1#、2#EBIS 系统共用缺氧池：25×10×5m，有效池容=1125m3，HRT=5.6h 1#EBIS系统低氧区：32×10×5m，有效池容=1440m3，HRT=14.4h 1#EBIS系统沉淀区：32×5×5m，表面负荷=0.63m3/m2·h 2#EBIS系统低氧区：32×10×5m，有效池容=1440m3，HRT=14.4h 2#EBIS系统沉淀区：D9.2×4m，表面负荷=0.75m3/m2·h 氨氮负荷：0.094kgNH3-N/m3·d； 容积负荷：0.56kgCOD/m3·d； 污泥浓度：6~8g/L； 低氧区溶解氧：0.5~1.0mg/L ； 甲醇投加量：130mg/l，即624kg/d（进水BOD含量按照180mg/l 计，B/C=0.3）。 c）主要土建工作量 根据现有资料本次改造主要土建工作量如下： ①原均质池：增加 25.0×0.2×5m隔墙1道； ②原A/O池A段：增加5.0×0.2×5m隔墙1道，墙壁开洞； ③原A/O池O段前两格：拆除5.0×0.3×5m墙1道； ④原A/O池O段后四格：增加5.0×0.2×5m隔墙1道，墙壁开洞。 d)主要增加设备： 可提升微孔曝气软管：EB-TH4500，直径62-65mm,壁厚≈0.4mm，开孔直径＜1mm，拉伸率＞10%，氧传递效率（6.0m）＞40% 10660m德国进口，安装长度 3600m 可提升微孔曝气软管安装附辅件：2 套空气推流器：4套 溶氧仪：哈希 0~20mg/L 2 套 污泥回流泵：Q=200m3/h，H=10m，N=15kW 4台2用2备 潜水推流器：5.5kW 2套 罗茨鼓风机：Q=24.1m³/min，0.06Mpa，N=37kW 3台2用1备 溶解氧控制系统：DOCS-37 3套2用1备 行车式吸刮泥机：跨度=5.0m，N=1.1 kW，1套 配套潜污泵：Q=200m3/h，H=10m，N=15kW 2台1用1备 甲醇投加泵：Q=0~500L/h，H=40m，N=0.37kW 2 台1用1备 现有二沉池设备利旧，污泥回流管线及进水管线需调整。 表5-13 主要新增设备表 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 潜水推流搅拌器; 5.5kW; 套; 2. 2; 可提升微孔曝气软管; EB-TH4500，直径 62-65mm,壁厚≈0.4mm，开孔直径＜1mm，拉伸率＞10%，氧传递效率（ 6.0m）＞40%; m; 3600; 德国 进口. 3; 可提升微孔曝气软管安装附辅件; 非标， PVC/SS304; 套; 2. 4; 空气推流器; ACE-2000; 套; 2. 5; 溶解氧控制系统; DOCS-37; 套; 3; 2用1备. 6; 溶氧仪; SC200，哈希; 套; 2. 7; 气悬浮鼓风机; Q=50m3/min， 0.06Mpa， N=37kW; 台; 2; 1用1备. 8; 污泥回流泵; Q=200m3/h， H=10m， N=15kW; 台; 4; 2用2 备. 9; 碳源投加装泵; Q=0～500/h， H=40m， N=0.37kW，n=1450r/min; 台; 2; 1用1备. 10; 行车式吸刮泥机; 跨度=5.0m， N=1.1 kW; 套; 1. 11; 配套潜污泵; Q=200m3/h， H=10m， N=15kW; 台; 2; 1用1备. （3）“方案一 A/O+BAF 工艺”与“方案二 EBIS”比选 短程硝化反硝化工艺具有降低能耗、节约碳源、减少污泥产量和占地面积少等优点，是公认的高效生物脱氮途径。根据现有工程运行经验，短程硝化阶段温度、pH值、DO等因素的控制难度较大,难以实现稳定的短程硝化反硝化。 又因本工程为老装置改造项目，短程硝化反硝化工艺改造量大，建设期长。不利项目的执行。因此，本项目拟采用改造量小的“方案一 A/O+BAF 工艺技术路线” 。 表5-14 “方案一 A/O+改造后置反硝化”与“方案二 EBIS”比选 序号; 项目; 方案一 传统 AO 工艺+后反硝化; 方案二 EBIS. 1; COD 降解; 在工业废水处理中，其对 COD 降解能力较差，需要通过较长时间水解酸化或后物化方法进一步控制; EBIS 系统通过控制低溶氧来实现兼性菌的富集，对难降解有机物有较好的去除效果，能够起到水解酸化+好氧工艺的效果，同时避免了水解酸化带来的一些列问题，如臭气、腐蚀等。. 2; 脱氮; 1、AO硝化与反硝化分步进行，流程长，停留时间长，回流消耗大量的能耗。 2、由于O段溶氧控制较高，硝化回流带来大量的氧，导致缺氧段溶氧较高，影响脱氮效果，需要增设后反硝化设施，补充碳源大量碳源进行反硝化。 3、由于是全程脱氮，C/N 要求高，对游离 BOD 数量要求较高。 4、碳源不足时，补充碳源量较大。; 1、提高原水中有机物的反硝化利用 率，降低碳源投加量。 EBIS 控制低氧，系统兼性菌数量较多，可以将原水中长链分子污染物转化为短链分子污染物，小分子有机物可以作为EBIS 系统反硝化碳源，可有效降低碳源补充量，降低运行费用。 2、节省碳源。 EBIS 系统脱氮机理为同步硝化反硝化，通过控制低溶氧，使得脱氮在系统内同步完成，且短程硝化反硝化脱氮比例较高，该过程具有能耗小，C/N要求低，可节省碳源30%左右，降低运行费用。 3、由于O段控制低溶氧，回流硝化液或者污泥回流带到A段的溶解氧比较少，缺氧段溶氧很低，脱氮效率较高。 4、由于A段溶氧很低，当碳源严重缺失是可以在A段投加碳源，而无须设置后反硝化处理单元，节省投资。. 3; 耐冲 击能 力; 抗冲击能力一般; 1、改良AO系统通过空气推流系统可以实现10-30倍的内循环，大比倍内循环稀释来水，迅速降低来水的负荷，大大降低池内污染负荷梯度差，有利于微生物稳定生长。 2、较高的污泥浓度（即微生物量大） 也有利于抵抗冲击负荷。. 4; DO; 溶氧控制在 2～4mg/L; 1、溶氧控制在 0.5mg/L 左右，在满足硝化和碳化的前提下，凸显节能降耗。 2、实现同步脱氮的基本条件，提高脱氮效率。. 5; 运行 维护; 工艺流程长，设备维护、维修繁琐，易导致影响污水厂的正常运行。; 设备数量少，故障率低，保障污水厂的正常运行。. 6; 污泥 浓度; 2～4g/L， 系统的抗冲击能力差; 6~8g/L，可大大提高系统的抗冲击能力. 7; 曝气 方式; 使用普通的曝气器，氧传递效率低下，耗能高，且维护维修不方便; 1) 高效的曝气系统，氧传递效率可提高到 35%以上，能耗低，降低运行费用。 2) EBIS系统曝气系统可实现不停车、不清池更换，检维修简便易行。 3) EBIS曝气系统具备免堵塞、自清洗功能，可长期保证曝气均匀，提高系统稳定性。 4) EBIS系统曝气软管使用寿命大于8年，可降低运行费用。. 5、方案比选结论 方案比较见表 5-15，目前循环水排污水正在做源头治理，通过无磷配方基本满足排放标准，经过比较，本工程拟采用方案一，该方案充分利用现有设施和条件，改造量小，建设周期快，具有投资省、利旧率高的特点。 表 5-15 工艺方案比较 项目; 处理单元; 设计 规模; 主要内容; 投资 （万元）; 运行费用 （万元/年）; 达 标 风 险; 实施难度; 备注. 方案一; 双氧水污 水预处理; 20 m3/h; 污水隔油池、pH 调节罐、水解酸化后送至鹰山己内酰胺装置合并处理。; 971; 24; /; 新增二级气浮系统、pH 调节罐。改造原催化氧化池作水解池; 拟采 用方案. 化肥污 水处理; 180 m3/h; 污水经气浮系统、A/O 沉淀系统、深度脱磷系统后经BAF 滤池外排; 3670.04; 389.41; 无; 新建一套气浮系统、增加 PAC、 PAM 投加系统、高效沉淀池、 污泥脱水装置; 拟采 用方案. 方案二; 双氧水污 水预处理; 20 m3/h; 污水隔油池、pH 调节罐、水解酸化后送至鹰山己内酰胺装置合并处理。; 971; 24; /; 新增二级气浮系统、pH 调节罐。改造原催化氧化池作水解池. 化肥污水及循环水排污水处 理; 350 m3/h; 污水经气浮系统、EBIS 斜板沉淀、深度脱磷系统后经BAF 滤池外排，循环水排污水经预处理、调节罐、高效沉淀池、A/O 沉淀系统、斜板沉淀池后经BAF 排放; 6840; 575.8; 无; 新建两套气浮系统，改造均质池为均质池和缺氧池改造 A/O 池为 EBIS 斜板沉淀池，新增高效沉淀池。新建调节罐、高效沉淀池，改造 BAF 调节池为兼氧、好氧、斜板沉淀池. 二、工艺流程分析 1、施工期工艺流程 本项目为中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内污水处理站改造工程，改造内容主要包括现有设备建筑拆除、基础开挖、新建建筑及设备安装等。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活污水。具体流程及排污节点见图5-5。 图5-5 施工期工艺流程图 2、营运期工艺流程 2.2.1 关键技术说明 2.2.1.1 全流程气浮设备 （1）技术原理 全流程气浮系统主要由曝气区、上浮区、 一段刮渣，多相均衡溶气系统、 接触区、二段刮渣及排水系统等几部分组成，其工作原理为： 污水进入设备后，先通过一台或多台进口引气曝气机产生微气泡。在曝气区与加药后的污水充分接触，在缓慢上升过程中与水中的污染物诸如油类、脂肪小悬浮物等小固体接触，并将其吸附在絮体上面，使其浮至水面，达到去除油、SS 的目的。之后水流经接触区，并再此与溶气水充分接触，之后再次通过气水分离，进一步去除水中的污染物。 （2）设备组成 设备由Q235碳钢严格完整加工制成，并经过表面涂装处理。设备外表坚固牢靠，转角焊接无缝。 设备前端的曝气段设有1个曝气室，1个DN100 的进水口，1个DN20的絮凝剂加药口（喇叭口，加药可视）。设备后端设有1个DN100的出水口，侧面设有 2 个排渣口，分别为DN150和DN100，2个DN50 的排空口。 设备沿水流方向的水面在涡凹气浮段和溶气气浮段分别设有刮渣“斜岸”，具有浓缩、富集和撇渣的作用。刮渣板将浮渣刮至出渣槽排出浮渣。 设备出水区设有可调节高度的溢流水帽，便于调节控制水位和停机前升高水位刮除浮渣。设备出水自流排放。 a）曝气部分：涡凹曝气机总长约1.5米，电机功率≥1.5KW，有完整的支撑和固定件。每个曝气室底部设有 3 根水平安装的回流管。设置回流管的目的主要是为了防止该区产生沉淀。 b）溶气泵：全流程气浮配有一台溶气泵，电机功率3kW，气体从泵的进口直接吸入，与传统溶气气浮相比，系统大大简化。溶气泵出口设有稳流罐。设置稳流罐的目的主要是为了回流水与空气充分溶解形成溶气水。 c）转鼓式刮渣系统：转鼓式刮渣系统可以根据气浮系统的产渣情况进行调节刮渣速度，能够避免刮渣在渣量较少的情况下，将池内污水刮走。系统采用直接传动，不需要链条，避免了刮渣链条故障造成设备运行不畅，在气浮系统内能够保持刮渣系统的正常运行，从而确保整个气浮系统的运行。 d)螺旋排渣机部分：涡凹气浮段设有螺旋排渣机，螺旋叶片直径为 150mm。螺旋排渣机安装于浮渣收集通道内，两端由装于侧板上的法兰轴承座支承。溶气泵气浮段设有重力排渣。 e）顶盖板部分：气浮池顶部加盖，以减少设备周围的气味。盖子是由玻璃钢板制成。顶部预留排气孔。 盖子上不能放置物品，也不能攀爬，防止盖子因承重变形损坏。 （3）流程说明 污水原水与在接触区与回流溶气水及其释放的微小气泡充分混合，悬浮物与微小气泡结合形成气浮体，进入布水区，此时较大的气浮体迅速上升至集渣区，较小的气浮体进入斜板分离区。遵循浅池理论，气浮体中的大部分将在集渣区被去除，密度较大的颗粒将下沉至设备底部，通过刮泥机将其排出。处理后的污水， 一部分作为回流水返回系统，大部分作为出水进入下一级处理单元。 （4）技术特点 该气浮具有独特的水力设计，在浮选机中使用了斜板，单位设备面积处理水量高，水力停留时间为 10-15min，而传统溶气气浮的水力停留时间为 30-40min。 单位设备面积处理水量为 6m3/（m2.h），是传统溶气气浮的一倍，传统溶气气浮单位设备面积处理水量仅为 3m3/（m2.h）。 2.2.1.2 高效沉淀池 项目化肥污水利用高密度沉淀池工艺，通过投加除磷剂，除去水中的悬浮物或总磷。 高密度沉淀池工艺是一个集混凝、絮凝、斜管沉淀于一体的紧凑型处理系统， 其带有强制污泥外循环的系统，能够充分利用回流污泥絮凝技术的沉积网捕和吸附作用去除水中悬浮物，并可缓冲来水水质突变对后续单元造成的冲击。高密度沉淀池主要由如下三部分组成：混凝池、絮凝反应池、沉淀+污泥浓缩池系统。 图5-6 高效沉淀池示意图 （1）混凝池 原水进入混凝区，混凝配水构筑物为矩形，配备有快速搅拌器，用于混凝剂快速混合。 （2）絮凝反应池 经过混凝后的水进入絮凝反应池，同时投入的聚合物和回流污泥的注入增强了絮凝效果。产生能够快速沉淀的较大的、均匀的矾花。聚合物的投加量根据进水流量的测量值按比例调节。 絮凝反应池是该装置的独特特点之一，它含有一个高效能量分散室和一个非混合室。能量分散室通过采用变流量泵控制能量分散和污泥回流来优化絮凝反应。非混合室能够产生快速沉淀的较大的、均匀的矾花。 （3）沉淀+污泥浓缩池系统 该系统将两个功能集于一池：采用斜管模块将矾花和水分离，逆向流将水与污泥分离。沉积在池子底部的污泥借助于配有尖桩栅栏的刮泥机系统以促进浓缩效果，浓缩污泥的浓度约为 20~60g/l。部分污泥连续循环至絮凝池。池内设置泥位探测仪，通过污泥排放泵，定期将剩余污泥抽出，送到污泥混合池，控制池内的污泥量。 2.2.2营运期污水处理工艺流程及产污节点图 2.2.1.1营运期双氧水装置污水预处理工艺流程及产污节点图 由方案比选结论可知，双氧水污水预处理装置最终确定的污水处理工艺流程及产污节点如下图5-7所示（虚线为已有设施）。 图5-7 改造后双氧水污水预处理工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： 双氧水装置所产污水15m3/h，设计规模为20m3/h。主要特征污染物为磷酸盐、磷酸三辛酯、蒽醌类以及残留的双氧水，主要特点是总磷高（约 500mg/L），且以有机磷为主，有机磷含量约占70%。其改造后污水预处理工艺流程说明如下： （1）隔油和缓冲：双氧水二水、三水装置产生的生产废水首先按 pH 不同分别进入污水处理装置的酸性进水井和碱性进水井，经提升泵后进入隔油池与一水工作液混合，经初步隔油后进入缓冲池。 （2）二级气浮、pH调节与水解：来自缓冲池的废水经泵提升后进入改造后新建的二级（涡凹+溶气）气浮设施进一步除油，除油后废水进入pH调节罐，加碱调节pH=10.5，之后进入水解池（现有催化氧化池改造）水解，水解温度常温（约28°C）、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐后污水通过现有斜板（混凝）沉淀池处理至出水圆井后用泵提升至己内酰胺装置混合罐，与己内酰胺含磷废水合并处理（提升泵及输送管道建设内容已经列入管道互通项目中评价，本环评不包括该部分内容）。 油泥和污泥进入污泥池、浮渣进入浮渣罐，经污泥泵排至化肥污水处理装置新建的脱水系统，脱水处理后浮渣污泥送至巴陵公司填埋场安全填埋、油泥交有资质的单位处理。 2.2.1.2营运期化肥污水预处理工艺流程及产污节点图 由方案比选结论可知，化肥污水处理装置最终确定的污水处理工艺流程及产污节点如下图5-8所示（虚线为已有设施）。 图5-8 改造后化肥污水处理工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： 项目化肥污水处理装置A/O 段处理设计规模80m3/h，深度处理段设计规模：180m3/h。新建气浮预处理系统 1 套：设计规模100m3/h，用于去除新区污水中煤灰等杂质。新建脱磷系统：设计规模 200m3/h，采用高效沉淀池脱磷。其改造后污水预处理工艺流程说明如下： （1）A/O 段处理工艺说明 来自装置区的生活污水及初期雨水自流进入生活污水池，由装置区加压送来的气化污水一、气化污水二以及甲醇污水经混合器后，进入冷却塔进行降温，将混合水温度 40℃以上降至 35℃以下，进入新增的气浮系统，去除新区污水中煤灰等杂质，设计规模100m3/h，出水进入均质池。均质后的污水由泵提升经 1#分配井，自流入缺氧—好氧生物处理池（A/O池）。除去污水中的有机污染物，使污水得以净化。 经 A/O 池处理后的污水进入二沉池进行泥水分离。二沉池污泥排入污泥回流井由污泥回流泵送至缺氧—好氧生物处理池，以保证污泥浓度。剩余污泥经污泥浓缩脱水后外运掩埋。好氧硝化液的回流由污水回流泵提升回流至缺氧池。为满足硝化和反硝化的需要。在缺氧—好氧池加入碱、甲醇。 二沉池的出水经监护池提升泵进入改造后的深度污水处理系统。 （2）深度处理段工艺流程说明 来自化肥装置区的污水通过已有管线进入本系统的集水池，然后经三台提升泵进入调节池，A/O装置出水也进入调节池。调节池采用空气搅拌混合，完成污水的均质均量功能，调节池自流到新建的高效沉淀池反应池（200m3/h），反应池内加入除磷剂脱磷，再进入高效沉淀池分离区进行固液分离，出水自流进入现有斜板沉淀池，经斜板沉淀池澄清的清水自流进入BAF池，经过BAF生化处理进一步去除 COD、氨氮后的污水进入监控池，监控池的合格污水经两台提升泵提升后外排。 斜板沉淀池底部排泥管设有污泥泵将污泥输送到污泥浓缩池。BAF生化池的底部排泥进入后端设置的集泥区，通过两台提升泵送到污泥浓缩池。污泥浓缩池的上清液进入集水池，浓缩后的污泥进入集泥井，经污泥泵提升到新建的污水脱水系统，经脱水处理后产生的泥饼外运巴陵公司固体填埋场安全填埋。 三、主要污染源 1、施工期污染工序 项目建设地点位于巴陵分公司化肥事业部现有场地内，施工期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废弃物等。对周围的环境会产生一定的影响，施工期主要污染工序如下： （1）废水 施工期间的废水来源于施工用水（施工机械含油废水、各种施工及运输车辆冲洗）及施工人员产生的生活废水。 施工废水主要含有悬浮物和石油类污染物，冲洗废水产生量约5m3/d，悬浮物产生浓度为800mg/L，石油类产生浓度为30mg/L；项目利用厂区现有闲置房及食堂安排施工人员食宿，不设施工营地。生活废水中主要含有COD、BOD5、氨氮。施工期预计高峰施工人数约50人，施工人员生活用水按120L/人.天计，污水产生量为4.8m3/d（排污系数取0.8），COD产生浓度为300mg/L，BOD5产生浓度为150mg/L，氨氮产生浓度为30mg/L。 （2）废气 施工期大气污染主要来源于施工扬尘，其次是施工车辆排放的汽车尾气。 施工期产生的扬尘主要来自：土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘；建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘及建筑物拆除扬尘。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1-3g/m3，拆除部分建筑也将产生粉尘。浓度一般可达5~12mg/m3。 施工车辆、挖土机、推土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 （3）噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，主要噪声源及声级值见表5-16。 表5-16 建筑施工机械及噪声级 单位：（dB(A)） 序号; 机械名称; 源强; 距声源10m; 距声源40m; 距声源100m; 距声源200m. 1; 螺旋式起重机; 95; 75; 63; 55; 49. 2; 挖掘机; 100; 80; 68; 60; 54. 3; 挖泥机、钻孔机; 100; 80; 68; 60; 54. 4; 重型卡车; 85; 65; 53; 45; 39. 5; 推土机; 90; 70; 58; 50; 44. 6; 振捣机; 95; 75; 63; 55; 49. 7; 电锯; 105; 85; 73; 65; 59. （4）固废 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾主要来自现有设施拆除、新设施施工作业，包括石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋、水泥等杂物，建筑垃圾产生量约300t。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。送到指定地点填埋。 工地施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，产生量为25kg/d。 2、运营期污染源分析 （1）废水 项目操作人员由内部调节不新增，不会产生新的生活污水。项目为化肥事业部污水处理设施脱磷脱氮提质改造，改造完成后设计降低了COD、SS、总氮以及总磷的排放浓度，设计处理废水规模仍为180m3/h（1576800m3/a）不变，实际处理废水平均量为160m3/h（1401600m3/a），改造后其污染负荷有所降低。本次评价按照技改后实际废水处理平均量160m3/h（1401600m3/a）计算废水中污染物产生排放情况见表5-17。 表5-17 污染物产生排放情况表 废水来源; 水量m3/a; 污染物产生量; 标准限值. 污染 因子; 设计进水浓度mg/L; 产生量t/a; 设计出水浓度mg/L; 排放量t/a. 合成老区、水汽车间、煤气化装置、合成氨装置、生活污水等; 140.16万; COD; 600; 840.96; 60; 84.1; 60. SS; 250; 350.4; 30; 42.05; 70. NH3-N; 120; 168.12; 8; 11.22; 8. 总氮; 150; 210.24; 40; 56.1; 40. 总磷; 8; 11.22; 1.0; 1.41; 1.0. （2）废气 项目为化肥事业部现有污水处理装置提质改造，改造前后废水处理规模无变化。污水处理设施运行过程中产生的大气污染物主要是恶臭气体（硫化氢和氨）。 其中双氧水预处理装置新增气浮装置并将现有催化氧化池改造为水解池。但改造后现有的气浮池与生化池停止使用，改造前后产生恶臭气体的单元基本不变，且其废水量较小（15m3/h），因此改造前后恶臭气体产水量基本不变。 化肥污水处理装置新增大气污染物产生单元主要为A/O段新增气浮装置、深度处理段新增的污泥脱水厂房与污泥暂存间等产生的恶臭气体。具体分析如下：气浮池中污水有机物的分解和气态污染物的扩散。污泥处置过程中产生的恶臭气体（硫化氢和氨）无组织排放。 因此化肥污水处理装置新增废气污染排放源即为新增的气浮装置、污泥脱水厂房及暂存间无组织排放的硫化氢和氨，按满负荷设运行考虑，类比现有无组织排放源强，估算项目改造完成后，新增废气排放量情况见表5-18。 表 5-18 改造完成后新增恶臭无组织排放一览表 染物名称; 产生量(t/a); 面源高度(m); 排放源. 氨; 0.12; 5.0; 气浮装置、污泥脱水厂房及暂存间. 硫化氢; 0.02. （3）噪声 项目运行期新增的主要噪声源为各污水处理装置内的泵、搅拌机和风机等。技改项目新增的噪声源主要分布及源强见表 5-19。 表 5-19 技改工程新增主要高噪声设备及声级值 噪声源; 设备名称; 数量; 等效声级dB(A). 双氧水预处理装置; 各类泵; 6台; 80-85. 各类搅拌机; 6台; 75-85. 化肥污水处理装置; 各类泵; 15台; 80-85. 搅拌机; 1台; 75-85. 鼓风机; 1台; 85-90. 起重机; 1台; 80-85. 污泥浓缩脱水系统; 1套; 75-90. （4）固废 项目工作人员由厂内调剂，不新增员工，则无新增生活垃圾，营运期固废主要为新增污泥（浮渣）和油泥。 ①污泥（浮渣） 项目改造后由于新增PAM、PAC等加药装置，因此现有双氧水预处理装置中的斜板（混凝）沉淀池和化肥污水处理的二沉池与高效沉淀池运行过程中会产生化学沉淀污泥，根据投入药剂的量核实，该部分污泥产生量约80t/a；同时新增的气浮装置运行会产生一定的浮渣，其产生量约20t/a，污泥和浮渣经新建污泥浓缩罐和脱水装置脱水后（含水量不高于60%）外运在公司云溪区填埋场安全填埋。 ②油泥 项目改造后双氧水污水预处理装置新增气浮装置运行过程中会产生油泥，根据进入污水处理装置废水水质情况核实，该部分油泥产水量约2t/a，对照《国家危险废物名录》（2016年）可知其属于：HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-210-08类别，交由有资质的单位湖南瀚洋环保科技有限公司处置。 3、技改前后“三本帐”计算 项目技改前后废气、废水、固体废物排放总量汇总见表5-20。 表5-20 “三本帐”计算表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程 排放量; 技改项目 排放量; “以新带老” 消减量; 技改后总 排放量; 排放 增减量. 废气; 硫化氢; 0.12; 0.02; /; 0.14; +0.02. 氨; 0.80; 84.1; /; 84.1; +0.12. 废水; COD; 84.1; 80.16; 0; 80.16; 0. SS; 98.12; 42.05; 55.62; 42.05; -55.62. NH3-N; 11.22; 11.22; 0; 11.22; 0. 总氮; 104.46; 56.1; 48.36; 56.1; -48.36. 总磷; 7.81; 1.41; 6.4; 1.41; -6.4. 固体 废物; 生活垃圾; 5（0）; 0; 0; 5（0）; 0. 污泥 （浮渣）; 450（0）; 100（0）; 0; +550（0）; +100（0）. 油泥; 10（0）; 2（0）; 0; +12（0）; +2（0）.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理装置恶臭 | 硫化氢 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  |  | 氨气 | 0.12t/a |  | 0.12t/a |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 （140.16×104m3/a） | COD | 600mg/L | 840.96t/a | 60mg/L | 84.1t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 350.4t/a | 30mg/L | 42.05t/a |
|  |  | NH3-N | 120mg/L | 168.12t/a | 8mg/L | 11.22t/a |
|  |  | 总氮 | 150mg/L | 210.24t/a | 40mg/L | 56.1t/a |
|  |  | 总磷 | 8mg/L | 11.22t/a | 1.0mg/L | 1.41t/a |
| 固 体 废 物 | 斜板沉淀池、二沉池及高效沉淀池 | 污泥 | 100t/a |  | 含水率不高于60%送巴陵公司填埋场填埋 |  |
|  | 新增气浮装置 | 油泥 | 2.0t/a |  | 集中收集交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 营运期：各类泵、搅拌机、风机等设备噪声，源强在75~90dB(A) |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址位于岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，利用事业部现有场地进行建设，不存在征地及拆迁问题。本项目是污水治理提质改造工程，对周围动植物和人体的影响较小，改造后废水污染物排放减少，有利于水环境的改善；噪声设备经消音、隔音等降噪措施后厂界噪声符合相应标准；对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 项目建设过程中，由于现有设施拆除、土建挖方、建材运输等过程将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。此外，施工机械及运输车辆会产生尾气，但由于排污点分散，且区域地势空旷，尾气排放对大气环境影响很小。为减少扬尘对项目所在地空气环境的影响，根据国家环保部《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，应主要采取下列扬尘污染防治措施： （1）整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。 （2）施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围档或围墙。要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。 （3）施工工地内必须设置车辆清洗设施，运输车辆必须密闭式运输，在进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 （4）施工工地内的泥浆作业和车辆清洗设施，必须配备相应的沉淀处理设施，泥浆不得外流；废泥浆应当采取密闭式罐车外运。 （5）建筑垃圾、工程渣土如不能及时清运，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 （6）采用商品混凝土；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 （7）建筑施工完工后，应及时完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。 采取以上措施处理后，项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围大气环境影响小。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要为施工作业污水和施工人员生活污水。 施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污、悬浮物。施工场地建设隔油沉淀池，废水经隔油沉淀处理，使泥沙自然沉降，油水分离，然后回用于场地洒水降尘或设备冲洗，多余部分可送化肥事业部污水处理站处理。 施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和氨氮，项目不设施工营地，施工人员利用化肥事业部现有污水收集系统，经现有污水处理装置处理达标后排放。 经上述措施处理后，项目施工废水可做到达标排放，对周边水环境影响较小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，项目周边最近居民点为东侧以及东北侧100m处的延寿村梁家居民点，由上表可知项目施工期间厂界最近居民点噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间（中午12：00-14：00和夜间22：00-次日6：00禁止施工作业），确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感点近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 采取上述措施后，尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 根据建设方提供的资料和现场调查知，改造项目是在现有空地和拆除现有设施进行建设，建设过程中挖方较小，挖方放到指定的临时堆放点，用作绿化用土，无弃方产生。 施工过程产生的固体废弃物主要有建筑垃圾（含拆除建筑物）和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾为建材损耗产生的垃圾等，包括水泥、碎木料、废金属、钢筋和钢丝等杂物及拆除的建筑物，建设方对施工中产生的固体废物完全按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定妥善收集、合理处置，可减小对环境的影响。 生活垃圾主要是施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，产生量较小，项目生活垃圾倒入巴陵分公司化肥事业部现有垃圾站，再由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋，采取上述措施后，可以消除其影响。 施工期间涉及到少量现有废弃设备拆除，拆除下来的设备由巴陵分公司物装部处理，设备拆除前先用氮气进行吹扫，将残余物料吹扫至火炬。 5、施工期水土流失及防治措施 由于开挖地面、机械碾压、堆放废弃物等施工破坏了原有的地貌，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （4）搞好项目区域的绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，将其对环境的影响降至较低程度。 6、施工期影响分析小结 综上所述，项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 由工程分析可知，项目改造完成后新增废气排放源来自气浮装置、高效沉淀池以及污泥脱水厂房和暂存间，相对改造前，改后项目新增排放的恶臭污染物硫化氢和氨较小，分别约为0.02t/a、0.12t/a。 根据长沙佳蓝检测技术有限公司2017年6月20-22日对化肥事业部污水处理装置上、下风向现状监测结果可知：硫化氢（H2S）无组织排放浓度范围值为0.003-0.012mg/m3、氨（NH3）无组织排放浓度范围值为0.03-0.08mg/m3，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求（硫化氢0.06mg/m3、氨：1.5mg/m3），对周边环境影响较小，措施可行。 因此，本次主要对改造新增排放恶臭气体的单元采取减轻恶臭气体污染的环保措施，本评价建议建设方从平面布置、运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施： （l）对新增气浮、沉淀以及污泥脱水厂房等采取加盖，夏季喷洒除臭剂；合理优化曝气等主体工艺流程，确保合理的水气比，减少废气排放。 （2）及时外运污泥暂存池中污泥、减少污泥堆放时间，对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。 （3）在污水处理设施周边及事业部种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）可能产生的恶臭和致病污水微生物气溶胶。 （4）可将恶臭产生单元气浮以及污泥脱水厂房与暂存间气体通过设置集气罩集中收集后通过生物过滤除臭装置处理引至高空外排。其基本原理是：气体中引起臭味的污染物（如H2S、NH3等）通过传质扩散过程进入填料（沸石、珍珠岩、陶粒）表面的生物中，再通过微生物的好氧代谢作用被转化为无臭味的代谢产物（如H2O、CO2等简单无机物）。根据生物过滤除臭装置实际运转效率，NH3去除率90%~98%，H2S去除率90%~99.5%，本环评均以95%计，处理后的废气经15m排气筒高空排放能足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。 因此，在采取上述相应防治措施后，恶臭对周围环境影响不大。 ### 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。 项目无组织排放废气主要来自污水处理装置产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢和氨计）。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，根据计算结果，整个污水处理装置大气防护距离列入下表。 表7-2 大气环境防护距离计算结果 装置名称; 源强t/a; 污染因子; 环境标准mg/m3; 防护距离m. 污水处理设施; 0.14; H2S; 0.01（一次值）; 无超标点. 0.92; NH3; 0.2（一次值）; 无超标点. 从上表中可知出，整个污水处理装置产生的无组织排放的恶臭气体（硫化氢和氨）的无超标点。因此，本项目无需设置大气防护距离。 同时根据《中国石化股份有限公司巴陵分公司180立方米/小时化肥污水处理工程环境影响报告表》2009年8月19日取得的岳阳市环保局批复和2011年7月19日取得了岳阳市环保局的竣工环境保护验收批复意见（详见附件6），可知污水处理装置周边未设置防护距离。 综上可知，项目无超标点，无需设置防护距离。 - 水环境影响分析 本项目为对化肥事业部现有污水处理装置进行提标改造，其主要是对总氮总磷的达标治理，项目实施后，化肥事业部废水排放总量不变（设计处理规模仍为180m3/h、实际处理废水平均量仍为160m3/h），提标改造SS设计排放浓度从70mg/L减小为 30mg/L、TN排放浓度从74.6mg/L 减小为40mg/L，TP排放浓度从5.61mg/L减小为1.0mg/L、项目实施可以减少废水中SS排放量55.62t/a、TN排放量48.36t/a、TP排放量6.4t/a。 因此本项目实施后对水环境影响比改造前减小，具有良好的环境正效益。 3、声环境影响分析及治理措施 由噪声现状监测结果可知目前化肥事业部厂界声环境质量能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，声环境质量较好，营运期噪声对外环境影响较小。 本项目改造实施后，将增加鼓风机、各类泵、污泥浓缩脱水系统等噪声设备。为确保厂界噪声达标排放，可采取以下防治措施，具体见表7-3。 表7-3 设备噪声源强防治措施 主要噪声设备; 治理前dB(A); 治理后dB(A); 防治措施. 鼓风机; 85～90; 65～75; 鼓风机房设置隔声门窗，墙壁采用吸音材料，平时门窗应关闭。. 各类泵; 80～85; 60～65; 采取基础减振、隔声、消声措施，并选用低噪声设备. 污泥浓缩 脱水系统; 75～90; 55～70; 污泥脱水房设置隔声门窗，墙壁采用吸音材料，平时门窗应关闭，设备采用基础减振。. 其它设备; 75～90; 60～75; 进行减振、隔声，加强污水装置区周边绿化. 由表7-3可知，改造新增高噪声设备源强在75～90dB(A)，设备选型时优先选用低噪声设备，设置基础减振，并将高噪声设备安置于室内，可降噪10～20dB（A）左右。改造项目位于化肥事业部范围内，噪声再经距离衰减和新增绿化吸收后，厂界可达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类标准值。根据现场调查，项目新增噪声源设备周边200米范围内没有居民住宅等敏感点，因此噪声对周围环境影响较小。 4、固废环境影响分析 项目固体废物主要是污泥（浮渣）100t/a和油泥2t/a。污泥（浮渣）过浓缩脱水处理成泥饼送往巴陵分公司自建的固废填埋场安全填埋；油泥定期收集交有资质的单位湖南瀚洋环保科技有限公司无害化处理（处置协议见附件）。 （1）污泥（浮渣）处理措施分析 脱水后的污泥（浮渣）暂存于新建的污泥脱水厂房一层内（面积约30m2、容积约100m3），厂房地面采取防渗防漏，达到一定量后外送巴陵分公司自建的固废填埋场安全填埋。 巴陵分公司自建的固废填埋场位于云溪区巴陵石化分公司原打靶场北面山坳2#沟处，总占地131149.4m2，设计总库容55.858万m3，分为刚性填埋区和柔性填埋区（刚性填埋场以处理废催化剂等含重金属类废物为主，柔性填埋场处理其他类废物，如污泥），处理能力为1.7万吨/年，服务年限30年，分两期建设。一期工程严格按照危险废物填埋场设计规范要求进行设计施工，2015年12月投入运行。建成刚性填埋区容量2145立方米，设计使用年限为7年；柔性填埋区设计容量9.4万立方米，设计使用年限为5.5年。项目新增污泥（浮渣）可进入公司固体废弃物填埋场填埋处置。污泥（浮渣）送往固体废物填埋场的时，应对运输车辆进行密封，确保污泥（浮渣）产生的恶臭气体不会对运输沿线的居民造成不良影响。 （2）油泥处理措施分析 项目污水处理过程中新增气浮装置产生的油泥对照《国家危险废物名录》（2016年版行）属于危险固废，其类别及编号为：HW06（900-402-06）。项目危险油泥废属于间歇排放，含油污泥送污泥浓缩罐，进脱水机房进行脱水处理后在在污泥脱水厂房一层内设暂存间（面积约10m2）暂存，其暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求设置，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下：①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。③衬里放在一个基础或底座上。④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。⑤衬里材料与堆放危险废物相容。⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。 当暂存危废油泥达到一定量后交有资质单位湖南瀚洋环保科技有限公司槽罐车内外运综合利用，同时建设单位做好危险废物的登记，上述处理方式既避免环境污染，又循环利用，提高物质循环率。 湖南瀚洋环保科技有限公司是一家正规的危险废物综合处置利用单位，获得湖南省环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》湘环（危）字第（165）号，可以接收处置国家危险废物名录内HW01至HW09与HW011等多种类别危险废物，因此交由其处理合法。综合处理能力为57450吨/年，2016年处理量约50000吨左右，还剩余7450吨/年的处理量，而该造后项目产生危险固废比改造前新增2t/a。因此在湖南瀚洋环保科技有限公司处理能力范围内。目前建设单位与湖南瀚洋环保科技有限公司签定了处理协议（附件4），湖南瀚洋环保科技有限公司对有用物质进行回收，避免了资源的浪费，符合固体废物安全处理处置的管理要求。 综上，项目固废得到妥善处置，符合一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求与危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 5、地下水及土壤防治措施 （1）防渗区的划分 根据《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013）中地下水污染防渗要求，本项目所涉及的污水处理站构筑物为重点污染防治区。 （2）项目防渗设计方案 防渗工程设计应依据污染防治分区，选择相应的防渗设计方案。依据《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013）并参照《中国石油化工企业防渗设计通则》要求。本项目防渗结构型式应根据污染防治区划分、结合项目场地包气带防污性能、环境水文地质条件、工程地质条件等因素，合理选择。防渗材料的选择应根据不同区域的防渗要求、结合泄漏物性质、环境条件等因素合理确定，在满足防渗要求的条件下，应考虑其易得性和经济性。 项目分区防渗一览表见表 7-4。 表 7-4 本项目分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防 治区类别; 污染防治区面积; 防渗设计要求. 污水处理装置区; 双氧水污水预处理装置新增气浮系统和pH调节罐，改造的水解池；化肥污水装置处理新增气浮系统、高效沉淀池、污泥脱水设施等; 重点; —; 1、结构厚度不应小于 250mm。 2、混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 3、水泥基渗透结晶形防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。 4、当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。. 加药间、变配电房; 加药间和变配电房地坪; 一般; —; 1、混凝土的强度等级不应低于 C25，抗渗等级不应低于 P6，厚度不应小于100mm 2、钢纤维体积率宜为 0.25%~1.00% 3、合成纤维体积率宜为 0.10%~0.20% 4、混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55和《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221的有关规定。. 根据《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013）中规定：一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。 根据《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013），混凝土水池的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的有关规定，混凝土强度等级不宜低于 C30。 根据《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013）污染防渗区划分的规定，项目污水处理设施各水池建议采取的防渗设计方案如下：原土夯实-结构层-抗渗混凝土层（≥250mm）-水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1mm）。 采取上述有效防渗措施后，污水装置对地下水影响较小。 6、生态环境影响分析 改造项目装置区周边绿化应以净化空气，减少噪声外传，美化环境为目的。对绿化带的布局，应充分利用以新增设施为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主，并注意增加物种的多样性；②吸收净化恶臭能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④乔、灌、草合理配置，特别是提高乔木、灌木的比例；落叶与常绿结合，以常绿为主。⑤注意异质性布局，与周边的自然组分构成团块式的混交布置，以增强系统抗御内外干扰的能力。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 7、环境风险分析 环境风险的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1环境风险识别 ①项目废水处理过程中涉及到的危险化学品主要为50%NaOH、甲醇以及除磷剂（其理化性质和毒理性见表1-8），50%NaOH作用为中和调节水质、甲醇作用为生化处理提供碳源、除磷剂作用为去除废水中的总磷。50%NaOH、甲醇以及除磷剂在储运过程发生泄露，甲醇遇火源易发生火灾爆炸事故、除磷剂和50%NaOH对人体健康造成伤害。 ②污水处理站的污水处理设施由于停电、设备损坏、污水处理构筑物运行不正常等，或由于管理原因及人为操作失误造成污水非正常排放，都可能使污水处理站的尾水未能达标排放进入水体，造成事故性污染。 7.2重大危险源判定 根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》标准，在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》的标准临界量时，将作为事故重大危险源。 重大危险源的辨识指标有两种情况： ① 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ② 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn≥1 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1,Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 对项目危险化学品甲醇重大危险源辨识，具体辨识过程见表 7-5。 表7-5 重大危险源及重要危险源辨识表 重大危险源物质; 管线中最大量q，（t）; 临界量Q，（t）; q/Q. 甲醇; 2; 500; 0.005. 结论：P=0.005<1，故本项目构成重大危险源。. 由上表可知：项目未构成重大危险源。但由于其在输送使用过程中，存在着管线破裂泄漏等危险因素。因此，企业应严格按照《危险化学品安全管理条例》要求，加强对危险化学品的贮运和使用过程的管理，建立完善的事故预防及应急处理系统，严禁环境风险事故发生。 7.3风险防范措施 （1）危险化学品风险防范措施 为防止甲醇和除磷剂输送管道和泄漏事故的发生，操作过程中，必须加强安全管理，制订事故防范措施： 1）严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。 在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。 针对本项目特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在操作室内设置必要的安全卫生设施。 ④设备、管道、管件等均应采用可靠的密封技术，使储存和输送过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。 ⑤除磷剂暂存必颁采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在加药间周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。 ⑥按区域分类有关规范在加药间内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。 ⑦往操作室与加药间内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。 ⑧对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。 ⑨在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。 2）提高认识、完善制度、严格检查 公司领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。公司建有安全与环保科，由领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 3）加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 4）提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险加药间和操作室可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （2）污水事故排放防范措施 事故性排放的污染控制方案及应急措施主要控制的核心是事故的及时解决和对排入河道的超标污水进行有效控制。 ①拟定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练； ②加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理； ③建立可靠的运行监测系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生； ④在事故发生时及时通知环保和水利、市政等有关部门，寻求各方面的帮助和支持； ⑤加强污水输送管的检查、维护和管理； ⑥事故发生后，要及时对下游用水单位进行事故情况通报； ⑦要建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况，以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。 （3）系统维修风险防范措施 污水处理系统在维修中突发事故的发生，会给维护、维修的工作人员造成身体损害，严重时会危机生命。因此，在维护污水处理系统正常运行过程会有风险发生，应引起高度的重视。 项目在设计中对经常需要维修、自然通风条件差得构筑物设置通风装置，尽可能降低这种风险。污水处理站应对工人经常进行安全教育，建立一套实际得管理制度，建议采取以下措施： ①定期对污水管内得气体进行监测、分析，以便采用相应得维修防护措施； ②需检修得工段由专人在工作场所得负责，并备有必要得急救措施； ③戴防毒面具下井，并与地面保持通讯联络，如感不适应立即返回地面； ④提高一线工人营养保健待遇、进行操练，增强工人体质及培训安全教育。7.4环境风险突发事故应急预案 ①组织指挥和职责 组成应急指挥部，建立各部门之间应急联系工作机制，保证信息畅通，做到信息共享，按各自的职责制定本部门的环境应急预案，并负责管理和实施。 ②应急措施 当污水处理系统发生事故排放情况，必须立刻向应急指挥部报告，由应急指挥部向各相关单位发出通知，监测部门进行现场水质监测和流速、流量等水文参数的观测。 ③应急装备和设施 流速、流量测定仪，便携式多功能水质检测仪，BOD快速测定仪，便携式pH计等。 ④环境应急监测 迅速通知环保监测部门进行现场应急监测，污水处理系统和本工程建设单位人员配合，监测断面设在污水处理站排放口。 ⑤应急终止 事故排放满足应急终止条件包括：污水处理系统事故排放得到控制，造成事故排放诱发因素已经消除，污水处理系统排放口水质恢复至事故排放前水平，且污水处理系统事故排放无继发可能。 7.5事故池规模合理性分析 根据调查，双氧水污水预处理装置事故池容积为：2200m3、化肥污水处理装置A/O段事故池容积为：625m3、深度处理段事故池容积为：1050m3，事故池总的容积为3875 m3。在污水处理装置发生事故停运的情况下，可接受化肥事业部19.5小时的废水量，满足需求，本次改造工程无需另建事故池。 8、环境管理与监测计划 8.1环境管理 8.1.1环境管理计划 建立比较合理的环境管理体制和管理机构，是保证环境保护措施有效实施的重要手段，制定科学的环境监控计划，正确处理经济发展与保护环境的关系，实现项目建设经济效益、社会效益和环境效益的统一。 环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保工程在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解工程明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司已建立环境管理机构和环境监测站，本项目公司现有环境管理机构、制度、监测设备及人员进行环境管理和开展环境监测工作。 8.1.2环境管理机构及职责 目前，巴陵分公司已有较完善的环境管理机构与环境管理制度，实行公司总经理领导下的各级环保部门负责制，公司设有安全环保部，各事业部设环保科，各装置均设有一名兼职的环保人员；总公司设有环境监测站，负责全公司的日常环境监测工作，定期对总公司内所有的污染源及大气、水环境进行监测；总公司共有环境管理和监测人员约230人。其职责主要包括： （1）环保总负责人对全厂环保问题总负责。 （2）生产部主管对生产中的环保问题总负责。 （3）保管理机构负责制定公司环保法规及相关制度，并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。 （4）环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。 （5）环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报。 （6）现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。 （7）负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。 为了使巴陵公司的环境管理上一个新的台阶，本次环评提出如下管理建议： （1）制定巴陵公司环境保护规划和污染预防措施，实施清洁生产审计制度，提出年度环境保护目标，责任到人。 （2）建立并逐步健全公司的环境保护管理制度，如环境保护管理程序、环境保护工作检查制度、环境保护监测制度、环保设备管理与维修制度、环境保护教育制度、污染防治规定、环保专兼职干部岗位职责、环保档案管理制度、环境保护工作奖惩制度等，使之成系列、相配套，为环境保护工作规范化管理打好基础。 （3）推行清洁生产，提升公司的管理水平，增加经济效益的同时，也保护了生态环境。 （4）对职工进行经常性的环境保护法律法规及环保知识宣传教育，使保护环境成为职工的自觉行动。 项目依托巴陵分公司现有环境保护管理机构，现有机构的基本任务是负责本项目日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要管理要求是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训； （2）建立健全污水处理站各项环境保护规章、制度、办法和换进管理档案；加强场区绿化管理； （3）组织环境监测和污染源调查，加强对废物、噪声污染的防治； （4）落实和实施监控计划，保证工程的正常运转，督促各职能部门实施工程处理后出水水质满足工程设计标准，落实污泥的处置有效地防止二次污染； （5）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行。 8.2监测计划 8.2.1环境监测机构与人员 项目建成运行后的污染源监测可依托总公司现有的监测站。监测站主要设置有环境分析室、生物分析室、气象噪声室、天平室等，气相色谱室、标准溶液配置室、数据处理室、办公室等，满足厂区环境空气、废气、污水、噪声的常规监测。监测站工作人员掌握了有关环境监测专业知识，熟练掌握操作技能。 8.2.2运营期环境监测 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握公司厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。 本项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，巴陵石化监测站应将监测结果按次、月、季、年编制报表，交安全环保科专人管理并存档。在事故或非正常工况下要增加监测频次，由岳阳楼区环保分局、岳阳市环境保护局进行监督。本评价提出环境监测计划如表11-1。 表7-6 环境监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气与 空气环境; 无组织排放 （厂界上风向、下风向个一处）; 硫化氢、氨以及臭气浓度; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 废水与 水环境; 明沟（雨水）总排口; 水量、pH、石油类、CODCr、BOD5; 按自动监测; 发生事故排放时立即进行. 污水处理装 置总排口; 水量、pH、COD、石油类、氨氮、SS、总氮、总磷; 按照污水处理站要求执行，每天1次，自动监测，如有总氮、总磷在线监测要求，必须使用. 噪声与 声环境; 装置边界; 等效A声级; 每季一次; 测边界噪声. 化肥事业部厂界; 等效A声级; 每季一次.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（ 2013年修正）中第一类（鼓励类） 第三十八条（环境保护与资源节约综合利用）第 15 款：“‘三废’综合利用及治理工程”，项目属于国家鼓励投资发展的项目。且根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的辅料、设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。本项目实施后，可以减轻总氮总磷排放对地表水环境的污染，环境效益显著。 2、选址合理性分析 项目为中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部污水处理装置总氮总磷达标治理项目，其改造在化肥事业部现有用地范围内，无需新增用地，尾水由现有排污总管排放东洞庭湖汇入长江段交汇处，所排尾水能达标排放，且采取措施确保事故情况下事故废水不外排；营运过程对周边敏感点影响较小，不会影响区域现状环境功能。从环保的角度来看，项目选址可行。 3、总平面布置的合理性分析 项目为中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部污水处理装置总氮总磷达标治理项目，其改造在化肥事业部现有用地范围内，无需新增用地。各新增设施充分利用现有空地和拆除用地进行建设，具体平面布置见附图2。 改造后各污水处理装置功能分区明确，各构筑物之间的管、渠便捷、直通，避免了迂回曲折；各处理构筑物在平面布置上，较为紧凑。新增污泥处理区布置在南侧，远离了周边的敏感目标；岳阳地区常年主导风向为东北风，项目周围敏感目标分布在东北侧，因此恶臭气经处理后对敏感目标影响很小。 综上所述，本项目整体平面布置合理。

- 九、环保投资及验收

项目为中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理，是一项环保工程，全部投资即为环保投资。 项目具体投资费用及验收见下表9-1。 表9-1 环境保护措施投资及验收一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）; 验收要求. 施工期; 废水; 施工废水经隔油池沉淀池处理回用或和生活污水进厂区现有污水系统; 2; 达到环保要求. 废气 （扬尘）; 出场车辆进行轮胎清洗，洒水抑制扬尘，设置防尘布等; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 噪声; 低噪设备、控制施工时间、隔声、减震等; 5; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工渣土、生活垃圾及时清运; 3; 达到环保要求. 营运期; 废气 NH3、H2S; 加盖、密封、装置区周边及厂区加强绿化、及时清运污泥; 20; 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求. 废水; 双氧水污水预处理新增二级气浮装置、pH调节罐、配电室、将现有催化氧化池改造为水解池（处理能力20m3/h）。化肥污水装置处理新增气浮系统（设计规模100m3/h）、污泥浓缩罐、污泥脱水厂房加药系统、高效沉淀池（设计规模200m3/h）; 3590.75; 达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准要求. 噪声; 选取低噪声设备、减振、隔声等降噪措施; 12; GB12348-2008 中3类标准. 固体废物; 污泥（浮渣）送公司固废填埋场处置、油泥集中收集交有资质单位湖南瀚洋环保科技有限公司处置; 8; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单标准要求. 生态; 绿化; 10; 面积1800平方米. 其他费用; 980.29. 合计; 4641.04.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 气浮、沉淀池、污水脱水厂房等 | NH3、H2S | 加盖、密封、装置区周边及厂区加强绿化、及时清运污泥 | 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求 |
| 水 污 染 物 | 污水处理装置 | COD、 SS、NH3-N TN、TP | 双氧水污水预处理污水处理流程：隔油池、缓冲池、新增气浮装置、pH调节、水解池、斜板沉淀池，出水圆井，处理能力20m3/h。化肥污水装置处理A/O段：气浮、均质池、分配井、A/O池、二沉池、监护池进入BAF段，调节池、高效沉淀池、沉淀池、BAF池、监控池、达标外排处理能力180m3/h | 达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准要求 |
| 固 体 废 物 | 新增气浮 | 油泥 | 集中收集交有资质单位湖南瀚洋环保科技有限公司处置 | 综合利用，妥善处置 |
|  | 沉淀工序 | 污泥（浮渣） | 脱水后送公司 填埋场安全填埋 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为各类泵、搅拌机等产生的混合噪声，经采取有效的隔声、减振措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建项目施工期将会在一定程度上造成局部植被和上土层的破坏。项目运行期，废 水经提质改造处理后达标外排，总氮总磷在现有排放量基础上进一步减少，对现有水体产生影响变小。项目建设同时将合理布局绿化，在一定程度上弥补了植被破坏而造成的影响。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 1、项目概况 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司投资4576.77万元岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内进行化肥污水总氮总磷达标治理项目的建设，项目建设范围包括工艺、管道、土建、电仪等改造工程，充分利用现有设施，确保处理后出水达标排放。建设内容①双氧水污水预处理建设内容：拆除现有一级隔油、二级隔油池；在含油污水池北侧新增加药间；在拆除的隔油池上新增二级气浮装置和pH调节罐；在含油污水池南侧新增配电室；并将现有催化氧化池改造为水解池（改造后水解池水解温度常温约28°C、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐），装置处理能力由10m3/h增大为20m3/h，以满足15m3/h的废水量，处理能力增大原因是废水停留时间变短，改变磷元素形态，便于后续装置对废水的处理。②化肥污水装置处理建设内容：在均质池上新增气浮系统（设计规模100m3/h、除煤灰等杂质）；拆除原剩余污泥堆棚和甲醇罐，新增污泥浓缩罐、污泥脱水厂房加药系统（第一层为污泥暂存区、二层设置污泥脱水装置以及加药装置）；在调节池南侧空地新增高效沉淀池（设计规模200m3/h、除磷）和加药装置（添加除磷剂）；项目改造完成后现有污泥污水厂房作为备用，不拆除。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况 监测结果表明项目所在区域SO2 和NO2能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10出现超标，最大超标倍数为0.09倍。 PM10超标的原因主要是由于城陵矶常规监测点所地基础建设较大，有一定的工程量，建筑施工时产生的扬尘造成的。 监测结果表明：项目东北面100m处延寿寺村梁家居民点和化肥事业部厂界下风向敏感点延寿寺村居民点硫化氢和氨均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；双氧水预处理装置和化肥污水处理装置下风向硫化氢和氨均《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求。表明现有污水处理装置恶臭气体对周边环境影响较小。 （2）水环境质量状况 由监测结果可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。 （3）声环境质量状况 由上表监测结果可知化肥事业部厂界四周各测点昼间噪声贡献值在56.4-59.8dB（A）之间、夜间噪声贡献值在45.2-48.3dB（A）之间，各监测点均能满足3类标准要求，声环境质量较好。 3、环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目为对化肥事业部现有污水处理装置进行提标改造，其主要是对总氮总磷的达标治理，项目实施后，化肥事业部废水排放总量不变（设计处理规模仍为180m3/h、实际处理废水平均量仍为160m3/h），提标改造后SS设计排放浓度从70mg/L减小为 30mg/L、TN排放浓度从74.6mg/L 减小为40mg/L，TP排放浓度从5.61mg/L减小为1.0mg/L、项目实施可以减少废水中SS排放量55.62t/a、TN排放量48.36t/a、TP排放量6.4t/a。因此本项目实施后对水环境影响比改造前减小，具有良好的环境正效益。 （2）大气环境影响分析结论 评价建议建设方从平面布置、运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施：对新增气浮、沉淀以及污泥脱水厂房等加盖预制板密封，夏季喷洒除臭剂；合理优化曝气等主体工艺流程，确保合理的水气比，减少废气排放。及时外运污泥暂存池中污泥、减少污泥堆放时间，对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。在污水处理设施周边及事业部种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）可能产生的恶臭和致病污水微生物气溶胶。可将恶臭产生单元气浮、沉淀以及污泥脱水厂房与暂存间气体通过集气罩集中收集后通过生物过滤除臭装置处理引至高空外排。其基本原理是：气体中引起臭味的污染物（如H2S、NH3等）通过传质扩散过程进入填料（沸石、珍珠岩、陶粒）表面的生物中，再通过微生物的好氧代谢作用被转化为无臭味的代谢产物（如H2O、CO2等简单无机物）。根据生物过滤除臭装置实际运转效率，NH3去除率90%~98%，H2S去除率90%~99.5%，本环评均以95%计，处理后的废气经15m排气筒高空排放能足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。因此，在采取上述相应防治措施后，恶臭对周围环境影响不大。 （3）声环境影响分析结论 由表7-3可知，改造新增高噪声设备源强在75～90dB(A)，设备选型时优先选用低噪声设备，设置基础减振，并将高噪声设备安置于室内，可降噪10～20dB（A）左右。改造项目位于化肥事业部范围内，噪声再经距离衰减和新增绿化吸收后，厂界可达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类标准值。根据现场调查，项目新增噪声源设备周边200米范围内没有居民住宅等敏感点，因此噪声对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析结论 项目固体废物主要是污泥（浮渣）和油泥。污泥（浮渣）过浓缩脱水处理成泥饼送往巴陵分公司自建的固废填埋场安全填埋；油泥定期收集交有资质的单位湖南瀚洋环保科技有限公司无害化处理（处置协议见附件）。符合一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求与危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（ 2013年修正）中第一类（鼓励类） 第三十八条（环境保护与资源节约综合利用）第 15 款：“‘三废’综合利用及治理工程”，项目属于国家鼓励投资发展的项目。且根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的辅料、设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。本项目实施后，可以减轻总氮总磷排放对地表水环境的污染，环境效益显著。 5、选址合理性分析 项目为中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部污水处理装置总氮总磷达标治理项目，其改造在化肥事业部现有用地范围内，无需新增用地，尾水由现有排污总管排放东洞庭湖汇入长江段交汇处，所排尾水能达标排放，且采取措施确保事故情况下事故废水不外排；营运过程对周边敏感点影响较小，不会影响区域现状环境功能。从环保的角度来看，项目选址可行。 6、总平面布置的合理性分析 改造后各污水处理装置功能分区明确，各构筑物之间的管、渠便捷、直通，避免了迂回曲折；各处理构筑物在平面布置上，较为紧凑。新增污泥处理区布置在南侧，远离了周边的敏感目标；岳阳地区常年主导风向为东北风，项目周围敏感目标分布在东北侧，因此恶臭气经处理后对敏感目标影响很小。综上所述，本项目整体平面布置合理。 综合结论： 综上所述，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目社会效益、环境正效益显著，是一项保护环境、造福子孙后代的环保项目，是中国石油化工股份有限公司巴陵分公司实施环境综合整治和污染物排放总量控制的一项重要举措。项目建成后能够消减排放总氮48.36t/a、总磷6.4t/a。项目工艺先进，符合产业政策和规划要求；建设项目所采用的污染防治措施技术经济可行，污染物排放达标；在采取污染控制措施后，建设项目对评价区的环境影响较小，实施后将使东洞庭湖的水质得到改善。在严格执行各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 建议和要求： （1）严格执行《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，落实建设项目的“三同时”制度和建设项目环境保护设施的竣工验收。 （2）严格规范各工序作业，加强人员培训，制定严格的生产安全、环境保护管理规程，设立专职环保、安全管理岗位，强化环保安全管理，保证设备正常运行。 （3）利用现有事故池, 若生产系统发生事故性排放或污水处理装置发生事故时，集水池的水必须泵入事故池暂存，待装置运行正常时，事故池中的水均匀泵至调节池，确保事故污水不进入地表水环境。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 危废处置协议及接收单位资质 附件4 突发环境事件应急预案备案登记表 附件5 湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整通过的公示 附件6 原化肥污水处理装置环评与验收批复 附件7 含磷污水脱磷试验报告 附件8 专家签到表 附件9 专家评审意见 附件10 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目改造现状及周边关系图 附图4 地表水监测布点及区域水排水路径图 附图5 环境质量现状监测布点图（大气、噪声） 附图6 项目周边及现状环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表 |  |