岳环评[2017]88号

关于花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程环境

影响报告书的批复

岳阳市城市管理和行政执法局：

你公司《关于申请〈花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程环境影响评价报告书〉环评批复的函》、岳阳楼区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市花果畈垃圾处理场位于岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。2000年，经我局批复同意建设（岳环管[2000]6号），2004年通过竣工验收（岳场建字[2004]04号）。为解决现有环境问题，你单位拟对花果贩垃圾场进行提质改造,项目总投资5677.6万元。主要建设内容包括：⑴对现有渗沥液调节池进行改造升级和加盖密闭；⑵对垃圾填埋库区进行整治，采用HPDE膜覆盖进行堆体整形，对库区边界进行修正；⑶改造厂区内雨污分流系统和垂直防渗系统及配套设施，实现有效增容77.3万m3。

项目符合国家产业政策和《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）、《岳阳市“十二五”环境卫生发展规划（2011-2015）》及《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见、岳阳楼区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目实施。

二、认真落实专家及环评报告书提出的各项环保措施，项目建设和运行管理中应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实填埋库区边坡修整、导流沟与截洪沟等开挖、垂直防渗施工的污染防治措施，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境影响，将工程扰民减小到最低限度。

2、废气污染防治工作。调节池加密闭膜盖，内部设置硫化氢、氨气、甲烷浓度检测报警装置；调节池废气收集后送至岳阳诚进环保能源有限公司填埋气体处理装置进行脱硫、深度脱水等工艺精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气，最大程度减少恶臭对周围环境影响；硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；垃圾填埋压实后，应对作业表面进行及时覆盖；大风天气作业，配备洒水设备并定期洒水抑尘。垃圾运输车辆须采取密封方式，装卸时严禁凌空抛散，避免沿途洒漏，减少粉尘及恶臭对环境影响。

3、废水污染防治工作。切实做好渗滤液的收集与处理工作，严格按“雨污分流、清污分流” 原则完善库区周边截洪沟建设；填埋作业采用HDPE膜进行覆盖；对调节池进行加盖密封处理；渗滤液经管道收集后排入填埋场污水处理站，通过生化+膜处理工艺处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2中水污染物排放限值后排入芭蕉湖。

4、 按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好填埋区、水处理设施区、调节池等区域的防渗工作，防止对地下水的污染。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，跟踪监测地下水水质、防渗层防渗情况，确保地下水环境安全。

5、噪声污染防治工作。选用低噪声的填埋作业设备，降低噪声对周围环境影响。科学制定填埋计划和运输方案，采用低噪声设备和合适的施工方式，合理选取运输时间、路线，加强运输车辆、填埋机械和设备管理及维护，禁止噪声较强的机械在居民午间、夜间休息时间施工，减少噪声扰民。

6、固体废物管理工作。加切实落实报告书提出的垃圾场防渗措施，严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求建设。渗滤液处理系统产生的滤渣污泥送至填埋库区进行安全无害填埋处理。膜处理浓缩液回灌填埋场，通过场地循环消纳处理。废渗率膜进入本填埋场内卫生填埋处理。

7、花果畈垃圾处理场原设定填埋库区外500米的卫生防护距离。项目建设方认真做好社会稳定风险评估，继续做好周边用地规划控制；当地政府应严格控制规划用地，卫生防护距离范围内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。

8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放；安装在线监测系统，并与环保部门联网。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度。

四、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市环境保护局岳阳楼区分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。项目的日常环境管理工作由岳阳楼区环保分局具体负责。

岳阳市环境保护局

2017年10月20日

抄送：岳阳楼区环保分局,湖南美景环保科技咨询服务有限公司