岳环评[2017]89号

关于湖南省同力循环经济发展有限公司年处理5万吨进口废旧塑料项目环境影响报告书的批复

湖南省同力循环经济发展有限公司：

你公司《关于申请对<湖南省同力循环经济发展有限公司年处理5万吨进口废旧塑料项目环境影响报告书>进行审批的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省同力循环经济发展有限公司拟投资7058万元在汨罗循环经济产业园新市片区同力循环经济产业园标准化厂房内新建年处理5万吨进口废旧塑料项目，环保投资106万元。同力循环经济产业园是湖南汨罗循环经济产业园内的一个片区，产业定位为回收、加工、利用生产性和非生产性废旧物资，目前已有30家企业入驻。主要建设内容包括：新建一条塑料造粒生产线，设置原料仓库、产品仓库，配套建设清洗废水沉淀池和过滤池（4个共900m3），一般固体废物暂存场、危险废物暂存间、热熔废气处理设施等。本工程以进口的废旧塑料、钙粉为主要原料，经人工分选、破碎、清洗、干燥、熔融、造粒等工序，生产塑料粒子50000吨/年。项目建设符合国家产业政策，根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的《湖南省同力循环经济发展有限公司年处理5万吨进口废旧塑料项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、你公司采用的进口废塑料应严格按照《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》（环保部2011年23号公告），在获得《固体废物进口许可证》，原料满足《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料》（GB16487.12-2005）的要求后，方可进行建设和生产。进口原料不足时，可从本地采购，不得采购属于医疗废物和危险废物的废塑料及含卤素的废塑料。

2、企业布局、规模、资源综合利用及能耗、工艺及装备、环保措施和要求需满足《废塑料综合利用行业规范条件》要求。

3、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强施工机械设备管理及维护；建筑垃圾、废弃土方送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

4、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网。项目生活污水经化粪池预处理，原料清洗水、设备清洗水和车间清洁水经沉淀过滤处理后、达到汨罗市污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好清洗区、废水处理池、原料堆场等区域的防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。热处理采用电加热控制温度；塑料贮存、生产均在密闭室内进行，加强日常监管，定期对集气罩、风机、破碎机和热熔机等设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监控点浓度限值；废旧塑料破碎过程中产生的粉尘经引风机送入高效旋风除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准后，通过1根20m排气筒高空排放；塑料热熔挤出工序产生的工艺废气经收集后，通过6台抽风机及其配套的6套活性炭吸附装置处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放限值后，通过一根20m高排气筒高空排放。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备破碎机、造粒机组、脱水机及搅拌机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设10m2危险废物暂存间，废活性炭应送有资质的单位安全处置，避免造成二次污染；建设55m3一般固废暂存库，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输，分选出来的杂物、造粒废物、废滤网和清洗沉渣收集后分类暂存，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、本项目以造粒车间边界外推100m的范围为环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

10、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

11、污染物总量控制指标：COD≤2.6t/a、NH3-N≤0.4t/a，通过交易获得；VOCs≤15.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年10月26日

抄送:汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司