目    录

1概述	6

1.1	项目由来	6

1.2	评价目的	8

1.3	评价原则	9

1.4	项目主要环境问题	9

1.5	本环评的主要结论	9

2	总则	11

2.1  编制依据	11

2.2  评价标准	12

2.3  污染控制与环境保护目标	16

2.4  评价等级	19

2.5   评价范围	22

2.6   评价因子	22

2.7   专题设置及评价重点	23

2.8   评价工作程序	24

3	项目概况	25

3.1	本项目工程概况	25

4	建设项目工程分析	31

4.1	生产工艺流程及产污环节	31

4.2	污染源及污染物排放分析	33

4.3	物料平衡分析	39

5	项目区域环境概况	41

5.1	自然环境	41

5.2	生态环境概况	43

5.3	湖南汨罗循环经济产业园概况	44

5.4	区域污染源调查	48

6	环境质量现状调查与评价	49

6.1	地表水环境质量评价	49

6.2	大气环境质量评价	52

6.3	声环境质量评价	55

6.4	地下水环境现状调查与评价	55

6.5	土壤质量现状监测与评价	57

6.6	生态环境概况	58

7	环境影响预测与评价	59

7.1	施工期环境影响分析	59

7.2	营运期环境影响分析	60

8	环境风险影响评价	79

8.1	环境风险识别及分析	79

8.2	环境风险影响分析	83

8.3	事故风险防范及应急措施	83

8.4	事故风险预防管理制度	86

8.5	风险评价结论	88

9	环境保护措施及其可行性论证	89

9.1	粉尘、铅尘、硫酸雾治理措施	89

9.2	水污染防治措施	89

9.3	噪声防治措施	91

9.4	固废防治措施	91

9.5	厂区硬化及绿化要求	94

9.6	地下水防治措施	94

9.7	土壤防治措施	96

9.8	治理投资经济可行性分析	97

9.9	项目“三同时”竣工验收	97

10	清洁生产分析	99

10.1	清洁生产评价方法	99

10.2	资源能源利用及污染物排放状况	99

10.3	环境管理要求	100

10.4	同类企业清洁生产水平比较	101

10.5	进一步清洁生产建议	101

10.6	循环经济分析	102

11	总量控制分析	104

11.1	总量控制指标的确定原则	104

11.2	污染物排放总量控制因子	104

11.3	污染物排放总量控制指标建议	104

11.4	总量控制措施	105

12	环境影响经济损益分析	106

12.1	分析方法	106

12.2	损失估算	106

12.3	项目的经济与社会效益	107

13	产业政策和厂址选择论证	108

13.1	产业政策符合论证	108

13.2	厂址选择合理性论证	110

14	环境管理及监测计划	113

14.1	环境管理制度	113

14.2	环境监测计划	114

15	评价结论与建议	116

15.1	项目概况	116

15.2	项目与区域规划相容性结论	116

15.3	污染物治理措施及达标排放结论	116

15.4	总量控制指标结论	118

15.5	区域环境质量现状与影响结论	118

15.6	清洁生产水平结论	120

15.7	环境风险评价结论	120

15.8	公众参与调查结论	120

15.9	总结论	121

15.10	建议和要求	121

附 件

1、环境影响评价委托书

2、汨罗市环境保护局《关于汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响评价执行标准函》

3、厂房租赁合同

4、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

5、湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

6、营业执照

建设项目环评审批基础信息表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

3、项目设备布局图

4、项目区域规划图

5、汨罗市总体规划图

6、项目环境质量现状监测布点图

7、厂区部分现状图

# 1概述

## 项目由来

（1）项目建设必要性

当前我国的金属资源短缺，对含铜、铅等金属废物的综合利用率较低，长期堆存的废物不仅对周边大气、水体、土壤及生态系统带来了一定程度的破坏，甚至还将对存放地区的地下水源形成潜在危害，废物的环境问题已经引起社会的广泛关注。因此，废物资源化已经成为有效缓解战略资源短缺矛盾的重要途径，同时也是减轻环境负担的重要手段之一。

与此同时，目前部分从事废铅酸蓄电池等涉重废物回收的个体企业规模小，管理落后，其收集、处置和运输等经营行为较不规范，存在二次污染等环境隐患。因此区域内设置产业化、规模化的废铅酸蓄电池回收单位，并以此为依托，建立合法、规范的废铅酸蓄电池回收、破碎、运输体系。

我国目前再生铅产量约占铅总生产量的30%左右，而西方发达国家再生铅占铅生产总量的50%以上，与国外存在较大差距，因此再生铅的发展空间较大。同时废铅酸蓄电池随着报废汽车的增加而日益增多，其含有大量铅及极具强腐蚀性的废酸液，带来的环境污染隐患及资源浪费问题日益突出，而岳阳地区目前没有完善废铅酸蓄电池回收利用企业，故汨罗市锦胜有色金属有限公司拟投资3000万在汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地内租用现有标准厂房（11栋3、4、5、8号厂房）建设10万吨/年铅制品回收利用建设项目，新建废旧免维护铅酸蓄电池回收利用生产线一条，将废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选，液压打包，制成铅锭和铅块，破碎规模为10万吨/年。

汨罗市锦胜有色金属有限公司成立于2011年10月，工商登记注册号：430681000018050，注册资本650万元，法定代表人仇红良。

（2）规模设置合理性

根据湖南省统计局2017年3月发布的《湖南省2016年国民经济和社会发展统计公报》中数据，2016年湖南省汽车保有量为603万辆，增长率为16.7%，汽车铅酸蓄电池使用寿命为2-3年，则经折算年更换产生废旧铅酸蓄电池在18万吨以上，预计2017年湖南省汽车保有量为704万辆，预计年更换产生废旧铅酸蓄电池在21万吨以上，而根据湖南省公安厅发布数据，湖南省目前机动车总保有数有1100万，位于全国第十，经折算年更换产生废旧铅酸蓄电池33万吨以上，根据公安部交管局在研究报告网发布数据，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，经折算年更换产生废旧铅酸蓄电池在870万吨以上。

本项目废旧铅酸蓄电池为免维护铅酸蓄电池，主要为摩托车电池、电动车电池等，来源为全国汽车修理店，电信、移动、联通公司备用电路设备以及摩托车、叉车电池，处理规模为10万吨/年，市场来源主要为岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内其他地区5万吨，故本项目设置规模合理。

免维护铅酸蓄电池英文为 Valve Regulated Lead Battery(简称VRLA电池），其基本特点是使用期间不用加酸加水维护，电池为密封结构，不会漏酸，不会排酸雾，电池盖子上设有单向排气阀（又叫安全阀），该阀的作用是当电池内部气体压力超过一定值，安全阀自动打开，排出气体，然后自动关闭，常规状态下安全阀是密闭的。免维护铅酸蓄电池与传统铅酸蓄电池的最大区别是，传统蓄电池非密封，由于挥发、反应等过程，电池会失酸失水，需要定期加酸加水，免维护铅酸蓄电池为密封结构，不用加酸加水维护。本项目免维护铅酸蓄电池为AGM型，采用玻璃纤维棉做隔板，电解液吸附在极板与隔板中（玻璃纤维棉是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成，具有良好的吸液性，可吸附大量电解液），贫液式设计，电池内无流动电解液，免维护蓄电池极板的栅架是用铅钙合金制造，传统蓄电池用铅锑合金制造，故免维护蓄电池内无流动电解液，基本不含锑。

汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目位于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地内租用现有标准厂房（11栋3、4、5、8号厂房）（湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园内），总投资为3000万元，主要建设内容为新建免维护废旧铅酸蓄电池破碎分选生产线一条，分选出来的铅膏、铅栅分别由液压打包机压制为铅块、铅锭，主要设备为废旧铅酸蓄电池破碎分选生产线、液压机，主要产品为铅块、铅锭，处理废旧免维护铅酸蓄电池规模为10万吨/年。

废免维护铅酸蓄电池破碎分选机长48米、宽12米、高1.6-8.0米，能适应PP/ABS等外壳类、AGM/PVC/PE隔板纸的铅酸蓄电池，最大破碎量为15t/h，生产时间为300d，每天24h，则最大处理规模为108000t/a。故本项目处理规模核算为10万吨/年合理。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类中十九条17点“废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收”，符合中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第60号《再生铅行业规范条件》中的“废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上”的准入条件及《湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园总体规划》中提出的对企业准入条件：再生资源回收加工产业中符合国家产业中鼓励类回收利用产业。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年9月1日）中“三十、废弃资源综合利用业  86废旧资源（含生物质）加工、再生利用  废电池再生利用”要求，项目需编制环境影响报告书的要求，汨罗市锦胜有色金属有限公司委托我公司（湖南志远环境咨询服务有限公司）承担10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书的编制工作。在接受委托后我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我公司进行了环境影响报告书的编写工作。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 项目主要环境问题

本项目为租赁厂房生产，对环境的影响以营运期的影响为主，项目营运期对环境的主要影响为：破碎产生的粉尘（含铅粉尘）、硫酸雾；相关设备的运行噪声；湿法分筛产生的各类塑料、废玻璃纤维棉、压滤废水，酸雾吸收废水、员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水，员工生活垃圾等。

## 本环评的主要结论

汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目符合国家相关产业政策，与湖南汨罗循环经济产业园规划相协调，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

12．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77；

13．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

14．工业和信息化部《再生铅行业规范条件》（ 2016 年第 60 号）；

15.  环境保护部《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》 (环发 [2011]56 号)；

16.  《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

- 《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》；

- 工业和信息化部、环境保护部、商务部、发展改革委、财政部《关于促进铅 酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》（工信部联节[2013]92 号）；

- 《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

### 2.1.2  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3） 《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.3   其他

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（2）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（3）湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划（2013-2020）；

（4）《有色金属工业发展规划》（2016～2020）；

（5）《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》；

（6） 汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目委托书；

（7）《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》湘环评函[2014]137号；

（8）汨罗市锦胜有色金属有限公司提供的其它有关资料。

## 2.2  评价标准

根据汨罗市环境保护局《关于汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书执行标准函》本项目执行标准如下。

### 2.2.1  环境质量标准

地表水：湄江、汨罗江南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

环境空气： SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准。

声环境：本项目位于工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。

土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。

表2-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 序号 | 项目 | Ⅱ类标准值 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 2 | CODCr | ≦15 | ≦20 |
| 3 | DO | ≧6.0 | ≧5.0 |
| 4 | BOD5 | ≦3.0 | ≦4.0 |
| 5 | 氨氮 | ≦0.5 | ≦1.0 |
| 6 | 石油类 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 7 | 总磷 | ≦0.1 | ≦0.2 |
| 8 | 氟化物 | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 9 | 硫化物 | ≦0.1 | ≦0.2 |
| 10 | 铅 | ≦0.01 | ≦0.05 |
| 11 | 锌 | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 12 | 鎘 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 13 | 汞 | ≦0.00005 | ≦0.0001 |
| 14 | 六价铬 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 15 | 砷 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |  |  |  |

表2-2  环境空气质量评价标准    （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | ≦0.06 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| NO2 | ≦0.04 | ≦0.08 | ≦0.20 |
| PM10 | ≦0.07 | ≦0.15 | / |
| CO | / | ≦4 | ≦10 |
| 臭氧 | / | ≦0.16 | ≦0.2 |
| PM2.5 | ≦0.035 | ≦0.075 | / |
| Pb | ≦0.0005 | / | / |
| 硫酸雾 | / | ≦0.1 | ≦0.3（一次） |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准 |  |  |  |

表2-3  环境噪声评价标准    （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 | 工业区 |
| 依据：《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  |  |  |

表2-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | pH | 氨氮 | Cr6+ | 总大肠菌群 | Pb | Cd | 高锰酸盐指数 | Mn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤3.0个/L | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 依据：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-5 土壤环境质量评价标准   [单位：mg/kg（pH除外）]

| 名称 | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II级标准值 | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |
| 依据：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2  污染物排放标准

废水：该区域工业园污水管网已建成，为污污分流，目前区域内各企业产生生产废水经预处理达标后均排入园区重金属污水管网，进入园区重金属污水处理厂处理达标排放，生活污水进入汨罗市城市生活污水处理厂处理。因此本项目员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水经执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，进入园区重金属污水处理厂处理达标排放。本项目生产废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后作为生产用水回用，不外排。

废气：有组织排放废气中铅尘、粉尘、硫酸雾污染物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。

各种标准限值见表2-6～2-9。

表2-6  再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（单位：mg/L，除pH外）

| 污染物名称 | pH | CODcr | 硫化物 | Pb | SS | 总铜 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 | - | - | ≦1 | ≦0.2 | - | ≦0.2 | ≦1 |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1水污染物间接排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-7  再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（大气）

| 类别 | 颗粒物 | Pb | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒限值 | ≦30mg/m3 | ≦2mg/m3 | ≦20mg/m3 |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |  |  |  |

表2-8  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2-9  厂界噪声标准值         等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |  |  |

## 2.3  污染控制与环境保护目标

### 2.3.1  污染控制

1．本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目防治措施的可行性，并提出技术和管理措施，将项目运营活动对环境的影响降低到最小程度。

2．项目生产废水经混凝沉淀+压滤机压滤处理后回用；员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水经初期雨水池收集絮凝沉淀处理达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准后排入汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地重金属污水管网，进入园区重金属污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江，使地表水（汨罗江）环境因项目的建设而造成不良影响较小。

3．项目破碎分选产生的硫酸雾、颗粒物、铅尘废气经“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”系统处理，使之对应地达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）大气污染物排放限值，使区域环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。

4．项目产生的固体废物进行合理收集、存储与处置，确保处置过程中不产生二次污染。

### 2.3.2  主要环境保护目标

环境保护目标见下表2-10。

表2-10    环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 平江县伍市镇武连村居民点 | 21户 | E，800m-1000m | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 |
|  | 汨罗新市镇八里村居民点 | 20户 | S，700m-1000m |  |
|  | 汨罗新市镇新书村居民点 | 16户 | SW，400m-500 m |  |
|  | 汨罗新市镇新书村居民点 | 60户 | SW，600m-1000 m |  |
|  | 汨罗新市镇新书村居民点 | 25户 | W，200m-600m |  |
|  | 汨罗新市镇蔬菜村居民点 | 20户 | N，300m-600m |  |
| 声环境 | 汨罗新市镇新书村居民点 | 10户 | W，200m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
| 地表水 | 汨罗江 | 中河，多年平均流量99.4m3/s | 汨罗江位于本项目厂址北面约0.9km处 | 新市桥至上游76.1公里；南渡桥至磊石，全长23.4公里为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗市饮用水源汨罗江取水口 | 汨罗市饮用水源保护区 | 新市桥下游1200m | 汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准 |
|  | 湄江 | 小河 | E，300m | 为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 地下水：项目所在地周边6km2地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类 土壤：项目区域的土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准。 |  |  |  |  |

湄江，300m

蔬菜村居民

20户，300m-600m

新书村居民

16户，400m-500m

新书村居民

60户，600m-1000m

新书村居民

25户，200m-600m

伍市镇武连村居民30户，800m

S308

项目地

G107

N

图2-1  本项目环境保护目标示意图

## 2.4  评价等级

### 2.4.1  地表水环境评价等级

项目生产废水主要为湿法破碎分选后的破碎分选废水，生产废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后作为生产用水回用，不外排。外排废水为员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水，总排水量约71.4m3/a，主要污染因子是SS、Pb，水质复杂程度为中等。项目厂区员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水经初期雨水池收集絮凝沉淀处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准后外排。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）的水环境影响评价工作等级划分原则，判定本项目水环境影响评价等级为三级。

项目地表水环境影响评价等级判定具体见表2-11。

表2-11 地表水环境影响评价等级判定表

| 排水量 | 水质复杂程度 | 水质要求 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71.4m3/a | 中等 | III | 三级 |

### 2.4.2  地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅰ类建设项目（属于危废类废电池加工、再生利用），建设项目地不属于分散式饮用水源地，不属于集中式饮用水水源，敏感程度属于不敏感，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为二级。

### 2.4.3  环境空气评价等级

本项目大气污染物为破碎产生的粉尘（含铅粉尘），硫酸雾，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，破碎粉尘、Pb、硫酸雾的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物粉尘的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

根据工程分析，各污染物排放源参数见表2-12。

表2-13  确定评价等级各污染物排放源参数

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 废气排放量 （m3/h） | 排气筒高度（m） | 烟气出口温度（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.0009 | 7800 | 15 | 20 |
| 粉尘 | 0.0375 | 7800 | 15 | 20 |
| 硫酸雾 | 0.03 | 7800 | 15 | 20 |

评价工作等级的判定依据见表2-13。

表2-13 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表2-14。

表2-14   估算模式参数取值一览表

| 参数名称 | 单位 | 破碎铅尘 | 破碎粉尘 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气流量（标况） | m3/h | 7800 | 7800 | 7800 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.0009 | 0.0375 | 0.03 |
| 烟囱几何高度 | m | 15 | 15 | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.0005 | 0.9 | 0.3 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 |
| 城市/乡村选项 | － | 乡村 | 乡村 | 乡村 |
| Pmax | % | 5.32 | 0.12 | 0.3 |
| D10% | km | 0 | 0 | 0 |

根据预测结果，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级。评价范围为以项目地厂区为中心直径5km的圆形区域。

### 2.4.3  声环境评价等级

项目主要噪声源为废铅酸蓄电池破碎分选机、液压机等设备，噪声源强约70~85dB(A)，属中等强度声源，且项目建设区域为工业区，该地区按声环境3类标准执行，项目建设前后噪声级增高量小于3dB(A)，建成前后受影响人口基本无变化。按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本建设项目声环境影响评价工作等定为三级。声环境评价范围各厂区的厂界外200米以内区域。

### 2.4.4   生态环境影响评价等级

本项目位于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园），由《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）可知，本项目生态环境影响范围小于6km2，影响范围内无珍稀濒危物种，建设区域为工业区，属于一般区域，项目生态环境影响很小，生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。

### 2.4.5   风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见表2-15。

表2-15   评价工作等级确定

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及附录A.1中的规定，本次环评主要风险源为含酸废水、铅膏、铅栅泄漏风险，含铅粉尘事故排放风险，无重大危险源，不属于环境敏感地区。因此本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

## 2.5   评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-16。

表2-16   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内 |
| 3 | 地表水环境 | 汨罗江窑洲断面至南渡断面，共计长约5km范围。 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在区域地下水及周边水井 |
| 5 | 土壤 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 7 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 |

## 2.6   评价因子

### 2.6.1   施工期评价因子

项目选址于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园），为租赁湖南省同力循环经济发展有限公司现有标准厂房进行生产（11栋3、4、5、8号厂房），不新增场地厂房，施工期主要为设备安装，施工期影响已基本消除，本评价选取施工噪声作为评价因子。

### 2.6.2   营运期评价因子

本项目属于免维护废铅酸蓄电池破碎分选项目，根据其排污特性，本环评营运期选取如下因子为评价项目。

1．现状评价因子

①地表水环境

pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、铅、铜。

②地下水环境

pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜。

③环境空气

SO2、NO2、CO、臭氧、Pb、PM2.5、PM10、硫酸雾。

④声环境

采用等效连续A 声级作为声环境质量现状评价量。

⑤土壤环境

pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As

2．影响预测评价因子

①地表水环境

CODcr、氨氮、Pb。

②环境空气

预测因子：粉尘、铅尘、硫酸雾。

风险预测因子：粉尘、铅尘、硫酸雾。

③声环境

采用等效连续A声级作为声环境影响评价量。

## 2.7   专题设置及评价重点

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

1．工程分析

2．地表水环境质量现状与影响评价

3．环境空气质量现状及影响评价

4．声环境质量现状调查与影响评价

5.  地下水质量现状调查与影响评价

6.  土壤质量现状调查与影响评价

7．环境影响分析

8．污染防治措施分析

9．清洁生产分析评述

10．环境影响经济损益分析

11．污染物排放总量控制

12．环境管理与环境监测制度建议

13．风险分析

14．产业政策与厂址选择论证

其中以工程分析、环境影响分析、污染防治措施论证、清洁生产分析、产业政策与厂址合理性分析为本次评价的重点。

## 2.8   评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图2-2。

图2-2   评价工作程序图

# 项目概况

## 本项目工程概况

### 基本情况

1．项目名称：10万吨/年铅制品回收利用建设项目。

2．建设性质：新建。

3．建设地点：汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房）（详见附图1）。

4．项目投资： 3000万。

5．劳动定员与生产制度：项目员工30人，每天三班制每班8小时，共生产24小时，年生产300天，均不在厂区食宿。

6．建设及投产期计划：本项目是以免维护铅酸蓄电池为原料，进行破碎分选，压延得到铅块、铅锭产品，预期2017年12月投产。本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善、厂区地面已硬化和绿化。

7、建设单位：汨罗市锦胜有色金属有限公司。

### 项目组成

项目占地面积为3049平方米，建筑面积为3049平方米，为租赁湖南省同力循环经济发展有限公司11栋3、4、5、8号厂房进行免维护废旧铅酸蓄电池破碎分选。项目主要生产设备为废铅酸蓄电池破碎分选机、液压机，主要原料为免维护废旧铅酸蓄电池，处理规模为10万吨/年，主要产品为铅块，铅锭。项目组成一览表详见表3-1。

表3-1    本项目组成一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3，4号生产车间 |  | 循环水池 | 220 | 4格循环水池，320m3 |
|  |  |  | 破碎生产区 | 600 | 废旧免维护铅酸蓄电池破碎生产线，48.5m*12m*8m |
|  |  |  | 轻质塑料暂存区 | 150 | 4号车间北部 |
|  |  |  | 重质塑料暂存区 | 150 | 3号车间北部 |
|  |  |  | 场地 | 404.5 | 物流通道等 |
|  | 5号生产车间 |  |  | 762.25 | 废旧免维护铅酸蓄电池原料仓库 |
|  | 8号生产车间 | 打包区 |  | 200 | 铅栅、铅膏液压打包 |
|  |  | 铅锭、铅块暂存区 |  | 312.25 | 成品区 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 250 | 贮存废隔板等 |
| 合计 |  |  |  | 3049 | 员工均不在厂区食宿 |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 供电 |  |  | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  | 排水 |  |  | 厂区内排水按雨污分流考虑，生产废水经处理后循环使用，员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水经处理后排入重金属污水管网。 |  |
|  | 能源 |  |  | 项目设备采用电能。 |  |
| 环保工程 | 废水处理设施 |  |  | 雨污分流，员工洗手废水，拖把清洗废水经收集后与初期雨水经初期雨水池收集絮凝沉淀处理后排入重金属污水处理厂，生产废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后作为生产用水回用，酸雾吸收废水经沉淀后循环使用，不外排；生产区周边设有回流沟，收集地面生产废水，由泵泵入循环水池。 |  |
|  |  |  |  | 4格循环水池，320m3，清水池2格，污水池2格。 |  |
|  | 初期雨水池 |  |  | 车间北侧，220m3 |  |
|  | 事故池 |  |  | 车间北侧，320m3 |  |
|  | 废气处理设施 |  |  | 酸雾净化器（碱液喷淋塔）+15m排气筒 |  |
|  | 固体废物处理设施 |  |  | 危废暂存间：8号车间，250m2。 |  |

### 环保工程

本项目为新建项目，环保工程组成详见表3-2。

表3-2    本项目环保工程

| 项目 组成 | 污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 雨污分流，员工洗手废水，拖把清洗废水经收集后与初期雨水经初期雨水池收集絮凝沉淀处理后排入重金属污水处理厂，生产废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后作为生产用水回用，酸雾吸收废水经沉淀后循环使用，不外排；生产区周边设有回流沟，收集地面生产废水，由泵泵入循环水池。 | 达标排放 |
|  | 废气 | 酸雾净化器（碱液喷淋塔）+15m排气筒处理 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 采用基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 达标排放 |
|  | 固废 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理，设有专门的一般固废贮存区及危险固废贮存区 | 满足要求 |

### 主要生产设备

本项目设备见表3-3。

表3-3   本项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废免维护铅酸蓄电池破碎分选机 | JD-HD290 | 1 | 废免维护铅酸蓄电池破碎分选 |
| 2 | 液压机 | Y28-350 | 1 | 液压压延 |
| 3 | 液压机 | Y28-450 | 2 | 液压压延 |
| 4 | 液压机 | Y28-600 | 1 | 液压压延 |
| 5 | 叉车 | / | 2 | 转运 |
| 6 | 行车 | / | 1 | 行吊 |

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求。

### 产品方案与工艺路线

### 3.1.5.1产品方案与规模：

本项目主要产品为铅锭、铅块、各类塑料颗粒。

表3-4       产品方案与规模

| 产品 | 设计产能（吨/年） |
| --- | --- |
| 铅锭（由铅栅压制） | 30000 |
| 铅块（由铅膏压制，含水率12%） | 62500 |
| 重质塑料颗粒（副产品） | 6000 |
| 轻质塑料颗粒（副产品） | 2000 |
| 合计 | 100500 |

### 3.1.5.2产品成分及规格：

本项目产品成分见下表3-5。

表3-5       产品成分分析表

| 产品 | 成份 | Pb | Sb | As | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅锭 | 含量(%) | 90.0 | 0.8 | 0.6 | 8.6（O、S共占8） |
| 铅块 | 含量(%) | 70.0 | 0.7 | 0.5 | 28.8（O、S共占16，水占12） |

铅是一种化学元素，它的化学符号是Pb，它的分子量为207.2，纯品为灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延伸性弱，展性强，熔点327℃，沸点1620℃，蒸汽压0.13（970℃），相对密度11.34（20℃），水中嗅觉阈浓度：水中铅浓度2mg/L时，有金属味，不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸，引燃温度790（粉）℃，粉体受热、遇明火会引起燃烧爆炸。

分选后铅栅的主要成分是铅及其合金、铅的氧化物、铅的硫化物等，含铅量在90%以上；分选后铅膏的主要成分是铅粉（13%）、铅的氧化物（25%）、硫酸铅（50%）、水（12%）等，含铅量在70%。

### 项目主要原辅材料、能源

本项目原料为废旧免维护铅酸蓄电池，不得进行富液铅酸蓄电池破碎，来源为岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内其他地区5万吨。

表3-6   主要原辅助材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护废旧铅酸蓄电池 | 350mm×168mm×179mm | 矩形体 | 100000吨 | 岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内其他地区5万吨，堆放贮存 |
| 2 | 水 | / | / | 7929.5m3/a | 产业园自来水管网 |
| 3 | 电 | / | / | 180万度/年 | 产业园电网 |

表3-7   免维护废铅酸蓄电池组分

| 各类塑料 | 铅膏 | 铅栅 | 隔板（硫酸吸附玻璃纤维棉隔板内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8% | 55% | 30% | 7%（玻璃纤维棉隔板2%，硫酸5%） |

水的消耗：本项目用水主要为员工洗手水，地面拖洗水，湿法破碎分选用水，其中破碎分选废水经收集处理后循环使用，循环用水量为320t，破碎分选用水经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，生产废水中部分水分由压滤铅膏（铅块含水量12%）带走，则生产用水需补充新鲜用水量为25t/d（7500t/a），则生产用水量为6250t/a。本项目劳动定员为30人，均不在厂区食宿，仅有员工洗手和少量拖把清洗废水产生，员工洗手用水量按2L/人·d计，用水量为0.06t/a（18t/a），排污系数按90%计，则洗手废水排放量0.054t/d（16.2t/a）。本项目车间定期进行人工清扫（吸尘器），生产车间不进行地面冲洗。生产车间需保持清洁，要求建设方按时用拖把清洁地面，主要去除车间地面灰尘（铅尘），车间地面清洁用水量按0.1L/m2·d计，本项目需清洁的面积为3049m2，则车间清洁用水量为0.305t/d（91.5t/a），排污系数按10%计，则拖把清洗废水排放量为0.03t/d（9.2t/a）。员工洗手废水和车间拖把清洗废水产生总量为25.4t/a，该部分废水经收集后进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂。

### 厂区平面布置及厂界周围环境

项目车间共分为二个区：3、4号车间作为破碎车间，大门设置在车间北侧，紧靠园区内部道路，便于物流运输和人员进出，5号、8号车间作为原料堆场及成品仓库；整个车间布局根据设备生产线设置，分别为免维护废铅酸蓄电池暂存区，加料斗，循环水池、破碎机，湿式分选器、物料出口、物料暂存区等，布局合理（详见附图2平面布局图）。

项目3、4、5、8号车间之间全部连同，不设隔墙，5号车间设为废旧免维护铅酸蓄电池原料仓库，由5号车间北侧大门运入，3、4号车间南部安装废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选机，物料运输由4号车间北侧大门进，3号车间北侧大门出，3、4号车间北部设为塑料暂存区，车间中部为5m宽物流通道，铅膏、铅栅、废隔板由物流通道运往8号车间暂存区。

# 建设项目工程分析

## 生产工艺流程及产污环节

### 生产工艺及产污环节

1.工艺流程：

AGM型免维护铅酸蓄电池，采用玻璃纤维棉做隔板（玻璃纤维棉是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成，具有良好的吸液性，可吸附大量电解液（硫酸）），贫液式设计，电池内无流动电解液（硫酸），硫酸全部吸附在隔板上，在湿法分选过程中破碎隔板吸附的电解液（硫酸）溶于水中。

（1）加料：免维护废旧铅酸蓄电池经行车抓斗机装入震动式加料仓，然后进入输送带后进入破碎机。

（2）破碎：物料在破碎箱体内通过撞击剪切完成初始破碎，低于筛板直径的颗粒通过一级输送器进入湿式分选器，大于筛板直径颗粒留在箱体内继续破碎，破碎为湿法破碎，破碎过程采用水雾喷淋，可有效降低含铅粉尘及硫酸雾产生量，破碎废水进入循环水池循环使用。

（3）铅膏、铅栅分选：湿式分选器内的滚筒表面衬有不同目数不锈钢网，滚筒内部有设计好流量及压力的冲洗水管，冲洗过程中小于网孔直径的粗铅泥颗粒通过搅笼优先分离出去，细铅泥由冲洗水带走，进入铅膏暂存罐，由铅膏压滤机进行压滤，压滤废水进入循环水池循环使用。搅笼剩余物料进入铅栅分选器完成纯铅分选。

（4）其他物料分选：剩余物料进入重质塑料及ABS（PP）分选器完成重质塑料及ABS（PP）塑料分选，未分选物料通过轻质塑料分选器，分选出隔板、轻质塑料。分选废水经泵泵入循环水池沉淀后回用。

（5）整个破碎分选系统共有7个分选物出口从而完成废旧铅酸蓄电池内不同物料准确分选工作。整个过程废水零排放，一直循环使用。在易产生酸雾的破碎设备部分加了酸雾收集，收集后的气体进入到碱式喷淋塔进行处理，处理后气体达标排放。

项目生产用水损耗主要为压滤铅膏带走的铅膏分选废水，本项目铅膏产量为62500t/a，含水率为12%，则生产用水损耗量为7500t/a。铅栅经液压机打包为铅锭，压滤铅膏，再经液压机打包为铅块。最终铅块带走的水量为7500t/a，作为随铅块一并外售铅酸蓄电池生产厂家。

具体生产工艺与污染节点见下图4-1。

免维护废铅酸蓄电池

行车抓斗

震动加料机

输送带

酸雾收集罩

粉尘、铅尘、硫酸雾

新鲜水、循环清水

破碎机

酸雾吸收处理塔

筛分

筛上物

筛下物

湿式分选器

硫酸部分溶于分选水中

带水铅膏

铅栅分选器

粗铅膏

铅栅

铅泥暂存罐

输送带

重质塑料分选器

重质塑料

压滤机

辅料仓库

隔板分选器

玻璃纤维棉隔板（危废）

压滤铅膏含水12%

压滤废水

循环污水

轻质塑料分选器

轻质塑料

循环清水

二级沉淀+压滤机

图4-1   项目生产工艺流程及产污节点图

2.主要产污环节：

破碎：废旧免维护铅酸蓄电池破碎过程产生的含铅粉尘，硫酸雾，湿法破碎分选产生的破碎分选废水，员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水；生产机械设备噪声；员工生活垃圾。

## 污染源及污染物排放分析

### 营运期污染源分析

4.2.2.1废气污染源分析

破碎粉尘，含铅粉尘，硫酸雾

本项目设全自动破碎分选机一台，破碎分选过程会产生硫酸雾，在废电池破碎等机械碰撞过程中会产生含铅粉尘。本项目通过类比现已投产的“河南鑫铖动力源有限公司年综合回收15万吨废旧铅酸蓄电池循环经济项目”的产污系数确定本项目破碎分选工序的大气污染源强，其使用破碎设备与本项目使用设备型号基本相同，为同一厂家提供，破碎废旧铅蓄电池规模为15万吨/年，为本项目规模1.5倍，故类比其产污系数可行。其现场生产图如下。

图4.2原料堆存区及循环水池                    图4.3破碎工艺

图4.4   多级分选工艺（1）

图4.5   多级分选工艺（2）

根据河南鑫铖动力源有限公司年综合回收15万吨废旧铅酸蓄电池循环经济项目验收监测的数据，类比计算本项目破碎工序硫酸雾、破碎粉尘、铅尘产生量分别为2.16t/a（0.3kg/h）、1.8t/a（0.25kg/h）、0.43t/a（0.006kg/h）。本项目拟采用“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”系统去除硫酸雾、含铅粉尘，硫酸雾、含铅粉尘去除效率分别可达90%，85%，“硫酸雾净化器”处理系统设计风量为7800m3/h，硫酸雾、粉尘、铅尘产生浓度分别为38mg/m3、32mg/m3、0.77mg/m3，处理后排放浓度分别为3.8mg/m3、4.8mg/m3、0.12 mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 (GB31574-2015) 表3新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物≤30mg/m3、硫酸雾≤20mg/m3，铅及其化合物≤2mg/m3），并通过15m高排气筒排放。硫酸雾、破碎粉尘、铅尘有组织排放量分别为0.22t/a（0.03kg/h）、0.27t/a（0.0375kg/h）、0.06t/a（0.0009kg/h）。

表4-1   本项目大气污染物预计产生及排放汇总表

| 污染源 名称 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |
| 废旧免维护铅蓄电池破碎分选机 | 7800 | 硫酸雾净化器+15m排气筒 | 铅尘 | 0.77 | 0.006 | 0.12 | 0.0009 |
|  |  |  | 粉尘 | 32 | 0.25 | 4.8 | 0.0375 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 38 | 0.3 | 3.8 | 0.03 |

注：每年生产300天计；废旧免维护铅蓄电池破碎分选机以每天使用24小时计。废旧铅蓄电池破碎分选机废气执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准。

4.2.2.2废水污染源分析

1、生产废水

本项目生产区地设置有循环水池及回流沟，循环水池为4格，2格清水池，2格污水池；回流沟收集地面生产废水，由泵泵入循环水池污水池。生产废水主要为湿法破碎分选废水，破碎过程中，破碎的隔板内电解质硫酸溶于破碎水中，随破碎水进入循环水池污水池污水池，铅膏分选废水经压滤机压滤后进入循环水池清水池，塑料分选、隔板分选废水进入循环水池清水池，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，循环水池清水池内水经沉淀循环使用，循环水池污水池经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，总循环水量为320t，故生产废水量为320t/a，循环使用，不外排。项目生产用水损耗主要为压滤铅膏带走的铅膏分选废水，本项目铅膏产量为62500t/a，含水率为12%，则生产用水损耗量为7500t/a，需年补充新鲜水7500t/a。

2、员工洗手和少量拖把清洗废水

本项目劳动定员为30人，均不在厂区食宿，仅有员工洗手和拖把清洗废水产生，员工洗手用水量按2L/人·d计，用水量为0.06t/a（18t/a），排污系数按90%计，则洗手废水排放量0.054t/d（16.2t/a）。本项目车间定期进行人工清扫（吸尘器），生产车间不进行地面冲洗。生产车间需保持清洁，要求建设方按时用拖把清洁地面，主要去除车间地面灰尘（铅尘），车间地面清洁用水量按0.1L/m2·d计，本项目需清洁的面积为3049m2，则车间清洁用水量为0.305t/d（91.5t/a），排污系数按10%计，则清洁废水排放量为0.03t/d（9.2t/a）。员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水产生总量为25.4t/a，该部分废水经收集后进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂。

- 初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

按照初期雨水的计算方式：

V = H×Ψ×F×15/60

其中：V——径流雨水量；

Ψ——径流系数，取0.8；

H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm；

F——区域面积。项目所在11栋车间集雨面积为7622m2。

计算得，项目初期雨水产生量为46m3/次，在车间北侧设置一个50m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Pb等），经絮凝沉淀预处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂。

4.2.2.3噪声污染源分析

本项目噪声源都安置在工厂厂房内。根据项目主要生产设备情况，项目主要噪声源是车间内的破碎分选机、液压机、叉车和行车等设备噪声。项目拟采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。

项目主要高噪声设备的噪声值及噪声排放情况见表4-2。

表4-2 本项目主要高噪声设备与噪声排放情况

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎分选 | 破碎分选机 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 |
| 打包 | 液压机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 |
| 物料运输 | 叉车 | 70 | 选用低噪声设备，规范操作 |
| 物料运输 | 行车 | 70 | 车间墙体隔声、远离敏感点 |

4.2.2.4固废污染源分析

本项目固体废物主要包括生产废水处理产生的污泥，分选过程产生的玻璃纤维棉隔板，员工产生的生活垃圾。

1.生产废水处理污泥

项目生产过程中，不可避免的有少量铅膏随生产废水带入循环水池，循环水池水经沉淀+污水压滤机压滤后循环使用，压滤产生的污泥含铅，属于危废，属于HW31含铅废物（421-001-31），产生量约为150t/a，主要成分为铅及其化合物，与铅膏压滤为铅块后外售铅酸蓄电池生产厂家。

2.分选废玻璃纤维棉隔板

免维护铅酸蓄电池内的电解液硫酸吸附在玻璃纤维棉隔板内，其约占免维护铅酸蓄电池的7%，硫酸5%，隔板2%，破碎过程中，玻璃纤维棉隔板结构被完全破坏时会释放出硫酸溶于破碎分选水中，未被完全破坏结构的隔板仍含硫酸，则废玻璃纤维棉隔板产生量约为6997.52t/a，含有电解质硫酸，属危险废物中HW31含铅废物（421-001-31），需交有相关危废处理资质单位回收。

3.生活固废

本项目劳动定员为30人，生活垃圾产物系数按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为4.5t/a。

表4-3  本项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分选废水污泥 | 150 | 危险固体废物（HW31） | 与铅膏压滤为铅块外售铅酸蓄电池生产厂家 |
| 2 | 废玻璃纤维棉 | 6997.52 | 危险固体废物（HW31） | 有相关危废处理资质单位回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 4.5 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

## 物料平衡分析

物料平衡图见下图4-6。

54997.77

废旧免维护蓄电池破碎分选机

铅栅

铅膏（无水）

塑料

30000

8000

废免维护铅酸蓄电池100000

玻璃纤维棉隔板

（电解质硫酸吸附在隔板内）

6997.52

0.32

硫酸（溶于循环水中）

粉尘1.8  铅尘0.43  硫酸雾2.16

图4-6   项目物料平衡图（单位：t/a）

### 主要金属平衡见下表：

表4-4主要金属平衡表

| 项目 |  |  | 物料量(t/a) | Pb |  | Sb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含Pb量(t/a) | 含Pb率 (%) | 含Sb量(t/a) | 含Sb率(%) |
| 投入 |  | 废旧免维护铅酸蓄电池 | 100000 | 65498.87 | 65.5 | 596 | 0.006 |
| 合计 |  |  | 100000 | 65498.87 | / | 596 | / |
| 产出 | 铅锭 |  | 30000 | 27000 | 90 | 288 | 0.8 |
|  | 铅块 |  | 54997.77 | 38498.44 | 70 | 308 | 0.7 |
|  | 塑料 |  | 8000 | / | / | / | / |
|  | 玻璃纤维棉隔板 |  | 6997.52 | / | / | / | / |
|  | 硫酸（溶于循环水） |  | 0.32 | / | / | / | / |
|  | 外排含铅粉尘、硫酸雾 |  | 0.55 | 0.06 | 11 | / | / |
|  | 收集含铅粉尘、硫酸雾 |  | 3.84 | 0.37 | 9.6 | / | / |
| 合计 |  |  | 100000 | 65498.87 | / | 596 | / |

### 水平衡见下图：

铅块带走7500

320

湿法分选

7820

二级沉淀+压滤机压滤处理+循环使用

7929.5

320

损耗1.8

自来水

25.4

16.2

18

员工用水

絮凝沉淀

产业园重金属污水处理厂

损耗82.3

91.5

9.2

地面清洁水

图4-7   本项目水平衡图（单位：m3/a）

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目厂址位于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园湖南省同力循环经济发展有限公司），其地理位置详见附图1。

### 地形、地貌

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

### 湖南汨罗循环经济产业园规划概况

#### 规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

#### 湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

#### 用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

#### 给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足产业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④ 废水、污水深度处理回用规划

#### 供电

湖南汨罗循环经济产业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

#### 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

#### 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

### 湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置

路、  星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四

纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 区域污染源调查

### 湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

### 湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已经动工建设。该工程湖南湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2015）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

# 环境质量现状调查与评价

## 地表水环境质量评价

### 水环境质量现状调查

本次报告收集了汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江窑洲断面、南渡断面常规监测断面监测数据及2017年4月湄江监测数据进行评价，其监测结果见表6-1。

① 现状监测项目

对区域地表水湄江、汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、铅、铜，共8项。

② 监测布点

汨罗江窑州、南渡二个常规监测断面，湄江一个断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江、湄江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准与评价方法

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江湄江、南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表6-1。

表6-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版GB/T11893-1989 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |

### 评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsd―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表6-2，采用标准指数法以及超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、湄江各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江、湄江评价河段现状水质较好。

表6-2  2017年4月汨罗江、湄江监测数据统计 单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 |  | 南渡断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） | 湄江（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.74-7.75 | 7.92-7.94 | 7.36-7.39 |
|  | 平均值 | - | - | - |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 8.8-8.96 | 9.95-10.2 | 15.4-15.7 |
|  | 平均值 | 8.88 | 9.99 | 15.6 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 0.9-1.0 | 2.63-2.65 | 2.2-2.3 |
|  | 平均值 | 0.95 | 2.64 | 2.2 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.175-0.299 | 0.104-0.115 | 0.73-0.74 |
|  | 平均值 | 0.237 | 0.110 | 0.74 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.088-0.098 | 0.084-0.088 | / |
|  | 平均值 | 0.093 | 0.086 | / |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / |
| 铜 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01ND | 0.01ND | 0.02 |
|  | 平均值 | 0.01ND | 0.01ND | 0.02 |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本次报告引用2017年8月21日～8月27日湖南精科检测有限公司对项目西侧1.2km处居民现场实测环境空气质量现状数据及2015年10月12日-18日，15日-21日汨罗市环境保护监测站对项目北侧500m蔬菜村、南侧700m八里村历史监测数据进行评价。

监测因子：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、硫酸雾，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb于2017年8月21日至8月27日进行了连续7天的采样监测。二恶英于2016年5月10日-5月12日进行了连续3天的采样监测，硫酸雾于2015年10月15日-21日。

监测单位：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、硫酸雾引用湖南精科检测有限公司及汨罗市环境保护监测站现场实测监测数据。

（1） 监测点布设

评价区域布设3个大气监测点，Q1——项目北侧500m蔬菜村居民（以年主导风向为主轴），Q2——西侧1.2km处居民，Q3——南侧700m八里村居民，监测布点说明见表6-3。

表6-3  大气环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本工程厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 北侧500m蔬菜村居民 | 北 | 500m | SO2、NO2、PM10、Pb、硫酸雾 |
| Q3 | 南侧700m八里村居民 | 南 | 700m |  |
| Q2 | 西侧1.2km处居民 | 西 | 25m | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb |

（2） 监测时间与频率和监测方法

SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、硫酸雾每日至少有20个平均浓度值或采样时间，连续监测七天。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。采样方法按《空气和废气监测分析方法》GB3095-1996所述方法进行，分析方法见表6-4。

表6-4  环境空气质量现状监测因子的监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| CO | 非分散红外法 | GB9801-1988 |
| 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |
| Pb | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-1994 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） |

（3）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（4）监测结果及评价

监测结果统计见表5-5，项目监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、Pb浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；臭氧现状监测日最大8h均值浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；硫酸雾日均浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准，项目区域二恶英浓度值最大值为0.16pgTEQ/m3，符合日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求（0.6pgTEQ/m3）。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表6-5 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | 项目北侧500m村居民 | 项目西侧村居民 | 项目南侧700m处居民 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均浓度范围 | 25~31 | 23~31 | 24~29 | 150 |
|  | 平均值 | 28 | 27 | 26 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 日均浓度范围 | 28～40 | 30~39 | 31～39 | 80 |
|  | 平均值 | 34 | 35 | 35 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| CO | 日均浓度范围 | / | 853～912 | / | 4000 |
|  | 平均值 | / | 891 | / |  |
|  | 超标率% | / | 0 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | / |  |
| 臭氧 | 8h均浓度范围 | / | 84~93 | / | 160 |
|  | 平均值 | / | 88 | / |  |
|  | 超标率% | / | 0 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | / |  |
| PM2.5 | 日均浓度范围 | / | 18~28 | / | 75 |
|  | 平均值 | / | 23 | / |  |
|  | 超标率% | / | 0 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | / |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 78～89 | 78～88 | 75～85 | 150 |
|  | 平均值 | 84 | 83 | 81 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pb | 日均浓度范围 | 0.005ND | 0.01~0.013 | 0.005ND | 0.5（参考年均标准） |
|  | 平均值 | 0.005ND | 0.012 | 0.005ND |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫酸雾 | 日均浓度范围 | 0.001ND | / | 0.001ND | 100 |
|  | 平均值 | 0.001ND | / | 0.001ND |  |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / | 0 |  |

## 声环境质量评价

本环评声环境质量现状监测数据采用2017年10月9日～10月10日湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对项目四厂界实测数据。

（1）调查监测范围：本项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕厂址东、南、西、北各1个点。

（4）监测时间与频次： 2017年10月9日-10日对本项目环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表 6-6厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为45.6~59.5dB(A)，夜间噪声为43.6~47.2dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，评价区域环境噪声各厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的3类标准。

表6-6 厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外1m | 2017.10.9 | 59.5 | 46.1 |
|  |  | 2017.10.10 | 55.9 | 47.2 |
| 2 | 场界南面外1m | 2017.10.9 | 51.9 | 44.0 |
|  |  | 2017.10.10 | 49.6 | 45.1 |
| 3 | 场界西面外1m | 2017.10.9 | 48.3 | 41.5 |
|  |  | 2017.10.10 | 48.9 | 42.4 |
| 4 | 场界北面外1m | 2017.10.9 | 48.0 | 44.8 |
|  |  | 2017.10.10 | 45.6 | 43.6 |
| 评价标准 |  |  | 65 | 55 |

## 地下水环境现状调查与评价

（1）监测项目与监测点

本项目所在区域居民饮用水源均为自来水，仅极少数居民保留水井作为生活清洗水。根据当地地下水状况，本评价地下水环境现状监测项目定为pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜。

本次评价引用2017年4月12日-4月14日由岳阳市衡润检测有限公司对湖南大利铜业有限公司厂区内水井监测数据（项目南1.8km）及2015年10月12日-14日汨罗市环境保护监测站对八里村居民、园内屋王家水井监测数据（分别距项目南700m、南1.6km）。在区域内共选取了3个地下水监测点：D1为项目南侧700m八里村居民水井； D2为园内屋王家水井；D3为湖南大利铜业有限公司厂区内水井。

表6-7  地下水监测点位表

| 序号 | 断面名称 | 距离（m） | 监测项目 | 监测时段和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 八里村居民水井 | 南700 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2015年10月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D2 | 园内屋王家水井 | 南1600 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2015年10月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D3 | 大利铜业有厂区内井水 | 南1800 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2017年4月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表6-8。

表6-8  地下水水质现状监测结果汇总    单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 浓度 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | pH | 6.30-6.37 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.102-0.129 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.5-0.6 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.12-0.15 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.004-0.006 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.001 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.05L | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.001L | ≤1.0 | 0 | 0 |
| D2 | pH | 7.32-7.36 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.061-0.098 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.003-0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.09-0.10 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.0001ND | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
| D3 | pH | 6.33-6.46 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.061-0.070 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.003-0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.05-0.11 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.00046-0.00083 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |

由上述监测结果统计表可知，D1、D3二个监测点位的pH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，D1、D2、D3其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

## 土壤质量现状监测与评价

本次评价引用岳阳市衡润检测有限公司2017年4月12日对湖南大利铜业有限公司厂区土壤实测数据进行评价。

（1）监测因子

定为pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As。

（2）监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

（3）监测结果及评价

汨罗市环境监测站监测结果统计见表6-9。

表6-9  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| 大利铜业 | 监测值 | 6.91 | 18 | 33.4 | 12.11 | 0.01 | 0.066 | 0.13 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |

由统计结果可见，湖南大利铜业有限公司厂区内现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目厂址位于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园湖南省同力循环经济发展有限公司），除本项目外，区域内还分布有湖南华农饲料有限公司、湖南省楚中环保设备科技发展有限公司、湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司、湖南省同力循环经济发展有限公司等企业，所在区域已建成完善的工业区，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目选址于汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地（湖南汨罗循环经济产业园湖南省同力循环经济发展有限公司），不新建厂房，主要利用湖南省同力循环经济发展有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善，各厂房生产设备安装已基本完成。

本项目主要施工期影响为生产所需的废旧铅酸蓄电池破碎分选生产线及辅助设备的安装工程，其建设期内环境影响主要为安装设备时吊车和人工安装产生的噪声，均于昼间在生产车间内作业，据类比调查，声级在70~80dB(A)之间，通过生产车间墙体隔声和距离衰减后，至厂界处噪声值可降低30dB(A)以上，其产生的污染物不会对环境产生大的影响。

## 营运期环境影响分析

根据前面工程分析可知，项目主要大气污染物是蓄电池破碎产生的粉尘、铅尘、硫酸雾；本项目生产废水主要为湿法分选废水，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，破碎分选废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，不外排，员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水经收集后入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为生产废水压滤污泥、分选废玻璃纤维棉隔板、生活垃圾。因此，大气影响将重点预测粉尘、铅尘、硫酸雾影响；水环境影响主要分析分选废水、初期雨水的影响。

### 水环境影响分析

7.2.1.1地表水环境影响分析

1、生产废水

本项目采用湿法破碎分选，生产区地设置有循环水池及回流沟，循环水池为4格，2格清水池，2格污水池；回流沟收集地面生产废水，由泵泵入循环水池污水池。

生产废水主要为湿法破碎分选废水，破碎过程中，破碎的隔板内电解质硫酸溶于破碎水中，随破碎水进入循环水池污水池污水池，铅膏分选废水经压滤机压滤后进入循环水池清水池，塑料分选、隔板分选废水进入循环水池清水池，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，循环水池清水池内水经沉淀循环使用，循环水池污水池经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，总循环水量为320t，故生产废水量为320t/a，循环使用，不外排。

按照工业和信息化部《再生铅行业规范条件》 (2016 年第 60 号)的要求：“再生铅企 业废水应雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染 物车间排放口达标排放……再生铅企业应达到 《再生铅行业清洁生产评价指标体系》 (发 展改革委、环境保护部、工业和信息化部 2016 年公告第 36 号)规定的‘清洁生产企业’ 水平，即‘废水重复利用率 100%’”。本项目生产用水除了产品带走等损耗外，全部循环使用。

根据《再生铅生产废水处理回用技术规范》 (编制说明征求意见稿)：“由于再生铅企业的特殊性，生产单元的废水种类、污染物成分差异较大，分布广，部分生产单元的 废水可实施内部循环，如破碎分选废水、塑料清洗废水等。另外，由于再生铅企业生产 用水的特殊性：消耗量较大，大部分用水环节对水质要求较低。厂区内部分单元产生的 废水经过末端污水处理站处理后可以回用到生产单元中，可实现生产废水100%循环利用，无生产废水外排。”根据该规范编制单位对国内现有再生铅企业废水处理及回用技术的调研结果，各再生铅企业均设置有末端污水处理设施，绝大多数污水处理站的基本原理均为“化学沉淀+过滤”的处理方法，处理后的废水均回用到生产中去，回用率均达100%。因此对于新建以及改扩建的再生铅企业实现生产废水零排放是可行的。

为防止生产废水发生事故性排放，本项目拟在车间北侧设置1个320m3事故应急池，可收集污水处理设施废水。

综上所述，本项目生产废水经处理后循环使用，不外排，不会对地表水汨罗江造成不利影响，即使发生事故排放，也可以通过厂内设置的事故应急池，避免未经处理的生产废水直接排入污水管网，对汨罗江造成不利影响。

2、员工洗手和少量拖把清洗废水

本项目劳动定员为30人，洗手废水排放量0.054t/d（16.2t/a）。本项目车间定期进行人工清扫（吸尘器），生产车间不进行地面冲洗。生产车间需保持清洁，要求建设方按时用拖把清洁地面，主要去除车间地面灰尘（铅尘），拖把清洗废水排放量为0.03t/d（9.2t/a）。员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水产生总量为25.4t/a，主要污染物为SS，Pb，该部分废水经收集后进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂，经重金属污水污水处理厂处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）要求，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江，本项目污染物产生量较少，污染物经处理后最终进入汨罗江外排量极少，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

3、初期雨水

项目初期雨水产生量为46m3/次，设置一个50m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Pb等），经絮凝沉淀预处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂。

根据汨罗市锦胜有色金属有限公司年加产9万吨铅制品压延加工扩建项目验收监测数据可知，经预处理后的员工洗手、少量拖把清洗废水初期雨水外排浓度为SS：36mg/L，Pb未检出，初期污水排放浓度符合产业园重金属污水处理厂接管标准，同时也满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准要求。

汨罗循环经济产业园区重金属废水处理厂位于园区窑洲变电站北侧，设计处理规模为2万t/d，其中一期工程处理规模为1万t/d，二期工程 （2020年）处理规模为2万t/d；采用电化学处理工艺对重金属废水进行处理，目前该废水处理厂已经建设完毕，已投入运行。重金属废水处理厂一期工程服务范围包括原汨罗工业园一期规划区（湖南汨罗循环经济产业园资源回收利用市场、加工示范基地）以及二期规划的部分区域；二期工程服务整个产业园区，总服务面积7.33km2。本项目外排废水量为71.4t/a，水量很少，仅占污水处理水量的0.0024%，不会对污水厂水质造成冲击，对其影响较小。

通过采取以上措施处理后，本项目废水得到了有效处理，不会对周围地表水造成影响。

7.2.1.2地下水环境影响分析

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

本项目的建设与运营不涉及开采地下水，对其所在的水文地质单元的地下水水位及地下水流场不会产生明显的改变，不会引发区域地下水降落漏斗，亦不会引发地面沉降与变形、岩溶地面塌陷等环境水文地质问题或地质灾害，对地下水环境的影响主要体现在危废贮存、生产废水收集处理、厂区污水管道、初期雨水泄漏对地下水的影响。

（1）免维护废旧铅酸蓄电池贮存对地下水的影响

本项目免维护废旧铅酸蓄电池为危险废物，对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷渗入地下，对地下水造成不利影响。

免维护废旧铅酸蓄电池基本不会产生渗滤液，而且危险固废临时堆存于按《 危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）建设的原料库内，库外设置截排水沟，可做到防风、防雨、防 晒、防渗，可确保除尘废渣的安全堆存。只要严格废旧铅酸蓄电池的转运和贮存过程，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确在厂内的安全临时贮存，不会对地下水环境造成污染。

因此，正常情况下，本项目危险废物在厂内贮存过程中对地下水产生影响的可能性很小。

（2）生产废水收集处理对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在废水收集管道、 收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目拟采取的地下水防护措施包括：

（1）全厂地面、路面均要求采用高标号水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

（3）破碎分选车间为 2 类酸性腐蚀环境，厂房按 GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》相关要求进行防腐蚀设计，厂房地面采用花岗岩耐腐地坪或环氧树脂玻璃钢地坪。

（4）废电池堆放池、废酸池、各分离物料收集池、车间内废水(液)循环(槽)池以及车间排水沟均需进行防腐防渗。

（5）为防止生产废水发生事故性排放，本项目在厂内设置一个事故应急池。

（6）废电池堆放池、循环水池等设备四周需设围堰，并保证事故排放情况下收集的废水或废液均能引流至事故应急池，应急池平时应留空。

（7）一般工业固体废物临时堆场需严格按照《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001 及其修改单）的要求进行设计、建设和管理，堆场顶部设置挡雨顶棚，四周设挡墙和截排水沟，堆场地面采用高标号水泥进行硬化防渗，防渗系数要求达到≤10-7cm/s。

（8）危险废物暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 及其修改单）的要求进行设计、 建设和管理， 库房地面及裙脚防渗等级要求达到≤10-10cm/s，各类危险废物堆放区采用防渗水泥修砌的挡墙分隔。

通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目正常运行情况下，发生渗漏污染地下水的可能性很小，对区域地下水环境的影响很小。倘若车间或设施防渗层出现破损或发生突发性污水泄漏事故，则污水渗漏可通过土岩体的孔隙与裂隙缓慢入渗而污染下游地区地下水和地表水。通常，厂区内渗漏污水短期大量排放(如突发性事故引起的管线破裂或管线堵塞而造成逸流等)，均能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此对地下水环境的影响较小且可控。

### 大气环境影响分析

7.2.2.1污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7-5。

表7-5  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图7-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

图7-3     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7-6为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7-6 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

7.2.2.2本项目营运期环境影响预测

本项目大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测（见表1-14），评价评价范围为以项目所在地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

项目主要大气污染物是废旧免维护铅酸蓄电破碎分选机产生的粉尘、铅尘及硫酸雾。项目设有1个15m排气筒。

（1）正常排放

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果（见表2-15和表7-7），正常排放情况下，废旧免维护铅酸蓄电池破碎铅尘最大落地浓度贡献值为0.000027mg/m3，仅占标准的5.32%，出现于下风向800m处；破碎粉尘最大落地浓度贡献值为0.0011mg/m3，仅占标准的0.12%，出现于项目下风向800m处。破碎硫酸雾最大落地浓度贡献值为0.000885mg/m3，仅占标准的0.3%，出现于项目下风向800m处。

项目铅尘正常排放最大落地浓度贡献值为0.000027mg/m3，再叠加背景浓度平均值后（0.000013mg/m3），最大落地浓度预测值为0.00004mg/m3，占标准的8%，出现于下风向800m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。破碎粉尘最大落地浓度贡献值为0.0011mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.084mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.085mg/m3，占标准的9.4%，出现在项目下风向800m处；硫酸雾最大落地浓度贡献值为0.000885mg/m3，叠加背景浓度平均值后（未检出），最大落地浓度贡献值为0.000885mg/m3，仅占标准的0.3%，污染物浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准。

综合所述可知，经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处的空气环境质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目营运期各厂区正常排放的大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

（2）非正常排放

非正常工况排放时，预测结果表明（见下表7-8），破碎分选机铅尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.000177mg/m3，再叠加背景浓度平均值后，最大落地浓度预测值为0.00019mg/m3，占标准的38%，出现于下风向800m处，污染物浓度没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对周边环境有一定影响。破碎粉尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.007mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.084mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.091mg/m3，占标准的10.1%，出现在项目下风向800m处；硫酸雾最大落地浓度贡献值为0.00885mg/m3，叠加背景浓度平均值后，最大落地浓度贡献值为0.00885mg/m3，仅占标准的2.95%，硫酸雾最大落地浓度未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准。但粉尘、硫酸雾排放浓度为32mg/m3、38mg/m3，超出《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准要求，最大超标倍0.07倍、0.9倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。

项目非正常排放主要出现为大气环保设备失效时出现。因此，须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

表7-7 正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 破碎铅尘 |  | 破碎粉尘 |  | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000015 | 3.01 | 0.000627 | 0.07 | 0.000502 | 0.17 |
| 200 | 0.000019 | 3.74 | 0.000779 | 0.09 | 0.000623 | 0.21 |
| 300 | 0.00002 | 3.95 | 0.000824 | 0.09 | 0.000659 | 0.22 |
| 400 | 0.000019 | 3.80 | 0.000793 | 0.09 | 0.000634 | 0.21 |
| 500 | 0.000018 | 3.63 | 0.000756 | 0.08 | 0.000605 | 0.20 |
| 600 | 0.000023 | 4.59 | 0.000956 | 0.11 | 0.000764 | 0.25 |
| 700 | 0.000026 | 5.11 | 0.001065 | 0.12 | 0.000852 | 0.28 |
| 800 | 0.000027 | 5.31 | 0.001106 | 0.12 | 0.000885 | 0.30 |
| 900 | 0.000026 | 5.29 | 0.001102 | 0.12 | 0.000882 | 0.29 |
| 1000 | 0.000026 | 5.15 | 0.001072 | 0.12 | 0.000858 | 0.29 |
| 1100 | 0.000025 | 4.90 | 0.001021 | 0.11 | 0.000817 | 0.27 |
| 1200 | 0.000023 | 4.64 | 0.000967 | 0.11 | 0.000774 | 0.26 |
| 1300 | 0.000023 | 4.65 | 0.000969 | 0.11 | 0.000775 | 0.26 |
| 1400 | 0.000023 | 4.66 | 0.000971 | 0.11 | 0.000776 | 0.26 |
| 1500 | 0.000023 | 4.63 | 0.000964 | 0.11 | 0.000771 | 0.26 |
| 1600 | 0.000023 | 4.56 | 0.000951 | 0.11 | 0.000761 | 0.25 |
| 1700 | 0.000022 | 4.48 | 0.000934 | 0.10 | 0.000747 | 0.25 |
| 1800 | 0.000022 | 4.38 | 0.000913 | 0.10 | 0.000731 | 0.24 |
| 1900 | 0.000021 | 4.28 | 0.000891 | 0.10 | 0.000713 | 0.24 |
| 2000 | 0.000021 | 4.16 | 0.000867 | 0.10 | 0.000694 | 0.23 |
| 2500 | 0.000018 | 3.57 | 0.000743 | 0.08 | 0.000594 | 0.20 |
| 3000 | 0.000015 | 3.06 | 0.000638 | 0.07 | 0.00051 | 0.17 |
| 4000 | 0.000012 | 2.33 | 0.000485 | 0.05 | 0.000344 | 0.13 |
| 5000 | 0.000009 | 1.85 | 0.000385 | 0.04 | 0.000308 | 0.10 |
| 各源最大值汇总 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
|  | 0.000027 | 5.32 | 0.001 | 0.12 | 0.000885 | 0.30 |
| 背景值 | 0.000013 | / | 0.084 | / | 未检出 | / |
| 叠加值 | 0.00004 | 8 | 0.085 | 9.4 | 0.000885 | 0.30 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / | 0.3 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / |

图7-4 正常工况破碎铅尘预测截图

图7-5 正常工况破碎粉尘预测截图

图7-6 正常工况硫酸雾预测截图

表7-8  非正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 破碎铅尘 |  | 破碎粉尘 |  | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.0001 | 20.06 | 0.004179 | 0.46 | 0.00502 | 1.67 |
| 200 | 0.000125 | 24.92 | 0.00519 | 0.58 | 0.00623 | 2.08 |
| 300 | 0.000132 | 26.36 | 0.005492 | 0.61 | 0.00659 | 2.20 |
| 400 | 0.000127 | 25.36 | 0.005284 | 0.59 | 0.00634 | 2.11 |
| 500 | 0.000121 | 24.20 | 0.00504 | 0.56 | 0.00605 | 2.02 |
| 600 | 0.000153 | 30.58 | 0.00637 | 0.71 | 0.00764 | 2.55 |
| 700 | 0.00017 | 34.06 | 0.007097 | 0.79 | 0.00852 | 2.84 |
| 800 | 0.000177 | 35.38 | 0.007371 | 0.82 | 0.00885 | 2.95 |
| 900 | 0.000176 | 35.26 | 0.007348 | 0.82 | 0.00882 | 2.94 |
| 1000 | 0.000172 | 34.30 | 0.007147 | 0.79 | 0.00858 | 2.86 |
| 1100 | 0.000163 | 32.66 | 0.006805 | 0.76 | 0.00817 | 2.72 |
| 1200 | 0.000155 | 30.96 | 0.006448 | 0.72 | 0.00774 | 2.58 |
| 1300 | 0.000155 | 31.00 | 0.006458 | 0.72 | 0.00775 | 2.58 |
| 1400 | 0.000155 | 31.06 | 0.00647 | 0.72 | 0.00776 | 2.59 |
| 1500 | 0.000154 | 30.84 | 0.006425 | 0.71 | 0.00771 | 2.57 |
| 1600 | 0.000152 | 30.42 | 0.006339 | 0.70 | 0.00761 | 2.54 |
| 1700 | 0.000149 | 29.88 | 0.006224 | 0.69 | 0.00747 | 2.49 |
| 1800 | 0.000146 | 29.22 | 0.006088 | 0.68 | 0.00731 | 2.44 |
| 1900 | 0.000143 | 28.50 | 0.005939 | 0.66 | 0.00713 | 2.38 |
| 2000 | 0.000139 | 27.76 | 0.005781 | 0.64 | 0.00694 | 2.31 |
| 2500 | 0.000119 | 23.76 | 0.004952 | 0.55 | 0.00594 | 1.98 |
| 3000 | 0.000102 | 20.40 | 0.004251 | 0.47 | 0.0051 | 1.70 |
| 4000 | 0.000078 | 15.52 | 0.003234 | 0.36 | 0.00344 | 1.29 |
| 5000 | 0.000062 | 12.32 | 0.002568 | 0.29 | 0.00308 | 1.03 |
| 各源最大值汇总 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
|  | 0.000177 | 35.4 | 0.007 | 0.82 | 0.00885 | 2.95 |
| 背景值 | 0.000013 | / | 0.084 | / | 未检出 | / |
| 叠加值 | 0.00019 | 38 | 0.091 | 10.1 | 0.00885 | 2.95 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / | 0.3 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / |

图7-7 非正常工况破碎铅尘预测截图

图7-8 非正常工况下破碎粉尘预测截图

图7-9 非正常工况下硫酸雾预测截图

7.2.2.4大气环境影响评价

综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，最大落地浓度均可达标，大气污染物可达标排放。生产产生的铅尘非正常工况排放下最大落地浓度未超标，但最大占标率超出10%，对周边环境影响有一定影响，粉尘、硫酸雾在非正常工况排放下最大落地浓度可达标，但排放浓度出现超标，最大超标倍数约0.07倍、0.9倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。表明本项目营运中必须做好大气污染防治设备的管理维护，提高污染防治设备的完好性、运行稳定性和除尘效率，定期进行检修，确保各设施的正常运行，减少其出现故障的机率，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产以杜绝污染物直排现象。另外，根据《湖南省汨罗工业园总体规划——土地利用规划（2007-2020）》，本项目及周边用地均为工业园二类工业用地，要求工业园对项目周边居民纳入拆迁计划的同时，并加强落实，在项目地周边用地规划上，严格控制或限制对铅尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。

### 声环境影响分析

7.2.3.1预测源强及范围

主要噪声源及源强见下表7-9。

表7-9  主要噪声源及源强表

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎分选 | 破碎分选机 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 55 |
| 打包 | 液压机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 50 |
| 物料运输 | 叉车 | 70 | 选用低噪声设备，规范操作 | 25 | 60 |
| 物料运输 | 行车 | 70 | 车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 60 |

厂界外1m范围。预测点与现状监测点相同。项目破碎生产车间主要设备距离厂界最近距离东侧15m，南侧25m，西侧50m，北侧5m。

7.2.3.2噪声预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

7.2.3.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7-10、7-11。昼间、夜间贡献值为新增生产设备产生的贡献值，背景值采用长沙佳蓝检测技术有限公司2017年9月17日-18日对项目厂界噪声的监测最大值。

表7-10厂界昼间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价 |
| 东厂界 | 25.8 | 51.2 | 51.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 51.4 | 51.5 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 49.2 | 49.2 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 50.2 | 52.6 | 达标 |
| 标准值65 |  |  |  |  |

表7-11 厂界夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价结果 |
| 东厂界 | 25.8 | 42.1 | 42.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 42.3 | 43.4 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 40.3 | 40.4 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 41.5 | 49.5 | 达标 |
| 标准值55 |  |  |  |  |

由上表可知叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

另外，本项目厂区生产车间布置在厂区中部区域，远离项目东侧居民点，与敏感点的距离较远，噪声距离衰减量也在30dB以上。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废环境影响分析

7.2.4.1固体废物种类、来源及化学成份

固体废弃物种类、来源及化学成分详见下表7-12。

表7-12  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成份 | 数量t/a | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水污泥 | 铅及其化合物 | 150 | 危险固体废物 |
| 2 | 废隔板 | 玻璃纤维棉、硫酸 | 6997.52 | 危险固体废物 |
| 3 | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 4.5 | 生活垃圾 |

7.2.4.2固体废物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目危险废物的有害性见表7-13。

表7-13   固废的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污泥 | 固态 | 铅及其它金属化合物 | Y | N | N | N | Y |
| 废玻璃纤维棉隔板 | 固态 | 玻璃纤维棉、硫酸 | Y | N | N | Y | Y |
| 生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

表7-14   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水污泥 | HW31含铅废物 | 421-001-31 | 150 | 压滤机 | 固态 | 铅及其化合物 | 铅及其化合物 | / | 急性毒性、浸出性 | 与铅膏压滤为铅块后外售铅酸蓄电池生产厂家 |
| 2 | 废玻璃纤维棉隔板 | HW31含铅废物 | 421-001-31 | 6997.52 | 破碎分选工序 | 固态 | 玻璃纤维棉、硫酸 | 硫酸 | / | 急性毒性、腐蚀性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |

7.2.4.3固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、废水污泥：项目生产过程中，不可避免的有少量铅膏随生产废水带入循环水池，循环水池水经沉淀+污水压滤机压滤后循环使用，压滤产生的污泥含铅，属于危废，属于HW31含铅废物（421-001-31），产生量约为150t/a，主要成分为铅及其化合物，与铅膏压滤为铅块后外售铅酸蓄电池生产厂家。

2、废玻璃纤维棉隔板：免维护铅酸蓄电池内的电解液硫酸吸附在玻璃纤维棉隔板内，其约占免维护铅酸蓄电池的7%，硫酸5%，隔板2%，破碎过程中，玻璃纤维棉隔板结构被完全破坏时会释放出硫酸溶于破碎分选水中，未被完全破坏结构的隔板仍含硫酸，则废玻璃纤维棉隔板产生量约为6997.52t/a，含有电解质硫酸，属危险废物中HW31含铅废物（421-001-31），需交有相关危废处理资质单位回收。

3、生活垃圾：交环卫部门处理。

2）主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为铅及其化合物，含硫酸废隔板等，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少。

由于环境中的铅普遍存在，绝大多数人体中均或多或少存在一定量的铅，当铅在体内的量超过一定水平就会引起对人体健康的危害，还可能对人体产生长期毒性效应。铅在生物体内会产生富集作用，这部分铅通过食物链最终也会转移到人体内。为避免本项目含铅废物进入环境对环境及人体健康产生危害，应严格按照国家法律法规的要求对危废进行处理，并应加强对危险废物管理要求，避免肆意处置和散失。

本项目在8号车间设有1个250m2危废暂存间，容积为500m3，用于废隔板的暂存，废隔板产生量为6997.52t/a，转运次数为3次/月，每次暂存量为194t/次，危废暂存间能满足废隔板暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

### 土壤环境影响分析

通过现状监测，本项目所在区域土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 环境风险影响评价

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以及国家环保总局环办[2006]4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、事故风险分析和对风险事故应急预案等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本项目涉及到Pb尘属于急性毒性物质，不属于易燃和爆炸性物质，硫酸为Ⅲ级中度危害，具体见下表8-1。

表8-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表8-2    Pb尘的物质危险特性表

表8-3    硫酸的物质危险特性表

（2）重大危险源判定

根据上表可以明显看出，本项目涉及到的免维护废铅酸蓄电池腐蚀性危废，硫酸属于一般毒性物质，本项目涉及的危险物料主要是免维护废铅酸蓄电池、含硫酸的生产废水。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目无《重大危险源辨识》（GB18218-2009）“危险物质”中涉及的危险化学品，根据重大危险源辨识结果，本项目不构成重大危险源。

依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 风险过程及类型识别

根据前述工程分析，本项目发生事故风险的过程类型识别如下：

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，硫酸雾净化系统故障导致的粉尘污染物事故排放的风险，废旧铅酸蓄电池破碎分选机发生事故可能导致生产废水（硫酸）泄漏风险，进而对环境造成影响。

### 源强分析

（1）硫酸雾净化事故排放源强分析

考虑到集气罩破损等的事故情况下，以最大影响计，项目各污染物均为无组织排放，排放浓度及排放量为其产生浓度及产生量。污染物事故排放情况表明，破碎分选机排放的粉尘排放的粉尘浓度、硫酸雾浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放浓度标准，各项污染物的事故排放均不符合达标排放和总量控制原则。

（2）生产废水源强分析

考虑生产废水泄漏，其循环水量为320t。

## 环境风险影响分析

### 铅尘、粉尘、硫酸雾事故排放风险影响分析

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起集气系统和硫酸雾净化系统故障导致的硫酸雾、粉尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，铅尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为大气环保设备集气系统和硫酸雾净化系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

### 生产废水泄漏事故排放风险影响分析

由于厂区废水分类收集后排入产业园重金属污水管网，送重金属污水处理厂处理，因此生产废水事故排放时对周边水体影响不大，但将对重金属污水处理厂有一定冲击。

为减少事故排放对污水处理厂的影响，企业应当修建事故处理池，及时将生产废水收集进入应急事故池，逐步将处理。应急池应加盖，并有警示标志。生产中应严格操作，废水治理措施出现故障应立即停产检修，避免废水事故排放的发生。

## 事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

### 事故排放防范措施

1、硫酸雾、铅尘、粉尘事故排放防范措施

（1）首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

（2）设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。

（3）集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要。

（4）加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

（5）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

（6）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

2、危险化学品贮存安全防范措施

危险化学品仓库

危险化学品仓库应拥有良好的贮存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存，并单独设置应急处理池（石灰池）。

加强危险化学品的管理

要求企业加强危险化学品的管理，厂内设单独的化学品存放仓库，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求，做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解硫酸的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

3、其他事故防范措施

废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效，废气未收集无组织排放的工况，加强环保设备运行管理，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。

一旦发生生产废水事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液收入事故池，带事故处理完毕后将事故废液逐步处理达标。

厂内危废必须设置专门的收集容器和场所，做好防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许危险固废流失。

### 事故应急措施

1、硫酸雾、铅尘、粉尘事故排放应急措施

（1）一旦发现除尘器故障失效或处理设施运行不正常，应及时予以处理或维修，确保处理效率。如短时间内不能恢复正常，应立即停产生产，以避免对环境造成更大的污染。

（2）万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

（3）如硫酸雾、铅尘、粉尘对车间工人或周围人群造成接触应采取以下措施：①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医；②眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清。就医。

2、生产废水泄漏事故应急措施

泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿防化服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减缓挥发或扩散，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处理，也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水处理系统。如大量泄漏，利用围堤收容，收集、转移、回收/无害化处理。

防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其他：工作后，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，给予2-4%碳酸氢钠溶液液雾化吸入，就医。

食入，误食者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

灭火方法：砂土，禁止用水。

### 厂区布局防范措施

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内如破碎操作平台范围，应禁止与操作无关人员进入。

（5）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（6）建议在项目地周边用地规划上，控制或限制对粉尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表8-6：

表8-6   应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间、硫酸雾净化系统 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员 。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价结论

本项目环境风险主要是除尘系统故障造成的非正常排放风险事故、含电解质生产废水泄漏风险事故。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境、水环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 粉尘、铅尘、硫酸雾治理措施

目前对含铅及其化合物的处理大多数采用干法、湿法或干湿法相结合的方式。干法较常采用的是滤料过滤，常见的设施有袋式除尘器、滤筒式除尘器和高效空气过滤器（HEPA filter）；湿法一般通过洗涤、化学吸收和吸附等机理对含铅废气进行净化处理，常用的化学吸收溶液为需醋酸溶液，吸附介质有焦炭等。

目前铅蓄电池企业硫酸雾净化方式主要有两种：物理捕集过滤法和化学喷淋吸收法，一般采用碱液喷淋填料吸收塔。碱液吸收常用的吸收剂有10%的碳酸钠、4%-6%的氢氧化钠等水溶液，所用净化处理设备主要有洗涤塔、泡沫塔、填料塔、斜孔板塔、湍球塔等，其主要净化机理是使气、液充分接触，酸、碱中和，从而提高净化效率。

本项目拟采用“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”处理系统去除硫酸雾、含铅粉尘，用氢氧化钠作为药剂，根据喷淋循环水浓度添加适量药剂，进入喷淋塔雾化中和、吸收硫酸雾和含铅粉尘。用氢氧化钠吸收酸雾的方法，国内外应用比较广泛。与其他碱性溶液相比，它吸收酸雾的效率比较高。反应式如下：

从上式反应可知，用 NaOH 吸收酸雾的反应实质上不可逆的中和反应，生成了Na2SO4，反应较容易进行到底，且符合该方法使用条件。项目生产车间采用微负压设计，用吸、引风系统将其引入废气吸收洗涤塔中净化处理。废气经吸风捕集罩后，再经风机引入酸雾净化塔。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化塔后排出室外。采用二级碱液喷淋塔处理，硫酸雾、含铅粉尘去除效率分别可达90%、85%，吸收后的废气经15m排气筒排放。该工艺目前国内比较成熟，只要正常运行废气净化效率有保证。

类比河南鑫铖动力源有限公司年综合回收15万吨废旧铅酸蓄电池循环经济项目采用的生产工艺与本项目基本相同，该公司采用硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）含硫酸雾烟气。根据验收监测数据可知，河南鑫铖动力源有限公司处理后含硫酸雾废气能达标排放，硫酸雾最高去除效率能达到95%，平均去除效率为90%。

本项目采用“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”处理系统去除硫酸雾、含铅粉尘，可确保达标排放。

## 水污染防治措施

本项目生产区地设置有循环水池及回流沟，循环水池为4格，2格清水池，2格污水池；回流沟收集地面生产废水，由泵泵入循环水池污水池。生产废水主要为湿法破碎分选废水，破碎过程中，破碎的隔板内电解质硫酸溶于破碎水中，随破碎水进入循环水池污水池污水池，铅膏分选废水经压滤机压滤后进入循环水池清水池，塑料分选、隔板分选废水进入循环水池清水池，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，循环水池清水池内水经沉淀循环使用，循环水池污水池经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，不外排。

项目破碎工艺产生废水中含有一定量铅膏浓度较高，出水水质较差，故进入循环水池污水池中，铅膏分选废水中含大量细铅膏，暂存于细铅膏暂存罐，经铅膏压滤机压滤去除铅膏后，污水转清，排入循环水池清水池回用，塑料分选废水、隔板分选废水水质较清，经循环水池清水池沉淀后直接回用，循环水池污水池污水经沉淀+废水压滤机压滤后排入循环水池清水池回用。回流沟收集的地面生产废水由泵泵入循环水池污水池，可保证生产废水一直循环使用。循环水池水经二级沉淀+压滤机压滤处理可有效去除生产废水中的固体物质。

分选后的物料均含水出料（例如：压滤铅膏含水12%，粗铅膏含水12%以上等等），生产废水中硫酸随水一起被铅膏带走，故需补充新鲜水25t/d，补充的新鲜水进一步稀释了生产废水中的硫酸浓度，从而使生产废水中的pH浓度保持在5.8-6，不会进一步酸化，达到循环使用的目的。

根据河南鑫铖动力源有限公司年综合回收15万吨废旧铅酸蓄电池循环经济项目可知，该公司破碎分选废水经沉淀+废水压滤机处理后循环使用，无生产废水外排，故本项目生产废水经沉淀+废水压滤机处理后循环使用，不外排可行。

员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水产生总量为25.4t/a，主要污染物为SS，Pb，经隔油处理后进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂，经重金属污水污水处理厂处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）要求，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

目前项目所在区域雨水管网、生活污水管网、重金属污水管网均已铺设完成，并接入污水处理厂。汨罗循环经济产业园区重金属废水处理厂位于园区窑洲变电站北侧，设计处理规模为2万t/d，其中一期工程处理规模为 1万 t/d，二期工程 （2020年）处理规模为2万t/d；采用电化学处理工艺对重金属废水进行处理，目前该废水处理厂已经建设完毕，已投入运行。重金属废水处理厂一期工程服务范围包括原汨罗工业园一期规划区（湖南汨罗循环经济产业园资源回收利用市场、加工示范基地）以及二期规划的部分区域；二期工程服务整个产业园区，总服务面积7.33km2。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园资源回收利用市场、加工示范基地，在其纳污范围内，故本项目外排员工洗手废水、车间少量拖把清洗废水、初期雨水经产业园重金属污水污水管网进入重金属污水处理厂可行。

## 噪声防治措施

本项目设备产生的噪声，采取的措施为厂房采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源布置在远离噪声敏感区域和厂界，本项目生产车间布置在远离噪声敏感区域（项目东侧）的厂区中央区域，该措施一般可以降低噪声10～20dB(A)。另外采取声学控制措施，要求设备如破碎、连续加压机、拉拔机机等设备选用低噪声设备，布置在有良好隔声效果的厂房内，避免露天布置，并视条件进行减震和隔声处理；将水泵作基础减震并布置在隔声罩内，该措施一般可以降低噪声15～25dB(A)。同时在生产厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染，该措施一般可以降低噪声3～5dB(A)。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，该措施可以有效避免非正常高噪声的产生。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25～35dB(A)，对厂界噪声的贡献很小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境噪声影响不大。

## 固废防治措施

（1）固废的类别及去向

本项目循环水池污泥属于危废，属于HW31含铅废物（421-001-31），产生量约为150t/a，主要成分为铅膏（铅及铅的化合物），经压滤为铅块后作为外售铅蓄电池厂家。

免维护铅酸蓄电池内的电解液硫酸吸附在玻璃纤维棉隔板内，其约占免维护铅酸蓄电池的7%，硫酸5%，隔板2%，破碎过程中，玻璃纤维棉隔板结构被完全破坏时会释放出硫酸溶于破碎分选水中，未被完全破坏结构的隔板仍含硫酸，则废玻璃纤维棉隔板产生量约为6997.52t/a，含有电解质硫酸，属危险废物中HW31含铅废物（421-001-31），需交有相关危废处理资质单位回收。

生活垃圾由环卫部门统一收集送生活垃圾填埋场填埋。

（2）堆存

本项目在8号车间设有1个250m2危废暂存间，容积为500m3，用于废隔板的暂存，废隔板产生量为6997.52t/a，转运次数为3次/月，每次暂存量为194t/次，危废暂存间能满足废隔板暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

表9-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废隔板 | HW31含铅废物 | 421-001-31 | 8号车间 | 250 | 袋装 | 500t | 10d |

## 厂区硬化及绿化要求

根据《工业企业设计规范》对厂区加强绿化布置，全部实行绿化和硬化。

绿化树种根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。

重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。

对于噪声污染较大的车间或设备，选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。

厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。

办公生活区选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。

## 地下水防治措施

本项目对地下水环境的影响主要 体现在厂区废蓄电池和产生的危险废物贮存、
生产废水收集处理措施（含硫酸）对地下水的影响。

（1）危险废物贮存对地下水的影响

危险废物对地下水的影响主要 体现在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下，对地下水体造成不利影响。

本项目废免维护铅酸蓄电池堆存于按《危险废物贮存污染控制标准 》（ GB18597-2001）要求建设的废免维护铅酸蓄电池仓库，地面设施导流槽等，车间进行防渗并防腐处理。破碎产生的铅膏等堆存于按危废贮存要求建设的危废渣库内，含水率很低，不会产生渗滤液。

废免维护蓄电池贮存车间及危废渣库均按要求进行防渗处理和雨水截排水措施，可做到防风、防雨、防晒，可确保废电池的安全堆存。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强废电池及危废的转运和车间内贮存过程控制，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确保危废在厂内的安全临时贮存过程中对地下水环境产生影响的可 能性很小

（2）生产废水收集处理措施对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在废水收集管道、收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目将对生产系统中各循环池、事故池、碱液淋洗水沉淀循环池、生产废水收集管道、雨排设施和初期雨水收集池进行防渗处理，同时对分选废水循环池、车间集液池和事 池，以及生产废水收集管道进行防腐处理。通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目生产废水对地下水的影响小。

针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事 故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂区污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能 污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、 漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染 的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

### 地下水防渗措施

（1）地面防渗工程设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地 下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件 和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防 治区防渗设置自动检漏装置。

（2）分区防渗

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区需要防渗的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目的潜在的地下水污染源主要来自于电镀车间、废水处理站、一般固废渣库、危险废物渣库等等，针对厂区各工作区特点，提出相应的分区防渗要求，生产车间、废旧铅蓄电池暂存库设为重点防渗区，设防渗层检漏系统，渗透系数≤1×10-10cm/s，污水处理设施、初期雨水池、事故池、一般固废渣库设为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s。厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑。

## 土壤防治措施

通过现状监测，本项目用地土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。一旦发生事故，对周边土壤要采取及时修复措施，防止迁移和积累。修复方法主要有：物理修复法、化学修复法和生物修复法，目前推荐的是生物修复法，微生物修复是利用某些微生物对土壤中有毒有害污染物具有吸收、沉淀、氧化、还原和降解等作用，从而降低或消除土壤中污染物的毒性。其修复彻底，且不会有二次污染，成本也相对而言较低，适用于大面积的土壤修复。同时由于土壤污染具有反应慢、隐蔽性等特点，因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 治理投资经济可行性分析

环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。运转费用主要是设备易损件的更换、维护、设备运转的水电费和试剂、填料消耗等费用。

项目环保治理费用投资概算如下表9-2。

表9-2   环保措施投资估算清单

| 污染源 | 工程名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘、铅尘、硫酸雾：硫酸雾净化器+15m排气筒 | 1套 | 50 |
|  | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | / |  |
| 废水 | 生产废水：二级沉淀+压滤机压滤 | 1套 | 10 |
|  | 员工洗手废水、初期雨水：初期雨水池+絮凝沉淀过滤 | 220 | 3 |
| 噪声 | 机械噪声：高噪声设备布置在厂房内、基础减振、隔声罩、围墙和绿化带隔声等一系列噪声防治措施 | / | 5 |
| 固废 | 固废：危险废物临时储存场、垃圾桶（需按属性分类、分区储存，并规范管理） | / | 5 |
| 地下水 | 厂区地面硬化，进行防渗了处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 5 |
| 土壤 | 加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2 |
| 风险 | 事故池 |  | 2 |
| 合计 |  | / | 82 |

项目总投资3000万。环保投资约82万元，占总投资的2.7%。

## 项目“三同时”竣工验收

“三同时”竣工验收内容见下表9-3：

表9-3    项目“三同时”竣工验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘、铅尘、硫酸雾 | 硫酸雾净化器+15m排气筒 | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |
|  |  | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 |  |
| 废水 | 生产废水 | 二级沉淀+压滤机压滤 | 循环使用，不外排 |
|  | 员工洗手废水、初期雨水 | 初期雨水池+絮凝沉淀过滤 | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准 |
| 噪声 | 机械噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固废 | 污泥、废隔板等 | 危险固废和一般固废暂存场所 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理 | 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | 达到《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 美化环境、隔声降噪 |
| 风险 | 泄漏 | 事故池 | 防止生产废水泄漏 |

# 清洁生产分析

## 清洁生产评价方法

### 方法原则

1．从产品生命周期全过程考虑；

2．体现污染预防为主的原则；

3．容易量化；

4．满足政策法规要求和满足行业发展趋势。

### 清洁生产评价等级划分

根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级。分别是:

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

### 清洁生产分析指标

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

## 资源能源利用及污染物排放状况

1.新鲜水

本项目生产水循环利用率达100%，在国内同行业企业中处于领先水平，可达清洁生产二级水平。

3、电

本项目电耗2.2千瓦时/吨，大大低于行业先进值标准的3千瓦时/吨。

4、污染物排放

本项目主要污染物排放情况为：粉尘排放量1.48t，铅尘为0.03t，硫酸雾0.074t/a，在达标排放和满足总量控制要求的同时，大大低于国内同行业企业单位污染物排放量。

## 环境管理要求

（1）环境法律法规标准

本项目破碎产生的铅尘、粉尘、硫酸雾通过硫酸雾净化器+15m排气筒有组织排放，粉尘、铅尘、硫酸雾排放浓度可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值；本项目破碎分选废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，不外排，员工洗手废水、初期雨水加絮凝剂进行絮凝沉淀，处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准后排入产业园重金属污水管网，进入重金属污水污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

由此可见，本项目按照环评报告中的要求认真落实治理措施后，各项污染物排放均能达到国家相关排放标准。

（2）废物处理处置

本项目产生的生产废水污泥属于危险固废，但主要成分为铅膏，经压滤后外售铅蓄电池企业，固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

（3）生产管理措施

企业拟建立各项生产管理措施，如：

a.加强管理，建立完善的物料、能源管理体系和计量体系，做到每月、每季、每年对物料、能源消耗情况进行考核，专项管理，专项奖惩，激励员工降低消耗。

b.设立能源台帐，每月对能物料、能源耗进行盘底，对数据进行分析，以便及时总结经验。专职的计量人员定期对计量设备进行监控检查和维护，加强物料、能源制度考核管理，对物料、能源的采购、进厂、存放到使用，数据分析制定严格的程序，规定每道工序能耗量，严格按实际消耗量进行经济核算。

c.加大节能新技术、新工艺的研发和推广应用，促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级，从而实现技术、管理、结构的多方位节能降耗。

d.项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

（4）环境管理要求与建议

新、改、扩建项目安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，必须建立职业危害防治设施，配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品，配备生产废水泄漏、爆炸、火灾、雷击及设备故障、机械伤害、人体坠落、灼烫伤等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒、有害物质设施，建立健全相关制度，并通过地方行政主管部门组织的专项验收。

有关部门办理项目的投资管理、土地供应、环境影响评价和融资等手续必须符合产业政策和准入条件的规定。建设单位必须按照国家环保总局有关分级审批的规定报批环境影响报告书。符合产业政策的现有企业要通过技术改造达到新建企业在资源综合利用、能耗、环保等方面的准入条件。

## 同类企业清洁生产水平比较

本项目是由汨罗锦胜有色金属有限公司投资建设，其吸取了现有再生铅行业生产经验，清洁生产水平得到了提高发展。本项目设备采用株洲鼎端装备股份有限公司（前身为株洲金鼎高端装备有限公司）与华南师范大学化学与环境学院进行产学研合作，结合国内外最新技术，在此基础上进行技术创新，设计制造了适合中国国情的整套自动化再生铅清洁生产设备。设备启动及运行采用PLC编程控制，在线显示泵体工作单元的流量和压力，设置有报警装置和紧急制动开关，完全分选出废铅蓄电池中各类物料，物尽其用。同时设备采用震动式加料平台，有效解决上料拥堵无序，保证废铅酸蓄电池的上料速度和数量，重新设计酸雾岗位收集管道，保证车间现场工作环境，每道分选程序具有独立清洗系统，供设备运行所有循环水和铅膏压滤水均通过压滤机压滤后进入循环水池循环利用。2013年5月通过了湖南省科学技术成果鉴定，编号为科鉴委字[2013]第015号，鉴定结果为总体达到国际先进水平，环保型全自动废免维护铅酸蓄电池两级破碎分选机获得2015年湖南省首台（套）重大技术装备认定及奖励项目，2016年经有色金属工业协会科技成果评价达国际先进水平。

类比同类型生产企业的生产情况，本项目在厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益都有很大改进和提高，在同行业中是较先进的。

综上所述，本项目具有较高的清洁生产水平，符合我国清洁生产政策法规要求。

## 进一步清洁生产建议

为进一步提高清洁生产水平，环评改进措施与建议见表10-2。

表10-2   进一步提高清洁生产建议

| 改进方面 | 提高措施 | 达到目标 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备 | 采用国际先进的生产工艺和生产设备。 | 进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。 |
| 资源能源利用 | 辅助原料采用无毒无害原料；提倡节能降耗。 | 原材料无毒无害、降能降水 |
| 环境管理要求 | 落实国家和地方的环保要求；切实落实环评提出的各项治理措施；积极开展清洁生产审核工作。 | 成为行业样板 |

拟建项目再进一步落实这些措施和建议后，清洁生产水平会得到进一步提高，会创造更好的经济、社会和环境效益。

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。采取组织保证、转变观念、加强管理等步骤，加强对原料、燃料的管理，提高原料、燃料的品质，减少原料、燃料的流失；进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费→产品→废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费→产品→再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化。其核心是提高生态环境的利用效率。

循环经济的技术主体要求在传统工业经济的线性技术范式基础上，增加反馈机制。一是在微观层次上，要求企业纵向延长生产链条，从生产产品延伸到废旧产品、原料回收处理和再生；二是横向技术体系拓宽，将生产过程中产生的废弃物进行回收利用和无害化处理。其特征之一是提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础，也是污染排放减量化的前提。特征之二是延长和拓宽生产技术链，将污染尽可能的在生产企业内进行处理，减少生产过程的污染排放。对此，企业通过对生产工艺过程中所产生的废气、废水进行相应的处理措施，以减少污染排放。

循环经济的技术特征之三是对生产和生活用过的废旧产品、原料进行全面回收，可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度的减少初次资源的开采，最大限度的利用不可再生资源，最大限度的减少造成污染的废弃物的排放。

循环经济的技术经济特征之四是对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理，扩大环保产业和再生产业的规模，扩大就业。

而本项目在建设和生产中将自觉地贯彻上述要求，主要表现在所有的生产固体废物通过回收利用，达到了资源化的目的。

因此，项目的实施是符合循环经济理念的。

# 总量控制分析

## 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

## 污染物排放总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本项目建议总量控制因子为：

废气：Pb 0.06t/a。

## 污染物排放总量控制指标建议

该项目为新建项目，因此该项目新增总量须在当地区域内由环保主管部门统一进行平衡。本环评建议企业向环保主管部门申请总量如表所示。

表11-1污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | Pb | 粉尘 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.43 | 1.8 | 2.16 |
| 处理削减量（t/a） | 0.37 | 1.53 | 1.94 |
| 建议总量（t/a） | 0.06 | 0.27 | 0.22 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 总量控制措施

对本项目污染物总量的控制措施，建议从以下几方面考虑：

1．做好项目设计。

主要是优化工艺，采取污染排放少的工艺和采用污染物产生量小的生产设备。降低项目生产中的物耗、能耗、水耗等。此外，根据本地区污染物总量控制指标设总量，做好该区域指标的合理分配。

2．加强管理，实施清洁生产。

对现有企业尤其是工业废物排放大户加强环境方面的管理，积极推行ISO14000的认证和清洁生产审核工作，提倡节约用水，采用各种措施来减少新鲜水的用量。规范排污口设置，加强各排污口的监督管理，坚决制止多排、偷排现象的发生。

在现有企业中积极推广对环境有益的、适用的技术改造，采用各种手段将达标废水尽量回用于生产生活，以此作为企业降低水耗的手段，并作为衡量企业清洁生产水平的指标。

加强对环保设备设施的维护保养，制订并实行环保设备设施定期更新、检修的环保制度。

积极推行清洁生产审核工作，也是确保总量指标得以实现的有效办法。

# 环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

## 分析方法

以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况和污染物影响程度和范围的基础上，运用费用一效益分析方法对环境经济损益进行定性或定量的估算和分析评价。

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害

效益=经济效益+社会效益+环境效益

## 损失估算

### 排放污染物的环境污染损失

本项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的5%。经类比估算，本项目污染物排放对周围环境造成的损失约为2万元/年(RE值)左右。

### 污染物对人体健康的损害

本项目所有污染源均达标排放，但是仍有可能对评价区内人群健康带来一些影响，而这种影响是污染物多年对人体作用而累积产生的，此类损失也是难以估算。

经类比调查，此类损失约为2倍RE值，其损失约为2.0万元/年。

## 项目的经济与社会效益

拟建项目的经济和社会效益主要体现在以下几个方面：

1．根据建设方提供的投资收益分析，项目总投资3000万元，环保投资约82万元，含税销售收入为67500万元，年利润总额为1500万元，项目投资利润率为50%，销售利税率为22%；税后静态投资回收期（含建设期）为1.2年，该项目具有较好的经济效益前景。

2、本项目投产后，有利于扩大劳动就业，缓解就业压力。

3、项目建设过程中，将带动当地建筑、建材、安装等产业的发展；项目投产后，将带动再生资源回收、有色金属精深加工、汽运等产业的发展。

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

（1）产业结构调整指导目录符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表13-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表13-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的再生铅制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 十九、轻工 17、废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收 | 废旧铅酸蓄电池回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 废旧铅酸蓄电池回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 8、新建单系列生产能力5万吨/年及以下、改扩建单系列生产能力2万吨/年及以下、以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅项目 | 本项目处理规模为10万吨/年，资源利用、能源消耗、环境保护等指标均能达到行业准入条件要求 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 11、1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目 | 本项目废旧铅酸蓄电池破碎规模为10万吨/年 | 非淘汰类 |

（2）再生铅行业规范条件符合性

本项目为再生铅生产项目，根据《再生铅行业规范条件》（工信部2016年第60号）的关于再生铅生产项目的相关规定，对本项目再生铅生产工艺可行性进行逐条进行说明论证，见下表13-2。本项目企业布局和生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

表13-2 项目与再生铅行业规范条件符合性分析

| 内容 | 规范条件 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业布局和生产规模 | 新建、改建、扩建再生铅项目应符合国家产业政策和本地区城乡建设规划、土地利用总体规划、主体功能区规划、相应的环境保护规划（行动计划）、强制性国家标准等要求,限制盲目扩张。 | 符合法律法规；项目地位于湖南汨罗循环经济产业园，属于工业园工业用地，符合产业园园总体规划和土地利用规划 | 达到要求 |
|  | 废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上。 | 本项目属于废铅蓄电池预处理项目，规模为10万吨/年。 | 达到要求 |
| 二、质量、 工艺和装备 | 对于含酸液的废铅蓄电池，再生铅企业应整只含酸液收购；再生铅企业收购的废铅蓄电池破损率不能超过5%。再生铅企业应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关要求，应采用自动化破碎分选工艺和装备处置废铅蓄电池，禁止对废铅蓄电池进行人工拆解、露天环境下破碎作业，严禁直接排放废铅蓄电池中的废酸液。企业预处理车间地面必须采取防渗漏处理，必须具备废酸液回收处置、废气有效收集和净化、废水循环使用等配套环保设施和技术。 | 本项目回收整只免维护废铅酸蓄电池，不回收破损废铅蓄电池，在标准厂房内，采用全自动废铅酸蓄电池破碎分选机处置废铅蓄电池，地面进行防渗处理，配套有废气收集净化和废水循环使用环保措施。 | 达到要求 |
|  | 从废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅、重质塑料、轻质塑料等应分类利用。预处理企业产生的铅膏需送规范的再生铅企业或矿铅冶炼企业协同处理。 | 本项目分选的铅膏、铅板栅、重质塑料、轻质塑料等均分类利用，铅膏压制成铅块后外售规范的再生铅企业或矿铅冶炼企业 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应采用生产效率高、能耗低的先进工艺及装备，鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺，不得采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。废铅蓄电池预处理及熔炼设备必须配套负压装置。 | 本项目采用先进的自动化破碎分选设备，不属于落后工艺及设备，废铅蓄电池预处理配套负压装置。 | 达到要求 |
| 三、 能源消耗 | 再生铅企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 目前企业未配备必要的能源（水）计量器具，本项目尚未投产，本次有待于完善 | 经完善后满足要求 |
|  | 废铅蓄电池预处理工艺综合能耗应低于5千克标煤/吨含酸废电池。 | 本项目工艺综合能耗2.2千克标准煤/吨 | 达到要求 |
| 四、环境保护 | 再生铅项目符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求。 | 本项目符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求 | 经完善后满足要求 |
|  | 再生铅企业应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2016年公告第36号）规定的“清洁生产企业”水平。 | 本项目达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2016年公告第36号）规定的“清洁生产企业”水平。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应按照《危险废物经营许可证管理办法》有关规定依法申请领取危险废物经营许可证，并符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关要求。 | 本项目并符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关要求。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业在收购废铅蓄电池时，应严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。生产过程中产生的污染物的处理工艺技术可行，处理设施运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运转。企业应规范物料堆放场、废渣场、排污口的管理。 | 本项目尚未建设，建成后将严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。 | 经完善后满足要求 |
|  | 再生铅企业废水应雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染物车间排放口达标排放。有组织排放废气中铅烟、铅尘应采用自动清灰的布袋除尘技术、静电除尘技术等进行处理，酸雾应采取收集冷凝回流或物理捕集加碱液吸收的逆流洗涤等技术进行收集或处理。 | 本项目实施雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，酸雾采取加碱液吸收方法，污染物排放应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求 | 达到要求 |
| 五、安全生产与职业病防治 | 再生铅企业必须遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准或行业标准。新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。 | 本项目尚未建设，建成后将完善 | 经完善后满足要求 |

## 厂址选择合理性论证

建设项目选址合理性的论证没有明确、系统的定量化评价标准，只能综合各种选址要素进行判断、分析和确定。建设项目选址合理性的论证需全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，主要判据是：国家的土地利用政策、建设项目污染特征、污染负荷,以及对环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量；《建设项目环境保护设计规定》中其他有关选址的规定等。

### 项目选址与地方发展战略符合性

项目厂区建设地点位于湖南汨罗循环经济产业园，土地利用现状为现有汨罗锦胜有色金属有限公司现有厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划（2013-2020）》，湖南汨罗循环经济产业园建成以先进制造业、有色金属深加工业、再生资源促加工业、再生资源回收交易与拆解加工为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处于再生资源回收交易与拆解加工区，属工业用地中的二类工业用地，符合工业园产业规划。且项目所属的有色金属合金制造及再生资源回收利用产业是汨罗市的主导产业之一。

### 项目选址的合理性判据

建设项目选址合理性的论证较复杂，不应简单分为合理与不合理，应综合上述各因素，大体分为合理、基本合理、基本不合理和不合理等多种情况(表13-3)。而且，合理与不合理是相对的，污染治理技术和管理水平是十分重要的。

表13-3  建设项目选址合理性判据与环保建议

| 选址分类 | 主要判据 | 环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址合理 | 项目性质符合当地总体发展规划和环境功能分区； 位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； 所在区域的特征污染物具有较大的环境容量； 所排污染物易于扩散、稀释。 | 选址可行； 污染较小的项目采取环保措施达标即可；污染较大的项目实行浓度和总量控制 |
| 选址 基本合理 | 项目性质基本符合总体发展规划和环境功能分区； 基本位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区；所在区域的特征污染物尚具有一定的环境容量； 所排污染物较易于扩散、稀释。 | 选址基本可行； 应采取高效的环保措施； 实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址基本不合理 | 项目性质基本不符合总体发展规划和环境功能分区； 排污方位与防护距离欠佳，位于环境较敏感区； 所在区域的特征污染物环境容量很小或基本无容量； 所排污染物扩散、稀释欠佳。 | 污染较大的项目,另行选址； 污染较小的项目，从新选址困难的，必须强化污染防治措施和管理，大幅削减排污总量，严于国家有关标准排放，并杜绝污染事故。 |
| 选址 不合理 | 项目性质与当地总体发展规划和环境功能分区不符； 在环境敏感区;排污方位与防护距离不合理； 所在区域的特征污染物已远无环境容量； 所排污染物扩散、稀释不畅。 | 必须否定原址,重新选址。 |

### 项目选址的合理性论证

1．项目选址于湖南汨罗循环经济产业园，土地利用现状为汨罗锦胜有色金属有限公司厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划（2013-2020）》，本项目地处工业用地中的二类工业用地，符合工业园总体规划。

2．项目选址区域以发展再生资源回收、有色金属制造及压延加工等产业为主，项目属有色金属制造及压延加工业和再生资源回收利用产业，选址符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。

3．项目选址地区交通运输条件良好，厂区北侧为306省道，西侧为G107，交通便利，公路运输条件优良，原料运输方便。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，不需要在基础设施方面投入大量资金。

4．项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区（本项目现阶段为工业居民混杂区，按《声环境质量标准》中的2类标准执行），周边地表水为Ⅲ类水域，项目区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等，按工业园总体规划，项目周边散户居民将逐步实施搬迁。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

5．当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与调查表）。

综上所述，项目选址合理可行。

# 环境管理及监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

## 环境管理制度

### 环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 环境保护管理机构的职责

1．贯彻执行环境污染保护法和标准；

2．组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

3．制定并组织实施环境保护规划和标准；

4．检查企业环境保护规划和计划；

5．建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

6．加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；

7．监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。

8．积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。

### 环境保护规章制度和措施

1．制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

2．制定污染处理设施操作规程；

3．制定固体废物的临时储存、运输和处置操作规程；

4．制定事故防范和应急处理制度；

5．搞好厂区绿化工程，美化工厂环境。

## 环境监测计划

本项目运行后，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，建设单位最好能进行自行监测，在不能自行组织监测时应当与当地环境监测机构签订监测合同，委托当地环境监测机构实施监测。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

表14-1 污染源监测计划

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2次/年 | 破碎粉尘除尘设施排气筒出口 | 颗粒物、铅、硫酸雾 | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
|  |  | 食堂油烟净化设施排气筒出口 | 油烟 |  |
| 废水 | 2次/年 | 厂区废水总排口 | CODcr、氨氮、LAS |  |
| 噪声 | 2次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

4．环境质量监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测计划见下表14-2。

表14-2 环境质量监测计划

| 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区厂界下风向 | 每年一次 | TSP、铅、硫酸雾 | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区地下水 | 每年一次 | Pb、Sn | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区土壤 | 每年一次 | Sn、Pb | 自行监测或委托汨罗市监测站 |

# 评价结论与建议

## 项目概况

汨罗锦胜有色金属有限公司20万吨/年铅制品回收利用（一期）建设占地面积为3049平方米，建筑面积为3049平方米，为租赁湖南省同力循环经济发展有限公司11栋3、4、5、8号厂房进行免维护废旧铅酸蓄电池破碎分选。项目主要生产设备为废铅酸蓄电池破碎分选机、液压机，主要原料为免维护废旧铅酸蓄电池，处理规模为10万吨/年，主要产品为铅块，铅锭。

项目与国家产业政策的相符性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2011年版）2013修正，本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。

根据《再生铅行业规范条件》（工信部2016年第60号），对照其准入要求，本项目企业布局及生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

## 项目与区域规划相容性结论

项目地处湖南汨罗循环经济产业园工业用地中的二类工业用地，符合汨罗市工业园的总体规划。项目污染物经过有效控制后不会改变现有环境功能区划，项目与环境的相容性较好。项目选址可行。

## 污染物治理措施及达标排放结论

### 废气

- 破碎粉尘、铅尘、硫酸雾：

本项目破碎主要污染物为粉尘、铅尘、硫酸雾，粉尘产生量约为1.8t/a（0.25kg/h）、产生浓度约32mg/m3，铅尘为0.43t/a（0.006kg/h），产生的浓度为0.77mg/m3，硫酸雾产生量约为2.16t/a（0.3kg/h）、产生浓度约38mg/m3，通过集气罩收集由“硫酸雾净化器”处理系统处理后由15m排气筒有组织排放，硫酸雾、含铅粉尘去除效率分别可达90%，85%，“硫酸雾净化器”处理系统设计风量为7800m3/h，硫酸雾、粉尘、铅尘产生浓度分别为38mg/m3、32mg/m3、0.77mg/m3，处理后排放浓度分别为3.8mg/m3、4.8mg/m3、0.12 mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 (GB31574-2015) 表3新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物≤30mg/m3、硫酸雾≤20mg/m3，铅及其化合物≤2mg/m3），并通过15m高排气筒排放。

根据预测结果，一般气象条件下，正常工况时，破碎污染物最大落地浓度分别出现在距源下风向800m，粉尘、铅尘、硫酸雾最大落地浓度的占标率均小于为10%，最大落地浓度贡献值与背景值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此本项目排放的污染物对周围环境及居民的环境空气影响较小。项目产生的各种废气都能达标排放，废气防治措施可行。

### 废水

本项目生产废水主要为湿法分选废水，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，破碎分选废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，循环水量为320t，故生产废水量为320t/a，循环使用，不外排。

项目外排废水为员工洗手和少量拖把清洗废水、初期雨水。员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水产生总量为25.4t/a，主要污染物为SS、Pb，经收集后进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂后，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

初期雨水经厂区雨水收集池收集+絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂后，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江。对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

### 噪声

项目的主要噪声源是破碎分选机、液压机等生产和辅助设备，噪声源强在70～85分贝之间。项目拟对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、车间密闭、装消声器等措施后，经预测叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。不会对环境产生大的影响。其次本项目厂区生产车间布置在厂区中央区域，远离靠近项目东侧的居民点。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废

本项目产生的固体废弃物主要是生产废水处理产生的污泥，分选过程产生的玻璃纤维棉隔板，员工产生的生活垃圾。生产废水处理产生的污泥属于危废，属于HW31含铅废物（421-001-31），产生量约为150t/a，主要成分为铅膏，经压滤为铅块后作为外售铅蓄电池企业。分选产生玻璃纤维棉隔板属于危废，属于HW31含铅废物（421-001-31），经收集后交有资质单位回收。生活垃圾，交环卫部门统一清运。固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

## 总量控制指标结论

总量控制指标要满足达标排放的要求、满足环境功能区的要求，并以污染防治措施的设计效率来核算污染物的排放总量，建议环保主管部门下达本项目总量控制指标为：

表15-1    污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | Pb | 粉尘 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.43 | 1.8 | 2.16 |
| 处理削减量（t/a） | 0.37 | 1.53 | 1.94 |
| 建议总量（t/a） | 0.06 | 0.27 | 0.22 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 区域环境质量现状与影响结论

### 环境空气质量与影响分析

1．现状质量

经监测资料表明，项目所在区域环境空气SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、臭氧、Pb各指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，硫酸雾日均浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准，现有区域大气环境状况较好。

2．影响分析

在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，污染物外排较少，经预测，外排粉尘、铅尘、硫酸雾。

硫酸雾最大落地浓度贡献值与背景值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求对界外环境影响较小。

在正常排放情况下，上述大气污染物对周边敏感区的环境影响很小。

### 地表水质量与影响分析

1．现状质量

根据监测数据，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、湄江各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

2．影响分析

本项目投入营运后，本项目生产废水主要为湿法分选废水，主要污染物为硫酸、SS、Pb2+等，破碎分选废水经二级沉淀+压滤机压滤处理后循环使用，不外排。

项目外排废水为员工洗手和少量拖把清洗废水、初期雨水。员工洗手废水和车间少量拖把清洗废水经收集后与初期雨水进入初期雨水池絮凝沉淀过滤处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂后，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

因此，本项目外排污水经预处理后均进入污水处理厂处理，对区域地表水环境水质影响较小。

### 地下水质量现状

由表6-9监测结果统计表可知，项目南侧700m八里村居民水井、园内屋王家水井和湖南大利铜业有限公司厂区内井水3个监测点位的pH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量与影响分析

经预测，叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

### 土壤环境质量现状

由监测结果可见，项目厂区内和湄江底泥土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

### 固体废物

项目产生的固废经回收利用和资源化处置后，不会对环境产生影响。生活垃圾经收集后，由环卫部门上门清运，运至垃圾填埋场经填埋。

## 清洁生产水平结论

根据指标分析，项目厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益在同行业中是较先进的，在落实环评措施和建议后，清洁生产指标全部达到二级，具有较高的清洁生产水平，会创造良好的经济、社会和环境效益。

## 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是集气系统、除尘系统故障造成的非正常排放及生产废水泄漏风险事故。在除尘系统故障假设的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实，定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行；项目除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，制定相应的操作规程和注意事项并加强职工的岗位操作培训，投产后要采取措施强化规范作业和巡检制度等一系列风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

## 公众参与调查结论

周边公众调查结果表明，调查者中60%的被调查人最关心的是生态环境破坏问题，40%的被调查人最关心的是弃渣污染问题，对该建设项目，最关心的环境因素是被调查者中53%认为是弃渣污染，47%认为是生态环境。

针对以上意见，本环评充分采纳，并要求建设单位在实施项目的过程，严格按照本环评报告提出的相关措施处理弃渣和生态影响，尽量减轻项目对周边居民的影响。本环评要求企业在建设和投产后，在发展经济的同时，更应重视环境保护，完善环境管理制度，确保污染物处理达标后排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放。同时要求对附近居民加大宣传力度，并进行认真解说，尽可能增加对本项目的了解，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响。

建议环境管理部门加大监督管理力度，督促项目建设单位严格落实工程设计文件及本环评提出的各项污染治理措施，确保污染物处理达标后排放，减轻公众对区域环境质量受影响的担忧。

## 总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合湖南汨罗循环经济产业园总体规划和产业规划；项目地理位置优越，选址合理；生产中符合我国清洁生产规范要求，其清洁生产水平处于国内同类清洁生产的平均水平之上，项目地公众普遍支持本项目建设；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取报告中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。

3．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。