建设项目竣工环境保护

验收监测报告

岳衡竣监字[2017]第 11号

项目名称：岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂
建设项目竣工环境保护验收监测

委托单位：岳阳市林峰锂业有限公司

岳阳市衡润检测有限公司

目  录

1、	前言	1

2、	验收监测依据	2

2.1验收依据	2

2.2污染物排放达标依据和分析方法依据	3

3、	项目概况	4

3.1项目基本情况	4

3.2工艺流程	9

3.3 主要污染物及其排放情况	14

4、	环境影响评价结论及环评批复要求和落实情况	17

4.1 环评主要结论	17

4.2 环评批复意见	17

5、	验收监测评价标准及总量控制	20

5.1 废气验收执行标准	20

5.2 废水验收执行标准	20

5.3 噪声验收执行标准	20

5.4 总量控制指标	21

6、	验收监测工作内容	21

6.1 质量保证与质量控制	21

6.2 监测内容	21

6.3 监测分析方法	22

7、	验收监测结果与评价与总量控制指标	23

7.1验收监测期间工况分析	23

7.2废气监测结果及评价	23

7.3废水监测结果及评价	25

7.4噪声监测结果及评价	26

7.5总量控制要求	27

8、	环境管理检查	27

8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	27

8.2环保设施规章制度	27

8.3应急预案	28

8.4固体废物的处理措施	28

9、	公众意见调查	28

9.1调查目的	28

9.2调查对象和方式	28

9.3调查内容及结果分析	29

10、	验收监测结论及建议	30

10.1验收监测及检查结论	30

10.2环境管理检查结论	31

10.3公众参与调查结论	32

10.4总体结论	32

10.5建议	32

附图：

- 地理位置图；

- 项目总平面布置及雨污水管网图；

- 监测点位图；

- 部分现场及环保设施照片。

附件：

- 《关于岳阳市林峰锂业年产100t金属锂整治项目环境影响报告书的批复》，岳环评［2017］15号；

- 危险废物处置合同及相关资质；

- 一般固废处理协议；

- 验收监测期间工况表；

- 环境风险应急预案备案登记表；

- 委托检测合同；

- 竣工环保验收组名单；

- 公众参与调查表。

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 前言

岳阳市林峰锂业有限公司位于湖南岳阳绿色化工产业园，该公司年产30t金属锂项目以氯化锂为原料，电解生产金属锂，于2010年取得环评批复，2011年建成投产。2014年1月，云溪工业园在安全环保消防隐患大检查过程中，发现公司存在安全环保隐患，对公司提出的整改要求。公司在整改过程中，通过“挖潜补齐”、对存在环境风险的老旧设备的淘汰、采用自动化设备代替老设备、延伸产业链(新增氯化锂生产线)等措施，使公司金属锂的年产能达到100t，该整改措施于2014年10月完成。云溪区环保分局在日常监管过程中，发现公司未经审批扩建，责令公司重新办理环评相关手续。

2016年12月湖南景玺环保科技有限公司编制完成了《岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目》环境影响报告书，岳阳市环境保护局于2017年1月24日以岳环评［2017］15号文对该项目予以了批复（详见附件1）。

公司已建成年产100t电解金属锂生产线1条、年产265t氯化锂生产线1条（利用碳酸锂、锂水、盐酸生产氯化锂溶液）、1座电解锂渣回收池、办公楼、原料仓库、成品仓库等。目前公司已达年产100t金属锂，副产次氯酸钠1839.0t/a，氯化亚铁1743t/a的生产能力。项目金属锂的电解原料氯化锂由两部分组成，由于碳酸锂、锂水市场供应不足，因此40%的氯化锂外购，60%的氯化锂利用碳酸锂和锂水作为原料生产，生产中主要原辅材料为氯化锂、碳酸锂、含锂水、氢氧化钠溶液、盐酸等，主要生产工艺为氯化锂反应合成、蒸发结晶和离心、烘干、电解、精炼(重熔过滤)等，主要设备有反应釜、电解槽、结晶釜、离心机、真空烘干箱等。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受岳阳市林峰锂业有限公司委托，岳阳市衡润检测有限公司负责该项目竣工环境保护验收监测工作，于2017年6月5日、6月20日进行了现场勘查，于2017年7月3日~7月4日对项目进行了现场采样并对样品进行了分析，在此基础上结合资料收集，编制了本验收监测报告。

本次验收监测主要是通过对建设项目外排污染物达标情况、污染治理效果等的监测、环境影响评价文件及其批复的落实情况、建设项目环境管理水平及公众意见的调查，为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

2017年8月26日，岳阳市环境保护局在岳阳市林峰锂业有限公司组织召开了岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目竣工环境保护验收现场评审会，岳阳市林峰锂业有限公司根据评审意见对项目各项环保设施和要求进行了整改完善。现已按要求整改完成，申请竣工环保验收。

# 验收监测依据

## 2.1验收依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年6 月27日修正；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修改；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局令第13 号；

- 《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，中国环境监测总站验字[2005]172号；

- 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站 验字［2005］188号；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号；

- 《岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目环境影响报告书》，湖南景玺环保科技有限公司，2016年12月；

- 《关于岳阳市林峰锂业年产100t金属锂整治项目环境影响报告书的批复》，岳阳市环境保护局，2017年1月24日。

## 2.2污染物排放达标依据和分析方法依据

- 《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

- 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T30-1999）；

- 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T27-1999）；

- 《空气和废气监测分析方法 第四版 氯气的测定 甲基橙分光光度法》；

- 《空气和废气监测分析方法 第四版 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T27-1999）；

- 《水质  pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-86）；

- 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009 ）；

- 《水质　化学需氧量的测定　重铬酸钾法》（HJ 828-2017）；

- 《水质  石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012)；

- 《水质　悬浮物的测定　重量法》(GB/T11901-89）。

# 项目概况

## 3.1项目基本情况

本项目位置位于湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园），项目地理位置见附图1，平面布置见附图2。项目基本情况详见表3-1，主要建设内容见表3-2，产品方案详见表3-3，主要生产原料消耗情况详见表3-4，主要生产设备清单详见表3-5。

- 项目基本情况一览表

| 项目名称 | 岳阳市林峰锂业有限公司年产100 t金属锂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市林峰锂业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南岳阳绿色化工产业园（ 云溪工业园） |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘在平 |  |  | 联系人 | 陈定帮 |  |
| 通讯地址 | 湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133 3730 9799 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414009 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ |  |  | 行业类别及 代码 | C26 化学原料和化学制品制造 |  |
| 占地面积(m2) | 6142.8 |  |  | 绿化面积(m2) | / |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  | 245 | 环保投资占 总投资比例 | 24.5% |
| 劳动定员及工作制度 | 本项目生产员工48人，管理人员14人，生产实行按四班三倒制运转，每天24小时连续生产，年生产时间为7200 h(300d) |  |  |  |  |  |
| 环评情况 | 2016年12月湖南景玺环保科技有限公司完成项目环境影响评价报告书； 岳阳市环境保护局于2017年1月24日以岳环评［2017］15号文予以批复。 |  |  |  |  |  |
| 建设日期 | 2014年 |  |  |  |  |  |

- 项目主要建设内容表

| 工程内容 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主生产车间 （氯化锂电解车间） | 电解金属锂生产能力100t/a的生产线一条 | 2楼为电解车间，1楼为储罐区及氯化锂压滤车间 |
|  | 结晶厂房 （含氯化锂车间） | 利用碳酸锂、锂水、盐酸生产氯化锂溶液生产线一条，年产265t氯化锂 | 氯化锂溶解及浓缩等位于结晶厂房 |
|  | 生产辅助工程 | 用于回收电解渣的锂渣回收池一座，氯气吸收副产次氯酸钠和氯化铁系统一条 |  |
| 公用工程 | 办公楼及配套 | 2层，建筑面积约300m2 | 一楼为五金仓库 |
|  | 给水 | 生产生活用水由工业园给水管网供给 |  |
|  | 排水 | 厂内预处理后排入市政管网，最后进入园区污水处理厂 |  |
|  | 供电 | 由园区变电站供应，自建2台630 KVA的变压器及配电室 |  |
|  | 蒸汽 | 由园区蒸汽站提供 |  |
| 环保工程 | 废气收集处理设施 | 电解产生的氯气经碱液和氯化亚铁吸收后通过25 m高排气筒排放，氯化氢经水吸收后通过20m高排气高空排放。 |  |
|  | 废水收集处理设施 | 实行雨污分流，项目区设有一个80m3的初期雨水收集池，144m3的废水收集池，冲洗水及初期雨水收集后回用于生产不外排，后期雨水（暴雨）排入松阳湖，生活污水经化粪池处理后进入污水管网 |  |
|  | 风险防范措施 | 各储罐区均设立围堰，围堰尺寸不小于单罐最大容积，在厂区地势最低处建设了一个90m3的事故应急池 |  |
|  | 危险废物暂存场所 | 建设了1个10m2的危险废物暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |  |
| 储运工程 | 原料仓库 | 建设一座120m2的原料仓库 |  |
|  | 成品仓库 | 建设一座108.8m2的成品仓库 |  |
|  | 锂水储罐 | 3个50m3储罐 | 2用1备 |
|  | 盐酸储罐 | 5个25m3储罐 | 3用2备 |
|  | 液碱储罐 | 一个32m3、一个24m3储罐 |  |

- 产品及副产品方案表

| 序号 | 产品名称 |  | 年生产数量 | 产品质量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属锂 |  | 100t/a | ≥99% | 金属锂产品先用抽真空塑袋包装，再采用镀锌铁桶包装，规格为50kg/桶 |
| 2 | 副产 | 次氯酸钠 | 1839.0 t/a | 有效氯>10% | 副产品，碱液吸收氯气生成 |
| 3 |  | 氯化铁溶液 | 1743 t/a | ≥41% | 副产品，氯化亚铁吸收氯气生成 |
| 合计 |  |  | 3830t/a | / | / |

- 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 消耗 |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗 (kg/t产品) | 年耗量 (t/a) |  |
| 1 | 碳酸锂 | 99.0% | 950 | 115 | 生产氯化锂原料 |
| 2 | 含锂水 | 约LiCl 30% | 4200 | 420 | 生产氯化锂原料 |
| 3 | 盐酸 | 35% | 3620 | 362 | 生产氯化锂原料 |
| 4 | 氯化锂 | 99.0% | 3750 | 375 | 原料 |
| 5 | 氯化钾 | ≥99% | 2.0 | 0.2 | 电解助剂，仅在开槽首次添加，不发生电解，期间补充少量 |
| 6 | 石墨 | ≥99% | - | 12根 | 电解阳极，外购，每年更换1次 |
| 7 | 白油 | / | 5.0 | 0.5 | 金属锂储存保护剂 |
| 8 | 草酸 | / | 20 | 2.0 | 氯化锂除杂剂，钙、钠等沉渣剂 |
| 9 | 活性炭 | / | 30 | 3.0 | 氯化锂生产除杂剂 |
| 10 | 双氧水 | 30% | 10 | 1.0 | 氯化锂生产辅料 |
| 11 | 氩气 | ≥99% | 4.8 | 480瓶 | 主要作为金属锂的保护气 |
| 12 | 液碱 | 30% | 13810 | 1381 | 废气处理 |
| 13 | 氯化亚铁 | 93% | 6000 | 600 | 废气处理 |

- 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台套) | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氯化锂原料生产车间主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 原料锂水储罐 | Φ3200*4000mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 2 | 原料锂水储罐 | Φ3100*3200mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 3 | 碳酸锂水洗釜 | Φ1000*1600mm，搅拌/5.5KW,V=1.5m³ | 1 | 碳钢、衬搪瓷 |
| 4 | 离心机 | SX800-N | 1 |  |
| 5 | 氯化锂水储罐 | Φ4000*5000mm | 2 | 聚四氟乙烯 |
| 6 | 锂水暂储罐 | Φ4000*4500mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 7 | 液碱储罐 | Φ4000*4500mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 8 | 液碱输送泵 | IH50-32-160Q=12..5m³/Hh=32m | 2 | 304/Q235B |
| 9 | 盐酸储罐 | Φ3500*3200mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 10 | 备用储罐 | Φ3500*3200mm | 4 | 聚四氟乙烯 |
| 11 | 盐酸输送泵 | IH50-32-160Q=12..5m³/Hh=32m | 2 | 304/Q235B |
| 12 | 反应釜 | Φ2000*2000mm，搅拌/7.5KW,V=3m³ | 1 |  |
| 13 | 板框压滤机 | 50m² | 1 | PE/Q235B |
| 14 | 压滤泵 | IH50-32-160Q=12..5m³/Hh=32m | 1 | 304/Q235B |
| 15 | 澄清池 | 3300*3300mm | 4 |  |
| 16 | 清液罐 | Φ3000*2200mm | 3 | 聚四氟乙烯 |
| 17 | 清液泵 | IH50-32-160Q=12.5mm³/Hh=32m | 5 |  |
| 18 | 过滤器 | Φ400*1000mm | 1 |  |
| 19 | 废水收集罐 | Φ3000*1900mm | 1 |  |
| 20 | 氧化反应釜 | Φ2000*1600mm,搅拌/5.5KW.V=2.5m³ | 1 |  |
| 21 | 锂水调和罐 | Φ1000*1000mm | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 22 | 氯化锂配料罐 | Φ2400*2800mm | 1 |  |
| 23 | 氯化锂循环罐 | Φ1500*2000mm | 1 |  |
| 24 | 氯化锂循环罐 | Φ2400*2800mm | 1 |  |
| 25 | 过滤器 | Φ600*1700mm | 2 |  |
| 26 | 过滤器 | Φ1200*2000mm | 2 |  |
| 27 | 蒸发水收集罐 | Φ1000*1500mm | 1 |  |
| 28 | 真空泵机组 |  | 2 |  |
| 29 | 离心机 | SX800-N | 1 |  |
| 30 | 蒸发机组 |  | 1 |  |
| 31 | 双锥回转干燥机 | SZG-2000,5.5kw | 1 |  |
| 32 | 母液收集罐 | Φ1200*1500mm | 1 |  |
| 33 | 结晶釜 | Φ2000*2000mm,V=3m³ | 3 | 碳钢、衬搪瓷 |
| 二、金属锂电解车间主要设备 |  |  |  |  |
| 34 | 电解槽 | 2200*1300*1200m³，18KA-36V | 5 | Q235B、保温材料 |
| 35 | 电解槽 | 1500*1500*1100m³，0.6KA-36V | 3 |  |
| 36 | 高频机组 | C-18000-36V | 1 |  |
| 37 | 高频机组 | C-18000-24V | 1 |  |
| 38 | 高频机组 | C-6500-36V | 1 |  |
| 39 | 熔铸炉 | Φ600*850mm | 1 |  |
| 40 | 化渣池 | 3100*2900*4200(二层) | 1 |  |
| 三、氯气吸收工序主要设备 |  |  |  |  |
| 41 | 氯气吸收塔 | Φ2000*5000mm | 5 | 聚四氟乙烯 |
| 42 | 循环水池 | 3700*3200*2300 | 1 |  |
| 43 | 次氯酸钠储罐 | Φ2100*1800 | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 44 | 次氯酸钠储槽 | 1350*2600*2100 | 1 | 聚四氟乙烯 |
| 45 | 凉水塔 |  | 3 |  |
| 46 | 液碱循环泵 | H=20m, Q=5m³，N=1.1KW | 4 | 304/Q235B |
| 47 | 氯气风机 | 4-72-12.,3.6A,1578Pt，2664m³/h,N=3KW | 1 | 玻璃钢防腐 |
| 48 | 氯化亚铁溶解罐 | Φ1900*1800mm | 1 |  |
| 49 | 氯化亚铁溶液罐 | Φ1600*2000mm | 1 |  |
| 50 | 氯化亚铁循环接收槽 | Φ2000*2100*1500 | 1 |  |
| 51 | 氯化亚铁循环泵 | H=20m, Q=5m³，N=1.1KW | 2 |  |
| 52 | 喷淋废水收集罐 | Φ1800*3500 | 1 |  |
| 四、金属锂精提车间主要设备 |  |  |  |  |
| 53 | 熔料釜 | Φ800*1300mm | 2 | 材质304 |
| 54 | 精馏釜 | Φ800*1300mm | 1 | 材质304 |
| 55 | 缓冲罐 | Φ600*1300mm | 1 | 材质304 |
| 56 | 蒸馏釜 | Φ600*1300mm | 1 | 材质304 |
| 57 | 锂接收罐 | Φ500*1300mm | 1 | 材质304 |
| 58 | 杂质回收罐 | Φ300*400mm | 1 | 材质304 |
| 59 | 旋片式真空泵 | 2X-8,2.2KW | 4 | 铸钢 |
| 60 | 储锂罐 | Φ900*800mm | 2 | 材质304 |
| 61 | 挤压机 | 四柱卧式，300T | 1 |  |
| 62 | 切割机 |  | 1 |  |
| 63 | 切粒机 |  | 3 |  |
| 64 | 真空包装机 | 4800*1100*900(非标设计) | 1 |  |
| 65 | 组合式除湿机组 | TRL-325-450-3000SP | 1 |  |
| 66 | 风冷式冷水热泵机组 | XKQ03L型，196pt,3000m³/h,n=0.85kw | 1 |  |
| 67 | 精馏自控系统 |  | 1 |  |
| 68 | 冷却水收集槽 | 2000*1000*1000mm | 1 | 碳钢 |

## 3.2工艺流程

项目金属锂的电解原料氯化锂由两部分组成，本项目40%的氯化锂外购，60%的氯化锂由企业利用碳酸锂和锂水作为原料生产。具体工艺流程及产污环节分析如下：

- 3.2.1氯化锂生产工艺及产污

原料氯化锂生产工艺和产污如下：

合成G

压滤S

无水氯化锂

气提过滤S

离心脱水W

烘干G

蒸发浓缩G

碳酸锂、锂水 HCl

废渣、废活性炭

图 例

G——废气

W——废水

S——固废

三级沉淀

氧化

双氧水

水蒸气

水蒸气、氯化锂

冷凝器

草酸

废过滤填料

母液池

二级结晶G

冷凝水用于氯气吸收

冷凝罐

冷凝水用于溶解锂渣和氯化铁

化锂池

下层浓浆

图3-1 氯化锂生产工艺流程及产污环节

1、合成反应：

当原料充足时，为减少碳酸锂和盐酸剧烈反应时产生的酸雾、提高反应液中Li的浓度，本项目同时将碳酸锂、锂水按一定配备加入反应釜中，然后通入盐酸溶液，碳酸锂与盐酸反应生成氯化锂溶液。当pH值为中性时反应结束，然后将氯化锂溶液送入板框压滤机。本项目锂水主要来自丁基锂等生产企业产生的副产物，其中可能带有少量有机物、钙、钠、镁等杂质，因此本项目合成反应过程中加入少量草酸，使钙、钠与草酸反应生成沉淀，然后将氯化锂溶液送入板框压滤机，同时在板框压滤机中部分过滤层中加入少量活性炭用于吸附溶液中的杂质。

该工序主要反应方程式为：

Li2CO3 + 2HCl = 2LiCl + CO2 ↑+ H2O

LiOH + HCl  =  LiCl + H2O (少量)

当某原料不足时，本项目也可以单独使用碳酸锂或锂水生产氯化锂。其生产过程除合成反应添加物料不同外，后续生产工艺流程相同。

使用碳酸锂生产氯化锂流程：为减少碳酸锂和盐酸剧烈反应时产生的酸雾，用蒸发冷凝工序产生的冷凝水和碳酸锂加入反应釜中，然后加入盐酸溶液。当pH值为中性时反应结束，然后将氯化锂溶液送入板框压滤机。

锂水生产氯化锂流程：将锂水加入反应釜中，并调节锂水的pH值(pH>7加入盐酸、pH<7则加入化渣池中的氢氧化锂溶液)，使之成中性。加入少草酸，使锂水中钙、钠与草酸反应生成沉淀，然后将氯化锂溶液送入板框压滤机，同时在板框压滤机中部分过滤层中加入少量活性炭用于吸附溶液中的杂质。

使用碳酸锂、锂水单独生产时，压滤沉淀、浓缩结晶等后续工艺均相同。

该工序主要是有氯化氢废气产生。

2、压滤、沉淀：

合成的氯化锂溶液经板框压滤机过滤除杂后，滤液送三级沉淀池沉淀去除溶液悬浮物，沉淀池的上清液用泵输送到氯化锂溶液中转罐。沉淀池定期需进行清理，沉淀渣，清洗时产生的清洗废水送合成反应釜重新利用。该工序有废渣、废水产生。

3、气提过滤、氧化

气提过滤、氧化除渣的目的主要是进一步去除氯化锂溶液中的杂质。沉淀后氯化锂溶液进入气提过滤塔，气提过滤塔中有吸附填料和夹套加热装置，可进一步去除氯化锂溶液中的杂质，同时将氯化锂溶液温度预热到40℃左右。气提过滤后的物料送入氧化反应釜中进行氧化除渣。

氧化除渣工序的目的是通过添加强氧化剂去除氯化锂溶液中可能含有的有机物，防止对电解工序产生冲击。人工将双氧水加入除渣罐中，搅拌进一步氧化去除氯化锂溶液中的有机物。该工序主要针对锂水夹带的有机物，使用碳酸锂生产氯化锂时无需该工艺。气提过滤工序会有废填料产生。

4、蒸发、结晶和离心

经气提过滤、氧化处理后的氯化锂溶液进入蒸发釜和结晶釜进行蒸发脱水。蒸发结晶产生的水蒸气进入冷凝器和冷凝罐冷凝，产生的冷凝水分别回用于氯气吸收和化渣池溶解锂渣。少量冷凝的水蒸气以及夹带的氯化锂废气从冷凝罐罐口无组织排放。

氯化锂溶液在结晶釜中冷却生成水合氯化锂结晶，然后送离心机离心得到水合氯化锂，离心母液经收集后返回结晶釜重新结晶。该工序有无组织水蒸气和氯化锂废气外排。

5、烘干

水合氯化锂含水量约10%，经双锥干燥炉烘干后得到无水氯化锂，作为金属锂产品原料。烘干产生的水蒸气经冷凝罐冷凝后无组织排放，产生的冷凝水回用于化渣池溶解锂渣。

- 2.3.2金属锂生产工艺流程

金属锂的生产工艺及产污如下：

氯气

电解GN

挤压成型

剪切

真空包装

金属锂成品

锂渣冷却

次氯酸钠

氯化铁

氯气吸收

氯化锂、氯化钾、石墨（阳极）

图 例

G——废气

W——废水

S——固废

G,N

N

N

锂渣重熔

铸锭

氩气

铸锭

氩气

S,W

重熔、过滤S

尾气25m排气筒外排

废锂渣

废锂渣

铸锭

锂渣

白油

图3-2 氯化锂电解生产金属锂工艺流程

1、氯化锂电解：

氯化锂—氯化钾熔盐电解法是当前金属锂的主要生产方法，将氯化锂与氯化钾按一定比例(氯化锂为 75%，氯化钾为 25%)混合放入电解槽，在420～460℃用30伏、600安培的直流电进行电解。氯化锂和氯化钾按照一定比例投放到半密闭式电解槽中，开打弧机经打弧通电化料，使槽内的盐类熔融，熔融后液体在直流电的作用下，金属离子聚集于不锈钢金属阴极形成液体金属锂，由人工间断性取出冷却铸锭，得到含量为98~99%的电解锂锭，电解锂锭表面刷上白油防止金属锂氧化后，送精炼车间。

氯化锂电解时，会有少量的锂与空气接触氧化，形成黑色的氧化锂渣无法使用，通过人工间断性取出放置在白油内冷却成型。

锂电解槽采用石墨阳极和低碳钢阴极，在直流电作用下，阳极产生氯气，阴极产生锂。氯化钾主要起稳定和降低熔点的作用，不参与反应，首次配料时添加，后续生产时仅需对损耗进行补充(氯化钾随液体金属锂人工取出时有少量损失，年损耗量约0.2t)。该工序有氯气和锂渣产生。

2、精炼(重熔过滤)

人工将电解锂锭转移至压力为100~300Pa、温度210℃的化料罐内熔化，接着保持 200℃使氧化物、氮化物、电解质等杂质沉降(杂质密度较金属锂大且熔点较其更高)，将上层液态金属锂经过过滤器进入 220℃、真空度＜10 Pa 的脱油罐内，接着将液态金属锂在脱油罐中保持 220℃脱油后，流到真空度＜1 Pa、500℃的蒸馏罐中蒸馏 4~8h， 熔点低、 饱和蒸汽压较高的钠和钾首先被蒸馏出来通过收集装置收集，从而得到钠和钾含量都很低的电池级金属锂。再经过油冷降温、保温、手套箱(环境温度25℃、相对湿度 0.35%)浇铸、检验、包装就获得一定形状、尺寸的电池级金属锂锭产品。

化料罐中杂质需定期清理，形成的废锂渣送化渣池重新利用。工业级金属锂中的少量钾、钠杂质在真空、加热条件下转变成气体形态，在密闭设备中随管路全部进入钾、钠收集罐中，并在罐中冷却变成废锂渣，定期收集后送化渣池重新利用。该工序有废锂渣产生。

3、成型

金属锂质软、硬度低(莫氏硬度＜0.6)、机械性能与铅相似，由于再结晶温度在20℃以下，可以将锂进行冷加工成锭、棒、板、块等型材，也可压延成簿片。由于金属锂化学活性强，容易在潮湿的空气中与氧、氮、水汽等作用而失去金属光泽，本项目金属锂的成形在由柜式空调机和转轮除湿机构成的干燥间内完成。金属锂锂锭进入挤压机，挤压杆将挤压模具中的锂锭压成锂棒，从导流筒出来，锂棒经过左右两侧支撑块上的弧形槽上时，切刀对其进行切割，切割后锂棒通过出料孔出来，完成切割。检验剪切好的锂棒或锂片，外观合格的方可包装。表面有黑斑、黑条等不合格锂锭的返回重熔。

4、锂渣重熔

氯化锂电解产生的锂渣主要成分为金属锂或氯化锂，含量 70%以上，属可回收部分，其它 30%为脱落的石墨，此外还含有极少量的电解质(氯化钾)等。锂渣送锂渣重熔车间用白油进行二次熔炼（化锂），二次熔炼后液体金属锂浮在白油表面，由人工间断性取出铸锭，和电解锂锭一起送精炼车间深加工。锂渣重熔产生的废渣则送化渣池。白油循环使用无需更换。

5、氯气吸收工序

氯化锂电解生产金属锂过程中，阳极析出氯气，经氯气风机将析出的氯气抽至氯气吸收塔，分别用氢氧化钠溶液和氯化亚铁溶液进行淋洗，净化后的尾气高空排放，吸收产出的次氯酸钠和氯化铁溶液外卖。氯气吸收具体流程见图3-4。

- 2.3.3辅助生产工程（锂渣再溶处理）

项目电解锂、锂渣重熔产生的废锂渣主要成分为锂及其氧化物(含量 70%以上)，属可回收部分，其它氯化钾、脱落的石墨、白油等。最终全部进入化渣池，锂渣中的金属锂、氧化锂与水反应生成氢氧化锂，氯化钾、氯化锂等溶入水中。公司定期将化渣池的溶锂水人工收集后送氯化锂生产车间做原料。其反应方程式如下：

2 Li + 2H2O = 2 LiOH + H2↑

Li2 O+ 2H2O = 2 LiOH

锂渣

化渣池S

氯化锂、氢氧化锂溶液送氯化锂生产车间

废锂沉渣、浮油

水

电解锂渣中含有少量的白油，进入LiOH溶锂水中，会有废浮油产生，需人工清除。

图3-3 化渣工序工艺流程及排污节点图

## 3.3 主要污染物及其排放情况

- 3.3.1废气污染源及污染防治措施

项目主要废气污染源为电解过程产生的氯气及氯化锂合成过程产生的氯化氢，电解产生的氯气通过电解槽下部的管道（氯气密度显著大于空气，会沉积在下部）抽至氯气吸收塔进行处理，同时在电解车间上部进行抽风，收集电解车间无组织排放的废气。电解产生的氯气经收集后进入多级氯气吸收塔，吸收塔采用液碱和氯化亚铁溶液并联喷淋吸收处理后通过25m的排气筒高空排放。利用锂水和碳酸锂生产氯化锂投加盐酸时有盐酸雾产生，该反应在密闭的反应釜中进行，反应废气通过管道收集后经两级水吸收（氯化亚铁吸收，由于盐酸废气仅在生产氯化锂时产生，生产时将氯化氢废气导入氯化亚铁吸收塔，同时关闭氯气进入和排出氯化亚铁吸收塔的阀门，开启氯化氢排放阀门）处理后通过20m高排气筒高空排放。

项目废气处理工艺如下：

图3-4 废气处理工艺流程

项目废气处理措施详见下表。

- 废气污染物治理措施一览表

| 产生环节 | 污染物 | 处理及排放方式 |
| --- | --- | --- |
| 金属锂电解 | 氯气 | 电解氯气通过电解槽下部的管道收集，同时对在电解车间上部进行抽风，收集电解车间无组织排放的废气，电解产生的氯气经碱液和氯化亚铁吸收后通过25m高排气筒排放 |
| 氯化锂合成 | 氯化氢 | 密闭反应，反应废气通过管道收集后经水吸收后通过20m高排气筒排放 |

- 3.3.2废水污染源及污染防治措施

项目全厂实行“雨污分流”，项目区设有一个80m3的初期雨水收集池和144m3的废水收集池。依据项目区地势情况，项目区内雨水收集分为两个部分：厂区东南部雨水顺东侧挡水墙自流进入初期雨水池，然后用泵提升至废水收集池，后期雨水通过阀门及溢流井控制排入松阳湖；厂区西北部雨水经西侧雨水收集沟收集后自流进入废水收集池（暴雨期间雨水通过阀门及溢流井控制排入松阳湖），车间地面冲洗水收集后进入废水收集池。根据表7-5的监测结果可知，项目废水收集池中各项指标均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质要求。项目废水收集池收集的废水全部用于循环水补水不外排。项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

本项目污水排放及处理措施详见下表。

- 废水污染物治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放量注 | 治理措施 | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期雨水 | COD、悬浮物、石油类 | 1533 t/a | 排入初期雨水池和污水收集池 | 收集后全部用于循环水补水 |
| 2 | 车间地面水 | COD、悬浮物、石油类 | 135 t/a | 收集后回用于生产不外排 |  |
| 3 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等 | 675 t/a | 化粪池预处理后排入园区污水管网 | 经园区污水处理厂（华浩污水处理厂）处理达标后排入长江 |

注：排放量数据由企业提供。

根据项目实际运行情况，本项目循环水补水量为2500m3/a，完全可以消纳项目废水收集池中的1668 m3/a的初期雨水和地面冲洗水。

项目生产工艺部分水平衡详见下图。

图3-5  生产工艺用水平衡图

- 3.3.3固体废物产生及处置情况

本公司固体废物产生、处置情况见下表。

- 固体废物排放情况表

| 序号 | 类别 | 固体废物名称 | 产生量t/a | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 废弃包装材料 | 0.5 | 交由原厂家回收 |
| 2 |  | 压滤渣、废填料 | 10.74 | 交由物资回收部门回收 |
| 3 |  | 废锂渣 | 6.08 | 交由物资回收部门回收 |
| 4 |  | 耐火保温材料 | 0.3 | 交由厂家回收 |
| 5 |  | 废弃金属零部件 | 1.2 | 交由物资回收部门回收 |
| 6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9.30 | 交由市政环卫部门统一处置 |
| 7 | 危险废物 | 阳极泥(HW45) | 0.06 | 交湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 8 |  | 废活性炭(HW49) | 3.5 |  |
| 9 |  | 化渣池浮油(HW08) | 0.04 | 交湖南德邦石油化工有限公司处置 |
| 10 |  | 废矿物油(HW08) | 0.30 |  |
| 合计 |  |  | 28.92 | / |

本公司利用厂区北侧的原闲置车库改造作为危险废物暂存间，阳极泥、化渣池浮油和废矿物油、废活性炭等属于危险废物，其中HW08类化渣池浮油和废矿物油暂存后交湖南德邦石油化工有限公司处置，HW45类阳极泥及HW49废活性炭暂存后交湖南瀚洋环保科技有限公司处置，处置合同见附件2。

- 3.3.4 噪声污染源及治理措施

本项目高噪声设备主要为各种物料泵、引风机、离心机等，单台设备噪声源强约85~95 dB(A)，项目针对高噪声设备采取了安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰。

# 环境影响评价结论及环评批复要求和落实情况

## 4.1 环评主要结论

岳阳市林峰锂业有限公司年产100 t金属锂建设项目符合国家产业政策和相关规划要求，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，符合《岳阳市城市总体规划》和《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，平面布局基本合理。经整改后，项目采取先进工艺、有效完善的环保措施，以及风险防范措施，污染物排放量大幅度减少，废水、废气、噪声均能做到达标排放，避免了事故时松阳湖风险隐患，清洁生产水平达到国内一般水平。在正常生产情况下，工程对周围环境的贡献量很小，其增加量远低于环境质量相应标准，对周边环境及其环境保护目标影响很小，环境功能不会改变。通过整改污染物排放量得到削减，会对云溪区及周边区域环境质量的改善起到积极的作用。从环境保护角度分析，建设项目只要根据相关要求做好污染防治和风险防范措施，确保废水、初期雨水不进入松阳湖的情况下，项目制约因素消除，本项目建设才是可行的。

## 4.2 环评批复意见

岳阳市环境保护局于2017年1月24日以岳环评［2017］15号文对岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目予以了批复，项目环评批复见附件1，具体要求及落实情况见下表。

表4-1  项目环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 岳阳市环境保护局环评批复要求 | 具体落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市林峰锂业有限公司目前已达到年产100t金属锂，副产次氯酸钠1839.0 t/a、氯化铁溶液1743 t/a生产能力。本次整改主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其主要建设内容、原辅材料生产工艺、设备、产品规模及产品方案基本保持不变。项目已建成年产100吨电解金属锂生产线1条、年产265吨氯化锂生产线1条（利用碳酸锂、锂水、盐酸生产氯化锂溶液）、1座电解锂渣回收池、办公楼、原料仓库、成品仓库等，取缔现有次品碳酸锂处理生产线，外购碳酸锂合格品，供应不足时以氯化锂或锂水替代。蒸汽由园区蒸汽站提供。 | 岳阳市林峰锂业有限公司目前已达到年产100t金属锂，副产次氯酸钠1839.0 t/a、氯化铁溶液1743 t/a生产能力。项目主要建设内容、原辅材料生产工艺、设备、产品规模及产品方案基本保持不变。已取缔次品碳酸锂处理生产线。蒸汽由园区蒸汽站提供。项目对各项环保措施进行了完善。 |
| 2 | 加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。厂界四周设截水沟；初期雨水经不小于70m3的初期雨水收集池收集处理，生活污水经地埋式一体化处理装置（采用“中和+沉淀+接触氧化”工艺）处理，与车间地面冲洗废水、冷却废水一并排入厂区污水处理站（隔油+絮凝沉淀）处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)中表1标准及云溪工业园污水处理厂进水水质标准要求后，通过污水管道排入云溪工业园污水处理厂处理达标后外排。 | 项目已按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网，项目区设有一个80m3的初期雨水收集池和144m3的废水收集池。依据项目区地势情况，项目区内雨水收集分为两个部分：厂区东南部雨水顺东侧挡水墙自流进入初期雨水池，然后用泵提升至废水收集池，后期雨水通过阀门及溢流井控制排入松阳湖；厂区西北部雨水经西侧雨水收集沟收集后自流进入废水收集池（后期雨水通过阀门及溢流井控制排入松阳湖），车间地面冲洗水收集后进入废水收集池，项目废水收集池收集的废水全部用于循环水补水不外排。项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。根据监测，项目外排废水满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)中表1标准及云溪工业园污水处理厂进水水质标准要求，未对外排废水进行处理。 |
| 3 | 加强地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好装置区、储罐区、污水处理设施等区域防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。 | 厂区已做好装置区、储罐区、污水处理设施等区域防雨、防腐、防渗工作。 |
| 4 | 加强大气污染防治工作。本次整改应切实落实氯化锂生产车间无组织排放盐酸的收集处理工作，投料口增加密闭盖，现有氯化锂生产装置应改造为密闭的反应釜，收集的盐酸废气应经碱液喷淋吸收达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表3标准要求后，通过15m高排气筒排放，无组织排放废气应满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表5排放限值要求；加强现有电解车间氯气回收处理装置的运行管理，氯化锂电解过程产生的氯气经现有四级碱液喷淋吸收处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表3标准要求后，通过25m高排气筒排放。 | 项目氯化锂生产装置已改造为密闭反应釜，盐酸废气经两级水吸收达标后通过20m高排气筒排放，电解产生的氯气经四级碱液吸收达标后通过25m高排气筒排放，项目排放的氯气和氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中表3、表5标准。 |
| 5 | 加强噪声污染防治工作。本次整改不新增噪声防治措施，但应加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 项目已对高噪声设备采取安装减振垫、消音器、隔声等措施。经检测项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 |
| 6 | 强化固体废物防治整改工作。本次整改应严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修订单要求建设一般工业固废和危险废物暂存场，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。废阳极、阳极泥、废矿物油、化渣池浮油等危险废物送有资质单位安全处置。 | 项目已对各类废物分类管理，建立了台账，设置了危险废物暂存间，暂存后交有资质单位处置，其中HW08类化渣池浮油和废矿物油暂存后交湖南德邦石油化工有限公司处置，HW45阳极泥和HW49废活性炭暂存后交湖南瀚洋环保科技有限公司处置。 |
| 7 | 加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，落实各项风险防范措施。本次整改应规范建设85m3事故应急池，在盐酸贮罐、液碱贮罐、氯化亚铁和次氯酸钠储罐外设立围堰，其围堰内净容积应分别不小于25.72m3、56.52m3和8m3，并安装氯气、氯化氢泄漏报警装置。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求进行防渗，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 项目在地势最低处建设有90m3的事故应急池，在各储罐外设置了围堰，围堰内容积大于单个储罐最大容积，项目区已安装了氯气报警装置，已制定环境风险应急预案，并备案。 |
| 8 | 项目以生产装置为单元设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 | 项目100m的卫生环境防护距离内未见新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 |
| 9 | 项目整改完成后加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 | 该项目已制定环境管理制度，设立了专门的环保机构及环保人员，各项污染防治设施正常运行，各类污染物均达标排放。 |
| 10 | 项目总量控制指标为：COD≤0.6t/a，氨氮≤0.1t/a | 经推算项目最终排入环境中的污染物排放总量COD 0.04 t/a，氨氮0.01 t/a，均符合总量控制指标的要求。 |

# 验收监测评价标准及总量控制

## 5.1 废气验收执行标准

项目废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中表3、表5标准，详见下表。

表5-1  废气验收执行标准  单位:mg/m3

| 污染物 | 执行标准 | 最高允许浓度 | 无组织排放边界浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015) | 8 | 0.10 |
| 氯化氢 |  | 20 | 0.05 |

## 5.2 废水验收执行标准

项目废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中表1的间接排放标准和云溪污水处理厂进水浓度中较严限值，详见下表。

表5-2  废水验收执行标准  单位:mg/L

| 污染物 | 最高允许排放浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GB 31573-2015间接排放标准 | 云溪污水处理厂纳污标准 | 最终排放标准 |
| pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| COD | 200 | 1000 | 200 |
| 氨氮 | 40 | 30 | 30 |
| SS | 100 | 400 | 100 |
| 石油类 | 6 | 20 | 6 |
| 氯化物 | / | 800 | 800 |
| 动植物油 | / | 100 | 100 |

## 5.3 噪声验收执行标准

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，见下表。

表5-3  噪声验收执行标准 dB(A)

| 类别 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 65 | 55 |

## 5.4 总量控制指标

根据项目环评批复，项目总量控制指标为：COD≤0.6t/a，氨氮≤0.1t/a。

# 验收监测工作内容

## 6.1 质量保证与质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、按监测规定对废气测定仪器进行校准检查，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

2、严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

3、对废气样品，采集指标10%的现场空白及现场平行样。

4、对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

5、所用玻璃仪器均经校准，分析仪器经过了周期性计量检定。

6、噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

## 6.2 监测内容

本验收项目监测内容见表6-1，监测点位见附图3。

表6-1 验收项目监测内容

| 类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 氯气处理设施进、出口 | 标态烟气量、氯气 | 3次/天，连续2天 |
|  |  | 氯化氢废气处理设施进、出口 | 标态烟气量、氯化氢 | 3次/天，连续2天 |
|  | 无组织废气 | 厂界四周各设1个点 | 氯气、氯化氢 | 3次/天，连续2天 |
| 废水 |  | 废水收集池 | pH、COD、氨氮、SS、石油类、氯化物 | 3次/天，连续2天 |
|  |  | 生活污水排放口 | pH、COD、氨氮、SS、动植物油 | 3次/天，连续2天 |
| 噪声 |  | 厂界四周各布设1个点 | 等效连续A声级 | 连续监测2昼夜，昼、夜各监测1次 |

## 6.3 监测分析方法

本验收项目监测分析方法见表6-2。

表6-2 监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯气 | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T30-1999） | 0.03 mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T27-1999） | 0.05 mg/m3 |
|  | 氯气 | 《空气和废气监测分析方法 第四版 氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T30-1999） | 0.03 mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 《空气和废气监测分析方法 第四版 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T27-1999） | 0.05 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-86） | / |
|  | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》（HJ 828-2017） | 4 mg/l |
|  | NH3-N | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法》(HJ535-2009) | 0.025 mg/l |
|  | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T11901-89) | / |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012) | 0.04 mg/l |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012) | 0.04 mg/l |
|  | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896-89） | 1.0 mg/l |
| 噪声 | 等效连续 A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 35~130dB(A) |

# 验收监测结果与评价与总量控制指标

## 7.1验收监测期间工况分析

2017年7月3日至7月4日，我公司对该项目进行了现场监测，监测期间项目已建成并投产使用。全厂设备、环保设施运行正常，工况达75%以上，符合竣工验收条件。验收监测期间生产工况见表7-1及附件4。

表7-1 验收监测期间生产工况一览表

| 监测时间 | 产品名称 | 设计产量（吨） | 实际产量（吨） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.7.3 | 金属锂 | 0.333 | 0.30 | 90.0 |
| 2017.7.4 |  | 0.333 | 0.30 | 90.0 |

由表7-1可知，验收监测期间，该项目工况达75%以上，符合竣工验收条件。

## 7.2废气监测结果及评价

监测期间，我公司对该项目废气实施了监测，监测期间气象参数见表7-2，监测结果见表7-3和表7-4。

表7-2  监测期间气象参数一览表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温 | 气压 | 风速 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | kPa | m/s | % |
| 2017年7月3日 | 晴 | 南 | 27~34 | 102.2 | 2.2 | 80 |
| 2017年7月4日 | 晴 | 微风 | 26~33 | 101.7 | 2.1 | 79 |

表7-3  有组织废气检测结果一览表

| 排气筒编号 | 污染物 | 项目 | 2017.7.3 |  |  | 2017.7.4 |  |  | 最大值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1# 25m高排气筒 | 氯气 | 废气量（m3/h） | 6980 | 7200 | 7150 | 7170 | 7350 | 7290 | / | / | / |
|  |  | 处理前浓度mg/m3 | 9054 | 8925 | 8970 | 9032 | 8720 | 8765 | 9032 | / | / |
|  |  | 处理后浓度mg/m3 | 6.18 | 6.81 | 6.08 | 5.42 | 5.56 | 5.76 | 6.81 | 8 | 是 |
| 2# 20m高排气筒 | 氯化氢 | 废气量（m3/h） | 1319 | 1361 | 1271 | 1433 | 1298 | 1314 | / | / | / |
|  |  | 处理前浓度mg/m3 | 190 | 189 | 186 | 192 | 196 | 188 | 192 | / | / |
|  |  | 处理后浓度mg/m3 | 8.96 | 9.18 | 9.52 | 8.03 | 9.29 | 8.84 | 9.52 | 20 | 是 |

表7-4  无组织废气检测结果一览表

| 项目 |  | 2017.7.3 |  |  |  | 2017.7.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 氯气 | 第一次 | 0.03ND | 0.08 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.09 | 0.03ND | 0.03ND |
|  | 第二次 | 0.03ND | 0.05 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.07 | 0.03ND | 0.03ND |
|  | 第三次 | 0.03ND | 0.05 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND |
|  | 最大值 | 0.03ND | 0.08 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.09 | 0.03ND | 0.03ND |
|  | 标准限值 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 氯化氢 | 第一次 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
|  | 第二次 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
|  | 第三次 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
|  | 最大值 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
|  | 标准限值 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由表7-3可知：验收监测期间，该项目有组织氯气的最大排放浓度为6.81mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中8.0mg/m3限值，处理系统对氯气的去除率为99.93%；氯化氢的最大排放浓度为9.52mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中20mg/m3限值，处理系统对氯化氢的去除率为95.3%。

由表7-4可知：验收监测期间，该项目各厂界无组织排放废气监测点位中氯气的最大浓度值为0.09mg/m3，氯化氢的最大浓度值为0.05ND，均符合《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)表5中的无组织排放监控浓度限值。

## 7.3废水监测结果及评价

监测期间，我公司对项目废水收集池和生活污水排放口的废水实施了监测，监测结果及分析评价见下表。

表7-5  废水收集池监测结果一览表

| 采样时间 | 检测因子 | 第一次 | 第一次 | 第一次 | 日均值 | 标准值注 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.7.3 | pH | 6.72 | 6.68 | 6.84 | 6.68~6.72 | 6.5~8.5 | 是 |
|  | COD | 52 | 52 | 54 | 52.7 | 60 | 是 |
|  | NH3-N | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 10 | 是 |
|  | SS | 35 | 38 | 39 | 37.3 | / | 是 |
|  | 石油类 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | / | 是 |
|  | 氯化物 | 64.06 | 44.27 | 48.53 | 52.3 | 250 | 是 |
| 2017.7.4 | pH | 6.76 | 6.84 | 6.87 | 6.76~6.87 | 6.5~8.5 | 是 |
|  | COD | 56 | 58 | 55 | 56.3 | 60 | 是 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 10 | 是 |
|  | SS | 28 | 37 | 35.5 | 33.5 | / | 是 |
|  | 石油类 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | / | 是 |
|  | 氯化物 | 52.44 | 58.63 | 49.54 | 53.5 | 250 | 是 |

注：项目废水收集池收集的废水全部用于循环水补水不外排，排放标准参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923- 2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质要求。

项目废水收集池收集的废水全部用于循环水补水不外排，由上表的监测结果可知，项目废水收集池中各项指标均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923- 2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质要求。同时根据项目实际运行情况，废水收集池废水基本不会影响循环冷却效果。

表7-6 生活污水排放口监测结果一览表

| 采样时间 | 检测因子 | 第一次 | 第一次 | 第一次 | 日均值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.7.3 | pH | 7.03 | 6.95 | 6.98 | 6.95~7.03 | 6~9 | 是 |
|  | COD | 50 | 52 | 53 | 51.7 | 200 | 是 |
|  | NH3-N | 4.08 | 4.1 | 4.1 | 4.09 | 30 | 是 |
|  | SS | 28.5 | 33 | 34 | 31.8 | 100 | 是 |
|  | 动植物油 | 0.62 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 100 | 是 |
| 2017.7.4 | pH | 7.21 | 7.06 | 7.08 | 7.06~7.21 | 6~9 | 是 |
|  | COD | 52 | 52 | 51 | 51.7 | 200 | 是 |
|  | NH3-N | 4.09 | 4.12 | 4.13 | 4.11 | 30 | 是 |
|  | SS | 32.5 | 34 | 35 | 33.8 | 100 | 是 |
|  | 动植物油 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 100 | 是 |

由表7-6可知：验收监测期间，该项目生活污水排放口监测点位中pH值范围为6.95~7.21，COD、氨氮、SS和动植物油的日均最大浓度值分别为51.7mg/L、4.11mg/L、33.8mg/L和0.5mg/L，均满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中表1的间接排放标准和云溪污水处理厂进水浓度中较严限值。

## 7.4噪声监测结果及评价

项目厂界噪声监测结果及分析评价见下表。

表7-7  噪声检测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果 |  | 标准限值 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2017.7.3 | 1▲（厂界东面外一米） | 60.8 | 50.2 | 65 | 55 | 是 |
|  | 2▲（厂界南面外一米） | 60.4 | 46.1 | 65 | 55 | 是 |
|  | 3▲（厂界西面外一米） | 61.8 | 47.3 | 65 | 55 | 是 |
|  | 4▲（厂界北面外一米） | 60.2 | 46.5 | 65 | 55 | 是 |
| 2017.7.4 | 1▲（厂界东面外一米） | 60.5 | 47.6 | 65 | 55 | 是 |
|  | 2▲（厂界南面外一米） | 60.8 | 46.1 | 65 | 55 | 是 |
|  | 3▲（厂界西面外一米） | 60.6 | 46.6 | 65 | 55 | 是 |
|  | 4▲（厂界北面外一米） | 60.2 | 46.9 | 65 | 55 | 是 |

由表7-7可知：验收监测期间，该项目厂界噪声（1▲、2▲、3▲、4▲）监测点位中测得昼间最大噪声值为61.8dB（A），夜间最大噪声值为50.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

## 7.5总量控制要求

根据项目环评批复，项目总量控制指标为：COD≤0.6t/a，氨氮≤0.1t/a。根据现场实际核查，项目实际排污总量控制指标为化学需氧量、氨氮，该项目废水排放总量约675t/a，项目污水经云溪污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后（COD 80mg/l，氨氮15mg/l）排入长江道仁叽段。本项目废水经云溪污水处理厂处理后最终排放环境的COD量为0.04t/a，氨氮排放量为0.01t/a，满足总量控制要求。

# 环境管理及定期监测计划

## 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目于2014年10月建设完成，属于未批先建项目。项目于2016年12月由湖南景玺环保科技有限公司完成环境影响报告书，岳阳市环境保护局于2017年1月24日以岳环评［2017］15号文对该项目予以了批复。

项目环评批复后，建设单位按要求进行了整改，完善了雨污分流，建设了初期雨水收集池、废水收集池、事故应急池，截止2017年8月底，项目各项环保设施已建成并投入正常使用。

## 8.2环保管理机构及规章制度

公司成立了专门的环境管理部门，由主管生产的副总负责环保工作，并有专人负责具体环保工作，建立了各项环保管理制度。

目前该项目环保设施已按照要求整改完成，并已正常运行。本公司对项目污水处理设施、废气处理设施、噪声治理措施、固废处置场所等环保设施的管理和运行情况进行了现场检查，基本符合环评设计和环评批复的要求。

## 8.3应急预案

公司已按要求编制了应急预案，并在云溪区环境监察大队登记备案，编号为4306032017025M（详见附件5）。

## 8.4固体废物的处理措施

项目固体废物已按“无害化、减量化、资源化”原则分类收集处理。本厂产生的废弃包装材料、耐火保温材料交原厂家回收利用，压滤渣、废填料、废锂渣和废弃金属零部件收集后交由物资回收部门回收；生活垃圾由环卫部门定时清运；阳极泥、化渣池浮油和废矿物油等属于危险废物，其中HW08类化渣池浮油和废矿物油暂存后交湖南德邦石油化工有限公司处置，HW45类阳极泥和HW49类废活性炭暂存后交湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

## 8.5环境监测计划

项目已由所在协会统一与岳阳市衡润检测有限公司签订了委托检测合同，由岳阳市衡润检测有限公司定期对项目进行监测，监测项目和频率见下表。

表8-1  监测项目及频率一览表

| 监测内容 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电解废气处理系统排气筒 | 1次/季 | 氯气、氯化氢 |
|  | 氯化氢废气处理系统排气筒 | 1次/季 | 氯化氢 |
|  | 厂界无组织排放 | 1次/季 | 氯气、氯化氢 |
| 废水 | 本厂排污口 | 1次/季 | COD、SS、石油类、氨氮 |
| 地下水 | 厂内 | 1次/年 | 高锰酸盐指数、氨氮、氯化物 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 1次/年 | 等效A声级 |

# 公众意见调查

根据相关要求，在项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众对于建设项目环保执行效果的意见。

## 9.1调查目的

为了了解项目运营期中受影响区域公众的意见、要求和建议，了解项目实施对社会各方的影响，切实保护受影响人群的利益，弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一步改进和完善本工程的环境保护工作，为此项目组对项目区域开展了本次公众意见的调查。

## 9.2调查对象和方式

此次调查以发放公众意见调查表走访的形式对本项目涉及范围内的居民、企业工作人员进行随机调查。

## 9.3调查内容及结果分析

本次验收监测期间主要对项目周边环境保护敏感点目标进行调查，分别向个人和单位发放了问卷调查表。

本次调查共发放20份个人调查表，回收20份，回收调查表后就调查内容进行了统计，结果如下：

表9-1 公众参与调查对象个人情况统计表

| 项目 | 年龄（岁） |  |  | 性别 |  | 文化程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜20 | 20~40 | ＞40 | 男 | 女 | 初中 | 中学 | 大学 |
| 15 | 0 | 9 | 11 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 所占比例 （%） | 0 | 45.0 | 53.3 | 5 | 95 | 50 | 10 | 10 |

注：部分人员未填写文化程度，不参与统计。

表9-2 个体公众问卷调查结果统计表

| 1 | 您是否了解对本项目的基本情况？ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A很清楚 |  | B了解一些 |  |  | C不清楚 |  |  |
|  | 100% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |
| 2 | 本项目的建设运行是否对您造成不利影响？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A造成影响 |  | B无影响 |  |  |  |  |  |
|  | 0% |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | 您认为本项目的建设是否有利于当地社会经济发展？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A有利于 |  | B无影响 |  |  |  |  |  |
|  | 100% |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 您认为本项目造成了那些环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A大气污染 | B水污染 |  | C噪声污染 | D固废污染 |  | E其他污染 | F无污染 |
|  | 5% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 95% |
| 5 | 您认为本项目采取的环保措施是否合理？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A合理 |  |  | B不合理 |  |  |  |  |
|  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 6 | 从综合角度出发，您对本项目验收的态度是？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A同意 |  |  | B不同意 |  |  |  |  |
|  | 100% |  |  | 00 |  |  |  |  |
| 7 | 其他意见和建议： |  |  | 无 |  |  |  |  |

从综合角度出发100%的人员对本项目验收的态度是：赞成。

本次验收共发放5份团队调查表，回收5份，详见附件7，调查单位情况如下：

表9-3 单位调查结果统计表

| 单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 是否同意项目验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会 | 云溪绿色化工产业园 | 方主任 | 13762003710 | 是 |
| 云溪镇洗马塘社区居委会（原胜利村） | / | 李化光 | 15173017722 | 是 |
| 岳阳市凌峰化工有限公司 | 云溪绿色化工产业园 | 孙 强 | 13907309069 | 是 |
| 岳阳市润德化工化纤有限公司 | 云溪绿色化工产业园 | 吴维德 | 18773006633 | 是 |
| 岳阳市昌环化工科技发展有限公司 | 云溪绿色化工产业园 | 蔡佳政 | 13007478732 | 是 |

根据调查结果，各调查单位均同意本项目验收。

# 验收监测结论及建议

## 10.1验收监测及检查结论

- 10.1.1废气监测结论

验收监测期间，该项目有组织氯气的最大排放浓度为6.81mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中8.0mg/m3限值，处理系统对氯气的去除率为99.93%；氯化氢的最大排放浓度为9.52mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中20mg/m3限值，处理系统对氯化氢的去除率为95.3%。该项目各厂界无组织排放废气监测点位中氯气的最大浓度值为0.09mg/m3，氯化氢的最大浓度值为0.05ND，均符合《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)表5中的无组织排放监控浓度限值。

- 10.1.2废水监测结论

项目废水收集池收集的废水全部用于循环水补水不外排，验收监测期间，该项目废水收集池中pH值范围为6.68~6.87，COD、氨氮、SS、石油类和氯化物的日均最大浓度值分别为56.3mg/L、0.16mg/L、37.3mg/L、0.60mg/L和53.5mg/L，均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923- 2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质要求，可用于循环水补水。

该项目生活污水排放口监测点位中pH值范围为6.95~7.21，COD、氨氮、SS和动植物油的日均最大浓度值分别为51.7mg/L、4.11mg/L、33.8mg/L和0.5mg/L，均满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB 31573-2015)中表1的间接排放标准和云溪污水处理厂进水浓度中较严限值。

- 10.1.3噪声监测结论

验收监测期间，该项目厂界噪声监测点位中测得昼间最大噪声值为61.8dB（A），夜间最大噪声值为50.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 10.1.4固体废物处置结论

项目固体废物已按“无害化、减量化、资源化”原则分类收集处理。本厂产生的废弃包装材料、耐火保温材料交原厂家回收利用，压滤渣、废填料、废锂渣和废弃金属零部件收集后交由物资回收部门回收；生活垃圾由环卫部门定时清运；阳极泥、化渣池浮油和废矿物油等属于危险废物，其中HW08类化渣池浮油和废矿物油暂存后交湖南德邦石油化工有限公司处置，HW45类阳极泥和HW49废活性炭暂存后交湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

## 10.2环境管理检查结论

岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目于2014年10月建设完成，属于未批先建项目。项目于2016年12月由湖南景玺环保科技有限公司完成环境影响报告书，岳阳市环境保护局于2017年1月24日以岳环评［2017］15号文对该项目予以了批复。项目环评批复后，建设单位按要求进行了整改，完善了雨污分流，建设了初期雨水收集池、废水收集池、事故应急池，截止2017年8月底，项目各项环保设施已建成并投入正常使用。公司已按要求编制了应急预案，并在云溪区环境监察大队登记备案。

## 10.3公众参与调查结论

从综合角度出发100%的被调查人员均赞成本项目验收；团体调查中各单位也均同意本项目验收。

## 10.4总体结论

岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目项环保设施运转正常，环评批复要求基本得到落实。验收监测期间，该项目废气、废水、厂界噪声均符合相应标准限值的要求；固体废物均得到妥善处理，环评批复的要求基本落实。岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目基本能够达到竣工环境保护验收条件。

## 10.5建议

1、建议加强环境管理，落实各项环保措施，加强企业各员工环保意识，明确各项环境管理制度。

2、建议加强环保设施的维护和清理，确保各项污染物稳定达标排放。

3、建议按照环境风险应急预案要求定期做应急演练。

4、建议跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。