- 目  录

目  录	1

1、前言	5

1.1项目由来	5

1.2 项目特点	6

1.3 环境影响评价工作过程	6

1.4 主要环境问题及环境影响	7

1.5 环境影响评价主要结论	7

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价目的和重点	11

2.3评价内容与重点	12

2.4评价标准	12

2.5环境影响因素识别及评价因子筛选	15

2.6评价工作等级及评价范围	16

2.7污染控制及环境保护目标	19

3建设项目概况	22

3.1工程概况	22

3.2公用工程	28

3.3依托工程	29

3.4总平面布置	31

3.5工作制度与劳动定员	31

3.6项目周边基本情况简介	31

4工程分析	37

4.1项目生产工艺流程及产污节点	37

4.2项目物料平衡和水平衡分析	39

4.3污染源分析	42

5区域环境概况	49

5.1自然环境概况	49

5.2汨罗市工业园概况	53

6环境质量现状调查与评价	61

6.1大气环境质量现状评价	61

6.2水环境质量现状调查与评价	63

6.3声环境质量现状评价	66

7环境影响预测与评价	68

7.1建设工程施工期环境影响预测与评价	68

7.2营运期环境影响预测与评价	68

8污染防治措施分析	84

8.1施工期污染防治措施分析	84

8.2运营期污染防治措施分析	84

9.1评价目的与重点	99

9.2风险识别及分析	99

9.3评价等级的确定及评价范围	100

9.4评价范围内敏感保护目标分别情况	101

9.5源项分析	102

9.6事故风险环境影响分析	102

9.7风险防范措施	103

9.8风险事故应急预案	108

9.9环境风险评价结论与建议	111

10达标排放和总量控制	112

10.1达标排放	112

10.2总量控制	112

11环境影响经济损益分析	114

11.1环保投资	114

11.2环境效益	114

11.3社会效益	115

11.4环境经济效益结论	115

12建设项目可行性分析	117

12.1政策符合性分析	117

12.2选址可行性分析	118

12.3总平面布置可行性分析	119

12.4污染达标性分析及环境影响可接受性	120

12.5项目选址的环境敏感性分析	120

12.6小结	121

13环境管理与监测	122

13.2环境监测计划	123

13.3环境保护验收	123

14结论与建议	125

14.1结论	125

14.2建议	128

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2总平面布置图

附图3厂区周边环境现状图

附图4已入园企业分布图

附图5区域水系线图

附图6区域排水路线图

附图7监测布点图

附图8园区土地规划图

附图9污水处理厂纳污范围图

附图10评价范围图

附图11项目环境保护目标示意图

附件：

附件1 委托书

附件2 企业预审核名

附件3 标准函

附件4 厂房租赁合同

附件5园区选址意见

附件6园区审查意见

附件7 危废处置协议及危险废物经营许可证

附件8 环评质保单

附件9湖南海鑫新材料股份有限公司环评批复、变更批复及环保验收批复

附表：

附表1 审批登记表

# 1、前言

## 1.1项目由来

据前瞻产业研究院的《2016-2021年中国卫浴家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，在中国，卫浴行业是属于舶来行业，历史并不长久。目前，中国卫浴行业还处于发展时期的初级阶段，市场饱和率仅达23%左右，市场竞争并不是很激烈。中国的卫浴行业有着广泛的发展前景。

发展卫浴行业是新型工业化建设推进的需要：走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。湖南是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展所面临的矛盾和问题，实施全面建设小康社会的迫切需要。

该项目的实施是塑造企业形象的需要：汨罗现有卫浴厂十余家，均属中低档生产厂家，规模小，档次低，有些甚至是家庭作坊式生产。市场内一些家具需从外地运输，运费高，货物周转时间慢，不适应当前社会的高速发展。

该项目的建设可以解决部分当地居民就业问题以及增加当地财政收入。

在此背景下，汨罗海湘家俱有限公司于2017年6月拟租赁湖南海鑫新材料股份有限公司现有厂房建设年产15000套卫生洁具建设项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年)和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》(1998年)和中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年6月)等有关规定，“年产15000套卫生洁具建设项目”属于“C2140塑料家具制造”，项目有喷漆工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》需要编制环境影响报告书。因此，汨罗海湘家俱有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司（国环评乙字第2709号）承担了本项目环境影响报告书的编制工作。

评价单位依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告书。报告重点评价了项目对大气、噪声、水等环境的影响，认为项目在做好报告提出的各项环保措施要求的前提下，从环境保护的角度来说是可行的。

## 1.2 项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘、喷漆废气和制板废气。其中粉尘为机加工粉尘和搅拌粉尘，通过集气罩+袋式除尘器+粉尘收集室收集后无组织排放对其进行处理。喷漆废气主要为漆雾颗粒物和VOCs，其主要产生在喷漆车间和晾干车间，通过设置专门的喷漆房和晾干房+水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附后经1根15m排气筒排放对其进行处理。制板废气主要为HCL和VOCs，其主要产生在PVC发泡生产线车间，通过设置集气罩收集+活性炭处理系统+15m高的排气筒排放对其进行处理。

②本项目生产过程中产生的废水有喷漆废水和职工的生活污水。喷漆废水为水帘式漆雾净化机定期清理漆渣及更换废水，通过隔油池+Fenton试剂预处理后，定期转移至相关资质单位进行处理，不外排。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过依托湖南海鑫新材料股份有限公司隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：边角料、粉尘、废砂纸，危险固废：漆渣、废活性炭、危险物品的废弃包装物、废机油，和员工生活垃圾。

## 1.3 环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价程序如下图所示。

## 1.4 主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并防涂料泄露扩散对环境的影响。

③本项目涉及有机废气、废水等，需做好相关的环境保护措施。

④本项目工艺废水较少，但所含危险成分较多，需确保有效收集并对其妥善处理。

## 1.5 环境影响评价主要结论

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。

因此，本项目生产的产品和使用的设备符合我国产业政策。

项目位于汨罗市新市工业园内湖南海鑫新材料股份有限公司现有闲置厂房（见附图），符合园区土地利用规划、环保规划及产业定位。

建设项目的生产工艺成熟、节能、环保，符合清洁生产和循环经济要求。

项目通过采取必要的污染防治措施能够满足国家和地方规定的污染物排放标准。

项目污染物达标排放，总量指标满足要求。

根据项目环境预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，能维持当地环境质量不改变，符合环境功能要求。

项目经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平可以接受。

综上所述，只要企业严格落实环保措施，并确保各项措施均落实到实处且正常运行，则本项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施后可实现达标排放，不会降低区域现有环境功能。从环保的角度看，项目建设是可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规及相关政策性文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》，（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议2015年8月29日修订）自2016年1月1日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修订版；

(7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(10)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

(11)《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日；

(12)《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号），1998年11月29日；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

(14)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月4日；

(15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》[环发〔2012〕98号]；

(16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2012〕77号]；

(17)《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），国家发改委令[2011]第9号；

(18)《关于加强工业节水工作的意见》(2000年10月，国经贸资源[2000]1015号)；

(19)《国家危险废物名录》（2016.8.1）；

(20)《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月；

(21)《土壤污染防治行动计划》，国务院、国发2016[31号]。

### 2.1.2地方法规、规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(3)《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号；

(4)《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月）；

(5)《湖南省环境保护条例（修正案）》2012.5；

(6)《岳阳市城市总体规划》（2008－2030）；

(6)岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告(岳政告〔2015〕5号)；

(7)《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30号）。

### 2.1.3相关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)2009.4.1；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)1994.4.1；

（4）《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZO225-2004）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)2010.04.01；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)2011.9.1；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)2004.12.11；

（8）《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)；

（9）《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995)；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2016)；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013年修正）；

（13）《固体废物鉴别导则(试行)》(2006年11号公告)；

（14）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月；

（15）《大气污染防治行动计划》2013年9月12日实施；

（16）《水污染防治行动计划》2015年4月2日实施。

### 2.1.3技术性文件及相关资料

（1）汨罗海湘家俱有限公司环评委托书；

（2）关于汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目环境影响评价执行标准的函，汨罗市环境保护局；

（3）湖南省环保厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调扩区环境影响报告书的审查意见；

（4）汨罗海湘家俱有限公司提供的其他相关资料。

## 2.2评价目的和重点

### 2.2.1评价目的

本次评价工作主要目的是论证汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目的可行性及合理性，分析其是否符合国家产业政策，根据工程分析及污染防治措施评述，预测分析结果，评价其是否能作到“总量控制、达标排放、清洁生产”，达到保护环境目的，具体内容如下：

（1）根据国家有关规定和本项目工程的预测情况，以及当地发展规划分析该项目建设的必要性及可行性。

（2）对项目所在区域的环境质量、污染源分布进行详细调查，根据功能区划分及区域环境容量、环境承载力等分析该项目的可行性和合理性。

（3）以国家的产业政策为依据，分析本项目工程工艺技术路线的可行性，对清洁生产水平分析比较，同时提出对本项目所产生的三废拟采取的具体污染治理措施要求。

（4）通过对项目工程分析，计算污染物排放情况，在此基础上进行预测分析，说明本工程整治投产后对环境的污染贡献及对周边环境的生态影响，以及项目发生风险事故的可能性及其造成的人身伤害和环境影响，同时，对项目污染源提出防治措施，对生态影响提出防护、恢复与补偿措施。

（5）根据项目的工程特点及污染物排放特征，制定避免或减少污染的对策及措施，结合当地环境特征，依据环保法规、标准和区域评价给出的当地环境总量目标值，提出污染物总量控制的方案，并实现污染物浓度的达标排放，明确回答本工程的环境可行性。

（6）通过对本工程环境经济损益分析，论证本工程的经济效益、社会效益和环境效益，要求本项目在污染治理措施上有足够的资金投入，以保证本工程的建设能够达到经济建设与环境保护协调健康发展的环保要求。

### 2.2.2评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

（1）工程分析：突出工程分析，分析该项目卫生洁具生产过程各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为做好污染防治提供依据。同时做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（2）清洁生产与循环经济评价：针对本项目的卫生洁具生产工艺特点，分析其工艺的先进性，根据清洁生产标准，从资源的消耗及三废的排放比较核定项目的清洁生产水平，以“三R”原则分析项目的循环经济水平。

（3）污染防治措施评价及对策建议：从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价及其经济技术论证为重点，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（4）环境影响评价：在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对大气环境和声环境的不利影响。

## 2.3评价内容与重点

### 2.3.1评价内容

本次评价的主要内容为：（1）工程分析；（2）环境质量现状调查与评价；（3）环保措施可行性分析；（4）风险分析；（5）清洁生产、达标排放及总量控制分析；（6）环境管理与监测等。

### 2.3.2评价重点

结合项目的排污特点及周围的环境特征，确定本次评价工作重点为：（1）工程分析；（2）生产废水经环保措施后对地表水环境的影响及污染治理措施的可行性分析；（3）生产废气经环保措施后对大气环境的影响及污染治理措施的可行性分析；（4）生产噪声经环保措施后对声环境的影响及污染治理措施的可行性分析；（5）生产固体污染物经环保措施后对环境的影响及污染治理措施的可行性分析；（6）项目生产经环保措施后环境风险分析及其它风险防范措施的可行性分析。

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

根据项目所在地环境功能区划及汨罗市环境保护局出示的标准函，本项目执行评价标准如下：

- 环境空气质量评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；HCL执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。具体见表2.4-1。

表2.4-1 环境空气质量评价标准 单位：mg/m3

| 因子 | 标准值（mg/m3） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 0.5（小时值） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NO2 | 0.2（小时值） |  |
| PM10 | 0.15（日均值） |  |
| TVOC | 0.6（小时值） | 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 |
| HCL | 0.015（日均值） | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

（2）地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；具体见表2.4-2。

表2.4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L，pH、粪大肠菌群值除外

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | DO | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≥5 | ≤1.0 |
| 污染物名称 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 总氮 | 总磷 | SS |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.05 | ≤10000 | ≤1.0 | ≤0.2 | / |

（3）地下水环境质量标准

- 执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993)）Ⅲ类水质标准；具体见表2.4-3。

表2.4-3 地下水环境质量评价标准 单位：mg/L，pH值除外

| 污染物名称 | pH | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤20 | ≤250 | ≤0.2 |
| 污染物名称 | 挥发酚 |  |  |  |  |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.002 |  |  |  |  |

（4）声环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表2.4-4。

表2.4-4 环境噪声评价标准 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

### 2.4.2污染物排放标准

根据《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目执行的污染物排放标准见表2.4-4——2.4-7。

- 废水：

本项目生产中产生的冷却水循环使用，定期补充，不外排；喷漆废水为采用水帘处理喷漆废气后的废水。厂区喷漆房内设水帘水池，水帘采用水帘式漆雾颗粒物净化机，漆雾水帘废水经沉淀池沉淀循环使用。每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理；生活污水经化粪池预处理处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂，详见表2.4-5；

表2.4-5废水排放标准（单位：mg/L，除pH、粪大肠菌群外）

| 污染源 | 污染因子 | 单位 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合 废水 | pH | -- | 6～9 |
|  | COD | mg/L | 500 |
|  | BOD5 | mg/L | 300 |
|  | 氨氮 | mg/L | / |
|  | 动植物油 | mg/L | 100 |
|  | 总磷 | mg/L | / |
|  | SS | mg/L | 400 |

- 废气：

项目工艺废气颗粒物、HCL执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准。详见下表2.4-5。

表2.4-5 大气污染物排放标准

| 类别 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | （GB16297-1996）表2二级，15m排气筒 |
|  |  | 1.0（无组织） | -- | （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | HCL | 100 | 0.26 | （GB16297-1996）表2二级，15m排气筒 |
|  |  | 0.2（无组织） | -- | （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | VOCs | 60 | 1.5 | （DB12/524-2014），15m排气筒 |
|  |  | 2.0（无组织） | -- | （DB12/524-2014）无组织排放监控浓度限值 |

- 噪声：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表2.4-6。

表2.4-6 工业企业噪声排放边界噪声排放限值 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 固体废物：

一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.5环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.5.1环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对该建设项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表2.5-1。

表2.5-1 环境影响因素识别一览表

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面水质 | 大气 质量 | 地下 水质 | 声学 环境 | 植被 | 景观 | 工业 发展 | 交通 | 能源 利用 | 人口 就业 | 公众 健康 | 生活 水平 |
| 运 营 期 | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ | -0△ | +0△ | -0△ |  |
|  | 产品储存 |  |  |  |  |  |  | +1▲ |  |  | +1▲ |  | +1▲ |
|  | 废气排放 |  | -1■ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 废水排放 | -1▲ |  |  |  | -1△ | -1△ |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1△ |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 固废堆放 | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ |  |  |  |  | -0△ |  |

注：表中 -表示负效益 +表示正效益；0表示短期影响 1表示长期影响；△——影响轻微 ▲——影响一般 ■——影响较重

由表中分析可知，由于本项目选址于汨罗市新市工业园内，租用湖南海鑫新材料股份有限公司闲置公司厂房，不新征用地，营运期对地面水、大气环境和声环境会有一定程度的影响，对地下水环境影响较小。

### 2.5.2评价因子筛选

根据本项目工程特征和环境影响因素，结合周围环境质量现状及工艺特点，选择本项目对环境影响较大的特征污染因子，作为环境影响评价因子，评价因子见表2.5-2。

表2.5-2 评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 |
| --- | --- |
| 水环境 | 废水产生主要因子：SS、BOD5、CODcr、NH3-N |
|  | 区域环境质量现状评价因子：pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、TP、粪大肠菌群等 |
| 大气环境 | 废气产生主要因子：粉尘、VOCs、HCL |
|  | 区域环境质量现状评价因子：SO2、PM10、NO2、TVOC、HCL |
|  | 预测因子：粉尘、VOCs、HCL |
| 声环境 | 产生因子：Leq |
|  | 现状评价因子：Leq |
|  | 预测因子：Leq |
| 固体废物 | 产生因子：工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子：工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 危险因素：生产车间、漆料仓库 |
|  | 危险因子：火灾、泄漏 |
|  | 评价因子：火灾、泄漏 |
| 污染物总量控制 | 废气：VOCs |
|  | 废水：COD、NH3-N |

## 2.6评价工作等级及评价范围

### 2.6.1大气环境评价工作等级和评价范围

本项目产生的气型污染物主要为制板废气、喷漆废气、粉尘，考虑废气量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素分析，本次评价大气环境影响评价等级确定为三级评价。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求计算，本项目选择VOCs、粉尘、HCL为主要的大气污染物计算粉尘污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大落地浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据初步工程分析及估算模式预测，得出本项目的大气污染物最大地面浓度占标率小于10%，计算结果详见表2.6-1：

表2.6-1 环境空气评价等级计算结果

| 污染物名称 | 粉尘 | VOCs | HCL |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准，Coi(mg/m3) | 0.3*3 | 0.6 | 0.015 |
| 最大落地浓度，Ci(mg/m3) | 0.006978 | 0.001761 | 0.0001464 |
| 占标率，% | 0.77 | 0.29 | 0.29 |
| D10%，m | —— | —— | —— |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |  |  |
| 二级 | 其他 |  |  |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |  |  |

评价范围：以项目厂址为中心，半径2.5km圆形区域。

### 2.6.2地表水环境评价工作等级和评价范围

本项目排放的废水主要是生活污水、冷却循环水和喷漆水帘除雾定期更换的废水；冷却水循环使用，定期补充，不外排；漆雾水帘废水经沉淀池沉淀循环使用。每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排；生活污水依托湖南海鑫新材料股份有限公司现有化粪池处理后废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996》三级标准后送汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。项目外排废水总量为480m3/a，远小于1000m3/d；水质简单，项目最终纳污水体为汨罗江，水域规模为中河，纳污水体水质执行标准为Ⅲ类，排污口位于汨罗江下游，远离汨罗市自来水厂取水口，汨罗市自来水厂取水口位于汨罗江红花桥上游500米处的窑洲断面，取水口上游1000米、下游100米为饮用水源为一级保护区，一级保护区上游边界再往上2000米、下游边界往下200米为二级保护区。据此，汨罗市饮用水源地一、二级保护区的实际范围是上游边界到到武广高铁桥，下游边界到红花大桥。因此不属于汨罗市饮用水源地一、二级保护区。

根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.6-2。

表2.6-2 地表水环境评价工作等级参数选取表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 1.6m3/d | 污水量＜1000m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 复杂、中等、简单 |
| 地面水域规模 | 中河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

从表2.6-2分析，项目地表水评价等级为三级。

评价范围：评价对象是汨罗江，汨罗市城市污水处理厂排污口入汨罗江上游500m至下游3500m，主要对污水的排放去向及排入汨罗市城市污水处理厂的可行性进行论证。

### 2.6.3声环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，划分声环境影响评价工作等级的依据，主要包括建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响人口的数量。评价依据见表2.6-3。

表2.6-3 声环境要素评价等级确定依据

| 评价内容 | 类别 | 本项目 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 建设项目所在功能区 | 3类 | 三级 |
|  | 噪声级增加量 | 预测小于3dB(A) |  |
|  | 受影响人口情况 | 很小 |  |

由上表可知，本项目噪声环境影响评价工作级别确定为三级。

评价范围：建设项目厂区边界外200m的范围。

### 2.6.4地下水环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中116、塑料制品制造，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目建设地点在汨罗循环经济园内，园区和园区周边居民饮用水源均来自汨罗市自来水厂，水厂水源来自汨罗江。区域周边居民均不使用地下水作为饮用水源，区域内无集中式地下水饮用水源，地下水开发利用程度低，同时项目无直接影响地下水水质的生产工艺，租赁的厂房用地范围已进行了全面的地面硬化，场址环境水文地质条件较简单、项目场址环境特征不敏感，根据工程分析，项目对地下水影响较小，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中表2评价等级分级表，项目区域环境敏感程度为不敏感，则评价等级为三级。

表2.6-4 地下水评价等级分级表依据

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：其评价范围仅为项目所涉及到的范围，并适度外延，评价范围为项目厂界外延6km。

### 2.6.5生态环境评价工作等级和评价范围

项目建设位于汨罗市新市工业园内的二类工业用地，地处一般区域，租用湖南海鑫新材料股份有限公司闲置厂房，不新增用地，故本项目生态环境评价作定性分析。

评价范围为厂界外500m范围。

### 2.6.6风险评价工作等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价等级划分依据，既按评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价等级划分为一、二级，详见表2.6-5。

表2.6-5 环境风险评价分级判据

|  | 剧毒危险物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目所在区域为非环境敏感地区，本项目生产、使用、运输、储存涉及危险性物质为易燃物质，经判定为非重大危险源，由表2.6-5可知，本项目的环境风险评价等级为二级。

评价范围：以建设项目厂区为中心，半径3km的范围。

## 2.7污染控制及环境保护目标

### 2.7.1污染控制

（1）大气污染控制

本项目建成后确保废气排放（主要为粉尘、HCL）符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，VOCs符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准，污染物稳定达标排放，环境空气质量符合区域环境空气功能区划要求。

（2）水污染控制

本项目建成后确保经处理后的废水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，污染物稳定达标排放，其中COD、氨氮排放量同时应符合区域污染物排放总量控制要求，评价范围内地表水质符合环境功能区划要求。

（3）噪声污染控制

本项目建成后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，区域声环境质量符合声环境功能区划要求。

（4）固体废物控制

本项目建成后确保产生的固体污染物全部综合利用或妥善处置。一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

### 2.7.2环境保护目标

根据建设方提供的资料和环评组现场踏勘可知：项目区位于汨罗市新市工业园湖南海鑫新材料股份有限公司现有厂区内部。湖南海鑫新材料股份有限公司东面以及南面为零散合心村居民以及格力公司；西面为湖南天立橡胶有限公司；北面为汨特科技有限公司新建厂房以及待开发土地。本项目厂区东面为湖南海鑫新材料股份有限公司秧盘车间；南面为湖南海鑫新材料股份有限公司PVC板生产车间；西面为湖南海鑫新材料股份有限公司厂界，隔路为湖南天立橡胶有限公司；北面为三好门业。周围环境敏感点的分布情况见表2.7-1。

表2.7-1 主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位及离厂界最近距离 | 规模 | 功能 | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 合心村居民 | S，0.2-1.0km | 20户50人 | 居住 | GB3095-2012二级 |
|  | 合心村居民 | E，0.3-1.5km | 15户35人 | 居住 |  |
|  | 合心村居民 | ES，0.5-2km | 30户70人 | 居住 |  |
| 地表水环境 | 汨罗江：市水厂取水口上游3000米 | N，5km | 中河 | 饮用用水 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 汨罗江：市水厂取水口下游300米 |  | 中河 | 饮用用水 |  |
|  | 汨罗江：南渡桥至磊石 |  | 中河 | 渔业用水 |  |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  | / | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 声环境 | 200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 厂区东侧旱地及农田 | 西侧，0.5km | 约20亩 | 农田、菜地 | —— |

图2.7-1 项目环境保护目标示意图

# 3建设项目概况

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目基本情况

汨罗海湘家俱有限公司于2017年6月投资500万元租赁汨罗市新市工业园内湖南海鑫新材料股份有限公司现有闲置厂房建设年产15000套卫生洁具建设项目。拟招聘职工25人。

项目名称：年产15000套卫生洁具建设项目

建设单位：汨罗海湘家俱有限公司

建设性质：新建

工程投资：总投资500万元，资金来源全部为企业自筹。

项目建设地点：汨罗工业园湖南海鑫新材料股份有限公司闲置厂房。

### 3.1.2工程建设内容

本项目为新建工程，项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司的场地及建筑物，项目占地面积为6000m2，建筑面积6000m2，包括2栋生产车间，一栋为PVC发泡板生产车间，一栋为产品生产车间，其中产品生产车间包括机加工车间和打磨车间、油漆车间、组装车间和成品仓库、原料仓库。建设主体工程、辅助工程和公用工程均依托湖南海鑫新材料股份有限公司，新增部分环保工程，本项目建设后工程组成见下表。

表3.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间1 |  | PVC发泡板生产车间 |  | 单层建筑，建筑面积为3000m2 | PVC发泡板生产、原料储存 |
|  | 生产车间2 |  | 机加工车间 |  | 单层建筑，建筑面积为1200m2 | 开料、冷压、钻孔、打磨、雕刻工序 |
|  |  |  | 喷漆车间 |  | 单层建筑，建筑面积为200m2 | 喷漆工序 |
|  |  |  | 组装车间 |  | 单层建筑，建筑面积为580m2 | 组装工序 |
| 储运 工程 |  |  | 成品仓库 |  | 1层，500m2 | 成品储存 |
|  |  |  | 原料仓库 |  | 1层，500m2 | PVC发泡板储存 |
| 辅助 工程 | 办公生活区 |  |  |  | 1层，100m2 | 依托湖南海鑫新材料股份有限公司设施 |
|  | 配电间 |  |  |  | 1层，20m2 |  |
| 公用 工程 | 供电 |  |  |  | 60万KWh |  |
|  | 供水 |  |  |  | 2820t/a |  |
|  | 排水 |  |  |  | 项目采用雨污分流制，废水经预处理后进入污水处理厂 |  |
|  | 初期雨水 |  |  |  | 初期雨水收集池50m3 |  |
| 环保 工程 | 废气 | 生产车间1 |  | 制板废气处理 | 集气罩+吸附系统+15m排气筒 | 新建 |
|  |  |  |  | 搅拌粉尘 | 集气罩+布袋除尘器、地面吸尘器+集尘房 | 新建 |
|  |  | 生产车间2 |  | 机加工粉尘处理 | 集气罩+布袋除尘器、地面吸尘器+集尘房 | 新建 |
|  |  |  |  | 喷漆废气处理 | 水帘喷淋+吸附系统+15m排气筒 | 新建 |
|  | 废水 | 循环冷却水池 |  |  | 1个、有效容积约40m3 | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 |
|  |  | Feton试剂预处理池 |  |  | 1个、有效容积约15m3 | 新建 |
|  |  | 隔油、化粪池 |  |  | 有效容积约30m3 | 依托湖南海鑫新材料股份有限公司设施 |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  |  | 隔声、减震、降噪 | 新建 |
|  | 固废 | 固废暂存间 |  |  | 约200m2 | 依托湖南海鑫新材料股份有限公司设施 |
|  |  | 危废暂存间 |  |  | 约100m2 | 新建、车间内 |
|  | 风险 | 事故应急池 |  |  | 1座，有效容积为100m3 | 新建 |

### 3.1.3产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目建成后厂区产品见下表：

表3.1-2 产品方案

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 单位 | 套数 | 储存场所最大储量 | 贮存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室吊柜 | PVC发泡板 | 套 | 12000 | 500 | 仓储 | 汽运 |
| 2 | 浴室立柜 |  | 套 | 3000 | 50 |  |  |

### 3.1.4主要原辅材料消耗

本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。项目主要原辅材料具体情况见表3.1-3。

表3.1-3 主要原辅材料一览表

| 类别 | 名称 |  | 年用量 | 单位 | 规格 | 贮存方式 | 最大储存量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | PVC发泡板 | PVC料 | 350 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广州 |
|  |  | 钙粉 | 350 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广东 |
|  |  | 钛白粉 | 50 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  |  | 增白剂 | 30 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 稳定剂 | 8.226 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 偶氮二甲酰胺（AC）发泡剂 | 40 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  | 五金配件 |  | 15000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
|  | 配套镜 |  | 15000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
| 辅料 | 水性底漆 |  | 10 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 水性面漆 |  | 10 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 白乳胶 |  | 2.0 | t/a | 25kg/桶 | 油漆暂存间 | 150kg | 长沙 |
|  | 砂纸 |  | 40000 | 张/a |  | 车间内暂存 | 3000张 | 长沙 |
| 能源 | 自来水 |  | 2820 | t/a |  | / | / | 自来水 |
|  | 电 |  | 60万 | kw.h/a |  | / | / | 市政电网 |

续表3.1-3 浴室吊柜原辅材料一览表

| 类别 | 名称 |  | 年用量 | 单位 | 规格 | 贮存方式 | 最大储存量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | PVC发泡板 | PVC料 | 280 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广州 |
|  |  | 钙粉 | 280 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广东 |
|  |  | 钛白粉 | 40 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  |  | 增白剂 | 24 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 稳定剂 | 6.5808 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 偶氮二甲酰胺（AC）发泡剂 | 32 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  | 五金配件 |  | 12000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
|  | 配套镜 |  | 12000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
| 辅料 | 水性底漆 |  | 8 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 水性面漆 |  | 8 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 白乳胶 |  | 1.6 | t/a | 25kg/桶 | 油漆暂存间 | 150kg | 长沙 |
|  | 砂纸 |  | 32000 | 张/a |  | 车间内暂存 | 3000张 | 长沙 |
| 能源 | 自来水 |  | 2256 | t/a |  | / | / | 自来水 |
|  | 电 |  | 48万 | kw.h/a |  | / | / | 市政电网 |

续表3.1-3 浴室立柜原辅材料一览表

| 类别 | 名称 |  | 年用量 | 单位 | 规格 | 贮存方式 | 最大储存量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | PVC发泡板 | PVC料 | 70 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广州 |
|  |  | 钙粉 | 70 | t/a | / | 车间内暂存 | 20t | 广东 |
|  |  | 钛白粉 | 10 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  |  | 增白剂 | 6 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 稳定剂 | 1.6452 | t/a | / | 车间内暂存 | 1t | 广东 |
|  |  | 偶氮二甲酰胺 （AC）发泡剂 | 8 | t/a | / | 车间内暂存 | 2t | 广东 |
|  | 五金配件 |  | 3000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
|  | 配套镜 |  | 3000 | 套 | / | 车间内暂存 | 200套 | 广东 |
| 辅料 | 水性底漆 |  | 2 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 水性面漆 |  | 2 | t/a | 20kg/桶 | 油漆暂存间 | 1.0t | 广东 |
|  | 白乳胶 |  | 2.0 | t/a | 25kg/桶 | 油漆暂存间 | 150kg | 长沙 |
|  | 砂纸 |  | 8000 | 张/a |  | 车间内暂存 | 3000张 | 长沙 |
| 能源 | 自来水 |  | 564 | t/a |  | / | / | 自来水 |
|  | 电 |  | 12万 | kw.h/a |  | / | / | 市政电网 |

本项目根据相关法律法规的规定和生产工艺的要求，PVC料只允许使用新料，禁止使用再生料。同时本项目生产工艺使用水性油漆，禁止建设方擅自改用溶剂性油漆。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

PVC料：为无定形结构的白色粉末，支化度较小，密度1.4g/cm3左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目的PVC料均为粉状。

钙粉：石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。塑料母料、色母粒用钙粉为400目，要求高温加热后白度不变，矿石结构为大结晶方解石（钙粉含量：99%，白度:95%)，钙粉在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品的稳定性有很大作用，还能提高制品的硬度，并提高制品的表面光泽和表面平整性。由于碳酸钙白度在90以上，还可以取代昂贵的白色颜料。

钛白粉：主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛（titanium dioxide），分子式为TiO2，是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。在常用的白色颜料中，二氧化钛的相对密度最小，同等质量的白色颜料中，二氧化钛的表面积最大，颜料体积最高。由于锐钛型在高温下会转变成金红石型，因此锐钛型二氧化钛的熔点和沸点实际上是不存在的。只有金红石型二氧化钛有熔点和沸点，金红石型二氧化钛的熔点为1850℃、空气中的熔点为(1830±15)℃、富氧中的熔点为1879℃，熔点与二氧化钛的纯度有关。金红石型二氧化钛的沸点为为(3200±300)℃，在此高温下二氧化钛稍有挥发性。

稳定剂：指保持高聚物塑料、橡胶、合成纤维等稳定，防止其分解、老化的试剂。在实际使用中，除了要求稳定剂满足热稳定性需要以外，往往还要求其具有优良的加工性、初期着色性、光稳定性，对其气味、粘性也有严格要求，同时，聚氯乙烯制品也是千变万化的，包括管材、片材、吹塑件、注塑件、泡沫制品、糊树脂等。因此，聚氯乙烯加工时热稳定剂的选择非常重要，加工配方大多需要加工厂家自行开发。

增白剂：是一类能提高纤维织物和纸张等白度的有机化合物。又称光学增白剂、荧光增白剂。织物等常常由于含有色杂质而呈黄色，过去都采用化学漂白的方法进行脱色，采用在制品中添加增白剂的办法。其作用是把制品吸收的不可见的紫外线辐射转变成紫蓝色的荧光辐射，与原有的黄光辐射互为补色成为白光，提高产品在日光下的白度。增白剂已经广泛应用在纺织、造纸、洗衣粉、肥皂、橡胶、塑料、颜料和油漆等方面。

偶氮二甲酰胺（AC）发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺；二氮烯二羧酸酰胺；商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。是一种在工业中常用到的发泡剂，可用于瑜伽垫、橡胶鞋底等生产，以增加产品的弹性。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。

水性漆：（1）水性底漆：为水溶性环保型金属防护底漆的简称。以水性树脂、无铅颜料、水等组成，具有干燥快、防护性能优等特点。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物75%、滑石粉3%、乙二醇丁醚5%、水17%。

防护措施：①使用及待干过程中要保持有良好通风环境，保证有持续流通的新鲜空气。②在通风不足的情况下，使用适当的空气过滤器，避免吸入挥发的气体和灰尘。③用时戴防化学品手套，避免身体直接接触。④工作场所禁止吸烟、进食和饮水。

储存运输：①放于阴凉、干燥通风处，严禁霜冻。②储存期一年。超过储存期，如按标准检测符合要求，仍可使用。③在储存运输中，避免碰撞和日晒雨淋。

（2）水性面漆：为水溶性环保型金属防护面漆的简称。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物30%、钛白粉15%、填料30%、乙二醇丁醚5%、水20%。其物理化学性质：为白色液体，无刺激性气味，固体成份为65%，粘度为76ku，pH为8.0—10.0，主要溶剂为水。毒理性：非易燃品，水性低VOC产品，低毒性。

意外泄露防护措施：①在转移泼洒出来的液体时，确保空气流通和适当的人身保护。避免皮肤及眼睛接触。②未经处理的物料不能排放，以免污染环境，如流入下水道或阴沟，需通知政府有关部门协助处理。③用大量的水冲洗，废物排放应符合当地的法规。

搬运和储存：在搬运时不要破坏容器，罐盖要盖紧，存放在凉爽干燥处。储存温度不宜低于5℃。同时产品应放在小孩接触不到的地方。

白乳胶：主要成分为异氰酸酯、聚乙酸乙烯酯，其在常温下是无色透明液体，易挥发，带有特殊甜味，可与醇、醚相溶，不溶于脂肪烃，微溶于水。沸点73℃，自燃点427℃，爆炸极限2.6-13.4%（体积），空气中允许浓度极限0.2mg/m3。低毒、无腐蚀性，可在室温下干燥、粘合面柔软、抗冲击、耐老化，性能优良。

能源：本项目的生产（加热、切割等）所消耗的能源全部为电能，由园区电网供给。禁止建设方私自更改能源的来源。

### 3.1.5原辅材料储存情况

本项目在厂区的西面设置有原辅材料仓库，对仓库进行防雨、防风、防渗处理。同时场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。仓库采取分区储存的措施，固液物料分开存放，不相容的原辅材料分区存放。

在贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗，防止油漆等泄漏至外环境中。发生大量泄漏时引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。同时建议仓库要采取以下措施：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。做好仓库区的防渗防漏措施，避免各类油漆和有机溶剂泄漏

②堆放物料的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里要能够覆盖物料或其溶出物可能涉及到的范围。

④衬里材料与堆放物料相容。

⑤应建造径流疏导系统。

⑥仓库要防风、防雨、防晒。

⑦不相容的原辅材料不能堆放在一起。

⑧应设置专门的仓库管理人员。

综上所述，本项目原辅材料仓库在以上措施采取到位的情况下，可以保证原辅材料的安全储存

### 3.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表3.1-4。

表3.1-4 工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC发泡板生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 破碎机 | 1 | DSG50 |  |
| 2 | 高温搅料机 | 1 | PJ-W200 |  |
| 3 | 冷却搅料机 | 1 | SHL-200 |  |
| 4 | 挤出机 | 1 | SJSZ51 |  |
| 5 | 定型模 | 1 | LL-400 |  |
| 6 | 切割机 | 1 | CZ-1511 |  |
| 卫生洁具生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 冷压机 | 5 | YOD-606B |  |
| 2 | 平刨机 | 5 |  |  |
| 3 | 压刨机 | 5 | MB106A |  |
| 4 | 立铣机 | 10 | MX5116(A)/MX5117B/MX5115A |  |
| 5 | 排钻 | 3 | MZ4ALX |  |
| 6 | 数控开料机 | 1 |  |  |
| 7 | 自动排钻 | 1 |  |  |
| 8 | 组装机 | 1 |  |  |
| 9 | 钻床 | 3 |  |  |
| 10 | 雕刻机 | 2 | / |  |
| 11 | 精密锯 | 12 | 马氏 |  |
| 12 | 开榫机 | 4 | MD2108 |  |
| 13 | 打磨机 | 60 |  |  |
| 14 | 砂光机 | 2 | MM2215 |  |
| 15 | 封边机 | 1 | F380B1 |  |
| 16 | 空压机 | 6 |  |  |
| 17 | 喷漆房 | 1 |  | 底漆房、面漆房、晾干房 |

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

（1）给水

本工程给水系统划分为三个系统，即生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统。本项目用水来源为自来水，主要有由汨罗市新市工业园区市政管网供给。

①生产给水系统：水源由汨罗市新市工业园区现有给水系统供给，主要用水为生产过程中循环冷却水、喷漆车间水帘柜喷淋系统用水，供水压力为0.4MPa。从园区生产水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生产供水点。

②生活给水系统：本项目厂区生产生活水用量为600m3/a。水源由汨罗市新市工业园区现有给水系统供给，供水压力为0.4MPa。从园区生活用水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生活供水点。

③消防水：厂区消防给水系统依托循环经济园生产消防给水系统, 从园区消防干管DN400接出DN250管线至装置区，并在装置周围布置成环状管网，沿消防道路布置消防水炮和消防栓。项目具体用水明细见表3.2-1

表3.2-1  项目用水明细一览表

| 序号 | 用水项目 | 单位用水量（d） | 数量 | 用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 80L/人 | 25人 | 6 |
| 2 | 挤塑循环冷却水 | 4m3 | 300 | 1200 |
| 3 | 水帘喷淋循环水 | 3m3+120m3/a | 300 | 1020 |
| 4 | 合计 |  |  | 2820 |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生产污水系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a），生活污水依托湖南海鑫新材料股份有限公司隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于友谊河入汨罗江的河口附近，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区雨水通过雨水管渠收集沉淀后进入园区雨水管网。雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③生产污水：建设单位拟在厂区设置循环冷却池，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA；新建10kV/0.4kV变电所一座，为装置内380V/220V负荷供电。依托湖南海鑫新材料股份有限公司变电站供给。

### 3.2.3运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成，厂内转运通过叉车进行。

### 3.2.4消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计，厂房的防火间距不小于10m。各功能区四周均有环行道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

## 3.3依托工程

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行建设生产。本项目部分办公设施、公用工程可依托于湖南海鑫新材料股份有限公司现有相关工程。

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行生产。湖南海鑫新材料股份有限公司是一家主要通过回收废旧塑料生产PVC层压板及农作物育秧盘的企业，该公司成立于2008年，位于湖南汨罗工业园汨罗工业园(新屋路及屈原路交叉口的东北角)，占地面积为66670m2，总建筑面积为38800m2。公司注册资金4600万元，拥有劳动定员50人。该公司于2008年投资建设PVC板、农作物育秧盘、环保型复合板及造粒生产项目，并于2009年7月补办环评手续(岳环评批[2009]41号)。随市场的变化，该企业产品方案已进行了调整。并于2011年4月办理了环评手续(岳环评批[20l1]29号)。2011年，该公司针对企业实际情况进行了环评变更说明。该项目于2012年七月通过环保部门验收（岳环评验（2012）09号），并取得排污许可证。

由于湖南海鑫新材料股份有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南海鑫新材料股份有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行建设生产。本项目的依托工程如下表：

表3.3-1依托工程一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助 工程 | 办公生活区 |  | 1层，100m2 | 依托湖南海鑫新材料股份有限公司设施 |
|  | 配电间 |  | 1层，20m2 |  |
| 公用 工程 | 供电 |  | 60万KWh |  |
|  | 供水 |  | 2820t/a |  |
|  | 排水 |  | 项目采用雨污分流制，废水经预处理后进入污水处理厂 |  |
|  | 初期雨水 |  | 初期雨水收集池50m3 |  |
| 环保 工程 | 废水 | 隔油、化粪池 | 有效容积约30m3 |  |
|  | 固废 | 固废暂存间 | 约200m2 |  |

如表可知，本项目的依托工程主要为辅助工程、公用工程和部分环保工程。

辅助工程：在本环评编写期间，湖南海鑫新材料股份有限公司生产工作运行正常，其辅助工程可以满足本项目的生产需要。

公用工程：本项目的生产用电需求为60万KWh，园区供电容量为250kVA，同时项目实施后的用电总量未超过湖南海鑫新材料股份有限公司变电站的负荷，本项目用电依托湖南海鑫新材料股份有限公司可行。本项目的生产用水量较小，湖南海鑫新材料股份有限公司自来水管网可以满足本项目的用水需求。

环保工程：本项目主要的环保工程均为自建，依托的环保工程为废水和固废工程。废水工程，因本项目的工艺特点，本项目外排废水为生活污水，其运输处理量（约为1.6m3/d）远小于湖南海鑫新材料股份有限公司隔油、化粪池的处理能力（有效容积约30m3），故废水工程依托可行。固废工程，主要是用于一般固废的暂存，本项目一般固废的产生量约为90t/a，通过定期清运等措施，依托的固废暂存间（约200m2）在确保厂区内其他企业正常运行的情况下，可以满足本项目固废的依托需求。

综上所述，本项目所依托的工程，在确保厂区内其他企业正常运行的情况下，可以满足本项目的依托需求。因此本项目的依托工程是可行的。

## 3.4总平面布置

项目位于汨罗市新市工业园湖南海鑫新材料股份有限公司厂内，厂区分两块，呈东西分布，中间隔着湖南海鑫新材料股份有限公司秧盘生产车间，本项目位于湖南海鑫新材料股份有限公司厂区中部偏北。项目厂房依西往东依次为原辅料仓库、机加工车间，打磨和油漆车间、PVC发泡板生产车间；油漆车间位于项目北面，危险废物暂存场所布置在厂区西北角；油漆车间西侧设Feton试剂预处理池；冷却循环水池位于PVC生产车间北面。

## 3.5工作制度与劳动定员

项目职工总人数25人，年工作300天，白班工作制，每天工作8小时；均不在厂区食宿，食宿均依托于湖南海鑫新材料股份有限公司内宿舍及食堂。

## 3.6项目周边基本情况简介

### 3.6.1湖南海鑫新材料股份有限公司基本情况介绍

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行生产。湖南海鑫新材料股份有限公司是一家主要通过回收废旧塑料生产PVC层压板及农作物育秧盘的企业，该公司成立于2008年，位于湖南汨罗工业园汨罗工业园(新屋路及屈原路交叉口的东北角)，占地面积为66670m2，总建筑面积为38800m2，生产能力达到100000t/a废旧塑料(农作物育秧盘、PVC层压板、造粒及环保复合板)。公司注册资金4600万元，拥有劳动定员50人。该公司于2008年投资建设PVC板(4000t/a)、农作物育秧盘(20000t/a)、环保型复合板(10000t/a)及造粒(30000t/a)生产项目，并于2009年7月补办环评手续(岳环评批[2009]41号)。

随市场的变化，该企业产品方案已进行了调整(由原来4个产品方案变为2个产品方案，产能结构调整为PVC板4000t/a及秧盘30000t/a)，同时根据企业发展的需求，湖南海鑫新材料股份有限公司拟对项目原料来源进行调整(由原来全部国内收购改为欧洲进口塑料60000t/a、国内收购10000t/a)，且厂内锅炉也由原环评批复中拟定的导热油锅炉改为蒸汽锅炉。并于2011年4月办理了环评手续(岳环评批[20l1]29号)。

2011年，该公司针对企业实际情况进行了环评变更说明，变更内容为：湖南汨罗工业园国家“城市矿产”示范基地PVC层压硬板及环保防辐射板建设项目因建设单位实际情况及市场需求的变化对项目产品方案进行变更，由原有PVC层压硬板2万t/a、环保型防辐射板3万t/a变更为新型木塑复合板材4万t/a。因其产品方案发生变更，故其项目名称变更为年产四万吨新型木塑复合板材建设项目。现根据建设单位实际情况及市场需求的变化，主要原辅材料变更为木粉、竹粉、农作物秸秆粉、造纸废纸浆粉、PVC废旧塑料、PP、PE等。故其原有项目名称、生产工艺、设备及污染物的产生量均相应有部分变更，原有生产工艺去除造粒工艺，增加压延、层压工艺，去除了抛光机，增加了层压机和环保设备，污染物产生量减少。该项目于2012年七月通过环保部门验收（岳环评验（2012）09号），并取得排污许可证。

由于湖南海鑫新材料股份有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南海鑫新材料股份有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内企业组成以及分布见下表。

表3.5-1 湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 运行状况 | 环评验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗三好门业加工厂 | 汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目 | 家具制造 | 运行 | 2016年环评审批 |
| 2 | 湖南省长翔再生资源有限公司 | 年收贮废旧铅酸蓄电池6.5万吨、废手机电池0.5万吨建设项目 年产8万吨铅制品压延加工项目 | 危险废物治理、其他有色金属压延加工 | 运行 | 2015年环评审批 |
| 3 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 湖南汨罗工业园国家“城市矿产”示范基地PVC层压硬板及环保防辐射板建设项目 | 塑料板、管、型材的制造 | 运行 | 2012年环评验收 |
| 4 | 湖南搏盛天弘碳素制品有限公司 | 年产80t保温材料（石墨毡50t、复合毡30t）项目 | 新材料技术推广服务 | 运行 | 2012年环评验收 |

### 3.6.2项目周边污染产生情况

- 3.5.2.1湖南海鑫新材料股份有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：工艺中塑料无需冲洗和干燥，只有在塑料加热熔融工序中涉及到冷却水，因项目未上造粒工序，故冷却过程中主要为捏合、密炼、压延冷却工序中的冷却水，该冷却水为直接冷却水，目前厂内已建有1200m3三级循环水池和50m3循环水池各一个，直接排入沉淀池循环回用，不外排，不对地表水环境造成影响。锅炉烟气采用麻石水膜除尘器进行处理，经水膜除尘装置出来的废水排入沉灰渣池，澄清后的水流入厂区内循环沉淀池（350m3），由冲灰水泵加压后经过滤器过滤，供水膜除尘器装置用水，因水膜除尘用水循环使用且不外排，不对地表水环境造成影响。生活废水经预处理后，达到《污水综合排放标（GB8978-1996）》中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂集中处理，经汨罗市城市污水处理厂处理达标后最终排入汨罗江。

- 废气：生产过程中产生的生产废气主要为生产车间产生的有机废气以及锅炉产生的锅炉烟气。生活废气主要为食堂产生的油烟废气。本项目密炼、压延等工序产生的有组织和无组织排放的有机废气经集气设施收集并由活性炭吸附过滤后，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准后由15m高排气筒排放；切割粉尘通过集气设施收集并经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准后由15米烟囱排放；导热油锅炉烟气经麻石水膜脱硫除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段标准经35m高烟囱排放；油烟废气经净化器及抽排风设施达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排。

- 噪声：设备选型时选用低噪声设备；鼓风机置于专用设备厂房内，设备房舍进出口消声风道，风机进出口管道消声器；合理布置，防止噪声叠加和干扰。通过采取措施后，可使厂界噪声达标排放，项目生产设备造成不会对区域声环境产生明显影响。

- 固体废物：固体废物主要有锅炉除尘、冷却水沉淀渣、废包装材料、塑料边角料、塑料拣选产生的固体废物及生活垃圾。拣选固废和废包装袋属于一般固废，收集分类后出售；锅炉煤渣及锅炉除尘灰，冷却水沉淀渣属于一般工业固废，与生活垃圾场内收集后由环卫部门定期拖走代为处理；塑料边角料统一收集作为原料进行第二次生产。

- 3.5.2.2湖南搏盛天弘碳素制品有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：生产用水主要为真空石墨化炉设备的冷却水，冷却水循环使用不外排，真空石墨化炉气体经过水封排出，在净化过程中会产生低浓度少量水封废水。水封废水上层为少量浮油，处理措施为定期刮走收集浮油（与废焦油状残留物一起处置），剩下的废水循环使用不外排，损耗废水由新鲜水补充。项目生活污水经化粪池处理后排入工业园污水管网，经汨罗市城市污水处理厂处理达标后最终排入汨罗江。

- 废气：生产过程中产生的废气主要为两部分：烘箱中随加温逸出的有机溶剂（乙醇）及低温裂解（主要在低温炭化炉）中生成的碳化焦油气。生产过程中需对原料（碳毡）进行预氧化处理（烘箱），所加入的环氧树脂胶中所含有机溶剂随加温而逸出的烘箱气体和碳化过程中经低温裂解（炭化炉）产生的碳化焦油气，经集气罩收集后+活性炭吸附处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后排入20米高的排气筒。目使用的外购聚丙烯腈基碳毡为已经过热氧稳定化、碳化处理后的聚丙烯腈基碳毡，其含碳量高达93%，碳毡中可断裂生成HCN的价键基本在碳化处理过程中断裂，因此本项目聚丙烯腈基碳毡在碳化、石墨化过程中产生的裂解气中基本没有HCN，其主要成分为碳化焦油。苯磺酸使用量为0.01t/a，量较小，作为催化剂，使其加速反应，本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变。

- 噪声：项目主要噪声设备有冷却塔、引风机等。采取厂房隔音、减震、隔音等措施。

- 固体废物：项目高温真空石墨化炉中环氧树脂经过高温裂解会产生残留物，属于危废名录中HW11精（蒸）馏中非特定行业900-013-11其他精炼、蒸馏和任何热解处理中产生的废焦油状残留物，经收集交由有资质的单位处理；本项目产生的有机废气采用活性炭吸附，废活性炭属于危险废物，收集后在危废暂存库暂存，由生产厂家回收再利用。本项目产生的生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。

- 3.5.2.3湖南省长翔再生资源有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：生产废水产生量为252.5m3/a。该部分废水经厂区自建泄露液收集池（防腐池）收集后，再经过园区重金属污水管网汇入园区重金属污水处理厂处理，处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江，对周围地表水环境影响较小。项目厂房内不设办公室，员工宿舍及食堂，主要外排废水为洗手水和车间地面少量拖地水，主要含有SS、Pb，Pb浓度远远低于接管标准，拟排入园区工业污水管网，进入汨罗市重金属污水处理厂处理再排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

- 废气：本项目采用电瓶叉车，无燃烧废气产生；废气主要为废旧铅酸蓄电池存储时，因搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损产生的微量铅尘、硫酸雾，均为无组织排放。经计算，本项目设置100m的防护距离，此距离是以贮存边界为计算起点，在此范围内主要为本厂厂区和厂区外工业企业，无村庄等环境敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。同时项目厂界外100m范围内不得建设居民点、学校、医疗等对环境敏感的单位。同时参照汨罗市锦盛有色金属有限公司年产2万吨铅制品压延加工项目验收报告，本项目车间Pb尘在加强通风后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，项目投入营运后产生的废气对周围大气环境影响很小。

- 噪声：机械噪声，经厂区建筑物的隔声、设备减振、距离的衰减等措施下，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 固体废物：废铅酸蓄电池的贮存和装卸过程中可能会有少量电解液渗漏，该渗漏液为危险废物，危险固体废物编号HW49，经收集后转入耐酸容器中。不便收集的渗漏液应用拖把或抹布进行吸附，拖把应单独进行清洗，含废酸抹布应单独存放与耐酸容器。根据类比调查，废抹布50kg/a，经收集后作为危险废物交由有资质的单位进行处理，本项目危险废物委托有资质单位处置。生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门定期清运；因此，本项目可实现固体废弃物零排放，不会对周围的环境产生污染。

- 3.5.2.4汨罗三好门业加工厂污染源情况以及环保措施

（1）废水：锅炉水膜除尘器废水经沉淀后循环使用，不外排；水帘除漆雾喷淋废水经三级絮凝沉淀+过滤处理，食堂废水及生活污水通过隔油沉淀及化粪池处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质标准后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。项目车间除尘须采用人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

（2）废气：机加工及打磨粉尘经布袋除尘器收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后，通过15m高排气筒排放；锅炉废气经麻石水膜除尘设备处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准要求后，通过25m高排气筒排放；喷漆废气经“水帘净化+过滤棉+活性炭吸附”工艺处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后通过15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，确保满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度限值的要求；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

（3）噪声：加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（4）固体废物：做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设10m2危险废物暂存处，废矿物油、漆渣、废过滤棉、废活性炭及其他危险物品废弃包装物等危险固废送有资质的单位安全处置；锅炉炉渣、边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

# 4工程分析

## 4.1项目生产工艺流程及产污节点

本项目为新建项目，本项目生产工艺流程及产污环节如下图：

图4.1-1 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

本项目生产工艺流程包括两个部分，第一部分为卫浴原料PVC发泡板的制造，另一部分为卫浴产品生产。

- PVC发泡板的制造

1、上料：根据订单要求采取不同配方比例进行上料；

2、混合：将不同的料种运输至高温搅拌机以及冷却搅拌机进行混合加热，加热温度在170℃，本项目采用电热。加热至指定温度后，搅拌时间≤10min；

3、制板成型：将已加热混合后的原辅料导入挤出机中进行制板，然后导入至成型机制成预定形状，其注塑压力为0.39-0.49Mpa；注塑初步成型后通过配套冷却设备进行冷却，其冷却为夹层冷却，项目用水不接触产品，其冷却温度≤40℃；

4、切割：将已成型发泡板送至切割机按不同型号所需类型进行切割；

5、入库：将生产好的PVC发泡板放入原辅材料仓库待下步生产。

- 二、卫浴产品的制造

1）开料：按照用户要求的规格对原料板材进行切割。

2）机加工：形成产品原胚工件，包括平刨、压刨、胶压、打孔雕刻等加工工序。开料好的PVC发泡板通过分切、压刨进行定长、定厚、定宽加工，通过雕刻机、出榫机等机械进行钻孔、雕刻、开槽等加工；开料好的板材加入白乳胶通过冷压机对开料好的板材进行冷胶压。

3）拼装：加工制造成符合各种设计形状的部件通过白乳胶拼装成半成品。

4）打磨砂光：对拼装好的半成品使用砂光机进行砂光处理，再由人工使用砂光纸对局部进行细致打磨，打磨好后进入喷漆工序。

5）喷漆：喷漆工序包括喷底漆、喷面漆、晾干，均在封闭的喷漆房内进行，底漆和面漆均与稀释剂配合使用。组装打磨好的工件首先进入底漆房进行底漆喷漆，然后在晾干房自然晾干（冬季室温低于20℃时开启烤漆灯提高室温），通过检查有毛刺的地方进行人工砂磨（砂磨出的毛刺与漆渣一起处理），再进入面漆房进行喷面漆工序，喷完面漆后进入晾干房自然晾干。

6）组装：将已经喷漆完毕的半成品与五金配件以及配套镜组装成成品。

7）包装入库：对组装完的产品进行检查、包装，即得成品，入库。

本项目的投料方式为：因本项目的大部分原材料为粉状或粒状，建设方采取使用泵形成负压真空，将原辅材料吸入搅拌机中。在达到减少人工参与的同时，达到了减少投料中粉尘的产生。

本项目中的生产能源为电能，严禁建设方将加热能源替换为其他能源如：天然气、生物质等。

## 4.2项目物料平衡和水平衡分析

### 4.2.1水平衡分析

项目用水主要为生产过程中PVC发泡板生产车间循环冷却水池用水、喷漆车间水帘柜喷淋系统循环水池用水和员工生活用水。

循环水池用水：本项目制板过程的水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，PVC发泡板生产车间拟设置循环冷却水池，冷却循环水池水量约40m3，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为4.0m3/d，循环水池补充水量约为4.0m3/d，全年补充水量为1200m3。项目采用水帘柜喷淋系统对喷漆车间漆雾进行吸收。水帘柜喷淋系统设循环水池水量约30m3，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为3.0m3/d，循环水池补充水量约为3.0m3/d，全年补充水量为900m3。循环水每个季度全部更换一次，则循环水池排水约为120m3/a，每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。

根据建设单位所提供的资料，项目员工25人，均不在厂内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，办公楼（带食堂）生活用水取80L/人·d。综上可知，生活用水量为2m3/d（600m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水依托湖南海鑫新材料股份有限公司隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

综上，项目总用水量约为2820m3/a，职工生活用水量约为600m3/a。本项目水平衡图见图4.2-1。

图4.2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

### 4.2.2物料平衡

PVC发泡板物料平衡图见下图4.2-2，卫浴产品物料平衡图见下图4.2-3。

图4.2-2 PVC发泡板物料平衡图 单位：t/a

图4.2-3 卫浴产品物料平衡图 单位：t/a

### 4.2.3 VOCs平衡

VOCs平衡图见下图4.2-4。

图4.2-4 PVC发泡板物料平衡图 单位：t/a

## 4.3污染源分析

### 4.3.1大气污染源分析

根据项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目建成后废气主要为粉尘、喷漆废气和制板废气，其中粉尘主要产生在搅拌车间、机加工车间；喷漆废气中漆雾颗粒物主要产生在喷漆车间，VOCs主要产生在晾干车间；制板废气产生在PVC发泡生产线车间。

- 粉尘

- ①搅拌粉尘

项目原料在搅拌工段会产生粉尘，根据类比《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目》环境影响报告书（2016年12月）的相关数据，原材料生产过程粉尘产生量为按原材料消耗量的0.5%计，本项目原料消耗量为820t/a，则项目粉尘产生量约为4.1t/a。项目建设后粉尘通过集气罩+袋式除尘器+粉尘收集室收集后无组织排放。其风量为5000m3/h，集气罩对粉尘的收集率按85%，袋式中央吸尘系统处理效率按98%计，则项目无组织粉尘排放量0.29kg/h（0.6847t/a）。

- ②机加工粉尘

项目生产卫浴产品时在切割、平刨压刨、打孔等机加工过程中均会产生粉尘，污染物为颗粒物。

项目使用的原料为PVC发泡板，根据类比《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目》环境影响报告书（2016年12月）的相关数据，原材料切割过程粉尘产生量为按原材料消耗量的0.6%计，平刨压刨、打孔等机加工过程粉尘产生量按0.4%计，修边过程粉尘产生量按0.5%计。

项目原料消耗量PVC发泡板2000m3/a（400kg/m3），项目原料消耗量为800t/a，则项目原材料机加工粉尘产生量约为12t/a。

项目建设后粉尘通过集气罩+袋式除尘器+粉尘收集室收集后无组织排放。其风量为5000m3/h，集气罩对粉尘的收集率按85%，袋式中央吸尘系统处理效率按98%计，则项目无组织粉尘排放量0.84kg/h（2.004t/a）。

《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目》已经完成编制并已取得相关环保部门的批复，其与本项目的原辅材料、生产工艺、生产流程、产品均类似，且《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目》编制于2016年12月，距离本项目编写时间较短。故本项目与《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目》进行类比，并采用其相关数据是合理的。

- （2）喷漆废气

项目喷漆为使用水性漆喷漆；项目设置有专门的喷漆房和晾干房，工件放入封闭喷漆房内进行喷漆。项目喷漆废气由喷漆过程中产生的漆雾及溶剂的挥发、晾干工序的挥发组成，漆雾的主要成分为漆雾颗粒物、VOCs等，溶剂的挥发、晾干工序的挥发的废气成分主要为VOCs。项目喷漆过程中产生的漆雾颗粒物极大部分被水幕除漆雾装置吸附沉淀为漆渣，另有小部分被活性炭吸附处理，则项目整个喷漆房最终产生的废气主要成分为VOCs。

因水汽会使活性炭的寿命下降，故本项目废气经过水幕除漆雾装置后，会对其进行电加热烘干，以去除废气的水分，达到保护活性炭的目的。

根据建设单位提供的资料，项目使用水性漆用量为20.0t/a。项目原料经过机加工成型后需放入喷漆车间进行喷底漆、自然晾干处理、喷面漆、自然晾干处理，在喷底漆、面漆及自然晾干等过程中漆料会产生一定量的有机废气（以VOCs计）。

项目喷漆工序使用的是水性环保油漆，稀释剂为水，因此废气产生主要为面漆和底漆中的有机成分挥发，项目年用水性底漆量为10t，其主要成分为：水性丙烯酸聚合物75%、滑石粉3%、乙二醇丁醚5%、水17%，喷漆过程中乙二醇丁醚全部挥发，产生量为0.5t/a。项目年用水性面漆为10t。其主要成分为：水性丙烯酸聚合物30%、钛白粉15%、填料30%、乙二醇丁醚5%、水20%，喷漆过程中乙二醇丁醚全部挥发，产生量为0.5t/a。因此本项目喷漆过程VOCs的产量为1t/a。

项目喷漆房为密闭系统，设计最大漏风系数为2%。项目在喷房内调漆，不单独设调漆房。根据设计工件的上漆率为80%，因此，本项目喷漆废气中漆雾产生量为4t/a，VOCs产生量为1t/a。

A、有组织喷漆废气：

对本项目喷漆房的有机废气（漆雾、VOCs）经水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附处理，喷漆房年工作时间为2400h，设计风机总风量为5000m3/h，处理后的废气经15m排气筒排放。根据以上数据计算，项目喷漆房废气经装置产生及排放情况如下：

表4.3-1 喷漆房有组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 废气量m3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 喷漆 房 废 气 | 5000 | VOCs | 81.7 | 0.41 | 0.98 | 水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附后经1根15m排气筒排放，活性炭吸附效率80%活性炭吸附效率80%，水帘喷淋过滤效率90% | 16.3 | 0.08 | 0.196 |
|  |  | 漆雾 | 326 | 1.63 | 3.92 |  | 66 | 0.33 | 0.784 |

VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准。本项目喷漆有机废气的排放浓度及排放速率均符合标准要求。

B、无组织喷漆废气

由于项目喷漆房设计最大漏风系数为2%，因此项目未被收集的废气无组织排放，其排放量VOCs为0.02t/a（0.008kg/h），漆雾排放量0.08t/a（0.033kg/h）。

综上分析，项目喷漆工序，VOCs、漆雾排放量分别为0.216t/a（0.196+0.02）、0.864t/a（0.784+0.08）。

- （3）制板废气

①VOCs产物分析

PVC塑胶料在热解过程中，一般控制板化温度在170℃，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生有机废气。塑料加热成型过程产生的有机废气成分较为复杂，故本次环评将主要评价因子归为VOCs。根据类比相关项目，VOCs排放系数为0.35kg/t原料。本项目的PVC塑胶料用量为350t/a，则VOCs产生量约为0.1225t/a。建设单位拟在厂房生产线上方设置集气罩收集VOCs（收集率85％），则VOCs的收集量为0.1041t/a，接着经过送风系统（送风量为600m3/h，每天运行8h，年运行300d）送至活性炭处理系统（活性炭吸附效率以80%计），经处理后的VOCs排放量为0.0208t/a，排放浓度为14.46mg/m³，排放速率为0.009kg/h，最后经离地15m高的排气筒排放。项目在生产过程中会有约15%的VOCs无组织排放，排放量约为0.0184t/a。

②HCL产物分析

- PVC塑胶料在热解过程中，一般控制板化温度在170℃，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生HCL。根据类似项目《昆明明超电缆有限公司环保新型特种电线电缆制造技术改造项目》可知，氯化氢产生约为该原辅料用量的0.001%，则氯化氢气体产生量为0.0035t/a，与VOCs一同进入集气罩收集，经过送风系统通过15m高排气筒排放。因此，项目HCL有组织排放量为0.003t/a，排放浓度为2.07mg/m³，排放速率为0.001kg/h。项目在生产过程中会有约15%的HCL无组织排放，排放量约为0.0005t/a。

本项目生产过程产生的各类有机废气均有一定的异味，因异味物质主要为生产过程中分解的各类单体混合物(酸、酯、不饱和烃、过氧化物、甲醛、乙醛等)，根据评价现场勘察情况，同时项目生产过程分解产物量较小，且分解产物中无《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中所规定的8类恶臭物质，故本评价仅对其进行定性描述。

（6）汇总情况

综合以上分析，建设后厂区各部分的粉尘产生及排放情况见表4.3-2。

表4.3-2 工艺废气产排情况一览表

| 产污阶段 | 污染因子 | 排放方式 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 处理效率 | 排放量（t/a） | 排放浓度mg/m3 | 排放标准mg/m3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆 | VOCs | 有组织 | 0.98 | 水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附后经1根15m排气筒排放 | 活性炭吸附效率80%，水帘喷淋过滤效率90% | 0.196 | 16.3 | 60 | 是 |
|  | 漆雾 |  | 3.92 |  |  | 0.784 | 66 | / | 是 |
|  | VOCs | 无组织 | 0.02 | / | 0 | 0.02 | / | 2.0 | 是 |
|  | 漆雾 |  | 0.08 |  |  | 0.08 | / | / | 是 |
| 搅拌粉尘 | 粉尘 | 无组织 | 0.6847 | 集气罩+袋式除尘器+粉尘收集室 | 袋式吸尘系统处理效率按98%计 | 0.6847 | / | 1.0 | 是 |
| 机加工粉尘 | 粉尘 | 无组织 | 2.004 | 集气罩+袋式除尘器+粉尘收集室 | 袋式吸尘系统处理效率按98%计 | 2.004 | / | 1.0 | 是 |
| 制板 | VOCs | 有组织 | 0.1041 | 活性炭吸附后经1根15m排气筒排放 | 活性炭吸附效率80% | 0.0208 | 14.5 | 60 | 是 |
|  | HCL |  | 0.003 |  | -- | 0.003 | 2.08 | 100 | 是 |
|  | VOCs | 无组织 | 0.0184 | 加强车间通风 | -- | 0.0184 | / | 2.0 | 是 |
|  | HCL |  | 0.0005 |  |  | 0.0005 | / | 0.2 | 是 |

### 4.3.2水污染源分析

本项目生产过程中产生的废水有喷漆废水、冷却循环水和职工的生活污水。

- 喷漆废水

项目喷漆房内设水帘水池，水帘采用水帘式漆雾净化机，漆雾水帘废水经沉淀池循环使用。水帘柜机循环水量为30m3，定期更换废水及清理漆渣，每季度排放一次，由于清理底渣及自然蒸发会损耗一定用水，沉淀池平均每天补充水量为3t(900t/a)，循环水每个季度全部更换一次，则循环水池排水约为120m3/a。废水中污染物浓度根据类比同类项目该废水水质情况见表3.3-3。每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。

②冷却循环水

项目制板工序时需冷却机器，本项目设置循环水池冷却，项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，不外排，冷却循环水池水量约40m3，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为4.0m3/d，循环水池补充水量约为4.0m3/d，全年补充水量为1200m3。

③生活污水

根据建设单位所提供的资料，项目员工25人，均不在厂内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，办公楼（带食堂）生活用水取80L/人·d。综上可知，生活用水量为2m3/d（600m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水依托湖南海鑫新材料股份有限公司隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。其生活污水中各种污染指标浓度见下表。

表4.3-4 生活污水中各种污染指标浓度

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（480t/a） | COD | 350 | 0.168 | 隔油池、化粪池 | 200 | 0.096 |
|  | BOD | 250 | 0.12 |  | 150 | 0.072 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0144 |  | 20 | 0.0096 |
|  | SS | 300 | 0.144 |  | 150 | 0.072 |
|  | 动植物油 | 20 | 0.0096 |  | 15 | 0.0072 |

④初期雨水

由于工程有无组织排放粉尘，大部分沉落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，主要是SS，直接排放将对纳污水质产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。

初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为6000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为22.5m3。

项目需设置一个50m3初期雨水收集池。初期雨水经收集沉淀后进入园区雨水管网。

⑤项目废水汇总

本项目经建设后，废水量不会发生改变，主要对喷漆工序更换的循环水进行Feton试剂预处理。项目废水经处理后的产排情况见下表：

表4.3-5 本项目废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换循环水（120t/a） | COD | 1484 | 0.178 | Feton试剂预处理 | —— | —— |
|  | SS | 912 | 0.110 |  | —— | —— |
| 生活污水（480t/a） | COD | 350 | 0.168 | 隔油池、化粪池 | 200 | 0.096 |
|  | BOD5 | 250 | 0.12 |  | 150 | 0.072 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0144 |  | 20 | 0.0096 |
|  | SS | 300 | 0.144 |  | 150 | 0.072 |
|  | 动植物油 | 20 | 0.0096 |  | 15 | 0.0072 |

### 4.3.3噪声污染源分析

本项目主要噪声源为机械噪声等，噪声值在70～100dB(A)之间，主要噪声设备见下表。

表4.3-6 项目主要噪声设备一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 噪声源强 | 治理措施） | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 2 | 高温搅料机 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 3 | 冷却搅料机 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 4 | 挤出机 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 5 | 定型模 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 6 | 切割机 | PVC板厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 7 | 铣床 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 8 | 精密裁板锯 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 9 | 开料机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 10 | 平刨机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 11 | 压刨机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 12 | 开榫机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 13 | 封边机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 14 | 钻孔机 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 15 | 多排钻 | 加工厂房 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 16 | 砂光机 | 加工厂房 | 70~80 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 17 | 喷枪 | 加工厂房 | 70~80 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 18 | 钉枪 | 加工厂房 | 70~80 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 19 | 打磨机 | 加工厂房 | 80～90 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 20 | 冷压机 | 加工厂房 | 80～90 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 21 | 钻床 | 加工厂房 | 80～90 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 22 | 雕刻机 | 加工厂房 | 80～90 | 隔声、减震、消音 | 20 |
| 23 | 空压机 | 喷涂房 | 95～100 | 隔声、减震、消音 | 30 |
| 24 | 气泵 | 加工厂房 | 90～95 | 隔声、减震、消音 | 20 |

### 4.3.4固体废物污染源分析

项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾。

（1）一般工业固废

①边角料

根据业主提供资料，本项目制板过程中产生的边角废料约为产品产量的3%（800t/a），即24t/a，生产加工卫浴产品中边角废料的产生量约为原料的5%（800t/a），即40t/a。

②粉尘

项目收集的搅拌粉尘量为3.4153t/a，项目收集的机加工粉尘量为9.996t/a，则项目收集的粉尘量约为13.4113t/a。

③废砂纸

本项目在喷漆工序将使用到砂纸，年使用砂纸4.0万张，废砂纸产生量约为1.2t。

（2）危险固废

①漆渣

喷漆产生的漆雾使用水帘净化设施去除，约产生2t漆渣；底漆喷漆工序将进行砂磨，砂磨将产生粒径较大的漆渣，漆渣产生量约为油漆用量的1%（20t），则该部分漆渣产生量约为0.2t/a。则项目漆渣产生总量约为2.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废漆渣属于HW12油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物。

- 废活性炭

项目用活性炭吸附喷漆废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为1.0841t/a，经活性碳处理后被吸附量为3.6t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为4.6978t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。

- 油漆、机油、液压油等危险物品的废弃包装物

油漆、机油、液压油等危险物品的废物包装物产生量为1.0t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。

④废机油、废液压油

生产设备在生产过程中需要使用的机油、液压油，会产生一定量的废机油、废液压油和，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08。根据实际生产情况，废机油、废液压油的产生量为1.5t/a。

（3）员工生活垃圾

项目职工25人，员工生活垃圾产生量按1kg/d计，则项目生活垃圾产生量为7.5t/a，在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。

固体废物产排情况见下表：

表4.3-7 本项目固废产生情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 分号类别 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 64t/a | —— | 一般固废 | 外售、回收利用 |
| 2 | 粉尘 | 13.4113t/a | —— | 一般固废 | 外售 |
| 3 | 废砂纸 | 1.2t/a | —— | 一般固废 | 环卫部门 |
| 4 | 漆渣 | 2.2t/a | HW12 | 危险固废 | 委托有资质单位处理 |
| 5 | 废活性炭 | 4.6978t/a | HW49 | 危险固废 |  |
| 6 | 油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物 | 1.0t/a | HW49 | 危险固废 |  |
| 7 | 废机油、废液压油 | 1.5t/a | HW08 | 危险固废 |  |
| 8 | 生活垃圾 | 7.5t/a | —— | 一般固废 | 环卫部门 |

- 5区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置与交通

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

湖南省汨罗工业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目位于湖南省汨罗市工业园，具体地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地貌

汨罗工业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 5.1.3气象特征

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

（2）降水量：年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%；

（4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

（5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。

### 5.1.4水系特征

湖南省汨罗工业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。

流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

本项目纳污水体为汨罗江。

汨罗市城市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗市城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江：新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000米4.8公里河段，饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市水厂取水口上游 1000米至下游 200米1.2公里河段，饮用水水源一级保护区，执行Ⅱ类标准；市水厂取水口下游 200米至南渡桥 6.0公里河段，饮用水水源保护区，执行Ⅲ类标准；南渡桥至磊石23.4公里河段，渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

汨罗江是本项目废水的受纳水体。本项目生活污水经厂区隔油、化粪池处理后，纳入汨罗市城市污水处理厂处理，最终经汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江南渡桥至磊石段。汨罗江南渡桥至磊石段为渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

- 5.1.5地下水及水文地质

（1）地下水类型、分布及赋存条件

评价区地下水类型为松散岩类孔隙水，表现形式为上层滞水及潜水。素填土、淤泥质粉质黏士赋存上层滞水，直接受大气降雨及地表环境水的影响，根据场地原始地形地貌自南向北排泄迳流。一般原地貌山岗、坡地缺失，高填方及水塘，水稻田等处有所表现。上层滞水水位为地表以下6.5~12.5m，对施工开挖影响较小。粗砂及园砾层赋存潜水，粉质黏土层为相对隔水层。潜水水位据地表下15m左右。勘探期间气温25~34℃，多晴少雨，其涌水量不大，并具微承压性，对施工影响较小。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

地下水的主要补给来源为大气降水渗入，稻田的入渗也占较大的份额，傍河（溪）地段的地表水的暂歇性侧补在松散岩类孔隙水分布地区较明显。天然地下水的流动主要受侵蚀基准面控制，汨罗江为区域汇水地，沿河地带分布的阶地含水层的流向大部分指向汨罗江。地下水的排泄类型主要分为天然排泄和人工排泄。天然排泄有垂向排泄和侧向排泄，垂向排泄以地表蒸发为主，侧向排泄多呈阶梯层状排泄带，其中溪沟接纳了大部分地下水的排泄量。人工排泄是人为活动抽取地下水或者是矿坑排泄所造成的，动态变化十分明显。

(3)地下水的动态特征

松散岩类孔隙水分布地区，动态变化与地下水的动力条件和补给源的不同相异。孔隙潜水分布区，其主要补偿来源为大气降水和稻田渗入，水位变化显示季节变化特征，水位变幅1~4m/年。傍河地带的孔隙潜水含水层的水位变化，则与河水的流量过程呈相关关系。孔隙承压水的补给来源除受露头区的降水补给外，还接受其上部含水层的越流补给，因其迳流途径较长，其水位动态受季节影响较少，动态具相对稳定性。

### 5.1.6生态环境

（1）植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 5.2汨罗市工业园概况

湖南汨罗循环经济产业园（原湖南汨罗工业园区）是在汨罗开发区的基础上进行开发建设，其建设用地面积为568.5ha，为一园两区，城西片区和新市工业园区，其中城西片区面积150ha，新市园区面积418.5ha，该工业园2006年得到国家发改委第19号文确认的第十批省级工业园。

由于历史原因，城西片区一直都没有作为工业园进行开发，而是发展成为生活配套服务区，目前该处，逐步发展成为汨罗市的城市中心地段。新市工业园区作为工业开发的重点，目前开发面积到307ha，其开发率达到73.4%，已经形成再生资源的回收、再生有色金属粗加工及后续加工、再生塑料、碳素等行业的园区。但随着工业的发展，园区中工业区与新市镇居住区混杂交叉，尤其再生铜铝的冶炼对周边的居住区影响较大，成型的新市镇区逐步成为园区发展的制约因素。为了汨罗市经济的健康有序的发展，以及规范区域内的企业的发展，于2013年8月，汨罗市政府和湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司经过充分的论证与统筹规划，对产业园进行调扩区，将城西片区和新市园区中部分居住用地区域调出作为汨罗市城市发展用地，其产业园调整为“一园两区“即新市片区（调扩区）和弼时片区（扩区），规划面积为12.09km2，规划控制建设用地面积为10.53km2，分别在汨罗市新市镇和弼时镇，其产业定位以再生资源回收加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为三大主导产业，新材料与电子信息两个从属产业的循环产业园区。

1、园区功能定位

1）区域功能方面，是汨罗市工业集中发展区与经济增长极、长株潭两型社会新型工业化示范区、湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园、国家循环经济标准化试点与示范园区。

2）经济功能方面，是以再生资源回收加工、有色金属精深加工和先进制造为主，以新材料、电子信息为从属产业的循环经济示范园。

3）片区功能定位，新市片区为再生资源回收和再生资源加工基地，弼时片区为先进制造基地。

2、产业定位

以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。

其中再生资源的粗加工仅限再生铜与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为再生铜铝后续加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等

各片区产业分布见表5.2-1。

表5.2-1 各片区产业分布一览表

| 片区 | 产业 |
| --- | --- |
| 新市片区 | 再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造 |
| 弼时片区 | 先进制造、新材料（高端金属结构材料中汽车制造相关材料如高性能汽车钢、新型轻合金材料等）、电子信息(电子元件组装) |

3、园区发展规划（2014~2020）概述

①总则

规划期限：2014 年~2020 年。

规划范围：汨罗循环产业园主要包括“一区两片”，一区：湖南汨罗循环经济产业园区，规划面积为12.09km2，规划控制建设用地规模为10.54km2。两片：新市片区：北至汨罗江、汨新大道、黄家垅路，西至武广高铁，南至金塘路、合心路，东至新市大道、湄江，规划总用地面积约8.64km2，控制建设用地面积7.33km2；弼时片区：北至莲花路，西至经开路，南至镇界，东至弼时大道（107国道），规划总用地面积约3.45km2，规划控制建设用地规模为3.20km2。

②产业定位

以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。其中再生资源的粗加工仅限不含其他重金属废杂铜原料加工与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为铜铝后续精深加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等。

③规划目标

园区总体发展目标：规划通过调区扩区，秉持“一区两片”的发展格局，以 “循环经济”为指导，将形成两个片区，分别是以再生资源粗加工、先进制造、有色金属精深加工、再生资源回收交易与拆解加工为主导的新市片区，和以先进制造、新材料、电子信息为主导的弼时片区，总建设用地面积约10.54km2。工业园区形成“三大主导，两大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收加工、有色金属精深加工和先进制造，辅以新材料、电子信息两大特色产业。

④用地布局规划

循环经济产业园区两个片区均不规划居住用地，规划的工业用地805.42ha，占建设总用地的76.44%，其一类工业用地162.52ha，二类工业用地为614.27ha，三类工业用地28.63ha；规划物流仓储用地积为36.27ha，占建设总用地的3.44%；规划公共管理与公共服务用地总面积为6.08ha，占建设总用地的0.58%；规划商业服务业设施用地总面积为1.19ha，占建设总用地的0.11%；规划公用设施用地总面积为5.23ha，占建设总用地的0.5%；规划道路交通设施用地总面积为158.25ha，占建设总用地的15.02%；规划绿地与广场用地总面积为41.26ha，占总用地的3.92%。

⑤公共工程规划

A、给水：

新市片区近远期均由汨罗二水厂（2020年供水规模规划6万m3/d）和新市水厂供水（2020 年供水规模规划 3 万 m 3 /d），供水水源兰家洞水库为主要水源，以汨罗江为城市备用水源；弼时片区依托在镇区水厂（供水规模8万m3/d），近期从定理冲水厂供水，远期根据片区发展需要从汨罗江供水的方式，同时考虑产业与企业减少用水、以地下水作为水源等多种方式来确保园区内的供水。

B、排水

雨水：规划两个园区雨水均就近排入附近自然水体或现有排洪渠。雨水系统布置贯彻“高水高排、低水低排”的原则，充分利用现有水域、排洪渠。

污水：新市片区涉重企业生产污水进入园区配套重金属污水处理厂处理后与园区不涉重企业生产污水、生活污水汇入汨罗城市污水处理厂处理后外排汨罗江；弼时片区的生活污水、生产污水依托弼时镇污水处理厂，其设计规模1.5万t/d，采用预处理+水解酸化+缺氧/好氧工艺+曝气生物滤池工艺，污水处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排。

本项目位于新市片区，目前，重金属提质污水处理厂纳污干管已铺设至工业园区，本项目区域污水纳污管网已铺设完成（排污管网竣工运营通知见附件8）。本项目污水经厂区处理系统处理后，纳入园区重金属提质污水处理厂处理，最终经汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。

园区涉及重金属企业废水排放一类污染物在各企业内部处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1最高允许排放浓度、二类污染物达《污水综合排放标准》表4中三级标准后，排入园区重金属提质污水处理厂（位于汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内。处理规模为 20000m3/d，采用以铁盐-石灰法处理工艺）处理，处理后的尾水在进入汨罗市城市污水处理厂，园区重金属提质污水处理厂已建成并投入运行。

C、固体废物

一般工业固废由业主进行分类收集，以便综合利用，参照同期同类垃圾的利用技术进行处理，收集方式可由获利方承担收集和转运。

危险固废按照《国家危险废物名录》将产生的危险废物分类收集，收集储存的容器应有显著的危险废物类别标记。各危险废物产生工厂、企业内设定危险废物分类贮存点，并设置识别标志，选择委托有危险废物处理、处置资质的单位进行处置、处理，并执行危险废物联单转移制度。

生活垃圾由目前的容器化收集方式逐步转向袋装无容器化收集方式。即垃圾由袋装定时定点投放垃圾车，运往垃圾小型中转站，然后运往垃圾填埋场进行无害化处理。发挥再生资源的作用，强化垃圾回收利用。

D、供电、能源

供电：新市片区目前已经有220kv/110kv双压变电站和窑州110kv变电站，可以满足该片区电力供应。弼时片区规划新建110KV变电站，电源由李家塅 110KV变电站引入。

能源：工业园规划使用清洁能源，建设天然气门站和管道。

E、道路交通

新市片区形成“五横六纵”干路网骨架。“五横”干路分别为沿江大道、汨新大道、清云路、合心路和金塘路。“六纵”干路分别为武广东路、龙舟路、新市北街、G107、福星路和湄江路。其它支路根据规范要求，结合用地布局和实际需要规划。

弼时片区规划形成“三横三纵”干路网骨架，“三横”干路为莲花路、求志路和共荣路；“三纵”干路为弼时大道、经开路和经三路。

4、新市片区入园企业

新市片区内目前企业有41家上规模企业，此外还存在大量的小规模的作坊、企业，本次环评统计入园上规模企业主要概况见下表4.3-2。

表4.3-2 调扩区新市片区现有企业一览表（由汨罗市环保局提供）

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 能源消耗 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状 况 | 环评验收情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件建设项目 | 电：56万度 | 20.3 | COD：3.94 氨氮：0.11 | 443.2 | 烟尘：0.4 SO2：2.54 | 77 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2013年验收 | 达标 |
| 2 | 汨罗市协音电子有限公司 | 各类电子产品用防尘 防震 调音 胶粘类配套产品的制造 | 电：60.5万度 | 10 | COD：1.54 氨氮：0.02 | 565.6 | 烟尘：0.1 SO2：1.83 | 50 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2012年环评审批 | / |
| 3 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | 电：105.6万度 | 15.4 | COD：0.555 石油类：0.016 | 879.9 | 粉尘：1.08 SO2：0.57 烟尘：0.59 | 328 | 废水隔油絮凝沉淀； 焚烧乳化油+布袋除尘处理 | 运行 | 08年验收 | 达标 |
| 4 | 汨罗龙舟铝业有限公司 | 铝型材挤压加工项目 | 电：72.5万度 | 0.5 | COD：0.52 氨氮：0.06 | 729.6 | 粉尘：1.20 二氧化硫：0.56 | 38 | 废水采用超滤/RO法回收；废气采用酸（碱）雾处理塔处理 | 停产 | / | / |
| 5 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | 天然气：259万m3/a | 0.04 | COD：0.55 Cd：0.002 Pb：0.019 As：0.008 | 972 | 烟尘：2.34 粉尘：2.18 | 2046 | 布袋除尘；冷却循环+石灰石 | 运行 | 2010年环评 2012年验收 | 达标 |
| 6 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | 电：84.3万度 | 0.31025 | COD：0.009 | 9660 | 粉尘：1.33 二氧化硫：2.02 | 180 | 碱法除尘脱硫工艺处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 7 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | 木炭：40万t/a； 天然气：312.9万m3/a | 0.5 | COD：6.78 氨氮：0.9 | 2964 | 烟尘：2.81 粉尘：3.02 二氧化硫：1.17 | 595 | 废气：烟道沉降加布袋除尘； 废水：隔油沉淀 | 运行 | 2009年环评审批； 2011年验收 | 达标 |
| 8 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | 天然气：314.7万m3/a | 0.25 | COD：0.4 氨氮：0.15 | 933.4 | 粉尘：12.06 氮氧化物：1.89 二氧化硫：3.68 烟尘：60.87 氟化物：0.68 | 257.39 | 废气采用布袋式除尘器+水膜除尘器处理 | 运行 | 未批 | / |
| 9 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | 电：35.6万度 | / | / | / | / | 矿物油：10.5kg/d;废边角料：300kg/d | 冷凝塔 | 运行 | / | / |
| 10 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | 天然气：63.64万m3/a | / | / | 978.53 | 氮氧化物：2.42 二氧化硫：13.06 烟尘：7.19 | 270 | 废气采用麻石除尘处理 | 运行 | 2012年验收 | / |
| 11 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | 电：65万度 | 0.12 | COD：0.09 氨氮：0.002 | 32.94 | 烟尘：0.612 粉尘：2.196 | 13.1 | 废气采用静电处理器；废水采用KA/O接触氧化法 | 运行 | / | / |
| 12 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | 电：70.6万度 | 18.9 | COD：2.54 氨氮：0.11 | 512.3 | 烟尘：0.2 SO2：2.12 | 74 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 | 达标 |
| 13 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | 天然气：89.6万m3/a | 660 | COD：70.8 氨氮：6.39 | 446.08 | 烟尘：0.57 | 550 | 废气采用布袋除尘处理经15m高排气筒排放； 废水隔油沉淀处理 | 运行 | 2009年环评审批； 2012年验收 | 达标 |
| 14 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 废旧不锈钢回收 | 电：46万度 | 0.2 | COD：0.1 氨氮：0.45 | 358 | 粉尘：0.65 | 22 | 废水隔油沉淀处理 | 运行 | 2012年7月环评审批 | / |
| 15 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产50000t铝锭 | 天然气：337万m3/a | 14.427 | COD：0.54 氨氮：0.09 | 836.4 | 粉尘：1.25 二氧化硫：0.72 烟尘：8.4 氟化物：1.296 | 49.2 | 废气采用布袋式除尘器+水膜除尘器处理 | 运行 | 2012年7月审批；2013年验收 | 达标 |
| 16 | 湖南金一科技有限公司 | 废铜回收综合利用项目 | 电：54万度 | 0.1 | COD：0.17 | 154.4 | 氮氧化物：0.24 二氧化硫：0.75 | 770 | 废气采用集中式布袋除尘 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 17 | 汨罗市成宇铜业有限公司 (金龙铜业停产) | 年产3万t电解铜 | 天然气：289.3万m3/a | 0.07 | COD：0.8 | 5292.85 | 氮氧化物：18.17 二氧化硫：25.85 | 776.15 | 废气采用集中式布袋除尘 | 在建 | 2012年环评审批 | / |
| 18 | 汨罗市钱江铜业有限公司 | 年产5000t再生铜产品加工 | / | 1.2 | COD：1 氨氮：0.15 石油类：0.01 Pb：0.005 | 1986.6 | 粉尘：13.1 氮氧化物：2.88 二氧化硫：5.44 | 165 | 废气采用布袋除尘处理系统； 废水采用KA/O接触氧化法和隔油沉淀 | 停产 | 2007年环评审批； 2012年验收 | / |
| 19 | 汨罗市莱特圣不锈钢有限公司 | 年产1000t不锈钢阀门 | / | 0.12 | 石油类：0.025 | 4024 | 粉尘：0.65 | 47.5 | 废气采用布袋收尘处理系统；废水采用斜板隔油池 | 停产 | / | / |
| 20 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | 糠头：7423t/a | 34.4628 | COD：34.94 氨氮：0.77 | 8517.98 | 氮氧化物：13.26 二氧化硫：33.15 | 6471 | 采用化学混凝气浮法 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 | 达标 |
| 21 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | 电：45万度 | 0.12 | COD：0.17 氨氮：0.09 | 11298.4 | 粉尘：4.66 | 45 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2010年验收 | 达标 |
| 22 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | 电：36万度 | 0.15 | COD：0.13 氨氮：0.09 | 378.6 | 粉尘：4.66 | 187 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 23 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产5000t铜排产品 | / | 0.9 | COD：0.6 氨氮：0.15 Cd：0.0008 Pb：0.007 As：0.003 | 249 | 粉尘：1.3 | 13 | 废气采用高效滤运行芯除尘器 | 停产 | 2013年验收 | / |
| 24 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 铝合金门窗生产制造维修 | 电：50.6万度 | 1.45 | COD：1.32 氨氮：0.09 | 235.1 | 粉尘：5.42 | 12 | 废气采用布袋收尘处理系统； | 运行 | 正在环评 | / |
| 25 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万t铝合金、铝锭产品 | 天然气：360万m3/a | 0.51 | COD：0.31 氨氮：0.04 Pb：0.006 | 890.8 | 粉尘：12.06 氮氧化物：2.13 二氧化硫：4.15 氟化物：0.756 | 217.3 | 废气采用水膜脱硫除尘后经25m高排气筒排放； 废气经隔油、沉淀处理 | 运行 | 2010年环评审批 2011年验收 | 达标 |
| 26 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | 天然气：136.8万m3/a | 0.35 | COD：1.05 | 118.56 | 粉尘：0.144 | 361 | 废气采用布袋除尘处理系统 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 27 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产1.5万t石墨碳素制品 | 电：82.6万度 | 8.2 | COD：0.009 | 8560 | 二氧化硫：2.90 粉尘：1.98 | 20 | 废气采用布袋除尘处理系统 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 28 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非生产企业 |
| 29 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万t再生塑料产品 | 电：4760kwh | 3 | COD：2.29 氨氮：0.19 | 12636 | 粉尘：1.22 非甲烷总烃：3.36 | 302 | 废气采用布袋除尘器+40m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 30 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公 司 | 年处理废弃物电气电子200万台，处理报废汽车2万台 | 电：126万度 | 0.86 | COD：2.38 | 32076 | 颗粒物：4.36 非甲烷总烃：0.41 | 23 | 废气：布袋除尘、活性炭吸附、排气筒20m高排放；无生产废水产生，只有少量的生活污水，经化粪池处理后外排处理厂进行处理。 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 31 | 湖南天立橡胶有限公司 | 年生产再生胶及制品4万吨 | 天然气： 4×106M3 导热油：2000t | 2 | COD：3.64 氨氮：1.98 | 278 | 粉尘：10 二氧化硫：0.96 硫化氢：0.036 甲苯：0.012 | 9525.6 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 32 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC板1万吨，农作物育秧盘4亿个 | 生物质燃料：6000t 天然气：95.46万m3/a | 1.0752 | COD：5.15 氨氮：0.43 | 11000 | 非甲烷总烃：0.27 二氧化硫：18.8 粉尘：3.81 | 482 | 废气采用麻石水膜除尘系统处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 33 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产各种规格无氧铜杆1万吨，各种规格电工圆铜线4万吨 | 电：92.6万度 | 0.27 | COD：0.2 氨氮：0.15 | 215 | 粉尘：0.25 | 30 | 废气采用布袋除尘处理系统；废水采用隔油沉淀处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 34 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产2.5万t再生铝锭 | 天然气：300.6万m3/a | 0.1 | COD：0.117 氨氮：0.018 | 5472 | 氮氧化物：32.13 二氧化硫：60.48 | 3532 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造销售 | 电：576万度 | 0.25 | COD：0.98 氨氮：0.12 | 972 | 工业粉尘：0.83 非甲烷总烃：0.43 | 17.4 | 废气采用布袋除尘系统处理+15m高烟囱排放 废水采用隔油+沉淀过滤后循环使用 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 36 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | 天然气：113.84M3 | 0.87 | COD：2.17 BOD5：1.31 | 4.837 | 二氧化硫：0.717 烟尘：0.25 NO2：387 | 728 | 废气采用布袋除尘系统处理，集气罩捕集+烟道+30m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 37 | 汨罗市双雄包装有限公司 | 塑料编织袋、塑料薄膜制造，销售塑料包装装潢等产品 | 电：445万度 | 3 | COD：2.05 氨氮：0.19 | 12731 | 粉尘：1.3 HCl：1.9 非甲烷总烃：3.45 | 315 | 废气采用布袋除尘器+15m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 38 | 汨罗市红马燃气有限公司 | / | / | 23.04 | 氨氮：0.428 COD：3.2 | / | / | 18 |  | 运行 | 2008年4月审批 | 达标 |
| 39 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产5万吨铝型材项目 | 电：87.9万度 | 0.2 | COD：0.13 氨氮：0.018 | 5375 | 氮氧化物：35.1 二氧化硫：66.5 | 3645 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 40 | 中联铝业 | 年产300万副摩托车车轮、2万吨再生铝合金、300万副汽车铝合金车轮 | 天然气：295.8万m3/a | 0.15 | COD：0.12 氨氮：0.018 | 5472 | 氮氧化物：45.1 二氧化硫：70.4 | 3578 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 41 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 可年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | / | / | / | / | / | / | / | 未生产 | 2010年环评审批 | / |

# 6环境质量现状调查与评价

## 6.1大气环境质量现状评价

- （1）监测布点

- 为了解项目特征因子背景情况，本评价在综合考虑区域风频特征、环境功能、保护目标位置等因素后，设置3个环境空气现状监测点，分别位于G1:项目所在地上风向600m新书村居民点、G2：项目所在地厂界下风向、G3：项目所在地下风向550m湴冲刘居民点。

- （2）监测因子

- 监测项目为：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、TVOC。

- （3）监测时间

- 2016年07月26日至08月01日，连续监测7天，监测时间为8:00、14:00、20:00，每天三次。

- （4）采样和监测分析方法

- 采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

表6.1-1 空气环境监测方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 | HK-59 可见分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺比色法 HJ479-2009 | HK-59 可见分光光度计 | 0.015mg/m3 |
| PM10 | 重量法HJ618-2011 | HK-01分析天平 | 0.010mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（增补版第四版） | HK-98气相色谱仪 | 0.04mg/m3 |
| 甲苯 | 气相色谱法HJ584-2010 | HK-95气相色谱仪 | 0.0015mg/m3 |
| 二甲苯 | 气相色谱法HJ584-2010 | HK-95气相色谱仪 | 0.0015mg/m3 |
| TVOC | 气相色谱法GB/T18883-2002 | HK-98气相色谱仪 | 0.0001mg/m3 |

- （5）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；甲苯、二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。非甲烷总烃：国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为依据。HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。

同时为了完善本次大气环境质量现状评价，本环评引用了《湖南金世联塑业有限公司年产5000吨PVC硬板建设项目》环评报告表中于2017年6月2日~4日对项目周边HCL进行了现状监测的数据。湖南金世联塑业有限公司位于本项目西北方向339m处。其监测布点距离本项目的情况为：#1位于本项目西北方向648m处、#2位于本项目西侧444m处、#1位于本项目南侧402m处。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

（6）监测结果统计

环境空气质量现状调查监测结果具体见表6.1-2。

表6.1-2 环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）

| 监测因子 | 监测地点 | 监测时间 |  |  |  |  |  |  | 均值 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07.26 | 07.27 | 07.28 | 07.29 | 07.30 | 07.31 | 08.01 |  |  |  |
| PM10 | G1 | 0.070 | 0.077 | 0.066 | 0.067 | 0.073 | 0.074 | 0.062 | 0.07 | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.078 | 0.083 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.080 | 0.072 | 0.077 | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.088 | 0.095 | 0.085 | 0.088 | 0.090 | 0.091 | 0.083 | 0.088 | 0 | 0 |
| SO2 | G1 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.023 | 0 | 0 |
| NO2 | G1 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.033 | 0.030 | 0.034 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 |
| 非甲烷总烃 | G1 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 |
|  |  | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |  |  |  |
|  | G2 | 0.26 | 0.22 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0 | 0 |
|  |  | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.42 |  |  |  |
|  |  | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.25 |  |  |  |
|  | G3 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0 | 0 |
|  |  | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |  |  |  |
| 甲苯 | G1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| 二甲苯 | G1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0 | 0 |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| TVOC | G1 | 0.0607 | 0.0878 | 0.102 | 0.0657 | 0.118 | 0.0836 | 0.104 | 0.0945 | 0 | 0 |
|  |  | 0.0914 | 0.0739 | 0.0824 | 0.106 | 0.0858 | 0.0949 | 0.0862 |  |  |  |
|  |  | 0.0829 | 0.128 | 0.0838 | 0.133 | 0.144 | 0.0755 | 0.0953 |  |  |  |
|  | G2 | 0.279 | 0.239 | 0.417 | 0.328 | 0.370 | 0.331 | 0.369 | 0.343 | 0 | 0 |
|  |  | 0.308 | 0.360 | 0.460 | 0.310 | 0.359 | 0.280 | 0.440 |  |  |  |
|  |  | 0.271 | 0.397 | 0.370 | 0.279 | 0.369 | 0.400 | 0.270 |  |  |  |
|  | G3 | 0.240 | 0.219 | 0.201 | 0.172 | 0.261 | 0.221 | 0.209 | 0.216 | 0 | 0 |
|  |  | 0.230 | 0.191 | 0.261 | 0.181 | 0.251 | 0.270 | 0.230 |  |  |  |
|  |  | 0.239 | 0.250 | 0.221 | 0.200 | 0.140 | 0.180 | 0.159 |  |  |  |

续表6.1-2  HCL收集统计结果       单位：（mg/m3）

| 监测指标 | 项目 | #1 | #2 | #3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCL | 浓度范围 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | 一次值 | 0.05 |  |  |

由表6.1-2可知，现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；甲苯、二甲苯均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值的要求；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求；非甲烷总烃能满足国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》的要求。HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应的标准。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

## 6.2水环境质量现状调查与评价

- 1、地表水环境质量现状调查与评价

- （1）监测布点

- 本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本次地表水环境质量现状监测共设3个监测断面。

- W1：污水处理厂排污口上游500m；W2：污水处理厂排污口下游2000m；

- W3：污水处理厂排污口下游200m。

- （2）监测因子

pH、CODCr、NH3-N、BOD5、粪大肠杆菌、DO、TP、石油类、阴离子表面活性剂、SS、挥发酚、砷、汞、铅。

- （3）监测时间

- 汨罗市环境监测站于2016年07月26日至28日共三天监测。

- （4）采样和监测分析方法

- 采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）和《水和废水监测分析方法》（第三版）的有关要求和规定进行。

表5.2-1 地表水环境监测方法

| 检测项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法GB13195-91 | / |
| CODCr | 重铬酸盐法GB11914-89 | 10mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法HJ535-2009 | 0.010mg/L |
| 总磷 | 钼锑抗分光光度法GB11893-89 | 0.010mg/L |
| BOD5 | 稀释接种法HJ505-2009 | 2mg/L |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法HJ/T347-2007 | / |
| 溶解氧 | 碘量法GB7489-87 | 0.2mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法HJ637-2012 | 0.01mg/L |
| 悬浮物 | 重量法GB11901-89 | 1mg/L |

- （5）评价标准

- 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准：pH：6-9、COD：≤20、BOD5：≤4、NH3-N：≤1.0、溶解氧：≥5、石油类：≤0.05、粪大肠菌群：≤10000（个/L）、悬浮物：≤30、总磷：≤0.2。

- （6）地表水质量现状监测结果

- 本项目地表水环境质量现状监测结果见表6.2-2。

表6.2-2现状监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测因子 | 监测断面 | 时间 |  |  | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.26 | 7.27 | 7.28 |  |  |  |  |
| pH | W1 | 7.40 | 7.38 | 7.31 | 7.36 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | W2 | 7.42 | 7.39 | 7.39 | 7.4 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 7.46 | 7.46 | 7.41 | 7.44 | 0 | 0 |  |
| CODCr | W1 | 16.2 | 16.9 | 15.6 | 16.23 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | W2 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 19.5 | 19.1 | 18.6 | 19.07 | 0 | 0 |  |
| 氨氮 | W1 | 0.280 | 0.304 | 0.261 | 0.282 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | W2 | 0.462 | 0.511 | 0.451 | 0.475 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 0.359 | 0.397 | 0.332 | 0.363 | 0 | 0 |  |
| 总磷 | W1 | 0.108 | 0.132 | 0.116 | 0.119 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | W2 | 0.184 | 0.124 | 0.136 | 0.148 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 0.168 | 0.148 | 0.176 | 0.164 | 0 | 0 |  |
| BOD5 | W1 | 2.48 | 2.55 | 2.65 | 2.56 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | W2 | 2.58 | 2.72 | 2.86 | 2.72 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 2.67 | 2.87 | 2.87 | 2.8 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | W1 | 3500 | 3500 | 5400 | 4133 | 0 | 0 | ≤10000（个/L） |
|  | W2 | 5400 | 3500 | 3500 | 4133 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  |
| 溶解氧 | W1 | 7.82 | 7.73 | 7.66 | 7.74 | 0 | 0 | ≥5 |
|  | W2 | 7.68 | 7.52 | 7.48 | 7.56 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 7.54 | 7.38 | 7.26 | 7.39 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | W1 | 7 | 10 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | W2 | 11 | 8 | 12 | 10.3 | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 15 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | W1 | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | W2 | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0 | 0 |  |
|  | W3 | 0.04 | 0.02ND | 0.05 | 0.037 | 0 | 0 |  |

备注：ND表示最低值未检出限值。

由表6.2-2可知，监测期间各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，说明地表水环境质量较好。

- 地下水环境质量现状调查与评价

- （1）监测布点：周边居民水井

- （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、氯化物、氨氮、挥发酚。

- （3）监测时间：2016年7月26日至28日共三天。

- （4）采样和监测分析方法

- 采样和分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ／T164－2004）和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）的有关要求和规定进行。

表6.2-3  地下水环境监测方法

| （5）评价标准 检测项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法GB13195-91 | / |
| 高锰酸盐指数 | 酸性滴定法GB 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸光度法GB 7480-87 | 0.04mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法GB 11896-89 | 0.04mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法HJ 535-2009 | 0.010mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取光度法HJ 503-2009 | 0.002mg/L |

- 地下水水质执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准：pH：6.5-8.5、高锰酸盐指数：≤3、硝酸盐氮：≤20、氯化物：≤250、氨氮：≤0.2、挥发酚：≤0.002。

- （6）地下水质量现状监测结果

- 本项目地下水环境质量现状监测结果见表6.2-4。

表6.2-4地下水环境质量现状监测结果统计表单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 |  | 周边居民水井 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07-26 | 07-27 | 07-28 |  |
| pH | 浓度 | 7.23 | 7.23 | 7.21 | 6.5-8.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 浓度 | 0.851 | 0.906 | 0.955 | ≤3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
| 硝酸盐氮 | 浓度 | 0.634 | 0.573 | 0.651 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
| 氯化物 | 浓度 | 10ND | 10ND | 10ND | ≤250 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
| 氨氮 | 浓度 | 0.141 | 0.125 | 0.098 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
| 挥发酚 | 浓度 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.002 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |

- 由表6.2-4可见，监测结果表明，项目地附近水井的各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。

## 6.3声环境质量现状评价

（1）监测布点

本评价在项目厂界四周各布设一个监测点，共4个点进行现状监测。

（2）监测时间

监测时间：2016年7月28日至29日，连续2天。分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

（3）监测因子

连续等效A声级。

（4）采样和监测分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行。

（5）评价标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求：昼间≤65、夜间≤55

（6）声环境质量现状监测结果

本次评价，噪声监测结果，详见表6.3-1。

表6.3-1 环境噪声监测统计与评价结果 单位：dB(A)

| 编号 | 监测点 | 时间 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 2016.07.28 | 55.5 | 46.5 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 |
|  |  | 2016.07.29 | 55.0 | 47.3 |  |  |
| N2 | 厂界南侧 | 2016.07.28 | 56.1 | 48.8 |  | 达标 |
|  |  | 2016.07.29 | 56.5 | 48.9 |  |  |
| N3 | 厂界西侧 | 2016.07.28 | 53.8 | 45.9 |  | 达标 |
|  |  | 2016.07.29 | 53.7 | 46.0 |  |  |
| N4 | 厂界北侧 | 2016.07.28 | 54.5 | 46.1 |  | 达标 |
|  |  | 2016.07.29 | 53.1 | 45.2 |  |  |

由现状监测可知，评价区域声环境现状较好，厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

# 7环境影响预测与评价

## 7.1建设工程施工期环境影响预测与评价

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行生产。施工量较小，主要新增环保工程以及修筑危险废物暂存场所。同时施工期对环境的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。建设单位和施工单位应按照国家和当地环保部门的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，以控制、减少施工期对环境的影响。

## 7.2营运期环境影响预测与评价

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

- 7.2.1.1环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7.2-1。

表7.2-1 项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

气温：年平均气温17.2℃，最冷月为1月份，月平均气温5.3℃，最热月为7月份，月平均气温28.2℃；月平均气温曲线图见图7.2-1。

降水量：年平均降水量1417.7mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

风向：以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；全年风频玫瑰图见图7.2-2。

风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；月平均风速曲线图见图7.2-2。

其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。

图6.2-1  月平均气温变化曲线图

图7.2-1 月平均气温曲线图

exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2x.y.o

x,yQcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

Qc

图7.2-2 汨罗市全年风玫瑰图

- 7.2.1.2预测因子

根据工程分析结果，本项目排放废气包括有组织及无组织排放的粉尘、VOCs、HCL等，具有环境质量标准的包括粉尘、VOCs、HCL，本报告选取主要大气污染物粉尘、VOCs、HCL作为环境空气影响预测和评价因子。

- 7.2.1.3预测模式

因本项目大气环境影响评价工作等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.2-2008)的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

- 7.2.1.4预测内容

各气象条件下最大落地浓度、距源距离及地面浓度分布。

- 7.2.1.5预测源强和排放参数

大气预测估算以预测源强按照正常排放与非正常排放两种情况计算，企业有组织排放废气正常工况与非正常工况大气污染源排放情况见下表7.2-2。

表6.2-2 废气点源排放预测参数表

| 喷漆废气点源 1#排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源名称 | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 |
| - | m | m | m3/h | ℃ | h |
| 1# | 15 | 1 | 5000 | 25 | 2400 |
| 评价因子 | 漆雾 |  |  | VOCs |  |
| 正常排放源强 | 0.784t/a |  |  | 0.196t/a |  |
| 非正常排放源强 | 3.92t/a |  |  | 0.98t/a |  |
| 质量标准 | 0.3×3mg/m3 |  |  | 0.6mg/m3 |  |
| 制板废气点源 2#排气筒 |  |  |  |  |  |
| 点源名称 | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 |
| - | m | m | m3/h | ℃ | h |
| 2# | 15 | 1 | 600 | 25 | 2400 |
| 评价因子 | VOCs |  |  | HCL |  |
| 正常排放源强 | 0.0208t/a |  |  | 0.003t/a |  |
| 非正常排放源强 | 0.1041t/a |  |  | 0.003t/a |  |
| 质量标准 | 0.6mg/m3 |  |  | 0.05mg/m3 |  |

- 7.2.1.6预测结果

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程点源正常和非正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度，及面源正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度。

①有组织废气正常排放

表7.2-3 正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 1#排气筒 喷漆点源废气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0.006972 | 0.77 | 0.001761 | 0.29 |
| 100 | 0.005939 | 0.66 | 0.0015 | 0.25 |
| 100 | 0.005939 | 0.66 | 0.0015 | 0.25 |
| 200 | 0.003943 | 0.44 | 0.0009959 | 0.17 |
| 300 | 0.003058 | 0.34 | 0.0007724 | 0.13 |
| 400 | 0.002595 | 0.29 | 0.0006553 | 0.11 |
| 500 | 0.002282 | 0.25 | 0.0005763 | 0.1 |
| 600 | 0.002103 | 0.23 | 0.0005311 | 0.09 |
| 700 | 0.001954 | 0.22 | 0.0004935 | 0.08 |
| 800 | 0.001875 | 0.21 | 0.0004736 | 0.08 |
| 900 | 0.001771 | 0.2 | 0.0004473 | 0.07 |
| 1000 | 0.001657 | 0.18 | 0.0004184 | 0.07 |
| 1100 | 0.001538 | 0.17 | 0.0003885 | 0.06 |
| 1200 | 0.001429 | 0.16 | 0.000361 | 0.06 |
| 1300 | 0.00133 | 0.15 | 0.0003358 | 0.06 |
| 1400 | 0.001239 | 0.14 | 0.0003129 | 0.05 |
| 1500 | 0.001157 | 0.13 | 0.0002921 | 0.05 |
| 1600 | 0.001136 | 0.13 | 0.0002869 | 0.05 |
| 1700 | 0.001137 | 0.13 | 0.0002871 | 0.05 |
| 1800 | 0.001134 | 0.13 | 0.0002863 | 0.05 |
| 1900 | 0.001127 | 0.13 | 0.0002847 | 0.05 |
| 2000 | 0.001119 | 0.12 | 0.0002825 | 0.05 |
| 最大落地距离 | 0.006972 | 0.77 | 0.001761 | 0.29 |

续表7.2-3 正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 2#排气筒 制板点源废气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCL |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.0001464 | 0.29 | 0.001015 | 0.17 |
| 100 | 0.0001196 | 0.24 | 0.000829 | 0.14 |
| 100 | 0.0001196 | 0.24 | 0.000829 | 0.14 |
| 200 | 7.34E-05 | 0.15 | 0.0005087 | 0.08 |
| 300 | 4.69E-05 | 0.09 | 0.0003249 | 0.05 |
| 400 | 3.43E-05 | 0.07 | 0.000238 | 0.04 |
| 500 | 2.68E-05 | 0.05 | 0.0001855 | 0.03 |
| 600 | 2.16E-05 | 0.04 | 0.0001494 | 0.02 |
| 700 | 1.93E-05 | 0.04 | 0.0001335 | 0.02 |
| 800 | 1.81E-05 | 0.04 | 0.0001258 | 0.02 |
| 900 | 1.71E-05 | 0.03 | 0.0001182 | 0.02 |
| 1000 | 1.60E-05 | 0.03 | 0.000111 | 0.02 |
| 1100 | 1.51E-05 | 0.03 | 0.0001043 | 0.02 |
| 1200 | 1.42E-05 | 0.03 | 9.82E-05 | 2.00E-02 |
| 1300 | 1.34E-05 | 0.03 | 9.27E-05 | 2.00E-02 |
| 1400 | 1.27E-05 | 0.03 | 8.77E-05 | 1.00E-02 |
| 1500 | 1.20E-05 | 0.02 | 8.32E-05 | 1.00E-02 |
| 1600 | 1.14E-05 | 0.02 | 7.90E-05 | 1.00E-02 |
| 1700 | 1.08E-05 | 0.02 | 7.51E-05 | 1.00E-02 |
| 1800 | 1.03E-05 | 0.02 | 7.15E-05 | 1.00E-02 |
| 1900 | 9.84E-06 | 0.02 | 6.82E-05 | 1.00E-02 |
| 2000 | 9.40E-06 | 0.02 | 6.52E-05 | 1.00E-02 |
| 最大落地距离 | 0.0001464 | 0.29 | 0.001015 | 0.17 |

经过估算模式计算，1#排气筒有组织正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.006972mg/m3，浓度占标率为0.77%，出现在下风向45m处；VOCs的最大落地浓度为0.001761mg/m3，浓度占标率为0.29%，出现在下风向45m处。

本项目最近的环境敏感点为东面0.2km处的合心村居民点，有组织正常排放的颗粒物的最大落地浓度为0.003943mg/m3；VOCs的最大落地浓度为0.0009959mg/m3，本项目1#排气筒有组织正常排放的大气污染物颗粒物、VOCs对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小。

2#排气筒有组织正常排放的废气中HCL的最大落地浓度为0.0001464mg/m3，浓度占标率为0.29%，出现在下风向32m处；VOCs的最大落地浓度为0.001015mg/m3，浓度占标率为0.17%，出现在下风向32m处。

本项目最近的环境敏感点为东面0.2km处的合心村居民点，有组织正常排放的HCL的最大落地浓度为7.34E-05mg/m3；VOCs的最大落地浓度为0.0005087mg/m3，本项目2#排气筒有组织正常排放的大气污染物HCL、VOCs对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小。

因此可以得出本项目有组织正常排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

②有组织废气非正常排放

下表为非正常情况下，废气处理设施故障，去除率为0时，预测废气对周边大气环境的影响。

表7.2-4 非正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 1#排气筒 喷漆点源废气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0.03486 | 3.87 | 0.008714 | 1.45 |
| 100 | 0.02969 | 3.3 | 0.007424 | 1.24 |
| 100 | 0.02969 | 3.3 | 0.007424 | 1.24 |
| 200 | 0.01972 | 2.19 | 0.004929 | 0.82 |
| 300 | 0.01529 | 1.7 | 0.003823 | 0.64 |
| 400 | 0.01297 | 1.44 | 0.003243 | 0.54 |
| 500 | 0.01141 | 1.27 | 0.002853 | 0.48 |
| 600 | 0.01051 | 1.17 | 0.002628 | 0.44 |
| 700 | 0.009771 | 1.09 | 0.002443 | 0.41 |
| 800 | 0.009377 | 1.04 | 0.002344 | 0.39 |
| 900 | 0.008856 | 0.98 | 0.002214 | 0.37 |
| 1000 | 0.008284 | 0.92 | 0.002071 | 0.35 |
| 1100 | 0.007692 | 0.85 | 0.001923 | 0.32 |
| 1200 | 0.007147 | 0.79 | 0.001787 | 0.3 |
| 1300 | 0.006649 | 0.74 | 0.001662 | 0.28 |
| 1400 | 0.006195 | 0.69 | 0.001549 | 0.26 |
| 1500 | 0.005784 | 0.64 | 0.001446 | 0.24 |
| 1600 | 0.005679 | 0.63 | 0.00142 | 0.24 |
| 1700 | 0.005683 | 0.63 | 0.001421 | 0.24 |
| 1800 | 0.005668 | 0.63 | 0.001417 | 0.24 |
| 1900 | 0.005636 | 0.63 | 0.001409 | 0.23 |
| 2000 | 0.005593 | 0.62 | 0.001398 | 0.23 |
| 最大落地距离 | 0.03486 | 3.87 | 0.008714 | 1.45 |

续表7.2-4 非正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 2#排气筒 制板点源废气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCL |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.0001464 | 0.29 | 0.005079 | 0.85 |
| 100 | 0.0001196 | 0.24 | 0.004149 | 0.69 |
| 100 | 0.0001196 | 0.24 | 0.004149 | 0.69 |
| 200 | 7.34E-05 | 0.15 | 0.002546 | 0.42 |
| 300 | 4.69E-05 | 0.09 | 0.001626 | 0.27 |
| 400 | 3.43E-05 | 0.07 | 0.001191 | 0.2 |
| 500 | 2.68E-05 | 0.05 | 0.0009286 | 0.15 |
| 600 | 2.16E-05 | 0.04 | 0.0007478 | 0.12 |
| 700 | 1.93E-05 | 0.04 | 0.0006682 | 0.11 |
| 800 | 1.81E-05 | 0.04 | 0.0006296 | 0.1 |
| 900 | 1.71E-05 | 0.03 | 0.0005915 | 0.1 |
| 1000 | 1.60E-05 | 0.03 | 0.0005558 | 0.09 |
| 1100 | 1.51E-05 | 0.03 | 0.0005221 | 0.09 |
| 1200 | 1.42E-05 | 0.03 | 0.0004917 | 0.08 |
| 1300 | 1.34E-05 | 0.03 | 0.0004641 | 0.08 |
| 1400 | 1.27E-05 | 0.03 | 0.0004391 | 0.07 |
| 1500 | 1.20E-05 | 0.02 | 0.0004162 | 0.07 |
| 1600 | 1.14E-05 | 0.02 | 0.0003952 | 0.07 |
| 1700 | 1.08E-05 | 0.02 | 0.0003759 | 0.06 |
| 1800 | 1.03E-05 | 0.02 | 0.000358 | 0.06 |
| 1900 | 9.84E-06 | 0.02 | 0.0003415 | 0.06 |
| 2000 | 9.40E-06 | 0.02 | 0.0003261 | 0.05 |
| 最大落地距离 | 0.0001464 | 0.29 | 0.005079 | 0.85 |

1#排气筒可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且颗粒物未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。

2#排气筒HCL未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，VOCs未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准，不会降低各环境敏感点的大气功能类别，应该做好非正常排放突发环境事故应急措施，加强环境管理。

综上所述，本项目排放的颗粒物、VOCs和HCL对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

- 7.2.1.7大气防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。

①大气环境防护距离的确定方法

本评价采用《环境影响评价技术导则·大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心为起点的控制距离，对于超出场界的范围，确定为大气环境防护距离。

②大气环境防护距离参数及结果

根据工程分析及逸出量估算，项目无组织排放废气中各污染物的大气环境防护距离计算参数及结果见表7.2-5、图7.2-3~7.2-9。

表7.2-5 计算参数及结果

| 污染源 | 污染源参数 |  |  | 污染物 | 源强 | 评价标准mg/m3 | 计算结果(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度m | 宽度m | 高度m |  |  |  |  |
| 1#无组织污染源 喷漆工序 | 100 | 30 | 5.5 | 颗粒物 | 0.08t/a（0.033kg/h） | 0.3*3 | 无超标点 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.02t/a（0.008kg/h） | 0.6 | 无超标点 |
| 2#无组织污染源 机加工工序 | 100 | 30 | 5.5 | 粉尘 | 2.004t/a（0.835kg/h） | 0.3*3 | 无超标点 |
| 3#无组织污染源 搅拌工序 | 100 | 30 | 5.5 | 粉尘 | 0.6847t/a（0.285kg/h） | 0.3*3 | 无超标点 |
| 4#无组织污染源 制板工序 | 100 | 30 | 5.5 | HCL | 0.0005t/a（0.0002kg/h） | 0.05 | 无超标点 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.0184t/a（0.008kg/h） | 0.6 | 无超标点 |

图7.2-3  喷漆工序颗粒物大气环境防护距离预测结果

图7.2-4  喷漆工序VOCs大气环境防护距离预测结果

图7.2-5  机加工工序粉尘大气环境防护距离预测结果

图7.2-6  搅拌工序粉尘大气环境防护距离预测结果

图7.2-7  制板工序HCL大气环境防护距离预测结果

图7.2-6  制板工序VOCs大气环境防护距离预测结果

经计算，本项目无组织排放的污染物均无超标点。因此本项目不设置大气环境防护距离。

无组织排放废气主要影响车间工人的工作环境，建议项目通过设排风扇等措施加强车间通排风，同时工人在工作时作好防护措施（如：佩戴防护罩等），以减少项目废气对工人身体健康的影响。

③环境管理要求

对于无组织排放的大气污染物，建议建设单位加强管理，采取车间密闭，对废气、粉尘采取负压收集等措施；以减少无组织废气对周边大气环境的影响。

采取以上措施后，无组织废气对周围环境影响不大，对环境敏感点影响较小。

本项目已通过公示、调查问卷等方式向周边居民表明本项目整治后可能对周边环境造成的影响。通过反馈，周边居民对项目可能造成的环境影响认为可以接受。

因此结合本项目周边区域用地性质，可知无组织排放废气不会对周边居民点产生影响。

### 7.2.2地表水环境影响分析

项目实行雨污分流制，项目雨水经收集后排入工业园市政雨水管网。

本项目制板冷却水不外排，漆雾水帘废水经沉淀池沉淀循环使用。每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。项目主要外排污水为生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江。

汨罗市城市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗市城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

本项目污水排放量为1.6t/d（480t/a），仅占该污水处理厂总规模的0.006%，汨罗市城市污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经化粪池处理后出水水质可满足汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对汨罗市城市污水处理厂不会造成冲击影响，废水经汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水质影响很小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

（1）项目分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)（2016.1.7发布）以及建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，本项目属于“N、轻工-116、塑料制品制造”，判定本项目为Ⅲ类建设项目。

（2）评价等级确定

Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，主要根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等五项指标确定。项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地。

（3）地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

②工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

③工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

建设项目对地下水的影响主要对象为厂址附近地下水，建设项目可能发生的地下水污染情况如下：

A、Feton试剂预处理池、废水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或废水输送管道破裂等原因造成污染物质的地面渗透，从而污染地下水。这种污染途径发生的可能性较小，当一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大。

B、油漆等事故泄漏、散落时，也会通过地面下渗污染地下水。

（5）地下水保护措施

本废水排放量远小于1000m3/d，水质复杂程度为简单，渗入地下的概率极小，对地下水基本不构成影响。为了防止项目油漆、废水对地下水的污染影响，项目在设计过程中必须按照设计规范对项目生产厂房的地面、油漆库房、沉淀池及输送管道等设施进行严格的防漏、防腐和防渗设计，在施工中必须严格按照各项防漏、防腐和防渗设计进行施工，确保项目料液、废水不渗入地下对地下水产生污染影响。

本项目设置危废暂存间，一般危废的含水率低，且存放周期较短，渗滤液产生量少，只要建设方严格按照国家危废暂存标准进行建设，做好雨水导流、防渗，渗滤液导排等措施，对地下水环境基本不会造成影响。

本项目生产、生活用水来自园区给水管网，不采用地下水，因此项目的建设和用水不会对拟建厂址地下水水位造成影响。

### 7.2.4声环境影响分析

根据汨罗市环境保护局关于本建设项目环评执行标准的要求，其厂界和环境噪声评价标准分别按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值执行。本项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界内和厂界外200m范围内进行。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

（1）噪声源源强的选择原则

a）本项目噪声源较简单，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB（A）以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq)计算公式

式中：

L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb— 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测结果

本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目整治后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。

根据上述公式计算项目各车间对建设单位厂界的噪声预测贡献值，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）环境敏感目标的评价量则为贡献值与背景噪声值叠加后的预测值。本项目夜间不进行生产，故声环境影响预测主要是预测各声源叠加后昼间对厂界的影响。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界以及环境敏感目标的噪声预测结果见表7.2-6。

表7.2-6  噪声预测结果

| 项目及点位 | 昼 间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 53.8 | 42.1 | 54.14 | 65 | 达标 |
| 南厂界 | 48.9 | 35.24 | 49.09 |  | 达标 |
| 西厂界 | 54.2 | 45.5 | 54.79 |  | 达标 |
| 北厂界 | 53.9 | 43.1 | 54.25 |  | 达标 |

项目营运后，厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。项目生产噪声对周边声环境影响不大。本环评要求严禁夜间生产。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

4）在车间东面应加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 7.2.5固体废物影响预测与评价

本项目有一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废中的边角料和粉尘收集后外售或者回用。漆渣、废活性炭、油漆等危险物品的废弃包装物以及废机油、废液压油等均属危险废物经有资质单位处置（危废处置协议见附件）。生活垃圾和废砂纸收集后由环卫部门处理。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的漆渣、废活性炭、油漆等危险物品的废弃包装物以及废机油、废液压油等属危险废物，本厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

生活垃圾和废砂纸统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。

对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目生产过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

# 8污染防治措施分析

## 8.1施工期污染防治措施分析

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区空余厂房进行生产。施工量较小，主要新增环保工程以及修筑危险废物暂存场所。同时施工期对环境的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。建设单位和施工单位应按照国家和当地环保部门的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，以控制、减少施工期对环境的影响。

## 8.2运营期污染防治措施分析

本项目建成后，厂区污染防治措施得到有效完善，具体采取污染防治措施如下：

### 8.2.1废气治理措施可行性分析

1、喷漆废气

本项目喷漆会产生喷漆废气，主要污染因子为漆雾及VOCs，都为气态有机污染物。

a)处理方法的选择

目前由于气态有机污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等。对于以上各种方法的适用范围以及特点叙述见表8.2-1。

表8.2-1 有机废气治理方法

| 净化方法 | 方法要点 | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600～1100℃ | 中高浓度 | 分解温度高、不够安全 |
| 催化燃烧法 | 在氧化催化剂的作用下，氧化成无害物质，温度范围200～400℃ | 高浓度，连续排气且稳定 | 为无火焰燃烧，温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高 |
| 吸附法 | 吸收剂进行物理吸附，常温 | 低浓度 | 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制 |
| 吸收法 | 物理吸收，常温 | 含颗粒物的废气 | 吸收剂本身性质不理想、吸收剂不易再生处理 |
| 冷凝法 | 采用低温，将有机组分冷却至露点下，液化回收 | 高浓度 | 要求组分单纯、设备和操作简单，但经济上不合算 |

这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。

针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以活性炭吸附为主处理有机废气。这种工艺是目前国内公认成熟处理有机废气的方式。

b）项目拟采取的环保措施

本项目喷漆会产生喷漆废气，主要污染因子为漆雾及VOCs。喷漆房内的喷漆废气采用水帘净化+活性炭吸附处理工艺。流程如下：

图8.2-1 喷漆房废气处理工艺流程图

c）可行性分析

漆雾经水幕喷淋，形成漆渣进而分离收集。喷漆室废气经过滤网、引风机负压抽入活性炭吸附塔内，废气中的有机物吸附于活性炭空隙中，处理后的废气经风机抽风至15m排气筒高空达标排放。

①水帘净化漆雾措施可行性分析

项目除漆雾设计中采用目前应用较多的水幕除漆雾处理工艺。

水幕除漆雾是一种湿法处理设备，其原理及工艺是采用排风机的风力诱导提水形成循环水幕，在风力提水过程中提起的水被吹散成水雾状，含有漆雾的空气在引风机形成负压的情况下进入漆雾处理系统，其中的部分漆雾颗粒被截留于水中。然后剩余废气穿过水帘进入气水搅拌通道，与通道里的水雾产生强烈的搅拌混合，将剩余颗粒物完全清洗到水中。一部分水跟随气流组织进入集气箱后，当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离，空气通过挡水板后，被排风机排放到大气中；而被分离的水在集气箱汇集后流入溢水槽，水从溢水槽溢流到泛水板上形成水幕，流回水箱，如此往复循环，可有效去除空气中的漆雾颗粒有害成分。循环水中添加特殊的絮凝剂，改变漆雾的粘附状况，使漆雾结成渣块，便于清理。设备运行过程中不断的有新水经自动补水装置加入水箱，水箱中的水可反复循环使用，定期更换。处理工艺流程见图8.2-1。

图8.2-1 水幕喷漆处理工艺图

②活性炭治理措施可行性分析

除漆雾后的喷漆废气属于有机废气，活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。喷漆废气再通水帘净化漆雾措施后，会先使用电加热烘干气体中的水分，防止气体中的水分破坏活性炭。

其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

由工程分析可知，项目喷漆房废气经水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附塔吸附处理后有组织排放的漆雾的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）的限值要求。VOCs的排放满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准的最高允许排放浓度（60mg/m3）和最高允许排放速率（1.5kg/h）。

综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。

3）要求与建议

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目在今后的生产运营中，根据企业的实际情况，积极采取新技术，尽可能使用粉末涂料，同时项目采取密闭式的静电喷涂效率较高的涂装工艺；对喷涂过程的有机废气设置集气罩集中收集经活性炭吸附处理达标后高空排放，并定期更换活性炭，保证活性炭的吸附效率，减少活性炭的排放。产生的废活性炭应定期交由有危废处理资质单位处理。与此同时，项目在原材料的采购过程中，采购含挥发性有机物较少的材料，在源头上减少挥发性有机物的产生因子。

2、粉尘

项目粉尘主要来自机加工车间的机加工粉尘，搅拌车间的搅拌粉尘。由于机加工和搅拌机不在同一车间内，项目拟对机加工和搅拌粉尘分别处理。

本项目通过集气罩集中收集其产生的粉尘，机加工车间产生的粉尘通过在厂房内各产尘点设置集气罩+袋式收集装置进行收集，分别设置在切割、锯、刨等机器旁，对各加工点位PVC发泡板粉尘进行收集，根据工程分析，项目加工粉尘98%经集气罩+袋式吸尘器收集至粉尘收集间处理，2%经排气扇无组织外排，其余粉尘经重力沉降于车间内，在车间内设置移动式地面吸尘器，地面粉尘通过吸尘器进行清理。机加工粉尘经上述处理措施后，无组织排放的粉尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值要求，应用效果较好，从经济和技术角度上都是可行的。

除尘器除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开， 气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。

废气处理工艺流程如图7.2-1所示：

图8.2-2 除尘处理工艺流程图

经济及技术经济可行性：

目前对于粉尘的处理，广泛应用的技术包括采用静电除尘和袋式过滤技术，袋式除尘器是利用有机纤维或无机纤维编织物制作的袋式过滤元件，尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截，用于捕集非粘结性、非纤维性的工业粉尘，捕获粉尘微粒可达0.1μm。它的优点是除尘效率高且稳定，且造价较低，管理简单、维修方便。因此，目前广泛应用于各领域，除尘效率可达99%以上，目前已被国内家具企业广泛采用，应用效果较好，因此技术上是可行的。

- 制板废气

- 本项目PVC塑胶料在热解过程中，一般控制板化温度在270℃，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生有机废气。塑料加热成型过程产生的有机废气成分较为复杂，故本次环评将主要评价因子归为VOCs，同时会产生HCL。本项目拟采用集气罩收集后由活性炭处理，经过送风系统通过15m高排气筒排放。由工程分析可知，项目制板废气经活性炭吸附塔吸附处理后有组织排放的HCL的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的HCL最高允许排放浓度（100mg/m3）和最高允许排放速率（0.26kg/h）的限值要求。VOCs的排放满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准的最高允许排放浓度（60mg/m3）和最高允许排放速率（1.5kg/h）。

本项目生产过程产生的各类有机废气均有一定的异味，因异味物质主要为生产过程中分解的各类单体混合物(酸、酯、不饱和烃、过氧化物、甲醛、乙醛等)，根据评价现场勘察情况，同时项目生产过程分解产物量较小，且分解产物中无《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中所规定的8类恶臭物质，故本评价仅对其进行定性描述。

综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。

4、排气筒情况

本项目共设置了2根排气筒，分别为喷漆工序、制板工序两个车间。

根据现场踏勘，厂区周边200m范围内建筑高度不超过10m。根据《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）对排气筒高度的要求（烟囱应高于周边200m范围内建筑物3m以上）。本项目排气筒（15m）高度满足要求。同时要求排气筒的布置尽量远离厂区周边居民点，以减少项目废气对居民的影响。

5、无组织废气

为减少各环节物料挥发产生VOCs对环境的污染，项目需加强生产管理和设备维修，及时修、换破损的机泵及污染治理设备，减少和防止生产过程中的事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以下具体控制对策：

（1）各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。例如，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送。

（2）各搅拌器与单元设备的真空泵应连通，集中进入废气收集系统；

（3）加强管道、阀门的密封检修；

（4）合理进行厂区的平面布置，将物料仓库、排气筒等主要污染源尽量远离敏感目标，以减少废气对敏感目标的影响；

（6）此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染；

（7）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致搅拌器内物料大量挥发等，企业必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

- 建议

通过工程分析可知，本项目使用水性油漆，同时本项目针对水性油漆产生的特征污染物VOCs进行收集处理，主要通过水帘+电加热烘干+活性炭+15m高排气筒排放的方式进行处理，通过预测分析可知本项目VOCs可达标排放。严禁建设方擅自改用油性油漆。

本环评建议建设方将各生产车间、各排气环节进行密闭处理，同时对于废气、粉尘采取负压收集，一方面以提高废气收集效率，另一方面进一步降低无组织废气的排放量，减轻对周边环境的影响；在今后的生产、发展过程中采取密闭式的静电喷涂效率较高的涂装工艺；及时定期更换活性炭，以提高对喷漆废气的处理效率；应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

综上所述，本项目能够符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关政策和要求，但仍建议建设方对生产工艺等方面进行升级，以进一步降低VOCs的排放。

### 8.2.2废水处理措施可行性分析

（1）废水水质特征及预处理工艺及可行性分析

针对项目产生废水，依据“雨污分流、污污分流”的原则对项目废水进行处理，具体措施为：

厂区内采取“雨污分流”设计，室外铺设雨水管网，厂区内雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网，最终进入汨罗江。

污水采取“污污分流”收集系统，将生活污水及工艺废水分别收集，分别采取相应的处理措施进行处理。

本项目水帘除漆雾装置的水循环使用，定期更换，预计每个季度更换一次，每次更换产生废水量约为30m3，由于二甲苯为难溶于水的物质，其更换的循环水中污染物主要为COD：1200mg/L、VOCs：3.5 mg/L、SS：600 mg/L，其生化性较差，经隔油池+Feton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。通过类比《汨罗市楚人家居厂年产3万套木制家具整治项目》的相关数据，可知水帘除漆雾装置更换的循环废水经隔油池+Feton试剂预处理池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求。

表8.2-2    项目喷漆废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理设施 | 去除率（%） | 排放浓度（mg/L） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换循环水（120t/a） | VOCs | 3.5 | 隔油池+Feton试剂预处理 | 85.7 | 0.5 | 1.0 |
|  | COD | 1484 |  | 73.1 | 400 | 500 |
|  | SS | 915 |  | 92.4 | 70 | 400 |

本项目产生的生活污水（含食堂废水）依托湖南海鑫新材料股份有限公司生活区现有的隔油池和化粪池预处理后经园区污水管网进汨罗市城市污水处理厂处理处理，生活区现有的隔油池和化粪池容积30 m3，可以容纳处理项目生活污水（1.6 m3/d），经隔油池、化粪池处理后出水COD：200mg/L、BOD：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：20mg/L、动植物油：15mg/L，满足汨罗市城市污水处理厂纳污标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求后经园区污水管网进汨罗市城市污水处理厂处理。

综上：采用本方案选用的处理方法处理项目废水，其技术是可靠的、工艺是可行的。

（2）汨罗市城市污水处理厂对本项目生活污水可接纳性分析

本项目废水经预处理达到汨罗工业园污水管网接管要求后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

汨罗市城市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天（污水处理厂工艺流程为：改良型氧化沟工艺（污水——粗格栅——进水泵房——细格栅——旋流沉砂池——改良型氧化沟——二沉池——消毒——出水）。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗市城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水（污水处理厂纳污范围图见附图）。

（3）生产废水处理措施可行性分析

1）预处理可行性分析

本项目生产废水主要为水帘机定期排放的循环废水，拟计划约每季度排放一次，排放量约4m3/次（16m3/a），类比湖南省天子家具有限公司年产150000套家具项目验收废水浓度可知，该废水主要污染物及浓度为COD1500mg/L、SS800mg/L，生产废水通过加Fenton试剂预处理后，采用桶装收集送至有资质的单位进行回收处理（详见附件）。

Fenton试剂：硫酸亚铁与双氧水共同反应处理水中的有机物。Fenton试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用。对有机物的氧化作用是指Fe2+与H2O2作用，生成具有极强氧化能力的羟基自由基•OH而进行的游离基反应；另一方面，反应中生成的Fe(OH)3胶体具有絮凝、吸附功能，也可去除水中部分有机物，具有高效、低耗、无二次污染的优点。

本项目生产废水采用桶装收集后通过Fenton试剂预处理主要有几方面的作用：

降低废水中有机物浓度，从而降低资质单位废水处理难度；降低因装卸或意外事故废水外泄部分对周边环境的影响；降低生产废水的粘度，提高废水收集效率，减少循环池残留量；所投加的Fenton试剂主要为过氧化氢与亚铁离子，不会产生二次污染；该预处理过程为物理化学过程，该过程容易控制，可以满足降解10-9级的污染物，反应速度快，能在很短时间内达到预处理的要求，故收集后投加Fenton试剂然后进行相关封闭措施即可运往资质单位，不需在厂区范围内暂存，进一步降低本项目危险废物造成的风险；Fenton试剂兼容性较强，可作为单独处理的手段，也可与其他处理过程想匹配，不会对其他处理过程造成影响，同时还可降低处理有机物的成本。

2）资质单位处理可行性分析

本项目生产废水资质单位为   股份有限公司，该公司交通十分方便，本项目产生的生产废水经桶装收集投加Fenton试剂后可直接运往资质单位进行处理，无需再本项目厂区范围暂存。

有限公司年处理0.1万吨有机废水（HW06），该资质单位可完全消纳本项目产生的生产废水。

- 处理工艺可行性分析

资质单位处理喷漆废水首先通过隔浮渣池，去除废水中的预处理产生浮渣等杂质后进入调节池进行均质、调节水量和水质，再经泵提升至气浮装置，在气浮装置投加助凝剂和絮凝剂，再次进行固液分离后，进入综合调节池，浮渣则排入污泥浓缩池。在综合调节池中，高浓度可生化性差的喷漆废水充分进行均质、调节水量，再经泵提升至厌氧池，污水与从一沉池排出的含磷回流污泥同步进入，在厌氧池中释放大量磷的同时部分有机物进行氨化，经过厌氧池处理后的水自流入缺氧池，在缺氧池中，反硝化细 菌将回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用转化成氮气排入大气中，从而达到脱氮的目的。缺氧池出水进入两级曝气池进行好氧处理，由于废水浓度高，停留时间取9～10h，进行生物降解、硝化反应和对磷的吸收。生化系统产生的污泥利用污泥泵抽到厌氧池，利用微生物消化分解系统中的污泥，减少污泥外排量。剩余污泥排入污泥浓缩池，经过浓缩减少体积后通过带式压滤机压成泥饼后外运处置，滤液回流入调节池。

根据调查，该项目接纳喷漆废水COD浓度范围为≤15600mg/L，本项目喷漆废水中污染物浓度（该废水浓度类比湖南省天子家具有限公司年产150000套家具项目验收废水浓度确定）为 COD1500mg/L，故可知本项目喷漆废水符合资质单位接纳要求。

综上所述，本项目生产废水处理处置措施可行。

（4）废水处理经济可行性分析

本项目生产废水经过相关资质单位进行处理，不会对环境产生不利影响。本项目生活污水处理系统和生产废水协议处理的总投资较低，因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

### 8.2.3地下水污染防治措施可行性分析

地下水污染的防治首先应立足于“防”，这是由地下水污染的特殊性所决定的。

本项目用水采取园区自来水管网供给，排水通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂。通过分析可知，本项目给、排水不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。

①源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。生产车间等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。本工程拟采取如下控制措施。

1）所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质。

2）所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质。

3）本项目生产过程中，将使用的底漆、面漆等化学药品，同时设置化学品库和危险废物暂存间对其原料和危险废物进行暂存。

②分区防护措施

针对本项目厂区不同区域，划分为重点防护区、一般防护区和非污染区。重点防护区包括废水处理系统各池体、喷漆车间地面、油漆车间仓库、危险废物暂存间，一般防护区包括原料仓库、机加工车间、办公生活区及公用工程车间。除此之外的其他地区均为非污染区。

（1）非污染区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

（2）一般防护区：这部分区域为生产辅助区域，地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

（3）重点防护区：主要为废水处理系统各池体、喷漆车间地面、油漆车间仓库、危险废物暂存间。项目租赁园区厂房不符合重点防护要求，根据项目生产要求，该部分车间均按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）相关要求对现有租赁车间进行改造，可以满足防护要求。

废水处理池：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂，），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

（4）地下水监控

环评要求项目加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。定期监测项目地下水污染情况。

### 8.2.4噪声防治措施可行性分析

本项目选用的设备均属于低噪声设备，且主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。

（3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。空压机为项目配套设动力设备，该设备的噪声强度较高，因此要求企业将空压机放置于独立空压机房内。噪声较大的设备如各类车床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。

（4）建筑物隔声。本项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，应至少可以降低噪声20个分贝以上。

（5）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（6）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。

通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间噪声能够控制在65dB(A)以内，同时本环评要求项目夜间不得生产，因此能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。采取上述噪声治理措施的成本约为2万元。项目噪声治理的建设费用较低，因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。

### 8.2.5固体废物处置措施可行性分析

（1）固体废物处置措施分析

本项目生产过程中产生的固体废物有一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废中的边角料和粉尘收集后外售或者回用。漆渣、废活性炭、油漆等危险物品的废弃包装物以及废机油、废液压油等均属危险废物经有资质单位处置。生活垃圾和废砂纸收集后由环卫部门处理。

（2）固废暂存及运输措施分析

①一般固废暂存措施

本项目的边角料、粉尘和废砂纸均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订本）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。

②危险固废暂存措施

根据《国家危险废物名录》，项目所产生的固体废弃物中的漆渣、废活性炭、油漆等危险物品的废弃包装物以及废机油、废液压油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订本）要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐、防渗、防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥

③固废运输要求

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

（3）固废暂存场所分析

分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订本）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订本）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置于生产厂房，其中一般工业固废临时贮存场所约为200m2、危废贮存场所约为100m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。

本项目应对危险废物暂存间进行建设，建设根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求进行，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。

本项目营运期产生的废砂纸、生活垃圾，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订本）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订本）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

- （4）危废处理处置单位相符性分析

本项目危险固废经暂存后定期交由资质单位进行处理，根据建设方提供的资料显示，危险废物将交由湖南万荣固体废物处理有限公司。

①接纳相符性

湖南万荣固体废物处理股份有限公司是于2009年 7月成立的一家民营股份制公司。公司位于长沙经济技术开发区盼盼路11号。公司主营业务为固体废物的回收利用，已通过湖南省环保厅的环保验收。主要经营范围：1、含铜废物（HW22）（微蚀液、含铜污泥、废PCB板等）；2、废乳化液（HW09），废矿物油（HW08）（废液压油、废机油、废润滑油、废煤油、废柴油、废汽油、含油碎布/手套、废油渣等）；3、含镍废物（HW46）（含镍废水、含镍污泥、含镍残渣、废镍电池等）；4、含铅废物（HW31）（含铅锡渣、废干电池、蓄电池等）；5、有机溶剂废物（HW06）；6、废卤化有机溶剂（HW41）7、废有机溶剂（HW42）；8、表面处理废物（HW17）（电镀污泥、表面处理酸碱渣等）；9、无机清化物废物（HW33）；10、铬氧化物；11、染料涂料废物（HW12）（喷涂/漆废水、油墨废水、废墨盒硒鼓、色带、油性笔等）；12、感光材料废物（HW16）（定影液、废胶片、正型光刻胶等）；13、其他废物（HW49）（废活性炭、废过滤棉、油漆、稀释剂的废弃包装物）。本项目产生的危险固废有漆渣（HW12）、废活性炭（HW49）、过滤棉（HW49）、油漆、稀释剂等危险品的废弃包装物（HW12）、废机油、废液压油（HW08）在其营业范围内。相关资质和许可证详见附件。

通过上述可知，本项目产生的危险固废在其营业范围之内。

②消纳相符性

本项目危险固废种类、产生量及占处理量的百分比分别为：漆渣2.2t/a（0.022%）；废活性炭4.6978t/a（0.47%）；废机油、液压油等1.5t/a（0.15%）；油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物1.0t/a（0.1%）。

通过上述可知，本项目产生的危险固废能够被湖南万荣固体废物处理股份有限公司所完全消纳。

③区位相符性

本项目地处湖南海鑫新材料股份有限公司现有厂房内，项目在其服务范围之内。本项目交通便利，本项目产生的危险废物可直接通过道路运往湖南万荣固体废物处理有限公司进行处理处置。相关的危废运输，本项目已经与长沙新世纪物料有限公司签订了相关运输合同（详见附件），长沙新世纪物料有限公司相关运输资质详见附件。

通过上述可知，本项目与资质单位区位优势明显，运输畅通，可及时转运危险废物。

综上所述，本项目危险废弃物交由资质单位湖南万荣固体废物处理股份有限公司进行处理处置是合理、可行的。

9环境风险

## 9.1评价目的与重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》【环发〔2012〕98号】和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2012〕77号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。

## 9.2风险识别及分析

### 9.2.1风险识别的范围和类型

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

(1)物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

依据《危险化学品名录》（2015版）及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质有油漆（含易燃溶剂，危险货物编号为2828）。根据物质特性，对环境影响较大的主要是油漆可能会发生泄漏或火灾等事故。

根据本项目各物质的物化性质分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》参照附录A1中表1标准，本项目物质危险性识别见表9.2-1。

表9.2-1 物质危险性识别表

| 品名 | 危险货物编号 | 主（次）危险性类别 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆 | 2828 | 易燃 | 辅料 |

(2)生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

项目生产设施风险识别见表9.2-2。

表9.2-2 项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 风险源项 | 风险内容 | 发生风险的原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 泄漏、火灾、爆炸 | 储罐损坏泄漏、遇明火等 | 居民、大气环境、水环境、土壤环境 |
| 2 | 废气处理系统 | 事故排放 | 处理装置失效 | 大气环境 |

### 9.2.2重大危险源识别

重大危险源辨识的依据为《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类，标准中给出了物质的名称及其临界量。

q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn≥1重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮运危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。本项目生产装置、设施或场所边缘距离小于500m，本次评价将整个厂区作为1个生产单元，单元内存在的危险物质为多种品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2…，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目油漆列入重大危险源辨识物质，其重大危险源辨识情况如下表9.2-3所示。

表9.2-3工程重大危险源辨识

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t） | 是否属于重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 2 | 500 | 否 |

由表9.2-3可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，经计算，P=0.004＜1，故本项目不构成重大危险源。

## 9.3评价等级的确定及评价范围

### 9.3.1评价等级确定

本项目涉及的风险物质归属为一般毒性危险性物质、可燃易燃危险性物质、爆炸危险性物质；项目厂区不构成重大危险源；且项目厂址位于汨罗市新市工业园，不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，即该项目所处地区为非环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，确定本项目风险评价等级为二级。

根据二级风险评价的要求，应对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。建设项目风险评价导则判定表见表9.3-1。

表9.3-1评价工作等级判定表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 9.3.2评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本次环境风险评价范围为距离危险源点边界3公里以内的区域。

## 9.4评价范围内敏感保护目标分别情况

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了3km圆周排查，范围内的环境保护敏感目标见表9.4-1。

表9.4-1建设项目3km范围内环境风险保护目标分布

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位及离厂界最近距离 | 规模 | 功能 | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 合心村居民 | N，0.2-1.0km | 20户50人 | 居住 | GB3095-2012二级 |
|  | 合心村居民 | E，0.3-1.5km | 15户35人 | 居住 |  |
|  | 合心村居民 | EW，0.5-2km | 30户70人 | 居住 |  |
| 地表水环境 | 汨罗江：石碧潭渡口至市水厂取水口上游1000米 | N，5km | 中河 | 渔业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 汨罗江：市水厂取水口下游200米-南渡桥 |  | 中河 | 渔业用水 |  |
|  | 汨罗江：南渡桥至磊石 |  | 中河 | 渔业用水 |  |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  | 饮用水 | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 声环境 | 200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 厂区东侧旱地及农田 | 西侧，0.5km | 约20亩 | 农田、菜地 | —— |

## 9.5源项分析

（1）最大可信事故：本项目可能发生的事故主要有油漆发生泄漏，遇明火引发火灾、爆炸事故。

（2）事故概率

项目在喷漆过程中使用的油漆为化工原料，因此，与类似的化工企业风险有一定的可比性。

根据国内外化工企业油漆桶事故概率分析，油漆桶及贮存物质发生泄漏及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸等重大事故概率为8.7×10-5次/(桶·a)。本项目虽使用了化工原料，但原料一般都是储存在常温、常压下，并且危险物质总量少、毒性低，因此，本评价确定拟建项目油漆泄露及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸最大可信事故概率为10-6次/年。

## 9.6事故风险环境影响分析

（1）喷漆车间火灾、爆炸事故分析

喷漆作业的火灾危险性分类根据所采用的涂料和种类来确定，爆炸危险区等级的划分根据生产中使用涂料的种类，产生事故的可能性和危害程度来确定的。在喷漆作业中形成的漆雾、有机溶剂蒸气、固化过程中排出的废气，在喷漆车间空气中若达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。考虑到本项目涂装采用水性油漆，其在使用和贮存过程中环境风险较小，正常情况下泄漏不容易引起火灾爆炸事故。

（2）油漆泄漏事故分析

油漆桶一旦发生泄漏事故，进而进入消防废水中不经收集处理排放，可能会导致受纳水体收到污染。项目针对油漆贮存区设置有截水沟，在出现油漆泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入项目污水系统，而不直接进入雨水系统。因此项目泄漏对水环境影响较小。

由于本项目油漆采用多个桶装储存，在不发生爆炸的情况下，同时所有的油漆及稀释剂泄漏的概率几乎为零，其发生泄漏而不引起火灾爆炸事故时，主要影响是挥发的有机废气对环境空气的影响，由于单桶油漆量相对较小，其泄漏挥发的有机污染物经换气系统排放，不会对厂区大气环境造成污染。

（3）喷漆车间中毒事故分析

本项目所用油漆的有机溶剂常含有毒性，有机溶剂由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，有机溶剂蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉，失去知觉甚至死亡。

（4）废气事故排放分析

本项目废气主要为粉尘、喷漆废气等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，喷漆废气处理装置的活性炭未及时更换，会引发处理效率下降，加重区域的大气污染程度。

(5)事故伴生/次生污染环境风险分析

本项目油漆使用过程中遇火发生爆炸，产生有毒气体，引发工作人员中毒。发生燃烧爆炸后不会进入附近水体、土壤等。因此，本项目伴生的环境风险主要是泄漏液蒸发、燃烧产生的废气对周边环境的影响。

## 9.7风险防范措施

### 9.7.1严格执行有关法律法规和相关规章制度

严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。

此外，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。

### 9.7.2建立安全管理机构和管理制度

安全生产是企业立厂之本，尽管本项目环境风险不大，但从保护环境、减少企业损失的角度考虑，企业仍要建立安全管理机构和管理制度，强化风险意识、加强安全教育，具体要求如下：

（1）设立安全科，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全实际经验的人才担当，并设置多名专职安全员；

（2）必须进行广泛系统的培训，操作工人必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证，所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对事故装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

（3）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

（4）制定厂区污水处理站、涂装车间废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。

### 9.7.3风险防范具体措施

- 9.7.3.1喷漆车间事故防范措施

（1）喷漆车间火灾事故防范措施

含不饱和基团的速干性自干性涂料中，不饱和双键与空气中的氧气化合时产生氧化热，如果氧化热不及时散发而聚集，可能引起自燃。而涂料中的干燥剂、有机颜料有促燃作用，增加自燃危险性。因此，油漆废渣以及涂料污染物如工作服、手套等都必须及时清理，合理放置，通常放置在散热性好的金属网上，以防热聚集。

加强管理，防止因管理不善而导致喷漆车间火灾。每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备、烘箱设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对喷漆车间的员工进行上岗培训，使其了解喷漆作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。

（2）喷漆车间防爆措施

喷漆车间中所有的电气设备需符合相应的电气防爆技术规定。

喷漆车间的隔墙采用防火防爆墙，泄爆面朝车间外。地坪采用不发火、防静电地坪。各类设备可靠接地，送排风系统中需安装防火阀。喷漆室采用非燃烧材料建造，排风管道上应该设防火阀，室内及排风系统必须防爆。自动供漆系统必须与火灾系统、报警系统联动互锁。晾干室控制可燃气体最高浓度不得超过起爆炸下限的25%。

（3）喷漆车间中毒事故的防治措施

喷漆车间内必须加强通风，使空气中有害物质的浓度低于最高允许浓度。限制油漆中使用的有害物质，尽量采用清洁、无毒、安全的油漆。产生有害蒸气、气体和粉尘的工位应该设排风装置，使有害物质含量不超过卫生许可浓度。根据喷漆作业现场不同的有害因素，发给喷漆作业人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。

（4）油漆泄漏的应急措施

装卸过程中发现有泄漏现象时，要及时更换盛装容器，将泄漏的物品用不燃物质或沙围堵起来，集中收集，如发现库内有泄漏容器时，立即更换泄漏容器，对泄漏出的物品围堵收集。严禁用水冲洗泄漏物品进下水道和地下渗漏。如有大量泄漏时，必须按紧急救援预案流程处置。

- 9.7.3.2火灾爆炸事故的抢救措施

①利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

②同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。储罐发生火灾时尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

③一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。

④隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求设置警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

- 9.7.3.3贮运工程风险防范措施

（1）运输过程污染风险及防范对策

由于油漆等危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

①合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

②本项目所用的油漆在运输过程中仍应遵守危险化学品运输条例的规定，必须在油漆外包装的明显部位张贴《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。

③运输途中，临时停车位置应通风良好，远离机关、学校、桥梁、厂矿、仓库和人员密集的场所。与重要的公共建筑、设施须保持25米以上的安全间距，与明火或散发火花的地点应保持40米以上的安全间距。中途停车时，司机或押运员必须留车监护，不得使用明火或能发火的工具进行检修。夜间休息时，不得将槽车停放在公共停车场以及易燃、易爆物品库房，普通车辆附近。夏季停车时，应避免日光曝晒。

④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

（2）贮存过程事故及对策

①油漆原料桶不得露天堆放，应储存于阴凉通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

③在油漆贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗，防止二甲苯等泄漏至外环境中。发生大量泄漏，引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

- 9.7.3.4粉尘爆炸风险防范措施

1、粉尘预防燃烧爆炸技术措施：

（1）消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温；防止机械，特别是传动部分，由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温；使用有色金属手工具以防止产生摩擦火花或撞击火花。

（2）在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，万一发生燃烧爆炸，可早期检知，早期抑制。

（3）为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。这个方法简便易行，但因在出事故时火焰、烟、未燃粉尘从泄压孔大量涌出，即使设备等未遭破坏，其周围也会受到相当大的损害。因此要慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。

（4）可以加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。

（5）设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。

（6）易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。

2、粉尘预防燃烧爆炸管理措施：

（1）生产过程中要严格执行国家的技术规范和操作规程，严格按照国家标准GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》执行。

（2）必须设置独立厂房，且厂房不得设置在居民区内，不得设置在人员聚集场所、交通要道等重点部位。

（3）相关证照齐全。“三同时”手续齐全，防雷检测、消防验收、应急预案、持证上岗等符合要求。

（4）清洁生产：每天对生产场所进行清理，应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所，禁止使用压缩空气进行吹扫。

（5）禁火措施：生产场所严禁各类明火；需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，并采取相应的防护措施。

（6）器材配备：根据不同的作业条件与环境，配备消防器材和个人劳动防护用品。粉尘燃烧时必须使用消防沙灭火，严禁使用普通灭火器灭火。

（7）电气电路：生产场所电气线路应当采用镀锌钢管套管保护，在车间外安装空气开关和漏电保护器，设备、电源开关应当采用防爆防静电措施。生产场所电气线路、设备等应当由专业电工安装，严禁乱拉私接临时电线、增加设备。

（8）检维修作业：生产系统完全停止、现场积尘清理干净并经管理人员确认、实施监护后，方可进行检维修作业；严禁交叉作业。

（9）规章制度：建立健全粉尘作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实。

（10）教育培训：企业从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握粉尘的危害性及防爆措施。

（11）安全检查：企业应当定期进行粉尘防爆检查，并做好记录。

（12）应急预案：企业应当制定有针对性的应急预案，保证作业和施救人员掌握相关应急预案内容。

- 9.7.3.5事故排放防范措施

（1）废气治理风险事故防范措施

①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养；

②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。

（2）设置应急事故池

①事故池设置及事故排水要求与预防

考虑项目具有火灾风险，在发生火灾时，会使用消防水灭火，按2个小时消防用水量计，消防供水量为10L/s，计算总用水量为72m3，同时考虑漏料、充满度系数不小于0.8等因素，建议建设事故水池（缓冲池）容积不小于90m3，由于项目租用工业园厂房，周边都为工厂。

事故储存设施总有效容积按照下公示计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，＝1383mm；

n——年平均降雨日数，＝180d。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，＝2.0ha；

厂区厂房外应做围堰或明沟，事故时及时围堵，以防止消防废水流出厂外。厂区地势应能使废水流入事故池。

经计算V1＝12.2m3；V2＝72m3；V＝0m3；V4＝0m3；V5＝15.6m3，则事故储存设施总有效容积要求设立99.8m3以上，按照要求设立100m3的应急事故池。

## 9.8风险事故应急预案

应急方案应包括应急指挥结构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

（1）建立公路事故应急指挥机构和企业内部事故救援指挥决策系统

公路事故应急指挥机构由公路管理部门和消防、环保、安全生产等各有关部门组成。指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表9.8-1环境风险的突发性事故制定应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 贮存区、使用区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：设立厂内事故处置领导指挥体系，厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应 急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 生产装置和原料存储区：主要为防火灾、爆炸、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：中毒人员急救所用一些药品、器材 |
| 7 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测及 事故后评估 | 专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消 除泄漏措施及需 使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤 离组织计划、医疗 救护与保护公众 健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区；解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育、信息发布 | 对工厂临近地区公众开展风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

（2）事故应急分级

根据企业发生的泄露、火灾及爆炸的具体情形分为三级应急措施，具体见表9.8-2。

表9.8-2事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 负责人 | 其他细分由现场管理者执 行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器 灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断系统运行中断 | 局部污染物 外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

（3）事故应急方案

严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对项目制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等。

企业内部事故应急方案如下：

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。

监控室应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向安环科科长和车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

②消防救灾和医疗支援

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动事故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令后车间紧急措施组立即出动，首先停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立火灾隔离圈，采取防止火灾扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线，配合调查部门进行调查工作。紧急措施组的职责见表9.8-3。

表9.8-3车间紧急措施组职责一览表

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的消防器材、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 污染源处 理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员。 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修：工具、备品、器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备，财物。 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；引导消防人员灭火，并协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业 |

④通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，提出同类事故的对策建议，并对火灾、泄漏以及爆炸等造成的环境影响进行评估。

⑥事故状态下排水系统及方式的控制

（1）排水系统

建设项目排水系统采用清污分流制，雨水系统污染区和非污染区单独设置，有毒有害品仓库为污染区，厂区办公区、调度区、辅助用房区及一般库房区等不使用危险化学品的区域为非污染区。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口、一个污水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化建设试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化建设试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩。

（3）排水控制

一旦本项目发生事故，立即启动事故应急监测，同时立即关闭排水总阀，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决。

## 9.9环境风险评价结论与建议

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为油漆在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

- 10达标排放和总量控制

## 10.1达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，各建设项目必须执行环境保护的“三同时”制度，确保工程投产后，各污染物均能做到达标排放。

（1）废水排放

本项目冷却水循环使用，不外排；漆雾水帘废水经沉淀池沉淀循环使用。每季度更换对漆雾颗粒物水帘废水通过隔油池+Fenton试剂预处理后采用资质单位提供的喷漆废水专用桶装好，定期转移至相关资质单位进行处理，喷漆废水不外排。项目员工生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入汨罗市城市污水处理厂处理。项目废水可实现达标排放。

（2）废气排放

本项目粉尘、HCL的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求；项目喷漆房废气经水帘喷淋+电加热烘干+活性炭吸附塔吸附处理后漆雾排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值要求；VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准。

（3）噪声排放

本项目主要噪声源为机械设备。在采用减振、消声、隔声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，同时环评要求项目夜间不得生产，因此本项目对周围声环境影响较小，措施可行。

（4）固废排放

本项目一般固废中的边角料和粉尘收集后外售或者回收再利用；漆渣、废活性炭、油漆等危险物品的废弃包装物以及废机油、废液压油等均属危险废物经有资质单位处置；生活垃圾和废砂纸收集后由环卫部门处理。在落实上述措施后，可以对固体废物环境影响进行有效控制，不会产生二次污染。

## 10.2总量控制

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。

根据该项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目实施后废水排放量480t/a，废水经预处理后通过园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，汨罗市城市污水处理厂设计出水标准均为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级B标准，即COD：60mg/L、NH3-N：15mg/L，则COD和NH3-N最终排放量分别为：0.036t/a、0.009t/a。项目制板废气经吸附装置处理，喷漆过程中产生的有机废气经水帘除漆雾+活性炭吸附装置处理，处理效率以90%计，则最终排放量为VOCs：0.2552t/a，按《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准（排放浓度60mg/m3）核定VOCs：0.2552t/a。项目总量控制情况见表10.2-1。

表10.2-1 总量控制情况一览表

| 项目 | 排放总量 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 项目排放总量 | 污水处理厂最终排放总量（核定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 480m3/a | COD | 0.168t/a | 0.096t/a | 0.0288t/a |
|  |  | NH3-N | 0.0144t/a | 0.0096t/a | 0.0072t/a |
| 废气 | 1344万m3/a | VOCs | 1.1225t/a | 0.2552t/a | 0.2552t/a |
| 核定总量指标数据来源为：COD：60mg/L，NH3-N：15mg/L《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准；VOCs排放浓度按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准（排放浓度60mg/m3） |  |  |  |  |  |

（3）总量指标来源

项目废水COD：0.0288t/a、NH3-N：0.0072t/a，废气VOCs：0.2552t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

# 11环境影响经济损益分析

## 11.1环保投资

项目总投资500万元，其中环保投资为38万元，占总投资的7.6%。环保投资估算详见表11.1-1。环保投资流向符合本项目的污染特征和环境保护要求。

表11.1-1 环保投资估算

| 污染源 | 环保设施名称 | 投资（万元） | 规模 | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 隔油池、化粪池 | -- | 30m3 | 达到汨罗市城市污水处理厂接纳标准及（GB8978-1996）三级标准 | 依托 |
|  | Feton试剂预处理池 | 2 | 15m3 |  | 新建 |
|  | 初期雨水收集池 | 1 | 50m3 | —— | 依托 |
| 噪声 | 隔声、基础减振 | 2 |  | 达到（GB12348-2008）3类标准 | 新建 |
| 固体废物 | 集中垃圾站 | -- |  | 收集生活垃圾 | 依托 |
|  | 固废储存间 | -- | 200m2 | 一般工业固废储存 | 依托 |
|  | 危险固废暂存间 | 1 | 100m2 | 暂存危险固废 | 新建 |
| 环境安全 | 物料泄漏应急截流沟 | 1 | 沟渠 | 截流泄漏废料 | 新建 |
|  | 事故应急池 （消防废水暂存） | 1 | 100m3 | 收集事故废水及消防废水 | 新建 |
| 废气 | 水帘除漆雾+活性炭吸附+15m排气筒 | 20 | -- | 喷漆废气达标排放 | 新建 |
|  | 2套集气罩+袋式中央除尘+收集房 | 7 | -- | 粉尘达标排放 | 新建 |
|  | 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 | 3 | 小型 | 制板废气达标排放 | 新建 |
| 合计 |  | 38 |  |  |  |

## 11.2环境效益

本项目各污染物经处理后可达标排放，对环境的影响很小。环境影响预测结果表明工程投产后，工程环保投资充足，污染防治措施合理有效。

排放的废水：项目运营后，定期更换的水帘循环废水经Feton试剂预处理后进入有资质单位进一步处理；员工生活污水经隔油池、化粪池处理达标后排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理达标后排入汨罗江，不会地表水体环境产生明显影响。

排放的废气：项目产生加工粉尘、喷漆漆雾和VOCs等废气污染物经相应的废气处理设施处理后均能达标排放，对环境空气影响较小。

产生的固废：一般固废及危废均有合理去向。

项目噪声：建设项目投产后在采取关闭门窗、减振降噪等措施的情况下，各预测点昼间噪声预测值均达标（夜间不生产）。

可能发生的最大可信风险事故为油漆泄漏发生火灾出现事故，但由于生产可随时（或短暂时间内）停产，不会产生重大污染事故。

## 11.3社会效益

面对我国塑料及其制品快速发展的势头和大好机遇，汨罗海湘家俱有限公司建设年产15000套卫生洁具项目，满足地区卫浴家俱市场的需求，促进塑料制造产业的发展，必将为企业带来良好的经济效益。

本项目实施其社会影响主要体现在以下几个方面：

1、参与市场竞争，满足市场需求。

汨罗海湘家俱有限公司在制造卫生洁具产品的基础上，实现规模化生产，以满足湖南地区塑料家具市场的急需、面向全国塑料家具的市场，并参与国际市场竞争，其投资方向是正确的，市场前景是广阔的。

2、建设产业化生产基地

汨罗海湘家俱有限公司，利用自身雄厚的资金实力和广阔的市场渠道，充分发挥公司科技人才、技术、生产管理及新产品研发等多方面优势，使其生产工艺装备手段达到国内一流并具国际先进水平，为企业产品的技术延伸和长远发展创造有利条件，为我国塑料制造产业建设的发展作出新的贡献。

3、提高企业经济效益

公司积极投资建设现代化产业生产基地，以高技术产品生产为目标，本项目实施之后，“思薇尔卫浴”新品牌家具产品将遍及全国市场，并打开国外塑料制品市场，企业经济效益和技术经济指标将得到全面提升。

所以，该项目的建设无论从群众角度，还是从政府角度，都是促进城市发展的工程，可以促进当地投资和消费增长，解决当地部分人员就业问题，拉动居民消费、对社会各个行业的发展都具有良好的促进作用，极大地增强城市经济活力，拉动其相关行业发展，具有稳定的经济效益和社会效益。

## 11.4环境经济效益结论

本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。通过“三废”治理，可使生产运行中的污染物达标排放，有一定环境效益，并可带动当地经济的发展，因此，本项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

本项目的实施，可为地方增加就业，减轻了政府的压力，对社会稳定起积极作用，促进地方经济结构调整、交通运输、商业发展。

本项目的建设，可获得很好的经济效益，带动项目所在地乃至周边地区的经济发展，有较好的社会效益。通过环境治理设施的运行，可节约物料，减少成本并取得一定的经济效益，具有一定的环境效益。

综上所述，评价认为本工程具有一定的环境效益、经济效益和社会效益，从环保的角度分析该项目是可行的。

# 12建设项目可行性分析

## 12.1政策符合性分析

### 12.1.1建设项目的产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录(2015年本)，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。

### 12.1.2建设项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求相符性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求见下表：

表12.1-1 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | ①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； ②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 已采取的措施： - 项目工艺较为先进，物料转化率较高，满足清洁生产要求； - 项目采用水性涂料，禁止使用油性涂料； - 项目已对生产中排放的废气进行了收集后经水帘净化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，本项目喷漆房密闭； - 外排废水为生活污水，经厂区污水处理站预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放。工艺废水经厂区预处理后交由资质单位处理。 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》关要求。

因此，本项目建设符合国家产业政策。

### 12.1.3地方规划相符性分析

根据《汨罗市城市总体规划》和《汨罗市工业园总体规划》，项目用地为二类工业用地，符合园区用地规划。汨罗市新市片区工业园区准入与限制行业类型详见下表。

表12.1-2 调扩区新市片区准入行业、条件一览表

| 类型 | 行业类别 |
| --- | --- |
| 鼓励类 | 再生资源回收加工产业：符合国家产业中鼓励类回收利用产业化，废旧电器电子产品、废旧塑料橡胶等再生资源循环利用技术与设备开发，废旧机电产品及零部件再利用等；再生资源粗加工产业：符合国家产业中鼓励类的再生铜、再生塑料技术和设备开发；有色金属精深加工：符合国家产业中鼓励类以及园区上下游的再生铜铝下游的制造业等；先进制造：符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等； |
|  | 基础设施项目：供水、供热、供气、污水管网等；仓储物流业；一类用地鼓励引入企业技术研发机构、环境科技咨询机构、再生资源回收市场、无工业废水、工艺废气排放的环保型产业。 |
| 允许类 | 再生资源回收和拆解加工产业：符合国家产业中允许类和园区内上下游产业链相关再生铜、再生塑料等金属与非金属回收拆解加工（包括废旧汽车、电器、电子、塑料等）；再生资源粗加工产业：符合国家产业要求的再生铜、再生塑料的加工；有色金属精深加工与先进制造：根据园区内循环经济产业链，发展再生铜铝的压延、汽车零配件制造（如发动机配件、转向系配件、电器仪表系配件等）、普通机械制造、通用设备制造、专用设备制造等，允许小规模的磷化酸化、喷涂工艺。 |
| 限制类 | 高耗能、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目；园区西部地块限制气型污染物排放量大以及气型污染物复杂的企业；东部地块粗加工产业仅限再生铜和再生塑料的加工； |
| 禁止类 | 禁止燃煤锅炉；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中限制类和淘汰类企业入园、国家产业政策明令禁止的项目。有色金属精深加工和先进制造：禁止再引入铸造、锻造等废气污染大的工艺，禁止电镀、大规模的磷化、酸化、喷涂等表面处理工艺（可外委）；再生资源粗加工：禁止引入再生铜、再生塑料以外的稀贵金属、再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素等加工企业，现有相关产业企业维持现状并逐步退出。再生资源回收加工：禁止非金属（主要指液体废料）废料的回收加工。 |

根据汨罗市工业园区环境影响报告书的批复，汨罗市工业园区严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻，本项目属于二类工业，仅有一套自用的喷漆房，不属于大型喷涂及涉及酸雾的气型污染严重企业，项目生产的塑料家具，不属于限制类与禁止类，故不违背园区产业定位。

## 12.2选址可行性分析

（1）与城镇发展规划的相符性

本项目位于汨罗市循环经济产业园，租赁湖南海鑫新材料股份有限公司闲置厂房（见附件），汨罗市循环经济产业园管委会等团体均赞成项目建设（详见附件），本项目属于塑料制造类别，属于项目所在地区域发展规划范畴，无明显规划制约因素。

（2）公共设施建设情况

选址地区水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。

（3）选址区域内环境容量和总量的许可

环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。

（4）交通运输

本项目位于汨罗市循环经济产业园，交通区位优势明显。

（5）本项目厂址不占用基本农田，不占用保护林地，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。

（6）本项目已通过公示、调查问卷等方式向周边居民表明本项目整治后可能对周边环境造成的影响。通过反馈，周边居民对项目可能造成的环境影响认为可以接受，无反对意见。

（7）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后，对污染物采取如下措施：生产废水经过Fenton试剂预处理后定期交由资质单位处理，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理；粉尘经集气罩和布袋除尘器处理达标后排放；项目喷漆房废气经水帘+电加热烘干+活性炭吸附塔吸附处理后达标排放；食堂油烟废气经净化设施处理后，达标排放；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行。

## 12.3总平面布置可行性分析

项目位于汨罗市新市工业园湖南海鑫新材料股份有限公司厂内，厂区分两块，呈左右分布，中间隔着湖南海鑫新材料股份有限公司秧盘生产车间，本项目位于湖南海鑫新材料股份有限公司厂区中部偏北面。项目厂房依西往东依次为原辅料仓库、机加工车间，打磨和油漆车间、PVC发泡板生产车间；喷漆房位于项目北面，危险废物暂存场所布置在厂区西北角；油漆车间西侧设Feton试剂预处理池；冷却循环水池位于PVC生产车间北面。

①交通组织

本项目道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。

②建筑布置

本项目主要建筑有厂房、仓库和办公室。办公楼和生产区分开布置，噪声和废气排放量大的PVC发泡板生产车间和油漆车间位于厂区西侧，喷漆房位于项目北面，远离南面的居民点。本项目所在地主导风向为西北风向，可知距本项目最近的居民点位于本项目所在地侧风向。仓库靠厂区道路布置，保证了项目生产工艺的连贯性。（具体见附图平面布局图）。

③总平面布局结论

本项目生产区和生活区分开布置，噪声和废气排放量大的PVC发泡板生产车间和油漆车间于厂区西侧，喷漆房位于项目北面，相关废气处理设置位于各生产车间内部，远离南面的居民点，能合理控制项目废气和噪声对居民的影响。

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

根据厂区平面布置情况和环保要求，环评提出如下平面布局优化原则及建议：

（1）建设的仓库区建设采用防火材料，同时远离火源处，各类油漆应设置单独的存放处，并由专人管理。

（2）厂区内需重点防护区（如油漆）设置严禁明火标识，准备灭火器等设施。

（3）本项目最大污染主要是产生的有机废气，本环评要求将喷漆、晾干等产生废气工序以及产尘车间布置于厂房内的密闭的车间内，以减少有机废气对周边居民和厂区生活区员工的影响。

（4）项目生产车间等做好通风等布置，保护厂内生产人员的健康。

（5）做好厂区绿化工作，尽量种植对有机气体吸收比较有效的植物。

## 12.4污染达标性分析及环境影响可接受性

根据工程分析、主要产污工序的分析、污染防治措施分析可知，建设运行过程中产生的污染均可采取成熟、可靠的治理措施：生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市汨罗市城市污水处理厂处理，冷却水循环使用不外排，水帘除漆雾废水循环使用，定期更换的废水经Feton试剂预处理后送至有资质单位处理；塑料加工粉尘、喷漆VOCs、颗粒物均可经过相应的处理装置处理达标排放；项目噪声源（设备噪声）在采取一系列降噪、减震措施后，对环境的噪声影响较小；产生的工业固体废物及生活垃圾均有合理的处理措施。

综上所述，本项目在采用本报告提出的治理措施后污染物得到有效处理，实现达标排放，不会改变项目区域的环境功能区划，项目选址符合环境影响可接受性。

## 12.5项目选址的环境敏感性分析

用地性质：项目位于汨罗市工业园区，用地性质为二类工业用地。

环境空气：建设项所在区域属于环境空气质量二类区，区域大气环境中，SO2、NO2、PM10均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，其它因子均能满足国家要求，空气环境质量较好。

地表水环境：建设项目的纳污水体是汨罗江，其规划水质为Ⅲ类，各项污染物指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。

声环境：建设项目所在的区域为3类区域。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。

环境敏感性：项目200m内无居民，周边均为工业园的企业。经计算确定建设项目不设大气环境防护距离，卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无敏感点。

## 12.6小结

建设项目符合产业政策及城市总体发展规划，符合清洁生产要求，选址避开环境敏感点，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策、污染达标性及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。

# 13环境管理与监测

### 13.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理与企业管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 13.1.2环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1-2名。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 13.1.3环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

## 13.2环境监测计划

环境监测主要为水环境、环境空气和环境噪声监测，环境监测可委托汨罗市环境监测站承担。针对建设项目所排污染物情况，制定了详细监测计划，具体见表14.2-1。

表14.2-1 环境监测项目及频率一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排污口 | SS、BOD5、COD、NH3-N | 每季度一次 | 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测 |
| 废气 | 排气筒及厂界下风向 | 颗粒物、HCL和VOCs | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每季度一次 |  |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式去向 | 每季度统计一次 |  |

## 13.3环境保护验收

企业必须向负责审批的环保行政主管部门提交“环保竣工验收报告”说明设施运行情况，治理的效果，达到的标准。验收内容见表14.3-1。

表14.3-1 建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 排放源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 三同时竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | Feton试剂 | Feton试剂预处理系统 | 送至有资质单位处理 |
|  |  | 循环冷却水 | 循环冷却水池 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 隔油池、化粪池30m3 | 预处理后达到污水处理厂接管要求 |
|  | 雨水 | 雨水收集池 | 50m3 | —— |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中垃圾站 | 集中垃圾站 | 收集后送环卫处处理 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 | 危废暂存间、委托协议 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存区 | 一般固废暂存区 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》 |
| 环境风险 | 辅料暂存区 | 物料泄漏应急截流沟 | 物料泄漏应急截流沟 | 截流泄漏废料 |
|  | 事故废水 | 事故应急池 | 事故应急池100m3 | 收集项目事故及消防废水 |
| 废气 | 机加工粉尘 | 集气罩+袋式中央除尘+收集房 | 集气罩+袋式中央除尘+收集房 | 达（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》粉尘无组织标准 |
|  | 喷漆废气 | 水帘除漆雾+活性炭吸附+15m排气筒 | 水帘除漆雾+活性炭吸附+1根15m排气筒 | 达（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 |
|  | 搅拌粉尘 | 集气罩+袋式中央除尘+收集房 | 集气罩+袋式中央除尘+收集房 | （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》粉尘无组织标准 |
|  | 制板废气 | 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 | 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 | 达（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 |
| 噪声 | 车间噪声 | 隔声、基础减振 | 隔声、基础减振 | 厂界达（GB12348-2008）3类标准 |

# 14结论与建议

## 14.1结论

### 14.1.1项目概况

汨罗海湘家俱有限公司于2017年6月租赁湖南海鑫新材料股份有限公司现有厂房建设年产15000套卫生洁具项目，项目总投资500万元，其中环保投资为38万元，占总投资的7.6%。占地面积6000m2，劳动定员25人。

### 14.1.2环境质量现状

（1）水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；二甲苯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值的要求；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

### 14.1.3环境影响预测结论

废水：

本项目的生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，处理达标后排入汨罗江；冷却水循环使用，不外排，定期补充；定期更换的水帘循环废水经厂区内Feton试剂预处理后送至有资质单位进行收集处理。

废气：

项目喷漆房废气经水帘喷淋+活性炭吸附塔吸附处理后由15m排气筒排放，有组织排放的漆雾的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）的限值要求。VOCs的排放满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准的最高允许排放浓度（60mg/m3）和最高允许排放速率（1.5kg/h）。粉尘集气罩收集由中央袋式除尘器处理后收集至粉尘收集房，无组织排放的粉尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值要求，项目制板废气有集气罩收集经活性炭吸附塔吸附处理后由15m高排气筒排放，有组织排放的HCL的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的HCL最高允许排放浓度（100mg/m3）和最高允许排放速率（0.26kg/h）的限值要求。VOCs的排放满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准的最高允许排放浓度（60mg/m3）和最高允许排放速率（1.5kg/h）。项目大气环境影响在可接受范围之内。

噪声：

项目建成后主要噪声源为机械，噪声值在70～100dB(A)之间。设备噪声通过选用低噪声设备、基座减振、距离衰减等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修等措施。项目运营时期，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

固体废弃物：

本项目固废均可得到回收利用或合理的处理处置，只要企业强化管理，做好固废的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固废就基本不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 14.1.4项目建设可行性

1、与国家产业政策的相符性

根据《产业结构调整指导目录(2013年本)，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。

2、选址可行性分析

本项目性质与汨罗市城市总体规划相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。

3、总平面布置可行性分析

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

4、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

5、总量控制

项目废水COD：0.0288t/a、NH3-N：0.0072t/a，废气VOCs：0.2168t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

### 14.1.5综合结论

汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目，建设符合国家相关产业政策，项目的清洁生产水平。建设实施后，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。本项目在保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此本项目的建设从环保角度而言是可行的。

## 14.2建议

1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。

2）在废气处理工艺设计上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。

3）建设单位合理安排生产时间，严禁夜间生产。

4）建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

5）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

6）项目应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。