岳环评验〔2017〕65号

关于岳阳市金可可食品科技有限公司年产6000吨

食用油精炼生产线整体搬迁项目阶段性（年产3000吨食用油精炼生产线）竣工环保验收意见的函

岳阳市金可可食品科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市金可可食品科技有限公司于2009年5月由岳阳市城陵矶整体搬迁至岳阳县新开镇胜天村，占地面积45.65亩。其年产6000吨食用油精炼生产线整体搬迁项目设计组建2条ZLDG-2型自动化生产线，以茶籽、油菜籽、花生原油为原料生产精炼食物油。2009年5月13日，岳阳市环境保护局对该项目环评予以批复（岳环评批[2009]35号）。目前，该项目仅组建1条ZLDG-2型自动化生产线，以茶籽、菜籽油毛油为原料，年产3000吨精炼食用油，本次仅对已建设规模进行验收。项目主要建设内容包括：生产厂房、综合办公楼、油罐区、4.5t/h生物质锅炉、导热油炉及配套辅助设施等。主要生产设备有:剥壳系统、烘干系统、油库缸、精炼设备、油罐等。项目总投资3000万元，其中环保投资164.5万元，配套建设污水处理站、麻石水膜脱硫除尘系统、事故应急池等环保设施。

二、岳阳县环境监测站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（岳县环竣监字[2017]第6号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生产废水处理设施出口中pH、SS、CODcr 、BOD5、氨氮、动植物油监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。

生活废水排放口中pH、SS、CODcr 、BOD5、氨氮排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）表1中旱作标准。

- （二）废气

验收监测期间，无组织排放监控点位中臭气浓度最大值为16(无量纲)，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界二级标准要求。

锅炉废气处理设施出口(排气筒)中，颗粒物最大浓度值为53mg/m3、二氧化硫最大浓度值44mg/m3、氮氧化物最大浓度值115mg/m3，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监控点位昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- （四）固体废物

项目产生的一般固体废物主要包括废包装物、茶壳、锅炉灰渣、茶菜饼、皂脚、白土、废水处理污泥及生活垃圾。茶菜饼、皂脚外售农业公司综合利用；茶壳作为锅炉燃料利用，锅炉灰渣用作公司果园肥料；白土由供货商回收；废包装物交废品收购站；废水处理污泥、生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。危险废物废机油（8公斤/年）由于产生量小，待暂存到一定量后交由有相应资质单位处置。

- （五）环境风险防范

油罐区地面采取防渗防泄漏措施，设置了围堰，并配备建设了相应事故应急池。

- （六）应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳县环境保护局备案。

三、岳阳市金可可食品科技有限公司年产6000吨食用油精炼生产线整体搬迁项目阶段性工程（年产3000吨食用油）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步完善各项环保管理制度及风险防范措施，杜绝环境风险事故的发生；加强对工艺废气的收集处理，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年11月8日

抄送：岳阳县环境保护局