# 目  录

概  述

1、项目概况	- 1 -

2、项目特点和环境影响	- 2 -

3、主要关注的环境问题	- 2 -

4、环境影响评价工作过程	- 3 -

5、环境影响评价结论	- 3 -

1.总论

1.1编制依据	- 4 -

1.2评价思路	- 7 -

1.3环境影响要素识别及评价因子	- 8 -

1.4评价标准	- 9 -

1.5评价等级及范围	- 12 -

1.6评价重点	- 16 -

1.7环境保护目标	- 16 -

2.环境现状调查与评价

2.1自然环境概况	- 19 -

2.2工业园区概述	- 30 -

2.3区域污染源调查	- 35 -

2.4环境质量现状监测与评价	- 37 -

2.5项目与相关政策规划的相符性	- 46 -

3.原有工程

3.1原有工程概况	- 52 -

3.2原辅材料消耗	- 54 -

3.3主要生产设备	- 54 -

3.4生产工艺及产污节点	- 56 -

3.5污染物排放情况及防治措施	- 60 -

3.6原有工程污染物排放总量核算	- 65 -

3.7原有工程存在的主要环境问题	- 65 -

3.8搬迁产生的环境问题及应采取的环保措施	- 66 -

4.拟建工程

4.1工程概况	- 67 -

4.2生产工艺、产污环节及物料衡算	- 79 -

4.3水、蒸汽平衡	- 104 -

4.4污染源强分析	- 106 -

4.5非正常工况排放	- 119 -

4.6建设项目污染物排放汇总	- 119 -

5.环境保护措施及可行性论证

5.1废气污染防治措施	- 121 -

5.2废水污染防治措施及可行性分析	- 125 -

5.3噪声污染防治措施	- 129 -

5.4固体废物污染防治措施	- 129 -

5.5地下水污染防治措施	- 132 -

5.6生态环境保护措施可行性分析	- 134 -

5.7环保投资估算	- 135 -

6.环境影响分析

6.1施工期环境影响评价	- 137 -

6.2 营运期环境影响评价	- 143 -

7.环境风险分析

7.1环境风险识别	- 165 -

7.2重大危险源辩识及评价工作等级确定	- 175 -

7.3源项分析	- 177 -

7.4风险后果计算与分析	- 179 -

7.5 环境风险事故预测	- 184 -

7.6风险评价	- 236 -

7.7风险管理	- 240 -

7.8事故应急措施及应急预案	- 247 -

7.9小结	- 253 -

8.环境影响经济损益分析

8.1经济效益分析	- 254 -

8.2社会效益分析	- 254 -

8.3环境效益分析	- 254 -

8.4小结	- 254 -

9.环境管理与监测计划

9.1环境管理	- 255 -

9.3污染物排放清单	- 258 -

9.4环境监测	- 259 -

9.5环保设施环保竣工验收计划	- 260 -

10.结论与建议

10.1结论	- 262 -

10.2建议	- 274 -

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表

附件：

- 项目委托书

- 执行标准批复函

- 环境现状监测质量保证单

- 临湘工业园滨江产业区环评批复

- 园区污水处理厂环评批复

- 年产3000吨吊白块生产线环评批复及验收意见

- 年产6万吨保险粉生产线环评批复及验收意见

- 危废协议

附图：

1、地理位置图

2、厂区平面布置图

3、监测点位布置图

4、土地利用规划图

5、区域水系图

6、区域排水管网图

# 概  述

## 1、项目概况

广西柳化集团湖南基地是由广西柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）于2009年12月收购广东中成化工股份有限公司后成立的，位于湖南省株洲市石峰区清水塘工业园区，包括湖南智成化工有限公司（以下简称“智成化工”）、湖南柳化桂成化工有限公司（以下简称“桂成化工”）及湖南中成化工有限公司（以下简称“湘中成”）共三家企业组成。

清水塘工业区是株洲工业的聚集区和湖南省的工业标志性区域，为国家“一五”、“二五”时期重点建设的老工业基地，以冶炼、化工、建材为主导产业。因工业区内企业主要为高排放、高污染、粗加工型企业，环境污染问题突出，对株洲市乃至长株潭城市群人居环境造成了严重的威胁环境，且工业区位于株洲市市区，土地利用成本高，严重制约了企业的发展。

2014年3月31日，国家发改委发布《关于做好城区老工业区搬迁改造试点工作的通知》（发改东北〔2014〕551号），正式确定株洲清水塘老工业区为全国城区老工业区整体搬迁改造试点区域。为积极落实该文件精神，省政府制定了“三年内企业基本关停、五年内搬迁完毕、十年内建成生态科技新城”的搬迁改造目标，并出台了相关扶持政策和文件。

在此背景下，柳化集团成立了搬迁领导小组，并于2015年启动了湘中成绿色搬迁项目前期选址论证工作。经对多个备选厂址进行调研考察和比选，柳化集团最终将整体搬迁选址确定于湖南临湘工业园滨江产业区。

根据项目需要，柳化集团下属子公司湘中成与惠州市金盛强精细化工有限公司及自然人谢智勇三方合伙，以临湘工业园滨江产业区为注册地，共同注资成立了岳阳中成实业有限公司作为湘中成异地搬迁的承接单位，并拟投资51235.39万元建设岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目，产品方案为生产保险粉和吊白块，同时副产亚硫酸钠、海波和氧化锌，保险粉生产规模由6万t/a增加至10万t/a，吊白块生产规模由0.3万t/a增加至0.6万t/a。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国家建设项目环境保护有关规定，岳阳中成实业有限公司特委托常德市双赢环境咨询服务有限公司负责“年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目”的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我公司迅速成立课题组赴现场进行了实地踏勘和调查，收集了环评所需的资料，协助建设单位进行了公众参与调查，委托湖南中润恒信环保有限公司开展了一期区域环境质量现状监测工作。根据项目特点，结合工程所在区域的环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定以及环境影响评价技术导则，我公司编制完成了《岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目环境影响报告书（送审稿）》。

## 2、项目特点和环境影响

拟建项目属于无机化学合成原料生产项目，项目建设地位于湖南临湘工业园滨江产业区。湖南临湘工业园滨江产业区位于临湘市，前身为“儒溪工业区”，为岳阳市沿江经济带、全省36个重点产业基地之一，主要发展精细化工、有色金属冶炼和港口物流产业。

拟建项目生产工艺废气污染物主要为甲醇、SO2、粉尘等，采取冷凝、碱液吸收、活性炭吸附、布袋收尘等方式处理后通过排气筒高空排放；废水污染因子主要为pH、COD、SS、氨氮、硫化物、甲醛等，经厂区废水处理站处理达接管标准送工业园污水处理厂集中处理后达标外排长江。拟建项目采取了有效的污染防治措施后，可确保各类污染物达标排放。

拟建项目所在区域环境空气质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，地表水环境质量均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，具有一定环境容量。拟建项目建成后，在落实各项污染防治措施，保证达标排放的基础上，对环境影响较小，在环境可承受范围内。

## 3、主要关注的环境问题

根据项目特点、所在地周边环境概况以及环评导则及技术规范、公众参与有关要求，重点关注本项目的以下几个方面：

1、本项目所用原辅材料中含有有毒有害和易燃物质，关注项目的环境风险影响，重点关注厂区环境风险防范措施可行性。

2、项目产生的各类废气如何进行有效收集、处理，确保各类废气实现达标排放，重点关注外排废气对周围环境的影响；

3、项目产生的废水经有效收集预处理后通过厂区废水处理站进行处理，分析废水处理的可行性，确保废水做到达标排放，重点关注外排废水对纳污水体长江的影响。

4、项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目对地下水的防治措施和影响。

## 4、环境影响评价工作过程

本次环评工作过程见图1.3-1。

图1.4-1评价技术路线

## 5、环境影响评价结论

本项目建设符合相关规划要求，项目所在园区公共配套设施齐全，项目周边环境质量现状较好，项目在施工期和营运期对周边大气和声环境、水环境带来一定的不利影响，但在认真落实报告书提出的各项环保措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，项目建设对周边环境的影响在区域环境可承受的范围内，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

# 1.总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日施行，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修订，2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年修订，2016年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正并施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日施行；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），国家发展和改革委员会第9号令，2013年5月1日施行；

（11）《促进产业结构调整暂行规定》，国发[2005]40号，2005年12月2日；

（12）《危险化学品安全管理条例》，国务院第144次常务会修订，2011年2月16日；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年12月3日；

（14）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年3月17日；

（15）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发[1996]31号，1996年8月3日实施；

（16）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日实施；

（17）《国家危险废物名录》，环境保护部，2016年版；

（18）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日实施；

（19）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》，湘政发[2006]23号文，2006年9月9日；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境保护部文件；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）， 环境保护部文件；

（22）《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第 5 号），1999年10月1日；

（23）《危险化学品安全管理条例实施细则》，国务院经贸办、化学工业部，1992年9月28日；

（24）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（25）《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（国家环保总局环办〔2006〕4号）；

（26）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，湖南省第十二届人民代表大会第五次会议批准，2016年1月30日；

（27）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005年4月1日；

（28）《湖南省湘江保护条例》，湖南省第十一届人民代表大会第31次会议批准，2013年4月1日实施；

（29）《突发环境事件信息报告办法》环境保护部令第17号；

（30）《中华人民共和国文物保护法》（2002年10月28日第九届全国人民代表大会；

（31）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号），2013年9月10日；

（32）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号），2015年4月16日；

（33）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日）；

（34）《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕37号）；

（35）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（36）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（37）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（38）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）；

（39）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知

（湘政发〔2017〕4号）；

（40）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）。

（41）《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（公告2017年 第43号），环境保护部文件。

### 1.1.2技术规范及导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）。

### 1.1.3其他资料

（1）环评委托书；

（2）技术咨询合同；

（3）《岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目可行性研究报告》，湖南化工医药设计院；

（4）国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》，国办发〔2014〕9号；

（5）湖南省人民政府办公厅《关于支持清水塘老工业区整体搬迁改造的通知》，湘政办函〔2014〕133号；

（6）株洲市人民政府《关于推进清水塘老工业区搬迁改造工作的指导意见》，株发〔2015〕18号；

（7）临湘工业园滨江产业园规划环境影响报告书；

（8）《临湘市城市总体规划》（2016-2030）；

（9）《临湘市工业园滨江产业示范区土地利用规划》；

（10）项目环评执行标准批复函；

（16）建设方提供的其他资料。

## 1.2评价思路

（1）通过对评价区域自然环境、社会环境、区域污染源的调查，以及对评价区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现状调查，弄清区域环境功能和周围环境质量现状，确定主要环境保护目标。

（2）分析拟建工程中主要污染源、主要污染物的产排或处置情况，为环境影响预测提供可靠的基础数据；分析拟建工程拟采取污染防治措施的可行性，并提出防治或减少不利环境影响的对策和措施。

（3）以拟建工程排污数据为基础，预测拟建工程建成投产后对评价区域环境的影响程度和范围。

（4）根据国家产业政策、当地相关规划，论证拟建工程与产业政策和当地规划的相符性；根据当地环境质量现状、环境保护目标分布情况，以及达标排放、总量控制和对评价区域环境的影响结果，分析拟建工程建设的环保可行性，为环保主管部门决策提供依据。

## 1.3环境影响要素识别及评价因子

### 1.3.1环境影响要素识别

根据拟建工程的特点及其所在区域的环境特征，以及拟建工程环境影响的性质与影响程度，评价对拟建工程的环境影响进行了识别，识别过程见表1.3-1。

表1.3-1  拟建工程环境影响要素识别表

| 阶段 环境要素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 基础 工程 | 材料 运输 | 产品生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 事故 风险 | 废渣 堆存 | 运输 | 补偿 绿化 |
| 社会 发展 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 经济发展 |  |  |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 土地作用 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
| 自然 资源 | 植被生态 | ▲ |  |  |  |  | ★ | ▲ | ★ |  | ☆ |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  | ▲ | ▲ |  |  | ★ | ▲ |  | ★ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  |  | ☆ |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ | ☆ |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ☆ |
|  | 经济收入 |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 说明：★/☆表示长期不利影响/有利影响 ▲/△表示短期不利影响/有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表1.3-1可知：

（1）施工期对环境质量的影响主要是基础工程建设对地表植被产生破坏,导致水土流失；建筑材料运输扬尘对区域空气质量的短期不利影响；施工机械及运输车辆噪声对项目所在地周围声环境及居民条件产生的短期不利影响。

（2）营运期对环境的影响主要为：工程生产过程中产生的各类废气对区域大气环境的影响；工程生产过程中产生的各类废水对区域水环境的影响；固体废物临时堆存及转运过程中对区域环境的影响；原辅材料、产品运输对沿途声环境、大气环境及居住条件的影响。

（3）若发生事故风险会对水环境、气环境、生态环境、村民居住条件产生短期不利影响。

### 1.3.2评价因子

拟建工程评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  拟建工程评价因子一览表

| 项目 |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | SO2、NOx、PM10、硫酸雾、甲醇、甲醛、氨、TVOC | 粉尘、SO2、甲醇、甲醛 | SO2、VOCs |
| 水环境 | 地表水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、硫化物、硝酸盐、挥发酚、溶解氧、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、甲醛、锌 | / | COD、氨氮 |
|  | 地下水 | pH（无量纲）、COD、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、K++Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | COD | / |
| 声环境 |  | Leq(A) | Leq(A) | / |
| 固体废物 |  | 工业固体废物、生活垃圾 |  |  |

## 1.4评价标准

根据《关于<岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目>环境影响评价执行标准的函》，拟建工程评价区环境评价执行如下标准：

### 1.4.1环境质量标准

（1）大气环境：SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫酸雾、甲醇、甲醛和氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；TVOC执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2022）。

表1.4-1  环境空气质量标准值（mg/m3）

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| TVOC | 0.60 （8小时均值） | / | / | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
| 甲醛 | 0.05（一次） | / | / | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 甲醇 | 3.00（一次） | 1.00 | / |  |
| 硫酸雾 | 0.30（一次） | 0.10 | / |  |
| 氨 | 0.20（一次） | / | / |  |

（2）地表水环境：长江（城陵矶至黄盖湖之间河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.4-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/l，pH无量纲）

| 项目 | Ⅲ类 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 石油类 | ≤0.05 |
| NH3-N | ≤1.0 | 硫化物 | ≤0.2 |
| COD | ≤20 | 硫酸盐 | ≤250 |
| BOD5 | ≤4 | 锌 | ≤1.0 |

（3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表1.4-3  地下水环境质量标准（单位：mg/l）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 浑浊度 | ≤3（度） |
| NH3-N | ≤0.2 | 总硬度 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，交通干道两侧执行4a类标准。

表1.4-4  声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

表1.4-5  土壤环境质量标准(GB15618-1995)   单位：mg/kg，pH值除外

| 项目 | pH | Cd | Hg | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准值 | 6.5～7.5 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤300 |
| 项目 | Pb | As | Zn | Cu |
| 二级标准值 | ≤300 | ≤25 | ≤250 | ≤100 |
| 项目 | 锰 | 六六六 | / | / |
| 二级标准值 | / | ≤0.5 | / | / |
| 项目 | pH | Cu | Zn | As |
| 二级标准值 | <6.5 | ≤50 | ≤200 | ≤40 |
| 项目 | Cr | Pb | Cd | Hg |
| 二级标准值 | ≤150 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 项目 | 锰 | 六六六 | / | / |
| 二级标准值 | / | ≤0.5 | / | / |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）废气：工艺废气中甲醛、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，其它因子执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3和表5中的排放限值，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值。

表1.4-6  废气排放标准一览表

| 污染物 | 标准名称 | 级别 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2二级标准排气筒高度30m | 最高允许排放速率限值29kg/h，最高允许排放浓度190mg/m3，厂界无组织排放监控浓度限值12mg/m3 |
| 甲醛 |  |  | 最高允许排放速率限值 1.4kg/h，最高允许排放浓度25mg/m3，厂界无组织排放监控浓度限值0.2mg/m3 |
| 颗粒物 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 表3车间或生产设施排气筒，表5中的排放限值 | 限值30mg/m3 |
| 二氧化硫 |  |  | 限值400mg/m3 |
| 硫酸雾 |  |  | 限值20mg/m3，企业边界大气污染物排放限值0.3mg/m3 |
| 氮氧化物 |  |  | 限值200mg/m3 |
| 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 表2 燃气锅炉 | 20mg/m3 |
| 二氧化硫 |  |  | 50mg/m3 |
| 氮氧化物 |  |  | 200mg/m3 |
| VOCs | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014 ） | 表2、表5 | 最高允许排放浓度80mg/m3，厂界监控点浓度限制2 mg/m3 |

（2）废水：废水中甲醛执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其他污染因子执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中的间接排放标准限值。

表1.4-7  废水各主要污染物排放限值  单位：mg/l，pH无量纲

| 标准名称 | pH | SS | 总氮 | CODcr | NH3-N | 总磷 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 6～9 | 100 | 60 | 200 | 40 | 2 | 1 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表1.4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及2013年修改单标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

### 1.4.3其他

生态影响评价执行《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）

## 1.5评价等级及范围

### 1.5.1评价等级划分

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中第5.3条关于评价工作分级方法的规定，结合本工程的工程分析结果，选择SO2、粉尘、甲醇、作为主要污染物，采用估算模式计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

判别标准和计算参数、具体计算及划分结果见表1.5-1、表1.5-2和表1.5-3。

表1.5-1  大气环境影响评价工作级别判据

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

表1.5-2  估算模式计算参数

| 污染源 | 排气量（m3/h） | 排气筒高度（m） | 内径 （m） | 排气温度（℃） | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 富氧车间 | 3000 | 30 | 0.6 | 50 | SO2 | 0.92 | 400 |  | 0.5 |
| 焦亚装置厂房 | 5000 | 30 | 0.6 | 50 | SO2 | 1.71 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.06 | 30 |  | 0.9 |
| 保险粉主装置厂房 | 4000 | 30 | 0.6 | 40 | SO2 | 1.44 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.09 | 190 | 29 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.02 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.09 | 120 | 53 | 0.6 |
| 精馏及残液处理车间 | 10000 | 30 | 0.6 | 25 | 甲醇 | 0.68 | 190 | 29 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.040 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.68 | 120 | 53 | 0.6 |
| 废液处理车间 | 8000 | 30 | 0.6 | 25 | SO2 | 2.515 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.213 | 30 |  | 0.9 |
| 吊白块车间 | 13000 | 30 | 0.6 | 80 | 甲醛 | 0.067 | 25 | 1.4 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.13 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.09 | 240 | 4.4 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 4.20 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.067 | 120 | 53 | 0.6 |

表1.5-3  拟建工程环境空气评价等级划分表

| 污染源 | 污染物 | Pmax （%） | 下风向最大预测浓度（mg/m3） | 最大预测浓度距源下风向距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 富氧车间 | SO2 | 4.53 | 0.02263 | 399 |
| 焦亚装置厂房 | SO2 | 6.73 | 0.0336 | 214 |
|  | 粉尘 | 0.13 | 0.001181 |  |
| 保险粉主装置厂房 | SO2 | 6.67 | 0.03336 | 197 |
|  | 甲醇 | 0.07 | 0.002085 |  |
|  | VOCs | 0.35 | 0.002085 |  |
|  | 粉尘 | 0.05 | 0.0004633 |  |
| 精馏及残液处理车间 | 甲醇 | 0.31 | 0.009322 | 259 |
|  | VOCs | 1.55 | 0.009322 |  |
|  | 粉尘 | 0.06 | 0.0005483 |  |
| 废液处理车间 | SO2 | 9.26 | 0.04631 | 221 |
|  | 粉尘 | 0.44 | 0.003922 |  |
| 吊白块车间 | 甲醛 | 0.02 | 0.0005764 | 323 |
|  | VOCs | 0.1 | 0.0005764 |  |
|  | 粉尘 | 0.12 | 0.001118 |  |
|  | SO2 | 7.23 | 0.03613 |  |
|  | NOx | 0.39 | 0.0007743 |  |

根据表1.5-3可知，估算模式所得出的最大占标率为9.26%（SO2），由此，确定拟建工程大气评价等级为三级。

（2）水环境

①、地表水环境

根据工程分析，对照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中分级评定依据，确定拟建工程水环境评价工作等级属三级。具体评定过程见表1.5-4。

表1.5-4  拟建工程地表水环境等级划分表

| 项目 | 内容 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 拟建工程废水排放量（m3/d） | 200.38m3/d | 200≤Qp＜1000 |
| 水质复杂程度 | COD、NH3-N等 | 中等 |
| 最终纳污水体规模 | 长江多年平均流量20300m3/s | 大河 |
| 地表水体水质要求 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 对照HJ/T2.3-93中分级评定依据 | 三级 |

②、地下水

拟建工程主要采用硫磺、烧碱、甲醇、甲醛、环氧乙烷、碳酸钠为生产原料，生产保险粉、亚硫酸钠、硫代硫酸钠、吊白块、氧化锌。项目所在地位于临湘工业园滨江产业区，不涉及饮用水源保护区等环境敏感区。

a、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“L 石化 化工”中的“85、专用化学品制造”I类（报告书）项目；对照“地下水环境敏感程度分级表”，本项目属于不敏感区。依据地下水等级判定依据，本项目地下水的评价等级为二级。具体过程见下表1.5-5。

表1.5-5 地下水评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 二 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（3）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中关于声环境评价工作等级的划分原则，结合拟建工程所在区域环境敏感区的分布等综合考虑，声环境影响评价工作等级确定为三级。具体评定过程见表1.5-6。

表1.5-6  拟建工程声环境评价工作等级划分表

| HJ2.4-2009划分原则 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价 |
| --- | --- |
| 工程所在区域环境功能区划 | 属于GB3096-93中的3类区域 |
| 受影响人口及噪声值变化情况 | 拟建工程厂址位于临湘工业园滨江产业区规划范围内，周围环境敏感点少且距离较远，受影响人口变化不大；噪声变化值预计<3dB(A) |
| 评价等级 | 三级 |

（4）生态环境

本项目位于湖南临湘工业园滨江产业区，其区域生态敏感性为一般区域，项目占地面积 0.14km2，小于2km2，项目对其生态环境的影响主要在于营运期废气的排放对周围植被、土壤的不利影响。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），因此将生态环境评价定为三级。具体评定过程见表1.5-7。

表1.5-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 项目占地(水域)范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（5）环境风险

本项目列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“危险物质”名单范围内的危险化学品为甲醇、环氧乙烷、保险粉（连二亚硫酸钠）、锌粉、液氨和二氧化硫。根据重大危险源辩识计算，本项目q/Q为51.78远大于1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价工作等级划分原则，本项目可燃、易燃危险性物质的贮存、使用量超过了 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的临界量，构成重大危险源，根据表1.5-5，本次环境风险评价工作等级定为一级。

表1.5-8 地下水评价工作等级划分依据表

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 剧毒危险性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 1.5.2评价范围

本次评价的评价范围见表1.5-9。

表1.5-9 拟建工程评价范围表一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以拟建工程建设地点为中心，2.5×2.5km的园形区域 |
| 地表水环境 | 长江：工业园污水处理厂排污口上游500m至下游3000m之间约3000m河段 |
| 地下水 | 以项目所在地厂区及周边6km2范围为地下水环境评价范围 |
| 声环境 | 厂界外200m |
| 生态环境 | 以拟建工程厂址为中心，厂界外延200m范围内 |
| 环境风险 | 以罐区及保险粉仓库为中心5km范围内；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |

## 1.6评价重点

根据环境特征及本工程的产、排污特点，结合厂址周围环境特征，确定本次环境评价将以工程分析、环保措施可行性分析、环境影响预测评价、污染物总量控制及环境风险评价为重点。

## 1.7环境保护目标

本项目位于临湘工业园滨江产业区的绿色化工组团内，其周边均为三类用地，区域内居民的拆迁属于工业基地的工程拆迁，拆迁主体为临湘工业园滨江产业区管委会。目前项目周边约有68户居民尚未完成拆迁，临湘工业园滨江产业区已制定拆迁安置方案，预计于2019年6月前可全部拆迁完毕。

拟建工程评价范围内环境保护目标见表1.7-1和图1.7-1。

表1.7-1  拟建工程环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 |  |  | 与工程厂界位置 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 项目所在地中心半径2.5km 范围内 | 园区范围内 | 徐家陇 | NE556－602m | 居住，6户20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  |  | 罗家陇 | NE800－1300m | 居住，22户60人 |  |
|  |  |  | 儒溪村 | NE790－1100m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 傅家油榨 | NE1390－1820m | 居住，23户62人 |  |
|  |  | 园区范围外 | 斋公牌 | NE1220－1819m | 居住，20户60人 |  |
|  |  |  | 正陇昄 | NE1160－1540m | 居住，21户63人 |  |
|  |  |  | 丁家门 | NE740－1100m | 居住，16户48人 |  |
|  |  |  | 郭其陇 | E981－1350m | 居住，15户45人 |  |
|  |  |  | 泾港村 | SE348－1098m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 径港 | SE1241－1340m | 居住，5户15人 |  |
|  |  |  | 猪坡咀 | SE1625－1813m | 居住，9户25人 |  |
|  |  |  | 万家大屋 | SE1584－1683m | 居住,13户40人 |  |
|  |  |  | 雷打山 | S1737－2077m | 居住，16户50人 |  |
|  |  |  | 向家咀 | S1899－2219m | 居住，9户36人 |  |
|  |  |  | 何家 | SW311－949m | 居住，11户30人 |  |
|  |  |  | 胡家陇 | SW536－1059m | 居住，40户120人 |  |
|  |  |  | 新港村 | SW1376－2500m | 居住，75户300人 |  |
| 地表水环境 | 地表水 |  | 长江 | W517m | 大河、渔业用水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  |  | 洋溪湖 | E1692m | 小湖、渔业用水 |  |
|  |  |  | 泾港 | S400m |  |  |
|  |  |  | 园区污水厂 | N1875m | 近期2万tm3/d | 园区污水厂进水标准 |
| 地下水 | 井水 |  |  | 周边2km范围内 | 区域已通自来水，周边居民生活用水主要来源自来水（极少数居民通过地下水井辅助用水） | GB/T14848- 1993 Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 农田、菜地 |  |  | 周边1km范围内 | / |  |
|  | 洋溪湖湿地 |  |  | E1700m | 生态湿地 |  |
|  | 园区绿化植被 |  |  | 周边 |  |  |
| 文物重点保护区 | 临湘塔 |  |  | NW934m | 省级文物 |  |

图1.7-1  拟建工程评价范围内环境保护目标

# 2.环境现状调查与评价

## 2.1自然环境概况

### 2.1.1地理位置

本项目位于临湘工业园滨江产业园内，项目地理位置见附图1。

临湘工业园滨江产业园主要引进精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业，产业布局为“龙头引领，两团支撑，二廊贯穿，一心服务”的新格局。该示范区四至范围为东至边鸭栏胡家埠以及冶湖以东，西经儒溪村，北至长江、S201以南，南至杨桥村，近期规划区面积为8.76km2，远期规划区面积为20.61km2，建设用地面积达16.29km2。

岳阳中成实业有限公司位于临湘工业园滨江产业园内的化工区，属于三类工业区。

### 2.1.2地形地貌

临湘市地处幕阜山余脉，境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，地貌类型以丘陵为主，海拔23~1261m。项目区所在地位于临湘市西北部，该区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、山岗丘陵交相穿插，以低矮山岗为主，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m，其他地方海拔一般在40~60m之间。

项目所在地属于山岗、丘陵地带，以低矮岗为主，区域地质环境好，区内未发现有利用价值的矿产，工厂建设不会造成压矿现象。示范区内地质环境优良，地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，无火山、地震现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。

### 2.1.3地质

该地区土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩。场地土层分布如下：

杂填土：为新近填土，未完成自重固结，层厚0.4~2.1m。

耕土：灰黑色、灰褐色，结构松散，主要由粉质黏土组成，为表层土，厚度 0.1~0.8m。

粉质黏土：褐色，褐黄色，可-硬塑状态，中等干强度，中等韧性；厚度 0.8~3.3m，承载力特征值200kPa。

粉砂：黄褐色，褐色，局部饱和，松散-稍密状，矿物成分以石英为主，混黏性土，粉砂为主，细砂次之，厚度为0.3~4.0m，平均厚度2.15m。承载力特征值140kPa。

圆砾：黄褐色，湿-饱和，一般上部稍密，向下渐变为中密状，成分主要为石英及硅质岩，厚度为0.5~5.2m。承载力特征值300kPa。

残积粉质黏土:褐红色，硬塑-坚硬状，中等干强度，中等韧性，局部夹强风化岩碎块，为下伏基岩风化残积而成。厚度为0.2~1.5m。承载力特征值240kPa。

强风化泥质粉砂岩：褐红色，粉细粒结构，泥质胶结，节理裂隙发育，岩体较破碎，岩质级软，岩体基本质量等级为V级，厚度为0.6~2.0m。承载力特征值500kPa。

中风化泥质砂岩：分布于整个场地，厚度较大，为拟建场地的稳定基岩，强度高，变形小，是拟建建筑物各类型桩较好的桩端持力层。局部分布有相对软弱夹层8-1全风化泥质粉砂岩及8-2强风化泥质粉砂岩。

### 2.1.4地表水系

临湘市境内河流港汊、渠道纵横交错，有游港河、坦渡河和长安河三大水系：游港河自药姑山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74km，流域面积为738.2km2；坦渡河是湘鄂交界的界河，发源于药姑山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63km，流域总面积为390km2；长安河发源于横卜相坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖，干流全长48km，流域总面积405km2。

临湘工业园滨江产业区所在地江南镇周围主要分布有三个较大的湖泊水系：洋溪湖、冶湖和白泥湖。其中与本项目有关的水系为洋溪湖、冶湖以及两湖相连的径港。

洋溪湖位于临湘石子岭农场与岳阳市云溪区陆城镇和临湘儒溪镇洋溪村交界处，即木鱼山，积水面积12.54km2，1975年修建冶湖撇洪工程后为9.66km2，水位在24m高程时湖面面积为3.31km2，湖底最低高程22m。水位在24.5m以上。湖水由鸭栏站排往长江，冬春季湖水由鸭栏老闸自流排入长江。整个湖床由洋溪湖渔场经营管理，目前使用功能为渔业用水。

冶湖位于儒溪镇石岭村与沅潭镇东冶村之间，东系儒溪镇棋杆、洋溪两村，北为江南镇四合、晓洲、新洲三村，集水面积原为153km2，1975年开挖冶湖撇洪渠后，有51.2km2的水源被撇入长江，故止常情况下集水面积101.8km2，水位在24.2m时，湖水面积为11.3km2，湖底高程为22.2m。湖水从新洲脑排入长江，夏秋两季为江南镇灌溉农田的主要水源。

径港为洋溪湖和冶湖的连接港道。

本项目所在的临湘工业园滨江产业区位于临湘市西北部，濒临中国最大的河流长江，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；

历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；

历年最大含砂量5.66 kg/m3；

历年最小含砂量0.11 kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输沙量177 t/s；

历年最小输沙量0.59 t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）段163km（渔业用水区）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目所在区域水系图见附图。

### 2.1.5地下水

（1）区域地下水系统

项目区所处区域地下水系统分别为冶湖地下水系统与洋溪湖地下水系统，地下水分水岭与地表水分水岭一致。分水岭以东为冶湖地下水系统，地下水向北排泄，进入冶湖，经人工渠道与洋溪湖沟通，并排泄至洋溪湖，最后排入长江；分水岭以西为洋溪湖地下水系统，地下水向北排泄，进入洋溪湖，最后排入长江。

黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳地表分水岭由南往北从场地内经过，该段基岩以板岩、千枚岩为主，为相对隔水层，属基岩裂隙水水量贫乏区，而从周家坳至李家坡、榨树咀段以白云岩为主，为含水岩层区，属基岩裂隙水水量丰富区，故将场区分成三个地下水系统，分别为冶湖地下水系统、洋溪湖地下水系统和鸭栏-旗杆地下水系统。冶湖地下水系统从南往北、从西往东流入冶湖，再由冶湖排入长江；洋溪湖地下水系统从南往北、从东往西流入洋溪湖，再由洋溪湖排入长江；鸭栏-旗杆地下水系统一部分水直接排入长江，一部分排入冶湖，另外一部分排入洋溪湖。

（2）冶湖地下水系统

冶湖地下水系统位于黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳近南北向地表分水岭以东，李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以南，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入冶湖。

冶湖地下水运动主要受地形及地势控制，冶湖岸线构成了该地下水的东部边界。

场区上游段（中部及南部）均为板岩、千枚岩、岩质页岩、硅质岩，地下水系均不发育，接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至形成溢出地表径流入冶湖。

（3）洋溪湖地下水系统

洋溪湖地下水系统位于黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳近南北向地表分水岭以西，李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以南，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入洋溪湖。

洋溪湖地下水运动主要受地势控制，洋溪湖岸线构成该地下水西部边界。

场区上游段（中部及南部）均为板岩、千枚岩、岩质页岩、硅质岩，地下水系均不发育，接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入洋溪湖。

（4）鸭栏-旗杆地下水系统

鸭栏-旗杆地下水系统位于李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以北，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入长江。

本地下水系统为碳酸盐岩分布区，清虚洞组灰质白云岩、白云岩、泥质条带灰岩与震旦系的灰岩及白云质灰岩组成了该区的含水岩组。冶湖与洋溪湖构成该地下水的东部与西部边界。

（5）地下水赋存条件及分布规律

区域地下水的主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3月、8~11月常有干旱，为平水期，地下水相对贫乏；12月至次年1月降雨量最小，地下水贫乏，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。

区域水文地质条件按三个地下水系统分述如下：

- 冶湖地下水系统

①、松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

②、基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碎屑岩裂隙水。主要赋存于元古界冷家溪群易家桥组上段（Ptlny3）的粉砂质板岩、绢云母千枚岩、变质粉砂岩、细砂质板岩、震旦系（Z）上统陡山陀组（Zbd）的炭质页岩，硅质岩，炭质硅质页岩、震旦系（Z）下统南沱冰积岩组（Zann）的含砾粉砂质泥岩、含冰碛砾板岩的裂隙中，以上岩层均为相对隔水层，地下水富水性差，水量贫乏。

- 洋溪湖地下水系统

①、松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

②、基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碎屑岩裂隙水。主要赋存于元古界冷家溪群易家桥组上段（Ptlny3）的粉砂质板岩、绢云母千枚岩、变质粉砂岩、细砂质板岩、震旦系（Z）上统陡山陀组（Zbd）的炭质页岩，硅质岩，炭质硅质页岩、震旦系（Z）下统南沱冰积岩组（Zann）的含砾粉砂质泥岩、含冰碛砾板岩的裂隙中，以上岩层均为相对隔水层，地下水富水性差，水量贫乏。

- 鸭栏-旗杆地下水系统

①、松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

②、基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碳酸盐岩裂隙水。主要赋存于寒武系（Є）清虚洞组（Є1q）的纹状灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥质条带灰岩、五里牌组（Є1w）的豹皮灰岩的溶蚀裂隙中。富水性强弱主要取决于含水岩层的岩溶发育程度、地貌、构造和夹层情况。地下水富水性较好，水量较丰富。

（6）地下水的补给、径流、排泄特征

- 冶湖地下水系统

①、松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于冶湖水位，流向斜交冶湖，以渗流形式补给冶湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至冶湖中。

②、基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

迳流：基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。从场区简易水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

- 洋溪湖地下水系统

①、松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为 0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于洋溪湖水位，流向斜交洋溪湖，以渗流形式补给洋溪湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至洋溪湖中。

②、基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

迳流：基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。从场区简易水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

- 鸭栏-旗杆地下水系统

①、松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水，丰水季节，长江水补给地下水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为 0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于长江水位，流向斜交长江，以渗流形式补给长江。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至长江中。

②、碳酸盐岩类裂隙水

补给：大气降水为碳酸盐岩裂隙水的主要补给源。补给强度主要取决于岩溶发育程度，本区岩溶发育程度一般，区内无地下河及大型岩溶管道。

迳流：碳酸盐岩类裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。场区地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：碳酸盐岩类埋藏相对较深，上部为弱透水~微透水的粘性土层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。一般情况下地下水穿越第四系松散堆积层，以上升泉形式排泄地表，排泄条件较差，但水动态稳定。

图2.1-1  项目区域水文地质图

（7）地下水水化学特征

- 松散岩类孔隙水

水量丰富的孔隙潜水：水化学类型以HCO3-Ca型为主、次为HCO3-Ca·Na型水。pH值5~7，属弱酸性，总硬度小于8.4德度，矿化度为0. 1~0.2g/L。

水量中等的孔隙潜隙水：水化学类型一般为HCO3-Ca·Mg型水，部分HCO3-Ca型水，矿化度均在0.3g/L以下。

水量贫乏的孔隙潜隙水：水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，pH值5~7，总硬度大部分小于4.2德度。

- 基岩裂隙水

①、碎屑岩裂隙水

地下水化学类型HCO3-Na·Ca型水，pH值7.0，总硬度1.341德度，矿化度0.142g/L。

②、浅变质岩裂隙水

地下水化学类型HCO3-Mg·Ca型水，pH值6.5~6.9，总硬度0.76~1.61德度，矿化度0.044~0.138g/L。

- 红层孔隙裂隙水

地下水化学类型HCO3-Na·Ca，pH值5~7，总硬度1.341~4.2德度，矿化度0.1~0.142g/L。

### 2.1.6气候气象

项目所在地气候属东亚季风气候区，气候带上具有中亚热带北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长，春暖多变，夏秋多旱，四季分明，季节性强，光照充足，热能充裕。年平均气温16.4℃，无霜期259天，日照率41%，项目区气象特征主要见下表。

表2.1-1  岳阳市气象情况

| 项目 |  | 岳阳市 |
| --- | --- | --- |
| 气温 资料 | 年平均气温 | 16.4℃ |
|  | 绝对最高温度 | 39.2℃ |
|  | 绝对最低温度 | -7.0℃ |
|  | ≥10℃气温 | 5586℃ |
| 降雨 资料 | 年平均降雨量 | 1904.5mm |
|  | 年最大降雨量 | 3064.4mm |
|  | 年最小降雨量 | 850mm |
|  | 日最大降雨量 | 292.2mm |
|  | 历年最大积雪深度 | 200mm |
| 风速风向资料 | 年平均风速 | 2.6m/s |
|  | 年主导风向 | NNE（18%）（北北东） |
|  | 夏季主导风向 | S（7月为16%） |
| 年平均气压 |  | 1009.5mb |
| 年平均无霜期 |  | 258.9d |
| 历年最多雷暴日数 |  | 59d |
| 年平均日照数 |  | 1840h |

### 2.1.7生态环境

项目所在区域属于亚热带季风气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各物种的生长繁殖提供了适宜的环境。

临湘市境内属国家三级保护动物有：刺猬、白骛。野生哺乳类动物有：兔、黄鼠狼等十余种。鸟类有：啄木鸟、云雀、喜鹊、画眉等20多种。鱼鲌类有：青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、黄尾鲴、翘嘴红、赤眼鳟、铜鱼、黄颡鱼、鲶等30多种。甲壳类有龟、鳖、螺等10余种。昆虫类有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蟑螂等百余种。爬行类有土壁蛇、菜花蛇、水蛇等20多种。能作为药用的动物有蜈蚣、蜘蛛、蚯蚓、蟾蜍、知了等十多种。

境内植被覆盖率达37％，植物种类难于数记。乔木类植物有杉树、松树、樟树、檀树、柳树、榆树、杨树等30来种。灌木类有茶树、女桢树等20多种。花草类有菊花、荷花、映山红、蔷薇、桂花等几十种，其中常作食用的野生植物有竹笋、野藠、地米菜、野芹菜、地耳、木耳、蕨芽、木瓜等10多种。能作药用的野生植物有：鱼腥草、青蛙草、菖蒲、艾叶、半夏、香附子、矮地茶、地竹叶、水灯芯、牧草、鸭婆草、金银花、菊花、栀子花、芭蕉蔸、桑叶、琵琶叶、扁脚丝茅、黄椒子等100余种。

### 2.1.8矿产资源

临湘境内矿产资源丰富，已发现矿种34种，萤石储量居全国之首，铅、锌、金、锰、钽铌铁、绿柱石等藏量可观，特别是白云石、钾长石、石灰石、高岭土、云母、水晶等藏量尤丰，且品位高，易开采。其中能源矿产2种，金属矿产15种，非金属矿产16种，水气矿产1种。分布较广，目前全市已发现的矿产资源有171处，其中大型矿床6处（其中包括钨、铅锌、白云石、石灰石、长石和独居石砂等位大型—特大型矿床），中型矿床9处，其余为小型矿床，享有稀有、有色金属和非金属之乡的美誉。

表2.1-2  矿床资源表

| 矿种 | 矿质 | 主要分布地点 | 开采利用情况（万 t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 良好 | 儒溪镇虎形山、横铺—云溪的崔家坳 | 资源量20 |
| 铅锌 | 较差 | 忠防、桃林、长塘、白羊、源谭 | 产量1100 |
| 白云石 | 良好 | 寒武系上统娄山关组 | / |
| 石灰石 | 良好 | 灌山白云石以西、羊楼司镇 | 资源量 8400 |
| 长石 | 一般 | 詹桥、忠防、长塘、白羊 | 储存量500 |
| 独居石砂 | 一般 | 詹桥镇沙团、观山，白羊田方山 | 资源量 1.2 |

### 2.1.9土壤

项目区及其周边区域主要土壤类型为红壤。成土母质主要有第四纪红色黏土，土层深厚，土体多石英砂砾。质地粗，孔隙度大，疏松而通透性强。这类土壤结构松散，抗侵蚀能力弱，在地表植被遭到破坏而遇到暴雨冲刷时，极易发生土体剥离、造成面蚀、沟蚀、滑坡、泥石流等水土流失。

### 2.1.10风景名胜

临湘市境内有6501洞、白云湖、黄盖湖、五尖山、龙窖山、大云山、天池山（棋子山）等旅游资源。

项目附近景区主要是由白马矶、临湘塔和沿江风光带组成。区内距离本项目最近的景点为临湘塔：

临湘塔又名儒矶塔，座落在长江南岸儒溪镇儒溪村境内。于清光绪七年（1881年）由清末临湘籍著名将领、台湾兵备道刘璈捐资建成。临湘塔占地68平方米，共7层高33米，实心塔，已批准为省级文物，并纳入岳阳市区旅游景点。《临湘工业园滨江产业园》区域环评已进行了评价，其结论说明：园区内项目的建设不影响区域的旅游资源。

## 2.2工业园区概述

### 2.2.1工业园区基本情况

临湘工业园滨江产业区北临长江，东临赤壁，南接冶湖和洋溪湖，西与云溪精细化工园、临港产业新区毗邻，连接湖南和湖北，沟通沿江和内地。

临湘工业园滨江产业区（原湖南农药化工产业基地）原规划期限为2009年-2013年，规划面积7.09km2，产业定位为主要发展农药、化工及配套产业，原湖南省环保局于2008年10月对该产业区进行了环评批复（湘环评〔2008〕179号）。为适应区域经济持续发展需求，2016年，临湘市委、市政府对滨江产业区进行调扩区，委托湖南城市学院规划建筑设计研究院编制了《临湘工业园滨江产业区总体规划》；同时，委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》，2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书进行了批复。

临湘工业园滨江产业区四至范围为东至边鸭栏胡家埠以及冶湖以东，西经儒溪村，北至长江、S201以南，南至杨桥村，近期规划区面积为8.76km2，远期规划区面积为20.61km2，建设用地面积达16.29km2。

产业区主导产业为精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业，产业布局为“龙头引领，两团支撑，二廊贯穿，一心服务”的新格局：

龙头引领：即绿色化工聚集组团。

依托长岭炼化、巴陵石化，与岳阳绿色化工园协同发展，因地制宜地强力发展精细化工产业集聚区，重点发展农药化工之外的其他精细化工。

两团支撑：现代港口物流组团和有色冶炼组团。

### 2.2.2园区环评情况

2016年，临湘市委、市政府对滨江产业区进行调区扩区，委托湖南城市学院规划建筑设计研究院编制了《临湘工业园滨江产业区总体规划》；同时，委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》，2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书提出了审查意见。环评提出：规划优化调整及实施过程中应重点做好以下工作，进一步优化整体社会环境效益，减缓环境影响：

（一）结合调扩区规划，落实解决现有园区遗留环境问题。

1、产业园区排水（北控污水处理厂排水）一直利用80年代建厂的湖南国发精细化工科技有限公司的排污口，经核实，该排污口位于1996年设立的长江新螺段国家级自然保护区实验区内，属自然保护区内已建成设施，应按照国家《自然保护区条例》及国家九部委环发〔2015〕57号文件《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》要求制定排污口整改方案。园区管委会应按要求，严格限制北控污水处理厂扩容建设，北控污水处理厂维持现有2万t/d的处理规模不变，并加快进行污水处理厂提质改造，其出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制；在后续逐步加大中水回用力度，进一步减少外排废水污染物。

2、完善现有园区已建成企业的竣工环保验收手续；对规划区内存在零散分布的不符合园区产业规划定位的小型企业，随着本次规划实施逐步拆迁搬离规划区。

3、完善绿色化工组团用地内现有居民的拆迁安置工作，先期保障各入园项目防护距离内的拆迁安置工作落实到位，确保社会稳定。

（二）进一步优化规划布局，确保功能区划明确，产业相对集中，生态环境优良。

1、园区边界设置绿化隔离带，同时利用自然地形和绿化隔离带做好各功能区的隔离；对园区有色金属冶炼组团用地外设置1000米的规划控制距离，地方政府规划部门应严格做好用地控规，其内不得新建医院、学校、居民住宅等环境敏感目标。管委会应按承诺要求，在拟承接引进的株冶集团绿色改造升级项目试运行前按期完成相关防护区、控规区的拆迁安置及儒溪中学的整体搬迁工作。园区引进其他具体企业项目时均应根据具体项目环评核定的防护距离实施拆迁，妥善安置，防止二次拆迁和其他次生环境问题。

2、园区确保在项目引进建设前其选址用地规划调整到位；临湘市人民政府应协调相关部门后续进一步落实园区周边农业规划、农田结构、种植结构等调整工作：有色冶炼组团规划控制距离内禁止种植食用部位易富集重金属的农作物；对全年主导风向及夏季主导风向下风向1-2公里内农作物种植类型进行调整，避免种植进入食物链农作物。

（三）明确产业园区准入条件。入园项目必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；项目入园前期、建设运营期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，其排污浓度、速率、总量必须满足达标排放和总量控制要求；并对入园企业推行清洁生产管理。

其中：绿色化工组团维持原有的农药原药与制剂、化工与化工辅助材料等产业定位不变；有色冶炼组团内除引进株洲冶炼集团股份有限公司一家涉初级冶炼的企业外，不得再引入初级冶炼企业及项目，该组团其余入园企业均应为围绕株冶龙头项目开展下游精深加工的企业；根据环保部《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办〔2015〕112号）中“铜铅锌冶炼建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）”的要求，对株冶绿色产业升级项目在环评阶段开展环境空气、地表水、地下水、土壤等的重金属背景值监测，对周边居住生活区开展人群健康调查，摸清本底，作为园区后续跟踪监测的背景基础。

- 针对园区排水制约性条件，优化园区排水控制方案强化废水处理及排放要求。

滨江产业区排水实施雨污分流，按要求加快园区工业污水处理厂的提质改造和管网建设要求，加大中水回用力度。有色冶炼组团工业废水（含污染区初期雨水）必须落实零排放要求，对不能直接回用的工业废水必须经深度处理后在企业内部消纳，严禁进入各类自然水体；园区其余工业废水、生活污水在各自企业内经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂的进水水质要求后送园区污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制后，排往长江水体。分区制定污水收集排放的风险防范措施，制定有效的突发环境事件应急预案，切实避免对周边水体的事故排放风险。

（五）优化园区其他基础设施规划。园区采取集中供热模式，禁止入园企业新设燃煤锅炉；做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，按循环经济要求进一步提高资源综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。规范园区各企业的危废暂存场所建设，确保满足防风、防雨、防渗要求，防止危废流失。

（六）园区应统筹相关规划、社会关系、拆迁、舆情等协调工作；建立专职环境监督管理机构，加强环境风险预警、防控、应急体系建设，建全环境风险防控管理工作长效机制，加强风险管理，落实防范措施。建立有效的化学品环境风险防控系统和有效的拦截、降污、导流等设施以及涉重三废的风险应急管理办法，制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资并定期有针对性地排查环境安全隐患，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。

（七）做好建设期生态保护和水土保持工作。落实生态环境保护、恢复补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。

（八）严格园区总量控制管理。总量指标应尽量在区域内平衡解决；加强园区污染总量控制，确保环境质量满足相应环境功能区要求。管理部门后续应根据环境质量、容量情况对规划发展进行进一步优化控制。

### 2.2.3工业园区基础设施

规划区内采取集中供热的方式，目前产业区内的企业生产用蒸汽均由区内的岳阳市龙正节能环保科技有限公司集中供应，该公司设置4台DHS25-1.6/245-MF煤粉炉蒸汽锅炉，总供汽能力为72万t/a，供汽时间为24h/d、300d/a，采用煤粉（无烟煤）作为燃料，产业区内其他企业不再自行建设供热锅炉。至2020年，产业区暂无规划建设燃气供应设施。

滨江产业区远期将规划采用清洁能源天然气作为燃料，目前规划区内尚未接通天然气。

园区基础设施规划和建设情况见表2.2-1。

表2.2-2  园区基础设施建设情况

| 名称 | 规划及环评批复情况 | 实际建设情况 | 项目依托可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 水厂规划规模11万m3/d，供生活与工业用水，水源长江 | 已建成5万m3/d规模供水设施，由北控集团自来水厂供水，水源长江，供水管网已铺设，已供水 | 由北控集团自来水厂供水，给水管网已覆盖本项目，可满足项目用水需求 |
| 排水 | 污水处理厂维持现有规模2万m3/d不变 | 北控污水处理厂2万m3/d污水处理设施已建成运行 | 废水经厂区废水处理站处理达标后排入北控污水处理厂进一步处理，达标外排长江 |
| 排水管网 | （1）实行雨污分流制，入驻企业针对自身特点建污水处理设施，各自将污、废水进行处理达标后，再实行“干管+支管”排入北控污水处理厂，污水经处理达标后方可排放至长江； （2）雨水分区结合现状水系、竖向规划分为三个排水分区。一号区域为工业区以及二号区域物流区分别由园区道路雨水管收集后，初期雨水排入园区污水处理厂，后期雨水排入洋溪湖，三号区域为生活及生活服务区，通过和谐路雨水主干管排入洋溪湖 | （1）园区内已入驻企业的废水采用 “一企一管”的方式进入北控 污水处理厂，已建成的工业大道、纬五西路、纬六西路、纬七西路和纬八西路已配套建设污水管网，其他道路尚未建设。 （2）园区物流组团和生活服务组团尚未建设雨水管网，化工组团区内已建成的的工业大道、纬五西路、纬六西路、纬七西路和纬八西路已配套建设污水管网，其他道路尚未建设。 | 本项目污水接纳口位于纬八东路，该道路尚未建设，污水管道和雨水管道均未建成。根据园区道路建设规划，纬八东路及配套的污水管道和雨水管道均将在本项目建成投产前完成建设，本项目厂区雨污水可以依托园区雨污水管网。 |
| 供热 | 实施集中供热，宜控制供热规模140t/h，建设集中供热中心和供热管网，禁止建设燃煤锅炉 | 产业区目前建有集中供热企业，设置100t/h的集中供热锅炉 | 本项目采用园区集中供热，设置天然气备用锅炉 |
| 供电 | 近期由临湘市电网从陆城变电站引入110kV电力线路作为主要供电电源，远期规划将新建110kv临港1号变电站，作为滨江产业区未来供电电源 | 供电电源由临湘市电网陆城变电站引入110kV电力线路 | 园区电网可满足本项目用电需求 |
| 交通运输 | 规划为一纵一横主框架，一纵即临港大道(原临鸭公路)，一横即工业大道(原S201)，形成“四纵四横” 的主干公路网骨架 | 园区主要道路已建成，目前S201滨江产业园路段提质改造工程已完工 | 项目东侧主入口与纬八路相连通，交通运输方便 |

## 2.3北控污水处理厂

临湘工业园滨江产业园配套的污水处理厂为北控污水处理厂，原为儒溪工业园污水处理厂，于2010年5月由北控水务投资有限公司与园区管委会签订BOT合同。该污水处理厂于2009年12月23日经湖南省环保厅审批同意， 2012年竣工，占地约70亩，服务范围为园区内所有企业，设计处理规模20000m3/d。北控污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准的加权平均值（各占50%权重），污水处理达标后外排长江。目前北控污水处理厂正在进行提质改造，改造完成后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

北控污水处理厂采取“水解酸化+卡鲁赛尔氧化沟+后置絮凝沉淀”的污水处理工艺。工艺流程图见下图。

图2.3-1 污水处理厂污水处理工艺流程图

根据调查，目前北控污水处理厂实际日处理量约为5000m3/d，未达到正常工况，未进行环保竣工验收。其实际运行过程中存在以下问题：

1、园区化工农药企业排水水量、水质变化大，易对污水处理厂的有较大的冲击负荷。

2、污水处理厂进水达不到设计进水浓度限值要求，调节池停留时间过短，水解酸化池水力停留时间过短，缺少强氧化预处理工艺，无深度处理工艺，没有调整废水可生化性的工艺系统，导致运行过程中无法实现稳定达标排放。

## 2.4区域污染源调查

根据《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》的相关调查数据，产业区内工业大道两侧已经入驻了17家企业，其中1家在建、1家已经停产、1家拟退出。根据统计，滨江产业区现有投产企业大气污染物排放量为SO2：213.43t/a，NOX：197.5t/a，VOCs：89.60t/a，烟尘：28.80t/a，COD：235.78t/a，NH3-H：35.37t/a。

已入驻企业情况统计如下：

表2.4-1  区现有企业情况实际调查情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 环评批复情况 | 验收情况 | 占地面积（亩） | 主要产品 | 原料 | 年产量（t） | 投资额度 （万元） | 环保设施建设运行情况 | 污染物排放量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | 企业运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 水污染物 |  |  | 固体废物 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 | VOCs | 废水量 | CODcr | NH3-N |  |  |
| 1 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 已批复 | 已验收 | 142.5 | 氨基甲酸酯类系统农药、甲维盐、杀螟丹、多菌灵、苯菌灵、杀菌灵、氯甲酸酯、医药中间体等 | 一甲胺、氯气、焦炭、苯酚、丙烯、丁烯、间甲酚、阿维菌素、呋喃酚等 | 8000 | 10000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 园区内产生的固废有一般工业固废、生活垃圾和危险废弃物。危险废弃物主要有化工行业产生的农药废物等。园区现有固废能有效分类收集、分别处理； | 在运行 |
| 2 | 岳阳安达化工有限公司 | 已批复 | 已验收 | 10 | 草甘膦、丙草胺、敌草隆、三聚氯灭净、特丁津、嗪草酮系列农药产品 | 巴丹、大苏打、甲醇、盐酸、氰化钠、液碱 | 1000 | 1200 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 3 | 湖南比德生化科技有限公司 | 已批复 | 已验收 | 150 | 三氯吡氧乙酸、1,5萘二异氰酸酯、水合肼 | 1，5-二硝基萘、氢氧化钠、氯乙酸甲酯、氢氧化钾 | 2800 | 30000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 4 | 临湘市鹏程化工有限公司 | 已批复 | 未验收 | 40 | 氯化石蜡 | 石蜡、液氯 | 50000 | 12000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 5 | 岳阳市神骏化工有限公司 | 已批复 | 已验收 | 43.2 | 氯化石蜡 | 石蜡、液氯 | 50000 | 14000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 6 | 岳阳环宇药业有限公司 | 已批复 | 已验收 | 60 | 依普利酮 | 双烯、环己酮、二氯甲烷、甲醇、乙醇、醋酸乙酯、环己烷、盐酸 | 8 | 12000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 7 | 临湘市长盛乙炔有限公司 | 已批复 | 未验收 | 30 | 溶解乙炔 | 电石 | 30万m3 | 2800 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 8 | 岳阳北控水质净化有限公司 | 已批复 | 已验收 | 70 | 处理2万m3/d污水 | 园区污水 | -- | 14000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357817 | 235.78 | 35.37 |  | 在运行 |
| 9 | 岳阳北控制水有限公司 | 已批复 | 已验收 | 30 | 2万m3/d供水装置 | -- | -- | 9000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 10 | 湖南德泽环保科技有限公司 | 已批复 | 未验收 | 60.3 | 危险废物焚烧处理 | 危险废物 | 9000 | 10000 | 运行良好 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 11 | 湖南正兴化工有限公司 | 已批复 | 未验收 | 200 | 次氧化锌、立德粉、活性氧化锌 | -- | 6000 | 30000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 试生产 |
| 12 | 岳阳方阵科技有限公司 | 正在环评 | -- | 7.6 | 粗甘油分离提纯 | 粗甘油 | 967 | 2800 | 在建 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |  | 在建 |
| 13 | 临湘三智碳材有限公司 | 已批复 | 未验收 | 33.1 | 优质低硫煅后焦、饱和蒸汽 | 延迟石焦油 | 80000 | 8000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 14 | 岳阳市宇恒化工有限公司 | 已批复 | 未验收 | 44.128 | 2-氯-5-氯甲基噻唑、亚氨基二嗪 | 二氯丙烯、硫氰酸钠、甲苯、液碱、液氯 | 2000 | 5000 | 运行良好 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 15 | 广东龙正节能环保科技有限公司 | 已批复 | 未验收 | 35 | 供热 | 蒸汽 | 70万 | 8000 | 运行良好 | 213.43 | 197.5 | 28.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在运行 |
| 16 | 湖南博翰化学科技有限公司 | 已批复 | 未验收 | 150 | 噁草酮原药、二氯硅磷酸原药、中间体、二甲四氯原药 | -- | 1000 | 15000 | 已停产 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |  | 已停产 |
| 17 | 湖南森泰化工科技有限公司 | 未批复 | 未验收 | 230 | 草甘膦等 | -- | 20万 | 26000 | 拟退出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |  | 拟退出 |
| 合计 |  |  |  | 1335.828 | / | / | / | 209800 | / | 213.43 | 197.5 | 28.8 | 89.60 | 2357817 | 235.78 | 35.37 |  |  |

## 2.4环境质量现状监测与评价

为了解拟建工程厂址所在区域的环境质量现状，本评价收集了《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》中环境空气、地表水环境、地下水环境和土壤环境质量监测数据（监测时间为2017年01月14日至2017年01月20日、2016年7月30日）；收集了《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中环境空气、地表水环境、底泥等监测数据（监测时间为2016年7月30日至8月5日），以对评价区域环境质量进行评价。

同时，本评价对现有厂区周边大气环境、声环境、地表水和地下水环境进行了补充监测。监测时间为2017年9月27日～10月3日，监测单位为湖南中润恒信环保有限公司。监测报告及质量保证单见附件，监测布点图见附图。

### 2.4.1环境空气质量现状

本次环境空气质量现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》和《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中环境空气监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

（1）监测点位及监测因子

环境空气现状监测点位及监测因子见下表。

表2.4-1 环境空气现状监测点位及监测因子

| 序号 | 名称 | 与现有厂界相对位置、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 儒溪村散户（徐家老屋） | NE，1200m | SO2、NOx、PM10、硫酸雾、甲醇、甲醛、氨、TVOC |
| G2 | 儒溪镇政府（旧址） | N，900m |  |
| G3 | 何家 | SW，350m |  |

（2）监测时间、频次

G1~G2点位：SO2、NO2、PM10、甲醇、TVOC于2017年01月14日～20日由湖南澄源检测有限公司实施监测，连续监测7天，其中SO2、NO2、TVOC监测小时平均值；PM10监测日均值；甲醇监测一次值；硫酸雾、氨于2016年7月30日至8月5日由湖南永蓝检测技术股份有限公司实施监测，连续监测7天，监测一次值；甲醛于2017年9月27日～10月3日由湖南中润恒信环保有限公司补充监测一次值。

G3点位：2017年9月27日～10月3日由湖南中润恒信环保有限公司实施监测，连续监测7天，NOx、SO2、TVOC监测小时值；PM10监测日均值；硫酸雾、甲醇、甲醛、氨监测一次值。

各监测因子采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等要求进行。

同时观测记录监测时天气状况：风向、风速、气压、气温、湿度等气象参数。

（3）采样分析方法

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等要求进行采样分析。

（4）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；硫酸雾、甲醇、甲醛、氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高允许浓度。总挥发性有机化合物（TVOC）参照《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002），执行0.6mg/m3标准限值。

（5）评价方法

采用超标率和最大超标倍数法。

（6）监测期间气象参数

表2.4-2 监测期间气象参数

| 采样时间 | 天气情况 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 气压（kPa） | 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.7.30 | 晴 | 南 | 0.3 | 36.9 | 99.5 | 62 |
| 2016.7.31 | 晴 | 南 | 0.3 | 33.5 | 99.7 | 57 |
| 2016.8.1 | 晴 | 南 | 0.5 | 31.8 | 100.2 | 60 |
| 2016.8.2 | 晴 | 南 | 0.5 | 33.6 | 99.2 | 53 |
| 2016.8.3 | 晴 | 南 | 0.2 | 30.5 | 99.8 | 59 |
| 2016.8.4 | 多云 | 南 | 0.2 | 34.7 | 100.8 | 55 |
| 2016.8.5 | 晴 | 南 | 0.3 | 32.2 | 100.5 | 51 |
| 2017.01.14 | 晴 | 北风 | 1.3 | 11 | 102.1 | / |
| 2017.01.15 | 多云 | 北风 | 2.7 | 8 | 102.6 | / |
| 2017.01.16 | 晴 | 北风 | 1.7 | 11 | 101.7 | / |
| 2017.01.17 | 多云 | 北风 | 2.2 | 8 | 102.3 | / |
| 2017.01.18 | 阴 | 北风 | 2.4 | 8 | 102.7 | / |
| 2017.01.19 | 晴 | 北风 | 1.9 | 9 | 102.1 | / |
| 2017.01.20 | 晴 | 北风 | 2.0 | 10 | 101.9 | / |
| 2017.9.27 | / | 西北 | 2.3 | 21.3 | 100.5 | 56 |
| 2017.9.28 | / | 西北 | 2.4 | 21.1 | 100.8 | 57 |
| 2017.9.29 | / | 北 | 1.2 | 21.4 | 100.4 | 54 |
| 2017.9.30 | / | 南 | 1.1 | 25.3 | 100.1 | 52 |
| 2017.10.1 | / | 西南 | 2.1 | 24.3 | 99.8 | 51 |
| 2017.10.2 | / | 北 | 2.2 | 22.5 | 100.2 | 54 |
| 2017.10.3 | / | 西北 | 2.3 | 17.2 | 100.7 | 56 |

（7）监测与评价结果

监测结果如下表所示。

表2.4-3 环境空气质量监测结果一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测值浓度范围（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | SO2小时值 | 0.07~0.087 | 0.5 | 0 | / |
|  | NO2小时值 | 0.028~0.056 | 0.2 | 0 | / |
|  | PM10日均值 | 0.117~0.136 | 0.15 | 0 | / |
|  | 硫酸雾一次值 | ND | 0.3 | 0 | / |
|  | 甲醇一次值 | 0.1L | 3.0 | 0 | / |
|  | 甲醛一次值 | 0.01~0.04 | 0.05 | 0 | / |
|  | 氨一次值 | 0.02~0.09 | 0.2 | 0 | / |
|  | TVOC小时值 | 0.142~0.217 | 0.6 | 0 | / |
| G2 | SO2小时值 | 0.075~0.083 | 0.5 | 0 | / |
|  | NO2小时值 | 0.032~0.06 | 0.2 | 0 | / |
|  | PM10日均值 | 0.124~0.131 | 0.15 | 0 | / |
|  | 硫酸雾一次值 | ND | 0.3 | 0 | / |
|  | 甲醇一次值 | 0.1L | 3.0 | 0 | / |
|  | 甲醛一次值 | 0.01~0.04 | 0.05 | 0 | / |
|  | 氨一次值 | ND | 0.2 | 0 | / |
|  | TVOC小时值 | 0.050~0.16 | 0.6 | 0 | / |
| G3 | SO2小时值 | 0.009~0.018 | 0.5 | 0 | / |
|  | NO2小时值 | 0.012~0.023 | 0.2 | 0 | / |
|  | PM10日均值 | 0.052~0.064 | 0.15 | 0 | / |
|  | 硫酸雾一次值 | ＜0.01 | 0.3 | 0 | / |
|  | 甲醇一次值 | ＜2 | 3.0 | 0 | / |
|  | 甲醛一次值 | 0.01~0.04 | 0.05 | 0 | / |
|  | 氨一次值 | 0.02~0.06 | 0.2 | 0 | / |
|  | TVOC小时值 | 0.0158~0.0326 | 0.6 | 0 | / |

注：“L”表示低于检出限，其前部数据为检出限。“ND”表示未检出。

根据表2.4-3可知，拟建工程所在区域环境空气质量良好，TVOCs满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中八小时均值；其余各监测因子均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

### 2.4.2地表水环境质量现状

本次地表水现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》和《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中地表水监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

（1）监测点位及评价因子

区域地表水共设4个监测断面，各监测断面及监测因子情况详见表2.4-4。

表2.4-4  地表水监测断面及监测因子一览表

| 序号 | 水体 | 位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 长江 | 园区排污口上游500m | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、硫化物、硝酸盐、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、甲醛、锌 | 连续3天采样实测，每天一次 |
| S2 |  | 园区排污口下游1000m |  |  |
| S3 |  | 园区排污口下游3000m |  |  |
| S4 | 洋溪湖 | 洋溪湖 |  |  |

（2）监测时间

pH、CODCr、氨氮、硫化物、硫酸盐、石油类、挥发酚于2017年01月14日～16日由湖南澄源检测有限公司实施监测，BOD5、总磷、硝酸盐、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、甲醛于2016年7月30日至8月1日由湖南永蓝检测技术股份有限公司实施监测，锌于2017年9月27日由湖南中润恒信环保有限公司补充监测。

（3）监测与分析方法

按国家标准分析方法进行。

（4）评价方法

采用超标率和超标倍数法。

超标率=（超标样品数/总样品数）×100%

超标倍数法=（样品实测浓度－标准值）/标准值

（5）监测与评价结果

地表水监测结果见表2.4-5。

根据表2.6-5可知，S1、S2、S3断面水质良好，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

表2.4-5   地表水环境质量现状监测结果  单位：mg/L（pH无量纲）

| 断面 | 项目 | pH | CODcr | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 硫酸盐 | BOD5 | 总磷 | 硝酸盐 | 粪大肠菌群 | 甲醛 | 阴离子表面活性剂 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浓度范围 | 7.58~7.63 | 10.0~11.3 | 0.18~0.20 | 0.001L | 0.02 | 0.086~0.087 | 34~42 | 2.9~3.5 | 0.02~0.05 | 3.23~3.61 | 4300~4900 | ND | 0.08~0.14 | ＜0.05 |
|  | 平均浓度 | / | 10.43 | 0.19 | 0.001L | 0.02 | 0.087 | 38.30 | 3.2 | 0.037 | 3.45 | 4600 | ND | 0.107 | ＜0.05 |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 浓度范围 | 7.57~7.62 | 13.8~14.2 | 0.30~0.35 | 0.001L | 0.03 | 0.092~0.093 | 60~67 | 2.1~2.4 | 0.08~0.1 | 3.18~3.77 | 7000~7900 | ND | 0.12~0.17 | ＜0.05 |
|  | 平均浓度 | / | 13.9 | 0.33 | 0.001L | 0.03 | 0.093 | 63 | 2.27 | 0.087 | 3.397 | 7300 | ND | 0.147 | ＜0.05 |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 浓度范围 | 7.47~7.62 | 10.5~11.2 | 0.28~0.30 | 0.001L | 0.03 | 0.076~0.077 | 43~52 | 2.0~2.3 | 0.05~0.08 | 2.05~2.63 | 6300~7000 | ND | ND | ＜0.05 |
|  | 平均浓度 | / | 10.9 | 0.29 | 0.001L | 0.03 | 0.077 | 48.6 | 2.13 | 0.063 | 2.35 | 6533 | ND | ND | ＜0.05 |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | 浓度范围 | 7.07~7.13 | 19.0~19.7 | 0.35~0.38 | 0.001L | 0.02 | 0.010~0.014 | 23~87 | 2.5~2.9 | 0.02~0.03 | 2.38~2.72 | 7000~7900 | ND | ND | ＜0.05 |
|  | 平均浓度 | / | 19.5 | 0.37 | 0.001L | 0.02 | 0.012 | 47.33 | 2.7 | 0.023 | 2.151 | 7600 | ND | ND | ＜0.05 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 250 | 4 | 0.2（S4执行0.05） | 10 | 10000 | 0.9 | 0.2 | 1.0 |

注：“L”表示低于检出限，其前部数据为检出限。“ND”表示未检出。

### 2.4.3地下水环境质量现状

本次地下水现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》中地下水监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

（1）监测点位及监测因子

区域地下水共设5个监测点位，各监测点位及监测因子见表2.4-6和附图。

表2.4-6  地下水环境质量现状监测点位及监测因子

| 类型 | 序号 | 监测布点 | 位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | D1 | 儒溪村散户（徐家老屋）水井 | NE，1200m | pH（无量纲）、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐 K++Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 连续监测3天，每天1次 |
|  | D2 | 临湘塔附近儒溪村居民水井 | NW，950m |  |  |
|  | D3 | 儒溪镇政府（旧址）水井 | N，900m |  |  |
|  | D4 | 何家水井 | SW，350m | pH（无量纲）、COD、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐 K++Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 1天1次 |
|  | D5 | 胡家垄水井 | S，800m |  |  |

（2）监测时间

D1~D3点位：于2017年01月14日～16日由湖南澄源检测有限公司实施监测。

D4~D5点位：于2017年9月27日由湖南中润恒信环保有限公司实施监测。

（3）监测与分析方法

按国家标准分析方法进行。

（4）评价方法

采用超标率和超标倍数法。

超标率=（超标样品数/总样品数）×100%

超标倍数法=（样品实测浓度－标准值）/标准值

（5）监测统计结果

地下水监测结果见表2.4-7。

根据表2.4-7可知，区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

表2.4-7  地下水水质监测结果（单位：mg/L，CO32-、HCO3-为mmol/L）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODmn | 氨氮 | 硫酸盐 | 总硬度 | 溶解性总固体 | K+ | Na+ | Ca+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| GB/T14848-93Ⅲ类 |  | 6.5~8.5 | 3.0 | 0.2 | 250 | 450 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D1 | 监测值 | 6.78 | / | 0.08 | 13~15 | 175~176 | 158 | 0.05L | 0.01L | 0.02L | 0.002L | 5L | 5L | 5L | 0.01L |
|  | 超标值 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D2 | 监测值 | 6.72 | / | 0.08 | 14~15 | 171 | 124~148 | 0.05L | 0.01L | 0.02L | 0.002L | 5L | 5L | 5L | 0.01L |
|  | 超标值 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D3 | 监测值 | 6.88~6.90 | / | 0.08 | 18 | 138 | 112~134 | 0.05L | 0.01L | 0.02L | 0.002L | 5L | 5L | 5L | 0.01L |
|  | 超标值 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D4 | 监测值 | 7.44 | 1.2 | 0.053 | 1.26 | 123.6 | 181 | 2.37 | 0.34 | 25.6 | 9.26 | 0.24 | 3.49 | 2.89 | 1.26 |
|  | 超标值 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D5 | 监测值 | 7.78 | 1.3 | 0.129 | 1.28 | 137.9 | 168 | 2.39 | 0.29 | 25.6 | 9.19 | 0.34 | 1.76 | 2.77 | 1.28 |
|  | 超标值 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：“L”表示低于检出限，其前部数据为检出限。“ND”表示未检出。

### 2.4.4声环境质量现状

（1）监测点位及监测因子

声环境质量现状监测点位及监测因子见下表。

表2.4-8  声环境质量现状监测点位及监测因子

| 序号 | 名称 | 相对位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 东厂界外1m | 连续等效A声级 |
| N2 | 厂界南侧 | 南厂界外1m |  |
| N3 | 厂界西侧 | 西厂界外1m |  |
| N4 | 厂界北侧 | 北厂界外1m |  |

（2）监测时间、频次和采样分析方法

201年9月27日～9月28日，由湖南中润恒信环保有限公司对上述声环境质量现状监测点进行了连续监测2天，每天昼间各1次，采样及分析方法按国家有关规定。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，居民点执行2类。

（4）监测与评价结果

监测结果如下表所示。

表2.4-9  声环境质量现状监测结果表

| 检测点位 | 检测时间 | 等效A声级 [dB（A）] Leq |  | 评价标准 GB3096-2008三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1东面厂界外1m | 9月27日 | 51.4 | 47.6 | 昼间65 /夜间55 |
|  | 9月28日 | 52 | 48.8 |  |
| N2南面厂界外1m | 9月27日 | 52.3 | 48.3 |  |
|  | 9月28日 | 51.9 | 47.9 |  |
| N3西面厂界外1m | 9月27日 | 53.6 | 47.1 |  |
|  | 9月28日 | 53.1 | 47.4 |  |
| N4北面厂界外1m | 9月27日 | 52.7 | 49 |  |
|  | 9月28日 | 54 | 48.6 |  |

从上表可知，监测期间各监测点噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

### 2.4.5土壤环境质量现状

本次土壤环境现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》中的土壤环境质量监测数据，项目厂区与各监测点位相距较近，自2016年7月30日监测以来，项目厂区周边无新增重大污染源，监测数据引用可行。

（1）监测布点及监测因子

区域土壤采样点及监测因子见表2.4-10和附图。

表2.4-10  土壤采样点及监测因子一览表

| 土壤采样点 |  | 与工程相对位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 儒溪村（徐家老屋）田土 | NE，1200m | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、As、Hg、Mn |
| T2 | 临湘塔附近儒溪村田土 | NW，950m |  |

（2）监测时间

2016年7月30日。

（3）采样与分析方法

按国家标准分析方法进行。

（4）评价方法

采用超标率和超标倍数法：

超标率=（超标样品数/总样品数）×100%

超标倍数法=（样品实测浓度-标准值）/标准值

（5）监测统计结果

监测结果见表2.4-11。

表2.6-11  土壤环境质量现状监测与评价结果（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 点位 | 项目 | 标准值 | 表层样 |  |  | 中层样 |  |  | 深层样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含量 | 标准指数 | 达标分析 | 含量 | 标准指数 | 达标分析 | 含量 | 标准指数 | 达标分析 |
| T1 （pH：6.99~7.06） | 铜 | 100 | 8 | 0.08 | 达标 | 8 | 0.08 | 达标 | 7 | 0.07 | 达标 |
|  | 锌 | 250 | 128.6 | 0.514 | 达标 | 116.3 | 0.465 | 达标 | 130.2 | 0.521 | 达标 |
|  | 铅 | 300 | 13.5 | 0.045 | 达标 | 20.8 | 0.069 | 达标 | 12.3 | 0.041 | 达标 |
|  | 镉 | 0.3 | 0.057 | 0.19 | 达标 | 0.251 | 0.837 | 达标 | 0.061 | 0.203 | 达标 |
|  | 铬 | 200 | 7 | 0.035 | 达标 | 16 | 0.08 | 达标 | 10 | 0.05 | 达标 |
|  | 砷 | 30 | 0.492 | 0.016 | 达标 | 0.5294 | 0.018 | 达标 | 0.5763 | 0.019 | 达标 |
|  | 汞 | 0.5 | 0.492 | 0.985 | 达标 | 0.455 | 0.465 | 达标 | 0.3952 | 0.790 | 达标 |
| T2 （pH：7.31-7.49） | 铜 | 100 | 9 | 0.09 | 达标 | 9 | 0.09 | 达标 | 8 | 0.08 | 达标 |
|  | 锌 | 250 | 101.7 | 0.407 | 达标 | 109.0 | 0.436 | 达标 | 111.2 | 0.445 | 达标 |
|  | 铅 | 300 | 10.8 | 0.036 | 达标 | 19.5 | 0.065 | 达标 | 13.6 | 0.045 | 达标 |
|  | 镉 | 0.3 | 0.082 | 0.273 | 达标 | 0.165 | 0.55 | 达标 | 0.093 | 0.31 | 达标 |
|  | 铬 | 200 | 7 | 0.035 | 达标 | 5 | 0.025 | 达标 | 13 | 0.065 | 达标 |
|  | 砷 | 30 | 0.547 | 0.018 | 达标 | 0.5132 | 0.017 | 达标 | 0.4473 | 0.015 | 达标 |
|  | 汞 | 0.5 | 0.586 | 1.171 | 达标 | 0.3920 | 0.784 | 达标 | 0.4601 | 0.920 | 达标 |
| 备注：1、ND表示低于该方法检出限； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表2.6-11可知，监测点所有监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求。项目所在区域土壤环境质量良好。

### 2.4.6底泥现状调查评价

本次底泥环境现状评价收集了《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中底泥的相关数据。

（1）监测布点

设置1个河流底泥监测点，底泥监测点与地表水监测断面（S2）采样位置一致。

表2.6-12  底泥监测点位及监测因子一览表

| 监测点位 |  | 测点断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 园区污水处理厂排污口下游1000m | pH、锌、铜、铅、砷、镉、汞、铬、锰 |

（2）监测时间

监测时间：2016年7月30日。

（3）监测结果

河流底泥监测结果见表2.6-13和附图。

表2.6-13  河流底泥监测结果表（单位：mg/kg、pH除外）

| 监测因子 监测点 | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr | As | Mn | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1（S2断面底泥） | 7.16 | 11 | 18.4 | 120.4 | 0.127 | 13 | 0.8192 | 2.93 | 0.4349 |
| GB15618-1996 二级 | 6.5~7.5 | ≤100 | ≤300 | ≤250 | ≤0.3 | ≤200 | ≤30 | / | ≤0.5 |

根据监测结果可知，底泥监测点中各项监测因子均未超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准限值。

### 2.4.7生态环境质量现状

项目位于临湘工业园滨江产业园内，用地经过人为建设、改造，主要生态为绿化草坪、树木等，生态环境一般。厂内绿化率较高，主要为草坪及少量灌木，植被主要为杂草、灌木，生态环境一般。

## 2.5项目与相关政策规划的相符性

### 2.5.1产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性分析

本项目属于专用化学品制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不在产业政策规定的鼓励类、限制类和淘汰类的范围内，产品生产过程中采用了高效、节能、低污染的生产工艺，未使用产业政策中限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的政策要求，属于允许类。

（2）与《环境保护综合目录（2015年版）》相符性分析

根据《环境保护综合目录（2015年版）》，采用新甲酸钠法以外工艺生产的保险粉产品以及新甲酸钠法工艺不包括以下认定特征生产的保险粉，均为高污染、高环境风险产品：

1、吨产品：不产生氢氧化锌污泥，产生精馏残液0.1～0.2m3，甲酸钠和冷凝水全部回用于生产。

2、不使用锌粉，不使用二氧化硫甲醇溶液。

相符性分析：本项目生产的产品为保险粉和吊白块，保险粉采取的生产工艺为新甲酸钠法工艺；生产过程中不使用锌粉和含锌物料，不产生氢氧化锌污泥；生产过程中对精馏残液进一步处理，回收精馏残液中的甲酸钠并全部回用于生产线，无精馏残液产生；生产过程中各工序产生的冷凝水均全部收集后回用于冷却循环水塔；本项目生产工艺淘汰了冷甲醇吸收空气法SO2以制取甲醇二氧化硫溶液的工艺，利用纯氧法SO2直接参与反应，降低污染，提高收率。因此，本项目生产的产品均未不属于《环境保护综合目录（2015年版）》规定的高污染、高环境风险产品。

### 2.5.2相关政策规划的相符性

#### 2.5.2.1国家对高风险危险化学品生产企业搬迁改造的政策

根据《推进城镇人口密集区高风险危险化学品生产企业搬迁改造改造工作方案（征求意见稿）》中：第一条总体要求的第三点工作目标要求：到2020年，现有位于城镇人口密集区内，依据《危险化学品生产储存装置个人接受风险和社会接受风险基准（试行）》，社会可接受风险等级为不可接受和尽可能降低的危险化学品生产企业原则上全面启动搬迁改造，到2025年前全部关闭，搬迁改造项目全部进入安全环保设施齐全的工业园区。第二条主要任务中第四点：促进产业转型升级，发挥行业规划和产业政策的引导作用，鼓励搬迁改造企业技术提升和转型发展，利用信息化手段提升安全环保水平，加快淘汰落后产能和落后工艺设备。

本项目为位于株洲市清水塘工业区的湘中成搬迁扩建项目，株洲市清水塘工业区是株洲工业的聚集区和湖南省的工业标志性区域，为冶炼、化工、建材为主体的产业集群区，区内大多企业属于高排放、高污染，环境污染问题突出，对株洲市乃至长株潭城市群人居环境造成了严重的威胁环境，本项目建设与《推进城镇人口密集区高风险危险化学品生产企业搬迁改造改造工作方案（征求意见稿）》相符。

#### 2.5.2.2与湖南省化工产业发展政策的相符性

根据“国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》，国办发〔2014〕9号”、“湖南省人民政府办公厅《关于支持清水塘老工业区整体搬迁改造的通知》，湘政办函〔2014〕133号”、“株洲市人民政府《关于推进清水塘老工业区搬迁改造工作的指导意见》，株发〔2015〕18号”等文件的相关要求，落实湖南省建设“长株谭”两型社会的要求。符合湖南省调结构转方式的要求。

在《湖南省石化行业“十三五”发展规划》中，“二、总体思路、基本原则和发展目标指出：（一）总体思路，坚持创新驱动，质量为先，绿色发展，结构优化的基本方针，对接《中国制造2025》建设制造强省五年行动计划，充分发挥比较优势，优化配置要素资源，加快推进产业合理布局和转型升级，强化企业自主创新，突出质量品牌，推进重大石化项目和重点化工园区（基地）建设，形成我省石化产业以岳阳石油化工为主体，长株潭化工新材料、湘南资源型化工、大湘西特色精细化工协同发展的新格局”； “四、主要任务：（二）大力推进长株潭化工产业转型升级，按照省政府实施湘江流域重金属污染治理“一号重点工程”总要求，加快推动长株潭化工企业搬迁改造进程，用好用足有关污染治理、企业转移转产、淘汰退出、综合利用和技术改造等方面的优惠政策和鼓励政策，企业转出或转入当地政府及时制定激励和扶持政策，并做好取缔、关停和淘汰退出企业的稳定工作；（三）重点支持化工园区一体化建设，加快推进岳阳绿色化工产业园、临湘滨江工业园、衡阳松木经开区、望城经开区铜官循环经济工业基地、常德德山经开区、郴州氟化工产业园等重点化工园区建设，鼓励园区在企业布局、公用工程建设、安全保护、三废治理等方面统筹规划，实现产业链的有序衔接、公用设施的充分共享及综合治理的一体化循环。鼓励重点化工园区延伸产业链和价值链，开展产业链招商，积极引导化工园区发挥比较优势，吸引省内外石化重点企业入园，形成产业的集聚发展、循环发展和绿色发展”。

因此，本项目搬迁符合湖南省石化行业“十三五”发展规划的要求。

9.2.3与《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相符性

根据《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要点：“……石油化工。强化央地合作和炼化一体化发展，扩大原油加工能力，加快成品油质量升级换代，建设碳一、碳三、碳四、芳烃四条主导产业链，配套发展煤化工、盐化工、农药化肥产业，积极延长石化产业链条，提升产品附加值，形成以基础化工原料、有机化工原料、催化剂及助剂、特种化学品和精细化工产品生产、市场交易、物流为一体的石化及新型化工产业集群，打造具有核心竞争力的国家级石化产业基地……；……临湘工业园。重点发展有色冶炼、精细化工产业。

本项目属于无机盐制造行业，属于规划鼓励发展的盐化工，为精细化工产业，且本项目选址位于临湘工业园滨江产业区的绿色化工聚集组团内，符合园区的产业定位和功能分区规划，因此，本次项目建设符合《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。

#### 2.5.2.3与集团公司总体发展规划的相符性

化工企业“退城进园”是必然趋势，也将是企业发展的一个机遇。岳阳中成实业有限公司规划调整和优化产品结构，加快淘汰过剩产能，淘汰落后工艺技术及设备，技术上向高精尖发展，生产具有竞争力的保险粉产品，依托原有的产品营销渠道优势，占领国内外市场。

本项目为集团公司的绿色搬迁产品转型升级项目，采用循环经济工业园模式，生产绿色精细化工产品，淘汰落后的高能耗、高污染的合成氨、尿素、纯碱产品。绿色搬迁后实现主要污染物排放总量较搬迁前大幅减少。

项目搬迁时主要从节能减排、通过提高自动化程度、降低劳动强度、提高效率、改善劳动环境等几方面进行技术升级改进，采用的重要技术升级方案有：

①、采用先进的中成甲酸钠法保险粉生产技术，实现节能、降耗、减排的目标。

②、建设企业能源管理中心。按照管控一体化模式建设先进的能源管理系统，对全厂的能源实现集成、监控和管理一体化。建立管控一体化的能源管理模式及配套的管理流程与体系。

③、引进新工艺、新装备，淘汰旧工艺、旧装备，扩大规模，推进技术进步，提升工艺水平和产品档次，进而增强市场竞争力，显著改善企业的经营效益。

本项目建设后解决位于株洲清水塘发展的区域环境制约因素，企业外迁既能够以较低的成本获得土地、劳动力等生产要素，企业可以借机提高自动化程度、降低劳动强度、提高效率、改善劳动环境，还有利于利用搬迁契机寻找到合适的项目和机遇，同时还能得到更多的政策支持和政府服务。

项目建成投产后，生产主要污染物排放将大幅下降。项目符合循环经济、持续、发展的总体原则，产品涉及的行业较多、领域甚广，具有较强的抗市场风险能力。

综上所述，本项目的建设可保障集团公司总体发展规划的顺利实施，具有相符性。

#### 2.5.2.4选址合理性分析

1、与临湘工业园滨江产业区发展规划的符合性分析

临湘工业园滨江产业区的产业定位为以精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业为主，同时推进小城镇组团建设。

园区功能分区规划为绿色化工聚集组团、现代港口物流组团、有色金属冶炼组团以及小城镇组团四大组团，形成 “龙头引领，两团支撑，二廊贯穿，一心服务”的产业布局，用地成组团布置。

绿色化工聚集组团为龙头引领，位于儒溪村片区，规划依托长岭炼化、巴陵石化，与岳阳绿色化工园协同发展，因地制宜地强力发展精细化工产业集聚区，重点发展农药化工之外的其他精细化工。

相符性分析:本项目无机盐制造，属于精细化工行业，且不属于园区准入条件中禁止引进的行业；项目建设所在地位于绿色化工聚集组团内，选址用地规划为工业用地（M3），因此本项目建设符合临湘工业园滨江产业区的产业定位和产业功能分区规划，符合园区土地利用规划。

2、与周边环境的相容性分析

（1）区域环境承载力分析

由环境质量现状监测可知，区域环境空气质量各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，区域环境空气质量良好；项目直接纳污水体长江的水环境监测因子均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准要求，具有一定环境容量。项目建成后，经采取各项污染治理措施后，各类污染物能做到达标排放，固体废物得到妥善处置，对环境影响较小，在环境可承受范围内。

（2）园区基础设施现状

本项目位于临湘工业园滨江产业区内，区域交通便利，给水、排水等均可由城市道路市政给排水管接入和排出，供电配套设施齐全，园区实现了集中供热，项目所在区域纳污管网在项目建成投产前可铺设完成，项目运营期废水经预处理后可以纳入园区污水处理厂深度处理。因此，项目周边基础设施和环保设施配套齐全。

综上所述，项目建设符合临湘工业园滨江产业区发展规划要求，所在区域配套基础设施和环保设施齐全，环境质量现状较好，项目建成后对环境的影响在可区域环境可承受范围内，与周边环境具有相容性。因此，从环保角度来看，项目选址具有可行性。

# 3.原有工程

本项目的原有工程湖南中成化工有限公司（简称湘中成）的前身是株洲保险粉厂，成立于1987年，原有厂区位于株洲市清水塘工业园区，南临湘江。原有工程厂区原有年产6万吨保险粉和年产0.3万吨吊白块两条生产线。

年产3000吨吊白块生产线于2000年1月由株洲市环境保护研究院完成环评报告，并由株洲市石峰区环境保护局予以批复（见附件）。该生产线建成投产后，由株洲市石峰区环境保护局于2004年组织专家对其进行了环保竣工验收，并于2004年11月30日获得了该项目环保竣工验收意见（见附件）。

年产6万吨保险粉生产线于2003年10月由株洲市环境保护研究院完成环评报告，并由株洲市环境保护局于2004年2月13日以株环复[2004]4号文予以批复（见附件），该生产线建成投产后，于2005年11月30日取得了该项目环保竣工验收意见（见附件）。

原有厂区已经于2016年12月全面停产，并规划进行搬迁，目前厂区尚未开始拆迁工作。

## 3.1原有工程概况

### 3.1.1原有工程工作制度及职工人数

工作制度：四班三运转，年工作8000小时；

职工人数：原有员工240人。

### 3.1.2生产规模及产品方案

原有工程建设规模和产品方案见表3.1-1。

表3.1-1  原有工程建设规模及产品方案

| 序号 | 产品名称 |  | 生产规模 （万t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉生产线 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 6.0 | 副产品亚硫酸钠、硫代硫酸钠（海波） |
| 2 |  | 副产品亚硫酸钠 | 0.75 |  |
| 3 |  | 副产品硫代硫酸钠（海波） | 0.24 |  |
| 4 |  | 甲酸钠 | 3.5 | 部分用于保险粉生产，其余外售 |
| 5 |  | 焦亚硫酸钠 | 4.0 | 部分用于保险粉生产，部分外售 |
| 6 |  | SO2 | 3.0 | 液体SO2用于保险粉生产，气体SO2用于焦亚硫酸钠生产 |
| 7 | 吊白块生产线 | 吊白块 | 0.3 |  |
| 8 |  | 氧化锌 | 0.24 |  |

### 3.1.3主要建设内容

原有工程厂区的主要建设内容情况见表3.1-2。

表3.1-2  原有工程主要建设内容一览表

| 项目 类别 | 建设内容 | 工程规模及功能 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保险粉生产装置 | 设置2个生产车间，分别为厂区西侧和东南侧，利用自制的焦亚硫酸钠、甲酸钠为原料制备保险粉，生产规模6万t/a，包括原料配制、合成、干燥、中和、精馏、残液处理等工序 |
|  | SO2生产装置 | 设置1个生产车间，位于厂区西侧，含空气法和纯氧法生产装置各1套，空气法制备二氧化硫用于保险粉合成工段，纯氧法制备二氧化硫用于焦亚硫酸钠合成工段，生产规模3万t/a |
|  | 甲酸钠生产装置 | 设置1个生产车间，位于厂区北侧，SO2生产装置车间北侧，以铜洗气为原料，采用甲醇脱碳法制备甲酸钠，部分作为保险粉生产的原料，部分作为产品外售，生产规模3.5万t/a |
|  | 焦亚硫酸钠生产装置 | 设置1个生产车间，位于厂区东南偏西侧，保险粉生产主厂房南侧，采用从空气法制备的二氧化硫气体经与纯碱反应制备焦亚硫酸钠，部分作为保险粉生产的原料，部分作为产品外售，生产规模4万t/a |
|  | 吊白块生产装置 | 设置1个生产车间，位于厂区东北角，采用一步合成法生产吊白块同时副产氧化锌，生产规模分别为0.3万t/a和0.24万t/a |
| 公用辅助工程 | 冷冻站 | 位于厂区中部，SO2生产装置东侧，内设3套中温循环冷却水系统 |
|  | 仓库 | 厂区共设置8个仓库（3个成品仓库、5个原料仓库）， 甲酸钠生产配套2个原料仓库；二氧化硫生产配套1个原料仓库；吊白块和保险粉生产共同配套1个原料仓库；焦亚硫酸钠生产配套1个原料仓库。 3个成品仓库布置在厂区东南角 |
|  | 供排水系统 | 由清水塘工业区集中供水； 排水实行雨污分流、清污分流制，厂区建设雨、污水管网 |
|  | 供电系统 | 厂区采用1台1000KVA变压器、1台3150KVA变压器及2台630KVA变压器供电，供电总共容量达5410KVA |
|  | 供汽系统 | 厂区不设置锅炉，由清水塘其他厂区供汽，采用低压蒸汽DN250外管和中压蒸汽DN100外管供汽 |
| 环保工程 | 废气处理 | 纯氧法制备SO2吸收塔尾气、焦亚硫酸钠生产洗涤塔尾气经尾气洗涤塔洗涤后经30m排气筒排放 |
|  |  | 保险粉生产合成尾气经活性炭吸附后，与保险粉生产干燥尾气、甲酸钠制备干燥尾气、海波生产干燥尾气一起进碱洗塔处理后经30m排气筒集中排放 |
|  |  | 蒸馏残渣焚烧尾气经两级碱洗脱硫处理后经40m排气筒排放 |
|  |  | 氧化锌生产煅烧尾气经碱洗处理后，与经布袋除尘处理后的吊白块生产破碎粉尘一起由25m排气筒集中排放 |
|  |  | 吊白块生产蒸发浓缩不凝尾气经水洗后，由30m排气筒排放 |
|  | 废水处理 | 本工程厂区内实行清污分流、雨污分流；生产废水经混凝沉淀、微电解、芬顿反应后再经二次沉淀、碳滤预处理后，与生活污水一起进厂区生化处理池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后进清水塘工业区集中式污水处理厂； 厂区污水处理站处理规模为2000m3/d。 |
|  | 固体废物处置 | 1座一般固废暂存场，占地面积70m2，1座危险固废暂存库，占地面积120m2。 生产废渣、污水处理站污泥等一般固废在一般固废暂存场暂存后，送垃圾填埋场填埋处置； 废活性炭等危险固废在危废暂存库暂存后，送有资质的单位处置； 布袋回收粉尘返回生产车间再利用或作为产品外售； 生活垃圾定期由环卫部门收集. |
|  | 噪声防治 | 厂内强噪声设备采取减振、消声或隔声措施 |
|  | 绿化 | 充分利用装置区空地、道路两旁进行绿化 |

## 3.2原辅材料消耗

原有工程主要原辅料消耗及能耗情况见表3.2-1。

表3.2-1  原有工程原辅材料消耗和能耗一览表（单位：万t/a）

| 系统名称 | 材料名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险粉系统 | 烧碱（100%） | 0.3 |  |
|  | 液体甲酸钠 | 0.18 | 自产 |
|  | 干品甲酸钠 | 2.64 | 自产 |
|  | 甲醇 | 0.24 |  |
|  | 环氧乙烷 | 0.12 |  |
|  | 纯碱 | 0.24 |  |
|  | SO2 | 2.94 | 自产 |
|  | 焦亚硫酸钠 | 2.46 | 自产 |
| 甲酸钠系统 | 铜洗气 | 1711.5万m3/a |  |
|  | 烧碱 | 2.1 |  |
| 焦亚硫酸钠系统 | 硫磺 | 1.4 |  |
|  | 纯碱 | 2.2 |  |
|  | 碱 | 0.04 |  |
| 吊白块系统 | 锌粉 | 0.20 |  |
|  | 焦亚硫酸钠 | 0.18 | 自产 |
|  | 甲醛 | 0.16 |  |

## 3.3主要生产设备

原有工程主要设备配备情况见表3.3-1。

表3.3-1  原有工程主要设备配备情况一览表

| 序号 | 名称及参数 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附塔 | / | 12 | 个 |
| 2 | 混合气体缓冲罐 | / | 4 | 个 |
| 3 | 泵 | / | 76 | 套 |
| 4 | 水洗塔 |  | 2 | 套 |
| 5 | 碱洗干燥塔 | 2003GSD机-C104 | 1 | 套 |
| 6 | 碱液冷却器 | BR035-35F | 3 | 台 |
| 7 | 分离器 | / | 4 | 台 |
| 8 | 换热器 | / | 8 | 台 |
| 9 | SO3发生器 | / | 2 | 台 |
| 10 | SO2-CH3OH吸收塔 | 2000GSD机-S123-1 | 1 | 套 |
| 11 | 耙式干燥器 | 93GSD机－A601 | 1 | 台 |
| 12 | 合成锅 | 93GSD机-A207 | 11 | 个 |
| 13 | 冷凝器 | / | 31 | 套 |
| 14 | 保险粉干燥四合一 | 93GSD机-A212 | 7 | 套 |
| 15 | 洗涤塔 | / | 4 | 套 |
| 16 | N2尾气深冷塔 | 2004GSD机-A244 | 1 | 套 |
| 17 | 碱洗塔 | / | 2 | 个 |
| 18 | 压缩机 | / | 5 | 台 |
| 19 | 纯碱筒仓 | 2004ZSD机—D101 | 1 | 个 |
| 20 | 反应釜 | 换热面积：F=8m2（V=10m3） | 11 | 套 |
| 21 | 蒸发器 | / | 6 | 套 |
| 22 | 焦亚配制锅 | ф1600×2200×10 | 1 | 个 |
| 23 | 板框式压滤机 | XMZ60/800-UK | 1 | 台 |
| 24 | 打浆锅 | ф1800×3927×8 | 1 | 个 |
| 25 | 板框压滤机 | XMZ60/800-UK | 1 | 台 |
| 26 | 回转窑 | ф1616×2400×16 | 1 | 个 |
| 27 | 混料器 | DSH-4P/B | 1 | 台 |
| 28 | 高压离风机 | 9-19-5.6 | 1 | 台 |
| 29 | 贮油罐 | ф1800×4250×8 | 1 | 个 |
| 30 | 空压机 | / | 4 | 台 |
| 31 | 品名成型机 | / | 1 | 台 |
| 31 | 中和锅 | 89ZSD机-02-F104-1/11 | 3 | 个 |
| 33 | 亚钠干燥四合一 | XH04-00 | 3 | 套 |
| 34 | 甲酸钠干燥四合一 | / | 1 | 套 |
| 35 | 粗甲醇预热器 | ZY-2005-14-00 | 1 | 台 |
| 36 | 甲醇精馏塔 | 87ZSD机-02-T102 | 1 | 套 |
| 37 | 重沸器 | ZY-2002-42-00 | 1 | 台 |
| 38 | 甲醇贮罐尾气氨冷器 | ZY-2004-89-00 | 1 | 台 |
| 39 | 配碱槽 | □1200×1200×1100 | 1 | 个 |
| 40 | 除铁锅 | ф2200×2000×6 | 1 | 个 |
| 41 | 板框压滤机 | XMG50/800-U | 1 | 台 |
| 42 | 加硫釜 | ф2200×2500×6 | 1 | 个 |
| 43 | 板框压滤机 | XMG50/800-U | 1 | 台 |
| 44 | 结晶锅 | ф2400×2800×6 | 4 | 个 |
| 45 | 氨贮液器（卧式） | ZA-5.0 | 1 | 台 |
| 46 | 低压循环贮液桶 | DXZ-5.0 V=5.0M3 | 3 | 个 |
| 47 | 氨集油器（立式） | JY-300 | 1 | 台 |
| 48 | 紧急泄氨器 | XA-100 | 1 | 台 |
| 49 | 热水单效吸收式制冷机 | LiBr RXZ6-115 | 1 | 台 |
| 50 | 变压吸附制氨装置 | SMC-N120 | 1 | 套 |

## 3.4生产工艺及产污节点

原有工程生产工艺及产污环节图见图3.4-1~7。

纯氧法工艺流程

空气法工艺流程

图3.4-1  SO2制备工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-2  焦亚硫酸钠生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-3  甲酸钠制备工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-4  保险粉生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-5  副产品亚硫酸钠制备工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-6  副产品海波制备工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

图3.4-7  吊白块及氧化锌生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

## 3.5污染物排放情况及防治措施

### 3.5.1原有工程已采取的污染防治措施

原有工程已采取的污染防治措施见表3.5-1。

表3.5-1  原有工程已采取的污染防治措施一览表

| 类型 | 序号 | 污染源 | 主要污染因子 | 已采取的环保措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 纯氧法制备SO2氨冷尾气 | SO2 | 进焦亚硫酸钠尾气洗涤塔 | 由30m排气筒集中排放（1#） |
|  | G2 | 焦亚硫酸钠合成尾气 | SO2 | 尾气洗涤塔 |  |
|  | G3 | 保险粉生产合成尾气 | SO2、甲醇 | 活性炭吸附+碱洗 | 由30m排气筒集中排放（2#） |
|  | G4 | 保险粉生产干燥尾气 | SO2、甲醇 | 碱洗塔 |  |
|  | G5 | 甲酸钠制备干燥尾气 | SO2、甲醇 | 进保险粉生产碱洗塔 |  |
|  | G6 | 海波生产干燥尾气 | SO2、甲醇 | 进保险粉生产碱洗塔 |  |
|  | G7 | 蒸馏残渣焚烧尾气 | SO2、烟尘 | 两级碱洗+脱硫 | 由40m排气筒排放（3#） |
|  | G8 | 吊白块生产合成尾气 | SO2 | 水洗 | 由30m排气筒排放（4#） |
|  | G9 | 锌泥压滤渣煅烧尾气 | SO2、烟尘 | 沉降、旋风除尘+水浴除尘器 |  |
|  | G10 | 吊白块生产蒸发浓缩尾气 | SO2 | 水洗 |  |
|  | G11 | 吊白块生产破碎粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
| 废水 | W1 | 海波生产残液浓缩冷凝水 | COD、SS | 经混凝沉淀、微电解、芬顿反应后再经二次沉淀、碳滤预处理后，与生活污水一起进厂区生化处理池处理 | 进清水塘工业区集中式污水处理厂 |
|  | W2 | 海波生产滤液浓缩冷凝水 | COD、SS |  |  |
|  | W3 | 海波生产结晶离心水 | COD、SS |  |  |
|  | W4 | 吊白块生产冷凝结晶水 | COD、SS |  |  |
|  | W | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 直接进生化处理池，与经预处理后的生产废水一起处理 |  |
| 固废 | S1 | 海波生产澄清渣 | 为一般固废，送垃圾填埋场填埋处置 |  |  |
|  | S2 | 海波生产压滤渣 |  |  |  |
|  | S3 | 海波生产过滤渣 |  |  |  |
|  | S4 | 废活性炭 | 厂区危废暂存间暂存后外送专业危废公司处理 |  |  |
|  | S5 | 布袋回收粉尘 | 返回生产车间再利用或作为产品外售 |  |  |
|  | S6 | 污水处理站污泥 | 为一般固废，送垃圾填埋场填埋处置 |  |  |
|  | S | 生活垃圾 | 定期由环卫部门收集 |  |  |
| 噪声 | N | 空压机、水泵等 | 针对各中设备，分别采取减振、消声、隔声等措施进行治理 |  |  |

### 3.5.2原有工程污染物排放情况

根据株洲市环境监测中心站2016年8月15日对湘中成的监测报告（株环监技字【2016】233号）以及湘中成2016年6月的在线监测数据，分析原有工程达产后污染物排放情况。监测期间，工厂各条生产线生产正常，生产负荷均在70%以上，符合国家对工程监测的要求，分述如下：

#### 3.5.2.1废气防治措施及达标排放情况

（1）SO2氨冷尾气

SO2氨冷尾气主要污染物为未完全液化的SO2，与焦亚硫酸钠合成尾气一起，经焦亚硫酸钠尾气洗涤塔处理后，经30m排气筒（1#）排放。

（2）焦亚硫酸钠合成尾气

焦亚硫酸钠合成尾气主要污染物为未反应完的原料SO2和合成产生的CO2，经尾气洗涤塔处理后，经30m排气筒（1#）排放。

（3）保险粉尾气

保险粉尾气包括保险粉合成尾气和保险粉干燥尾气，主要污染物为未反应的SO2、易挥发的甲醇和合成产生的CO2。

保险粉合成尾气经冷凝后采用活性炭吸附，与保险粉干燥尾气一起经碱洗后由30m排气筒（2#）集中排放。

（4）甲酸钠干燥尾气、海波干燥尾气

甲酸钠干燥尾气、海波干燥尾气主要污染物为未反应的SO2、易挥发的甲醇，经保险粉尾气碱洗塔处理后由30m排气筒（2#）集中排放。

（5）保险粉蒸馏残渣焚烧尾气

保险粉蒸馏残渣焚烧尾气主要污染物为少量SO2、焚烧产生的烟尘、CO2，经两级碱洗脱硫处理后，由40m排气筒（3#）排放。

（6）锌泥压滤渣煅烧尾气

锌泥压滤渣煅烧尾气主要污染物煅烧时产生的烟尘、SO2，经沉降旋风除尘+水浴除尘器处理后，由30m排气筒（4#）排放。

（7）吊白块生产破碎粉尘

吊白块生产破碎产生的粉尘采用集气罩收集后，经30m排气筒（4#）排放。

（8）吊白块生产合成尾气、蒸发浓缩尾气

吊白块生产合成尾气、蒸发浓缩尾气主要污染物为SO2，经水洗后，由30m排气筒（4#）排放。

原有工程大气污染源主要排放参数及排放情况见表3.5-2。

表3.5-2  原有工程大气污染源主要排放参数及排放情况一览表

| 编号 | 污染源 | 治理措施 | 排放筒 | 排风量（m3/h） | 污染物名称 | 排放情况 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| G1 | SO2制备氨冷尾气 | 尾气洗涤塔 | 1#排气筒H30m | 5500 | SO2 | 703.2 | 3.87 | 960 | 15 |
| G2 | 焦亚硫酸钠合成尾气 | 尾气洗涤塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 | 保险粉生产合成尾气 | 活性炭吸附+碱洗 | 2#排气筒H30m | 3884 | SO2 | 827.3 | 3.21 | 960 | 15 |
| G4 | 保险粉生产干燥尾气 | 碱洗塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 | 甲酸钠制备干燥尾气 | 进保险粉生产碱洗塔 |  |  | 甲醇 | 107.6 | 0.42 | 190 | 29 |
| G6 | 海波生产干燥尾气 | 进保险粉生产碱洗塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 | 蒸馏残渣焚烧尾气 | 两级碱洗+脱硫 | 3#排气筒H40m | 6863 | SO2 | 175.8 | 1.21 | 550 | 25 |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 36.1 | 0.25 | 120 | 39 |
| G8 | 吊白块生产合成尾气 | 水洗 | 4#排气筒H30m | 3014 | SO2 | 669.7 | 2.02 | 850 | / |
| G9 | 锌泥压滤渣煅烧尾气 | 沉降、旋风除尘+水浴除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |
| G10 | 吊白块生产蒸发尾气 | 水洗 |  |  | 烟（粉）尘 | 136.9 | 0.41 | 200 | / |
| G11 | 吊白块生产破碎粉尘 | 布袋除尘 |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.5-2可知，原有工程1#排气筒、2#排气筒外排废气中各污染物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（SO2排放浓度≦960mg/m3、最高允许排放速率≦15kg/h；甲醛排放浓度≦190mg/m3、最高允许排放速率≦29kg/h）要求；3#排气筒外排废气中各污染物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（SO2排放浓度≦550mg/m3、最高允许排放速率≦25kg/h；烟尘排放浓度≦120mg/m3、最高允许排放速率≦39kg/h）要求；4#排气筒外排废气中各污染物均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中排放标准（SO2排放浓度≦850mg/m3；烟尘排放浓度≦200mg/m3）要求。

#### 3.5.2.2废水防治措施及达标排放情况

原有工程产生的废水主要为生产工艺废水和生活污水。厂区内实行清污分流、雨污分流；生产废水经混凝沉淀、微电解、芬顿反应后再经二次沉淀、碳滤预处理后，与生活污水一起进厂区生化处理池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后进清水塘工业区集中式污水处理厂，原有工程废水处理站处理工艺流程图见图3.5-1。原有工程废水排放量75.8万m3/a。

原有工程水型污染物防治措施及达标情况见表3.5-3。

图3.5-1  原有工程废水处理处理工艺图

表3.5-3  原有工程水污染物产生及排放状况

| 序号 | 名称 | 编号 | 项目 | pH | SS | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水预处理系统 | W1、W2、W3、W4 | 入口浓度 | 7.18~8.99 | 110 | 3968 |
| 2 | 厂区污水处理站 | W1、W2、W3、W4、W | 排放浓度 | 7.39~8.15 | 16 | 78.4 |
| 废水外排量（75.8万m3/a） |  |  | 排放量t/a | / | 12.13 | 59.43 |

由表3.5-3可知，原有工程处理后外排废水中各污染因子浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准要求。

#### 3.5.2.3固体废物防治措施及排放情况

根据原有工程竣工环保验收报告，原有工程产生的固体废物主要为保险粉残液处理制海波过程产生的残渣、保险粉尾气吸附废活性炭、布袋回收粉尘以及生活垃圾。

原有工程固体废物产生及处置情况见表3.5-4。

表3.5-4  原有工程固体废物产生及处置情况一览表（单位：t/a）

| 产生环节 | 名称 | 分类编号 | 产生量 | 处理处置方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 保险粉残液处理制海波过程产生的残渣 | 一般固废 | 24 | 在一般固废暂存场暂存后，送垃圾填埋场填埋处置 | 根据GB5085-2007鉴别 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW06 | 10 | 在危废暂存库暂存后，送专业危废公司处理 | 国家危险废物管理名录 |
|  | 布袋回收粉尘 | 一般固废 | 0.01 | 返回生产车间再利用或作为产品外售 | / |
| 污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 1 | 送垃圾填埋场填埋处置 | / |
| 生活区 | 生活垃圾 | - | 36 | 由当地环卫部门处理 | / |
| 合计 |  |  | 71.01 |  |  |

根据原有工程竣工环保验收报告，株洲市环境监测中心站于2005年6月24日对保险粉残液处理制海波过程产生的残渣进行了浸出毒性鉴别，鉴别监测结果见表3.5-5。

表3.5-5  保险粉残渣浸出毒性鉴别监测结果表

| 采样位置 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险粉残液处理制海波过程产生的残渣 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 5.0 |
|  | 汞 | mg/L | 0.0192 | 0.1 |
|  | 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | 5.0 |
|  | 铬 | mg/L | 0.093 | 15.0 |
|  | 氟化物 | mg/L | 19.40 | 100.0 |
|  | 镍 | mg/L | ＜0.016 | 5.0 |
|  | 镉 | mg/L | ＜0.004 | 1.0 |
|  | 铜 | mg/L | ＜0.012 | 100.0 |
|  | 铅 | mg/L | ＜0.028 | 5.0 |
|  | 锌 | mg/L | ＜0.003 | 100.0 |
|  | 砷 | mg/L | ＜0.007 | 5.0 |

根据表3.5-5可知，保险粉残液处理制海波过程产生的残渣中各因子均未超出《危险废物鉴别标准 毒性鉴别》（GB5085-2007）标准限值，不属于危险固废，作为一般固废送垃圾填埋场填埋可行。

#### 3.5.2.4噪声防治措施及排放情况

原有工程噪声主要来自于各类泵、空压机组、电机、循环冷却塔等运行时产生的设备噪声，其源强在75~110dB（A）。原有工程噪声源情况及防治措施现状见表3.5-6。

表3.5-6  原有工程噪声源情况及防治措施现状（单位：dB（A））

| 排放源 | 工作特性 | 处理前 | 防治措施现状 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机组 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 65~70 |
| 空压机组 | 连续 | 95~110 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震，加装隔声罩 | 80~85 |
| 各类泵 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 70~80 |
| 冷却塔 | 连续 | 80~85 | 选用低噪声设备，基础减震 | 70~80 |

根据株洲市环境监测中心站对原有工程的监测报告，厂界噪声监测结果见表3.5-7。

表3.5-7  声环境现状监测结果一览表

| 检测点位 | 监测结果 [dB（A）] |  | 评价标准 GB12348-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东面厂界外1m | 53.7 | 52.5 | 昼间65 /夜间55 |
| 西面厂界外1m | 63.3 | 53.0 |  |
| 南面厂界外1m | 64.3 | 54.7 |  |
| 北面厂界外1m | 64.1 | 52.6 |  |

根据表3.5-7结果可知，厂界四周均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

## 3.6原有工程污染物排放总量核算

根据原有工程竣工验收监测报告，原有工程污染物排放总量情况见表3.6-1。

表3.6-1  原有工程污染物排放量汇总表

| 主要污染物指标 |  | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 万m3/a | 75.8 |
|  | COD | t/a | 59.43 |
|  | SS | t/a | 12.13 |
| 废气 | 废气量 | m3/h | 19261 |
|  | SO2 | t/a | 82.45 |
|  | 甲醇 | t/a | 3.36 |
|  | 烟（粉）尘 | t/a | 5.28 |
| 固体废物 | 本项目固体废物安全处置量为63.01t/a，无外排 |  |  |

## 3.7原有工程存在的主要环境问题

根据本次环评现场踏勘和调查，原有工程存在的主要环境问题有：

本项目所在的清水塘工业区内大多企业属于高排放、高污染、粗加工类型，产业层次不高、产品附加值偏低，缺乏核心技术和自主创新能力，重化工业比重较大，环境污染问题突出，对株洲市乃至长株潭城市群人居环境造成了严重的威胁环境。而且，工业区位于株洲市市区，土地利用成本高，阻碍了企业扩张，严重制约企业的发展。

通过本次异地搬迁后，上述问题将得到解决。

## 3.8搬迁产生的环境问题及应采取的环保措施

岳阳中成仅利用原有厂区的生产设备，不负责对原有厂区关闭和拆除后遗留的环境问题进行处理。目前，原有厂区停产后并未开始拆除工作。

设备拆除过程可能存在的环境问题主要是设备拆迁过程跑、冒、漏、滴产生的废矿物油、设备拆除过程清洗产生废水等影响。设备运输过程可能存在的环境问题主要是设备搬迁过程中产生的扬尘。在设备拆除及搬迁过程中应采取合理可靠的污染防治措施，否则将会对周边环境产生污染。原有厂区设备在拆除和搬迁过程中，应特注意以下几点：

①、在设备拆除前需制定可行的原有设备拆除方案（重点关注拆除过程中可能产生的环境问题和应采取的措施），并向当地环境保护主管部门汇报。

②、由具有相关资质的专业施工队伍对设备进行拆除，拆除过程尽量减少废矿物油的跑、冒、漏、滴，同时，对废矿物油进行收集后送有资质的单位处置。

③、拆除设备清洗废水引入公司污水处理站处理后，外排园区污水处理站，禁止清洗废水直接外排；

④、设备搬迁采用专业的运输车辆运输，并进行严格管理，防止设备残留物洒漏污染环境空气。

在采取以上防治措施后，设备拆除及搬迁过程的环境问题可以得到解决。

# 4.拟建工程

## 4.1工程概况

### 4.1.1项目名称、性质、建设地点及投资总额

项目名称：年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目。

建设单位：岳阳中成实业有限公司。

建设地点：湖南省岳阳市临湘工业园滨江产业区纬八路和纬九路之间，临湖路与纬九路交叉口的正北角。

行业类别：C2613无机盐制造；

项目性质：异地搬迁扩建。

投资总额及环保投资：项目总投资51235.39万元，环保投资为2516万元，约占总投资的4.91%。

### 4.1.2占地面积、工作制度及职工人数

占地面积：厂区占地面积14.247万m2（约213.70亩）；

工作制度：四班三运转，年工作8000小时；

职工人数：员工303人，人员来源为原有工程员工内部调配或招聘新员工。

### 4.1.3建设规模及产品方案

拟建项目的产品方案和生产规模见表4.1-1，产品结构式和质量控制指标见表4.1-2~3。

表4.1-1 拟建项目生产规模及产品方案表

| 产品名称 |  | 含量(%) | 设计规模(万t/a) | 批产能(kg/批) | 年生产批次(批) | 单批次生产周期(h) | 年生产时数(h) | 同时运转批次数（批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 保险粉 | 90 | 10 | 5000 | 20000 | 8 | 8000 | 10 | 产品生产采用分批投料、连续生产的方式，同一生产线可同时生产多批产品 |
|  | 吊白块 | 98 | 0.6 | 1500 | 4000 | 4 | 8000 | 2 |  |
| 副产品 | 亚硫酸钠 | 96 | 1.25 | 625 | 20000 | 4 | 8000 | 10 |  |
|  | 海波 | 98 | 0.4 | 200 | 20000 | 5 | 8000 | 12.5 |  |
|  | 氧化锌 | 95 | 0.48 | 1200 | 4000 | 4 | 8000 | 2 |  |

表4.1-2  产品保险粉结构式和质量控制指标表

| 产品结构式 | 质量控制指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 指 标 |
| Na2S2O4 | 性状 | 白色结晶性粉末 |
|  | 含量 | ≥90% |
|  | 气味 | 无气味或略有二氧化硫气味 |
|  | 溶解性 | 溶于水、澄清或微浊 |

表4.1-3  产品吊白块结构式和质量控制指标表

| 产品结构式 | 质量控制指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 指 标 |
| NaHSO2·CH2O·2H2O | 性状 | 白色块状或粉末或粉粒 |
|  | 含量 | ≥98% |
|  | 气味 | 无气味或少许韭菜味 |
|  | 溶解性 | 溶于水，澄清或微浊 |
|  | 硫化物 | 不得呈黑色 |

1、保险粉

保险粉，学名连二亚硫酸钠，又名次硫酸钠。微黄色片状晶体或白色结晶粉末，熔点52~55℃（分解），沸点130℃（分解），相对密度（水=1）2.1~2.2，引燃温度250℃。能溶于冷水，在热水中分解，不溶于乙醇，在弱碱性溶液中稳定，在空气中易被氧化成硫酸氢钠和亚硫酸氢钠。其受潮易分解并引起燃烧，85℃以上自发分解，250℃发生爆炸分解，分解时放出SO2及大量的热量。

保险粉水溶液性质不稳定，有极强的还原性，属于强还原剂，主要用做还原剂和漂白剂，是迄今为止无可替代的环境友好型漂白剂。在纺织行业用作还原染料染色的还原剂、还原性漂毛剂、还原染料印花助剂、丝绸的精练与漂白剂、染色物的剥色剂及染缸的清洗剂等；在纸浆造纸业用作机械浆、热磨机械浆及脱墨浆的漂白剂；在食品行业用作食糖、糖果、蜜饯、饴糖、饼干、粉丝等的漂白剂和食品保鲜剂；在高岭土行业用做漂白剂；此外还用做毛皮的漂白和还原增白，竹制品和草编制品的漂白等；在化学工业中用作还原剂。

2、吊白块

保险粉，又名雕白块、雕白粉，化学名称为次硫酸氢钠甲醛或甲醛合次硫酸氢钠，呈白色块状或结晶性粉状，无嗅或略有韭菜气味，易溶于水。常温时较为稳定，高温下具有极强的还原性，有漂白作用。遇酸即分解，其水溶液在60℃以上就开始分解出有害物质，120℃分解产生甲醛、二氧化硫和硫化氢等有毒气体。

吊白块是一种强致癌物质，对人体的肺、肝脏和肾脏损害极大，普通人经口摄入纯吊白块10克就会中毒致死，国家明文规定严禁在食品加工中使用。它主要用于漂白、防腐、增强韧性。在印染工业中用作棉布、人造丝、短纤维织物等的拔染剂、还原染料。在制备合成树脂和合成橡胶中用作氧化还原催化剂。吊白块也用作解毒剂、糖类漂白剂、除垢剂、洗涤剂以及用于制备靛蓝染料、还原染料等。

### 4.1.4主要建设内容

拟建项目主要建设1条10万t/a的保险粉生产线和1条0.6万t/a的吊白块生产线，主要建设SO2生产装置车间（包括富氧法SO2厂房和空气法SO2厂房）、保险粉装置车间、焦亚装置车间、精馏及残液处理车间、废液处理车间和吊白块装置车间，同时配套建设冷冻站、空压站、制冷站等公用辅助工程及环保工程。

拟建项目较搬迁前原有工程，淘汰了原有工程的甲酸钠生产线，改为外购甲酸钠原料；产品方案和生产工艺未发生变化，保险粉产能由原有的6万t/a增加至10万t/a，吊白块产能由原有的0.3万t/a增加至0.6万t/a。

拟建项目主要建设内容见表4.1-4，项目依托工程情况及可依托性分析见表4.1-5。

表4.1-4拟建项目主要建设内容表

| 序号 | 类别 | 主要建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | SO2生产装置车间 | 位于厂区中部偏北，占地面积1458m2，包括富氧法SO2厂房和空气法SO2厂房，主要用于生产液体SO2和气体SO2 |  |
|  |  | 焦亚装置车间 | 位于厂区中部偏西，占地面积972m2，主要用于生产中间体焦亚硫酸钠 |  |
|  |  | 保险粉装置车间 | 位于厂区中部偏南，占地面积2016m2，主要用于生产产品保险粉和副产品亚硫酸钠 |  |
|  |  | 精馏及残液处理车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积720m2，主要用于利用母液回收甲醇和甲酸钠 |  |
|  |  | 废液处理车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积720m2，主要用于利用回收甲酸钠后残液生产副产品海波 |  |
|  |  | 吊白块装置车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积864m2，主要用于生产产品吊白块和副产品氧化锌 |  |
| 2 | 公用辅助工程 | 供电系统 | 由工业园的自来水管网供水，给水压力0.3MPa，厂区建设生产、生活供水管网；排水实行雨污分流、污污分流制，厂区建设雨水、生活污水、生产废水管网 |  |
|  |  | 供排水系统 | 由区域陆城变提供2回10kV进线供电，厂区建设1座10kV开关站和1座10/0.4kV变配电 |  |
|  |  | 供热系统 | 由园区集中供热，蒸汽压力0.8MPa，，温度300℃，厂区建设蒸汽管线，设置1座20t/h蒸汽锅炉作为备用锅炉，以液化天然气为燃料 |  |
|  |  | 冷冻系统 | 1个冷冻机房，建设冷冻液输送管网，配套3台450KW低温螺杆冷冻机，以液氨为冷媒，氯化钙为冷冻剂 |  |
|  |  | 氮氧气和压缩空气供应系统 | 1个辅助车间，建设输气管网，配套2台12.5 Nm3/h螺杆空气压缩机和1套PSA制氧系统 |  |
|  |  | 消防系统 | 1座消防循环水泵房，配置1座1200m3消防水池，3台消防水泵，1套消防稳压装置，2台泡沫消防水泵，1座10m3的泡沫罐 |  |
|  |  | 储运系统 | 储罐区 | 占地面积3256 m2，包括1个200m3甲醇储罐、1个3000m3液硫储罐、4个200m3液碱储罐、2个100m3环氧乙烷储罐、2个100m3甲醛溶液储罐 |
|  |  |  | 仓库 | 占地面积9171 m2，包括5座成品仓库、1座副产品仓库、1座成品包装仓库，1座硫磺原料仓库、1座丙类仓库、1座纯碱仓库、1座甲酸钠仓库、1座备品备件仓库、1座桶库和修桶库 |
|  |  | 质检 | 1座控制及检验楼，位于厂区北面，负责全厂产品、原料及中间体的质量控制 |  |
|  |  | 办公生活区 | 位于厂区北面，包括1栋办公楼、1栋培训楼和1栋食堂，不设置职工宿舍 |  |
| 3 | 环保工程 | 废水 | 1座处理规模300m3/d的废水处理站，采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺。 高浓度工业废水经“微电解+芬顿”预处理工艺处理后与低浓度工艺废水、生活污水一起进入废水处理站，处理达标后通过市政污水管网进入园区污水处理厂进一步处理，达标外排长江 |  |
|  |  | 废气 | SO2生产装置车间：二级碱液+30m排气筒； 焦亚装置车间：布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； 保险粉装置车间：二级深冷+布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； 精馏及残液处理车间：二级深冷+二级碱吸+30m排气筒； 废液处理车间：急冷塔+水吸收反应器+二级碱吸+30m排气筒； 吊白块装置车间：旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m排气筒 |  |
|  |  | 固废 | 1座一般固废暂存场，占地面积150m2； 1座危险固废暂存库，占地面积250m2 |  |
|  |  | 环境风险 | 1座1000m3事故水池 |  |

表4.1-5  主要土建工程汇总表

| 序号 | 项目 | 建筑面积(m2) | 层数(层) | 层高（m） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉装置车间 | 8064 | 4 | 4.5 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 2 | 焦亚装置车间 | 5670 | 5 | 4.5 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 3 | SO2生产装置车间 | 1458 | 2 | 8 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 4 | 精馏及残液处理车间 | 1440 | 2 | 8 | 框架结构 |  |
| 5 | 废液处理车间 | 1440 | 2 | 8 | 框架结构 |  |
| 6 | 吊白块装置车间 | 864 | 1 | 8 | 框架结构 |  |
| 7 | 成品仓库 | 360 | 1 | 8 | 框架结构 | 共5座 |
| 8 | 成品包装仓库 | 819 | 1 | 8 | 框架结构 |  |
| 9 | 桶库及修桶库 | 2016 | 1 | 9 | 门式刚架结构 |  |
| 10 | 副产品仓库 | 1350 | 1 | 8 | 框架结构 |  |
| 11 | 硫磺仓库 | 1458 | 1 | 9 | 门式钢架 |  |
| 12 | 纯碱及甲酸钠仓库 | 1458 | 1 | 9 | 门式刚架结构 |  |
| 13 | 丙类仓库 | 1080 | 1 | 9 | 门式刚架结构 |  |
| 14 | 罐区 |  |  |  | 钢筋混凝土 | 占地面积3256m2 |
| 15 | 泵房 | 96 | 1 | 4 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 16 | 污水处理站 |  |  |  |  | 处理规模300m3/d |
| 17 | 事故水池 |  |  |  |  | 地下水池1000m3 |
| 18 | 循环水池 |  |  |  |  | 地下水池2000m3 |
| 19 | 消防水池 |  |  |  |  | 地下水池1200m3 |
| 20 | 消防循环水泵房 | 720 | 1 | 5 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 21 | 控制楼及化验楼 | 1890 | 3 | 4 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 22 | 变配电、备用锅炉房 | 882 | 1 | 6 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 23 | 备品备件仓库 | 630 | 1 | 6 | 框架结构 |  |
| 24 | 辅助车间 | 1638 | 1 | 6 | 钢筋砼框架结构 | 含空压、制氮、制氧 |
| 25 | 冷冻站 | 693 | 1 | 6 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 26 | 办公楼 | 1670 | 3 | 3.6 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 27 | 培训楼 | 1670 | 3 | 3.6 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 28 | 食堂 | 768 | 1 | 4.5 | 钢筋砼框架结构 |  |
| 29 | 门卫 | 54 | 1 | 3.6 | 钢筋砼框架结构 | 共3座 |

### 4.1.5厂区平面布置

1、项目建设用地现状

本项目位于临湘工业园滨江产业区的西部，为三类工业用地。项目用地为新征收土地，尚未进行土地平整和建筑施工。项目用地所在区域的市政纳污管道已铺设至北面200m处的工业大道。

2、厂区平面布置

本项目按照功能区划分为生产区和办公生活区，厂区东北部布设为办公生活区，其余部分布设为生产区。生产区则规划为产品储存区、生产装置区和辅助生产装置区三大区块，其中产品储存区布置在项目用地的东南侧，生产装置区布置在中部偏南，辅助生产装置区布置在中部偏北，仓储区布置在西面沿工业大道一侧，厂前区布置北面西侧。各单体布置位置详见总平面布置图。

本工程东北面朝向纬八路设置人流出入口，西南面朝向纬九路设置物流出入口一，东南面朝临湖路设物流出入口二。

污水处理站设于生产区西南面，地势较低，便于废水收集、处理和排放。厂区道路两侧布设绿化带，美化了厂区环境，净化厂内空气。

本项目厂区总平面布置充分按照功能和工艺流程对厂区进行布置，布局紧凑；根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足储存运输、操作要求、使用功能需要和消防、环保要求的同时，主要从安全、交通运输和各类作业、货品的危险、危害性出发，在平面布置方面采取对应措施。因此，从整体上看，该总平面布置是合理的。

### 4.1.6主要原辅料消耗及能耗

拟建项目主要原辅料消耗及能耗情况见表4.1-6~7。

表4.1-6  拟建项目原辅材料消耗和能耗一览表（单位：t/a）

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量 | 储存方式 | 运输方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫 | 99.50% | 49014 | 储罐 | 船、汽运 | 外购 |
| 3 | 催化剂（V2O5） | / | 12 | 桶装 | 汽运 | 外购 |
| 5 | 碳酸钠 | 97.50% | 44886.80 | 袋装 | 船、汽运 | 外购 |
| 6 | 甲酸钠 | 96.00% | 44249.03 | 袋装 | 船、汽运 | 外购 |
| 7 | 环氧乙烷 | 99.90% | 3204.64 | 储罐 | 汽运 | 外购 |
| 8 | 甲醇 | 99.50% | 5630.8 | 储罐 | 汽运 | 外购 |
| 9 | 碱液 | 32% | 24250 | 储罐 | 船、汽运 | 外购 |
| 10 | 甲醛溶液 | 37% | 3242.03 | 储罐 | 汽运 | 外购 |
| 11 | 锌粉 | 99% | 3981.36 | 袋装 | 汽运 | 外购 |

表4.1-7  拟建项目资源能源消耗情况表

| 序号 | 能源名称 | 规格 | 单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 0.3Mpa | 万m3 | 165.97 |
| 2 | 电 | 380/220V | 万kW.h | 5740 |
| 3 | 低压蒸汽 | 0.6Mpa | 万t | 25.1 |
| 4 | 冷冻水 | / | 万m3 | 2500 |
| 5 | 氮气 | / | 万Nm3 | 450 |

拟建项目锌粉的成分分析见表4.1-8。

表4.1-8  锌粉成分分析表（单位：%）

| 名称 | 总锌 | 铅 | 镉 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 99 | 0.002 | 0.0002 | 0.003 |

拟建项目主要原辅材料理化特性见表4.1-8。

表4.1-8  主要原辅材料的理化特性、毒性毒理表

| 名称 | 化学式 | 危规号 | 理化性质 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | CH3OH | 32058 | 分子量32.04，无色澄清液体，有刺激性气味；熔点-97.8℃，沸点64.8℃，密度0.791 g/ml，蒸汽压13.33kPa/21.2℃，闪点11℃；溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 | 易燃，爆炸极限5.5%-44.0%（体积） | LD50：5628mg/kg(大鼠经口)； LD50：15800mg/kg(兔经皮)； LC50：82776mg/m3，4小时(大鼠吸入)； |
| 硫酸 | H2SO4 | 81007 | 分子量98.08，为无色油状液体或黄、棕色液体，是一种高沸点难挥发的强酸。具有吸水性、脱水性和强氧化性，易溶于水。能与水以任意比混溶，释放出大量的热。密度(25℃)1.831g/cm3，熔点10.36℃，沸点330℃ | 不燃 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入) |
| 氨水 | NH3.H2O | 82503 | 分子量35.05，无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。密度0.910，饱和蒸汽压1.59kPa(20℃)，溶于水、醇，用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸 | LD50：350mg/kg(大鼠经口)； LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 氢氧化钠 | NaOH | 82001 | 分子量40.01，白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。蒸汽压0.13kPa(739℃)，熔点318.4℃，沸点1390℃。相对密度(水=1)2.12 | 不燃，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 | - |
| 甲醛 | HCHO | 83012 | 分子量30.03，无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。熔点-92℃，沸点-19.4℃，相对密度（水=1）0.84，闪点50℃(37%)；易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 | 易燃，爆炸极限7.0%-73%（体积） | LD50：800mg/kg(大鼠经口)， 270mg/kg(兔经皮)； LC50：590mg/m3 (大鼠吸入) |
| 硫磺 | S | 41501 | 分子量32.06，淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味的固体。蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 | 易燃 |  |
| 锌粉 | Zn | 43014 | 分子量65.39，深灰色的粉末状。蒸汽压是0.13kPa(487℃)，引燃温度(℃)：500℃，熔点为419.6℃，沸点为907℃，相对密度(水=1)为7.13。溶于酸、碱。 | 易燃，爆炸下限%(V/V)：212～284mg/m3 |  |
| 碳酸钠 | NaCO3 | / | 分子量105.99，白色无气味的粉末或颗粒。密度为2.532g/cm3，熔点为851°C，沸点为1600℃。溶于酸、碱。易溶于水，水溶液呈强碱性。微溶于无水乙醇，不溶于丙酮。 | 不燃，具有腐蚀性 | LD50：4090 毫克/ 公斤（大鼠经口） LD50：6600 毫克/公斤（小鼠经口） |
| 甲酸钠 | HCOONa | / | 分子量68.01，白色粉末，有轻微的甲酸气味。密度为1.16g/cm3，熔点为260°C，沸点为360℃。溶于水和甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 |  |  |
| 环氧乙烷 | C2H2O | 21036 | 分子量44.05，常温下为无色易燃气体，在低于10.7℃时是无色易流动的液体，有乙醚的气味。密度为2.532g/cm3，熔点为−111 °C，沸点为10.7℃。与水、乙醇、酒精、乙醚相互混溶。 | 易燃，爆炸极限为3%-100%(体积) | LD50： 800 ppm/ 4 小时（大鼠吸入） LD50：72 毫克/公斤（大鼠经口） |

### 4.1.7主要生产设备

拟建项目各生产线的生产设备部分利用株洲中成拆迁后的生产设备，并新增部分生产设备。拟建项目主要生产设备见表4.1-9。

表4.1-9 拟建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 类型 |  |  |  | 材质 |  | 台数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险粉装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静 设备 | 非定 型设备 |  | 干燥四合一设备 | 不锈钢 |  | 16 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 计量、合成锅 | 不锈钢 |  | 20 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 塔器 | 不锈钢 |  | 8 | 利旧4台，新增4台 |  |
|  |  |  |  | 换热器 | 不锈钢 |  | 88 | 利旧48台，新增40台 |  |
|  |  |  |  | 容器 | 不锈钢 |  | 48 | 利旧38台，新增10台 |  |
|  |  |  |  | 耙式干燥器 | 碳钢 |  | 2 | 利旧 |  |
| 2 | 动 设备 | 真空泵 |  | 水环式 | 组合件 |  | 10 | 新增 |  |
|  |  | 泵 |  | 离心泵、屏蔽泵 | 组合件 |  | 28 | 利旧20台，新增8台 |  |
| 二氧化硫、焦亚硫酸钠装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静 设备 | 非定 型设备 |  | 第一、第二、第三反应釜 | 不锈钢 |  | 12 | 新增 |  |
|  |  |  |  | S--SO3反应器 | 不锈钢 |  | 1 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 塔器 | 不锈钢 |  | 10 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 换热器 | 不锈钢 |  | 10 | 利旧6台，新增4台 |  |
|  |  |  |  | 容器 | 碳钢 |  | 42 | 利旧12台，新增30台 |  |
|  |  |  |  | 焚硫炉 | 碳钢 |  | 2 | 新增 |  |
|  |  | 定型 设备 |  | 板式换热器 | 碳钢 |  | 3 | 利旧2台，新增1台 |  |
| 2 | 动 设备 | 空压机 |  |  | 组合件 |  | 4 | 新增 |  |
|  |  | 罗茨风机 |  |  | 组合件 |  | 3 | 利旧 |  |
|  |  | 泵 |  |  | 组合件 |  | 49 | 利旧30台，新增19台 |  |
| 精馏和残液、废液处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静 设备 | 非定型设备 |  | 干燥四合一设备 | 不锈钢 |  | 3 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 中和、除铁、结晶锅 | 不锈钢 |  | 13 | 利旧5台，新增8台 |  |
|  |  |  |  | 塔器 | 不锈钢 |  | 5 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 换热器 | 不锈钢 |  | 20 | 利旧13台，新增7台 |  |
|  |  |  |  | 容器 | 碳钢 |  | 25 | 利旧18台，新增7台 |  |
|  |  | 定型设备 |  | 板式换热器 | 不锈钢 |  | 2 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 板框压滤机 | 组合件 |  | 2 | 利旧 |  |
| 2 | 动 设备 | 泵 |  | 循环泵 | 组合件 |  | 41 | 利旧20台，新增21台 |  |
| 吊白块生产装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静 设备 | 非定型设备 |  | 合成、配制、打浆锅 | 不锈钢 |  | 5 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 换热器 | 不锈钢 |  | 20 | 利旧10台，新增10台 |  |
|  |  |  |  | 容器 | 碳钢 |  | 4 | 利旧2台，新增2台 |  |
|  |  | 定型设备 |  | 回转窑 | 碳钢 |  | 1 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 板框压滤机 | 组合件 |  | 4 | 新增 |  |
|  |  |  |  | 混料器 | 不锈钢 |  | 1 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 品名成型机 | 碳钢 |  | 1 | 利旧 |  |
| 2 | 动设备 | 泵 |  |  | 组合件 |  | 6 | 利旧4台，新增2台 |  |
|  |  | 空压机 |  |  | 组合件 |  | 2 | 利旧 |  |
|  |  | 高压离风机 |  |  | 不锈钢 |  | 1 | 利旧 |  |
| 辅助车间装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静 设备 | 非定 型设备 | 一效、二效、三效蒸发器 |  | 碳钢 | 3 |  |  | 利旧2台，新增1台 |  |
|  |  |  | 换热器 |  | 碳钢 | 5 |  |  | 新增 |  |
|  |  |  | 容器 |  | 碳钢 | 19 |  |  | 利旧11台，新增8台 |  |
|  |  | 定型 设备 | 板式换热器 |  | 碳钢 | 1 |  |  | 利旧 |  |
|  |  |  | 变压吸附制氮装置 |  | 组合件 | 1 |  |  | 利旧 |  |
| 2 | 动 设备 | 泵 |  |  | 组合件 | 12 |  |  | 利旧6台，新增6台 |  |
|  |  | 螺杆式空压机组 |  |  | 组合件 | 4 |  |  | 利旧 |  |
|  |  | 单机双级螺杆氨制冷压缩机组 |  |  | 组合件 | 3 |  |  | 利旧 |  |
|  |  | 水冷全封闭螺杆冷水机组 |  |  | 组合件 | 2 |  |  | 新增 |  |

### 4.1.8公用辅助工程

#### 4.1.8.1供电

拟建项目所需用电由区域陆城变提供2回10kV进线供应，并建设完整的厂区供电系统。厂区建设10kv开关站，配备9台10kV电机和4台10/0.4 kV 2000kVA变压器，采用树干式和放射式相结合的配电方式向各生产车间用电设备配电。车间内设立配电间，分散式设置车间变压器和相应的低压配电屏。

拟建工程设备总装机容量为11195 kW。

#### 4.1.8.2给排水

1、给水系统

拟建工程生产、生活用水由工业园的自来水厂供应，分别在工业园工业水管网和生活管网上接一根DN250和DN100的给水管，满足本工程生产和生活需要，给水压力0.30MPa。

拟建工程新水用量为5611.62m3/d，主要供应生产用水、生活用水和循环冷却水补充水，分别为181.32m3/d、30.30 m3/d和5400m3/d。

2、循环水系统

拟建工程循环水系统循环水量为180000m3/d，车间循环冷却水利用余压经管道送至循环水泵站。循环水泵站设置5台玻璃钢逆流式冷却水塔和1个2000m3的循环水池，循环冷却水经冷却水塔冷却后自流进入循环水池，经循环水泵房设置的6台Q1500m3/h、H40m的循环水泵送至车间供设备冷却循环使用。根据可研报告，本项目一次消防用水量为1650 m3。

3、排水系统

拟建工程排水实行雨污分流、污污分流。雨水管道沿厂区道路进行布设，由南向北进入工业基地雨水管网，最终排入长江；食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入化粪池预处理，再与预处理后的生产废水一起经厂区污水管网进入污水处理站处理，处理达标后的废水通过工业园排污管网进入园区处理厂进一步处理，处理达标后外排长江。排放量200.38m3/d。

#### 4.1.8.3供热

拟建工程各生产线生产过程中所需的蒸汽利用工业园供热站集中供热，厂区建设蒸汽管线将蒸汽分配至各用气单元，蒸汽消耗量为31.375t/d。同时为保证工业园集中供热站检修期间厂区蒸汽使用的稳定性，拟建项目建设备用供热锅炉房，备用量按20t/h蒸汽供应规模考虑，利旧株洲中成拆迁后的1台20t/h燃气蒸汽锅炉，以液化天然气为燃料。

#### 4.1.8.4建筑消防

拟建工程的地面建筑物耐火等级为二级，地下建筑物耐火等级为一级，建筑抗震设防烈度6度。

拟建工程消防采用以水消防为主，其他消防为辅的设计。室外消防系统用水采用DN220环状供水管网直接供水，为稳高压独立给水管道系统，设置室外地上式消火栓，主厂房周边设置消防炮；室内设置室内消火栓，保证有两支水枪同时到达室内任何地方，同时配置干粉灭火器、CO2灭火器、小型灭火机等消防器材。

#### 3.1.8.5冷冻系统

拟建工程建设一套工业冷冻系统，建设冷冻站。冷冻站位于厂区东侧，利旧株洲中成拆迁后的5台制冷压缩机组，单台设备的制冷量为450KW/h，总设计制冷量为1350KW/h，采用液氨和R22为制冷剂，氯化钙溶液为载冷剂。冷冻系统配备1个液氨罐，容积为10m3，密闭循环运行，最大在线量为5t。

#### 4.1.8.6压缩空气

拟建工程设立压缩空气供应系统，建设1间空压房。空压房位于厂区北侧的辅助车间内。空压房利旧株洲中成拆迁后的2台螺杆式空压机，总供气能力25m3/min。压缩空气供应系统建设供气管线，各车间供气管线以串联形式连接，阀门控制启闭，同时配置相应管道过滤器和储气罐。压缩空气规格：供气压力0.7MPa，含尘量≤0.01Micron，最大含油量≤0.01ppm。拟建工程压缩空气消耗量360m3/h。

#### 4.1.8.7制氮氧系统

拟建工程设立一套制氮设备，设置于辅助车间内，配套1台制氮机组，制氮能力600m3/h，纯度99%。制氮系统建设氮气输送管网，配备流量汽化器保证连续大流量供气。拟建工程氮气消耗量562.5m3/h。

拟建工程设立一套制氧设备，设置于辅助车间内，利旧株洲中成拆迁后的1套PSA制氧系统，以满足富氧法二氧化硫装置的用气需求，制氧能力3000m3/h，纯度99%。拟建工程氧气消耗量2500m3/h。

#### 4.1.8.8储运工程

拟建工程原辅料、产品和中间体按照性质和物质形态分类存放于仓库和储罐区。

厂区设立成品仓库5座、副产品仓库1座、成品包装1座，硫磺原料仓库2座、丙类仓库1座、纯碱仓库1座、甲酸钠仓库1座、五金及备品备件仓库1座，桶库和修桶库1座。各类物料按化工企业规范要求存放于各仓库。

厂区设置储罐区，占地面积9171 m2，位于厂区西部，甲醇、液硫、液碱、环氧乙烷和甲醛溶液置于储罐区储存，储罐区储罐设置情况见表4.1-10。

在建工程原辅材料厂外运输方式主要采用汽车公路运输，全部外委社会运输单位；产品和其它运出物料由购买单位自行运输，建设方不负责运输任务。厂内物料运输方式采用人工液压叉车运输。

表4.1-10  储罐区储罐设置情况一览表

| 物料名称 | 单罐容积（m3） | 总容积（m3） | 数量(个) | 罐型 | 总最大储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 200 | 200 | 1 | 固定顶 | 105 | 氮封 |
| 液硫 | 3000 | 3000 | 1 | 固定顶 | 3020 | 氮封 |
| 液碱 | 200 | 400 | 2 | 固定顶 | 280 | 氮封 |
| 环氧乙烷 | 100 | 200 | 2 | 固定顶 | 120 | 氮封 |
| 甲醛溶液 | 100 | 200 | 2 | 固定顶 | 150 | 氮封 |

### 4.1.9主要技术经济指标

拟建项目主要技术经济指标见表4.1-11。

表4.1-11  主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |
| 1 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 万t/a | 10 |  |
| 1.1 | 副产：亚硫酸钠 | 万t/a | 1.25 |  |
| 1.2 | 硫代硫酸钠（海波） | 万t/a | 0.40 |  |
| 2 | 吊白块 | 万t/a | 0.60 |  |
| 2.1 | 副产：氧化锌 | 万t/a | 0.48 |  |
| 二 | 年操作时间 | 小时 | 8000 |  |
| 三 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 1 | 硫 | t/a | 49014 |  |
| 2 | 催化剂 | t/a | 12 |  |
| 3 | 碳酸钠 | t/a | 44886.80 |  |
| 4 | 甲酸钠 | t/a | 44249.03 |  |
| 5 | 环氧乙烷 | t/a | 3204.64 |  |
| 6 | 甲醇 | t/a | 5630.8 |  |
| 7 | 碱液 | t/a | 24000 |  |
| 8 | 甲醛溶液 | t/a | 3242.03 |  |
| 9 | 锌粉 | t/a | 3981.36 |  |
| 四 | 公用工程消耗量 |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 | t/a | 2.27×105 |  |
| 2 | 水 | m3/a | 2.2548×106 |  |
| 3 | 电 | kWh/a | 5.74×107 |  |
| 4 | 氮气 | Nm3/a | 4.5×106 |  |
| 5 | 冷冻水 | m3/a | 2.5×107 |  |
| 五 | 劳动定员 |  |  |  |
| 1 | 车间定员 | 人 | 303 |  |
| 1.1 | 生产工人 | 人 | 204 |  |
| 1.2 | 管理人员 | 人 | 99 |  |
| 八 | 项目总占地面积 | 万m2 | 14.247 | 折213.70亩 |
| 十二 | 主要经济评价指标 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 54553.64 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 48482.92 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 1330.36 |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 | 4740.36 |  |
| 2 | 年均总成本费用 | 万元 | 54161.59 |  |
| 3 | 年均经营成本 | 万元 | 50990.66 |  |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 13960.66 |  |
| 5 | 财务分析盈利能力指标 |  |  |  |
| 5.1 | 投资利税率 | % | 34.46 |  |
| 5.2 | 总投资收益率 | % | 26.33 |  |
| 5.3 | 投资回收期 | 年 | 5.59 | 所得税后（含建设期） |
| 6 | 项目财务内部收益率 | % | 27.95 | 所得税前 |
| 7 | 项目财务净现值（Ic=10%） | 万元 | 61145.22 | 所得税前 |
| 8 | 资本金内部收益率 | % | 32.16 |  |

## 4.2生产工艺、产污环节及物料衡算

拟建项目为搬迁扩建项目，其搬迁前厂区所在工业区为老工业基地，其搬迁有利于湖南省调结构、转方式，有利于企业获得更大的发展空间，同时本项目除沿用原有工程居于国内或国际先进水平的生产工艺和装备技术外，为进一步提高清洁生产水平，从节能减排、提高自动化水平、降低劳动强度和改善劳动环境等几方面进行技术升级改进，主要有以下几个方面：

（1）淘汰保险费合成工序中原有的冷甲醇吸收空气法SO2以制取甲醇二氧化硫溶液的工艺，大幅降低该工序废气中SO2和甲醇的产生量，减少生产过程中的原料及能源消耗，实现节能减排。

（2）将原有的精馏塔由浮阀精馏塔升级改造为新型CJST精馏塔，较原浮阀塔板传质效率高、适应性强、抗堵性好，可大幅减少蒸汽消耗量，降低生产成本和能耗。

（3）提高保险粉生产过程的自动化水平，将原有的手动干燥四合一设备升级改造为自动控制设备，实现洗涤、压料和混料全过程自动控制，降低员工操作劳动强度和生产过程中无组织废气的产生。

（4）建设企业能源管理中心。按照管控一体化模式建设先进的能源管理系统，对全厂的能源实现集成、监控和管理一体化。建立管控一体化的能源管理模式及配套的管理流程与体系。

### 4.2.1保险粉

#### 4.2.1.1工艺原理、技术参数和原辅材料消耗

一、工艺原理

本项目保险粉生产工艺采用目前国际上先进的甲酸钠法生产工艺，以自制焦亚硫酸钠、液体二氧化硫和外购甲酸钠为主要原料，利用环氧乙烷作为抑制反应副产物生成的抑制剂，经过原料液配制、合成、干燥等工序生产出保险粉产品。

保险粉生产线设计生产能力为10万t/a，主要包括二氧化硫生产装置（包括富氧法和空气法各一套）、焦亚硫酸钠生产装置、保险粉生产装置、保险粉精馏及残液装置和保险粉海波装置。

保险粉生产过程中涉及的主要化学反应方程式为：

1、SO2制备

主反应：

S   +   O2          SO2

硫      氧气       二氧化硫

(32)     (32)          (64)

其他反应：

2SO2  +   O2          2SO3

二氧化硫    氧气       三氧化硫

(64)     (32)          (80)

2SO3  +   S          3SO2

三氧化硫     硫        二氧化硫

(80)      (32)          (64)

2、焦亚硫酸钠制备

主反应：

2SO2    +   Na2CO3         Na2S2O5   +    CO2

二氧化硫     碳酸钠        焦亚硫酸钠    二氧化碳

(64)         (106)           (190)          (44)

副反应：

3SO2      +   2Na2CO           3Na2S2O5    +   2CO2   +  Na2SO3

二氧化硫      碳酸钠           焦亚硫酸钠    二氧化碳    亚硫酸钠

(64)         (106)               (190)         (44)       （126）

3、保险粉制备

主反应：

Na2S2O5   +   H2O          2NaHSO3

焦亚硫酸钠      水           亚硫酸氢钠

(190)        (18)              (104)

HCOONa  +  NaHSO3    +   SO2              Na2S2O4  +  CO2  +  H2O

甲酸钠      亚硫酸氢钠   二氧化硫        保险粉   二氧化碳   水

(68)           (104)        (64)           (174)     （44）  （18）

副反应：

SO2    +  HCOONa  +  CH3OH         HCOOCH3   +   NaHSO3

二氧化硫     甲酸钠       甲醇           甲酸甲酯       亚硫酸氢钠

(64)         (68)        (32)              (60)           （104）

2Na2S2O4+  H2O          Na2S2O3   +   2NaHSO3

保险粉       水        硫代硫酸钠    亚硫酸氢钠

(174)       (18)          (158)          (104)

+   Na2S2O3   +  H2O          NaSO3SCH2CH2OH   +   NaOH

环氧乙烷  硫代硫酸钠     水                邦特盐           氢氧化钠

(44)       (158)       (18)                (180)             （40）

SO2    +    NaOH           NaHSO3

二氧化硫    氢氧化钠        亚硫酸氢钠

(64)        (40)             (104)

+   H2O             HOCH2CH2OH

环氧乙烷      水              乙二醇

(44)        (18)               (62)

4、中和回收亚硫酸钠和甲酸钠

NaHSO3  +    NaOH           Na2SO3    +   H2O

亚硫酸氢钠    氢氧化钠        亚硫酸钠        水

(104)        (40)             (126)         (18)

HCOOCH3   +   NaOH           CH3OH  +   HCOONa

甲酸甲酯      氢氧化钠          甲醇         甲酸钠

(60)          (40)             (32)           (68)

SO2    +  2NaOH           Na2SO3    +    H2O

二氧化硫    氢氧化钠        亚硫酸钠        水

(64)        (40)              (126)         (18)

5、海波制备

CxHyOzSaNab              Na2CO3+  Na2SO4 +   Na2S +   CO2 +   SO2 +  H2O

（有机物、有机盐）   碳酸钠    硫酸钠   硫化钠  二氧化碳 二氧化硫  水

2Na2S  +  3Na2CO3+   6SO2  +  2S        5Na2S2O3  +  3CO2

硫化钠      碳酸钠     二氧化硫    硫        硫代硫酸钠   二氧化碳

(78)        (106)         (64)      (32)         （158）     （44）

二、技术参数

保险粉生产过程中涉及的技术参数见表4.2.1-1。

表4.2.1-1 保险粉生产技术参数表

| 工序名称 | 转化率 | 选择性 | 物理过程收率 | 收率 | 总收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富氧法制SO2 | 100% （以硫磺计） | 99.81% | 99.90% | 99.71% | 72.60% 以硫磺（空气法制SO2）计 |
| 空气法制SO2 | 100% （以硫磺计） | 99.81% | 100% | 99.81% |  |
| 焦亚硫酸钠制备 | 99.32% （以二氧化硫计） | 99.74% | 99.90% | 98.97% |  |
| 保险粉制备 | 100% （以甲酸钠计） | 73.87% | 99.50% | 73.50% |  |

三、原辅材料消耗

保险粉生产过程中主要原辅材料消耗见表4.2.1-2。

表4.2.1-2 保险粉生产主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 规格/含量 | 年耗量（t/a） | 单耗量(t/t产品) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫 | 99.50% | 49014.00 | 0.49 |
| 2 | 空气 | 99% | 465089.20 | 4.65 |
| 3 | 催化剂 | / | 12.00 | 0.0001 |
| 4 | 氧气 | 99% | 135.01 | 0.001 |
| 5 | 碳酸钠 | 97.50% | 44886.80 | 0.45 |
| 6 | 水 | / | 48920.00 | 0.49 |
| 7 | 甲酸钠 | 96.00% | 44249.03 | 0.44 |
| 8 | 环氧乙烷 | 99.90% | 3204.64 | 0.03 |
| 9 | 甲醇 | 99.50% | 5630.80 | 0.06 |
| 10 | 氢氧化钠 | 99.0% | 7760.00 | 0.08 |
| 甲醇、甲酸钠消耗已考虑物料回收套用量 |  |  |  |  |

#### 4.2.1.2生产工艺及产污节点

1、富氧法二氧化硫生产装置

将固体硫磺由皮带输送至熔硫釜熔化后，由液硫液下泵送入焚硫炉与PSA装置送来的富氧在焚硫炉中进行燃烧，生成SO2气体。

液体硫磺在焚硫炉内反应放热，过量的硫磺升华气化，带走了反应热量，焚硫炉中液相温度控制在550℃下，气相温度控制在650℃。由于硫过量，氧气完全反应生成二氧化硫。炉气上升进入1#废热锅炉中，被冷却到270-300℃，炉气中的升华硫部分被冷凝为液体硫磺，自然流回到焚硫炉中。

炉气经1#废热锅炉换热降温后，从锅炉顶部出来再进入2#废热锅炉中进一步换热降温，炉气中的升华硫再次被部分冷凝为液体硫磺，自然流回到液硫地下池，再返回到焚硫炉中。炉气经1#、2#废热锅炉换热降温后，温度控制在125-135℃之间，然后再进入硫磺分离罐，炉气中部分升华硫在分离罐中被分离罐内介质拦截，从罐底自然回流到液硫地下池，再返回到焚硫炉中。经过硫磺分离罐除硫后的炉气接着进入硫磺氧化器。

将经1#、2#吸收塔净化后的合格炉气与PSA装置输送来的纯氧混合经预热和电加热至420～450℃后，从SO3转化器底部进入转化器一层，在催化剂（正常营运时更换周期为2年）的催化作用下生成SO3，然后进入转化器二层进行二次转化，再与硫磺分离罐除硫后的炉气进行混合，进入硫磺氧化器。混合气体通入硫磺氧化器内发烟硫酸液面以下进行鼓泡反应，在发烟硫酸的催化作用下三氧化硫与炉气中的升华硫反应生成SO2，同时吸收炉气中的水份；炉气从硫磺氧化器顶部离开后，输送至1#、2#吸收塔，炉气中过量的SO3气体被吸收塔里的循环浓硫酸吸收生成硫酸。净化合格的炉气依次经过SO2回热器和SO2冷凝器，冷却得到液体SO2，泵送至液体SO2储罐贮存，少量不凝尾气去保险粉尾气洗涤塔。

本装置在熔化硫磺的过程中产生了熔硫渣（S1-1），冷却气体SO2的过程中产生了不凝尾气（G1-1），主要污染物为SO2。

富氧法制备二氧化硫生产工艺流程及产污节点见图4.2-1。

图4.2.1-1  富氧法制备二氧化硫生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

2、空气法二氧化硫生产装置

将固体硫磺由皮带输送至熔硫釜熔化后，由液硫液下泵送入焚硫炉。空气压缩机输送来的压缩空气依次经净化后，干燥空气送入焚硫炉中与液体硫磺进行燃烧反应，生成SO2气体。

液体硫磺在焚硫炉内反应放热，过量的硫磺升华气化，带走了反应热量，焚硫炉中液相温度控制在550℃下，气相温度控制在650℃。由于硫过量，氧气完全反应生成二氧化硫。炉气上升进入1#废热锅炉中，被冷却到270~300℃，炉气中的升华硫部分被冷凝为液体硫磺，自然流回到焚硫炉中。

炉气经1#废热锅炉换热降温后，从锅炉顶部出来再进入2#废热锅炉中进一步换热降温，炉气中的升华硫再次被部分冷凝为液体硫磺，自然流回到液硫地下池，再返回到焚硫炉中。炉气经1#、2#废热锅炉换热降温后，温度控制在125~135℃之间，然后再进入硫磺分离罐，炉气中部分升华硫在分离罐中被分离罐内介质拦截，从罐底自然回流到液硫地下池，再返回到焚硫炉中。经过硫磺分离罐除硫后的炉气接着进入硫磺氧化器。

将经1#、2#吸收塔净化后的合格炉气与PSA装置输送来的纯氧混合经预热和电加热至420～450℃后，从SO3转化器底部进入转化器一层，在催化剂（正常营运时更换周期为2年）的催化作用下生成SO3，然后进入转化器二层进行二次转化，再与硫磺分离罐除硫后的炉气进行混合，进入硫磺氧化器。混合气体通入硫磺氧化器内发烟硫酸液面以下进行鼓泡反应，在发烟硫酸的催化作用下SO3与炉气中的升华硫反应生成SO2，同时吸收炉气中的水份；炉气从硫磺氧化器顶部离开后，输送至1#、2#吸收塔，炉气中过量的SO3气体被吸收塔里的循环浓硫酸吸收生成硫酸。净化合格的炉气经管道送至焦亚硫酸钠装置。

本工序在熔化硫磺的过程中产生了熔硫渣（S1-1）。

空气法制备二氧化硫生产工艺流程及产污节点见图4.2.1-2。

图4.2.1-2  空气法制备二氧化硫生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

3、焦亚硫酸钠生产装置

将固体纯碱加入配碱罐中，然后投入上批次离心母液和一定量的工艺水，再将配好的纯碱料液泵入3级串联反应釜中。将从空气法二氧化硫生产装置来的SO2气体通入反应釜中，采用三级逆流，控制pH值约为10，使纯碱全部反应。

反应完成后，将料液放入焦亚离心机，甩干后的焦亚晶体放入焦亚料斗，加入到干燥机，采用热风干燥，得到中间体焦亚硫酸钠，送至保险粉生产装置和吊白块生产装置作为原料。离心后的母液收集后回用于下一批次，反应过程中产生的尾气送入尾气处理装置进行处理。

本装置在合成焦亚硫酸钠的过程中产生了合成废气（G1-2），在焦亚硫酸钠干燥过程中产生了干燥废气（G1-3）。

焦亚硫酸钠生产工艺流程及产污节点见图4.2-3。

图4.2.1-3  焦亚硫酸钠生产工艺流程及产污节点图

（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

4、保险粉生产装置

将甲酸钠原料、回收甲酸钠和上批次合格母液在甲酸钠配置釜中按一定比例混合配制成AE溶液，并送至甲酸钠计量罐；将液体SO2、焦亚硫酸钠以及精甲醇按一定比例混合配制成ME溶液，并送至焦亚计量罐；将环氧乙烷经EO分配罐送至EO计量罐。

环氧乙烷从EO计量罐，AE溶液从甲酸钠计量釜，ME溶液从焦亚计量罐，在规定的温度、压力、pH值和时间范围内分步加入合成釜混合反应，然后再通入液体SO2进一步反应，经一定时间后得到保险粉悬浮液。将该悬浮液放入保险粉四合一干燥器中，经过滤，洗涤，干燥，并混合加入纯碱作为稳定剂，混合均匀后将物料放入保险粉料斗，经包装机包装后即得到产品保险粉。

保险粉四合一干燥器过滤过程中产生的酸性滤液采样检验，合格母液采用合格母液罐收集后经合格母液泵送至甲酸钠配置釜，不合格母液采用不合格母液罐收集后送至中和釜回收亚硫酸钠；保险粉合成过程中产生的尾气经三级冷凝（水冷器+冷冻水冷凝器+氨冷凝器）回收部分甲醇、二氧化硫等物料后去尾气处理装置；保险粉干燥过程中产生的尾气经二级气固分离器和二级冷凝器（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）处理后去尾气处理装置。

将一定比例的烧碱液经烧碱计量槽与不合格母液在中和釜中充分混合反应生成亚硫酸钠悬浮液，然后放入亚钠四合一干燥器中，经过滤，洗涤，干燥后，再放入亚钠粉料斗，经包装机包装后得到副产品亚硫酸钠。亚钠四合一干燥器过滤产生的碱性滤液经中和液泵送至精馏装置；亚硫酸钠干燥尾气经二级气固分离器和二级冷凝器（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）处理后去尾气处理装置。

将亚钠四合一干燥器过滤产生的碱性滤液经预热后泵至精馏塔，采用蒸汽经再沸器加热物料，控制塔底温度≥110℃进行精馏，实现甲醇和水的分离。精馏塔塔顶出来的甲醇采用精馏塔配套的二级冷凝器（水冷器+冷冻水冷凝器）进行间接冷凝，回收的精甲醇部分经回流泵返回精馏塔顶进行回流，部分送往罐区精甲醇储罐储存，再返回生产工序使用。精馏塔塔底排出的残液放至残液贮槽由残液泵泵至残液处理岗位。

精馏甲醇残液由残液泵泵入调节釜，加入SO2调节到pH至7~9，然后采用蒸汽间接加热的方式进行减压浓缩，浓缩产生的气体采用配套的二级冷凝器（水冷器+冷冻水冷凝器）进行间接冷凝，冷凝后得到的冷凝液采用冷凝液罐收集。

料液浓缩到一定程度后加入甲醇，然后放入干燥机，用氮气压滤。压滤后的加甲醇洗涤后进行干燥，即得回收甲酸钠，收集后返回生产线再利用；压滤后的母液进入残液处理母液罐，再由母液泵送入蒸发釜用蒸汽间接加热进行蒸发回收甲醇，蒸发出来的甲醇经配套的二级冷凝器（水冷器+冷冻水冷凝器）冷凝后置于甲醇储罐储存，返回生产线再利用，蒸发残液则转入海波生产装置。

保险粉生产装置合成保险粉过程中产生了合成废气（G1-4），保险粉干燥过程中产生了干燥废气（G1-5），亚硫酸钠干燥干燥过程中产生了干燥废气（G1-6），精馏过程中产生了精馏不凝气（G1-7），精馏塔残液中和后蒸馏浓缩过程中产生了蒸馏不凝尾气（G1-8）和冷凝废水（W1-1），回收甲酸钠洗涤滤液浓缩过程中产生了浓缩不凝气（G1-9），回收甲酸钠干燥过程中产生了干燥废气（G1-10）。

保险粉生产工艺流程及产污节点见图4.2.1-4。

图4.2.1-4  保险粉生产工艺流程及产污节点图（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

5、保险粉海波装置

将保险粉生产装置送来的蒸发残液，经计量泵送入焚烧炉中进行焚烧，得到含Na2S、Na2CO3及少量Na2SO4等物质的熔渣和含SO2、CO2、H2O等成份的焚烧烟气。熔渣经水淬槽进行水淬溶解，然后将溶解液送入吸收塔，与通过急冷后的焚烧烟气进行反应。反应后物料再通过泵送入加硫锅，与硫磺反应生成Na2S2O3，同时加碱调值除杂，过滤，滤液送到浓缩岗位，在海波蒸发器中采用蒸汽间接加热进行浓缩，浓缩后物料放到调色锅加Na2S2O3、碱进行调色、调pH，经过压滤机进一步除去沉淀物，然后送入结晶锅进行结晶，压滤后进行干燥，经包装后得到副产品海波。压滤过程中产生的母液返回到浓缩岗位再利用。

本项目焚烧炉为转炉式焚烧炉，包括输送进料系统、焚烧系统、烟气净化系统等部分。输送进料系统包括固废配伍、输送系统，焚烧系统由燃烧器、焚烧炉、燃烧控制系统组成，烟气净化系统由急冷塔、水反应吸收器和碱液吸收塔组成。

焚烧炉以轻柴油为辅助燃料，系统的点火和升温均由轻柴油为燃料。焚烧炉尺寸为：Ø2220*4000*6，内衬为耐火砖，最大设计风量为7000Nm³/h；炉膛最大设计燃烧温度为1000℃，燃烧时间为2s。

保险粉海波装置在熔渣溶解过程中产生了溶解残渣（1-2），焚烧过程中产生了焚烧烟气（G1-11），加硫后调值除杂过程中产生了滤渣（S1-3），浓缩过程中产生了蒸馏不凝气（G1-12）和冷凝废水（W1-2），浓缩后调色调pH过程中产生了滤渣（S2-4），海波干燥过程中产生了干燥废气（1-13）。

保险粉海波生产工艺流程及产污节点见图4.2.1-5。

图4.2.1-5  海波生产工艺流程及产污节点图（G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物）

#### 4.2.1.3物料平衡

物料平衡见表4.2.1-3和图4.2.1-6~10。

表4.2.1-3 保险粉物料平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投料量 | 产品/副产品/中间体 | 回收/套用物料 | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  |
|  |  |  |  |  | 编号 | 产生量 | 编号 | 产生量 | 编号 | 产生量 |
| 富氧法制SO2工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫 | 1245.96 | 液体SO2 2465.02 | 硫酸8.00 氮气9248.78 | G1-1 | 1258.04 |  |  | S1-1 | 4.95 |
| 2 | 空气 | 11738.83 |  |  |  |  |  |  | S1-2 | 0.3 |
| 3 | 催化剂 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 12985.09 | 2465.02 | 9256.78 |  | 1258.04 |  |  |  | 5.25 |
| 合计 |  | 12985.09 | 12985.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气法制备SO2工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫 | 1189.42 | 气体SO2 12466.82 | 硫酸7.00 |  |  |  |  | S1-1 | 4.73 |
| 2 | 空气 | 11282.38 |  |  |  |  |  |  | S1-2 | 0.3 |
| 3 | 氧气 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 催化剂 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 12478.85 | 12466.82 | 7.00 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 合计 |  | 12478.85 | 12478.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦亚硫酸钠制备工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳酸钠 | 1994.34 | 焦亚硫酸钠 3593.13 |  | G1-2 | 823.14 |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化硫 | 2353.09 |  |  | G1-3 | 111.16 |  |  |  |  |
| 3 | 水 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 4527.43 | 3593.13 |  |  | 934.30 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 4527.43 | 4527.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险粉制备工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焦亚硫酸钠 | 2483.13 | 保险粉5000 亚硫酸钠625 | 粗甲醇 704.90 液体SO285.67 回收物料 38.62 | G1-4 | 1369.59 |  |  | 母液(S1) | 14423.03 |
| 2 | 甲酸钠 | 2492.45 |  |  | G1-5 | 3.01 |  |  |  |  |
| 3 | 二氧化硫 | 2465.02 |  |  | G1-6 | 1.01 |  |  |  |  |
| 4 | 环氧乙烷 | 160.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 甲醇 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 碳酸钠 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氢氧化钠 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 22250.83 | 5625 | 829.19 |  | 1373.61 |  |  |  | 14423.03 |
| 合计 |  | 22250.83 | 22250.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精馏及残液处理工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 母液 （S1） | 14423.03 | 甲酸钠280 | 精甲醇11109.32 粗甲醇 319.41 回收物料 5.18 | G1-7 | 55.82 | W1-1 | 2187.65 | 浓缩残液（S2） | 661.22 |
| 2 | 二氧化硫 | 9.88 |  |  | G1-8 | 12.66 |  |  |  |  |
| 3 | 甲醇 | 200 |  |  | G1-9 | 1.56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G1-10 | 0.08 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 14632.91 | 280 | 11433.91 |  | 70.11 |  | 2187.65 |  | 661.22 |
| 合计 |  | 14632.91 | 14632.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险粉海波制备工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩残液（S2） | 661.22 | 海波 200 |  | G1-11 | 371.95 | W1-2 | 390.08 | S1-3 | 119.56 |
| 2 | 水 | 250 |  |  | G1-12 | 1.95 |  |  | S1-4 | 75.39 |
| 3 | 氢氧化钠 | 4 |  |  | G1-13 | 13.49 |  |  | S1-5 | 1.05 |
| 4 | 空气 | 233.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 硫 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 1173.47 | 200 |  |  | 387.39 |  | 390.08 |  | 196.00 |
| 合计 |  | 1173.47 | 1173.47 |  |  |  |  |  |  |  |

图4.2.1-6  富氧法二氧化硫生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

图4.2.1-7  空气法二氧化硫生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

图4.2.1-8  焦亚硫酸钠生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

图4.2.1-9 保险粉生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

图4.2.1-10 海波生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.1.4水平衡

保险粉生产过程中的水平衡见表4.2.1-4和图4.2.1-11。

表4.2.1-4保险粉水平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | 新鲜水 | 2446 | 废气带出水 | 139.84 |
| 2 | 反应生成水 | 483.01 | 废水带出水 | 2560.94 |
| 3 |  |  | 固废带出水 | 13.32 |
| 4 |  |  | 回收甲醇带走水 | 141.79 |
| 5 |  |  | 焦亚硫酸钠带走水 | 22.2 |
| 6 |  |  | 海波带走水 | 1.27 |
| 7 |  |  | 保险粉带走水 | 49.65 |
| 合计 |  | 2929.01 |  | 2929.01 |

图4.2.1-11保险粉水平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.1.5甲醇平衡

保险粉甲醇平衡见表4.2.1-4和图4.2.1-12。

表4.2.1-4保险粉甲醇平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | 甲醇 | 12139 | 废气带出甲醇 | 777.45 |
| 2 | 反应生成甲醇 | 130.41 | 废水带出甲醇 | 9.91 |
|  |  |  | 精甲醇带走甲醇 | 11055.38 |
|  |  |  | 回收甲醇带走甲醇 | 165.94 |
|  |  |  | 回收甲酸钠含甲醇 | 2.8 |
|  |  |  | 亚硫酸钠含甲醇 | 9 |
|  |  |  | 反应消耗甲醇 | 148.94 |
|  |  |  | 保险粉带走甲醇 | 100 |
| 合计 |  | 12269.41 |  | 12269.41 |

图4.2.1-12保险粉甲醇平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.3.6硫平衡

保险粉硫平衡见表4.2.1-5和图4.2.1-13。

表4.2.1-5保险粉硫平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | 硫 | 2449.10 | 废气带出硫 | 90.99 |
| 2 |  |  | 固废带出硫 | 105.83 |
| 3 |  |  | 浓硫酸带走硫 | 4.59 |
| 4 |  |  | 焦亚硫酸钠带走硫 | 360.63 |
| 5 |  |  | 亚硫酸钠含硫 | 152.4 |
| 6 |  |  | 海波带走硫 | 79.56 |
| 7 |  |  | 保险粉带走硫 | 1655.1 |
| 合计 |  | 2449.10 |  | 2449.10 |

图4.2.1-13 保险粉硫平衡图（单位：kg/批）

### 4.2.2吊白块

#### 4.2.2.1工艺原理、技术参数和原辅材料消耗

一、工艺原理

本项目采用一步法生产雕白块，以焦亚硫酸钠、锌粉、甲醛为原料在反应釜中控制一定的温度和pH值，一次反应得到次硫酸氢钠甲醛。

其生产过程中涉及的主要化学反应方程式为：

主反应：

Na2S2O5 + 2Zn+  2HCHO  +  7H2O → 2NaHSO2·CH2O·2H2O+  2Zn(OH)2

焦亚硫酸钠  锌     甲醛        水            吊白块          氢氧化锌

（190）  （65）  （30）     （18）          （154）           （99）

2Zn  +  O2  →  2ZnO

锌      水     氧化锌

（65）  （18）    （81）

Zn(OH)2  →  H2O  +  ZnO

氢氧化锌      水     氧化锌

（99）    （18）    （81）

ZnSO3   →    SO2   +   ZnO

亚硫酸锌    二氧化硫    氧化锌

（145）      （64）     （81）

二、技术参数

吊白块生产过程中涉及的技术参数见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 吊白块生产技术参数表

| 工序名称 | 转化率 | 选择性 | 物理过程收率 | 收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊白块制备 | 100% （以焦亚硫酸钠计） | 87.37% | 97.40% | 85.10% |

三、原辅材料消耗

吊白块生产过程中主要原辅材料消耗见表4.2.2-2。

表4.2.2-2  吊白块生产主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 规格/含量 | 年耗量(t/a) | 单耗量(t/t产品) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦亚硫酸钠 | 96% | 4440.01 | 0.74 |
| 2 | 甲醛 | 37% | 3242.03 | 0.54 |
| 3 | 锌粉 | 96% | 3981.36 | 0.66 |
| 4 | 氧气 |  | 313.29 | 0.05 |
| 5 | 水 |  | 9985.84 | 1.66 |

#### 4.2.2.2生产工艺及产污节点

1、吊白块工艺简述

打开合成反应釜的加料阀，泵入计量的甲醛溶液和水，开启搅拌，打开反应釜的加料盖，投入计量的焦亚硫酸钠和锌粉，通蒸汽加热反应釜夹套，控制一定反应温度和pH值，保温反应一段时间。

保温反应结束后，降温至室温，将物料送至压滤机压滤，滤液送至沉降槽沉降一段时间，再经二次过滤后送蒸发系统蒸发浓缩，沉降渣则送氧化锌生产系统。蒸发系统控制蒸发温度65~70℃，真空度在0.080~0.095Mpa进行蒸发浓缩，当蒸发器中溶液浓度达到一定要求后，降温结晶，并经破碎后即得产品吊白块。

2、副产品氧化锌工艺简述

将吊白块反应完全后压滤的到的滤饼采用工艺水分4次套洗，前二次洗液回收并返回吊白块母液浓缩工艺合并浓缩回收物料，后两次洗液循环利用。将洗涤合格后的滤渣转入煅烧窑进行煅烧，控制煅烧温度800~900℃，煅烧3~4h。煅烧完成后将物料逐步降温至室温，粉碎后即得副产品氧化锌。

吊白块合成过程中产生了合成废气（G2-1），滤液浓缩过程中产生了浓缩不凝气（G2-2）和冷凝废水（W2-1），吊白块粉碎过程中产生了粉碎废气（G2-3），滤渣煅烧过程中产生了煅烧烟气（G2-4），氧化锌粉碎过程中产生了粉碎废气（G2-5）。

吊白块生产装置工艺流程及产污节点图见图4.2.2-1。

图4.2.2-1  吊白块生产工艺流程及产污节点图

#### 4.2.2.3物料平衡

吊白块生产装置物料平衡见表4.2.2-3和图4.2.2-2。

表4.2.2-3  吊白块生产装置物料平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投料量 | 产品 | 副产品 | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  |
|  |  |  |  |  | 编号 | 产生量 | 编号 | 产生量 | 编号 | 产生量 |
| 1 | 焦亚硫酸钠 | 1110.00 | 吊白块1500 | 氧化锌1200 | G2-1 | 5.88 | W2-1 | 2131.85 |  |  |
| 2 | 甲醛 | 810.51 |  |  | G2-2 | 10.70 |  |  |  |  |
| 3 | 锌粉 | 995.34 |  |  | G2-3 | 42.33 |  |  |  |  |
| 4 | 氧气 | 78.32 |  |  | G2-4 | 487.75 |  |  |  |  |
| 5 | 水 | 2496.94 |  |  | G2-5 | 112.11 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 5490.63 | 1500 | 1200 |  | 658.79 |  | 2131.85 |  |  |
| 合计 |  | 5490.63 | 5490.63 |  |  |  |  |  |  |  |

图4.2.2-2  吊白块生产装置物料平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.2.4水平衡

吊白块生产装置水平衡见表4.2.2-4和图4.2.2-3。

表4.2.2-4  吊白块生产装置水平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 2 | 新鲜水 | 2496.46 | 废气带出水 | 449.46 |
| 3 | 原料带入水 | 510.62 | 废水带出水 | 2114.93 |
| 4 | 反应生成水 | 176.23 | 反应消耗水 | 617.42 |
| 5 |  |  | 产品带走水 | 1.5 |
| 合计 |  | 3183.31 |  | 3183.31 |

图4.2.2-3  吊白块生产装置水平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.2.5硫平衡

吊白块生产装置硫平衡见表4.2.2-5和图4.2.2-4。

表4.2.2-5  吊白块生产装置硫平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | 原料带入硫 | 360.63 | 废气带出硫 | 35.34 |
| 2 |  |  | 废水带出硫 | 1.36 |
| 3 |  |  | 吊白块含硫 | 316.54 |
| 4 |  |  | 氧化锌含硫 | 7.39 |
| 合计 |  | 360.63 |  | 360.63 |

图4.2.2-4  吊白块生产装置硫平衡图（单位：kg/批）

#### 4.2.2.6锌平衡

吊白块生产装置锌平衡见表4.2.2-6和图4.2.2-5。

表4.2.2-6 吊白块生产装置锌平衡表（单位：kg/批）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | 原料带入锌 | 985.39 | 废气带出锌 | 48.45 |
| 2 |  |  | 氧化锌含锌 | 936.38 |
|  |  |  | 吊白块含锌 | 0.56 |
| 合计 |  | 985.39 |  | 985.39 |

图4.2.2-6  吊白块生产装置硫平衡图（单位：kg/批）

## 4.3水、蒸汽平衡

1、水平衡

项目总用水量为260737.34m3/d，其中生产用水量为260707.04m3/d，生活用水量为30.30m3/d；新水用量为5619.12 m3/d，原料带入及反应生成水量37.22m3/d，循环用水量为255064m3/d，串级水量656.96m3/d，损耗量4147.04m3/d，废水外排量为1496.38m3/d；重复用水量为255720.96m3/d，工业用水重复利用率达到98.08%。

拟建项目水平衡见图4.3-1，厂区总水平衡图见图4.3-2。

图4.3-2  拟建项目厂区总水平衡图（单位：万m3/a）

图4.3-1  拟建项目水平衡图（单位：m3/d）

2、蒸汽平衡

拟建项目蒸汽平衡见图4.3-3。

图4.3-3 拟建项目蒸汽平衡图（单位：t/h）

## 4.4污染源强分析

### 4.4.1废气

#### 4.4.1.1有组织废气

1、保险粉

拟建项目保险粉营运过程中产生的有组织废气主要为：SO2液化不凝尾气（G1-1）、焦亚硫酸钠合成废气（G1-2）、焦亚硫酸钠干燥废气（G1-3）、保险粉合成废气（G1-4）、保险粉干燥废气（G1-5）、亚硫酸钠干燥废气（G1-6）、精馏不凝气（G1-7）、蒸馏浓缩不凝尾气（G1-8和G1-9）、甲酸钠干燥废气（G1-10）、焚烧炉烟气（G1-11）、海波蒸馏不凝气（G1-12）和海波干燥废气（1-13）。

（1）二氧化硫（纯氧）装置车间

富氧法制备SO2工艺在冷凝液化SO2的将产生冷凝不凝尾气（G1-1），其主要污染物为SO2。二氧化硫（纯氧）主厂房设置1根高度30m的排气筒，风量约为3000m3/h，采用一级碱液吸收塔进行处理，SO2的吸收效率可达85%以上，处理后废气经排气筒高空排放。

（2）焦亚装置车间

焦亚装置车间主要生产焦亚硫酸钠，其生产过程中产生的工艺废气主要为焦亚硫酸钠合成废气（G1-2）和干燥废气（G1-3），其主要污染物为SO2和粉尘。焦亚装置车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为5000m3/h，采用二级碱液吸收塔对SO2进行处理，粉尘则采用布袋除尘器+二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达97%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经排气筒高空排放。

（3）保险粉装置车间

保险粉装置车间主要生产保险粉成品和亚硫酸钠副产品，其生产过程中产生的工艺废气主要为保险粉合成废气（G1-4）、干燥废气（G1-5）和亚硫酸钠干燥废气（G1-6），其主要污染物为SO2、甲醇和粉尘。保险粉装置车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为4000m3/h，针对合成废气（G1-4）中的SO2和甲醇采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）+二级碱吸方式进行处理，干燥废气（G1-5和G1-6）则采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）对废气中的高浓度甲醇进行回收后再经布袋除尘后进入二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达95%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，甲醇的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经排气筒高空排放。

（4）精馏及残液处理车间

精馏及残液处理车间主要针对回收亚硫酸钠后的母液进行精馏处理，并回收甲酸钠，其生产过程中产生的工艺废气主要为精馏不凝气（G1-7）、蒸馏浓缩不凝尾气（G1-8和G1-9）和甲酸钠干燥废气（G1-10），其主要污染物为粉尘、甲醇。精馏及残液处理车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为10000m3/h，采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）对废气中的高浓度甲醇进行回收后再进入二级碱液吸收塔进行处理，甲醇的处理效率可达99.5%以上，粉尘的处理效率可达80%以上，处理后废气经排气筒高空排放。

（5）废液处理车间

废液处理车间主要利用精馏及残液处理车间的残液制备海波，其生产过程中产生的工艺废气主要为焚烧炉烟气（G1-11）和干燥废气（1-13），其主要污染物为SO2、烟尘、粉尘和甲醇。针对焚烧炉烟气（G1-11）拟采取急冷塔+水吸收反应器+二级碱液吸收塔进行处理，干燥废气（1-13）则进入二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达97%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经排气筒高空排放。

2、吊白块

吊白块装置车间生产过程中产生的工艺废气主要为合成废气（G2-1）、吊白块粉碎废气（G2-3）、煅烧炉烟气（G2-4）、氧化锌粉碎废气（G2-5）以及天然气燃烧烟气，其主要污染物为SO2、烟尘、NOx、粉尘和甲醛。

本项目针对合成废气（G2-1）中的甲醛采用活性炭吸附处理，粉碎废气（G2-3和G2-5）采用二级布袋除尘+二级碱液吸收塔进行处理，煅烧炉烟气（G2-4）采用旋风除尘+布袋除尘+二级碱吸处理，SO2的处理效率可达85%以上，粉尘的处理效率可达99.9%以上，甲醛的处理效率可达98%以上，处理后废气经30m排气筒高空排放。

本项目吊白块生产过程中产生的滤渣采用煅烧炉煅烧，以液化天然气为燃料，其年消耗量约为84万Nm3。根据《环境保护实用数据手册》，每燃烧10000m3的天然气产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘，因此，本项目天然气燃烧烟气中SO2产生量为0.08t/a、烟尘产生量为0.20t/a、NOx（以NO2计）产生量为0.53t/a，其与煅烧烟气混合一起通过旋风除尘+布袋除尘+二级碱吸处理后经30m排气筒高空排放。

拟建项目各有组织气型污染源的产生状况和处理措施见表4.4-1，各车间有组织废气污染物的产生和排放情况见表4.4-2。由表4.4-2可见，正常工况下，拟建项目采取有效的废气处理措施后，各废气污染源可经排气筒实现达标排放。

表4.4-1拟建项目有组织废气污染物产生情况和污染防治措施一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生源强 |  |  | 排放时间（h） | 排风量（m3/h） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  |  |
| SO2生产装置车间 | G1-1 | SO2 | 2050 | 6.15 | 49.20 | 8000 | 3000 | 一级碱吸 |
| 焦亚装置车间 | G1-2 | SO2 | 14285 | 57.14 | 320.00 | 5600 | 4000 | 二级碱吸 |
|  | G1-3 | 粉尘 | 11500 | 11.50 | 69.00 | 6000 | 1000 | 布袋除尘+二级碱吸 |
| 保险粉装置车间 | G1-4 | SO2 | 477 | 1.43 | 8.60 | 6000 | 3000 | 二级深冷+二级碱吸 |
|  |  | 甲醇 | 243 | 0.73 | 4.40 |  |  |  |
|  | G1-5、G1-6 | 粉尘 | 3450 | 3.45 | 13.80 | 4000 | 1000 | 二级深冷+布袋除尘+二级碱吸 |
|  |  | 甲醇 | 16600 | 16.60 | 66.40 |  |  |  |
| 精馏及残液处理车间 | G1-7 | 甲醇 | 22686 | 158.80 | 1111.6 | 7000 | 7000 | 二级深冷+二级碱吸 |
|  | G1-8、G1-9 | 甲醇 | 5100 | 10.20 | 51.00 | 5000 | 2000 |  |
|  | G1-10 | 甲醇 | 330 | 0.33 | 1.00 | 3000 | 1000 |  |
|  |  | 粉尘 | 200 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |
| 废液处理车间 | G1-11 | SO2 | 11974 | 83.82 | 645.40 | 7700 | 7000 | 急冷塔+水吸收反应器+二级碱吸 |
|  |  | 烟尘 | 3533 | 24.73 | 190.40 |  |  |  |
|  | G1-12 | 粉尘 | 17870 | 17.87 | 80.40 | 4500 | 1000 | 二级碱吸 |
| 吊白块装置车间 | G2-1 | 甲醛 | 3360 | 3.36 | 23.52 | 7000 | 1000 | 活性炭吸附 |
|  | G2-3 | 粉尘 | 35960 | 35.96 | 197.80 | 5500 | 1000 | 二级布袋除尘+一级碱吸 |
|  | G2-4 | SO2 | 9337 | 28.01 | 168.04 | 6000 | 10000 | 旋风除尘+布袋除尘+一级碱吸 |
|  |  | 烟尘 | 4990 | 14.97 | 89.84 |  |  |  |
|  | 天然气燃烧烟气 | SO2 | 1.33 | 0.01 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 3.33 | 0.03 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | NOx | 8.33 | 0.09 | 0.53 |  |  |  |
|  | G2-5 | 粉尘 | 81450 | 81.45 | 448.00 | 5500 | 1000 | 二级布袋除尘+一级碱吸 |

表4.4-2拟建项目各车间有组织废气污染物产生及排放状况一览表

| 污染源 | 污染物 名称 | 产生源强 |  |  | 排放源强 |  |  |  |  |  | 执行标准 |  | 排放筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放 方式 | 排气量(m3/h) | 处理 效率 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 | 速率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) |  |
| 富氧车间 | SO2 | 2050 | 6.15 | 49.20 | 连续 | 3000 | 85% | 307.50 | 0.92 | 7.38 | 400 |  | 1#排气筒，H30m，Ø0.6m |
| 焦亚装置厂房 | SO2 | 11428 | 57.14 | 320.00 | 间断 | 5000 | 97% | 342.86 | 1.71 | 9.60 | 400 |  | 2#排气筒，H30m，Ø0.6m |
|  | 粉尘 | 2300 | 11.50 | 69.00 |  |  | 99.5% | 11.50 | 0.06 | 0.35 | 30 |  |  |
| 保险粉主装置厂房 | SO2 | 358 | 1.43 | 8.60 | 间断 | 4000 | 95% | 358.75 | 1.44 | 8.61 | 400 |  | 3#排气筒，H30m，Ø0.6m |
|  | 甲醇 | 4333 | 17.33 | 70.80 |  |  | 99.5% | 21.67 | 0.09 | 0.35 | 190 | 29 |  |
|  | 粉尘 | 863 | 3.45 | 13.80 |  |  | 99.5% | 4.31 | 0.02 | 0.07 | 30 |  |  |
|  | VOCs | 4333 | 17.33 | 70.80 |  |  | 99.5% | 21.67 | 0.09 | 0.35 | 80 | 12.8 |  |
| 精馏及残液处理车间 | 甲醇 | 16933 | 169.33 | 1163.6 | 间断 | 10000 | 99.6% | 67.73 | 0.68 | 4.65 | 190 | 29 | 4#排气筒，H30m，Ø0.6m |
|  | 粉尘 | 20 | 0.20 | 0.60 |  |  | 80% | 4.00 | 0.040 | 0.12 | 30 |  |  |
|  | VOCs | 16933 | 169.33 | 1163.6 |  |  | 99.6% | 67.73 | 0.68 | 4.65 | 80 | 12.8 |  |
| 废液处理车间 | SO2 | 10478 | 83.82 | 645.40 | 间断 | 8000 | 97% | 314.32 | 2.515 | 19.36 | 400 |  | 5#排气筒，H30m，Ø0.6m |
|  | 粉尘 | 5324 | 42.59 | 270.80 |  |  | 99.5% | 26.62 | 0.213 | 1.35 | 30 |  |  |
| 吊白块车间 | 甲醛 | 258.46 | 3.36 | 23.52 | 间断 | 13000 | 98% | 5.17 | 0.067 | 0.47 | 25 | 1.4 | 6#排气筒，H30m，Ø0.6m |
|  | 粉尘 | 10183.96 | 132.39 | 735.84 |  |  | 99.9% | 10.18 | 0.13 | 0.74 | 30 |  |  |
|  | NOx | 6.79 | 0.09 | 0.53 |  |  | 0 | 6.79 | 0.09 | 0.53 | 200 |  |  |
|  | SO2 | 2154.36 | 28.01 | 168.12 |  |  | 85% | 323.15 | 4.20 | 25.21 | 400 |  |  |
|  | VOCs | 258.46 | 3.36 | 23.52 |  |  | 98% | 5.17 | 0.067 | 0.47 | 80 | 12.8 |  |

#### 4.4.1.2无组织废气

1、生产装置区

本项目各生产车间的无组织废气主要来自保险粉装置车间和吊白块装置车间易挥发物料在投料、上料、转料、过滤等工序时挥发的废气，主要污染因子为甲醇、SO2、环氧乙烷、甲醛和VOCs。

保险粉装置车间和吊白块装置车间配备无组织废气处理装置（二级冷凝+碱吸收塔），投料、上料、转料时均采取密闭转移、人孔投料、泵输物料和釜内微负压方式，同时将反应釜排气管连接导气管，将设备产生的无组织污染物有组织化后送至无组织废气处理装置进行处理；过滤设备在运行时采取加盖密闭措施，同时在过滤工作岗位设置集气罩和引风机，将无组织废气经集气罩有组织化收集后输送至无组织废气处理装置进行处理。采取上述措施后，无组织废气可实现有效的收集，收集效率按90%计。拟建项目生产装置区无组织废气产生和排放情况见表4.4-3

表4.4-3  生产装置区无组织废气排放情况表

| 序号 | 车间 | 无组织污染源 | 无组织 污染物 | 产生量 （t/a） | 收集 措施 | 处理 措施 | 排放 方式 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉装置车间和 吊白块装置车间 | 投料 上料 转料 过滤 | SO2 | 6 | 投料、上料、转料工序： 密闭转移、人孔投料、微负压并经导气管收集 过滤工序： 设备加盖密闭、设置集气罩收集 | 一级冷凝+碱液吸收 | 未收集无组织逸散废气车间内无组织排放 收集的无组织废气经处理后通过设备顶部的排空管车间内无组织排放 | 1.14 |
| 2 |  |  | 甲醇 | 12.90 |  |  |  | 3.23 |
| 3 |  |  | 环氧乙烷 | 0.09 |  |  |  | 0.01 |
| 4 |  |  | 甲醛 | 0.07 |  |  |  | 0.02 |
| 5 |  |  | VOCs | 24.32 |  |  |  | 4.62 |
| 无组织污染物的产生量类比原有工程湖南中成化工有限公司株洲厂区监测数据核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、储罐区

本项目生产所需的甲醇、环氧乙烷和甲醛利用储罐区储罐储存，其储存、周转过程中将产生大小呼吸废气。

①、呼吸排放（小呼吸）

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M[P/(10092-P)]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：	LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）；

M-储罐内蒸气的分子量；

P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D-罐的直径（m）；

H-平均蒸气空间高度（m）；

△T-一天之内的平均温度差（℃）；

FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的，C=1；

KC-产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

②、工作排放（大呼吸）

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：	LW-固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量）；

KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K<=36,KN=1；

36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

其他同小呼吸公式符号含义。

本项目储罐区有1个200m3的甲醇储罐，2个100 m3的环氧乙烷储罐和2个100m3甲醛溶液储罐，各储罐均采取氮封、微正压保护，大、小呼吸损耗量可以降低80%左右。经计算得本项目储罐大小呼吸损失量见表4.4-4。

本项目冷冻空压站设立1个2.4m3储氨罐，作为螺杆盐水机制冷剂液氨密闭制冷时的循环单元，运行过程中液氨损耗产生少量无组织氨气，产生量较小，未计入无组织排放总量。

表4.4-4 本项目罐区呼吸废气计算参数表

| 项目 | 分子 量 （M） | 蒸汽 压力 （P） | 直径 (D) | 空间 高度 （H） | 温差 （△T） | 涂层 因子 （FP） | 调节 因子 （C） | 产品 因子 （KC） | 周转 因子 （KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 32 | 13330 | 6.0 | 1.2 | 5 | 1.25 | 0.8893 | 1 | 1 |
| 环氧 乙烷 | 44 | 26201 | 4.8 | 0.90 | 5 | 1.25 | 0.783 | 1 | 1 |
| 甲醛 溶液 | 30 | 187 | 4.8 | 0.9 | 5 | 1.25 | 0.783 | 1 | 1 |

表4.4--3 本项目罐区主要物料储运呼吸废气产生情况

| 物料名称 | 储罐设置 | 储存方式 | 呼吸排放量t/a |  |  | 周转次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | φ6.0 1只 | 固定顶，氮封 | 大呼吸 | 1.27 | 1.3649 | 22 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.0949 |  |  |
| 环氧乙烷 | φ4.8 2只 | 固定顶，氮封 | 大呼吸 | 1.78 | 1.899 | 12 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.119 |  |  |
| 甲醛溶液 | φ4.8 2只 | 固定顶，氮封 | 大呼吸 | 0.009 | 0.0113 | 13 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.0023 |  |  |

### 4.4.2废水

根据工艺技术分析，拟建项目生产过程中产生的废水主要有工艺废水（W1-1~2和W2-1）、废气处理废水、车间卫生和设备表面清洗废水、设备清洗废水、真空泵废水、生活污水、循环冷却塔排水和初期雨水等。具体废水污染物源强见表4.4-4。

1、工艺废水

拟建项目生产过程中产生的工艺废水主要为蒸馏浓缩过程中产生的冷凝废水，包括精馏残液调pH值后的蒸馏浓缩冷凝废水（W1-1）、甲酸钠萃取洗涤过滤后滤液蒸馏浓缩产生的冷凝废水（W1-2）以及吊白块制备过程中对沉降后滤液蒸馏浓缩产生的冷凝废水（W2-1），产生量为162.04m3/d，其主要污染因子为COD、BOD5和硫化物。

本项目类比原有工程湖南中成化工有限公司实际生产经验和日常水质监测数据，蒸馏浓缩冷凝废水W1-1的COD产生浓度约为3000~6000mg/L、BOD5产生浓度约为2130~4200mg/L，W1-2的COD产生浓度约为300~600mg/L、BOD5产生浓度约为200~350mg/L，W2-1的COD产生浓度约为300~400mg/L、BOD5产生浓度约为150~210mg/L。

本项目吊白块生产过程中产生的废水（W2-1）为蒸馏浓缩产生的冷凝废水，主要污染因子为COD、BOD5和硫化物，不含锌，吊白块生产过程中无含锌废水产生和排放。

蒸馏浓缩冷凝废水W1-1拟采取化学预处理工艺进行预处理后再和W1-2、W2-1归集后一起进入厂区废水处理站进行生化处理，处理后工艺废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准要求后外排工业园污水管网。

（2）废气处理废水

废气处理过程中碱液喷淋塔产生了废气处理废水，产生量为10m3/d，主要污染因子为pH、COD、SS等，类比原有工程，其产生浓度分别为COD500mg/L、SS300mg/L。废气处理废水通过污水管网进入厂区废水处理站处理，处理后废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求后外排工业园污水管网。

（3）车间卫生和设备表面清洗废水

车间卫生和设备表面清洗水来源于车间地面卫生和设备表面清洗时产生的清洗废水，产生量为1.30m3/d，主要污染因子为COD、SS、硫化物、甲醛等，类比原有工程，其产生浓度分别为COD520mg/L、SS300mg/L、硫化物55mg/L、甲醛20mg/L、Zn10mg/L。车间卫生和设备表面清洗废水通过污水管网进入厂区废水处理站处理，处理后废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求后外排工业园污水管网。

（4）设备清洗废水

设备清洗废水为生产设备检修或开车时对设备进行清洗产生的废水，最大产生量约为0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、硫化物、甲醛等，类比原有工程，其产生浓度分别为COD550mg/L、SS300mg/L、硫化物50mg/L、甲醛15mg/L、Zn5mg/L。设备清洗废水通过污水管网进入厂区废水处理站处理，处理后废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求后外排工业园污水管网。

（5）真空泵废水

真空泵废水产生量为2m3/d，主要污染物为COD、SS等，类比原有工程，其产生浓度分别为COD400mg/L、SS400mg/L。通过污水管网进入厂区废水处理站处理，处理后废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准要求后外排工业园污水管网。

（6）生活污水

本项目劳动定员为303人，生活污水产生量为24.24m3/d，主要污染物产生浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L。生活污水包括食堂废水和办公生活污水，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入化粪池预处理，再通过污水管网进入厂区污水处理站处理，处理后生活污水中各污染物浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准要求后外排工业园污水管网。

（7）初期雨水

本项目储罐区储罐采用露天储存，其因雨水的冲刷将会造成初期雨水中含有酸碱、有机化合物等污染物，项目拟将初期雨水收集后送入厂区污水处理站进行处理。项目所在区域的最大小时降雨量为100mm，储罐区总面积约3256m2，地面积水时间以30min计，初期雨水量为162.80m3/次，主要污染物浓度为COD500mg/L、SS400mg/L等。

本项目在储罐区四周设事故围堰和排水沟，厂区建设初期雨水收集池，容积不小于200m3。初期雨水经储罐区事故围堰收集后汇流至集水井，采用电动阀自动切换至厂区初期雨水收集池后再经厂区污水管网进入污水处理站进行处理，处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求再外排工业园污水管网。

（8）排污水

拟建项目生产过程中冷冻机组和循环水冷却塔等将产生排污水，产生量为1299.5m3/d，其主要污染因子为COD，通过厂区污水管网经总排污口外排工业园污水管网。

拟建项目营运过程中产生的废水经厂区废水处理站处理达标后，通过工业园污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，达标外排长江，废水外排量1499.88m3/d。

表4.4-4  建设项目水污染物产生及排放状况

| 来源 | 编号/名称 | 废水量（m3/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量汇总 |  | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 |  | 标准值(mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |  |
| 工艺废水 | W1-1 | 54012.79 （162.04m3/d） | COD | 6000 | 324.08 | 化学预处理+废水处理站处理 | 废水量 pH COD SS 氨氮 甲醛 硫化物 | / 6~9 200 100 40 0.03 0.07 | 499959.34 / 99.99 50 20 0.01 0.04 | 6~9 200 100 40 5 1 1 | 工业园污水处理厂处理达标后，排入长江 |
|  |  |  | BOD5 | 1700 | 91.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | W1-2 |  | COD | 600 | 32.41 | 进入废水处理站处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 210 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | W2-1 |  | COD | 400 | 21.61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 130 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 150 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
| 其他生产废水 | 废气处理废水 | 3333.30 （10m3/d） | COD | 500 | 1.67 | 进入废水处理站处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间卫生和设备表面清洗废水 | 433.33 （1.30m3/d） | COD | 520 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 55 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲醛 | 20 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 真空泵废水 | 666.66 （2m3/d） | COD | 400 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备清洗水 | 266.66 （0.8m3/d） | COD | 550 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 50 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲醛 | 15 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 8079.92 (24.24m3/d) | COD | 400 | 3.23 | 隔油池+化粪池+污水处理站处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷冻机组和循环水冷却塔等排污水 | 433166.67 (1299.5m3/d) | / | / | / | 经厂区污水总排口直排市政污水管网 |  |  |  |  |  |

### 4.4.3固体废物

根据工程分析，拟建项目固废产生、判定及处理情况见表4.4-5。

表4.4-5  拟建项目固废产生、判定及处理情况表（单位：t/a）

| 车间 | 名称 | 编号 | 产生环节 | 形态 | 预测产生量 | 种类判定 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险粉生产线 | 熔硫渣 | S1-1 | 富氧法SO2生产装置 | 固态 | 99 | 一般固废 | 厂区暂存后外售综合利用 |
|  |  |  | 空气法SO2生产装置 | 固态 | 94.6 |  |  |
|  | 废催 化剂 | S1-2 | 富氧法SO2生产装置 | 固态 | 6 | HW50 （261-173-50） | 厂区暂存后委外处置 |
|  |  |  | 空气法SO2生产装置 | 固态 | 6 | HW50 （261-173-50） |  |
|  | 滤渣 | S1-3 | 保险粉海波装置 | 固态 | 241.22 | 一般固废 | 厂区暂存后安全填埋 |
|  |  | S1-4 |  | 固态 | 150.78 |  |  |
|  |  | S1-5 |  | 固态 | 4.20 |  |  |
|  | 废包 装材料 | / | / | 固态 | 15 | HW49 （900-041-49） | 厂区暂存后委外处置 |
| 污水处理站 | 物化处 理污泥 | / | / | 固态 | 43 | HW06 （900-410-06） |  |
|  | 生化处 理污泥 | / | / | 固态 | 24 | 一般 固废 | 厂区暂存后安全填埋 |
| 废气处理装置 | 废活 性炭 | / | / | 固态 | 20 | HW49 （900-039-49） | 厂区暂存后委外处置 |
|  | 布袋 回收尘 | / | / | 固态 | 870 | HW49 （900-040-49） | 返回生产车间再利用 |
|  | 焚烧 飞灰 | / | / | 固态 | 210 | HW18 （772-003-18） | 厂区暂存后委外处置 |
| 办公生活 | 生活 垃圾 | / | / | 固态 | 101 | / | 由当地环卫部门处理 |

由表4.4-5可知，拟建项目正常工况下产生的固体废物主要为熔硫渣、废催化剂渣、滤渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭和布袋回收粉尘，污水处理过程产生的物化处理污泥和生化处理污泥以及生活垃圾等。

拟建项目产生的固体废物置于厂区的一般固废暂存场和危险废物暂存库进行暂存，一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行建设和管理，危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设和管理。

废催化剂渣、废活性炭、废包装材料和物化处理污泥等危险废物定期委托湖南翰洋环保科技有限公司进行处置。

项目营运时，第一批采购的桶装原料连带包装桶留存厂内使用，至第二批原料进厂后替换第一批废桶，由厂家回收，因此，不存在废包装桶产生。原料包装內衬材则作为危废处置，为防止含有或直接沾染危险废物的包装物对环境可能产生的环境风险，应当按照危废要求进行管理，委托有资质的单位处置。

拟建项目布袋收尘主要由两部分组成，一部分为生产过程中产品、中间体、副产品等干燥过程中布袋除尘产生的粉尘，其主要为相应干燥工序产生的产品、中间体、副产品，均可直接返回生产工序再利用，不外排；另一部分为焚烧炉和煅烧炉烟气经布袋除尘器捕集的烟尘，该部分属危险废物，产生量210t/a，均委托有资质的单位进行处置。

拟建项目固废产生、处置情况汇总见表4.4-6。

表4.4-6  固体废物产生、处置情况汇总表（单位：t/a）

| 产生环节 | 名称 | 分类编号 | 产生量 | 性状 | 综合利用方式 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 熔硫渣 | 一般固废 | 193.6 | 固态 |  | 厂区暂存后外售综合利用 |
|  | 滤渣 | 一般固废 | 392 | 固态 | / | 厂区暂存后安全填埋 |
|  | 废催化剂渣 | HW50 | 12 | 固态 | / | 厂区暂存后委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| 污水处理站 | 物化处理污泥 | HW06 | 43 | 固态 | / |  |
|  | 生化处理污泥 | 一般固废 | 24 | 固态 | / | 厂区暂存后安全填埋 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49 | 20 | 固态 | / | 厂区暂存后委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
|  | 布袋回收粉尘 | HW49 | 1080 | 固态 | 返回生产车间再利用 | / |
|  | 焚烧飞灰 | HW18 | 210 | 固态 | / | 委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| / | 废包装袋 | HW49 | 15 | 固态 | 部分原料供应商回收 | 部分委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| / | 生活垃圾 | / | 101 | 固态 | / | 由当地环卫部门处理 |

### 4.4.4噪声

本项目噪声主要来自于机械设备、空压机组、冷冻机组、各类泵和引风机、循环冷却塔等运行时产生的设备噪声，其源强在75~110dB(A)。本项目噪声源情况及防治措施现状见表4.4-7。

表4.4-7  本项目噪声源情况及防治措施现状（单位：dB(A)）

| 排放源 | 工作特性 | 处理前 | 数量 | 防治措施现状 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 连续 | 90~100 | 20台 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 75~85 |
| 冷冻机组 | 连续 | 75~85 | 4台 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 65~70 |
| 空压机组 | 间断 | 95~100 | 10台 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震，加装隔声罩 | 80~85 |
| 各类泵 | 连续 | 75~85 | 146台 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 70~80 |
| 冷却塔 | 连续 | 80~85 | 2台 | 选用低噪声设备，基础减震 | 70~80 |

## 4.5非正常工况排放

拟建项目非正常排放主要考虑污染防治措施达不到应有效率的情况，并对照各污染物的理化性质及排放量，选择有代表性的污染物进行非正常工况排放情况分析：

1、焦亚装置厂房二级碱液吸收装置出现故障未能达到设计的吸附效率，对SO2的吸收效率由99.5%降至50%，造成SO2非正常排放，时间为30min。

2、保险粉主装置厂房二级深冷装置和活性炭吸附装置出现故障未能达到设计的吸附效率，对甲醇的吸附效率由99.5%降至40%，布袋除尘装置和二级碱液吸收装正常运转，造成甲醇非正常排放，时间为30min。

3、吊白块车间布袋除尘器出现故障未能达到设计的除尘效率，对粉尘的除尘效率由99.9%降至60%，造成粉尘非正常排放，时间为30min。

4、废水处理站废水处理设施出现故障未能达到设计的处理效率，对废水中主要污染因子的处理效率下降，考虑极端情况废水处理效率下降为0，时间为30min。

非正常工况下，各废气污染物的排放源强见表4.5-1，废水污染物的排放源强见表4.5-2。

4.5-1  拟建项目非正常工况下污染物排放情况表

| 污染源 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 排放源强 |  | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) |
| 焦亚装置厂房 | 5000 | SO2 | 5714.29 | 28.57 | 30 | 0.6 | 25 |
| 保险粉主装置厂房 | 4000 | 甲醇 | 1733.33 | 6.93 | 30 | 0.6 | 25 |
| 吊白块车间 | 13000 | 粉尘 | 5092.31 | 66.20 | 30 | 0.6 | 25 |

4.5-2  拟建项目非正常工况下水型污染物排放情况表

| 排水量（m3/次） | 污染物 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 15 | COD | 5000 |
|  | SS | 400 |

## 4.6建设项目污染物排放汇总

本项目建成前后厂区废水、废气和固体废物污染物排放量情况统计见表4.6-1。

表4.6-1项目搬迁前后厂区排污情况汇总表（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量 | 拟建项目 排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 758000 | 499959.34 | -258040.66 |
|  | COD | 59.43 | 99.99 | +40.56 |
|  | SS | 12.13 | 50 | +37.87 |
|  | 氨氮 | / | 20 | +20 |
|  | 甲醛 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 硫化物 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | Zn | / | 0.01 | +0.01 |
| 废气 | 废气量（m3/h） | 19261 | 43000 | +23739 |
|  | SO2 | 82.45 | 70.16 | -12.29 |
|  | 甲醇 | 3.36 | 5.01 | +1.65 |
|  | 甲醛 | / | 0.47 | +0.47 |
|  | VOCs | / | 5.47 | +5.47 |
|  | 烟（粉）尘 | 5.28 | 2.63 | -2.65 |

# 5.环境保护措施及可行性论证

## 5.1废气污染防治措施

1、有组织废气措施

a、废气污染防治措施

本项目生产过程中产生的废气主要为各车间蒸馏脱溶过程中产生的蒸馏不凝尾气、合成过程中产生的合成废气、中间体或产品干燥过程中产生的干燥废气、焚烧炉烟气和煅烧炉烟气，其主要污染物为甲醇、粉尘、SO2、甲醛等。

拟建项目针对各股废气拟采取的污染防治措施见图5.1.1。

图5.1-1  废气污染防治措施及排放去向图

b、有机废气处理措施可行性

本项目有机废气主要来自各车间物料蒸馏脱溶及有机溶剂精馏回收和中间体、产品干燥操作过程，其主要污染物为甲醇和甲醛，采用二级深冷、活性炭吸附、二级碱液吸收等措施进行处理。

本项目对有机废气中的甲醇采用二级深冷+二级碱吸或活性炭吸附+二级碱吸进行处理，甲醛采用活性炭吸附处理。冷凝采用氨冷，冷却温度在-20~-40℃，远小于甲醇的沸点65℃，可部分回收废气中的甲醇。一般在温度等参数控制合理的情况下，单级冷凝法处理有机废气的处理效率可达90%以上，本项目采用二级冷凝回收，冷凝的处理效率保守取值按一级冷凝效率90%，二级冷凝效率取50%，则二级冷凝效率可达95%以上；采用与被吸收废气具有较好相溶性的吸收剂进行吸收，可达到较好的吸收效果，一般一级吸收效率可达90%以上，考虑处理后废气进入吸收塔的浓度较低，保守取值，甲醇一级碱液吸收效率取80%，二级取50%，则二级碱液吸收对甲醇的去除效率可达90%；活性炭具有密集的细孔结构、比表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能，在处理有机废气时，可通过物理吸附力和化学吸附力将有机废气吸附到活性炭表面并浓集其上，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、运行费用低等优点，其对有机物的去除效率可98%以上，因此，二级深冷+二级碱液吸收对有机废气处理效率可达99.5%以上，活性炭吸附+二级碱液吸收对有机废气处理效率可达99.8%以上。

根据工程分析章节内容，本项目有机废气在采取上述污染防治措施进行处理后，可符合《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值要求，因此，有机废气采取的污染防治措施具有可行性。

为进一步减少有机废气的产生量，评价建议应强化生产及溶剂回收生产的过程控制，降低溶剂损耗，以减少有机废气产生量，具体可采取以下措施：

1）做好回流、蒸馏、精馏过程设备的密封和回流回收工作。在工艺条件允许的情况下，反应过程中要严格进行密闭，定期检查阀门、管道连接处密封情况，防止出现跑冒滴漏现象。

2）提高溶剂回收岗位的回收效率。回流、蒸馏、精馏设备优选回收效率高的冷凝器，如螺旋板式冷凝器；对低沸点溶剂回收冷凝采用二级冷凝回收系统，提高溶剂冷凝回收效率，

3）优化溶剂生产工艺，选取合理的溶剂回流、蒸馏、精馏的操作和控制参数，提高溶剂回流比和回收率，降低溶剂工艺性损耗。

4）加强对员工的生产技能培训，保证员工按照工艺技术要求进行生产，制定完善的岗位工艺操作规程和岗位责任制度，提高员工的生产积极性和责任心，减少人为原因造成的溶剂损耗。

5）改善公用工程系统，保证回流、蒸馏、精馏设备配套冷凝系统的冷冻能力，提高冷凝器的冷却效率。

同时，为保证活性炭吸附系统的正常运行和吸附效率，在生产管理中应注意对活性炭吸附系统定期进行检修和维护，保证废气的处理效率，防止吸附器堵塞，延长活性炭寿命；正确把握活性炭吸附周期，加强对设备的监测，根据检测结果及时对活性炭进行更换，防止活性碳吸附床在饱和状态下运行。

c、含尘废气处理措施可行性

本项目针对含尘废气采用布袋除尘器进行处理。布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。布袋除尘器属于过滤式除尘器，具有除尘效率高（对大于3μm粒子的除尘效率可达99%以上）、适应性强、处理风量范围广、结构简单、操作方便、占地面积小等优点，但不宜用于高于260℃环境和含油、含水和高湿度的气体净化。本项目布袋除尘器用于处理中间体和产品干燥废气，该废气具有以下特点：温度为62~80℃，小于布袋除尘器的最高耐受温度260℃；水分含量和粘附性低，堵塞滤袋的可能性小；粉尘粒径为20μm以上，一级除尘效率可达99%，二级除尘效率90%，则二级布袋除尘效率可达99.9%。

根据工程分析章节内容，本项目含尘废气在采取上述污染防治措施进行处理后，可符合《无机化学工业污染物排放标准》中标准限值要求，实现达标排放。

因此，本项目选择布袋除尘器在技术上是可行的，同时对收集的粉尘进行回收再利用，可有效地利用资源，减少污染物的排放，实现达标排放。

d、酸性废气处理措施可行性

拟建项目产生的酸性废气主要为SO2液化的不凝尾气、合成废气以及焚烧炉、煅烧炉烟气等，其主要污染物为SO2。拟建项目针对酸性废气中SO2的浓度不同，采取二级碱液吸收或二级深冷+碱液吸收的措施进行处理。对于SO2浓度较高的酸性废气（G1-2），先采用二级深冷对酸性废气中的SO2进行冷凝回收降低废气中的SO2浓度，再采用二级碱液吸收的方式进行处置；对于SO2浓度较低的酸性废气（G1-1、G1-4、G1-11、G2-4），则直接利用二级碱液吸收的方式进行处置。

对SO2进行冷凝回收采用氨冷，冷却温度在-20~-40℃，远小于SO2的沸点-10℃，可部分回收废气中的SO2。一般在温度等参数控制合理的情况下，单级冷凝法处理有机废气的处理效率可达90%以上，本项目采用二级冷凝回收，冷凝的处理效率保守取值按一级冷凝效率80%，二级冷凝效率取50%，则二级冷凝效率可达90%以上；对SO2采用二级碱液吸收对尾气进行处理，其工作原理为：利用有害气体在吸收剂中的一定的溶解度，将吸收液由洗涤塔顶喷下，气体则由塔底进入，气液两项在塔内逆流接触，气体中可溶性组分不断溶入吸收液中，达到降低气体中有害组分含量的目的。而吸收液中的溶质浓度越来越高，直至到塔底排出。碱洗塔填料采用丝网，具备较大的比表面积，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等特点。一般对SO2的一级吸收效率可达90%以上，保守取值，SO2一级碱液吸收效率取90%，二级取80%，则二级碱液吸收对SO2的去除效率可达98%。因此，本项目对SO2采用二级碱液吸收处理可达98%，采用二级深冷+二级碱液吸收处理效率可达99.5%。

根据工程分析章节内容，本项目酸性废气在采取上述污染防治措施进行处理后，可符合《无机化学工业污染物排放标准》中标准限值要求，实现达标排放。

因此，拟建项目针对生产过程中产生的酸性废气采取的污染防治措施具有可行性。

2、排气筒高度校核

各生产车间的工艺废气处理后均经30m高排气筒外排。根据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中规定，排气筒高度不应低于15m；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，新污染源排气筒高度不应低于15m，且排气筒应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

本工程各排气筒高度为30m，周围200m半径范围的最高建筑物为焦亚装置车间，高度为22.5m，高于其高度5米以上，因此，各排气筒设计高度符合排放标准标准规定要求。

3、无组织控制措施

㈠、废气的收集

由于产生废气的污染源各不相同，工艺废气的物性千差万别，因此，对生产过程中排放的废气，应根据不同排放源，设置不同集气方式，并进行处理。本次项目对于可能产生废气有条件进行收集的部分均进行了收集，特别是对于物料上料、投料及固液分离单元加强废气的收集工作。

1、生产车间

（1）上料：对于液体储罐原料上料过程，新鲜溶剂物料均从储罐区通过计量泵/计量模块泵入反应釜，废气直接从反应釜呼吸口导出，减少了中间罐的设置，减少了废气排放点；对于回收溶剂物料直接从溶剂回收中间罐通过输送泵泵入反应釜，废气从反应釜呼吸口收集。对于液体投料，反应釜呼吸口直接排放，部分反应釜还接有回气平衡管。

（2）投料：投料要求采用专用固体投料房或者投料装置进行投料。

（3）反应过程、减压回收、常压回收、固液分离过程：在以上过程中产生的无组织废气通过机械泵抽气、呼吸口、放空管等直接从反应装置中收集导出。

（4）离心分离：固液离心分离过程的无组织废气设置集气罩收集。

因此，生产区中上料、投料以及反应过程等过程产生的废气均在密闭装置设置平衡管、呼吸口、放空管等装置导出，仅有离心过程需要设置集气罩对废气进行收集。

2、储罐区

（1）液体储罐物料输送至反应釜：除溶剂外的液体储罐储存物料，在反应过程中需要滴加的，采用计量泵不能精确计量，因此采用输送泵＋计量槽进行投料。

（2）槽车卸料：非密封贮槽、储罐，卸料采用采用平衡管技术。

（3）物料贮存：罐区液体物料储罐的大小呼吸废气由呼吸口导出。

㈡、无组织废气处理和排放方式

1、生产区

生产区上料、投料以及反应过程等过程产生的废气由管道排出，在管道上设置冷凝装置进行冷凝处理后，经碱液吸收+冷凝器顶部直接排放。离心装置设置集气罩收集后设置碱液吸收+冷凝器处理后也由顶部直接排放。原有工程厂区目前的无组织均采用上述的收集处理措施，根据其多年的运行情况说明该处理措施是可行的。

2、储罐区

储罐区主要是槽车卸料和储罐物料输送、贮存，对于挥发新较强的物料呼吸口处设置冷凝装置处理，或者采用氮封、微正压保护，能够削减约80%的大小呼吸废气，挥发性不强的物料由储罐顶部直接排放。

因此，生产区和储罐区无组织废气设置有处理措施，但均由处理装置顶部直接排放，排放形式均属于无组织排放。

氮封系统主要由负压防止罐、正压防止罐、气液分离罐和PCV阀组成。正负压防止罐中装着密封油，两者都有一个漏斗，一根插入管，不同的是负压防止罐中的插入管为放空管，一端与大气相连；正压防止罐的插入管一端与系统相连，另一端插入液下。根据目前原有工程及同类项目的运行情况，氮封装置的处理效果较好。

图5.1-1  氮封系统装置图

## 5.2废水污染防治措施及可行性分析

### 5.2.1废水处理措施

拟建项目生产过程中产生了生产废水、生活污水和初期雨水等。

拟建项目生产过程中产生的生产废水主要包括工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1）、废气处理废水、真空泵废水、设备清洗废水、车间卫生和设备表面清洗废水等，主要污染因子为pH、COD、SS、甲醛、硫化物、Zn等。

拟建项目产生的工艺废水W1-1采取微电解+芬顿工艺进行预处理后再和其他工艺废水（W1-2、W2-1）、废气处理废水、真空泵废水、设备清洗废水、车间卫生和设备表面清洗废水归集后一起进入厂区废水处理站进行处理，处理后工艺废水中各污染物浓度均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准要求后外排工业园污水管网。废水最大排放量为66792.67m3/a（200.58 m3/d）。

拟建项目废水处理流程图见图5.2.1-1。

图5.2.1  拟建项目废水处理流程图

### 5.2.2废水处理措施可行性分析

1、废水预处理系统

拟建项目产生的工艺废水（W1-1）中COD浓度较高，B/C为0.28，废水的可生化性较差，项目拟采取化学预处理后再进入污水处理站进行处理。

本项目采取的化学预处理工艺主要为催化氧化工艺，高效催化氧化具有氧化能力强、氧化过程无选择性、反应彻底等优点，对有机物废水具有极大的应用价值。该技术最显著的特点是利用高反应活性的羟基自由基(·OH)与废水中大多数有机物作用，将有机物降解为小分子有机物或矿化为 CO2和 H2O等无机物。

高效催化氧化对COD的去除效率可达20%，可进一步提高废水的可生化性，因此，具有可行性。

2、废水处理站

①处理规模可行性

废水处理站设计处理规模为300m3/d，考虑拟建项目生产生活废水产生量为200.38m3/d和初期雨水量为162.80m3/次，可满足全厂生产废水和初期雨水的处理（2天内处理完）需求。因此，废水处理站设计处理规模确定合理。

②处理工艺技术可行性

拟建项目针对项目废水水质，拟采取以“水解酸化+生物接触氧化”为主体工艺的废水处理设施对项目废水进行处理。

a、水解酸化

水解酸化作为生物预处理技术在国内外已有多年的研究和应用，主要目的是可利用水解酸化池内的水解菌和产酸菌对废水进行水解和酸化，将废水中大分子物质降解为小分子物质，难降解物质转化为易降解物质，进一步提高废水的可生化性，从而为后续的好样生物处理创造良好的条件，降低后续生物处理复核。

水解酸化池对COD、氨氮、SS的去除效率分别可达30~40%、30~40%、40~80%.综合考虑本项目废水水质特点，结合污水处理设计方案，本次评价确定水解酸化对各污染物的去除效率分别为COD30%、氨氮30%、SS40%。

b、生物接触氧化

生物接触氧化法也称为淹没式生物滤池，是一种生物膜法处理技术，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，生物接触氧化具有运行管理方便、填料比面积大、生物活性高、污泥产量低且不需污泥回流、池内充氧条件好、适量水质水量聚变、不存在污泥膨胀等特点。一般而言，对于可生化的废水，生物接触氧化对废水中COD、SS、氨氮等的处理效率分别达85~95%、70~90%、50~80%。保守起见，本项目废水中COD、SS、氨氮的处理效率分别取85%、70%和50%。

综上分析，拟建项目采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺处理废水，废水中COD、SS、氨氮等的处理效率分别为89.5%、82%和65%。生产生活废水经该设备处理后，废水水质可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准限值要求，满足园区污水管网接管标准，实现达标排放，具有技术可行性。

③初期雨水池的设置

本项目初期雨水是在降雨形成地面径流后前30min收集的储罐区地面雨水。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本项目的初期雨水经初期雨水池收集后再入厂区废水处理站进行处理，可实现达标外排。拟建项目初期雨水量为162.80m3/次，厂区拟设置200m3的初期雨水收集池，可完全接纳拟建项目产生的初期雨水。

本项目厂区建设了雨水管网和污水管网，可实现对厂区内雨水和污水的分类收集和处理。厂区建设有初期雨水收集系统和初期雨水池，营运过程中产生的初期雨水可经收集系统收集后进入厂区污水处理站进行处理达标外排，可保证实现厂区雨污分流、污污分流和初期雨水的收集处置。

④排水去向

本项目产生的生产废水、生活污水和初期雨水经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求后排入工业园污水管网后，再进入北控污水处理厂进一步处理，达标排入长江。

### 5.2.3北控污水处理厂对本项目污水可接纳性分析

拟建项目位于临湘工业园滨江产业区，该区域属于北控污水处理厂的纳污范围。

北控污水处理厂座落于工业大道与纬四路交叉口西北角，总占地面积64903m2，位于本项目拟建地北面约1.7km处。北控污水处理厂已于2011年建成投产，建设规模2万m3/d，目前正常营运，其废水实际处理量约为1.5万m3/d。

北控污水处理厂污水处理工艺采用用“水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟”的处理工艺，处理后污水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排长江，其工艺流程如图5.2-2。

图5.2-2  污水处理厂处理工艺流程图

拟建项目预计于2019年8月正式投产，建成后厂区废水排放量为200.38m3/d，仅占污水处理厂处理量的1%，且所在区域的污水管网已完成铺设，生产过程中产生的废水经企业自建的污水处理站处理后，各污染物的浓度能满足北控污水处理厂进水设计要求，故本项目废水排入北控污水处理厂是可行的。

综上所述，本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后，再进入北控污水处理厂具有可行性。

### 5.2.4小结

综上所述，拟建项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理站处理后可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准要求，实现达标排放，因此，项目废水处理措施是可行的。

## 5.3噪声污染防治措施

拟建项目主要噪声源为空压机组、冷冻机组、各类泵和引风机等。项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，主要降噪措施如下：

（1）引风机

引风机安装于风机房内，实体墙如同一个大隔声罩，起到很好的隔声作用，同时增设减振隔声垫，可有效地降低噪声源强；同时房间采用隔声门窗、风机进风口安装消声器进行治理。

（2）循环水泵和循环水冷却塔

本项目循环水泵和循环水冷却塔均选用低噪声的设备，循环水泵设置于室内，水泵基础采取了综合隔振、减振措施，设置了减振沟，铺垫了减振橡胶垫层。

（3）冷冻机组

冷冻机组安装在密闭车间内，采取在冷冻机组房四周墙壁挂吸声材料，同时对设备安装减振垫、车间安装隔声门窗等措施进行降噪。

（4）空压机组

空压机采用隔声房进行降噪处理，同时采取基础减振、在进风口设置消声器。另外，由于空压机运转过程产生高达95~110dB(A)的噪声，仅采用基础减振、加装消声器和置于室内等措施，其降噪效果不佳，类比同类工程，可在空压机主体部分采用半自动监控组合式高效隔声罩，降噪效果明显。

（5）水泵

对循环水处理系统中水泵设专用泵房，水泵采取基础减振，出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗。

（6）其它

加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；同时合理布置厂区绿化，也可起到一定的降噪效果。

综上所述，本项目设备降噪措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本项目是可行的。

## 5.4固体废物污染防治措施

1、固废种类、性质及处置措施

拟建项目固体废物主要为废催化剂渣、滤渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭和布袋回收粉尘，污水处理过程产生的物化处理污泥和生化处理污泥以及生活垃圾等，其中废催化剂渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭和布袋回收粉尘、焚烧飞灰，污水处理过程产生的物化处理污泥均属于危险废物。

拟建项目固废产生及处理情况见表5.4-1。

表5.4-1  固体废物处置状况（单位：t/a）

| 产生环节 | 名称 | 分类编号 | 产生量 | 性状 | 综合利用方式 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 滤渣 | 一般固废 | 392 | 固态 | / | 厂区暂存后安全填埋 |
|  | 废催化剂渣 | HW50 | 12 | 固态 | / | 厂区暂存后委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| 污水处理站 | 物化处理污泥 | HW06 | 43 | 固态 | / |  |
|  | 生化处理污泥 | 一般固废 | 24 | 固态 | / | 厂区暂存后安全填埋 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49 | 20 | 固态 | / | 厂区暂存后委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
|  | 布袋回收粉尘 | HW49 | 870 | 固态 | 返回生产车间再利用 | / |
|  | 焚烧飞灰 | HW18 | 210 | 固态 | / | 委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| / | 废包装袋 | HW49 | 15 | 固态 | 部分原料供应商回收 | 部分委托湖南翰洋环保科技有限公司处置 |
| / | 生活垃圾 | / | 101 | 固态 | / | 由当地环卫部门处理 |

2、固废的收集和暂存

拟建项目产生一般固废和危险废物收集后分别置于一般固废暂存场和危险固废暂存间暂存。

（1）一般固废暂存场

拟建工程一般固废暂存场占地面积150 m2，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行建设，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能）。一般固废暂存场设计库容300m3，可满足拟建项目一般固废2个月暂存需求，因此，拟建工程一般固废暂存场可满足拟建项目建成后厂区一般固废暂存需求。

为确保一般固废厂区安全暂存，评价建议一般固废暂存场在日常管理中还应注意几点：

①、须禁止危险废物和生活垃圾混入；

②、建立检查维护制度，定期检查导洪渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

③、应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物暂存库

在建工程危险废物暂存库占地面积250m2，有效库容约500m3，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设和管理，可满足拟建项目危险废物2个月暂存需求，因此，拟建工程危险废物暂存库可满足拟建项目建成后厂区危险废物暂存需求。

为确保危险废物厂区安全暂存，评价建议危险废物暂存库在建设和日常管理中还应注意几点：

A、建设要求

①、暂存库以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②、渣库周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

③、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④、用以存放的地方，必须有耐腐蚀、防渗的硬化地面，且表面无裂隙，做好防雨、防风、防雨，防止二次污染的措施。

⑤、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥、危废暂存间应建设气体导出口和气体净化装置。

B、固体废物的日常管理要求

①、危险废物尤其是蒸馏残液，在危险废物暂存库暂存时应分区储存、分类堆存，库内各类固废堆存场地之间设隔离墙，并设立标志牌明确堆存场地堆存的物料名称，规范各类固废在库内的暂存。

②、强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间。

④、暂存库内应配置完善的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具以及应急防护设施。

⑤、须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

⑥、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

⑦、定期对暂存库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

⑧、暂存库必须按《环境保护图形标志-固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置规范的标识牌。

⑨、对易起尘的固废，在装卸过程中可通过洒水来降低扬尘产生量。

⑩、加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

C、运输要求

①、运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

②、运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

③、不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

④、运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

⑤、从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

## 5.5地下水污染防治措施

建设项目为了杜绝物料、废水等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑：

一、源头控制措施

1、企业实施按照清洁生产及各类废物循环利用的要求，尽量选用低毒、无毒原材料，选用先进的生产工艺，对使用的甲醇、SO2等各种原料回收利用，减少污染物的排放量。

2、生产车间废水均通过PE防渗管道接入污水处理设施处理，处理达标后排入市政污水管网，再排入园区污水处理厂，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

2、排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

3、产品及原材料仓库、储罐区均做防渗防腐处理，并设围堰，生产车间地面进行防渗防腐处理，四周建集水沟，泄漏的有机溶剂、危化品不会渗入到土壤及地下水中。

4、厂区建设1000m³事故应急池，收集事故消防废水及泄漏的危化品。

二、分区防治措施

项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（包括跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，厂区共分成三个大区：一般防渗区、重点防渗区1和重点防渗区2。

1、一般防渗区：主要包括办公综合区和公用工程区等。这部分区域为生产辅助区域，地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

2、重点防渗区1：包括二氧化硫装置车间、焦亚装置车间、保险粉装置车间、精馏和残液处理车间、吊白块车间等生产车间、成品仓库、副产品仓库、硫磺仓库、危废暂存库、一般固废暂存场和废水处理站等。这部分区域是项目中污染物产生集中的地方，因此这部分区域防渗工作是重点。

废水处理池、初期雨水收集池等的建设方式为：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂，），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

各生产车间、化工原料仓库和危废暂存间等的建设方式为：地基采用压实粘土，180mm水泥铺面，水泥中添加防渗剂，水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐。厂区雨水收集沟、车间和仓库截流沟、围堰做250mm压实粘土+250mm水泥（加防渗剂）防渗防腐处理。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

3、重点防渗区2：主要为储罐区。储罐区罐池地面和墙面对应做防渗、防浸、防腐，采用抗渗混凝土，抗渗等级为S8，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂，主筋的混凝土保护层下层筋为400mm（钢筋混凝土底板）；罐池内壁和地板顶面，用防水水泥砂浆抹面，水池外壁建筑物与土壤接触部分刷冷底子油一道，热沥青两道，其他部位水池外壁表面用防水水泥砂浆抹面，可有效地防止对地下水的渗漏。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

三、风险事故应急响应

企业制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。

综上所述，在做到车间设计、给排水、废水、固废污染防治以及风险防范等方面均提出有效可行的控制预防措施前提下，废水进入并污染土壤可能较小，对地下水及土壤环境影响不大。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对厂区所在地的地下水环境产生明显影响。

四、监控措施

建立完善的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

建议在厂内污水处理站及西南部厂界分别设置一个地下水监测点，每三年监测一次，监测因子为：pH、COD、氨氮、甲醛、硫化物等。

## 5.6生态环境保护措施可行性分析

### 5.6.1施工期生态保护措施分析

项目场区占地均为永久占地，项目建设不会对区域土地利用产生影响。同时本项目所在区域未发生地面沉降、地面塌陷及泥石流等不良地质现象，因此工程加剧地质灾害的可能性小，危险性小。在按照水土保持方案推荐的档护、截水沟、护坡等措施后，能有效的防止项目建设期造成的水土流失，因此，施工期生态保护措施具有可行性。

### 5.6.2营运期生态保护措施分析

运期生态保护措施主要是绿化，是本项目保护环境和美化环境的一项重要措施。良好的绿化，不仅可以利用植物吸收厂区生产过程中产生的废气、噪声，减少其对周围环境的不利影响，有助于项目树立良好的社会形象，在取得良好的经济效益的同时也取得良好的社会效益。同时，可以调整厂区的小气候，为生产者提供一个安静卫生的生产和生活环境，以利于保护劳动者的身心健康和提高劳动效率，为文明生产创造良好的条件。

本项目厂区绿化设计的原则是：根据地区的气候和土壤条件，选择适合于本期工程的抗害行强、容易成活、生长旺盛的树种，结合项目工艺流程、厂区总平面布置和建筑形式进行综合规划。

厂区道路的两侧种植抗害性好、易成活、生长快的树种作为行道树，如夹竹桃、樟树等。厂区内空敞场地广泛种植易成活、耐践踏的草皮，如结缕草。在厂界周围种植疏透林带，既利于厂区内、外风、温交换，又能阻挡、吸收有害气体和粉尘，减少对外界的影响，保持良好的生产和生活环境。

## 5.7总量控制

5.7.1总量控制因子

根据环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，结合本工程生产特点，确定总量控制因子为：

⑴、水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。

⑵、大气污染物总量控制因子：SO2、NOx、VOC。

5.7.2总量控制指标

本项目总量控制推荐指标见表5.7-1（气型污染物均为有组织排放量）。

株洲市环保局已核定广西柳化集团湖南基地的湘中成和智成化工总量控制指标为：COD为748.37t/a、NH3-N为303.14t/a、SO2为2127.97t/a、NOx 3960.87t/a。本项目所需的SO2、NOx、COD、NH3-N的总量控制指标可从湘中成和智成化工已核定的总量控制指标中通过排污权交易获得。

表5.7-1  本项目总量控制推荐建议表

| 污染物 | 总量指标 |
| --- | --- |
| COD | 25t/a |
| NH3-N | 4t/a |
| SO2 | 70.16t/a |
| NOx | 0.53t/a |
| VOCS | 6.64t/a |

★注：COD、NH3-N排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计。

## 5.7环保投资估算

本项目总投资为51235.39万元，其中环保投资为2516万元，占项目总投资的4.91%。项目所实施的主要污染防治措施及环保投资估算见表5.7-1。

表5.7-1本项目环保投资表（单位：万元）

| 类型 | 污染源 | 验收项目措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2生产装置车间 | 二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 60 |
|  | 焦亚装置车间 | 布袋除尘器+二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 110 |
|  | 保险粉装置车间 | 二级深冷器+布袋除尘器+二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 120 |
|  | 精馏及残液处理车间 | 二级深冷器+二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 70 |
|  | 废液处理车间 | 急冷塔+水吸收反应器+二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 86 |
|  | 吊白块装置车间 | 旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附器+二级碱液吸收塔+30m排气筒 | 120 |
|  | 运行维护费 |  | 50 |
| 废水 | 生活污水 | 1个10m3/d的隔油池、1个30m3/d化粪池 | 40 |
|  | 排水管网 | 雨污分流 | 100 |
|  | 生产废水 | 1套处理规模不小于150m3的预处理系统，1座处理规模不小于300m3的污水处理站 | 800 |
|  | 初期雨水 | 1座容积不小于200m3初期雨水收集池 | 50 |
|  | 运行维护费 |  | 90 |
| 固废 | 一般固废 | 1座一般固废暂存场，占地面积150m2 | 30 |
|  | 危险废物 | 1座危险废物暂存库，占地面积250m2 | 60 |
| 噪声 | 引风机、水泵等 | 室内隔音、基础减震、消声措施 | 90 |
| 风险防范措施 |  | 储罐区设置围堰，不小于1000m3的风险事故池 | 210 |
| 绿化 |  | 绿化率达到18% | 300 |
| 环境管理费 |  |  | 70 |
| 环境监测费 |  |  | 60 |
| 合计 |  |  | 2516 |

# 6.环境影响分析

## 6.1施工期环境影响评价

拟建工程建设的施工过程主要包括土建施工、机械作业、人工作业及设备安装作业等，另外施工期搭建材料加工、混凝土搅拌站等施工临时建筑和仓库等。

拟建工程建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围环境造成破坏和产生污染影响，主要包括场地开挖引起的水土流失；场地清理、土石方挖填埋、物料运输等产生的扬尘；打桩、混凝土搅拌等产生的噪声；施工人员丢弃的生活垃圾、施工废弃物和生活、施工废水。由于施工期环境影响均为短期影响，仅限于施工期内，在采取适当有效的防治措施后，其对环境的影响是轻微的，可接受的。

### 6.1.1水土流失影响分析及防治措施

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移与沉积过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌及工程施工等因素。就本工程而言，影响施工期水土流失的主要因素为降雨和工程施工。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失的最直接、最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。

（2）工程因素

工程施工是指人类的各种开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。就本工程而言，在正常降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。

施工期由于开挖地面、土地平整等原因，将扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，造成植被涵养水量的损失。裸露土壤极易被降雨径流冲刷而引发水土流失，特别是暴雨径流的冲刷更为严重。本工程厂区场地平整及基槽开挖过程中将扰动表土结构，会加剧水土流失，但影响较小。

对施工中多余的弃土弃渣应及时处置，不得随意堆放，可纳入临湘工业园滨江产业区规划确定的渣土场内堆存。厂内施工场地若设置固废临时堆弃场，堆场应设挡土墙和导水沟渠，以防止水流失，施工完后对堆土、弃土地点进行平整硬化或绿化。

（3）水土流失防治措施

①、原则性措施

Ⅰ、合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金。

Ⅱ、合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。

Ⅲ、优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量。

Ⅳ、重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。

②、技术性措施

Ⅰ、绿化措施

根据本工程所在地气候和土质条件，选择合适的树种在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。

Ⅱ、排水系统

在施工期间，施工人员的生活废水和建筑废水需要采取生化池、临时沉淀池等措施进行处理达标后才能够排放。同时，严格禁止施工场地外部的径流流经工地，并在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水和施工人员的生活污水随意排放。

Ⅲ、施工期间临时的水土保持措施

施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。

Ⅳ、施工结束后的植被恢复

在主体工程完工过后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划进行绿化以恢复部分植被，同时对厂区地面进行硬化处理。

综上所述，本工程施工期水土流失造成的环境影响是短期的，仅限于施工期；只要确保有效的水土保持措施，其环境影响是轻微的，可以接受的。

### 6.1.2施工期大气环境影响及防治措施

由于施工期，大量土石方移动、土壤的裸露、渣土运输、基地材料运输、建筑搅拌等均会导致建设地及附近地面扬尘，对局部大气环境构成影响。因此，应采取切实可行的抑尘、降尘措施控制施工扬尘。

（1）施工扬尘防治

①、土方工程防尘措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

②、建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫覆盖等防治措施。

③、建筑垃圾的防尘管理措施

施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘。

④、设置洗车平台，防止泥土粘带

施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路应及时清扫冲洗。

⑤、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

⑥、施工工地道路防尘措施

施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，可采用铺设用细石，并辅以洒水等措施，防止机动车扬尘。限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，以减小扬尘产生量。施工工地道路积尘的清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑦、施工工地内部裸地防尘措施

施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

Ⅰ、覆盖防尘布或防尘网；

Ⅱ、铺设细石或其他功能相当的材料；

Ⅲ、植被绿化；

Ⅳ、洒水降尘。

⑧、施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网。

⑨、混凝土的防尘措施

施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

⑩、物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施

施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，不得凌空抛撒。

（2）道路扬尘防治

①、道路两侧应进行草、灌木、乔木相结合立体绿化，采取绿化和硬化相结合的防尘措施。

②、未铺装道路应根据实际情况进行铺装、硬化或定期施洒抑制剂以保持道路积尘处于低负荷状态。

③、运送易产生扬尘物质的车辆实行密闭运输，避免在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘。

（3）堆场扬尘防治

①、对于建筑材料、水泥白灰、泥土等料堆，应利用储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

②、堆场露天装卸作业时，视情况可采取洒水抑尘措施。

③、对易产生扬尘的物料堆，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。

（4）评价建议采用分区段施工、合理安排施工工期，减少同一时间内的挖土量。本工程的土石方开挖、土地平整和基本物料运输等产生扬尘较多的阶段建议安排在秋、冬季进行，同时配合以上有效的扬尘抑制措施，这样将有效的缩小施工扬尘的影响范围，降低其影响程度，同时施工期的这种安排也有利于水土流失的控制。

采取以上措施后，施工期扬尘对评价区域环境影响较小。

### 6.1.3施工期声环境影响及防治措施

施工期噪声主要是各类施工机械的设备噪声、渣土及材料运输车辆的交通噪声等。工程所用机械设备种类繁多，使用的机械有：挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、装载机等，噪声值强度在85~110dB(A)之间，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的噪声污染。施工噪声一般对施工场地附近50m范围影响较大，且其影响是短期的、暂时的，随着施工结束，其影响也随之消失。为避免或减轻施工机械噪声对环境的影响，本评价建议采取如下防治措施：

（1）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00~14:00）和夜间（23:00~7:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。在施工期应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。

（2）施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩。施工单位应合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间。

（3）对于大于100dB(A)的施工机械（例如打桩机），应合理安排施工时间，禁止夜间施工。

（4）车辆运输应避开沿途居民的休息时间，对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，尽量避免在周围居民休息期间作业。

### 6.1.4施工期固废影响及防治措施

施工期产生的固体废物主要为废弃的碎砖、土石方、石灰冲洗残渣等废弃建筑材料和包装箱、袋及生活垃圾。以建筑垃圾的量最大，建设过程中土石方开挖总量15.94万m3，填方13.73万m3，弃方2.21万m3，无借方。这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：

（1）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，与施工期间挖出的土石一起部分回填厂区内低洼地，多余弃土弃渣纳入临湘工业区规划确定的渣土场内堆存。

（2）包装箱和包装袋可集中收集后重新使用。

（3）施工期施工人员产生的生活垃圾中含有较多的易腐烂成分，必须进行覆盖和收集，防止其因雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。除设置生活垃圾集中收集设施外，施工场地内还应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），用于收集较为分散的生活垃圾，并派专人定时打扫清理；同时通过对施工人员进行环境保护宣传教育，减少生活垃圾随地丢弃现象。

采取以上措施后，施工期固体废物对评价区域环境影响较小。

### 6.1.5施工期废水影响分析及处理措施

拟建工程施工期废水包括施工工人产生的生活污水、施工机械及车辆洗刷废水，以及雨后产生的泥浆水，其处理方式如下：

（1）在工程施工期间，必须严格加强对施工人员的管理，使施工人员集中居住，生活污水集中排放，修建临时的生活污水化粪池，集中处理施工期生活污水。

（2）施工场地出口内侧应设置机械洗刷场地和沉淀池，施工机械及车辆洗刷废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。

（3）施工场地内应设置雨水收集池。收集的雨水经沉淀后用于施工区洒水抑尘、机械及车辆冲洗等，多余部分可排入附近农灌渠。

经采取上述措施后，可有效减轻施工期废水对地表水环境的影响。

### 6.1.6施工期环境管理

施工单位应编制施工组织计划并建立环境管理制度，设专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应按评价提出的防治措施及处置方式进行实施和管理。建设单位要认真贯彻国家的环保法规标准，加强施工期间的环境管理，督促施工单位建立相应的环保管理制度，做到有章可循，科学管理，文明施工。

## 6.2 营运期环境影响评价

### 6.2.1大气环境影响预测与分析

#### 6.2.1.1 环境空气预测

（1）正常工况下环境空气影响预测与分析

①、预测因子

根据本项目气型污染源所排放的污染物特征，确定粉尘、SO2、甲醇、甲醛、VOCs、NOx为本项目预测及评价因子。

②、预测模式

采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中的估算模式对本项目外排气型污染物对区域环境空气的影响进行预测。

③、预测参数及选项

估算模式采用乡村、平坦地形模式，不考虑熏烟和建筑物下洗，考虑所有气象条件下（包括最不利气象条件下）的最大地面浓度，环境温度25℃，测风仪高度10m，距离选项，自动距离50m-2500m。本项目大气主要污染物排放参数表6.2-1。

表6.2-1拟建工程大气污染源主要污染物排放参数

| 污染源 | 排气量（m3/h） | 排气筒高度（m） | 内径 （m） | 排气温度（℃） | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 富氧车间 | 3000 | 30 | 0.5 | 50 | SO2 | 0.92 | 400 |  | 0.5 |
| 焦亚装置厂房 | 5000 | 30 | 0.6 | 50 | SO2 | 1.71 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.06 | 30 |  | 0.9 |
| 保险粉主装置厂房 | 4000 | 30 | 0.6 | 40 | SO2 | 1.44 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.09 | 190 | 29 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.02 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.09 | 120 | 53 | 0.6 |
| 精馏及残液处理车间 | 10000 | 30 | 0.6 | 25 | 甲醇 | 0.68 | 190 | 29 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.040 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.68 | 120 | 53 | 0.6 |
| 废液处理车间 | 8000 | 30 | 0.6 | 25 | SO2 | 2.515 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.213 | 30 |  | 0.9 |
| 吊白块车间 | 13000 | 30 | 0.6 | 80 | 甲醛 | 0.067 | 25 | 1.4 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.13 | 30 |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.09 | 240 | 4.4 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 4.20 | 400 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | VOCs | 0.067 | 120 | 53 | 0.6 |

④、预测结果

根据大气污染源参数调查结果，选取SCREEN3预测模式计算各排放源下风向最大落地浓度以及其占标率，其计算结果表详见表6.2-2。

表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 富氧车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.005742 | 1.15 |
| 200 | 0.02245 | 4.49 |
| 300 | 0.02186 | 4.37 |
| 400 | 0.02263 | 4.53 |
| 500 | 0.02103 | 4.21 |
| 600 | 0.0182 | 3.64 |
| 700 | 0.0178 | 3.56 |
| 800 | 0.01779 | 3.56 |
| 900 | 0.01714 | 3.43 |
| 1000 | 0.01618 | 3.24 |
| 1100 | 0.01507 | 3.01 |
| 1200 | 0.01401 | 2.8 |
| 1300 | 0.01302 | 2.6 |
| 1400 | 0.01212 | 2.42 |
| 1500 | 0.0113 | 2.26 |
| 1600 | 0.01055 | 2.11 |
| 1700 | 0.009868 | 1.97 |
| 1800 | 0.009249 | 1.85 |
| 1900 | 0.008687 | 1.74 |
| 2000 | 0.008174 | 1.63 |
| 2100 | 0.007706 | 1.54 |
| 2200 | 0.007278 | 1.46 |
| 2300 | 0.006886 | 1.38 |
| 2400 | 0.006525 | 1.31 |
| 2500 | 0.006194 | 1.24 |
| 399（最大落地浓度） | 0.02263 | 4.53 |

续表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 焦亚装置厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.006574 | 1.31 | 0.0002307 | 0.03 |
| 200 | 0.03331 | 6.66 | 0.001169 | 0.13 |
| 300 | 0.03283 | 6.57 | 0.001152 | 0.13 |
| 400 | 0.03234 | 6.47 | 0.001135 | 0.13 |
| 500 | 0.0327 | 6.54 | 0.001147 | 0.13 |
| 600 | 0.02973 | 5.95 | 0.001043 | 0.12 |
| 700 | 0.02602 | 5.2 | 0.000913 | 0.1 |
| 800 | 0.02601 | 5.2 | 0.0009127 | 0.1 |
| 900 | 0.02608 | 5.22 | 0.0009151 | 0.1 |
| 1000 | 0.02538 | 5.08 | 0.0008904 | 0.1 |
| 1100 | 0.02408 | 4.82 | 0.000845 | 0.09 |
| 1200 | 0.02274 | 4.55 | 0.000798 | 0.09 |
| 1300 | 0.02142 | 4.28 | 0.0007516 | 0.08 |
| 1400 | 0.02015 | 4.03 | 0.0007072 | 0.08 |
| 1500 | 0.01896 | 3.79 | 0.0006653 | 0.07 |
| 1600 | 0.01785 | 3.57 | 0.0006262 | 0.07 |
| 1700 | 0.01681 | 3.36 | 0.0005898 | 0.07 |
| 1800 | 0.01585 | 3.17 | 0.0005562 | 0.06 |
| 1900 | 0.01497 | 2.99 | 0.0005252 | 0.06 |
| 2000 | 0.01415 | 2.83 | 0.0004966 | 0.06 |
| 2100 | 0.0134 | 2.68 | 0.0004701 | 0.05 |
| 2200 | 0.0127 | 2.54 | 0.0004457 | 0.05 |
| 2300 | 0.01206 | 2.41 | 0.0004232 | 0.05 |
| 2400 | 0.01147 | 2.29 | 0.0004023 | 0.04 |
| 2500 | 0.01091 | 2.18 | 0.0003829 | 0.04 |
| 214（最大落地浓度） | 0.03366 | 6.73 | 0.001181 | 0.13 |

续表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 保险粉主装置厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  | 甲醇 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.007854 | 1.57 | 0.0001091 | 0.01 | 0.0004909 | 0.02 | 0.0004909 | 0.08 |
| 200 | 0.03333 | 6.67 | 0.000463 | 0.05 | 0.002083 | 0.07 | 0.002083 | 0.35 |
| 300 | 0.03255 | 6.51 | 0.0004521 | 0.05 | 0.002034 | 0.07 | 0.002034 | 0.34 |
| 400 | 0.0333 | 6.66 | 0.0004625 | 0.05 | 0.002081 | 0.07 | 0.002081 | 0.35 |
| 500 | 0.03156 | 6.31 | 0.0004384 | 0.05 | 0.001973 | 0.07 | 0.001973 | 0.33 |
| 600 | 0.02764 | 5.53 | 0.0003838 | 0.04 | 0.001727 | 0.06 | 0.001727 | 0.29 |
| 700 | 0.02599 | 5.2 | 0.000361 | 0.04 | 0.001624 | 0.05 | 0.001624 | 0.27 |
| 800 | 0.02632 | 5.26 | 0.0003655 | 0.04 | 0.001645 | 0.05 | 0.001645 | 0.27 |
| 900 | 0.02559 | 5.12 | 0.0003555 | 0.04 | 0.0016 | 0.05 | 0.0016 | 0.27 |
| 1000 | 0.02433 | 4.87 | 0.000338 | 0.04 | 0.001521 | 0.05 | 0.001521 | 0.25 |
| 1100 | 0.02276 | 4.55 | 0.0003161 | 0.04 | 0.001423 | 0.05 | 0.001423 | 0.24 |
| 1200 | 0.02124 | 4.25 | 0.000295 | 0.03 | 0.001328 | 0.04 | 0.001328 | 0.22 |
| 1300 | 0.01981 | 3.96 | 0.0002751 | 0.03 | 0.001238 | 0.04 | 0.001238 | 0.21 |
| 1400 | 0.01848 | 3.7 | 0.0002567 | 0.03 | 0.001155 | 0.04 | 0.001155 | 0.19 |
| 1500 | 0.01727 | 3.45 | 0.0002398 | 0.03 | 0.001079 | 0.04 | 0.001079 | 0.18 |
| 1600 | 0.01615 | 3.23 | 0.0002243 | 0.02 | 0.001009 | 0.03 | 0.001009 | 0.17 |
| 1700 | 0.01513 | 3.03 | 0.0002102 | 0.02 | 0.0009459 | 0.03 | 0.0009459 | 0.16 |
| 1800 | 0.01421 | 2.84 | 0.0001973 | 0.02 | 0.0008878 | 0.03 | 0.0008878 | 0.15 |
| 1900 | 0.01336 | 2.67 | 0.0001855 | 0.02 | 0.0008349 | 0.03 | 0.0008349 | 0.14 |
| 2000 | 0.01258 | 2.52 | 0.0001748 | 0.02 | 0.0007865 | 0.03 | 0.0007865 | 0.13 |
| 2100 | 0.01187 | 2.37 | 0.0001649 | 0.02 | 0.0007422 | 0.02 | 0.0007422 | 0.12 |
| 2200 | 0.01123 | 2.25 | 0.0001559 | 0.02 | 0.0007016 | 0.02 | 0.0007016 | 0.12 |
| 2300 | 0.01063 | 2.13 | 0.0001476 | 0.02 | 0.0006643 | 0.02 | 0.0006643 | 0.11 |
| 2400 | 0.01008 | 2.02 | 0.00014 | 0.02 | 0.00063 | 0.02 | 0.00063 | 0.11 |
| 2500 | 0.009575 | 1.91 | 0.000133 | 0.01 | 0.0005984 | 0.02 | 0.0005984 | 0.1 |
| 197（最大落地浓度） | 0.03336 | 6.67 | 0.0004633 | 0.05 | 0.002085 | 0.07 | 0.002085 | 0.35 |

续表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 精馏及残液处理车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 甲醇 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.0000847 | 0.01 | 0.00144 | 0.05 | 0.00144 | 0.24 |
| 200 | 0.000472 | 0.05 | 0.008023 | 0.27 | 0.008023 | 1.34 |
| 300 | 0.000522 | 0.06 | 0.008874 | 0.3 | 0.008874 | 1.48 |
| 400 | 0.0005156 | 0.06 | 0.008766 | 0.29 | 0.008766 | 1.46 |
| 500 | 0.0005124 | 0.06 | 0.008711 | 0.29 | 0.008711 | 1.45 |
| 600 | 0.0005183 | 0.06 | 0.008811 | 0.29 | 0.008811 | 1.47 |
| 700 | 0.000486 | 0.05 | 0.008262 | 0.28 | 0.008262 | 1.38 |
| 800 | 0.0004408 | 0.05 | 0.007493 | 0.25 | 0.007493 | 1.25 |
| 900 | 0.0003941 | 0.04 | 0.0067 | 0.22 | 0.0067 | 1.12 |
| 1000 | 0.000406 | 0.05 | 0.006902 | 0.23 | 0.006902 | 1.15 |
| 1100 | 0.0004014 | 0.04 | 0.006824 | 0.23 | 0.006824 | 1.14 |
| 1200 | 0.0003921 | 0.04 | 0.006665 | 0.22 | 0.006665 | 1.11 |
| 1300 | 0.0003799 | 0.04 | 0.006458 | 0.22 | 0.006458 | 1.08 |
| 1400 | 0.0003661 | 0.04 | 0.006224 | 0.21 | 0.006224 | 1.04 |
| 1500 | 0.0003516 | 0.04 | 0.005977 | 0.2 | 0.005977 | 1 |
| 1600 | 0.0003368 | 0.04 | 0.005726 | 0.19 | 0.005726 | 0.95 |
| 1700 | 0.0003222 | 0.04 | 0.005478 | 0.18 | 0.005478 | 0.91 |
| 1800 | 0.0003141 | 0.03 | 0.00534 | 0.18 | 0.00534 | 0.89 |
| 1900 | 0.0003091 | 0.03 | 0.005255 | 0.18 | 0.005255 | 0.88 |
| 2000 | 0.0003032 | 0.03 | 0.005154 | 0.17 | 0.005154 | 0.86 |
| 2100 | 0.0002961 | 0.03 | 0.005034 | 0.17 | 0.005034 | 0.84 |
| 2200 | 0.0002888 | 0.03 | 0.00491 | 0.16 | 0.00491 | 0.82 |
| 2300 | 0.0002815 | 0.03 | 0.004785 | 0.16 | 0.004785 | 0.8 |
| 2400 | 0.0002741 | 0.03 | 0.004659 | 0.16 | 0.004659 | 0.78 |
| 2500 | 0.0002668 | 0.03 | 0.004535 | 0.15 | 0.004535 | 0.76 |
| 259（最大落地浓度） | 0.0005483 | 0.06 | 0.009322 | 0.31 | 0.009322 | 1.55 |

续表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 废液处理车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.008581 | 1.72 | 0.0007267 | 0.08 |
| 200 | 0.04524 | 9.05 | 0.003832 | 0.43 |
| 300 | 0.04477 | 8.95 | 0.003792 | 0.42 |
| 400 | 0.04336 | 8.67 | 0.003672 | 0.41 |
| 500 | 0.04515 | 9.03 | 0.003823 | 0.42 |
| 600 | 0.04175 | 8.35 | 0.003536 | 0.39 |
| 700 | 0.03695 | 7.39 | 0.003129 | 0.35 |
| 800 | 0.03516 | 7.03 | 0.002978 | 0.33 |
| 900 | 0.03574 | 7.15 | 0.003027 | 0.34 |
| 1000 | 0.03514 | 7.03 | 0.002976 | 0.33 |
| 1100 | 0.03357 | 6.71 | 0.002844 | 0.32 |
| 1200 | 0.03188 | 6.38 | 0.0027 | 0.3 |
| 1300 | 0.03016 | 6.03 | 0.002555 | 0.28 |
| 1400 | 0.02849 | 5.7 | 0.002413 | 0.27 |
| 1500 | 0.02689 | 5.38 | 0.002277 | 0.25 |
| 1600 | 0.02538 | 5.08 | 0.002149 | 0.24 |
| 1700 | 0.02397 | 4.79 | 0.00203 | 0.23 |
| 1800 | 0.02265 | 4.53 | 0.001918 | 0.21 |
| 1900 | 0.02143 | 4.29 | 0.001815 | 0.2 |
| 2000 | 0.02067 | 4.13 | 0.00175 | 0.19 |
| 2100 | 0.0201 | 4.02 | 0.001702 | 0.19 |
| 2200 | 0.01953 | 3.91 | 0.001654 | 0.18 |
| 2300 | 0.01897 | 3.79 | 0.001607 | 0.18 |
| 2400 | 0.01842 | 3.68 | 0.00156 | 0.17 |
| 2500 | 0.01787 | 3.57 | 0.001514 | 0.17 |
| 221（最大落地浓度） | 0.04631 | 9.26 | 0.003922 | 0.44 |

续表6.2-2  拟建工程环境空气影响预测结果表（正常工况）

| 下风向距离D（m） | 吊白块车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  | 甲醛 |  | VOCs |  | NOx |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.003434 | 0.69 | 0.0001063 | 0.01 | 0.00005478 | 0 | 0.00005478 | 0.01 | 0.00007358 | 0.04 |
| 200 | 0.02881 | 5.76 | 0.0008917 | 0.1 | 0.0004596 | 0.02 | 0.0004596 | 0.08 | 0.0006173 | 0.31 |
| 300 | 0.0355 | 7.1 | 0.001099 | 0.12 | 0.0005664 | 0.02 | 0.0005664 | 0.09 | 0.0007608 | 0.38 |
| 400 | 0.03224 | 6.45 | 0.000998 | 0.11 | 0.0005144 | 0.02 | 0.0005144 | 0.09 | 0.000691 | 0.35 |
| 500 | 0.03285 | 6.57 | 0.001017 | 0.11 | 0.000524 | 0.02 | 0.000524 | 0.09 | 0.0007039 | 0.35 |
| 600 | 0.03201 | 6.4 | 0.0009908 | 0.11 | 0.0005106 | 0.02 | 0.0005106 | 0.09 | 0.0006859 | 0.34 |
| 700 | 0.03186 | 6.37 | 0.0009861 | 0.11 | 0.0005082 | 0.02 | 0.0005082 | 0.08 | 0.0006827 | 0.34 |
| 800 | 0.03172 | 6.34 | 0.0009817 | 0.11 | 0.000506 | 0.02 | 0.000506 | 0.08 | 0.0006796 | 0.34 |
| 900 | 0.03036 | 6.07 | 0.0009396 | 0.1 | 0.0004843 | 0.02 | 0.0004843 | 0.08 | 0.0006505 | 0.33 |
| 1000 | 0.02843 | 5.69 | 0.00088 | 0.1 | 0.0004535 | 0.02 | 0.0004535 | 0.08 | 0.0006092 | 0.3 |
| 1100 | 0.02631 | 5.26 | 0.0008144 | 0.09 | 0.0004198 | 0.01 | 0.0004198 | 0.07 | 0.0005638 | 0.28 |
| 1200 | 0.0242 | 4.84 | 0.0007492 | 0.08 | 0.0003861 | 0.01 | 0.0003861 | 0.06 | 0.0005187 | 0.26 |
| 1300 | 0.02364 | 4.73 | 0.0007318 | 0.08 | 0.0003771 | 0.01 | 0.0003771 | 0.06 | 0.0005066 | 0.25 |
| 1400 | 0.02301 | 4.6 | 0.0007122 | 0.08 | 0.0003671 | 0.01 | 0.0003671 | 0.06 | 0.0004931 | 0.25 |
| 1500 | 0.02281 | 4.56 | 0.0007061 | 0.08 | 0.0003639 | 0.01 | 0.0003639 | 0.06 | 0.0004888 | 0.24 |
| 1600 | 0.02262 | 4.52 | 0.0007003 | 0.08 | 0.0003609 | 0.01 | 0.0003609 | 0.06 | 0.0004848 | 0.24 |
| 1700 | 0.02231 | 4.46 | 0.0006906 | 0.08 | 0.0003559 | 0.01 | 0.0003559 | 0.06 | 0.0004781 | 0.24 |
| 1800 | 0.02191 | 4.38 | 0.0006783 | 0.08 | 0.0003496 | 0.01 | 0.0003496 | 0.06 | 0.0004696 | 0.23 |
| 1900 | 0.02145 | 4.29 | 0.000664 | 0.07 | 0.0003422 | 0.01 | 0.0003422 | 0.06 | 0.0004597 | 0.23 |
| 2000 | 0.02095 | 4.19 | 0.0006484 | 0.07 | 0.0003342 | 0.01 | 0.0003342 | 0.06 | 0.0004489 | 0.22 |
| 2100 | 0.02042 | 4.08 | 0.000632 | 0.07 | 0.0003257 | 0.01 | 0.0003257 | 0.05 | 0.0004376 | 0.22 |
| 2200 | 0.01987 | 3.97 | 0.0006152 | 0.07 | 0.000317 | 0.01 | 0.000317 | 0.05 | 0.0004259 | 0.21 |
| 2300 | 0.01932 | 3.86 | 0.0005981 | 0.07 | 0.0003083 | 0.01 | 0.0003083 | 0.05 | 0.0004141 | 0.21 |
| 2400 | 0.01877 | 3.75 | 0.0005811 | 0.06 | 0.0002995 | 0.01 | 0.0002995 | 0.05 | 0.0004023 | 0.2 |
| 2500 | 0.01823 | 3.65 | 0.0005642 | 0.06 | 0.0002908 | 0.01 | 0.0002908 | 0.05 | 0.0003906 | 0.2 |
| 323（最大落地浓度） | 0.03613 | 7.23 | 0.001118 | 0.12 | 0.0005764 | 0.02 | 0.0005764 | 0.1 | 0.0007743 | 0.39 |

根据表6.2-2可知，拟建工程正常工况下各有组织污染源排放的主要污染物最大落地浓度占标率均小于10%。其中富氧车间排气筒中排放的SO2的最大落地浓度为0.02263mg/m3，占标率为4.53%，出现在下风向距离排气筒399m处；焦亚装置厂房排气筒中排放的SO2、粉尘最大落地浓度分别为0.0336mg/m3、0.001181mg/m3，占标率分别为6.73%、0.13%，出现在下风向距离排气筒214m处；保险粉主装置厂房排气筒中排放的SO2、粉尘、甲醇、VOCs最大落地浓度分别为0.03336mg/m3、0.0004633mg/m3、0.002085mg/m3、0.002085mg/m3，占标率分别为6.67%、0.05%、0.07%、0.35%，出现在下风向距离排气筒197m处；精馏及残液处理车间排气筒中排放的粉尘、甲醇、VOCs最大落地浓度分别为0.0005483mg/m3、0.009322mg/m3、0.009322mg/m3，占标率分别为0.06%、0.31%、1.55%，出现在下风向距离排气筒259m处；废液处理车间排气筒中排放的SO2、粉尘最大落地浓度分别为0.04631mg/m3、0.003922mg/m3，占标率分别为9.26%、0.44%，出现在下风向距离排气筒221m处；吊白块车间排气筒中排放的SO2、粉尘、甲醛、VOCs、NOx最大落地浓度分别为0.03613mg/m3、0.001118mg/m3、0.0005764mg/m3、0.0005764mg/m3、0.0007743mg/m3，占标率分别为7.23%、0.12%、0.02%、0.1%、0.39%，出现在下风向距离排气筒323m处。因此，拟建工程正常工况下排放的各污染物对周边环境空气的影响很小。

（2）非正常工况下环境空气影响预测与分析

①、预测因子

根据项目排污特征及工程分析，非正常工况下选取焦亚装置厂房中的SO2、保险粉主装置中的甲醇、吊白块车间中的粉尘作为预测因子。

②、污染源强

本项目非正常工况下大气污染源主要污染物排放参数见表6.2-3。

表6.2-3  拟建项目非正常工况下污染物排放情况表

| 污染源 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 最大排放源强 |  | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) |
| 焦亚装置厂房 | 3000 | SO2 | 5714.29 | 28.57 | 30 | 0.6 | 50 |
| 保险粉主装置厂房 | 4000 | 甲醇 | 1733.33 | 6.93 | 30 | 0.6 | 40 |
| 吊白块车间 | 13000 | 粉尘 | 5092.31 | 66.20 | 30 | 0.6 | 80 |

③、预测结果

评价采用SCREEN3预测模式进行估算，估算结果见表6.2-4。

表6.2-4  拟建工程环境空气影响预测结果表（非正常工况）

| 下风向距离D（m） | 焦亚装置车间 |  | 保险粉主装置厂房 |  | 吊白块车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 甲醇 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.1098 | 21.96 | 0.0378 | 1.26 | 0.05412 | 6.01 |
| 200 | 0.5566 | 111.32 | 0.1604 | 5.35 | 0.4541 | 50.46 |
| 300 | 0.5485 | 109.7 | 0.1567 | 5.22 | 0.5596 | 62.18 |
| 400 | 0.5403 | 108.06 | 0.1603 | 5.34 | 0.5082 | 56.47 |
| 500 | 0.5463 | 109.26 | 0.1519 | 5.06 | 0.5178 | 57.53 |
| 600 | 0.4967 | 99.34 | 0.133 | 4.43 | 0.5045 | 56.06 |
| 700 | 0.4347 | 86.94 | 0.1251 | 4.17 | 0.5022 | 55.8 |
| 800 | 0.4346 | 86.92 | 0.1267 | 4.22 | 0.4999 | 55.54 |
| 900 | 0.4357 | 87.14 | 0.1232 | 4.11 | 0.4785 | 53.17 |
| 1000 | 0.424 | 84.8 | 0.1171 | 3.9 | 0.4481 | 49.79 |
| 1100 | 0.4023 | 80.46 | 0.1095 | 3.65 | 0.4147 | 46.08 |
| 1200 | 0.38 | 76 | 0.1022 | 3.41 | 0.3815 | 42.39 |
| 1300 | 0.3579 | 71.58 | 0.09534 | 3.18 | 0.3726 | 41.4 |
| 1400 | 0.3367 | 67.34 | 0.08896 | 2.97 | 0.3627 | 40.3 |
| 1500 | 0.3168 | 63.36 | 0.08309 | 2.77 | 0.3596 | 39.96 |
| 1600 | 0.2982 | 59.64 | 0.07773 | 2.59 | 0.3566 | 39.62 |
| 1700 | 0.2809 | 56.18 | 0.07283 | 2.43 | 0.3517 | 39.08 |
| 1800 | 0.2649 | 52.98 | 0.06836 | 2.28 | 0.3454 | 38.38 |
| 1900 | 0.2501 | 50.02 | 0.06429 | 2.14 | 0.3381 | 37.57 |
| 2000 | 0.2364 | 47.28 | 0.06056 | 2.02 | 0.3302 | 36.69 |
| 2100 | 0.2239 | 44.78 | 0.05715 | 1.9 | 0.3219 | 35.77 |
| 2200 | 0.2122 | 42.44 | 0.05402 | 1.8 | 0.3133 | 34.81 |
| 2300 | 0.2015 | 40.3 | 0.05115 | 1.7 | 0.3046 | 33.84 |
| 2400 | 0.1916 | 38.32 | 0.04851 | 1.62 | 0.2959 | 32.88 |
| 2500 | 0.1823 | 36.46 | 0.04608 | 1.54 | 0.2873 | 31.92 |
| 下风向最大浓度 | 0.5624 | 112.48 | 0.1605 | 5.35 | 0.5695 | 63.28 |
| 最大浓度出现的距离 | 214m |  | 197m |  | 323m |  |
| 评价标准 | 0.5mg/m3 |  | 3.0mg/m3 |  | 0.9mg/m3 |  |

根据表6.2-4可知，拟建工程非正常工况下，焦亚装置厂房SO2在下风向200~500m处预测浓度出现超标现象，最大落地浓度为0.5624mg/m3，最大占标率为112.48%，出现在下风向214m处；保险粉主装置厂房甲醇最大浓度未出现超标现象，最大落地浓度为0.1605mg/m3，最大占标率为5.35%，出现在下风向197m处；吊白块车间粉尘最大落地浓度为0.5695mg/m3，最大占标率为63.28%，出现在下风向323m处。

综上，焦亚装置厂房二级碱液吸收装置出现故障、保险粉主装置厂房二级深冷装置和活性炭吸附装置出现故障以及吊白块车间布袋除尘器出现故障将对局部环境空气造成一定程度的不利影响。因此，建设方要加强环保设施的日常运行管理与维护，尽量减少或避免非正常工况的发生。

#### 6.2.1.2防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，计算无组织排放源（面源）的大气环境防护距离。具体计算结果见表6.2-5。

表6.2-5  本项目各无组织排放源一览表

| 无组织排放源 | 污染物无组织排放速率 |  |  |  | 有效高度（m） | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | 甲醇 | 甲醛 | VOCs |  |  |
| 生产装置区（kg/h） | 1.14 | 3.23 | 0.02 | 4.62 | 18 | 18081 |
| 储罐区（t/a） | / | 1.3649 | 0.0113 | / | 4.5 | 3256 |
| 环境标准浓度限值 | 0.5mg/m3 | 3.0mg/m3 | 0.5mg/m3 | 0.6mg/m3 | / | / |

（1）大气环境防护距离

采用环保部环境评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序”计算本项目的大气环境防护距离，大气环境防护距离计算结果为无超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

无组织面源模型计算的界面见图6.2-1。

图6.2-1  无组织面源模型（大气防护距离）计算的界面

（2）卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

拟建工程采用卫生防护距离计算软件计算卫生防护距离。无组织面源模型计算的界面见图6.2-2。经计算，本项目各无组织排放源卫生防护距离见表6.2-6。

表6.2-6  拟建工程无组织排放源卫生防护距离一览表

| 无组织排放源 | 污染物名称 | 车间有效面积（m2） | 卫生防护距离计算值（m） | 提级后的防护距离（m） | 分区防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置区 | SO2 | 18081 | 52.686 | 100 | 200 |
|  | 甲醇 |  | 21.795 | 50 |  |
|  | 甲醛 |  | 0.434 | 50 |  |
|  | VOCs |  | 198.176 | 200 |  |
| 储罐区 | 甲醇 | 3256 | 1.831 | 50 | 100 |
|  | 甲醛 |  | 0.051 | 50 |  |

图6.2-2  无组织面源模型（卫生防护距离）计算的界面

按《制定地方大气污染物排放标准的技术要求》（GB/T3840-91）要求，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

根据表6.2-6可知，拟建工程生产装置区卫生防护距离为200m，储罐区卫生防护距离为100m，具体防护距离见图6.2-1。

图6.2-2项目防护距离范围图

综上所述，本项目的环境防护距离为：生产装置区边缘向外200m范围内，储罐区边缘向外100m，结合工程厂区平面布局情况，本项目场界外环境防护距离为厂界外西南侧150m、厂界外西北侧70m、厂界外东北侧50m、厂界外东南侧10m。根据工程区域环境保护目标的分布情况，工程卫生防护距离内无居民，不涉及居民拆迁，该防护距离范围内不得新建居民集中区、疗养地、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业。

### 6.2.2地表水环境影响分析

#### 6.2.2.1正常工况下排水对园区污水处理厂的影响

本项目建成后厂区废水产生量为200.38m3/d（其中生产废水176.14m3/d，生活污水产生量24.24m3/d），蒸馏浓缩冷凝废水拟采取“微电解+芬顿工艺”进行预处理，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入化粪池预处理，经预处理的两股废水与其他生产废水汇合后进入厂区污水处理站处理达标外排至园区污水处理厂。

本项目位于临湘市工业园规划的三类工业用地范围内，属于临湘市工业园区污水处理厂纳污范围。园区污水处理厂处理规模20000m3/d，采用“进水→粗格栅→调节池/事故池2组→CMEC预处理系统（含絮凝沉淀、电解、重金属处理功能）→提升泵→细格栅→旋流沉砂池→水解酸化池→氧化沟（MBBR改造）→二沉池→流化床Fenton氧化→后置絮凝沉淀池→出水”工艺，目前园区污水处理厂运行正常，接纳园区废水量约15000m3/d，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目新增污水量仅占园区污水处理能力的1.0%，外排污水水质可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准，其水质与现有园区企业水质相似，能够满足园区污水处理厂进水水质要求，厂区废水对园区污水处理厂的正常运转没有影响，经园区污水处理厂处理达标后外排，不会对长江水质造成明显影响。

#### 6.2.2.2非正常工况排水对园区污水处理厂的影响

本项目废水以高浓度有机废水及含锌、镍废水为主，榔梨污水处理厂。拟建项目事故废水考虑到项目的废水排放量、消防事故水量等最不利情况，事故期间废水进入生产污水处理装置处的1000m3事故应急池中，待事故处理完毕后，再逐步与生产废水混合处理，综上所述，拟建项目事故应急池可容纳24h事故废水，在事故发生时立即停工并及时处置事故情况下，可确保事故废水得到有效治理后排入园区污水处理厂，避免对园区污水处理厂造成高负荷冲击。

本项目废水以高浓度有机废水为主，当厂区污水处理站出现故障，导致生产废水事故排放时，未经处理的废水经下水管网直接进入园区污水处理厂，对污水处理厂造成高负荷冲击，影响污水处理厂的正常生产，严重时将可能使污水处理厂排水无法实现达标排放，对区域地表水环境造成严重影响。因此，评价要求建设单位在运营过程中加强污水处理设备的维护和管理，建立可靠的运行监测系统，控制和避免污水事故排放的发生。

### 6.2.3地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1地质勘察资料

由于本项目位于工业园区，区域地势平坦，因此引用位于同一水文单元的湖南正兴化工有限公司区域的地质勘查资料。湖南正兴化工有限公司位于本项目东北侧1.3km处，均处于洋溪湖地下水系统。

2012年5月，正兴化工委托临湘市建筑勘察设计有限公司对厂址进行了地质勘察，在用地红线内建筑物周围布置了100个勘探点。勘察孔深控制地基主要受力层，对天然地基至基础地面算起，达到基础宽度的3b，对独立柱基为1.5b，深基础中等直径桩类型达到预计桩长以下3-5d，不小于3m。勘察采用野外地质钻探、现场原位测试及室内土工试验相结合的方法进行。钻进方法采用无水回转钻进、冲洗液回转钻进的施工工艺，进行全孔取芯钻探。原位测试（标准贯入试验）采用自动脱勾自由落锤法进行。勘察采用北京坐标系，黄海高程系。

（1）区域地质构造

本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元，处于江汉-洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与鄂东断块隆起区的幕阜山上升的交界地区。

区内未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震记载，在路线勘察中，未揭露出明显的破碎带，勘查区内及附近无不良地质构造，也没发现新的构造运动迹象。

（2）地形地貌及周边环境

公司场地位于临湘工业园滨江产业区，原始地貌为长江岸坡边缘构造剥蚀堆积丘岗地带的丘岗。场地地势较为平坦、地貌形态单一，地面标高在29~27之间。

（3）岩土体分布及特征

经勘查，本项目厂址场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土（Q4m1）、第四系沼泽沉积物（Q4h）及第四系全新统冲积物（Q4a1），下伏基岩为中元古界冷家溪群（Pt）板岩。钻探深度内依据地层的岩性与力学性质自上而下共分为4层。各工程地质层特征分述如下：

①、人工填土（Q4m1）

素填土（Q4m1）（层号1）：黄褐色，稍压实，稍湿-饱和。由黏性土、风化板岩岩块及少量石英砂组成。该层全场分布，层厚0.5~5.0m。

②、第四系沼泽沉积物（Q4h）

粉质黏土（Q4h）（层号2）：黑褐色，软塑，干强度低、韧性低，含有植物腐殖质，有异味，含有粉细砂，钻进中有缩径现象。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚1.3~6.8m，层顶高层22.8~36.9m。其基本性质见表6.2-2。

表6.2-2  粉质黏土（层号2）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 11 | 30.9 | 39.0 | 34.89 | 2.6 | 0.07 |
| 比重 |  | 11 | 1.83 | 1.93 | 2.72 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 11 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 11 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
| 饱和度 | % | 11 | 99 | 99.90 | 99.45 | 0.37 | 0 |

③、第四系全新统冲积物（Q4a1）

粉质黏土（Q4a1）（层号3）：黑褐、灰黄，可塑-硬塑，切面稍光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，见角砾，砾径0.5~2cm，个别达5cm，含粉细砂，偶含植物腐殖质。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚0.9~12.3m，层顶高层17.9~27m。其基本性质见表6.2-2。

表 8-15  粉质黏土（层号3）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 23 | 20.5 | 32.10 | 25.57 | 3.27 | 0.13 |
| 比重 |  | 23 | 1.92 | 2.04 | 2.73 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 23 | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 23 | 0.60 | 0.88 | 0.72 | 0.08 | 0.11 |
| 饱和度 | % | 23 | 92.50 | 99.90 | 96.83 | 2.27 | 0.02 |

④、中元古界冷家溪群（Pt）

强风化板岩（Pt）（层号4）：黄褐、灰黄，变余结构，层状构造，岩石风化强烈，上部风化呈土状，岩石手易捏碎，裂隙特别发育，岩石裂面被铁锰质侵染，岩石钻进进尺快，取芯呈砂状、块状、土柱状。该层全场分布，受深度限制，未完全揭露，层厚4.8~6.9m，层顶高层10.6~24.8m。

（4）场地水文地质条件

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于素填土（层号1）和粉质黏土（层号2）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经。该场地临近河网的阶地地貌，若遇强降雨季节，可能会造成场区大范围积水或内涝，隐患极大。勘察期间，稳定地下水位埋深3.0~4.0m，稳定地下水位标高24.0m左右，若遇丰水季节，则地下水水位会上升。项目厂区含水层主要为基岩裂隙水，含水层渗透系数 K=5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素；基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。

（5）地下水动态特征与监测

本区属丘陵沟谷孔隙潜水区，总的特点是地下水赋存于沟谷地段冲积层及坡残积层中，主要由大气降水补给，少有或没有泉水集中排泄，含水层薄，富水性差，赋存水量少。场区的第四系地层无砂砾层，均为粘性土层，属弱透水性地层，整个第四系地层相当于一个相对隔水层，地下水下渗慢，且第四系粘性土层厚度较薄，平均厚度约4.0m，地下水下渗量较小；场区上游及中游的基岩均为相对隔水层，仅在下游的段鸭栏—旗杆地下水系统段发育有寒武系白云岩，为富水地层，但该地段位于场区北段靠长江边上，为排泄区，且其上部的第四第粘性土层为相对隔水层，地下水渗入量小。总体而言，整个场区均为相对隔水层，地下水渗入量小，且地表水渗入后，潜流距离短，随后以泉的形式排出地表，地下水水文变幅主要是受大气降水的影响较大。勘查期间，从水井出露的泉水来看，流量较小，为0.045L/s。在枯水与平水季节，地下水补给长江与洋溪湖，在丰水季节，因长江水位上涨，受长江水的顶托作用的影响，地下水补给洋溪湖。

#### 6.2.3.2评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定和岩土工程勘察结果可知，项目属于I类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）确定的原则进行。

#### 6.2.3.3评价预测范围

根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

#### 6.2.3.4评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后20年和项目服务50年后。

#### 6.2.3.5污染物预测因子及相关参数

本次预测选取项目排放污染物COD、甲醛、SS、硫化物等作为预测因子。具体预测源强见表6.2-1。

表6.2-1  本项目水污染物预测源强以及预测断面水质情况表

| 名称 | 对象 | 最大产生水量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 甲醛 | SS | 硫化物 |
| 正常情况 | 工艺废水 | 162.04 | 5153.23 |  | 195.88 |  |
|  | 废气处理废水 | 10 | 500 |  | 300 |  |
|  | 车间卫生和设备表面清洗废水 | 1.3 | 520 | 20 | 300 | 55 |
|  | 真空泵废水 | 2 | 400 |  | 400 |  |
|  | 设备清洗废水 | 0.8 | 550 | 15 | 300 | 50 |
|  | 生活废水 | 24.24 | 400 |  | 300 |  |
|  | 合计 | 200.38 | 4250.13 | 0.19 | 216.80 | 0.56 |
| 非正常情况 | 本项目厂内污水处理站失效 | 20.04 | 4250.13 | 0.19 | 216.80 | 0.56 |

注：厂内污水处理站失效时的泄漏量取正常水量的10%。

#### 6.2.3.6评价预测模型选取

（1）模型选取

本次主要目的是针对厂区内的污水处理站对地下水的污染情形进行研究。主要考虑污水处理站工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理站一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬时泄漏，本次评价不考虑以上地震等自然灾害的极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工工程、运营过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等，导致废水渗漏到地下的情况。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，因此，预测模式采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中:“溶质运移解析法”（D.1.2.2.2 连续注入示踪剂-平面连续点源）预测模式：

式中：

：计算点处的位置坐标；

：时间（d）；

：t时刻处的示踪剂浓度（g/L）；

：承压含水层厚度（m）；

mt：单位时间注入示踪剂的质量（kg/d）

：水流速度，（m/d）；

ne：有效孔隙度，无量纲；

DL：纵向弥散系数（m2/d）；

DT：横向弥散系数（m2/d）；

π：圆周率。

：第二类零阶修正贝塞尔函数，《地下水动力学》中查表获得；

：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得。

（2）模型参数选取

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量mt；承压含水层厚度M；有效孔隙度ne；水流速度u；纵向弥散系数DL；横向弥散系数DT。

①、承压含水层厚度M

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于第四系人工填土（Q4m1）和第四系沼泽沉积物（Q4h）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经，根据岩土工程勘察报告可知，其厚度合计约4.0m。

②、有效孔隙度ne

根据岩土工程勘察报告可知，孔隙度平均值e=0.96，此数据是地质勘察实测统计值，其实验结果可信度较高。根据公式e=n/(1-n)，计算得出，场区含水层有效孔隙度ne=0.49。

③、水流速度u

根据岩土工程勘察报告和相关的地质资料了解到厂区岩层的渗透系数约为5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。场区附近水力坡度约为1.2×10-4，因此，地下水的渗透流速：V=KI=0.5m/d×0.00012=0.6×10-4m/d，平均实际流速：u=V/n=1.2×10-4m/d。

④、弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度（αL）为20.0m，横向弥散度（αT）为3.0m。由此计算得出：

DL=αL×u=20.0×8.33×10-4m/d=1.67×10-2m2/d，

DT=αT×u=3.0×8.33×10-4m/d=2.50×10-3m2/d。

⑤、注入的示踪剂质量mt

污水处理池发生泄漏事故状态下，按照污水10%进入含水层，污染最大的情形进行预测，具体参数见表6.2-2。

表6.2-2  泄露污水中污染物质量计算结果

| 预测因子 | 进入含水层量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | kg/d |
| COD | 20.04 | 3522.33 | 70.59 |
| 甲醛 | 20.04 | 0.19 | 0.0038 |
| SS | 20.04 | 58.40 | 1.17 |

#### 6.2.3.7预测结果

污水处理池发生泄漏事故状态下，按照事故泄露持续2d，污水处理站下游方向COD、甲醛、SS在不同时间不同距离位置预测结果见表6.2.-2、表6.2-3、表6.2-4、表6.2-5。

表6.2-2  非正常工况下COD预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 20年 | 50年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界A点（污水处理站下游255米） | 0 | 2.23 | 12.32 | 28.96 |
| B点（污水处理站下游2110米） | 0 | 1.32 | 10.11 | 22.32 |

表6.2-3   非正常工况下甲醛预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 20年 | 50年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界A点（污水处理站下游255米） | 0 | 0.000017 | 0.00012 | 0.0021 |
| B点（污水处理站下游2110米） | 0 | 0 | 0.000011 | 0.000019 |

表6.2-4  非正常况下SS污染物预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 20年 | 50年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界A点（污水处理站下游255米） | 0 | 0.97 | 1.72 | 57.13 |
| B点（污水处理站下游2110米） | 0 | 0 | 0.013 | 52.04 |

表6.2-5  非正常况下硫化物污染物预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 20年 | 50年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界A点（污水处理站下游255米） | 0 | 0.0000501 | 5.069 | 168.383 |
| B点（污水处理站下游2110米） | 0 | 0 | 0.0383 | 153.381 |

由计算可知，污染物随着扩散距离的增加浓度随之减小，地下水中COD、甲醛、SS的浓度逐年上升，污染源逐步向外围扩散。本项目COD执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的3.0mg/L标准，当事故泄漏1000天后，其CODmn污染源扩散到下游厂界虽未超标，但有较明显上升趋势，泄露20年后，CODmn污染源扩散到下游厂界时已超标。因此，本项目污水处理站污水事故泄漏对地下水有一定影响。

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。根据预测结果，必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量。

### 6.2.4声环境影响分析

本项目噪声主要来自于机械设备、空压机组、冷冻机组、各类泵和引风机、循环冷却塔等运行时产生的设备噪声，其源强在75~110dB（A）。

（1）预测内容

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的相关要求，评价项目建成后区域环境噪声是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应功能区标准。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用下述噪声预测模式：

①、室外声源

I、预测点的A声级LA（r），已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级用下式计算：

II、若已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0），则相同方向预测点的倍频带声压级利用下式进行计算：

III、预测点的A声级利用下式进行计算：

在只能获得A声功率级时，按下式计算某个室外点声源在预测点的A声级：

在只能获得某点的A声级时，则

②、室外声源

首先计算出某个室内声源靠近围护结构出的声压级：

所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Lp1i（T），dB（A）：

计算室外靠近围护结构处产生的声压级LP2i（T），dB（A）：

将室外声压级LP2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级LW，dB（A）：

等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。

③、噪声贡献值计算

④、噪声预测值的计算

式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—— 预测点的背景值，dB（A）；

⑤、户外声传播衰减公式

⑥、点声源的几何发散衰减公式

以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。

（3）、预测源强及参数

预测噪声源强及参数见表6.2-4。

表6.2-1  工程主要噪声源源强（单位：dB(A)）

| 排放源 | 工作特性 | 处理前 | 防治措施现状 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 连续 | 90~100 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 75~85 |
| 离心机 | 间断 | 80~90 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 60~70 |
| 冷冻机组 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 65~70 |
| 空压机组 | 间断 | 95~100 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震，加装隔声罩 | 80~85 |
| 各类泵 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 70~80 |
| 冷却塔 | 连续 | 80~85 | 选用低噪声设备，基础减震 | 70~80 |

（4）、声环境影响预测及评价

本项目建成后的厂界噪声值预测见表6.2-3。

表6.2-3  拟建项目厂界噪声预测结果

| 预测点 预测结果 |  | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界贡献值 | 昼间 | 29.95 | 39.4 | 34.53 | 34.98 |
|  | 夜间 | 29.95 | 39.4 | 34.53 | 34.98 |
| 厂界背景值 | 昼间 | 51.4 | 51.9 | 53.1 | 52.7 |
|  | 夜间 | 47.6 | 47.9 | 47.4 | 49.0 |
| 厂界预测值 | 昼间 | 52.77 | 52.14 | 53.16 | 52.77 |
|  | 夜间 | 47.67 | 48.47 | 47.62 | 49.17 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 评价标准值 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65、夜间55 |  |  |  |

由预测结果可知，营运期项目各厂界噪声控制点噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，项目运营对周边声环境影响小。

### 6.2.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为废催化剂渣、滤渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭、布袋回收粉尘、焚烧飞灰以及生活垃圾，污水处理过程产生的物化处理污泥和生化处理污泥等。

营运过程中产生的主要一般固体废物为滤渣、生化处理污泥、布袋回收粉尘以及生活垃圾。布袋除尘产生的粉尘直接返回生产工序再利用，不外排；滤渣、生化处理污泥在厂区暂存后和生活垃圾由当地环卫部门定期清理，外运城市垃圾填埋场处置，对环境影响较小。

营运过程中产生的危险废物包括废催化剂渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭、焚烧飞灰，各类危险固废均储存于厂区的危废暂存库，交给有资质的单位安全处置。

拟建项目产生的固体废物置于厂区的一般固废暂存场和危险废物暂存库进行暂存，危险废物暂存场库设置在厂区东南角，占地面积为250m2，容积为500m3，可满足厂区危废一月的暂存需求；一般固废暂存场设置在厂区东南角，危废库的北侧，占地面积为150m2，容积为300m3，可满足厂区一般固废两个月的暂存需求。一般固废暂存场和危险废物暂存库《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）或《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求进行建设和管理。

综上，本项目各类废物均得到了安全妥善的处置，对环境的影响不大。

# 7.环境风险分析

根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号），化工石化类建设项目及其他存在有毒有害物质的建设项目，必须进行环境风险评价。建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 7.1环境风险识别

### 7.1.1物料危险因素分析

根据本项目原辅材料情况，通过查阅《危险化学品名录》（2015版），生产过程中原辅材料所涉及的危险化学品主要有硫磺、氢氧化钠、甲醇、环氧乙烷、锌粉、甲醛(37.5%)、液氨，生产工艺中的中间产物硫酸和产品保险粉（连二亚硫酸钠）以及产品吊白块、副产品氧化锌，其他原辅材料碳酸钠、甲酸钠及副产品硫代硫酸钠（海波）和亚硫酸钠均不属于危险化学品。项目危险化学品理化特性表见表7.1-1，项目主要化学品相关性质见表7.1-2。

表7.1-1  项目涉及的危险化学品一览表

| 名称 | 危险类别 | 特性 | 日常存储量(t) | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 41501，易燃固体 | 闪点为207℃ | 3020 | 200 |
| 甲醇 | 32058，中闪点液体 | 闪点11℃ | 148 | 500 |
| 环氧乙烷 | 21039，压缩气体和液化气体，易燃气体 | 爆炸极限%(V/V)：3~100，TARC，确认人类致癌物 | 160.5 | 10 |
| 硫酸 | 81007，酸性腐蚀品 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入) | 35 | 200 |
| 氢氧化钠 | 82001，碱性腐蚀品 | LD50、LC50无资料 | 200 | 50 |
| 保险粉（连二亚硫酸钠） | 42012，自燃物品，遇湿易燃物品 | 加热连二亚硫酸钠或接触明火会引起燃烧，自燃点250℃。 | 3020 | 200 |
| 锌粉 | 43014，遇湿易燃物品 | 本品遇湿易燃，具刺激性 | 166 | 200 |
| 液氨 | 23003，有毒气体 | LD50：50350mg/kg(大鼠经口)； LC50：50139mg/m3，4小时(大鼠吸入) | 5 | 10 |
| 甲醛 (37.5%) | 83012，毒害品 | LD50：800mg/kg(大鼠经口)， 270mg/kg(兔经皮)；LC50：590mg/m3 (大鼠吸入) | 122 | 50 |
| 二氧化硫 | 23013，毒性气体 | LC50：6600mg/Kg，1小时（大鼠吸入） | 300 | 20 |

表7.1-2  项目主要化学品相关性质一览表

| 品 名 | 保险粉 | 别名 | 连二亚硫酸钠 |  |  | 危险货物编号 |  |  | 42012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | sodium hyposulfite | 分子式 | Na2S2O4 |  |  | 分子量 |  |  | 174.11 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色砂状结晶或淡黄色粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：第4.2类 自燃物品 燃爆危险：本品属自燃物品，具刺激性。 危险特性：强还原剂。250℃ 时能自燃。加热或接触明火能燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。 有害燃烧产物：硫化物。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水。 稳定性：不稳定 禁配物：强氧化剂、酸类、易燃或可燃物。 避免接触的条件: 受热分解、在空气中可氧化。 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 包装标志：自燃物品 包装类别：O52 包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚0.5 毫米，每桶净重不超过50公斤）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。相对湿度保持在75％以下。 包装要求：密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，接触后可引起头痛、恶心和呕吐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴乳胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 纯碱 | 别名 |  |  | 碳酸钠 | 危险货物编号 |  |  |  |
| 英文名称 | Sodium carbonate | 分子式 |  |  | Na2CO3 | 分子量 |  |  | 105.99 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 危险特性：具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性。 有害燃烧产物：自然分解产物未知。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 稳定性：稳定 禁配物：强酸、铝、氟。 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 包装类别：Z01 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 急性毒性：LD50：4090 mg/kg(大鼠经口) LC50：2300 mg/m3，2小时(大鼠吸入) 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 环氧乙烷 | 别名 |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | 21039 |
| 英文名称 | epoxyethane | 分子式 |  |  | C2H4O | 分子量 |  |  | 44.05 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色气体 熔点：-112.2 相对密度（水＝1）：0.87 沸点（℃）：10.4 相对蒸气密度（空气＝1）：1.52 辛醇/水分配系数：-0.30(计算) 闪点（℃）：<-17.8(O.C) 引燃温度（℃）：429 爆炸上限[％（V/V）]：100 爆炸下限[％（V/V）]：3.0 燃烧热（kJ/mol）：1262.8 临界温度（℃）：195.8 临界压力（MPa）：7.19 溶解性：易溶于水、多数有机溶剂 主要用途：用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 环境危害：对环境有危害 燃爆危险：本品易燃，有毒，为致癌物，具刺激性，具致敏性 危险特性：其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳 稳定性：不稳定 禁配物：酸类、碱、醇类、氨、铜 避免接触的条件: 受热、光照 聚合危害：聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30 ℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 刺激性：家兔经眼：18 mg/6小时，中度刺激。人经皮：1％，7秒，皮肤刺激 侵入途径：吸入、经皮吸收 健康危害：是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴橡胶手套 其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150 m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 甲醇 | 别名 |  |  | / | 危险货物编号 |  |  | 32058 |
| 英文名称 | methyl alcohol | 分子式 |  |  | CH4O | 分子量 |  |  | 32.04 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味。 熔点（℃）：-97.8 相对密度（水＝1）：0.79 沸点（℃）：64.8 相对蒸气密度（空气＝1）：1.11 辛醇/水分配系数：-0.82/-0.66 闪点（℃）：11 引燃温度（℃）：385 爆炸上限[％（V/V）]：44.0 爆炸下限[％（V/V）]：5.5 燃烧热（kJ/mol）：727.0 临界温度（℃）：240 临界压力（MPa）：7.95 溶解性：溶于水、醇、醚等多数有机溶剂 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 稳定性：稳定 禁配物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30 ℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 急性毒性：LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴橡胶手套 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 焦亚硫酸钠 | 别名 |  |  | 偏二亚硫酸钠 | 危险货物编号 |  |  |  |
| 英文名称 | sodium metabisulfite | 分子式 |  |  | Na2S2O5 | 分子量 |  |  | 190.09 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色晶体或结晶粉末, 略有亚硫酸气味 熔点（℃）：>300(分解) 相对密度（水＝1）：1.48 溶解性：溶于水，溶于乙醇、丙酮等 主要用途：用作化学试剂(印染和摄影等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危 性 | 燃爆危险：本品不燃，有毒，具刺激性 危险特性：具有强还原性。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸 有害燃烧产物：硫化物 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处 稳定性：稳定 禁配物：强酸、强氧化剂 避免接触的条件:潮湿空气 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 急性毒性：LD50：178 mg/kg(兔静脉) [MLD] 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：本品对皮肤、粘膜有明显的刺激作用，可引起结膜、支气管炎症状。有过敏体质或哮喘的人，对此非常敏感。皮肤直接接触可引起灼伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶手套 其它防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 硫磺 | 别名 |  | 硫；胶体硫；硫黄粉 |  |  |  | 危险货物编号 | 41501 |
| 英文名称 | sulfur、Cosan、Elosal | 分子式 |  | S |  |  |  | 分子量 | 32.06 |
| 理化性质 | 外观与性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味 熔点（℃）：119 沸点（℃）：444.6 相对密度（水＝1）：2.0 蒸汽压（℃）:207 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳 主要用途：用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险标记: 8(易燃固体) 危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物 燃烧(分解)产物：氧化硫 灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 毒性：属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：饮足量温水，催吐，就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩 眼睛防护：一般不需特殊防护 身体防护：穿一般作业防护服 手防护：戴一般作业防护手套 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 烧碱 | 别名 |  |  | 氢氧化钠 | 危险货物编号 |  |  | 82001 |
| 英文名称 | Sodium hydroxide | 分子式 |  |  | NaOH | 分子量 |  |  | 40.01 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。 熔点（℃）：318.4 沸点（℃）：1390 相对密度（水＝1）：2.12 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 稳定性：稳定 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 避免接触的条件: 潮湿空气。 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 其它有害作用：由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意 侵入途径：吸入、食入 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 环境危害：对水体可造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 氨 | 别名 |  |  | / | 危险货物编号 |  |  | 23003 |
| 英文名称 | Liquid ammonia | 分子式 |  |  | NH3 | 分子量 |  |  | 17.03 |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-77.7℃ 沸点（℃）：-33.5℃ 闪点：-74℃ 稳定性：稳定 相对密度（水=1）0.82（-79℃），相对密度（空气=1）0.0.6 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚 危险标记：6（有毒气体） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理性质 | 毒性分级：属低毒类 健康危害：LD50：350 mg/kg(大鼠经口) LC50：1390 mg/m3，4小时(大鼠吸入) 急性中毒：现神经系统功能紊乱，血胆碱脂酶活性抑制等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 吊白块 | 别名 |  |  | 次硫酸氢钠甲醛 |  | 危险货物编号 |  | 36/37/38-68-31 |
| 英文名称 | RONGALITE | 分子式 |  |  | CH3NaO3S |  | 分子量 |  | 118.09 |
| 理化性质 | 熔点（℃）：~120 °C (dec.) 溶解性：H2O: 50 mg/mL, clear, colorless 危险标记：热, 火焰中分解甲醛爆炸 可燃性危险特性：遇热分解可燃, 有毒甲醛气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理性质 | 毒性分级：中毒 健康危害：口服- 大鼠 LD50> 2000 mg/kg；口服- 小鼠 LD50: 4000 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学性质 | 半透明白色斜方晶系结晶或小块。表观密度1.80～1.85 g/cm3。易溶于水，微溶于醇。高温下具有极强的还原性，能使所染之色消失，故有吊白块之称。遇酸即分解，120℃下分解产生甲醛、硫化氢等有毒气体。无水吊白块很稳定，但在潮湿空气中会逐渐分解。水溶液在60℃以上开始分解，稀溶液比浓溶液分解快得多。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.1.2生产单元风险识别

本项目生产过程中存在大量的腐蚀性和可燃易燃危险化学品，生产过程和物料储运过程中均存在发生风险事故可能，导致危险化学品发生泄漏，造成燃烧或爆炸。本项目各生产单元主要危险有害因素分布情况见表7.1-3。

表7.1-3 各生产单元主要危险有害因素分布表

| 项目 | 保险粉装置车间 | 废液处理车间 | 焦亚装置车间 | 精馏及残液处理车间 |  |  | 吊白块装置车间 | 储罐区 | 危险化学品库 | 二氧化硫生产装置车间 | 污水处理站 | 制冷站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | + | ---- | + | + |  |  | + | + | + | + | ---- | + |
| 化学中毒 | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | ---- | + |
| 腐蚀 | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 泄漏 | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 备注：+ 表示存在，---- 表示不存在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 尾气处理 | 中转罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学中毒 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腐蚀 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：+ 表示存在，---- 表示不存在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.1.3生产工艺过程危险因素分析

根据对同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为危险化学品泄漏、中毒和火灾爆炸。由于项目所需原辅材料均由供应方负责运输，建设单位不承担运输风险。因此，本评价主要分析危险化学品在使用、贮存过程中的风险，常见的危险和事故分析如下：

（1）物料储存或输送设施破裂，发生泄漏事故

由于厂区储罐区或车间中转物料储罐区储罐罐底焊接不牢，应力消除不好，导致储罐可能产生裂纹或开裂而发生贮罐泄漏事故；腐蚀性物料输送管道或阀门破损导致泄漏；生产车间各生产单元操作条件控制不当，产生料液泄漏；危险化学品库的危险化学品包装桶破裂而发生泄漏；制冷站冷冻机冷媒管线破裂导致冷媒泄漏。

（2）火灾、爆炸

可燃液体在贮存、装卸、输送过程中发生泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故；厂区电气设备、生产设备等因选型不当、防爆性能或安装不符合要求、未采取可靠的保护措施等情况，易产生电弧、电火花而引发火灾、爆炸事故；液体流动过程易产生静电，人体着装不合理也会产生静电积聚，若防静电措施不得当，可形成电位差放电而引发火灾、爆炸事故；防雷措施不合理，在雷电时可引发火灾、爆炸事故；危险化学品仓库储存的固体危险化学品，因保管不善等原因发生自燃、爆炸，引起危险化学品泄漏次生环境风险。

（3）人员中毒

在贮运、装卸、输送过程中，因发生容器破裂或其它原因的泄漏，人员在工作或抢险时直接接触发生中毒事故。

## 7.2重大危险源辩识及评价工作等级确定

### 7.2.1重大危险源辩识

本项目列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“危险物质”名单范围内的危险化学品为甲醇、环氧乙烷、保险粉（连二亚硫酸钠）、锌粉、液氨、二氧化硫。

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1，甲醇、二氧化硫、液氨和环氧乙烷的危险化学品临界量分别为500t、20t、10t和10t；保险粉属于危险性为4.2项且包装为Ⅱ类的物质，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2，确定其危险化学品临界量为200t；锌粉属于危险性为4.3项且包装为Ⅱ类的物质，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2，确定其危险化学品临界量为200t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的要求，重大危险源的辨识指标如下：

a、单位内存在的危险化学品为单一品种时，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其相应临界量，则定为重大危险源；

b、单位内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t

项目重大危险源辨识情况见表7.2-1。

表7.2-1  项目重大危险源辨识表  单位:t

| 名称 | 总储存量 | 总在线量 | 临界量 | q1/Q1 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 128 | 20 | 500 | 0.30 | 51.78 |
| 环氧乙烷 | 160 | 0.5 | 10 | 16.05 |  |
| 保险粉（连二亚硫酸钠） | 3000 | 20 | 200 | 15.10 |  |
| 锌粉 | 160 | 6 | 200 | 0.83 |  |
| 液氨 | 2 | 3 | 10 | 0.5 |  |
| 二氧化硫 | 300 | 80 | 20 | 19 |  |

由表7.2-1中的结果可知，本项目厂区涉及多种危险化学品，其q/Q为51.78远大于1，因此，本项目厂区存在危险化学品重大危险源。

### 7.2.2评价工作等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004评价等级划分原则，本评价依据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定本项目风险评价定为一级。风险评价工作级别判定依据见表7.2-2。

表7.2-2   评价工作级别判定表

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 7.2.3评价范围和保护目标

为了更好的进行环境风险防范和制定合理的应急措施，本次风险评价范围考虑设置为以项目所在地为半径5km范围。评价范围内的环境保护目标见表7.2-3。

表7.2-3  环境风险保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 |  |  | 与工程厂界位置 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 项目所在地中心半径2.5km 范围内 | 园区范围内 | 徐家陇 | NE556－602m | 居住，6户20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  |  | 罗家陇 | NE800－1300m | 居住，22户60人 |  |
|  |  |  | 儒溪村 | NE790－1100m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 傅家油榨 | NE1390－1820m | 居住，23户62人 |  |
|  |  | 园区范围外 | 斋公牌 | NE1220－1819m | 居住，20户60人 |  |
|  |  |  | 正陇昄 | NE1160－1540m | 居住，21户63人 |  |
|  |  |  | 丁家门 | NE740－1100m | 居住，16户48人 |  |
|  |  |  | 郭其陇 | E981－1350m | 居住，15户45人 |  |
|  |  |  | 泾港村 | SE348－1098m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 径港 | SE1241－1340m | 居住，5户15人 |  |
|  |  |  | 猪坡咀 | SE1625－1813m | 居住，9户25人 |  |
|  |  |  | 万家大屋 | SE1584－1683m | 居住,13户40人 |  |
|  |  |  | 雷打山 | S1737－2077m | 居住，16户50人 |  |
|  |  |  | 向家咀 | S1899－2219m | 居住，9户36人 |  |
|  |  |  | 何家 | SW311－949m | 居住，11户30人 |  |
|  |  |  | 胡家陇 | SW536－1059m | 居住，40户120人 |  |
|  |  |  | 新港村 | SW1376－2500m | 居住，75户300人 |  |
| 地表水环境 | 地表水 |  | 长江 | W517m | 大河、渔业用水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  |  | 洋溪湖 | E1692m | 小湖、渔业用水 |  |
|  |  |  | 泾港 | S400m |  |  |
|  |  |  | 园区污水厂 | N1875m | 近期2万tm3/d | 园区污水厂进水标准 |
| 地下水 | 井水 |  |  | 周边2km范围内 | 区域已通自来水，周边居民生活用水主要来源自来水（极少数居民通过地下水井辅助用水） | GB/T14848- 1993 Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 农田、菜地 |  |  | 周边1km范围内 | / |  |
|  | 洋溪湖湿地 |  |  | E1700m | 生态湿地 |  |
|  | 园区绿化植被 |  |  | 周边 |  |  |
| 文物重点保护区 | 临湘塔 |  |  | NW934m | 省级文物 |  |

## 7.3源项分析

### 7.3.1最大可信事故的确定及源项

潜在的危险事故有可能是重大事故，但有些事故并不一定对环境产生严重的影响。如一些机械伤害事故、坠落或遭物体打击事故、触电伤害事故等，有可能造成人员伤害、财产损失而成为重大事故，这些事故对环境的污染与破坏是较小的。对环境风险分析来讲，更关心的是火灾、爆炸、中毒的危险。交通事故至使化学品泄漏造成的环境污染主要与道路交通运输风险相关，本处环境风险分析主要考虑项目厂区内的火灾、爆炸、泄漏所引起的环境风险。

根据以上分析，结合本项目生产所涉及物料、生产工艺特点，项目最大可信事故及类型设定为保险粉爆炸造成、硫磺燃烧的空气污染、火灾等危害。

### 7.3.2最大可信事故出现概率

重大事故发生的概率较小，化工行业重大事故概率分类见表7.3-1。

表7.3-1  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 1×10-2～3.125×10-3 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 3.125×10-2～1×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.10～0.03125 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.3333～0.10 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 1～0.3333 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

国际上知名化工生产企业同类生产装置近年来事故调查统计结果确定，详见表7.3-2至表7.3-3。

表7.3-2  国际化工企业的事故调查统计

| 事故 | 发生的次数（次/年） | 原因 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 无 | － | 按标准设计；操作严格按操作导则进行 |
| 爆炸 | 无 | － | 按标准设计；操作严格按操作导则进行 |
| 少量物料泄漏 | 0.05 | 垫片、阀门老化 | 例行检查，及时更换 |

表7.3-3一般事故类型统计

| 序号 | 事故 | 发生概率（次/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道输送泄漏 | 1.25×10-2 |
| 2 | 泵泄漏 | 1.67×10-2 |
| 3 | 装置泄漏、储罐破裂泄露 | 1.67×10-2 |
| 4 | 其它 | 8.34×10-3 |
| 5 | 合计 | 5.41×10-2 |

表7.3-4 主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 序号 | 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对应反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄露事故 | 1×10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 2 | 贮槽、储罐、反应釜等破裂泄露事故 | 1×10-2 | 偶然发生 | 需要采取措施 |
| 3 | 雷击或火灾引起严重泄露事故 | 1×10-3 | 偶然发生 | 采取对策 |
| 4 | 仓库、储罐等出现重大火灾、爆炸事故 | 1×10-3～10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 5 | 重大自然灾害引起事故 | 1×10-3～10-4 | 很难发生 | 注意关心 |
| 6 | 气体钢瓶损坏泄露事故 | 4.7×10-3次/年/瓶 |  | 关心和防范 |
| 7 | 钢瓶大裂缝引起泄露次/年/瓶 | 6.9×10-3次/年/瓶 |  |  |

根据著名的大型外资化工公司的事故统计，安全事故率比工业平均值低十倍，超过百分之六十的工厂实现了“0”伤害率，多年生产中也从未有过重大事故报告。说明这些国际著名的大型化工生产企业由于采用先进的生产管理技术，发生重大事故的概率很小。本项目运营过程中生产管理技术先进，可认为本项目在装置寿命内不会发生重大事故，甲醇、甲醛、液氨、环氧乙烷泄漏的概率拟取值为5×10-4次/年，保险粉、硫磺仓库爆炸事故发生概率为5×10-3次/年，其中以管道、反应釜和储罐破损泄漏出现的几率最大，在装置使用寿命内，可能会发生1~2次泄漏事故。

### 7.3.3其他事故源项及影响分析

（1）设备及管线危险化学品泄漏

设备及管线中危险化学品泄露属于无组织排放。尽管因无组织排放高度较低，危险化学品扩散影响范围较小，超标区域主要集中在厂区排放源附近，但其在源附近短期会出现的有毒有害的高浓度危化品蒸汽，所以对此须引起高度重视，除对反应釜、管道设置防护罩，并在生产区配备相应的报警系统、职工防毒面具外，还应配备紧急水喷淋系统等应急预防设施，并在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。

（2）危险化学品库危化品泄漏

厂区建设有危险化学品库，主要储存厂区固态、液态和气态的危化品，如环氧乙烷、液氨、锌粉等，其发生泄漏时泄漏量小，影响范围主要位于厂区内，但会造成泄漏源附近形成高浓度有毒有害气体，对厂区人员造成伤害。

（3）火灾、爆炸引起的次生环境事件

因可燃液体泄漏遇明火、设备选型不当、静电积聚、防雷措施不合理、可燃固体自燃导致引起火灾、爆炸事故，将次生危险化学品泄漏环境风险，对厂区及周边的空气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境造成较大的影响。

## 7.4风险后果计算与分析

当泄漏发生时，泄漏物如果进入外界环境，则会造成水体、土壤、大气污染，若浓度超过生物体阈值则会造成生物死亡，人员直接接触则有可能造成伤亡事故。

本环评根据《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）化学品性质、储存量等综合考虑：分析精馏塔甲醇泄漏扩散环境风险对周边环境影响；分析储罐区易燃易挥发、储存量较大的甲醇储罐发生泄漏、火灾及爆炸情况的环境风险对周边环境影响；分析厂区液氨、SO2储罐发生泄漏环境风险对周边环境影响；分析生产区易挥发、工作场所空气中容许浓度低、储存量较大的环氧乙烷发生泄漏环境风险对周边环境影响；保险粉爆炸造成空气污染、火灾等危害。

### 7.4.1精馏塔甲醇泄漏源强分析

源强计算：

对精馏塔发生甲醇泄露事故的泄漏量进行计算，预测甲醇蒸汽气体挥发后在大气环境中的扩散及其造成的危害及范围，预测可能发生的泄漏事故造成的危害及范围，分析可能造成的水体、土壤污染。精馏塔工作压力为1.4MPa。精馏塔设置探测报警系统，但钢瓶上无泄漏自动隔离控制系统。根据《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T3046-2013）附录F，表F.1，判定检测系统属于A级，隔离系统属于C级；再根据表F.2，设定溶剂回收甲醇精馏塔，出现直径5mm的泄漏口，泄漏后25min切断泄漏源；设定溶剂回收甲醇精馏塔，出现直径100mm的泄漏口，泄漏后25min切断泄漏源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》和甲醇的物理性质，泄漏量按导则推荐的气态泄漏公式计算。公式如下：

式中：QG—气体泄漏速度，kg/s；

Cd—气体泄漏系数，取Cd=1；

A—裂口面积，m2；

M—气体分子量，32；

R—气体常数，J/（mol.K）；

P—容器压力，1.40Mpa；

TG—气体温度，383K；

Y—流出系数，临界流为1；

K—气体的绝热指数（热容比），即CP/CV之比

经计算，当甲醇精馏塔发生5mm小孔泄漏时，泄漏量为1.70kg/s。当甲醇精馏塔发生100mm大孔泄漏时，泄漏量为681.38kg/s。

### 7.4.2甲醇储罐泄露事故源强分析

本次环评假设常温、常压贮存的甲醇储罐发生泄露事故，事发后10分钟堵漏完毕，甲醛泄露形成液池，然后蒸发和挥发气体向周围扩散或遇明火发生火灾两种情况。

#### 7.4.2.1甲醇储罐泄露量计算

参照《环境风险评价实用技术和方法》，液体泄露速度QL用柏努利方程计算，公示如下 :

对于本项目，评价假设管径为80mm的接管分别按20%，50%，100%三种情况断裂，则有效开孔面积A分别为0.2×10-3m2,2.65×10-3m2,5.02×10-3m2,各参数取值选取及计算结果见下表7.4-1

表7.4-1 甲醇储罐泄露量计算表

| 参数 | A | Cd | ρ | p | P0 | h | g | Ql |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.2×10-3m2 | 0.60 | 792 | 常压 | 常压 | 1 | 9.8 | 0.42 |
|  | 2.65×10-3m2 |  |  |  |  |  |  | 2.65 |
|  | 5.02×10-3m2 |  |  |  |  |  |  | 10.56 |

根据计算的泄露速率、算得接管按20%，50%，100%的三种情况断裂时泄露量W分别为：

W1=Q1×t=0.42×10×60=252(kg)

W2=Q2×t=2.65×10×60=1590(kg)

W3=Q3×t=10.56×10×60=6336(kg)

本次风险评价按最不利情况考虑，及接管100%断裂的情况发生。因为本项目布设了1个200m³立式储罐储存，在储罐外围分别设置1个11×13m围堰。假设储罐储存2/3的安全容积，全部泄漏后泄露量为105.33kg。

#### 7.4.2.2甲醇储罐泄露后蒸发速度量计算

甲醇储罐是在常压、常温条件下贮存的，发生泄露后在断裂口周围形成液池，泄露发生后液体流落到混凝土地坪上，同时不断蒸发并扩散转入大气，造成大气污染，本项目的最大甲醇泄露量为105.33kg，拟在甲醇储罐周围设1.5m高的围堰，围堰面积为143m2，则液池的半径按13.50，风速取平均风速3m/s。

根据建设项目环境分析评价风险评价技术导则推荐公式，蒸发速度Q3按下式计算：

表7.4-2  a、n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | a | n |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A-C） | 3.846×10-3 | 0.2 |
| 中性(D) | 4.685×10-3 | 0.25 |
| 稳定(E-F) | 5.285×10-3 | 0.3 |

表7.4-3  a、n 系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | a | n | P (Pa) | M (kg/mol) | R (j/mol.k) | T0 (k) | U (m/s) | R (m) | Q3 (kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定（A-C） | 3.846×10-3 | 0.2 | 1.01×105 | 0.032 | 8.314 | 293.15 | 3 | 13.5 | 0.30 |
| 中性(D) | 4.685×10-3 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 稳定(E-F) | 5.285×10-3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

### 7.4.3保险粉环境风险事故源强

项目保险粉仓库的耐火等级为一级，拟建设层数为一层，建筑面积为360m2，符合《建筑设计防火规范》中关于仓库的耐火等级、层数和面积的要求。因此评价假设保险粉事故源强为单个保险粉仓库最大贮存量3000t全部发生火灾，从而引起爆炸。

### 7.4.4 环氧乙烷泄露源强

本项目设有2个环氧乙烷储罐，每次只单独使用单个储罐中的环氧乙烷，因此本环评选取单个储罐泄露为事故排放对象。环氧乙烷储罐与输送管道的连接处（接头，直径10mm）泄露，事故发生后安全报警，事故发生后30min内得到安全处置，根据环氧乙烷储罐发生泄露是物质的实际状态，应用《环境风险评价实用技术和方法》在规定的两相流泄露速度公式计算：本项目环氧乙烷储存条件及源强见表7.4-6，本项目环氧乙烷泄露速度为0.27kg/s。

表7.4-6 本项目环氧乙烷储存条件及源强一览表

| 物料名称 | 温度/压力 | 接管口径(mm) | 储存容器 | 备注 | 泄露速度（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷 | 常温/2MPa | Φ10 | 圆柱体 | 卧式 | 0.27 |

### 7.4.5 液体SO2泄露事故源强

本项目设有1个30m3液体SO2中间罐，一定情况下可能造成液体SO2泄露事故发生，因此本环评选取液体SO2中间罐泄露为事故排放对象。储罐与输送管道的连接处（接头，直径10mm）泄露，事故发生后安全报警，事故发生后30min内得到安全处置，根据液体SO2储罐发生泄露是物质的实际状态，应用《环境风险评价实用技术和方法》中规定的两相流泄露速度公式计算：

式中：

ρ1┉ 液体蒸发的蒸气密度，kg/m3

ρ2┉液体密度，kg/m3

Fv┉ 蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算：

本项目液体SO2储存条件及源强见表7.4-6，本项目SO2泄露速度为0.42kg/s。

表7.4-6  本项目SO2储存条件及源强一览表

| 物料名称 | 温度/压力 | 接管口径(mm) | 储存容器 | 备注 | 泄露速度（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体SO2 | 常温/2MPa | Φ10 | 圆柱体 | 卧式 | 0.42 |

### 7.4.6 硫磺环境风险事故源强

项目硫磺仓库的耐火等级为一级，拟建设层数为一层，建筑面积为360m2，符合《建筑设计防火规范》中关于仓库的耐火等级、层数和面积的要求。因此评价假设硫磺事故源强为单个保险粉仓库最大贮存量3000t全部发生火灾，从而引起爆炸。

### 7.4.7液氨泄露源强

本项目设有一个10m3液氨中间罐，本次评价选取使用中液氨中间罐泄露为事故排放对象。液氨储罐与输送管道的连接处（接头、直径10mm）泄露，事故发生后安全报警，事故发生后30min内得到安全处置，根据液氨储罐发生泄露时物质实际状态，应用《环境风险评价实用技术和方法》中规定的两相流泄露速度公式进行计算。

本项目液氨贮存条件及源强见表7.4-5，本项目液氨泄露速度为0.21kg/s。

| ## 物料名称 | ## 温度/压力 | ## 接管口径(mm) | ## 储存容器 | ## 备注 | ## 泄露速度（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 液氨 | ## 常温/2MPa | ## Φ10 | ## 圆柱体 | ## 卧式 | ## 0.21 |

表7.4-5 本项目液氨储存条件及源强一览表

### 7.4.8废水非正常排放源强

废水非正常排放包括事故排放和非正常工况排污两部分，废水非正常排放情况下一旦进入污水处理厂，将不可避免的对污水处理厂处理系统造成冲击，可能造成污水处理厂处理出水排放不达标，从而对受纳水体长江地表水环境造成严重影响。本项目废水非正常排放事故存在以下情景：

①废水处理站废水处理设施出现故障未能达到设计的处理效率，对废水中主要污染因子的处理效率下降，考虑极端情况废水处理效率下降为0。

②由于排水的不均匀性，导致进废水处理站污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除率低于设计去除率，另外，污水水质发生变化，有毒物质浓度升高，导致污水处理率下降，排放超标。

③污水处理系统停电、机械故障，导致事故性排放。

④操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化率下降，出现事故性排放。

⑤开、停车、检修、操作不正常或设备故障时的非正常工况排放。

在非正常情况下，本项目厂区若在1天内未完成非正常工况的排除情况，应立即停止厂区各生产线的生产，因此，非正常工况下废水产生量为200.38m3(以1天工艺废水产生量计)。

### 7.4.9 液体硫磺环境风险事故源强

本项目设有1个3000m3液体硫磺储罐，液体硫磺事故源强为最大贮存量3020t全部发生火灾，从而引起爆炸。

## 7.5 环境风险事故预测

### 7.5.1甲醇精馏塔泄露事故预测

#### 7.5.1.1 预测模式

甲醇泄漏属瞬时泄漏或短时间泄漏事故，在不同气象条件下，距离泄漏点不同距离处、泄漏发生后，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的非正常排放模式进行计算：

①、有风情况（u10≥1.5m/s）

②、小风（0.5m/s≤u10<1.5 m/s）和静风（u10<0.5m/s）情况

式中：u、v分别为x、y方向的风速，扩散参数σx=σy=γ01（t-t’），σz=γ02（t-t’），γ01、γ02为小风静风扩散参数的回归系数。

精馏塔甲醇泄漏预测为点源扩散，预测在平均风速（3m/s）、小静风（0.5m/s），B类、F类稳定度气象条件下，精馏塔小孔、大孔泄漏，甲醇蒸汽在大气环境中的扩散影响见表7.5-1~表7.5-7：

表7.5-1  甲醇5mm小孔泄漏（平均风3m/s、B稳定度）影响预测结果  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 650 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 |
| 700 | 0.0029 | 0.0040 | 0.0040 |
| 750 | 0.0065 | 0.0119 | 0.0119 |
| 800 | 0.0110 | 0.0283 | 0.0283 |
| 850 | 0.0147 | 0.0566 | 0.0566 |
| 900 | 0.0166 | 0.0991 | 0.0991 |
| 950 | 0.0165 | 0.1564 | 0.1564 |
| 1000 | 0.0147 | 0.2274 | 0.2275 |
| 1050 | 0.0122 | 0.3101 | 0.3108 |
| 1100 | 0.0095 | 0.3997 | 0.4026 |
| 1150 | 0.0070 | 0.4900 | 0.4994 |
| 1200 | 0.0050 | 0.5728 | 0.5980 |
| 1250 | 0.0035 | 0.6394 | 0.6953 |
| 1300 | 0.0024 | 0.6818 | 0.7888 |
| 1350 | 0.0016 | 0.6953 | 0.8768 |
| 1400 | 0.0011 | 0.6795 | 0.9578 |
| 1450 | 0.0007 | 0.6382 | 1.0310 |
| 1500 | 0.0005 | 0.5779 | 1.0961 |
| 1550 | 0.0003 | 0.5063 | 1.1529 |
| 1600 | 0.0002 | 0.4307 | 1.2015 |
| 1650 | 0.0001 | 0.3571 | 1.2424 |
| 1700 | 0.0001 | 0.2894 | 1.2759 |
| 1750 | 0.0001 | 0.2301 | 1.3025 |
| 1800 | 0.0000 | 0.1798 | 1.3229 |
| 1850 | 0.0000 | 0.1386 | 1.3377 |
| 1900 | 0.0000 | 0.1055 | 1.3472 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0795 | 1.3523 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0594 | 1.3532 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0441 | 1.3507 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0325 | 1.3450 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0239 | 1.3366 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0175 | 1.3259 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0128 | 1.3132 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0093 | 1.2989 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0068 | 1.2831 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0049 | 1.2662 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0036 | 1.2482 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0026 | 1.2295 |

表7.5-2甲醇5mm小孔泄漏（平均风3m/s、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s， 10min | NNE，3m/s， 25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 0.4936 | 0.4936 | 0.4936 |
| 150 | 29.1431 | 29.1431 | 29.1431 |
| 200 | 122.6412 | 122.6412 | 122.6412 |
| 250 | 232.2881 | 232.2881 | 232.2881 |
| 300 | 310.1633 | 310.1633 | 310.1633 |
| 350 | 351.7852 | 351.7852 | 351.7852 |
| 400 | 366.3114 | 366.3114 | 366.3114 |
| 450 | 363.7609 | 363.7609 | 363.7609 |
| 500 | 351.4837 | 351.4838 | 351.4838 |
| 550 | 333.8992 | 334.2168 | 334.2168 |
| 600 | 280.2473 | 314.8304 | 314.8304 |
| 650 | 104.4345 | 294.9946 | 294.9946 |
| 700 | 10.8600 | 275.6411 | 275.6411 |
| 750 | 0.3882 | 257.2586 | 257.2586 |
| 800 | 0.0066 | 240.0737 | 240.0737 |
| 850 | 0.0001 | 224.1616 | 224.1616 |
| 900 | 0.0000 | 209.5114 | 209.5114 |
| 950 | 0.0000 | 196.0664 | 196.0664 |
| 1000 | 0.0000 | 183.7466 | 183.7466 |
| 1050 | 0.0000 | 173.5938 | 173.5969 |
| 1100 | 0.0000 | 164.1302 | 164.3219 |
| 1150 | 0.0000 | 152.5770 | 155.8249 |
| 1200 | 0.0000 | 128.1291 | 148.0206 |
| 1250 | 0.0000 | 83.9420 | 140.8350 |
| 1300 | 0.0000 | 38.6449 | 134.2035 |
| 1350 | 0.0000 | 12.2250 | 128.0694 |
| 1400 | 0.0000 | 2.7316 | 122.3832 |
| 1450 | 0.0000 | 0.4513 | 117.1014 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0579 | 112.1854 |
| 1550 | 0.0000 | 0.0060 | 107.6013 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0005 | 103.3191 |
| 1650 | 0.0000 | 0.0000 | 99.3119 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0000 | 95.5560 |
| 1750 | 0.0000 | 0.0000 | 92.0300 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 88.7150 |
| 1850 | 0.0000 | 0.0000 | 85.5938 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 82.6511 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0000 | 79.8729 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 77.2469 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0000 | 74.7616 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 72.4068 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0000 | 70.1731 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 68.0520 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0000 | 66.0358 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 64.1174 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0000 | 62.2902 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 60.5485 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0000 | 58.8866 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 57.2995 |

表7.5-3 甲醇5mm小孔泄漏（小静风0.5m/s、B稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0001 | 0.0628 | 0.4450 |
| 50 | 0.0001 | 0.0705 | 0.4792 |
| 100 | 0.0001 | 0.0766 | 0.5094 |
| 150 | 0.0001 | 0.0807 | 0.5345 |
| 200 | 0.0001 | 0.0825 | 0.5535 |
| 250 | 0.0001 | 0.0817 | 0.5658 |
| 300 | 0.0000 | 0.0785 | 0.5712 |
| 350 | 0.0000 | 0.0733 | 0.5697 |
| 400 | 0.0000 | 0.0665 | 0.5619 |
| 450 | 0.0000 | 0.0587 | 0.5486 |
| 500 | 0.0000 | 0.0505 | 0.5305 |
| 550 | 0.0000 | 0.0423 | 0.5085 |
| 600 | 0.0000 | 0.0345 | 0.4837 |
| 650 | 0.0000 | 0.0275 | 0.4569 |
| 700 | 0.0000 | 0.0214 | 0.4289 |
| 750 | 0.0000 | 0.0163 | 0.4003 |
| 800 | 0.0000 | 0.0121 | 0.3716 |
| 850 | 0.0000 | 0.0088 | 0.3435 |
| 900 | 0.0000 | 0.0063 | 0.3161 |
| 950 | 0.0000 | 0.0044 | 0.2898 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.2647 |
| 1050 | 0.0000 | 0.0020 | 0.2410 |
| 1100 | 0.0000 | 0.0013 | 0.2187 |
| 1150 | 0.0000 | 0.0008 | 0.1979 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0005 | 0.1786 |
| 1250 | 0.0000 | 0.0003 | 0.1607 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0002 | 0.1442 |
| 1350 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1290 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1152 |
| 1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1026 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0911 |
| 1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0807 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0714 |
| 1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0629 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0553 |
| 1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0425 |
| 1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0371 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0323 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0155 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |

表7.5-4 甲醇5mm小孔泄漏（小静风0.5m/s 、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.4757 | 6.7610 |
| 50 | 0.0001 | 0.7787 | 9.1778 |
| 100 | 0.0001 | 1.0900 | 11.7908 |
| 150 | 0.0001 | 1.3034 | 14.2626 |
| 200 | 0.0000 | 1.3359 | 16.2373 |
| 250 | 0.0000 | 1.1810 | 17.4626 |
| 300 | 0.0000 | 0.9073 | 17.8537 |
| 350 | 0.0000 | 0.6100 | 17.4785 |
| 400 | 0.0000 | 0.3612 | 16.4975 |
| 450 | 0.0000 | 0.1892 | 15.1020 |
| 500 | 0.0000 | 0.0880 | 13.4707 |
| 550 | 0.0000 | 0.0364 | 11.7501 |
| 600 | 0.0000 | 0.0134 | 10.0491 |
| 650 | 0.0000 | 0.0044 | 8.4420 |
| 700 | 0.0000 | 0.0013 | 6.9751 |
| 750 | 0.0000 | 0.0003 | 5.6729 |
| 800 | 0.0000 | 0.0001 | 4.5438 |
| 850 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5852 |
| 900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7871 |
| 950 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1346 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6107 |
| 1050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1971 |
| 1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8764 |
| 1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6317 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4483 |
| 1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3132 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2154 |
| 1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1457 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0970 |
| 1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0635 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0409 |
| 1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0259 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 |
| 1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
| 1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| 1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表7.5-5 甲醇100mm大孔泄漏（平均风3m/s、B稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 450 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 500 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
| 550 | 0.0309 | 0.0312 | 0.0312 |
| 600 | 0.2461 | 0.2581 | 0.2581 |
| 650 | 1.0925 | 1.2691 | 1.2691 |
| 700 | 3.0808 | 4.3089 | 4.3089 |
| 750 | 6.1006 | 11.1743 | 11.1743 |
| 800 | 9.1990 | 23.7174 | 23.7174 |
| 850 | 11.2663 | 43.2539 | 43.2539 |
| 900 | 11.7849 | 70.1910 | 70.1915 |
| 950 | 10.9431 | 103.9797 | 103.9872 |
| 1000 | 9.2904 | 143.2880 | 143.3560 |
| 1050 | 7.3256 | 186.6398 | 187.0346 |
| 1100 | 5.4741 | 231.2822 | 232.9339 |
| 1150 | 3.9284 | 274.0206 | 279.3167 |
| 1200 | 2.7354 | 311.0085 | 324.6844 |
| 1250 | 1.8631 | 338.2573 | 367.8450 |
| 1300 | 1.2490 | 352.5562 | 407.9242 |
| 1350 | 0.8282 | 352.3721 | 444.3421 |
| 1400 | 0.5453 | 338.2638 | 476.7707 |
| 1450 | 0.3576 | 312.6427 | 505.0850 |
| 1500 | 0.2341 | 279.0590 | 529.3153 |
| 1550 | 0.1533 | 241.3525 | 549.6045 |
| 1600 | 0.1006 | 202.9574 | 566.1726 |
| 1650 | 0.0662 | 166.4980 | 579.2874 |
| 1700 | 0.0437 | 133.6711 | 589.2428 |
| 1750 | 0.0290 | 105.3315 | 596.3418 |
| 1800 | 0.0193 | 81.6817 | 600.8849 |
| 1850 | 0.0130 | 62.4845 | 603.1616 |
| 1900 | 0.0087 | 47.2525 | 603.4454 |
| 1950 | 0.0059 | 35.3915 | 601.9905 |
| 2000 | 0.0040 | 26.2977 | 599.0303 |
| 2050 | 0.0028 | 19.4140 | 594.7767 |
| 2100 | 0.0019 | 14.2577 | 589.4209 |
| 2150 | 0.0013 | 10.4281 | 583.1340 |
| 2200 | 0.0009 | 7.6034 | 576.0683 |
| 2250 | 0.0007 | 5.5314 | 568.3583 |
| 2300 | 0.0005 | 4.0179 | 560.1225 |
| 2350 | 0.0003 | 2.9161 | 551.4641 |
| 2400 | 0.0002 | 2.1158 | 542.4719 |
| 2450 | 0.0002 | 1.5354 | 533.2204 |
| 2500 | 0.0001 | 1.1149 | 523.7690 |
| 2550 | 0.0001 | 0.8104 | 514.1605 |
| 2600 | 0.0001 | 0.5898 | 504.4191 |
| 2650 | 0.0000 | 0.4300 | 494.5473 |
| 2700 | 0.0000 | 0.3140 | 484.5244 |
| 2750 | 0.0000 | 0.2298 | 474.3047 |
| 2800 | 0.0000 | 0.1685 | 463.8186 |
| 2850 | 0.0000 | 0.1239 | 452.9762 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0913 | 441.6729 |
| 2950 | 0.0000 | 0.0674 | 429.7984 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0500 | 417.2467 |
| 3500 | 0.0000 | 0.0029 | 250.8304 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0002 | 93.1335 |
| 4500 | 0.0000 | 0.0000 | 23.7061 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8906 |

表7.5-6 甲醇100mm大孔泄漏（平均风3m/s、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s， 5min | NNE，3m/s， 10min | NNE，3m/s， 25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 200 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 250 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| 300 | 25.401 | 25.401 | 25.401 |
| 350 | 180.164 | 180.164 | 180.164 |
| 400 | 664.663 | 664.663 | 664.663 |
| 450 | 1,647.706 | 1,647.706 | 1,647.706 |
| 500 | 3,161.979 | 3,161.979 | 3,161.979 |
| 550 | 5,102.022 | 5,106.875 | 5,106.875 |
| 600 | 6,509.673 | 7,312.981 | 7,312.981 |
| 650 | 3,400.324 | 9,604.844 | 9,604.844 |
| 700 | 466.380 | 11,837.36 | 11,837.36 |
| 750 | 20.989 | 13,908.08 | 13,908.08 |
| 800 | 0.436 | 15,755.14 | 15,755.14 |
| 850 | 0.005 | 17,349.23 | 17,349.23 |
| 900 | 0.000 | 18,684.43 | 18,684.43 |
| 950 | 0.000 | 19,770.13 | 19,770.13 |
| 1000 | 0.000 | 20,624.78 | 20,624.78 |
| 1050 | 0.000 | 20,862.35 | 20,862.72 |
| 1100 | 0.000 | 20,980.44 | 21,004.95 |
| 1150 | 0.000 | 20,627.06 | 21,066.15 |
| 1200 | 0.000 | 18,229.10 | 21,059.10 |
| 1250 | 0.000 | 12,513.59 | 20,994.88 |
| 1300 | 0.000 | 6,013.430 | 20,883.03 |
| 1350 | 0.000 | 1,978.977 | 20,731.77 |
| 1400 | 0.000 | 458.628 | 20,548.08 |
| 1450 | 0.000 | 78.378 | 20,337.97 |
| 1500 | 0.000 | 10.369 | 20,106.51 |
| 1550 | 0.000 | 1.111 | 19,858.05 |
| 1600 | 0.000 | 0.100 | 19,596.25 |
| 1650 | 0.000 | 0.008 | 19,324.23 |
| 1700 | 0.000 | 0.001 | 19,044.64 |
| 1750 | 0.000 | 0.000 | 18,759.69 |
| 1800 | 0.000 | 0.000 | 18,471.26 |
| 1850 | 0.000 | 0.000 | 18,180.94 |
| 1900 | 0.000 | 0.000 | 17,890.04 |
| 1950 | 0.000 | 0.000 | 17,599.69 |
| 2000 | 0.000 | 0.000 | 17,310.79 |
| 2050 | 0.000 | 0.000 | 17,024.13 |
| 2100 | 0.000 | 0.000 | 16,740.33 |
| 2150 | 0.000 | 0.000 | 16,459.90 |
| 2200 | 0.000 | 0.000 | 16,183.28 |
| 2250 | 0.000 | 0.000 | 15,910.79 |
| 2300 | 0.000 | 0.000 | 15,642.70 |
| 2350 | 0.000 | 0.000 | 15,379.22 |
| 2400 | 0.000 | 0.000 | 15,120.49 |
| 2450 | 0.000 | 0.000 | 14,866.64 |
| 2500 | 0.000 | 0.000 | 14,617.73 |
| 2550 | 0.000 | 0.000 | 14,373.81 |
| 2600 | 0.000 | 0.000 | 14,134.87 |
| 2650 | 0.000 | 0.000 | 13,900.74 |
| 2700 | 0.000 | 0.000 | 13,670.36 |
| 2750 | 0.000 | 0.000 | 13,438.87 |
| 2800 | 0.000 | 0.000 | 13,189.91 |
| 2850 | 0.000 | 0.000 | 12,881.80 |
| 2900 | 0.000 | 0.000 | 12,435.24 |
| 2950 | 0.000 | 0.000 | 11,740.59 |
| 3000 | 0.000 | 0.000 | 10,699.05 |
| 3500 | 0.0000 | 0.0000 | 113.3925 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 |
| 4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表7.5-7甲醇100mm大孔泄漏（小静风0.5m/s、B稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0838 | 36.9523 | 209.8350 |
| 50 | 0.1007 | 41.5154 | 226.5420 |
| 100 | 0.1098 | 45.1579 | 241.2058 |
| 150 | 0.1087 | 47.5514 | 253.1723 |
| 200 | 0.0978 | 48.4828 | 261.9416 |
| 250 | 0.0800 | 47.8884 | 267.2185 |
| 300 | 0.0595 | 45.8591 | 268.9321 |
| 350 | 0.0403 | 42.6172 | 267.2216 |
| 400 | 0.0249 | 38.4739 | 262.3977 |
| 450 | 0.0141 | 33.7789 | 254.8887 |
| 500 | 0.0073 | 28.8727 | 245.1863 |
| 550 | 0.0034 | 24.0508 | 233.7965 |
| 600 | 0.0015 | 19.5421 | 221.2028 |
| 650 | 0.0006 | 15.5013 | 207.8416 |
| 700 | 0.0002 | 12.0123 | 194.0893 |
| 750 | 0.0001 | 9.0992 | 180.2577 |
| 800 | 0.0000 | 6.7410 | 166.5958 |
| 850 | 0.0000 | 4.8861 | 153.2954 |
| 900 | 0.0000 | 3.4663 | 140.4982 |
| 950 | 0.0000 | 2.4074 | 128.3042 |
| 1000 | 0.0000 | 1.6372 | 116.7787 |
| 1050 | 0.0000 | 1.0904 | 105.9597 |
| 1100 | 0.0000 | 0.7113 | 95.8635 |
| 1150 | 0.0000 | 0.4545 | 86.4901 |
| 1200 | 0.0000 | 0.2845 | 77.8270 |
| 1250 | 0.0000 | 0.1745 | 69.8530 |
| 1300 | 0.0000 | 0.1048 | 62.5402 |
| 1350 | 0.0000 | 0.0617 | 55.8566 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0356 | 49.7674 |
| 1450 | 0.0000 | 0.0201 | 44.2363 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0111 | 39.2268 |
| 1550 | 0.0000 | 0.0060 | 34.7021 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0032 | 30.6265 |
| 1650 | 0.0000 | 0.0017 | 26.9652 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0008 | 23.6847 |
| 1750 | 0.0000 | 0.0004 | 20.7530 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0002 | 18.1400 |
| 1850 | 0.0000 | 0.0001 | 15.8170 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 13.7573 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0000 | 11.9359 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3295 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9164 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6768 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5924 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6462 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8230 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1088 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4909 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9579 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4994 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1060 |
| 2550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7697 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4829 |
| 2650 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2390 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0323 |
| 2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8576 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7104 |
| 2850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5868 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4832 |
| 2950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3968 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3249 |

表7.5-8 甲醇100mm大孔泄漏（小静风0.5m/s、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，25min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0013 | 117.5296 |
| 50 | 0.0000 | 0.0021 | 147.4095 |
| 100 | 0.0000 | 0.0029 | 179.8791 |
| 150 | 0.0000 | 0.0035 | 213.4336 |
| 200 | 0.0000 | 0.0038 | 246.1617 |
| 250 | 0.0000 | 0.0036 | 275.9371 |
| 300 | 0.0000 | 0.0030 | 300.6741 |
| 350 | 0.0000 | 0.0022 | 318.5969 |
| 400 | 0.0000 | 0.0014 | 328.4678 |
| 450 | 0.0000 | 0.0008 | 329.7301 |
| 500 | 0.0000 | 0.0004 | 322.5439 |
| 550 | 0.0000 | 0.0002 | 307.7182 |
| 600 | 0.0000 | 0.0001 | 286.5658 |
| 650 | 0.0000 | 0.0000 | 260.7133 |
| 700 | 0.0000 | 0.0000 | 231.9040 |
| 750 | 0.0000 | 0.0000 | 201.8226 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 171.9594 |
| 850 | 0.0000 | 0.0000 | 143.5231 |
| 900 | 0.0000 | 0.0000 | 117.4003 |
| 950 | 0.0000 | 0.0000 | 94.1565 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.0657 |
| 1050 | 0.0000 | 0.0000 | 57.1608 |
| 1100 | 0.0000 | 0.0000 | 43.2910 |
| 1150 | 0.0000 | 0.0000 | 32.1812 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0000 | 23.4844 |
| 1250 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8261 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8374 |
| 1350 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1777 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5479 |
| 1450 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6963 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4186 |
| 1550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5542 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9809 |
| 1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6080 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3701 |
| 1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2212 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1299 |
| 1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0749 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0424 |
| 1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 |
| 2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

#### 7.5.1.2 后果分析

（1）物质浓度危害阈值见表7.5-9

表 7.5-9  甲醇不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 浓度（mg/m3） | 对人危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 6600 | 半致死浓度 |
|  | 0.5 | 环境质量标准浓度 |

（2）事故后果分析

当甲醇精馏塔发生泄露时，各气象条件下甲醇影响速度程度详见下表

表 7.5-10 各气象条件下甲醇影响程度一览表(5mm小孔 平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 25min | 无 | 无 |
| F | 5min | 无 | 730 |
|  | 10min | 无 | 1380 |
|  | 25min | 无 | >2500 |

表 7.5-11 各气象条件下甲醇影响程度一览表(5mm小孔 小风)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 25min | 无 | 无 |
| F | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 25min | 无 | 870 |

表 7.5-12 各气象条件下甲醇影响程度一览表(100mm大孔 平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 2340 |
|  | 25min | 无 | >5000m |
| F | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 1540 |
|  | 25min | 无 | 3800 |

表7.5-13 各气象条件下甲醇影响程度一览表(100mm大孔 小风）

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 930 |
|  | 25min | 无 | 2440 |
| F | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 25min | 无 | 1470 |

由以上表可以得知，在设定的气象条件下，甲醇精馏塔事故泄露时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过5000m。因此一旦发生事故时，应立即采取措施并及时疏散周围居民。

（3）风险危害影响预测范围图

图7.5.1-1 甲醇精馏塔事故泄露时超过居民区大气中最高允许浓度范围图

### 7.5.2甲醇储罐泄露事故预测

#### 7.5.2.1 预测模式

根据物质泄露的突发性，有毒蒸汽扩散的移动性等特点，评价采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度，即将△t时间内排放的污染物看成是一个瞬时烟团，其排放的量为Øi*△t=Ø，为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看成若干个△t时间的瞬间烟囱在该点造成的浓度叠加。计算下风向落地浓度的多烟团模式为：

x－－下风向落地浓度点距烟团的排放点下风向轴向距离，m；

u－－烟团排放高度处的平均风速；

H－－有效排放高度，m

甲醇储罐泄漏后预测为面源扩散，预测在平均风速（3m/s）、小静风（0.5m/s），B、D、F类稳定度气象条件下，在大气环境中的扩散影响见表7.5-1~表7.4-7：

表7.5-14 甲醇储罐泄漏后围堰池（平均风3m/s、B稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 118.1839 | 118.1839 | 118.1839 |
| 200 | 35.2792 | 35.2792 | 35.2792 |
| 300 | 17.0134 | 17.0134 | 17.0134 |
| 400 | 10.0763 | 10.0763 | 10.0763 |
| 500 | 6.6833 | 6.6935 | 6.6935 |
| 600 | 4.4541 | 4.6737 | 4.6737 |
| 700 | 2.6465 | 3.4473 | 3.4473 |
| 800 | 1.3316 | 2.6468 | 2.6468 |
| 900 | 0.5981 | 2.0956 | 2.0956 |
| 1000 | 0.2553 | 1.6984 | 1.7002 |
| 1100 | 0.1072 | 1.4000 | 1.4134 |
| 1200 | 0.0454 | 1.1441 | 1.1938 |
| 1300 | 0.0196 | 0.9046 | 1.0220 |
| 1400 | 0.0087 | 0.6809 | 0.8850 |
| 1500 | 0.0040 | 0.4863 | 0.7739 |
| 1600 | 0.0019 | 0.3312 | 0.6826 |
| 1700 | 0.0009 | 0.2171 | 0.6067 |
| 1800 | 0.0005 | 0.1382 | 0.5428 |
| 1900 | 0.0002 | 0.0862 | 0.4886 |
| 2000 | 0.0001 | 0.0531 | 0.4421 |
| 2100 | 0.0001 | 0.0325 | 0.4021 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0198 | 0.3672 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0121 | 0.3368 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0074 | 0.3099 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0046 | 0.2862 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0028 | 0.2652 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0018 | 0.2463 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0011 | 0.2295 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0007 | 0.2143 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.2005 |
| 3100 | 0.0000 | 0.0003 | 0.1880 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0002 | 0.1766 |

表7.5-15  甲醇储罐泄漏后围堰池（平均风3m/s、D稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 466.4465 | 466.4465 | 466.4465 |
| 200 | 161.9815 | 161.9815 | 161.9815 |
| 300 | 83.9575 | 83.9575 | 83.9575 |
| 400 | 52.0940 | 52.0940 | 52.0940 |
| 500 | 35.7898 | 35.8031 | 35.8031 |
| 600 | 23.8911 | 26.2869 | 26.2869 |
| 700 | 8.8880 | 20.2129 | 20.2129 |
| 800 | 1.5918 | 16.0826 | 16.0826 |
| 900 | 0.1887 | 13.1371 | 13.1371 |
| 1000 | 0.0192 | 10.9539 | 10.9572 |
| 1100 | 0.0018 | 9.2378 | 9.3411 |
| 1200 | 0.0002 | 7.3108 | 8.0638 |
| 1300 | 0.0000 | 4.8361 | 7.0422 |
| 1400 | 0.0000 | 2.5165 | 6.2112 |
| 1500 | 0.0000 | 1.0467 | 5.5251 |
| 1600 | 0.0000 | 0.3650 | 4.9516 |
| 1700 | 0.0000 | 0.1122 | 4.4669 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0317 | 4.0531 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0085 | 3.6967 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0022 | 3.3875 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0006 | 3.1297 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0001 | 2.9020 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6999 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5195 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3578 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2121 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0804 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9609 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8520 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7524 |
| 3100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6607 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5749 |
| 3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表7.5-16  甲醇储罐泄漏后围堰池（平均风3m/s、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 1,366.5978 | 1,366.5978 | 1,366.5978 |
| 200 | 576.2574 | 576.2574 | 576.2574 |
| 300 | 317.9769 | 317.9769 | 317.9769 |
| 400 | 204.8937 | 204.8937 | 204.8937 |
| 500 | 142.3644 | 144.5593 | 144.5593 |
| 600 | 22.8484 | 108.2508 | 108.2508 |
| 700 | 0.1269 | 84.5506 | 84.5506 |
| 800 | 0.0001 | 68.1455 | 68.1455 |
| 900 | 0.0000 | 56.2734 | 56.2744 |
| 1000 | 0.0000 | 46.5593 | 47.3802 |
| 1100 | 0.0000 | 27.8080 | 41.4596 |
| 1200 | 0.0000 | 6.0480 | 36.6894 |
| 1300 | 0.0000 | 0.4629 | 32.7779 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0167 | 29.5224 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0004 | 26.7779 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 24.4382 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0000 | 22.4239 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 20.6749 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 19.1444 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7958 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6001 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5340 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0000 | 14.5786 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 13.7182 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9402 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2338 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5901 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0004 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 10.4446 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8417 |
| 3100 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9760 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5824 |
| 3300 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6625 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6237 |

表7.5-17 甲醇储罐泄漏后围堰池（小静风0.5m/s、B稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,321.5142 | 1,321.9679 | 1,322.1052 |
| 100 | 12.3987 | 12.9336 | 13.0844 |
| 200 | 2.5506 | 3.0977 | 3.2582 |
| 300 | 0.7843 | 1.2720 | 1.4374 |
| 400 | 0.2515 | 0.6348 | 0.7998 |
| 500 | 0.0747 | 0.3448 | 0.5045 |
| 600 | 0.0195 | 0.1938 | 0.3440 |
| 700 | 0.0043 | 0.1097 | 0.2471 |
| 800 | 0.0008 | 0.0615 | 0.1842 |
| 900 | 0.0001 | 0.0338 | 0.1411 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.1103 |

表7.5-18 甲醇储罐泄漏后围堰池（小静风0.5m/s、D稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11,525.9981 | 11,531.9119 | 11,533.7016 |
| 100 | 79.3685 | 89.7858 | 92.3015 |
| 200 | 9.8151 | 19.8194 | 22.8957 |
| 300 | 0.9760 | 6.7252 | 9.9937 |
| 400 | 0.0501 | 2.4119 | 5.4601 |
| 500 | 0.0011 | 0.8025 | 3.3508 |
| 600 | 0.0000 | 0.2327 | 2.1988 |
| 700 | 0.0000 | 0.0568 | 1.5017 |
| 800 | 0.0000 | 0.0114 | 1.0498 |
| 900 | 0.0000 | 0.0019 | 0.7430 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.5282 |

表7.5-19 甲醇储罐泄漏后围堰池（小静风0.5m/s、F稳定度）影响预测  单位：mg/Nm³

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9,373.5048 | 9,395.2160 | 9,401.7948 |
| 100 | 184.1359 | 220.8440 | 230.0968 |
| 200 | 16.9960 | 46.2449 | 57.1490 |
| 300 | 0.9593 | 13.9542 | 24.7548 |
| 400 | 0.0213 | 4.1597 | 13.3449 |
| 500 | 0.0002 | 1.0738 | 8.0324 |
| 600 | 0.0000 | 0.2255 | 5.1364 |
| 700 | 0.0000 | 0.0372 | 3.3952 |
| 800 | 0.0000 | 0.0047 | 2.2808 |
| 900 | 0.0000 | 0.0005 | 1.5398 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0362 |

#### 7.5.2.2后果分析

（1）物质浓度危害阈值见表7.5-20

表 7.5-20 甲醇不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 浓度（mg/m3） | 对人危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 82776 | 半致死浓度 |
|  | 3.0 | 居民区浓度 |

（2）事故后果分析

当甲醇储罐发生泄露时，各气象条件下甲醇影响速度程度详见下表

表7.5-21  各气象条件下甲醇影响程度一览表(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 640 |
|  | 10min | 无 | 730 |
|  | 30min | 无 | 无 |
| D | 5min | 无 | 760 |
|  | 10min | 无 | 1350 |
|  | 30min | 无 | 2190 |
| F | 5min | 无 | 665 |
|  | 10min | 无 | 1270 |
|  | 30min | 无 | >3400 |

表7.5-22 各气象条件下甲醇影响程度一览表(小静风)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 180 |
|  | 10min | 无 | 220 |
|  | 30min | 无 | 260 |
| D | 5min | 无 | 230 |
|  | 10min | 无 | 380 |
|  | 30min | 无 | 560 |
| F | 5min | 无 | 240 |
|  | 10min | 无 | 1280 |
|  | 30min | 无 | >3400 |

由表7.5-22可以得知，在设定的气象条件下，甲醇储罐事故泄露时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过3400m。因此一旦发生事故时，应立即采取措施并及时疏散周围居民。

（3）风险危害影响预测图

图7.5.2-1 甲醇储罐事故泄露时超过居民区大气中最高允许浓度图

### 7.5.3 甲醇泄露火灾风险事故分析

#### 7.5.3.1 危害计算

本次评价应用Moorhouse和Pitchard的经验公式计算火球半径，持续时间和辐射热量，公式如下：

火球最大半径：Rr=2.665M0.327。

火球持续时间：Tr=1.089M0.327。

燃烧热释放率： Q=ƞHcM/Tr。

式中，Q的单位为J/S；

M为易燃物质的量，kg；

ƞ是燃烧效率，随着储存物质的饱和蒸汽压（MPa）而变化，ƞ=0.27P0.327；

Hc为燃烧物质的燃烧热，甲醇为22719J/Kg；

据火球中心r处的热辐射热量强度I为：

I=QT/(4πr2)，单位：(W/M3)

其中，T为热传导率，保守值为1。

应用上述公式分别计算甲醇储罐在发生事故引发火球时的有关数据，其中起火物质的燃烧量以储罐充满度为2/3的量计算，主要计算参数和结果如表7.5-23所示。

表7.5-23 事故起火的危害

| 危险源名称 | 易燃物质量（Kg） | Rr(m) | Tr(s) | ƞ | Q(J/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200m3甲醇储罐 | 105333 | 116.97 | 47.80 | 0.066 | 3.30×106 |

表7.5-24 热辐射的不同入射通量所造成的损失

| 热辐射强度 （KW/m2） | 对设备的损坏 | 对人的伤害 | 对应距离 (m) | 损失等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡（10s）；100%死亡（1min） | 2.6 | A |
| 25 | 在无火焰，长时间辐射下，木材燃烧最小能量 | 重大烧伤（10s）；100%死亡（1min） | 3.2 | B |
| 12.5 | 在火焰时，木材燃烧塑料融化的最低能量 | 1度烧伤（10s）；1%死亡（1min） | 4.6 | C |
| 4.0 | / | 10s 以上感觉疼痛未起泡 | 8.1 | D |
| 1.6 | / | 长期辐射无不舒服感 | 12.8 | E |

#### 7.5.3.2 火灾后果分析

（1）由表7.5-15可知，甲醇储罐一旦泄露引发火灾，约2.6m范围内的区域，在10秒钟内人员全部死亡；约3.2m范围内的区域，在10秒内将遭受重大损失；在4.6m范围内的区域，在10秒内将将遭受1度烧伤；8.1米范围内，人员虽不至于烧伤，但将有疼痛的感觉；在12.8m的范围内，长时间辐射无不舒适感。

本项目最近敏感点为距离厂界537m的徐家陇居民点，火灾事故状态下，不会对附近居民造成身体伤害。但发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快，如果不及时抢救，累及其他装置着火并随容器爆炸，物品沸溢、喷溅、流散、极易造成大面积火灾，厂区应做好足够的防范和应急处理措施。

### 7.5.4保险粉爆炸事故分析

#### 7.5.4.1 事故影响形式

爆炸是淬不及防的，可能仅一秒钟内爆炸过程已经结束，设备损坏、厂房倒塌、人员伤亡等巨大损失也将瞬间发生。爆炸发生时伴随着发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很多的破坏作用，和爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件、以及位置等因素有关，其破坏形式主要有以下几种：

- 冲击波破坏

爆炸产生的冲击波传播速度极快，库房爆炸后产生的碎片，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用，且使人员伤亡。由于项目库房和防护屏障可挡住部分冲击波，但据统计可知碎片仍有可能飞散到500m外的地方。

- 爆炸环境污染

当保险粉爆炸燃烧，产生的有毒气体SO2，对眼睛及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，严重时可以引起支气管炎、肺炎、肺水肿，甚至呼吸中枢麻痹，吸入浓度高达5240mg/m3时，立即可引起喉痉挛、喉水肿而导致死亡。保险粉爆炸的反应方程式如下：

2Na2S2O4	Na2S2O3+Na2SO3+SO2

- 发生火灾

爆炸发生后，爆炸气体产物的扩散只发生在及其短促的瞬间，对一般可燃物不足以造成起火燃烧，而且冲击波造成的爆炸风还有灭火作用。但是爆炸产生的高温高压，建筑物内大量的热或残余火苗，会把从破坏的库房内不断流出的可燃气体、易燃或可燃液体的蒸气点燃，也可能把其他易燃物点燃引起火灾。

#### 7.5.4.2 爆炸后果分析

从上述分析及相关事故案例分析可知，一旦发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧产生的S02都将对环造成一定的破坏，另外消防灭火时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。

- 冲击波破坏影响分析

保险粉属于易爆物质，如果在存储和设备检修中设计不周、管理不善、可能发生事故而引起爆炸等，带来重大危害，导致周围环境严重污染，从而造成财产损失和人员伤亡。

①、预测模式

Ⅰ、TNT当量计算

TNT当量计算公式为：

WTNT=1.8αWfQf/QTNN

式中：1.8——地面爆炸系数

α——蒸气云当量系数 取值为0.04

Qf——保险粉的爆热 ，本项目取3000KJ/kg；

QTNN—TNT的爆热，取4520KJ/kg

Ⅱ、死亡半径R1

该区域内的人员如缺少防护，将不可避免的蒙受伤害和死亡发生。该区域以爆炸点为中心，半径为R1的圆。

R1=13.6(WTNT/1000)0.37

Ⅲ、重伤半径R2

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。该区域内径为R1，外径为R2。

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3  △P=44000/P0

式中：△P——造成人员重伤的冲击波峰值；

E——爆炸总能量，J(E=WTNT×QTNT)；

P0——环境压力，取P0=101300Pa；

Ⅳ、轻伤半径R3

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。改区域内径为R2，外径为R3，

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3  △P=17000/P0

②、计算结果

根据以上公式计算，保险粉爆炸可产生的危害情况见下表：

表7.5-25 爆炸危害情况表

| 物质 | TNT当量（kg） | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险粉 | 143363 | 85.39 | 206 | 370 |

③、影响分析

综上所述，保险粉爆炸事故发生时，距离仓库区域85.39m半径范围内的人员都有死亡危险，206m半径范围内的人员都有重伤危险，370m半径范围内的人员都有轻伤危险。根据现场调查，周围370m范围内虽然无村庄环境敏感目标。但企业必须对此类事故危险高度重视，并采取有效措施严加控制。

④风险危害影响预测范围图

图7.5.4-1  保险粉爆炸事故发生时风险危害影响预测范围图

- 爆炸环境影响分析

①、事故设定及其源强估算

保险粉在发生遇水及燃烧爆炸事故时会产生大量的亚硫酸钠、硫磺及二氧化硫等，根据其反应机理，假设单个保险粉危险品仓库最大贮存量3000t全部发生爆炸，排放历时（事故发生发出报警时至操作人员采取应急措施解决事故排放的时间，假定在此过程保险粉全部燃烧完全）按60min计，设在此期间爆炸是连续均匀的，则本项目SO2最大发生速率约122.25kg/s，SO2气体对人体主要作用见下表。

表7.5-26  SO2气体对人体危害情况

| 半至死浓度 | LC506600mg/m3,1小时（大鼠吸入） |
| --- | --- |
| PC-STEL（短时间基础容许浓度） | 10mg/m3 |
| PC-TWA（时间加权平均容许浓度） | 5mg/m3 |
| 环境质量标准 | 0.5mg/m3 |

③预测结果

因难以确定事故发生时间，预测主要考虑主导风向NNE风，平江风速（3m/s）及 小静风（0.5m/s）条件下，各稳定度下对环境的影响。

表7.5-27 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 101,236.1085 | 101,236.1085 |
| 50 | 84,994.3446 | 84,994.3446 |
| 100 | 34,929.8868 | 34,929.8868 |
| 150 | 18,811.8607 | 18,811.8607 |
| 200 | 11,773.2057 | 11,773.2057 |
| 400 | 3,565.8857 | 3,565.8857 |
| 600 | 1,686.9277 | 1,686.9277 |
| 800 | 964.9149 | 964.9149 |
| 1000 | 623.4283 | 623.4283 |
| 1200 | 439.3978 | 439.3978 |
| 1400 | 326.5764 | 326.5764 |
| 1600 | 252.3979 | 252.3979 |
| 1800 | 201.0051 | 201.0051 |
| 2000 | 163.9206 | 163.9206 |
| 2200 | 136.2758 | 136.2758 |
| 2400 | 115.1119 | 115.1119 |
| 2600 | 98.5463 | 98.5463 |
| 2800 | 85.3340 | 85.3340 |
| 3000 | 74.6249 | 74.6254 |
| 3200 | 65.8176 | 65.8239 |
| 3400 | 58.4576 | 58.5011 |
| 3600 | 52.1498 | 52.3425 |
| 3800 | 46.5054 | 47.1132 |
| 4000 | 41.1641 | 42.6346 |
| 4200 | 35.8773 | 38.7692 |
| 4400 | 30.5782 | 35.4098 |
| 4600 | 25.3726 | 32.4714 |
| 4800 | 20.4608 | 29.8863 |
| 5000 | 16.0432 | 27.5999 |

表7.5-28 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 40,770.3611 | 40,770.3611 |
| 50 | 212,945.7221 | 212,945.7221 |
| 100 | 84,770.8785 | 84,770.8785 |
| 150 | 53,003.4490 | 53,003.4490 |
| 200 | 36,217.2088 | 36,217.2088 |
| 400 | 13,032.5748 | 13,032.5748 |
| 600 | 6,838.6194 | 6,838.6194 |
| 800 | 4,268.2540 | 4,268.2540 |
| 1000 | 2,943.5473 | 2,943.5473 |
| 1200 | 2,183.9369 | 2,183.9369 |
| 1400 | 1,692.1088 | 1,692.1088 |
| 1600 | 1,355.0121 | 1,355.0121 |
| 1800 | 1,113.0127 | 1,113.0127 |
| 2000 | 932.8860 | 932.8860 |
| 2200 | 800.9172 | 800.9172 |
| 2400 | 696.6186 | 696.6186 |
| 2600 | 612.5784 | 612.5784 |
| 2800 | 543.7426 | 543.7426 |
| 3000 | 486.5612 | 486.5612 |
| 3200 | 438.4775 | 438.4775 |
| 3400 | 397.6084 | 397.6089 |
| 3600 | 362.5215 | 362.5428 |
| 3800 | 331.8762 | 332.2012 |
| 4000 | 303.3179 | 305.7489 |
| 4200 | 272.0257 | 282.5304 |
| 4400 | 232.3206 | 262.0246 |
| 4600 | 183.1434 | 243.8130 |
| 4800 | 130.6585 | 227.5561 |
| 5000 | 83.9015 | 212.9758 |

表7.5-29 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 11,822.1324 | 11,822.1324 |
| 50 | 577,081.6507 | 577,081.6507 |
| 100 | 214,585.9847 | 214,585.9847 |
| 150 | 118,959.9675 | 118,959.9675 |
| 200 | 84,988.4166 | 84,988.4166 |
| 400 | 36,444.8206 | 36,444.8206 |
| 600 | 20,690.3376 | 20,690.3376 |
| 800 | 13,526.2930 | 13,526.2930 |
| 1000 | 9,626.7755 | 9,626.7755 |
| 1200 | 7,546.5935 | 7,546.5935 |
| 1400 | 6,128.8222 | 6,128.8222 |
| 1600 | 5,110.2778 | 5,110.2778 |
| 1800 | 4,348.7998 | 4,348.7998 |
| 2000 | 3,761.4594 | 3,761.4594 |
| 2200 | 3,296.9084 | 3,296.9084 |
| 2400 | 2,921.8045 | 2,921.8045 |
| 2600 | 2,613.6393 | 2,613.6393 |
| 2800 | 2,356.7185 | 2,356.7185 |
| 3000 | 2,139.7951 | 2,139.7951 |
| 3200 | 1,954.6175 | 1,954.6175 |
| 3400 | 1,795.0075 | 1,795.0075 |
| 3600 | 1,656.2550 | 1,656.2557 |
| 3800 | 1,534.5495 | 1,534.7156 |
| 4000 | 1,420.7670 | 1,427.5237 |
| 4200 | 1,257.3050 | 1,332.4031 |
| 4400 | 930.0418 | 1,247.5226 |
| 4600 | 496.2972 | 1,171.3944 |
| 4800 | 179.9878 | 1,102.7984 |
| 5000 | 45.0760 | 1,040.7255 |

表7.5-30 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 122,908.1863 | 122,913.3427 |
| 50 | 21,951.2633 | 21,956.4848 |
| 100 | 5,584.1676 | 5,589.4951 |
| 150 | 2,485.3562 | 2,490.7865 |
| 200 | 1,396.2527 | 1,401.7821 |
| 400 | 343.5353 | 349.4200 |
| 600 | 148.0943 | 154.2563 |
| 800 | 79.5525 | 85.9008 |
| 1000 | 47.8023 | 54.2375 |
| 1200 | 30.6028 | 37.0222 |
| 1400 | 20.3289 | 26.6322 |
| 1600 | 13.7890 | 19.8835 |
| 1800 | 9.4500 | 15.2549 |
| 2000 | 6.4958 | 11.9452 |
| 2200 | 4.4547 | 9.4998 |
| 2400 | 3.0358 | 7.6452 |
| 2600 | 2.0495 | 6.2087 |
| 2800 | 1.3674 | 5.0769 |
| 3000 | 0.8999 | 4.1727 |
| 3200 | 0.5832 | 3.4423 |
| 3400 | 0.3718 | 2.8469 |
| 3600 | 0.2329 | 2.3580 |
| 3800 | 0.1432 | 1.9545 |
| 4000 | 0.0863 | 1.6200 |
| 4200 | 0.0510 | 1.3420 |
| 4400 | 0.0296 | 1.1103 |
| 4600 | 0.0168 | 0.9172 |
| 4800 | 0.0093 | 0.7562 |
| 5000 | 0.0051 | 0.6219 |

表7.5-31 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 499,516.3118 | 499,561.4829 |
| 50 | 130,988.3401 | 131,035.8751 |
| 100 | 35,630.2947 | 35,681.8755 |
| 150 | 16,055.8073 | 16,111.5426 |
| 200 | 9,047.6176 | 9,107.5851 |
| 400 | 2,197.6913 | 2,274.6279 |
| 600 | 906.9048 | 998.8504 |
| 800 | 447.8134 | 550.1446 |
| 1000 | 234.9525 | 341.1708 |
| 1200 | 123.6393 | 226.7877 |
| 1400 | 63.1216 | 157.2774 |
| 1600 | 30.6115 | 111.8999 |
| 1800 | 13.9033 | 80.7637 |
| 2000 | 5.8556 | 58.6598 |
| 2200 | 2.2706 | 42.6199 |
| 2400 | 0.8063 | 30.8352 |
| 2600 | 0.2612 | 22.1353 |
| 2800 | 0.0769 | 15.7210 |
| 3000 | 0.0206 | 11.0210 |
| 3200 | 0.0050 | 7.6116 |
| 3400 | 0.0011 | 5.1707 |
| 3600 | 0.0002 | 3.4504 |
| 3800 | 0.0000 | 2.2591 |
| 4000 | 0.0000 | 1.4499 |
| 4200 | 0.0000 | 0.9115 |
| 4400 | 0.0000 | 0.5608 |
| 4600 | 0.0000 | 0.3375 |
| 4800 | 0.0000 | 0.1986 |
| 5000 | 0.0000 | 0.1142 |

表7.5-32 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- |
| 20 | 359,695.1788 | 359,820.8552 |
| 50 | 225,957.0475 | 226,090.5083 |
| 100 | 80,226.8508 | 80,373.7527 |
| 150 | 38,292.5104 | 38,453.3470 |
| 200 | 22,021.2161 | 22,196.3585 |
| 400 | 5,420.0413 | 5,653.0521 |
| 600 | 2,202.2683 | 2,485.5403 |
| 800 | 1,049.5059 | 1,364.2254 |
| 1000 | 519.5075 | 839.9545 |
| 1200 | 251.4702 | 552.1197 |
| 1400 | 114.9304 | 376.9061 |
| 1600 | 48.5060 | 262.6264 |
| 1800 | 18.6266 | 184.6052 |
| 2000 | 6.4414 | 129.8036 |
| 2200 | 1.9913 | 90.7260 |
| 2400 | 0.5474 | 62.7304 |
| 2600 | 0.1332 | 42.7441 |
| 2800 | 0.0286 | 28.6161 |
| 3000 | 0.0054 | 18.7764 |
| 3200 | 0.0009 | 12.0507 |
| 3400 | 0.0001 | 7.5524 |
| 3600 | 0.0000 | 4.6157 |
| 3800 | 0.0000 | 2.7476 |
| 4000 | 0.0000 | 1.5915 |
| 4200 | 0.0000 | 0.8963 |
| 4400 | 0.0000 | 0.4904 |
| 4600 | 0.0000 | 0.2605 |
| 4800 | 0.0000 | 0.1343 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0672 |

（3）保险粉仓库发生爆炸时，衍生污染物SO2事故后果分析

当保险粉仓库发生爆炸时，衍生污染物SO2各气象条件下影响速度程度详见下表

表 7.5-33 各气象条件下影响程度一览表(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 30min | 280 | >5000 |
|  | 60min | 280 | >5000 |
| D | 30min | 680 | >5000 |
|  | 60min | 680 | >5000 |
| F | 30min | 1420 | >5000 |
|  | 60min | 1420 | >5000 |

表 7.5-34 各气象条件下影响程度一览表(小静风)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 30min | 90 | 3250 |
|  | 60min | 92 | >5000 |
| D | 30min | 280 | 2520 |
|  | 60min | 260 | 4450 |
| F | 30min | 380 | 2430 |
|  | 60min | 390 | 4300 |

由上表可知，发生爆炸时，衍生污染物SO2半致死最大距离为1420m（人口总分布为：约1500人）。可见一旦发生保险粉爆炸时其影响范围大，特别是对下风向的居民影响破坏程度高。因此，建设单位必须加强管理，并采取必要的预防措施，杜绝事故的发生。如果爆炸事故发生，应立刻组织火灾扑救、疏散居民，尽量将事故危害降至最低。

（4）风险危害影响预测图

图 7.5.4-1 保险粉爆炸事故发生时衍生物二氧化硫风险危害影响预测范围图

### 7.5.5 液氨事故分析

#### 7.5.5.1 预测模式

根据物质泄露的突发性、有毒蒸汽扩散的移动性特点，评价同样采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。即将△t时间内排放的污染物看成一个瞬时烟团，其排放量为Øi·△t=Ø,为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看成若干个△t时间的瞬时烟囱在该点造成的浓度叠加。

#### 7.5.5.2 气象参数

从污染气象学角度看，微风和静风对污染物扩散稀释不利的。事故排放情况下，在小风（取0.5m/s）及平江风速条件下（取3m/s），对下风向地面轴线浓度10、30、60分钟平均浓度增值进行预测。

#### 7.5.5.3预测计算结果

如果液氨罐发生泄露，其事故的影响情况见下表所示

表7.5-35 液氨泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1843 | 0.2638 | 0.0091 |
| 100 | 0.2141 | 0.3005 | 0.0094 |
| 200 | 0.2050 | 0.2962 | 0.0097 |
| 300 | 0.1683 | 0.2616 | 0.0100 |
| 400 | 0.1242 | 0.2169 | 0.0102 |
| 500 | 0.0853 | 0.1746 | 0.0104 |
| 600 | 0.0555 | 0.1393 | 0.0106 |
| 700 | 0.0345 | 0.1112 | 0.0107 |
| 800 | 0.0206 | 0.0892 | 0.0108 |
| 900 | 0.0118 | 0.0720 | 0.0108 |
| 1000 | 0.0065 | 0.0584 | 0.0108 |
| 1100 | 0.0034 | 0.0477 | 0.0107 |
| 1200 | 0.0017 | 0.0392 | 0.0106 |
| 1300 | 0.0008 | 0.0323 | 0.0105 |
| 1400 | 0.0004 | 0.0267 | 0.0103 |
| 1500 | 0.0002 | 0.0221 | 0.0101 |
| 1600 | 0.0001 | 0.0183 | 0.0098 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0152 | 0.0095 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0126 | 0.0092 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0104 | 0.0089 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.0086 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0082 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0079 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0075 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0071 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0067 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0063 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0060 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0056 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0052 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0049 |

表7.5-36 液氨泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0458 | 0.0605 |
| 100 | 0.0000 | 0.0554 | 0.0676 |
| 200 | 0.0000 | 0.0635 | 0.0744 |
| 300 | 0.0000 | 0.0690 | 0.0805 |
| 400 | 0.0000 | 0.0712 | 0.0858 |
| 500 | 0.0000 | 0.0699 | 0.0899 |
| 600 | 0.0000 | 0.0656 | 0.0928 |
| 700 | 0.0000 | 0.0590 | 0.0942 |
| 800 | 0.0000 | 0.0510 | 0.0941 |
| 900 | 0.0000 | 0.0426 | 0.0927 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0345 | 0.0899 |
| 1100 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0859 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0207 | 0.0810 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0154 | 0.0755 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0111 | 0.0694 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0078 | 0.0631 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0054 | 0.0568 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0506 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0447 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0392 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0340 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0294 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0252 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0215 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0182 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0154 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 |

表7.5-37液氨泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32,754.9224 | 32,759.2903 | 0.4143 |
| 100 | 93.7017 | 99.2400 | 0.4605 |
| 200 | 18.4354 | 24.3266 | 0.5009 |
| 300 | 5.1071 | 10.4125 | 0.5328 |
| 400 | 1.3724 | 5.5279 | 0.5544 |
| 500 | 0.3156 | 3.2645 | 0.5642 |
| 600 | 0.0586 | 2.0410 | 0.5619 |
| 700 | 0.0085 | 1.3148 | 0.5478 |
| 800 | 0.0009 | 0.8585 | 0.5231 |
| 900 | 0.0001 | 0.5619 | 0.4896 |
| 1000 | 0.0000 | 0.3658 | 0.4498 |
| 1100 | 0.0000 | 0.2357 | 0.4059 |
| 1200 | 0.0000 | 0.1496 | 0.3602 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0932 | 0.3148 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0569 | 0.2714 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0340 | 0.2310 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0198 | 0.1944 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0112 | 0.1621 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0062 | 0.1339 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0033 | 0.1098 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0894 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0724 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0582 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0466 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0371 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 |

表7.5-38 液氨泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0000 |
| 600 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0000 |
| 800 | 0.3734 | 0.3734 | 0.0000 |
| 1000 | 0.4580 | 0.4612 | 0.0000 |
| 1200 | 0.4038 | 0.4554 | 0.0000 |
| 1400 | 0.2511 | 0.4118 | 0.0000 |
| 1600 | 0.1181 | 0.3600 | 0.0000 |
| 1800 | 0.0473 | 0.3112 | 0.0000 |
| 2000 | 0.0176 | 0.2687 | 0.0000 |
| 2200 | 0.0064 | 0.2328 | 0.0000 |
| 2400 | 0.0024 | 0.2028 | 0.0000 |
| 2600 | 0.0009 | 0.1777 | 0.0000 |
| 2800 | 0.0004 | 0.1567 | 0.0001 |
| 3000 | 0.0001 | 0.1387 | 0.0004 |
| 3200 | 0.0001 | 0.1226 | 0.0015 |
| 3400 | 0.0000 | 0.1072 | 0.0041 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0916 | 0.0087 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0758 | 0.0151 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0604 | 0.0223 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0463 | 0.0293 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0343 | 0.0350 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0246 | 0.0392 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0172 | 0.0417 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0428 |

表7.5-39 液氨泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 |
| 1200 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0000 |
| 1400 | 0.0003 | 0.0057 | 0.0000 |
| 1600 | 0.0001 | 0.0173 | 0.0000 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0366 | 0.0000 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0618 | 0.0000 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0864 | 0.0000 |
| 2400 | 0.0000 | 0.1106 | 0.0000 |
| 2600 | 0.0000 | 0.1330 | 0.0000 |
| 2800 | 0.0000 | 0.1518 | 0.0011 |
| 3000 | 0.0000 | 0.1605 | 0.0091 |
| 3200 | 0.0000 | 0.1472 | 0.0362 |
| 3400 | 0.0000 | 0.1106 | 0.0837 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0671 | 0.1355 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0337 | 0.1749 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.1982 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0054 | 0.2095 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0019 | 0.2140 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0006 | 0.2151 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0002 | 0.2143 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.2126 |

表7.5-40 液氨泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 555.4903 | 555.4903 | 0.0000 |
| 400 | 170.2735 | 170.2735 | 0.0000 |
| 600 | 85.1941 | 85.1941 | 0.0000 |
| 800 | 45.7694 | 52.1148 | 0.0000 |
| 1000 | 0.3740 | 35.5937 | 0.0000 |
| 1200 | 0.0000 | 27.2666 | 0.0000 |
| 1400 | 0.0000 | 21.7654 | 0.0000 |
| 1600 | 0.0000 | 17.9057 | 0.0000 |
| 1800 | 0.0000 | 15.0734 | 0.0000 |
| 2000 | 0.0000 | 12.9217 | 0.0000 |
| 2200 | 0.0000 | 11.2193 | 0.0217 |
| 2400 | 0.0000 | 8.7406 | 1.1577 |
| 2600 | 0.0000 | 3.4594 | 5.3458 |
| 2800 | 0.0000 | 0.4832 | 7.4179 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0274 | 7.1156 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0008 | 6.4991 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9486 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4717 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0558 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6906 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3676 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0761 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7596 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2134 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2652 |

#### 7.5.5.4后果分析

- 物质浓度危害阈值

液氨浓度危害阈值见表7.5-41

表7.5-41 液氨不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 浓度 mg/m³ | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 3500～7000 | 致死剂量 |
|  | 30 | 工作场所时间接触容许浓度 |
|  | 0.2 | 居民区浓度 |

- 事故后果分析

当液氨储罐发生泄露时，各气象条件下氨气影响程度详见下表

表7.5-42 三种气象条件下氨气影响程度一览表(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 致死剂量浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 无 | 1520 |
|  | 30min | 无 | 2430 |
|  | 60min | 无 | >5000 |
| D | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 无 |
|  | 60min | 无 | 4100 |
| F | 10min | 无 | 1120 |
|  | 30min | 无 | 2930 |
|  | 60min | 无 | >5000 |

表7.5-43 三种气象条件下氨气影响程度一览表(小静风)

| 稳定度 | 预测时间 | 致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 无 | 210 |
|  | 30min | 无 | 430 |
|  | 60min | 无 | 无 |
| D | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 无 |
|  | 60min | 无 | 无 |
| F | 10min | 无 | 580 |
|  | 30min | 无 | 1160 |
|  | 60min | 无 | 1580 |

由上表可以看出：在设定的气象条件下，液氨事故泄漏时，没有致死剂量浓度距离。该居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过5000m。因此一旦发生事故时，应立即采取措施并及时疏散周围居民。

（3）风险危害影响预测图

图7.5.5-1 风险危害影响预测范围图

### 7.5.6 环氧乙烷事故分析

#### 7.5.6.1 预测模式

根据物质泄露的突发性、有毒蒸汽扩散的移动性特点，评价同样采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。即将△t时间内排放的污染物看成一个瞬时烟团，其排放量为Øi·△t=Ø,为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看成若干个△t时间的瞬时烟囱在该点造成的浓度叠加。

#### 7.5.6.2 气象参数

从污染气象学角度看，微风和静风对污染物扩散稀释不利的。事故排放情况下，在小风（取0.5m/s）及平均风速条件下（取3m/s），对下风向地面轴线浓度10、30、60分钟平均浓度增值进行预测。

#### 7.5.6.3 预测计算结果

如果环氧乙烷罐发生泄露，其事故的影响情况见下表所示。

表7.5-35 环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 500 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 |
| 600 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0572 |
| 700 | 0.1911 | 0.1911 | 0.1911 |
| 800 | 0.3510 | 0.3510 | 0.3510 |
| 900 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4792 |
| 1000 | 0.5573 | 0.5576 | 0.5576 |
| 1100 | 0.5881 | 0.5922 | 0.5922 |
| 1200 | 0.5763 | 0.5986 | 0.5986 |
| 1300 | 0.5187 | 0.5851 | 0.5851 |
| 1400 | 0.4267 | 0.5600 | 0.5600 |
| 1500 | 0.3227 | 0.5291 | 0.5291 |
| 1600 | 0.2274 | 0.4960 | 0.4960 |
| 1700 | 0.1518 | 0.4627 | 0.4627 |
| 1800 | 0.0974 | 0.4305 | 0.4305 |
| 1900 | 0.0607 | 0.4000 | 0.4000 |
| 2000 | 0.0372 | 0.3716 | 0.3716 |
| 2100 | 0.0226 | 0.3454 | 0.3454 |
| 2200 | 0.0137 | 0.3214 | 0.3214 |
| 2300 | 0.0083 | 0.2993 | 0.2993 |
| 2400 | 0.0050 | 0.2792 | 0.2792 |
| 2500 | 0.0030 | 0.2607 | 0.2607 |
| 2600 | 0.0019 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2700 | 0.0012 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2800 | 0.0007 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2900 | 0.0005 | 0.2014 | 0.2015 |
| 3000 | 0.0003 | 0.1895 | 0.1897 |

表7.5-36环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1100 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 1200 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1300 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0013 |
| 1400 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0035 |
| 1500 | 0.0003 | 0.0073 | 0.0073 |
| 1600 | 0.0002 | 0.0135 | 0.0135 |
| 1700 | 0.0001 | 0.0221 | 0.0221 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0333 | 0.0333 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0468 | 0.0468 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0623 | 0.0623 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0792 | 0.0792 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0948 | 0.0948 |
| 2300 | 0.0000 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2400 | 0.0000 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2500 | 0.0000 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2600 | 0.0000 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2700 | 0.0000 | 0.1705 | 0.1706 |
| 2800 | 0.0000 | 0.1835 | 0.1838 |
| 2900 | 0.0000 | 0.1947 | 0.1960 |
| 3000 | 0.0000 | 0.2029 | 0.2073 |

表7.5-37 环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 203.6866 | 203.6866 | 203.6866 |
| 200 | 315.0333 | 315.0333 | 315.0333 |
| 300 | 232.2668 | 232.2668 | 232.2668 |
| 400 | 166.3896 | 166.3896 | 166.3896 |
| 500 | 123.3053 | 123.3053 | 123.3053 |
| 600 | 94.7710 | 94.7710 | 94.7710 |
| 700 | 75.1280 | 75.1407 | 75.1407 |
| 800 | 53.6749 | 61.1163 | 61.1163 |
| 900 | 11.5166 | 50.7606 | 50.7606 |
| 1000 | 0.4508 | 42.8961 | 42.8961 |
| 1100 | 0.0057 | 37.5651 | 37.5651 |
| 1200 | 0.0000 | 33.2590 | 33.2590 |
| 1300 | 0.0000 | 29.7215 | 29.7215 |
| 1400 | 0.0000 | 26.7732 | 26.7732 |
| 1500 | 0.0000 | 24.2851 | 24.2851 |
| 1600 | 0.0000 | 22.1624 | 22.1624 |
| 1700 | 0.0000 | 20.3339 | 20.3339 |
| 1800 | 0.0000 | 18.7455 | 18.7455 |
| 1900 | 0.0000 | 17.3551 | 17.3551 |
| 2000 | 0.0000 | 16.1297 | 16.1297 |
| 2100 | 0.0000 | 15.0422 | 15.0431 |
| 2200 | 0.0000 | 14.0471 | 14.0742 |
| 2300 | 0.0000 | 12.9102 | 13.2059 |
| 2400 | 0.0000 | 10.9708 | 12.4240 |
| 2500 | 0.0000 | 7.8208 | 11.7169 |
| 2600 | 0.0000 | 4.3512 | 11.0750 |
| 2700 | 0.0000 | 1.8493 | 10.4901 |
| 2800 | 0.0000 | 0.6088 | 9.9554 |
| 2900 | 0.0000 | 0.1599 | 9.4650 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0346 | 9.0139 |

表7.5-38 环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.2366 | 0.3387 | 0.3504 |
| 100 | 0.2749 | 0.3859 | 0.3981 |
| 200 | 0.2632 | 0.3804 | 0.3929 |
| 300 | 0.2161 | 0.3361 | 0.3489 |
| 400 | 0.1596 | 0.2786 | 0.2918 |
| 500 | 0.1096 | 0.2244 | 0.2378 |
| 600 | 0.0713 | 0.1790 | 0.1926 |
| 700 | 0.0444 | 0.1429 | 0.1566 |
| 800 | 0.0265 | 0.1146 | 0.1284 |
| 900 | 0.0151 | 0.0925 | 0.1064 |
| 1000 | 0.0083 | 0.0751 | 0.0890 |
| 1100 | 0.0044 | 0.0613 | 0.0751 |
| 1200 | 0.0022 | 0.0503 | 0.0640 |
| 1300 | 0.0010 | 0.0415 | 0.0549 |
| 1400 | 0.0005 | 0.0343 | 0.0475 |
| 1500 | 0.0002 | 0.0284 | 0.0413 |
| 1600 | 0.0001 | 0.0235 | 0.0362 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0195 | 0.0318 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0162 | 0.0281 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0134 | 0.0249 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.0222 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0092 | 0.0198 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0076 | 0.0177 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0063 | 0.0159 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0051 | 0.0143 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0129 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0116 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0105 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0095 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0086 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0078 |

表7.5-39环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0588 | 0.1365 |
| 100 | 0.0000 | 0.0710 | 0.1579 |
| 200 | 0.0000 | 0.0814 | 0.1770 |
| 300 | 0.0000 | 0.0885 | 0.1920 |
| 400 | 0.0000 | 0.0913 | 0.2015 |
| 500 | 0.0000 | 0.0897 | 0.2052 |
| 600 | 0.0000 | 0.0841 | 0.2033 |
| 700 | 0.0000 | 0.0756 | 0.1966 |
| 800 | 0.0000 | 0.0655 | 0.1864 |
| 900 | 0.0000 | 0.0547 | 0.1737 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0443 | 0.1597 |
| 1100 | 0.0000 | 0.0348 | 0.1452 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0265 | 0.1307 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0197 | 0.1167 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0143 | 0.1034 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0101 | 0.0912 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0069 | 0.0799 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0697 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0605 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0523 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0449 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0385 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0328 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0279 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0235 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0198 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 |

表7.5-40 环氧乙烷泄露地面浓度的预测结果（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min | NNE，0.5m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.5809 | 8.4641 | 8.9716 |
| 100 | 6.1498 | 11.0372 | 11.6011 |
| 200 | 4.2453 | 9.4788 | 10.0921 |
| 300 | 1.9144 | 6.7230 | 7.3754 |
| 400 | 0.6415 | 4.5300 | 5.2088 |
| 500 | 0.1652 | 3.0362 | 3.7272 |
| 600 | 0.0327 | 2.0433 | 2.7317 |
| 700 | 0.0049 | 1.3784 | 2.0497 |
| 800 | 0.0006 | 0.9277 | 1.5692 |
| 900 | 0.0000 | 0.6201 | 1.2210 |
| 1000 | 0.0000 | 0.4098 | 0.9623 |
| 1100 | 0.0000 | 0.2669 | 0.7659 |
| 1200 | 0.0000 | 0.1708 | 0.6141 |
| 1300 | 0.0000 | 0.1071 | 0.4950 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0657 | 0.4005 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0394 | 0.3247 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0230 | 0.2635 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0131 | 0.2138 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0073 | 0.1733 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0039 | 0.1402 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.1132 |
| 2100 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0911 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0731 |
| 2300 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0584 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0464 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0368 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 |
| 2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 |
| 2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 |

#### 7.5.6.4 后果分析

- 物质浓度危害阈值

环氧乙烷浓度危害阈值见表 7.5-41。

表7.5-41 环氧乙烷不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 浓度( mg/m³) | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 环氧乙烷 | 800 | 半致死浓度 |
|  | 5 | 车间卫生标准 |
|  | 0.03 | 居民区浓度（前苏联） |

- 事故后果分析

当环氧乙烷储罐发生泄漏时，小风（取0.5m/s）及平均风速条件下（3m/s）气象条件下环氧乙烷影响程度详见下表

表7.5-42  三种气象条件下环氧乙烷影响程度一览表(平均风速) mg/Nm³

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 无 | 2050 |
|  | 30min | 无 | >3000 |
|  | 60min | 无 | >3000 |
| D | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 1750 |
|  | 60min | 无 | >3000 |
| F | 10min | 无 | 665 |
|  | 30min | 无 | 1270 |
|  | 60min | 无 | >3400 |

表7.5-43 三种气象条件下环氧乙烷影响程度一览表(小静风) mg/Nm³

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过居民区大气中最高允许浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 无 | 1080 |
|  | 30min | 无 | 1450 |
|  | 60min | 无 | 1720 |
| D | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 1150 |
|  | 60min | 无 | 2250 |
| F | 10min | 无 | 650 |
|  | 30min | 无 | 1950 |
|  | 60min | 无 | 2600 |

由表7.5.2-5可以看出：在设定的气象条件下，环氧乙烷事故泄漏时，没有半致死浓度距离。该居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过3400m。因此一旦发生事故时，应立即采取措施并及时疏散周围居民。

（3）风险危害影响预测图

图7.5.6-1 超过居民区大气中最高允许浓度范围图

### 7.5.7液体SO2事故分析

7.5.7.1  预测模式

根据物质泄露的突发性、有毒蒸汽扩散的移动性特点，评价同样采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。即将△t时间内排放的污染物看成一个瞬时烟团，其排放量为Øi·△t=Ø，为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看成若干个△t时间的瞬时烟囱在该点造成的浓度叠加。

7.5.7.2 气象参数

从污染气象学角度看，微风和静风对污染物扩散稀释不利的。事故排放情况下，在小风（取0.5m/s）及平均风速条件下（取3m/s），对下风向地面轴线浓度5、10、30分钟平均浓度增值进行预测。

7.5.7.3预测计算结果

如果二氧化硫发生泄露，其事故的影响情况见下表所示：

表7.5-44 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 |
| 600 | 0.2620 | 0.2973 | 0.2973 |
| 800 | 0.2648 | 0.7455 | 0.7455 |
| 1000 | 0.0823 | 0.9148 | 0.9213 |
| 1200 | 0.0189 | 0.8069 | 0.9101 |
| 1400 | 0.0043 | 0.5020 | 0.8231 |
| 1600 | 0.0011 | 0.2361 | 0.7197 |
| 1800 | 0.0003 | 0.0945 | 0.6222 |
| 2000 | 0.0001 | 0.0352 | 0.5374 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0128 | 0.4656 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0047 | 0.4056 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0018 | 0.3554 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0007 | 0.3133 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.2774 |

表7.5-45 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0021 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0114 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0344 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0728 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1232 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1721 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2205 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2653 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3028 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3203 |

表7.5-46 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，5min | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 4.4564 | 4.4564 | 4.4564 |
| 100 | 316.8458 | 316.8458 | 316.8458 |
| 150 | 499.9173 | 499.9173 | 499.9173 |
| 200 | 490.0518 | 490.0518 | 490.0518 |
| 400 | 231.4505 | 258.8283 | 258.8283 |
| 600 | 0.0009 | 147.4216 | 147.4216 |
| 800 | 0.0000 | 83.4943 | 95.0698 |
| 1000 | 0.0000 | 0.7012 | 66.7273 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0001 | 51.7362 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0000 | 41.6473 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 34.4748 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 29.1596 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0907 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 21.8511 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0657 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7685 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9471 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0539 |

表7.5-47 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.1197 | 0.3854 | 0.5473 |
| 50 | 0.1280 | 0.4068 | 0.5731 |
| 100 | 0.1329 | 0.4276 | 0.6003 |
| 150 | 0.1261 | 0.4279 | 0.6060 |
| 200 | 0.1099 | 0.4095 | 0.5918 |
| 400 | 0.0308 | 0.2482 | 0.4334 |
| 600 | 0.0033 | 0.1109 | 0.2785 |
| 800 | 0.0002 | 0.0412 | 0.1783 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.1168 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0783 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0533 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0366 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 |

表7.5-48 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0954 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1012 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1105 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1191 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1267 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1421 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1308 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1018 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0689 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0413 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表7.5-49 泄漏情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，0.5m/s，5min | NNE，0.5m/s，10min | NNE，0.5m/s，30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.1117 | 8.0363 | 14.4421 |
| 50 | 1.2688 | 9.0852 | 15.9988 |
| 100 | 1.1345 | 9.5663 | 17.1689 |
| 150 | 0.6873 | 8.5006 | 16.5275 |
| 200 | 0.2924 | 6.6038 | 14.7448 |
| 400 | 0.0004 | 0.9979 | 7.0466 |
| 600 | 0.0000 | 0.0508 | 3.1785 |
| 800 | 0.0000 | 0.0009 | 1.4431 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6375 |
| 1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2657 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1023 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0358 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

7.5.7.4 后果分析

- 物质浓度危害阈值

二氧化硫浓度危害阈值见表 7.5-50。

表7.5-50二氧化硫气体对人体危害情况

| 半致死浓度 | LC50 6600mg/m3,1小时（大鼠吸入） |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 0.5mg/m3 |

（2）事故后果分析

当二氧化硫储罐发生泄漏时，小风（取0.5m/s）及平均风速条件下（1.9m/s）气象条件下二氧化硫影响程度详见下表

表7.5-51 三种气象条件下二氧化硫 影响程度一览表(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 730 |
|  | 30min | 无 | 730 |
| D | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 无 |
| F | 5min | 无 | 550 |
|  | 10min | 无 | 950 |
|  | 30min | 无 | 2900 |

表7.5-52 三种气象条件下二氧化硫 影响程度一览表( 小静风)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 320 |
| D | 5min | 无 | 无 |
|  | 10min | 无 | 无 |
|  | 30min | 无 | 无 |
| F | 5min | 无 | 180 |
|  | 10min | 无 | 550 |
|  | 30min | 无 | 920 |

由上表可以看出：在设定的气象条件下，二氧化硫储罐事故泄露时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为2900m。因此一旦发生事故时，应立即采取措施并及时疏散周围居民。

（3）风险危害影响预测图

图7.5.7-1 超过居民区大气中最高允许浓度范围图

### 7.5.8硫磺仓库爆炸事故分析

7.5.8.1 事故影响形式

爆炸是淬不及防的，可能仅一秒钟内爆炸过程已经结束，设备损坏、厂房倒塌、人员伤亡等巨大损失也将瞬间发生。爆炸发生时伴随着发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很多的破坏作用，和爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件、以及位置等因素有关，其破坏形式主要有以下几种：

(1)冲击波破坏

爆炸产生的冲击波传播速度极快，库房爆炸后产生的碎片，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用，且使人员伤亡。由于项目库房和防护屏障可挡住部分冲击波，但据统计可知碎片仍有可能飞散到500m外的地方。

(2)爆炸环境污染

当硫磺爆炸燃烧，产生的有毒气体SO2，对眼睛及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，严重时可以引起支气管炎、肺炎、肺水肿，甚至呼吸中枢麻痹，吸入浓度高达5240mg/m3时，立即可引起喉痉挛、喉水肿而导致死亡。硫磺爆炸的反应方程式如下：

S  +  O2  	SO2

(3)发生火灾

爆炸发生后，爆炸气体产物的扩散只发生在及其短促的瞬间，对一般可燃物不足以造成起火燃烧，而且冲击波造成的爆炸风还有灭火作用。但是爆炸产生的高温高压，建筑物内大量的热或残余火苗，会把从破坏的库房内不断流出的可燃气体、易燃或可燃液体的蒸气点燃，也可能把其他易燃物点燃引起火灾。

7.5.8.2 爆炸后果分析

从上述分析及相关事故案例分析可知，一旦发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧产生的S02都将对环造成一定的破坏，另外消防灭火时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。

(1)冲击波破坏影响分析

硫磺属于易爆物质，如果在存储和设备检修中设计不周、管理不善、可能发生事故而引起爆炸等，带来重大危害，导致周围环境严重污染，从而造成财产损失和人员伤亡。

①预测模式

Ⅰ、TNT当量计算

TNT当量计算公式为：

WTNT=1.8αWfQf/QTNN

式中：1.8——地面爆炸系数

α——蒸气云当量系数 取值为0.04

Qf——硫磺的爆热 ，本项目取9300KJ/kg；

QTNN——TNT的爆热，取4520KJ/kg

Ⅱ、死亡半径R1

该区域内的人员如缺少防护，将不可避免的蒙受伤害和死亡发生。该区域以爆炸点为中心，半径为R1的圆。

R1=13.6(WTNT/1000)0.37

Ⅲ、重伤半径R2

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。该区域内径为R1，外径为R2。

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3  △P=44000/P0

式中：△P——造成人员重伤的冲击波峰值；

E——爆炸总能量，J(E=WTNT×QTNT)；

P0——环境压力，取P0=101300Pa；

Ⅳ、轻伤半径R3

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。改区域内径为R2，外径为R3，

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3

△P=17000/P0

② 计算结果

根据以上公式计算，硫磺爆炸可产生的危害情况见下表

表7.5-53 爆炸危害情况表

| 物质 | TNT当量（kg） | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 财产损失半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 444000 | 129 | 301 | 540 | 350 |

③影响分析

综上所述，硫磺爆炸事故发生时，距离仓库区域129m半径范围内的人员都有死亡危险，301m半径范围内的人员都有重伤危险，540m半径范围内的人员都有轻伤危险。根据现场调查，周围540m范围内虽然无村庄环境敏感目标，但是企业必须对此类事故危险高度重视，并采取有效措施严加控制。

④风险危害影响预测图

图7.5.-6 硫磺爆炸事故风险危害影响预测范围图

(2)爆炸环境影响分析

①事故设定及其源强估算

硫磺在爆炸事故时会产生大量的二氧化硫等，根据其反应机理，假设单个硫磺危险品仓库最大贮存量3000t全部发生爆炸，排放历时（事故发生发出报警时至操作人员采取应急措施解决事故排放的时间，假定在此过程硫磺全部燃烧完全）按60min计，假设在此期间爆炸是连续均匀的，则本项目SO2最大发生速率约1666.7kg/s，SO2气体对人体主要作用见下表。

表7.5-54  SO2气体对人体危害情况

| 半至死浓度 | LC506600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |
| --- | --- |
| PC-STEL（短时间基础容许浓度） | 10mg/m3 |
| PC-TWA（时间加权平均容许浓度） | 5mg/m3 |
| 环境质量标准 | 0.5mg/m3 |

②预测结果

因难以确定事故发生时间，预测主要考虑主导风向NNE风，平均风速（3m/s）及小风条件下，各稳定度下对环境的影响。

表7.5-55 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,379,850.2294 | 1,379,850.2294 | 1,379,850.2294 |
| 50 | 1,158,474.6547 | 1,158,474.6547 | 1,158,474.6547 |
| 100 | 476,095.0716 | 476,095.0716 | 476,095.0716 |
| 150 | 256,406.0458 | 256,406.0458 | 256,406.0458 |
| 200 | 160,469.0349 | 160,469.0349 | 160,469.0349 |
| 400 | 48,603.0952 | 48,603.0952 | 48,603.0952 |
| 600 | 22,992.8596 | 22,992.8596 | 22,992.8596 |
| 800 | 13,151.8097 | 13,151.8097 | 13,151.8097 |
| 1000 | 8,496.7248 | 8,497.3410 | 8,497.3410 |
| 1200 | 5,933.4234 | 5,989.0012 | 5,989.0012 |
| 1400 | 4,005.8830 | 4,451.2424 | 4,451.2424 |
| 1600 | 2,314.4933 | 3,440.1879 | 3,440.1879 |
| 1800 | 1,128.8768 | 2,739.7041 | 2,739.7041 |
| 2000 | 489.7968 | 2,234.2408 | 2,234.2408 |
| 2200 | 199.6196 | 1,857.4413 | 1,857.4413 |
| 2400 | 79.4710 | 1,568.9780 | 1,568.9780 |
| 2600 | 31.6877 | 1,343.1878 | 1,343.1878 |
| 2800 | 12.8466 | 1,163.1043 | 1,163.1046 |
| 3000 | 5.3412 | 1,017.1383 | 1,017.1453 |
| 3200 | 2.2877 | 897.0952 | 897.1814 |
| 3400 | 1.0115 | 796.7785 | 797.3715 |
| 3600 | 0.4619 | 710.8027 | 713.4297 |
| 3800 | 0.2177 | 633.8702 | 642.1534 |
| 4000 | 0.1058 | 561.0669 | 581.1100 |
| 4200 | 0.0530 | 489.0083 | 528.4253 |
| 4400 | 0.0273 | 416.7815 | 482.6357 |
| 4600 | 0.0144 | 345.8288 | 442.5852 |
| 4800 | 0.0078 | 278.8812 | 407.3505 |
| 5000 | 0.0043 | 218.6691 | 376.1872 |

表7.5-56 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 555,700.8555 | 555,700.8555 | 555,700.8555 |
| 50 | 2,902,454.5474 | 2,902,454.5474 | 2,902,454.5474 |
| 100 | 1,155,428.8080 | 1,155,428.8080 | 1,155,428.8080 |
| 150 | 722,438.0935 | 722,438.0935 | 722,438.0935 |
| 200 | 493,641.2959 | 493,641.2959 | 493,641.2959 |
| 400 | 177,634.2617 | 177,634.2617 | 177,634.2617 |
| 600 | 93,210.5226 | 93,210.5226 | 93,210.5226 |
| 800 | 58,176.3888 | 58,176.3888 | 58,176.3888 |
| 1000 | 40,120.6098 | 40,120.6099 | 40,120.6099 |
| 1200 | 29,759.5936 | 29,767.1041 | 29,767.1041 |
| 1400 | 21,900.3142 | 23,063.4770 | 23,063.4770 |
| 1600 | 10,849.9015 | 18,468.8432 | 18,468.8432 |
| 1800 | 2,736.0591 | 15,170.3861 | 15,170.3861 |
| 2000 | 412.6050 | 12,715.2555 | 12,715.2555 |
| 2200 | 46.9557 | 10,916.5177 | 10,916.5177 |
| 2400 | 4.6864 | 9,494.9262 | 9,494.9262 |
| 2600 | 0.4523 | 8,349.4563 | 8,349.4563 |
| 2800 | 0.0447 | 7,411.2221 | 7,411.2221 |
| 3000 | 0.0047 | 6,631.8397 | 6,631.8397 |
| 3200 | 0.0005 | 5,976.4576 | 5,976.4577 |
| 3400 | 0.0001 | 5,419.4103 | 5,419.4179 |
| 3600 | 0.0000 | 4,941.1751 | 4,941.4663 |
| 3800 | 0.0000 | 4,523.4800 | 4,527.9093 |
| 4000 | 0.0000 | 4,134.2293 | 4,167.3643 |
| 4200 | 0.0000 | 3,707.7165 | 3,850.8949 |
| 4400 | 0.0000 | 3,166.5344 | 3,571.4002 |
| 4600 | 0.0000 | 2,496.2489 | 3,323.1758 |
| 4800 | 0.0000 | 1,780.8779 | 3,101.5936 |
| 5000 | 0.0000 | 1,143.5791 | 2,902.8648 |

表7.5-57 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 161,135.9064 | 161,135.9064 | 161,135.9064 |
| 50 | 7,865,634.7004 | 7,865,634.7004 | 7,865,634.7004 |
| 100 | 2,924,811.3599 | 2,924,811.3599 | 2,924,811.3599 |
| 150 | 1,621,426.7899 | 1,621,426.7899 | 1,621,426.7899 |
| 200 | 1,158,393.8567 | 1,158,393.8567 | 1,158,393.8567 |
| 400 | 496,743.6505 | 496,743.6505 | 496,743.6505 |
| 600 | 282,009.7249 | 282,009.7249 | 282,009.7249 |
| 800 | 184,363.6507 | 184,363.6507 | 184,363.6507 |
| 1000 | 131,213.1469 | 131,213.1469 | 131,213.1469 |
| 1200 | 102,859.9096 | 102,860.2236 | 102,860.2236 |
| 1400 | 78,192.0205 | 83,535.9717 | 83,535.9717 |
| 1600 | 14,987.0633 | 69,653.1910 | 69,653.1910 |
| 1800 | 251.8226 | 59,274.2301 | 59,274.2301 |
| 2000 | 0.8835 | 51,268.7682 | 51,268.7682 |
| 2200 | 0.0014 | 44,936.9290 | 44,936.9290 |
| 2400 | 0.0000 | 39,824.2548 | 39,824.2548 |
| 2600 | 0.0000 | 35,623.9571 | 35,623.9571 |
| 2800 | 0.0000 | 32,122.1216 | 32,122.1216 |
| 3000 | 0.0000 | 29,165.4508 | 29,165.4508 |
| 3200 | 0.0000 | 26,641.4770 | 26,641.4770 |
| 3400 | 0.0000 | 24,465.9892 | 24,465.9892 |
| 3600 | 0.0000 | 22,574.7894 | 22,574.7995 |
| 3800 | 0.0000 | 20,915.9404 | 20,918.2053 |
| 4000 | 0.0000 | 19,365.0831 | 19,457.1775 |
| 4200 | 0.0000 | 17,137.0926 | 18,160.6813 |
| 4400 | 0.0000 | 12,676.4887 | 17,003.7580 |
| 4600 | 0.0000 | 6,764.5413 | 15,966.1292 |
| 4800 | 0.0000 | 2,453.2369 | 15,031.1649 |
| 5000 | 0.0000 | 614.3869 | 14,185.1102 |

表7.5-58爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,674,489.0710 | 1,675,241.0928 | 1,675,311.3746 |
| 50 | 298,419.2045 | 299,196.1682 | 299,267.3369 |
| 100 | 75,297.1155 | 76,112.3192 | 76,184.9328 |
| 150 | 33,026.9530 | 33,875.4564 | 33,949.4703 |
| 200 | 18,154.8911 | 19,030.9535 | 19,106.3189 |
| 400 | 3,763.9414 | 4,682.3929 | 4,762.6015 |
| 600 | 1,167.8252 | 2,018.5286 | 2,102.5169 |
| 800 | 377.8102 | 1,084.3027 | 1,170.8302 |
| 1000 | 113.0596 | 651.5466 | 739.2578 |
| 1200 | 29.6067 | 417.1162 | 504.6127 |
| 1400 | 6.5824 | 277.0828 | 362.9978 |
| 1600 | 1.2200 | 187.9438 | 271.0128 |
| 1800 | 0.1863 | 128.8042 | 207.9245 |
| 2000 | 0.0232 | 88.5382 | 162.8129 |
| 2200 | 0.0024 | 60.7183 | 129.4820 |
| 2400 | 0.0002 | 41.3776 | 104.2037 |
| 2600 | 0.0000 | 27.9343 | 84.6243 |
| 2800 | 0.0000 | 18.6375 | 69.1980 |
| 3000 | 0.0000 | 12.2654 | 56.8743 |
| 3200 | 0.0000 | 7.9494 | 46.9183 |
| 3400 | 0.0000 | 5.0675 | 38.8027 |
| 3600 | 0.0000 | 3.1738 | 32.1401 |
| 3800 | 0.0000 | 1.9513 | 26.6401 |
| 4000 | 0.0000 | 1.1767 | 22.0811 |
| 4200 | 0.0000 | 0.6956 | 18.2909 |
| 4400 | 0.0000 | 0.4028 | 15.1340 |
| 4600 | 0.0000 | 0.2284 | 12.5017 |
| 4800 | 0.0000 | 0.1268 | 10.3065 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0689 | 8.4766 |

表7.5-59 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6,801,528.8453 | 6,808,417.5446 | 6,809,033.2282 |
| 50 | 1,777,506.0905 | 1,785,373.7542 | 1,786,021.6574 |
| 100 | 476,082.1274 | 485,641.6458 | 486,344.6925 |
| 150 | 207,623.4424 | 218,840.9821 | 219,600.6546 |
| 200 | 110,619.3957 | 123,319.2127 | 124,136.5718 |
| 400 | 15,287.1980 | 29,954.5770 | 31,003.2254 |
| 600 | 1,753.6352 | 12,361.1316 | 13,614.3513 |
| 800 | 104.7912 | 6,103.7065 | 7,498.4817 |
| 1000 | 2.7795 | 3,202.4067 | 4,650.1656 |
| 1200 | 0.0305 | 1,685.2057 | 3,091.1216 |
| 1400 | 0.0001 | 860.3483 | 2,143.6936 |
| 1600 | 0.0000 | 417.2348 | 1,525.1983 |
| 1800 | 0.0000 | 189.5025 | 1,100.8113 |
| 2000 | 0.0000 | 79.8122 | 799.5339 |
| 2200 | 0.0000 | 30.9480 | 580.9100 |
| 2400 | 0.0000 | 10.9901 | 420.2847 |
| 2600 | 0.0000 | 3.5599 | 301.7048 |
| 2800 | 0.0000 | 1.0485 | 214.2781 |
| 3000 | 0.0000 | 0.2802 | 150.2167 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0678 | 103.7459 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0148 | 70.4766 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0029 | 47.0286 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0005 | 30.7916 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0001 | 19.7625 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0000 | 12.4232 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6436 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6002 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7066 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5562 |

表7.5-60 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4,883,351.0077 | 4,902,652.6426 | 4,904,365.6144 |
| 50 | 3,057,242.6901 | 3,079,799.1787 | 3,081,618.2514 |
| 100 | 1,065,220.2926 | 1,093,493.6164 | 1,095,495.8926 |
| 150 | 488,026.5486 | 521,927.6992 | 524,119.9063 |
| 200 | 261,314.1734 | 300,149.6253 | 302,536.8203 |
| 400 | 30,849.9659 | 73,875.2738 | 77,051.2161 |
| 600 | 2,350.6948 | 30,016.9625 | 33,877.9654 |
| 800 | 71.8272 | 14,304.7873 | 18,594.4204 |
| 1000 | 0.7476 | 7,080.8982 | 11,448.5976 |
| 1200 | 0.0025 | 3,427.5437 | 7,525.4032 |
| 1400 | 0.0000 | 1,566.5038 | 5,137.2381 |
| 1600 | 0.0000 | 661.1381 | 3,579.6027 |
| 1800 | 0.0000 | 253.8803 | 2,516.1731 |
| 2000 | 0.0000 | 87.7963 | 1,769.2259 |
| 2200 | 0.0000 | 27.1418 | 1,236.5976 |
| 2400 | 0.0000 | 7.4605 | 855.0171 |
| 2600 | 0.0000 | 1.8159 | 582.6036 |
| 2800 | 0.0000 | 0.3902 | 390.0377 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0738 | 255.9230 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0123 | 164.2513 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0018 | 102.9400 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0002 | 62.9120 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0000 | 37.4499 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.6925 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2164 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6840 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5508 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8305 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9153 |

③、事故后果分析

当保险粉仓库发生爆炸时，衍生污染物SO2各气象条件下影响速度程度详见下表

表7.5-61硫磺爆炸SO2各标准的达标距离预测结果(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 380 | 3500 |
|  | 30min | 380 | >5000 |
|  | 60min | 380 | >5000 |
| D | 10min | 1700 | >5000 |
|  | 30min | 3050 | >5000 |
|  | 60min | 3050 | >5000 |
| F | 10min | 1460 | >5000 |
|  | 30min | 1630 | >5000 |
|  | 60min | 1630 | >5000 |

表7.5-62硫磺爆炸SO2各标准的达标距离预测结果（小静风）

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 340 | 1700 |
|  | 30min | 360 | 4300 |
|  | 60min | 380 | >5000 |
| D | 10min | 510 | 1100 |
|  | 30min | 760 | 2900 |
|  | 60min | 880 | >5000 |
| F | 10min | 520 | 920 |
|  | 30min | 1050 | 2720 |
|  | 60min | 1350 | >5000 |

由上表可知，发生爆炸时，衍生污染物SO2半致死最大距离为3050m（人口总分布为：约400人）。可见一旦发生保险粉爆炸时其影响范围大，特别是对下风向的居民影响破坏程度高。因此，建设单位必须加强管理，并采取必要的预防措施，杜绝事故的发生。如果爆炸事故发生，应立刻组织火灾扑救、疏散居民，尽量将事故危害降至最低。

④、风险危害影响预测图

图 7.5.8-1 硫磺爆炸衍生物二氧化硫事故风险危害影响预测范围图

### 7.5.9 液体硫磺储罐爆炸事故分析

7.5.9.1 事故影响形式

(1)冲击波破坏

爆炸产生的冲击波传播速度极快，库房爆炸后产生的碎片，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用，且使人员伤亡。由于项目库房和防护屏障可挡住部分冲击波，但据统计可知碎片仍有可能飞散到500m外的地方。

(2)爆炸环境污染

当硫磺爆炸燃烧，产生的有毒气体SO2，对眼睛及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，严重时可以引起支气管炎、肺炎、肺水肿，甚至呼吸中枢麻痹，吸入浓度高达5240mg/m3时，立即可引起喉痉挛、喉水肿而导致死亡。硫磺爆炸的反应方程式如下：

S  +  O2  	SO2

(3)发生火灾

爆炸发生后，爆炸气体产物的扩散只发生在及其短促的瞬间，对一般可燃物不足以造成起火燃烧，而且冲击波造成的爆炸风还有灭火作用。但是爆炸产生的高温高压，建筑物内大量的热或残余火苗，会把从破坏的库房内不断流出的可燃气体、易燃或可燃液体的蒸气点燃，也可能把其他易燃物点燃引起火灾。

7.5.9.2 爆炸后果分析

从上述分析及相关事故案例分析可知，一旦发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧产生的S02都将对环造成一定的破坏，另外消防灭火时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。

(1)冲击波破坏影响分析

硫磺属于易爆物质，如果在存储和设备检修中设计不周、管理不善、可能发生事故而引起爆炸等，带来重大危害，导致周围环境严重污染，从而造成财产损失和人员伤亡。

①预测模式

Ⅰ、TNT当量计算

TNT当量计算公式为：

WTNT=1.8αWfQf/QTNN

式中：1.8——地面爆炸系数

α——蒸气云当量系数 取值为0.04

Qf——硫磺的爆热 ，本项目取9300KJ/kg；

QTNN——TNT的爆热，取4520KJ/kg

Ⅱ、死亡半径R1

该区域内的人员如缺少防护，将不可避免的蒙受伤害和死亡发生。该区域以爆炸点为中心，半径为R1的圆。

R1=13.6(WTNT/1000)0.37

Ⅲ、重伤半径R2

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。该区域内径为R1，外径为R2。

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3  △P=44000/P0

式中：△P——造成人员重伤的冲击波峰值；

E——爆炸总能量，J(E=WTNT×QTNT)；

P0——环境压力，取P0=101300Pa；

Ⅳ、轻伤半径R3

该区域内的人员如缺少防护，会蒙受严重伤害。改区域内径为R2，外径为R3，

△P=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019

Z=R2/(E/P0)1/3

△P=17000/P0

② 计算结果

根据以上公式计算，硫磺爆炸可产生的危害情况见下表

表7.5-63 爆炸危害情况表

| 物质 | TNT当量（kg） | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 财产损失半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 444000 | 129 | 301 | 540 | 350 |

③影响分析

综上所述，硫磺爆炸事故发生时，距离仓库区域136m半径范围内的人员都有死亡危险，309m半径范围内的人员都有重伤危险，555m半径范围内的人员都有轻伤危险。根据现场调查，周围555m范围内虽然无村庄环境敏感目标，但是企业必须对此类事故危险高度重视，并采取有效措施严加控制。

④风险危害影响预测图

图7.5.-6 硫磺爆炸事故风险危害影响预测范围图

(2)爆炸环境影响分析

①事故设定及其源强估算

硫磺在爆炸事故时会产生大量的二氧化硫等，根据其反应机理，假设单个硫磺危险品仓库最大贮存量3020t全部发生爆炸，排放历时（事故发生发出报警时至操作人员采取应急措施解决事故排放的时间，假定在此过程硫磺全部燃烧完全）按60min计，假设在此期间爆炸是连续均匀的，则本项目SO2最大发生速率约1800kg/s，SO2气体对人体主要作用见下表。

表7.5-64 SO2气体对人体危害情况

| 半至死浓度 | LC506600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |
| --- | --- |
| PC-STEL（短时间基础容许浓度） | 10mg/m3 |
| PC-TWA（时间加权平均容许浓度） | 5mg/m3 |
| 环境质量标准 | 0.5mg/m3 |

②预测结果

因难以确定事故发生时间，预测主要考虑主导风向NNE风，平均风速（3m/s）及小风条件下，各稳定度下对环境的影响。

表7.5-54 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,379,850.2294 | 1,379,850.2294 | 1,379,850.2294 |
| 50 | 1,158,474.6547 | 1,158,474.6547 | 1,158,474.6547 |
| 100 | 476,095.0716 | 476,095.0716 | 476,095.0716 |
| 150 | 256,406.0458 | 256,406.0458 | 256,406.0458 |
| 200 | 160,469.0349 | 160,469.0349 | 160,469.0349 |
| 400 | 48,603.0952 | 48,603.0952 | 48,603.0952 |
| 600 | 22,992.8596 | 22,992.8596 | 22,992.8596 |
| 800 | 13,151.8097 | 13,151.8097 | 13,151.8097 |
| 1000 | 8,496.7248 | 8,497.3410 | 8,497.3410 |
| 1200 | 5,933.4234 | 5,989.0012 | 5,989.0012 |
| 1400 | 4,005.8830 | 4,451.2424 | 4,451.2424 |
| 1600 | 2,314.4933 | 3,440.1879 | 3,440.1879 |
| 1800 | 1,128.8768 | 2,739.7041 | 2,739.7041 |
| 2000 | 489.7968 | 2,234.2408 | 2,234.2408 |
| 2200 | 199.6196 | 1,857.4413 | 1,857.4413 |
| 2400 | 79.4710 | 1,568.9780 | 1,568.9780 |
| 2600 | 31.6877 | 1,343.1878 | 1,343.1878 |
| 2800 | 12.8466 | 1,163.1043 | 1,163.1046 |
| 3000 | 5.3412 | 1,017.1383 | 1,017.1453 |
| 3200 | 2.2877 | 897.0952 | 897.1814 |
| 3400 | 1.0115 | 796.7785 | 797.3715 |
| 3600 | 0.4619 | 710.8027 | 713.4297 |
| 3800 | 0.2177 | 633.8702 | 642.1534 |
| 4000 | 0.1058 | 561.0669 | 581.1100 |
| 4200 | 0.0530 | 489.0083 | 528.4253 |
| 4400 | 0.0273 | 416.7815 | 482.6357 |
| 4600 | 0.0144 | 345.8288 | 442.5852 |
| 4800 | 0.0078 | 278.8812 | 407.3505 |
| 5000 | 0.0043 | 218.6691 | 376.1872 |

表7.5-65 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 555,700.8555 | 555,700.8555 | 555,700.8555 |
| 50 | 2,902,454.5474 | 2,902,454.5474 | 2,902,454.5474 |
| 100 | 1,155,428.8080 | 1,155,428.8080 | 1,155,428.8080 |
| 150 | 722,438.0935 | 722,438.0935 | 722,438.0935 |
| 200 | 493,641.2959 | 493,641.2959 | 493,641.2959 |
| 400 | 177,634.2617 | 177,634.2617 | 177,634.2617 |
| 600 | 93,210.5226 | 93,210.5226 | 93,210.5226 |
| 800 | 58,176.3888 | 58,176.3888 | 58,176.3888 |
| 1000 | 40,120.6098 | 40,120.6099 | 40,120.6099 |
| 1200 | 29,759.5936 | 29,767.1041 | 29,767.1041 |
| 1400 | 21,900.3142 | 23,063.4770 | 23,063.4770 |
| 1600 | 10,849.9015 | 18,468.8432 | 18,468.8432 |
| 1800 | 2,736.0591 | 15,170.3861 | 15,170.3861 |
| 2000 | 412.6050 | 12,715.2555 | 12,715.2555 |
| 2200 | 46.9557 | 10,916.5177 | 10,916.5177 |
| 2400 | 4.6864 | 9,494.9262 | 9,494.9262 |
| 2600 | 0.4523 | 8,349.4563 | 8,349.4563 |
| 2800 | 0.0447 | 7,411.2221 | 7,411.2221 |
| 3000 | 0.0047 | 6,631.8397 | 6,631.8397 |
| 3200 | 0.0005 | 5,976.4576 | 5,976.4577 |
| 3400 | 0.0001 | 5,419.4103 | 5,419.4179 |
| 3600 | 0.0000 | 4,941.1751 | 4,941.4663 |
| 3800 | 0.0000 | 4,523.4800 | 4,527.9093 |
| 4000 | 0.0000 | 4,134.2293 | 4,167.3643 |
| 4200 | 0.0000 | 3,707.7165 | 3,850.8949 |
| 4400 | 0.0000 | 3,166.5344 | 3,571.4002 |
| 4600 | 0.0000 | 2,496.2489 | 3,323.1758 |
| 4800 | 0.0000 | 1,780.8779 | 3,101.5936 |
| 5000 | 0.0000 | 1,143.5791 | 2,902.8648 |

表7.5-66 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（平均风3m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 161,135.9064 | 161,135.9064 | 161,135.9064 |
| 50 | 7,865,634.7004 | 7,865,634.7004 | 7,865,634.7004 |
| 100 | 2,924,811.3599 | 2,924,811.3599 | 2,924,811.3599 |
| 150 | 1,621,426.7899 | 1,621,426.7899 | 1,621,426.7899 |
| 200 | 1,158,393.8567 | 1,158,393.8567 | 1,158,393.8567 |
| 400 | 496,743.6505 | 496,743.6505 | 496,743.6505 |
| 600 | 282,009.7249 | 282,009.7249 | 282,009.7249 |
| 800 | 184,363.6507 | 184,363.6507 | 184,363.6507 |
| 1000 | 131,213.1469 | 131,213.1469 | 131,213.1469 |
| 1200 | 102,859.9096 | 102,860.2236 | 102,860.2236 |
| 1400 | 78,192.0205 | 83,535.9717 | 83,535.9717 |
| 1600 | 14,987.0633 | 69,653.1910 | 69,653.1910 |
| 1800 | 251.8226 | 59,274.2301 | 59,274.2301 |
| 2000 | 0.8835 | 51,268.7682 | 51,268.7682 |
| 2200 | 0.0014 | 44,936.9290 | 44,936.9290 |
| 2400 | 0.0000 | 39,824.2548 | 39,824.2548 |
| 2600 | 0.0000 | 35,623.9571 | 35,623.9571 |
| 2800 | 0.0000 | 32,122.1216 | 32,122.1216 |
| 3000 | 0.0000 | 29,165.4508 | 29,165.4508 |
| 3200 | 0.0000 | 26,641.4770 | 26,641.4770 |
| 3400 | 0.0000 | 24,465.9892 | 24,465.9892 |
| 3600 | 0.0000 | 22,574.7894 | 22,574.7995 |
| 3800 | 0.0000 | 20,915.9404 | 20,918.2053 |
| 4000 | 0.0000 | 19,365.0831 | 19,457.1775 |
| 4200 | 0.0000 | 17,137.0926 | 18,160.6813 |
| 4400 | 0.0000 | 12,676.4887 | 17,003.7580 |
| 4600 | 0.0000 | 6,764.5413 | 15,966.1292 |
| 4800 | 0.0000 | 2,453.2369 | 15,031.1649 |
| 5000 | 0.0000 | 614.3869 | 14,185.1102 |

表7.5-67爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、B稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,674,489.0710 | 1,675,241.0928 | 1,675,311.3746 |
| 50 | 298,419.2045 | 299,196.1682 | 299,267.3369 |
| 100 | 75,297.1155 | 76,112.3192 | 76,184.9328 |
| 150 | 33,026.9530 | 33,875.4564 | 33,949.4703 |
| 200 | 18,154.8911 | 19,030.9535 | 19,106.3189 |
| 400 | 3,763.9414 | 4,682.3929 | 4,762.6015 |
| 600 | 1,167.8252 | 2,018.5286 | 2,102.5169 |
| 800 | 377.8102 | 1,084.3027 | 1,170.8302 |
| 1000 | 113.0596 | 651.5466 | 739.2578 |
| 1200 | 29.6067 | 417.1162 | 504.6127 |
| 1400 | 6.5824 | 277.0828 | 362.9978 |
| 1600 | 1.2200 | 187.9438 | 271.0128 |
| 1800 | 0.1863 | 128.8042 | 207.9245 |
| 2000 | 0.0232 | 88.5382 | 162.8129 |
| 2200 | 0.0024 | 60.7183 | 129.4820 |
| 2400 | 0.0002 | 41.3776 | 104.2037 |
| 2600 | 0.0000 | 27.9343 | 84.6243 |
| 2800 | 0.0000 | 18.6375 | 69.1980 |
| 3000 | 0.0000 | 12.2654 | 56.8743 |
| 3200 | 0.0000 | 7.9494 | 46.9183 |
| 3400 | 0.0000 | 5.0675 | 38.8027 |
| 3600 | 0.0000 | 3.1738 | 32.1401 |
| 3800 | 0.0000 | 1.9513 | 26.6401 |
| 4000 | 0.0000 | 1.1767 | 22.0811 |
| 4200 | 0.0000 | 0.6956 | 18.2909 |
| 4400 | 0.0000 | 0.4028 | 15.1340 |
| 4600 | 0.0000 | 0.2284 | 12.5017 |
| 4800 | 0.0000 | 0.1268 | 10.3065 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0689 | 8.4766 |

表7.5-68 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、D稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6,801,528.8453 | 6,808,417.5446 | 6,809,033.2282 |
| 50 | 1,777,506.0905 | 1,785,373.7542 | 1,786,021.6574 |
| 100 | 476,082.1274 | 485,641.6458 | 486,344.6925 |
| 150 | 207,623.4424 | 218,840.9821 | 219,600.6546 |
| 200 | 110,619.3957 | 123,319.2127 | 124,136.5718 |
| 400 | 15,287.1980 | 29,954.5770 | 31,003.2254 |
| 600 | 1,753.6352 | 12,361.1316 | 13,614.3513 |
| 800 | 104.7912 | 6,103.7065 | 7,498.4817 |
| 1000 | 2.7795 | 3,202.4067 | 4,650.1656 |
| 1200 | 0.0305 | 1,685.2057 | 3,091.1216 |
| 1400 | 0.0001 | 860.3483 | 2,143.6936 |
| 1600 | 0.0000 | 417.2348 | 1,525.1983 |
| 1800 | 0.0000 | 189.5025 | 1,100.8113 |
| 2000 | 0.0000 | 79.8122 | 799.5339 |
| 2200 | 0.0000 | 30.9480 | 580.9100 |
| 2400 | 0.0000 | 10.9901 | 420.2847 |
| 2600 | 0.0000 | 3.5599 | 301.7048 |
| 2800 | 0.0000 | 1.0485 | 214.2781 |
| 3000 | 0.0000 | 0.2802 | 150.2167 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0678 | 103.7459 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0148 | 70.4766 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0029 | 47.0286 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0005 | 30.7916 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0001 | 19.7625 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0000 | 12.4232 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6436 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6002 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7066 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5562 |

表7.5-69 爆炸情况下SO2下风向污染物浓度扩散结果表（小静风0.5m/s、F稳定度）mg/m3

| 下风向距离（m） | NNE，3m/s，10min | NNE，3m/s，30min | NNE，3m/s，60min |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4,883,351.0077 | 4,902,652.6426 | 4,904,365.6144 |
| 50 | 3,057,242.6901 | 3,079,799.1787 | 3,081,618.2514 |
| 100 | 1,065,220.2926 | 1,093,493.6164 | 1,095,495.8926 |
| 150 | 488,026.5486 | 521,927.6992 | 524,119.9063 |
| 200 | 261,314.1734 | 300,149.6253 | 302,536.8203 |
| 400 | 30,849.9659 | 73,875.2738 | 77,051.2161 |
| 600 | 2,350.6948 | 30,016.9625 | 33,877.9654 |
| 800 | 71.8272 | 14,304.7873 | 18,594.4204 |
| 1000 | 0.7476 | 7,080.8982 | 11,448.5976 |
| 1200 | 0.0025 | 3,427.5437 | 7,525.4032 |
| 1400 | 0.0000 | 1,566.5038 | 5,137.2381 |
| 1600 | 0.0000 | 661.1381 | 3,579.6027 |
| 1800 | 0.0000 | 253.8803 | 2,516.1731 |
| 2000 | 0.0000 | 87.7963 | 1,769.2259 |
| 2200 | 0.0000 | 27.1418 | 1,236.5976 |
| 2400 | 0.0000 | 7.4605 | 855.0171 |
| 2600 | 0.0000 | 1.8159 | 582.6036 |
| 2800 | 0.0000 | 0.3902 | 390.0377 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0738 | 255.9230 |
| 3200 | 0.0000 | 0.0123 | 164.2513 |
| 3400 | 0.0000 | 0.0018 | 102.9400 |
| 3600 | 0.0000 | 0.0002 | 62.9120 |
| 3800 | 0.0000 | 0.0000 | 37.4499 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.6925 |
| 4200 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2164 |
| 4400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6840 |
| 4600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5508 |
| 4800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8305 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9153 |

③、事故后果分析

当液体硫磺储罐发生爆炸时，衍生污染物SO2各气象条件下影响速度程度详见下表

表7.5-70 硫磺爆炸SO2各标准的达标距离预测结果(平均风速)

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 380 | 3500 |
|  | 30min | 380 | >5000 |
|  | 60min | 380 | >5000 |
| D | 10min | 1700 | >5000 |
|  | 30min | 3050 | >5000 |
|  | 60min | 3050 | >5000 |
| F | 10min | 1460 | >5000 |
|  | 30min | 1630 | >5000 |
|  | 60min | 1630 | >5000 |

表7.5-71 硫磺爆炸SO2各标准的达标距离预测结果（小静风）

| 稳定度 | 预测时间 | 半致死浓度距离m | 超过环境质量标准距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 10min | 340 | 1700 |
|  | 30min | 360 | 4300 |
|  | 60min | 380 | >5000 |
| D | 10min | 510 | 1100 |
|  | 30min | 760 | 2900 |
|  | 60min | 880 | >5000 |
| F | 10min | 520 | 920 |
|  | 30min | 1050 | 2720 |
|  | 60min | 1350 | >5000 |

由上表可知，发生爆炸时，衍生污染物SO2半致死最大距离为3050m（人口总分布为：约400人）。可见一旦发生保险粉爆炸时其影响范围大，特别是对下风向的居民影响破坏程度高。因此，建设单位必须加强管理，并采取必要的预防措施，杜绝事故的发生。如果爆炸事故发生，应立刻组织火灾扑救、疏散居民，尽量将事故危害降至最低。

④、风险危害影响预测图

图 7.5.9-1 液体硫磺爆炸衍生物二氧化硫事故风险危害影响预测范围图

### 7.5.10 废水非正常排放影响分析

本项目在非正常情况下厂区废水产生量为200.38m3，具有高COD的特点，其若未经处理直接排放将对污水处理厂造成高负荷冲击，影响污水处理厂的正常生产，严重时将可能使污水处理厂排水无法实现达标排放，对地表水环境造成严重影响。

本项目考虑事故废水的产生量、消防事故水量等最不利情况，设立了容积不小于1000m3的事故池。在非正常工况下，事故废水可全部进入事故池中收集，待事故处理完毕后，再逐步排入废水处理池进行处理，保证废水实现达标排放。同时，临湘工业园滨江产业区设置了园区风险事故池，容积不小于5000m3，考虑本项目厂区事故废水在极端情况下未经处理直接外排市政管网，其可被园区风险事故池收集，再逐步对收集的事故废水进行处理，可有效避免其对园区污水处理厂的正常营运造成冲击。

综上所述，本项目在事故发生时及时停工并妥善处置的情况下，可确保事故废水得到收集和处置，能避免其岁园区污水处理厂造成高负荷冲击，对区域环境的影响在可控的范围内。

### 7.5.11环境风险防护距离的设置

- 甲醇精馏塔事故泄露进行大气时，没有半致死浓度距离。对外环境的最大影响为超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过5000m。

- 甲醇储罐事故泄露时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过3400m。

- 在发生甲醇储罐泄露引发火灾时，约2.6m范围内的区域，在10秒钟内人员全部死亡；约3.2m范围内，10秒钟内人员将遭受重大损失；在4.6m内，10秒钟内人员将受到Ⅰ度烧伤；8.1m范围内，人员虽不至于烧伤，但将有疼痛的感觉；在12.8m范围内，长时间辐射无不舒适感。

- 在发生保险粉爆炸事故时，爆炸冲击波对仓库区域85.39m半径范围内的人员有死亡危险，206米半径范围内的人员有重伤危险，370m半径范围内的人员有轻伤危险；在发生保险粉爆炸事故时，次生的SO2半致死最大距离为1420m。

- 在设定的气象条件下，环氧乙烷事故泄露时，环氧乙烷事故泄漏时，没有半致死浓度距离。过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过2600m。

- 在设定的气象条件下，二氧化硫事故泄露时，在设定的气象条件下，二氧化硫储罐事故泄露时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过2900m。

- 在发生硫磺爆炸事故时，爆炸冲击波对仓库区域129m半径范围内的人员有死亡危险，301米半径范围内的人员有重伤危险，540m半径范围内的人员有轻伤危险；在发生保险粉爆炸事故时，次生的SO2半致死最大距离为3050m。

## 7.6风险评价

### 7.6.1风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值（死亡/年）

风险值（死亡/年）=半致死百分率人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气概率。

通过项目风险预测可知：

- 发生甲醇精馏塔和储罐泄露事故时，在最不利气象条件下项目评价区域内，对敏感点的影响最大值未达到致死浓度值，不会造成人员死亡。

- 发生甲醇储罐爆炸事故时，火灾事故状态下，不会对附近居民造成身体伤害。

- 发现保险粉爆炸事故时，在最不利气象条件下，距离保险粉仓库区域85.39m半径范围内的人员都有死亡危险，206m半径范围内的人员都有重伤危险；发生爆炸时，爆炸衍生物的半致死距离为2000m。

- 发生环氧乙烷泄漏事故时，没有半致死浓度距离。过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过2600m。

- 发生二氧化硫泄露事故时，没有半致死浓度距离。超过居民区大气中最高允许浓度距离最大值为超过2900m。

- 在发生硫磺爆炸事故时，爆炸冲击波对仓库区域129m半径范围内的人员有死亡危险，301米半径范围内的人员有重伤危险，540m半径范围内的人员有轻伤危险；在发生保险粉爆炸事故时，次生的SO2半致死最大距为1350m。

### 7.6.2风险评价原则

(1) 在后果计算中针对本项目所可能产生的最大可信事故，进行了环境空气污染物浓度分布计算，然后按《工作场所有害因素职业接触限值》规定的短时间接触容许浓度值，给出了该浓度分布范围及在该范围内的人口分布。

(2) 通过分析，本项目不存在显著的以生态系统损害为特征的事故风险评价。同时鉴于目前毒理学研究资料的局限性，本次风险值计算不考虑对急性死亡、非急性死亡的致伤、致残、致畸、致癌等慢性损害后果。

(3) 火灾爆炸的影响是项目安全评价的重点内容，根据同类项目的预测计算，其影响一般限于厂界范围内。

### 7.6.3风险计算

任一毒物泄漏，从吸入途径造成的效应包括：感官刺激或轻度伤害、确定性效应（急性致死）、随机性效应（致癌或非致癌等效致死率）。如前述，这里只考虑急性危害。

毒性影响通常采用概率函数形式计算有毒物质从污染源到一定距离能造成死亡或伤害的经验概率的剂量。概率Ｙ与接触毒物浓度及接触时间的关系为：

式中：At、Bt、和n与毒物性质有关：

D——接触的浓度，kg/m³；

te——接触时间，s；

Dnte——毒性负荷；

在实际应用中，评价可采用导则推荐的简化分析法，用LC50浓度来求急性毒性影响。事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数Ci由下式给出：

式中N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci的总和：

最大可信灾害事故对环境所造成的风险R=P×C，风险评价需要从各功能单元的最大可信事故风险Rj 中，选出危害最大的作为本项目的最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础。

在计算事故风险时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。

在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值（死亡/年）：

风险值（死亡/年）=事故区人口数×死亡率×事故发生概率×出现不利天气概率

在上式中，人口数和出现不利天气的概率均发生变化。因此，人口数乘以不利天气概率值最大的为最不利情况。本项目环评提出以风险概率替代风险值的建议。

风险可接受分析采用最大可信灾害事故风险值 Rmax 与同行业可接受风险水平RL比较：

Rmax <RL则认为本项目的建设，风险水平是可以接受的。

Rmax >RL则对该项目需要采取降低安全的措施，以达到可接受水平，否则项目的建设是不可接受的。

在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于下表，一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值；人类遭受火灾、溺水死亡、中毒的风险值为10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告诫人们小心，是一种可接受风险值；当风险值达10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a风险值属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动。

综上所述，本项目在发生风险时，除开保险粉、硫磺爆炸衍生物的二氧化硫外，其他风险不会对厂外人员造成死亡。经过对化工行业事故发生后果的统计调查已经参考与本项目有关的典型事故案例，厂内职工一般采取相应的安全防范措施，并接受过安全培训，在发生事故时能够采用相应的防护措施，故一般死亡人数多在1～2人。而保险粉、硫磺爆炸衍生物二氧化硫半致死距离为>3000m，因为二氧化硫的扩散有一定的时间，在发生爆炸事故后及时启动事故应急预案，控制不发生死亡事件发生。故评价取最大数值，死亡2人，甲醇事故发生的概率为5×10-4次/年，保险粉事故发生的概率为5×10-3次/年。参照当地的气象资料，平均风速稳定的联合频率为0.2%，则风险值R为1.0×10-5年-1，根据统计资料，国内化工行业可接受风险水平为8.33×10-5，本项目的风险值低于同行业的可接受风险值，故本项目的风险水平可接受。

### 7.6.4 工程环境风险总图布置合理性分析

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）要求规定，总平面应按功能分区布置。本项目生产区和办公区分开，办公区设置在西北方位，与生产区设置了安全距离，距离保险粉仓库的距离为309m，距离保险粉车间的距离为155m。在发生保险粉爆炸事故时，爆炸冲击波对距离仓库区域85.39m的半径范围内的人员有死亡危险，本项目保险粉仓库100m范围内的为设置办公楼等个人集聚的建筑。

- 本项目原料、燃料、材料、产品及半成品的仓库、堆场及储罐，根据其储存物料的性质、数量、包装机运输方式条件，按不同类别进行了相对集中布置，靠近相关装置和运输路线，且符合防火、防爆、安全、卫生的规定。

- 本项目甲、乙类生产、储存厂房采取一、二级耐火结构，除工艺有要求外，一般采用单层，二级甲类单层厂房防火分区面积不超过3000m2，多层不超过2000m2，爆炸危险的甲、乙类厂房，采用钢筋混凝土柱、钢柱、承重的框架和排架结构，钢柱采用防火门保护层，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

- 本项目甲类原料贮罐与干道的距离大于15m，与次干道的距离大于10m，甲类生产厂房于主干道距离大于10，与次干道的距离大于15m。

- 总平面图布置中应考虑罐区的装卸设施，易燃液体的装卸泵应设在防火堤外，露天泵和装卸设施与储罐防火外侧基脚线的距离不应小于5.0m,符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

- 立式罐之间的距离大于0.75D，距防火堤内侧基脚线大于罐高的一半。卧式罐距离防火堤的距离为3m。

- 本项目保险粉生产厂房的耐火等级为一级，层数为三层，防火分区建筑面积2016m2，符合《建筑设计防火规范》第3.3.1条多层甲类厂房其厂房耐火等级为一级，防火分区建筑面积为3000m2的要求。其余生产厂房的耐火等级均为二级，防火分区均符合《建筑设计防火规范》第3.3.1条防火分区要求。

- 本项目保险粉仓库的耐火等级为一级，层数为一层，建筑面积甲类仓库为360m2，保险粉属于4项遇湿易自燃物品，符合《建筑设计防火规范》第3.3.2条单层仓库其耐火等级为一级，每座仓库为360m2，防火分区为60m2要求。硫磺仓库耐火等级为二级，层数为一层，建筑面积为1260m2，硫磺属于乙类4项，根据《建筑设计防火规范》第3.3.2条单层乙类仓库其耐火等级为二级，每座仓库2000m2，。防火分区为500m2的要求。纯碱仓库、甲酸钠仓库、包装仓库等防火分区均符合《建筑设计防火规范》第3.3.2条的要求。

- 项目人流、物流分开设置，设置二个出入口，主要建筑物循环道路分布及疏散通道的布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求。

## 7.7风险管理

### 7.7.1 废水事故排放措施

项目生产过程中使用含甲醇、硫酸等容易引发水体污染的物质，因此评价建议在厂区设置事故池，避免发生火灾等事故时引发水体污染。

7.7.1.1 计算公式

参考中国石化公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储池总有效容积按下式计算：

V=(V1+V2-V3)max+V4+V5

式中 (V1+V2-V3)max指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2—收集事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以传输到其他储存系统或处理设施的物料量，m3，评价取0；

V4—发生事故时仍然必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—事故发生时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

7.7.1.2 参数计算

- 物料泄露

项目储罐区物料储存量较大，项目储罐区罐组的单个最大储罐的容积为200m3，本评价物料泄漏量取200m3。

- 消防废水

本项目生产装置发生火灾时消防用水量根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2006)中《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的相关要求进行计算，其中用水量为30L/s，火灾延续时间为3h，则消防废水量为324m3。

- 前期雨水

根据工程分析相关内容，初期雨水量为162.80m3。

（4）生产废水

本项目发生事故时仍然必须进入该收集系统的生产废水量按生产废水1天的最大产生量计，约为200.38m3。

- 事故储池池容

本工程需设置的事故池的容积为： 200+324+162.80+200.38=887.18 m3。

根据可研报告，本项目厂区配套建设容积为1000 m3的事故池，可完全收集本项目事故状态下产生的废水。

### 7.7.2 风险管理措施

风险事故应通过严格的生产管理和技术手段予以杜绝，制定防范事故发生的工作计划，消除事故隐患的措施等，从源头上制止风险事故的发生；一旦发生事故，应通过应急措施与预案，尽量减轻事故影响程度。

评价建议企业对可能发生的环境风险制定一套应急预案，由专门成立的环保治理工作领导小组执行。小组设组长1名，副组长2名，成员7人，负责预防和处理各种环境风险事故。

### 7.7.3 设计中应采取的风险防范措施

- 严格执行国家有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须安全、认真贯彻“安全第一，预防为主”的规定。

- 总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。

- 设备、管道设计应留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对为保障安全的关键设备设保安点源，并局部设置机械通风设施，加强通风排毒。

- 采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。

- 各工段采用一系列仪表进行集中控制和检测，现场需定期巡视，设置完善的报警及自动取锁系统，一旦出现异常，可立即启动相关设施，在过程和源头遏制事故性排放的发生。

- 自控采用先进、性能可靠，功能完善的集散控制系统（DSC），控制室内对有关参数设置自动分析、报警和联锁，减少因手动操作带来的失误，确保生产安全进行。对电气设备设置完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员。

- 为确保操作人员的人身安全，特别是夜间巡回检查人员的安全，露天设备及框架需设有足够的照明系统。

- 生产、使用、贮存岗位必须配有两套以上的隔离式面具，操作人员必须每人配套一套过滤式面具，定期检查，以防失效。

- 采用双回路供电、自动联锁系统，当一回路出现断电情况时，另一回路立即供电；对关键设备、仪表采用互为备用的双回路点源，确保安全生产。杜绝停电而导致的风险事故发生，从而保证这个系统安全运行。

### 7.7.4 生产运行中的风险防范措施

- 本工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后，才能允许其上岗操作。操作人员不仅应熟练掌握正常生产状态下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。

- 加强工艺管理，严格控制工艺指标。

- 检修部门定期对甲醛、甲醇罐、反应釜等设备进行检修和检测，保证设备完好；操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。

- 甲醛泄露、中毒等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。

- 一线工作人员均应配备完整的消毒设施，同时配合厂内的消防队友进行一定的演练，确保其在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合消防队进行现场救援工作。

- 该厂应设立安环科，配备3～4名具有化工生产、安全及环保专业知识的人员负责全厂的安全及环保工作管理。组织各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行一定的演练，以确保事故发生时及时启动应急预案并尽可能减少甲醛和甲醇事故排放的时间。平时加强厂区的安全检查工作，发现问题及时处理，制定检修申请报告制度，采取相应的应急措施，避免因检修导致的事故排放发生。

### 7.7.5 甲醇泄露事故防范措施

本工程可能散逸的气体主要为甲醇气体，一旦甲醇储罐发生泄漏，甲醇蒸发后气体逸散大气中将污染环境空气，因此实际运行中应采取防范措施，杜绝该情况发生。

- 定期检查设备、管道，防止管道堵塞不畅，发生管道崩裂，设置爆炸事故，造成气体散入空气中。

- 加强各岗位计量控制，尤其是吸收系统液位控制，防止抽空或带液。

- 开停车时，应保持压力平衡，当紧急停车时，应迅速关死阀门，防止气、液倒流。

- 严格机、电、化、仪器结合的巡回检查制度，及时发现异常，消除隐患。

- 加强员工安全防毒教育，加强个人防护，生产现场配备个人防护设施，如防毒面具、呼吸机、橡胶手套等。

- 在厂区发生火灾时，应对“清浑下水”采取一定的拦截、收集措施，避免消防废水进入地表水而造成污染影响，本项目在厂区的罐区及可能发生火灾的设施周围，建设围堰和1000m3事故储池，待发生火灾而进行消防灭火时，可以有效地阻止废水溢出，避免消防废水进入外环境。

### 7.7.6 保险粉事故应急防范措施

1、保险粉仓库

（1）保险粉仓库设置干粉灭火器，不能采用水灭火，灭火器的摆设应该稳固，铭牌朝外，手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁，并配置正压式防毒面具及防化服；

（2）发生事故时，按照应急预案的要求，对2000m范围内现场及周围人员进行防护指导、紧急疏散；

（3）如发生泄漏，隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源，建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，小量泄漏：避免扬尘产生，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中；大量泄漏：用干石灰、沙等覆盖，使用无火花产生的工具收集或回收运至废物处理场所处置；

（4）严格执行防静电措施；

（5）保险粉遇湿易燃，保险粉仓库应高于外界地面30cm以上，防止雨水侵入；

（6）仓库采用半敞开式的厂房，仓库内设置湿度自动检测仪器，保证仓库的干燥。

（7）仓库采用一级防火级建筑，并应采用耐火极限不低于3h的非燃烧体防护墙隔开；

（8）加强管理，严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋；严格执行动火证制度，并加强防范措施；

（9）严禁钢制工具敲击、抛掷，不得使用产生火花的工具；

（10）按标准装置避雷及静电接地设施，并定期检查；

（11）保险粉在运输存储过程中，最外层包装应选择使用金属制造的包装物（容器），其包装应严格按照《连二亚硫酸钠包装安全要求》（AQ3011-2007）的相关要求进行。

2、保险粉生产车间防范措施

1）保险粉干燥程序

其发生主要原因 ：

- 对保险粉的干燥程序，主要是保险粉分解后产生大量的二氧化硫气体从而使四合一爆炸，导致四合一内地保险粉分解的原因有：A.四合一内壁漏水B.静电产生火花C.四合一干燥温度过高D.合成放料至干燥的保险粉悬浮液Ph值过低E.洗涤甲醇混入F.压料用惰性气体的氧含量过高等。

控制手段有：

- 对干燥设备进行例行检查保证设备的安全可靠性能B.干燥设备安装静电接地装置C.干燥操作时严禁超温D.合成工序投放合格的保险悬浮液时严格控制Ph值E.把洗涤甲醇和酸度工艺管连接处设置盲板或断开F.在干燥用压料气前，中控室要严格控制压料气度氧含量。

- 对保险粉合成工序，主要是保险粉在合成锅内易分解后有大量的二氧化碳气体从而使合成锅爆炸，导致合成锅内的保险粉分解的原因有：A.合成操作时温度过高B.保险粉合成时其悬浮液Ph过低C.滴加酸时加酸过量D.硫化物过高E.合成设备漏水等。

控制手段有：A.合成操作时严格控制合成温度B.严格控制加酸速度C.小滴加后期及时分析保险粉含量D.大小滴过程中增加母液分析频率E.对合成设备进行例行检查。

### 7.7.7 火灾爆炸事故防范措施

当甲醇储罐发生泄漏或保险粉爆炸等事故发生时，可能会引起火灾事故，在实际运行中可采取以下防范措施：

- 在厂区平面布置上，应按照国家规范设计保证安全距离，并硬化厂区地面；

- 在容易引起火灾的厂房内，控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。厂区道路旁设置消防栓，要求24h不间断供水；

- 原料及成品装卸应轻拿轻放，防止碰撞，并在包装上明确“危险品”等标志；

- 原料、成品贮存及生产设备应采用耐腐蚀性耐火材料，并注意密封良好，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

- 建筑物应设防雷设施，储罐、管道、设备均应设静电接地设施；

- 厂区内的道路通畅，需对消防车辆通行作充分考虑，设置消防措施；

- 设置火灾自动报警装置，一旦发生火灾，应及时组织人员进行扑救；

- 禁止使用明火及可能产生火花的工具，切忌金属敲击和碰撞，以免产生火花，严防电线绝缘不良和产生火花；

- 供电系统中采用双回路供电，且设置备用电源，备用电源须与紧急状态下的生产力匹配，防止因停电而造成物料泄漏；

- 建立专职安全机构，配备消防器材，制定严格操作规程，加强安全监督管理，对职工进行安全教育和事故应急教育；

- 公司办公室负责全公司的消防工作，厂内配备消防栓，各岗位消防器材配备齐全，消防系统可不设专职消防员，由生产岗位操作人员培训合格后兼做。

### 7.7.8 运输事故防范措施

运输过程的事故影响主要是运输过程中的污染事故，其污染事故主要来源于装载着化学品的车辆发生泄漏和爆炸。从近年来我国公路运输危险品污染事故发生情况来看，危险品污染事故发生概率相对较低，但是一旦发生，将会对周围环境造成极为严重的危害，因此，采取有效的预防措施十分必要，必须从运输管理方面落实预防措施来降低事故的发生率，同时应备有应急措施计划，把事故发生后对环境的危害降低到最低程度，可采取的主要措施如下：

- 建议由公司牵头，由政府和其他相关单位，如公安局、消防大队、环保局等有关人员共同参与，成立危险品运输事故应急领导小组，负责包括本项目在内的公路危险品运输管理及应急处理，由该小组落实危险品运输车辆管理及事故处理的保证措施。

- 危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱。

- 加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；依据国务院发布的《化学危险品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有有关部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照和保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载。

- 具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员要经过专业的培训取出相关的资格才能上路从事运输作业。运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时必须有随车人员负责押运，随车人员必须经过专业的培训。

- 危险品运输途中，道路管理部门应予以严密监控，发生情况能及时采取措施。

- 优化运输路线，建议避开居民集中区。

## 7.8事故应急措施及应急预案

### 7.8.1 事故应急措施

- 甲醇泄漏事故应急措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人赠至安全区并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。实行就业前和定期的体检。

（3）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器或已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 保险粉事故应急措施

（1）泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用于石灰、沙或苏打灰覆盖，使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要进，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉、砂土、禁止用水。

- 环氧乙烷泄漏事故应急措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速护散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水，如有可能，净漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

废弃物处置方法：不含过氧化物的废料液经浓缩后，在控制的速度下燃烧，含过氧化物的废料经浓缩后，在安全距离外敞口燃烧。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

食入：误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清，就医。

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

- 液氨泄漏事故应急措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源。合理通风，加速护散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内，储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。

废弃物处置方法：建议废料液用水稀释，加盐酸中和后，接入废水事故池，统一处理。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 硫磺泄漏事故应急措施

（1）泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大炎可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

### 7.8.2 事故应急预案

根据国家环保局（2005）环管字第152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。企业必须配备满足要求的环境风险防范措施，制定有效的应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动。评价建议本项目编制安全评价报告，并完善厂内急救指挥小组，和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系关系，其安全评价报告中突发事故应急预案应包含以下内容，详见表7.9-1

表7.8-1 工厂突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源情况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、储罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组，同时必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 |
| 5 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 贮存区：防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大化学事故者应立即向厂调度室报警，厂调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入厂围观。 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由市环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 专业队抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态，组织开车生产。 |
| 12 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，每三个月安排人员培训与演练一次。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区将本项目有关风险事项风险告知公众，开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

### 7.8.3 风险事故应急监测及投资费用估算

工厂一旦发生事故，应立即组织事故应急监测，其应急监测表详见表7.8-2，风险事故预防与应急设施设备投资费用详见表7.8-3。

表7.8-2 事故应急监测一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当日下风向最近3个居民点 | 甲醇泄漏事故：甲醇； 硫磺、保险粉爆炸事故：SO2 | 取样监测 |
| 废气 | 厂内、污染源下风向的厂界外 | 甲醇泄漏事故：甲醇； 硫磺、保险粉爆炸事故：SO2 | 取样监测 |

表7.8-3 事故风险环保投资估算一览表

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水风险设施 | 事故池 | 1000m3 | 200 |
|  |  | 罐区围堰 | 高1.5m围堰1座 | 60 |
| 2 | 废气风险设施 | 自动报警装置 | 2套 | 20 |
| 3 | 应急措施 | 干粉灭火器、应急砂土等应急设备及药品 | / | 10 |
| 4 | 合计 | / | / | 290 |

## 7.9小结

评价确定最大可信事故甲醇储罐中甲醇的泄漏、保险粉爆炸、硫磺爆炸造成的空气污染、火灾等危害。发生甲醇泄漏事故时，在最不利气象条件下，项目评价区域内，对敏感点的影响最大值未达到致死浓度值，不会造成人员死亡；发生保险粉爆炸事故时，在最不利气象条件下，距离保险粉仓库区域85.39m半径内的人员都有死亡危险，206m半径范围内的人员有重伤危险，370m半径范围内的人员有轻伤危险；发生爆炸时，爆炸衍生物的半致死距离为2000m。发生硫磺爆炸事故时，在最不利气象条件下，距离硫磺仓库区域129m半径内的人员都有死亡危险，301m半径范围内的人员有重伤危险，540m半径范围内的人员有轻伤危险；发生爆炸时，爆炸衍生物的半致死距离为>3000m。本项目的风险值低于同行业的可接受风险值，故本项目的风险水平是可接受的。

# 8.环境影响经济损益分析

## 8.1经济效益分析

本项目报批总投资51235.39万元。项目总投资收益率26.33%，投资利税率34.46%，税前财务内部收益率27.95 %，税后财务内部收益率22.25 %，税前投资回收期(含建设期) 4.81年，税后投资回收期(含建设期) 5.59年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

## 8.2社会效益分析

本项目的建设符合我国化工行业发展的方向和“十三五”期间的产业政策，符合经济发展的要求。项目建设能给企业带来良好的经济效益，为企业发展壮大奠定了坚实的基础，同时还可以增加就业岗位303个，促进和带动当地经济的发展，为财政增收，符合各方利益要求，社会效益明显。

## 8.3环境效益分析

本项目营运期生产过程中产生的废气经收集后进入废气处理设施处理，处理后废气特征污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015二级标准要求，其余可满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准要求；厂区废水经污水处理站处理后，外排废水中各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求；固体废物或外售，或暂存、或外委、或交由当地环卫部门处理，均得到了妥善处理，可有效控制其二次污染，做到安全处置或综合利用。在各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

## 8.4小结

本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础建设的。通过本项目的建设，可带动地方经济发展。本项目建设与运营期间对区域环境造成了一定的影响，但在工程各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，可确保项目生产过程中产生的各种污染物稳定达标排放，各类固体废物得到安全处置，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境效益和经济效益。

# 8.环境影响经济损益分析

## 8.1经济效益分析

本项目报批总投资51235.39万元。项目总投资收益率26.33%，投资利税率34.46%，税前财务内部收益率27.95 %，税后财务内部收益率22.25 %，税前投资回收期(含建设期) 4.81年，税后投资回收期(含建设期) 5.59年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

## 8.2社会效益分析

本项目的建设符合我国化工行业发展的方向和“十三五”期间的产业政策，符合经济发展的要求。项目建设能给企业带来良好的经济效益，为企业发展壮大奠定了坚实的基础，同时还可以增加就业岗位303个，促进和带动当地经济的发展，为财政增收，符合各方利益要求，社会效益明显。

## 8.3环境效益分析

本项目营运期生产过程中产生的废气经收集后进入废气处理设施处理，处理后废气特征污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015二级标准要求，其余可满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准要求；厂区废水经污水处理站处理后，外排废水中各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求；固体废物或外售，或暂存、或外委、或交由当地环卫部门处理，均得到了妥善处理，可有效控制其二次污染，做到安全处置或综合利用。在各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

## 8.4小结

本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础建设的。通过本项目的建设，可带动地方经济发展。本项目建设与运营期间对区域环境造成了一定的影响，但在工程各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，可确保项目生产过程中产生的各种污染物稳定达标排放，各类固体废物得到安全处置，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境效益和经济效益。

# 9.环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，降低污染物对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少生 产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。

### 9.1.2环境管理机构

本项目建设方设置环境管理机构来开展企业环保工作，负责厂区日常环境管理和污染源监控，同时配合地区环保部门做好定期监测抽查工作，配合当地消防、保安、医疗等相关部门制定事故应急措施和方案。公司的环境管理由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保；车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及污染防治设施管理、维修、操作，主要包括以下职责：

（1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

（2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

（3）编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

（4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

（5）织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

（6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

（7）制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

（8）制定各生产车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

### 9.1.3项目前期工作阶段环境管理

#### 9.1.3.1可行性研究阶段

在该项目的可行性研究阶段，建设单位首先应向环保主管部门提交环境影响报告书，并报请环保主管部门审批。

#### 9.1.3.2设计阶段

设计部门应将环境影响报告书提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设单位应对环保措施的设计方案进行审查，并及时提出修改意见。

#### 9.1.3.3招标阶段

建设单位应按环境影响报告书的要求和建议，纳入招标要求，在招标阶段对设备承包商提出要求，尽量采用先进、成熟的污染控制技术，选用先进、高效的环保设施；对施工承包商提出环境保护措施的要求和管理规定，并向承包商环保管理者签订环境管理的承包合同。

### 9.1.4施工期环境管理

（1）施工期的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。建设单位应于施工开始前编制好重点监督检查工作的计划。

（2）建设单位应派环保专人负责施工中环境管理的监督检查，检查的重点时段是施工高峰期和重点施工段，施工是否采取有效的控制措施防止水土流失、施工噪声、施工粉尘及对生态的影响。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。

（3）重点施工结束后，应及时做好施工现场的环境恢复工作。及时撤出占用的场地、道路、拆除临时搭盖的设施，清理施工现场的泥沙土、砖瓦碎片、垃圾等，恢复地表植被，并进行绿化美化工作。

（4）根据环境影响报告书提出的环保措施和环保局审批要求，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。

### 9.1.5试生产期的环境管理

#### 9.1.5.1试生产前的准备

（1）人员培训

加强员工环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（2）建设监测实验室和购置必须的监测仪器设备。

（3）制定健全各车间环保治理设施的操作规程，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。

（4）准备好监测记录及各班组交接工作等事项。

（5）向负责审批的环保部门、安全生产部门递交《项目试生产申请书》。

申请书内容包括：a、环保局对污染治理设施和美化厂区的要求；b、报告各项污染治理设施和绿化工程完成情况；c、人员培训及监测仪器设备、化验室准备情况申请书在试运行前一个月内递交环保部门、安全生产部门，经上述二部门审批后，方可开始试生产。

#### 9.1.5.2试运行过程的环保工作

认真贯彻执行环保部门、安全生产部门对试生产审批的意见，并做好如下工作：

（1）做好各环保设施的调试工作。

（2）进行监视性监测。

经过调试后，各环保设施必须按规程操作，同时进行监视性监测，监视环保设施运行情况。

（3）建立环保工作制度。

贯彻执行本企业已建立的各项规章制度，并上墙警示。

（4）进行环保设施竣工验收。

### 9.1.6营运期环境管理

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

（1）建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。

（2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。

（3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。

（4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。

（5）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。

（6）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。

（7）做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水份，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。

（8）本项目要进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和新技术。

（9）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。

## 9.3污染物排放清单

拟建项目的污染物排放清单见表9.3-1。

表9.3-1  拟建项目污染物排放清单

| ## 环境要素 | ## 项目 |  | ## 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 废气 | ## 污染源 |  | ## 生产装置区、储罐区 |
|  | ## 污染物 |  | ## SO2、粉尘、甲醇、甲醛、环氧乙烷、VOCs |
|  | 执行 标准 | ## 质量 ## 标准 | ## SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； ## 硫酸雾、甲醇、甲醛和氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值； ## TVOC执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2022） |
|  |  | ## 排放 ## 标准 | ## 甲醇、SO2达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1994)二级标准要求； ## 其余达到GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表3要求 |
|  | ## 环保措施 |  | SO2生产装置车间：二级碱液+30m排气筒； 焦亚装置车间：二级深冷+布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； 保险粉装置车间：二级深冷+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m排气筒； 精馏及残液处理车间：二级深冷+二级碱吸+30m排气筒； 废液处理车间：急冷塔+布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； ## 吊白块装置车间：旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m排气筒 |
|  | ## 环境监测 |  | ## 厂界四周及排气筒采样口 |
|  | ## 总量控制指标 |  | ## SO270.16t/a、NOx0.53t/a、VOCs5.47t/a |
| ## 废水 | ## 污染源 |  | ## 生产装置区和办公生活区 |
|  | ## 污染物 |  | ## pH、COD、氨氮、SS、氨氮、甲醛、硫化物、Zn |
|  | 执行 标准 | ## 质量 ## 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | ## 排放标准 | ## 甲醛执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； ## 其他污染因子执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中的间接排放标准 |
|  | ## 环保措施 |  | 精馏残液蒸馏浓缩冷凝废水采取微电解+芬顿工艺进行预处理后再和生产废水进入本项目新建的污水处理站（设计规模300m3/d）进行处理达到园区污水处理厂进水水质要求后，通过园区污水管网进入园区污水处理厂进行处理； 生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站，然后通过园区污水管网进入园区污水处理厂 |
|  | ## 环境监测 |  | 厂区总排口 |
|  | ## 总量控制指标 |  | ## COD 25t/a、氨氮4t/a |
| ## 噪声 | ## 污染源 |  | ## 生产装置区和公用辅助区 |
|  | ## 污染物 |  | ## 噪声（连续等效A声级） |
|  | 执行 标准 | ## 质量标准 | ## 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，交通干道两侧执行4a类标准 |
|  |  | ## 排放标准 | ## 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | ## 环保措施 |  | ## 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震，加装隔声罩 |
|  | ## 环境监测 |  | ## 场界四周 |

## 9.4环境监测

### 9.4.1环境监测制度

本项目建成投产后，该企业应设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务是：

（1）制定全厂的监测计划和工作方案；

（2）定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

（4）参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

### 9.4.2环境监测内容

监测项目及频率 主要为污染源监测，监测项目根据生产工艺排污状况决定；另外在必要时做一些厂区、车间及区域环境状况监测，现有公司监测计划具体内容见表 9.2- 1，能够满足本项目建 设的监测需要。

表9.4-1  监测项目及频率一览表

| 类型 | 采样口位置 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区废水总排放口 | 每季一次 | 废水量、pH、COD、SS、氨氮、甲醛、硫化物、Zn（流量、pH、COD在线监控） | 非正常情况均另外加测 |
| 废气 | 厂界四周 | 每半年一次 | SO2、粉尘、甲醇、甲醛、环氧乙烷、VOCs |  |
|  | 1#排气筒 |  | SO2 |  |
|  | 2#排气筒 |  | SO2、粉尘 |  |
|  | 3#排气筒 |  | SO2、粉尘、甲醇、VOCs |  |
|  | 4#排气筒 |  | 粉尘、甲醇、VOCs |  |
|  | 5#排气筒 |  | SO2、粉尘 |  |
|  | 6#排气筒 |  | SO2、粉尘、甲醛、VOCs |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 每季一次 | 连续等效A声级 |  |
| 固废 | 各类固体废物 | 台帐统计，年报一次 | 统计产生量；处理量/处理方式；外售量/外售去向；贮存量/贮存方式 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及2013年修改单标准 |
| 空气环境 | 儒溪村、石岭村等 | 1次/年 | SO2、NOx、PM10、硫酸雾、甲醇、甲醛、氨、TVOC | 《环境空气质量标准》GB3095-2012和《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 |
| 地表水 |  | 1次/年 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、硫化物、甲醛、锌 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 地下水 | 为监控项目对地下水的影响，企业应在项目重点污染防治区设一个地下水监控井（建设单位在本项目试生产前，应对该监控井水质进行采样作为本底值存档）；同时企业应在厂区周边设置两类地下水水质监控井，定期进行监测。第一类沿地下水流向设在场地上游，作为对照井，反映地下水的本底值；第二类沿地下水流向设在场地下游，作为污染观测井；同时，利用周边现有水井作为污染扩散监控井。 参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求定期对监控井取样监测。监测因子：pH（无量纲）、COD、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、K++Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。本项目需委托有资质单位进行跟踪监测，监测的装备必须符合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求。 |  |  |  |

## 9.5环保设施环保竣工验收计划

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（第682号国务院令），本项目环保竣工验收的主体单位为岳阳中成实业有限公司。本项目环保竣工验收计划见表 9.5-1

表9.5-1  建设项目污染物防治环保竣工验收表

| 项目 | 内容 |  |  | 环保措施及要求 | 监测项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理设施 | 1#排气筒 |  | SO2 | 二级碱吸+30m高排气筒（1根） | SO2 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 表3要求 |
|  | 2#排气筒 |  | SO2 | 布袋除尘+二级碱吸+30m高排气筒（1根） | 气量、SO2、 粉尘 |  |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  |
|  | 3#排气筒 |  | 甲醇、SO2 | 二级深冷+布袋除尘+二级碱吸+30m高排气筒（1根） | SO2、甲醇、粉尘 | 甲醇、SO2达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1994二级标准要求。其余达到GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表3要求 |
|  |  |  | 甲醇、粉尘 |  |  |  |
|  | 4#排气筒 |  | 甲醇、粉尘 | 二级深冷+布袋除尘+二级碱吸+30m高排气筒（1根） | 甲醇、粉尘 | 甲醇达到GB16297-1994《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。其余达到《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015表3要求 |
|  | 5#排气筒 |  | 粉尘、SO2 | 急冷塔+水吸收反应器+二级碱吸+30m高排气筒（1根） | SO2、粉尘 | 达到《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015表3要求 |
|  | 6#排气筒 |  | 甲醛 | 旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m高排气筒（1根） | 甲醛、粉尘、SO2 | 甲醛达GB16297-1994《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。其余达GB31573-2015表3要求，由30m排气筒外排 |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |
| 废水治理设施 | 生产废水 |  |  | 精馏残液蒸馏浓缩冷凝废水采取微电解+芬顿工艺进行预处理后再和其他废水、初期雨水进入本项目新建的污水处理站（设计规模300m3/d）进行处理达到园区污水处理厂进水水质要求后，通过园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理 | 水量、pH、COD、SS、NH3-N | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中间接排放标准要求 |
|  | 生活污水 |  |  | 经化粪池预处理后进入厂区污水处理站，然后通过园区污水管网进入园区污水处理厂 |  |  |
| 固废 | 危险固废 | 废催化剂渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭、焚烧飞灰 |  | 委托湖南翰洋环保科技有限公司集中处置 | —— | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 一般固废 | 滤渣、生化处理污泥 |  | 厂区暂存后安全填埋 | —— | 《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）填埋处置 |
|  |  | 布袋回收粉尘 |  | 直接返回生产工序再利用，不外排 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 厂区定点收集、统一交环卫部门清运处置 | —— |  |
| 噪声防治 | 机械设备、空压机组、冷冻机组、各类泵和循环冷却塔噪 声等 |  |  | 减振、隔声装置等 | 厂界Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  | 绿化率15% | —— | 投产前完成 |
|  | 环境管理 |  |  | 环境管理机构人员落实，职责明确。 污水处理设施的进水和出水口，并设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌 | —— |  |

# 10.结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

项目名称：年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目。

建设单位：岳阳中成实业有限公司。

建设地点：湖南省岳阳市临湘工业园滨江产业区纬八路和纬九路之间，临湖路与纬九路交叉口的正北角。

行业类别：C2613无机盐制造；

项目性质：异地搬迁扩建。

投资总额及环保投资：项目总投资51235.39万元，环保投资为2516万元，约占总投资的4.91%。

本项目主要建设内容见表10.1-1，拟建项目的产品方案和生产规模见表10.1.-2。

表10.1-1  项目主要建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 主要建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | SO2生产装置车间 | 位于厂区中部偏北，占地面积1458m2，包括富氧法SO2厂房和空气法SO2厂房，主要用于生产液体SO2和气体SO2 |  |
|  |  | 焦亚装置车间 | 位于厂区中部偏西，占地面积972m2，主要用于生产中间体焦亚硫酸钠 |  |
|  |  | 保险粉装置车间 | 位于厂区中部偏南，占地面积2016m2，主要用于生产产品保险粉和副产品亚硫酸钠 |  |
|  |  | 精馏及残液处理车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积720m2，主要用于利用母液回收甲醇和甲酸钠 |  |
|  |  | 废液处理车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积720m2，主要用于利用回收甲酸钠后残液生产副产品海波 |  |
|  |  | 吊白块装置车间 | 位于厂区中部偏东，占地面积864m2，主要用于生产产品吊白块和副产品氧化锌 |  |
| 2 | 公用辅助工程 | 供电系统 | 由工业园的自来水管网供水，给水压力0.3MPa，厂区建设生产、生活供水管网；排水实行雨污分流、污污分流制，厂区建设雨水、生活污水、生产废水管网 |  |
|  |  | 供排水系统 | 由区域陆城变提供2回10kV进线供电，厂区建设1座10kV开关站和1座10/0.4kV变配电 |  |
|  |  | 供热系统 | 由园区集中供热，蒸汽压力0.8MPa，，温度300℃，厂区建设蒸汽管线，设置1座20t/h蒸汽锅炉作为备用锅炉，以天然气为燃料 |  |
|  |  | 冷冻系统 | 1个冷冻机房，建设冷冻液输送管网，配套3台450KW低温螺杆冷冻机，以液氨为冷媒，氯化钙为冷冻剂 |  |
|  |  | 氮氧气和压缩空气供应系统 | 1个辅助车间，建设输气管网，配套2台12.5 Nm3/h螺杆空气压缩机和1套PSA制氧系统 |  |
|  |  | 消防系统 | 1座消防循环水泵房，配置1座1200m3消防水池，3台消防水泵，1套消防稳压装置，2台泡沫消防水泵，1座10m3的泡沫罐 |  |
|  |  | 储运系统 | 储罐区 | 占地面积3256 m2，包括1个200m3甲醇储罐、1个3000m3液硫储罐、4个200m3液碱储罐、2个100m3环氧乙烷储罐、2个100m3甲醛溶液储罐 |
|  |  |  | 仓库 | 占地面积9171 m2，包括5座成品仓库、1座副产品仓库、1座成品包装仓库，1座硫磺原料仓库、1座丙类仓库、1座纯碱仓库、1座甲酸钠仓库、1座备品备件仓库、1座桶库和修桶库 |
|  |  | 质检 | 1座控制及检验楼，位于厂区北面，负责全厂产品、原料及中间体的质量控制 |  |
|  |  | 办公生活区 | 位于厂区北面，包括1栋办公楼、1栋培训楼和1栋食堂，不设置职工宿舍 |  |
| 3 | 环保工程 | 废水 | 1座处理规模300m3/d的废水处理站，采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺。 高浓度工业废水经“微电解+芬顿”预处理工艺处理后与低浓度工艺废水、生活污水一起进入废水处理站，处理达标后通过市政污水管网进入园区污水处理厂进一步处理，达标外排长江 |  |
|  |  | 废气 | SO2生产装置车间：二级碱液+30m排气筒； 焦亚装置车间：二级深冷+布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； 保险粉装置车间：二级深冷+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m排气筒； 精馏及残液处理车间：二级深冷+二级碱吸+30m排气筒； 废液处理车间：急冷塔+布袋除尘+二级碱吸+30m排气筒； 吊白块装置车间：旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附+二级碱吸+30m排气筒 |  |
|  |  | 固废 | 1座一般固废暂存场，占地面积150m2； 1座危险固废暂存库，占地面积250m2 |  |
|  |  | 环境风险 | 1座1000m3事故水池 |  |

表10.1-2拟建项目生产规模及产品方案表

| 产品名称 |  | 含量(%) | 设计规模(万t/a) | 批产能(kg/批) | 年生产批次(批) | 单批次生产周期(h) | 年生产时数(h) | 同时运转批次数（批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 保险粉 | 90 | 10 | 5000 | 20000 | 8 | 8000 | 10 | 产品生产采用分批投料、连续生产的方式，同一生产线可同时生产多批产品 |
|  | 吊白块 | 98 | 0.6 | 1500 | 4000 | 4 | 8000 | 2 |  |
| 副产品 | 亚硫酸钠 | 96 | 1.25 | 625 | 20000 | 4 | 8000 | 10 |  |
|  | 海波 | 98 | 0.4 | 200 | 20000 | 5 | 8000 | 12.5 |  |
|  | 氧化锌 | 95 | 0.48 | 1200 | 4000 | 4 | 8000 | 2 |  |

### 10.1.2环境保护目标和环境质量现状

#### 10.1.2.1敏感环境保护目标与项目的相互关系

表10.1-3  环境保护目标及其保护级别

| 类别 | 保护目标 |  |  | 与工程厂界位置 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 项目所在地中心半径2.5km 范围内 | 园区范围内 | 徐家陇 | NE556－602m | 居住，6户20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  |  | 罗家陇 | NE800－1300m | 居住，22户60人 |  |
|  |  |  | 儒溪村 | NE790－1100m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 傅家油榨 | NE1390－1820m | 居住，23户62人 |  |
|  |  | 园区范围外 | 斋公牌 | NE1220－1819m | 居住，20户60人 |  |
|  |  |  | 正陇昄 | NE1160－1540m | 居住，21户63人 |  |
|  |  |  | 丁家门 | NE740－1100m | 居住，16户48人 |  |
|  |  |  | 郭其陇 | E981－1350m | 居住，15户45人 |  |
|  |  |  | 泾港村 | SE348－1098m | 居住，17户50人 |  |
|  |  |  | 径港 | SE1241－1340m | 居住，5户15人 |  |
|  |  |  | 猪坡咀 | SE1625－1813m | 居住，9户25人 |  |
|  |  |  | 万家大屋 | SE1584－1683m | 居住,13户40人 |  |
|  |  |  | 雷打山 | S1737－2077m | 居住，16户50人 |  |
|  |  |  | 向家咀 | S1899－2219m | 居住，9户36人 |  |
|  |  |  | 何家 | SW311－949m | 居住，11户30人 |  |
|  |  |  | 胡家陇 | SW536－1059m | 居住，40户120人 |  |
|  |  |  | 新港村 | SW1376－2500m | 居住，75户300人 |  |
| 地表水环境 | 地表水 |  | 长江 | W517m | 大河、渔业用水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  |  | 园区取水口 | 园区排污口上游2.2km | 5万m3/d、规划生活及工业取水口 |  |
|  |  |  | 洋溪湖 | E1692m | 小湖、渔业用水 |  |
|  |  |  | 泾港 | S400m |  |  |
|  |  |  | 园区污水厂 | N1875m | 近期2万tm3/d | 园区污水厂进水标准 |
| 地下水 | 井水 |  |  | 周边2km范围内 | 区域已通自来水，周边居民生活用水主要来源自来水（极少数居民通过地下水井辅助用水） | GB/T14848- 1993 Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 农田、菜地 |  |  | 周边1km范围内 | / |  |
|  | 洋溪湖湿地 |  |  | E1700m | 生态湿地 |  |
|  | 园区绿化植被 |  |  | 周边 |  |  |
| 文物重点保护区 | 临湘塔 |  |  | NW934m | 省级文物 |  |

#### 10.1.2.2环境空气、地表水、地下水、环境噪声现状

为了解拟建工程厂址所在区域的环境质量现状，本评价收集了《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》中环境空气、地表水环境、地下水环境等监测数据（监测时间为2017年01月14日至2017年01月20日）；收集了《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中环境空气、地表水环境、底泥等监测数据（监测时间为2016年7月30日至8月5日）；收集了临湘市工业园滨江产业示范区域近年土壤质量的监测数据（监测时间为2016年7月30日）对评价区域环境质量进行评价。

同时，本评价对现有厂区周边大气环境、声环境、地表水和地下水环境进行了补充监测。监测时间为2017年9月27日～10月3日，监测单位为湖南中润恒信环保有限公司。监测报告及质量保证单见附件，监测布点图见附图。

（1）环境空气环境质量现状

本次环境空气质量现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》和《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中环境空气监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

监测期间，项目评价范围内3个关心点（儒溪村散户（徐家老屋）、儒溪镇政府（旧址）、何家）硫酸雾均未检出；甲醇（儒溪村散户（徐家老屋）、儒溪镇政府（旧址））低于检出限，（何家）一次浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；甲醛一次浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；氨（儒溪镇政府（旧址））低于检出限，（儒溪村散户（徐家老屋）、何家）一次浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；TVOC浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；SO2、NO2的小时浓度值、日均浓度值，以及TSP、PM10的日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状

本次地表水现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》和《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中地表水监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

监测期间，各监测断面甲醛均未检出，挥发酚低于检出限，其余指标pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、硫化物、硝酸盐、、溶解氧、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、锌的现状监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求。

（3）地下水环境质量现状

本次地下水现状评价收集《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书》中地下水监测数据，并委托湖南中润恒信环保有限公司进行了补充监测。

区域地下水共设5个监测点位（儒溪村散户（徐家老屋）水井、临湘塔附近儒溪村居民水井、儒溪镇政府（旧址）水井、何家水井、胡家垄水井）

区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

（4）声环境质量现状

监测期间各监测点噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

（5）土壤环境质量现状

本次土壤环境现状评价收集临湘市工业园滨江产业示范区域近年土壤质量的监测数据，项目厂区与各监测点位相距较近，自2016年7月30日监测以来，项目厂区周边无新增重大污染源，监测数据引用可行。

项目设两个监测点位，监测点位为儒溪村（徐家老屋）田土、临湘塔附近儒溪村田土。

监测点所有监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求。项目所在区域土壤环境质量良好。

（6）底泥环境质量现状

本次底泥环境现状评价收集了《湖南比德生化科技有限公司年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》中底泥的相关数据。

设置1个河流底泥监测点，底泥监测点与地表水监测断面（S2）采样位置一致。

根据监测结果可知，底泥监测点中各项监测因子均未超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准限值。

（7）生态环境质量现状

项目位于临湘市工业园滨江产业示范区内，用地经过人为建设、改造，主要生态为绿化草坪、树木等，生态环境一般。厂内绿化率较高，主要为草坪及少量灌木，植被主要为杂草、灌木，生态环境一般。

### 10.1.3污染源强及环保措施

#### 10.1.3.1废气

1、有组织废气

（1）二氧化硫（纯氧）装置车间

富氧法制备SO2工艺在冷凝液化SO2的将产生冷凝不凝尾气（G1-1），其主要污染物为SO2。二氧化硫（纯氧）主厂房设置1根高度30m的排气筒，风量约为3000m3/h，采用二级碱液吸收塔进行处理，SO2的吸收效率可达98%以上，处理后废气经1#排气筒高空排放，可符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3要求。

（2）焦亚装置车间

焦亚装置车间主要生产焦亚硫酸钠，其生产过程中产生的工艺废气主要为焦亚硫酸钠合成废气（G1-2）和干燥废气（G1-3），其主要污染物为SO2和粉尘。焦亚装置车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为5000m3/h，采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）对废气中的SO2进行回收，在经二级碱液吸收塔进行处理，粉尘则采用布袋除尘器+二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达99.5%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经2#排气筒高空排放，可符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3要求 。

- 保险粉装置车间

保险粉装置车间主要生产保险粉成品和亚硫酸钠副产品，其生产过程中产生的工艺废气主要为保险粉合成废气（G1-4）、干燥废气（G1-5）和亚硫酸钠干燥废气（G1-6），其主要污染物为SO2、甲醇和粉尘。保险粉装置车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为4000m3/h，针对合成废气（G1-4）中的SO2和甲醇采用活性炭吸附+二级碱吸方式进行处理，干燥废气（G1-5和G1-6）则采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）对废气中的高浓度甲醇进行回收后再经布袋除尘后进入二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达98%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，甲醇的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经3#排气筒高空排放，甲醇、SO2达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1994二级标准要求。其余达到GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表3要求。

（4）精馏及残液处理车间

精馏及残液处理车间主要针对回收亚硫酸钠后的母液进行精馏处理，并回收甲酸钠，其生产过程中产生的工艺废气主要为精馏不凝气（G1-7）、蒸馏浓缩不凝尾气（G1-8和G1-9）和甲酸钠干燥废气（G1-10），其主要污染物为粉尘、甲醇。精馏及残液处理车间设置1根高度30m的排气筒，风量约为10000m3/h，采用二级深冷装置（冷冻水冷凝器+氨冷凝器）对废气中的高浓度甲醇进行回收后再进入二级碱液吸收塔进行处理，甲醇的处理效率可达99.5%以上，粉尘的处理效率可达80%以上，处理后废气经4#排气筒高空排放，甲醇可以达到GB16297-1994《大气污染物综合排放标准》二级标准要求，其余达到《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015表3要求。

（5）废液处理车间

废液处理车间主要利用精馏及残液处理车间的残液制备海波，其生产过程中产生的工艺废气主要为焚烧炉烟气（G1-11）和干燥废气（1-13），其主要污染物为SO2、烟尘、粉尘和甲醇。针对焚烧炉烟气（G1-11）拟采取急冷塔+旋风除尘器+布袋除尘器+二级碱液吸收塔进行处理，干燥废气（1-13）则进入布袋除尘器+二级碱液吸收塔进行处理，SO2的处理效率可达98%以上，粉尘的处理效率可达99.5%以上，处理后废气经5#排气筒高空排放，可以达到《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015表3要求。

（6）吊白块装置车间

吊白块装置车间生产过程中产生的工艺废气主要为合成废气（G2-1）、吊白块粉碎废气（G2-3）、煅烧炉烟气（G2-4）和氧化锌粉碎废气（G2-5），其主要污染物为SO2、烟尘、粉尘和甲醛。针对合成废气（G2-1）中的甲醛采用活性炭吸附处理，粉碎废气（G2-3和G2-5）采用二级布袋除尘+二级碱液吸收塔进行处理，煅烧炉烟气（G2-4）采用旋风除尘+布袋除尘+二级碱吸处理，SO2的处理效率可达98%以上，粉尘的处理效率可达99.9%以上，甲醛的处理效率可达98%以上，处理后废气经6#排气筒高空排放，甲醛达到GB16297-1994《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。其余达到GB31573-2015表3要求。

2、无组织废气

（1）生产车间

拟建工程生产装置区主要有甲醇、二氧化硫、环氧乙烷、VOCs和甲醛的无组织废气产生，无组织排放量分别为3.23kg/h、1.14kg/h、0.01kg/h、4.62kg/h和0.02kg/h。

（2）储罐区

本项目的甲醇、环氧乙烷和甲醛储罐区储罐储存，其储存、周转过程中将产生大小呼吸废气。

表10.1-4  储罐区无组织废气排放源强表

| 污染源 | 污染物名称 | 总排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | 甲醇 | 1.3649 |
|  | 环氧乙烷 | 1.899 |
|  | 甲醛 | 0.0113 |

#### 10.1.3.2废水

本项目生产过程中产生的废水主要为生产废水和生活污水。

生活污水包括食堂废水和办公生活污水，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入化粪池预处理，再通过污水管网进入厂区污水处理站处理，处理后生活污水中各污染物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后外排工业园污水管网。

生产线生产过程中产生的精馏残液蒸馏浓缩冷凝废水采取微电解+芬顿工艺进行预处理后，再和甲酸钠萃取洗涤过滤后滤液蒸馏浓缩产生的冷凝废水、吊白块制备过程中对沉降后滤液蒸馏浓缩产生的冷凝废水、废气处理废水、车间卫生和设备表面清洗废水、设备清洗废水、真空泵废水、初期雨水归集后一起进入厂区废水处理站进行处理，处理后工艺废水中各污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，通过工业园污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，达标外排长江。 其中拟建项目生产过程中冷冻机组和循环水冷却塔等排水经厂区污水总排口直排市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理，达标外排长江。

#### 10.1.3.3噪声

本项目噪声主要来自于机械设备、空压机组、冷冻机组、各类泵和引风机、循环冷却塔等运行时产生的设备噪声，其源强在75~110dB(A)。本项目选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器、隔声罩或室内隔音，以及厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。采取以上措施后，本项目昼夜厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区的要求。

#### 10.1.3.4固废废物

本项目正常工况下产生的固体废物主要为废催化剂渣、滤渣、废包装材料、废气处理产生的废活性炭和布袋回收粉尘，污水处理过程产生的物化处理污泥和生化处理污泥等固体废物，固体废物置于厂区的一般固废暂存场和危险废物暂存库进行暂存。

本项目通过固体废物或外售，或暂存、或外委、或交由当地环卫部门处理，均得到了妥善处理，可有效控制其二次污染，做到安全处置或综合利用，无固体废物外排。

经查《国家危险废物名录》，本项目的危险废物包括废活性炭（分类编号HW49

（900-039-49）、废催化剂（富氧法SO2生产装置HW50（261-173-50））（空气法SO2生产装置HW50（261-173-50））、废包装材料（分类编号HW49（900-041-49））、布袋回收尘（分类编号HW49（900-039-49）），产生量322t/a，均在厂区危险废物暂存库暂存后委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

拟建项目一般固废和危险固废的暂存布设在厂区的东南，一般固废暂存场占地面积150 m2，有效库容约300 m3，在建工程危险废物暂存库占地面积250m2，有效库容约500 m3。

综上所述，本项目营运过程各类废物均可得到安全妥善的处置，对环境的影响不大。

#### 10.1.3.5防护距离

（1）大气环境防护距离

项目无组织排放的主要是生产车间的有机废气和储罐大小呼吸废气，采用环保部环境评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序”计算得出的本项目“厂界外无超标点”，因此，本项目未设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

拟建工程生产装置区卫生防护距离为200m，储罐区卫生防护距离为100m。

综上所述，本项目的环境防护距离为：生产装置区边缘向外200m范围内，储罐区边缘向外100m，结合工程厂区平面布局情况，本项目场界外环境防护距离为厂界外西南侧150m、厂界外西北侧70m、厂界外东北侧50m、厂界外东南侧10m。根据工程区域环境保护目标的分布情况，工程卫生防护距离内无居民，不涉及居民拆迁，该防护距离范围内不得新建居民集中区、疗养地、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业。

#### 10.1.3.6环保措施的经济技术可行性

本项目总投资为51235.39万元，其中环保投资为2516万元，占项目总投资的4.91%。

### 10.1.4项目建设的环境可行性

#### 10.1.4.1产业政策相符性

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目属于专用化学品制造，本项目不在产业政策规定的鼓励类、限制类和淘汰类的范围内，产品生产过程中采用了高效、节能、低污染的生产工艺，未使用产业政策中限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的政策要求，属于允许类。

#### 10.1.4.2选址可行性

（1）拟选厂址与园区用地规划符合性分析

工业用地为滨江产业区内主要用地性质，依据临湘市的环保要求，近期主要发展三类工业用地。主要发展产业为精细化工和有色金属冶炼。规划用地面积为573.32公顷，占园区近期建设用地的69.46%。

拟建项目所在的位于园区规划的化工生产项目区，所处地块M3，性质为三类工业用地。与园区总体规划中的用地规划要求是相容的。

（2）项目产品方案与园区产业结构规划相容性分析

本项目所在的区域是化工农药工产业园区，其主要是发展农药、化工及其配套的产业，因而本项目产品方案与该规划的要求是相符的。

（3）项目基础设施配置与园区基础设施建设规划相容性分析

本项目生产所需的水、电均依托现有的生产装置解决；排水也按工业区要求实行雨污分流制排放系统，即雨水进入区内雨水管网系统，各种废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂深度处理，处理达标的废水排入长江。

本项目工程的基础设施配置情况符合园区总体规划要求的。

（4）项目污染物排放与园区环保规划相容性分析

本项目对生产中产生的污染物均拟采取有效的处理处置措施，对污染物排放实行总量控制，使之对环境的影响尽量降低到环境可以承受的水平；与园区环保规划要求是相符合的。

（5）选址合理性分析小结

本项目选址符合园区总体规划的要求，位于园区已开发工业用地范围内，距离周边居民点较远，评价区环境质量现状满足相应的功能区划要求，项目选址合理。

因此，本项目选址符合园区的产业定位和土地利用规划。

### 10.1.5达标排放

本项目生产废气经处理后均低于《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3要求中规定的排放浓度限值要求；生产废水经处理后外排废水中各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求；通过基础减振、消声、隔声等措施可确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求；厂区固体废物均可在厂区内按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18484-2001）要求建设的堆场内临时暂存后或外售，或暂存、或外委、或交由当地环卫部门处理，可确保固废得到安全处置。

### 10.1.6总量控制

根据 “十三五”期间实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为SO2、氨氮、COD、TVOC。本项目总量控制指标见表10.1-5。

表10.1-5  本项目总量控制推荐指标表

| 污染物 | 总量指标 |
| --- | --- |
| COD | 25t/a |
| NH3-N | 4t/a |
| SO2 | 70.16t/a |
| NOx | 0.53t/a |
| VOCS | 6.64t/a |

### 10.1.7环境影响分析结论

本项目生产过程中废气、废水、噪声经处理后可做到达标排放。固体废物可得到有效安全处置，项目对周边环境及其环境保护目标的影响可得到很好的控制，能满足区域环境功能规划的要求。

### 10.1.8环境风险

本项目最大可信事故及类型设定为硫磺、保险粉爆炸和火灾。在建设单位落实好报告书提出的风险防范措施加强管理的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。

### 10.1.9公众参与

按照国家环境保护总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号文）的要求，建设单位岳阳中成实业有限公司以环媒体公示、现场公示、网络公示以及走访调查发放公众参与调查表公开征求公众对本项目建设的相关意见。

本次评价公众参与各个环节具体的实施进度情况见表10.1-3。

表10.1-3  调查流程表

| 序号 | 公众参与方式 | 实施时间 | 公示地点或调查对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场张贴公示 | 20179月4日~10月14日 | 儒溪村、江南镇政府、临湘工业园管委会 |
| 2 | 网络公示 | 2017年10月11日至2017年10月20日 | 临湘政府网站 |
| 3 | 报纸公示 | 2017年10月14日 | 三湘都市报 |
| 4 | 问卷调查 | 2017年10月16日~10月22日 | 临湘工业园滨江产业区、云溪区陆城镇泾港村、临湘市儒溪社区、云溪区陆城镇陆逊社区 |

按照《环境保护公众参与办法》（环境保护部第35号令，2015年9月1日起实施）的相关规定进行公众调查，建设单位在第二次公示期间采取书面问卷调查的形式征求项目附近居民及单位公众的意见，告知项目建设基本情况以及可能产生的环境影响及控制措施，由调查对象根据调查表所列问卷调查内容进行填写和回答。共发放个人调查问卷70份，收回70份；团体调查问卷8份，收回8份；回收率100%，主要调查了项目周边及所在区域的企业、单位等团体。

本次公众参与过程合法、形式有效、对象具有代表性；调查结果基本反应了厂址周边公众的意愿，符合评价区客观实际，公众对项目的建设持支持态度。为此，公司应高度重视本评价公众参与的结果，尊重公众的意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的环境保护工作。

### 10.1.10总结论

本项目建设符合相关规划要求，项目所在园区公共配套设施齐全，项目周边环境质量现状较好，项目在施工期和营运期对周边大气和声环境、水环境带来一定的不利影响，但在认真落实报告书提出的各项环保措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，项目建设对周边环境的影响在区域环境可承受的范围内，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

## 10.2建议

（1）本项目须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，项目运行过程中，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。

（2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对项目特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（3）建议请有资质单位对本项目进行安全预评价，按要求认真落实各项安全措施，加强管理，加强风险防控，确保安全生产。

（4）本项目投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，做到达标排放。

（5）加强作业工人的个人劳动保护，完善个人防护用品的使用管理，加强职业卫生知识的宣传教育工作。