岳环评 [2017]110号

- 关于年产3万吨车用尿素溶液、500吨精制尿素及

- 300吨雷贝拉唑钠等专用化学品生产建设项目

- 环境影响报告书的批复

湖南如虹制药有限公司：

你公司《关于申请<年产3万吨车用尿素溶液、500吨精制尿素及300吨雷贝拉唑钠等专用化学品生产建设项目环境影响报告书>环评批复的报告》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南如虹制药有限公司拟投资4800万元在湖南临湘工业园滨江产业区建设年产3万吨车用尿素溶液、500吨精制尿素及300吨雷贝拉唑钠等专用化学品项目，环保投资300万元。产品方案为：年产 3万吨车用尿素溶液，500吨精制尿素，300吨专用化学品（其中雷贝拉唑钠5吨、匹多莫德25吨、左乙拉西坦10吨、盐酸帕洛诺司琼0.05吨、盐酸丙卡特罗0.05吨、混甘酯200吨、柠檬酸三乙脂30吨、硬脂富马酸钠30吨、泰地唑胺磷酸酯1t、硫酸阿托品1t）。主要原料及生产工艺为：1、以工业尿素为原料通过溶解、过滤、混合得车用尿素溶液产品；2、以农业尿素为原料，经溶解、过滤、洗涤、离心、干燥得到精制尿素产品；3、以2-巯基苯并咪唑、3-甲基吡啶盐酸盐、次氯酸钠等为原料，经反应、离心、精制、干燥等过程得到雷贝拉唑钠产品；4、以L-焦谷氨酸、L-硫代脯氨酸乙酯盐酸盐、碳酸钾、无水硫酸钠及N,N二环己基碳二亚胺等为原料，经反应、离心、精制、干燥等过程得到匹多莫德产品；5、以L-(2)-氨基丁酰胺盐酸盐、无水碳酸钠、1,4-二氧六环、4-溴丁酸甲酯、2-羟基吡啶等为原料经反应、离心、精制、干燥等过程得到左乙拉西坦产品；6、以（S）-1,2,3,4-四氢-1-萘甲酸、氯化亚砜、S-3-氨基-奎宁环盐酸盐、氢氧化钾、四氢呋喃、氢化铝锂、三光气等为原料经反应、离心、精制、干燥等过程得到盐酸帕洛诺司琼产品；7、以8-羟基喹啉、过氧乙酸、乙酸酐、2-溴代丁酰溴、无水三氯化铝、异丙胺、硼氢化钠等为原料经反应、离心、精制、干燥等过程，得到盐酸丙卡特罗产品；8、以甘油、硬脂酸、月桂酸等为原料，在催化剂作用下发生酯化反应得到混甘酯；9、以柠檬酸、无水乙醇等为原料，经反应、离心、精制、干燥等过程，得到柠檬酸三乙脂产品；10、以十八醇、马来酸酐等为原料，经反应、离心、精制、干燥等过程，得到硬脂富马酸钠产品；11、以(R)-3-(4-(2-(2-甲基四唑-5-基)吡啶-5-基)-3-氟苯基)-5-羟甲基噁唑烷-2-酮为起始原料，与磷酸三乙酯反应，经水解、离心、精制、干燥得到泰地唑胺磷酸酯产品；12、以托品酮、氢气、乙酰托品酰氯、硫酸等为原料，经反应、过滤、精制、离心、干燥，得到硫酸阿托品产品。生产中的溶剂蒸馏提纯后回用，回用率不低于90%。主要建设内容包括：尿素车间、合成车间、仓库、冷冻水站、初期雨水池、事故应急池和废水废气处理设施等。项目建设符合国家产业政策，符合临湘工业园滨江产业区发展规划。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《年产3万吨车用尿素溶液、500吨精制尿素及300吨雷贝拉唑钠等专用化学品生产建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的建设内容、规模、工艺、地点和污防措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、各类原辅材料、产品按性质分区储存在甲类、丙类和戊类仓库，强化各类危化品的储运、管理和使用。加强生产管理，确保主要原料的转化率满足相应要求。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。设备清洗和地面清洗废水经3个20m3污水收集池收集后，经“隔油沉淀+芬顿氧化”处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）及滨江工业园污水处理厂接纳标准后排入园区污水管网；碱液吸收废水经3个20m3调节池收集，调节pH值中性后，生活污水经化粪池预处理后，初期雨水经120m3初期雨水池收集后，与纯水制备浓排水、蒸汽冷凝水和循环水站排水一起满足滨江工业园污水处理厂纳污标准后排入园区污水管网，经北控污水处理厂处理后达标排放。

4、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、仓储区、水处理区、管廊等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。项目应采用密闭生产装置，加强对机泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。精制尿素和车用尿素生产过程中产生的氨经硫酸吸收塔处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准后由15m高1#排气筒排放；精制尿素包装过程中产生的尿素粉尘经过集气罩+湿法喷淋处理，满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）二级标准后共用1#排气筒排放；合成釜放空、干燥箱和蒸馏过程产生的废气先经碱液喷淋吸收氯化氢，再经光催化氧化加活性炭吸附处理挥发性有机物VOCs后通过15m高2#排气筒排放，氯化氢排放应满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，VOCs排放应满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对机泵、离心机等主要声源采取消声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；蒸馏残渣、残液、废活性炭、废催化剂、专用化学品生产滤渣、车用尿素和精制尿素生产滤渣、废滤膜、生产工艺废液（含硫酸铵吸收废液）、废包装材料等属于危险废物，应收集后交有资质的单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，避免二次污染。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，严格落实《石油化工企业防火设计规范》要求，加强对装置区、仓库区等区域的巡查、管理与维修，建立完善的消防和防雷系统；装置区、仓库区内设置物料泄漏报警装置；设置216m3事故应急池，仓库区和装置区设置导流沟和截流阀，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目核定的总量指标为：COD≤1.1t/a、氨氮≤0.2t/a，通过交易获得；VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年12月26日

抄送: 临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司