岳环评 [2018] 3号

关于湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书的批复

湖南银联湘北铜业有限公司：

你公司《关于申请湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书审批的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南银联湘北铜业有限公司位于汨罗循环经济工业园内，其主要产品为铜杆、铜排、铜棒、阳极板，现有废铜综合利用产能为5.5万吨/年。为满足《铜冶炼行业规范条件》，公司拟在现有基础上将原有的一座备用的140t新型竖平结构节能环保型铜精炼炉投入正常生产，将现有的2座120t铜精炼炉改为纯氧燃烧，使全厂产能达到12.3万吨/年。扩建的6.8万吨产能从园区衡联铜材有限公司进行调剂，园区再生铜总产能不扩大，扩建项目环保、公用、辅助工程均可依托原有工程。项目建设符合国家产业政策，根据广西博环环境咨询服务有限公司编制的《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。确保工艺设备、资源利用水平等满足《铜冶炼行业规范条件》。按照“以新带老”的原则，妥善解决现有环境问题。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，规范管理厂区雨污管网。现有项目循环冷却水不外排；酸洗废水经中和预处理池处理，初期雨水经初期雨水池处理后，达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准和汨罗市工业园重金属污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市工业园重金属污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

按照分区防控的原则，落实报告书中提出的地下水污染防治措施，做好生产区、仓储区、酸洗池等区域的防雨、防渗工作，防止地下水污染，开展区域地下水环境监测。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放; 熔炼炉废气、阳极板浇铸及连铸连轧废气通过“快速冷却+布袋除尘”处理，达到《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）排放限值要求后，通过一根18m烟囱排放。

4、噪声污染防治工作。对现有的主要设备加强保养和维护，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危废暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”和其它相应处理。扩建项目中除尘渣和废机油为危险废物，定期交由资质单位处理，一般固废精炼炉渣收集后定期外售处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实天然气泄漏引发火灾及废气事故排放等风险防范措施，防止风险事故的发生。设置1个150m3消防废水收集池，确保事故状况下废水不进入外环境；除尘器故障或失效时，应立即停止生产；同时加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险废物的储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目需新增总量控制指标为：SO2≤3.3t/a，通过交易获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环济产业园区管理委员会、广西博环环境咨询服务有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、广西博环环境咨询服务有限公司

2018年1月19日