岳环评 [2018]4号

关于岳阳市科立孚合成材料有限公司10吨/年美罗培南中间体、50吨/年美罗培南侧链、3吨/年厄他培南中间体、3吨/年比阿培南中间体项目环境影响报告书的批复

岳阳市科立孚合成材料有限公司：

你公司《岳阳市科立孚合成材料有限公司10吨/年美罗培南中间体、50吨/年美罗培南侧链、3吨/年厄他培南中间体、3吨/年比阿培南中间体项目环境影响评价文件报批申请函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市科立孚合成材料有限公司位于岳阳绿色化工产业园，占地面积35亩，现有改性聚酮树脂生产能力2000吨/年，聚醛树脂生产能力1000吨/年，改性聚醛树脂生产能力2000吨/年，UV光固化树脂生产能力2000吨/年。

为适应市场需求，公司拟利用厂区空置4#厂房新建10吨/年美罗培南中间体、50吨/年美罗培南侧链、3吨/年厄他培南中间体、3吨/年比阿培南中间体项目，项目总投资1160万元，其中环保投资20万元。主要生产工艺是以L-羟基脯氨酸、盐酸、氯甲酸异丙酯、甲基磺酰氯、二甲胺为原料，通过3次酰化、酯化、氨解、浓缩、结晶等工序生产美罗培南侧链；以本厂美罗培南侧链、杂氮双环磷酸酯（MAP）为原料，通过缩合、洗涤、浓缩、结晶、离心、干燥等工序生产美罗培南中间体；以厄他培南侧链、杂氮双环磷酸酯（MAP）为原料，通过缩合、结晶、离心、干燥等工序生产厄他培南中间体；以比阿培南侧链、杂氮双环磷酸酯（MAP）为原料，通过缩合、浓缩、结晶、离心、干燥等工序生产比阿培南中间体。主要建设内容：在原有生产车间内新增一条生产线，四种产品在一条生产线内间歇生产。主要设备：反应釜、洗料釜、结晶釜、冻水釜、回流釜、脱色釜、浓缩釜、高位槽、离心机、过滤器、干燥箱，部分生产设备美罗培南中间体与厄他培南中间体和比阿培南中间体设备共用。生产车间及其他公用、辅助工程依托现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳市科立孚合成材料有限公司10吨/年美罗培南中间体、50吨/年美罗培南侧链、3吨/年厄他培南中间体、3吨/年比阿培南中间体项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意该项目建设。

二、工程建设及营运必须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重在做好以下工作：

1、项目应严格按照报告书所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行生产，不得擅自变更或扩大规模；按照“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网；建设15m3车间废水收集池，车间生产废水、冲洗废水及设备清洗废水经废水收集池收集后，与初期雨水一并进入云溪工业园合成树脂污水处理站处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和云溪污水处理厂接管标准要求后经园区管网排入云溪污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，经园区管网排入云溪污水处理厂处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、污水管道、储罐区和污水处理站等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理，原材料密闭贮存，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，氯化氢、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）企业边界大气污染物浓度限值，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）厂界监控点限值；溶剂回收塔尾气采用“一级循环水+一级冷冻盐水”处理后，与反应釜尾气一并通过“一级碱喷淋+一级次氯酸钠酸性氧化吸收+活性炭吸附”处理，通过一根15m高排气筒排放，氯化氢、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物排放限值，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）排放限值。

本项目以生产车间为界设置50m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，加强设备日常维护和保养，对主要的声源风机、泵等装置等采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废活性炭属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存，废包装材料交厂家回收利用；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通过污水相继通过车间15m3收集池、厂区120m3应急池暂存，经树脂污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准要求后排入园区污水处理厂；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目需新增总量控制指标为：COD≤2.0t/a，氨氮≤0.4t/a，通过交易获得；VOCs≤1.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环保分负责项目建设和运营期的日常环境监管。

抄送:云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司

岳阳市环境保护局

2018年1月19日