# 概  述

1、医院概述及项目由来

汨罗市中医院是一所集医疗、研究、康复、保健于一体的二级甲等中医医院，该院原址位于汨罗市城关人民路13号。始建于1996年，用地面积28亩，全院现有工作人员359人，退休人员88个，临床科室16个，辅助科室11个，120急救中心1个，床位380个；设有120急救中心、外科、骨伤科、妇产科、内科、针灸科、急诊科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科等临床科室。2004年急诊科被评为“湖南省重点中医急诊专科”，2008年该院荣获“湖南省级示范农村中医医院”称号，连续几年在岳阳地区“医院管理年”活动中荣获第一名，并荣获省中医药管理局颁发的“医院管理年”活动先进集体奖牌。多年来，该院业务收入一直排名岳阳县级中医医院第一。2016年实现年门诊收入7000万元。

由于医院医疗用房紧张，门诊部大楼集门诊就诊、收费、药房、急诊抢救、医技科室、行政办公于一体。加之近年来医疗业务量大幅增长，就诊患者的增加导致目前病人就诊难的现象，严重影响医疗救助和医疗服务质量，且目前医疗诊断设备逐年增加，导致现有的门诊楼不能满足医院发展的需要，同时随着近几年汨罗市中医院业务量的加大，现住院楼也不能满足病人的需求；加之医院现有的通道，从街口延伸仅200米、道路仅5米宽，更为甚者，从街口至医院门口，门面临立，过往人较多。几十年来，医院的救援通道一直影响着医院救治病人的速度和质量。

因此，为改变汨罗市中医院的现状，使汨罗市中医院的医疗水平上到一个新的台阶，经汨罗市市委、市政府研究决定对汨罗市中医医院整体搬迁（详见附件会议纪要，人民医院拟将搬迁，搬迁后医院大楼保留给汨罗市中医医院）。在汨罗市归义镇友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院家属区，西临汨罗市高泉路）新建一个设施配套齐全、布局合理、符合现行规范要求的中医医院。项目的实施符合汨罗市卫生规划的要求，有利于城市品位的提高和医疗环境改善以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需求。

本次环评仅对汨罗市中医医院整体搬迁建设综合大楼进行环境影响评价，后期预留用于今后发展建设（另行环评），后期待汨罗市人民医院搬迁后进行，具体方案由汨罗市人民政府决定。项目总投资为23418.8万元，计划在12个月时间内建成，搬迁后的医院建筑占地面积37427.66m2（约56.14亩），总建筑面积46813.14m2，规划设计560张床位。预计日门诊人次在400人左右，年门诊量可达14万人次左右，住院病人年可达2.8万人。医院建成后将为病人提供良好的医疗条件，为汨罗市人民群众的医疗、预防和保健服务提供有力的保障。

医院搬迁后，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《放射性环境管理办法》，建设单位应重新委托有资质的机构进行汨罗市中医医院的辐射环境影响评价专项评价。

2、评价工作过程

根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》三十九、卫生111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救 中心、疗养院等其他卫 生机构  新建、扩建床位100张及以上的需要编制环境影响报告书，本项目为中医医院整体搬迁项目，设置床位数为560张，故需编制环境影响报告书。受建设单位委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告书》（送审稿）。现提交建设单位，呈报岳阳市环境保护局进行审查。

3、项目特点和主要环境问题

本项目为整体搬迁项目，原有工程将全部按汨罗市人民政府要求进行处置（暂时未明确处置方案），新建中医医院不利用、不依托原有医院的任何设备设施（搬迁项目拆迁方面均由汨罗市人民政府负责）。

通过对项目建设情况、所在区域的环境特点、环境质量现状等基础资料进行分析，确定此次环评关注的主要环境问题有：

（1）通过现场调查与现有工程资料分析，了解工程所属区域的污染源分布及环境质量现状、现有工程环境问题等。

（2）结合建设单位提供的资料通过工程分析估算项目源强情况，预测项目建成后医院排放的污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

4、评价工作流程

本项目环境影响评价工作程序见下图。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型环境影响评价委托

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

制定工作方案

环境状况调查、监测与评价

建设项目

工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价；

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响报告书（表）

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

环境影响评价工作程序

## 5、环评主要结论

本项目为中医医院整体搬迁建设项目，符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理。环保措施按本”报告书”要求，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，能满足区域环境功能区划的要求。经广泛的公众参与调查，均赞成本工程的建设。工程贯彻”清洁生产、污染全程控制、达标排放”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。项目没有制约因素。因此，从环保的角度衡量，本项目建设是可行的。

目    录

概  述	I

1总则	1

1.1评价依据	1

1.2评价因子	3

1.3评价标准	4

1.4评价工作等级及评价范围	7

1.5评价时段	10

1.6评价重点	10

1.7环境敏感目标和保护目标	10

2建设项目概况	12

2.1项目名称、性质及规模	12

2.2项目组成	12

2.3主要设备	14

2.4主要经济技术指标	16

2.5主要能耗	16

2.6建设地点及平面布置	16

2.7公用工程	17

2.8项目建设的必要性	19

3原医院工程分析	21

3.1原汨罗市中医院概况	21

3.2公用工程	23

3.3污染物排放现状	24

3.4存在的主要问题	26

3.5项目搬迁后问题的处理	26

4建设项目工程分析	28

4.1施工期	28

4.2运营期	30

4.3污染物排放情况汇总	39

4.4医院搬迁前后污染物排放“三本帐”分析	40

5区域环境概况	41

5.1自然环境概况	41

5.2拟建项目周边环境概况	43

6环境质量现状调查	44

6.1地表水环境质量现状调查与评价	44

6.2环境空气质量现状调查与评价	45

6.3声环境质量现状调查与评价	46

7环境影响分析	48

7.1施工期环境影响分析	48

7.2运营期环境影响分析	54

7.3 外环境对项目的影响分析	61

8施工期污染防治对策措施	65

8.1水环境污染防治措施	65

8. 2 声环境污染防治措施	65

8. 3 环境空气污染防治措施	65

8. 4 固废防治措施	66

8. 5 生态环境影响措施	66

9、营运期环境保护措施论证	67

9.1大气污染防治措施	67

9.2废水污染防治措施分析	68

9.3噪声防治措施	73

9.4固体废物处理处置措施可行性分析	74

9.5污染防治措施汇总	77

10  环境风险评价	79

10.1 环境风险评价的目的	79

10.2 事故源项分析	79

10.3 环境风险防范的对策和措施	83

10.4 事故应急预案	86

10.5 小结	87

11清洁生产分析、达标排放与总量控制	88

11.1清洁生产	88

11.2 污染物达标排放	92

11.3总量控制建议指标	92

12环境经济损益分析	94

12.1社会效益分析	94

12.2经济效益分析	94

12.3环境效益分析	95

13环境管理和监测	96

13.1环境管理	96

13.2环境监测计划	98

13.3环境管理	99

13.4建设项目环境保护“三同时”验收一览表	100

14项目产业政策和选址论证	101

14.1与产业政策符合性分析	101

14.2选址论证	102

14.3项目可行性分析结论	105

15结论与建议	106

15.1建设项目概况	106

15.2环境质量现状	106

15.3产业政策相符性	106

15.4项目环境影响评价	107

15.5项目建设的可行性	108

15.6总量控制建议指标	108

15.7公众参与	108

15.8综合结论	109

15.9建议	109

附图：

1、项目地理位置图

2、每一层总平面布置图

3、周边环境照片

4、汨罗市整体规划图

5、老院平面布置图

附件：

1、委托函

2、评价执行标准函

3、汨罗市人民政府市长办公会议纪要【2017】第4次

4、中共汨罗市委常委会议纪要  汨常【2017】12号

5、汨罗市国有资产管理办公室文件  汨国资发【2017】2号

6、卫生局文件

附表：

1、建设项目审批基础信息表

# 1总则

## 1.1评价依据

### 1.1.1相关的环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）；

（10）《中华人民共和国传染病防治法》中华人民共和国主席令第15号；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号2013.9.10；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号国2015.4.2；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号 2017.9.1；

（14）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号2017年10月1日施行；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号 2012.7.3；

（16）《环境保护公众参与办法》（2015.9.1）；

（17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）；

（18）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）2012.8.7；

（20）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（21）《关于进一步加大对医疗废水和医疗垃圾监管力度的紧急通知》 环发[2003]71号，国家环保总局；

（22）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（23）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（24）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005（湖南省环境保护局）；

（25）《国家危险废物名录》环境保护部令第39号，2016年8月1日施行；

（26）《突发公共卫生事件应急条例》国务院令第376号；

（27）《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令第380号；

（28）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部令第36号；

### 1.1.2相关的技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1—2016）；

(2)《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2—2008；

(3)《环境影响评价技术导则——水环境》HJ/T2.3—93；

(4)《环境影响评价技术导则——声环境》HJ2.4—2009；

(5)《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则  生态环境》(HJ19-2011)；

(7) 《综合医院建设标准》（1996年）；

(8) 《医疗废物集中处置技术规范》；

(9) 《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》；

(10) 《医疗废物转运车技术要求》；

(11) 《医院污水处理技术指南》国家环保总局；

(12) 《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》；

(13)《医院污水处理工程技术规范》（HJ20209-2013）；

### 1.1.3相关的项目文件

(1)《汨罗市中医医院整体搬迁建设项目可行性研究报告》岳阳通源投资咨询有限公司2017.8；

（2）《汨罗市中医医院整体搬迁建设项目》设计方案，上海中建建筑设计有限公司2017.8；

（3）关于《汨罗市中医医院整体搬迁建设项目》执行环境保护标准的函，汨罗市环境保护局；

（4）《汨罗市中医医院整体搬迁建设项目环境影响评价委托书》汨罗市中医医院，2017年8月；

（5）建设单位提供的其它相关资料。

## 1.2评价因子

根据对本项目的工程分析与周围的环境现状，本项目的施工和运营将会对周围的社会与经济环境、自然环境和生态环境产生不同程度的影响。其主要影响有：项目地面施工期间平整场地会形成裸露土地，在干燥大风天气易形成扬尘，对周围环境造成影响，设备运输车辆也会产生扬尘影响环境空气，项目施工机械运行产生的噪声对周围敏感点的影响可能持续整个施工期。

项目运营期主要环境影响有运营期废气、污水、固废、噪声等对周围环境的影响。

工程环境影响因素识别内容见表1.2-1。

表1.2-1   环境影响因素识别一览表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 |  |  |  |  | 运行期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固废 | 废水 | 噪声 | 废气 | 交通运输影响 | 废气 | 噪声 | 固废 | 废水 |
| 自然环境 | 地表水 |  | 1SP |  |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气 |  |  |  | 1SP | 1SP | 1LP |  |  |  |
|  | 声环境 |  |  | 1SP |  |  |  | 1LP |  |  |
| 社会环境 | 工业 | 1SP |  |  |  |  |  |  | 1LP |  |
|  | 农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 植被 | 1LP |  |  |  |  |  |  | 1LP |  |
| 备注：影响程度：1—轻微；2—一般；3—显著 影响时段：S—短期；L—长期 影响范围：P—局部；W—大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，本工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微的、局部的和短期的，营运期产生的废水、废气、噪声和固废对工程周围自然、社会环境会产生轻微的不利影响。

根据项目区域环境、对工程的影响因素分析以及工程建设的主要排污环节与环境要素相关分析经过筛选，确定本次环境影响评价的主要评价因子。评价因子筛选结果见表1.2-2。

表1.2-2  项目主要评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | pH、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、铜、铅、总磷、石油类等 | COD、SS、氨氮、石油类、BOD5、总余氯、粪大肠菌群、动植物油 |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠杆菌、石油类、氨氮、挥发酚、氰化物 | 定性分析 |
| 空气环境 | SO2、NO2、PM10、氨、硫化氢 | 氨、硫化氢、油烟废气、SO2、NO2、汽车尾气 |
| 声环境 | LAeq | LAeq |
| 固废 | - | 医疗废物、污水处理污泥、生活垃圾 |

## 1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

经汨罗市环保局确认，本环评执行环境质量标准见表1.3-1。具体标准值见表1.3-2至1.3-5。

表1.3-1      执行的环境质量标准

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | / |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅱ类（汨罗江窑州断面）、Ⅲ类（汨罗江新市断面） |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 2类 |

表1.3-2地表水环境质量评价执行标准    单位：mg/L（pH除外）

| 评价标准 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 氯化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类标准 | 6～9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤250 | ≤2000个/L |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤250 | ≤10000个/L |

表1.3-3   地下水环境质量标准值

| 项目 | Ⅲ类评价标准 | 项目 | Ⅲ类评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 氯化物 | ≤250 |
| CODMn | ≤3.0 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 总硬度 | ≤450 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 依据：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93 |  |  |  |

表1.3-4   环境空气质量标准值

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值 | 单位 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 氨 | 一次浓度 | 0.2 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 |
| 硫化氢 | 一次浓度 | 0.01 |  |  |

表1.3-5  噪声环境评价标准    单位：dB(A)

| 标 准 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

### 1.3.2污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

根据汨罗市市政管网的规划，本项目产生的生活污水经医院内化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准后，由市政污水管道排入汨罗市城市污水处理厂，其污染物浓度限值见表1.3-6：

表1.3-6 废水污染物浓度限值      单位：mg/L

| 污染物 | COD | TN | BOD5 | TP | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级标准 | 500 | / | 300 | / | 400 | / |
| 污水处理厂接管标准 | 320 | 30 | 160 | 3.0 | 180 | 25 |

项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。具体标准值见表1.3-7。

表1.3-7   水污染物预处理标准    单位：mg/L

| 评价标准 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群数 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18466-2005中排放标准 | 浓度限值（mg/L） | 250 | 100 | 60 | — | 5000 |
|  | 最高允许排放负荷（g/床位·天） | 250 | 100 | 60 | — | — |
| 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |

汨罗市城市污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准，其污染物标准值可见表1.3-8：

表1.3-8 污水处理厂废水污染物浓度限值   单位：mg/L（除pH）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级B标准 | 6－9 | 60 | 20 | 20 | 8（15） | 1.0 | 3.0 | 3.0 |

（2）大气污染物

污水处理站产生的恶臭拟采用生物除臭，恶臭废气中的氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉燃气锅炉标准；柴油发电机执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求，执行标准值见下表。

表1.3-9   饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表1.3-10  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |

表1.3-11  锅炉大气污染物排放标准

|  | 控制项目 | 标准值 | 烟囱高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉废气 | 颗粒物（mg/m3） | 20 | 20m |
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 200 |  |
|  | 二氧化硫（mg/m3） | 50 |  |

表1.3-12  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

| 污染物 | CO | HC+NOX | PM |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmix≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh） | 3.5 | 6.4 | 0.2 |

（3）噪声

项目院界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表1.3-13。

表1.3-13   噪声评价标准

| 标准名称和类别 | 噪声限值 [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 60 | 50 |

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。

表1.3-14  建筑施工场界噪声限值  单位：Leq dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

本项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；固废处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；医疗废物执行《医疗废物分类目录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，见表1.3-15。

表1.3-15  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | — | — | — | >95 |

## 1.4评价工作等级及评价范围

### 1.4.1环境空气评价工作等级及评价范围

项目废气污染物主要为医院污水处理站废气、食堂油烟、锅炉烟气，考虑废气量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素分析，本次评价大气环境影响评价等级确定为三级评价。

详细计算过程如下：

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求计算，本项目选择SO2、烟尘、NO2三种主要的大气污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大落地浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

计算结果详见表1.4-1。

根据初步工程分析及估算模式预测，得出本项目二种大气污染物最大地面浓度占标率及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，计算结果如下：

表1.4-1 环境空气评价等级计算结果

| 污染物名称 | NO2 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准，Coi(mg/m3) | 0.2 | 0.5 | 0.45 |
| 最大落地浓度，C i(mg/m3) | 0.01164 | 0.0002489 | 0.0006224 |
| 占标率，% | 5.82 | 0.05 | 0.14 |
| D10%，m | —— | —— | —— |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |  |  |
| 二级 | 其他 |  |  |
| 三级 | Pmax＜10% 或D10%＜污染源距厂界最近距离 |  |  |

评价范围：以锅炉烟囱为中心，半径2.5km的圆形区域范围内。

### 1.4.2地表水环境评价工作等级及评价范围

根据工程分析，本工程总排水量302.8m3/d，主要为生活污水和医疗废水。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等，废水水质复杂程度为中等。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准并满足接管标准，医疗废水经医院内污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2中预处理标准，同时满足汨罗市城市污水处理厂的接管标准后由市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂，最后排入汨罗江。水环境影响评价等级判据见表1.4-2。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3—93）的规定，水环境影响评价等级定为三级。

表1.4-2    水环境影响评价等级判据

| 项 目 | 内 容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | 302.8m3/d | Qp<1000 |
| 污水水质 复杂程度 | 污染物类型：pH、悬浮物、COD、BOD5、粪大肠菌群、余氯等 预测水质参数＝1＜7 | 简单 |
| 纳污水体规模 | 项目所在区域汨罗江年平均流量为99.4m3/s | 中河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838—2002水质类别 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 与HJ/T2.3—93分级判据对照 | 三级 |

评价范围：污水处理厂废水排放口上游200m至下游2km的河段。

### 1.4.3地下水环境评价工作等级及评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”本项目属于“V社会事业与服务业”中的“158.医院”中“新建、扩建项目”需编制环境影响评价报告书，同时根据该表中“地下水环境影响评价项目类别”，编制报告书的医院项目“三甲为Ⅲ类，其余Ⅳ类”。本项目不属于三甲医院，为Ⅳ类建设项目。根据HJ610-2016中“4.1一般性原则”：“Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此本项目不对地下水环境进行分析。

### 1.4.4声环境评价工作等级及评价范围

拟建项目主要噪声源为冷却塔、锅炉、备用发电机、医院食堂油烟净化设施风机噪声和污水处理站水泵噪声等。本项目声功能区为2类区，项目完成后，噪声增加很小，声环境敏感点主要为医院内的住院区，外围环境敏感点少，受影响人口变化不大的情况。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的规定，此次评价对噪声影响评价等级定为二级。

评价范围：环境噪声为厂界外200m内。

### 1.4.5生态环境评价工作等级及评价范围

本工程建设区总用地面积0.03743km2，小于2km2，本项目所在区域生态敏感性属于一般区域，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》评价工作分级判据，生态环境评价的工作等级为三级。

评价范围：以建设项目为中心，周边500m范围内。

## 1.5评价时段

根据本项目的特点，本次评价时段分为建设期和运营期。

## 1.6评价重点

根据本项目周围环境特征及项目特性，确定以工程分析、环境影响分析、污染防治对策为重点，着重分析废水、固废的产生、治理和防护，突出水污染源的产生、危害及治理，兼顾噪声污染分析，分析本项目对环境的影响，为工程的建设和环境管理提供可靠信息和科学决策依据。

## 1.7环境敏感目标和保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标，确保评价区域各保护目标的环境要素符合国家有关环境质量标准。环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1环境保护目标一览表

| 类 别 | 环境保护目标 | 规模 | 方位 | 相对项目拟建地 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 商住楼 | 200人 | 北面 | 1200m | GB3095－2012二级 |
|  | 商住楼 | 150人 | 西北面 | 350m |  |
|  | 居民 | 280人 | 北面 | 200-1000m |  |
|  | 居民 | 180人 | 东北面 | 350-1000m |  |
|  | 武装部 | 200人 | 北面 | 80m |  |
|  | 文化局 | 200人 | 东北面 | 90m |  |
|  | 商住楼 | 150人 | 西面 | 200m |  |
|  | 汨罗市人民医院（搬迁前） | 400人 | 南面 | 20m |  |
|  | 居民 | 105人 | 东南面 | 85-650m |  |
|  | 商住楼 | 100人 | 西南面 | 650m |  |
|  | 汨罗市卫生局 | 80人 | 西南面 | 800m |  |
|  | 汨罗市疾控中心门诊 | 80人 | 西南面 | 930m |  |
|  | 汨罗市疾控预防控制中心 | 80人 | 南面 | 900m |  |
|  | 汨罗市中医医院住院病人 | 560 | / | / |  |
|  | 居民 | 210人 | 东南面 | 800-1000m |  |
| 声环境 | 武装部 | 200人 | 北面 | 80m | GB3096-2008的2类 |
|  | 汨罗市中医医院住院病人 | 560 | / | / |  |
|  | 文化局 | 200人 | 东北面 | 90m |  |
|  | 商住楼 | 150人 | 西面 | 200m |  |
|  | 汨罗市人民医院（搬迁前） | 400床 | 南面 | 20m |  |
|  | 居民 | 50人 | 东南面 | 85-200m |  |
| 水环境 | 友谊河 | 小河 | 东面 | 220m | GB3838—2002 Ⅲ类水域 |
|  | 汨罗江（新市断面） | 中河 | 东南面 | 8000m |  |
|  | 汨罗江（窑州断面） | 中河 | 东面 | 2300m | GB3838—2002 Ⅱ类水域 |

图1.7-1 项目周边环境示意图

# 2建设项目概况

## 2.1项目名称、性质及规模

项目名称：汨罗市中医医院整体搬迁建设项目

性质：异地整体搬迁

地点：汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼）

总投资：23418.8万元

规模：本次环评仅对汨罗市中医医院整体搬迁建设综合大楼进行环境影响评价，后期预留用于今后发展建设（另行环评）。项目总投资为23418.8万元，计划在12个月时间内建成（2018年3月——2019年3月），待新院建好后进行一次性搬迁，搬迁后的医院建筑占地面积37427.66m2（约56.14亩），总建筑面积46813.14m2，规划设计560张床位。预计日门诊人次在400人左右，年门诊量可达14万人次左右，住院病人年可达2.8万人。汨罗市中医医院搬迁后新医院与汨罗市老中医医院除人员外无依托关系，老院设备以及新院后期工程均由汨罗市人民政府安排。

## 2.2项目组成

### 2.2.1项目组成和经济技术指标

项目构成包括：医院综合楼以及其他配套设施。表2.2-1为本工程的主要建设内容。

表2.2-1    项目组成

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合楼 | 1 栋，钢筋混凝土框架结构，地上21层，构建筑面积46813.14m2，地下室面积9442.93m2 |
| 公辅工程 | 食堂 | 布置在地下室 |
|  | 给水系统 | 水源为城市自来水，从人民路市政给水干管DN200给水管供应本项目生活用水，再由给水站管网供至本项目医院网路 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制，项目废水经预处理后由排污管接入市政污水管网 |
|  | 供电系统 | 当地电网供给 |
|  | 空调系统 | 设置中央空调，冷却塔位于楼顶，空调机布置在8F设备房内 |
|  | 消防系统 | 消防用水由市政自来水管网和消防水池供应。消防水池设置在楼顶，有效容积约为540m3 |
|  | 发电机房 | 设置应急柴油发电机组，2台（250kw，400kw）柴油发电机，位于项目地下室 |
|  | 水泵间 | 生活水泵、空调冷却水泵、热水泵、冷冻水泵等 |
| 环保工程 | 污水处理站恶臭 | 生物除臭，加强通风 |
|  | 事故池 | 100m3 |
|  | 污水处理站 | 医院地埋式污水处理站位于综合楼西面，采用一级处理+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力370t/d。 |
|  | 发电机燃烧废气 | 柴油发电机布置在地下一层，废气经竖井统一收集后至建筑物楼顶排放 |
|  | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间位于地下室（包括太平间，面积约为50m2） |
|  | 生活垃圾房 | 垃圾箱 |

### 2.2.2科室设置

表 2.2-2   本项目科室设置情况表

| 序号 | 楼层 | 科室分布 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 门诊大厅、住院大厅、急诊（10张床位）、综合门诊、放射科 |
| 2 | 二层 | 检验科、输血科、病理科、内镜功能检查、超声 |
| 3 | 三层 | 妇科、产科、肛肠门诊、体检中心 |
| 4 | 四层 | 皮肤科、口腔科、国医堂、五官科 |
| 5 | 五层 | 会展中心、教学中心、输液中心 |
| 6 | 六层 | 消供中心、业务科室 |
| 7 | 七层 | 手术中心 |
| 8 | 八层 | 净化机房、ICU、空调机组设备用房 |
| 9 | 九层 | 血液透析中心（58张床位） |
| 10 | 十层 | 肾病、糖尿病、（50张床位） |
| 11 | 十一层 | 妇科、产科、（21张床位） |
| 12 | 十二层 | 儿科、新生儿科、（35张床位） |
| 13 | 十三层 | 中医推拉针灸科、（36张床位） |
| 14 | 十四层 | 中医骨伤科、（50张床位） |
| 15 | 十五层 | 手足显微外科、（50张床位） |
| 16 | 十六层 | 普外科、（50张床位） |
| 17 | 十七层 | 泌尿外科、（50张床位） |
| 18 | 十八层 | 五官科、（50张床位） |
| 19 | 十九层 | 心血管内科，介入治疗科、（50张床位） |
| 20 | 二十层 | 神经内科、呼吸内科、（50张床位） |
| 21 | 二十一层 | 病理、档案 |
| 22 | 地下室 | 医疗固废暂存场所（包括太平间）其中医疗固废暂存场占地面积为20m2，太平间占地面积25m2（设停尸位3个，存尸应有冷藏设施，最高一层存尸抽屉的下沿高度1m，防鼠、通风排放到排烟管道） |
| 22 | 污水处理站 | 地埋式污水处理站，布置在医院西面的绿化带中 |
| 23 | 锅炉房 | 锅炉房为独立的房间，布置在医院西面 |

本评价不涉及含辐射环评，因此本评价不对其进行评价分析。

## 2.3主要设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，且本评价不涉及含辐射的各医疗设备的环评，含辐射设备需另作环评。医院不设立传染病区，如有传染病人，门诊发现后立即转诊到传染病医院。

项目主要生产设备见表2.3-1，辅助设备见表2.3-2（项目设备均为重新外购，与老院无依托关系）：

表2.3-1 主要设备一览表

| 仪器设备名称 | 型号规格 | 台/件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT机 |  | 1 |  |
| 核磁共振 |  | 1 |  |
| 高档彩超 | PHILPS HD11 | 2 |  |
| 直接数字化拍片系统 | DIGITALDIAG NOST | 2 |  |
| 全自动生化分析仪 | 日立7180 | 1 |  |
| 医用X线影像扫描系统 | CR30-X | 1 |  |
| 中心供氧系统 |  | 1 |  |
| 高压氧舱 | YC2200/6(4+2) | 1 |  |
| 腹腔镜 |  | 2 |  |
| 550血液透析机 |  | 23 |  |
| 移动式C臂X线机 | I#,II# | 2 |  |
| 麻醉机 | M-904E | 1 |  |
| 电子胃镜 |  | 1 |  |
| 双极等离子电切系统 |  | 1 |  |
| 体外冲击波碎石机 | HLESWL-V型 | 1 |  |
| 尿液分析仪 | AVE-763A | 1 |  |
| 血液分析仪 | BC-1800 | 1 |  |
| 荧光定量PCR检测系统 | FQD-33A | 1 |  |
| 全数字化B超监视妇产科手术仪 |  | 1 |  |
| 纤维喉镜 |  | 1 |  |
| 电子腹腔镜 | A5002A1-A2 | 1 |  |
| 黑白B超机 | 三菱TH-500, YD-900E | 1 |  |
| 耳鼻喉综合治疗台 | EBH-IV | 1 |  |
| 呼吸机 | 谊安YZB31-54-200 | 2 |  |
| 血气分析仪 | IRMASL,I-STAT | 5 |  |
| 全自动尿沉渣检测分析仪 |  | 1 |  |
| 耳声发射检测仪 |  | 1 |  |
| 气压腔内碎石机 |  | 1 |  |
| 激光光纤手术器 | YAG | 1 |  |
| 病理分析系统 |  | 1 |  |
| 膀胱扫描仪 |  | 1 |  |
| 气腹机 | S-2830 | 1 |  |
| 经皮肾镜 |  | 1 |  |
| 酶标仪 | 2010 | 1 |  |
| 除颤仪 | CTEC-7631 | 7 |  |
| 数码电子阴道镜 | W-622 | 1 |  |
| 监护仪 | MEC-2000 | 30 |  |
| 输尿管镜 |  | 1 |  |
| 半自动生化仪 | L-3180 | 1 |  |
| 数字脑电图仪 | SIND-IC2 | 2 |  |
| 尿道膀胱镜 | W-22V | 2 |  |
| 心电图机 | MAC1200S | 5 |  |
| 手术无影灯 | 冷光12孔Z-200 | 3 |  |
| 膀胱碎石镜 |  | 1 |  |
| 牙科综合机 | YJZ-8C | 3 |  |
| 强红外线电脑乳腺诊断仪 | HEC-1300A | 1 |  |
| 二氧化碳激光机 | YJ30W-II | 1 |  |
| 不育症治疗仪 |  | 1 |  |
| 洗胃机 | XW-D | 1 |  |
| 食道镜 |  | 1 |  |
| 纤维胆道镜 |  | 1 |  |
| YAG激光机 | 100IIA | 1 |  |
| 微波治疗仪 | JK-6200 | 1 |  |
| 肠镜 |  | 1 |  |
| 多普分析仪 |  | 1 |  |
| 发电机 | 250kw（备用）、400kw | 2 |  |
| 中央空调 |  | 1 |  |
| 燃气锅炉 | 3t/h | 1 |  |
| 污水处理设备 |  | 1 |  |

表 2.3-2     本项目辅助设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | 套 | 1 |
| 2 | 空气消毒机 | 台 | 10 |
| 3 | 变压器 | 台 | 2 |
| 4 | 发电机（250kw、400kw） | 台 | 2 |
| 5 | 污水处理设备 | 套 | 1 |
| 6 | 救护车 | 台 | 4 |

## 2.4主要经济技术指标

表2.4-1     主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 37427.66 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 46813.14 |  |
| 2.1 | 1F | m2 | 3555.06 |  |
| 2.2 | 2F | m2 | 3212.77 |  |
| 2.3 | 3F | m2 | 3466.93 |  |
| 2.4 | 4F | m2 | 3437.49 |  |
| 2.5 | 5F | m2 | 3671.15 |  |
| 2.6 | 6F | m2 | 1909.3 |  |
| 2.7 | 7-21F | m2 | 1818.76 |  |
| 2.8 | 设备机房、太平间、洗衣房、地下停车场（设置147个地下停车位） | m2 | 9442.93 | 均布置在地下室 |
| 3 | 绿化率 | % | 33 |  |
| 4 | 总投资估算 | 万元 | 23418.8 |  |
| 5 | 项目实施期 | 月 | 12 |  |

用地规模：汨罗市中医医院整体搬迁工程建设选址地位于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院家属区，西临人民医院门诊楼），本项目用地目前已平整，用地总面积为37427.66平方米。

## 2.5主要能耗

表2.5-1   本项目主要能源动力消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电设备装设容量 | 380/220V，50Hz | 度/a | 120万 | 市政电网 |
| 2 | 自来水 |  | m3/a | 128881.5 | 市政自来水管网 |
| 3 | 柴油（停电时用） |  | t/a | 1.2 | 加油站 |

## 2.6建设地点及平面布置

工程拟建于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院家属区，西临人民医院门诊楼），详见附图1项目地理位置图。

1、总平面布置（平面布置图见附图2）

本项目建筑根据总平面布置原则，结合场地实际情况：

（1）本项目建筑由人民路南面主入口到绿化广场，广场南面为项目综合大楼。

（2）城市街道、院内干道合围形成车辆、消防、人行通道，人车分流，并根据实际情况进行场地环境绿化。

（3）停车场布置在地下层内和地上停车位。

2、竖向布置

（1）竖向布置原则

①充分利用地形，力求土石方工程量最小。

②结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物桩基和工程管线基础深度的要求。

③根据竖向布置原则，结合地形情况，并考虑医院工作的实际情况选定场地标高。

（2）坡度

根据拟建地的标高和《城市用地竖向规划规范》，机动车规划纵坡应不大于2%；地面排水坡度一般不小于2‰，场区雨水排入附近的城市地下水道系统。

（3）绿化

主干道植行道树，利用空平隙地种植花草，以改善绿化环境。

## 2.7公用工程

### 2.7.1给排水

（一）给水

本工程的生活用水、消防用水及其他用水均由汨罗市自来水公司供水管网供给，用水量为357.5m3/d，其水量、水质均可满足本项目的要求。供水压力不小于0.3MPa，消防时，水压不小于0.350MPa。

表2.7-1   项目用水、排水情况表

| 序号 | 项目 | 数量 | 用水定额 | 用水量（t/d） | 排污系数 | 排水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院病人和陪护人员 | 560床位 | 400L/d.床 | 224 | 0.85 | 190.4 |
| 2 | 门诊病人 | 400人次/天 | 20L/人.次 | 8 |  | 6.8 |
| 3 | 医务人员 | 700人/天 | 50L/人.天 | 35 |  | 29.75 |
| 4 | 食堂 | 600人/天 | 40L/人.天 | 24 | 0.8 | 19.2 |
| 5 | 洗衣房 | 365天 | 88L/天 | 32 |  | 25.6 |
| 6 | 特殊废水 | - | - | 2.0 | 0.9 | 1.8 |
| 7 | 未预见水 | 1-6项用水量的10% |  | 32.5 |  | 29.25 |
| 8 | 合计 |  |  | 357.5 |  | 302.8 |

（二）排水

根据汨罗市城市总体规划，区域雨水、污水管网已配套齐全，项目实行雨污分流。院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟排出院区；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；医疗废水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2的预处理标准，经市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

本项目污水处理设施设计处理规模为370m3/d（其规模仅为本项目综合楼设计规模 不包括远期建设内容的废水量）；发电机和太平间均布置在地下室。

### 2.7.2供电

本项目用电由汨罗市市政电网供给，并根据用电负荷与用电分级要求，确保本项目用电需要。

备用应急电源：项目设2台备用发电机，作为自备应急电源，功率分别为250KW、400KW，年用电量为120万度。

### 2.7.3供汽

医院设置1台3t/h燃气锅炉提供蒸汽，满足医院供暖、蒸汽和空调需要。

### 2.7.4供热

院区的生活热水、供热、消毒用水等使用天然气供热，天然气年用量为200万m3。

### 2.7.5空调

本工程设集中空气调节系统，采用一台冷却塔和循环水泵对应配置，冷却塔设在屋顶上，空调机组布置在第八层设备用房内。

### 2.7.6通风系统

医院大楼内常常会产生臭气、粉尘、有害气体和致病微生物等，为了避免污染保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，必须在门诊、治疗、诊室、办公、一般病房及其他房间内设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。医院机械排风方式采用自然进风与机械排风并用方式，可以有效的保持室内负压，有利于污染气体的散发。

### 2.7.7消毒

项目消毒供应中心对各科医疗器材、敷料采用高压蒸气灭菌方法时，灭菌前需检查包布是否双层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。放置玻璃器材时不得挤压。消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。灭菌完毕后，必须等气压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，以免发生危险。定期鉴定高压锅的灭菌效能，注意高压灭菌器的保养工作，每次(日)使用前要刷洗一次。凡不能用高压灭菌的物品，则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类，应先放入水中，待水煮沸后煮10分钟，橡胶类则须待水温后放入煮10分钟。

### 2.7.8氧气

本项目不设置制氧室，氧气使用外购的瓶装氧。

## 2.8项目建设的必要性

### 2.8.1是解决汨罗市中医医院功能分区不合理的需要

由于汨罗市中医医院现有门诊、病房、住院楼等功能分区不明显，常出现挂号难，找不到病房等现象，延误患者救治时间。本项目实施以后，将建成功能分布合理的门诊大厅咨询台、电子指示牌、服务中心等。为患者创造更舒适、更方便的就医环境。同时对整个汨罗市的医疗水平和医疗质量的提高起到积极作用。

### 2.8.2是满足汨罗市中医医院布局和规划的需要

由于受到场地的限制，汨罗市中医医院内现有消防通道没有形成环形通道，不利于消防工作的进行。一旦发生火情将带来巨大损失；近年来医院的患者逐年增加，在院内经常出现交通不畅，停车难等现象。本项目选址汨罗市友谊河社区，用地面积较为充足可以实现在院内形成消防通道，满足消防间距的要求。

### 2.8.3是改善就医环境的需要

随着医疗卫生事业的发展，医院现有的门诊与社会发展和需求不相适应，满足不了不同层次人群的需要。现有门诊大楼始建于1984年，因建房材料差、使用年限久，整个一楼的诊室年年漏水，年年都需要修补；住院大楼始建于1997年，其使用面积已不能满足患者住院需求，其布局已不能适应医院诊疗要求，一至六楼电路老化、水管腐蚀、门窗破坏、墙体剥脱；住宿楼居住人员已迁出，房屋年久失修，已被鉴定为危房而无法使用。原有建筑物的建筑面积和使用功能及楼内的配套设施已经陈旧、老化，早已不能满足广大市民看病就医的需要。项目的建设将彻底地改变人们对汨罗市中医医院那种原有的“老、破、旧”面貌的认识，项目将建成一座现代化、规范化、舒适化的崭新医院，以全新的面貌展现在汨罗市人民的面前，为前来救诊患者提供更为舒适的就医环境。

通过以上对汨罗市中医医院医疗卫生服务范围、能力及现状的分析，结合国家、省、市部门对医院建设的相关要求，为有利于优化汨罗市城区医疗布局，满足医患需求和促进中医药事业发展，项目建设是必要的。

# 3原医院工程分析

## 3.1原汨罗市中医院概况

### 3.1.1地理位置

汨罗市中医院，原址位于汨罗市城关人民路13号。

### 3.1.2规模

汨罗市中医院是一所集医疗、研究、康复、保健于一体的二级甲等中医医院，该院创建于1966年，用地面积21463m2，建筑面积27360m2，医疗用房面积9000m2，南院9371m2，全院现有工作人员359人，退休人员88个，临床科室16个，辅助科室11个，120急救中心1个，床位380个；设有120急救中心、外科、骨伤科、妇产科、内科、针灸科、急诊科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科等临床科室。

医院原有床位380张，医院年门诊量8.3万人次，年住院病人7600人次，年手术逾1400台次。

表3.1-1  原项目组成

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊大楼 | 1栋4F，钢筋混凝土框架结构，构建筑面积9371m2 |
|  | 急诊大楼 | 1栋5F，钢筋混凝土框架结构，构建筑面积5268m2 |
|  | 住院大楼 | 1栋6F，钢筋混凝土框架结构，构建筑面积9000m2 |
| 公辅工程 | 宿舍楼 | 2栋5F，钢筋混凝土框架结构，构建筑面积3721m2 |
|  | 给水系统 | 区域自来水管网供给 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制，项目废水经预处理后由排污管接入市政截污管网 |
|  | 供电系统 | 当地电网供给 |
|  | 空调系统 | 设置分体空调空调 |
|  | 消防系统 | 消防用水由市政自来水管网和消防水池供应 |
|  | 发电机房 | 设置应急柴油发电机组，1台300kw柴油发电机，位于项目设备房 |
|  | 水泵间 | 生活水泵、空调冷却水泵、热水泵、冷冻水泵等 |
| 环保工程 | 污水处理站恶臭 | 加强绿化、加强通风 |
|  | 事故池 | 60m3 |
|  | 污水处理站 | 为地埋式布置在污水处理设施用房内，采用一级处理+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力200t/d。 |
|  | 发电机燃烧废气 | 废气经竖井统一收集后至建筑物楼顶排放 |
|  | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存在医疗废物暂存间内（面积约为10m2） |
|  | 生活垃圾房 | 垃圾箱 |

### 3.1.3主要设备

原汨罗市中医院主要设备详见表3.1-2，项目设备由汨罗市人民政府处置。

表3.1-2    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子螺旋CT |  | 1 |
| 2 | 超声波诊断仪 | SSA-310B | 3 |
| 3 | DR光机 | 500mAF9S-IBT | 1 |
| 4 | 麻醉机 | AU7500 | 1 |
| 5 | 手术器械 |  | 若干 |
| 6 | 呼吸机 | HVJ-Ⅶ | 3 |
| 7 | 病床 | 1m*2m | 180 |
| 8 | 中心供氧 |  | 1套 |
| 9 | 空气消毒机 | 台 | 10 |
| 10 | 动态心电 | 台 | 1 |
| 11 | 心电图机 | 台 | 4 |
| 12 | 胃肠镜消毒设备 | 台 | 1 |
| 13 | 数字胃肠机 | 台 | 1 |
| 14 | 经颅多普勒 | 台 | 1 |
| 15 | 电子纤维镜 | 台 | 1 |
| 16 | 电子胃肠镜 | 台 | 1 |
| 17 | 彩超 | 台 | 2 |
| 18 | 消毒供应配套设备 | 套 | 1 |
| 19 | 颈椎牵引器 | 台 | 1 |
| 20 | 颈腰椎病治疗仪 | 台 | 1 |
| 21 | 全自动洗胃机 | 台 | 1 |
| 22 | 除颤仪 | 台 | 3 |
| 23 | 救护车 | 台 | 4 |
| 24 | 幽门螺杆菌测试仪 | 台 | 1 |
| 25 | 血糖仪 | 台 | 4 |
| 26 | 血气分析仪 | 台 | 1 |
| 27 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 28 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 台 | 1 |
| 29 | 日立全自动生化 | 台 | 1 |
| 30 | 全自动血沉仪 | 台 | 1 |
| 31 | 普析微量元素分析仪 | 套 | 1 |
| 32 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
| 33 | 尿粪沉渣分析工作站 | 台 | 1 |
| 34 | 尿比重测量仪 | 台 | 1 |
| 35 | 罗氏血气分析仪 | 台 | 1 |
| 36 | 离心机 | 台 | 3 |
| 37 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |
| 38 | 电化学发光分析仪 | 台 | 1 |
| 39 | 宝特酶标仪 | 台 | 1 |
| 40 | 肺功能仪 | 台 | 5 |
| 41 | 手术无影灯 | 台 | 8 |
| 42 | 麻醉监护仪 | 台 | 7 |
| 43 | 麻醉机 | 台 | 4 |
| 44 | 麻醉喉镜 | 台 | 1 |
| 45 | 麻醉吊塔 | 台 | 1 |
| 46 | 临时起搏分析仪 | 台 | 1 |
| 47 | 临时起搏电极 | 台 | 1 |
| 48 | 冷光单孔手术灯 | 台 | 1 |
| 49 | 微创设备 | 套 | 5 |
| 50 | 骨科手术架、设备 | 台 | 1 |
| 51 | 骨创伤治疗仪 | 台 | 1 |
| 52 | 电子腹腔镜 | 台 | 1 |
| 53 | 电子胆道镜 | 台 | 1 |
| 54 | 电子膀腔镜 | 台 | 1 |

注：现有医院设备均由汨罗市人民政府方案处置，但处置时项目放射性物质环境管理具体要求：放射线装置不得与易燃、易爆、腐蚀性物质放在一起。废弃的放射源应及时送贮，送贮之前必须入贮源室保存，暂存场所应采取防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏等安全措施，并由专人保管。 与放射源生产单位签订废弃放射源贮存和处置协议的，应按照协议规定，将闲置废弃放射源交回生产单位或返回原出口方。确无法交回生产单位或返回原出口方的，可送交有放射源回收资质的单位收贮。

## 3.2公用工程

（1）给排水

给水：由汨罗市自来水公司供水管网供给，原医院日用水量约为201.79吨。

排水：根据汨罗市城市总体规划，区域雨水、污水管网已配套齐全，项目实行雨污分流，医用废水经医院主污水管收集后汇入院内污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，进汨罗市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准后排入汨罗江。

（2）供电

原医院由市政电网供给。

（3）供热

原医院有1台0.5t/h燃气锅炉供热。

（4）消毒

项目消毒供应中心对各科医疗器材、敷料采用高压蒸气灭菌方法时，灭菌前需检查包布是否双层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。放置玻璃器材时不得挤压。消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。灭菌完毕后，必须等气压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，以免发生危险。定期鉴定高压锅的灭菌效能，注意高压灭菌器的保养工作，每次(日)使用前要刷洗一次。凡不能用高压灭菌的物品，则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类，应先放入水中，待水煮沸后煮10分钟，橡胶类则须待水温后放入煮10分钟。

（5）氧气

本项目不设置制氧室，氧气使用外购的瓶装氧。

## 3.3污染物排放现状

### 3.3.1废气污染源及污染物

原有的废气污染源主要为食堂油烟、锅炉烟气及汽车尾气。

原汨罗市中医院有1个职工食堂，共有灶头2个，供医院职工及住院病人就餐。食堂后堂在烹调、油炸食物过程中有一定量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。每人次每天耗食用油量约为15g，就餐人数约200人次/天，每天耗油3.3kg，油烟含量约占耗油量的3％，则油烟日产生量为0.1kg，年产生量为36.5kg。

原医院有1台0.5t/h燃气锅炉，每天运行24，每年运行365d，年运行8760h，燃料为天然气，根据汨罗市环境监测站例行监测，SO2产生浓度为0.08mg/m3；氮氧化物的产生浓度为0.62mg/m3。

根据项目实际情况，项目烟囱高度为15m，其SO2、NOx最高允许排放浓度，（即SO2：100mg/m3、氮氧化物：400mg/m3）。项目燃气锅炉SO2、NOx排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃气锅炉标准浓度限值。

项目内停车场进出的车辆会产生机动车尾气，无组织排放，对空气环境影响较小。

### 3.3.2废水污染源及污染物

从医院各部门的功能、设施与人员组成等情况可看出医院废水的排放比较复杂，医疗、科研排放废水的主要部门有：门诊、急诊部、住院部、化验室、手术室、药剂室。

废水中主要污染物有BOD5、COD、SS、粪大肠菌群，经二氧化氯消毒后废水中还会有一定量的余氯，口腔科、检验科产生微量含Hg、Cr废水，后二者水量较小。汨罗市中医院原有各部分废水产生、处理、排放情况见表3.3-1，原医院日用水量为201.79m3/d，排水量约为172.2m3/d。

表3.3-1   项目用水、排水情况表

| 序号 | 项目 | 数量 | 用水定额 | 用水量（t/d） | 排污系数 | 排水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院病人和陪护人员 | 380床位 | 400L/d.床 | 152 | 0.85 | 129.2 |
| 2 | 门诊病人 | 227人次/天 | 20L/人.次 | 4.54 |  | 3.9 |
| 3 | 医务人员 | 359人/天 | 50L/人.天 | 17.95 |  | 15.3 |
| 4 | 食堂 | 200人/天 | 40L/人.天 | 8 | 0.8 | 6.4 |
| 5 | 特殊废水 | - | - | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 6 | 未预见水 | 1-5项用水量的10% |  | 18.3 |  | 16.5 |
| 7 | 合计 |  |  | 201.79 |  | 172.2 |

根据汨罗市环境监测站对原汨罗市中医院污水水质例行监测可知，水质情况见表3.3-2。

表3.3-2 原汨罗市中医院废水处理站排放水质情况

| 监测日期 | 监测时间 | 余氯 mg/L | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 大肠菌群 MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.4.26 | 09:20 | 6 | 121.2 | 42.5 | 8.0 | 19.3 | ＜20 |
|  | 10:20 | 5 | 119.5 | 41.8 | 7.0 | 18.5 | ＜20 |
|  | 11:20 | 5 | 120.5 | 41.6 | 7.0 | 18.8 | ＜20 |
| 标准 |  | 3-10 | 250 | 100 | 60 | 25 | ≤5000 |

由表可知，医疗废水经污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。

### 3.3.3噪声

原汨罗市中医院噪声主要来自泵房等，汨罗市环境监测站于2017年4月26-27日对现有医院的例行监测，项目现有噪声监测结果鉴别3.3-3。

表3.3-3  环境噪声监测统计与评价结果     dB（A）

| 编号 | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目地东侧 | 53.0 | 49.2 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  |  | 51.9 | 46.2 |  | 达标 |
| N2 | 项目地南侧 | 58.7 | 46.2 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  |  | 58.6 | 47.8 |  | 达标 |
| N3 | 项目地西侧 | 50.3 | 48.8 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  |  | 52.7 | 46.9 |  | 达标 |
| N4 | 项目地北侧 | 49.6 | 48.4 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  |  | 50.4 | 44.8 |  | 达标 |

根据表3.3-3，项目噪声对于环境的影响较小。

### 3.3.4固体废物

医院现状固体废物主要分为一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物为：生活垃圾；危险固体废物包括病理科、病房、实验室、手术室等。各固体废物产生量及处置措施见表3.3-4。

表3.3-4  固体废物产生量及处置措施一览表

| 固体废物类别 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 123.9 | 医院内设置垃圾收集池，由环卫工人统一清运，送往垃圾填埋场卫生填埋；废弃包装材料由物资公司回收 |
| 危险固体废物 （编号HW01） | 污水处理站污泥、病理科、医疗垃圾等 | 58.6 | 贮存于医院内危险废物临时贮存场所内（设置有专门的医疗废物暂存间），定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处理 |

## 3.4存在的主要问题

根据汨罗市中医院现有环保措施及环保设施的运转状况，目前该院存在的问题有：

(1)医院内污水处理设施负荷较重，对医院扩大规模具有局限性。

(2)医院现有医疗废物未及时收集在医疗废物暂存间内。

（3）现医院未设环境保护管理机构，不利于日常环保工作的开展。

## 3.5项目搬迁后问题的处理

工程搬迁可能存在的环境问题：

①搬迁运输过程中运输车辆所产生的交通噪声 ，②搬迁所遗留的固体废物对原有厂址的影响

针对搬迁过程中可能产生的环境问题，提出以下污染防治措施：

A搬迁运输车辆禁止鸣笛，限制车速；

B一般固体废物集中收集后有环卫部门送至垃圾处理厂处理。医疗等危险废物分类收集，送至方向固体废物处理。

C医院搬迁之后，对原院址进行严格消毒之后在进行拍卖处理。

D医疗设备均按汨罗市人民政府方案进行处置。

E项目搬迁后，项目生产过程中对原项目所在地所产生废水、废气、废渣及噪声影响也随之消失。

# 4建设项目工程分析

- 4.1施工期

施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下：

图4.1-1  施工期工艺流程及产污环节

项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。

（1）空气污染源

项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车和施工机械尾气等。

扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。

废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等；装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物(VOC)。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯等。

（2）水环境污染

本项目施工期所产生的污水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。其中基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算；施工人员生活污水中污染物较简单，主要污染物为SS、NH4-N、BOD5、CODcr。

生活污水：施工期高峰时有工人60人，均不在场区食宿。建设期为12个月，生活用水量以100L/（人·d）计，为6m3/d。排水量一般按用水量的80%计算，则施工期排放的生活污水为1800m3，其中各种污染指标浓度见表4.1-1。

表4.1-1  各种污染指标浓度

| 污染指标 | pH值 | 悬浮物 | CODCr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 6~9 | 300mg/L | 300mg/L | 200mg/L | 35 mg/L |
| 产生量(t/a) | 6~9 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.063 |

（3）噪声污染

施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表4.1-2、表4.1-3。

表4.1-2   施工期主要施工阶段噪声源统计表

| 序号 | 施工阶段 | 噪 声 源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平整、开挖 | 挖掘机、铲土机、卡车 |
| 2 | 建筑施工 | 振捣机、起重机、电锯 |

表4.1-3    施工期主要施工机械噪声源强统计表

| 设备 | 单机最大噪声值dB(A) | 噪声测距m |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 5 |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 打桩机 | 95 | 5 |
| 卷扬机 | 92 | 5 |
| 空压机 | 80 | 5 |
| 电焊机 | 93 | 5 |
| 电锯 | 98 | 5 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 5 |
| 混凝土送泵 | 96 | 5 |
| 载重汽车 | 80 | 5 |
| 升降机 | 86 | 5 |

（4）固体废物

本项目施工过程中基础开挖、道路建设等将采取高挖低填，尽量使挖方和填方保持平衡，减少工程取土弃渣。根据现场勘踏，本项目挖方量约为0.35万m3，填方量约为0.2万m3，弃土量约为0.15万m3，弃方由汨罗市渣土部门调配。

建筑垃圾主要包括一些废砖瓦、废硬化水泥块、碎木块等，项目总建筑面积为46813.14m2，按每施工建设1000m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为23.05t。

施工人员生活垃圾：本项目高峰期施工人数按60人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，预计施工期12个月，则施工期产生生活垃圾9t。

- 4.2运营期

1、就诊流程介绍

汨罗市中医院院属全民所有制公益性福利事业单位。主要为汨罗市以及周边广大居民提供完善便捷的医疗保健服务。医院根据需要设置检验科、妇产科、儿科、急诊科、放射科、注射科、理疗科、皮肤科、口腔科等。就诊人员可根据自己病情需要，选择相应的诊治科室和医技人员进行检查和诊治。各功能楼科室的作业及可能产生的污染主要见图5.1-1。

图4.2-1 作业流程及产污环节示意图

本项目不设置传染科，以上医疗工作流程不包含传染病人就诊流程，若遇传染病人应按照发热门诊相关工作制度进行就诊管理：

对前来就诊的传染病人相信询问有无流感及其他传染病接触史，进行流行病学调查及体格检查，做出初步诊断，并认真登记。坚持门诊首诊负责制，对禽流感、甲型 H1N1等传染病一旦确诊，按照国家相关规定，立即转诊或就地进行隔离治疗，在转诊过程中严格执行防护措施，对病人有可能污染的物品，按要求进行消毒处理。对于传染病人应通过专用通道进行转移，防治与其他病人发生交叉感染。

2、产污环节分析

本工程产污环节见表4.2-1。

表4.2-1    本工程产污环节一览表

| 产 污 环 节 | 污 染 物 类 型 |
| --- | --- |
| 综合楼 | 废水：就诊病人生活废水、：病床生活废水、病理检查化验废水、医务服务人员生活废水等 固体废物：生活垃圾、医疗固废 废气：热水供给（天然气燃烧废气） |
| 停车场 | 噪声：车辆启动噪声 废气：汽车尾气 |
| 食堂 | 废气：食堂油烟 |
| 辅助用房 | 废气：发电机废气 |
| 洗衣房 | 废水：清洗废水，主要污染因子为SS、COD、BOD5等 |
| 中央空调系统 | 噪声：循环泵、冷却塔机运行产生的噪声 |

4.2.1废气污染源及污染物

A污水处理站废气

本项目新建污水处理站恶臭气体主要来自项目污水处理池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计。污水处理站设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。

根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》（P326页），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站消减BOD513.26t/a，则产生的NH3和H2S的产生量分别为0.04t/a和0.002t/a。本项目污水处理站为地埋式，污水处理站产生的恶臭采用生物除臭处理，根据建设单位提供资料，恶臭废气收集风机风量约2000m3/h，则NH3和H2S产生浓度分别为2.3mg/m3和0.1mg/m3。

B机动车尾气

项目区地下停车场，汽车进出停车场时，在怠速及慢速状态下会产生汽车尾气，包括排气管尾气、曲轴箱及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，其主要污染物为TSP、NOx、SO2等。根据同类项目类比SO2的日均浓度小于 0.05mg/m3、NOx 的日均浓度小于0.06 mg/m3、TSP 的日均浓度小于 0.185mg/m3，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。

C天然气燃烧废气

该院拟设置1台3t/h燃气锅炉，每天运行24h，每年运行365d，年运行8760h。本项目锅炉燃料使用清洁能源天然气，项目燃气锅炉天然气消耗量为200万m3/a，其燃烧过程中产生的大气污染物主要为SO2、氮氧化物、烟尘。参照《工业污染源产排污系数手册（2010）修订下册》中4430中工业锅炉（热力生产和供应该行业）产排污系数表—燃气工业锅炉中室燃炉然天燃气中污染物指标表见表4.2-2。

表4.2-2  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃烧工业锅炉

| 原料名称 | 工业名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标m3/万m3-原料 | 136259.17 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/万m3-原料 | 0.02S① |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/万m3-原料 | 18.71 |
|  |  |  | 烟尘 | kg/万m3-原料 | 1.0 |

①注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。本项目天然气含硫量取50mg/m3。

根据上表分析可知，燃烧1×104Nm3的天然气产生13.6×104Nm3的烟气，排放NO2：18.71kg、SO2：0.4kg、烟尘1.0kg。

可算出燃烧天然气污染负荷烟气量为2720万m3/a，SO2、NO2、烟尘的排放量及排放浓度分别为：80kg/a、3742kg/a，200 kg/a；2.94mg/m3、137.6 mg/m3，7.35mg/m3其排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉烟尘最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度50mg/m3、氮氧化物最高允许排放浓度200mg/m3）。

D食堂油烟

汨罗市中医医院有1个职工食堂，食堂共有灶台5个，每天工作时间约为3h。供医院职工及住院病人就餐，使用清洁能源天然气。食堂后堂在烹调、油炸食物过程中有一定量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。每人次每天耗食用油量约为15g，就餐人数约600人次/天，每天耗油9kg，油烟含量约占耗油量的3％，则油烟日产生量为0.27kg，年产生量为98.6kg，风量为5000m3/h，产生浓度为3.6mg/m3。

E发电机废气

项目在综合楼内设置两台柴油发电机（一备一用），作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为19.8kg/h。由于医院区域的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为19.8 kg/h×8小时/次×12月/年=1.9t/a。

参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为5.6kg/a，CO的排放量为3.3kg/a，SO2的排放量为8.68kg/a，烟尘的排放量为1.54kg。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

表4.2-3   备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表

| 污染物 | SO2 | NOX | CO | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 8.68kg/a | 5.6kg/a | 3.3kg/a | 1.54 kg/a |
| 治理措施 | 配套专用烟气排放管道与综合楼楼顶排放 |  |  |  |
| 排放量 | 8.68kg/a 0.202g/kw.h | 5.6kg/a 1.3g/kw.h | 3.3kg/a 0.76g/kw.h | 1.54 kg/a 0.36g/kw.h |
| 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准（g/kw.h） | / | / | 3.5 | 0.20 |

4.2.2废水污染源及污染物

（1）医院搬迁后总日排水量分析

根据汨罗市中医医院搬迁前的工程调查估算，搬迁后工程排放污水量见表4.2-4。

表4.2-4    项目用水排水情况一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 用水定额 | 用水量（t/d） | 排污系数 | 排水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院病人和陪护人员 | 560床位 | 400L/d.床 | 224 | 0.85 | 190.4 |
| 2 | 门诊病人 | 400人次/天 | 20L/人.次 | 8 |  | 6.8 |
| 3 | 医务人员 | 700人/天 | 50L/人.天 | 35 |  | 29.75 |
| 4 | 食堂 | 600人/天 | 40L/人.天 | 24 | 0.8 | 19.2 |
| 5 | 洗衣房 | 365天 | 88L/天 | 32 |  | 25.6 |
| 6 | 特殊废水 | - | - | 2.0 | 0.9 | 1.8 |
| 7 | 未预见水 | 1-6项用水量的10% |  | 32.5 |  | 29.25 |
| 8 | 合计 |  |  | 357.5 |  | 302.8 |

注：住院部病人人数按医院所能接纳最大人数核定。

项目完成后，医院排水实施雨污分流制，医院废水主要包括生活污水和医疗废水。生活污水主要包括办公及医护人员生活污水和食堂产生的生活污水。医疗废水主要包括病人住院废水、门诊废水、特殊废水（含氰、含汞、含铬废水）和锅炉用水等。

项目特殊废水均须单独收集、预处理后汇同医疗废水经院内污水处理站处理后，排入城市污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，排放至汨罗江。项目日排放废水302.8t，年排放废水11.05万t。

搬迁后医院供排水平衡见图4.2-2。

图4.2-2  项目水平衡图   m3/d

汨罗市中医医院不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，故该医院不产生同位素诊疗、诊断放射性废水，因此本项目产生的医疗废水种类与一般综合性医院产生的废水种类基本相同。

表4.2-5    项目建成后废水污染源及防治措施

| 排水种类 | 来源 | 主要污染物 | 排水量(m3/d) | 防治措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | 门诊、急诊病人 | COD、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 6.8 | 医疗废水经院内污水处理站处理后，进入市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江 |
|  | 住院病人 | PH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 190.4 |  |
|  | 配套用房 | SS、COD、BOD5 | 54.85 |  |
|  | 含氰废水 | CN- | 0.9 | 采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理 |
|  | 含铬废水 | Cr | 0.72 | 含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理 |
|  | 含汞废水 | Hg | 0.18 | 含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理 |
| 生活废水 | 办公及医护人员 | 氨氮、粪大肠菌群数、COD、BOD、SS | 29.75 | 生活废水经化粪池处理后，进入城市污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江 |
|  | 食堂 | SS、COD、BOD5、石油类 | 19.2 |  |
| 合计 |  |  | 302.8 |  |

项目所在地属于污水处理厂的收纳范围之内，且项目所在地城市污水管网已铺设到项目区，因此，只要项目所排废水满足汨罗市城市污水处理厂的接管标准，即可排污水处理厂处理。

医疗废水处理工艺

本项目污水拟采用“一级处理+二氧化氯法处理工艺，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入汨罗市城市污水处理厂。项目废水产生及排放情况见下表 4.2-6。

表 4.2-6  本项目废水处理后排放情况一览表

| 项目 | 废水量万 m3/a | CODcr |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  | 粪大肠菌群 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | 个/L | 个/a |
| 处理前污水浓度 | 11.05 | 450 | 49.73 | 200 | 22.1 | 300 | 33.15 | 30 | 3.315 | 3.5*106 | 3.87*1011 |
| 进入管网污水浓度 | 11.05 | 200 | 22.1 | 80 | 8.84 | 40 | 4.42 | 20 | 2.21 | 3.5*106 | 3.87*1011 |
| 污水处理厂出水浓度 | 11.05 | 60 | 6.63 | 20 | 2.21 | 20 | 2.21 | 8 | 0.884 | 10000 | 1.105*105 |
| （GB18466-2005）预处理标准 |  | 250 | / | 100 | / | 60 | / | / | / | 5000 | / |
| （GB18918-2002）一级 B标准 |  | 60 | / | 20 | / | 20 | / | 15 | / | 10000 | / |

4.2.3噪声

本项目营运期间，医院噪声源主要为污水处理站水泵运行噪声、柴油发电机噪声、冷却塔噪声、电梯和住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声。

1、污水处理站噪声

主要来自于污水处理站水泵运行噪声。本项目污水处理站为地埋式，可有效减缓噪声影响，同时对机组和泵均采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头对接。

2、柴油发电机噪声

发电机噪声属于偶发性噪声，其源强约为85dB（A），仅在停电时应急使用。将发电机置于专门的发电机房内，起到隔声的效果，同时可以对柴油发电机房的进风道与排风道采取消声措施，对柴油发电机房的排烟系统加装消声器，柴油发电机组加装防振垫圈，柴油发电机的噪声级可降至55dB 以下。

3、冷却塔噪声

本项目设置一套中央空调，其冷却塔布置在楼顶的北面（即靠近人民路一侧），远离周边居民，对其周围环境保护目标影响不大。

4、社会生活噪声

住院病人以陪同人员、医护人员日常工作和生活产生社会噪声，其源强约为 50～65dB（A）。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。

经上述处理措施后以及后面的噪声预测可知，院界噪声均可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

项目噪声产生位置及治理措施见表4.2-7。

表4.-2-7   项目噪声产生位置及治理措施

| 噪声源 | 具体位置 | 主要产噪设备 | 设备台数 | 声源强度 | 处置措施 | 采取措施后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 地下室 | 水泵 | 1 | 90 | 地埋式减缓噪声,同时机组和泵均采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头对接 | 65 |
| 水泵间 | 设备房 | 水泵 | 3 | 90 | 水泵隔声,采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头 | 65 |
| 发电机房 | 配电房内 | 柴油发电机 | 1 | 85 | 进风道与排风道采取消声措施，对柴油发电机房的排烟系统加装消声器，柴油发电机组加装防振垫圈 | 55 |
| 冷却塔 | 楼顶北侧 | 中央空调冷却塔 | 1 | 75 | 采取减振措施 | 50 |
| 电梯 | 中部和西面 | 电梯 | 2 | 75 | —— | 50 |
| 人流、车辆 | —— | —— | —— | 70 | 加强管理 | 46 |

4.2.5固体废物

本项目营运期固体废物主要包括危险废物和一般固废。

1、危险废物

主要包括医疗废物和污水处理厂污泥。项目检验科、手术室、住院病房等科室均会产生医疗废物，本项目涉及到的医疗废物主要包括以下类别。见表4.2-8所示。

表4.2-8   本项目涉及到的医疗废物

| 序号 | 名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ◆废弃的被服； ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．各种废弃的医学标本。 3．废弃的血液、血清。 4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 | 感染性废物 |
| 2 | 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 | 病理性废物 |
| 3 | 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、银针、载玻片、玻璃安瓿等。 | 损伤性废物 |
| 4 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的疫苗、血液制品等 。 | 药物性废物 |
| 5 | 1．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 2．废弃的汞血压计、汞温度计。 | 化学性废物 |

注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥经、肛经、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

住院病人按每病床每日产生医疗垃圾0.55kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按住院人数峰值560人计，产生医疗废物112.42t/a；门诊医疗废物按每日每人次产生0.02kg 计，门诊就诊人次峰值为400人，则门诊产生医疗垃圾约2.92 t/a；全院共产生医疗垃圾最大值为115.34t/a。

结合项目实际情况，本项目建成后，医疗废物产生量见下表4.2-9：

表4.2-9  本项目医疗废物产生量

| 类别 | 数量 | 定额 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/d） | （t/a） |
| 住院楼 | 560床/d | 0.55 kg/床·d | 308 | 112.42 |
| 门诊楼 | 400人/d | 0.02 kg/人·d | 8.0 | 2.92 |
| 合计 |  |  | 316 | 115.34 |

由上表计算可知，本项目建成后，医疗废物产生量为115.354t/a；医院对医疗垃圾采取分类收集处理的方式，送至医疗废物暂存间（本项目地下室）打包暂存，收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。

医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数类比初沉池，见表4.2-10。

表4.2-10   污水处理构筑物产生的污泥量

| 污泥来源 | 总固体（g/人·d） | 含水率（%） | 污泥体积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （L/人·d） | （L/人·a） |
| 初沉池 | 54 | 92~95 | 0.68～1.08 | 249～395 |

根据本项目规模，住院床位560床，且每床陪同人员1人计，污水处理站污泥年产生量约为22.08t，含水率92～95%。污水处理站污泥经脱水后采用石灰消毒，交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。

2、一般固废

本项目运营期一般固废主要包括生活垃圾和包装材料，主要来自于陪同人员、住院病人、门诊病人和医护人员，其产生情况详见表 4.2-11。

表 4.2-11   本项目生活垃圾产生量

| 类别 | 数量 | 定额 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/d） | （t/a） |
| 住院病人 | 560 | 0.5 | 280 | 102.2 |
| 陪护病人 | 560 | 0.1 | 56 | 20.44 |
| 门诊病人 | 400 | 0.1 | 40 | 14.6 |
| 医务人员 | 700 | 0.2 | 140 | 51.1 |
| 合计 |  |  | 516 | 188.34 |

由上表可知，本项目建成后，生活垃圾产生量为188.34t/a，产生的生活垃圾集中收集放到医院的生活垃圾房，并统一由汨罗市环卫部门按日清走。

综上，本项目营运期固体废物产生及处置情况见下表 4.2-12所示。

表4.2-12   营运期固体废物产生及处置情况一览表

| 编号 | 类 别 |  | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 医疗废物 | 115.34 | 收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置 |
|  |  | 污泥 | 22.08 |  |
| 2 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 188.34 | 汨罗市环卫部门日产日清 |
| 合计 |  |  | 325.76 |  |

- 4.3污染物排放情况汇总

综上所述，本项目污染物排放量统计表见下表4.3-1 所示：

表 4.3-1  本项目污染物排放量统计汇总 单位：t/a

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 |  | 排放量 |  | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水 | 废水量 | 108500m3/a |  |  |  |  |  |
|  |  | CODcr | 49.73 t/a | 450mg/L |  |  | 6.63 t/a | 60mg/L |
|  |  | 氨氮 | 3.315t/a | 30mg/L |  |  | 0.884t/a | 8mg/L |
|  |  | SS | 33.15 t/a | 300mg/L |  |  | 2.21t/a | 20mg/L |
|  |  | BOD5 | 22.1t/a | 200mg/L |  |  | 2.21t/a | 20mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 3.8*1011个/a |  |  |  | 1.0*105个/a |  |
| 大气 | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |
|  | 污水处理站 | 氨气、硫化氢 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 80 kg/a，2.94mg/m3 |  |  |  | 80 kg/a，2.94mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 3742 kg/a，137.6 mg/m3 |  |  |  | 3742 kg/a，137.6 mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 | 200 kg/a，7.35 mg/m3 |  |  |  | 200 kg/a，7.35 mg/m3 |  |
|  | 柴油 发电机 | SO2 | 8.68kg/a |  |  |  | 8.68kg/a |  |
|  |  | CO | 3.3 kg/a |  |  |  | 3.3 kg/a |  |
|  |  | 烟尘 | 1.54kg/a |  |  |  | 1.54kg/a |  |
|  |  | NOx | 5.6 kg/a |  |  |  | 5.6 kg/a |  |
| 噪声 | 中央空调、柴油机、泵等 | 噪声 | 70-90(dB(A)) |  |  |  |  |  |
| 固废 | 生活固废 | 生活垃圾 | 188.34t/a |  | 环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 医疗废物 | 医疗垃圾 | 115.34t/a |  | 收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置 |  |  |  |
|  |  | 污水站污泥 | 22.08t/a |  |  |  |  |  |

- 4.4医院搬迁前后污染物排放“三本帐”分析

医院搬迁前后污染物排放“三本帐”见表4.4-1。

表4.4-1   医院搬迁前后污染物排放“三本帐”

| 项目 排放量 | 废水及水型污染物（t/a） |  |  | 气型污染物（kg/a） |  |  | 固废（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 | COD | 氨氮 | SO2 | 烟尘 | NOX | 一般固 体废物 | 医疗废物 |
| 原医院排放量 | 62853 | 3.77 | 0.503 | 0.8 | 0.68 | 0.285 | 123.9 | 58.6 |
| 搬迁后医院排放量 | 110500 | 6.63 | 0.884 | 2.4 | 2.04 | 0.855 | 188.34 | 137.42 |
| 搬迁后对原有工程排放量变化 | +47647 | +2.86 | +0.381 | +1.6 | +1.36 | +0.57 | +64.44 | +78.82 |

- 5区域环境概况

- 5.1自然环境概况

- 5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562 km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

本项目选址于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼），项目所在区域地理位置见附图1。

- 5.1.2地形地貌

汨罗为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

- 5.1.3气候气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

（2）降水量：年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%；

（4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

（5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。

- 5.1.4水文地质

汨罗市主要水系为汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。

流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

本项目纳污水体为汨罗江。

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，城区污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

汨罗市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

- 5.2拟建项目周边环境概况

拟建项目位于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼），南面人民医院拟搬迁（根据建设单位提供的资料，汨罗市人民医院为整体搬迁待新院建好后一次性搬迁，搬迁后现有人民医院建筑物保留给汨罗市中医医院，无建筑物拆迁工程）。项目用地为征地城关派出所、原看守所和现法院宿舍用地，项目拆迁工作由汨罗市人民政府负责，汨罗市中医医院仅在净地上进行建设。

项目周围用地主要为居民住宅，居民用水主要由汨罗市自来水公司供水管网供给，据现场调查了解，拟建项目评价范围内无旅游景点、文物古迹、重要矿产资源及工业企业，拟建地适合本项目的建设。

# 6环境质量现状调查

## 6.1地表水环境质量现状调查与评价

环境现状调查的目的是通过对项目所在地附近地表水体的环境监测，分析项目所在区域水环境质量状况。

（1）水质现状调查监测方案

建设项目污水经预处理后接管排入汨罗市城市污水处理厂进行处理，不单独排放，因此，本次地表水体水质监测只对该污水处理厂纳污水体汨罗江进行一般性调查。本项目引用2017年4月汨罗市环境监测站对汨罗江新市、窑州二个常规监测断面的监测数。

监测项目：

pH、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、铜、铅、总磷、石油类等。

采样时间与频率：

采用汨罗市环境监测站2017年4月对汨罗江常规水质监测断面的监测数据。

采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

评价标准：汨罗江新市断面（饮用水源保护区上界，执行Ⅲ类标准）、汨罗江窑洲断面（饮用水源保护区，执行II类标准）。

评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

（2）水质现状调查结果与分析

地表水水质现状监测结果见表6.1-1——6.1-3。

表6.1-1  汨罗江常规水质监测统计结果  单位：mg/L（PH值除外）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH* | 范围 | 7.20-7.25 | 7.08-7.10 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 12.6-13.0 | 11.1-11.3 |
|  | 平均值 | 12.8 | 11.2 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.3-2.4 | 2.2 |
|  | 平均值 | 2.4 | 2.2 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.352-0.409 | 0.284-0.311 |
|  | 平均值 | 0.380 | 0.298 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铜 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铅 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.13-0.14 | 0.05-0.08 |
|  | 平均值 | 0.14 | 0.07 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01-0.02 | 0.01ND |
|  | 平均值 | 0.02 | 0.01ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

结果表明，汨罗江新市断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好。

## 6.2环境空气质量现状调查与评价

本次环评收集了2017年6月汨罗市监测站对汨罗市环保局（本项目位于该监测点东北面1.5km处）和政务中心（本项目位于该监测点西北面2.0km处）的常规历史监测数据。监测因子为二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物，监测结果见表6.1-2。

表6.1-2  环境空气监测结果一览表(mg/Nm3)

| 项目 | 统计项 | 环保局 | 政务中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 日均 浓度 | 浓度范围 | 0.013-0.019 | 0.016-0.024 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.019 |
|  | 最大占标率（%） | 12.7 | 16 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |
| NO2 日均 浓度 | 浓度范围 | 0.007-0.017 | 0.008-0.021 |
|  | 平均值 | 0.010 | 0.011 |
|  | 最大占标率（%） | 14.2 | 17.5 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.08 |  |
| PM10 日均 浓度 | 浓度范围 | 0.082-0.123 | 0.083-0.13 |
|  | 平均值 | 0.094 | 0.098 |
|  | 最大占标率（%） | 82 | 86.7 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |

由表6.3-2可见，各监测点环境空气监测因子SO2、NO2和PM10的日均浓度均符合GB3095-2012中二级标准。表明项目所在区域环境空气质量较好。

## 6.3声环境质量现状调查与评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：本项目噪声监测共布设6个点，监测点布设祥见表6.3-1，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表6.4-1声环境质量现状监测点布置表

| 监测点位 | 方位距离 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 东面居民点 | 东面85m | N1 |
| 南面人民医院 | 南面20m | N2 |
| 厂址四周 | 东、南、西、北面厂界外1m处 | N3 N4 N5 N6 |

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

（2）现状调查结果与评价

院界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

湖南精科检测有限公司于2017年10月27～28日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表6.4-2。

表6.4-2  评价区环境噪声监测统计与评价结果   dB（A）

| 编号 | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东面85m | 45.75 | 44.65 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  |  | 45.68 | 44.32 |  | 达标 |
| N2 | 南面20m | 42.21 | 40.15 |  | 达标 |
|  |  | 43.08 | 41.15 |  | 达标 |
| N3 | 厂界东面 | 44.25 | 42.30 |  | 达标 |
|  |  | 45.08 | 42.50 |  | 达标 |
| N4 | 厂界南面 | 43.95 | 40.40 |  | 达标 |
|  |  | 42.98 | 41.02 |  | 达标 |
| N5 | 厂界西面 | 48.25 | 44.30 |  | 达标 |
|  |  | 47.68 | 45.02 |  | 达标 |
| N6 | 厂界北面 | 52.24 | 46.75 |  | 达标 |
|  |  | 51.89 | 47.50 |  | 达标 |

由表6.4-2可见，评价区各监测点昼间、夜间环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析

### 7.1.1施工期大气环境影响分析

- 7.1.1.1污染源及污染物

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

- 7.1.1.2控制措施

针对施工期扬尘的问题，汨罗市中医医院整体搬迁建设工程在施工期拟采取如下控制措施：

1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。

2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。

3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区。

4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。

5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

### 7.1.2施工期水环境影响分析

施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高，DO下降。同时，在本施工现场有管理人员和施工人员生活废水的排放，也会增加受纳水体的有机物含量，但相对于大气污染和噪声污染，水污染程度轻，影响较小。

泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入修建的临时卫生设施，进行无害化处理后再经明沟排入市政管网，最终排入汨罗江。经过这些措施，本项目对地表水的影响可以忽略。

### 7.1.3施工期声环境影响分析

- 7.1.3.1噪声源

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。但由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。

主要施工机械的噪声源强见表7.1-1，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。由表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的为冲击式打桩机，达110dB（A），另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在80dB（A）以上。

表7.1-1    主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 6 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 7 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 10 | 升降机 | 72 | 15 |

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）分别讨论：

土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，这些噪声源特征值见表7.1-2。

表7.1-2    土石方阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 翻斗机 | 85 | 3 |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |

基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打井机、风镐、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。基础施工阶段的噪声源特征值见表7.1-3。

表7.1-3   基础施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 打桩机 | 85~105 | 15 |
| 吊机 | 70~80 | 15 |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 风镐 | 103 | 1 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 工程钻机 | 63 | 15 |
| 空压机 | 92 | 3 |

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多。主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表7.1-4：

表7.1-4  结构施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70~80 | 15 |
| 振捣棒 | 80 | 2 |
| 水泥搅拌机 | 75~95 | 4 |
| 电锯 | 103 | 1 |

装修阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等，主要噪声源特征值见表7.1-5：

表7.1-5  装修阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 91~105 | 1 |
| 吊车 | 70~80 | 15 |
| 木工圆锯机 | 93~101 | 1 |
| 电钻 | 62~82 | 10 |
| 切割机 | 91~95 | 1 |

从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面主要考虑噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。

- 7.1.3.2噪声源

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），

Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），

Aatm=α(r/ro)/100,查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/ro)。

施工场地噪声预测结果见表7.1-6。

表7.1-6   距声源不同距离处的噪声值dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣机 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

- 7.1.3.3施工噪声影响缓解措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。

1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2）施工单位合理安排好施工时间。

3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

4）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

7）加强对南面汨罗市人民医院的降噪、隔声措施。

采取上述措施后可以减轻施工期噪声的影响。

### 7.1.4施工期固体废物环境影响分析

7.1.4.1固体废物的来源

固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。

7.1.4.2处置措施

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土由汨罗市渣土部门调配。

施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳，可以消除其影响。

### 7.1.5施工期生态环境影响分析

- 7.1.5.1施工过程对建设区域植被的影响

施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整，使原有的植被被铲除，改变了土地的原有使用功能，从而使绿化面积有所减少。但这只是暂时性的，施工完成后，医院将进行大面积绿化美化，届时医院的绿地率将达到33%。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种影响也将随之消失。

7.1.5.2施工期水土流失影响分析

（一）水土流失的成因

由于施工场地地形平整，土石方量较小，施工期间水土流失所带来的环境影响也较小，但在6-9月的暴雨季节较易形成水土流失的高峰期。水土流失的成因主要有：

1）施工过程中开挖使原由地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；

2）建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；

3）施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

4）护坡、堡坎的修建将产生水土流失；

5）取土回填也易产生水土流失。

（二）防治措施

为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施：

1）根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。

2）弃土和施工废料及时清运。

3）施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

4）控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

采取措施后可使水土流失降低到最小程度。

### 7.1.6施工期对交通的影响

施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

- 7.2运营期环境影响分析

### 7.2.1水环境影响分析

### 7.2.1.1 地表水环境影响分析

本项目建成后综合废水，排放量为302.8m3/d，其中生活污水主要包括办公及医护人员生活污水。医疗废水主要包括病人住院废水、门诊废水、特殊废水等。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，类别汨罗市以及岳阳市同类医院外排废水水质确定本项目综合废水主要污染因子浓度为COD：450mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：300mg/L、粪大肠菌群：3.5*106个/L。

项目特殊废水经过预处理后和其他废水一起排入医院自建的污水处理站统一处理，处理后的废水排入市政污水管网，最终经汨罗市城市污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

根据类比，经拟建的一级处理+二氧化氯法处理工艺后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。市政污水管网已在本项目铺设了排水管道。本项目建成后的污水量仅占该污水处理厂总规模的1.21%。项目废水经医院污水处理站预处理后大大降低了水中的污染物浓度和含量，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。经汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排至汨罗江，对汨罗江水质影响甚微。

综上所述，本项目废水经汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，对最终纳污水体汨罗江的影响较小。

### 7.2.2环境空气影响分析

汨罗市中医医院搬迁后，废气主要是污水处理站废气、食堂油烟、锅炉废气、发电机废气，不会对大气环境产生较大影响，本评价仅做简要分析和预测。

（1）污水处理站废气

根据工程分析，本工程医院污水处理设施可能会产生恶臭气体，主要来自格栅池、调节池及消毒池等设施，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。

《医院污水处理技术指南》提出为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，应将水处理池加盖板密封起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。按照这一要求，本工程污水处理站拟设置为地埋式且采用生物除臭进行减轻臭气的排放。

生物除臭装置能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气、硫醇类等主要的污染物，以及各种恶臭味。可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，运行稳定可靠，处理效率可达50-70%左右。

本次评价保守估计取70%，根据工程分析，项目NH3和H2S的产生量分别为0.04t/a和0.002t/a，产生浓度分别为2.3mg/m3和0.1mg/m3，经处理后则所排放废气中NH3、H2S排放浓度分别为0.69mg/m3、0.03mg/m3排放量分别为0.012t/a、0.6kg/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中关于废气排放要求的规定。

大气防护距离：

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

项目产生的无组织NH3和H2S排放量分别为0.012t/a、0.6kg/a。按照HJ 2.2-2008导则要求，采用大气环境防护距离计算模式进行计算，结果显示无超标点。

氨大气防护距离计算

硫化氢大气防护距离计算

根据上图计算可知，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）食堂油烟简要分析

厨房采用清洁燃料天然气，项目建成后，由于大气污染物的排放浓度及排放量均很低，考虑楼顶排放及拟建项目区域大气扩散条件，汨罗市中医医院对大气污染物地面浓度的影响减小，其绝对贡献值很小。

厨房含油烟气采用油烟净化装置处理（需满足环保部门认可的去油装置），出口烟气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经由排气通道从楼顶排放，对环境空气造成的影响较小。

（3）锅炉烟气影响预测

预测因子选择：

通过工程分析，选择SO2、NO2、烟尘作为估算模式预测因子。

预测因子相关参数如下表所示：

表7.2-1 预测因子参数调查清单

|  | 预测因子 | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) | 烟气量(m3/a) | 烟气出口温度(K) | 年排放小时数(h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | NO2 | 20 | 0.5 | 2.72×107 | 300 | 8760 | 137.6 | 3.742 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | 2.94 | 0.08 |
|  | 烟尘 |  | 0.5 | 2.72×107 | 300 | 8760 | 7.35 | 0.2 |

预测范围：

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境影响评价范围的划分，确定本项目的大气预测范围为以排放源为中心，边长为2.5km的正方形区域。

本项目大气污染物的估算结果见表7.2-2，大气环境影响评价结果见表7.2-3。

表7.2-2 大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | NO2 |  | SO2 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落地浓度mg/m3 | 浓度占标率（%） | 落地浓度mg/m3 | 浓度占标率（%） | 落地浓度mg/m3 | 浓度占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.007879 | 3.94 | 0.0001684 | 0.03 | 0.0004211 | 0.09 |
| 200 | 0.01114 | 5.57 | 0.0002381 | 0.05 | 0.0005952 | 0.13 |
| 300 | 0.01144 | 5.72 | 0.0002446 | 0.05 | 0.0006114 | 0.14 |
| 380 | 0.01164 | 5.82 | 0.0002489 | 0.05 | 0.0006224 | 0.14 |
| 400 | 0.0116 | 5.80 | 0.0002479 | 0.05 | 0.0006198 | 0.14 |
| 500 | 0.01051 | 5.25 | 0.0002247 | 0.04 | 0.0005618 | 0.12 |
| 600 | 0.009543 | 4.77 | 0.000204 | 0.04 | 0.0005101 | 0.11 |
| 700 | 0.009624 | 4.81 | 0.0002057 | 0.04 | 0.0005144 | 0.11 |
| 800 | 0.009406 | 4.70 | 0.0002011 | 0.04 | 0.0005027 | 0.11 |
| 900 | 0.008928 | 4.46 | 0.0001909 | 0.04 | 0.0004772 | 0.11 |
| 1000 | 0.008341 | 4.17 | 0.0001783 | 0.04 | 0.0004458 | 0.10 |
| 1500 | 0.005709 | 2.85 | 0.0001221 | 0.02 | 0.0003051 | 0.07 |
| 2000 | 0.004097 | 2.05 | 8.76E-5 | 0.02 | 0.000219 | 0.05 |
| 2500 | 0.003901 | 1.95 | 8.341E-5 | 0.02 | 0.0002085 | 0.05 |

表7.2-3 大气环境影响评价结果表

| 项目 | 最大地面浓度mg/m3 | 最大落地距源距离m | 环境空气质量标准mg/m3 | 浓度占标率Pmax（%） | 评价工作 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 0.01164 | 380 | 0.2 | 5.82 | 三级评价 |
| SO2 | 0.0002489 | 380 | 0.5 | 0.05 |  |
| 烟尘 | 0.0006224 | 380 | 0.45 | 0.14 |  |

由上表可知，本项目运行后各污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，故本项目运营后，正常工况下在落实本环评提出的污染防治措施的情况下，对周围的环境影响较小。

（4）发电机废气分析

发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。

### 7.2.3声环境影响分析

本项目为医疗机构，噪声设备主要为中央空调主机和冷却塔、备用发电机、风机、水泵等。中央空调主机、风机和水泵位于专用设备房内，经各隔声、减振等降噪处理后噪声级较低。冷却塔位于本项目楼顶，因此评价主要预测冷却塔噪声对周围敏感点的影响。

（1）中央空调系统噪声

一般制冷机组的运行噪声在90dB(A)左右，配套水泵的噪声在75dB(A)左右，均安装在设备用房内，采取隔声减振等控制措施后对上层的科室和病房影响不大。冷却塔噪声级约为75 dB(A)。

① 预测模式

采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的“无指向性点声源几何发散衰减公式”预测。

预测公式

L(r)=L(r0)−20lg(r/r0)

式中：r、r0——距声源的距离，m；

L(r)、L(r0) ——r、r0处的声强级，dB(A)。

② 预测结果

根据上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7.2-4。

表7.2-4  场界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 预测位置 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 评价 结果 | 贡献值 | 预测值 | 评价 结果 |
| 场界东面 | 42.3 | 42.3 | 达标 | 42.3 | 42.3 | 达标 |
| 场界南面 | 46.5 | 46.5 | 达标 | 46.5 | 46.5 | 达标 |
| 场界西面 | 42.3 | 42.3 | 达标 | 42.3 | 42.3 | 达标 |
| 场界北面 | 48.8 | 48.8 | 达标 | 48.8 | 48.8 | 达标 |

由上表可知，预测点各院界声环境均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，冷却塔对周围环境影响不大。

（2）其他设备

项目配套的水泵、中央空调主机、备用发电机等设备均置于专用设备房内，采用减振、隔声、消声等控制措施后对上层诊室影响不明显。

项目通过对各噪声源采取有效的隔声、减振、消声、吸声、距离衰减等控制措施后，各院界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

### 7.2.4固体废物的种类及其危害

医院固体废物是多种多样的，有有机的，有无机的；有可燃的，有不可燃的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类。

7.2.4.1一般性固体废物

生活垃圾、厨房食堂的废弃物、剩饭剩菜等，果皮果核，废纸废塑料及其它废物、包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物。

此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

7.2.4.2医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。

1）医疗废物主要包括：

①医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

②医院血透析产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）；

③临床医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；

④传染病房产生的所有废物（如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废设备、废材料）；

⑤医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

2）危害

医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。

本项目医疗废物收集后交由岳阳方向固废处置公司统一处置，做到及时清运处理，对环境影响不大。

7.2.4.3污水处理站产生的污泥

项目特殊废水预处理过程中产生的沉渣，在排放到外环境之前经过无害化处理，与医疗垃圾交由岳阳方向固废处置公司统一处置，对环境影响不大。

7.2.4.4污水处理站产生的污泥

本项目的污泥主要来源为调节池。

主要危害：医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。加强污泥管理，在排放到外环境之前经过无害化处理，与医疗垃圾收集后交由岳阳方向固废处置公司统一处置，对环境影响不大。

岳阳方向固废处置公司为具有相应处置资质的岳阳唯一一家固体废物处置公司，本项目产生的医疗废物，符合固体废物污染环境防治法和《医疗废物管理条例》等相关国家医疗废物处理处置规定要求，是可行的。总之，只要建设单位加强各类医疗废物的分类收集，在医疗废物的收集、运输及存放过程中严格按照有关规定进行，并委托有资质的单位处理处置所有医疗废物，则在运营过程中产生的各类固体废物不会对周围环境产生大的不良影响。

综上所述，本项目产生的固体废物均能得到安全处置，对周围环境影响较小。

- 7.3 外环境对项目的影响分析

汨罗市中医医院从功能区划角度来看，属于二类环境功能保护，要求周边环境是相对安静的场所。下面分析外环境对本项目的影响分析。

### 7.3.1交通环境对本项目的影响

本项目北面为人民路，为城市交通次干道，因此在设计时须考虑交通噪声对项目的影响。

- 7.3.1.1 预测模式

本次环评根据道路的车流及导则中推荐的公路交通噪声预测模式，对项目综合楼进行交通噪声预测。

预测模式参用《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的模式，公式如下：

LAcqi=LW,i+10lgNiUiT−ΔL距离+ΔL纵坡+ΔL路面−13

式中：LAcqi —— i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声级，dB；

Lw,i——第i型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量，辆/h；

Ui —— i型车辆的平均行驶速度，km/h；

T  —— LAeq的预测时间，在此取1h；

ΔL距离—— 第i型车辆行驶噪声，昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为r的预测点处的距离衰减量，dB；

ΔL纵坡—— 公路纵坡引起的交通噪声修正量，dB；

ΔL路面——公路路面引起的交通噪声修正量，dB。

各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值下式计算：

(LAcq)交=10lg(100.1(LAeq)L+100.1(LAeq)M+100.1(LAcq)S)−ΔL1−ΔL2

式中：(LAcq)交——分别为大、中、小型车辆的噪声影响；

(LAcq)L、LAcqM、——各类型车辆的合计影响值；

ΔL1——公路曲线或有限长路段引起的修正量；

ΔL2——障碍物引起的修正量。

各型车辆平均辐射声级按下式确定：

小型车：LW小=59.3+0.23Vi

中型车：LW中=62.6+0.32Vi

大型车：LW大=77.2+0.18Vi

道路纵坡、路面修正系数取值见表7.3-1、表7.3-2。

表7.3-1  道路纵坡修正系数表

| 坡度% | ≤2 | 3~4 | 5~6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正值（分贝） | 0 | +2 | +3 |

表7.3-2  道路路面修正系数表

| 路面类型 | 沥青路面 | 混凝土路面 |
| --- | --- | --- |
| 修正值（分贝） | 0 | 1~2 |

- 7.3.1.2  预测参数的确定

人民路大、中、小车的比例系数选取1：2：7，确定大型车平均车速为30km/h，中型车平均车速为35km/h，小型车平均车速为40km/h。考虑将来高峰期车流量时段，人民路白天车流量为500辆/h，夜间车流量为100辆/h。预测道路的基本参数调查情况具体见下表7.3-3。

表7.3-3 交通噪声预测道路相关参数调查情况一览表

| 道路名称 | 道路宽度 | 车道数量 | 道路类型 | 道路走向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民路 | 9m | 双向一车道 | 城市次干道 | 东西向 |

- 7.3.1.3  预测结果

表7.3-4   人民路噪声预测结果一览表     单位：Leq：dB（A）

| 距离 | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 63.46 | 59.20 | 57.3 | 55.92 | 54.83 | 53.91 |
| 夜间 | 55.68 | 51.42 | 49.52 | 48.14 | 47.05 | 46.13 |

注：距离表示预测点距道路中心线的距离，预测值均未考虑建筑物隔挡造成的衰减。

图6.3-1   人民路噪声预测结果图（左侧为昼间，右侧为夜间）

表7.3-5  外环境交通噪声预测点位明细表

| 预测点位置 | 距道路中心线水平距离 | 声环境 功能区 | 预测值dB (A) |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 综合楼 | 60m | 2类区 | 57.30 | 49.52 | 达标 | 达标 |

- 7.3.1.4 小结

根据上述预测结果可知，综合楼昼间、夜间噪声预测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

为确保项目建成后综合楼声环境质量，针对项目特点，建议医院落实如下噪声防治措施：

（1）合理布局

按照规划设计条件的要求，严格落实项目建筑红线退让道路红线的距离，确保交通噪声得到有效的距离衰减，建筑设计在满足光照要求下，将建筑侧向交通干线设置。

（2）建筑墙体设计隔声，安装隔声窗

住院楼临道路一侧的墙体材料可使用加气混凝土砌块，墙体厚度0.2m，建筑外墙设置挤塑聚苯板保温材料（厚度是约50mm）；临路侧窗可设中空玻璃，采用双层塑钢玻璃，窗户密封条采用三元乙丙胶条。

（3）绿化降噪

在住院楼边界种植由乔木、大灌木、绿篱组成的减噪绿化带，既能降噪抑尘，又美化环境。

上述控制措施技术可行，经济合理，预计降噪效果达15dB以上，实施后有较好的降噪效果。综上所述，通过整体的规划与布局，选用隔声效果好的建筑材料、设置绿化隔离带等综合措施，住院楼声环境可满足声环境功能要求。

- 7.3.2 周边工业企业对项目的影响

从现场踏勘的结果来看，项目周边500m范围之内，无工厂企业的存在，区域环境质量好。从周边环境来看，本项目的建设无工业企业的制约因素存在。

# 8施工期污染防治对策措施

- 8.1水环境污染防治措施

施工期废水为施工人员生活污水。生活污水经临时化粪池预处理后，排入市政管网，不会对环境带来明显影响。

- 8. 2 声环境污染防治措施

根据前面的分析，该项目施工期噪声的影响不容忽视，施工方应加强管理，建议采取以下措施，减少噪声对周围环境的影响：

1、严禁夜间进行高噪声装修作业

2、装修材料应该轻拿轻放，严禁抛掷。

3、选用低噪声、振动小的施工设备

- 8. 3 环境空气污染防治措施

1、施工扬尘

施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆排放的少量燃油废气、施工扬尘。

施工中所用粉状材料运输时应对车辆加盖篷布，避免漏洒。施工过程中所用建筑材料，须设固体堆放场，特别是水泥、白灰等在堆放过程中应用布盖好或者建封闭库房存放，防止二次扬尘污染。土方挖掘产生的弃土应及时运离施工现场，运输时应遮盖。施工场地应保持一定湿度，及时洒水，防止粉尘及二次扬尘污染施工场地周围环境空气质量。

根据《防治城市扬尘污染技术规范》和《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)，建设单位在施工过程应采取以下防治措施：切实落实有关建筑工地的“六不准、六必须”措施即：必须湿法作业；必须打围作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施、设备；必须配齐保洁人员；必须定时清扫施工现场。不准车辆带泥出门；不准运渣车辆超载；不准高空抛撒建渣；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物。

2、装修废气

为减小室内空气污染，建议采取以下几种措施：

（1）采用优质的建筑材料，达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。

（2）装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。

（3）装修后的房间不宜立即投入使用，至少要通风换气 30 天左右。增加室内换气频度是减轻污染的关键性措施，做好通风换气，保持空气新鲜，使室内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下，通风次数不得小于 6 次/h。

（4）保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。

（5）可以在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。

采取上述措施后可以消除室内装修造成的环境问题。

- 8. 4 固废防治措施

建筑废料全部运至建筑垃圾处理场。施工期民工及管理人员总人数约为 60 人，根据工程分析结果，按每人 0.5kg 计，施工期一年，则施工期生活垃圾产生量约 9t。有专人按时收集后请市政部门清运，不会对周围环境造成影响。

- 8. 5 生态环境影响措施

本项目位于城市成熟区，无生态植被，项目建成后增加33%的绿化率，有利于净化城市空气，绿化区域环境，项目建设对区域生态环境为正面效应。

# 9、营运期环境保护措施论证

- 9.1大气污染防治措施

（1）污水处理站废气

医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是氨、硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。

本工程污水处理站为地埋式，并设置生物除臭装置。该装置能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气、硫醇类等主要的污染物，以及各种恶臭味。可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，运行稳定可靠，处理效率可达50-70%左右。

本次评价保守估计取70%，根据工程分析，项目NH3和H2S的产生量分别为0.04t/a和0.002t/a，产生浓度分别为2.3mg/m3和0.1mg/m3，经处理后则所排放废气中NH3、H2S排放浓度分别为0.69mg/m3、0.03mg/m3排放量分别为0.012t/a、0.6kg/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中关于废气排放要求的规定。

（2）锅炉废气

项目燃气锅炉天然气消耗量为200万m3/a，其燃烧过程中产生的大气污染物主要为SO2、氮氧化物及烟尘。天然气燃烧废气引至屋顶高空排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉标准（燃气锅炉氮氧化物最高允许排放浓度200mg/m3，SO2最高允许排放浓度50 mg/m3），对周边环境影响小。

（3）发电机废气

发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。

（4）汽车尾气

进出医院的车辆会产生机动车尾气无组织排放，对周围大气环境影响较小。建议医院加强对进出车辆的管理，将车辆临时停车点安排于医院的下风向，减少机动车尾气的无组织排放对病房楼等的影响。

（5）食堂油烟

医院食堂油烟采取去除率高、噪音低的复合式油烟净化设备，油烟净化设备的油烟去除率可达60%以上，经油烟净化装置处理后由烟道引至楼顶排放，油烟排放浓度0.84mg/m3，可以满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求（2.0mg/m3），对大气环境影响较小。

- 9.2废水污染防治措施分析

根据国家环保总局《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），医院污水处理原则如下：

1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑本项目污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

根据这些原则，本报告书结合该项目实际情况，对本项目拟采用的污水处理工艺进行详细分析，并论证该工艺的可行性。

### 9.2.1医院污水特点

汨罗市中医医院属于综合类医院性质，根据医院各功能科室的设置情况分析，本医院污水主要来源于门诊、医技、住院等排水。成分复杂：门诊、医技、住院污水中受到粪便、传染性细菌和病毒等有病原性微生物污染，具有一定的传染性。以上废水具有空间污染、急性感染和潜伏性污染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径或严重污染环境。

- 9.2.2医院污水处理的原则

（1）根据医院废水的收集要求，生活污水经化粪池处理，对于各种特殊（化验室废液（如玻璃器皿清洁过程中重铬酸钾废液等）、废化学试剂）排水分别进行预处理后与医疗废水一同经院内污水处理站进行处理。

（2）项目采用二氧化氯进行消毒，有效地减少了有机氯化物的污染。

（3）接触池产生的污泥，属于危险废物，必须进行无害化处理，送专门的处理机构处置，不得作为蔬菜或块茎作物的肥料。

（4）医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施，各种构筑物必须加盖密封。以减少二次污染。

- 9.2.3医院污水处理工艺

9.2.3.1特殊废水处理工艺

医院目前在血液检查、化验等过程中会产生一定量的特种废水，主要包括含氰废水、含铬废水和含汞废水。这部分特种废水应采取有效的预处理措施预处理后，方可进入院内污水处理站处理（特殊废水处理周期为7天/次，处理装置布置在院内污水处理站的南面）。上述废水处理工艺如下：

（1）含氰废水

在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。氰化物有剧毒，人的HCN口服致死剂量平均为50mg，氰化钠100mg，氰化钾120mg。氰化物对鱼类毒性很大，当水中游离氰浓度为0.05-0.10mg/L时，许多敏感鱼类致死，浓度在0.2mg以上时，大多数鱼类会迅速死亡，所以对于含氰废液、废水应单独收集处理。

含氰废水的处理方法有：化学氧化法、电解法、离子交换法、活性炭吸附法和生物处理法等。少量的含氰废水最简单的处理方法是化学氧化法。评价建议本项目采用碱式氯化法。碱式氯化法是将含氰废水放入处理槽内，向槽内加入碱液使废水的PH值达到10~12，然后再投加液氯或次氯酸钠，控制余氯量为2~7mg/L，处理后的含氰废水中总氯化物浓度可达到GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准要求。其反应如下：

NaCN+2NaOH+CI2=NaCNO+2NaCI+H2O(快)

2NaCNO+4 NaOH+3CI2=2CO2+N2+6NaCI+2H2O（慢）

（2）含铬废水

重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。这些废液应单独处理，尽量减少排放量。铬化物中有三价铬和六价铬两种存在形式。；六价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜机体有全身制毒作用，还有具有致癌和致突变作用。六价铬能诱发肺癌、鼻中隔溃疡与穿孔、咽炎、支气管炎、粘膜损伤、皮炎等，是重点控制的水污染物之一。

含铬废水处理方法很多，最简单实用的方法是化学还原沉淀法。其原理是在酸性条件下，向废水中加入还原剂，将六价铬还原成三价铬，然后再加碱中和调节PH值至8-9使之形成氢氧化铬沉淀，出水六价铬含量小于0.5mg/L。拟采用亚硫酸钠还原处理含铬废水的反应如下：

2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4=Cr2（SO4）3+3Na2SO4+5H2O

2H2CrO7+6Na2SO3+3H2SO4=2 Cr2（SO4）3+3Na2SO4+8 H2O

加氢氧化钠中和沉淀反应如下：

Cr2（SO4）3+6NaOH=2Cr（OH）3+3 Na2SO

采用NaOH中和生成的Cr（OH）3纯度高，可以综合利用。也可用石灰进行中和沉淀，费用较低，但操作不便，增加化石灰工序，反应速度慢，生成的污泥量大，且难于综合利用。评价建议采用NaOH进行中和处理。

（3）含汞废水

本项目含汞废水主要为牙科病房产生的，该废水拟采用化学反应法和物理絮凝法相结合的方法进行预处理。即Hg2++Na2S—HgS +2NaCl，在有絮凝剂的作用下，生成大的絮凝团，经过物理过滤后将HgS分离出来。处理后的废水含汞量在0.0001-0.003mg/l以内，远低于国家废水排放的标准（0.005mg/l）。

该处理工艺具体操作技术如下：向被处理水中加入Hg∶Na2S的摩尔比＝1∶1-1∶1.1、摩尔浓度为0.1-0.2的Na2S溶液，使被处理水中的Hg与Na2S反应生成HgS沉淀，调节pH值在7-9之间，再以Hg∶有机絮凝剂的摩尔比＝1∶0.01-1∶0.02加入摩尔浓度为0.01-0.02的有机絮凝剂，生成HgS絮状沉淀，将所得物料过滤，使HgS絮状沉淀与被处理水分离，预处理后的废水与其它废水一并送医院污水处理站处理。

该处理工艺可处理高浓度的含汞废水，当废水中所含汞浓度高时，只需通过加大Na2S溶液用量、控制反应终点的pH值即可达到理想的处理效果。该处理工艺对含汞废水的处理效率在99%以上，具有很好的处理效果，因此本废水采用该处理工艺是可行的。

10.2.3.2综合废水处理工艺

项目生活污水经化粪池处理，医疗废水经院内污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，排至汨罗江。医院污水处理站工艺流程图见图10.2-1。

图9.2-1  医院污水处理站工艺流程图

9.2.4主要处理单元及技术可行性分析

（1）特殊废水预处理

根据《废水处理技术指南》的相关要求，医院产生的各种特殊废水必须采用单独收集进行预处理后方可进入污水处理站的原则，评价建议医院产生的特殊废水应采取的预处理方案如下：

含氰废水：废水产生量很小约为0.9m3/d，采用碱式氯化法进行预处理，预处理效率为98%。

含汞废水：废水产生量很小约为0.18m3/d，含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理，预处理效率为99%。

含铬废水：废水产生量很小约为0.72m3/d，含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理，预处理效率为98%。

上述废水分别进行预处理后，废水中特征污染因子浓度很小，送本项目污水处理站统一进行处理，不会对污水处理站正常运行造成影响。

（2）化粪池

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。

项目生活污水经化粪池预处理后，去除了大部分的悬浮物，排入市政污水管网。

（3）消毒池

为使医院污水不把有害细菌、致病病毒带入水体，在排放前必须对医院污水进行消毒。不同的消毒方法一次性投资和运行管理相差很大，有臭氧发生器、紫外线消毒或投加液氯、次氯酸钠、二氧化氯、市售消毒液、漂粉精、漂白粉等。臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低多少，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。因此，本项目拟采用经济性和技术先进性都适中的二氧化氯发生器消毒。

二氧化氯已被世界卫生组织(WHO)列为A1级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快，且不会产生三氯甲烷等致癌物质，因此处理工艺选择可行。

9.2.5 预期处理效果

根据表4.2-6可知，项目废水经自建污水处理站预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表2中的预处理标准，由市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂进行进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入汨罗江。因此对环境影响不大。

9.2.6废水接管可行性分析

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。项目区域污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

本项目污水排放量为302.8t/d，仅占该污水处理厂总规模的1.2%，汨罗市城市污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。拟建项目所在地及周边地区污水可纳入汨罗市城市污水处理厂集中处理。根据上述情况可以判断，本项目废水不会对汨罗市城市污水处理厂和汨罗江水质和水体环境功能产生大的影响。

- 综上所述，本项目污水处理措施在技术上是可行、可靠的。

## 9.3噪声防治措施

本项目的噪声源主要是备用发电机、锅炉、水泵、空调、冷却塔以及食堂风机。外部环境噪声对本项目影响较小。

（1）加强住院病房隔声措施

①窗的隔声

窗户是环境噪声进入的主要途径，以增加窗户玻璃的厚度来增加窗的隔声量是很困难的和不经济的，可以采用隔声窗。隔声窗包括开启式与固定式两大类，又可细分为通风开启式、通风固定式及常规开启式和常规固定式等。隔声窗与普通窗的最大区别在于它必须有一定的隔声量，即最低级别隔声窗的隔声量也要保证在 20 dB(A)以上，一般隔声窗的隔声量要求在30～35dB(A)为宜。隔声窗由各种材质构成，通常使用的有钢结构的、木质结构的、钢塑结构的和铝合金结构的等几种。窗户的隔声效果取决于玻璃的厚度，窗的结构，即玻璃的层数，层间空气层的厚度，框与扇之间、框与墙之间的密封程度。隔声窗费用适中，适用于超标较严重且零散分布的情况。

②门的隔声

面对走廊的门是客房的隔声最薄弱的环节。一般双层夹板门的隔声量仅为20dB左右，其主要原因在于重量轻和门缝不严，特别是门与地面之间的缝，按规定此缝10-15mm。为了提高门隔声能力，适当提高门的单位面积重量是必要的，同时对门缝应加密封条。

（2）重点噪声源的控制

重点噪声源主要有：备用发电机、锅炉、水泵、风机、冷却塔、中央空调等。设备设施发出的噪声本身是无法降低的，但可以采取一些技术措施来降低噪声对外界的影响。

备用发电机设置在地下室专用发电机房内，发电机组的设备基础进行隔振设计；发电机房的间墙均砌实心体砖墙，四壁顶棚挂贴吸声维护结构，护面为镀锌穿孔板，中间填岩棉；发电机房的门采用GM标准隔声门；发电机配两级消声器；对发电机房进、排风风机进行减振，并采用消声弯头进行消声处理；对进排风通道采取消声处理。通过上述处理措施以及建筑物隔声和距离衰减，发电机噪声不会对周围环境以及项目自身产生不良影响。

水泵、中央空调机组放置在第八层设备区内，并进行减振、隔声处理。各类进、排风机进行隔声处理，另外其运行时产生的噪声除机械噪声外，主要还来源于气动性噪声，应对进排风系统进行消声、减振处理。通过上述处理措施以及距离衰减，水泵、中央空调机组等设备噪声不会对周围环境以及项目自身产生不良影响。

（3）控制噪声的管理措施

加强交通管理，在途经汨罗市中医医院段设禁止鸣笛标志。控制车辆速度和车流量。通常车辆速度提高一倍，平均噪声值增加6-9dB(A)；车流量增加一倍，噪声增加3dB(A)。

加强道路路面养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。注意公路绿化美化，在有条件的路段种植降噪林带。

采取以上措施后，项目产生的噪声对外部环境影响较小。

## 9.4固体废物处理处置措施可行性分析

医院固体废物处理的目的是使排出的垃圾废物稳定化(有机垃圾无机化)、安全化（有毒有害物质分解去除，细菌病毒杀灭消毒）和减量化。处理过程包括收集、运送、存放、中间处理和最终处置等过程。本项目医疗垃圾暂存在地下室医疗废物暂存间内，远离主要人员集聚区，有效防止在污物运送过程中泄漏扩散引起污染，避免污染物与清洁物交叉，实现污清分流。一般固废交由当地环卫部门处置。

### 9.4.1医院固体废物的处理原则

根据我国医院污物垃圾处理的现状和有关医院污物垃圾处理的实践，对医院垃圾首先应分类收集，作到减量化和无害化，其处理的基本原则为：

(1) 分类原则：医院垃圾废物种类繁多，性质各异，因此在废弃物的收集处理过程，要将带有传染性的危险废物和不带传染性的严格分开。

(2) 回收利用原则：固体废物也是一种可利用的资源，经调查统计，医用废弃物中经消毒处理后可回收的玻璃占55%，塑料制品22%，橡胶、针头、刀片等金属占5%，总共占82%。塑料送塑化炼油厂回收炼油，其它的送相关回收公司。

(3) 减量化原则：减少污染物的体积数量是污染物处理的基本原则和目的之一，通过重复利用、毁形、压缩、焚烧等手段均可大大减少固体废物的体积数量，缩小运输和最终处置所占用的空间。

(4) 无公害原则：固废处理的目的是保护环境、保障人民身体健康，因此必须遵守各项环保和卫生法规标准要求，不能产生二次公害。如运输医院垃圾必须封闭，不能到处飞扬；垃圾焚烧必须使用焚烧炉，焚烧炉的烟气应符合排放标准要求，垃圾堆放时间不能过长，不应腐败产生臭气，垃圾填埋不能污染地下水等。

(5) 分散与集中处理相结合的原则：分类收集的废物可分别进行处理，有的需要高压灭菌，有的可清洗或用化学药剂浸泡消毒，需要进行焚烧处理的可在医院内设置焚烧炉，也可以设立区域性的焚烧处理站进行处理。

### 9.4.2医院固废的收集、运输和存放

收集容器：医院固废在发生场所就进行很好的分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集的目的和依据主要是依据废物的性质和下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。

废物的收集与存放：所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的来件袋或污物桶内，在装满3/4时有专人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。一般固废物和有害的污物不能混在一起，如果混在一起则应按有害废物处理。

在病房、诊室、手术室或其他产生医院废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方可设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，减少废物搬运过程。

标识可事先印在塑料袋上，也可用事先印好的纸带、不干胶标识或系标签。

暂时贮存时间：应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

### 9.4.3废物袋的搬运与集中

分散的废物袋要定期收集集中，废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，搬运时应保证安全，防止泄漏。

使用专用的手推车将废物袋（箱）运至废物存放中心。医院内废物应在病区、科室与废物中心存放地之间设计规定转运路径，以缩短医院内废物通过病区与其他清洁区的路线。

### 9.4.4医院中心废物存放地

废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院中心废物存放地。中心废物存放地中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

尽量减少各废物产生地向中心废物存放地的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。中心废物存放地应采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

中心废物存放地应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入医院污水处理站。

医疗废物暂时贮存库房的要求：

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

本项目在医院地下室设置一个医疗废物暂存间，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。

### 9.4.5特殊废物的搬运与贮存

细胞毒废物的搬运：医院应指派专人管理细胞毒废物，以确保安全，还应制定书面的安全措施。细胞毒废物应与其他废物分开，并明确标志。

### 9.4.6医院固废的处理

本项目医疗废物全部由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后统一处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液、生物检材等高危险废物，在交医疗废物集中处置中心处置前就地消毒。

### 9.4.7污水处理站污泥处置

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到GB18466-2001《医疗机构污水排放要求》方能排放。

污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。污水处理站污泥经浓缩干化消毒处理后随同医疗垃圾一并处理。

岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。

处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，本公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。

## 9.5污染防治措施汇总

综上所述，建设项目污染防治措施汇总见表9.5-1。

表9.5-1     污染防治措施汇总

| 阶段 | 项目 |  | 处理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 扬尘污染 | ①施工现场和进出道路洒水；②道路和施工区域进行清扫；③运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式；④开挖出的土方加强围栏，表面用毡布覆盖，多余的土石方及时外运，合理处置 | 有效降低施工扬尘及运输扬尘对周边环境的影响 |
|  | 水环境 | 施工废水 | 就地洒水抑尘 | 不会对区域水环境造成影响 |
|  |  | 生活污水 | 经预处理进入市政污水管网 |  |
|  | 噪声 | 机械噪声 | ①使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；②合理安排施工计划和时间；③建筑工地四周设围挡；④对施工工地加强管理 | 减少施工期噪声对周边小区居民的影响 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 及时清运至指定的垃圾处置场 | 妥善处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期统一清运至垃圾处置场 |  |
|  | 生态 | 水土流失 | 加强管理，合理堆放土石方和建筑材料 | 避免水土流失 |
| 运 营 期 | 大气 | 废水处理站废气 | 各污水处理单元均置于地下密封；生物除臭装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3废气最高允许排放标准 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求 |
|  |  | 锅炉废气 | 集中收集后高空排放 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2中燃气锅炉标准 |
|  |  | 地下停车场废气 | ①加强通风；②加强车辆的进出管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应排放标准 |
|  |  | 发电机废气 | 发电机废气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 |  |
|  | 水环境 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  |  | 医疗废水 | 经医院污水处理站处理后排入市政污水管网 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准要求 |
|  | 噪声 | 停车场、中央空调、污水处理站 | ①将泵房布置在地下室内，②选用低噪声水泵和设备，进出口设置避震橡胶接头、基础设置隔振装置，③管道吊架采用弹性吊架，风管加消声装置；④机械排风口设于背离居民住宅楼的位置，并增加消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准 |
|  |  | 交通车辆 | 临街建筑安装双层玻璃 |  |
|  | 固废 | 医疗废物、生活垃圾 | 分类暂存设施、危险废物暂存设施、生活垃圾箱 | 得到妥善处理 |
|  | 生态 | 生态环境 | 乔、灌、草立体绿化、美化 | 改善区域环境 |

- 10  环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。

环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

- 10.1 环境风险评价的目的

本次环境风险评价主要对医院营运期间可能存在的危害、有毒因素进行分析和预测，并对可能发生的突发性事件以及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

- 10.2 事故源项分析

- 10.2.1 污水处理设施事故产生的环境风险

1、医疗废水排放情况

该项目建成营运后废水总排放量约为302.8m3/d，废水经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准后排入汨罗市城市污水处理厂，再经污水厂处理达标后排入汨罗江。

2、项目医疗废水处理过程汇总的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可能诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD 和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

- 10.2.2 医疗垃圾收集、贮存、运输和处理过程中产生的环境风险

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

- 10.2.3 备用发电机燃油储运过程中产生的环境风险

本项目建成后在设备房内设置备用发电机作为应急电源，以备停电时使用。该备用发电机运行时所用的燃料为柴油。

柴油理化性质：属于稍有粘性的棕色液体。熔点-18℃、沸点 82-338℃，相对密度 0.87-0.9、闪点大于 50℃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

柴油属于易燃易爆物，但其贮存量低，约为300kg。根据《重大危险源辨识标准》（GB18218-2000），其不属于重大危险源。但柴油遇到明火有发生火灾和爆炸的潜在危险，同时在其运输过程中有发生泄露和火灾的潜在危险。

- 10.2.4 危险化学品运输、贮存、使用过程

1、项目涉及到的危险化学品

根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）分类，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有甲醛、丙酮、氯仿、乙醚、氰化钾、一氧化二氮、次氯酸钠、三氧化二砷、硫磺、酚类、苯类、汞、高锰酸盐、各种酸碱等。医院治疗使用的精神药品、麻醉药品中均有大量危险化学品。

如精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品，包括有咖啡因、二甲氧基溴代安非他明、六氢大麻酚、四氢大麻、司可巴比妥等上百种药品。麻醉药品包括有阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易成瘾癖的药品等，人连续使用麻醉药品后易产生身体依赖性、能成瘾癖。

本项目使用消毒剂种类主要有戊二醛、2%过氧乙酸、75%酒精、95%酒精、碘伏消毒液、甲醛、8.4 消毒液。

本项目污水处理站在出水时采用二氧化氯作为消毒剂，二氧化氯采用化学法现场制备。化学法制备二氧化氯消毒工艺是以次氯酸钠和盐酸等为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒池消毒。

根据《危险化学品目录》（2015 年版）分析，本项目涉及的危险化学品包括甲醛、乙醇、高锰酸钾、次氯酸钠、盐酸，二氧化氯均不属于《危险化学品目录》（2010 年版）中所列危险化学品。主要危险物质特性见表10.2-1。

表10.2-1    项目主要危险物料特性表

| 物料名称 | 用途 | 理化特性 | 危害特性 | 燃烧危险性 | 毒物危害程度分段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 消毒品 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 | 第 3.1类 易燃液体 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | LD50800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50590mg/m3（大鼠吸入）；人吸入 60～120mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入 12～24mg/m3，鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽；人经口10～20ml，致死。 |
| 乙醇 | 消毒 | 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 | 第 4.1类易燃固体 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 | 毒性：属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10 小时（大鼠吸入）；人吸入 4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入 2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 |
| 高锰酸钾 | 消毒 | 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。 | 第 5.1类 氧化剂 | 强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 | LD50：1090 mg/kg（大鼠经口） |
| 次氯酸钠溶液 | 原料 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 | 第 8.2类碱性腐蚀品 | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。LD50：8500 mg/kg（小鼠经口） |
| 盐酸 | 原料 |  | 第 8.1类酸性腐蚀品 | 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入)，能与活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物产生剧毒的氰化氢。与碱中和反应，放出大量的热。具有强腐蚀性 |

根据《环境风险评价技术导则》要求选择 1~3 种主要物质按照附录 A.1 进行《危险化学品重大危险源辨识》判别，本项目使用的次氯酸钠不在附录 A.1 中，未构成重大危险源。根据危险物质名称及临界量见表 10.2-2。

表 10.2-2 危险物质名称及临界量

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量（t） |  | 本项目（kg） |  | 否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产场所 | 贮存场所 | 生产场所 | 贮存场所 |  |
| 1 | 甲醛 | 20 | 50 | 0 | 1.2 | 否 |
| 2 | 乙醇 | 2 | 20 | 0 | 246 | 否 |
| 3 | 过氧乙酸 | 1 | 10 | 0 | 300 | 否 |
| 4 | 盐酸 | 20 | 50 | 0 | 8200 | 否 |

本项目使用的各种药品生产场所及贮存场所的最大量均远小于临界量，因此以上危险物质不构成重大危险源。

2、危险化学品运输、贮存、使用过程

本项目危险化学品运输、贮存和使用过程中可能潜在的风险事故如下：

（1）运输过程中因意外交通事故，盐酸贮罐可能会被撞破，10%浓度的盐酸用量 8t/a，其挥发性较强，可能会导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。

（2）运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

（3）由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

（4）在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露。

- 10.3 环境风险防范的对策和措施

- 10.3.1 污水处理设施

1、相关要求

污水站是医院污水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水站提供双路电源和应急电源，保证污水站用电，重要的设备（如 ClO2发生器）需增设一套备用，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。

2、事故池的设置

根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）中 12.4.1“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理事故池容积不小于日排放量的 30%。”本医院属于非传染病区医院，事故池按日排放量的 30%考虑，污水处理站日处理能力为370m3/d，则环评要求本项目加设事故池，事故池容积不得小于为100 m3。

事故状态时，可首先利用污水处理站的集水池和调节池，若池容不够，再通过泵将事故污水抽到事故池，该事故池应该配备废水收集管道及泵。该事故池完全可以满足事故废水的储存需要。

即使污水处理站出现事故，无法正常处理废水，可以将废水暂存在集水池、调节池和事故池，直到查清事故原因，完全排除后方可正常运行，切不可任意排放未经处理的废水。

3、事故情况下的处理措施

（1）污水处理站污水处理系统出现故障，应立即将污水暂存在集水池和调节池，若池容不够，再将污水抽至事故池。

（2）污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。

评价建议本项目应准备备用应急消毒系统，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

（3）医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

（4）二氧化氯消毒时有可能出现事故

余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡；二氧化氯在空气和水中浓度达到一定程度会发生爆炸；人体接触二氧化氯造成中毒。

二氧化氯的理化性质为：室温时为黄色至红黄色气体。具有明显刺激气味。强氧化剂。少量水解生成氯酸、亚氯酸。加热分解放出氯气。遇光不稳定，在暗处稳定。遇太阳光、热、与汞或一氧化碳接触当空气中浓度超过 10%容易爆炸。

1）针对余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡的情况，医院应对所排废水采取脱氯措施，确保废水中总余氯达标排放。

2）二氧化氯在空气和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，因此，为了预防二氧化氯发生爆炸，应利用二氧化氯发生器制备，在生产设备上安装适当的防爆炸装置，并根据生产量的大小，留出至少 6 米的安全距离。

3）接触二氧化氯可能引起中毒，医院应加强管理，保管危险化学品责任到人，经常组织人员培训，学习安全使用相关内容。

- 10.3.2 医疗垃圾收集、贮存、运输、处理

项目建成运营后预计共产生医疗垃圾约 58.4t/a、污水站污泥11.04t/a，具体产生、分类收集、储运等已经在环境影响分析章节中提出。项目按照医疗垃圾相关管理办法进行处理和处置，不会对环境造成二次污染。

- 10.3.3 备用发电机柴油储存

备用柴油发电机仅在停电时使用，使用率较低，柴油使用量较少，用桶装即可。本项目贮存量仅为300kg，远小于柴油的临界贮存量。但柴油本身属于易燃易爆物质，依旧要做好柴油的风险防范措施。将柴油桶置于阴凉干燥处，避免阳光直射；放置柴油发电机和柴油桶的设备用房禁止烟火；定期派人进行安全检查，杜绝安全隐患。

- 10.3.4 危险化学品控制措施

（1）危险化学品

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向汨罗市公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。

（2）二氧化氯的制备、储存、运输以及突发事故时的应急防范措施

医院污水站出水采用二氧化氯进行消毒，二氧化氯主要采用二氧化氯发生器来制备，在制备的过程中会用到大量的盐酸。盐酸的危险性不能忽视。盐酸不燃，但是具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

在制备、储存、运输等操作时应注意几下几点：

1）密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

2）储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

3）可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

4）包装方式：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

5）本品运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

6）突发事故时的应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 10.4 事故应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理；

（3）事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。

表10.4-1 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：危废暂存间、污水处理站 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 医院应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 10.5 小结

医院对于使用的危险化学物品，采取一系列措施，控制其使用风险，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT/T169-2004）中所列的有毒有害物质和《危险化学品重大危险源辨识》进行判别，拟建项目不构成重大危险源。项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。

综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。

- 11清洁生产分析、达标排放与总量控制

- 11.1清洁生产

推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护政策，也是21世纪各行业生产发展的方向。

清洁生产是将污染物消除或削减在生产过程中，使生产过程处于无废或少废状态的一种全新生产理念。它强调生产过程控制和污染源头削减，通过采用清洁的生产理念、强化管理等种种手段，对生产的全过程进行控制，使污染物减量化和最小化，最大程度地降低末端污染负荷。清洁生产的关键是提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

- 11.1.1 清洁生产的目标

1、通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”的目标；

2、削减废物和污染物的生成和排放，减少对环境的污染，促进行业持续发展。

清洁生产的目标是通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”的目标；通过削减污染物的产生和排放，减少对环境的污染，促进生产，发展循环经济。

- 11.1.2 本项目清洁生产实施要点

- ① 无毒无害的清洁原材料

本项目相关的设计按照现代化医院的规格和要求，尽量采用先进的医疗设备和技术进行超前建设。建设过程中不使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，如粘土砖、小水泥厂水泥、劣质钢材等，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料和装饰材料。

营运中涉及的药品药材均属中国药品管理部门规定品种，所有原材料进货种类和品质均有较严格的保障，渠道正规，所有药品类制品必须经国家药品监督管理局批准、不含有毒有害物质并检验合格，各项毒理检验指标合符相关规定要求，对环境危害性较小，影响程度已经明确或已得到权威部门公认，保证了医院使用药品、材料的进货关。严禁使用生产证照不全、未经检验或检验不合格产品。

- ② 合理布置工艺平面

本项目平面设计布局合理，满足医疗急救、紧急救援的基本要求。在充分考虑医院基本必备的使用功能和其它相应的各项扩展功能的同时，充分考虑了外观与周围环境的协调、区域绿化、交通、采光及其相互关联等因素，设计上要求符合国家相关标准（如有关的安全、消防、医院建筑设计规范等），选用优质环保建筑材料、装饰装修材料和相关设备，设置通风系统和空气过滤系统，保证病房内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求和《医院候诊室卫生标准》（GB9671-1996）要求。

- ③先进的施工工艺

应选择具有资质的专业设计单位进行医院建筑设计和施工，保证工艺成熟、技术可靠；在施工过程中对人力、机械、用材等因素应科学计算，合理确定开挖长度，重视地下工程的设计；采用先进的施工工艺及施工方式，选用环保达标的施工设备和工程机械；严格按照国家环境保护总局、建设部《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到“精心组织、文明施工”，尤其加强施工管理，提高建筑材料的利用率，降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，禁止使用有害有毒物质。

- ④节能节水措施

1、节能措施

（1）建筑节能措施

根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005），夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值，进行节能设计。建筑总平面布局注意自然通风采光，以节约能源，外窗采用铝合金节能保温双玻窗。病房均为南北向，冬暖夏凉、春秋季可以不开和少开空调，达到节能目的，同时有良好的通风采光条件。

根据本项目特点，建议采用外墙外保温的方式，根据节能设计确定保温材料厚度，最终达到规范要求。屋面保温和外墙保温材料选用玻化微珠，建筑设计中注意利用自然通风技术，降低空调能耗。机房布置尽量靠近负荷中心，缩短管线，降低能耗，窗户遮阳设计考虑采光，少挡风，最好能导风入室。

根据《公共建筑节能设计标准》，建议夏热冬冷地区的建筑以及寒冷地区中制冷负荷大的建筑宜设置外部遮阳。

（2）暖通空调节能措施

①应核实系统负荷大小，建议对建筑进行全年负荷动态分析，制定最优化的机组选型与控制运行方案。

②过渡季节直接应用室外新风。为了能实现在春秋季利用低温室外空气供冷，空调系统设计时有足够的新风道引入室外新风。

③全热回收技术。为保证室内空气足够新鲜，满足人们的舒适要求，空调系统需要从室外抽一定量新鲜空气送入室内，同时将室内污染物浓度较高的空气排至室外。而这部分排风的温度、湿度参数是室内的空调设计参数，冬季比室外空气热，夏季比室外空气冷。通过全热交换器，将排风的冷热量传递给新风，有明显的节能作用。

（3）节能设备选型

在设备选型过程中，必须满足国内相关行业或产品的标准，严格禁止使用淘汰产品或不满足相关规范的大能耗产品。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）＞0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均＜0.32。电气系统选用节能变压器。采暖、通风、空调、供电、供气系统采用合理的工艺流程，降低途中消耗。

（4）照明系统节能措施

本项目所有灯具采用高效节能灯具，大面积灯具控制采用在配电箱内分多回路集中控制；小区域灯具采用多回路多开关控制方式。合理规划供电线路，尽量减少供电距离，将线路损耗降到最低。

公共场所采用 T5 细管荧光灯并配用优质电子镇流器，筒灯采用紧凑型节能荧光灯。 按照照明要求和使用特点，采用分区控制。选用新型荧光灯等高效节能灯具。室外景观照明采用 LED 光源。充分利用自然光以节能。选用低噪声环保型、环氧树脂绝缘节能型干式变压器 SCB11；经常运行的风机、水泵、电梯应选用节能型产品并采取节能控制措施。

建筑设备管理系统：包括给排水系统设备的自动控制，电梯及自动扶梯的监视及报警系统，供配电系统自动化管理系统，大开间门厅、走道及停车场等公共场所的照明、航空障碍灯、庭院照明、立面照明等的智能控制系统.系统主要实现对大楼的节能控制。

（5）门窗节能措施

①门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外围护结构面积的 30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外围护结构节能的重点。改善门窗的保温隔热性能是节约能源、提高热舒适性的一个技术重点。

②窗墙面积比过大不利于空调建筑节能，应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。每个朝向的窗墙面积比不应大于 0.5，玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比例不小于 0.5。外窗的可开启面积不应小于窗面积的 30%，屋顶透明部分面积不应大于屋顶总面积的 20%。

③提高透明体的热工性能,采用中空节能玻璃，减小玻璃的遮阳系数。

④提高窗户的气密性，减少空气渗透，其气密性等级，不应低于现

2、节水措施

a、生活供水采用无负压供水系统。给水水嘴采用密封性较好的陶瓷阀芯并能限制出流流率的节水水嘴。

b、大、小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于 6L。

c、采用节水型的卫生洁具、冲洗阀；公共卫生间洗手盆配置感应龙头，小便器采用感应冲洗阀，蹲式大便器采用脚踏式冲洗阀冲洗，坐便器采用两档式低水箱冲洗。

d、在供水压力较大楼层的洗手盆龙头前设减压孔板，以限制流量。

- ⑤ 污染治理措施分析

对污染源采取治理是清洁生产不可缺少的重要一环。医院在营运过程中产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。本项目生产过程中产生的废水，经分类收集采取分类处理的废水治理措施后，完全能满足达标排放的要求；产噪设备通过采取吸声、隔声、减振等降噪措施，对周围环境影响较小。营运期危险废物和生活垃圾，医院均按环保要求和规定进行分类处置，对环境不会造成二次污染影响。

综上所述，本项目建成投产后，项目方从源头控制、过程控制及排污控制三大方面从始至终地贯彻清洁生产理念。

- 11.1.3 清洁生产小结及建议

- 清洁生产小结：本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则。

- 清洁生产建议：由于清洁生产不是绝对的，医院在今后的发展过程中定期开展清洁生产学习培训，按照质量管理体系（ISO9000/ISO14000）的要求，不断发展并继续采取更先进的治疗设备，并不断提高医疗技术服务和清洁生产水平。

- 11.2 污染物达标排放

废气：本项目以电力和天然气为能源，主要大气污染物包括汽车尾气、发电机废气以及污水站臭气等。

本院员工及就医患者使用的汽车会排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx等，经大气扩散后，可实现达标排放。备用发电机通过专门的管道楼顶达标排放，污水站位于地下封闭处，加强绿化，恶臭影响较小，能够实现达标排放。

上述气体总量有限，通过自然和人工通风设施可较好的扩散，符合环境控制质量的要求。

废水：本项目废水采用一级处理+二氧化氯法处理工艺后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；废水经汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

噪声：本项目使用的噪声设备较少，一般安装在专用设备房或楼顶，对于室内外环境的影响都很有限，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

固体废物：本项目对医疗垃圾和生活垃圾实行分类收集管理，其中医疗废物按《医疗废物管理条例》的规定收集、储存和运送，在医院内设临时医疗废物存放间，指派专人管理，定期消毒，存放的废物交由岳阳市方向固废安全处置中心无害化处置；生活垃圾由由环卫部门定期清运。本项目产生的各类垃圾均可实现无害化处置。

- 11.3总量控制建议指标

本项目污染物总量控制建议指标见表11.3-1。

表 11.3-1 总量控制建议指标 单位：t/a

| 总量控制污染物 |  | 总量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水厂进水总量110500 | CODCr | 49.73 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中预处理标准后接入市政截污管网 |
|  | NH3-N | 3.315 |  |
| 污水厂出水总量110500 | CODCr | 6.63 | 经汨罗市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准后，排入汨罗江 |
|  | NH3-N | 0.884 |  |
|  | NH3-N | 0.868 |  |

项目废水经污水处理站处理，达《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准后，排入市政截污管网进入汨罗市城市污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入汨罗江。

# 12环境经济损益分析

## 12.1社会效益分析

项目建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅提供坚实的医疗服务，而且提供就业机会，具有较好的社会效益。

近年来，汨罗市经济和社会发展较快，汨罗市城镇化水平提高很快。随着经济的进一步发展，汨罗市人民对医疗、治疗方面的需求将大幅增长。汨罗市中医医院的搬迁将更合理的配置汨罗市医疗资源，这对支持加快汨罗市发展有重要意义。

汨罗市中医医院整体搬迁工程现拟新建一个设施配套、布局合理的现代化综合大楼，是汨罗市中医医院实现跨越式发展的重大举措。项目的建设必将对汨罗市中医医院工作的快速发展发挥积极的作用，对于适应改革开放的新形势，提高人民群众的健康水平，促进全市经济社会事业的发展具有十分重要的意义。

汨罗市中医医院搬迁后的医院总建筑面积46813.14m2，规划建设560张床位，全院干部职工700人，预计每年住院病人约2.8万人次，年门诊人次约14万人次。该项目的建设不仅为生活在汨罗市的居民提供高档优质的医疗保障，还将为周边镇居民提供重要的特色医疗服务，将有力地推动汨罗市卫生事业的发展。

## 12.2经济效益分析

汨罗市中医医院整体搬迁建设工程总投资23418.8万元。本项目为医院搬迁工程，属非营利性公益项目，根据国家规定，非盈处医疗机制，可享受如下优惠政策：

- 按照国家规定的价格医疗服务收入，免征各项税收。

- 对非营利性医疗机构自产自用的制剂，免征增值税。

- 对非营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税加车船使用税。

以上看出，项目虽未非盈利性项目，但财务收支在经营期内能做到平衡，并有一定的盈利，且项目申请的银行贷款本息偿有保证。因此，从经济角度分析，项目是可行的。

## 12.3环境效益分析

### 12.3.1采取合理的环保措施

项目建成后，医院内拟建污水处理站，全院生产生活污水经处理达标后集中排放。将医疗垃圾与生活垃圾分类收集，手术室垃圾及病理垃圾均采用专门标记垃圾袋收集密封。普通垃圾可由环卫部门定期统一清运处理，医疗废物暂时按规定收集、贮存后，由岳阳市方向固废安全处置有限公司安全处理。

医院建成后，绿地率达33%。绿化布置层次丰富，点、线、面有机结合。充分营造利于医疗修养及工作的优美而宁静的环境氛围，是医院成为现代化的花园式医疗卫生单位。

### 12.3.2环保投资及投资估算

汨罗市中医医院总投资23418.8万元，其中环保设施投资232万元，占项目总投资的0.99%。环保治理设施及投资估算见表12.3-1。

表12.3-1    环保设施投资估算

| 项目 | 环保建设 | 内容、数量及规模 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保 | 扬尘控制弃渣运输 | 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水、车辆冲洗、车箱密封等。 | 5 |
|  | 噪声 | 合理安排施工计划，施工机械设在远离保护目标的位置，采取隔声减震措施 | 2 |
|  | 固废 | 废弃物料和生活垃圾由环卫部门统一收集 | 3 |
| 废水治理 | 医疗废水 | 一级处理+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力370t/d； 特殊废水：含氰废采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理； | 80 |
| 废气治理 | 污水处理站恶臭 | 加盖密封同时在污水处理站上方建设一套收集恶臭的装置，将恶臭引入沿墙壁管道至屋顶进行高空排放；加强绿化 | 30 |
| 噪声治理 | 设备运行噪声 | 机房墙体隔声、墙体用吸声材料、双层隔声门，减振装置和柔性连接。 | 25 |
| 固体废物 | 污泥 | 收集后交由岳阳方向固体废物中心统一处置 | 20 |
|  | 生活垃圾 | 先暂存在各层生活垃圾房，再由环卫部门定期处理 | 8 |
| 防渗 | 防渗措施 | 重点防治区域：医疗废物暂存间、污水处理站、污水管线、预处理池、柴油发电机房、水泵间、消防水池，采用 HDPE 土工膜和防渗混凝土结合型防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 52 |
| 其他 | 事故池100m3 |  | 5 |
| 环境管理及监测 | 规范排污口 | 排污口建设、标志牌 | 2 |
| 小计 |  |  | 232 |

# 13环境管理和监测

## 13.1环境管理

### 13.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为医院的运行管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 13.1.2环境管理机构的设置

- 13.1.2.1机构组成

本工程在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

13.1.2.2环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设2~4名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污水处理站操作人员2名，垃圾处置人员4名，绿地养护人员3名。

### 13.1.3环境管理机构的职责

1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

6）负责对医院环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

### 13.1.4施工期环境管理计划

1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表13-1。

表13.1-1   施工期环境管理及监督主要内容

|  | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品混凝土 | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，发现问题应进行处罚并整改 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运 |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施 |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 |  |  |
|  | 禁止焚烧熔化沥青 |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理 |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，发现问题应进行处罚并整改 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~ 6：00进行产生噪声污染的施工作业 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批 |  |  |
| 废水 | 施工人员生活污水应集中排入城市污水管网 |  |  |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落 | 渣土清运至指定地点填埋 |  |

### 13.1.5运行期环境管理计划

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。同时医院为重点污染单位，环境信息需公开。

2）对医院内的公建设施给水管网、锅炉进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

3）确保污水处理系统的正常运行。

4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

6）搞好环境保护宣传、职工的环境意识教育及技术培训等工作。

运营期环境管理计划见表 13.1-2。

表 13.1-2 运营期环境管理计划

| 环境问题 | 减缓措施 | 实施机构 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 备用柴油发电机以柴油作燃料，经专门烟道送至楼顶高空排放；加盖密封同时在污水处理站上方设置一套生物除臭装置，加强绿化后，均能实现达标排放。 | 汨罗市中医医院 | 汨罗市相关政府职能部门及汨罗市环保局 |
| 废水 | 按《医疗机构水污染排放标准》（GB18466－2005）中对处理工艺和消毒的要求，特殊医疗废水经预处理后，与一般医疗废水、生活污水一起进入医院污水处理站，预处理后接管汨罗市城市污水处理厂 |  |  |
| 噪声 | 尽量选用低噪声设备，并进行相应的消声、隔声、吸声、减振、合理布局、加强管理 |  |  |
| 固体废物 | 一般生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置；医疗废物收集后交由岳阳方向固体废物中心统一处置 |  |  |

## 13.2环境监测计划

环境监控是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。

### 13.2.1施工期环境监测

- 13.2.1.1目的

监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾、车辆运输等引起的环境问题，以便及时进行处理。

- 13.2.1.2监测时段与点位

包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

- 13.2.1.3监测项目

大气环境监测因子为TSP；噪声环境监测因子位LeqdB(A)；此外还有生活垃圾、交通运输情况等。

- 13.2.1.4监测方式

施工期的环境工作可委托汨罗市环境监测站或有资质的单位进行。

### 13.2.2运营期环境监测

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废水、地下水、噪声、固废监测。

1、主要监测内容

（1）地表水水质： pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯；

（2）院界噪声，监测项目为等效连续 A 声级；

（3）固废分类处置情况实施检查。

2、各污染物监测地点和频率

（1）废水：医院污水排放口，pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 每月一次、总余氯每日二次、粪大肠菌群数每两周一次。

（2）地下水：医疗废物暂存间、污水处理站、预处理池、污水管线；各点位：pH、总硬度、溶解度总固体、挥发酚、高锰酸钾指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、汞、砷、铅、总大肠菌群等，每季度一次。

（3）噪声：边界设 4 个测点，每季度一次。对项目内各噪声源如引风机设备等根据需要进行有选择的监测。

（4）固废：处置情况检查，每月一次。

## 13.3环境管理

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

## 13.4建设项目环境保护“三同时”验收一览表

环境保护验收一览表见表13.4-1。

表13.4-1   环境保护验收一览表

| 项目 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 数量 | 竣工验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废水处理站废气 | 各污水处理单元均置于地下密封；生物除臭装置 | 1套 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3废气最高允许排放标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 1套 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求 |
|  | 锅炉废气 | 屋顶高空排放 | 1套 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气标准 |
|  | 地下停车场废气 | ①加强通风；②加强车辆的进出管理 | / | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应排放标准 |
|  | 发电机废气 | 发电机废气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 | 1套 |  |
| 废水 | 院区化粪池 |  | / | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | 医疗废水 | 污水处理系统（370m3/d）采用一级处理+二氧化氯法处理工艺 特殊废水：含氰废采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理； | 1座 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求 |
|  |  | 事故池（100m3/d） | 1座 |  |
| 固废 | 医疗废物 | 医疗废物收集和暂时贮存设施及储存室 | / | 满足《医疗废物管理条例（国务院令第380号》要求，处置率100%，收集后交由岳阳市方向固体废物处置有限公司处理 |
|  | 生活垃圾 食堂厨余物 | 一般固废贮存设施 | / | 做到日产日清，处置率100%，不随意排放 |
| 噪声 | 风机、空调、等 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 绿化 |  | 植树种草，绿化面积达到33% | / | 绿化率33% |

# 14项目产业政策和选址论证

## 14.1与产业政策符合性分析

- 14.1.1国家产业政策的相符性

本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。医院的建设，将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进汨罗市及周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。

本项目属于国家发展改革委员会公布的“中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）”中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的29“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此本项目的建设符合国家的产业政策。

- 14.1.2与汨罗市总体规划的相符性

汨罗市中医医院整体搬迁建设项目位于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼），根据汨罗市城总体规划（2001—2020年）（2009年修订）可知（附图4），项目用地性质为医疗卫生用地，符合汨罗市城总体规划。

14.1.3与《汨罗市 “十三五”发展规划》的相符性分析

根据《汨罗市“十三五”发展规划》中“50、优化医疗机构布局”配套完善市人民医院和市第二人民医院，整体迁建市妇幼保健院、市中医院，修建地下应急救护中心。加强中心卫生院建设，逐步形成市—镇—村三级，功能完善的医疗卫生服务体系。本项目为汨罗市中医医院整体搬迁项目，符合《汨罗市“十三五”发展规划》。

14.1.4与《综合医院建设标准》的符合性分析

根据《综合医院建设标准》中第二十六条 综合医院要求（以下简称《标准》要求）合理性分析，见下表14.1-1所示：

表14.1-1  本项目标准合理性分析

| 《标准》要求 | 本项目情况 | 与标准符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、建筑布局合理，节约用地 | 本项目的设计符合现代科学医疗理念的同时，在医院的总体布局中，充分考虑病属、陪护人员、医务人员及其他工作人员的需求，满足医疗、生活、服务、交流、休息等多方面的建筑空间及景观。主要医疗主体呈一字型布局，同时用地布局紧凑 | 符合 |
| 二、满足基本功能需要，并适当考虑未来发展； | 本项目科室设置齐全合理，能够满足基本功能需求 | 符合 |
| 三、功能分区明确，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染； | 本项目内部根据医院卫生学要求，将无菌区、清洁区、半清洁区、污染区严格分开，防止交叉感染，并设有病员通道、医护人员通道、病员家属等候休息区等，流程合理、布置科学、功能齐全，满足各层次人群就医及相应功能要求。项目车辆从北侧道路进入停车场，人流从南侧大门进入医院，分流明确 | 符合 |
| 四、根据不同地区的气候条件，建筑物的朝向、间距、自然通风、采光和院区绿化应达到相关标准，提供良好的医疗和工作环境。 | 本项目通过总平面的布局和建筑朝向设计合理 | 符合 |
| 五、应充分利用地形地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，医院建筑可适当集中布置。 | 项目所在地地形平坦，布局紧凑，合理用地 | 符合 |
| 六、应配套建设机动车和非机动车停车设施。 | 机动车停车场设置在地下室，非机动车停车位设置在地面 | 符合 |

根据上表 14.1-1对比分析可知，本项目选址是符合《综合医院建设标准》要求的。

- 14.2选址论证

- 14.2.1院址概况

搬迁后的汨罗市中医医院位于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼），项目周边以居民住宅为主。

- 14.2.2选址规划可行性分析

根据现场踏勘，本项目周边主要为居民住宅。从项目周边环境以及后期规划的用地功能性质上看，本项目周边无重大污染源，项目的建设将为规划的居住区提供良好的医疗服务。

根据市环境功能区划，项目区水体（汨罗江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，声环境功能为2类区。根据有关各章所述内容可知，项目建成后不改变该区现有环境功能。

- 14.2.3项目所在地环境承载力分析

（1）地表水环境

建设项目产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水管网接纳标准，医疗废水经医院自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466－2005表2中预处理标准，经市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，排至汨罗江，不会降低项目区现有地表水环境功能。

（2）空气环境

监测结果表明，监测期间项目所在区域大气污染物SO2、NO2、PM10日均浓度范围低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值。项目建成后，不会降低项目区原有空气环境功能，该区域空气环境质量可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中二级标准的要求。

（3）声环境

根据环境噪声监测结果，本项目区域声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目建成后主要产噪设备有水泵、风机、冷却塔、冷热水机组等。其中水泵、风机、冷热水机组等噪声源设备大都置于室内，对外环境影响不大；冷却塔采用减噪措施并安装隔声屏后对邻近的居民影响不大；汽车进出医院产生的交通噪声，医院人群产生的生活噪声，对周围环境影响不大。可见，本项目的噪声源在采取噪声污染防治措施后对外环境的影响较小。

综上所述，项目单位在生产过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境产生的影响均较小。

- 14.2.4与周边环境的相容性分析

本项目所在地位于汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼），项目的建设可以满足周边群众对卫生服务的需求。

项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；医院声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，适于患者休养和治疗。

本项目属于声环境和大气环境敏感行业，因此，建议加强管理，合理规划布局，尽量避免高噪声医院或高污染行业布设在医院周围。

- 14.2.5污水处理站、医疗危废暂存点选址可行性分析

医院的污水处理站和医疗危废暂存点的建设是保障医院废水达标排放以及固体废物合理处置的重要设施，但因其性质，产生的异味气体会对周边环境产生一定的不利影响。因此，污水处理站和医疗危废暂存点的选址应尽量考虑到尽量减小对周围环境的影响。

本次项目污水处理站位于医院西面的绿化带内，为地埋式；项目污水经过处理达标后由市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。医疗危废暂存点设置于项目区地下室，独立的房间内，各项管理措施设置合理，设有专门的隔离栅，危险废物临时收集于贮存点，定时统一由有资质的公司处置，对外界环境不产生明显影响。

在通过采取本评价所提出的控制措施以后，污水处理站、危险废物临时贮存点对周围环境的影响可以控制在最低程度。因此污水处理站、危险废物临时贮存点选址是可行性的。

- 14.2.6项目平面布置合理化建议

项目在平面布置上应利用地形，合理设计空间，尽可能减少土方工程量，以减少施工过程中对环境的影响。项目综合楼的出入口应合理设计，保证有效而便捷的交通，同时避免车流噪声对住院病人的影响。

污水处理设施及医疗废物临时堆放点布置在夏季主导风向的下风向，并避开人群较密集的区域，以减少设备运行噪声等对周围环境的影响。对声学环境要求较高的建筑主体应有充分的过渡空间，并加强绿化。

太平间布置在项目的地下室，远离办公、医技，但对病人的心情将产生一定的影响，本评价建议医院将太平间尽量布置在隐蔽的地方，同时医院在搬运尸体时，选择在夜间病人熟睡以后。

空调机组布置在第八层设备房内，设单独的设备用房。为了减少振动噪声的干扰，在对设备安装时必须采用隔振技术，减少振动沿固体结构向周围环境的传播。最简单的隔振技术就是在设备的基础上加垫隔声材料。

院内其它建筑，也本着与场地相协调的原则，结构合理、造型美观、精巧、细致，与周围环境融为一体，成为环境的精品。

综上所述，医院各污染点源的布置较合理经过相应的环保措施和适当的调整后，对综合楼以及周边居民的影响较小，总体而言医院平面布局合理可行。

同时本评价建议城市管理方便应该在靠近医院附近的道路设立路牌，禁止过往车辆鸣笛，防治影响病人的休息休养。

- 14.2.7公众参与认同性分析

建设单位通过发放公众参与调查表的形式，关于本次拟建项目，广泛的征求了周围区域公众的意见，公众参与调查表见公众参与独本，对该项目的公众参与调查结果显示，厂址附近公众对该工程的建设表示支持，无反对意见。

- 14.3项目可行性分析结论

通过以上分析可知，本项目院址选择可行，分析结论见表14.3-1。

表14.3-1  院址方案论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家产业政策 | 符合国家产业政策 |
| 2 | 区域总体规划 | 符合相关规划规定 |
| 3 | 环境功能区 | 符合环境功能区划 |
| 4 | 区域环境 | 污染物排放对环境质量影响符合相应标准 |
| 5 | 环境承载能力 | 外部声环境噪声对本项目影响不大 |
| 6 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 7 | 供气、供电、供水条件 | 充分具备 |
| 8 | 公众态度 | 100%的被调查公众赞成本项目建设 |
| 结 论 |  | 院址选择合理可行 |

综上所述，本项目的选址符合规划要求，与周边环境相容，资源、供水和供电设施完善，项目实施后只要认真落实本评价提出的各项污染处理措施，对项目区内的水、气、噪声环境影响不大，因此，项目的选址是可行的。

- 15结论与建议

## 15.1建设项目概况

项目名称：汨罗市中医医院整体搬迁建设项目

性质：异地整体搬迁

地点：汨罗市友谊河社区（北临汨罗市人民路，东临友谊河，南临人民医院，西临人民医院门诊楼）

总投资：23418.8万元

规模：本次环评仅对汨罗市中医医院整体搬迁建设综合大楼进行环境影响评价，后期预留用于今后发展建设（另行环评）。项目总投资为23418.8万元，计划在12个月时间内建成（2018年3月——2019年3月），待新院建好后进行一次性搬迁，搬迁后的医院建筑占地面积37427.66m2（约56.14亩），总建筑面积46813.14m2，规划设计560张床位。预计日门诊人次在400人左右，年门诊量可达14万人次左右，住院病人年可达2.8万人。汨罗市中医医院搬迁后新医院与汨罗市老中医医院除人员外无依托关系，老院设备以及新院后期工程均由汨罗市人民政府安排。

## 15.2环境质量现状

### 15.2.1水环境质量现状

结果表明，汨罗江新市断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好。

### 15.2.2环境空气质量现状

各监测点环境空气监测因子SO2、NO2和PM10的日均浓度均符合GB3095-1996二级标准。表明项目所在区域环境空气质量较好。

### 15.2.3声环境质量现状

评价区各监测点昼间、夜间环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

- 15.3产业政策相符性

本项目属于国家发展改革委员会公布的“中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》”中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此本项目的建设符合国家的产业政策。

- 15.4项目环境影响评价

1、水环境影响评价

项目污水处理站处理工艺为（一级处理+二氧化氯消毒工艺），该方案为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中推荐方案，其技术可行，在大多数综合性医院中广泛使用。项目产生的生活污水经化粪池处理，医疗废水经医院污水处理站处理达标后，排至市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，排放至汨罗江，对地表水环境影响不大。

2、大气环境影响评价

汨罗市中医医院搬迁后，废气主要是污水处理站废气、食堂油烟、锅炉废气、发电机废气。

污水处理站恶臭：污水处理站为地埋式，处于密闭环境，废气逸散较小，经过空气自然扩散后不会对周边环境造成较大影响。

厨房含油烟气采用油烟净化装置处理，出口烟气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经由排气通道从楼顶排放，对环境空气造成的影响较小。

项目燃气锅炉天然气燃烧废气经过高空排放可满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2燃气锅炉标准，对周边环境影响小。

发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，对周边环境影响较小。

3、噪声环境影响评价

营运期对声环境的影响主要为污水处理站水泵噪声、锅炉、冷却塔、空调、食堂油烟净化装置，都采取了必要的隔声措施，因此这些声源对项目内主要保护目标的影响不会很大

同时医院周边布置了绿化带，且门诊楼和急诊医技楼距路较远，预计公路交通噪声对医院住院部的影晌将极为轻微。

## 15.5项目建设的可行性

- （1）产业政策符合性

本项目属于国家发展改革委员会公布的“中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）及2013年修正版》”中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此本项目的建设符合国家的产业政策。

- （2）选址合理性分析

根据现场踏勘，本项目周边主要为居民住宅和人民医院。从项目周边环境以及后期规划的用地功能性质上看，本项目周边无重大污染源，项目的运营将为周边居住区提供更加良好的医疗服务。根据市环境功能区划，项目区水体（汨罗江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，声环境功能为2类区。根据有关各章所述内容可知，项目建成后不改变该区现有环境功能。

从现场踏勘调查及区域规划可知，评价区域范围内没有大的工厂及废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，环境比较安静，适于患者休养和治疗；场址与周边市场、公共娱乐场所等不利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相距一定距离，环境优美，是建设医院的理想区域。综上，本项目选址合理可行。

- 15.6总量控制建议指标

本项目污染物总量控制建议指标见表15.6-1。

表15.6-1  总量控制建议指标 单位：t/a

| 总量控制污染物 |  | 总量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水厂进水总量110500 | CODCr | 49.73 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中预处理标准后接入市政截污管网 |
|  | NH3-N | 3.315 |  |
| 污水厂出水总量110500 | CODCr | 6.63 | 经汨罗市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准后，排入汨罗江 |
|  | NH3-N | 0.884 |  |
|  | NH3-N | 0.884 |  |

项目废水经污水处理站处理，达《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准后，排入市政截污管网进入汨罗市城市污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入汨罗江。

## 15.7公众参与

从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。在回收45份调查表中有45份对该工程的建设持积极赞同的态度，希望将汨罗市中医医院建成一个一流的大型医院，为人民的健康服务。从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。

## 15.8综合结论

汨罗市中医医院建设符合国家相关产业政策。项目废气、废水、固废、噪声等采取相应措施后符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求。项目建设可以从根本上解决医院医疗用房紧张，同时能改善门诊、住院等医疗环境，提高技术水平及服务质量，更好的服务患者。在做好各项环保措施和环境管理要求、风险应急预案的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

## 15.9建议

（1）建设期间认真做好环境保护工作，保持施工场地的清洁，并进行洒水抑尘，高噪声施工作业应尽量安排在白天进行；在运营期应加强管理，保证各种机械设备正常运行。

（2）室内外装修完毕后，各房间的门窗要打开，及时清除各种装潢材料散发出来的挥发性有机污染物，并请相关检测部门检测室内环境质量和放射性辐射水平。

（3）在病房楼的周围种植防护林带、设置足够的隔离带，进一步减轻道路车辆对病房的影响。

（4）建立健全的固体废弃物收集、处理和处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”这五个原则。污水处理站的污泥在运出去前必须经过灭菌处理。

（5）建议医院设立环保管理机构，并配置相应的环保管理人员，保证各三废处置措施能正常运转。对含某些化学毒物的废水、固废等单独收集，分别处理，防止大量有毒有害物质进入外环境。