岳阳县民生精神病医院建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二○一七年十月

目录

概述	1

1项目由来	1

2建设项目特点	1

3环境影响评价工作过程	2

4关注的主要环境问题	2

5环境影响评价主要结论	3

1 总论	4

1.1  编制依据	4

1.2  环境功能区区划	6

1.3  污染控制与环境保护目标	8

1.4  评价标准及评价因子	10

1.5  评价工作等级	13

1.6  评价范围	14

2 建设项目所在区域自然环境概况	16

2.1 地理位置	16

2.2 地形、地质、地貌	16

2.3 气候特征及气象条件	16

2.5 植被、生物多样性	17

2.6岳阳县生态工业园概况	17

2.7区域污染源调查	19

3 工程概况	20

3.1  项目概况	20

3.2  工程概况	20

4 工程分析	27

4.1  施工期污染源分析	27

4.2  营运期污染源分析	29

4.3  建设项目污染源汇总	36

5 环境现状调查及评价	38

5.1  水环境质量现状调查与评价	38

5.2  环境空气现状调查及影响分析	42

5.3  声环境现状及影响评价	44

5.4 生态环境现状	45

6 环境影响分析及污染防治	46

6.1  施工期环境影响分析及污染防治	46

6.2  营运期环境影响分析及污染防治	55

6.3  外环境影响分析	63

7 污染防治措施及可行性分析	64

7.1  水污染防治措施技术可行性论证	64

7.2  大气污染防治措施及技术可行性论证	66

7.3  噪声治理措施及技术可行性论证	67

7.4  固体废物污染防治措施技术可行性论证	68

7.5  医院排污口设置的合理性分析	71

8 环境风险分析	72

8.1  风险源项识别	72

8.2  项目医疗废水事故排放风险分析	72

8.3  医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析	73

8.4  环境风险管理	76

9 总量控制分析	83

9.1 排放总量削减措施	83

9.2 总量控制因子	83

9.3污染物排放总量控制指标	83

10 环境影响经济损益分析	84

10.1  环境效益分析	84

10.2  社会效益分析	86

11 环境管理与监测计划	87

11.1  营运期环境管理与监测计划	87

11.2  监测制度	89

11.3  排污口规范要求	89

12 项目选址与政策、规划相适性论证	91

12.1  项目产业政策相符性分析	91

12.2  项目选址合理性分析	91

12.3  平面布局合理性分析	91

12.4  与岳阳县生态工业园产业定位符合性分析	92

12.5  小结	93

13 结论	94

13.1  结论	94

13.2 建议	100

附件：

附件一：委托书

附件二：医疗机构执业资格证

附件三：项目环境标准执行函

附件四：岳阳县工业集中区调规扩区环评批复

附件五：监测质保单及监测报告

附件六：岳阳县规划局关于林冲路东侧部分地块调整用地性质的请示

附件七：湖南省卫生厅关于同意设置岳阳县民生精神病医院的批复

附件八：专家评审意见

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：岳阳县土地利用规划图

附图三：项目周边环境概况

附图四：项目监测布点图

附图五：项目排水路径图

附图六：项目现场照片

附图七：项目平面布置图

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表

- 概述

- 1项目由来

近年来，我国精神病医院数量总体上虽有所增长，精神病医院人员有所增加，但从增长速度来看，我国精神病医院诊疗人次和住院人数的增长幅度要高于精神病医院数和医院人员数的增长。随着我国精神病患病率的提高，精神病治疗服务需求不断增加，供需缺口将进一步加大。我国精神病专科医院已经超过600家，但与日益增长的精神病发病率相比，在数量和质量上与精神病患者需求之间还存在较大差距，仍有为数众多的精神病患者不能得到专业、系统、有效的治疗。我国各类精神疾病患者人数在1亿人以上，但公众对精神疾病的知晓率不足5成，就诊率更低。目前这些精神病人得到及时救治的约20%，有80%的精神病人得不到及时救治，甚至得不到最基本的救治。

精神病医院是一个比较特殊的专科医院，无论从设址、服务对象、管理模式、医疗护理方式、方法，以及社会地位等诸多方面，都显示出其不同于综合医院或其他专科医院的特点。

基于前几年岳阳县在精神病防治方面的现实状况、社会各界的普遍关注和精神病患者家庭的强烈反映，由爱心人士黄菊文同志发起，拟在岳阳县生态工业园林冲路科伦北面新建岳阳县民生精神病医院。项目总建筑面积32928.98平方米，建筑内容主要包括门诊办公楼、宿舍、康复中心、精神病防治中心。医院科室包括精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务，共设置病床300张。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关法律、法规要求，岳阳县民生精神病医院委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担岳阳县民生精神病医院建设项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后进行了现场踏勘，并根据国家和地方对建设项目环境影响的评价要求和建设单位提供的有关资料，编制了本环评报告书。

- 2建设项目特点

本项目属于二类专科医院，共有床位300张，预计每日门诊人数约为200人。岳阳县民生精神病医院为二级精神病专科医院，主要服务科目为精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务等。本项目不设置传染科、口腔科、洗衣房、手术室。

- 3环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价程序如下图所示。

- 4关注的主要环境问题

本项目主要关注的环境问题有：

（1）项目与岳阳县生态工业园规划符合性分析，选址合理性分析；

（2）在环境阶段，从项目建设到生产，关注施工期的污染影响和治理措施，营运期重点关注项目的大气污染物、水污染物和噪声的达标排放情况以及外环境对本项目影响分析；

（3）在环境污染防治措施可行性论证阶段，重点关注项目拟采取的污染防治措施是否可满足污染物的治理要求，做到达标排放，分析经济、技术方面可行性；

（4）环境风险方面，重点关注项目主要风险源，分析营运期发生环境风险事故对周围环境的影响程度和应急预案、风险防范措施的可行性。

- 5环境影响评价主要结论

项目符合国家产业政策，选址位于岳阳县林冲路科伦北面，符合岳阳县城市总体规划；项目施工期和营运过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等都得到了妥善的处理处置，实现达标排放，环境影响较小；项目建设有利于完善岳阳县医疗体系建设。因此，在认真落实本环评报告书提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 1 总论

- 1.1  编制依据

- 1.1.1  国家法律、法规

（1） 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

（4） 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

（5） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（6） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（7） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订；

（8） 《中华人民共和国安全生产法 》2014年12月1日；

（9） 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（10） 《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

（11）   《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号,2005年12月3日。

（12） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（13） 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》，原国家环保总局，环发（2001）19号；

（14） 《国务院关于环境保护若干问题的决定》(1996年8月16日)；

（15） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日施行；

（16） 《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（17） 《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月1日；

（18） 《危险废物污染防治技术政策》，2001年12月17日；

（19） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（20） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（21） 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 1.1.2  地方环保法规

- 《湖南省环境保护“十三五”规划》， 2016年9月8日；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》湖南省环保局、湖南省质量技术监督局DB43/023-2005，2005年7月1日；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日；

- 《湖南省环境保护条例》2013年5月27日；

- 《湖南省湘江流域水污染防治条例》湖南省九届人大常委会第28次会议修正，2002年3月29日。

- 《岳阳市环境功能区划》，岳阳市人民政府；；

- 《岳阳县城市总体规划（2001-2020）》。

- 《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）。

- 1.1.3  其它有关法律、法规、政策、规划

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委2011年第9号，根据2013年2月16日国家发改委第21号令修改；

- 《促进产业结构调整暂行规定》，国发[2005]第40号，2005年12月；

- 《医疗废物分类目录》（卫生部、原国家环保总局文件，卫医发[2003]287号），2003年10月；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），2003年10月15日；

- 《医疗废物管理条例》（国务院380号令），2003年6月16日；

- 关于发布《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的通知，环发[2003]188号；

- 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）2013年7月1日；

- 《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）2004年5月1日；

- 《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）2003年6月30日；

- 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》2003年12月26日；

- 关于印发《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知，（环办函[2003]283号）2003年6月17日。

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发2006〔28〕号，2006年3月18日；

- 1.1.4  环评工作技术规范及其他文件

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《岳阳县民生精神病医院建设项目可行性研究报告》（2016.6）

- 建设单位环境影响评价任务委托书及其提供的其他相关资料。

- 1.2  环境功能区区划

- 1.2.1  水环境功能区划

本项目属于岳阳县城市污水处理厂的纳污范围，项目非病区产生的生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，医疗废水由自建的污水处理站预处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准后排入市政污水管网，最后进入岳阳县城市污水处理厂深度处理，达标后排入新墙河。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），本项目评价河段属于新墙河铁路桥至春风断面，水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

- 1.2.2  大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求，城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类区域，本项目位于岳阳县生态工业园，属一般工业区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- 1.2.3  声环境功能区划

根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB∕T15190-94）中对噪声区域的划分，由于本项目位于岳阳县生态工业园，属一般工业区，但本项目为医院项目，因此项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

表1.4-1   项目所在区域环境功能属性表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
| 2 | 声环境功能区 | 属3类区，但本项目为医院项目执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准 |
| 3 | 水环境功能区 | 新墙河本项目评价河段为渔业用水，东面农灌渠为农灌用水及下游东方红水库为渔业用水，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是两控区 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

- 1.3  污染控制与环境保护目标

- 1.3.1  污染控制

（1）本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目实施的防治措施可行性，提出先进的技术措施和管理措施，将项目营运活动对环境的影响降低到最小程度。

（2）项目产生的废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政管网，使本项目的排水对地表水水质的影响降到最低限度。

（3）对于项目的一般废气采取有效的防治措施，进行废气排放控制，使之达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，废水处理设施废气需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，食堂产生的油烟处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）规定的标准，使附近区域的环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。

（4）严格控制项目主要噪声源对本项目所在区域可能带来的影响，使声环境质量达到项目所在区域的声环境功能要求。

（5）项目产生的固体废物必须合理收集存储并委托相关单位处置，确保处置过程中不产生二次污染。

- 1.3.2  主要环境保护目标

项目位于岳阳县生态工业园林冲路科伦北面，主要环境保护目标如下：

（1）保护新墙河、东面农灌渠及下游东方红水库水质，使其不受本项目建设的影响，水质维持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）保护评价区环境空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的的二级标准。

（3）保护区域敏感目标声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

根据项目性质及地理位置，排查本项目评价范围内的环境敏感点，具体环境敏感点见表1.5-1。

表1.5-1  主要环境敏感点

| 环境要素 | 保护目标 | 方位及距离 | 功能 |  | 规模 | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 在建公租房 | E，20m | 居住 |  | 规划建筑200户 | GB3095-2012二级 |
|  | 东方村民居 | E，20m | 居住 |  | 5户，约20人 |  |
|  | 东方村民居 | N，230m | 居住 |  | 85户，约320人 |  |
|  | 盛园居住区 | SW，300m | 居住 |  | 870户，约2600人 |  |
|  | 东方村民居 | N，170m | 居住 |  | 105户，约400人 |  |
| 水环境 | 新墙河 | N，2600m | 渔业用水 |  | 中河 | GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 农灌渠 | E，130m | 农灌用水 |  | 小河 |  |
|  | 东方红水库 | N，830m | 渔业用水 |  | 小型水库 |  |
| 声环境 | 在建公租房 | E，20m | 居住 |  | 规划建筑200户 | GB3096-2008 1类 |
|  | 东方村民居 | E，20m | 居住 |  | 5户，约20人 |  |
| 生态环境 | 项目区域内的灌木、草地、绿植等 |  |  | 保护生态系统的稳定性，减缓至能接受的水平 |  |  |

- 1.4  评价标准及评价因子

- 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S等执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值”。

表1.6-1 环境空气质量标准

| 标准 | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 取值时间 | SO2(mg/m3) | NO2(mg/m3) | PM10(mg/m3) |
|  | 小时平均 | 0.50 | 0.20 | / |
|  | 日平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
|  | 年均 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 取值时间 | H2S(mg/m3) | NH3(mg/m3) |  |
|  | 一次 | 0.01 | 0.2 |  |
|  | 日平均 | / | / |  |

（2）水环境：评价区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.6-2  地表水环境质量标准       单位：mg/L

| 序号 | 水质指标 | GB3838-2002Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 氨氮 | ≤1.5 |
| 3 | 悬浮物 | / |
| 4 | 化学需氧量 | ≤30 |
| 5 | 五日生化需氧量 | ≤6 |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 |
| 7 | 总磷 | ≤0.3 |
| 8 | 粪大肠菌群（MPN/L） | ≤1000（个/L） |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.2 |

（3）声环境：评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表1.6-3  声环境质量标准摘录

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55dB(A) | 45dB(A) |

- 1.4.2 污染物排放标准

（1）废气：医疗废水处理站废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求；油烟废气污染物排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)（试行）》（GB18483-2001）；其它废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)二级标准和无组织排放监控浓度限值。

表1.6-4  大气污染物排放标准限值

| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | 污染物 | 氨 （mg/m3） | 硫化氢 mg/m3 |  | 臭气 浓度 (无量纲) |  | 氯气 mg/m3 |  | 甲烷（处理站内最高体积分数%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 1.0 | 0.03 |  | 10 |  | 0.1 |  | 1 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 | 污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 | 1.0 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 饮食单位规模 |  |  | 小型 |  | 中型 |  | 大型 |  |
|  | 油烟最高允许排放浓度(mg/m3) |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 油烟净化设施最低去除效率（%） |  |  | 60 |  | 75 |  | 85 |  |

（2）废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

表1.6-5  医疗机构水污染物预处理标准  单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | GB18466-2005 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | SS | 60 |
| 3 | CODCr | 250 |
| 4 | BOD5 | 100 |
| 5 | NH3-N | - |
| 6 | 动植物油 | 20 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | 5000个MPN/L |
| 8 | 总余氯 | - |
| 9 | 挥发酚 | 1.0 |
| 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥：1h，接触池出口余氯2～8mg/L。 |  |  |

（3）噪声：施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表1.6-6  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

注：夜间噪声最大等级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

表1.6-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |

（4）固体废物：医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改版中的要求、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）中有关规定。污水水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 1.4.3 评价因子

1、环境空气

现状评价因子：TSP、SO2、NO2、PM10等4项。

影响评价因子：氨、硫化氢、油烟废气、汽车尾气。

2、地表水

现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物等10项。

影响评价因子：CODcr、氨氮、SS、BOD5、粪大肠菌群。

3、声环境

现状评价因子：等效A声级Leq(A)。

影响评价因子：等效A声级Leq(A)。

4、固体废物

现状评价因子：/

影响评价因子：医疗废物、污水处理污泥、生活垃圾。

- 1.5  评价工作等级

- 1.5.1  地表水环境评价工作等级

评价工作等级：本项目废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，排入林冲路市政污水管网，再经岳阳县城市污水处理厂深度处理后，最终排入新墙河。工程完工后项目总排废水约102m3/d，纳污水体新墙河为中河，新墙河本项目评价河段水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-1993）中有关地表水环境影响评价分级判据规定，确定地表水环境评价等级为三级。地表水环境影响评价等级判据见表1-1。

表1.7-1   水环境影响评价等级判据

| 项 目 | 内 容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | 102m3/d | Qp<1000 |
| 污水水质复杂程度 | 污染物类型数=1 | 简单 |
| 纳污水体规模 | 平均流量52.60m3/s | 中河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838-2002水质类别 | III类 |
| 评价等级 | 与HJ/T2.3-93分级判据对照 | 三级 |

评价范围：拟建工程直接纳污场所为岳阳县城市污水处理厂，最终纳污水体为新墙河，评价范围为岳阳县城市污水处理厂新墙河排污口上游500m至下游4500m河段。

- 1.5.2  环境空气评价工作等级

本项目选址为简单地形，项目不设置锅炉房，产生的大气污染物主要来源于污水处理站臭气，污水处理站处理的废水量较少，产生的臭气量较少，对环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》的规定，本项目大气影响评价工作等级定为三级。

- 1.5.3  声环境评价工作等级

本项目所在区域环境噪声属3类区，但本项目为医院项目按1类区执行，项目建成后的主要噪声为人员、车辆噪声等，经减振隔声及距离消减后，建成后噪声不会明显增加。项目建成后敏感目标处噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口数较少，按《环境影响评价技术导（声环境）（HJ/T2.4-1995）》中的有关规定，本建设项目噪声环境影响评价工作等级定为三级。

- 1.5.4  生态环境评价工作等级

本项目占地面积≤2km²，不涉及重要生态敏感区，按《环境影响评价技术导（生态环境）（HJ/T2.4-1995）》中的有关规定，本建设项目生态环境影响评价工作等级定位三级。

- 1.6  评价范围

- 1.6.1  水环境评价范围

项目产生的废水经市政管网汇入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。新墙河属中型河流，按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，本项目水环境评价范围为：新墙河从岳阳县城市污水处理厂排水口上游500m处至排污口下游4500m，共计5000m长的河段。

- 1.6.2  环境空气评价范围

按《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ/T2.2-2008）中的规定，本项目环境空气评价范围为建设项目选址所在地为中心，主导风向为主轴，边长为5km矩形内。

- 1.6.3  声环境评价范围

按《环境影响评价技术导则-声学环境》（HJ/T2.4-2009）有关规定，声环境评价范围为本项目场界周边200m以内的范围。

- 2 建设项目所在区域自然环境概况

- 2.1 地理位置

岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，地处东经112°44′14″至113°43′35″，北纬28°57′11″至29°38′41″之间，东西相距98公里，南北相距76公里。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市相连。

项目建设地位于岳阳县生态工业园林冲路科伦北面，项目所在区域地理位置见附图1。

- 2.2 地形、地质、地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。

- 2.3 气候特征及气象条件

岳阳县属中亚热带季风性湿润气候，境内四季分明，严寒酷暑期短。年平均降雨量1295.4 mm，集中在3-8月，历史上最大年降雨量2336.5 mm，最小年降雨量787.4 mm，相对湿度85%，无霜期288天，年平均气温16.5~17℃，极端最高温度39.3℃，极端最低温度-11.8℃。多年平均日照时数1764.1小时，四季所占日照数比例为30.67%、53.33%、46%、32.33%。

本项目选址位于岳阳县境中部，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，年平均降水量为1211.3~1463.9 mm，4~9月份降水量870~950 mm，年蒸发量为1190.3~1487.5 mm，年平均气温16.4℃，极端高温39.3℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9 m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

- 2.4  水文、水系及河流分布

本项目区域地表水为新墙河，岳阳县水网密布。全县有新墙河、汩罗河、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

境内属洞庭湖水系的大小河流有64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均迳流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。

- 2.5 植被、生物多样性

岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。岳阳县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。

- 2.6岳阳县生态工业园概况

岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。

岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区，湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，于2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。

2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。

2014年12月9日，湖南省环境保护厅以“湘环评函[2014]127号”文批准了《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127号）：岳阳县工业集中区在原规划工业集中区的东南侧实施调规扩区，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路，涉及调扩区面积共计1.9783km2，其中从原工业集中区调出用地面积（现状以基本农田为主，并有部分村民宅基地和山塘水面，为工业集中区暂未开发的土地），实际新增用地1.2349km2，工业集中区调规扩区后总用地面积达5.7160 km2，调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，并结合规划范围，已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南，工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业布局于调扩区的东南部。

项目位于岳阳县生态工业园，属于岳阳县城市污水处理厂处理纳污范围。岳阳县城市污水处理厂位于岳阳县城关镇富荣路荣站村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。岳阳县污水处理厂项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。项目给水水源为岳阳县自来水厂，接北侧工业园道路供水干管，引入一根DN300供水主管,在规划区内形成环网。环网管径为DN300,分支管径为DN150，对规划建筑予以环状供水。项目所在地工业园道路与本项目同时建设，并铺设市政管网。

- 2.7区域污染源调查

本项目位于岳阳县林冲路科伦北面，东为在建公租房（距离30m）；南为空地，距离160m为湖南同安医药有限公司和岳阳市华虹服装有限公司；西南为科伦制药（距离30m）和在建盛园小区（距离210m）；西侧为空地，规划为科伦制药仓储，隔林冲路距离280m为岳阳民祥包装材料有限公司；北侧为空地，规划为工业园道路。项目周围没有明显的电磁辐射、恶臭污染，项目建成后影响项目的外环境主要污染源为西南科伦制药（距离30m）。科伦制药主要生产大容量注射剂，现有玻瓶、塑瓶、软袋、可立袋、粉-液双室袋五种包装。根据岳阳县环境监测站对湖南科伦制药有限公司监督监测报告（编号：岳县环监(监)〔2016〕第1号），湖南科伦制药有限公司废水包括制药废水和生活污水，总排口水质监测能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，废水排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理后排入新墙河。废气为燃煤锅炉烟气，经麻石水膜除尘处理后由50m排气筒排放。锅炉烟气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准。噪声为生产线、冷却塔、锅炉风机等噪声，经厂内隔声减噪处理后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。湖南同安医药有限公司主要作为药品仓储，主要污染源药品装卸噪声。岳阳市华虹服装有限公司主要污染源为制衣设备噪声。岳阳民祥包装材料有限公司主要污染源为冲床、注塑机等设备噪声。科伦制药主要生产大容量注射剂，现有玻瓶、塑瓶、软袋、可立袋、粉-液双室袋五种包装，主要污染因素为锅炉烟气和设备噪声。

- 3 工程概况

- 3.1  项目概况

项目名称：岳阳县民生精神病医院建设项目

建设单位：岳阳县民生精神病医院

建设地点：岳阳县林冲路科伦北面

建设性质：新建

建设总投资：项目总投资4500万元，其中环保投资100万元，占总投资2.22%

建设规模：本项目属于营利性质医院，共有床位300张，预计每日门诊人数约为200人。

医院类别：二类专科医院

医院功能：岳阳县民生精神病医院为二级精神病专科医院，主要服务科目为精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务等。本项目不设置传染科、口腔科、洗衣房、手术室。

病人服装床单等均外包，院内无洗涤废水产生；项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，放射科主要进行CT、X线扫描，片子均采用激光扫描仪打印，不会产生放射性废水和洗片废水。

本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，放射科设备需单独办理相关环评、安评文件和相关手续。

服务班制劳动动员：总职工42人，在医院食宿，年工作时间365天，项目设有食堂，无锅炉房。

- 3.2  工程概况

- 3.2.1 工程建设内容

项目总用地面积23818.28m2，总建筑面积32928.98m2，主要建筑物包括：门诊办公楼、康复中心、宿舍、精神病防治中心、门卫室、地下车库。

项目主要工程及设施见表3.2-1，主要技术经济指标见表3.2-2，设备一览表见表3.2-3。

表3.2-1 项目工程建设内容一览表

| 序号 | 工程分类 | 建设内容 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 门诊办公楼 | 1栋4F，建筑面积5115.92平方米，1楼为门诊部，2-4楼为办公 |
|  |  | 康复中心 | 1栋1+7F，建筑面积13678.0平方米（不含车库），负一层为车库，其余为病人康复娱乐、生活区、食堂等。 |
|  |  | 精神病防治中心 | 1栋回型结构，前3F，后2F，建筑面积5520.0平方米，主要为精神病人治疗区，并设置医生办公室、会诊室、患者家属会客室、医护人员值班室、卫生间。 |
| 2 | 辅助工程 | 宿舍 | 2栋1+6F，建筑面积均为2122.53平方米 |
|  |  | 门卫室 | 1栋1F，建筑面积40平方米 |
|  |  | 地下车库 | 位于康复中心负一层，建筑4330.0平方米 |
| 3 | 公用工程 | 供电 | 附近变电所供电，配置小型备用柴油发电设备，位于康复中心负一层 |
|  |  | 给排水 | 岳阳县自来水厂供水，污管分流管网 |
|  |  | 采暖通风 | 自然通风，挂机空调 |
| 3 | 环保工程 | 废水处理系统 | 食堂废水：隔油池+化粪池处理后进医院废水处理站 |
|  |  |  | 医疗废水（含门诊办公楼、康复中心与精神病防治中心的生活污水）：好氧曝气池+消毒池，位于项目康复中心负一层，占地面积80平方米，废水处理规模120t/d。 |
|  |  | 废气 | 油烟净化装置1套 |
|  |  |  | 排气扇 |
|  |  |  | 排气烟道 |
|  |  |  | 污水处理站臭气收集（抽风机）、处置（活性炭吸附装置）、排放（排气筒）1套 |
|  |  | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间1间（20平方米），位于项目康复中心负一层。 |
|  |  | 生活垃圾中转站 | 位于医院西南侧，占地20m2，处理规模为0.5t/d. |
|  |  | 冷却塔噪声 | 冷却塔位于康复中心顶层，四周设置隔声屏。 |

表3.2-2 项目技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地面积 | 平方米 | 23818.28 |  |
| 2 | 总建筑面积 | 平方米 | 32928.98 |  |
| 3 | 计容建筑面积 | 平方米 | 28598.98 |  |
| 4 | 容积率 | - | 1.2 |  |
| 5 | 绿地率 | % | 35.2 |  |
| 6 | 停车位 | 个 | 143 | 地下停车位 |
| 7 | 病床规模数 | 床 | 300 |  |
| 8 | 劳动定员 | 个 | 42 |  |
| 9 | 建筑密度 | 26.55% |  |  |

表3.2-3 主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光机 |  | 北京万通 | 台 | 1 |
| 2 | 治疗车 |  |  | 台 | 3 |
| 4 | 抢救车 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 诊断床 |  |  | 张 | 2 |
| 6 | 消毒锅 |  |  | 个 | 1 |
| 7 | 供氧设备 |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 台式血压计 |  |  | 台 | 5 |
| 9 | 洗胃机 | DFX-XW-A | 江苏科凌 | 台 | 1 |
| 10 | 电动吸引器 |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 反光灯 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 阅片灯 |  | 江苏 | 台 | 1 |
| 13 | 气管切片包 |  |  | 个 | 1 |
| 14 | 方盘 |  |  | 个 | 2 |
| 15 | 弯盘 |  |  | 个 | 2 |
| 16 | 听诊器 |  |  | 个 | 13 |
| 17 | 电子血压计 |  |  | 个 | 3 |
| 18 | 担架推车 |  |  | 台 | 1 |
| 19 | 推物车 |  |  | 台 | 1 |
| 20 | 身高体重称 |  |  | 台 | 1 |
| 21 | 离心机 |  | 长沙 | 台 | 1 |
| 22 | 蒸馏水机 |  |  | 台 | 1 |
| 23 | 彩超 |  | 深圳 | 台 | 1 |
| 24 | 心电监护仪 |  | 深圳 | 台 | 1 |
| 25 | 经颅多普勒 |  | 北京 | 台 | 1 |
| 26 | 呼吸机 |  | 江苏 | 台 | 1 |
| 27 | 捡眼镜 |  |  | 部 | 1 |
| 28 | 音乐治疗仪 |  |  | 台 | 1 |
| 29 | 生物显微镜 |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 超声治疗仪 |  |  | 台 | 1 |
| 31 | 音频治疗仪 |  |  | 台 | 2 |
| 32 | 全自动生化分析仪 |  | 桂林 | 台 | 1 |
| 33 | 血细胞分析仪 |  | 桂林 | 台 | 1 |
| 34 | 心电图仪 |  |  | 台 | 1 |
| 35 | 尿液化学分析仪 |  | 深圳 | 台 | 1 |
| 36 | 电解质分析仪 |  |  | 台 | 1 |
| 37 | 氧化仪 |  |  | 个 | 2 |
| 38 | 电视机 |  |  | 台 | 4 |
| 39 | 心电图 |  |  | 台 | 1 |
| 40 | 血氧仪 |  |  | 台 | 2 |

本项目设置有影像服务，X光机等设备在使用的过程中会产生电磁辐射，根据《放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法》（2008年11月21日修改）中规定，涉及放射性同位素与射线装置的环评项目应委托有资质的机构对其另行环评，本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行环评，放射科设备需单独办理相关安全评价文件和相关手续。

为了强化环境保护管理，防止发生辐射污染事故，根据《放射性仪表管理办法》，环评建议医院对放射科采取以下措施：

①购买前，由设备采购部门办理《放射性同位素工作许可证》和《放射同位素工作登记证》，并在环保部门备案；

②放射源附近必须防止明显的危险标志，防止非工作人员逗留，且在安全距离内严禁吸烟、进食；

③必须选择安全可靠地点存储存，要有屏蔽设施，要有防火、防泄漏等安全措施；

④工作人员必须穿戴好特殊防护用品，个人剂量及必要的监测仪器。

- 3.2.2 总平面布置

医院总体从南北走向，主出入为项目的北侧，临园区大道，从大门进入为地坪，从北向南依次为门诊办公楼、康复中心、精神病防治中心，宿舍。污水处理系统位于项目康复中心底层，医疗废物暂存间位于目康复中心底层，污水处理系统和医疗废物暂存间靠近项目的西侧，设有医疗废物专用出入口。医院门诊办公楼和康复中心之间，康复中心与精神病防治中心之间均设置绿地。

医院总的建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，项目的总平面设计功能分区合理，各种流向组织清晰，洁污、医患、人车等路线清楚。项目总平面布局见附图。

- 3.2.3 公用工程

（1）给排水

项目给水水源为岳阳县自来水厂，接北侧工业园道路供水干管，引入一根DN300供水主管,在规划区内形成环网。环网管径为DN300,分支管径为DN150，对规划建筑予以环状供水。本工程给水系统设计为生活，消防合一的给水系统。城市供水管网的压力能满足用水的要求。

参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），二级医院（全院综合）用水定额400 L/d.床，排水系数以0.85计，则项目用水及排水情况见下表3.2-4。

表3.2-4 项目用水、排水情况表

| 序号 | 项目 | 数量 | 用水定额 | 用水量 | 排污系数 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级医院（全院综合） | 300床位 | 400L/d.床 | 120t/d | 0.85 | 102t/d |

项目采取雨污分流的方式，雨水由医院雨水收集系统收集后排放至医院北侧的市政雨水管网。

项目产生的废水采取生活污水和医疗废水分流制，其中食堂及宿舍产生的生活污水分别经隔油池和化粪池处理后和住院患者、住院患者陪护人员、非住院患者、洗衣以及化验室产生医疗废水一起进入医院的废水处理站进行深度处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的标准后排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。

- 供电

电力由岳阳县市政电网供给，可满足供电需求，本项目用电总负荷为248.28KW。电源引入线采用YJV22交联铠装电缆埋地敷设。本工程所有低压供电电压均为380/220V。

负荷等级：按照《民用建筑电气设计规范》，本项目消防设备、应急照明、走道照明、监护病房等重点部位的用电负荷为一级。病房为二级。

线路采用树干式和放射式配电方式向各用电部位供电。楼内供电线路全部选用铠装交联聚乙稀电缆直接埋地敷设，以满足人们对医院质量、诊疗环境越来越高的要求。电缆按长期允许载流量选择，并进行短路热稳定校验。

项目将实行双路供电（来自不同变电站的两路电源），为防止两路电源同时断电，项目预备有1台小型柴油发电机作为备用电源。

（3）供热

项目能源采用电能和天然气，不设锅炉；住院病人及住院楼职工在医院食堂就餐。

（4）空调及通风排烟系统

项目设置中央空调，中央空调房设置在康复中心地下室专用设备房内，制冷量为12000kw，空调冷却水循环使用，冷却塔设置在康复中心楼顶；所有公共卫生间均采用低噪声柜式风机进行机械排风，排风排至室外；电梯机房均采用工业换气扇进行机械通风换气；对设备用房区域中不能满足自然排烟条件的疏散内走道和房间设置机械排烟和机械送风系统，与平时通风系统合用。

（5）消防系统

a室外消防系统

从周边道路市政给水环管上引入两条DN200的给水管，并在医院周边以环状布置。此环为生活、消防合用系统，在环状管网的适当位置按规范的要求设置地上式室外消火栓。环网上设置阀门井若干，将管网分成若干独立段，以保证管线检修时确保消防与生活用水的安全性和可靠性。室外消火栓按保护半径米，间距不超过120米布置。

b室内消火栓系统

各层均按规范设有室内消火栓，其压力和流量均由设于地下室消火栓水泵保证。栓口动压力大于0.4MPa处，设减压孔板减压，初期消防水量和压力由最高层屋顶水箱保证。

c自动喷水灭火系统

对于建筑采用闭式自动喷水灭火系统，闭式自动喷水灭火系统采用变频调速设备供水。变频调速供水设备布置在泵房内。

除了不能用水灭火的部位外，其余均设置闭式自动喷水灭火系统。厨房布置中温型闭式喷头，其余部位布置低温型闭式喷头，每个喷头的保护面积在12m2左右，湿式报警阀安装在泵房内。

防火分区内设置感烟探测器的火灾自动报警系统。如某防火分区发生火灾，感烟探测器探测到某防火分区火警，将火警传至消防控制室，确认发生火警，发生火灾的区域温度升高，当温度达到闭式喷头的动作温度后，闭式喷头的玻璃球爆破，喷头向发生火灾的区域喷水灭火，与此同时启动消防水泵，消防水由变频调速供水设备供水，经湿式报警阀，配水干管、配水支管、最后至喷头。

3.2.3 施工计划

医院计划从2018年1月开始动工，12月底完工，2019年正式投入使用。

- 4 工程分析

- 4.1  施工期污染源分析

本项目规划建筑面积32928.98m2，施工队伍预计在60人左右，项目对周边环境的主要影响因素包括：施工噪声、施工废水、施工粉尘、建筑垃圾和工人生活垃圾等。

- 4.1.1 施工噪声源源强分析

工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表4.1-1。

表4.1-1  施工期主要设备噪声源强        （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 主要声源 | 源强 |
| --- | --- | --- |
| 拆迁阶段 | 推土机、挖掘机、运输车辆等 | 100～110 |
| 土方阶段 | 推土机、挖掘机、运输车辆等 | 100～110 |
| 结构阶段 | 运输设备、混凝土搅拌机振捣棒 | 100～110 |
| 装修阶段 | 砂轮锯、电钻、切割机等 | 85～100 |

- 4.1.2 施工期废水

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。

（1）施工人员生活污水

项目施工人员大部分居住在附近村庄，拟建工程施工期施工单位拟在周边区域租用居民房舍作为施工生活区，生活污水利用居民原有排水系统排放。不会对周边水环境造成影响。

（2）施工废水

施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗废水。根据类比调查，施工废水主要污染物是SS、石油类，SS浓度为1000~3000mg/L，石油类浓度为5~10mg/L，肆意排放会造成排水系统堵塞，必须妥善处置。项目拟建设隔油沉淀池对施工废水进行处理，处理后的施工废水回用为场地降尘、清洗用。严禁将泥浆水直接排入雨水排放系统，防止雨水排放系统因此而堵塞。

- 4.1.3 施工期废气

施工时地表的开挖，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘，同时施工时需要大量的施工材料，各种建筑材料运输、装卸等，将会有大量尘埃散逸在周围环境空气中；物料堆放期间由于风吹等也会产生扬尘污染。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，一般来说，扬尘的排放量与施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。根据有关实测资料进行类比，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》GB3096—2012二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。

施工中使用的各种机械及车辆，除使用电能作为能源外，部分施工机械需要燃用柴油或汽油，这些施工机械将产生一定的燃油烟气污染周围的环境，施工车辆排放的汽车尾气也将对周围环境造成一定影响。

- 4.1.4 施工期固体废物

本项目施工过程中的固体废物主要为基础开挖土方、废弃包装袋、施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。

1）土石方

根据项目地形环境及建设方提供资料，本根据建设单位提供的资料，本项目需要挖方3.6万m³，填方约0.3万m³，经项目内部平衡后需弃方3.3万m³，本项目不设弃土场，弃方优先用作医院整体搬迁项目所需填方，剩余弃土由岳阳县渣土办统一调配处置。

2）建筑垃圾

项目规划建筑面积32928.98m2，根据住房和城乡建设部日前发布的《地震灾区建筑垃圾处理技术导则》中的技术参数，新建建筑及装修垃圾产生系数为50-60kg/m2，本次评价取55kg/m2，则施工期产生的建筑垃圾约为1811t。

施工建筑垃圾由施工单位或承建单位与有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋场进行安全填埋。

3）废弃包装袋

根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，拟建工程废弃包装材料约0.33吨。

4）施工人员生活垃圾

施工人员产生的的生活垃圾在最高峰为30kg/d，年施工天数以330天计，则施工人员生活垃圾产生量为9.9t/a。

施工人员的生活垃圾如果乱丢乱弃将会给周围的环境带来一定的影响。

- 4.2  营运期污染源分析

- 4.2.1 水污染源分析

1）用水量及水平衡

岳阳县民生精神病医院建设项目投入运营后产生的废水主要为医疗废水和生活污水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），二级医院（全院综合）用水定额400 L/d.床，医院住院楼设病床300床，则医院用水量120t/a（43800t/a），排水系数以0.85计，则废水排放量为102t/a（37230t/a）。项目用水及排水量见下表。

表4.2-1  医院用水量一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 用水定额 | 用水量 | 排污系数 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级医院（全院综合） | 300床位 | 400L/d.床 | 120t/d | 0.85 | 102t/d |

项目未设置洗衣房，医院布草委托专业的、配套有医疗废水处理设施的、有资质的洗涤公司进行洗涤。

项目产生的废水采取生活污水和医疗废水分流制，其中非病区产生的生活污水分别经隔油池和化粪池处理后和住院患者、住院患者陪护人员、非住院患者、洗衣以及化验室产生医疗废水一起进入医院的废水处理站进行深度处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的标准后排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河。

本项目废水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、BOD5和粪大肠菌群等，参照一般精神病医院废水污染源情况，预计本项目水污染物的产生浓度和产生量见表4.2-2。

表4.2-2     水污染产生及排放情况

| 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 标准值mg/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院综合废水102t/a（37230t/a） | CODcr | 380 | 14.15 | “生物接触氧化+二氧化氯法”处理工艺 | 228 | 8.49 | 250 | 达标 |
|  | NH3-N | 38 | 1.42 |  | 22.8 | 0.85 | - | 达标 |
|  | SS | 150 | 5.59 |  | 40 | 1.49 | 60 | 达标 |
|  | BOD5 | 150 | 5.59 |  | 90 | 3.35 | 100 | 达标 |
|  | 粪大肠杆菌 | 2.4×107 (个/L) | 8.946×1013（个） |  | 3500（个/L） | 1.31×1011（个） | 5000 （个/L） | 达标 |

- 4.2.2 废气污染源分析

项目设置有备用发电机组，设置停车场、食堂，因此项目主要废气为少量的汽车尾气（含CH、NO2、CO等污染物）、食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭、备用柴油发电机燃油废气（烟尘、SO2和NOx）等。停电时备用发电机组产生的废气。

（1）汽车尾气

地面车辆行驶过程产生的少量尾气，含CH、NO2、CO等污染物。地面车辆汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点。本环评主要对地下车库汽车尾气进行分析。

本项目地下车库中汽车泊位共143个，汽车尾气主要污染物是CO、THC和NOx，污染物排放量与车型、车况和车辆数等有关。不同车况时，汽车尾气中主要污染物浓度见下表：

表4.2-3 汽车尾气中各污染物浓度（容积比）

| 污染物 | 单 位 | 怠 速 | 正常行驶 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | ％ | 4.07 | 2 |
| THC | ppm | 1200 | 400 |
| NOx | ppm | 600 | 1000 |

由上表可知，汽车怠速状况下，汽车尾气中的CO、THC浓度较高；正常行驶状况下，汽车尾气中的CO、THC浓度下降，而NOx排放浓度增大。本环评在估算汽车尾气源强时，CO、THC和NOx污染物排放浓度按怠速时计，即汽车尾气污染物源强为：CO：4.07％、THC：1200/106、NOx：600/106。

1）源强排放工况

地下车库汽车尾气对周围环境的影响与其运行工况直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量较大；第二种为高峰时段车库及道路上车辆的污染源排放情况；第三种情况为白天平均流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。

本评价将重点分析对环境最不利的情况，即满负荷状况对环境的影响。

2）污染物源强计算

废气排放量按下式计算：

D=QT（k+1）A/1.29

式中：D――为废气排放量，kg/h。

Q――为汽车车流量，v/h。

T――怠速状态下车辆在车库的运行时间，min。

K――为空燃比。

A――为燃油耗量，kg/min。

污染物排放量按下式计算：

G=DCF

式中：G――为污染物排放量，kg/h。

C――污染物的排放浓度，容积比。

F――为容积与质量换算系数，CO为0.48、THC为0.29、NOx为0.63。

3）计算参数的确定：

A、地下车库车流量：在满负荷工况下的车流量，地下车库内车辆达到总泊位数，出入口每小时单程车流量按总泊位数的二分之一计算，即72v/h。

B、地下车库的车辆运行情况为怠速，考虑车库的基本情况、导车、停车、发动等因素，从汽车怠速到停车点的距离平均8m，行驶车速按5km/h计算，可确定车辆在地下车库怠速行驶到停车点的运行时间平均为0.1min。

C、汽车耗油量：汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据和同类车库情况调查，车辆进出站的平均耗油量0.10kg/min。

D、空燃比：指汽车发动机工作时，空气与燃油之比，当空燃比大于14.5，则燃油完全燃烧，得到CO2和水；当空燃比小于14.5，燃油不完全，产生CO、THC等污染物，经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12：1。

E、汽车尾气中污染物浓度：CO为4.07％，THC为1200/106，NOx为600/106。

4）汽车尾气污染物排放源强计算结果

按上述有关参数和计算公式，求得地下车库废气排放源强见下表：

表4.2-4 地下停车库内汽车尾气排放源强

| 泊位（个） | 单程车流量（v/h） | 主要污染物小时最大排放量（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | THC | NOx |
| 143 | 72 | 0.183 | 3.26×10-3 | 3.54×10-3 |

注：年排放量按365天/年，8h/天分析。

5）地下车库污染物排放浓度计算：

按地下车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下车库的污染物排放浓度，计算方法如下：

C=G/q×106

N =q/ V

其中：C――为污染物排放浓度，mg/m3。

G――为污染物排放速率，kg/h。

q――为风机的总排放量，m3/h。

V――为车库容积，m3。

N――为换气次数，次/小时。

项目地下车库总面积4330m2，为单层地下结构，设计高度3.6m，依据中华人民共和国行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98中的规定：地下车库的换气次数每小时不应小于6次。则项目地下车库的换气次数取为6次/小时。经计算，地下车库总排气量93528m3/h，地下车库污染物排放浓度为CO：1.96 mg/m3，THC：3.49×10-2 mg/m3，NOx：3.79×10-2 mg/m3；地下车库废气通过集中抽风收集后，引至地面首层2.5米处排放，排放口处污染物排放浓度可近似取地下车库污染物排放浓度，见下表：

表4.2-5  地下车库排气口处污染物排放浓度   单位：mg/m3

| 项目 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下车库排气口处污染物排放浓度 | 1.96 | 3.49×10-2 | 3.79×10-2 |
| 排放标准 | ≤1000 | ≤120 | ≤120 |

（2）油烟废气

本项目食堂设置2个基准灶台，油烟风机风量共4000m3/h（单个2000m3/h），每天运行4h。通过类比，油烟产生浓度为12mg/m3，则油烟产生量为70.08kg/a。评价要求食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。净化器油烟去除率85%，食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，油的排放量为10.52kg/a。

（3）污水处理系统产生的恶臭

项目污水处理系统恶臭主要来源于医疗废水消毒池，恶臭的主要成分是：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等，恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。建设项目污水量较小，产生的恶臭气量小。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放，其排气口高度为15m。

（4）备用柴油发电机燃油废气

项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机（15kW）。柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施。

- 4.2.3 噪声污染源分析

本项目营运期噪声主要为发电机组噪声、中央空调冷却塔产生的噪声和废水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声。

（ 1 ）中央空调冷却塔噪声

本项目中央空调冷却塔设在康复中心楼顶。冷却塔是中央空调制冷系统循环用水的冷却装置。冷却塔的噪声主要由： a、风机进排气噪声；b、淋水噪声；c、风机减速器和电动机噪声；d、冷却塔水泵、配管和阀门噪声组成。由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性。它的噪声值不很大，但它穿透力强。对四周围居民及建筑均会构成影响，同时也是其他噪声源的形成原因之一。其中，主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声，风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约 5 ～ 10 dB （ A ），其频谱特性是以低频为主的连续谱，属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时，与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声，属高频噪声，淋水声的大小与淋水高度有关，和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱，没有突出的噪声风值，一般在31.5~2000Hz 之间，噪声级约为 55~85dB(A)。

（2）污水处理系统噪声

污水处理站设在康复中心负一层，设单独隔间，噪声源强65~75 dB(A)。

（ 3 ）柴油发电机噪声

发电机噪声属于偶发性噪声，其源强约为 85dB(A) ，仅在停电时应急使用。

（4）车辆进出噪声

车辆在进出医院或者进出停车场的时候均会产生噪声，其源强约为55~65 dB(A)。

（5）社会生活噪声

住院病人以及陪同人员、医护人员日常工作和生活产生社会噪声，其源强约

为50～65dB(A) 。

各噪声源的排放特征及处理措施见下表。

表4.2-6  噪声源排放特征及处理措施    单位：dB(A)

| 噪声源 | 所在位置 | 噪声级（dB(A)） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调冷却塔 | 康复中心楼顶 | 55~85 | 减振隔声 |
| 发电机组等设备 | 发电机房 | 82 | 减振隔声 |
| 污水处理系统 | 康复中心地下室 | 65~75 | 减振隔声 |
| 车辆 | 停车场 | 55~65 | 限速，禁止鸣笛 |
| 社会生活 | 门诊办公楼 | 55~65 | 设置保持安静标识 |

- 4.2.4 固体废物污染源分析

项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。

（1）生活垃圾

项目完工并进入正常营运后，医院设置的300个床位按100%入住计，住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg计，则产生生活垃圾150kg/d；住院楼员工（以42人计）、陪护人员（以每个住院病人有一人陪护计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾171kg/d，门诊病人200人次/d，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾100kg/d。则医院共产生生活垃圾421kg/d，约153.67t/a。

（2）医疗废物

建设项目医疗固废包括门诊病人产生的医疗固废、病人治疗产生的医疗固废以及过期药品。门诊病人每天人数200人，医疗固废按0.2kg/d•人计算，门诊病人医疗固废产生量为40kg/d（14.6t/a）；住院病人床位300个，医疗固废按1.0kg/床计算，医疗固废产生量为300kg/d（109.5t/a）；过期药品量也属于医疗固废，产生量约3.0kg/d（1.08t/a）。建设项目医疗固废产生量共373kg/d（125.18t/a）。具体产生类别、名称等情况详见下表。

表4.2-7  项目产生医疗废物分类目录

| 序号 | 名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： a棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； b一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*； c废弃的被服； d其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3．废弃的血液、血清。 | 感染性 废物 |
| 2 | 1．医用针头、缝合针。 2．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 | 损伤性废物 |
| 3 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，如：免疫抑制剂。 3．废弃的疫苗、血液制品等。 | 药物性废物 |
| 4 | 1．实验室废弃的化学试剂。 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3．废弃的汞血压计、汞温度计。 | 化学性废物 |

注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站产生污泥，综合废水产生量约为102m³/a（37230 m³/a），类比同等规模医院污水处理站污泥产生情况，污泥产生量约为0.05kg/m3，则本项目污泥产生量约为1.87t/a。

项目固废产生统计情况见下表。

表4.2-8 项目固废产生处置情况表

| 序 号 | 废物种类 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 125.18 | 岳阳市医疗废物集中处置中心统一处理 |
| 2 | 污水处理站污泥 | 1.87 | 灭菌消毒后，交由有资质的单位定期清理 |
| 3 | 生活垃圾 | 153.67 | 交由环卫部门统一处置 |
| 4 | 总计 | 283.95 |  |

- 4.3  建设项目污染源汇总

根据污染分析，本项目完工后医院污染源强汇总见表4.3-1。

表4.3-1    拟建项目污染源汇总一览表

| 污染源 | 污染物名称 |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、废水 单位：产生量（t/a），浓度（mg/L）；排放量（t/a），浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合废水32120t/a | COD |  | 14.15 | 380 | 8.49 | 228 | 达到GB18466-2005医疗废水表2预处理标准 |
|  | NH3-N |  | 1.42 | 38 | 0.85 | 22.8 |  |
|  | SS |  | 5.59 | 150 | 1.49 | 40 |  |
|  | BOD5 |  | 5.59 | 150 | 3.35 | 90 |  |
|  | 粪大肠菌群 |  | 8.946×1013（个） | 2.4×107 (个/L) | 1.31×1011（个） | 3500（个/L） |  |
| 2、废气 单位：产生量、排放量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站 |  | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  | 对周边环境影响不大 |
| 进出车辆 |  | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |  |
| 备用柴油发电机 |  | 燃油废气 | 少量 |  | 少量 |  |  |
| 食堂 |  | 油烟 | 12mg/m3，70.08kg/a |  | 1.8mg/m3，10.52kg/a |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 3、固体废弃物 单位（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活固废 |  | 生活垃圾 | 153.67 |  | 0 |  | 对周边不产生影响 |
| 医疗固废 |  | 医疗垃圾 | 125.18 |  | 0 |  |  |
| 污水处理站 |  | 污泥 | 1.87 |  | 0 |  |  |
| 4、噪声 单位dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆、发电机房、水泵、人群活动噪声 | 55～82 |  |  |  | 35～65 |  | 达到 GBl2348-2008中1类标准 |

- 5 环境现状调查及评价

- 5.1  水环境质量现状调查与评价

项目本项目污水通过市政管网排入岳阳县城市污水处理厂，最终通过新墙河纳入洞庭湖水系。项目区域地表水为东面130m农灌渠，下游1100m为东方红水库。本次对新墙河水环境现状引用2016年第3季度岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据和洞庭湖水系新墙河八仙桥断面监测数据进行分析和评价。对东面130m农灌渠和下游1100m东方红水库水环境现状，通过引用长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》（崇德检测（2017）测字第08-084号）中的监测数据进行分析和评价。

新墙河：

（1）监测断面

本评价水环境监测断面布设情况详见表5.1-1。

表5.1-1  水监测断面布设情况

| 序号 | 监测断面 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 洞庭湖水系新墙河六合垸断面 | 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 | 常规监测 |
| W2 | 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |  |

（2）监测因子

监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类等。

（3）评价方法

采用超标率及超标倍数法进行评价。

- 监测评价结果，见表5.1-2及表5.1-3。

表5.1-2  2016年3季度新墙河六合垸断面主要污染物监测结果统计表  单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 超标率(%) | 单项水质类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 摄氏度 | 28 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 6.45 | 0 | Ⅰ类 | 6～9 |
| 电导率 | us/cm | 106 |  |  |  |
| 溶解氧 | mg/L | 7.06 | 0 | Ⅱ类 | ≥6 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.76 | 0 | Ⅱ类 | ≤4 |
| 化学需氧量 | mg/L | 10.3 | 0 | Ⅰ类 | ≤15 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.97 | 0 | Ⅰ类 | ≤3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.481 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.5 |
| 总氮 | mg/L | 0.514 |  |  | ≤0.5 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 0.070 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.01ND | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.01ND | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 硒 | mg/L | 0.0004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
| 砷 | mg/L | 0.0009 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.00005 |
| 镉 | mg/L | 0.0001ND |  | Ⅰ类 | ≤0.005 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 铅 | mg/L | 0.001ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0004 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.002 |
| 石油类 | mg/L | 0.02ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.050ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 0.006 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.1 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 520 | 0 |  | ≤2000 |
| 氯化物 | mg/L | 4.81 | 0 |  | ≤250 |
| 硫酸盐 | mg/L | 9.98 | 0 |  | ≤250 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.075 | 0 |  | ≤10 |
| 铁 | mg/L | 0.01ND | 0 |  | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01ND | 0 |  |  |

表5.1-3  2016年1季度新墙河八仙桥断面主要污染物监测结果统计表  单位：mg/m3

| 监测项目 | 单位 | 采样位置 |  | 平均值 | 超标率(%) | 单项水质类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 右 |  |  |  |  |
| 透明度 | m |  |  |  |  |  |  |
| 水温 | 摄氏度 | 23.8 | 23.7 | 23.8 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.82 | 7.81 | 7.82 | 0 | Ⅰ类 | 6～9 |
| 电导率 | µs/cm | 10.6 | 10.4 | 10.5 |  |  |  |
| 溶解氧 | mg/L | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 0 | Ⅰ类 | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | Ⅱ类 | ≤6 |
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 13 | 12 | 0 | Ⅰ类 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0 | Ⅲ类 | ≤4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.037 | 0.025ND | 0.031 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 总氮 | mg/L | 1.00 | 0.91 | 0.96 |  |  | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 0.072 | 0.077 | 0.074 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.2 |
| 铜 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.046 | 0.024 | 0.035 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
| 硒 | mg/L | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
| 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.0001 |
| 镉 | mg/L | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.005 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 铅 | mg/L | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.005 |
| 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 1300 | 1400 | 1350 | 0 |  | ≤10000 |

从表5.1-2和表5.1-3可以看出，洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。

东面130m农灌渠和下游1100m东方红水库：

（1）监测断面

本评价水环境监测断面布设情况详见表5.1-4。

表5.1-4  水监测断面布设情况

| 序号 | 监测断面 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 项目地表径流汇入农灌渠上游500米处断面 | 2017.8.11~2017.8.13 |
| W2 | 项目地表径流汇入农灌渠下游1000米处断面 |  |
| W3 | 东方红水库农灌渠入口 |  |

（2）监测因子

监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类等。

（3）评价方法

采用超标率及超标倍数法进行评价。

监测评价结果，见表5.1-5。

表5.1-5  东面130m农灌渠和下游1100m东方红水库水质监测结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 |  |  |  |
| 项目地表径流汇入农灌渠上游500米处断面 | pH（无量纲） | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6～9 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 2.71 | 2.74 | 2.71 | ≤1.5 | 100% | 0.83 |
|  | 悬浮物 | 8 | 8 | 8 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 13.0 | 13.2 | 12.4 | ≤30 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 7.60 | 5.80 | 6.60 | ≤6 | 67% | 0.27 |
|  | 石油类 | 0.023 | 0.032 | 0.025 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.259 | 0.249 | 0.265 | ≤0.3 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 16000 | 5400 | 5400 | ≤1000（个/L） | 100% | 15 |
|  | 挥发酚 | 6×10-4 | 1.9×10-3 | 1.9×10-3 | ≤0.005 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 项目地表径流汇入农灌渠下游1000米处断面 | pH（无量纲） | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6～9 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | ≤1.5 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | 8 | 9 | 10 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 18.3 | 18.0 | 18.8 | ≤30 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 9.80 | 10.2 | 11.0 | ≤6 | 100% | 0.83 |
|  | 石油类 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.139 | 0.143 | 0.131 | ≤0.3 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 5400 | 3500 | 9200 | ≤1000（个/L） | 100% | 8.2 |
|  | 挥发酚 | 8×10-4 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | ≤0.005 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 东方红水库农灌渠入口 | pH（无量纲） | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6～9 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.293 | 0.283 | 0.283 | ≤1.5 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | 10 | 10 | 10 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 30.5 | 30.5 | 31.0 | ≤30 | 100% | 0.03 |
|  | 五日生化需氧量 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | ≤6 | 100% | 1.65 |
|  | 石油类 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.371 | 0.363 | 0.380 | ≤0.3 | 100% | 0.27 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 9200 | 1600 | 3500 | ≤1000（个/L） | 100% | 8.2 |
|  | 挥发酚 | 1.2×10-3 | 8×10-4 | 6×10-4 | ≤0.005 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | 0 | 0 |

由上表监测数据可知：项目地表径流汇入农灌渠上游500米处断面氨氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。项目地表径流汇入农灌渠下游1000米处断面五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。东方红水库农灌渠入口化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。其余各监测断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测因子超标主要是因为农灌渠为小河流量小，自我净化能力较弱，加上沿岸居民生活污水直接排入农灌渠中导致超标。本项目废水应经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，严禁排入东侧农灌渠。

- 5.2  环境空气现状调查及影响分析

为了解项目拟建地空气质量现状，本次环评通过引用长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据进行分析和评价，监测时间2017.8.11~2017.8.17。

表5.2-1环境空气质量监测统计表            单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 11日 | 8月 12日 | 8月 13日 | 8月 14日 | 8月 15日 | 8月 16日 | 8月 17日 |  |
| 项目所在地东北方向居民点 | PM10 | 日均值 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 02:00~03:00 | 0.030 | 0.028 | 0.031 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.030 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.026 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.033 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.023 | 0.028 | 0 |
|  | 二氧化氮 | 02:00~03:00 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0 |
| 项目所在地西南方向居民点 | PM10 | 日均值 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 0.055 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 02:00~03:00 | 0.031 | 0.033 | 0.026 | 0.033 | 0.023 | 0.032 | 0.022 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.031 | 0.032 | 0.026 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.030 | 0.029 | 0.033 | 0.027 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0 |
|  | 二氧化氮 | 02:00~03:00 | 0.021 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0 |
| 项目所在地 | PM10 | 日均值 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.047 | 0.046 | 0 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.066 | 0.065 | 0.067 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 02:00~03:00 | 0.029 | 0.023 | 0.026 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.034 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.031 | 0.027 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.025 | 0.027 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0 |
|  | 二氧化氮 | 02:00~03:00 | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.016 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0 |

由表5.2-1可知：大气环境质量现状监测点的PM10、总悬浮颗粒物、SO2、NO2浓度在监测期内均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。

- 5.3  声环境现状及影响评价

为了解区域声环境现状，本次环评通过引用长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据进行分析和评价。

（1）监测布点

共布设5个噪声监测点，分别为拟建工程场址区域东、南、西、北场界。

（2） 监测时间与频次

监测时间2017.8.11~2017.8.12，连续监测2天，昼间和夜间各监测一次。

（3）监测项目：连续等效A声级。

（4）评价方法：根据监测数据，采用与评价标准直接比较的方法对声环境进行评价。

表5.3-1  声环境质量现状监测  单位：单位：dB(A)

| 检测时间 | 检测点位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 8月11日 | 项目东侧厂界外1m处1# | 53.8 | 44.1 |
|  | 项目南侧厂界外1m处2# | 54.3 | 43.9 |
|  | 项目西侧厂界外1m处3# | 55.1 | 44.4 |
|  | 项目北侧厂界外1m处4# | 53.5 | 43.5 |
|  | 项目东侧20m民居 | 53.2 | 43.3 |
| 8月12日 | 项目东侧厂界外1m处1# | 54.5 | 44.0 |
|  | 项目南侧厂界外1m处2# | 54.6 | 44.2 |
|  | 项目西侧厂界外1m处3# | 55.8 | 44.2 |
|  | 项目北侧厂界外1m处4# | 53.5 | 43.9 |
|  | 项目东侧20m民居 | 53.5 | 43.2 |

为了了解岳阳县生态工业园区域噪声，根据区域声环境特点、噪声源和区域环境特征布设声环境监测点。

（1）监测点位

共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目西南面科伦制药厂界1m、西面岳阳民祥包装材料有限公司厂界1m、南面湖南同安药业有限公司厂界以及岳阳市华虹服装有限公司厂界处。

表3-5  项目区声环境现状监测点布置表

| 序号 | 设置位置 | 序号 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目西南面科伦制药厂界1m | 3# | 南面湖南同安药业有限公司厂界 |
| 2# | 西面岳阳民祥包装材料有限公司厂界1m | 4# | 岳阳市华虹服装有限公司厂界 |

（2）监测因子

等效连续A声级，2017年10月26日监测1天，昼夜各监测1次。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（4）监测结果分析

区域声环境监测和评价结果见表3-6。

表3-6   项目区声环境现状监测结果   单位：Leq（A）

| 测点编号 | 主要声源 | 昼间噪声测量值 dB(A) |  |  |  | 夜间噪声测量值 dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq |
| 1# | 本底值 | 56.5 | 50.8 | 47.0 | 53.4 | 52.0 | 49.5 | 47.8 | 50.4 |
| 2# | 本底值 | 55.0 | 50.6 | 45.9 | 51.9 | 5 .1 | 47.4 | 45.3 | 48.6 |
| 3# | 本底值 | 58.5 | 52.8 | 47.8 | 54.6 | 50.3 | 48.4 | 45.5 | 48.7 |
| 4# | 本底值 | 62.3 | 57.5 | 52.8 | 59.1 | 54.1 | 51.3 | 44.1 | 51.6 |
| 标准值 | 昼间：55dB（A）；夜间45dB（A）； |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上监测结果，项目区域声环境质量能够超过了《声环境质量标准》（GB3096-2008)中1类标准要求，主要由于项目位于工业园区，园区企业噪声对区域噪声贡献值较大。

- 5.4 生态环境现状

本项目区域内原为荒地和少量灌木，植被均为次生植被，种类较简单。根据对拟建场地现状的调查结果，建设用地内没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。建设场地目前属于非自然生态环境，生态环境质量一般。

- 6 环境影响分析及污染防治

- 6.1  施工期环境影响分析及污染防治

项目总用地面积23818.28m2，总建筑面积32928.98m2。本项目施工内容包括场地平整，土建、设施的新建，设备安装、室内装修等。施工过程中主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊、电钻、电锯、运输车辆等。

施工期环境影响主要为土地平整、各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，施工废水、施工人员的生活污水排放、各类建筑机械噪声、因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾、室内装修有毒有害废气等对环境造成一定的影响。

- 6.1.1施工期噪声影响分析及防治措施

（1）施工期噪声影响分析

由工程分析可知施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰减公式为：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L( r )、L(r0)—分别是r、r0处的声级。

r、r0－为距点声源的距离(m) ；

ΔL－为其它衰减作用减噪声级(dB(A))；

计算结果见表 6.1-1。

表6.1-1施工机械设备噪声衰减预测值

| 设备 名称 | 声源 | 距声源不同距离处的噪声值 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 空压机 | 75 | 55 | 49 | 46 | 41 | 35 | 31 | 29 | 25 |
| 混凝土罐车 | 80 | 60 | 54 | 51 | 46 | 40 | 36 | 34 | 30 |
| 大型载重车辆 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 |
| 柳枪 | 90 | 70 | 64 | 61 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 |
| 挖掘机 | 95 | 75 | 69 | 66 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 |
| 电钻、手工钻 | 100 | 80 | 74 | 71 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 打桩机、振捣器 | 105 | 85 | 79 | 76 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 |

由上表统计可知，施工噪声较高，昼间噪声50m范围内，夜间噪声300米范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）施工期噪声污染防治措施

项目东面临东方村居民点，为减少施工期间对居民生活环境的影响，要求项目建设单位和施工单位在施工期间对施工噪声采取有效的控制措施：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，严禁夜间高噪声设备的施工作业，若不可避免使用时，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。

（3）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响。

- 6.1.2施工期地表水环境影响分析及防治措施

（1）施工期地表水环境影响分析

施工期生活营地租用附近民居，项目施工人员产生的生活污水依托民居已有排水系统排放，不会对周边水体造成影响。

施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体，使受纳水体SS、COD、油类含量增高。若不注意搞好工地污水系统，污水如果处理不当，将对周围环境会造成影响。遇到暴雨，则可能随雨水冲刷流入地表水，引起水体污染。

（2）施工期地表水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有：

a施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，在项目施工场地设置一容量为15m3的沉淀池，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，防止泥沙直接排入城市下水道，造成下水道堵塞、河道淤积和水体污染。在进出车辆的冲洗平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池，施工废水经简易隔油沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。

b使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入城市下水道造成污染。

c施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。

综上所述，本项目施工期废水均能得到妥善安置，不会对周边水环境造成明显影响。

- 6.1.3施工期大气环境影响分析及防治措施

（1）施工期大气环境影响分析

项目在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，房屋拆除、挖掘、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。

施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，Km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。

表6.1-2  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-3。

表6.1-3   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表6.1-3可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

此外，在施工过程中将会产生大量的扬尘，对周围环境保护目标将产生一定的影响，应通过作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，并定期洒水以减少扬尘量。

（2）施工期大气污染防治措施

施工期扬尘主要来源于场地清理平整与开挖、建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。针对施工期扬尘的问题，本项目施工期拟采取如下控制措施：

1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。

2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和闹区。

4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。

5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

7）施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

8）建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。

9）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。

10）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

- 6.1.4施工期固体废物影响分析及防治措施

（1）施工期固体废物影响分析

本项目总建筑面积32928.98m2，建筑施工垃圾以每55kg/m2计，则产生的建筑施工垃圾约1811t。施工人员产生的的生活垃圾在最高峰为30kg/d，施工人员的生活垃圾如果乱丢乱弃将会给周围的环境带来一定的影响。固体废物的任意排放将对大气环境、水环境产生一定的影响，并可能滋生蚊蝇，对施工人员及周围医院职工及病人产生一定的危害.根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

（2）施工期固体废物污染防治措施

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾堆放在项目南面空地并及时外运，按建设部2005年139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城管部门申报，按指定地点消纳。

车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳，可以消除其影响。

根据项目地形环境及建设方提供资料，本根据建设单位提供的资料，本项目需要挖方3.6万m³，填方约0.3万m³，经项目内部平衡后需弃方3.3万m³，本项目不设弃土场，弃方优先用作医院整体搬迁项目所需填方，剩余弃土由岳阳县渣土办统一调配处置。

- 6.1.5施工期生态环境影响分析及防治措施

1、施工期水土流失环境影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨和地表开挖，项目所在地年均降雨量1295.4 mm，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（3月至8月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。本项目的施工期应避开雨季，减少因降雨导致的水土流失。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据中国不同地区土壤侵蚀经验参数，南方山丘土壤侵蚀为1000t/km2.a。项目建设期的主要开工建设面积23818.28m2，项目规划施工时间为1年，通过初步计算，项目水土流失量为23.82t。水土流失量是以地面完全开挖裸露为假设条件计算的，本项目施工随着开挖、和建设，同时覆土填方，实际的水土流失量将远远小于23.82t。

拟建工程要高度重视水土流失的预防和治理，采取有效措施控制水土流失，并使其降低到最小程度。可供考虑的水土流失防治措施有：

（1）合理规划施工进度

施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，4～7月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度佷有必要。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、稻草或彩条布等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨对裸地的剧烈冲刷。尽可能提高工程施工效率，缩短施工时间。

（2）土方工程和排水工程同步进行

施工作业要充分考虑本地降雨量大的气候特点，落实排水工程措施。在进行土方工程的同时，排水工程措施要同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。

（3）沉沙池建设和管理

施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；及时清理沉沙池泥沙，防止泥沙溢出进入水体。

（4）为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙和生态护坡再进行土方开挖，场地应边平整边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。

采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，不会造成明显影响。

2、城市景观影响分析

拟建工程施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，将造成大面积的裸露地表；项目建设中，各种施工设备入场和运行、各种施工材料堆放和各项施工活动实施，将不可避免地对城市景观产生局部影响，在一定程度上影响区域景观的和谐，无意间对城市外在形象产生不良影响。但由于建设项目占地面积有限，工程施工期对景观结构和功能影响较小，工程建成后将有利于局地区域景观环境的美化和靓化。为尽可能减轻工程施工对城市景观的影响，作为建设单位要尽量降低这种影响，主要措施有：

（1）做好施工设计、完善施工工艺，强化现场管理，保持建设施工有序、稳步推进。

（2）工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可用统一的、整洁的围栏材料分隔，也可以在用地四周树立有积极意义的广告招牌进行分隔，以保护周边已建成区域的整体面貌。

（3）主体工程完成后，要尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与周围的环境协调统一。

通过采取以上控制措施，拟建工程施工期对城市景观影响是有限的，周边大多数居民可以接受。

3、植被的影响

拟建工程所在地及附近区域无野生珍稀动植物，植被类型为人工植被，以灌木和花草为主。工程施工期对生态环境影响主要体现在施工活动中的植被破坏、水土流失和景观环境的影响。

工程建设将使施工区域内仅有的少量的人工植被几乎全部破坏，将毁掉场地的灌木和花草；施工期产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，对植物生长造成不良的影响。随着施工进行，项目将种植草皮，观赏性植物等一些园林草、灌、乔木用以恢复绿地，拟建工程建成后植被将得到一定程度的恢复，局地生态环境将得到改善。

- 6.1.6施工期建筑装饰室内环境影响分析及防止措施

随着人们生活的现代化，室内建筑装饰材料种类及日用化学品的使用不断增加，这些材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。

（1）污染物质及其危害

室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。

室内的甲醛主要来自于：用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材；贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等各类含有甲醛并可能向外界散发的装饰材料。

室内的氨主要来自建筑本身，在建筑施工中使用的混凝土外加剂和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。此外，氨还来自于装饰材料，如家具涂饰所用的添加剂和增白剂大部分使用氨水。

苯在各种建筑材料的有机溶剂中大量存在，主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯浓度超标。

（2）室内污染防治措施

为减小室内空气污染，建议采取以下几种措施：

（1）采用优质的建筑材料，天然石材须达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》；

（2）装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本；

（3）装修后的大楼不宜立即投入使用，至少要通风换气30天左右。增加室内换气频度是减轻污染的关键性措施，做好通风换气，保持空气新鲜，使室内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下。通风次数不得小于6次/h；

（4）保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化剂和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体；

（5）可以在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。

采取上述措施后可以消除室内装修造成的环境问题。

- 6.2  营运期环境影响分析及污染防治

- 6.2.1营运期水环境影响分析

医院排水中其主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见精神病院污水相似，但其成分更为复杂，门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。

根据项目排水工程规划，综合废水经生物接触氧化+二氧化氯法处理工艺处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入城市污水管网，再进入岳阳县城市污水处理厂深度处理，最终排入新墙河。远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河。雨水通过院内的雨水管网，进入城市雨水管网。

医院医疗污水处理站位项目康复中心负一层，采用生物接触氧化+二氧化氯法处理工艺，处理规模为120m³/d。

废水处理系统与医院废水处理工程技术规范的符合性分析：

本项目废水处理系统与《医院废水处理工程技术规范》的要求符合性分析归纳于表6.2-1。

表6.2-1 废水处理系统与医院废水处理工程技术规范符合性分析表

| 序号 | 分析项目 | 技术规范的要求 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺选择 | 凡排放到有集中污水处理厂的医院污水，以解决生物性污染为主，可以采用一级处理，凡排放到地面水域的医院污水，应根据水体的用途和环境保护部门的法律与规定，对污水的生物性污染、理化污染物质以及有毒有害物质进行全面处理，一般采用二级处理。 | 项目废水排入岳阳县城市污水处理厂，项目废水处理工艺采用“生物接触氧化法 +接触消毒”的处理工艺，属于一级处理工艺，符合要求。 |
| 2 | 总体要求 | 医院污水处理构筑物应按两组并联设计 | 环评要求废水处理站主要设备须做到一备一用，符合要求 |
| 3 | 设备选型 | 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密封，并设通气装置。 | 环评要求医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密封，并设通气装置。 |
| 4 | 污泥系统 | 污泥需要消毒处理 | 环评要求使用漂白粉对污泥进行消毒处理，符合要求 |
| 5 | 废水消毒处理 | 消毒设施要求一备一用 | 环评要求配备一备一用次氯酸钠产生设备，并同时备固体次氯酸钠消毒剂，在应急时使用，符合要求。 |
| 6 | 检测系统 | 医院污水处理工程宜根据污水处理工艺控制的要求设置pH计、流量计、液位控制器、溶氧仪等计量装置 | 环评要求废水处理站需配备pH计、流量计、液位控制器、溶氧仪、总余氯测定仪、COD测定仪等计量装置 |
| 7 | 结论 |  | 总体符合要求 |

项目产生的废水采取生活污水和医疗废水分流制，其中非病区产生的生活污水分别经隔油池和化粪池处理后和住院患者、住院患者陪护人员、非住院患者、洗衣以及化验室产生医疗废水一起进入医院的废水处理站进行深度处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的标准后排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河。远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河。

- 6.2.2营运期大气环境影响分析

项目设置有备用发电机组，设置停车场、食堂，因此项目主要废气为少量的汽车尾气（含CH、NO2、CO等污染物）、食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭、备用柴油发电机燃油废气（烟尘、SO2和NOx）等。停电时备用发电机组产生的废气。

（1）汽车尾气

地面车辆行驶过程产生的少量尾气，含CH、NO2、CO等污染物。地面汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，对大气环境影响较小。本环评主要对地下车库汽车尾气进行分析评价。由前文工程分析可知，地下车库汽车尾气主要污染因子产生量CO：1.96 mg/m3，THC：3.49×10-2 mg/m3，NOx：3.79×10-2 mg/m3。项目地下车库排气口处污染物排放浓度符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物最高允许排放限值（CO≤1000 mg/m3、THC≤120 mg/m3 、NOx≤12 mg/m3）的规定。

本项目地下车库汽车尾气参照《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中有关排气筒高度和污染物排放速率的规定，排气筒低于15米的，废气排放速率按第二时段的二级标准外推计算结果再严格50%执行，计算公式如下：

Q=QC(h/hc)2

其中：Q――排气筒的最高允许排放速率，kg/h。

QC――《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中列

表排气筒最低高度对应的最高允许排放速率，kg/h。

h――排气筒的高度，m。

hc――《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中列

表排气筒的最低高度，m。

经计算，排气筒高度为2.5米时，CO最高允许排放速率为1.167 kg/h，THC最高允许排放速率为0.233 kg/h，最高允许排放速率为NOx 0.018 kg/h。由上述分析结果可知：

地下车库设置1个排气口，则地下车库废气排放速率为CO：0.183kg/h，THC：3.26×10-3kg/h，NOx：3.54×10-3kg/h。

可见，各污染物排放速率均符合评价标准的要求。

综上所述，项目地下车库在满负荷工况下，车库废气经1个高2.5米排气筒排放，排气口处污染物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物最高允许排放限值。地下车库对环境空气影响较小。

（2）油烟废气

本项目食堂设置2个基准灶台，油烟风机风量共4000m3/h（单个2000m3/h），每天运行4h。通过类比，油烟产生浓度为12mg/m3，则油烟产生量为70.08kg/a。评价要求食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。净化器油烟去除率85%，食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，油的排放量为10.52kg/a，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型饮食业油烟最高允许排放标准2mg/m3要求，对环境影响较小。

（3）污水处理系统产生的恶臭

项目污水处理系统恶臭主要来源于医疗废水消毒池，恶臭的主要成分是：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等，恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。建设项目污水量较小，产生的恶臭气量小。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放，其排气口高度为15m。经治理后污水处理站周边H2S和NH3最高允许浓度分别可控制在0.03mg/m3和1.0mg/m3以下，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，对周围环境影响较小。

（4）备用柴油发电机燃油废气

项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机（15kW）。柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施，周边能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放浓度限值，对周围环境不会产生大的影响。

- 6.2.3 营运期声环境影响分析

本项目营运期噪声主要为中央空调冷却塔产生的噪声、发电机组噪声和废水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声。各噪声源的排放特征及处理措施见下表。

表6.2-2  噪声源排放特征及处理措施    单位：dB(A)

| 噪声源 | 所在位置 | 距离场界最近距离 | 噪声级（dB(A)） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调冷却塔 | 康复中心楼顶 | 12m | 55~85 | 减振隔声 |
| 发电机组等设备 | 发电机房 | 20m | 82 | 减振隔声 |
| 污水处理系统 | 康复中心地下室 | 20m | 65~75 | 减振隔声 |
| 车辆 | 停车场 | 20m | 55~65 | 限速，禁止鸣笛 |
| 社会生活 | 门诊办公楼 | 12m | 55~65 | 设置保持安静标识 |

（1）固定设备（发电机组、中央空调冷却塔、污水处理系统）噪声影响分析

运营期内的固定噪声源主要为发电机组、中央空调冷却塔、污水处理系统等，噪声源强约在65~82dB(A)之间，如果安装位置不当或没有采取相关的防治措施，则会对相邻建筑内人群产生一定程度的影响。根据项目设计资料，建设单位在发电机组、中央空调冷却塔、污水处理设施等设备选型时将充分考虑噪声指标，选用低噪声设备；在设备布置时，将发电机组、中央空调冷却塔、污水处理设施设置于地下层；在管道安装时，加装减振装置，安装阻抗复合式消音器；在建筑结构设计时，按建筑隔音设计规范对噪声源采取隔声和消声措施。考虑到冷却塔位于康复中心楼顶，冷却塔运行时产生的噪声可能影响康复中心病人。环评要求在采取减振措施基础上，进出口水管均采用柔性接头对接，风管及水管设置减振支架。冷却塔加装隔声装置，在冷却塔四周加装隔声罩，根据类比调查，隔声效果可达20 dB(A)以上。本项目所在地噪声背景值（即外环境噪声值）最大为白天55.8 dB(A)，晚上44.4 dB(A)，通过叠加后，场界噪声预测值为56.08 dB(A)，晚上47.4 dB(A)。因此，固定设备如中央空调冷却塔、发电机组、污水处理设施等设备噪声在采取隔声减振措施后再经过距离衰减，对区域声环境影响不大。

（2）交通及社会生活噪声影响分析

进出医院的车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声源强在55~65dB（A）之间，尤以车辆鸣笛时的偶发噪声影响为重，对病房内病人影响较大。进出车辆应低速行驶，禁止鸣笛，环评要求建设单位充分考虑到汽车行驶噪声对住院楼人群的影响，防治出入车库的车辆对车库出入口附近建筑人群产生噪声污染影响；在车行出入口加强绿化，同时，基地要加强车辆出入管理，特别是加强晚上22:00后车辆出入管理，将车辆噪声对医院内人群影响降到最小程度。因此，交通及社会生活噪声对医院和周边环境影响较小，不会发生噪声扰民现象。

- 6.2.4 营运期固体废弃物影响分析

医院固体废物是多种多样的，包括有机的、无机的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥三类。

（1）生活垃圾

医院共产生生活垃圾421kg/d，约153.67t/a。生活垃圾在收集过程中，若垃圾收集地点和收集方式处理不当会引起恶臭散发和蚊蝇滋生，影响周围居民的正常生活。我国对生活垃圾收集方式尚未制订严格的标准，主要是一些原则性的要求。目前，垃圾收集方式，按是否分类分为混合收集和分类收集；按包装方式分为散装收集和封闭化收集，由于散装收集过程带来撒、漏、扬尘等严重污染问题，因此，散装收集方式逐步被淘汰，取而代之的是封闭化收集，其中封闭化收集方式中尤以袋装收集最为普遍；按收集过程又可分为上门收集、定点收集和定时收集方式等。垃圾收集方式应采用分类袋装、定点定时收集，减少收集过程中垃圾的暴露时间和垃圾的散落，做到“日产日清”，防止长期堆放垃圾腐败和滋生蚊蝇，减少垃圾收集过程中对环境的影响。

拟建工程营运期生活垃圾收集方式是建设单位采用定点定时收集方式，虽然采用这种收集方式对基地环境无不利影响，但由于对分类收集未进行严格控制和要求，从废物综合利用角度分析，不利于固体废物的综合利用和废物资源化。目前岳阳县对垃圾资源化和综合利用工作还没有切实可行的具体措施，但从长远来看，实行垃圾分类收集是发展大势所趋，基地应当采用复合式垃圾收集装置(二色或多色收集)实行垃圾的分类收集。

生活垃圾中转站位于医院西南侧，占地20m2，处理规模为0.5t/d.，依据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006），拟建工程生活垃圾中转站均属小型转运站。垃圾中转站采用地埋式工艺，为全封闭结构，垃圾中转站恶臭一般在垃圾投放、出料装运过程中才会有恶臭气体逸出。与相邻建筑间隔大于10m，布置满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006）要求，营运过程中做好及时清运，“日产日清”的保洁工作，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持中转站的清洁卫生，对医院本身和外环境影响不大。

（2）医疗废物

①医疗废物的收集

医疗废物和生活垃圾应分类收集，医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》和《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），及时有效收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

②医疗废物的贮存

医疗废物暂存于暂时贮存间，位于医院康复中心负一层，暂存室贮存容积约40m3。医疗废物经消毒后统一收集暂存至按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设置的医疗废物暂时贮存间。医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放；带菌医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。带菌医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期进行药物喷洒消毒和清洁。

医疗废物暂时贮存间应尽量做到日产日清，临时贮存时间不超过一天，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h，将产生安全事故的危险降至最低。只要按照相关规定严格执行，建设项目产生的医疗废物对当地的影响可以消除。

医疗废物的转运、处理应按照危险废物转运联单制度填写相关单据。带菌医疗废物严禁混入生活垃圾。

③医疗废物的运输

本项目西北角设有专用车辆进去口通道，供医疗废物等运输使用。医疗废物集中收集后，由专人管理，由岳阳市医疗废物集中处置中心定时派专车负责清运，做最终处置，避免发生由医疗废物引发的安全事故。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

④医疗废物的处置

按照《医疗废物管理条例》的规定，医院应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由岳阳市医疗废物集中处置中心处置。项目方与委托方需按照《危险废物联单管理办法》的要求办理本项目危险废物运输转移联单审批手续。

在建设单位从严落实医疗废物收集、贮存、转运、无害化处置等安全管理措施的前提下，医疗废物能得到安全妥善的处理处置，可以避免二次污染，消除对环境及人群健康造成的危害。

（3）污水处理站产生的污泥

本项目污水依托岳阳县民生精神病医院整体搬迁项目污水处理站进行处理，医院污水处理站设计之初就统筹考虑了整个医院包括住院部及其他部门产生的污水，医院污水处理站有能力接纳本项目产生污水。污水处理站产生的污泥属于危废，医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。医院应加强污泥管理，委托有资质的单位定期清理。

- 6.3  外环境影响分析

本项目位于岳阳县林冲路科伦北面，东为在建公租房（距离30m），东南面距离166m为岳阳市华虹服装有限公司，南为空地距离160m为湖南同安制药有限公司（用作仓库），西南为科伦制药（距离30m）和在建盛园小区（距离210m），西和北侧均为空地。

项目周围没有明显的电磁辐射、恶臭污染，项目建成后影响项目的外环境主要污染源为西南科伦制药（距离30m）。科伦制药主要生产大容量注射剂，现有玻瓶、塑瓶、软袋、可立袋、粉-液双室袋五种包装。根据岳阳县环境监测站对湖南科伦制药有限公司监督监测报告（编号：岳县环监(监)〔2016〕第1号），湖南科伦制药有限公司废水包括制药废水和生活污水，总排口水质监测能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，废水排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理后排入新墙河。废气为燃煤锅炉烟气，经麻石水膜除尘处理后由50m排气筒排放。锅炉烟气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准。噪声为生产线、冷却塔、锅炉风机等噪声，经厂内隔声减噪处理后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

科伦制药对本项目影响主要为锅炉烟气、设备噪声影响；湖南同安制药有限公司（用作仓库）对本项目影响主要为装卸噪声影响。在建公租房对本项目影响主要为建成后居民生活噪声影响。

科伦制药锅炉烟气排气筒为50m，本项目最大高度为21m，排气筒高度远大于本项目建筑物高度，且经麻石水膜除尘处理后能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准。且根据大气环境质量现状监测可知，区域大气环境质量现状监测点的PM10、总悬浮颗粒物、SO2、NO2浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明外环境大气污染物对本项目影响在可接受范围内。

由声环境现状监测可知，本项目所在地噪声背景值（即外环境噪声值）最大为白天55.8 dB(A)，晚上44.4 dB(A)，通过叠加贡献值后，最近场界噪声预测值为56.08 dB(A)，晚上47.4 dB(A)。本项目白天和晚上噪声预测值均超过了《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（白天55 dB(A)，晚上45 dB(A)，）。因此科伦制药、湖南同安制药有限公司（用作仓库）以及本项目自身噪声贡献值叠加后对本项目声环境质量影响较大。为了减少外环境对本项目影响，建议在本项目四周设置围墙和绿化隔离带，宿舍、康复中心、精神病防治中心、门诊办公楼等窗户设置真空隔声玻璃。经隔声减噪处理后，使本项目声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

- 7 污染防治措施及可行性分析

- 7.1  水污染防治措施技术可行性论证

- 7.1.1医院污水处理工艺介绍

医院综合废水产生总量为102t/a（37230t/a），拟设计处理规模120m3/d（24h连续运行，5m3/h，为医院总体废水产生量的1.17倍），医疗废水采用生物接触氧化+二氧化氯法处理工艺，出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。

医院综合废水产生量102m3/d，本次设计处理规模120m3/d，能够满足处理要求。

图  7.1-1  综合废水处理站工艺流程图

工艺流程说明：

医院综合废水首先进入格栅井，去除污水中的纱布、胶布、塑料袋等固体医疗垃圾，以防止水中较大物体进入后续单元，造成管道、水泵、填料等污水处理设施阻塞，从而保证设备、设施正常运行。而这些拦下来的固体医疗垃圾，收集起来经灭菌消毒处理后定期委托环卫部门送垃圾填埋场安全填埋。

污水经格栅井去除较大固态物质后，进入调节池。医院污染水的水质、水量波动很大，必须通过调节池对水质、水量进行调节，以保证后续单元连续、稳定的运行；再经污水泵提升至生物接触氧化池，而后，污水中所含绝大部分有机物得到充分降解，然而，污水中还含有少量老化、脱落的生物膜碎片、悬浮物、小颗粒等污物，还需进行固液分离，所以，生物接触氧化池的出水又自流进入二沉池进行净化处理。净化后的水，再进入消毒池消毒灭菌，经脱氯井脱氯，最后经排放口（取样井）外排。

生物接触氧化池采用射流曝气方式。射流曝气是水泵工作后产生的水流经过喷嘴后形成的高速水流，在混合室内由于喷嘴周围形成负压而吸入空气，空气与高速水流相遇，被撕碎成微气泡与水形成汽水混合液，高速喷射而出。夹带大量气泡的水流在较大范围内，产生强有力的单向液流。射流曝气具有曝气、搅拌、推流等功能，从而使后续处理单元更加稳定、可靠的运行。

污水处理系统为无人自动控制：当调节池水位升至上限水位时，潜水泵自动开启，与此同时，二氧化氯发生器及投加系统也同步启动运行；当调节池的水位降至下限水位时，潜水泵自动关机停止运行，与此同时，二氧化氯发生器及投加系统均同步关机停止运行。污水处理站采用二氧化氯发生器处理污水，该发生器由供料系统和反应系统、投加系统及温控系统组成。其原料采用工业氯酸纳、工业盐酸，经过计量后，进入反应器，立即生成二氧化氯、氯气。二氧化氯和氯气进入水射器，并与水混合，生成消毒液，便可用于水的消毒净化及其他用途。调节池、二沉池内的污泥处理，是通过潜污泵抽入污泥干化池，用二氧化氯液消毒，滤液排入二沉池，干泥作交由岳阳县垃圾填埋场填埋处理。

- 7.1.2污水纳入岳阳县城市污水处理厂可行性分析

项目废水近期经市政管网进入岳阳县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新墙河。

岳阳县城市污水处理厂位于岳阳县城关镇富荣路荣站村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。岳阳县污水处理厂项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。园区已在本项目铺设了排水管道。

本项目运营后废水经过自建的污水处理设施处理后，水质浓度符合岳阳县城市污水处理厂的进水标准及满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排放量102t/a（37230t/a），通过咨询岳阳县城市污水处理厂的相关人员，岳阳县城市污水处理厂目前进水水量为1.8万t/d，剩余容量0.2万t/d，能接纳本项目的污水容量。因此，本项目废水进岳阳县城市污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。

- 7.2  大气污染防治措施及技术可行性论证

项目设置有备用发电机组，设置停车场、食堂，因此项目主要废气为少量的汽车尾气（含CH、NO2、CO等污染物）、食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭、备用柴油发电机燃油废气（烟尘、SO2和NOx）等。停电时备用发电机组产生的废气。

（1）汽车尾气

车辆行驶过程产生的少量尾气，含CH2、CO等污染物。汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，对环境空气影响较小。

（2）油烟废气

本项目食堂设置2个基准灶台，油烟风机风量共4000m3/h（单个2000m3/h），每天运行4h。通过类比，油烟产生浓度为12mg/m3，则油烟产生量为70.08kg/a。评价要求食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。净化器油烟去除率85%，食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，油的排放量为10.52kg/a，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型饮食业油烟最高允许排放标准2mg/m3要求，措施可行。

（3）污水处理系统产生的恶臭

建设项目污水量较小，产生的恶臭气量小。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放，其排气口高度为15m。经治理后污水处理站周边H2S和NH3最高允许浓度分别可控制在0.03mg/m3和1.0mg/m3以下，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，措施可行。

（4）备用柴油发电机燃油废气

项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机（15kW）。柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放浓度限值，措施可行。

- 7.3  噪声治理措施及技术可行性论证

（1）为减轻设备噪声对环境的影响，在选型时选用低噪声设备。

（2）合理布局高噪声设备，高噪声设备尽量远离声环境敏感建筑。

（3）发电机组、中央空调冷却塔、污水处理设施等加装减振垫，风机进出口安装消声器。

（4）加强出入车辆管理，禁止鸣笛，除救护车及急诊病人用车外，应限制基地机动车辆进出。

（5）优化项目平面布置，降低外部交通噪声和人群活动噪声对医院内部声环境的影响，临路侧布置卫生间、开水房等对噪声相对不太敏感的房间，内部装修设计上也将考虑加设双层窗和吸声帘阻隔噪声。

（6）加强项目场界周边和道路两侧绿化。

在采取隔声减振措施后再经过距离衰减，项目噪声对医院本身及外环境影响不大，措施可行。

- 7.4  固体废物污染防治措施技术可行性论证

本项目产生的固废包括医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾，对其处理分述如下：

- 7.4.1  医疗废物的处理处置措施及技术可行性分析

根据《国家危险废物名录》（2016年版），项目产生的医疗废物、污水处理系统污泥和格栅渣、废活性炭属于危险废物，医院须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，做好危险废物的临时储存。环评要求项目方对上述危险废物处置采取如下措施：

（1）医疗固废的收集和存放

收集容器：医疗固废在发生场所就进行很好的分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集的目的和依据主要是依据固废废物的性质和下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。

废物的收集与存放：所有废物都应丢弃或放入表明适当颜色或标识的来件袋或污物桶内，在装满四分之三时有专人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。一般固体废物和危险固废不能混在一起，如果混在一起则按有害废物处理。

在病房、诊所或其他产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方可设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，减少废物搬运过程。

标识可事先印在塑料袋上，也可用事先印好的纸带、不干胶标识或系标签。

暂时贮存时间：应防止医疗废物再暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

（2）医疗废物处置

在危险废物处置过程中，应做好每次外运处置医疗废物的运输等级，认真填写危险废物转移联单；医疗废物处置单位的运输人员需掌握危险化学品运输的安全知识，了解其性质、危害特性、包装容器的使用特征和发生意外时的应急措施；运输车辆需具有车辆危险货物运输许可证；医疗废弃物运输时需配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；医疗废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员应立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（3）医疗固废暂存间

医院设有医疗废物暂存间1间（20平方米），容量2t，位于项目康复中心负一层。本项目医疗废物产生量为373kg/d，医疗固废要求日产日清，最多不超过2天，能满足暂存要求。同时，废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院危险废物暂存间。暂存间存放地中有害废物一定要和一般固废分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

尽量减少各废物产生地向暂存间的开发式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医疗废物存放地应采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

医疗废物暂存间应设有消毒设施，应有防止泄露的保护设施。

医疗废物暂存间的建设要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨、洪水冲击或浸泡。

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员积运送车辆的出入。

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入场地废水处理系统进行处理，禁止将产生的废水直接排入外环境。

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

⑦暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑧应按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15662.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

⑨本项目暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行建设，还需注意以下几点：医疗废物应严格进行分类收集，使用专用容器盛装，不相容的医疗废物分开贮存；必须当日消毒处理，消毒后转入容器；常温下贮存时间不超过1天；暂存间应设置必要的通讯、照明设施、防护服装及应急设施。

（4）应急措施

如发生危险废物泄漏事故，公司和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合要求。

固体废物采取上述措施后，满足减量化、资源化和无害化的处理要求，固废防治方案可行。

- 7.4.2  污水处理站污泥的处理处置措施

项目污水处理站产生的污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，也属于《国家危险废物名录（2008年版）》中编号为HW01号危险固废，应交由有资质的单位处理。

- 7.4.3  生活垃圾的处置措施

生活垃圾中转站位于医院西南侧，占地20m2，处理规模为0.5t/d.，依据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006），拟建工程生活垃圾中转站均属小型转运站。垃圾中转站采用地埋式工艺，为全封闭结构，垃圾中转站恶臭一般在垃圾投放、出料装运过程中才会有恶臭气体逸出。与相邻建筑间隔大于10m，布置满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006）要求，营运过程中做好及时清运，“日产日清”的保洁工作，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持中转站的清洁卫生，生活垃圾能得到有效管理和处置，措施可行。

综上所述，本项目固体废物处置率达到100%，治理措施可行。

- 7.5  医院排污口设置的合理性分析

本项目内部污水管道和污水处理站全部采用地埋式，医院废水经处理后直接排入城市污水管网，不会对周边的环境产生不良影响。

建设单位将对各噪声设备采取了各种隔声、减震、吸声、消声等措施处理，因此，项目边界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》，对周围环境影响较小。

本项目医疗废物存放点设置于项目康复中心负一层，设有专用车辆进去口通道，供医疗废物和生活垃圾等运输使用。因此，医疗废物和生活垃圾运出时无需经过院区内部，不会影响院内的病人和工作人员。

综上所述，本项目各排污口的设置均是合理的。

- 8 环境风险分析

- 8.1  风险源项识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：（1）医疗废水处理设施事故状态下的排污；（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；（3）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；（4）放射性污染。本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

- 8.2  项目医疗废水事故排放风险分析

- 8.2.1 项目医疗废水排放情况

该项目建成营运后医疗废水总排放量约为102t/d（37230t/a），医疗废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入城市污水管网。

事故排放情况下，即为项目产生的医疗废水未经处理直接进入排水沟，排入城市污水管网。

- 8.2.2 项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素主要是指操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD和COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；牙科治疗和化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

- 8.2.3 医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

（1）对城市污水管网水质的影响

事故排放情况下，污染物以CODcr：380mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：38mg/L、SS：150mg/L、粪大肠菌群：2.4×107个/L的浓度排入城市污水管网，对城市污水管网水质有影响。

由于本项目产生的污水含有病原体，为减轻城市污水管网的污染负荷，应避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（2）医疗废水病原细菌、病毒的影响分析

病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。

- 8.2.4 事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，建议污水处理站设计事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，发生事故时未处理的废水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

- 8.3  医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析

- 8.3.1 医疗固废未经处理产生的危害影响

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。 据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

- 8.3.2 医疗固废的防范措施

项目建成运营后预计共产生医疗废物约373kg/d（125.18t/a），必须经科学地分类收集、贮存运送后交由岳阳市医疗废物集中处置中心进行最终的处置。

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗废物的贮存和运送

该项目建有医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

① 暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。

② 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

③ 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

④ 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑤ 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑥ 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

① 保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

② 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③ 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④ 贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

- 8.4  环境风险管理

- 8.4.1 环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故监测报警系统

建议建设单位在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是医院对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

① 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

② 设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③ 制订污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理、钟点实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

④ 危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤ 发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥ 定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

- 8.4.2 环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

（1）制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

1)使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

2)减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

（2）指导思想

突发环境事件控制和处置贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

（3） 基本原则

1)贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

2)按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

3)以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

4)制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

5)明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

6）建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

（4）环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：

1）在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性。

2）项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险。

3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

（5）组织机构及职责任务

1）组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

2）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

3主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

（6） 处置程序

1)迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、地形）和人员反应作初步调查。

7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、原国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和原国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

11）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

- 9 总量控制分析

- 9.1 排放总量削减措施

为减小各污染物的排放总量，建设单位采取了以下措施：

（1）推行清洁生产，将预防和治理污染贯穿于整个过程，把全院的污染削减目标分解到各主要环节，最大限度减轻或消除医院对环境造成的负面影响。

（2）加强医院管理，提高全院职工环保意识，落实各项清洁生产内容，实现最佳生产状况和最大污染削减量的统一。

（3）加强医院环境管理及环境监测，确保各环保设施的正常运行及各污染物达标排放，并落实污染物排放去向的最终处理，避免造成二次环境污染。

- 9.2 总量控制因子

（1）大气污染物总量控制因子

根据本项目的实际情况，确定本项目大气污染物不设总量控制指标。

（2）水污染物总量控制因子

总量控制因子为：CODcr和氨氮。

- 9.3污染物排放总量控制指标

项目建成后，综合废水经污水处理站处理达标后排入城市污水管网，最后进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河，总量指标纳入岳阳县城市污水处理厂管理，本项目不另行分配指标。

- 10 环境影响经济损益分析

- 10.1  环境效益分析

- 10.1.1减少污染物的排放

医院内建有污水处理站，项目排放的污水均可以实现达标排放，减少污染负荷。医疗废物与生活垃圾分类收集，生活垃圾可由环卫部门定期统一清运处理，项目产生的医疗废物经分类收集、贮存后交岳阳市医疗废物集中处置中心进行最终的处置。项目建成后，必然会导致废水、废气、固体废物的产生量增加，但项目实施各种严格的环保措施，确保各类污染物均可达标排放，合理处置，不会对周边环境质量造成不利影响。

- 12.1.2环保投资及验收

岳阳县民生精神病医院建设项目总投资4500万元，其中环保投资约100万元，占总投资的2.22%，详见表10.1-1。

表10.1-1    项目环保投资概算表               单位：万元

| 序号 | 污染因素 | 环保项目名称 | 环保投资估标(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 围挡、篷布、防尘布网、道路硬化、洗车平台 | 10 |
| 2 |  | 食堂油烟净化装置+烟气管道 | 5 |
| 3 |  | 恶臭引风机+活性炭吸附装置 | 5 |
| 4 | 废水治理 | 施工期隔油沉淀池 | 2 |
| 5 |  | 污水处理站 | 30 |
| 6 |  | 化粪池 | 3 |
| 7 |  | 污水管线 | 8 |
| 8 |  | 导流沟、排水沟等 | 10 |
| 9 | 噪声治理 | 噪声源(如水泵、风机减振等)治理 | 12 |
| 10 | 固废处置 | 医疗废物收集 | 10 |
| 11 |  | 生活垃圾收集 | 5 |
|  |  | 合 计 | 100 |

该项目所涉及到的各项环保措施必须按照相关要求落实到位，各项环保措施验收项目见下表10.1-2。

表10.1-2   环保竣工验收一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 验收因子 | 竣工验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+烟气管道，去除率85% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 汽车尾气 | CH、NO2、CO | 换气系统+1根2.5m排气筒 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物最高允许排放限值 |
|  | 恶臭 | H2S、NH3 | 引风机+活性炭吸附+15m排气筒，处理效率80% | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 施工扬尘 | TSP | 场地路面硬化、洗车平台、围挡、篷布等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水、医疗废水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5和粪大肠菌群等 | 生活污水隔油池和化粪池，综合废水污水处理站。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
|  | 施工废水 | SS、石油类 | 临时隔油沉淀池沉淀后回用为场地降尘、清洗 | 回用，不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活办公废弃物 | 集中收集再由环卫部门及时清运至垃圾填埋场 | 保证项目区周边良好的卫生环境，避免二次污染 |
|  | 污水处理站污泥 | 污泥 | 消毒干化处理后交由有资质的单位定期处理 |  |
|  | 医疗 | 医疗垃圾、栅渣 | 医疗垃圾分类、集中、收集，并委托有资质单位定期处理 |  |
| 噪声 | 发电机组、中央空调冷却塔、污水处理系统 | Leq(A) | 消声器\减振器、隔声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 施工噪声、机械噪声 | Leq(A) | 围挡，必要时机械入棚 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

- 10.2  社会效益分析

项目建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅提供坚实的医疗服务，而且提供就业机会，具有较好的社会效益。

- 10.2.1提供高档优质医疗服务

岳阳县民生精神病医院是二级精神病专科医院，专业性强，标准高，水平高，从整体上提高岳阳县精神病医疗设施水平与管理水平，进一步优化岳阳县卫生资源的配置。

该项目的建设不仅为生活在岳阳县的居民提供高档优质的医疗保障，还将有力地推动全县医疗卫生事业的发展。

- 10.2.2提供就业机会

项目建成后，岳阳县民生精神病医院工作人员总数预计将达到42人可以提供一定的就业机会，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

综上所述，本项目具有显著的环境效益和社会效益。

- 11 环境管理与监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

- 11.1  营运期环境管理与监测计划

- 11.1.1  环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个医院管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从营运过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为医院管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调医院营运与保护环境的关系，使医院管理系统、制度、环境污染规划协调医院营运与保护环境的关系，使社会目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

- 11.1.2  环境保护管理机构

- 机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保 护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小 组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指 导。

- 机构定员

应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并新增设专职的环保管理人员 1 名，污水处理站操作人员 1 名，固废处置人员 1 名。

- 11.1.3  环境保护管理机构的职责

（1）贯彻执行环境污染保护法和标准；

（2）组织制定和修改医院的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

（3）制定并组织实施环境保护规划和标准；

（4）检查医院环境保护规划和计划；

（5）建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

（6）加强安全营运教育，制定定期维修设备制度；

（7）开展环保知识教育，组织开展本医院的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本医院的环境监测工作；

- 11.1.4  环境保护规章制度和措施

（1）制定环境保护设备订货验收，环境污染设施施工和竣工验收办法；

（2）制定污染处理站操作规程；

（3）搞好院内绿化工程，美化医院环境。

- 11.1.5  环境管理计划

建设期

- 环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环 境管理职责。

- 对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监 督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工 程序和场地布置实施统一安排。

运营期

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定医院环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）确保污水处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，应加强院区的绿化，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

（6）做好空调系统的日常卫生管理和清洗工作 ，对中央空调定期采取必要 的杀菌消毒措施，经常更换冷却水和冷凝水，避免使用长期贮存水，保持干燥， 保证空调系统注入水的洁净，保持热水系统水温 70℃以上；定期清洗空调冷却 塔及管道，减少淤泥及沉积物形成，有效地抑制细菌繁殖生长，控制疾病传播。

- 11.2  监测制度

监测任务的重点是对项目的主要污染源监测。建议的监测计划见表11.2-1~11.2-3。监测可委托有资质的单位实施。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。

表11.2-1  废水监测计划

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测项目 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合废水进水口 | 每半年 | pH、CODcr、BOD5、SS、粪大肠菌群 | / |
| 综合废水排放口 | 每半年 | pH、CODcr、BOD5、SS、粪大肠菌群 | pH：6～9； CODcr≤250mg/L； BOD5≤100mg/L；SS≤60mg/L 粪大肠菌群≤5000个/L |

表11.2-2  废气监测计划

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测项目 | 治理设施 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟排气筒 | 每半年 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+烟气管道 | 油烟浓度≤2.0mg/m3 |
| 污水处理站 | 每半年 | 氨、硫化氢 | 引风机+活性炭吸附+15m排气筒 | 氨≤1.5 mg/L 硫化氢≤0.06 mg/L |

表11.2-3  噪声监测计划

| 监测点 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目边界噪声 | 每半年一次 | 昼间≤60 dB (A)，夜间≤50 dB(A) |

- 11.3  排污口规范要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废水排放口

本项目排污口原则上只设一个，并在项目边界内设置采样口（半径大于150mm）。

（2）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物暂存间

生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。医疗废物和污泥必须设置专用临时堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由原国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

- 12 项目选址与政策、规划相适性论证

- 12.1  项目产业政策相符性分析

本项目为医院，提供基本医疗、预防保健服务设施，属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）鼓励类第三十六项：教育、文化、卫生、体育服务业中的医疗卫生服务设施建设，为鼓励类产业，符合国家和地方的相关产业政策。

- 12.2  项目选址合理性分析

本项目位于岳阳县林冲路科伦北面，根据《岳阳县县城总体规划（2010-2020）》以及岳阳县规划局“关于岳阳县生态工业园林冲路东侧部分地块用地性质调整的请示（岳县规[2016]36号）”，本项目用地性质由二类工业用地调整为医疗卫生用地。由“6.3外环境影响分析”可知，项目所在区域范围内主要污染源为湖南科伦制药有限公司。湖南科伦制药有限公司废水包括制药废水和生活污水，废水排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理后排入新墙河。废气为燃煤锅炉烟气，经麻石水膜除尘处理后由50m排气筒排放。噪声为生产线、冷却塔、锅炉风机等噪声。各污染物均得到了有效处置和达标排放。项目所在地大气环境质量较好，不临城市干道；项目远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施，没有邻近少年儿童活动密集场所；配套的城镇基础设施完善，水、电、通讯、交通均能满足本项目的需要，方便患者就医。本项目本身属于敏感类项目，对外环境要求较高，在没有其他选址的条件下，针对本项目选址，需优化布局，病人住房远离南面设置，并设置真空隔声窗，围墙内增设绿化隔离带以减轻噪声对本项目的影响。

项目所在地不位于水源保护区、生态保护区、风景名胜区等环境敏感区，从环境保护角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。

- 12.3  平面布局合理性分析

医院总体从南北走向，主出入为项目的北侧，临园区大道，从大门进入为地坪，从北向南依次为门诊办公楼、康复中心、精神病防治中心，宿舍。污水处理系统位于项目康复中心底层，医疗废物暂存间位于康复中心负一层，污水处理系统和医疗废物暂存间靠近项目的西侧，设有医疗废物专用出入口。医院门诊办公楼和康复中心之间，康复中心与精神病防治中心之间均设置绿地。

项目院内道路及通道较宽，便于人类疏散，能够快速处理消防和事故应急事件；污水处理站、医疗垃圾暂存场所粪便设置在医院的康复中心负一层，与病房、办公区等建筑保持一定的距离，能满足《医院污水处理输设计规范》（CECS07-2004）的要求；医院在办公楼空地、门诊住院大楼空地设置有地面停车位，交通便捷，管理方便。

项目在南侧和西侧种植大量的高大乔木，减少外环境对本项目的影响，同时将康复中心、精神病防治中心远离西南侧湖南科伦制药有限公司设置，有利于减轻对本项目敏感建筑的影响。

综上所述，项目布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康“的办院宗旨，项目规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，项目建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康。

- 12.4  与岳阳县生态工业园产业定位符合性分析

根据《岳阳县工业集中区环境影响报告书》及其批复（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。根据长沙环境保护职业技术学院编制的《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》（2014），调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，并结合规划范围，已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南，工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业布局于调扩区的东南部。

同时，由于岳阳县生态工业园位于湖南新墙河国家湿地公园白洋水库的上游地域，距离湿地公园最近距离仅为2km，且排水经新墙河9.5km进入东洞庭湖自然保护区核心区，园区禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业。

本项目位于岳阳县生态工业园林冲路科伦北面，属于二类专科医院，属于生产服务业，符合产业定位。项目不属于涉重金属及持久性有机物的企业，排水不大，不在禁止引进企业范围内，因此符合岳阳县生态工业园入园要求。

- 12.5  小结

本项目选址符合城市规划要求，与岳阳县生态工业园功能区划相符。项目所在区域具有优越的自然条件和良好的投资环境，区域的开发规划具有系统性和完善性，交通与市政等配套设施的规划完备且建设速度很快，本项目落户于此，在交通运输、能源供给、环卫配套等方面都非常便利，利于项目建设及区域发展的互动和双赢；项目的建设可以为公众提供优良的医疗服务，具有很好的社会效益和经济效益。综上所述，可以确认本项目的建设和选址合理合法性。

- 13 结论

- 13.1  结论

- 13.1.1项目基本情况

项目名称：岳阳县民生精神病医院建设项目

建设单位：岳阳县民生精神病医院

建设地点：岳阳县林冲路科伦北面

建设性质：新建

建设总投资：项目总投资4500万元，其中环保投资100万元，占总投资2.22%

建设规模：本项目属于营利性质医院，共有床位300张，预计每日门诊人数约为200人。

医院类别：二类专科医院

医院功能：岳阳县民生精神病医院为二级精神病专科医院，主要服务科目为精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务等。本项目不设置传染科、口腔科、洗衣房、手术室。

病人服装床单等均外包，院内无洗涤废水产生；项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，放射科主要进行CT、X线扫描，片子均采用激光扫描仪打印，不会产生放射性废水和洗片废水。

本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，放射科设备需单独办理相关环评、安评文件和相关手续。

服务班制劳动动员：总职工42人，在医院食宿，年工作时间365天，项目设有食堂（患者及家属用），无锅炉房。

- 13.1.2 建设项目区域环境现状评价结论

（1）水环境质量现状结论

根据2016年第3季度岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据和洞庭湖水系新墙河八仙桥断面监测数据以及长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》（崇德检测（2017）测字第08-084号）中的监测数据：建设项目区域地表水洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目地表径流汇入农灌渠上游500米处断面氨氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。项目地表径流汇入农灌渠下游1000米处断面五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。东方红水库农灌渠入口化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群监测因子超标。其余各监测断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测因子超标主要是因为农灌渠为小河流量小，自我净化能力较弱，加上沿岸居民生活污水直接排入农灌渠中导致超标。本项目废水应经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，严禁排入东侧农灌渠。

（2）评价区环境空气现状结论

根据长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据，本项目建设区域大气环境质量现状监测点的PM10、SO2、TSP、NO2浓度在监测期内均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-1996-2012）中二级标准要求，本区域大气环境良好。

（3）声环境质量现状结论

根据长沙崇德检测科技有限公司《岳阳县民生精神病医院建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据，项目区域声环境质量超过了《声环境质量标准》（GB3096-2008)中1类标准要求。主要由于项目位于工业园区，园区企业多区域噪声贡献值较大。

- 13.1.3项目污染防治措施及影响分析

（1）水污染：施工期生活营地租用附近民居，施工人员产生的生活污水借用民居排水系统进行排放，施工废水经简易隔油沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排；医院建设完成投入运营后，医疗废水排入医院自建污水处理站，经生物接触氧化+二氧化氯法处理工艺处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入城市污水管网，再进入岳阳县城市污水处理厂深度处理，最终排入新墙河。远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河。

（2）大气污染：施工期采用围挡、围护等措施减少施工粉尘及道路扬尘对周边环境的影响。车地面车辆行驶过程产生的少量尾气，含CH、NO2、CO等污染物。地面汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，对大气环境影响较小。地下车库汽车尾气经换气系统+2.5m排气筒排放，符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物最高允许排放限值。食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型饮食业油烟最高允许排放标准2mg/m3要求，对环境影响较小。项目污水处理系统恶臭主要来源于医疗废水消毒池，恶臭的主要成分是：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放，其排气口高度为15m。经治理后污水处理站周边H2S和NH3最高允许浓度分别可控制在0.03mg/m3和1.0mg/m3以下，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，对周围环境影响较小。项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施，周边能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放浓度限值，对周围环境不会产生大的影响。

（3）噪声：施工期采取严格管理、围挡、白天施工等措施以减少施工期噪声对周边环境的影响。项目投入运营后，噪声主要为中央空调冷却塔产生的噪声、发电机组噪声和废水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声。车辆噪声通过加强管理，医院停车场的位置设置指示牌；对于一些机械设备选用低噪声设备，并使用减振垫、消声器等降低噪声影响。对于就医人群只要倡导文明就医，其就医活动噪声的影响很小。项目噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（4）固废废物：项目产生的生活垃圾实行分类收集，由环卫部门及时清运、处置；医疗废物按《医疗废物分类名录》（卫医发［2003］287号、《医疗废物管理条例》（国务院2003—380号令，2003年6月16日）、医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中和人民共和国卫生部令 第36号）和本“报告书”上述的具体措施进行收集，再交岳阳市医疗废物处置中心进行最终处置。污水处理站中产生的污泥经灭菌消毒后，委托有资质的单位定期清理。固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。

（5）环境风险防治措施：为杜绝环境风险事故发生，建设单位应采取以下事故风险防范措施：

①合理、有序组织医院人流、物流、车流，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染，严格执行《医院消毒卫生标准》中有关规定，降低病原微生物传染事故风险；

②医疗废物的收集、转运、暂存和处理等过程必须严格遵守国家相关规定和标准，降低医疗废物污染事故风险；

③医疗废水处理站与主体工程同步建设，设置事故池，医疗废水未经处理不得排放，降低医疗废水事故排放风险；

④严格执行危险化学品管理规定，严格遵守各项操作规范，降低危险化学品泄漏、火灾爆炸等事故风险。

经采取环境风险控制措施、应急措施和应急预案后，项目环境风险在可以接受的范围内。

- 13.1.4  项目建设的环境可行性

1、产业政策符合性分析

本项目为医院，提供基本医疗、预防保健服务设施，属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）鼓励类第三十六项：教育、文化、卫生、体育服务业中的医疗卫生服务设施建设，为鼓励类产业，符合国家和地方的相关产业政策。

2、建设项目选址的可行性分析

本项目位于岳阳县林冲路科伦北面，根据《岳阳县县城总体规划（2010-2020）》，本项目用地性质为二类工业用地。由“6.3外环境影响分析”可知，项目所在区域范围内主要污染源为湖南科伦制药有限公司。湖南科伦制药有限公司废水包括制药废水和生活污水，废水排入市政污水管网，经岳阳县城市污水处理厂处理后排入新墙河。废气为燃煤锅炉烟气，经麻石水膜除尘处理后由50m排气筒排放。噪声为生产线、冷却塔、锅炉风机等噪声。各污染物均得到了有效处置和达标排放，对本项目影响有限。项目所在地大气环境质量较好，不临城市干道，诊疗环境好；项目远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施，没有邻近少年儿童活动密集场所；配套的城镇基础设施完善，水、电、通讯、交通均能满足本项目的需要，方便患者就医。

项目所在地不位于水源保护区、生态保护区、风景名胜区等环境敏感区，从环境保护角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。因此，本项目建设符合医院建设要求，选址合理。

3、平面布局合理性分析

医院总体从南北走向，主出入为项目的北侧，临园区大道，从大门进入为地坪，从北向南依次为门诊办公楼、康复中心、精神病防治中心，宿舍。污水处理系统位于项目康复中心底层，医疗废物暂存间位于康复中心负一层，污水处理系统和医疗废物暂存间靠近项目的西侧，设有医疗废物专用出入口。医院门诊办公楼和康复中心之间，康复中心与精神病防治中心之间均设置绿地。

项目院内道路及通道较宽，便于人类疏散，能够快速处理消防和事故应急事件；污水处理站、医疗垃圾暂存场所粪便设置在医院的康复中心负一层，与病房、办公区等建筑保持一定的距离，能满足《医院污水处理输设计规范》（CECS07-2004）的要求；医院在办公楼空地、门诊住院大楼空地设置有地面停车位，交通便捷，管理方便。

项目在南侧和西侧种植大量的高大乔木，减少外环境对本项目的影响，同时将康复中心、精神病防治中心远离西南侧湖南科伦制药有限公司设置，有利于减轻对本项目敏感建筑的影响。

综上所述，项目布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康“的办院宗旨，项目规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，项目建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康。

4、与岳阳县生态工业园产业定位相符性

根据《岳阳县工业集中区环境影响报告书》及其批复（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。根据长沙环境保护职业技术学院编制的《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》（2014），调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，并结合规划范围，已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南，工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业布局于调扩区的东南部。

同时，由于岳阳县生态工业园位于湖南新墙河国家湿地公园白洋水库的上游地域，距离湿地公园最近距离仅为2km，且排水经新墙河9.5km进入东洞庭湖自然保护区核心区，园区禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业。

本项目位于岳阳县生态工业园林冲路科伦北面，属于二类专科医院，属于生产服务业，符合产业定位。项目不属于涉重金属及持久性有机物的企业，排水不大，不在禁止引进企业范围内，因此符合岳阳县生态工业园入园要求。

5、达标排放

拟建工程施工期和营运期，充分考虑了环境保护要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。拟建工程在资源能源利用、污染物产生排放等方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。

拟建工程废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，排入市政污水管网进入污水处理厂处理后最终排入新墙河；垃圾中转站和医疗废水处理站分别采取了恶臭污染控制措施，能做到恶臭污染物达标排放。拟建工程各类固体废物均得到安全、妥善的处理处置，不会产生污染危害。在采取规划设计方案和本报告书提出的消声、隔音、减振、吸声、绿化、功能分区等综合防治措施的前提下，噪声排放可达到相应标准要求，不会发生噪声扰民问题。

6、污染物排放总量控制要求

拟建工程为社会公共服务项目，能源为电和天然气，废气污染物排放量很小；各类固体废物全部得到安全妥善的处理处置，不会对环境造成污染危害；医疗废水经“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后进入市政污水管网排入污水处理厂处理达标后排入新墙河。根据岳阳市总量控制相关规定，城市污水如进入城市污水处理厂，则其排污总量纳入城市污水处理厂统一管理，不需单独申请总量控制指标。本项目符合总量控制要求。

- 13.1.5环评总结论

拟建工程建设符合国家产业政策，选址位于岳阳县林冲路科伦北面，符合岳阳县城市总体规划；项目施工期和营运过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等都得到了妥善的处理处置，实现达标排放，环境影响较小；项目建设有利于完善岳阳县医疗体系建设。因此，在认真落实本环评报告书提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 13.2 建议

（1）项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

（2）加强环境管理和宣传教育，提高医院工作人员环保意识；

（3）搞好医院绿化，美化和净化工作环境；

（4）保证环保设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保污染物达标排放。

（5）医院未设置洗衣房，本项目产生的布草应委托专业的、配套有医疗废水处理设施的、有资质的洗涤公司进行洗涤。