岳环评[2018]11号

关于岳阳市品彩工艺品有限公司年产500万张指甲贴纹身贴生产项目环境影响报告表的批复

岳阳市品彩工艺品有限公司：

你公司《关于请求对〈年产500万张指甲贴纹身贴生产项目环境影响报告表〉进行批复的函》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市品彩工艺品有限公司拟投资5000万元（其中环保投资12.5万元）租用湖南省岳阳县生态工业园标准化厂房（总建筑面积约1700m2），实施年产500万张指甲贴纹身贴生产项目。以白相纸、水转印纸、PET离型膜、油性粘胶、油墨、光油、金油为原辅材料，经设计、制版（外协）、印刷、干燥、覆膜、啤切等工序生产指甲贴和纹身贴。项目不设制版工序，网版由广州公司定制。根据黑龙江兴业环保科技有限公司编制的《岳阳市品彩工艺品有限公司年产500万张指甲贴纹身贴生产项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作，优化施工工艺，尽量缩短施工期，采取措施避免工程施工期噪声、扬尘影响。施工建筑垃圾交由渣土管理部门统一调配。施工人员生活交由环卫部门统一收集处理。

（二）加强废气污染防治工作。车间全封闭生产，使用环保型油墨、胶粘剂，台印、机印车间产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸咐+UV光解净化器处理，满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中最高允许排放浓度和排放速率后，由15m高排气筒外排。

（三）废水污染防治工作。网版不进行清洗，项目无生产性废水。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和污水处理厂进水水质要求后，经园区污水管网排入园区污水处理厂达标处理。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，项目设备均设置在厂房内，尽量采用低噪声设备，动力设备设置减振基座，厂房使用隔声窗、安装吸声材料，定期维护设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）强化各类固废的收集、储存、处置和管理工作。严格按要求设置危险废物和一般工业固体废物暂存场所，建立健全危险废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废油墨桶、含油墨抹布、废品、废网版、废活性炭等危险废物，经妥善收集后交由有资质单位处置；边角料、包装材料等一般工业固体废物经收集综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强设备及环保设施的的检修、保养及管理人员培训，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，贮备风险应急物资，确保周边环境安全。

（七）项目总量控制指标为：VOCS≤0.151t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，黑龙江兴业环保科技有限公司湖南分公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年2月11日

抄送：岳阳县环境保护局，黑龙江兴业环保科技有限公司湖南分公司