岳环评 [2018]12号

关于湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书的批复

湖南智锦建材有限公司：

你公司《关于申请对<湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书>进行批复的请示》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南智锦建材有限公司位于汨罗市弼时镇李家塅片区工业小区，拟租用湖南振邦机械设备有限公司空置厂房建设1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目，项目总投资400万元，其中环保投资18万元。主要生产工艺是以聚醚、丙烯酸、双氧水、维生素C、次亚磷酸钠、纯水为原料，通过搅拌混合、常温常压聚合、保温、检验、贮存和包装等工序生产聚羧酸母液9872吨/年,其中4000吨直接外售；以其余聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、白糖、麦芽糊精等为原料，通过搅拌混合、检验、包装等工序生产聚羧酸减水剂成品6000t/a。主要建设内容：在现有生产车间内新建2条聚羧酸母液生产线、1条减水剂成品生产线、污水收集池、应急池和储罐区。生产车间及其他公用、辅助工程依托现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、汨罗市环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响评价报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、工程建设及营运须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网；建设车间废水收集池，车间地面清洗废水、设备清洗废水、反洗废水、废气吸收液废水经废水收集池收集后，全部回用于减水剂成品生产，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田灌溉。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、储罐区和应急池等区域的防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理，原材料密闭贮存，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）厂界监控点限值；反应釜废气采用水吸收处理后，通过15m高排气筒排放， VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）排放限值。

本项目以生产车间为界设置50m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，加强设备日常维护和保养，对主要的声源风机、泵等装置等采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；不合格产品回用于生产，废化工包装物、废离子交换树脂属危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存，一般废包装物外售或循环利用；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通排入厂区200m3应急池暂存，回用于聚羧酸减水剂成品生产，不外排；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目需新增总量控制指标为： VOCs≤0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、弼时镇人民政府、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

抄送:汨罗市环境保护局、弼时镇人民政府、湖南志远环境咨询服务有限公司

岳阳市环境保护局

2018年2月11日