目    录

1概述	6

1.1	项目由来	6

1.2	评价目的	9

1.3	评价原则	9

1.4	项目主要环境问题	9

1.5	本环评的主要结论	9

2	总则	11

2.1  编制依据	11

2.2  评价标准	12

2.3  污染控制与环境保护目标	16

2.4  评价等级及评价范围	18

2.5   评价范围	21

2.6   评价因子	21

2.7   专题设置及评价重点	23

2.8   评价工作程序	23

2.9   评价依据变更情况	24

3	项目概况	26

3.1	原环评工程概况	26

3.2	本评价工程概况	36

4	本评价工程分析	43

4.1	生产工艺流程及产污环节	43

4.2	污染源及污染物排放分析	46

4.3	物料平衡分析	55

4.4	三本账	56

5	项目区域环境概况	58

5.1	自然环境	58

5.2	生态环境概况	60

5.3	湖南汨罗循环经济产业园概况	61

5.4	区域污染源调查	65

6	环境质量现状调查与评价	66

6.1	地表水环境质量评价	66

6.2	大气环境质量评价	70

6.3	声环境质量评价	74

6.4	地下水环境现状调查与评价	75

6.5	土壤质量现状监测与评价	77

6.6	生态环境概况	78

7	环境影响预测与评价	79

7.1	施工期环境影响分析	79

7.2	营运期环境影响分析	87

8	环境风险影响评价	108

8.1	环境风险识别及分析	108

8.2	环境风险影响分析	111

8.3	事故风险防范及应急措施	111

8.4	事故风险预防管理制度	113

8.5	风险评价结论	114

9	环境保护措施及其可行性论证	115

9.1	烟尘、粉尘、硫酸雾治理措施	115

9.2	食堂油烟治理措施	116

9.3	水污染防治措施	116

9.4	噪声防治措施	117

9.5	固废防治措施	118

9.6	厂区硬化及绿化要求	118

9.7	地下水防治措施	120

9.8	土壤防治措施	123

9.9	本项目以新带老环保措施分析	123

9.10	治理投资经济可行性分析	126

9.11	项目“三同时”竣工验收	127

10	清洁生产分析	128

10.1	清洁生产评价方法	128

10.2	铜冶炼行业规范条件符合性	128

10.3	资源能源利用及污染物排放状况	130

10.4	环境管理要求	130

10.5	同类企业清洁生产水平比较	132

10.6	进一步清洁生产建议	132

10.7	循环经济分析	133

11	总量控制分析	135

11.1	总量控制指标的确定原则	135

11.2	污染物排放总量控制因子	135

11.3	污染物排放总量控制指标建议	135

11.4	总量控制措施	136

12	环境影响经济损益分析	138

12.1	分析方法	138

12.2	损失估算	138

12.3	项目的经济与社会效益	139

13	产业政策和厂址选择论证	140

13.1	产业政策符合论证	140

13.2	厂址选择合理性论证	142

14	环境管理及监测计划	147

14.1	环境管理制度	147

14.2	环境监测计划	149

15	评价结论与建议	159

15.1	项目概况	159

15.2	项目与国家产业政策的相符性结论	159

15.3	项目与区域规划相容性结论	159

15.4	污染物治理措施及达标排放结论	159

15.5	总量控制指标结论	162

15.6	区域环境质量现状与影响结论	162

15.7	清洁生产水平结论	164

15.8	环境风险评价结论	164

15.9	饮用水源保护区影响分析结论	164

15.10	公众参与结论	164

15.11	总结论	165

15.12	建议和要求	165

附 件

1、汨罗市环境保护局《关于湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响评价执行标准的函》

2、环境影响评价委托书

3、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

4、现有项目环评批文、验收批文

5、项目营业执照

6、湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

7、项目用地文件

8、项目排污许可证及排污权证

建设项目环境保护审批登记表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

3、项目环境质量现状监测布点图

4、汨罗市总体规划图

5、项目部分现状图

6、区域水系图

# 1概述

## 项目由来

随着社会经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，新型材料不断涌现，社会对有色金属的需求递增。由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，我国矿产资源日益贫乏。我国是一个铜资源贫乏的国家，铜矿人均储量仅为世界人均水平的18%。随着铜矿石资源越来越枯竭，而人们对铜产品的需求与日俱增，铜产品出现严重的供不应求的局面，废铜回收和精密加工是有效缓解铜资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。铜是机械、电力、电子等国民经济基础行业的主要有色金属材料之一，相关数据显示，2015年粗炼和精炼产能分别新增68万吨和63万吨，年末产能达到618万吨和1059万吨。2016—2020年中国铜消费仍将低速增长，其中，2016年增速预计降至2.2%左右，我国是全球最大的铜消费国。同时，由于我国铜资源紧缺，影响了铜产能和产量提高，致使产量不能满足国内需求，每年都要大量进口精铜和铜矿，中国铜矿石进口依然处于高位，因国内供应不足。2017年第一季度，中国铜矿石及精铜矿进口量增了30.1%，至380万吨。2017年上半年，我国精铜产量年达420.8万吨，复合增长率是7.6%，预计精炼铜消费量料增加5%至670万吨。产量增速低于需求增速，供需缺口逐步拉大。

汨罗市有上百年的再生物质回收历史，近年建成的汨罗再生资源集散市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场。市场潜力巨大。湖南湖南汨罗循环经济产业园所处工区域已有较为完善的回收网络，园区内的湖南汨罗再生资源集散市场于2005年被批准为国家循环经济首批试点，拥有丰富的废铜资源、优越的地理位置。该区域的再生资源回收主要品种有废铝、废铜、废不锈钢、废塑等，其中废铜占有较大比例，2008年该区域的废铜回收量为20万吨，在全国占比例约为25%，到2016年该区域的废铜收量达到46.64万吨，在全国占比例达到52%，为该区域的再生铜产业的发展提供强有力的原料保证。

湖南天惠铜业有限公司，法定代表人曾宗高，注册资金1000万元，主要从事废铜回收及废铜再生、加工销售。2007年1月湖南天惠铜业有限公司在湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路投资4000万建设了年产2万吨再生铜加工生产线建设项目，由长沙环保职业技术学院编制了《年产2万吨再生铜加工生产线建设项目环境影响报告表》，2007年3月经岳阳市环境保护局审批并批准试生产，2011年2月，由中国航空工业第三设计研究院编制了《年产2万吨再生铜加工生产线建设项目建设单位、原材料、产品名称变更的环评补充说明》，2011年4月由湖南有色金属研究院编制《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》（扩建4万t/a再生铜产品，总产能达6万t/a），2011年4月岳阳市环境保护局审批同意建设，2012年9月岳阳市环境保护局对年产2万吨再生铜加工生产线建设项目环评补充说明进行了变更批复，并委托汨罗市环境监测站进行验收，同意该项目通过竣工环保验收，正式投产（岳环评验[2012]23号）。湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目自2011年4月批复后，建设单位完成了生产厂房的建设，但因厂房面积不足以满足6万吨再生铜产品生产规模需求，整个项目实施进度基本停滞，至今尚未完成。截至2017年10月，该项目报批时间已超出5年，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）中第二十四条“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”要求，《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》需报岳阳市环境保护局重新审核。因国家产业政策变化，《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）中要求，现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年，故将原已报批的年产2万吨再生铜加工生产线建设项目纳入本项目，年产能为6万吨再生铜。湖南天惠铜业有限公司现拟投资8000万元建设湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批），是在现有项目的基础上，完善《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》中未实施的内容，保持设计产能6万t/a不变，优化现有生产设备、工艺，使用更加先进的设备和工艺。根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划（2013-2020）》，项目用地属于湖南汨罗循环经济产业园范围，用地性质属于工业用地。项目现有占地面积为21000平方米，建筑面积为11059平方米，主要建筑物为生产车间5栋，办公宿舍楼2栋，本评价新增用地面积29000平方米，新建大型生产车间1栋，综合办公楼2栋，综合仓库2栋，新增建筑面积20000平方米。项目主要生产设备为三连紫铜工频熔炼炉、三辊热轧机、二辊热轧机、800t挤压机、拉拔机、350连续挤压机、400连续挤压机、700连续挤压机、液压打包机、铜排校直机、退火炉、上引铜杆设备、行车、拉拔校直机，主要原料为废紫铜、电解铜，主要产品为铜排25000t/a、铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，合计6万t/a。本项目符合工信部2014年第29号《铜冶炼行业规范条件》中的“现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。”的准入条件及《湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园总体规划》中提出的对企业准入条件：新建再生铜项目年生产能力达到10万吨以上，淘汰5万吨/年以下的生产能力；黄杂铜/紫杂铜直接利用项目，要求年生产能力达到5万吨以上，并淘汰2万吨/年以下的生产能力。项目总投资8000万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境保护管理名录》（2017年9月1日）中“二十一、有色金属冶炼和延压加工业  63有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）”项目需编制环境影响报告书的要求，湖南天惠铜业有限公司委托我公司（湖南宏晟环保技术研究院有限公司）承担湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书的编制工作。在接受委托后我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我公司进行了环境影响报告书的编写工作。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 项目主要环境问题

本评价对环境的影响以营运期的影响为主，项目营运期对环境的主要影响为：工频炉产生的粉尘（含铅粉尘）；员工生活废水；相关设备的运行噪声；电炉炉渣、除尘设备收集的烟尘、员工生活垃圾等。

## 本环评的主要结论

湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）符合国家相关产业政策，与湖南汨罗循环经济产业园规划相协调，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日起施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订;

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

12．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77；

13．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

14．《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）；

15.  《铜冶炼污染防治可行技术指南》（环保部2015年第24号）；

16. 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）

17.  《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

18. 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

19.；《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》

20. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件。

### 2.1.2  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3） 《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011；

（7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（10）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)。

### 2.1.3   其他

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（2）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（3）《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020）；

（4）《有色金属工业发展规划》（2016～2020）；

（5）《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》；

（6）《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》湘环评函[2014]137号；

（7） 湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）委托书；

（8）湖南天惠铜业有限公司提供的其它有关资料；

## 2.2  评价标准

根据汨罗市环境保护局《关于湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书执行标准的函》本项目执行标准如下。

### 2.2.1  环境质量标准

地表水：汨罗江新市断面、南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。

土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。

表2-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 污染物名称 | pH | DO | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | Cu | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类标准值 | 6-9 | ≧6.0 | ≦15 | ≦3.0 | ≦0.05 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 |
| Ⅲ类标准值 | 6-9 | ≧5.0 | ≦20 | ≦4.0 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.05 |
| 依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-2  环境空气质量评价标准    （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | ≦0.06 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| NO2 | ≦0.04 | ≦0.08 | ≦0.20 |
| PM10 | ≦0.07 | ≦0.15 | / |
| CO | / | ≦4 | ≦10 |
| 臭氧 | / | ≦0.16 | ≦0.2 |
| PM2.5 | / | ≦0.035 | ≦0.075 |
| Pb | ≦0.0005 | / | / |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |

表2-3  环境噪声评价标准    （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 | 工业区 |
| 依据：《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  |  |  |

表2-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | pH | 氨氮 | Cr6+ | 总大肠菌群 | Pb | Cd | Zn | Mn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤3.0个/L | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 依据：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表2-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | As | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.05 | ≤20 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.05 |

表2-5 土壤环境质量评价标准   [单位：mg/kg（pH除外）]

| 名称 | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II级标准值 | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |

### 2.2.2  污染物排放标准

废水：由于项目所在园区区域生活污水管网、工业污水管网正在建设中，预计施工工期为6个月，目前区域内各工矿企业产生污水经处理达标后均排入本项目北侧900处汨罗江。在污水管网接入污水处理厂前，本项目不得投产。因此本项目排放的生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级排放标准。本项目生产过程中的循环冷却水经循环水池沉淀回用，不外排。

废气：有组织排放废气中颗粒物、铅及其化合物等污染物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值；无组织排放硫酸雾执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中无组织排放限值；无组织排放颗粒物等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。

各种标准限值见表2-6～2-10。

表2-6  污水综合排放标准（单位：mg/L，除pH外）

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | LAS | SS | 总铜 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业生活废水排口 | 6～9 | ≦500 | ≦300 | ≦20 | ≦400 | ≦2.0 | ≦5.0 |
| 依据：《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-7  再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（大气、水污染物排放限值）

| 类别 |  | 粉尘 |  |  | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒限值 |  | ≦30mg/m3 |  |  | ≦2mg/m3 |  |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 石油类 |  | 总铜 | 总锌 |  | 硫化物 |
| 企业生产废水排口 | ≦10mg/L |  | ≦0.2mg/L | ≦1 mg/L |  | ≦1mg/m3 |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1水污染物间接排放限值及《污水综合排放标准》表4中三级标准限值 |  |  |  |  |  |  |

表2-8  大气污染物排放限值

| 类别 | 粉尘 |
| --- | --- |
| 企业边界无组织排放监控值 | ≦1.0 mg/m3 |
| 依据：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |  |

表2-9  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2-10  厂界噪声标准值         等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |  |  |

## 2.3  污染控制与环境保护目标

### 2.3.1  污染控制

1．本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目防治措施的可行性，并提出技术和管理措施，将项目运营活动对环境的影响降低到最小程度。

2．项目生产冷却用水经循环水系统处理后回用，无生产废水外排；生活废水经厂区化粪池处理达后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准后经产业园污水管网排入汨罗市城市生活污水处理厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准，最终排入汨罗江。

3．项目熔炼废气需采取有效的防治措施，使之对应地达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准或《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）大气污染物排放限值。

4．项目产生的固体废物进行合理收集、存储与处置，确保处置过程中不产生二次污染。

### 2.3.2  主要环境保护目标

环境保护目标见下表2-11，项目所在区域无园区拆迁住户。

表2-11    环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 新书村居民 | 23户 | E，25m-260 m | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 |
|  | 居民 | 30户 | E，820m-1000 m |  |
|  | 居民 | 50户 | SE，400-1000m |  |
|  | 新市中学 | 2000人 | SE，800m |  |
|  | 新市镇政府 | 40人 | SE，850m |  |
|  | 居民 | 8户 | S，180-250m |  |
|  | 居民 | 25户 | S，550-670m |  |
|  | 团山村居民 | 180户 | W，700-1000 |  |
|  | 团山小学 | 200人 | W，800m |  |
|  | 团山村居民 | 64户 | N，400-750m |  |
|  | 龙舟安置小区 | 36户 | NE，500-650m |  |
| 声环境 | 新书村居民 | 20户 | E，25m-200 m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
|  | 居民 | 7户 | S，180-200m |  |
| 地表水 | 汨罗江 | 中河，多年平均流量99.4m3/s | 汨罗江位于本项目厂址北面约0.9km处 | 新市桥至上游76.1公里；南渡桥至磊石，全长23.4公里为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗市饮用水源汨罗江取水口 | 汨罗市饮用水源保护区 | 位于本项目西北侧4km处 | 汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准 |
| 生态 | 汨罗江国家级湿地公园 | / | N，900m | 湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法 |
| 地下水：项目所在地周边地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类。 土壤：项目区域的土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准。 |  |  |  |  |

N

龙舟安置小区

36户，500m

汨罗江，900m

（汨罗江国家级湿地公园）

团山村居民

64户，400m

新书村居民

23户，25m

居民

25户，550m

居民

50户，400m

居民

8户，180m

新市中学，800m

新市镇政府，850m

居民

30户，820m

龙舟北路

沿江大道

S308

项目地

图2-1  本项目环境保护目标示意图

## 2.4  评价等级

### 2.4.1  地表水环境评价等级

项目生产冷却用水经循环水系统处理后回用，不外排，故无生产废水外排。生活废水总排水量约11.7m3/d（3510m3/a）（为厂区员工产生的生活废水），主要污染因子是CODcr、氨氮、SS。项目厂区生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级排放标准后进入汨罗市城市生活污水处理厂处理。本项目水质复杂程度为简单，排水量小于200t/d，纳污水体汨罗江为中河，水质类别为Ⅱ类、Ⅲ类。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）的水环境影响评价工作等级划分原则，判定本项目重新报批后水环境影响评价等级为三级，与原环评一致。

项目地表水环境影响评价等级判定具体见表2-12。

表2-12 地表水环境影响评价等级判定表

| 排水量 | 水质复杂程度 | 水质要求 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.7m3/d | 简单 | Ⅱ、III | 三级 |

### 2.4.2  地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅰ类建设项目（属于再生有色金属冶炼），建设项目地不属于分散式饮用水源地，不属于集中式饮用水水源（距离汨罗市饮用水源保护区4km），敏感程度属于不敏感，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为二级。

### 2.4.3   环境空气评价等级

本项目大气污染物为工频炉产生的粉尘（含铅粉尘），按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，工频炉粉尘、Pb的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物粉尘的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

根据工程分析，各污染物排放源参数见表2-13。

表2-13  确定评价等级各污染物排放源参数

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 烟气排放量 （m3/h） | 排气筒高度（m） | 烟气出口温度（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频炉Pb | 0.0008 | 3770 | 15 | 48 |
| 工频炉粉尘 | 0.039 | 3770 | 15 | 48 |

评价工作等级的判定依据见表2-14。

表2-14 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表2-15。

表2-15   估算模式参数取值一览表

| 参数名称 | 单位 | 工频电炉Pb | 工频电炉粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量（标况） | m3/h | 3770 | 3770 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.0008 | 0.039 |
| 烟囱几何高度 | m | 15 | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.275 | 0.275 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.0005 | 0.90 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 48 | 48 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 | 20 |
| 城市/乡村选项 | － | 乡村 | 乡村 |
| Pmax | % | 6.09 | 0.16 |
| D10% | km | 0 | 0 |

注：粉尘小时浓度标准值按日均值的3倍计。项目工频电炉除尘废气处理设施为2套，排气筒为2个并列的15m排气筒组成，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A要求，当排气筒1和排气筒2同时排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目工频电炉两个排气筒距离为25m，排气筒为15m，符合以上要求，可以作为一根等效排气筒。根据要求，等效排气筒的污染物排放速率为排气筒1与排气筒2之和Q=Q1+Q2=0.0025kg/h，等效排气筒高度根据计算公式为h=15m。

根据预测结果，由于本项目重新报批后主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级，评价范围为以项目地厂区为中心直径5km的圆形区域，与原环评一致。

### 2.4.3  声环境评价等级

项目主要噪声源为风机、水泵、引机、切割机、拉丝机等设备，噪声源强约70~85dB(A)，属中等强度声源，且项目建设区域为工业区，该地区按声环境3类标准执行，项目建设前后噪声级增高量小于3dB(A)，建成前后受影响人口基本无变化。按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本建设项目声环境影响评价工作等定为三级，声环境评价范围各厂区的厂界外200米以内区域。

### 2.4.4   生态环境影响评价等级

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，由《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）可知，本项目生态环境影响范围小于6km2，影响范围内无珍稀濒危物种，建设区域为工业区，属于一般区域，项目生态环境影响很小，生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。

### 2.4.5   风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见表2-16。

表2-16   评价工作等级确定

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及附录A.1中的规定，本次环评主要风险源为电炉粉尘事故排放风险，无重大危险源，不属于环境敏感地区。因此本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

## 2.5   评价范围

根据本项目重新报批后各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-17。

表2-17   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域，未变更 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内，未变更 |
| 3 | 地表水环境 | 汨罗江新市断面至南渡断面，共计长约12.5km范围，未变更。 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在区域地下水及周边水井 |
| 5 | 土壤 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 7 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 |

## 2.6   评价因子

### 2.6.1   施工期评价因子

项目选址于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，本评价新增用地29000平方米，新增建筑面积20000平方米，新建大型生产车间1栋，综合办公楼2栋，仓库2栋，施工期污染主要为施工阶段使用各种机械产生的噪声，场地开挖、平整、建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘及施工人员产生的少量生活垃圾，本环评施工期选取如下因子评价项目。

影响预测评价因子

①地表水环境

CODcr、SS、氨氮、pH。

②环境空气

预测因子：TSP。

风险预测因子：TSP。

③声环境

采用等效连续A 声级作为声环境影响评价量。

### 2.6.2   营运期评价因子

本项目属于再生铜冶炼及再生铜产品加工项目，根据其排污特性，本环评营运期选取如下因子为评价项目。

1．现状评价因子

①地表水环境

pH、CODCr、BOD5、氨氮、铜、铅、总磷、石油类、LAS。

②地下水环境

pH、氨氮、六价铬、总大肠菌群、铅、镉、锌、锰、铜、砷、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、镍。

③环境空气

SO2、NO2、CO、臭氧、Pb、Zn、PM2.5、PM10。

④声环境

采用等效连续A 声级作为声环境质量现状评价量。

⑤土壤环境

pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As

2．影响预测评价因子

①地表水环境

CODcr、SS、氨氮、pH、LAS。

②环境空气

预测因子：烟（粉）尘、铅尘。

风险预测因子：烟（粉）尘、铅尘。

③声环境

采用等效连续A声级作为声环境影响评价量。

## 2.7   专题设置及评价重点

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

1．工程分析

2．地表水环境质量现状与影响评价

3．环境空气质量现状及影响评价

4．声环境质量现状调查与影响评价

5.  地下水质量现状调查与影响评价

6.  土壤质量现状调查与影响评价

7．环境影响分析

8．污染防治措施分析

9．清洁生产分析评述

10．环境影响经济损益分析

11．污染物排放总量控制

12．环境管理与环境监测制度建议

13．风险分析

14．产业政策与厂址选择论证

其中以工程分析、环境影响分析、污染防治措施论证、清洁生产分析、产业政策与厂址合理性分析为本次评价的重点。

## 2.8   评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图2-2。

图2-2   评价工作程序图

## 2.9   评价依据变更情况

### 2.9.1   标准变更

原环评开展评价工作的时间为2011年4月，由于国家环境质量标准及污染物排放标准的更新，本次采用更新后的标准进行评价。本次评价与原环评相关评价标准变更情况见表2-18。

表2-18   评价使用标准变更情况表

| 分类 |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 原环评 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |
|  | 本评价 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准 | 同上 | 同上 |
| 变更情况 |  | 变更 | 变更 | 未变更 | 未变更 |
| 排放标准 | 原环评 | 《铜、镍、钴污染物排放标准》（GB25467-2010） | 《铜、镍、钴污染物排放标准》（GB25467-2010） | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 本评价 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 变更情况 |  | 变更 | 变更 | / | 未变更 |

### 2.9.2   技术导则变更

原环评开展评价工作的时间为2011年4月，由于国家评价技术导则的更新，本次采用更新后的导则进行评价。相关评价技术导则变更情况见表2-19。

表2-19   评价使用导则变更情况表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域，未变更 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内，未变更 |
| 3 | 地表水环境 | 汨罗江新市断面至南渡断面，共计长约12.5km范围，未变更。 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在地周边2km2 |
| 5 | 土壤 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 7 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 |

# 项目概况

## 原环评及现有工程概况

### 原环评基本情况

湖南天惠铜业有限公司位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，法定代表人曾宗高，注册资金1000万元，主要从事废铜回收、分拣及废铜再生、加工销售。2007年1月建设了年产2万吨再生铜加工生产线建设项目，2011年4月由湖南有色金属研究院编制《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》，在2万吨/年产能上扩大了4万吨/年，总产能达6万吨/年，占地面积为21000m2，建筑面积11059m2，包括生产车间5栋，办公宿舍楼2栋和配套的消防、环保、绿化、给排水、污水处理设施等。2011年4月通过岳阳市环境保护局审批（岳环评批[2011]34号）。

《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》批复后，建设单位完成了生产厂房的建设，但因厂房面积不足以满足6万吨再生铜产品生产规模需求，整个项目实施进度基本停滞，至今尚未完成，现有实际生产规模为2万吨再生铜产品。

- 原环评及现有工程概况

项目原环评主体工程主要包括生产车间、原料车间、仓库等，辅助工程为综合办公楼及其它附属用房等，公用工程为项目给水，排水，供电及道路等，环保工程主要为废水、废气及固废处理设施。劳动定员为200人，住厂90人，生产天数为300天，为三班8小时制，具体情况见表3-1，产品见表3-2。

本项目现已完成原环评生产厂房及2万吨再生铜加工生产线配套环保设施的建设，现有劳动定员105人，每天三班制每班8小时，共生产24小时，年生产300天。

表3-1   现有工程一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 成品车间 | 1栋 | 600 |
|  | 2 | 1#生产车间 | 1栋 | 2592 |
|  | 3 | 2#生产车间 | 1栋 | 2400 |
|  | 4 | 原料及分拣车间 | 1栋 | 2000 |
|  | 5 | 固废及原料暂存间 | 1栋 | 600 |
|  | 6 | 1#原料堆存 | / | 1040（厂房内） |
|  | 7 | 2#原料堆存 | / | 600（露天） |
| 辅助工程 | 1 | 1#办公用房（4层，含员工宿舍和食堂） | 1栋 | 1104 |
|  | 2 | 2#办公用房 | 1栋 | 1700 |
|  | 3 | 其他附属用房（变配电间、门卫室等） | / | 63 |
| 合计 |  |  |  | 11059 |
| 公用工程 | 1 | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 2 | 供电 | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  | 3 | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，现有厂区排水系统较完善，生产废水循环使用，生活污水经处理后排入龙舟北路污水管网。 |  |
|  | 4 | 能源 | 现有项目熔炼炉采用电能。 |  |
| 环保工程 | 1 | 废水处理设施 | 雨污分流，设有隔油池/化粪池 生产用水循环冷却水池共为288m3 |  |
|  | 2 | 废气处理设施 | 布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 3 | 固体废物处理设施 | 厂区地面已硬化，防渗处理不完善，一般固废贮存区、危废暂存区分区不明显 |  |

- 生产规模

表3-2    产品方案与规模

| 产品 | 设计产能（吨/年） | 产品 | 设计产能（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原环评 |  | 现有工程 |  |
| 铜排 | 14000 | 铜排 | 6000 |
| 铜杆 | 12000 | 铜杆 | 2000 |
| 极板 | 10000 | 铜锭 | 11000 |
| 紫铜板 | 9000 | 紫铜板 | 1000 |
| 不锈钢包铜复合材 | 4000 | / | / |
| 铜锭 | 11000 | / | / |
| 合计 | 60000 | 合计 | 20000 |

3）主要生产设备

项目生产设备清单见下表3-3：

表3-3    主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评 |  |  |  |  |
| 1 | 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 2 | 国产 |
| 2 | 铜板上引机 | 10000t/a | 1 | 国产 |
| 3 | 二辊热轧机 | / | 1 | 国产 |
| 4 | 800吨挤压机 | 800T | 1 | 国产 |
| 5 | 液压双头拉拔机 | 5T/40T/100T | 1 | 国产 |
| 6 | 校直机 | / | 2 | 国产 |
| 7 | 400连续挤压机 | Φ400 | 1 | 国产 |
| 8 | 液压打包机 | 4000-5000kg/h | 2 | 国产 |
| 9 | 水平铸造机 | 10000t/a | 1 | 国产 |
| 10 | 轧机 | / | 3 | 国产 |
| 11 | 上引铜杆连铸机 | 10000t/a | 1 | 国产 |
| 12 | 液压鳄鱼剪 | 400mm | 1 | 国产 |
| 13 | 退火炉 | / | 1 | 国产 |
| 14 | 砂轮切割机 | Φ400 | 6 | 国产 |
| 15 | 圆锯切割机 | Φ4300 | 6 | 国产 |
| 16 | 剪板机 | 8×2000mm | 3 | 国产 |
| 17 | 冲床 | JB21-160T | 4 | 国产 |
| 18 | 钻机 | / | 2 | 国产 |
| 19 | 焊机 | / | 5 | 国产 |
| 20 | 平整机 | / | 2 | 国产 |
| 现有工程 |  |  |  |  |
| 1 | 上引铜杆连铸机 | 10000t/a | 2 | 国产 |
| 2 | 400连续挤压机 | Φ400 | 1 | 国产 |
| 3 | 二辊热轧机 | / | 1 | 国产 |
| 4 | 退火炉 | / | 1 | 国产 |
| 5 | 校直机 | 40T/100T | 2 | 国产 |
| 6 | 350连续挤压机 | 350 | 1 | 国产 |
| 7 | 拉拔机 | 5T/40T/100T | 3 | 国产 |
| 8 | 水泵 | / | 2 | 国产 |
| 9 | 液压打包机 | 100T | 1 | 国产 |
| 10 | 800吨挤压机 | 800T | 1 | 国产 |

4）原辅材料消耗及能源消耗

表3-4   主要原辅助材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.9% | 管状、线状、块状等 | 58320吨 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 不锈钢 | / | / | 1880 | 市场采购 |
| 3 | 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 120吨 | 市场采购，袋装贮存 |
| 4 | 拉丝油 | / | / | 20t/a | 市场采购 |
| 现有工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.95% | 管状、线状、块状等 | 10020吨 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 电解铜 | 电解铜 | 块状 | 10000吨 | 电解铜生产厂家 |
| 3 | 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 50吨 | 市场采购，袋装贮存 |

废紫铜：主要来源于汨罗市再生资源回收市场，使用铜材加工成、铜加工制造厂产生的纯铜边角料、废次材、半成品及经过回收拆解后的废铜，含铜99.95%，不在厂内进行回收拆解，不使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，并进行严格分选，以减少废紫铜熔炼中的烟尘排放。

表3-5   能源及水消耗

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原环评 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 73260万m3/a | 区域自来水 |
| 2 | 电 | 1178.3万度/年 | 区域电网 |
| 现有工程 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 15000m3/a | 区域自来水 |
| 2 | 电 | 360万度/年 | 区域电网 |

### 原环评主要生产工艺及产物环节

1.工艺流程：

铜锭和紫铜板生产工艺基本相同，仅使用不一样的浇铸模具，主要工序为废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、铜水浇铸成型、冷却等。原料采用汽车运输进厂，经分选后由打包机打捆，再由电子秤过磅后，投加到工频电炉中在1200℃~1400℃的高温下熔炼；熔炼得到的铜水浇铸到相应的模具中，用水直接水淬冷却后得到成品铜锭或紫铜板脱模后运至仓库堆放。

铜排、铜杆生产工艺基本相同，仅最终挤压成型模具不同，主要工序有废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、上引、拉拔、连续挤压、间接水冷、校直定尺等。

不锈钢包铜复合材为铜排、铜板与不锈钢经碾压成型，为简单接卸碾压。

熔炼过程中产生的烟气经除尘系统处理后由排气筒排放，产生的炉渣送临时渣场堆存，堆到一定数量后外售，冷却废水配套循环水池和水泵等经冷却水循环系统回用。每20小时为1个生产周期，每天生产1批，其中分选打包和投料入炉过程约4小时，熔炼过程约8小时，浇铸成型（按产品种类和型号配套不同的模具）过程约6小时，冷却过程约4小时。

具体生产工艺与污染节点见下图3-1至图3-3。

S、N                            G、S              G

N

投料入炉

加热熔炼

直接冷却

浇铸成型

成品入库

分选打包

废铜

循环水池

注：G：废气、N：噪声、S:固废

图3-1   铜锭和铜板生产工艺流程及产污节点图

注：G：废气、N：噪声、S:固废

图3-2   铜排、铜杆生产工艺流程及产污节点图

铜排、铜板、不锈钢

造型、碾压

不锈钢包铜复合材

噪声

图3-3   不锈钢包铜复合材生产工艺流程及产污节点图

现有工程生产工艺主要为铜锭和铜排生产工艺，与原环评铜锭和铜排生产工艺相同。

2. 主要产污环节

熔炼：项目熔炼炉采用电能作为能源，熔炼炉主要污染物为烟气中的烟尘、Pb，熔炼炉渣；浇铸：浇铸烟气主要污染物为烟尘；噪声：生产机械设备噪声。项目少量产品在冷却过程中会产生氧化皮，故厂区生产车间内设有酸洗池1个，采用稀硫酸去氧化皮，故有少量硫酸雾产生。

3、说明

根据建设方提供的资料，项目生产过程中无须添加萤石等精炼剂和造渣剂，因此，不存在氟化物等的排放问题。仅采用木碳作为覆盖剂隔氧。另外，冷却工序为循环冷却水间接冷却方式，无烟气产生。

### 原环评批复情况

2011年4月岳阳市环境保护局以岳环评批[2011]34号文批复了《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》，批文中明确从环保角度分析，同意项目建设，并提出工程应重点做好以下工作：

1、熔炼烟尘应采取沉降室和布袋二级除尘处理，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》表4中的二级标准后经18m烟囱排放。熔炼炉炉前无组织排放的废气应以集气罩收集与熔炼烟气一同处理达标后排放。食堂油烟废气经净化器及抽排风设施达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排。

2、全厂实行雨污分流。本工程生产废水循环使用，不得外排，并建设应急事故池。生活废水经预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入城市污水处理厂集中处理。

3、建设临时渣库，分类堆放固体废物。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰等危险废物须送有资质单位进行综合利用。

4、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并在建设和设备安装时采取减振隔音措施，防止噪声污染影响。

5、加强生产管理，厂区及车间内不得乱堆乱放，同时须加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序。

6、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生。

7、根据“以新带老”要求，本项目建成后，必须采取措施消除原有环境问题。同时强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁、保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。

### 项目建设及环保执行情况

1、项目建设情况

（1）环评报告：2011年4月湖南有色金属研究院编制完成了《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》。

（2）环评批文：2011年4月岳阳市环境保护局以《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书的批复》岳环评批[2011]34号文批复了工程环评文件。

（3）环评落实情况

《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》批复后，建设单位完成了生产厂房及以新带老措施建设，但因厂房面积不足以满足6万吨再生铜产品生产规模需求，整个项目实施进度基本停滞，至今尚未完成。

### 现有工程污染源、污染物防治措施及存在环境问题

根据汨罗市环境监测站2017年6月29日、2017年7月4日对本项目厂区废水总排口、熔炼炉废气污染源及厂区无组织监控点的监测报告，项目自身原有污染源及主要环境问题见下表：

表3-6  项目现有污染物排放一览表

| 序号 | 污染物 | 产生环节 | 污染物名称 | 排放量或浓度 | 原有处理措施 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 熔炼炉废气量3770m3/h | 烟尘 | 3.4mg/m3，0.094t/a | 废气经密闭集气烟道收集后，通过布袋除尘器处理后由厂区15m排气筒有组织排放，可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中标准 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 铅尘 | 0.013ND |  | 2mg/m3 |
|  |  |  | 二恶英 | 0.099 |  | 0.5ngTEQ/m3 |
|  |  | 浇铸工序 | 烟尘 | 0.412-0.5mg/m3 | 无组织排放，符合GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 酸洗去氧化皮 | 硫酸雾 | 8.7 mg/m3 | 集气罩+15m排气筒有组织排放，可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中标准 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.09 mg/m3 | 无组织排放，可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放标准 | 0.3mg/m3 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.0mg/m3，0.005t/a | 由油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 2.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 废水量 | 8.8m3/d | 经化粪池处理后再经水解酸化+接触氧化工艺处理达到了《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中标准 | / |
|  |  |  | CODCr | 44.2mg/L |  | 50mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 19.6mg/L |  | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.48mg/L |  | 8mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 19mg/L |  | 30mg/L |
|  |  |  | pH | 6.9 |  | 6～9 |
|  |  |  | 石油类 | 0.09mg/L |  | 3mg/L |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 厂界东 | 昼间：50.2dB(A) | 可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境噪声影响不大。 | 65dB(A) |
|  |  |  | 厂界南 | 昼间：50.7dB(A) |  | 65dB(A) |
|  |  |  | 厂界西 | 昼间：48.2dB(A) |  | 65dB(A) |
|  |  |  | 厂界北 | 昼间：49.2dB(A) |  | 65dB(A) |
| 4 | 固体废物 | 炉渣炉灰 |  | 11.2t/a | 危险固体废物，有资质的单位回收 | / |
|  |  | 除尘灰渣 |  | 9.3t/a |  | / |
|  |  | 生活垃圾 |  | 15.8t/a | 生活垃圾，送垃圾填埋场 | / |

由上表可知，现有项目废气中、铅尘、烟尘、硫酸雾参照的是《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中标准要求，能达到其相关标准和要求。现有项目废水中各监测因子能达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）（GB16297-1996）中标准要求中直接排放标准。

通过现场调查，由上表可知，项目经采取现有环保治理设施后，项目产生的废水、废气、噪声等得到相关处理，并且截至目前，并未收到对现有企业相关的环保投诉信息。但仍存在以下问题：

1、建设单位目前在环保设施管理方面仍不到位，车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁；

2、未在车间显著位置张贴危险废物防治责任信息，没有表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等，未设置了规范的危险废物识别标识；

3、危废暂存库中危险废物未按种类分别存放，未在不同废物间设置间隔，废液体类暂存间未采取防渗漏处理。

根据原有环评对原材料要求：必须控制原料的来源，本项目生产用主要原料废杂铜和电解铜，主要来源于汨罗市再生资源回收市场，主要使用铜材加工成、铜加工制造厂产生的纯铜边角料、废次材、半成品及经过回收拆解后的废铜，不在厂内进行回收拆解，不使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，并进行严格分选，以减少废杂铜熔炼中的烟尘排放。根据湖南省环境保护厅《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2014】137号）中要求：废杂铜加工行业禁止以废渣、矿渣、矿石为原料进行炼铜，禁止引入废杂铜、再生塑料以外的稀贵金属、再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素等加工企业，对现有相关产业企业维持现状并逐步退出。根据现场踏勘，企业对原材料的控制均符合相关要求。并且截至目前，并未收到对现有企业相关的投诉信息。

## 本评价工程概况

### 基本情况

1．项目名称：湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）。

2．建设地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路（详见附图1）。

3．项目投资：总投资8000万。

4．劳动定员与生产制度：项目员工人数为125人，住厂90人，每天三班制每班8小时，共生产24小时，年生产300天。

5．建设及投产期计划：湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目自2011年4月批复后，因市场及用地手续原因，该项目实施进度缓慢，截至2017年9月，该项目现已超出5年，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）中第二十四条“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”要求，《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》需报岳阳市环境保护局重新审核，湖南天惠铜业有限公司现拟投资8000万元建设湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批），是在现有项目的基础上，完善《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》中未实施的内容，保持设计产能6万t/a不变，优化现有生产设备、工艺，使用更加先进的设备和工艺，预期2017年12月投产。

6、建设单位：湖南天惠铜业有限公司。

### 项目组成

项目现有占地面积为21000平方米，建筑面积为11059平方米，主要建筑物为生产车间5栋，办公宿舍楼2栋，本评价新增用地面积29000平方米，新增建筑面积20000平方米，新建1F大型生产车间1栋，3F综合办公楼2栋，1F仓库2栋。本评价主要生产设备为三连紫铜工频熔炼炉、三辊热轧机、二辊热轧机、800t挤压机、拉拔机、350连续挤压机、400连续挤压机、700连续挤压机、液压打包机、铜排校直机、退火炉、上引铜杆设备、行车及拉拔校直机，主要原料为废紫铜、电解铜，主要产品为铜排25000t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，合计6万t/a。项目组成一览表详见表3-7。

表3-7    本项目组成一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 已建 | 成品车间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#生产车间 | 1栋 | 2592 |
|  |  | 2#生产车间 | 1栋 | 2400 |
|  |  | 原料及分拣车间 | 1栋 | 2000 |
|  |  | 固废及原料暂存间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#原料堆存 | / | 1040（厂房内） |
|  |  | 2#原料堆存 | / | 600（露天） |
|  | 新建 | 3#生产车间 | 1栋 | 16830 |
|  |  | 仓库 | 2栋 | 1370 |
| 辅助工程 | 已建 | 1#办公用房（4层，含员工宿舍和食堂） | 1栋 | 1104 |
|  |  | 2#办公用房 | 1栋 | 1700 |
|  |  | 其他附属用房（变配电间、门卫室等） | / | 63 |
|  | 新建 | 3#综合办公楼 | 2栋 | 1800 |
| 合计 |  |  |  | 31059 |
| 依托工程 | 湖南天惠铜业有限公司 | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  |  | 供电 | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  |  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，现有厂区排水系统较完善，生产废水循环使用，生活污水经处理后排入龙舟北路、天力路污水管网。 |  |
|  |  | 能源 | 项目设备均采用电能。 |  |
| 环保工程 | 已建 | 废水处理设施 | 雨污分流，隔油池+化粪池、初期雨水池， 生产用水循环冷却水池共为288m3 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  |  | 固体废物处理设施 | 厂区地面已硬化，防渗处理不完善，一般固废贮存区、危废暂存区分区不明显 |  |
|  | 新建 | 废水处理设施 | 雨污分流，事故池 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 布袋除尘+15m排气筒 |  |

### 环保工程

原环评与本评价环保工程组成变更详见表3-8。

表3-8    原环评与本评价环保工程组成变更表

| 项目组成 | 污染物 | 原环评措施 | 本评价措施 | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 雨污分流，雨水经初期雨水池收集后排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入龙舟北路污水管网 | 雨污分流，雨水经初期雨水池收集后排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入龙污水管网，新增事故池。 | 变更 |
|  |  | 生产冷却水循环使用，不外排 | 生产冷却水循环使用，不外排 | 未变更 |
|  | 废气 | 布袋除尘器+15m排气筒处理 | 布袋除尘器+15m排气筒处理 | 未变更 |
|  |  | 酸洗池硫酸雾收集后直接外排 | 淘汰酸洗池 | 变更 |
|  | 噪声 | 基础减震、隔声罩等噪声防治措施 | 基础减震、隔声罩等噪声防治措施 | 未变更 |
|  | 固废 | 厂区地面已硬化，设有专门的固废贮存区 | 加强工人环保意识，在车间显著位置张贴危险废物防治责任信息，设置了规范的危险废物识别标识，危废暂存库中危险废物按种类分别存放，在不同废物间设置间隔 | 变更 |

### 主要生产设备

原环评与本评价设备变更见表3-9。

表3-9   原环评与本评价设备变更表

| 本评价 |  |  | 原环评 |  |  | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） | 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） |  |
| 700连续挤压机 | 700 | 1 |  |  |  | 是 |
| 上引铜杆设备 | 10000t/a | 4 | 上引铜杆连铸机 | 10000t/a | 1 | 是 |
| 行车 | 5T | 5 |  |  |  | 是 |
| 行车 | 10T | 2 |  |  |  | 是 |
| 拉拔校直机 | 100T | 1 | 拉拔校直机 | / | 1 | 否 |
| 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 4 | 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 2 | 是 |
| 三辊热轧机 | / | 1 | 三辊热轧机 | / | 3 | 是 |
| 二辊热轧机 | / | 1 | 二辊热轧机 | / | 1 | 否 |
| 800吨挤压机 | 800T | 1 | 800吨挤压机 | 800T | 1 | 否 |
| 拉拔机 | 5T/40T/100T | 3 | 液压双头拉拔机 | 5T/40T/100T | 1 | 是 |
| 350连续挤压机 | 350 | 1 |  |  |  | 否 |
| 400连续挤压机 | 400 | 1 | 400连续挤压机 | Φ400 | 1 | 否 |
| 液压打包机 | 100T | 1 | 液压打包机 | 4-5t/h | 2 | 是 |
| 铜排校直机 | 40T/100T | 2 | 铜排校直机 | 40T/100T | 1 | 是 |
| 退火炉 | 45kw | 1 | 退火炉 | / | 1 | 否 |
|  |  |  | 冲床 | JB21-160T | 4 | 是 |
|  |  |  | 钻机 | / | 2 | 是 |
|  |  |  | 焊机 | / | 5 | 是 |
|  |  |  | 平整机 | / | 2 | 是 |
|  |  |  | 轧机 | / | 3 | 是 |
|  |  |  | 水平铸造机 | 10000t/a | 1 | 是 |
|  |  |  | 砂轮切割机 | Φ400 | 6 | 是 |
|  |  |  | 铜板上引机 | 10000t/a | 1 | 是 |
|  |  |  | 剪板机 | 8×2000mm | 3 | 是 |
|  |  |  | 圆锯切割机 | Φ4300 | 6 | 是 |
|  |  |  | 液压鳄鱼剪 | 400mm | 1 | 是 |

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求，符合《铜冶炼行业规范条件》的要求。本项目工频熔炼电炉频率为50~60赫兹，功率为250KW，经对照《电磁辐射防护规定（GB8702-88）》表3可知，本项目使用的工频熔炼电炉属豁免设备，可以免于管理。

### 产品方案与工艺路线

### 3.2.5.1产品方案与规模：

本评价新增的产品为铜棒（铜线）。产品根据客户要求和定单加工。

表3-10      本评价及原环评产品方案与规模变更情况

| 本评价 |  | 原环评 |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 产能（吨/年） | 产品 | 产能（吨/年） |  |
| 铜排 | 25000 | 铜排 | 14000 | 是 |
| 铜杆 | 10000 | 铜杆 | 12000 | 是 |
| 铜棒 | 3000 |  |  | 是 |
| 铜锭 | 18000 | 铜锭 | 11000 | 是 |
| 紫铜板 | 2000 | 紫铜板 | 9000 | 是 |
| 铜管 | 2000 |  |  | 是 |
|  |  | 极板 | 10000 | 是 |
|  |  | 不锈钢包铜复合材 | 4000 | 是 |
| 合计 | 60000 | 合计 | 60000 | 否 |

### 3.2.5.2产品成分：

本评价再生铜产品成分见下表3-11。

表3-11       本评价产品成分分析表

| 成份 | Cu | O | Pb | Fe | S | As | Bi | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | 99.9 | 0.035 | 0.0019 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | ≦0.0501 |

铜是一种化学元素，它的化学符号是Cu（拉丁语：Cuprum），它的原子序数是29，是一种过渡金属。铜呈紫红色光泽的金属，密度8.92克/立方厘米。熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃。常见化合价+1和+2。电离能7.726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损。还有很好的延展性。导热和导电性能较好。铜和它的一些合金有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定。在潮湿的空气里其表面可以生成一层绿色的碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3，这叫铜绿。可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。

### 本评价及原环评主要原辅材料、能源变更情况

表3-12   本评价及原环评主要原辅助材料变更表

| 本评价 |  |  |  | 原环评 |  | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 名称 | 用量 |  |
| 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.9% | 管状、线状、块状等 | 40060吨 | 废紫铜 | 58320吨 | 是 |
| 电解铜 | 电解铜，含铜99.9% | 块状 | 20000吨 |  |  | 是 |
| 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 65吨 | 木炭 | 120吨 | 是 |
|  |  |  |  | 不锈钢 | 1880 | 是 |
|  |  |  |  | 拉丝油 | 20 | 是 |

废紫铜：主要来源于汨罗市再生资源回收市场，使用铜材加工成、铜加工制造厂（江西昆泰铜业有限公司等铜材加工企业）产生的纯铜边角料、废次材、半成品及经过回收拆解后的废铜，含铜99.95%。不得在厂内进行回收拆解，禁止使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，严格分选后的原料内不得有塑料、橡胶，以减少废紫铜熔炼中的烟尘排放。

电解铜：主要来源于电解铜生产厂家。

表3-13       本评价原料铜成分分析表（%）

| Cu | 杂质含量（不大于） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As | Bi | Fe | Pb | S | 其他 |
| 99.9 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0025 | 0.002 | 0.0025 | 0.0909 |

表3-14   本评价及原环评能源及水消耗变更表

| 名称 | 本评价年用量 | 原环评年用量 | 来源及运输 | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 34676m3/a | 73260m3/a | 自来水 | 是 |
| 电 | 710万度/年 | 1178.3万度/年 | 区域电网 | 是 |

水的消耗：再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，部分经循环冷却水池冷却沉淀后回用。

### 厂区平面布置及厂界周围环境

项目厂区共分为二个区：西部为现有厂区，现有厂区大门设置在厂区西侧，紧靠龙舟北路，便于物流运输和人员进出，由西往东依次为办公区、原料堆存、成品车间、生产区；东部为新建厂区（大型生产车间、综合办公楼、仓库），新建厂区大门位于项目北侧，临北侧规划路，南部为生产车间，北部为仓库、综合办公楼。生产区尤其是主要污染源生产车间布置在远离生活区及周边敏感点的位置，布局合理（详见附图2平面布局图）。

# 本评价工程分析

## 生产工艺流程及产污环节

### 生产工艺及产污环节

本评价铜排、铜锭、铜板铜杆生产工艺不变，取消不锈钢包铜材、极板生产工艺，新增铜棒、铜管生产工艺，同时对现有设备进行更迭，采用国内先进设备。

1.工艺流程：

铜锭和紫铜板

本评价铜锭和紫铜板生产工艺不变，主要工序为废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、铜水浇铸成型、冷却等。

电炉熔化：采用工频电炉将分选、打包好的废紫铜加热至约1100℃充分熔化后浇铸模具成型。

浇铸成型：经电炉充分熔化后的铜水引流进入模具，浇铸成需要的形状，使用循环冷水使其凝固之后脱模。

冷却：浇铸进模具的铜水经冷水冷却成型后脱模得到产品，冷却水经沉淀后循环使用，不外排。

具体生产工艺与污染节点见下图4-1。

固废、噪声

炉渣、烟尘、铅尘

烟尘

熔炼炉

加热熔炼

直接冷却

浇铸成型

成品入库

分选打包

废铜

循环水池

S、N                            G、S              G

噪声

图4-1   铜锭、紫铜板生产工艺流程及产污节点图

铜排、铜杆、铜棒、铜管

铜排、铜杆、铜棒、铜管生产工艺基本相同，仅最终挤压成型模具不同，主要工序有废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、上引、拉拔、连续挤压、间接水冷、校直定尺等。

本评价新增连续挤压机和上引铜杆设备，现有连续挤压工序与水冷工序为2台分离设备，水冷过程中会有少部分产品表层被空气氧化形成氧化皮，造成产品品相降低。本次新增连续挤压机连续挤压工序与水冷工序均在设备内部进行，具有防氧化功能，同时在连续挤压机还配套有擦干、吹干系统，在保证产品表面干燥清洁，具有良好的品相的同时，淘汰了现有酸洗工艺，产品无需进行酸洗。

上引电炉熔化：采用工频电炉将分选、打包好的废紫铜加热至约1100℃充分熔化后上引结晶。

上引结晶：经电炉充分熔化后的铜水引流进入模具，通过上引在相应模具中生成铜杆型材，使用循环冷水使其凝固之后拉出，收线打包得到铜杆。

连续挤压：铜杆由连续挤压机进行胚料校直，经内部连续挤压加热铜杆，并挤压成需求尺寸，由内部循环冷却水进行冷却，再由设备自带吹干机擦干、吹干，得到铜棒或铜排，冷却水经沉淀后循环使用，不外排。

图4-2   铜排、铜杆、铜棒、铜管生产工艺流程及产污节点图

注：G：废气、N：噪声、S:固废

设备更新点

2.主要产污环节：

分选：本项目分选主要为废紫铜分选，废紫铜主要来源于汨罗市再生资源回收市场，使用铜材加工成、铜加工制造厂（江西昆泰铜业有限公司等铜材加工企业）产生的纯铜边角料、废次材、半成品及经过回收拆解后的废铜，含铜99.95%。不得在厂内进行回收拆解，禁止使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，严格分选后的原料内不得有塑料、橡胶，以减少废紫铜熔炼中的烟尘排放。电解铜在电解铜厂家购买，为成品电解铜，无需分选。分选后的不合格原料及其他废弃物直接由厂家带走。

电炉熔化：铜棒的生产过程电炉熔化采用电作为能源，产生的主要污染物为少量电炉渣、粉尘；生产机械设备噪声。

## 污染源及污染物排放分析

### 施工期污染源分析

4.2.1.1施工噪声及振动

工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表4-1。

表4-1  施工阶段主要噪声源及主要设备在不同距离的声级  （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 主要声源 | 声功率级 | 设备名称 | 距离（m） | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机、 挖掘机、 运输车等 | 100～110 | 推土机 | 3 | 85.5 |
|  |  |  | 挖掘机 | 3 | 88.0 |
|  |  |  | 装载机 | 5 | 85.7 |
| 结构阶段 | 运输设备、 混凝土搅拌 机振捣棒 | 100～110 | 电锯 | 1 | 103 |
|  |  |  | 振捣棒 | 2 | 87 |
|  |  |  | 斗式搅拌机 | 3 | 78.1 |
| 装修阶段 | 砂轮锯、 电钻、 切割机等 | 85～95 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 |
|  |  |  | 切割机 | 3 | 88 |
|  |  |  | 磨石机 | 3 | 82.5 |

4.2.1.2施工期废水

生产废水：施工期生产废水来源于洗砂和混凝土养护等，这些废水特点是悬浮物较高，根据调查资料计算，本项目的施工废水量约为20m3/d，废水中SS高达3000-4000mg/L。

生活污水：主要来自建筑施工人员的生活污水，施工人员按最高峰每天40人计算，用水标准采用30L/人·d，排水量按用水量的85%计算，生活污水产生量1.02m3/d，根据类比调查，污水水质为：COD250mg/L、BOD5180mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L。

施工生产废水和生活污水的直接排放对周围的水体有一定的影响。

4.2.1.3施工期废气

施工中地表的开挖，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘，同时施工中需要大量的施工材料，各种建筑材料运输、装卸等，将会有大量尘埃散逸在周围环境空气中；物料堆放期间由于风吹等也会产生扬尘污染。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。

施工中使用的各种机械，除大部分用电作为能源外，小部分施工机械需要燃用柴油或汽油，这些施工机械将产生一定的燃油烟气污染周围的环境。

4.2.1.4施工期固废

项目所在地为工业园预留地，现已平整，为裸露荒地，生态环境质量已被破坏，项目施工过程对生态环境的影响主要表现为：项目建设地地表裸露，若在雨季施工，将产生强烈的水土流失问题，项目不另设取弃土场、弃土场。

根据经验计算，建筑垃圾产生量约为4.4kg/m2，本项目新建建筑面积20000m2，则项目将产生104.7t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

施工人员的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的的生活垃圾每天为20kg。生活垃圾如果乱丢乱弃将会给周围的环境带来一定的影响。

### 营运期污染源分析

4.2.2.1废气污染源分析

1、工频电炉粉尘

本评价产品为6万吨再生铜产品，在生产工序过程，在电炉熔化环节会有粉尘产生。

原环评中烟气量为10000m3/h，烟尘产生量为1.0kg/h，产生浓度为100mg/m3，由集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m排气筒外排，外排浓度为1.0mg/m3，外排量为0.01kg/h。

本评价根据2017年6月29日汨罗市环境保护监测站对湖南天惠铜业有限公司现有2万吨再生铜加工生产线排气筒监测数据可知， 除尘系统烟气量为3770m3/h，烟尘排放浓度3.4mg/m3，排放速率为0.013kg/h，排放量为0.094t/a，根据建设单位提供的相关资料，2万吨再生铜加工生产线除尘系统采用脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘产生量约9.4t/a（1.3kg/h），产生浓度为340mg/m3。本评价再生铜产品生产规模为6万吨，拟采用的熔炼炉及除尘系统与现有2万吨再生铜加工生产线熔炼炉及除尘系统相同。本项目再生铜产品为60000吨/年，年生产300天，每天电炉熔化过程生产约24小时，经计算工业废气量约为2.7×107m3/a（3770m3/h），粉尘产生量约为28.2t/a（3.9kg/h）、产生浓度约1020mg/m3。本评价使用的原料废杂铜及电解铜含铅率为0.002%，再生铜产品含铅率为0.0019%，根据物料衡算得到铅尘产生量为0.06t/a（0.0083kg/h），工业废气量约为2.7×107m3/a（3770m3/h），则产生的浓度为2mg/m3。

本项目熔炼废气通过吸风罩收集由脉冲布袋除尘器（配套换热器）处理后由15m排气筒有组织排放，根据建设单位提供的相关资料，采用脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量约0.28t/a（0.039kg/h）、排放浓度约10.2mg/m3，除铅尘效率约90％以上，铅尘排放量约0.006t/a（0.0008kg/h）、排放浓度约0.2mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值，符合达标排放要求。

2、浇铸废气

原环评未对铜锭生产过程进行产排污分析。

本评价废紫铜浇铸冷却铜锭、铜板产生的废气主要是水蒸汽，其中携带有少量烟尘，呈无组织排放。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中第86页3311铜冶炼行业产排污系数表，废紫铜浇铸铜锭烟尘产污系数为0.252kg/t-产品，项目铜锭、铜板生产规模为20000t/a，年生产300天，则浇铸烟尘产生量约为5.0t/a（0.69kg/h）。

浇铸工序在车间内进行，烟尘主要成分为铜及铜的氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。因此，呈无组织排放逸散的浇铸烟尘排放量约为1.0t/a（0.14kg/h）。

3、工频电炉炉前废气

本项目原材料为废紫铜及电解铜，均为块状和片状，同时，在整个加料过程中，除了料斗通过炉门的时间极短外，整个工频炉系统仍处于环境集烟罩全封闭状态，因此项目炉前产生的废气量很少，可不做具体分析。

4、切割粉尘

原环评未对切割粉尘进行产排污分析。

本项目在切割铜排、铜棒、铜管过程中会产生少量粉尘。切割粉尘产生量较小，经车间排气扇收集后经车间天窗无组织排放，粉尘产生量约为产品的万分之二，本项目铜排、铜棒、铜管为40000t/a，因此产生的切割粉尘为8t/a（1.1kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜及其氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。因此，呈无组织排放逸散的切割粉尘排放量约为1.6t/a（0.22kg/h）。

5、食堂油烟

原环评未对食堂油烟进行定量分析，仅进行定性分析，油烟经油烟净化器处理后，其排放浓度小于2mg/m3。

本项目食堂油烟经高压静电油烟净化器处理后排放，其排放浓度小于2mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，年排放量0.012t/a。

表4-2   本评价大气污染物预计产生及排放汇总表

| 污染源 名称 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |
| 原环评工频电炉废气 | 10000 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 粉尘 | 100 | 1 | 1 | 0.01 |
| 本评价工频电炉废气 | 3770 | 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 | 铅尘 | 2 | 0.0083 | 0.2 | 0.0008 |
|  |  |  | 粉尘 | 1020 | 3.9 | 10.2 | 0.039 |
| 本评价浇铸废气 | / | 车间沉降+无组织排放 | 粉尘 | / | 0.69 | / | 0.14 |
| 本评价切割粉尘 | / | 车间沉降+无组织排放 | 粉尘 | / | 1.1 | / | 0.22 |

注：每年生产300天计；工频电炉以每天使用24小时计。工频电炉废气执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准。

4.2.2.2废水污染源分析

1、生产废水

本评价再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，补充新鲜水量为3000t/a，其余经288m3循环冷却水池冷却沉淀后回用，不外排，无工艺废水排放。

2、生活废水

原环评劳动定员为200人，生活污水外排量为5280m3/a（17.6m3/d），经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中3级标准要求后外排。

本评价总劳动定员为125人，其中住厂90人，生活废水排放总量为3510m3/a（11.7m3/d），经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中3级标准要求，排入产业园生活污水管网，进入汨罗城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江。

- 初期雨水

原环评未对初期雨水进行产排污分析。

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

按照初期雨水的计算方式：

V = H×Ψ×F×15/60

其中：V——径流雨水量；

Ψ——径流系数，取0.8；

H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm；

F——区域面积。项目生产车间集雨面积为50000m2。

计算得，项目初期雨水产生量为300m3/次，设置一个350m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Cu、Zn、Pb等），经加碱沉淀预处理后外排至西侧龙舟北路雨水管网，最终排入汨罗江。

表4-3  本评价水污染物预计产生及排放汇总表

| 废水类型 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 去除率 % | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 循环冷却水 | / | / | / | 循环使用，不外排 | / | / | / |
| 生活污水3510m3/a | SS | 47.5 | 0.17 | 化粪池 | 50 | 24 | 0.08 |
|  | CODcr | 221 | 0.78 |  | 30 | 155 | 0.55 |
|  | BOD5 | 196 | 0.69 |  | 40 | 118 | 0.41 |
|  | NH3-N | 3.7 | 0.013 |  | 0 | 3.7 | 0.013 |
| 初期雨水300m3/次 | pH | 7.34 | / | 经雨水收集池收集+石灰沉淀后外排 | / | 7.34 | / |
|  | CODMn | 2.9 | / |  | / | 2.9 | / |
|  | NH3-N | 0.53 | / |  | / | 0.53 | / |
|  | TP | 0.04 | / |  | / | 0.04 | / |
|  | 六价铬 | 0.004ND | / |  | / | 0.004ND | / |
|  | 镉 | 0.005ND | / |  | / | 0.005ND | / |
|  | 铅 | 0.0025ND | / |  | / | 0.0025ND | / |
|  | 铜 | 0.01ND | / |  | / | 0.01ND | / |
|  | 锌 | 0.01ND | / |  | / | 0.01ND | / |

4.2.2.3噪声污染源分析

本评价噪声源大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据项目主要生产设备情况，项目主要噪声源是车间内的电炉、上引机、连续挤压机和拉拔机等设备噪声。项目拟采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。

项目主要高噪声设备的噪声值及噪声排放情况见表4-4。

表4-4 本项目主要高噪声设备与噪声排放情况

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 上引结晶 | 上引机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 连续挤压 | 连续挤压机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |
| 拉拔工序 | 拉拔机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 |

4.2.2.4固废污染源分析

1.电炉炉渣炉灰

原环评炉渣产生量为80t/a，直接外售。

根据物料衡算及建设方提供资料，本评价炉渣产生量为20.7t/a。

关于炉渣炉灰的属性：根据《国家危险废物名录2016》，一般用铜矿进行冶炼产生的炉渣炉灰，由于其中可能含有较多的毒性较大的重金属，因而作为危险废物进行管理，本项目产生的炉渣炉灰属于危废（HW48，321-027-48），经过膜编织袋袋装收集后应交给有资质的单位回收处理。

2.除尘灰渣

原环评未对除尘灰渣进行产排污分析。

项目工频电炉废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约28t/a，根据《国家危险废物名录2016》，再生铜冶炼过程中产生的飞灰属于危废（HW48中321-027-48），经过膜编织袋袋装收集后应交给有资质的单位回收处理。

3.废矿物油

原环评固废会产生废拉丝油，产生量为15t/a，在厂区暂存后送具有危废资质单位处理。

本评价不使用拉丝油，固废无废拉丝油产生，但有废机油产生，产生量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录2016》，该部分固废属于危废（HW08中900-217-08）经桶装收集后应交给有资质的单位处理。

4.边角料

不锈钢包铜材生产过程在会有部分边角料产生，产生量为120t/a，由原厂家回收。

本评价无不锈钢包铜材生产工艺，无边角料产生。

5.生活固废

本项目总劳动定员为125人，生活垃圾产物系数按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为18.75t/a。

表4-5  本项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣炉灰 | 20.7 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 |
| 2 | 除尘灰渣 | 28 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 |
| 3 | 废机油 | 0.6 | 危废（900-217-08） | 有资质的单位回收 |
| 4 | 生活垃圾 | 18.75 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

表4-6  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | HW48 | 321-027-48 | 20.7 | 熔炼炉 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | 铜及其它金属化合物 | / | 急性毒性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 2 | 除尘灰渣 | HW48 | 321-027-48 | 28 | 熔炼炉除尘系统 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | 铜及其它金属化合物 | / | 急性毒性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 0.6 | 设备维护 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | / | 急性毒性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |

表4-7  本评价与原环评污染物排放情况对照汇总表

| 污染物名称 |  | 本评价 | 原环评 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 工频电炉废气 | 粉尘 | 0.28 | 0.072 |
|  | 铅尘 | 0.006 | 0 |
| 无组织排放废气 | 粉尘 | 2.6 | 1.08 |
| 生产循环冷却水 |  | 循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 生活废水 | COD | 0.55 | 仅作定性分析，未计算排放量 |
|  | SS | 0.08 |  |
|  | 氨氮 | 0.013 |  |
| 电炉炉渣炉灰 |  | 0（产生20.7） | 0（产生2310） |
| 除尘灰渣 |  | 0（产生28） | 未计算 |
| 废矿物油 |  | 0（产生0.6） | 0（产生15） |
| 边角料 |  | 无 | 0（产生120） |
| 生活垃圾 |  | 0（产生18.75） | 0（产生15） |

原环评污染物产污情况未提供计算依据，仅进行简要分析，由上表可知，重新报批后，本评价外排污染物有少量增加，但各外排污染物均能达标排放，对周边环境影响不大。

## 物料平衡分析

### 再生铜产品物料平衡图见下图4-4。

浇铸烟尘带走5

工

频

电

炉

切割工序

废紫铜40060

铜杆、铜棒、铜管

40000

浇铸工序

铜锭、铜板

20000

20005

电解铜20000

40008

木炭65

炉渣炉灰20.7

电炉熔化烟尘带走28.26，水汽、CO2带走63.04

切割粉尘8

图4-4   再生铜产品物料平衡图（单位：t/a）

### 主要金属平衡见下表：

表4-6主要金属平衡表

| 项目 |  | 物料量(t/a) | Cu |  | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含Cu量(t/a) | 含Cu率 (%) | 含Pb量(t/a) | 含Pb率(%) |
| 投入 | 废紫铜 | 40060 | 40019.9 | 99.9 | 0.8 | 0.002 |
|  | 电解铜 | 20000 | 19980 | 99.9 | 0.4 | 0.002 |
|  | 木炭 | 65 | / | / | / | / |
| 合计 |  | 60125 | 59999.9 | / | 1.2 | / |
| 产出 | 再生铜产品 | 60000 | 59940 | 99.9 | 1.14 | 0.0019 |
|  | 炉渣炉灰 | 20.7 | 18.67 | 90.2 | / | / |
|  | 熔炼及浇铸烟尘 | 33.26 | 33.23 | 99.9 | 0.06 | 0.18 |
|  | 切割粉尘 | 8 | 8 | 99.9 | / | / |
|  | 水汽、CO2 | 63.04 | / | / | / | / |
| 合计 |  | 60125.2 | 59999.9 | / | 1.2 | / |

### 铅平衡见下图：

再生铜产品含铅：59800*0.000019

1.14

11.2

废紫铜含铅：40060*0.00002

电解铜含铅：20000*0.00002

15m排气筒外排

粉尘含铅：0.06

0.06

经布袋除尘器处理

0.006

0.054

除尘灰渣，交由有资质的单位回收处理

图4-5   本项目铅平衡图（单位：t/a）

### 水平衡见下图：

蒸发损失30000

288

冷却用水

30288

循环水池

34676

288

损耗878

汨罗市城市生活污水处理厂

自来水

3510

3510

4388

生活用水

厂区化粪池

图4-6   本项目水平衡图（单位：m3/a）

## 三本账

项目建设前后主要污染物排放情况见表4-7。

表4-7  项目建成前后主要污染物排放情况表   单位：t/a

| 污染 类型 | 污染 因子 | 现有工程 排放总量 | 本次评价排放量 | 以新带老 削减量 | 总体工程 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.122 | 0.55 | 0.122 | 0.55 |
|  | NH3-N | 0.0037 | 0.013 | 0.0037 | 0.013 |
| 废气 | 烟尘 | 0.55 | 2.88 | 0.55 | 2.88 |
|  | Pb | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 |
|  | 硫酸雾 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0 |

由上表可知，本评价工程增加了COD、氨氮、烟尘、Pb外排量，但其单位产品污染物排放量未增加，同时因更换更先进的连续挤压机，淘汰了现有工程酸洗工艺，消除了现有工程硫酸雾。

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，其地理位置详见附图1。

### 地形、地貌

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

### 湖南汨罗循环经济产业园规划概况

#### 规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

#### 湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

#### 用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

#### 给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足产业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④ 废水、污水深度处理回用规划

#### 供电

湖南汨罗循环经济产业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

#### 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

#### 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

### 湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置

路、  星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四

纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 区域污染源调查

### 湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

### 湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已经动工建设。该工程湖南湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2015）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

# 环境质量现状调查与评价

## 地表水环境质量评价

### 水环境质量现状调查

原环评引用了2011年3月对汨罗江新市断面、南渡断面常规监测断面监测数据进行分析，其监测结果如下：

表6-1  2011年3月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 南渡断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.28-7.29 | 7.38 |
|  | 平均值 | / | / |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 11.6 | 14.0 |
|  | 平均值 | 11.6 | 14.0 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.025-0.029 | 0.086-0.114 |
|  | 平均值 | 0.027 | 0.1 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.103-0.126 | 0.12-0.137 |
|  | 平均值 | 0.114 | 0.128 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

由上表可知，汨罗江南渡断面、新市断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明2011年3月汨罗江评价河段现状水质较好。

本评价收集了汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江新市断面、窑洲断面、南渡断面常规监测断面监测数据，其监测结果统计见表5-2。

① 现状监测项目

对区域地表水湄江、汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、铜、铅、总磷、石油类、LAS，共9项。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州、南渡三个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准与评价方法

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面、南渡执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表6-2。

表6-2  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |

### 评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsd―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表6-3，采用标准指数法以及超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、新市断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

由表6-1与6-3对比可知，2011年-2017年汨罗江水环境质量整体变化不大，水环境质量较好。

表6-3  2017年4月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） | 南渡断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.56-7.58 | 7.92-7.94 | 7.74-7.75 |
|  | 平均值 | 7.57 | 7.93 | 7.74 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 13.8-14.1 | 9.95-10.2 | 8.8-8.96 |
|  | 平均值 | 14.0 | 9.99 | 8.88 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.69-2.70 | 2.63-2.65 | 0.9-1.0 |
|  | 平均值 | 2.70 | 2.64 | 0.95 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.084-0.094 | 0.104-0.115 | 0.175-0.299 |
|  | 平均值 | 0.089 | 0.110 | 0.237 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.068-0.076 | 0.084-0.088 | 0.088-0.098 |
|  | 平均值 | 0.072 | 0.086 | 0.093 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01ND-0.02 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 平均值 | 0.02 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | 范围 | 0.05-0.06 | 0.05ND-0.05 | 0.05ND-0.05 |
|  | 平均值 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

原环评引用了汨罗市光大有色金属有限公司5万吨/年再生铝锭项目2011年3月的监测数据进行环境空气质量分析（光大有色金属有限公司北侧居民点，位于本项目东北600m，光大有色金属有限公司南侧居民点，位于本项目西南500m），其监测结果如下表6-4：

由表6-4可知，项目所在地区域2011年3月SO2、NO2、PM10的日均浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准，环境空气质量较好，有一定的环境容量。

表6-4 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | 光大有色金属有限公司北侧居民点 | 光大有色金属有限公司南侧居民点 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均浓度范围 | 13-20 | 14-19 | 150 |
|  | 平均值 | 16.5 | 16.5 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 日均浓度范围 | 12-19 | 12-17 | 80 |
|  | 平均值 | 15.5 | 14.5 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 129-172 | 138-183 | 150 |
|  | 平均值 | 151 | 161 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |

本评价采用2017年8月21日～8月27日湖南精科检测有限公司对项目北侧550m处居民团山村居民点、东侧25m新书村居民、东南侧600m处居民现场实测环境空气质量现状数据进行评价。为反映区域二恶英的现状，报告引用湖南品标华测检测技术服务有限公司2016年5月10日-5月12日对汨罗市城郊乡上马村居民的历史监测数据作为依据。

监测因子：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn、二恶英，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn于2017年8月21日至8月27日进行了连续7天的采样监测。二恶英于2016年5月10日-5月12日进行了连续3天的采样监测。

监测单位：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn采用湖南精科检测有限公司现场实测监测数据。二恶英引用湖南品标华测检测技术服务有限公司历史监测数据。

（1） 监测点布设

评价区域布设3个大气监测点，Q1——项目北侧550m团山村居民（以年主导风向为主轴），Q2——东侧25m处新书村居民，Q3——东南侧600m出居民，监测布点说明见表6-5。

表6-5  大气环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本工程厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 北侧550m团山村居民 | 北 | 550m | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn |
| Q2 | 东侧25m处新书村居民 | 东 | 25m |  |
| Q3 | 东南侧600m出居民 | 东南 | 60m |  |

（2） 监测时间与频率和监测方法

SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn每日至少有20个平均浓度值或采样时间，连续监测七天。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。采样方法按《空气和废气监测分析方法》GB3095-1996所述方法进行，分析方法见表6-6。

表6-6  环境空气质量现状监测因子的监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| CO | 非分散红外法 | GB9801-1988 |
| 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |
| Pb | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-1994 |
| Zn | 原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-1994 |
| 二恶英 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 |

（3）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（4）监测结果及评价

监测结果统计见表6-7，项目监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10的日均浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；臭氧现状监测日最大8h均值浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；Pb现状监测浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；项目区域二恶英浓度值最大值为0.16pgTEQ/m3，符合日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求（0.6pgTEQ/m3）。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表6-7 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | 项目北侧550m团山村居民 | 项目东侧25m新书村居民 | 项目东南侧600m处居民 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均浓度范围 | 25~31 | 23~31 | 24~29 | 150 |
|  | 平均值 | 28 | 27 | 26 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 日均浓度范围 | 28～40 | 30~39 | 31～39 | 80 |
|  | 平均值 | 34 | 35 | 35 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| CO | 日均浓度范围 | 823～902 | 853～912 | 875～924 | 4000 |
|  | 平均值 | 870 | 891 | 901 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 臭氧 | 8h均浓度范围 | 79~91 | 84~93 | 85~92 | 160 |
|  | 平均值 | 86 | 88 | 88 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM2.5 | 日均浓度范围 | 18~29 | 18~28 | 15~25 | 75 |
|  | 平均值 | 24 | 23 | 21 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 78～89 | 78～88 | 75～85 | 150 |
|  | 平均值 | 84 | 83 | 81 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pb | 日均浓度范围 | 0.01~0.013 | 0.01~0.013 | 0.013~0.016 | 1（参考季均标准） |
|  | 平均值 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Zn | 日均浓度范围 | 0.00003ND | 0.00003ND | 0.00003ND | / |
|  | 平均值 | 0.00003ND | 0.00003ND | 0.00003ND |  |
|  | 超标率% | / | / | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |

表6-8 评价区二恶英历史监测统计结果  单位：pgTEQ/m3

| 监测位置 | 监测项目 |  | 2016.5.10 | 2016.5.11 | 2016.5.12 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市城郊乡上马村居民 | 二恶英 | 日均值 | 0.16 | 0.087 | 0.043 | 0.6 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |

由表6-4、表6-7对比可知，2011年-2017年项目所在区域空气质量SO2、NO2的日均浓度均有提升，说明空气环境质量有少量下降，下降原因为工业园企业增加，向大气中排放污染物增加所致，但目前空气环境质量仍有较大的环境容量，空气环境质量较好。

## 声环境质量评价

原环评引用了汨罗市光大有色金属有限公司5万吨/年再生铝锭项目2011年3月的噪声监测数据进行分析，其位于本项目东南侧500m，其监测结果如下表6-9：

表6-9 汨罗市光大有色金属有限公司厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外1m | 59.1 | 48.3 |
| 2 | 场界南面外1m | 57.2 | 47.7 |
| 3 | 场界西面外1m | 54.9 | 46.0 |
| 4 | 场界北面外1m | 53.1 | 46.9 |
| 评价标准 |  | 65 | 55 |

由表6-9可知，评价区域环境噪声各厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的3类标准。

本评价声环境质量现状监测数据采用2017年8月21日～8月22日湖南精科检测有限公司对项目四厂界实测数据。

（1）调查监测范围：本项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕厂址的东、南、西、北，各1个点。

（4）监测时间与频次： 2017年8月21日-22日对本项目环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表6-10厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为50.4~52.8dB(A)，夜间噪声为39.5~44.0dB(A)。对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准，评价区域环境噪声各厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

表6-10 厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外1m | 2017.8.21 | 49.3 | 40.8 |
|  |  | 2017.8.22 | 51.2 | 42.1 |
| 2 | 场界南面外1m | 2017.8.21 | 51.4 | 42.3 |
|  |  | 2017.8.22 | 49.8 | 41.1 |
| 3 | 场界西面外1m | 2017.8.21 | 47.3 | 38.6 |
|  |  | 2017.8.22 | 49.2 | 40.3 |
| 4 | 场界北面外1m | 2017.8.21 | 48.3 | 40.1 |
|  |  | 2017.8.22 | 50.2 | 41.5 |
| 评价标准 |  |  | 65 | 55 |

由表6-9、表6-10对比分析可知，2011年-2017年项目所在区域声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。

## 地下水环境现状调查与评价

原环评未对地下水环境现状进行监测。

（1）监测项目与监测点

本项目所在区域居民饮用水源均为自来水，仅极少数居民保留水井作为生活清洗水。根据当地地下水状况，本评价地下水环境现状监测项目定为pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、硝酸盐氮、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、镍、总大肠菌群。

本次评价采用2017年8月21日～8月22日湖南精科检测有限公司对项目对区域地下水现场监测数据以及引用2017年4月12日-4月14日由岳阳市衡润检测有限公司对湖南大利铜业有限公司厂区内水井监测数据（项目东南3.5km）。在区域内共选取了3个地下水监测点：D1为项目北侧600m团山村居民水井； D2为湖南大利铜业有限公司厂区内井水；D3园内屋王家水井。

表6-11  地下水监测点位表

| 序号 | 断面名称 | 距离（m） | 监测项目 | 监测时段和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 团山村居民水井 | 北600 | pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、硝酸盐氮、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、镍、总大肠菌群 | 监测时间：2014年9月20日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D2 | 大利铜业有厂区内井水 | 东南3500 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2017年4月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D3 | 园内屋王家水井 | 东南3300 | pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜 | 监测时间：2015年10月12日-14日，连续监测3天，每天监测1次 |

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表6-12。

表6-12  地下水水质现状监测结果汇总    单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 浓度 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | pH | 6.28-6.47 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 345-367 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 46-52 | 450 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.2-1.5 | 3.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.168-0.173 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 6.79-6.86 | 20 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 17-21 | 250 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | <8 | 250 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0004-0.0006 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00004ND | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0002-0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.005-0.009 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.001ND | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.05ND | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.09-0.13 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 镍 | 0.05ND | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 3ND | 3 | 0 | 0 |
| D2 | pH | 6.33-6.46 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.061-0.070 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.003-0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.05-0.11 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.00046-0.00083 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
| D3 | pH | 7.32-7.36 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.061-0.098 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | 0.003-0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.09-0.10 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | 0.0001ND | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | Zn | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | Cu | 0.01ND | ≤1.0 | 0 | 0 |

由上述监测结果统计表可知，三个监测点位的pH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，D1、D2、D3其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

## 土壤质量现状监测与评价

原环评未对土壤质量现状进行监测

本次评价引用岳阳市衡润检测有限公司2017年4月12日对湖南大利铜业有限公司厂区土壤实测数据进行评价。

（1）监测因子

定为pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As。

（2）监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

（3）监测结果及评价

汨罗市环境监测站监测结果统计见表6-13。

表6-13  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| 大利铜业 | 监测值 | 6.91 | 18 | 33.4 | 12.11 | 0.01 | 0.066 | 0.13 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 |

由统计结果可见，湖南大利铜业有限公司厂区内现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园内，除本项目外，龙舟北路区域内还分布有湖南拓曼节能科技有限公司、湖南音品电子有限公司、汨罗市正利有色金属有限公司、湖南迅刻节能科技有限公司汨罗分公司、汨罗市旭光环保建材有限公司、汨罗市锦鹏科技有限公司等企业，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气影响分析及防护措施

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

在项目主体工程施工期，本项目区周边200m范围内的环境敏感目标主要为项目东侧25-200米20户居民，南侧180m7户居民，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

施工扬尘防治措施：

（1）粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（2）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（3）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。采用商品混凝土搅拌车进行混凝土搅拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

（4）厂界设2.2m围挡结构，降低风力起尘。

### 施工期噪声影响分析及防护措施

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表7-1。

表7-1  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 施工阶段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 55 |

施工期主要设备的噪声值见表7-2。

表7-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 | 65 | 电 焊 机 | 100 |
| 载重汽车 | 86 | 金属锤打 | 60~95 |
| 电 锯 | 110 | 空 压 机 | 85 |
| 破 碎 机 | 105 | 振 捣 器 | 115 |
| 鼓 风 机 | 115 | 排 水 泵 | 78 |

施工噪声影响预测：

（1） 预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

（3）声环境敏感点

项目除东侧25m-200m范围内有20户居民，南侧180m-200m范围内有7户居民外，周围200m范围内无其它声环境敏感点存在。

（4）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表7-3。

表7-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 |  | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑 |  | 工业小区、停车场 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 |  | 公共工程、道路与公路、下水道和管沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II* | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：I *——所有重要的施工设备都在场；I*I——只有极少数必须的设备在场

（5） 噪声预测模式

①项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

(6) 施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表7-4。

表7-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 混凝土搅拌机 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 振捣棒 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 振荡器 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 钻孔机 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.5 | 82.0 | 80.1 | 78.5 | 77.2 | 76.0 | 74.0 |
| 装载机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 风动机具 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 卷扬机 | 80 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 60.1 | 58.5 | 57.2 | 56.0 | 54.0 |
| 卡车 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |

施工噪声影响评价：

本项目占地较大，施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。在场区周边施工的设备噪声经过距离衰减后对项目东侧较近的25m处居民点具有一定影响。

施工噪声影响防治措施：

（1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用高噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区北部，避开周边居民点等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民的影响。

（2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响；

（4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

### 施工期水环境影响分析及防护措施

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

（1）施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

施工废水影响防治措施：

（1）施工驻地的生活废水经化粪池收集处理后排入工业园市政污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。

（2）施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。

（3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。

### 施工期固废影响分析及防护措施

建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。

项目用地地势平坦，开挖土方与填方基本平衡，无弃土量，不另设取弃土场，因此对周边环境影响较小。

根据经验计算，建筑垃圾产生量约为4.4kg/m2，本项目新建建筑面积23800m2，则项目将产生104.7t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

施工固废影响防治措施：

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（4）生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

### 施工期水土流失影响分析及防护措施

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年均降水量1450.8mm，相对集中在4~8月，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2·a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为14000~18500t/km2·a；本项目建设期约为6个月，施工面积为29000m2，因此本项目建设期间的水土流失量为203~268t/a。

施工水土流失防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。合理安排土方挖填时间，对施工产生的余泥，应尽快回填，减少挖方堆放时间，减少水土流失。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

### 施工期生态环境影响分析

项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，所在地为工业区，受人为活动干扰明显；本区域动植物均为一般常见生物，为可恢复生态，根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少生态负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地。在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放，不能排入邻近区域。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。

### 施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

### 施工期对饮用水源保护区的影响分析

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进汨罗市城市生活污水处理厂，其排污口位于饮用水源保护区下游，故本项目施工期扬尘、废水、弃渣等对其基本无影响。

## 营运期环境影响分析

根据前面工程分析可知，项目主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘、铅尘、浇铸废气、切割粉尘；本评价生活废水经隔油池+化粪池处理后用排入产业园生活污水管网，生产冷却水经循环水池沉淀后循环使用，不外排，无生产废水产生，因此项目水污染物主要是生活污水、初期雨水；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为电炉炉渣炉灰、布袋除尘器除尘灰渣、生活垃圾。因此，大气影响将重点预测烟（粉）尘、铅尘、硫酸雾影响；水环境影响主要分析生活污水、初期雨水的影响。

### 水环境影响分析

7.2.1.1地表水环境影响分析

1、生产废水

原环评无生产废水外排，生产用水为产品、设备冷却水，经冷却后循环使用，不外排。外排废水为生活污水，经化粪池处理后进入汨罗市城市生活污水处理厂处理后排入汨罗江，对汨罗江水环境影响不大。

本评价无生产废水外排，再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，部分经循环冷却水池冷却沉淀后回用，不外排。

本评价生活废水排水总量3510t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。食堂含油废水经隔油处理后，同其它生活废水一并经化粪池处理后再通过厂区化粪池处理。项目生活废水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中三级标准后排入龙舟北路、天力路生活污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

本项目实行雨污分流，建筑周边及厂区设置雨水收集池收集雨水，根据计算，降雨产生的初期雨水为300m3，新建初期雨水收集池为350m3，满足一次强降雨集雨需求，产生的初期雨水主要含有SS及重金属（Cu、Pb等）经雨水收集池加碱沉淀处理后外排至产业园雨水管网，最终排入汨罗江；冷却水采用循环冷却方式，进入循环水池自然冷却后循环使用。

经现场踏勘和查询相关资料，目前龙舟北路污水管网尚未接入污水处理厂，目前正在积极建设中，预计2017年年底可完工，东侧天力路污水管网基本铺设完成，在区域污水管网建成之后，企业应尽快完善项目污水排放口的接管工作，产生废水经产业园污水管网进入污水处理厂处理，项目厂区管网未接入污水处理厂前，本项目不得投产运行。

由污染源分析章节可知，本项目外排废水主要为生活污水，外排污染物主要为COD、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理在厂区排污口均能达标排放，COD、SS、氨氮排放量分别为0.55t/a、0.08、0.013t/a，排放浓度分别为155mg/L、24mg/L、3.7mg/L，外排污染物量较少。本项目位于汨罗市城市生活污水处理厂纳污范围内，生活污水预处理后经产业园污水管网进汨罗市城市生活处理厂处理达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江可行，COD、SS、氨氮排入汨罗江的量为0.05t/a，0.004t/a、0.004t/a、0.00003t/a，最终进入汨罗江的量极少，对其影响极小。

本项目外排废水经天力路生活污水管道及龙舟北路生活污水管道向北汇入沿江大道生活污水管道后，由东往西汇入汨罗市城市生活污水处理厂。

汨罗市城市生活污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行。本项目外排废水量为11.7t/d，水量很少，仅占污水处理水量的0.0005%，不会对污水厂水质造成冲击，对其影响较小。

通过采取以上措施，项目废水得到有效处理，不会对汨罗江造成影响较小。

7.2.1.2地下水环境影响分析

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

本项目的建设与运营不涉及开采地下水，对其所在的水文地质单元的地下水水位及地下水流场不会产生明显的改变，不会引发区域地下水降落漏斗，亦不会引发地面沉降与变形、岩溶地面塌陷等环境水文地质问题或地质灾害，对地下水环境的影响主要体现在危废贮存、生产废水收集处理、厂区污水管道、初期雨水泄漏对地下水影响。

（1）危废贮存对地下水的影响

本项目除尘灰渣、电炉炉渣为危险废物，对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷渗入地下，对地下水造成不利影响。

除尘灰渣、电炉炉渣基本不含水，不会产生渗滤液，而且危险固废临时堆存于按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）建设的渣库内，库外设置截排水沟，可做到防风、防雨、防 晒、防渗，可确保除尘废渣的安全堆存。只要严格除尘废渣的转运和贮存过程，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确在厂内的安全临时贮存，不会对地下水环境造成污染。

因此，正常情况下，本项目危险废物在厂内贮存过程中对地下水产生影响的 可能性很小。

（2）生产废水收集处理对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在废水收集管道、 收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目拟采取的地下水防护措施包括：

（1）全厂地面、路面均要求采用高标号水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

（3）生产用水循环冷却池、车间内废水循环池以及车间排水沟均需进行防腐防渗。

（4）为防止生产废水发生事故性排放，本项目在厂内设置一个事故应急池。

（5）一般工业固体废物临时堆场需严格按照《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001 及其修改单）的要求进行设计、建设和管理，堆场顶部设置挡雨顶棚，四周设挡墙和截排水沟，堆场地面采用高标号水泥进行硬化防渗，防渗系数要求达到≤10-7cm/s。

（6）危险废物暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 及其修改单）的要求进行设计、 建设和管理， 库房地面及裙脚防渗等级要求达到≤10-10cm/s，各类危险废物堆放区采用防渗水泥修砌的挡墙分隔。

通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目正常运行情况下，发生渗漏污染地下水的可能性很小，对区域地下水环境的影响很小。倘若车间或设施防渗层出现破损或发生突发性污水泄漏事故，则污水渗漏可通过土岩体的孔隙与裂隙缓慢入渗而污染下游地区地下水和地表水。通常，厂区内渗漏污水短期大量排放(如突发性事故引起的管线破裂或管线堵塞而造成逸流等)，均能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此对地下水环境的影响较小且可控。

### 大气环境影响分析

7.2.2.1污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7-5。

表7-5  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图7-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

图7-3     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7-6为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7-6 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

7.2.2.2本项目营运期环境影响预测

本项目大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测（见表1-14），评价评价范围为以项目所在地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

原环评大气预测情况如下：

原环评在正常工况下，生产过程中所排放的主要大气污染物源强参数见7-7.

表7-7 原环评大气污染源强参数表

| 污染源 | 烟气量（m3/s） | 排放速率（g/s） | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | 15m | 0.6m | 80 |
| 电炉 | 2.7 | 0.0027 |  |  |  |

预测结果间表7-8。

由表7-8可知，正常工况下，原环评外排烟尘最大落地浓度为0.0091mg/m3，最大落地浓度占标率为1.01%，位于下风向108m处，对区域大气环境影响较小。

表7-8 原环评大气污染影响预测结果表（正常工况）

| 距源中心下风向距离D（m） | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.009 | 1 |
| 200 | 0.0085 | 0.94 |
| 400 | 0.0068 | 0.75 |
| 500 | 0.0048 | 0.53 |
| 600 | 0.0023 | 0.25 |
| 700 | 0.0033 | 0.36 |
| 800 | 0.0026 | 0.28 |
| 900 | 0.0017 | 0.18 |
| 1000 | 0.0015 | 0.16 |
| 5000 | 0.001 | 0.1 |

本评价主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘以及铅尘。项目工频电炉排气筒为2个并列的15m排气筒组成，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A要求，当排气筒1和排气筒2同时排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目工频电炉两个排气筒距离为25m，排气筒为15m，符合以上要求，可以作为一根等效排气筒。根据要求，等效排气筒的污染物排放速率为排气筒1与排气筒2之和Q=Q1+Q2，铅尘排放速率为0.0008kg/h，粉尘排放速率为0.039kg/h，等效排气筒高度根据计算公式为h=15m。

（1）正常排放

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果（见表2-15和表7-9），正常排放情况下，工频电炉铅尘最大落地浓度贡献值为0.00003mg/m3，仅占标准的6.09%，出现于下风向319m处；工频电炉粉尘最大落地浓度贡献值为0.0015mg/m3，仅占标准的0.16%，出现于项目下风向319m处。

项目工频电炉铅尘正常排放最大落地浓度贡献值为0.00003mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.000012mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.000042mg/m3，占标准的8.4%，出现于下风向319m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。工频电炉粉尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.0015mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.084mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.0855mg/m3，占标准的9.5%，出现在项目下风向319m处；粉尘污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

综合所述可知，经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处的空气环境质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

因此，项目营运期各厂区正常排放的大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

（2）非正常排放

非正常工况排放时，预测结果表明（见下表7-10），工频电炉铅尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.0003mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.000012mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.000312mg/m3，占标准的62.4%，出现于下风向319m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。工频电炉粉尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0. 15mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.084mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.234mg/m3，占标准的26%，出现在项目下风向319m处；粉尘污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，但粉尘排放浓度为1020mg/m3，超出《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准要求，最大超标倍数34倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。

项目非正常排放主要出现为大气环保设备失效时出现。因此，须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

表7-9 正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 工频电炉铅尘 |  | 工频电炉粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000023 | 4.64 | 0.0011 | 0.13 |
| 200 | 0.000029 | 5.70 | 0.0014 | 0.15 |
| 300 | 0.00003 | 6.05 | 0.0015 | 0.16 |
| 400 | 0.000028 | 5.68 | 0.0014 | 0.15 |
| 500 | 0.000025 | 5.04 | 0.0012 | 0.14 |
| 600 | 0.000026 | 5.12 | 0.0012 | 0.14 |
| 700 | 0.000025 | 4.91 | 0.0012 | 0.13 |
| 800 | 0.000023 | 4.57 | 0.0011 | 0.12 |
| 900 | 0.000021 | 4.18 | 0.0010 | 0.11 |
| 1000 | 0.000019 | 3.80 | 0.0009 | 0.10 |
| 1200 | 0.000016 | 3.15 | 0.0008 | 0.09 |
| 1400 | 0.000015 | 3.06 | 0.0007 | 0.08 |
| 1600 | 0.000016 | 3.12 | 0.0008 | 0.08 |
| 1800 | 0.000015 | 3.10 | 0.0008 | 0.08 |
| 1900 | 0.000015 | 3.06 | 0.0007 | 0.08 |
| 2000 | 0.000015 | 3.02 | 0.0006 | 0.08 |
| 2500 | 0.000013 | 2.69 | 0.0006 | 0.07 |
| 3000 | 0.000012 | 2.37 | 0.0006 | 0.07 |
| 3500 | 0.000010 | 2.09 | 0.0005 | 0.06 |
| 4000 | 0.000009 | 1.86 | 0.0004 | 0.05 |
| 4500 | 0.000008 | 1.67 | 0.0004 | 0.05 |
| 5000 | 0.000008 | 1.51 | 0.0004 | 0.04 |
| 各源最大值汇总 | 319 |  | 319 |  |
|  | 0.00003 | 6.09 | 0.0015 | 0.16 |
| 背景值 | 0.000012 | / | 0.084 | / |
| 叠加值 | 0.000042 | 8.4 | 0.0855 | 9.5 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |

图7-4 正常工况工频电炉铅尘预测截图

图7-5 正常工况工频电炉粉尘预测截图

表7-10  非正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 工频电炉铅尘 |  | 工频电炉粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.00023 | 46.4 | 0. 11 | 13 |
| 200 | 0.00029 | 57.0 | 0. 14 | 15 |
| 300 | 0.0003 | 60.5 | 0. 15 | 16 |
| 400 | 0.00028 | 56.8 | 0. 14 | 15 |
| 500 | 0.00025 | 50.4 | 0. 12 | 14 |
| 600 | 0.00026 | 51.2 | 0. 12 | 14 |
| 700 | 0.00025 | 49.1 | 0. 12 | 13 |
| 800 | 0.00023 | 45.7 | 0. 11 | 12 |
| 900 | 0.00021 | 41.8 | 0. 10 | 11 |
| 1000 | 0.00019 | 38.0 | 0.09 | 10 |
| 1200 | 0.00016 | 31.5 | 0.08 | 9 |
| 1400 | 0.00015 | 30.6 | 0.07 | 8 |
| 1600 | 0.00016 | 31.2 | 0.08 | 8 |
| 1800 | 0.00015 | 31.0 | 0.08 | 8 |
| 1900 | 0.00015 | 30.6 | 0.07 | 8 |
| 2000 | 0.00015 | 30.2 | 0.06 | 8 |
| 2500 | 0.00013 | 26.9 | 0.06 | 7 |
| 3000 | 0.00012 | 23.7 | 0.06 | 7 |
| 3500 | 0.00010 | 20.9 | 0.05 | 6 |
| 4000 | 0.00009 | 18.6 | 0.04 | 5 |
| 4500 | 0.00008 | 16.7 | 0.04 | 5 |
| 5000 | 0.00008 | 15.1 | 0.04 | 4 |
| 各源最大值汇总 | 319 |  | 319 |  |
|  | 0.0003 | 60.9 | 0.15 | 16 |
| 背景值 | 0.000012 | / | 0.084 | / |
| 叠加值 | 0.000042 | 62.4 | 0.234 | 26 |
| 标准值 | 0.0005 | / | 0.9 | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |

图7-6 非正常工况工频电炉铅尘预测截图

图7-7 非正常工况下工频电炉粉尘预测截图

7.2.2.3大气防护距离

本项目主要无组织排放的污染物主要是浇筑过程产生的烟尘、产品切割过程产生的粉尘。浇铸烟尘产生量为5.0t/a（0.69kg/h），主要成分为铜及铜的氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上，因此，呈无组织排放逸散的浇铸烟尘排放量约为1.0t/a（0.14kg/h）；切割烟尘产生量为8t/a（1.1kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、锌及其氧化物等等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上，因此，呈无组织排放逸散的切割粉尘排放量约为1.6t/a（0.22kg/h）。项目无组织排放粉尘总量为2.6t/a（0.36kg/h）。

排放源按厂房高11m、长60m、宽40m计。根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算厂界无组织排放粉尘监控点最大落地浓度为0.089mg/m3，最大占标率为9.8%，位于厂界外80m，厂界外无超标点，故本项目厂区不需设置大气防护距离。厂界无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3），符合达标排放要求。

由此可见，本项目产生的少量无组织排放的粉尘能实现达标排放，不会对与本项目周围环境敏感点产生明显的影响。

表7-11 无组织排放预测计算结果表

| 下风向距离（m） | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.027 | 2.9 |
| 20 | 0.042 | 4.6 |
| 30 | 0.055 | 6.0 |
| 40 | 0.064 | 7.0 |
| 50 | 0.078 | 8.5 |
| 60 | 0.085 | 9.3 |
| 70 | 0.087 | 9.5 |
| 80 | 0.089 | 9.8 |
| 90 | 0.087 | 9.5 |
| 100 | 0.081 | 8.9 |
| 150 | 0.083 | 9.1 |
| 200 | 0.067 | 7.4 |
| 250 | 0.051 | 5.7 |
| 300 | 0.04 | 4.4 |
| 350 | 0.03 | 3.6 |
| 400 | 0.022 | 2.9 |
| 500 | 0.019 | 2.1 |
| 各源的最大值汇总 |  |  |
|  | 0.089 | 9.8 |
| 背景值 | 0.084 | / |
| 叠加值 | 0.173 | 19.2 |
| 标准值 | 0.9 | / |
| 达标情况 | 达标 | / |

图 7-8  粉尘大气环境防护预测截图

7.2.2.4大气环境影响评价

综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，最大落地浓度均可达标，大气污染物可达标排放。生产产生的烟尘在非正常工况排放下最大落地浓度可达标，但烟尘排放浓度出现超标，最大超标倍数约34倍，不符合污染物达标排放和总量控制原则。本项目营运中必须做好大气污染防治设备的管理维护，提高污染防治设备的完好性、运行稳定性和除尘效率，定期进行检修，确保各设施的正常运行，减少其出现故障的机率，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产以杜绝污染物直排现象。另外，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020），本项目及周边用地均为产业园工业用地，要求产业园对项目周边居民纳入拆迁计划的同时，并加强落实，在项目地周边用地规划上，严格控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。本项目污染源均布置在远离东侧新书村居民的厂区西部，居民与生产区之间由仓库区隔离，有利于降低对其不利影响。

### 声环境影响分析

7.2.3.1预测源强及范围

主要噪声源及源强见下表7-12。

表7-12  主要噪声源及源强表

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 55 |
| 挤压 | 挤压机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 50 |
| 连续挤压 | 连续挤压机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |
| 拉拔工序 | 拉拔机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |

厂界外1m范围。预测点与现状监测点相同。项目再生铜生产车间主要设备距离厂界最近距离东侧120m，南侧35m，西侧150m，北侧6m。

7.2.3.2噪声预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

7.2.3.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7-13、7-14。昼间、夜间贡献值为新增生产设备产生的贡献值，背景值采用湖南精科检测有限公司2017年8月21日-22日对项目厂界噪声的监测最大值。

表7-13厂界昼间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价 |
| 东厂界 | 25.8 | 51.2 | 51.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 51.4 | 51.5 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 49.2 | 49.2 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 50.2 | 52.6 | 达标 |
| 标准值65 |  |  |  |  |

表7-14 厂界夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价结果 |
| 东厂界 | 25.8 | 42.1 | 42.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 42.3 | 43.4 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 40.3 | 40.4 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 41.5 | 49.5 | 达标 |
| 标准值55 |  |  |  |  |

由上表可知叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。另外，本项目厂区生产车间布置在厂区中部区域，远离项目东侧居民点，与敏感点的距离较远，因此本项目噪声对敏感点处影响很小。本项目污染源均布置在远离东侧新书村居民的厂区西部，居民与生产区之间由仓库区隔离，有利于降低对其不利影响。

### 固废环境影响分析

7.2.4.1固体废物种类、来源及属性

固体废弃物种类、来源及属性详见下表7-15。

表7-15  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣炉灰 | 20.7 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 |
| 2 | 除尘灰渣 | 28 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 |
| 3 | 废机油 | 0.6 | 危废（900-217-08） | 有资质的单位回收 |
| 4 | 生活垃圾 | 18.75 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

7.2.4.2固体废物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目危险废物的有害性见表7-16。

表7-16   固废、废液的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | Y | N | N | N | Y |
| 除尘灰渣 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | Y | N | N | N | Y |
| 废机油 | 液态 | 废矿物油 | Y | N | N | N | N |
| 生活固废 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

表7-17   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | HW48 | 321-027-48 | 20.7 | 熔炼炉 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | 铜及其它金属化合物 | / | 急性毒性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 2 | 除尘灰渣 | HW48 | 321-027-48 | 28 | 熔炼炉除尘系统 | 固态 | 铜及其它金属化合物 | 铜及其它金属化合物 | / | 急性毒性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 0.6 | 设备维护 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | / | 急性毒性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |

7.2.4.3固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、炉渣：厂内袋装后暂存危废区（位于成品仓库北侧，生产车间西侧。按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

2、除尘灰渣:厂内袋装后暂存危废区（位于成品仓库北侧，生产车间西侧。按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

3、废机油：厂内桶装后暂存危废区（位于成品仓库北侧，生产车间西侧。按要求地面应进行防渗处理），定期送有危险废物处理资质单位处理。

4、生活垃圾：交环卫部门处理。

2) 主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为铜及其化合物，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少。

由于环境中的铜普遍存在，绝大多数人体中均或多或少存在一定量的铜，当铜在体内的量超过一定水平就会引起对人体健康的危害，还可能对人体产生长期毒性效应。铜在生物体内会产生富集作用，这部分铜通过食物链最终也会转移到人体内。为避免本项目含铜废物进入环境对环境及人体健康产生危害，应严格按照国家法律法规的要求对危废进行处理，并应加强对危险废物管理要求，避免肆意处置和散失。

本项目在成品仓库北侧，生产车间西侧设有1个50m2危废暂存间，容积为100m3，用于危废的暂存，危废产生量约为50t/a，转运次数为2次/年，每次暂存量为25t/次，危废暂存间能满足危废暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

### 土壤环境影响分析

通过现状监测，本项目所在区域土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

### 饮用水源影响分析

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进汨罗市城市生活污水处理厂，其排污口位于饮用水源保护区下游，故本项目营运期粉尘、废水、固废等对其基本无影响。

# 环境风险影响评价

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以及国家环保总局环办[2006]4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、事故风险分析和对风险事故应急预案等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的铜的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，具体见下表8-1。

表8-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表8-2    铜的物质危险特性表

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性：属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |

（2）重大危险源判定

根据上表可以明显看出，本项目涉及到的铜毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据重大危险源辨识结果，本项目本项目不涉及危险物料，不构成重大危险源。

依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 风险过程及类型识别

根据前述工程分析，本项目发生事故风险的过程类型识别如下：

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

### 源强分析

（1）除尘事故排放源强分析

考虑到集气罩破损等的事故情况下，以最大影响计，项目各污染物均为无组织排放，排放浓度及排放量为其产生浓度及产生量。污染物事故排放情况表明（见下表8-3），工频电炉烟气排放的粉尘排放的烟尘浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放浓度标准（1.0mg/m3），各项污染物的事故排放均不符合达标排放和总量控制原则。

表8-3  事故排放时主要污染物排放情况一览表

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 t/a | 速率 kg/h | 监控点浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 工频炉粉尘 | 粉尘 | 41.26 | 5.73 | 1.0 | / |

事故情况下，工频电炉排放源厂房按高11m，长60m，宽40m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，预测结果表明，工频电炉周界外浓度最高点无组织排放浓度为1.43mg/m3，超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度标准（1.0mg/m3），最大超标倍数约0.43倍，最大超标距离为下风向80m内，并且烟尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

## 环境风险影响分析

### 烟尘事故排放风险影响分析

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起集气系统和净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，烟尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为大气环保设备集气系统和净化除尘系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

## 事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

### 事故排放防范措施

1、烟尘事故排放防范措施

（1）首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

（2）设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。

（3）集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要。

（4）加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

（5）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

（6）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

2、其他事故防范措施

废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效，废气未收集无组织排放的工况，加强环保设备运行管理，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。

厂区需设置事故应急池，一旦发生生产废水事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液收入事故池，带事故处理完毕后将事故废液逐步处理达标。

厂内危废必须设置专门的收集容器和场所，并设置围堰，做好防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许危险固废、危险化学品流失。

### 事故应急措施

1、粉尘事故排放应急措施

（1）一旦发现除尘器故障失效或处理设施运行不正常，应及时予以处理或维修，确保处理效率。如短时间内不能恢复正常，应立即停产生产，以避免对环境造成更大的污染。

（2）万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

（3）如烟（粉）尘对车间工人或周围人群造成接触应采取以下措施：①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医；②眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清。就医。

### 厂区布局防范措施

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内如工频炉操作平台范围，应禁止与操作无关人员进入。

（5）生产车间厂房布局在远离环境敏感点（东南侧和东侧居民）和厂区生活区（西北侧）的厂区西南侧。

（6）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（7）建议在项目地周边用地规划上，控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物敏感的项目及居民点等的建设。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表8-4：

表8-4   应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间净化除尘系统 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员 。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价结论

本项目环境风险主要是除尘系统故障造成的非正常排放风险事故。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 烟尘、粉尘治理措施

除尘器一般分为：重力除尘器，惯性除尘器，离心式除尘器，电除尘器，湿式除尘器，袋式除尘器这6种。其中重力除尘器、惯性除尘器除尘效率低（40％-70％），离心式除尘器对微细粉尘的去除率不高；电除尘器投资费用高，且除尘效率受粉尘物理性质影响很大；湿式除尘器会产生沉渣，造成二次污染，不环保；袋式除尘器除尘效率高，性能稳定，操作简单，粉尘便于回收利用而备受各大企业青睐。类比企业现有熔炼炉采用的除尘措施为布袋除尘，通过验收监测可知，布袋除尘效果较好，验收合格，因此，结合以上，本项目工频电炉采用脉冲袋式除尘器处理具有可行性。

本项目工频电炉产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器处理。气体通过吸风罩收集后经冷却沉降室将高温气体降温后再经布袋除尘器处理后经风机最后通过15m烟囱达标排放。冷却沉降室可以减轻高温气体对布袋除尘器的影响。脉冲袋式除尘器主要由支架、灰斗、中箱体、上箱体、滤袋、喷吹清灰装置等几部分组成。含尘气体由中箱体的进风口进入，部分大颗粒粉尘在惯性力的作用下被分离出来，直接落入灰斗。含尘气体从中箱体进入到装满滤袋的过滤区，粉尘被阻流在滤袋外表面，净化了的气体在滤袋内向上，经滤袋口进入上箱体，由排风口排出。脉冲控制仪能连续监测含尘气体经过滤袋时的情况，发出信号，使喷吹系统工作。压缩空气以极短促的时间顺序地通过脉冲阀并经喷吹管上的喷嘴向滤袋内喷射。在滤袋膨胀产生的振动和反向气流的作用下，附着滤袋外表面的粉尘脱离滤袋落入灰斗，由卸灰阀排出。将产生的粉尘99%去除，铅尘90％的去除率，然后通过15米的排气筒集中有组织排放。本项目厂区周边地势较平坦，排气筒高度既可满足有组织排放的标准要求，同时满足高于周围200m范围内建筑5m以上标准要求，对周围环境影响较小，设置合理。

在切割过程中，切割工序中会产生烟尘若呈无组织挥排放，会对车间环境造成一定的影响，经计算周界外浓度监控点处经计算周界外浓度监控点处浓度为0.089mg/m3，厂界外无超标点，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（小于1.0mg/m3），无组织排放硫酸雾监控点最大落地浓度为0.004mg/m3，厂界外无超标点，符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中要求，无需设置大气防护距离。

通过上述处理后工频炉外排的粉尘和铅尘可以达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放限值；切割工序外排烟尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；无组织排放硫酸雾监控点最大落地浓度为0.004mg/m3，厂界外无超标点，符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中要求。

项目厂区车间地面尘中含有一定的金属粉尘，属于可利用的资源，厂区车间地面尘的收集建议厂家采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式收集，收集后桶装暂存到一定量后外售相关单位回收利用，该处置方式既可避免使用水冲洗方式产生的地面冲洗废水，从源头削减污染物的产生，又可使废物得到资源化综合利用，处理措施合理可行。

## 食堂油烟治理措施

厂内食堂采用液化石油气为燃料，属清洁能源，故烟气对环境污染较小，可通过内置烟道直接引上楼顶排放。食堂炒炉油烟废气产生量较大，产生浓度约20mg/m3，拟采用先进的高压静电油烟净化装置进行有效处理。由抽油烟机排出的烟气经过高压静电油烟净化设备进行处理，烟气中的含油颗粒在电场的作用下荷电，进而在极板间得到分离，使大小油滴沿着极板从烟气中彻底分离出来。同时设备的臭氧发生器产生大量的臭氧，臭氧可以去除油烟异味。该净化设备已在国内得到普遍应用，净化油烟效果稳定，去除率可达90%以上，经过处理后的烟气中油烟排放浓度可小于2.0mg/m3，优于国家《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放标准。

## 水污染防治措施

根据前述工程分析，本项目生产用冷却水循环使用不外排，车间采用吸尘器配合人工清扫方式干式除尘，不得使用水冲洗。

本项目厂区生活废水排水量3510t/a，CODCr、BOD5、SS、氨氮。食堂含油废水经隔油处理后，同其它生活废水一并经化粪池处理。项目生活废水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中三级标准后排入龙舟北路污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

食堂生活污水

隔油除渣池

洗漱生活污水

化粪池

汨罗市城市生活污水处理厂

汨罗江

图9-1   污水处理工艺图

对于项目雨水，项目一次强降雨产生的初期雨水约为300m3，初期雨水含有重金属（Cu 、Pb等），通过类比大利铜业厂内雨水沉淀池监测数据，其各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明厂内初期雨水重金属含量低，能达到排放要求。初期雨水经加碱沉淀预处理后外排可行。

本项目外排废水经天力路生活污水管道及龙舟北路生活污水管道向北汇入沿江大道生活污水管道后，由东往西汇入汨罗市城市生活污水处理厂。

汨罗市城市生活污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行。本项目外排废水量为11.7t/d，水量很少，仅占污水处理水量的0.0005%，不会对污水厂水质造成冲击，对其影响较小。

## 噪声防治措施

本项目设备产生的噪声，采取的措施为厂房采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源布置在远离噪声敏感区域和厂界，本项目生产车间布置在远离噪声敏感区域（项目东侧）的厂区中央区域，该措施一般可以降低噪声10～20dB(A)。另外采取声学控制措施，要求设备如工频炉、连续加压机、拉拔机机等设备选用低噪声设备，布置在有良好隔声效果的厂房内，避免露天布置，并视条件进行减震和隔声处理；将水泵作基础减震并布置在隔声罩内，该措施一般可以降低噪声15～25dB(A)。同时在生产厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染，该措施一般可以降低噪声3～5dB(A)。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，该措施可以有效避免非正常高噪声的产生。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25～35dB(A)，对厂界噪声的贡献很小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境噪声影响不大。

## 固废防治措施

（1）固废的类别及去向

本项目工频炉渣、除尘灰渣、废机油属于危险废物，应交给有危险废物处理资质的单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一收集送汨罗市生活垃圾填埋场填埋。本项目设置危废暂存场（成品仓库北侧，生产车间西侧）。暂存场的建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的标准要求。建设单位必须认真执行以上规定。

（2）堆存

本项目在成品仓库北侧，生产车间西侧设有1个50m2危废暂存间，容积为100m3，用于危废的暂存，危废产生量约为50t/a，转运次数为2次/年，每次暂存量为25t/次，危废暂存间能满足废隔板暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

表9-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 炉渣炉灰 | HW48 | 321-027-48 | 成品仓库北侧，生产车间西侧 | 20 | 袋装 | 20.7t | 半年 |
| 2 | 危废暂存间 | 除尘灰渣 | HW48 | 321-027-48 |  | 20 | 袋装 | 28t | 半年 |
| 3 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 |  | 10 | 桶装 | 0.6t | 半年 |

## 厂区硬化及绿化要求

根据《工业企业设计规范》对厂区加强绿化布置，全部实行绿化和硬化。

绿化树种根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。

重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。

对于噪声污染较大的车间或设备，选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。

厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。

办公生活区选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。

## 地下水防治措施

本项目对地下水环境的影响主要体现在产生的危险废物贮存、生产废水收集处理措施（含硫酸）对地下水的影响。

（1）危险废物贮存对地下水的影响

危险废物对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下，对地下水体造成不利影响。

本项目危废堆存于按《危险废物贮存污染控制标准 》（ GB18597-2001）要求建设的危废仓库，地面设施导流槽等，车间进行防渗并防腐处理，危废不会产生渗滤液。

危废渣库按要求进行防渗处理和雨水截排水措施，可做到防风、防雨、防晒，可确保危废的安全堆存。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强危废的转运和车间内贮存过程控制，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确保危废在厂内的安全临时贮存过程中对地下水环境产生影响的可能性很小。

（2）生产废水收集处理措施对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在废水收集管道、收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目将对生产系统中各循环池、事故池、生产废水收集管道、雨排设施和初期雨水收集池进行防渗处理，同时对循环水池和事故池以及生产废水收集管道进行防腐处理。通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目生产废水对地下水的影响小。

针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事 故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂区污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能 污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、 漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染 的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

### 地下水防渗措施

（1）地面防渗工程设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地 下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件 和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防 治区防渗设置自动检漏装置。

（2）分区防渗

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区需要防渗的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目的潜在的地下水污染源主要来自于废水处理站、一般固废渣库、危险废物渣库等等，针对厂区各工作区特点，提出相应的分区防渗要求，危险废物渣库设为重点防渗区，设防渗层检漏系统，渗透系数≤1×10-10cm/s，防渗面积为400m2，污水处理站、初期雨水池、事故池、一般固废渣库设为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s，防渗面积为200m2。另外，办公楼、熔炼主厂房、综合仓库等应视情况对其进行地面硬化处理；厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑。

表9-2 本项目防渗分区及要求一览表

| 防渗区域 | 防渗分区等级 | 防渗要求 | 对应面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物渣库 | 重点防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，渗透系数≤1×10-10cm/s | 50 |
| 污水处理站、初期雨水池、事故池、一般固废渣库 | 一般防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+原土夯实，渗透系数≤1×10-7m/s | 200 |
| 办公楼、熔炼主厂房、综合仓库等 | / | 混凝土硬化 | / |

## 土壤防治措施

通过现状监测，本项目用地土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。一旦发生事故，对周边土壤要采取及时修复措施，防止迁移和积累。修复方法主要有：物理修复法、化学修复法和生物修复法，目前推荐的是生物修复法，微生物修复是利用某些微生物对土壤中有毒有害污染物具有吸收、沉淀、氧化、还原和降解等作用，从而降低或消除土壤中污染物的毒性。其修复彻底，且不会有二次污染，成本也相对而言较低，适用于大面积的土壤修复。同时由于土壤污染具有反应慢、隐蔽性等特点，因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 本项目以新带老环保措施分析

2011年4月岳阳市环境保护局以岳环评批[2011]34号文批复了《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》，其批复内容及落实情况见下表。

表9-3 本项目2011批复内容及落实情况

| 序号 | 环评批复内容 | 落实情况 | 现有环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼烟尘应采取沉降室和布袋二级除尘处理，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》表4中的二级标准后经18m烟囱排放。熔炼炉炉前无组织排放的废气应以集气罩收集与熔炼烟气一同处理达标后排放。食堂油烟废气经净化器及抽排风设施达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排。 | 新增4万吨再生铜生产线未实施，配套熔炼烟尘、炉前无组织排放的废气处理措施未建设。 | 无 |
| 2 | 全厂实行雨污分流。本工程生产废水循环使用，不得外排，并建设应急事故池。生活废水经预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入城市污水处理厂集中处理。 | 雨污分流设施及生产废水循环系统已建设。生产废水不外排，应急事故池未建设。生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入产业园污水管网，但未进入城市污水处理厂处理。 | 事故池未建设，生活废水未进入城市污水处理厂处理。 |
| 3 | 建设临时渣库，分类堆放固体废物。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰等危险废物须送有资质单位进行综合利用。 | 已建设临时渣库，固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，危险废物已送有资质单位进行综合利用。 | 固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置 |
| 4 | 对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并在建设和设备安装时采取减振隔音措施，防止噪声污染影响。 | 新增4万吨再生铜生产线未实施，设备未购买。 | 无 |
| 5 | 加强生产管理，厂区及车间内不得乱堆乱放，同时须加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序。 | 未落实 | 车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁。 |
| 6 | 加强营运期风险防范和防止风险事故的发生。 | 已落实，无风险事故发生 | 无 |
| 7 | 根据“以新带老”要求，本项目建成后，必须采取措施消除原有环境问题。 | 原有2万吨以新带老工程已完成，熔炼烟气通过布袋除尘+15m排气高空排放，达标排放。 | 无 |

厂区内现有存在的问题经本次提出的环保措施及效果见下表9-4。

表9-4 本项目以新带老环保措施效果

| 内容 类型 | 存在的环境 问题 | 以新带老措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气达标排放，但是车间地面、设备附着部分粉尘未及时除尘保洁。 | 现有熔炼炉废气处理措施不变，但需加强员工培训，及时清扫收集粉尘。本项目工频炉新增1套脉冲式布袋除尘器+15m排气筒。淘汰原有酸洗工艺。 | 排放废气可满足达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）》的中相关要求 |
| 废水 | 事故池未建设，生活废水未进入城市污水处理厂处理。 | 新建300m3事故池，生活废水经化粪池处理后进入城市污水处理厂处理。 | 无循环冷却生产废水外排，生活废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入城市污水处理厂处理。 |
| 固 体 废 物 | 固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置 | 加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放，重新建设危废暂存库，将危险废物按种类分别存放，并在不同废物间设置了间隔，地面进行硬化，并对暂存库的废液体类暂存间采取防渗漏处理。 | 满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求 |

经采取表9-3完善治理的环保措施后，各项污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。

本评价环保措施汇总情况间下表。

表9-5 本评价环保措施表

| 项目 组成 | 污染物 | 总厂区环环保措施 | 本评价环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 雨污分流，雨水经收集后排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入龙舟北路污水管网 | 依托现有隔油池+化粪池处理 |
|  |  | 生产冷却水循环使用，不外排 | 生产冷却水循环使用，不外排 |
|  |  | 初期雨水池 | 初期雨水池 |
|  |  | 事故应急池 | 事故应急池 |
|  | 废气 | 2套布袋除尘器+15m排气筒处理 | 1套布袋除尘器+15m排气筒处理 |
|  |  | 硫酸雾无组织排放 | 淘汰酸洗池 |
|  |  | 食堂油烟：高效静电油烟净化器+专用烟道 | 依托现有厂区已有 |
|  |  | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） |
|  | 噪声 | 基础减震、隔声罩等噪声防治措施 | 基础减震、隔声罩等噪声防治措施 |
|  | 固废 | 固废的临时储存和堆放存在不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置 | 加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放，重新建设危废暂存库，将危险废物按种类分别存放，并在不同废物间设置了间隔，地面进行硬化，并对暂存库的废液体类暂存间采取防渗漏处理。 |
|  | 地下水 | 厂区地面硬化，并进行防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | 厂区地面硬化，并进行防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 |

## 治理投资经济可行性分析

环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。运转费用主要是设备易损件的更换、维护、设备运转的水电费和试剂、填料消耗等费用。

项目环保治理费用投资概算如下表9-6。

表9-6   环保措施投资估算清单

| 污染源 | 工程名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘：脉冲袋式除尘器（新增）+15m排气筒（新增） | 1套 | 75 |
|  | 连续挤压车间：车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） | / |  |
|  | 食堂油烟：高效静电油烟净化器+专用烟道（利用现有厂区已有） | 1套 | / |
| 废水 | 生活废水：食堂隔油隔渣池+化粪池（利用现有厂区已有） | 1套 | / |
|  | 初期雨水池 | 350m3 | 3 |
|  | 事故应急池 | 10m3 | 2 |
|  | 新厂区雨污分流系统（新建） | 1套 | 15 |
| 噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减振、隔声罩、围墙和绿化带隔声等一系列噪声防治措施 | / | 10 |
| 固废 | 危险废物临时储存场50m2、垃圾桶（加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放，重新建设危废暂存库，将危险废物按种类分别存放，并在不同废物间设置了间隔，地面进行硬化，并对暂存库的废液体类暂存间采取防渗漏处理） | / | 7 |
| 地下水 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理（已有），加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2 |
| 土壤 | 加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2 |
| 合计 |  |  | 116 |

项目总投资8000万。环保投资约116万元，占总投资的1.45%。

## 项目“三同时”竣工验收

“三同时”竣工验收内容见下表9-7：

表9-7    项目“三同时”竣工验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘 | 脉冲袋式除尘器（新建）+15m排气筒（新建） | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |
|  | 浇铸废气 | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新建） | 达到《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准 |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器+专用烟道（已有） | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行） |
| 废水 | 冷却水 | 循环冷却水池（已有） | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 | 生活污标准化粪池（已有） | 《污水综合排放标准》（8978-93）表4中三级标准 |
|  |  | 食堂隔油沉淀池（已有） |  |
|  | 厂区雨水 | 厂区雨水收集系统，将雨水收集后外排至西侧龙舟北路雨水管网，排入汨罗江 | 达标排放 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池350m3 | 达标排放 |
| 噪声 | 机械噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固废 | 收集粉尘、炉渣等 | 危险固废储存场面积50m2，容积100m3、转运周期半年一次和一般固废暂存场所 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理 | 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | 达到《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准 |
| 风险 | 泄漏 | 事故池300m3 | 收集事故排放的生产废水 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 美化环境、隔声降噪 |
| 环境管理 | 日常管理、环境例行监测设备 |  |  |
|  | 各类产品、危险品台帐系统 |  | 清晰的台帐系统 |

# 清洁生产分析

## 清洁生产评价方法

### 方法原则

1．从产品生命周期全过程考虑；

2．体现污染预防为主的原则；

3．容易量化；

4．满足政策法规要求和满足行业发展趋势。

### 清洁生产评价等级划分

根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级。分别是:

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

### 清洁生产分析指标

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

## 铜冶炼行业规范条件符合性

环评就其主要指标展开分析评价。根据下表10-1所示《铜冶炼行业规范条件》，逐条分析可知：

本项目属再生铜产品项目，生产规模为6万吨/年，采用厂区现有成熟的电炉熔炼炉熔炼废紫铜进一步加工生产铜棒工艺，符合《铜冶炼行业规范条件》关于企业要求。

表10-1  项目铜冶炼行业关于清洁生产水平准入条件符合性分析

| 内容 | 准入条件 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 工艺及设备要求 | 新建和改造利用各种含铜二次资源的铜冶炼项目，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉(反射炉)以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。 | 本项目产品铜棒的生产采用电炉并配备有脉冲式布袋除尘器处理烟气。本项目无特殊绝缘层及漆包线等除漆焚烧工艺 | 达到要求 |
| 二、 能源消耗 | 铜冶炼企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 目前企业未配备必要的能源（水）计量器具，本项目尚未投产，本次有待于完善 | 经完善后满足要求 |
|  | 现有铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在300千克标准煤/吨及以下。 | 本项目工艺综合能耗14.5千克标准煤/吨 | 达到要求 |
| 三、资源综合利用 | 现有企业水循环利用率应达到97%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到98.5%以上，硫的回收率须达到97%以上。新建含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到95%以上，现有含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到90%以上。 | 本项目吨铜新水消耗0.5吨；冷却水循环利用率为100%；占地面积低于0.83平方米/吨铜；原料基本不含硫 | 达到要求 |
| 四、 达标排放要求 | 铜冶炼企业要做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行，各项铜冶炼污染物排放要符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。新建及改造项目要同步建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网，现有企业应在2014年前完成。铜冶炼企业最终废弃渣必须进行无害化处理。 | 本项目属于铜再生项目，执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）通过采取相关措施后，符合标准要求，冷却水循环使用不外排，最终产生的废弃渣进行资源回收处理 | 达到要求 |

## 资源能源利用及污染物排放状况

1.新鲜水

本项目吨铜新水消耗0.5吨，冷却水循环利用率达100%，在国内同行业企业中处于领先水平，可达清洁生产二级水平。

3、电

本项目电耗118千瓦时/吨，大大低于行业标准的285千瓦时/吨。

4、污染物排放

本项目主要污染物排放情况为：烟（粉）尘排放量2.88t，铅尘为0.006t，硫酸雾39.7kg/a，在达标排放和满足总量控制要求的同时，大大低于国内同行业企业单位污染物排放量。

## 环境管理要求

（1）环境法律法规标准

本项目工频电炉产生的粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后经新建的15m排气筒有组织排放，烟尘、铅尘排放浓度可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值，切割工序外排烟尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；本项目冷却水循环使用，无生产废水外排，项目生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中三级排放标准后排入龙舟北路污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江。

由此可见，本项目按照环评报告中的要求认真落实治理措施后，各项污染物排放均能达到国家相关排放标准。

（2）废物处理处置

本项目产生的固体废弃物炉渣及除尘灰渣属于危险固废，应按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的标准要求交由有危险废物处理资质的单位回收处理；固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

（3）生产管理措施

企业拟建立各项生产管理措施，如：

a.加强管理，建立完善的物料、能源管理体系和计量体系，做到每月、每季、每年对物料、能源消耗情况进行考核，专项管理，专项奖惩，激励员工降低消耗。

b.设立能源台帐，每月对能物料、能源耗进行盘底，对数据进行分析，以便及时总结经验。专职的计量人员定期对计量设备进行监控检查和维护，加强物料、能源制度考核管理，对物料、能源的采购、进厂、存放到使用，数据分析制定严格的程序，规定每道工序能耗量，严格按实际消耗量进行经济核算。

c.加大节能新技术、新工艺的研发和推广应用，促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级，从而实现技术、管理、结构的多方位节能降耗。

d.项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

（4）环境管理要求与建议

新建及现有再生铜项目，废杂铜的回收、处理必须采用先进的工艺和设备，禁止采用露天焚烧的方法去除废铜芯电线电缆的塑料、橡胶皮以及废碎料中的杂质；采用火法对废铜芯电线电缆和废铜碎料进行预处理的，其排放的大气污染物应当满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中有关要求和有关地方标准的规定。

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，所有新、改、扩建项目必须严格执行环境影响评价制度，持证排污（尚未实行排污许可证制度的地区除外），达标排放。新建铜土矿山、铜冶炼及加工生产能力，须经过有关部门验收合格后，按照有关规定办理《排污许可证》（尚未实行排污许可证的地区除外）后，企业方可进行生产和销售等经营活动。现有生产企业的生产能力经省级有关部门验收合格后，也要按照规定办理《排污许可证》等相关手续。环保部门对现有铜冶炼企业执行环保标准情况进行监督检查，定期发布环保不达标生产企业名单，达不到排放标准或超过排污总量的企业，应依法开展强制性清洁生产审核。对达不到排放标准或超过排污总量的企业，由环保部门决定限期治理，治理不合格的，由地方人民政府依法决定给予停产或关闭处理。

新、改、扩建项目安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，必须建立职业危害防治设施，配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品，配备铜液泄漏、爆炸、火灾、雷击及设备故障、机械伤害、人体坠落、灼烫伤等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒、有害物质设施，建立健全相关制度，并通过地方行政主管部门组织的专项验收。

有关部门办理项目的投资管理、土地供应、环境影响评价和融资等手续必须符合产业政策和准入条件的规定。建设单位必须按照国家环保总局有关分级审批的规定报批环境影响报告书。符合产业政策的现有企业要通过技术改造达到新建企业在资源综合利用、能耗、环保等方面的准入条件。

## 同类企业清洁生产水平比较

本项目是由湖南天惠铜业有限公司投资建设，其吸取了湖南汨罗循环经济产业园现有铜再生冶炼行业生产经验，清洁生产水平得到了提高发展。类比同类型生产企业的生产情况，本项目在厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益都有很大改进和提高，在同行业中是较先进的。

综上所述，本项目具有较高的清洁生产水平，符合我国清洁生产政策法规要求。

## 进一步清洁生产建议

为进一步提高清洁生产水平，环评改进措施与建议见表10-2。

表10-2   进一步提高清洁生产建议

| 改进方面 | 提高措施 | 达到目标 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备 | 采用国际先进的生产工艺和生产设备。 | 进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。 |
| 资源能源利用 | 辅助原料采用无毒无害原料；提倡节能降耗。 | 原材料无毒无害、降能降水 |
| 环境管理要求 | 落实国家和地方的环保要求；切实落实环评提出的各项治理措施；积极开展清洁生产审核工作。 | 成为行业样板 |

拟建项目再进一步落实这些措施和建议后，清洁生产水平会得到进一步提高，会创造更好的经济、社会和环境效益。

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。采取组织保证、转变观念、加强管理等步骤，加强对原料、燃料的管理，提高原料、燃料的品质，减少原料、燃料的流失；进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费→产品→废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费→产品→再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化。其核心是提高生态环境的利用效率。

循环经济的技术主体要求在传统工业经济的线性技术范式基础上，增加反馈机制。一是在微观层次上，要求企业纵向延长生产链条，从生产产品延伸到废旧产品、原料回收处理和再生；二是横向技术体系拓宽，将生产过程中产生的废弃物进行回收利用和无害化处理。其特征之一是提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础，也是污染排放减量化的前提。特征之二是延长和拓宽生产技术链，将污染尽可能的在生产企业内进行处理，减少生产过程的污染排放。对此，企业通过对生产工艺过程中所产生的废气、废水进行相应的处理措施，以减少污染排放。

循环经济的技术特征之三是对生产和生活用过的废旧产品、原料进行全面回收，可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度的减少初次资源的开采，最大限度的利用不可再生资源，最大限度的减少造成污染的废弃物的排放。

循环经济的技术经济特征之四是对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理，扩大环保产业和再生产业的规模，扩大就业。

而本项目在建设和生产中将自觉地贯彻上述要求，主要表现在所有的生产固体废物通过回收利用，达到了资源化的目的。

因此，项目的实施是符合循环经济理念的。

# 总量控制分析

## 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

## 污染物排放总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，项目所排生活废水中CODcr、氨氮排放量分别为0.55t/a、0.013t/a，铅尘排放量为0.006t/a，本项目建议总量控制因子为：

废水：CODCr、氨氮

废气：Pb

## 污染物排放总量控制指标建议

该项目为新建项目，因此该项目新增总量须在当地区域内由环保主管部门统一进行平衡。根据《湖南省“十三五”环境保护规划》，主要污染物氨氮排放总量（万吨）控制目标为13.58万吨，化学需氧量排放总量（万吨）控制目标为108.57万吨，二氧化硫排放总量（万吨）控制目标为47.04万吨，氮氧化物排放总量（万吨）控制目标为42.24万吨，本环评建议企业向环保主管部门申请总量如表所示。

表11-1污染物总量控制指标建议值

| 本评价 | 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 0.79 | 0.013 | 0.06 |
|  | 处理削减量（t/a） | 0.24 | 0 | 0.054 |
|  | 建议总量（t/a） | 0.55 | 0.013 | 0.006 |
| 总厂区 | 建议总量（t/a） | 0.55 | 0.013 | 0.006 |
|  | 已有总量（t/a） | 0.6 | 0.1 | 0 |
|  | 富余总量（t/a） | 0.05 | 0.087 | -0.006 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

本项目CODCr、氨氮由现有总量调配，Pb需经交易获得。

## 总量控制措施

对本项目污染物总量的控制措施，建议从以下几方面考虑：

1．做好项目设计。

主要是优化工艺，采取污染排放少的工艺和采用污染物产生量小的生产设备。降低项目生产中的物耗、能耗、水耗等。此外，根据本地区污染物总量控制指标问总量，做好该区域指标的合理分配。

2．加强管理，实施清洁生产。

对现有企业尤其是工业废物排放大户加强环境方面的管理，积极推行ISO14000的认证和清洁生产审核工作，提倡节约用水，采用各种措施来减少新鲜水的用量。规范排污口设置，加强各排污口的监督管理，坚决制止多排、偷排现象的发生。

在现有企业中积极推广对环境有益的、适用的技术改造，采用各种手段将达标废水尽量回用于生产生活，以此作为企业降低水耗的手段，并作为衡量企业清洁生产水平的指标。

加强对环保设备设施的维护保养，制订并实行环保设备设施定期更新、检修的环保制度。

积极推行清洁生产审核工作，也是确保总量指标得以实现的有效办法。

# 环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

## 分析方法

以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况和污染物影响程度和范围的基础上，运用费用一效益分析方法对环境经济损益进行定性或定量的估算和分析评价。

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害

效益=经济效益+社会效益+环境效益

## 损失估算

### 排放污染物的环境污染损失

本项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的5%。经类比估算，本项目污染物排放对周围环境造成的损失约为2万元/年(RE值)左右。

### 污染物对人体健康的损害

本项目所有污染源均达标排放，但是仍有可能对评价区内人群健康带来一些影响，而这种影响是污染物多年对人体作用而累积产生的，此类损失也是难以估算。

经类比调查，此类损失约为2倍RE值，其损失约为2.0万元/年。

## 项目的经济与社会效益

拟建项目的经济和社会效益主要体现在以下几个方面：

1．根据建设方提供的投资收益分析，项目总投资8000万元，环保投资约116万元，含税销售收入为168000万元，年利润总额为6800万元，项目投资利润率为85%，销售利税率为22%；税后静态投资回收期（含建设期）为1.2年，该项目具有较好的经济效益前景。

2、本项目投产后，有利于扩大劳动就业，缓解就业压力。

3、项目建设过程中，将带动当地建筑、建材、安装等产业的发展；项目投产后，将带动再生资源回收、有色金属精深加工、汽运等产业的发展。

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

（1）产业结构调整指导目录符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表13-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表13-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的铜制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 铜再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 5、单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 | 本项目非单系列粗铜冶炼项目，为多种再生铜产品生产及深加工项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 5、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 本项目为废紫铜回收熔炼， 非矿产粗铜熔炼 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的燃油反射炉项目 | 厂内现有项目设备采用工频电炉熔炼炉 | 非淘汰类 |
|  | 13、铜线杆（黑杆）生产工艺 | 本项目生产的是铜棒，非黑杆生产工艺 | 非淘汰类 |
|  | 16、无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | 本项目未采用再生铜焚烧工艺及设备 | 非淘汰类 |
|  | 17、50吨以下传统固定式燃油反射炉再生铜生产工艺及设备 | 厂内现有项目设备采用工频电炉熔炼炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为铜棒，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）铜冶炼行业规范条件符合性

本项目为铜棒生产项目，根据《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）的关于再生铜生产项目的相关规定，对本项目及厂内现有粗铜生产工艺可行性进行逐条进行说明论证，见下表13-2。本项目企业布局和生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

表13-2 项目与铜冶炼行业准入条件符合性分析

| 内容 | 规范条件 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业布局和生产规模 | 新建或者改造的铜冶炼项目必须符合国家产业政策、土地利用总体规划、主体功能区规划和行业发展规划等规划要求。在城镇及其近郊，居民集中区等环境敏感区域，以及大气污染防治联防联控重点地区建设铜冶炼项目，应根据环境影响评价结论,合理确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。 | 符合法律法规；项目地位于湖南汨罗循环经济产业园，属于工业用地，符合产业园园总体规划和土地利用规划。 | 达到要求 |
|  | 新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。鼓励大中型骨干铜冶炼企业同时处理铜精矿及含铜二次资源。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。 | 本项目为重新报批项目，属于现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业，生产规模为6万吨/年。 | 达到要求 |
| 二、质量、 工艺和装备 | 新建和改造利用铜精矿的铜冶炼项目，须采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的先进工艺，如闪速熔炼、富氧底吹、富氧侧吹、富氧顶吹、白银炉熔炼、合成炉熔炼、旋浮铜冶炼等富氧熔炼工艺，以及其他先进铜冶炼工艺技术。必须配置烟气制酸、资源综合利用、节能等设施。烟气制酸须采用稀酸洗涤净化、双转双吸(或三转三吸)工艺，烟气净化严禁采用水洗或热浓酸洗涤工艺,硫酸尾气需设治理设施。设计选用的冶炼尾气余热回收、收尘工艺及设备必须满足国家《节约能源法》、《清洁生产促进法》、《环境保护法》、《清洁生产标准铜冶炼业》(HJ558-2010)和《清洁生产标准 铜电解业》(HJ559-2010)等要求。 | 本项目非铜精矿和矿产粗铜熔炼工艺，非火法熔炼工艺 | 达到要求 |
|  | 铜冶炼企业须具备完备的产品质量管理体系，阴极铜必须符合国家标准(GB/T467-2010)，其他产品质量必须符合国家或行业相应标准。 | 项目产品为铜杆、铜锭等，产品质量均执行国标 | 达到要求 |
|  | 新建和改造利用各种含铜二次资源的铜冶炼项目，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉(反射炉)以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。 | 本项目产品铜棒的生产采用电炉并配备有脉冲式布袋除尘器处理烟气。本项目无特殊绝缘层及漆包线等除漆焚烧工艺 | 达到要求 |
| 三、 能源消耗 | 铜冶炼企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 厂区目前企业未配备必要的能源（水）计量器具，本项目尚未投产，本次有待于完善 | 经完善后满足要求 |
|  | 现有铜冶炼企业粗铜冶炼工艺综合能耗在300千克标准煤/吨及以下。 | 本项目工艺综合能耗14.5千克标准煤/吨 | 达到要求 |
| 四、资源综合利用 | 现有企业水循环利用率应达到97%以上，吨铜新水消耗应在20吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到98.5%以上，硫的回收率须达到97%以上。新建含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到95%以上，现有含铜二次资源冶炼企业的水循环利用率应达到90%以上。 | 本项目吨铜新水消耗0.5吨；冷却水循环利用率为100%；占地面积低于0.83平方米/吨铜；原料基本不含硫 | 达到要求 |
| 五、环境保护 | 铜冶炼企业必须遵守环境保护相关法律、法规和政策，所有新建、改造铜冶炼项目必须严格执行环境影响评价制度，落实各项环境保护措施，项目未经环境保护部门验收不得正式投产。企业要按规定办理《排污许可证》(尚未实行排污许可证的地区除外)后，方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。 | 目前，本项目尚未投产，相关手续和工作，正在办理实施中 | 经完善后满足要求 |
|  | 铜冶炼企业要做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行，各项铜冶炼污染物排放要符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。新建及改造项目要同步建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网，现有企业应在2014年前完成。铜冶炼企业最终废弃渣必须进行无害化处理。 | 本项目属于铜再生项目，执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）通过采取相关措施后，符合标准要求，冷却水循环使用不外排，最终产生的废弃渣进行资源回收处理 | 达到要求 |
| 六、安全生产与职业病防治 | 铜冶炼企业必须遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准或行业标准。新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。 | 本项目为铜冶炼项目，厂区现有员工均参与了各类保险，同时企业对员工进行了安全生产的相关培训 | 达到要求 |

## 厂址选择合理性论证

建设项目选址合理性的论证没有明确、系统的定量化评价标准，只能综合各种选址要素进行判断、分析和确定。建设项目选址合理性的论证需全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，主要判据是：国家的土地利用政策、建设项目污染特征、污染负荷,以及对环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量；《建设项目环境保护设计规定》中其他有关选址的规定等。

### 项目选址与地方发展战略符合性

项目厂区建设地点位于湖南汨罗循环经济产业园，土地利用现状为现有湖南天惠铜业有限公司现有厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020），湖南汨罗循环经济产业园将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处工业用地，符合工业园产业规划。且项目所属的有色金属合金制造及再生资源回收利用产业是汨罗市的主导产业之一。

### 项目选址的合理性判据

建设项目选址合理性的论证较复杂，不应简单分为合理与不合理，应综合上述各因素，大体分为合理、基本合理、基本不合理和不合理等多种情况(表13-3)。而且，合理与不合理是相对的，污染治理技术和管理水平是十分重要的。

表13-3  建设项目选址合理性判据与环保建议

| 选址分类 | 主要判据 | 环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址合理 | 项目性质符合当地总体发展规划和环境功能分区； 位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； 所在区域的特征污染物具有较大的环境容量； 所排污染物易于扩散、稀释。 | 选址可行； 污染较小的项目采取环保措施达标即可；污染较大的项目实行浓度和总量控制 |
| 选址 基本合理 | 项目性质符合总体发展规划和环境功能分区； 基本位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区；所在区域的特征污染物尚具有一定的环境容量； 所排污染物较易于扩散、稀释。 | 选址基本可行； 应采取高效的环保措施； 实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址基本不合理 | 项目性质基本不符合总体发展规划和环境功能分区； 排污方位与防护距离欠佳，位于环境较敏感区； 所在区域的特征污染物环境容量很小或基本无容量； 所排污染物扩散、稀释欠佳。 | 污染较大的项目，另行选址； 污染较小的项目，从新选址困难的，必须强化污染防治措施和管理，大幅削减排污总量，严于国家有关标准排放，并杜绝污染事故。 |
| 选址 不合理 | 项目性质与当地总体发展规划和环境功能分区不符； 位于环境敏感区;排污方位与防护距离不合理； 所在区域的特征污染物已远无环境容量； 所排污染物扩散、稀释不畅。 | 必须否定原址,重新选址。 |

### 项目选址的合理性论证

1．项目选址于湖南汨罗循环经济产业园，土地利用现状为湖南天惠铜业有限公司厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020），本项目地处于工业用地，符合产业园总体规划。

本评价拟在现有厂区东侧新增用地21000平方米，建设单位现已办理该地块用地手续，根据汨罗市国土资源局出具的编号NOD43000332707号不动产权证明，本项目新增用地为工业工地，可进行工业企业建设，项目选址合理。

2．项目选址区域以发展再生资源回收、有色金属制造及压延加工等产业为主，项目属有色金属制造及压延加工业和再生资源回收利用产业，选址符合该区域的产业规划和湖南汨罗循环经济产业园的总体规划。

3．项目选址地区交通运输条件良好，厂区西侧的龙舟北路可通达107国道及306省道，交通便利，公路运输条件优良；所用废紫铜原料来自于紧靠107国道的汨罗市再生资源市场（距本项目约800m），原料运输方便。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，不需要在基础设施方面投入大量资金。

4．项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等，按工业园总体规划，项目周边散户居民将逐步实施搬迁。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

5．当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与调查表）。

6、本项目污染源均布置在远离东侧新书村居民的厂区西部，居民与生产区之间由仓库区隔离，有利于降低对其不利影响。根据环境影响分析章节，本项目外排废气中的粉尘、Pb经对应环保措施处理后，其最大落地浓度贡献值与背景值叠加后均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，符合环境空气功能二类区要求，对最近的敏感点东侧新书村居民影响较小；本项目设备噪声东厂界预测噪声值为51.2dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，东侧新书村居民影响较小。本项目无外排生产废水，生活污水经化粪池处理后集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江，COD、SS、氨氮排入汨罗江的量为0.05t/a，0.004t/a、0.004t/a，最终进入汨罗江的量极少，不会降低其现有水域功能《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（排污口所在水域执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准），对其影响极小。

由上述可知，本项目外排污染物对周边敏感点的会造成一定影响，但其影响符合敏感点《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的保护要求，不会降低敏感点现有环境质量现状，属于可接受范围内。

综上所述，项目选址合理可行。

# 环境管理及监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

## 环境管理制度

### 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 环境保护管理的机构设置及管理要求

本项目根据现有安环机构情况设置环保安全部门，环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职 环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。

制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保措施在生产过程中处于良好的运营状态。

对技术工人进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范培训。使各项环保措施的操作规范化，保证环保措施的正常运转。

规范化设置排污口和相关设施（计量、标志牌等）。

加强环保设施的运营管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

### 环境管理的主要任务

安全环保部的主要职责是：贯彻执行环保的法规制度，组织和协助有关部门制定 环保管理制度，现场检查、承担各工业污染源及其污染防治设施的监测、岗位尘毒测定 以及大气、受纳水体、固废处置场地下水的监测，解决环保问题，进行环保的宣传教育， 处理环保事故等。主要任务如下：

（1）建设期负责落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施 的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）项目运营期负责对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。

（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等等。

## 环境监测计划

本项目运行后，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，建设单位最好能进行自行监测，在不能自行组织监测时应当与当地环境监测机构签订监测合同，委托当地环境监测机构实施监测。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

（1）水污染源监测

监测点布设：厂区生产废水排口、生活废水排口。

监测项目：生活污水：水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总铜、总锌、石油类。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：熔炼炉烟囱废气排放口、厂界。

监测项目：熔炼炉烟囱废气排放口粉尘、铅尘、烟气流量，厂界粉尘；

监测频次：每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声污染源监测

监测点布设：厂界四周。

监测项目：环境噪声，连续等效A声级。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

检测方法：按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行。

表14-1 污染源监测计划

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 4次/年 | 工频炉粉尘除尘设施排气筒出口（2套） | 颗粒物、铅 | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物 |  |
|  |  | 油烟净化设施排气筒出口 | 油烟 |  |
| 废水 | 4次/年 | 生活废水总排口 | 水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总铜、总锌、石油类。 |  |
| 噪声 | 4次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

（4）监测数据分析

在监测过程中，如发现某参数有超标情况，应分析原因，及时采取措施。

（5）排污口规范化

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本项目排污口包括废气排污口、废水排污口、固定噪声源和固体废物储存场。

1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。

2）废水排放口

在企业界内或排入市政管道前设置取样监测点，安装在线流量监测仪或进行污水流量手工监测，排污单位应保证污水监测点位场所通风、照明正常，进水监测平台设置在物理处理设施（如格栅）之后，出水平台按GB8978和GB12997等规定设置，面积不小于1平方米，平台设置不低于1.2m的防护栏。

3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

4）固体废物储存场

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）对固废堆存进行建设、管理。

5）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保措施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

4．环境质量监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测计划见下表14-2。

表14-2 环境质量监测计划

| 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区下风向 | 每年一次 | TSP、铅 | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区地下水 | 每年一次 | Cu、Pb | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区土壤 | 每年一次 | Cu、Pb | 自行监测或委托汨罗市监测站 |

5、环境监理

施工期环境监理包括环境保护达标监理、环保设施监理。

环境保护达标监理是对项目施工过程中各种污染物排放达到环境保护标准要求情况的技术性监督检查；环保设施监理是对建设项目环境污染治理设施、环境风险防范设施按照环境影响评价文件及批复的要求建设情况的技术性监督检查。

（1）施工期环境保护达标监理

1）施工期废水防治达标监理

施工期废水主要来自施工人员洗漱等生活用水，主要污染物为SS、CODCr，尽管排水量不大，但短期内会对施工区局部水环境造成一定影响。现场监理人员主要对污水排放去向进行监督检查，严禁将施工废水、生活污水随意排放。

2）施工期噪声防治达标监理

本工程施工中噪声污染防治应从施工机械、运输工具、施工方法及对施工人员采取保护为原则，噪声控制要严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，尽量减少施工噪声对施工人员及周边环境的影响，。现场监理人员对现场施工作业时间进行检查，要求施工单位合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业，如需夜间施工必须取得有关环保部门的批准；检查在高噪声设备周围是否设置遮蔽物，以减小对周围环境的噪声影响；在施工过程中各种运输车辆运行，会引起敏感度点噪声级的增加。因此，现场监理人员应要求施工单位加强对运输车辆的管理，压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

3）施工期空气污染防治达标监理

本工程施工期间，现场监理人员应对土石方堆场进行核查，确保土石方堆场未设置在本工程厂区的上风向；加强对水泥、砂、石灰等易产生扬尘材料的管理，尽量减少露天堆放，要求施工现场道路经常进行清理、洒水，保护施工区的工作环境，做到文明施工。

4）施工期物资材料的运输污染防治达标监理

本工程施工期间，现场监理人员将重点关注砂石、土方的扬尘以及油料的泄露，尽量做到施工中物资材料运输尽量不影响交通运输干线运输。要求砂石、水泥等建筑材料采用带防风盖的汽车运输；油料应采用密闭容器装卸。对于干线长距离运输应与交通部门协调，合理使用车辆，集中运输。建议建设单位设立交通监视员，实施交通安全监督检查。

（2）环保设施监理

环保设施监理包括废气治理设施、污水处理设施、噪声控制工程、固体废物处置等环保工程和设施、设备建设的监理。同时包含环境风险防范措施的内容。

1）空气污染防治设施监理

本项目正常运行中产生的废气污染物主要为烟尘、铅尘、硫酸雾。本工程环境空气污染防治的目标是使项目排放的大气污染物满足国家《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值、无组织排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。同时排放的铅尘满足污染物总量控制指标要求，将本项目对环境空气造成的影响程度和范围控制在最小，此外在选择环境保护措施时尽量做到技术先进和经济合理。

环境监理在施工期间将对现场治理措施的落实情况进行核查，要求施工单位严格按照环评要求进行建设。

本工程主要空气污染防治措施汇总见下表14-3。

表14-3  本工程主要空气污染防治措施

| 污染因子 | 环评要求污染防治措施 | 监理工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物排放方式 | 15m排气筒 | 核查排气筒高度及出口内径与环评一致性 |
| 熔炼烟尘 | 配套除尘效率为99%的脉冲布袋除尘器（配套换热器） | 核查除尘工艺，确定烟气中烟尘浓度是否符合标准 |
| 熔炼铅尘 | 配套除铅尘效率为90%的脉冲布袋除尘器（配套换热器） | 核查除铅尘工艺，确定烟气中铅尘浓度是否符合标准 |
| 硫酸雾 | 无组织排放 | 确定无组织排放硫酸雾浓度是否符合标准 |
| 切割粉尘、浇铸粉尘 | 车间沉降+无组织排放 | 确定无组织排放硫酸雾浓度是否符合标准 |
| 其他措施 | 加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序 | 车间对地面、设备整洁有序 |

2）废水治理设施监理

本工程主要废水治理设施有熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水处理措施，生活污水处理设施。

a.熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水

熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水部分蒸发变成水蒸气散失，部分经循环冷却水池冷却沉淀后回用，不外排。循环冷却系统已建成，循环水池容积为288m3。检查循环冷却水是否有泄漏，是否回用于生产，不外排。

b.生活污水

生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中3级标准要求，排入产业园生活污水管网。化粪池现已建成，建设规模按劳动定员200人建设。检查生活污水经化粪池处理后是否达《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中3级标准要求后外排入产业园生活污水管网。

表14-4  本工程废水处理措施概况

| 废水名称 | 产生量（t/a） | 主要污染因子 | 治理措施 | 处理规模 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水 | 循环使用 | SS | 循环沉淀池 | 288m3 | 不外排 |
| 生活污水 | 3510t/a | CODCr、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 5280t/a | 汨罗城市生活污水处理厂 |

3）噪声治理设施监理

烟气本项目从噪声源、传播途径和受声体三方面采取措施，选用低噪声设备或有效的消声、隔声措施降低噪声源强，同时，对高噪声工作区采取封闭式设计以改善操作条件和减轻对环境的影响。

a.降低噪声源强

要求对项目连续挤压机、拉拔机、风机等加隔音罩，对送风机进风口加消声器；

要求对室内有噪声源的生产车间增设隔声门窗，室内增加吸声设计，在墙体增加隔声、吸声材料；

要求主厂房采用封闭式，并对其厂房墙体和门窗选用隔声材料；

要求对各类水泵、管道等采用吸声、隔声间，采用强制通风措施保证设备的通风散热需求；

工程允许情况下，对产生震动设备增设基础减震措施。

b.控制传播途径

核查厂区平面布置情况，尽量将生产源布置在厂区新增用地西部，新增用地东部设置为仓储区，降低对外环境的影响。

要求新增用地办公生活区与生产区、厂界处设置绿化带、道路等，进一步控制噪声传播。

表14-5  本工程主要设备噪声防治措施概况

| 噪声源 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 连续挤压机、拉拔机 | 选用低噪声设备，厂房内装设吸声材料 |
| 送、引风机 | 加设消声器及隔声罩，管道采取软连接 |
| 各类水泵 | 装设隔声罩或消声器，泵间封闭 |
| 交通运输 | 按规定时间、路线运行，禁止鸣笛 |

3）固废治理设施监理

本项目工频炉渣、除尘灰渣、废机油属于危险废物，应交给有危险废物处理资质的单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一收集送生活垃圾填埋场填埋。

a.危废暂存要求

要求建设单位建设50m2危废暂存场（成品仓库北侧，生产车间西侧），暂存场的建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的标准要求，危废转运次数为2次/年，每次暂存量为25t/次。

要求危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内；设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志；加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染；加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续；建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况；有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

b.危废运输要求

本项目危废可通过汽车运输；运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害；不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品；运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

c.生活垃圾

检查是否设有垃圾收集点，是否由环卫部门定期清运、处置。

4）地下水治理设施监理

根据厂区各生产、生活单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。

a.重点污染防治区防治措施监理

要求危险废物渣库采取重点防渗措施。

危险废物渣库防渗：要求地面采用水泥硬化和严格防腐，周围设置废水收集沟，收集后的污水经絮凝沉淀池处理。防渗工艺：沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗方式。

b. 一般污染防治区防治措施监理

核查污水处理站、初期雨水池、事故池、一般固废渣库防渗措施，防渗工艺：沥青砂绝缘层+砂垫层+原土夯实，渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗方式。

c.其他区域

核查办公楼、熔炼主厂房、综合仓库等区域是否采用混凝土硬化。

5）环境风险防范措施监理

a.厂区内各建筑物、构筑物合理布局，符合国家有关安全卫生、防火、防爆等规范的要求。

b.选用危险化学品专用车辆，制定危险品运输专用线路，并合理规划运输时间，对驾驶员和押运人员进行技能培训和安全意识培训，并制定事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，定期组织演练各种事故防范措施。

c.装备足够的灭火器材，设置灭火器和消防栓，防止各类灾害的发生。

d.要求建设单位编制事故应急预案，并在环境保护主管部门进行备案。

# 评价结论与建议

## 项目概况

湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）现有占地面积为21000平方米，建筑面积为11059平方米，主要建筑物为生产车间5栋，办公宿舍楼2栋，本评价新增用地面积29000平方米，新增建筑面积20000平方米，新建大型生产车间1栋，综合办公楼2栋，仓库2栋。项目主要生产设备为三连紫铜工频熔炼炉、三辊热轧机、二辊热轧机、800t挤压机、拉拔机、350连续挤压机、400连续挤压机、700连续挤压机、液压打包机、铜排校直机、退火炉、上引铜杆设备、行车及拉拔校直机，主要原料为废紫铜、电解铜，主要产品为铜排、铜杆、铜棒、铜锭、紫铜板、铜管，合计6万t/a。预期2017年12月投产。

## 项目与国家产业政策的相符性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2011年版）2013修正，本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。

根据《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号），对照其准入要求，本项目企业布局及生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

## 项目与区域规划相容性结论

项目地处湖南汨罗循环经济产业园中的工业用地，符合产业园的总体规划。项目污染物经过有效控制后不会改变现有环境功能区划，项目与环境的相容性较好。项目选址可行。

## 污染物治理措施及达标排放结论

### 废气

- 工频电炉粉尘：

本项目工频炉主要污染物为粉尘、铅尘，粉尘产生量约为28.2t/a（3.9kg/h）、产生浓度约1020mg/m3，铅尘为0.06t/a（0.0083kg/h），产生的浓度为2mg/m3，通过集气罩收集由脉冲布袋除尘器（配套换热器）处理后由15m排气筒有组织排放，根据建设单位提供的相关资料，采用JHDM型脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量约0.28/a（0.039kg/h）、排放浓度约10.2mg/m3，除铅尘效率约90％以上，铅尘排放量约0.006t/a（0.0008kg/h）、排放浓度约0.2mg/m3。符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值。

2.工频电炉炉前废气：

本项目原材料为粗铜及锌锭，均为块状和片状，同时，在整个加料过程中，除了料斗通过炉门的时间极短外，整个工频炉系统仍处于环境集烟罩全封闭状态，因此项目炉前产生的废气量很少，可不做具体分析。

3. 无组织排放废气：

本项目废紫铜浇铸冷却铜锭、铜板产生的废气主要是水蒸汽，其中携带有少量烟尘，呈无组织排放。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中第86页3311铜冶炼行业产排污系数表，废紫铜浇铸铜锭烟尘产污系数为0.252kg/t-产品，项目铜锭、铜板生产规模为20000t/a，年生产300天，则浇铸烟尘产生量约为5.0t/a（0.69kg/h），浇铸工序在车间内进行，烟尘主要成分为铜及铜的氧化物等。

本项目在切割条状铜棒、铜杆、铜管过程中会产生少量粉尘。切割粉尘产生量较小，经车间排气扇收集后经车间天窗无组织排放，本项目产生的切割粉尘为8t/a（1.1kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、锌及其氧化物等。

浇铸粉尘、切割粉尘均为金属粉尘、粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。因此，呈无组织排放逸散的浇铸烟尘、切割粉尘排放量约为2.6t/a（0.36kg/h）。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算厂界无组织排放粉尘监控点最大落地浓度为0.089mg/m3，厂界外无超标点，故本项目厂区不需设置大气防护距离。厂界无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3）。

4.食堂油烟：

经高压静电油烟净化器处理后排放，其排放浓度小于2mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，年排放量0.012t/a。

根据预测结果，一般气象条件下，正常工况时，工频炉污染物最大落地浓度分别出现在距源下风向1900m、3000m处，粉尘、铅尘最大落地浓度的占标率均小于为10%，最大落地浓度贡献值与背景值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此本项目排放的污染物对周围环境及居民的环境空气影响较小。 经计算，本项目无组织排放的污染物均无超标点。因此本项目不设置大气环境防护距离。项目产生的各种废气都能达标排放，废气防治措施可行。

### 废水

本项目再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，部分经循环冷却水池冷却沉淀后回用，不外排。

项目生活废水排水量3510t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中三级排放标准后排入龙舟北路污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江。

初期雨水经厂区雨水收集池收集+加碱沉淀处理后外排至西侧龙舟北路雨水管网，最终排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

### 噪声

项目的主要噪声源是工频炉、连续挤压机机、拉拔机等生产和辅助设备，噪声源强在70～85分贝之间。项目拟对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、车间密闭、装消声器等措施后，经预测叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。不会对环境产生大的影响。其次本项目厂区生产车间布置在厂区中央区域，远离靠近项目东侧的居民点。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废

本项目产生的固体废弃物主要是炉渣、除尘灰渣、废机油和生活垃圾。炉渣、除尘灰渣、废机油属危废，需交由有危险废物处理资质的单位回收处理。生活垃圾，交环卫部门统一清运。固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

## 总量控制指标结论

总量控制指标要满足达标排放的要求、满足环境功能区的要求，并以污染防治措施的设计效率来核算污染物的排放总量，建议环保主管部门下达本项目总量控制指标为：

表15-1    污染物总量控制指标建议值

| 本评价 | 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 0.79 | 0.013 | 0.06 |
|  | 处理削减量（t/a） | 0.24 | 0 | 0.054 |
|  | 建议总量（t/a） | 0.55 | 0.013 | 0.006 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 区域环境质量现状与影响结论

### 环境空气质量与影响分析

1．现状质量

经监测资料表明，项目所在区域环境空气SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、臭氧、Pb各指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，区域二恶英浓度值最大值为0.16pgTEQ/m3，符合日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求（0.6pgTEQ/m3），现有区域大气环境状况较好。

2．影响分析

在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，污染物外排较少，经预测，外排烟尘和Pb最大落地浓度贡献值与背景值叠加后的预测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求对界外环境影响较小。

在正常排放情况下，上述大气污染物对周边敏感区的环境影响很小。

### 地表水质量与影响分析

1．现状质量

根据监测数据，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、新市断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

2．影响分析

本项目投入营运后，外排废水为生活废水，生活废水，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中三级排放标准后排入龙舟北路污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江。

因此，本项目生活污水经预处理后均进入污水处理厂处理，对区域地表水环境水质影响较小。

### 地下水质量现状

由表6-9监测结果统计表可知，项目北侧600m团山村居民水井、园内屋王家水井和湖南大利铜业有限公司厂区内井水3个监测点位的PH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量与影响分析

经预测，叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

### 土壤环境质量现状

由监测结果可见，项目所在区域土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

### 固体废物

项目产生的固废经回收利用和资源化处置后，不会对环境产生影响。生活垃圾经收集后，由环卫部门上门清运，运至垃圾填埋场经填埋。

## 清洁生产水平结论

根据指标分析，项目厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益在同行业中是较先进的，在落实环评措施和建议后，清洁生产指标全部达到二级，具有较高的清洁生产水平，会创造良好的经济、社会和环境效益。

## 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是集气系统和除尘系统故障造成的非正常排放风险事故。在除尘系统故障假设的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实，定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行；项目除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，制定相应的操作规程和注意事项并加强职工的岗位操作培训，投产后要采取措施强化规范作业和巡检制度等一系列风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

## 饮用水源保护区影响分析结论

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进汨罗市城市生活污水处理厂，其排污口位于饮用水源保护区下游，故本项目污染物等对其基本无影响。

## 公众参与结论

公众调查结果表明，被调查者中73%最关心的是生态环境破坏问题，对该建设项目，最关心的环境因素是被调查者中40%认为是生态环境。另外13%被调查者认为本项目会增加污染，40%被调查者认为不利于其个人生活。

针对以上意见，本环评要求建设单位在实施项目的过程，严格按照本环评报告提出的相关措施处理废气和噪声，增加消音器和隔音措施，保证废气处理设施的正常运行及日常维护，尽量减轻项目对周边居民的影响。本环评要求企业在建设和投产后，在发展经济的同时，更应重视环境保护，完善环境管理制度，确保污染物处理达标后排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放。同时要求对附近居民加大宣传力度，并进行认真解说，尽可能增加对本项目的了解，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响。

建议环境管理部门加大监督管理力度，督促项目建设单位严格落实工程设计文件及本环评提出的各项污染治理措施，确保污染物处理达标后排放，减轻公众对区域环境质量受影响的担忧。

## 总结论

原环评任务本项目建设符合国家产业政策的要求，选址合理，清洁生产水平达到国内同行业平均水平。在建设单位具体落实原环评报告提出的各项环保措施要求的前提下，能确保“三废”的达标排放，污染物排放可的到有效控制，工程对周围环境的影响可控制在较小的范围内。因此，从环境保护技术角度分析，本项目建设是可行的。

本评价符合国家产业政策，符合湖南汨罗循环经济产业园总体规划和产业规划；项目地理位置优越，选址合理；生产中符合我国清洁生产规范要求，其清洁生产水平处于国内同类清洁生产的平均水平之上，项目地公众普遍支持本项目建设；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取报告中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。

3．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

6.使用的袋式除尘器要定期清灰，项目外排废水需进污水处理厂处理，在区域管网接入污水处理厂前，项目不得进行生产，外排废水。