建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：      年产豆制品熟食500吨建设项目

建设单位(盖章)：     岳阳市吟香阁食品有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产豆制品熟食500吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市吟香阁食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李重春 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 李重春 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区陆城镇新港村一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786068078 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区陆城镇新港村一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（清理整治） |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C13 农副食品加工业 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 1200 |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） |  | 110 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 30 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 27.2% |
| 评价经费（万元） |  | \ |  | 预期投产日期 |  |  | \ |  |  |  |  |  |
| 1 项目由来 中国的经济建设和改革开放近年来进入稳定和高速发展的阶段，极大的促进了中国食品市场的发展和进步，人们对熟食的需求也日益增加，在此基础上，岳阳市吟香阁食品有限公司租赁岳阳市惠鑫米业有限公司现有仓库（租赁合同见附件3），建设年产豆制品熟食500吨的项目。 岳阳市吟香阁食品有限公司年产豆制品熟食500吨的项目于2015年租赁岳阳市惠鑫米业有限公司（原岳阳市云溪区粮食购销有限公司）进行豆制品熟食的生产，项目于2016年2月因岳阳市环境监察支队检查发现以下违法行为：未依法提交建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设并投入生产，未配套建设含油废水、锅炉尾气和工艺废气等环境保护设施，责令停止生产并罚款人民币三万元；2017年10月因继续违法生产，未依法改正违法行为，由岳阳市环境保护局云溪区分局根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第一款第二项的规定将案件移送公安机关，项目负责人处以7日拘留。 2017年9月27日环保部环境影响评价司司长崔书红在例行新闻发布会中关于“未批先建的项目能不能补办手续”的解释说明：“对于未批先建的行为，在处罚到位、相关人员责任追究到位以后，依法还是可以办理环评手续的。项目环评没有通过的，可以责令其恢复原状”。故本项目应依法补办环境影响评价手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》，本项目使用拉丝蛋白作为原料进行豆制品熟食制造，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南景玺环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2工程概况 项目名称：年产豆制品熟食500吨建设项目 建设地点：岳阳市云溪区陆城镇新港村一组 占地面积：1200m2 建设性质：新建（清理整治） 项目投资：110万元 劳动定员：员工人数约为30人，均就近招募，项目区不设食堂、生活区和宿舍。 工作制度：年生产180天，采用一班制，每天工作8小时 本项目租赁闲置仓库进行生产，新建一条年产500吨的豆制品熟食生产线，建设内容有拉丝蛋白浸泡脱水区、油炸区、配料区、拌料区、杀菌区、分装区、原材料仓库、成品仓库以及环保设施等。项目建设内容、规模及功能设置一览表详见表1-1。 表1-1 建设内容、规模及功能设置一览表 类别; 项目名称; 规模/数量. 主体工程; 拉丝蛋白浸泡脱水区; 占地面积为80m2，用于原料拉丝蛋白的浸泡和脱水. 油炸区; 占地面积为120m2. 拌料区; 占地面积为100m2. 分装区; 占地面积为300m2. 杀菌区; 占地面积为100m2. 装箱区; 占地面积为120m2. 辅助工程; 产品仓库; 占地面积为250m2. 原料仓库; 占地面积为80m2. 锅炉房; 50m2，原有燃煤锅炉进行拆除，新建0.5t/h的以成型生物质颗粒作为燃料锅炉. 公用工程; 给水; 约1399.35t/a，项目区已通自来水管网. 排水; 项目采用雨污分流制，废水收集后通过槽车运送至云溪区污水处理厂. 供电; 10万kWh/a，由陆城镇供电所提供. 环保工程; 废气治理; 集气罩+油烟净化器+15m排气筒1套、水膜除尘器+20m烟囱1套. 废水治理; 新建雨水管网和截留阀，建设污水收集池，容积为50m3. 噪声治理; 减噪、减振、隔声. 事故处理; 建设食用油储存区围堰，围堰容积为2*4*0.5m. 储运工程; 食用油储存区; 采用桶装，年使用量10吨. 物料运输; 利用社会车辆进行运输. 3产品规模及指标 项目主要从事熟食加工，产品为豆制品熟食。主要产品方案见下表。 表1-2 主要产品名称及年产量 序号; 产品名称; 年产量（t）; 备注. 1; 豆制品; 500; 《大豆蛋白制品》（SB/T 10649-2012）. 4主要生产设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 表1-3 主要生产设备表 设备名称; 单位; 数量; 型号; 生产厂家. 脱水机; 台; 2; GP800; 岳阳广平机械. 油炸机; 台; 1; FD-1500; 石家庄富德机械. 拌料机; 台; 1; KM-100; 岳阳开明机械. 真空包装机; 台; 8; HL-2600; 上海华东机械. 灭菌斧; 台; 1; DS2-1000; 山东鼎盛机械. 烘干机; 台; 1; KMHG-6000; 岳阳开明机械. 喷码机; 台; 1; /; 英国领达. 蒸汽锅炉; 台; 1; DHSC0.5-0.7-AI; /. 油烟净化器; 台; 1; /; /. 过水机; 台; 1; KMGS-14000; /. 5产品的主要原辅材料名称及年消耗数量 项目主要原辅材料名称及消耗数量见表1-4。 表1-4 原辅材料及能源一览表 名称; 单位; 用量; 来源. 大豆拉丝蛋白; t/a; 200; 山东德州. 味精; t/a; 2; 内蒙古呼和浩特. 白糖; t/a; 4; 广西. 食用盐; t/a; 3; 湖南. 食用油; t/a; 10; 岳阳. 香料; t/a; 1; 河南郑州. 成型生物质燃料; t/a; 119. 备注：本项目无黄豆制作豆制品工艺，仅对外购的半成品大豆拉丝蛋白进行调味包装出售。 本项目要求建设单位生产所用原辅材料应符合食品安全法要求及相关标准。 6 总平面布置 本项目租赁现有仓库，厂区进口设在北边，连接与外界的乡村道路，便于车辆进出；项目车间呈环形布局，在厂区西侧从南至北依次为原材料浸泡脱水区、油炸区、脱油区、拌料车间（西南侧隔间放置调料等辅料）、分装区，东侧从北至南依次为灭菌区、装箱区和产品仓库，锅炉房利用原有锅炉房，位于厂区的南侧。项目总平面布置图详见附图3。 7 公用工程 7.1 给水 本项目生产用水来源为项目区自来水管网，其水质水量均能满足厂区内生产和生活正常供水需要。本项目生活用水及生产用水总计为：1399.35t/a。 7.2 排水 本项目实行雨污分流制。雨水经厂区雨水导流沟收集后汇入南面水塘，生产废水排入厂区污水收集池，定期通过槽车运送至云溪污水处理厂进行进一步处理。 根据业主提供资料及《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），本项目用水估算表见下表1-5。 表1-5 项目用排水估算表 序号; 项目; 用水定额; 规模; 年用水量; 排水指标; 年排水量. 1; 员工生活用水（非住宿）; 45L/d·人; 30人; 243t; 用水的85%; 206.6t. 2; 豆制品生产用水; 料水比例约1:5; 200t; 1000t; 脱水后料水比例为1:1.5; 700t. 5; 配料补充用水; 3t/a; /; 3t; 一部分蒸发，一部分进入产品; 0t. 6; 车间清洗用水; 0.7t/次（清洗频率为2d/次）; 180d; 63t/a; 用水的90%; 57t. 7; 锅炉补充用水; 0.2t/d; 180d; 36t; 采用锅内水处理，无软化废水排放，冷凝水循环使用，循环量为4t/d; 0t. 8; 水膜除尘补充用水; 0.062t/d; 180d; 11.15t; 循环使用，不外排; 0t. 9; 过水机用水; 3t/次（换水频率为半个月/次）; 180d; 36t; 每隔半个月排放一次，损耗量约占用水量的5%; 34.2t. 10; 灭菌斧用水; 0.6t/次（换水频率为半个月/次）; 180d; 7.2t; 每隔半个月排放一次，蒸发量为斧内水的10%; 6.48t. 9; 新鲜水用量; 1399.35. 7.3供电 项目运营后年用电量为10万千瓦时，由陆城镇供电管网供给。 7.4供汽、供热 项目杀菌釜和夹层锅所需的高温蒸汽由新建的一台0.5t/h的锅炉供给，供热效率为85%，所用燃料为成型生物质燃料，主要性能指标符合广东省地方标准《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）表5中的要求，其指标要求见下表。 表1-6成型生物质燃料分析表 项目; 符号; 单位; 指标. 全水分; Ml; %; ≤13. 灰分; Ad; %; ≤5. 挥发分; Vd; %; ≤70. 全硫; S; %; ≤0.1. 氨; N; %; ≤0.5. 氯; Cl; %; ≤0.8. 低位发热量; Q; MJ/Kg; 一级; ≥16.74. 二级; 15.10-16.74. 三级; 13.40-15.10. 工业分析组成%; 水分; 6.70; 元素组成%; C; 51.60. 灰分; 12.2; H; 6.00. 挥发分; 69.6; S; 0.1. 固定碳; 11.50; N; 0.60. 低位发热值KJ/Kg; 17933. 8.储运工程 本项目通过乡村道路与S201省道相连，原辅材料和产品经汽车运输；本项目租赁现有厂房进行生产。 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题及整改措施： 项目目前已建成一条500吨豆制品生产线，主要工艺设备和装置为浸泡桶、脱水机、油炸机、拌料机、真空包装机、灭菌斧、过水机、烘干机和0.5t/h燃煤蒸汽锅炉等。项目目前产生的废气为燃煤锅炉排放废气、油炸机产生的油烟废气、拌料过程中产生的异味、固废堆存产生的异味，其中锅炉废气经水膜除尘处理后通过15m高烟囱排放，排放污染物为二氧化硫、二氧化氮和烟尘，油烟废气通过排气扇收集后通过15m高排气筒排放，异味进行无组织排放；废水主要为生产工艺废水，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、动植物油等，通过废水收集池进行收集；固体废物未进行分类，混杂堆放，未按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中的规范要求进行暂存；项目生产过程中噪声对周边环境影响程度较低。 根据现场调查，项目员工均为临近居民，本项目建设能较好的解决当地居民就业问题，项目周边居民对该项目建设均持支持意见，目前未发生过对本项目产生的环境问题进行投诉事件。 本项目租赁现有厂房进行豆制品生产，于2012年建设运营，存在一定环境问题，根据现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施见下表： 表9-1本项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境问题; 整改措施. 1; 雨水导流沟未疏通，未进行硬化; 疏通雨水导流沟，并进行硬化. 2; 未设置专门的固体废物 临时储存场所; 设置一个固废暂存间，用来储存生产过程中产生的固体废物. 3; 各原材料、物料堆放较为凌乱，功能分区不明确，管理 较为混乱。; 制定相应管理制度，明确功能分区，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理. 4; 厂区内建有0.5t/h燃煤锅炉一台，不符合《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》中的规划目标，锅炉烟囱高度不达标; 淘汰现有0.5t/h燃煤锅炉，新建0.5t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质燃料，配套烟囱高度设置为20m，以满足生产要求及相关文件要求. 5; 油炸机所用燃料为煤，并且未配套建设油烟净化器; 将油炸机燃料改为环保油，建设油烟净化器，油炸产生的油烟经净化器处理后由15m高烟囱排放. 6; 废水收集池容积为6*3*2m，不能容纳项目所产生的生产工艺废水、事故期间所产生的消防废水量; 将污水收集池容积扩大至50m3，以保证项目发生事故时废水不排入到外环境当中. 项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对废气和废水污染源进行采样分析检测，结果如下： 1、废气污染源 （1）无组织排放废气 监测布点：在项目东、南、西、北四个厂界处各布设一个监测点位。 监测项目：臭气浓度。 评价标准：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。评价方法采用最大值占标和超标倍数法。 在正常工况下，监测统计结果见下表。 表9-2 环境质量现状监测统计一览表 监测 项目; 监测 位置; 单位; 检测结果; 标准限值; 超标率; 最大值占标%; 超标倍数. 臭气浓度; 厂界东侧; 无量纲; 10; 20; 0; 50; /. 臭气浓度; 厂界南侧; 无量纲; 13; 20; 0; 65; /. 臭气浓度; 厂界西侧; 无量纲; 11; 20; 0; 0.55; /. 臭气浓度; 厂界北侧; 无量纲; 16; 20; 0; 80; /. 由上表可知，项目厂界四周臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。 （2）油炸排气筒监测 监测点位：油炸排气筒监测点 监测项目：油烟，监测同时记录排气筒风量 监测时间和频次：在满负荷生产情况下，监测一天，在油烟排放高峰期时连续采样5次，每次10min 监测分析方法及执行标准：按《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2的相关标准。 本项目油炸房排气筒高度为10m，在正常工况下对排气筒油烟进行监测，统计结果见下表， 表9-3 油炸房排气筒所排放的油烟监测结果 监测项目; 油炸房排气筒排放油烟. 监测浓度mg/m3; 3.26; 3.31; 3.34; 3.21; 3.30. 平均浓度; 3.28 mg/m3. 废气量; 4537Nm3/h. 由上表可知，油炸房排气筒所排放的油烟浓度超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度（2.0 mg/m3）。 2、废水污染源 监测点位：厂区废水收集池 监测项目：水温、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、粪大肠菌群。 监测时间和频次：在满负荷生产情况下，监测1天，每天一期取样监测。 监测分析方法及执行标准：按《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。 在满负荷生产情况下，本项目废水收集池中废水的监测统计结果见下表。 表9-4项目废水总排口主要污染物浓度和产生量 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 粪大肠菌群; 动植物油. 浓度; 6.29; 265 mg/L; 37.9 mg/L; 22.2 mg/L; 138 mg/L; 7000个/L; 3.04 mg/L. 本项目废水收集池收集的废水主要来自生产过程中的浸泡废水、地面清洗废水、灭菌斧冷却废水和过水机废水。 项目收集的生产废水直接排入厂区南侧池塘内，目前，该池塘处于枯水期，池塘内水已干涸，池塘底部存在大量淤泥，要求建设单位将淤泥挖除。由于该污水属于食品加工废水，与城镇污水性质类似，故应按照城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治技术进行妥善处置，建设单位应采用密封性好的运输车辆将淤泥运送至处置城镇污水处理厂污泥的单位进行处理，不得随意堆置或丢弃，以防二次污染。建设单位在清理该池塘淤泥后应进一步采取相应措施，对底部进行平整，种植水生植物等，恢复该池塘的水域功能和生态功能，并加强监管，严禁废水再次排入该池塘。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 云溪区，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部， 长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利县隔江相望，南部与岳阳县和岳阳楼区毗邻。 本项目位于湖南省岳阳市云溪区陆城镇新港村一组，项目坐标为N 29.600078105、E 113.294657951，地理位置见附图1所示。 2、地形、地质、地貌 云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。该地区地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，表层以下基岩为前震旦纪报溪群浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，地震基本裂度为7级。 3、气候、气象 该区域属亚热带湿润气候区，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为16.6℃，历年最高气温为40.4℃，历年最低气温为-18.1℃，年平均相对湿度81%，年平均降雨量为1469mm，常年主导风向为东北偏北风(NNE)，频率为18%，年平均风速为2.6m/s。 4、水文状况 ①松阳湖水域 湖面积：丰水期6000亩~8000亩左右；枯水期5000亩~6000亩左右。水位：最深水位5~6m左右；平均水位3～4m左右。蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。 ②长江岳阳段 松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200m3/s；历年最小流量4190m3/s。流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00m/s；历年最小流速0.98m/s。含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；历年最小含砂量0.11kg/m3。输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；历年最小输沙量0.59t/s。水位：多年平均水位23.19m(吴凇高程)；历年最高水位33.14m；历年最低水位15.99m。 本项目生产废水经预处理后由槽车运送至云溪区污水处理厂进行处理，不外排至项目周边水体环境。 5、植被和生物 岳阳市属亚热带常绿阔叶林带区，植被种类较多，群落交错，分布混杂。自然分布和引种栽培的约有106 科、296 属、884 种，其中珍稀乡土树种约有40 余种。主要植被形态为农作物群落，经济林木和绿化树木。丘岗地主要分布以杉木为主的用材林和以柑橘、李子、油茶为主的果、茶林群落；平原滩地分布以水稻、蔬菜等为主的农作物植被群落和以樟树、广玉兰、红继木、悬铃木为主的城市绿化树木群落。全市活林蓄积量1179.85 万m3。区域内野生动物主要有蛇、青蛙、壁虎及麻雀等鸟类，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 经初步调查，评价区域内无自然保护区，也未发现国家和地方保护动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 3.1大气环境质量现状 3.1.1现状监测 为了解区域环境空气质量情况，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月03-05日连续3天对项目所在地的大气环境进行监测。 （1）监测布点、监测内容、评价标准 监测布点：距离厂界40m的东北侧居民点和距离厂界62m的西南侧居民点。 监测项目：监测项目为SO2、NO2、PM10。 评价标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价方法采用最大值占标和超标倍数法。 （2）大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测统计结果见表3-1。 表3-1 环境质量现状监测统计一览表 监测 项目; 监测 位置; 单位; 浓度范围; 标准限值; 超标率; 最大值占标%; 超标倍数. SO2; 东北侧居民点; μg/m3; 24-29; 500; 0; 5.8; /. NO2; μg/m3; 24-31; 200; 0; 15.5; /. PM10; μg/m3; 71-75; 150; 0; 50; /. SO2; 西南侧居民点; μg/m3; 26-33; 500 0; 6.6; /. NO2; μg/m3; 25-34; 200; 0; 17; /. PM10; μg/m3; 73-78; 150; 0; 52; /. 由上表可知，SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，环境空气质量良好。 为了解本项目排放的特征污染物对周边环境产生的影响，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月03日对项目厂界四周的大气环境进行监测。 （1）监测布点、监测内容、评价标准 监测布点：在项目东、南、西、北四个厂界处各布设一个监测点位。 监测项目： NH3、H2S、臭气浓度。 评价标准： NH3、H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的一次值标准，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。评价方法采用最大值占标和超标倍数法。 （2）大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 环境质量现状监测统计一览表 监测 项目; 监测 位置; 单位; 检测结果; 标准限值; 超标率; 最大值占标%; 超标倍数. 臭气浓度; 厂界东侧; 无量纲; 10; 20; 0; 50; /. 硫化氢; mg/m3; 0.003; 0.01; 0; 30; /. 氨; mg/m3; 0.02; 0.20; 0; 10; /. 臭气浓度; 厂界南侧; 无量纲; 13; 20; 0; 65; /. 硫化氢; mg/m3; 0.005; 0.01; 0; 50; /. 氨; mg/m3; 0.01; 0.20; 0; 5; /. 臭气浓度; 厂界西侧; 无量纲; 11; 20; 0; 0.55; /. 硫化氢; mg/m3; 0.007; 0.01; 0; 70; /. 氨; mg/m3; 0.03; 0.20; 0; 15; /. 臭气浓度; 厂界北侧; 无量纲; 16; 20; 0; 80; /. 硫化氢; mg/m3; 0.009; 0.01; 0; 90; /. 氨; mg/m3; 0.04; 0.20; 0; 20; /. 由上表可知，项目厂界四周NH3、H2S均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准限值，臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。 - 3.2地表水环境质量现状 本次评价还引用《岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》（岳环评〔2016〕4号）中关于项目东侧肖田湖的监测数据，监测时间为2015年12月1～3日，监测单位为岳阳市环境保护监测站。 - 监测布点：距离厂界东侧335m的肖田湖的湖边和湖心。 - 监测项目： pH、CODMn、氨氮、挥发酚、、氟化物、粪大肠菌群数。 ③评价标准：肖田湖水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 - 监测结果：见下表。 表3-3 肖田湖监测断面2015年监测数据统计 断面; 监测项目; 监测值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; Ⅲ类水质标准限值. 肖田湖水库湖边; PH; 7.48-7.69; 0.51; 0; 0; 6-9. 高锰酸盐指数; 4.32-4.36; 0.73; 0; 0; 6 mg/L. 氨氮; 0.613-0.645; 0.65; 0; 0; 1.0 mg/L. 挥发酚; 0.0003ND-0.0006; 0.12; 0; 0; 0.005 mg/L. 氟化物; 0.53; 0.53; 0; 0; 1.0 mg/L. 粪大肠菌群; 120-140; 0.014; 0; 0; 10000个/L. S2肖家湖湖心点; PH; 7.65-7.75; 0.45; 0; 0; 6-9. 高锰酸盐指数; 4.41-4.43; 0.72; 0; 0; 6 mg/L. 氨氮; 0; 213-0.237 0.24; 0; 0; 1.0 mg/L. 挥发酚; 0.0003; D /; 0; 0; 0.005 mg/L. 氟化物; 0.53; 0.53; 0; 0; 1.0 mg/L. 粪大肠菌群; 140-170; 0.017; 0; 0; 10000个/L. 监测结果显示，项目区域肖田湖湖边和湖心各监测因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 - 3.3声环境质量现状 为了解该区域内的声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月03-04日连续2天对项目厂界四周正常工况下的环境噪声进行现状监测。 噪声监测结果详见表3-4。 表3-4 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 11月03日; 11月04日. a; N1厂界南侧; 昼间; 58.9; 58.2; 60. 夜间; 46.1; 45.6; 50. b; N2厂界西侧; 昼间; 58.5; 58.1; 60. 夜间; 45.6; 46.3; 50. c; N3厂界北侧; 昼间; 52.1; 52.7; 60. 夜间; 43.5; 44.8; 50. d; N4厂界东侧; 昼间; 56.7; 56.0; 60. 夜间; 45.2; 45.8; 50. 通过表3-4，从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 3.3生态环境 据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市云溪区陆城镇新港村一组，根据现场踏勘，项目东南西北侧均有居民点，本项目主要环境保护目标如下： 表3-5 环境保护目标表 环境 类别; 名称; 厂界 方位; 厂界与 最近保护目标距离; 规模; 功能; 控制标准. 大气环境; 新港村一组居民; 厂界西侧; 10m; 约20户 70人; 居住; GB3095-2012 2类. 新港村一组居民; 厂界东侧; 35m; 约80户 300人. 新港村一组居民; 厂界南侧; 13m; 约12户 36人. 新港村一组居民; 北侧; 24m; 约30户 100人. 云溪区陆城垸防汛指挥部; 西北侧; 30m; 临时办公点，现已空置，人数最大时约30人; 行政办公区. 地表水环境; 肖田湖; 东侧; 929m; 小湖; 渔业用水; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 声环境; 新港村一组居民; 厂界西侧; 10m; 约20户 70人; 居住; GB3096-2008 2类. 新港村一组居民; 厂界东侧; 35m; 约80户 300人. 新港村一组居民; 厂界南侧; 13m; 约12户 36人. 新港村一组居民; 北侧; 24m; 约30户 100人. 云溪区陆城垸防汛指挥部; 西北侧; 30m; 临时办公点，现已空置，人数最大时约30人; 行政办公区. 生态环境; 周边植被; 厂界四周; ——; 保护生态环境.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相关标准。臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。 2、声环境 本项目区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目废水执行云溪区污水处理厂进水水质标准（pH： 6-9、CODcr：1000mg/L、氨氮：30mg/L、SS：400mg/L、BOD5：300 mg/L、）。 2、废气 成型生物质锅炉排放烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，本项目属于小型饮食业加工单位，最高允许排放浓度为2mg/m3，净化设施最低去除效率为60%；NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建的相关标准。 3、噪声 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的排放限值中2类标准。 4、固废 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水由槽车运送至云溪区污水处理厂进行处理排放，COD和NH3-N排放量为0.082 t/a、0.015 t/a，锅炉烟气中SO2和NOx排放量为0.202t/a、0.121t/a。故本项目建议设置总量控制指标为COD：0.082 t/a、NH3-N：0.015 t/a、SO2：0.202t/a、NOx：0.121t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

- 本项目虽已建成，但存在一些环境问题，现应按照环保要求进行整改。在整改阶段主要有雨水导流沟的建设、固体废物暂存间的建设、现有0.5t/h燃煤锅炉拆除工程以及0.5t/h蒸汽锅炉的建设、油烟净化器的安装、烟囱的建设等。主要污染因素为施工作业设备噪声、施工扬尘、施工垃圾等。 - 本项目在拆除和新建锅炉过程中将产生一定量的废气、噪声、固体废物，建议由有相关资质的专业施工队进行拆除和安装，产生的废旧锅炉厂家进行回收处理，在生产设备安装过程中产生的噪声污染和运输车辆产生的扬尘随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的。本次评价不对建设单位在整改阶段产生的环境影响进行详细分析。 - 5.1产品工艺流程 - 5.1.1产品工艺流程图 - 图5.1-1 豆制品工艺流程及产污节点图 5.1.2产品工艺流程说明 ①浸泡：将外购的大豆拉丝蛋白放入浸泡池中，用冷水浸泡，浸泡时间为1-2小时，浸泡至大豆拉丝蛋白泡发至原体积的一倍左右，此过程中将产生浸泡废水； ②脱水：将泡发后的大豆拉丝蛋白置于脱水机中进行脱水，大豆拉丝蛋白含水量约为140%，此过程中将产生生产废水； ③油炸：将脱水后的大豆拉丝蛋白进行油炸，此过程将产生油渣、油烟废气、废植物油等； ④拌料：将油炸后的大豆拉丝蛋白在密闭的拌料机中进行拌料调味，此过程将产生噪声； ⑤分装：对拌料后的产品进行装袋，封口； ⑥杀菌：将包装后的产品置于灭菌斧中，通过锅炉产生高温蒸汽进行灭菌，此过程将产生锅炉灰渣和锅炉废气； ⑦质量检查：将灭菌后的产品置于过水机中进行漏气检查，此过程中将产生不合格产品； ⑧烘干：将产品置于烘干机中将包装袋表面的水进行烘干； ⑨装箱入库：将烘干后的产品按相应规格型号和数量分类标志进行装箱，置于产品仓库中，然后外售。 5.3 项目水平衡分析 本项目用水主要为原料浸泡水、卤制补充用水、蒸汽锅炉用水、车间清洗用水、水膜除尘补充用水、生活用水、过水机用水、灭菌斧用水。项目用排水情况如下： 1、原料浸泡用水 根据建设单位提供资料，本项目在浸泡大豆拉丝蛋白的时候料水比例为1:5，原料用量为200t/a，故浸泡用水为1000t/a，经脱水机脱水后，泡发大豆拉丝蛋白含水量为150%，故生产废水产生量为700t/a。 2、调料补充用水 根据建设单位提供资料，本项目在配置调料过程中需要补充新鲜水，用量约为3t/a，加入的水一部分进入产品，一部分蒸发，此过程无废水排放。 3、蒸汽锅炉用水 本项目新建0.5t/h的蒸汽锅炉，每天运行时间为8h，年工作180天，蒸汽锅炉补充用水量约为蒸汽量的5%，故本项目蒸汽锅炉补充用水量约为36t/a。本项目蒸汽锅炉用水通过采用锅内水处理，无软化废水排放，产生的蒸汽冷凝水进行循环使用，循环量为4t/d。 4、车间清洗用水 本项目为保持车间地面清洁，车间地面平均2天清洗一次，需清洁的面积为700m2，清洗用水以1L/m2计算，则本项目地面清洗用水为0.7t/次，用水量为63t/a，产污系数按0.9计，地面清洗废水产生量为57t/a。 5、水膜除尘补充用水 本项目锅炉废气采用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器在一般运行条件下的耗水量(液气比)为0.5-3.0升每立方米，本项目取0.5升每立方米，锅炉产生的烟气量为74.3万m3/a，则除尘用水为371.5t/a，除尘用水损耗按3%计，本项目除尘用水损耗量为11.145t/a，本项目产生的除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排。 6、过水机用水 项目在质量检测时利用过水机对其进行筛选漂浮的不合格产品，根据建设单位提供资料，过水机每次加水量为3t/次，每隔半个月换水，故用水量为36t/a，对其进行循环使用，一般每半个月排放一次，年排放约12次，损耗量约占用水量的5%，则每次排放量为2.85t/次，年产生量为34.2t/a。 7、灭菌斧用水 项目豆制品需要进行灭菌处理，灭菌斧每次加水量为0.6t/次，每隔半个月换水，故用水量为7.2t/a，因为冷却水为较清洁的水，为节约水资源，对其进行循环使用，每半个月排放一次，年排放约12次，灭菌斧水蒸气产生量为斧内水的10%，则每次排放量为0.54t/次，年产生量为6.48t/a。 8、员工生活用水 根据建设方提供的资料，本项目劳动定员30人。用水量按45L/d·人计，则本项目员工生活用水量为1.35m3/d，243t/a。污水排放系数以85%计，则项目员工生活废水产生量为1.15m3/d，206.6t/a。生活废水经化粪池处理后用作农肥。 9、初期雨水 初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目生产设备设施均位于室内，不存在在室外进行生产，故无需考虑初期雨水中污染物种类和浓度，雨水通过厂区雨水导流沟收集后排放至厂区南侧水塘，然后进入肖田湖。 本项目用排水平衡见下图。 图5-2 本项目生产用水水平衡图（t/a） - 5.4 项目物料平衡图 项目生产工艺较为简单，主要为将原料大豆拉丝蛋白进行浸泡、脱水、油炸、拌料等工序后进行装袋、灭菌等过程，项目物料平衡见下表。 表5-1 项目物料平衡图 项目; 投入; 产出. 豆制品生产; 大豆拉丝蛋白; 200t; 豆制品; 500t. 盐、味精、香料等配料; 10t; 废植物油; 5t. 食用油; 10t; 卤渣; 1t. 新鲜水; 300t; 油渣; 4t. 不合格产品; 10t. 合计; 520t; 520t. - 5.5 项目营运期主要污染源 - 5.5.1 废水污染源 - 本项目所产生的废水主要为生产豆制品产生的浸泡废水、车间地面清洗废水、过水机废水、灭菌斧冷却废水、初期雨水、员工生活污水。 1、原料浸泡废水 本项目在原料大豆拉丝蛋白浸泡和脱水过程中有废水产生，根据业主提供资料，浸泡水与原材料的比例为5:1，则金牌用水量为1000t/a，脱水后的料水比例为1:1.5，则浸泡废水产生量为700t/a，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。 2、地面清洗废水 本项目定期对车间地面进行清洗，根据业主提供资料，车间地面平均2天清洗一次，需清洁的面积为700m2，清洗用水以1L/m2计算，产污系数按0.9计，地面清洗废水产生量为57t/a，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。 3、灭菌斧冷却废水 本项目豆制品需要进行灭菌处理，灭菌斧每次加水量为0.6t/次，因为冷却水为较清洁的水，为节约水资源，对其进行循环使用，一般每半个月排放一次，年排放约12次，灭菌斧水蒸气产生量为斧内水的10%，则每次排放量为0.5t/次，年产生量为6t/a。主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。 4、过水机废水 本项目在质量检测时利用过水机对其进行筛选漂浮的不合格产品，过水机每次加水量为3t/次，对其进行循环使用，一般每半个月排放一次，年排放约12次，损耗量约占用水量的5%，则每次排放量为2.85t/次，年产生量为34.2t/a。主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。 项目产生的浸泡废水、地面清洗废水、灭菌斧冷却废水和过水机废水一起进入污水收集池，产生量为797.68t/a。本项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对污水收集池内的废水进行检测，其中各污染物的检测浓度见下表。 表5-2项目生产工艺废水主要污染物浓度和产生量 项目; 废水量; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 粪大肠菌群; 动植物油. 浓度; /; 6.29; 265 mg/L; 37.9 mg/L; 22.2 mg/L; 138 mg/L; 7000个/L; 3.04 mg/L. 产生量; 797.68t/a; /; 0.211t/a; 0.03t/a; 0.018t/a; 0.11t/a; /; 0.0024t/a. 5、员工生活污水 - 项目员工生活用水量为243t/a，排放系数按85%计，则项目生活污水产生量为206.6t/a，其水质情况为COD：250mg/L、BOD5：200 mg/L、氨氮：20mg/L。各污染物产生量为COD：0.052t/a、BOD5：0.041t/a、氨氮：0.004t/a。 - 6、初期雨水 - 由于本项目均在室内生产，所以不考虑初期雨水中污染物的种类和浓度。雨水通过导流沟进行收集并排放至项目南侧的水塘，然后进入肖田湖。 - 本项目废水产生情况汇总见下表。 - 表5-3 废水产生情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 粪大肠菌群. - 污水收集池废水; 产生浓度mg/L; /; 265; 37.9; 22.2; 138; 3.04; 7000个/L. 产生量t/a; 797.68; 0.211; 0.03; 0.018; 0.11; 0.0024; /. 员工生 活污水; 产生浓度mg/L; /; 250; 200; 20; /; /; /. 产生量t/a; 243; 0.060; 0.049; 0.005; /; /; /. 废水排放总量t/a; 1040.6. 本项目产生的浸泡废水、地面清洗废水、灭菌斧冷却废水、过水机废水通过厂区内管网进入污水收集池，根据废水总排口监测结果表明本项目废水各污染物浓度均能达到云溪污水处理厂污水接纳标准，定期通过槽车将污水收集池内的废水运送至云溪污水处理厂做进一步处理。不直接排入周边水体环境。建设单位应委托专业运输工业废水的公司将废水输送至云溪污水处理厂，严禁中途擅自倾倒，在春夏季易霉腐季节应定期对收集池废水进行清运，并做好封盖密闭措施，减少异味产生。 本项目生活污水经化粪池预处理后作为有机农肥，定期清掏，用于周边农田和蔬菜地施肥。由于本项目位于农村地区，农业生产活动较丰富，农田和蔬菜地均需要有机肥，能吸纳本项目生活污水，故本项目的生活污水能得到较好的综合利用。 5.5.2 废气污染源 - 项目生产过程产生的主要大气污染源为有组织排放废气：锅炉废气、油炸油烟；无组织排放废气：垃圾站产生的恶臭气体、废水收集池产生的恶臭气体、制作调料过程中产生的异味等。 1、有组织排放废气 （1）锅炉废气 本项目拟建一台0.5t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质做燃料，热效率能达到85%。蒸汽锅炉运行时间为180d/a、8h/d，锅炉废气通过水膜除尘器处理后经20m高排气筒排放。 本项目蒸汽锅炉生物质燃料消耗量为82.5kg/h，年消耗量为119t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉产排污系数，详见下表。 表5-3燃烧废气产污一览表 污染源; 系数; 产污系数; 产生量; 小时产生源强; 产生浓度mg/Nm3; 标准值. 蒸汽锅炉; 烟气量; 6240.28 Nm3/t-原料; 74.3万Nm3/a; 516Nm3/h; /; /. SO2; 17S①千克/t-原料; 202.3kg/a; 0.14kg/h; 272; 300. NOx; 1.02千克/t-原料; 121.4kg/a; 0.08kg/h; 163; 300. 颗粒物; 0.5千克/t-原料; 59.5kg/a; 0.04kg/h; 80.0; 50. 注：①S为含硫率，由生物质燃料元素分析表可知，生物质燃料中含硫率S按0.1考虑。 本项目锅炉废气产生量为74.3万m3/a，烟尘产生量为0.0595t/a，SO2产生量为0.202t/a，NOx产生量为0.121t/a，烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为80.0mg/m3、272mg/m3、163 mg/m3。锅炉废气经水膜除尘器进行处理，对烟尘的处理效率约为50%，处理后各污染物烟尘排放量为0.03t/a，SO2排放量为0.202t/a，NOx排放量为0.121t/a，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为40.0mg/m3、272mg/m3、163mg/m3。 （2）油炸废气 项目油炸工序在专用的油炸机内进行，以环保油作为燃料加热油炸锅内的食用油，油炸过程会有油烟废气产生，油炸机上方安装烟罩，油烟通过烟罩、烟管进入油烟净化器处理该部分废气。 本项目在油炸锅上方已建设有集气罩和排气筒，集气面积为1.5*1.5m，排气筒的高度为15m，根据污染源监测得到未经处理排放的油烟测定浓度平均值为3.28mg/m3，废气量为4962m3/h，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中关于监测排放浓度数据处理，要将实测排放浓度折算成基准风量时的排放浓度，则本项目油烟产生浓度为8.14 mg/m3，油烟产生量为0.04kg/h，根据建设单位提供资料，年油炸180d，每天油炸4h，则被集气罩收集的油烟量为28.8kg/a。集气罩的收集效率按照85%计，计算得到油烟的产生量为33.9kg/a，无组织排放油烟量为5.1kg/a。建设单位应在油烟废气收集后建设一台油烟净化机进行净化处理，其净化率按85%计，则油烟排放浓度为1.22mg/m3，排放量为4.32kg/a。项目油炸过程中产生的油烟废气通过抽排风设施及油烟净化器处理后，通过15m高排气筒排放，排放浓度和排放效率均能达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求。 2、无组织排放废气 （1）配置调料过程中产生的废气 - 项目配置调料过程中使用的植物油、味精、香料等调味料将会挥发产生少量的废气，配置调料过程温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气，以臭气浓度来进行表征。因挥发量较小，对人体基本无危害，本环评不予详细分析。 - 根据对厂界四周无组织排放污染物臭气浓度、氨和硫化氢的监测数据结果表明，各污染物的监测浓度均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明本项目无组织排放的异味对周边区域环境影响不大。建议建设单位在车间设置抽排风设施，加强通风，减少异味气体对车间工人的影响。 （2）固废暂存点废气 本项目主要内容为食品加工，在生产过程中产生的不合格产品、卤渣等在暂存、转运过程中由于有机物分解腐败发散出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭气体主要为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，以臭气浓度进行表征。根据类比调查，恶臭污染物产生量较少，以无组织形式排放，本环评仅作定性分析。本项目固废暂存点设置在厂房南侧，远离东北侧居民点集中区，并采用密封式塑料桶分类收集，做到日产日清。 （3）废水收集池废气 项目生产工艺废水在易霉腐的春夏季节若存放过久将产生异味，建设单位应定期将生产废水清运至污水处理厂进行处理，不得存放时间过长，并做好封盖密闭措施，减少异味的产生。本项目废水收集池设置在厂房西侧，远离东北侧居民点集中区。 根据对厂界四周无组织排放污染物臭气浓度的监测数据结果表明，各污染物的监测浓度均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明本项目无组织排放的恶臭污染物对周边区域环境影响不大。 本项目废气产排情况见下表。 表5-7项目废气产排情况一览表 序号; 排放源; 污染源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 1; 有组织; 锅炉废气; 烟气量; 74.3万m3/a; 水膜除尘器+20m高排气筒; 74.3万m3/a. SO2; 0.202t/a；272mg/m3; 0.202t/a；272mg/m3. NOx; 0.121t/a；163mg/m3; 0.121t/a；163mg/m3. 烟尘; 0.0595t/a；80mg/m3; 0.03t/a；40mg/m3. 2; 油炸废气; 油烟; 0.0339t/a；8.14mg/m3; 集气罩+油烟净化器+15m高排气筒; 0.0043t/a；1.22mg/m3. 3; 无组织; 配置调料废气; 臭气浓度; 少量; 设置抽排风设施，加强通风; 少量. 4; 固废暂存点废气; 臭气浓度; 少量; 垃圾暂存点采用加盖密封，每天清运的方法减少恶臭气体产生; 少量. 5; 废水收集池废气; 臭气浓度; 少量; 定期清运至污水处理厂进行处理，封盖密闭; 少量. - 5.5.3 固废污染源 项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的废植物油、不合格产品、油渣、卤渣、废弃包装材料、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、员工日常生活产生的生活垃圾，本项目生产过程产生的固体废物属于《固体废物名称和类别代码》中食品加工产生的废物，均为一般工业固体废物。本项目的生产设备在生产过程中不需要高速运转，不使用润滑油，没有废矿物油产生。 1、废植物油 本项目油炸后产生的废植物油产量为5t/a，应委托有资质的单位统一处理，不得卖给不法商贩，斩断“地沟油”的流通源头。 2、不合格产品 本项目产生的不合格产品约10t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售给养猪场用来喂猪。 3、油渣 本项目油炸食品将产生一定量的油渣，根据业主提供资料，油渣产生量为4t/a，收集后外售给养猪场用来喂猪。 4、卤渣 本项目在拌料过程中将产生一定量的卤渣，属于一般工业固体废物，根据物料平衡可知，卤渣产生量为1t/a，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 5、废弃包装材料 本项目产生的废气包装袋约为1t/a，属于一般工业固体废物，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 6、水膜除尘收集的粉尘 项目锅炉经处理收集的颗粒物为0.03t/a，属于一般工业固体废物，收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 7、生物质燃烧灰渣 项目生物质燃烧后将产生灰渣，根据生物质燃料成分分析，灰分占12.2%，本项目生物质耗量为119t/a，则产生的灰渣量为14.28t/a，属于一般工业固体废物，灰渣中含有大量K、Ca等植物生长所需要的营养元素，建议项目燃烧灰渣定期清理外售作为肥料。 8、生活垃圾 - 本项目员工30人，每人每天产生垃圾0.5kg，项目员工产生生活垃圾量约为2.7t/a。收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 - 本项目固体废物产排情况见下表。 表5-8 固体废物产排情况一览表 序号; 产污环节; 产生量; 处理处置方式. 1; 废植物油; 5t/a; 委托有资质的单位统一处理. 2; 不合格产品; 10t/a; 收集后外售给养猪场用来喂猪. 3; 油渣; 4t/a; 收集后外售给养猪场用来喂猪. 4; 卤渣; 1t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理. 5; 废弃包装材料; 1t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理. 6; 水膜除尘收集的粉尘; 0.03t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。. 7; 生物质燃烧灰渣; 14.28t/a; 定期清理外售作为肥料. 8; 生活垃圾; 2.7t/a; 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。. - 5.5.4 噪声污染源 - 本项目主要噪声污染来自拌料机、真空包装机、风机等生产设备，建设单位选用时应尽量选用低噪声设备，该类型设备噪声范围详见表5-9。 表5-9常见工业设备噪声范围 - 设备名称; - 噪声范围（dB）; - 设备名称; - 噪声范围（dB）. - 拌料机; - 70~85; - 真空包装机机; - 75~85. - 风机; - 75~90.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 油炸 废气 | 油烟 | 0.0339t/a；8.14mg/m3 | 0.0043t/a；1.22mg/m3 |
|  |  | 锅炉 | 烟尘 | 0.0595t/a；80mg/m3 | 0.03t/a；40mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.202t/a；272mg/m3 | 0.202t/a；272mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.121t/a；163mg/m3 | 0.121t/a；163mg/m3 |
|  | 无组织 | 配置 调料 | 臭气浓度 | 少量 | 少量 |
|  |  | 固废暂存点 | NH3、H2S和臭气浓度 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 污水收集池 |  | 废水量 | 797.68t/a | 废水总量为1022.68t/a,由污水收集池收集后，通过槽车运送至云溪污水处理厂进一步处理，处理后各污染物的排放浓度为CODcr：80 mg/L；BOD5：20 mg/L；氨氮：15 mg/L；SS：20 mg/L；动植物油：20 mg/L；粪大肠菌群：10000个/L。排放量为CODcr：0.082 t/a；BOD5：0.020 t/a；氨氮：0.015 t/a；SS：0.020 t/a；动植物油： 0.020 t/a。 |
|  |  |  | CODcr | 265 mg/L ；0.211t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 37.9 mg/L ；0.03t/a |  |
|  |  |  | SS | 138 mg/L ；0.03t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 22.2 mg/L ；0.03t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 3.04 mg/L ；0.03t/a |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000个/L |  |
|  | 初期雨水 |  | 废水量 | 225t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 80mg/L ；0.018t/a |  |
|  |  |  | SS | 600 mg/L ；0.135t/a |  |
|  | 员工生活污水 |  | 废水量 | 243t/a | 0，经化粪池处理后用作农肥 |
|  |  |  | CODcr | 250mg/L ；0.06t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L ；0.049t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L ；0.005t/a |  |
| 固体 废物 | 厂区 |  | 废植物油 | 5t/a | 委托有资质的单位统一处理 |
|  |  |  | 不合格产品 | 10t/a | 外售给养猪场用来喂猪 |
|  |  |  | 油渣 | 4t/a | 外售给养猪场用来喂猪 |
|  |  |  | 卤渣 | 1t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 废弃包装材料 | 1t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 水膜除尘收集的粉尘 | 0.03t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 生物质燃烧灰渣 | 14.28t/a | 定期清理外售作为肥料 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.8t/a | 由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 搅拌机、风机、真空包装机等设备，声源强度70-90dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目租赁现有厂房进行生产，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.2 营运期环境影响分析 - 7.2.1 大气环境影响及治理措施 1、有组织排放废气 （1）锅炉废气 本项目采用水膜除尘器处理锅炉废气，通过20m高排气筒排放。由工程分析可知，烟尘产生量为0.0595t/a，SO2产生量为0.202t/a，NOx产生量为0.121t/a，水膜除尘器的烟尘去除效率以50%计，则项目烟尘排放量为0.03t/a，SO2排放量为0.202t/a，NOx排放量为0.121t/a，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为40mg/m3、272mg/m3、163mg/m3。可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：300 mg/m3）。 本项目锅炉废气用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器的工作原理是：含尘气流以较高的速度进入筒体后沿筒体内壁作旋转运动，尘粒在离心力的作用下甩向器体内壁，并与内壁形成的水膜层冲击接触，使之被水吸附，然后随水流到底部锥体排出，净化后的烟气从上部排出，经旋风除尘后烟气温度可降至120℃左右。根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）可知，水膜除尘器对一般颗粒物具有70～90%的除尘效率。因此本项目采用水膜除尘作为锅炉废气的除尘方式是可行的。 本项目锅炉烟囱高度为20m，周边建筑物均为自建房，高度在4-10m，故本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，排气筒高度均高于周边建筑物3m以上，综上所述，本项目排气筒设置合理。 （2）油炸废气 项目油炸机操作区域上方安装有集气罩，通过烟管与静电式油烟净化器连接，油烟净化器型应为取得国家环保产业协会的认定资格的油烟净化器，项目油烟废气经静电式油烟净化器处理后通过现有15m高排气筒排放。 通过类比调查，已取得国家环保产业协会的认定资格的静电式油烟净化器，具有除油效率高、油烟污染物达标排放和维护管理方便的特点，其额定风量下净化效率约为85%。则项目油烟浓度可控制在1.22mg/m3，油烟排放量约为4.32kg/a，可确保油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。建设单位应定期清洗油烟净化器，以保证其处理效率和处理效果。 2、无组织排放废气 （1）配置调料过程中产生的废气 本项目在配置调料和，拌料工序中会有少量废气产生，主要表现为异味，以臭气浓度来进行表征。通过对厂界四周无组织排放废气臭气浓度进行监测，其浓度值未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，并且已在生产厂房设置了抽排风设施通风，无组织排放的异味对厂区及周边环境影响较小。 （2）固废暂存点废气 通过对车间加强日常清理工作，卤渣、油渣等及时清理，避免固体废物长期堆置，废植物油采用专用密封桶收集，积满后立即密封，并更换新桶；同时在周边种植夹竹桃等吸臭植被，最大程度的减少恶臭气体排放。 （3）废水收集池废气 废水收集池产生废气主要容易发生在温度较高易霉腐的春夏季节，避免生产废水存放时间过长，并定期将废水清运至污水处理厂进行处理，收集池封盖密闭等进一步减少污水收集池产生异味对周边环境的影响。 固废暂存间设置于厂区南侧，废水收集池位于厂区西侧，远离东北侧居民集中区，根据对厂界四周无组织排放污染物臭气浓度、氨和硫化氢的监测数据结果表明，各污染物的监测浓度均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明恶臭污染物未对周边大气环境造成较大影响。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取上述措施的前提下，可实现达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 根据污染源监测数据可知，项目厂界四周臭气浓度排放达标，并且能满足该区域环境质量现状，故不需要设置大气环境防护距离。 7.2.2 水环境影响及治理措施 本项目厂区排水实行雨污分流制，通过新建雨水管道和截留阀，对雨水进行收集控制，初期雨水与生产工艺废水一起进入污水收集池，后期雨水由地表径流进入厂区南侧农灌渠。本项目所产生的废水包括浸泡废水、地面清洗废水、灭菌斧冷却废水、过水机废水、初期雨水和生活污水，生活污水通过厂区内化粪池进行预处理后作为周边农田和蔬菜地农肥，其余废水通过污水管道进入污水收集池。根据废水总排口取样监测结果表明本项目废水中各污染物浓度均能达到云溪污水处理厂污水接纳标准，建设单位定期通过槽车将污水收集池内的废水运送至云溪污水处理厂做进一步处理，故不会对周边水环境造成影响。要求建设单位应委托专业运输工业废水的公司将废水输送至云溪污水处理厂，严禁中途擅自倾倒。 7.2.3 声环境影响及治理措施 （1）噪声源分析 本项目主要噪声污染来自搅拌机、风机、真空包装机等生产设备，单台设备噪声值较高，约为70~90dB（A），若所有设备同时运行，生产区域设备噪声叠加后的噪声值能达到91dB(A)，在不采取任何防治措施的基础上，项目噪声无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （2）噪声污染防治措施 目前噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，本项目选用的设备噪声值较高，因此本环评建议对各设备采取基础减振、车间隔声、消声措施，另外通过加强管理、定期维护保养设备，可防止因机械故障产生噪声。项目噪音产生设备安置在生产车间，通过隔声、减振、消声等措施，使生产噪声对周边环境的影响减小到较低的程度，经过距离衰减，加之厂区空地及厂界周围绿化率高，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施后，项目运营期厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 7.2.4 固体废物环境影响及治理措施 - 本项目所产生的固体废物包括废植物油、不合格产品、油渣、卤渣、废弃包装材料、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、员工日常生活产生的生活垃圾，均属于一般工业固体废物。不合格产品和油渣收集后外售给养猪场用来喂猪；卤渣、水膜除尘收集的粉尘、废弃包装材料和生活垃圾由环卫部门定期清运；生物质燃烧灰渣定期清理外售作为农作物肥料；废植物油委托有资质的单位统一处理，不应卖给不法商贩，斩断“地沟油”的流通源头。 - 项目主要从事食品加工，对环境卫生状况要求较高，因此项目应保持清洁的工作环境。各类固体废物需分类收集并且要日产日清，注意不要堆存，以免滋生蚊蝇、传播疾病、污染环境。 - 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 7.2.5 地下水环境影响及治理措施 项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。污水管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。污水收集池已进行硬化防渗处理。为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，避免污染物泄漏或渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从源头到末端全方位采取有效控制。企业应对厂内生产区的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，对本项目生产区和废水收集池等进行硬化处理，做到防渗、防腐，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。 7.3清洁生产分析 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要手段之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的产生量、排放量最小化。 该项目从事食品加工，其使用的主要原辅材料均为普通原料，基本在国内采购，来源广泛；项目采用的是通用的成熟生产工艺、设备，整个生产工艺流畅，结构紧凑；项目产生的废水通过收集后有槽车运送至云溪区污水处理厂做进一步处理；各废气在采取相应措施后不会对周边环境造成影响；生产过程中采用低噪声设备；生产固废均能得到妥善处理；本项目能耗物耗较低，产生的各类污染物均能达标排放。综上分析，项目清洁生产符合国家清洁生产相关要求。 7.4 环境管理规划 (1)组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 (2)组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 (3)厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。 (4) 由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 （5）建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 7.5总量控制 本项目废水由槽车运送至云溪区污水出厂进行处理，废水量为1022.68t/a，出水水质执行标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值，故COD和NH3-N排放量为0.082t/a、0.015t/a；本项目蒸汽锅炉所产生的废气中SO2和NOx排放量分别为0.202t/a、0.121t/a。故本项目建议设置总量控制指标为COD：0.082 t/a、NH3-N：0.015 t/a、SO2：0.202t/a、NOx：0.121t/a。 7.6 环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-1 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 排气筒1#（20m）; 烟尘、SO2、NOx、; 每半年一次. 排气筒2#（15m）; 油烟; 每半年一次. 厂界; 臭气浓度; 每半年一次. 废水; 厂区废水总排口（污水收集池）; CODcr、氨氮、BOD5 、SS、动植物油; 每半个月一次. 7.7 项目选址可行性分析 根据GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》中对食品加工企业的选址要求：（1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂；（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；（3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；（4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目选址于云溪区陆城镇新港村一组，周围无对食品有显著污染的区域，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量滋生的潜在场所，项目的选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品加工企业的选址要求。 本项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，可实现达标排放，不会产生污染扰民的环境影响问题。 项目选址在农村地区，区域环境现状较好，可以满足项目生产和发展的需要。 本项目租赁闲置仓库进行生产，经云溪区人民政府出具的关于土地性质证明文件（详见附件4），项目用地属于仓储用地性质，建设单位在后期规划实施或规划调整时，若产生与实际用地性质不符情况时应无条件搬迁。建议建设单位尽早将企业搬迁至食品工业园以便进行统一管理。 本项目周边居民大部分为公司员工，较好的解决了当地人员的就业问题，活跃了当地经济，根据陆城镇政府对本项目的建设意见可知，在整改项目产生的环境问题和完善环保措施，确保三废排放达标，不对周边环境造成影响的前提下，同意该项目租赁岳阳市惠鑫米业有限公司现有仓库进行生产。 7.8 总平面布置合理性分析 本项目租赁现有仓库，厂区进口设在北边，连接与外界的乡村道路，便于车辆进出；项目车间呈环形布局，在厂区西侧从南至北依次为原材料浸泡脱水区、油炸区、脱油区、拌料车间、分装区，东侧从北至南依次为灭菌区、装箱区和产品仓库，锅炉房利用原有锅炉房，位于厂区的南侧。 项目总平面布置依据生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生进行布置，力求做到布局合理、分区明确、方便运输、整洁美观。让厂区内各建筑物布置紧凑但又有一定的分隔,虽紧密相连但又不会相互干扰。 总体上看本项目的总平面布局能够满足生产的需要，同时最大限度的降低对周边环境的影响，总体是合理可行的。 7.9产业政策符合性分析 本项目为食品加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。 因此，本项目符合国家产业政策。 7.10环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，项目储存一定量的食用油，为大分子有机物，挥发性低，闪点高，一般不会发生爆炸和燃烧事故。通过综合考虑项目总平面布置及物质危险性识别，本项目主要潜在危险性为油品输送及食用油储存过程中发生的溢油事故，溢出的油品若不及时处理，可能会造成污水处理设施处理工艺的冲击，进而污染水环境及周围土壤环境。建议建设方在食用油储存区建设围堰，本项目拟建设容积为2*4*0.5m的围堰，能满足其中最大油桶泄漏量。若发生油桶泄露事故，使溢出的油品或含油污水局限在围堰内，通过隔油沉淀后排入厂内污水收集池。通过加强管理后，项目环境风险可以接受。 污水收集池容积核算 本项目污水收集池不仅应能容纳所产生的生产工艺废水和初期雨水，还应容纳在事故期间所产生的消防用水量。 （1）生产工艺废水 本项目原料浸泡废水排放频次为每天排放一次，排放量为3.9t/d，地面清洗废水排放频次为2天/次，最大排放量为0.7t/次，过水机废水和灭菌斧废水排放频次为每半个月排放一次，最大排放量分别为2.85t/次、0.54t/次， 故项目生产工艺废水最大排放量为7.99t/次。 （2）初期雨水 根据工程分析中初期雨水量核算得到本项目一次降雨量所产生的初期雨水为15t/次。 （3）事故期间消防用水量 本项目事故期间消防用水量计算公式为： V=∑Q消t消 Q消——发生事故同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 本项目占地小于100公顷，根据《石油化工企业设计防火规范》要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。消防用水量按15L/s，消防持续时间按0.5h，一次消防用水量为27m3。 因此，本项目污水收集池的有效容积应为7.99+15+27=49.99m3，故本项目应建设一个容积50m3的污水收集池，目前项目区已建设有一个6*3*2m的污水收集池，根据核算可知该污水收集池不能容纳本项目所产生的生产工艺废水、初期雨水和事故期间所产生的消防废水量，建设单位应按照环评要求进行整改，以保证本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。 7.11环保投资估算 本项目总投资110万元，其中环保设投资约30万元，占总投资27.2%。项目环保投资估算详见表7-2。 表7-2 环保投资估算一览表 项目名称; 治理环节、处理设施或措施; 投资估算 （万元）; 治理效果. 废气; 油烟净化器+15m排气筒（1套）; 3; 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 水膜除尘+20m烟囱; 7; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准. 车间换气系统; 3; NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关浓度标准. 废水; 新建雨水收集管网和截留阀; 5; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准. 噪声; 隔声、减振垫等防噪降噪设施; 3; 厂界排放达（GB12348-2008）2类标准. 固废; 固废储存设施、垃圾桶; 5; 综合利用，实现无害化. 风险; 容积为4m3食用油区域围堰和地面防渗; 5; 防止储罐发生泄漏风险事故时食用油直接排入周边环境或地下水. 绿化; 绿化; 1; ——. 项目环保投资估算合计(万元); 30. 7.12 “三同时”验收项目 表7-3 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染 类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 有 组 织 废 气; 锅炉废气; SO2、氮氧化物、烟尘; 水膜除尘+20m烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准. 油炸油烟; 油烟; 油烟净化器+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 无 组 织 废 气; 配置调料和拌料废气; 臭气浓度; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准浓度限值. 固废暂存点; NH3、H2S和臭气浓度; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准浓度限值. 废水; 生产废水; COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 污水收集池; 云溪区污水处理厂进水水质标准. 固体废物; 废植物油; 委托有资质的单位处理; 综合利用，达到环保要求. 不合格产品; 外售给养猪场. 油渣; 外售给养猪场. 卤渣; 环卫部门定期清运. 废弃包装材料; 环卫部门定期清运. 水膜除尘收集的粉尘; 由环卫部门定期清运. 生物质燃烧灰渣; 外售作为肥料. 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 风险; 围堰和地面防渗. 噪声; 生产设备; LeqA; 设备减振底座、隔声门窗等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 锅炉废气 | 水膜除尘+20m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准 |
|  |  | 油炸油烟 | 集气罩+静电式油烟净化器+15米排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 配置调料和拌料废气 | 臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 固废暂存点 | NH3、H2S和臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水污 染物 | 生产废水 |  | 污水收集池 | 云溪区污水处理厂进水水质标准 |
| 固体 废物 | 废植物油 |  | 委托有资质的单位处理 | 综合利用、达到环保要求 |
|  | 不合格产品 |  | 外售给养猪场 |  |
|  | 油渣 |  | 外售给养猪场 |  |
|  | 卤渣 |  | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 废弃包装材料 |  | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 水膜除尘收集的粉尘 |  | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  | 外售作为肥料 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门定期清运 |  |
| 风险 | 围堰和地面防渗 |  |  |  |
| 噪声 | 采取隔声、减振垫，防噪、降噪设施，厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁现有的仓库进行生产，根据现场调查，生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 9.1结论 9.1.1项目概况 本项目投资110万，租赁岳阳市惠鑫米业有限公司现有仓库，建设年产豆制品熟食500吨建设项目。 9.1.2产业政策 本项目为食品加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。 9.1.3选址可行性 本项目租赁现有仓库，项目用地属于仓储用地性质，建设单位在后期规划实施或规划调整时，若出现与实际用地性质不符情况时应无条件搬迁。 9.1.4 环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：项目周边环境空气环境质量SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，厂界NH3、H2S能达到《工业企业设计卫生标准》相关标准限值，臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准值。 - 声环境质量现状：厂址周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 9.1.5 营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响：项目运营期间生产工艺废水和初期雨水排入污水收集池，达到云溪污水处理厂进水水质标准后定期由槽车运送至污水处理厂进行处理，尾水排入长江。项目废水不会对周边水环境造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目产生的油烟废气经油烟净化器处理（处理效率85%以上），可以达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的规定； - 项目锅炉废气经水膜除尘装置处理后经20m烟囱排放，可实现达标排放； - 项目配置调料和拌料过程产生的异味通过加强车间通风，对环境影响较小； - 固废暂存点废气采用密封式塑料桶分类收集，日产日清，厂界NH3、H2S和臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值。 - 因此，在采取本项目提出的环保措施后，项目废气能达标排放，对区域环境影响在可接受范围内。 （3）声环境影响：拟建项目在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，从而确保厂界噪声达标，对周围的声环境不会有明显影响。 - （4）固体废物：本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 - 9.1.6清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，本项目符合清洁生产要求。 - 9.1.7总量控制 本项目建议设置总量控制指标为COD：0.082 t/a、NH3-N：0.015 t/a、SO2：0.202t/a、NOx：0.121t/a。 9.1.8总结论 综上所述，本项目属于食品加工，符合国家产业政策，项目选址基本可行；工程建设整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益，建设方在落实本环评提出的各项环保措施与对策，执行环保“三同时”的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 9.2 建议与要求 1、企业应做到安全生产、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作完善环保管理机构、落实人员，确保环保设施正常运行。 2、禁止夜间进行生产活动，以保持区域声环境质量。 3、建议企业制订清洁生产计划，提高清洁生产能力，努力从源头（产污环节）减少污染物的产生量，以减轻后期污染治理的压力，节约治理成本，进一步减小对环境的影响。 4、建议厂方每年定期对厂区工作人员进行健康检查，持健康证上岗，确保食品的安全。 5、积极配合环保部门对环保设施的验收工作，并在日常工作中做好各项环境保护工作，使各项污染物达标排放。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托函 附件2监测报告 附件3租赁合同 附件4项目土地性质证明 附件5行政处罚告知书 附件6污水处理协议 附件7镇政府关于项目建设的意见 附件8专家签到表 附件9评审会专家意见 附件10 预审意见 附图1 项目地理位置图 附图2-1大气监测点位图 附图2-2噪声监测点位图 附图3 平面布局图 附图4 项目四至图 附图5 项目现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |