建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：   1.6万头/a生猪定点屠宰场建设项目

建设单位：   岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：二〇一七年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三：环境质量状况	10

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七、环境影响分析	42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	66

九、结论与建议	69

附图:

附图1 项目地理位置行政区划图

附图2：项目地理位置图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目总平面布置示意图

附图5：项目所在地现状图

附件:

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  国土规划证明

附件4  土地租用协议

附件5  质量保证单

附件6  现状监测报告

附件7  岳县政办函2017 20号

附件8  沼液接收协议

附件9  沼液运输协议

附表：附表1  2017建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 1.6万头/a生猪定点屠宰场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘二雄 |  | 联系人 | 刘二雄 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县筻口镇移山村移山片8组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18373062388 | 传真 | / | 邮编 | 414112 |
| 建设地点 | 岳阳县筻口镇移山村移山片8组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 | C1351畜禽屠宰 |  |
| 占地面积（m2） | 2600 |  | 绿化面积（m2） | 300 |  |
| 总投资（万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 16.5 | 环保投资占总投资比例 | 11% |
| 评价费（万元） |  |  | 运营日期 | 2017年12月 |  |
| 工程内容及概要： - 项目由来 我国人均肉食消费水平在不断增长，为了满足人们对肉食的需求，保障人们的日常生活需求，屠宰和肉类加工业正在快速发展。同时为了保障猪肉质量，保证市民吃上“放心肉”和维持正常的生猪市场流通秩序，从根本上治理环境污染，防止私屠乱宰，瘟、病、变质和注水猪肉上市。岳阳市出台了《2017年全市生猪屠宰专项整治行动实施方案》，坚持“标本兼治、着力治本”，实行“属地管理、分级负责”，对全市范围内生猪屠宰企业进行专项整治，并按照国家规定的生猪定点屠宰规范建设屠宰场。岳阳县依法依规严格执法，开展了2017年生猪定点屠宰资格审核清理工作，并叫停了一批不达标企业。 为贯彻落实国家、省市县对上市猪肉实行“集中检疫、定点屠宰”以及每级乡镇生猪100%的集中定点屠宰，保护群众的生产生活环境和当地居民生活需求，张谷英镇政府拟在大峰村新建一个牲猪定点屠宰场是十分必要的， 一方面为解决大峰村及周边乡村上市的畜牧产品质量安全，另一方面也为解决当地环境影响和群众身心健康。为此，张谷英镇政府将牲猪定点屠宰场新建纳入一项民生工程来规划建设。在此背景下，岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场拟投资50万元选址岳阳县筻口镇移山村移山片8组建设年屠宰1.6万头生猪项目。本项目为新建项目，面积2600m2，建筑面积1000m2，拟新建1.6万头生猪屠宰生产车间以及相关附属设施，总投资150万元。它将有力的改善了周边生猪供应问题，并提高原址周边生态环境。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目需编制环境影响报告表。2017年9月，岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场委托长沙振华环境保护开发有限公司所对该项目进行环境影响评价工作，我公司对建设项目进行了现场踏勘，收集资料，在此基础上编写了环境影响报告表（送审稿）。2017年11月15日岳阳市环境保护局在岳阳市主持召开了本项目技术评估会，环评单位根据评审会专家意见对报告进行了修改和完善，编制完成了《1.6万头/a生猪定点屠宰点建设项目环境影响报告表》（报批稿），报请环境保护主管部门审批。 二、项目建设内容及规模 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：1.6万头/a生猪定点屠宰场建设项目 建设地点：岳阳县筻口镇移山村移山片8组 建设单位：岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场 建设性质：新建 2、建设规模与投资 本项目总占地面积2600m2，建筑面积1000m2，厂区内设置有办公生活区、生产车间以及污水处理设施等。 投资规模：总投资为150万元人民币。 生产规模：年屠宰生猪量为16000头。产品主要供应筻口镇街上居民以及政府相关企事业单位、学校等。 项目施工及预投产：项目工程建设工期为2017年9月～2017年12月，总施工期为3月，项目预计于2018年1月投产使用。 本项目在荒地上新建不涉及房屋拆迁。本屠宰场区不涉及饲养，自行采购生猪，进入该屠宰点进行屠宰，屠宰完成检疫合格后，自行运至销售市场，形成集生猪待宰，放血、褪毛、开膛、内脏分解、检验、开边等为一体。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及生活设施、环保工程组成，项目组成列表如下表： 表1-1 项目组成一览表 名称; 工程内容及规模; 主要环境问题（营运期）; 施工期环境影响. 主体 工程; 生产车间; 共300m2; 废水、恶臭、噪声、猪粪; 施工扬尘噪声 废水 建筑垃圾 施工废弃土石方 水土流失. 烫毛区; 1个，50m2，位于生产车间内，对宰杀生猪进行脱毛前处理. 内脏清洗整理区; 1个，50m2，位于生产车间内，用于对宰杀后生猪的内脏清洗整理. 分割间; 1个，50m2，位于生产车间内，用于分割猪肉. 吊肉间; 1个，100m2位于生产车间，用于挂肉. 急宰圈; 1个，50m2，用于对需急宰生猪的宰杀. 待宰圈; 1个，200m2/个，用于存放待宰生猪. 隔离观察圈; 1个，20m2，用于观察异样猪只. 检疫室; 1个，20m2，用于猪只的防疫检查. 卸猪台; 1个，30m2，用于猪从车上卸下来; 猪粪、噪声、恶臭. 辅助 工程; 锅炉间; 位于生产车间内，占地约10m2，安装生物质热水锅炉1台，锅炉额定蒸发量为0.5t/h; 废气、噪声. 冷库; 冷库1间20m2，分别用于冷冻铁盘装分割肉及副产品、冻结纸箱装分割肉。; /. 公用 工程; 供配电; 10m2,当地电网供电，场地设配电房; 设备噪声. 供水; 自打地下水水井，水塔50m3; /. 工作人员消毒间; 20m2，分别工作人员屠宰前后消毒、沐浴; 废水. 工作人员生活区（办公室、财务室、休息室）; 80m2，混砖、一层; 生活污水、生活垃圾. 环保 工程; 消毒池; 20m2，用于进场车辆进出轮胎消毒，一个; 废水、固废、恶臭、噪声. 消毒间; 10m2，存放车辆消毒机一台，用于车辆冲洗消毒. 污水处理站; 污水处理设施，1套300m3. 固废暂存间; 50m2，暂存废弃物. 应急池; 1个，50m3，废水风险收集环评要求. 沼气池; 1个，180m3; 恶臭、沼渣、沼液. 雨污分流工程; 场地雨水收集管道、污水收集池和沟渠。; 废水. 绿化带; 300m2; 场区空地绿化. 三、主要原辅材料及主要设施规格、数量 1、主要原辅材料及能耗 本项目为生猪屠宰项目，厂区内不进行生猪存栏饲喂，仅对每日运进生猪进行屠宰加工。主要原辅料为待屠宰生猪、消毒剂及处理废水用药剂。生猪均为当地猪肉供应商自行运入厂区内委托宰杀生猪，消毒剂及药剂为市场购买。 供电：项目由当地电网供给，项目年耗电量为6400千瓦时。 供水：本项目用水为地下水。项目用水主要包括生活用水、生产用水，其中生产用水主要包括屠宰用水（宰杀前清洗用水、宰杀中烫毛用水、宰杀后清洗用水、内脏清洗用水、车间、设备冲洗用水等）、锅炉用水；圈舍冲洗水；生活用水主要是厂区工作人员用水。项目用水量计算详见工程分析部分。 排水：员工生活污水经化粪池预处理后和屠宰废水经项目自建的污水处理系统处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作作物灌溉标准回用于农田浇灌，不外排，对周围水环境的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。雨水排入附近的沟渠，最终排入项目西面的100米的水塘。 项目具体的主辅材料及消耗量见下表： 表1-2 主要原辅材料及能源消耗表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 主要化学成分. 主 （辅） 料; 生猪; 12000头; 收购于附近乡镇; /. 生猪消毒剂; 二氯异氰尿酸钠; 0.09t; 市场购买; 二氯异氰尿酸钠. 废水消毒剂; 次氯酸钠; 0.18t; NaOCl. 絮凝剂; 聚丙烯酰胺; 14t; 聚丙烯酰胺. 能源; 电力; 6400kWh; 当地电网; /. 生物质燃料; 128t; 市场购买; /. 水量; 水塔; 8809m3; 自打地下水井; H2O. 项目用消毒剂及药剂的主要性质简介如下： （1）二氯异氰尿酸钠 二氯异氰尿酸钠为白色粉末状或颗粒状的固体，是氧化性杀菌剂中杀菌最为广谱、高效、安全的消毒剂，也是氯代异氰尿酸类中的主导产品。可强力杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌等各种致病性微生物，对肝炎病毒有特效杀灭作用，快速杀灭并强力抑制循环水、冷却塔、水池等系统的蓝绿藻、红藻、海藻等藻类植物。对循环水系统的硫酸还原菌、铁细菌、真菌等有彻底的杀灭作用。 （2）次氯酸钠 次氯酸钠，化学式NaOCl，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。 次氯酸钠应贮存于阴凉、干燥通风的库房（库温不宜超过30℃），远离火种、热源；与易燃、可燃物、还原剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储；贮区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）聚丙烯酰胺（PAM） 聚丙烯酰胺为水溶性高分子聚合物，白色粉末状颗粒，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。项目使用PAM作为絮凝剂，对屠宰废水内的油脂等悬浮物进行凝结。 2、主要设施规格、数量 以下的机械设备全部为新购的，主要设备概况见下表。 表1-3 屠宰加工主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 放血自动线; 镀锌，直径总成挂架，上下坡弯轨，回旋转置，XT-100，可拆链。; 米; 40. 2; 驱动装置; 机架镀锌，N=3kW，Z=9铸钢链轮; 台; 1. 3; 涨紧装置; 机架镀锌，含570光轮; 台; 1. 4; 300型液压刨毛机; 机架热镀锌，面板不锈钢N=7.5W+4.5KW; 台; 1. 5; 白条提升机; 机架热镀锌，N=2.2kw; 台; 1. 6; 双轨手推线; 40*40,角钢镀锌，吊架，螺栓，压板，道岔; 米; 120. 7; 烫池一口（4米）; 双层全不锈钢，304; 口; 1. 8; 清水池一口（3.6米）; 全不锈钢; 口; 1. 9; 双滑轮; 铸钢镀锌; 套; 100. 11; 扁担钩; 不锈钢，φ18圆钢; 根; 100. 12; 白条自动解剖线; 镀锌，直径总成挂架，回旋转置，XT-100，可拆链。; 米; 30. 13; 驱动装置; N=2.2kw,Z=9铸钢链轮; 台; 1. 14; 扣脚链; 套筒链钩式镀锌; 根; 40. 15; 电控柜; 组合式; 台; 2. 16; 电子称; 含显示屏，打印机，500kg; 台; 1. 17; 机械卸猪器; 台; 1. 3、主要产品方案 项目计划年屠宰生猪 16000 头，经屠宰加工后的猪肉和副产品分别送往乡镇各集市和农贸市场出售。项目产品方案见表1-4所示。 表1-4 主要产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 屠宰量; 生猪头/a; 16000. 2; 猪肉; t/a; 1800. 3; 猪副产品; t/a; 592. 四、工作人员及班制 本项目属于屠宰场新建项目，劳动定员为3人，不在场区食宿，年工作365天，一天工作5小时（05：00-08：00）。 五、项目建设进度 本项目前期工作正在进行，预计2017年11月底可完成项目实施前全部准备工作，计划于2017年12月底开始动工建设至2018年2月底完成，建设工期共为2个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，占地主要为荒地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。本项目位于岳阳县筻口镇，邻039县道650米，远离城镇集中区地带，处秦家塅与出谷冲区域结合部。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、筻口镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、张谷英 、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。本项目东面、南面都为林地，地势平坦。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、张谷英 、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经张谷英 、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418平方公里。罗水河发源于筻口镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20平方公里。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经张谷英 、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100米，河水最深处约7米，冬春之际，水流清浅，则不过1米。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108公里。本项目在南面距场界约50米有一水塘。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 （7）周边环境现状 项目选址于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，所在区域属于乡村生态环境，周边无较大的企业、也无较大的污染源。项目北面、西面与山体林地相连；南面为306省道，50m处为一水塘；东面为已退养的生猪养殖场，靠近路处内有两个500m3的沼气池。详见附图2：项目与周边环境敏感点关系示意图。项目附近500m范围内无自然保护和特别需要保护的野生动、植物，生物多样性一般；评价区域内无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。

三：环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目建设地点位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，所在区域属于乡村生态环境，周边无较大的企业、也无较大的污染源。目前环境主要受周边居民生活源和烹饪油烟、306省道来往车辆产生的尾气和扬尘的影响，目前环境质量好。 1、环境空气质量现状 本项目建设地点区域环境空气功能为二类区。湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月8-10日对项目场地中央、沼气池中央内的大气环境质量现状进行监测，选取的监测因子有NH3、H2S、SO2、NO2、PM10，其中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）有毒有害物质居住区最大浓度限值，监测结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测与评价 单位：mg/m3N 项目监测点; 监测项目; SO2 小时浓度; NO2 小时浓度; PM10日均浓度; NH3 小时浓度; H2S 小时浓度. 项目地中央; 浓度范围; 0.0022-0.033; 0.026-0.038; /; 0.06-0.12; 0.022-0.032. 平均值; 0.030; 0.033; 0.068; 0.11; 0.027. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 沼气地中央; 浓度范围; 0.0019-0.028; 0.021-0.028; /; 0.02-0.06; 0.009-0.018. 平均值; 0.024; 0.024; 0.065; 0.03; 0.013. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; GB3095-2012二级标准; 0.5; 0.20; 0.15; /; /. （TJ36-79）标准; /; /; /; 0.2; 0.01. 根据上表得知，本项目周边环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准要求。NH3、H2S满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）有毒有害物质居住区最大浓度限值。表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目建设区域属于新墙河铁山水库大坝经三港嘴至新墙渡口纳污水域，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划分》为渔业用水区执行Ⅲ类标准，项目区地表水小港、水塘执行Ⅲ类标准。湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年10月08-10日在项目南面的水塘、项目水排入的农渠、以及位于项目所在地地表径流汇入筻口河入口、上游500米、下游500米位置各设一个监测断面，监测的项目为pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、粪大肠菌群，监测结果见表3-2，小河执行Ⅲ类标准。 表3-2 地表水环境质量监测结果 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 超标 倍数; 超标率; （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 南面水塘; pH; 无量纲; 7.23; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 35.67; 0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 7.40; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.84; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; mg/L; 4500; 0; 0; ≤10000. 总磷; 个/L; 0.16; 0; 0; ≤0.2. 动植物油; ND; /. 项目水排入的农渠; pH; 无量纲; 7.08; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 15.33; 0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.33; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.26; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; mg/L; 2266.67; 0; 0; ≤10000. 总磷; 个/L; 0.09; 0; 0; ≤0.2. 动植物油; ND; /. 地表径流入筻口河入口; pH; 无量纲; 6.93; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 14.67; 0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.13; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.26; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; mg/L; 2233.33; 0; 0; ≤10000. 总磷; 0.07; ≤0.2. 动植物油; 个/L; ND; 0; 0; /. 地表径流入筻口河上游500m; pH; 无量纲; 6.73; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 15.67; 0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.17; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.24; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; mg/L; 1333.33; 0; 0; ≤10000. 总磷; 0.03; ≤0.2. 动植物油; 个/L; ND; 0; 0; /. 地表径流入筻口河下游500m; pH; 6.87; 6-9. 化学需氧量; 无量纲; 16.67; 0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.30; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.21; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; mg/L; 1700.00; 0; 0; ≤10000. 总磷; mg/L; 0.06; 0; 0; ≤0.2. 动植物油; 个/L; ND; 0; 0; /. 筻口河监测断面均执行地表水Ⅲ类水质标准，根据监测结果对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准分析，除南面水塘COD、BOD超标（可能的原因是项目区已关闭的养殖场场区初期雨水的影响），项目水排入的农渠、以及位于项目所在地地表径流汇入筻口河入口、上游500米、下游500米的其他水质指标均达到（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。表明评价区域的水环境质量良好。 3、声环境质量现状 2017年10月8-10日湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目厂界四周的声环境进行了监测，监测结果见下表。 表3-3 项目地声环境监测结果 测点编号; 昼间噪声测量值 dB(A); 夜间噪声测量值 dB(A). Leq; 是否达标; Leq; 是否达标. 东厂界外1m; 53.3; 达标; 40.0; 达标. 南厂界外1m; 54.9; 40.3. 西厂界外1m; 49.9; 38.9. 北厂界外1m; 48.4; 38.4. 区域声环境执行2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。. 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界四周昼夜声环境能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。表明项目所在区域声环境质量现状良好。 4、地下水质量现状 2017年10月8日-10日湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地已退养的生猪养殖场内的水井进行了监测，监测结果见下表。 表3-4 地下水监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 09月12日; 09月13日; 09月14日. 猪场水井; pH; 无量纲; 6.94; 6.89; 6.92; 6.5-8.5. 氨氮; mg/L; 0.157; 0.151; 0.162; 0.2. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.6; 1.2; 1.5; 3.0. 总硬度; mg/L; 52; 49; 54; 450. 总磷; mg/L. 总大肠菌群; 个/L; 2.0; 2.0; 2.0; 3. 备注：1、ND代表低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表可知，项目所在区域地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类水质标准。表明项目所在区域地下水环境质量现状良好。 5、生态环境质量现状 项目选址于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，所在区域属于乡村生态环境，主要生态系统为半人工的农田生态系统、阔叶林，种植作物多为蔬菜。荒山自然生长灌木主要为茶树、荆棘等，草本植物主要为茅草等。根据现场观察，项目区域未发现濒危珍稀物种。周边无较大的企业、也无较大的污染源。项目北面与空地相连，南面、东面与山体相连；南面20米处为省道，50m处为水塘（主要为农田灌溉）。详见附图2：项目与周边环境敏感点关系示意图。 项目附近500m范围内无自然保护和特别需要保护的野生动、植物，生物多样性一般；评价区域内未发现需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。项目区生态环境一般。附近没有国家珍稀保护动物和需特殊保护的野生植物，亦没有文物保护单位。不涉及涉及名木古树、水源保护区。项目附近500m范围内无自然保护和特别需要保护的野生动、植物，生物多样性一般； 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，远离筻口镇乡镇集中区地带，场区南面靠筻口镇的S306省道，交通方便，项目区域地理位置图见附图1。拟建项目环境保护目标见表3-5，其项目周边情况位置图见附图2： 表3-5主要环境保护目标 类别; 保护名称; 规模及功能; 方位及距离; 保护级别. 水环境; 水塘; Ⅲ类; 场南面，50m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 筻口河; 小河，Ⅲ类; 场南面，620m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 水井; ——; 场西侧，已退养的养猪场内; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 大气环境; 居民点; 3户，约15人; 东南面（隔林山），100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 居民点; 2户，约6人; 西北面（隔林地），220m. 居民点; 5户约20人; 西南面（隔水塘及林地），150m. 声环境; 居民点; 3户，约15人; 东南面（隔林山），100m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民点; 2户，约6人; 西北面（隔林地），220m. 居民点; 5户约20人; 西南面（隔水塘及林地），150m. 生态; 田土、植被; 周边 200m; 四周; 现有生态环境不被破坏，防治水土流失，加强厂区绿化. 社会环境; S306; 省道; 南面，20m; 保障道路不受影响在省道公路两侧15m范围内,不得修建永久性建筑。. 高压线; 500kv昆罗1线046号; 穿越项目南侧区域; 《城市电力规划规范》(GB50293-1999). 据调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）地表水环境 筻口河水质类别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. 化学需氧量; ≤20. 五日生化需氧量; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤10000. 总磷; ≤0.2. 动植物油; /. （2）环境空气 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）有毒有害物质居住区最大浓度限值。 表4-2 大气环境质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 执行标准. TSP; 日平均; 0.30; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 年平均; 0.20. SO2; 1 小时平均; 0.50. 日平均; 0.15. 年平均; 0.06. NO2; 1 小时平均; 0.20. 日平均; 0.08. 年平均; 0.04. H2S; 一次值; 0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. NH3; 一次值; 0.20. （3）声环境 区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB 环境 噪声; 2类; 昼 间; 60. 夜 间; 50. （4）地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）III类水质标准。 表4-4 地下水质量标准 污染因子; Ⅲ类标准; 单位. 总大肠菌群≤; 3.0; 个/L. 总硬度（以CaCO3记）≤; 450; mg/L. 细菌总数≤; 100; 个/L. 总溶解性固体≤; 1000; mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水 生活污水和生产废水经沼气处理后用于山林灌溉，由苗圃、果园接收，签订沼液接收协议。执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物灌溉标准： 表4-5 污水排放执行标准 单位：mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 动植物油; SS; 粪大肠菌群数. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准; 5.5-8.5; ≤200; ≤100; /; /; ≤100; ≤40个/ml. （2）废气 运营期生物质锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）中新建锅炉中燃煤锅炉排放标准；NH3、H2S等恶臭气体，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级标准。 表4-6 新建锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置; 燃煤锅炉高度. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 50; 30; 20; 烟囱或烟道; <1t/h，烟囱最低允许高度为20m. 二氧化硫; 300; 200; 50. 氮氧化物; 300; 250; 200. 汞及其化合物; 0.05; -; -. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。. 表4 -78 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 厂界标准值（mg/m3）; 排放标准限值. 二级、新扩改建; 排气筒高度（m）; 排放限值（kg/h）. NH3; 1.5; 15; 4.9. H2S; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 20; 15; 2000. （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）： 表4-8 施工噪声标准值等效声级 Leq：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准。标准限值见下表： 表4-9 厂界噪声标准值表 等效声级LAeq:dB 别 类; 昼 间; 夜间. 2; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；危险废物执行《无限废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物氮氧化物实施污染物总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本原则。本项目生猪屠宰量为16000头/年，本项目的总量排放指标建议如下：氮氧化物0.14 t/a。 具体实施方案由建设单位向环保管理部门申请，经环保审批部门同意后给予核定。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 一、施工期工艺流程与污染源图示如下： 项目施工期间施工工艺流程主要包括平整地坪、基础建设、主体建筑施工、装修等。施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和其他装修材料产生的挥发性气体。 主体工程建设：建设需经过土地开挖、平整地坪、基础建设、主体施工、装修、设备安装、绿化等六个阶段，项目施工工艺流程及产污节点分析见图1。 建筑垃圾清运系统 回 用 用作农肥 基础建设、主体施工、装修、 设备安装 扬尘、废气 建筑废水 生活污水 少量建筑垃圾 大气环境 沉淀池 化粪池处理+沼气 图5-1 施工期流程及产污情况图 场地平整、挖掘 噪声 声环境 建筑弃土 在固定点堆存后用作场平 粉尘 大气环境 绿化 二、运营期工艺流程与污染源图示如下： 1、工艺流程简述： 项目运营期生产工艺流程及产污示意见图5-2，本项目仅进行生猪的宰杀及分割，不涉及猪头及副产品的深加工。 生猪入厂 卫生防疫部门处理 检疫 不合格生猪 自来水 喷淋、消毒 消毒液 消毒剂 废水、废气 待宰 噪声、固废、废气 电击至晕 噪声 宰杀放血 猪血 燃气锅炉 自来水 热水 外售 烫毛刮毛 废水、固废 猪毛 清洗 自来水 废水、固废 开膛、开边、劈半 废水、固废 内脏、猪头、猪肉、板油 清洗 废水、固废 自来水 复检盖章 不合格猪肉 卫生防疫部门处理 合格猪肉 市场出售 图5-2 项目运营工艺流程图 - 工艺流程简介： 本项目属于新建项目，屠宰工艺流程简述如下： （1）本项目日屠宰量45头猪，安全优质养猪基地（或农户）运来的生猪，先经兽医检疫，健康合格的猪经过磅后送进猪圈，猪在猪圈停留最多2天，由于生猪运在至场内会前已静养了12h，且畜类动物在待宰圈内停食静养约6~12h（喂水），因此畜类动物产生的粪便污较少。 （2）检疫 生猪进厂需进行宰前检疫，其目的在于控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。宰前检疫主要包括进厂检疫、候宰检查及宰前检疫。 进厂检疫是指在未卸车之前，由检疫员对运进生猪进行检疫，直到认为没有可疑疫情时允许卸下。在生猪卸下入待宰圈候宰时随时观察牲畜健康状态，对可疑生猪应做进一步诊断，当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由厂区内专业人员处理，确保人畜的安全。评价要求病死猪及时送交当地卫生防疫部门进行处理。 宰前检疫是临宰前对生猪进行再一次普查，确保其健康，是避免屠宰过程中病猪与健康猪相互污染，保证产品质量的有效措施。 （3）喷淋清洗消毒 对检疫合格的生猪进行喷淋消毒。检疫合格之后由人沿着指定的通道将生猪牵到消毒池。用消毒液进行喷淋，清洗全身，以减少屠宰过程中生猪身上的附着物对生猪胴体的污染。 （4）待宰 经喷淋消毒后的生猪进入屠宰车间内设置的待宰圈进行候宰。 （5）电麻 将待宰生猪赶入屠宰间，在90V左右的电压下对生猪进行约5-10s的电麻，将其击晕。 （6）宰杀放血 经电击至晕后的生猪由提升机送入屠宰车间内放血线，从生猪喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为10分钟，同时收集猪血。再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为25-80V，用以放松肌肉，加速猪肉排酸过程，提高猪肉嫩度。采用立式放血，下方设置集血槽收集猪血，猪血外售。 （7）烫毛褪毛 项目由热水锅炉提供热水，由管道通入车间内的烫毛池对放血后生猪进行烫毛，将猪毛烫软。烫软后的毛通过刨毛机脱离猪身体，刨下的猪毛在车间内暂存后外卖。 （10）清洗 刨完毛之后，对猪胴体再次进行清洗。 （11）开膛、开边、劈半 猪毛清除完成后，将生猪由提升机送至车间内开膛处，取出内脏，并将整猪劈为两半。 （12）清洗 对开膛、开边、劈半后的已宰猪只，采用自来水清洗。 （13）复检盖章 将猪的胴体、内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：检验合格经盖章后方能交由猪肉供应商作为食品出售；不合格的由当地卫生防疫部门进行处理。 （14）市场出售 项目屠宰猪肉进行复检后，对于符合鲜销和有条件食用的合格白条猪胴体盖章后交由猪肉供应商直接送至市场出售。未及时出售的猪肉放于储存室内暂存。 项目在生猪屠宰过程中将会产生猪粪、清洗废水、废气、恶臭以及猪只叫声等污染物。项目生猪进厂后发现不合格的生猪或胴体、内脏须交由卫生防疫部门进行处理；车间机械器具须当天冲洗和消毒，猪血、肠胃内废弃物、肠胃内未排出的粪便和猪舍猪粪等必须当天清理妥善处置，不能堆存，避免造成污染。 主要污染工序 一、施工期污染源分析 根据建设方提供的资料，项目施工人员约30人，均不在工地吃住而自行解决食宿，项目预计2017年12月开工建设，2018年2月投入运营，施工期约2个月（60d），故项目施工期产生的污染物及其源强叙述如下： 1、大气污染源分析 施工期主要的大气污染物有新建建筑物产生的粉尘和扬尘、装修废气、机械废气和车辆尾气。 （1）场地扬尘及粉尘 主要来自地表清理、基础施工及临时堆料场产生的粉尘和扬尘；建筑材料（石灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；运输车辆造成的道路扬尘，以上粉尘和扬尘均无组织排放。 （2）装修材料有机挥发物 项目进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂，涂料使用后其中溶剂将以不同浓度、以面源的形式向室外弥散，污染周边环境，但一般内墙装修使用的材料是乳胶漆（水性涂料，是绿色涂料）、地板装修使用彩釉面砖、防滑地砖等，外壁装修使用环保涂料和瓷砖，总之，装修材料中有机溶剂含量较低，产生的挥发物量甚少，主要含有甲醛、二甲苯、甲苯等有机挥发性气体，且为无组织排放。 （3）施工机械、运输车辆施工燃油废气 主要来自于施工机械和交通运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和碳氢化合物等，主要集中在施工现场及运输途中产生的尾气，属于无组织排放，通过汽车排气管排到空气中稀释后影响程度不大。 2、水污染源分析 施工期水污染物主要来自建筑废水、施工人员生活产生的生活污水等。 （1）生活污水 项目施工人员平均约为30人/d，都是附近村民，不在项目区内食宿，设有2人留守施工工地。施工工人生活用水不在施工场地内居住的按量按50L/人·d计，在施工场地内居住的按量按100L/人·d计，则施工生活用水量为1.6m3/d，其产生的污水量按其用水量的80%计，即共产生污水量为1.28m3/d、76.8m3（工期2个月，按60天计），其中施工人员粪便污水排入旱厕内，定期清掏用作周边旱地农肥使用；洗手、洗脸等生活产生的污水可直接用于施工场地洒水降尘消耗。 （2）施工废水 本项目施工废水主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。运输车辆冲洗只针对局部冲洗等产生的废水量小，主要污染物为SS。 A．运输车辆及机械冲洗水：项目在施工过程中，要对运输车辆及施工机械进行冲洗，则会产生废水，由于冲洗是场地内冲洗，用水量少。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，设置临时沉淀池（1个、容积2m3），处理后回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 B．建筑施工废水：项目建筑施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为SS。本项目混凝土拟采用商品砼，建筑结构以混凝土框架为主，根据《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2014）：砖混结构房屋施工用水1100L/m2，项目总建筑面积为1350m2，废水产生量按用水量的5%估算，则项目施工期废水产生量为74.25m3，主要污染物SS浓度在200~2000mg/l，pH值6~8。在项目区设临时沉淀池（1个、容积2m3）适当收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。 C．地表雨水径流：降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的淋滤废水，环评建议在项目施工区设置临时沉淀池（1个、容积2m3），沉淀处理后可回用于场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护。 3、声污染源分析 施工期项目涉及的噪声主要包括：施工机械噪声、施工交通噪声和施工作业噪声，项目施工采用机械和人工联合开挖，施工机械为主，人工开挖为辅，具体分析如下： （1）施工机械噪声 施工机械噪声主要由施工机械如挖掘机、推土机、空压机、搅拌机、电焊机等产生的噪声，多为点声源，噪声源强一般在70～90dB(A)之间；②施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，噪声级一般在75～90dB(A)之间；③施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间。 综上所述，项目施工期产生噪声情况见表5-1。 表5-1 项目施工期噪声产生情况一览表. 分类; 声源; 测距（m）; 数量（台）; 噪声值dB(A). 施工机械噪声; 挖掘机; 5; 1; 85. 推土机; 5; 1; 70. 空压机; 5; 1; 90. 搅拌机; 5; 1; 80. 电焊机; 5; 1; 75. 施工作业噪声; 指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等; 在75～90dB(A)之间. 交通噪声; 施工运输车辆的噪声属于交通噪声; 在80～85dB(A)之间. （2）振动 项目工程在施工过程中会产生一定的振动影响，主要包括基础施工以及机械运行等过程将会产生一定的振动。 4、固体废物污染源 施工期的固体废物包括基础阶段建筑施工产生的建筑固体废物 、装修废弃材料以及施工人员生活垃圾。 （1）土石方 据项目业主提供资料，本项目挖方量37000m3，挖方量主要来源于基础建设及山体开挖，经现场勘查，项目所在地势较低，且经与业主核实，产生的土石方量均用于场地回填，因此填方量为37000m3。项目土石方平衡详见下表38。 表5-2 项目土石方平衡表 建设区域; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 弃方量. 整个项目区; 36000; 36000; 0. （2）建筑弃渣 项目施工期产生的建筑垃圾主要来源于新建建筑物产生的建筑垃圾。项目总建筑面积为1000m2，项目施工弃渣产生量每平方建筑面积按0.02m3计，则本项目建筑垃圾产生量为20m3。项目施工产生的建筑垃圾采用分类清理、及时处置，如钢材和塑料等，可回收利用；对废砖、残余混凝土，不可回收的建筑垃圾集中收集按照市政管理部门要求进行统一清运处理。 （3）装修固废 项目建筑完工后对用房屋进行装修，在装修过程中会产生一定的废弃材料，如油漆废桶、塑料以及腻子粉包装袋等各种装修材料固废，产生的废弃材料能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后随建筑弃渣按照市政管理部门要求进行处置。油漆废桶属于危险固废，统一收集后出售给废油漆桶回收商。 （4）生活垃圾 项目预定工人30人，均为附近村民，食宿自行解决，设有2人留守施工场地。根据类比同类项目，留守施工人员生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，不在工地食宿人员按0.5kg/d·人计，项目整个施工期为2个月，即60天，则项目施工期产生的生活垃圾量为5.33kg/d、0.96t。 5、施工期水土流失 工程施工期的施工活动对当地自然生态环境有一定影响。工程施工过程因降雨，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要安排好施工计划，减少泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入排水沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。做好项目施工期的水土流失防治工作。 二、营运期污染源分析 根据项目运营的特性，其工程运营期主要的产生的污染源有： 1、废水污染源分析 （1）项目用水量 本项目为生猪屠宰项目，厂区内用水主要是生产用水、生活用水以及绿化道路洒水用水。生产过程中用水主要是屠宰用水包括喷淋用水、烫毛用水（锅炉用水）、清洗用水、车间及设备清洗用水、消毒溶液配制用水等。 （1）屠宰废水 屠宰废水产生包括来自：①待宰间的排放粪便冲洗水和宰前冲洗污物、粪便水；②屠宰工段排放的冲淋水和地面冲洗水；③内脏处理工段排放的含肠胃内容物的废水。废水中含有大量血污、油脂、油块、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物，未消化的食物、粪便等。 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰废水量根据如下公式进行计算： Q=q×S Q：每日产生的屠宰废水量，单位：m3/d q：单位屠宰动物废水产生量，单位：m3/头 S：每日屠宰动物总数量，单位：头/d 单位屠宰动物废水产生量取值系数为0.5~0.7m3/头，本次评价取最大值0.7m3/头。根据建设单位提供资料，本项目每日屠宰动物总数量约40头，则项目屠宰废水产生量为28t/d，即10220t/a（年工作日以365d计）。 项目屠宰废水主要包括喷淋废水、烫毛废水（来源于锅炉用水）、清洗废水、车间及设备清洗废水等，由于生猪屠宰过程中排放的废水中包含有大量的血水、油脂、猪毛、内脏、未消化的食物及猪粪，因此项目产生的屠宰废水具有浓度大，有机物含量高等特点，如若直接排入水域中将会严重污染水体环境。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ204-2010），本项目的废水水质情况参照技术规范内表3的相关取值，具体取值情况见下表： 表5-5 项目屠宰生产废水水质情况 污染物指标; 主要污染物（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 大肠菌群; 总磷. 废水; 1500-2000; 750-1000; 750-1000; 50-100; 50~200; 24000～30000; 50-100. 注：大肠菌群标准为个/L。 本次评价取最大值，本项目屠宰废水的主要为污染物为CODCr（2000mg/L）、BOD5（1000mg/L）、SS（1000mg/L）、NH3-N（150mg/L）、动植物油（200mg/L）。 项目运营后产生的废水中含有大量的污血、油脂、毛皮、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，带有令人不适的血红色和使人厌恶的血腥味，是一种高浓度有机污染废水，成分较为复杂。其BOD5/COD约≥0.5，可生化性良好，且无毒性，但是，屠宰废水受生产过程的影响明显，其水质水量波动范围较大。经总结屠宰废水具有以下特点： 具有一定血红色，主要是由猪血造成； 具有血腥味，主要是由猪血和蛋白质分解造成； 含有大量的悬浮物，主要由猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等形成； 含有较高的动物油脂； 含有大量大肠杆菌。 由于在屠宰过程中需对生猪进行消毒处理，项目每天约使用消毒液0.70m3，消毒废水的排放量约占用水的90%，则消毒废水的排放量约为0.63m3/d。 - 生活污水： 本项目工作人员约3人，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)中相关标准，由于工作人员不在厂区内用餐，也不住宿，且每天工作时间约为4小时，则用水量按45L/人·d计算，则生活用水量为0.135m3/d。生活污水产生量按照用水量的80%进行计算，则生活污水排放量为0.11m3/d。主要含COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。具体见下表： 表5-4 项目生活污水产生情况 污染物指标; 废水量 (m3/d); 主要污染物（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油; 大肠菌群. 生活废水; 0.11; 350; 200; 200; 45; 20～30; /. 绿化用水：根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)中相关技术指标，绿化1m2每月需要60L，则用水量按300m2计算，则绿化用水平均到每天量为0.6m3/d。 水膜除尘用水：现有项目锅炉烟气采用加碱的“水膜脱硫除尘装置”进行处理，根据生产统计，该系统补充水量为0.22m3/d，水膜除尘废水产生量为 2.4m3/d，经加碱中和沉淀处理后循环使用，不外排。麻石水膜除尘废水加碱中和沉淀处理后循环使用，不外排。本项目烟气处理系统中，麻石水膜湿法除尘系统的循环水量不变。湿法塔损耗部分水量定期补充，定期更换的除尘灰水经加碱中和、打捞沉渣后循环使用，不外排。 综上，根据项目运营生产用水量估算，项目用水量一览表见下表： 表5-2 项目平时用水量一览表 用水工序; 用水项目; 用水数量; 用水标准; 用水量（m3/d）; 来源; 排放去向. 生活用水; 1; 生活用水; 3人; 45L/人·d; 0.135; 水塔; 经化粪池后进入沼气池处理. 生产用水; 1; 屠宰用水; 45头/d; 0.7m3/头; 31.5; 水塔; 经隔油沉淀后进沼气池处理. 2; 水膜除尘补充水; 0.30; 水塔; 循环. 绿化用水; 3; 绿化及道路洒水用水; 300m2; 2.0L/m2·d; 0.6; 沼气池. 项目水平衡图 由苗圃、果园接收，签订沼液接收协议 本项目水平衡图如下： 总用水量 31.935 屠宰废水31.5 待宰圈冲洗、淋浴水 屠宰间冲洗水 冷水池用水 内脏冲洗水 地面冲洗水 污水处理设施 绿化用水0.6 生活用水0.135 损耗0.025 化粪池0.11 31.5 0.11 除尘水0.3 30.01 图5-3 项目水平衡图 （m3/d） 同时本评价要求，厂区应建立健全雨污分流措施，厂区内地面应进行硬化，待宰圈采用干清粪工艺处理猪只尿污水。由于项目产生的废水有机物浓度高，若发生事故进行非正常排放会对周围水环境造成较大影响，因此评价要求厂区内必须设置应急事故池，应急事故池的容积为50m3，一旦出现事故，立即将废水排入事故池内，不得进行外排。同时要求厂区内加强地面硬化，污水处理设施各池子必须进行防渗、防漏处理，防止废水下渗对地下水环境造成影响。 2、废气污染源分析 本项目运营期锅炉采用生物质作为能源有锅炉废气；员工均不在项目区食宿，无油烟废气产生。本项目沼气池产生的沼气为清洁能源，经净化后可作为屠宰场辅助燃料，燃烧产生的CO2和H2O，不产生大气污染物。以及汽车尾气。 （1）恶臭 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有拮抗作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。根据相关文献统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气浓度之间的关系，详见表21： 表21 恶臭物质浓度与臭气强度的关系（ppm） 臭气强度; 氨; 硫化氢; 硫醇; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.005; 0.0001; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.0002. 2; 0.5; 0.006; 0.0007; 0.002; 0.003; 0.001; 0.001. 3; 2; 0.06; 0.004; 0.05; 0.03; 0.02; 0.01. 4; 10; 0.7; 0.03; 0.8; 0.3; 0.2; 0.1. 5; 40; 8; 0.2; 2; 3; 3; 1. 臭气特征; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 由上表可知，屠宰场主要的恶臭气体为NH3、H2S。 类比同类项目可知，待宰圈舍的恶臭主要来自猪、牛、羊粪尿发酵产生的NH3、H2S，其产生量随粪尿停留时间增加而增加。同时，粪尿未及时清除会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。屠宰车间腥臭主要为猪内脏气味挥发及高湿条件下副产物、废弃物腐败产生腥臭味。本项目污水处理设施恶臭气体主要来自沼气池，恶臭影响程度与污水停流的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。由此可见，项目恶臭产生源点及源强不固定，且易受自然通风条件和管理措施及要求影响。 本次环评参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目恶臭污染物源强。根据污染物排放特征，该文献于2010年5月25~2011年1月13日分4次（1次/季度）测定该肉联厂无组织恶臭污染物排放源强，大气监测点分别在缓冲区、厂区以及无组织排放污染源布设采样点。缓冲区定义为污染源主导风向的下风向区域，监测设置采样点为距离无组织排放污染源分别为50、100、200、300、400、500m，共6个点；厂区定义为厂区内点1、点2，共2个点。在污染源上风向100m处另设1对照点；无组织排放污染源定义为暂养圈，共1个点。每个时段监测前先测定风向，保证缓冲区采样点始终处于污染源下风向。监测结果见下表。 表22 无组织恶臭污染物排放源强 单位：kg/h 采样时间; 无组织恶臭污染物排放源强. NH3; H2S. 2010年5月25~27日; 0.505~1.134; 0.004~0.046. 2010年8月24~26日; 1.005~2.182; 0.014~0.020. 2010年11月25~27日; 0.376~0.696; 0.005~0.011. 2011年1月11~13日; 0.245~0.813; 0.005~0.087. 根据监测结果可知，该肉联厂无组织恶臭污染物NH3、H2S的排放源强分别介于0.245~2.182kg/h、0.004~0.087kg/h之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。 根据该文献可知，恶臭污染物排放源强监测数据与监测现场气象状况、规模、畜禽饲料成分以及污染治理等因素有关。安徽某肉联厂年屠宰量为6500头，屠宰时采用电击击晕生猪，全封闭、机械化和流水线屠宰，全自动切割屠宰后的生猪胴体，该项目污水及残留物经全封闭管道进入污水处理站达标后排放。本项目日屠宰量为15头（年屠宰5000头），屠宰时采用电击致昏、机械化刨毛及劈半，白条无需分割即外运出售，项目污水经自建污水处理设施处理，综上所述，本项目工程特性、环境特征与该文献中提及的监测数据具有可类比性。经类比分析，本项目恶臭污染物按最大产生条件考虑，由此可统计出本项目恶臭污染物氨和硫化氢产生量分别为0.1209t/a和0.0045t/a，氨和硫化氢产生速率分别为0.0138kg/h和0.0005kg/h。 表23 恶臭废气产生源强 序号; 污染物名称; 产生单元; 产生量t/a; 产生速率kg/h. 1; NH3; 待宰间、屠宰间、 污水处理设施; 0.1209; 0.0138. 2; H2S; 0.0045; 0.0005. （2）锅炉废气 从经济和环境双重目标考虑，建设单位用燃生物质锅炉燃烧热水一台，锅炉型号为CLSQ-850-0.5。生物质燃料属清洁能源，其主要是由秸秆、稻草、稻壳、花生壳等加工而成的成型燃料，不会对大气环境造成污染。根据环保部2017年3月28日发布的《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）指出：生物质成型燃料属于可再生能源，对于生物质成型燃料，仅在第 Ш类最严格的管控要求下，《目录》对生物质成型燃料的燃用方式进行了规范，即要求必须在配置袋式除尘器等高效除尘设施的生物质成型燃料专用锅炉中燃烧。本项目实施后锅炉燃料为生物质成型颗粒。根据《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》（环办函[2014]1207），“生物质成型燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料”。生物质成型燃料是应用农林废弃物（如秸秆、稻杆、树叶、树枝、木屑、刨花、甘蔗渣等）作为原材料，通过加入高效添加剂，经过粉碎、挤压、烘干等工艺，制成棒状、块状、片状直接在生物质锅炉燃烧的新型清洁燃料，其低位发热量为 17336kJ/kg。本项目完成后使用的生物质成型颗粒主要由周边市场采购，年用量约128吨，项目所使用的燃料各相关成分及热值见下表。 表 4 生物质成型颗粒相关技术指标一览表 项目; 低位发热量; 全水分; 含硫量; 挥发分; 灰分; 固定碳. 参数; 17336kJ/kg; 7.63%; ＜0.02%; 80.06%; 1.28%; 18.66%. 本项目年燃用生物质约128t，锅炉烟气中SO2、NO2含量极少，产生污染物主要为烟尘。经查阅《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》，项目设置的热水锅炉采用生物质作燃料，其排污系数情况如下： - 烟气排放系数：V=6240.28m3/t-燃料 - SO2产污系数：G SO2=17Skg/t-燃料（S含硫率，取0.02%） - NOx产污系数：GNOx=1.02kg/t-燃料 - 烟尘产污系数：Gd=0.5 kg/t-燃料 根据污染物浓度的计算公式： C=G/W烟气 式中：C-污染物的产生浓度（mg/m3）; W烟气-锅炉烟气量（m3/t） G-污染物源的产生量（mg/t） 可以计算出锅炉烟气产生量为79.9万m3/a，SO2、NOx、烟尘的浓度分别为54.48 mg/m3、163.4 mg/m3、80.12 mg/m3，SO2、NOx、烟尘年产生量分别为0.435kg、130.5kg、64kg。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃煤限值，即SO2排放浓度不得大于300mg/m3，氮氧化物排放浓度不得大于300mg/m3，烟尘的排放浓度不得大于50 mg/m3。可见本项目锅炉SO2与NOX排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中限值。 本项目使用水膜除尘器进行除尘，锅炉废气拟采用麻石水膜除尘器进行除尘。麻石水膜除尘器是锅炉烟气除尘常用的一种，是一种离心式的旋流水膜除尘器，由麻石-花岗岩砌筑筒体、溢流水槽、环形水槽、环形喷嘴、水封、沉淀池组成。烟气从麻石除尘桶体下部切向进入，绕桶壁旋转上升，除尘水从桶上部溢流槽均匀的沿桶壁往下形成水膜，烟气中的尘粒在离心力作用下，粘附在水膜上落到除尘器底部，经搅拌溢流排出至冲灰沟到沉淀池，除尘水经沉淀后循环使用不外排，净化后的烟气从上部出口排出，废气中主要污染物烟尘得以去除，并对SO2有一定的去除作用。麻石水膜除尘器除尘效率在95%以上，脱硫效率在10%以上，脱氮效率在30%以上是国内锅炉常用除尘装置，技术成熟可靠，运行稳定，除尘效率高，管理简便。 烟气 麻石水膜除尘装置 生物质成型颗粒 热量传递 锅炉运行 屠宰工序 噪声、 炉渣 图 4 生物质锅炉生产工艺及产污工艺流程图 查阅文献可知麻石水膜除尘水膜除尘脱氮效率30%、脱硫效率10%、除尘效率95%，经过除尘器处理后的烟尘排放浓度为4 mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中限值。 表5-8 锅炉主要污染物产生排放情况 项目; 产生情况; 排放情况; 排放标准（燃气）; 效率; 备注. 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3. 烟尘; 64; 80.12; 3.2; 4; 50; 95%; 水膜除尘器+21m高排气筒排放. SO2; 0.435; 54.48; 0.3915; 49; 300; 10%. NOx; 130.5; 163.4; 91.35; 114; 300; 30%. （3）沼气 根据沼气池中物料在35℃条件下发酵滞留期为10天，项目废水产生量为28.11m3/d，则理论上沼气池容积为：V=31.61×10=361.1m3。本项目拟建设总有效容积为400m3的钢筋混凝土沼气池，能够全部收纳屠宰废水及生活废水，做到无害化处理。 本项目将建设一个400m3的沼气池作厌氧发酵池，项目屠宰车间设计年屠宰量约为16000头，待宰间日均存栏量为45头，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》：猪舍按每头成年猪粪便排泄量2kg/（头·d）计，产粪便约 0.09t/d，场区产生的鲜猪粪全部投放到厌氧发酵池（沼气池），与待宰车间冲洗废水及厕所废水等污水进行调配，粪、污浓度比约为1：9。另外猪胃、肠内容物0.17t/d也全部投放至沼气池内。鲜猪粪（内容物）含水率按85%计，干物质量TS为0.039t/d。考虑发酵过程中到3%的干物质损耗率，产沼率以0.4m3/kg TS计，日产沼气量为15.75m3，年产沼气量为5749m3/a。 产生的沼气经收集后，作为生活燃料或生产燃料使用。沼气主要成分为甲烷气体，根据相关资料可知，沼气中含甲烷0.47kg/m3，一般含甲烷50～70％，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢（硫化氢含量约为0.5%）等，其特性与天然气相似，属清洁能源污染少。 （4）汽车尾气 本项目投入运营过程中生猪运入、运出，进出车辆均会产生汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系，尤其怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。排放方式经汽车排气管排放，属无组织排放。 3、噪声污染源分析 本项目投产后，噪声源主要来自各种泵类、风机、屠宰生产线及猪叫声等，为了保证上市肉制品的新鲜，生猪屠宰企业的生产时段安排在凌晨时间，当手工屠宰造成的活猪嘶叫声、各种进出车辆声相对集中，原项目噪声源主要来猪叫声等，类比同项目猪圈污染源监测，猪群嘶叫声，为间歇性噪声，噪声级为85～100dB(A)。其他鼓风机、风机等机械设备噪声值在为85～90dB(A)。 表5--9 项目噪声源及治理措施 声源位置; 噪声源; 源强; 声源特性; 治理措施; 治理后源强. 水泵房; 水泵; 75～85; 连续; 墙体、减震、隔音玻璃; 60. 污水处理站; 提升机; 70~80; 连续; 墙体、减震; 60. 污水处理站、锅炉房; 鼓风机; 85～90; 连续; 墙体、减震、隔音玻璃; 60. 屠宰车间; 劈半机; 75～80; 间断; 墙体、消声; 60. 猪叫声; 85～90; 间断; 墙体、距离衰减; 65. 刨毛机; 75~85; 间断; 墙体、消声; 65. 猪圈; 猪叫声; 85～100; 间断; 墙体、距离衰减; 65. 运输车辆; 65~70; 间断; 禁止鸣笛. 4、固废污染源分析 屠宰厂运营期间固体废物来源主要为猪粪便、肠胃残留物、不可使用碎肉、蹄壳及猪毛、污水处理站污泥和生活垃圾等。生猪进厂前已经过严格检疫，且生猪在待宰车间内停留时间较短，不会产生病疫猪。由于本项目固废产生种类较多且量较大，因此，本评价要求应修建固废临时堆场，对所有固废进行分类收集，临时堆场应搭棚、开沟，设挡墙、地面硬化，同时所有固废应日产日清，在场内堆存时间不得超过一天。固废的运输应采用封闭车辆，运输路线避开城市建成区和人口集中居住区。 （1）锅炉炉渣：项目生物质成型燃料用量约为128t，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订版）的推荐的系数，炉渣产生系数为 9.24Akg/t（A 为生物质燃料的灰分，取 1.28），则项目炉渣产生量约为 1.18t/a。 （2）除尘灰渣：项目粉尘产生量 64kg/a，处理后排放量为 3.2kg/a，除尘灰渣产生量为 60.8kg/a。 （3）生产固废：项目产生的生产固废主要有猪粪、残渣（畜类胃内容物、不可食用内脏及胴体、碎肉渣、蹄壳）、猪血、猪毛、病死猪及沼气池沼渣等。 ① 猪粪：参照《农业污染源产排污系数手册》，湖南地区生猪猪粪产生系数为2kg/头·天，本项目待宰圈每天最多可容纳生猪约156头，则本项目猪粪产生量约即43.8t/a。猪粪便日产日清，投入沼气发酵池处理。 ② 畜类胃内容物：根据类比同类型生猪屠宰项目，该类残渣产生量约667t/a，投入沼气发酵池处理. ③ 猪血：根据类比同类型生猪屠宰项目，猪血产生量约74t/a，集中收集后作为副产品外售。 ④ 猪毛、猪鬃、蹄壳等：根据类比同类型生猪屠宰项目，猪毛产生量约34t/a，集中收集后作为副产品外售。 ⑤ 不可食用内脏及胴体、碎肉渣、蹄壳以及检疫不合格猪、病死猪：根据类比同类型生猪屠宰项目，检疫不合格猪、病死猪产生量约30头/年。本项目严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中相关要求进行安全填埋处理。 ⑥ 沼气池沼渣：本项目建设总有效容积为400m3的沼气池，沼渣产生量约42.1t/a，外售给附近农户作为有机肥使用。 （2）生活垃圾 本项目员工生活垃圾产生量按0.1kg/人·d，项目有员工3名，产生的生活垃圾量约0.11t/a，生活垃圾收集后由环卫部门处理。 本项目固体废物产生量见下表。 表5-10 固体废物产生情况一览表 序号; 种 类; 产生位置; 单位产量系数; 产生量 t/a; 固废性质; 去向. 1; 猪粪; 待宰圈; 2kg/头•天; 43.8; 一般固废; 投入沼气发酵池处理. 2; 猪胃内容物; 内脏加工; 3.7kg/头; 667; 一般固废; 投入沼气发酵池处理. 3; 不可使用碎肉; 分割及去三腺; 1.25kg/头; 45; 一般固废; 无害化处理. 4; 猪鬃、蹄壳、猪毛等; 拔鬃、副产品加工; 1.0kg/头; 34; 一般固废; 有关规定处置和外卖. 5; 格栅拦截物; 沉淀池进水口; 4.32; 一般固废; 定期清掏后委托当地环卫部门无害化处理. 6; 污泥; 污水处理系统; 80.21; 一般固废; 委托当地环卫部门清运填埋，禁止随意倾倒. 7; 沼渣; 沼气池; 42.1; 一般固废; 给当地村民作农肥. 8; 生活垃圾; 办公生活; 0.1kg/人•天; 0.11; 生活垃圾; 生活垃圾箱，交当地环卫部门处理. 9; 炉渣、灰渣; 锅炉; 1.24; 一般固废; 给当地村民作农肥.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 平整地坪、基础建设、材料运送等 | 粉（扬）尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 机械废气 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 装修材料中有机溶剂 | 醇类、酯类、苯类、甲醛等多种挥发物 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 运 营 期 | 屠宰厂界 | 恶臭 （氨、H2S） | NH3：0.02-0.07mg/m3 H2S0.003-0.006mg/m3 | NH3：0.02-0.07mg/m3 H2S：0.003-0.006mg/m3 |
|  |  | 汽车尾气 | 总烃、CO、 NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 锅炉房 | 烟尘 | 产生量：0.064t/a 产生浓度：80.12mg/m3 | 排放量：0.0032t/a 排放浓度：4mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 产生量：0.000435t/a 产生浓度：54.48mg/m3 | 排放量：0.00039t/a 排放浓度：54.48mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 产生量：0.131t/a 产生浓度：162.8mg/m3 | 排放量：0.114t/a 排放浓度：162.8mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 结构建筑、装修、路面浇灌 | 建筑废水 | 74.25m3 | 0（沉淀池处理后回用） |
|  |  | 施工机械 | 冲洗废水 | 少量 | 0（沉淀处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘） |
|  |  | 地表径流 | SS | 0 | 沉淀后，回用于施工过程或使用抽水机抽至周边农灌沟渠排放 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 76.8m3 | 0（洗手、洗脸等产生的污水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘消耗，粪便污水排入旱厕） |
|  | 运 营 期 | 生活污水和待宰圈舍地面冲洗用水 | 废水 | 产生量:208t/a | 0(排入沼气池发酵，最终沼渣沼液用作有机肥，不外排) |
|  |  |  | COD | 产生量:0.42t/a 产生浓度：2000mg/l |  |
|  |  | 生产废水 | 废水量 | 8395m3/a |  |
|  |  |  | COD | 产生量：12.59t/a 产生浓度：1500mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 产生量：6.30t/a 产生浓度：750mg/L |  |
|  |  |  | SS | 产生量：0.84t/a 产生浓度：100mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 产生量：0.42t/a 产生浓度：50mg/L |  |
|  |  |  | 动植物油 | 产生量：0.42t/a 产生浓度：50mg/L |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | 产生浓度：240003 个/l |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土地平整 | 土石方 | 36000m3 | 0（填方量为36000m3，弃方量为0） |
|  |  | 建筑施工 | 建筑废料 | 20m3 | 0（部分回用，不可回用的集中收集外运按照当地管理部门要求进行处置） |
|  |  | 装修 | 装修固废 | 少量 | 0（部分回用，不可回用的集中收集外运按照市政管理部门要求进行处置） |
|  |  | 施工人员活动 | 生活垃圾 | 0.96t | 0（集中收集清运至兴街镇垃圾堆放点处置） |
|  | 运 营 期 | 猪粪 | 待宰圈 | 43.8t/a | 投入沼气发酵池处理 |
|  |  | 猪胃内容物 | 内脏加工 | 667t/a | 投入沼气发酵池处理 |
|  |  | 不可使用碎肉 | 分割及去三腺 | 45t/a | 无害化处理禁止随意倾倒 |
|  |  | 猪鬃、蹄壳、猪毛等 | 拔鬃、副产品加工 | 34t/a | 有关规定处置和外卖 |
|  |  | 格栅拦截物 | 沉淀池进水口 | 4.32t/a | 定期清掏后委托当地环卫部门无害化处理 |
|  |  | 污泥 | 沉淀池 | 80.21t/a | 定期清掏后委托当地环卫部门清运填埋 |
|  |  | 沼渣 | 沼气池 | 42.1t/a | 定期清掏后可供给附近农户用作有机肥料 |
|  |  | 炉渣及除尘灰渣 | 锅炉 | 1.24t/a | 定期清掏后委托当地环卫部门清运填埋 |
|  |  | 生活垃圾 | 办公生活 | 0.11t/a | 生活垃圾箱，交当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 施工期; 施工机械; 工地噪声; 施工设备噪声﹤80—90dB（A）；运输汽车噪声﹤75dB（A）. 运营期; 厂区内各种噪声﹤90dB（A），通过减振基座、隔声、选用低噪声设备处理后，噪声值降低20dB（A）以上. |
| 主要生态影响（不够时可附另页）：本项目所在区域位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，据现场踏勘项目区现状为空地，占地面积2600m2，空地内主要植物为杂草，无农作物。项目整个建设期将不同程度改变土地的利用现状，同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境，对项目场地内现有植被及土地造成一定影响，使该区域的农村生态环境质量下降。 2、植被和生物量 从局部看，项目在建设过程中，因开挖、堆放等，会对植被和生物量造成一定的影响，项目施工期完成后，建设方将裸露地进行绿化，栽种植树，所以，从长远看，项目的实施对植被和生物量的影响不大。 3、水土流失的影响分析 项目施工在清理场地、填平、土石方移动而形成裸露地面和施工临时用地，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，导致新增水土流失。项目占地面积为4亩。按照国家水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）划分，项目区域属轻度侵蚀区，水土流失量为1000～2500t/km2·a，则原生水土流失量为6.26t/a（按1000t/km2·a计）。施工期间，由于清地、填平、土地改造、土石方移动而形成裸露地面、坡面和施工临时用地，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，导致新增水土流失，水土流失侵蚀级别为中度侵蚀，水土流失量为2500～5000t/km2·a（按2500t/km2·a计），则水土流失量为21.92t/a。项目建设期仅为2个月，施工期较短，与原生水土流失相比，则项目整个施工期新增水土流失量为28.18t。若施工期间产生的施工废水乱排、乱放，及雨天产生的地表径流没有进行有组织的处理，则将会对周边地表水体造成一定的影响。 4、运营期对生态影响分析 项目运营过程中会向外环境排放一定的废气、废水、噪声及固体废物，对现有的生态环境会有一定的影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期包括平整地坪、基础建设、主体施工、装修及设备安装、绿化等几个阶段，工程施工期为2个月。施工期对环境的影响主要是废气、粉尘、废水、噪声、振动、建筑废料等对环境的影响： 1、施工废水影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的清洁废水和施工过程中产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 根据工程分析可知，项目在施工过程中产生的生活污水量为76.8m3，项目施工期在场地内设临时性卫生旱厕，雇请当地农民定时清淘外运作农肥使用，粪便不进入附近水体。洗手、洗脸等产生的污水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘消耗，无外排施工生活污水，对地表水环境的影响较小。 （2）施工废水 本项目施工废水主要为运输车辆和机械冲洗废水、建筑施工废水及地表雨水径流。 根据工程分析可知，运输车辆和机械冲洗废水产生的废水量小，主要污染物为SS。环评提出设置临时沉淀池（1个，容积2m3），废水经过沉淀池处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 本项目混凝土拟采用商品砼，主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小。根据工程分析可知，建筑施工废水产生量为74.25m3，主要污染物SS浓度在200~2000mg/L，pH值6~8。在项目区设临时沉淀池（1个，容积2m3）收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。 项目在施工过程中下雨时，雨水冲刷临时堆料场开挖浮土、建筑泥浆以及尚未压实的回填土等，产生的地表径流含有悬浮物浓度较高，直接外排会影响项目周围地表水水体水质。本环评建议项目于雨季前优先建设排水沟、围墙、围挡及沉淀池，将产生的地表径流引入拟设的沉淀池沉淀后，回用于施工过程或使用抽水机抽至周边农灌沟渠排放。 综上所述，施工期所产废水经沉淀池处理后回用于场地、进场道路洒水抑尘和外排，对周围水环境影响较小。 2、对大气环境的影响分析 （1）场地粉尘、扬尘对环境的影响 施工粉尘是项目施工期最主要的大气污染物，主要来源于如下施工环节：土地平整、土方开挖、材料运送和卸货、房屋建盖、现场清理、料场风动扬尘、运输车辆等，污染因子主要为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量。岳阳县年主导风向东北风向偏北风为主，平均风速2.9m/s，最大风力为九级，春秋冬三季以东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。项目下风向主要为山体，施工期粉（扬）对其影响较小。 为减小施工期施工粉尘对周围环境敏感点的影响，本环评建议项目在施工期间采取相应的措施以减少施工粉尘的影响： ①工程建设施工现场应全封闭设置不低于2m的围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业；②安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；③主体工程施工过程中使用防尘布或防尘网；④对粉状建筑堆料场采取篷布覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；⑤施工现场进出道路应进行硬化，并在施工场地车辆出口处设置车辆轮胎清洗装置，运输车辆必须冲洗后出场；⑥在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境；⑦规范车辆装载方式，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输；⑧使用商品混凝土。 为最大限度减小运输扬尘对环境的影响，项目应采取以下防治措施： ①定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。 ②及时清扫运输路面，保持路面清洁。 ③运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。 ④规范车辆装载方式，杜绝沿路泄漏现象。 ⑤项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。车辆进出、装卸施工场地时应用水将轮胎冲洗干净，进场道路优先进行硬化。 项目施工期较短，施工期间只要严格管理措施，且在采取以上相关措施后，施工期粉尘对周围环境的影响不大，环境可以承受。 （2）施工机械燃油废气 项目施工期燃油机械设备会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于项目规模较小，施工期较短，采用机械和人工联合开挖，施工机械产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应采用环保型，节能型机械设备进行施工，且经常对机械设备进行检修，产生的废气量少，排到空气中分散稀释后对环境空气影响较轻。 （3）装修材料中有机溶剂 装修有机废气产生于项目施工期的装修阶段，主要是墙面装修油漆、喷涂等工序，均需要使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料，挥发性较强。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。 建筑上涂料的主要成分一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将大部分挥发到大气环境中。溶剂主要由水和有机溶剂组成，据了解有机溶剂主要有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类等多种挥发物，其有机气体会产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。但因项目建筑物少，且装修时间短。 因此，在装修期间，为了进一步减少装修废气对周围环境的影响，环评建议采取如下措施：①加强对施工人员的培训管理；②对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用被淘汰的涂料；③加强室内的通风换气，合理安排作业，避免过于集中涂喷作业，以降低释放源强度。装修结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。 3、施工期噪声影响分析 （1）根据工程分析可知，项目施工机械噪声声压级范围为70～90dB(A)之间，施工作业噪声声压级范围为50～70dB(A)之间，交通噪声声压级范围为80～85dB(A)之间，其中：①施工作业噪声和施工期交通噪声小，通过几何扩散衰减后，对周边环境造成的影响不大；②施工机械噪声较施工作业噪声和施工运输车辆噪声大且更具有连续性，所以，会对周围居民造成一定的影响，据点源衰减模式Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)计算得到的项目施工机械噪声在不同距离处的噪声值具体见表7-1。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 dB（A）. 序号; 设备名称; 5m; 9m; 15m; 50m; 90m; 150m; 220m; 250m; 280m; 500m. 1; 挖掘机; 85; 80; 75; 65; 59; 55; 52; 51; 50; 45. 2; 推土机; 70; 65; 60; 50; 44; 40; 37; 36; 35; 30. 3; 空压机; 90; 85; 80; 70; 64; 60; 57; 56; 55; 50. 4; 搅拌机; 80; 75; 70; 60; 54; 50; 47; 46; 45; 40. 5; 电焊机; 75; 70; 65; 55; 49; 45; 42; 41; 40; 35. 6; 交通噪声; 70; 51; 46; 36; 31; /; /; /; /; /. 7; 作业噪声; 85; 66; 61; 51; 46; 41; 38; 37; 37; 31. 从上表可看出：项目施工期施工机械产生的噪声昼夜间分别在280m和500m范围之内未超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间等效声级≤70dB(A)、夜间等效声级≤55dB(A)要求，最大产噪声设备空压机产生的噪声280m处为55 dB（A），500m处为50 dB（A），而项目受噪声影响范围内的敏感点居民散户基本在项目300米范围外，且本项目施工期较短，仅为2个月，施工期噪声对其环境影响不大 为了降低设备噪声对周边敏感点造成的影响，项目施工过程应采取以下措施，减小对周边环境的影响：①选用低噪声机械设备；②加强机械设备的日常维护，严守操作规范，以使施工机械处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；③合理安排施工进度，避免多台高噪声设备同时作业；④合理安排施工时间，施工作业避开人群休息时间，即昼间12:00-14:30，夜间禁止施工；⑤提高施工效率，加快施工进度；⑥高噪声设备尽量设置距离居民散户及吉祥娱乐山庄较远一侧运行；⑦道路一侧设临时声屏障或围墙，减缓施工期噪声的影响；⑦出入施工场地车辆限速禁鸣。通过采取上述措施后，施工期噪声对环境影响不大。 （2）振动影响分析及措施 项目在施工初期场地平整、渣土装载、道路浇筑过程中会产生一定的振动，施工机械振动较大，对项目施工场地周围的动物等敏感点会产生一定的影响。为进一步减少影响，环评要求项目业主施工过程中选用低振动设备，减小振动的产生，合理安排土方开挖时间，禁止在夜间休息时间进行。 4、施工期的固废影响分析 （1）施工土方 据项工程分析，本项目挖方量36000m3，回填土石方量36000m3，不产生废弃土石方量，项目区产生的土石方量均用于场地回填，对环境影响不大。 （2）建筑垃圾 根据工程分析，项目在施工过程中产生的建筑垃圾量为20m3，施工期间产生的建筑垃圾采取分类清理收集后部分可回用，如钢材和塑料等可回收利用的尽量进行回收利用；不能回用的部分建筑弃渣统一收集后按照市政管理部门要求进行处置，对环境影响不大。 （3）装修废弃材料 项目建筑完工后对用房屋进行装修，在装修过程中会产生一定的废弃材料，如油漆废桶、塑料以及腻子粉包装袋等各种装修材料固废，产生的废弃材料能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后随建筑弃渣按照市政管理部门要求进行处置；油漆废桶属于危险固废，统一收集后出售给废油漆桶回收商，对环境影响不大。 （4）施工人员生活垃圾 项目施工人员的生活垃圾产生量为0.96t，产生的生活垃圾集中收集统一清运至兴街镇垃圾堆放点处置。为了进一步加强垃圾的堆放管理，环评建议项目方对施工人员要加强管理，不允许随地乱抛生活垃圾或混入建筑垃圾中，应将此类垃圾集中收集后由施工方统一清运至镇垃圾堆放点处置，减小对环境的影响。 项目渣土外运过程中应规范车辆装载方式，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路，车辆限速行驶；规范车辆运输路线，进场道路优先修建，并浇灌成水泥道路；运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输车辆产生的粉（扬）尘对周围居民住宅、双龙娱乐山庄的影响。 - 施工期生态影响分析 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 本项目建设具有典型的农村开发建设特点，在施工建设阶段占用土地、改变原用景观，对周围环境产生暂时性不良影响，随着建设项目的完工、配套设施的建成使用，将对周围环境不产生不良影响，随着建设项目的完工、配套设施的建成使用，将对周围环境不产生不良影响。如土建工程对植被造成破坏或经暴雨冲洗造成水土流失等。 根据项目水土流失的特点，项目建设竣工后水土流失防治将工程措施与植物措施相结合，做到“点、线、面”结合，形成完整的防护体系。根据不同施工区的特点，建立防治措施体系，在整个施工区“面”上，土地整治和绿化工程相结合，合理利用水土资源，改善生态环境。 本项目主要流失源为施工区，本项目施工期应做好水土保持工作，设计项目水土流失防治措施。水土保持措施由工程措施、植物措施和临时措施组成，工程措施主要包括拦挡工程、边坡防护、排水工程、土地整治等防护措施；植物工程措施主要是针对施工后期或运行期可能产生的水土流失进行生态恢复或防护；临时措施主要是施工过程中采取的一些临时防护措施。 目前项目所在地为一片空地，整个地块植被以杂草为主，无重要保护植被，项目在建设施工过程中，厂房需进行基础开挖，从而项目在施工建设过程中，造成地表裸露，遇雨季时会导致一定的水土流失，另外开挖的土石方一旦未及时清理，被雨水冲刷时也容易产生水土流失现象。建设单位在施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，减少植被的破坏；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。随着施工期的结束，项目的绿化建设及植被的恢复，生态环境也将在一定程度上得到补偿。 6、施工期对高压线影响分析 项目建设期区域内有土方开挖等，根据《电力设施保护条例实施细则》规定的高压输电线，66千伏及以上电力线路杆塔、拉线基础周围10米的区域内不得进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动，项目区域内无电力线路杆塔，仅高压线（550kv）从空中穿过，高压线高度为17.7m，项目施工不会对其线路杆塔、拉线基础造成影响，但在高压线下方区域施工过程中应注意使用机械设备高度，避免碰撞高压线造成影响。 7、小结 项目施工期较短，且项目施工期间，通过合理施工和场区布局，加强施工现场管理，做好施工废水的收集和回用，对施工期产生固废进行分类收集和管理，加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废弃物的堆放与处置、废水的重复利用、废气的控制防治措施以及噪声的防治措施，严格执行文明施工条例，对所产生的污染物进行合理的处理处置后，整个施工期所产生的污染物不会对当地环境产生不良影响，环境可以接受。随着施工期的结束，项目施工期环境影响较小。 二、运营期防治措施及环境影响分析 1、地表水环境影响分析 1、屠宰废水 （1）废水水量、水质特点 屠宰废水产生包括来自：①待宰间的排放粪便冲洗水和宰前冲洗污物、粪便水；②屠宰工段排放的冲淋水和地面冲洗水；③内脏处理工段排放的含肠胃内容物的废水。根据工程分析，项目屠宰废水产生量为10.61t/d，即3872.65t/a（年工作日以365d计）。废水中含有大量血污、油脂、油块、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物，未消化的食物和粪便等。本项目屠宰废水的主要为污染物为CODCr（2000mg/L）、BOD5（1000mg/L）、SS（1000mg/L）、NH3-N（150mg/L）、动植物油（200mg/L）。项目废水水质指标及对应的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作作物灌溉标准见表25。 表25 项目废水水质与标准对照表 污染物指标; 水质浓度; 农田灌溉水质旱作标准; 要求处理效率. CODcr; 2000mg/L; ≤200mg/L; ≥90%. BOD5; 1000mg/L; ≤100mg/L; ≥90%. SS; 1000mg/L; ≤100mg/L; ≥90%. NH3-N; 150mg/L; /; /. 动植物油; 200mg/L; /; /. 由表23可以看出：项目屠宰废水属高浓度有机废水，含有大量血污、油脂、油块、毛肉屑、内脏杂物、未消化的食料和粪便等，造成有机污染物浓度高，治理难度大。该屠宰厂废水中具有悬浮物和有机物的含量大，但较易生物降解。 （2）废水处理方案 ① 处理工艺选择 由于项目所在区域无市政污水管网，评价结合项目实际情况并参照环境保护部 《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）和其他同类定点屠宰场的水处理工艺，就现行各种污水处理技术，经过处理后使其达标排放都不存在技术问题，但应有相对应的资金投入，本项目为小规模屠宰企业，加上目前屠宰源难寻等问题，企业经营不佳，资金紧缺，污水处理难的问题比较突出。为此，查阅全国文献及走访了几家工程公司及从事环保专业技术人员，为寻求一种行为有效、经济、实惠的处理污水技术，又要资金投入低廉，且有较好处理效果的工艺作为目前解决屠宰污水处理问题的方案。以适应现实情况为原则，选择“厌氧—好氧组合处理+生物土地处理”工艺工艺，满足达标排放，则成为处理小型屠宰废水的首选，对废水的处理更为经济有效。为了保证污水处理效果及经济可行性，建设单位应请有资质的单位对本项目污水处理系统及工艺进行专业设计和施工，确保废水处理达标。 根据项目屠宰废水水质分析表明，该废水的BOD5/CODcr的比值较高（0.5），说明该废水较易于生物降解，且废水中含有足够的N、P等营养物可供微生物增长和繁殖。因此，决定废水处理主体工艺采用厌氧—好氧组合处理工艺，这是处理易于生物降解的有机废水的最有效和经济的处理方法之一。生物处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺、土地处理以及由上述工艺的结合而形成的各种各样的组合工艺。鉴于屠宰废水中有机物污染物浓度较高，项目采用厌氧—好氧组合处理工艺来处理该废水，以保证其实现达标排放。此外，由于屠宰废水中含有大量的非溶解性的蛋白质、脂肪、碳水化合物和杂物，且水质和水量在24h内变化较大，因此，在生物处理工艺前，应采用一些物理方法对废水进行预处理，以防止设备堵塞，降低生物处理设施负荷和稳定生物处理效果。 ② 工艺流程 废水 沉砂池 隔油池 集水池 沼气池 暂存池 消毒 山林灌溉 格栅 固废处理 沼气 净化利用 ③ 工艺流程说明 本项目屠宰废水通过污水收集管网经格栅、沉砂池、隔油池预处理后全部进入集水池，废水中较大无机颗粒物沉降后进入调节池，水质、水量调节适当后进入沼气池和厌氧处理工序，废水经厌氧反应后，大分子的固体物降解为小分子固体物，不溶性物质降解为溶性物质。经厌氧反应后，生化比进一步提高，厌氧段不需加温、搅拌，处理效果较高，去除率可达80~90%的有机物，出水最后排放到暂存池，利用废水的微生物和藻类对污水和有机废水进行需氧生物处理的方法，处理达标消毒后回用于农田浇灌，不外排。 格栅：项目实现雨污分流排水体制，生产废水经格栅清渣处理，主要用以截留较大的悬浮物和漂浮物，如纤维、碎皮、毛发、果皮等，以便减轻后续处理构筑物的处理负荷和防止损坏后续处理设备。本项目格栅设计流量为20m3/d，废水中的杂物打捞后和厂内固体废物一同处理。 沉砂池-隔油池：沉砂池、隔油池处理废水基本原理相同，利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。项目沉砂池和隔油池合建，设置1座平流式，有效尺寸=3.0×3.0×4.0m，有效容积30m3，停留时间1h。在沉砂隔油池中将废水中所含动植物油和砂石去除，否则将影响后续工艺对废水的处理，经沉砂隔油处理后的废水流至集水池。 集水池：集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。项目的生产废水其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的，波动性很大，正常生产时排出的污水浓度高，水量大，其它时间排放的污水浓度和水量都要小些，因此废水在进入主要污水处理系统前，都要设置一个有一定容积的废水集水池，将废水储存起来并使其均质均量，以保证废水处理设备和设施的正常运行。项目设置1座集水池，有效尺寸=4.0×3.0×3.0m，有效容积30m3。 调节池：调节池是用以调节进、出水流量的构筑物，主要起对水量和水质的调节作用，以及对污水pH值、水温，有预曝气的调节作用，还可用作事故排水。项目的生产废水在进入污水处理主体系统前，应先将污水导入调节池进行均和调节处理，使其水量和水质都比较稳定，为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 沼气池：根据沼气池中物料在35℃条件下发酵滞留期为10天，项目废水产生量为28.11m3/d，则理论上沼气池容积为：V=28.11×10=281m3。本项目已建设总有效容积为300m3的钢筋混凝土沼气池，能够全部收纳屠宰废水，做到无害化处理。 暂存池：主要依靠自然生物的净化功能，污水在池内流动缓慢，贮存时间较长，以太阳能为初始能源，通过污水中的微生物新陈代谢活动和包括水生植物在内的多种生物的综合作用，使有机污染物氧化降解，以净化污水。本项目设有有效容积为1000m3的暂存池（可暂存一个月水量），出水处理消毒达标后回用于山林浇灌作农肥。 （3）工艺可行性分析 本项目选择“沼气池+农灌”工艺，可类比《盐亭县金鸡镇雍江生猪屠宰场建设项目建设项目竣工环境保护验收监测表》（项目屠宰量8000 头/年，监测公司：四川省华检技术检测服务有限公司，监测时间：2016年12 月）可知屠宰废水沼气处理农灌工艺可行。本项目选择“沼气池+农灌”工艺可行。 由上可知，项目屠宰废水经项目经沼气系统处理后回用于山林浇灌作农肥。 2、生活污水 项目聘用员工3名，均不在项目内食宿。根据工程分析，员工生活污水排放量为40.15t/a，该类污水的主要污染物为CODCr（250mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）。员工生活污水经化粪池预处理后再经项目自建的污水处理系统处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作作物灌溉标准回用于农田浇灌作农肥。 综上所述，项目屠宰废水和生活污水在落实上述治理措施的前提下，对周围水环境的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。 3、山林消纳能力分析 项目位于乡村，当地无市政污水管网。同时本评价要求，厂区应建立健全雨污分流措施，厂区内地面应进行硬化，同时要求厂区内加强地面硬化，污水处理设施各池子必须进行防渗、防漏处理，防止废水下渗对地下水环境造成影响。待宰圈采用干清粪工艺处理猪粪尿。由于屠宰车间项目产生的废水有机物浓度高，若发生事故进行非正常排放会对周围水环境造成较大影响，因此评价要求厂区内在格栅前必须设置应急事故池，应急事故池的容积为50m3，一旦出现事故，立即将废水排入事故池内，不得进行外排。通过沼气池处理后一部分废水回用到绿化及道路洒水用水，大部分通过运输车运到果园（见附件沼液运输协议）。大部分通过运输车运到果园（见附件9沼液运输协议）。岳阳县兴牧沼液专业合作社主要提供为成员开展沼液综合利用技术推广、技术培训、技术交流与咨询服务，有吸粪车8台，收运52家规模养殖场沼液，与佳和、鑫广安、岳阳县新墙葡萄合作社等入选农业部示范基地签订长期合作协议。 综上，根据图5-3项目水平衡图可知，项目总生产废水排放量为3872.65m3/a。项目东面、南面为山林，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中表1林果用水定额215m3/667m2·年，本项目废污水10260t/a，需配套山林至少31830m2才能满足纳污需求，项目与筻口镇优质猕猴桃基地120亩（80000平方米）签订了沼液有机肥接收协议，筻口镇优质猕猴桃基地具有足够山林面积，能够消纳项目产生的废水，对附近水环境影响甚小。雨水排入项目东面50米的小湖，沟渠行经附近农田菜地也可灌溉。项目沼渣肥田，沼液用作肥料施肥。 综上所述，项目屠宰废水和生活污水在落实上述治理措施的前提下，对周围水环境的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。为了保证污水处理效果及经济可行性，建设单位应请有资质的单位对本项目污水处理系统及工艺进行专业设计和施工，确保废水处理达标。 2、地下水环境影响分析 项目建设地地下水储量丰富且水质良好。区域地下水主要以大气降水、地表水为补给水源。若本项目产生的固体废物和污水管理不善，将会渗入地下水而导致地下水受到污染。 （1）屠宰废水对地下水影响分析 该项目屠宰废水中含有较高浓度的CODcr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等污染物，并可能携带致病性微生物。若屠宰废水处置不当将会对地下水造成严重污染。根据建设单位提供的设计资料，项目屠宰间采用水磨石地面、待宰间地面采用混凝土硬化，废水收集及处理系统采用砖混或钢混结构，可在一定程度上防止污水泄露污染地下水。 为确保项目屠宰废水不会渗漏污染地下水，本评价要求项目应进行分区防渗，其中待宰间、屠宰间和污水处理设施应进行重点防渗，厂内空地应进行一般防渗。重点防渗区域地坪可采用防渗混凝土、防渗膜等，污水处理设施可采用防渗膜、防渗混凝土等进行综合防渗；一般防渗区采用防渗混凝土。项目应定期检查污水处理设施防渗层的完好情况，发现损坏应立即修复。 （2）固体废物对地下水影响分析 项目产生的生产固废：猪粪、残渣（畜类胃内容物、不可食用内脏及胴体、碎肉渣、蹄壳）、猪血、猪毛、病死猪及沼气池沼渣等均属于可降解有机物，其携带的病毒、病菌传播源可随雨水的淋溶作用渗入地下，进而污染地下水；生活垃圾中含有25%的水份，堆存过程中能渗滤溶出，渗滤液中主要污染因子是NH3-N，渗滤液在土层的渗漏过程中会发生硝化作用，大部分NH3-N转化成硝酸盐氮，使地下水的硝酸盐氮浓度升高，进而污染地下水。 本评价要求项目对所有生产固废及时清理，确保日产日清；生活垃圾集中堆置场地要做好防渗处理，且尽量减少垃圾堆放时间，及时清运，禁止露天堆放。 根据项目工程分析，本项目的废水均经厂区内的污水处理设施进行处理，若污水处理设施防治措施不当，废水很可能渗透到地下水层，对地下水产生污染，为此，针对项目废水可能对地下水造成污染的途径，评价提出以下防护措施： ①加大废水处理力度，对污水处理设施加强管理，严格操作，对产生的废水进行及时处理； ②厂区内除了绿化用地外全部进行地面硬化处理，对于污水排水沟、污水处理设施应该加强防渗、防漏处理； ③厂区内待宰圈舍处产生的污粪及时进行清理，做到日产日清，防止因降水，造成粪污四溢，其中的有害成分下渗污染地下水； ④厂区内做到不向外随意排出未经处理的废水；经污水处理站处理后的污水禁止直接外排。 ⑤在屠宰厂的下游，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施； ⑥厂区内必须设置应急事故池（已有集水池），若厂区污水处理系统发生故障时，使废水全部进入应急事故池，且事故池做好防渗、防漏处理。 ⑦因项目区取水来自地下水水井为避免污染地下水，禁止在项目区内进行无害化处理。 ⑧加强厂区固废与废水的管理，避免渗入地下水 综上所述，项目屠宰废水和固体废物在落实上述治理措施的前提下，对地下水的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。评价认为， 经取以上防治措施后，不会对地下水造成污染影响。 - 大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要是恶臭和锅炉废气。员工均不在项目区食宿，无油烟废气产生。本项目沼气池产生的沼气为清洁能源，经净化后可作为屠宰场辅助燃料，燃烧产生的CO2和H2O，不产生大气污染物。 - 恶臭 主要为待宰间、屠宰间和污水处理设施产生的恶臭。恶臭气体对人们的危害主要包括对呼吸系统、循环系统、消化系统、分泌系统、神经系统的危害。比如恶臭中主要污染物NH3具有强烈刺激性气味，主要刺激眼睛、粘膜和上呼吸道，其引起人类呼吸道刺激症状的最低浓度为20ppm。H2S具有臭鸡蛋气味，其感知浓度低达0.0015mg/m3，接触高浓度（500～1000ppm）H2S可致全身中毒。因此，长期的有恶臭影响的环境中会给居民日常生活和身体带来不良影响。 恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关，根据本项目特点，恶臭产生源在厂区分布面较广，并以低矮面源形式排放，必须采取距离防护以及加强管理等相关措施，降低恶臭对环境的影响。 虽然目前恶臭能达到排放标准，但建设单位还应加强以下防治措施： 对待宰圈舍产生的猪粪进行及时清理，做到日产日清，并加强通风； 对屠宰车间和内脏冲洗整理车间加强管理，对产生的废物做到及时清理，及时冲洗屠宰车间和内脏冲洗整理车间地面； 厂区内利用一切空地、边角地带等地方进行绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响； 在产污点外设置卫生防护距离，该卫生防护距离范围内今后不得迁入居住及公共设施； 场地内部应加强灭蝇灭蚊工作。加强对整个屠宰场区的消毒处理，尤其是待宰间、屠宰间、固废处置间的消毒处理，喷洒蚊蝇虫卵的消毒液，杜绝蚊蝇的生长，定期喷洒除臭剂，加强车间之间和厂区周围绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分臭味，可以清新空气，以减轻嗅气对厂外环境影响。 针对封闭生产车间采用安装轴流式风机，加强车间空气流通，减轻车间内气味，改善工作环境；车间工作人员配戴口罩等劳动保护用品；同时在屠宰场屠宰车间排气口设置活性碳吸附装置，去除恶臭气体，减小屠宰车间臭气对周围环境的影响。选用环保型的空气清新剂对生活区空气进行进化，改善职工的生活环境； 在以上采取有效的清洁措施后，恶臭气体均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值，对环境影响不大。 - 锅炉废气： 本项目生产用燃生物质锅炉，利用热水浸烫方式达到高效、快速除去猪毛的目的。燃生物质锅炉运行过程中将会产生SO2、NOX与烟尘，经水膜除尘器处理后由20m排气筒进行排放，其中SO2排放浓度为54.48mg/m3，NOX排放浓度为162.8mg/m3，烟尘排放浓度为0.08mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃煤排放限值，对周边环境影响较小。沼气为辅助燃料，沼气为清洁能源，燃烧产物主要为二氧化碳和水，不会对环境造成大的影响。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离 本项目无组织排放的气体主要是恶臭，主要产生于待宰圈舍、屠宰车间以及污水处理设施处，形成一个无组织排放面源。经采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，分别以NH3和H2S的排放速率计算大气环境防护距离，其结果均为无超标点，大气防护距离为0，见下表。 表7-3 大气污染物防护距离计算结果 面源名称; 长×宽; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 标准值 （mg/m3）; 防护距离 （m）. 待宰圈舍、生猪屠宰加工车间; 30m×10m; NH3; 0.0652; 0.2; 无超标点. H2S; 0.0006; 0.01; 无超标点. 污水处理站; 20m×10m; NH3; 0.0280; 0.2; 无超标点. H2S; 0.0002; 0.01; 无超标点. 由表可知，项目各废气污染物在厂界外均无超标点，故无需设置大气环境防护距离。但通过同类企业实际情况可知，虽然待宰处猪粪便排泄物散发臭气、屠宰加工中产生血腥臭味、胃肠内容物发酵产生恶臭及废水处理设施等也会产生臭气，但臭味不明显，距恶臭发生源50m以外基本闻不到臭味，因此本项目的大气防护距离定为50m。 ②卫生防护距离 本项目屠宰生猪量为16000头/a，只进行生猪的宰杀，没有冷冻，不做肉类深加工，不属于肉类联合加工厂范围，属于小型屠宰企业。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的规定，对于无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决。本项目根据恶臭的排放量确定卫生防护距离。通过划定卫生防护距离，以保证项目周围的居民区空气恶臭浓度能够达到规定要求。卫生防护距离的计算公式如下： 卫生防护距离计算模式： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； 根据相同项目类比分析，项目恶臭中主要污染物的无组织排放量及根据无组织排放量计算出的卫生防护距离见下表： 表7-4 NH3和H2S卫生防护距离的确定 污染源; 无组织排放量(kg/h); 标准浓度(mg/m3)（现有）; L(m); 确定值(m). 计算值; 提级后距离. NH3; 0.01; 1.5; 0.276; 50; 100. H2S; 0.0017; 0.06; 1.761; 50. 按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）7.4中“当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级”的规定，因此本项目卫生防护距离应为100m，是以污水处理站、待宰圈和生产车间的边界为起点向外直线延伸100m的距离划定为卫生防护距离。 根据现场踏勘，项目厂区周围住户均不在卫生防护距离之内。本评价要求，今后在卫生防护距离范围内不得引入学校、医院、居民住宅、行政办公等环境敏感设施。 综上所述，项目屠宰厂只要加强车间管理、及时清洗各圈舍和车间、对产生的污染物进行及时清理并且加强厂区内及周围的绿化，本项目产生的恶臭不会对周围环境造成明显影响。 （4）汽车尾气 本项目投入运营过程中生猪及产品运入、运出，进出车辆均会产生汽车尾气，其主要为大中型货车，将会产生少量汽车尾气。由于汽车启动时间较短，废气量产生较小，且厂区通风性能良好，因此，汽车尾气排放对周围大气环境影响小。 3、声环境影响分析 本工程噪声污染源主要是屠宰机械设备、污水处理设备、水泵等机械运作时产生的噪声和猪只的叫声，约在60－90dB（A）之间。对于水泵、屠宰机械、污水处理设备在采取环评提出的隔声、降噪并配置减振基座等措施使噪声源强值降低10-20dB(A)，对于猪只叫声加强管理，且屠宰在车间内进行，在车间的隔声处理后将减少对外的噪音污染。 计算点声源在预测点的声压级： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 通过安装本环评提出的各种减噪设备后，屠宰厂在车间外叠加噪声值为67.81dB（A），项目产噪设备均设置屠宰车间及污水处理站，位于厂区中北部，根据场内各产噪设备的布设预测厂界的噪声。 表7-5 各预测点到声源的距离及预测值 预测点; 与噪声源距离（m）; 噪声值dB（A）; 执行标准; 达标情况; 噪声叠加. 北厂界; 55; 44.29; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值。昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）; 达标; 67.81. 南厂界; 50; 58.26; 达标. 东厂界; 60; 47.81; 达标. 西厂界; 100; 38.87; 达标. 根据表7-5预测结果可知，项目设备运行噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值。 对于猪只叫声，在屠宰厂区内加强管理，且屠宰均在车间内进行，有车间进行隔音降噪处理。根据现场勘查，距离项目最近的敏感点距离噪声源300m以外，为了减少噪声对本项目生活区影响，采取相应措施：①尽可能选用功能好、噪音低的设备；②合理安排设备安放位置，尽量远离公路，尽可能利用距离进行声级衰减；③将水泵、风机等大噪声设备置于室内；④对各生产设备安装减振垫，减少噪声的产生；⑤办公生活区与生产区分开，并利用绿化带（区）或建筑物进行隔声降噪。采取相关措施后，运营期产生的噪声对外环境影响不大。 4、固体废物对环境影响分析 本项目运营期产生的固体废弃物主要是屠宰猪肠胃里未消化的食物及粪便、猪毛、污水处理污泥、病死生猪及不合格猪肉、生活垃圾。 待宰圈产生的猪粪及屠宰车间的猪胃内容物经收集之后投入沼气池发酵处理。沼气池在处理屠宰废水时会有沼渣产生，但量较小，一般1年清理一次。清理的沼渣是优质的农用肥料，可作为有机肥还田，用于周边树林、果园施肥；清理的沼渣是优质的农用肥料，可作为有机肥还田，用于周边树林、果园施肥；猪毛全部进行外销；在屠宰过程中产生的猪血及内脏均由供应商自行带走进行销售；污水处理系统处产生的污泥卫生填埋；病死生猪及不合格猪肉送往卫生防疫部门统一处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。由于本项目固废产生种类较多且量较大，因此，本评价要求应修建固废临时堆场，对所有固废进行分类收集，临时堆场应搭棚、开沟，设挡墙、地面硬化，同时所有固废应日产日清，在场内堆存时间不得超过一天。固废的运输应采用封闭车辆，运输路线避开城市建成区和人口集中居住区。 检疫不合格猪、病死猪严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中相关要求进行安全填埋处理，病死生猪及不合格猪肉送往卫生防疫部门统一处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。由于本项目固废产生种类较多且量较大，因此，本评价要求应修建固废临时堆场，对所有固废进行分类收集，临时堆场应搭棚、开沟，设挡墙、地面硬化，同时所有固废应日产日清，在场内堆存时间不得超过一天。固废的运输应采用封闭车辆，运输路线避开城市建成区和人口集中居住区。 本环评要求固废处置做到如下： ①应设置专人管理岗位，并制订岗位制度。 ②与项目周边农民签订协议，做到日产日清（消纳协议见附件）。 ③生活垃圾堆放场地、垃圾集中箱放置场地、暂存间要做好防渗处理，暂存间要做好重点防渗处理重点防渗区域地坪可采用防渗混凝土、防渗膜等，及时清运，禁止露天堆放、填埋垃圾渣土；对产生的各类固废要求及时清运，做到日产日清；对固废堆场要经常打药防蚊蝇。病胴体要立即由项目专业人员进行无害化处理，不得堆放、贮存。固废的运输应采用封闭车辆，运输路线避开城市建成区和人口集中居住区。 ④沼气池、应急池、沉淀池及曝气池应做好防渗、防雨水处理，做到重点防渗，采取HDPE+防渗混凝土的防渗方式，要求防渗系数＜1.0×10 -10cm/s。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求项目应对沼气池做到三防处理措施：①对地面实施硬化处理，防止污水渗透，污染地下水；②建设围墙措施或截水沟，防止雨水冲刷，以免粪便随雨水流至厂区，造成环境污染；③定期清掏沼气池内的沼渣沼液等。项目产生的沼渣沼液已经熟化，可供给周边农户用作有机肥料，因此，项目产生的猪粪对环境造成的影响不大。 由工程分析可看出，项目在生产过程中产生的各种固体废物均可做到妥善处置，去向明确，不会产生二次污染。 项目采用以上措施后，项目固废对环境的影响可接受。 5、总量控制 据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物COD、NH3-N、氮氧化物实施污染物总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本原则。本项目生猪屠宰量为16000头/年，本项目的总量排放指标建议如下：氮氧化物0.14 t/a。 具体实施方案由建设单位向环保管理部门申请，经环保审批部门同意后给予核定。 6、项目位置和外环境关系 本项目位于位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，远离筻口镇乡镇集中区地带，场区南面靠筻口镇的S306省道，交通方便，项目区域地理位置图见附图1。项目南面有一小水塘，与项目间距50m（主要功能为灌溉），项目南侧为500KV高压线从空中穿过。距场界最近的居民点为东南侧100米2户居民点。项目地处农村环境，周围外环境较为简单，周围1km范围内无大型大气污染企业、放射性污染企业存在。具体见外环境关系图见附图2。因此，外环境不会对本项目产生明显影响。 （2）高压线影响分析 项目南侧为500KV高压线，根据对比中华人民共和国国家标准《城市电力规划规范》（GB/50293-1999）和《电力设施保护条例实施细则》规定的高压输电线安全距离（110KV与建筑垂直距离9m，水平距离5.0m），本项目建筑距500kv高压线水平距离为17.9m，高压线下无建筑，在安全防护距离之外。 因此，项目南侧的高压线路正常运行时，高压输电线不会对项目中居住人群环境带来不利影响。 三、清洁生产分析 根据国家出台的相关政策屠宰项目已经由原来的手工屠宰发展为现在的机械屠宰生产，并且淘汰落后的生产设备，目前其厂区内进行屠宰已满足以下的相关清洁生产： （1）工艺先进性分析 本项目引进目前较为先进的屠宰生产线，其优点主要体现在：采用先进的击晕技术，以确保肉品质量和为猪血加工创造条件；创造完善的卫检条件。 （2）产品的清洁性 生猪宰前进行检验，从源头保证原料的安全可靠；生产过程中不使用有毒有害原料，加工中自动控制水平较高；对生产全过程严格按《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-90）进行控制，以保证产品的清洁性。 （3）原材料的清洁性分析 本项目生产中使用的各种原料均无毒除消毒剂。 （4）生产中综合利用及降低污染的措施 对产生的生产废水、废气、噪声和固体废弃物均采取了相应的处置措施，均能达标排放；通过设置卫生防护距离，绿化，阻隔和削减恶臭对外环境的影响。 （5）节约水资源 由于使用了机械化生猪屠宰，烫毛、喷淋等均采用节水工艺，因此，大大降低了用水量，节约了水资源。 （6）达标排放、综合利用 本项目污水进行集中处理，使污水处理达标后才进行外排。产生的固废均进行了合理处置，不随意外排入环境。 综上，评价认为，本项目贯彻了清洁生产的原则。同时为使厂区在生产过程中进一步提高清洁生产水平，厂区内加强绿化，尽量使生产废水回用于厂区内的绿化等。本项目采用了比较先进的生产工艺技术，合理利用资源，提高“三废”污染源治理水平，强化环保治理设施，较好地贯彻了“节能、降耗、减污和达标排放”为目的的清洁生产。 四、环境风险分析 本项目为生猪定点屠宰场，不设置冻库，生产过程中使用到的材料是消毒剂，消毒剂主要成分为二氯异氰尿酸钠，属于易燃物质，本项目不涉及重大危险污染源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价如下： 1、风险识别 （1）物质风险识别 二氯异氰尿酸钠：为白色粉末状或颗粒状的固体，可强力杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌等各种致病性微生物，是氧化性杀菌剂中杀菌最为广谱、高效、安全的消毒剂。储存于通风干燥处，防潮、防水、防雨淋、避免与易燃物质共同存放。 次氯酸钠，化学式NaOCl，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。 次氯酸钠应贮存于阴凉、干燥通风的库房（库温不宜超过30℃），远离火种、热源；与易燃、可燃物、还原剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储；贮区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （2） 生物安全性分析 生猪入厂检验 入厂待宰生猪必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止碳疽病及其它传染病传播。 同步检疫 待宰前、宰杀过程以及宰杀后进行同步检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。 操作人员体检 定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 ④应急措施 生猪进厂前已经过严格检疫，且生猪在待宰车间内停留时间较短，不会产生病疫猪。经检验不合格的生猪应交由当地卫生防疫部门进行处理。检疫时如发现碳疽病及其它传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行焚烧或深埋处理并报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。 （3）污染事故分析 事故分析：本项目运营期产生的事故风险主要是污水处理设施出现故障，使厂区内产生的废水不能及时得到处理，对厂区周边地表水及地下水环境产生污染，产生的恶臭对大气环境的影响。 A、大气 厂区内产生高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。 在未经任何处理的废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。 B、地表水 屠宰过程中产生的高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。污水中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，污水中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。 C、地下水 污水处理设施若不做好防渗漏处理，则废水会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。 可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。一旦出现事故，应该立即停止排污，并将污水排入应急事故池，必须经过正常的污水处理流程达标后再排放。 防范措施及应急计划：（a）废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。（b）应在场区设置事故应急池，应急池大小为100m3，位于厂区西面，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故池，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故贮存池中废水返回废水处理设施进行处理。（c）地面硬化并做好防渗漏措施。（d）作好应急监测的准备。 - 不合格生猪事故分析 在屠宰时未检验出不合格生猪，出厂外售后对人体造成健康影响。 防范及应急措施：a、加强对入厂生猪的检验工作，直到没有可疑疫情时允许卸下入厂；b、在生猪卸下入待宰圈候宰时随时观察牲畜健康状态，对可疑生猪应做进一步诊断，当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由厂区内专业人员处理，确保人畜的安全。病死猪及时送交卫生防疫部门进行处理；c、宰前进行检疫确保生猪健康，保证产品质量。 a生猪突发疫情影响分析 猪发生疫情是指猪发生传染病或大面积致病，猪一旦发生传染病将会大量传染，带来不可估量的经济损失，尤其是禽流感，甚至造成社会恐慌。生猪常见流行病疾包括猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、猪流行性腹泻、猪副伤寒、猪水肿病、猪传染性胃肠炎，此外，猪群中还可能流行猪流感、口蹄疫等人畜共患疫情。一旦项目宰杀生猪中出现疫情，将可能感染项目区周边、运输线路周边及消费者周边人畜。 b生猪突发疫情风险防范措施 生猪疫情一旦爆发，在短时间内将造成巨大损失。因此，做好生猪的疫情防范是避免损失的前提保障，屠宰场防疫的措施包括： ① 日常疫情防范 针对屠宰场和生猪发病特点，凡进入猪场的人员，无论是进入生产区或生活区，一律先经消毒、洗手方可入内，定期对厂区进行消毒。 ② 防止疫情由外进入 外购生猪应逐只检查，对可疑生猪应隔离观察，排除感染可能后方能进场宰杀，禁止将生肉及含肉制品的食物带入厂内。 （5）环境管理要求 项目应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重失效”和“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 运营期应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，提高厂区绿化率。 厂内应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫滋生。车间内外应定期、随时灭鼠。车间内使用杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染猪肉。 ④对于项目的污水排放口应加强管理，项目排污口仅为经过处理后废水的排放口，厂区内不得设置其他的排污口，定期对排污口进行检查。 2、应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案应包括以下内容，见表： 表7-6 一般应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公共教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 结合项目特点，项目还存在一定环境风险问题，针对该问题环评要求： 1）在发生泄露、火灾、爆炸等事故状态下，应迅速撤离项目周边200米范围内的人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。 2）发生风险事故时，项目应立即停止运营，迅速消除风险事故。 3）完善应急组织系统。 风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。本项目风险事故应急组织系统基本框架图如下图所示，项目应根据自身实际情况加以完善。 图7-1 风险事故应急组织系统基本框图 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 五、项目审批原则性分析 1、项目产业政策符合性分析 本项目位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，用地面积为4亩，项目所在地为农村土地承包经营，且筻口镇人民政府已在《岳阳县畜禽屠宰场点备案申请表》盖公章，以及岳阳县畜牧水产局出具的《关于对岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场备案的批复》内同意选址，厂区内不进行生猪养殖及其他深加工，项目屠宰场拟选址不占基本农田，故项目土地利用合理。 本项目属于畜禽屠宰（代码1351）。项目年屠宰生猪量16000头，在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类轻工第32条“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”之列，属于限制类。 （1）与《生猪屠宰管理条例》（2016年2月6日修订）的符合性分析 岳阳县张谷英定点屠宰点项目满足《生猪屠宰管理条例》（2016年2月6日修订）第二条中“在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定”的要求，严格按照《生猪屠宰管理条例》（2016年2月6日修订）、《湖南省生猪屠宰管理办法》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告 第60 号）和《湖南省人民政府关于修订<湖南省生猪定点屠宰厂（场）设置管理办法>的通知》(湘政发〔2010〕22号)等法规、规章和标准的规定执行，按照科学规划、合理布局的原则： 本项目的设置与城乡经济发展相适应，污染物排放达到环保部门排污许可条件，不污染环境，也不受环境污染，且注意节能改造，减少污染物排放。目前，该镇一直还没有一个正规合法的生猪定点屠宰企业。为考虑该片区生猪屠宰的需求和保障该片区群众吃上健康放心的猪肉，新建该屠宰点符合当地有关规划。生猪定点屠宰厂 （场、点）布局方案由县（市、区）屠宰行业主管部门制定，报县（市、区）政府批准执行。根据《岳阳县畜禽屠宰场点备案申请表》以及《关于对岳阳县张谷英定点屠宰点备案的批复》岳阳县张谷英人民政府、岳阳县畜牧水产局意见是同意选址的。 （2）与定点生猪屠宰点设立条件符合性分析 根据《岳阳县人民政府办公室关于印发<岳阳县小型生猪定点屠宰点设置规划》的通知>（岳县政办函【2017】20号）设置条件要求，本项目屠宰场具备以下条件： ①有与屠宰规模相适应的充足水源，水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准；选址应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所500米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动； ②有与屠宰规模相适应的屠宰设备； ③有相应的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； 综上，本项目符合定点生猪屠宰点设立条件。 （3）与《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》的符合性分析 本项目建设有标准化的屠宰间和卫生管理要求，根据《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》（SBT10396-2011），本项目仍未达到其A级评定要求。但本项目新建后修建有污水处理站，有利于污水的集中处理，减小了对环境的污染，对环境有积极的正效益。因此，本项目的建设基本符合《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》（SBT10396-2011）要求。 （4）与《畜类屠宰加工通用技术条件》的符合性分析 根据《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）第5节要求，本项目屠宰场应具备以下条件：①车间应设置与屠宰量相适应隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间、副产品整理间。②厂（场）内应分置非清洁区、半清洁区和清洁区。分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不应交叉污染。③厂（场）内应配置与屠宰加工量相适应的同步检验装置。④屠宰厂（场）内应设置污水处理设施，污水排放应符合GB13457的规定。 本项目的建设与以上条件相吻合，因此本项目符合《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）的要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合相关条件要求。 2、选址合理性论证 - 与规划的相容性 本项目建设区域位于岳阳县筻口镇，建设地地形平坦开阔，区内绝大部分坡度平缓，处于乡村地带，远离城镇居民集中住宅区、学校、医院、养老院。项目建地周边不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及其他不适宜建设屠宰厂（场）的地区。符合岳阳县总体发展规划，同时也符合筻口镇发展规划。 （2）对重要保护目标的环境影响 本项目附近无国家级、省级重点文物保护单位，500米范围内无学校、医院、生态保护区等敏感保护目标。项目排水口下游10km范围内无集中取水口，项目周围居民使用地下水自来水做生活饮用水。本项目卫生防护距离为100m，大气防护距离为50m，在大气防护距离、卫生防护距离内，无居民区等环境敏感点。不会构成对重要环境保护目标的污染影响。本环评要求在今后，在本项目厂界周围不得新建化工、水泥等高噪声、高污染项目。 （3）公共设施建设情况 供水、供电设施完备。 （4）区域内环境容量和总量的许可 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求；本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降。满足总量要求。 （5）交通运输 建设项目远离筻口镇乡镇集中区地带，场区南面靠S306省道，交通方便。 综合以上分析，本项目符合《湖南省生猪屠宰条例》中屠宰点的规范化建设要求，本项目场地符合其相关要求，且项目所在地地形平坦开阔，区内绝大部分坡度平缓，交通便捷，水源充足，评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区，远离生活饮用水的地表水源保护区，厂址周围也无大型化工企业的有害气体、飞沙及其他影响食品卫生安全的污染源，区域大气环境良好。 3、平面布置合理性分析 根据项目的总平面图，本项目总图布置主要根据功能区进行分区布置，各功能区、装置之间设有通道，并与厂外道路相连，有利于原副材料及产品的运输、同时能够保证安全疏散及消防。充分考虑了厂区内供水、供电及其他公用工程供给条件，工艺流程顺畅，管线短捷。同时也考虑到了风向、通风、采光、施工、安装和检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。 本项目厂区内办公生活区与生产区分层布置，总出入口设置在项目南临村公路处，通过车辆消毒池和消毒间，进入长卸猪台，厂区南面靠近公路处设置有两个大门（生猪入口、产品出口），每天猪肉供应商收购的生猪车辆从生猪入口送入厂区，将生猪赶入布置于厂区东面的待宰圈待宰，然后根据屠宰工序进入厂区北部布置的生产车间室进行宰杀、清理，检疫后由厂区的出口运出。污水处理设施布置在厂区北侧，处理生产废水的。办公生活区位于厂区西部。项目总平面设计根据单体不同的功能，并考虑外环境，场界外居民点最近位于东南面100米，进行完善定位和分区，结合场地内现有条件进行规划，使建筑组合呈现良好空间效果。两大生产中心成一体化生产线，工艺流程首尾相连，有效提高了生产效率；项目厂房布置与场地形状大致保持一致，有效地利用了项目场地，提高了环境协调性；项目待宰圈紧邻屠宰车间，缩短了屠宰时的搬运距离；待宰圈设置专业的卸猪区，且有专用的运输通道直通厂外，有效解决了厂区人流、物流分离得问题，缓解了厂区内的交通运输压力。 从环保角度分析，本项目为仅限于本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点。参照《生猪定点屠宰厂（场）资质等级要求》（SB/T10396-2011）中A级生猪定点屠宰场资质等级要求中厂区建设要求：厂区划分为生产区和非生产区，生产区布局满足生产工艺流程和卫生要求。办公车间不应该设置在固废暂存间的下风向。办公楼位于场地的东侧，污水处理设施位于厂区北部，屠宰区位于北侧、待宰圈位于厂区西侧，岳阳县平均风速2.9m/s，最大风力为九级，春秋冬三季以东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。办公车间不位于主导风向的下风向，减少了臭气对办公人员的影响，也减少了污水处理设施及汽车尾气对待宰间的影响。 总体而言，本项目厂区平面布置考虑了建、构筑物布置紧凑性、当地气候条件、节能等因素，功能分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理，利于安全生产、便于管理。总平面布置图见附图3。 六、环保投资和环境监测计划 （1）环保投资 本项目总投资150万元，其中环保投资16.5万元，环保投资占总投资的11%。项目环保治理措施及投资见表7-7： 表7-7 项目环保投资及三同时验收表 污染类别; 环保措施; 投资 （万元）; 效果; 管理目标. 废气; 恶臭：采用风机抽风方式，同时加强易发臭物质的管理,及时处置和清运（有处置协议 ）。; 1; 恶臭得到有效控制; 达《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）标准. 锅炉烟气：水膜除尘+20米排气筒; 2; 达标排放; 达《锅炉大气污染物排放 标准》（GB13271-2014）新锅炉排放标准. 废水; 污水处理系统; 6; 达标; 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作作物灌溉标准，不外排. 雨污分流、场区废水收集系统、初期雨水收集; 2; 雨污分流; 雨污分流，不对地表水产生影响. 固废; 临时堆放装置; 0.5; 不产生二次污染; 全部综合利用一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单. 不合格猪; 0.5; 委托进行安全填埋处置，来车送岳阳县病死畜禽无害化处理厂; 《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定. 噪声; 隔声、消声、减震; 1; 厂界噪声达标; 厂界达标，昼间 60dB（A）， 夜间 50dB（A）. 风险防范措施; 消防器材（干粉灭火器、泡沫灭火器等）; 1.5; 用于应急处置. 事故应急池（100m3）; 1. 绿化; 1; 改善环境，降噪除臭. 雨水、废气排污口规范化建设; 0.5; /. 合计; 16.5. （2）环境监测计划 环境监测工作可委托具有监测能力和资质的当地环境监测部门进行。运行期间的主要环境监测因子见下表。 表7-8 监测项目及因子 监测项目; 监测因子; 监测负债单位; 监测频率. 噪声; 噪声; 委托当地监测机构; 4次/年. 大气; PM10、SO2、NO2、H2S、NH3; 委托当地监测机构; 4次/年. 废水; COD、BOD、粪大肠菌群、氨氮; 委托当地监测机构; 4次/年. 地下水; 粪大肠菌群、总硬度、总溶解性固体、细菌总数; 委托当地监测机构; 1次/年.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 平整地坪、房屋建盖、材料运送等 | 粉尘 | 采用防尘网、场地喷洒水、薄膜覆盖料场等 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 总烃、CO、 NOx | 分散施工、自然通风 | 对环境影响甚微 |
|  |  | 装修材料中有机溶剂 | 醇类、酯类、苯类等多种挥发物 | 选择无毒或低毒的环保产品，合理安排作业，不集中涂喷作业 | 对环境影响轻微 |
|  | 营运 期 | 待宰车间 | 恶臭 | 经常清扫和清洗；使用消毒剂消毒；加强待宰间周边环境绿化。 | 对环境影响不大 |
|  |  | 屠宰车间及分割车间 |  | 使用消毒剂消毒，以及风机 | 对环境影响不大 |
|  |  | 化粪池、污水处理站、垃圾堆放点、沼气站、公厕 |  | 化粪池做好密封连接、加封井盖；垃圾日产日清 | 对环境影响不大 |
|  |  | 锅炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 旋风+水膜除尘器+20m高排气筒排放 | 对环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 结构建筑、装修、路面浇灌等 | 建筑废水 | 沉淀池处理后回用 | 对环境影响不大 |
|  |  | 施工机械 | 冲洗废水 | 沉淀处理后回用 | 对环境影响不大 |
|  |  | 地表径流 | 地表径流 | 沉淀后回用于施工过程 | 对环境影响不大 |
|  |  | 施工期施工人员 | 生活污水（含悬浮物、COD、BOD5、氨氮等） | 洗手、洗脸等产生的污水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘消耗，粪便污水排入旱厕 | 对环境影响不大 |
|  | 营运期 | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、大肠杆菌 | 生活污水经化粪池处理好和生产废水经污水处理系统再一起排入沼气池 | 对环境影响不大 沼渣、沼液作农肥 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、大肠杆菌 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工过程 | 机械噪声 | 采用低噪设备，不定时对机械设备进行检修、设置临时声屏障 | 对环境造成的影响不大 |
|  |  | 运输车辆 | 交通噪声 | 车辆保修、进入项目区采取减速、禁鸣等 | 对环境影响不大 |
|  | 营运期 | 生产车间 | 机械噪声 | 设备基座等处进行减振，加强机械设备的日常维护，经常为生产设备加润滑油，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；对设备定期进行检查和维修，高声设备置于密闭房间内，利用噪声自然衰减特性 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 生猪叫声 | 社会噪声 | 墙体阻隔及绿化降噪 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 机动车辆 | 交通噪声 | 机动车禁止鸣号，减速行驶 | 对环境影响轻微 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方 | 土石方量 | 均用于场地回填 | 对环境影响不大 |
|  |  | 建筑材料 | 建筑弃渣 | 部分回用，不可回用的集中收集按照市政管理部门要求进行统一清运处理。 | 100%处置，对环境影响不大 |
|  |  | 工人生活 | 生活垃圾 | 项目内收集、定点投放由当地环卫部门清理 | 100%处置，对环境影响不大 |
|  | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 | 项目内收集、定点投放由当地环卫部门清理 | 100%处置 |
|  |  | 沼气池 | 沼渣 | 定期清掏后可供给附近农户用作有机肥料 |  |
|  |  | 污水处理站 | 格栅拦截物 | 委托相关部门清运填埋 |  |
|  |  |  | 污泥 | 委托相关部门清运填埋 |  |
|  |  | 生产车间 | 病害猪 | 入厂检疫剔除由相关部门填埋 |  |
|  |  |  | 粪便 | 投入沼气池发酵 |  |
|  |  |  | 肠胃内容物 | 投入沼气池发酵 |  |
|  |  |  | 不可使用碎肉 | 委托相关部门清运填埋 |  |
|  |  |  | 蹄壳、猪毛 | 定期出售 |  |
| 其它 |  | 为了减少待宰圈内的牲畜发生突发性、传染性疫病的可能，以及待宰间内出现牲畜大批发病、死亡等事故时，建议该项目采取如下措施： 1、从外地购买牲畜前，应详细了解产地疫情。若当地正在流行疫病，则应尽量不在此地购买或暂缓购买； 2、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物污染环境防治的特别规定，该项目在检出患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的牲畜后，应在24h内向检疫、环保、卫生防疫等有关部门上报。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。项目内基础施工以挖作填，尽可能与原有地形、地貌相适合，减少开挖面、开挖量；项目施工期应在四周场界修建排（截）水沟，项目施工尽量避开雨季施工，从而避免雨水冲刷产生的水土流失；雨季施工做好截水沟，雨水统一经沉淀处理后回用。 （2）项目施工期产生的废气、废水、废渣以及噪声等会对周围生态环境产生一定影响。项目场界周边应设2米高的施工围墙；施工期废气采取防尘网，喷洒水，薄膜覆盖料场等措施；废水采取沉淀处理后回用；废渣主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等，建筑垃圾集中收集按照市政管理部门要求进行统一清运处理，施工人员生活垃圾统一清运至镇垃圾堆放点处置。在采取相关措施后，施工期产生的污染物对周围环境影响降到低，对生态环境影响甚微。 （3）对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 （4）项目建成后，采取相应的绿化措施，使用乔、灌、草结合的绿化种植方式，设置大面积的绿化建设，给合项目场区起到美化环境、吸声、降噪、降尘和改善小区环境的目的。开挖形成的土地裸露采用植物进行防护，施工期造成的表土裸露可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。通过以上措施可以有效地减轻项目施工阶段产生的生态影响。 经采取以上措施后，项目的建设对生态环境影响不大，建设及运营过程中各运行工序均满足生态环境保护的相关要求，取得了较好的预期效果。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 随着人民生活水平的提高以及社会经济技术的发展，人们对肉食品的安全卫生越来越关注，为了确保市场上肉食品的安全与卫生，本项目位于岳阳县筻口镇移山村移山片8组 ，总用地面积2600m2，总建筑面积1000m2，投资934.8万元，其中环保投资为14.5万元，年屠宰生猪1.6万头（平均每天45头）。它将有力的改善了周边生猪供应问题，并提高原址周边生态环境。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月8-10日对项目所在地及沼气池地大气环境质量现状进行监测，SO2、NO2、PM10能达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，NH3、H2S能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）有毒有害物质居住区最大浓度限值，表明区域内环境空气质量现状良好； 地表水环境质量现状：湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年10月8-10日在项目南面的水塘、项目水排入的农渠、以及位于项目所在地地表径流汇入筻口河入口、上游500米、下游500米位置各设一个监测断面，监测结果表明项目地项目南面的水塘、项目水排入的农渠、以及位于项目所在地地表径流汇入筻口河入口、上游500米、下游500米的水质指标，除南面水塘的COD、BOD超标（可能的原因是项目区原养殖场场区初期雨水的影响），其他均达到（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，表明区域内地表水环境质量现状良好； 声环境质量现状：2017年10月8-10日湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地附近已退养的生猪养猪场内的水井进行了监测，监测结果表明项目所在区域地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB14848-93）III类水质标准，表明区域内声环境质量现状良好； 地下水环境质量现状：：2017年10月8-10日湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地附近猪场水井进行了监测，监测结果表明项目所在区域地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB14848-93）III类水质标准，表明区域内地下水环境质量现状良好。 3、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期间将产生一定量的废气、废水、建筑垃圾以及噪声，对所产生的各类污染及影响，项目拟采取针对性的处置措施，可有效消除或缓解工程施工期间产生的各种污染物对环境的影响。因此，项目施工期间所产生的各类污染物可以得到有效控制，且项目施工期较短，并将随施工期的结束而消失，对外环境及敏感点的影响较小。 （2）运营期环境影响评价结论 ①水环境影响结论 项目排水系统采用“雨污分流”制，雨水经厂内雨水沟收集后，最终进入南面水塘。项目厂区内地面除绿化用地外全部进行硬化。本项目运营期废水主要为屠宰废水、生活污水。员工生活污水经化粪池预处理后和屠宰废水在一起经项目自建的污水处理系统处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作作物灌溉标准回用于农田浇灌，不外排，对周围水环境的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。 地下水影响结论：本项目屠宰废水和固体废物，如果处置管理不善，会因渗漏而污染地下水。为确保项目屠宰废水不会渗漏污染地下水，本评价要求项目应进行分区防渗，其中待宰间、屠宰间和污水处理设施应进行重点防渗，厂内空地应进行一般防渗。对所有生产固废及时清理，确保日产日清；生活垃圾集中堆置场地要做好防渗处理，且尽量减少垃圾堆放时间，及时清运，禁止露天堆放。项目屠宰废水和固体废物在落实上述治理措施的前提下，对地下水的影响较小，其程度和范围均在可以接收的范围内。 ②大气环境影响结论 该项目大气污染源主要来自污水处理站、沼气池、猪圈、屠宰过程中产生的恶臭，锅炉废气和汽车尾气。其中，汽车尾气主要来源于项目区进出车辆，尾气扩散到空气中稀释和项目内绿化植物的部分吸附作用后对周围环境影响不大。恶臭通过加强绿化、及时清理废弃物、清洗地面、安放除臭剂等相应措施后，可以减轻再经空气稀释后自由扩散，对环境影响不大。锅炉废气在采用旋风+水膜除尘器除尘+20m烟囱后可以达到《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）中新建锅炉中燃煤锅炉排放标准，对周边大气环境影响较小。 ③声环境影响结论 本项目投产后，噪声源主要来自各种泵类、风机、屠宰生产线及猪叫声等，本工程对产生强噪声的设备都利用墙体、减震、隔音玻璃、距离衰减及合理布局等管理措施以后，对周围声环境的影响不大。 ④固体废弃物环境影响结论 屠宰厂运营期间固体废物来源主要为猪粪便、伤病猪、肠胃残留物、不可使用碎肉、蹄壳及猪毛、污水处理站污泥和生活垃圾等。根据分析，该项目固体废弃物均可得到妥善处置，生活垃圾在项目内收集后投放到指定投放地点，纳入当地垃圾处理系统，猪毛等可以出售作为一项经济来源，沼渣等可堆肥，固体废物处理率100%。 综上所述，岳阳县筻口镇二雄定点屠宰场建设项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境的角度评价项目是可行的。 4、清洁生产分析结论 本建设项目采用的清洁生产措施有：先进性屠宰生产线、保证生猪宰前进行检验，生产过程中不使用有毒有害原料，采用脱毛机设备，不用人工方式进行脱毛，减少水资源的浪费，属于国内平均水平；合理布局生产工艺流程，减少物料迂回运输，降低动力消耗；对产生的生产废水、废气、噪声和固体废弃物均采取了相应的处置措施，均能达标排放；通过设置卫生防护距离，绿化，阻隔和削减恶臭对外环境的影响。综上本项目采用了先进的生产工艺技术，合理利用资源，提高“三废”污染源治理水平，强化环保治理设施，较好地贯彻了“节能、降耗、减污和达标排放”为目的的清洁生产。 5、环境风险 项目具有潜在的事故风险，本评价认为主要是屠宰废水的事故性排放。项目因严格落实本评价提出的风险防范措施，并加强管理，确保安全生产。为了防范事故和减少危害，建设单位需指定事故应急预案，以控制事故和减少对周边环境的危害。 因此，本项目在采取本评价提出的各项风险防范措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 6、结论 本项目符合国家的产业政策，项目选址附近无重大环境制约要素。本项目在生产过程中贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案技术可行，措施有效。工程实施后对水、大气和声环境影响较小，不会改变周边环境使用功能。因此从环保角度分析，本项目总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在满足达标排放、落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施，本项目建成后从环境保护、社会、经济角度看是基本可行的。 二、环保对策与建议 1．加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。确保环保设施持续保持正常运行。当发生事故时，应将废水立即引入事故应急处理池中，进行紧急抢修，若一时不能修复，则需要立即停产。 2、加强对污水处理设施的日常维护及管理，项目区域只设置一个大气排污口，排污口应规范化，设置排污标志；本项目处理达标的废水尽量利用于附近农作和山林果园浇灌，减少项目废水外排量。定期主动委托有资质环境监测部门对厂区内污染源和对周围的环境影响情况进行监测，发现污染物超标排放现象或其它环境影响情况，及时采取措施完善污染防治设施和做好应急预案。 3、污泥、沼渣严禁露天堆放，应及时外运处理，堆放场地应有防渗、防漏、防雨水等措施，防治二次污染。 4、对于难于收集的逸散性恶臭气体，采用喷洒除臭剂，与逸散在空气中的H2S、NH3等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。 5、企业应请有资质的污水处理设计机构进行专业设计和施工，必须保证污水处理达标后方可运营，所有的排水管线及储存池应做好防渗、防漏处理，防止地下水受到污染。该项目各项污染处理设施必须经环保验收合格后，建设单位方可正式投入生产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日