目    录

前言	1

项目由来	1

项目特点	2

评价工作程序	3

评价关注的主要环境问题	4

报告书主要结论	4

第一章 总则	5

1.1 编制依据	5

1.1.1 相关法律	5

1.1.3 技术规范	6

1.1.4 相关规划	7

1.1.5 其他依据	7

1.2 评级目的与原则	8

1.2.1 评价目的	8

1.2.2 评价原则	8

1.3 评价标准	9

1.3.1 环境质量标准	9

1.3.2 污染物排放标准	10

1.4 污染控制目标和环境保护目标	12

1.4.1 污染控制目标	12

1.4.2 环境保护敏感点	12

1.5 评价工作等级与评价范围	14

1.5.1 地表水	14

1.5.2 大气环境	14

1.5.3 声环境	15

1.5.4 地下水	16

1.5.5 生态环境	16

1.6 环境影响因素识别与评价因子筛选	16

1.6.1 环境影响因素识别	17

1.6.2 评价因子筛选	17

1.7 评价工作内容及工作重点	18

第二章 工程概况	19

2.1 项目概况	19

2.2 项目区现状	19

2.2.1 东风湖	19

2.2.2 吉家湖	20

2.3 服务范围	21

2.4 建设规模与内容	22

2.4.1 建设规模	22

2.4.2 建设内容	23

2.5 土石方平衡	36

2.6 工程占地	37

2.6.1 永久占地	37

2.6.1 临时占地	37

2.7 拆迁	37

2.8 施工进度	37

第三章 工程分析	38

3.1 施工布置	38

3.1.1. 管网工程	38

3.1.2 堤坝工程	40

3.1.3 清淤工程	41

3.1.4 景观道路（堤顶道路）	41

3.2 施工条件	41

3.2.1 交通条件	41

3.2.2 水电供应条件	41

3.2.3 建筑材料供应	41

3.2.4 施工可行性	42

3.3 施工期污染源分析	42

3.3.1 环境影响环节分析	42

3.3.2 水污染源	43

3.3.3 大气污染源	43

3.3.4 噪声污染源	44

3.3.5 固体污染源	45

3.3.6 生态污染源	45

3.4 运营期污染源分析	47

3.4.1 大气污染物	47

3.4.2 生活污水	48

3.4.3 噪声	49

3.4.4 固废	49

3.5 污染源汇总	49

第四章 区域环境概况	51

4.1 自然环境概况	51

4.1.1 地理位置	51

4.1.2 地形地貌	51

4.1.3 水文特征	52

4.1.4 工程地质	53

4.1.5 气象气候	54

4.1.6 生态环境	55

4.2 社会环境概况	56

第五章 环境质量现状调查与评价	59

5.1 水环境质量现状调查与评价	59

5.1.1 洞庭湖	59

5.1.2 东风湖	61

5.1.3 吉家湖	62

5.1.4 王家河	63

5.2 大气环境质量现状调查与评价	63

5.3 声环境质量现状调查与评价	65

5.4 底泥环境质量现状调查与评价	66

5.5 生态环境现状调查与评价	67

5.5.1 植被类型、分布	67

5.5.2 评价区野生动物概况	68

5.5.3 生态评价	68

5.5.4 水生生态现状调查及评价	69

第六章 环境影响预测与评价	70

6.1 施工期环境影响分析	70

6.1.1 废气环境影响分析	70

6.1.2 地表水环境影响分析	73

6.1.3 噪声环境影响分析	73

6.1.4 固废环境影响分析	76

6.1.5 地下水环境影响分析	77

6.1.6 生态环境影响分析	78

6.1.7 景观环境影响分析	80

6.1.8 社会环境影响分析	81

6.2 营运期环境影响分析	82

6.2.1 地表水环境影响分析	82

6.2.2 大气环境影响分析	84

6.2.3 噪声环境影响分析	88

6.2.4 固废环境影响分析	90

6.2.5 地下水环境影响分析	90

6.2.6 生态环境影响分析	90

6.2.7 社会影响分析	92

第七章 环境保护措施	93

7.1 施工期环境保护措施	93

7.1.1 大气环境保护措施	93

7.1.2 地表水环境保护措施	95

7.1.3 噪声环境保护措施	96

7.1.4 固体废物环境保护措施	97

7.1.5 生态环境保护措施	98

7.1.6 水土流失保护措施	98

7.1.7 社会交通影响缓解措施	99

7.1.8 其他	100

7.2 运营期环境影响减缓措施	100

7.2.1 大气环境影响减缓措施	100

7.2.2 生态影响缓解措施	101

7.2.3 声环境影响缓解措施	101

7.2.4 固体废物影响缓解措施	101

第八章 环境风险影响分析	102

8.2 评价目的和内容	102

8.2 评价等级和评价范围	102

8.3 环境事故风险识别	102

8.3.1 施工期	102

8.3.2 运营期	103

8.4 环境风险分析	103

8.4.1 施工期	103

8.4.2 运营期	104

8.5 环境风险事故预防措施	104

8.5.1 施工期	104

8.5.2 运营期	104

8.6 环境风险应急预案	105

8.6.1 应急预案的制定	105

8.6.2 与区域应急预案联动	105

8.6 环境风险评价结论	106

第九章 产业政策和规划相容性分析	107

9.1 项目建设的必要性	107

9.1.1 是完善城市基础设施，保护城市环境的需要	107

9.1.2 是保护洞庭湖水体水质和生态环境的需要	107

9.1.3 是岳阳市经济建设和发展的需要	107

9.2 产业政策相符性分析	108

9.3 规划相容性分析	108

9.3.1 与上层规划的相容性	108

9.3.2 与环境保护规划的协调性	111

9.4 小结	113

第十章 环境经济损益分析	114

10.1 概述	114

10.2 项目环保投资	114

10.3 项目环境效益分析	115

10.4 项目社会效益分析	115

10.5 小结	116

第十一章 环境管理与环境监测	117

11.1 环境管理	117

11.2 环境监测计划	117

11.3 “三同时”竣工验收	118

11.4 总量控制	119

第十二章 结论与建议	120

12.1 工程概况	120

12.2 产业政策和规划可行性	120

12.3 环境质量现状	120

12.3.1 环境空气	120

12.3.2 地表水	121

12.3.3 声环境	121

12.3.4 土壤	121

12.4 环境影响评价	121

12.4.1 施工期	121

12.4.2 营运期环境影响结论	124

12.5 污染防治措施与达标排放结论	125

12.6 环境经济损益分析	126

12.7 总结论	126

12.8 建议	127

附件：

附件一  委托函

附件二  执行标准函

附件三  质保单

附件四  公众参与调查表

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目截留方案总体平面图

附图三  吉家湖片区排水现状图

附图四  吉家湖片区截污管网平面布置图

附图五  东风湖截污工程总平面图

附图六  东风湖截污工程分幅总图

附图七  岳阳市中心城区污水规划图

附图八  岳阳市中心城区防洪排涝规划图

附图九  岳阳市中心城区给水图

附图十  污水泵站保护目标示意图

附图十一  部分保护目标现场照片

附表：

附表一  建设项目审批登记表

- 前言

- 项目由来

东风湖、吉家湖位于岳阳市中心城区，是岳阳市十分重要的内湖，但随着近年来城市的建成和发展，流域范围内无序开发侵占、周围城市污废水的肆意排入，已经滋生出大量的问题，严重影响了岳阳市城区的景观及城市形象，对周边人民的生活带来了健康隐患，影响了岳阳市宜居城市的建设。

根据岳阳通源投资咨询有限公司编制的“东风湖、吉家湖截污管网建设可行性研究报告”，项目建设区域现存的主要问题为：

1、流域范围内因环境污染而导致水环境质量较差。主要体现在吉家湖水质与水环境容量差、东风湖流域水环境质量差两个方面，主要原因是城市基础设施建设滞后，污水截留集中处理不够；无序开发建设、无序养殖；生活垃圾及建筑垃圾的随意丢弃等。

2、河道、湖道行洪能力差。东风湖、吉家湖湖道多处被侵占、围垦，使得湖道变窄、部分湖段冲刷严重，部分湖段淤积抬升，湖道行洪能力严重下降，经常发生洪涝灾害。

3、部分湖段植被覆盖率过低。随着城市的不断发展，水系沿线硬质地面的大量使用，使得植被覆盖率降低，导致地表水在没有经过植被过滤的情况下直接进入东风湖、吉家湖水体中。

根据岳阳市环保局下发的2015年度环境质量公报，2015年城市内湖东风湖中湖水质为IV类，根据湖南省环境保护厅发布的“湖南省2016年10月地表水水质状况”，东风湖营养状态为轻度富营养化，水质类别是IV类；根据岳阳市人民政府关于《岳阳市中心城区黑臭水体清单》公示（2016年1月22日），东风湖上上湖水体呈现严重黑色，有很严重臭味；东风湖上湖、中湖、下湖水体呈现黑色，有轻微臭味；吉家湖水体呈现严重黑色，有很严重臭味。

针对以上存在的问题，根据《岳阳市城市总体规划》（2008-2030）、《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006-2025）、《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011-2030）的相关内容，岳阳市城市建设投资有限公司拟投资23000万元新建东风湖、吉家湖截污管网建设项目，主要建设内容包括埋设截污管网32672m、新建泵站2座（桐子岭泵站、易家屋泵站）、湖底清淤222.80万m3、改扩建堤防总长37.4km、设置景观人行道74800m2、绿化带37400m2、景观机动车道130900m2、设置路灯748基。项目建成后将现有东风湖片区、吉家湖片区的污废水全部进行收集分别排入马壕污水处理厂和吉家湖污水处理厂进行处理后达标排放，争取东风湖、吉家湖水质近期达到并保持IV类水质标准，远期达到III类水质标准。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目须进行环境影响评价论证工作。按《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015年6月1日），该项目环境影响论证以环境影响评价报告书形式提出。为此，岳阳市城市建设投资有限公司特委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。

- 项目特点

1、本项目施工期污染影响集中在一个短期时间范围内，污染由施工伊始，随施工强度和施工阶段而发生强弱变化，施工结束后慢慢消失。

2、本项目湖底清淤工程目前未确定具体的设计、施工方案，本环评仅对相关工程内容做简介说明，不做详细的具体分析，待设计、施工方案出台后，另行环评。

3、本项目桐子岭泵站目前已经建成投入运营，本环评拟对其环境现状进行简要回顾性分析。

4、根据岳阳市政府的有关规定，本项目沿堤景观人行道和景观机动车道日常用于周边居民休闲、散步、骑行，禁止机动车通行，仅防汛、紧急事件时可通车。

5、本项目主要环境影响均集中在施工期，营运期主要影响为泵站运营过程中的氨气、硫化氢以及设备噪声。

- 评价工作程序

本项目环境影响评价的工作程序见图1。

图1  环境影响评价工作程序图

- 评价关注的主要环境问题

1、施工期

主要关注施工期对周边沿线居民生活和道路交通的社会环境影响分析；施工期扬尘的污染影响分析；施工期噪声环境影响分析。

2、运营期

主要关注桐子岭泵站、易家屋泵站运营期间的恶臭（氨气、硫化氢）和设备噪声对周边居民的影响以及风险应急预防措施。

- 报告书主要结论

东风湖、吉家湖截污管网建设项目是必要的，其社会效益和环境效益明显，但工程建设和营运期间将会对工程沿线区域产生一定的不利影响。因此在工程设计、施工过程中以及建成运行过程中，建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，把工程对环境的影响降到最低程度。

本工程符合建设项目环评审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他审批要求，因此从环保角度看，本工程的建设是可行的。

- 第一章 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 相关法律

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日

《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日

《中华人民共和国水土保持法》，2010年修订

《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日

《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年修订

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修正

《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日

《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日

《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日

1.1.2 相关法规

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号

《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日

《国务院关于环境保护若干问题的决定》，（国发[96]第31号，1996年8月3日）

《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发[2005]39号，2005年12月）

《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》，（工信部节[2010]218号）

《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施

《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号

《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号

《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发[2005]第22号

《中国资源综合利用技术政策大纲》，发改委等六部委公告[2010]第14号

《湖南省环境保护条例》，2002年3月29日修正

《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年7月1日

《关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》，湘政发[2004]19号

《湖南省湘江流域水污染防治条例》，2002年5月1日

《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（DB43/023-2005）

《湖南省“十二五”环境保护规划》，湖南省环境保护厅2012年4月

《湖南省环保厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，湘环发[2011]29号

《国家危险废物名录》，环保部2016年8月1日施行

《关于印发<重金属污染综合防治“十二五”规划>的通知》（环发[2011]17号）

《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》国办发[2009]61号

《湘江流域重金属污染治理实施方案》国家发改委、环境保护部、湖南省人民政府（2011年3月）

- 1.1.3 技术规范

《环境影响评价技术导则 总纲》，（HJ2.1-2011）

《环境影响评价技术导则 大气环境》，（HJ2.2-2008）

《环境影响评价技术导则 地面水环境》，（HJ/T2.3-93）

《环境影响评价技术导则 地下水环境》，（HJ610-2011）

《环境影响评价技术导则 声环境》，（HJ2.4-2009）

《环境影响评价技术导则 生态环境》，（HJ19-2011）

《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ/T169-2004）

《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，（HJ14-1996）

《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，（GB/T15190-2014）

《湖南省用水定额》，（DB43/T388-2014）

《工业企业设计卫生标准》，（TJ36-79）

《危险废物鉴别标准》，（GB 50851-2007）

《危险化学品重大危险源辨识》，（GB18218-2009）

《危险废物贮存污染控制标准》，（GB18597-2001及其修改单）

- 1.1.4 相关规划

《节能中长期专项规划》，发改环资[2004]2505号

《湖南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

《大气污染防治行动计划》，中华人民共和国国务院，国发[2013]37号文

《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号

《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，湖南省人民政府办公厅

“岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案”

《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）

《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006—2025）

《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）

湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发〔2015〕53号

- 1.1.5 其他依据

建设项目环境影响评价委托书；

关于《“岳阳市城市建设投资有限公司东风湖、吉家湖截污管网建设项目环境影响评价”执行标准请示函》的复函；

岳阳市城市建设投资有限公司提供的其他相关资料。

- 1.2 评级目的与原则

- 1.2.1 评价目的

（1）对拟建工程沿线自然环境、社会环境等环境质量现状及存在的环境问题进行调查、监测与分析，掌握工程区域的环境现状。

（2）在充分调查工程所在地区环境状况的基础上，根据管网的走向，结合工程区域环境特点，分析和预测拟建工程对当地的自然环境、生态环境、社会环境可能造成的影响范围和程度，全面评价工程影响区域的变化趋势。

（3）针对不利影响制定相应的减缓措施，以保证工程顺利施工和正常运行，达到经济效益、社会效益及环境效益三者的和谐统一；

（4）从环境保护角度论证项目建设的可行性及环境的合理性，为工程涉及优化及项目环境保护与环境管理提供技术依据；

（5）充分、广泛地开展公众参与、协商活动，将公众意见及协商结果纳入工程建设计划及环境保护措施内容。

- 1.2.2 评价原则

评价工作应遵循的主要原则如下：

（1）协调性原则：坚持环境保护与社会、经济协调发展的原则，确保工程所地的社会、经济的可持续发展和城乡居民人居环境的改善。

（2）服从性原则：在工程的建设方案应服从于岳阳市城市发展规划，为城市功能的完善服务。

（3）全过程原则：在方案设计、比选、工程施工和运营过程中贯彻保护环境的思想，确保环境保护的优先性。

（4）突出重点原则：评价过程中，结合工程项目特点和沿线环境特点，针对重点问题进行重点分析和评价。

（5）切实可行原则：针对不利环境影响提出的环境保护措施应适应工程地区的社会、经济和自然条件，具有可操作性和使用性。

- 1.3 评价标准

根据岳阳市环境保护局岳阳楼区分局《关于岳阳市城市建设投资有限公司东风湖、吉家湖截污管网建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目执行标准如下：

- 1.3.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准：区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；氨气、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准。具体标准值见表1-1所示。

表1-1  大气环境质量标准              单位：ug/Nm3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| NH3 | 一次值 | 200 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 一次值 | 10 |  |

（2）地表水质量标准：根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目段洞庭湖水环境功能区参照执行III类；根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），东风湖、吉家湖、王家河均为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行IV类。详见下表：

表1-2  地表水环境质量标准              单位：mg/l

| 项目 | PH | 高锰酸钾指数 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 III类 | 6〜9 | ≤6.0 | \ | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| GB3838-2002 IV类 | 6~9 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | 6~9 |

（3）地下水质量标准：项目周边地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。具体标准值见下表：

表1-3  地下水环境质量标准                单位：mg/l

| 污染物 | PH | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 | 镉 | 砷 | 六价铬 | 铅 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5〜8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |

（4）声环境质量标准：根据《声环境质量标准》GB3096-2008的有关规定，项目区拟执行2类标准；位于现状城市主干道、次干道等道路中心线两侧35m内的区域和敏感点拟执行4a类标准，医院、学校等特殊敏感点除外。

表1-4  声环境质量标准                单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中4a类标准 | 70 | 55 |

（5）底泥环境质量标准：参照执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，具体见表1-5。

表1-5  土壤环境质量标准值             单位：mg/kg

| 标准级别 | pH | 砷 |  | 镉 | 铬 |  | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 |  | 水田 | 旱地 |  |  |  |
| 二级 | ＜6.5 | ≤30 | ≤40 | ≤0.3 | ≤250 | ≤150 | ≤250 | 0.3 | 40 |
|  | 6.5-7.5 | ≤25 | ≤30 | ≤0.3 | ≤300 | ≤200 | ≤300 | 0.5 | 50 |
|  | ＞7.5 | ≤20 | ≤25 | ≤0.6 | ≤350 | ≤250 | ≤350 | 1.0 | 60 |

- 1.3.2 污染物排放标准

（1）废气标准：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及2000年修改单中无组织排放源浓度限值；运营期泵站恶臭浓度、NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体标准值详见表1-6~1-7。

表1-6  施工期废气排放标准

| 评价标准 | NO2 | TSP | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放限值 | 0.12（mg/m3） | 1.0（mg/m3） | 0.40（mg/m3） |

表1-7  泵站恶臭气体排放标准

| 评价标准 | NH3 | H2S | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值 | 1.5（mg/m3） | 0.06（mg/m3） | 0.40 |

（2）废水标准：施工期废水排入周边地表水体，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；营运期污水排入马壕污水处理厂和吉家湖污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准。具体标准值见下表1-8。

表1-8  污水综合排放标准

| 评价标准 | pH | BOD5 | COD | NH3-N | 磷酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 6～9 | ≤20mg/L | ≤100mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 6～9 | ≤300mg/L | ≤500mg/L | — | — |

（3）噪声标准：施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准；营运期泵站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体详见表1-9。

表1-9  噪声排放标准限值   单位：等效声级dB（A）

| 排放标准 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 | 75 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |

（4）固体废物标准：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 1.4 污染控制目标和环境保护目标

- 1.4.1 污染控制目标

环境保护目标包括环境敏感保护对象，以及建设项目需要达到的环境质量、污染物排放控制目标和需要满足的环境功能要求。根据本工程地区环境质量状况，综合评价区环境功能、生态保护、水土保持要求、污染物防治标准和敏感对象的分析确定本工程的主要环境保护目标如下：

环境空气目标：在工程建设过程中，采取切实可行的环保措施，尽量减少工程施工和材料运输对周围敏感点的影响，使工程施工区及附近影响范围内的大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

声环境目标：施工区场界噪声达标，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），声环境敏感目标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

地表水环境目标：保持评价区及受影响区水体总体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III、IV类标准。

地下水环境目标：保持评价区域地下含水层水质满足《地下水质量标准》（GB14848-93）III类标准要求。

生态环境保护目标：保护项目区陆生动植物及水生生物，采取有效措施保护和合理利用土地资源，减少水土流失，减少工程临时占地和影响的耕地。尽可能采取预防、补偿、恢复措施，把对生态环境的影响降到最低。

- 1.4.2 环境保护敏感点

环境保护目标主要为施工期：管线附近居民、纳污水体以及项目所在地生态环境；运营期：纳污区域已经开发，管网敷设于地下，对管线附近规划敏感目标基本无影响。

本评价敏感环保目标，主要考虑施工期尚不拆除的现状敏感点，详见表1-10。

表1-10  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 |  | 位置 | 与本项目最近距离 | 性质，受影响人口 | 环境功能 （保护级别） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 洞庭湖 |  | 东风湖临侧 | 毗邻 | -- | （GB3838-2002）III类水域 |
|  | 芭蕉湖 |  | 易家屋泵站西侧 | 500m | -- |  |
|  | 东风湖 |  | 马壕污水处理处理厂临侧 | 毗邻 | -- | （GB3838-2002）IV类水域 |
|  | 吉家湖 |  | 沿湖截污管临侧 | 毗邻 | -- |  |
|  | 王家河 |  | 桐子岭泵站东侧 | 50m | -- |  |
| 环 境 空 气 和 声 环 境 （主要为 施工期） | 泵站 | 银杏小区 | 桐子岭泵站西侧 | 53m | 小区，500人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类 |
|  |  | 洛王中学 | 桐子岭泵站西南侧 | 200m | 学校，500人 |  |
|  |  | 雷峰山小区 | 桐子岭泵站西侧 | 118m | 小区，450人 |  |
|  |  | 杨家坡居民点 | 易家屋泵站南侧 | 62m | 居民点，250人 |  |
|  | 管线 | 马家坡居民点 | 冷水铺路东侧 | 50m | 居民点，600人 |  |
|  |  | 金洛小区 | 汀澜路西南侧 | 40m | 小区，400人 |  |
|  |  | 楼区老年公寓 | 汀澜路西南侧 | 50m | 公寓，150人 |  |
|  |  | 金庭小区 | 洞庭大道西南侧 | 50m | 小区，500人 |  |
|  |  | 兴富小区 | 枫桥湖路南侧 | 45m | 小区，800人 |  |
|  |  | 岳城小学 | 枫桥湖路南侧 | 45m | 小学，300人 |  |
|  |  | 岳化医院南院 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 医院，200人 |  |
|  |  | 岳城社区 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 社区，2000人 |  |
|  |  | 岳阳市中医院 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 医院，400人 |  |
|  |  | 枫桥新城 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 小区，500人 |  |
|  |  | 世纪华城 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 小区，500人 |  |
|  |  | 东湖帝景 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 小区，500人 |  |
|  |  | 枫桥湖社区 | 枫桥湖路北侧 | 45m | 社区，800人 |  |
|  |  | 新屋里居民点 | 东风湖西南侧 | 50m | 居民点，500人 |  |
|  |  | 洞庭春苑 | 洞庭大道西南侧 | 40m | 小区，700人 |  |
|  |  | 滨湖村 | 联港南路西侧 | 80m | 村庄，800人 |  |
|  |  | 滨湖学校 | 联港南路西侧 | 100m | 学校，200人 |  |
| 生态 环境 | 工程临时占地植被 |  | 施工区域内 | -- | -- | 临时占地的 植被恢复 |
|  | 水土流失 |  | 弃土场 | -- | -- | 控制水土流失 |
| 社会环境 | 供水管网和其他管线 |  | 施工区域沿线 | -- | -- | 维持正常运营 |

本项目环境敏感点分布及周边情况详见附图。

- 1.5 评价工作等级与评价范围

- 1.5.1 地表水

（1）评价工作等级

本项目评价水域执行GB3838-2002中的III、IV类标准，工程施工的施工废水和生活污水最大外排量小于1000t/d，排放污染物复杂程度为简单，根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中有关地表水评价工作等级划分原则和判别方法，本工程水环境影响评价定为三级。

（2）评价范围

洞庭湖马壕污水处理厂排放口下游1000m；东风湖、吉家湖流域；王家河桐子岭段。

- 1.5.2 大气环境

（1）评价工作等级

大气环境影响主要在施工期，施工期车辆运输、混凝土拌和等施工活动对施工区域大气环境将产生一定的影响，这种影响多为短期或间歇性的，将随着工程完工而消失。项目建成后，主要大气影响为泵站恶臭，主要污染因子为NH3、H2S，本项目桐子岭泵站目前已建成运营，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司对泵站下风向厂界的检测结果可知，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值；故本环评拟采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对易家屋泵站分别计算污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，对照表1-11判断评价等级。

表1-11  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，结合工程分析结果，计算本评价的大气环境评价工作等级，如下表1-12所示：

表1-12  大气评价等级判别参数

| 排放方式 | 排放源 | 污染物名称 | Pmax(%) | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 易家屋泵站 | NH3 | 2.311 | 未出现D10% |
|  |  | H2S | 5.084 | 未出现D10% |

由表1-12可知，易家屋泵站无组织排放NH3最大浓度占标率为2.311%，H2S最大浓度占标率为5.084%；根据导则中有关要求及项目实际，拟定本项目的评价等级为三级。

（2）评价范围

根据导则规定，工程施工区周边500m范围、污水管线沿线200m范围、泵站周边2.5km范围。

- 1.5.3 声环境

（1）评价工作等级

本项目属非污染类建设项目，项目建成后不会对区域居民区产生较大噪声增量，声环境影响主要在施工期，施工期设备噪声对施工区域声环境将产生一定的影响，这种影响多为短期或间歇性的，将随着工程完工而消失。项目处于2类声环境功能区域，周围环境受项目影响噪声增加量在3dB(A)以内，且受噪声影响的人口变化不大。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的有关规定，声环境影响的评价工作等级定为二级。

（2）评价范围

项目截污管网沿线两侧100m、泵站厂界外200m范围以内区域。

- 1.5.4 地下水

（1）评价工作等级

本次环评拟不对清淤工程进行评价，拟待工程方案出台后另行环评；故根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，本项目属IV类建设项目；项目位于城市建成区，不涉及生活供水水源地保护区、特殊地下水资源保护区、生活供水水源地补给径流区，地下水环境敏感程度为不敏感，地质情况良好，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），可不开展地下水环境影响评价，本次仅做一般性分析。

（2）评价范围

截污管网沿线200范围内。

- 1.5.5 生态环境

（1）评价工作等级

本项目管线沿线区域均为已开发区域，主要生态环境影响集中在建设期的临时占地；施工过程对植被的破坏，造成的水土流失；项目施工水域水文情势发生变化，造成该项目区域水环境水生生物生态环境变化。依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），项目施工区域远小于50km，同时项目位于一般区域，确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

项目管道沿线200m范围、污水泵站周边1000m范围、东风湖治理工程区及区外1km、吉家湖治理工程区及区外1km。

- 1.6 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 1.6.1 环境影响因素识别

根据工程特点及建设周期，结合该区域周围的自然生态环境、社会经济状况和生态环境现状、特征，采用矩阵法对可能受该工程影响的环境要素进行识别，识别结果见表1-13。

表1-13  环境影响因素识别矩阵

| 环境资源 影响因素 |  | 社会环境 |  |  |  | 自然环境 |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础设施 | 社会经济 | 土地利用 | 交 通 运 输 | 大气环境 | 声环境 | 水环境 | 陆地植被 | 陆栖动物 | 农业生态 | 水土流失 |
| 施工期 | 占地 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
|  | 开挖 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 |
|  | 管线铺设 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 回填 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
|  | 绿化 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营运期 | 泵站废气 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
|  | 泵站噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|  | 管网 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：-：不利影响，＋：有利影响，3：重大影响，2：中等影响，1：轻度影响，0：基本无影响。

注：★表示较显著影响  ☆表示轻微影响

根据表1-13，项目的运营对环境可能产生较大影响的因素有：

（1）项目运营期废气和噪声的排放，对区域环境有一定的影响；

（2）项目施工期大气扬尘和施工噪声可能对周边居民产生较大影响。

（3）项目施工期路面开挖可能对周边居民的交通出行产生较大影响

- 1.6.2 评价因子筛选

本评价在上述环境影响要素识别的基础上，根据工程排污的特点，对各环境要素的评价因子进行了筛选，结果见表1-14。

表1-14  评价因子表

| 类别因子 | 现状监测评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | PH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总氮、总磷 | 根据污水管网建设规划，分析接纳的污水量及相应削减的污染物量（COD、氨氮），从而带来的对东风湖和吉家湖水质的改善情况 |
| 大气环境 | TSP、SO2、NO2、PM10、NH3、H2S | TSP、NH3、H2S |
| 声环境 | 等效连续A声级dB（A） | Leq（A） |
| 生态 | 土地利用、植被、景观改变 | -- |
| 土壤 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、砷、汞、镍 | -- |

- 1.7 评价工作内容及工作重点

根据该拟建工程特点及区域环境状况，确定本次评价以施工期施工扬尘、声环境影响为重点，运营期重点论述项目实施对东风湖、吉家湖的改善程度。

- 第二章 工程概况

- 2.1 项目概况

（1）项目名称：东风湖、吉家湖截污管网建设项目；

（2）建设单位：岳阳市城市建设投资有限公司；

（3）建设地点：岳阳市主城区西部的东风湖、吉家湖流域；

（4）建设性质：新建；

（5）项目投资：本项目投资总额为23000万元，其中：工程费用21010.51万元，工程建设其他费用894.25万元，预备费1095.24万元；

（6）建设及投产期计划：项目建设周期总计为26个月。

- 2.2 项目区现状

- 2.2.1 东风湖

2.2.1.1 东风湖现状

东风湖现有集雨面积17.3km2，水面面积约2.55km2，有效调蓄库容240万m2，最高控制水位27.68m（黄海高程），主要排涝方式为泵排排湖，现有东风湖电排站装机容量为8台1240kw，现有富营养程度为轻度富养，水质类别状况为IV类。

2.2.1.2 片区的排水管网现状

（1）片区排水采用雨污合流制，最终均排入东风湖。

（2）现有4.0×3.0m城市排水主涵管从用地南部穿京广铁路进入本区直接排入东风湖。洞庭大道沿线两侧敷设管径600mm排水管，流向自东向西，直接排入东风湖；枫桥湖路沿线两侧敷设管径600-800mm排水管，自东向西排放，合流于城市主涵管后直接排入东风湖；建设北路沿线为2.5×2.0m盖板涵与明沟结合，直接排入东风湖；铁路沿线多采用盖板涵与明沟结合的方式。

（3）用地中部雨水就近排放。

（4）片区污水主要为生活污水，部分区域生活污水直接经地表径流排入东风湖，部分生活污水经污水管网汇集后排入东风湖。

2.2.1.3 现状内涝排水泵站

东风湖渔场（西瓜山）电排站（此电排站建于七十年代），泵站装有1台潜水轴流泵，主要为解决东风湖片区内涝建设的，排水经提升后送入排涝撇污渠道。由于东风湖渔场电排站年久失修、设备老化等多方面原因目前已不满足使用要求。

2.2.1.4 存在的主要问题

东风湖片区现状排水设施严重不足，未形成完整的体系，采用的排水方法不合理；片区排水未纳入现已有城市污水处理厂的纳污范围，大量污水（主要为生活污水）未经处理直排东风湖；湖段淤积较为严重，湖床淤积泥沙厚度。

- 2.2.2 吉家湖

2.2.2.1 吉家湖现状

区内大部分地段还未进行城市排水管网系统的建设，排水基本为雨、污水及工业废水合流的自然排放状态。基本上以铁路专用线为分水岭，东部排向芭蕉湖；西部港务公司、泰格林纸地段排向莲花塘；粮食仓库地段排向洞庭湖；肉联厂地段排向吉家湖。

2.2.2.2 片区的排水管网现状

东部即海关路两侧埋有600mm的管道进入1.5×1.8m、2×2m的拱涵沿华能电厂内部道路向北至岳纸路后直接排向芭蕉湖；泰格林纸生产和生活污水经污水处理厂后排向洞庭湖；港务公司内的污水排向莲花塘；沿桂花园路埋有600mm的管道，经1500mm管道排水洞庭湖；肉联厂等仓库区地段污水排入吉家湖，滨湖村无管道埋设，污水自由排向附近水体。

2.2.2.3 防涝现状

片区内大部分地面标高较低，每年长江高水位时，区内的雨水无法向长江排放，加上暴雨期间大量的降水量，使区内地势低洼地段易形成内涝。为了解决内涝难题，分别在芭蕉湖、吉家湖建有两处电排站，在吉家湖、城陵矶、莲花塘建有三处排水提升泵站来调整和控制区内的水位和水量。

吉家湖最高控制水位27.18米（吴淞高程29.0米），由吉家湖电排站控制，现状装机容量为330Kw×2，治涝标准为二十年一遇。

吉家湖防洪堤（沿湖大道吉家湖段）堤顶标高35.2米（黄海高程）,防洪标准为百年一遇。

城陵矶泵站：该泵站于1997年新建，泵站装有2台75KW潜水轴流泵，主要作用是排涝，当洞庭湖水位过高是，城陵矶城区内积水通过提升排入洞庭湖。

莲花塘泵站：该泵站于上世纪70年代修建，为一简易泵站，抽排莲花塘内积水。

2.2.2.4 存在的主要问题

大部分地区排水体制为雨、污合流制，排水管网极不完善；区域没有完善的污水收集、处理系统，大部分废水直接排入吉家湖；现状吉家湖水体被间隔成多个鱼塘，水体自净能力被削弱，整体水质较差；湖段淤积较为严重，湖床淤积泥沙厚度。

- 2.3 服务范围

根据《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030），马壕污水处理厂的服务范围为铁西，东风湖片纳污区和王家河西岸区。

铁西，东风湖片纳污区：南至青年中路，东至延寿寺路，包括铁路以西，巴陵西路以北的地区，沿湖小区。由于原旧城区排水管埋深较大，区域地势平坦，所以沿东风湖沿岸敷设干管，除沿湖小区及七里山路东西两侧采用分流制，其他采用地区均采用截流式合流制。

王家河西岸区：为王家河西岸及周边地区。王家桥河，大桥河周边地区基本上采用截流式合流制，一小部分新区采用雨污分流，王家河西岸污水通过桐子岭路污水提升泵站提升至D66，再重力自流至马壕污水处理厂处理。

吉家湖污水厂纳污区：北起海关路、桂花园路，南达望岳路，西邻沿湖大道，东到江陵路，吉家湖纳污范围片区。服务总面积为910ha。

- 2.4 建设规模与内容

- 2.4.1 建设规模

本项目埋设截污管网32672m，新建泵站2座，湖底清淤222.80万m3，改扩建堤防总长37.4km，设置景观人行道74800m2、绿化带37400m2、景观机动车道130900m2，设置路灯748基。总投资23000万元。

主要经济技术指标详见表2-1。

表2-1  主要经技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截污管网 | -- | -- | -- |
| 1.1 | DN500 | m | 7234 | 钢筋混凝土 |
| 1.2 | DN600 | m | 6458 | 钢筋混凝土 |
| 1.3 | DN800 | m | 3400 | 钢筋混凝土 |
| 1.4 | DN1000 | m | 2340 | 钢筋混凝土 |
| 1.5 | DN1200 | m | 3350 | 钢筋混凝土 |
| 1.6 | DN1500 | m | 3460 | 钢筋混凝土 |
| 1.7 | DN2000 | m | 421 | 钢筋混凝土 |
| 1.8 | DN2200 | m | 3800 | 钢筋混凝土 |
| 1.9 | DN700 | m | 694 | 钢管 |
| 1.10 | DN1000 | m | 1515 | 钢管 |
| 2 | 污水提升泵站 | -- | -- | -- |
| 2.1 | 桐子岭泵站 | 万吨/d | 4 | -- |
| 2.2 | 易家屋泵站 | 万吨/d | 4 | -- |
| 3 | 湖底清淤疏浚 | 万m3 | 222.80 | -- |
| 3.1 | 吉家湖 | 万m3 | 142.13 | -- |
| 3.2 | 东风湖 | 万m3 | 80.67 | -- |
| 4 | 堤防工程 | km | 37.4 | -- |
| 5 | 道路工程 | -- | -- | -- |
| 5.1 | 人行道 | m2 | 74800 | -- |
| 5.2 | 绿化带 | m2 | 37400 | -- |
| 5.3 | 机动车道 | m2 | 130900 | -- |
| 6 | 路灯工程 | 基 | 748 | -- |
| 7 | 总投资估算 | 万元 | 23000 | -- |
| 7.1 | 工程费用 | 万元 | 21010.51 | -- |
| 7.2 | 其它工程费用 | 万元 | 894.25 | -- |
| 7.3 | 基本预备费 | 万元 | 1095.24 | -- |
| 8 | 建设期 | 月 | 26 | -- |

- 2.4.2 建设内容

本工程建设内容主要包括6个部分，包括截污管网、污水提升泵站、湖底清淤疏浚、堤防工程、道路工程和路灯工程。

2.4.2.1 截污管网

1、东风湖片区

（1）排水体制的确定

本项目结合岳阳市的具体情况，根据城市总体规划、环境保护的要求、污水利用处理情况、原有排水设施、东风湖水环境容量、地形、气候等条件，从全局出发，经研究及综合分析比较，确定本项目服务区的排水体制为：已建老城区原有合流制系统改造为截流式合流制，截流倍数采用n0=3，沿东风湖岸截流污水，晴天时所有污水全部截流进入马壕污水处理厂污水处理厂处理，雨天时，截流部分合流污水进入污水处理厂处理，部分合流污水溢流至湖体。当条件成熟时逐步实施对原有合流制系统的分流制改造。

新建城区为完全分流制，设置独立的污水排水管网和雨水排水管网分别排除污水及雨水，污水全部进入马壕污水处理厂处理，雨水就近排入东风湖。

（2）污水量预测

东风湖片区马壕污水处理厂的纳污范围为巴陵西路，青年中路和巴陵东路以北，另有污水提升泵站提升来的王家桥河周边区域的污水，总服务面积为2378公顷。根据规划，东风湖片区规划人口密度为每公顷200人，马壕污水处理厂的服务人口为46.39万人。

根据东风湖片区的实际情况，污水量预测主要采用两种方法：

①按照城市单位人口综合用水量预测

根据《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）岳阳市中心城区人口规模将由80万的大城市发展到160万的特大城市，按照远期规划及《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中特大城市单位人口综合用水量指标为0.8-1.2m3/（人·d），为响应国家提倡建设资源节约型城市及考虑岳阳市实际情况，对已建城区和新建城区单位人口综合用水量均取0.74m3/（人·d）。污水排放量按给水量的80%计，日变化系数取1.3。

东风湖片区污水规模：463900×0.74×0.8/1.3＝21万m3/d

②按照城市单位建设用地综合用水量指标预测

按照《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中特大城市单位建设用地综合用水量指标为1.0-1.6万m3/（km2·d），为响应国家提倡建设资源节约型城市及考虑岳阳市实际情况，已建城区和新建城区单位建设用地综合用水量均取0.9万m3/（km2·d）。污水排放量按给水量的80%计，日变化系数取1.3。

东风湖片区污水规模：23.78×0.9×0.8/1.3＝13万m3/d

通过以上两种方法计算得到各污水厂的污水处理规模，再综合各片区的实际情况，充分考虑东风湖片区的人口密度增大，确定岳阳市东风湖片区污水处理规模为：

东风湖片区污水规模：20万m3/d

东风湖片区污水比流量为0.74/1.3×0.8＝0.457m3/人·d，换算成单位面积综合污水量为：0.458×100/86400＝0.529L/s·ha。

（3）污水管网布置

方案一：

东风湖片区属于老城区，现状排水体制大部分采用合流制，本项目设计主要在东风湖沿湖及王家河西侧设置合流制截污管道，总共设计五条截污干管：

①起于沿湖大道和九华山路交汇处，沿沿湖大道、湖光路敷设至东风湖污水提升泵站，再由提升泵站加压至沿建设路敷设的截留干管；

②起于枫桥湖路和建设路交汇处的北侧、沿建设路、九华山路至马壕污水处理厂；

③起于望月路与新颜路交汇处南侧，沿岳纺路敷设至东风湖岸，并沿湖岸敷设至东湖路，沿东湖路敷设至马壕污水处理厂；

④起于北城路和洛王路交汇处，沿北城路、洞庭湖大道、枫桥湖路、站东路敷设至马壕污水处理厂；

⑤敷设在王家河西侧，汇入桐子岭污水提升泵站经提升后由压力管道输送至高点，即北城路与洛王路交汇处，接入第四条截污干管。

（4）截污干管及污水提升泵站的布置

具体方案为：a、以建设北路与外滩三路处为起点，沿建设北路和德胜北路敷设截污管道，终点为马壕污水处理厂。外滩三路与建设北路交点至外滩一路与建设北路交点之间敷设D600截污管道（WS-36 至WS-58），全长890m，管内底标高为27.26m~26.37m，方向由北向南，坡度为0.1%；建设北路与外滩一路交点至提升泵站之间敷设D800截污管道（WS-27至WS-36），全长388m，管内底标高为26.17m~28.78m，方向由北向南，坡度为0.1%；东风湖污水提升泵站（泵站设计规模近期为15000m³/d）至洞庭大道和建设北路交点之间敷设D300压力管道，全长252m；洞庭大道和建设北路交点至九华山路与建设北路交点之间敷设D1000截污管道（WS-10 至WS-23），全长为1200m，管内底标高为26.93m~25.49m，方向由北向南，坡度为0.1%~0.2%；九华山路与建设北路交点至马壕污水处理厂之间敷设D1000截污管道（WS-1至WS-10），全长为520m，管内底标高为25.49m~24.45m，方向由西向东，坡度为0.2%。

在WS-15检查井处有排水管道接入，管径为D800；在WS-36检查井处有来自外滩一路的排水管道，管径为D600，下游管径增大至D800。WS-21至WS-23段为顶管施工。

在东风湖片区湖光一路以西，建设北路以北，开发南路以南区域设置一座污水提升泵站，水提升泵站纳污范围为254ha，根据污水量计算片区污水量为11609m3/d,考虑到纳污区远期发展，预留一定流量，污水提升泵站规模取1.5万m3/d,并预留远期扩容空间，用地面积7340平方米。

b、以洞氮化工分厂为起点，沿七里山路、外滩三路、田山路、广福路、洞庭大道、湖东路敷设截污管道，终点为马壕污水处理厂。七里山路与沿湖北路交点附近至外滩三路与七里山路交点之间敷设D600截污管道（WS-123至WS-146），全长1327m，管内底标高为28.42m~27.093m，方向由北向南，坡度为0.1%；外滩三路与七里山路交点至外滩三路与田山路交点之间敷设D800 截污管道（WS-112至WS-123），全长为635m，管内底标高为26.893m~26.385m，方向由东向西，坡度为0.08%；外滩三路与田山路交点至轻化路与广福路交点之间敷设D1200截污管道（WS-102至WS-112），总长为530m，管内底标高为25.985m~25.667m，方向由北向南，坡度为0.06%；轻化路与广福路交点至马壕污水处理厂敷设D1500截污管道（WS-59至WS-102），全长为2734m，方向由北向南，坡度为0.05%。

在WS-102检查井处有来自轻化路的污水管，管径为D1000；在WS-92有来自东边的污水管，管径为D1000，以及来自南边的污水管，管径为D600，并在此处设置一座雨水溢流井；在WS-81检查井处有来自洞庭大道的排水管，管径为D1500，在此处设置一座溢流井；在WS-76检查井处有来自洞庭大道的排水管，管径为D1500，在此处设置一座溢流井；在WS-69检查井处有来自西边的排水管道，管径为D400；在WS-63检查井处有来自西边的排水管道，管径为D600。其中WS-96至WS-106段、WS-85 至WS-86 段、WS-75至WS-76段为顶管施工。

c、由于七里山路和沿湖北路交点附近地势较低，不能自流排入马壕污水处理厂，所以该方案将该沿湖北路周边污水排入吉家湖方向污水系统中，具体敷设为：以岳阳市城区提防管理处以东为起点，沿沿湖北路敷设D600截污干管，方向由南向北，全长731m，坡度为0.1%，排入吉家湖污水系统中。

方案二：

方案二排水干管走向与方案一基本相同，主要的不同地方在于七里山、沿湖北路地势较低仅为28.80 不能自流进入马壕污水处理厂，在方案二中，在东风湖片区沿湖北路以南，加达纺织品有限公司生活区以西，现状池塘处，设置一座污水提升泵站，泵站设计规模为5000m³/d，在此处污水提升后排入WS-58检查井，然后自流排入马壕污水处理厂。

（4）方案比选

两个方案具体优缺点比较如下：

（1）方案一

①优点

a、基本沿东风湖两侧敷设截污主干管，收集污水效果好。

b、按自然地形分片收集污水，管道走向与埋深相对合理。

c、沿规划路布管，符合总体规划。

d、污水处理厂提升泵站规模小，运行费用低。

e、一次性投资较小。

②缺点

a、管道埋深相对较深，施工难度相对较大。

（2）方案二

①优点

a、基本沿东风湖两侧敷设截污主干管，收集污水效果好。

b、按自然地形分片收集污水，管道走向与埋深相对合理。

c、沿规划路布管，施工条件较好。

d、施工难度相对较小

②缺点

a、一次性投资较大

b、运行费用较高

c、该方案增设的泵站将严重影响沿江风光带及其周边环境。

通过对以上两个方案的技术及经济等方面所作的综合分析比较可知方案一是较优方案。方案一具有运行费用低、一次性投资省、截污效果好、管理容易、明显改善东风湖水质等优点。因此，本设计推荐采用方案一。

2、吉家湖片区

（1）排水体制的确定

吉家湖片区属于新建城区，排水体制采用雨污完全分流制，对于小部分原有污水管涵采用截污管改造。

（2）吉家湖片区污水量预测

片区内污水主要由生活污水和工业废水组成。污水量参照《城市排水工程规划规范》（GB50318—2000）及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），按用水量的80%计算，确定本规划城市建设用地范围内的污水排放量为10.75万吨/日。

注：①城市综合生活用水日变化系数K1=1.4，排放系数为0.9；仓储用地污水量排放系数为0.95；其它污水量排放系数为0.7。②部分市政、公用设施因数量小和排放方式特殊而忽略不计。

（3）污水管网布置

①城陵矶片区污水干管起于城陵矶路和仓储路的交汇处，沿许家冲路由东向西敷设至吉家湖污水处理厂；管径为DN400、DN500、DN600，总长度为1400m。起点标高为39.75m，终点标高为27.30m。

②起于莲花路与码头二路交汇处，西邻洞庭湖，沿莲花路、沿湖大道、桂花园路由北向南敷设至吉家湖污水处理厂；管径为DN600、DN800、DN1200，总长度为2215m。起点标高为32.49m，终点标高为26.87m。

③污水干管起于望岳路与酰胺巷交汇处，沿望岳路、桂花园路由南向北敷设至吉家湖污水处理厂；管径为DN600、DN800、DN1500，总长度为2263m。起点标高为38.93m，终点标高为26.87m。

④污水干管起于七里山路与油库路交汇处，沿望油库路由西向东敷设至吉家湖污水处理厂；管径为DN600，总长度为1593m。起点标高为31.94m，终点标高为26.90m。

3、管网工程量

本项目截污管网分为东风湖片区和吉家湖片区，管道总长度32672m，相关工程量详见表2-1。

表2-1  截污管网工程量

| 序号 | 管径 | 管材 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN500 | 钢筋混凝土 | m | 7234 | -- |
| 2 | DN600 | 钢筋混凝土 | m | 6458 | -- |
| 3 | DN800 | 钢筋混凝土 | m | 3400 | -- |
| 4 | DN1000 | 钢筋混凝土 | m | 2340 | -- |
| 5 | DN1200 | 钢筋混凝土 | m | 3350 | -- |
| 6 | DN1500 | 钢筋混凝土 | m | 3460 | -- |
| 7 | DN2000 | 钢筋混凝土 | m | 421 | -- |
| 8 | DN2200 | 钢筋混凝土 | m | 3800 | -- |
| 9 | DN700 | 钢管 | m | 694 | 压力 |
| 10 | DN1000 | 钢管 | m | 1515 | 压力 |
| 合计 |  |  | m | 32672 | -- |

4、管材选用

根据项目工程设计方案，综合考虑密封性能、使用年限及施工工期要求的情况下，选用钢筋混凝土管（PCP）承插管。

5、管道其他情况

（1）充满度（H/D）不大于相应管径的最大设计充满度（H/Dmax），即管径为300、350～450、500～900、1000 及1000mm 以上时，其最大设计充满度分别为：0.55、0.65、0.75和0.80。

（2）最小管径用300mm，其最小设计坡度为0.003。

（3）最大设计流速取为5.0m/s。

（4）在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s。

（5）车行道下管顶最小覆土厚度不小于0.7m。

（6）截流倍数采用n0=3。

6、检查井

截污主干管应设检查井，检查井通常设在管道交汇、转弯、变径或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管段上。检查井形式采用圆形和矩形两种，材料采用砖砌或钢筋混凝土。检查井在直线管段上的最大间距按下表采用。

表2-2  检查井的最大间距

| 管径（mm） | 200~400 | 500~700 | 800~1000 | 1100~1500 | >1500，<2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

本工程除了要满足上述特殊要求外，检查井均按照其管径对应的最大间距进行设置。

2.4.2.2 污水泵站

1、桐子岭污水提升泵站

桐子岭污水提升泵站位于桐子岭路临近王家河西侧，晴天污水提升规模为4万吨/d，雨天提升规模为8万吨/d，占地面积4.8亩，目前已经建成。泵站现状详见图2-1。

图2-1  泵站现状

（1）泵站建筑

污水提升泵站主要由粗格栅间、集水池、提升泵房、配电间、管理房组成。土建部分一次完成，设备按近期配套。泵站设格栅1座，分2格，单格工艺平面尺寸为L×B=8.0×1.2m；集水池1座，有效容积V=200m3，集水面积100m2；污水提升泵房1座，砖混结构，设配电间、控制室、值班室等，建筑面积150m2。

（2）设备选型

水泵拟采用潜水排污泵，格栅拟采用回转式格栅除污机。主要设备及型号如下表2-3所示。

表2-3  泵站主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/产地 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 回转式格栅 | 2 | 过栅流速1.0m/s |
| 2 | 水泵 | WQ500-34-68 | 3 | 2用1备 |
| 3 | 电动葫芦 | MD1-5 | 1 | -- |

（3）供电

提升泵站从附近T接一路10kV架空专线，同时从附近变电站T接一路10kV线路做为备用电源。

2、易家屋污水提升泵站

易家屋污水提升泵站位于吉家湖路与联港北路交汇处，泵站规模为4万吨/d，占地面积2.5亩，污水经污水提升泵站后由污水压力管道输送至城陵矶路与许家路交汇处，接入重力流污水干管。泵站选址现状详见图2-2。

图2-2  泵站选址现状图

（1）泵站建筑

污水提升泵站主要由粗格栅间、集水池、提升泵房、配电间、管理房组成。土建部分一次完成，设备按近期配套。泵站设格栅1座，分2格，单格工艺平面尺寸为L×B=8.0×1.2m；集水池1座，有效容积V=200m3，集水面积100m2；污水提升泵房1座，砖混结构，设配电间、控制室、值班室等，建筑面积100m2。

（2）设备选型

水泵拟采用潜水排污泵，格栅拟采用回转式格栅除污机。主要设备如表2-3。

表2-3  泵站主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/产地 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 回转式格栅 | 2 | 过栅流速1.0m/s |
| 2 | 水泵 | WQ500-34-68 | 3 | 2用1备 |
| 3 | 电动葫芦 | MD1-5 | 1 | -- |

（3）供电

提升泵站从附近T接一路10kV架空专线，同时从附近变电站T接一路10kV线路做为备用电源。

2.4.2.3 清淤工程

1、设计内容

根据现场调查情况分析，全湖段淤积都较为严重，湖床淤积泥沙厚度超过0.5m，因此拟对该段结合加固堤防及岸坡整治对其进行疏挖。

2、设计原则及目标

（1）一般不调整湖道现状的纵坡，对淤积设计高程的湖床及湖岸滩地疏挖至设计高程，使各分段内湖道纵坡基本一致。

（2）结合湖岸护砌，对淤积湖床、垮塌湖岸进行疏挖，使湖段上、下游行洪断面基本一致。

（3）治理湖段内交通发达，部分湖段有路面已硬化的乡村道路沿湖而行，湖道拓宽时尽量不影响原道路及桥梁为原则。

（4）湖道阻水湖段较多，对卡口湖段疏挖设计拟进行拓宽处理，使此类湖段不阻水，不影响湖道行洪。

3、湖底清淤工程量

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司对东风湖、吉家湖底泥的检测结果可知，均符合《土壤环境质量评价标准》（GB15618-1995）二级标准要求。

东风湖水面面积0.55万亩，淤积面积为0.22万亩，湖底清淤平均厚度约为0.55m；吉家湖水面面积1.38万亩，淤积面积0.41万亩，湖底清淤平均厚度约为0.52m；故湖底清淤总工程量222.80万m3。

2.4.2.4 堤防工程

本项目堤防建设以原有堤防除险加固为主，无堤段新建堤防。包括：新建堤防、堤防改造、护坡、防渗处理、填筑及反压平台等。东风湖、吉家湖两湖湖岸线总长分别为13.2km、24.2km，本项目堤防工程总长按37.4km设计。

1、新建堤防及堤防改造

（1）堤线布置

堤防改造不改变堤线布置，采用在内外坡培土的措施。

（2）堤顶高程

东风湖、吉家湖堤顶超高值为0.76m，取0.8m，设计堤顶高程采用十年一遇洪水位加上堤顶超高。

（3）堤身断面

新建堤防采用土堤，堤顶宽度为3m，为0.3m厚泥结石路面。大堤内、外坡坡比均为1：:20，采用草皮护坡。

2、护坡

（1）护坡范围

护坡范围从堤脚至堤顶。

（2）护坡型式选择

大堤外坡设计采用预制砼块六方块护坡和浆砌石护坡二种形式。其中桩号4+447~5+458段（长1011m）左右岸采用预制砼块六方块护坡形式（为与城镇景观相结合），其余堤段采用浆砌石护坡形式。

（3）护坡厚度计算

根据《堤防工程设计规范》，砼护坡设计护坡厚度为0.1m；浆砌石护坡设计护坡厚度为0.3m。

（4）护坡构造要求

在砼护坡下设置0.1m厚砂垫层，护坡与堤坡应紧密结合，同时堤脚与坡度改变处设置砼或浆砌石基座；护坡面要求设置排水孔，排水孔孔径为50mm，孔距、排距均为3m，梅花型布置。

（5）护坡石料

抗风化性能好，冻融损失率小鱼1%，石块质量采用30~50kg；石料外形宜为有砌面的长方体，边长比宜小于4。

3、堤身防渗处理

根据堤防目前存在的实际问题和地质勘探情况，针对堤防渗漏现状，本次在堤防中心线处自堤顶至堤基不透水层作冲抓套精回填黏土，冲抓回填设一排，井距0.78m。冲抓孔直径为1.1m，成墙厚度0.78m。

2.4.2.5 道路工程

本项目仅考虑沿湖景观人行道及景观机动车道的建设，日常作为周边居民休闲、散步、骑行，禁止机动车通行，仅防汛、紧急事件时可运行机动车通行。

1、景观人行道及景观机动车道线性设计

（1）概况

景观人行道及景观机动车道拟环东风湖及吉家湖进行建设，东风湖、吉家湖两湖湖岸线总长分别为13.2km、24.2km，两湖沿岸线总长37.4km。

（2）平面设计

平面设计的原则是尽量利用现有湖道滩涂作为路基，使道路景观与湖水自然协调。在此原则基础上尽量提高线形标准。

（3）纵断面设计

因利用现有滩涂作为路基，所以应该控制纵坡坡度，避免大起大落现象发生。

（4）横断面设计

景观路横断面路幅宽2m，中间为1m绿化带，景观机动车道路幅宽为3.5m，局部地段考虑停车之方便，增设停车带。路幅布置为：2m（景观人行道）+1m（绿化带）+3.5m（景观机动车道）=6.5m。

2、路面工程

本项目景观人行道、景观机动车道路段采用以下路面结构：

（1）景观机动车道路面结构型式采用沥青混凝土路面，因其具有噪声小，行车舒适，灰尘少、施工养护期短以及维护方便等优点，其结构为：表面层为4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13），中间层为5cm厚中粒式沥青混凝土，下面层为6cm厚粗粒式沥青混凝土、基层为45cm厚的四合聊，面层与基层之间设透层。表面层、中间层和下面层沥青均采用重交沥青AH-70。

（2）景观人行道采用20cm厚C25无砂砼作基层，3cm厚中砂坐浆，面层由透水砖铺砌而成。

3、路基工程

（1）路基边坡处理

切方路段边坡坡比采用1:1，当切方高度超过6m时，应分级开挖，每6m一级；填方路段边坡坡比1:1.5，当填方路段高度超过8m时，8m以下按1:1.75放坡。

当路堤边坡伸入塘内时，为了防止边坡冲刷，边坡需采用浆砌片石护面，护面高度应比常水位高0.5m。

（2）路基填土及压实高度要求

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应经过试验确认后方能填筑，路基压实度及填料规格应满足相关数值要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。

2.4.2.6 电力工程

项目景观机动车道外侧沿途间隔50m设置150W单招高杆高压钠灯，路灯采用光控及时控相结合的控制方式，本项目共设置路灯748基。

- 2.5 土石方平衡

本工程拟建部分管网长32672m，平均挖深2米，根据实地调查并结合工程图纸测量分析，约产生12万m3的开挖量，其中约9万m3的挖方土可全部用于回填，需外运土方3万m3；易家屋泵站需回填补充土方量为5000m3；则项目截污工程合计弃土方2.5万m3，拟全部委托专业渣土公司外运至用于堤防结构和堤坝路的的回填。

本工程道路工程均位于沿湖堤坝，不再新增占地，拟合并进行分析，堤防结构土方开挖总量35000m3（含清基），堤防土方回填工作量60000m3，主要是对原有堤防结构进行加固，能够完全消纳管网和泵站弃土，实现土石方平衡。

- 2.6 工程占地

- 2.6.1 永久占地

本工程永久占地只涉及陆域，不涉及水域，主要占地类型为城市建设用地，不涉及基本农田，主要为泵站建设占地，约7.3亩，项目景观道路均为于改造（新建）堤坝，不新增占地。

- 2.6.1 临时占地

本项目建设区域范围较大，拟不设施工营地，施工人员均租住在周围社区或者附近村落；施工临时占地主要为管网施工临时占地、道路施工临时占地和堆场等，总面积约为5000m2，不涉及基本农田。本项目临时占用的土地待管网和堤坝路施工完毕后，可以恢复。此外，项目的施工区域为城市规划范围，随区域后期的开发，都将转变为城市建设用地。

项目湖底清淤施工方案目前尚未出台，其淤泥处理方案占地不纳入本环评。

- 2.7 拆迁

本项目设计污水管道主要沿现有道路铺设，不涉及拆迁；未开发区拟沿规划道路进行铺设，管线范围内的拆迁量计入道路建设工程，因此本工程暂不计入该项内容。项目新建景观道路，均位于改造堤坝，不新增占地，不涉及拆迁工程内容。

- 2.8 施工进度

本项目拟定建设期为26个月，2016年6月~2016年10月完成项目前期工作、资金筹措、施工图设计等，2016年11月项目正式开工建设，各工程内容同步设计、同步施工，2018年7月项目完工。

- 第三章 工程分析

- 3.1 施工布置

主要包括新建截污管网、新建污水泵站、新建防洪堤（路堤），部分段加固，主要施工内容包括：土方清淤、土方开挖机回填、混凝土工程、石方工程、绿化工程等。其中湖底清淤工程尚未出台相关施工方案，拟单独进行评价，本环评仅提出相关说明及建议。

- 3.1.1. 管网工程

项目施工流程如下：前期施工准备→场地围闭、周边管线建筑物调查→测量放样、复核→基坑支护及开挖→垫层及基础→管道安装→基坑回填→支撑及围蔽拆除。

1、土方工程

（1）开挖施工前须做好以下准备工作

①基坑开挖前必须对周围建筑物、底下管线、给水、电气、通信等未开挖前进行调查，摸清位置走向标高。

②按照设计和施工要求，做好地面排水，夜间照明和保证运输道路的畅通。

③做好测量放线工作，在不受基础施工影响的范围，设置测量最控制网，包括轴线和水准点，灰线、标高、轴线应进行复核、检查、验收后方可破土施工。

（2）基槽、基坑开挖时须注意以下几点：

①基坑基槽开挖期间做降水处理，采取明沟加集水井的措施，保证基坑基槽在无水的状态下施工。

②基坑基槽开挖出的土方应由汽车当班运走，不得堆在基坑周围，并要求施工机械尽量减少对坑边的堆载，避免基坑失稳。

③为了防止超挖，防止基底土受扰动，机械开挖至接近设计坑底标高或边坡界应预留300mm厚土层，待下一道工序施工前由人工进行开挖。

④基坑挖至设计标高，经有关部门验槽后，方可进行基础工程的施工。

⑤基坑基槽开挖应尽量避开雨季，基坑挖好后，应及时清除坑底虚土，及时垫层封底，不得不让基坑暴露或泡水。

（3）回填土

①回填土前应办完前道工序验收手续，地下水位降低于施工面500mm以下。

②根据设计要求压实系数，施工前必须对填料含水率、铺土厚度、夯压遍数等参数通过压实试验来确定。

（4）操作工艺

本工程回填土采用蛙式打夯机压实。根据压实试验提供的参数组织回填土，若要分段施工，接缝处应做成阶梯形，梯宽50cm，第二段回填时应将每阶切成垂直角。雨天应停止施工，已填土应晾干后再夯实。

2、管道安装

（1）管道安装工艺流程

槽底验收合格

砂基础铺筑

下管、安管

检验管体位置

管道接口检查

管道部分土方回填

管道闭水试验

管顶覆土回填

路面恢复

工程验收

工程管道安装工艺流程如下：

管道铺设基础为砂石基础，砂石基础铺筑作到表面平整，其横断面最大水平偏差控制在±10mm以内，压实系数不低于0.95，以满足管道的安装要求。

（2）下管、安管

现场机械下管，下管吊车型号根据管节重量及吊车转盘中心与吊点间距离确定。砂石基础经验收合格后进行下管施工，下管前将管道内外壁清扫干净，并进行外观检查，合格品用于吊放。吊管时，在钢丝绳与管体之间垫橡胶皮，避免吊放时损伤管体。吊车下管由持证信号工专人指挥。吊索必须准确置于吊点，吊索采用柔性吊锁，吊具必须安装牢固，平稳起吊。

（3）管道安装

稳管：将第一节管按放线位置下管，回填管道两侧砂石基础，以提高此节管道的稳定性，同时增大管道安装过程中的摩阻力。采用水准仪、经纬仪现场全过程对管道中心线和高程控制校核。

（4）管道接口：采用玻璃钢套筒接口，执行玻璃钢管接口安装的工艺要求。

（5）闭水试验：按规范要求及步骤进行闭水试验。

（6）基坑回填

回填前，将槽底杂物清除干净。回填全部采用出台阶分层回填，以利搭接。管顶上0.5m以下部分至砂石基础顶处回填采用人工摊铺，每层虚铺厚度不超过20cm，适当洒水，采用PBH-120G型液压式前后双向行走振动夯（板式）夯实。胸腔回填土两侧同时进行，高差不大于30cm。管顶以上0.5m至管顶上采用机械还土，虚铺土层厚不超过20cm，洒水后使用PBH-120G型液压式前后双向行走振动夯（板式）夯实。施工过程中，经常检测土壤的含水量，确保回填土含水量接近最佳含水量时碾压，按规定检查压实度，做好试验记录。

- 3.1.2 堤坝工程

堤坝工程主要施工项目为：土方开挖机回填、基础处理、混凝土浇筑、土工布、石方工程等。

（1）土方开挖及回填

土方采用1m3反铲开挖，开挖至建基面附近时，预留30cm保护层人工开挖。开挖土方可利用部分就近周转，用于后期回填。

（2）石方工程

堤防石方工程包括浆砌块石、袋装碎石及灌砌块石。施工所需砂石料全部采用外购，由自卸汽车陆运或船运至施工区附近。

袋装碎石由胶轮车运至工作面，人工装袋铺筑。

砌石所用砂浆采用现场设置的0.4m3砂浆搅拌机进行拌制，浆砌块石采用人工分层砌筑。墙顶石材采用人工砌筑。

灌砌块石主要用于防洪堤外坡保护，灌砌块石采用细石混凝土灌缝，细石混凝土采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运至现场，手推车或配合溜槽入仓，人工振捣器振捣。

- 3.1.3 清淤工程

本工程共清淤222.80万m3，目前未出台相应施工方案，拟另行环评。

- 3.1.4 景观道路（堤顶道路）

本工程堤顶道路路面为沥青混凝土路面，沥青混凝土由专用沥青滩铺机摊铺。用于道路填筑的渣料由自卸汽车运输上堤，推土机平整，洒水车洒水，轻型压路机分层碾压。

- 3.2 施工条件

- 3.2.1 交通条件

本工程对外交通十分方便，可由岳阳市各城区主干道进行物料运输。

- 3.2.2 水电供应条件

工程所在地用水可就近接城市自来水管，能满足施工、生活用水要求。

施工供电可接城市电网，供电容量均能满足施工负荷的要求。

- 3.2.3 建筑材料供应

本工程所需的建筑材料主要有钢材、水泥、砂石、骨料、块石、条石、商品混凝土、等，可从本地和外地市场购买。

- 3.2.4 施工可行性

本项目东风湖片区主要地表水体东风湖与洞庭湖相连，在湖边施工存在一定危险，所以不能将该段管道施工和湖底清淤工程安排在洪水季节。

- 3.3 施工期污染源分析

- 3.3.1 环境影响环节分析

管网施工、堤坝施工（含景观道路）流程及环境影响环节示意图见图3-1、3-2；其中湖底清淤工程尚未出台相关施工方案，拟单独进行评价，不属于本次环境影响评价内容。

废气、扬尘、废水

噪声、固废

废气、扬尘、废水、

噪声、固废

废气、噪声

废气、扬尘、噪声

噪声

施工准备

管线沟槽开挖

管基处理

管道安装

井室控制

管道加固

管道闭水试验

沟槽土方回填

管道注水

管道覆土

竣工验收

余土外运

修建施工便道

图3-1  管道施工流程及产污节点图

原有护岸拆除及堤基清基

土方开挖和回填

混凝土浇筑

浆砌块石和砼块石施工

筑路渣料运至堤顶

推土机推平、压路机碾压

沥青摊铺机铺沥青

护坡施工

废气、噪声、固废

废气、噪声、生态影响

废气、废水、噪声

废气、噪声

堤顶道路施工

废气、噪声、固废、生态影响

废气、噪声

图3-2  堤坝及堤坝道路施工流程及产污节点图

- 3.3.2 水污染源

项目不设施工营地，施工人员均租住在周围社区或者附近村落，施工人员生活污水纳入周边社区及街道排污系统。施工期水污染源主要是施工废水，包括钻孔拉管施工过程产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和清洗废水，以及施工机械设备表面的润滑油、施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水等。泥浆水产生量约5.0m3/d，机械设备运转冷却水和清洗废水，产生量约为1.0m3/d，施工废水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类。

- 3.3.3 大气污染源

施工期间产生的大气污染主要来自管沟开挖堆土、运输车辆及施工机械走行车道引起的扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气以及少量路面铺设产生的沥青烟。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，主要来源于：①管道敷设过程土表开挖、回填过程中产生的扬尘；②物料堆放、装卸过程产生的扬尘；③材料运输过程产生的扬尘。

本项目管沟开挖、回填土方、路面恢复及工作井施工过程，施工作业土地较小，产生的扬尘比一般大型开挖施工工地要小。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放量的经验公式。本项目施工扬尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上较零散；故本评价不作粉尘污染源强的定量估算。

（2）施工设备废气

施工机械、运输车辆排放的废气。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，难以进行定量分析。

（3）沥青烟

本工程沥青拟从本区域内现有的集中拌合场购买商品沥青混凝土，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青拌合场，无沥青熬制、搅拌，仅在热铺过程中产生

少量沥青烟。

- 3.3.4 噪声污染源

施工期噪声来源于施工开挖、管道安装、土方外运、新建堤坝、堤坝路修建等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等；泵站施工噪声主要来源于场地平整、结构施工、装修施工等过程。经工程类比调查分析，需要控制的主要噪声源为吊管机、挖掘机、电钻等设备等，管网施工主要噪声机械设备及其噪声值如表3-2所示，泵站施工主要噪声机械设备噪声值如表3-3所示。

表3-2  管网施工、堤坝施工主要机械设备的噪声值    单位：dB(A)

| 序号 | 机械、车辆类型 | 声源特点 | 噪声值/dB（A） | 测点位置/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 流动不稳态源 | 84 | 5 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳态源 | 82 | 5 |
| 3 | 吊管机 | 流动不稳态源 | 87 | 1 |
| 5 | 大型载重车 | 流动不稳态源 | 80 | 1 |

表3-3  泵站施工主要机械设备的噪声值    单位：dB(A)

| 工程阶段 | 名称 | 声源特点 | 单台设备噪声级 dB（A） | 离声源的距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 挖掘机 | 不稳态源 | 84 | 5 |
|  | 推土机 | 流动不稳态源 | 82 | 5 |
|  | 装载机 | 不稳态源 | 90 | 5 |
| 结构工程 | 混凝土搅拌机 | 不稳态源 | 87 | 2 |
|  | 砼振捣器 | 不稳态源 | 95 | 1 |
| 装修工程 | 电钻 | 不稳态源 | 90 | 5 |
|  | 电焊机 | 不稳态源 | 85 | 5 |

- 3.3.5 固体污染源

- 3.3.5.1 弃土

本项目开挖土石方拟全部用于回填，不产生弃土，管网工程和堤坝工程拟不设弃土场。湖底清淤工程施工方案尚未出台，本环评拟不纳入分析。

- 3.3.5.2 建筑垃圾

项目在建设过程中将会产生建筑垃圾，总量约为500t。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、库房等临时建筑物。

- 3.3.5.3 生活垃圾

项目生活垃圾，按每人每天产生1kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为50kg/d。

- 3.3.6 生态污染源

施工过程对生态环境的影响主要包括：水土流失、植被破坏和生物量的减少等。截污管网和泵站工程建设期间，由于开挖出的土方堆放和在施工场地的土壤松散和裸露，在雨季容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷而将以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失。根据工程设计方案，本次污水管道大部分拟沿现有道路敷设，现状道路均为混凝土路面，敷设拟采用非开挖施工工艺（顶管施工），路面拆除面积很小，植被破坏量少，土方开挖量很小。

项目堤坝工程对区域陆生生态及水生生态产生一定影响，具体体现在对植被、地表、鱼类及水生生物的影响。

（1）对植被的影响

东风湖和吉家湖施工期沿线湖堤的护砌、施工场地的布置等将占用土地和破坏植被。工程完工后，除永久建筑物占用部分的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复过来，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高影响区域的植被覆盖率，消灭裸露地面，进一步减少水土流失。因此施工期对植被的影响是短暂的，可恢复的。

（2）水土流失影响

主体工程围堰施工、基坑开挖、弃渣堆放等工程施工将不同程度地改变、损坏或压埋原有地貌及植被，改变原有的地表形态。若不及时设置排水和防护设施，在雨季，极易造成面蚀、沟蚀及崩塌和泥石流，形成新增水土流失；弃渣落乱堆乱放，不采取必要的防护措施，将极易产生水土流失，不仅会对周围的生态环境产生影响，还会对湖道水系产生阻塞，影响行洪。

（3）对陆生动物的影响

项目施工开挖、运输、填筑、施工人员的大量活动，将打破评价区原有的平静，会影响施工范围内及其周围野生动物的生息，影响区内鼠、兔等兽类多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，数量较多，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处。

- 3.4 运营期污染源分析

本项目属于市政管网和水利工程，运营期本身不产生污染物，主要污染源为提升泵站的恶臭、车辆废气、设备噪声和生活污水、生活垃圾。

- 3.4.1 大气污染物

1、恶臭

污水泵站对周边环境空气的主要影响是产生的异味（恶臭气体）。异味（恶臭气体）产生的原因主要是由于区域排水管道内部易形成厌氧条件，此时生活污水中的含氮、硫等有机物会分解成为恶臭物质，同时泵站设备运行时会引起水流湍动，使原来产生并溶解于污水中的恶臭物质逸出，从而形成恶臭污染。

本项目污水泵站运行过程中，污水的异味（恶臭气体）会从格栅发散出来影响周边环境，其主要污染物为恶臭气体，其组成成分复杂多变，主要包括NH3、H2S、硫醇类等，恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。本工程污水泵站主体采用地下形式、在格栅井上设置盖板、恶臭气体逸散的位置处使用植物油提取液喷淋工艺进行除臭处理，经除臭后，散发的臭味明显降低。

天然植物提取液是从大自然中的数目、花草中提取的油、汁或浸膏经微乳化后和水形成的植物除臭剂，可被生物完全讲解，无毒、无污染、可消除恶臭，且能使毒素转变成无毒物质，对酸性、碱性和中性气体均起作用，其作用机理则基于化学反应和生物物理过程。这是一种环境友好的、天然的恶臭清除方法，可科学、有效的对恶臭进行控制和治理，是一种简单易行又廉价的技术。

从国外的相关试验报告来看，植物提取液对臭味具有较高的除臭效率。国内进行的一些试验页表面（陆光立，候玲娟等《天然植物除臭剂的试验》），在适当条件下，天然植物提取液对硫化氢和氨等的臭气的去除率可达90%以上，本项目对主要恶臭逸散口的格栅采取增强植物液浓度并加强喷淋强度以确保对臭气去除率达到90%以上，

恶臭逸出量大小，受污水量、BOD负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。由于恶臭衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，因而本环评对恶臭的源强分析主要依据类比调查进行。本项目桐子岭泵站已经建成运营；易家屋污水泵站污染物排放源强参照天津市滨海高新区污水处理厂污水预处理区（粗格栅、进水泵房、细格栅）主要污染物排放情况，天津市滨海新区污水处理厂污水预处理区在未采取任何除臭措施的情况下NH3排放速率为2×10-5g/m2.s，H2S排放速率为2.2×10-6g/m2.s。则本项目污水泵站NH3、H2S产生量详见表3-4.

表3-4  污水泵站NH3、H2S产生量一览表

| 产生源 | 集水面积（m2） | 污染物名称 | 产生系数g/m2.s | 产生量（g/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易家屋泵站 | 50 | NH3 | 2×10-5 | 3.6 |
|  |  | H2S | 2.2×10-6 | 0.396 |

本项目除臭效率按90%计，则易家屋泵站NH3排放量为0.36g/h，H2S排放量为0.0396g/h。

2、汽车废气

本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是堤坝区空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。道路运营期产生的环境空气污染物主要是CO、NO2（氮氧化物全部按二氧化氮计），项目区属于景观道路，主要为人行道，根据岳阳市管理规定，仅防汛期间准许防汛车辆进入，故机动车尾气产生量极小；项目区地形开阔，有利于地面污染物的扩散与稀释，少量汽车尾气经大气逸散不会对周边环境造成较大影响。

- 3.4.2 生活污水

营运期项目本身不产生水污染物，水污染源主要来自泵站工作人员的办公生活污水。

桐子岭泵站运行人员2人，用水量按150L/人·d计，废水产生量按用水量的80%计，则废水量为0.24m3/d、87.6m3/a。主要污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L等，产生量分别为COD5 30.66kg/a、BOD5 17.52kg/a、NH3-N 2.628kg/a。

易家屋泵站运行人员2人，用水量按150L/人·d计，废水产生量按用水量的80%计，则废水量为0.24m3/d、87.6m3/a。主要污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L等，产生量分别为COD5 30.66kg/a、BOD5 17.52kg/a、NH3-N 2.628kg/a。

- 3.4.3 噪声

运营期污水管网敷设于地下，堤坝路仅防汛期间准许防汛车辆通行，车流量极少，对声环境基本无影响。主要噪声源为泵站水泵、格栅运转产生的噪声，噪声源强如表3-5所示。

表3-5   噪声产生工序和源强

| 时期 | 污染源 | 噪声源名称 | 源强dB(A) | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 桐子岭泵站 | 污水提升泵 | 85 | 3 | 两用一备 |
|  |  | 格栅机 | 80 | 2 | 回转式格栅机 |
|  | 易家屋泵站 | 污水提升泵 | 85 | 3 | 两用一备 |
|  |  | 格栅机 | 80 | 2 | 回转式格栅机 |

- 3.4.4 固废

本项目运营期间定期清理格栅会产生一定量的格栅渣和集水池污泥，产生量约为50t/a，经压缩后运至垃圾填埋场进行卫生填埋。

生活垃圾按每人每天产生1kg考虑，则运营期生活垃圾产生量约为4kg/d，1.46t/a，经收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋。

- 3.5 污染源汇总

本项目实施过程中排放的主要污染物见表3-6、3-7。

表3-6  施工期污染物排放汇总

| 污染物类型 | 污染物来源 | 主要成分 | 排放量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染源 | 泥浆水、开挖废水 | SS | SS 4000mg/L | 沉淀后回用 |
|  | 清洗废水 | SS、石油类 | -- | 经隔油、沉淀后回用 |
|  | 施工人员生活污水 | COD、NH3-N | -- | 依托周边排污系统 |
| 大气污染源 | 开挖土石方、车辆运输 | TSP | 无组织少量 | 无组织少量排放 |
|  | 运输车辆、施工机械尾气 | SO2、氮氧化物 | 无组织少量 | 无组织少量排放 |
|  | 路面铺设 | 沥青烟 | 无组织少量 | 无组织少量排放 |
|  | 清淤 | NH3、H2S | 无组织少量 | 无组织少量排放 |
| 噪声污染源 | 施工器械、运输车辆 | dB(A) | 80~95dB(A) | -- |
| 固废污染源 | 土石方开挖 | 土石方 | 全部回填 | -- |
|  | 建筑 | 建筑垃圾 | 1000t | 用于周边工地平整 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 18.25t/a | 环卫部门清运 |

表3-7  营运期污染物排放汇总

| 污染物类型 | 污染物来源 |  | 主要成分 | 排放量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染源 | 泵站 | 桐子岭 | COD | 30.66kg/a | 直接同提升污水一并进入市政管网 |
|  |  |  | NH3-N | 2.628kg/ a |  |
|  |  | 易家屋 | COD | 30.66kg/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 2.628kg/ a |  |
| 大气污染源 | 泵站 | 桐子岭 | NH3、H2S | -- | 植物油提取液喷淋工艺 |
|  |  | 易家屋 | NH3 | 0.36g/h |  |
|  |  |  | H2S | 0.0396 |  |
|  | 景观道路 |  | CO、NO2 | -- | 大气扩散后很快消逝 |
| 噪声污染源 | 泵站 |  | dB(A) | 80~85dB(A) | 隔声减震 |
| 固废污染源 | 泵站 |  | 栅渣 | 30t/a | 压块后送生活垃圾填埋场 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.46t/a | 由环卫部门定期送生活垃圾填埋场 |

- 第四章 区域环境概况

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。

岳阳市岳阳楼区地处东经113°03′45″～113°15′05″，北纬29°13′40″～29°27′00″。位于岳阳市西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临洞庭湖，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；东面与岳阳县接壤，总面积171.04平方公里。

- 4.1.2 地形地貌

岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。

岳阳楼区属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50~150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。

- 4.1.3 水文特征

岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。

东风湖现有集雨面积17.3km2，水面面积约2.55km2，有效调蓄库容240万m2，最高控制水位27.68m（黄海高程），主要排涝方式为泵排排湖，为本项目治理湖区范围。

岳阳的吉家湖为岳阳市的主要水体，与洞庭湖相连，被间隔成多个鱼塘，最高控制水位27.18米（吴淞高程29.0米）。

岳阳楼区位于岳阳市城区中心，西北滨临洞庭湖与长江，东南分别与云溪区、岳阳县接壤。总面积230平方公里，内湖面积3.2万亩，辖区内自南向北有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖、芭蕉湖等五个内湖堤垸。小一型水库1座：郭镇乡麻布村黄洋水库，库容196.5万立方米。小二型水库5座：郭镇乡马安村白鹤垅水库，库容50万立方米；郭镇乡枣树村公平水库，库容20万立方米；郭镇乡建中村建中水库，库容30万立方米；郭镇乡磨刀村芭蕉水库，库容18万立方米；北港办事处蔡家居委会黄肆垅水库，库容24.5万立方米；水库库容总量：339万立方米。

根据相关资料查阅可知，项目所在区域的地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/s，地下水位标高为25.05~36.18m。洞庭湖出口至长江段水文参数为：最大流量57900m3/s，最高洪水水位34.34m，最低洪水水位17.06m，最高水温33.2℃，最低水温-3.0℃，冬季平均水温6.9℃，最大含砂量0.248kg/m3，最小含砂量0.119kg/m3。

- 4.1.4 工程地质

（1）地质构造

本场地位于土马坳复式背斜西南端，其基底岩层属前震旦系冷家溪群催家坳组（Ptlnc）泥质、粉砂质板岩，基底前震旦系冷家溪群崔家坳组泥质、粉砂质板岩中裂隙为褶皱构造中的次生裂隙节理，受岩层褶皱构造运动过程构造力的影响，随岩石变形而产生的裂隙，或为风化过程中形成的裂隙。

在本场地岩体裂隙较发育，裂隙面呈褐色或暗褐色，裂隙面与岩芯轴夹角较小，有的近于平行，裂隙细小平直，岩石产状较陡，倾角大于700，薄—中层状，无新的构造运动痕迹。

（2）地层岩土性质结构特征（摘自本项目地质勘测报告）

经钻探揭露，在勘探孔控制深度范围内，根据土层的成分、结构、塑性指标和工程特性及岩层的风化程度，自上而下分为6层，其特征、厚度和分布范围描述如下：

（1）第四系全新统杂填土（Q4ml）：褐、褐黄、黄绿色，主要由粉质粘土混风化岩块、建筑垃圾、卵石填成，不均匀，具孔隙，较疏松，未完成自重固结，为新近填土，硬质物含量大于25%。场地内局部分布在zk1、zk3、zk7、zk9、zk11、zk15、zk25和zk27孔地段，层厚2.3－5.3m。

（2）第四系全新统杂填土（Q4ml）：褐、褐黄、黄绿色，主要由粉质粘土混风化岩块、建筑垃圾、卵石填成，不均匀，已压实，较密实，已完成自重固结，为多年填土，硬质物含量大于25%。场地内均有分布，层厚0.5－8.5m。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土（Q4al）：褐黄，褐灰色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，干强度中，韧性中，湿，中等压缩性，呈可塑状态。场地内局部分布在zk1、zk6、zk7、zk8、zk9、zk10、zk11、zk12、zk16、zk17钻孔地段，层厚1.7—3.2m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土（Q4al）：褐黄、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，较湿，低压缩性，呈硬塑状态。场地内局部分部在zk2、zk4、zk5、zk15钻孔地段，层厚1.5—4.0m。

（5）前震旦系冷家溪群崔家坳组强风化板岩（Ptlnc）：黄绿色，泥质结构，板状构造，薄层状，岩石强烈风化，风化裂隙发育，岩体破碎，基本质量等级为Ⅴ类，属极软岩，结构大部分被破坏，矿物成分显著变化，层理清晰，强度随深度变化增高，岩芯呈土状、碎块状。场地内主要分布在zk1～zk10、zk12～zk18、zk25、zk27、zk30钻孔地段层厚1.6—4.5m。

（6）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩（Ptlnc）：黄绿、灰绿色，泥质结构，板状构造，薄层夹中厚层状，岩石中等风化，风化裂隙较发育，岩体较破碎，基本质量等级为Ⅴ类，属软岩，结构部分被破坏，沿节理面有次生矿物，层理清晰，强度高，钻进较慢且均匀，岩芯呈碎块状、块状、短柱状。场地内均有分布，本次勘探尚未揭穿，揭露深度2.7—9.0m。

- 4.1.5 气象气候

岳阳楼区地处亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，年降水量1600-1780毫米，无霜期长，长年无霜期在270天以上。

基本气象参数如下：

年平均气温                       17.1℃

极端最高气温                     39.3℃

极端最低气温                     -11.8℃

夏季（7～9月）平均气温           29.1℃

冬季（12～2月）平均气温          5.6℃

年平均相对湿度                   77％

年平均气压                       1009.70hPa

夏季平均气压                     998.4hPa

冬季平均气压                     1019.4hPa

年平均降雨量                     1442.3mm

日最大降雨量                     246.1mm

年平均风速                       2.8m/s

冬季主导风向及频率               NNE17％

夏季主导风向及频率               SSE16％

年主导风向及频率                 NNE22％

年最小频率风向                   WWN

雪荷载                           39kg/m2

最大降雪厚度                     23cm

最大冻土深度                     10～20cm

- 4.1.6 生态环境

项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。经调查得知，评价区范围内未发现国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无国家重大特殊保护动植物分布

- 4.2 社会环境概况

岳阳楼区现辖2个乡（梅溪、郭镇）、14个街道办事处（岳阳楼、三眼桥、吕仙亭、金鹗山、五里牌、望岳路、枫桥湖、城陵矶、洛王、东茅岭、洞庭、奇家岭、站前路、王家河），15个村、98个社区居委会。

一、综合

2014年，初步核算，全区完成地区生产总值477.71亿元，比上年增长10%。其中第一产业增加值4.8亿元，增长4.2%；第二产业增加值116.03亿元，增长2.5%；第三产业增加值356.88亿元，增长12.1%。第三产业总量与增幅均居全市第一。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0、0.5、9.4个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.5%、5.3%、94.2%，三次产业结构为1：24.3：74.7，与上年比较，第一产业所占比重下降0个百分点，第二产业比重下降1.5个百分点，第三产业比重上升1.5个百分点。

全区实现财政总收入20.68亿元，增长13%，收入总量稳步扩张。其中：一般预算收入完成9.65亿元，增长13.9%。

二、农业和农村经济

全区完成农林牧渔业总产值46129.9万元，同比上涨4.3%。其中，农业产值17901.9万元，上涨4.1%；林业产值1613.7万元，下降29%；牧业产值14265.9万元，上涨6.53%；渔业产值13992万元，上涨2.21%；农林牧渔服务业产值1909.9万元，上涨12%。

年末，全区实有耕地面积1.36千公顷，比上年下降1.4%；全年粮食播种面积1.36千公顷，粮食产量6095吨，比去年上涨2.8%；全年蔬菜播种面积3.5万亩，蔬菜产量7.3万吨，增长4.98%；茶叶产量46吨，上涨0.9%。水果产量13635吨，增长4.7%。

全年出栏肉猪17.04万头，增长4.39%；出栏牛0.09万头，增长2.8%；出栏羊0.49万头，增长4.5%；牛奶产量610吨。

三、工业和建筑业

完成规模工业总产值124.13亿元，增长-1%。在规模以上工业总产值中，农副食品加工业产值49.72亿元，占40.05%食品制造业 产值2.88亿元，占2.32%；、精制茶制造业 产值1.08亿元，占0.87%；纺织业产值3.49亿元，占2.81%；木材加工业产值3.59亿元，占2.89%。化学原料和化学制品制造业产值6.36亿元，占5.12%；；非金属矿物制品业产值4.54亿元，占3.66%；黑色金属压延加工业产值0.54亿元，占比0.4%；有色金属压延加工业产值2.11亿元，占比1.7%；金属制品业产值0.06亿元，占0.05%；汽车制造业 产值2.91亿元，占2.35%；电气机械和器材制造业产值0.62亿元，占0.5%；电力生产和供应业产值 44.55亿元，占35.89%。水的生产和供应业产值 1.68亿元，占1.32%。

在规模以上工业产值中，国有企业完成45.74亿元，占比36.85%，增长5.5%；股份制企业完成44.83亿元，占36.11%，下降8.6%；外商及港、澳、台投资企业完成33.57亿元，占27.04%，增长1.6%。

四、固定资产投资

全年完成固定资产投资135.72亿元，增长25.3%。其中：项目投资91.19亿元，增长21.38%，第二产业完成8.58亿元，第三产业完成82.62亿元。在投资总额中，房地产投资44.53亿元，增长34.25%。全年房屋施工面积491万M2，增长25.95%，房屋竣工面积83.49万M2，增长27.93%，商品房销售面积115.06万M2，增长50.42%。共引进、续建项目56个，到位资金51亿元。天伦城三期、岳阳新天地、枫桥尚城二期、金鹗府邸等精品楼盘发售，实施重大项目100个，完成投资85亿元。王家河流域综合治理进入收尾阶段，完成临岳高速、蒙华铁路楼区路段的征拆工作，木鱼山北路和九家垄路通过验收，建成赶山路楼区段、洛王东路、天伦路主体工程，办妥胥家桥路、马壕东路、易家路前期手续。洞庭新城鱼巷子改扩建二期工程竣工，启动了东风湖安置小区施工。九华山老工业区综合治理完成调查摸底和概念性规划。服务临港新区建设，共腾地3000多亩，完成城陵矶拆迁任务，碧桂园项目开盘销售，临港国际汽车城正式开业。

五、商贸旅游业

全区实现社会消费品零售总额344亿元，增长12.6%。总量全市第一。其中：城镇零售额307万元，增长12.8%；乡村零售额37亿元，增长15.2%。在全部社会消费品零售总额中，限额以上企业完成199.5亿元，增长12.8%，限额以下企业完成144.5万元，增长12.1%。按行业划分，批发业完成38.9亿元，增长11.5%；零售业完成275.6亿元，增长16.3%；住宿业完成15.7亿元，增长7.5%；餐饮业完成19.8亿元，增长5.3%。

六、科教文卫事业

申请专利188件，高新技术企业产值55亿元。实施仓田小学维修加固、花板桥学校运动场改造等“为教育办实事”项目7个，严格控制小学一年级班额不超过55人，全面设立教育阳光服务平台，岳阳楼街道被评为“全国社区教育示范街道”。群众文艺活动参与人员超过10万人次，“洞庭渔歌”入选第四批国家非物质文化遗产名录，中国散文学会创作基地落户我区。完成全区体育场馆普查，新增社区健身广场20个。改造郭镇乡卫生院、吕仙亭卫生服务中心，搬迁奇家岭卫生服务中心，完成区人民医院改扩建和急救中心建设，区妇幼保健升级为二级医院，枫桥湖卫生服务中心被国家卫计委评为“群众最满意的社区卫生服务机构”。加强传染病防控力度，全年未发生重大疫情。在全省率先推行计划生育证件代办服务，征收社会抚养费1500万元，我区被评为“全省人口与计划生育工作先进单位”，学院路社区、南湖社区被评为“全省计划生育居民自治示范单位”。

- 第五章 环境质量现状调查与评价

- 5.1 水环境质量现状调查与评价

本项目附近水体有洞庭湖、东风湖、吉家湖、王家河。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目段洞庭湖水环境功能区参照执行III类；根据《岳阳市水环境功能区划分》，东风湖、吉家湖、王家河为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行Ⅳ类。

- 5.1.1 洞庭湖

为了了解洞庭湖水质，本次评价采用湖南永蓝检测技术有限公司2014年10月对《屈原大学附属中学及周边地段旧城改造项目环境影响报告书》中对洞庭湖的水环境质量现状监测数据。

（1）监测断面

W1断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖上游200m；

W2断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖下游500m；

W3断面：南津港污水处理厂排污口进入东洞庭湖下游3500m。

（2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂，共12项。

（3）时间：2014年7月20～22日。

（4）监测结果分析：具体水质监测结果见表5-1。

表5-1  地表水环境质量现状监测评价结果统计表  单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 平均值 | 超标率 | 最大超 标倍数 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.98-7.06 | / | -- | -- | 6~9 |
|  | DO | 8.16-8.26 | 8.22 | -- | -- | ≥4 |
|  | SS | 15-17 | 16 | -- | -- | - |
|  | COD | 13-14 | 13.3 | -- | -- | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.51-2.61 | 2.55 | -- | -- | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.140-0.148 | 0.144 | -- | -- | ≤1 |
|  | TP | 0.05-0.09 | 0.07 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.182-0.193 | 0.187 | -- | -- | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 670-700 | 690 | -- | -- | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND | -- | -- | ≤0.2 |
| W2 | pH | 7.09-7.13 | / | -- | -- | 6~9 |
|  | DO | 8.05-8.12 | 8.08 | -- | -- | ≥4 |
|  | SS | 12-13 | 12.6 | -- | -- | - |
|  | COD | 12-13 | 12.6 | -- | -- | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.37-2.45 | 2.41 | -- | -- | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.132-0.139 | 0.135 | -- | -- | ≤1 |
|  | TP | 0.05-0.07 | 0.06 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.172-0.179 | 0.176 | -- | -- | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 630-670 | 645 | -- | -- | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND | -- | -- | ≤0.2 |
| W3 | pH | 7.15-7.23 | / | -- | -- | 6~9 |
|  | DO | 7.86-7.97 | 7.93 | -- | -- | ≥4 |
|  | SS | 8-10 | 9 | -- | -- | - |
|  | COD | 9-11 | 10 | -- | -- | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.09-2.14 | 2.11 | -- | -- | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.120-0.128 | 0.124 | -- | -- | ≤1 |
|  | TP | 0.02-0.05 | 0.036 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.160-0.168 | 0.164 | -- | -- | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 430-460 | 450 | -- | -- | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | -- | -- | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND | -- | -- | ≤0.2 |

由表5-1可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。

- 5.1.2 东风湖

本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年5月4日~5月6日对东风湖上湖、中湖、下湖的环境质量现状监测数据，详见表5-2。

表5-2  年东风湖水质监测结果统计    单位：mg/l

| 监测点 | 监测项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风湖上湖 | PH | 7.86 | 7.95 | 7.90 | ≥6~9 |
|  | DO | 2.35 | 2.54 | 2.42 | ≤3 |
|  | COD | 14.9 | 16.5 | 15.6 | ≤30 |
|  | BOD5 | 4.86 | 5.16 | 5.01 | ≤6 |
|  | NH3-N | 1.27 | 1.32 | 1.29 | ≤1.5 |
|  | TP | 0.086 | 0.091 | 0.089 | ≤0.1 |
|  | TN | 1.11 | 1.21 | 1.19 | ≤1.5 |
|  | 高锰酸钾指数 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | ≤10 |
|  | 石油类 | ND | ND | MD | ≤0.5 |
| 东风湖中湖 | PH | 7.56 | 7.59 | 7.58 | ≥6~9 |
|  | DO | 2.08 | 2.11 | 1.10 | ≤3 |
|  | COD | 11.3 | 11.8 | 11.6 | ≤30 |
|  | BOD5 | 4.21 | 4.23 | 4.22 | ≤6 |
|  | NH3-N | 1.11 | 1.19 | 1.16 | ≤1.5 |
|  | TP | 0.075 | 0.078 | 0.076 | ≤0.1 |
|  | TN | 1.05 | 1.08 | 1.07 | ≤1.5 |
|  | 高锰酸钾指数 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | ≤10 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | ≤0.5 |
| 东风湖下湖 | PH | 7.35 | 7.55 | 7.46 | ≥6~9 |
|  | DO | 2.01 | 2.15 | 2.09 | ≤3 |
|  | COD | 11.1 | 11.4 | 11.3 | ≤30 |
|  | BOD5 | 4.02 | 4.21 | 4.15 | ≤6 |
|  | NH3-N | 1.05 | 1.11 | 1.09 | ≤1.5 |
|  | TP | 0.071 | 0.075 | 0.073 | ≤0.1 |
|  | TN | 1.01 | 1.04 | 1.03 | ≤1.5 |
|  | 高锰酸钾指数 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | ≤10 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | ≤0.5 |

由表5-2可知，东风湖水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。

本次评价收集了岳阳市2016年10月份环境质量状况（http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6824/6834/content_643118.html），东风湖水质状况为轻度污染，水质类别为IV类。

- 5.1.3 吉家湖

为了了解洞吉家湖水质，本次评价引用湖南华科环境检测技术服务有限公司2015年6月9日~11日对《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划环评报告书》中对吉家湖的水环境质量现状监测数据。

表5-3  吉家湖污水处理厂排污放口上、下游断面监测统计结果  单位：mg/L

| 监测断面 | 监测项目 | 分析或测试 结果 | 超标倍数 | 超标率 （%） | IV类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1：吉家湖污水处理厂排污口上游500m | pH | 6.26~6.57 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | NH3-N* | 0.065~0.082 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | BOD5 | 2.2~2.8 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | SS | 12~15 | 0 | 0 | - |
|  | CODCr | 12.3~13.5 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 汞 | ND | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铅 | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 4.3×103~4.9×103 | 0 | 0 | ≤20000 (个/L) |
| W2：吉家湖污水处理厂排污口下游1000m | pH | 6.58~6.86 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | NH3-N* | 0.267~0.283 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | BOD5 | 2.7~3.2 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | SS | 15~18 | 0 | 0 | - |
|  | CODCr | 13.3~14.5 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 汞 | ND | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铅 | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 6.3×103~7.9×103 | 0 | 0 | ≤20000 (个/L) |

注：“ND”表示检测结果小于检测方法最低检出限。

上表中监测统计结果表明，吉家湖污水处理厂排污放口上游500m、下游1000m处监测断面各监测因子的浓度满足《地表水环境质量标准》IV类水质标准要求。

- 5.1.4 王家河

为了解本项目区王家河水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区桐子岭泵站东侧王家河断面进行了一期现状监测，监测时间：2016.8.6~2016.8.6，监测结果详见下表5-4。

表5-4  地表水水质现状监测结果分析表  单位：mg/L

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 08月06日 | 08月07日 | 08月08日 |
| 王家河 桐子岭泵站东侧断面 | pH | 无量纲 | 6.82 | 7.02 | 6.95 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 12 | 10 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.596 | 0.576 | 0.591 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.910 | 0.917 | 0.902 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND |

由表5-4可知，桐子岭泵站东侧断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

- 5.2 大气环境质量现状调查与评价

为了解项目区域环境质量现状，本环评引用湖南省城市环境空气质量自动监测城陵矶常规监测点（http://222.247.51.155:8025/GISManage/）2016年6月1日至2016年9月1日的实时监测数据，该常规监测点位于本项目吉家湖北侧约300m，能够表征项目的环境空气质量概况，具体详见下表5-5。

表5-5  大气监测统计结果                单位：mg/m3

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城陵矶常规监测点 | 均值范围 | 0.024～0.030 | 0.016～0.020 | 0.015～0.025 | 0.021~0.032 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | \ | 0.50（小时） | 0.20（小时） | 0.075（日均） | 0.15（日均） |

由上表5-5可见，项目区域空气质量达标率为100％，SO2、NO2、PM2.5、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。

为了了解项目区域特征因子环境质量状况，本环评委托湖南永蓝检测股份有限公司对项目区桐子岭泵站和易家屋泵站选址进行了一期现状监测，监测时间为2016年8月6日~12日，具体详见下表5-6、5-7。

表5-6  泵站特征因子监测一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） |
| 桐子岭泵站下风向厂界 | 08月06日 | 0.04 | ND | 9 |
|  | 08月07日 | 0.05 | ND | 8 |
|  | 08月08日 | 0.05 | ND | 9 |
|  | 08月09日 | 0.06 | ND | 9 |
|  | 08月10日 | 0.05 | ND | 9 |
|  | 08月11日 | 0.05 | ND | 8 |
|  | 08月12日 | 0.06 | ND | 9 |

表5-7  易家屋泵站特征因子监测一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 |
| G2：易家屋泵站拟建选址地 | 08月06日 | 0.02 | ND |
|  | 08月07日 | 0.02 | ND |
|  | 08月08日 | 0.03 | ND |
|  | 08月09日 | 0.04 | ND |
|  | 08月10日 | 0.02 | ND |
|  | 08月11日 | 0.03 | ND |
|  | 08月12日 | 0.02 | ND |

根据表5-6、5-7可知，项目桐子岭泵站和易家屋泵站拟建选址地NH3、H2S均符合《工业企业工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 一次浓度限值，项目地环境空气质量良好。

- 5.3 声环境质量现状调查与评价

为进一步调查拟建项目地声环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目泵站选址和管网沿线敏感点进行了一期现状监测。

（1）监测项目：Leq（A）。

（2）监测时间与频次：声环境质量现状的监测时间为2016年8月，监测2天，昼间（8:00～22:00）和夜间（22:00～次日6:00）各测一次。

（3）监测结果与评价结论

表5-8  泵站噪声监测结果统计表

| 点位序号 | 采样位置 |  | 检测时间 | 检测结果LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 桐子岭泵站 | 东侧1米处 | 08月06日 | 57.2 | 43.5 |
|  |  |  | 08月07日 | 56.8 | 42.8 |
| N2 |  | 南侧1米处 | 08月06日 | 54.3 | 43.1 |
|  |  |  | 08月07日 | 53.8 | 42.7 |
| N3 |  | 西侧1米处 | 08月06日 | 53.1 | 43.2 |
|  |  |  | 08月07日 | 53.5 | 42.5 |
| N4 |  | 北侧1米处 | 08月06日 | 54.8 | 41.9 |
|  |  |  | 08月07日 | 54.2 | 42.1 |
| N5 | 易家屋泵站 | 东侧1米处 | 08月06日 | 63.8 | 50.2 |
|  |  |  | 08月07日 | 62.9 | 49.5 |
| N6 |  | 南侧1米处 | 08月06日 | 58.2 | 43.7 |
|  |  |  | 08月07日 | 57.8 | 42.9 |
| N7 |  | 西侧1米处 | 08月06日 | 57.5 | 43.2 |
|  |  |  | 08月07日 | 56.9 | 43.6 |
| N8 |  | 北侧1米处 | 08月06日 | 58.9 | 42.5 |
|  |  |  | 08月07日 | 58.2 | 43.1 |

表5-9  管路沿线敏感点噪声监测结果统计表

| 点位序号 | 采样位置 | 检测时间 | 检测结果LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N9 | 银杏小区（桐子岭泵站西南侧） | 08月06日 | 54.6 | 43.6 |
|  |  | 08月07日 | 54.9 | 44.2 |
| N10 | 杨家坡居民点（易家屋泵站南侧） | 08月06日 | 58.4 | 42.9 |
|  |  | 08月07日 | 57.6 | 43.2 |
| N11 | 马家坡居民点 | 08月06日 | 56.1 | 42.5 |
|  |  | 08月07日 | 55.8 | 43.1 |
| N12 | 岳阳楼区老年公寓 | 08月06日 | 52.9 | 42.8 |
|  |  | 08月07日 | 51.8 | 43.2 |
| N13 | 金庭小区 | 08月06日 | 67.2 | 48.5 |
|  |  | 08月07日 | 66.5 | 49.2 |
| N14 | 兴富小区 | 08月06日 | 66.9 | 48.9 |
|  |  | 08月07日 | 66.3 | 49.3 |
| N15 | 岳城小区 | 08月06日 | 68.1 | 49.0 |
|  |  | 08月07日 | 67.5 | 48.7 |
| N16 | 岳阳市中医院 | 08月06日 | 65.0 | 49.2 |
|  |  | 08月07日 | 64.3 | 48.5 |
| N17 | 新屋里居民点 | 08月06日 | 53.4 | 43.6 |
|  |  | 08月07日 | 52.7 | 44.2 |
| N18 | 任家居民点 | 08月06日 | 56.3 | 42.8 |
|  |  | 08月07日 | 55.6 | 43.1 |

由表5-8、5-9可知，项目桐子岭泵站四周均能满足GB3096-2008 2类功能区标准；易家屋泵站东侧满足GB3096-2008 4a类声环境功能区标准，其余面满足2类功能区标准；沿线各环境敏感点均能满足GB3096-2008 2类、4a类声环境功能区标准。

- 5.4 底泥环境质量现状调查与评价

为进一步调查拟建项目地土壤环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区域东风湖、吉家湖底泥进行了一期取样监测，并依据监测结果进行现状评价。具体监测数据详见表5-10。

表5-10  项目底泥检测一览表

| 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1：东风湖 | S2：吉家湖 |
| 08月06日 | pH | 无量纲 | 7.24 | 7.43 |
|  | 铜 | mg/kg | 16.1 | 23 |
|  | 铅 | mg/kg | 53.2 | 54.6 |
|  | 锌 | mg/kg | 38.2 | 40.3 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.064 | 0.071 |
|  | 铬 | mg/kg | 171.8 | 204.9 |
|  | 砷 | mg/kg | 1.519 | 1.959 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.147 | 0.0776 |
|  | 镍 | mg/kg | 4.24 | 4.21 |

由表5-10可知，项目区东风湖、吉家湖底泥均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

- 5.5 生态环境现状调查与评价

- 5.5.1 植被类型、分布

（1）线路勘察

本次植被生态系统调查根据拟建项目布局和评价区的自然条件，以及植物分布特点，首先进行区域普查，勘察线路为由东到西，按河堤走向进行勘察。经踏勘现场后发现，本项目拟建地和周边除村镇住宅用地外，其余为农田、水塘、小丘及荒草地，评价区域内植被类型较为单一，除农作物、蔬菜外，以灌木和草丛为主，以及少量未成片次生杂树林。

（2）其他技术报告及相关资料

引用的历史资料有《中国植物志》、《中国动物志》、《湖南动物志》等。评价内容包括植被的类型、分布、面积、盖度、建群种与优势种，生长情况和利用情况等。

①植被类型

岳阳楼区属中亚热带常绿阔叶林植被区，树木种类66科224种，其中乔木141种，灌木83种。丘岗区以杉木、马尾松、湿地松、樟树、毛竹等用材树种和茶叶等经济林为主。评价区内无国家特别保护树种。

②植被分布

区域植被由不同覆盖率的天然植被与灌木丛组成。陆生自然植被以樟科（Lauraceae ）、壳斗科（Fagaceae ）、木兰科（Magnoliaceae ）和刚竹属（Phyllostachys）。本项目所在区域因工农业开发，已退化。

湖盆植被以禾本科（Gramineae）、菊科（Ccompositae）、莎草科（Cyperaceae）、蓼科（Polygo-naceae）、睡莲科（Nymphaeaceae）、香蒲科（Typhaceae）、杨柳科（Salicaceae）植物为主，呈域性植被大观，受人为破坏较轻，大都保持自然状态，随区域水体而分布。

植被类群依当地水分梯度变化呈圈带状成层分布格局。从陆地至水底依次出现的植被类型是：常绿阔叶林、落叶阔叶林、芦荻、柳蒿灌丛、苔草草甸、挺水植被、浮叶植物、沉水植物。东风湖和吉家湖流域水生植物主要有芦苇、莲藕、茭白、席草、狐尾藻、金鱼藻、浮萍、紫萍、大藻、水烛、空心莲子草等。

- 5.5.2 评价区野生动物概况

评价区域内因工农业开发，人类活动频繁，所出没的野生陆生动物主要为青蛙、老鼠、蛇、麻雀等常见物种，现场调查期间未发现保护类动物出没。东风湖和吉家湖流域内高等水生动物主要有青、草、鲢、鳙、鲤鱼、湘云鲫、河蟹、河虾、沙鳅、泥鳅、黄额骨等鱼类，无列入国家保护名录的珍稀水生生物。

本项目附近无国家特别保护的自然景观和文物保护景观，无古树名木。

- 5.5.3 生态评价

生态系统完整性是指地球上的自然等级体系中生态系统以上的体系维护生态平衡所体现的一种生态学特征。生态平衡是一种处于高亚稳定状态的波状平衡，稳定是相对的，不稳定是绝对的。生态完整性的维护可以通过自然体系的生产能力和稳定状况来度量。

评价区景观由自然景观和人文景观组成，自然景观主要由阔叶树混交林、灌木丛生态系统、次生草地－水塘生态系统组成。总体表现为景观要素较为多样和次生，但因为区域工农业开发，自然植被分布零散，生态环境已大部分转化为农村生态系统。

评价区属亚热带季风气候区，雨量较充沛，热量充足，山体平缓，土壤肥沃，土层深厚，多年来未受到大的干扰，水土流失属于轻度，仅在强降水天气时发生，有利于现有的自然植被和和人工林的生长，若未受人群活动的影响，可以发展成为生物量大，生物多样性指数高，群落覆盖率高，生态系统稳定的区域。

由于该区域植被被受人为破坏程度较大，生境状况不容乐观，评价区域内少有野生动物出没，基本为蛙、蛇、老鼠等常见物种。野生动物种类很少。评价区域野生动物生境条件一般，尚存林地的林下植物生物多样性简单，隐蔽性差，近年来又受人为侵扰日益强烈，动物生存环境恶劣。

东风湖和吉家湖水域因流经地区均为开发较成熟的人烟密集区域，因此受农业面源污染及人为捕捞等影响，水域内现有生物均为当地常见及人工养殖将多的物种，现有老河道内闸坝众多，自然流段已被人为分段，水域生态环境已类同人工水塘，水生生态现状质量一般。

- 5.5.4 水生生态现状调查及评价

本项目湖底清淤工程施工方案尚未出台，拟单独进行评价，本环评仅对其提出相关控制性要求。环评要求后期单项评价需委托专业单位对东风湖、吉家湖进行水域生态现状调查，主要包括浮游植物、浮游动物、底栖生物和高等水生植物，调查分析方法参照中国生态系统研究网络科学委员会编著的《水域生态系统观测规范》（中国环境科学出版社，2007）。

- 第六章 环境影响预测与评价

- 6.1 施工期环境影响分析

- 6.1.1 废气环境影响分析

（1）施工扬尘

项目建设期间，由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，施工过程中表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按临时堆泥场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少施工风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表6-1。

表6-1  粉尘粒径和沉降速度的关系

| 尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。根据不同的气象情况，其影响范围也有所不同，尤其在天气干燥及风速较大时影响更为明显。因此在施工时要采取一定的管理措施，如在选择建材堆放、转运的场地时，对易产生扬尘的物资，如水泥、黄砂等，不要在开阔地或露天堆放，同时对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布；遇到大风天气应避免作业，运输时尽量避免敞开式运输，对撒落泥土、物料应及时清扫。如对黄砂等不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水提高表面含水率，以起到抑尘效果。

（2）运输扬尘

据有关调查显示，施工工地运输车辆产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表6-2。

表6-2  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表6-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表6-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表6-3  施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

考虑到本项目施工线路和运输道路两侧尚有少量的居民点，由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，运输过程对周围环境有一定的影响。所以在运输过程及施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，减少大气污染，另一方面也是出于施工安全的考虑。施工过程应对运输的道路及时清扫和浇水，并必须采用封闭车辆运输。以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

（3）燃油废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有推土机、平地机等机械都可以产生一定量废气，燃油机械尾气排放口低，属低矮点源无序排放。这些施工机械设备尾气排放较为分散，施工区域地形开阔，有利于施工车辆尾气的迅速扩散。

（4）沥青烟气影响

本项目堤顶道路等都采用沥青混凝土结构，在堤顶路基填筑、路面施工铺设等工艺过程中会产生一定量的沥青烟气。已有研究表明，沥青烟（气）中含有数千种物质，已分析出含有萘、菲、咔唑、吡啉、吡啶、蒽、酚、吡咯、吲哚、茚等100多种，其中对人体有害的主要组分有吖啶类、酚类、吡啶类、蒽萘类及苯并芘类物质等。

目前，道路工程一般采用有除尘设备的封闭式厂拌工艺，用无热源移动或高温熔融运输至铺浇现场。由于沥青在专业企业熬制，成品运输至施工现场铺设，对施工现场的影响主要为沥青高温冷却固化中挥发的烟气。由于沥青冷却固化过程中挥发的烟气量较小，在安全专业的施工条件下，附近空气的烟气颗粒含量一般都在10mg/m3以下，其影响距离一般也在50m之内。但在不利气象条件及地形条件下，若长时间暴露在高浓度的沥青烟气中，其中的有害物质可能会对施工人员及周边人员的身体健康产生不利影响。

本项目施工过程中沥青烟气为无组织、分散排放的形式，且项目位于东风湖、吉家湖，施工场地开阔，空气流动条件较好，有利于沥青烟气的及时扩散，总体上不会对周边环境产生不利影响，但仍应注意对现场施工人员的安全防护。

- 6.1.2 地表水环境影响分析

本项目区不设施工营地，施工人员均租住在周围社区或者附近村落，施工人员生活污水纳入周边社区排污系统。正常情况下，工程施工过程中产生的废水主要来自于建筑施工生产废水，包括泥浆水和清洗废水。

工程施工废水包括泥浆水、运输车辆、机械的洗刷废水、土方填筑和混凝土浇筑等。这部分废水有一定量的油污、建筑垃圾和大量泥沙，一般不含易溶于水的有毒物质，施工污水的排放量及其污染物浓度与降雨量、工地地面状况有很大关系。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。建议在施工场地建临时沉淀池和隔油池，施工废水经隔油沉淀后回用于生产、洒水降尘，多余部分则用于周边植被灌溉用水。为避免施工期废水对东风湖、吉家湖和城市现有下水管道水质造成不利影响，本次评价建议应严格按照工程设计，并且合理安排工期，尽量避免雨季施工。

- 6.1.3 噪声环境影响分析

1、预测模式

项目管线沟槽开挖、管道的安装、泵站基础施工和堤坝施工等过程均会产生噪声污染，主要噪声来源于管道施工机械，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工期间，机械作业一般为露天作业，施工设备均无法防护，噪声随着距离的衰减按下式计算：

LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)

式中：r0、r——离声源的距离（m）；

LA（r）—距声源r处的A声级；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级。

2、污水管网施工噪声影响分析

管道工程建设施工工作量大，噪声主要来自施工机械。由于管道施工机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据表3-2的施工机械噪声源强数据，在不计房屋、树木、空气等的影响下，采用上述模式预测不同距离处单台施工机械噪声值，结果如6-4所示。

表6-4  管网施工期单台施工机械噪声预测值   单位：dB(A)

| 机械名称 | 距机械不同距离处的声压级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.4 |
| 推土机 | 82.0 | 76.0 | 70.0 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 46.4 |
| 吊管机 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 | 47.0 | 43.5 | 41.0 | 37.5 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），管道施工阶段作业噪声限值为：昼间75dB(A)，夜间55dB(A)。从上表可知，凭距离衰减，昼间在距施工机械20m处和夜间距施工机械150m处噪声均可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

项目管网施工沿线环境敏感点较多，因此在施工期间，应尽可能减少噪声的强度，合理选择施工机械、施工方法、施工场地，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，在居民区内，特别是医院、学校，严禁在午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日6：00）施工。在学校路段，例如岳城小学、滨湖学校路段，建议选择在假期施工，减少对学校正常教学的影响。此外，建设单位还应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内及时处理各种环境纠纷。

由于管道施工具有流动性，施工时间短，采取以上措施后，管道施工噪声对环境及敏感点影响不大。

3、泵站施工

本项目泵站施工主要包括土石方阶段、结构施工阶段和装修阶段，主要高噪声施工机械为挖掘机、推土机、混凝土搅拌机和电钻等，噪声源强见表3-3。在未采取措施，除装修阶段考虑墙壁隔声（隔声值以10dB（A）计），其他阶段不考虑建筑物遮挡、绿化隔声的情况下，采取前述模式进行预测，预测结果见表6-5。

表6-5  施工机械噪声在不同距离处的等效声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 施工设备 | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 施工场界限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土方工程 | 挖掘机 | 78.0 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 75 | 55 |
|  | 推土机 | 76.0 | 70.0 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 |  |  |
|  | 装载机 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |  |  |
| 结构工程 | 搅拌机 | 73.0 | 67.0 | 63.5 | 61.0 | 59.0 | 53.0 | 49.5 | 47.0 |  |  |
|  | 砼振捣机 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |  |  |
| 装修工程 | 电钻 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 54.0 | 50.5 | 48.0 |  |  |
|  | 电焊机 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 49.0 | 45.5 | 43.0 |  |  |

由预测结果可知，土方工程各机械施工时，昼间噪声距声源30m处可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间距声源需200m外，方可达标；结构工程和装修工程，昼间噪声距声源10m处，夜间距声源100m处，方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

泵站周边声环境敏感点相对较少，为减少泵站施工对声环境的影响，施工中选用低噪声设备，对异常噪声应采取降噪措施；施工边界修建围墙或围挡，进行封闭式施工，以减轻施工对周围敏感点的影响；此外要加强施工作业管理，避免在午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日6：00）施工。采取以上措施后，泵站施工对环境影响不大。

4、堤坝施工

本项目堤坝施工主要为土方施工，由相关预测和参考数据可知，土方工程各机械施工时，昼间噪声距声源30m处可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间距声源需200m外，方可达标。堤坝周边声环境敏感点相对较少，为减少施工对声环境的影响，施工中选用低噪声设备，对异常噪声应采取降噪措施；施工边界修建围墙或围挡，进行封闭式施工，以减轻施工对周围敏感点的影响；此外要加强施工作业管理，避免在午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日6：00）施工。采取以上措施后，堤坝施工对环境影响不大。

5、施工运输噪声影响分析

项目管道基础开挖、堤坝施工时产生的弃土方、建筑材料都需要通过车辆运输。运输车辆将会引起沿线交通噪声值的增加，对沿线的声环境有一定的影响。

根据项目所在地的交通道路状况，运输车辆将主要经过枫湖桥路。项目施工期将持续26个月。从整体上看，由于施工期限长，建设期单位时间的运输车辆的数量不大。此外，污水管网是线性工程，施工地点不断变化，车辆运输路线也会随之变化，对某一特定路段和敏感点影响相对不大。据估计，高峰期每天的车辆将不超过100个车次。根据资料预计本项目运载车一般为10t以上的重型车辆，其噪声值在85～90dB（A）之间。根据上述车流增量和噪声值，在施工阶段内由此产生的交通噪声的增量是比较有限的，对周围的声环境的影响相对较小。考虑到本项目的车辆是大型车辆，单车的声强较大，因此，对车辆加强管理减轻源强显然是必要的。项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开学校、医院、居民区等敏感目标。

- 6.1.4 固废环境影响分析

本工程施工产生的固体废物主要为弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。

1、弃土

根据工程分析，本项目挖填方能够实现平衡，项目无需设置取土场和弃渣场，相关转运工作均委托专业渣土公司进行。

2、建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，本项目将产生建筑垃圾约500吨。如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。

产生的建筑垃圾，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应与市道路建设工程充分配合衔接，作为路基原料再利用，严禁乱堆乱放。施工线段经过农田、湖塘时，严格管理，禁止将建筑垃圾弃置或堆放农田、湖塘内。

3、生活垃圾

本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的塑料、废纸和果皮等。施工现场不设施工营地，施工人员租住附近民房。生活垃圾依托当他垃圾箱收集后，由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。

基于本工程的特点，只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良环境影响。

4、湖底清淤

本项目湖底清淤目前无相关详细工程设计方案，本环评拟不对其进行详细分析，其环境影响拟单独进行评价，本环评要求届时对淤积底泥进行浸出试验检测，明确淤泥固废属性，从而按照相关固体废物标准进行处置。

- 6.1.5 地下水环境影响分析

工程管道开挖深度平均约2m，除少部分经过农田、水塘的施工线段外，其他线段基本高于本地区地下水平均水位，所以绝大部分施工区段不会影响到地下水。少量对地下水有影响的区段，由于施工产生的主要污染物为SS，在做好地下水的堵排措施后，对地下水影响很少。

此外，本项目施工的清洗废水、泥浆水会有少量下渗，由于施工废水污染轻，主要为SS和石油类，在下渗过程中，经过土壤的吸收和分解对区域地下水环境产生影响也较少。

- 6.1.6 生态环境影响分析

本项目的管线敷设作业将临时性占用部分土地，使部分区域现有生态环境发生变化，区域生态环境将会受到一定的损害。建设期间的主要生态环境影响表现在以下几个方面：

1、对陆域动植物的影响

本项目施工施工对动植物的影响主要来自管线施工。泵站施工由于搅动面积较少，且现状区植被较少，影响少。管线施工将开挖地面，扰动地表植物。通过现场调查，项目直接影响的植被类型主要包括农作物和灌丛等，项目施工范围内不存在大型野生动物，区域内主要分布着一些如蛇类、蛙类、鼠类和雀形目鸟类等两栖类、爬形类、飞禽类等小型野生动物。工程施工期间，除管沟开挖以及原材料的堆放等活动侵占其栖息地被迫迁移外，一般来说，这些野生动物不会远离原来的领域，同时，一些被迫迁移的野生动物在临时占地的植被恢复后，它们仍有可能回到原来的领域。

施工期间，施工人员有可能会乱砍乱伐，破坏野生动物的生境，甚至会直接捕猎野生动物，从而对动物产生严重威胁。但本项目施工人员较少，且为流动施工，可以通过加强对施工人员进行环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性等手段，提高施工人员的环保意识，以减少对动物的负面影响。

另外，各种施工机械和运输车辆将会使施工沿线噪声增加，附近野生动物被迫离开施工附近区域，向较偏僻的区域迁移，管网敷设完毕后，有些动物可能迁回。

2、对水域动植物的影响

工程施工期间，土方开挖和回填都或多或少会造成跑冒滴漏和对水体底泥的扰动，引起泥沙进入水体和底泥颗粒的再悬浮，将会造成施工区域及附近水体悬浮物浓度瞬时剧增，从而降低水体透明度，影响浮游植物的光合作用、降低浮游植物初级生产力；另外，施工扰动会加剧水域底质向水体释放，增加水体的污染物浓度，从而影响浮游植物的生长繁殖，导致其数量减少，密度下降。施工期瞬间悬浮物浓度升高后对浮游生物的影响作用是暂时的，随着施工的结束，扰动影响的消失，悬浮物会逐渐沉降，水体透明度增加，透光率和光照强度也会迅速提高，加上水体的流动交换作用，施工区域水域中的浮游植物和浮游动物会逐步恢复

3、对土地利用的影响

项目除泵站建设将永久占用城市用地7.3亩外，其他工程不存在永久占地情况。本项目临时占用的土地待管网施工完毕后，可以恢复。此外，项目的施工区域为城市规划范围，随区域后期的开发，都将转变为城市建设用地。

4、水土流失

本工程管道开挖敷设及泵站场地平整期将扰动地表、占压土地和损坏植被等。其水土流失主要发生在施工期，如遇上暴雨、雨水集中、径流汇集，在无水土保持措施的情况下，易产生水土流失。因此，管道开挖敷设及泵站场地平整期为本工程水土流失防治重点阶段，应合理规划好施工时间，避开雨天施工，裸露地表及时恢复植被。

根据《湖南省湘资沅澧中上游水土保持规划》，施工期水土流失量计算公式如下：

Wsi=Fi×（Msi-Mo）×Ti

Wsi——土壤侵蚀量t；

Fi——破坏的水土保持面积（km2或hm2），本项目管道长度32672m，影响范围为周边3m范围内，则扰动面积为0.098016km2；

Mo——破坏前的土壤侵蚀模数400t(km2·a)；

Msi——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取6000-8000 t(km2·a)，本评价取6500t(km2·a)；

Ti——预测时段，主要预测施工期，约2.2年。

通过计算，本工程施工期对土壤的侵蚀量为1315t。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。在靠近湖泊段，泥浆水将直接进入附近湖泊，增加湖水的含沙量，造成湖床淤积。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

5、临时堆场

项目可研阶段尚未确定临时堆场的位置，环评要求临时堆场应先建设挡土墙，截洪沟等水土保持措施后，再堆土，避免弃土造成水土流失。待工程结束后，临时堆场要及时平整和实施生态恢复措施，经过一定时间，可以恢复原有生产能力的影响。

总体来说，本项目截污管网和堤坝施工将会造成一定生态影响和水土流失，采取生态防护措施和水土保持措施后，不会影响管网沿线的整体生态环境，水土流失量不大。但管网敷设区域为城市规划区，管网工程建设会加快区域开发进程，区域土地利用格局和地形地貌将会发生显著变化，生态系统将由农业生态系统转变为城市生态系统。

- 6.1.7 景观环境影响分析

项目在施工期间由于施工场地设置、堆土、扬尘、挖沟、污水以及垃圾的不规范处理等，可能出现渣土、垃圾遍布、一片狼藉的现象；使区域景观质量下降，产生不利影响；另外，在施工期间，由于将会破坏部分植被，对区域绿地景观产生不利影响，此影响为可逆影响。

为避免和减少施工对景观的影响，在施工期，建材的堆放、排水沟及沉淀池、挖方堆场等，应按施工规范放置，确保雨季水流沿沟流下，不产生污水横流现象；合理规范施工，不随意倾倒垃圾；做好防尘措施，不出现灰尘满天的现象；施工结束后，适时植树种草，以恢复景观。

- 6.1.8 社会环境影响分析

1、征地拆迁影响分析

项目管网线敷设为地下工程，无永久占地，临时占用土地随道路施工进行拆迁。本项目无单独拆迁量，拆迁工程由规划道路建设统筹。泵站占地7.3亩，目前为空地，也不存在拆迁情况。项目对居民社会经济影响少。

2、交通影响分析

施工对交通的影响主要是：施工车辆增加，造成当地局部路段的交通繁忙以及施工作业面和临时堆放的施工材料、废弃物等占用道路带来交通不便。

本项目枫湖桥路等人流相对较多，开发建设强度大的区域，项目的建设对交通影响相对较大。

由于本项目建设所需的建材、水泥、土石方数量较多，机械设备的运入，人流、物流的增加，势必造成车流量的增加，可能发生交通混乱甚至交通阻塞，并可能影响交通安全。因此，应切实注意施工的组织与管理，建筑材料及渣土运输尽量安排在车流量较少的时段和路段进行，尽量避免建筑材料占用交通道路和人行步道，必要时应派专人协助组织管理交通，保证城市、交通顺畅。

3、其它影响分析

据调查，本项目沿途无文物保护区分布。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。

项目施工区大部分为已开发区域，项目管道开挖过程中应做好与燃气储配站、电线、电缆单位的协调，避免损坏燃气管道和电线电缆。

施工期间的上述污染环境的因素，通过采取上述措施可避免或减轻其污染。同时，这些影响也是暂时的、短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。而本项目和将来相关的道路工程完工后，随着区域的土地开发建设，新的城市生态环境将会逐步形成。

- 6.2 营运期环境影响分析

- 6.2.1 地表水环境影响分析

项目建成后，污水管网和泵站本身不产生污废水。泵站运行人员4人，废水产生量为175.2m3/a（桐子岭泵站87.6m3/a，易家屋泵站87.6m3/a）。主要污染物浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L等，低于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准限值，可就近排入泵站集水池，与收集的污水一起送污水处理厂处理，对水环境影响小。

项目运营期对地表水环境的影响主要是积极的影响。东风湖片区污水都将得到有效收集，并进入马壕污水处理厂处理达标后排放；吉家湖片区污水都将得到有效收集并进入规划松杨湖污水处理厂和吉家湖污水处理厂处理达标后排放；结束项目建成前污废水随意排放，区域环境脏、乱、差的状况。项目建成以后，东风湖、吉家湖水质可以得到恢复，水质得到改善。项目建设前后，根据东风湖截污工程初步设计说明书和岳阳市吉家湖污水管网工程方案设计，污染物减排情况如表6-6。

表6-6  项目建成后区域污染物减排量

| 项目区 | 废水量 | 污染物名称 | 初始浓度 （mg/L） | 处理后浓度（mg/L） | 污染物排放量（t/a） | 污染物减排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风湖片区 | 20万t/d | COD | 500 | 50 | 3650 | 32850 |
|  |  | BOD5 | 300 | 10 | 730 | 21170 |
|  |  | NH3-N | 30 | 5 | 365 | 1825 |
| 吉家湖片区 | 10.75万t/d | COD | 500 | 50 | 1961.875 | 17656.88 |
|  |  | BOD5 | 300 | 10 | 392.375 | 11378.88 |
|  |  | NH3-N | 30 | 5 | 196.1875 | 980.9375 |

注：本项目污水处理厂进水水质BOD5、COD拟参照执行《污水综合排放标准》。（GB8978-1996）三级排放标准，NH3-N参照岳阳市南津港污水处理厂进水水质浓度；出水水质拟执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。

东风湖片区污水量参照P24页东风湖片区污水量核算；吉家湖片区污水量参照P28页吉家湖片区污水量核算。

根据《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）中的相关条文，岳阳市主城区污水处理厂分期建设统计详见表6-7。

表6-7  污水厂规模及分期建设规划统计表

| 编号 | 污水厂名称 | 近期建设规模 | 中期建设规模 | 远期建设规模 | 总规模 | 总用地规模(ha) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南津港污水处理厂 | 17（已建成） | 0 | 0 | 17 | 9.5 | 规模单位为(万m3/d) |
| 2 | 马壕污水处理厂 | 10 | 11 | 0 | 21 | 15 |  |
| 3 | 吉家湖污水处理厂 | 0 | 5 | 6 | 11 | 10 |  |
| 4 | 黄梅港污水处理厂 | 3（已建） | 3 | 0 | 6 | 8 |  |
| 5 | 湖滨污水处理厂 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 9 |  |
| 6 | 罗家坡污水处理厂 | 10（已建5） | 5 | 5 | 20 | 18 |  |
| 7 | 新墙河污水处理厂 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |  |
| 8 | 云溪区污水处理厂 | 4（已建2） | 2 | 0 | 6 | 8 |  |
| 9 | 临港新区污水处理厂 | 2.5 | 2.5 | 9 | 14 | 10 |  |
| -- | 总计 | 49 | 31 | 30 | 110 | 94.5 | -- |

由表6-7可知，主城区污水处理厂能够与本项目截污管网实现对接，马壕片区污水处理厂纳污范围为巴陵西路，青年中路和巴陵东路以北，总服务面积为2378公顷，东风湖片区属于其纳污范围，详见马壕污水处理厂纳污范围图。

岳阳市马壕污水处理厂总规模为20万m3/d，分四期建设，每期建设规模规模为5万吨。一期、二期为近期建设工程，三期、四期为远期工程。目前一期工程已经投入试运营。

吉家湖污水处理选址位于桂花园路与荆岳铁路相交的东南角，处理规模为8万吨/日，用地面积4.11公顷。

由于该项目大堤属于防洪及生态景观建设，其运营期间无污染物排入湖区，预计不会对东风湖、吉家湖水地表水环境造成较大影响。

项目湖底清淤工程目前未完成相关施工方案设计，其环境影响拟单独进行评价，本环评不对其进行详细分析。

项目建成后将极大改善东风湖、吉家湖片区雨污合流，随地径流，大量污废水未经处理直接排入东风湖、吉家湖的现象，从而极大改善东风湖、吉家湖水质，从而实现短期维持东风湖、吉家湖IV水质，远期改善为III类水质的目标。

- 6.2.2 大气环境影响分析

- 6.2.2.1 恶臭

本项目桐子岭泵站已经投入运营，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月6日~12日对项目下风向厂界的监测数据可知，项目厂界NH3、H2S、臭气浓度浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级 新改扩建标准限值（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3，臭气浓度20）。相关监测数据详见表6-8。

表6-8  泵站特征因子监测一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） |
| 桐子岭泵站下风向厂界 | 08月06日 | 0.04 | ND | 9 |
|  | 08月07日 | 0.05 | ND | 8 |
|  | 08月08日 | 0.05 | ND | 9 |
|  | 08月09日 | 0.06 | ND | 9 |
|  | 08月10日 | 0.05 | ND | 9 |
|  | 08月11日 | 0.05 | ND | 8 |
|  | 08月12日 | 0.06 | ND | 9 |

根据工程分析，本项目易家屋污水泵站主体内水面区面积合计约50m2，采用植物提取液对臭气进行处理，除臭效率按90计，则易家屋泵站NH3排放量为0.36g/h，H2S排放量为0.0396g/h。相关数据详见表6-9。

表6-9  恶臭因子源强及面源参数

| 废气排放源名称 | 污染因子 | 源强 | 面源面积L×B（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易家屋泵站逸散口 | NH3 | 0.0001g/s | 15×8 | 0 |
|  | H2S | 0.000011g/s |  |  |

注：大气稳定度D，风速2.8m/s。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3对污水泵站恶臭进行预测，预测结果详见表6-10。

表6-10  易家屋泵站NH3、H2S预测结果一览表

| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 0.003644 | 1.822 | 0.0004008 | 4.008 |
| 9 | 0.004622 | 2.311 | 0.0005084 | 5.084 |
| 100 | 5.219e-005 | 0.026095 | 5.741e-006 | 0.05741 |
| 200 | 1.354e-005 | 0.00677 | 1.489e-006 | 0.01489 |
| 300 | 6.219e-006 | 0.0031095 | 6.841e-007 | 0.006841 |
| 400 | 3.608e-006 | 0.001804 | 3.969e-007 | 0.003969 |
| 500 | 2.38e-006 | 0.00119 | 2.618e-007 | 0.002618 |
| 600 | 1.701e-006 | 0.0008505 | 1.872e-007 | 0.001872 |
| 700 | 1.286e-006 | 0.000643 | 1.415e-007 | 0.001415 |
| 800 | 1.012e-006 | 0.000506 | 1.113e-007 | 0.001113 |
| 900 | 8.215e-007 | 0.00041075 | 9.037e-008 | 0.0009037 |
| 1000 | 6.831e-007 | 0.00034155 | 7.514e-008 | 0.0007514 |
| 1100 | 5.791e-007 | 0.00028955 | 6.37e-008 | 0.000637 |
| 1200 | 4.989e-007 | 0.00024945 | 5.487e-008 | 0.0005487 |
| 1300 | 4.355e-007 | 0.00021775 | 4.79e-008 | 0.000479 |
| 1400 | 3.845e-007 | 0.00019225 | 4.229e-008 | 0.0004229 |
| 1500 | 3.428e-007 | 0.0001714 | 3.77e-008 | 0.000377 |
| 1600 | 3.081e-007 | 0.00015405 | 3.389e-008 | 0.0003389 |
| 1700 | 2.79e-007 | 0.0001395 | 3.069e-008 | 0.0003069 |
| 1800 | 2.543e-007 | 0.00012715 | 2.798e-008 | 0.0002798 |
| 1900 | 2.331e-007 | 0.00011655 | 2.565e-008 | 0.0002565 |
| 2000 | 2.148e-007 | 0.0001074 | 2.363e-008 | 0.0002363 |
| 2100 | 1.988e-007 | 9.94e-005 | 2.187e-008 | 0.0002187 |
| 2200 | 1.848e-007 | 9.24e-005 | 2.033e-008 | 0.0002033 |
| 2300 | 1.724e-007 | 8.62e-005 | 1.897e-008 | 0.0001897 |
| 2400 | 1.614e-007 | 8.07e-005 | 1.775e-008 | 0.0001775 |
| 2500 | 1.516e-007 | 7.58e-005 | 1.667e-008 | 0.0001667 |
| 2600 | 1.427e-007 | 7.135e-005 | 1.57e-008 | 0.000157 |
| 2700 | 1.348e-007 | 6.74e-005 | 1.482e-008 | 0.0001482 |
| 2800 | 1.276e-007 | 6.38e-005 | 1.403e-008 | 0.0001403 |
| 2900 | 1.21e-007 | 6.05e-005 | 1.331e-008 | 0.0001331 |
| 3000 | 1.15e-007 | 5.75e-005 | 1.265e-008 | 0.0001265 |
| 3500 | 9.168e-008 | 4.584e-005 | 1.008e-008 | 0.0001008 |
| 4000 | 7.569e-008 | 3.7845e-005 | 8.325e-009 | 8.325e-005 |
| 4500 | 6.415e-008 | 3.2075e-005 | 7.056e-009 | 7.056e-005 |
| 5000 | 5.55e-008 | 2.775e-005 | 6.105e-009 | 6.105e-005 |

由表6-9可知，本项目易家屋污水泵站产生的NH3和H2S最大落地浓度占环境标准值较低，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级 新改扩建标准限值（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）。选取项目地最大环境标准值进行叠加（NH3:0.04mg/m3，H2S：未检出），叠加浓度为NH3:0.0446mg/m3，H2S：0.0005084mg/m3，小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 最高容许浓度NH3:0.20mg/m3，H2S：0.01mg/m3。因此本项目污水泵站产生的NH3和H2S不会对周边环境产生显著的影响。

由于本项目易家屋污水泵站臭气去除效率与已建桐子岭污水泵站臭气去除效率均为90%，且提升规模均为4万t/d，故参照湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月6日~8月12日对桐子岭泵站下风向厂界臭气浓度的监测数据可知，厂界臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级 新改扩建厂界小于20的排放要求。同时参考根据“污水提升泵站恶臭环境影响调查分析及其防治措施”（青岛理工大学学报第31卷第4期）：采用半地下式结构，包括格栅间、沉砂池、泵房以及工作室。格栅间与泵房内能闻到明显臭味，泵房外距泵站构筑物边界2m 处有轻微异味，随着距离增加恶臭浓度逐渐衰减，5m外几乎闻不到异味。

由于本项目NH3和H2S的最大落地浓度均小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值，且厂界外无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008)，本项目无需设置大气防护距离。

根据类比，以臭气源格栅间、泵房为中心，需设置50m的卫生防护距离。桐子岭泵站最近的敏感点银杏小区距离泵站边界53m，易家屋泵站最近的敏感点杨家坡居民点距离泵站边界62m，满足防护距离要求。在今后规划建设中，环评建议在卫生防护距离之内不要建设学校、住宅等敏感建筑。

- 6.2.2.2 机动车废气

本项目堤顶防汛道路均为防汛通道和美化景观设计，主要为工作人员及游人骑车或步行服务，运营期非防汛、紧急事件禁止机动车行驶，则机动车废气排放极少。根据国内道路工程竣工验收的监测数据，道路两侧环境空气中CO含量通常在路侧10m处即可满足二级标准；根据同类项目对NO2的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NO2浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NO2浓度预测值有可能超标。

项目对周边大气环境的影响主要是实施生态修复工程后，绿化植物等对周边大气环境产生的正效益。根据设计文件，将通过种植野菱、荇菜、睡莲、水鳖等浮叶植物、香蒲、芦苇、梭鱼草、雨久花、西伯利亚鸢尾等挺水植物以实现生态保护及美化景观的目的。上述绿色植物的栽种能够吸收二氧化碳，放出氧气，提高空气中的含氧量，维持大气的碳氧平衡，进而对小区域的空气质量起到改善作用。

- 6.2.3 噪声环境影响分析

运营期污水管网敷设于地下，对声环境基本无影响，主要噪声来源为污水提升泵站泵机械噪声和堤坝路机动车噪声。

6.2.3.1 桐子岭泵站

根据现场踏勘，目前已经建成投产，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月6日~8月7日在泵站正常运营的情况下对周边厂界的监测结果可知，项目厂界环境噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准限值，厂界噪声达标。详见表6-11。

表6-11  桐子岭泵站厂界噪声监测一览表

| 点位序号 | 采样位置 |  | 检测时间 | 检测结果LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 桐子岭泵站 | 东侧1米处 | 08月06日 | 57.2 | 43.5 |
|  |  |  | 08月07日 | 56.8 | 42.8 |
| N2 |  | 南侧1米处 | 08月06日 | 54.3 | 43.1 |
|  |  |  | 08月07日 | 53.8 | 42.7 |
| N3 |  | 西侧1米处 | 08月06日 | 53.1 | 43.2 |
|  |  |  | 08月07日 | 53.5 | 42.5 |
| N4 |  | 北侧1米处 | 08月06日 | 54.8 | 41.9 |
|  |  |  | 08月07日 | 54.2 | 42.1 |

6.2.3.1 易家屋泵站

本评价根据噪声来源的实际情况，主要对泵站的机械噪声进行预测。泵站机械噪声源强如表3-5所示。

1、预测模式

L2=L1−201gr2r1−ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级；

L1——点声源在参考点产生的声压级；

r2 ——参考点与声源的距离；

△L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。潜水泵位于水面下，受水体及建筑阻隔影响，隔声衰减值取20 dB（A）；格栅位于格栅间内，隔声衰减值取10dB（A）。

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式计算：

Leq=10Logi=1n100.1Li

式中：Leq——预测点的总等效声级dB（A）;

Li——第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。

n ——噪声源个数

预测的噪声预测值为各噪声源对预测点的噪声值与背景值的叠加，公式如下：

式中：Lep预测——预测点的声压级，dB（A）；

Lepbj——预测点的背景声压级，dB（A）；

n——噪声源个数

2、预测结果

本评价主要预测工程新增噪声源对场界声环境的影响，场界评价量为噪声源在场界贡献值。预测采用上述公式进行计算，场界噪声影响预测结果见表6-12。

表6-12  场界昼、夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 预测点 | 新增源强到预测点声级 | 评价标准值 |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧 | 47.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界南侧 | 46.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界西侧 | 46.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界北侧 | 48.2 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由表6-11可以看出：本项目设备噪声对厂界噪声增加贡献值较小，影响在46.1~48.2dB(A)之间，昼、夜间厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.2.3.3 机动车噪声

本项目堤顶防汛道路均为防汛通道和美化景观设计，主要为工作人员及游人骑车或步行服务，运营期非防汛、紧急事件禁止机动车行驶，机动车量极少，产生的少量交通噪声经绿化衰减后预计不会对周边环境产生较大影响。

- 6.2.4 固废环境影响分析

本项目主要固废污染物为泵站运营过程中的少量栅渣和生活垃圾，栅渣经压滤晒干后拟运往环卫部门指定卫生填埋场卫生填埋；生活垃圾拟由环卫部门定期清运，集中处理；预计不会对周边环境造成较大影响。

- 6.2.5 地下水环境影响分析

本项目属于四类建设项目，地下水环境影响可不进行评价，项目主要工程内容为截污管网和堤坝修建，运营过程中基本不产生污染源，项目污水管网设计承建时就考虑到相关自然因素等影响，对地下水的影响主要为污水管线跑、冒、滴、漏下渗对地下水的影响。项目采用高标准的的材质，确保无渗漏，同时设施观察顶盖，加强巡查和管理，基本不会对周边地下水环境造成较大影响。

- 6.2.6 生态环境影响分析

6.2.6.1 陆域生态影响分析

（1）陆域植物

施工结束后，整个工程的运行范围主要在东风湖、吉家湖湖区，对陆域植被的影响甚微。

工程设计中通过防洪大堤两侧植被绿化的建设，进行不同景观以及植物群落的配置设计，可增加工程区域植被的覆盖率和生物量。因此，工程实施后，在人工辅助下，以及工程临时占地等区域植被的恢复补种，陆域植被的整体面积和生物量将会有所提高。此外，工程移栽的绿化品种会改变局地系统的群落结构和分布格局，增强区域内陆域植物的生物多样性，改善局部小气候。

（2）陆域动物

工程实施后，施工、生活等活动的扰动影响消失，临时占地区域植被的恢复，以及大堤两侧绿化的建设等，都会使陆域生境逐渐得到恢复，原本迁出的鸟类和野生动物将会重新迁回。

部分新建防洪大堤的建设，将自然边坡改变成了直立硬质挡墙，将阻断区域内两栖动物的水域-陆域活动通道，对在此区域活动的两栖类动物形成长期不利影响。

6.2.6.2 水生生态影响分析

（1）浮游生物

工程实施后，随着施工人员和船只的撤出，扰动影响随之消失，悬浮物浓度将逐渐降低，水体水质将逐渐好转，水体透明度和光照强度将得到增加，水生生境也将逐渐改善，加上水体流动和交换作用，施工区域范围内浮游生物将逐渐得到恢复。

（2）水生植物

由于防洪大堤建设的施工，导致施工区域内水生植物群落的丧失，很难通过水体流动和交换来及时补充恢复。尤其是工程实施后，防洪大堤区域自然边坡转换成直立硬质挡墙，更增加了水生植物自然恢复的难度，必须采取适当措施以加快水生植物自然种群的恢复。

（3）渔业资源影响分析

渔业资源的恢复速度主要在于是否有良好的栖息环境和觅食场所。工程结束后，水体悬浮物浓度会逐渐降低到鱼类能正常生活的条件。另外，随着浮游生物的恢复以及水体的流动交换作用，部分浮游生物掠食性鱼虾类成体将会回归到施工区域范围内掠食、生长；而以底栖生物为食物的底层鱼类，由于底栖生物的丧失及缓慢的恢复进程，它们的回归将较为缓慢；对于原本在工程范围内产卵的鱼类，在水生植物恢复之前，也不会再到此处产卵。因此，渔业资源的恢复，还依赖于作为它们食物的浮游生物、底栖生物的恢复进程，以及它们适宜生境和水生植物的恢复。

运行期，由于堤顶道路主要供行人通行，对附近水域鱼类的活动干扰甚微。

- 6.2.7 社会影响分析

（1）保障地区防洪排涝

本项目段防洪大堤建设时间较早，受当时经济条件的制约，原设计标准偏低，运行多年以来，大堤堤身沉降严重，断面不足，大堤的整体防洪能力和抗风浪能力偏低，在历次洪水中已暴露出许多险工隐患；本次工程对大堤的加固和新建，大大提高了项目区域的防洪和除涝能力。

（2）保护水环境及水资源系统可持续发展

水环境质量的好坏是一个地区经济发展至关重要的因素，水土保持生态建设是防洪除涝工程发挥效益，保持水资源可持续利用的需要。本次工程建设充分考虑水环境改善及生态建设的需要，采用绿色混凝土护坡、堤防外兴建绿化等多重措施，达到恢复绿色护面，扩大湖岸绿色屏障，改善水质等功能。逐步形成水体、水底、水边、水岸和陆生、水生生物统一协调、互相依存、和谐共处，形成河、湖简洁、自然、清澈涟漪，以水资源的可持续利用来支持并进一步促进社会可持续发展。

- 第七章 环境保护措施

- 7.1 施工期环境保护措施

- 7.1.1 大气环境保护措施

为了减少施工扬尘对周围环境的影响，建设单位拟采取如下施工期间大气污染防治措施：

1、施工扬尘污染防治措施

（1）严格按照《湖南省大气污染防治行动计划》、《岳阳市贯彻落实＜大气污染防治行动计划＞实施方案>中强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应按规定围挡作业，严禁敞开式施工，施工现场道路应按规定硬化。到2015年底，全市城市规划区内渣土运输车辆应全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。各种煤堆、料堆应实行封闭储存或采取防风抑尘措施。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。清理整治城市周边采矿、采石和采砂企业。

（2）施工围挡高度为2.5m，应采用彩钢压型板；

（3）施工现场的施工区、办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理。生活、办公设施应当科学合理布局，并符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定；

（4）土方工程在开挖、运输和填筑施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作，在春秋等干燥、风大且易起尘季节土方工程作业在进行时，应辅助以洒水压尘，尽量缩短起尘时间，当遇到四级或四级以上的大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，或建设防风抑尘墙；施工过程中使用的混凝土、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取以下措施存放：a、密闭存储；b、设置围挡或堆砌围墙；c、采用防尘布苫盖；

（5）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取如下措施防止风蚀起尘及水蚀迁移：a、覆盖防尘布、防尘网；b、定期喷洒抑尘剂；c、定期喷水压尘；

（6）建设单位及施工单位应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗；

（7）施工单位应保证进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出；

（8）本项目施工工地内道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a)铺设钢板；b、铺设水泥混凝土；c、铺设沥青混凝土；d、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；

（9）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；

（10）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a、覆盖防尘布或防尘网；b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c、植被绿化；d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；

（11）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm）或防尘布；

（12）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染；

（13）要求建设单位应设专职施工期环境监理人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，施工作业扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。

2、沥青污染防治措施

（1）必须使用厂拌沥青。

（2）应用油布覆盖沥青，避免成品运输过程中避免逸散或泄漏。

（3）尽量集中铺设，避免受影响范围过大；尽可能在气象条件好的条件下敷设，同时缩短作业时间。

由于工程量不大，且使用商品沥青混凝土，沥青烟产生量小、施工时间短，不会对周围大气环境造成很大影响，同时通过合理安排摊铺时间，可以避免对周围居民生活的影响。

- 7.1.2 地表水环境保护措施

（1）本项目不设施工营地，施工人员均借住在周边社区，施工期生活污水纳入周边社区的污水排放系统。

（2）在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用于场地泼洒，余水自然蒸发，严禁将废水排入周边地表水体。

（3）施工单位在施工中应根据各路段情况，合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，尽量缩短施工作业带宽度，采取分段施工及边开挖边下放管网的施工方式，减少开挖面，及时回填土方，做到土料随填随压，不留松土并争取土料随挖随运，减少堆土裸土的暴漏时间；施工工地应用围堰、挡网等措施，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止暴雨时造成水土流失影响周边水环境的水质以及污染附近道路、水体、市政管道等。

（4）施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。

（5）尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水；防止溢流，要搭盖堆料工棚等，减少雨水对堆土的冲刷。

- 7.1.3 噪声环境保护措施

由项目施工期声环境影响分析可以看出，施工场地范围较大，且各子项目所在地区均有敏感点分布，因此项目建设和施工单位应采取相应的噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。

（1）合理安排施工时间

制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，除此之外，高噪声设备的施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工。在居民区内，特别是医院、学校，严禁在午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日6：00）施工。在学校路段，例如岳城小学、滨湖学校路段，建议选择在假期施工，减少对学校正常教学的影响。

（2）合理布局施工现场

在施工平面布置中应充分利用施工区的地形、地势等自然隔声屏障，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级

选用低噪声的机械设备和工艺，尽量缩短高噪音机械设备的使用时间，配备、使用减震坐垫和隔音装置，降低噪声源的声级强度。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

由于机械设备会由于松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪声

按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

（5）建立临时声障

对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

- 7.1.4 固体废物环境保护措施

（1）本工程渣土应该及时清运，并应按施工规划和水土保持要求堆放，并采取相关的工程措施和植物措施防止水土流失。土石方运输线路应尽量避开办公区、居民密集区、学校、医院等区域，运输时间应该错开交通高峰期，避免对交通造成影响。

（2）开挖土方土壤应由施工单位清理至施工区旁的空地并覆盖以备岸堤护砌施工场地覆土之用，禁止随意堆放和倾倒，造成水土流失。

（3）施工期建材损耗产生的垃圾主要是各种包装材料，包括废旧编织袋塑料等，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于废旧编织袋、塑料等废物，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。

（4）由于工程施工周期较长，对于工程施工过程中产生的各类固体废物进行妥善处置，严禁随意抛弃，如废弃的混凝土块体，设备零件等应进行集中堆放，在规划制定的地方，并采取防护措施。

在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，措施可行。、

- 7.1.5 生态环境保护措施

1、植被和野生动物影响的防治措施

（1）管道施工时尽量减少占地范围，严格控制施工占地的范围。

（2）当管线建设完毕后，迅速恢复当地的植被

（3）加强对施工人员进行环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性等手段，提高施工人员的环保意识，以减少对动物的负面影响。

2、占地的生态恢复措施

项目除泵站永久占地外，管道铺设于道路下不存在永久占地，工程占地对环境的影响主要是临时占地。

项目占地全部为临时占地，包括管道施工占地、临时堆场等占地。占地类型主要为荒山地、原有道路占地。在施工结束后，应及时对施工场地清理平整后，进行生态恢复。由于临时占地基本在城市建设规划范围内，临时占地不会对区域生态环境造成较大影响。

3、景观保护措施

项目工程占地无当地风景名胜，通过景观总体布局规划，优化工程区域整体景观，在保护当地现有自然景观的同时，结为当地开发新的旅游资源。若因项目管理不善，导致项目用地周边草地、林地遭受破坏的，应及时进行绿化恢复，避免造成生态及景观影响。

- 7.1.6 水土流失保护措施

（1）管道施工时尽量减少占地范围，严格控制施工占地的范围；

（2）在管道开挖，应尽量避开雨天；

（3）管道工程施工应分期分段进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；

（4）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；施工材料临时堆场坡脚以工程塑料为原料的编织袋装入土方作为挡土墙进行临时接挡；

（5）填方应边填土，边碾压，不让疏松的土方较长时间搁置。碾压密实的土壤在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤；

（6）湖堤填筑完成后，将在背水面形成填方边坡，这将有利于自然排水，大气降水多沿地表排泄，部分通过裂缝下渗，为防止雨水汇流冲刷该区域及周边农田，同时也防止建设地点外的雨水径流冲击新筑湖堤，在建设前期于项目建设区域边缘设置截排水沟，引导雨水径流。

（7）项目湖堤进行土方填筑后，应尽快进行片石护坡、边坡绿化等工作，避免因湖堤土方未护坡而造成水土流失，并将影响工程质量。填筑植草护坡措施可有效阻止坡面侵蚀和水土流失，对边坡稳定能起到重要的作用，湖堤背水边坡坡面首先回填应符合水保规范中植草护坡的要求放缓坡比至1：2.5，再进行坡面整治，最后进行栽植草皮（满铺）和种植树木；铺种草皮和植树混合的形式，栽种适宜本地品种中生性粗放、根系发达、生长迅速和花色鲜艳的树草种。草种可选用百喜草、狗牙子，植树推荐大叶黄杨、夹竹桃、胡枝子等灌木。

- 7.1.7 社会交通影响缓解措施

1、加强同周边居民及公路、海事等部门的沟通，加强宣传告知，预先制定安全防范措施。

2、施工单位应在有关部门的指导下，根据需要在运输道路附近设立临时标志，并根据施工进度，设立公告，明确工程施工时间和确需临时封路、禁航的区域等。

3、制定合理的运输路线，施工车辆、船舶行驶路线应尽量避开交通繁忙的路段和时段。

- 7.1.8 其他

施工中应重点保护现有路灯、电缆、光缆、自来水管等基础设施，对需要迁动的管线、路灯，必须与有关部门协商。道路施工前应通过新闻媒体公告，请沿线涉及区域范围内的有关单位上门登记，建立地上、地下管线实施档案，以便施工工作加以保护和妥善处理。

- 7.2 运营期环境影响减缓措施

- 7.2.1 大气环境影响减缓措施

本项目属于市政管网和水利项目，运营过程中主要大气污染物为泵站恶臭，拟采用植物提取液喷淋除臭法，除臭效率能达到90%，其基本原理为：

1、植物液通过控制设备经专用喷雾机喷洒成雾状，在空间扩散为直径≤0.04mm的液滴，其液滴具有很大的比表面积和有很大的表面能，平均每摩尔约为几十千卡，这个能量是许多元素中键能的1/3～1/2。液滴的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。

2、植物提取液大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样增加了异味分子的反应活性。

植物提取液与异味分子的反应还可以做如下表述：

（1）酸碱反应：如植物提取液中含有生物碱，它可以与硫化氢、氨、有机氨、氨等臭气分子反应。

（2）催化氧化反应：如硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧进行氧化反应。但在植物提取液中有效成分的催化作用下，可与空气中的氧发生反应。

（3）吸附与溶解：植物液中的一些糖类物质可吸附并溶解臭气中的异味分子。

脂化反应：植物液中的单宁类物质可以同异味分子发生脂化或脂交换反应，从而去除异味或生成具有芳香的物质。

这是一种环境友好的、天然的恶臭清除方法，可科学、有效地对恶臭进行控制和治理，是一种简单易行又廉价的技术。 利用天然植物提取液除臭技术在美国、加拿大、日本等国家的研究应用已日益成熟，在国内的应用也日益广泛。

- 7.2.2 生态影响缓解措施

工程完成后，由工程管理机构安排专职人员对运行期行环境保护工作统一管理，并配合地方环保部门共同做好环境管理的监督和检查工作，主要包括：

（1）对道路绿化工程实施严格的质量把关和栽植后管理，确保施工后实际与设计标准、工程量相符，初期保障植被成活率，在成熟期对水生植物进行必要的收割，防止枯落物污染水体；

（2）运营期，必须严格管理、控制道路交通车辆、人员的进出和安全，防止营运期人为干扰和突发污染事件的发生，造成生态环境的破坏；

（3）运营期加强日常管理和清理工作，严格控制道堤顶道路及其他周边陆域污染物质进入水体，尤其是路面泥沙颗粒、石油烃类等经雨水冲刷后进入水体，造成水体污染。

- 7.2.3 声环境影响缓解措施

本项目运营期主要噪声污染源为泵站的设备噪声，根据预测本项目运营期噪声不会造成周边敏感目标声环境超标。运营单位应采用低噪声设备，加强泵房建筑隔声。在此基础上，本项目运营期噪声对周边影响轻微。

- 7.2.4 固体废物影响缓解措施

运营单位应在管理用房中设置垃圾箱，集中收集生活垃圾，委托当地的环卫部门定期收集外运处置；定期清理时栅渣，经压榨脱水后运至卫生填埋场卫生填埋。

- 第八章 环境风险影响分析

- 8.2 评价目的和内容

建设项目环境风险评价是指对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发性事件或事故产生的、新的有毒有害物质所造成的人身安全与环境影响和损害程度进行评价。

本工程涉及范围较广、建设内容较多、施工工期较长、影响因素较多，工程实施中可能存在一些突发性事故风险因素，如由于自然条件恶劣、人为操作失当等原因，可能在工程区域引起施工及运输船舶、车辆相互碰撞、撞击其他构筑物等，导致油类、危险品等泄漏、爆炸等风险事故，造成人身伤亡、环境危害及水上交通拥堵等。因此，有必要对可能发生的风险事故进行预测分析，并提出防范措施及应急预案。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，结合项目风险特征，本环境风险评价的主要内容为识别工程施工和运行期间，可能发生的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行的目的。

- 8.2 评价等级和评价范围

考虑到本项目发生风险事故时影响要素主要为水域，结合项目特点，风险评价范围确定为东风湖、吉家湖水域。

- 8.3 环境事故风险识别

- 8.3.1 施工期

受施工方法、组织管理、人员组成、施工环境以及工期等因素的影响，施工中不可避免的存在着各种事故风险。存在的主要事故风险包括施工破坏污水管道、燃气管道、石油管道、雨水管道、输配电线路等等。

- 8.3.2 运营期

项目运营期间风险污染事故发生的主要环节有污水管网系统由于管道堵塞、破裂，截流井堵塞和接头处破损、管道发生爆炸，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水，主要受影响的是东风湖、吉家湖；此外，泵站因停电、设备故障，导致污水就近排入东风湖、吉家湖。

- 8.4 环境风险分析

- 8.4.1 施工期

（1）破坏污水管线、雨水管线产生的后果主要是造成污水、雨水溢流到道路上，造成路面积水，严重时甚至造成工程土流失淤积排水管道。这种事故在关闭阀门或将泄漏点修复后即可消除，基本不会对人群健康和环境质量产生的较大影响。

（2）破坏燃气管道、石油管道产生的环境风险相对严重，燃气/石油管道一旦遭到破坏，直接的环境影响是造成天然气泄漏、石油溢出，从而对附近大气环境质量、土壤环境质量造成影响。这种事故的更严重影响是泄漏的气体及油品存在燃烧爆炸的风险，同时天然气在空气中含量急剧增加会造成人群窒息。此类事故发生后需经一段时间才能使空气中污染物浓度降低到原始水平。

（3）破坏输配电线路产生的后果主要是造成当地局部区域工业、生活区断电，影响工业企业生产运营及居民日常生活，严重时会因线路漏电造成人身安全隐患。

工程施工期发生的事故类型多种多样，多数事故发生后主要造成人身伤害和财产损失，只有少数事故会对环境产生直接和明显的影响。从事故发生的原因分析，多数事故是由于管理不善和操作失误造成的，有些情况下是因为对现有管线走向、埋深不甚明确所致。

- 8.4.2 运营期

一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。

管道堵塞、破裂事故发生时，管网内污水可能溢流至道路、广场、地表低洼处，或者渗入地下，给附近居民生活带来严重不利影响，下渗的污水也将污染地下水。泵站出现停电、设备故障时，污水将不能进入配套污水处理厂，直接通过溢流井流入东风湖、吉家湖等。如果污水长时间未经处理排放至东风湖、吉家湖，将导致周围水体水质恢复甚至超过至现有污染状况。

- 8.5 环境风险事故预防措施

- 8.5.1 施工期

（1）施工前应及时与有关部门沟通，施工前进行详细、周密调查，了解各道路沿线现状管网、管线的铺设情况，加强施工管理，强化责任意识。

（2）由于物探资料不齐全，施工单位施工前应先刨挖试坑，再确定管线位置。

（3）施工中与其他专业管线较近时应采取加固措施，保证管线安全并不得损坏，特别是穿越大口径自来水时，应与管线单位联系，现场刨验，确定其准确位置及运行状况，并制定切实可行的施工方案再行施工。

（4）建设单位应针对上述可能的风险制定科学可行的应急预案，有效控制事故发生后环境影响。

- 8.5.2 运营期

为了防止排水管网发生爆裂、堵塞而发生污水溢流外排事故。建议采取如下防治措施：

（1）加强管网的维护及管理，管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。

（3）污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

（4）建议配设巡视员，日常巡视管网的运行情况，及时发现事故隐患，排除事故，及时进行维修。

（5）泵站应当作好设备维修和预备备用发电机或者接入双回路电网，防止设备故障的发生，和停电事故发生。

（6）制定污水溢流外排事故应急预案，并定期演练，将可能发生的事故损失控制在最低。

- 8.6 环境风险应急预案

- 8.6.1 应急预案的制定

应急预案的制定：

制定风险事故应急预案目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

根据项目特点，为保障应急救援需做好以下必备应急器材的准备，包括：

1、应急通信系统：警报器、广播、手机、固定电话等。

2、应急电源、照明：应急灯、手电、备用蓄电池等。

3、应急救援装备、物资。

- 8.6.2 与区域应急预案联动

本项目应急预案需要建设单位和区域社会救援相结合。建设单位应制订完备的应急预案，以适应本项目的应急要求；并增设区域防控系统，应急预案应与当地应急体系联动。

岳阳市已建立完善的区域事故风险应急预案，并成立重大事故领导小组，由市有关领导及管理生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责重大事故的应急救援的指挥工作。

- 8.6 环境风险评价结论

本项目属于市政管网和水利建设项目，运营过程中一般不会发生突发性事件，建设单位应加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

- 第九章 产业政策和规划相容性分析

- 9.1 项目建设的必要性

- 9.1.1 是完善城市基础设施，保护城市环境的需要

由于建设资金的不足，造成岳阳市排水设施建设相对滞后，主要表现在：城区没有完善的污水收集、处理系统，大量污水未经处理直接排入水体；缺乏全面系统规划，马壕片区的排水管沟系统，因受建设条件限制，质量普遍较差且不成体系，部分区域排水管渠断面偏小或堵塞，造成区域积水、排水不畅，现有排水设施无法满足马壕片区排水需要。因此建立完善的、统一的污水收集、处理系统，能极大程度上减少排入东风湖的水体污染物，从根本上改善东风湖水质，对于提高人民生活质量，改善城区面貌，改善人民环境，保持岳阳社会经济持续、稳定、全面发展具有重要的促进作用。

- 9.1.2 是保护洞庭湖水体水质和生态环境的需要

岳阳的东风湖为岳阳的主要水体，与洞庭湖相连，对马壕片区的污水进行截留、处理，可以确保洞庭湖水体不受污染。近年湖南省政府和岳阳市政府相继出台了保护洞庭湖的严格措施，对洞庭湖沿岸的排污企业进行了关停并转或限期治理，以保障洞庭湖水体、水质不受或少受污染。项目的建设能极大程度完善东风湖片区截污管网工程，是保护洞庭湖的重要举措。

- 9.1.3 是岳阳市经济建设和发展的需要

城市给排水基础设施建设是城市总体发展的重要组成部分，是保证国名经济发展的需要。随着湖南“3+5”城市群区域优势的建成，武广高铁的全线开通，京港澳高速复线、杭瑞高速等国家交通干线的建设，将带来岳阳市城市规模的扩大和空间的飞跃式发展。同时经济的快速发展势必促使城市基础设施的发展，而城市给排水是城市基础设施的重要组成部分，必须跟上人口增长和经济发展的步伐。随着岳阳经济的快速发展，必将加剧对生态环境的破坏，如任其发展，不采取措施，消除对环境的污染，周边环境质量将会不断恶化，而环境的恶化又会制约社会和经济的发展，因此项目的建设是保持城市可持续发展的重要因素。

- 9.2 产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年5月1日起施行），该项目截污管网和污水泵站建设属于鼓励类“二十二、城市基础设施—9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”；东风湖、吉家湖大堤建设属于鼓励类“二、城市基础设水利—1、江河堤防建设及河道、水库治理工程”；湖底清淤疏浚属于鼓励类“二、城市基础设水利—7、江河湖库清淤疏浚工程”；因此，本项目的建设符合国家产业政策。

- 9.3 规划相容性分析

- 9.3.1 与上层规划的相容性

9.3.1.1 与《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）相容性分析

（1）相关规划内容

已建成区采用截流式合流制，截流倍数为1.0。当有条件对老城区进行改造时，可逐步实施对原有合流制系统的分流制改造。其余新规划区及新建区域为完全分流制。中心城区规划分为10个污水系统，岳阳市中心城区保留现状5个污水处理厂，规划7个污水处理厂，污水处理厂总规模为128万m3/d。中心城区规划为10片雨水排放系统，总汇水面积354.8平方公里。

加固部分堤防建设较薄弱的地段，城区所有防洪大堤标准提高到二百年一遇。防洪堤建设应充分体现城市沿江景观，注重沿江风光带的开发和建设。在城市开发建设中，充分保留和利用现状水体、水塘（可纳入作为组团、小区、居住区的中心绿地和城市公园中），增强区域内的蓄水调节能力，提高治涝抗涝能力。

（2）相容性分析

本规划结合岳阳市的具体情况，根据城市总体规划、环境保护的要求、污水利用处理情况、原有排水设施、东风湖水环境容量、地形、气候等条件，从全局出发，经研究及综合分析比较，确定本项目服务区的排水体制为：

已建老城区原有合流制系统改造为截流式合流制，沿东风湖岸截流污水，晴天时所有污水全部截流进入马壕污水处理厂污水处理厂处理，雨天时，截流部分合流污水进入污水处理厂处理，部分合流污水溢流至湖体。当条件成熟时逐步实施对原有合流制系统的分流制改造。新建城区为完全分流制，设置独立的污水排水管网和雨水排水管网分别排除污水及雨水，污水全部进入马壕污水处理厂处理，雨水就近排入东风湖。排水体制与《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）相一致，具有一定相容性。

本次堤防加工改造，拟进一步提高东风湖、吉家湖流域抗洪水平，同岳阳市城市总体规划防洪工程规划具有一定的相容性。

9.3.1.2 与《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006—2025）相容性分析

（1）相关规划内容

已建成区采用截流式合流制，截流倍数为1.0。当有条件对老城区进行改造时，可逐步实施对原有合流制系统的分流制改造。其余新规划区及新建区域为完全分流制。规划南津港、马壕、罗家坡、吉家湖、湖滨、新墙河共6座污水处理厂。出水水质指标必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 排放标准，大中型污水处理厂推荐采用改良型A2/O工艺，中小型污水处理厂采用改良Carrousel 型氧化沟工艺。罗家坡污水厂出水排入南湖，新墙河污水厂出水排入新墙河水系，其余污水厂出水排入洞

（2）相容性分析

本项目已建老城区原有合流制系统改造为截流式合流制，沿东风湖岸截流污水，晴天时所有污水全部截流进入马壕污水处理厂污水处理厂处理，雨天时，截流部分合流污水进入污水处理厂处理，部分合流污水溢流至湖体。相关管网规划均与《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006—2025）具有一定相容性。

9.3.1.3 与《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）相容性分析

（1）相关规划内容

B区（铁西,东风湖片纳污区）和D区（王家河西岸区），为马壕污水处理厂的服务范围，B 区包括：南至青年中路，东至延寿寺路，包括铁路以西，巴陵西路以北的地区，沿湖小区。由于原旧城区排水管埋深较大，区域地势平坦，所以沿东风湖沿岸敷设干管，除沿湖小区及七里山路东西两侧采用分流制，B片其他采用地区均采用截流式合流制。D区（王家河西岸区）：为王家河西岸及周边地区。王家桥河，大桥河周边地区基本上采用截流式合流制，一小部分新区采用雨污分流。近期王家河西岸区污水收集至桐子岭东路再通过桐子岭路污水提升泵站流入桐子岭路现状2.5m×3.0m拱涵，进而重力流入罗家坡污水厂。远期王家河西岸污水通过桐子岭路污水提升泵站提升至D66，再重力自流至马壕污水处理厂处理。

G区（吉家湖污水厂纳污区），吉家湖污水厂服务范围：城陵矶，延寿寺路以东。城陵矶车站周边地区和北部华能宾馆的周边采用截流式合流制，开发区北片和城陵矶地区大部分地区采用分流制。

（2）相容性分析

东风湖片区马壕污水处理厂的纳污范围为巴陵西路，青年中路和巴陵东路以北，另有污水提升泵站提升来的王家桥河周边区域的污水，总服务面积为2378公顷。其截污管网的建设与《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）具有一定的相容性。

9.3.1.4 与岳阳市国民经济和社会发展“十三五”规划的相容性分析

（1）相关规划内容

岳阳市“十三五”规划明确加强洞庭湖水环境的综合治理，到2020年，主要江河湖泊水功能区水质达标率达到95%。

（2）相容性分析

本项目属于市政管网建设项目，与岳阳市城市污水处理厂相配套，项目建成后能大幅改善东风湖、吉家湖水质，与岳阳市“十三五”规划具有匹配性。

- 9.3.2 与环境保护规划的协调性

9.3.2.1 与湖南省《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）的协调性分析

（1）相关规划内容

总体要求。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，大力推进生态文明建设，以巩固和改善水环境质量为核心，强化源头控制，水陆统筹，对江河湖泊实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。坚持政府市场协同，注重改革创新；坚持全面依法推进，实行最严格环保制度；坚持落实各方责任，严格考核问责；坚持全民参与，推动节水洁水人人有责，形成"政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与"的水污染防治新机制，谱写建设新湖南美丽篇章。

主要指标。到2020年，全省长江、珠江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例分别达到93.2%以上和100%，地级城市建成区黑臭水体控制在10%以内，地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4%，洞庭湖水质除总磷达到Ⅳ类外，其他指标达到Ⅲ类，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。全省用水总量力争控制在350亿立方米以内，万元工业增加值用水量下降到54立方米以下。灌区农田灌溉水有效利用系数平均提高到0.54以上。

加快城镇污水处理设施建设与改造。重要水源地、城市内湖、景观水系、水环境敏感区域等重点水域的城镇污水处理设施要于2017年底前全面达到一级A排放标准。长株潭两型社会建设试验区、衡邵干旱走廊和地级城市要加快建设再生水利用设施，各县市区要积极推进污水再生利用。加强现有城镇生活污水处理厂运营维护与管理，保障污水处理厂持续运行和稳定达标。2017年底前，县以上城镇污水处理率达到95%以上，污水再生利用率达到10%以上。到2020年，污水再生利用率达到15%以上，全省所有县市区和重点镇具备污水收集处理能力。

（2）规划相容性分析

本项目属于市政管网建设项目，项目建成后能极大改善东风湖片区、吉家湖片区污水管网现状，将片区污水收集后输送至配套污水处理厂进行处理；东风湖与洞庭湖相连，项目的建设能极大改善东风湖、吉家湖水质，从而间接改善洞庭湖水质，减少东风湖、吉家湖成为黑臭水体的可行性，与湖南省《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）行动目标具有匹配性。

9.3.2.2 与《岳阳市水资源保护规划》的协调性分析

（1）相关规划内容

以变化环境下经济社会发展战略布局对水资源保障的需求，树立水资源保护主动防控的思想，遵循“水量、水质、水生态”三位一体的规划思路，建立水资源保护的指标约束体系，以水源安全保障为主线，以水功能区达标、维护江河湖库健康为重点，强化水生态保护与修复，全面推进水功能区保护、入河排污口整治、内源治理与面源控制、水生态保护与修复、饮用水资源地保护、地下水资源保护、水资源综合管理等各项工程与非工程措施，完善水资源保护工作的重点任务和工作抓手，建立水资源保护工作的支撑体系和保障体系，实现水资源保护从被动治理到主动保护的转变，全面落实习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”保障水安全重要讲话精神，展现“江河无险、旱涝无忧、水清流畅、绿色巴陵”的水利现代化愿景，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。

（2）规划相容性分析

本项目属于市政管网建设项目，能极大改善东风湖片区、吉家湖片区污水收集管网问题，减少周边生活污水未经处理即直排，极大改善东风湖、吉家湖水质，从而使得东风湖、吉家水地表水环境得到修复，水质达标。

- 9.3.2.3 与岳阳市环境保护“十三五”规划的协调性分析

（1）相关规划内容

改善河湖与城区水环境质量。以改善水环境质量为最终目标，实施流域水环境功能分区管理和综合治理，建立流域、水生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。对环境问题突出、质量较差的单元，根据质量改善目标要求确定区域、流域排放标准，实施基于水质约束的排污许可，将治污任务逐一落实到汇水范围的排污单位。到2017年底，南湖水质达到III类标准；到2020年底，全市河流、湖泊水系地表水体应全部达到III类标准，洞庭湖水质除总磷达到IV类外，其他指标达到III类。加快推进城市黑臭水体治理，按照公布的黑臭水体名称、达标期限要求完成整治任务，并按规定向社会公布治理情况。2020年底前全市建成区黑臭水体控制在10%以内。公布地下水污染场地清单，管控风险。

（2）规划相容性分析

本项目属于市政管网和堤坝水利建设项目，能极大改善东风湖片区、吉家湖片区污水收集管网问题，减少周边生活污水未经处理即直排，极大改善东风湖、吉家湖水质，从而使得东风湖、吉家湖达到岳阳市环境保护“十三五”规划中关于全市河流、湖泊水系地表水体应全部达到III类标准的要求。

- 9.4 小结

本项目的建设符合国家产业政策，属于鼓励类，项目与《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）、《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006—2025）、《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）、岳阳市国民经济和社会发展“十三五”规划具有相匹配性；符合湖南省《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）、《岳阳市水资源保护规划》和岳阳市环境保护“十三五”规划的相关要求。

- 第十章 环境经济损益分析

- 10.1 概述

环境影响的经济损益分析是要估算出项目环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析中去，以判断项目的环境影响对项目的可行性会产生多大的影响。其中负面的环境影响估算出的是环境成本；正面的环境影响估算出的是环境效益。环境经济损益分析的最终目的是分析和评价项目的环境经济可行性。环境经济损益分析一般采用费用－效益分析方法进行。

- 10.2 项目环保投资

根据《建设项目环境保护设计规定》（国家计委/国务院环保委员会1987年03月20日）中的有关条款和环境保护方面有关规定，本项目在建设规划中重点考虑生态恢复和污染防治工作，拟采取必要的工程和管理措施和手段，计划投入一定比例的资金予以实施。

本项目环保投资估算见下表。；

表10-1  项目环境保护措施与投资一览表   单位：万元

| 阶段 | 项目 |  | 内容 | 估算投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气治理 | 施工扬尘、沥青烟 | 洒水、覆盖、文明施工 | 10 | -- |
|  | 废水治理 | 施工废水 | 沉淀池、隔油池 | 8 | -- |
|  | 噪声治理 | 施工噪声 | 选择低噪设备，加强维护 | 5 | -- |
|  | 固废 | 土方 | 临时堆场 | 30 | 全部回填 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运输至周边建筑工地利用 | 5 | -- |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集，卫生填埋 | 2 | -- |
|  | 生态环境 | 水土流失 | 完善施工场地周围围挡和排水设施、临时堆场场挡土墙、排水沟等 | 30 | -- |
|  |  | 管线施工临时占地 | 补偿、恢复、植被 | 10 | -- |
|  |  | 泵站 | 绿化 | 20 | -- |
| 运 营 期 | 大气治理 | 泵站恶臭 | 植物提取液喷淋除臭 | 15 | -- |
|  | 噪声治理 | 泵站机械噪声 | 机械设备维护 | 2 | -- |
|  | 固废 | 办公生活垃圾 | 垃圾箱、委托环卫部门收集，卫生填埋 | 1 | -- |
|  | 风险防范 | 污水管污水外溢、泵站停运 | 应急预案及必需的防范材料、设施 | 10 | -- |
| 合计 |  |  | \ | 148 | -- |

由上表可知，拟建项目用于环保投资总额为148万元，项目总投资23000万元，占建设总投资的0.64%。

- 10.3 项目环境效益分析

东风湖、吉家湖是岳阳市的重要湖泊、洞庭湖流域重要生态缓冲区，通过项目的建设，有效地改善东风湖、吉家湖的水质条件；加强抗洪能力；对湖堤将进行绿化及景观美化，有利于区域景观的整体提成，对岳阳市创建宜居城市具有重要意义。

- 10.4 项目社会效益分析

工程实施后，具有提高地区防洪除涝标准、改善东风湖、吉家湖生态景观、提高城市品位等多重作用，可充分发挥防洪、除涝、环保等综合效益，根除水患、改善生态环境、促进地区经济发展。

工程属社会公益性质的水利建设项目，具有防洪除涝环保等多项难以定量计算的社会效益，具体表现在以下几个方面：

（1）防洪除涝效益

防洪排涝安全是城市的基本安全保障。岳阳市东风湖、吉家湖片区经济发达，名胜古迹众多，一旦发生洪涝灾害，损失无法估量。工程区域堤防目前防洪标准较低，堤防标准远远低于防洪标准，使得片区极易受到洪涝灾害的影响，直接损失主要包括住宅受淹、房屋损坏、道路积水、公路冲毁、航道中断、企业受淹、停产、水利工程设施受损、农田受淹、林果苗木受损等；间接损失主要包括：洪灾使淹没区内外的工矿企业的原材料、燃料供用中断并短缺，导致企业停产、减产和成本增加所造成的经济损失，因洪灾损失巨大，淹没区生产不能很快恢复正常造成的损失。随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，洪涝灾害带来的损失也将增大。工程实施后，可提高该地区的防洪除涝能力。当该地区发生设计标准的洪潮时，可免除无工程情况下遭受的国民经济损失，确保周边地区居民生命、财产安全，使民众能集中精力安心工作，投入经济建设，有利于社会稳定；如发生超标准洪潮，也可减轻该地区受灾程度，从而一方面减少抢险救灾及救死扶伤的费用，节约受灾所需要的大量的救济物资及药品等消耗；另一方面减轻洪涝灾害带来的直接经济损失和间接经济损失，节约固定资产维修费用，减少工厂企业停产损失、交通受阻损失等费用；减少学校停课、百姓流离失所、以及可能引发的瘟疫、犯罪等社会动荡因素。

（2）生态景观效益

岳阳市旅游资源丰富，工程实施后，防洪大堤可作为环湖旅游大道，大幅度提升东风湖、吉家湖沿岸地区的生态景观环境；同时对片区污水的截留，能极大程度上改善东风湖、吉家湖水质，进一步促进其水生生态的恢复，进一步提高城市景观湖泊的观赏性。

（3）土地、固定资产增值效益

本工程提高了当地防洪除涝能力和污水收集能力，营造了更好的生态景观环境，为当地营造了一个更为安全、稳定的生产和生活环境。因此，更能吸引各方投资，推动当地发展，在市场经济作用下，该地区土地、房屋等固定资产有很大增值潜力，从而提高了该地区建设速度。

- 10.5 小结

本项目总投资23000万元，环保投资148万元，环保投入占工程总投资比例为0.64%。工程建设过程中产生的生态损失和环境污染主要通过生态补偿方式和环境保护措施等进行缓解。工程建设在改善东风湖、吉家湖水生态环境保护环境效益同时，对提升区域防洪抗灾能力建设等具有积极的社会效益。

- 第十一章 环境管理与环境监测

- 11.1 环境管理

本项目的环境影响主要体现在施工期，因此，施工期环境管理对于减缓工程生态影响具有重要意义。此外，工程实施后的环境监测也需要相应的管理机构开展相关工作。因此，本环评将对工程施工阶段及施工后生态修复期的环境管理提出建议。

（1）机构设置

建设单位应设置专职环境管理机构，负责施工期以及施工后期生态修复等相关工作的环境管理。施工期的环境管理也可由建设单位委托施工单位负责。

（2）基本职责

环境管理机构应切实贯彻执行国家、湖南省、岳阳市有关部门关于对东风湖、吉家湖及其周边水系生态保护的规定，相关的规划、方案。

（3）环境管理主要内容

①制定环境保护管理规章制度；

②建立环境污染事故应急措施及应急预；为突发环境事故的应急控制及应急救援在组织、人力、物力、技术等方面提供保障。

③制定生态监测制度：按照本环评提出的监测计划组织实施施工期及施工后期的生态跟踪监测。

④加强环保管理：加强环保工作力度，专职环境管理机构对承包工程单位采取定期检查、平时随机抽查的措施。

- 11.2 环境监测计划

（1）监测目的

通过定期提供动态监测数据与监测报告，掌握项目区生态与环境的动态变化，为分析其发展趋势、变化原因提供依据，为判断环境影响评价结论的准确性、对策措施的可靠性提供依据。

（2）监测机构

建设单位应委托有资质的专业单位，对项目区环境实施监测。

（3）监测内容

本项目的监测主要包括施工期大气、噪声、地表水和营运期的大气、噪声等的监测。

（4）常规监测计划

本项目常规监测计划详见表11-1。

表11-1  环境监测计划

| 阶段 | 环境要素 | 监测地点 | 监测项目 | 监测时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 地表水 | 东风湖 | SS、石油类、COD、BOD5、NH3-N、TP | 每年一次 |
|  |  | 吉家湖 |  |  |
|  |  | 王家河 |  |  |
|  | 大气 | 临时堆场下风向 | TSP、PM10 | 每年一次 |
| 营运期 | 废水 | 污水泵站进水口、出水口 | SS、石油类、COD、BOD5、NH3-N、TP | 每年一次 |
|  | 大气 | 泵站厂界 | H2S、NH3-N、恶臭浓度 | 每年一次 |
|  | 噪声 | 泵站厂界 | dB（A） | 每年一次 |

（5）事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。

- 11.3 “三同时”竣工验收

本项目三同时竣工验收一览表见表11-2。

表11-2  “三同时”竣工验收一览表

| 时期 | 排放源 | 污染源 | 防治措施与工艺 | 三同时竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工扬尘 | 原料运输采用封闭运输、洒水降尘措施 | 场地降尘、密封运输、个人防护 | 符合（GB16297-1996） 二级标准 |
|  |  | 运输扬尘 | 采取限速、洒水、保持 路面整洁等措施 | 运输路面是否整洁 |  |
|  |  | 沥青烟 | 使用厂拌沥青、集中铺设 | 是否现场搅拌、外运单 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 不设施工生活区，租赁周边农户，依托既有环保设施 | 是否设置施工营地和简易厕所 | -- |
|  |  | 生产废水 | 施工废水经沉淀、隔油处理后回用于工降尘 | 沉淀池、隔油池 | 处理达标后回用 |
|  | 噪声 | 施工设备和车辆噪声 | 选用低噪声设备、基础减振，降噪等措施 | 是否按照设计实施减振降噪措施 | GB12523-2011的相关标准 |
|  | 固废 | 渣土 | 全部回填、设置临时堆场 | 堆场设置边坡、遮盖措施 | 综合利用、合理处置 |
|  |  | 建筑垃圾 | 外运至其他建筑工地 | 是否随意倾倒 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集环卫部门处理 | 垃圾收集箱 |  |
|  | 生态 | 项目区 | 临时用地进行绿化、复垦；大堤边坡绿化；水土保持措施 | 临时用地是否完成绿化和复垦 | 达到设计要求，景观与周边环境相协调 |
| 营运期 | 大气 | 泵站 | 植物提取液喷淋除臭 | 植物提取液喷淋除臭 | GB14554-93 二级新改扩建 |
|  | 噪声 | 噪声 | 基础减震、隔声 | 减震、隔声设施 | GB12348-2008 2类标准 |
|  | 固废 | 泵站 | 栅渣、生活垃圾 | 压滤设备、垃圾收集桶 | 合理处置，达到环保要求 |
|  | 生态 | 项目区 | 绿化 | 泵站周边绿化 | 符合设计要求 |

- 11.4 总量控制

本项目运营过程中本身不产生水污染物，水污染源主要来自泵站工作人员的办公生活污水，其中桐子岭泵站废水产生量为87.6m3/a，易家屋泵站废水产生量为87.6m3/a，污水产生量较小，同其他提升废水一并进入污水处理厂，拟纳入污水处理厂总量控制指标，不再单独申请总量。

- 第十二章 结论与建议

- 12.1 工程概况

本项目投资总额为23000万元，环保投资148万元，环保投入占工程总投资比例为0.64%。主要建设内容包括埋设截污管网32672m、新建泵站2座（桐子岭泵站、易家屋泵站）、湖底清淤222.80万m3、改扩建堤防总长37.4km、设置景观人行道74800m2、绿化带37400m2、景观机动车道130900m2、设置路灯748基。

项目桐子岭泵站目前已经建成运营，清淤工程目前还未出台相关工程方案，拟另行单独环评，本环评仅对其提出相关限制性要求和建议。

- 12.2 产业政策和规划可行性

根据国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年5月1日起施行），本项目属于鼓励类：二十二、城市基础设施—9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程；二、城市基础设水利—1、江河堤防建设及河道、水库治理工程；二、城市基础设水利—7、江河湖库清淤疏浚工程；符合国家产业政策。

项目与《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）、《岳阳市中心城区排水专项规划》（2006—2025）、《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011—2030）、岳阳市国民经济和社会发展“十三五”规划具有相匹配性；符合湖南省《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）和《岳阳市水资源保护规划》的相关要求。

- 12.3 环境质量现状

- 12.3.1 环境空气

根据湖南省城市环境空气质量自动监测城陵矶常规监测点时实监测数据，监测期间SO2、NO2、PM2.5、PM10监测浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；根据湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区桐子岭泵站和易家屋泵站进行的现状监测数据可知，泵站厂界NH3、H2S均满足《工业企业工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 一次浓度限值。

- 12.3.2 地表水

根据《屈原大学附属中学及周边地段旧城改造项目环境影响报告书》、《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划环评报告书》、湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目桐子岭泵站东侧王家河断面的现状监测数据可知，本项目周边水体洞庭湖水质均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；东风湖、吉家湖、王家河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

- 12.3.3 声环境

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月6日~8月7日对项目区进行的一期现状监测数据可知，项目桐子岭泵站四周均能满足GB3096-2008 2类功能区标准；易家屋泵站东侧满足GB3096-2008 4a类声环境功能区标准，其余面满足2类功能区标准；沿线各环境敏感点均能满足GB3096-2008 2类、4a类声环境功能区标准。

- 12.3.4 土壤

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司的取样检测结果可知，项目区域东风湖、吉家湖底泥均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

- 12.4 环境影响评价

- 12.4.1 施工期

（1）环境空气

污水管道、检查井和泵站的建设施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气将对环境造成一定污染，影响范围主要在施工场地200m以内。

施工机械和汽车运输时所排放的尾气，由于排放量不大，施工范围广泛，且表现为间歇特征，所以不会对当地环境空气质量造成严重不良影响。

（2）地表水、

设备冲洗水、特殊工段施工排出的泥浆水等施工废水，经沉淀、隔油后回用；管道闭水实验试水经沉淀后就近排放；管道开挖废水产生量不大，经沉淀后外排。工程管网敷设不穿越相关河流、湖泊，所有管网都在陆地上铺设，在施工中只要做好防护工作，施工土渣不下河，施工废水对地表水环境影响较少。

施工人员产生的生活污水，依托租住居民房配建的化粪池等设施处理，对环境影响少。

（3）地下水

工程管道绝大部分施工区段不会影响到地下水，少量对地下水有影响的区段，在做好地下水的堵排措施后，对地下水影响很少。施工过程中下渗的清洗废水、泥浆水，经过土壤的吸收和分解对区域地下水环境产生影响也较少。

（4）声环境

施工期噪声影响来自管道施工和泵站施工。

管道工程建设施工工作量大，噪声主要来自施工机械。由于管道施工机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。经距离衰减，昼间在距施工机械20m处和夜间距施工机械150m处噪声均可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。管线施工将对周边声环境和敏感点产生一定的不良影响。在采取使用低噪声施工机械、合理选择施工方法、施工场地，合理安排施工时间，避免夜间施工等措施后，可减少管道施工对环境的影响。

本项目泵站施工主要包括土石方阶段、结构施工阶段和装修阶段。土方工程各机械施工时，昼间噪声距声源30m处可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间距声源需200m外，方可达标；结构工程和装修工程，昼间噪声距声源10m处，夜间距声源100m处，方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。泵站施工各阶段将对周边声环境及敏感点产生一定的影响。通过在施工中选用低噪声设备，对异常噪声应采取降噪措施，施工边界修建围墙或围挡，合理安排作业时间，避免在敏感时段施工等措施后，可减少对环境的影响。

（5）固体废物影响结论

施工期固体废物主要有土方、建筑垃圾和生活垃圾。土方和建筑垃圾，若处理不当，将造成水土流失，大气扬尘和生态破坏等不良环境影响；生活垃圾如不及时处理不仅有碍观瞻，影响城市景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘，时间过长还会产生恶臭。但施工期固体废物只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良环境影响。

（6）生态环境影响结论

项目施工将会造成一定生态影响和水土流失，采取生态防护措施和水土保持措施后，不会影响管网沿线的整体生态环境，水土流失量不大。但管网敷设区域为城市规划区，管网工程建设会加快区域开发进程，区域土地利用格局和地形地貌将会发生显著变化，生态系统将由农业生态系统转变为城市生态系统。

（7）景观影响结论

项目在施工期间由于施工场地设置、堆土、扬尘、挖沟、污水以及垃圾的不规范处理等，可能出现渣土、垃圾遍布、一片狼藉的现象。使区域景观质量下降。施工结束后，通过植树种草，景观可以得到恢复。

（8）社会影响结论

项目无单独拆迁量，拆迁工程由规划道路统筹。

本项目管网施工过程中由于本项目建设车流量将有所增加，可能发生交通混乱甚至交通阻塞，并可能影响交通安全。因此，应切实注意施工的组织与管理，建筑材料及渣土运输尽量安排在车流量较少的时段和路段进行，尽量避免建筑材料占用交通道路和人行步道，必要时应派专人协助组织管理交通，保证城市、交通顺畅。

- 12.4.2 营运期环境影响结论

（1）对地表水环境的影响

运营期，污水管网和泵站本身不产生污废水，主要废水来自办公人员生活污水，其水质浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准限值，就近排入泵站集水池，与收集的污水一起送污水处理厂处理，对水环境影响小。项目对地表水环境的影响主要是积极的影响。项目建成以后将极大改善东风湖、吉家湖片区污废水未经处理直接外排的状况，东风湖、吉家湖水污染物COD、NH3-N排放总量将减少，水质得到改善。

（2）对地下水环境的影响

管网运行后，将大大减少污水对地下水的渗漏补给量，管网接口处的少量渗漏污水经过土壤的吸收、吸附和分解，对地下水环境影响较少。项目建成后将有助于消除地下水的污染途径，保护地下水环境。

（3）对环境空气的影响

运营期大气环境影响主要为污水提升泵站的恶臭气体的影响，经类比分析对环境空气影响不大。以臭气源格栅间、泵房为中心设置50m的大气环境防护距离。项目运营期间机动车废气经绿化和大气扩散后对周边环境影响较小。

（4）对声环境的影响

运营期项目对环境噪声影响较少，泵站场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周边敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；机动车噪声经绿化隔声和衰减后对周边环境影响较小。

（5）风险分析结论

风险污染事故发生的主要环节有污水管网系统由于管道堵塞、破裂，截流井堵塞和接头处破损、管道发生爆炸，以及泵站停电、设备故障等，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水，主要受影响的是东风湖、吉家湖。事故将对受纳水体东风湖、吉家湖的水质有较大的影响，如果长时间排放至受纳水体，将导致周围水体水质恢复甚至超过至现有污染状况。

- 12.5 污染防治措施与达标排放结论

（1）环境空气

施工期，建设单位施工过程中应注意文明施工，采取定期洒水、堆料防风遮盖、弃土及时清运等措施控制扬尘影响。施工场地200m以外可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准要。

运营期，泵站可种植吸收臭气的植物，并搞好绿化、采用植物提取液喷淋除臭工艺。泵站主要污染物NH3、H2S、恶臭浓度浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）恶臭污染物厂界标准值。

（2）地表水环境

施工期，泥浆水、冲洗水经沉淀、隔油后回用；管道开挖废水、管道闭水试水经沉淀后就近排放；生活污水拟依托周边既有环卫设施。施工期污废水，符合排放标准，对环境影响少。

运营期泵站办公生活污水低于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准限值，可就近排入泵站集水池，与收集的污水一起送污水处理厂处理。

（3）地下水环境

施工期做好地下水的堵排措施；运营期管网管径≤DN600时，采用HDPE高密度聚乙烯排水管，减少渗漏量。

（4）声环境

施工期，应尽可能减少噪声的强度，选用低噪声设备、合理选择施工方法、施工场地，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，在居民区内严禁在午间（12：00—14：00）、夜间（22：00—次日6：00）施工。泵站施工边界修建围墙或围挡，进行封闭式施工。采取以上措施后，施工场界噪声超标情况可以得到缓解，而且施工时间短，施工噪声影响总体来说不大。

运营期，选用潜水泵等低噪声设备，充分利用建筑物的隔声，加强设备的维护，使之处于良好运转状态。泵站昼、夜间厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。

（5）固体废物

施工期土方拟全部回填；建筑垃圾外运至周边其他工地利用；生活垃圾依托当地垃圾箱收集后，由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。施工固体废物可实现零排放。

运营期生活垃圾由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置；栅渣拟经压榨脱水后送垃圾填埋场卫生填埋。

- 12.6 环境经济损益分析

本项目总投资23000万元，环保投资148万元，环保投入占工程总投资比例为0.64%。工程建设过程中产生的生态损失和环境污染主要通过生态补偿方式和环境保护措施等进行缓解。工程建设在改善东风湖、吉家湖水生态环境保护环境效益同时，对提升区域防洪抗灾能力建设等具有积极的社会效益。

- 12.7 总结论

综上所述，东风湖、吉家湖截污管网建设项目是完善区域排水体系，满足水环境功能区划，改善居民生活环境的需要，该项目建设符合国家的产业政策，符合岳阳市总体规划，管网设计及泵站选址经济技术可行，环境条件好。项目建设会对环境会产生一定不利影响，但只要认真落实报告中提出的各项环境保护措施，并确保环保设施正常运行，污染物达标排放，拟建项目对环境的影响不会太大。因此从环境保护的角度审议，该项目建设是可行的。

- 12.8 建议

1、必须坚持环境保护“三同时”制度，做到主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产。环保设施须经环保行政主管部门验收合格后，才能投入使用。

2、注意协调好与规划道路的施工，污水管网的施工尽量与道路施工同步进行。

3、项目施工时间长，施工范围广，建设建设单位设立环境问题领导小组和专业技术人员，妥善处理施工期环境影响。

4、施工过程中，注意搞好与周边居民的关系，重视居民的施工建议和要求，将项目建设对居民的影响减至最少。

5、污水管线经过敏感点时，加强施工力量，缩短敏感区施工时间。

6、弃土、建筑垃圾及原料的运输路线，建议做好与交通管理部门的协调和沟通。

7、制定一系列切实可行的防范和应急措施，将污水事故排放的影响降至最低。

8、建议建设方施工期间设置施工便道，从而减少对周边居民出行的影响。

9、建议建设方与施工单位签订施工期环境管理合同，加强施工现场监督和检查，确保施工单位按水土保持方案和环境保护措施要求进行施工。

10、建设单位应加强处置场绿化与复垦意识，在地方政府有关部门的监督下，做好绿化与复垦的规划与计划，落实措施和资金，及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量。