《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	67

九、结论与建议	68

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：大气、声环境保护目标及声环境200m评价范围

附图4：项目排水走向图

附图5：声环境监测点位图

附图6：岳阳县工业集中区总体规划图

附图7：项目现状图

附件:

附件1  环评委托书

附件2  项目监测报告

附件3  集中供热协议
附件4  专家签到表

附件5  专家评审意见

附件6  项目入园证明

附件7  项目补充监测报告

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2800吨休闲食品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘之渔食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许波 |  |  |  | 联系人 |  | 许波 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13907403128 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414104 |
| 建设地点 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C1369其他水产品加工 C1392豆制品制造 C1353肉制品及副产品加工 |  |  |
| 总用地面积 | 19869.62m2 |  |  | 绿化面积 |  | 1986.9m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 3000 | 其中环保投资(万元) |  | 170 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.67 % |
| 投产日期 | 2018年3月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 中华饮食以风味独异，千变万化而闻名于世。休闲食品中以豆制品、风味鱼制品、肉质品等最具代表性。 像这样具有地方特色的健康食品已成为消费者休闲消费的首选。消费者选择这样的休闲食品的理由非常简单而又充分：口味好，又是一种健康食品。这使得休闲食品将迎来一个前所未有的销售狂潮。对中国的休闲食品市场进行了一个全面的调研，包括宏观的市场环境、现有的产品特性、消费者情况、经销商和渠道情况等多方面。经过市场调研，目前市场上有一定品牌的休闲食品都处于供不应求的状态。为此，湖南湘之渔食品有限公司将于岳阳县生态工业园建设年产2800吨休闲食品建设项目，本项目主要进行独具地方特色的休闲食品的生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于二、农副食品加工业中9、豆制品制造，需编制环境影响报告表。湖南湘之渔食品有限公司委托我公司所对该项目进行环境影响评价工作，我公司对建设项目进行了现场踏勘，收集资料，在此基础上编写了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：年产2800吨休闲食品建设项目 项目单位：湖南湘之渔食品有限公司 项目位置：岳阳县生态工业园 占地面积：19869.62m2 项目性质：新建 项目建设内容：项目主要生产鱼制品、肉质品、豆制品和蔬菜制品，共生产2800吨。 3、项目建设内容、规模情况 项目厂房为租赁岳阳鸿惠家具有限公司的厂房，项目厂房已建成。项目主要构筑物见表1，主要技术经济指标表2： 表1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 生产功能及建筑规模; 备注. 主体工程; 厂房; 生产车间; 用于产品生产 、1层; 项目总占地面积19869.62m2，建筑面积为22280.3m2，共有4条生产线，分别为1条鱼制品生产线、1条肉制品生产线，1条豆制品生产线，1条蔬菜制品生产线; 租赁岳阳鸿惠家具有限公司的厂房及办公楼. 调料车间; 用于产品调料、1层. 杀菌车间; 用于产品杀菌，1层. 包装车间; 用于产品包装、1层. 成品车间; 用于成品堆放、1层. 公用辅助工程; 办公楼; 建筑面积为1757m2，3层. 冷库; 使用氟利昂R-22; /. 供电; 岳阳县生态工业园供电网. 供水; 岳阳生态工业园自来水. 供汽; 利用湖南省怡昌能源科技开发有限公司岳阳县生态工业园集中供热. 供气; 利用工业园现有的天然气管网进行供气. 环保工程; 废水处理设施; 污水经厂区预处理设施后进入岳阳县污水处理厂处理. 废气处理装置; 食堂油烟; 由油烟净化器处理后屋顶排放. 油炸废气; 由油烟净化器处理达标排放. 噪声防治措施; 基础减振、厂房隔声，加强场区绿化. 固废防治措施; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。. 一般固废; 一般固废收集装置. 废油; 交由有资质的单位处理. 表2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 项目总占地面积; m2; 19869.62. 2; 项目净占地面积; m2; 10870.9. 3; 总建筑面积; m2; 22280.3. 4; 容积率; /; 1.12. 5; 绿化面积; m2; 1986.9. 6; 绿化率; %; 10. 7; 总投资; 万元; 3000. 8; 环保投资; 万元; 500. 9; 劳动定员; 人; 300. 4、主要生产设备 本项目的主要生产设备见表3： 表3 主要生产设备清单 序号; 产品名称; 型号; 单位; 数量. 肉制品. 1; 1T解冻生产线; 10m×1.5m; 台; 2. 2; 真空滚揉机; GR40-100L; 台; 4. 3; 600升夹层锅; 600L; 台; 4. 4; 烘房; RXH－41-C; 台; 4. 5; 摊凉冷却机; 定制; 套; 2. 6; 真空包装机; YX-ZH-15; 台; 2. 7; 覆膜式包装机; SZDFM-750; 套; 2. 8; 清洗烘干机; HCK307; 台; 2. 9; 全自动拌料机; HKZD-250; 台; 4. 10; 洗箱机; VNS-150Y10A; 台; 1. 11; 自动封口机; /; 台; 2. 12; 灭菌罐; GWM-20B; 台; 4. 13; 包装流水线; 定制; 台; 4. 15; 油炸机; 定制; 台; 3. 16; 真空泵; 台; 2. 豆制品. 1; 解冻机; JT-5D; 台; 2. 2; 清洗机; QBY-01; 台; 4. 4; 夹层锅; ZDTJ10; 台; 2. 5; 配料搅拌机; JZPL-XS-3; 台; 1. 6; 罐装工作台; 2×1m2; 台; 10. 7; 自动喷码机; KNG-10N; 台; 4. 8; 自动真空封口机; ZDNW-8T; 台; 2. 9; 高温杀菌系统; STYM-1R; 台; 1. 10; 包装袋清洗机; PBBZ02Y; 台; 2. 11; 除水机; CWLR-002; 台; 1. 12; 自动传输带; /; m; 800. 13; 金属探测仪; SOP620; 台; 2. 14; 真空泵; 台; 2. 蔬菜制品. 1; 切藕机; /; 台; 2. 2; 不锈钢清洗池; /; 个; 2. 3; 清洗机; GLJX-QX-4000; 台; 1. 4; 50T压榨机; GLJX-YZ-50T; 台; 1. 5; 300kg拌料机; GLJX-BL-300; 台; 4. 6; 封口包装输送机; 0.8×0.8×16; 台; 1. 7; 刮板提升机; 4600×390×140; 台; 2. 8; 三层整形机; 4900×1290×1400; 台; 2. 9; 整形至布料提升机; /; 台; 1. 10; 布料机; /; 台; 1. 11; 2T杀菌、防浮+清洗段+冷却机; 20800×1730×1900; 台; 1. 12; 1500振动除水机; GLJX-CS-1500; 台; 1. 13; 给袋式包装机; MB6/8-200; 台; 3. 14; 夹层锅; /; 台; 2. 15; 真空泵; 台; 2. 鱼制品. 1; 立体式蒸汽柜; 2FC-N; 台; 1. 2; 自动滤油机; 台; 1. 3; 提升机; 台; 1. 4; 振动筛; 台; 1. 5; 提升带; 长4米; 台; 1. 6; 传送机; 长2.44米; 台; 1. 7; 筛鱼机; 台; 1. 8; 提升摊凉机; 4米*0.8米; 台; 1. 9; 连续油炸机; 8米*0.8米; 台; 1. 10; 自动卤制机; 6米*0.8米; 台; 1. 11; 有机热载体炉; YGL; 台; 1. 12; 杀菌锅; 1类GB150-1998; 台; 1. 13; 搅拌机; YQ-50; 台; 1. 14; 真空机; DZ600-4S; 台; 7. 15; 真空机; DZ600-4F; 台; 7. 16; 切菜机; YQC-G1000; 台; 3. 17; 国龙夹层锅; 400升; 口; 5. 18; 氟利昂钢瓶; 瓶; 4. 19; 真空泵; /; 台; 2. 5、产品方案 本项目产品方案见表4： 表4 产品方案 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 豆制品; t/a; 800; 小袋装. 2; 鱼制品; t/a; 600; 小袋装. 3; 肉制品; t/a; 900; 小袋装. 4; 蔬菜制品; t/a; 500; 小袋装. 其中; 海带; t/a; 100; 小袋装. 萝卜; t/a; 100; 小袋装. 豆角; t/a; 100; 小袋装. 湖藕; t/a; 100; 小袋装. 竹笋; t/a; 100; 小袋装. 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表5： 表5 主要原辅材料及能消耗情况 名 称; 规格及质量; 单位; 年用量; 来源. 小鱼干; 长4-5cm/条，水分<30%; 吨; 550; 外地采购. 冷冻鸡产品; GB16869-2005; 吨; 350; 外地采购. 冷冻鸭产品; GB16869-2005; 吨; 450; 外地采购. 半成品豆腐; 符合SB/T10453-2007; 吨; 750; 外地采购. 海带; QB/T1505-2007; 吨; 75; 外地采购. 萝卜; QB/T1505-2007; 吨; 75; 外地采购. 豆角; QB/T1505-2007; 吨; 75; 外地采购. 湖藕; QB/T1505-2007; 吨; 75; 外地采购. 竹笋; QB/T1505-2007; 吨; 75; 外地采购. 食用植物油; 符合GB7654; 吨; 100; 本地采购. 香辛料（辣椒、桂皮、八角、花椒等）; QB/T1505-2007; 吨; 177; 本地采购. 其它辅料（白糖、芝麻、生姜、味精、食用盐等）; /; 吨; 88; 本地采购. 包装袋; Q/JEDG001-2004; 亿个; 1.2; 本地采购. 包装纸箱; GB6543-86; 万个; 30; 本地采购. 制冷剂R22; 氟利昂; 吨; 冷库使用. 水; /; 吨; 自来水公司. 电; /; 度; 45万; 电力公司. 天燃气; /; m3/a; 180000; 园区天然气. 蒸汽; /; t/a; 10000; 园区集中供热. 注：半成品豆制品：购买已做好的豆腐进行加工。 制冷剂R22：二氟一氯甲烷作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备，目前属于过渡产品，全面淘汰日期为2030年，2030年后厂家禁止使用该制冷剂。 7、公用工程 （1）给水 本项目给水由工业园区集中供水，给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管为DN200给水管，埋地敷设。 （2）排水 项目室外排水系统采用雨、污分流，污污合流，项目废水主要为生活污水、生产废水，生活污水、生产废水经预处理处理后排入生态工业园污水处理厂进一步处理。 （3）供电 项目供电由市政电网供给。电力负荷等级为二、三级负荷，供电电源采用两路10KV专用线路，由城陵矶临港产业新区永济变电10KV电源进入厂区中心变电所，其10kv电源采用电力电缆。 （4）供热、供气工程 本项目使用的供热工程为利用湖南省怡昌能源科技开发有限公司岳阳县生态工业园集中供热和本项目一台导热油炉（燃料为天然气），项目供气利用园区的天然气， （5）消防工程 项目厂区设置消防管网，室内配置消防火栓以及手提式和推车式灭火器。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为300人，每天工作10小时，实行一班制，夜间不生产，全年工作日300天，员工10人在厂区内食宿，290人在厂区食宿、未住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，且项目区所在地位于岳阳县生态工业园，项目原址为鸿惠家具有限公司，鸿惠家具有限公司主要为家具生产，年生产50000套办公用品，主要生产工艺是板材选购—组装—打磨—扫油—选料—修色—整装—包装—入库。该项目在生产过程中主要污染物为废气、废水等。项目生产废水通过絮凝沉淀、生活污水通过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入岳阳县城市污水处理厂。项目废气主要有机废气，通过采取措施处理后能够达标排放。根据现场调查，项目租赁的鸿惠家具有限公司已经关停，租赁的厂房内设备等设施已清除，项目周边没有遗留的环境影响问题，对本项目无明显影响，周边环境问题主要为附近厂房的产生的废气、噪声等影响，还有项目周边场地居民的生活噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及交通 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占岳阳市土地面积的19.51%。 岳阳县生态工业园位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，是岳阳县城重要的综合产业园区，基地东靠“十二五”规划中的岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，南临即将开工的高速公路联络线，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。本项目位于岳阳县生态工业园10号，详见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候和气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64km2，其中流经县境1597.64km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2，全长85.20km，县境内流域面积275km2，长19km，平均流量18.49m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降1.75‰。 城南河位于岳阳县城以南，经荣湾水库流入新墙河，为一条小溪流。根据现场调查，其主要功能是农业灌溉，冬季枯水期常常发生断流。 白洋水库位于岳阳县城东北，小（一）型水库，库容359万m3，其水质执行《渔业水质标准》（GB11607-89），白洋水库与新墙河相接，水库入新墙河的出口上游约3.3km处为六合垸，即原县城饮用水取水口（目前的备用水源地）。 新墙水库位于工业集中区东侧约4公里，通过明渠接岳阳县铁山水库，可提供充足的水资源，岳阳县城、工业集中区、新墙水厂均于此取水。新墙水库建于1958年，大坝长520米，海拔高49米，库容749万立方米，最大水面1800亩，集雨面积11.86平方公里，灌溉面积4000亩，境内联河、袁家岭、水库、双港、高桥、寺塘、上游、清水等8个村均能受益。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 岳阳县生态工业园概况： 岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。 岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。 2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 1）引用监测 本次环境空气质量现状引用岳阳县环境监测站2015年3月13日-15日对岳阳智海电线电磁有限公司复合电磁线生产建设项目拟建地进行的现场监测数据进行评价，该监测点位于岳阳县生态工业园内，距本项目1300m，其监测数据可以代表本项目的区域空气环境质量现状。 （1）监测布点 岳阳智海电线电磁有限公司复合电磁线生产建设项目拟建地。 （2）监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10。 （3）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测结果 监测评价结果，见表6。 表6 环境空气监测结果统计 单位：mg/m3 监测时间; 监 测 结 果. SO2; NO2; PM10. 13日; 0.017; 0.030; 0.095. 14日; 0.019; 0.032; 0.097. 15日; 0.018; 0.031; 0.099. 标准值; ≤0.06; ≤0.04; ≤0.07. 由上表监测数据得知：项目区域PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 2）补充监测 本项目委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年12月4日至6日对本项目所在地臭气浓度进行监测，监测结果如下： （1）监测布点 年产2800吨休闲食品建设项目拟建地。 （2）监测项目 监测因子为硫化氢、氨。 （3）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准 本次评价执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次值。 （5）监测结果 表4 环境空气检测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准值. 12月4日; 12月5日; 12月6日. 项目所在地; 氨; 13:00~14:00; 0.065; 0.055; 0.063; 0.2. 14:00~15:00; 0.102; 0.098; 0.092. 15:00~16:00; 0.127; 0.112; 0.104. 16:00~17:00; 0.136; 0.132; 0.129. 硫化氢; 13:00~14:00; 0.004; 0.003; 0.004; 0.01. 14:00~15:00; 0.006; 0.006; 0.007. 15:00~16:00; 0.007; 0.008; 0.008. 16:00~17:00; 0.008; 0.008; 0.009. 由上表监测数据得知：项目区域硫化氢、氨均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次值得要求，项目区环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 本项目污水通过市政管网排入岳阳县生态工业园污水处理厂，最终通过新墙河纳入洞庭湖水系，本次评价引用2016年第1季度岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据和洞庭湖水系新墙河八仙桥断面监测数据进行分析和评价。 （1）监测断面 本评价水环境监测断面布设情况详见表7。 表7 水监测断面布设情况 序号; 监测断面; 执行标准; 备注. W1; 洞庭湖水系新墙河六合垸断面; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准; 常规监测. W2; 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. （2）监测因子 监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类等。 （3）评价方法 采用超标率及超标倍数法进行评价 （4）监测评价结果，见表8及表9。 表8 2016年1季度洞庭湖水系新墙河六合垸断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率(%); 单项水质类别; 标准值. 水温; 摄氏度; 12; 0; Ⅰ类; /. pH值; 无量纲; 7.34; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; us/cm; 148; 0; Ⅰ类; /. 溶解氧; mg/L; 7.66; 0; Ⅰ类; ≥6. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.18; 0; Ⅱ类; ≤4. 化学需氧量; mg/L; 9.51; 0; Ⅰ类; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 2.37; 0; Ⅰ类; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.446; 0; Ⅱ类; ≤0.5. 总氮; mg/L; 0.488; 0; Ⅰ类; ≤0.5. 总磷（以P计）; mg/L; 0.051; 0; Ⅱ类; ≤0.1. 铜; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.38; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0009; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.00005. 镉; mg/L; 0.0001; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.002. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.050ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0; Ⅰ类; ≤0.1. 粪大肠菌群; 个/L; 530; 0; Ⅰ类; ≤2000. 氯化物; mg/L; 8.22; 0; Ⅰ类; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 12.70; 0; Ⅰ类; ≤250. 硝酸盐; mg/L; 0.415; 0; Ⅰ类; ≤10. 铁; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤0.3. 表9 2016年1季度洞庭湖水系新墙河八仙桥断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 单位; 采样位置; 平均值; 超标率 (%); 单项水质类别; 标准值. 左; 右. 水温; 摄氏度; 9.7; 9.8; 9.8; 0; /; /. pH值; 无量纲; 8.93; 8.89; 8.91; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; µs/cm; 212; 212; 212; 0; Ⅰ类; /. 溶解氧; mg/L; 9.1; 9.2; 9.2; 0; Ⅰ类; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 5.2; 4.7; 5.0; 0; Ⅲ类; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 21; 19; 20; 0; Ⅲ类; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.9; 3.9; 3.9; 0; Ⅰ类; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.705; 0.549; 0.627; 0; Ⅲ类; ≤1.0. 总氮; mg/L; 2.57; 2.38; 2.48; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 总磷（以P计）; mg/L; 0.185; 0.147; 0.166; 0; Ⅲ类; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.006; 0.006; 0.006; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.24; 0.31; 0.28; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0017; 0.0014; 0.0016; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0.003ND; 0.003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0005; 0.0003ND; 0.0004; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 16000; 24000; 20000; 0; Ⅲ类; ≤10000. 从上表中可以看出，洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 4、声环境质量现状 2017年10月18日至19日委托岳阳县环境监测站对项目界噪声进行监测，监测值见下表。 表10 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测 点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 2017.10.18; 50; 43.1; 65; 55; 达标; 达标. 2017.10.19; 45.5; 44.2; 达标; 达标. Z2; 2017.10.18; 46.2; 44.5; 达标; 达标. 2017.10.19; 48.2; 42.3; 达标; 达标. Z3; 2017.10.18; 45.6; 43.4; 达标; 达标. 2017.10.19; 47.2; 40.8; 达标; 达标. Z4; 2017.10.18; 46.2; 42.3; 达标; 达标. 2017.10.19; 46.5; 43.3; 达标; 达标. 根据2017年10月18日至19日岳阳县环境监测站对本项目的厂界噪声进行监测结果，可知，本项目厂界声学环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标为项目周边的敏感点。本次环评调查了项目周边主要环境保护目标，详见下表。 表11主要环境保护目标 类别; 保护名称; 规模及功能; 方位及距离; 保护级别. 大气环境; 安置小区居民点; 居民点、640户; 南面，10m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 兰塘村居民; 居民点、45户; 西面，29m. 细屋里; 居民点、14户; 南面，318m. 声环境; 兰塘村居民; 居民点15户; 西面，29m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 安置小区居民点; 居民点、640户; 南面，10m. 水环境; 白羊水库; 渔业用水区域; 西北，3.6km; GB3838-2002 III类标准. 新墙河; 县水厂取水口下游200米至铁路桥河段; 北，3.6km. 县水厂取水口上游1000米至下游200米河段; 北，5.9km; GB3838-2002 II类标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，具体见下表。 表12 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位： μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. PM10; 日均值; 150. 二氧化硫（SO2）; 日均值; 150. 1小时平均值; 500. 二氧化氮（NO2）; 日均值; 80. 1小时平均值; 200. 2、水环境 本项目地表水环境质量洞庭湖水系新墙河（县水厂取水口上游1000米至下游100米河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；一级保护区水域上边界上溯 2000 米， 下边界下延 200 米的河道水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体指标见表13。 表13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除pH外） 项目; （GB3838-2002）Ⅱ标准值（mg/L）; （GB3838-2002）Ⅲ标准值（mg/L）. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. CODcr; 15; 20. BOD5; 3; 4. NH3-N; 0.5; 1. 总磷; 0.1; 0.2. 石油类; 0.05; 0.. 53、声环境 项目评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体见下表。 表14 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见表17。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3。项目有一台导热油炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定，使用天然气的锅炉，参照本标准中燃气锅炉排放控制要求执行，故项目锅炉烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，具体值见表15。锅炉排气筒高度按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃气锅炉房烟囱最低允许高度执行。具体值见表16。 表15 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值（燃气锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 表16 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ﹤0.7; 0.7~﹤1.4; 1.4~﹤2.8; 2.8~﹤7; 7~﹤14; ≥14. t/h; ﹤1; 1~﹤2; 2~﹤4; 4~﹤10; 10~﹤20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 表17 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 960; 周界外浓度最高点; 0.4. 氮氧化物; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目污水站臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准值，具体见下表： 表18 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 排放量（kg/h）; 排气筒高度. 硫化氢; 0.33; 15m. 氨; 4.9. 2、废水 本项目生活、生产污水通过污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入荣新东路污水管网，近期进入岳阳县城市污水处理厂集中处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后污水排入生态工业园污水处理厂进一步处理。标准限值见下表。 表19 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位:mg/L(除pH外) 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 石油类; SS. 三级标准; 6-9; 500; -; 300; 20; 400. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的场界排放限值，具体值见下表。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目废水产生量主要为生产废水、生活废水、项目生产废水和生活废水中COD、NH3排放量为1.02t/a、0.10t/a。 本项目废气主要为导热油炉废气，导热油炉废气中SO2、氮氧化物排放总量分别为0.072t/a、0.34t/a。 项目需要购买SO2：0.072t/a、氮氧化物：0.34t/a、COD：1.02t/a、NH3：0.10t/a的总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程简述： 本项目厂房等已经建成，本项目施工期主要为项目设备的安装与调试，施工期工艺流程图见图1，主要分析营运期环境影响评价，营运期工艺流程图见图2~5。 图1 施工期工艺流程及产污节点图 营运期： 图2 豆制品深加工工艺流程图 图3 鱼制品的生产流程及产物节点图 图4 肉制品的生产流程及产物节点图 图5 蔬菜制品的生产流程及产物节点图 2、工艺流程简介： （1）豆制品加工工艺流程说明 ①卤制：将购入的半成品经过部分经过油炸，油炸烘干后的豆腐经过卤水蒸煮，在卤制槽内倒入配制好的卤汤（食盐、味精等调料混制而成），打开蒸汽阀门加热到100℃，将原料倒置于沸汤中，等入味后起锅。 ②调味冷却：经过卤制后的豆腐再加入各种调味品调味。 ③定量真空包装工艺过程：向检查罐装器具和电子秤是否标准，按相关规格和重量要求使用真空包装机装入袋封口，要求均匀散开，不油污袋口，产品必须过秤，保证足量。 ④清洗包装高温杀菌工艺过程：将罐装好的真空包装袋由传送带送入洗袋机流水线，清洗包装袋表面的油污。然后进行高温杀菌，将杀菌机加满清水打开蒸汽阀门，加热到100℃后（大包袋在高压下加热到120℃），把清洗过的真空包装袋投入杀菌机内，通过杀菌机上的水银温度计和时间自动记录仪严格控制好杀菌温度和时间，确保杀菌效果。 ⑤分拣、检验：将经过杀菌风干的产品堆放在分拣台上，小包装平铺目测、大包装一包包监测，通过人工分拣检查包装袋是否有胀包、漏油、封口严重歪斜、透明包装内有杂质、有气泡、包装袋印刷不合格等不良现象。 （2）鱼制品生产工艺流程说明如下： 1）外购来的鱼制品为半成品，直接通过卤制，卤制后通过加入配料进行搅拌，然后进行真空包装。 2）真空包装：检查罐装器具和电子秤是否标准，按相关规格和重量要求使用真空包装机将鱼干罐装入袋封口，要求均匀散开，不油污袋口，罐装的产品必须过秤，保证足量，包装好的包装袋经过水清洗后烘干处理。 3）清洗包装高温杀菌工艺过程：将罐装好的真空包装袋由传送带送入洗袋机流水线，清洗包装袋表面的油污。然后进行高温杀菌，将杀菌机加满清水打开蒸汽阀门，加热到100℃后（大包袋在高压下加热到120℃），把清洗过的真空包装袋投入杀菌机内，通过杀菌机上的水银温度计和时间自动记录仪严格控制好杀菌温度和时间，确保杀菌效果。 4）分拣：将经过杀菌风干的产品堆放在分拣台上，小包装平铺目测、大包装，通过人工分拣检查包装袋是否有胀包、漏油、封口严重歪斜、透明包装内有杂质、有气泡、包装袋印刷不合格等不良现象。 5）装箱入库工艺过程:经检验合格的产品，按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。 - 肉制品生产工艺流程说明如下 1）相关原辅材料运进后，人工拣选除去其中异物杂质，然后以清水进行解冻清洗。 2）然后将解冻清洗后的肉进行切割，切割后进行腌制，腌制好后进行油炸。 3）油炸后放入自制的配料中进行拌料，然后进行第一次包装，采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 4）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的121℃蒸汽）杀菌。杀菌后进行水冷。水冷后取出来送入烘干，对外包装进行风干，风干后即可装箱、入库、外销。 （4）蔬菜制品生产工艺流程说明如下： 工艺说明：外购的各种熟知原料运送到厂内，经过初步分选和质量检查，剔除变质或不符合质量要求的残次原料，对其实施必要的整形、整理、清洗后，在调味桶内进行调味，各种调味料按配方由工人投加，达到所需风味后的混合料计量包装，通过巴氏消毒杀灭有害菌，消毒所需热源由蒸汽提供，消毒后少量包装可能破损从而污染产品外包装，需对其进行清洗并剔除表面粘附的杂质，最后冷却并经过产品检验后打包即可作为成品出厂。 3、项目物料平衡图 表5-1 物料平衡表 项目; 名称; 数量t/a; 项目; 名称; 数量t/a. 收入; 小鱼干; 550; 支出; 豆制品; 800. 冷冻鸡产品; 350; 鱼制品; 600. 冷冻鸭产品; 450; 肉制品; 900. 半成品豆腐; 750; 蔬菜制品; 500. 海带; 75; 废气中油烟; 0.1. 萝卜; 75; 油烟净化器中的油污; 1.9. 豆角; 75; 不合格产品; 10. 湖藕; 75; 卤制固废; 12. 竹笋; 75; 油炸废渣; 5. 食用植物油; 100; 进入废水中的SS; 11. 香辛料（辣椒、桂皮、八角、花椒等）; 177. 其它辅料（白糖、芝麻、生姜、味精、食用盐等）; 88. 总计; 2840; 合计; 2840. 5、项目营运期水平衡 总用水量：项目用水环节有生活用水、生产用水、地面冲洗用水、设备冲洗用水、其总用水量为35445m3/a，其中新鲜用水量为23565m3/a，循环用水量为11880m3/a。 排水情况：本项目排水包括生活废水、生产废水、地面冲洗废水和设备清洗废水，其总排放量为20402.5m3/a。 项目用排水情况见下表所示： 表5-2 项目用排水情况 用水单元; 总用水量（m3/a）; 新鲜用水量 （m3/a）; 损失量（m3/a）; 回用水（m3/a）; 排水量（m3/a）. 职工生活; 4410; 4410; 882; 0; 3528. 产品水域灭菌; 3465; 495; 165; 2970; 330. 产品清洗工序; 10065; 1155; 165; 8910; 990. 肉制品生产; 14855; 14855; 1485.5; 0; 13369.5. 蔬菜制品生产; 1000; 1000; 300; 0; 700. 地面拖洗废水; 900; 900; 90; 0; 810. 设备清洗水; 750; 750; 75; 0; 675. 合 计; 35445; 23565; 3162.5; 11880; 20402.5. 项目水平衡图见下图： 图6 水量平衡图 单位t/a 主要污染工序： - 施工期主要污染工序 本项目施工期主要建设内容为设备的安装，产生的污染物主要有噪声、扬尘、废水和固体废物，根据拟建项目的特点，施工期污染主要以噪声、扬尘为主。 1、大气污染源 在整个施工期，产生扬尘的作业有设备安装等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更严重。扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292 Kg/m2，本项目总建筑面积22280.3m2，扬尘产生量为6.51t，本项目采取洒水降尘措施，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则扬尘的排放量为1.95t。 - 水污染源 施工期废水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。施工过程中产生的废水主要是来自施工工地废水，其中施工工地废水包括建设和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。 （1）施工废水 桩基基础建设阶段开挖和钻孔产生的泥浆水中主要污染物为SS，主要污染物浓度为：SS8000mg/L。废水量一般约为10m3/d。该部分废水经过沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 （2）生活废水 本项目施工人员平均为10人/天，早出晚归，不集中安排在工地食宿。施工期间生活用水主要为饮用水和冲厕水。施工期为2个月，施工天数以60天计。施工人员每天生活用水量按45L计，污水产生量以用水量的80%计。则本项目污水产生量为0.45t/d，即施工期废水排放量为27t/a。经化粪池处理后进入市政污水管网。 3、声污染源 施工期噪声主要是施工作业噪声，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；噪声值约为60~85dB（A）左右。 - 固体废物污染源 本项目施工期施工人员平均为10人/天，不集中安排食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为2个月，施工天数按60天计，施工期生活垃圾总产生量为0.3t。 二、营运期主要污染工序及污染物的产生量 1.废水 本项目的废水包括包括生活废水、豆制品生产废水、鱼制品生产废水、地面冲洗废水、设备清洗废水。 （1）生活废水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量平均每天按160L/人计，未住宿的人员按45L/人计，本项目劳动定员300人，未住宿人员为290人，住宿人员为10人，工作时间按300天计，生活用水量为14.7m3/d（4410m3/a），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为11.76m3/d（3528m3/a）。根据类比调查，此类废水中主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等，生活废水的产生情况见下表。 表22 生活废水情况一览表 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度mg/L; 400; 200; 30; 150; 30. 产生量t/a; 1.41; 0.71; 0.11; 0.53; 0.11. （2）生产废水 本项目豆制品不需要打豆腐，直接购买的半成品豆腐，不需要清洗，直接进行油炸和卤制，没有加工生产废水产生。项目鱼制品不在厂区进行清洗，直接进行卤制，无加工生产废水产生，项目生产废水为蔬菜制品加工生产废水、肉制品加工生产废水、产品水域杀菌废水、产品清洗工序产生的清洗废水。 ①蔬菜制品加工生产废水 本项目蔬菜制品年产量为500t/a，在项目区需要进一步清洗，根据建设单位提供相关资料可知，生产1t蔬菜制品需要新鲜用水量约为2t，则本项目用水量为1000m3/a。清洗用水部分随原料进入产品，70%成为清洗废水，经核算，清洗废水的水量约为700m3/a，清洗废水产生浓度类比湖南汉人菜业有限（责任）公司废水废水处理站的监测资料。 表23 蔬菜制品生产废水情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度; /; 1960; 495; 38.7; 361; 100. 产生量t/a; 700; 1.37; 0.35; 0.027; 0.25; 0.07. ②肉制品加工生产废水 本项目肉制品生产量为900t/a，污染物产生量根据业主提供的数据以及参考《工业污染源产排污系数手册》中第1352肉制品及副产品加工行业进行核算，其中悬浮物和动植物油的产生情况类比同类项目，悬浮物和动植物油的产生浓度分别为300mg/L、40mg/L，可知肉制品加工过程中废水的产生系数及情况见下表。 表24 肉制品生产废水情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植 物油. 排污系数; 14.855 吨/吨-产品; 13396.8 克/吨-产品; 6119.4 克/吨-产品; 730.8 克/吨-产品; ——; ——. 本项目 产生量t/a; 13369.5; 12.06; 5.51; 0.66; 0.27; 0.036. ③产品水域灭菌产生的废水 水域灭菌用水量为10.5m3/d（3465 m3/a），其中水域灭菌水每十天更换，在水域灭菌过程中循环水量为2970m3/a，损耗量为165 m3/a，则水域灭菌废水产生量为330 m3/a，废水中主要的污染因子为SS、CODcr、BOD5。 ④产品清洗工序产生清洗废水 产品清洗工序用水量为 30.5m3/d（10065m3/a），清洗产品的废水每十天更换，废水产生量为990m3/a，在生产过程中水的损耗量为165 m3/a，则循环循环水量为8910m3/a。产品清洗废水中主要的污染因子为SS、CODcr、BOD5。 （3）地面拖洗废水 地面拖洗用水量为3m3/d（900m3/a），排水系数按0.9 计，则地面拖洗废水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。 （4）设备清洗水 设备清洗用水量为2.5m3/d（750m3/a），排水系数按0.9 计，则设备清洗废水产生量为2.25m3/d（675m3/a）。 综上，本项目的外排废水主要是为生活废水、生产废水、设备清洗废水和地面冲洗废水，废水总排放量为68m3/d（20402.5m3/a），主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS，根据计算可知本项目总废水的产生情况。 表25 本项目废水的产生情况一览表 项目; 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 生活污水; 产生浓度mg/L; /; 400; 200; 30; 150; 30. 产生量t/a; 3528; 1.41; 0.71; 0.11; 0.53; 0.11. 蔬菜制品 生产废 水; 产生浓度mg/L; /; 1960; 495; 38.7; 361; 100. 产生量t/a; 700; 1.37; 0.35; 0.027; 0.25; 0.07. 肉制品 生产废 水; 产生浓度mg/L; /; 13396.8; 6119.4; 730.8; 300; 10. 产生量t/a; 13369.5; 12.06; 5.51; 0.66; 0.27; 0.036. 地面冲 洗废水; 产生浓度mg/L; /; 500; 250; 30; 700; 20. 产生量t/a; 810; 0.405; 0.203; 0.024; 0.567; 0.016. 设备清 洗废水; 产生浓度mg/L; /; 600; 300; 40; 800; 60. 产生量t/a; 675; 0.40; 0.20; 0.027; 0.54; 0.040. 水域灭菌废水; 产生浓度mg/L; /; 600; 300; 40; 800; 60. 产生量t/a; 330; 0.198; 0.099; 0.0132; 0.264; 0.0198. 产品清洗工序废水; 产生浓度mg/L; /; 600; 300; 40; 800; 60. 产生量t/a; 990; 0.594; 0.297; 0.0396; 0.792; 0.0594. 总废水; 产生浓度mg/L; /; 1428; 566; 66; 393; 57. 产生量t/a; 20402.5; 29.13; 11.55; 1.35; 8.02; 1.16. 本项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过污水管网排入园区污水处理厂，项目废水排放量见下表。 表26 废水产生及排放情况一览表 项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放标准（mg/L）. /; 未处理; 项目厂区预处理; 项目经污水处理厂处理. CODcr; 1428; 29.13; 280; 5.71; 50; 1.02; 50. BOD5; 566; 11.55; 120; 2.45; 10; 0.20; 10. SS; 393; 8.02; 120; 2.45; 10; 0.20; 10. NH3-N; 66; 1.35; 30; 0.61; 5; 0.10; 5. 动植物油; 57; 1.16; 15; 0.31; 1; 0.020; 1. 2、废气 （1）导热油锅炉废气 项目拟采用1台燃气的导热油炉，本项目天然气利用岳阳县生态工业园天然气管道供气，耗气量为75 m3/h，每天使用时间以8 h计，则耗气量为600m3/d，180000 m3/a。 根据《天然气》GB17820-2012中民用燃料的天然气要求总硫含量应符合一类气或二类气类气的技术指标，一类气总硫含量≤60mg/m3、二类气总硫含量≤200mg/m3，本次天然气含硫量环评以最大200 mg/m3计。参考产排污系数手册4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉中数据，1万立方米天然气燃烧排放136259.17m3废气、0.02Skg 二氧化硫、18.71kg氮氧化物。则本项目营运期天然气燃烧废气产生量为2.45×106 Nm3/a，其中SO2、NOx排放量分别为72kg/a、336.78 kg/a，排放浓度分别为15.67mg/m3、73.55mg/m3，锅炉废气由1根1#10m高烟囱高空排放。 （2）挥发性气体 项目腌制、烘干和蒸煮卤制过程中使用的食用植物油、味精、孜然等调味料将会挥发产生少量的废气，蒸煮卤制温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气。 通过类比同类项目的常规检测数据，本项目挥发性气体产生量（以硫化氢计）为0.001t/a。本项目卤制废气与油炸油烟一起通过静电式烟雾净化设备处理后经2#15m排气筒外排。 （3）油烟 生产过程：项目油炸工序，食用油耗量为100t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则油烟产生量为2t/a，项目年生产300天，每天8小时。在油炸工序上安装静电式烟雾净化设备，静电式烟雾净化设备风量约为40000m3/h，去除率为95%，则油炸过程中油烟的产生浓度为20.8mg/m3。通过静电式烟雾净化设备处理后油烟的排放量为0.1t/a，排放浓度为1.04mg/m3。经2#15m高排气筒外排。 食堂油烟：本项目有300名员工，员工在厂区内食宿，食堂以天然气作为燃料，属于清洁能源，大气污染物产生量较小，燃料部分对环境影响较小。但是在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取平均值3%。项目员工日常生活油烟产生情况见下表。 表27 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 产生浓度 mg/m3; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 mg/m3. 300; 10; 0.9; 3%; 0.027; 4.125; 0.00945; 1.97. 食堂工作时间每天4h，拥有2个灶台，基准排风量为4000m3/h，则油烟产生浓度约5.625mg/m3，项目使用油烟去除率为65%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.00945t/a，排放浓度为1.97mg/m3。 （4）污水处理设施恶臭 本项目污水处理站采取全封闭处理，产生的臭气通过活性炭吸附处理后通过3#15m排气筒排入外环境，根据类比同类型项目验收监测中所测得臭气浓度，本项目臭气（以硫化氢计）产生浓度为0.008mg/m3，产生量为0.002t/a。 - 噪声 本项目主要噪声源为烘干机、灭菌机、拌料机等，噪声强度在75-93dB(A)之间，项目噪声源强见下表。 表28主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 噪声源名称; 数量; 特征; 声级值［dB(A)］; 处理后; 排放强度 dB（A）. 烘干机; 5台; 间断; 80; 经基座减震、绿化、围墙隔声等; 60. 灭菌机; 7台; 间断; 93; 73. 油烟收集电泵; 2台; 间断; 75; 55. 拌料机; 9台; 间断; 85; 65. 清洗机; 9台; 间断; 95; 75. 振动筛; 1台; 间断; 95; 75. 真空泵; 8台; 间断; 90; 75. 4、固体废弃物 本项目在生产过程中会产生固体废弃物，其具体的产生情况见下： （1）卤制固废 项目在卤制过程中会产生八角、桂皮等不能放入产品的固体废物，根据原料使用量及业主提供的资料得知，其产生量为12t/a。 （2）油炸工序废渣 本项目油炸工序产生的废渣属于一般工艺固体废物。项目生产的休闲食品制品的油当天全部处理完毕，在油炸过程中产生的油炸废渣的产生量约为5t/a，本项目还会产生废油，按用油量的50%计，本项目年油量100吨，则废食用油产生量为50吨，交由有资质单位综合利用。 （3）不合格产品 通过建设方提供的资料及类比分析，产品检验工序产生的不合格产品的产生量一般为产品重量的0.1%，本项目产品规模为2800吨/年，则不合格产品产生为2.8吨/年，属一般工业固体废物。 （4）原辅料包装物 项目中原辅料均为外购，废弃外包装纸箱产生量为5t/a。 （5）生活垃圾 项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计，年工作时间300天，则本项目生活垃圾产生量为48.6t/a。 （6）废碳纤维 污水处理站处理淘汰的废碳纤维（活性炭），产生量约为0.8t/a（一次装填量为0.2吨，使用周期为3个月，每3个月更换一次，年使用量为0.8吨），废活性炭属于一般固体废物，委托环卫部门处理。 （7）污水厂产生的污泥 通过类比，污水处理站污泥产生量按去除1kgCOD产生0.4kg干污泥，根据前面的工程分析可知，本项目COD产生量为43.7t/a，COD排放量为5.34t/a，COD去除量为38.36t/a，因此，项目干污泥产生量为15.34t/a。干化后送垃圾填埋场填埋处理。 表29 本项目固体废物产生情况一览表 固废名称; 产生量t/a; 固废属性; 拟采取的防治措施. 卤制固废; 12t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 油炸废渣; 5t/a; 一般工业固废; 交由有资质单位处理. 废食用油; 50t/a; 一般工业固废. 不合格产品; 10t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 废包装物; 5t/a; 一般工业固废; 废物回收. 废活性炭; 0.8t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 生活垃圾; 90t/a; 生活垃圾; 送生活垃圾填埋场卫生处置. 水处理污泥; 60t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挥发性气体 |  | 恶臭 | 臭气浓度﹥20（无量纲） |  |  | 厂界臭气浓度﹤20 排放口臭气浓度﹤2000 |  |  |
|  | 过油工序 |  | 油烟 | 20.8mg/m3，2t/a |  |  | 1.04mg/m3，0.1t/a |  |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 5.625mg/m3，0.027t/a |  |  | 1.97mg/m3，0.00945t/a |  |  |
|  | 污水处理站 |  | 硫化氢 | 0.002t/a |  |  | 0.002t/a |  |  |
|  | 燃天然气导热油炉 |  | 废气量 | 2.45×106m3/a |  |  | 2.45×106m3/a |  |  |
|  |  |  | SO2 | 15.67mg/m3 |  | 72kg/a | 15.67mg/m3 | 72kg/a |  |
|  |  |  | NOX | 73.55mg/m3 |  | 336.78kg/a | 73.55mg/m3 | 336.78kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 循环废水11880m3/a |  |  | 经过处理后循环使用，不外排。 |  |  |  |  |  |
|  | 生活废水 生产废水20402.5m3/a |  | CODcr | 1428mg/L | 29.13t/a |  | 50mg/L |  | 1.02t/a |
|  |  |  | BOD5 | 566mg/L | 11.55t/a |  | 10mg/L |  | 0.20t/a |
|  |  |  | SS | 393mg/L | 8.02t/a |  | 10mg/L |  | 0.20t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 66mg/L | 1.35t/a |  | 5mg/L |  | 0.10t/a |
|  |  |  | 石油类 | 57mg/L | 1.16t/a |  | 1mg/L |  | 0.020t/a |
|  | 物料卤煮 |  | 卤制固废 | 12t/a |  |  | 按照生活垃圾处理 |  |  |
|  | 油炸工序 |  | 油炸废渣 | 5t/a |  |  | 交由有资质的单位处理 |  |  |
|  |  |  | 废食用油 | 50t/a |  |  |  |  |  |
|  | 产品检验 |  | 不合格产品 | 2.8t/a |  |  | 交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 拆包装 |  | 废包装物 | 5t/a |  |  | 废物回收 |  |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 48.6t/a |  |  | 送生活垃圾填埋场卫生处置 |  |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 0.8t/a |  |  | 交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 污水处理 |  | 水处理污泥 | 15.34t/a |  |  | 送垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |
| 噪 声 |  | 主要来源于生产设备运转噪声，对高噪声源进行减振、隔声、消声处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 拟建项目在施工过程中主要是设备的安装等。这些都会对当地的环境产生一定影响，由于施工期具有阶段性和暂时性，对环境影响具有间断性，因此对施工期环境影响进行简要分析。随着施工结束，这部分污染将不复存在。 - 大气环境影响分析 设备的安装建设过程中水泥和砂石的运送容易造成施工场地起尘，致使空气中TSP增加，使空气质量下降，影响周围的大气环境质量。为了减轻扬尘对周围大气环境的影响，要求建设方采取如下措施抑尘： ①建筑工地经常洒水； ②施工过程中，水泥袋的拆封和砂石的装卸应小心； ③施工工地内，工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，减少建筑物内部扬尘的扩散。 ④及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地和道路上的泥土，减少卡车运行过程中刮风时引起的扬尘。 - 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表18，在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB(A)。 同时参照距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。 表17 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 振捣棒; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 由上表可知，本项目施工对项目区域内的其他厂区影响较大，各类设备噪声及环境周边噪声分贝叠加值可能会达到70dB以上，如果不采取一定减噪措施，将对其声环境有一定影响。 施工期声环境影响的控制措施： ①所有施工机械应选用较先进的、噪声较小的施工设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。高噪声设备的设置应尽量远离居民区，在施工场地周围设置临时围挡、缩短一次开机时间、避免集中作业等，以减少噪声污染。 ②加强施工管理，合理安排施工计划、施工机械设备组合，尽量将高噪声的机械设备安装在各期地块中部，在靠近周边居民点附近施工时，施工时间应选择在7:00~12:00，14:00~22:00时间段，同时设施临时性隔声屏，禁止夜间施工。 ③应加强对运输车辆的管理，运输车辆应匀速行驶，控制汽车鸣笛；减少交通噪声对道路两旁居民的影响。 通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对项目周边敏感点环境影响小。 - 水环境污染源分析 施工期废水包括施工作业产生的废水、施工人员生活污水。 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂处理，综上所述，通过采取如上措施处理后，本项目施工期对水环境影响小。 - 固体废物污染源分析 本项目施工固体废物主要为少量施工人员丢弃的生活垃圾。生活垃圾定期清理，统一堆放后交由环卫部门处理。 通过采取上述措施，本项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 二、运营期防治措施及环境影响分析 1、水污染物及防治措施及环境影响分析 （1）生活、生产废水 本项目厂区排水实行雨污分流。雨水通过厂区专门设置的雨水管道排入园区雨水管网；生活污水及生产废水经过处理达标后排入园区污水管网。 本项目循环水量为11880m3，不外排，本项目的外排废水主要是为生活废水、生产废水、设备清洗废水和地面冲洗废水，外排废水量为20402.5m3/a，主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS。本项目废水属于高浓度废水，废水中有机物浓度较高，COD为1428mg/L，BOD为566mg/L，氨氮为66mg/L，SS为393mg/L，动植物油为57mg/L，根据本项目废水的特点，建议建设单位采取多重多规格格珊-隔油池-调节池-气浮池-厌氧池-接触氧化-沉淀池的工艺处理废水。该套污水处理设施及工艺见下图6。 图5 污水处理工艺流程图 工艺说明： 本项目生产废水和生活污水都属于可生化性程度较高的有机废水，可采取相同的处理工艺，在进水前通过调节池将各废水先调节均匀后再一同处理是可行的。 本项目卤制过程的卤水不会更换，但由于是食品生产厂，废水中含有一定的盐度，氯离子含量过高会对生化处理的效率产生影响，特别是对微生物的活性有影响，因此建议建设单位设置专业的环保岗位，保证污水处理厂的正常运营。 SS去除分析：生产废水中含有肉制品清洗产生的粗大颗粒，这类悬浮物质且易发臭的特点，需加强污水处理前的浮渣、浮油经隔油隔栅措施，必要时采取多层隔油隔栅措施，以减少污水的出水表面负荷，减轻污水入厂处理的复杂度，便于下一环节的深化处理并减轻恶臭产生。 CODCr去除分析：污水中CODCr的去除主要是靠活性污泥中的好氧微生物的吸附与降解代谢作用处理，由于该污水含植物油量较高，动植物油属于高分子难分解物质，活性污泥很难直接将它摄取，因此该问题的解决还需在工艺中引入缺氧工艺段，为好氧菌对污水的有机物彻底降解创造条件。 BOD5去除分析：污水中BOD5的去除主要是靠微生物进行吸附分离，对于溶解氧有机物主要靠微生物的代谢来完成，活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的部分有机物合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量。微生物好氧代谢对污水中溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用。 NH3-N去除分析：采用生物脱氮原理，首先将废水中的有机氮转化为氨氮，然后通过硝化反应将硝态氮还原成氮气，从而达到脱氮的目的。整个过程分为硝化段和反硝化段俩个过程。 综上所述，污水在经过上述工艺过程中，在设备正常高效运行，微生物培养正常，工作人员加强管理运营的情况下可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准要求，本项目设计的废水处理规模为100m3/d。本项目产生的废水经过厂区污水处理站处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河。废水产生量及排放量详见下表。 表26 废水产生及排放情况一览表 项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放标准（mg/L）. /; 未处理; 项目厂区预处理; 项目经污水处理厂处理. CODcr; 1428; 29.13; 280; 5.71; 50; 1.02; 50. BOD5; 566; 11.55; 120; 2.45; 10; 0.20; 10. SS; 393; 8.02; 120; 2.45; 10; 0.20; 10. NH3-N; 66; 1.35; 30; 0.61; 5; 0.10; 5. 动植物油; 57; 1.16; 15; 0.31; 1; 0.020; 1. 本项目废水经过污水处理设施处理后，排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （3）污水处理厂受纳可行性分析 项目废水经市政管网进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河。 岳阳县城市污水处理厂位于岳阳县生态工业园，设计处理能力为日处理污水5000万立方米。本项目建成后，生态工业园区污水处理厂已经建成，能够接纳本项目污水。生态工业园区污水处理厂项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。园区已在本项目附近铺设了排水管道。 本项目运营后废水经过厂区污水处理站处理达标后排入岳阳县生态工业园园区污水管网，水质浓度符合岳阳县城市污水处理厂的进水标准及满足《污水综合排放标准》(GB3978-1996) 中的三级排放标准，排放量20402.5m3/a（68t/d），生态工业园园区污水处理厂设计的污水日处理为5000m3/d，项目废水仅占污水处理厂处理能力的0.35%，岳阳县生态工业园污水处理厂能接纳本项目的污水容量。因此，本项目废水进入生态工业园园区污水处理厂对其处理能力不会造成很大的影响。 2、大气污染防治措施及环境影响分析 - 导热油炉废气 根据工程分析可知，本项目SO2、NOX的产生量分别为72kg/a、336.78kg/a，排放速率分别为0.03kg/h、0.14kg/h，排放浓度分别为15.67mg/m3、73.55mg/m3，经10m高排气筒外排。项目SO2、NOX、烟尘排放速率及排放浓度均满足《《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。本次评价采用估算模式Screen3Model预测，评价预测结果显示见下表。 表30 点源估算模式选取的参数 序号; 相关参数; 本项目数值. 1; 预测类型; 点源. 2; 排放速率（kg/h）; SO2：0.03，NO2：0.14. 3; 烟囱高度 （m）; 10. 4; 烟囱内径 （m）; 0.33. 5; 输入烟气量（m3/h）; 2181. 6; 出口温度 （℃）; 167.02. 7; 环境温度 （℃）; 20. 8; 城市/农村; 城市. 表31 估算模式计算结果 距离（m）; SO2; NOX. 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0; 9.79E-10; 0; 4.57E-09. 69; 0.37; 0.001851; 3.6; 0.008636. 100; 0.35; 0.001768; 3.44; 0.008252. 100; 0.35; 0.001768; 3.44; 0.008252. 200; 0.28; 0.001415; 2.75; 0.006604. 300; 0.2; 0.0009936; 1.93; 0.004637. 400; 0.19; 0.0009482; 1.84; 0.004425. 500; 0.17; 0.0008565; 1.67; 0.003997. 600; 0.15; 0.0007455; 1.45; 0.003479. 700; 0.13; 0.0006448; 1.25; 0.003009. 800; 0.11; 0.0005602; 1.09; 0.002614. 900; 0.1; 0.0004905; 0.95; 0.002289. 1000; 0.09; 0.0004334; 0.84; 0.002022. 1100; 0.08; 0.0003862; 0.75; 0.001802. 1200; 0.07; 0.0003469; 0.67; 0.001619. 1300; 0.06; 0.0003139; 0.61; 0.001465. 1400; 0.06; 0.000286; 0.56; 0.001335. 1500; 0.05; 0.0002621; 0.51; 0.001223. 1600; 0.05; 0.0002415; 0.47; 0.001127. 1700; 0.04; 0.0002235; 0.43; 0.001043. 1800; 0.04; 0.0002079; 0.4; 0.00097. 1900; 0.04; 0.000194; 0.38; 0.0009055. 2000; 0.04; 0.0001818; 0.35; 0.0008484. 2100; 0.03; 0.0001709; 0.33; 0.0007974. 2200; 0.03; 0.0001611; 0.31; 0.0007518. 2300; 0.03; 0.0001523; 0.3; 0.0007107. 2400; 0.03; 0.0001443; 0.28; 0.0006735. 2500; 0.03; 0.0001371; 0.27; 0.0006397. 通过上表可知，SO2、NOX的最大占标率分别为0.37%、3.6%，最大占标率Pmax<10%。SO2、NOX的最大落地浓度为0.001851mg/m3、0.008636 mg/m3，未超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值50mg/m3、200mg/m3。因此，项目产生的锅炉废气对周围大气环境影响较小。 （2）挥发性气体 项目蒸煮卤制过程中使用的食用植物油、花椒、孜然等调味料将会挥发产生少量的废气，蒸煮卤制温度为70-110℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气。类比调查冠生园调味品等生产企业类别分析以及现场调查（嗅觉），产品的总挥发物的浓度在1-100mg/kg之间，其中单一化合物的浓度在μg/kg或ng/kg级，产品中对应的香气物质的含量是原料的10-6或10-9，产生的臭气浓度大于20（无量纲），同时将作业间收集的挥发性废气通过静电式烟雾净化设备处理，处理后的废气经2#15m以上的排气筒排放，排放口臭气浓度可小于2000、厂界浓度可小于20，能满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求，并且在生产厂房车间设置了抽排风设施通风，对车间工人影响较小。 - 油烟 1）油炸油烟 项目油炸工序油烟产生量为2t/a，抽油烟机的风量约为40000m3/h，油烟的产生浓度为20.8mg/m3。建设单位设立去除率为95%的静电式烟雾净化设备处理，油烟排放浓度为1.04mg/m3，通过2#15m高排气筒排放，则油炸过程中产生的油烟废气排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求。 2）食堂油烟 食堂使用天然气等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，油烟产生量为0.027t/a，食堂拥有2个灶台，基准排风量为4000m3/h，则油烟产生浓度约5.625mg/m3，项目使用油烟去除率为65%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.00945t/a，排放浓度为1.97mg/m3。通过引风机引至楼顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求。 综上所述，本项目的油烟废气经采取以上措施治理后对周围大气环境及车间工人的影响较小。 静电式烟雾净化设备工作原理： ### 含油雾的空气在内部负压区从进风口进入预过滤器，大颗粒油水雾及粉尘被拦截分离。含细小油水雾及粉尘的空气从预过滤器流出后进入荷电区，通过存在大量离子及电子的空间时，离子、电子会附着在粉尘上。当带电的微粒通过时，会受到电场中的库仑力发生转向而被吸附到金属板上，从而把污染微粒从空气中分离出来，空气再通过后置过滤器，中和逸出空气中的带电微粒，形成洁净空气，通过风机排出。设备均为全封闭状态。 ### 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。项目无组织排放废气主要污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计）。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，各生产装置的大气防护距离列入下表。 表39 各装置大气环境防护距离计算结果及环境敏感点分布 装置名称; 污染因子; 源强; 长×宽×高m; 标准mg/m3; 结果. 污水处理站; H2S; 0.002t/a; 20×15×5; 0.01 （一次值）; 无超标点. 图6 硫化氢大气防护距离计算结果 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式： Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 根据本工程面源排放结果，以硫化氢的无组织排放作为计算源强，见下表。 表33 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强（kg/h）; 生产单元占地面积m2; 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 计算值（m）. 硫化氢; 0.01; 0.00083; 632; 2.9; 11.94. 计算结果见下图8： 图7 硫化物卫生防护距离计算结果 从上表中可知出，污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计）的卫生防护距离为11.94m。根据规定，需要低于50m的按照50m计，则本项目的卫生防护距离为50m 项目卫生防护距离以污水处理站的边界50m范围，污水处理站位于厂区的东北面，污水处理站得边界距离东面的居民最近距离为65m，东面居民不在卫生防护距离之内。项目卫生防护距离内目前没有学校、医院、住户等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 但是建设单位应当加强环保设施建设，保障污染物能够达标排放，减小污染物对周边居民的影响。同时在50m的卫生防护距离范围之类禁止建设居民区、学校、医院等敏感性项目。根据最终确定的卫生防护距离范围，建设方向岳阳县人民政府有关部门提出对周围相关方相应的限制性要求。 图8 生产厂房及污水处理站的大气防护距离图 3.噪声防治措施及环境影响分析 （1）噪声源强 本项目夜间不进行生产，根据工程分析可知，项目营运期噪声主要为烘干机、灭菌机、振动筛、油烟收集电泵等，噪声值约75～93dB（A）项目拟采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施降噪后源强为55～73dB(A)。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表42 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 50; 46.97; 51.75; 3类标准： 昼间65; 达标. 南; 昼间; 48.2; 39.19; 48.71; 达标. 西; 昼间; 47.2; 45.76; 49.55; 达标. 北; 昼间; 46.5; 38.19; 47.1; 达标. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A））标准。 为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为： 1）一定要选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。 2）对于噪声相对较大的设备、车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。 3）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 4）建设单位应加强厂界绿化。绿化不能仅考虑美化环境，应同时考虑采用高、低、矮常绿树种的混植，以起到较好的吸声、隔声效果。 - 固体废物污染防治措施及环境影响分析 本项目在生产过程中会产生固体废弃物，其具体的产生情况见下： 表39 项目固体废物产生及处置情况 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 固废名称; 产生量t/a; 固废属性; 拟采取的防治措施. 卤制固废; 12t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 油炸废渣; 5t/a; 一般工业固废; 交由有资质单位处理. 废食用油; 50t/a; 一般工业固废. 不合格产品; 10t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 废包装物; 5t/a; 一般工业固废; 废物回收. 废活性炭; 0.8t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 生活垃圾; 90t/a; 生活垃圾; 送生活垃圾填埋场卫生处置. 水处理污泥; 60t/a; 一般工业固废; 交由环卫部门处理. 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。5.生态环境影响分析 建议加强本项目的绿化工作，完善厂区绿化布置，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，厂区绿化率为26.8%。对绿化带的布局，项目建设已充分利用地形布置以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6、风险分析 是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目采用新型冷藏设备，使用的制冷剂为R22，R22不燃烧、不爆炸、毒性很小。渗透力很强，并且泄漏难以发现。R22的检漏方法常用卤素喷灯，当喷灯的火焰呈蓝绿色时，则表明有泄漏。当要求较高时，可用电子检漏仪。R22的ODP和GWP比R12小的多，属于HCFC类物质，对臭氧层仍有破坏作用。R22正在作为某些CFCs制冷剂的过渡替代物在使用，大量用于中低温冷冻系统，本项目不采用液氨，因此不存在液氨泄漏的风险。但是项目运行后建设单位需通过加强电子检漏仪的频率来避免强制冷系统R22制冷剂泄露的问题，从源头尽量避免或减少R22泄露带来的环境问题。 项目主要的原辅材料有制冷剂R22、不构成大得风险隐患，除此外其他原辅材料均不属于有毒、易燃、易爆物质，故本项目不存在大的风险隐患，但对火灾的防范不能忽视，为了避免火灾的发生，原辅材料堆放时须依据科学方法，按性质分层、分类堆放，货品之间要有一定的空间距离，不能随地堆放，不能阻塞通道。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 本项目设4个储油罐储量共100t，放项目要求独立存放，根据国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），食用油不属于危险化学品，不属于重大危险源。 但是由于食用油可燃，存在燃烧及泄露风险。根据现场调查，目前厂区有工业园统一建设的消防栓等消防系统，各生产车间均有干灭火器，且储油罐采用防火防漏的铁质桶盛装。 评价建议，储油罐设置围堰采用防火装置与周边堆放的燃煤及待处置油桶隔开、禁止明火等措施防止泄露及火灾风险。 因此，必须加强对原辅材料储存的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。 （3）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。 （4）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 2）废水事故排放风险及防范措施 污水处理站设备或管道发生故障导致无法正常处理废水时，应立即启用事故管道，同时将厂区污水管道切换到事故管道，将事故液引入事故池，建议在污水处理系统旁建设1个100m³的应急事故池，防止事故液进入外环境，同时启动应急预案。加强生化处理工艺中的微生物培养，设备的稳定运行，提升工作人员的专业知识及经验技能。如果事故池废水达到安全限量，则生产区必须临时停产并采取有效措施。由于污水站设计的处理量为100m³，本项目实际产生的污水量远小于设计量，对于废水不达标问题经二沉池处理后再次回流到水质调节池进行二次处理，并适当进行停留处置，满足应急处理容量要求。 3）储油罐风险及防范措施 本项目设4个储油罐储量共100t，根据国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），食用油不属于危险化学品，不属于重大危险源。 但是由于食用油可燃，存在燃烧及泄露风险。根据现场调查，目前厂区有工业园统一建设的消防栓等消防系统，各生产车间均有干灭火器，且储油罐采用防火防漏的铁质桶盛装。 评价建议，储油罐设置围堰采用防火装置与周边堆放的燃煤及待处置油桶隔开、禁止明火等措施防止泄露及火灾风险。 - 废气事故排放风险及防范措施 项目油炸废气采用静电式烟雾净化设备处理，当烟雾净化设备发生故障时，项目油炸废气会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强油炸废气处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。 建立应急预案： 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表40 故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 9、产业政策符合性分析 本项目为食品加工项目，其使用的设备、原辅材料均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本）及《国家淘汰设备目录》中的限制类、淘汰类。 但是对于冷库制冷剂国家有一些要求，《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本）的淘汰类十二条轻工中第14款“以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线”，本项目使用的是R22型制冷剂，其属于HCFC类物质，其不属于淘汰类制冷剂。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 10. 项目选址可行性 （1）与城镇发展规划的相符性 项目位于岳阳县生态工业园，根据园区总体规划，项目所在地为工业用地（具体见附图4），且根据岳阳县“十三五”工业规划：区域定位：“促进农业稳定增效、农民持续增收为目标，用现代工业理念建设现代农业，提高农业规模生产、农产品精深加工和设施农业水平，加强农业社会化服务体系建设，夯实农业发展基础，增强农业综合生产能力和农产品市场竞争力，构建规模化种养、产业化加工、组织化生产、品牌化经营的现代农业产业体系。”本项目为食品加工项目，符合岳阳县“十三五”区域定于中的加快发展食品、农副产品加工产业。 （2）公共设施建设情况 区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。 （3）区域内环境容量和总量的许可 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降。满足总量要求。 - 附近敏感点距离本项目厂界最近距离为10m，距离本项目生产厂房为77m，距离本项目污水处理站65m，本项目设置的卫生防护距离为50m，本项目附近的敏感点均不在卫生防护距离内，满足卫生防护距离要求。 同时，本项目已经通过岳阳县生态工业园的同意，可以入园建设投资。因此，项目的厂址选择是可行的。 11、平面布置合理性分析 本项目厂区大门设置在北面，大门连接园区道路，传达室设立在大门西侧，大门东侧为一栋三层的综合楼，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 11.项目环境管理要求 11.1环境管理 环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 11.2环境监测计划 监测项目、频率见表41。 表41 监测项目、频率 类别; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; TSP、SO2、NOX; 每年二次. 锅炉排气筒; SO2、NOX; 每年二次. 厂界; 恶臭气体（H2S、NH3）; 每年二次. 废水; 厂污水总排放口; SS、COD、BOD、NH3-N、 动植物油类; 每季一次. 噪声; 主要噪声源及厂界噪声; 声压级; 每年二次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 - 总量控制 根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目废水产生量主要为生产废水、生活废水、项目生产废水和生活废水中COD、NH3排放量为1.02t/a、0.10t/a。 本项目废气主要为导热油炉废气，导热油炉废气中SO2、氮氧化物排放总量分别为0.072t/a、0.34t/a。项目需要购买SO2：0.072t/a、氮氧化物：0.34t/a、COD：1.02t/a、NH3：0.10t/a的总量控制指标。 14、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资170万元，环保投资占总投资的5.67%，本项目环保投资详见下表。 表42 本项目环保投资一览表 污染源因素; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 锅炉废气; 1#10m排气筒排放; 80. 污水处理站臭气; 活性炭吸附+3#15m排气筒排放. 挥发性气体; 静电式烟雾净化设备+2#15m排气筒排放. 油烟废气. 废水; 生活废水; 雨污分流管网、化粪池、污水预处理设施、事故应急池; 70. 生产废水. 固废; 卤制固废; 交由环卫部门处理; 15. 油炸废渣; 交由有资质单位处理. 废食用油. 不合格产品; 交由环卫部门处理. 废包装物; 废物回收. 废活性炭; 交由环卫部门处理. 生活垃圾; 送生活垃圾填埋场卫生处置. 水处理污泥; 交由环卫部门处理. 噪声; 设备噪声; 构筑物隔声，加强管理和维护，购买低噪声设备; 5. 合计; 170. 15、竣工环保验收清单 项目竣工环保验收计划如下表。 表43 项目竣工环保验收一览表 - 验收目标项目名称; - 验收因子; - 验收标准; - 三同时竣工验收项目. - 废水; - 生活、生产废水; - COD、BOD5、SS等; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; - COD、BOD5、SS等，处理规模100m3/d. - 废气; - 食堂; - 食堂油烟; - GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》; - 油烟净化装置+楼顶排放. - 油炸线; - 油炸油烟; - 静电式烟雾净化设备+2#15m排气筒排放. 锅炉废气; - SO2、NOX; - GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》; - 10m烟囱高空排放. 污水处理站; - 臭气; - 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求; - 活性炭吸附+3#15m排气筒排放. 挥发性气体; - 臭气; - 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求; - 静电式烟雾净化设备+2#15m排气筒排放. - 噪声; - 设备噪声; - 噪声; - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准; - 墙体隔声、设备减震、选用低噪声设备. - 固体废物; 卤制; 卤制固废; - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单; 交由环卫部门处理. 油炸; 油炸废渣; 交由有资质单位处理. 废食用油. 不合格产品; 不合格产品; 交由环卫部门处理. 废包装物; 废包装物; 废物回收. 废活性炭; 废活性炭; 交由环卫部门处理. 生活; 生活垃圾; 送生活垃圾填埋场卫生处置. 污水处理; 水处理污泥; 交由环卫部门处理.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉房 | 氮氧化物、SO2 | 10m的烟囱 | 达到（GB13271-2014）中表2的要求 |
|  | 调味剂挥发性废气 | 恶臭气体 | 静电式烟雾净化设备+15m高排气筒 | 达到（GB14554-93）》中标准要求 |
|  | 车间油烟 | 油烟 |  | 达到（GB18483-2001）中要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 抽排风设施+油烟净化器+楼顶排放 | 达到（GB18483-2001）中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 多重多规格格珊-隔油池-调节池-气浮池-厌氧池-接触氧化-沉淀池 | 达到《水污染物综合排放标准》三级排放标准要求排入生态园区污水处理厂。 |
| 固体 废弃物 |  | 卤制固废 | 交由环卫部门处理 | 100%处置 |
|  | 生产车间 | 油炸废渣 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废食用油 |  |  |
|  |  | 不合格产品 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 废包装物 | 废物回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场卫生处置 |  |
|  |  | 水处理污泥 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 对噪声设备分别采取隔声、消声措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目绿化采用乔、灌、草相结合，提高绿化面积，既可美化厂区环境，而且对生态有一定的恢复作用；另外绿化还可以吸尘、抑尘、降噪作用，有利于厂区污染物的达标排放。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南湘之鱼食品有限公司位于岳阳县生态工业园区，建设年产2800吨休闲食品项目，本项目主要进行独具地方特色的休闲食品的生产，主要生产鱼制品、豆制品、肉制品、蔬菜制品。占地面积为19869.62m2，属于新建项目，总投资3000万元，其中环保投资140万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气 监测点PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均值二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 （2）地表水环境 洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 （3）声环境 项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目施工期会产生少量的施工扬尘，建设单位加强管理，不会对外环境造成明显影响。项目噪声主要是施工作业产生施工噪声，施工单位必须加强措施对安装工序进行合理安排，禁止夜间施工，噪声对周边环境的影响很小。施工废水设置沉淀池，用于场地内抑尘，不外排，对地表水环境影响小。施工期间产生建筑垃圾运送至指定堆土场，生活垃圾交由环卫部门处理，固体废物都能得多妥善处置。 因此，工程建设过程中，对周围环境有一定影响，在采取有效措施后，不会对周围环境产生大的影响。随着施工期的结束，这些影响也就结束。 （2）运营期环境影响评价结论 ①水环境影响结论 本项目产生的废水经过厂区污水处理站处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准要求，然后通过园区污水管网近期排入岳阳县污水处理厂，远期排入园区污水处理厂，由于项目能够实现达标排放，因此对本项目周边水环境影响较小。 ②大气环境影响结论 本项目导热油炉燃料为清洁能源天然气，产生的污染物能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定的要求，通过10m排气筒排放，对周边大气环境影响较小；对于蒸煮卤制挥发性废气，建议将作业间收集的挥发性废气通过全封闭的静电式烟雾净化设备处理，处理后的废气经15m以上的排气筒排放，排放口臭气浓度可小于2000、厂界浓度可小于20，能满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求，并且在生产厂房车间设置了抽排风设施通风，对车间工人影响较小；项目油炸过程中产生的油烟废气通过设置抽排风设施及静电式烟雾净化处理设备处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求；食堂油烟使用油烟净化系统，在通过引风机引至楼顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求；综上所述，本项目的废气经采取以上措施治理后对周围大气环境及车间工人的影响较小。 ③声环境影响结论 本项目噪声主要来自机械设备运行期间产生噪声，产生噪声的设备主要为烘干机、灭菌机、油烟收集电泵等，噪声值约75～93dB（A）。强噪声设备主要是一台灭菌机。运行时产生的噪声，可采取适当的减振措施来降噪。应采取一定的降噪措施来消除影响。 为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为： 1）一定要选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。 2）对于噪声相对较大的设备、车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。 3）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 4）建设单位应加强厂界绿化。绿化不能仅考虑美化环境，应同时考虑采用高、低、矮常绿树种的混植，以起到较好的吸声、隔声效果。 通过采取以上降噪措施后，本项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对环境影响小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 四、项目建设的环境可行性 1、项目产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，湖南大成食品有限公司年产1000吨休闲食品改建项目，属于其中的第一类鼓励类中农林业类第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，属于国家鼓励发展的项目；项目所使用的设备也不在其限制和淘汰类，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 （1）与城镇发展规划的相符性 项目位于岳阳县生态工业园，根据园区总体规划，项目所在地为工业用地（具体见附图4），且根据岳阳县“十三五”工业规划：区域定位：“促进农业稳定增效、农民持续增收为目标，用现代工业理念建设现代农业，提高农业规模生产、农产品精深加工和设施农业水平，加强农业社会化服务体系建设，夯实农业发展基础，增强农业综合生产能力和农产品市场竞争力，构建规模化种养、产业化加工、组织化生产、品牌化经营的现代农业产业体系。”本项目为食品加工项目，符合岳阳县“十三五”区域定于中的加快发展食品、农副产品加工产业。 （2）公共设施建设情况 区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。 （3）区域内环境容量和总量的许可 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降。满足总量要求。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、平面布置合理性分析 本项目厂区大门设置在北面，大门连接园区道路，传达室设立在大门西侧，大门东侧为一栋三层的综合楼，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 4、清洁生产 该项目的原材料不含毒性，使用的能源较为清洁，采用低噪声低能耗的生产设备，产品在销售、使用过程中对环境影响轻微，报废后对环境影响较小；废气、废水、噪声等污染物经处理达标后，对环境影响较小；固体废物能实现综合利用，对环境影响较小。项目产品在正常的生产过程中，单位产品耗电量、物耗属平均水平。 从上述分析可知，该项目相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般，项目符合清洁生产要求。 5、环境影响经济损益分析 本项目总投资3000万元，年生产休闲食品2800吨，为促进地方经济的发展，繁荣当地经济做出了一定的贡献，并可解决部分劳动力就业问题，增加了地方税收。但由于生产过程中产生的“三废”问题对周围环境带来了一定的影响，通过采取必要的环保措施治理达标后，不仅可以取得良好的环境效益和社会效益，而且经济效益也是显著的。 6、环保投资 - 本项目总投资3000万元，环保投资140万元，占项目总投资额的4.67%。类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或者处置。 五、综合评价结论及建议 1、结论 本项目为新建项目，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目的建设有利于当地经济的发展，有一定的经济效益和社会效益。在有效实施本环评所提出的有关防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放及废弃物资源化利用的前提下，选址区域环境容量基本满足，对周围环境影响较小，基本符合清洁生产的要求。因此，在确保本项目“三同时”管理的基础上，环评单位从环境保护的角度衡量，本建设项目实施是可行的。 2、建议： ⑴、严格执行“三同时”制度，厂内设专职技术管理人员负责环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作，确保污染治理设施的正常运行，保证污染物的达标排放。 ⑵、做好噪声设备的隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达标。同时加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 ⑶、仓库应注意防火，应设有专门的消防通道，同时确保各种消防设施可正常使用。