岳环评[2018]18号

关于湖南大成食品有限公司年产1000吨休闲食品改建项目环境影响报告表的批复

湖南大成食品有限公司：

你公司《关于对年产1000吨休闲食品改建项目环境影响报批稿予以批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南大成食品有限公司位于岳阳县新开镇马店村，现有香酥鱼制品生产能力1000吨/年，现拟投资800万元（其中环保投资34万元）依托现有厂房实施改建工程，主要改建内容为：新增一条肉制品生产线700吨/年，以外购冷冻鸡鸭猪肉为原料，经解冻清洗、切割、腌制、成形、热加工、冷却、拌料、包装、灭菌、冷却烘干等工序生产肉制品。将原年产鱼制品1000吨规模减为300吨；原2t/h锅炉改为4t/h的燃生物质锅炉。锅炉除尘由水膜除尘改为布袋除尘，导热油炉燃料由燃煤改为生物质，项目不新增用地，肉制品生产车间、包装、仓库、冷库等主体工程及废水处理设施、油烟废气净化设施、固体废物暂存均依托原有。根据中煤科工集团重庆研究设计院有限公司编制的《湖南大成食品有限公司年产1000吨休闲食品改建项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意项目按报告表所列项目性质、建设内容、规模、地点建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强环境管理，严格做好“以新带老”工作，保障原有油炸工序污染防治设施稳定运行，确保各污染物排放稳定达标。不得就地活物屠宰，新增肉制品生产线不设油榨工序。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。生物质锅炉冷凝水全部循环使用，不外排；新增锅炉废气除尘废水经现有沉淀池沉淀后循环使用不外排；各生产废水、设备及地面清洗废水与生活污水，一并收集后经原有120t/d的污水处理站（采取调节、厌氧、好氧处理工艺）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后，排入厂区西侧香严港。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，完善新上生产线车间及现有污水处理区、仓库、固体废物暂存场等区域的防渗、防漏工作，防止对地下水污染；继续跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

（四）加强废气污染防治工作。加强维护保养管理工作，确保现有车间抽排风系统和挥发性废气处理系统气污染防治设施正常运转。新建项目肉制品生产车间设置抽排风设施，腌制、低温烘烤和蒸煮卤制作业间统一配套抽排收集系统，新增挥发性废气一并收集均经新增碳纤维过滤处理，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求后，与处理后的原油炸工序油烟废气一并由15m高排气筒外排；生物质锅炉燃烧烟气和生物质导热油炉废气经收集一并经布袋除尘器处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经30m高烟囱外排；做好污水处理站密闭措施，废水处理产生的恶臭气体由集气装置收集经活性炭吸咐处理，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求后，由15m高排气筒外排。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的烘干机、灭菌机、斩拌机、拌馅机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）强化各类固废的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定完善项目现有一般工业固废暂存场所，加强防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。原有项目产生的废食用油经收集后交有资质的单位处置；废包装袋收集后综合利用；生物质灰渣经收集后用作农肥；不合格产品、废渣、废活性炭、除尘灰、污水处理站污泥经收集后与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，食用油储油罐区规范建设围堰，污水处理站配套建设100m3事故池，确保周边环境安全。项目以生产厂房和污水处理站为界设置50米大气防护距离，请配合当地政府做好控建工作，防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感性建筑。

（八）本项目改建后污染物排放总量为：COD≤0.79t/a、NH3-N≤0.11t/a、SO2≤1.63t/a、NOx≤1.76t/a。企业现有排污权总量为：COD≤3.3t/a、NH3-N≤0.5t/a、SO2≤2.7t/a、NOx≤0.8t/a。NOx总量超出现有排污权部分0.96t/a，通过交易方式获得。其余在项目现有排污权总量范围内解决。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，中煤科工集团重庆研究设计院有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年3月15日

抄送：岳阳县环境保护局，中煤科工集团重庆研究设计院有限公司