岳环评 [2018]22号

关于湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书的批复

湖南天惠铜业有限公司：

你公司《关于申请对<湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书>进行批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南天惠铜业有限公司位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，2007年1月投资4000万建设了年产2万吨再生铜加工生产线建设项目， 2011年4月扩建年产4万吨再生铜产品，总产能达年产6万吨，因各种原因，项目没有按环评批复要求实施，截至2017年10月，该项目报批时间已超出5年，按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）中第二十四条要求重新报批。重新报批项目总用地面积53015.11平方米，新增用地29565.11平方米，主要建设内容为：新建1F大型生产车间1栋，3F综合办公楼2栋，1F仓库2栋。主要以废紫铜和电解铜为原料，通过分选、打捆、熔炼、成型、冷却等工艺，生产铜锭、紫铜板20000吨/年；通过分选、打捆、熔炼、上引、拉拔、挤压、间接水冷和校直定尺等工艺，生产铜排、铜杆、铜棒、铜管40000吨/年；取消原极板和不锈钢包铜复合材生产。根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、汨罗市环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更。确保工艺设备、资源利用水平等满足《铜冶炼行业规范条件》。按照“以新带老”的原则，妥善解决原有环境问题。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，规范建设和管理厂区雨污管网。项目循环冷却水不外排；清洗废水经沉淀池预处理，初期雨水经初期雨水池收集处理后，达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

按照分区防控的原则，落实报告书中提出的地下水污染防治措施，做好生产区、仓储区、污水处理池等区域的防雨、防渗措施，防止对地下水污染，严格落实地下水监测计划。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界限值，其他污染物满足《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值;工频电炉废气通过“快速冷却+布袋除尘”处理，浇铸废气通过“布袋除尘”处理，达到《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）排放限值要求后，分别通过两根15m烟囱排放。食堂油烟通过高效静电油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB8483-2001）允许排放浓度后，通过专用烟道外排

4、噪声污染防治工作。对现有的主要设备加强保养和维护，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危废暂存间，做好“防风、防雨、防渗漏”等措施。工频炉渣、除尘灰渣和废机油为危险废物，定期交由资质单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实天然气泄漏引发火灾及废气事故排放等风险防范措施，防止风险事故发生。设置事故应急池，确保事故状况下废水不进入外环境；除尘器故障或失效时，应立即停止生产；同时加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险废物的储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目需新增总量控制指标为：COD≤0.6t/a、Pb≤0.006t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环济产业园区管理委员会、湖南宏晟环保技术研究院有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年3月19日

抄送:汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园管理委员会、湖南宏晟环保技术研究院有限公司