| 国工咨甲12220070018号 |  |
| --- | --- |
| 国环评证乙字第2731号 |  |

岳阳科苑新型材料有限公司

年产1000吨丙烯酸树脂建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

| 编制单位: | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 岳阳科苑新型材料有限公司 |
| 编制时间: | 二〇一八年二月 |

我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任

项目名称：岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目

文件类型：环境影响报告书

适用的评价范围：化工石化医药

法定代表人：詹琼雷

主持编制机构：湖南省国际工程咨询中心有限公司

岳阳科苑新型材料有限公司

年产1000吨丙烯酸树脂建设项目环境影响报告书

编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 李欢可 | 00018513 | B273102302 | 化工石化医药 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 李欢可 | 00018513 | B273102302 | 总则、原有工程技改项目概况、环保政策可行性分析、结论与建议、总体负责 |  |
|  | 2 | 赵卫华 | 0000603 | B273102207 | 区域环境概况、环影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性分析 |  |
|  | 3 | 郑清里 | 0005488 | B273102508 | 清洁生产、循环经济和总量控制分析、环境影响经济损益分析、环境管理及环境监测 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |

目  录

1	前言	1

1.1	项目由来	1

1.2	项目特点	2

1.3	主要环境问题及环境影响	2

1.4	环境影响评价工作过程	2

1.5	环境影响评价主要结论	3

2	总则	5

2.1	编制依据	5

2.2	评价目的、指导思想、评价重点、评价时段	8

2.3	环境影响因素的识别与评价因子的确定	9

2.4	环境影响评价工作等级及评价范围	10

2.5	评价范围内重点保护目标	14

2.6	评价标准	14

3	区域环境概况	18

3.1	自然环境	18

3.2	湖南岳阳绿色化工产业园总体规划概况	21

4	现有工程分析	29

4.1	现有工程概况	29

4.2	现有工艺及产排污分析	31

4.3	现有主要环境问题及整改建议	35

5	拟建项目概况	37

5.1	项目基本情况	37

5.2	产品方案	37

5.3	建设内容	37

5.4	主要原辅材料及生产设备	38

5.5	公用工程	40

6	项目工程分析	42

6.1	拟建项目生产工艺	42

6.2	项目工程污染源分析	48

7	环境质量现状调查与评价	54

7.1	大气环境质量现状调查及评价	54

7.2	地表水环境质量现状调查及评价	56

7.3	地下水环境现状调查及评价	59

7.4	声环境质量现状调查及评价	62

8	环境影响预测与评价	63

8.1	施工期环境影响分析	63

8.2	营运期环境影响预测评价	63

9	环境风险评价	83

9.1	风险识别与评价等级	83

9.2	最大可信事故分析	89

9.3	事故泄漏量计算	90

9.4	后果计算和风险分析	91

9.5	环境风险防控措施	93

9.6 环境风险应急预案	97

9.7 项目风险评价结论和建议	100

10	环境保护措施及其可行性分析	102

10.1	施工期污染防治措施	102

10.2	营运期污染防治措施及可行性分析	103

11	清洁生产、循环经济和总量控制分析	109

11.1	清洁生产	109

11.2	循环经济	113

11.3	总量控制	114

12	环境影响经济损益分析	115

12.1	环保投资	115

12.2	经济效益	115

12.3	环境效益	115

13	环保政策可行性分析	116

13.1	产业政策符合性分析	116

13.2	项目选址合理性分析	116

13.3	平面布局合理性分析	116

14	环境管理及环境监测	118

14.1	环境监理	118

14.2	环境管理	119

14.3	环境监测	119

14.4	排污口规范化	120

14.5	工程竣工环保验收	121

15	结论与建议	122

15.1	结论	122

15.2	建议	125

附  件

附件1 专家意见

附件2 修改清单

附件3 专家签到表

附件4 环评委托书

附件5湖南岳阳绿色化工产业园环评批复

附件6现有项目环评批复

附件7现有项目环保验收意见

附件8项目环境标准执行函

附件9环境现状监测质保单

附件10 现有项目监督性监测报告

附  图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图4项目环境保护目标图

附图4 项目监测布点图

附图5 工业园土地规划图

附图6 工业园排水规划图

附图7 设备工艺图

附  表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

# 前言

## 项目由来

岳阳科苑新型材料有限公司成立于2008年，位于湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园），公司注册资金1200万元，员工40人，主要产品是聚酮树脂（酮醛树脂）和聚醛树脂（醛树脂），设计产能每年5000吨，其中年生产聚酮树脂3000吨、聚醛树脂2000吨。现有年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂项目于2009年8月18日获得岳阳市环保局环评批复（见附件），于2010年11月19日通过环保竣工验收（批复见附件）。

树脂是汽车、机械、家电、电子产品、家具、建材、建筑、化工、橡胶、皮革、彩印、包装等领域得到广泛运用的重要原料，随着国家经济的飞速发展，对树脂的需求量越来越大，对产品质量要求越来越高。岳阳科苑新型材料有限公司拥有从事合成树脂技术开发工作多年的专业技术人才，在合成树脂的研究和制备方面，积累了丰富的经验，技术力量雄厚，工艺技术成熟可靠，产品在国内市场形成批量销售，产品已经出现供不应求的状况。为满足市场需求量，充分利用岳阳市的区位优势和发挥工业园的集聚效益，提升企业的竞争力，岳阳科苑新型材料有限公司决定在湖南岳阳绿色化工产业园现有厂区内建设1000吨/年丙烯酸树脂项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本建设项目必须执行环境影响评价文件审批制度。对照环境保护部令（2017）第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目需编制环境影响报告书。为保证项目建设的合法性，岳阳科苑新型材料有限公司委托湖南省国际工程咨询中心有限公司承担“岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目”的环境影响评价工作（环评委托书见附件）。评价单位接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，编制了本项目环境影响报告书。

## 项目特点

项目具有以下特点：

①本项目产品为丙烯酸树脂，主要反应为聚合反应。项目仅在现有生产车间新增丙烯酸树脂生产设备，不新增构筑物，依托现有共用工程、环保工程，新增废气集中处理装置。

②本项目涉及甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯等挥发性有机原料的使用，有机废气经集气系统收集后，经活性炭吸附装置处理，污染物排放浓度远低于标准限值。

③本项目各挥发性原料均参与聚合反应，聚合反应在密闭反应釜中进行，出料时各挥发性原料基本反应完成，出料时挥发废气较小。

④本项目废水主要为工艺过程反应介质产生废水、产品清洗废水、设备清洗废水，废水均排入云溪工业园树脂污水处理站（4家树脂企业共用）预处理。

## 主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃易爆，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并防止甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯泄漏扩散对环境的影响。

③本项目涉及挥发性有机化合物废气，需做好相关的环境保护措施。

④本项目产生工艺废水，需确保工艺废水预处理达标排放。

## 环境影响评价工作过程

## 环境影响评价主要结论

本项目产品为丙烯酸树脂。根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品树脂代码为C类“制造业”2651“初级形态塑料及合成树脂制造”。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）限制类和淘汰类，因此，本项目属于我国产业政策允许类的项目，因此，符合国家产业政策。

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园内，符合园区土地利用规划、环保规划及产业定位。

建设项目的生产工艺成熟、节能、环保，符合清洁生产和循环经济要求。

项目通过采取必要的污染防治措施能够满足国家和地方规定的污染物排放标准。

项目污染物达标排放，总量指标纳入湖南岳阳绿色化工产业园总量。

根据项目环境预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，能维持当地环境质量不改变，符合环境功能要求。

项目经采取有效的环境风险事故防范、应急措施，项目环境风险水平可以接受。

综上所述，只要企业严格落实报告书提出环保措施，确保各项措施均落实到实处且正常运行，则本项目生产过程中产生的污染物可实现达标排放，不会降低区域现有环境功能。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（2015.1.1）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）（2016.9.1）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）（2018.1.1）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）（2016.1.1）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997.3.1）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）（2005.4.1）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订）（2008.4.1）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）（2012.7.1）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）（2011.3.1）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

- 《中华人民共和国消防法》（2008年修订）（2009.5.1）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）（2004.8.28）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）（2014.12.1）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2016年修订）（2011.12.31）。

### 国家其他环保法规、相应规划

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号文）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）；

- 《关于加强工业节水工作的意见》（国家经贸委、水利部、建设部、科学技术部、原国家环境保护总局和国家税务总局联合发布的国经贸资源[2000]1015号文）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号）；

- 《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》(环办函〔2006〕394号)；

- 《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

- 《国家危险废物名录》（2016版）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令（2017）第44号；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布及其后续修改单）；

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》国家安监局安监管危化字[2004]43号；

- 《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》国家环保总局，环办〔2006〕4号；

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），（2013年修订）（2013.6.8）；

- 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），（2013年修订）（2013.6.8）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

- 环境保护部办公厅关于印发《石油化工企业环境应急预案编制指南》的通知，环办[2010]10号；

- 《水体污染防控紧急措施设计导则》，中石化建标[2006]43号；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》，国家安全生产监督管理总局令（第88号）；

- 《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》，环发[2014]177号；

- 《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发〔2015〕17号；

- 《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》，国发〔2013〕37号；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》，国发（2016）31号；

- 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号；

- 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217 号）；

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013版）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》环境保护部令（2017）第45号；

- 《洞庭湖生态经济区规划》发改地区（2014）840号；

- 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》工信部联节（2017）178号；

- 《长江经济带生态环境保护规划》环规财（2017）88号；

- 《关于挥发性有机物排污收费试点有关具体工作的通知》环办环监函（2016）113号；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号。

### 地方法规、政策、规划

- 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB 43/023-2005）

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第215号），2007.10.1；

- 《湖南省环境保护条例（2013年修正）》；

- 《湖南省主体功能区规划》湘政发（2012）39号；

- 湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

- 湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

- 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

- 《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》；

- 《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》（岳政发[2002]18号）；

- 《岳阳市中心城区云溪片控制性详细规划——土地利用规划图》（2008~2030，2015年修改）；

- 《湖南省环境保护“十三五”规划》。

### 技术规范依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）；

- 《化工建设项目环境保护设计规定》（HG 20667-2005）；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》。

### 项目依据

- 环评委托书；

- 《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》，原湖南省环保局，湘环评[2006]62号；

- 《岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂环境影响报告书》（报批稿），岳阳市环境保护科学研究所，2006.9；

- 《关于岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂环境影响报告书的批复》，岳阳市环境保护局，2009.8.18；

- 《岳阳科苑新型材料有限公司突发环境事件应急预案》，2014.12；

- 《岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目环境现状监测报告》，湖南品标华测检测技术服务有限公司，2017.2；

- 《关于岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂竣工环境保护验收的批复》，岳阳市环境保护局，2010.11.19；

- 建设单位提供的其他资料。

## 评价目的、指导思想、评价重点、评价时段

### 评价目的

通过对工程生产规模、生产工艺、污染环节及污染防治措施的详细分析，确定项目的主要污染因子及其排放环节和排放量；在环境现状调查和监测的基础上，预测项目投产后全厂污染物排放总量的变化情况，并据此分析对区域环境影响的正负效应和对敏感保护目标的影响程度；重点论证工程环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性。在此基础上，明确提出技术可靠、针对性强、实用且经济的污染防治、总量控制措施，从产业政策、城市发展规划、用地规划、环境保护等角度论证项目建设的可行性，为环境保护管理决策和环保设计提供依据。

### 指导思想

- 以各项环境保护法规、评价技术规定、环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。

- 以国家、湖南省有关产业政策、环境保护政策和区域可持续发展战略思想要求为原则开展环评工作。

- 根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点地进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证力求客观公正；贯彻节能降耗、清洁生产、达标排放、总量控制的原则；规定的环保措施力求技术可靠、经济合理，注意可行性和合理性；尽量充分利用已有资料，评价项目对环境的影响。

- 坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面、重点突出、条理清楚、针对性、实用性、可操作性强，评价结果明确可信，防治对策实用可行。

### 评价重点

根据本项目对环境污染的特点及周围环境特征，在详实、准确的工程分析的基础上，重点进行环境空气影响评价、水环境影响分析与评价、环境风险评价、污染防治措施技术论证。

### 评价时段

本项目在施工期环境污染主要表现为施工噪声和扬尘，工程量较小，时间较短，对环境影响较小；工程投产运行后产生的废气、废水和设备噪声对周围环境有一定影响，故本项目的环境影响主要表现在生产运营期。因此，本项目评价时段主要为运营期。

## 环境影响因素的识别与评价因子的确定

根据本项目的排污特点及所处环境特征，环境影响因素的识别见表2.3-1，评价因子确定见表2.3-2。

根据本工程工艺特点、区域环境特征、工程运行对环境的影响程度以及国家大气、水污染物总量控制的指标规定，对项目建设的环境影响因子识别，初步识别见下表2.3-1。

表2.3-1  项目环境影响因子初步识别

| 环境要素 项目名称 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态环境 | 自然景观 | 地表水 | 环境空气 | 声环境 | 人体健康 | 交通 | 经济 |
| 施工期 | 基础施工 |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 材料运输 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 设备安装 |  |  |  |  | ● |  |  | ○ |
| 运营期 | 生产过程 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | □ |
|  | 噪声处理 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 废气处理 |  |  |  | □ |  | □ |  |  |
|  | 废水处理 |  |  | □ |  |  | □ |  |  |
|  | 固废处理 | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 环境风险 |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。

由表2.3-1可知，项目营运期对环境的影响主要是：废气对区域大气环境的影响，噪声对区域声环境的影响，原料、产品及废渣运输对沿途空气、声环境和居住条件的影响，生产废水对地表水体的影响。

表2.3-2  评价因子确定一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | NO2、SO2、PM10、TVOC、苯乙烯 |
|  | 影响预测 | 苯乙烯、VOCs |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、SS、色度 |
|  | 影响预测 | 接纳性及达标性分析 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、浑浊度、高锰酸盐指数、硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、石油类、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响预测 |  |
| 固体废物 | 现状评价 | 一般固体废物、危险废物 |
|  | 影响预测 |  |
| 总量控制因子 |  | COD 、NH3-N、VOCs |

## 环境影响评价工作等级及评价范围

### 环境空气评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）规定的估算模式对项目的大气环境影响评价进行分级，采用screen3System模式。根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定其评价等级，占标率Pi计算公式：

Pi = Ci / C0i×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值，该标准不包含的因子参照《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。

评价工作等级按表2.4-1的划分依据进行划分。

表2.4-1  评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据工程分析结果，本项目废气污染因子主要为苯乙烯、VOCs。本项目大气污染物采用估算模式计算。最大地面浓度占标率如表2.4-2所示。

表2.4-2  主要大气污染物最大浓度地面占标率及评价工作等级

| 污染物 | VOCs（有组织） | 苯乙烯* （有组织） | 苯乙烯* （无组织） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量标准(mg/m³) | 1.8 | 0.01 | 0.01 |
| 最大地面浓度(mg/m³) | 0.00071 | 0.000191 | 0.000801 |
| 最大地面浓度占标率Pi（出现距离） | 0.04%（348m） | 1.9%（348m） | 8.01%（122m） |
| 评价工作等级 | 三级 | 三级 | 三级 |

*参照《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。

如上所述，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目环境空气影响评价工作等级定为三级。

评价范围：以本项目装置区为圆心，半径为2.5km范围。

### 地表水水环境评价等级及范围

本项目产生的废水主要包括工艺废水、设备清洗废水及生活污水，工艺废水和设备清洗废水送400m³/d树脂污水处理站（4个树脂厂共用）处理，经树脂污水处理站预处理达标排入云溪工业园污水处理厂处理后达标排入长江。生活污水经化粪池预处理后一起排入园区污水管网进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。生产废水、生活污水的排放总量为11.37m3/d，远小于1000m3/d；水质复杂程度为简单，项目最终纳污水体为长江，水域规模为大河，纳污水体水质执行标准为III类。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，确定水环境评价做简单的环境影响分析。

表2.4-3  地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 11.37m3/d | 污水量＜1000m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 大河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

评价范围：云溪工业园污水处理厂排污口与长江交汇段上游500m至下游2500m，共3000m范围。

### 地下水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A—地下水环境影响评价行业分类表，化学原料制造（报告书）属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目。考虑到本项目所在区域市政设施较为齐全，居民引水主要来自市政自来水管网，区域取水源为长江，地下水环境敏感程度属于不敏感，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为二级。评价工作等级的判定依据见表2.4-4。

表2.4-4  地下水环境影响评价等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：以厂址为中心，6~20km2的水文地质区域。

### 声环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T 2.4-2009），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：区域声环境功能标准类别、区域噪声级增加和影响人口的变化情况。本工程的噪声主要来源于搅拌釜、各类风机和泵。本项目在厂区内建设，所在区域现状为GB3096-2008中规定的3类标准地区，建设前后周围环境噪声增高量小于3dB(A)。因此将本项目噪声环境影响评价工作等级确定为三级。

评价范围：声环境评价范围为厂界周围200m范围。

### 生态环境评价等级及范围

本项目在厂区内进行建设，不新增用地，区域内无原始植被生长和珍稀珍贵野生动物活动，不属于生态环境敏感地区，为一般区域。生态评价工作级别判别见表2.4-5。

表2.4-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，本项目生态评价等级为三级，不新增占地，只进行简要分析。

评价范围：项目周边受影响的200m区域。

### 环境风险评价等级及范围

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。结合本项目的生产特征及物质危险性识别，确定潜在的危险单元及重大危险源。

表2.4-6  危险化学品存储及其临界量关系表

| 场所 | 风险物质 | 储存量q，（t） | 临界量Q，（t） | ∑q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 甲基丙烯酸甲酯 | 20 | 1000 | 0.02 |
| 原料库 | 甲基丙烯酸丁酯 | 5 | 5000 | 0.001 |
| 原料库 | 甲基丙烯酸 | 10 | 5000 | 0.002 |
| 原料库 | 丙烯酸丁酯 | 10 | 5000 | 0.002 |
| 原料库 | 苯乙烯 | 10 | 500 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  | 0.045 |

根据公式 ：q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1  计算得：q1/Q1 + q2/Q2=0.045<1，故项目不属于重大危险源。项目所在区域非环境敏感地区，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)规定的分级判据见表2.4-7。因此，本项目的风险评价等级确定为二级。

表2.4-7  环境风险评价等级划分依据一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

评价范围：距离项目风险源点3km范围。

## 评价范围内重点保护目标

根据当地气象、水文、地质条件和该工程“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、居民分布特点，本项目评价范围和重点保护目标见表2.5-1，评价范围内环保目标分布详见附图。

表2.5-1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离(m) | 环境特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 基隆村 | 北 | 1200~2500 | 居住，约220人 | GB3095-2012 二级 |
|  | 大田村 | 东北 | 1900~2500 | 居住，约200人 |  |
|  | 胜利村 | 东 | 400~1000 | 居住，约90人 |  |
|  | 八一村 | 东 | 1800~2500 | 居住，约240人 |  |
|  | 胜利村 | 东南 | 1000~1700 | 居住，约1400人 |  |
|  | 云溪一中 | 东南 | 1600 | 教育，师生3340人 |  |
|  | 云溪市区 | 东南 | 1500 | 商业、居住，约20000人 |  |
|  | 东风村 | 西南 | 1600 | 居住，约200人 |  |
|  | 东风村 | 西 | 600 | 居住，约55人 |  |
|  | 基隆村 | 西北 | 1100 | 居住，约85人 |  |
| 地表水 | 松阳湖 | 西 | 100 | 湖面积5000-8000亩 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | 长江道仁矶段 | 西 | 5300 | 多年平均流量20300m3/s，多年平均流速1.45m/s | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 声环境 | 200m内无关心点 | / | / | / | GB3096-2008 3类 |

## 评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局关于本项目环境标准的函，环境标准执行如下。

### 环境质量标准

#### 环境空气

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。苯乙烯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1标准，VOCs执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定。标准执行情况详见表2.6-1。

表2.6-1   环境空气质量执行标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  |  | 日平均 | 0.15 |  |
| 4 | 苯乙烯 | 一次 | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 5 | TVOC | 1小时平均 | 0.6 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

#### 地表水

项目纳污水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，

周边水体松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准具体见表2.6-2。

表2.6-2  地表水环境质量标准一览表

| 项目 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | COD（mg/L） | ≤20 | ≤30 |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.5 | NH3-N（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.5 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 | ≤6 | TN（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.5 |
| TP（mg/L） | ≤0.2 | ≤0.1 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | ≤20000 |  |  |  |

#### 地下水

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，详见表2.6-3。

表2.6-3  地下水质量执行标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | 浑浊度 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤20 | ≤450 | ≤3.0个/L |
| 依据 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） |  |  |  |  |  |  |

#### 声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表2.6-4。

表2.6-4   声环境质量执行标准一览表

| 适用区域 | Leq [dB(A)] |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 工业区 | 65 | 55 | （GB3096-2008）中3类 |

### 污染物排放标准

#### 废气

苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值。VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）标准值见表2.6-5。

表2.6-5  大气污染物排放标准一览表  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 单位产品排放量（kg/t） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 40 | -- | DB12/ 524-2014 |
| 丙烯酸 | 20 | -- | GB31572-2015 |
| 苯乙烯 | 50 | -- |  |
| 甲醛 | 5 | -- |  |

#### 废水

本项目排放的废水主要是工艺废水、设备清洗废水、生活污水，经云溪工业园树脂污水处理站预处理后排入云溪工业园污水处理厂处理，需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，特征因子应满足间接排放标准限值，其他因子排放应满足云溪工业园污水处理厂的进水水质要求。具体标准值见表2.6-6。

表2.6-6（a）  废水特征污染物排放限值  单位：mg/L

| 指标 | 苯乙烯 | 丙烯酸 | 甲醛 | 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB31572-2015）间接排放标准 | 0.6 | 5 | 5 | 3m³/t |

表2.6-6（b）  废水常规污染物排放限值  单位：mg/L

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | pH | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂进水水质要求 | ≤1000 | ≤300 | ≤400 | --- | 6~9 | --- |

#### 噪声

运营期厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工期噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体标准值详见下表2.6-7。

表2.6-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.6-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 施工全过程 | 70 | 55 |

#### 固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

# 区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，东径112°~114°，北纬28°~29°之间。岳阳毗邻”两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接”两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江”黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施”弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省”一点一线”发展战略上的优势地区。

本项目位于云溪工业园，云溪工业园位于岳阳市云溪区西郊。云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。项目地理位置详见附图。

### 地质地貌

岳阳市市境地貌是经过多次地壳运动和长期侵蚀堆积而成的，由于地质构造和岩性组合复杂以及气候的深刻影响，从而发育、演变成了多种多样的地貌。丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆倾斜。全境地貌可划分为三个分布区，分别为东部山丘区，中部丘岗区，西部平原区。本项目位于西部平原区。东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200~1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50~400m；西部为平原，海拔25~40m。

调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。据历史记载近百年来，区内发生的地震均为3级以下的弱震。因此，认为区域属于稳定区。

### 地质构造

本区域构造背景是以北西向构造构成基底，东西向构造横贯全区，北东向构造纵贯南北，构成本区主要格架。

岳阳处于石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，基底构造为北西——北西西向分布的土马坳扇形背斜，盖层构造有临湘东西向向斜和北西向新开——郭镇向斜。北东向断裂构造有湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）。

本项目所在区域为：湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）由湘阴基本循湘江呈北东30°走向直达湖北洪湖，重磁异常为线状异常，卫星照片清晰，断层切断了冷家溪群到侏罗系的全部地层和老构造线，断裂两盘地形对照反差明显，西盘大幅度沉降，堆积了厚度较大的第四系地层（厚度达280m），断层东侧低山丘陵，岩石出露，为老的构造线，但挽近期有新的活动迹象。

### 地下水类型

a）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表3.1-1  项目区域地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水类型 | 富水性 等级 | 单孔涌 水量等级 | 含水岩组 | 含水层厚 | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10(m3/d) | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚约3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10(m3/d) | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚约10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100(m3/d) | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 拟建厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100(m3/d) | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚约200m | 拟建场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

b）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：区域内地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

### 气候气象

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为-11.8～-18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.9m/s，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

### 水系及水文

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳湖水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳湖水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2，总湖容10.9亿km3。

a）松阳湖水域

湖面积：	丰水期6000-8000亩左右；		枯水期5000-6000亩左右；

水位：		最深水位5~6m左右；			平均水位3~4m左右；

蓄水量：	丰水期2100万m3左右；		枯水期1200万m3左右；

b）长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200 m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；

历年最小含砂量0.11 kg/m3；

输砂量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；

历年最小输沙量0.59 t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴淞高程）；历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

### 生态环境

项目所在区域属于亚热带季风气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各物种的生长繁殖提供了适宜的环境。

a）项目所在区域动植物及植被现状

该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

工业园内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类有乔木类和灌木类，主要树木有松、杉、樟、杨、柳等，本项目占地区域仅生长有少量荒草植被，未发现珍稀动植物。

b）松阳湖水生动植物现状

松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松阳湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松阳湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松阳湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等；松阳湖水域鱼类的品种主要有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等。

c）长江水生动物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等。

## 湖南岳阳绿色化工产业园总体规划概况

### 湖南岳阳绿色化工产业园概况

湖南岳阳绿色化工产业园（原云溪工业园）是2003年8月经湖南省人民政府批准设立的一个省级经济技术开发区。建园以来，园区紧紧依托驻区大厂巴陵石化和长岭炼化的资源优势，按照“特色立园、科技兴园”的思路，以“对接石化基础、承接沿海产业、打造工业洼地”为办园宗旨，延伸大厂的产业链条，发展精细化工。2012年，为加快主导产业发展，做大做强岳阳的石油化工产业，岳阳市委、市政府决定整合云溪区境内及周边的石油化工资源，报请省人民政府批准，成立湖南岳阳绿色化工业园。2012年9月，岳阳云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园，该园以云溪工业园为依托，以巴陵石化和长岭炼化两个大厂为龙头，形成“一园三片”的用地布局，产业园核心区面职15.92km2，近期（至2020年）建设用规划52 km2，远期（至2030年）建设用地规划70 km2。重点规划发展丙烯、碳四、芳烃、煤化工等四条石化产业链。

2014年底，园区共开发面积15 km2，引进各类化工配套石化企业153家，完成技工贸收入873亿元，创税117亿元。到2020年，岳阳绿色化工产业园总产值将达到2000亿元，税收突破200亿元，跻身国家级化工园区行列，成为国内最大的炼化催化剂生产基地、国内最强的非乙烯化工新材料及特种化学品生产基地、中南地区最大的石化产品物流中心。园区先后被批准和评为湖南精细化工特色产业基地、全省第一批循环经济试点园区、湖南省十大最具投资价值产业园区、省低碳园区、国家高技术产业基地、国家新型工业化产业示范园区、国家火炬特色产业基地、国家循环化改造示范园区和国家低碳园区等，被纳入到全省重点发展和培育的“千亿园区”和“千亿产业集群”之列。

### 产业园环评批复情况

2003年7月8日，云溪工业园经省人民政府正式批准，纳入省级开发区，批准规划面积为13km2，2004年3月，在省发改委、国土资源厅等部门展开的国家级、省级开发区规划面积的核减调查中，云溪工业园被列入保留开发区范畴，并将开发区规划面积调整为3km2。云溪工业园规划范围东至107国道，西至规划中的随岳高速公路，南起规划的松阳湖路，北以规划的发展大道为界。2012年9月，湖南岳阳云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园。

云溪工业园于2006年进行了环境影响评价，湖南省环保厅根据岳阳云溪工业园建设环境影响报告书以湘环评[2006]62号文下达了批复（批复见附件），批准了云溪工业园的建设。《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）》湘园区（2016）4号中，湖南岳阳绿色化工产业园主导产业变更为原油加工及石油制品制造产业、化工新材料产业。

### 基础设施规划

- 给水规划

云溪工业园规划中生活用水由云溪水厂供给。生产用水取自长江，由长江至工业园埋设一条Φ600mm的生产用水专用管道输送至工业园各项目区，供水能力为6万m3/d。给水管网分为生活用水管网和生产用水管网两套系统。为保证园区供水安全可靠，在现有供水基础上，规划中考虑采取双回路供水，在现有基础上增加一条输水管道，以保证在任何时候均衡供给。本项目现阶段厂区内已与园区给水管网接通。

- 雨水、生活污水排水规划

园区雨水分片就近排入水体，园区生活污水经化粪池预处理后排入园区下水管道，并送往云溪工业园污水处理厂处理。

- 工业废水排水规划

工业园各企业产生的污水经过污水管道收集，园区内污水经吴家垄路-瓦窑路-杨家垄路、江家坡路-赵家垄路-瓦窑路-杨家垄路、瓦窑路-新屋组路-杨家垄路、瓦窑路-联城路-杨家垄路、瓦窑路-工业大道-杨家垄路进入云溪工业园污水处理厂。本项目区域污水管网已于瓦窑路污水管网对接，项目废水经云溪工业园树脂污水处理站预处理后废水全部进入云溪工业园污水处理厂。

岳阳市云溪工业园污水处理厂总体规模为4万m3/d，分两期实施。首期规模为2万m3/d，在首期工程中，市政污水和园区工业废水分开处理，工业废水规模为1万m3/d，市政污水规模为1万m3/d。云溪工业园污水处理厂占地面积30亩，总投资6492.48元，首期配套管网47km，主要处理城镇居民生活污水和工业园工业废水。该污水处理厂已于2010年通过环保竣工验收并投入运营。工业废水采用强化预处理+水解酸化后与生活污水混合，然后经“CAST+紫外消毒”处理后排至长江。出水水质执行标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值。

图3.2-1 云溪工业园污水处理厂处理工艺流程图

工业园区的工业废水经预处理达到相应标准后，通过厂外的粗格栅、污水泵站收集送至污水处理厂。污水进入污水处理厂后，行经细格栅截留去除污水中的颗粒物。细格栅出水流入旋流沉砂池，去除污水中的无机砂粒。沉砂池出水经计量后流入均质池，污水在均质池内进行水质水量调节，当水质波动较大时，可以减轻后续工序的负荷冲击。均质池的出水进入强化一级处理设施，当污水处理厂进水正常时，强化一级处理设施只起到初沉池的作用，当水质超标时，或含有有毒物质时，该设施又起到削减有害污染物的作用。强化一级处理设施的出水进入水解酸化池，在水解酸化池中，污水中那些难以生化降解的大分子有机物被分解成易生化降解的小分子有机物，提高污水的可生化性。

市政污水经厂外粗格栅、污水提升泵站提升至厂区细格栅、旋流沉砂池，以除去污水中的渣物及无机性的砂粒。

经水解酸化池处理后的工业废水和经沉砂池处理后的市政污水进行混合，然后由配水井分配进入CAST处理系统进一步降解和去除有机污染物、氨氮及磷。CAST反应池的出水经紫外线消毒后通过提升泵站提升排放到长江。

- 电力、电讯工程规划

云溪区内有110KV变电站3座、220KV变电站1座，具有35万千瓦的日供电能力。可实现双回路供电(不间断供电) ，电力能源充裕。

电讯工程做为国民经济的现行产业，工业园按1万人计算，市话普及率按30门/百人，住宅电话普及率按80门/百人，电话交换设备容量为0.5万门，为了提高邮电通讯服务水平和质量，结合云溪城区布局特点，设1个邮电所。

- 燃气、蒸汽规划

工业园临方王路西南侧已设置一天然气接收站，用地面积6723m2，管道从工业园西侧接入，管径DN400。

蒸汽由华能岳阳电厂供给，岳阳华能电厂位于岳阳市城陵矶，与本项目距离约9km，全厂总装机容量192.5万kW，目前通往云溪工业园的蒸汽供应管道已建成并可稳定供汽，满足园区供汽要求。

### 工业园产业定位

- 总体定位

按照资源有效利用、绿色发展、安全发展、集聚发展、高效发展、统筹规划的原则，以原油、煤（页岩气）资源为基础，发展炼油化工产业、催化剂及助剂产业、化工新材料及特工化学品产业、合成材料深加工产业；延伸丙烯、碳四、芳烃、碳一四条产业链，形成炼油、特色化工、催化剂、合成材料为主体的岳阳石油化工产业体系。

- 近期定位（2006~2015）

充分发挥炼化一体化项目的龙头作用，以巴陵石化、长岭炼化核心企业为依托，进一步做大做强己内酰胺、锂系聚合物、合成橡胶、环氧树脂、聚丙烯等传统核心业务，扩大市场占有率。扩充环氧丙烷系类产品，最大限度的利用干气、液化气等炼油副产的原料，发展清洁燃料、高附加值功能性合成材料和特种化学品。

- 中、长期定位（2015~2025）

炼油能力扩大到1500万t/a、构建炼油、特色化工、催化剂、合成材料为主体的岳阳石油化工产业体系。形成以清洁能源、功能性合成材料、特种化学品等石油化工产品以及化纤、塑料、橡胶等石化延伸加工产品为特色，技术先进、规模合理、环境友好、适销对路、附加值高、竞争力强的石化产业基地。

本项目位于湖南岳阳绿色产业园（原云溪工业园）内，根据工业园土地利用规划图（详见附图），本项目所在地位于工业园用地的东北部，且为三类工业用地。项目所在位置的园区市政基础建设已基本完成，依托设施较为完善。本项目属于合成材料的加工生产，符合产业园产业定位。

### 区域污染源调查

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园。已环评主要排污企业污染物排放情况见表3.2-1。

表3.2-1  园区企业主要排污情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量（t/a） | 废气排放 量（万m3/a） | 固废排放 量（t/a） | 环评情况 | 环评审 批情况 | 环保竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 5048 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 双环戊二烯氯化钛 | 四氢呋喃 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 3 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 48000 | 11000 | 7116 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、助剂1 | 3000 | / | 10 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 4000 | / | 6 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 6 | 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 9000 | / | 25 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 7 | 岳阳市九原复合材料有限公司 | 玻璃钢制品 | 盐酸 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 8 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 9 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、助剂1 | 3000 | / | 11 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 10 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 7.2 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 11 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 14.5 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 12 | 岳阳全盛化工有限公司 | --- | --- | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 13 | 岳阳磊鑫化工有限公司 | 二氯丙烷、三氯丙玩、二氯丙烯 | 氯醇 | 200 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 14 | 岳阳汉臣化工有限公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 20000 | 11200 | 4800 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 15 | 岳阳市联众化工有限公司 | 特种氧化铝、催化剂载体 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 16 | 岳阳拓湃塑胶有限公司 | 工程塑胶 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 17 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 2400 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 18 | 岳阳东润化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 19 | 岳阳德智隆化工有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 20 | 岳阳金瀚高新科技有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 21 | 湖南农大海特农化有限公司 | 农药 | 农药制剂 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 22 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 523.81 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 23 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 14520 | 10.76 | 34.1 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 24 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 25 | 岳阳建州石化有限公司 |  |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 26 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | / | 350 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 27 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 40 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 28 | 岳阳乙庚化工有限公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 29 | 岳阳威索石油化工有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 30 | 湖南云峰科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 31 | 岳阳市山鹰化学有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 32 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 33 | 岳阳恒忠新材料有限公司 | 水玻璃、硫酸铝等 |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 34 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 15 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 35 | 湖南众普化工新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 36 | 湖南永箔科技有限公司 | 铝电解电容器用负极箔 |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 37 | 岳阳三成石化有限公司 |  |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 38 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | HDPE防水卷材、TPO防水卷材等 |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 39 | 岳阳湘茂医药化工有限公司 | 二甲基砜 |  | 12425.2 | / | / | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 40 | 湖南金溪化工有限公司 | 合成2-乙基蒽醌、合成2-叔戊基蒽醌、四丁基脲 |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 41 | 岳阳道仁矶溶剂化工厂 | 1,3-二氯丙烯、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  |  | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 42 | 岳阳格瑞科技有限公司 | 绝缘油漆 | 苯乙烯、乙醇、甲苯 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 448307.7 | 25962.75 | 18000.61 | / |  |  |

# 现有工程分析

## 现有工程概况

岳阳科苑新型材料有限公司成立于2008年11月，位于岳阳市云溪工业园，现有年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂项目，现有项目总投资1500万元，工程占地面积20000m2，合30亩，现有劳动定员38人，现有项目正常运营，年生产聚酮树脂3000吨、聚醛树脂2000吨，于2009年8月18日获得岳阳市环保局环评批复（见附件），于2010年11月19日通过环保竣工验收（批复见附件）。

现有工程组成见表4.1-1。

表4.1-1  现有工程一览表

| 工程类别 | 现有工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产装置区 | 占地面积648m2，现有1套聚酮树脂生产装置和1套聚醛树脂装置 |
| 辅助工程 | 原料仓库 | 建筑面积432m2 |
|  | 成品仓库 | 建筑面积432m2 |
|  | 储罐区 | 分别设置环已酮、异丁醛、甲醛、硫酸和液碱储罐1个，设置了围堰、雨棚 |
|  | 综合楼 | 占地面积200m2 |
| 公用工程 | 供电 | 由云溪工业园电网供给 |
|  | 给水 | 由园区供水管网接入 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水经厂内雨水管网收集后进入园区雨水管网，污水经树脂污水处理站（4个树脂厂共用）预处理达标排入云溪工业园污水处理厂 |
|  | 供热 | 由园区蒸汽管网提供 |
| 环保工程 | 废水处理 | 依托400m³/d树脂污水处理站预处理（4个树脂厂共用） |
|  | 废气措施 | 废气无组织排放 |
|  | 固废暂存设施 | 设置危险废物暂存库20m2 |

现有工程主要生产产品见表4.1-2。

表4.1-2  现有项目产品方案一览表

| 名 称 | 单位 | 产量 | 形态 | 储存量及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酮树脂 | t/a | 3000 | 固态 | 25kg/袋、成品仓库 |
| 聚醛树脂 | t/a | 2000 | 固态 | 25kg/袋、成品仓库 |

现有工程主要原辅材料见表4.1-3。

表4.1-3  现有原辅材料消耗表

| 序号 | 项目 | 单 位 | 年需用量t/a | 运输方式 | 储存方式 | 最大储存量(t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环已酮 | t/a | 2438t | 槽车 | 储罐 | 20 | 碳钢、卧式浮顶罐 |
| 2 | 甲醛 | t/a | 5363t | 槽车 | 储罐 | 25 | 碳钢、卧式浮顶罐 |
| 3 | 异丁醛 | t/a | 1732t | 槽车 | 桶装 | 15 | -- |
| 4 | 氨基化合物 | t/a | 577t | 槽车 | 储罐 | 5 | 碳钢、卧式浮顶罐 |
| 5 | 液碱 | t/a | 50t | 槽车 | 储罐 | 5 | 碳钢、卧式浮顶罐 |
| 6 | 硫酸 | t/a | 30t | 槽车 | 储罐 | 5 | 碳钢、卧式浮顶罐 |

现有工程主要生产设备见表4.1-4。

表4.1-4  现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | F3000L | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 2 | 反应釜 | F3500L | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 3 | 反应釜 | F4500L | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 4 | 反应釜 | F2500L | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 反应釜 | F4000L | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 6 | 反应釜 | F2000L | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 7 | 反应釜 | F3000L | 台 | 2 | 搪瓷 |
| 8 | 反应釜 | F4200L | 台 | 2 | 搪瓷 |
| 9 | 接收罐 | F2000L | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 10 | 计量罐 | F2000L | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 11 | 计量罐 | F3000L | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 12 | 催化剂罐 | F100L | 台 | 2 | 搪瓷 |
| 13 | 催化剂罐 | F200L | 台 | 2 | 搪瓷 |
| 14 | 冷凝器 | 25m³ | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 15 | 冷凝器 | 20m³ | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 16 | 冷凝器 | 30m³ | 台 | 2 | 不锈钢 |
| 17 | 真空泵 | 2BV | 台 | 4 | 不锈钢 |
| 18 | 造粒机 | CF1500 | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 19 | 锅炉（停用） | 0.7MW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 20 | 锅炉（停用） | 0.7MW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 21 | 冷却塔 | DBNL-40 | 台 | 1 | 玻璃钢 |

## 现有工艺及产排污分析

### 现有聚酮树脂工艺流程

图4.2-1  聚酮树脂工艺流程及产排污节点图

工艺说明：

聚酮树脂：分为反应、水洗、真空脱水三个工序。

（1）将原材料甲醛、环己酮加入反应釜，搅拌均匀。加入催化剂NaOH，自然放热反应2-3小时。

（2）反应釜内物料分为上下两层，上层是树脂，下层是水，通过底阀放出下层的水，上层的树脂放入水洗釜进行水洗。

（3）在水洗釜进行3-4次水洗，直至PH达到工艺规定要求。

（4）水洗合格后的树脂进入脱水釜真空脱水。

（5）取样检测，合格后出料。

### 现有聚醛树脂工艺流程

图4.2-1  聚醛树脂工艺流程及产排污节点图

工艺流程说明：

（1）第一阶段将原材料甲醛、异丁醛、尿素加入反应釜，搅拌均匀。加入催化剂浓硫酸，自然放热反应6-7小时。

（2）第二阶段反应釜内物料静置分层，放出下层水，上层树脂加入催化剂甲醇钠，在90℃反应2-3小时。

（3）在水洗釜进行3-4次水洗，直至达到PH达到工艺规定要求。

（4）水洗合格后的树脂进入脱水釜，进行真空脱水4-5小时。

（5）取样检测，合格后出料。

（6）自然冷却成固体树脂后，破碎，包装。

### 现有污染物产排情况

#### 废水

现有项目营运期的主要废水污染源有：生产废水、地面冲洗废水、生活污水等。现有项目废水产生排放情况见表4.2-1：

4.2-1  现有项目废水产排情况一览表

| 类别 | 主要污染物 | 产生量 | 处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、氨氮、COD、石油类、甲醛 | 10463 m3/a | 经厂内树脂污水处理站预处理后排入工业园污水管网进入云溪工业园污水厂 | 10463 m3/a |
| 车间、设备清洗废水 | pH、氨氮、COD、石油类、甲醛 | 200 m3/a |  | 200 m3/a |
| 初期雨水 | SS、石油类 | 34 0m3/a |  | 34 0m3/a |
| 生活废水 | COD、BOD5、氨氮等 | 2600m3/a | 化粪池处理后排入工业园污水管网 | 2600m3/a |
| 注：吨产品排水量合约2.72m³/t |  |  |  |  |

现有项目水量平衡见图4.2-1。

图4.2-1  现有项目水量平衡图（m3/a）

云溪工业园树脂污水处理站，位于本项目厂区内中部，主要接纳工业园内4家树脂厂废水（东润化工、科立孚、英泰、科苑），均生产酮树脂和醛树脂。设计处理能力为400m3/h。目前树脂污水处理站废水排放量为200m3/d，剩余量充足。

图4.2-2  树脂污水处理站工艺流程图

岳阳市恒润检测有限公司于2017年2月27日对树脂污水处理站进出口的监测结果见下表。

表4.2-1  树脂废水处理站进出口水质的监测结果

| 检测时间 | 检测点位 | 检测因子 | 检测结果mg/l | 标准限值mg/l | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月27日 | 废水进口 | pH | 0.41 | 6-9 | -- |
|  |  | COD | 1780 | 1000 | -- |
|  |  | 氨氮 | 1501.1 | -- | -- |
|  |  | 甲醛 | 360.9 | -- | -- |
|  | 废水出口 | pH | 6.95 | 6-9 | 是 |
|  |  | COD | 285 | 1000 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 21.76 | -- | 是 |
|  |  | 甲醛 | 0.2 | 5 | 是 |

监测结果表明：现有废水处理站总排口各污染物浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和云溪工业园污水处理厂的进水水质要求。

#### 废气

现有工程大气污染源主要有储罐区呼吸废气、生产过程中进出料挥发废气，均以无组织方式排放。现有项目污染物排放根据《岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂环境影响报告书》（报批稿）进行源强核算，报告书批复见附件。现有工程大气污染源汇总见表 4.2-2。

表4.2-2  现有项目气型污染物汇总表

| 污染物 | 产生量 (t/a) | 治理措施 | 排放方式 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.054 | 直接排放 | 无组织 | / | 0.0075 | 0.054 |
| 甲醛 | 0.022 | 直接排放 | 无组织 | / | 0.0031 | 0.022 |

#### 噪声

本项目噪声主要来源为各类机泵、风机。2017年2月27日委托岳阳市恒润检测有限公司对现有项目的厂界噪声监测结果见下表。

表4.2-3  现有项目噪声厂界监测结果

| 监测点位 |  | 噪声级 Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 厂界 | 东 | 62.2 | 43.6 |
|  | 南 | 64.4 | 46.9 |
|  | 西 | 63.5 | 41.2 |
|  | 北 | 61.9 | 41.0 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |

根据上表监测结果可知：在现有正常生产情况下，厂界四周昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

#### 固体废物

现有项目固体废弃物主要为废包装材料、不合格品和生活垃圾。其防治措施一览表如下所示：

表4.2-4   现有项目固体废物产排情况

| 类型 | 数量 | 废物属性 | 危废类别 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装材料 | 26 t/a | 危险固废 | HW49 | 由资质单位回收 |
| 不合格产品 | 5t/a | 危险固废 | HW13 | 回收利用 |
| 生活垃圾 | 11.9t/a | 一般固废 | —— | 环卫部门收集处理 |

## 现有主要环境问题及整改建议

### 环评批复落实情况

岳阳市环境保护局于2009年8月18日《关于岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂环境影响报告书的批复》中批准建设的内容为： 3000t/a聚酮树脂装置、2000t/a聚醛树脂装置及其配套设施。2010年11月19日，岳阳市环境保护局以《关于岳阳科苑新型材料有限公司年产3000吨聚酮树脂/年产2000吨聚醛树脂竣工环境保护验收的批复》（详见附件），对项目完成验收。

环评批复落实情况见表3.3-1。

表3.3-1  现有项目环评批复落实情况分析

| 环评批复要求 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 认真落实项目雨污分流措施。生产废水、生活污水经处理达到云溪区污水处理厂进水水质标准后进入该污水处理厂处理，云溪污水处理厂未建成前需经处理达标后暂送入巴陵石化分公司污水处理厂。 | 现有项目厂区实行雨污分流；生产废水、生活污水均进入云溪工业园树脂污水处理站预处理，达标排入云溪工业园污水处理厂处理 | 符合要求 |
| 项目必须切实加强生产设备运行与检修管理，所有反应须在密闭条件下进行，规范原料、产品装卸操作，防止物料的跑冒滴漏，确保甲醛无组织达标排放。生产须使用燃气锅炉供热、供气。 | 现有项目反应均为密闭装置，甲醛厂界无组织达标排放；项目锅炉停用，采用云溪工业园蒸汽管网供热 | 符合要求 |
| 一般固废与危险固废分别处理。项目产生的危险废物须送有处理资质的单位进行处理。危险废物在送交处理前，须按国家危险废物储存要求进行储存，不得随意处置。一般固废与生活垃圾一并送环卫部门处理。 | 项目一般固废和危险固废分类暂存，危险固废由厂家回用 | 符合要求 |
| 认真落实冷却塔等设备的防震降噪措施，确保厂界噪声达标排放 | 现有项目采取了隔声减震措施，厂界噪声可达标排放 | 符合要求 |
| 各类原料、成品、半成品及固、液物料应进库分区存放，并设置醒目标志。液态桶装原料、产品仓库地面墙壁须防渗漏，并设置标准的防渗漏挡板围堰，以防意外泄漏。各类原料、产品储罐须建设规范围堰。建设事故废水应急池及完善的事故废水收集管网，事故废水须送云溪区污水处理厂一并处理。所有污水池、事故应急池须搭建防雨设施。加强环境安全管理，强化风险防范意识，杜绝和减少事故发生；建立健全的风险事故防范和应急预案，落实风险事故防范措施，确保风险事故一旦发生后能及时处理 | 原料均分类储存；仓库均采取防腐防渗措施，储罐区设置了围堰和雨棚；厂区未建设事故应急池；已完善应急预案备案 | 设置事故应急池，事故池不能满足需求 |
| 项目卫生防护距离内不得有居民点等环境敏感建筑 | 卫生防护距离内无敏感点 | 符合要求 |
| 项目投入试生产前，应向我局提交试生产申请，经我局和云溪区环保分局现场核查同意后方可进行试生产。项目试生产3个月内，必须按规定程序向我局申请环境保护竣工验收。验收合格后，项目方可投入正式生产 | 已完成验收 | 符合要求 |

### 主要环境问题及整改建议

①现有生产车间装置产生有机废气无收集处置措施，直接无组织排放。

整改建议：设置无组织有机废气集中收集系统，并经活性炭吸附装置处理后高空排放。对泵、阀门、法兰及其他连接组件进行泄漏检测与控制。

②厂区规格要求设置环境风险事故应急池。

整改建议：扩大环境风险事故应急池容积。

③项目依托工业园污水处理厂处理效果不稳定，有超标现象。

整改建议：工业园污水处理站正在设计改造，同时本项目应加强树脂污水处理站管理，保证出水水质稳定达标，减少对工业园污水处理站冲击。

# 拟建项目概况

## 项目基本情况

项目名称：岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目

建设单位：岳阳科苑新型材料有限公司

建设性质：新建

行业类别：C2651初级形态塑料及合成树脂制造

建设地点：岳阳市云溪区云溪工业园（岳阳绿色化工产业园）公司现有车间内

项目投资：项目总投资1200万元，其中环保投资25万元，占总投资的2.08％。建设资金全部由建设单位自筹。

建设规模：年产1000吨丙烯酸树脂（在现有车间新增装置，不新增占地）。

劳动定员：新增职工10人，工作制度采用三班倒制，每班工作8小时，年工作300天，年生产时间7200小时。

## 产品方案

本项目产品主要用于生产涂料、油墨、印刷、打印的原料。产品方案见表5.2-1。

表5.2-1  本项目产品方案表

| 名 称 | 产量 | 年生产批次 | 批产量 | 每批生产时间 | 形态 | 储存量及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸树脂（原色） | 600t/a | 375 | 1.6t/批 | 12h | 固态 | 25kg/袋、成品仓库 |
| 丙烯酸树脂（彩色） | 400t/a | 250 | 1.6t/批 | 12h | 固态 | 25kg/袋、成品仓库 |

## 建设内容

### 工程内容

本项目不新增构筑物，建设内容为新增1000吨/年丙烯酸树脂生产装置（原料库、供配电、给水系统、冷却水循环系统、废水和循环水处理系统等均依托现有工程）。主要工程内容见表5.3-1。

表5.3-1 工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产装置区 | 占地面积648m2，新增1套丙烯酸树脂生产装置 | 建筑依托现有 |
| 辅助工程 | 原料仓库 | 建筑面积432m2 | 依托现有 |
|  | 成品仓库 | 建筑面积432m2 | 依托现有 |
|  | 综合楼 | 占地面积200m2 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供电 | 由云溪工业园电网供给 | 依托现有 |
|  | 给水 | 由园区供水管网接入 | 依托现有 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水经厂内雨水管网收集后进入园区雨水管网，污水经树脂污水处理站（4个树脂厂共用）预处理达标排入云溪工业园污水处理厂 | 依托现有 |
|  | 供热 | 由园区蒸汽管网提供 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 依托400m³/d树脂污水处理站预处理（4个树脂厂共用） | 依托现有 |
|  | 废气措施 | 废气收集系统+活性炭吸附装置+20m排气筒 | 新增 |
|  | 固废暂存设施 | 设置危险废物暂存库20m2 | 依托现有 |

### 平面布局

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园），用地地块呈长方形型状，本项目规划用地面积20000㎡（合计30亩），本项目不新增构筑物，根据企业的生产工艺流程需要，厂区现有总平面布置主要由生产区、生活区、生产辅助区。厂区主入口位于南侧，由南向北依次为综合楼、原料仓库、成品仓库、生产车间。储罐区位于生产车间西侧，污水处理站、危废暂存库位于厂区西侧。具体的平面布局见附图2。

## 主要原辅材料及生产设备

### 原辅材料用量

表5.4-1  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 项目 | 纯度 | 原料/产品 单耗 | 需用量 | 储运方式及形态 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 99.9％ | 400.4kg/t | 400.4 t/a | 200L桶装、液态 | 20 t |  |
| 2 | 甲基丙烯酸丁酯 | 99.9％ | 50.05 kg/t | 50.05 t/a | 200L桶装、液态 | 5 t |  |
| 3 | 甲基丙烯酸 | 99.9％ | 100.1 kg/t | 100.1 t/a | 200L桶装、液态 | 10 t |  |
| 4 | 丙烯酸丁酯 | 99.9％ | 140.14 kg/t | 140.14 t/a | 200L桶装、液态 | 10 t |  |
| 5 | 苯乙烯 | 99.9％ | 250.25 kg/t | 250.25 t/a | 200L桶装、液态 | 10 t |  |
| 6 | 颜料 | -- | 40 kg/t | 40 t/a | 纸袋装、固态 | 2 t | 不含 重金属 |
| 7 | 蜡 | -- | 20 kg/t | 20 t/a | 纸袋装、固态 | 2 t |  |
| 8 | 过氧化(二)苯甲酰 （BPO） | -- | 7kg/t | 7 t/a | 纸袋装、固态 | 1t | 引发剂 |

### 原辅材料、产品理化性质

表5.4-2   主要原辅材料理化性质

| 项目 | 理化性质 | 危 险 性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 分子式：C5H8O2；分子量：100.12；成品为无色液体；熔点： -48℃；相对密度：0.944；沸点：100-101℃；闪点：10℃；溶解性： 溶于乙醇、乙醚、丙酮等多种有机溶剂，微溶于乙二醇和水易燃，稳定性为稳定，在光、热、电离辐射和催化剂存在下易聚合。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | LD50：7872 mg/kg(大鼠经口) LC50：12412 mg/m3(大鼠吸入) |
| 甲基丙烯酸丁酯 | 分子式：C8H14O；分子量：142.2；成品为无色液体；熔点： -76℃；相对密度：0.895；沸点：163.5℃；闪点：41.1℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、醚，溶于多数有机溶剂。 | 易燃，能和空气形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | LD50：20000 mg/kg(大鼠经口) LC50：19689 mg/m3(大鼠吸入) |
| 甲基丙烯酸 | 分子式：C4H6O2；分子量：86.09；成品为无色结晶或透明液体；熔点： 15℃；相对密度：1.01；沸点：161℃；闪点：68℃；溶解性：溶于水及乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | 本品易燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | LD50：1600 mg/kg(大鼠经口) |
| 丙烯酸丁酯 | 分子式：C7H12O2；分子量：128.17；成品为无色液体；熔点： -64.6℃；相对密度：0.89；沸点：145.7℃；闪点：37℃；溶解性： 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。 | LD50：900 mg/kg(大鼠经口) LC50：14305 mg/m3(大鼠吸入) |
| 苯乙烯 | 分子式：C8H8；分子量：104.14；成品为无色透明油状液体；熔点： -30.6℃；相对密度：0.91；沸点：146℃；闪点：34.4℃；溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口) LC50：24000 mg/m3(大鼠吸入) |
| 颜料 | 丙烯酸树脂颜料，为人工合成的树脂颜料，主要成分为丙烯酸树脂粉，选用合格颜料 | -- | -- |
| 蜡 | 分子式：C36H74；分子量：506.98；成品为白色、无臭、无味透明晶体；熔点：47-65℃；相对密度：0.88-0.92；沸点：371℃；闪点：199℃；溶解性：不溶于水，不溶于酸，可混溶于苯、汽油、氯仿、二硫化碳。 | 遇火、高热可燃 | 无资料 |
| 过氧化二苯甲酰（BPO） | 分子量为242.23，白色晶体。 溶于苯、氯仿、乙醚。微溶于乙醇及水。熔点 105 °C，沸点 176°，密度 1.16 g/mL （25 °C）。 | 与还原剂、硫、磷等混合可爆; 干燥时摩擦、光照、受热、撞击可爆，遇有机物、还原剂、硫、磷等易燃物及明火、光照、撞击、高热可燃; 燃烧产生刺激烟雾 | 低毒，口服- 大鼠 LD50: 7710 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 5700 毫克/ 公斤 |

### 主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的设备，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见下表。

表5.4-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 4000L | 2 | 304不锈钢 | 新增 |
| 2 | 反应釜 | 30L | 1 | 304不锈钢 | 现有 |
| 3 | 反应釜 | 3000L | 1 | 304不锈钢 | 新增 |
| 4 | 混合釜 | 3000L | 1 | 304不锈钢 | 新增 |
| 5 | 均质机 | -- | 2 | -- | 新增 |
| 6 | 离心机 | -- | 2 | -- | 新增 |
| 7 | 干燥机 | -- | 2 | -- | 新增 |

## 公用工程

（1）供水

厂区用水引自云溪工业园已建成的DN500城市自来水供水管网。可满足本项目需求。

（2）排水

厂区排水采用雨污分流制，雨水进入工业园雨水管网；污水经树脂污水处理站（4个树脂厂共用）预处理后排入工业园污水管网进入云溪工业园污水处理厂处理排入长江。

（3）供电

本工程用电设备总安装容量为782kW，厂区建变配电站，配备400kVA干式变压器1台，可满足本项目的用电需求。供电来源为云溪工业园电网。

（4）消防

厂区设置独立的消防水系统，消防水系统管径DN150，管道连成环状，厂区设置消防水池、室外消火栓、推车式灭火器等。

（5）供热

本项目供热蒸汽依托云溪工业园蒸汽系统。

# 项目工程分析

## 拟建项目生产工艺

### 工艺流程图

图6.1-1  工艺流程及产污节点图

### 工艺流程简述

1、配料计量

根据反应所需比例把各原料数量计量核准，在单体配置容器中待用。

2、原料配置及进料

项目各单体经计量核准后，在200L桶装容器中待用，在车间用物料泵将桶装原料泵进高位槽，再由高位槽计量进入反应釜，自来水计量后抽入反应釜。

本工序主要污染物为进料过程挥发的有机废气和原料空桶。

3、聚合

本项目采用悬浮聚合工艺。各原料按一定配方加入反应釜后，用导热油加热反应釜至90℃，恒温反应，引发物料反应后，停止加热。项目聚合反应是放热反应，反应热由循环水导出，保持整个体系处于热平衡，反应8个小时（此时原材料由小液珠转变成固体小球），降温到50℃以下放料。流延嘴无需清洗。

本聚合反应的主反应式如下： 转化率99.6％，收率99.6％。

4、混合、均质：

聚合反应完成后，将聚合物送入混合釜，并加入蜡和颜料（原色树脂无需添加颜料）搅拌混合均匀。蜡主要功能为使产品具有光泽。

本工序主要污染物为少量未反应完全原料挥发的有机废气和废水。

5、洗料

在混合釜中，丙烯酸树脂颗粒表面有少量未反应原料，在混合釜中泵入清洗水，用自来水清洗固体小珠粒上附着物。

6、离心

固体小珠粒清洗完成后，使用离心机脱水，将清洗废水和丙烯酸树脂颗粒分离。

本工序主要污染物为离心废水。

7、干燥

离心脱水后的产品送入干燥机烘干，控制干燥温度为80-90℃，除去固体小珠粒表面水份，干燥机采用电能供热。

8、包装

用牛皮纸复合袋包装，25公斤一袋。

### 物料平衡分析

- 物料平衡表

表6.1-1  物料平衡表

| 序号 | 入 方 |  | 出 方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 |  | 数量（t/a） |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 400.4 | 产品 | 丙烯酸树脂 | 1000 |
| 2 | 甲基丙烯酸丁酯 | 50.05 |  |  |  |
| 3 | 甲基丙烯酸 | 100.1 |  |  |  |
| 4 | 丙烯酸丁酯 | 140.14 | 废气 | VOCs | 0.94 |
| 5 | 苯乙烯 | 250.25 |  | 水蒸气 | 10 |
| 6 | 颜料 | 40 | 废水 | 工艺废水 | 2242 |
| 7 | 蜡 | 20 | 固废 | 不合格品 | 5 |
| 8 | 过氧化(二)苯甲酰 （BPO） | 7 |  |  |  |
| 9 | 水 | 2250 |  |  |  |
| 总计 |  | 3257.94 | 3257.94 |  |  |

- 总物料平衡图

图6.1-2  物料平衡图  单位：kg/批次

- 苯乙烯物料平衡图

苯乙烯为《重点监管的危险化学品名录》中化学品，苯乙烯物料平衡图见下图6.1-3：

图6.1-3  苯乙烯平衡图  单位：kg/批次

### 水平衡分析

（1）工艺废水

本项目生产废水产生量较小，主要为聚合反应介质用水和产品清洗水。根据企业生产经营，每吨产品用水量约2.25t，则项目工艺总用水量为约2250t/a，工艺用水不参与聚合反应，主要去向为离心脱水和干燥蒸发，经物料衡算，离心脱水产生工艺废水约2242t/a，送云溪工业园树脂废水处理站处理。

（2）设备清洗废水

本项目在现有生产车间新增装置，不会新增地面	清洁废水。考虑到生产装置生产过程中有原色、彩色丙烯酸树脂生产，更换产品时需对生产装置进行清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗按100次/a，每次清洗水量约2t，则设备清洗用水量约200t/a，废水排放系数按0.9计，则设备清洗废水产生量约180t/a。设备清洗废水送云溪工业园树脂废水处理站处理。

（3）初期雨水

由于本项目拟建于现有车间内，不新增构筑物，则项目不新增初期雨水量。公司已建初期雨水池1个40m3，根据公司近年运行经验，只要及时将初期雨水引入污水处理系统，已建初期雨水池容量足够。收集的初期雨水通过管网引流至云溪工业园树脂废水处理站处理，经处理达标后外排园区污水处理厂，经园区污水处理厂处理达标后外排长江。

（4）生活污水

根据建设方提供的资料，本项目新增劳动定员10人。本环评以人均用水100L/d计，则本项目员工生活用水量为1.0m3/d，污水排放系数以80%计，则项目员工生活废水产生量为0.8m3/d，生活废水经化粪池处理后送云溪工业园污水处理厂处理。

本项目水量平衡见图6.1-4。

图6.1-4  项目水量平衡图（m3/a）

## 项目工程污染源分析

### 施工期污染源分析

本项目在现有厂区内增加设备，不新增占地和构筑物，其他施工工序主要为设备安装。由于现有依托设施较为完善，安装时间在6个月之内即可完成，本项目仅对施工期环境影响进行定性简易分析。

本项目施工期间废气主要是设备、结构焊接产生的少量焊接废气和各种施工机械和运输车辆排放的尾气污染。

施工期废水主要有施工人员产生的生活污水和对设备安装时产生的少量清洗污水，生活污水经化粪池收集后进入园区污水管网，施工废水通过厂内废水管网全部排入基地污水站处理后排入园区污水厂。

施工期噪声主要来自于设备安装碰撞和运输车辆，由于工程量很小，属于阶段性噪声，且为厂区内部施工安装，夜间不安装。

施工期产生少量的废旧钢材、施工废料和生活垃圾，对废旧钢材等具有利用价值的加以回收利用或外卖，施工废料和生活垃圾集中收集委托园区环卫部门清运。施工产生的废旧设备必须委托资质单位处理。

### 运营期污染源分析

#### 废气污染源分析

本项目聚合过程在密闭装置进行，无废气排放，且反应以水为介质，出料时各挥发性原料基本聚合成颗粒状丙烯酸树脂，出料时挥发性有机废气较少，废气排放主要为配料、投料过程产生的挥发有机废气。

本项目使用的各原料单体均具有一定挥发性，均为桶装原料，原料投加采用泵从原料桶抽入反应釜，原料投加过程不能做到完全封闭，有一定挥发性有机废气产生，拟在投料口设置集气罩收集有机废气，本项目挥发性原料年耗量甲基丙烯酸甲酯400.4t/a、甲基丙烯酸丁酯50.05 t/a、甲基丙烯酸100.1 t/a、丙烯酸丁酯140.14 t/a、苯乙烯250.25t/a，项目生产过程中每批产量约1.6t，每批生产时间约12h。根据物料衡算，甲基丙烯酸甲酯挥发量0.625kg/批次、甲基丙烯酸丁酯挥发量0.08 kg/批次、甲基丙烯酸挥发量0.155 kg/批次、丙烯酸丁酯挥发量0.22 kg/批次、苯乙烯挥发量0.392 kg/批次。VOCs产生量总计为1.472 kg/批次。集气罩收集效率按90％考虑，则进料废气收集量为VOCs1.3248 kg/批次，有机废气经活性炭吸附后由20m高排气筒排放，处理效率按80％计，风机风量设置5000m³/h，则有机废气排放量为0.022kg/h。未收集的10％以无组织方式排放。

表6.2-1（a）  有组织废气产生排放情况统计一览表（正常工况）

| 污染物 | 产生量 (kg/批次) | 批次量 | 治理措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 (t/a) | 排放标准 （mg/m3） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 0.352 | 625批次 | 活性炭吸附+20m排气筒 | 1.18 | 0.0059 | 0.044 | 50 | 是 |
| VOCs | 1.3248 |  |  | 4.4 | 0.022 | 0.165 | 40 | 是 |

表6.2-1（b）  有组织废气产生排放情况统计一览表（非正常工况）

| 污染物 | 产生量 (kg/批次) | 批次量 | 治理措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 0.352 | 625批次 | 活性炭吸附装置失效 | 5.8 | 0.029 |
| VOCs | 1.3248 |  |  | 22 | 0.11 |

表6.2-2  项目无组织废气排放情表

| 污染物名称 | 污染源位置 | 产生量(kg/批次) | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/批次） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 生产车间 | 0.04 | 0.0033 | 12 | 648 | 12 |
| VOCs |  | 0.15 | 0.0125 |  |  |  |

#### 废水污染源分析

本项目废水主要有工艺废水、设备清洗废水以及生活废水。

（1）工艺废水

本项目生产废水产生量较小，主要为聚合反应介质用水和产品清洗水。根据企业生产经营，每吨产品用水量约2.25t，则项目工艺总用水量为约2250t/a，工艺用水不参与聚合反应，主要去向为离心脱水和干燥蒸发，经物料衡算，离心脱水产生工艺废水约2242t/a，主要污染物为COD约2000mg/l，SS约200 mg/l，苯乙烯约1 mg/l。送云溪工业园树脂废水处理站处理达到云溪工业园污水处理站进水水质标准后排入云溪工业园污水处理厂处理。

（2）设备清洗废水

本项目在现有生产车间新增装置，不会新增地面	清洁废水。考虑到生产装置生产过程中有原色、彩色丙烯酸树脂生产，更换产品时需对生产装置进行清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗按100次/a，每次清洗水量约2t，则设备清洗用水量约200t/a，废水排放系数按0.9计，则设备清洗废水产生量约180t/a。设备清洗废水送云溪工业园树脂废水处理站处理。该废水中主要含有少量的COD、SS，根据经验本项目设备清洗废水中污染物COD浓度取2000mg/L，SS浓度取200mg/L，苯乙烯约1 mg/l。

（3）员工生活废水

根据建设方提供的资料，本项目新增劳动定员10人。本环评以人均用水100L/d计，则本项目员工生活用水量为1.0m3/d，污水排放系数以80%计，则项目员工生活废水产生量为0.8m3/d，生活废水经化粪池处理后送云溪工业园污水处理厂处理。

本项目废水产排情况见表6.2-3。

表6.2-3  废水产排情况一览表

| 污染源 | 产生量 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 处理排 放方式 | 厂区总排口 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  |
| 工艺废水 | 2242t/a | COD | 2000 | 4.484 | 云溪工业园树脂污水处理站（4个树脂厂共用）预处理后送云溪污水处理厂 | 总水量：2662t/a（2.66t/t·产品） pH6~9 COD：1851.2mg/l；4.928t/a SS：199.8mg/l； 0.532t/a NH3-N：2.25mg/l； 0.006t/a 苯乙烯：0.89mg/l； 0.00238t/a |
|  |  | SS | 200 | 0.448 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1.0 | 0.0022 |  |  |
| 设备清洗废水 | 180t/a | COD | 2000 | 0.36 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.036 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1.0 | 0.00018 |  |  |
| 生活 污水 | 240t/a | COD | 350 | 0.084 | 化粪池处理后送云溪污水处理厂 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.048 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.006 |  |  |

#### 噪声污染源分析

本项目产生噪声的主要设备有搅拌机、风机、泵等，类比调查同类设备噪声源强，具体情况见表6.2-4。

表6.2-4  项目主要噪声源强

| 噪声源 | 噪声产生声级 dB(A) | 工况 | 降噪措施 | 治理效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 80 | 间歇 | 隔声房、基础减振 | 65 |
| 各类泵 | 85 | 间歇 | 基础减震、隔声罩 | 65 |
| 各类风机 | 85 | 间歇 | 基础减震、消声器 | 65 |

#### 固废污染源分析

本项目产生的固体废弃物主要有为原料包装材料、废活性炭和生活垃圾。

（1）废包装材料

项目生产过程中固体原料使用塑料袋装，液体原料采用桶装，将产生少量废包装材料，该固废属危险废物，废物类别为HW49。根据建设方提供资料，产生量约20t/a，属于危险固废，暂存于原料仓库，定期由有资质单位回收。

（2）废活性炭

活性炭吸附装置产生废活性炭约3.0t/a，主要有害成分为有机溶剂。废活性炭属危险废物，废物类别为HW49，拟用储存桶收集，并于现有危废暂存库暂存，定期委托湖南德泽环保科技有限公司处理不外排。

（3）不合格品

生产过程中产生少量不合格产品，产生量约5t/a，主要有害成分为有机树脂。属危险废物，废物类别为HW13，拟用储存桶收集，并于现有危废暂存库暂存，定期委托湖南德泽环保科技有限公司处理不外排。

（4）生活垃圾

项目建成运行后新增人员10人，产生垃圾按1kg/人·d计算，本项目产生的生活垃圾量为3.0t/a。产生的生活垃圾定点存放，由园区环卫部门收集后处理。

本项目固废产排情况见表6.2-5。

表6.2-5  固体废物产排情况

| 类型 | 数量 | 废物属性 | 危废类别 | 危废编码 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装材料 | 20t/a | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 定期由供应商回收 |
| 废活性炭 | 3.0t/a | 危险固废 | HW49 | 900-039-49 | 委托湖南德泽环保科技有限公司处理 |
| 不合格产品 | 5.0t/a | 危险固废 | HW13 | 265-101-13 | 回收利用 |
| 生活垃圾 | 3.0t/a | 一般固废 | —— |  | 环卫部门收集处理 |

### 拟建项目污染物产生和排放情况汇总

拟建项目污染物产生和排放情况汇总见表6.2-6。

表6.2-6  拟建项目污染物产生和排放情况汇总表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2662m3/a |  | COD | 4.928t/a | 4.928t/a | 经云溪工业园树脂污水处理站（4个树脂厂共用）预处理后送云溪污水处理厂处理达标排入长江 |
|  |  |  | NH3-N | 0.006t/a | 0.006t/a |  |
|  |  |  | SS | 0.532t/a | 0.532t/a |  |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.00238t/a | 0.00238t/a |  |
| 废气 | 生产车间 | 无组织排放 | 苯乙烯 | 0.04 t/a | 0.04 t/a | 直接排放 |
|  |  |  | VOCs | 0.15 t/a | 0.15 t/a |  |
|  |  | 有组织排放 | 苯乙烯 | 0.245 t/a | 0.044 t/a | 活性炭吸附+20m排气筒外排 |
|  |  |  | VOCs | 0.921 t/a | 0.165 t/a |  |
| 固废 | 废包装材料 |  |  | 20t/a | 定期由资质单位回收 |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 3.0t/a | 委托湖南德泽环保科技有限公司处理 |  |
|  | 不合格品 |  |  | 5.0t/a | 回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 3.0t/a | 环卫部门收集处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声后厂界噪声在65dB(A)以下 |  |  |

### 拟建前后项目“三本账”分析

表6.2-7  拟建前后“三本帐”汇总表

| 种类 | 污染物 | 现有项目排放量t/a | 拟建项目排放量t/a | 以新带老削减量t/a | 总排放量t/a | 排放量增减值t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总量 | 13603 | 2662 | 0 | 16265 | +2662 |
|  | COD | 1.09 | 0.27 | 0 | 1.36 | +0.27 |
|  | NH3-N | 0.21 | 0.05 | 0 | 0.26 | +0.05 |
| 废气 | VOCs | 0.054 | 0.165 | 0.0432 | 0.1758 | +0.1218 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | +0.044 |
|  | 甲醛 | 0.022 | 0 | 0.0176 | 0.0044 | -0.0176 |
| 固体 废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：固体废物最终均得到妥善处置，排放量为0。

# 环境质量现状调查与评价

## 大气环境质量现状调查及评价

### 常规因子

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量评价常规因子引用《岳阳湘茂医药化工有限公司3000吨/年MSM项目》委托湖南精科监测有限公司于2016年7月12日~14日在项目东北侧约500处和800m处的监测数据，监测点在本次评价范围内（2.5km），因此数据可以满足项目评价要求。

（1）监测点位：本项目东北500m处和800m处。

（2）监测因子：NO2、SO2 、PM10

（3）监测时间：2016年7月12日~14日，连续监测3天，NO2、SO2的小时浓度值，PM10的日均浓度值。

（4）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

监测及评价结果：见表7.1-1至表7.1-3。

表7.1-1  大气环境质量监测因子PM10数据统计及评价结果 单位：mg/m3

| 监测点位 | G1 |  |  | G2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 日均值 | 超标率 | 超标倍数 | 日均值 | 超标率 | 超标倍数 |
| 7月12日 | 0.086 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |
| 7月13日 | 0.094 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 0.092 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.15 |  |  |  |  |  |

表7.1-2  大气环境质量常规监测因子SO2数据统计及评价结果  单位：mg/m3

| 监测点位 | G1 |  |  | G2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 小时均值 | 超标率 | 超标倍数 | 小时均值 | 超标率 | 超标倍数 |
| 7月12日 | 0.022 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 7月13日 | 0.024 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 0.022 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.5 |  |  |  |  |  |

表7.1-3  大气环境质量常规监测因子NO2数据统计及评价结果   单位：mg/m3

| 监测点位 | G1 |  |  | G2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 小时均值 | 超标率 | 超标倍数 | 小时均值 | 超标率 | 超标倍数 |
| 7月12日 | 0.028 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |
| 7月13日 | 0.033 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.2 |  |  |  |  |  |

由上表7.1-1至7.1-3可知，NO2、SO2 和PM10  均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 特征因子

本项目特征因子TVOC引用《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺建设项目》委托湖南品标华测检测技术服务有限公司于2016年8月25日~27日在项目上东北面100m和南面800m的监测数据，苯乙烯引用《湖南龙宇化学工业有限公司6000t/a等量压减涂料合成树脂新增水性树脂技术改造项目》委托岳阳市恒润检测有限公司于2017年6月7日~13日在项目上西北面400m和东南面1000m的监测数据，监测点均在本次评价范围内（2.5km），且位于近3年的有效时限范围内，因此数据可以满足项目评价要求。

（1）监测因子：TVOC、苯乙烯。

（2）监测点位：见表7.1-4。

表7.1-4  大气环境现状监测点位置表

| 序号 | 监测点 方位 | 距厂址 距离(m) | 监测因子 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目地东北面 | 100 | TVOC | 每日采样4次，每天02︰00、08︰00、14︰00、20︰00开始，每次60min； |
| G2 | 项目地南面 | 800 |  |  |
| G3 | 项目地西北面 | 400 | 苯乙烯 |  |
| G4 | 项目地东南面 | 1000 |  |  |

（3）评价标准

总挥发性有机物（TVOC）参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定。苯乙烯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1标准。

（4）评价方法：采用超标率、超标倍数法进行评价。

（5）监测及评价结果：见表7.1-5。

表7.1-5   区域现状监测结果   单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点名称 | 小时浓度 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围mg/m3 | 超标率% | 最大超标倍数 | 一次浓度mg/m3 |
| TVOC | G1 | 0.0120~0.0127 | 0 | 0 | 2.0 |
|  | G2 | 0.0094~0.0122 | 0 | 0 |  |
| 苯乙烯 | G3 | 0.0005ND | 0 | 0 | 0.01 |
|  | G4 | 0.0005ND | 0 | 0 |  |

注：ND表示未检出。

由上表可知，总挥发性有机物（TVOC）参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定，苯乙烯未检出，因此项目所在地环境空气质量较好。

## 地表水环境质量现状调查及评价

### 监测时间

本次环评地表水监测断面监测数据引用了《岳阳湘茂医药化工有限公司年产3000 吨二甲基砜建项目环境影响报告书》中相关的现状监测数据。监测断面的监测时间为 2016 年 1 月（长江道仁矶江段）、7 月（松杨湖），监测时间位于近三年内；本项目排水走向进入云溪区污水处理厂，与岳阳湘茂医药化工有限公司排水走向一致；各引用监测断面的监测项目都较全面，包含了本项目的地表水质量现状监测因子。可知历史监测数据引用具有有效性。

### 监测断面与监测项目

a）监测断面

长江水质共设2个地表水监测断面，松阳湖设1个监测点位（详见附图：环境现状监测布点图），即：

表7.2-1  地表水监测点位

| 河流 | 断面标号 | 采样断面 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 云溪污水厂入长江排污口上游500m | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | W2 | 云溪污水厂入长江排污口下游1000m |  |
| 松阳湖 | W3 | 松阳湖水域 | GB3838-2002 IV类 |

b）监测项目

根据本项目废水排放的特点，确定引用监测因子为pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、SS、总磷、粪大肠菌群等。

### 地表水环境质量现状评价方法

本次评价采用单因子指数法。单因子指数法采用模式为：

对于水中pH采用模式为：

式中：QU——站j评价因子i的标准指数；

CiJ——站j评价因子i的实测值；

COi——评价因子i的评价标准值；

pHsu——pH的评价标准值上限；

pHsd——pH的评价标准值下限。

### 监测及评价结果

监测结果见表7.2-2。

表7.2-2　地表水环境质量现状监测及评价结果表  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |
| W1 | 2016年1月 | 6.82-6.87 | 2-8 | 13-16 | 3.0-3.4 | 0.437-0.494 | 0.01ND-0.02 | 0.07-0.08 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | / | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 2016年1月 | 7.02-7.1 | 16-18 | 10-12 | 2.1-2.4 | 0.367-0.396 | 0.01ND-0.02 | 0.05-0.07 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 2016年7月 | 7.18-7.25 | 13-16 | 18-19 | 3.5-3.8 | 0.416 | 0.01ND-0.02 | 0.06-0.09 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | -- | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

由项目所在区域地表水历史监测结果表明，松杨湖监测断面的所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准，长江道仁矶江段各监测断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本评价收集了长江常规监测断面—城陵矶断面和陆城断面、松阳湖 2016 年的水质监测资料，包括 PH 值、汞、铅、铜、锌、砷、镉、六价铬、氰化物。监测统计结果见表 7.2-3。由下表可知，排污口上游及下游常规监测断面的常规监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

表7.2-3　重金属监测及评价结果表  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城陵矶断面 |  |  |  |  |  |  |
| PH 值 | 7.51 | 7.9 | / | / | / | 6~9 |
| 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.000018 | / | / | 0.0001 |
| 铅 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | / | / | 0.05 |
| 铜 | 0.0005 | 0.005 | 0.0036 | / | / | 1.0 |
| 锌 | 0.005 | 0.005 | 0.0036 | / | / | 1.0 |
| 砷 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0011 | / | / | 0.05 |
| 镉 | 0.00005 | 0.0011 | 0.0004 | / | / | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.0127 | 0.0054 | / | / | 0.05 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | 0.2 |
| 陆城断面 |  |  |  |  |  |  |
| PH 值 | 7.3 | 7.95 | 7.61 | / | / | 6~9 |
| 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.000018 | / | / | 0.0001 |
| 铅 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | / | / | 0.05 |
| 铜 | 0.0005 | 0.005 | 0.0038 | / | / | 1.0 |
| 锌 | 0.005 | 0.0067 | 0.0052 | / | / | 1.0 |
| 砷 | 0.0003 | 0.0043 | 0.0018 | / | / | 0.05 |
| 镉 | 0.00005 | 0.0005 | 0.00021 | / | / | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.0147 | 0.005 | / | / | 0.05 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | 0.2 |
| 松阳湖断面 |  |  |  |  |  |  |
| PH 值 | 7.46 | 7.82 |  | / | / |  |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | / | / | 0.0001 |
| 铅 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0009 | / | / | 0.05 |
| 铜 | 0.0005 | 0.01 | 0.0034 | / | / | 1.0 |
| 锌 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | / | / | 1.0 |
| 砷 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0008 | / | / | 0.05 |
| 镉 | 0.00005 | 0.0001 | 0.000064 | / | / | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | / | / | 0.05 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | 0.2 |

## 地下水环境现状调查及评价

为了了解项目所在地下水环境现状，本项目引用《岳阳湘茂医药化工有限公司3000吨/年MSM项目》委托湖南精科监测有限公司于2016年7月12日~14日对项目所在区域地下水进行连续3天的监测数据。以及《岳阳蓬诚科技发展有限公司年产4000t食品添加剂及年产3000t工业抗氧化剂项目》委托湖南永蓝检测技术有限公司于2015年7月的地下水监测数据。

（1）监测点位

厂址西北面400m方家咀居民点(1#)、东南面1000m胜利村居民点(2#)、北面1200m基隆村居民点（3#）、西北面80m岳阳蓬诚科技发展有限公司场内（4#、5#）五个点位的地下水进行监测。

（2）监测因子

监测项目：pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、总硬度、总大肠杆菌、石油类、氨氮。

（3）监测时间和频次

监测时间：2015年7月、2016年7月12日~14日进行了为期3天的采样监测，每个监测点采样1个。

（4）监测方法

按国家规定的标准方法进行监测。

（5）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，具体见表7.3-1：

表7.3-1  地下水质量标准（GB/T14848-93）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 总硬度（mg/L） | ≤450 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.2 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.002 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | Cr6+ | ≤0.05 |
| As | ≤0.05 | Pb | ≤0.05 |

地下水监测点现状监测及评价结果见表7.3-2。

表7.3-2 地下水水质监测结果 单位:mg/L，pH除外

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌群（个/升） |
| 1# | 范围 | 6.25—6.3 | 2.5-2.9 | 0.036-0.045 | ＜0.01 | ＜0.003 | 41-45 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.28 | 2.7 | 0.041 | ＜0.01 | ＜0.003 | 43 | ＜3 |
|  | 超标率% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2# | 范围 | 6.35-6.37 | 3.0-3.4 | 0.031-0.039 | ＜0.01 | ＜0.003 | 46-49 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.36 | 3.2 | 0.036 | ＜0.01 | ＜0.003 | 47 | ＜3 |
|  | 超标率 | 100 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 范围 | 6.52-6.58 | 2.1-2.8 | 0.029-0.033 | ＜0.01 | ＜0.003 | 61-64 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.54 | 2.5 | 0.031 | ＜0.01 | ＜0.003 | 63 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4# | 监测结果 | 7.18 | 1.6 | 0.026 | -- | 10.2 | -- | -- |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5# | 监测结果 | 7.25 | 1.9 | 0.019 | -- | 9.67 | -- | -- |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表7.3-2可知，1#除pH值外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，2#除pH值和高锰酸盐指数外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，3#监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，虽然1#和2#有个别指标超标，但最大超标倍数并不大，总体来说1#、2#、3#、4#、5#监测点地下水目前水质状况较好。

## 声环境质量现状调查及评价

为了解建设项目周围声环境状况，本环评单位在2017年3月28日~29日委托湖南品标华测检测技术服务有限公司在项目厂界四侧各1m处进行了现状监测。

### 监测布点

监测布点参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求执行。

在厂界四侧各设1个监测点，共4个点。

### 评价标准及评价方法

评价标准：各监测点均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准限值，即昼间65dB（A）夜间55dB（A）。

评价方法：各监测点的监测值与评价标准限值进行比较。

### 监测结果及分析

表7.4-1  环境质量现状噪声监测结果

| 监测点时段 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | GB3096-2008 3类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-3-28 | 昼 | 58.5 | 56.2 | 54.3 | 58.8 | 65 |
|  | 夜 | 43.5 | 45.6 | 44.7 | 47.1 | 55 |
| 2017-3-29 | 昼 | 59.1 | 57.2 | 54.9 | 58.8 | 65 |
|  | 夜 | 47.5 | 44.2 | 43.8 | 47.9 | 55 |

根据上表监测结果可知：厂界四周昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，声环境质量现状良好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目在现有厂区内进行设备安装，不需新征土地，不新增构筑物。施工期仅进行简单的钢架结构平台的搭建和设备安装，且施工时间期限约六个月。本环节仅对施工期环境影响进行简要分析。

本项目施工期间废气主要是钢架结构焊接产生的少量焊接废气和各种施工机械和运输车辆排放的尾气。焊接废气、汽车尾气通过大气及时扩散，粉尘采取覆盖、适当洒水逸尘等措施减轻大气影响。

施工期废水主要有施工人员产生的生活污水和对设备安装时产生的少量清洗水，通过厂内污水管网全部排入污水站处理。

施工期噪声主要来自于设备安装碰撞和运输车辆，属于阶段性噪声，影响时间较短，夜间不安装，且项目周边200m内无环境敏感点分布。尽量文明施工，避免设备碰撞和人员呦呵声，合理设备安装工序，噪声影响不大。

施工期产生少量的废旧钢材、施工废料和生活垃圾，对废旧钢材等具有利用价值的加以回收利用或外卖，施工废料和生活垃圾集中收集清运。不随意外弃，均可得到妥善处置。

综上，本项目施工期产生的各类污染极小，通过合理施工，采取相应防护措施后基本不会对周边环境产生影响。

## 营运期环境影响预测评价

### 大气环境影响预测与评价

#### 地面常规气象资料

- 气象资料来源

岳阳市气象站在评价区域内。地址位于岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。本次环评收集了该气象观测站近20年来气象资料。

- 气候特征

该区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.2℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。

- 地面气象要素

表8.2-1给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表 8.2-1  常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.2 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.2 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

- 风速、风向

表8.2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图8.2-1是相应的风向频率玫瑰图。

表8.2-2  岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

表8.2-3  岳阳市气象站近20年风速统计  单位：m/s

| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

图8.2-1 岳阳全年及四季风频玫瑰图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

#### 预测模式及参数

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式确定本项目的评价工作等级为三级，估算模式的计算参数详见下表。

表8.2-4  有组织废气源强一览表

| 污染 源名称 | 排放状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 排气筒P1 | 正常排放 | 5000 | 苯乙烯 | 1.18 | 0.0059 | 0.044 | 20 | 0.5 | 30 | 连续排放 |
|  |  |  | VOCs | 4.4 | 0.022 | 0.165 |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 | 5000 | 苯乙烯 | 5.8 | 0.029 | -- | 20 | 0.5 | 30 | 间断排放 |
|  |  |  | VOCs | 22 | 0.11 | -- |  |  |  |  |

表8.2-5  无组织废气排放源强一览表

| 污染物名称 | 污染源位置 | 产生量(kg/批次) | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/批次） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 生产车间 | 0.04 | 0.0033 | 12 | 648 | 12 |
| VOCs |  | 0.15 | 0.0125 |  |  |  |

#### 预测结果与评价

由第一章内容可知，本项目大气工作等级为三级，根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中9.8.1.3内容：三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。项目各大气污染物正常排放的预测估算结果见表8.2--6，对环境敏感点的影响见表8.2-7，事故排放的预测估算结果见表8.2-8，对环境敏感点的影响见表8.2-9。

表8.2-6   污染物有组织排放时下风向最大地面浓度及占标率

| 距离中心下风向距离D（m） | 苯乙烯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P% | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P% |
| 50 | 5.87E-06 | 0.06 | 2.19E-05 | 0 |
| 100 | 0.000106 | 1.06 | 0.000394 | 0.02 |
| 200 | 0.000174 | 1.74 | 0.00065 | 0.03 |
| 300 | 0.000184 | 1.83 | 0.000684 | 0.03 |
| 400 | 0.000185 | 1.85 | 0.00069 | 0.03 |
| 500 | 0.00016 | 1.6 | 0.000598 | 0.03 |
| 600 | 0.000157 | 1.57 | 0.000584 | 0.03 |
| 700 | 0.000156 | 1.56 | 0.00058 | 0.03 |
| 800 | 0.000148 | 1.48 | 0.000551 | 0.03 |
| 900 | 0.000137 | 1.37 | 0.000513 | 0.03 |
| 1000 | 0.000126 | 1.26 | 0.000471 | 0.02 |
| 1100 | 0.000116 | 1.16 | 0.000432 | 0.02 |
| 1200 | 0.000106 | 1.06 | 0.000396 | 0.02 |
| 1300 | 9.77E-05 | 0.98 | 0.000365 | 0.02 |
| 1400 | 9.06E-05 | 0.91 | 0.000338 | 0.02 |
| 1500 | 8.76E-05 | 0.88 | 0.000327 | 0.02 |
| 1600 | 8.44E-05 | 0.84 | 0.000315 | 0.02 |
| 1700 | 8.46E-05 | 0.85 | 0.000315 | 0.02 |
| 1800 | 8.5E-05 | 0.85 | 0.000317 | 0.02 |
| 1900 | 8.48E-05 | 0.85 | 0.000316 | 0.02 |
| 2000 | 8.43E-05 | 0.84 | 0.000315 | 0.02 |
| 2100 | 8.32E-05 | 0.83 | 0.00031 | 0.02 |
| 2200 | 8.18E-05 | 0.82 | 0.000305 | 0.02 |
| 2300 | 8.04E-05 | 0.8 | 0.0003 | 0.01 |
| 2400 | 7.89E-05 | 0.79 | 0.000294 | 0.01 |
| 2500 | 7.73E-05 | 0.77 | 0.000288 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 348 |  | 348 |  |
|  | 0.000191 | 1.9 | 0.00071 | 0.04 |
| D10%,m | / |  | / |  |

由上表可知，正常排放时苯乙烯、VOCs对下风向大气环境影响较小，不会改变功能区的类别。

表8.2-7  正常有组织排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 物质 | 敏感点 | 与本项目距离 | 本项目预测小时浓度(最大值) | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 基隆村 | 1200m | 0.000106 | 1.06 |
|  | 大田村 | 1900m | 8.48E-05 | 0.85 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.000126 | 1.26 |
|  | 八一村 | 1800 m | 8.5E-05 | 0.85 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.000157 | 1.57 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 8.44E-05 | 0.84 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 8.76E-05 | 0.88 |
| VOCs | 基隆村 | 1200m | 0.000396 | 0.02 |
|  | 大田村 | 1900m | 0.000316 | 0.02 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.000471 | 0.02 |
|  | 八一村 | 1800 m | 0.000317 | 0.02 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.000584 | 0.03 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 0.000315 | 0.02 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 0.000327 | 0.02 |

由上表可见，苯乙烯、VOCs对各环境敏感点的最大小时浓度均远低于标准限值。说明项目对敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点大气功能类别。

表8.2-8   本项目污染物非正常有组织排放时下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D（m） | 苯乙烯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C mg/m3 | 浓度占标率P% | 预测浓度C mg/m3 | 浓度占标 率P% |
| 50 | 2.89E-05 | 0.29 | 0.00011 | 0.01 |
| 100 | 0.00052 | 5.2 | 0.001972 | 0.1 |
| 200 | 0.000857 | 8.57 | 0.003252 | 0.16 |
| 300 | 0.000902 | 9.02 | 0.003422 | 0.17 |
| 400 | 0.00091 | 9.1 | 0.003451 | 0.17 |
| 500 | 0.000788 | 7.88 | 0.002989 | 0.15 |
| 600 | 0.00077 | 7.7 | 0.002922 | 0.15 |
| 700 | 0.000765 | 7.65 | 0.002901 | 0.15 |
| 800 | 0.000727 | 7.27 | 0.002757 | 0.14 |
| 900 | 0.000676 | 6.75 | 0.002562 | 0.13 |
| 1000 | 0.000621 | 6.21 | 0.002356 | 0.12 |
| 1100 | 0.000569 | 5.69 | 0.002158 | 0.11 |
| 1200 | 0.000522 | 5.22 | 0.001981 | 0.1 |
| 1300 | 0.00048 | 4.8 | 0.001822 | 0.09 |
| 1400 | 0.000445 | 4.45 | 0.001689 | 0.08 |
| 1500 | 0.000431 | 4.3 | 0.001633 | 0.08 |
| 1600 | 0.000415 | 4.15 | 0.001574 | 0.08 |
| 1700 | 0.000416 | 4.16 | 0.001577 | 0.08 |
| 1800 | 0.000418 | 4.18 | 0.001584 | 0.08 |
| 1900 | 0.000417 | 4.17 | 0.001582 | 0.08 |
| 2000 | 0.000415 | 4.14 | 0.001572 | 0.08 |
| 2100 | 0.000409 | 4.09 | 0.00155 | 0.08 |
| 2200 | 0.000402 | 4.02 | 0.001525 | 0.08 |
| 2300 | 0.000395 | 3.95 | 0.001499 | 0.07 |
| 2400 | 0.000388 | 3.88 | 0.001471 | 0.07 |
| 2500 | 0.00038 | 3.8 | 0.001442 | 0.07 |
| 下风向最大浓度 | 348 |  | 348 |  |
|  | 0.000936 | 9.36 | 0.003552 | 0.18 |
| D10%,m | / |  | / |  |

表8.2-9  非正常有组织排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 物质 | 敏感点 | 与本项目距离 | 本项目预测小时浓度(最大值) | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 基隆村 | 1200m | 0.000522 | 5.22 |
|  | 大田村 | 1900m | 0.000417 | 4.17 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.000621 | 6.21 |
|  | 八一村 | 1800 m | 0.000418 | 4.18 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.00077 | 7.7 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 0.000415 | 4.15 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 0.000431 | 4.3 |
| VOCs | 基隆村 | 1200m | 0.001981 | 0.1 |
|  | 大田村 | 1900m | 0.001582 | 0.08 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.002356 | 0.12 |
|  | 八一村 | 1800 m | 0.001584 | 0.08 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.002922 | 0.15 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 0.001574 | 0.08 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 0.001633 | 0.08 |

由表8.2-8可知，发生非正常排放时，经预测污染因子没有出现超标现象。由表8.2-9可知，发生非正常排放时，各因子对敏感点的污染贡献比正常排放时较大，但都未超标。但是污染物排放量增加，空气中污染物浓度变大。项目运营时应严格按照环保要求，避免事故的发生。

表8.2-10本项目无组织污染物下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D（m） | 苯乙烯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P% | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P% |
| 10 | 0.000599 | 5.99 | 0.00227 | 0.11 |
| 100 | 0.000745 | 7.45 | 0.002823 | 0.14 |
| 200 | 0.000738 | 7.38 | 0.002796 | 0.14 |
| 300 | 0.000678 | 6.78 | 0.002568 | 0.13 |
| 400 | 0.0006 | 6 | 0.002273 | 0.11 |
| 500 | 0.000598 | 5.98 | 0.002266 | 0.11 |
| 600 | 0.000574 | 5.74 | 0.002174 | 0.11 |
| 700 | 0.000526 | 5.26 | 0.001991 | 0.1 |
| 800 | 0.000472 | 4.72 | 0.001788 | 0.09 |
| 900 | 0.000423 | 4.23 | 0.001603 | 0.08 |
| 1000 | 0.00038 | 3.8 | 0.00144 | 0.07 |
| 1100 | 0.000343 | 3.43 | 0.001298 | 0.06 |
| 1200 | 0.000311 | 3.1 | 0.001176 | 0.06 |
| 1300 | 0.000283 | 2.83 | 0.001071 | 0.05 |
| 1400 | 0.000259 | 2.59 | 0.00098 | 0.05 |
| 1500 | 0.000238 | 2.38 | 0.0009 | 0.05 |
| 1600 | 0.000219 | 2.19 | 0.00083 | 0.04 |
| 1700 | 0.000203 | 2.03 | 0.000768 | 0.04 |
| 1800 | 0.000188 | 1.88 | 0.000712 | 0.04 |
| 1900 | 0.000175 | 1.75 | 0.000663 | 0.03 |
| 2000 | 0.000164 | 1.64 | 0.000619 | 0.03 |
| 2100 | 0.000154 | 1.54 | 0.000582 | 0.03 |
| 2200 | 0.000145 | 1.45 | 0.000548 | 0.03 |
| 2300 | 0.000137 | 1.37 | 0.000517 | 0.03 |
| 2400 | 0.000129 | 1.29 | 0.000489 | 0.02 |
| 2500 | 0.000122 | 1.22 | 0.000464 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 122 |  | 122 |  |
|  | 0.000801 | 8.01 | 0.003033 | 0.15 |
| D10%,m | / |  | / |  |

表8.2-11  无组织排放污染物对敏感点最大落地浓度贡献值（mg/m3）

| 物质 | 敏感点 | 与本项目距离 | 本项目预测小时浓度(最大值) | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 基隆村 | 1200m | 0.000311 | 3.1 |
|  | 大田村 | 1900m | 0.000175 | 1.75 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.00038 | 3.8 |
|  | 八一村 | 1800 m | 0.000188 | 1.88 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.000574 | 5.74 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 0.000219 | 2.19 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 0.000238 | 2.38 |
| VOCs | 基隆村 | 1200m | 0.001176 | 0.06 |
|  | 大田村 | 1900m | 0.000663 | 0.03 |
|  | 胜利村 | 1000m | 0.00144 | 0.07 |
|  | 八一村 | 1800 m | 0.000712 | 0.04 |
|  | 东风村 | 600 m | 0.002174 | 0.11 |
|  | 云溪一中 | 1600 m | 0.00083 | 0.04 |
|  | 云溪市区 | 1500 m | 0.0009 | 0.05 |

由上表可见，无组织废气苯乙烯、VOCs对各环境敏感点的最大落地浓度均远低于标准限值。说明项目对敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点大气功能类别。

#### 大气环境防护距离

本项目无组织废气主要为生产车间产生的苯乙烯、VOCs，具体排放参数详见表8.2-5。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2008中推荐的大气环境防护距离计算模式。经计算本项目周界外无超标点，可不设大气环境防护距离。

图8.2-2  无组织防护距离计算截图

#### 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元面积S（m2）计算，；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

图8.2-4  苯乙烯卫生防护距离计算截图

图8.2-5  VOCs卫生防护距离计算截图

针对本项目生产区设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表8.2-12。

表8.2-12   卫生防护距离计算

| 污染因子 | 源强（kg/h） | 标准浓度限值mg/m³ | 生产单元面积（m2） | 计算系数（无因次） |  |  |  | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 苯乙烯 | 0.0035 | 0.01 | 648 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 50 |
| VOCs | 0.013 | 2.0 | 648 |  |  |  |  | 50 |

按上述公式计算各种污染物卫生防护距离均小于50m，取50m，卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此卫生防护距离则取为100m。本项目卫生距离设置为100m，卫生防护距离范围内无居民点等敏感目标，且该范围内将来也不允许规划医院、学校、居住小区等敏感目标。

### 水环境影响分析与评价

#### 地表水影响分析

本项目产生的废水主要包括工艺废水、设备清洗废水及生活污水，工艺废水和设备清洗废水送400m³/d树脂污水处理站处理，主要接纳工业园内4家树脂厂废水（东润化工、科立孚、英泰、科苑），均生产酮树脂和醛树脂，目前树脂污水处理站废水排放量为200m3/d，剩余量充足，污水处理站位于本项目厂区内，经树脂污水处理站预处理达标排入云溪工业园污水处理厂处理后达标排入长江。生活污水经化粪池预处理后一起排入园区污水管网，最后进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。

根据《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》（湘环评〔2006〕62号），园区内企业产生的生产废水经厂内污水处理站处理达到《云溪工业园污水处理厂接纳标准的说明》后进园区污水处理厂处理，处理后尾水排放标准执行出水水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值，达标后排入长江。因此，本项目废水进入污水处理厂处理后，对周围环境的影响很小。

#### 地下水影响分析

本工程在正常情况下，工艺废水和设备处理废水经树脂污水处理站预处理，生活污水经化粪池预处理后一起排入园区污水管网。厂区进行了水泥固化防渗处理，废水处理设施、原料成品库、固体废物贮存场所等均按设计要求进行防渗处理，因此本项目建设对地下水的影响为运营过程中的非正常情况下的污染物泄漏而污染地下水的情况。

1、地质构造

本区域构造背景是以北西向构造构成基底，东西向构造横贯全区，北东向构造纵贯南北，构成本区主要格架。

岳阳处于石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，基底构造为北西——北西西向分布的土马坳扇形背斜，盖层构造有临湘东西向向斜和北西向新开——郭镇向斜。北东向断裂构造有湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）。

（1）土马坳倒转扇形背斜

土马坳扇形背斜：为区内主要褶皱构造，其轴部见于土马坳——大云山一带，西起长江边的芭蕉湖一带，向东南经土马坳至桃林附近被上白垩下第三系“红层”覆盖，再往东南至方山岭被花岗岩吞没，背斜核部由冷家溪群第二岩组的灰绿色粉砂质板岩夹泥质板岩组成，岩性较软，易于风化，地貌上形成丘陵，两翼由变质砂岩、板岩组成，北翼岩层产状向南东倾，倾角50-84度，南翼产状由于倒转倾向北东，倾角30-86度，倾向30-75度。

（2）湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）

由湘阴基本循湘江呈北东30度走向直达湖北洪湖，重磁异常为线状异常，卫星照片清晰，断层切断了冷家溪群到侏罗系的全部地层和老构造线，断裂两盘地形对照反差明显，西盘大幅度沉降，堆积了厚度较大的第四系地层（厚度达280米），断层东侧低山丘陵，岩石出露，为老的构造线，但挽近期有新的活动迹象。

2、地震

根据 GB18306-2001《中国地震动峰值加速度分区图》，划定本区地震动峰值加速度 0.05g（地震基本烈度Ⅵ度），地震动反应谱特征周期值为0.35s。

据《湖南省区域地质志》附图三“中华人民共和国湖南省构造体系图”，据《湖南省地壳稳定性分区图》，项目地位于湘北较不稳定区，发生破坏性地震的可能性较大。

3、区域水文地质条件

1、地下水类型

根据地下水赋存条件和水力特征，项目区地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、红层孔隙裂隙水、碳酸盐岩岩溶水四类。

（1）松散岩类孔隙水

水量丰富的孔隙潜水：主要分布于长江沿岸地带，含水岩组由第四系全新统和更新统冲积砂、砾石层组成，含水层厚＞10m，含孔隙潜水。

水量中等的孔隙潜隙水：主要分布于河流两岸的二、三、四级河谷阶地及中上游之河漫滩一级阶地。因含水层的时代、成因类型及岩性、厚度不同，其富水程度略有差异。

水量贫乏的孔隙潜隙水：主要分布于小溪河谷、山间河谷平原，含水层厚度不稳定，呈透镜体状。

（2）基岩裂隙水

碎屑岩裂隙水零星分布于区内北部，含水岩组主要由志留系和侏罗系组成，岩性有粉砂质页岩、粉砂岩及细砂岩等。

浅变质岩裂隙水分布于境内南部和幕阜山花岗岩体外接触带，含水岩组包括冷家溪群、震旦系和寒武系，其岩性主要有浅变质砂岩、杂砂岩、长石石英砂岩、含砾板岩等。

花岗岩风化裂隙水分布于境内南部幕阜山地区，主要岩性有花岗闪长岩、黑云母二长花岗岩等组成。

红层孔隙裂隙水分布于境内南部忠防及北部洪山一带，含水岩组由白垩系上统罗镜滩组组成。其岩性有紫红色厚至块状砾岩、长石石英砂岩及泥质砂岩等。

2、地下水的补给、径流、排泄特征

区域地下水主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3月、8~11月常有干旱，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。

根据地下水赋存条件，地下水类型可划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

（1）松散盐类孔隙水

补给：松散类岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。

径流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于长江水位或松杨湖水位，流向斜交长江或松杨湖，以渗流形式补给长江或松杨湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至长江或松杨湖中。

（2）基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1446mm以上，降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

径流：基岩裂隙水径流条件与地貌和岩性关系密切。水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小径流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

3、地形地貌

评价区北面为长江冲积阶地，地势平坦，大部分地区为稻田及菜地、鱼塘，长江和松杨湖分布于东西两侧。场地原始地貌为低丘、冲沟，场地高程范围为23.35-36.91m。

4、地层岩性

厂区范围主要分布岩土自上而下分述如下：

（1）淤泥质粉质粘土 (Q4l)

灰褐色，略具腐臭味，流塑状，饱和，具高压缩性。层厚0.80-1.00m，平均0.90m。

（2）耕表土 (Q4ml)

灰褐色为主，以粘粒为主，粉粒次之，含大量植物根系，稍密，稍湿。层厚0.50-1.80m，平均0.55m。

（3）粉质粘土 (Q4al)

黄褐色为主，以粘粒为主，粉粒次之，硬塑状，湿，切面较光滑，具中等压缩性，摇震反应无，光泽反应弱，干强度中等，韧性中等。层厚0.40-9.30m，平均1.92m。

（4）强风化板岩（Ptln）

褐黄色为主，上部风化成土状，干钻进较难，向下逐渐变硬，节理裂隙极为发育，岩芯破碎，呈碎块状，岩芯用手可捏碎，遇水稍有软化，采芯率低，岩体破碎，质量等级为V级，属极软岩。层厚1.60-11.00m，平均5.34m。

（5）中风化板岩（Ptln）

灰黄色，泥质结构，板状构造，岩石中等风化，裂隙较发育，岩芯呈短柱状及柱状，岩石质量指标(RQD=50-75) ，属软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。钻探揭露厚度为2.50-13.40m。

（6）微风化板岩（Ptln）

青灰色，泥质结构，板状构造，岩石微风化，裂隙较发育，岩芯呈短柱状及柱状，岩石质量指标(RQD=50-75) ，属软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。钻探揭露厚度为1.10-3.90m。

自上而下土层渗透性见表8.2-13。

表8.2-13 渗透性一览表

| 土层 | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- |
| 淤泥质粉质粘土 | 8.0×10-6 |
| 耕表土 | 5.0×10-4 |
| 粉质粘土 | 2.0×10-6 |
| 强风化板岩 | —— |
| 中风化板岩 | —— |
| 微风化板岩 | —— |

4、地下水影响分析

一、污染环节

项目正常状态下造成地下水污染环节主要包括：废水收集、排放系统防渗措施不当造成的生产废水直接下渗，储存区、生产设施、危废暂存间可能产生的渗漏等废水下渗，可能影响厂址周围地区浅层地下水。主要预防废水渗漏点包括生产车间、厂区污水排放管道、储存区和危废暂存间等。

二、废水排放对地下水质的影响分析

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水或地下水的水力联系而影响地下水水质的变化。正常工况下，厂区地面、污水管道、污水处理设施防渗措施到位，生产废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。处理后的废水通过管道排入园区污水处理厂，处理达标后排入长江，进入地表水后会有一定量的下渗。根据园区污水处理厂的运行改造情况可知，进入工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B 标准，水质较好，又由于项目废水水质简单，水量很小，在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，因此，即使在河床中有微量废水渗入地下水，项目对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

三、固体废物对地下水水质的影响

项目涉及的固体废物较小，且项目采取严格的防渗措施后，能有效的防范了泄漏事故发生和减少了泄漏后下渗污染物的量。

四、事故状态下对地下水水质的影响

项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①废水外溢到裸露地面上下渗、污水管道破裂直接渗入地下，固废等受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢流到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响较大；因此，需要加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

为防止项目废水渗漏对地下水造成污染，项目对车间生产区、储罐区及仓库地面、废水收集池地面及事故池做好防渗处理，并定期检查污水管道是否发生破裂，是否存在泄漏和渗漏现象，并尽量避免废水处理站事故排放。通过采取以上防渗措施、加强管理和定期检查后，营运过程中对地下水环境的影响较小。

### 声环境影响预测与评价

#### 预测源强及范围

- 噪声源强

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场区的固定设备，如搅拌釜、风机、泵等为固定声源。各声源噪声强度分析如下表。

表8.2-14  项目主要噪声源强

| 噪声源 | 噪声产生声级 dB(A) | 工况 | 降噪措施 | 治理效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 80 | 间歇 | 隔声房、基础减振 | 65 |
| 各类泵 | 85 | 间歇 | 基础减震、隔声罩 | 65 |
| 各类风机 | 85 | 间歇 | 基础减震、消声器 | 65 |

- 预测范围：装置区200m包络线范围。预测点与现状监测点相同。

#### 噪声影响预测模式的选取

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。预测计算公式有：

- 室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi

式中：ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

- 室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

- 声级叠加

L总=10lgi=1n100.1LAi

#### 预测结果与评价

根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表8.2-15。

表8.2-15  厂界昼、夜间噪声影响预测结果

| 序号 | 厂界方位 | 现状监测结果 dB(A) |  | 正常工况dB(A) |  | 标准值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 |  |
| 1# | 西厂界 | 昼间 | 54.9 | 49.2 | 59.43 | 昼间：65 夜间：55 |
|  |  | 夜间 | 44.7 | 49.2 | 50.35 |  |
| 2# | 南厂界 | 昼间 | 57.2 | 38.8 | 59.04 |  |
|  |  | 夜间 | 45.6 | 38.8 | 45.15 |  |
| 3# | 东厂界 | 昼间 | 59.1 | 49.2 | 60.12 |  |
|  |  | 夜间 | 47.5 | 49.2 | 51.15 |  |
| 4# | 北厂界 | 昼间 | 58.8 | 38.8 | 59.56 |  |
|  |  | 夜间 | 47.9 | 38.8 | 48.34 |  |

结果表明，本项目噪声源采取噪声措施后，噪声贡献值没有超标现象，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。叠加噪声现状监测值后，厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 固体废物环境影响分析

1、固体废物产生量及分类分析

依据《固体废物污染防治法》、《国家危险废物名录》和《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，对本项目产生的固体废物进行鉴定及分类，分为一般固废、危险废物。

表8.2-16固体废物情况一览表

| 类型 | 数量 | 废物属性 | 危废类别 | 危废编码 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装材料 | 20t/a | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 定期由供应商回收 |
| 废活性炭 | 3.0t/a | 危险固废 | HW49 | 900-039-49 | 委托湖南德泽环保科技有限公司处理 |
| 不合格产品 | 5.0t/a | 危险固废 | HW13 | 265-101-13 | 回收利用 |
| 生活垃圾 | 3.0t/a | 一般固废 | —— |  | 环卫部门收集处理 |

2、固体废物分类处理方式

对于项目产生的固体废物，严格按照《固体废物污染环境防治法》，根据废渣的性质和类别，采用综合利用方法予以处理处置，危险废物交由有相关处理资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门外运到生活垃圾填埋场填埋。

3、固体废物的收集、贮存、处置

本项目的产生的危险废物应按照固体废物的性质进行集中收集，张贴好危险废物标签，并做好危险废物的登记。本项目危险废物均暂存于20㎡危废暂存间，危废暂存间应设置危废警示标识，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，贮存装置达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求。

4、固体废物污染环境影响分析结论

废活性炭、不合格品交由湖南德泽环保科技有限公司处理，废包装材料由厂家回收利用，生活垃圾由环卫部门外运到生活垃圾填埋场填埋。采取相应措施后可使产生的固体废物能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。

# 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 风险识别与评价等级

### 重大危险源

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量指对于某种或某类危险化学品物质规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

q1     q2            qn

— ＋ — ＋ …… ＋ — ≥ 1

Q1    Q2             Qn

式中：q1，q2，…… qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2，…… Qn ——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

#### 重大危险源辨识

通过查看《危险化学品目录》（2015版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表1（见表9.1-1）对物质危险性进行判断。可知该项目所涉及到可构成重大危险源的危险化学品有苯乙烯、甲基丙烯酸等。

表9.1-1  物质危险性标准

| 物质 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

根据本项目的生产规模、储存能力、物料平衡以及装置内容器等生产设备设施的规格，进行判断所涉及危险化学品的实际存在量是否达到临界量，具体如下：

表9.1-2   重大危险源及重要危险源辨识表

| 场所 | 风险物质 | 储存量q，（t） | 临界量Q，（t） | ∑q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 甲基丙烯酸甲酯 | 20 | 1000 | 0.02 |
| 原料库 | 甲基丙烯酸丁酯 | 5 | 5000 | 0.001 |
| 原料库 | 甲基丙烯酸 | 10 | 5000 | 0.002 |
| 原料库 | 丙烯酸丁酯 | 10 | 5000 | 0.002 |
| 原料库 | 苯乙烯 | 10 | 5000 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  | 0.027 |

计算得：q1/Q1 + q2/Q2=0.027<1，本项目内危险化学品的存在量不满足《危险化学品重大危险源辨识》规定的单元内多品种共存时的计算公式，故本项目不属于重大危险源。

#### 风险评价等级确定与评价范围

根据HJ/T169-2004要求，环境风险等级划分依据具体见表9.1-3。

表9.1-3  环境风险评价等级划分依据一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

综上，本项目无重大危险源，项目所在区域非环境敏感地区。因此，本项目的风险评价等级确定为二级。评价范围为厂址周围3km范围。

#### 风险评价范围内环保目标

表9.1-4  主要环境风险保护目标

| 名称 | 方位 | 最近距离(m) | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆村 | 北 | 1450~3000 | 居住，约300人 |
| 大田村 | 东北 | 550~3000 | 居住，约260人 |
| 胜利村 | 东 | 400~1000 | 居住，约90人 |
| 八一村 | 东 | 1700~3000 | 居住，约300人 |
| 胜利村 | 东南 | 310~1100 | 居住，约1400人 |
| 云溪一中 | 东南 | 1240 | 教育，师生3340人 |
| 云溪市区 | 东南 | 1500 | 商业、居住，约20000人 |
| 东风村 | 西南 | 1700 | 居住，约200人 |
| 东风村 | 西 | 940 | 居住，约55人 |
| 基隆村 | 西北 | 910 | 居住，约85人 |
| 松阳湖 | 西 | 1000 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
| 长江道仁矶段 | 西 | 5300 | GB3838-2002 Ⅲ类 |

### 环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别、环保设施和生产过程中所涉及的物质风险识别。

1、物质危险性识别

项目所涉及化学品属于危险化学品的见表9.1-5。

表9.1-5  物质危险性识别表

| 品名 | 主（次）危险性类别 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 火灾、爆炸 | 原料 |
| 甲基丙烯酸丁酯 | 火灾、爆炸 | 原料 |
| 甲基丙烯酸 | 火灾、爆炸 | 原料 |
| 丙烯酸丁酯 | 火灾、爆炸 | 原料 |
| 苯乙烯 | 火灾、爆炸 | 原料 |

2、生产过程风险识别

项目生产设施环境风险识别见表9.1-6。

表9.1--6  项目生产设施环境风险因素识别

| 危险目标 | 事故 类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 装卸 运输 | 燃烧、 爆炸 | ①卸液时跑、冒、滴、漏遇高热、明火引起燃烧，如得不到有效控制时产生爆炸 |
|  |  | ②卸液时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生燃烧或者爆炸 |
|  |  | ③在卸液管道或者卸液管有强氧化剂存在引发燃烧和爆炸 |
|  |  | ④卸液时敞口溶剂挥发空间遇明火或铁质包装桶与铁质工具敲击产生火花引发爆炸。 |
|  |  | ⑤汽车进厂尾气管未装阻火罩点燃因泡、冒、滴、漏或挥发空间的溶剂蒸汽产生燃烧或者爆炸 |
| 生产车间 | 燃烧、 爆炸 | ①管道和阀门口跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧， |
|  |  | ②搅拌生产过程中挥发于空气间的溶剂蒸汽在爆炸极限控制浓度内因明火或者高热发爆炸 |
|  |  | ③电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | ④设备中有氧化剂而引起燃烧和爆炸 |
|  |  | ⑤设备、管道接地电阻不良静电引发燃烧和爆炸 |
|  |  | ⑥建筑物雷击引发燃烧爆炸 |
|  |  | ⑦电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧爆炸。 |
| 仓贮 | 燃烧、 爆炸 | ①遇到明火(含电气)或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生爆炸 |
|  |  | ②包装不密，溶剂蒸汽挥发空间在爆炸极限遇到明火或者高热引起爆炸 |
|  |  | ③仓库内成品与氧化剂混放引起燃烧、爆炸 |
|  |  | ④装卸时候装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物或者产品引起燃伤 |
|  |  | ⑤装卸车时候操作人员未带防护引起夹手、跌落，工具碰伤等伤害。 |
| 运输 使用仓贮 | 急性和 慢性中毒 | ①卸液作业时泡、冒、滴、漏溶剂大量挥发、作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | ②生产车间敞口作业或溶剂冒、滴、漏大量挥发、通风不良作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | ③仓库通风不良或成品、半成品冒、滴、漏未及时处理溶剂大量挥发作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | ④作业人员违规操作使毒性物资吸、溅人体或误入口中作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |

3、环保设施风险识别

本公司工艺尾气主要为生产车间有机废气，经活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒排放。若发生设施断电、风机故障、活性炭失效等均可能导致大气污染物非正常排放，对环境空气会造成影响，使一定范围内大气质量浓度超标，影响周边人员的身体健康，污染物也会随着自然降雨污染地表径流，并影响土壤。因此，项目有机废气处理设施为潜在环境风险源。

### 风险源分析

本项目生产单元主要包括：生产车间、原料仓库。

参照同类型企业的类比情况，确定本项目存在的环境风险因素有火灾、爆炸、废气排放、危险废物等，其中火灾、爆炸是主要的危险有害因素。对这些危险有害因素，以下分门别类依次加以辨识。

（1）火灾

具备一定数量和浓度的可燃物、助燃物以及一定能量的点火源是火灾发生所必须同时具备的三个条件：

a) 可燃物和助燃物

从物质的危险特性分析得知，在生产、储存过程中存在着甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯等可燃液体。只要这些危险物质发生泄漏，遇足够能量的点火源，火灾事故就可能发生。

b) 点火源

点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式：

①明火

现场使用火柴、打火机、吸烟、燃烧废物，会产生明火，设备维护、检修时焊接可产生明火，电气线路着火，机动车辆排烟尾气火星都是明火的来源。

②电火花

配电箱、电机、照明等若选型不当，防爆等级不符合要求，接地措施缺陷，或发生故障、误操作、机械碰撞可产生电气火花、电弧。

③摩擦或撞击火花

生产及维修过程中的机械撞击、构件之间的摩擦等可产生的火花。

④雷电火花

防雷设施不健全，接地电阻大，在雷雨天因落雷击中厂房或设备，可产生雷电火花。

⑤高温表面

未保温或保温不良的高温设备或管道也是点火源。

（2）爆炸

a) 爆炸可分为三种类型，即：物理爆炸、化学爆炸、核爆炸。项目可能存在的爆炸为化学爆炸类型。化学爆炸是由化学变化造成的。在爆炸过程中产生激烈的放热反应，产生高温高压和冲击波，从而引起强烈的破坏作用。如仓库的可燃液体蒸气和空气形成爆炸性混和气体在爆炸极限范围内遇足够能量点火源而发生燃烧爆炸。

b) 火灾、爆炸主要危险场所和作业

①各可燃液体化学品存储容器因各种原因发生介质泄漏，如遇明火或其它点火源，都有引起火灾、爆炸的危险。

②灌装作业时，操作不当导致易燃物泄漏，遇火种（如机动车火花、撞击火花、静电火花等）都有造成火灾、爆炸的危险。

③因操作失误造成的漏液、溢液，可燃化学品泄漏，遇点火源造成火灾、爆炸。

④各可燃液体化学品存储容器内正压或负压造成罐体变形、破裂，大量可燃化学介质泄漏，遇明火或点火源而引起的火灾、爆炸。

⑤各可燃液体化学品存储容器进入空气，在气相与所储存介质的蒸气混合达爆炸极限，遇点火源或高温会产生储罐燃爆的危险，其后果将会十分严重。

（3）废气排放

项目排放的废气主要是在投料过程中产生的有机废气，采用活性炭吸附净化工艺处理，达到相关标准后排放。

当项目废气处理设施正常运行时，能够达标排放，对周围大气环境影响不大。如果废气处理设施出现故障，发生事故排放时，未经处理的有机废气排入周围大气，将对环境造成一定程度的影响。

（4）危险废物处置异常

当危险废物处置过程正常进行时，对周围环境影响不大。如果危险废物处置出现异常时，将对周围环境造成较大的影响。危险废物在产生、分类、管理和运输等环节进行监管不力，会造成危险废物散落或溢出，危险废物贮存场发生火灾事故。

（5）化学品泄漏

经前面的风险识别，本项目风险最大为生产装置反应釜或管线各阀门松动、原料仓库发生泄漏。

风险的类型不同，危害形式也不相同，衡量危害后果的度量有多种表征法。”死亡/年”是保护人群健康的重要指标，参照石油化学工业行业，其可接受的风险值见表9.1-7：

表9.1-7  石油化工行业可接受风险值

| 国家 | 美国 | 英国 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- |
| 死亡率（死亡/年） | 7.14×10-5 | 9.52×10-5 | 8.81×10-5 |

根据我国多年化学工业事故统计，死亡人数占较大比例的前三位事故是火灾、爆炸（20.3%）、中度窒息（11.99%），表明火灾、爆炸及中毒事故有比较严重的后果。

石油化工储运项目由于事故发生的不可预见性，引发事故的因素多、污染物排放的差异，风险评价中的事故频率预测非常复杂，很难准确估算，实际应用时难度较大。因此一般通过对国内外同类工程或相似行业的事故统计资料分析，来确定可能发生事故的类型和事故源强。

40年来，中国石化行业（包括储运系统）共发生事故204起，事故原因分布见表9.1-8：

表9.1-8  国内石化行业事故原因分布

| 原因 | 设备事故 | 违章 | 控制仪表 | 操作错误 | 雷击 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故比率（%） | 9.2 | 40 | 10.3 | 25 | 15.1 |

这些事故中，对环境造成影响的事故类型主要有火灾、爆炸、有毒物质泄漏等。

对国外石油化工企业及其储运系统出现的事故统计表明，世界上约700个炼油厂及其储运系统在过去30年间发生了100起大事故，其中对周围环境和居民产生较大影响的约有7起。由此推算，造成重大环境影响的事故概率为3.3×10-4%。

对国内35个炼油厂及其储运系统的统计结果表明，40年来，共发生经济损失超过100万元事故7起，其中对环境造成重大影响的有1起，造成重大环境事故的概率为7.1×10-4%。

## 最大可信事故分析

最大可信事故是指事故所造成的危害，在所有预测的事故中最严重，并且发生事故的概率不等于零。需要从各功能单元的最大可信事故风险中，选出危害最大的作为本项目的最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础。

本项目的事故源项有运输车辆由于交通事故引发的化工品泄漏、爆炸；原料仓库泄漏，泄漏后遇明火产生蒸汽云爆炸；化学原材料泄漏后扩散引起大气环境污染及水体污染。根据统计结果及本项目特点、设备及管理水平等，本项目最大可信事故为生产装置阀门松动发生泄漏，确定本项目造成重大环境影响事故的概率为5.2×10-5%（取国内和国外的平均值）。

表9.2-1  最大可信事故源项及事故概率

| 序号 | 事故 | 最大可信事故源项 | 事故的概率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸事故 | 原料桶破裂或倾倒，生产装置接口裂缝、阀门松动等，导致化学品漏出，遭遇雷击产生火花和强烈外力产生火花；电气线路接触不良或短路产生电火花；操作环境出现明火等引起火灾并引起爆炸 | 1.3×10-5 |
| 2 | 大气污染 | 化学品漏出，未遇明火，经扩散导致大气污染 | 5.0×10-5 |
| 3 | 水域污染 | 大量化学品漏出，未遇明火，除引起大气污染外，化学品还顺地势进入附近水体，导致水域污染 | 1.0×10-5 |
| 4 | 运输车辆厂内翻车、撞车 | 大量化学品泄漏，引起大气污染或水域污染 | 3.4×10-4 |

## 事故泄漏量计算

本公司危险化学品泄漏根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中相关模式进行计算：

①液体泄漏模式

液态物料发生泄漏时，其泄漏量可采用伯努利方程推算，其公式为：

QL=CdAρ[2(P-P0)/ ρ+2gh]0.5

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——液体泄漏密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，也可按表9.3-1选取；

A——裂口面积，m2。

表9.3-1  液体泄漏系数 （Cd）

| 雷诺数（Re） | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| >100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

②液体挥发量计算公式

液体质量蒸发计算公式：

Q3=apM/(RT0)u(2-n)/(2+n)r(4+n)/(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a、n——大气稳定度系数。

P——液体表面蒸气压，pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

项目危险化学品泄漏事故源强估算详见表9.3-2。

表9.3-2   危化品泄漏事故源强估算表

| 源强名称 | 泄漏时间 （min） | 泄漏速率 （kg/s） | 泄漏量 kg | 挥发速率 kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 1.47 | 441 | 0.036 |
| 苯乙烯 | 5 | 1.51 | 453 | 0.028 |

## 后果计算和风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），拟采用多烟团模式。

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

——第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

——烟团排放量（mg），

为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

、、——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数

（m），可由下式估算：

式中：

和——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n——需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中：f－小于1的系数，可根据计算要求确定。

根据《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1—2007)中短时间接触浓度限值、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）IDLH（立即威胁生命和健康浓度）等相关风险评价标准值如下表：

表9.4-1  风险评价标准

| 项目 | 半致死浓度（mg/m3） | 短时间接触浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 12412 | 30 |
| 苯乙烯 | 24000 | 40 |

根据上面的源强，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），采用多烟团模式在风速为1.5m/s， F稳定度等条件下，来预测泄漏下风向落地浓度，预测结果见表9.4-2。

表9.4-2  泄漏事故影响范围估算表

| 泄漏物质 | 泄漏扩散时间 （min） | 半致死浓度临界点 距离（m） | 短时间接触浓度限值 临界点距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 0 | 35.5 |
| 苯乙烯 | 5 | 0 | 26.3 |

## 环境风险防控措施

为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低火灾事故发生的概率。

- 8.5.1 原料运输过程中的事故防范措施

1）合理规划运输路线及运输时间。

2）危险品的装运应做到定车、定人。

定车就是要把装运车辆，相对固定，专车专用。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，从人员上保障运输过程中的安全。

3）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

4）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、卤素、食用化学品等混装混运。

5）运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

6）物料用钢瓶、桶装时,堆放高度不得超过车辆的防护栏板，应固定，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。

6）在运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

- 8.5.2 生产操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，制订事故防范措施：

1）严格把好工程设计、施工关

工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。

在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）选用屏蔽泵或磁力泵等无泄漏泵来输送本介质设备、管道、管件等均应采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

（5）仓库必颁采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

（6）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。

（7）往厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器，宜增设有毒气体报警仪。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。

（8）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

（9）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

（10）设置必要的安全联锁及紧急排放系统、有毒有害易燃物质检测报警系统以及正常及事故通风设施，通风设施应每年进行一次检查。

2）提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

3）加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

4）提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

- 9.5.3 原料库区的安全防范措施

a）应储存在阴凉、通风的库房中，专库专储。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。根据物料的用量、使用频率设置合适的仓储量和仓储室大小。

b）室内贮槽，高位槽放空管线伸出屋顶4m，并装有阻火器。生产区域有烟雾报警器，以便及时采取措施，消除事故隐患。

c）应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，原料库要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

d）为防止原料泄漏及燃烧，在库区各储存桶周围应设置围堰收集泄露的物料，并及时回收。库区四周应建防火墙。

- 9.5.4 风险防护距离

根据同类型企业的安全评价，风险防护距离设计为100m。环评建议在风险防护距离内要求做好相关的安全防范，杜绝事故的发生。

- 9.5.6 风险防范设施一览表

表9.5-1   风险防范设施一览表

| 序号 | 风险防范设施 | 规模 | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流排水体制 | / | 实现雨污分流 | 工业园配套 |
| 2 | 截排水沟 | 300m | 收集车间事故废水、废液 | 依托现有 |
| 3 | 事故处理池 | 210m³ | 收集事故废水 | 扩建 |

应急事故池核算：根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中相关规定设置，事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水及消防水。污染事故水及消防水通过雨水的管道收集。事故应急池容积按下式计算：

V总=（V1+V2+V雨）max-V3

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量；

t消——消防设施对应的设计消防历时；

V雨——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

其中，V5=10qFt

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，为1302mm；

n——年平均降雨日数，为157天。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，8000㎡；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

表9.5-2  事故储存设施总有效容积   单位：m³

| 名称 | V1 | V2 | V雨 | V3 | V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 4 | 144 | 56 | 0 | 204 |

本项目现有1个40m³事故应急池，不能满足事故应急需求，建议扩建事故应急池。

- 9.6 环境风险应急预案

现有项目已完成突发环境事件应急预案备案，本项目建成后应按照湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）的要求对应急预案进行修订。

- 9.6.1 事故应急处理程序

参照同类型工业企业事故应急处理程序，本项目应制定完善的应急处理程序，包括指挥协调、咨询（技术指导）、应急反应队伍、检测分析、后勤保障、善后工作等。首先应明确应急反应的各组织部门的组成、职责、任务分工、联络方式、行动要求，其次各组织部门既要按照指挥协调中心的命令积极行动，又要搞好协同配合，以便对发生的事故进行有效控制。

指挥协调中心——可由当地政府的负责人任总指挥，负责中心工作的组织和协调，成员单位包括环保、卫生、公安消防、化工、运输等。指挥协调中心应定期分析研究本地区化学品事故预防工作的形势，制定和调整应急反应工作程序。中心还应建立较为完善的通信、水域、大气监测系统，24小时值班，与110报警系统联动，协调应急多边关心，提高应急反应效率；中心对每一个重大决策，在技术的可行性上必须先征得咨询部门和现场应急反应队伍的意见。

咨询（技术指导）——由专业人员组成，主要任务是根据有关历史地理资料和科研成果提出事故应急反应设备配置和设置储存地点参考意见；对事故知识领域及处理技术的运用进行研究并提供指导；在平时建立各项数据库的基础上，制定出应付各类化学品事故的处置方法和防护措施，具体操作内容要尽可能细化、量化，如警戒区的划分标准、污染清除液的浓度比例配置等；并根据辖区作业货物品种特点确定重点的评估对象，一旦发生事故时，能根据事故性质，确定应急反应的程序。

检测分析——可由环保及其它有关部门联合承担，利用现有的化验室及化学分析检测仪器，对受污染的水域、大气及周围环境进行化学分析、技术鉴定和跟踪监测，随时提供分析监测报告，便于指挥协调中心采取和调整行动计划。同时也为事故调查、处理和索赔工作提供有力的科学证据。

应急反应队伍及一般措施——根据指挥协调中心的命令和部署，协调其他相关部门和人员配合，按照指定的应急反应程序，在做好自身防护的前提下开展救援清污行动。其职责是：根据现场事故状况和救援、污染处理的相关行动，向指挥协调中心汇报现场实际提出相应的事故和救援清污工作进展情况，迅速控制事故源，优先疏散受困人员和营救受害人员，扑灭火灾，对污染区进行洗消，降低浓度；随时注意事故灾情的变化，及时调整救援和清污工作方案。

危险化学事故救援和清污工作的组织指挥通常可分为初步处置和增援处置两个步骤。

初步设置主要是：初步了解事故的状况、辨明事故的性质；实施力所能及的救援和清污措施，控制事故危险和污染的蔓延；迅速对受灾害者进行施救和确定受灾区域并做出明显标志，划定隔离区；及时准确地将事故现场的情况向上级客观地报告等。

对初步处置所解决不了的化学灾害事故，需进行增援处置，主要是：全面了解事故的情况，准确判定事故的性质，界定事故的严重程度；用专业仪器检测污染源，取样封存，并做定性、定量分析；实施行之有效的技术手段排除污染源，抑制住事故危害的蔓延，迅速向污染区域内的人员分发个人防护装备，设立现场医疗中心，对受害者进行现场医疗救助；准确划定受灾区域的范围，设置警戒区，严禁未经洗消的人员和车辆设备进入或越出受灾区；确定隔离区，洗消工作区，隔离区或洗消工作区进行疏散；对先出来的人员及设备进行检查，合格者可转移到安全区或送往医院进行治疗；测定大气、水源等自然环境中污染的范围和程度。

后勤保障——备好车和其它工具集消防、防护、医疗、救援、消污等用品，随时听从指挥协调中心的调动。对回收的危险品要通过输转车送到环境部门进行无害处理，防止造成二次污染。

善后工作——由专业技术人员组成，负责清除费用和污染损害的索赔等工作进行法律研究及谈判。

- 9.6.2 应急状态反应及应急行动反应程序

规定事故的级别及相应的应急分类、相应程序、应急程序。

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，相关单位配合。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）、一般（三级响应）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

（1）一级响应

环境风险事故或突发自然灾害的影响和危害已经超出项目边界，需要当地政府等外部应急救援力量提供援助，或发生重大区域性自然灾害事件，应紧急配合当地政府，完成各项应急救援工作。

所发生的事故类型一般为：存储的有毒有害物料发生大量泄漏，污染物浓度较高；受破坏性地震影响，出现污染事故。

（2）二级响应

出现污染事故，但通过动用周边企业的专职和兼职应急救援力量即可有效处理的环境污染事故，周边所有应急救援力量进入现场应急状态。

所发生的事故类型一般为：

项目出现泄漏，引发火灾等。

（3）三级响应

预警应急委可控制的异常事件或容易控制的突发事件。现场操作人员经过简单的应急救援培训即可完成事故现场的所有应急处置。

- 9.6.3 应急处理措施

（1）泄漏处理

项目原料库区发生泄漏时，应采取以下措施：

a）个体防护

①进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具；

②事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。各级事故情况和事态发展，确定施工波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；

③为了能在现场上正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

④应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水泡掩护。

b）泄漏物处理

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或引流至安全地点。原料库区发生液体泄漏时，要及时关闭排水阀，以免物料沿明沟外流。

②稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料等吸收。

④废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处理。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入事故应急池。

（2）火灾爆炸事故处置

a）先控制、后灭火。针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大等特点，积极采取统一指挥，以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突出、破除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

b）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

c）进行火情侦查、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取个体防护措施，如佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等。

d）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否含有毒气体等内容。

e）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，扑灭外围火点以控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

f）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方式及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

g）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。

（3）风险事故发生后产生的污染物处置措施

泄漏事故的防止是储运过程中最为重要的环节。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用好的设备、初心设计和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

设备的制造安装严格进行气密试验，设备定期检漏。定期对贮存区存放的化学品进行外部检查，及时发现破损和漏处，对其泄漏采取必要的措施。

- 9.7 项目风险评价结论和建议

根据以上分析，项目主要的风险事故为化学原料泄漏、火灾、爆炸和消防废水的事故排放。通过建立完善的企业事故防范和应急体系，建设事故应急池，实现企业联防联动，则项目发生风险事故的几率很小，其影响危害可控制在厂区内，不会对内部生活区域或厂外环境造成明显不良的影响，按照本报告中提出的各项环保措施和对策建议进行建设，应急措施、应急预案可行，能有效地控制事故的发生，其风险在可接受水平内。根据同类型企业的安全评价，风险防护距离定为100m。环评要求在风险防护距离内要求做好相关的安全防范，杜绝事故的发生。

# 环境保护措施及其可行性分析

## 施工期污染防治措施

### 废气防治措施

- 对施工现场进行科学管理，统一堆放施工材料，设置防尘设施，减少扬尘或粉尘污染。避免露天长期堆放易起尘的物料。

- 对入场施工机械进行管理，检查合格的机器才可进场作业，尽量减少施工机器产生的废气。

- 管道、气罐防腐喷漆使用环保型油漆，进行密闭操作；平台焊接过程中采用环保型焊材及设备，最大限度降低施工对周围环境的影响。

### 废水防治措施

- 施工期机械设备产生的含油污水和施工设备清洗废水集中收集后进入污水处理站处理。

- 施工现场不设施工营地，施工员工的生活和清洗等均在现有厂内生活区进行，产生的生活废水经现有化粪池处理后送到污水处理站。

### 固体废物防治措施

施工期间固体废物主要来自工程建设过程产生的施工物料废物和施工人员的生活垃圾。针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施。

- 对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

- 施工过程产生的生活垃圾日产日清。

- 车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载设备的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

### 噪声污染防治措施

项目施工在厂区内，周围没有噪声敏感目标，且主要为设备安装过程中产生的碰撞声及运输车辆噪声，需要采取一定的防治措施。

施工过程中使用机械设备，采用低噪声的施工设备，尽可能使用液压工具代替气压工具，减轻施工噪声源强。

## 营运期污染防治措施及可行性分析

### 大气污染防治措施分析

- 有组织废气防治措施

本项目有机废气主要产生于原料投加过程挥发废气，废气由集气罩收集，再经活性炭吸附处理后由20m高排气筒排放。

表10.2-1 各废气产生单元控制措施一览表

| 序号 | 单元 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送（转移） | 采用无泄漏泵 |
| 2 | 物料和粉体物料投加 | 1．采用无泄漏泵或高位槽投加液体物料。 2．采用管道自动计量并投加粉体物料，或者采用投料器密闭投加 粉体物料。 |
| 3 | 分离 | 1．采用全自动密闭式（氮气或空气密封）的压滤机。 2．采用全自动密闭或半密闭式的离心机 |
| 4 | 物料抽真空 | 1．采用无油往复式真空泵、罗茨真空泵、液环泵，泵前与泵后均 需设置气体冷却冷凝装置。 2．如采用水喷射泵和水环泵，必须配置循环水冷却设备（盘管冷 却或深冷换热）和水循环槽（罐），对挥发性废气进行收集、处理 |
| 5 | 物料干燥 | 1．采用密闭式的干燥设备。 2．干燥过程中挥发的有机废气必须收集、处理 |

目前国内有机废气常用治理技术主要有活性炭吸附法、催化燃烧法、溶济吸收法。活性炭吸附装置广泛应用于气量中、低浓度废气，不适用于高温、高含尘的有机废气。对于低气量、低浓度废气活性炭吸附效率可稳定达到80%以上。

催化燃烧法是我国80年代开发的净化有机废气的新技术，净化效率大于90%，适用于处理高温度和高浓度（1000mg/m3以上）的有机废气，热能可充分回收。

溶剂吸收法净化有机废气，简便易行，去除率通常为80%—95%，适用于有机溶剂的吸收处理，但要对吸收液进行再处理。

本项目树脂生产均在常压下进行，废气主要是有机物的挥发，这些气体属自然逸出，气量较小、浓度中等、温度较低约30-50℃、成分较复杂，针对这些特点，项目采用活性碳吸附装置进行。采用这一方法具有针对性强、装置简单、治理效果好，有机物的去除率可达80%。定期更换的饱和活性炭属危险废物，委托资质单位处理。

- 无组织废气

本项目主要是生产车间未经集气罩收集处理的废气，在生产车间内以无组织排放。

环评建议采取以下废气防治措施：

- 生产过程中物料输送采用密闭管道输送，减少物料的泄漏和损耗；

- 加强了管道、阀门的密封检修；强化工艺管理、设备检修；

- 为了控制气体的泄漏及安全生产，装置区、罐体等配备防泄漏检测仪器；

- 根据无组织卫生防护距离计算，设置100m卫生防护距离，防护距离内不得建设环境敏感目标。

- 大气“以新带老”措施

本项目设置一套有机废气集气系统，对现有项目生产车间、罐区无组织有机废气收集，与项目有机废气一起送1套活性炭吸附装置处理，经20m高排气筒排放。减少了无组织有机废气排放量。

- 经济、技术可行性分析

本项目采取的废气防治措施均是成熟的工艺，实际操作性高，效果稳定，其中：

投料过程有机废气经活性炭吸附装置处理后，有机废气总去除效率达到 80%，排放浓度和速率可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值。项目采取的工艺可保障废气污染物的达标排放，在技术上是可行的。

根据本项目废气处理的工艺工程建设费用预算，废气收集系统投资约5万元，活性炭吸附装置的投资额约为 10 万元，废气处理系统总投资为 15 万元。故本项目废气处理装置的建设从经济上是可行的。

### 废水污染防治措施分析

本项目产生的废水主要包括工艺废水、设备清洗废水及生活污水，工艺废水和设备清洗废水送400m³/d树脂污水处理站（4个树脂厂共用）处理，污水处理站位于本项目厂区内，经树脂污水处理站预处理达标排入云溪工业园污水处理厂处理后达标排入长江。生活污水经化粪池预处理后一起排入园区污水管网，最后进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。

#### 污水收集排放系统

本项目污水收集排放系统分类情况如下：

- 污水收集排放系统

生产废水、设备清洗等废水通过污水管网排至树脂污水处理站进行预处理。

- 清洁雨水

清洁雨水汇至排水沟，通过场内雨水沟排入市政雨水管网。

#### 树脂污水处理站对本项目废水的可接纳性分析

- 树脂污水处理站概况

云溪工业园现有1座树脂污水处理站，位于本项目厂区内，为租用公司场地，主要接纳工业园内4家树脂厂废水（东润化工、科立孚、英泰、科苑），均生产酮树脂和醛树脂。设计处理能力为400m3/h。目前树脂污水处理站废水排放量为200m3/d，剩余量充足。

图10.2-2  树脂污水处理站工艺流程图

表10.2-1  树脂污水站设计进水水质

| 水质指标 | pH值 | CODCr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓 度 | 2～12 | 10000 | 2600 | 100 | 35～50℃ |

表10.2-2  树脂污水站设计排水水质

| 水质指标 | pH值 | CODCr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓 度 | 6～9 | ≤1000 | ≤300 | ≤60 | ≤30 |

- 污水达标排放分析

根据工程分析，本项目废水产生量为8.87m3/d（2662m3/a）。该废水中主要含有COD1851.2mg/L，NH3-N2.25mg/L，污染因子浓度较高，项目水质符合树脂污水处理站设计要求。树脂污水处理站设计处理能力为400m3/d，目前实际处理量为200m3/d。本项目废水完全可以依托现有污水站。

#### 云溪工业园污水处理厂接纳可行性分析

岳阳市云溪区污水处理厂建设项目设计总规模为4万吨/天，分两期进行建设，一期建设规模为2万吨/天，其中工业废水为1万吨/天，市政污水为1万吨/天。项目总投资17849.09万元，其中管网投资10000万元，由岳阳市云河建设开发有限公司投资建设；污水处理厂投资7849.09万元，由岳阳华浩水处理有限公司采用BOT模式投资建设。项目选址在岳阳市云溪区云溪乡新民村，占地30亩。本污水厂构筑物采用全封闭式设计建设，并安装除臭设施，对产生的恶臭物质进行处理。污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理 + 水解酸化 + 一级好氧处理后与生活污水混合，经”CAST+紫外消毒”处理后排放至长江。根据《岳阳市云溪区污水处理厂工程建设项目环境影响报告表》及其批复，本污水处理厂出水水质执行标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值。主要工艺构筑物由细格栅及旋流沉砂池、均质池及事故池、强化一级反应池、水解酸化池、CAST池、紫外消毒池及提升泵站、贮泥池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房等组成。工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的生活废水、工业废水。项目建设有利于云溪区饮用水安全，能有效改善云溪河和松阳湖水质，增强工业污染综合防治能力。

本项目位于云溪工业园内，在云溪区污水处理厂的服务范围内。本项目排放废水总量约为11.37t/d，废水排放量较小，考虑到项目废水已经过预处理，满足污水处理厂的进水水质要求，对污水处理厂的冲击在可接受范围内。

### 噪声污染防治措施分析

本项目主要的噪声源为搅拌釜、风机和各种泵类等，可采用以下噪声控制措施：

- 采用低噪声的机泵。机泵设减振及隔声设施。

- 机泵集中布置在一个区内，在平面布置中，离受影响的厂界尽可能远。

- 加强对现场人员的自身保护，例如对于现场巡检人员，按照有关要求发放防噪用品，以减轻人员与高噪音设备长期接触。

- 维护好设备，定期对设备进行检修，使之保持良好的工作状态，加强设备润滑等措施降低设备噪声。

经采取上述控制措施后，能够确保厂界昼夜噪声值均可符合《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。因此，本项目对噪声源拟采取的控制措施是有效可行的。

### 固体废物污染防治措施分析

本项目固废主要废包装材料、废活性炭、生活垃圾等，其中废包装材料、废活性炭属于危险废物，废包装材料由厂家回收利用；废活性炭委托资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

本项目固体废物暂存依托现有固废暂存库，环评要求固废暂存库加强管理，严格执行以下防护措施：

- 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；

- 不相容的危险废物必须分开存放；

- 项目各类固废进行分类收集后，及时运至临时贮存场内暂存，并设隔离间隔断，避免散失、雨淋，在库外设置明显的固废专用警示标志；

- 地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

- 危险废物的包装、密闭、分类储存需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；

- 对重点污染保护区（如危废暂存间）进行防渗设计，防渗系数应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单设计和堆放要求。

总体来看，本项目固体废物均可得到委外处置，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

### 地下水污染防治措施

建设项目为了杜绝物料、废水等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑：

一、源头控制措施：

1、企业实施了清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

2、生产车间废水均通过PE防渗管道接入污水处理设施处理，处理达标后排入树脂污水站，再排入工业园污水处理厂，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

2、排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

3、本项目产品及原材料仓库、危废库均做防渗防腐处理，并设围堰，生产车间地面已做防渗防腐处理，四周建集水沟，泄漏的有机溶剂、危化品不会渗入到土壤及地下水中。

4、本项目扩建现有事故应急池至210m³，收集事故消防废水及泄漏的化学品。

二、分区防治措施

项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（包括跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，厂区共分成二个大区：一般防渗区、重点防渗区。

1、一般防渗区：主要包括厂区道路和行政办公区等。这部分区域为生产辅助区域，地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

2、重点防渗区1：包括生产车间、原料产品库房、及公用工程区等。这部分区域是项目中污染物产生集中的地方，因此这部分区域防渗工作是重点。

废水池：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂，），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

生产车间、原料成品仓库和危废暂存间：地基采用压实粘土，180mm水泥铺面，水泥中添加防渗剂，水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐。厂区雨水收集沟、车间和仓库截流沟、围堰做250mm压实粘土+250mm水泥（加防渗剂）防渗防腐处理。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

三、风险事故应急响应：

企业制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。

综上所述，本项目在做到车间设计、给排水、废水、固废污染防治以及风险防范等方面均提出有效可行的控制预防措施前提下，废水进入并污染土壤可能较小，对地下水及土壤环境影响不大。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对厂区所在地的地下水环境产生明显影响。

# 清洁生产、循环经济和总量控制分析

## 清洁生产

### 清洁生产要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，由于本项目属于化工行业，目前没有正式的清洁生产标准，没有相应的行业资源消耗指标及污染物产生指标评分体系，不能对该行业做详细的定量比较分析，因此本评价通过类比同类项目的相关资料，从生产工艺及装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面对本项目进行清洁生产定性分析为主的简单清洁生产评述。

### 清洁生产水平评价指标体系与评价方法

- 清洁生产评价指标体系

清洁生产的评价指标体系主要为原材料指标、产品指标、资源指标及污染物产生指标。原材料指标包括毒性、生态影响、能源强度、可回收利用性等分指标；产品指标包括销售、使用等分指标；资源指标包括电耗、新鲜水耗、气耗、其他物耗等分指标；污染物产生指标包括废气、废水、固体废物、噪声等分指标。

- 评价方法

清洁生产的评价方法采用百分制，首先对各种指标和分指标打分，然后分别乘以各自的权重值，最后累加起来得到总分，按照总体评价分值要求，对总分值进行评价，这样可以基本判定建设项目整体所达到的清洁生产程度。

### 清洁生产水平分析

清洁生产指标原则上分为从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六类分析评价本项目是否满足清洁生产的要求进行分析。本项目清洁生产分析评价主要采用生产工艺与装备要求、原材料指标、资源能源利用指标、污染物产生指标和环境管理等五类指标。

- 生产工艺及设备指标清洁生产分析

项目生产工艺和设备没有《产业结构调整指导目录》（2011版本）（2013年修正）中淘汰落后类以及限制类规定的内容，没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰落后生产工艺装备；项目设备均为行业内常用设备。因此，本项目生产工艺及设备指标符合清洁生产的要求。

- 产品、原材料指标清洁生产分析

本项目生产的产品无毒无害，对人体健康极环境影响较小，产品指标符合清洁生产的要求。

本项目主要原料为苯乙烯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、颜料、蜡等，原材料指标符合清洁生产的要求。

- 资源能源利用清洁生产分析

1）物耗

项目各类产品物耗情况见表11.1-1：

表11.1-1  项目产品物耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 原料/产品单耗 | 需用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 400.4kg/t | 400.4 t/a | 外购 |
| 2 | 甲基丙烯酸丁酯 | 50.05 kg/t | 50.05 t/a | 外购 |
| 3 | 甲基丙烯酸 | 100.1 kg/t | 100.1 t/a | 外购 |
| 4 | 丙烯酸丁酯 | 140.14 kg/t | 140.14 t/a | 外购 |
| 5 | 苯乙烯 | 250.25 kg/t | 250.25 t/a | 外购 |
| 6 | 颜料 | 40 kg/t | 40 t/a | 外购 |
| 7 | 蜡 | 20 kg/t | 20 t/a | 外购 |

从表中可知本项目物料损耗少，能满足清洁生产要求。

2）能耗

本项目采用华能电厂蒸汽作为热源；生产过程中设备均使用电能，厂内配置齐全的电力系统，并合理分压，精细化生产，为保证安全生产，严格控制各用电环节及，且采用的耗电设备较为先进，能耗较低，符合清洁生产要求。

3）水耗

本项目用水量主要为物料清洗水，耗水量约每吨产品3吨水。能满足清洁生产要求。

- 污染物排放指标分析

1）采取综合利用措施，使废物产生量最小化

通过前述分析，本项目在采取了各类环保措施后，工程正常生产过程中污染物均可实现达标排放，有效控制了污染物排放量，苯乙烯、VOCs废气的排放量较小，VOCs排放量0.184kg/t·产品，废水排放量为2.66t/t·产品，均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求；废活性炭属于危险废物，暂存在铁桶内委托资质单位处理，废包装材料由厂家回收；项目高噪声生产设备均采用了隔声、降噪等措施，大大降低噪声对周围环境保护目标的影响。

2）有效的污染控制措施

本项目在尽可能从源头控制污染发生的前提下，对产生的污染物采取相应的、行之有效的控制措施。项目产生的清洗等废水全部进入树脂污水站处理；有机废气经活性炭吸附装置处理；各工业固体废物均得到有效处置或回用；噪声通过用低噪声设备、合理布置高噪声设备、采取隔音减噪等措施，使噪声场界达标。所有外排污染物均满足排放标准的要求。

- 环境管理水平

项目环境管理要求：符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、总量控制和排污许可证管理要求；建立健全专门环境管理机构和有专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作；每个生产工序要有操作规程；环境管理制度中明确原料供应方的管理程序、协作方、服务方的管理程序。

本项目的建设符合国家和地方有关法律、法规，按照本报告书的要求对污染物进行治理，可保证污染物排放达到相应要求，对于工作人员，配备专门的作业指导手册，对于易造成污染的设备和产生废物部位设立警示牌，对生产能力进行分级考核，达到国家环境管理要求。

### 清洁生产评价

本项目生产工艺先进成熟，生产设备较为先进，生产过程产生的废气、废水、废渣和噪声基本能得到积极的预防和有效的治理；本项目产品属于较清洁的化工产品。

表11.1-2  清洁生产水平分析一览表

| 序号 | 指标 | 本项目情况 | 清洁生产水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺与装备要求 | 聚合法，工艺装置成熟，自动化操作 | 国内先进水平 |
| 2 | 原材料 | 苯乙烯、甲基丙烯酸等 | 国内先进水平 |
| 3 | 资源能源利用 | 利用华能蒸汽、包装材料再生利用 | 国内先进水平 |
| 4 | 污染物产生 | 生产废水，清洗等废水进入树脂污水站处理；工业固体废物均得到有效处置或回用；有机废气经收集后统一经活性炭吸附装置处置 | 国内先进水平 |
| 5 | 废物回收利用 | 包装材料循环利用 | 国内先进水平 |
| 6 | 环境管理 | 三废均采取相应环保设施，加强设施维护，产排污记录，加强环境管理，确保三废稳定达标排放 | 国内先进水平 |

综上所述，本项目从产品、生产工艺、污染物治理等方面都符合清洁生产水平要求，原辅材料消耗优于同类企业，综合分析本项目清洁生产水平达到了国内先进水平。

### 进一步提高清洁生产水平的要求

从对建设项目清洁生产的分析评价可以看出，本项目建成投产后，尚可在清洁生产方面作出更多的改进，结合本项目的实际情况提出如下建议：

- 加强基础管理，项目建成后将考核到班组、甚至个人，对电、物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

- 加强企业环境管理，逐步实现对各种废物（废气）进行例行监控。

- 加强对废气处理系统的管理，确保其正常运行，减少废气排放。

- 加强生产区现场管理，逐步杜绝跑、冒、漏、滴，特别是明显的跑、冒、漏、滴。

- 制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。

- 通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。

- 对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。

- 严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。

### 清洁生产的实施

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 循环经济

广义上的循环经济指物质闭环流动型经济，是指在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。针对本项目循环经济是指将生产所需的资源通过回收、再生等方法再次获得使用价值，实现循环利用，减少废弃物排放的经济生产模式。

项目在加工生产过程中，认真考虑能源和废料的资源利用：

a）充分考虑热能和水资源的回收利用。

b）采用科学合理的防治措施，使运行期间的废水、废气和固废均达到相应的排放标准，并且最大化的提供资源利用率。故项目在加工过程的能源利用和废物利用均得到合理妥善的措施，符合循环经济的要求。

## 总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。根据项目污染源及其源强的分析，废水主要为工艺废水、设备清洗等废水，主要污染因子是COD、NH3-N。本评价推荐COD、NH3-N为总量控制指标：COD：0.27t/a，NH3-N：0.05t/a；VOCs：0.165t/a。废水总量指标从企业现有总量指标中分配。废气总量指标通过排污权交易获取。

表11.3-1  总量控制指标    单位：t/a

| 项目 | 废水污染物 |  | 废气污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | VOCs |
| 现有工程 | 1.09 | 0.21 | 0.054 |
| 拟建项目新增 | 0.27 | 0.05 | 0.165 |
| “以新带老”消减量 | 0 | 0 | 0.043 |
| 项目实施后排放总量 | 1.36 | 0.26 | 0.176 |
| 企业排污许可总量指标 | 2.4 | 0.9 | 0 |

# 环境影响经济损益分析

## 环保投资

本项目的环保投资包括废气治理、废水治理、噪声治理、固体废物处理/处置和环境风险防范等。本项目总投资约1200万元，环保投资为35万元，占总投资的2.92%。

项目环保投资估算一览表见表12.1-1。

表12.1-1  环保投资估算表

| 序号 | 环保治理 | 环保项目 | 费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 依托树脂污水处理站处理 | / | 现有 |
|  | 设备清洗废水 | 依托树脂污水处理站处理 | / | 现有 |
| 2 | 废气 | 集气系统+活性炭吸附装置+20m排气筒 | 20 | 新增，包括“以新带老”措施 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声减振措施、选购性能良好的设备 | 5 | 新增 |
| 4 | 固废 | 固废暂存库 | / | 现有 |
| 5 | 环境风险防范 | 事故应急池 | 10 | 扩建 |
| 合计 |  |  | 35 | / |

## 经济效益

本项目充分依托了现有的公用工程、环保工程，其投资显著下降。实现了公司资源充分利用，缩减了管理成本。本项目实施后各项生产技术经济指标也优于行业基准指标，产品符合国标要求的需要，均好于行业基准值，具有良好的经济效益。

## 环境效益

本项目采用较先进的生产工艺和设备进行生产，虽然在生产过程中产生废气、废水、固废等污染，建设单位拟投入25万元的环保治理资金，对生产过程中产的“三废”采取有效的污染防治措施，主要包括废气处理设施、废水处理系统、噪声治理、风险防范措施等，使产生的各污染物的污染负荷得到大幅度的削减，实现各项污染物达标排放，对周围环境造成的不利影响较小，故本项目工程具有较好的环境效益。

# 环保政策可行性分析

## 产业政策符合性分析

本项目产品为丙烯酸树脂。根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品树脂代码为C类“制造业”2651“初级形态塑料及合成树脂制造”。

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目属于我国产业政策允许发展的项目。本项目装置未使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的装置，因此，符合国家产业政策。

## 项目选址合理性分析

（1）本项目位于岳阳云溪工业园，根据《岳阳市云溪工业园土地利用规划》，本项目用地类型为3类工业用地，详见附图3。因此，本项目选址符合土地利用规划。

（2）项目所在区域交通较为便利、107国道和京广铁路邻近厂区，长江黄金水道环绕西北。

（3）本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，有利于减少能耗、降低成本。

（4）工程拟建厂址不占用基本农田，不占用保护林地。工程对生态环境影响主要来自施工期土石方工程引起的水土流失，随着本工程的建成，水土流失将有所改善。

（5）工程厂区范围内无居民居住，不需要拆迁。

（6）本工程符合国家的产业政策，拟建厂址与当地城市发展规划和环境功能区划不冲突。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

## 平面布局合理性分析

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园），用地地块呈长方形型状，本项目规划用地面积20000㎡（合计30亩），本项目不新增构筑物，根据企业的生产工艺流程需要，厂区现有总平面布置主要由生产区、生活区、生产辅助区。厂区主入口位于南侧，由南向北依次为综合楼、原料仓库、成品仓库、生产车间。储罐区位于生产车间西侧，污水处理站、危废暂存库位于厂区西侧。

经过环境影响预测分析，项目废气对周围居民的影响在建设单位按照环评要求落实好各项环评措施的前提条件下极小。

总平面布置在考虑工艺流程，物流通畅的情况下，各建筑物之间按《建筑设计防火规定》留有足够的消防间距；各生产用房均留有足够宽的安全门和安全通道，车间道路通畅，无障碍物，万一出现火情，人员能够及时迅速安全撤离。

项目使用的大噪声设备，如各类泵、风机等，统一设置在离办公和周边声环境敏感点较远处，减少生产噪声对生活办公和声环境敏感点的影响。

项目总平面布置在符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地等要求的同时，充分利用自然地形，力求做到功能分区明确，工艺流程合理，运输线路便捷，做到安全生产、管理方便、造型协调，并考虑与工业园依托设施相结合、与周边环境相协调，总体来说，平面布置相对合理。

# 环境管理及环境监测

## 环境监理

施工期的环境监理需要根据工程建设情况，对环保“三同时”措施落实情况、施工污染环保达标控制、生态保护措施执行情况等进行监理，并编写施工期环境监理报告。

- 施工期环境监理内容

具体监理内容如表14.1-1所示。

表14.1-1  项目环境监理内容

| 监理项目 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 废水防治措施 | 场地四周设置污水、雨水收集系统，管道收集后集中进入基地污水站处理；②污水管道采取防渗、防雨等措施，不得与污水管网共用。 |
| 废气防治措施 | 设置有机废气集气系统，且末端设置活性炭吸附装置和20m高排气筒。 |
| 噪声控制 | 选用低噪环保节能设备，合理布局高噪设备，采取基础减震及加装隔声罩等降噪措施。 |
| 固废控制 | 完善现有固废暂存间，采取分类存放； 针对废活性炭及包装桶设置单独的暂存区，并采取防渗、防泄露、防水等措施； 厂内按危废管理要求建立台账，不合格品回用于生产工序、包装材料循环利用。 |
| 环境分析防范措施 | 清、污水切换系统，装置区四周雨水沟； 雨水管网均通过阀门调控与初期雨水池连通。 |
| 应急措施 | 装置区四周设置收集管沟，与事故防控池连通； 设备安装防泄漏检测仪器。 |

b）环境监理工作制度及方法

环境监理工作制度包括工作记录制度、文件审核制度、会议制度、报告制度、函件来往制度、检查与认可制度、应急报告与处理制度、宣传培训制度。

环境监理工作方法包括现场巡视检查、旁站监理、见证、记录与报告、环境监理、工作会议、发布文件、协调与公众参与。

c）环境监理工作人员

监理人员包括环境监理总工程师、环境监理工程师和环境监理员。

（1）环境监理总工程师是取得国家环境监理资质，由环境监理单位法定代表人书面授权，全面负责建设项目环境监理的专业环境监理工程技术人员；

（2）环境监理工程师主要根据职责和环境监理总工程师的指令，负责项目环境监理工作的具体实施，组织、知道、检查和监督环境监理员工作；

（3）环境监理员在环境监理工程师的指导下开展现场环境监理工作，担任旁站工作，并向环境监理工程师报告等。

## 环境管理

### 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 环境管理机构的设置

- 机构组成

根据本项目的实际情况，项目投入运营后，环境管理机构由公司安环部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。

- 环保机构定员

运营期应在安环管理部门下设专门的环保机构，分配专业人员负责项目的废水、废气、废渣、噪声措施及清理处置等各类环保工作。

### 环境管理机构的职责

- 贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

- 制定符合本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

- 监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

- 定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

- 负责厂内环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

- 负责对厂内职工进行环境保护教育，不断提高治职工的环境意识和业务素质，使保护环境成为职工的自觉行动。

## 环境监测

本项目运行后的污染源监测可委托公司的监测站和岳阳市环境监测站等监测机构。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价提出下表监测计划。在事故或非正常工况下要增加监测频次。正常生产期间环境监测计划见下表14.2-1。

表14.2-1   环境监测计划

| 监测点 |  | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 树脂污水站进出口 | pH、CODcr、石油类、氨氮、SS、苯乙烯、甲醛 | 每季度一期 |  |
| 废气 | 排气筒排口 | VOCs、甲醛、苯乙烯、SO2、NH3 | 每季度一期 |  |
|  | 厂界 | 苯乙烯、VOCs、甲醛、SO2、NH3 | 每季度一期 |  |
| 噪声 | 厂区边界 | 等效连续A声级 | 每年一期 | 昼/夜 |

## 排污口规范化

建设单位应严格执行以下文件：

- 原国家环境保护总局环发【1999】24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》；

- 原国家环境保护总局环发【1999】24号文《排放口规范化整治技术》。根据上述文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，废气、废水排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容；

- 建立废水等在线流量监测系统，并与当地环境保护主管部门建立联动机制，统一管理，预留废气、废水采样口；

- 按照建设项目竣工环境保护“三同时”验收要求，本项目的环保设施应与项目同时设计、同时施工、同时投产使用，执行“三同时”制度。

## 工程竣工环保验收

本项目的环保投资涉及到环保设施和环境管理方面。项目为了达到环保要求，应认真落实环保设施的“三同时”制度。现根据项目的情况，项目投资建设的主要环保设施验收应符合表14.4-1的要求。

表14.4-1  主要环保设施竣工验收一览表

| 处理对象 | 污染源 | 三同时竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 反应釜进料口 | 集气系统+活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 苯乙烯、VOCs | GB31572-2015 |
| 废水 | 工艺废水 | 进入树脂污水处理站预处理 | pH、COD、氨氮、SS、苯乙烯、甲醛 | 云溪工业园污水厂进水水质标准 |
|  | 设备清洗废水 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 1个化粪池 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 云溪工业园污水厂进水水质标准 |
|  | 事故废水 | 1个210m³事故水池 |  |  |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 单独机房，设备设减震消声等措施 | Leq(A) | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 暂存设施 | 生活垃圾 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 20㎡暂存库 | 废活性炭、废包装材料 |  |

# 结论与建议

## 结论

### 项目概况

项目名称：岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目

建设单位：岳阳科苑新型材料有限公司

建设性质：拟建

行业类别：C2651初级形态塑料及合成树脂制造

建设地点：岳阳市云溪区云溪工业园（岳阳绿色化工产业园）公司现有车间内

项目投资：项目总投资1200万元，其中环保投资25万元，占总投资的2.08％。建设资金全部由建设单位自筹。

建设规模：年产1000吨丙烯酸树脂（在现有车间新增装置，不新增占地）。

劳动定员：新增职工10人，工作制度采用三班倒制，每班工作8小时，年工作300天，年生产时间7200小时。

### 环境质量现状

（1）环境空气现状质量

项目区环境空气质量监测结果分析表明，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域大气环境具有一定环境容量。特征因子VOCs符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相关标准。

（2）地表水现状质量

项目纳污水体长江各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水现状质量

项目周围地下水监测各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。

（4）声环境现状质量

项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 环境影响分析

#### 施工期环境影响分析结论

本项目在现有厂区安装设备进行生产，不新增占地，由于现有依托设施较为完善，主要为设备的安装施工期较短，产生的各类污染极小，通过合理施工，并采取相应防护措施后基本不会对周边环境产生影响。

#### 运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

从大气环境影响预测结果来看，苯乙烯、VOCs对外环境的小时浓度最大预测值均未超过相关标准要求，无组织排放的废气对大气环境影响较小。本项目建成后空气环境质量可维持现状，仍能满足相关标准要求。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，本项目无须设置大气环境防护距离。本项目需设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民。

（2）废水环境影响分析

本项目产生的废水主要包括工艺废水、设备清洗废水及生活污水，工艺废水和设备清洗废水送400m³/d树脂污水处理站（4个树脂厂共用）处理，污水处理站位于本项目厂区内，经树脂污水处理站预处理达标排入云溪工业园污水处理厂处理后达标排入长江。生活污水经化粪池预处理后一起排入园区污水管网，最后进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。对项目周围环境影响较小。

（3）噪声环境影响分析

本项目建成投产后，厂界噪声预测值昼夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，运营期噪声对周围环境影响不会造成影响。

（4）固体废物影响分析

废活性炭交由湖南德泽环保科技有限公司处理，废包装材料由资质单位回收利用，生活垃圾由环卫部门外运到生活垃圾填埋场填埋。采取相应措施后可使产生的固体废物能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。

### 污染防治及风险管理措施结论

#### 施工期环境保护措施

- 采取科学管理措施，控制施工场地内废气污染源的排放，减少施工期对周围大气环境的影响。

- 做好废水的收集和处理工作，不向地表水体排放施工期间的超标废水。

- 对固体废物采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施。不向外排放固体废物。

- 有效控制施工机械、交通噪声源的噪声，禁止夜间进行高噪声施工作业，减少施工噪声可能产生的不利影响。

#### 运营期环境保护措施

1、废气

本项目外排废气主要进料口排放有机废气。生产过程有机废气用集气罩收集后经活性炭吸附装置处理由生产车间20m高排气筒排放。苯乙烯、VOCs排放分别可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）中相关标准。

2、废水

本项目废水依托云溪工业园树脂污水处理站预处理，树脂污水处理站位于本项目厂区内。各废水经预处理后污水站总排口废水水质可达到污水处理厂进水水质标准，技术可行。

3、噪声

对机泵噪声源采取的噪声控制措施有：采用低噪声的机泵，机泵安装在泵棚内，设减振设施；设置泵区，机泵集中布置并尽可能远离厂界。采取以上措施后，机泵噪声衰减到厂界后噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。

4固体废物

本项目产生的废活性炭、废包装材料在厂内危废暂存间暂存，废活性炭由湖南德泽环保科技有限公司定期处置；废活性炭由资质单位回收利用。生活垃圾由环卫部门定期处置。项目产生的固体废物全部得到了处理处置，不直接外排固体废物。

5、环境风险防范措施

本项目设计按照规范进行总图及相关规范布置，装置区设置事故应急池，事故池有足够贮存能力，可以有效避免事故情况下污水进入地表水体。

本项目应急预案可以做到与周边企业应急预案、当地政府应急预案有效的衔接。在发生环境风险事故时，可以根据不同的级别响应，启动相应级别的应急预案。通过采取以上措施，可以有效防范环境风险。

### 清洁生产结论

本项目废水产生指标、废气产生指标、固体废物产生指标和排放指标都较低，污染物排放达到国家和地方规定标准的要求。产品质量、生产规模和单位产品能耗均处于国内先进水平。总体上达到国内清洁生产先进水平。

本项目符合清洁生产原则要求。

### 风险评价结论

通过风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和采取本环评提出的有关要求与建议，事故发生的概率很低，并在事故发生情况下采取有效的应急措施后可将事故控制在厂内，本项目从环境风险的角度考虑是可行的。

### 总量控制

本评价推荐COD、NH3-N为总量控制指标：COD：0.27t/a，NH3-N：0.05t/a；VOCs：0.165t/a。废水总量指标从企业现有总量指标中分配。废气总量指标通过排污权交易获取。

### 产业政策、选址的符合性结论

#### 符合产业政策

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）的限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

#### 选址合理性分析

本项目选址于岳阳市云溪工业园，本项目厂址用地符合国家土地利用政策和工业园土地利用规划；建设条件优越；项目在落实各项环保措施后，其正常生产对周围大气、噪声、生态以及水环境敏感点影响较小。经综合分析，本项目选址合理。

### 总结论

岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目符合国家相关产业政策，符合云溪城市规划和工业园规划，选址基本可行；建设单位对项目产生的各种污染物，提出了有效的环保治理方案，经过预测评价，正常排放不会导致环境质量变化，环境质量保持在现有功能标准内；项目环境风险在可控制范围；项目清洁生产水平达到了国内清洁生产先进企业水平；公众调查结果表明没有反对意见；项目具有良好的经济效益、社会效益，环境相容性好。

综上所述，从环境保护角度考虑，岳阳科苑新型材料有限公司年产1000吨丙烯酸树脂建设项目是可行的。

## 建议

- 加强对工程环保设施的管理，并定期各设备、设施进行检查、维护，以减少事故排放和风险事故发生的几率；

- 随着装置的增加及环境风险的变化，对应完善应急措施及建立相应风险管理，对公司环境应急预案应及时进行修编，同时应急措施应与应急预案和园区应急预案相协调。