国环评证甲字第2702号

湖南国发精细化工科技有限公司

新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚

改扩建项目

环境影响报告书

（报批稿）

湖南葆华环保有限公司

二〇一八年三月

目  录

1  概述	1

1.1项目由来	1

1.2 项目特点	4

1.3 环境影响评价工作过程	4

1.4 主要环境问题及环境影响	5

1.5 环境影响评价主要结论	6

2  总则	7

2.1编制依据	7

2.2 评价目的与评价原则	10

2.3 环境功能区划	11

2.4评价工作等级及评价范围	12

2.5 环境影响因素识别	15

2.6评价标准	16

2.7环境敏感目标和保护目标	20

2.8评价工作重点	21

3.现有工程概况	22

3.1现有生产装置	22

3.2现有邻异（仲）生产装置	24

3.3公用工程	35

3.4现有工程污染源产生、处理及排放情况	36

3.5环境纠纷调查	48

3.6现有工程存在的主要环境问题及措施	48

4.拟建工程概况	51

4.1建设基本概况	51

4.2主要建设内容及产品方案	51

4.3原辅材料	54

4.4生产设备	57

4.5公用工程和辅助设施	58

4.6公用工程、辅助工程可靠性分析	59

5.建设项目工程分析	61

5.1生产工艺方案选择	61

5.2工程物料平衡	68

5.3污染源分析	72

5.4项目实施前后污染物排放变化情况	80

6区域环境概况	82

6.1自然环境概况	82

6.2工业园区概况	92

7.环境质量现状调查与评价	108

7.1环境空气质量现状调查及评价	108

7.2水环境质量现状调查及评价	110

7.3声环境质量现状调查及评价	115

7.4土壤环境现状监测与评价	115

7.5生态环境现状调查与评价	117

8.环境影响预测与评价	118

8.1施工期环境影响分析	118

8.2营运期环境影响分析	119

8.2.1 环境空气影响预测与评价	119

8.2.2水环境影响分析与评价	134

8.2.3固废环境影响分析	141

8.2.4声环境影响分析	142

9.环境保护措施分析及对策建议	143

9.1废水污染控制措施分析	143

9.2地下水的环境保护措施可行性分析	149

9.3废气污染防治措施分析	153

9.4固体废物处理处置措施分析	161

9.5噪声污染防治措施分析	163

10.项目建设的环境可行性分析	164

10.1国家产业政策符合性分析	164

10.2项目与园区规划符合性分析	167

10.3项目选址可行性分析	167

10.4项目平面布局合理性分析	167

11达标排放和总量控制	169

11.1达标排放	169

11.2总量控制分析	170

12.环境风险分析	172

12.1评价目的与重点	172

12.2风险识别	172

12.3最大可信事故及概率分析	180

12.4事故源强分析	181

12.5影响预测	183

12.6事故风险影响评价	186

12.7风险防范措施	187

12.8风险事故应急预案	194

12.9建议	195

13.环境经济损益分析	196

13.1工程经济评价	196

13.2环保投资估算	196

13.3环境效益分析	197

13.4社会效益分析	197

14环境管理与监测	199

14.1 环境管理	199

14.2环境监测	200

15结论与建议	203

15.1结论	203

15.2建议及要求	207

附件

1、委托书

2、标准函

3、质量保证单

4、煤质分析单

5、残液处理合同

6、园区环评批复

7、园区污水处理厂环评批复

8、园区污水处理BOT协议

9、废水处理协议

10、危废处置协议

11、蒸汽供应合同

12、排污许可证及排污权证

13、临湘县有机化工品厂年产2000吨叶蝉散农药工程环评批复

14、1000吨MIC生产装置CTC替代改造工程环评批复

15、杀螟丹原药及配套项目环评批复

16、杀螟丹原药及配套项目验收批复

17、甲维盐项目环评批复

18、苯菌灵环评批复

19、茚虫威项目环评批复

20、专家评估意见

21、评审会专家签到表

附图

1、项目地理位置图

2、厂区总平面布置图

3、环境保护目标图

4、工业园规划图

5、入园企业分布图

6、监测布点图

7、项目所在地水系图

# 1  概述

## 1.1项目由来

## 1.1.1公司简介

湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称湖南国发公司）系广西北海国发海洋生物产业股份有限公司控股，袁隆平农业高科技股份有限公司参股，于2004年2月新组建的一家高科技民营企业。公司地处洞庭湖滨，东邻京广铁路和京珠高速公路，西傍长江，南靠美丽的开放城市岳阳，水陆交通十分便利。公司固定资产16500万元，公司占地面积73000㎡，其前身为国家“七•五”规划和“八•五”建成用于取代有机磷农药产品的国家定点的“氨基甲酸酯类农药产品生产基地”。

湖南国发公司技术力量雄厚，检测手段先进。公司主要生产、销售及进出口本企业自产的氨基甲酸酯类系列农药产品（原药及乳剂、农药半成品）、农药中间体、精细化工产品、原辅材料及其他农药产品和化工产品。拥有氨基甲酸酯类系列农药产品、基础化工原料、精细化工产品、医药中间体四大类30多个品种。目前具有光气生产能力40000吨/年，是目前国内较大的光气生产厂家之一。同时氨基甲酸酯类农药的生产能力10000吨/年；公司拥有自营进出口权，与国际上30多个国家和地区建立了广泛的业务往来，是岳阳市出口创汇大户。

湖南国发公司被认定为湖南省企业技术中心，现有员工365人，其中大专以上文化程度的156人，大学本科以上的38人，中级以上技术职称的106人，高级职称4人。公司拥有自己的技术研究中心，至今已有15件专利被授权。

公司奉行“以人为本，科技为先”的经营理念，注重对人才的培养和开发，近两年，先后选送了6名中层管理干部到清华大学、北京工大等高等学府深造，有60多名员工外派进行各种专业培训。

## 1.1.2项目建设背景

邻仲丁基酚是合成氨基甲酸酯类农药仲丁威（巴沙） 的重要中间体，也是除草剂地乐酚和杀螨剂乐杀螨的中间体。在医药行业，邻仲丁基酚常被用作消毒剂和防腐剂。近几年，随着国内外石油化学工业的迅速发展，以邻仲丁基苯酚为原料，经一步催化法合成新型高效阻聚剂DNBP(邻仲丁基-4,6二硝基苯酚) 的市场日益广阔。 一步催化法制备DNBP 用于工业化装置后，邻仲丁基酚的用量逐年上升。DNBP 是目前广泛应用的苯乙烯精馏阻聚剂新品种，其阻聚效果优于其他硝基酚类阻聚剂。2006年前由于生产方法落后无竞争优势，国内DNBP 发展缓慢。 2007年长春工业大学化学工程学院和大连兆科生化有限公司合作，开发了一步催化法制备DNBP ，该法是一种污染小且简单的DNBP 合成新工艺，这样极大刺激了邻仲丁基酚市场的拓展。

邻异丙基酚：用于合成农药和某些精细化工产品，是氨基甲酸酯类杀虫剂叶蝉散的关键中间体，还可作为燃料添加剂、防腐剂、抗油漆脱落剂等，它的硝化产物是一种很好的除草剂。近年来，我国稻飞虱等虫情严重，而异丙威由于防治效果好、使用成本低，深受农民欢迎，导致国内邻异丙基酚需求旺盛。国内邻异丙基酚生产厂家目前只有湖南国发精细化工科技有限公司一家，产能1500吨/年，不能满足用户需要。

随着国家农药产业政策的调整，公司克百威原药被列入限制类农药产品名目录中。而湖南国发精细化工科技有限公司目前克百威农药占有公司销售产品约一半的产值，为了转型升级和公司可持续发展，经过近三年市场调研，确定把邻仲丁基酚和邻异丙基酚二个产品升级改造作为近阶段公司产品结构调整的方向。

## 1.1.3项目建设必要性

邻仲丁基酚是合成氨基甲酸酯类农药仲丁威（巴沙） 的重要中间体，也是除草剂地乐酚和杀螨剂乐杀螨的中间体。在医药行业，邻仲丁基酚常被用作消毒剂和防腐剂。近几年，随着国内外石油化学工业的迅速发展，以邻仲丁基苯酚为原料，经一步催化法合成新型高效阻聚剂DNBP(邻仲丁基-4,6二硝基苯酚) 的市场日益广阔；邻异丙基酚是用于合成农药和某些精细化工产品，是氨基甲酸酯类杀虫剂叶蝉散的关键中间体，还可作为燃料添加剂、防腐剂、抗油漆脱落剂等，它的硝化产物是一种很好的除草剂。近年来，我国稻飞虱等虫情严重，而异丙威由于防治效果好、使用成本低，深受农民欢迎，导致国内邻异丙基酚需求旺盛。

烷基化产品于1997年湖南省临湘市氨基化学品厂（湖南国发精细化工科技有限公司的前身）转让湖南化工研究院的中试技术，1998年湖南省临湘市氨基化学品厂3000 t/a邻仲丁基酚装置及1500吨/年邻异丙基酚装置正式投产，改变了国内长期依赖进口的局面。

目前国内外共有三家公司实际生产邻仲丁基酚，分别是湖南国发精细化工科技有限公司，生产能力3000吨/年，湖南海利株洲精细化工有限公司，生产能力5000吨/年， 美国十拿公司，生产能力7000吨/年 ，合计生产能力15000吨/年，全球市场需求约 15000 t，国内每年约需8000吨，基本供需平衡，现在由于湖南海利株洲精细化工有限公司因故停产，加上仲丁威和DNBP市场量上升，造成目前邻仲丁基酚国内市场供不应求，供应十分紧张。如果不及时扩产改造，我国必将会大量进口，同时刺激国外公司扩产，不仅使我国花费大量外汇，还严重影响下游企业的经济效益，同时影响苯乙烯和聚苯乙烯产业的发展，因此新增5000吨/年邻仲丁基酚产能，保障市场需求。

邻异丙基酚产品，近年来，我国稻飞虱等虫情严重，而异丙威由于防治效果好、使用成本低，深受农民欢迎，导致国内邻异丙基酚需求旺盛。国内邻异丙基酚生产厂家目前只有湖南国发精细化工科技有限公司一家，产能1500吨/年，不能满足用户需要。为了保障农业生产，提高农作物产量，同时增强企业发展后劲，进一步提升企业竞争力，对邻异丙基酚进行扩产改造是必要举措。公司计划新增邻异丙基酚产能2000吨/年。

邻仲丁基酚和邻异丙基酚项目在国家产业政策方面通过对《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》中相关规定与项目的对比分析可知，拟建项目不存在限制类、淘汰类工艺及产品。同时符合化工产业绿色发展的产业政策，该项目上马后，不仅可以节约大量外汇，而且可以出口创汇，在保障农业生产高产稳产的同时，还可以为非农行业如：聚苯乙烯、香料、油漆防腐行业等的稳定健康发展保驾护航。

湖南国发精细化工科技有限公司拟在公司厂区现有邻异（仲）四层车间（总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2，闲置面积744 m2）建设“新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目”，项目总投资3043.5万元。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本建设项目必须执行环境影响评价文件审批制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目需编制环境影响报告书。为保证项目建设的合法性，湖南国发精细化工科技有限公司委托我公司（湖南葆华环保有限公司）承担湖南国发精细化工科技有限公司“新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目”环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《湖南国发精细化工科技有限公司新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目环境影响报告书》。

## 1.2 项目特点

项目具有以下特点：

①本项目涉及苯酚、丁烯、丙烯等的使用，酚铝制备、烷化废气通过冷凝+两级活性炭吸附处理+25m排气筒排放，污染物排放浓度低于标准限值。

②排渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气通过冷凝+两级活性炭吸附处理+25m排气筒排放，污染物排放浓度低于标准限值。

③本项目无工艺废水产生与排放，产生的主要废水为车间地面冲洗废水，污染因子均为公司现有废水已有因子，经收集后通过管网进入厂区污水处理站处，处理达园区污水处理厂接纳标准后进入园区污水处理厂，处理达标后外排长江。

④脱渣固废（初馏残渣）主要为催化剂酚铝，委托湖南德泽环保科技有限公司焚烧炉焚烧处置；精馏残液委托岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

## 1.3 环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价程序如下图所示。

## 1.4 主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃易爆品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并防止苯酚、丁烯、丙烯储罐泄露扩散对环境的影响。

③本项目涉及有机废气等，需做好相关的环境保护措施。

④本项目无工艺废水产生，但需确保车间地面冲洗废水有效收集并进入厂区污水处理站处理。

## 1.5 环境影响评价主要结论

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。

因此，本项目生产的产品和使用的设备符合当前国家产业政策。

项目位于临湘市工业园滨江产业示范区（国发公司厂区内，见附图1），符合园区土地利用规划、环保规划及产业定位。

建设项目的生产工艺成熟、节能、环保，符合清洁生产和循环经济要求。

项目通过采取必要的污染防治措施能够满足国家和地方规定的污染物排放标准。

项目污染物达标排放，总量指标满足要求。

根据项目环境预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，能维持当地环境质量不改变，符合环境功能要求。

项目经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平可以接受。

项目选址于临湘市工业园滨江产业示范区（临湘儒溪工业区），总投资3043.5万元。项目的建设符合国家产业政策，选址符合园区规划和产业定位。环保措施应当按本“报告书”要求，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，能满足区域环境功能区划的要求。被调查公众均赞同本项目的建设，项目没有明显的制约性因素。从环保的角度衡量，本项目建设是可行的。

# 2  总则

## 2.1编制依据

## 2.1.1有关的法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年1 月1日施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7修订）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3月.1日施行）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日施行）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

（12）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）。

## 2.1.2国家其它环保法规、相应规划

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令，2017 年10月1日施行；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）；

（3）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号文）；

（5）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号）；

（7）《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）；

（8）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1号起实施；

（10）《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施

（11）《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日施行；

（12）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044－2010）；

（13）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年第31号 2013-05-24实施）；

（14）《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》环发[2014]177号；

（15）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》国发〔2015〕17号；

（16）《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》国发〔2013〕37号；

（17）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；

（18）《“十三五”生态环境保护规划》；

（19）《长江经济带发展规划纲要》

（20）《长江经济带生态环境保护规划》环规财[2017]88号，2017年7月13日

（21）《长江经济带市场准入禁止限制目录（试行）》国家推动长江经济带发展领导小组办公室、发展改革委、工业和信息化部、水利部

（22）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

（23《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（25）《危险废物污染防治技术政策》，国家环保总局、国家经贸委、科技部，环发[2001]199号文，2001年12月17日；

（26）《五部门发布进一步禁限用高毒农药管理措施的公告》（农业部、工业和信息化部、环境保护部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局）（公告 第1586号）；

（27）《环境保护综合名录》（2015 年版）；

（28）《农业工业“十三五”发展规划》，中国农药工业协会，2016年5月26日

（29）《农药产业政策》，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局，[2010] 第1号，2010年8月26日；

（30）《中华人民共和国农药管理条例》中华人民共和国国务院令第216号，2001年11月29日修订；

（31）《中华人民共和国农药管理条例实施办法》，中华人民共和国农业部令第20号，1999年7月23日；

（32《农药生产管理办法》，国家发展和改革委员会令第23号，2004年10月11日。

## 2.1.3地方法规、政策、规划

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（3）《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号文），湖南省人民政府，2016年12月；

（4）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第215号），2007年10月1日；

（5）湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

（6）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号

（7）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（8）《关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知》（湘政办发[2016] 33号）；

（9）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

（10）《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》；

（11）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》（岳政发[2002]18号）；

（12）《临湘市城市总体规划》（2005-2015）；

（13）《临湘市工业园滨江产业示范区土地利用规划》。

## 2.1.4技术规范依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-1993)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部[2017]第43号）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)；

（8）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（9）《环境影响评价技术导则 农药建设项目》(HJ582-2010)；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

（11）《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（13）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（14）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

## 2.1.5有关技术报告、文件

（1）《湖南国发精细化工科技有限公司新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目环评委托书》；

（2）《关于湖南省化工农药产业基地（临湘工业园儒溪工业区）环境影响报告书的批复》湘环评〔2008〕179号，湖南省环境保护局，2008年10月30日；

（3）《关于湖南国发精细化工科技有限公司新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目环境影响评价执行标准的函》，临湘市环境保护局；

（4）《湖南国发精细化工科技有限公司新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目可行性研究报告》，长沙市科发科技咨询有限公司，2017年9月；

（5）湖南国发精细化工科技有限公司提供的其他相关资料。

## 2.2 评价目的与评价原则

## 2.2.1 评价目的

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

（1）现场调查本项目周围地区环境质量现状、当地社会经济状况、环境敏感点分布情况，掌握项目建设的环境背景，分析项目选址的合理、合法性。

（2）分析项目建设可能带来的污染物排放情况，论证项目污染防治方案的可行性，确保项目建设不对环境造成明显影响。

（3）分析预测项目建设对周围环境的污染及其影响程度和范围，提出污染防治措施改进建议和清洁生产指导意见，最大减轻项目对环境的不利影响。

（4）广泛征求公众意见，争取项目建设得到公众的支持。

（5）明确项目建设的环境可行性，为政府、环保管理部门提供决策和日常管理依据。

## 2.2.2 评价原则

根据国家有关环保法规，结合项目的建设特点，确定本工程的评价原则如下：

（1）严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和国家现行环境保护法律法规；认真贯彻执行国家产业发展政策。

（2）评价中认真贯彻“循环经济”、“清洁生产”、“污染物达标排放”及“污染物总量控制”等法规及政策，给出污染控制指标，使本工程成为高效、低耗、少污染的现代化企业。

（3）环境影响评价要坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的政策性、针对性、科学性、公正性和实用性。

（4）评价内容重点突出、结论明确。

## 2.3 环境功能区划

## 2.3.1 水环境功能区划

项目附近水体为长江和洋溪湖，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目河段为长江干流“塔市驿(湖北省流入湖南省断面)至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）”段，全长163km，水体功能为渔业用水区，水环境功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），项目河段为长江“城陵矶至黄盖湖”河段，全长83km，水体功能为一般渔业用水区，水环境功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。洋溪湖水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 2.3.2 大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

## 2.3.3 声环境功能区划

本项目所在地位于工业园区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，属3类区，执行3类环境噪声限值。

## 2.3.4 各类功能区区划和属性

本项目所属的各类功能区区划和属性如表2-1所示。

表2-1  项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 长江，III类水域，渔业用水区 洋溪湖，III类水域，执行（GB3838-2002）III类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类声环境功能区，（GB3096-2008）的3类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是，两控区 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围（拟建） | 是，已建成的园区污水处理厂 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.4评价工作等级及评价范围

## 2.4.1环境空气评价工作等级及范围

本项目主要废气污染源包括燃煤载热体油炉烟气（SO2、NOX、颗粒物）酚铝制备废气（酚类、H2）、烷化废气（酚类、VOCs）、出渣废气（酚类、VOCs）、初馏、精馏不凝废气（酚类、VOCs）；酚铝制备、烷化废气通过冷凝+两级活性炭吸附处理+25m排气筒排放；排渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气通过冷凝+两级活性炭吸附处理+25m排气筒排放。根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则·大气环境》，采用导则推荐的估算公式，选择SO2、NOX、颗粒物、酚、TVOC作为主要污染物计算其等标排放量Pi。

Pi=(Ci/Coi)×100%

估算结果见表2-2：

表2-2 估算模式源强参数一览表

| 污染源 | 燃煤载热体油炉烟气 |  |  | 1＃排气筒 |  | 2＃排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物类型 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚 | TVOC | 酚 | TVOC |
| Cmax | 0.02918 | 0.01605 | 0.002821 | 0.001266 | 0.002465 | 0.001154 | 0.001507 |
| Pmax % | 5.84 | 8.02 | 0.31 | 6.33 | 0.41 | 5.77 | 0.25 |
| 对应距离（m） | 306 | 306 | 306 | 208 | 208 | 279 | 279 |
| D10% m | / | / | / |  |  |  |  |

根据估算模式预测结果，对照HJ2.2-2008评价工作等级划分规定，本项目环境空气评价等级为三级。

评价范围：以项目为中心，南北向、东西向各5km的矩形区域，面积25km2。

## 2.4.2水环境评价工作等级及范围

1、地表水

本工程无工艺废水排放，外排废水主要为车间地面冲洗废水、生活污水等，废水排放量小，废水水质复杂程度中等，经园区污水处理厂深度处理后集中外排长江（大河）。根据《环境影响评价技术导则 水环境》HJ/T2.3－93，本项目水环境影响评价等级为三级。

表2-3   地表水环境影响评价等级判据

| 项 目 | 内 容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | / | Qp＜200 |
| 污水水质复杂程度 | 污染物水质参数：甲苯、CODCr、NH3-N、苯胺 | 中等 |
| 纳污水体规模 | 工程所处河段多年平均流量355m3/s | 大河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838-2002水质类别 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 与HJ.3-93分级判据对照 | 三级 |

评价范围：长江项目所在园区污水处理厂排污口上游500m至下游3000km，共3.5km。

2、地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016 ）附录A—地下水环境影响评价行业分类表，农药制造（报告书）属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目。考虑到本项目所在区域市政设施较为齐全，居民引水主要来自市政自来水管网，区域取水源为长江，地下水环境敏感程度属于不敏感，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为二级。评价工作等级的判定依据见表2-4。

表2-4  地下水环境影响评价等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：以厂址为中心，6~20km2的水文地质区域。

## 2.4.3声环境评价工作等级及范围

本工程主要噪声源为生产过程中的水泵、风机、干燥器、离心装置等机械设备其声压级在80～90dB（A）之间，评价区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准。评价范围无居民，声环境不敏感，因此声环境影响评价等级定为三级。

声环境评价范围拟定为工程厂界周围200m范围内。

## 2.4.4生态评价工作等级及范围

本项目车间占地面积554㎡（公司占地面积73000㎡），工程影响范围小于20km2，评价区域内无生态敏感目标和珍惜濒危物种，项目用地范围内物种在当地大量存在，因此，生物多样性不会显著减少。根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19－2011）划分判据，生态环境评价等级判定为三级从简分析，评价范围为厂址周边1km区域。

## 2.4.5环境风险评价工作等级及范围

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定的分级判据见表2-5。

表2-5  环境风险评价分级判据

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。结合本项目的生产特征及物质危险性识别，确定潜在的危险单元及重大危险源。

表2-6 危险化学品存储及其临界量关系表

| 重大危险源物质 | 储存量q，（t） | 在线量q，（kg） | 临界量Q，（t） | ∑q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 120 | 5600 | 500 | 6.8651 |
| 丁烯 | 35 | 785 | 10 |  |
| 丙烯 | 30 | 354 | 10 |  |

根据公式 ：∑q/Q =q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn  计算得：q1/Q1 + q2/Q2=6.8651＞1，故项目属于重大危险源。项目所在区域非环境敏感地区，因此，本项目的风险评价等级确定为一级。

评价范围：大气环境风险评价范围为距源点5公里范围。地表水环境风险评价范围同地表水环境评价范围。

## 2.5 环境影响因素识别

## 2.5.1 影响因素识别

通过对拟建项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境要素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响。详见表2-7。

表2-7  工程环境影响要素识别

| 工程组成 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料运输 | 土建施工 | 设备安装 | 产品生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固废堆放 | 噪声 | 事故风险 | 产品运输 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 经济发展 | △ | △ |  | ☆ |  |  |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 土地利用 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源 | 地表水体 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 自然景观 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  | ★ |  | ★ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 地表水质量 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  | ★ |  | ▲ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  |
|  | 经济收入 |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。

由表2-7可知：

（1）施工期对建设地生态环境、空气环境和声环境质量产生短期的影响。

（2）项目营运期产生的污染物排放对区域环境产生一定的影响，同时产品生产和运输又可以促进周边居民劳动就业和经济发展。

## 2.5.2评价因子

表2-8   项目评价因子

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状因子 | SO2、NO2、PM10、酚、TVOC |
|  | 环境影响预测因子 | SO2、NOx、颗粒物、酚、TVOC |
|  | 总量控制因子 | SO2、NOx、VOCs |
| 地表水 | 环境现状因子 | pH、氯化物、化学需氧量、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、五日生化需氧量、硫化物、挥发酚、氰化物、锰、铜、锌、砷、镉、铅、铬（六价）、汞、石油类、二氯乙烷、甲苯、二甲苯、1,4-二氯苯、硝基苯、苯胺、四氯化碳 |
|  | 环境影响预测因子 | COD、挥发酚、氨氮 |
|  | 总量控制 | CODcr、氨氮 |
| 地下水 | 环境现状因子 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH（无量纲）、总硬度、氟化物、氯化物、溶解性总固体、浑浊度（NTU）、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、挥发酚类、氰化物、六六六、铬（六价）、汞、锰、铁、砷、镉、铅。 |
|  | 环境影响预测因子 | COD、氨氮、挥发酚类 |
| 声环境 | 现状及影响 | 连续等效声级dB(A) |
| 固体废物 | 环境影响 | 固体废物 |

## 2.6评价标准

根据临湘市环保局对本项目环评执行标准批复的函，本次环评执行如下评价标准：

## 2.6.1环境质量标准

（1）大气环境评价标准：

拟建项目所在地属于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定；酚、硫化氢、氨气参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

表2-9  环境空气质量标准值（mg/m3）

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| TVOC | 0.6（8小时均值） | / | / | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
| 酚 | 0.02（一次） | 0.015 | / | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 硫化氢 | 0.01（一次） |  |  |  |
| 氨气 | 0.20（一次） |  |  |  |

（2）地表水

项目附近水体为长江和洋溪湖，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目河段为长江干流“塔市驿(湖北省流入湖南省断面)至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）”段，全长163km，水体功能为渔业用水区，水环境功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），项目河段为长江“城陵矶至黄盖湖”河段，全长83km，水体功能为一般渔业用水区，水环境功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。洋溪湖水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表2-10。

表2-10  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/l，pH无量纲）

| 项目 | Ⅲ类 | 项目 | Ⅲ类 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | COD | ≤20 | BOD5 | ≤4 |
| NH3-N | ≤1.0 | 氯化物 | ≤250 | 硝酸盐 | ≤10 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 硫化物 | ≤0.2 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 氰化物 | ≤0.2 | 锰 | ≤0.1 | 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 | 砷 | ≤0.05 | 镉 | 0.005 |
| 铅 | ≤0.05 | 铬（六价） | ≤0.05 | 汞 | ≤0.0001 |
| 石油类 | ≤0.05 | 二氯乙烷 | ≤0.03 | 甲苯 | ≤0.7 |
| 二甲苯 | ≤0.5 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 硝基苯 | ≤0.017 |
| 苯胺 | ≤0.1 | 四氯化碳 | ≤0.002 |  |  |

（3）地下水

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，具体见表2-11。

表2-11  地下水环境质量标准（单位：mg/l）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | / | Na+ | / | Ca2+ | / |
| Mg2+ | / | CO32- | / | HCO3- | / |
| Cl- | / | SO42- | / | pH | 6.5-8.5 |
| NH3-N | ≤0.50 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 | 氰化物 | ≤0.05 | 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 | 铬（六价） | ≤0.05 | 总硬度 | ≤450 |
| 铅 | ≤0.01 | 氟化物 | ≤1.0 | 镉 | ≤0.005 |
| 铁 | ≤0.3 | 锰 | ≤0.10 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 | 硫酸盐 | ≤250 | 氯化物 | ≤250 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0（CFUc/100ml） | 浑浊度 | ≤3（度） | 六六六 | ≤5.0 μg/l |

（4）噪声

执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准。

表 2-12  声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类噪声标准值 | 65dB(A) | 55dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（5）土壤环境质量标准

项目所在地土壤参照执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准，具体见表2-13。

表2-13  土壤环境质量标准(GB15618-1995)   单位：mg/kg，pH值除外

| 项目 | pH | Cd | Hg | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准值 | 6.5～7.5 | 0.30 | 0.50 | 300 |
| 项目 | Pb | As | Zn | Cu |
| 二级标准值 | 300 | 25 | 250 | 100 |
| 项目 | 锰 | 六六六 | / | / |
| 二级标准值 | / | 0.5 | / | / |
| 项目 | pH | Cu | Zn | As |
| 二级标准值 | <6.5 | 50 | 200 | 40 |
| 项目 | Cr | Pb | Cd | Hg |
| 二级标准值 | 150 | 250 | 0.3 | 0.3 |
| 项目 | 锰 | 六六六 | / | / |
| 二级标准值 | / | 0.5 | / | / |

## 2.6.2 污染物排放标准

（1）废水

根据《关于湖南省化工农药产业基地污水处理工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2009〕164号）（具体见附件8）和《湖南省化工农药产业基地污水处理BOT项目特许经营合同之补充协议》（具体见附件），临湘市工业园滨江产业示范区内企业产生的生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区污水处理厂进水水质接纳标准后送园区污水处理厂处理，处理后尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放长江。

具体指标及标准值见表2-14。

表2-14  废水各主要污染物排放限值  单位：mg/l，pH无量纲

| 污染物 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | 总磷 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水处理厂进水要求 | 6～9 | 350 | 300 | 500 | 27 | 10 | 1000 |
|  | 石油类 | 色度 | 挥发酚 | 总氮 | 硫化物 | 硝基苯类 | 苯胺类 |
|  | 20 | 150倍 | 2 | 40 | 1 | 5 | 5 |

（2）废气

项目恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准；燃煤载热体油炉执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃煤锅炉标准；VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准；酚类参照江苏省地方标准《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准。

具体指标及标准值详见表2-15。

表2-15  废气排放标准

| 污染物 | 标准值 | 烟囱高度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭（无量纲） | 20（无量纲） | 厂界标准值 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | 0.06 | 0.06 |  |
| SO2 | 300 mg/m3 | 50m | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃煤锅炉标准 |
| NOX | 300 mg/m3 |  |  |
| 颗粒物 | 50 mg/m3 |  |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 mg/m3 |  |  |
| 烟气黑度 | ≤1 |  |  |
| 酚类 | 20mg/m3，0.26kg/h （内插法） | 25m | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）标准 |
| VOCs | 40mg/m3，7.65kg/h （内插法） | 25m | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准 |

（3）噪声

项目施工期间产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2-16。

运营期间，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表 2-17。

表 2-16  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表 2-17  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固废处置

项目一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。

## 2.7环境敏感目标和保护目标

本项目环境保护目标如表2-18所示，敏感点分布见附图。

表2-18   保护目标与敏感点

| 类别 | 名称 | 与本项目方位距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 长江 | 西 400m | 大河 | 渔业用水 | GB3838-2002 III类 |
|  | 园区取水口 | 园区排污口上游2.2km | 规划11万t/d 己建 | 规划生活及工业取水口 |  |
|  | 洋溪湖 | 东南 460m | 小湖 | 渔业用水 |  |
| 大气 环境 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220-290m | 7户 | 居住 | GB3095-2012二类 |
|  | 儒溪村付家老屋 | 南 450-600m | 20户 | 居住 |  |
|  | 儒溪村付家油榨住户 | 南 640-720m | 2户 | 居住 |  |
|  | 儒溪村徐家老屋 | 南750-1060m | 18户 | 居住 |  |
|  | 儒溪村徐家老屋 | 东南990-1160m | 6户 | 居住 |  |
|  | 洋溪村塘家咀 | 东1700-1920m | 约25户 | 居住 |  |
|  | 洋溪村新屋 | 东2050-2250m | 约20户 | 居住 |  |
|  | 洋溪村李家 | 东北1600-2500m | 约30户 | 居住 |  |
|  | 白马矶社区 | 北350-750m | 约70户 | 居住 |  |
|  | 鸭栏村住户 | 北1150-2500m | 约150户 | 居住 |  |
| 声环境 | 200m范围无居民 | / | / | / | GB3096-2008中3类 |
| 地下水 | 评价范围内地下水 | 区域已通自来水，周边居民生活用水来源自来水 |  |  | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 文物重点保护区 | 临湘塔 | 西南，1900m | － | 省级保护文物 | － |

## 2.8评价工作重点

根据项目特征及初步工程分析和各单项环境影响评价等级的划分，本评价以工程分析、大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、污染防治措施可行性分析、风险评价作为评价工作重点。

# 3.现有工程概况

现有工程主要包括现有已建生产装置及待建生产装置（100t/a茚虫威原药项目）两部分，待建装置虽已通过环评审批，但还未实施。

本工程为邻仲丁基酚、邻异丙基酚改扩建，现有工程分析主要以现有邻仲丁基酚、邻异丙基酚工程为主。

## 3.1现有生产装置

### 3.1.1现有生产装置简介

现有已建工程中的“3000t/a杀虫单原粉项目”由待建项目“100t/a茚虫威原药项目”取代（在现有杀虫单装置基础上改建，目前还未实施，杀虫单装置已停产，茚虫威装置还未开始改建），已于2016年3月停产，本次已建工程不对其进行分析。

湖南国发公司系由原临湘市氨基化学品厂破产改制后，于2004年2月新组建的一家高科技民营企业，公司固定资产16500万元，占地面积73000m2，其前身为国家“七·五”规划和“八·五”建成用于取代有机磷农药产品的国家定点的“氨基甲酸酯类农药产品生产基地”。公司氨基甲酸酯类农药生产能力达10000t/a，光气生产能力为40000t/a，是目前国内氨基甲酸酯类农药生产商之一。公司主要生产销售进出口本企业自产的氨基甲酸酯类系列农药产品、农药中间体、精细化工产品、原辅材料及其它农药产品和其它化工产品。

湖南国发公司不仅具有大规模光气生产能力，而且公用工程生产设施配套较全，建有相应的“三废”处理设施。

公司现有已建装置产品生产规模见表3-1。

表3-1    现有主要产品规模统计

| 主要产品名称 |  | 规格 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 |  |  |  |
| 中间体 | 甲基异氰酸酯 | 99％ | 1500 |  |
|  | 邻异丙基酚 | 98％ | 1500 |  |
|  | 邻仲丁基酚 | 98％ | 3000 |  |
| 农药原药 | 异丙威原药 （叶蝉散） | 97.5％ | 2000 |  |
|  | 仲丁威原药（巴沙） | 97.5％ | 2000 |  |
|  | 克百威原药（呋喃丹） | 98％ | 2000 |  |
|  | 速灭威原药 | 98％ | 2000 |  |
|  | 杀螟丹原药 | 97% | 2000 | 配套杀螟丹原药项目的“3000t/a杀虫单原粉项目”已于2016年3月停产，被待建项目“100t/a茚虫威原药”取代，未列入统计 |
|  | 苯菌灵原药 | 95% | 1000 |  |
|  | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 | 95% | 10 |  |
|  | 茚虫威原药 | 95% | 100 | 待建项目，已通过环评审批，还未实施 |

### 3.1.2现有生产装置实际生产情况

国发公司2016年、2017年主要产品产能情况统计见下表：

表3-2：湖南国发2016年主要产品实际产量明细表

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 达产比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 克百威 | 吨 | 1744.24 | 87.2 |
| 异丙威 | 吨 | 1154.26 | 57.7 |
| 仲丁威 | 吨 | 526.4 | 26.3 |
| 速灭威 | 吨 | 0 | 0 |
| 甲维盐 | 吨 | 8.26 | 82.6 |
| 苯菌灵 | 吨 | 84.03 | 8.4 |
| 杀螟丹 | 吨 | 184.75 | 9.23 |
| 杀虫单 | 吨 | 461.38 | 15.4 |
| 合计 | 吨 | 4163.32 | 29.72 |

表3-3：湖南国发2017年主要产品实际产量明细表

| 产品名称 | 单位 | 产量 |  |  |  |  | 达产比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 |  |
| 克百威 | 吨 | 191.84 | 62.41 | 236.91 | 439.92 | 931.08 | 46.55 |
| 异丙威 | 吨 | 79.75 | 145.75 | 340.52 | 321.22 | 887.24 | 44.36 |
| 仲丁威 | 吨 | 32.2 | 83.95 | 470.00 | 521.08 | 1107.23 | 55.36 |
| 速灭威 | 吨 | 7.85 | 7.20 | 15.23 | 30.52 | 60.8 | 3.04 |
| 甲维盐 | 吨 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 20.85 |
| 苯菌灵 | 吨 | 51.59 | 3.06 | 27.18 | 63.36 | 145.19 | 14.52 |
| 杀螟丹 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 吨 | 365.32 | 302.37 | 1089.83 | 1376.11 | 3133.625 | 28.20 |

按照湘环评（2015）41号环评批复要求，国发公司企业落实了《光气及光气化产品生产安全规程》要求，完成了安全防护距离内的拆迁安置工作。地方政府规划部门在控制防护距离内没有审批新建医院、学校、集中居民区、商业区等环境敏感项目。

## 3.2现有邻异（仲）生产装置

### 3.2.1 现有邻异（仲）生产装置基本情况

邻仲丁基酚是合成氨基甲酸酯类农药仲丁威（巴沙）的重要中间体，邻异丙基酚是氨基甲酸酯类杀虫剂叶蝉散的关键中间体，湖南国发精细化工科技有限公司现有邻仲丁基酚装置产能3000t/a、邻异丙基酚产能1500t/a，于1998年正式投产。

叶蝉散工程于1987年4月6日取得了湖南省环境保护局的的环评批复（湘环管子〔1987〕059号，具体见附件）。

现有邻异（仲）四层车间（总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2，闲置面积744 m2）。

### 3.2.2 现有邻异（仲）生产装置原辅材料及能源消耗

表3-4    现有邻异（仲）主要原辅材料用量、来源表

| 项目 | 原辅材料名称 | 规格 | 单耗（t/t） | 年消耗量t/a | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻异丙基酚 | 苯酚 | 99.5% | 0.81 | 1215 | 外购 |
|  | 丙烯 | 99% | 0.40 | 600 | 外购 |
|  | 铝粒 | 99% | 0.0018 | 2.7 | 外购 |
|  | 活性炭 | 0.8cm3/g | 0.0066 | 9.9 | 外购 |
| 邻仲丁基酚 | 苯酚 | 98% | 0.73 | 2190 | 外购 |
|  | 丁烯 | 99% | 0.48 | 1440 | 外购 |
|  | 铝粒 | 99% | 0.0016 | 4.8 | 外购 |
|  | 活性炭 | 0.8cm3/g | 0.0061 | 18.3 | 外购 |

表3-5    现有邻异（仲）主要能源消耗表

| 项目 | 名称 | 单位消耗量t/t产品 | 年消耗量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻异丙基酚 | 蒸汽 | 0.45 | 675 | 外购 |
|  | 煤 | 0.5 | 750 | 外购 |
|  | 电 | 307.0 kWh | 460500 kWh | 区域电网 |
| 邻仲丁基酚 | 蒸汽 | 0.5 | 1500 | 外购 |
|  | 煤 | 0.45 | 1350 | 外购 |
|  | 电 | 309.4 kWh | 928200 kWh | 区域电网 |

### 3.2.3 现有邻异（仲）装置主要设备

表3-6    现有邻异（仲）主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻异1#烷化釜 | K3000L | 碳钢 |  |
| 2 | 邻仲1#烷化釜 | K3000L | 碳钢 | （改为邻异2#烷化釜） |
| 3 | 邻仲2#烷化釜 | K3000L | 碳钢 |  |
| 4 | 邻仲3#烷化釜 | K3000L | 碳钢 |  |
| 5 | 邻异1#蒸渣釜 | 6000L | 碳钢 |  |
| 6 | 邻仲1#蒸渣釜 | 6000L | 碳钢 | （改为邻异2#蒸渣釜） |
| 7 | 邻仲2#蒸渣釜 | 6000L | 碳钢 |  |
| 8 | 邻仲3#蒸渣釜 | 6000L | 碳钢 |  |
| 9 | 邻异1#苯酚计量罐 | ￠1200/1300*1965 V=2.3M3 | 碳钢 |  |
| 10 | 邻异2#苯酚计量罐 | ￠1200/1300*1965 V=2.3M3 | 碳钢 |  |
| 11 | 邻仲1#苯酚计量罐 | ￠1200/1300*1965 V=2.3M3 | 碳钢 |  |
| 12 | 邻仲2#苯酚计量罐 | ￠1200/1300*1965 V=2.3M3 | 碳钢 |  |
| 13 | 1#丙烯计量罐 | ￠1200/1300*1600 | 碳钢 |  |
| 14 | 1#丁烯计量罐 | ￠1200/1300*1600 | 碳钢 | （改为2#丙烯计量罐） |
| 15 | 2#丁烯计量罐 | ￠1200/1300*1600 | 碳钢 |  |
| 16 | 3#丁烯计量罐 | ￠1200/1300*1601 | 碳钢 |  |
| 17 | 邻异1#初馏液受罐 | V=5M3 ￠1000/1200*3400 | 碳钢 |  |
| 18 | 邻异2#初馏液受罐 | V=5M3 ￠1000/1200*3400 | 碳钢 |  |
| 19 | 邻仲1#初馏液受罐 | V=5M3 ￠1000/1200*3400 | 碳钢 |  |
| 20 | 邻仲2#初馏液受罐 | V=5M3 ￠1000/1200*3400 | 碳钢 |  |
| 21 | 邻异初馏液大贮罐 | V=20M3 | 碳钢 |  |
| 22 | 邻仲初馏液大贮罐 | V=20M3 | 碳钢 |  |
| 23 | 邻异塔高位槽 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 24 | 邻异残液塔高位槽 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 25 | 邻仲苯酚塔高位槽 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 26 | 邻仲塔高位槽 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 27 | 邻仲残液塔高位槽 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 28 | 邻异苯酚塔1#顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 29 | 邻异苯酚塔2#顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 30 | 邻仲苯酚塔顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 31 | 邻异塔顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 32 | 邻仲塔1#顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 33 | 邻仲塔2#顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 34 | 邻仲塔3#顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 35 | 邻异残液塔顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 36 | 邻仲残液塔顶采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 37 | 邻异苯酚塔1#釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 38 | 邻异苯酚塔2#釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 39 | 邻异塔釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 40 | 邻异残液塔釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 41 | 邻仲苯酚塔1#釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 42 | 邻仲苯酚塔2#釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 43 | 邻仲塔釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 44 | 邻仲残液塔釜采罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 45 | 邻异塔釜液回流罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 46 | 邻仲塔釜液回流罐 | ф1000*1800 V=1500L | 碳钢 |  |
| 47 | 邻异一次残液贮罐 | V=15M3 | 碳钢 |  |
| 48 | 邻异二次残液贮罐 | V=15M3 | 碳钢 |  |
| 49 | 邻仲一次残液贮罐 | V=20M3 | 碳钢 |  |
| 50 | 邻仲二次残液贮罐 | V=20M3 | 碳钢 |  |
| 51 | 邻异卧式成品贮罐 | V=30M3 | 不锈钢 |  |
| 52 | 邻异立式成品贮罐 | V=80M3 | 不锈钢 |  |
| 53 | 邻仲卧式成品贮罐 | V=30M3 | 不锈钢 |  |
| 54 | 邻仲立式成品贮罐 | Ｖ＝8Ｍ３ | 不锈钢 |  |
| 55 | 邻异放空回收罐 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 56 | 邻仲放空回收罐 | ф1000*1300 V=1000L | 碳钢 |  |
| 57 | 抽料真空泵缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 58 | 邻异1#初馏真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 59 | 邻异2#初馏真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 60 | 邻仲1#初馏真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 61 | 邻仲2#初馏真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 62 | 邻异苯酚塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 63 | 邻异塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 64 | 邻异残液塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 65 | 邻仲苯酚塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 66 | 邻仲塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 67 | 邻仲残液塔真空缓冲罐 | ￠1000*1500 V=1.5M3 | 碳钢 |  |
| 68 | 抽料真空泵捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 69 | 邻异1#初馏真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 70 | 邻异2#初馏真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 71 | 邻仲1#初馏真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 72 | 邻仲2#初馏真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 73 | 邻异苯酚塔真空1#捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 74 | 邻异苯酚塔真空2#捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 75 | 邻异塔真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 76 | 邻异残液塔真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 77 | 邻仲苯酚塔真空1#捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 78 | 邻仲苯酚塔真空2#捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 79 | 邻仲塔真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 80 | 邻仲残液塔真空捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 81 | 尾气管捕集器 | ￠700/800*1200，600 | 碳钢 |  |
| 82 | 邻异1#一级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 83 | 邻异1#二级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 84 | 邻异2#一级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 85 | 邻异2#二级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 86 | 邻仲1#一级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 87 | 邻仲1#二级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 88 | 邻仲2#一级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 89 | 邻仲2#二级初馏冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 90 | 脱水冷凝器 | F=40㎡ | 碳钢 |  |
| 91 | 邻异苯酚塔顶冷凝器 | F=40㎡ | 碳钢 |  |
| 92 | 邻异塔顶冷凝器 | F=35㎡ | 碳钢 |  |
| 93 | 邻仲苯酚塔顶冷凝器 | F=39㎡ | 碳钢 |  |
| 94 | 邻仲塔顶冷凝器 | F=40㎡ | 碳钢 |  |
| 95 | 邻异残液塔顶冷凝器 | F=20㎡ | 碳钢 |  |
| 96 | 邻仲残液塔顶冷凝器 | F=20㎡ | 碳钢 |  |
| 97 | 邻异苯酚塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 98 | 邻异塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 99 | 邻异残液塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 100 | 邻仲苯酚塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 101 | 邻仲塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 102 | 邻仲残液塔再沸器 | F=30㎡ | 碳钢 |  |
| 103 | 邻异苯酚塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 104 | 邻异塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 105 | 邻异残液塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 106 | 邻仲苯酚塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 107 | 邻仲塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 108 | 邻仲残液塔预热器 | F=12㎡ | 碳钢 |  |
| 109 | 脱水釜 | ￠1400/1200*9165 F=4.8M3 | 碳钢 |  |
| 110 | 蒸气低压罐 | ￠900*1900 | 碳钢 |  |
| 111 | 邻异1#釜液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 112 | 邻异2#釜液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 113 | 邻仲1#釜液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 114 | 邻异2#釜液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 115 | 邻异1#残液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 116 | 邻异2#残液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 117 | 邻仲1#液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 118 | 邻异2#残液泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 119 | 酚水泵 | KCB-5.5 | 铸钢 |  |
| 120 | 初馏1#循环水泵 | IS100-80-160 | 铸铁 |  |
| 121 | 初馏1#循环水泵 | IS100-80-160 | 铸铁 |  |
| 122 | 精馏1#循环水泵 | IS80-65-200 22KW | 铸铁 |  |
| 123 | 精馏1#循环水泵 | IS80-65-200 22KW | 铸铁 |  |
| 124 | 抽料真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 125 | 邻异1#初馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 126 | 邻异1#初馏备用真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 127 | 邻异2#初馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 128 | 邻异2#初馏备用真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 129 | 邻仲1#初馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 130 | 邻仲2#初馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 131 | 邻异1#精馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 132 | 邻异2#精馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 133 | 邻仲1#精馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 134 | 邻仲2#精馏真空泵 | W4-1 | 铸铁 |  |
| 135 | 邻异苯酚塔 | DN700*22610 | 碳钢 |  |
| 136 | 邻异塔 | DN600*22645 | 碳钢 |  |
| 137 | 玻璃钢冷却塔 | DBNL-300 | 玻璃钢 |  |
| 138 | 玻璃钢气液分离器 | Φ1000*2200*1600 | 玻璃钢 |  |

### 3.2.4 现有邻异（仲）装置原料储罐设置情况

表3-7现有邻异（仲）项目原料储罐设置情况

| 序号 | 原料名称 | 规格（m3） | 数量 | 最大储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁烯 | 30（卧式储罐） | 2 | 35 | 危化品罐区 |
| 2 | 丙烯 | 30（卧式储罐） | 2 | 30 |  |
| 3 | 苯酚 | 100（立式储罐） | 1 | 120 | 苯酚罐区 |
|  |  | 50（立式储罐） | 1 |  |  |

备注：液态苯酚密度1070kg/m3, 液态丁烯密度630kg/m3, 液态丙烯密度531.9kg/m3。

### 3.2.5现有邻异（仲）生产装置生产工艺路线

（1）邻仲丁基酚生产工艺操作步骤：

①酚铝催化剂的制备

控制温度在60-90℃。预热整个热水保温系统。将合格的苯酚抽入苯酚贮罐，不合格的抽入脱水釜脱水，并将所需量的苯酚用N2压入苯酚计量罐。

将计量的苯酚放入烷化釜，加入定量的铝粒，通轴冷却水、开搅拌，然后打开烷化釜内盘管热油开始升温，当温度升到150℃时停止加热，关热油阀门，靠自身的反应热，控制温度在165-175℃。维持此温度保温反应半小时，停搅拌，打开放空阀放空，取样分析，酚铝合格，即酚铝制备完毕。

反应方程式：

②烷基化反应

将丁烯按投料量泵入丁烯计量罐。打开丁烯计量罐热水升温、升压，同时将烷化釜升温至190℃，当丁烯计量罐内压力升至7-10 Kg/cm2时，缓慢开启丁烯计量罐出料阀，烷化釜丁烯进料阀，向烷化釜缓缓通入丁烯。

观察反应器内压力、温度，釜内温度达到215℃时，通烯完成，关闭烯阀，保温1小时，待釜温降至180-200℃，压力降到≤0.3MPa时开始向蒸渣釜出料。

反应方程式：

副反应：

αT×u

2,6-二仲丁基苯酚      2,4-二仲丁基苯酚

③初馏

开启初馏系统真空阀，启动真空泵，控制真空度在-0.095--0.098MPa。将反应釜内的料转入蒸渣釜内，打开反应器放空阀，控制蒸渣系统真空度-0.094--0.098MPa进行减压蒸馏。最终初馏釜温度达200-220℃，观察接受罐进料管视筒，如无馏出物，则停止初馏。取样分析初馏液合格后，放入初馏液大贮罐，经冷凝收集的初馏液中邻仲丁基酚含量为20%—25%（质量百分比），苯酚约70%—75%（质量百分比）。初馏残渣为危险废物，送有资质单位处理。

④一次精馏操作

初馏的馏出液用泵打入脱酚塔进料高位槽，连续进入脱酚塔，脱酚塔釜温为155-185℃，塔顶温度控制为95-110℃，在真空下连续将其中的苯酚脱出来返回酚铝制备工段，脱除苯酚后的塔底液进入下一步二次精馏工段

⑤二次精馏

脱酚塔釜液用泵打入产品精制塔进料高位槽，连续进入产品精制塔进行减压蒸馏，在真空下连续将邻仲丁基酚产品脱出，塔釜温度为145-180℃，塔顶控制温度为110-136℃，塔顶收集邻仲丁基酚，其纯度≥99%，塔釜液位多烷基酚的残液主要成分为2,6-二仲丁基苯酚、2,4-二仲丁基苯酚，属于危废，送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

现有邻仲丁基酚工艺流程及产排污节点图：

烷

化

苯酚

铝粉

废气处

理系统

G1

初

馏

出渣

冷凝器

接受罐

一

精

馏

接受罐

（苯酚）

二

精

馏

接受罐

（危废）

接受罐

（产品）

图3-6：邻仲丁基酚工艺流程及产排污节点图

不凝气G4

冷凝器

不凝气G5

冷凝器

不凝气G6

G3

冷凝器

达标排放（1＃）

酚铝制备

丁烯

冷凝器

G2

废气处

理系统

达标排放（2＃）

（2）现有邻异丙基酚生产工艺操作步骤：

①酚铝催化剂的制备

控制温度在60-90℃。预热整个热水保温系统。将合格的苯酚抽入苯酚贮罐，不合格的抽入脱水釜脱水，并将所需量的苯酚用N2压入苯酚计量罐。

将计量的苯酚放入烷化釜，加入定量的铝粒，通轴冷却水、开搅拌，然后打开烷化釜内盘管热油开始升温，当温度升到150℃时停止加热，关热油阀门，靠自身的反应热，控制温度在165-175℃。维持此温度保温反应半小时，停搅拌，打开放空阀放空，取样分析，酚铝合格，即酚铝制备完毕。

酚铝制备过程和下阶段的烷化过程均在烷化反应釜进行，酚铝制备与烷化反应放空系统公用。

酚铝作为下阶段烷化反应的催化剂，在初馏出渣过程以危废的形式排出。

反应方程式：

②烷基化反应

将丙烯按投料量泵入丙烯计量罐。打开丙烯计量罐热水升温、升压，同时将烷化釜升温至190℃，当丙烯计量罐内压力升至7-10 Kg/cm2时，缓慢开启丙烯计量罐出料阀，烷化釜丙烯进料阀，向烷化釜缓缓通入丙烯。

观察反应器内压力、温度，釜内温度达到215℃时，通烯完成，关闭烯阀，保温1小时，待釜温降至180-200℃，压力降到≤0.3MPa时开始向蒸渣釜出料。

反应方程式：

副反应：

2,6-二异丙基苯酚    2,4-二异丙基苯酚

③初馏

开启初馏系统真空阀，启动真空泵，控制真空度在-0.095--0.098MPa。将反应釜内的料转入蒸渣釜内，打开反应器放空阀，控制蒸渣系统真空度-0.094--0.098MPa进行减压蒸馏。最终初馏釜温度达200-220℃，观察接受罐进料管视筒，如无馏出物，则停止初馏。取样分析初馏液合格后，放入初馏液大贮罐，经冷凝收集的初馏液中邻异丙基酚含量为20%—25%（质量百分比），苯酚约70%—75%（质量百分比）。初馏残渣为危险废物，送有资质单位处理。

④一次精馏操作

初馏的馏出液用泵打入脱酚塔进料高位槽，连续进入脱酚塔，脱酚塔釜温为155-185℃，塔顶温度控制为95-110℃，在真空下连续将其中的苯酚脱出来返回酚铝制备工段，脱除苯酚后的塔底液进入下一步二次精馏工段

⑤二次精馏

脱酚塔釜液用泵打入产品精制塔进料高位槽，连续进入产品精制塔进行减压蒸馏，在真空下连续将邻仲丁基酚产品脱出，塔釜温度为145-180℃，塔顶控制温度为110-136℃，塔顶收集邻异丙基酚，其纯度≥99%，塔釜液位多烷基酚的残液主要成分为2,6-二仲丁基苯酚、2,4-二仲丁基苯酚，属于危废，送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

工艺流程及产排污节点图

烷

化

苯酚

铝粉

废气处

理系统

G1

初

馏

出渣

冷凝器

接受罐

一

精

馏

接受罐

（苯酚）

二

精

馏

接受罐

（危废）

接受罐

（产品）

图3-7：邻异丙基酚工艺流程及产排污节点图

不凝气G4

冷凝器

不凝气G5

冷凝器

不凝气G6

G3

冷凝器

达标排放（1＃）

酚铝制备

丙烯

冷凝器

G2

废气处

理系统

达标排放（2＃）

## 3.3公用工程

### 3.3.1给排水

（1）给水：项目总用水包括生产用水和生活用水等，生产用水包括工艺用水、地面冲洗用水等。公司现有取水泵站两座，一开一备，从洋溪湖直接取水经多级沉淀、净化后供给全厂，其供水能力为400t/h·座。

（2）排水：厂区排水管网雨污分流，本项目的生产废水经预处理后和其他废水混合进入国发公司全厂污水处理站进行预处理，满足园区接管标准要求再入园区污水处理厂深度处理，处理达标的园区废水外排长江。

#### 3.3.2供电

该公司生产区现设有10KV双回路电源供电，10KV专线由陆城110 KV变电站供电。厂内现有1250 KVA变压器三台，630 KVA变压器一台，总装机容量为4380KVA，供电充裕。

#### 3.3.3供热

公司目前燃煤锅炉已停止使用，供热采用园区集中供热（供热协议见附件），现有邻异（仲）蒸汽消耗量为2175t/a。由于蒸汽温度不够，公司使用燃煤载热体油炉一台，型号型号为YLL-3500，最高温度为300度、油容体积为5.4立方、循环油量为200立方/每小时，燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天。

#### 3.3.4冷冻站

低温冷冻（－15。C～－25。C）56万大卡

低温冷冻（－5。C～－15。C）143万大卡

空调工况（5。C～15。C）300万大卡

制冷站现有制冷量为104×104kcal/h(1208kw)，其中250kw8AS-17(k) 单级2台，132 kw8ASJ-17（双级）4台，90 kw8S-12.52台。冷媒NH3消耗用量为6.6吨/年，冷冻液成分为CaCL2，比重﹥1.25。

#### 3.3.5空分

有15Nm3/h制氧装置两套（一开一备），氧气供造气CO工艺使用（富氧造气）、氮气供车间工艺及仪表使用。

## 3.4现有工程污染源产生、处理及排放情况

本次新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目环评的现有工程分析，主要分析与本次改扩建工程相关的内容进行调查、统计和分析。

## 3.4.1废水污染源及厂区废水处理系统

废水针对邻异（仲）车间废水及全厂进行调查分析。

（1）现有邻异（仲）车间废水：

现有邻异（仲）车间不产生工艺废水，废水来源主要为车间地面冲洗废水。

生产车间地面清洗次数与生产管理、设备维护水平等因素密切相关，根据本项目的工艺水平和设备、原材料情况，结合企业运行经验，现有工程车间地面冲洗水废水产水量约60m3/a，含有少量原材料和产品等物料，通过在生产车间内设置导流沟，通过厂内管道引入公司污水处理站处理后进入园区污水处理厂。

表3-8  现有邻异（仲）车间地面冲洗废水产排情况表

| 废水产生工段 | 废水量（m3/a） | 产生情况 |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  | NH3-N |  | COD |  | NH3-N |  |
| 车间地面冲洗 | 60 | 300mg/l | 18kg/a | 15mg/l | 0.45kg/a | 80mg/l | 4.8kg/a | 15mg/l | 0.45kg/a |

备：排放情况按园区污水处理厂园区污水处理厂排放浓度COD：80mg/l、氨氮：15mg/l计算。

（2）现有工程总废水量：

现有工程废水污染源主要包括各车间工艺废水、车间地面冲洗水、废气处理废水、办公生活污水等。

国发公司2017年主要产品产能情况统计见下表：

表3-9：湖南国发2017年主要产品产量明细表

| 产品名称 | 单位 | 产量 |  |  |  |  | 达产比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 |  |
| 克百威 | 吨 | 191.84 | 62.41 | 236.91 | 439.92 | 931.08 | 46.55 |
| 异丙威 | 吨 | 79.75 | 145.75 | 340.52 | 321.22 | 887.24 | 44.36 |
| 仲丁威 | 吨 | 32.2 | 83.95 | 470.00 | 521.08 | 1107.23 | 55.36 |
| 速灭威 | 吨 | 7.85 | 7.20 | 15.23 | 30.52 | 60.8 | 3.04 |
| 甲维盐 | 吨 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 20.85 |
| 苯菌灵 | 吨 | 51.59 | 3.06 | 27.18 | 63.36 | 145.19 | 14.52 |
| 杀螟丹 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 吨 | 365.32 | 302.37 | 1089.83 | 1376.11 | 3133.625 | 28.20 |

国发公司2017年废水排放情况统计见下表：

根据公司废水排放统计数据，结合2017年统计期间公司产能状况，公司现有已建工程满负荷生产排水量约251100t/a。

待建项目（100t/a茚虫威原药项目）已于2017年6月19日通过岳阳市环保局的审批。目前还未实施，其废水排放量以环评文件及环评批复为依据，根据湖南葆华环保有限公司2017年编制的《湖南国发精细化工科技有限公司100t/a茚虫威原药项目环境影响报告书（报批稿）》，其废水排放量约5613.15t/a。

综上，现有已建工程及待建工程满负荷生产废水排放量约308000t/a（考虑到各产品排水系数差异及其他用不可预见用排水情况，总排水量按1.2系数折算）。

（3）废水处理工艺：

现有厂区废水处理装置处理流程示意见图3-7。

集水池

调节池

沉淀池

水解酸化池

曝气池

沉淀池

生化池

园区污水处理厂

废水

污泥

图3-8　　厂区污水处理站工艺流程图

剩余污泥

回流污泥

沉淀池

（4）废水达标排放情况

本次环评统计了湖南葆华环保有限公司委托湖南澄源检测有限公司于2017年01月14日-15日对公司污水处理站进行的2天的监测及2017年11月7日岳阳市衡润检测有限公司对对公司污水处理站进行的2天的监测，具体监测结果见表3-10、3-11（水量根据公司以上资料数据）：

表3-10  湖南澄源检测公司污水处理站监测结果（单位：mg/l, pH无量纲）

| 项目 | 监测点位及结果 |  |  |  | 园区污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 |  | 出口 |  | 接纳标准 | 排放标准 |
|  | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 |  |  |
| pH | 7.12 | 7.14 | 7.10 | 7.10 | 6～9 | 6～9 |
|  | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 悬浮物 | 240 | 235 | 58 | 62 | 350 | 20 |
|  | 232 | 241 | 65 | 60 |  |  |
| CODcr | 8.10×103 | 8.36×103 | 208 | 213 | 500 | 80 |
|  | 7.81×103 | 8.23×103 | 210 | 217 |  |  |
| 氨氮 | 176.3 | 168.9 | 17. 9 | 18.2 | 27 | 15 |
|  | 180.5 | 175.4 | 18.6 | 17.4 |  |  |
| 总磷 | 6.83 | 6.85 | 0.24 | 0.23 | 10 | 1 |
|  | 6.64 | 6.67 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 挥发酚 | 246 | 242 | 0.0023 | 0.0024 | 2 | 0.5 |
|  | 239 | 236 | 0.0025 | 0.0025 |  |  |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.007 | 0.008 | 1 | 1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 氰化物 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| BOD5 | 2.87×103 | 3.07×103 | 75.6 | 68.9 | 300 | 20 |
|  | 2.82×103 | 2.96×103 | 74.5 | 69.8 |  |  |
| 石油类 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 0.09 | 20 | 4 |
|  | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |
| 甲苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |

表3-11 衡润检测有限公司污水处理站监测结果（单位：mg/l, pH无量纲）

| 采样时间 | 采样地点 检测因子 | 水处理平台 | 标准值 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 11月7日 | pH | 6.15 | 6～9 | 否 |
|  | CODcr | 75 | 500 | 否 |
|  | BOD5 | 23 | 300 | 否 |
|  | 氨氮 | 24.52 | 27 | 否 |
|  | 悬浮物 | 16 | 350 | 否 |
|  | 氰化物 | ＜0.004 | 1.0 | 否 |
|  | 挥发酚 | 0.0066 | 2.0 | 否 |
|  | 石油类 | 0.29 | 20 | 否 |
|  | 苯 | ＜0.005 | 0.5 | 否 |
|  | 甲苯 | ＜0.005 | 0.5 | 否 |
|  | 二甲苯 | ＜0.005 | 1.0 | 否 |
|  | 甲醇 | ＜0.4 | / | / |
|  | 氯化物 | 213.7 | / | / |
|  | 硫酸盐 | 83.5 | / | / |
|  | 总磷 | 0.65 | 10 | 否 |
|  | 硫化物 | 1.21 | 1 | 否 |
|  | 氯仿 | ＜0.00002 | 1.0 | 否 |

国发公司现有污水主要来自造气工艺废水、尾气废水、生产废水、冲洗地面水等，主要污染物为COD、SS、挥发酚、硫化物等。污水处理站处理设计规模为400 m3/h，处理工艺为物化＋生化组合处理工艺。根据监测数据并结合公司污水处理站2017年度日常污染物监测资料，废水总排口出水低于园区进水接管标准，本项目的出水水质能够满足园区污水处理厂进水水质要求。

（5）污染物排放总量

根据以上统计结果，现有已建工程及待建工程满负荷生产情况下废水排放量约308000t/a。污染物（主要统计纳入总量控制指标的因子COD、氨氮）排放情况统计结果如下表：

表3-12    公司废水污染物排放总量

| 项目 | 公司 |  | 园区污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/l） | 排放总量（t/a） | 排放浓度（mg/l） | 排放总量（t/a） |
| 水量 | 308000t/a |  |  |  |
| CODcr | 150 | 46.2 | 80 | 24.64 |
| 氨氮 | 20 | 6.16 | 15 | 4.62 |

备注：①公司污水处理站处理后排放浓度结合2017年公司在线监测数据、2017年01月14日-15日湖南澄源检测有限公司监测数据及2017年11月7日岳阳市衡润检测有限公司监测数据综合考虑，按排放浓度COD：150mg/l、氨氮：20mg/l计算总量。

②园区污水处理厂排放浓度，参考园区污水处理厂2017年运行监测资料，外排污染物COD≤80mg/l、氨氮≤15mg/l，排放总量按COD：80mg/l、氨氮：15mg/l排放浓度计算。

③公司废水总排放量2017年比2016年有较大幅度下降，主要是由于公司2016年底至2017年初进行了清污分流、污污分流工程改造。

## 3.4.2废气污染源

现有工程废气污染源分析主要进行与本改扩建工程相关的燃煤载热体油炉废气、邻异（仲）工艺废气调查分析。

（1）燃煤载热体油炉废气

①基本情况：

公司目前燃煤锅炉已停止使用，供热采用园区集中供热（供热协议见附件）。由于蒸汽温度不够，公司使用燃煤载热体油炉一台，型号型号为YLL-3500，最高温度为300度、油容体积为5.4立方、循环油量为200立方/每小时，小时燃煤量可达1.4t/h，燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，其中邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天，煤质含硫量0.45%（具体见附件），目前达产情况年运行时间1940h/a。

②燃煤载热体油炉废气处理工艺

燃煤载热体油炉废气处理处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂。

图3-9   麻石水膜碱洗脱硫除尘器

③燃煤载热体油炉废气监测结果

本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年1月2日—3日对燃煤载热体油炉进行了2天的现状实测，具体监测结果如下：

表3-13   燃煤载热体体油炉排气筒监测结果

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年1月2日 |  |  |  | 2018年1月3日 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 燃煤载热体油炉排气筒排气筒进口 | 标况流量 |  | 14685 | 16325 | 16698 | 17773 | 15896 | 17348 | 15569 | 16884 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 70.3 | 69.2 | 64.1 | 67.4 | 78.2 | 64.8 | 69.2 | 67.5 |
|  |  | 排放速率 | 1.159 | 1.130 | 1.070 | 1.198 | 1.243 | 1.124 | 1.077 | 1.140 |
|  | SO2 | 排放浓度 | 558 | 632 | 555 | 591 | 621 | 687 | 700 | 545 |
|  |  | 排放速率 | 8.194 | 10.317 | 9.267 | 10.504 | 9.871 | 11.918 | 10.898 | 9.202 |
|  | NOx | 排放浓度 | 238 | 238 | 240 | 238 | 251 | 224 | 240 | 250 |
|  |  | 排放速率 | 3.502 | 3.893 | 4.016 | 4.229 | 3.982 | 3.877 | 3.872 | 4.221 |
| 燃煤载热体油炉排气筒排气筒出口 | 标况流量 |  | 14426 | 15998 | 16348 | 17722 | 15698 | 17246 | 15344 | 16597 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 17.7 | 17.5 | 18.0 | 18.3 | 15.3 | 17.2 | 15.0 | 16.7 |
|  |  | 排放速率 | 0.255 | 0.280 | 0.294 | 0.324 | 0.240 | 0.296 | 0.230 | 0.277 |
|  | SO2 | 排放浓度 | 164 | 174 | 172 | 200 | 154 | 177 | 171 | 192 |
|  |  | 排放速率 | 2.366 | 2.784 | 2.812 | 3.544 | 2.417 | 3.052 | 2.624 | 3.186 |
|  | NOx | 排放浓度 | 115 | 110 | 110 | 104 | 93 | 102 | 94 | 97 |
|  |  | 排放速率 | 1.659 | 1.760 | 1.790 | 1.843 | 1.460 | 1.750 | 1.442 | 1.601 |
| 计量单位：流量：m3/h，排放浓度：mg/m3，排放速率：kg/h； 排气筒参数：排气筒高度50米，出口内径1.2m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

③燃煤载热体油炉废气排放量

燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，其中邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天，煤质含硫量0.45%（具体见附件），小时燃煤量可达1.4t/h，目前达产情况年运行时间1940h/a。

结合以上监测结果，统计燃煤载热体油炉废气排放情况如下：

表3-14  燃煤载热体油炉废气排放一览表

| 项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 18 | 0.29 | 0.563 |
| SO2 | 180 | 3.00 | 5.82 |
| NOx | 1.9 | 1.65 | 3.20 |
| 年运行时间1940h |  |  |  |

（2）邻异（仲）工艺废气

①工艺废气来源：

A、邻仲丁基酚项目生产过程中，主要的气型污染源有：

G1-1：酚铝制备过程放空气（主要因子氢气、酚类）；

G1-2：烷化不凝气（主要因子丁烯、酚类）；

G1-3：初馏出渣废气（主要因子丁烯、酚类）；

G1-4：初馏不凝气（主要因子酚类、丁烯）；

G1-5：一次精馏不凝气（主要因子酚类）；

G1-6：二次精馏不凝气（主要因子酚类）；

B、邻异丙基酚项目生产过程中，主要的气型污染源有：

G2-1：酚铝制备过程放空气（主要因子氢气、酚类）；

G2-2：烷化不凝气（主要因子丙烯、酚类）；

G2-3：初馏出渣废气（主要因子丙烯、酚类）；

G2-4：初馏不凝气（主要因子酚类、丙烯）；

G2-5：一次精馏不凝气（主要因子酚类）；

G2-6：二次精馏不凝气（主要因子酚类）；

企业设置反应釜泄压尾气收集系统、冷凝系统不凝气收集系统、车间生产装置设集气罩等，将本项目废气尽可能收集并集中处理，实现有组织排放，减少无组织废气的污染。

②工艺废气处理方向：

（1）邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备、烷化不凝气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气通过风机（风量约5000m3/h）引入二级活性炭吸附系统处理后通过1＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放；

（2）邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的初馏出渣废气通过风机（风量约3000m3/h）引入二级活性炭吸附系统处理后通过2＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放。

③工艺废气监测结果

本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年1月2日—3日对邻异（仲车间）工艺废气进行了2天的现状实测，具体监测结果如下表：

表3-15   现有工程邻异（仲）工艺废气排气筒监测结果

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年1月2日 |  |  |  | 2018年1月3日 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 现有工程邻异（仲）工艺废气排气筒进口 | 标况流量 |  | 4865 | 4758 | 4790 | 4855 | 4916 | 4822 | 4788 | 4878 |
|  | 酚类 | 排放浓度 | 66.27 | 70.30 | 67.98 | 72.46 | 65.48 | 71.67 | 63.36 | 70.31 |
|  |  | 排放速率 | 0.3224 | 0.3345 | 0.3256 | 0.3518 | 0.3219 | 0.3456 | 0.3225 | 0.3408 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 103.97 | 110.28 | 104.51 | 107.13 | 104.96 | 108.42 | 104.68 | 106.44 |
|  |  | 排放速率 | 0.5068 | 0.5247 | 0.5006 | 0.5201 | 0.5160 | 0.5228 | 0.5012 | 0.5159 |
| 现有工程邻异（仲）工艺废气排气筒出口 | 标况流量 |  | 4705 | 4812 | 4690 | 4725 | 4863 | 4715 | 4808 | 4752 |
|  | 酚类 | 排放浓度 | 11.23 | 9.82 | 10.64 | 10.52 | 9.64 | 9.89 | 11.22 | 10.85 |
|  |  | 排放速率 | 0.0528 | 0.0472 | 0.050 | 0.0497 | 0.0469 | 0.0466 | 0.0539 | 0.0512 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 16.23 | 15.87 | 15.56 | 17.34 | 16.88 | 15.66 | 16.35 | 17.03 |
|  |  | 排放速率 | 0.0764 | 0.0764 | 0.0729 | 0.0819 | 0.0821 | 0.0738 | 0.0786 | 0.0809 |
| 计量单位：流量：m3/h，排放浓度：mg/m3，排放速率：kg/h； 排气筒参数：排气筒高度25米，出口内径0.3m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-16   现有工程邻异（仲）出渣废气排气筒监测结果

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年1月2日 |  |  |  | 2018年1月3日 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 现有工程邻异（仲）出渣废气排气筒进口 | 标况流量 |  | 2828 | 2756 | 2915 | 2855 | 2760 | 2734 | 2843 | 2885 |
|  | 酚类 | 排放浓度 | 29.14 | 30.66 | 28.88 | 28.72 | 29.67 | 30.99 | 29.72 | 28.08 |
|  |  | 排放速率 | 0.0824 | 0.0845 | 0.0842 | 0.0820 | 0.0819 | 0.0850 | 0.0845 | 0.0810 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 45.26 | 47.20 | 44.97 | 44.48 | 46.67 | 48.10 | 44.46 | 44.89 |
|  |  | 排放速率 | 0.1280 | 0.1301 | 0.1311 | 0.1270 | 0.1288 | 0.1315 | 0.1264 | 0.1295 |
| 现有工程邻异（仲）出渣废气排气筒出口 | 标况流量 |  | 2755 | 2816 | 2793 | 2850 | 2734 | 2698 | 2775 | 2815 |
|  | 酚类 | 排放浓度 | 4.52 | 4.63 | 4.14 | 4.88 | 4.50 | 4.72 | 4.22 | 4.39 |
|  |  | 排放速率 | 0.0125 | 0.0130 | 0.0116 | 0.0139 | 0.0124 | 0.0127 | 0.0117 | 0.0124 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 6.92 | 7.23 | 7.35 | 6.76 | 6.98 | 7.15 | 7.04 | 6.80 |
|  |  | 排放速率 | 0.0191 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0193 | 0.0191 | 0.0193 | 0.0195 | 0.0191 |
| 计量单位：流量：m3/h，排放浓度：mg/m3，排放速率：kg/h； 排气筒参数：排气筒高度25米，出口内径0.3m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④工艺废气排放量统计

监测期间生产工况：

表3-17  邻异（仲）工程监测期间生产工况

| 项目 | 设计产能（t/d） | 实际产能（t/d） | 达产比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邻仲丁基酚 | 10.0 | 10.2 | 102% |
| 邻异丙基酚 | 5.0 | 4.8 | 96% |

根据以上统计表，现有工程按达产工况（邻仲丁基酚3000t/a，邻异丙基酚1500t/a）分析，工艺废气产生源强分析情况表

表3-18   现有邻异（仲）生产装置工艺废气产排一览表

| 项目 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 单位产品产生量（kg/t） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 单位产品排放量（kg/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚类 | 0.4168 | 3.001 | 0.6669 | 0.0625 | 0.4501 | 0.1000 |
| VOCs | 0.6450 | 4.644 | 1.032 | 0.0968 | 0.6969 | 0.1549 |

（3）无组织排放废气

现有邻异（仲）装置无组织废气主要是贮罐大小呼吸及工艺过程中无组织排放的苯酚、丁烯、丙烯等有机废气。

## 3.4.3固废

现有工程固废污染源调查主要进行与本改扩建工程相关的燃煤载热体油炉产生固废、邻异（仲）工艺固废调查分析。

（1）现有工程固废产生情况

①燃煤载热体油炉炉渣

现有工程燃煤载热体油炉燃煤量2700t/a，产生的炉渣量750t/a，为一般固废。

②燃煤灰渣

现有工程燃煤载热体油炉烟气处理收集的灰渣量约150t/a，为一般固废。

③现有邻异（仲）工程初馏残渣

现有邻异（仲）工程初馏残渣量87.9t/a，主要成分为酚铝催化剂，为危废，废物类别：HW04  农药废物，废物代码：263-008-04（其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物）。

④现有邻异（仲）工程精馏残液

现有邻异（仲）工程精馏残液量1273t/a，主要成分为主要成分为二仲丁基苯酚、二异丙基苯酚，为危废，废物类别：HW04  农药废物，废物代码：263-008-04（其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物），送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

⑤邻异（仲）工艺废气处理废活性炭

邻异（仲）工艺废气处理过程产生的废活性炭量约28.2t/a，为危废，废物类别：HW04  农药废物，废物代码：263-010-04（农药生产过程中产生的废滤料和吸附剂）。

（2）现有工程固废处理处置情况

表3-19  固体废物排放表

| 序号 | 来 源 | 产生量(t/a) | 属性 | 危废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤炉渣 | 750 | 一般固废 | / | 送砖厂综合利用 |
| 2 | 燃煤灰渣 | 150 |  |  |  |
| 3 | 初馏残渣 | 87.9 | 危废 | HW04 （263-008-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 4 | 精馏残液 | 1273 | 危废 | HW04 （263-008-04 | 送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置 |
| 5 | 废活性炭 | 28.2 | 危废 | HW04（263-010-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 小计 |  | 1016.1 |  |  |  |

## 3.5环境纠纷调查

根据环评期间项目所在地的走访及地方环境管理部门调查了解，公司近三年无相关的环保投诉及环境纠纷事件发生。

## 3.6现有工程存在的主要环境问题及措施

### 3.6.1现有工程存在的主要环境问题

公司于2016年底至2017年初进行了清污分流、污污分流工程改造，废水排放量2017年比2016年有较大幅度下降：对厂区进行雨污分流、清污分流、污污分流改造：清水、污水走管，雨水走沟，新增车间（中间体车间及异丙威、仲丁威、克百威车间）清水收集池，完善和修建主要的雨水沟，将车间的冷却水、蒸汽冷凝水等清水收集进入清水池进行回收利用；将车间工艺污水、设备清洗污水等污水接进污水管送入污水处理站；雨水沟进行清查修理，保证雨水能够顺利进入雨水收集池。

根据项目组现场调查，公司环评前期阶段存在的主要环境问题为：

①随着《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关VOCs防治技术政策的出台，VOCs防治日益提上日程，由于公司相关项目建设较久，特别是已建前期项目异丙威、仲丁威、克百威、速灭威原药及中间体（甲基异氰酸酯、邻异丙基酚、邻仲丁基酚）建设更为久远，运行期间对VOCs防治不够重视， VOCs无组织排放量较大；

②现有邻异（仲）车间工艺废气处理工艺不完善，仅通过二级活性炭吸附系统处理，处理效率不稳定，效率偏低。

③现有邻异（仲）车间排气筒设置不合理：现有邻异（仲）车间出渣废气通过一根25米排气筒排放；其他工艺废气（酚铝制备、烷化废气、初馏出渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气）通过一根25米排气筒排放，由于酚铝制备、烷化排空废气压力较低，容易造成酚铝制备、烷化废气倒灌现象，从而影响废气处理系统运行。

④现有邻异（仲）车间排气筒设置不规范，排气口侧向排放甚至朝下排放，影响废气扩散，从而影响到区域大气环境质量。

图3-10出渣废气排放口

图3-11  工艺废气排放口

⑤公司环境管理制度比较完善，但执行不到位，时有乱堆乱放、跑冒漏滴现象。

### 3.5.2解决方案

①VOCs收集处理系统不完善：进一步加强现有工程VOCs收集、处理，异丙威、仲丁威、克百威、速灭威原药及中间体车间等车间增设无组织排放节点集气装置，将挥发性有机废气引入废气处理系统，减少VOCs排放。

②优化现有邻异（仲）车间废气处理工艺，从简单的二级活性炭处理工艺优化为“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”工艺，提高有机废气处理效率。

③调整排气筒设，使排气筒设置更科学合理：将酚铝制备、烷化排空废气单独由一根25米排气筒排放（1＃），其他废气共用一根25米排气筒排放（2＃），避免造成酚铝制备、烷化防空废气倒灌现象。

④将排气筒整改为排口朝上规范化设置。

⑤管理制度落实不到位：加强管理，强化全厂各项环保制度的落实，由一名副总经理具体负责，责任落实到人，严格执行奖惩制度。

“以新带老”具体工程内容及要求见下表：

表3-20 “以新带老”工程内容及要求

| 存在问题 | “以新带老”工程内容及要求 |
| --- | --- |
| VOCs收集处理系统不完善 | 加强现有工程VOCs收集、处理，异丙威、仲丁威、克百威、速灭威原药等车间增设无组织排放节点集气装置，将挥发性有机废气引入废气处理系统，减少VOCs排放。 |
| 邻异（仲）车间工艺废气处理工艺不完善，仅通过二级活性炭吸附系统处理 | 从简单的二级活性炭处理工艺优化为“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”工艺，提高有机废气处理效率 |
| 邻异（仲）车间排气筒设置不合理，造成酚铝制备、烷化放空气倒灌 | 调整排气筒设，使排气筒设置更科学合理：将酚铝制备、烷化排空废气单独由一根25米排气筒排放（1＃），其他废气共用一根25米排气筒排放（2＃），避免造成酚铝制备、烷化防空废气倒灌现象 |
| 邻异（仲）车间排气筒设置不规范，排气口侧向排放甚至朝下排放，影响废气扩散，从而影响到区域大气环境质量 | 将排气筒整改为排口朝上规范化设置 |
| 管理制度落实不到位 | 加强管理，强化全厂各项环保制度的落实，由一名副总经理具体负责，责任落实到人，严格执行奖惩制度。 |

# 4.拟建工程概况

湖南国发精细化工科技有限公司现有邻仲丁基酚产能3000t/a、邻异丙基酚产能1500t/a，于1998年正式投产。公司拟在厂区现有邻异（仲）四层车间（总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2，闲置面积744 m2）建设“新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目”，项目总投资3043.5万元，改扩建完成后邻仲丁基酚装置产能8000t/a，邻异丙基酚产能3500t/a，由于改扩建工程与现有工程同在同一个车间，而且部分生产设施、辅助设施共用，因此，本次评价是在改扩建完成后邻异（仲）车间总产能（邻仲丁基酚8000t/a，邻异丙基酚3500t/a）基础上进行评价。

## 4.1建设基本概况

项目基本情况见表4-1：

表4-1    工程基本情况

| 项目名称 | 新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建 |
| --- | --- |
| 项目性质 | 改扩建 |
| 建设规模 | 新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚 （改扩建完成后总规模邻仲丁基酚8000t/a，邻异丙基酚3500t/a） |
| 建设地点 | 临湘市工业园滨江产业示范区（国发公司厂区内，见附图1） |
| 投资规模 | 总投资3043.5万元 |
| 人员 | 内部调配，不新增员工 |
| 占地面积 | 公司总占地面积73000m2，总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2 |
| 年操作日 | 300天（一天三班，每班8小时，7200小时） |

## 4.2主要建设内容及产品方案

## 4.2.1主要建设内容

本项目的建设内容包括：

1）将邻仲丁基酚3个反应釜中的1个反应釜（包括配套设施）调整为邻异丙基酚反应釜，使邻异丙基酚产能从1500t/a增加到3500t/a，新增3个邻仲丁基酚反应釜及配套设施（工程完成后邻仲丁基酚反应釜为5个），使邻仲丁基酚产能从3000t/a增加到8000t/a。

2）配套设施和公用工程建设。

本项目建设内容为新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚生产装置（原料库、罐区、供配电、供热、给水系统、废水处理系统等均依托现有工程）。项目主体工程生产车间利用公司厂区现有邻异（仲）车间，主要建设内容见表4-2。

表4-2  项目主要建设内容一览表

| 设 施 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 邻异（仲）生产装置 | 依托厂区现有邻异（仲）四层车间（总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2） | 依托 （728m2闲置车间面积完全能满足新增3个邻仲丁基酚反应釜及配套设施的需要） |
| 辅助工程 | 仓储 | 铝粒拟利用现有一座建筑面积2254m2的仓库 | 依托 （铝粒用量小，堆放占地面积小，现有原料仓库还有＞500m2的闲置面积，完全满足需要） |
|  |  | 丁烯、丙烯储罐利用危化品贮罐区（罐区面积522m2，30m3丁烯、丙烯卧式储罐各2个） | 利旧 （通过增加转运频次可以满足不新增储罐的要求） |
|  |  | 苯酚利用现有苯酚储罐区（罐区面积150m2，30m3、100m3储罐各1个） |  |
| 公用工程 | 供热 | 蒸汽：依托园区集中供热。 | 依托 |
|  |  | 燃煤载热体油炉一台，型号型号为YLL-3500 | 利旧 |
|  | 供电 | 依园区现有供电设施设施，厂区现设有10KV双电源供电，变压器三台，总装机容量为4380KVA。本项目新增设备计算负荷约为300kW，现有富余电量能满足本项目用电需求。 | 依托 |
|  | 供水 | 依托现有设施，从洋溪湖取水，供水能力400t/h，满足项目用水需求 | 依托 |
|  | 办公生活 | 依托现有设施 | 依托 |
| 环保工程 | 废水处理 | 依托现有设施，国发公司废水处理设计能力400m3/h | 依托现有 |
|  | 废气处理 | 工艺废气集中处理设施 | 利用现有邻异（仲）车间废气处理系统（适当改造） |
|  |  | 燃煤载热体油炉废气 | 利旧 |
|  | 初馏残渣 | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧处置 | 依托园区公共设施 |
|  | 精馏残液 | 送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置 | 现有方案 |
|  | 风险 | 风险应急池依托公司现有450m³风险应急池 | 依托 |

## 4.2.2产品方案

本项目具体产品方案见表4-3，主要产品的理化性质见表4-5。

表4-3  产品方案表

| 产品名称 | 现有产能 | 新增产能 | 合计产能 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻仲丁基酚 | 3000t/a | 5000t/a | 8000t/a | ≥99.0% |
| 邻异丙基酚 | 1500t/a | 2000t/a | 3500t/a | ≥99.0% |

表4-4  产品规格及标准

| 产品名称 | 产品规格 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 邻仲丁基酚 | 含量≥99.0%； 水分含量≤0.15% | 企业标准 |
| 邻异丙基酚 | 含量≥99.0%； 水分含量≤0.15% | 企业标准 |

表4-5  主要产品理化性质表

| 产品名称 | 物化性质 |
| --- | --- |
| 邻仲丁基酚 | 分子式：C10H14O 分子量：150.24 理化性质：外观与性状：无色至淡黄色液体；密度：0.982g/mLat 25°C(lit.)；熔点：12°C(lit.)；沸点：226-228°C(lit.)；闪点：234°F；折射率：n20/D 1.522(lit.)；水溶解性：Insoluble.；稳定性：稳定；储存条件：库房通风低温干燥,与碱类、氧化剂分开储运；蒸汽压：0.03 mm Hg ( 20 °C)。 稳定性：稳定。 毒理性：大鼠经口LD50位320mg/kg，吸入LC50大于290ppm/4h。兔经皮LD50为5560mg/kg。 本品为原发性刺激物，可使蛋白质变性和沉淀，对各种细胞有直接损害作用。吸收后可引起肝脏和肾脏损害。可引起具深巧克力色血液的高铁血红蛋白症，头痛、虚弱，头晕、气短、发绀、心率加快、意识丧失，不及时救治可能死亡。毒作用可能迟缓出现。 急救措施：立即移离至空气新鲜处。如呼吸困难给吸氧。如呼吸停止，不采取口对口呼吸，可应用带氧气的机械装置如囊和面罩实施人工呼吸。皮肤污染时去除污染衣物，用大量肥皂和清水冲洗皮肤至少15min。误服者如昏迷必须禁食，避免呕吐。如意识清楚和有警觉，可漱口，并饮用2至4杯牛奶或水。慎用胃管洗胃，以免穿孔。 对症支持治疗。防治迟发性肺水肿。注意保护肝肾功能。如出现高铁血红蛋白血症，可给予亚甲蓝、维生素C。皮肤灼伤按职业性皮肤灼伤处理。 消防措施：灭火方法及灭火剂：用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物 给消防员的建议：如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。 泄露应急处理：作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护用品。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。一定要避免排放到周围环境中。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。 放入合适的封闭的容器中待处理。 |
| 邻异丙基酚 | 分子式：C9H12O 分子量：136.191 理化性质：常温下为无色（或淡黄色）透明液体，溶于苯、醚、醇，不溶于水。密度 1.012； 熔点 15-16℃；沸点213-214℃；折射率 1.5255-1.5275；闪点 107℃；不溶于水，溶于乙醇、甲苯等。 安全性信息： RTECS号：SL5900000 危险品标志： 可燃物质 风险术语： R34：会导致灼伤。 安全术语：S26：万一接触眼睛，立即使用大量清水冲洗并送医诊治。 S45：出现意外或者感到不适，立刻到医生那里寻求帮助。 S36/37/39：穿戴合适的防护服、手套并使用防护眼镜或者面罩。 危险品运输编号：UN3145 |

## 4.3原辅材料

项目产品生产所需的原材料主要为苯酚、铝粒、丁烯、丙烯及活性炭（废气处理），大多数在国内采购，货源充足，原料供应有保障，具体见下表（以改扩建后总产能计算）。

表4-6主要原辅材料的数量、来源及运输方法

| 物料名称 | 规格 | 单耗 （t/t） | 数量 （t/a） | 来源 | 储存方式/最大储存量（t） | 在线量（kg） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻仲丁基酚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯酚 | 99.5% | 0.73 | 5840 | 国内采购 | 储罐/120 | 3500 | 槽车 |
| 丁烯 | 99.0% | 0.48 | 3840 | 国内采购 | 储罐/35 | 785 | 槽车 |
| 铝粒 | 99.0% | 0.0016 | 12.8 | 国内采购 | 仓库/2 | / | 汽车 |
| 活性碳 | 0.8cm3/g | 0.0061 | 48.8 | 国内采购 | 仓库/5 | / | 汽车 |
| 植物液 | 主要成分羟基及齐墩果烯 | / | 2.44 | 国内采购 | 仓库 | 300 | 汽车 |
| 邻异丙基酚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯酚 | 99.5% | 0.81 | 2835 | 国内采购 | 储罐/120 | 2100 | 槽车 |
| 丙烯 | 99.0% | 0.40 | 1400 | 国内采购 | 储罐/30 | 354 | 槽车 |
| 铝粒 | 99.0% | 0.0018 | 6.3 | 国内采购 | 仓库/2 | / | 汽车 |
| 活性碳 | 0.8cm3/g | 0.0066 | 23.1 | 国内采购 | 仓库/5 | / | 汽车 |
| 植物液 | 主要成分羟基及齐墩果烯 | / | 1.16 | 国内采购 | 仓库 | 300 | 汽车 |

项目原辅材料储罐均利用现邻异（仲）装置储罐，不新增储罐（需要增加年运输频次），具体如下表：

表4-7项目原料储罐设置情况

| 序号 | 原料名称 | 规格（m3） | 最大储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 100 | 120 | 利用现有苯酚储罐 |
|  |  | 50 |  |  |
| 2 | 丁烯 | 30 | 35 | 利用现有危化品罐区丙烯、丁烯储罐（围堰规格36m×14.5m×1.1m） |
|  |  | 30 |  |  |
| 3 | 丙烯 | 30 | 30 |  |
|  |  | 30 |  |  |

表4-8   主要物料特性表

| 特性 物料 | 理化性质 | 危险性 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 无色或白色晶体，有特殊气味。在空气中及光线下变为粉红色；熔点：40-42℃；沸点：181.9℃；水溶性：微溶于冷水，在65℃与水混溶。可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油；密度：1.071g/mL（25℃）； 可吸收空气中水分并液化。有特殊臭味，极稀的溶液有甜味。腐蚀性极强。化学反应能力强。与醛、酮反应生成酚醛树脂、双酚A，与醋酐；水杨酸反应生成醋酸苯酯、水杨酸酯。还可进行卤代、加氢、氧化、烷基化、羧基化、酯化、醚化等反应。 | 健康危害：对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。 环境危害：对环境有严重危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：该品可燃，高毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。 | 灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 泄漏应急处理：1 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。 2 小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。 3 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 丁烯 | 丁烯有四种异构体：1-丁烯、2-丁烯，其中2-丁烯又分为顺式和反式；异丁烯。丁烯各异构体的理化性质基本相似，常态下均为无色气体，不溶于水，溶于有机溶剂。易燃、易爆。正丁烯有微弱芳香气味。分子量56.1,密度0.5951g/cm3(20/4℃)。异丁烯有不愉快臭味。爆炸极限为1.8%～9.6%.沸点-6.90℃. 1-丁烯：无色气体。密度0.5951（20/4℃）。熔点-185.4℃。沸点-6.3℃。不溶于水。易溶于乙醇。与空气形成爆炸性混合物。 2-丁烯：无色气体。顺式-2-丁烯：相对密度0.6213（20/4℃），熔点-138.9℃，沸点3.7℃。反式-2-丁烯：相对密度0.6042（20/4℃），熔点-105.5℃，沸点0.9℃。不溶于水。溶于乙醇。与空气形成爆炸性混合物。 异丁烯：无色气体。相对密度0.5942（20/4℃）。熔点-140.3℃。沸点-6.9℃。与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.7%~9.0%（体积）。 | 丁烯各异构体毒性相似,均属低毒类。毒性基本上与其他烯烃相似，但低于戊烯,大于丙烯4.5倍，主要是单纯窒息、弱麻醉和弱刺激作用。液态丁烯可引起皮肤冻伤。 急性毒性：1-丁烯浓度在易燃范围为麻醉剂， LC100为600g/m3，LC50为420g/m3。2-丁烯对小鼠约300～400g/m3浓度时引起深麻醉，对粘膜刺激作用小。异丁烯LC50，小鼠吸入2h为415g/m3；大鼠吸入4h为620g/m3。麻醉作用与脑内浓度间呈线性关系。 慢性毒性：小鼠100mg/m3整天接触，连续140天，36天后拮抗肌时值比值减小；53天后全血胆碱酯酶活性下降，白细胞总数减少，并可见吞噬活性减弱和吞噬指数降低等。 | 灭火方法：切断气源，喷水冷却容器，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。喷雾状水稀释。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 |
| 丙烯 | 常温下为无色、稍带有甜味的气体。分子量42.08，液态密度0.5139g/cm3(20/4℃)，气体密度1.905（0℃，101325Pa.abs）冰点-185.3℃，沸点-47.4℃。它稍有麻醉性，在815℃、101.325kpa下全部分解。易燃，爆炸极限为2%～11%。不溶于水，溶于有机溶剂，是一种属低毒类物质。 | 危险性描述：极度易燃品 危险品运输编号：UN 1077 2.1，健康危害：本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15%时，需30分钟；24%时，需3分钟；35%～40%时，需20秒钟；40%以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险：本品易燃。 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏应急处理： 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 |

表4-9  燃料及动力供应

| 产品 | 燃料名称 | 单位 | 单耗 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻仲丁基酚 | 电 | kWh | 309.4 | 247.5万 | / |
|  | 蒸汽 | 吨 | 0.5 | 4000 | 园区集中供热 |
|  | 煤 | 吨 | 0.45 | 3600 |  |
| 邻异丙基酚 | 电 | kWh | 307.0 | 107.45 |  |
|  | 蒸汽 | 吨 | 0.45 | 1575 | 园区集中供热 |
|  | 煤 | 吨 | 0.5 | 1750 |  |

## 4.4生产设备

根据已确定的技术方案，项目主要设备见下表。

项目目前邻仲丁基酚3个烷化釜，邻异丙基酚1个烷化釜，本次改扩建拟将邻仲丁基酚的1个烷化釜改为邻异丙基酚的烷化釜，以实现邻异丙基酚扩产2000t/a的目标（扩产后邻异丙基酚总产能3500t/a），新增3个邻仲丁基酚烷化釜，以实现邻仲丁基酚扩产5000t/a的目标（扩产后邻仲丁基酚总产能8000t/a）。新增设备主要为邻仲丁基酚烷化釜及配套设备。

表4-10  主要新增生产设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烷化釜 | ø1500/1600×5050 V=5m3 | 3 | 株洲三联 | 带外夹套，内盘管 |
| 2 | 蒸渣釜 | DN1800*4000 V=10m3 | 2 | 武穴富朝 | 带夹套，内设盘管 |
| 3 | 丁烯计量罐 | DN1400*2000 V=3m3 | 3 | 株洲三联 | 带外夹套 |
| 4 | 苯酚小贮罐 | ø1200/1400×2000 V=5m3 | 1 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 5 | 苯酚计量罐 | ø1200/1300×1965 V=5m3 | 1 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 6 | 粗馏液泠凝器 | S=60m2 | 4 | 南通阳昕 | 列管式换热器 |
| 7 | 初馏液接受罐 | ø1000/1200×3400 V=5m3 | 2 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 8 | 初馏液大贮罐 | DN2400*5000 V=20m3 | 1 | 二手利旧 | 带夹套 |
| 9 | 苯酚塔 | DN700*24485 | 2 | 南通阳昕 | 内装304SSP丝网填料 |
| 10 | 邻仲塔 | DN700*24485 | 1 | 南通阳昕 | 内装304SSP丝网填料 |
| 11 | 高位槽 | ø1000×1700 V=1.0m3 | 3 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 12 | 预热器 | ø400×1485 F=12m² | 3 | 南通阳昕 |  |
| 13 | 再沸器 | F=40m² | 3 | 南通阳昕 |  |
| 14 | 塔顶冷凝器 | ø700×3250 F=40m² | 3 | 南通阳昕 | 列管式换热器，列管为304SSP |
| 15 | 苯酚塔顶采集罐 | DN1600*2500 5m3 | 2 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 16 | 苯酚塔釜采集罐 | ø1000×1500 V=1.5m3 | 4 | 武穴富朝 | 带夹套 |
| 17 | 精馏塔顶采集罐 | ø1000×1500 V=1.5m3 | 1 | 武穴富朝 | 304SSP |
| 18 | 精馏塔釜采集罐 | ø1000×1500 V=1.5m3 | 1 | 武穴富朝 |  |
| 19 | 釜液回流罐 | V=3m3 | 1 | 武穴富朝 |  |
| 20 | 真空泵 | WLW-200B | 2 | 江苏南洋 | 无油润滑 |
| 21 | 真空泵 | WLW-100B | 3 | 江苏南洋 | 无油润滑 |
| 22 | 缓冲罐 | ø1000×1500 V=1.5m3 | 5 | 武穴富朝 | 其中尾气一台，放空一台 |
| 23 | 捕集器 | ø700/800×1200 | 5 | 南通阳昕 | 其中尾气一台，放空一台 |
| 24 | 烷化放空冷凝器 | 60m2 | 1 | 武穴富朝 |  |
| 25 | 清水泵 | IS100-80-160 15KW-2 | 2 | 宙斯泵业 |  |
| 26 | 清水泵 | IS100-65-200 22KW-2 | 2 | 宙斯泵业 |  |
| 27 | 齿轮泵 | KCB-5.5 | 7 | 海虹泵阀 |  |
| 28 | 成品计量罐（中间罐） | V=10m3 | 1 | 武穴富朝 | 304SSP |

## 4.5公用工程和辅助设施

## 4.5.1给排水

#### 4.5.1.1供水

项目总用水包括生产用水和生活用水（项目员工内部调配，不新增员工，不新增生活污水）等，生产工艺不用水，生产用水主要为地面冲洗用水等。

公司现有取水泵站两座，一开一备，从洋溪湖直接取水经多级沉淀、净化后供给全厂，其供水能力为400t/h·座。现有实际取水规模约120t/h，本项目新增新鲜用水需求很小（主要新增少量车间地面冲洗水），现有供水能力可以满足本项目的建设。

#### 4.5.1.2排水

厂区排水管网雨污分流，本项目的生产废水经预处理后和其他废水混合进入国发公司全厂污水处理站进行预处理，满足园区接管标准要求再入园区污水处理厂深度处理，处理达标的园区废水外排长江；雨水经雨水管网排入厂西北侧水塘，再经园区管网排污长江。

#### 4.5.1.3供电

该公司生产区现设有10KV双电源供电，变压器三台，总装机容量为4380KVA，供电充裕。本项目用电量较小，项目用电负荷约299kW，由该公司生产区现有富裕供电量解决。

#### 4.5.1.4供热

公司目前燃煤锅炉已停止使用，蒸汽供应采用园区集中供热（供热协议见附件）。项目蒸汽主要使用为对温度要求较低的工段，为苯酚加热保温（保持液态，50℃左右）、伴热管的蒸汽保温，邻异（仲）工程扩建前蒸汽消耗量2175t/a，扩建工程新增蒸汽消耗量3400t/a，扩建完成后邻异（仲）工程总蒸汽用量5575t/a。

由于蒸汽温度不够，项目工艺对温度要求较高的工段采用燃煤载热体油炉供热，主要工段为烷化反应、蒸馏工段，邻异（仲）工程扩建前蒸煤耗量2100t/a，扩建工程新增煤耗量3250t/a，扩建完成后邻异（仲）工程总煤耗量量5350t/a。

本项目蒸汽平衡见表4-11。

表4-11   项目蒸汽平衡表

| 名称 | 用汽地点 | 用汽量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚加热保温 | 0.4213 t/h | 3033.4t/a |
| 2 | 伴热管的蒸汽保温 | 0.353t/h | 2541.6t/a |
| 合计 |  | 0.7743t/h | 5575 |

## 4.6公用工程、辅助工程可靠性分析

本项目与湖南国发精细化工科技有限公司现有的给水、排水、供电、供热等公用工程共用的可靠性分析情况见下表。

表4-12   公用工程、辅助工程可靠性分析情况表

| 序号 | 类别 | 国发公司现有 | 已建项目使用 | 剩余能力 | 本项目需要 | 可靠性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 400t/h | 约120t/h | 280t/h | 很少 | 可靠 |
| 2 | 供电 | 总装机容量为4380 kW | 3100 kW | 1280 kW | 299kW | 可靠 |
| 3 | 供热 | 园区集中供热，园区已建成70t/h的集中供热系统，目前足够满足入园企业的供汽（热）需求 | / | / | 0.7743t/h | 可靠 |
|  |  | 燃煤载热体油炉燃煤能力10080t/a | 2700t/a | 7380t/d | 新增3250 t/a | 可靠 |
| 6 | 废水处理 | 400m3/h | ＜50m3/h | ＞350m3/h | 很小 | 可靠 |
| 7 | 危废暂存库 | 1000m3 | 550m3 | 450m3 | ＜10m3 | 可靠 |

# 5.建设项目工程分析

## 5.1生产工艺方案选择

在现有技术中，关于邻位烷基化产品的制造方法，国内外有许多报道，苯酚和烯烃的直接烷基化可通过付列得尔——克拉夫茨反应进行，但所得产物基本上是对位取代物。提高邻位的选择性，工业制备邻异丙基酚，关键在于催化剂的选择。到目前为止，国内外使用的催化剂有四种一是酸类催化剂，报道较多的是氢氟酸、硫酸、磷酸以及有机酸等，其缺点是产品组合复杂；三种异构体的混合物分离困难，并产生大量稀酸废残液，难于处理，腐蚀设备。二是离子交换树脂催化剂，如前苏联和美国壳牌公司用KY-2型阳离子交换树脂，美国联合碳化物公司的专利报道用Dawex-50-X-4型离子交换树脂作催化剂，这一催化剂的优点是反应液与催化剂容易分离，树脂可再活化、循环使用，但缺点是邻位选择性不高，产品组成复杂，后处理难度大；三是氧化铝型催化剂，文献报道，美国乙基公司以两性元素铝为催化剂，或用高压间歇法以KA-101型催化剂，国内曾采用低压法以Y-Al2O3作催化剂和用固定床气相常压连续烃化法以Y-Al2O3作催化剂，其收率较高，反应易于进行，主要问题是产物中有对位异构体，给分离带来一定困难；四是酚盐催化剂，通常是Al、Mg、Fe、Zn、As等的酚盐，该法主要特点是邻位选择性高、工艺简单、操作容易、三废少，未反应的苯酚可循环使用，多烷基酚通过烷基转移，即歧化反应可转变成邻位产品。

本项目技术路线选择主要原则是原料、设备易得，立足国内。邻仲丁基酚以苯酚和丁烯为起始原材料，加铝粒为催化剂，生成酚铝、苯酚烷基化反应、烷化液减压蒸馏得邻仲丁基酚初馏液、初馏液经二塔减压精馏回收未反应的苯酚，分离出合格的邻仲丁基酚；邻异丙基酚以苯酚和丙烯为起始原材料，加铝粒为催化剂，生成酚铝、苯酚烷基化反应、烷化液减压蒸馏得邻异丙基酚初馏液、初馏液经二塔减压精馏回收未反应的苯酚，分离出合格的邻异丙基酚。

## 5.1.1生产工艺流程

项目目前使用的生产工艺技术成熟，工艺可靠，国内几家生产企业目前均使用此工艺，本扩建工程在生产工艺上沿用目前的生产工艺。

（1）邻仲丁基酚生产工艺操作步骤：

①酚铝催化剂的制备

控制温度在60-90℃。预热整个热水保温系统。将合格的苯酚抽入苯酚贮罐，不合格的抽入脱水釜脱水，并将所需量的苯酚用N2压入苯酚计量罐。

将计量定量的苯酚放入烷化釜，加入定量的铝粒，通轴冷却水、开搅拌，然后打开烷化釜内盘管热油开始升温，当温度升到150℃时停止加热，关热油阀门，靠自身的反应热，控制温度在165-175℃。维持此温度保温反应半小时，停搅拌，打开放空阀放空，取样分析，酚铝合格，即酚铝制备完毕。

酚铝制备过程和下阶段的烷化过程均在烷化反应釜进行，酚铝制备与烷化反应放空系统共用。

酚铝作为下阶段烷化反应的催化剂，在初馏出渣过程以危废的形式排出。

反应方程式：

②烷基化反应

将丁烯按投料量泵入丁烯计量罐。打开丁烯计量罐热水升温、升压，同时将烷化釜升温至190℃，当丁烯计量罐内压力升至7-10 Kg/cm2时，缓慢开启丁烯计量罐出料阀，烷化釜丁烯进料阀，向烷化釜缓缓通入丁烯。

观察反应器内压力、温度，釜内温度达到215℃时，通烯完成，关闭烯阀，保温1小时，待釜温降至180-200℃，压力降到≤0.3MPa时开始向蒸渣釜出料。

反应方程式：

副反应：

αT×u

2,6-二仲丁基苯酚      2,4-二仲丁基苯酚

③初馏

开启初馏系统真空阀，启动真空泵，控制真空度在-0.095--0.098MPa。将反应釜内的料转入蒸渣釜内，打开反应器放空阀，控制蒸渣系统真空度-0.094--0.098MPa进行减压蒸馏。最终初馏釜温度达200-220℃，观察接受罐进料管视筒，如无馏出物，则停止初馏。取样分析初馏液合格后，放入初馏液大贮罐，经冷凝器收集的初馏液中邻仲丁基酚含量为20%—25%（质量百分比），苯酚约70%—75%（质量百分比）。初馏残渣（主要称为为催化剂酚铝）为危险废物，送有资质单位处理。

④一次精馏操作

初馏的馏出液用泵打入脱酚塔进料高位槽，连续进入脱酚塔，脱酚塔釜温为155-185℃，塔顶温度控制为95-110℃，在真空下连续将其中的苯酚脱出来返回酚铝制备工段，脱除苯酚后的塔底液进入下一步二次精馏工段。

⑤二次精馏

脱酚塔釜液用泵打入产品精制塔进料高位槽，连续进入产品精制塔进行减压蒸馏，在真空下连续将邻仲丁基酚产品脱出，塔釜温度为145-180℃，塔顶控制温度为110-136℃，塔顶收集邻仲丁基酚，其纯度≥99%，塔釜液位多烷基酚的残液主要成分为2,6-二仲丁基苯酚、2,4-二仲丁基苯酚，属于危废，送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置（处置单位协议及资质见附件）。

## 5.1.2工艺流程及产排污节点图

烷

化

苯酚

铝粉

废气处

理系统

G1

初

馏

出渣

冷凝器

接受罐

一

精

馏

接受罐

（苯酚）

二

精

馏

接受罐

（危废）

接受罐

（产品）

图5-1：邻仲丁基酚工艺流程及产排污节点图

不凝气G4

冷凝器

不凝气G5

冷凝器

不凝气G6

G3

冷凝器

废气处

理系统

达标排放（1＃）

达标排放（2＃）

酚铝制备

丁烯

冷凝器

G2

（2）邻异丙基酚生产工艺操作步骤：

①酚铝催化剂的制备

控制温度在60-90℃。预热整个热水保温系统。将合格的苯酚抽入苯酚贮罐，不合格的抽入脱水釜脱水，并将所需量的苯酚用N2压入苯酚计量罐。

将计量定量的苯酚放入烷化釜，加入定量的铝粒，通轴冷却水、开搅拌，然后打开烷化釜内盘管热油开始升温，当温度升到150℃时停止加热，关热油阀门，靠自身的反应热，控制温度在165-175℃。维持此温度保温反应半小时，停搅拌，打开放空阀放空，取样分析，酚铝合格，即酚铝制备完毕。

酚铝制备过程和下阶段的烷化过程均在烷化反应釜进行，酚铝制备与烷化反应放空系统共用。

酚铝作为下阶段烷化反应的催化剂，在初馏出渣过程以危废的形式排出。

反应方程式：

②烷基化反应

将丙烯按投料量泵入丙烯计量罐。打开丙烯计量罐热水升温、升压，同时将烷化釜升温至190℃，当丙烯计量罐内压力升至7-10 Kg/cm2时，缓慢开启丙烯计量罐出料阀，烷化釜丙烯进料阀，向烷化釜缓缓通入丙烯。

观察反应器内压力、温度，釜内温度达到215℃时，通烯完成，关闭烯阀，保温1小时，待釜温降至180-200℃，压力降到≤0.3MPa时开始向蒸渣釜出料。

反应方程式：

副反应：

2,6-二异丙基苯酚    2,4-二异丙基苯酚

③初馏

开启初馏系统真空阀，启动真空泵，控制真空度在-0.095--0.098MPa。将反应釜内的料转入蒸渣釜内，打开反应器放空阀，控制蒸渣系统真空度-0.094--0.098MPa进行减压蒸馏。最终初馏釜温度达200-220℃，观察接受罐进料管视筒，如无馏出物，则停止初馏。取样分析初馏液合格后，放入初馏液大贮罐，经冷凝器收集的初馏液中邻异丙基酚含量为20%—25%（质量百分比），苯酚约70%—75%（质量百分比）。初馏残渣为危险废物，送有资质单位处理。

④一次精馏操作

初馏的馏出液用泵打入脱酚塔进料高位槽，连续进入脱酚塔，脱酚塔釜温为155-185℃，塔顶温度控制为95-110℃，在真空下连续将其中的苯酚脱出来返回酚铝制备工段，脱除苯酚后的塔底液进入下一步二次精馏工段。

⑤二次精馏

脱酚塔釜液用泵打入产品精制塔进料高位槽，连续进入产品精制塔进行减压蒸馏，在真空下连续将邻仲丁基酚产品脱出，塔釜温度为145-180℃，塔顶控制温度为110-136℃，塔顶收集邻异丙基酚，其纯度≥99%，塔釜液位多烷基酚的残液主要成分为2,6-二仲丁基苯酚、2,4-二仲丁基苯酚，属于危废，送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置（处置单位协议及资质见附件）。

5.1.2工艺流程及产排污节点图

烷

化

苯酚

铝粉

废气处

理系统

G1

初

馏

出渣

冷凝器

接受罐

一

精

馏

接受罐

（苯酚）

二

精

馏

接受罐

（危废）

接受罐

（产品）

图5-2：邻异丙基酚工艺流程及产排污节点图

不凝气G4

冷凝器

不凝气G5

冷凝器

不凝气G6

G3

冷凝器

废气处

理系统

达标排放（1＃）

达标排放（2＃）

酚铝制备

丙烯

冷凝器

G2

## 5.2工程物料平衡

## 5.2.1总物料平衡图

苯酚1200（过量）

铝粒2.7

酚铝制备

G1-1：氢气0.3  酚类0.20

烷化

G1-2：丁烯0.40  酚类0.20

3502.2（苯酚3471.57，酚铝30.63）

初馏

4286.6

丁烯785

一次精馏

4255.17

W1：苯酚2300（套用）

二次精馏

W2：产品1636.0

W3： 残液318.92Kg

其中：2.6-二仲丁基苯酚231.18

2.4-二仲丁基苯酚77.54

邻仲丁基酚10.2

1955.02

图5-3 邻仲丁基酚总物料平衡图（kg/批次）

S2：釜残渣30.83

G1-4：酚类0.30  丁烯0.10

G1-5：酚类0.10

G1-6：酚类0.05

G1-3：酚类0.20 丁烯0.10

苯酚720（过量）

铝粒1.62

酚铝制备

G2-1：氢气0.18  酚类0.12

烷化

G2-2：丙烯0.20  酚类0.12

2101.32（苯酚2082.94，酚铝18.38）

初馏

2455Kg

丙烯354

S2：釜残渣18.58

一次精馏

2436.06

W1：苯酚1380（套用）

二次精馏

W2：产品889.45

W3： 残液166.45Kg

其中：2,6-二异丙基苯酚119.87

2,4-二异丙基苯酚40.38

邻异丙基酚6.2

1055.96

图5-4 邻异丙基酚总物料平衡图（kg/批次）

G2-4：酚类0.18  丙烯0.06

G2-5：酚类0.06

G2-6：酚类0.04

G2-3：酚类0.12 丙烯0.06

## 5.2.2特征因子平衡：

（1）苯酚平衡

表5-1：邻仲丁基酚苯酚平衡表

| 投入（kg/批次） |  | 产出（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入工段 | 数量 | 去向 |  | 数量 |
| 酚铝制备 | 3500 | 工艺消耗 |  | 1198.75 |
|  |  | 回收 |  | 2300 |
|  |  | 进入工艺废气 | 酚铝制备废气0.20 | 1.05 |
|  |  |  | 烷化废气0.20 |  |
|  |  |  | 初馏出渣废气0.20 |  |
|  |  |  | 初馏废气0.30 |  |
|  |  |  | 一次精馏废气0.10 |  |
|  |  |  | 二次精馏废气0.05 |  |
|  |  | 初馏残渣含量 |  | 0.2 |
| 投入合计 | 3500 | 产出合计3500 |  |  |

表5-2：邻异丙基酚苯酚平衡表

| 投入（kg/批次） |  | 产出（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入工段 | 数量 | 去向 |  | 数量 |
| 酚铝制备 | 2100 | 工艺消耗 |  | 719.16 |
|  |  | 回收 |  | 1380 |
|  |  | 进入工艺废气 | 酚铝制备废气0.12 | 0.64 |
|  |  |  | 烷化废气0.12 |  |
|  |  |  | 初馏出渣废气0.12 |  |
|  |  |  | 初馏废气0.18 |  |
|  |  |  | 一次精馏0.06 |  |
|  |  |  | 二次精馏0.04 |  |
|  |  | 初馏残渣含量 |  | 0.2 |
| 投入合计 | 2100 | 产出合计2100 |  |  |

（2）丁烯平衡

表5-3：邻仲丁基酚丁烯平衡表

| 投入（kg/批次） |  | 产出（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入工段 | 数量 | 去向 |  | 数量 |
| 烷化 | 785 | 工艺消耗 |  | 784.25 |
|  |  | 进入工艺废气 | 烷化废气0.40 | 0.60 |
|  |  |  | 初馏出渣废气0.10 |  |
|  |  |  | 初馏废气0.10 |  |
|  |  | 初馏残渣含量 |  | 0.15 |
| 投入合计 | 785 | 产出合计785 |  |  |

（3）丙烯平衡

表5-4：邻异丙基酚丙烯平衡表

| 投入（kg/批次） |  | 产出（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入工段 | 数量 | 去向 |  | 数量 |
| 酚铝制备 | 354 | 工艺消耗 |  | 353.58 |
|  |  | 进入工艺废气 | 烷化废气0.20 | 0.32 |
|  |  |  | 初馏出渣废气0.06 |  |
|  |  |  | 初馏废气0.06 |  |
|  |  | 初馏残渣含量 |  | 0.10 |
| 投入合计 | 354 | 产出合计354 |  |  |

（5）水平衡：

邻仲丁基酚、邻异丙基酚项目生产工艺不用水，无生产废水排放，项目用水主要是车间地面冲洗用水，扩建前车间地面冲洗废水产生量60m3/a，扩建完车后邻异（仲）车间地面冲洗废水排放量100m3/a（新增40m3/a车间地面冲洗废水），项目不新增劳动定员（公司内部调配），不新增生活污水。另外，废气处理废植物液年排放量3.6t/a，主要成分为羟基及齐墩果烯，本次改扩建工程环评不进行水平衡具体分析。

## 5.3污染源分析

改扩建完成后邻仲丁基酚装置产能8000t/a，邻异丙基酚产能3500t/a，由于改扩建工程与现有工程同在同一个车间，而且部分生产设施、辅助设施共用，因此，本次改扩建工程的工程分析是在改扩建完成后总产能（邻仲丁基酚8000t/a，邻异丙基酚3500t/a）基层上进行。

本次改扩建工程的工程分析，主要类比现有工程实测结果及物料平衡分析进行。

## 5.3.1 废水污染源分析

（1）初期雨水：由于项目拟建于国发公司厂内，利用现有邻异（仲）生产车间，不新增用地，不新增初期雨水量。公司已建初期雨水池2个，规格分别400m3、200m3，根据公司多年运行经验，只要及时将初期雨水引入污水处理系统，已建初期雨水池容量足够，不需要新增初期雨水池。

收集的初期雨水通过管网引流至厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理达标后外排园区污水处理厂，经园区污水处理厂处理达标后外排长江，本次环评对初期雨水不作详细分析。

园区初期雨水池位于国发公司东侧，目前正在建设之中，预期2018年底可投入使用，届时，园区各企业初期雨水均可进入园区初期雨水池。

（2）其他废水：根据工程分析，项目无生产废水排放，其他废水主要包括车间地面冲洗水、废气处理定期排放植物液、燃煤载热体油炉废气处理废水、生活污水（不新增劳动定员，不新增生活污水，本次环评不考虑生活污水）等。

邻异（仲）车间共4层，总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2，闲置面积744 m2。

生产车间地面清洗次数与生产管理、设备维护水平等因素密切相关，根据本项目的工艺水平和设备、原材料情况，结合企业运行经验，现有工程车间地面冲洗水废水产水量约60m3/a，改扩建工程完成后车间地面冲洗水废水产水量约100 m3/a，含有原材料和产品等物料，通过在生产车间内设置导流沟，通过厂内管道引入公司污水处理站处理后进入园区污水处理厂。

废气处理定期排放废植物液排放量3.6t/a，主要成分为羟基及齐墩果烯，通过厂内管道引入公司污水处理站处理后进入园区污水处理厂。

燃煤载热体油炉废气处理废水循环使用，不外排，只需定期补充新鲜水。

项目外排废水产生情况详见表5-5。

表5-5  废水排放一览表

| 废水来源 及名称 | 排放量（100t/a） | 污染物排放组成 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 kg/a |  |
| 地面冲洗水及废气处理废植物液 | 103 | COD | 300 | 31 | 与其他生产废水混合排放至国发公司污水处理站处理 |
|  |  | 氨氮 | 15 | 1.5 |  |

## 5.3.2废气污染源分析

（1）燃煤载热体油炉废气

①基本情况：

公司目前燃煤锅炉已停止使用，供热采用园区集中供热（供热协议见附件）。由于蒸汽温度不够，公司使用燃煤载热体油炉一台，型号型号为YLL-3500，最高温度为300度、油容体积为5.4立方、循环油量为200立方/每小时，小时燃煤量可达1.4t/h，燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，其中邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天，煤质含硫量0.45%（具体见附件），目前达产情况年运行时间1940h/a。改扩建工程新增燃煤量3250t/a，改扩建工程完成后总用煤量5950t/a，总运行时间4275h/a。

②燃煤载热体油炉废气处理工艺

燃煤载热体油炉废气处理处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂。

③燃煤载热体油炉废气排放量

燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，其中邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天，煤质含硫量0.45%（具体见附件），目前达产情况年运行时间1940h/a。改扩建工程新增燃煤量3250t/a，改扩建工程完成后总用煤量5950t/a，总运行时间4275h/a。

结合实测结果，统计燃煤载热体油炉废气排放情况如下：

表5-6   燃煤载热体油炉废气排放一览表

| 项目 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量 | 16000m3/h |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 75 | 1.20 | 5.13 | 18.1 | 0.29 | 1.24 |
| SO2 | 650 | 10.4 | 44.46 | 187.5 | 3.00 | 12.82 |
| NOx | 240 | 3.84 | 16.42 | 103.1 | 1.65 | 4.06 |
| 年运行时间4275h |  |  |  |  |  |  |

（2）、有组织排放工艺废气：

①邻仲丁基酚项目生产过程中，主要的气型污染源有：

G1-1：酚铝制备过程放空气（主要因子氢气、酚类）；

G1-2：烷化不凝气（主要因子丁烯、酚类）；

G1-3：初馏出渣废气（主要因子丁烯、酚类）；

G1-4：初馏不凝气（主要因子酚类、丁烯）；

G1-5：一次精馏不凝气（主要因子酚类）；

G1-6：二次精馏不凝气（主要因子酚类）；

②邻异丙基酚项目生产过程中，主要的气型污染源有：

G2-1：酚铝制备过程放空气（主要因子氢气、酚类）；

G2-2：烷化不凝气（主要因子丙烯、酚类）；

G2-3：初馏出渣废气（主要因子丙烯、酚类）；

G2-4：初馏不凝气（主要因子酚类、丙烯）；

G2-5：一次精馏不凝气（主要因子酚类）；

G2-6：二次精馏不凝气（主要因子酚类）；

企业设置反应釜泄压尾气收集系统、冷凝系统不凝气收集系统、车间生产装置设集气罩等，将本项目废气尽可能收集并集中处理，实现有组织排放，减少无组织废气的污染。

有组织排放工艺废气处理方向：

①邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备废气、烷化不凝气（G1-1、G1-2、G2-1、G2-2）通过风机（风量5000m3/h）引入“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”系统处理后通过1＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放；

②邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的初馏出渣废气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气（G1-3至G1-6、G2-3至G2-6）通过风机（风量10000m3/h）引入“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”系统处理后通过2＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放。

“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”系统处理效率≥90%，本次环评按90%计算。

排气筒依托现有工程排气筒，只需作适当的改造，具体见3.6章节现有工程存在的环境问题及解决措施。

工艺废气源强主要类比现有工程实测结果及物料平衡分析进行。

表5-7   本项目有组织废气产生情况与预处处理情况一览表

| 编号 | 污染源名称 | 废气量 m3/h | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 |  | 治理措施 | 去除效率% | 排放量 t/a | 排放速率 Kg/h | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/批次 | t/a |  |  |  |  |  |
| G1-1 G1-2 G2-1 G2-2 | 酚铝制备 烷化尾气 | 5000 | 酚类 | 80.72 | 0.64 | 2.906 | “植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”+25m排气筒排放 | 90% | 0.2906 | 0.0404 | 8.07 |
|  |  |  | 丁烯 | 54.33 | 0.40 | 1.956 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙烯 | 21.99 | 0.20 | 0.792 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 157.0 | 1.24 | 5.654 |  |  | 0.5654 | 0.0785 | 15.70 |
| G1-3G1-4 G1-5 G1-6 G2-3 G2-4G2-5 G2-6 | 初馏出渣废气 初馏不凝气 一次精馏不凝气 二次精馏不凝气 | 10000 | 酚类 | 66.14 | 1.05 | 4.762 | “植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”+25m排气筒排放 | 90% | 0.4762 | 0.0661 | 6.61 |
|  |  |  | 丁烯 | 13.58 | 0.20 | 0.978 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 丙烯 | 6.60 | 0.12 | 0.475 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 86.32 | 1.37 | 6.215 |  |  | 0.6215 | 0.0863 | 8.63 |

备注：VOCs包含了苯酚、丁烯、丙烯等参与或生成的所有挥发性有机废气。

2、无组织排放废气：

无组织废气主要是贮罐大小呼吸及工艺过程中无组织排放废气。

（1）贮罐的大小呼吸

① 小呼吸排放量

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB — 固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M — 储罐内蒸气的分子量；

P — 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D — 罐的直径（m）；

H — 平均蒸气空间高度（m）；

△T — 一天之内的平均温度差（℃）；

FP — 涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C — 用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C = 1 - 0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C = 1；

KC — 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

② 大呼吸排放量

“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象。

大呼吸废气由下列公式计算：

- LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW-固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。

- K≤36，KN=1

36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026

K>220，KN=0.26

本项目储罐里储存的苯酚、丁烯、丙烯都为买入，从槽罐车向储罐装料时，气相管与液相管分别与储罐相连，输液时形成闭路循环，产生的呼吸气很少，储罐产生的呼吸气很少。从每年各物质的消耗量来计算，苯酚年用量8675t，丁烯年用量为3840t/a、丙烯用量为1400t/a，根据厂区物料的最大存储量计算苯酚、丁烯、丙烯的周转次数分别为72.3、76.8、28。

③ 本项目储罐区无组织排放总量

根据本项目各储罐所储存物料的性质，本评价主要考虑苯酚、丁烯、丙烯储罐小呼吸的无组织排放量，计算参数如下表。

根据上表，本项目各罐区无组织排放的大小呼吸废气情况详见下表。

表5-8 储罐区无组织废气排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 储罐规格、类型 | 小呼吸排放量（kg/a） | 大呼吸排放量（kg/a） | 污染物产生量（t/a） | 平均源强 （kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 固定顶罐 100m3 | 67.35 | 26.26 | 0.0936 | 0.0130 | / | 5 |
| 2 | 丁烯 | 固定顶罐 30 m3 | 56.46 | 28.38 | 0.0848 | 0.0118 |  |  |
| 3 | 丙烯 | 固定顶罐 30m3 | 32.65 | 10.32 | 0.0430 | 0.0060 |  |  |
|  | VOCs |  |  |  | 0.2214 | 0.0308 |  |  |

（2）工艺过程中无组织排放废气：

本项目无组织排放主要来自生产装置阀门、管线、泵等运行跑、冒、滴、漏的散逸。为此建设单位应注重管线、设备、阀门的材质要求和选型，尽量减少无组织排放量。经类比估算，本项目工艺过程无组织排放苯酚、丁烯、丙烯量如下表：

表5-9  工艺过程无组织废气排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 平均源强 | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 0.086 t/a | 0.0119kg/h | / | 5 m |
| 2 | 丁烯 | 0.054 t/a | 0.0075 kg/h |  |  |
| 3 | 丙烯 | 0.038 t/a | 0.0053kg/h |  |  |
|  | VOCS | 0.178 t/a | 0.0247 kg/h |  |  |

由于储罐区与生产区相距较近（60米范围内）本次环评储罐区、生产区无组织排放设定为一个整体无组织排放源，叠加计算结果如下：

表5-10  项目无组织废气排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 平均源强 | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 0.1796t/a | 0.0249kg/h | 3000 | 5 m |
| 2 | 丁烯 | 0.1388 t/a | 0.0193 kg/h |  |  |
| 3 | 丙烯 | 0.081 t/a | 0.0113kg/h |  |  |
|  | VOCS | 0.3994t/a | 0.0555 kg/h |  |  |

## 5.3.3固体废物污染源分析

本工程固废主要来源于工艺产生的固废（初馏残渣）、精馏残液、废气处理产生的废活性炭及燃煤载热体油炉的炉渣及灰渣等，具体见表5-11（改扩建完成后总产生量）。

表5-11   固体废物排放表

| 序号 | 来 源 | 产生量(t/a) | 属性 | 危废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤炉渣 | 1653 | 一般固废 |  | 送砖厂综合利用 |
| 2 | 燃煤灰渣 | 330 |  |  |  |
| 3 | 初馏残渣 | 221.7 | 危废 | HW04 （263-008-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 5 | 精馏残液 | 1969 | 危废 | HW04 （263-008-04） | 岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置 |
| 5 | 废活性炭 | 71.9 | 危废 | HW04（263-010-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 小计 |  | 4245.6 |  |  |  |

## 5.3.4噪声污染源分析

项目声源主要来源于水泵、风机、反应釜等设备，各装置产生的噪声声级见下表。工艺生产时的声源均不大，设备位于车间内，车间在厂区中部，对周围环境不会造成大的影响。声源较大的设备通过增加隔音、消声、减振等措施，以减少声源对周围环境的影响。

表5-12   主要噪声设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 排放规律 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后声压级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烷化釜 | 8 | 连续 | ≤70 | 室内安装 基础减震 |  |
| 2 | 泵类 | 30 | 连续 | ≤90 | 室内安装 基础减震 | ≤75 |
| 3 | 冷却塔 | 1 | 连续 | ≤82 | 室内安装 基础减震 |  |
| 4 | 风机类 | 12 | 连续 | ≤90 | 室内安装 基础减震 | ≤75 |

## 5.4项目实施前后污染物排放变化情况

本次环评改扩建前后污染物排放对比分两个方向，分别为邻异（仲）工程改扩建前后污染物排放“三本账”、改扩建前后与邻异（仲）工程相关的全厂排污变化情况：废水以全厂废水排放情况比较（按园区污水处理厂外排量计算），废气、固废主要以与本改扩建工程相关的燃煤载热体油炉、邻异（仲）装置产生的废气、固废比较。

（1）邻异（仲）工程改扩建前后污染物排放“三本账”

表5-13  邻异（仲）工程改扩建前后污染物排放“三本账”（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 |  | 改扩建前排放量 | 改扩建后排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 酚类 | 0.4501 | 0.7668 | +0.3167 |
|  |  | VOCs | 0.6969 | 1.1869 | +0.49 |
|  | 燃煤废气 | 颗粒物 | 0.438 | 1.115 | +0.677 |
|  |  | SO2 | 4.527 | 11.527 | +7.0 |
|  |  | NOx | 2.489 | 6.349 | +3.86 |
| 废水 | 废水总量 |  | 60 | 103 | +43（基本无变化） |
|  | CODcr |  | 4.8kg/a | 5.15 kg/a | （基本无变化） |
|  | 氨氮 |  | 0.9 kg/a | 0.515kg/a | （基本无变化） |
| 固废 | 燃煤炉渣 |  | 583 | 1486 | +903 |
|  | 燃煤灰渣 |  | 117 | 297 | +180 |
|  | 初馏残渣 |  | 87.9 | 221.7 | +133.8 |
|  | 精馏残液 |  | 1273 | 1969 | +696 |
|  | 废活性炭 |  | 28.2 | 71.9 | +43.7 |

（2）全厂污染物排放变化情况见下表。

表5-14  全厂改扩建前后污染物排放变化表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 |  | 改扩建前排放量 | 改扩建后排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 酚类 | 0.4501 | 0.7668 | +0.3167 |
|  |  | VOCs | 0.6969 | 1.1869 | +0.49 |
|  | 燃煤废气 | 颗粒物 | 0.563 | 1.24 | +0.677 |
|  |  | SO2 | 5.82 | 12.82 | +7.0 |
|  |  | NOx | 3.20 | 7.06 | +3.86 |
| 废水 | 废水总量 |  | 308000 | 308043 | +43（基本无变化） |
|  | CODcr |  | 24.64 | 15.40 | -9.24t/a |
|  | 氨氮 |  | 4.62 | 2.46 | -2.16kg/a |
| 固废 | 燃煤炉渣 |  | 750 | 1653 | +903 |
|  | 燃煤灰渣 |  | 150 | 330 | +180 |
|  | 初馏残渣 |  | 87.9 | 221.7 | +133.8 |
|  | 精馏残液 |  | 1273 | 1969 | +696 |
|  | 废活性炭 |  | 28.2 | 71.9 | +43.7 |

备注：根据水污染防治行动计划等相关要求，加快进行园区污水处理厂提质改造，其出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制，目前工业园污水处理厂体质改造正在建设之中，废水污染物的排放量改扩建前按原排放标准（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准的加权值平均值）计算，改扩建后的排放量按新排放标准（《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准）计算。

# 6区域环境概况

## 6.1自然环境概况

## 6.1.1地理位置

湖南国发精细化工科技有限公司位于湖南省临湘市西北部的临湘工业园滨江产业区内，该园区范围涵盖儒溪镇(儒溪村、白马叽居委会、棋杆村、洋溪村及杨桥村）及江南镇鸭栏村部分。该园区北临长江，东临湖北赤壁，南接冶湖和洋溪湖，西与云溪精细化工园、临港产业新区毗邻，连接湖南和湖北。园区距临湘市25km，距岳阳市40km，距离京株高速出口35km，S201、临鸭公路直达园区。园区紧邻长江南岸的3000t级鸭栏货运码头，园区陆路、水路交通便利。

## 6.1.2地形地貌

临湘市地处幕阜山余脉，境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，地貌类型以丘陵为主，海拔23~1261m。项目区所在地位于临湘市西北部，该区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、山岗丘陵交相穿插，以低矮山岗为主，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m，其他地方海拔一般在 40~60m之间。

项目所在地属于山岗、丘陵地带，以低矮岗为主，区域地质环境好，区内未发现有利用价值的矿产。园区内地质环境优良，地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，无火山、地震现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。

## 6.1.3地质特征

该地区土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩。场地土层分布如下：

杂填土：为新近填土，未完成自重固结，层厚0.4~2.1m。

耕土：灰黑色、灰褐色，结构松散，主要由粉质黏土组成，为表层土，厚度 0.1~0.8m。

粉质黏土：褐色，褐黄色，可-硬塑状态，中等干强度，中等韧性；厚度 0.8~3.3m，承载力特征值200kPa。

粉砂：黄褐色，褐色，局部饱和，松散-稍密状，矿物成分以石英为主，混黏性土，粉砂为主，细砂次之，厚度为0.3~4.0m，平均厚度2.15m。承载力特征值140kPa。

圆砾：黄褐色，湿-饱和，一般上部稍密，向下渐变为中密状，成分主要为石英及硅质岩，厚度为0.5~5.2m。承载力特征值300kPa。

残积粉质黏土:褐红色，硬塑-坚硬状，中等干强度，中等韧性，局部夹强风化岩碎块，为下伏基岩风化残积而成。厚度为0.2~1.5m。承载力特征值240kPa。

强风化泥质粉砂岩：褐红色，粉细粒结构，泥质胶结，节理裂隙发育，岩体较破碎，岩质级软，岩体基本质量等级为V级，厚度为0.6~2.0m。承载力特征值500kPa。

中风化泥质砂岩：分布于整个场地，厚度较大，为拟建场地的稳定基岩，强度高，变形小，是拟建建筑物各类型桩较好的桩端持力层。局部分布有相对软弱夹层8-1全风化泥质粉砂岩及8-2强风化泥质粉砂岩。

## 6.1.4地表水系

临湘市境内河流港汊、渠道纵横交错，有游港河、坦渡河和长安河三大水系：游港河自药姑山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74km，流域面积为 738.2km2；坦渡河是湘鄂交界的界河，发源于药姑山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63km，流域总面积为390km2；长安河发源于横卜相坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖，干流全长48km，流域总面积405km2。临湘工业园滨江产业区位于临湘市西北部，濒临中国最大的河流长江，长江干流全长6397km，流域总面积约180×104km2，约占全国中土地面积的1/5，年平均入海水量约9600×108m3。

临湘工业园滨江产业区所在地儒溪镇周围主要分布有三个较大的湖泊水系：洋溪湖、冶湖和白泥湖。

（1）洋溪湖

洋溪湖位于临湘石子岭农场与岳阳市云溪区陆城镇和临湘儒溪镇洋溪村交界处，即木鱼山，积水面积12.54km2，1975年修建冶湖撇洪工程后为9.66km2，水位在24m高程时湖面面积为3.31km2，湖底最低高程22m。水位在24.5m以上。湖水由鸭栏站排往长江，冬春季湖水由鸭栏老闸自流排入长江。整个湖床由洋溪湖渔场经营管理，目前使用功能为渔业用水。

（2）冶湖

冶湖位于儒溪镇石岭村与沅潭镇东冶村之间，东系儒溪镇棋杆、洋溪两村，北为江南镇四合、晓洲、新洲三村，集水面积原为153km2，1975年开挖冶湖撇洪渠后，有51.2km2的水源被撇入长江，故止常情况下集水面积101.8km2，水位在24.2m时，湖水面积为11.3km2，湖底高程为22.2m。湖水从新洲脑排入长江，夏秋两季为江南镇灌溉农田的主要水源。

（3）白泥湖

白泥湖位于临湘市西北部，隶属岳阳市。白泥湖西北距长江仅1.5km，系长江古河道积水而成。水位27.00m，长7.0km，最大宽5.2km，平均宽1.57km，面积11.0km2；最大水深2.5m，平均水深2.3m，蓄水量2.5×107 m3。

项目纳污水体为长江“陆城-洪湖”江段，长江该段多年平均流量为20300m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4160m3/s。

根据长江“陆城-洪湖”江段多年枯水期水文资料及实测结果分析计算，评价江段最近10年最枯月平均水文参数见下表。

表6-1长江评价江段水文参数

| 水期 | 流量（m3/s） | 河宽（m） | 平均水深（m） | 平均流速（m/s） | 横向混合系数（m2/s） | K（I/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 枯水期 | 6132 | 1120 | 7.11 | 0.77 | 0.41 | 0.25 | 0.23 |

## 6.1.5区域水文地质条件

## 6.1.5.1区域地下水系统

项目区所处区域地下水系统分别为冶湖地下水系统与洋溪湖地下水系统，地下水分水岭与地表水分水岭一致。分水岭以东为冶湖地下水系统，地下水向北排泄，进入冶湖，经人工渠道与洋溪湖沟通，并排泄至洋溪湖，最后排入长江；分水岭以西为洋溪湖地下水系统，地下水向北排泄，进入洋溪湖，最后排入长江。

黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳地表分水岭由南往北从场地内经过，该段基岩以板岩、千枚岩为主，为相对隔水层，属基岩裂隙水水量贫乏区，而从周家坳至李家坡、榨树咀段以白云岩为主，为含水岩层区，属基岩裂隙水水量丰富区，故将场区分成三个地下水系统，分别为冶湖地下水系统、洋溪湖地下水系统和鸭栏-旗杆地下水系统。冶湖地下水系统从南往北、从西往东流入冶湖，再由冶湖排入长江；洋溪湖地下水系统从南往北、从东往西流入洋溪湖，再由洋溪湖排入长江；鸭栏-旗杆地下水系统一部分水直接排入长江，一部分排入冶湖，另外一部分排入洋溪湖。

## 6.1.5.2冶湖地下水系统

冶湖地下水系统位于黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳近南北向地表分水岭以东，李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以南，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入冶湖。

冶湖地下水运动主要受地形及地势控制，冶湖岸线构成了该地下水的东部边界。

场区上游段（中部及南部）均为板岩、千枚岩、岩质页岩、硅质岩，地下水系均不发育，接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至形成溢出地表径流入冶湖。

## 6.1.5.3洋溪湖地下水系统

洋溪湖地下水系统位于黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳近南北向地表分水岭以西，李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以南，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入洋溪湖。

洋溪湖地下水运动主要受地势控制，洋溪湖岸线构成该地下水西部边界。

场区上游段（中部及南部）均为板岩、千枚岩、岩质页岩、硅质岩，地下水系均不发育，接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风化壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入洋溪湖。

## 6.1.5.4鸭栏-旗杆地下水系统

鸭栏-旗杆地下水系统位于李家大屋至旗杆村、王五冲近东西向地表分水岭以北，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入长江。

本地下水系统为碳酸盐岩分布区，清虚洞组灰质白云岩、白云岩、泥质条带灰岩与震旦系的灰岩及白云质灰岩组成了该区的含水岩组。冶湖与洋溪湖构成该地下水的东部与西部边界。

## 6.1.5.5地下水赋存条件及分布规律

区域地下水的主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7 月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3 月、8~11 月常有干旱，为平水期，地下水相对贫乏；12 月至 1 月降雨量最小，地下水贫乏，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。

区域水文地质条件按三个地下水系统分述如下：

冶湖地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

（2）基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碎屑岩裂隙水。主要赋存于元古界冷家溪群易家桥组上段（Ptlny3）的粉砂质板岩、绢云母千枚岩、变质粉砂岩、细砂质板岩、震旦系（Z）上统陡山陀组（Zbd）的炭质页岩，硅质岩，炭质硅质页岩、震旦系（Z）下统南沱冰积岩组（Zann）的含砾粉砂质泥岩、含冰碛砾板岩的裂隙中，以上岩层均为相对隔水层，地下水富水性差，水量贫乏。

洋溪湖地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

（2）基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碎屑岩裂隙水。主要赋存于元古界冷家溪群易家桥组上段（Ptlny3）的粉砂质板岩、绢云母千枚岩、变质粉砂岩、细砂质板岩、震旦系（Z）上统陡山陀组（Zbd）的炭质页岩，硅质岩，炭质硅质页岩、震旦系（Z）下统南沱冰积岩组（Zann）的含砾粉砂质泥岩、含冰碛砾板岩的裂隙中，以上岩层均为相对隔水层，地下水富水性差，水量贫乏。

鸭栏-旗杆地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。

（2）基岩裂隙水

依地下水赋存条件及含水岩组特征，本区基岩裂隙水为碳酸盐岩裂隙水。主要赋存于寒武系（Є）清虚洞组（Є1q）的纹状灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥质条带灰岩、五里牌组（Є1w）的豹皮灰岩的溶蚀裂隙中。富水性强弱主要取决于含水岩层的岩溶发育程度、地貌、构造和夹层情况。地下水富水性较好，水量较丰富。

## 6.1.5.6地下水的补给、径流、排泄特征

冶湖地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为 0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于冶湖水位，流向斜交冶湖，以渗流形式补给冶湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至冶湖中。

（2）基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

迳流：基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。从场区简易水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

洋溪湖地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为 0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于洋溪湖水位，流向斜交洋溪湖，以渗流形式补给洋溪湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至洋溪湖中。

（2）基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

迳流：基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。从场区简易水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

鸭栏-旗杆地下水系统

（1）松散岩类孔隙水

补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水，丰水季节，长江水补给地下水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为 0.001~0.180。

迳流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于长江水位，流向斜交长江，以渗流形式补给长江。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至长江中。

（2）碳酸盐岩类裂隙水

补给：大气降水为碳酸盐岩裂隙水的主要补给源。补给强度主要取决于岩溶发育程度，本区岩溶发育程度一般，区内无地下河及大型岩溶管道。

迳流：碳酸盐岩类裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。场区地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。

排泄：碳酸盐岩类埋藏相对较深，上部为弱透水~微透水的粘性土层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。一般情况下地下水穿越第四系松散堆积层，以上升泉形式排泄地表，排泄条件较差，但水动态稳定。

图6-1  项目区域水文地质图

## 6.1.5.7地下水水化学特征

松散岩类孔隙水

水量丰富的孔隙潜水：水化学类型以HCO3 -Ca型为主、次为HCO3 -Ca·Na型水。pH值5~7，属弱酸性，总硬度小于8.4德度，矿化度为0. 1~0.2g/L。

水量中等的孔隙潜隙水：水化学类型一般为HCO3-Ca·Mg型水，部分HCO3-Ca型水，矿化度均在0.3g/L以下。

水量贫乏的孔隙潜隙水：水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，pH值5~7，总硬度大部分小于4.2德度。

基岩裂隙水

（1）碎屑岩裂隙水

地下水化学类型HCO3-Na·Ca型水，pH值7.0，总硬度1.341德度，矿化度0.142g/L。

（2）浅变质岩裂隙水

地下水化学类型HCO3-Mg·Ca 型水，pH值6.5~6.9，总硬度0.76~1.61德度，矿化度0.044~0.138g/L。

红层孔隙裂隙水

地下水化学类型HCO3-Na·Ca，pH值5~7，总硬度1.341~4.2德度，矿化度0.1~0.142g/L。

## 6.1.6气候气象

项目所在地气候属东亚季风气候区，气候带上具有中亚热带北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长，春暖多变，夏秋多旱，四季分明，季节性强，光照充足，热能充裕。年平均气温16.4℃，无霜期259天，日照率41%，项目区气象特征主要见下表。

表6-2  岳阳市气象情况

| 项目 |  | 岳阳市 |
| --- | --- | --- |
| 气温 资料 | 年平均气温 | 16.4℃ |
|  | 绝对最高温度 | 39.2℃ |
|  | 绝对最低温度 | -7.0℃ |
|  | ≥10℃气温 | 5586℃ |
| 降雨 资料 | 年平均降雨量 | 1904.5mm |
|  | 年最大降雨量 | 3064.4mm |
|  | 年最小降雨量 | 850mm |
|  | 日最大降雨量 | 292.2mm |
|  | 历年最大积雪深度 | 200mm |
| 风速风向资料 | 年平均风速 | 2.6m/s |
|  | 年主导风向 | NNE（18%）（北北东） |
|  | 夏季主导风向 | S（7月为16%） |
| 年平均气压 |  | 1009.5mb |
| 年平均无霜期 |  | 258.9d |
| 历年最多雷暴日数 |  | 59d |
| 年平均日照数 |  | 1840h |

## 6.1.7矿产资源

临湘境内矿产资源丰富，已发现矿种34种，萤石储量居全国之首，铅、锌、金、锰、钽铌铁、绿柱石等藏量可观，特别是白云石、钾长石、石灰石、高岭土、云母、水晶等藏量尤丰，且品位高，易开采。其中能源矿产2种，金属矿产15种，非金属矿产16种，水气矿产1种。分布较广，目前全市已发现的矿产资源有171处，其中大型矿床6处（其中包括钨、铅锌、白云石、石灰石、长石和独居石砂等位大型—特大型矿床），中型矿床9处，其余为小型矿床，享有稀有、有色金属和非金属之乡的美誉。

表6-3  矿床资源表

| 矿种 | 矿质 | 主要分布地点 | 开采利用情况（万 t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 良好 | 儒溪镇虎形山、横铺—云溪的崔家坳 | 资源量20 |
| 铅锌 | 较差 | 忠防、桃林、长塘、白羊、源谭 | 产量1100 |
| 白云石 | 良好 | 寒武系上统娄山关组 | / |
| 石灰石 | 良好 | 灌山白云石以西、羊楼司镇 | 资源量 8400 |
| 长石 | 一般 | 詹桥、忠防、长塘、白羊 | 储存量500 |
| 独居石砂 | 一般 | 詹桥镇沙团、观山，白羊田方山 | 资源量 1.2 |

## 6.1.8土壤

项目区及其周边区域主要土壤类型为红壤。成土母质主要有第四纪红色黏土，土层深厚，土体多石英砂砾。质地粗，孔隙度大，疏松而通透性强。这类土壤结构松散，抗侵蚀能力弱，在地表植被遭到破坏而遇到暴雨冲刷时，极易发生土体剥离、造成面蚀、沟蚀、滑坡、泥石流等水土流失。

### 动植物

临湘市境内属国家三级保护动物有：刺猬、白骛。野生哺乳类动物有：兔、黄鼠狼等十余种。鸟类有：啄木鸟、云雀、喜鹊、画眉等20多种。鱼鲌类有：青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、黄尾鲴、翘嘴红、赤眼鳟、铜鱼、黄颡鱼、鲶等30多种。甲壳类有龟、鳖、螺等10余种。昆虫类有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蟑螂等百余种。爬行类有土壁蛇、菜花蛇、水蛇等20多种。能作为药用的动物有蜈蚣、蜘蛛、蚯蚓、蟾蜍、知了等十多种。

境内植被覆盖率达37％，植物种类难于数记。乔木类植物有杉树、松树、樟树、檀树、柳树、榆树、杨树等30来种。灌木类有茶树、女桢树等20多种。花草类有菊花、荷花、映山红、蔷薇、桂花等几十种，其中常作食用的野生植物有竹笋、野藠、地米菜、野芹菜、地耳、木耳、蕨芽、木瓜等10多种。能作药用的野生植物有：鱼腥草、青蛙草、菖蒲、艾叶、半夏、香附子、矮地茶、地竹叶、水灯芯、牧草、鸭婆草、金银花、菊花、栀子花、芭蕉蔸、桑叶、琵琶叶、扁脚丝茅、黄椒子等100余种。

## 6.1.9风景名胜

临湘市境内有白云湖、黄盖湖、五尖山、龙窖山、大云山、天池山（棋子山）等旅游资源。本项目所在的工业园园区内景区主要由白马矶、临湘塔和沿江风光带组成。

区内距离本项目最近的景点为临湘塔，位于项目西南1400m处：

临湘塔又名儒矶塔，座落在长江南岸儒溪镇儒溪村境内，离儒溪镇政府500米。于清光绪七年（1881年）由清末临湘籍著名将领、台湾兵备道刘璈捐资建成。临湘塔占地68m2，共7层高33m，实心塔。1987年临湘县人民政府将临湘塔批准为县级文物保护单位，并于1993年7月20日正式立牌；2005年又由岳阳市人民政府批准为市级文物保护单位，并纳入岳阳市区旅游景点。临湘塔保护范围以塔基外沿为起点，四向各至100m处。建筑控制地带为四向各至保护范围外50m处。

## 6.2工业园区概况

## 6.2.1工业园区基本情况

临湘工业园滨江产业区北临长江，东临赤壁，南接冶湖和洋溪湖，西与云溪精细化工园、临港产业新区毗邻，连接湖南和湖北，沟通沿江和内地。

临湘工业园滨江产业区（原湖南农药化工产业基地）原规划期限为2009年-2013年，规划面积7.09km2，产业定位为主要发展农药、化工及配套产业，原湖南省环保局于2008年10月对该产业区进行了环评批复（湘环评〔2008〕179号）。为适应区域经济持续发展需求，2016年，临湘市委、市政府对滨江产业区进行调扩区，委托湖南城市学院规划建筑设计研究院编制了《临湘工业园滨江产业区总体规划》；同时，委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》，2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书进行了批复。

临湘工业园滨江产业区四至范围为东至边鸭栏胡家埠以及冶湖以东，西经儒溪村，北至长江、S201以南，南至杨桥村，近期规划区面积为8.76km2，远期规划区面积为20.61km2，建设用地面积达16.29km2。

产业区主导产业为精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业，产业布局为“龙头引领，两团支撑，二廊贯穿，一心服务”的新格局：

龙头引领：即绿色化工聚集组团。

依托长岭炼化、巴陵石化，与岳阳绿色化工园协同发展，因地制宜地强力发展精细化工产业集聚区，重点发展农药化工之外的其他精细化工。

两团支撑：现代港口物流组团和有色冶炼组团。

## 6.2.2园区环评情况

2016年，临湘市委、市政府对滨江产业区进行调区扩区，委托湖南城市学院规划建筑设计研究院编制了《临湘工业园滨江产业区总体规划》；同时，委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》，2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书提出了审查意见。环评提出：规划优化调整及实施过程中应重点做好以下工作，进一步优化整体社会环境效益，减缓环境影响：

（一）结合调扩区规划，落实解决现有园区遗留环境问题。

1、产业园区排水（北控污水处理厂排水）一直利用80年代建厂的湖南国发精细化工科技有限公司的排污口，经核实，该排污口位于1996年设立的长江新螺段国家级自然保护区实验区内，属自然保护区内已建成设施，应按照国家《自然保护区条例》及国家九部委环发〔2015〕57号文件《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》要求制定排污口整改方案。园区管委会应按要求，严格限制北控污水处理厂扩容建设，北控污水处理厂维持现有2万t/d的处理规模不变，并加快进行污水处理厂提质改造，其出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制；在后续逐步加大中水回用力度，进一步减少外排废水污染物。

目前污水处理厂提质改造正在建设之中。

2、完善现有园区已建成企业的竣工环保验收手续；对规划区内存在零散分布的不符合园区产业规划定位的小型企业，随着本次规划实施逐步拆迁搬离规划区。

3、完善绿色化工组团用地内现有居民的拆迁安置工作，先期保障各入园项目防护距离内的拆迁安置工作落实到位，确保社会稳定。

（二）进一步优化规划布局，确保功能区划明确，产业相对集中，生态环境优良。

1、园区边界设置绿化隔离带，同时利用自然地形和绿化隔离带做好各功能区的隔离；对园区有色金属冶炼组团用地外设置1000米的规划控制距离，地方政府规划部门应严格做好用地控规，其内不得新建医院、学校、居民住宅等环境敏感目标。管委会应按承诺要求，在拟承接引进的株冶集团绿色改造升级项目试运行前按期完成相关防护区、控规区的拆迁安置及儒溪中学的整体搬迁工作。园区引进其他具体企业项目时均应根据具体项目环评核定的防护距离实施拆迁，妥善安置，防止二次拆迁和其他次生环境问题。

2、园区确保在项目引进建设前其选址用地规划调整到位；临湘市人民政府应协调相关部门后续进一步落实园区周边农业规划、农田结构、种植结构等调整工作：有色冶炼组团规划控制距离内禁止种植食用部位易富集重金属的农作物；对全年主导风向及夏季主导风向下风向1-2公里内农作物种植类型进行调整，避免种植进入食物链农作物。

（三）明确产业园区准入条件。入园项目必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；项目入园前期、建设运营期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，其排污浓度、速率、总量必须满足达标排放和总量控制要求；并对入园企业推行清洁生产管理。

其中：绿色化工组团维持原有的农药原药与制剂、化工与化工辅助材料等产业定位不变；有色冶炼组团内除引进株洲冶炼集团股份有限公司一家涉初级冶炼的企业外，不得再引入初级冶炼企业及项目，该组团其余入园企业均应为围绕株冶龙头项目开展下游精深加工的企业；根据环保部《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办〔2015〕112号）中“铜铅锌冶炼建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）”的要求，对株冶绿色产业升级项目在环评阶段开展环境空气、地表水、地下水、土壤等的重金属背景值监测，对周边居住生活区开展人群健康调查，摸清本底，作为园区后续跟踪监测的背景基础。

- 针对园区排水制约性条件，优化园区排水控制方案强化废水处理及排放要求。

滨江产业区排水实施雨污分流，按要求加快园区工业污水处理厂的提质改造和管网建设要求，加大中水回用力度。有色冶炼组团工业废水（含污染区初期雨水）必须落实零排放要求，对不能直接回用的工业废水必须经深度处理后在企业内部消纳，严禁进入各类自然水体；园区其余工业废水、生活污水在各自企业内经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂的进水水质要求后送园区污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制后，排往长江水体。分区制定污水收集排放的风险防范措施，制定有效的突发环境事件应急预案，切实避免对周边水体的事故排放风险。

（五）优化园区其他基础设施规划。园区采取集中供热模式，禁止入园企业新设燃煤锅炉；做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，按循环经济要求进一步提高资源综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。规范园区各企业的危废暂存场所建设，确保满足防风、防雨、防渗要求，防止危废流失。

（六）园区应统筹相关规划、社会关系、拆迁、舆情等协调工作；建立专职环境监督管理机构，加强环境风险预警、防控、应急体系建设，建全环境风险防控管理工作长效机制，加强风险管理，落实防范措施。建立有效的化学品环境风险防控系统和有效的拦截、降污、导流等设施以及涉重三废的风险应急管理办法，制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资并定期有针对性地排查环境安全隐患，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。

（七）做好建设期生态保护和水土保持工作。落实生态环境保护、恢复补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。

（八）严格园区总量控制管理。总量指标应尽量在区域内平衡解决；加强园区污染总量控制，确保环境质量满足相应环境功能区要求。管理部门后续应根据环境质量、容量情况对规划发展进行进一步优化控制。

## 6.2.3规划目标及规划期限

（1）规划目标

依据滨江产业区所处的区位、现状条件和发展态势，结合临湘市城市总体规划的城市功能要求，确定规划目标为：以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色，把园区建设成环境友好、设施完备、产业繁荣、特色鲜明、生活舒适、产城一体化的新型化工新城。

至2030年，临湘市滨江产业区规划控制区面积20.61km2，建设用地面积达16.29km2。

（2）规划期限

近期：2015-2020年；

远期：2021-2030年；

远景：2031年以后。

## 6.2.4产业定位及功能

（1）产业定位

根据滨江产业区现状基础条件及其周边资源情况，结合临湘市的空间发展战略，综合研究确定园区的功能定位为：港产城一体的滨江化工新城。

（2）功能结构

依据滨江产业区的现状，生态保护与建设、区域发展理论及临湘市十二五规划的要求，园区在规划期末，形成串珠式、组团状的空间发展形态。规划将园区产业布局调整为“龙头引领，四团支撑，二廊贯穿，一心服务”的新格局：

龙头引领：即绿色化工聚集组团。

四团支撑：即化工新材料转移组团、高端项目承载组团、现代港口物流组团和有色冶炼组团。

一廊贯穿：即长江沿岸经济走廊和临港大道工业走廊。

一心服务：即综合服务中心。

## 6.2.4工业园区基础设施

## 6.2.4.1交通运输

（1）铁路

规划新建货运专线与京广铁路、蒙华铁路对接，以利于临湘工业园滨江产业区的货运疏散。铁路货运编组站拟建于聂市镇红土村。

（2）公路规划

规划为一纵一横，一纵即临港大道（原临鸭公路），一横即S201。临港大道：即原临鸭公路，是临湘市“六纵一横”城市道路网中的一纵，既是临湘市防汛抢险的应急专用公路，也是贯通临湘市路北片区的一条经济主干道。北起江南镇的鸭栏村，南至临湘市三角坪，全长25.3km。为避免交通干扰，规划于棋杆段改线，路幅宽度24m。S201：园区北部东西向穿过，规划将调整儒溪镇白马叽至江南镇鸭栏村段，宽40m。

（3）港口码头规划

长江航道建设将与三峡工程建设同步进行，并保证长江航道三千吨级船队可常年通行。规划保留原有的3000吨综合泊位和3000吨散货出口泊位。

（4）鸭栏物流园

位于S201鸭栏村段两侧，毗邻鸭栏码头作业区，作为园区及鸭栏码头的配套建设项目，占地面积1.22km2。

（5）园区道路网规划

道路网结构：为适应园区沿江沿湖组团式空间布局结构形态，规划形成“四纵六横”的主干公路网骨架。“四纵”分别为：环湖路、临港大道、民富路、建设路。“六横”为：S201、工业大道、红旗路、建新路、创业路及X053。

（6）道路等级划分

园区道路等级分为主干路、次干路、支路三个等级。

主干路：园区路网的主骨架，承担园区各组团之间和内部的主要交通联系，间距1000~1200m，道路红线宽度控制为24~50m，分为区域性主干道和一般性主干道。

区域性主干道包括南北向临港大道、环湖路、建设路和民富路；东西向S201和X053。

一般性主干道包括东西向的工业大道、红旗路、建新路和创业路。

（7）道路分类

生活性主干道：临港大道棋杆段、民富路、红旗路、建设路棋杆段。

生产性主干道：S201；工业大道；临港大道洋溪、杨桥段；建新路；

创业路；建设路洋溪、杨桥段；环湖路；X053。

（8）停车场建设

规划将设三处停车场，分别为小城镇建设组团北侧临港大道旁设公交站及社会停车场一处、大型工程车停车场一处和小城镇建设组团南侧临港大道旁社会停车场一处。

## 6.2.4.2电力设施

（1）供电电源

根据临湘市总体规划及规划发展趋势，规划将新建110kV临港1号变电站，作为滨江产业区未来供电电源。

（2）供电网络

本滨江产业区采用三级供电模式：110kV变电站→10kV开闭所→10/0.4kV配电房。在负荷密集地段规划设置10kV开闭所，开闭所二路电源来自区内110kV变电站，开闭所容量规划1.0万~1.2万kVA，按二进线10或12出线考虑，各开闭所10kV电源采用环网供电，以提高供电可靠性。

大型公建、厂矿、重要的市政设施等负荷超过300kW的用户，自设专用配电房，其中负荷超过300kW的专用配电房由开闭所专线供电。小型建筑、道路广场、园林绿地等分散负荷，由10/0.4kV公用配电房低压配电。各开闭所内也附设10/0.4kV配电设备。低压配电服务半径为250~300m。10/0.4kV公用配电房采用处型美观、占地少的成套设备。

各变配电房电源采自附近开闭所，采用电缆环网供电方式。

重要的市政设施，如污水厂应按其负荷容量的100%设置自备发电机组或从两座变电站引两回电源；重要的办公楼及重要公共建筑应按其负荷容量的30%自备发电机组。

中压、低压配电网全部采用地下电缆。保证滨江产业区内市容整洁，区内道路照明及广场照明管线在人行道或绿化带下穿管直埋，其他电力电缆采用电缆沟敷设方式，从本滨江产业区电缆沟至公建或住宅各单元总配电箱采用钢管埋地引入的敷设方式。

（3）高压走廊规划

为有效的规范高压电力线路（指110kV及以上）走向，减少对园区建设用地的分割，供规划两条高压走廊：临港1号变至陆城变高压走廊：沿沿江路南侧控制50m。临港1号变至源潭变高压走廊：沿纬一路西侧控制50m。

## 6.2.4.3供水设施

（1）用水量

经计算可得，综合用水量为23.41万t/d，根据园区工业性质，考虑50%的循环利用，则用水量为13.01万t/d。

（2）水源

按临湘市总体规划，滨江产业区供水由儒溪水厂供水，设计供水规模11万吨/日，水源为长江，不能满足远期滨江产业区生产生活需求；规划将于现有自来水厂南侧扩建。

（3）给水系统

规划给水配水主干管布置成环状，可根据开发时序分期建设。滨江产业区内沿规划道路形成DN1000~DN200环状供水管道系统；同时应严格按照有关消防供水规范，沿滨江产业区内道路布置室外消火栓等消防设施。

（4）消防用水

消防给水采用低压制，由市政给水管网统一供给。发生火灾时由消防车从室外消火栓取水加压。室外消火栓以不大于120m间距沿道路设置，区内各观景水体均为消防备用水源。区内建筑设计必须遵循现行国家颁布的防火规范。

## 6.2.4.4排水设施

（1）排水体制

为了提高环境质量，滨江产业区均采用雨污分流制排水系统。

（2）污水系统

滨江产业区内的污水按照入园准入制度，入驻企业必须针对自身特点建污水处理设施，各自将污、废水进行处理达标后，再实行“一企一管”排入儒溪污水处理厂，污水经处理达标后方可排放至长江；或将工业污、废水进行回收循环利用再进入生产。因此，园区污、废水量预测按给水量的80%计算，共需日处理约10.40万吨污水。规划于污水处理厂南边留有发展用地。

结合滨江产业区实际情况，参考全国市政工程投资估算指标的雨（污）水泵站用地指标，需要增2个排水提升泵站，属于三类规模，分别布置在S201与临港大道交叉口附近和化工新材料组团南侧临港大道旁。污水管径为D200-D1000。

（3）雨水系统

生活区雨水排放遵循就近排放的原则，工业区和物流区的雨水排放通过雨水过滤池处理之后排放到就近水体。雨水管道布置充分考虑地形特点，充分利用滨江产业区绿化带和现有沟壑，通过规划雨水管道排放至就近水体或雨水过滤池。

区内雨水全部重力流排放，暴雨强度公式采用临湘市现行暴雨强度公式，设计降雨重现期采用1-5年，重要地段取上限，地面集水时间取5~8分钟。规划要求沿自然冲沟处留出排洪沟的位置，沿西侧山体脚下设置截洪沟，保护滨江产业区的安全，规划建议下一步进行防洪专项规划。雨水管径为 Dg400~Dg700。

## 6.2.4.5固废处置

（1）控制方案

根据园区企业生产工艺及特点、产生的固废种类及其性质，可采用分类处理的原则对固体废物进行处理。普通固体废弃物以焚烧和堆存为主，处理方法包括：扩大固体废渣生产建材和路面材料的数量，尽可能综合利用；建立园区固体废物焚烧厂，分类处理不同工业固体废物。

（2）工业固体废物污染防治对策建议

加强固废集中处理场的监管，规定企业建设和使用场地的规范，并按要求执行。园区内项目的工业固废运至园区固体废物焚烧厂处置。企业在对固废的收集、贮存、运输、利用、处置中严格管理，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。渣场建议加固防洪堤，定期检查和维护拦渣坝；渣场底部建议采取防渗防浸措施，四周修建截水沟和排洪沟。制定固废严格管理制度，绝不允许任何有毒有害、不明成分的固体废物及生活垃圾进入渣场。设置专门卫生管理和垃圾清运部门，负责区域内街道、公共区域的环境卫生，及时收集、清运垃圾并保持环境清洁。园区内生活垃圾及时清运至垃圾处理厂进行集中处理和综合利用，减少面源污染。

## 6.2.4.6环卫设施

工业垃圾按有关规定收集处理。生活垃圾采取分类收集、集中处理方式。垃圾运往附近垃圾填埋场统一处理。规划在杨桥村东南附近村庄拟建垃圾填埋场一处，于临港大道生活区南侧设垃圾中转站一处，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置。

## 6.2.5入园企业污染情况

岳阳北控制水有限公司（自来水厂）、岳阳北控水质净化公司临湘市工业园滨江产业示范区污水处理厂已投入使用。

入驻园区的企业包括：湖南国发精细化工科技有限公司、湖南比德生物科技有限公司、湖南博翰化学科技有限公司、临湘长盛乙炔厂、临湘鹏程化工有限公司、湖南森泰化工科技有限公司、岳阳环宇药业有限公司、岳阳神骏化工有限公司、湖南正兴化工有限公司、岳阳市龙正节能环保科技有限公司、岳阳市宇恒化工有限公司。

其中已有项目投产的企业为湖南国发精细化工科技有限公司，湖南比德生物科技有限公司。正在建设的企业有湖南博翰化学科技有限公司、临湘鹏程化工有限公司、湖南森泰化工科技有限公司、湖南正兴化工有限公司、岳阳神骏化工有限公司、岳阳环宇药业有限公司、临湘长盛乙炔厂、岳阳市龙正节能环保科技有限公司、岳阳市宇恒化工有限公司。

## 6.2.5.1湖南比德生物科技有限公司

湖南比德生化科技有限公司选址在临湘市工业园滨江产业示范区，占地面积150亩，到目前为止，已建成投产项目共4个，分别为：年产1000吨三氯吡氧乙酸项目、年产800吨1,5-萘二异氰酸酯项目、年产500吨炔苯酰草胺项目以及1000吨/年氯代吡啶除草剂生产项目；已获得环评批复未投运的项目2个，分别为：2000吨/年水合肼生产项目、年产500吨硫双威项目。比德公司全厂现有污染物排放情况见下表。

表6-4  比德公司全厂污染物排放情况一览表

| 年产1000吨三氯吡氧乙酸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量 |  |  | 削减量 |  |  |  | 排放量 |  |  |  |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61680 m3/a |  |  | 0 |  |  |  | 61680m3/a |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.288t/a |  |  | 5.732 t/a |  |  |  | 5.556t/a |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4t/a |  |  | 0.73t/a |  |  |  | 1.67t/a |  |  |  |
| 废气(万标立米/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.85t/a |  |  | 108.16 t/a |  |  |  | 5.69 t/a |  |  |  |
| HCl |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  |  |  | 7.5t/a |  |  | 7.47t/a |  |  |  | 0.03t/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 |  |  |  |  |  | 0.39t/a |  |  | 0 |  |  |  | 0.39t/a |  |  |  |
| 氯气 |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  |  |  | 93.6t/a |  |  | 92.664t/a |  |  |  | 0.936t/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 |  |  |  |  |  | 1.15t/a |  |  | 0 |  |  |  | 1.15t/a |  |  |  |
| 甲醇 |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  |  |  | 0.1584t/a |  |  | 0.15048 |  |  |  | 0.00792 t/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 |  |  |  |  |  | 0.11t/a |  |  | 0 |  |  |  | 0.11t/a |  |  |  |
| 干燥废气（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7t/a |  |  | 36.333t/a |  |  |  | 0.367t/a |  |  |  |
| 危险固废（精馏残渣、污泥、盐渣） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3320t/a |  |  | 3320t/a |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 危险固废（废催化剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5t/a |  |  | 5t/a |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 0.5t/a |  |  | 0.5t/a |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编织包装袋 |  |  |  |  | 5万个/a |  |  | 5万个/a |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装铁桶 |  |  |  |  | 200个 |  |  | 200个 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 年产800吨1,5-萘二异氰酸酯项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量 |  |  |  |  |  | 削减量 |  |  | 排放量 |  |  |
| 废 水 |  |  |  |  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  | 170.71 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 170.71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  | 0.0214 |  |  | 0.0136 |  |  |
| 废 气 |  |  |  |  | NDI |  |  |  |  | 有组织 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  | 16.744 |  |  |  |  |  | 15.65 |  |  | 1.094 |  |  |
|  |  |  |  |  | 光气 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 23.976 |  |  | 0.024 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl |  |  |  |  | 无组织 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |
| 危险固废（盐渣、污泥、过滤和精馏残渣） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  |  |  |  |  | 36.37 |  |  | 0 |  |  |
| 一般固废（废编织包装袋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5千个/a |  |  |  |  |  | 5千个/a |  |  | 0 |  |  |
| 1000吨/年氯代吡啶除草剂生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  | 处理措施排放方式 |  |  |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 |  | 量 |  |  |  |  |
|  | 工艺废水 （4134.35t/a） |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 进入已建厂区污水处理站预处理达园区接管要求后进入园区污水处理厂，处理达标后外排长江 |  |  |  |  |  | 100 mg/L |  | 0.413 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg/L |  | 1.654 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 mg/L |  | 0.112t/a |  |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 （916.92t/a） |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 mg/L |  | 0.092 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg/L |  | 0.368t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 mg/L |  | 0.025 t/a |  |  |  |  |
|  | 生活污水 （1056t/a） |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 进入已建化粪池处理后进入园区污水处理厂，最终排长江 |  |  |  |  |  | 20mg/L |  | 0.021 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300mg/L |  | 0.318t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L |  | 0.211 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 mg/L |  | 0.029 t/a |  |  |  |  |
|  | 初期雨水（81.0t/a） |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 进初期雨水池后进厂区污水站进园区污水厂 |  |  |  |  |  | 350mg/L |  | 0.028t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 mg/L |  | 0.016 t/a |  |  |  |  |
|  | 合计6188.27t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  | 复合反应床 |  |  |  |  | HCl |  |  |  |  |  | 水吸收+氢氧化钠溶液吸收+25m排气筒 |  |  |  |  |  | 0.62mg/m3 |  | 0.04t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.82mg/m3 |  | 1.09t/a |  |  |  |  |
|  | 氨解蒸氨釜 |  |  |  |  | NH3 |  |  |  |  |  | 水+硫酸吸收+15m烟囱 |  |  |  |  |  | — |  | 0.84t/a |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  | 釜底残液、废油及含油废抹布、污水处理污泥、过期原料 |  |  |  |  |  |  |  | 委托湖南德泽环保科技有限公司处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年产500吨炔苯酰草胺项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源 |  |  |  |  | 污染物 |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  | 排放浓度 | 处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 生产废水 3953.7415t/a |  |  |  | COD NH3-N 总磷 |  |  |  | 1.58 0.089 0.012 |  |  |  | 400mg/L 22.5mg/L 3mg/ L | 进入厂内一期已建的污水处理站处理后，进入园区污水处理厂，处理达标后经园区专用管道排入长江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面冲洗水 916.92t/a |  |  |  | COD SS NH3-N |  |  |  | 0.368 0.091 0.021 |  |  |  | 400mg/L 100mg/L 22.5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水360t/a |  |  |  | COD NH3-N |  |  |  | 0.09 0.0097 |  |  |  | 250mg/L 27mg/L | 化粪池+园区污水处理厂，处理达标后经园区专用管道排入长江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初期雨水 81t/a |  |  |  | COD SS |  |  |  | 0.0065 0.0016 |  |  |  | 200mg/L 350mg/L | 初期雨水池+厂内污站预处理进入园区污水厂，达标后排入长江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | HCl废气 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0872 |  |  |  | 6.06 | 盐酸+水+氢氧化钠吸收20m排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含氨废气 |  |  |  |  |  |  |  | 1.694 |  |  |  | 0.235kg/h | 水+稀盐酸吸收+15m排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯乙烷废气 |  |  |  |  |  |  |  | 5.0462 |  |  |  | / | 15米排气筒排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥尾气 |  |  |  |  |  |  |  | 90.485 |  |  |  | / | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 氯化钠盐渣、蒸馏残渣、污水处理污泥、废油、含油废抹布、过期原料及报废药品 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  | 交湖南德泽环保科技有限公司处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 |  |  |  |  |  |  |  | 引风机、各种泵类、压滤机，80~90dB(A)，隔声减振后55~80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2.5.2湖南博翰化学科技有限公司

湖南博翰化学科技有限公司1000吨/年噁草酮原药生产装置，主要建设内容包括主体工程（由酯化、硝化、水解、醚化、还原、重氮化、还原、碱化、酰化、环合等工序组成）、10t/h链条锅炉房、给水处理站、100m3/d的厂区废水处理站、废气处理系统及贮存设施等。项目建成后，可年产噁草酮1000t/a，废酸5283.63t/a。博翰科技项目污染物排放情况下表。

表 6-5  博翰公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 22128 (m3/a) | 0 | 22128 (m3/a) |
| 化学需氧量 | 184.4 | 182.2 | 8.52 |
| 废 气 | 101772 (×104m3/a) | 0 | 101772 (×104m3/a) |
| 二氧化硫 | 214.28 | 171.4 | 42.88 |
| 烟尘 | 418.29 | 401.51 | 16.78 |
| HCl | 487.2 | 475.2 | 12 |
| 甲苯 | 11.7 | 7.83 | 3.87 |
| 工业固体废物 | 5651.52 | 5651.52 | 0 |

## 6.2.5.3临湘市长盛乙炔厂

临湘市长盛乙炔厂年产30万m3溶解乙炔气生产线从临湘市长五大道175号迁建至临湘市工业园滨江产业示范区（临湘工业园儒溪工业区），工程占地面积20000m2。项目利用电石和水为原料经过反应、净化、压缩、干燥和充装生产钢瓶装溶解乙炔气。该项目污染物排放见下表。

表 6-6  长盛公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  | 201.6(m3/a) | 0 | 201.6(m3/a) |
| 化学需氧量 |  | 0.076 | 0.016 | 0.060 |
| 废 气 |  |  |  |  |
| 乙炔 |  | 0.321 | 0 | 0.321 |
| 硫化氢 |  | 0.000430 | 0 | 0.000430 |
| 磷化氢 |  | 0.000341 | 0 | 0.000341 |
| 粉尘 |  | 0.000756 | 0 | 0.000756 |
| 工业固体废物 |  |  |  |  |
| 一般固废 | 电石渣 | 3008.4 | 3008.4 | 0 |
|  | 包装袋（桶） | 8.5 | 8.5 | 0 |
|  | 废氯化钙 | 16.5 | 16.5 | 0 |
| 危险废物 |  | 0 | 0 | 0 |

## 6.2.5.4岳阳环宇药业有限公司

岳阳环宇药业有限公司已建成8t/a依普利酮原料药中间体建设项目，目前处于试生产阶段，正筹备验收；该项目利用二氯甲烷、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、环已烷等为原料经过一系列反应、浓缩、水洗、离心、干燥等工序生产依普利酮原料药。该项目污染物排放见下表。

表 6-7 环宇公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  | 13920 (m3/a) | 0 | 13920(m3/a) |
| 化学需氧量 |  | 27.57 | 26.178 | 1.392 |
| 废 气 |  |  |  |  |
| 烟尘 |  | 51.216 | 50.706 | 0.51 |
| SO2 |  | 4.44 | 0.89 | 3.55 |
| 工业固体废物 |  |  |  |  |
| 危险固废 | 废活性炭 | 3.33 | 0 | 0 |
|  | 反应残液 | 2.81 | 0 | 0 |
|  | 污水处理厂污泥 | 25 | 0 | 0 |
| 一般固废 | 脱硫除尘泥灰 | 57.951 | 0 | 0 |
|  | 锅炉炉渣 | 198.671 | 0 | 0 |
|  | 包装袋 | 1 | 0 | 0 |
|  | 包装桶 | 1000个/a | 0 | 0 |

## 6.2.5.5临湘鹏程化工有限公司

临湘鹏程化工有限公司5万吨/年氯化石蜡建设项目，采用连续氯化生产新工艺。该项目污染物排放见下表。

表6-8  鹏程公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 9819 (m3/a) | 0 (m3/a) | 9819(m3/a) |
| 化学需氧量 | 2.046 | 1.068 | 0.978 |
| 废 气 |  |  |  |
| HCl | 27035.7 | 27035.598 | 0.102 |
| Cl2 | 656 | 653.905 | 2.095 |
| 工业固体废物 |  |  |  |
| 一般固废 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 危险废物 | 31.44 | 31.44 | 0 |

## 6.2.5.7岳阳神骏化工有限责任公司

岳阳神骏化工有限责任公司年产5万吨氯化石蜡-52装置建设项目已建成试生产、正筹备验收，项目污染物排放见下表。

表 6-9  神骏公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 1728(m3/a) | 0(m3/a) | 1728(m3/a) |
| 化学需氧量 | 0.6 | 0.43 | 0.17 |
| 废 气 |  |  |  |
| 氯气 | / | / | 0.69 |
| 氯化氢 | / | / | 0.27 |
| 固体废物 |  |  |  |
| 工业固体废物 | 9.3 | 0 | 0 |

## 6.2.5.8岳阳市龙正节能环保科技有限公司

岳阳市龙正节能环保科技有限公司计划投资9139.51万元建设集中供热72万吨建设项目，供汽能力为72万吨/年，供汽时间为24h/d、300d/a。主要建设包括燃煤锅炉系统、鼓风机房、引风机房、煤粉仓的热源厂和DN125-DN500的供汽管网及相应配套辅助工程。龙正节能环保项目污染物排放见下表。

表6-10  龙正公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  | 77280 | 40920 | 36360 |
| COD |  | 0.105 | 0.015 | 0.09 |
| BOD5 |  | 0.06 | 0.015 | 0.045 |
| 氨氮 |  | 0.009 | 0.001 | 0.008 |
| SS |  | 0.06 | 0.014 | 0.036 |
| 动植物油 |  | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 废 气 | 烟尘 | 5769.3 | 5757.76 | 11.54 |
|  | 二氧化硫 | 569.1 | 512.19 | 56.91 |
|  | 氮氧化物 | 395.0 | 197.5 | 197.50 |
|  | 汞 | 16.74kg/a | 16.2378 | 0.5022kg/a |
| 固体废物 | 锅炉炉渣 | 2826.5 | 2826.5 | 0 |
|  | 脱硫除尘渣 | 6718.2 | 6718.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | 7.5 |

## 6.2.5.7岳阳市宇恒化工有限公司

岳阳市宇恒化工有限公司计划投资2985万元建设年产2000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、2000吨亚氨基二嗪项目，产品为2-氯-5-氯甲基噻唑2000t/a、亚氨基二嗪2000t/a，副产品为氯化钠770.435t/a、盐酸2914.547t/a、次氯酸钠溶液556.41t/a、乙酸钠1125.479t/a，主要建设内容包括主体工程（2-氯-5-氯甲基噻唑生产线和亚氨基二嗪生产线）、给排水系统等公用工程、贮运工程及环保工程包括200m3/d的厂区废水处理站、废气处理系统及固废贮存设施等。宇恒化工污染物排放见下表。

表6-11  宇恒公司全厂污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 污染源 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  |  | 16829.976 | 0 | 16829.976 |
| COD |  |  | 189.091 | 180.67692 | 8.415 |
| 氨氮 |  |  | 0.64099 | 0.18699 | 0.454 |
| SS |  |  | 11.8898 | 11.553 | 0.3368 |
| 动植物油 |  |  | 0.13272 | 0.05672 | 0.076 |
| 废 气 |  | VOCs | 20.701 | 19.183 | 1.518 |
|  |  | 甲苯 | 0.57 | 0.442 | 0.128 |
|  |  | HCl | 434.631 | 434.196 | 0.435 |
|  |  | Cl2 | 67.083 | 66.412 | 0.671 |
|  |  | 油烟 | 57.6 | 43.2 | 14.4 |
|  |  | 无组织 | 3.6 | 0 | 3.6 |
| 危险废物 | 废包装物 |  | 11.14 | 11.14 | 0 |
|  | 蒸馏釜釜底残渣 |  | 150.878 | 150.878 | 0 |
|  | 污水处理站污泥和油渣 |  | 25 | 25 | 0 |
| 一般固废 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0 |
| 生活垃圾 |  |  | 23.7 | 23.7 | 0 |

## 6.2.6拆迁安置规划

## 6.2.6.1规划区拆迁安置现状

园区建设共牵涉到2个村、220户村民的拆迁，具体见下表。

表 6-12  园区涉及拆迁村落情况

| 序号 | 村 名 | 规划区户数 | 规划区人数 | 农业人口数（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儒溪村 | 150户 | 620 | 620 |  |
| 2 | 白马矶居委会 | 70户 | 330 | 330 | 含鸭栏村部分 |
| 合计 |  | 220户 | 950人 | 950 |  |

同时涉及到儒溪中学、儒溪小学、鸭栏小学、儒溪卫生院、儒溪镇政府等文教卫生等单位的搬迁工作。

## 6.2.6.2拆迁村民生活安置规划

规划区现有少量居民，规划结合两个行政村，统一布置。村民安置于东北部鸭栏生活组团。生活安置地规模结合各村拆迁户数、人口和拆迁建筑面积计算，安置地规模根据园区建设进度分期进行设置。建筑密度控制在28％-35％，容积率控制在1.2-1.8之间，绿地率控制在25％以上。

## 6.2.6.3拆迁村民生产安置规划

（1）生产安置与生活安置相结合：解决拆迁村民的收入来源问题有两种模式。一是引入商业市场的观念，安置房为低层高密度的建设方式，底层为市场、门面，由安置户出租，收取租金，上层为住房。二是采取城市居住区的建设模式，将安置地块建设成为生活环境较好的居住小区，按拆迁安置的实际情况，每户安排2-3套住房，一套用于自己居住，另外1-2套用于出租，收取租金。

（2）劳动力转换：对失地农民除采取货币补偿外，加强被征地农民的劳动技能培训，园区应优先安排失地农民就业。

## 6.2.6.4机关单位搬迁规划

园区的建设涉及到儒溪中学、儒溪小学（已废除，学生由鸭栏小学、儒溪中学小学部接纳）、鸭栏小学、儒溪卫生院、儒溪镇政府等文教卫生机关单位的搬迁工作。规划搬迁至旗杆居民安置区，以形成居住、文教、办公一体化的组团。

## 6.2.6.5园区拆迁现状

园区拆迁安置实施情况

目前，儒溪小学已废除，学生由鸭栏小学和儒溪中学小学部接纳。儒溪镇政府、儒溪卫生院、鸭栏小学和儒溪中学已进行了搬迁，搬迁至新的儒溪镇镇区即旗杆居民安置区，距离工业园区8公里（直线距离为5km），搬迁工作在2014年8月底（暑假）全部完成，2014年9月已全部在新的学校（即旗杆居民安置区）上课。

拆迁进度安排

2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书提出了审查意见。在拆迁进度方面提出以下要求：“3、完善绿色化工组团用地内现有居民的拆迁安置工作，先期保障各入园项目防护距离内的拆迁安置工作落实到位，确保社会稳定” 。拆迁全部由市政府及园区按规划进行，本项目不涉及拆迁。

投诉纠纷解决办法及结果

园区成立了专门的环境影响问题协调处理工作小组，对群众投诉的问题第一时间接访，到现场调查取证，做好记录，根据群众反应的问题进行解决和解释。并且工作小组在2014年7月份对整个儒溪村环境影响情况进行了实地调查，对受影响农作物、蔬菜、湘莲以及群众饮水问题都进行了详细的调查登记，并作出了相应的解决方案，现解决方案已经落实到位，儒溪村群众投诉情况明显好转。另外，园区安环部对生产企业进行24小时不定时不定期监管，要求企业达标排放，严厉打击偷排、漏排、直排的非法行为。

## 6.2.7园区基础设施建设情况

园区基础设施建设情况见下表。

表 6-13  园区基础设施建设情况

| 名称 | 规划内容 | 规划及环评批复要求 | 实际建设情况 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 水厂规划规模11万m3/d，供生活与工业用水 | 调整为5万m3/d | 已建成5万m3/d规模，供水管网已铺设，已供水 | 水厂已实现供水，可满足项目用水需求 |
| 排水 | 污水处理厂规划规模10万m3/d | 调整为一期2万m3/d，总规模5万m3/d | 一期2万m3/d已运行，污水管网铺设实行“一企一管制”，已覆盖 | 本项目仅仅增加废水排放量40t/a |
| 给排水管网 | 给排水管网：1、企业的生产和生活污水经预处理达《综合污水排放标准》三级后用管道送园区污水处理厂，2、园区雨水就近入地表水，汇入洋溪湖，没有考虑初期雨水的收集和处理 | 各企业厂区的初期雨水自行收集进入本厂污水预处理系统；设立独立的雨水管网，对园区其它用地初期雨水进行收集，切入园区污水处理厂，并建议将雨水改直排长江 | 给水管网已建；园区的主排水管网基本完成。污水可进入园区污水处理厂；园区雨水管网也已覆盖，因环评批复改为雨水直排长江，正进行改造，改造期间企业雨水全部由企业自行收集利用，改造后排入长江 | 园区给水管网及雨水 管网均已覆盖本项目 |
| 供热 | 园区规划当入驻企业用汽总量达到70吨/小时以上时建设集中供热站，拟上2台燃煤锅炉，此前企业自行供热 | 实施集中供热，宜控制供热规模140t/h，加快集中供热中心和供热管网的建设，先期建设一台70t/h的集中供热锅炉，以满足初期入园企业的供汽（热）需求，集中供热中心项目必须另行环境影响评价，在集中供热中心建成前，园区内已建企业可自建锅炉满足生产需求，外排烟气必须符合国家标准 | 产业区目前建有集中供热企业，总设有100t/h的集中供热锅炉，该企业已办理环保手续，取得环评批复 | 本项目采用园区集中供热 |
| 供电 | 供电电源由临湘市电网引入110kV电力线路，远期可以结合云溪区110kV形成双电源供电 | —— | 供电电源由临湘市电网引入110kV电力线路 | 园区电网可满足本项目用电需求 |
| 交通运输 | 以S201为轴线，建设纬一路、纬五路、纬七路、沿江路、沿湖路等园区道路以及联系临湘三湾工业区的工业专用道路 | —— | 园区道路全部建成，目前 S201 滨江产业园路段提质改造工程已完工 | 项目东侧主入口与S201相连通，交通运输方便 |

# 7.环境质量现状调查与评价

## 7.1环境空气质量现状调查及评价

## 7.1.1资料的收集

本次环评环境空气质量现状评价SO2、NO2	、PM10	、硫化氢、氨气收集湖南国发精细化工科技有限公司100t/a茚虫威原药项目环评监测资料（监测时间2017年01月14日至2017年01月20日）。具体监测结果见表7-1

表7-1  环境空气质量现状监测与评价结果    单位：mg/m3

| 监测点 | 频次 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儒溪中学 （旧址） | 日 均 | 浓度范围（mg/m3） | 0.068~0.072 | 0.031~0.04 | 0.109~0.119 |  |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 48 | 50 | 79.3 |  |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 儒溪村散户（徐家老屋） | 日 均 | 浓度范围（mg/m3） | 0.079~0.083 | 0.034~0.041 | 0.117~0.136 |  |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 55 | 51.3 | 90.7 |  |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 临湘塔附近儒溪村居民 | 日 均 | 浓度范围（mg/m3） | 0.08~0.083 | 0.04~0.043 | 0.123~0.138 |  |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 55 | 53.8 | 92 |  |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 儒溪镇政府（旧址） | 日 均 | 浓度范围（mg/m3） | 0.081~0.084 | 0.044~0.05 | 0.124~0.131 |  |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 56 | 62.5 | 87.3 |  |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 标准限值（日均） |  |  | 0.15 | 0.08 | 0.15 |  |  |
| 儒溪中学 （旧址） | 小 时 | 项目 | SO2 | NO2 |  | 硫化氢 | 氨气 |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 0.066~0.072 | 0.023~0.053 |  | 0.001L | 0.06-0.12 |
|  |  | 最大值占标率（%） | 14.4 | 26.5 |  | / | 60 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 儒溪村散户（徐家老屋） | 小 时 | 浓度范围（mg/m3） | 0.07~0.087 | 0.028~0.056 |  | 0.001L | 0.05-0.10 |
|  |  | 最大值占标率（%） | 17.4 | 28 |  | / | 50 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 临湘塔附近儒溪村居民 | 小 时 | 浓度范围（mg/m3） | 0.074~0.086 | 0.032~0.061 |  | 0.001L-0.003 | 0.06-0.13 |
|  |  | 最大值占标率（%） | 17.2 | 30.5 |  | 30 | 65 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 儒溪镇政府（旧址） | 小 时 | 浓度范围（mg/m3） | 0.075~0.083 | 0.032~0.06 |  | 0.001-0.003 | 0.05-0.11 |
|  |  | 最大值占标率（%） | 16.6 | 30 |  | 30 | 55 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 标准限值（小时） |  |  | 0.50 | 0.20 |  | 0.01 | 0.20 |

由表7-1监测数据表明，各监测点位SO2、NO2	、PM10、硫化氢、氨气监测因子的浓度值均符合相关评价标准的要求，无超标现象。

## 7.1.2现状监测

本次环评环境质量现状监测委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年1月2日至8日进行一期现状监测。

（1）监测点位

根据三级评价监测布点的要求和原则，综合考虑区域环境空气污染源特点、区域风频特征以及评价区内主要敏感目标分布，本期监测共布设4个大气环境监测点，具体见表7-2。

表7 -2  监测布点方位与位置

| 监测点名称 |  | 相对厂址方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |
| A1 | 儒溪中学（旧址） | 北 | 1050 |
| A2 | 儒溪村散户（徐家老屋） | 东南 | 920 |
| A3 | 临湘塔附近儒溪村居民 | 西南 | 1890 |
| A4 | 儒溪镇政府（旧址） | 西南 | 1920 |

（2）监测项目：酚类、TVOC

同时观测风向、风速、气压、气温、相对湿度等常规气象要素。按国家规定的《空气和废气监测分析方法》进行采样和分析。

同时观测风向、风速、气压、气温、相对湿度等常规气象要素。按国家规定的《空气和废气监测分析方法》进行采样和分析。

（3）监测采样时间、频率

于2018年01月2日至2018年01月8日，连续监测7天，小时平均浓度每天监测4次。

（4）分析方法

监测、分析方法均按国家标准方法进行。

（5）监测期间气象参数

监测期间的气象条件见表7-3。

表7-3  监测期间气象条件

| 采样时间 | 天气情况 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.2 | 阴 | 北风 | 1.6-2.7 | 4.5-9.9 | 100.7-101.1 |
| 2018.01.3 | 阴 | 北风 | 1.3-2.8 | 0.7-7.9 | 100.8-101.3 |
| 2018.01.4 | 阴 | 北风 | 1.7-2.5 | -1.6-4.5 | 100.9-101.5 |
| 2018.01.5 | 阴 | 北风 | 1.4-2.9 | 0.4-1.8 | 101.1-101.3 |
| 2018.01.6 | 阴 | 北风 | 1.7-2.5 | 0.7-2.1 | 100.9-101.2 |
| 2018.01.7 | 阴 | 北风 | 1.4-2.9 | -1.6-1.3 | 101.1-101.3 |
| 2018.01.8 | 多云 | 北风 | 1.3-2.8 | 1.7-4.5 | 100.8-101.7 |

（6）监测结果统计

环境空气质量现状监测与评价结果见表7-4。

表7-4  环境空气质量现状监测与评价结果    单位：mg/m3

| 监测点 | 项目 | 酚类 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- |
| 儒溪中学 （旧址） | 浓度范围（mg/m3） | 0.003L | 0.151~0.195 |
|  | 最大值占标率（%） | / | 32.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 儒溪村散户（徐家老屋） | 浓度范围（mg/m3） | 0.003L | 0.214~0.289 |
|  | 最大值占标率（%） | / | 48.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 临湘塔附近儒溪村居民 | 浓度范围（mg/m3） | 0.003L | 0.119~0.269 |
|  | 最大值占标率（%） | / | 44.8 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 儒溪镇政府（旧址） | 浓度范围（mg/m3） | 0.003L | 0.118~0.256 |
|  | 最大值占标率（%） | / | 42.7 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | 0.02 | 0.6 |

（7）评价结论

由表7-3可见，监测数据表明，各监测点位监测因子的浓度值均符合相关评价标准的要求，未有超标现象。

## 7.2水环境质量现状调查及评价

本次水环评环境质量现状评价收集湖南国发精细化工科技有限公司100t/a茚虫威原药项目环评监测资料（监测时间2017年01月14日至2017年01月16日）。

### 7.2.1地表水环境质量现状调查及评价

（1）监测断面

本次评价共设置4个监测断面监测地表水环境质量，具体采样断面布置如表7-5所示。

表7-5 地表水水质监测断面及监测点位置

| 编号 | 位置 |
| --- | --- |
| S1 | 园区排污口上游500m |
| S2 | 园区排污口下游1000m |
| S3 | 园区排污口下游3000m |
| S4 | 洋溪湖距工业园红线50 m处 |

（2）监测项目

共监测19项水质项目，包括pH、CODCr、氨氮、硫化物、总氰化物、甲苯、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、二氯乙烷、全盐量、石油类、四氯化碳、挥发酚、二甲苯、1,4二氯苯、硝基苯、苯胺。

（3）分析方法

采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和国家环保局编写的《水和废水监测分析方法》中推荐的分析方法。

（4）调查频率

连续3天（2017年01月14日至2017年01月16日）采样实测，每天一次。

（5）监测结果

监测结果统计如表7-6所示。

（6）评价结论

监测结果表明，所有监测断面，所有监测因子水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明评价区域内主要的地表水体水域水质质量较好。

表7-6   地表水环境质量现状监测结果         单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测点位 | 项目所在地园区污水处理厂排污口上游500米处 |  |  |  | 洋溪湖距工业园红线50 米处 |  |  |  | 项目所在地园区污水处理厂排污口下游1000米处 |  |  |  | 项目所在地园区污水处理厂排污口下游3000米处 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 浓度范围 | 平均浓度 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 平均浓度 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 平均浓度 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 平均浓度 | 超标率% | 最大超标倍数 |  |
| pH | 6.48~6.50 | 6.49 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0 | 6.58~6.60 | 6.59 | 0 | 0 | 6~9 |
| 氯化物 | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 250 |
| 化学需氧量 | 12.6~13.9 | 13.1 | 0 | 0 | 11.9~13.7 | 13.0 | 0 | 0 | 12.4~13.8 | 13.1 | 0 | 0 | 11.1~14.1 | 12.9 | 0 | 0 | 20 |
| 氨氮 | 0.767~0.778 | 0.77 | 0 | 0 | 0.762~0.774 | 0.767 | 0 | 0 | 0.780~0.791 | 0.781 | 0 | 0 | 0.756~0.795 | 0.776 | 0 | 0 | 1.0 |
| 硝酸盐 | 0.84~1.06 | 0.95 | 0 | 0 | 0.17~0.22 | 0.20 | 0 | 0 | 0.83~0.92 | 0.88 | 0 | 0 | 0.80~0.97 | 0.88 | 0 | 0 | 10 |
| 硫酸盐 | 35~39 | 37 | 0 | 0 | 9~12 | 10 | 0 | 0 | 21~23 | 22 | 0 | 0 | 26~29 | 27 | 0 | 0 | 250 |
| 五日生化需氧量 | 3.80~4.11 | 3.92 | 33 | 0.0275 | 3.44~4.06 | 3.85 | 67 | 0.015 | 3.72~4.12 | 3.87 | 33 | 0.03 | 3.24~4.20 | 3.77 | 33 | 0.05 | 4 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | 0.005L | 0.005L | 0 | 0 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.005 |
| 总氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.02 |
| 锰 | 0.0642~0.0593 | 0.0618 | 0 | 0 | 0.0558~0.0589 | 0.0571 | 0 | 0 | 0.0244~0.0302 | 0.0264 | 0 | 0 | 0.0252~0.0264 | 0.0259 | 0 | 0 | 0.1 |
| 铜 | 0.00193~0.00195 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.00291~0.00299 | 0.00294 | 0 | 0 | 0.00249~0.00250 | 0.0249 | 0 | 0 | 0.00178~0.00182 | 0.00180 | 0 | 0 | 1.0 |
| 锌 | 0.00275~0.00305 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00235~0.00261 | 0.00253 | 0 | 0 | 0.00480~0.00493 | 0.00486 | 0 | 0 | 0.00369~0.00404 | 0.00389 | 0 | 0 | 1.0 |
| 砷 | 0.00381~0.00390 | 0.00385 | 0 | 0 | 0.00192~0.00196 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.00380~0.00384 | 0.00382 | 0 | 0 | 0.00348~0.00384 | 0.00369 | 0 | 0 | 0.05 |
| 镉 | 0.00007~0.00009 | 0.00008 | 0 | 0 | 0.00015~0.00017 | 0.00016 | 0 | 0 | 0.00011~0.00013 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00011~0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.05 |
| 铅 | 0.00056~0.00062 | 0.00060 | 0 | 0 | 0.00158~0.00169 | 0.00163 | 0 | 0 | 0.00097~0.00103 | 0.00100 | 0 | 0 | 0.00053~0.00056 | 0.00055 | 0 | 0 | 0.05 |
| 铬（六价） | 0.017~0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.033~0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0.020~0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0.05 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.001 |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 |
| 二氯乙烷 | 1.3×10-2L | 1.3×10-2L | 0 | 0 | 1.3×10-2L | 1.3×10-2L | 0 | 0 | 1.3×10-2L | 1.3×10-2L | 0 | 0 | 1.3×10-2L | 1.3×10-2L | 0 | 0 | 0.03 |
| 甲苯 | 1×10-3L | 1×10-3L | 0 | 0 | 1×10-3L | 1×10-3L | 0 | 0 | 1×10-3L | 1×10-3L | 0 | 0 | 1×10-3L | 1×10-3L | 0 | 0 | 0.2 |
| 二甲苯 | 3×10-3L | 3×10-3L | 0 | 0 | 3×10-3L | 3×10-3L | 0 | 0 | 3×10-3L | 3×10-3L | 0 | 0 | 3×10-3L | 3×10-3L | 0 | 0 | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | 2×10-3L | 2×10-3L | 0 | 0 | 0.3 |
| 硝基苯 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | 5×10-4L | 5×10-4L | 0 | 0 | 0.017 |
| 苯胺 | 20L | 20L | 0 | 0 | 20L | 20L | 0 | 0 | 20L | 20L | 0 | 0 | 20L | 20L | 0 | 0 | 0.1 |
| 四氯化碳 | 1×10-4L | 1×10-4L | 0 | 0 | 1×10-4L | 1×10-4L | 0 | 0 | 1×10-4L | 1×10-4L | 0 | 0 | 1×10-4L | 1×10-4L | 0 | 0 | 0.002 |

### 7.2.2地下水环境质量现状调查及评价

（1）监测点位

本次评价共布设5个地下水监测点监测地下水环境质量，具体采样布置如表7-7所示。

表7-7   地下水水质监测断面及监测点位置

| 监测点名称 |  | 相对拟建厂址方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |
| W1 | 儒溪中学（旧址） | 北 | 1050 |
| W2 | 白马矶居民水井 | 北 | 400 |
| W3 | 儒溪村散户（徐家老屋）水井 | 东南 | 920 |
| W4 | 临湘塔附近儒溪村居民水井 | 西南 | 1890 |
| W5 | 儒溪镇政府（旧址）水井 | 西南 | 1920 |

（2）监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH（无量纲）、总硬度、氟化物、氯化物、溶解性总固体、浑浊度（NTU）、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、挥发酚类、氰化物、六六六、铬（六价）、汞、锰、铁、砷、镉、铅。

（3）监测结果

监测结果见表7-8。

（4）评价结论

评价结论：由表7-8可见，所有监测因子均满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848—2017) Ⅲ类标准，该区域内地下水环境质量状况良好。

表7-8   地下水水质监测结果    单位：mg/L

| 监测点位 | 儒溪村散户（徐家屋）水井 |  |  |  | 儒溪镇政府（旧址）水井 |  |  |  | 临湘塔附近儒溪村居民水井 |  |  |  | 儒溪中学（旧址）水井 |  |  |  | 白马矶居民水井 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率% | 最大超标倍数 |  |
| pH（无量纲） | 6.78 | / | 0 | 0 | 6.88~6.90 | / | 0 | 0 | 6.72 | / | 0 | 0 | 6.60~6.61 | / | 0 | 0 | 6.50~6.64 | / | 0 | 0 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 175~176 | 39 | 0 | 0 | 138 | 30.7 | 0 | 0 | 171 | 38 | 0 | 0 | 178~179 | 39.8 | 0 | 0 | 179~180 | 40 | 0 | 0 | 450 |
| 氟化物 | 0.2L | / | 0 | 0 | 0.3~0.4 | 40 | 0 | 0 | 0.2L | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 1.0 |
| 氯化物 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15~16 | 6.4 | 0 | 0 | 23~24 | 9.6 | 0 | 0 | 18~19 | 7.6 | 0 | 0 | 18 | 7.2 | 0 | 0 | 250 |
| 溶解性总固体 | 158 | 15.8 | 0 | 0 | 112~134 | 13.4 | 0 | 0 | 124~148 | 14.8 | 0 | 0 | 120~124 | 12.4 | 0 | 0 | 130~132 | 13.2 | 0 | 0 | 1000 |
| 浑浊度 | 1L | 0.4 | 0 | 0 | 1L | 0.4 | 0 | 0 | 1L | 0.4 | 0 | 0 | 1L | 0.4 | 0 | 0 | 1L | 0.4 | 0 | 0 | 3 |
| 氨氮 | 0.08 | 40 | 0 | 0 | 0.08 | 40 | 0 | 0 | 0.08 | 40 | 0 | 0 | 0.07~0.08 | 40 | 0 | 0 | 0.07 | 35 | 0 | 0 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | 5.6~6.5 |  |  |  | 1.7~2.7 |  |  |  | 3.6~4.8 |  |  |  | 5.5~5.6 |  |  |  | 6.2~7.4 |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | 0.0033L | / | 0 | 0 | 0.0033L | / | 0 | 0 | 0.0033L | / | 0 | 0 | 0.0033L | / | 0 | 0 | 0.0033L | / | 0 | 0 | 0.02 |
| 耗氧量 | 0.38~0.43 |  |  |  | 0.31~0.35 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.43~0.45 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |
| 硫酸盐 | 13~15 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7.2 | 0 | 0 | 14~15 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11.2 | 0 | 0 | 26~27 | 10.8 | 0 | 0 | 250 |
| 挥发酚类 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002 |
| 氰化物 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.05 |
| 六六六 | 4.0 ×10-6L | / | 0 | 0 | 4.0 ×10-6L | / | 0 | 0 | 4.0 ×10-6L | / | 0 | 0 | 4.0 ×10-6L | / | 0 | 0 | 4.0 ×10-6L | / | 0 | 0 | 5.0 |
| 铬（六价） | 0.011~0.016 | 32 | 0 | 0 | 0.004L~0.004 | 80 | 0 | 0 | 0.004L | / | 0 | 0 | 0.014~0.017 | 34 | 0 | 0 | 0.012~0.014 | 28 | 0 | 0 | 0.05 |
| 汞 | 0.00004L | / | 0 | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0 | 0.001 |
| 锰 | 0.00573~ 0.00603 | 60 | 0 | 0 | 0.00194~ 0.00201 | 20.1 | 0 | 0 | 0.00268~ 0.00269 | 27 | 0 | 0 | 0.00256~0.00236 | 8 | 0 | 0 | 0.00300~0.00308 | 31 | 0 | 0 | 0.01 |
| 铁 | 0.450~0.455 | 152 | 100 | 52 | 0.0009L | / | 0 | 0 | 0.0009L | / | 0 | 0 | 0.222~0.236 | 79 | 0 | 0 | 0.225~0.237 |  |  |  | 0.3 |
| 砷 | 0.00400~ 0.00405 | 81 | 0 | 0 | 0.00320~ 0.00334 | 66.8 | 0 | 0 | 0.00081~ 0.00084 | 16.8 | 0 | 0 | 0.00202~ 0.00207 | 41.4 | 0 | 0 | 0.00204~ 0.00214 | 42.8 | 0 | 0 | 0.05 |
| 镉 | 0.00012~ 0.00014 | 1.4 | 0 | 0 | 0.00013~ 0.00015 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00042~ 0.00046 | 4.6 | 0 | 0 | 0.00008~ 0.00011 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00008~ 0.00009 | 0.9 | 0 | 0 | 0.01 |
| 铅 | 0.00052~ 0.00057 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00010~ 0.00011 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00007L | / | 0 | 0 | 0.00040~ 0.00041 | 0.8 | 0 | 0 | 0.00141~0.00147 | 29.4 | 0 | 0 | 0.05 |
| K+ | 0.05L | / | 0 | 0 | 0.05L | / | 0 | 0 | 0.05L | / | 0 | 0 | 0.05L | / | 0 | 0 | 0.05L | / | 0 | 0 |  |
| Na+ | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 |  |
| Ca2+ | 0.02L | / | 0 | 0 | 0.02L | / | 0 | 0 | 0.02L | / | 0 | 0 | 0.02L | / | 0 | 0 | 0.02L | / | 0 | 0 |  |
| Mg2+ | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 | 0.002L | / | 0 | 0 |  |
| CO32- | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 |  |
| HCO3- | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 |  |
| Cl- | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 | 5L | / | 0 | 0 |  |
| SO42- | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 | 0.01L | / | 0 | 0 |  |

## 7.3声环境质量现状调查及评价

本次环评声环境质量现状监测委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年1月2日至83日进行一期现状监测。

（1）监测点的布设

根据公司平面布置以及周围敏感点分布，共设置4个监测点，具体监测点位见表7-8。

（2）监测项目

等效连续A声级。

（3）监测时间和频次

2018年1月2日~1月3日监测两天，各监测点按昼夜分段监测。

昼间：6:00～22:00

夜间：22:00～次日6:00

监测以昼间为主，昼间分为早晨、上午、下午三个时段各选取有代表性的时间监测一次，每次连续监测10min，夜间选取有代表性的时间监测一次，监测2天。

（4）监测结果统计与评价

监测结果见下表，项目拟建区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表7-9 噪声监测点布设与监测项目一览表

| 监测点名称 | 监测结果 |  |  |  | 标准值dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |
|  | 1月2日 | 1月3日 | 1月2日 | 1月3日 |  |  |
| 厂界外1m处东侧 | 54.3 | 54.0 | 45.2 | 43.8 | GB3096-2008中3类标准昼间65 dB(A) 夜间55 dB(A) | 达标 |
| 厂界外1m处南侧 | 53.8 | 54.2 | 44.6 | 44.2 |  | 达标 |
| 厂界外1m处西侧 | 54.4 | 53.7 | 44.9 | 43.5 |  | 达标 |
| 厂界外1m处北侧 | 54.2 | 53.3 | 43.5 | 43.3 |  | 达标 |

由表789可知：所有监测点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

## 7.4土壤环境现状监测与评价

项目区及其周边区域主要土壤类型为红壤。成土母质主要有第四纪红色黏土，土层深厚，土体多石英砂砾。本次环评土壤环境质量现状资料引用临湘市工业园滨江产业示范区域近年土壤质量的监测数据。项目厂区与各监测点位相距较近，自2016年7月30日监测以来，项目厂区周边无新增重大污染源，监测数据引用可行。

（1）监测布点、监测因子和监测频次

土壤采样点、监测因子和监测频次详见表790。

表 7-10 土壤采样点、监测因子与监测频次

| 序号 | 土壤采样点与厂界位置 | 监测因子及频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 东南320m | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、As、Hg、Mn、六六六共10项，采样1天，监测1次 | 2016年7月30日 |
| T2 | 西南1500m |  |  |
| T3 | 北500m | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、As、Hg共8项，采样1天，监测1次 | 2015年11月 |
| T4 | 东北400m |  |  |

（2）评价标准

执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

（3）监测结果与评价

区域土壤环境质量现状监测数据详见表7-11~7-12。

表 7-11 土壤环境质量现状监测数据（单位：mg/kg、pH除外）

| 点位 | 项目 | 标准值 | 表层样 |  |  | 中层样 |  |  | 深层样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含量 | 标准指数 | 达标分析 | 含量 | 标准指数 | 达标分析 | 含量 | 标准指数 | 达标分析 |
| T1 （pH：6.99~7.06） | 铜 | 100 | 8 | 0.08 | 达标 | 8 | 0.08 | 达标 | 7 | 0.07 | 达标 |
|  | 锌 | 250 | 128.6 | 0.514 | 达标 | 116.3 | 0.465 | 达标 | 130.2 | 0.521 | 达标 |
|  | 铅 | 300 | 13.5 | 0.045 | 达标 | 20.8 | 0.069 | 达标 | 12.3 | 0.041 | 达标 |
|  | 镉 | 0.3 | 0.057 | 0.19 | 达标 | 0.251 | 0.837 | 达标 | 0.061 | 0.203 | 达标 |
|  | 铬 | 200 | 7 | 0.035 | 达标 | 16 | 0.08 | 达标 | 10 | 0.05 | 达标 |
|  | 砷 | 30 | 0.492 | 0.016 | 达标 | 0.5294 | 0.018 | 达标 | 0.5763 | 0.019 | 达标 |
|  | 汞 | 0.5 | 0.492 | 0.985 | 达标 | 0.455 | 0.465 | 达标 | 0.3952 | 0.790 | 达标 |
|  | 六六六 | 0.5 | ND | / | 达标 | ND | / | 达标 | ND | / | 达标 |
| T2 （pH：7.31-7.49） | 铜 | 100 | 9 | 0.09 | 达标 | 9 | 0.09 | 达标 | 8 | 0.08 | 达标 |
|  | 锌 | 250 | 101.7 | 0.407 | 达标 | 109.0 | 0.436 | 达标 | 111.2 | 0.445 | 达标 |
|  | 铅 | 300 | 10.8 | 0.036 | 达标 | 19.5 | 0.065 | 达标 | 13.6 | 0.045 | 达标 |
|  | 镉 | 0.3 | 0.082 | 0.273 | 达标 | 0.165 | 0.55 | 达标 | 0.093 | 0.31 | 达标 |
|  | 铬 | 200 | 7 | 0.035 | 达标 | 5 | 0.025 | 达标 | 13 | 0.065 | 达标 |
|  | 砷 | 30 | 0.547 | 0.018 | 达标 | 0.5132 | 0.017 | 达标 | 0.4473 | 0.015 | 达标 |
|  | 汞 | 0.5 | 0.586 | 1.171 | 达标 | 0.3920 | 0.784 | 达标 | 0.4601 | 0.920 | 达标 |
|  | 六六六 | 0.5 | ND | / | 达标 | ND | / | 达标 | ND | / | 达标 |
| 备注：1、ND表示低于该方法检出限； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-12 土壤环境质量现状监测数据（单位：mg/kg、pH除外）

| 监测因子 | 采样点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3（pH：7.86） |  |  | T4（pH：6.2） |  |  |
|  | 标准值mg/kg | 含量mg/kg | 标准指数 | 标准值mg/kg | 含量mg/kg | 标准指数 |
| 铜 | 100 | 31.3 | 0.313 | 50 | 26.6 | 0.532 |
| 锌 | 300 | 93.5 | 0.312 | 200 | 85.1 | 0.426 |
| 铅 | 350 | 27.7 | 0.079 | 250 | 22.4 | 0.090 |
| 镉 | 0.6 | 0.239 | 0.398 | 0.3 | 0.234 | 0.78 |
| 铬 | 250 | 71.7 | 0.287 | 150 | 72.2 | 0.481 |
| 砷 | 25 | 8.06 | 0.322 | 40 | 17.6 | 0.44 |
| 汞 | 1.0 | 0.0387 | 0.039 | 0.3 | 0.0165 | 0.055 |

由上表可知，T1-T4监测点所有监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求。项目所在区域土壤环境质量良好。

## 7.5生态环境现状调查与评价

项目位于临湘市工业园滨江产业示范区湖南国发精细化工科技有限公司内，用地经过人为建设、改造，主要生态为绿化草坪、树木等，生态环境一般。厂内绿化率较高，主要为草坪及少量灌木，植被主要为杂草、灌木，生态环境一般。

# 8.环境影响预测与评价

## 8.1施工期环境影响分析

项目建设在现有生产厂区内，利用现有邻异（仲）生产车间建设本改扩建项目，建设场地无需特殊保护的植被树木。项目的建设对生态环境影响不大。

本项目所在园区已于2011年完成了一期入园项目建设工程水土保持方案，并获取了岳阳市水务局的批复（岳市水务【2011】136号），本项目不新征用地，本项目不再做水土保持方案。

项目建设主要是进行新增设备的安装，由设备安装产生的噪声，在一定范围内会影响周边环境相关人员的工作或休息，防止噪声扰民的措施是合理安排施工作业，杜绝高噪声设备夜间施工，尽量减轻噪声的影响，使建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

## 8.2营运期环境影响分析

### 8.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 8.2.1.1污染气象背景

（一）地面气象参数

（1）常规气象参数

临湘市属中亚热带湿润季风气候，热量丰富，降水充沛，四季分明。本工程位于临湘市西北郊边境。根据《导则》和本项目选址实际情况，本环评项目采用临湘市气象局的常规气象资料，其主要气象特征如下：

表8-1    临湘市主要气象特征

| 年平均气温 | 16.5℃ |
| --- | --- |
| 极端最低气温 | -18.3℃ |
| 极端最高气温 | 40.4℃ |
| 年平均气压 | 1008.8hPa |
| 年平均降水量 | 1556.2㎜ |
| 年平均风速 | 2.2m/s |
| 瞬时最大风速 | 3.4m/s |
| 年主导风向 | NNE |
| 夏季主导风向 | SSW |

（2）地面风场特征

区域各季平均风速见下表：

表8-2   各季及全年平均风速统计   (m/s)

| 季度 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |

区域各季及全年风向频率统计见表8-3，风向频率玫瑰图见图8-1。

表8-3  各季及全年风向频率分布情况(%)

| 项目 | 春 季 | 夏 季 | 秋 季 | 冬 季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| NNE | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 |
| NE | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| ENE | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| SSW | 15 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| SW | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 |
| WSW | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| NW | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NNW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 静风C | 18 | 23 | 38 | 25 | 28 |

图8-1 区域全年及四季风向玫瑰图

（3）大气稳定度

根据临湘市气象局近年常规气象资料，统计出该地区地面全年大气稳定度频率见表8-4。

表8-4 全年大气稳定度频率分布

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏 | 5.4 | 24.6 | 22.5 | 41.7 | 2.4 | 3.3 |
| 冬 | 1.2 | 8.3 | 4.1 | 38.4 | 26.5 | 21.4 |
| 全年 | 3.3 | 15.5 | 12.3 | 40.1 | 14.4 | 12.4 |

从上表看出，评价区域全年大气稳定度以中性(D)为主，占40.1％。不稳定类(A～C)占31.1％，稳定类(E、F)占28.8％。

#### 8.2.1.2环境影响预测

（1）有组织排放源的预测

1）预测因子：预测因子定为工艺废气中的酚类、TVOC，燃煤载热体油炉的颗粒物、SO2、NOx。

表8-5    预测因子环境质量标准值    单位：mg/m3

| 预测因子 | 小时标准值 | 日均标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酚类 | 0.02（一次） | 0.015 | 参照《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中表1 |
| TVOC | 0.60（8小时平均值） |  | 参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 |  |
| TSP | 0.9 | 0.3 |  |

2）预测模式

导则推荐的估算模式。

3）污染源强

本项目大气污染物排放源强见表8-6。

表8-6     本项目大气污染物源强

| 废气来源 | 污染物 排放名称 | 污染物排放速率 kg/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酚铝制备 烷化尾气 | 酚类 | 0.0404 | 排气量5000m3/h 1＃排气筒参数：30℃/25m/0.3m |
|  | VOCs | 0.0785 |  |
| 其他工艺废气 | 酚类 | 0.0661 | 排气量10000m3/h 2＃排气筒参数：30℃/25m/0.3m |
|  | VOCs | 0.0863 |  |
| 燃煤载热体油炉 | 颗粒物 | 0.29 | 排气量16000m3/h 排气筒参数：30℃/50m/1.2m |
|  | SO2 | 3.00 |  |
|  | NOx | 1.65 |  |

4)预测结果

（1）估算结果

表8-7   1＃排气筒正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 酚类 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.0004238 | 2.12 | 0.0008252 | 0.14 |
| 200 | 0.001262 | 6.31 | 0.002457 | 0.41 |
| 208 | 0.001266 | 6.33 | 0.002465 | 0.41 |
| 300 | 0.001239 | 6.20 | 0.002413 | 0.40 |
| 400 | 0.001252 | 6.26 | 0.002438 | 0.41 |
| 500 | 0.001232 | 6.16 | 0.002399 | 0.40 |
| 600 | 0.001105 | 5.52 | 0.002151 | 0.36 |
| 700 | 0.000984 | 4.92 | 0.001916 | 0.32 |
| 800 | 0.001017 | 5.08 | 0.00198 | 0.33 |
| 900 | 0.001005 | 5.02 | 0.001957 | 0.33 |
| 1000 | 0.0009682 | 4.84 | 0.001885 | 0.31 |
| 1100 | 0.0009132 | 4.57 | 0.001778 | 0.30 |
| 1200 | 0.0008582 | 4.29 | 0.001671 | 0.28 |
| 1300 | 0.0008052 | 4.03 | 0.001568 | 0.26 |
| 1400 | 0.0007551 | 3.78 | 0.00147 | 0.25 |
| 1500 | 0.0007182 | 3.59 | 0.001398 | 0.23 |
| 1600 | 0.0007003 | 3.50 | 0.001363 | 0.23 |
| 1700 | 0.0006804 | 3.40 | 0.001325 | 0.22 |
| 1800 | 0.0006594 | 3.30 | 0.001284 | 0.21 |
| 1900 | 0.0006379 | 3.19 | 0.001242 | 0.21 |
| 2000 | 0.0006164 | 3.08 | 0.0012 | 0.20 |
| 2100 | 0.0006004 | 3.00 | 0.001169 | 0.19 |
| 2200 | 0.0005975 | 2.99 | 0.001163 | 0.19 |
| 2300 | 0.0005932 | 2.97 | 0.001155 | 0.19 |
| 2400 | 0.0005876 | 2.94 | 0.001144 | 0.19 |
| 2500 | 0.000581 | 2.90 | 0.001131 | 0.19 |
| 下风向最大浓度 | 0.001266 | 6.33 | 0.002465 | 0.41 |
| 出现距离 | 208 |  |  |  |
| 标准值 | 0.02 |  | 0.6 |  |
| D10% m | / |  | / |  |

表8-8   2＃排气筒正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 酚类 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.661E-20 | 0.00 | 2.168E-20 | 0.00 |
| 100 | 0.0002953 | 1.48 | 0.0003855 | 0.06 |
| 200 | 0.001056 | 5.28 | 0.001379 | 0.23 |
| 279 | 0.001154 | 5.77 | 0.001507 | 0.25 |
| 300 | 0.00114 | 5.70 | 0.001488 | 0.25 |
| 400 | 0.001076 | 5.38 | 0.001404 | 0.23 |
| 500 | 0.001087 | 5.43 | 0.001419 | 0.24 |
| 600 | 0.001081 | 5.40 | 0.001411 | 0.24 |
| 700 | 0.001055 | 5.27 | 0.001378 | 0.23 |
| 800 | 0.0009852 | 4.93 | 0.001286 | 0.21 |
| 900 | 0.0009001 | 4.50 | 0.001175 | 0.20 |
| 1000 | 0.000889 | 4.44 | 0.001161 | 0.19 |
| 1100 | 0.0009398 | 4.70 | 0.001227 | 0.20 |
| 1200 | 0.0009708 | 4.85 | 0.001267 | 0.21 |
| 1300 | 0.0009861 | 4.93 | 0.001287 | 0.21 |
| 1400 | 0.0009896 | 4.95 | 0.001292 | 0.22 |
| 1500 | 0.0009841 | 4.92 | 0.001285 | 0.21 |
| 1600 | 0.000972 | 4.86 | 0.001269 | 0.21 |
| 1700 | 0.0009552 | 4.78 | 0.001247 | 0.21 |
| 1800 | 0.0009351 | 4.68 | 0.001221 | 0.20 |
| 1900 | 0.0009127 | 4.56 | 0.001191 | 0.20 |
| 2000 | 0.000889 | 4.44 | 0.00116 | 0.19 |
| 2100 | 0.0008632 | 4.32 | 0.001127 | 0.19 |
| 2200 | 0.0008376 | 4.19 | 0.001093 | 0.18 |
| 2300 | 0.0008125 | 4.06 | 0.001061 | 0.18 |
| 2400 | 0.0008087 | 4.04 | 0.001056 | 0.18 |
| 2500 | 0.0008053 | 4.03 | 0.001051 | 0.18 |
| 下风向最大浓度 | 0.001154 | 5.77 | 0.001507 | 0.25 |
| 出现距离 | 279 |  |  |  |
| 标准值 | 0.02 |  | 0.6 |  |
| D10% m | / |  | / |  |

经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中1＃排气筒（酚铝制备、烷化废气）酚类的最大落地浓度为0.001266mg/m3，浓度占标率为6.33%，出现在下风向208m处； VOCs的最大落地浓度为0.002465mg/m3，浓度占标率为0.41%，出现在下风向208m处。

2＃排气筒（其他工艺废气）酚类的最大落地浓度为0.001154mg/m3，浓度占标率为5.77%，出现在下风向279m处； VOCs的最大落地浓度为0.001507mg/m3，浓度占标率为0.25%，出现在下风向279m处。

正常工况下1＃、2＃排气筒排放的酚类、VOCs对环境空气的浓度贡献值较低，不会对区域环境空气质量造成明显影响。

表8-9   燃煤载热体油炉正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 1.397E-5 | 0.00 | 0.0001445 | 0.03 | 7.948E-5 | 0.04 |
| 200 | 0.001631 | 0.18 | 0.01687 | 3.37 | 0.00928 | 4.64 |
| 300 | 0.002817 | 0.31 | 0.02914 | 5.83 | 0.01603 | 8.02 |
| 306 | 0.002821 | 0.31 | 0.02918 | 5.84 | 0.01605 | 8.02 |
| 400 | 0.002494 | 0.28 | 0.0258 | 5.16 | 0.01419 | 7.09 |
| 500 | 0.002556 | 0.28 | 0.02644 | 5.29 | 0.01454 | 7.27 |
| 600 | 0.002386 | 0.27 | 0.02468 | 4.94 | 0.01357 | 6.78 |
| 700 | 0.002476 | 0.28 | 0.02561 | 5.12 | 0.01409 | 7.04 |
| 800 | 0.0024 | 0.27 | 0.02483 | 4.97 | 0.01365 | 6.82 |
| 900 | 0.002247 | 0.25 | 0.02325 | 4.65 | 0.01279 | 6.39 |
| 1000 | 0.002068 | 0.23 | 0.02139 | 4.28 | 0.01177 | 5.88 |
| 1100 | 0.001887 | 0.21 | 0.01952 | 3.90 | 0.01074 | 5.37 |
| 1200 | 0.001716 | 0.19 | 0.01775 | 3.55 | 0.009762 | 4.88 |
| 1300 | 0.001689 | 0.19 | 0.01747 | 3.49 | 0.009611 | 4.81 |
| 1400 | 0.001692 | 0.19 | 0.0175 | 3.50 | 0.009625 | 4.81 |
| 1500 | 0.001678 | 0.19 | 0.01736 | 3.47 | 0.009547 | 4.77 |
| 1600 | 0.001653 | 0.18 | 0.0171 | 3.42 | 0.009404 | 4.70 |
| 1700 | 0.00162 | 0.18 | 0.01676 | 3.35 | 0.009216 | 4.61 |
| 1800 | 0.001581 | 0.18 | 0.01636 | 3.27 | 0.008996 | 4.50 |
| 1900 | 0.001539 | 0.17 | 0.01592 | 3.18 | 0.008757 | 4.38 |
| 2000 | 0.001495 | 0.17 | 0.01547 | 3.09 | 0.008506 | 4.25 |
| 2100 | 0.00145 | 0.16 | 0.015 | 3.00 | 0.008249 | 4.12 |
| 2200 | 0.001405 | 0.16 | 0.01453 | 2.91 | 0.007992 | 4.00 |
| 2300 | 0.00136 | 0.15 | 0.01407 | 2.81 | 0.007737 | 3.87 |
| 2400 | 0.001316 | 0.15 | 0.01361 | 2.72 | 0.007486 | 3.74 |
| 2500 | 0.001273 | 0.14 | 0.01317 | 2.63 | 0.007241 | 3.62 |
| 下风向最大浓度 | 0.002821 | 0.31 | 0.02918 | 5.84 | 0.01605 | 8.02 |
| 出现距离 | 306 |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 0.9 |  | 0.50 |  | 0.20 |  |
| D10% m | / |  |  |  | / |  |

经过估算模式计算，燃煤载热体油炉废气颗粒物的最大落地浓度为0.002821mg/m3，浓度占标率为0.31%，出现在下风向306m处； SO2的最大落地浓度为0.02918mg/m3，浓度占标率为5.84%，出现在下风向306m处；NOx的最大落地浓度为0.01065mg/m3，浓度占标率为8.02%，出现在下风向306m处。

正常工况下燃煤载热体油炉排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx对环境空气的浓度贡献值较低，不会对区域环境空气质量造成明显影响。

（2）对关心点的影响预测

表8-10 关心点酚类、VOCs浓度预测

| 序号 | 评价点 | 距离（m） | 酚类 |  |  |  | VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% |
| 1 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220 | 未检出 | 0.002221 | 0.002221 | 11.11 | 0.168 | 0.003847 | 0.1718 | 29.13 |
| 2 | 儒溪村付家老屋 | 南 450 | 未检出 | 0.002321 | 0.002321 | 11.61 | 0.179 | 0.003830 | 0.1828 | 30.47 |
| 3 | 儒溪村徐家老屋 | 南750 | 未检出 | 0.002016 | 0.002016 | 10.08 | 0.172 | 0.003252 | 0.1752 | 29.20 |
| 4 | 儒溪村徐家老屋 | 东南990 | 未检出 | 0.001857 | 0.001857 | 9.28 | 0.165 | 0.003040 | 0.1680 | 29.47 |
| 5 | 洋溪村塘家咀 | 东1700 | 未检出 | 0.001632 | 0.001632 | 8.16 | 0.176 | 0.002572 | 0.1786 | 29.77 |
| 6 | 洋溪村新屋 | 东2050 | 未检出 | 0.001479 | 0.001479 | 7.40 | 0.174 | 0.002273 | 0.1763 | 29.38 |
| 7 | 洋溪村李家 | 东北1600 | 未检出 | 0.001672 | 0.001672 | 8.36 | 0.105 | 0.002632 | 0.1076 | 17.83 |
| 8 | 白马矶社区 | 北350 | 未检出 | 0.002352 | 0.002352 | 11.76 | 0.086 | 0.003864 | 0.0899 | 14.98 |
| 9 | 鸭栏村住户 | 北1150 | 未检出 | 0.001825 | 0.001825 | 9.26 | 0.065 | 0.002947 | 0.0679 | 11.32 |

表8-11 关心点SO2、NOx浓度预测

| 序号 | 评价点 | 距离（m） | SO2 |  |  |  | NOx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% |
| 1 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220 | 0.081 | 0.01867 | 0.0997 | 19.94 | 0.035 | 0.01086 | 0.0459 | 22.95 |
| 2 | 儒溪村付家老屋 | 南 450 | 0.078 | 0.02603 | 0.1040 | 20.80 | 0.042 | 0.01436 | 0.0564 | 28.20 |
| 3 | 儒溪村徐家老屋 | 南750 | 0.072 | 0.02132 | 0.0933 | 18.67 | 0.045 | 0.01384 | 0.0589 | 29.30 |
| 4 | 儒溪村徐家老屋 | 东南990 | 0.066 | 0.02145 | 0.0874 | 17.48 | 0.030 | 0.01185 | 0.0418 | 20.90 |
| 5 | 洋溪村塘家咀 | 东1700 | 0.051 | 0.01676 | 0.0678 | 13.56 | 0.030 | 0.009216 | 0.0392 | 19.60 |
| 6 | 洋溪村新屋 | 东2050 | 0.046 | 0.01523 | 0.0612 | 12.42 | 0.028 | 0.008316 | 0.0363 | 18.15 |
| 7 | 洋溪村李家 | 东北1600 | 0.048 | 0.0171 | 0.0651 | 13.02 | 0.028 | 0.009404 | 0.0374 | 18.70 |
| 8 | 白马矶社区 | 北350 | 0.059 | 0.02756 | 0.0866 | 17.32 | 0.031 | 0.01509 | 0.0461 | 23.05 |
| 9 | 鸭栏村住户 | 北1150 | 0.045 | 0.01806 | 0.0631 | 12.62 | 0.028 | 0.01025 | 0.0382 | 19.10 |

对敏感点的预测结果表明，项目正常工况下有组织废气对敏感点贡献值小，叠加背景值后占标率较小，不会导致敏感点环境空气质量超标。

（3）非正常工况下估算结果及关心点预测结果

考虑事故状态下预测外排废气对环境的影响，事故状态下工艺废气排放源强见表8-12，预测结果见表8-13到表8-15。

表8-12     非正常工况下工艺废气大气污染物源强

| 废气来源 | 污染物 排放名称 | 污染物排放速率 kg/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酚铝制备 烷化尾气 | 苯酚 | 0.4036 | 排气量5000m3/h 1号排气筒参数：30℃/25m/0.3m |
|  | TVOC | 0.7853 |  |
| 其他工艺废气 | 苯酚 | 0.6614 | 排气量10000m3/h 2号排气筒参数：30℃/25m/0.3m |
|  | TVOC | 0.8632 |  |
| 燃煤载热体油炉 | 颗粒物 | 1.20 | 排气量16000m3/h 排气筒参数：30℃/50m/1.2m |
|  | SO2 | 10.4 |  |
|  | NOx | 3.84 |  |

表8-13   1＃排气筒非正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 酚类 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.002827 | 14.13 | 0.005501 | 0.92 |
| 200 | 0.008419 | 42.10 | 0.01638 | 2.73 |
| 208 | 0.008446 | 42.23 | 0.01643 | 2.74 |
| 300 | 0.008267 | 41.33 | 0.01609 | 2.68 |
| 400 | 0.008353 | 41.76 | 0.01625 | 2.71 |
| 500 | 0.00822 | 41.10 | 0.01599 | 2.67 |
| 600 | 0.007369 | 36.84 | 0.01434 | 2.39 |
| 700 | 0.006564 | 32.82 | 0.01277 | 2.13 |
| 800 | 0.006784 | 33.92 | 0.0132 | 2.20 |
| 900 | 0.006706 | 33.53 | 0.01305 | 2.18 |
| 1000 | 0.006459 | 32.29 | 0.01257 | 2.10 |
| 1100 | 0.006092 | 30.46 | 0.01185 | 1.98 |
| 1200 | 0.005725 | 28.62 | 0.01114 | 1.86 |
| 1300 | 0.005372 | 26.86 | 0.01045 | 1.74 |
| 1400 | 0.005038 | 25.19 | 0.009802 | 1.63 |
| 1500 | 0.004791 | 23.96 | 0.009322 | 1.55 |
| 1600 | 0.004672 | 23.36 | 0.00909 | 1.52 |
| 1700 | 0.004539 | 22.69 | 0.008832 | 1.47 |
| 1800 | 0.004399 | 21.99 | 0.008559 | 1.43 |
| 1900 | 0.004256 | 21.28 | 0.008281 | 1.38 |
| 2000 | 0.004112 | 20.56 | 0.008001 | 1.33 |
| 2100 | 0.004005 | 20.02 | 0.007793 | 1.30 |
| 2200 | 0.003986 | 19.93 | 0.007756 | 1.29 |
| 2300 | 0.003957 | 19.78 | 0.007699 | 1.28 |
| 2400 | 0.00392 | 19.60 | 0.007627 | 1.27 |
| 2500 | 0.003876 | 19.38 | 0.007542 | 1.26 |
| 下风向最大浓度 | 0.008446 | 42.23 | 0.01643 | 2.74 |
| 出现距离 | 208 |  |  |  |
| 标准值 | 0.02 |  | 0.6 |  |

表8-14   2＃排气筒非正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 酚类 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.107E-19 | 0.00 | 1.445E-19 | 0.00 |
| 100 | 0.001969 | 9.85 | 0.00257 | 0.43 |
| 200 | 0.007042 | 35.21 | 0.00919 | 1.53 |
| 279 | 0.007696 | 38.48 | 0.01004 | 1.67 |
| 300 | 0.007601 | 38.00 | 0.00992 | 1.65 |
| 400 | 0.007173 | 35.86 | 0.009361 | 1.56 |
| 500 | 0.007245 | 36.22 | 0.009456 | 1.58 |
| 600 | 0.007206 | 36.03 | 0.009405 | 1.57 |
| 700 | 0.007035 | 35.18 | 0.009182 | 1.53 |
| 800 | 0.006569 | 32.84 | 0.008573 | 1.43 |
| 900 | 0.006001 | 30.01 | 0.007832 | 1.31 |
| 1000 | 0.005927 | 29.63 | 0.007736 | 1.29 |
| 1100 | 0.006266 | 31.33 | 0.008178 | 1.36 |
| 1200 | 0.006473 | 32.36 | 0.008447 | 1.41 |
| 1300 | 0.006575 | 32.88 | 0.008581 | 1.43 |
| 1400 | 0.006598 | 32.99 | 0.008611 | 1.44 |
| 1500 | 0.006561 | 32.80 | 0.008563 | 1.43 |
| 1600 | 0.006481 | 32.40 | 0.008458 | 1.41 |
| 1700 | 0.006368 | 31.84 | 0.008312 | 1.39 |
| 1800 | 0.006234 | 31.17 | 0.008136 | 1.36 |
| 1900 | 0.006085 | 30.42 | 0.007942 | 1.32 |
| 2000 | 0.005927 | 29.63 | 0.007735 | 1.29 |
| 2100 | 0.005755 | 28.77 | 0.007511 | 1.25 |
| 2200 | 0.005585 | 27.92 | 0.007289 | 1.21 |
| 2300 | 0.005417 | 27.08 | 0.00707 | 1.18 |
| 2400 | 0.005392 | 26.96 | 0.007037 | 1.17 |
| 2500 | 0.005369 | 26.84 | 0.007007 | 1.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.007696 | 38.48 | 0.01004 | 1.67 |
| 出现距离 | 279 |  |  |  |
| 标准值 | 0.02 |  | 0.6 |  |

表8-15   燃煤载热体油炉非正常工况污染物不同距离分布预测结果

| 下风向距离m | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 5.781E-5 | 0.01 | 0.000501 | 0.10 | 0.000185 | 0.09 |
| 200 | 0.006749 | 0.75 | 0.05849 | 11.70 | 0.0216 | 10.80 |
| 300 | 0.01166 | 1.30 | 0.101 | 20.20 | 0.0373 | 18.65 |
| 306 | 0.01167 | 1.30 | 0.1012 | 20.24 | 0.03735 | 18.67 |
| 400 | 0.01032 | 1.15 | 0.08943 | 17.89 | 0.03302 | 16.51 |
| 500 | 0.01058 | 1.18 | 0.09167 | 18.33 | 0.03385 | 16.92 |
| 600 | 0.009871 | 1.10 | 0.08555 | 17.11 | 0.03159 | 15.79 |
| 700 | 0.01024 | 1.14 | 0.08879 | 17.76 | 0.03278 | 16.39 |
| 800 | 0.009931 | 1.10 | 0.08607 | 17.21 | 0.03178 | 15.89 |
| 900 | 0.0093 | 1.03 | 0.0806 | 16.12 | 0.02976 | 14.88 |
| 1000 | 0.008557 | 0.95 | 0.07416 | 14.83 | 0.02738 | 13.69 |
| 1100 | 0.007808 | 0.87 | 0.06767 | 13.53 | 0.02499 | 12.49 |
| 1200 | 0.0071 | 0.79 | 0.06153 | 12.31 | 0.02272 | 11.36 |
| 1300 | 0.00699 | 0.78 | 0.06058 | 12.12 | 0.02237 | 11.18 |
| 1400 | 0.007 | 0.78 | 0.06066 | 12.13 | 0.0224 | 11.20 |
| 1500 | 0.006943 | 0.77 | 0.06018 | 12.04 | 0.02222 | 11.11 |
| 1600 | 0.00684 | 0.76 | 0.05928 | 11.86 | 0.02189 | 10.94 |
| 1700 | 0.006702 | 0.74 | 0.05809 | 11.62 | 0.02145 | 10.72 |
| 1800 | 0.006543 | 0.73 | 0.0567 | 11.34 | 0.02094 | 10.47 |
| 1900 | 0.006369 | 0.71 | 0.05519 | 11.04 | 0.02038 | 10.19 |
| 2000 | 0.006186 | 0.69 | 0.05361 | 10.72 | 0.0198 | 9.90 |
| 2100 | 0.006 | 0.67 | 0.052 | 10.40 | 0.0192 | 9.60 |
| 2200 | 0.005812 | 0.65 | 0.05037 | 10.07 | 0.0186 | 9.30 |
| 2300 | 0.005627 | 0.63 | 0.04876 | 9.75 | 0.01801 | 9.01 |
| 2400 | 0.005444 | 0.60 | 0.04718 | 9.44 | 0.01742 | 8.71 |
| 2500 | 0.005266 | 0.59 | 0.04564 | 9.13 | 0.01685 | 8.43 |
| 下风向最大浓度 | 0.01167 | 1.30 | 0.1012 | 20.24 | 0.03735 | 18.67 |
| 出现距离 | 306 |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 0.9 |  | 0.50 |  | 0.20 |  |

从以上预测结果可知，在事故状态下，1＃排气筒酚类最大落地浓度为0.008446 mg/m3，最大落地浓度浓度占标率为42.23%，VOCs最大落地浓度为0.01643 mg/m3，最大落地浓度占标率为2.74%，出现在下风向208米处。

2＃排气筒酚类最大落地浓度为0.007696 mg/m3，最大落地浓度浓度占标率为38.48%，VOCs最大落地浓度为0.01004 mg/m3，最大落地浓度占标率为1.67%，出现在下风向279米处。

燃煤载热体油炉烟气颗粒物最大落地浓度为0.01167 mg/m3，最大落地浓度浓度占标率为1.30%，SO2最大落地浓度为0.1012 mg/m3，最大落地浓度占标率为20.24%，NOx最大落地浓度为0.03735 mg/m3，最大落地浓度占标率为18.67%，出现在下风向306米处。

非正常工况下项目排放的各项污染因子对环境空气质量的影响将出现一定程度的增大，但未导致超标。

对关心点的影响预测结果见表8-16。

表8-16 非正常状态下关心点酚类、VOCs浓度预测

| 序号 | 评价点 | 距离（m） | 酚类 |  |  |  | VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% |
| 1 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220 | 未检出 | 0.01548 | 0.01548 | 77.4 | 0.168 | 0.02559 | 0.1936 | 32.26 |
| 2 | 儒溪村付家老屋 | 南 450 | 未检出 | 0.01552 | 0.01552 | 77.6 | 0.179 | 0.02554 | 0.2045 | 34.08 |
| 3 | 儒溪村徐家老屋 | 南750 | 未检出 | 0.01354 | 0.01354 | 67.7 | 0.172 | 0.02173 | 0.1937 | 32.88 |
| 4 | 儒溪村徐家老屋 | 东南990 | 未检出 | 0.01243 | 0.01243 | 62.2 | 0.165 | 0.02018 | 0.1852 | 30.87 |
| 5 | 洋溪村塘家咀 | 东1700 | 未检出 | 0.01091 | 0.01091 | 54.6 | 0.176 | 0.01715 | 0.1932 | 32.20 |
| 6 | 洋溪村新屋 | 东2050 | 未检出 | 0.009894 | 0.009894 | 49.5 | 0.174 | 0.01553 | 0.1895 | 31.58 |
| 7 | 洋溪村李家 | 东北1600 | 未检出 | 0.01115 | 0.01115 | 55.7 | 0.105 | 0.01755 | 0.1225 | 20.42 |
| 8 | 白马矶社区 | 北350 | 未检出 | 0.01568 | 0.01568 | 78.4 | 0.086 | 0.02578 | 0.1118 | 18.63 |
| 9 | 鸭栏村住户 | 北1150 | 未检出 | 0.01126 | 0.01126 | 56.3 | 0.065 | 0.01981 | 0.0848 | 14.13 |

表8-17  非正常状态下关心点SO2、NOx浓度预测

| 序号 | 评价点 | 距离（m） | SO2 |  |  |  | NOx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% | 背景值 （mg/m3） | 贡献值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 占标率% |
| 1 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220 | 0.081 | 0.06832 | 0.14932 | 29.87 | 0.035 | 0.0233 | 0.0583 | 19.15 |
| 2 | 儒溪村付家老屋 | 南 450 | 0.078 | 0.09045 | 0.16845 | 33.69 | 0.042 | 0.03345 | 0.07545 | 37.72 |
| 3 | 儒溪村徐家老屋 | 南750 | 0.072 | 0.08745 | 0.15945 | 31.89 | 0.045 | 0.03250 | 0.0775 | 38.75 |
| 4 | 儒溪村徐家老屋 | 东南990 | 0.066 | 0.07429 | 0.14029 | 28.06 | 0.030 | 0.02742 | 0.05742 | 28.71 |
| 5 | 洋溪村塘家咀 | 东1700 | 0.051 | 0.05809 | 0.10909 | 21.82 | 0.030 | 0.02145 | 0.05145 | 25.72 |
| 6 | 洋溪村新屋 | 东2050 | 0.046 | 0.05306 | 0.09906 | 19.81 | 0.028 | 0.01951 | 0.04715 | 23.58 |
| 7 | 洋溪村李家 | 东北1600 | 0.048 | 0.05928 | 0.10728 | 21.46 | 0.028 | 0.02189 | 0.04989 | 24.95 |
| 8 | 白马矶社区 | 北350 | 0.059 | 0.1011 | 0.1601 | 32.02 | 0.031 | 0.03522 | 0.06622 | 33.11 |
| 9 | 鸭栏村住户 | 北1150 | 0.045 | 0.06452 | 0.10925 | 21.85 | 0.028 | 0.02411 | 0.05211 | 26.06 |

预测结果表明，非正常工况下项目排放的污染因子对敏感点的影响虽未超标，但都将出现一定程度的增大，特别是酚类接近环境质量标准，因此，需确保废气处理设施正常运行，一旦出现事故，应立即停止生产，待维修正常后才能继续生产。

#### 8.2.1.3恶臭影响分析：

项目所用化学物质苯酚、丁烯、丙烯等会产生异味，在使用及存储过程中会产生令人不愉快的恶臭，由于恶臭因子较为复杂，定量困难，本次环评恶臭影响主要提出相关污防措施及要求：

为减少各环节物料挥发产生异味影响，项目需加强生产管理和设备维修，及时修、换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以下具体控制对策（包括已建工程）：

（1）各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。例如，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送。

（2）各反应釜与单元设备的真空泵、尾气放空管应连通，集中进入废气收集系统；

（3）加强管道、阀门的密封检修；

（4）原料及产品储罐、包装桶呼吸装置安装液封系统，减少无组织的排放；

（5）合理进行厂区的平面布置，将物料贮槽、排气筒等主要污染源尽量远离敏感目标，以减少废气对敏感目标的影响；

（6）此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染；

（7）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料贮罐的泄露等，企业必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

（8）加强非露天车间通气和排气，在项目生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。

在采取以上措施、加强管理基础上，项目恶臭不会对外环境产生明显影响。

#### 8.2.1.4环境防护距离

（1）大气环境防护距离

无组织排放废气排放源强参数见表8-18。

由于储罐区与生产区相距较近（60米范围内）本次环评将储罐区、生产区无组织排放设定为一个整体无组织排放源，叠加后项目无组织废气排放参数选择如下：

表8-18  项目无组织废气排放参数选择

| 序号 | 污染物名称 | 平均源强 | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 0.0249kg/h | 50×60=3000m2 | 5 m |
| 2 | 丁烯 | 0.0193 kg/h |  |  |
| 3 | 丙烯 | 0.0113kg/h |  |  |
|  | VOCS | 0.0555 kg/h |  |  |

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。运行截图过程见下图。

图8-2  酚类大气环境防护距离预测截图

图8-3  VOCs大气环境防护距离预测截图

根据以上分析可行，项目不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的车间在正常生产和排污的情况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周边居民健康不造成危害的最小距离。

本评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法确定本工程的卫生防护距离。卫生防护距离的计算式如下：

式中：

Cm—排放浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，

Q—工业企业有害气体无组织排放源可以达到的控制水平，kg/h

评价区多年平均风速2.2米/秒，本工程卫生防护距离计算见下表。

表8-19 无组织排放卫生防护距离计算结果

| 参数 污染物 | 污染源类型 | 释放高度(m) | 排放速率(kg/h) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 卫生防护距离计算m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 面源 | 5 | 0.0249 | 60 | 50 | 49.767 | 100 |
| VOCs | 面源 | 5 | 0.0555 | 60 | 50 | 2.412 |  |

图8-4苯酚卫生防护距离预测截图

图8-5  VOCs卫生防护距离预测截图

根据卫生防护距离计算结果，本项目苯酚、VOCs无组织废气污染物核算的卫生防护距离分别为49.767m、2.412m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定：确定本项目卫生防护距离为100m。

结合公司平面布局，距离本项目100m卫生防护距离内不存在敏感目标。

#### 8.2.1.5烟囱高度校核

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定，排气筒高度不应低于15m，且排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，本项目工艺废气排气筒为25米，高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，其几何高度符合GB16297-1996标准规定的要求。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定，新建锅炉房排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上，本项目燃煤载热体油炉排气筒高度为50米，高出周围200m半径范围内的建筑3m以上，其几何高度符合GB13271-2014标准规定的要求。

#### 8.2.1.6等效排气筒

根据《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》的相关规定：“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”，项目排气筒1和排气筒2的距离小于30米，两个排气筒高度之和为50米，因此应等效为一根排气筒，污染物排放速率相加，由于两个排气筒均为25米，等效排气筒的高度为25米，位置为两根排气筒正中间。

等效排放速率：

酚类等效排放速率：0.0404 kg/h +0.0661kg/h=0.1065 kg/h，符合25米排气筒酚类最高允许排放速率0.26 kg/h的要求。

VOCs等效排放速率：0.0785kg/h +0.863 kg/h=0.1648kg/h，符合25米排气筒VOCs最高允许排放速率7.65 kg/h的要求。

综上所述，项目排气筒高度设置可行。

### 8.2.2水环境影响分析与评价

### 8.2.2.1地表水环境影响分析

本项目排放的废水经厂区污水处理站处理达到园区污水处理厂接纳标准后通过园区污水管网，接入园区污水处理厂集中处理，经园区污水处理厂处理达标后外排长江，因此本次环评不独立做水环境影响预测分析。

根据园区污水处理厂水环境影响评价结论并结合近期监测数据，该污水处理厂建成投产后，污水处理能够实现达标排放，污水处理前后在排污口下游50m处COD净增值减少约1.35mg/L，占评价标准的1.35％，在排污口下游20km处COD净增值减少约0.16mg/L，占评价标准的0.16％，由此可见，项目建成后不会降低长江评价水域水体环境质量。

本改扩建项目基本不新增废水排放量（仅仅增加车间地面冲洗废水40t/a，废气处理废植物液3.6t/a），园区污水处理厂近期处理规模20000 m3/d，目前接纳园区废水量约15000t/d，本项目新增污水量极少，基本可忽略不计，其水质与现有园区企业水质相似，不会对园区污水处理厂造成冲击影响。

目前园区污水处理厂提标改造正在实施，在园区污水处理厂提标改造完成前，项目不得正式运营。

### 8.2.2.2地下水环境影响分析

（1）地质勘察资料：

①区域地质构造

本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元，处于江汉-洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与鄂东断块隆起区的幕阜山上升的交界地区。

区内未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震记载，在路线勘察中，未揭露出明显的破碎带，勘查区内及附近无不良地质构造，也没发现新的构造运动迹象。

②地形地貌及周边环境

公司场地位于临湘工业园滨江产业区，原始地貌为长江岸坡边缘构造剥蚀堆积丘岗地带的丘岗。场地地势较为平坦、地貌形态单一，地面标高在29～27之间。

③岩土体分布及特征

经勘查，正兴公司厂址场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土（Q4m1）、第四系沼泽沉积物（Q4h）及第四系全新统冲积物（Q4a1），下伏基岩为中元古界冷家溪群（Pt）板岩。钻探深度内依据地层的岩性与力学性质自上而下共分为4层。各工程地质层特征分述如下：

人工填土（Q4m1）

素填土（Q4m1）（层号1）：黄褐色，稍压实，稍湿-饱和。由黏性土、风化板岩岩块及少量石英砂组成。该层全场分布，层厚0.5～5.0m。

第四系沼泽沉积物（Q4h）

粉质黏土（Q4h）（层号2）：黑褐色，软塑，干强度低、韧性低，含有植物腐殖质，有异味，含有粉细砂，钻进中有缩径现象。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚1.3～6.8m，层顶高层22.8～36.9m。

表 8-20 粉质黏土（层号2）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 11 | 30.9 | 39.0 | 34.89 | 2.6 | 0.07 |
| 比重 |  | 11 | 1.83 | 1.93 | 2.72 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 11 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 11 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
| 饱和度 | % | 11 | 99 | 99.90 | 99.45 | 0.37 | 0 |

第四系全新统冲积物（Q4a1）

粉质黏土（Q4a1）（层号3）：黑褐、灰黄，可塑-硬塑，切面稍光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，见角砾，砾径0.5~2cm，个别达5cm，含粉细砂，偶含植物腐殖质。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚0.9~12.3m，层顶高层17.9~27m。

表 8-21  粉质黏土（层号3）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 23 | 20.5 | 32.10 | 25.57 | 3.27 | 0.13 |
| 比重 |  | 23 | 1.92 | 2.04 | 2.73 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 23 | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 23 | 0.60 | 0.88 | 0.72 | 0.08 | 0.11 |
| 饱和度 | % | 23 | 92.50 | 99.90 | 96.83 | 2.27 | 0.02 |

中元古界冷家溪群（Pt）

强风化板岩（Pt）（层号4）：黄褐、灰黄，变余结构，层状构造，岩石风化强烈，上部风化呈土状，岩石手易捏碎，裂隙特别发育，岩石裂面被铁锰质侵染，岩石钻进进尺快，取芯呈砂状、块状、土柱状。该层全场分布，受深度限制，未完全揭露，层厚4.8~6.9m，层顶高层10.6~24.8m。

④场地水文地质条件

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于素填土（层号1）和粉质黏土（层号2）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经。该场地临近河网的阶地地貌，若遇强降雨季节，可能会造成场区大范围积水或内涝，隐患极大。勘察期间，稳定地下水位埋深3.0~4.0m，稳定地下水位标高24.0m左右，若遇丰水季节，则地下水水位会上升。项目厂区含水层主要为基岩裂隙水，含水层渗透系数 K=5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素；基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。

含水层厚度

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于第四系人工填土（Q4m1）和第四系沼泽沉积物（Q4h）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经，根据岩土工程勘察报告可知，其厚度合计约4.0m。

有效孔隙度

根据岩土工程勘察报告可知，孔隙度平均值e=0.96，此数据是地质勘察实测统计值，其实验结果可信度较高。根据公式e=n/(1-n)，计算得出，场区含水层有效孔隙度n=0.49。

水流速度

根据岩土工程勘察报告和相关的地质资料了解到厂区岩层的渗透系数约为5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。场区附近水力坡度约为1.2×10-4，因此，地下水的渗透流速：V=KI=0.5 m/d×0.00012=0.6×10-4m/d，平均实际流速：u=V/n=1.2×10-4m/d。

弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度（αL）为20.0m，横向弥散度（αT）为3.0m。由此计算得出：

DL==20.0×8.33×10-4m/d=1.67×10-2m2/d，

DT=αT×u=3.0×8.33×10-4m/d=2.50×10-3m2/d。

⑤地下水动态特征与监测

本区属丘陵沟谷孔隙潜水区，总的特点是地下水赋存于沟谷地段冲积层及坡残积层中，主要由大气降水补给，少有或没有泉水集中排泄，含水层薄，富水性差，赋存水量少。场区的第四系地层无砂砾层，均为粘性土层，属弱透水性地层，整个第四系地层相当于一个相对隔水层，地下水下渗慢，且第四系粘性土层厚度较薄，平均厚度约4.0m，地下水下渗量较小；场区上游及中游的基岩均为相对隔水层，仅在下游的段鸭栏—旗杆地下水系统段发育有寒武系白云岩，为富水地层，但该地段位于场区北段靠长江边上，为排泄区，且其上部的第四第粘性土层为相对隔水层，地下水渗入量小。总体而言，整个场区均为相对隔水层，地下水渗入量小，且地表水渗入后，潜流距离短，随后以泉的形式排出地表，地下水水文变幅主要是受大气降水的影响较大。勘查期间，从水井出露的泉水来看，流量较小，为0.045L/s。在枯水与平水季节，地下水补给长江与洋溪湖，在丰水季节，因长江水位上涨，受长江水的顶托作用的影响，地下水补给洋溪湖。

（2）评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定和岩土工程勘察结果可知，项目属于Ⅰ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

（3）评价预测范围及预测内容

预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

预测内容：项目生产废水主要为地面冲洗废水，工程产生的废水通过厂区污水管网进入厂区污水处理站处理，因此确定：本次地下水环境影响评价水量以厂区总废水量为依据、水质主要考虑本项目相关因子，即COD、挥发性酚类（以苯酚计）。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区多为水泥地面，厂区生产废水经管网收集后进入污水处理站，管网、污水处理站均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。

（2）事故渗漏地下水环境影响预测分析

根据本项目水温地质勘察报告资料以及地下水环境评价的要求，若发生渗漏现象，除了包气带外，最终会影响上部潜水含水层。

根据水温地质勘察报告，得到的本项目厂区的潜水含水层渗透系数约为0.5m/d。

本项目研究区域内平均水力梯度约2.8×10-4，根据地下水动力学教材中的达西定律计算相应厂区的地下水渗流速度为：

V=K×J

式中：

V为地下水渗流速度

K为含水层渗透系数

J为平均水力梯度

根据水温地质勘察资料获得含水层渗透系数为0.5m/d，则相应的地下水渗流速度为1.4×10-4m/d。

溶质运移模型概化

由于储罐区通过基底防渗、设置苯酚、丁烯、丙烯泄漏报警仪，泄漏能及时发现并通过应急措施及时阻止泄漏事故，因此本次环评主要目的是针对厂内的污水处理站地下水的污染清形进行研究。主要考虑污水处理站工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理站一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬间泄漏。本次评价不考虑极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等导致废水渗漏到地下的情况。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，溶质运移模型概化为稳定流二维水动力弥散模型。

（4）评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年和项目服务30年后。

（5）污染物预测因子及相关参数

本次预测选取项目排放污染物COD、挥发性酚类（以苯酚计）作为预测因子。具体预测源强见下表：

表8-22  本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 对象 | 水量（m3/h） | 污染物浓度（mg/l） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 挥发性酚类（以苯酚计） |
| 正常情况 | 厂区废水 | 42.78 | 150 | 0.0066 |
| 非正常情况 | 污水处理站失效 | 42.78 | 3151 | 36 |

备：水量来源3.4.1（1）现有工程废水量分析结果；水质综合考虑表3-9、表3-10监测数据。

（6）溶质运移模型

预测模型中纵向弥散系数参照水文地质手册中的经验值，项目区潜水含水层岩性为粉砂、粉土夹粉砂等，因此纵向弥散系数取6.69m2/d，横向弥散系数取值1.52m2/d。根据项目水文地质勘察报告可知，研究区平均水力梯度为2.8×10-4，计算出地下水流速为1.4×10-4m/d。

本项目污水处理站发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。

式中：

x：距驻入点的距离，报告中指距离厂界的距离（m）;

t：时间（d）；

C（x.t）：t时间x处的示踪剂浓度（mg/l），t：时间（d）；

C0：驻入的示踪剂浓度（mg/l）；

u：水流速度（m/d）；

DL：纵向弥散系数（m2/d）；

DT: 横向弥散系数（m2/d）；

K0（β）：第二类零阶修正贝塞尔系数，《地下水动力学》中查表获得；

W（u2t/4DL）β：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得

（7）预测结果

污水处理站下游方向COD、挥发性酚类（以苯酚计）在不同时间不同距离位置预测结果见下表，本项目CODmn执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的3.0mg/l标准，挥发性酚类（以苯酚计）执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的0.002mg/l。

根据污水处理站的非正常工况污染预测结果，地下水中CODmn的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000后，其CODmn污染源扩散到下游厂界时已超标。

地下水中挥发性酚类（以苯酚计）的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000后，其挥发性酚类（以苯酚计）污染源扩散到下游厂界时已超标。

因此，本项目污水处理站污水事故泄漏对地下水有一定影响（由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小）。必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

表8-23 非正常工况下COD预测浓度值（单位：mg/l）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 0.32 | 5.36 | 21.22 | 43.25 |

表8-24 非正常工况下挥发性酚类（以苯酚计）预测浓度值（单位：mg/l）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.045 |

（8）地下水影响预测小结

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水的影响较小，在可接受范围内。但必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并且每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

### 8.2.3固废环境影响分析

本工程固废主要来源于工艺产生的固废（初馏残渣）、废气处理产生的废活性炭及燃煤载热体油炉的炉渣及灰渣等，具体见表8-25（改扩建完成后总产生量）。

表8-25   固体废物排放表

| 序号 | 来 源 | 产生量(t/a) | 属性 | 危废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤炉渣 | 1653 | 一般固废 |  | 送砖厂综合利用 |
| 2 | 燃煤灰渣 | 330 |  |  |  |
| 3 | 初馏残渣 | 221.7 | 危废 | HW04 （263-008-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 4 | 精馏残液 | 1969 | 危废 | HW04 （263-008-04） | 送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置 |
| 5 | 废活性炭 | 71.9 | 危废 | HW04（263-010-04） | 送德泽公司危废焚烧炉焚烧 |
| 小计 |  | 4245.6 |  |  |  |

本工程固废主要来源于工艺产生的固废（初馏残渣）、精馏残液、废气处理产生的废活性炭及燃煤载热体油炉的炉渣及灰渣等。

初馏残渣、废活性炭均属危险废物，送德泽公司危废焚烧炉焚烧处置。

精馏残液属危险废物，送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

炉渣及灰渣为一般固废，送砖厂综合利用。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的初馏残渣、精馏残液、废活性炭等属危险废物，公司已建1000m3危废暂存库，根据前述“表4-12公用工程、辅助工程可靠性分析情况表”分析结果，公司已建危废暂存库接纳本项目危废可靠，1000m3危废暂存库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，并实行分类存放，暂存场进行了防雨、防风、防渗处理。贮存场所内采用安全照明设施，并设置了观察窗口；废物贮存设施周围设置围墙，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，由专业运输车辆和专业人员承运。

一般固废炉渣及灰渣一般固废暂存间进行防风、防雨等措施，定期送砖厂综合利用，运输过程注意防风、防洒落，确保不对外环境产生影响。

在建设单位采取妥善的固体废物处理处置措施，固废对外环境的影响较小。

### 8.2.4声环境影响分析

本项目总平面布置上将噪声较大的各种泵类、风机、反应釜等多数布置在底层，生产区与办公区分开布置，在项目四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植绿色植物，起到阻止噪声传播的作用。

项目建成投产后，其声源主要来源于水泵、风机、反应釜等设备，工艺生产时的声源均不大，布置在车间内，而且车间距离各厂界均较远，对周围环境不会造成大的影响。声源较大的设备通过增加隔音、消声、减振等措施，以减少声源对周围环境的影响。只要加强对项目较大声源装置的降噪隔音处理，项目噪声对厂区外环境影响较小。

# 9.环境保护措施分析及对策建议

## 9.1废水污染控制措施分析

改扩建工程生产装置不产生工艺废水，废水主要来自燃煤载热体油炉废气处理废水、车间地面冲洗水等，废气处理废水处理后循环使用，不外排，车间地面冲洗废水总产生量为100t/a。

项目废水经收集后通过管网进入公司污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入园区污水处理厂，经园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排长江。

## 9.1.1厂区污水处理站

本项目废水经废水管道分别收集一并排入污水收集池；厂区进行雨污分流、污污分流，生产区设置初期雨收集系统，将初期雨水收集处理。

（1）现有厂区废水处理装置处理能力400t/h，目前实际处理量42.78m3/h，本改扩建工程基本不新增废水（仅增加车间地面冲洗废水40t/a），处理能力满足要求。

（2）公司综合废水处理装置流程示意见图9-1。

集水池

调节池

初沉池

水解酸化池

曝气池

沉淀池

生化池

园区污水处理厂

废水

污泥

图9-1　　厂区污水处理站工艺流程示意图

剩余污泥

回流污泥

混凝沉淀池

污泥

（3）工艺特点

国发公司污水主要来自造气工艺废水、尾气废水、生产废水以及冲洗地面水等，主要污染物为COD、SS、氨氮、挥发酚等。该污水处理站由湘牛环保工程有限公司设计，于2008年9月5日由临湘市环保局组织验收，验收合格。考虑到企业发展，该污水处理站处理设计规模为400 m3/h，处理工艺为物化＋生化组合处理工艺。

国发公司污水处理站采用的的工艺在江阴凯江农化有限公司以及国内的多家农药生产企业得到了应用，工艺特点有：

A.占地面积小。

B.采用最先进的工艺设备，保证出水水质。

C.自动化程度高，可节省人员。

D.不受温度影响，解决冬季极低气温对工程运行负影响。

E.抗冲击负荷强。

表9-1  湖南澄源检测公司污水处理站监测结果（单位：mg/l, pH无量纲）

| 项目 | 监测点位及结果 |  |  |  | 园区污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 |  | 出口 |  | 接纳标准 | 排放标准 |
|  | 2017.1.14 | 2017.1.15 | 2017.1.14 | 2017.1.15 |  |  |
| pH | 7.12 | 7.14 | 7.10 | 7.10 | 6～9 | 6～9 |
|  | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 悬浮物 | 240 | 235 | 58 | 62 | 350 | 20 |
|  | 232 | 241 | 65 | 60 |  |  |
| CODcr | 8.10×103 | 8.36×103 | 208 | 213 | 500 | 80 |
|  | 7.81×103 | 8.23×103 | 210 | 217 |  |  |
| 氨氮 | 176.3 | 168.9 | 17. 9 | 18.2 | 27 | 15 |
|  | 180.5 | 175.4 | 18.6 | 17.4 |  |  |
| 总磷 | 6.83 | 6.85 | 0.24 | 0.23 | 10 | 1 |
|  | 6.64 | 6.67 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 挥发酚 | 246 | 242 | 0.0023 | 0.0024 | 2 | 0.5 |
|  | 239 | 236 | 0.0025 | 0.0025 |  |  |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.007 | 0.008 | 1 | 1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 氰化物 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| BOD5 | 2.87×103 | 3.07×103 | 75.6 | 68.9 | 300 | 20 |
|  | 2.82×103 | 2.96×103 | 74.5 | 69.8 |  |  |
| 石油类 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 0.09 | 20 | 4 |
|  | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |
| 甲苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 | 0.1 |
|  | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |

表9-2  衡润检测有限公司污水处理站监测结果（单位：mg/l, pH无量纲）

| 采样时间 | 采样地点 检测因子 | 水处理平台 | 标准值 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 11月7日 | pH | 6.15 | 6～9 | 否 |
|  | CODcr | 75 | 500 | 否 |
|  | BOD5 | 23 | 300 | 否 |
|  | 氨氮 | 24.52 | 27 | 否 |
|  | 悬浮物 | 16 | 350 | 否 |
|  | 氰化物 | ＜0.004 | 1.0 | 否 |
|  | 挥发酚 | 0.0066 | 2.0 | 否 |
|  | 石油类 | 0.29 | 20 | 否 |
|  | 苯 | ＜0.005 | 0.5 | 否 |
|  | 甲苯 | ＜0.005 | 0.5 | 否 |
|  | 二甲苯 | ＜0.005 | 1.0 | 否 |
|  | 甲醇 | ＜0.4 | / | / |
|  | 氯化物 | 213.7 | / | / |
|  | 硫酸盐 | 83.5 | / | / |
|  | 总磷 | 0.65 | 10 | 否 |
|  | 硫化物 | 1.21 | 1 | 否 |
|  | 氯仿 | ＜0.00002 | 1.0 | 否 |

本项目废水BOD/COD约3.5＞0.3，废水中是不含对微生物有毒或抑制微生物正常生长的物质，项目废水可生化性较好。

经公司2017年全年在线监测数据、湖南澄源检测公司2017年1月14-15日对公司污水处理站的监测结果（表3-9）及2017年11月7日衡润检测有限公司公司污水处理站的监测结果（表3-10）可知，公司废水经上述工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求（同时满足基地污水处理进水水质标准要求），厂区污水处理站的污水处理技术是可行的。

## 9.1.2园区污水处理厂对本工程废水的可接纳性

（1）园区污水处理厂环境影响评价结论

临湘市工业园滨江产业示范区污水处理工程已于2009年12月13日获得湖南省环保厅的批复，具体批复内容见附件。《湖南省化工农药产业基地污水处理工程环境影响报告书》的结论如下：

本项目为区域污水处理环保工程，其建设符合国家产业政策，工程选址在现有湖南德泽环保科技有限公司西北侧，位于临湘市工业园滨江产业示范区的三类工业用地，符合区域相关规划要求。区域环境质量好，厂址周边无居民，项目建设无明显的环境制约因素。项目采用了较先进的污水处理工艺技术和设备，在项目落实本报告书提出的环保措施后，各污染物能做到达标排放，区域水环境将得到改善。从环保角度而言，本项目建设是可行的。

（2）接纳时间可行性

临湘市儒溪镇人民政府与北控水务（中国）投资有限公司采用BOT方式签订了园区废水处理厂经营合同（具体见附件），园区污水处理厂已经建成运营，建成处理规模为2万吨/天。因此本项目产生的废水从时间上来说可以纳入园区废水处理厂进行处理。

（3）接纳范围及处理规模可行性

本项目位于园区内，在园区污水处理厂的近期服务范围内，截污水管已与本项目废水总排口衔接。园区污水处理厂近期处理规模为2万t/d，二期建设规模扩大到5万t/d。园区污水处理厂现在收纳废水不超过15000t/d，而且项目建设不会新增国发公司废水排放量，因此从处理规模和接管上来看，本项目废水纳入园区废水处理厂处理是可行的。

（4）达接管标准的可行性分析

根据工程分析，本项目废水经厂内污水处理站预处理后污染物浓度能达到达到园区污水处理厂进水要求。

（5）工艺可行性分析

目前园区污水处理厂正在提质改造中，提质改造后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准。

园区废水处理厂提质改造后处理工艺说明及流程图：

企业废水经过预处理后与生活污水自流入粗格栅池，经过粗格栅去除废水中的大颗粒漂浮物，随后进入调节池，低浓度废水进入低浓度废水调节池，高浓度废水进入高浓度废水调节池。

高浓度废水在高浓度调节池内经过水质水量的调节后，提升后进入细格栅池，在此单元可去除更小的悬浮物，随后进入沉砂池，在沉砂池内去除较小密度大的可沉降的颗粒物，随后废水进入Fenton氧化池，在此单元，通过强氧化作用开环、断链，提高废水的生化性。

低浓度废水在低浓度调节池内经过水质水量的调节后进入复合水解酸化池。

高浓度废水经过上述强预处理后，废水进入复合水解酸化池，

复合酸化水解池内废水进行厌氧生物反应，在此单元废水经过厌氧生化后，大分子有机物分解转化为小分子有机物，废水可生化性大大提高，降低废水的色度，废水随后进入原有水解酸化池，进一步提高废水可生化性。

废水经过酸化水解提高生化性后，随后进入MBBR池，在MBBR池好氧段设有曝气系统。好氧微生物在氧气充足的条件下，利用微生物新陈代谢的作用将废水中的有机物分解成二氧化碳和水，硝化细菌则将氨氮转化为硝酸根，混合液通过回流至缺氧段，在缺氧段内进行反硝化反应进行生物脱氮，从而降解有机污染物。并进行自身增殖，维持系统中高浓度的生物群体，在此处理单元可以去大部分污染物。在此工艺单元，可视废水情况加入适量的粉末活性炭。

随后废水经过沉淀池，活性污泥在此单元沉淀后回流，清水再次絮凝沉淀，絮凝沉淀后出水进入催化臭氧反应池充分反应，再次提高生化性后进入BAF池，废水有机物在 BAF池里面进一步降解，经过消毒池消毒后外排至长江。

各池产生的污泥排入污泥储池进行暂存，随后经原有带式压滤机进行脱水，经过原有带式污泥脱水机后的污泥进入连续污泥深度脱水系统，进一步对污泥脱水，最后污泥含水率约60%，装袋集中存放，定期外运至有资质的的危废处理单位进行处置。

目前园区污水处理厂正在提质改造中，根据《临湘工业园滨江产业园污水处理厂提质改造EPC项目》环境影响报告表结论及批复情况，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。

鼓风机

臭氧

粉末活性炭

反冲洗水至调节池

栅渣外运

初沉污泥

反冲洗

污泥回流

企业排放废水（预处理后）水

粗格栅栅

难降解废水调节池

细格栅、旋流沉砂池栅

Fenton反应池

絮凝、斜管沉淀池

中间提升池1

复合水解酸化池（新增）

水解酸化池

氧化沟(MBBR)

二沉池

臭氧催化氧化池

BAF滤池

中间提升池2

均质池

污泥外运至有资质处理单位

鼓风机

絮凝药剂中和药剂

酸、双氧水、Fe2+

生活废水、初期雨水等

排水泵房

排放

臭氧

易降解废水调节池

消毒池

脱水机房（增加连续污泥深度脱水机）

鼓风机

鼓风机

栅渣外运

事故池

分质处理

图9-2  园区废水处理工艺（提质改造后）

（6）经济可行性分析

项目外排的地面冲洗水等经厂区污水处理站预处理后浓度均低于园区污水处理厂的进水浓度限值，因此，本项目产生的废水可经厂区废水处理站预处理后经污水管道排入园区污水管道并输送至园区污水处理厂处理达标后排放，项目废水接入公司污水处理站所需的管网已完成，因此，废水处理无需再次投资。

综上，本项目的废水处理措施技术、经济可行。

## 9.1.3雨水排放路径及达标情况

公司进行清污分流，初期雨水经收集后送污水处理站，清洁雨水经雨水管网排入厂西北侧水塘，再经园区管网排污长江。

## 9.2地下水的环境保护措施可行性分析

## 9.2.1地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）、源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于麦地管道泄露而造成的地下水污染。

（2）、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 9.2.2防渗方案及设计

1、防渗区域划分及防渗要求

根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染得区域。主要包括控制区、绿化区、管理区、厂前区等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域。主要包括泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室等。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄露不容易及时发现和处理的区域。主要包括生产装置（单元）区的各反应釜槽、储罐区、污水收集沟和池、污水处理装置、机泵边沟、危险废物渣库等。

重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6cm，渗透系数≤10-7cm/s，或3cm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。

防渗区域划分及防渗要求见下表：

表9-3 污染区划分及防渗要求

| 分区类别 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 控制区、绿化区、管理区、厂前区等 | 不需设置专门的防渗区 |
| 一般污染防治区 | 泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室等 | 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层 |
| 重点污染防治区 | 生产装置（单元）区的各反应釜槽、储罐区、污水收集沟和池、污水处理装置、机泵边沟、危险废物渣库等 | 渗透系数＜10-7cm/s，且厚粘土不小于6cm |

2、主动防渗漏措施

（1）工艺装置及管道设计

将生产装置区域内易产生泄露的设备按其物料的性质分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。在操作或检修过程中，有可能被优品、腐蚀性介质的区域，应设围堰。地面低点应设排水沟或地漏。

对于储存、输送腐蚀性化学物料的区域设置围堰，围堤内的有效容积不应小于一个最大罐的容积，围堤的地面应用耐腐蚀材料铺砌。室外布置的酸、碱或其它化学药剂等腐蚀性介质的泵区应设围堰，所排污染介质接至含酸、含碱系统。

对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄露物料统一收集至排放系统。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。

（2）设备

装有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。

所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质（如重油、系统中的润滑油等）泄露。对输送有毒有害介质的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。所有输送工艺物料的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，提高密封等级（如增加停车密封，干气密封或采用串联密封等措施）。所有转动设备均提供集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中处置。

（3）污水/雨水收集及处理系统

各装置污染区地面初期雨水进入初期雨水收集池、事故废水全部收集进入事故池，通过泵提升后送污水处理站处理；污染区的后期雨水切换到清洁雨水系统。

输送污水压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝采用不透水的柔性材料填塞。

3、被动防渗漏措施

（1）一般污染区

A、基本原则

防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，即达到渗透系数K=1×10-7cm/s，且1m后粘土或2mm后HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s的渗透量要求。

由于要求的粘土较厚，且渗透系数K=1×10-7cm/s，在实际工程中较难满足，可将粘土或土工膜用钢筋混凝土等效替换，材料等效替换时，根据渗透时间相等的原则，据渗透深度法相对渗透系数公式，把1mm后粘土，渗透系数K=1×10-7cm/s或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s等效换算成厚度为100mm防水钢筋混凝土（渗透系数K≤1×10-9cm/s）。

B、防渗基本做法

①一般污染区地面做法：

考虑到钢筋保护层的要求，可采用150mm后防水钢筋混凝土面层（渗透系数K≤1×10-9cm/s），下垫300mm-500mm后天然材料衬层或人工材料垫层（如3:7灰土垫层等）。

②各类管沟：

沟体可采用防水钢筋混凝土，渗透系数K≤1×10-9cm/s，壁厚≥200mm。沟内管道下铺设砂卵石垫层，卵石粒径＜10mm；沟内用中、粗砂回填，砂粒径为0.25mm-1mm。

（2）重点污染区

A、基本原则

防渗应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的要求，即达到渗透系数K=1×10-7cm/s，且6m后粘土或3mm后HDPE膜渗透系数K=1×10-12cm/s的渗透量要求。

同一般污染区，将较厚粘土或3MM后HDPE膜用钢筋混凝土等下替代，材料等效换算时，假定时间相等，据渗透深度法相对渗透系数公式，渗透系数K=1×10-7cm/s，6m后粘土或3mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12cm/s，等效换算成防水钢筋混凝土（渗透系数K≤1×10-10cm/s）。

B、防渗基本做法

①各类池体结构

池体可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s，根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）要求，壁厚≥250mm；池壁内表面刷防水砂浆或水泥基防涂层。

②机泵边沟

机泵边沟可采用防水钢筋混凝土，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

C、施工中应注意问题

①防水混凝土的材料，设计及施工应符合《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）要求及其他相关规范的要求。

②对较大面积的混凝土施工应考虑设置伸缩缝、后浇带、加强带或诱导缝，设置原则即处理方法应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138：2002）及其他相关规范要求。

## 9.2.3地下水跟踪监测和管理

建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度、及时发现问题，采取措施，制定地下水跟踪监测信息公开制度。

设置3个地下水监测点位，分别位于项目场地、上、下游，监测因子结合公司废水特征确定：pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发性酚类、甲苯等。监测频次确定1次/季。

对生产设备、管廊管线、储存与运输装置、污染物储存与处理装置，事故应急装置等设施的运行状况、跑冒漏滴几、维护等进行记录。

## 9.2.4日常管理措施

（1）、制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

（2）加强管理，杜绝超设计生产

（3）、加强对所有管道、储罐和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

（4）、做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

## 9.3废气污染防治措施分析

## 9.3.1有组织工艺废气处理措施

项目废气来源：

①燃煤载热体油炉烟气（主要污染因子：颗粒物、SO2、NOx）

②工艺废气：包括酚铝制备废气、烷化不凝气、初馏出渣废气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气（主要污染因子酚类、VOCs）。

③罐区大小呼吸废气及装置区工艺过程中无组织排放废气（主要污染因子酚类、VOCs）。

废气处理方向：

①燃煤载热体油炉废气处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂。

②工艺废气：邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备废气、烷化不凝气通过风机引入“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理系统”处理后通过1＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放；邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的初馏出渣废气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气通过风机引入“植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理系统”处理后通过2＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放。

（1）燃煤载热体油炉废气：

燃煤载热体油炉废气处理采用低硫燃煤（含硫率约0.45%）+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂。

此工艺技术成熟，效果稳定，应用广泛，经现场实测各项污染因子均能达标排放，处理工艺技术可行。

（2）VOC废气处理措施

七大VOC废气处理技术工艺简介：

①热破坏法

热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体，也就是VOC，或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应，最终达到降低有机物浓度，使其不再具有危害性的一种处理方法。

热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好，因此，在处理低浓度废气中得到了广泛应用。这种方法主要分为两种，即直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高，一般情况下可达到 99%。而催化燃烧指的是在催化床层的作用下，加快有机废气的化学反应速度。这种方法比直接燃烧用时更少，是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术。

②吸附法

有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段，这种有机废气的处理方法已经相当成熟，能量消耗比较小，但是处理效率却非常高，而且可以彻底净化有害有机废气。实践证明，这种处理方法值得推广应用。

但是这种方法也存在一定缺陷，它需要的设备体积比较庞大，而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质，则容易导致工作人员中毒。所以，使用此方法处理废气的关键在于吸附剂。当前，采用吸附法处理有机废气，多使用活性炭，主要是因为活性炭细孔结构比较好，吸附性比较强。

此外，经过氧化铁或臭氧处理，活性炭的吸附性能将会更好，有机废气的处理将会更加安全和有效。

③生物处理法

从处理的基本原理上讲，采用生物处理方法处理有机废气，是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物，比如CO2、H2O和其它简单无机物等。这是一种无害的有机废气处理方式。

一般情况下，一个完整的生物处理有机废气过程包括3个基本步骤：a) 有机废气中的有机污染物首先与水接触，在水中可以迅速溶解;b) 在液膜中溶解的有机物，在液态浓度低的情况下，可以逐步扩散到生物膜中，进而被附着在生物膜上的微生物吸收;c) 被微生物吸收的有机废气，在其自身生理代谢过程中，将会被降解，最终转化为对环境没有损害的化合物质。

④变压吸附分离与净化技术

变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性，在有机废气与分离净化装置中，气体的压力会出现一定的变化，通过这种压力变化来处理有机废气。

PSA 技术主要应用的是物理法，通过物理法来实现有机废气的净化，使用材料主要是沸石分子筛。沸石分子筛在吸附选择性和吸附量两方面有一定优势。在一定温度和压力下，这种沸石分子筛可以吸附有机废气中的有机成分，把剩余气体输送到下个环节中。在吸附有机废气后，通过一定工序将其转化，保持并提高吸附剂的再生能力，进而可让吸附剂再次投入使用，然后重复上步骤工序，循环反复，直到有机废气得到净化。

近年来，该技术开始在工业生产中应用，对于气体分离有良好效果。该技术的主要优势有：能源消耗少、成本比较低、工序操作自动化及分离净化后混合物纯度比较高、环境污染小等。使用该技术对于回收和处理有一定价值的气体效果良好，市场发展前景广阔，成为未来有机废气处理技术的发展方向。

⑤氧化法

对于有毒、有害，而且不需要回收的VOC，热氧化法是最适合的处理技术和方法。氧化法的基本原理：VOC与O2发生氧化反应，生成CO2和H2O，化学方程式如下：

从化学反应方程式上看，该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似，但其由于VOC浓度比较低，在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。一般情况下，氧化法通过两种方法可确保氧化反应的顺利进行：a) 加热。使含有VOC的有机废气达到反应温度;b) 使用催化剂。如果温度比较低，则氧化反应可在催化剂表面进行。所以，有机废气处理的氧化法分为以下两种方法：

a) 催化氧化法。现阶段，催化氧化法使用的催化剂有两种，即贵金属催化剂和非贵金属催化剂。贵金属催化剂主要包括Pt、Pd等，它们以细颗粒形式依附在催化剂载体上，而催化剂载体通常是金属或陶瓷蜂窝，或散装填料;非贵金属催化剂主要是由过渡元素金属氧化物，比如MnO2，与粘合剂经过一定比例混合，然后制成的催化剂。为有效防止催化剂中毒后丧失催化活性，在处理前必须彻底清除可使催化剂中毒的物质，比如Pb、Zn和Hg等。如果有机废气中的催化剂毒物、遮盖质无法清除，则不可使用这种催化氧化法处理VOC；

b) 热氧化法。热氧化法当前分为三种：热力燃烧式、间壁式、蓄热式。三种方法的主要区别在于热量回收方式。这三种方法均能催化法结合，降低化学反应的反应温度。

热力燃烧式热氧化器，一般情况下是指气体焚烧炉。这种气体焚烧炉由助燃剂、混合区和燃烧室三部分组成。其中，助燃剂，比如天然气、石油等，是辅助燃料，在燃烧过程中，焚烧炉内产生的热混合区可对VOC废气预热，预热后便可为有机废气的处理提供足够空间、时间，最终实现有机废气的无害化处理。

在供氧充足条件下，氧化反应的反应程度——VOC去除率——主要取决于“三T条件”：反应温度、时间、湍流混合情况。这“三T条件”是相互联系的，在一定范围内，一个条件的改善可使另外两个条件降低。热力燃烧式热氧化器的缺点在于：辅助燃料价格高，导致装置操作费用比较高。

间壁式热氧化器指的是在热氧化装置中，加入间壁式热交换器，进而把燃烧室排出气体的热量传送给氧化装置进口处温度比较低的气体，预热完成后便可促成氧化反应。现阶段，间壁式热交换器的热回收率最高可达85%，因此大幅降低了辅助燃料的消耗。一般情况下，间壁式热交换器有三种形式：管式、壳式和板式。由于热氧化温度必须控制在800℃～1 000 ℃范围内，因此，间壁式热交换必须由不锈钢或合金材料制成。所以间壁式热交换器的造价相当高，而这也是其缺点所在。此外，材料的热应力也很难消除，这是间壁式热交换的另外一个缺点。

蓄热式热氧化器，简称为RTO，在热氧化装置中计入蓄热式热交换器，在完成VOC预热后便可进行氧化反应。现阶段，蓄热式热氧化器的热回收率已经达到了95%，且其占用空间比较小，辅助燃料的消耗也比较少。由于当前的蓄热材料可使用陶瓷填料，其可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOC气体。

现阶段，RTO装置分为旋转式和阀门切换式两种，其中，阀门切换式是最常见的一种，由2个或多个陶瓷填充床组成，通过切换阀门来达到改变气流方向的目的。

⑥液体吸收法

液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触，把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中，从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后，采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉，然后回收，实现吸收剂的重复使用和利用。

从作用原理的角度划分，此方法可分为化学方法和物理方法。物理方法是指利用物质之间相溶的原理，把水看作吸收剂，把有机废气中的有害分子去除掉，但是对于不溶于水的废气，比如苯，则只能通过化学方法清除，也就是通过有机废气与溶剂发生化学反应，然后予以去除。

⑦冷凝回收法

在不同温度下，有机物质的饱和度不同，冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大，在常温下也不容易用冷却水来完成，需要给冷凝水降温，所以需要较多费用。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。

综合考虑项目废气特征因子，公司确定综合废气处理工艺：植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理+25m排气筒排放。

具体工艺流程及工艺说明如下：

废气

光催化氧化

洗涤塔

排气筒排放

活性炭吸附

图9-3、工艺流程图

工艺过程：

①植物液喷淋：

植物液净化废气原理是基于电催化氧化作用，将化学性质稳定的FH空气净化剂长碳链分子氧化激活，在碳链上形成许多强氧化基（•OH），在高温条件下，雾状的碳链分子与苯类、硫化物以及胺类等有毒、有害、恶臭气体分子无选择发生链式氧化还原反应，形成无二次污染的液体，从而去除有毒、有害气体分子。

项目使用植物液主要成分为羟基和齐墩果烯，理论上天然植物液可以消除任何异味气体分子，它是靠以下几种力消除异味的：范德华力、偶合力、化学反应力和吸引力。总的来说植物液消除废气有以下阶段：植物液靠范德华力与气体分子结合，气体分子因为和植物液发生化学反应而被消除。

喷淋塔利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到洁净空气的目的。废气经由填充式喷淋降温塔，采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下。废气则由塔体（逆向流）使气液接触，大部分水蒸气被冷凝形成雾滴随喷淋液进入塔底。此处理方法可吸收废气、调节气体及去除颗粒，再经过除雾段处理后，进入下一级处理设备。

喷淋后的植物液，定期（每月排放一次，每次约300kg）外排至厂区污水处理站。

②光催化氧化：

光催化氧化技术是高能紫外线光束在催化剂的作用下对有机废气进行氧化分解的过程。

a高能紫外线光束

高能紫外线光束使空气中产生大量的自由电子，这些电子大部分能被氧气所获得，形成负氧离子（O3－），负氧离子不稳定，很容易失去一个电子而变成活性氧（臭氧），臭氧是高级氧化剂，既可以氧化分解有机物和无机物，在臭氧的作用下，这些恶臭气体由大分子物质被分解为小分子物质，直至矿化。

臭氧产生过程如下式所示：

b·OH (羟基自由基)的产生：

本设备同时利用紫外光束与纳米级TiO2的作用产生·OH，溶于水中的臭氧也可产生·OH。

UV

+

H2O

·OH

TiO2

O3+H2O

·OH

链式反应

·OH(羟基自由基)是最具活性的氧化剂之一，氧化能力明显高于普通氧化剂，与恶臭气体反应，矿化程度更高。

表9-4   几种氧化剂的氧化电位比较见下表：

| 氧化剂 | 反应 | 氧化电位/V |
| --- | --- | --- |
| ·OH | ·OH+H++e-→H2O | 3.06 |
| O3 | O3+2H++2e-→O2+H2O | 2.07 |
| H2O2 | H2O2+2H++2e-→2H2O | 1.77 |
| HClO | HClO+H++2e-→Cl-+H2O | 1.63 |
| Cl2 | Cl2+2e-→2Cl- | 1.36 |

c催化块作用原理

催化块在光氧设备中作为光催化剂，作用是吸收光子，与表面的水反应产生羟基自由基(·OH)和活性氧物质（·O，H2O2），其中羟基自由基(·OH)是光催化反应的一种主要的活性物质，对光催化氧化起决定作用。

催化块主要成分是TiO2，属于一种n型半导体材料，它的禁带宽度为3.2ev（锐钛矿）,当它受到波长小于或等于387.5nm的光(紫外光)照射时，价带的电子就会获得光子的能量而越前至导带，形成光生电子（e-），而价带中则相应地形成光生空穴(h+)

如果把分散在溶液中的每一颗TiO2粒子近似看成是小型短路的光电化学电池，则光电效应应产生的光生电子和空穴在电场的作用下分别迁移到TiO2表面不同的位置。TiO2表面的光生电子e-易被水中溶解氧等氧化性物质所捕获，而空穴h+则可氧化吸附于TiO2表面的有机物或先把吸附在TiO2表面的OH-和H2O分子氧化成 ·OH自由基，·OH自由基的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能氧化水中绝大部分的有机物及无机污染物，将其矿化为无机小分子、CO2和H2O等无害物质。

反应过程如下：

反应过程如下：

TiO2 + hv → h+ +e-

h+ +e-  → 热能

h+ + OH- →·OH

h+ + H2O →·OH + H+

e- +O2  → O2-

O2 + H+  → HO2·

2H2O·→ O2  + H2O2

H2O2  + O2  →·OH + H+ + O2

·OH+dye → CO2 + H2O

H++dye → CO2 + H2O

由机理反应可知,TiO2光催化降解有机物，实质上是一种自由基反应。

③活性炭吸附：

经植物液喷淋、光催化氧化处理后的最后一道活性炭吸附处理，确保外排废气能稳定达标排放。

达标可靠性分析：

此处理工艺技术成熟、应用广泛、效率稳定可靠，效果较好，能稳定达标排放，本项目工艺尾气集中处理系统经以上处理工艺处理后，酚类、VOCs处理效率可达90%以上，本次环评处理效率按90%计算；处理后酚类排放浓度、排放速率均能够满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准要求；VOCs排放浓度、排放速率能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准要求。

综上，综合废气处理工艺技术可行。

## 9.3.2无组织废气处理措施

本项目主要无组织废气是罐区大小呼吸废气，以及生产车间易挥发物料跑冒泄露气体。

（1）生产设备和管道不严密之处的泄露，应加强管理，减少装置的跑、冒、滴、漏，尽量减少有害气体无组织泄露量。

（2）贮罐安装呼吸平衡管，低沸点的有机物贮罐建议采用浮顶罐，减少无组织排放。

（3）项目污水的处理依托现有污水处理站，本项目废水产生量较少，生化处理工艺将产生少量的恶臭气体，但相对现有废水处理的产污量极小。环评建议企业进一步优化废水处理工艺，采用封闭或半封闭的处理方式，将恶臭气体收集处理，进一步减少恶臭污染影响。

## 9.3.3恶臭及VOCs污染防治措施

另外，项目所用化学物质大部分会产生异味，在使用及存储过程中会产生令人不愉快的恶臭，此类废气绝大部分属于VOCs范畴。

为减少各环节物料挥发产生异味及VOCs对环境的污染，项目需加强生产管理和设备维修，及时修、换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以下具体控制对策（包括已建工程）：

（1）各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。例如，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送。

（2）各反应釜与单元设备的真空泵、尾气放空管应连通，集中进入废气收集系统；

（3）加强管道、阀门的密封检修；

（4）原料及产品储罐、包装桶呼吸装置安装液封系统，减少无组织的排放；

（5）合理进行厂区的平面布置，将物料贮槽、排气筒等主要污染源尽量远离敏感目标，以减少废气对敏感目标的影响；

（6）此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染；

（7）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料贮罐的泄露等，企业必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

（8）加强非露天车间通气和排气，在项目生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。

## 9.4固体废物处理处置措施分析

（1）危险固废

①、处置方式

本改扩建工程危废来源于工艺产生的固废（初馏残渣）、精馏残液、废气处理产生的废活性炭。

初馏残渣产生量约221.7t/a（改扩建完成后总邻仲邻异车间），属于国家规定的危险废物（HW04，263-008-04），存放在公司危废暂存库，定期送德泽公司焚烧处置；

精馏残液产生量约1969t/a（改扩建完成后总邻仲邻异车间），属于国家规定的危险废物（HW04，263-008-04），存放在公司危废暂存库，定期送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置；

废活性炭产生量约71.9t/a（改扩建完成后总邻仲邻异车间），属于国家规定的危险废物（HW04，263-010-04）；

德泽公司已投资建设一套危险废物集中焚烧处理系统，该项目已经建成运行。根据批复的要求，该焚烧炉拟接纳处置的危险废物主要为《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）规定的农药废物（HW04），其服务范围为临湘市工业园滨江产业示范区（原湖南省化工农药生产基地）。目前，德泽公司处理园区固废量不足3000t/a（设计规模9000t/a），处理能力有富余。

②、暂存措施

公司已建设一座库容为1000m3危废暂存库，完全满足项目危废暂存需求。

危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

（2）一般固废

主要为燃煤载热体油炉的炉渣及灰渣，一般固废固废暂存间进行防风、防雨等措施，定期送砖厂综合利用，运输过程注意防风、防洒落，确保不对外环境产生影响。

综上，经过上述措施分别处置后，本项目产生的各类固废对环境不会造成明显影响，处置措施有效可行。

## 9.5噪声污染防治措施分析

项目建成投产后，其声源主要来源于机械泵、风机、反应釜等，工艺生产声源均不大，且较分散，声源较大的设备通过增加隔音、消声、减振等措施，以减少声源对周围环境的影响。只要加强对项目较大声源装置的降噪隔音处理，项目噪声对厂区外环境影响较小。

综上分析，本项目的建设只要认真贯彻环境保护“三同时”的要求，加强企业管理，并切实作好以上各方面的工作，本工程污染物可以达标排放。

# 10.项目建设的环境可行性分析

## 10.1国家产业政策符合性分析

## 10.1.1 与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单（以下简称目录），本项目生产的邻仲丁基酚是合成氨基甲酸酯类农药仲丁威（巴沙） 的重要中间体，邻异丙基酚用于合成农药和某些精细化工产品，是氨基甲酸酯类杀虫剂叶蝉散的关键中间体，不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。

项目使用燃煤载热体油炉与岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（岳政办发〔2014〕17号）不冲突。

因此，本项目生产的产品和使用的设备符合我国产业政策。

## 10.1.2 与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录（2015 年版）”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

## 10.1.3与《农药工业“十三五”发展规划》相符性分析

2016年5月26日，中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》。“十三五”期间，中国农药工业将坚持走新型工业化道路，以创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，满足现代农业生产需求，并提高我国农药工业的国际竞争力。

《规划》着重强调建设政产学研用相结合的创新体系，以全面提高行业自主创新能力。要加速创制新品种的市场开发，加速创制品种的产业化进程，新开发品种的技术指标达到国际先进水平，支持有条件的企业建立和完善农药GLP体系。到2020年，国内农药创制品种累计达70个以上，排名前十位的农药企业建立较完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系，创新研发费用达到企业销售收入的5%以上；农药全行业的研发投入占到销售收入的3%以上。到2020年农药行业整体技术水平要实现较大提升，大型企业主导产品的生产将全部实现连续化、自动化；制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产实现生产自动化和装备大型化。

到2020年，特殊污染物处理技术将进一步提高和完善，“三废”排放量减少50%；农药产品收率提高5%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%；高效、安全、经济和环境友好型制剂成为我国农药制剂的主导剂型。

项目建设符合中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》规划要求。

## 10.1.4与《进一步禁限用高毒农药管理措施的公告》相符性分析

2011年6月15日农业部、工业和信息化部、环境保护部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局联合发布第1586号公告：其中规定：

一、自本公告发布之日起停止受理苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、杀扑磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、灭多威、灭线磷、涕灭威、磷化铝、氧乐果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等22种农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请；停止批准含有上述农药的新增登记证和农药生产许可证（生产批准文件）。

二、自本公告发布之日起，撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记。本公告发布前已生产产品的标签可以不再更改，但不得继续在已撤销登记的作物上使用。

三、自2011年10月31日起，撤销（撤回）苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等10种农药的登记证、生产许可证（生产批准文件），停止生产；自2013年10月31日起，停止销售和使用。

本项目不在范围内，符合《五部门发布进一步禁限用高毒农药管理措施的公告》要求。

## 10.1.5与《农药产业政策》相符性分析

项目建设符合《农药产业政策》（工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局，[2010] 第1号，2010年8月26日）中政策目标、产业布局、组织结构、产品结构、 技术政策、生产管理等各项政策要求。

## 10.1.6与长江经济带负面清单名录的相符性

根据推动长江经济带发展领导小组办公室会同发展改革委、工业和信息化部、水利部研究编制的《长江经济带市场准入禁止限制目录（试行）》，结合《〈长江经济带市场准入禁止限制目录（试行，征求意见稿）〉涉及湖南部分》（湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室）文件，其中：

附件1：产业发展：禁止类：序号39   C制造业  26化学原料和化学制品制造业  263农药制造  2631  化学农药制造：“1. 不能循环使用石灰的石硫合剂农药生产工艺；2. 硫化碱或铁粉还原农药工艺；3. 敞开式过滤农药生产；4. 有机磷类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒类、卫生用拟除虫菊酯类、酰胺类、三嗪类、磺酰脲类除草剂、三唑类、代森，以及阿维菌素、甲氨基阿维菌素及其盐、吡虫啉、百菌清、多菌灵、百草枯、草甘膦、2,4－滴及其盐或酯、2甲4氯及酯等生产线”；

限制类：序号32   C制造业  26化学原料和化学制品制造业  263农药制造：“农药生产和试验”。

不项目为农药中间体生产，不涉及农药原药生产，农药中间体新增产能改扩建完成后能达到达到相应的管控要求，因此项目与《〈长江经济带市场准入禁止限制目录（试行，征求意见稿）〉涉及湖南部分》不冲突。

## 10.1.7与岳阳市大气污染行动防治计划的相符性

《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号，2014年09月3日）规定：“全面整治燃煤小锅炉。通过清洁能源替代，加快对燃煤锅炉的整治。到2017年底，全市城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨及以下燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。到2017年底，全市所有工业园区以及产业集聚的地区，鼓励集中建设热电联产机组或采取周边电厂余热集中供热，逐步淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉”。

公司目前燃煤锅炉已停止使用，供热采用园区集中供热，由于蒸汽温度不能满足工艺要求，公司使用燃煤载热体油炉一台，型号型号为YLL-3500，使用含硫量较低的煤（0.45%），最高温度为300度，主要使用工段为邻异（仲）车间、异酯车间酰氯工段合成反应预热、苯菌灵二甲苯蒸馏釜等，待园区天然气管网接通后，公司拟将燃煤载热体油炉改为天然气锅炉。

综上，项目使用燃煤载热体油炉与岳阳市大气污染行动防治计划不冲突。

## 10.2项目与园区规划符合性分析

### 10.2.1拟选厂址与园区用地规划符合性分析

拟建项目所在的湖南国发公司位于园区规划的农药生产项目区，所处地块M3，性质为三类工业用地。与园区总体规划中的用地规划要求是相容的。

### 10.2.2项目产品方案与园区产业结构规划相容性分析

本项目所在的区域是化工农药工产业园区，其主要是发展农药、化工及其配套的产业，因而本项目产品方案与该规划的要求是相符的。

### 10.2.3项目基础设施配置与园区基础设施建设规划相容性分析

本项目生产所需的水、电均依托现有的生产装置解决，蒸汽依托园区集中供热；排水也按工业区要求实行雨污分流制排放系统，即雨水进入区内雨水管网系统，各种废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂深度处理，处理达标的废水通过国发公司在长江陆城段上原国发排污口排入长江。

本项目工程的基础设施配置情况符合园区总体规划要求的。

### 10.2.4项目污染物排放与园区环保规划相容性分析

本项目对生产中产生的污染物均拟采取有效的处理处置措施，对污染物排放实行总量控制，使之对环境的影响尽量降低到环境可以承受的水平；与园区环保规划要求是相符合的。

## 10.3项目选址可行性分析

本项目选址位于国发公司现有厂区内，不新增用地，生产厂房及公用设施依托现有厂区设施，大大节省了建设成本。本项目选址符合园区总体规划的要求，位于园区已开发工业用地范围内，距离周边居民点较远，评价区环境质量现状满足相应的功能区划要求，项目选址合理。

## 10.4项目平面布局合理性分析

本改扩建工程位于湖南国发精细化工科技有限公司厂区内现有邻异（仲）车间，主体工程依托现有生产车间，建设过程基本无土石方量。辅助工程、公用工程和生活设施可依托厂内已有设施，厂区功能划分清晰，便于管理。

该项目总平面布置功能分区明确，生产区与办公区分开布局，该项目平面布置充分考虑了项目所在地的主导风向和周边居民情况，针对项目物料性质合理布置厂房，减少了生产过程中产生职业病危害因素对周边环境影响。

项目总平面布置上将噪声较大的各种泵类、搅拌装置等多数布置在底层，生产区与办公区分开布置，在项目四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植绿色植物，起到阻止噪声传播的作用。

综上所述，本项目平面布局合理。

# 11达标排放和总量控制

## 11.1达标排放

1、废水：本改扩建工程无生产废水排放，燃煤载热体油炉废气处理废水循环使用，不外排，外排废水主要为车间地面冲洗废水，经公司已建的污水处理站（设计规模400m3/d）进行处理达到园区污水处理厂进水水质要求，进入园区污水处理厂进行处理，经处理后能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排长江气：①煤载热体油炉废气处理处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（，因此，废水经处理后能达标排放。

2、废排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂，处理后的烟气各污染因子均能达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃煤锅炉标准。①邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备废气、烷化不凝气通过风机引入二级活性炭吸附系统处理后通过1＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放，酚类能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准要求，VOCs能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准要求；②邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的初馏出渣废气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气通过风机引入二级活性炭吸附系统处理后通过2＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放，酚类能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准要求，VOCs能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准。

根据《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》的相关规定：“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”，项目排气筒1和排气筒2的距离小于30米，两个排气筒高度之和为50米，因此应等效为一根排气筒，污染物排放速率相加。

等效排放速率：酚类等效排放速率：0.0404 kg/h +0.0661 kg/h=0.1065 kg/h，符合25米排气筒酚类最高允许排放速率0.26 kg/h的要求。

VOCs等效排放速率：0.0785kg/h +0.0863 kg/h=0.1648kg/h，符合25米排气筒VOCs最高允许排放速率7.65 kg/h的要求。

3、噪声：项目噪声主要为设备噪声，经采取减振、隔声、消声等措施后，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

4、固废：项目固废经相应处理后可以达到无害化处理的要求。

因此，企业落实各项处理措施的实施并确保其处理效率达到要求后，项目的“三废”与噪声均可达标排放。

## 11.2总量控制分析

### 11.2.1总量控制因子

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：CODCr 、氨氮

大气污染物总量控制因子SO2、NOx，建议总量控制因子VOCs

### 11.2.2总量控制指标

本改扩建工程不新增废水总量控制因子排放量，新增废气总量控制因子排放量SO2：7.0t/a，NOx：3.86t/a， VOCs：1.1869t/。

本项目总量控制指标：SO2：7.0t/a，NOx：3.9t/a，建议总量控制指标VOCs：1.2t/a。

表11-1  公司总量控制指标表    单位：t/a

| 项目 | 废水污染物 |  | 废气污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | SO2 | NOX |
| 现有工程 | 24.64 | 4.62 | 5.82 | 3.20 |
| 本改扩建工程 | / | / | 7.0 | 3.86 |
| 项目实施后排放总量 | 15.40 | 2.46 | 12.82 | 7.06 |
| 企业总量控制指标权 | 200 | 31 | 160 | 52.12 |

备注：根据水污染防治行动计划等相关要求，加快进行园区污水处理厂提质改造，其出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准控制，目前工业园污水处理厂体质改造正在建设之中，废水污染物的排放量改扩建前按原排放标准（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准的加权值平均值）计算，改扩建后的排放量按新排放标准（《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准）计算。

根据湖南省化工农药产业基地（临湘工业园儒溪工业区）环评批复（湘环评〔2008〕179号文），企业所在园区污染物总量指标为COD≤1825t/a、SO2≤570t/a。岳阳市环保局核定企业污染物总量控制指标COD≤200t/a、SO2≤160t/a、NOX≤52.12t/a、氨氮31t/a，项目实施后COD、氨氮总量指标均有富余。

根据《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年第31号 2013-05-24实施)）、《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》环发[2014]177号等国家对TVOC的控制日趋重视，因此，本次环评对本改扩建工程提出TVOC的总量控制建议指标为1.2t/a。

# 12.环境风险分析

## 12.1评价目的与重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对周边居民影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 12.2风险识别

### 12.2.1风险识别范围和类型

⑴生产设施风险识别范围

本项目主要包括生产装置、公用工程、生产辅助、储运、作业环境、工业卫生和消防等系统。

⑵ 物质风险识别范围

本项目物质风险识别范围包括原辅材料和产品，多为易燃、有毒有害物质。

⑶风险类型

本项目主要存在物料泄漏及污染物的事故排放等环境风险，泄漏/爆炸火灾是本项目装置的主要风险因素。

本工程的环境风险类型见下表：

表12-1    工程的环境风险

| 项目 | 风险产生 部位 | 风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产运行 | 生产装置 | 苯酚、丁烯、丙烯 | 泄露、火灾 |
| 贮运 | 仓储区 | 苯酚、丁烯、丙烯 | 泄露、火灾 |

### 12.2.2工艺、设备危险性识别

项目的工艺、设备环境风险识别结果见表12-2。本工程运输均由有资质的专业运输公司承担，因此本环评不考虑运输风险。

表12-2 潜在危险性识别表

| 序号 | 风险产生 部位 | 风险类型 | 风险物质 | 危险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存区 | 燃烧、爆炸、泄露、中毒 | 苯酚、丁烯、丙烯 | （1）设备、管道、管件腐蚀，年久老化失修，材质不符合要求，设计制造不合格等造成泄漏； （2）爆炸引起的外泄； （3）物料在装罐过程中，软管、接头封闭性可靠性欠佳或操作失误引起的泄漏。 |
| 2 | 生产区 | 易燃、爆炸、泄露、中毒 | 苯酚、丁烯、丙烯 | （1）管道、泵、阀门等损坏导致原料泄漏； （2）设备故障导致油品流入环境； （3）重大事故引起火灾、爆炸时用于灭火的消防水直排 |

### 12.2.3物质危险性识别

本工程原辅材料、产品理化性质及毒性特征：

本项目装置所用原辅材料、产品多为易燃、有毒有害物质。其中原料为苯酚、丁烯、丙烯，产品为邻仲丁基酚、邻异丙基酚、精馏残液。本项目涉及的主要危险化学品的理化性质以及毒性数据见下表。

表12-3（1）  苯酚理化性质及毒性数据

| 品名 | 苯酚 | 别名 | 酚；石炭酸 |  | 英文名 | phenol；carbolic acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C6H6O；C6H5OH | 分子量 | 94.11 | 熔点 | 40.6℃ |
|  | 沸点 | 181.9℃ | 相对密度 (g/cm3) | 空气=1：3.24； 水=1：1.07 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 溶解性 | 可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油 |  |  |  |  |
| 危险性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性：属高毒类。 急性毒性：LD50317mg/kg(大鼠经口)；850mg/kg(兔经皮)；LC50316mg/m3(大鼠吸入)；人经口1000mg/kg，致死剂量。 刺激性：家兔经眼：20mg(24小时)，中度刺激。家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：动物长期吸入酚蒸气(115.2-230.4mg/m3)可引起呼吸困难、肺损害、体重减轻和瘫痪。 致突变性：DNA抑制：人Hela细胞1mmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞5μmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：1200mg/kg(孕6-15天)，引起胚胎毒性。 致癌性：小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0)：16g/kg，40周(间歇)，致癌，皮肤肿瘤。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 ⑴水体被污染的情况主要有：水体沿岸上游污染源的事故排放；陆地事故(如交通运输过程中的翻车事故)发生后经土壤流入水体，也有槽罐直接翻入路边水体的情况。可按以下方法处理： ①查明水体沿岸排放废水的污染源，阻止其继续向水体排污。 ②如果是液体苯酚的槽车发生交通事故，应设法堵住裂缝，或迅速筑一道土堤拦住液流；如果是在平地，应围绕泄漏地区筑隔离堤；如果泄漏发生在斜坡上，则可沿污染物流动路线，在斜坡的下方筑拦液堤。在某些情况下，在液体流动的下方迅速挖一个坑也可以达到阻载泄漏的污染物的同样效果。 ③在拦液堤或拦液坑内收集到的液体须尽快移到安全密封的容器内操作时采取必要的安全保护措施。 ④已进入水体中的液体或固体苯酚处理较困难，通常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离之手段，如可在较小的河流上筑坝将其拦住，将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。 ⑵土壤污染的主要情况有各种高浓度废水(包括液体苯酚)直接污染土壤，固体苯酚由于事故倾洒在土壤中。 ①固体苯酚污染土壤的处理方法较为简单，使用简单工具将其收集至容器中，视情况决定是否要将表层土剥离作焚烧处理。 ②液体苯酚污染土壤时，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等措施，以防止污染面扩大或进一步污染水体。 ③最为广泛应用的方法是使用机械清除被污染土壤并在安全区进行处置，如焚烧。 ④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染。如对地表乾封闭处理；地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水；让土壤保持休闲或通过翻耕以促进苯酚蒸发的自然降解法等等。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿透气型防毒服。 手防护：戴防化学品手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：立即给饮植物油15-30mL。催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |

表12-3（2）  丁烯理化性质及毒性数据

| 品名 | 1-丁烯 | 别名 | 正丁烯 |  | 英文名 | 1- butylene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C4H8； | 分子量 | 56.11 | 熔点 | -185.3℃ |
|  | 沸点 | -6.3℃ | 相对密度 (g/cm3) | 相对密度(水=1)0.67；相对密度(空气=1)1.93 | 蒸汽压 | 189.48kPa/10℃ 闪点：-80℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于苯，微溶于乙醇、乙醚 |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色气体 |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LC50420000mg/m3,2小时,(小鼠吸入)；人吸入25g/m3×5分钟，上呼吸道刺激；人吸入805～989mg/m3×2小时，粘膜刺激、嗜睡、血压稍升高。 亚急性和慢性毒性：小鼠吸入6%本品,20次,处死后尸检见支气管、骨髓等呈刺激性病变。大鼠吸入100mg/m3，140天(连续)，血胆碱酯酶活性下降，白细胞总数减少。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |

表12-3（3）  丙烯理化性质及毒性数据

| 品名 | 丙烯 |  | 英文名 |  | propylene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C3H6 | 分子量 | 42.081 | 熔点 | -191.2℃ |
|  | 沸点 | -47.4℃ | 相对密度 (g/cm3) | 0.5139 g/cm3 (20/4℃) | 闪点 | -108℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于有机溶剂 |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色、无臭、有甜味的气体 |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：丙烯的麻醉作用及对心血管系统的毒性较乙烯强。吸入40%～50%时，小鼠、大鼠、猫、狗均被麻醉，其特点是麻醉作用产生和消失都很迅速。当浓度为20%～50%时，猫狗均能引起室性早搏和心动过速。猫吸入65%丙烯和35%氧的混合气体时，血压下降。在浓度70%～80%时，猫狗都能因血压下降，心力衰竭，呼吸停止而迅速死亡。 慢性毒性：小鼠在58天内，用35%的丙烯反复麻醉20次后，仅引起肝脏的轻微脂肪浸润。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |

表12-3（4）  邻仲丁基酚理化性质及毒性数据

| 品名 | 邻仲丁基酚 |  | 英文名 |  | 0-sec-butylphenol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C10H14O | 分子量 | 150.24 | 熔点 | 12.2℃ |
|  | 沸点 | 227℃ | 相对密度 (g/cm3) | 0.9918 g/cm3 (20) | 闪点 | 102.7℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 透明无色液体 |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 其蒸气与空气可形成混合型爆炸物，遇明火和燃烧可分解出刺激性和高毒性气体。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性大鼠经口LD50位320mg/kg，吸入LC50大于290ppm/4h。兔经皮LD50为5560mg/kg。本品为原发性刺激物，可使蛋白质变性和沉淀，对各种细胞有直接损害作用。吸收后可引起肝脏和肾脏损害。可引起具深巧克力色血液的高铁血红蛋白症，头痛、虚弱，头晕、气短、发绀、心率加快、意识丧失，不及时救治可能死亡。毒作用可能迟缓出现。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护用品。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。一定要避免排放到周围环境中。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。 放入合适的封闭的容器中待处理。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 立即移离至空气新鲜处。如呼吸困难给吸氧。如呼吸停止，不采取口对口呼吸，可应用带氧气的机械装置如囊和面罩实施人工呼吸。皮肤污染时去除污染衣物，用大量肥皂和清水冲洗皮肤至少15min。误服者如昏迷必须禁食，避免呕吐。如意识清楚和有警觉，可漱口，并饮用2至4杯牛奶或水。慎用胃管洗胃，以免穿孔。 对症支持治疗。防治迟发性肺水肿。注意保护肝肾功能。如出现高铁血红蛋白血症，可给予亚甲蓝、维生素C。皮肤灼伤按职业性皮肤灼伤处理。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |

表12-3（5）  邻异丙基酚理化性质及毒性数据

| 品名 | 邻异丙基酚 |  | 英文名 |  | 2-isopropylphenol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C9H12O | 分子量 | 136.19 | 熔点 | 15-16℃ |
|  | 沸点 | 213-214℃ | 相对密度 (g/cm3) | 1.012g/cm3 (20) | 闪点 | 107℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于苯、醚、醇 |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色（或淡黄色）透明液体 |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 本品可燃，具有腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应。分解物为一氧化碳和二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：静脉- 小鼠 LD50: 100 毫克/ 公斤，对皮肤,角膜呈腐蚀性。本品对眼睛、粘膜和上呼吸道有强烈的刺激作用，吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起咳嗽、烧灼感、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。长时间接触引起眼灼伤。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护用品。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。一定要避免排放到周围环境中。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。 放入合适的封闭的容器中待处理。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 立即移离至空气新鲜处。如呼吸困难给吸氧。如呼吸停止，不采取口对口呼吸，可应用带氧气的机械装置如囊和面罩实施人工呼吸。皮肤污染时去除污染衣物，用大量肥皂和清水冲洗皮肤至少15min。误服者如昏迷必须禁食，避免呕吐。如意识清楚和有警觉，可漱口，并饮用2至4杯牛奶或水。慎用胃管洗胃，以免穿孔。 对症支持治疗。防治迟发性肺水肿。注意保护肝肾功能。如出现高铁血红蛋白血症，可给予亚甲蓝、维生素C。皮肤灼伤按职业性皮肤灼伤处理。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。。 |  |  |  |  |  |

### 12.2.4重大危险源识别

根据本项目的工艺过程、装置特点及其原辅材料、中间物料和产品的特性、配套工程组成情况，对项目生产工艺系统进行分解。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，将本项目按照产品分类和储罐种类分生产区和贮罐区。各个功能单元可以独立分割开，在发生事故时，可以有效隔离设施切断单元，不影响其他单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，本项目各个单元所用主要的危险化学品的贮存量与对应临界量的对比情况见表12-4。

表12-4  重大危险源识别

| 重大危险源物质 | 储存量q，（t） | 在线量q，（kg） | 临界量Q，（t） | ∑q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 120 | 5600 | 500 | 6.8651 |
| 丁烯 | 35 | 785 | 10 |  |
| 丙烯 | 30 | 354 | 10 |  |

根据国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），则按下式计算，若满足下式，则不构成重大危险源。

q1Q1+q2Q2+…+qnQn＜1

式中，q1,q2…,qn--每一种危险物品的现存量。

Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。

通过表12-4计算可知，∑q/Q =6.8651＞1，本项目构成重大危险源。

### 12.2.5风险评价等级、范围及保护目标

根据重大危险源辨识结果，本项目危险性物质的数量超过临界量，构成重大危险源；本项目所处位置不属于环境敏感区，根据《环境风险评价技术导则》中规定，本项目风险评价定为一级评价。

表12-5   评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），本项目大气环境风险评价范围为距源点5公里范围。地表水环境风险评价范围同地表水环境评价范围。

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围3km范围内的主要集中居住区、学校、医院等环境空气保护目标和相关的地表水环境保护目标进行了调查，本项目主要的环境风险保护目标见下表。

表12-6   建设项目5km范围内环境风险保护目标分布

| 类别 | 名称 | 与本项目方位距离（m） | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 长江 | W 400m | 大河 | 渔业用水 |
|  | 园区取水口 | 园区排污口上游2.2km | 规划11万t/d 己建 | 规划生活及工业取水口 |
|  | 洋溪湖 | SE 460m | 小湖 | 渔业用水 |
| 大气 环境 | 儒溪村老垄口散户 | 东南220-290 | 7户 | 居住 |
|  | 儒溪村付家老屋 | 南 450-600 | 20户 | 居住 |
|  | 儒溪村付家油榨住户 | 南 640-720 | 2户 | 居住 |
|  | 儒溪村 | 南750-4250 | 月120户 | 居住 |
|  | 儒溪村 | 东南990-4800 | 约56户 | 居住 |
|  | 洋溪村 | 东1700-4700 | 约80户 | 居住 |
|  | 洋溪村 | 东2050-4180 | 约60户 | 居住 |
|  | 洋溪村 | 东北1600-4750 | 约110户 | 居住 |
|  | 白马矶社区 | 北350-750 | 约70户 | 居住 |
|  | 鸭栏村住户 | 北1150-4200 | 约200户 | 居住 |
| 文物重点保护区 | 临湘塔 | 西南，1900m | － | 省级保护文物 |

### 12.3最大可信事故及概率分析

### 12.3.1 事故概率

（1）重大事故概率

国际工业界通常将重大事故的标准定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或造成严重人员伤亡的事故。根据业主提供的资料，项目生产装置发生重大事故的概率很小，参照我国近年来各类化工设备事故概率（见表12-7），同时考虑到维护和检修水平，本装置重大事故概率拟定为2类事故，概率为0.03125～0.01次/年，即在装置寿命内发生一次事故。

表12-7  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率(次/年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | l×10-2～3.125×10-3 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 3.125×10-2～l×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.10～0.03125 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.3333～0.10 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 1～0.3333 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

（2）一般事故概率

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。对化工生产装置事故调查统计可知，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当出现几率最大(详见表12-8和表12-9)。此外，本项目大部分原料均使用汽车运输，因交通事故造成物料泄漏出现几率也较大。

国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为0.06次/年，非泄漏性事故发生概率为0.0083次/年。参照国内化工企业生产和管理水平，本项目一般事故发生概率约为0.15次/年。

表12-8  某化工厂近10年事故性质分类及原因统计

| 事故类型 | 人身伤害 | 污染事故 | 火灾爆炸 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出现次数(次) | 6 | 5 | 4 | 15 |  |
| 比例(％) | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 100.0 |  |
| 事故原因 | 操作不当 | 脱岗 | 未及时检修 | 其它 | 合计 |
| 出现次数（次） | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 比例（％） | 53.3 | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 100.0 |

### 12.3.2 最大可信事故的确定

最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。

根据国内外同类装置事故资料类比调查可知，设备泄漏或燃爆是最具代表性、需重点防范的风险事故。根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，在进行源项分析时，着重考虑到泄漏，结合本工程生产全过程及储运分析和物料毒性分析，苯酚、丁烯、丙烯贮罐泄漏为本工程重大环境污染事故隐患，事故主要原因是苯酚、丁烯、丙烯贮罐出料时管口破裂，引起苯酚、丁烯、丙烯泄漏以及泄漏后苯酚、丁烯、丙烯蒸发释放，导致周围环境受到污染影响。因此，本次评价确定以苯酚、丁烯、丙烯储罐泄漏为最大可信事故，重点分析苯酚、丁烯、丙烯等有毒物质泄漏对周围人群及环境造成的影响。

### 12.4事故源强分析

（1）罐区苯酚、丁烯、丙烯泄漏量的计算

泄漏主要在运输和贮存过程中发生。在运输过程中应避免其泄漏和运输车辆出交通事故，一旦发生泄漏或遭遇交通事故，应及时报告相关部门，并采取相应的应急措施，避免人员伤亡和因泄漏造成对周围环境的影响。物料厂内贮存一般有以下几种非正常工况可能产生泄漏：因仪表或控制阀失灵导致失误操作；设备腐蚀、老化造成泄漏；罐事故性破裂形成强烈泄漏。

根据项目风险识别结果，苯酚的储存量未超过临界量，丁烯、丙烯的储存量超过临界量，而国发公司现有工程涉及苯酚、丁烯、丙烯的环境风险，现有风险防范措施较为完善。根据国发公司多年运行实际经验，苯酚、丁烯、丙烯的污染风险可以较好控制。本项目依托现有苯酚、丁烯、丙烯储罐，不新增储存量。

本次评价着重考虑苯酚、丁烯、丙烯储罐发生泄漏事故时可能对周围环境造成的影响。

根据可研资料，工程设计苯酚罐容积130m3，数量2个，丁烯储罐容积60m3，数量2个、丁烯储罐容积60m3，数量2个。

根据前面最大可信事故确定，本工程最大可信事故是由于储罐控制开关松动损坏或者储罐产生裂缝引起的苯酚、丁烯、丙烯发生泄漏。故本次事故泄漏源强为： 1个标准大气压下20℃时一个苯酚、丁烯、丙烯储罐与其输送管道的连接处（接头）发生泄漏，损坏尺寸按100％管径计，连接管道管径100mm，设定泄漏孔径为100mm，综合考虑建设单位风险管理水平，确定一旦发生泄漏，泄露时间按照20分钟考虑，用Bernouilli流量方程式计算苯酚、丁烯、丙烯从储罐中排放速率。

物料的泄漏量：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa（101325）；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数。取0.65；

A——裂口面积，m2（本项目取0.0000785）。

表 12-9  液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边行） | 三角形 | 长方形 |
| >100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

表12-10    源强参数一览表

| 序号 | 源强参数 | 事故类型（苯酚罐泄漏） | 事故类型（丁烯罐泄漏） | 事故类型（丙烯罐泄漏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境压力P0（Pa） | 101325 | 101325 | 101325 |
| 2 | 容器内介质压力P（Pa） | 101325 | 0.3Mpa | 0.6Mpa |
| 3 | 液体密度ρ（kg/m3） | 1070 | 630 | 531.9 |
| 4 | 裂口面积A(m2) | 0.0000785 | 0.0000785 | 0.0000785 |
| 5 | 裂口之上液位高度（h） | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 液体泄漏系数Cd | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 7 | 重力加速度g | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 8 | 液体泄漏速度QL（kg/s） | 0.48 | 0.83 | 1.19 |

经计算，苯酚、丁烯、丙烯泄漏量分别为0.48kg/s、0.83kg/s，1.19kg/s，20分钟泄漏量分别为576kg、996kg，1428kg。

### 12.5影响预测

### 12.5.1泄漏对环境空气影响分析

（1）预测模式

为充分考虑事故发生时对环境敏感对象的影响，选择风向为NNE微风条件、在大气稳定度为D时扩散进行预测，根据导则，拟采用多烟团模式。

式中：

Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg/m3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

——第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的

地面浓度；

Q'——烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数

（m），可由下式估算：σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n——需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中：f－小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）预测结果分析：

不同时刻情况下泄的半致死浓度、《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定的最高容许浓度（MAC）以及环境质量浓度的分布范围见表12-11。

表 12-11  风向为NNE，稳定度为D时相应浓度分布范围

| 释放速率 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | PC-STEL范围（m） | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、或参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚0.48 kg/s | 0.5 | 5 | 84.9805 | 4.9 | / | 23.4 | 98.2 |
|  |  | 10 | 168.6802 | 4.9 | / | 42.7 | 177.1 |
|  |  | 20 | 278.1860 | 4.9 | / | 85.8 | 281.1 |
|  | 1.2 | 5 | 68.6769 | 10.6 | / | 25.8 | 103.05 |
|  |  | 10 | 125.1864 | 10.6 | / | 47.4 | 185.4 |
|  |  | 20 | 217.9821 | 10.6 | / | 84.45 | 297.75 |
| 丁烯0.83kg/s | 0.5 | 5 | 147.0235 | 4.9 | / | 17.8 | 53.1 |
|  |  | 10 | 291.6480 | 4.9 | / | 26.3 | 85.3 |
|  |  | 20 | 480.9835 | 4.9 | / | 46.4 | 146.4 |
|  | 1.2 | 5 | 118.7423 | 10.6 | / | 19.8 | 57.9 |
|  |  | 10 | 216.4472 | 10.6 | / | 60.9 | 95.2 |
|  |  | 20 | 376.8910 | 10.6 | / | 43.9 | 149.5 |
| 丙烯1.19kg/s | 0.5 | 5 | 210.6667 | 4.9 | / | 24.9 | 74.34 |
|  |  | 10 | 418.1582 | 4.9 | / | 36.8 | 119.4 |
|  |  | 20 | 689.6231 | 4.9 | / | 64.9 | 204.9 |
|  | 1.2 | 5 | 170.2500 | 10.6 | / | 27.7 | 81.1 |
|  |  | 10 | 310.3371 | 10.6 | / | 85.2 | 133.7 |
|  |  | 20 | 540.3776 | 10.6 | / | 61.4 | 209.3 |

预测可知：静风条件、大气稳定度为D扩散情况下，苯酚超出最高容许浓度的一次值浓度范围达297.75m，丁烯超出最高容许浓度的一次值浓度范围达149.5m，丙烯超出最高容许浓度的一次值浓度范围达209.3m，均没有半致死浓度超标范围，《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定的最高容许浓度（MAC）范围均在项目厂区内。

### 12.5.2泄漏对水体影响分析

本项目苯酚、丁烯、丙烯贮罐布置于地面，外设围堰。一旦发生泄露，贮罐围堰能避免泄漏物通过地表漫流污染周边环境，若池体防渗措施不到位，将导致池内或罐内物质通过土壤或地裂隙污染地下水体，而地下水一旦受到破坏其治理及恢复力度较难，因此，本项目主要通过工程措施预防泄漏事故的发生。

本项目全厂区将实现地面硬化防渗处理。环评要求，项目生产车间、污水处理区、原辅材料堆放、污水管道等重点区域一定要按要求进行防腐、防渗处理，选用的防渗材料应具备无毒性、坚固性、持久性、抗化学反应性、抗穿透性和抗断裂性，保证防渗层渗透系数小于10-12cm/s。

在对本项目苯酚、丁烯、丙烯储存设备采取有效的防腐防渗措施后，泄漏风险发生概率不大，且储罐设置有围堰，一旦发生泄漏可立即转移物料阻止泄漏，围堰池体有效容积不小于储罐区单个最大储罐的容积，满足最大储存量要求。环评建议企业配备地下事故槽或备用储罐，以便于泄露物及时转移。在采取有效的工程防护措施及日常管理工作的前提下，本项目苯酚、丁烯、丙烯泄露对水环境影响小。

### 12.5.3储罐火灾引起的次生环境影响

本项目所使用的苯酚、丁烯、丙烯属于易燃品，贮存或使用不当有引发火灾的可能性。建设单位应根据苯酚、丁烯、丙烯的性质，对其合理贮存与使用，同时配备相应的灭火、应急物资。环评要求，建设单位应按照《工作场所安全使用化学品规定》等法规要求安全使用、储存、运输、装卸苯酚、丁烯、丙烯，同时按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）的要求，合理设置防火堤，保证足够的防火安全距离；车间与苯酚、丁烯、丙烯贮存区应配置相应的消防设备（泡沫、干粉灭火器材）和通风系统；一旦发生火灾事故，建设单位应及时报告相关部门同时在第一时间采取合理措施处理、控制火灾事故，避免事故扩大造成更为严重的损害。

## 12.6事故风险影响评价

### 12.6.1 风险后果统计

通过计算最大可信事故各种危害，火灾爆炸主要影响范围发生在厂区内，不会对周围敏感目标造成不利影响；大气影响预测表明，厂界外空气中污染物浓度低于半致死浓度，不会造成人员伤亡。通过采取相应的防范措施和应急措施后，对周围人群造成不利的影响在可接受范围内。

### 12.6.2 风险评价

依据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险可由风险值定量表征：“风险率也称风险值（R），是风险评价表征量，包括事故的发生概率(P)和事故的危害程度(S)。”定义为：

风险值后果时间=概率事故数单位时间×危害程度后果每次事故                                                  …….(1)

R=P×S   ……………. ……………. ………………………….…….(2)

式中：R ——风险值

P ——最大可信事故概率（事件数/单位时间）

C ——最大可信事故造成的危害（损害/事件）

在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见下表 12-12。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6 /a为背景值，人类遭受火灾、淹死、中毒的风险为 10-5 /a，社会对此没有安全投资，仅告戒人们小心，是有一种可接受风险值；当风险值达到 10-4 /a，则必须投资采取防范措施；10-3 /a 属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动（《环境风险评价—实用技术和方法》中国环境科学出版社出版）。

表12-12 热辐射的不同入射通量所造成的损失

| 风险值（死亡/年） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3 数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措施改进 |
| 10-4 数量级 | 操作危险性中等 | 应采取措施改进 |
| 10-5 数量级 | 与游泳事故、煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |
| 10-6 数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7~10-8 数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

结合本项目特点，泄漏、火灾爆炸主要影响范围发生在厂区内，不会对周围敏感目标造成不利影响，也不会造成外环境的人员伤亡。由于本项目临湘市工业园滨江产业示范区内，园内居民规划全部搬迁，发生事故后不会造成居民的伤亡，通过采取相应的防范措施和应急措施后，不会对周围人群造成不利的急性健康影响。因此本评价仅以最大可信事故概率作为本项目的最大可信事故风险，即为1.0×10-5 /年。

参照中国环境科学出版社出版的《环境风险评价—实用技术和方法》化工项目的可接受风险水平R 8.33×10-5/年。参照上表各类事故风险水平及可接受水平，本评价认为项目最大环境风险值为可接受风险值，给周围民众带来急性死亡风险低于中毒、火灾等风险危害，远低于汽车事故风险，环境风险水平是可以接受的。

目前国内化工项目很多，绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用成熟的生产技术和成熟可靠地抗风险措施，因此，项目的安全性将得到有效保证。

## 12.7风险防范措施

由于本项目具有潜在的危险化学品泄漏、火灾爆炸危险性，且一旦发生苯酚、丁烯、丙烯泄漏、火灾爆炸，后果较为严重，因此本项目的设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

公司储罐区、化学品库风险防范措施较为完善，已经进行了突发环境事件应急预案备案，现有储罐区、化学品库风险应急措施能满足项目需要，本次环评对储罐区、化学品库及项目装置区进一步强化以下风险防范措施：

## 12.7.1工艺及设备方面的对策措施

（1）建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）每一个工艺过程和每一道工序都应有严格符合生产实际的工艺指标，并对之进行严格管理。更改工艺指标需按规定履行相应的审批手续。

（3）设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。输送易燃、易爆物料的泵等应选用防爆设备。应根据不同物料的特性和生产过程选择合适的设备材质，严格控制设备及其配件（如垫片等）的制作、安装质量，确保安全可靠。

（4）对设备应进行定期检测，检查其受腐蚀情况，并及时予以更新。

（5）对动力设备应加强润滑管理，保证其运行平稳、无杂音，轴承温度正常，振动不超标。暴露在外的传动部位，应有安全防护罩。

（6）当反应釜、贮槽等发生泄漏时应迅速关闭上游阀门，并迅速转移槽内物料。

（7）应严防工艺设备、管道、阀门、机械密封点的泄漏。

（8）厂内运输车辆应有可靠的防爆、阻火措施。

## 12.7.2原料厂外运输、厂内输送方面的对策措施

（1）合理规划运输路线及运输时间。

（2）危险物品的装运应做到定车、定人。

定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。承运危险化学品的企业必须具备危险化学品运输资质，人员、车辆、船只等均必须符合《危险化学品安全管理条例》规定。 凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（槽）车不得用来盛装其他物品，运输前需对槽车可能出现泄漏的地方进行检查。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，并对人员进行安全教育，应急演练等 ，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

（4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

## 12.7.3化学品贮存方面的对策措施

本项目涉及苯酚、丁烯、丙烯等化学品的贮存。应加强进出料特别是危险品的领用管理，在满足正常生产需求的前提下尽可能减少贮存量；危险化学品储存应根据各物料的理化特性选择相应材质的容器，并采取不同保护措施。

（1）苯酚、丁烯、丙烯为罐装，贮存于罐区，危化品罐区设置1.1米高围堰，苯酚罐区设置0.6米高围堰，并便于收集泄漏液体。本项目储罐设置围堰，围堰容量大于储罐的容量，可以暂时容纳泄漏液体；围堰内地面采用防滑、防渗硬化及防漏处理，并设置相应泄漏液体截留、收集系统，确保泄漏液体截留于围堰内。

（2）对产品（邻仲丁基酚、邻异丙基酚）、精馏残液罐装，贮存于车间外围产品罐、中间罐，罐区设置0.5米高围堰，并便于收集泄漏液体。本项目储罐设置围堰，围堰容量大于储罐的容量，可以暂时容纳泄漏液体；围堰内地面采用防滑、防渗硬化及防漏处理，并设置相应泄漏液体截留、收集系统，确保泄漏液体截留于围堰内。

（3）此外，罐区还应采取以下措施：

①罐区边界设有雨/污水收集沟并备有碱吸收装置及沙子、吸收材料等；

②罐区的设备及管道设置静电接地、避雷设施及防风、防晒、降温设施；

③罐区各储槽应设置相应的安全附件：根据规范设液位显示仪表（保证灌装体积不超过总容量的90％）、温度计、压力表、安全阀一级高低液位报警装置；

④储罐旁设置可燃气体浓度监测报警装置；

⑤设置消防水喷淋设施和火灾报警系统及安全淋浴和洗眼设备；

⑥设置明显物料标识，说明危险内容等，如在明显位置设禁火警示牌。

（4）加强对危险化学品的管理，明确到岗，将危险化学品贮存风险降至最低。

## 12.7.4 火灾、爆炸方面的对策措施

（1）接触苯酚、丁烯、丙烯等化学品的介质，应采取耐腐蚀措施；营运过程中避免上述化学品与碱类、碱金属、强还原剂、易燃或可燃物的接触。

（2）合理布局，严格执行防火规范，各厂房间留有足够的安全距离，以保证消防通道的畅通，装置区内道路环形布置。

（3）建筑物应按二级耐火等级设计，并满足建筑防火要求。

（4）在厂区内沿道路设置消火栓和消防管网，并按规定设置一定数量的手

提式灭火器。

## 12.7.5 风险管理方面的措施

（1）强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

（2）鉴于建设项目的主要风险是火灾、爆炸等，因此对重要的岗位职工要加强教育、培训和选拔及考核工作。

（3）国内外许多事故案例表明，事故的发生既有操作因素，也有管理不善的因素。在生产过程中的人为的失误往往是导致事故的直接原因。因此，对本项目提出防范人为失误及管理不善的有如下措施：

①对人员要进行选择。要确保人员的素质达到要求。根据生产岗位特点选择具有一定文化程度、身体健康、心理素质良好的人员以胜任所从事的相关工作，并定期进行考察、考核、调整；

②要加强对职工的职业培训、教育。职工要有高度的安全、环保责任心、严谨的工作态度，并要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数波动以及泄漏等危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的辨识知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法；事故发生时有自救、互救能力；

③加强对职工的安全教育、专业培训和考核，新进企业人员必须经过三级安全教育和专业培训，并经过考试合格后方可上岗；对转岗、复工人员应重新进行二、三级安全教育和培训考核；

④职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），特别要重视生产过程中、检修时、抢修时、巡检时、异常天气时、紧急情况时有完备的应急方案；作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产；

⑤ 正确穿戴好劳动保护用品，并保管好、维护好，正确使用；

⑥ 要重视作业人员异常情绪、异常行为的出现，要及时疏导并妥善处理；

⑦ 管理者应有明确的管理计划，牢固树立以人为本的思想；

⑧ 每年应至少对职工进行一次全员危险化学品的安全卫生知识教育；

⑨ 管理者要以身作则，严格按章办事，用规章制度管理企业一切与安全有关的工作。

（4）企业必须为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品，实现安全、清洁、文明生产，同时必须建立并完善劳保用品发放制度及台帐。

（5）安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断；联锁装置的拆除、校验、投运等必须有企业分管领导批准。

（6）正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先按应急预案分析处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。

（7）在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。

（8）针对项目可能会存在污水管网破损的情况，本评价要求加强对其沿线管网的铺设及相关的建设情况进行严格的管理，从而减少二次污染等问题。

（9）个人防护措施：

① 配备专用的劳动防护用具和器具，专人专管，定期检修和检验，保持完好；

② 严禁接触高毒物品，不准在生产、使用、储存场所饮食；

③ 正确穿戴劳动防护用品如液氯仓库的防毒面具的正确使用，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

（10）除工作区域内应按照《工作场所职业病警示标志》的要求设立安全标志、警示牌、警示红线及毒物周知卡，设备设施应施行安全色管理。同时企业应设置风向标，并设置泄漏报警系统。

（11）重视安全技术措施：

① 改革工艺技术，并采取安全的生产条件，防止和减少毒物溢（逸）散；

②加强设备管理和现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏。

（12）应就近与当地医院建立业务联系，制定并落实预防毒物中毒的抢救方案及各项防范措施。

（13）火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的 记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

（14）根据《劳动保护用品配备标准》（国经贸安全〔2002〕189号）做好劳动保护用品的配备和发放工作。

## 12.7.6 电气、仪表安全对策措施

（1）工艺装置的电气设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》（GB50058）选择合理防爆设备。在检查、维护和检修时应遵守安全规定，尤其应防止火花的产生。

（2）对厂房等区域内易形成和积蓄爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置。建立火灾报警控制系统并确保其可靠性。

（3）在区域内应采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。在安装电气线路时应重视导线的类型、截面和绝缘强度的选择。

（4）生产装置和建筑物应设计可靠的防雷设施（直击雷与感应雷），采取装设避雷网、防雷接地等措施。

（5）涉及易燃、易爆介质的设备、管线等应有静电跨接和可靠的静电接地措施。

（6）严格执行规章制度，落实安全生产责任制，加强职工技术培训、安全培训；努力提高职工技术素质、安全意识和自我保护意识。

## 12.7.7事故应急救援系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，在项目投产后应着手制定这方面的预案。

（1）组织体系

成立应急救援指挥部，总经理任总指挥、副总经理任副总指挥，车间成立应急救援小组，安环科建立有毒气体防护站负责防护器材的配给和现场救援，各岗位配有洗眼器和冲洗水，厂内各职能部门对化学毒物管理、事故急救等负相应的责任。

（2）通讯联络

建立公司、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护站、消防队以及周围公司电话等，如果事故严重，涉及到对外环境较大的影响，需要以最快的速度通知临湘环保局，必要时对附近水体进行截流，对周围人群进行疏散，待处理完毕后恢复。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

（3）安全管理

公司保卫部门负责做好厂区的消防安全工作；贯彻执行消防法规；制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度；做好对火源的控制，并负责消防安全教育；组织培训厂内消防人员。

## 12.7.8事故应急措施

在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。因此，制定本项目的事故应急计划是十分必要的。

（1）物料泄漏的应急措施

当贮罐、管线发生物料泄漏时，报警设备发出报警信号后，工作人员应立即配戴保护工具，进入现场查找原因，并向有关部门汇报。

当发生事故泄漏时，应该立刻采取应急措施，本项目泄漏的可能物质是苯酚、丁烯、丙烯等，一旦发生泄漏，立即开启应急系统，减少财产损失，把影响和损失基本控制在厂界范围内。

苯酚、丁烯、丙烯泄漏的应急处理：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量苯酚、丁烯、丙烯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断苯酚、丁烯、丙烯的蔓延扩散；如洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

本项目是在现有邻异（仲）车间进行改扩建，不新增储罐，因此，本项目应急池依托现有项目450m³应急池完全可行。

（2）废气非正常排放应急措施

本项目废气非正常排放是在有机废气处理系统失效时酚类、VOCs的非正常排放，当检漏仪发生警报时立即启动应急措施。

## 12.7.9事故应急监测

对较大的事故现场附近的水环境、大气环境委托当地环境监测站进行检测，包括断面的布设、监测点位的设置、采样方法、检测项目、采样时间及频次等。严格掌握污染带的运移规律以及时空变化。具体监测内容见表12-13。

表12-13  应急环境监测情况表

| 监测内容 |  | 监测点布设 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 源 | 废气 | 以泄漏源为中心，半径为50m、100m、200m、500m、1000m、圆周上及环境敏感点处（视监测结果调整布点） | 酚类VOCs | 最好进行实时监测，没条件的要做到隔1h取样分析 |
|  | 废水 | 排污口断面上游500m、下游500m、下游1500m | pH、COD、NH3-N、挥发性酚类甲苯等 | 每个监测断面应每隔半小时或者一小时取样分析 |

## 12.8风险事故应急预案

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

根据导则要求，应急预案应包括的内容见表12-14。

表12-14  本项目环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产区、储存区、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围村庄、公路、附近水域等 |
| 2 | 应急组织结构 | 油库的应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由湘潭市和湘乡市政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
| 6 | 抢险、救援控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 9 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对库区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 12.9建议

（1）合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。

（2）建筑设计中应采取多项安全措施：厂区内所有建筑物耐火等级不低于二级；甲类危险场所的建筑泄爆面积比大于0.05m2/m3，爆炸和火灾危险罐区地面采用不发火地坪。

（3）工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。

（4）所有有爆炸危险场所的工艺生产装置及其建筑物，以及超过一定高度的室外设备和建筑物，均考虑了防雷电设施。所有涉及爆炸和火灾危险介质的设备、管道均作防雷防静电接地。

（5）在工人可能接触有毒和腐蚀性介质的地方，设置安全喷淋和洗眼器。配备必要的劳保用品，如手套、胶鞋、保护眼镜、工作服及耳塞等。

（6）在危险品罐区及使用易燃易爆和有毒有害介质区域设置可燃气体、有毒气体超限报警系统。

（7）加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定。坚持厂部、车间、班组三级安全教育制度。

（8）采取设施密闭、合理操作、严格管理等措施减少无组织废气产生量，严控废气的无组织外排，防止异味气体扩散影响厂区及周边环境空气质量。

本项目需要进行安全预评价，爆炸、热冲击等风险以安评结论为准，结合安全预评价提出的各项控制对策措施，重视危险化工工艺及设备安全，加强安全管理，保持各项安全设施及安全制度的有效运行前提下，工程建设投产后基本能够满足安全生产的要求。

# 13.环境经济损益分析

## 13.1工程经济评价

本工程总投资3043.5万元，年均销售收入（不含税）12000万元，年总成本费用10097万元，年利润总额1903万元，年销售税金280万元，年净利润1623万元，投资回收期1.87年。工程经济效益显著。

## 13.2环保投资估算

根据本项目的环保措施汇总，本工程环保投资共计为53万元，占总投资的1.74％。

表13-1　  主要的环境保护投资一览表

| 类型 | 治理措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酚铝制备、烷化废气收集处理系统改造 | 21 | 包括排气筒改造 |
|  | 排渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气收集处理系统改造 | 25 | 包括排气筒改造 |
|  | 燃煤载热体油炉废气风机改造 | 2 |  |
| 废水 | 地面冲洗废水收集系统完善 | 1 | 依托公司废水处理系统 |
| 固体废物 | 固废分类收集暂存设施 | / | 利旧 |
| 噪声 | 新增隔声、降噪设施 | 2 |  |
| 其它 | 环境风险应急设施 | 2 | 事故池利旧 |
| 合计 |  | 53 |  |

## 13.3环境效益分析

废气：本工程废气主要为酚铝制备、烷化废气、排渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气、燃煤载热体油炉烟气等，邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备、烷化不凝气引入二级活性炭吸附系统处理后通过1＃排气筒排放，初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气通过风机引入二级活性炭吸附系统处理后通过2＃排气筒高空排放；燃煤载热体油炉废气处理处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），以氢氧化钙为脱硫剂。

废水：本工程不产生工艺废水，废水主要为地面冲洗废水，新增地面冲洗废水仅40t/a，基本可以忽略不计，废水一起送至国发公司的污水处理装置进行处理，经处理满足要求再园区污水处理厂深度处理。

废渣：均得到有效处置。工艺产生的危险固废送德泽公司危废焚烧炉焚烧处置。

噪声：选用低噪声设备，设备置于厂房内，厂房外设绿化带，以减小项目噪声对环境的影响。

综上，本项目实施的过程虽采取了一系列的环保措施，但项目排污对环境的影响是负面的，损失一定的环境效益。

## 13.4社会效益分析

邻仲丁基酚是合成氨基甲酸酯类农药仲丁威（巴沙） 的重要中间体，也是除草剂地乐酚和杀螨剂乐杀螨的中间体。在医药行业，邻仲丁基酚常被用作消毒剂和防腐剂；邻异丙基酚：用于合成农药和某些精细化工产品，是氨基甲酸酯类杀虫剂叶蝉散的关键中间体，还可作为燃料添加剂、防腐剂、抗油漆脱落剂等，它的硝化产物是一种很好的除草剂。

目前国内外共有三家公司实际生产邻仲丁基酚，分别是湖南国发精细化工科技有限公司，生产能力3000吨/年，湖南海利株洲精细化工有限公司，生产能力5000t/a/年， 美国十拿公司，生产能力7000吨/年 ，合计生产能力15000吨/年，全球市场需求约 15000t，国内每年约需8000吨，基本供需平衡，现在由于湖南海利株洲精细化工有限公司因故停产，加上仲丁威和DNBP市场量上升，造成目前邻仲丁基酚国内市场供不应求，供应十分紧张。

邻异丙基酚产品，近年来，我国稻飞虱等虫情严重，而异丙威由于防治效果好、使用成本低，深受农民欢迎，导致国内邻异丙基酚需求旺盛。国内邻异丙基酚生产厂家目前只有湖南国发精细化工科技有限公司一家，产能1500吨/年，不能满足用户需要。

由此可见，本项目的建成投产，对实现我国农药产业结构调整，增加产业集中度，推动经济增长方式的变革也有非常重要的意义。

综上所述，本工程的建设可获得很好的经济效益，带动该地区及周边地区的经济发展，具有一定的社会效益和经济效益。工程环保投资也具有较好环境效益和一定的经济效益。本工程的建设，在实施相应的环保措施的前提下，有较好的环境效益，可促进该地区社会经济的可持续发展。

# 14环境管理与监测

## 14.1 环境管理

### 14.1.1环境管理机构与职责

湖南国发精细化工科技有限公司为加强环境管理工作，设有专门的环境管理机构，明确厂领导专门负责主管环保工作，配置3名环保专业人员，具体负责生产建设中的环境管理，对有关环保规章制度的执行情况进行监督检查，并协同有关部门解决生产建设中的环境问题，各车间也配有环境保护相关专职或兼职人员。

### 14.1.2环境管理要求与建议

湖南国发精细化工科技有限公司制订有完善的环境管理制度，环保现场管理，环境监测、环保设施管理、岗位责任及奖惩等一系列制度。而随着环境保护工作的深入和强化，环评建议以全面质量管理替代传统管理方法，因此从环境保护的角度，对本工程的环境管理提出如下建议：

(1) 建设和实施可持续发展的环境管理制度，引入先进的环境管理机制，适应国际市场对环境保护的要求。将清洁生产纳入生产规范化管理，安装计量设施，不断完善节水、节能、降耗的具体措施，最大限度地减少废水排放。

(2) 控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，保证达标排放。

(3)根据本工程的施工进度，当地环境管理部门及时掌握污染物处理设施的落实情况，并报上级主管部门，同时将意见反馈给建设单位。

(4)加强环境风险应急设施建设，定期对应急系统进行检查及开展环境风险应急演练。

### 14.1.3环境管理计划

根据本工程施工和运营的特点，本项目的环境管理工作包括施工期和运营期的全过程。主要工作内容见表14-1。

表14-1   本项目环境管理和监督计划

| 阶段 | 环境因素 | 防治措施建议 | 实施机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工现场的场尘和噪声 | 洒水降尘，尽可能选用低噪音设备或加消声设施 | 施工单位和业主 | 环保部门 |
|  | 影响原有交通 | 与交通管理部门协商，协调管理。 | 施工单位和业主 |  |
|  | 施工生活污水、废渣、 垃圾、粪便等 | 生活污水排放依托污水处理设施；废渣，垃圾集中堆放，定期运走 | 施工单位和业主 | 环保和环卫部门 |
| 营运期 | 厂界无组织排放监测点 | 进行例行监测 | 当地环境监测站 | 环保部门 |
|  | 废气、废水排放 | 进行例行监测 | 当地环境监测站 | 环保部门 |
|  | 固体废弃物 | 规范化贮存，危废焚烧处理 | 业主和环卫部门 | 环保和环卫部门 |
|  | 事故泄露环境风险 | 事故预防及应急预案 | 业主及有关单位 | 环保部门及安全部门 |

## 14.2环境监测

### 14.2.1监测计划

为了有效地了解和控制污染物排放，对公司的水、气、渣、噪声污染源进行定期常规监测统计，本项目废水的深度处理和排放均依托园区污水处理厂，只进行厂区污水处理站出口的监测，对废气污染源如锅炉烟气、干燥废气的排放量和浓度、固体废弃物的数量、噪声强度分别进行监测和统计。环境监测计划如下表，在事故或非正常工况下至少增加一期监测。

表14-2    环境监测计划

| 类 别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 湖南国发公司污水处理站进口、排放口 | pH、COD、氨氮、CN-、挥发酚、苯胺类、盐分等 | 一季一次 |
| 废 气 | 工艺废气处理设施进、出口 | 废气量、分类、VOCs等 | 一季一次 |
|  | 燃煤载热体油炉烟气进、出口 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
|  | 厂界上风向设1个点，下风向设3个点监测无组织排放 | 酚类、TVOC等 |  |
| 噪 声 | 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点 | 噪声dB(A) | 一季一次 |

### 14.2.2环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度。建议湖南国发精细化工科技有限公司完成以下几方面工作：

①为了加强对项目的环境管理工作，根据《全国环境监测管理条例》中有关规定，公司应建立相应的环保监测机构，负责全厂范围内的环境监测工作，并添置必要的仪器设备。

②建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析，原始数据及整理数据，统计上报资料等。

③环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

### 14.2.3环境保护设施竣工验收方案

根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，工程试运行前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，建设单位要确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行。 各级环境保护行政主管部门有权在试运行期间对环境保护设施运行情况进行检查，如发现环境保护设施不符合“三同时”要求，可由主管环保部门责令停止试运行。根据本工程建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，主要内容如下：

表14-3　  环境保护竣工验收一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染因子 | 环保措施（包括设施处理工艺、数量与处理处置能力） | 排放方式 | 排放去向 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酚铝制备、烷化废气 | 酚类、VOCs | 植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附 | 经处理达标后通过1＃25m排气筒排放 | 排入大气环境 | VOCs参照执行天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的医药制造排放标准 酚类执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准 |
|  | 出渣废气、初馏不凝气、精馏不凝气 |  | 植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附 | 经处理达标后通过2＃25m排气筒排放 |  |  |
|  | 燃煤载热体油炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘 / | 经处理达标后通过50m排气筒排放 | 排入大气环境 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃煤锅炉标准 |
| 废水 | 地面冲洗废水、废植物液等 | pH、COD、氨氮、挥发酚等 | 与其他废水混合入厂区污水处理站 | 送园区污水处理厂深度处理 | 经园区排污管道排入长江 | 厂区排水口执行 GB8978-1996三级标准 |
| 固体废物类型 |  | 名称 | 暂存或贮存场所 | 处理处置方式 |  | 验收标准 |
| 危险废物 |  | 初馏残渣、废活性炭 | 厂内危废库暂存，定期送德泽公司危废焚烧炉焚烧处置 |  |  | 符合环保要求 |
|  |  | 精馏残液 | 送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置 |  |  |  |
| 一般固废 |  | 燃煤炉渣、灰渣 | 送砖厂作为原料 | 综合利用 |  |  |
| 噪声防治措施 |  | 消声、隔声装置、减震措施、隔声屏障 |  |  |  | (GB12348-2008)中的3类标准 |
| 生态环境保护措施 |  | 绿化、水土保持措施 |  |  |  |  |
| 环境风险源及防范措施 |  | 环境风险应急设施、设备 |  |  |  |  |

# 15结论与建议

## 15.1结论

### 15.1.1项目建设基本情况

湖南国发精细化工科技有限公司拟拟在公司厂区现有邻异（仲）四层车间（总建筑面积1836m2，其中1-2层55.4×10.0×2层=1108 m2，3-4层为36.4×10.0×2层=728 m2，已使用面积：1092 m2，闲置面积744 m2）建设“新增5000t/a邻仲丁基酚、2000t/a邻异丙基酚改扩建项目”，项目总投资3043.5万元。

将邻仲丁基酚3个反应釜中的1个反应釜（包括配套设施）调整为邻异丙基酚反应釜，使邻异丙基酚产能从1500t/a增加到3500t/a），新增3个邻仲丁基酚反应釜及配套设施（工程完成后邻仲丁基酚反应釜为5个），使邻仲丁基酚产能从3000t/a增加到8000t/a。

项目符合市场需求，符合农药产品的发展方向，符合国家产业政策，符合湖南省化工农药产业基地的规划。

### 15.1.2环境质量现状评价

评价区域内的地表水、地下水、环境空气、声环境质量符合《地表水环境质量标准》GB3838－2002Ⅲ类标准、《地下水环境质量标准》(GB/T14848—2017) Ⅲ类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”、《声环境质量标准》中的3类标准等标准值，区域环境质量良好。

### 15.1.3环境影响分析结论

1、废水

初期雨水：由于项目拟建于国发公司厂内，利用现有邻异（仲）生产车间，不新增用地，不新增初期雨水量。

其他废水：根据工程分析，项目无生产废水排放，其他废水主要包括车间地面冲洗水、废气处理废植物液、燃煤载热体油炉废气处理废水、生活污水（不新增劳动定员，不新增生活污水，本次环评不考虑生活污水）等。

现有工程车间地面冲洗水废水产水量约60m3/a，改扩建工程完成后车间地面冲洗水废水产水量约100 m3/a，含有原材料和产品等物料，通过在生产车间内设置导流沟，通过厂内管道引入公司污水处理站处理后进入园区污水处理厂。

废气处理定期排放废植物液排放量3.6t/a，主要成分为羟基及齐墩果烯，通过厂内管道引入公司污水处理站处理后进入园区污水处理厂。

燃煤载热体油炉废气处理废水循环使用，不外排，只需定期补充新鲜水。

项目废水经收集后通过管网进入公司污水处理站，处理达到园区污水处理厂接纳标准后进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放长江，目前园区污水处理厂提标改造正在实施，在园区污水处理厂提标改造完成前，项目不得正式运营。

现有厂区废水处理装置处理能力400t/h，目前，富余处理能力充分（目前实际处理量98.3m3/h），从水质、水量方面，本项目废水可依托处理，厂区废水处理站出水监测资料满足园区接管标准要求（厂区废水处理站出水中CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐执行园区污水处理厂进水水质标准限值；其他因子执行《污水综合排放标准》（GB8978—96）中的三级标准）。

2、废气

燃煤载热体油炉废气

燃煤载热体油炉主要使用工段为邻异（仲）车间、其他工段为异酯车间酰氯工段合成反应预热管（300L）2个（夹套加热）、苯菌灵二甲苯蒸馏釜(3000)L1台，目前用煤量2700t/a，其中邻异（仲）车间用煤量约为7吨/天、其它工段用煤量约为2吨/天，煤质含硫量0.45%（具体见附件），目前达产情况年运行时间1940h/a。改扩建工程新增燃煤量3250，改扩建工程完成后总用煤量5950t/a，总运行时间4275h/a。燃煤载热体油炉废气处理采用低硫燃煤+碱液湿法脱硫除尘+50米排气筒排放（排气筒内径1.2米），能达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃煤锅炉标准要求。

有组织排放工艺废气：

酚铝制备过程放空气（主要因子氢气、酚类）；烷化不凝气（主要因子丁烯、酚类）；初馏出渣废气（主要因子丁烯、丙烯、酚类）；初馏不凝气（主要因子酚类、丁烯、丙烯）；一次精馏不凝气（主要因子酚类）；二次精馏不凝气（主要因子酚类）；

企业设置反应釜泄压尾气收集系统、冷凝系统不凝气收集系统、车间生产装置设集气罩等，将本项目废气尽可能收集并集中处理，实现有组织排放，减少无组织废气的污染。

有组织排放工艺废气处理方向：

①邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的酚铝制备废气、烷化不凝气（G1-1、G1-2、G2-1、G2-2）通过风机（风量5000m3/h）引入植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理系统处理后通过1＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放；

②邻仲丁基酚、邻异丙基酚两种产品的初馏出渣废气、初馏不凝气、一次精馏不凝气、二次精馏不凝气（G1-3至G1-6、G2-3至G2-6）通过风机（风量10000m3/h）引入植物液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理系统处理后通过2＃排气筒（排气筒高25米，内径0.3m）高空排放。

工艺废气经以上措施处理后均能达标排放。

3、噪声污染源

项目建成投产后，其声源主要来源于机械泵、风机、离心装置等，工艺生产声源均不大，且较分散，声源较大的设备通过增加隔音、消声、减振等措施，以减少声源对周围环境的影响。只要加强对项目较大声源装置的降噪隔音处理，项目噪声对厂区外环境影响较小。

4、固废污染源

危险固废：本项目工艺废渣主要为初馏残渣、精馏残液、废气处理过程产生的废活性炭以及燃煤载热体油炉炉渣、灰渣。初馏残渣、废活性炭送德泽公司焚烧处置，德泽公司已投资建设一套危险废物集中焚烧处理系统，该项目已经建成运行。根据批复的要求，该焚烧炉拟接纳处置的危险废物主要为《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）规定的农药废物（HW04），其服务范围为临湘市工业园滨江产业示范区（原湖南省化工农药生产基地）。目前，德泽公司处理园区固废量不足3000t/a（设计规模9000t/a），处理能力有富余。精馏残液送岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置。

暂存措施：公司已建设一座库容为1000m3危废暂存库，完全满足项目危废暂存需求。

一般工业固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。

### 15.1.4环境影响预测评价结论

本次建成后废气有组织排放不会导致区域空气质量超标，区域的环境空气质量仍然能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准空气质量标准的要求。

本项目废水经厂区污水处理站预处理后能够满足园区污水处理厂的接管要求，新增废水量小，水质与园区其他废水相近，不会对园区污水处理厂造成冲击影响。本次项目完成后，废水可实现达标排放，根据园区污水处理厂环评结论，园区废水污染物对评价江段长江水质的影响较小，满足水域功能要求。

### 15.1.5 环境风险

苯酚、丁烯、丙烯等物质具有一定的毒性；本项目依托现有苯酚、丁烯、丙烯储罐，不新增储存量。罐区泄漏事故排放影响评价结论：预测可知：静风条件、大气稳定度为D扩散情况下，苯酚超出最高容许浓度的一次值浓度范围达297.75m，丁烯超出最高容许浓度的一次值浓度范围达149.5m，丙烯超出最高容许浓度的一次值浓度范围达209.3m，均没有半致死浓度超标范围，《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定的最高容许浓度（MAC）范围均在项目厂区内。

本项目需要进行安全预评价，爆炸、热冲击等风险以安评结论为准，结合安全预评价提出的各项控制对策措施，重视危险化工工艺及设备安全，加强安全管理，保持各项安全设施及安全制度的有效运行。

本评价认为项目最大环境风险值为可接受风险值，环境风险水平可以接受。

### 15.1.6环保投资

项目总投资3043.5万元，其中环保投资43万元，占总投资的1.74%。

### 15.1.7总量控制

本改扩建工程不新增废水总量控制因子排放量，新增废气总量控制因子排放量SO2：7.0t/a，NOx：3.86t/a， VOCs：1.1869t/。

本项目总量控制指标：SO2：7.0t/a，NOx：3.9t/a，建议总量控制指标VOCs：1.2t/。

岳阳市环保局核定企业污染物总量控制指标COD≤200t/a、SO2≤160t/a、NOX≤52.12t/a、氨氮31t/a，项目实施后均有富余。

### 15.1.8 环境经济损益分析

本工程的建设可获得很好的经济效益，带动该地区及周边地区的经济发展，具有一定的社会效益和经济效益。工程环保投资也具有较好环境效益和一定的经济效益。本工程的建设，在实施相应的环保措施的前提下，有较好的环境效益，可促进该地区社会经济的可持续发展。

### 15.1.9 公众参与

根据公众参与调查结果，所有被调查团体和公众对本项目整治建设持支持态度，被访者对湖南国发本工程实施可能引起的环境污染问题和对区域环境的影响表示相当关注，表明了希望加强环境管理和进一步减少污染的强烈意愿。因此建设单位在取得经济效益的同时，应加强环境管理工作。

本次公众参与调查结果基本反映了评价区公众的意愿，符合评价区客观实际。建设单位应高度重视本评价公众参与的结果，尊重公众的意愿，落实公众的合理要求，切实做好本次工程的建设和环境保护工作，加强主要污染源的控制管理，坚持清洁生产的原则，确保各生产措施正常稳定的运行，做到达标排放，将本工程对周围环境的影响降低到最低限度。

### 15.1.10总结论

项目选址于临湘市工业园滨江产业示范区（临湘儒溪工业区），总投资3043.5万元。项目的建设符合国家产业政策，选址符合园区规划和产业定位。环保措施应当按本“报告书”要求，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，能满足区域环境功能区划的要求。被调查公众均赞同本项目的建设，项目没有明显的制约性因素。因此，从环保的角度衡量，本项目建设是可行的。

## 15.2建议及要求

（1）严格执行“三同时”制度，确保环保设施投入正常运行，保证污染物达标排放。并定期对污染物处理设施进行检查和维护，严禁污染物不经处理直接排放。

（2）目前园区污水处理厂提标改造正在实施，在园区污水处理厂提标改造完成前，项目不得正式运营。

（3）应切实加强管理，严格按照《危险化学品管理条例》要求规范危险化学品采购、运输、贮存、使用全过程的行为，严格按照危险废物处置要求规范其处置行为。