岳环评[2018]28号

关于岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目环境影响报告书的批复

岳阳中成实业有限公司：

你公司《关于申请对<岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目环境影响报告书>批复的报告》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 岳阳中成实业有限公司前身为湖南中成化工有限公司，原位于株洲清水塘老工业区。2014年3月，国家将株洲市清水塘地区列入全国21家城区老工业区搬迁改造第一批试点。该公司拟实施异地搬迁转型升级，在临湘工业园滨江产业区建设年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目，副产品亚硫酸钠、海波和氧化锌。项目总投资5123.39万元，其中环保投资2516万元。公司以空气法和纯氧法制备二氧化硫，以二氧化硫与纯碱反应制焦亚硫酸钠，以自制焦亚硫酸钠、液体二氧化硫和外购甲酸钠为主要原料，以环氧乙烷为抑制剂，经配制、合成、干燥等过程生产保险粉；以焦亚硫酸钠、锌粉和甲醛为主要原料，一次反应得到吊白块。主要建设内容包括：二氧化硫生产装置车间、保险粉装置车间、焦亚装置车间、精馏及残液处理车间、废液处理车间和吊白块装置车间，同时配套建设冷冻站、空压站、制冷站、废水处理站、1台30t/h天然气锅炉、1000m3事故应急池、200m3初期雨水池和废气处理设施等公用辅助工程及环保工程。项目建设符合国家产业政策，符合临湘工业园滨江产业区发展规划。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作。

1、项目应进一步提高清洁生产水平，采用先进的工艺和设备，不得利用原公司落后、陈旧设备。严禁生产或使用已列入《环境保护综合名录》的产品和工艺；同时妥善处理原场地设备拆除的环境问题。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。工艺废水经“微电解+芬顿法”预处理后与废气处理废水、真空泵废水、设备清洗水300m3/d排入厂区污水处理站处理；项目初期雨水经200m3初期雨水池收集沉淀，生活污水经化粪池处理后，与其他工艺废水一起排入厂区污水处理站处理；各类污水在厂区污水处理站通过“水解酸化+生物接触氧化”处理后，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB1573-2015）间接排放标准和北控污水处理厂进水水质要求后，经北控污水处理厂处理后达标排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好装置区、水处理设施区、仓储区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染，跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强对设备的日常管理和维护，定期检测、及时修复，储罐采用氮封，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，各类大气污染物厂界浓度应分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB1573-2015）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界浓度限值; 项目在二氧化硫生产装置车间、保险粉装置车间、焦亚装置车间、精馏及残液处理车间、废液处理车间和吊白块装置车间各设置一个30m高排气筒，各车间有机废气、酸性气体、粉尘分别经急冷塔、布袋除尘、碱液吸收、活性炭吸附等措施处理后，甲醇、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，二氧化硫、颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB1573-2015）要求，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值要求后，由各车间30m高排气筒排放。锅炉采用液化天然气为燃料，外排烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准要求后，经一根25m排气筒排放。

本项目以生产装置边缘向外200m,储罐区边缘向外100m设置为环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对空压机组、冷冻机组、各类泵、引风机等声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准要求开展危险废物的贮存和运输工作，规范建设危险废物暂存场，废活性炭、废催化剂渣、物化处理污泥和废包装袋等危险废物应交有资质的单位处置，布袋回收粉尘返回车间再利用，避免造成二次污染；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求进行贮存和处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，加强对装置区、储罐区等区域的巡查、管理与维修，建立完善的消防和防雷系统；装置区、储罐区内设置物料泄漏报警装置；设置1000m³事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理。规范建立污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为： COD≦25t/a，氨氮≦4.0t/a、SO2≦83.4t/a、NOx≦35.4t/a，通过交易获得；VOCs≦6.7t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年4月2日

抄送: 临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、常德市双赢环境咨询服务有限公司