岳环评[2018]31号

关于湖南湘之渔食品有限公司年产2800吨休闲食品建设项目环境影响报告表的批复

湖南湘之渔食品有限公司：

你公司《关于对年产2800吨休闲食品建设项目环境影响报批稿予以批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南湘之渔食品有限公司拟投资3000万元（其中环保投资170万元）租赁岳阳县生态工业园内的岳阳鸿惠家具有限公司的厂房及办公楼实施年产2800吨休闲食品建设项目。主要建设内容为：依托岳阳鸿惠家具有限公司现有厂房及办公楼，设置豆制品、鱼制品、肉制品、蔬菜制品4条生产线。以外购小鱼干、冷冻鸡鸭、半成品豆腐及海带、萝卜、豆角、湖藕、竹笋为原料，分别经解冻、腌制、油炸、卤制、拌料、包装、灭菌等工序生产各类休闲食品。产品方案为；年产豆制品800吨、鱼制品600吨、肉制品900吨、蔬菜制品500吨。项目导热油炉使用天然气，供汽采用园区集中供热。环保工程包括污水预处理设施、油烟净化系统等。根据广西新北环环保科技有限公司编制的《湖南湘之渔食品有限公司年产2800吨休闲食品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）项目严格按报告表所列原材料等进行生产。冷库不得使用R22作为制冷剂，制冷剂的使用严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）执行。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区现有雨水及污水管网。雨水经雨水管道排入园区雨水管网；各生产废水、设备清洗及地面拖洗废水与生活污水一并收集后，经100m3/d的厂区污水处理站（采用格珊+隔油+调节+气浮+厌氧+接触氧化+沉淀处理工艺）预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求后，经市政污水管网，排入岳阳县城市污水处理厂集中达标处理，待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，该项目污水排入生态工业园污水处理厂处理。

（三）加强废气污染防治工作。规范建设作业间废气收集及油烟净化系统。腌制、烘干和蒸煮卤制过程中产生的废气经收集后由静电式烟雾净化设备处理，满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求后，由15m排气筒外排；油炸工序产生的油烟废气经收集，由静电式烟雾净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，由15m排气筒外排；食堂油烟废气经油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，由屋顶排气筒外排；规范处理污水处理站污泥，操作过程保持密闭，采取活性炭吸附处理污水处理站废气，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；天然气导热油炉废气经收集处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求，经15m高排气筒外排。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的烘干机、灭菌机、振动筛、油烟收集电泵等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，建设一般工业固废暂存场所，加强防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废包装袋收集后综合利用；废食用油、不合格产品、卤制及油炸废渣、废活性炭、污水处理站污泥经收集后交相关单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，食用油储油罐区规范建设围堰，污水处理站配套建设100m3事故池，确保周边环境安全。项目以污水处理站边界为界设置50米大气防护距离，请配合当地政府做好控建工作，防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感性建筑。

（七）本项目污染物排放总量为：COD≤1.02 t/a、NH3-N≤0.10t/a、SO2≤0.072t/a、NOx≤0.34t/a。通过交易方式获得。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，广西新北环环保科技有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年4月17日

抄送：岳阳县环境保护局，广西新北环环保科技有限公司