建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：      华能岳阳电厂南片区供热管网建设一期工程

建设单位（盖章）：华能湖南岳阳发电有限责任公司

编制日期：2018年4月

国家环境保护部制

仅限于华能岳阳电厂南片区供热管网建设

一期工程环评报告使用

使用

评价报告书使用

*我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任

项目名称：华能岳阳电厂南片区供热管网建设一期工程

文  件  类  型：环境影响报告表

适用的评价范围：社会服务

法 定 代 表 人：张庆华

主持编制机构：湖南葆华环保有限公司

华能岳阳电厂南片区供热管网建设一期工程

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 肖辉煌 | 00016561 | A270207802 | 社会区域 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 肖辉煌 | 00016561 | A270207802 | 工程内容及规模、工程分析、环境影响分析、环境风险 项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、总结论 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	6

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	20

三、环境质量状况	27

四、评价适用标准	30

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	54

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华能岳阳电厂南片区供热管网建设一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵平 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 何阳 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市华能湖南岳阳发电有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807301121 |  | 传 真 | 0730-8883610 |  |  |  | 邮政 编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 起点位于华能电厂，终点位于益海嘉里，属岳阳城陵矶新港区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建█ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | D4430热力生产和供应 |  |  |  |
| 供热管网长度 | 6.4km |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2600 | 其中：环保投资(万元) |  | 73 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 2.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 华能电厂位于湖南省岳阳市城陵矶，该电厂一共由三期工程组成。全厂总装机容量达252.5万千瓦，目前是湖南省最大的发电企业。 目前，随着当地各项经济的发展，部分企业产能逐渐增大，面积逐步扩大，增加了地区的热负荷，采取集中供热可降低企业的初期投资成本，且反过来对电厂的预热改造利用起到推动促进作用，是一个双赢的局面。为此，为完善地区基础设施，促进当地循环良性发展，取代高污染高耗能的分散供热小锅炉，解决广大企业日益迫切的用热需求，变分散供热为集中供热，华能湖南岳阳发电有限责任公司拟投资2600万元建设本项目。 本项目主要为厂外供热管网工程，分为南片区（益海嘉里新厂区）和益海嘉里老厂区两条管道。总长6.4km。本次仅进行蒸汽管廊及管道铺设的评价，不涉及泵站、加热站等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，该建设项目应进行环境影响评价。因此，华能湖南岳阳发电有限责任公司于2016年12月委托湖南葆华环保有限公司（以下简称“我公司”）承担该项目的环境影响评价工作，我公司在接受委托后，对项目建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设的必要性 2.1热电联产、集中供热、节能减排政策的要求 热电联产、集中供热是世界上所有国家都提倡、鼓励的，是城市重要的基础设施，也是节约能源改善环境的重要措施，集中供热普及率是现代化城市的重要标志，它标志着一座城市的文明化程度。建设现代化的大城市，建设生态型的新市区，必须要创造良好的硬件环境，其中包括城市基础设施的建设和城市大气环境质量等。集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，符合国家节能减排的政策要求，是国家产业政策重点支持发展的行业。国家《节能中长期规划》中提倡采用高效、清洁发电技术，改造实施以大代小、上大压小，淘汰、退役小机组和分散小锅炉，发展热电联产。 热电联产机组集中供热，杜绝了供热区域内企业自行建设小锅炉的现象，大大减少了企业燃料的运输、废弃物的排放。集中供热的完善，对将岳阳市打造成宜居城、旅游城有重要的推动作用，为岳阳市节能减排做出巨大贡献。 2.2项目的实施将改善环境，有利于城市发展 项目实施后，将大量节省锅炉房占地，减少灰渣的排放量，减少污染。热电联产在供热的同时，能产生一定的电能，提高燃料的热能利用率，提高热电厂的综合效益。集中联网供热节省了大量的燃煤，因而相对减少了大量的燃煤、灰渣在装卸、运输、储存过程中对环境的污染及对城市交通的影响。相对的扩大了城市的交通能力，有利于城市的合理规划和发展。 南片区及益海嘉里老厂区供热建成后，对外平均供汽量44t/h。据统计，我国小锅炉热效率平均只有68%，平均每产生1t蒸汽预计需耗标准煤180kg。本次供热改造后的供热标煤耗为114.6kg/t。按照全年供汽量28.01万吨计算，全年可节约标煤1.83万吨。随着电厂远期供热范围的增加，关停更多小锅炉，或者减少小锅炉的建设，将取得更大的效益。外，与用户自建小锅炉供热比较，大型热电联产项目充分利用了高参数蒸汽的做功能力，由于蒸汽在进行部分发电做功后再被抽出供热，热能利用率高，大大降低了发电煤耗。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划》(2014-2020年)对纯凝汽式汽轮机组蒸汽系统适当环节进行改造，接出抽汽管道和阀门，分流部分蒸汽，使纯凝汽式汽轮机组具备纯凝发电和热电联产两用功能，一般供电煤耗可降低达到1.7g/kWh以上。”按年利用小时5000h计，一台330MW机组经热电联产改造，一年可节约2550吨标煤。 因此，城市集中供热对于改善投资环境，加强环境保护，提高城市品味，提升城市形象及吸引力具有重要意义。采用热电联产集中供热，将产生巨大的经济效益、环境效益及社会效益。故，有计划、有步骤地实现城市集中供热是非常必要的。 2.3项目的实施将满足企业供热需求 目前，部分企业仅依靠自备小锅炉作为自身热源，从而导致污染高、能耗高，所以要解决日益迫切的用热需求的问题，变分散供热为集中供热，否则，必将造成该区域内供热小锅炉数量迅速增加，且污染较高，能耗大，不但不能满足现供热需求，还给当地环境带来污染。华能湖南华能电厂是湘北地区唯一的电源支撑点，本项目建成后将形成最大的供热能力蒸汽管网系统，可以满足益海嘉里（岳阳）粮油、湖南宏岳科技及岳阳九鼎饲料厂等周边企业的供热需求。本项目的实施将为岳阳市的可持续发展提供良好的环境条件和良好的城市基础设施，且城市集中供热规模较大，自动化、机械化程度高，燃料燃烧效率高，对于改善环境，加强环境保护整体而言既能节约宝贵的资源又能绿色低碳。具有良好的社会效益和一定的经济效益。 因此，本项目的建设势在必行。 3、输气总量与服务范围的匹配性 本项目岳阳电厂南片区途径益海嘉里（金龙鱼）、宏岳科技及九鼎饲料、月冲社区、城陵矶小学、五一还建小区，途径需气量较大，同时南片区供热近期最大负荷42t/h，平均38 t/h，最小34.2 t/h。到达益海嘉里老厂区途径光明村，该条线路供热近期最大负荷10t/h，平均6 t/h，最小1t/h。本项目的需气量与华能电厂的供气量相匹配。 4、项目建设内容及规模 本工程主要为华能岳阳电厂南片区及益海嘉里老厂区供汽管网的铺设，本次布设的供热管道总长6.4km。其中：一条敷设至南片区，长约4.6km。另一条敷设至益海嘉里老厂区，长约1.8km。 本项目组成详见表1。 表1 本项目组成一览表 项目; 类别; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体工程; 管廊敷设; 沿电厂和道路建设，长6.4km; 新建. 管道敷设; 南片区：一条DN400长4.6km; X=2607299.379 Y=334747.900. 益海嘉里老厂区：另一条DN200长1.8km; X=233451640.439 Y=376122408.097. 公辅工程; 供电; 就近接入，由沿线电网供电; 依托. 供水; 就近接入，由自来水管供水; 依托. 环保工程; 施工期; 废气; 环境敏感点设移动式围挡; /. 施工 废水; 施工废水设沉淀池及临时防护 措施. 生活 污水; 设临时旱厕. 噪声; 移动式围挡及临时隔声屏障. 生态; 开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表进行植被恢复. 5、服务范围： 本工程的供热范围为岳阳电厂南片区及益海嘉里老厂区，根据热用户对蒸汽品质的要求，本供热系统以过热蒸汽为介质，从岳阳电厂2号机附近已建管网上接出一根蒸汽管线送到场外的南片区益海嘉里（金龙鱼）、宏岳科技及九鼎饲料；从岳阳造纸厂第五造纸车间外已建蒸汽管网上接出一根蒸汽管线送至益海嘉里老厂区。 6、管线设计方案 岳阳电厂南片区：到文化宫继续沿已建管线，然后穿越海关路，沿华能招待所内围墙，跨越高低路，沿海关路绿化带外侧敷设至与方案一同处；沿华能生活区一片区西侧敷设后穿越居民区，到达居民田地，沿田地边侧敷设至居民区小路，后穿越铁路、煤场到宏亚科技厂区，沿厂区内走，敷设至厂外空地，沿空地边缘侧敷设至益海嘉里。 益海嘉里老厂区内容为：本工程低压蒸汽管道从已建DN450 供热管线柱号1012处接出一根管道，沿电厂道路东侧旁向北敷，过铁路后延伸至岳阳林纸厂外围墙，沿纸厂内道路、厂房敷设至厂内木材堆放处后，敷设至益海嘉里老厂区。 8、线路方案的对比分析 本工程自华能岳阳电厂已建管线预留阀门接口接出一根DN400的蒸汽管道，向南跨越厂区内道路，沿厂内已建管道至华能文化宫后分两种方案进行对比，详见表2。 表2 线路方案的对比分析 比选; 线路方案; 优点; 缺点. 方案1; 从文化宫球场北侧沿围墙处绿化带，穿越雪松路到二区18 栋后绿化带，再沿16、17、18、19栋西侧绿化带敷设至厂区围墙，穿越海关路；; 线路段；施工相对容易；施工的弃方量较少，对环境的影响较小。; 没有满足 当地需求 情况；供气 的利益不 高；集中 供热的效果不明显。. 方案2; 岳阳电厂南片区：到文化宫继续沿已建管线，然后穿越海关路，沿华能招待所内围墙，跨越高低路，沿海关路绿化带外侧敷设至与方案一同处；沿华能生活区一片区西侧敷设后穿越居民区，到达居民田地，沿田地边侧敷设至居民区小路，后穿越铁路、煤场到宏亚科技厂区，沿厂区内走，敷设至厂外空地，沿空地边缘侧敷设至益海嘉里。 益海嘉里老厂区内容为：本工程低压蒸汽管道从已建DN450 供热管线柱号1012处接出一根管道，沿电厂道路东侧旁向北敷，过铁路后延伸至岳阳林纸厂外围墙，沿纸厂内道路、厂房敷设至厂内木材 堆放处后，敷设至益海嘉里老厂区。; 线路较长；覆盖面比较广；利益达到了最大化，同时也符合当地东风湖的规划。; 在施工期间对环境的影响比方案1要大；施工期产。. 根据以上两种方案的比选，方案2覆盖面比较广，该线路使利益达到了最大化，输气的总量与服务范围需求也相匹配，因此方案2更合适。 9、项目与市政基础设施的位置关系 该项目穿越雪松路、海关路段采用顶管地埋的方式敷设，顶管深度在岳阳电厂厂内道路通讯、电力、供排水预埋管道垂直下方1.2米处顶进，管道的的敷设与市政的基础设施无关，穿越货运铁路，通过与铁路部门沟通，取得铁路部门同意后采用扣轨∅1.5米圆涵顶进。穿越民居与学校路段不涉及市政管网的建设。 10、地下管线、公共设施分布情况 本项目在雪松路、海关路、货运铁路处采用顶管地埋的方式敷设，该管道穿越两居民，居民区采用上空架空敷设，管线穿越规划道路时，在道路未形成前或与道路同步施工时，直接采用开挖直埋敷设，并加设钢筋混凝土套管保护。穿越高程应结合道路规划设计高程确定，且应保证套管顶覆土厚度不小于1.2 米，套管两端伸出规划车行道以外2 米。 雪松路直埋敷设示意图 海关路顶管示意图 货运铁路顶管敷设示意图 穿越民居桁架敷设示意图 11、热负荷 根据建设单位提供的资料，本项目蒸汽管网热负荷主要是工业热负荷，不考虑民用热负荷。由于益海嘉里（金龙鱼）原有小锅炉的最大工业热负荷为25t/h，因生产规模扩大，其生产最大量时需要蒸汽40t/h，受到自身锅炉蒸发量的限制，不允许再建锅炉，不能满足生产需求。因此，本次设计近期南片区最大工业热负荷为42t/h，平均工业热负荷为38t/h，最小工业热负荷为34.2t/h；益海嘉里老厂区近期最大工业热负荷为10t/h，平均工业热负荷为6t/h，最小工业热负荷为1t/h。本次设计热负荷详见表4。 表4 本次设计热负荷统计表 序号; 区域; 规划时期; 最大热 负荷; 平均负荷; 最小负荷; 用汽性质; 备注. t/h; t/h; t/h. 1; 南片区; 近期; 42; 38; 34.2; 工业. 2; 益海嘉里老厂区; 近期; 10; 6; 1.0; 工业. 3; 合计; 52; 44; 35.2; 工业. 12、供热技术方案 12.1管网走向 （1）南片区管网走向： 自华能电厂已建管线接出，向南沿厂管道至华能家属区北侧沿围墙处经海关路到城陵矶小学围墙外至月冲路，沿华能西侧家属区敷设，再沿煤场、运货铁路到宏岳科技厂区敷设至厂外空地沿边缘侧敷设至南片区益海嘉里新厂区。具体详见附图附图6 （2）益海嘉里老厂区走向： 本设计蒸汽管道从供热管线柱接出沿电厂东侧旁向北敷，穿过光明路后延伸至岳阳造纸厂外，沿纸厂内道路、厂房敷设至厂内堆料场后，敷设至益海嘉里老厂区。具体详见附图6。 12.2管道敷设方式 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)，敷设热力网管道与其他设施最小距离见表5~6 表5 地下敷设热力网管道与其他设施的最小距离(m) 建筑物、构筑物和管线名称; 与热网管道的最小水平净距(m); 与热力网管道的最小垂直净距(m). 建筑物 基础; 管沟敷设热力网管道; 0.5; /. 直埋闭式热水热力网管道DN≤250; 2.5; /. 直埋闭式热水热力网管道DN≥300; 3.0; /. 直埋开式热水热力网管道; 5.0; /. 铁路钢轨; 钢轨外侧3.0; 轨底1.2. 电车钢轨; 钢轨外侧2.0; 轨底1.0. 铁路、公路路基边坡底脚或边沟的边缘; 1.0; /. 通讯、照明或10KV以下电力线路的电杆; 1.0; /. 桥墩(高架桥、栈桥)边缘; 2.0; /. 架空管道支架基础边缘; 1.5; /. 高压输电线铁塔基础边缘35～220kV; 3.0; /. 通讯电缆管块; 1.0; 0.15. 直埋通讯电缆(光缆); 1.0; 0.15. 电力电缆和控制电缆35kV以下; 2.0; 0.5. 电力电缆和控制电缆110kV以下; 2.0; 1.0. 燃气管道. 燃气 管道; 压力<0.01MPa(对于管沟敷设热力网管道); 1.0; 0.15. 压力≤0.4MPa(对于管沟敷设热力网管道); 1.5; 0.15. 压力≤0.8MPa(对于管沟敷设热力网管道); 2.0; 0.15. 压力>0.8MPa(对于管沟敷设热力网管道); 4.0; 0.15. 压力≤0.4MPa(对于直埋敷设热水热力网管道); 1.0; 0.15. 压力≤0.8MPa(对于直埋敷设热水热力网管道); 1.5; 0.15. 压力>0.8MPa(对于直埋敷设热水热力网管道); 2.0; 0.15. 给水管道; 1.5; 0.15. 排水管道; 1.5; 0.15. 地 铁; 5.0; 0.8. 电气铁路接触网电杆基础; 3.0; /. 乔木(中心); 1.5; /. 灌木(中心); 1.5; /. 车行道路面; /; 0.7. 表6 地上敷设热力网管道与其他设施的最小距离(m) 建筑物、构筑物或管线名称; 最小水平净距; 最小垂直净距. 铁路钢轨; 轨外侧3.0; 轨顶一般5.5 电气铁路6.55. 电车钢轨; 轨外侧2.0; —. 公路边缘; 1.5; —. 公路路面; —; 4.5. 架空输电线(水平净距：导线最大风偏时；垂直净距：热力网管道在下面交叉通过导线最大垂度时); <1kV; 1.5; 1.0. 1kV～10kV; 2.0; 2.0. 35kV～110kV; 4.0; 4.0. 220kV; 5.0; 5.0. 330kV; 6.0; 6.0. 500kV; 6.5; 6.5. 树冠; 0.5(到树中不小于2.0); —. 本工程南片区蒸汽管道大部分路段采用架空敷设，局部无法架空的位置采用直埋敷设；南片区从供热管网起点至海关路多采用低支架敷设，居民区、仓库区域采用高支架敷设；海关路至居民区多采用低支架敷设，局部跨马路采用在不影响市政交通的情况下顶管直埋敷设；从居民区至堆煤货场（江陵路），多采用直埋敷设（江陵路基红线范围内），穿越居民区采用直埋敷设，穿越猪圈采用桁架敷设；堆煤货场内采用低支架敷设，沿线设置1.5m防撞支架；从货场至益海嘉里，宏岳科技、九鼎饲料厂区内采用高支架敷设，跨马路采用桁架敷设，中粮闲置土地沿围墙低支架敷设。 12.3管道材料 本工程蒸汽管网最高设计参数为1.41MPa(g)，320℃。蒸汽管道架空部分采用20优质无缝钢管（GB/T8163－2008）；埋地蒸汽管道芯管均采用20优质无缝钢管（GB/T8163－2008），埋地蒸汽管道保护套管采用Q235B螺旋缝焊接钢管（标准GB/T9711-2011）；疏放水管道均采用20优质无缝钢管（GB/T8163－2008）。工作管管件均采用20无缝管件（GB/T12459－2005）。 12.4热源 1.热源来源 本项目热源来自于华能电厂600MW机组汽轮机，汽轮机型号及数量分别为6台，全厂总装机容量达252.5万千瓦。 2.管道防腐与保温 本供热管网管道保温材料选用复合材料结构。按最新规范，应该间断运行高温蒸汽管线，进行管道防腐。 （1）架空管道保温 架空管道保温结构由内至外依次为：工作钢管、硅酸铝针刺毯、高温玻璃棉、彩钢板。当保温层厚度大于80mm时应分层包扎，每层保温层的外表面应包扎耐高温铝箔反射层，架空管道具体保温结构见下图： 图1耐高温铝箔反射结构图 （2） 蒸汽预制直埋保温管 本项目蒸汽预制直埋保温管复合保温结构形式见下图: 图2大开挖直埋管道保温结构图 - 图3顶管直埋管道保温结构图 13、土石方平衡 项目所在地区为平原地区，项目是蒸汽管道运输，需要开槽施工，跟据建设单位提供的资料，本项目不需要借方，有一定的弃方产生，弃方将由渣土车运往岳阳市楼区渣土管理部门指定的渣土消纳场所。详见表6 表6 本项目土石方平衡情况 管线; 挖方; 填方; 弃方. 南片区管网; 5180; 3668; 1512. 益海嘉里老厂区; 1169; 915; 254. 总计; 6349; 4583; 1766. 14、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表7 表7 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量. 1; 蒸汽管网; 最大供汽量（近期）; t/h; 47. 2; 远期最大负荷蒸汽出口参数; 蒸汽温度; °C; 250~280. 蒸汽压力(G）; MPa; 1.0~1.15. 额定出力; MW; 362.5. 排汽压力; mbar; 120. 汽轮机额定转速; rpm; 3000. 热负荷年限; 年; 2017~2020. 3; 蒸汽管道管径; DN; 400. DN; 200. 4; 新建DN400; km; 4.6. 5; 新建DN200; km; 1.8. 6; 蒸汽管道总长度; km; 6.4. 7; 工程定员; 人; 12. 8; 项目总投资; 万元; 2600. 15、劳动定员 本项目共设定员12人，其电厂设有安全监察部门负责全厂安全管理工作，本工程建成后其安全管理并入工厂现有体制。 16、施工条件 项目施工场地为临时占地，不涉及永久占地，工程完工后进行原地表恢复；管网沿路敷设，交通运输十分便捷，沿线不涉及居民拆迁问题；沿线各地电力供应充足，电路考虑就近接入，工程用电便捷。 17、施工方案 本项目施工期利用厂区现有道路，不另设施工便道。项目施工期租用厂区及附近民房，不设施工营地。本次设计采取地上架空及地下顶管两种方式进行铺设。 （1）施工方式 本项目伴行现有道路进行铺设，沿线临近居住区段采用地上架空方式敷设，穿过运货铁路段采用地下顶管方式铺设。 （2）施工设计要求 管道铺设时要严格按顺序开挖，当工具管接触或切入土层后，自上而下分层开挖，工具管迎面的超挖量根据土质确定；顶管接口套环应对正管缝与管端外周，保证密贴。管端垫板粘牢不脱落。管节不得有裂缝，不渗水，管内不得有泥土及建筑垃圾；要先大管后小管，先上部后下部；先装阀架、阀门后再配管。要求探伤管道必须经过规定的无损探伤检验合格后，才能进入下一安装工序。水压试验之前应检查待试压的管道系统，所有高点和低点应有放空点。管道安装质量经检验达到设计质量标准后，方可进行水压试验。试压用的水位洁净水，环境温度不低于5℃。试压时，应缓慢上升压力，当达到设计压力时，暂停升压，检查有无漏水或者异常现象，然后继续升压至试验压力，保压30分钟。降到工作压力，进行检查，检查期间压力应保持不变。待管道安装检验后应按要求进行吹扫，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速。安装完毕后的吹扫一定干净彻底，不能有漏项，都要用标记在流程图上做好记录，以便检查。阀门开启不要太猛，动作应缓。 18、施工安排 本项目建设期为9个月，拟于2018年6月至2019年3月完工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳市位于湖南省北部，地处东经112º18΄31˝至114º9΄6˝，北纬28º25΄33˝至29º51΄00˝之间。岳阳东依金鹗山，西临洞庭湖，北接长江，南连三湘四水，地处洞庭湖与长江的汇合口，为省辖市。岳阳市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，土地总面积15019.2平方公里，占湖南省全省总面积的7.05%。岳阳市市区面积824.4平方公里，占全市总面积的5.5%，其中城区面积60平方公里。 本项目位于湖南省岳阳市，该项目主要为供热管网建设，起点位于华能电厂，终点位于益海嘉里，属岳阳城陵矶新港区，交通便利。详见地理位置图1。 2、地形、地貌、地质特征 项目区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。 项目区域自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。 局部区域有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。 3、气候、气象 该区域属亚热带湿润性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm。 常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22.8%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。 4、水文 岳阳市湖泊众多，河网密布，水系发达，素有“洞庭水乡”之称。境内以洞庭湖水系为主，其流域面积占全市地表水总面积的90.93%，其次是滨江水系和鄱阳湖水系。除长江、湘江、资水外，长度5公里以上的河流有232条，其中10公里以上的有110条，50公里以上的有6条。洞庭湖水系可分为环湖水系与纯湖区水系。 环湖水系包括汨罗江水系、新墙河水系、湘江水系： ①湘江水系：境内流域面积230.90平方公里，占全市总面积的2.11%。包括捞刀河、霞凝河、樟树港等一级支流和发源于玉池山的沙河、白沙河等二级支流。 ②汨罗江水系：汨罗江是岳阳市最大的河流，全流域5618.87平方公里，境内流域5148.32平方公里，占全市总面积的47.11%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山，经平江县龙门入境，流经长寿、加义、平江城关、青冲口、新市、汨罗城关，于汨罗市磊石山注入洞庭湖，全长253.2公里。 ③新墙河水系：新墙河是岳阳市第二大河流，全流域2370平方公里，境内流域810.13平方公里，占岳阳市总面积的7.41%。该河分南部二源，南源沙港为正源，发源于平江县板江乡宝贝岭，流域963平方公里。北源油港河发源于临湘市龙源乡麻颈，流域973平方公里，经龙源水库、渔潭、桃林于临湘市长塘乡进入岳阳县。南北二源在三港咀汇合，经新墙、荣家湾入洞庭湖。上游系山区性河道，水量丰富，现以建成铁山水库，是岳阳市集中式城市生活饮用水水源地、跨流域引水和解决滨江环湖浅丘区干旱的一个主要水源。 洞庭湖纯湖区水系：长江过境流程75公里；资水从湘阴县毛角口入境，于临淄口与湘江西支并流入洞庭湖；湘江从湘阴县铁角咀入境，于濠河口分东西两支注入洞庭湖；此外，洞庭湖纯湖区还有16条流域5平方公里以上的平原性河道，总流域3749.10平方公里，占岳阳市总面积的34.30%。藕池河、华容河系四口入湖河道，藕池河多年平均流量793立方米/秒，境内流程110公里。华容河已于1958年建闸堵坝，堵坝前多年平均流量335立方米/秒，境内流域35公里。 5、地下水 项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05-36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。 由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300-3000m3/d，埋藏浅，一般0-5m；丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0-30m。裂隙水一般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。 岳阳市地下水水质优良，矿化程度低，化学成份简单，分布最广的是重碳酸钙型水，其次是重碳酸钙氯化钠钙型水和重碳酸钙重碳酸钙镁型水，pH多为5.7，弱酸性，总硬度多在4.2德度以下，为极软化水，适宜引用和农田灌溉。 6、土壤植被 该区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等。自然土壤以湖土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 区域内的人工植被主要为梧桐树、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜粟等；天然植被主要是荒坡地上的丝草、回头青、马鞭草等。 7、自然资源 岳阳市土地富饶，拥有丰富的自然资源。岳阳是国家重要的粮、棉、猪、鱼等优质农产品基地，有四个县(市)进入全国粮、棉、猪百强县行列，有机茶、无公害蔬菜、优质水果、长江蟹、洞庭青虾等农副产品市场十分畅销。 岳阳水资源充沛，淡水面积达31万公顷，在全国独一无二，有利于种植业、淡水鱼业和水运业的发展，还为大耗水、大运量的造纸等现代工业提供了良好的基础条件。 岳阳矿产资源多样，境内蕴藏矿种60余种，已探明大型矿床27处、中型28处、小型45处，可供开采矿点200多处，主要矿种有金、银、铅等金属矿产10余种，有白云石、花岗岩、高岭土等非金属矿产20余种，此外，还有铌、钽、铍等稀有及稀土金属矿产和地下矿泉水等资源。 评价区内无珍稀古树名木和保护植物。

社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）： 1、行政区划及保护区内人口分布 岳阳位于湖南省的北部，为省辖市，是湘北政治、经济、文化、交通中心。现辖汨罗、临湘二市，平江、岳阳、华容、湘阴四县及岳阳楼区、云溪区、君山区、屈原行政区四区。国土总面积15019.2km2，总人口528万，是一个多民族居住的地方。湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围内鲜有居民分布。 ### 2、社会经济 2016年，全年国内生产总值2886.28亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值317.16亿元，增长3.9%；第二产业增加值1446.83亿元，增长7.8%；第三产业增加值1122.29亿元，增长11.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.0%，第二产业增加值比重为50.1%，第三产业增加值比重为38.9%。 财政收入稳定增长。全年全市公共财政预算收入302.82亿元，比上年增加46.48亿元，增长18.1%，其中税收收入234.46亿元，增加43.66亿元，增长22.9%。地方公共财政预算收入128.02亿元，比上年增加6.28亿元，增长5.2.8%，其中税收收入61.39亿元，增加3.61亿元，增长6.2.8%。 3、交通状况 岳阳是湖南唯一的临江城市。地处一湖(洞庭湖)两原(江汉平原、洞庭湖平原)三省(湘、鄂、赣)四线(京广铁路、京珠高速公路、107国道、长江)的多元交汇点上，是长江中游仅次于武汉的又一个“金十字架”，特别是洞庭湖大桥的通车，构成了“承东联西”“南北贯通”的便捷交通网。1996年，长江八大深水良港之一的城陵矶港经全国人大批准，正式对外轮开放。岳阳交通极为便利，境内长江、京广铁路、京广高铁、G4京港澳高速公路、G56杭瑞高速公路等国家交通主动脉在市区交织成网，近临的黄花国际机场每日往返频繁。 4、湖南东洞庭湖国家级自然保护区 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局是保护区的行政主管部门。 5、功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 1、核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 2、缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 3、实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实验区实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 6、华能电厂概况 华能电厂位于湖南省岳阳市城陵矶，建设共分为一、二、三期三个阶段，截止至今年，电厂装机容量已达到2525MW，是湘北地区唯一的电源支撑点，为湖南电网的安全稳定运行担负着重要的支撑作用。 一期工程安装的两台362.5MW燃煤机组从英国成套引进，已投产发电。二期扩建工程规模为2×300MW国产燃煤机组，并同期建设烟气脱硫装置，该工程于2004年月正式开工建设，#3、#4机组分别于2006年3月9日和5月30日投产发电。三期#5、6号机组均为600MW超超临界发电机组，于2011年完成安装，正式投产。 华能电厂二期工程建成投产后，全厂总装机容量达1325MW。三期工程扩建两台600MW超超临界发电机组，目前，#5、6机组均已完成安装、调试工作，#5机组于2011年1月6日顺利通过168小时满负荷试运4行，目前已正式投产发电。#6号机组也于2011 年正式投产。至此，全厂总装机容量达252.5万千瓦，成为湖南省最大的发电企业。 目前，华能电厂投资建设了至云溪工业园的12.2公里主管线，铂盛热力公司投资云溪、临港两个园区10.5公里支管线，年供汽总量为1.2万吨；2013年供汽8.1万吨，2014年供汽12.1万吨，年均用汽增长50%以上。至2014年底，挂网供热用户达到43家，其中活跃用户23家。本项目设计蒸汽管网末端区域用汽量大而且比较稳定。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于岳阳市城陵矶，属于二类区域，为了解项目区域环境质量现状，本次环评引用2017年10月23日湖南省城市环境空气质量自动监测城陵矶常规监测点（http://222.247.51.155:8025/GISManage/）的历史空气环境质量监测数据分析，项目区域空气质量达标率为100％，SO2、NO2、PM2.5、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。具体详见表8。 表8 项目所在区域大气常规项目历史监测结果分析表（单位μg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM2.5; PM10. 城陵矶常规监测点; 均值范围; 0.024～0.030; 0.016～0.020; 0.015～0.025; 0.021~0.032. 超标率; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; \; 0.50（小时）; 0.20（小时）; 0.075（日均）; 0.15（日均）. 2、水环境质量现状 根据岳阳市环境监测中心公布的近6个月的岳阳市环境质量状况（2017年9 月~2018年2月），城陵矶断面的水质各监测因子均达到《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，水质状况已转为优。并收集了湖南永蓝检测技术有限公司2017年9月20～22日对东洞庭湖常规断面的监测数据结果分析，东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。详见表9。 表9 东洞庭湖常规水质监测结果统计表 单位：mg/l（pH及标明单位除外） 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; III类标准值. W1 南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖上游200m; pH; 6.98-7.06; /; --; --; 6~9. DO; 8.16-8.26; 8.22; --; --; ≥4. SS; 15-17; 16; --; --; -. COD; 13-14; 13.3; --; --; ≤20. BOD5; 2.51-2.61; 2.55; --; --; ≤4. NH3-N; 0.140-0.148; 0.144; --; --; ≤1. TP; 0.05-0.09; 0.07; --; --; ≤0.05. 总氮; 0.182-0.193; 0.187; --; --; ≤1. 粪大肠菌群; 670-700; 690; --; --; ≤10000. 动植物油; 0.04ND; 0.04ND; --; --; -. 石油类; 0.04ND; 0.04ND; --; --; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.045ND; 0.05ND; --; --; ≤0.2. W2 南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖下游500m；; pH; 7.09-7.13; /; --; --; 6~9. DO; 8.05-8.12; 8.08; --; --; ≥4. SS; 12-13; 12.6; --; --; -. COD; 12-13; 12.6; --; --; ≤20. BOD5; 2.37-2.45; 2.41; --; --; ≤4. NH3-N; 0.132-0.139; 0.135; --; --; ≤1. TP; 0.05-0.07; 0.06; --; --; ≤0.05. 总氮; 0.172-0.179; 0.176; --; --; ≤1. 粪大肠菌群; 630-670; 645; --; --; ≤10000. 动植物油; 0.04ND; 0.04ND; --; --; -. 石油类; 0.04ND; 0.04ND; --; --; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.045ND; 0.05ND; --; --; ≤0.2. W3南津港污水处理厂排污口进入东洞庭湖下游3500m; pH; 7.15-7.23; /; --; --; 6~9. DO; 7.86-7.97; 7.93; --; --; ≥4. SS; 8-10; 9; --; --; -. COD; 9-11; 10; --; --; ≤20. BOD5; 2.09-2.14; 2.11; --; --; ≤4. NH3-N; 0.120-0.128; 0.124; --; --; ≤1. TP; 0.02-0.05; 0.036; --; --; ≤0.05. 总氮; 0.160-0.168; 0.164; --; --; ≤1. 粪大肠菌群; 430-460; 450; --; --; ≤10000. 动植物油; 0.04ND; 0.04ND; --; --; -. 石油类; 0.04ND; 0.04ND; --; --; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.045ND; 0.05ND; --; --; ≤0.2. 3、声环境质量现状 根据岳阳市环境监测公报2017年全市道路交通噪声昼间平均等效声级69.3dB（A），夜间平均等效声级60.5dB（A），昼间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准，与上年相比昼间交通噪声上升0.2dB（A），交通噪声污染程度相对稳定。全市昼间平均车辆2884辆/h，夜间平均车流量608辆/h。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边主要环境保护目标见表11 表11 主要环境保护目标一览表 建设内容; 敏感点; 功能/人数; 方位/距离; 保护级别. （环境空气; 南 片 区; 电厂家属区; 居住/1000; 东北侧/65米; GB3095-2012二级. 五一还建小区; 居住/30; 东侧/20米. 城陵矶小学; 学校/400; 东侧/20米. 中湘海加油站; 办公/100; 东南侧/100米. 滨海村; 居住/200; 西侧/100米. 月冲社区; 居住/300; 南侧/40米. 益海嘉里 老厂区; 光明村; 居住/200; 南侧/100米; GB3095-2012二级. 地表水; 长江城陵矶段; 大河; 北侧/200米; GB3838-2002 III类. 湘江; 大河; 西侧/250米; GB3838-2002 III类. 声环境; 电厂家属区; 居住/1000; 东北侧/65米; (GB3096-2008)中4a类. 五一还建小区; 居住/30; 东侧/20米; (GB3096-2008)中2类. 城陵矶小学; 学校/400; 东侧/20米; (GB3096-2008)中2类. 中湘海加油站; 办公/100; 东南侧/100米; (GB3096-2008)中2类. 滨海村; 居住/200; 西侧/100米; (GB3096-2008)中2类. 月冲社区; 居住/300; 南侧/40米; (GB3096-2008)中4b类. 光明村; 居住/200; 南侧/100米; (GB3096-2008)中4a类. 生态环境; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 保护区内有鸟类、鱼类、水生动植物、国家重点保护的水生哺乳动物及中国家级保护鸟类; 西南/距离保护区250米; 保护区内有鸟类303种，鱼类114种，水生动物68种，水生植物近400种，国家重点保护的水生哺乳动物江豚和白豚2种，其中国家一级保护鸟类7种、鱼类2种、水生哺乳动物1种、保护植物3种。国家二级保护鸟类37种、鱼类3种、水生哺乳动物1种。.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 水环境：长江、湘江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准; 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a、4b类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值； 2、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目主要为供热管网工程，只进行管线的铺设及蒸汽管廊的建设，不涉及生产也无泵站建设，项目在营运期无“三废”排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污节点 1、施工期 本项目主要对蒸汽管线进行铺设，具体工艺流程及产污如下： （1）蒸汽管廊施工工艺流程及产污分析 扬尘、噪声、 生态破坏 扬尘、噪声 施工测量放线 地基处理 模板架设浇筑钢筋砼 竣工 图3 蒸汽管廊施工流程及主要污染工序图 根据施工图进行测量放线：确定位置后进行管廊地基处理，地基处理过程会产生一定量的扬尘、施工噪声和造成生态破坏；地基处理完成后架设模板进行钢筋混凝土浇筑，此过程会产生一定量的扬尘和施工噪声。 注：G:废气，S：固废，N：噪声，W：废水 图4 蒸汽管线施工流程及主要污染工序图 本项目管线铺设采用开槽施工，采取随挖随填的施工方式。 主要的工艺流程说明： - 施工放样：管道工程根据设计图纸直接测量管道线纵断面，并保留到施工完毕。分水、转弯、变径除应加设标注：地形起伏变化较大地段，根据地形条件适当增设标注。 - 管槽开挖：按施工放样轴线和槽底设计高程开挖，清理管槽底部石块杂物，并一次性整平。 - 管道铺设:在岩石性或碎石性的土地内，管下部至少有15cm的无石填料。 - 管槽回填：管道及管件安装过程中在管段无接缝处先覆土固定，待安装完毕，全面检查质量合格后方回填；回填前清除槽内一切杂物，排净积水，在管壁四周10cm内的覆土不含有直径大于205cm的碎石，回填在管道两侧同时进行。 根据施工要求将管道安装在新建的蒸汽管廊上。这个过程吊装设备会产生一定量的施工噪声。对蒸汽管廊上的管道进行焊接，所用管材均已在出厂前进行了防腐处理。铺设完成的管道需要利用新鲜水和氮气进行强度试压和严密性试压，试压过程会产生试压废水和试压废气。试压完成后的试压水，最终作为厂区洒水抑尘。 2、营运期 本项目为供热管网建设工程，主要进行蒸汽管廊建设及蒸汽管线铺设，建成后主要用于输送蒸汽，无废水、废气和噪声产生。 此外，项目建成后正常情况下不会对周围环境产生影响；非正常情况下如供热管网有蒸汽外泄时，需要进行管道开挖、回填，整个检修的过程会对周围的地表和植被等造成一定的破坏。但考虑到本项目管线主要铺设是沿道路铺设，本身植被量较少，因此本项目对周围环境影响较小。 二、主要污染工序 1、施工期污染源分析 （1）废气 本项目施工期的大气环境影响主要是施工扬尘、汽车尾气、焊接烟尘及管道试压过程产生的少量氮气。 ①施工扬尘 扬尘的主要成分是TSP。施工扬尘主要来自土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料装卸、运输和堆放合等，施工垃圾堆放，施工车辆扬尘。据类比调查表明，建筑材料的运输装卸的扬尘最为严重，其影响范围为施工场界200米之内，以下风向100米内影响较明显。土方的开挖、堆放、回填产生扬尘污染主要发生在管道支架施工中，特别在干旱大风季节施工时，如果不采取有效的保湿措施，扬尘污染将十分严重。 ②汽车尾气 主要来自施工机械驱动设备排放的废气和运输车辆尾气。据类比相关资料分析，汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，经空气稀释后很快扩散，不会对周边环境造成大的影响。 ③焊接烟尘 本项目在设备安装、管道连接等均使用焊接，在焊接过程中将有一部分焊接烟气产生。焊接烟气成分大致分为尘粒和气体两类。其中焊接烟气中的气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大。 ④试压废气 管道气密性、泄漏量的测试过程，将产生少量废氮气排放。 （2）废水 ①施工过程中的废水主要为施工机械产生少量含油废水、开挖泥浆水及生活污水。生活污水主要含COD、BOD5、SS等，本项目施工人员40人，每人每天用水按50L/人·d，污水产生量按80%计，则生活污水产生量为1.6m3/d（432m3/a）。本项目不设施工营地，施工人员生活废水设临时旱厕。 ②施工期车辆、设备冲洗水 车辆设备冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，因此 ，对周围环境的影响不大。 （3）噪声 本项目不设搅拌站，使用商品水泥。本项目主要的噪声源为各种机械设备运作的机械噪声以及材料运输、场地平整等产生的作业噪声等。 施工噪声主要来源于施工现场各类机械设备（挖机、吊车以及运载车辆等）的噪声，影响施工沿线周围和运输线路两侧的声环境。 根据类比调查结果，对本项目主要高噪声设备的源强进行统计，结果见下表： 表12 施工设备噪声源强 名称; 声功率级 Lw，dB（A）; 名称; 声功率级 Lw，dB（A）. 推土机; 116; 吊车; 103. 挖掘机; 108; 工程钻; 96. 装卸机; 106; 移动式空压机; 109. 翻斗机; 106; 振捣机; 101. （4）固体废物 本项目固体废物包括建筑垃圾、废焊材及施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目施工过程中会有建筑废料产生，如水泥、石灰、编织袋、包装袋和废弃建筑材料、废管材等，管道施工过程产生的建筑垃圾约3.2t。 ②废焊材 本项目施工过程中设备安装、管道连接等均使用焊接，在焊接过程中会产生废焊材，产生量为0.15kg。 ③生活垃圾 本工程施工人员共计40人，生活垃圾按0.5kg/人*d计，施工期270天计算，施工期生活垃圾产生总量5.4t。 （5）生态影响 本项目主要是对供热管线进行铺设。所经路面大多为水泥、泥土路面，在建设期间，仅有少量的植被将受到一定破坏，施工过程中主要会失去保持水土功能，导致水土流失。对生态植被环境影响较小。 2、营运期污染源分析 本项目营运期主要用于输送蒸汽，在检测阶段产生的凝结水回用于厂区，运行过程中无废水、废气和噪声产生。故本次不对运营期环境影响进行分析。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时 段 | 内容类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 污染物 | 施工 废气 |  | 扬尘、TSP | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 焊接 烟尘 |  | 烟气 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 试压 废气 |  | 氮气 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 水污染物 | 生活 污水 |  | COD、BOD5、SS | 432m3 | 设临时旱厕 |
|  |  | 泥浆水 |  | 石油类、SS、泥沙 | 少量 | 沉淀池处理 |
|  | 固体废物 | 建筑 垃圾 |  | 建筑残渣 | 3.2t | 交由渣土部门妥善 处理 |
|  |  | 废焊材 |  | 废焊材 | 0.15kg | 收集后交由物资部门回收并进行综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 5.4t | 环卫部门定期清运 |
|  | 噪声 | 施工期间各类施工机械运行是主要的噪声污染源，噪声阒然主要发生在支架基础开挖，混凝土搅拌、土石方运载等过程中，本项目施工噪声影响范围较小，时间较短。 |  |  |  |  |
| 营运期 |  |  | / |  |  |  |
| 其他 |  |  | 运营期因管道泄漏，存在一定的风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建管线在施工过程中会失去保持水土功能，导致水土流失，但管线施工属于临时占地，施工结束后将对影响区域进行林木回种和绿化补偿，不会对区域生态产生较大的影响。 工程施工期间，支架基础开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放；雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压，可能会使得道路变得泥泞不堪，会给影城市景观带来一定影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 本项目扬尘的主要来源为：管网支架开挖、运输沙石、建筑材料对运输线路的粉尘污染；砂石料堆存过程中的风蚀起尘。 本项目在施工期产生的扬尘按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。施工期若天气干燥，应多注意喷水抑尘。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 本项目南片区供热管网起点到海关路及堆煤货场到益海嘉里多采用低支架敷设，途径居民区、仓库区地段采用高支架敷设，因此低、高支架敷只需要开挖支架的地基，施工的时间较短，产生的主要是扬尘与焊接烟气，在施工过程中应该进行围挡密闭施工，开挖以后及时对现场进行清扫，洒水，减少扬尘产生。 从居民区至堆煤货场（江陵路），多采用直埋敷设，建议建设单位采用现挖现埋的方式进行，对于弃方土及时清除，临时堆放的土方加盖保护网、四周设置围挡，在居民区、学校等路段控制施工车辆的速度，在这些敏感路段施工应该选择无风的天气进行施工，防止扬尘污染。 在穿越猪圈与跨越马路时采用桁架敷设，大气污染主要来源工程车辆运输物料的洒落及道路车辆带来的尾气污染，在施工期间加强对施工周围的清扫、洒水，同时也要控制施工车辆的速度，防止扬尘的扩散与污染。 施工扬尘主要危害将对景观和环境卫生造成一定影响，但其影响是局部、短暂的，采取对运渣车辆密闭运输、减少散落，并配合对施工场地洒水降尘措施后，其影响是轻微的。一般每天早(8.30-9.30)、中(12-13)、晚(16.30-17.30)各洒水一次，当风速大于3级、夏秋晴好的天气应每隔2小时洒水一次，减轻对周围的大气环境影响。 综上所述，本评价对拟建工程施工过程提出以下控制措施： ①大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采用防风遮挡等措施。 ②对施工临时堆放的土方，采取防护措施，如加盖保护网、四周设置围挡、喷淋保湿等，防止扬尘污染。 ③对定向钻穿越等集中施工作业场地未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起扬尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段与范围，最大限制度地减少起尘量，同时对施工便道进行定期维护、清扫，确保路况良好。 综上，只要加强管理、切实落实好文中提出的措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，同时，其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。 （2）焊接烟尘环境影响分析 管道工程焊接过程中的焊接烟尘属于间断的无组织排放，烟尘产生部位分散在管道沿线，且产生量较小，影响范围集中施工作业带两侧区域。当施工结束后，该影响将随之消失，因此施工期间的焊接烟尘属于短期影响。为了尽可能降低这一过程的影响程度，建议焊接作业时采用CO2保护焊。 （3）管道试压废气环境影响分析 施工过程在管道气密性、泄漏量的测试过程中产生少量废氮气。据类比相关资料，该气体主要在工业及医学上有广泛用途，本身对人体直接危害很小，具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，经空气稀释后很快扩散，其本身不会对周边环境造成大的影响。 综上所述，本项目施工工程量小，设备安装周期较短，对环境的影响是短暂的，并将随着施工结束而消失，故对大气环境的影响较小。 1.2水环境影响分析 （1）地表水 本项目产生的废水主要是施工过程中施工人员的生活污水。 管道沿线社会依托条件良好，不需要单独建设施工营地，施工期可临时租借民房和辅助生活设施。项目施工生活废水设临时旱厕。施工期生活污水对周围环境的影响不大。 在施工期间，必须严格管理，文明施工，防止工地污水影响周围环境。 （2）地下水 施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备洗涤水以及建筑施工机械设备的含油污水等。项目场地施工过程中的废水和污水若处理不当，随意排放会对周围地下水环境产生一定的影响。施工过程中产生的废水经沉淀池处理；车辆运输散体物料和废弃物时，采用密闭、包扎、覆盖；弃土期尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用；在切实采用上述措施后，施工期地下水环境影响可以得到有效控制。 1.3噪声影响分析 工程施工期间噪声主要有挖机、掉级等机械噪声，这些噪声具有无规则、不连续、高强度等特点，其典型噪声源在96~116dB（A）之间，可能给附近居民造成影响。 本项目施工为露天作业，对主要施工设备的噪声影响进行计算，其计算公式为： LAr＝LW(A)−20lgr−8 式中： LA(r)——距噪声源r处等效A声级，dB(A)； Lw（A）——A声功率级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； 计算结果见表13。 表13 施工不同距离处各阶段影响值 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 声功率级; 不同距离噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 翻斗机; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 2; 装载机; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 3; 推土机; 116; 94; 88; 82; 76; 73; 70; 68; 65; 62. 4; 挖掘机; 108; 86; 80; 74; 68; 65; 62; 60; 57; 54. 5; 振捣棒; 101; 79; 73; 67; 61; 58; 55; 53; 50; 47. 6; 吊车; 103; 81; 75; 69; 63; 60; 57; 55; 52; 49. 7; 工程钻; 96; 74; 68; 62; 56; 53; 50; 48; 45; 42. 8; 移动式空压机; 109; 87; 81; 75; 69; 66; 64; 61; 58; 55. 根据以上计算结果对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）可知，昼间距施工机械60m以外的范围可达到标准要求，夜间距施工机械200m以外的范围可达标准要求。 大型运输撤离具有高噪声特点，往往对运输道路沿线声环境造成较大的影响，应根据本项目沿线环境特点，选择敏感点较少的运输路线。由于管网沿线分布有声环境敏感目标，其中管道距居民集中分布点最近距离为60m，根据表11的预测数据，单台设备运转时，60m处的噪声值最大为73dB(A)，由此可知，60m处设备运转噪声值已超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的建筑施工场界环境噪声排放限值。 根据以上分析可知，施工期周边敏感目标将受到一定的噪声影响，本次起点到海关路、堆煤货场到益海嘉里段以及至堆煤货场江陵路段，会途径月冲社区、滨海村居民区及城陵矶小学学校、且建议进行分段施工，分别在不同施工段对其居民、学校周边设声屏障、减振及隔音墙。大部分敏感目标路段的施工周期较短，且为分段施工，因而施工噪声的影响时间有限。为最大限度的减小管网施工对沿线敏感目标声环境质量的影响，建议施工单位避免在夜间施工，在其它靠近声环境敏感点沿线路段施工时，需设置声屏障，强化围护结构，尽量使其噪声影响值降至昼间作业标准限值以下。 减缓施工噪声影响的途径有加强管理、改进施工方法和隔离消声等途径： （1）加强管理：最有效的控制方法，建设和施工单位应严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪设备应采取相应的限时作业，避免施工噪声对周围敏感点的影响； （2）改进施工机械和施工方法也是一种主动的防治噪声方法，如优先选用性能良好的高效低噪施工设备，尽量使用挖桩替代打桩；使用低噪声的压缩机、挖土机等施工机械等。在施工方案上，应将需要大量机械施工的工作安排在开发前期进行，以避开日后敏感的噪声问题。 （3）本项目应选用吸声材料的低噪音阀，可减少试压阀门开启时产生的少量噪声。 综上所述，只要认真落实以上的治理噪声措施，则施工噪声可以得到一定的减缓、对周边居民的影响较小。 1.4固体废物影响分析 施工期固体废物包括建筑垃圾、废焊材和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工过程中会有建筑废料产生，如水泥、石灰、编织袋、包装袋和废弃建筑材料、废管材等，产生量约4.5t。这类固体废物一般是无害的，但它影响市容，妨碍交通运输，同时可能加重工地扬尘污染。施工中要加强管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。施工单位应采取有效措施，从源头上减少废料产生，并加强回收利用，严禁浪费，不能利用的应交由渣土办妥善处理。 （2）废焊材 本项目施工过程产生的废焊材，约为0.15kg，经收集后交由物资回收部门进行综合利用。 （3）施工人员生活垃圾 本工程施工期生活垃圾产生总量约5.4t。施工人员生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运，不会对环境造成二次污染。 综上所述，本项目施工过程通过采取必要的污染防治措施后，预计施工期固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 1.5生态环境影响分析 （1）水土流失影响 本项目全线敷设，涉及水土流失的主要工程为支架施工产生的弃土，本项目开挖弃方弃方产生量不大，全部回用于临时施工场地恢复时的绿化覆土。 （2）工程临时占地影响 本项目位于南片区和益海嘉里老厂区，所在区域及周边均为工业用地、商业用地和住宅用地。本项目临时占地主要为施工建筑材料、管道的临时堆放等；工程涉及的材料运输，利用现有道路，不增设施工便道；工程施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放。本项目待施工结束后，将对土地进行恢复，其影响是短暂的。 （3）对土壤的影响 本项目全线管道采用敷设，一般不涉及土壤开挖，仅在部分需设管架基础、承台的地方，需要挖土埋设，其影响主要表现为少量开挖、机械碾压、人员践踏、材料临时堆放、固体废物弃置等行为造成的对土壤物理性质的影响。 土壤物理性质的影响包括：①机械碾压、人员践踏、材料临时堆放造成的土壤结构的破坏，增加了土壤紧实度，不利于地表水的渗入；②少量开挖将可能造成轻微的水土流失；③固体废物若随意弃置，对土壤成分将造成一定影响。 （4）植被生态影响 本项目占地范围内以人工绿化植被为主，多为道路两侧绿化带，另涉及少量草丛群落，无国家重点野生植物资源或古树名木，且本项目占用的人工绿化植被可进行移植，植被生物量损失较少。因此，总体而言，项目施工期对区域植被生态影响较小。 （5）动物生态影响 本项目评价范围内大部分为运货铁路、城市道路及厂区建设用地。管道沿线无珍稀野生动物资源，野生动物类群相对比较单一，主要为一些小型动物，如昆虫、蛇、鼠、鸟类，由于管道施工作业面很窄，局段施工期又短，因此不会对野生动物的生存环境有明显影响。 1.6社会环境影响分析 项目施工可能影响通信、电力、排水管网等基础设施，对沿线企业员工生活和出行可能造成影响。施工单位必须做好严格的防范措施，保证社会生活的正常状态。建议施工期应采取以下防治措施： （1）施工前应充分做好各种准备工作，对工程涉及的内容如：道路、供电、通信等进行详细的调查了解，提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作。 （2）为使施工对沿线企业员工生活和出行影响减少到最低限度，施工单位并应提前利用广播、电视、报刊发布告示。 （3）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。 （4）施工期间用电量和用水量均较大，为此施工单位应提前与有关部门联系，确定管线接引方案，并做好临时管线的接引准备工作。对局部容量不足地段，应事先进行水电管线的改造，防止发生临时停水、停电，影响沿线居民及企业的正常供电供水。 2、营运期环境影响分析 本项目为供热管网工程，只进行管线的铺设及蒸汽管廊的建设，主要影响来源于施工期。运营期管道主要用于输送蒸汽，在检测阶段产生的凝结水回用于厂区，运行过程中无废水、废气和噪声产生，其运营期环境影响较小。 2.1运营期风险分析 该项目为供热工程，环境风险主要为过热蒸汽外泄、管道发生物理爆炸和破裂，应严格落实环境风险防范措施，加强对居民点密集地段、学校周围进行监管及不定时的巡逻与检查，在这些敏感点设立警告警示牌，在学校和居民点进行安全知识教育。若发现供热管网有蒸汽外泄时应及时报告管理部门，及时关闭相应设备，立即抢修，并在检修后对开挖土地恢复原状，将对环境的不利影响降到最低，采取以上措施后，项目可将运营期的环境风险降到最低，其环境风险处于可以接受水平。 2.2景观影响分析 本项目伴行现有道路进行铺设，本项目两种敷设方式一种是地上架空方式敷设、地下顶管方式敷设，在运营期地下顶管方式铺设不会产生景观影响，景观影响主要是地上架空方式敷设，这种敷设方式主要是破坏了原有景观、破坏了人文古迹，在景观上产生了视觉的影响，因此本工程的管道应尽量避让重要街区，不能避让的进行美化处理，利用遮掩等方法进行弥补。若无法避免地段应该在管道上布设一些绿色植物，在管道的支撑点处设置警告与警示标语，加大对管道周围的绿化面积，使东风湖的“一园、两轴、多点”的格局得到快速的发展。 2.3社会效益影响分析 项目为供热管网工程，是完善基础设施的有益工程。项目的建设不但能给企业提供稳定、可靠的高质量热源，改善生活环境和提高生活质量，而且能明显发挥规模效益作用，在节约能源，有效减少城市污染，节省城市建设用地等诸多方面有着十分重要的意义。 2.4环境效益影响分析 项目实施后，由于以热电联产为主要热源实施集中供热，集中供热采用容量大、效率高的锅炉，在减少分散燃煤供热小锅炉的使用的同时，供热煤耗明显降低，必然减少污染物的排放，同时也减少了煤灰的运输量。然而大型集中供热锅炉的热效率80%以上，而热电厂锅炉的热效率都在85%以上，故实行热电联产型集中供热每年至少可节能10%-30%。综上所述，本工程以高点源排放代替小锅炉的面源排放，使本区域的大气环境质量大大改善。因此，本工程的实施将有利于当地区域大气环境质量及城市景观面貌的改善，社会及环境效益显著。 施工期环境保护措施 本项目施工范围较大，据现场调查和环境影响评价结果，建设项目对管线施工沿线环境会造成一定程度的影响，需要采取措施尽量将本项目在施工期间的环境影响减小到最低限度，施工期须在施工现场增设施工围墙，并张贴施工文明标语，以增强施工人员的安全、文明施工意识。施工期间环保措施主要针对施工扬尘、施工噪声、水土流失、植被破坏、施工人员生活污水、施工期固体废弃物等。 1、工程设计环境影响避让方案 本项目方案设计时已经考虑了避让措施。管线沿电厂现有道路架设，所经区域无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，建设期间仅对沿线区域居民的生活有一定短暂的影响。 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)，本工程管网敷设遵循以下原则： （1）供热管网沿电厂道路全线采用敷设，以降低投资。 （2）热力管网敷设力求平直美观，在满足热补偿的前提下，尽量减少弯头、管件。 （3）热力管网敷设考虑与厂区其它公用设施相协调（如燃气管网、电力电缆等）。 （4）热力管网敷设与沿街建筑物平行、不妨碍交通、不损坏已有建筑物。、 （5）临近居住区宜采用地上敷设，穿过运货铁路段采用地下铺设。 （6）蒸汽管道采用管沟敷设时，宜采用不通行管沟敷设，穿越不允许开挖检修的地段时，应采用通行管沟敷设；当采用通行管沟困难时，可采用半通行管沟敷设。 （7）当蒸汽管道采用直埋敷设时，可采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐蚀的预制保温管直埋敷设，其设计寿命不应低于25年。 2、环境空气保护措施 本项目的扬尘污染主要来源于作业面的扬尘和运输车辆行驶产生的扬尘，必须严格执行《城市扬尘污染防治技术规范》（HJ/T393-2007）中的相关规定，制定扬尘污染防治措施，以减轻其环境影响。针对施工期扬尘问题，建议在供热管网施工期采取如下控制措施： ①施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，实践证明，在风速不大时围挡阻挡扬尘的作用很明显，可以有效地减少扬尘的扩散； ②大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业； ③采取必要的洒水抑尘措施； ④对施工道路应利用钢板等材料进行铺面处理，并及时清扫撒落物。在工地出口处应设置清除车轮泥土的装置，安排专人负责清洗出入车辆的轮胎及车身； ⑤加强施工管理，按规定使用商品混凝土。对易起尘材料加盖篷布或实行库内堆存管理,对场地内土堆应进行遮盖适当喷洒覆盖剂； ⑥在施工工地禁止燃烧会产生粉尘、恶臭的物质； ⑦运输车辆应加盖篷布，并控制车速、避免超载，防止因大风吹起和道路颠簸污染沿途环境； ⑧对建筑垃圾及弃土应及时清理、清运、回填以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境； ⑨加强回填土方堆放场的管理，落实土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ⑩施工期应按水土保持要求，采用生物措施或工程措施，减少水土流失量，同时减少扬尘。施工期后及早恢复地表植被。 3、施工期噪声污染防治措施 施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。管道铺设前的路面破碎施工阶段设备多属于高噪声设备，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，管道施工期间的噪声相对较弱，主要是有些路段受条件限制，只能采取人工挖土方的施工方式。建筑施工噪声不仅干扰附近居民的正常生活和休息，而且会对人体健康产生慢性危害，因此施工单位应精心组织建筑施工，采取必要的控制措施科学防治噪声污染，努力降低施工噪声对环境的影响。 （1）合理安排施工时间 施工期噪声影响是短期行为，主要为中午或夜间施工干扰居民休息，因此，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建筑施工场界噪声排放标准》等规定施工，并采取临时隔声屏障等临时降噪措施，在居住区附近路段的施工现场，强噪声的施工机械夜间（22:00～06:00）应停止施工作业，必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 (2)从技术上采取防治措施 ①选用低噪声的施工机械和先进的施工技术； ②隔声降噪：对各施工环境噪声较为突出、位置相对固定，而且又难以对声源进行降噪的设备装置，应尽量设置操作间进行封闭隔声；对位置不能固定的设备应采取临时的单面、多面声障进行隔声。例如：对挖掘机可采用活动屏障隔声；浇筑振捣时，可在朝向敏感区的方向上设置活动屏障。隔声设施包括组装式隔声间、隔声屏障以及隔声软帘等，在隔声的同时还应在隔声屏朝向设备一侧粘附吸声材料提高隔声效果；安装吸声材质的低噪音阀，可减少试压阀门开启时产生的少量噪声。 ③消声降噪：对产生空气动力性噪声的施工机械如空压机等中高频声源，采用在设备排气管道上安装消音器的方法能够降低噪声10~30dB。 （3）管理措施 建设单位应加强环境宣传教育和现场管理，文明施工，自觉减少人为噪声。对动力机械设备进行定期的维护、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声级，闲置不用的设备立即关闭；施工现场应合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工，降低噪声的影响；运输车辆应尽量避让环境敏感区域，无法避让的，路过环境敏感区时应当减速行驶，避免鸣笛；在有市电条件下，禁止使用柴油发电机发电。 建筑施工在露天作业，流动性和间歇性较强，对各环节的噪声治理具有一定难度，施工单位应针对不同时段和不同声源采取相应的科学实用、经济合理的治理措施，并加强现场管理，以减轻施工噪声对周边环境的不利影响。 加强施工期的环境监理和环境管理，控制施工机械和土石方运输车辆的作业时间等措施，尽可能减轻施工带来的噪声影响。 4、施工期水污染防治措施 ①施工人员生活废水设临时旱厕； ②降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要因素，应合理安排施工期，雨季时需做好防排水工作； ③施工时，对高填以及不良地质路基等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如防护不能紧跟开挖完成时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施； ④在施工时做临时排水导流措施，保证施工期间不直接排入水体。道路两侧设排水沟，排水沟适当的距离要设置沉淀池，并定期清理，保证泥沙垃圾不随雨水冲入河流中； ⑤工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 5、固体废物污染防治措施 在项目施工期间所产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。这些垃圾成分较为简单，但是数量较大，建议在施工场地设置垃圾收集设施，将施工垃圾收集后运走，同时针对不同特点的垃圾进行分类处理： ①对于施工人员聚居地的生活垃圾，定点设置专用容器（如垃圾箱）加以收集，并按时每天清运。对于非固定人员分散活动产生的垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设置一些分散的小型垃圾收集器，如废物箱等加以收集，并派专人定时打扫清理； ②施工期固体废物由于成分较为简单，数量较大，故必须集中处理，及时清运； ③施工期间对于运送散装建筑材料的车辆，必须按照有关规定用篷布进行遮盖，以免物料洒落。 6、生态保护措施 评价区为岳阳市城市建成区，属于典型的城市生态系统。植物现状以人工栽植的景观树为主，人工绿化物种居多，无国家重点植物资源或古树名木出现，占用的人工绿化植被可进行移植，生物量损失较少，对植被生态影响较小。但在施工过程中，仍应注意以下方面： （1）生态保护管理措施 管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。主要防治措施有： ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内； ②在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木等地段； ③在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防治或减轻水土流失； ④对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则； ⑤做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物； ⑥在对管线敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾； ⑦在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。 通过采取以上生态保护措施，可最大程度的减低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 （2）水土保持措施 ①凡是需要扰动或破坏地表植被的施工地段，开工前应在场地适当位置建设储场以备存放剥离的地表土及地表植被，工程结束后用于绿化； ②边施工，边绿化，每段管线工程完工后应立即对扰动的土地进行绿 化恢复建设； ③做好施工组织工作，平衡挖、填方量，以减少土方产生量，填方处和施工便道应及时压实； ④弃土应及时处理，清运、以减少占地，避免降雨造成水土流失。在场地地势低洼处应设置临时沉淀池和排洪沟，用以拦截带悬浮泥沙的雨水，沉淀池应铺土工布过滤排水。 7、营运期环境保护措施 本项目为华能岳阳电厂供热管网一期工程，主要建设蒸汽管线及专用热力管廊。运营期管道主要用于输送蒸汽，无废气、废水、噪声和固废产生。其运营期环境影响较小。 7.1企业安全性环保对策 （1）建议安装温度检测报警系统。若系统在运行中发生管道泄漏、保温层被破坏等事故，保温层的温度降变化，传感器会及时将保温层温度的变化情况经光纤电缆传到温度检测仪及微机系统，使运行检修人员可及时找到准确位置并进行抢修； （2）设置管道设施永久性安全警示标志，并保证其完好； （3）对易遭受外力碰撞的管道设施采取相应的保护措施，并设置安全警示标志； （4）安全管理规定，加大对管道设施定期巡查和维修保养，及时发现安全隐患及时排除； （5）将管道设施的竣工资料按照规定报送有关部门备存； （6）对危害管道设置安全的行为予以劝阻、制止，对劝阻无效时，及时向有关行政主管部门、公安、安监、质监等部门报告； （7）协助政府及有关部门向管道沿线的单位和个人进行管道安全保护的宣传教育。 7.2管线沿线未来开发管理要求 （1）在管道设施安全控制范围内敷设管线，从事打桩挖掘等作业或者建造建筑物或构筑物等，建设单位应当会同施工单位按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）的规定，提出管道设施专项防护方案，经与管道企业协商一致后方可实施；对方案产生争议的，由相关主管部门组织专家论证后协调解决。 在管道设施安全控制范围内进行工程建设或者其他作业，可能影响管道设施安全的，管道企业应当指派专门技术人员到现场提供安全保护指导； （2）禁止在专门用于巡查管道设施的便道上行驶机动车辆； （3）新建、改建、扩建工程确需迁移管道设施的，建设单位在申请建设工程规划许可证前，应当按照国家有关规定，报经有关行政主管部门批准，并办理相关手续；经批准后，建设单位或者施工单位应当会同管道企业采取相应的补救措施； （4）管道企业进行管道设施抢修、抢险时，有关单位和个人应当给予必要的协助，不得以任何理由阻挠、妨碍抢修、抢险工作； （5）管道企业进行管道设施抢修、抢险时，对有关单位或者个人的合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。 7.3 生态保护措施及预期效果 本项目在施工过程中对沿线道路在开挖及弃土堆放过程中，由于泥土受到风雨侵蚀，引起水土流失。施工过程中应注意保护当地景观，土石方等应尽量集中堆放，做好防护措施。同时项目水土流失是暂时性的，随着施工结束，项目泥土回填，路面硬化后，水土流失将消失，对周围环境影响不大。 8 环保投资 该项目总投资2600万元，环保投资73万元，占总投资的2.8%。环保投资具体见表14。 表14 环保投资内容 工期; 项目; 投资内容; 金额（万元）. 施 工 期; 废水; 沉淀池、临时旱厕; 10. 废气; 围挡、洒水车、篷布、防尘袋; 15. 噪声; 隔声屏障、临时声障、减振垫; 23. 固体废物; 固废处理、生活垃圾交由环卫部门; 5. 生态环境; 设临时挡土坎及排水沟、绿化、植被恢复，设立环保科普性宣传牌，加强生态环境保护的宣传教育工作。; 20. 合计; 73. 9、环境管理及监测计划 9.1 环境管理机构设置 项目对环境的影响主要来自施工期，施工期建设单位应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。环境管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 （2）制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测及统计：“三级监控”体系管理制度； （3）根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划。 9.2施工期环境管理与监测计划 （1）环境管理内容 项目建设单位应该安排专人负责环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，并负责有关措施的落实。 ①做好环境教育和宣传工作，提高各级环境管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，特别提高对环境污染控制的责任心，自觉为创造美好环境做出贡献，推动环境保护工作的发展。 ②制定项目施工期和运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规范。 ③配合环境保护行政主管部门进行各种环境管理、监督和检查工作。 （2）环境管理要求 施工期环境管理主要针对施工扬尘、施工噪声采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位同施工单位环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程环境管理。 本项目施工期环境管理要求见下表： 表15 施工期环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求; 管理 机构. 环境 空气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行施工，减少扬尘影响，工地经常洒水降尘 ②尽量减少对周围地表植被破坏; ①遇4级以上风力天气，禁止施工 ②施工便道等不得随意 设置; 当地环 境保局. 地基开挖; ①尽量做到场地内土方平衡②定时洒水降尘; ①土壤在施工场地内合 理处置 ②强化环境管理，减少 施工扬尘. 运输车辆、建材 运输; ①水泥等运输、装卸 ②运输粉料建材车辆加盖篷布; ①水泥等要求袋装运输 ②无篷布车辆不得运输 沙土、粉料. 建筑材料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; 扬尘物料不得露天堆放. 声环境; 施工噪声; 合理安排施工时间; 邻近敏感保护目标区域 严禁夜间施工. 水环境; 施工场地; 沉淀池; 废水不得乱排乱放. 生活污水; 设临时旱厕; /. 固废 处置; 固废; 挖方用于场地平整和回填; 施工固废全部合理处置. 生态 环境; 地表破坏面; 尽量减少对植被的破坏，严格控制作业面积，对破坏的地方进行生态补偿; 尽量减少对植被的破坏，严格控制作业面积， 对破坏的地方进行生态 补偿. （3）监测计划 施工扬尘、噪声对沿线大气环境及声环境影响较大，加强施工期环境管理和监测，有利于减轻和改善工程施工对环境的影响，可有效防止施工扬尘和施工噪声对环境造成的污染。建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设落实各项环保措施情况。 施工期环境监测类别、项目、频次见下表： 表16施工期环境监测计划 环境类型; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频率. 环境空气; TSP; 沿线电厂家属区; 1; 每季度一次. 五一还建小区; 1. 城陵矶小学; 1. 月冲社区南侧/40米; 1. 光明村南侧/100米; 1. 施工场界噪声; LAeq; 沿线电厂家属区; 1; 每月一次. 五一还建小区; 1. 城陵矶小学; 1. 月冲社区南侧/40米; 1. 光明村南侧/100米; 1. 10、环保投资及“三同时”验收 本项目总投资为2600万元，环保总投资合计73万元，所占比例为2.8%。环保投资概算及三同时验收内容见下表所示。 表17 环境保护“三同时”验收一览表 工期; 项目; 治理措施; 验收标准. 施工期; 施工废水; 沉淀池; 废水得到合理处理及处置不对周边水体造成污染. 生活废水; 临时旱厕; 不对周边水体造成 污染. 施工扬尘; 设置围墙、密闭防尘网及时洒水抑尘、定期清扫。施工场地周围设置围挡，材料运输过程中采用半封闭运输。施工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。; 减轻对项目周边环境的影响. 噪声; ①施工围挡，设备维护。控制施工时间，合理布置施工机械，设声屏障并选用低噪声设备、消声、建筑隔声等。②在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，限制夜间进行有强噪声污染的施工作业。; 减轻对周边环境的 影响. 固体废物; 废焊材收集后交由物资部门回收并进行综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；建筑弃渣交由交由当地渣土办处理；; 均得到合理处置，不产生二次污染。. 环境风险; 蒸汽管道沿线设置警示标牌; /. 生态; 设临时挡土坎及排水沟、弃土回填、弃渣及时清运、对绿化、植被进行恢复，并设立环保科普性宣传牌，加强生态环境保护的宣传教育 工作; 生态恢复、防止水土 流失.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 污染因子 | 防治措施 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 施工期 | 运输施工扬尘 | 设置围墙、密闭防尘网及时洒水抑尘、定期清扫。施工场地周围设置围挡，材料运输过程中采用半封闭运输。施工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。 | 施工期对周围空气环境的影响降至最低 |
|  |  | 施工机械废气 | 对施工机械定期检修保养；施工场地内道路进行平整，定期清扫。 |  |
| 水环境 | 施工期 | 施工废水 | 沉淀池处理 | 废水得到合理处理及处置不对周边水体造成污染 |
|  |  | 生活污水 | 设临时旱厕 | 不对周边水体造成污染 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 交由当地渣土办处理 | 固体废弃物100%合理处置 |
|  |  | 废焊材 | 交由物资部门回收并进行综合利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 经收集后运送至环卫部门指定地点处理 |  |
| 声环境 | 施工期 | 施工机械噪声 | ①施工围挡，设备维护。控制施工时间，合理布置施工机械，设声屏障并选用低噪声设备、消声、建筑隔声等。 ②在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，限制夜间进行有强噪声污染的施工作业。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值 |
| 其它 | / | / | / | / |
| 生态保护措施及预期效果：施工期设临时挡土坎及排水沟、弃土回填、弃渣及时清运、对绿化、植被进行恢复，并设立环保科普性宣传牌，加强生态环境保护的宣传教育 工作，项目施工期的各种污染物均得到有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、评价结论 1. 1 项目概况 华能湖南岳阳发电有限责任公司拟投资2600万元，建设片区供热管网工程。本次布设的供热管道总长6.4km；其中一条从华能电厂接出至场外的南片区益海嘉里新厂区，长达4.6km；另一条从厂区接出至益海嘉里老厂区，长达1.8km。 1.2产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017版）关于国民经济行业的分类，项目属于“D4430热力生产和供应”，对照中华人民共和国发展和改革委员会2011第9号令发布的《产业结构调整指导目录(2011年本）》(2013年修正）中相关规定；本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类，应属于允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 1.3选址的合理性 本项目为供热管网的建设，本项目大部分是沿道路敷设，有利于日常维护与管理，也对周围环境的影响较小，南片区线路经过了益海嘉里（金龙鱼）、宏岳科技及九鼎饲料、宏岳科技等企业，使分散供热变为集中供热，实施集中供热，能减少用水量和废水，并可以对废水集中处理和循环使用，避免了资源浪费。实施集中供热，拆除原有分散锅炉房，有利于城镇的合理规划和发展，符合《岳阳市城市建设总体规划》。 南片区热负荷数量较大，本项目建成后，可以淘汰开发区内分散锅炉房，减少了锅炉排放物对大气环境的影响，从而达到改善大气、水体环境质量的目的，同时彻底解决了锅炉设备噪声等问题，大大改善了开发区的自然环境，具有良好的环境效益，同时也满足《岳阳市环境保护规划》。 由上分析可知，该项目的管网线路的选择是可行的。 1.4规划符合性分析 《岳阳市东风湖片区控制详细规划》的规划目标中将该片区建设成为洞庭湖畔、东风湖岸蓝环绿抱、宜居宜憩、环境优美的滨水新区，本项目主要为供热管网的建设，项目建成后将淘汰部分企业的燃煤锅炉，改善周边环境，有利于洞庭湖畔的建设与发展，同时也也符合《岳阳市东风湖片区控制详细规划》的要求。 《岳阳市环境保护“十三五”规划（2016-2020）》中强化工业污染源治理，继续实施大气主要污染物总量控制，完成水泥、化工、石化、有色等重点行业的落后产能淘汰，对能源、煤炭，消费总量控制、产业及能源结构优化调整、清洁能源使用进行推广。集中供热能节约能源，对当地的空气污染有缓解作用。 《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第三十四章指出“建设和谐城市。加快城市基础设施建设。构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。”第三十六章指出“推动城乡公共资源均衡配置，实施城市供水、污水、雨水、燃气、供热等地下管网建设改造等架空线人地工程。” 1.5生态的符合性 本项目建设对东洞庭湖国家级自然保护区的鱼类、水禽、鸟类产生的负面影响不大，具有很好的经济与社会效益。在认真落实本报告提出的各项生态保护措施，施工期污染物不同程度减小，强化企业经营管理，项目环境风险在可控范围内，从东洞庭湖自然保护区生态环境保护的角度分析，本项目建设可行。 1.6生态专题结论 由于项目所在地岳阳电厂南片区位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，项目的实施难以避让东洞庭湖国家级自然保护区，目前湖南东洞庭湖国家级自然保护区正在调整，国家环保部已对外公示。且本项目区域调规后位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区之外。故保护区未调整前，需按相关要求开展生态专题工作。华能湖南岳阳发电有限责任公司已开展《华能岳阳电厂南片区供热管网建设一期工程对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》生态影响评价专题报告编制工作。 1.6规划相符性分析 本项目主要为供热管网建设，起点位于华能电厂，终点位于益海嘉里，属于城陵矶新港区。项目沿路敷设，交通运输十分便捷，沿线各地电力供应充足，电路考虑就近接入，工程用电便捷。本项目取得了湖南城陵矶新港区国土规划部同意关于该项目选址意见。详见附件2。因此，本项目的建设与周边环境基本协调，与地方规划相容。 1.7环境质量现状评价结论 本次评价引用岳阳市自动空气监测站城陵矶、云溪区两个常规监测点位的历史空气环境质量监测资料分析。，据统计结果表明，监测点PM10及PM2.5略有超标，超标原因主要为城区车辆运行、建筑施工、工业粉尘等造成的污染物排放影响，其它各监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本环评收集了岳阳市环境监测站对东洞庭湖2017年1月至9月的常规监测数据，见表9，由表可以看出，除1月份TP超出IV类标准外，其他监测因子都未出现超标，能达到Ⅲ类标准要求。超标原因主要是周边部分生活污水未经有效处理进入水体导致。全市道路交通噪声昼间平均等效声级均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准，与上年相比昼间交通噪声上升0.2dB（A），交通噪声污染程度相对稳定。区域环境质量较好。 1.8施工期环境影响评价结论 本项目主要为供热管网工程，只进行管线的铺设及蒸汽管廊的建设，主要影响来源于施工期。施工期期间加强管理，及时将弃土回填、合理安排施工时间、有效控制施工机械噪声、设置声屏障，强化围护结构并及时清运建筑垃圾，洒水抑尘降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不明显。施工生活废水设临时旱厕。施工期设临时挡土坎及排水沟、弃土回填、弃渣及时清运、对绿化、植被进行恢复，并设立环保科普性宣传牌，加强生态环境保护的宣传教育工作，防止水土流失。本项目施工周期较短，且为分段施工，对环境的影响是短暂的，并将随着施工结束而消失，故施工期环境影响不大。 1.9营运期环境影响评价结论 本项目建成后主要用于输送蒸汽，在检测阶段会有部分凝结水产生，回用于厂区。运行过程中无废水、废气和噪声产生。故本次不对运营期环境影响进行分析。 1.9项目评价结论 项目建设单位应认真执行环保“三同时”管理规定，切实落实有关的环保设施。在项目营运期间，建设单位要负责加强管理，搞好风险防范措施，把项目对环境的影响控制在最低的限度。在此基础上，本项目的建设从环保角度而言是可行的。 2、环保要求和建议 2.1要求 （1）加强施工期管理，渣土及时处理，严禁随意倾倒。 （2）在施工过程中，应严格依照城市扬尘防护规定进行施工，封闭施工现场，采用密目安全网，在施工区出口设置防尘飞扬垫，出场车辆必须清洗轮胎，尽量减少扬尘对环境的影响程度。风速大于3m/s时应停止施工。 （3）合理安排施工组织方案，禁止夜间施工，午间休息时段开工时间应和居民外出时间尽量对应，避免在居民休息高峰时段产生高噪声污染，最大限度防止噪声扰民现象发生。 （4）要求建设单位应严格按照环评要求及建议，落实各项污染治理措施，加强管理，确保施工期污染物达标排放和不扰民。 2.2建议 （1）加强环境保护宣传教育。 （2）尽可能地多种植树、草；合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例。这些措施既美化了环境、净化了空气，又达到了降低噪声的目的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附件、附图： 附件1 委托书 附件2 选址意见 附件3 专家签到表 附件4 专家意见 附图1 项目地理位置图 附图2 规划选址图 附图3 沿线环保目标示意图 附图4 供热管道走向分布图 附图5 项目周边环境现状图 附图6 项目管线平面图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。