- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 提质增效改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国航发长江动力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐义军 |  |  |  |  | 联系人 |  | 刘志明 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市经济技术开发区冷水铺路606号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17711606042 |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 414001 |  |
| 建设地点 | 中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 中国航空发动机集团公司 |  |  |  |  | 批准文号 | 航发计[2017]439号 |  |  |
| 建设性质 | □新建 改扩建 □技改 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C374航空、航天器及设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 在现有厂区内建设，不新增用地 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 8900 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 147.0 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.7 |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目建设必要性 （隐去涉密内容） 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》要求，中国航发长江动力有限公司委托中国航空规划设计研究总院有限公司编制“提质增效改造建设项目”环境影响报告表。公司在现场踏勘的基础上，通过区域环境调查、资料收集和现场调查等程序，按照国家有关法律法规和环评技术导要求，并结合工程实际情况，编制了建设项目环境影响报告表。 本环评报告于2018年3月14日通过了由岳阳市环保局组织召开的技术评审会并形成了专家评审意见，环评单位中国航空规划设计研究总院有限公司根据专家评审意见进行了认真修改，并形成了项目环评报告报批稿。 2、项目基本情况 1）项目名称：提质增效改造建设项目； 2）建设单位：中国航发长江动力有限公司； 3）建设地点：中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内； 4）建设性质：技术改造； 5）建设周期：24个月； 6）总投资：8900万元； 7）资金来源：企业自筹。 3、项目产品及生产纲领 （隐去涉密内容） 4、建设内容 本项目不新建建筑，项目改造建筑面积为30638m2，改造数控车床1台/套，并新增机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备78台/套。项目主要改建建设内容包括屋面防雨改造、屋面雨水管更换、建筑外门、建筑地面、建筑内墙、建筑顶棚等的改造。项目在现有厂区范围内进行，不新增用地。项目具体内容见表2。 表2 本项目具体建设内容一览表 序号; 名称; 备注. 1; 厂房改造; 屋面防水改造（面积4799m2）; 4号厂房1991m2、7号厂房1500m2、16号仓库1308m2. 更换屋面雨水管（1343m）; 2号楼216m、4号厂房630m、6号厂房121m、7号厂房232m、16号仓库144m. 更换屋面检修钢爬梯（101m）; 4号厂房20m、6号厂房23m、7号厂房18m、16号仓库20m、16C专业化中心20m. 建筑外窗钢窗改塑钢中空保温窗（5236m2）; 2号楼455m2、4号厂房1179m2、6号厂房1617m2、7号厂房1167m2、16号仓库611m2、变电站207m2. 建筑外门更换（378m2）; 2号楼20m2、4号厂房100m2、6号厂房126m2、7号厂房81m2、16号仓库51m2. 建筑地面改造（12400m2）; 4号厂房4630m2、6号厂房6369m2、7号厂房1401m2. 建筑内墙改造（粉刷22618m2）; 2号楼5128m2、4号厂房5729m2、6号厂房6439m2、7号厂房4374m2、变电站498m2. 内墙保温改造（800m2）; 2号楼800m2. 建筑顶棚改造（粉刷10318 m2）; 6号厂房6369m2、7号厂房3738m2、变电站211m2. 建筑内门、窗更换（980m2）; 2号楼302m2、4号厂房291m2、6号厂房175m2、7号厂房159m2、变电站53m2. 厂房内钢构建改造（251t）; 4号厂房62t、6号厂房102t、7号厂房62t、16号仓库25t. 保温内门改造（18 m2）; 2号楼18m2. 2; 厂区改造; 更换4号、6号、7号、9号厂房原有变压器，更新4号、7号、6号厂房原空压机，并更新供气管道，更新变电站开关柜，更新厂区主给排水管网，为2号楼试验间增加工艺性空调，为部分厂房增加通风除尘设备，改造门房面积50平方米. 3; 新增工艺设备; 新增机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备78台/套. 改造设备; 改造数控车床1台/套，增加光栅闭环控制，控制系统更换为法兰克系统、更换主电机. 5; 环保工程; 厂区电镀废气处理系统改造、荧光废水处理系统、焊接烟气处理系统等. 5、新增设备 本项目新增工艺设备78台/套，具体情况详见表3。厂区原有部分设备老化，但是可以作为备用设备使用，暂时不退出和转移，项目无淘汰设备。保留老设备可以在需要的时候作为备用，厂房内目前也有地方安置，方案合理。 表2本项目新增工艺设备一览表 （隐去涉秘内容） 6、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源年消耗情况见表4。 表4 项目原辅材料及能源年消耗表 序号; 名称; 消耗量; 来源; 备注. 1; GH738; 590kg; 定点采购; 高温合金. 2; GH4169; 590kg; 定点采购; 高温合金. 3; GH4145; 590kg; 定点采购; 高温合金. 4; 镍基铸造高温合金; 10480kg; 定点采购; 高温合金. 5; 1Cr18Ni9Ti; 500kg; 定点采购; 高温合金. 6; GH3039; 500kg; 定点采购; 高温合金. 7; 铝合金; 5000kg; 定点采购; 高温合金. 8; 钢材; 1000kg; 定点采购; 原辅材料. 9; 铝镁合金; 5000kg; 定点采购; 高温合金. 10; 甲醇; 50kg; 定点采购; 渗碳所需原材料. 11; 乳化液; 1500kg; 市场采购; 数控车床等机加设备使用. 12; 荧光检测液; 500kg; 市场采购; 主要成分为荧光染料、乳化剂、油基渗透剂、互溶剂等. 13; 氩气; 500kg; 市场采购; 氩弧焊焊接保护气体. 14; 电; 150万kw·h; 厂区供电系统; 能源消耗. 主要原辅材料理化性质如下： 乳化液：乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，其主要成为包括水、基础油（矿物油、植物油、合成酯等）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡等）、极压添加剂、摩擦改建剂、抗氧化剂。乳化液密度为890kg/m3（20℃），pH值为7.2~7.6。 荧光检测液：荧光检测液主要为荧光染料、乳化剂、油基渗透剂、互溶剂等。荧光检测的工作原理是利用紫外光照射某些化合物时它们可受激发而发出荧光，从而进行精密零件的探伤检测。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员均从现有厂区内调配，不新增劳动定员。 工作制度：项目采取1班工作制，全年工作250天。 8、公用工程 1）给排水 本项目用水从厂区现有给水主干管上接入支管供应厂房用水，厂区室外现有生活、生产、消防合用给水管网。水质为城市自来水，水质、水量及水压可满足厂房、生活及室外消防要求。 厂区现有排水情况如下：厂区排水系统采用雨污分流、污污分流制，厂区内设置有应急水池（电镀废水事故排放应急池）。雨水经厂区雨水管网排入厂外市政雨水管网。生活污水经化粪池处理、电镀废水经电镀废水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理。 本项目新鲜水总用量804.0m3/a，主要为振动光饰机用水、荧光检测用水、产品清洗用水及湿吹砂机用水，项目给排水情况一览表详见表5。 表5 本项目给排水情况一览表 序号; 项目; 用水量; 排放量; 备注. 1; 振动光饰机用水; 2.0m3/周; 1.7m3/周; 振动光饰机废水每周排放2次，每次排放量约0.85m3. 2; 荧光检测用水; 0.3m3/d; 0.3m3/d; 日均值. 3; 产品清洗用水; 2.0m3/d; 1.7m3/d; 日均值. 4; 湿吹砂机用水; 0.5m3/d; 0; 湿吹砂用水自然蒸发，无废水外排. 合计; 804.0m3/a; 588.4m3/a; 年均值. 注：1）项目用水量根据建设单位提供的资料计。 2）项目排水量按用水量的85%计。 2）通风及空调 项目依托工厂现有通风及空调系统。 3）供电 本项目电源从现有厂区内总配电站引来。 9、本项目与现有工程的依托关系 本项目与现有工厂的依托关系详见表6。 表6 本项目与现有工程的依托关系一览表 项目; 依托关系; 备注. 生产设备; 项目产品主要依托厂区现有设备，同时新增78台/套、改造数控车床1台/套设备以满足“十三五”期间承担的军品配套生产任务对生产设备先进性的要求; 可满足使用需求. 建构筑物; 依托现有厂房，不新建建筑; 可满足使用需求. 公用工程; 给排水、电力、通讯、动力等均依托现有，从现有公用设施接入即可满足本项目使用需求。; 可满足使用需求. 储运工; 利用中国航发长江动力有限公司现有原材料仓库及成品仓库; 可满足使用需求. 环保工程; 固废处置; 废乳化液、废液压油、废荧光液依托厂区内现有暂存设施（具体位于4#机加厂房内）及处置措施; 可满足使用需求. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、企业概况 1）企业基本情况 （隐去涉密内容） 2）现有工程近期环评及竣工验收情况 近5年来，中国航发长江动力有限公司主要建设了表面处理中心重金属综合治理项目、基础设施和节能减排改造项目及自筹资金解决****研制所需瓶颈条件建设项目。中国航发长江动力有限公司表面处理中心重金属综合治理项目及基础设施和节能减排改造项目已完成竣工验收，自筹资金解决****研制所需瓶颈条件建设项目正处于建设之中（环评已审批，批复文号岳环楼批[2016]49号）。 现有工程近期环评及竣工验收情况详见表7。 表7 现有工程近期环评及竣工验收情况一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 环评项目; 基础设施和节能减排改造项目; 新增工艺设备共计11台/套、改造工艺设备共计13台/套、新增污水处理设备6台/套、改造污水处理系统1套、对表处理4条生产线的通风系统进行改造、改造厂房屋面总面积28047m2、改造4号厂房、改造厂房内18台吊车运行轨道、新建7号厂房室外废水处理池盖顶构; 、修复厂区围 230米 2011年11月21日取得了由岳阳市环境保护局岳阳经开区分局的批复，文号岳经环评[2011]40号. 竣工验收情况; 基础设施和节能减排改造项目; 生产厂房、给排水系统、通风系统、电气系统以及部分铸造、焊接、表热处理设备进行更新改造，具体同基础设施和节能减排改造项目建设内容; 2015年2月23日取得了由岳阳市环境保护局岳阳经开区分局的竣工验收批复（批复文号环验[2015]02号）. 表面处理中心重金属综合治理项目; 厂区清污分流系统及电镀废水分质收集系统、电镀废水处理站、电镀污泥暂存库; 2014年6月12日取得了由湖南省环境保护厅的竣工验收批复，湘环重验[2014]36号. 2、现有工程概况、产排污情况及达标排放情况 1）现有工程概况 （隐去涉密内容） 2）现有工程主要污染源、污染物及其防治措施、达标排放情况 （1）废水 现有工程废水主要为生产废水和生活污水，产生量分别为19800m3/a、5700m3/a。生产废水主要为电镀废水，生活污水主要为厂区内生活污水。电镀废水经电镀废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后一并经厂区总排放口排入市政污水管网。 - 电镀废水 工厂现有废水处理、排放去向包括：电镀废水经电镀废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准后经厂区总排放口排入市政污水管网。具体情况详见表8。 表8 现有工程电镀废水产排污情况一览表 废水名称; 废水量 m3/a; 主要污染因子; 污染防治措施; 处理效果. 电镀废水; 含铬废水（3150）; Cr6+; 经电镀废水处理系统处理处理达标后排入市政污水管网; 达标排放. 含氰废水（2550）; CN-; 达标排放. 含镍废水（3150）; Ni+; 达标排. 综合废水（10950）; Cr6+、CN-、Ni+; 达标排放. 现有工程废水处理工艺流程如下： 电镀废水（含铬废水）：PH调节池→还原系统→反应系统→综合废水池 注：还原系统采用亚硫酸氢钠作为还原剂、反应系统采用投加NaOH进行沉淀。 电镀废水（含氰废水）：含氰废水调节池→PH调节池→一级氧化→二级氧化→脱氯→综合废水调节池 注：氧化采用NaClO碱性氯化法。 电镀废水（含镍废水）：含镍废水调节池→一级反应→二级反应→综合废水调节池 注：一级反应采用投加NaOH进行沉淀，二级反应采用投加PAC、PAM进行絮凝沉淀。 综合废水：调节池→一级反应→二级反应→过滤、吸附→清水池→排放 注：一级反应采用NaOH进行沉淀，二级反应采用投加PAC、PAM进行絮凝，过滤、吸附采用石英砂过滤器和活性碳吸附器对水中的悬浮物和其它残留重金属最后去除。 岳阳市环境监测中心站2013年对中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）排水口排放的废水进行了出水水质监测（监测数据引用《国营长江动力机械厂表面处理中心重金属综合治理项目竣工验收监测报告》中数据，岳环竣监字[2013]第26号），监测结果见表9。 表9 废水水质监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 监测时间（2013年12月18日）; 监; 时间（2013年12月19日） 标准值; 评价. 含铬废水 （处理设施排口）; 总铬; 0.01ND; 0.01ND; 1.0; 达标. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.2; 达标. 含氰废水（总氰化物、以CN-计，处理设施排口）; 0.004ND; 0.004ND; 0.3; 达标. 含镍废水（总镍，处理设施排口）; 0.01ND; 0.01ND; 0.5; 达标. 综合废水; pH 值; 7.64-; .67 7.53-7.56; 6-9; 达标. 化学需氧量（CODcr）; 18.3-31.8; 21.2-25.2; 80; 达标. 总磷（以 P 计）; 0.061-0.073; 0.061-0.068; 1.0; 达标. 总锌; 0.01ND; 0.01ND; 1.5; 达标. 总铜; 0.01ND; 0.01ND; 0.5; 达标. 总镍; 0.01ND; 0.01ND; 0.5; 达标. 总铬; 0.01ND; 0.01ND; 1.0; 达标. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.2; 达标. 总氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.3; 达标. 总排口; pH 值; 7.45-7.46; 7.41-7.42; 6-9; 达标. 化学需氧量（CODcr）; 31.6-39.1; 25.2-32.6; 80; 达标. 总磷（以 P 计）; 0.134-0.149; 0.138-0.154; 1.0; 达标. 总锌; 0.10; 0.10; 1.5; 达标. 总铜; 0; 04-0.05; 0.04-0.05 0.5; 达标. 总镍; 0.01ND; 0.01ND; 0.5; 达标. 总铬; 0.01ND; 0.01ND; 1.0; 达标. 六; 铬 0.004ND; 0.004ND; 0.2; 达标. 总氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.3; 达标. 由表9可知，中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）厂区电镀废水排放口出水水质监测值均达标。 由岳阳市环境监测中心站建设项目竣工环保验收监测报告（国营长江动力机械厂表面处理中心重金属综合治理项目竣工验收监测报告）监测数据可知，上述废水经相应措施处理后可达标排放，处理措施可行。 ②生活污水 现有工程生活污水产生量为5700m3/a，工厂现有生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网，项目生活污水经洛王潘家组主涵—桐子岭2号线涵管—桐子岭2号线涵箱—西岸溢流截污干管—桐子岭污水提升泵站，最终进入岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理。 （2）废气 现有工程废气主要为电镀废气。现有工程主要废气污染物及其防治措施详见表10。 表10 现有工程主要废气产排污情况一览表 单位：mg/m3 废气名称; 污染因子; 产生浓度; 污染防治措施; 排放浓度; 排放标准; 达标排放. 电镀酸雾; 铬酸雾; 0.26; 各类废气经 密闭收集后由15m排气筒排放; 0.26; 0.05; 不达标. 氯化氢; 33.0; 33.0; 30; 不达标. 注：电镀酸雾产生及排放数据类比于长沙中传机械有限公司数据（监测工况为设计产能75%时数据）。厂区镀铜、镀锌含氰电镀槽液为碱性（镀铜槽液成分主要为氰化亚铜、氰化钠、氢氧化钠、酒石酸钠，镀锌槽液成分主要为氰化钠、氧化锌、氢氧化钠、硫化钠），电镀时无氰化氢气体产生。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备噪声。现有工程主要噪声污染源及其防治措施详见表11。 表11 现有工程噪声情况一览表 噪声名称; 源强/ dB(A); 降噪措施; 处理效果. 空压机噪声; 105; 安装消声器，墙面设吸声材料，并采用隔声门窗; 达标排放. 风机噪声; 95; 设减振基础，墙面设吸声材料，并采用隔声门窗. 水泵噪声; 85; 设减振基础，墙面设吸声材料，并采用隔声门窗. 机加设备; 85; 设减振基础，设备设置在厂房内. （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要有废边角料、电镀污泥、废乳化液、废油及生活垃圾。现有工程主要固体废物污染源及其防治措施详见表12。 表12 现有工程固体废物情况一览表 名称; 产生量; 属性; 处置措施; 处理效果. 废边角料; 8.0t/a; 一般废物; 收集暂存后送物物资公司回收利用; 妥善处理. 电镀污泥; 2.0t/a; 危险废物; 电镀污泥经危险废物暂存间暂存后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置，废乳化液、废油在公司危险废物暂存间暂存后定期交由岳阳市 治环废油回收有限公司处置，暂存间位于4#机加厂房内，其储存容积约为50m3; 妥善处置. 废乳化液; 0.2t/a; 危险废物. 废油; 0.5t/a; 危险废物. 生活垃圾; 40.0t/a; 生活垃圾; 收集后定期送城市生活垃圾填埋场; 妥善处置. 3、现有工程污染物达标排放小结、存在的环境问题及整改措施 根据国营长江动力机械厂表面处理中心重金属综合治理项目及基础设施改造和节能减排改造项目竣工验收监测报告，厂区内现有电镀废水、生活污水、噪声污染物均可达标排放。但根据2017年10月对工厂现有工程的现场调查，厂区内现有电镀废水处理站、电镀废水应急池、化粪池、危险废物暂存间等环保设施正常运行，但该工厂存在的主要环境问题有： 厂区电镀废气未设置净化塔处理装置，且部分排气筒出现破损，密封性较差（在电镀量较小的情况下工厂安环部对电镀废气的监测数据可以达标排放，但考虑长期稳定达标排放，应予以整改）。 本评价针对现有工程存在的环境问题，提出如下整改措施； 设置酸雾净化塔，厂区电镀产生的铬酸雾、氯化氢废气经净化塔处理达标后由15m高排气筒排放。现有厂区产生的电镀废气处理工艺拟采用碱液吸收处理工艺（碱液喷淋塔吸收），根据设备参数，项目碱液喷淋吸收塔处理效率为90%，则现有厂区内铬酸雾、氯化氢经采取“以新带老”措施处理后的排放浓度分别为0.026mg/m3、3.3mg/m3，可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值要求。 4、在建工程 中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）在建工程包括“自筹资金解决***研制所需瓶颈条件建设项目”。近期批复的项目及建设进度情况见表13。 表13 近期批复的项目及建设情况表 5、现有及在建工程污染物排放量汇总 项目名称; 批复情况; 建设进度; 备注. 自筹资金解决***研制所需瓶颈条件建设项目; 2016年9月6日取得了由岳阳市环境保护局岳阳楼区分局的批复（批复文号岳环楼批[2016]49号）; 2016年开始建设，目前正处于建设之中，预计2018年完成环保竣工验收; 项目不新建建筑，仅对现有16c厂房进行水、电、装饰工程进行改造，并在该改造厂房内新增机加设备、焊接设备及检测设备9台/套. 现有及在建工程主要污染物排放情况详见表14。 表14 现有及在建工程主要污染物排放量汇总表 单位：kg/a 污染因子; 现有工程; 在建工程; 全厂. 废水; 铜; 1.15; 0; 1.15. 锌; 2.55; 0; 2.55. CN-; 0.048; 0; 0.048. CODcr; 1275; 0; 1275. NH3-N; 127.5; 0; 127.5. 废气; 铬酸雾; 1.2; 0; 1.2. 氰化氢; 3.0; 0; 3.0. 氯化氢; 5.4; 0; 5.4. 固体废物; 废边角料; 8000; 100; 8100. 电镀污泥; 2000; 0; 2000. 废乳化液; 200; 100; 300. 废油; 500; 0; 500. 生活垃圾; 40000; 0; 40000. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及交通 岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速公路）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）交汇处。城陵矶港东距武汉港230km、距上海港1034km，西距重庆港1356km，通过一湖四水沟通湖南74个县市，把全省80%的地域与长江大动脉连成一体，即是长江八大深水良港之一，也是湖南内河交通的总枢纽和咽喉。 岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道、武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135km，武汉天河国际机场185km，全程为高速公路。项目选址于中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌和地质 岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。地表组成特质主要为柴红色泥岩、沙质泥岩、红岩质、土壤呈酸性。所在地区地质结构稳定，地震烈度7度。 3、水文 洞庭湖水系来水经湖南省城陵矶注入长江。洞庭湖呈现一派水流沼泽、河网平原地貌景观，东、南、西三面环山，北部敞口的马蹄形盆地，西北高，东南低；湖体呈近似“U”字形，城陵矶水位31.50m时（56黄海基面），湖长143km最大湖宽30km，平均湖宽17.01km，湖泊面积2625km2；湖面海拔平均33.5m，其中西洞庭湖35~36m，南洞庭湖34~35m，东洞庭湖33~34m，最大水深18.67m，平均水深6.39m。 南湖位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83km2，沿湖岸线50多km，平均水深3.0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量为3549万m3，集雨面积约为150km2。 4、气候、气象 项目所在区域属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17.1℃，年平均降雨量1556.2mm，年平均相对湿度为80%，全年无霜期为317天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 常年主导风向为NNE，夏季主导风为SSE，冬季主导风向为NNE，主要气象资料如下： 其主要气象参数为： 年平均气温 17.1℃ 极端最低温度 -18.0℃ 极端最高温度 39.3℃ 最高月平均气温 29.2℃ (7月) 最低月平均气温 4.4℃ (1月) 年平均湿度 80% 年平均气压 100880Pa 年主导风向 NNE 冬季主导风向 东北偏北风(12、1、2月) 夏季主导风向 6、7月西南偏南风，8月东北偏北风 冬季最大风速 20.3m/s 年平均风速 2.2m/s(最大风速20.3m/s) 八级以上大风日数 年平均21天 静风频率 27% 年降雨量 906.6~2714.5mm 年最大降雨量 2714.5mm 日最大降雨量 214.1mm 年蒸发量 460~2336mm 年平均蒸发量 1396.3mm 最大积雪深度 30mm 最大冻土深度 50mm 无霜期 317天 日照时数 1813.8小时/年 5、土壤植被、动植物 该区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。区域内的人工植被主要为梧桐树、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜粟等；天然植被主要是荒坡地上的丝草、回头青、马鞭草等。 项目建设开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。随着项目开发的建设，区内绿化已日趋完善。项目选址工程所在区域未见受保护的野生动物，未发现珍稀植物。 社会环境简况 1、岳阳经济技术开发区概况 岳阳古称巴陵、岳州，是一座有2500多年悠久历史的文化名城，位于江南洞庭湖之滨，依长江、纳三湘四水，江湖交汇，是中国南北东西交通要道，国务院首批沿江开放之重地，且是长江中游重要的区域中心城市，湖南首位门户城市。岳阳目前代管汨罗市、临湘市2个县级市，辖岳阳县、华容县、平江县、湘阴县4个县，岳阳楼区、云溪区、君山区3个区，设有岳阳经济技术开发区、城陵矶临港产业新区、南湖风景区和屈原管理区，总面积15019km2，总人口548.34万。 2015年，岳阳经济开发区全年实现地方生产总值221.5亿元，增长8.9%；完成规模工业增加值126.4亿元，增长8.1%；完成固定资产投资170.3亿元，增长23.3%；实现社会消费品零售总额112.6亿元，增长12.7%；完成公共财政预算收入30.2亿元，增长23.5%，总量和增幅继续稳居全市第一。城乡居民人均可支配收入分别达到27877元、15242元，分别增长10.5%和11.0%。 岳阳经济开发区将按照“木里港工业区、金凤湖生态示范区、三荷空港产业区、现代新型城区”四区一体的功能布局，坚持产城共荣，突出产业发展，统筹城乡发展，努力把经开区建设成为经济实力更强、产业结构更优、城市形象更美、人居环境更好，充分展示岳阳发展水平的现代核心城区。 2、项目拟建地概况 项目所在地位于岳阳市经济技术开发区冷水铺路606号，具体位于中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂房内，项目所在厂区西侧分布有冷水铺街道居民住宅楼。根据现场调查，评价区内无其他大型工业污染源。根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区—调整前功能区划图》，项目所在区域属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区。根据2018年2月8日国务院办公厅《关于对申请调整的湖南东洞庭湖国家级自然保护区》的公示内容，经调整后，项目所在区域不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围之内。根据《湖南省生态保护红线划定方案》，项目所在厂区不属于湖南省生态保护红线划定方案范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状： 本评价环境空气质量现状数据采用岳阳市环境监测中心站设在开发区内的岳阳市环保局（岳阳大道）的常规环境空气自动监测站的历史监测数据及南湖风景区常规监测数据作为评价依据，该大气监测数据为近3年内数据，且本项目所在地与监测点的距离在5km范围内，监测数据可表明区域内环境空气质量现状。 1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧。 2）监测布点：岳阳市环保局（岳阳大道）。 3）监测时间： 2016年3月1日-2016年3月31日。 4）评价标准： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 5）监测结果统计与评价 根据岳阳市环境监测中心站监测数据，监测结果统计见表15。 表15 环境空气质量监测统计结果 （单位：µg/Nm3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 日均值; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 岳阳市环保局（岳阳大道）; SO2（日均值）; 20~55; 37; 0; 0; 150. PM10（日均值）; 51~99; 75; 0; 0; 150. NO2（日均值）; 11~76; 44; 0; 0; 80. PM2.5（日均值）; 40~67; 53; 0; 0; 75. CO（小时均值）; 69.8~97.9; 83.9; 0; 0; 10000. 臭氧（1小时平均）; 14~121; 67; 0; 0; 200. 由表15可知，项目所在地环境空气质量监测指标监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本评价地表水环境质量现状数据引用《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中湖南亿科检测有限公司于2016年4月对北港河的历史监测数据。 1）监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群、石油类。 2）监测布点： 共设五个监测断面，具体如下： W1——北港河罗家坡污水处理厂排污口上游200米。 W2——北港河罗家坡污水处理厂排污口下游1500米。 3）监测时间和频次： 2016年4月，每天监测一次。 4）评价标准： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 5）监测结果统计与评价 根据湖南亿科检测有限公司的监测数据，监测结果统计见表16。 表16 水环境监测结果统计 单位：mg/L（pH无量纲） 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类 标准值. W1; pH; 6.74~6.75; /; 0; 0; 6-9. CODcr; 17~18; 17.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.03~2.42; 2.28; 0; 0; ≤4.0. 氨氮; 0.337~0.358; 0.347; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.13~0.15; 0.14; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 4300~4400; 4330; 0; 0; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; ≤0.05. W2; pH; 7.05~7.20; /; 0; 0; 6-9. CODcr; 18~19; 18.5; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.42~3.10; 2.85; 0; 0; ≤4.0. 氨氮; 0.318~0.347; 0.334; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.13~0.15; 0.14; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 4400~5300; 5000; 0; 0; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; ≤0.05. 监测结果表明：北港河监测断面各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状监测与评价 本项目声环境质量现状数据由项目组进行现场监测，共设4个监测点。 1）监测布点：共设4个监测点。 N1——东面厂界外1m处；N2——南面厂界外1m处； N3——西面厂界外1m处；N4——北面厂界外1m处。 2）评价标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3）监测时间及频次：项目组于2017年10月25日、2017年10月26日对拟建地声环境现状进行了一期现场监测，昼夜各监测一次。 4）监测结果：各监测点的监测结果统计见表17。 表17 环境噪声监测结果统计表 单位： dB(A) 监测点; 监测值; 标准值. 昼间（2017.10.25）; 昼间（2017.10.26）; 夜间（2017.10.25）; 夜间（2017.10.26）; 昼间; 夜间. N1（东厂界）; 56.5; 56.1; 47.6; 47.2; 60; 50. N2（南厂界）; 58.3; 57.9; 46.9; 46.1. N3（西厂界）; 54.9; 55.2; 46.4; 45.9. N4（北厂界）; 54.4; 52.9; 45.9; 46.3. 监测结果表明，各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准值，区域声环境质量现状良好。

环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境保护目标： 项目大气环境保护目标见表18。 表18 空气环境保护目标 名称; 方位; 与项目厂房最近距离; 目标简介; 质量等级. 中国航发长江动力有限公司配套生活区; 东; 400m; 厂区配套生活区，约1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳阳市巴陵医院; 东南; 350m; 医院设置19个临床科室，设有病床450个. 长动小学; 东北; 300m; 小学，在校师生约500人. 冷水铺街道居民住宅; 西; 150m; 约500人. 春和家园小区; 西; 350m; 居民住宅小区，1000户，3200人. 盛玺·河山岭秀小区; 西南; 150m; 在建住宅小区，1181户，3779人. 长动宾馆; 北; 600m; 可入住约200人. 2、声环境保护目标： 项目声环境保护目标见表19。 表19 声环境保护目标 名称; 方位; 与项目厂房最近距离; 目标简介; 质量等级. 冷水铺街道居民住宅; 西; 150m; 约500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 盛玺·河山岭秀小区; 西南; 150m; 在建住宅小区，1181户，3779人. 3、水环境保护目标： 项目水环境保护目标见表20。 表20 水环境保护目标 名称; 方位及距离; 目标简介; 质量等级. 岳阳经济技术开发区污水处理厂; 东南5.6km; 处理规模5万m3/d，处理工艺为A2O，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标; 进水符合GB8978-1996中三级标准. 北港河; 东南4.7km; 全长约3.5km，注入南湖; 评价段执行GB3838-2002中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 2、声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 3、地表水 北港河、东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准 2、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 3、废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 4、固体废物 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 | 结合“十二五”总量控制规划及本项目污染物产生情况，确定项目总量控制因子为COD，CODcr总量控制建议指标为0.03t/a，纳入全厂总量控制指标中。 岳阳市环保局给工厂下达的整体总量控制指标为：CODcr：4.0t/a。 项目建成后，全厂CODcr排放总量为1.305t/a，符合总量控制要求，不需要新增总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目不涉及厂区现有生产工艺的调整变化，项目生产主要依托厂区现有设备的生产能力，并通过本次补充机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备78台/套，改造数控车床1台/套，以满足项目产品生产中部分工序对加工精度、设备先进性的要求，实现本项目产品生产能力需求。本项目生产主要依托现有生产设备进行，不增加现有生产设备的设计产能。 项目涉及产品总体生产工艺流程如下： （隐去涉密内容） 图1封严环类产品生产工艺流程图（W-废水；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图2涨圈类产品生产工艺流程图（S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图3涡轮轴罩壳产品生产工艺流程图（W-废水；G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图4主机匣机加组件生产工艺流程图（G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图5尾喷管组件组件生产工艺流程图（G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图6 管路接头零件生产工艺流程图（W-废水；G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图7 盘轴单元典型零件（法兰）生产工艺流程图（W-废水；G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图8 盘轴单元典型零件（中介轴）生产工艺流程图（W-废水；G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图9 标准件典型零件（螺栓）生产工艺流程图（G-废气；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） （隐去涉密内容） 图10 标准件典型零件（外套螺母）生产工艺流程图（W-废水；S-固体废物；N-噪声，虚线框表示依托工厂现有设备生产工序） 本项目补充部分设备与现有全厂生产工艺的关系及产污环节分析如下表21： 表21 本项目补充设备产污情况一览表 生产工艺环节; 本次补充设备; 本次新增污染. 机械加工; （隐去涉密内容）; 机加设备产生的固体废物：废边角料、废乳化液，液压设备产生的废液压油. 焊接; （隐去涉密内容）; 焊接烟气. 热处理; （隐去涉密内容）; 渗碳废气. 表面处理; （隐去涉密内容）; 废磨料及振动光饰废水（振动光饰机定期排放废水）. 检测; （隐去涉密内容）; 荧光检测线产生的荧光检测废水及废荧光液. 数字化; （隐去涉密内容）; 无污染物产生. 其他; （隐去涉密内容）; 产品清洗设备产生的清洗废水.

主要污染工序： 一、施工期 1、废水：施工人员生活污水。项目施工人员生活用水定额按100L/(人•天)、施工人数按10人计算，则施工人员用水量为1.0m3/d，废水排放量按用水量的85%计，则施工人员生活污水排放量为0.9m3/d。 2、废气：装修废气，产生量较少。 3、噪声：机械设备调试及施工过程中产生的噪声，噪声源强为80~90dB（A）。 4、固废：项目设备、检测系统等安装过程中产生的废弃包装垃圾、改造建筑过程中产生的装修垃圾及施工人员生活垃圾等。根据建设单位提供的资料，项目试验设备、检测系统等安装过程中产生的废弃包装垃圾约0.1t。项目装修过程中产生的装修垃圾量约为2.0t。项目高峰期施工人员为10人，其生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目施工生活垃圾产生量为5.0kg/d。项目施工期为24个月，根据计算，项目整个施工期内的生活垃圾产生量约为3.6t。 二、营运期 由于本项目员工从厂区现有员工中调配，因此，本项目建成后，厂区整体不新增生活污水及生活垃圾。 1、废气 本项目营运期废气主要为渗碳废气及焊接烟气。渗碳废气主要污染物为CO，根据同类工程类比调查，CO排放浓度分别为156.3mg/m3。焊接烟气主要污染物为CO、Fe2O3等。焊接烟气发尘量为5g/kg，项目焊条使用量为200kg/a，则焊接烟气产生量为1.0kg/a。 2、废水 本项目废水主要为振动光饰机废水、荧光检测线产生的荧光检测废水及清洗设备产生的清洗废水。 振动光饰机废水废水平均产生量为1.7m3/周（每月排放两次，每次排放量为0.85m3），主要污染因子为SS，产生浓度为5000mg/L。荧光检测废水平均产生量为0.3m3/d，主要污染因子为CODCr、石油类，产生浓度分别约为3800mg/L、490mg/L。清洗废水平均产生量为1.7m3/d，主要污染因子为SS、CODCr、石油类，产生浓度分别约为400mg/L、700mg/L 200mg/L。 3、噪声 本项目噪声主要为新增设备运行时产生的噪声，声源强为80~90dB(A)。各设备噪声源强详见表22。 表22 项目主要设备噪声源强 噪声单位：dB（A） （隐去涉密内容） 4、固体废物 本项目固体废物主要为机加过程中产生的废边角料、废乳化液、液压设备产生的废液压油及荧光检测系统产生的废荧光液。项目机加过程废边角料产生量约为金属材料用量的5%，本项目金属材料用量为24.8t/a，则废边角料产生量为1.2t/a。项目废乳化液产生量按使用量的30%计，其余由加工件带走及挥发损失，本项目乳化液使用量约为1.5t/a，则本项目废乳化液产生量约0.5t/a。参照类比同类机加工程（中国航发长江动力有限公司厂区内现有机加工序），项目废液压油产生量为0.10t/a。项目废荧光液产生量按使用量的30%计，其余由加工件带走及挥发损失，本项目荧光检测液使用量约为0.5t/a，则本项目废荧光液产生量约0.15t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 器期 | 废水 | 施工人员生活（0.9m3/d） | CODCr | 300mg/L、0.27kg/d | 50mg/L、0.05kg/d |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.03kg/d | 5mg/L、0.005kg/d |
|  | 废气 | 装修过程 | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 噪声 | 设备 | 噪声 | 80~90dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 固废 | 施工过程 | 废弃包装垃圾 | 0.1t | 外售物资回收公司 |
|  |  | 施工过程 | 装修垃圾 | 2.0t | 统一处置，无外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 3.6t | 送生活垃圾填埋场 |
| 营 运 期 | 废气 | 渗碳工序 | CO | 156.3mg/m3、0.31kg/h | 1.6mg/m3、0.0031kg/h |
|  |  | 焊接过程 | CO、Fe2O3等 | 0.25mg/m3、1.0kg/a | 0.00025mg/m3、0.001kg/a |
|  | 废水 | 振动光饰机废水（1.7m3/周） | SS | 5000mg/L、0.44t/a | 10mg/L、0.884kg/a |
|  |  | 荧光检测废水（0.3m3/d） | CODCr | 3800mg/L、1.14kg/d | 50mg/L、0.015kg/d |
|  |  |  | 石油类 | 490mg/L、0.15kg/d | 1.0mg/L、0.0003kg/d |
|  |  | 清洗废水（1.7m3/d） | SS | 400mg/L、0.68kg/d | 10mg/L、0.017kg/d |
|  |  |  | CODCr | 700mg/L、1.19kg/d | 50mg/L、0.085kg/d |
|  |  |  | 石油类 | 200mg/L、0.34kg/d | 1.0mg/L、0.0017kg/d |
|  | 固体废物 | 机加工序 | 废边角料 | 1.2t/a | 外售物资回收公司 |
|  |  | 机加工序 | 废乳化液 | 0.5t/a | 送有资质单位处置 |
|  |  | 液压设备 | 废液压油 | 0.1t/a | 送有资质单位处置 |
|  |  | 荧光检测工序 | 废荧光液 | 0.15t/a | 送有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 机加设备等 | 噪声 | 80~90dB(A) | 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目设备、生产线均安装及厂房改造均在现有厂房内进行，项目建设不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 主要为施工人员产生的生活污水。项目施工人数较少，施工人员产生的生活污水量较小。项目施工期产生的生活污水经厂区内化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，最终进入岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）集中在处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，经处理达标的废水最终排入北港河，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 主要为装修时产生的少量装修废气，装修过程中油漆产生的少量苯系物对周围环境会存在一定的影响，本评价建议采用环保型油漆，加强室内通风，装修尽量采用环保型材料。通过采取以上防护措施后，项目施工期间产生的装修废气对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 主要为设备调试运行时产生的噪声。评价建议必须严格执行操作规程和控制施工时段 ，夜间22点至次日6点禁止施工，尽可能缓解和减轻对周围敏感点的噪声影响。项目设备均安装在现有厂房内，且距离项目周边声环境敏感点均较远，产生的噪声经距离、障碍物和空气衰减后对其影响较小，项目施工活动结束后施工期噪声影响也即结束。 4、固体废物影响分析 项目厂房改造为屋面防雨改造、屋面雨水管更换、建筑外门、建筑地面、建筑内墙、建筑顶棚等的改造，厂区改造为空压机、变配电站、给排水管道等的改造。项目施工过程中产生的固体废物量较少，主要为废弃包装垃圾、装修垃圾及施工人员生活垃圾。项目废弃包装物经收集暂存后定期外售物资回收公司利用，项目装修垃圾经收集后送至建筑垃圾填埋场填埋处理，项目生活垃圾经收集暂存后定期送至生活垃圾填埋场填埋处理。项目施工期固体废物在采取上述防护措施后，均可实现妥善处理，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目员工从厂区现有员工中调配，厂区整体不新增生活污水。本项目废水主要为振动光饰机废水、荧光检测废水及清洗废水，其产生量及污染物产生浓度如表23： 表23 项目废水及污染物产生情况一览表 废水类别; 产生量; 污染物产生浓度（mg/L）. CODCr; SS; 石油类. 振动光饰机废水; 1.7m3/周; /; 5000; /. 荧光检测废水; 0.3m3/d; 3800; /; 490. 清洗废水; 1.7m3/d; 700; 400; 200. 项目振动光饰机废水经沉淀预处理后由厂区总排口排入市政污水管网，荧光检测废水、清洗废水经荧光废水处理系统处理后排入市政污水管网，其处理工艺如下： 荧光检测废水、清洗废水→调节池→氧化反应池（投加次氯酸钙）→混凝气浮池（投加PAC、PAM）→MBR池→外排。 经上述措施处理后，类比同类工程，项目废水可实现达标排放。项目产生的废水经相应措施处理后，出水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准。经处理后的振动光饰机废水、荧光检测废水及清洗废水由厂区废水总排口排入市政污水管网再进入岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）集中处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至北港河，对周围水环境影响较小。 综合以上分析，项目废水产生量较小，经采取相应措施处理后可实现达标排放，对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目大气污染物主要为渗碳废气及焊接烟气。 项目渗碳工序将会产生渗碳废气，项目渗碳废气经设备自带燃烧装置燃烧后由15m高排气筒排放，对外环境影响较小。 项目氩弧焊焊接工序将会产生焊接烟气，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡），本次评价焊接烟尘发尘量取5g/kg。项目焊条使用量为200kg/a，则焊接烟气产生量为1.0kg/a（0.5g/h，焊接时间按2000h/a计），项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，根据设备参数，项目移动式焊接烟尘净化器处理效率为99.9%，风机风量为2000m3/h，则项目焊接烟尘无组织排放浓度为0.00025mg/m3）。项目产生的焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理后，焊接烟气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准。 经以上措施处理后，项目渗碳废气及焊接烟气排放浓度与速率均符合相应标准要求，对区域内外环境空气影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为新增设备运行噪声，源强约80~90dB(A)。 本项目新增设备均安装于现有厂房内。各设备选用低噪型设备，设置减振基础，定期检修以保证正常运转。评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），利用无指向性点声源几何发散衰减公式计算出项目相对固定的各点声源到各预测点处的声级。计算公式如下： Lpij=Lpoi-20lgrj-A 式中：Lpij—i点声源在预测点j处的声级，dB（A）。 Lpoi—i点声源声级，dB（A）。 20lgrj—i点声源在预测点j处的衰减，dB（A）。 rj—i点声源在预测点j处的距离，m。 A-环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、空气、植被、建筑物等因素对噪声的衰减），本项目取25dB（A）。 项目主要设备在东、南、西、北厂界的噪声贡献值见表24，项目东、南、西、北厂界及西侧噪声敏感点处噪声预测值见表25。 表24 项目主要设备在四周厂界的噪声贡献值 噪声单位：dB（A） （隐去涉密内容） 注：表24中厂界叠加考虑了同类型设备叠加影响。 表25 项目四周厂界外1m及噪声敏感点处的噪声预测值 噪声单位：dB（A） 预测点; 背景值; 预测值; 标准（昼). 东厂界; 56.5; 56.5; 60. 南厂界; 58.3; 58.5; 60. 西厂界; 54.9; 55.0; 60. 北厂界; 54.4; 54.5; 60. 冷水铺街道居民住宅（西）; 53.8; 53.9; 60. 盛玺·河山岭秀小区（西南）; 56.9; 57.0; 60. 注：项目夜间不进行生产活动，故只预测昼间噪声值。 由表25可知，项目设备噪声经以上降噪措施处理后，再经厂房建筑隔声、距离衰减、障碍物衰减，根据预测，项目设备在环境敏感点处的噪声预测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，项目设备运行时在厂界处产生的噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准，对外环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为机加过程中产生的废边角料、废乳化液、液压设备产生的废液压油及废荧光液。项目固体废物产生情况一览表见表26。 表26 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 排放源; 产生系数; 产生量; 属性. 1; 废边角料; 机加工过程; 金属材料用量的5%; 1.2t/a; 一般工业固废. 2; 废乳化液; 机加工过程; 乳化液使用量的30%; 0.5t/a; 危险废物（代码为HW09-900-006-09）. 3; 废液压油; 液压设备; /; 0.10t/a; 危险废物（代码为HW08-900-218-08）. 4; 废荧光液; 荧光检测工序; 荧光液使用量的30%; 0.15t/a; 危险废物（代码为HW09-900-007-09）. 本项目金属材料在剪、切等机械加工过程中将会产生废边角料，其产生量约为金属材料用量的5%，项目金属材料用量为24.8t/a，则废边角料产生量为1.2t/a。废边角料属于一般工业固体废物，经收集暂存后定期外售给物资回收公司利用，不外排。项目依托中国航发长江动力有限公司现有的废边角料收集暂存系统（具体位于5#机加厂房南侧，中国航发长江动力有限公司废边角料暂存库设有顶棚，满足防雨要求，且四周设置有围护结构，避免废屑上的黏附的废油四处流散造成二次污染。因此，厂区内现有废边角料收集系统可满足本项目需求。 由表26可知，项目产生固体废物中废乳化液、废液压油、废荧光液属于危险废物。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号），对危险废物环境影响评价须按《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）及其他相关技术标准的有关规定进行评价。 1）危险废物产生情况核算 项目废乳化液及废液压油产生量根据建设单位提供的原辅材料用量及厂区内现有工程进行类比计算，项目废乳化液、废液压油、废荧光液产生量分别为0.5t/a、0.10t/a、0.15t/a。 2）危险废物防治措施 项目危险废物防治措施汇总见表27。 表27 项目危险废物防治措施汇总表 序号; 名称; 类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; 废乳化液; HW09-900-006-09; 0.5t/a; 机械加工、机加设备; 液态; 油、烃; 油、烃; 1次/d; T; 收集后送有资质单位处置. 2; 废液压油; 废矿物油; HW08-900-218-08; 0.1t/a; 机械加工、机加设备; 液态; 油、烃; 油、烃; 3年/次; T、I. 3; 废荧光液; 油/水混合物; HW09-900-007-09; 0.15t/a; 荧光检测设备; 液态; 油、烃; 油、烃; 1次/季度; T. 注：T-毒性；I-易燃性。 3）危险废物贮存场所建设合理性分析 根据建设单位提供的资料，厂区目前有2处危险废物暂存间，1处位于电镀废水处理站旁（占地面积约20m2，储存容积60m3，主要储存电镀污泥等危险废物），另1处位于4#机加厂房内（占地面积约18m2，储存容积50m3，主要储存废油、废乳化液等危险废物），其建设要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。项目拟利用厂区4#机加厂房内的危险废物暂存间，其容积约为50m3，目前剩余容积为45m3，其建设满足“防风、防雨、防嗮、防渗”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，其建设要求和剩余储存容积可以满足本项目危险废物暂存要求。厂区内现有废油、废乳化液经油桶收集，并在危险废物储存间暂存后定期送岳阳市治环废油回收有限公司处置。 4）危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目废乳化液、废液压油、废荧光液通过管道接入危险废物储存容器中，并转移至危险废物暂存间。项目危险废物为直接收集方式，无中间环节，可有效防止转运环节中的跑冒滴漏。 项目危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，危险废物按不同类别分区存放，并设隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目各危险废物暂存区域张贴有危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装器及贮存设施进行检查，发现破损后应及时采取清理、更换措施。 项目危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，危险废物产生单位应向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，并在危险废物转移前三日内向移出地环境保护行政主管部门报告，同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 经上述措施处理后，本项目固体废物均能得到妥善处理，对外环境影响较小。 5、产业政策相符性 项目为发动机配套产品建设项目。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）可知，本项目属于国家鼓励类中“第十八项航空航天类”中的“2、航空发动机开发制造”。因此，本项目建设符合现行的国家产业政策。 6、选址合理性分析 本项目选址于中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内，属工业用地，项目选址与城市总体规划相符。项目建设于现有厂区内，现有的部分设备、给排水系统、电网等公用设施可直接与本项目配套，可减少投资、节约用地。根据2018年2月8日国务院办公厅《关于对申请调整的湖南东洞庭湖国家级自然保护区》的公示内容，经调整后，项目所在区域不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围之内。根据《湖南省生态保护红线划定方案》，项目所在厂区不属于湖南省生态保护红线划定方案范围内。 本项目补充部分机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备，主要还是利用工厂现有设备，项目新增的污染物较少，废水、废气、噪声经相应措施处理后可达标排放，固体废物可得到妥善处置。因此，在采取本评价提出的污染防治措施的前提下，本项目对周边环境影响较小。 由上分析可知，本项目选址合理。 7、“以新带老”、污染物排放“三本帐”及总量控制 1）“以新带老” 根据国家“以新带老”政策要求，在工程改扩建时，将同时对现有的环境问题进行治理，具体要求见表28。 表28 “以新带老”措施、效果及要求完成的时间 存在的问题; 具体改进措施; “以新带老”效果; 要求完成的时间. 厂区电镀废气未设置处理设施; 设置酸雾净化塔，铬酸雾、氯化氢经净化塔处理达标后由15m高排气筒排放; 达标排放; 与本项目同步进行. 2）项目污染物排放“三本帐”统计 项目污染物排放“三本帐”统计见表29。 表29 本项目建成后污染物排放变化情况（“三本账”）一览表 单位：t/a 污染因子; 现有及在建工程; 本工程; “以新带老”削减量; 总体工程; 增减量. 废气; 铬酸雾; 0.0012; 0; 0.00108; 0.00012; -0.00108. 氯化氢; 0.0054; 0; 0.00486; 0.00054; -0.00486. 废水; CODcr; 1.275; 0.03; 0; 1.305; +0.03. 固体废物; 废边角料; 8.1; 1.2; 0; 9.3; +1.2. 废乳化液; 0.3; 0.5; 0; 0.8; +0.5. 废油; 0.5; 0.1; 0; 0.6; +0.1. 废荧光液; 0; 0.15; 0; 0.15; +0.15. 3）总量控制 结合“十二五”总量控制规划及本项目污染物产生情况，确定项目总量控制因子为COD，CODcr总量控制建议指标为0.03t/a，纳入全厂总量控制指标中。本项目总量控制指标核算情况见表30。 表30 本项目主要污染物总量控制指标核算表 单位：t/a 污染源; 污染物; 厂区在建工程和已审批项目; 本项目; 项目建成后总体工程; 环保主管部门下达的总量控制指标; 总量控制符合性. 废水; CODcr; 1.275; 0.03; 1.305; 4.0; 符合. 由表30可知，厂区CODcr总量指标可满足本项目污水排放需求，符合环保主管部门的总量控制要求。 8、环保投资估算 本项目环保投资147.0万元，占总投资的1.7%（总投资8900万元），详见表31。 表31 环保投资估算一览表 污染类型; 污染物; 环保设施; 环保投资(万元). 废水; 荧光检测废水、清洗废水; 荧光废水处理系统; 10.0. 振动光饰机废水; 沉淀池; 2.0. 废气; 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化器; 2.0. 电镀废气（以新带老）; 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒; 100.0. 噪声; LeqdB（A）; 设备设减振基础等; 33.0. 固体废物; 废边角料; 一般工业废物暂存点; 0（依托现有）. 废乳化液; 危险废物储存间; 0（依托现有）. 废液压油; 危险废物储存间; 0（依托现有）. 废荧光液; 危险废物储存间; 0（依托现有）. 合 计; 147.0. 9、环保竣工验收 本项目环保竣工验收内容详见表32。 表32 环保竣工验收内容一览表 污染 类型; 污染物; 环保设施; 验收监测因子; 执行标准; 验收时段. 废气; 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化器; 颗粒物; （GB16297-1996）表2中无组织排放标准; 项目建成运营3个月内. 电镀废气（以新带老）; 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒; 铬酸雾、氯化氢; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准. 废水; 荧光检测废水、清洗废水; 荧光废水处理系统; CODcr、石油类; GB8978-1996中三级标准. 振动光饰机废水; 沉淀池; SS; GB8978-1996中三级标准. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、减振基础等; LeqdB（A）; GB12348-2008中2类. 固体废物; 金属废屑; 一般工业废物暂存点; /; GB18599-2001. 废乳化液; 危险废物暂存间; /; GB18597-2001. 废液压油; 危险废物暂存间; /; GB18597-2001. 废荧光液; 危险废物暂存间; /; GB18597-2001.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 类 型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工人员生活 | CODCr、NH3-N | 化粪池 | 达标排放 |
|  | 废气 | 装修过程 | 装修废气 | 环保材料+加强通风 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理安排施工时间 | 达标排放 |
|  | 固废 | 施工过程 | 废弃包装垃圾 | 外售物资回收公司 | 妥善处置 |
|  |  | 施工过程 | 装修垃圾 | 及时清理，规范装修垃圾运输作业 | 妥善处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场填埋 | 妥善处置 |
| 营 运 期 | 废气 | 渗碳工序 | CO | 燃烧处理+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 焊接过程 | CO、Fe2O3等 | 移动式焊接烟尘净化器 | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 振动光饰机废水 | SS | 沉淀处理 | 达标排放 |
|  |  | 荧光检测废水 | CODCr、石油类 | 荧光废水处理系统 | 达标排放 |
|  |  | 清洗废水 | CODCr、石油类 |  |  |
|  | 固体废物 | 机加工序 | 废边角料 | 外售综合利用 | 统一妥善处理 |
|  |  | 机加工序 | 废乳化液 | 在厂区危险废物暂存库暂存后，送有资质单位处置 |  |
|  |  | 液压设备 | 废液压油 |  |  |
|  |  | 荧光检测设备 | 废荧光液 |  |  |
|  | 噪声 | 车床等设备 | 噪声 | 选用低噪设备、减振基础等 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 由于本项目不新建厂房，且本项目设备均安装在中国航发长江动力有限公司现有厂房内，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目拟建于中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内。项目主要依托工厂现有工程，改造部分建筑及数控车床，并补充机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备，以满足 “十三五”期间工厂承担的军品配套产品加工需求，提升整体生产效率，提高产品质量水平。项目改造建筑面积为30638m2、改造数控车床1台/套，并新增机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备78台/套。本项目总投资8900万元，资金来源为企业自筹。项目员工全部从主厂区现有员工中内部调配，厂区整体不新增人员。 2、产业政策相符性 项目为发动机配套产品建设项目。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）可知，本项目属于国家鼓励类中“第十八项航空航天类”中的“2、航空发动机开发制造”。因此，本项目建设符合现行的国家产业政策。 3、选址合理性 本项目选址于中国航发长江动力有限公司（国营长江动力机械厂）现有厂区内，属工业用地，项目选址与城市总体规划相符。项目建设于现有厂区内，现有的部分设备、给排水系统、电网等公用设施可直接与本项目配套，可减少投资、节约用地。本项目补充机加、焊接、热处理、表面处理、检测及数字化设备，项目新增的污染物较少，废水、废气、噪声经相应措施处理后可达标排放，固体废物可得到妥善处置。因此，在采取本评价提出的污染防治措施的前提下，本项目对周边环境影响较小。因此，项目选址合理。 4、区域环境质量现状 大气环境：项目所在地区域环境空气质量监测点各监测因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 水环境：北港河监测断面各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 声环境：各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准值，区域声环境质量现状良好。 5、施工期环境影响分析 项目施工期主要为设备调试及厂房、厂区改造工程。施工期产生的污染物较少，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理后达标排放。建议建设单位加强施工管理，严格控制设备安装调试时间，同时妥善处理好生活垃圾、设备安装过程中及装修产生的固体废物。项目施工期对周围环境影响较小。 6、营运期环境影响分析 1）水环境影响分析 本项目废水主要为振动光饰机废水、荧光检测废水及清洗废水。项目振动光饰机废水经沉淀预处理后由厂区总排口排入市政污水管网，荧光检测废水、清洗废水经荧光废水处理系统处理后排入市政污水管网，最终经岳阳经济技术开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入北港河，对周围环境影响较小。 2）大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为渗碳废气及焊接烟气。项目渗碳废气经设备自带燃烧装置燃烧后由15m高排气筒排放，焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，对周围环境影响较小。 3）声环境影响分析 本项目噪声主要为新增设备运行噪声，源强约80~90dB(A)。 本项目新增设备主要安装于现有厂房内。各设备均选用低噪型设备，设置减振基础，定期检修以保证正常运转。 项目噪声经以上降噪措施处理后，再经厂房建筑隔声、距离衰减、障碍物等因素衰减后厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对外环境影响较小。 4）固体废物 本项目固体废物主要为机加过程中产生的废边角料、废乳化液、液压设备产生的废液压油及荧光检测系统产生的废荧光液。废边角料产生量为1.2t/a，废乳化液产生量为0.5t/a，废液压油产生量为0.1t/a，废荧光液产生量为0.15t/a。 废边角料属一般工业固废，外售物资回收公司再利用，不外排。 项目所生产的废乳化液、废液压油、废荧光液经收集后送厂区危险废物暂存间暂存，定期送岳阳市治环废油回收有限公司处置。 经上述措施处理后，本项目固体废物均能得到妥善处理。 7、其它 总量控制：本项目建成后全厂污染物排放在环保主管部门下达的总量指标范围内，故本项目不需要申请购买总量。 环保投资：本项目环保投资147.0万元，占总投资的1.7%（总投资8900万元）。 8、总结论 综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，符合岳阳市经济技术开发区土地利用规划，且选址合理。项目污染物产生量较小，各污染物均能做到达标排放或妥善处理，对周边环境影响较小。在落实本评价提出的各项环保措施，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 1）严格控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对周边敏感点生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 2）项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 3）加强各污染防治措施的管理、维护，确保污染防治措施正常运行，避免污染物事故排放。 4）目前厂区设置有废弃喷漆房（无使用），待将来需正常投入使用时，建设单位应采取过滤棉+UV光解+活性炭吸附系统处理喷漆废气，确保污染物达标排放。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附 件：

1、环评委托书

2、公司近期实施项目环评批复

3、公司近期实施项目验收意见

4、危废处置协议及处置单位资质证明材料

5、专家评审意见

附 图：

1、项目地理位置图

2、项目厂区总平面布置图

3、区域环境现状及环境敏感点分布图