年产5万吨大米加工建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

广西新北环环保科技有限公司

二○一八年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影-响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区域周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步细化项目建设必要性分析，细化项目建设内容 | P1,P2-P3 |
| 2 | 详细说明原、辅材料、能耗情况，核实项目是否使用杀虫剂、消毒剂。 | P3 |
| 3 | 根据食品安全法核实项目产品方案及规格、产品质量标准。核实项目原材料来源及储存方式，明确是否采用熏蒸法。 | P4，P15 |
| 4 | 进一步核实项目工艺流程分析，核实物料平衡，进一步细化项目排污节点、污染因子。强化雨污分流措施。 | P15-P16,P34 |
| 5 | 通过对工艺过程的分析，强化项目废气、粉尘的产生种类、浓度、排放量，排放方式、去向，进一步核实热风炉生物质燃料等使用量，核算热风炉源强分析及污染防治措施。 | P20-P22 |
| 6 | 细化各类固废储存方式及去向。 | P24 |
| 7 | 应进一步核实污染物排放总量，细化环境保护投资并核实环保竣工验收一览表。 | P39-41 |
| 8 | 强化项目选址合理性分析。 | P37-P38 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	38

附图

附图1   项目所在地地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   环境保护目标示意图

附图4   环境监测布点图

附图5   项目周边敏感点现场照片图

附件

附件1  营业执照

附件2  项目环境监测质量保证单

附件3  项目租赁协议

附件4  乡镇意见

附件5  委托书

附件6  专家意见

附件7  专家签到表

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万吨大米加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县幼雄水稻专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 方幼雄 |  |  | 联系人 |  |  | 方幼雄 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县杨林乡张坪村柴家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13873078082 | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县杨林乡张坪村柴家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C1310谷物磨制 |  |  |
| 占地面积 | 20000m2 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 400 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 15.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.78% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期运行日期 |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 我国是全球最大的稻谷生产国，又是全球最大的大米消费国，大米养活了60%以上的中国人口，大米作为我国居民主要粮食，随着我国经济的迅速发展，人民生活水平逐步提高，对其品质要求也越来越高。 我国粮食生产规模小、成本高、机械化程度低、劳动生产率低，面临进口粮食竞争的压力越来越大。国务院关于进步深化粮食流通体制改革的意见中提出，在国家宏观调控下，充分发挥市场机制在配置粮食资源中的基础性作用；要充分利用和整合企业现有的粮食仓储、加工、运输设施等资源，发展社会化粮食储运体系和粮食产业化经营，推进粮食连锁经营、物流配送等现代流通方式。为保障人民吃上优质、实惠的大米，满足市场需求，岳阳县幼雄水稻专业合作社投资400万元建设年产5万吨大米生产项目。项目占地20000m2，建设有大米加工生产车间、粮食储存仓、烘干房等。项目不使用冷库或者冷藏设备，无需熏蒸工艺，不使用消毒剂和杀虫剂。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于二类农副粮食加工业2粮食及饲料加工，应编制环境影响报告表。受岳阳县幼雄水稻专业合作社委托，广西新北环环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关本项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 - 拟建工程基本情况 - 1、项目基本情况 - 项目名称：年产5万吨大米加工建设项目 - 建设性质：新建 （3）建设单位：岳阳县幼雄水稻专业合作社 （4）建设位置：岳阳县杨林乡张坪村柴家组 （5）建设规模：占地面积20000m2 （6）建设内容：年产5万吨大米加工 （7）本次新建项目总投资400万元。 2、项目主要建设内容 项目占地面积20000m2。年产5万吨大米加工。建设内容主要为生产车间、原料库成品库、烘干房等，项目主要内容见表1。 表1 工程建设内容 项目组成; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 500m2; 钢棚结构. 原料库; 2000m2; 原料库2个. 成品库; 200m2; 成品库1个. 烘干房; 300m2; 钢棚结构. 粉尘仓; 35m2; 钢棚结构. 粮食加工; 500m2; 钢棚结构. 农资超市智能配房; 180m2; 钢棚结构. 农机库; 600m2; 钢棚结构. 辅助工程; 化验室; 35m2; 1层. 编织袋室; 30m2; 1层. 办公楼; 300m2; 1栋2层. 食堂; 50m2; 1层. 宿舍; 100m2; 1层. 环保工程; 油烟净化器; ——; 厨房配置抽油烟机1台，处理效率为100%. 布袋除尘器; ——; 布袋除尘器1台. 化粪池; ——; 1个，容积3m3. 雨污分流管网; ——; ——. 公用工程; 供电; ——; 当地市政电网. 给水; ——; 厂内水井. 厂区道路、硬化场地; 场地道路硬化面积3000m2; 满足场内调配运输和消防通道要求. 3、有产品方案 产品方案见下表： 表2 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 大米; 50000t/a. 4、主要原辅材料 主要生产原辅材料如下表： 表3 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 包装; 备注. 1; 稻谷; 68900t/a; 袋装; 当地农户收集. 2; 编织袋; 2000000条/a; ——; ——. 3; 水; 1t; ——; 当地市政电网. 4; 电; 1000℃; ——; 厂内水井. 5; 生物质燃料; 900t/a; ——; 谷壳. 注：本项目不使用杀虫剂、消毒剂。. 5、项目主要设备 主要设备见下表： 表4 主要设备一览表 名称; 型号（规格）; 数量（台）. 热风机; ——; 1. 振动处理筛; 150型; 1. 吸式比重去石机; 125型; 1. 胶辊龚谷机; MLGQ51; 1. 重力谷糙分离机; 46*20; 1. 双进风负压碾米机; 1818C、25C; 3. 平转白米分级筛; 150*4; 2. 卧式抛光机; 150型; 2. 大米色选机; 6SXM441CCD; 2. 电子定量称; 50LD、50FB1; 2. 风机; 6-30A、4-72A; 6. 斗式提升机; TDTG36-8; 6. 中速提升机; MT6-8; 16. 布袋除尘器; 32*300; 1. - 项目检验内容 - 项目产品检验指标如表5，使用的检验设备如表6。 - 表5 产品检验指标 序号; 检验项目; 检验内容; 检验方法; 备注. 1; 成品米水分; 大米含水率; 水分测定仪; 含水率15%. 2; 杂质; 大米杂质量; 人工筛选; ——. 3; 黄变; 是否存在黄变; 人工筛选; ——. 4; 气味; 是否有异味; 人工筛选; ——. - 表6 项目检验设备表 - 序号; - 名称; - 数量（台）; - 型号; - 备注. - 1; - 筛选器; - 1; - 1.5型; - ——. - 2; - 精米机; - 1; - LTJM-2099; - ——. - 3; - 电子天平; - 1; - JE1002; - ——. - 4; - 粮食水分测定仪; - 1; - LSKC-4D; - ——. - 5; - 电子水分测定仪; - 1; - HX-001; - ——. 三、劳动定员和生产制度 本项目劳动人员10人。工作制度采用白天单班制，每班工作8小时，年工作日300天，厂区提供中餐一顿，2人在厂区食宿。 四、公用工程 （1）供水：通过厂内水井，取自地下水。 （2）排水：厂区排水采用雨污分流制，雨水在厂区内汇集后，排入厂区外富硒渔场；生活污水排入化粪池后作为周围农田农肥。 （3）供电：设置一台变压器。供电来源为岳阳县杨林乡供电管网。 （4）储存：根据物料的特性与贮存要求，设置原料库和成品库。 （5）厂区道路、硬化场地：场地道路硬化面积3000m2，满足场内调配运输要求。 五、项目进度 本新建项目于2018年2月开始建，预计于2018年5月新建完毕。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目选址于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，经现场踏勘，本项目厂房为新建厂房，项目属于新建，本项目周边主要环境问题为施工机械噪声、设备噪声、粉尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，具体位置见附图1。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 本项目东面为富硒渔场，项目生活污水经化粪池处理后用作农田灌溉。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、区域环境功能区划 本项目区域环境功能区划见下表。 表7 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 富硒渔场; 渔业用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 二、环境质量状况 1、环境空气质量状况 本项目委托岳阳县环境监测站于2017年12月18日-20日对本项目所在地进行大气监测。 - 监测点位布置 表8 大气环境现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点位置; 监测因子. Q1; 项目所在地上风向; NO2、SO2、NO2和TSP. Q2; 项目所在地下风向. （2）监测时间：2017年12月18日～20日； （3）监测结果见表7。 表9 项目空气环境质量现状监测结果和评价结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测时间; 监测点位/监测日期/监测结果（mg/m3·）; 标准值. 项目所在地上风向; 项目所在地下风向. 18日; 19日; 20日; 18日; 19日; 20日. PM10; 日均值; 0.05; 0.052; 0.045; 0.062; 0.06; 0.067; 0.15. TSP; 日均值; 0.089; 0.093; 0.085; 0.099; 0.102; 0.096; 0.3. S02; 8：00; 0.021; 0.02; 0.019; 0.019; 0.021; 0.020; 0.5. NO2; 8：00; 0.011; 0.012; 0.011; 0.012; 0.013; 0.011; 0.2. 由上表分析可知，评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境 本次环评委托岳阳县环境监测站于2017年12月18日～20日对项目所在地富硒渔场进行了连续3天的现状监测。 ①监测断面、监测因子 表10 监测断面及监测因子 - 监测点位; 监测因子. W1：富硒鱼场; pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群、TP、石油类。. ②地表水监测统计结果 表11 富硒渔场监测数据统计结果 单位：mg/l 监测项目; 计量单位; 监测时间/监测结构; 标准值. 18日; 19日; 20日. PH; 无纲量; 7.09; 6.99; 7.18; 6~9. DO; mg/L; 9.7; 10; 9.3; /. BOD5; mg/L; 1.3; 1.1; 1.4; 4. 氨氮; mg/L; 0.139; 0.142; 0.145; 1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05. COD; mg/L; 20; 17; 18; 20. 粪大肠菌群; mg/L; 980; 950; 960; 10000. 总磷; mg/L; 0.03; 0.035; 0.032; 0.2. 根据上表可知，项目所在地富硒鱼场各监测断面中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 - 声环境质量现状 本次环评委托岳阳县监测站2017年12月18日—19日对本项目进行噪声监测，监测结果如下： （1）监测点设置： Z1——项目所在厂外东侧1m处； Z2——项目所在厂外南侧1m处； Z3——项目所在厂外西侧1m处； Z4——项目所在厂外北侧1m处； （2）监测因子：等效连续A声级LAeq （3）监测时间：2017年12月18日～2017年12月19日 （4）监测结果见下表 表12 声环境质量现状监测和评价结果 监测 点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 2017.12.18; 49.3; 42.3; 60; 50; 达标; 达标. 2017.12.19; 49.0; 41.0; 达标; 达标. Z2; 2017.12.18; 48.1; 41.7; 达标; 达标. 2017.12.19; 46.8; 41.8; 达标; 达标. Z3; 2017.12.18; 47.9; 42.1; 达标; 达标. 2017.12.19; 47.0; 41.4; 达标; 达标. Z4; 2017.12.18; 47.7; 39.6; 达标; 达标. 2017.12.19; 48.9; 38.2; 达标; 达标. 从上表分析可知，项目各监测点位昼间和夜间声环境监测结果均满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 三、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建岳阳县杨林乡张坪村柴家组，评价保护目标确定为距离场址较近的建筑物及周围生态环境，将下述敏感目标列为重点保护对象。本环境保护目标一栏表见下表，大气、声、水环境保护目标图见附图3。 表13 本项目环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; 杨旗塅（30户）; W; 50～298; 居住; GB3095-2012二级. 塅家埠（17户）; WN; 455～651; 居住. 张坪村（24户）; WN; 580～761; 居住. 桐山（22户） （22户） （22户）; W; 450～602; 居住. 于家庄（24户）; S; 620～730; 居住. 上柴家（6户）; ES; 450～712; 居住. 柴家冲（11户）; E; 168～334; 居住. 下柴家（17户）; N; 182～332; 居住. 水环境; 富硒渔场; E; 紧靠; 水库; GB3838-2002Ⅲ类. 声环境; 柴家冲（11户）; E; 168～334; 居住; GB12348-2008 2类. 下柴家（17户）; N; 182～332; 居住. 杨旗塅（30户） 旗杨旗塅（30户） 塅（30户） （30户）; W; 50～298; 居住. 生态环境; 厂区周边生态环境.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，具体见下表。 表14 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位： μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. TSP; 日均值; 300. PM10; 日均值; 150. 二氧化硫（SO2）; 日均值; 150. 1小时平均值; 500. 二氧化氮（NO2）; 日均值; 80. 1小时平均值; 200. 2、水环境 本项目主要地表水体为项目富硒渔场（渔业用水），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准值见下表。 表15 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 粪大肠菌群. 6～9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤10000. 3、声环境 项目评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表。 表16 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值，见下表。 表17 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 污染物; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0mg/Nm3. 本项目热风炉燃烧废气排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准，具体见下表。 表18 工业窑炉大气污染物排放标准(GB9078-1996) 窑炉类别; 二氧化硫（mg/m3）; 烟尘（mg/m3）; 烟气黑度（林格曼级）. 热风炉; 850; 200; ≧6. 2、废水 项目生产用水为抛光用水，全部被吸收，无生产废水产生；生活废水经过化粪池处理后作为周边农田回用。具体标准值见表下表。 表19 农田灌溉水质标准（GB5084-92） 单位mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; 总磷; SS; 粪大肠杆菌群. （GB5084-92）水作排放标准; 5.5-8.45; 200; 80; 5; 150; 10000. 3、噪声 营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 项目生产废水主要为抛光用水和人员生活污水，抛光用水被吸收，不外排。生活用水经化粪池处理后暂存，由附近农户用于农田灌溉。 生产过程中的废气主要为原料库粉尘、大米加工粉尘和烘干机粉尘，原料库粉尘排放量为2t/a，自然沉降在车间内；大米加工粉尘排放量为0.01t/a；热风炉粉尘排放二氧化硫0.61t/a、氮氧化物0.92t/a。 因此本项目需通过交易或其他合法方式取得该项目所需的粉尘2.01t/a、二氧化硫：0.61t/a、氮氧化物：0.92t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程 本项目厂房为新建厂房，项目施工期主要为设备的安装与调试，工程量较少，主要为人工操作。 - 二、营运期工艺流程简述 图1 大米生产工艺和产污流程图 工艺流程阐述： 1、烘干储存：将收集的稻谷在烘干机粒进行烘干，防治稻谷发霉或发芽。烘干后的粮食使用输送机送至原料仓库内储存，储存时间不超过2个月，储存时无需熏蒸。 2、初清去石：将烘干储存后的原料经提升机至初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动筛清理进一步去除大、中、小杂质和轻杂。 3、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段：砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出。 4、碾米：将稻谷脱壳后的原料采用多机轻碾的先进碾米工艺碾米。 5、分级：碾米之后，将糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。 6、抛光：分级后的大米采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。 7、色选：将抛光后达到精度的白米，经白米分级筛进行色选。 8、分级：色选后将大米分为整米，大碎米，小碎米及米粞进行分类。 9、检验、包装：分级后经过人工检验，进行包装外售。 项目物料平衡： 表20 物料平衡表 项目; 名称; 数量t/a; 项目; 名称; 数量t/a. 收入; 稻谷; 69800; 支出; 稻谷初筛（杂质）; 1500. 去石工序（碎石）; 300. 产品检验（碎粒）; 3000. 大米; 50000. 稻壳分离; 15000. 总计; 69800; 合计; 69800.

主要污染工序及主要污染物： 一、施工期污染工序 项目施工期间的环境影响问题包括施工废水、生活污水、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、废气 （1）扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有基础开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更严重。扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292 kg/m2，本项目总建筑面积20000m2，扬尘产生量为5.84t，本项目采取洒水降尘措施，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则扬尘的排放量为1.752t。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 2、水污染源 施工期废水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。 （1）施工废水 1）地表径流 项目施工期间土石方工程和基础、打桩阶段由于开挖地表、地表裸露，遇雨天容易形成含泥雨水径流，污染物主要集中在一次降雨过程中前10分钟，污染物主要为SS。 2）施工工地废水 场地平整、人工挖孔、桩基基础建设阶段开挖和钻孔产生的泥浆水中主要污染物为SS，主要污染物浓度为：SS8000mg/L。废水量一般约为10m3/d。该部分废水经过沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 建筑施工阶段施工机械、运输车辆在运行和维修及清洗中产生的废水，主要污染物为COD、和SS石油类，主要污染物浓度为：COD500~1000mg/L，石油类10～30mg/L，SS500～4000mg/L。废水量一般约为12m3/d。该部分废水经过隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 （2）生活废水 本项目施工人员平均为20人/天，早出晚归，不集中安排在工地食宿。施工期间生活用水主要为饮用水和冲厕水。施工期为6个月，施工天数以150天计。施工人员每天生活用水量按45L计，污水产生量以用水量的80%计。则本项目污水产生量为135t，即施工期废水排放量为108t。施工场地设临时化粪池，经化粪池处理后排入周围农田。 3、噪声污染源 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻。 表 21 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 打桩机; 95. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 88. 升降机; 80. 4、固体废物污染源 开挖土地、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有大量废土和建筑、装修垃圾产生，表现特征为量大、产生时间短，其影响范围为附近周围环境。 据有关资料，房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.03吨计算，本项目总建筑面积20000m2，施工期产生的建筑垃圾量600t。 本项目施工期施工人员平均为20人/天，不集中安排食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为6个月，施工天数按150天计，施工期生活垃圾总产生量为0.5t。 5、生态影响 本项目建设过程中，会扰动表土结构，破坏道路沿线原有地貌和植被，造成部分土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。这种现象尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。主要是项目建设时场地平整、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 对施工区的水土流失量采用专家估算法进行预测，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4000~7500t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准(SL190-2007)》，本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域的土壤侵蚀模数背景值1200t/km2•a。结合本项目的实际情况，确定施工期土壤侵蚀模数的取值为7000t/km2·a。建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场等，造成的水土流失面积共计0.02km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： Wsi＝Fi×（Msi－Moi）×Ti 式中：Wsi—扰动地表区新增的水土流失量，t； i—预测单元，1，2，3，……，n-1，n； Fi—第i个预测单元面积，0.02km2； MSi—不同预测单元扰动后的土壤侵蚀模数，7000t/km2·a； Moi－不同预测单元原生土壤侵蚀模数，1200t/km2·a； Ti—预测时段，0.6a。 由此计算出，项目区施工期可能造成的新增水土流失量为69.6t/a。 二、营运期污染环节分析 本项目营运期污染环节废气主要为热风炉废气、仓库粉尘、大米加工排放的含尘废气、生产人员食堂油烟废气、汽车尾气；废水主要为大米加工抛光废水和生产人员生活废水；噪声主要为设备噪声和车辆运输噪声；固废主要为稻壳分离产生的谷糠、稻谷清筛的杂质和石头、产品检验产生的异碎米、破旧编织袋、生产人员生活垃圾和生活污水污泥。 1、废气 项目排放的废气可分为生产废气和食堂油烟废气。生产废气主要为原料库粉尘、大米加工排放的含尘废气和烘干机粉尘；生活废气主要为项目食堂排放的油烟废气、汽车尾气。 （1）原料库粉尘 在储存过程中会产生粉尘，该部分粉尘以无组织形式排放，根据业主提供资料，粉尘产生量为2t/a，大部分自然沉降在车间内，微量粉尘呈无组织较通过门、窗以及墙体之间的缝隙排放到外环境中。 - 大米加工粉尘 项目进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或碧谷后形成的粉尘，在初筛、去石、砻谷、谷糙分离、碾米、白米分级、抛光等各个工序均会产生粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1310 谷物磨制行业产排污系数表中“稻谷碾磨工业粉尘产排污系数为0.015kg/t-产品”，则本项目车间工艺粉尘产生量为0.75t/a.根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“1310谷物磨制行业”中“2.4 其他需要说明的问题: 根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘设备视为生产工艺设备，因此，本行业工业粉尘的产排污系数相等”，粉尘的产生量与排放量相等，即工艺粉尘排放量为0.75t/a。 本项目设置1台布袋除尘器，布袋除尘器效率不低于99%，回收粉尘量0.74t/a,粉尘排放量为0.01t/a。含尘废气经布袋除尘器处理后，废气排入车间内，类比同类行业，项目含尘废气经高效布袋除尘器处理后，项目厂界外粉尘可达到GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》二级标准即:“颗粒物周界外最高浓度限值≤1.0mg/m”标准限值要求。 - (3) 烘干热风炉废气 - 本项目1台热风炉，用于提供稻谷烘干所需的热源，项目热风炉以生物质燃料(主要为稻壳) 作为燃料，不添加煤或其它燃料。每台热风炉年工作时间约2400h,每小时燃生物质量约375kg,热风炉年消耗生物质900t.生物质在燃烧过程中会产生SO2、烟尘、NOX。 - 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》下册，生物质工业锅炉的产污系数见下表。 表22 生物质锅炉产污系数一览表 - 燃料名称; - 废气量m3/t(原料）; - 二氧化硫kg/t（原料）; - 烟尘kg/t（原料）; - 氮氧化物kg/t（原料）; - S - %. - 生物质; - 6240.28; - 17S; - 37.6; - 1.02; - 0.04. - 根据上表产污系数可知，本项目热风炉燃烧废气污染物产生情况如下表。 表23 项目热风炉燃烧废气污染物产生情况 - 污染物; - 废气量; - 烟尘; - 二氧化硫; - 氮氧化物. - 产生量; - 5.62×106m3/a; - 33.84t/a; - 0.61t/a; - 0.92t/a. - 产生浓度; - /; - 5422.83mg/m3; - 97.75mg/m3; - 147.4mg/m3. - 排放标准; - 200mg/m3; - 850mg/m3; - /. - 据上表根可知，热风炉燃生物质废气中烟尘的产生浓度远不能达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准限值委求(200 mg/m3)需对废气进行除尘达标后排放。 - 厂区现有热风炉采用除尘治理方案，热风炉的燃烧废气接入与烘干车间紧密连接一间沉降室(5m×7m×5m)，通过沉降室的物理沉降作用将粉尘沉降下来(沉降效率约可达70%)，然后通过沉降室的留有的空隙直接外排，不能达标排放，不符合环保要求。要求将沉降室进一步密封，在沉降室顶部设根15m排气筒，并气筒进口处设袋式过滤器(除尘效率约95%)，将含尘废气中的粉尘进拦截后通过15m排气简高空排放，则经有效处理后热风炉燃烧废气的排放情况见下表。 表24 热风炉燃烧废气污染物排放情况 - 污染物; - 废气量; - 烟尘; - 二氧化硫; - 氮氧化物. - 产生量; - 5.62×106m3/a; - 0.51t/a; - 0.61t/a; - 0.92t/a. - 产生浓度; - /; - 81.34mg/m3; - 97.75mg/m3; - 147.4mg/m3. - 排放标准; - 200mg/m3; - 850mg/m3; - /. - 由上表可知，经有效除尘后，项目热风炉燃烧废气的烟尘、二氧化硫排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准限值要求，可达标排放。 （4）食堂油烟废气 项目设置食堂为员工提供一餐，食堂厨房使用罐装液化气为燃料，为清洁能源，燃烧过程中不会产生废气。废气主要为炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。 根据调查和类比有关资料显示，平衡膳食推荐每人每天食用食油量为30g。就餐人数为10人，平均每人每天耗用食油量按30g计，日耗用食油量约为0.3kg,年耗食用油约90kg/a(以300天计算)，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟废气的产生量为2.547kg/a。烧炒时间取2h/d，基准排风量为2000m3/h，每小时排放数率为0.017kg/h，项目使用油烟去除率为85%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.0085mg/m3，排放浓度为0.0013mg/m3，最终引至楼顶排放。 - （5）汽车尾气 项目内运输车辆驶入、驶出时会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。 - 2、废水 本项目生产用水为抛光用水，全部被吸收，无生产废水产生。项目废水主要为员工生活污水。 - （1）生产用水 大米加工过程仅抛光需用少量工艺水。抛光时按一定比例进行均匀地喷筹着水，使大米表面润湿，有利于米粒表面糠粉分离，同时，在擦离抛光压力和抛光过程中产生的摩擦温度作用下使大米表而淀粉糊化形成胶质层，从而达到提高大米光亮的目的。大米抛光用水量为抛光大米量的0.5%,项目年加工生产大米50000t/a,则抛光用水量为25t/a,约0.08t/d。拋光用水全部被大米吸收，无废水外排。 （2）员工生活污水 本项目生活废水主要为员工生活废水，本项目劳动定员10人，提供一餐，年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中用水参数，食宿员工用水定额为45L/人·d，则本项目的生活用水量为135t/a，污水排放量为用水量的80%，则项目污水排放量为108t/a。 其中2人厂区食宿，食宿员工用水定额为80L/人·d，则本项目的生活用水量为48t/a，污水排放量为用水量的80%，则项目污水排放量为38.4t/a。 本项目员工生活污水总排放量为146.4t/a。生活污水经化粪池处理后暂存，由附近农户用于农田灌溉。 表25 污水处理污染物一览表 项目; 污染物名称; 处理前排放浓度（mg/L）和排放量（t/a）; 处理措施; 处理后排放浓度（mg/L）和排放量（t/a）. 生活废水（146.4t/a）; COD; 350; 0.051; 经化粪池处理后用于农田灌溉和施肥; 280; 0.05. BOD5; 200; 0.029; 120; 0.02. SS; 150; 0.021; 120; 0.02. 3、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备色选机、提升机、谷糙分离机等设备噪声，主要噪声值见下表。 表26 项目设备噪声及处置措施表 序号; 设备名称; 数量; 噪声值dB（A）; 治理措施; 排放强度dB（A）. 1; 振动清理筛; 1; 82; 减振，厂房隔声; 62. 2; 去石机; 1; 78; 58. 3; 龚谷机; 1; 75; 55. 4; 谷糙分离机; 1; 80; 60. 5; 负压碾米机; 3; 73; 53. 6; 白米分级筛; 2; 76; 56. 7; 抛光机; 2; 72; 52. 8; 色选机; 2; 70; 50. 9; 提升机; 6; 65; 45. 10; 风机; 6; 90; 消声、减振，厂房隔声; 70. 11; 运输车辆; 75-90; 禁止鸣笛、合理安排运输时间; 55-70. 4、固体废物 项目产生的固体废物主要为稻壳分离产生的谷糠、布袋除尘器回收粉尘、稻谷初筛产生的大、小、轻杂，去石工序筛出的碎石，破损或者废气的编织袋，员工生活垃圾和化粪池污泥。 - 稻壳分离产生的谷糠，类比同类型项目，占原料20%，即15000t/a，粉尘仓内粉尘自然沉降后收集，作为热风机燃料使用； - 根据业主提供资料，稻壳燃烧产生的灰渣量为431.65t/a，回用于秧苗肥料和蘑菇种植； （3）工艺粉尘产生量为0.75t/a,布袋除尘器除尘效率为99%，排放粉尘量0.01t/a,粉尘主要成分为谷糠，回用于蘑菇种植。 - （4）稻谷初筛产生的大、小、轻杂主要为稻草、杂草、树叶、树枝等，产生量一般为原料的2%，则初筛产生的大、小、轻杂产生量约1500t/a,委托环卫部门清运处置。 - （5）回稻谷去石工序将稻谷中碎石筛选出来，碎石产生量一般为原料的4‰,则碎石产生量约300t/a,委托环卫部门清运处置。 （6）类比同类型项目，在产品检验过程中产生的碎米、异色米量为原料的4%，产生量为3000t/a,统一收集后可外售农户作饲料。 （7）根据业主提供资料，产品包装过程中部分完整的编织袋将用于装存谷糠，剩余破损、废弃的编织袋产生量520t/a,收集后定期厂家回收。 （8）项目员工10人，厂区提供一餐，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，工作天数按300天计，生活垃圾产生量为1.5t/a；其中2人在项目内食宿，生活垃圾产生量按1kg/d计，员工产生生活垃圾0.6t/a。生活垃圾总产生量为2.1t/a收集在垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置。 （9）通过类比，生活污水处理污泥产生量按去除1kgCOD产生0.4kg干污泥，根据前面的工程分析可知，本项目生活污水COD产生量为0.05t/a，废水经化粪池处理后全部作为农户农田肥料，污泥产生量为0.002t/a，委托环卫部门定期抽取清运并妥善处理。 表27 项目固体废物处理一览表 序号; 污染物; 产生量 t/a; 处理方法; 属性. 1; 布袋除尘器回收粉尘; 谷糠; 0.01; 作为蘑菇培育肥料; 一般固体废物. 2; 稻谷初筛; 杂质; 1500; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 3; 去石工序; 碎石; 300; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 4; 生活污水污泥; 处理污泥; 0.002; 定期清运至垃圾填埋场; 一般固体废物. 5; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 2.1; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 6; 产品检验; 碎粒; 3000; 统一收集外售农户作饲料; 一般固体废物. 7; 破损编织袋; 生活垃圾; 520; 定期厂家回收利用; 一般固体废物. 8; 谷壳分离; 谷糠; 15000; 作为热风机燃料; 一般固体废物. 9; 稻壳燃烧; 灰渣; 431.65; 作为秧苗、蘑菇肥料; 一般固体废物.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 5.84t | 1.752t |
|  | 营 运 期 | 生产人员 | 油烟废气 | 2.547kg/a | 2.547kg/a |
|  |  | 原料库粉尘 | 粉尘 | 2t/a | 2t/a |
|  |  | 大米加工粉尘 | 粉尘 | 0.75t/a | 0.01t/a |
|  |  | 烘干热风炉 | 废气量 | 5.62×106m3/a | 5.62×106m3/a |
|  |  |  | 烟尘 | 33.84t/a、5422.83mg/m3 | 0.51t/a、81.34mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.61t/a、97.75mg/m3 | 0.61t/a、97.75mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.92t/a、147.4mg/m3 | 0.92t/a、147.4mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工 期 | 施工废水 | COD | 500mg/L | 经过隔油、沉淀处理，用于施工场地洒水降尘 |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L |  |
|  |  |  | SS | 500mg/L |  |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 135t/a | 108t/a |
|  | 营 运 期 | 生产废水 | 抛光废水 | 25m/a | 0 |
|  |  | 生活废水 (146.4t/a) | COD | 350mg/L、0.051t/a | 280mg/L、0.05t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.029t/a | 120mg/L、0.02t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.021t/a | 120mg/L、0.02t/a |
| 固 废 | 施 工 期 | 建筑过程 | 建筑垃圾 | 600t | 0 |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 0.5t | 0 |
|  | 营 运 期 | 生产过程 | 布袋除尘器回收粉尘 | 0.01t/a | 0 |
|  |  |  | 稻谷初筛杂质 | 1500t/a | 0 |
|  |  |  | 去石工序碎石 | 300t/a | 0 |
|  |  |  | 产品检验碎粒 | 3000t/a | 0 |
|  |  |  | 破损编织袋 | 520t/a | 0 |
|  |  |  | 谷壳分离谷糠 | 15000t/a | 0 |
|  |  |  | 稻壳燃烧灰渣 | 431.65t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 2.1t/a | 0 |
|  |  | 生活污水污泥 |  | 0.002t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期噪声：噪声值75-90dB(A)，通过设置隔声屏障等措施后排放值约为55-70B(A)。 营运期噪声：主要来源于生产设备运转噪声，对高噪声源进行减振、隔声、消声处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间产生的扬尘、废气、废水、噪声、建筑垃圾等对周边居民等环境敏感目标造成一定影响。 1、大气环境影响分析 - 扬尘排放 在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上。同时在施工区出口处设置运输车辆冲洗设施，对进出车辆进行简单冲洗，对运输车辆上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。 在项目施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。 - 施工扬尘对周围环境空气和周边环境保护目标的影响分析 本项目扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，在项目区施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。为降低施工期扬程对周围环境保护目标的影响，本次环评建设采取以下措施： ①根据规范要求建设工地应先安装防尘网后施工。各建、构筑物四周在施工过程中要设置防护网，防护网材料和质地要密实，建筑物四周设置的防尘网应高于在建层2m。 ②开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③对施工对施工现场进行科学管理过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储，项目沙、石料堆场遮盖篷布遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ④工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 ⑤施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑦根据规范要求应配置专业保洁员1名，专门负责施工场地的扬尘控制工作。 项目施工期通过采取本次环评提出的防治措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响小。同时工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 (3)机动车尾气影响分析 施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放尾气。项目机动车辆少，尾气排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 2、施工期水污染影响分析 本项目施工期废水主要是来自多雨季节的地表径流、施工工地废水和施工人员的生活污水，其中施工工地废水包括机械设备运转的冷却水和冲洗水，多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石及弃土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土和泥沙等各种污染物。该部分废水中SS浓度较高。通过在施工工地周界应设置排水明沟外排，对环境影响小。 项目施工人员早出晚归，不安排集中住宿，生活区生活污水主要成份为COD、BOD5等有机物。施工场地不设临时化粪池，对环境影响小。同时在施工工地周界应设置排水明沟。建设单位还应做好建筑材料和建筑废料的管理，同时采取一定的防止径流冲刷和风吹起尘的措施；此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 在确保采取环境保护措施的前提下，本项目施工期对水环境影响小。 3、施工期噪声影响分析 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA(r)＝LA(r0)－(Ader＋Abar＋Aatam＋Aexc) 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Lpt=10 lg(100.1 L1+100.1L2) 本次评价将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值，单台机械设备噪声预测值见表20；建设施工昼间设备同时使用数为3台，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，多台机械同时运转噪声预测值见表29。 表 28 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 48m; 60m; 86m; 150m; 200m. 升降机; 84; 70; 64; 58; 50; 48; 45; 40; 38. 打桩机; 95; 81; 75; 69; 61; 59; 56; 51; 49. 表29 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 48; 60; 86; 150; 200. 昼间噪声预测值; 83.7; 77.7; 71.7; 63.7; 61.7; 58.7; 53.7; 51.7. 施工噪声预测结果表明，距施工工地200m之内，施工噪声对周围环境敏感点的影响较大。为防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，应注重采取相应的控制措施。本次环评建议采取以下措施： (1)施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀用。 (2)加强施工管理，合理安排施工计划、施工机械设备组合，尽量将高噪声的机械设备安装在各期地块中部，在靠近西侧、东侧居民点附近施工时，施工时间应安排在7:00~12:00，14:00~22:00时间段，同时设施临时性隔声屏。原则上禁止夜间施工。 (3)从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 ①控制声源：选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖掘机），可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ②控制噪声传播：建议项目各期在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。 ③加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 综上所述，施工设备经隔声、减震、降噪处理后对周围居民影响在可承受范围内。采取本次环评提出的噪声防治措施后，施工噪声对周边居民噪声影响小。 4、固体废弃物影响分析 固废主要施工主体工程建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 根据环评的要求对建筑垃圾做好以下措施： ①运输渣土必须于开工前向县渣土管理部门申报办理城市建筑垃圾处置核准手续。无处置核准手续的，不得开工。 ②运输车辆要随车携带县城市管理行政执法局核发的渣土准运证，无《渣土运输准运证》的不得运输。 ③运输车辆应具备密闭式加盖装置，有防止撒落、飘扬、滴漏的措施，无密闭装置、无防污染措施的车辆不得从事渣土运输。装载物料时不得过满，禁止渣土运输车超出车后挡板装运渣土，以防沿途抛洒渣土。 ④建筑垃圾和工程渣土通过城区道路运输时必须安排专职保洁人员沿途清扫保洁,定时洒水降尘,确保所经道路不受污染，每500米（可视污染程度作适当调整）安排保洁员1名，配置手推车、铁铲、扫把等清扫清铲工具，对撒落的渣土及时进行清铲清扫，清扫清铲的渣土不得倒入绿化带内。 本项目施工人员产生的生活垃圾在施工场地内设垃圾桶定点收集垃圾，每天由环卫工人每日清理运送至生活垃圾中转站，再进入垃圾填埋场。 综上所述，项目施工期固体废物均得到有效处置，对周围环境影响小。 5、生态景观环境影响分析 施工期间挖地基，开挖面较大，在挖土方处会产生水土流失的现象。造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。本项目产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 施工过程中通过设临时排洪沟等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，并且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，植被的恢复，各类建筑物的竣工，裸露地面将大大减少，水土流失量较建设前将大为减轻。因此，只要在施工过程中切实落实绿化等环保措施，该项目水土流失的影响很轻。 营运期环境影响分析 本项目营运期污染环节废气主要为热风炉废气、原料库粉尘、大米加工排放的含尘废气、生产人员食堂油烟废气、汽车尾气；废水主要为大米加工抛光废水和生产人员生活废水；噪声主要为设备噪声和车辆运输噪声；固废主要为稻谷清筛的杂质和石头、产品检验产生的异碎米、破旧编织袋、生产人员生活垃圾和生活污水污泥。 1、大气环境影响分析 项目排放的废气可分为生产废气和食堂油烟废气。生产废气主要为原料库粉尘、大米加工排放的含尘废气和热风炉粉尘；生活废气主要为项目食堂排放的油烟废气、汽车尾气。 （1）原料库粉尘 在稻壳分离过程中会产生粉尘，该部分粉尘以无组织形式排放，根据业主提供资料粉尘产生量为2t/a，大部分自然沉降在车间内，微量粉尘呈无组织较通过门、窗以及墙体之间的缝隙排放到外环境中。 #### 本项目粉尘污染源为面源，排放高度为5m，粉尘排放速率为0.0008333kg/h根据选定的因子，采用估算模式Screen3Model预测,结果见下表28。 表30 面源估算模式选取的参数 序号; 相关参数; 本项目数值. 1; 预测类型; 面源. 2; 排放速率（kg/h）; TSP：0.0008333. 3; 长×宽×高（m）; 100×20×5. 4; 平均风速（m/s）; 2.9. 5; 环境温度 （℃）; 20. 6; 城市/农村; 农村. 表31 估算模式计算结果 距离（m）; TSP. 占标率Pi（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0.03; 0.00031460. 100; 0.09; 0.00078050. 100; 0.09; 0.00078050. 200; 0.09; 0.00083680. 201; 0.09; 0.00083680. 300; 0.08; 0.00069330. 400; 0.06; 0.00051680. 500; 0.04; 0.00039040. 600; 0.03; 0.00030320. 700; 0.03; 0.00024250. 800; 0.02; 0.00020000. 900; 0.02; 0.00016840. 1000; 0.02; 0.00014430. 1100; 0.01; 0.00012560. 1200; 0.01; 0.00011060. 1300; 0.01; 0.00009837. 1400; 0.01; 0.00008823. 1500; 0.01; 0.00007972. 1600; 0.01; 0.00007243. 1700; 0.01; 0.00006615. 1800; 0.01; 0.00006073. 1900; 0.01; 0.00005600. 2000; 0.01; 0.00005187. 2100; 0.01; 0.00004837. 2200; 0.01; 0.00004528. 2300; 0; 0.00004251. 2400; 0; 0.00004001. 2500; 0; 0.00003775. 通过上表可知，TSP的最大占标率分别为0.09%，占标率10%的最远距离D10%：0 m （所有筛选点的占标率均低于10%），最大占标率Pmax<10%，本项目大气评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，各生产装置的大气防护距离列入下表。 表32 各装置大气环境防护距离计算结果及环境敏感点分布 装置名称; 污染因子; 源强kg/hr; 长×宽×高m; 标准mg/m3; 结果. 原料堆放场; TSP; 0.0008333; 100×20×5; 0.3; 无超标点. 计算得知：本项目TSP场界排放浓度无超标点，无需设置大气环境防护距离。“大气环境防护距离软件”运行结果见下图。 图4 TSP大气环境防护距离软件运行结果 - （2）大米加工粉尘 项目进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或碧谷后形成的粉尘，在初筛、去石、砻谷、谷糙分离、碾米、白米分级、抛光等各个工序均会产生粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1310 谷物磨制行业产排污系数表中“稻谷碾磨工业粉尘产排污系数为0.015kg/t-产品”，则本项目车间工艺粉尘产生量为0.75t/a.根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“1310谷物磨制行业”中“2.4 其他需要说明的问题: 根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘设备视为生产工艺设备，因此，本行业工业粉尘的产排污系数相等”，粉尘的产生量与排放量相等，即工艺粉尘排放量为0.75t/a。 本项目设置1台布袋除尘器，布袋除尘器效率不低于99%，回收粉尘量0.74t/a,粉尘排放量为0.01t/a。含尘废气经布袋除尘器处理后，废气排入车间内，类比同类行业，项目含尘废气经高效布袋除尘器处理后，项目厂界外粉尘可达到GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》二级标准即:“颗粒物周界外最高浓度限值≤1.0mg/m”标准限值要求。 - （3）热风炉废气 - 本项目1台热风炉，用于提供稻谷烘干所需的热源，项目热风炉以生物质燃料(主要为稻壳) 作为燃料，不添加煤或其它燃料。每台热风炉年工作时间约2400h,每小时燃生物质量约375kg,热风炉年消耗生物质900t.生物质在燃烧过程中会产生SO2、烟尘、NOX。 - 厂区现有热风炉采用除尘治理方案，热风炉的燃烧废气接入与烘干车间紧密连接一间沉降室(20m×8m×5m)，通过沉降室的物理沉降作用将粉尘沉降下来(沉降效率约可达70%)，然后通过沉降室的留有的空隙直接外排，不能达标排放，不符合环保要求。要求将沉降室进一步密封，在沉降室顶部设根15m排气筒，并气筒进口处设袋式过滤器(除尘效率约95%)，将含尘废气中的粉尘进拦截后通过15m排气简高空排放，则经有效处理后热风炉燃烧废气的排放情况见下表。 表24 热风炉燃烧废气污染物排放情况 - 污染物; - 废气量; - 烟尘; - 二氧化硫; - 氮氧化物. - 产生量; - 5.62×106m3/a; - 0.51t/a; - 0.61t/a; - 0.92t/a. - 产生浓度; - /; - 81.34mg/m3; - 97.75mg/m3; - 147.4mg/m3. - 排放标准; - 200mg/m3; - 850mg/m3; - /. - 由上表可知，经有效除尘后，项目热风炉燃烧废气的烟尘、二氧化硫排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准限值要求，可达标排放。 (4)厨房油烟 项目设置食堂为员工提供一餐，食堂厨房使用罐装液化气为燃料，为清洁能源，燃烧过程中不会产生废气。废气主要为炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。 根据调查和类比有关资料显示，平衡膳食推荐每人每天食用食油量为30g。就餐人数为10人，平均每人每天耗用食油量按30g计，日耗用食油量约为0.3kg,年耗食用油约90kg/a(以300天计算)，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟废气的产生量为2.547kg/a。烧炒时间取2h/d，基准排风量为2000m3/h，每小时排放数率为0.017kg/h，项目使用油烟去除率为85%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.0085mg/m3，排放浓度为0.0.0013mg/m3，最终引至楼顶排放。 - （5）汽车尾气 - 项目运输车辆进出厂区时灰排放汽车尾气，主要污染物为CH.CO和NOx，因进车辆时间不定，且排放时间短，汽车尾气经自然稀释扩散后，对空气影响不大。 - 水环境影响分析 本项目生产用水为抛光用水和员工生活污水。本项目雨水采用雨污分流的方式排放，雨水通过雨水明沟排入厂区富硒渔场。 - 抛光用水 - 抛光用水全部被吸收，无生产废水产生。 - 员工生活污水 本项目员工生活污水总排放量为146.4t/a。生活污水经化粪池处理后暂存，由附近农户用于农田灌溉。 - 生活废水受纳可行性分析 根据业主提供资料，本项目周边有4.45亩农田，类比同类项目，废水的消纳量按0.5t/亩·d计，生活废水的产生量为0.061t/d、146.4t/a，可浇灌农田量为2.225t/d、667.5t/a。故农田完全能消纳本项目生活废水，且有一定的轮作面积。排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中的水作质标准。 - 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目夜间不进行生产，根据工程分析可知，项目营运期噪声主要为切割、攻牙设备运行噪声，噪声声级范围为75～90dB(A)。项目拟采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施降噪后源强为55～70dB(A)。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表33 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 49.3; 23.6; 49.31; 2类标准： 昼间60; 达标. 南; 昼间; 48.1; 29.87; 48.16; 达标. 西; 昼间; 47.9; 31.85; 48.01; 达标. 北; 昼间; 48.9; 36.5; 49.14; 达标. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB（A））标准，本项目夜间不进行生产，因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。 - 固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为稻壳分离产生的谷糠、布袋除尘器回收粉尘、稻谷初筛产生的大、小、轻杂，去石工序筛出的碎石，破损或者废气的编织袋，员工生活垃圾和化粪池污泥。 表34 项目固体废物处理一览表 序号; 污染物; 产生量 t/a; 处理方法; 属性. 1; 布袋除尘器回收粉尘; 谷糠; 0.01; 作为蘑菇培育肥料; 一般固体废物. 2; 稻谷初筛; 杂质; 1500; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 3; 去石工序; 碎石; 300; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 4; 生活污水污泥; 处理污泥; 0.002; 定期清运至垃圾填埋场; 一般固体废物. 5; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 2.1; 交由当地环卫部门处理; 一般固体废物. 6; 产品检验; 碎粒; 3000; 统一收集外售农户作饲料; 一般固体废物. 7; 破损编织袋; 生活垃圾; 520; 定期厂家回收利用; 一般固体废物. 8; 谷壳分离; 谷糠; 15000; 作为热风机燃料; 一般固体废物. 9; 稻壳燃烧; 灰渣; 431.65; 作为秧苗、蘑菇肥料; 一般固体废物. 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、产业政策符合性分析 本项目属于大米加工项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改稿）和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目未列于鼓励类、限制类、淘汰类；项目所使用的设备也不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 6、项目相关符合性分析 （1）选址合理性分析 项目位于岳阳县杨林乡张坪村柴家组。交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；场址所在地水、电供应均有保证，能满足本项目生产及生活需求；场区不占用耕地资源，项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；项目规模较小，无生产废水外排，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，不会对项目西侧居民造成影响，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 （2）公共设施建设情况 区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。 （3）区域内环境容量和总量的许可 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降。满足总量要求。 （4）交通运输 建设项目位于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，项目厂区外有村级道路连接乡道176，交通运输便利。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 7、项目平面布置合理性分析 本项目厂区大门设置北面，靠近乡道，项目东北面为办公楼，用于员工办公，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 8、项目选址合理性分析 本项目为新建工程，项目选址于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，用地主要为荒山地。本项目建设通过合理设计，依托原有地形地势建设，最大限度维持选址内原有生态景观，因此，不会产生植被破坏，不会对生态环境产生大的影响。项目周边无国家级、省级重点文物保护单位，无学校、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。 综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 9.项目环境管理要求 9.1环境管理 环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 9.2环境监测计划 监测项目、频率见下表35。 表35 监测项目、频率 类别; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; TSP、SO2、NOX; 每年二次. 厂界; 恶臭气体（H2S、NH3）; 每年二次. 废水; 厂污水总排放口; SS、COD、BOD、NH3-N、 动植物油类; 每季一次. 噪声; 主要噪声源及厂界噪声; 声压级; 每年二次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 10、环保投资 本项目总投资为400万元，环保投资详见下表： 表36 项目环保投资一览表 污染源因素; 环保措施; 投资（万元）. 废水; 生活废水; 雨污管网铺设; 5. 化粪池; 1个; 0.1. 废气; 布袋除尘系统; 布袋除尘器1台，除尘效率不低于99%; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾分类收集箱，交由环卫部门统一清运; 2. 生活污水污泥; 定期清运至垃圾填埋场; 1. 噪声; 设备噪声; 减振垫、隔声墙、消声器的设施; 2. 合计; 15.1. 本项目总投资400万元，其中环保设施投资为15.1万元，占项目总投资额的3.78%。 11、环境保护设施竣工验收计划 表37 环境保护设施竣工验收计划一览表 - 验收目标项目名称; - 验收因子; - 验收标准; - 竣工验收项目. - 废水; - 生活废水; - COD、BOD5、SS等; - 《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中的水作质标准; - COD、BOD5、SS等. - 废气; - 食堂; - 食堂油烟; - GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》; - 油烟净化装置+楼顶排放. 大米加工废气; - 粉尘; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准无组织监控浓度限值; - 经布袋除尘器处理，除尘效率不低于99%. 原料库粉尘; - 粉尘; - 无组织排放. 热风炉; - 粉尘; - 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准; - 二氧化硫、氮氧化物. - 噪声; - 设备噪声; - 噪声; - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; - 墙体隔声、设备减震、选用低噪声设备. - 固体废物; - 布袋除尘器回收粉尘; - 粉尘; - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单; - 回用于蘑菇种植. 稻谷初筛; 杂质; - 交地环卫部门处理. 生活污水污泥; 污泥; - 定期清运至垃圾填埋场. 去石工序; 碎石; 交地环卫部门处理. 员工生活垃圾; 生活垃圾; 交地环卫部门处理. 色选工序; 碎粒; - 统一收集外售农户作饲料. 破损编织袋; - 编织袋; 定期厂家回收利用. 谷壳分离; 谷糠; 作为热风机燃料. 稻壳燃烧; 灰渣; 作为秧苗肥料.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工现场 | 扬尘 | 设置围墙、防尘网、洒水 | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 使用油烟净化装置 引风机引至楼顶排放 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 |
|  |  | 大米加工粉尘 | 粉尘 | 经布袋除尘器处理，处理效率不低于99% | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织污染物排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
|  |  | 原料库粉尘 | 粉尘 | 无组织排放 |  |
|  |  | 热风炉 | 粉尘 | 自然沉降收集，作为热风机原料 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准 |
|  |  | 汽车尾气 | CH.CO和NOx | 无组织排放 | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（GB18352.6-2016）第二类车排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 施工废水 | 隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘 | 用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘 |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 设临时化粪池，经化粪池处理后用作农肥 | 执行农田灌溉水质标准（GB5084-92） |
|  | 营运期 | 生活污水 | SS、COD、BOD5 NH3-N、动植物油 | 设化粪池，经化粪池处理后回用于农田灌溉 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑废渣 | 建筑垃圾 | 按要求在指定地点消纳 | 妥善处置 |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 由环卫工人清扫送至生活垃圾中转站，再进入垃圾填埋场 | 妥善处置 |
|  | 营运期 | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 生产 | 杂质 | 交由环卫部门处理 | 妥善处置 |
|  |  |  | 碎石 |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | 回用于蘑菇种植 | 妥善处置 |
|  |  |  | 编织袋 | 定期厂家回收利用 | 妥善处置 |
|  |  |  | 碎粒 | 统一收集外售农户作饲料 | 妥善处置 |
|  |  |  | 谷糠 | 作为热风机燃料 | 妥善处置 |
|  |  |  | 灰渣 | 作为秧苗、蘑菇肥料 | 妥善处置 |
|  |  | 生活废水污泥 | 污泥 | 定期清运至垃圾填埋场 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 主要为生产设备噪声，采取基座减振；厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目概况 本项目选址于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，总用地面积为2400m2，主要分为生产车间、原料库成品库、烘干房等，总投资400万元，环保投资15.1万元，占总投资3.78%。 二、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：监测结果表明，区域环境空气中SO2 、TSP、PM10和NO2监测因子的均达标，评价区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 水环境质量现状：监测结果表明，项目富硒渔场的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准， 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 生态环境现状：项目位于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，项目区域无珍稀动植物和文物保护区，主要为农田和林地，生态环境现状良好。 - 环境影响评价结论 1、施工期环境影响分析结论 项目施工期会产生少量的施工扬尘，建设单位加强管理，不会对外环境造成明显影响。项目噪声主要是施工作业产生施工噪声，施工单位必须加强措施对安装工序进行合理安排，禁止夜间施工，噪声对周边环境的影响很小。施工废水设置沉淀池，用于场地内抑尘，不外排，生活污水经化粪池处理后委托附近村民做农肥，对地表水环境影响小。施工期间产生建筑垃圾、装修垃圾运送至指定堆土场，生活垃圾交由环卫部门处理，固体废物都能得多妥善处置。 因此，工程建设工程中，对周围环境有一定影响，在采取有效措施后，不会对周围环境产生大的影响。随着施工期的结束，这些影响也就结束。 2、营运期环境影响分析结论 1、废气 营运期废气主要为热风炉粉尘、原料库粉尘、大米加工排放的含尘废气、生产人员食堂油烟废气、汽车尾气。热风炉粉尘排放二氧化硫0.61t/a、氮氧化物0.92t/a；本项目原料库粉尘产生量为2t/a，含尘废气排放量为0.75t/a，经布袋除尘器处理后排放量为0.01t/a；油烟产生量2.547kg/a。经车间通风扩散，周边绿化吸收后，本项目无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织污染物排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。因此，项目产生的粉尘对周围大气环境影响小。 - 废水 项目废水为抛光用水和员工生活污水，抛光废水被吸收，不外排；员工生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的水作水质标准后排入农田作为肥料。对富硒渔场的水环境质量影响小。 - 噪声 本项目营运期噪声主要为生产设备噪声，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，做到达标排放，对周边声环境影响小。 - 4、固废 项目营运后产生的固体废物主要为固废主要为原料库粉尘、布袋除尘器粉尘、稻谷清筛的杂质和石头、色选分级产生的异碎米、稻壳分离谷糠、稻壳燃烧灰渣、破旧编织袋、生产人员生活垃圾和生活污水污泥。本项目布袋除尘器粉尘用作蘑菇肥料；色选分级产生的异碎米统一收集外售农户作饲料；生活垃圾收入垃圾桶，稻谷清筛的杂质、石头集中送到垃圾站；每日由环卫工人清理运送至生活垃圾中转站，再送到填埋场填埋；谷糠用作热风机燃料；灰渣作为秧苗肥料；旧编织袋回收商回收利用；化粪池产生的污泥由环卫部门清运至垃圾填埋场。 以上措施实施到位后，项目固体废物排放对周围环境的影响小。 四、项目建设的环境可行性 1、产业政策相符性 本项目属于大米加工项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改稿）和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目未列于鼓励类、限制类、淘汰类；项目所使用的设备也不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，项目的建设符合国家现行产业政策。 2、项目平面布置合理性分析 本项目厂区大门设置北面，靠近乡道，项目东北面为办公楼，用于员工办公，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 3、项目选址合理性分析 本项目为新建工程，项目选址于岳阳县杨林乡张坪村柴家组，用地主要为荒山地。本项目建设通过合理设计，依托原有地形地势建设，最大限度维持选址内原有生态景观，因此，不会产生植被破坏，不会对生态环境产生大的影响。项目周边无国家级、省级重点文物保护单位，无学校、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。 综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 4、环保投资 - 本项目总投资400万元，环保投资15.1万元，占项目总投资额的3.78%。类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或者处置，技术也可行。 五、综合评价结论及建议 1、结论 本项目符合国家产业政策；在落实本评价提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，项目实施后对周围环境的影响小，当地环境质量仍能符合功能区划要求；在落实风险防范措施及应急预案下，可将事故风险控制在可以接受的范围内；项目布局相对合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。 因此，从环保角度而言，该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，确保污染物达标排放，项目无明显环境制约因素，因此，从环境保护角度而言，项目在拟定的地址建设可行。 2、建议： （1）如项目规模、性质、选址、总图布置、生产工艺等情况有大的变动时，建设单位应及时向有关部门申报，必要时重新进行环境影响评价。 （2）注重排气通风，保持厂内良好通风状况。 （3） 按《湖南省建设项目环境管理办法》中规定，环境保护设施工程设计应当由具有环境保护工程设计资质的单位承担，并将设计方案报环保部门备案。 （4）加强环境管理，对厂区内各有关环保与生态维护设施认真维护与保养，定期对外排的污水、废气等进行监测和管理，保证项目所有外排污染物达标排放。 （5）贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，实现经济效益最大化。