# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万吨热轧型材转型升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南鑫光新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王学勇 |  |  |  |  | 联系人 |  | 周运五 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县工业园区顺天大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874948326 |  | 传真 |  | — |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县工业园区顺天大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 |  |  | — |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3230 钢延压加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18953 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 依托原有 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1148 | 其中：环保投资（万元） |  | 12.6 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南鑫光新材料科技有限公司位于湘阴县工业园，公司于2012年建设办理了年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目环境影响报告书，同年7月10日取得岳阳市关于此项目批复（岳环评批【2012】44号），详见附件2，根据市场需求，公司于2015年7月对年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目进行变更补充说明，将原有的年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目变更为两条年产20万吨热轧钢生产线（共计年产40万吨带钢、角钢件等，原有的不再生产），详见附件3。经生产运营后于2015年11月2日取得岳阳市关于年产40万吨轧钢件建设项目的验收批复（岳环管验【2015】40号，附件4）。由于2017年1月24日国家发展改革委、工信部等五部门印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》“要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备（公司落后设备为4套20t/h电炉）。”公司于2017年4月已停产，现已根据相关政策进行转型升级，拟将现有的4套20t/h电炉拆除，重建70t/h的蓄热式加热炉，项目由原有的废钢铁原料改为连铸钢坯，转型后项目无熔炼工序，项目产品及产能均保持不变。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》，“二十：黑色金属冶炼和压延加工业 61压延加工 黑色金属年产50万吨及以上的冷轧需要编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表”，本项目为压延加工，年产能为40万吨热轧型材项目，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、编制依据 2.1环境保护有关法规条例 - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日修订； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29 日颁布； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订； - 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布； - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令（2017年10月1日实施）； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日实施； - 《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订； - 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《湖南省环境保护“十三五”规划》，2015年9月； 2.2有关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》 (HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93) ； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016) ； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009) ； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004）； （7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单； （8）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求； （9）国务院印发的关于印发大气污染防治行动计划的通知 国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》2013.9； （10）《湖南省大气污染防治条例》2017年6月1日实施； （11）岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》； （12）《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》（发改产业【2017】176号）； 2.3有关技术报告、文件 （1）项目委托函； （2）湘阴县工业园环评报告及环评批复； （3）现有项目环评报告及环评批复； （4）现有项目验收报告及验收意见； （5）现有项目变更报告及批复 （6）原辅材料成分分析单 （7）建设单位提供的其他相关资料。 3、项目概况 项目名称：年产40万吨热轧型材转型升级项目 建设单位：湖南鑫光新材料科技有限公司 项目性质：转型升级； 投资总额：总投资1148万元； 建设内容：拟将原4套20t/h电炉拆除，重建1台70t/h的蓄热式加热炉，项目原材料将原来的废钢铁改为使用连铸钢坯。 工作制度：年工作日为251天，三班八小时制，每天工作24小时； 职工人数：现有项目职工人数为620人，转型项目利用现有劳动定员，不另行增加。 4、工程内容及规模 4.1项目建设内容 本项目利用原有厂房进行生产，不涉及土建工程。企业为了响应国家政策，拟将原有4套20t/h电炉淘汰，新上1台70t/h的蓄热式加热炉，项目生产所用原料由原来的废钢铁改为连铸钢坯。转型后项目组成及建设内容一览表如下： 表1-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，18953m2，现有建筑，将原4台20t/h的加热电炉拆除，新上1台70t/h的蓄热式加热炉. 辅助及配套工程; 仓库及机修车间; 1栋1层，7360m2，现有，将仓库及机修车间改造为年产40万吨型材项目的原料及成品仓库. 办公楼; 1栋1层，1657m2，现有，依托. 生产车间职工宿舍; 4栋4层，11564m2，现有，依托. 食堂; 1栋1层，770 m2，现有，依托. 车间办公楼; 1栋1层，1165m2，现有，依托. 环保工程; 废气治理措施; 天然气废气：集气罩+30米排气筒（依托）. 热轧粉尘：半开放式车间形、加强通风. 噪声治理措施; 选用低噪声设备、设备基础减振、消声、配套安装隔音板（墙）等. 冷却循环水; 依托厂区现有沉淀池，位于厂区西面，为150m3. 固废治理措施; 各类固废收集暂存设施（厂区西北角，100m2），危废交由有资质单位处置（厂区西北角，20m2），现有，依托. 公用工程; 供电; 由工业园区供电电网接入，现有，依托. 给水; 由工业园区已建供水管网接入，现有，依托. 排水; 生活污水处理后由工业园区污水管网收集至湘阴县城区污水处理厂，现有，依托. 4.2产品方案 项目转型前后产品及产能不变，产品为3#-6.3#角钢件等型材，年产能为40万吨，具体产品技术要求见表1-2。 表1-2 产品技术要求 型号; 尺寸（mm）. 宽（b）; 厚（d）. 3.0; 30; 3. 4. 3.6; 36; 3. 4. 5. 4.0; 40; 3. 4. 5. 4.5; 45; 3. 4. 5. 6. 5.0; 50; 3. 4. 5. 6. 5.6; 56; 4. 5. 6. 8. 6.0; 60; 4. 5. 6. 8. 6.3; 63; 4. 5. 6. 8. 注：其他角钢尺寸可按客户要求生产，其产品质量均满足非建筑用热轧等边角钢《湖南鑫光铸造有限公司企业标准》（Q/HXG001-2015）. 4.3主要原、辅材料及年用量 根据建设单位提供的资料，项目原辅材料为连铸钢坯、能耗为天然气，项目原料主要来自徐州华宏特钢集团有限公司、铜陵市旋力特殊钢有限公司，本项目不得使用废钢铁为原辅材料。 表1-3 原辅材料及能源年用量 名称; 年耗量; 规格; 来源. 连铸钢坯; 41.3万t/a; 150*150*12; 徐州华宏特钢集团有限公司 铜陵市旋力特殊钢有限公司. 天然气; 90万m3/a; /; 园区燃气管道. 表1-4 原辅材料成分分析 厂家; 钢种; 化学成分（%）. C; Si; Mn; P; S. 徐州华宏特钢集团有限公司; Q235; 0.190; 0.199; 0.436; 0.022; 0.024. 0.18; 0.220; 0.481; 0.17; 0.017. 0.211; 0.235; 0.475; 0.023; 0.020. 0.208; 0.224; 0.488; 0.024; 0.025. 0.203; 0.232; 0.514; 0.033; 0.020. 0.192; 0.216; 0.500; 0.038; 0.019. 0.179; 0.211; 0.554; 0.026; 0.014. 均值; 0.197; 0.220; 0.493; 0.048; 0.020. 厂家; 钢种; 化学成分（%）. C; Si; Mn; P; S. 铜陵市旋力特殊钢有限公司; Q235; 0.16; 0.22; 0.50; 0.032; 0.023. 0.17; 0.16; 0.43; 0.016; 0.018. 0.17; 0.22; 0.51; 0.024; 0.029. 0.18; 0.28; 0.52; 0.025; 0.023. 0.17; 0.16; 0.41; 0.027; 0.028. 0.17; 0.18; 0.47; 0.026; 0.021. 0.15; 0.21; 0.52; 0.027; 0.033. 均值; 0.17; 0.20; 0.48; 0.025; 0.025. 备注：项目原辅材料. 分分析单见附件64.3主要设备清单 项目主要设备详见下表。 表1-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（单位）; 备注. 1; 加热炉; 1台; 蓄热式推钢式，3m*40m，70t/h，新增. 2; 粗轧机; 3台; 1台Φ500，2台Φ350，依托原有. 3; 精轧机; 10台; 6台Φ350，4台Φ300，依托原有. 4; 飞剪系统; 2套; 依托原有. 5; 中轧机; 3台; 3台Φ350，依托原有. 6; 矫直机; 3台; 依托原有. 7; 冷床; 3个; 15m*60m，依托原有. 8; 电磁桥式起重机; 3台; 10t，依托原有. 9; 桥式起重机; 1台; 32/5t，依托原有. 10; 铸造桥式起重机; 2台; 50/10t，依托原有. 11; 桥式起重机; 2台; 32/5t，依托原有. 12; 桥式起重机; 2台; 20/5t，依托原有. 13; 电动平车; 1台; Q=50t，依托原有. 14; 电动平车; 1台; Q=30t，依托原有. 15; 辊道输送系统; 2套; 10t，依托原有. 5、劳动定员及工作制度 本项目为转型项目，劳动定员为内部调节。 工作制度：实行三班制，每班工作8小时，年工作251天。 6、配套设施及能源消耗 （1）供电：项目供电依托现有工程。 （2）给、排水：项目转型项目不新增劳动定员，不新增生活用水。生产用水水源为园区自来水。项目生产用水补充新鲜水为10441.6 m³/a（热轧工序蒸发耗水量为38.4 m3/d，机泵循环蒸发耗水量为3.2m3/d）。 （3）排水去向：根据现场调查，项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网汇入园区雨水管网，最终汇入湘江。项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排。转型项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 7、产能分析 本项目蓄热式加热炉规模为70t/h。按251天，24h计算，项目可加工型材70*24*251=421680t/a。 本项目生产所用的设备能满足年产40万吨型材的生产要求。 8、建设进度安排 项目预计施工期2个月，于2018年8月进行生产设备调试运行。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南鑫光新材料科技有限公司位于湘阴县工业园区顺天大道南侧，公司于2012年建设办理了年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目环境影响报告书，同年7月10日取得岳阳市关于此项目批复（岳环评批【2012】44号），详见附件3，2012年8月进入试运行，公司于2015年7月对年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目进行变更补充说明，将原有的年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目变更为两条年产20万吨热轧钢生产线（共计年产40万吨带钢、角钢件等）。目前项目处于停工状态。 - 现有项目基本情况概况 1、现有工程概况 湖南鑫光新材料科技有限公司年产40万吨带钢、角钢件位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园，顺天大道南侧，项目总投资28318万元，年工作日为251天，三班8小时生产制，职工及管理人员共620人。 2、现有工程建设内容 现有项目主要建设内容见表1-6。 表1-6 现有项目主要建设内容表 项目组成; 名称; 建设内容. 主体工程; 熔钢调质车间; 主要布置有电炉与精炼炉（电炉用于熔化除杂，精炼炉用于调质），1栋1层，13828m2. 铸钢车间; 1栋1层，18953m2. 结构车间; 1栋1层，22531m2. 辅助及配套工程; 仓库及机修车间; 1栋1层，7360m2. 办公楼; 1栋1层，1657m2. 职工宿舍; 4栋4层，11564m2. 食堂; 1栋1层，770 m2. 车间办公楼; 1栋1层，1165m2. 渣场; 1栋1层，5400m2. 环保工程; 废气治理措施; 全密闭集烟罩捕集技术+低压布袋脉冲消烟除尘系统; +30米排气筒. 旋风收尘器. 噪声治理措施; 选用低噪声设备、设备基础减振、消声、配套安装隔音板（墙）等. 废水治理措施; 雨污分流管网系统、生活污水化粪池、隔油池2个，约320m3，沉淀池4个，约150m3，循环储水净化池3000m3，鲜水收集池约为8000m3，冷却塔，冷却量1000m3/h. 固废治理措施; 废渣处置场及配套的破碎、磁选系统；各类固废收集暂存设施，危废交由资质单位处置（厂区西北角，20m2）. 公用工程; 供电; 由工业园区供电电网接入. 给水; 由工业园区已建供水管网接入. 排水; 生活污水处理后由工业园区污水管网收集至湘阴县城区污水处理厂. 能源; 电能. 3、现有工程生产设备 现有工程主要生产设备见表1-7。 表1-7 现有项目主要设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 20t电炉; 套; 4; 淘汰，新上1台70t/h蓄热式加热炉. 2; 立式钢包烘烤器; 台; 3; 保留闲置. 3; 卧式钢包烘烤器; 台; 2; 保留闲置. 4; 渣盘车; 台; 1; 20t; 保留闲置. 5; 渣盘; 台; 6; 4m3; 保留闲置. 6; 装载机; 台; 1; 保留闲置. 废钢料篮; 台; 6; 哈式15m3; 保留闲置. 8; 钢水包; 台; 6; 30t; 保留闲置. 9; 电炉钢水包车; 套; 2; 载重60t; 保留闲置. 10; LF钢水包车; 套; 1; 载重60t; 保留闲置. 11; 电磁桥式起重机; 台; 3; 10t; 依托使用. 12; 桥式起重机; 台; 1; 32/5t; 依托使用. 13; 铸造桥式起重机; 台; 2; 50/10t; 依托使用. 14; 桥式起重机; 台; 2; 32/5t; 依托使用. 15; 桥式起重机; 台; 2; 20/5t; 依托使用. 16; 电动平车; 台; 1; Q=50t; 依托使用. 17; 电动平车; 台; 1; Q=30t; 依托使用. 18; 辊道输送系统; 套; 2; 依托使用. 19; 连铸机系统; 套; 2; 保留闲置. 20; 飞剪系统; 套; 2; 依托使用. 21; 钢坯保温加热系统; 套; 2; 保留闲置. 22; 中轧机组; 台; 3; 依托使用. 23; 粗轧机组; 台; 3; 依托使用. 24; 精轧机组; 套; 10; 依托使用. 25; 冷床; 个; 3; 依托使用. 26; 矫直机; 台; 3; 依托使用. 备注：本项目中频炉淘汰由处理完成，中频炉已寄存在工业园区上东钢构企业，由园区管委会安排干部进行24小时值班。详见附件8。 4、主要原辅材料 现有项目主要原辅材料用量情况见表1-8。 表1-8 现有项目主要原辅材料清单 二、现有项目工程分析 序号; 名称; 单位; 用量; 规格. 1; 生铁; t/a; 21000; GB/T718-2005. 2; 废钢; t/a; 360000; GB/T4223-2004. 3; 合金材料; t/a; 4000; 硅铁、锰铁等合金. 4; 熔剂; t/a; 20000; 氧化氮、二氧化硅、氧化镁等. 5; 机油; t/a; 2.5. 7; 水; t/a; 86000; 园区自来水. 8; 电; 万kwh/a; 14175; 园区电网. 现有项目工艺流程见图1-1。 图1-1 现有项目工艺产排污环节图 目前公司处于停产状态，因此本项目存在的原有污染源引用湘阴县环境监测站于2015年9月编制的《湖南鑫光铸造有限公司年产40万吨轧钢件建设项目》验收监测报告。 （1）废气 表1-9 熔炼调质电炉处理设施排气筒出口监测结果 监测要素; 监测点位; 监; 时间 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 2; 3. 废气; 电炉布袋除尘设备排气筒出口; 2015.9.1; 烟尘浓; mg/m3; 40.3; 36.5; 37.5; ≤100mg/m3; 达标. 排放速率; kg/h; 10.81; 8.52; 10.22; 达标. 2015.9.2; 烟尘浓度; mg/m3; 47.2; 41.5; 36.5; 达标. 排放速率; kg/h; 12.23; 9.78; 11.25; 达标. 2015.9.3; 烟尘浓度; mg/m3; 37.8; 32.4; 35.2; 达标. 排放速率; kg/h; 9.75; 8.45; 9.22; 达标. 由表1-9可知项目外排熔钢调质烟气采用“全密闭集烟罩捕集技术+低压布袋脉冲消除烟尘”工艺净化处理后，由30米高排气筒排放，排气筒外排废气中烟尘排放浓度最大值为47.2mg/m3，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中熔炼炉类别的二级标准限值要求。 表1-10 厂界无组织排放废气监测结果表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 标准限值; 达标情况. 1; 2; 3. 颗粒物; 厂界区域下风向监控点1#; 2015.9.1; 0.317; 0.353; 0.334; ≤1.0mg/m3; 达标. 2015.9.2; 0; 3 0; 373 0.354; 达标. 2015.9.3; 0.301; 0.357; 0.339; 达标. 厂界区域下风向监控点2#; 2015.9.1; 0.167; 0.222; 0.185; 达标. 2015.9.2; 0.186; 0.223; 0.242; 达标. 2015.9.3; 0.191; 0.209; 0.231; 达标. 厂界区域下风向监控点3#; 2015.9.1; 0.259; 0.277; 0.221; 达标. 2015.9.2; 0.277; 0.295; 0.259; 达标. 2015.9.3; 0; 249 0.288; 0.305; 达标. 厂界区域下风向监控点4#; 2015.9.1; 0.281; 0.299; 0.243; 达标. 2015.9.2; 0.301; 0.339; 0; 28; 达标. 2015.9.3; 0.302; 0.338; 0.318; 达标. 由表1-10可知，项目厂界下风向4个监测点位无组织排放监控点中颗粒物浓度最大值为0.373mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废水 项目运营期生产工艺中无生产性废水，主要用水为浇注冷却水和热轧工艺中高压水冷却，均为直接冷却水，浇注冷却水和热轧钢加工过程中的冷却水井浊循环水处理系统处理后回用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县城市污水处理厂。 （3）噪声 在正常工况下，2015年9月1-2日湘阴县环境监测站对厂界四周进行了现场监测，监测结果见表1-11。 表1-11 噪声检测结果 测试点位; 主要声源; 检测时段; 检测结果dB(A); 是否达标. 2016.9.1; 2016.9.2. ▲1#厂界; 东面1米处 机械噪声; 昼间; 59.6; 59.6; 达标. 夜间; 51.9; 52.7. ▲2#厂界外南面1米处; 机械噪声; 昼间; 60.1; 60.3; 达标. 夜间; 51.4; 51.7. ▲3#厂界外西面1米处; 机械噪声; 昼间; 60.5; 60.1; 达标. 夜间; 52.5; 52.2. ▲4#厂界外北面1米处; 机械噪声; 昼间; 60.7; 60.0; 达标. 夜间; 52.1; 53.2. 由表1-11可知：项目厂界噪声，昼间监测范围59.6-60.7dB（A），夜间监测范围51.4-53.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固废 项目熔炼炉渣经破碎磁选后金属部分可回用至熔炉，废渣收集后作为筑路材料；电炉运行产生的废弃炉衬收集后外售给水泥厂作为二次原料利用；除尘器收集的粉尘外售给粉尘冶金厂综合利用；热轧加工过程剪切的边角料作为原料回用至熔炼工序。废机油等危险废物按要求进行规范收集后定点暂存，定期送有资质单位妥善处置。厂区内已设置集中式垃圾收集围，生活办公垃圾交由环卫部门处置。 固体废弃物的产生及处理措施见表1-12。 表1-12 固体废弃物的产生及处理措施 序号; 类别; 产生源; 产生量（t/a); 废物性质; 处置措施. 1; 炉渣; 熔炼调质; 36450; 一般工业固体废物; 经破碎磁选后含金属部分回用至熔炉，废渣用做建筑路材料. 2; 废炉衬; 熔炼炉; 3880; 外售给水泥厂为二次原料. 3; 除尘粉尘; 除尘器收集; 1296.785; 外售给下游粉尘冶炼厂. 4; 边角料; 热轧加工; /; 回用至熔炉工序. 5; 废机油; 机械设备; 1; 危险废物; 交由有资质单位处置. 6; 生活垃圾; 生活区; 121.7; 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运. 表1-13 现有项目污染源排放情况汇总表 类别; 排; 物 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 水 污 染 物; 生活污水（1330t/a）; CODcr; 400mg/L，0.532t/a; 150mg/L，0.1995t/a. BOD5; 160mg/l，0.213t/a; 50mg/L，0.0665t/a. SS; 400mg/L，0.532t/a; 150mg/L，0.1995t/a. NH3-N; 35mg/L，0.047t/a; 20mg/L，0.0266t/a. 废气; 熔钢调质; 烟气; 1282.5t/a; 20.14t/a. 浇注过程; 烟尘; 40.5t/a; 6.075t/a. 热轧工序; 粉尘; 96t/a; 96t/a. 噪 声; 设备噪声; 机械噪声; 75~105dB(A); 执行《工业企业厂界环境噪声排放. 固准 体 废 物 （GB12348-2008）中的3类标准; 熔炼调质; 炉渣; 36450t/a; 经破碎磁选后含金属部分回用至熔炉，废渣用做建筑路材料. 熔炼炉; 废炉衬; 3880 t/a; 外售给水泥厂为二次原料. 除尘器收集; 除尘粉尘; 1296.785 t/a; 外售给下游粉尘冶炼厂. 热轧加工; 边角料; /; 回用至. 炉工序; 机械设备; 废机油; 1 t/a; 交由有资质单位处置. 生活区; 生活垃圾; 121.7 t/a; 交由当地环卫部门清运. （5）主要环境问题 根据踏勘现场可知，厂区存在一些环境问题；此次转型升级项目需解决现有项目存在的环境问题，主要环境问题及解决措施如下： 《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》（发改产业【2017】176号），“二、坚定不移淘汰钢铁行业落后产能。《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》对钢铁行业落后产能做了明确规定。要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备。严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为，2017年6月底依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。”现有厂区为20t电炉，因此为淘汰类。拟将20吨电炉淘汰，新上70t/h蓄热式加热炉。同时规范厂区环保标识牌，规范一般固废与危险废物暂存场所。 |

# 二、项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 本项目位于湘阴县工业园顺天大道南侧，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 洋沙湖位于南泉山下的袁家铺紫花村、静河乡青湖村交界处，西北面是女洲山（又名五魁山）。湖面面积5400多亩，现围垸为内湖养殖渔场，在出湘江处建有调洪闸。2009年底，洋沙湖—东湖获批国家级湿地公园。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目所在地周边200m范围内无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

2、湘阴县工业园 （1）工业园区介绍 湘阴县工业园区系2006年4月经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区规划面积51.3平方公里，以先进制造、电子信息为主导产业，按照“一园多区”的建园思路建设，分洋沙湖片区、金龙片区、临港片区和轻工产业园。2011年，获批首批湖南省电子信息产业示范基地和两型园区建设示范园区。 湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复湘环评【2013】305号，详见附件5。 湘阴县工业园东靠芙蓉北路，西邻湘江黄金水道，紧靠漕溪港深水码头，交通便捷、区位优势明显，是湘阴承接沿海发达地区和“长株潭”地区产业转移的核心平台，具有较强的基础支撑能力。按产业分区规划园区东部为食品加工区，西部为传统产业区，中部为电子信息产业区，南部为机械制造产业区，北部为综合服务区。园区立足于“高起点规划、高标准建设”的指导思想，基础设施日趋完善，拉通了“两纵一横”的园区主干道，兴建了一座11万伏输变电站和一座22万伏输变电站，一座日供水1.5万吨的生活用水厂和一座日供水4万吨的工业用水厂；安装有2400d程控电话交接箱6座，储备装机容量12000门以上，；给排水管网均已安装到位，并实现雨水、排污分流，雨水排入洋沙湖。湘阴县工业园洋沙湖片区工业企业产生的废水各自污水处理设施预处理后排入园区已建成的污水管网，园区污水管网末端废水最终进入湘阴县第二污水处理厂。 （2）园区入驻相关企业 现有园区入驻企业主要有湖南湖湘木业有限公司、湖南元亨科技发展有限公司、湖南上东钢结构工程有限公司、湖南金为型材有限公司、湖南大金钢结构工程有限公司、湖南味美多食品有限公司、长康实业有限责任公司、湖南双金玻璃有限公司等企业。相关企业生产运营过程中产生的污染物主要为： 表2－1 工业园现有企业污染物排放情况 公司名称; 大气污染物排放量情况; 水污染物排放情况; 固废产生量及处置方式（危废产生量）t/a. 废气排放量万m3/a; 二氧化硫t/a; 烟（粉）尘 t/a; 氮氧化物t/a; 废水排放量m3/a; COD t/a; 氨氮t/a. 湖南海日食品有限公司; 322.7; 1.2; 0; 58 3.15; 75000; 5.98; /; 100.5. 湖南湖湘木业有限公司; 640; 3; 2; . 28; 8 8000; 0.659; /; 36. 岳阳市英波达时装有限公司; 100; 0.8; 0.18; 0.9; 12000; 1.1; /; 3. 岳阳岩下天之果食品有限公司; 190.54; 0.91; 0.31; 1.8; 50300; 3.49; /; 138. 湖南省义丰祥食品有限公司; 15435.624; 40; 18.5; 16.2; 70000; 5.2; /; 500. 湖南大金钢结构工程有限公司; /; /; /; /; 13000; 1.1; /; （废油漆渣、漆桶0.5t）. 湖南元亨冷暖设备有限公司; /; /; /; /; 8500; 0.; 焊渣7.5t/a （废机油等0.6t）. 湖南驿通电子科技有限公司; /; /; /; /; 10000; 0.456; 0.13; 3 (废电子元件0.4t). 湘阴富士电梯有限公司; 2000; 9; /; 2.94; 14500; 1.45; 0.11; 135 (废油漆渣、漆桶0.6t). 湖南省金为型材有限公司; /; /; /; 6320; 0.56; /; /. 湖南省长康实业有限公司; 972.44; 7.2; 1.82; 27.0; 500; 0 4.98; /; 297. 湘阴县正湘木业有限公司; 372; /; 粉尘1.05t/a; /; 14; 0; 12 /; 200. 湘阴县高府地板加工厂; 134; /; 粉尘0.24t/a; /; 1500; 0.14; /; /. 湖南湖湘木门有限公司; /; /; /; 1800; 0.025; /; (废油漆渣、漆桶0.5t). 湘阴县天勤轮胎有限公司; /; /; /; 400; 0.03; /; 3. 湖南味美多食品有限公司; 300; 1.5; 0.44; 2.7; 1800; 0.025. 湖南依鲁光电科技有限公司; /; /; /; 10000; 0.; 8 /; 5. 湖南全都旺食品有限公司; /; /; /; 2380; 0.23; 0.02; 3. 湖南飘飘龙科技有限公司; /; /; /; 8820; 0.61; 0.12; 角边料2.5t/a. 湖南善源生物科技有限公司; 89; 0.1; /; 4350; 0.45; 0.07; /. 湖南悍马金属构件有限公司; /; /; /; 2400; 0.23; 0.04; /. 湖南凯特电力科技有限公司; /; /; /; 12000; 1.1; 0.12; 4 (废变压器油0.5t). 湘阴县蓝天家电有限公司; /; /; /; 1800; 0.16; 0.02; 3(废电子元件0.2t). 湘阴县湘锦彩印包装有限公司; /; /; /; 2450; 0.24; 0.0. 湖南湘变电器有限责任公司; /; /; /; 10500; 1; 0.1; 固废2.5t (危废0.15t). 湖南双金玻璃有限公司; 10100; 17.3; 烟尘19.5t; 43.2; 6100; 0.6; /; 炉渣1470t/a煤渣258t/a. 湖南省民鑫新材料有限公司; 720; 0.5; 13500; 1.08; 0.1; 废边角料20t/a. 湘阴县第二污水处理厂：湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所在区域环境功能区划见表2-1： 表2-1 建设项目环境功能区划一览表 编号; 项 目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 湘江属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属二类功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，纳入湘阴第二污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域规划、环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用湘阴县常规监测点的常规监测数据。 （1）监测点位： 湘阴县工业园；（位于本项目东北面2.8km处） （2）监测因子 监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测时间 2016年6月24日-28日 （4）监测结果 大气环境质量现状调查监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测点; 监测项目; 日; 浓度范围 评价标准; 超标率; 最大超. 湘阴县工业园倍数; SO2; 0.007-0.020; 0.15; 0; 0. NO2; 0.007-0.015; 0.08; 0; 0. PM10; 0.055-0.063; 0.15; 0. 由表3-1表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 3.水环境质量现状 本项目纳污水体为湘江。 监测布点：湘江采用洋沙湖、乌龙咀断面历史监测数据 监测项目：pH、DO、CODcr、CODmn、BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群。 监测时间与频率：2017年6月1日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 湘江常规断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测 项目; 单位; 监; 结果 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.05; 6.83; 6.75; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.67; 7.82; 7.85; 7.78; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.25; 2.11; 2.15; 2.17; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 11.2; 12.3; 13.9; 12; 6 ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.30; 2.46; 2.78; 2.51; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.442; 0.355; 0.398; 0.399; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.058; 0.029; 0.042; 0.043; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5000; 3500; 4400; 4766; ≤10000; 是. 乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.13; 7.15; 7.11; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.25; 7.35; 7.28; 7.29; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.14; 2.17; 2.; 9 2.14; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 10.6; 12.7; 11.0; 11.4; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.12; 2.54; 2.20; 2.29; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.389; 0.477; 0.408; 0.424; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.047; 0.036; 0.024; 0.036; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.002ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5400; 3500; 5400; 4766; ≤10000; 是. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解本项目拟建地的声环境的质量，湖南安康职业卫生技术服务有限公司于2018年3月20-21日沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 3月20日; 3月21日. 1#; 东厂界; 昼间; 53.3; 53.5; 65. 夜间; 43.5; 44.2; 55. 2#; 南厂界; 昼间; 50.4; 51.6; 65. 夜间; 41.9; 42.5; 55. 3#; 西厂界; 昼间; 47.7; 48.1; 65. 夜间; 49.8; 43.6; 55. 4#; 北厂界; 昼间; 52.2; 52.3; 65. 夜间; 47.1; 41.4; 55. 根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。

主要环境保护目标 本项目位于湘阴工业园，顺天大道南侧，主要保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 六门岭居民; 北侧，100-500m; 约10户，35人; 居住; GB3095-2012 二级. 东北侧，60-200m; 约5户，17人. 周济村居民; 西面，80m; 约3户，10人. 周济村居民; 西南面，400-500m; 约12户，42人. 城南村居民; 南面，280-500m; 约10户，35人. 地表水; 湘江洋沙湖断面至乌龙咀断面; 西北侧，4500m; 多年平均流量2131m3/s，大河; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 声环境; 六门岭居民; 北侧，100-200m; 约6户，21人; 居住; GB3096-2008 2类标准. 东北侧，60-200m; 约5户，17人. 周济村居民; 西面，80m; 约3户，10人. 图3-1 环境保护目标示意图

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 环境空气质量标准值（mg/m3） 项; SO2; NO2; PM10. 日平均; 0.15; 0.08; 0.15. 1小时平均; 0.50; 0.2; —. （2）地表水环境 本项目纳污的地表水体湘江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 类 别; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）. 评价参数; Ⅲ类; 评价参数; Ⅲ类. 地表水; pH; 6～9; 粪大肠菌群; ≤10000. COD; ≤20; 石油类; ≤0.05. 总磷; ≤0.2; 挥发酚; ≤0.005. 氨氮; ≤1.0; 氰化物; ≤0.2. BOD5; ≤4; 六价铬; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0; CODmn; ≤6. 硫化物; ≤0.2; DO; ≥5. - 声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《; 环境质量标准》3类 dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 项目废气执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值，具体见下表4-4。 表4-4 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012） 污染物; 生产工艺或设施; 浓度限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 热处理炉; 20; 车间或生产设施排气筒. 二氧化硫; 热处理炉; 150. 氮氧化物; 热处理炉; 300. 颗粒物; 板坯加热; 5.0; 无组织排放浓度限值. - 废水 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准同时应满足湘阴县污水处理厂接管水质要求，详见表4-5； 表4-5 废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 污; 源 污染因子; 单位; 三级标准; 污水厂接管标准. 综合 废水; pH; --; 6～9; 6～9. COD; mg/L; 500; 350. BOD5; mg/L; 300; 150. 氨氮; mg/L; /; 35. 动植物油; mg/L; 100; 100. 总磷; mg/L; /; /. SS; mg/L; 400; 200. - 噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）； （4）固体废物： 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 我国“十三五”期间对SO2、COD、NH3-N、NOx四项污染物的排放实现总量控制，结合本项目特点，项目：SO2：0.50t/a、NOx：1.68t/a，通过交易平台购买，原环评未设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期：本项目为转型升级项目，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区改造，安装蓄热式加热炉等。项目施工期较短，预计只需要2个月即可。 项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 运营期：本项目为转型升级项目，项目转型升级前后工艺变化主要是转型前有炼钢工序，转型后因外购的原材料为连铸钢坯，转型后工艺为压延工艺，具体见图5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：转型升级项目不涉及酸洗、碱洗、除磷、钝化、涂镀等处理，加热炉燃用天然气。外购钢坯料直接加至加热炉加热（根据建设单位提供的资料项目通过加热炉加热过程无需进行调质）至1000-1150℃（未达到熔炼温度，钢的熔点为1535℃左右）使钢坯料软化，由出钢机从炉内推出，钢坯经辊道送入轧机组轧制，再进冷却后剪切至标准规格，经检验合格产品出厂。

物料平衡 表5-1 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 来源; 名称; 数量t/a; 去向; 名称; 数量t/a; 备注. 原料; 连铸钢坯; 413000; 产品; 型材; 400000. 废气; 粉尘; 8.05. 固体废物; 下脚料; 12803. 钢渣; 188.95. 小计; 413000; 413000. 图5-2 水平衡图 运营期污染工序： 本工程产污环节见表5-2。 表5-2 本工程产污环节一览表 污 染 物 类 型; 产 污 环 节. 废水; 热轧直接冷却循环水、设备间接冷却循环水. 废气; 天然气燃烧废气和热轧粉尘. 噪声; 蓄热式加热炉、轧机、飞剪系统、矫直机等设备运行时产生的噪声. 固废; 剪切产生的下脚料、热轧产生的钢渣、部分机修固废. 1、水污染源及污染物排放状况 转型升级项目新增废水为热轧直接冷却循环水、设备间接冷却循环水。 - 热轧直接冷却循环水 转型升级项目热轧循环冷却用水循环水量为7680m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目热轧工序蒸发耗水量为38.4 m3/d。因循环冷却系统与轧机润滑系统不交叉，热轧直接冷却循环水中主要污染物为升温、SS，SS主要来自冷却冲洗下来的钢渣（氧化铁皮），采用沉淀池处理后循环使用，不外排（依托厂区现有沉淀池，位于厂区西面，150m3）。 - 设备间接冷却循环水 机泵循环冷却用水循环水量为640 m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目机泵循环蒸发耗水量为3.2m3/d。设备间接冷却水经系统降温后循环使用，不外排（依托厂区现有冷却塔）。 2、大气环境影响分析 转型升级项目废气主要为天然气燃烧废气和热轧粉尘。 （1）热轧粉尘 转型升级项目热轧工程有粉尘污染物产生，根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》中污染物产生系数（0.0195kg/吨-钢材），即项目粉尘产生量为8.05t/a。 （2）天然气燃烧废气 加热炉燃用天然气，天然气用量约为90万m3/a（3585m3/d）。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“第十分册电力、热力的生产和供应业”中的统计，燃气废气产污系数参照燃气蒸汽锅炉产生的污染物情况见下表5-3。 表5-3 燃气废气产生的污染物情况表 污染物指标; 产污系数; 产生量. 单位; 数量; 单位; 数量; 单位; 浓度. 烟气量; Nm3/万m3; 136259.17; 万m3/a; 1226.3; /; /. 二氧化硫①; kg/万m3; 0.02S; t/a; 0.50; mg/m3; 41.1. 氮氧化物; kg/万m3; 18.71; t/a; 1.68; mg/m3; 137.3. 烟尘②; kg/万m3; 103.9; t/a; 0.10; mg/m3; 7.7. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。工业用天然气采用《天然气》（GB17820-2012）表2中三类标准要求，三类天然气中总硫量为350mg/m3。根据经验数据，收到基硫分占总硫分的80%，因此本环评S=280。②《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“第十分册电力、热力的生产和供应业”中对燃天然气加热炉的烟尘没有说明，本次环评烟尘参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年）“4411火力发电行业产排污系数（续39）”中燃气发电机组中烟尘的产物系数进行评价。 3、噪声 转型升级项目噪声主要为蓄热式加热炉、轧机、飞剪系统、矫直机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75-85dB（A），噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。 4、固体废物 （1）一般固废 经建设单位提供，项目成材率大于96.9%，剪切产生的下脚料约12803t/a，收集后外卖；热轧产生的钢渣（氧化铁皮）约为188.95t/a，主要来自循环沉淀池、生产线，收集售后外卖。 （2）危险废物 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08（代码900-204-08），产生量约为0.5t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由湘阴浩宇废油回收有限公司（详见附件10）。 5、转型升级项目污染物排放一览表 表5-4 转型升级项目污染物产排情况一览表 类型; 排放物; 污染物; 产生量; 排放量. 水污染物; 热轧直接冷却循环水; 35.4t/d; 经沉淀后循环使用. 设备间接冷却循环水; 3.2 t/d; 经沉淀后循环使用. 大气污染物; 天然气燃烧废气; 二氧化硫; 0.50t/a，41.1mg/m3; 0.50t/a，41.1mg/m3. 氮氧化物; 1.68t/a，137.3 mg/m3; 1.68t/a，137.3 mg/m3. 烟尘; 0.10 t/a，7.7 mg/m3; 0.10 t/a，7.7 mg/m3. 热轧工序; 粉尘; 41.3t/a; 41.3t/a. 噪声; 设备噪声; 机械噪声; 75-85dB(A). 固体废物; 车间; 下脚料; 12803t/a. 热轧产生的钢渣; 188.95t/a. 废机油; 0.5t/a. 6、技改前后污染物对比 表5-5 项目转型前后“三本账” 种类; 污染物名称; 转型前（t/a）; 转型部分（t/a）; 转型后（t/a）; 排放增减量（t/a）. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水 （生活污水）; 废水量（m3/a）; 1330; 1330; 0; 0; 1330; 1330; 0. COD（t/a）; 0.532; 0.027; 0; 0; 0.532; 0.027; 0. NH3-N（t/a）; 0.047; 0.020; 0; 0; 0.047; 0.020; 0. 废气; 熔钢调质（烟气）; 1282.5; 20.14; 0; 0; 0; 0; -20.14. 浇注过程（烟尘）; 40.5; 6.075; 0; 0; 0; 0; -6.075. 热轧工序（粉尘）; 96; 96; 41.3; 41.3; 41.3; 41.3; -54.7. 天然气燃烧; 二氧化硫; 0; 0; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50; +0.50. 氮氧化物; 0; 0; 1.68; 1.68; 1.68; 1.68; +1.68. 烟尘; 0; 0; 0.10; 010; 0.10; 0.10; +0.10. 固废; 炉渣; 36450; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废炉衬; 3880; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘粉尘; 1296.785; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 边角料; 1262.3; 0; 12803; 0; 12803; 0; 0. 废机油; 1; 0; 0.5; 0; 0.5; 0; 0. 生活垃圾; 121.7; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放

| 内容 类型 | 排放物 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr | 依托原有项目，劳动人员内部调节 | 依托原有项目，劳动人员内部调节 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 热轧直接冷却循环水 |  | 35.4t/d | 经沉淀后循环使用 |
|  | 设备间接冷却循环水 |  | 3.2 t/d | 经沉淀后循环使用 |
| 大 气 污 染 物 | 天然气燃烧废气 | 二氧化硫 | 0.50t/a，41.1mg/m3 | 0.50t/a，41.1mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.68t/a，137.3 mg/m3 | 1.68t/a，137.3 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.10 t/a，7.7 mg/m3 | 0.10 t/a，7.7 mg/m3 |
|  | 热轧工序 | 粉尘 | 41.3t/a | 41.3t/a |
| 噪 声 | 设备噪声 | 机械噪声 | 75-85dB(A) | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固 体废 物 | 车间 | 下脚料 | 12803t/a | 收集后外卖 |
|  |  | 热轧产生的钢渣 | 188.95t/a | 收集后外卖 |
|  |  | 废机油 | 0.5t/a | 交由湘阴浩宇废油回收有限公司 |
| 其他 | — |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有项目厂房内进行转型升级，不涉及生态影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期：本项目为转型升级项目，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区改造，安装蓄热式加热炉等。项目施工期较短，因此本次评价不对施工期造成的环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 转型升级项目废水为热轧直接冷却循环水、设备间接冷却循环水。转型升级项目热轧循环冷却水采用沉淀池处理后循环使用，不外排。设备间接冷却水经系统降温后循环使用，不外排，项目沉淀池均依托原有项目已建好的沉淀池，位于厂区的西面，大小为150m3。 2、大气环境影响分析 转型升级项目废气主要为燃气燃烧废气和热轧粉尘。 根据工程分析，项目热轧工序粉尘产生量为41.3t/a，公司采用半开放式车间形，通过加强通风换气，降低无组织粉尘排放量。 项目天然气燃烧产生的废气经30米排气筒排放，其烟尘浓度为7.7mg/m3，二氧化硫浓度为41.1mg/m3，氮氧化物浓度为137.3 mg/m3，均能满足行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值（烟尘20 mg/m3，二氧化硫150 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3）。因此项目废气对周围空气质量影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 转型升级项目主要为加热炉、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在80dB(A)左右。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-1所示。 表7-1 项目噪声情况一览表 噪声源名称; 数量; 单台源强; 排放特征. 蓄热式加热炉; 1台; 85 dB（A）; 间断. 粗轧机; 3台; 85dB（A）; 间断. 精轧机; 10台; 85 dB（A）; 间断. 飞剪系统; 2套; 75dB（A）; 间断. 中轧机; 3台; 85dB（A）; 间断. 矫直机; 3台; 75 dB（A）; 间断. 冷床; 3个; 75 dB（A）; 间断. （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-3。 表7-3 噪声衰减预测结果一览表 单位： dB(A) 声源设备; 数量; 噪声源强[dB(A)]; 与不同源距离（m）的噪声预测值dB（A）. 10; 20; 30; 50; 100; 200. 加热炉; 1台; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 粗轧机; 3台; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 精轧机; 10台; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 飞剪系统; 2套; 75; 55; 48.9; 45.4; 55; 35; 29. 中轧机; 3台; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 矫直机; 3台; 75; 55; 48.9; 45.4; 55; 35; 29. 冷床; 3个; 75; 55; 48.9; 45.4; 55; 35; 29. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 昼间≤65 dB（A），夜间≤55dB（A）；. 生产车间离最近厂界距离20m，根据预测可知，项目运营时，各设备在最近厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 4、固体废物影响分析 （1）一般固废 剪切产生的下脚料约12803t/a，收集后外卖；热轧产生的钢渣（氧化铁皮）约为188.95t/a，主要来自循环沉淀池、生产线，收集售后外卖。 （2）危险废物 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08（代码900-204-08），产生量约为0.3t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 表7-4 转型升级项目固体废弃物产生量及处理方式 序号; 固废名称; 数量; 处理方式. 1; 边角料; 12803t/a; 收集后外售. 2; 钢渣; 188.95t/a; 收集后外售. 3; 废机油; 0.5t/a; HW08，交由湘阴浩宇废油回收有限公司. 鉴于项目建设单位不具有危险废物处置资质，不能自行处理危险废物，因此，建设单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）及2013年级修改单的相关要求建设危险废物暂存处，并设立危险废物标志，以实现对本项目废机油等危险废物在最终处置前的安全暂存。 本项目的边角料、钢渣经收集后暂存在一般固废暂存间内，其临时堆放场所应满足《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 185992001）及2013年修改单的要求，定期外。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险评价 5.1、风险识别 本项目加热炉然用天然气，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和环发《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（[2012]77号文）的规定，对项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 5.2、风险评价等级和范围 （1）评价工作等级的划分依据 根据评价项目的物质危害和功能单元重大污染源判定结果，以及环境敏感程度等因素，环境风险评价划分为一级和二级。 评价工作等级的划分依据具体见表7-5。 表7-5 评价工作等级的划分依据 项目; 剧毒危险性; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一级; 二级; 一级; 一级. 非重大危险源; 二级; 二级; 二级; 二级. 环境敏感地区; 一级; 一级; 一级; 一级. （2）评价工作等级的确定 ①物质危险性判定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/J169-2004）相关要求，对该项目涉及的物质危险性进行判定。物质危险性的判据体见表7-6。 表7-6 物质危险性标准一览表 项目; 序号; LD50（大鼠经口）mg/Kg; LD50（大鼠经口）mg/Kg; LD50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体-在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体-闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体-闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以操作，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本项目生产过程涉及的主要危险物料为天然气，属于易燃易爆物质。天然气主要成分甲烷的危险特性详见表7-7。 表7-7 甲烷理化性质及危险特性一览表 标识; 中文名:甲烷; 英文名:methane; 分子式:CH4; 分子量:16.04. 危险性类别:第2.1类易燃气体; CAS号:74-82～-8. 理化性质; 外观与性状:无色无臭气体; 溶解性:微溶于水，溶于醇,乙醚. 饱和蒸气压（KPa）：53.32（-168.8℃）; 燃烧热（KJ/mol）：889.5. 临界温度（℃）：82.6; 熔点（℃）：-182.5; 临界压力（MPa）：4.59; 沸点（℃）：-161.5. 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）（空气=1）：0.55. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：-188; 爆炸性下限（%）：5.3/15. 危险特性:易燃，与空气混合形成爆炸混合物，遇热源，明火有爆炸危险。与五氧化溴，氯气，次氯酸，三氟化氮，液氧，二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施:切断气源。若不能立即切断气源，不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空阔处。灭火剂:雾状水，泡沫，二氧化碳，干粉。. 健康危害; 健康危害:甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中含氧量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛，头晕，乏力，注意力不集中，呼吸和心跳加速，共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。急性毒性LD50无资料 LC50无资料. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。 手防护：戴一般工作防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。. 泄露应急; 迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堰或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. ②环境敏感性判定 本项目位于湘阴县工业园，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱及社会关注区，因此本项目不位于环境敏感地区。 ③重大危险源确定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。单元内存在的危险化学品数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定位重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： a、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源； b、单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn≥1 式中q1、q2、…、qn为每种危险化学品实际存在量，t； Q1、 Q2、…、 Qn为与各危险化学品相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；本项目重大危险源辨识情况表7-8。 表7-8 本项目重大危险源辨识 危险化学品名称; 临界量（t）; 实际存储量（t）; 比值; 是否构成重大危险源. 天然气; 50; 0.02（管线内量）; ——; 否. 注：本项目采用管道天然气，不在产内存储天然气. 综上所述，本次环境风险评价等级确定为二级。 3、最大可信事故 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。根据风险识别，筛选出天然气调压装置、加热炉区为主要危险区，其主要危险特征为天然气泄漏时遇到明火产生的燃爆事故，进而产生的次生污染对水环境的大气环境产生影响。 4、风险防范措施 （1）建筑安全风险防范措施 由于厂内及四周比较空阔，人员可以迅速撤离，因此该项目不需要设置避难所。 项目配套建设的事故防范措施和事故应急救援设施主要包括以下内容： 在厂内天然气管道及加热炉区设安全标志。厂区的紧急通道和紧急出入口均设置有明显的标志和指示箭头。 （2）危险化学品储运防范措施 天然气输送管线在进入厂区前设置紧急切断阀门，紧急切断阀门采取压力感应自动控制，天然气发生泄漏时，紧急切断阀门立刻关闭，切断泄漏源。厂内人员同时做好灭火等应急准备。 （3）工艺设计安全防范措施 ①不得在天然气输送管线区使用明火且严禁吸烟，作业人员应当遵守消防安全规定，采取防火措施，并准备好灭火材料。操作人员必须遵守岗位责任制，不得擅自离开工作岗位。 ②天然气输送管线区严禁烟火，制定管理制度章程，加强设备以及物料在仓库存储管理，并在入口处的明显位置设置醒目的严禁烟火的标志。 ③厂内配有消防栓，消防器材。 ④天然气调压装置、加热炉区设置天然气泄漏报警仪。 5、应急监测 （1）监测目的 在第一时间对污染事故的性质、危害、范围做出初步评价，为迅速有效地处理突发环境污染事件提供必要的科学依据，最大限度地保障人名群众的生命财产安全和区域环境安全。 （2）主要监测点位 水体污染监测点位见表7-9，大气环境污染监测点位见表7-10。. 表7-9 水体污染监测项目表 序号; 监测点位; 检测项目; 备注. 1; 厂区雨水排口; pH、COD、氨氮、SS、石油类; 监测频次：4次/天. 表7-10 大气环境污染监测项目表 序号; 监测点位; 检测项目; 备注. 1#; 厂址; CO、甲烷; 事故发生后随时监测。建议1小时内每小时15分钟取样监测，事故后4小时、10小时、24小时个监测一次. 2#; 事故发生时的主导下风向300m. 3#; 事故发生时的主导下风向500m. （4）信息上报 采集样品必须及时进行分析，严格执行应急事件报告制度，监测资料和事故发展情况要及时上报有关部门和地方政府。企业要加强领导，高度重视，积极安排环保和部门做好监测工作。 6、结论 本项目最大可信事故为天然气泄漏时遇到明火产生的燃爆事故，进而产生的次生污染对水环境和大气环境产生影响，在采取本次环评提出的改进措施前提下，本项目环境风险可接受。 6、合理性分析 （1）“三线一单”相符性 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目所在地位于湘阴县工业园内，项目所在地不属于自然生态红线区，符合生态保护红线要求。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。本项目采用的原材料为连铸钢坯，无炼钢工序，且使用的加热炉为蓄热式加热炉，能有效节约能源；同时本项目在现有厂区内进行转型生产，不新建厂房，不新占土地资源；因此本项目符合资源利用上线要求。湘阴县工业园禁止入区项目主要包括：①不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重，不符合产业政策的建设项目；②禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利环境影响的企业；③严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；④禁止涉重金属企业入驻。本项目不属于湘阴工业园负面清单内项目。因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。 （2）与《钢铁行业规范条件》符合性分析 表7-11 项目与钢铁行业规范条件相符性一览表 序号; 规范条件; 项目本身; 相符性. 1; 产品质量; 钢铁企业须建立完备的产品生产全过程质量保证制度和质量控制指标体系，具有产品质量保障机构和检化验设施，保持良好的产品质量信用记录，近两年内未发生重大产品质量问题; 项目为转型升级项目，公司具备完备的生产过程质量保证制度，2012年运行至今未发生重大产品质量问题; 符合. 2; 钢铁企业产品须符合国家、行业、地方标准。严禁生产Ⅱ级以下螺纹钢筋（直径14毫米及以下的Ⅱ级螺纹钢除外）、热轧硅钢片等《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的钢材产品; 本项目采用的原料均为连铸钢坯; 符合. 3; 严禁伪造他人厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、不开发票销售钢材等扰乱市场秩序的行为; 项目为压延加工，生产的产品为型材; 符合. 4; 工艺装备; 严格控制新增钢铁生产能力。新建、改造钢铁企业须按照国发〔2013〕41号和《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）要求，制定产能置换方案，实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。停产1年以上或已进入破产程序的钢铁企业不纳入规范管理或取消其资格; 项目为积极017年1月24日国家发展改革委、工信部等五部门印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》，将进行转型; 符合. 5; 新建、改造钢铁企业应按照全流程及经济规模设计和生产，实现生产流程各工序间的合理衔接和匹配。不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；现有钢铁企业不得装备属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备; 项目为转型项目，不新建炼钢工序，同时，转型后装备不在限制类与淘汰类之内; 符合. 6; 钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。各工序原辅材料及产品的生产、转运、筛分、破碎等产尘点须配备有效的除尘装置。焦炉须配套干熄焦、脱硫、煤气回收利用装置以及焦化酚氰废水生化处理和煤气脱硫废物处理装置，烧结须配套烟气脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）及余热回收利用装置，球团须配套脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）装置，高炉须配套煤粉喷吹、煤气净化回收利用和余压发电装置，转炉须配套煤气净化回收利用装置，轧钢须配套废水（含酸碱废液及乳化液）处理、轧制固废回收等装置。鼓励企业配套烧结脱硝、脱二噁英、脱氟化物，转炉、电炉、轧钢加热炉烟气余热回收利用，以及铁渣、钢渣、除尘灰、氧化铁皮等固废的处理装置和循环利用措施; 项目为压延加工，轧钢加热炉烟气余热回收利用; 符合. 7; 钢铁企业须配备基础自动化级(L1级)和过程控制级 (L2级)自动化系统，有条件的企业应配备生产控制级(L3级)和企业管理级(L4级)自动化系统。鼓励企业集成现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术和智能控制技术等两化融合技术，提高企业智能化水平; 公司配备有基础自动化级(L1级)和过程控制级 (L2级)自动化系统; 符合. 8; 钢铁企业须按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）以及其他法律法规的要求，在规定的时限内淘汰落后的工艺装备。有淘汰落后产能任务的企业，须完成淘汰落后产能目标任务。鼓励现有企业采用先进工艺技术，改造提升和优化升级; 项目生产工艺，设备均符合国家产业政策. 9; 环境保护; .钢铁企业须具备健全的环境保护管理制度，配套建设污染物治理设施，烧结机头、球团焙烧、焦炉、自备电站排气筒须安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统，全厂废水总排口须安装在线自动监控系统，并与地方环保部门联网。新建、改造钢铁企业还须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件; 转型项目同时配套建设各污染防治措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续; 符合. 10; 钢铁企业须做到达标排放; 能满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值; 符合. 11; 钢铁企业须持有排污许可证。企业污染物排放总量不得超过环保部门核定的总量控制指标。有污染物减排任务的企业，须落实减排措施，满足减排指标要求; 公司已获取排污许可证; 符合. 12; 企业须按照环保部门要求，接受环保监测，定期形成监测报告; 公司每季度进行常规监测; 符合. 13; 能源消耗和资源综合利用; 钢铁企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。企业应积极开展清洁生产审核及技术改造，不断提升清洁生产水平; 公司具备健全的能源管理体系; 符合. 14; 安全、职业卫生和社会责任; 钢铁企业须符合《冶金企业安全生产监督管理规定》等文件及相关安全、职业卫生标准的规定。须配套建设安全和职业卫生防护设施，新建、改造企业的上述配套设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成安全及消防竣工验收手续。近两年内未发生重大或特别重大安全事故; 公司能配套建设安全和职业卫生防护设施; 符合. 15; 钢铁企业须依法依规缴纳税金，不得拖欠职工工资，并须按国家有关规定交纳各项社会保险费; 公司依法依规缴纳税金，未拖欠职工工资，并须按国家有关规定交纳各项社会保险费; 符合. 根据表7-11分析可知，项目与钢铁行业规范条件相符。 （3）产业政策符合性分析 项目为钢延压加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》规定中的限制或禁止类别，属允许类，同时项目蓄热式加热炉不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰和限制的产业类型，因此项目符合国家产业政策。 （4）选址合理性分析 转型升级项目在现有项目厂区内进行布局，用地性质为工业用地，同时园区产业定位以机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型墙体材料、装饰装修材料等新型建材产业；本项目属于钢构建材产业，符合园区产业定位，因此项目选址合理。 （5）平面布置合理性 项目在原有项目熔钢调质车间内进行转型升级，将原有4台20吨电炉拆除，重建70t/h的蓄热式加热炉，项目北面为原料堆放区，中部为加工生产区，南面为成品区。办公生活区均依托现有工程，项目生产满足货流及人流通行的要求。平面布置较为合理。 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 (1)组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育，将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常。 (2)组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 (3)建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 (4)编制公司的环境保护规划，提供恰当的环境保护目标，制定和完善公司的环境管理办法、规章和制度。制定便于考核的污染物排放指标、环保设施运行效果考核指标及“三废”综合利用指标、绿化指标等各项环保指标责任指标，制定考核计划和组织考核。 7.2环境监测 根据转型升级项目环境污染源情况，评价提出转型升级后公司的日常环境监测计划见下表： 表7-12 环境监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 废气; 排气筒出口处; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 每半年一次; 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测. 厂界上风向、下风向; 粉尘; 每半年一次. 环境空气; 项目所在地上风向、下风向; 二氧化硫、氮氧化物、PM10; 每半年一次. 废水; 冷却水; 沉淀循环使用，不外排; 每半年一次. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 每半年一次. 地表水; 湘江; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 每半年一次. 噪声; 厂界; Leq(A); 每半年一次. 声环境; 厂界; Leq(A); 每半年一次. 固废; 统计各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每半年一次. 8.3总量控制 转型升级项目为70t/h的蓄热式加热炉，燃烧燃料为天然气，燃烧会产生二氧化硫、氮氧化物，属于国家重点控制污染物指标。转型升级项目主要污染物总量指标变化情况见下表： 表7-13 公司转型升级主要污染物总量指标表 类别; 污染物指标; 原环评建议值; 转型后实际排放量; 本次评价报告建议值; 备注. 废气; 二氧化硫; 0; 0.50t/a; 0.50t/a; 通过交易平台购买. 氮氧化物; 0; 1.68t/a; 1.68t/a. 9、环保投资及竣工验收 本项目环境保护措施对应的环境保护投资约为12.6万元，占总投资（1148万元）的1.1%，具体详见表7-14。 表7-14 环保投资及验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保投资（万元）; 效 果. 废气; 燃烧废气; 集气罩+30m排气筒; 4.0; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值. 热轧粉尘; 加强通风; 1.0; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4中无组织浓度限值. 废水; 生产废水; 沉淀后循环使用，不外排（依托厂区现有沉淀池，150m3）; 2.0; 不外排. 噪声; 噪声; 隔（消）声、基础减振等; 2; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固废; 危险废物; 危险废物临时贮存场所（依托厂区现有，位于厂区西北角，20m2）; 3; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求. 生活垃圾; 垃圾桶，环卫部门收集处置; 0.1. 管理; 建立健全的环境管理制度; 0.5. 合计; 12.6.

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 集气罩 | +30m排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值 |
|  | 热轧粉尘 | 粉尘 | 加强通风 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后由园区污水管网收集至湘阴县污水处理厂处理，依托原有 |  | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第二污水处理厂接纳标准 |
|  | 生产废水 | 冷却废水 | 沉淀后循环使用 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 下脚料 | 收集后外卖 |  | 合理处理处置 |
|  |  | 热轧产生的钢渣 | 收集后外卖 |  |  |
|  |  | 废机油 | 交由资质单位处置 |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 机械噪声 | 加强日常维护、车间墙体隔声、距离衰减等 |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在现有项目厂房内进行转型升级，不涉及生态影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、项目概况 湖南鑫光新材料科技有限公司位于湘阴县工业园，公司于2012年建设办理了年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目环境影响报告书，同年7月10日取得岳阳市关于此项目批复（岳环评批【2012】44号），详见附件2，根据市场需求，公司于2015年7月对年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目进行变更补充说明，将原有的年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目变更为两条年产20万吨热轧钢生产线（共计年产40万吨带钢、角钢件等，原有的不再生产），详见附件3。经生产运营后于2015年11月2日取得岳阳市关于年产40万吨轧钢件建设项目的验收批复（岳环管验【2015】40号，附件4）。由于2017年1月24日国家发展改革委、工信部等五部门印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》“要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备（公司落后设备为4套20t/h电炉）。”公司于2017年4月已停产，现已根据相关政策进行转型升级，拟将现有的4套20t/h电炉拆除，重建70t/h的蓄热式加热炉，项目由原有的废钢铁原料改为连铸钢坯，转型升级后项目无熔炼工序，项目产品及产能均保持不变。 二、项目周围环境质量现状评价结论 （1）水环境质量现状 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）大气环境质量现状 由表3-1表明：项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 （3）声环境质量现状 评价区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 三、营运期环境影响分析评价结论 （1）水环境影响评价结论 转型升级项目废水为热轧直接冷却循环水、设备间接冷却循环水。转型升级项目热轧循环冷却水采用沉淀池处理后循环使用，不外排。设备间接冷却水经系统降温后循环使用，不外排。 （2）大气环境影响评价结论 热轧粉尘通过加强通风，减少热轧工序粉尘对周围环境影响；项目天然气燃烧废气通过集气罩+30m排气筒排放；其二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度均能满足行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中大气污染物排放浓度限值（烟尘20 mg/m3，二氧化硫150 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3）。 （3）声环境影响评价结论 转型升级项目主要为加热炉、风机等设备运行时产生的噪声，项目生产设施车间内集中布置，经减振、隔声等措施，室外噪声级可降低至65dB（A）以下，再经距离衰减，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物环境影响评价结论 剪切产生的下脚料经收集后外卖；热轧产生的钢渣经收集售后外卖。废机油交由有资质单位处置，经上述措施处理后项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 四、选址合理性与产业政策相符性分析结论 转型升级项目在现有项目厂区内进行布局，用地性质为工业用地。项目为钢延压加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》规定中的限制或禁止类别，属允许类，符合国家和地方相关产业政策。 综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策，符合湘阴县工业园区相关规划要求。通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物（源），可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求，对环境可能产生不良的影响较小。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，则项目在正常运营状况下，不会对周边环境产生大的污染影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。 六、要求与建议 1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 2）项目不得设废水排放口，生产废水严禁外排。建立污水转运台账记录，定期送往环保部门备案。 3）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。 4）项目应严格遵守环保要求，确保环保资金到位。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设项目委托函 附件2 原有项目环评批复 附件3 现有项目变更批复 附件4 现有项目验收批复 附件5 湘阴县工业园环评批复 附件6 原辅材料成分分析单 附件7 监测报告及质量保证单 附件8 关于我公司封存扣押的中频炉设备进行处理的报告 附件9 非建筑用热轧等边角钢《湖南鑫光铸造有限公司企业标准》（Q/HXG001-2015） 附件10 危险废物处置协议及资质证书 附件11 湖南省经济和信息化委员会 湘经信原材料函【2017】304号 附件12 岳阳市经济和信息化委员会 岳经信函【2018】1号 附图1 项目地理位置 附图2 项目车间平面布置 附图3 项目所在地及周边环境相关照片 附表 建设项目审批基础信息表