修改清单

| 审查意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、结合岳阳县城市建设总体规划、岳阳县环境保护规划、岳阳县教育发展规划、项目周边环境保护敏感点及湖南学校选址要求，进一步强化项目选址的合理性和相符性分析。补充“三线一单”适应性分析。 | 规划及政策相符性补充详见P63-P66；“三线一单”适应性分析补充详见P66。 |
| 2、进一步细化工程内容，核实项目组成一览表与项目主要经济技术指标相关内容，完善相关图件。 | 已细化并核实工程内容及主要经济技术指标，详见P7-P8。 |
| 3、明确土地利用现状，补充施工期回顾性分析，细化实验室污染源分析，核实实验室各类固废的属性及管理要求。 | 已核实土地利用规划图，详见附图；施工期影响评价及回顾性分析详见P50-P54；实验室污染源分析详见P40、P42，实验室各类固废属性及管理要求详见P42。 |
| 4、核实区域生态分析及区域排污现状，补充湖滨污水处理厂情况介绍，按湖南省用水定额标准核算项目用水量，明确项目废水进入湖滨污水处理厂处理的途径。鉴于项目两个运动场地势较低，核实雨水排放措施。 | 已核实区域生态分析及排污现状，区域生态分析详见生态影响专题，排污现状详见P11；湖滨污水处理厂介绍及项目废水入该污水处理厂可行性分析详见P58；已根据湖南省用水定额标准核算并修正项目的用水量及排水量，详见P10、P11、P41、P48；雨水排放措施详见P11。 |
| 5、补充二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项总量指标核算。 | 已补充，详见P26。 |
| 6、补充岳荣公路交通噪声对项目的影响分析，据此提出相应预防措施和要求。 | 岳荣公路交通噪声影响见P62-P63（四）外环境影响分析。 |
| 7、强化平面布置合理性分析，提出优化建议，核实环保投资及“环保竣工验收”一览表。 | 平面布置合理性分析及优化建议详见P67，环保投资及竣工环保验收一览表见P68-P69。 |

| 东侧：岳荣公路 | 南侧：未开发地 |
| --- | --- |
| 西侧：待建设地（江河颐璟城南区） | 北侧：待建设地（江河颐璟城北区） |
| 建设项目用地现状 | 建设项目用地现状 |

图 项目四至图

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	63

五、建设项目工程分析	65

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	86

七、环境影响分析	86

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	107

九、结论与建议	109

附件：

附件1：环评委托书

附件2：洞庭明珠·天富建设项目环境影响报告书批复

附件3：岳阳雅礼学校建设有关问题会议纪要

附件4：东洞庭湖国家级自然保护区管理局关于批准洞庭明珠·天富项目建设的复函

附件5：建设用地规划审批意见

附件6：岳雅学校建设过程中县委书记现场办公会议纪要

附图7：岳阳县教育局关于同意岳雅学校建设的批复

附件8：发改委备案文件

附件9：东洞庭湖国家级自然保护区范围调整文件

附件10：岳阳市环保局对岳阳富登置业有限公司擅自施工建设行为行政处罚及罚款证明
附件11：评审会专家签到表及专家意见

附图：

附图1：地理位置图

附图2：东洞庭湖自然保护区功能区划图（调整前）

附图3：东洞庭湖自然保护区功能区划图（调整后）

附图4：地表水系图

附图5：项目所在地土地利用规划图

附图6：总平面布置图

附图7：项目用地红线图

附表：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县岳阳雅礼实验学校建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳富登置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张建锋 |  | 联 系 人 |  |  | 周冬生 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13487720088 | 传真 | - |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳县荣家湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西侧区域地块内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 岳县发改[2016]158号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | P8321 普通小学教育 P8331 普通初中教育 P8334 普通高中教育 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 144431.6 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 50300 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 35000 | 其中:环保投资(万元) |  | 190 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.43% |
| 评价经费 (万元) | - | 投产日期 |  | 已投产 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 岳阳县麻塘滨湖生态综合开发项目是岳阳县委、县政府打造连接岳阳市、县的“三产经济走廊”，对接市区“南延”的重点工程，是麻塘统筹城乡发展示范区建设的重大项目。2013年3月岳阳县人民政府针对“麻塘滨湖生态综合开发项目”召开了专题研讨会议，成立了麻塘滨湖生态综合开发项目协调领导小组，经小组研究决定由岳阳富登置业有限公司（以下简称“富登公司”）承担该项目的开发建设工作。本次开发项目位于岳阳县麻塘镇洞庭村，规划及国土部门已完成该项目的划地放线工作，红线范围内均为富登公司开发范围（开发范围见附图7）。 2013年8月，富登公司通过对当时岳阳县的宏观经济和房地产市场以及对滨湖新区和洞庭湖板块等的深入调查与研究，认为岳阳县房地产市场发展速度还落后于岳阳县宏观经济的发展速度，其房地产市场还处于快速上升期，因此决定在麻塘滨湖生态综合开发项目地块范围内新建洞庭明珠·天富建设项目，并于2013年10月15日取得该项目的环评批复（见附件2）。 为促进岳阳县民办教育发展、助推经济社会的发展，并进一步加快岳阳市与岳阳县的对接融合，岳阳县委、县政府决定借“麻塘滨湖生态综合开发项目”这个契机，引进社会力量举办民办学校以促进岳阳县教育事业的发展，因此，2016年7月20日岳阳县人民政府就“岳阳县民办学校的筹建工作”召开了常务会议（岳县府阅[2016]41号）（见附件3），会议决定与长沙雅礼中学合作办学，将岳阳雅礼实验学校引进至岳阳县，并统一思想认识，积极支持岳阳县岳阳雅礼实验学校的建设与办学，确保早日开工建设。为积极响应与贯彻县委县政府关于优先开发建设民办学校这一思想认识与决策，富登公司决定暂且停止“洞庭明珠·天富”项目的筹建工作，并在该建设地块优先开发建设岳阳雅礼实验学校，同时根据学校的实际规模与占地需求，富登公司在原“洞庭明珠·天富”占地面积基础上增加至144431.6m2，并依法依程序将原有商住用地调整为科教用地，并于2017年3月取得了岳阳县规划局核发的《建设用地规划许可证》和岳阳县国土资源局颁发的项目建设用地批准书（见附件5）。 由于项目类别由“城镇基础设施及房地产”改变为“社会事业与服务业”，且用地规模有所增加，根据“新环评法”：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，富登公司于2016年9月主动委托环评单位对本项目重新进行环境影响评价工作，并考虑到原“洞庭明珠·天富”建设项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，但并未编制生态影响专题报告，根据《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》环发[2015]57号文件要求，对涉及国家级自然保护区的建设项目需开展生态影响专题评估，特借此机会委托专业机构对“岳阳雅礼实验学校建设项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的生态影响”进行评估。为积极响应中共岳阳县委办公室书记现场办公会议精神（岳县办纪[2016]8号）（见附件6）：“全力推进岳雅学校各项筹建工作，如期办好开工前相关手续，不能以任何理由延误工程…..”等，并确保岳雅学校2017年秋季正式招生开学，于是富登公司为加快本项目开发建设进度，在项目未经环境保护审批部门审查的情况下开工建设，违反了新环评法中第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”；本项目开工时间为2016年7月，根据环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号，详见附件11）：“建设项目于2015年1月1日后开工建设，或者2015年1月1日之前己经开工建设且之后仍然进行建设的，立案查处的环保部门应当适用新环境保护法第六十一条的规定进行处罚，不再依据修正前的环境影响评价法作出“限期补办手续”的行政命令”，2014年修订的新环境保护法（自2015年1月1日起施行）第六十一条规定：“建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状”，本项目由于违反了《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，已由岳阳市环境保护局于2016年12月1日作出了行政处罚，并缴纳了罚款，同时岳阳市环境保护局责令其提交环境影响评价文件（处罚告知书及缴费发票见附件10）。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本），项目属于四十大类社会事业与服务业中的113小类学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院，本项目建筑面积116455.9m2，为“建筑面积5万平方米及以上；有实验室的学校”，应编制环境影响评价报告表。岳阳富登置业有限公司有限公司委托湖南英怀特环保科技有限公司对岳阳县岳阳雅礼实验学校建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关导则、规范和标准等，编制完成了本环境影响报告表。本次环评时项目除部分道路工程及绿化工程尚在施工外，其它设施已基本建成，招生未达到满额招生规模，本次环评以所有设施建成后的满额招生规模进行评价。 2、项目概况 项目名称：岳阳县岳阳雅礼实验学校 建设单位：岳阳富登置业有限公司 建设地点：岳阳市岳阳县荣家湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面， 经纬度：东经113°5′8.63″，北纬29°17′26.26″ 建设性质：新建 项目投资：总投资35000万元，其中环保投资190万元，环保投资占总投资5.43%。资金来源企业自筹。 3、工程规模及内容 项目总占地面积144431.6平方米，总建筑面积为116455.9平方米，办学规模最高达108个教学班，其中小学60个班，初中30个班，高中18个班，目前未达到最高办学规模（仅有小学10个班，初中10个班），本项目评价按照最高办学规模进行评价。项目建设内容包括教学楼、科技馆、学生公寓、图书馆、办公楼、教职工公寓、生活服务大楼、辅助用房以及田径场、道路、水电、管网、篮球场、校园绿化美化等配套设施。 项目主要工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 办公楼及图书馆; 教师办公室每个教师使用面积不宜小于5m²；图书馆按实际需要配置，共计建筑面积5344.04m2，为1栋5F建筑. 教学楼; 结合学校办学规模的实际情况，其中小学部13706.91m2为4栋4F建筑，中学部14900.80m2为5栋5F建筑. 艺体馆; 新建艺体馆建筑面积为5120m2，为1栋2F体育馆. 生活服务大楼; 新建生活服务大楼（食堂）建筑面积为6687.30 m2，为1栋2F建筑. 学生公寓; 新建学生宿舍31106 m2，其中小学12596 m2，为3栋4F建筑；中学18510 m2，为5栋5F建筑. 多功能厅; 多功能厅建筑面积为1628.16m2. 食堂; 食堂建筑面积为6687.30m2. 实验楼; 实验楼建筑面积为4779.20m2. 教师周转房; 1栋8F建筑，共120户，建筑面积6078.88m2. 体育设施用房; 位于地下层，建筑面积1246.29m2. 其他配套用房; 共计建筑面积120.0m2. 辅助工程; 运动场地; 修建标准运动场1个，占地12000 m2；标准篮球场7个（28m×15m），占地2940 m2；标准排球场4个（13.4 m×6.1m），占地204.5 m2. 道路及停车场工程; 除去景观绿化所占用地、建筑物所占用地及运动场所占用地即为道路及停车场所占用地，地下停车位420个，道路面积为50231.3 m2. 公用工程; 给水; 接入市政给水管网. 排水; 学校师生生活及教学活动产生的污废水经化粪池处理后接市政污水管网进入湖滨污水处理厂处理，雨水经校园两侧道路设置的雨水口汇集后进入市政雨水管网. 供电; 项目区电力来源主要是国家电网，近期引进备用柴油发电机组作为备用电源，远期将采用岳阳市、岳阳县电力部门提供的双回路以保障教学及师生生活中的用电. 能源; 本项目不设置中央空调，所有能源均采用电能及天然气. 通讯; 岳阳县现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。. 环保工程; 废气; 围墙、防尘布、洒水、清扫、烟囱、油烟净化系统、通风橱、竖井、排烟系统等. 废水; 化粪池、截水沟、沉淀池处理后进入湖滨污水处理厂. 噪声; 设备减震、隔声、消声、绿化工程等，隔声门窗建设. 固废; 垃圾站、垃圾桶、密闭容器. 项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 144431.6. 2; 总建筑面积; m2; 116455.9. 3; 计容面积; m2; 107688.79. 4; 教学楼; m2; 28607.71; （小）13706.91 （中）14900.80. 实验楼; m2; 4779.20. 图书馆、行政办公; m2; 5344.04. 食堂; m2; 6687.30. 学生宿舍; m2; 31106.00; （小）12596.00 （中）18510.00. 多功能厅; m2; 1628.16. 艺体馆; m2; 5120.00. 停车场下体育设施用房; m2; 1246.29. 教师周转房; m2; 6078.88. 其他配套用房; m2; 120.0. 5; 架空层面积; m2; 3605.34. 6; 建筑基底面积; m2; 32256.22. 7; 绿化面积; m2; 50551.06. 8; 容积率; 0.746. 9; 建筑密度; %; 17.93. 10; 绿地率; %; 35. 11; 班级数量; 个; 108. 12; 学生人数; 人; 4860. 13; 教职工人数; 人; 900. 14; 教师周转房; 户; 120. 15; 停车泊位; 个; 420; 地下. 4、总平面布置 根据项目平面布置图，本次规划充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，巧妙的进行了房屋的空间组合，节约用地，增大了绿化和环境空间以及学生活动场地，极大的改善了学生的学习生活质量。在规划中既考虑了校园布局的严谨，又达到在多重空间中赋予变化的景观序列，并使该学校的功能分区更加明确，布局更加合理，环境更加怡人，更有利于青少年的心身健康和生活特点，促进求知兴趣和学习效率的提高（项目总平面布置见附图6）。 教学区规划及单体设计完全按照县委、县府多次讨论定稿的更改方案进行，规模为108个班。按“中小学建筑规范”及“城市中小学校舍建设标准”对相应的教学各专业用房进行配置，并考虑教育发展的特点，留有一定空间，便于调整使用。 在具体设计中，9栋教学楼均位于项目东侧，从北向南依次均匀排列；办公楼、图书馆、科技馆位于项目中心，设有地下层，内有停车场和辅助用房；食堂位于项目东南角，设有地下层，内有停车场和辅助用房；7栋学生公寓位于项目西侧，并列排列；体育馆位于项目东北角，篮球场、排球场位于项目南侧，田径场位于项目东南侧，项目主大门位于项目北侧；项目在荣岳路侧设有次出入口，可作为消防通道使用。各分区相互不干扰，交通便捷，既有利于学习，又有利于课外活动、休息，且较好的避开了外部干扰。在保证应有间距的情况下，最大限度的利用地块，给学生留足了更多的活动场地，并精心打造校园景观，丰富学习空间，净化室内空气，美化校园环境，以利于学生紧张的学习后能够放松与休息，促进学生的生理健康和智力发展。 5、主要原辅材料 本项目设有物理、化学、生物实验室，物理实验室主要进行一些基本的物理现象验证，实验器材主要为日常的电线、电路板、浮力球等，生物及化学实验室使用的主要原料及化学试剂见表1-3。建设项目使用的化学试剂均保存在专门的药品厨中，日常管理中，药品厨处于封闭状态，只有开展化学实验时，根据需要种类和需求量进行提取。 表1-3 建设项目实验室使用的主要原料及化学试剂一览表 序号; 实验室; 试剂; 消耗量; 储存量; 物化性质. 1; 物理实验室; 电线; 若干; 若干; /. 2; 电路板; 若干; 若干; /. 3; 浮力球; 200个/a; 50个/a; /. 4; 其他; /; /; /. 5; 化学实验室; 盐酸; 50L/a; 20L/a; 是一种无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，氯化氢与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，氯化氢能溶于苯。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾. 6; 硫酸; 40L/a; 20L/a; 一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性. 7; 硝酸; 40L/a; 20L/a; 纯净的硝酸是无色透明液体,浓硝酸和发烟硝酸因溶有二氧化氮而显棕色.硝酸易溶于水。硝酸为强酸,遇光及空气部分发生分解。加热时分解生成一氧化氮和氧气。稀硝酸比较稳定,70%~90%硝酸在 0℃,阴暗处不发生分解. 8; 氢氧化钠; 25kg/a; 5kg/a; 氢氧化钠又称烧碱、火碱、苛性钠.化学式 NaOH.密度 2.130g/cm3,熔点 318.4℃,沸点 1390℃.纯的无水氢氧化钠为白色半透明,结晶状固体.氢氧化钠极易溶于水,溶解度随温度的升高而增大. 9; 乙酸; 40L/a; 10L/a; 是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝点为 16.6℃（ 62℉ ），凝固后为无色晶体，其水溶液中呈弱酸性且蚀性强. 10; 金属镁、钠; 10kg/a; 2kg/a; 均能能与热水反应放出氢气,燃烧时能产生眩目的白光,与氟化物、氢氟酸和铬酸不发生作用,也不受苛性碱侵蚀,但极易溶解. 11; 酒精; 80L/a; 20L/a; 无色有芳香气味的液体，易挥发,能与水以任意比例混合。常用的有机溶剂. 12; 生物实验室; 小动物; 40kg/a; 0; /. 13; 动物血液; 15kg/a; 0; /. 14; 植物标本; 20kg/a; 20kg/a; /. - 公用工程 （1）给水 建设项目不设锅炉房和医务室，因此，无医疗用水和锅炉房用水。给水主要用于学生宿舍、教学楼、食堂和行政办公楼。根据《湖南省用水定额地方标准》 (DB43/T388-2014)，本项目人员用水量如下分析： 学生用水：学生用水包括寄宿学生和非寄宿学生日常用水。其中，学校住宿学生2000人：小学住宿学生为900人，用水量按90L/人·d；初高中住宿学生为1100人，用水量按100L/人·d；年用水时间按250天计，则寄宿学生用水量为47750m3/a；非住宿学生2860人：小学非住宿学生1800人，用水量按35L/人·d；初高中非住宿学生1060人，用水量按40L/人·d；年用水时间按250天计，则非寄宿学生用水量为26350m3/a。 教职工用水：建设项目拟定教职工人数900人，综合用水量按45L/人·d，年用水时间按250天计，则教职工用水量为10125m3/a。 食堂用水：学校食堂按一日三餐计，其中住宿人员三餐全部在食堂用餐，非寄宿人员均在食堂用午餐，食堂就餐人次按8500次/d，用水量按15L/次·d，年用水时间按250天计，则食堂用水量为31875m3/a。 实验用水：建设项目实验室均为常规实验室，化学实验室用水主要为玻璃仪器的清洗等，物理和生物实验室用水主要为个人卫生的清洗和器具的清洗。化学实验室用水量约3m3/d，物理和生物实验室用水量约2.5m3/d，年用水时间按250天计，则实验用水量为1375m3/a。 绿化用水：建设项目绿化面积50551.06m2，根据《给水排水常用数据手册》绿地用水参数为3L/m2·d，年用水时间按250天计，则绿化用水量为37913.3m3/a。 表1-4 用水情况一览表 序号; 名称; 定额; 数量; 时间; 用量. 1; 住宿生; 小学90/人·d 初高中100L/人·d; 小学900人 初高中1100人; 250d/a; 47750m3/a. 非住宿生; 小学35/人·d 初高中40L/人·d; 小学1800人 初高中1060人; 26350m3/a. 2; 教职工; 45L/人·d; 900人; 10125m3/a. 3; 食堂; 15L/次·d; 8500次/d; 31875m3/a. 4; 实验用水; 5.5m3/d; /; 1375m3/a. 5; 绿化; 3L/m2·d; 50551.06m2; 37913.3m3/a. 6; 合计; 155388.3m3/a. - 排水 - 排水系统实行雨污分流，分为排雨水系统和排污水系统。 雨水系统：在校内道路侧带布置雨水管网，道路适宜位置设置雨水口，收集道路、人行道及屋面雨水，雨水经汇集后排入市政雨水管网，由于东西两个田径场地势较低，田径场的雨水经跑道两侧设置的雨水管沟汇集，经由设置于地下层的水泵提升至岳荣公路的雨水管网。 污水系统：项目生活污水产生量以用水量80%计，学生生活污水为59280m3/a，教职工生活污水为8011m3/a，食堂废水为25500m3/a，该部分废水先经油水分离器处理、毛发聚集器处理后排入化粪池处理，然后经由东侧岳荣公路污水管网向南以重力自流方式进入湖滨污水处理厂，污水处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入东洞庭湖。实验室废水产生量为1100m3/a，单独收集经自建处理设施预处理后，通过污水管网进入湖滨污水处理厂处理。 绿化用水无被地面吸收或自然蒸发，无外排。 （3）供电 建设项目区电力来源主要是国家电网。 （4）消防工程 总体消防：建筑周围有消防车道。消防车道宽度均大于4米，满足规范要求。 单体消防设计：每层均设一个防火分区，疏散楼梯直接采光通风。 宿舍及教室均至少设有两个楼梯，满足位于尽端的房间至楼梯间小于22米的要求。楼梯间两侧的房间至楼梯间小于35米的要求。 （5）排风、空调系统 建设项目在东北侧设有地下停车场，拟设地下停车位420个，地下车库设置通风排气系统，平时排风量按6次/h计，地下车库内保持微负压（-50Pa左右），进风量按排风量的80％计，产生的废气经绿化带地面2.5m高排气筒排放，共设2个排气筒。 辅助教学楼综合体育楼、图书馆设置换气系统，换气次数按不少于3次/h换气次数计算。 建设项目不设中央空调系统，各建筑物根据需要安装挂式空调或柜式空调。 7、劳动定员及施工进度安排 本项目拟定教职工人数900人，学生为4860人，其中2000人可住宿，2860人属非住宿。年工作日250天。 - 8、施工方案 - （1）建筑材料 - 本项目建设所需的主要建筑材料包括砖、水泥、钢材、砂料、石料、木材等，采用购买的方式解决。本地均有生产供应，货源充足可在岳阳市内采购或由专门厂家提供。 - （2）施工运输 项目施工运输采用公路汽车运输及人工搬运，施工材料主要通过现有岳荣公路运输至项目施工现场。 （3）主要施工方式 本项目施工过程以机械施工和手工施工相互配合，施工人员多雇佣当地居民，施工营地租用当地民房，严禁在湖南东洞庭湖自然保护区内设置施工营地，取弃土场、施工材料堆放场等临时用地。 本项目新建建筑物施工采用小型机械施工+人工施工结合的方式。施工工艺如下： A场地平整 采用小型机械和人工相结合的方法对场地进行清理和平整。开挖施工根据高度的不同，将开挖分为多个水平层，自上而下进行开挖施工，同一个水平层上由外向内开挖。 填筑施工前根据现场实际情况按设计要求先对基底进行清理。对填筑区基底范围内的建渣、淤泥、垃圾、障碍物及草皮、植被根系和表土予以清除，并在填筑前进行地基原地面压实，压实标准和正式填筑相同。分层填筑。填土段每层铺土厚度为20～30cm，每层填料的摊铺宽度，每侧超出设计宽度50cm，以保证修整边坡后的边缘有足够的压实度，待填筑成型后再削坡。填料主要来源在各区域内按设计调配，不得选用淤泥及淤泥质土。碎石类土或爆破石碴用作填料时，其最大粒径不得超过每层铺填厚度的三分之二且不大于200mm，铺填时，大块料不应集中。施工采用人工与机械相结合的方式，对填土摊铺、整平、碾压（夯实）。 B土石方工程 建筑物基础开挖时必须服从基坑支护要求，要在确保基坑安全的前提下，先用机械开挖到基底标高30cm 左右，余土人工清挖，防止出现超挖现象。基坑回填须待各构筑结构施工完且结构验收合格后方可进行。土方回填时事先抽掉积水，清除淤泥杂物，回填土利用开挖的原土，并清除掺入的有机质和过大的石粒。回填应逐层水平填筑，逐层碾压，每层虚铺厚度和压实遍数与压实机械功率大小有关，应在现场通过实验确定。 C混凝土工程 外购砂石、优质商业水泥，由项目区范围及保护区范围外专业的混凝土拌制场拌制，用混凝土运输车直接运送至工地使用。以便减少混凝土拌制时产生的扬尘及污水对环境产生的影响，同时保证施工中使用符合设计强度要求，具有良好施工性能的高强、高性能混凝土。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，选址范围内无居民，场地现状为实验区，有少量农田，地势较平坦，因此不存在与项目有关的原有污染情况，主要原有污染情况为项目东侧的岳荣公路过往车辆产生的噪声和汽车尾气对环境产生的影响。选址内现状环境质量不会影响本项目运营期产生影响。 （2）区域主要环境问题 项目建设地位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，项目所在地无遗留固废污染与废水污染源，空气质量良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。毗邻岳阳市区，县城离市区23.6公里，距湖南省会长沙100多公里、湖北省会武汉200公里，通勤半径均在2个小时以内，是武汉、长株潭、成渝三大综合改革实验区和“长三角”、“泛珠三角”两大经济圈的重要节点和交通循环次中心。京珠高速、岳望高速、107国道、京广铁路、武广客运专线、岳荣新一级公路穿境而过，岳阳港鹿角作业区2000吨级（兼顾3000吨级）货运码头正在建设之中，便利快捷的水陆交通格局基本形成。 本项目位于岳阳县荣湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面，项目区域交通便利。 - 地形、地貌、地质 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。古生代为海水所没，中生代初期湖南造山运动，海水全部退出；中生代末期燕山运动，江南中段断裂，县境东、北部隆起，中、南、西部下陷成为洼地，形成洞庭湖；新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 县境内发育了形迹醒目、且长期活动的不明构造体系。北东东向构造分布在黄岸—大介压性断裂、小水—双江断裂、桂峰—王龙断裂；北西向构造主要分布在新开塘向斜、长安—黄田—月田复活断裂，其次为一心—五星复活性断裂、长安北面压性断裂。但对县域现代地形格局起控制作用的构造线为临湘县的白羊田—平江县的板江复活性断裂，公田压扭性断裂，青岗驿压扭转性断裂（荣家湾断裂），岳阳市—鹿角镇断裂，广兴洲地堑和新开塘向斜。 县境岩体以酸性和中酸性为主，出露总面积500余平方千米。毛田—月田岩体、饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体、庙山岩体、张帮源岩体等共6个岩体占出露总面积95%以上，其中毛田—月田岩体呈基状，其余均呈株状产出，饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体产于加里东期，其它为燕山期岩浆活动的产物。 - 气候、气象 本项目位于湖南省岳阳县，属中亚热带湿润性季风气候区。气候温和、雨量充沛、日照充足、四季分明。历年日均气温17℃，七月最热。多年平均气温29.2℃，一月最冷，多年平均气温4.4℃。年平均降水量1283.8mm。年平均相对湿度81%。年无霜期270d，年平均日照时数1814h，年太阳辐射总量110kcal/cm2。 年平均风速2.6m/s，常年主导风向NE，其年频率为18%，冬季为23%.夏季盛行东南风和南风，频率为21%，静风频率为7%。 - 水文 河流：县境主要河流有流向东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河、铜鼓河，有直入南洞庭湖的罗水河。新墙河有沙港、游港两大支流，沙港河发源于平江县板桥乡大坳岭，自月田江堧入县境，流经月田、湾头、杨林、熊市，至筻口镇的三港嘴与游港汇合后入新墙河主流。游港河发源于临湘市药姑山，由西塘入县境，经筻口镇至三港嘴汇入新墙河主流。主流经新墙、城关两镇，从破岚口入东洞庭湖，全长26.80千米，流域面积418平方千米。新墙河在县境主、支流全长115.40千米，流域面积1597.64平方千米，平均流量52.60立方米/秒，天然落差400米，坡降7.18‰，纳入支流47条。费家河发源于新墙镇桃园村袁家屋，流经黄秀桥、宝塔，河流长20千米，流域面积85.60平方千米。坪桥河发源于长湖乡胡仙山，流经三友、凌云、黄沙街、坪桥，河流长22千米，流域面积85.40平方千米。罗水河发源于张谷英镇桂峰村坳背里，经岳坊、步仙桥进入汨罗市，在县境长42千米，流域面积133.20平方千米。铜鼓河发源于新开镇茅栗铺，流经郭镇赵建中及县境麻塘镇，长16千米，流域面积32.10平方千米。 湖泊：主要湖泊为东洞庭湖，总面积13.28万公顷，另有与境内河流相连的内湖17个。东洞庭湖是自然保护区的主体区域，也是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积为1328km2，东洞庭湖汇集湖南湘、资、沅、澧四水，对长江水量有巨大的调剂作用。集水区面积130万km2，集水区包括“四水”集水区面积26万km2，长江干流支江以上集水面积104万km2。多年平均湖水量3126亿m3，其中“四水”过湖水量1684亿m3，长江过湖水量1180亿m3，区间过水量262亿m3。由过境水决定，东洞庭湖水文的主要特点：一是水位落差大。这种情况在全国首屈一指。水位高低由长江和“四水”水位所决定，每年丰水期为5~9月，低水期为12月至第二年2月，年内丰欠水位落差一般为10~14m，当长江和“四水”最大洪水相遇过湖的年份，水位年内落差可达17m。二是泥沙淤积量大。过境水每年平均输入泥沙1.42亿m3，其中“四水”输入0.24亿m3，占16.9%；长江输出1.18亿m3，占83.1%，而输出泥沙仅有城陵矶一口，年输出泥沙0.36亿m3，占输入量的25.4%，年均淤湖泥沙1.06亿m3，淤积率达74.6%；三峡水库运行后，泥沙入湖量减少，淤积的速度也大幅度下降。三是水清逐渐恶化。由于历史上沿湖沿江多年的围垦，特别是湖口以下长江罗山江段堵闭，出流受阻，加速泥沙淤积，湖床逐年抬高，湖容量不断下降，洪水威胁逐年加剧。据城陵矶水文站资料，在过去四十年间，出现32m以上警戒水位的年机率，在前20年为4年一遇，后20年为4年三遇。进入20世纪90年代，洪水机率几乎达到每年一遇。1952年7月22日水位32.60m，流量为354000 m3/s；1983年7月18日水位34.21m，流量为34300 m3/s，洪水期流量减少1100 m3/s，水位增高1.61m。 东洞庭湖西有藕池河东支来水，南受西、南洞庭湖的转泄，东有新墙河径流来汇，形成了三口四水的总汇合点，然后通过湖泊调蓄，再由岳阳向东北流入长江。 地下水：县境地下水主要有松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，基岩裂隙水三大类型。地下水深度自东至西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，多为重碳酸钠钙型水。 县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及滨湖平原还接受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。地下水的分水岭与地表水系分水岭趋于一致，径流区和补给区混合没有明显界限，只是在东部山地、丘陵地下水径流区的运动以水平为主，东洞庭湖及平原地区地下水流速慢，局部趋于停滞。东部山区、丘陵以泉的形式分散排泄为主要方式，新墙河为东部地区各类地下水排泄的总渠道，东洞庭湖汇集全县全部地下水，一部分经长江排泄境外，一部分就地蒸发。据湖南省地质部门实测和计算，县境地下水保证率50%的平均平水年58693.11万立方米、保证率75%的偏枯年53191.31万立方米，保证率90%的枯水年48391.46万立方米。荣家湾六合垸陈排头一带，钻孔平均单井涌水量1069立方米/日，水质较好，可开采量2.27万立方米/日；新开塘向斜地下水1278立方米/日；东洞庭湖沿湖区及新墙河沿河区，单井涌水量200~2800立方米/日。 5、生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目场区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 6、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 - 功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 - 重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目位于该保护区调规前的实验区，调规后不在该保护区范围内，目前，东洞庭湖自然保护区正在申请规划调整，已经通过国家林业局、国家环保部评审（国务院公示见附件9），调规完成后，本项目选址不属于保护区范围内；且项目所在地区域已城市化，项目周边无珍稀保护动物。且距离该保护区约60m，且本项目与该保护区有堤坝进行阻隔，故本项目的施工期和营运期对其影响较小。 - 岳阳市东洞庭湖江豚市级保护区 岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区为1996年建立的市级自然保护区，2013年10月对保护区功能区范围进行了调整。保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，东与岳阳楼区毗邻，南与汨罗市、湘阴县、沅江县接壤，西、北与华容县、君山区相接，保护区总面积为6.67万公顷，其中核心区总面积0.67万公顷，分为两大块，一是扁山核心区：北起洞庭湖公路大桥，西至芦溪湾、裤裆弯、麻拐石、壕坝、君山、香炉山、君山后湖，南至太平咀、扁山往南1千米处、罗汉州、元咀，东至从东风湖沿洞庭湖岸线至太平嘴范围内的深水区区域，面积为0.39万公顷；二是鲶鱼口核心区:以鲶鱼口为中心上下游各约10公里范围的主河道深水区，北起陡沙坡头、西至柴家嘴，东至上、下青年湖，西北至漉洲芦苇场（草尾河入洞庭湖湖口），东南至磊石山范围内的深水区水域，面积为0.28万公顷。 缓冲区：保护区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区，面积4万公顷。 实验区：保护区区界以内缓冲区以外的区域，包括大西湖、小西湖、春风湖等在内的湖泊和洲滩划为实验区，面积2万公顷。 本项目拟建区域距离江豚市级保护区缓冲区2km，距离实验区8km，距离核心区14km。与保护区位置关系图见附图10。 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东洞庭湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是（东洞庭湖自然保护区）.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 为了解本项目所在地的环境空气质量现状及周围污染源对本项目建设的影响，本次评价引用位于项目以北50m的江河·颐璟城建设项目环境影响评价报告表中的监测数据。江河·颐璟城建设项目委托湖南精科检测有限公司于2018年2月27日至3月1日对项目所在地上风向和下风向的SO2、NO2、PM10进行监测。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表3-1 环境空气质量现状监测与评价 单位：µg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 平均值; 标准值. 02.27; 02.28; 03.01. G1“洞庭美域”小区 东北角; PM10; 日均值; 67; 70; 73; 70; 150. SO2; 日均值; 23; 25; 30; 26; 80. NO2; 日均值; 32; 38; 40; 37; 150. G2岳阳雅礼实验学校 西南角; PM10; 日均值; 69; 70; 76; 72; 150. SO2; 日均值; 26; 30; 34; 30; 80. NO2; 日均值; 35; 41; 46; 41; 150. 根据上表得知，本项目监测的SO2、NO2、PM10因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本次评价中地表水环境现状监测数据引用位于项目以北50m的江河·颐璟城建设项目环境影响评价报告表中的监测数据。湖南精科检测有限公司于2018年2月27日至3月1日对项目周边的地表水环境进行监测，项目布置了3个监测点位，分别在湖滨污水处理厂东洞庭湖排水口的上游500m、下游1500m及下游3000m各设一个监测断面，监测的项目为pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测结果; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 02.27; 02.28; 03.01; 平均值. S1湖滨污水处理厂上游500m; pH值; 无量纲; 6.74; 6.81; 6.72; -; 6~9. SS; mg/L; 12; 15; 18; 15; -. COD; mg/L; 7.4; 8.6; 11.0; 9.0; ≤20. BOD5; mg/L; 2.0; 2.2; 2.6; 2.3; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.223; 0.230; 0.242; 0.232; ≤1.0. 总氮; mg/L; 0.61; 0.56; 0.58; 0.58; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01; ≤0.05. S2湖滨污水处理厂下游1500m; pH值; 无量纲; 6.88; 6.95; 6.90; -; 6~9. SS; mg/L; 19; 20; 23; 21; -. COD; mg/L; 15.3; 13.2; 14.6; 14.4; ≤20. BOD5; mg/L; 3.4; 3.3; 3.4; 3.4; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.349; 0.353; 0.361; 0.354; ≤1.0. 总氮; mg/L; 0.63; 0.68; 0.62; 0.64; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05. S3湖滨污水处理厂下游3000m; pH值; 无量纲; 6.86; 6.90; 6.94; -; 6~9. SS; mg/L; 28; 29; 31; 29; -. COD; mg/L; 17.5; 18.8; 18.1; 18.1; ≤20. BOD5; mg/L; 3.6; 3.7; 3.6; 3.6; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.560; 0.602; 0.678; 0.613; ≤1.0. 总氮; mg/L; 0.88; 0.92; 0.86; 0.89; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; ≤0.05. 监测结果表明，湖滨污水处理厂排水口上游500m、下游1500m及下游3000m各监测断面的地表水环境能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域水环境质量现状能够满足水域功能要求。 3. 声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量现状，本次环评小组于2018年2月27日至28日对项目所在地声环境质量现状进行了监测，监测点位位于项目所在地周围东、南、西、北侧1m处，昼夜各监测1次。本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧沿岳荣公路执行4a类。监测结果见表3-3。 表3-3 项目区噪声现状监测结果 单位：分贝(dB) 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB（A）]; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. N1场界东侧1m处; 2018.2.27; 56.3; 45.6; 昼：70 夜：55; 达标. 2018.2.28; 57.2; 47.5; 达标. N2场界南侧1m处; 2018.2.27; 55.7; 44.4; 昼：60 夜：50; 达标. 2018.2.28; 54.5; 43.2; 达标. N3场界西侧1m处; 2018.2.27; 52.1; 43.0; 达标. 2018.2.28; 50.6; 41.7; 达标. N4场界北侧1m处; 2018.2.27; 54.3; 44.0; 达标. 2018.2.28; 53.4; 43.1; 达标. 根据表3-3可知，本项目东侧噪声级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，西、南、北侧以及声环境敏感点噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境质量 本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，为了解项目周边生态环境质量现状，本次环评由环评小组于2017年4月对项目所在地1km范围进行生态环境质量现状调查，并编制了本项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告，本项目所在区域生态环境质量现状详见本项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告，环评中不再赘述。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地位于岳阳市岳阳县麻塘镇洞庭村，根据现场调查，周边居民不直接饮用地下水，主要的水源为自来水。环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离m; 功能及规模; 保护要求. 环境空气; “洞庭·美域”居民区; N; 500~1000m; 居住，1500户; 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 洞庭村居民点; E; 100-1000m; 居住，35户. 东洞庭湖国家级自然保护区; W; 60m-2500m; 国家级自然保护区自然保护区. 地表水环境; 东洞庭湖湖体北、西、南沿岸宽1000米水域; W; 1000m; 自然保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 声环境; 洞庭村居民点; E; 100-200m; 居住，26户; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准，东侧5-35m沿岳荣公路执行4a类标准. 东洞庭湖国家级自然保护区; W; 60m-2500m; 国家级自然保护区自然保护区. 生态环境; 周边灌木林地、动植物、水土流失、东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖江豚市级保护区; 不破坏东洞庭湖湿地环境，不影响越冬水禽及水生动物的生境.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; -; 150; 70. 2、根据湖南省地表水环境功能区划，东洞庭湖湖体北、西、南沿岸宽1000米水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体标准见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 标准值; 6-9; 20; 4; 1.0; 1.0; 0.1（东洞庭湖）. - 声环境：执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放标准：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 20; 1.3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 20; 17. 表4-5 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水：建设项目运营期产生的废水主要为学生生活污水、教职工生活污水、食堂废水和实验室废水。根据湖滨污水处理厂设计进水水质要求，项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）表4中三级标准后，经总排放口排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。 表4-6 污水综合排放标准（GB8978-1996）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 动植物油. 三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; /; /; ≤400; ≤100. 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 动植物油. 一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤10; ≤1. - 噪声：项目区营运期南、西、北侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，东侧（临岳荣公路）执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 表4-8 运营期环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. - 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(B18599-2001)及其修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》等相关文件，总量控制指标主要为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOC。本评价确定的污染物排放总量控制因子为：废气：无组织排放，不作总量控制，只作考核量考核； 废水：COD4.638t/a，氨氮0.463t/a，本项目废水经预处理排入湖滨污水处理厂处理，排放总量已纳入湖滨污水处理厂，不需再单独申请总量控制。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 本项目工程按施工期和营运期两方面进行，本项目为补办环评，施工期已基本结束，目前施工期仅为道路及绿化工程施工，运营期工艺流程见图5-1。 图5-1 运营期工艺流程 主要生产工序工艺过程及产污情况说明： - 施工期主要污染工序 1、废气：施工扬尘，机械废气、汽车尾气； 2、废水：施工废水和生活污水； 3、噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声； 4、固废：弃土(石)、废弃建筑材料及生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 本项目属于教育类项目，运营过程中产生的污染物主要是废水和固废，废气和噪声较少。 - 大气污染物：食堂的燃料废气、油烟废气，实验室废气、地下车库汽车尾气及垃圾臭气； - 水污染物：生活污水、食堂废水、实验室废水； - 噪声：汽车噪声、设备运行噪声以及教学生活噪声； - 固废：生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、实验室垃圾

主要污染工序： 一、施工期主要污染源 1、废气 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 - 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); l(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 2、废水 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的施工废水、生活污水。 ①施工废水 该废水包括施工机械洗涤水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑等，该废水污染物为SS、石油类，SS浓度较大，但不含其它可溶性有害物质。类比同类项目，施工废水产生量约600m3，污染物浓度SS为600mg/L、石油类10mg/L。 处置措施：施工场内设置处理能力为4m3/d的隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 ②生活污水 施工期平均施工人数为10人，根据《湖南省用水定额地方标准》，生活用水量按100L/人·日计，施工时间2个月，则施工期生活污水产生量为60m3，污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为48m3，污染排放浓度为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L。 项目施工期生活设施依托当地现有设施，产生的生活污水经当地隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖，施工期间排放的污水水质及污染物产生见表5-3。 表5-3 施工期间排放的污水水质及污染物产生量一览表 - 废水量; - 单位; - COD; - BOD5; - SS; - 氨氮. - 产生量; - 60m3; - mg/L; - 400; - 200; - 250; - 35. - t; - 0.016; - 0.008; - 0.015; - 0.002. - 排放量; - 48m3; - mg/L; - 50; - 10; - 10; - 5. - t; - 0.002; - 0.0004; - 0.0004; - 0.0002. - 备注：施工工期为2个月，60天. - 3、噪声 - 施工噪声主要可分为机械噪声、施工车辆噪声。常用的施工机械主要有挖掘机、卡车、升降机等，在作业时将产生机械噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，各类施工机械声级采用工程专家经验获取，具体噪声源强见表5-4。 表5-4 施工机械噪声测试值（单位：dB（A）） 序号; 施工阶段; 设备; 噪声值. 1; 土方; 推土机; 80. 2; 土方; 装载机; 90. 3; 土方; 挖掘机; 80. 4; 打桩; 打桩机; 100. 5; 打桩; 空压机; 95. 6; 结构; 振捣泵; 85. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。 - 4、固废 - ①弃土 根据现场踏勘，建设项目场址地势较平坦，施工过程中产生的弃土(石)回填于项目地势较低洼处，无剩余弃土产生。 ②生活垃圾 按平均施工人数10人计，每人每天0.5kg计算，施工时间为2个月，则施工期生活垃圾产生量为0.3t，集中存放，由环卫部门统一处理。 - 生态影响 - （1）生态系统及主要生态因子的影响 - 项目施工期对评价区域的影响包括项目区周边湿地生态系统、农田生态系统及村镇生态系统，主要生态因子包括水土流失、废气和废水等。 - ①水土流失 - 本项目总占地14.43hm2，用地类型为农用地和湿地。施工过程中，土石方开挖回填，产生的回填土堆积在场地上，遭遇暴雨时将成为水土流失的策源地。不可再生的土壤资源将随雨水流失，对水土资源造成一定破坏。据估算，拟建工程在不采取任何防治措施的情况下可能产生新增水土流失458.25 t（表5-5）。 表5-5 工程自然保护区段土壤流失量估算 预测; 土壤侵蚀; 扰动后; 侵蚀; 侵蚀; 背景; 预测流; 新增. 预测; 时段; 背景值; 侵蚀模数; 面积; 时间; 流失量; 失总量; 流失量. 单元; （t/km2.a）; （t/km2.a）; （hm2）; （a）; （t）; （t）; （t）. 工程区; 工程恢复期; 600; 700; 1.46; 0.8; 7.01; 8.18; 1.17. 施工期; 600; 4500; 14.65; 0.8; 70.32; 527.40; 457.08. 小计; 77.33; 535.58; 458.25. ②废气 项目施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气以及施工机械及建筑材料运输时车辆产生的汽车尾气等。 A、施工扬尘 本项目施工期采用商品混凝土，场区不设混凝土拌合站，施工期产生的扬尘主要来自、土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘；管网布设路面开挖产生的扬尘；建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关，影响因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 B、机械废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有叉车、装载机等机械，它们以柴油为燃料，均产生一定量废气，包括CO、THC、NOX、SO2 等，考虑其排放量不大，影响范围有限。 C、汽车尾气 本项目施工过程中所需的材料均由汽车运输进入厂区，高峰期时最多有10辆运输车同时作业。运输车主要以柴油为燃料，均产生一定量废气，包括CO、THC、NOX、SO2 等，由于运输汽车一直在运动中，污染物属于分散式排放，且废气排放量不大，对厂区周边环境及运输沿线环境影响有限。 ③废水 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的施工废水、生活污水。 - 施工废水 工程施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、冲洗废水等，这部分废水污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，施工废水产生量约600m3，污染物浓度SS为600mg/L、石油类10mg/L。 处置措施：施工场内设置处理能力为4m3/d的隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 - 生活污水 施工期间，平均施工人数为100人，根据《湖南省用水定额地方标准》(DB43/T388-2014)，生活用水量按100L/人·日计，施工时间为10个月，则施工期生活污水产生量为1m3/d，污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.8m3/d，污染排放浓度为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L。 ④声污染 施工噪声主要可分为机械噪声、施工车辆噪声。常用的施工机械主要有挖掘机、卡车、升降机等，在作业时将产生机械噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，各类施工机械声级采用工程专家经验获取，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB。 （2）植被及植物多样性 ①植被及植物多样性 工程评价区域生态系统类型多样，有农田、湿地、丘岗地、居住区等，而工程施工期间对植被及植物多样性的影响主要表现在占地区域，包括永久占地和临时占地。本工程总占地面积14.43hm2（约216.45亩），主要类型为丘岗地和农业用地，将会导致地表植被存在一定的减少。根据现状调查，所占地植被类型有柑橘、葡萄、桂花树、红叶石楠、构树等木本植物，以及野燕麦、艾蒿、牛膝、救荒野豌豆、香樟、苦楝、苎麻、羊蹄、五叶地锦、一年蓬、牛鞭草、蒌蒿、辣蓼等草本植物。所占用的植物资源除香樟外，其他为非保护植物，且在东洞庭湖自然保护区广泛，因工程施工对植被的影响是可以承受的。根据工程占地面积及类型、群落类型及特征（如郁闭度和盖度），估算评价区域内生物量损失量及植物多样性变化。 从表5-6可以看出，工程施工不可避免地损失一部分生物量，其中杨树群落损失85495.67kg，柑橘损失67745.14 kg，看麦娘损失9770.93kg。评价区域典型的常见的植物群落多样性指数没有变化，而香樟、桂花树、红叶石楠、香蒲4种植物多样性指数有所降低，需要通过移栽或繁殖等措施减缓植物多样性降低所带来的生态影响。 表5-6 工程施工导致典型植被群落生物量损失 序号; 群落类型; 主要植物种类; 平均生物量（kg/m2）; 面积（m2）; 生物量损失量（kg）; 工程建设前; 工程建设后. 1; 意大利杨; 苔草、狗牙根、空心莲子草、马齿苋、虉草; 17.5; 4885.47; 85495.67; 0.8; 0.8. 2; 红叶石楠; 马鞭草、繁缕、青蒿、小飞蓬、油菜、酸模; 4.4; 3256.98; 14330.70; 0.5; 0.45. 3; 柑橘; 白茅、金银花、小飞蓬、艾蒿、救荒野豌豆、泽漆、马鞭草; 5.2; 13027.91; 67745.14; 1.5; 1.5. 4; 香樟; 箭竹、华萝藦藤、大籽蒿、蚕豆、桑树苗; 10.3; 8142.44; 83867.18; 1.3; 1.21. 5; 构树; 白茅、救荒野豌豆、小飞蓬、艾蒿、牛膝、金银花、野燕麦、草木樨、野蔷薇; 4.0; 16284.89; 65139.56; 1.6; 1.6. 6; 桂花树; 羊蹄、看麦娘、小飞蓬、空心莲子草、狗牙根、野燕麦; 3.1; 3256.98; 10096.63; 0.5; 0.47. 7; 看麦娘; 小飞蓬、水芹、羊蹄、空心莲子草; 1.2; 8142.44; 9770.93; 0.4; 0.4. 8; 香蒲; 空心莲子草、短尖薹草; 3.3; 1628.49; 5374.01; 0.3; 0.22. ②珍稀濒危植物种 工程建设评价区域内散布有人工栽培的保护植物银杏和香樟。银杏和水杉属于国家一级保护植物，香樟属于国家二级保护植物。3种植物均为人工栽培的行道树与庭院树，属非自然林，其中香樟为数较多，施工期间注意保护以上3种植物，进行准确定位，防止乱砍乱阀。 银杏：在评价区域内存在胸径在3cm以上的银杏15株左右，人工栽培的行道树，不在工程建设区域，施工对其影响较小。 香樟：在评价区域内存在胸径在5cm以上的香樟若干株，不在施工区域，影响较小。 保护现状：在评价区域内，香樟、银杏和水杉数量众多，尤其是香樟，洞庭湖区域重要的绿化树种，栽植范围广，所以未采取任何保护措施，保护现状低。 保护存在的问题：保护能力低，受人为干扰影响大。 保护措施：对评价区域内受影响的保护物种进行详细调查，如果发现野生保护植物，需进行挂牌，准确定位，建立名木信息系统，定期进行监测，建立名木保护基金。 （3）动物多样性 ①鸟类的影响 A、对鸟类栖息地的影响 本项目施工将直接侵占部分鸟类生境，另外项目施工时产生的废水废气废渣等，对施工区域及周边生境造成一定的影响。经调查确认，本项目评价区分布多种类型的鸟类，如涉禽、水禽、鸣禽等，其主要生境大不相同，因此，本项目对其影响各有不同，具体影响如下： 对游禽的影响：调查发现，评价区分布水禽主要包括雁鸭类和鸥类，其主要分布区域位于春风大堤西侧的洞庭湖水域及洲滩，与本项目施工区域有一堤之隔。本项目施工不会对其生境造成影响，此外，振动、噪声传播的衰减以及堤坝的阻隔作用，此类影响对春风大堤西侧的水禽造成的影响亦很小。 对涉禽的影响：调查发现，评价区分布涉禽主要包括鸻鹬类，其主要分布区域为春风大堤西侧洲滩及施工占地区域农田。施工区生境的占用将导致此类涉禽部分觅食地消失，但施工区觅食地为此类涉禽备用觅食地，且施工区以外类似生境丰富，因此施工占地对此类涉禽影响较小。另外，施工噪声、振动等也将驱赶分布于施工区域的这部分涉禽，但对大堤西侧分布的涉禽影响很小。 对鸣禽的影响：评价区的鸣禽多分布于春风大堤东侧的农田、灌草丛等生境中，项目施工时将导致部分生境被占用、破坏，同时施工行为也将驱使其原理施工影响区。调查发现，评价区鸣禽多以喜与人类混居的种类为主，其生境广泛，适应性强，施工区周边适宜生境丰富，因此项目施工对此类鸟类影响很小。 B、对候鸟迁徙的影响 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区春风湖核心区东侧实验区，与湘江航道一堤之隔。通过对保护区春风管理站近年的监测数据分析，该区域涉及候鸟南北迁徙的“宽面迁徙”通道。南北迁徙的候鸟在“宽面迁徙”通道迁徙时，其特征是迁飞高度高、种群相对不集中。迁飞时节利用望远镜观察发现，雁鸭类候鸟迁飞相对高度在100m左右，鸻鹬类和鸥类迁飞相对高度约为50m，且迁飞时多沿南北走向的自然河流。本项目建筑高度较低约为20m左右，与雁鸭类、鸥形目鸟类垂直高度差20m以上，对候鸟迁飞不会有直接的阻隔效应。另外，本项目所在区域邻近岳荣公路和厂区，其人为干扰较强，也在一定程度上趋势迁飞鸟类远离该区域迁徙。因此，总体来说，本项目对候鸟迁徙的影响很小。 C、对其余陆生脊椎动物的影响 本项目对两栖爬行动物及兽类的影响类似，主要体现在生境的占用及生活生产废水弃渣等对周边生境的影响。具体影响如下： a.施工占地的影响 本项目施工占地将直接导致施工区域生境被破坏及侵占。调查发现，施工占地区域两栖爬行动物及兽类均为湖南省常见种，包括中华大蟾蜍、泽陆蛙、赤链蛇、黑线姬鼠等，此类物种生境范围广泛，适应性强，当施工区域生境被侵占或破坏时，可迁移至周边适宜生境栖息。本项目周边生境与施工区域生境类似，均为农田、水塘等，因此，此类影响对此类动物的影响较小。 b.废气的影响 本项目施工时会产生施工扬尘。机械废气、汽车尾气、装修废气等。本项目施工区域地势开阔且邻近洞庭湖，空气对流强，除施工区局部地区扬尘较重外，此类影响对此类动物（尤其是施工区以外的）影响很小。 c.废水的影响 本项目施工时会产生一定的施工废水和生活污水，此类废水随意排放至施工区及其周边水体将对水体水质、pH值等产生影响，进而对此类动物的繁殖以及水栖型两栖动物（黑斑侧褶蛙等）造成影响。从施工工艺上看，施工期产生的废水将经隔油、沉淀、化粪池等处理，杜绝废水未经任何处理直接排入周边水体。因此，此类影响经过相应处理后其程度较小。 d.噪声的影响 本项目施工时会产生一定的噪声及振动，将对施工区域的此类动物产生驱赶效应。由于施工区域周边适宜生境丰富，因此，此类影响对此类动物的影响很小。 e.固废的影响 本项目产生的生产垃圾，如弃土、废弃建筑材料、生活垃圾等将通过弃土回填、回收利用、统一集中处理等方式有效降低其对施工区周边环境的占用和破坏，因此，此类影响相对较小。 D、对国家重点保护野生动物的影响 本项目评价区未有国家重点保护野生动物的分布，但东洞庭湖国家级自然保护区春风湖核心区距离本项目较近，约为3km。通过对春风管理站近5年其辖区浓冬水鸟监测数据分析，春风湖核心区分布有国家II重点保护野生动物4种，分别为白琵鹭、黑鹳、小天鹅和白额雁，其中白额雁种群规模较大。本项目距离核心区2.0km，项目施工不会对此类国家重点保护野生动物的生境造成影响，施工所产生的噪声、振动也会随着传播距离的延长而衰减。因此，本项目施工时不会对国家重点保护野生动物产生影响。 ②生态敏感区内重要野生动物分布及迁移影响 A、栖息地影响 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，属于特殊生态敏感区，区内有重要候鸟的栖息、觅食、停歇的区域，与湖南东洞庭湖国家级自然保护区主要保护目标栖息、觅食、停歇区域较远，对保护区重要物种的栖息地生境影响较小。评价区人为活动较多，该处有岳荣公路、居民区等，干扰较大，不是雁鸭类及其他水禽、涉禽的重要栖息、觅食和停歇地，该处以雀形目鸟类为主，冬季有金翅、小云雀、白头鹎、灰喜鹊、八哥等为主，哺乳动物有黄鼬、华南兔，多年来在此处调查都发现有白尾鹞、白腹鹞、红隼等猛禽。拟建项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要物种重要栖息、觅食、停歇地距离较远，工程建设区为岳阳至荣家湾重要交通要道，工程对越冬候鸟在保护区内的停歇、觅食影响较小。 表5-7 施工期对东洞庭湖国家级自然保护区重要物种栖息影响 保护目标; 分布概况及距离; 影响. 越冬候鸟重要栖息地; 大小西湖-丁字堤核心区，距离较远; 影响较小. 白湖，距离较远; 影响较小. 春风外滩，距离栖息地较远; 影响较小. 白鹤; 大小西湖-丁字堤区域，距离较远。; 影响较小. 白头鹤; 大小西湖、春风外滩，距离主要分布区较远; 影响较小. 麇鹿; 大小西湖-注滋河末端、上红旗湖区域内，距离较远。; 影响较小. 东方白鹳; 主要分布在保护区核心区内的大小西湖、采桑湖，在春风湖偶尔也会发现，距离分布区较远。; 影响较小. 小白额雁; 大小西湖、丁字堤外滩、君山后湖、春风湖，距离分布区较远。; 影响较小. 豆雁、白额雁; 大小西湖封闭管理区、丁字堤外滩、春风外滩，距离主要分布区较远。; 影响较小. 罗纹鸭、绿头鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭、赤颈鸭等; 大小西湖封闭管理区、丁字堤水域、采桑湖，距离主要分布区较远。; 影响较小. 黑腹滨鹬、反嘴鹬等; 在东洞庭湖湖泊、水塘、河口等水域岸边和附近沼泽与草地上。常成群活动于水边泥地或水边浅水处。根据多年调查大小西湖、丁字堤是此类鸻鹬类鸟类的重要活动区域，分布较为广泛。; 影响较小. 江豚保护区; 影响较小. B、迁移通道影响 拟建工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区春风观测站区域，是洞庭湖候鸟迁移的宽面通道之一，拟建项目南北两侧1000m、东侧300m内均已建有高层建筑，与邻近建筑相比高度略低或相当，同时雁鸭类等主要越冬候鸟在评价区内无适宜生境，工程建设对保护区重要候鸟的迁移影响较小。 ③施工期对水生生物资源的影响 A、群落结构影响 由于工程建设不涉及水体部分，对保护区水文等非生物因子影响较小，但工程不改变水域整体营养状况，对整体水文影响较小，因此，工程建设对鱼类等水生生物区系组成的影响较小。 B、饵料生物影响 对浮游植物的影响：浮游植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。工程施工不涉及洞庭湖水体，对该江段水体不产生浊水，不改变保护区营养状况，对保护区整体浮游植物生长影响较小。 对浮游动物的影响：浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物影响较小。 对底栖动物的影响：不同的底质适应不同的底栖动物类群。由于粗砂和细砂的底质最不稳定，其底栖动物生物量通常最低；岩石、砾石多出现有一定适应性的附着或紧贴石表的种类；淤泥和粘土的底质富含沉积物碎屑，故生物量最大，但多样性往往不如岩石底质。水中总磷含量的消长将使底栖动物的密度和生物量出现指数式的增减，对底栖动物是最重要的限制因素。工程施工将不排放磷等元素进入水体、不改变保护区整体营养状况，其整体影响程度较小。 对江豚的影响：江豚保护区功能主要表现为保护区的功能主要包括两个方面，第一，确保保护区江豚分布区域与正常摄食；第二，确保洞庭湖江豚与长江江豚之间的迁移洄游通道畅通。对照保护区的功能要求与岳阳县岳阳雅礼实验学校建设项目的建设施工工艺，学校在岸边施工，不改变东洞庭湖的水文条件，且江豚属敞水区分布类型，栖息水域水平深多在4~5m以上。因此，该学校工程的施工对保护区江豚分布与摄食等正常活动影响有限。 C、对水生生物资源影响 定居性鱼类是洞庭湖自然保护区主要鱼类对象，工程不涉及水体施工，未改变区域整体水文情势，工程施工未改变东洞庭湖水生态系统整体特征，对鱼类资源、洄游性鱼类洄游、江豚活动、水生生物的繁殖、水生生物多样性等影响较小。 D、对保护区结构和功能影响 工程未改变保护区整体水文情势，工程施工和生产运营未改变东洞庭湖水生态系统整体特征，工程不涉及对保护区内其他鱼类“三场”的影响，因此，工程建设和运营对保护区结构和功能完整性的影响较小。 二、运营期主要污染源 - 1、废气 - 建设项目运营期产生的废气主要为食堂的燃料废气、油烟废气，实验室废气、地下车库汽车尾气及垃圾臭气。 （1）食堂燃料废气 建设项目食堂以天然气为燃料，天然气消耗量约15万m3/a。 天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。根据天然气燃料污染物产生系数计算，使用天然气后年产生废气192万Nm3/a，NOx为3.93t/a、SO2为0.20t/a、烟尘为0.00205t/a。燃料废气污染物排放情况见表5-8。 表5-8 燃料废气及其污染物产生量 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物产生量及产生浓度. 废气量; 128000Nm3/万m3-气; 192万Nm3/a. SO2; 0.96kg/万m3-气; 0.0144t/a，7.5mg/m3. NOx; 19.2kg/万m3-气; 0.288t/a，150mg/m3. 烟尘; 10g/万m3-气; 0.15kg/a，0.078mg/m3. （2）食堂油烟废气 食物在煎、炒、炸和烤等加工过程中会挥发出油烟，即油雾和裂解出的挥发性物质，组份比较复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酮类、杂环化合物、瑙族化合物和多环芳烃等。根据饮食习惯和学校作息时间，厨房油烟排放时间主要集中在每天的6:30～7:30、11:30～13:30和17:30～19:30三个时间段，排放具有间歇性。 根据有关统计资料，食用油用量约30g/人次，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%,食堂每日约8500人次用餐，则油烟挥发总量为1912.5kg/a，食堂油烟经油烟净化器净化后通过烟囱外排，具体情况见表5-9。 表5-9 油烟排放一览表 序号; 产生情况; 措施; 排放情况. 1; 1912.5kg/a; 通风量150000m3/h 净化器效率85%; 286.88kg/a. 2; 10.2mg/m3; 1.53mg/m3. （3）实验室废气 学校设有物化生实验室，其中存在挥发性气体的主要为化学实验室，这些实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品(酸碱废气)用量少，故挥发的实验废气产生量极微小。学校化学实验室存在挥发性药品，实验过程产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器。酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 （4）地下车库废气 本项目建有地下停车场，停车位420个，汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在空档时，THC和CO浓度最高，低速时THC和CO浓度较高，高速时NO2浓度最高，THC和CO浓度较低。本项目地下停车场以最大泊车位420辆计，按80%车位计算，每个泊车位每天周转以2次计，每次周转以5min计。参考《环境影响评价案例分析（上）》（国家环境保护总局环境工程评估中心，2005），单车排放因子为NO2：0.012g/min；CO：0.41g/min；THC：0.19g/min。则可估算出本项目地下停车场汽车尾气污染物最大排放量为：NO2：0.0126t/a；CO：0.4305t/a；THC0.1995t/a。地下停车场设有机械排风，废气集中收集后经风井排放，汽车尾气停留时间较短，浓度较低。 （5）垃圾臭气 由于湖南平均气温较高，垃圾收集点一些餐厨废物等易腐烂而导致臭气散发，进而引起周围空气质量下降。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。有的散发出腐败的臭鱼味，如胺类；有的放出臭鸡蛋味，如硫化氢；有的类似烂洋葱或烂洋白菜味等等。恶臭物质使人呼吸不畅，恶心呕吐，烦躁不安，头晕脑胀等。 垃圾收集产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。项目产生的生活垃圾采取袋化分类投放，建议垃圾房与各建筑距离应大于10米，由于目前尚无涉及垃圾收集站与建筑物之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般距离10米左右时，对垃圾收集房的臭气感觉极弱。由于垃圾在垃圾站有一定的停留时间，在南方炎热天气下更易发酵变坏，发出恶臭。为了给项目区营造一个良好的环境，生活垃圾应由环卫部门按时将垃圾清走统一处理，不得让垃圾过夜，垃圾管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。通过以上措施可减少垃圾站散发的臭气对周围大气环境的影响。 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水。 （1）生活污水 根据给水量可得，生活污水排放量为59280m3/a，此类废水中主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。建设项目的食堂废水经隔油池、沉淀池处理后排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。生活污水的产排情况见表5-10。 表5-10 生活废水情况一览表 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度mg/L; 400; 200; 30; 150; 50. 产生量t/a; 26.92; 13.46; 2.02; 10.08; 3.36. 排放浓度mg/L; 50; 10; 5; 10; 1. 排放量t/a; 3.36; 0.673; 0.336; 0.673; 0.067. （2）食堂废水 根据给水量可得，食堂废水为25500m3/a，其主要来源于蔬菜等原料清洗、厨具清洗以及烹饪等。此类废水中主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。建设项目的食堂废水经隔油池、沉淀池处理后排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。食堂废水的产排情况见表5-11。 表5-11 食堂废水的产生情况 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度mg/L; 600; 300; 35; 250; 230. 产生量t/a; 15.3; 7.65; 0.89; 6.38; 5.87. 排放浓度mg/L; 50; 10; 5; 10; 1. 排放量t/a; 1.275; 0.255; 0.127; 0.254; 0.026. （3）实验室废水 建设项目实验室主要分为化学、物理和生物实验室，均会产生少量的实验室废水。 ①化学实验室废水 根据中学的实验课程安排，化学实验安排课程主要包括①使用天平、量筒等器具量取固体、液体物品；②熟悉基本的化学仪器设备的组装过程及实验操作规范；③学会配制一定浓度的溶液；④进行简单的无机实验，如实验室制备氢气、氧气、二氧化碳等。化学实验课程中使用的化学药品基本上均为无机类，酸、碱、盐类为主，污染物质为随学生实验科目的变化，每天排放的废水中污染物质无规律性。据估算，化学实验室废水约2.4m3/d。化学实验室用到的化学药品种类多，但主要的还是常规的酸碱类和有机溶剂，废水中含有酸、碱、有机溶剂、盐类及其它化学品，统一收集后经自建的污水处理设施（容积3m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 ②生物实验室废水 根据中学的生物实验课程安排，生物实验课程包括：①学会使用显微镜观察几种切片（植物、动物切片）细胞，了解细胞结构；②检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质；③观察 DNA 和 RNA 等结构；④制备细胞膜；⑤观察植物的叶绿体、线粒体等。据估算，化学实验室废水约1m3/d，由于生物实验过程中使用的试剂大多数以有机溶剂为主，同时涉及到动物体的解剖等，产生的实验废水会含有病原体等微生物，生物实验室废水应进行单独收集，在实验室内设置专用杀菌消毒收集池，容积为2m3/d。废水经杀菌消毒+沉淀处理后，再排入学校化粪池，然后排入市政下水管网。 ③物理实验室废水 根据中学的物理实验课程安排，物理实验课程包括：①色光的混合和颜料的混合，②探究凸透镜成像的特点，③用天平和量筒测定固体和液体的密度，④浮力的大小等于什么，⑤动能的大小与什么因素有关，⑥斜面的机械效率，⑦水的沸腾，⑧比较不同物质的吸热能力，⑨探究串、并联电路中电流的规律，⑨通电螺线管得磁场等。据估算，物理实验室废水约1m3/d，物理实验过程中基本不会涉及试剂、有机溶剂等，主要为一些仪器的清洗及个人卫生的清洗等，不需单独处理，直接排入学校化粪池，然后排入市政下水管网。 3、噪声 建设项目运营期噪声源主要有教学生活噪声、配套动力设施运行时产生的噪声及机动车辆产生的交通噪声。 （1）汽车噪声 在校区内设严禁鸣笛标志，防止其对学生学习生活产生干扰，确保有一个良好的学习环境。强化出入车辆的管理，保持项目范围内的车辆畅通行驶，减少怠速和启动的次数，禁止鸣笛，可使车辆噪声得到有效控制，其噪声值65dB（A）。 （2）机械设备噪声 营运期设备噪声主要来源配套的各动力设备运行时产生的噪声。其噪声声源见表 5-12。 表5-12 机械设备噪声 噪声源; 噪声级（dB）; 噪声特性. 空调; 60; 间歇性. 风机; 80; 连续性. 排烟设施; 80; 连续性. 水泵; 85; 连续性. 项目动力设备均设置在地下车库设备室或室内，通过底部安装减振垫、在设备周围设置隔声罩、声屏障等对各设备声源点进行噪声控制。 （3）教学生活噪声 建设项目教学产生的噪声主要有广播、上下课铃声、教学噪声等。各噪声级别见源强见表5-13。 表5-13 主要噪声 噪声源; 噪声级（dB）; 噪声特性. 广播; 90; 间歇性. 铃声; 85; 间歇性. 学生活动噪声; 70; 间歇性. 4、固废 建设项目运营期只有少量生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池产生的废油脂和实验室固废产生。 ①生活垃圾 建设项目共有师生5760人，按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，年工作日250天，则生活垃圾的产生量为720t/a，生活垃圾由校内垃圾桶收集，由校内环卫人员送至垃圾站压缩处理，由环卫部门统一收集外运处理。 ②餐厨垃圾 建设项目食堂就餐人次按8500次/d，按照每人次每天产生垃圾30g计，年工作日250天，则餐厨垃圾的产生量为63.75t/a，餐厨垃圾经收集后交由有资质的单位处理后，需符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）的相关规定。 ③废油脂 食堂油水经隔油池产生的废油脂约为2.5t/a，废油脂经收集后交由有资质的单位进行综合处理。 ④实验室垃圾 实验垃圾分为一般固废及危险废物。实验室产生的一般固废包括多余样品、分析物等，产生量约为0.2t/a。 实验室产生的危险废物为化学实验室产生的实验废液（使用过的废酸、废碱和有毒有害溶剂等）、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料、耗或破损的实验用品（如玻璃器皿、纱布）等，产生量为0.4t/a；生物实验室解剖废物产生的小型动物尸体及组织等废物，产生量约0.05t/a。 实验垃圾应进行分类存放及处理，要按“可回收物”、“不可回收物”、“危险物品”分别放置，一般固废可由环卫部门统一收集处理。实验室的危险废物如化学试剂包装材料、废瓶应分类并用塑料袋封装并集中存放，定期交由有危废处置资质的单位进行处理。实验室产生的废液应统一收集，废液应根据其化学特性，选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期交由有危废处置资质的单位处理。废弃的化学试剂交由厂家进行回收处理。 为避免垃圾站对周围环境的影响，应采取以下措施： ①专人每天收集垃圾，每天按时清运，不存放隔天的垃圾，做到日产日清，不得分拣及焚烧垃圾； ②保持自身卫生，防止垃圾泄漏在路边或垃圾站外，以免滋生蚊蝇； ③专人负责垃圾站的清洁、消毒等工作；及时冲洗存场地、喷洒除臭剂和杀灭蚊蝇的药水； ④加强对垃圾站外的绿化，周围种植树木或用绿色植物篱笆作为阻隔； ⑤积极推行垃圾分类收集，人力垃圾车应密封； ⑥设置渗滤液收集处理系统：应设置排水沟，并设置化粪池（厌氧池）对渗滤液进行预处理后，再排放到火炬路污水管道。 - 5、生态影响 - （1）植被及植物多样性影响 - 营运期生态环境影响是施工期影响的一种延续，由于本工程施工占地集中，无临时占地，因此不存在生态环境逐步恢复的过程。此外，本项目是作为学校建设工程，运营对周边植被的影响主要来自生活所释放的废气、废渣、废水，按照要求进入湖滨污水处理厂集中处理，因此，本工程属于非污染源项目，工程运营对周边湿地生态系统、农林复合生态系统、村镇生态系统植被及植物多样基本无明显影响。 - （2）动物多样性影响 - ①对陆生脊椎动物资源的影响 - 工程建成后，没有改变原有土地利用格局，未新增占地，项目建成营运对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小。 - ②对水生生物资源的影响 - 工程营运对水质影响 - 本项目营运期对水生生物影响主要由生活污水引起，生活污水总排放口排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准达标排放，对洞庭湖水体水质影响较小。 - 对水生生物资源影响 - 工程营运对水生生物影响主要集中在湖滨污水处理厂洞庭湖水体排污口附近及上下游水体过往及定居性生物，工程运营未改变东洞庭湖国家级自然保护区水生态系统整体特征，工程本身对保护区水生生物多样性的影响较小；同时本项目污水实现达标排放，所以项目运行对区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小。 - 对饵料生物的影响 - 浮游植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响，浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。底栖动物对不同的底质适应不同，但水体中总磷含量的消与底栖动物的密度和生物量出现指数式的增减，对底栖动物是最重要的限制因素。本项目营运后废水排放主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，排放物种磷不是主要污染排放物，对底栖动物影响较小；对湖南东洞庭湖国家级自然保护区和其他生态敏感区区域内浮游植物、浮游动物影响有限。 - 对保护区结构和功能影响 - 工程未改变保护区整体水文情势，工程生产运营未改变东洞庭湖水生态系统整体特征，工程运营后排污口排水量较现有水平减少，污染物排放量也较现在水平减少，对保护区内排污口附近现有鱼类“三场”的影响较小，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区及区内江豚保护区主要保护对象、栖息地影响较小，因此，工程运营对保护区结构和功能完整性的影响较小。 - ③对生态敏感区内重要野生动物分布及迁移影响 - 营运期对生态敏感区内重要野生动植物分布、迁移和生态环境影响见表5-14。 表5-14 营运期对东洞庭湖国家级自然保护区重要物种栖息影响 保护目标; 分布概况; 影响. 越冬候鸟重要栖息地; 大小西湖-丁字堤核心区; 影响较小. 白湖; 影响较小. 春风外滩; 影响较小. 白鹤; 大小西湖-丁字堤区域; 影响较小. 白头鹤; 大小西湖、春风外滩; 影响较小. 麇鹿; 大小西湖-注滋河末端、上红旗湖区域内; 影响较小. 东方白鹳; 主要分布在保护区核心区内的大小西湖、采桑湖，在春风湖偶尔也会发现; 影响较小. 小白额雁; 大小西湖、丁字堤外滩、君山后湖、春风湖; 影响较小. 豆雁、白额雁; 大小西湖封闭管理区、丁字堤外滩、春风外滩; 影响较小. 罗纹鸭、绿头鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭、赤颈鸭等; 大小西湖封闭管理区、丁字堤水域、采桑湖; 影响较小. 黑腹滨鹬、反嘴鹬等; 在东洞庭湖湖泊、水塘、河口等水域岸边和附近沼泽与草地上。常成群活动于水边泥地或水边浅水处。根据多年调查大小西湖、丁字堤是此类鸻鹬类鸟类的重要活动区域，分布较为广泛; 影响较小. 江豚; 江豚自然保护区，鹿角至鲶鱼口段; 影响较小. （3）对景观生态影响 ①对生态系统稳定性的影响 自然生态系统的恢复稳定性，可根据植被净生产力的多少度量。如果植被净生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。工程建设过程中，占用了农田、旱地、水域和宅基地等，并使各种土地类型发生了变化，农田、旱地、林地和宅基地面积减少，对生态系统的恢复稳定性产生了一定的影响。根据表5-19，耕地、园地、水域面积均减少，而建筑用地增加，但增加和减少率为3%左右，幅度较小。建成运营后，作为模地的园地在施工前后未发生明显变化，因此，工程建设对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响无明显影响。 ②对景观生态体系质量的影响 工程建成后，评价区域内土地利用格局未发生明显变化，其变化情况见表5.4-1。从表中数据可以看出建设前后耕地135块，园地45块，水域67块，林地3块、交通和建设用地246块，建成后耕地、园地、水域斑块分别减少9块、8块、0块和11块，而交通和建筑用地增加9块。从景观斑块和面积来看，工程施工及运行对区域土地利用格局的变化影响较小。 表5-15 工程实施前后占地区域内主要拼块类型数目和面积变化 序号; 拼块类型; 建设前; 建成后. 数目（块）; 面积（hm2）; 数目（块）; 面积（hm2）. 1; 耕地; 135; 76.77; 126; 62.05. 2; 园地; 45; 35.96; 37; 35.16. 3; 水域; 67; 249.42; 41; 246.14. 4; 林地; 3; 26.07; 3; 26.07. 5; 交通和建设用地; 246; 108.78; 255; 127.58.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 二甲苯、甲苯 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 机械废气 | CO、THC、NOX、SO2 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 |  | 少量 |  | 少量 |
|  | 运营期 | 燃料废气 192万Nm3/a | SO2 | 7.5mg/m3，0.0144t/a |  | 少量 |
|  |  |  | NO2 | 150mg/m3，0.288t/a |  | 少量 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.078mg/m3，0.15kg/a |  | 少量 |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 10.2mg/m3，1912.5kg/a |  | 1.53mg/m3，286.88kg/a |
|  |  | 实验室废气 | 挥发气体 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 地下车库废气 | CO、NO2、THC | CO：0.0126t/a |  | CO：0.0126t/a |
|  |  |  |  | NO2：0.4305t/a |  | NO2：0.4305t/a |
|  |  |  |  | THC：0.1995t/a |  | THC：0.1995t/a |
|  |  | 垃圾臭气 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 600mg/L，0.36t |  | 400mg/L，0.24mg |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L，0.06t |  | 10mg/L，0.06t |
|  |  | 生活污水 | COD | 400mg/L，0.8t |  | 50mg/L，0.1t |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.6t |  | 10mg/L，0.03t |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.75t |  | 10mg/L，0.03t |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.105t |  | 5mg/L，0.015t |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD | 400mg/L，26.92t/a |  | 50mg/L，3.36t |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，13.46t/a |  | 10mg/L，0.673t |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，2.02t/a |  | 5mg/L，0.336t |
|  |  |  | SS | 150mg/L，10.08t/a |  | 10mg/L，0.673t |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L，3.36/at |  | 1mg/L，0.067t/a |
|  |  | 食堂废水 | COD | 600mg/L，15.3t/a |  | 50mg/L，1.278t |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，7.65t/a |  | 10mg/L，0.255t |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.89t/a |  | 5mg/L，0.127t |
|  |  |  | SS | 250mg/L，6.38t/a |  | 10mg/L，0.254t |
|  |  |  | 动植物油 | 250mg/L，5.87t/a |  | 1mg/L，0.026t/a |
|  |  | 实验室废水 | 化学废水 | 2.4m3/d |  | 2.4m3/d |
|  |  |  | 生物废水 | 1m3/d |  | 1m3/d |
|  |  |  | 物理废水 | 1m3/d |  | 1m3/d |
| 噪声 | 施工期 |  | 设备噪声 | 80~100dB（A） |  |  |
|  | 运营期 | 汽车噪声 |  | 75dB（A） |  |  |
|  |  | 机械设备噪声 |  | 60~85dB（A） |  |  |
|  |  | 教学活动噪声 |  | 70~90dB（A） |  |  |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 | 少量 | 回填 |  |
|  |  |  | 废弃建筑材料 | 4307.55t | 运往城建部门指定地点场所统一处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15t | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 720t/a | 环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 63.75t/a | 有资质的单位处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 2.5t/a | 有资质的单位处理 |  |
|  |  | 实验室 | 一般固废 | 0.2t/a | 环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 动物尸体 | 0.05t/a | 环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 危废 | 0.4t/a | 有资质的单位处理 |  |
| 主要生态影响： 工程建设施工期间，由于较大面积开挖，地表原有硬化土及少量的植被受到破坏，在降雨侵蚀力的作用下可能发生水土流失情况。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；施工进度安排避开在降雨量大的月份大面积开挖和堆填；地面应压实；周围开挖截水沟等。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响评价： 由于本项目为补办环评手续，学校主体工程已施工完毕，施工期仅为少量道路工程及绿化工程的建设。 1、大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要来自道路及绿化工程施工过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活及日常师生的教学活动。 （1）施工扬尘的环境影响分析 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ①当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ②建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的扬尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。 岳阳县年平均风速为2.17m/s，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。因此，在一定风向下，项目施工建设会对保护目标产生扬尘污染影响，当施工场地采取洒水抑尘措施后，可明显降低扬尘产生量和环境影响。 为进一步减少施工期大气污染物，采取以下扬尘污染防治措施： ①施工工地周围按要求设置2.5m高的围墙，围墙底端设置防溢座。 ②建筑物四周1.5m外全部设置防尘布，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ③在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。洒水量应以保持施工场地含水率为14～18%为宜。 ④超过2天以上的渣土堆、裸地使用防尘布覆盖等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑤在项目施工期进出口大门内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接出口的道路必须保洁。 ⑥装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑦采用商品混凝土，若进行水泥现场搅拌，须采用封闭式搅拌，并配备布袋除尘装置，并定期进行洒水；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 ⑧工程项目竣工后30日内，要平整施工工地，并清除积土、堆物。 ⑨在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。 - （2）施工机械、汽车尾气的环境影响分析 - 本项目施工过程用到的施工机械，主要有装载机、挖掘机、推土机、平地机等机械都可以产生一定量废气，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 2、地表水环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为18kg/d、0.6kg/d。 项目建设场在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入项目东侧岳荣公路雨水管。 项目拟建地雨水通过周边道路设施的下水道外排，排放口主要沿低洼处设置。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： - 工地应设置临时简易化粪池，经处理后就近排入现有城市污水管网，进入湖滨污水处理厂处理，以保证建筑工地的环境卫生。 - 合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 - 运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 - 施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再外排。 - 项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 - 基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 - 基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、声环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 结合上表可知，施工噪声对周围居民的声环境会造成一定影响，为此，必须采取严格措施控制施工噪声。具体措施如下： ①合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低设备声级。设备选型上尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振荡器采用高频设备等；固定接卸设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时声级。 ④减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 ⑤在施工场地临敏感目标一侧设密闭实体围挡，围挡高不少于2.5米，减少推土机、空压机等设备噪声对周围环境的影响。对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。 ⑥合理安排打桩施工时间，避开居民休息时段，夜间禁止打桩。 ⑦对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 - 4、固体废物影响分析 - 固体废物主要来源于施工过程产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾，均属一般固体废物。 - 建筑垃圾在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：在旱季，受季风的作用，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。 - 建设方应重视施工期的生活垃圾的影响可能比较大一些。这是因为在施工期间，施工人员的生活垃圾不断的产出，而与此同时常规的垃圾收运系统又没有建立和运转，很容易导致垃圾的堆积、腐烂发臭。它可以产生如下的负面环境影响：臭气污染环境空气；腐烂的垃圾渗滤液的成分十分复杂，有机含量很高，对水环境可以造成较重的污染；而在雨水的作用下，垃圾渗滤液可以更快速地进入水体从而加重对地表水的污染；腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇。 - 大量的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅会影响城市景观、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。为避免这些问题的出现，对施工过程中产生的建筑垃圾尽可能用于回填，不适宜回填的则要及时外运，送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾由环卫部门送卫生填埋场处置。固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 - 5、水土流失 - 由于施工场地周围建筑材料、工程废土、废渣的短暂临时堆放过程中，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 - 在工程建设过程中，由于地基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，取土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 - 本次建设项目土石方拟委托专业渣土公司和当地渣土办进行综合调配，不设置专门的取土、弃土场。在项目区短暂的临时堆防区高程较低的一侧设置排水沟和沉沙池，防止造成新的水土流失。 - 为了尽量减少项目施工期间造成的水土流失，本评价施工单位采取以下水土保持措施： - 本项目建设期间，应避免整个用地大开挖。对前期施工完毕的项目，尽快压实平整场地，待恢复植被后，再进行下一阶段的建设，以便将施工裸露尽量减少到最低程度，从而减少水土流失； - 在施工后期，可配合园区的绿化规划，及时进行一次性地绿化美化，种植一些耐脊薄、根系发达的草灌和乔木，使得裸露的地表及时得到覆盖。 - 施工期回顾性影响评价 - 本项目施工期已经基本结束，教学楼已经启用，根据现场调查，本项目施工期对项目所在地周边环境没有造成明显影响，施工期的污染防治措施可行，在后续道路及绿化工程的施工过程中要做到进一步切实可行有效的。 - 营运期环境影响分析 - 1、大气环境影响分析 建设项目运营期产生的废气主要为食堂的燃料废气、油烟废气，实验室废气、地下车库汽车尾气及垃圾臭气。 - 食堂燃料废气 - 建设项目采用天然气为燃料，属于清洁能源，产生的废气直接通过烟囱引致屋顶排放，对环境影响较小。 - 食堂油烟废气 - 本项目的食堂楼为二层，为普通食堂。食堂内设置有厨房、备餐区、就餐区、库房及卫生间。共有10个灶头，可容纳4000人就餐。 - 本项目采用一套油烟净化系统，该油烟净化系统由烟罩、风机、等离子净化器、烟道、排烟筒等组成。食堂产生的油烟经等离子油烟净化器处理后沿着排烟管道引至楼顶排放。 - 本项目的食堂油烟净化器采用等离子油烟净化器，其主要设备有烟罩、风机、高效过滤器、烟道，排烟筒等。等离子油烟净化器根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。 - 根据计算，项目油烟产生量约1912.5kg/a。本项目采用10个灶头，采用一台油烟净化器，其风机风量为15000m3/h，每天工作5个小时，产生浓度为10.2mg/m3，净化效率大于85%，则最终排放量为286.88kg/a，排放浓度为1.53mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求，本项目设置餐饮外置排烟管道，油烟废气经等离子油烟净化器处理后引至楼顶排放。因此，本项目的食堂油烟采取油烟净化器处理后，产生的油烟对周围环境影响较小。 - 实验室废气 - 建设项目实验室设有化学、物理和生物实验室，物理实验室只进行简单的电路连接、模型制作物理现象方面的验证实验；生物实验室只进行简单的样本制作、植物观察等实验，基本上不会产生废气。 - 化学实验只进行中和滴定、加热、物质的溶解、蒸馏、过滤、分液、药品的取用、存放与安全，等等基本化学实验操作。化学实验加热过程中，会产生少量的刺激性气体和白烟，如加热燃烧实验中，镁条燃烧会产生白色的烟、硫在氧气中燃烧会产生明亮的蓝紫色火焰、放出热量，生成一种刺激性的气体。氯化钠固体与浓硫酸混合加热，有白雾和刺激性气体产生。因此，本项目高中化学实验过程中将会产生白烟、雾、和刺激性气体。由于每次实验所需的化学药品量非常少，产生的白烟、雾，和刺激性气的量也较少。且项目在化学实验室内设置了通风橱，化学实验产生的废气经通风橱集中于一根专用的竖井于屋顶排放，同时，加强化学实验室内的排风设置管理，排风机安装在室内的窗户上，并加设消声装置。因此，采取以上环保措施后，项目化学实验产生的废气对周围环境产生的影响较小。 - 地下车库废气 - 本项目建有地下停车场，停车位420个，汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。本项目地下停车场汽车尾气污染物最大排放量为：NO2：0.0126t/a；CO：0.4305t/a；THC0.1995t/a。 - 根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程》的相关要求：“当换风次数6次/h以上时，地下车库废气通过机械通风作用经排风井引至地面绿化带2.5m高排气口排放，只有少部分废气从地下车库出入口处无组织排放。排风口废气中主要污染物CO 浓度基本满足《环境空气质量标准》三级标准，如排风口与环境敏感目标保持10m间距，经空气扩散稀释后，可使环境敏感目标处CO浓度达到标准要求。”项目排风口设置能够满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》中的设计要求，为确保项目建成后地下车库排放的大气污染物不会对环境敏感目标产生明显影响。本次环评对项目汽车尾气防治提出以下措施： - 合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放； - 地下车库内保持微负压（-50Pa左右），保证车库送排风正常运行，保证换气率和通风量； - 加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶的时间。 - 垃圾臭气 - 建设项目采用垃圾站进行压缩、装运日常生活垃圾，为避免垃圾站对周围环境的影响，应采取以下措施： - 专人每天收集垃圾，每天按时清运，不存放隔天的垃圾，做到日产日清，不得分拣及焚烧垃圾； - 保持自身卫生，防止垃圾泄漏在路边或垃圾站外，以免滋生蚊蝇； - 专人负责垃圾站的清洁、消毒等工作；及时冲洗存场地、喷洒除臭剂和杀灭蚊蝇的药水； - D、加强对垃圾站内外的绿化美化，周围种植树木或用绿色植物篱笆作为阻隔。 - 2、地表水环境影响分析 本项目营运期废水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水。根据调查，建设项目所在区域具有完善的污水管网，根据设计文件，项目污水排放与市政污水管网对接。项目所在地与区域地势标高相差不大，项目生活污水通过重力自流方式，流入化粪池进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入已建成的市政管网，最终排入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。 - 生活污水 - 生活污水来源于学生宿舍、办公楼等区。生活污水经场区化粪池处理后，达到湖滨污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂进行处理，对地表水环境基本不会造成影响。 - 食堂废水 - 学校食堂产生的废水主要来源于蔬菜等原料清洗废水、烹饪废水、厨具清洗废水等，这部分废水含油脂较高，先经隔油池进行隔油处理，再排入经化粪池处理，达到湖滨污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，纳入湖滨污水处理厂进行处理，对地表水环境基本不会造成影响。 - 实验室废水 - 化学实验室废水。建设项目化学实验室进行的实验主要有一些简单的无机实验、溶液的配置及仪器的使用等，课程中使用的化学药品基本上均为无机类，乙酸、碱、盐类为主，污染物质为随学生实验科目的变化，每天排放的废水中污染物质无规律性，实验室废液及清洗废水严禁直接排入下水管道，应该集中收集，应排入自建的污水处理设施（容积为3m3），经“中和+絮凝剂沉淀”处理实现pH值达标和絮凝沉淀后进入校区排水管网与处理后生活污水合并排入市政管网，纳入湖滨污水处理厂进行处理，处理工艺合理可行，对地表水环境基本不会造成影响。 生物实验室废水。建设项目生物实验过程中使用的试剂大多数以有机溶剂为主，同时涉及到动物体的解剖等，产生的实验废水会含有病原体等微生物，生物实验室废水应进行单独收集，在实验室内设置专用“杀菌消毒+沉淀”处理池（容积为1m3），经“杀菌消毒+沉淀”处理后，再排入学校化粪池，然后排入市政下水管网，纳入湖滨污水处理厂进行处理，处理工艺合理可行，对地表水环境基本不会造成影响。 物理实验室废水：物理实验过程中基本不会涉及试剂、有机溶剂等，主要为一些仪器的清洗及个人卫生的清洗等，不需单独处理，直接排入学校化粪池，然后排入市政下水管网，纳入湖滨污水处理厂进行处理，对地表水环境基本不会造成影响。 - （4）项目废水纳入湖滨污水处理厂可行性分析 - 项目所处位置属于湖滨污水处理厂的纳污范围。湖滨污水处理厂的纳污范围包括湖滨区（包括八仙台区、太平咀片区及龙山片区）、赶山片区和麻塘片区，该纳污范围内规划人口为17万人（2015年-2020年）。该污水处理厂位于岳阳市岳阳县麻塘镇北湖村，设计处理规模为2.5万吨/日，目前实际处理量为3000吨/日，采用AAC氧化沟工艺对污水进行处理；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为湖滨污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为375.56m3/d，废水排放量仅占湖滨污水处理厂实际处理规模的1.38%，湖滨污水处理厂目前日处理量仅占设计处理规模的12%，尚有足够的容量接纳本项目产生的污水，本项目污水的排放不会对湖滨污水处理厂造成冲击，目前湖滨污水处理厂的纳污能力可以接纳本项目产生的污废水。因此，项目废水通过湖滨污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 3、声环境影响分析 - （1）汽车噪声 - 出入校园的车辆产生交通噪声，主要为小型车辆，且主要集中在早晚上下班高峰时期，其正常行驶的噪声值一般在60~70dB（A）之间。考虑到进出车辆启动等对项目周围声学环境重要敏感点产生的噪声影响，项目营运期应加强项目区交通管理，车辆进入项目区后，对机动车采取禁鸣喇叭，并在项目区所有进口设禁鸣标志，尽量减少机动频繁启动和怠速行驶。 - 机械设备噪声 - 项目营运期设备噪声主要来自空调、风机、排烟设施和水泵。营运期各设备工作噪声产生及排放情况见表7-2。 表7-2 主要噪声源的声压级 （dB（A）） 噪声源; 噪声级; 降噪措施; 治理后. 空调; 60; 基础减振，管道支架采用弹性支吊架，管道与设备接口采用软接口; 35. 风机; 80; 机房设在地下室独立的封闭房内，进行基础减振，管道支架采用弹性支吊架，管道与设备接口采用软接口; 50. 排烟设施; 80; 基础减振，管道支架采用弹性支吊架，管道与设备接口采用软接口; 55. 水泵; 85; 进行密闭，选用低噪声设备，基础减震，管道与设备接口采用软接口; 55. 项目正常运营期间，本评价按点声源噪声衰减模式预测： - 点源噪声预测模式 - 根据HJ2.4-2009，本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 式中：Lp（r）：点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lp（r0）：参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 仅考虑几何发散衰减，即将所有的声源视为点声源，选用教学楼为修正模式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 项目综合噪声源经距离衰减、绿化带隔声屏障后，正常运营期间，叠加本项目的噪声值，其最终的预测值见表7-3。 表7-3 各厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 序号; 厂界方位; 正常工况dB(A)贡献值; 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 56.8; 昼; 昼间：70 夜间：55; 达标. 46.6; 夜. 2; 南厂界; 55.1; 昼; 昼间：60 夜间：50. 43.8; 夜. 3; 西厂界; 51.4; 昼. 42.4; 夜. 4; 北厂界; 53.9; 昼. 43.6; 夜. 项目南、西、北侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东侧噪声能达到GB12348-2008中的4a类标准，则项目对周围声环境的影响较小。 - （3）教学生活噪声 - 由于受学校师生日常教学活动及日常生活噪声的影响，项目所在地的环境噪声会有一定程度的提高，但环境噪声提高量不会超过3dB（A），且项目绿地率达到40.1%，对噪声有良好的衰减作用，因此项目居民的日常生活噪声对声环境质量影响不大。 - 4、固体废物影响分析 - 建设项目运营期只有少量生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池产生的废油脂和实验室固废产生。 （1）生活垃圾 建设项目生活垃圾的产生量为720t/a，生活垃圾由校内垃圾桶收集，由校内环卫人员送至垃圾站压缩处理，由环卫部门统一收集外运处理，日产日清。因此，生活垃圾对外环境影响较小。 （2）餐厨垃圾 建设项目食堂餐厨垃圾产生量约为63.75t/a，餐厨垃圾经收集后交由有资质的单位处理后，可作为动物饲料进行综合利用，对环境影响较小。 （3）废油脂 食堂废水经隔油池隔油后，再排入化粪池处理，隔油池产生的废油脂约为2.5t/a，废油脂经收集后交由有资质的单位进行综合处理，对环境影响较小。 （4）实验室垃圾 实验垃圾应进行分类存放及处理，要按“可回收物”、 “不可回收物”、 “危险物品”分别放置，一般固废可由环卫部门统一收集处理。实验室的危险废物如化学试剂包装材料、废瓶应分类并用塑料袋封装并集中存放，定期交由有危废处置资质单位进行处理。实验室产生的废液应统一收集处，废液应根据其化学特性，选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间， 定期交由危废处置资质单位处理。废弃的化学试剂交由厂家进行回收处理；生物实验室解剖废物先用高温高压灭菌消毒锅进行高热消毒，然后再交由危废处置资质单位处理。 综上所述，项目产生的各类固废均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 - 生态影响分析 - 生态系统及主要生态因子影响分析 - 施工期：拟建工程在不采取任何防治措施的情况下可能产生新增水土流失458.25 t，对水土资源造成一定破坏。项目施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气以及施工机械及建筑材料运输时车辆产生的汽车尾气对区域临近区生态环境有一定的影响；施工噪声对声环境有一定的影响；根据现场踏勘，建设项目场址地势较平坦，施工过程中产生的弃土(石)回填于项目地势较低洼处，无剩余弃土产生，影响较小。 - 运营期：建设项目运营期产生的废气主要为住宅的燃料废气、油烟废气、地下车库汽车尾气及垃圾臭气。地下停车场设有机械排风，废气集中收集后经风井排放，汽车尾气停留时间较短，浓度较低，影响较小；本项目营运期废水主要为生活污水，废水经处理后达标排放，对评价区水体水质影响较小。 - 植被及植物多样性影响分析 - 施工期：本工程总占地面积14.43hm2（约280亩），主要类型为丘岗地和农业用地，施工将会导致地表植被存在一定的减少，工程施工不可避免地损失一部分生物量，其中杨树群落损失85495.67kg，柑橘损失67745.14 kg，看麦娘损失9770.93kg，影响较小。 - 运营期：运营对周边湿地生态系统、农林复合生态系统、村镇生态系统植被及植物多样基本无明显影响。 - 陆生脊椎动物影响分析 - 施工期：本项目施工将直接侵占部分鸟类生境，另外项目施工时产生的废水废气废渣等，施工区周边适宜生境丰富，对鸟类影响较小；施工占地将直接导致施工区域生境被破坏及侵占目周边生境与施工区域生境类似，均为农田、水塘等，因此，此类影响对陆生动物的影响较小；施工时会产生一定的施工废水和生活污水，此类废水随意排放至施工区及其周边水体将对水体水质、pH值等产生影响对区内两栖动物有一定的影响；拟建项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要物种重要栖息、觅食、停歇地距离较远，工程建设区为岳阳至荣家湾重要交通要道，不是越冬候鸟主要栖息地，工程对越冬候鸟在保护区内的停歇、觅食影响较小，拟建项目南北两侧1000m、东侧300m内均已建有高层建筑，与邻近建筑相比高度略低或相当，同时雁鸭类等主要越冬候鸟在评价区内无适宜生境，工程建设对保护区重要候鸟的迁移影响较小。 - 运营期：工程建成后，没有改变原有土地利用格局，未新增占地，项目建成营运对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小。 4、对水生生物资源的影响 工程建设不涉及水体部分，对保护区水文等非生物因子及鱼类等水生生物区系组成的影响较小；对该江段水体不产生浊水，不改变保护区营养状况，对保护区整体浮游植物生长影响较小；工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物影响较小；工程施工不排放磷等元素进入水体、不改变保护区整体营养状况，其整体影响程度较小；本工程的施工对保护区江豚分布与摄食等正常活动影响有限；工程不涉及对保护区内其他鱼类“三场”的影响，因此，工程建设和运营对保护区结构和功能完整性的影响较小。 营运期：工程本身对保护区水生生物多样性的影响较小；同时本项目污水直接入城市管网，经处理实现达标排放，所以项目运行对区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小；排放物种磷不是主要污染排放物，对底栖动物影响较小；对湖南东洞庭湖国家级自然保护区和其他生态敏感区区域内浮游植物、浮游动物影响有限。 5、景观生态影响完整性分析 本工程区域内生态系统功能与完整性无明显影响。 6、保护区主要保护对象影响 工程距离重要栖息地较远，施工期的车辆运输、人员等对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为影响较小，拟建工程区域内为重要的居民生活区，区内建有多个楼盘，工程建成运营后生活废水静污水处理场处理后达标排放，对区域内水质影响较小；工程施工和营运对湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要保护目标影响较小。 - 外环境对本项目的影响分析 建设项目东侧为岳荣公路，其交通噪声对两侧声环境具有一定的影响，为保持一个较安静的环境，建筑物距道路距离约35m。建设项目将教学区和宿舍区等要求一定安静环境的功能区布置在西侧，日常交通流量较小，产生的噪声源较小，为防止场外道路交通噪声对本项目造成影响，建议采取以下一些措施： ①在靠近学校段道路设置“学校”、“禁止鸣笛”等警示牌，要求在该路段严禁鸣笛； ②将靠近道路一侧建筑物玻璃全部安装双层隔声玻璃，尽量减小室外噪声对室外的影响； ③在靠近道路一侧建设围墙，利用围墙对道路交通噪声进行隔离； ④种植绿化带，利用植被进行吸声和隔离。 采取上述措施后，外界交通道路噪声对本项目教学区、宿舍区等敏感区域的影响将会降到最低。 （五）产业政策及规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为教育业，检索《产业结构调整指导目录（2013年本）（修正）》，本项目属于“鼓励类”中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”。因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 《洞庭湖生态经济区规划》符合性分析 - 2014年5月2日国家发展改革委员会引发了《洞庭湖生态经济区规划》，规划中第六章（民生事业改善）的第三节（加快社会事业发展）要求，优先发展教育：公共教育资源向农村和贫困地区倾斜，加强农村教师队伍建设；加快发展现代职业教育和职业培训，建设适应工学结合要求、具有湖区特色的职业教育公共实训基地，完善投入机制，着力改善职业院校基本办学条件；加快建设一批中等职业学校，提升高等院校办学质量和水平。 - 岳阳雅礼实验学校建设项目在岳阳县荣湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面建设岳阳雅礼实验学校，包括108个教学班级，其中小学60个教学班级，初中30个教学班级，高中18个教学班级，可容纳学生4860人。该项目是合理配置教学资源，完善扩大岳阳教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展，符合《洞庭湖生态经济区规划》。 - 3、《岳阳县城乡建设“十三五”规划》符合性分析 - 根据岳阳县住房和城乡建设局2017年1月15日发布的《岳阳县城乡建设“十三五”规划》，岳阳县将洞庭新村：对沿洞庭湖道路和风光带的建设涉及的麻塘镇、鹿角镇、中洲乡3个乡镇24个村统一规划，建成洞庭新村，重新安置1353户；配套供水、供电、给水、排水、道路、教育、医疗等公共设施和基础设施。2012年启动，2030年完工，总投资7亿元。 - 本项目位于岳阳县麻塘镇洞庭村，属于洞庭新村中的教育基础设施建设，项目的建设符合岳阳县城乡建设“十三五”规划中洞庭新村建设目标。 - 4、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》、《岳阳县“十三五”教育事业发展规划》符合性分析 - ①《湖南省建设教育强省“十三五”规划》 - 2016年9月5日，湖南省教育厅和湖南省发展和改革委员会印发了湘教发〔2016〕45号文件《湖南省建设教育强省“十三五”规划》，指出教育发展总体目标为：到2020年，全省教育发展水平和综合实力进入全国先进行列，基本建成教育强省，基本实现教育现代化，基本建成人力资源强省。重点目标包括： - 加强义务教育学校建设：在全面完成完全小学以上合格学校建设的基础上，实施标准化学校建设，基本实现办学条件现代化。将非完全小学和教学点建设比照完全小学以上合格学校建设纳入省政府重点民生实事项目加以推进，确保2020年全部完成建设任务。组织实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”工程，确保到2018年全省所有义务教育薄弱学校在办学条件等方面达到底线要求。 - 实施普通高中多样化发展计划：进一步巩固与完善示范高中、综合高中和特色高中办学模式。继续办好示范高中，积极推进特色高中和综合高中建设。继续鼓励、支持普通高中分类规划、分类建设、分类发展。分类制定普通高中资源配置、队伍建设、课程建设、教育教学管理与教学质量评价标准，建立完善适应普通高中多样化发展的管理与评价制度，促进普通高中办出自身特色。 - ②《岳阳县“十三五”教育事业发展规划》 - 根据岳阳县“十三五”教育事业发展规划，到2020年，岳阳县将基本普及高中教育，形成惠及全县人民的公平教育，提供更加丰富的优质教育。构建依法治教、依法治校的现代教育制度、现代学校制度，教育特色彰显，教育质量显著提升，基本实现教育强县目标。 - 岳阳雅礼实验学校建设项目符合《湖南省建设教育强省“十三五”规划》以及《岳阳县“十三五”教育事业发展规划》，是探索培养创新人才的科学途径，有利于加强与高等院校、科研机构联系，极大地丰富教育教学资源，通过加强综合类、实践类和选修类课程建设，突出创新精神与实践能力培养，深入开展现代教育实验学校建设。项目的建设，是统筹城乡教育综合发展，聚集资源搞好教育的重要举措，符合岳阳县、岳阳市及湖南省教育发展规划。 - 5、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》符合性分析 - 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2006-2015），根据保护重要性高低，分为实验区、缓冲区和核心区，核心区和缓冲区进行严格管理，而在实验区可以开展适当规划建设，但需要经过有关部门审批。岳阳雅礼实验学校建设项目镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面，位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，且本项目教育事业，属于非污染项目，不改变保护区总体规划，因此符合《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》。 - 目前，东洞庭湖自然保护区正在申请规划调整，已经通过国家林业部、国家环保部评审，调规完成后，本项目选址不属于保护区范围内。 - 6、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局意见 岳阳富登置业有限公司于2013年7月就已规划投资建设“洞庭明珠·天富”生态综合开发项目，东洞庭湖国家级自然保护区管理局于同年7月对岳阳富登置业有限公司出具了《关于“关于批准‘洞庭明珠·天富’生态综合开发项目建设的报告”的复函》，当时由于投资主体的变更，项目未能建成。2017年，岳阳富登置业有限公司引进了雅礼教育集团在同一地块建设岳阳雅礼实验学校建设项目，用地性质未发生改变，因此，本环评延用原生态综合开发项目的意见复函是可行的。 7、《中华人民共和国自然保护区管理条例》 依据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三章第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。本项目属于学校建设项目，项目不建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施，污染排放不超过国家和地方规定的污染物排放标准，依据自然保护区管理条例，本项目建设可行。 - 8、《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析 - 根据2016年3月30日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，在中小学校、幼儿园周边一定范围内进行规划建设活动，应当遵守下列规定： - （一）周边一千米范围内，不得新建殡仪馆、污水处理厂、垃圾填埋场； - （二）周边五百米范围内，不得新建看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所； - （三）周边三百米范围内，不得新建车站、码头、集贸市场等嘈杂场所； - （四）不得进行其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动。 - 高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等不得穿越或者跨越中小学校、幼儿园；易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与中小学校、幼儿园的间隔距离应当符合国家和省有关规定。 - 在中小学校、幼儿园周边二百米范围内，不得设立互联网上网服务营业场所、营业性电子游戏室、桌球室、歌舞厅等影响正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。 - 岳阳雅礼实验学校距离湖滨污水处理厂约1.4km，1.0km范围内没有规划建设的殡仪馆、垃圾填埋场；500m范围内没有规划建设的看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所；300m范围内没有规划建设的车站、码头、集贸市场等嘈杂场所；周边为居民区，没有其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动；学校位于岳荣公路西侧，无高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等的穿越或者跨越；易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与中小学校、幼儿园的间隔距离应当符合国家和省有关规定。本项目的建设符合《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》中相应的规划选址要求。 - 9、“三线一单”相符性分析 - 生态保护红线：根据岳阳县生态保护红线区划范围图（详见附图8），本项目所属区域不涉及生态保护红线； - 环境质量底线：根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 - 资源利用上线：本项目消耗的能源、水较小，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 - 负面清单：本项目属于教育项目，无需进行总量调剂，无恶臭和重金属排放，不阻断自然河道，不占用水域，也不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （六）项目环境可行性及选址合理性分析 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区内，选址范围内无居民，场地现状为实验区，有少量农田，地势较平坦，因此不存在与项目有关的原有污染情况，主要原有污染情况为项目东侧的岳荣公路过往车辆产生的噪声和汽车尾气对环境产生的影响。项目建成后居民的生活对选址环境质量无特殊要求，选址内现状环境质量不会影响本项目运营期产生影响。 根据岳阳县生态红线的划定范围，本项目不在本次调整的红线保护区范围内，与红线保护不相冲突。 因此，本项目选址合理。 （七）平面布局合理性分析 教学区规划及单体设计完全按照县委、县府多次讨论定稿的更改方案进行，规模为108个班。按“中小学建筑规范”及“城市中小学校舍建设标准”对相应的教学各专业用房进行配置，并考虑教育发展的特点，留有一定空间，便于调整使用。 在具体设计中，9栋教学楼均位于项目东侧，从北向南依次均匀排列；办公楼、图书馆、科技馆位于项目中心，设有地下层，内有停车场和辅助用房；食堂位于项目东南角，设有地下层，内有停车场和辅助用房；7栋学生公寓位于项目西侧，并列排列；体育馆位于项目东北角，蓝、排球场位于项目南侧，田径场位于项目东南侧，项目主大门位于项目北侧；项目在荣岳路侧设有次出入口，可作为消防通道使用。各分区相互不干扰，交通便捷，即有利于学习，又有利课外活动、休息，且较好的避开了外部干扰。在保证应有间距的情况下，最大限度的利用地块，给学生留足了更多的活动场地，并精心打造校园景观，丰富学习空间，净化室内空气，美化校园环境，以利于学生紧张的学习后能够放松与休息，促进学生的生理健康和智力发展。 综上分析，项目总平面布置结构清晰、序列严谨，富有规律性和激励性，主题突出，特色鲜明。设计空间变化丰富，功能布局合；同时兼顾教学区的安静环境和运动区的热闹相结合，在整体上形成动静明显隔离的功能环境。 此外，本项目的辅助设施在选址、设计和布置上均满足相关规范要求，项目各区域内均能做到人流、车流、消防的畅通，同时通过设置绿化带、围墙减少了交通噪声对校内环境的影响，但在现场勘察过程中，本项目垃圾站设置距离较教师宿舍楼较近，建议垃圾站做好防渗，及时清运，防止垃圾站臭气对教师宿舍楼的影响。 综上所述，本项目平面布置较合理。 - （八）环保投资估算 - 该工程总投资约35000万元，其中环保约190万，环保投资约占工程总投资的5.43%，环保建设内容如表7-2示。 表7-2 项目环保投资估算一览表 （单位：万元） 时间; 染控制类型; 措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气防治工程; 围墙、防尘布、洒水、清扫等; 15. 废水防治工程; 化粪池、截水沟、沉淀池等; 5. 噪声防治工程; 消音器、隔离振动部件、围挡等; 10. 固废防治工程; 卫生填埋、弃土场等; 2. 水土流失防治工程; 污水管网、绿化等; 3. 运营期; 废气防治工程; 烟囱、油烟净化系统、通风橱、竖井、排烟系统、垃圾站等; 53. 废水防治工程; 隔油池、化粪池、自建的污水处理设施; 22. 噪声防治工程; 绿化工程、隔声、封闭等; 67. 固废防治工程; 垃圾站、垃圾桶、密闭容器; 13. 合计; 190. （九）项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-3 项目竣工环境保护验收一览表 工程阶段; 项目; 环保措施及检查内容; 验收标准. 运营期; 食堂燃料废气; 烟囱; 现场检查落实. 食堂油烟废气; 油烟净化系统. 实验室废气; 通风橱、竖井. 地下车库废气; 排烟系统. 垃圾臭气; 垃圾站. 生活污水; 化粪池; 符合湖滨污水处理厂进水水质要求. 食堂废水; 隔油池、化粪池. 实验室废水; 自建的污水处理设施. 汽车噪声; 控制速度、禁止鸣笛; 达到GB12348-2008中的相关要求. 机械设备噪声; 隔声、封闭等. 教学生活噪声; 绿化工程. 生活垃圾; 由环卫部门收集外运处理; 综合利用，现场检查具体落实情况. 餐厨垃圾; 由有资质的单位处理. 废油脂; 由有资质的单位处理. 实验室垃圾; 分类收集、密闭容器.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 围墙、防尘布、洒水、清扫、洗车平台、密闭车斗 | 达到GB16297-1996中的无组织排放浓度监控限值 |
|  |  | 装修废气 |  | 二甲苯、甲苯 | / |  |
|  |  | 机械废气 |  | CO、THC、NOX、SO2 | / |  |
|  |  | 汽车尾气 |  |  | / |  |
|  | 运营期 | 食堂燃料废气 |  | SO2、NO2、烟尘 | 烟囱 | 现场检查落实 |
|  |  | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 油烟净化系统 |  |
|  |  | 实验室废气 |  | 挥发气体 | 通风橱、竖井 |  |
|  |  | 地下车库废气 |  | CO、NO2、THC | 排烟系统 |  |
|  |  | 垃圾臭气 |  | 恶臭 | 垃圾站 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 |  | SS | 截水沟、沉淀池 | 执行GB8978-1996三级级标准 |
|  |  | 生活污水 |  | COD | 隔油池、化粪池 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 化粪池 | 符合湖滨污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 食堂废水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池、化粪池 |  |
|  |  | 实验室废水 |  | 化学废水 | 自建的污水处理设施 |  |
|  |  |  |  | 生物废水 |  |  |
|  |  |  |  | 物理废水 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 设备噪声 |  |  | 合理选择机械、围挡、声帐 | 达到GB12523－2011中标准限值要求 |
|  | 运营期 | 汽车噪声 |  |  | 控制速度、禁止鸣笛 | 达到GB12348-2008中的相关要求 |
|  |  | 机械设备噪声 |  |  | 隔声、封闭等 |  |
|  |  | 教学活动噪声 |  |  | 绿化工程 |  |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 |  | 弃土场、卫生填埋场处置 | 减缓对环境的影响至可接受水平 |
|  |  |  | 废弃建筑材料 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门收集外运处理 | 综合利用，现场检查具体落实情况 |
|  |  | 食堂 | 餐厨垃圾 |  | 由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 |  |  |  |
|  |  | 实验室 | 一般固废 |  | 分类收集、密闭容器 |  |
|  |  |  | 动物尸体 |  |  |  |
|  |  |  | 危废 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 岳阳雅礼实验学校建设项目属于教育服务类项目，所占地植被类型有柑橘、葡萄、桂花树、红叶石楠、构树等木本植物，以及野燕麦、艾蒿、牛膝、救荒野豌豆、香樟、苦楝、苎麻、羊蹄、五叶地锦、一年蓬、牛鞭草、蒌蒿、辣蓼等草本植物。所占用的植物资源除香樟外，其他为非保护植物，因工程施工对植被的影响较小；建设项目所在区域具有完善的污水管网，根据设计文件，项目污水排放与市政污水管网对接，排入已建成的市政管网，最终排入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。本项目实施对区域环境质量、生物多样性影响较小。 因此，从生态环境保护的角度考虑，湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内岳阳雅礼实验学校建设项目方案是可行的。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 （1）项目名称：岳阳雅礼实验学校建设项目 （2）建设单位：岳阳富登置业有限公司 （3）建设地点：岳阳县荣湾镇麻塘地段洞庭村、岳荣公路西面 （4）项目性质：新建 （5）用地性质：东洞庭湖国家级自然保护区的实验用地 （6）建设内容及规模：项目总占地面积144431.6平方米，总建筑面积为116455.9平方米，办学规模达到108个教学班，其中小学60个班，初中30个班，高中18个班。 2、产业政策及规划符合性 本项目为学校建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类和淘汰类之列，为允许类。 3、区域环境质量结论 （1）环境空气：根据环境质量状况分析得知，本项目监测的SO2、NO2、PM10因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境：监测结果表明，项目所在地东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境：本项目东侧噪声级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，西、南、北侧噪声级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期 建设项目施工前制定的污染防治方案切实可行，确保了施工过程中尽量减少水土流失，减少了施工扬尘和机械施工噪声对周围环境的影响；本项目后续施工过程中，在落实好本环评提出的污染防治后，本项目施工扬尘和机械施工噪声对周围环境和敏感保护目标的影响不大，但要事先取得周围群众的支持和谅解。在施工过程中若发现文物，应及时向文物主管部门报告，并加以保护。 （2）营运期 ①废气：建设项目运营期产生的废气主要为食堂的燃料废气、油烟废气，实验室废气、地下车库汽车尾气及垃圾臭气。针对每种废气采取相关防治措施，在切实落实各项环保要求的前提下，本项目废气对周边环境影响较小。 ②废水：本项目营运期废水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水。根据调查，建设项目所在区域具有完善的污水管网，根据设计文件，项目污水排放与市政污水管网对接。项目所在地与区域地势标高相差不大，项目生活污水通过重力自流方式，流入化粪池进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入已建成的市政管网，最终排入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。在切实落实各项环保要求的前提下，本项目废水对周边环境影响较小。 ③噪声：本项目噪声主要为汽车噪声、机械设备噪声、教学生活噪声。在切实落实各项环保要求的前提下，本项目噪声对周边环境影响较小。 ④固废：建设项目运营期只有少量生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池产生的废油脂和实验室固废产生。在切实落实各项环保要求的前提下，本项目固废对周边环境影响较小。 ⑤生态环境：本项目所占地植被类型有柑橘、葡萄、桂花树、红叶石楠、构树等木本植物，以及野燕麦、艾蒿、牛膝、救荒野豌豆、香樟、苦楝、苎麻、羊蹄、五叶地锦、一年蓬、牛鞭草、蒌蒿、辣蓼等草本植物。所占用的植物资源除香樟外，其他为非保护植物，因工程施工对植被的影响较小；建设项目所在区域具有完善的污水管网，根据设计文件，项目污水排放与市政污水管网对接，排入已建成的市政管网，最终排入湖滨污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。本项目实施对区域环境质量、生物多样性影响较小。 ⑥外环境：建设项目东侧为岳荣公路，其交通噪声对两侧声环境具有一定的影响，为保持一个较安静的环境，建筑物距道路距离约35m。建设项目将教学区和宿舍区等要求一定安静环境的功能区布置在西侧，日常交通流量较小，产生的噪声源较小。 5、选址合理性分析结论 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，选址范围内无居民，有少量农田，地势较平坦，不存在与项目有关的原有污染情况，主要原有污染情况为项目东侧的岳荣公路过往车辆产生的噪声和汽车尾气对环境产生的影响。项目建成后居民的生活对选址环境质量无特殊要求，选址内环境质量不会影响本项目运营期产生影响。本项目选址合理。 6、环评总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真贯彻“三同时”制度的前提下，落实好对废气、废水、噪声和固体废物等污染物的处理措施后，各项污染物可达标排放，对环境的影响是可以接受的，因此本项目从环保角度是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 （2）建议 1、严格执行“三同时”制度，各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。加强环保设施的管理，防止生活污水未经处理或超标排放。污水排放口必须规范化，设置监测采样口，以便管理和监测。 2、严格施工管理，采取有效的措施防止建筑噪声、建筑粉尘、建筑废水和建筑废物污染周边环境。建筑噪声必须依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第四章《建筑噪声污染防治》所规定的有关条款进行控制，保证边界噪声达标排放。另外，应定时洒水，使作业面保持一定的湿度，减少建筑粉尘。固体废弃物必须及时清运，合理堆存。 3、项目施工期做好水土保持方案，施工期严格按照方案执行。 4、工程建设期间应做到标准化管理，将环境保护列入施工招标的重要条件之一，保证施工质量，减少施工对环境的影响。 5、做好油烟净化设施的维护，确保厨房油烟达标排放；控制进入规划用地内的机动车数量，减少汽车尾气对环境空气质量的影响。 6、加强生活污水处理设施的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期，确保污水达标排放。 7、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理；对食物残渣委托有关单位及时处理，防止腐化变质，产生臭气异味污染环境。 8、加强宣传教育，提倡节约用水，生活垃圾分类袋装，实现废物资源化，减量化。 9、工程建设完工后，务必经环境保护行政主管部门验收合格后方可投入运营。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。