目  录

前   言	1

第1章	总 则	5

1.1 编制依据	5

1.2 项目区环境功能属性	7

1.3 评价标准	7

1.4 评价因子识别与筛选	10

1.5 评价工作等级及评价范围	11

1.6 评价内容及评价重点	15

1.7 环境保护目标	16

第2章	项目概况	17

2.1 拟建项目基本情况	17

2.2 建设内容和产品方案	17

2.3 主要原辅料及能源动力消耗	19

2.4 主要生产设备	23

2.5 储运工程	24

2.6 公用及辅助工程	24

2.7 总平面布置	24

2.8 产业政策相符性分析	25

2.9 与《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》的符合性	25

2.10 选址合理性分析	26

第3章	工程分析	29

3.1 施工期工程分析及污染源分析	29

3.2 生产工艺和产污环节	29

3.3 平衡分析	32

3.4 污染源强	35

第4章	项目现状调查及评价	41

4.1 环境概况	41

4.2 湘阴县工业园规划概况	44

4.3 环境空气质量现状监测与评价	58

4.4 地表水环境质量现状监测与评价	59

4.5 地下水环境质量现状评价	60

4.6 声环境质量现状评价	61

4.7 生态环境现状评价	62

第5章	环境影响分析与评价	63

5.1 施工期环境影响分析	63

5.2 运营期大气环境影响预测评价	64

5.3 地表水环境影响分析	73

5.4 地下水环境影响分析	74

5.5 声环境影响分析	74

5.6 固体废物影响分析	76

第6章	环境保护措施及其技术经济论证	77

6.1 大气污染防治措施及技术经济可行性分析	77

6.2 废水污染防治措施及技术经济可行性分析	79

6.3 地下水污染防治措施	80

6.4 噪声污染防治措施	82

6.5 固废处理处置措施	82

6.6 项目污染防治措施汇总表	83

第7章	环境风险分析	85

7.1 评价目的与重点	85

7.2 环境风险识别	86

7.3 源项分析	88

7.4 风险影响	89

7.5 事故风险防范措施	90

7.6 事故应急措施	92

7.7 事故应急预案	93

7.8 环境风险评价结论及建议	94

第8章	环境经济损益分析及总量控制	95

8.1 环保投资可行性分析	98

8.2 环境保护效益分析	98

8.3 工程经济效益与社会效益分析	99

8.4 总量控制	99

第9章	环境管理与监测计划	100

9.1 环境管理	100

9.2 环境监测计划	102

9.3 建设项目竣工环保“三同时”验收	103

第10章	结论与建议	104

10.1 结论	104

10.2 建议	107

附图：

  - 项目地理位置图；

  - 厂区平面布置图；

  - 车间布局图；

  - 环境保护目标图；

  - 区域排污路线图；

  - 湘阴县工业园区总体规划图；

  - 监测布点图；

  - 园区产业定位功能分区图；

  - 工业园空间结构规划图；

  - 土地利用规划图；

  - 项目环境现状图；

附件

- 环评委托书；

- 环评执行标准函；

- 企业营业执照

- 联审意见

- 租赁合同

- 合力置业有限公司标准化厂房建设环评批复  湘阴环评批【2016】2号

- 湘阴县工业园环评批复  湘环评批【2013】305号；

- 湘阴县第二污水处理厂环评批复  岳环评批【2016】68号；

- 园区同意项目建设的证明

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 前   言

    - 项目由来

近年来，我国体育设施进入了高速发展期，据统计，塑胶跑道等系列材料的应用，从2005年的50亿元/年，已经上升到目前200亿元/年，10年市场容量提高了5倍，未来继续处于上升期。体育设施行业目前在湖南、湖北、江西、安徽等中部省份生产厂家极少，目前只有几家不规范小规模作坊式企业，但是市场需求量上升非常快。而随着国家对产业结构的调整，生产门槛随之提高，同时随着市场竞争的进一步白热化，小规模不规范、不符合环保要求的企业将面临着淘汰、关停等情况，行业兼并和整顿势在必行，有一定规模的工厂将有着前所未有的机遇。

为此，湖南铭弘新材料有限责任公司拟投资2000万元在湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）建设年产100万平米预制橡胶跑道卷材建设项目（一期为50万m2预制橡胶跑道卷材，二期为50万m2预制橡胶跑道卷材），主要建设内容为一期生产车间、原料仓库、成品仓库、二期生产车间、原料仓库、成品仓库，本环评评价内容包括一期、二期。项目公共设施依托湖南合力置业有限公司（合力置业有限公司标准化厂房于2016年办理了环保手续，批复见附件6）。项目一期拟投产时间为2018年6月，二期投产时间约为2019年6月，企业年生产天数 300 天，一班制，每班8小时，年工作 2400小时。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》十八、橡胶和塑料制品业  46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新；轮胎制造；有炼化及硫化工艺的的编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表，本项目为预制橡胶跑道卷材项目，工艺涉及有硫化工艺，因此项目需要编制环境影响报告书。受建设单位委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目建设项目环境影响报告书，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。

    - 评价目的及原则

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

1、根据现场调查，掌握本项目区域环境质量现状，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的运营提供背景资料并提出相关的建议。

2、分析论证项目主要环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法。

3、分析预测项目对环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本评价遵循的原则如下：

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

    - 建设项目的特点

本项目原料较多主要以橡胶、白炭黑、氧化锌、硫磺、促进剂等为原料，经密炼、开炼、混炼、硫化等进行生产。

    - 环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1—2016）等要求，进行了大量的现场踏勘和搜资调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下。

项目环评工作程序图

    - 关注的主要环境问题及环境影响

本项目为预制型跑道卷材建设项目，本环评在工程分析的基础上，重点关注废气产生源强和处理措施的可行性，明确其环境影响是否在可接受范围内，同时重点考虑其生产运行中的环境风险及防范防范措施。

    - 环境影响评价的主要结论

湖南铭弘新材料有限责任公司年产100万平米预制橡胶跑道卷材建设项目符合国家产业政策要求，符合湘阴县工业园园区产业定位要求，项目平面布局基本合理可行，项目在建设和运行过程的各项环保措施可行合理，建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施的情况下，项目建设对周围环境影响可以接受。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 总 则

  - 编制依据

    - 法律法规及相关政策文件

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9 月1日施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修改；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修改；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

  - 《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

  - 《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

  - 《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施；

  - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591 号，2011年12月1日起施行；

  - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37 号）；

  - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）；

  - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016] 31号）；

  - 《“十三五”生态环境保护规划》；

  - 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

  - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）；

  - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

  - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

  - 《湖南省环境保护条例》（2013年修订），2013年5月27日施行；

  - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（湖南省环保局、质监局）；

  - 《关于印发<湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）>的通知》（湘政办发[2016] 33号）；

  - 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》；

  - 《湘阴县县城总体规划》(2008~2030)》（湘阴县人民政府）；

  - 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

  - 湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）；

  - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日施行；

  - 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 ( 公告 2013年 第31号 2013-05-24实施)；

  - 排污单位自行监测技术指南总则

    - 导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

    - 其他依据

- 本项目环境影响评价委托书；

- 项目可行性研究报告；

- 湖南合力置业有限公司标准化厂房环评报告及批复 湘阴环评批【2016】2号；

- 湘阴县第二污水处理厂环评批复  岳环评批【2016】68号；

- 湘阴县工业园环评报告及环评批复湘环评批【2013】305号；

- 建设单位提供的其它资料。

  - 项目区环境功能属性

本项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），项目区各环境功能属性见下表。

- 项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 地表水湘江（湘阴段）洋沙湖断面上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖断面下游200米及以下执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 地下水 | 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |
| 4 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |
| 5 | 是否在自然保护区 |  | 否 |
| 6 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |
| 8 | 是否在市政污水处理厂集水范围 |  | 是，属于湘阴县第二污水处理厂集水范围，目前区域管网已对接 |

  - 评价标准

根据湘阴县环境保护关于本项目执行的标准函，项目主要环境要素评价执行的标准如下：

    - 环境质量标准

#### 1、环境空气

SO2、NO2 、PM10和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）执行；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行；硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次最高容许浓度。项目各物质环境空气质量标准详见下表：

- 环境空气质量标准

| 指 标 | 取值时间 | 二级标准 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| TVOC | 8小时均值 | 0.60 mg/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
| 硫化氢 | 一次值 | 0.01 mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

#### 2、地表水环境

地表水湘江（湘阴段）洋沙湖断面上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖断面下游200米及以下执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；具体标准值见下表。

- 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 项目 | 类别 | pH | CODcr | BOD5 | TP | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | Ⅲ | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 标准值 | Ⅱ | 6～9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.1 |

#### 3、地下水环境

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准，详见下表。

- 地下水质量标准  单位:mg/L(pH值除外)

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | / | 13 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 2 | pH | 6.5～8.5 | 14 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 15 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | 16 | 铁 | ≤0.3 |
| 5 | 挥发酚 | ≤0.002 | 17 | 锰 | ≤0.1 |
| 6 | 六价铬 | ≤0.05 | 18 | 铜 | ≤1.0 |
| 7 | 氰化物 | ≤0.05 | 19 | 锌 | ≤1.0 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 20 | 汞 | ≤0.001 |
| 9 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 21 | 砷 | ≤0.01 |
| 10 | 总硬度 | ≤450 | 22 | 硒 | ≤0.01 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 23 | 镉 | ≤0.005 |
| 12 | 氯化物 | ≤250 | 24 | 铅 | ≤0.01 |

#### 4、声环境质量

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见下表。

- 声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

    - 污染物排放标准

#### 1、废气排放标准

项目预制型橡胶跑道生产属于橡胶制品工业，其废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6无组织排放限值，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放要求，详见下表1.3-5。

- 橡胶制品工业大气污染物排放限值

| 污染物 | 排放限值 （mg/m3） | 单位胶料基准排气量（m3/t） | 无组织排放限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | 2000 | 1.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011） |
| 非甲烷总烃 | 10 | 2000 | 4.0 |  |
| VOCs | 80 | / | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

硫化氢和恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值及恶臭污染物厂界标准二级新扩改建标准值，详见下表。

- 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 二级厂界浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

#### 2、废水排放标准

项目废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2新建企业水污染物间接排放限值标准和湘阴县第二污水处理厂纳污标准，湘阴县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。

- 污水排放标准（摘录）    单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 最高允许浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB 27632-2011）表2新建企业水污染物间接排放限值标准 | 污水处理厂纳污标准 |
| 1 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 300 | 350 |
| 3 | BOD5 | 80 | 180 |
| 4 | 氨氮 | 30 | 35 |
| 5 | SS | 150 | -- |
| 6 | 石油类 | 10 | 30 |
| 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2新建企业水污染物间接排放限值标准均严于接管标准，因此项目污水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2新建企业水污染物间接排放限值标准。 |  |  |  |

- 废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类 |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | 50 |
| 3 | BOD5 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 8 |
| 5 | SS | 10 |
| 6 | 石油类 | 1.0 |
| 7 | TP | 0.5 |

#### 3、噪声排放标准

项目施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。

- 噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

#### 4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  - 评价因子识别与筛选

    - 环境影响要素识别

根据拟建项目的生产工艺和污染物排放特征，结合项目当地的环境特征，对可能受项目建设、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表1.4-1  拟建项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 地下水环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 生态环境 |  | √ | √ |  |  | √ |

综合分析认为：

1、项目为租用湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），施工期仅为设备安装与调试。

2、拟建项目投入运行后的废气、废水、噪声及固体废物的污染以及环境风险，对环境质量有一定的影响。

    - 评价因子筛选

根据项目特点和工程分析，本项目各环境要素主要评价因子见下表。

表1.4-2  评价因子表

| 环境要素 | 评价类型 |
| --- | --- |
| 地面水环境 | 地表水湘江环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、总磷、挥发酚、NH3-N、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂 |
|  | 环境影响预测因子：项目废水经化粪池处理后进入园区污水管网，汇入湘阴县第二污水处理厂处理，本项目不单独进行预测评价 |
| 地下水 | 地下水环境质量现状评价因子：pH、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、铁、锰、铜、锌、汞、砷、硒、镉、铅 |
| 大气环境 | 区域环境质量现状评价因子：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、臭氧浓度 |
|  | 项目特征因子：颗粒物、非甲烷总烃/VOCs、硫化氢 |
|  | 环境影响预测因子：颗粒物、非甲烷总烃/VOCs、硫化氢 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 产生因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |

  - 评价工作等级及评价范围

    - 大气评价工作等级及评价范围

- 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，选择导则推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，计算有组织排放的各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，大气环境评价等级按Pi和D10%来确定。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

项目正常运行过程中有组织排放大气源强排放参数见表1.5-1。

表1.5-1   正常排放下废气有组织排放（点源）参数一览表

| 项目 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气量 | 年排放小时数 | 污染物名称 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | Nm3/h | h | —— | kg/h |
| 参数 | 25 | 0.3 | 6000 | 2400 | 颗粒物 | 0.086 |
|  |  |  |  | 2400 | 非甲烷总烃/VOCs | 0.0560 |
|  |  |  |  | 2400 | 硫化氢 | 0.0023 |

项目各污染源的预测结果见下表。

表1.5-2    项目排放主要污染物估算结果

| 污染物 | 环境标准（mg/m3） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.45 | 0.003973 | 0.44 | / |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.002587 | 0.13 | / |
| VOCs | 0.6 | 0.002587 | 0.43 | / |
| 硫化氢 | 2.0 | 0.0001062 | 1.06 | / |

由估算模式的计算结果可知，废气污染因子中地面浓度占标率最大的是排气筒排放的硫化氢，Pmax=1.06%，低于10%。根据大气导则，确定本项目大气评价等级为三级。

- 2、评价范围

大气评价范围以排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域。

    - 地面水评价工作等级及评价范围

- 1、评价工作等级

本项目排放的废水主要是生活污水，经区域内化粪池处理后进入园区污水管网，汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类，最终排入湘江。项目外排废水总量为1620m3/a（5.4m3/d），远小于200m3/d；水质简单，项目最终纳污水体为湘江，水域规模为大河，纳污水体水质执行标准为Ⅲ类。

根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表1.5-3。

表1.5-3  地表水环境评价工作等级参数选取表

| 因素 | 三级评价参数 | 项目参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 污水量＜200 m3/d | 5.4m3/d |
| 水质复杂程度 | 复杂、中等、简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 大、中、小 | 大河 |
| 地表水水质要求 | I～Ⅴ | Ⅲ |

从表1.5-3分析，项目地表水评价等级低于三级。

- 2、评价范围

本评价主要对污水的排放去向及排入湘阴县第二污水处理厂的可行性进行论证。

    - 地下水环境评价等级及范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新，地下水环境影响评价项目类别全部为Ⅱ类。项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），评价范围内用水均使用自来水，不采用地下水，项目区地下水环境敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为三级。

表1.5-3   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

项目地下水影响评价等级为三级，项目用水为区域自来水，废水也不排放到地下水中，通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）地下水三级评价范围：≤6km2。项目主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

    - 声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），属于3类声环境功能区，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

评价范围为厂界外周围200m范围内。

    - 生态影响评价等级及评价范围

1、评价工作等级

项目建设位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），项目占地面积为13000m2。

生态影响评价等级按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1进行判别，生态影响评价工作等级划分见表1.5-3。

表1.5-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、评价范围

本项目占地面积0.013km2，影响区域生态敏感性为一般区域，项目生态环境评价工作等级为三级。

    - 环境风险评价等级及评价范围

本项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价等级划分依据，既按评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价等级划分为一、二级，详见表1.5-5。

表1.5-5  风险评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

经比对《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定本项目风险评价工作等级为二级。

环境风险评价范围为以建设项目危险源为中心，半径3km的范围。

  - 评价内容及评价重点

    - 评价内容

本次评价主要工作内容包括：

1、收集和监测项目影响区域的环境质量状况，确定项目区环境质量现状；

2、对拟建项目进行工程分析，预测建设项目施工及投产后对环境空气、地表水、地下水、声环境及环境风险等方面的不利影响；

3、根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求，提出减缓不利影响的污染防治措施；

4、分析项目运行过程中的环境风险，提出有关对策；

5、从环保角度分析项目选址和建设的可行性。

    - 评价重点

考虑建设项目特点和项目所处工业园区情况，确定本次评价重点为工程分析、环境风险分析、大气环境影响及污染防治措施。

  - 环境保护目标

本项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。

表1.7-1   环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 性质规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 园区管委会 | N | 2400 | 办公区 | 环境空气质量标准GB3095-2012，二级； |
|  | 朱家坡 | NE | 2000 | 居住，7户，21人 |  |
|  | 许家岭 | NE | 2200 | 居住，3户，10人 |  |
|  | 许家大屋 | E | 2000 | 居住，6户，18人 |  |
|  | 茉莉冲 | NW | 2100 | 居住，5户，15人 |  |
|  | 戴家垄 | NW | 1800 | 居住，5户，18人） |  |
|  | 周湾村 | NW | 2000 | 居住，23户，80人 |  |
|  | 周家岭上 | W | 800 | 居住，5户，15人 |  |
|  | 陈家大屋 | NW | 550 | 居住，3户，9人 |  |
|  | 刘家大屋 | SW | 800 | 居住，12户，36人 |  |
|  | 戴家大屋 | SE | 1000 | 居住，8户，24人 |  |
|  | 陈家湾 | SW | 2000 | 居住，3户，10人 |  |
|  | 六门岭 | S | 1700 | 居住，3户，9人 |  |
|  | 将军村 | NW | 1200 | 居住，4户，12人 |  |
|  | 下湾陈 | S | 1500 | 居住，5户，15人 |  |
| 声环境 | 评价范围200m内无居民等敏感点 |  |  |  | 声环境质量标准《GB3096-2008》，3类 |
| 地表水环境 | 湘江 | W | 5400 | 大河 | GB3838-2002，Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 评价范围内区域地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准 |
| 社会环境 | 工业大道、键铭大道 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 评价范围内生态环境（如：林地、农田等） |  |  |  |  |

- 项目概况

  - 拟建项目基本情况

项目名称：年产100万平米预制橡胶跑道卷材建设项目

建设单位：湖南铭弘新材料有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）

项目投资：项目总投资2000万元，其中环保投资95.5万元，占项目投资的4.78%

建设规模：年产预制型橡胶跑道卷材100万平方米（一期50万平方米，二期50万平方米）

项目总占地面积：13000平方米，总建筑面积13000平方米。

劳动定员及工作制度：本项目一期劳动定员人数为30人，年生产天数 300 天，一班制，每班8小时，年工作 2400 小时。二期投产后拟增加10人，最终公司劳动定员40人。

投产时间：一期预计投产时间为2018年6月（施工进度：2018年5月——2018年6月）；二期预计投产时间为2019年6月（施工进度：2019年5月——2019年6月）。

  - 建设内容和产品方案

    - 建设内容

本项目以橡胶、炭黑、氧化锌、硫磺、促进剂等为原料，经密炼、开炼、混炼、硫化等工艺生产预制型橡胶跑道卷材；建设有生产车间、原料仓库、成品仓库等，同时配套建设废气处理设施、危险废物暂存间等环保工程。给排水、供配电、办公楼等公辅工程依托湖南合力置业有限公司。

本项目主要建设内容见下表。

- 主要工程内容表

| 类别 | 内容 | 规 模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 预制型橡胶跑道卷材生产线，年产预制型橡胶跑道卷材100万m2（折合约1.5万吨），一期年产预制型橡胶跑道卷材50万m2，一期生产车间建筑面积为4184m2，二期生产车间面积4184m2 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区给水管网供给 |
|  | 供电 | 园区提供 |
|  | 供热 | 硫化中后段采用电加热 |
| 环保工程 | 废气 | 布袋除尘器处理密炼粉尘后再和有机废气一起经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高的排气筒高空排放； |
|  | 废水 | 雨污分流，雨水进入园区雨水管网，员工生活废水经化粪池预处理后进入湘阴县第二污水处理厂 |
|  | 风险防范措施 | 在储罐区设置0.5m高围堰 |
|  | 地下水污染防范 | 分区防渗，采用混凝土防渗、防渗膜等防渗 |
|  | 危险废物暂存间 | 1间，面积10m2，位于生产车间西南角 |
| 储运工程 | 储罐 | 2个（10m3、20 m3）立式固定顶罐，用于存储项目液体原料环烷油 |
|  | 原料仓库 | 一期原料仓库建筑面积为800 m2，二期原料仓库面积800m2 |
|  | 成品仓库 | 一期原料成品建筑面积为800 m2，二期成品仓库面积800m2 |
| 备注：项目生产设施均布置在室内，储罐在车间西面设置专用储罐区且设置0.5m高围堰，同时在西面设施空压机房。项目环保设施处废气外，二期工程其他均与一期共用，废气待二期工程上马后通过管道连接至一期处理设施内。 |  |  |

    - 产品方案

本项目产品方案及规模见下表。

- 产品方案及规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制型橡胶跑道卷材 | 万平米 | 100 （一期50；二期50） | 100万m2（折合1.5万吨） |

本项目产品预制型橡胶跑道卷材包装规格为10m2/卷或20m2/卷。

    - 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见下表。

- 主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模及产品方案 | t/a | 15000 | （一期、二期各7500） |
| 1.1 | 预制型橡胶跑道卷材 | t/a | 15000 | 100万m2（一期、二期各50万m2） |
| 2 | 年工作作日 | 天 | 300 | 一班制，每班8小时，年工作 2400 小时 |
| 3 | 项目定员 | 人 | 40 | 一期30人，二期新增10人 |
| 4 | 总用地面积 | m2 | 13000 | / |
| 4.1 | 总建筑面积 | m2 | 13000 | / |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 2000 | 建设单位自筹 |

  - 主要原辅料及能源动力消耗

    - 主要原辅料

本项目为年产100万m2预制型跑道卷材，本项目主要原辅材料消耗见下表。

- 原辅材料用量表

| 序号 | 物料名称 | 一期（t） | 二期（t） | 项目年用量（t） | 最大储存量（t） | 包装规格 | 贮存方式 | 状态 | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶 | 4575 | 4575 | 9150 | 500 | 25kg/袋 | 袋装 | 片状 | 仓库 | 印度 |
| 2 | 高岭土 | 225 | 225 | 450 | 100 |  | 袋装 | 颗粒状 | 仓库 | 湖南 |
| 3 | 碳酸钙 | 547.765 | 547.765 | 1095.53 | 200 |  | 袋装 | 粉末状 | 仓库 |  |
| 4 | 白炭黑 | 375 | 375 | 750 | 50 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 5 | 环烷油 | 375 | 375 | 750 | 20 | 10m3 20m3 | 罐装 | 液态 | 仓库 | 北京 |
| 6 | 活性钙 | 225 | 225 | 450 | 50 | 25kg/袋 | 袋装 | 颗粒状 | 仓库 | 湖南 |
| 7 | 氧化钙 | 245 | 245 | 490 | 20 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 8 | 树脂RS-08 | 75 | 75 | 150 | 20 |  | 袋装 | 液态 | 仓库 | 福建 |
| 9 | 氧化锌 | 101.25 | 101.25 | 202.5 | 20 |  | 袋装 | 粉末状 | 仓库 | 湖南 |
| 10 | 硬脂酸 | 26.25 | 26.25 | 52.5 | 10 |  | 桶装 |  | 仓库 |  |
| 11 | 硫化促进剂 | 247.5 | 247.5 | 495 | 50 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 12 | 抗老化剂 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 5 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 13 | 硫磺 | 45 | 45 | 90 | 5 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 14 | 发泡剂 | 75 | 75 | 150 | 10 |  | 袋装 | 液态 | 仓库 |  |
| 15 | 硅酸铝 | 187.5 | 187.5 | 375 | 10 |  | 袋装 | 粉末状 | 仓库 |  |
| 16 | 防老剂 | 37.5 | 37.5 | 75 | 10 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 17 | UV-9紫外线吸收剂 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 5 |  | 袋装 |  | 仓库 |  |
| 18 | 聚乙二醇 | 37.5 | 37.5 | 75 | 10 | 25kg/桶 | 桶装 | 液态 | 仓库 |  |
| 19 | 氧化镁 | 26.25 | 26.25 | 52.5 | 10 | 25kg/袋 | 袋装 | 粉末状 | 仓库 |  |
| 20 | 着色剂 | 56.25 | 56.25 | 112.5 | 5 |  | 袋装 | 液态 | 仓库 | 江苏 |

以上各物料的主要理化性质如下：

- 原辅材料物化性质一览表

| 序号 | 名称 | 基本标识 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶 | 英文名: NR(Natural Rubber) 分子式：（C5H8）n；CAS号：9003-31-0 | 一般为片状固体，相对密度0.94。常温下有较高弹性，略有塑性，低温时结晶硬化。有较好的耐碱性，但不耐强酸。不溶于水、天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，电绝缘性能良好 | 可燃性、在一定燃烧点就能燃烧 | 少量对身体没多大影响，但要注意橡胶燃烧产生气体会对身体有害 | 当天然橡胶的气味过大时，会引发人体出现恶心，难受，免疫功能异常等 |
| 2 | 高岭土 | 英文名: kaolin 分子式：Al203·2Si02·2H20 分子量：258 - CAS号：1332-58-7 | 多无光泽，质纯时颜白细腻，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状 及致密状态岩块状。熔点（ºC）：约1785，硬度2.0~3.5，密度（ g/cm3。）：2．54-2．60，具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变。 | 不可燃性，具有耐火性能抵抗高温有不致熔化的能力 | 无毒 | 高岭土并非有机食物，含大量氧化铝。 |
| 3 | 碳酸钙 | 英文名: Calcium carbonate 分子式：CaCO₃ 分子量: 100.09 CAS号：471-34-1 | 白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。熔点（ºC）：1339，相对密度（g／cm3）：2.6-2.7（2.710-2.930，重质碳酸钙）,闪点（ºF）：138，爆炸上、下限（%,V/V）：未确定，溶解性：可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇 | 不可燃性，在高温加热时会分解成CaO和CO2。 | LD50：6450mg/Kg（大鼠经口） | 对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用 |
| 4 | 白炭黑 | 英文名: White carbon black 分子式：H2O·xO2Si CAS号：10279-57-9 | 白色多孔物质，熔点（ºC）：1610，沸点（ºC）：>100，相对密度（g／ml）：2.6，溶解性：不溶于水、溶剂和酸，能溶于苛性碱和氢氟酸 | 耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性 | / | 主要成分是二氧化硅对身体没有伤害。 |
| 5 | 环烷油 | 英文名: Naphthenic oil 分子式：无固定的分子式 分子量 CAS号： | 清亮透明、无荧光、无异味的液体，凝固点（ºC）：≤18：，相对密度（g／cm3）：0.89～0.95，闪点（℃）：>160 | / | / | / |
| 6 | 抗老化剂UV-327 | 英文名: Bumetrizole 分子式：C20H24N3OCl 分子量：357.9 CAS号：3864-99-1 | 浅黄色粉末，熔点（ºC）：154-158，溶解度（ºC g/100ml）：25，能溶于汽油、苯、丙酮等多种有机溶剂，在水中溶解度极小，不被浓碱、浓酸分解。 | / | LD50：5g/Kg（大鼠经口） | / |
| 7 | 硅酸铝 | 英文名: aluminium silicate 分子式：Al2SiO5 分子量; 282.2CAS号：12141-46-7 | 带白色至灰色粉末，，相对密度2.8-2.9，溶解性：不溶于水 | 遇明火可燃烧 | / | 可能会引起皮肤发炎 |
| 8 | 2246防老剂 | 英文名: 2,2'-methylenebis 分子式：C23H32O2 分子量：340.5 CAS号：119-47-1 | 纯品为白色粉末，长期暴露于空气中略有黄粉红色，稍有酚臭，熔点（ºC）：125-133，相对密度1.04-1.09，沸点（ºC）：480，闪点（ºC）：228.6，溶解性：易溶于苯、丙酮等有机溶剂，不溶于水 | / | LD50：6.5g/kg（体重，大鼠经口） | / |
| 9 | UV-9紫外线吸收剂 | 英文名: Oxybenzone 分子式：C14H12O3 分子量：228.24 CAS号：131-57-7 | 淡黄色结晶粉末，熔点（ºC）：62-64，沸点（ºC）：150-160，闪点（ºC）：216，相对密度1.3，溶解性（20 ºC）:>0.1g/100ml，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，不溶于水 | 可燃 | LD50：7,400mg/kg（大鼠经口，半数死亡） | / |
| 10 | 氧化钙 | 英文名: calcium oxide 分子式：CaO 分子量：56.077 CAS号：1305-78-8 | 白色粉末，熔点（ºC）：2575，沸点（ºC）：2580，相对密度：3.350 | / | 与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 | 对眼和皮肤有强烈刺激性，有较强的腐蚀性 |
| 11 | 聚乙二醇 | 英文名: Polyethylene glycol 分子式：HO(CH2CH2O)nH 分子量：697.611 CAS号：25322-68-3 | 无色、无臭、粘稠液体或蜡状固体，熔点（ºC）：64-66，沸点（ºC）：>250，相对密度1.27，溶解度（mg/ml）：50（水），蒸气压（20 ℃）： <0.01 mm Hg，闪点（ºC）：270，溶解性：溶于水、乙醇和许多其他有机溶剂 | 可燃 | LD50：348000 mg/kg(小鼠经口) [分子量为200时] LD50：28000 mg/kg(大鼠经口) [分子量为200时] | 其蒸气压很低，常温下无吸入危害。 |
| 12 | 氧化锌 | 英文名: Zinc oxide 分子式：ZnO 分子量：81.39 CAS号：1314-13-2 | 白色固体，熔点（ºC）：1975，沸点（ºC）：2360，闪点（ºC）：1436，相对密度：5.606，溶解性：难溶于水 | 可燃，与镁、亚麻子油发生剧烈反应。 | LD50：7950mg/kg(小鼠经口) | / |
| 13 | 硬脂酸 | 英文名: Stearic Acid-829 分子式：C18H36O2 分子量：284.48 CAS号：57-11-4 | 纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点（ºC）：56 -69.6，沸点（ºC）：232(2.0kPa)，闪点（ºC）：220.6，相对密度0.847，饱和蒸气压(kPa): 0.13(173.7℃)，溶解性：微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿 | 可燃 | LC50：（23±0.7）mg/kg（小鼠静脉注射） LC50：（21.5±1.8）mg/kg（大鼠静脉注射） | 对皮肤、眼睛、粘膜、上呼吸道有刺激作用。 |
| 14 | CZ促进剂 | 英文名: N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide 分子式：C12H20N2S8 分子量：448.77 CAS号：95-33-0 | 白色或淡灰色粉末，熔点（ºC）：93-100，沸点（ºC）：，相对密度（水=1）：1.27，溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、汽油，溶于苯、四氯化碳、丙酮、乙酸乙酯 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 | LD50：36mg/kg（小鼠腹腔） | 对人可产生应变性改变，主要在皮肤的裸露部分出现皮炎。呼吸道粘膜也可受损。 |
| 15 | 硫磺 | 英文名: Sulphur 分子式：S；分子量：32.06 CAS号：7704-34-9 | 熔点（ºC）：114，沸点（ºC）：444.6，闪点（ºC）：168，矿物密度：2.36，溶解性：能溶于二硫化碳，不溶于水 | 易燃固体 | 低毒 | 对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。 |
| 16 | 氧化镁 | 英文名: Magnesium oxide 分子式：MgO 分子量：40.30 CAS号：1309-48-4 | 白色轻松粉末，无味，熔点（ºC）：2800，沸点（ºC）：3600，相对密度3.58 | 不燃 | LD50：309.0mg/kg（小鼠注射） LD50：（93±8.5）mg/kg（大鼠注射） | 可引起鼻膜炎和结膜炎，口服大量可引起发热反应，和白细胞增多。 |
| 17 | 着色剂 | / | 项目所用颜料主要为有机颜料，不使用含铅、铬等中金属组分的无机颜料，项目所用颜料主要成分为偶氮系列颜料 | / | 不使用含铅、铬等中金属组分的无机颜料，属于环保颜料 | / |
| 18 | 发泡剂 | 英文名: N,N'- Dinitrosopentamethylenetetramine 分子式：C5H10N6O2 分子量:186.17 CAS号：101-25-7 | 溶解性：溶于乙酰乙酸乙酯和二甲基甲酰胺，稍溶于水和乙醇，微溶于氯仿、吡啶、甲乙酮和丙烯腈，几乎不溶于乙醚 | / | LD50: 940 mg/ kg(大鼠经口) LD50: 130 mg /kg（小鼠腹腔） | / |

    - 资源能源消耗

本项目预制型跑道卷材采用微波+热风硫化设备，使用电为热源。项目主要消耗的资源能源为电，本项目资源能源消耗情况见下表：

- 项目主要资源能源消耗情况

| 名称 |  | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水 | 一期新鲜水 | 2850t/a | 园区市政管网 |
|  | 二期 | 1950/a |  |
|  | 合计 | 4800t/a |  |
| 用电 | 一期用电 | 450×104 kw.h/a | 园区电网供给 |
|  | 二期用电 | 450×104 kw.h/a |  |
|  | 合计 | 900×104 kw.h/a |  |

  - 主要生产设备

本项目主要生产设备有密炼机、开炼机、硫化机等，本项目主要生产设备情况见下表。

- 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶加压式密炼机 | 密炼总容积：110L | 8 | 一期4；二期4 |
| 2 | 橡胶开炼机 | 22寸 | 4 | 一期2；二期2 |
| 3 | 橡胶加压式捏炼机 | 密炼总容积：150L | 8 | 一期4；二期4 |
| 4 | 销钉式冷喂料挤出机 | Max3600kg/h（机头敞开） 电机功率：480kW | 4 | 一期2；二期2 |
| 5 | 贴合装置 | 驱动辊表面线速度 1-10m/min 辊筒规格 Φ290*1600mm 电机功率 3.0KW | 2 | 一期1；二期1 |
| 6 | 微波热风硫化机 | FT—10K | 2 | 一期1；二期1 |
| 7 | 胶片冷却机 | XPG-600 | 6 | 一期3；二期3 |
| 8 | 卷取装置 | 卷取线速度 1-10m/min | 2 | 一期1；二期1 |
| 9 | 空压机 | / | 2 | 一期1；二期1 |
| 10 | 冷却塔 | / | 2 | 一期1；二期1 |

  - 储运工程

项目主要液体原料环烷油，通过槽车运入，并存储在储罐区相应的储罐内。项目在生产车间外西面设有2个储罐（1个10m3，1个20m3），储罐区面积为68m2，拟设置0.5m高的围堰，则围堰区内容积为34m3，能够容纳最大储罐的泄漏量，项目储罐区围堰设置满足相应要求；项目聚乙二醇储存方式为桶装，储存在原料仓库内。

  - 公用及辅助工程

    - 给水

本项目给水水源来自工业园区内的市政给水管网，由市政给水管引入一条DN100的给水管向厂区内供水。项目主要用水为生活用水、设备冷却水等。项目总新鲜水用量为5060m3/a。

    - 排水

项目区内实行雨污分流。项目生产过程中设备冷却水循环使用，不外排，生产车间地面清洗水和经化粪池处理后的生活污水一起经园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。

    - 供电

本项目从园区变电站（110kV变电站）引一路10kV高压电缆供电，经架空至厂区围墙后埋地引至厂内变配电所的高压室，经变配电室10/0.4 kV变压后，通过低压配电柜供电供至各用点负荷点使用。工厂用电电压均为380/220V。

    - 供热

预制型跑道卷材采用微波+热风硫化设备，使用电为热源。

  - 总平面布置

项目根据工艺流程特点，按照紧凑、合理的原则，项目车间分为一期、二期，一期位于车间的南面，二期位于车间的北面。项目原料仓库布置在车间的西面，然后依次从西往东布置有生产线，东面布置成品仓库。原计划将环烷油储罐布置在生产车间内，考虑到风险问题，本环评建议将环烷油储罐布置在车间的西面空地，并设置0.5m高围墙。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。项目生产区位于厂区中部，能尽量减小生产装置对外环境的影响；从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷。总体而言，本项目总平面布局基本合理。

  - 产业政策相符性分析

本项目主要产品为预制型橡胶跑道卷材，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

  - 与《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》的符合性

根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2008年3月），园区选址在湘阴县城的南边，规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。

功能定位：

通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；

通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。

产业定位：三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。

规划结构：

结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”：

一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。

六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。

七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22万伏变的高压走廊，形成绿化景观带。

产业为农产品加工、电子信息产业、机械制造产业、传统产业区、建材装饰产业、轻纺服装产业区。

本项目选址位于键铭大道以北（合力置业有限公司2#厂房），用地性质为二类工业用地。目前项目附近200m范围内分布的已入园企业分别为湖南华鑫鸿达精密工业有限责任公司、金鼎福门业有限公司、金为型材有限公司、依鲁光电科技有限公司、湘变电气公司、元亨节能科技园等生产企业。项目隔工业大道，东面为食品加工区，对废气要求较高，但由于项目与东部食品加工区相隔有工业大道且合力置业6F高办公生活楼且项目废气产生部位及排气筒均布置在厂区的西面，远离项目东面的食品加工区。同时根据湖南省环境保护科学研究院2013年7月编制的《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》（报批稿）、该报告书的专家评审意见及其批复（批准文号 湘环评[2013]305）见附件7，湘阴工业园的准入条件如下表：

表2.9-1   园区准入与限制行业类型一览表

| 类型 | 行业类别 |
| --- | --- |
| 鼓励类 | 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等 |
| 允许类 | 不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业 |
| 限制类 | 排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目 |
| 禁止类 | 使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目 |

本项目为橡胶跑道卷材生产项目，不在其鼓励类、限制类、禁止类内，因此项目属于允许类。

  - 项目建设与“三线一单”相符性

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目所在地位于湘阴县工业园内，项目所在地不属于自然生态红线区，符合生态保护红线要求。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。本项目采用的原材料为天然橡胶，项目加热方式均为电能；同时本项目租赁合力置业有限公司现有闲置标准化厂房进行生产，不新建厂房，不新占土地资源；因此本项目符合资源利用上线要求。湘阴县工业园禁止入区项目主要包括：①不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重，不符合产业政策的建设项目；②禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利环境影响的企业；③严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；④禁止涉重金属企业入驻。本项目不属于湘阴工业园负面清单内项目。因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。

  - 选址合理性分析

    - 园区基础设施

本项目用地位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），项目厂址交通较为便利，区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，有利于减少能耗、降低成本。本工程符合国家的产业政策。

紧密相连的地理位置和快捷便利的交道干道为项目建设提供了优越的条件。产业新区经过几年的发展，各项基础设施逐渐完善，初具规模，吸纳了众多企业投资入驻，形成了良好的投资氛围，污水处理厂也投入使用之中，为企业的发展创造了良好条件。

    - 环境质量现状与项目选址

项目区域大气环境中SO2和NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度以及PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。建设项目的最终纳污水体是湘江，其为大河，纳污能力强。区域地下水环境质量能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准；区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

    - 污染影响预测结果与项目选址

从大气、地表水、声环境等各方面影响的定量预测或定性分析结果来看，项目主要大气污染因子颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢的排放对环境空气的贡献浓度值很小；项目废水经预处理后进入园区管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，对地表水影响很小；项目噪声值满足标准要求；固体废物均有合理的处理处置措施，对环境影响较小。在采取一定预防措施后，项目发生风险事故的概率可以为环境接受。因此，该项目对评价区的环境质量影响不大，可以为环境接受，从污染影响方面判别选址合理。

    - 防护距离

根据预测，项目无需设置大气环境防护距离。

    - 环境风险评价结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

- 工程分析

  - 施工期工程分析及污染源分析

本项目为租赁湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）（详见附件），项目施工期主要为设备安装等。

  - 生产工艺和产污环节

本项目主要为预制型橡胶跑道卷材生产项目。生产工艺和产污环节如下：

- 1、生产工艺流程

项目预制型橡胶跑道卷材的生产分为上层胶料生产、下层胶料生产、复合、压延裁边、硫化、裁切卷曲等工艺，生产流程见下图。

图3.2-1  生产工艺流程及产污节图

- 2、生产工艺说明

项目上下层胶料生产过程基本一致，主要区别是投加的物料有所不同。

（1）生胶开炼  待开炼机辊筒温度达到设定温度45～55℃时，调节开炼机辊距至1～2mm，按比例将上层料（或下层料）中的橡胶组分投入开炼机进行生胶破碎，然后将破碎的生胶重复薄通，薄通后，调节辊距4～5mm，平整卷取层胶料，停放4～8小时。生胶开炼主要是使橡胶由强韧的高弹性状态转变为柔软的塑性状态的过程。

（2）配料

上层料配料：按比例将称好的氧化锌、硬脂酸、防老剂、紫外线吸收剂、聚乙二醇和氧化镁混配在一个容器里，再将胶粉、白炭黑、氧化钙、硅酸铝、环烷油混配在一个容器里，再将硫化促进剂、硫磺，发泡剂、着色剂混配在一个容器里备用。

下层料配料：按比例将称好的活性高岭土、氧化锌、硬脂酸、树脂RS-80和防老剂混配在一个容器里，再将胶粉、活性钙、碳酸钙、氯化钙、环烷油混配在一个容器里，再将硫化促进剂、硫磺，发泡剂混配在一个容器里备用。

（3）密炼

上层料密炼：将密炼机预热至50～60℃后，设定压力为0.5～0.6Mpa，冷将开炼好的胶料先投入密炼机中进行捏炼，再将容器中称好的氧化锌、硬脂酸、防老剂、紫外线吸收剂、聚乙二醇和氧化镁投入密炼机中混炼，然后将容器中称好的白炭黑、氧化钙、胶粉、硅酸铝、环烷油投入密炼机中再进行混炼。最后将容器中称好的硫化促进剂、硫磺，发泡剂、着色剂投入再进行捏炼。

下层料密炼：同样将密炼机预热至50～60℃后，设定压力为0.5～0.6 Mpa，将开炼好的胶料先投入密炼机中进行捏炼，再将容器中称好的活性高岭土、氧化锌、硬脂酸、树脂RS-80和防老剂投入密炼机中进行混炼，然后将容器中称好的胶粉、活性钙、碳酸钙、氧化钙、环烷油投入密炼机中再进行混炼。最后将容器中称好的硫化促进剂、硫磺，发泡剂投入再进行捏炼。

（4）开炼出片

密炼均匀后的上下层料放至开炼机，调节辊距至10～12mm后成型半成品胶条，冷却待用。

（5）复合挤出

将上层料和下层料精炼后的半成品胶条分别投入挤出机投料口，复合挤压出橡胶跑道半成品。挤出机进料口温度设定在55℃，出口温度设定在80～90℃，压出速度设定为2m/min。

（6）压延裁边

将复合挤压出的橡胶跑道半成品按规格进行花辊压延和裁边，压延裁边产生的边角料收集后用于下层胶的生产。

（7）硫化

将花辊压延和裁边后的橡胶跑道进行硫化，硫化机运行速度设定为3m/min左右，在160～200℃的高温条件下进行硫化发泡。在高温条件下，橡胶和在硫化剂（硫磺）的作用下，使橡胶大分子由线型结构转变为网状结构，从而导致胶料物理机械性能以及其他性能得到明显的改善，项目硫化机前段使用微波硫化，中后段使用硫化设备电能加热。硫化后的橡胶跑道出硫化机后在胶片冷却机上自然通风冷却。

（8）裁切卷曲

硫化冷却后的橡胶跑道通过裁切成一定规格后卷曲包装。

- 3、产污说明

根据工艺流程分析，项目主要产污节点分析情况见下表。

- 项目生产过程产污环节汇总

| 类别 | 产污环节 | 主要的污染因子 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 密炼 | 颗粒物、VOCs | 收集后经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高的排气筒排放（其中密炼废气先经布袋除尘处理） |
|  | 开炼 | 非甲烷总烃/ VOCs |  |
|  | 挤出 | 非甲烷总烃/ VOCs |  |
|  | 硫化 | 非甲烷总烃/ VOCs |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 室内，隔声减振 |
| 固废 | 压延裁边 | 边角料 | 收集后作为下层胶料原料 |
|  | 裁切 | 边角料 |  |
| 备注：项目环保措施除废气外，二期工程其他均与一期共用，废气待二期工程上马后通过管道连接至一期处理设施内，因此本环评针对整个厂区100万平米进行评价分析。 |  |  |  |

  - 平衡分析

    - 物料平衡

- 一期、二期物料平衡表   单位：t/a

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 项目 | 数量 |
| 1 | 橡胶 | 2587.5 | 产品 | 7500 |
| 2 | 白炭黑 | 375 | 废气：颗粒物 | 2.3 |
| 3 | 硅酸铝 | 187.5 | 废气：非甲烷总烃/VOCs | 2.265 |
| 4 | 防老剂 | 37.5 | 废气：硫化氢 | 0.06 |
| 5 | 环烷油 | 112.5 | 固废：边角料 | 0（年收集量约37.5t，收集后全部用于下层胶料生产） |
| 6 | UV-9紫外线吸收剂 | 11.25 |  |  |
| 7 | 氧化钙 | 170 |  |  |
| 8 | 聚乙二醇 | 37.5 | / | / |
| 9 | 氧化锌 | 63.75 | / | / |
| 10 | 硬脂酸 | 15 | / | / |
| 11 | 促进剂 | 22.5 | / | / |
| 12 | 硫磺 | 30 | / | / |
| 13 | 氧化镁 | 26.25 | / | / |
| 14 | 着色剂 | 56.25 | / | / |
| 15 | 发泡剂 | 37.5 | / | / |
| 上层材料小计 | / | 3770 | / | / |
| 1 | 橡胶 | 1987.5 | / | / |
| 2 | 活性高岭土 | 225 | / | / |
| 3 | 活性钙 | 225 | / | / |
| 4 | 碳酸钙 | 547.765 | / | / |
| 5 | 氧化钙 | 75 | / | / |
| 6 | 树脂RS-08 | 75 | / | / |
| 7 | 环烷油 | 262.5 | / | / |
| 8 | 氧化锌 | 37.5 | / | / |
| 9 | 硬脂酸 | 11.25 | / | / |
| 10 | 硫化促进剂 | 225 | / | / |
| 11 | 抗老化剂 | 11.25 | / | / |
| 12 | 硫磺 | 15 | / | / |
| 13 | 发泡剂 | 37.5 | / | / |
| 下层材料小计 | / | 3735.265 | / | / |

- 总厂项目物料平衡表  单位：t/a

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 项目 | 数量 |
| 1 | 橡胶 | 5175 | 一期二期各7500 | 15000 |
| 2 | 白炭黑 | 750 | 废气：颗粒物 | 4.6 |
| 3 | 硅酸铝 | 375 | 废气：非甲烷总烃/VOCs | 4.53 |
| 4 | 防老剂 | 75 | 废气：硫化氢 | 0.12 |
| 5 | 环烷油 | 225 | 固废：边角料 | 0（年收集量约75t，收集后全部用于下层胶料生产） |
| 6 | UV-9紫外线吸收剂 | 22.5 |  |  |
| 7 | 氧化钙 | 340 |  |  |
| 8 | 聚乙二醇 | 75 | / | / |
| 9 | 氧化锌 | 127.5 | / | / |
| 10 | 硬脂酸 | 30 | / | / |
| 11 | 促进剂 | 45 | / | / |
| 12 | 硫磺 | 60 | / | / |
| 13 | 氧化镁 | 52.5 | / | / |
| 14 | 着色剂 | 112.5 | / | / |
| 15 | 发泡剂 | 75 | / | / |
| 上层材料小计 | / | 7540 | / | / |
| 1 | 橡胶 | 3975 | / | / |
| 2 | 活性高岭土 | 450 | / | / |
| 3 | 活性钙 | 450 | / | / |
| 4 | 碳酸钙 | 1095.53 | / | / |
| 5 | 氧化钙 | 150 | / | / |
| 6 | 树脂RS-08 | 150 | / | / |
| 7 | 环烷油 | 525 | / | / |
| 8 | 氧化锌 | 75 | / | / |
| 9 | 硬脂酸 | 22.5 | / | / |
| 10 | 硫化促进剂 | 450 | / | / |
| 11 | 抗老化剂 | 22.5 | / | / |
| 12 | 硫磺 | 30 | / | / |
| 13 | 发泡剂 | 75 | / | / |
| 下层材料小计 | / | 7470.53 | / | / |

    - 水平衡

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。

1、生活用水

本项目总人数为40人，用水量按150L/人·d，则项目生活用水量为6m3/d（1800 m3/a），污水排放系数按0.9考虑，则排水量为5.4 m3/d（1620m3/a），生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。

2、设备冷却水

项目设备运行过程中需要水间接冷却，根据建设单位提供的资料，项目循环水量约600m3/d，蒸发损失量约为10m3/d（3000m3/a）。由于项目产品为预制型橡胶跑道且为间接冷却，因此，该工序只需定期补充新鲜水，无需外排。

本项目用排水情况见下表，水平衡图见下图。

- 项目废水产排污情况表

| 序号 | 用水项目 | 用水量m3/a | 损耗量m3/a | 排水量m3/a | 处理方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 1800 | 180 | 1620 | 化粪池处理后经园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理 |
| 2 | 间接冷却水 | 3000 | 1500 | 0 | 循环使用，不外排 |
| 合计 |  | 4800 | / | 1620 | / |

项目水平衡图如下所示。

图3.3-1 项目水平衡图（单位：t/a）

  - 污染源强

    - 废气污染源

根据建设单位提供的资料，项目配料工序为真空包装自动配料，无粉尘产生，项目大气污染主要为密炼投料粉尘、炼胶废气和硫化废气等。

- （1）粉尘

项目生产过程产生的含尘废气主要来源于密炼投料过程。根据类比《东莞市广发橡胶制品有限公司建设项目环境影响报告书》（长沙市环境科学研究所，2015年7月），该项目橡胶制品生产工艺和本项目一致，经密炼、开炼、挤出压延、硫化等工序生产橡胶制品，年产橡胶制品8000t，粉料的使用量约为3560t/a，投料粉尘产生量约为1780kg/a。则根据类比，本项目密炼投料过程粉尘产生量约为4.6t/a。

本项目考虑到密炼废气中除含有粉尘外还含有有机废气，因此密炼废气拟先收集经布袋除尘后再和橡胶生产产生的有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高排气筒高空排放，有机废气详见表3.4-3。

本项目含尘废气产生及排放情况见下表3.4-1。

- 项目粉尘产排情况表

| 污染源编号 | 总产生量（t/a） | 收集处理 方式 | 废气量（m3/h） | 去除量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 有组织排放速率（kg/h） | 有组织排放浓度mg/m3 | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密炼粉尘 | 4.6 | 集气罩收集后经布袋除尘，收集效率不小于90%，除尘效率不低于95% | 6000 | 3.933 | 0.207 | 0.086（2400h） | 7.2 | 0.0460 |
| 备注：①项目一期二期产量、原辅材料及工艺流程一致，因此污染物产排情况一样，上表为100万m2的污染物产生情况。②由于密炼废气中还含有有机废气，拟收集经布袋除尘后再和有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m排气筒高空排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5要求，炼胶装置颗粒物的排放浓度限值为12 mg/m3，基准排气量为2000m3/胶料，项目胶料使用量为9150t/a，预测废气排放量为1830万m3/a，按照基准排气量折算的基准排放浓度限值为7.6mg/m3。本项目中炼胶装置中颗粒物的预测排放浓度为7.2mg/m3，小于基准排气量下的排放浓度7.6mg/m3，满足标准要求。

- （2）有机废气

项目生产在密炼、开炼、挤出、硫化等工序会产生有机废气，炼胶及硫化废气的特点是污染物浓度低、成分复杂，炼胶废气主要成分是烷烃、烯烃和芳烃等聚异戊二烯胶的裂解产物，主要污染物非甲烷总烃/VOCs。

根据类比《东莞市广发橡胶制品有限公司建设项目环境影响报告书》（长沙市环境科学研究所，2015年7月），该项目橡胶制品生产工艺和本项目一致，项目胶料使用量为9150t/a，生产过程各环节非甲烷总烃的产生系数及计算结果详见下表。

- 有机废气产生情况一览表

| 项目 | 密炼/混炼G1 | 开炼G2 | 挤出开炼G3 | 硫化G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生系数 （t/t胶料） | 1.22×10-4 | 5.04×10-5 | 1.24×10-5 | 3.10×10-4 |
| 产生量（t/a） | 1.1163 | 0.4612 | 0.1135 | 2.8365 |

项目拟在密炼、开炼、挤出、硫化机、冷却机上方设置集气装置，收集率按90%考虑，收集的废气经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m排气筒高空排放，非甲烷总烃去除率按96.7%考虑，项目预制型橡胶跑道卷材有机废气产生排放情况见下表。

- 有机废气产排情况一览表

| 污染源编号 | 主要污染物 | 总产生量（t/a） | 收集处理方式 | 废气量（m3/h） | 去除量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 有组织排放速率kg/h | 有组织排放浓度mg/m3 | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密炼废气 | 非甲烷总烃/vocs | 1.1163 | 集气罩收集后碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后排放，收集效率90%，去除率96.7% | 6000 | 0.9715 | 0.0332 | 0.0138 | / | 0.1116 |
| 开炼废气 |  | 0.4612 |  |  | 0.4014 | 0.0137 | 0.0058 | / | 0.0461 |
| 挤出废气 |  | 0.1135 |  |  | 0.0988 | 0.0034 | 0.0014 | / | 0.0114 |
| 硫化废气 |  | 2.8365 |  |  | 2.4686 | 0.0842 | 0.0352 | / | 0.2837 |
| 合计 |  | 4.5275 |  |  | 3.9403 | 0.1345 | 0.0560 | 4.7 | 0.4528 |
| 硫化废气 | 硫化氢 | 0.12 | 收集效率90%，去除率95% |  | 0.1026 | 0.0054 | 0.0023 | 0.375 | 0.012 |

注：密炼废气中还含有颗粒物，分析见表3.4-1；项目炼胶及硫化时间为2400h。

基准排气量下非甲烷总烃折算浓度达标情况

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5要求，炼胶及硫化装置非甲烷总烃的排放浓度限值为10 mg/m3，基准排气量为2000 m3/胶料，项目胶料使用量为9150t/a，预测废气排放量为1830万m3/a，按照基准排气量折算的基准排放浓度限值为6.4mg/m3。本项目中炼胶和硫化装置中非甲烷总烃的预测排放浓度为4.7mg/m3，小于基准排气量下的排放浓度6.4mg/m3，满足标准要求。

由上表可知，项目硫化过程硫化氢经收集处理后的排放速率为0.0023kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建排放标准中0.33 kg/h的排放速率限值。

    - 水污染源

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。

1、生活污水

项目生活用水量为1800m3/a，污水排放量为1620m3/a，根据类比生活污水中COD、BOD5、NH3-N和SS浓度分别约为300mg/L、160 mg/L、30mg/L和150mg/L，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。

2、设备冷却水

项目设备运行过程中需要水间接冷却，根据建设单位提供的资料，项目循环水量约600m3/d，蒸发损失量约为10m3/d（3000m3/a）。由于项目产品为预制型橡胶跑道且为间接冷却，因此，该工序只需定期补充新鲜水，无需外排。

本项目废水产排污情况见下表。

- 项目废水产排污情况表

| 排放源 | 因子 | 产生情况 |  | 削减量（t/a） | 排放情况 |  | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | / | 1620 | 0 | / | 1620 | 化粪池预处理后进园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理 |
|  | COD | 300 | 0.486 | 0.097 | 240 | 0.389 |  |
|  | BOD5 | 160 | 0.259 | 0.052 | 128 | 0.207 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.049 | 0.000 | 30 | 0.049 |  |
|  | SS | 150 | 0.243 | 0.049 | 120 | 0.194 |  |

注：化粪池对生活污水中COD、BOD5和SS的去除率按20%考虑。

    - 噪声

本项目高噪声设备主要为各种设备运行时产生的噪声，噪声源强约60~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备全部至于场地内部。项目主要设备噪声源强和处理方式见下表。

- 主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 声压级（dB） | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶加压式密炼机 | 70~85 | 隔声、减震 |
| 2 | 橡胶开炼机 | 60~75 | 隔声、减震 |
| 3 | 橡胶加压式捏炼机 | 60~70 | 隔声、减震 |
| 4 | 销钉式冷喂料挤出机 | 75~85 | 隔声、消声 |
| 5 | 贴合装置 | 70~85 | 隔声、减震 |
| 6 | 微波热风硫化机 | 60~75 | 隔声、减震 |
| 7 | 胶片冷却机 | 60~75 | 隔声、减震 |
| 9 | 卷取装置 | 75~85 | 隔声、减震 |
| 10 | 空压机 | 85~90 | 隔声、减震 |
| 11 | 冷却塔 | 85~90 | 隔声、减震 |

    - 固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘系统收集的粉尘、废包装材料、废气处理产生废活性炭和废吸收液、废边角料、生活垃圾等。

- 1、除尘系统收集粉尘

本项目拟采用布袋除尘器对生产过程产生的粉尘进行收集，根据工程分析可知，项目除尘器收集的粉尘量为3.933t/a，收集后直接作为原料回用于生产。

- 2、废气处理产生废活性炭和废吸收液

项目拟采用碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理项目产生有机废气，根据表3.4.3-3.4-4可知，有机废气总去除量为3.9403t/a，硫化氢去除量为0.1026t/a，碱液吸收去除1.672t/a，UV光解去除量为1.756t/a，活性炭吸附去除量为0.6153t/a。根据类比，1g活性炭吸附的有机废气量为0.26g，则项目至少需活性炭2.4t/a，产生的废活性炭量约为3.0t/a，更换的废碱液量约为4.9t/a。废气处理产生的废活性炭和吸收液中因含有被吸收吸附的有机物，属于危险废物中HW49（900-039-49、900-041-49）其他废物，应收集暂存后交由有资质单位处置。

根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，废活性炭和吸收液属于危险废物，危险废物产生情况汇总表见下：

表3.4-6  工程分析中危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量吨/年 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 3.0 | 废气处理过程 | 固态 | 活性炭 | 活性炭 | T，I | 交由有资质的 单位处置 |
| 2 | 吸收液 |  | 900-041-49 | 4.9 |  | 液态 | 碱液 | NaOH | T，I |  |

- 3、废包装材料

项目生产过程的原料的包装容器产生量约10t/a，拟收集后交原生产厂家回收利用，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），项目危险化学品包装容器收集后交厂家回收利用，不属于危险废物，但在贮存和运输环节按照危险废物进行监管。

- 3、废边角料

项目生产在压延裁边和裁切卷曲过程会产生一定的边角料，根据类比，边角料产生量约为产品（15000t/a）的0.5%，则项目边角料产生量为75t/a，收集后直接作为橡胶材料下层胶料的原料用于生产。

- 4、生活垃圾

项目员工人数为45人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为13.5t/a，拟收集后交环卫部门处理处置。

项目固体废物产生及处置情况见下表。

表3.4-7  固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 废物名称 | 年产生量t/a | 属性 | 危险废物代码 | 处理处置措施 | 处理处置量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘系统收集粉尘 | 3.9403 | 作为原料利用 | / | 收集后直接作为原料 | 3.9403 | 0 |
| 2 | 废气处理产生废活性炭 | 3.0 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 交有资质单位处置 | 3.0 | 0 |
| 3 | 废气处理产生废吸收液（碱液） | 4.9 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 交有资质单位处置 | 4.9 | 0 |
| 4 | 废包装材料 | 10 | 中转物 | / | 交原生产厂家回收利用 | 10 | 0 |
| 5 | 废边角料 | 75 | 作为原料利用 | / | 收集后直接作为原料 | 75 | 0 |
| 6 | 生活垃圾 | 13.5 | 生活垃圾 | / | 交环卫处理 | 13.5 | 0 |

    - 项目污染源汇总

本项目主要污染物产生及排放情况详见下表。

表3.4-8   项目主要污染物产排放情况表  t/a

| 项目 | 污染源 |  | 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 生产车间 | 颗粒物 |  | 4.6 | 3.933 | 0.207 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.5275 | 3.9403 | 0.1345 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.12 | 0.1026 | 0.0054 |
|  | 无组织排放 | 生产车间 | 颗粒物 |  | 0.046 | 0 | 0.046 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.4528 | 0 | 0.4528 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.012 | 0 | 0.012 |
|  | 事故状态下 | 生产车间 | 颗粒物 |  | 4.6 | 0 | 4.6 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.5275 | 0 | 4.5275 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 废水 | 生活污水 |  | 水量 |  | 1620 | 0 | 1620 |
|  |  |  | COD |  | 0.486 | 0.097 | 0.389 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.049 | 0 | 0.049 |
| 固体废物 | 一般废物（可回收利用） |  | 废包装材料 |  | 10 | 10 | 0，交原生产厂家回收利用 |
|  |  |  | 除尘系统收集粉尘 |  | 3.9403 | 3.9403 | 0，直接作为原料回用于生产 |
|  |  |  | 废气处理产生废活性炭 |  | 3.0 | 3.0 | 0，交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废气处理产生废吸收液 |  | 4.9 | 4.9 | 0，交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废边角料 |  | 75 | 75 | 0，直接作为橡胶材料下层胶料的原料用于生产 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 13.5 | 13.5 | 0，交环卫部门处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | Leq dB(A) | 70～95dB(A) | / | 厂界噪声达标 |

- 项目现状调查及评价

  - 环境概况

    - 地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。

项目厂址位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）。具体地理位置详见附图1。

    - 地形地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下：

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。

    - 水文

湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。

湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。

其主要水文参数如下：

年平均水位                    27.31m

平均最高水位                  36.65m

平均最低水位                  23.25m

历史最高洪峰水位              37.37m

平均径流深                    7.76m

年平均流量                    2131m3/s

平均最大流量                  12900m3/s

历史最大洪峰流量              23000m3/s

平均最小流量                  248m3/s

枯水期流量（90%保证率）      410m3/s

历史最小流量                  120m3/s

最大流速                      2.6m/s

年平均流速                    0.45m/s

枯水期平均流速                0.18m/s

    - 气象资料

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温                     16.9℃

最热月平均气温                 29.0℃

最冷月平均气温                 4.4℃

极端最高气温                   38.4℃

极端最低气温                   -12.0℃

年总降水量                     1410.8mm

年总日照                       1610.5h

年主导风向                    西北风

年平均风速                     2.5m/s

年相对湿度                     81%

年平均降雨量                   1383毫米

全年无霜期                     274天。

    - 植被与生物多样性

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种。

  - 湘阴县工业园规划概况

湘阴工业园已于2013年由湖南省环境科学研究院编制了《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，该报告书已于2013年12月由湖南省环境保护厅以湘环评[2013]305号文进行了批复，具体见附件7。

    - 园区概况

4.2.1规划用地

规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。

4.2.1.2园区的定位及产业规划

功能定位：

1、通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；

2、通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。

产业规划：

三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。

根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等项目；允许不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业进入；限制排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目；禁止使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目。

4.2.1.3规划结构

结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”：

一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。

六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。

七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22万伏变的高压走廊，形成绿化景观带。

4.2.1.4给排水

1、给水：

（1）工业园预测用水总量为9.05万m3/d；

（2）规划区内消防给水与生活给水系统合并设置，在主干道和次干道给水管上应设置室外消防栓，连接消防栓的给水管管径应大于150mm，消防栓布置间距不超过120米；

（3）供水管网布置成环状和树枝状，以保证供水安全；

（4）给水水源：工业园生活给水和工业给水水源主要为二水厂和洋沙湖地表水厂供水，根据具体生产工艺要求经有关部门批准后可自设取水设施。

2、排水

（1）雨水

工业园采用雨污分流排水体制。雨水量的计算以岳阳的暴雨强度公式计算，重现期为0.5-1年。雨水管渠布置原则：充分利用地形，结合道路竖向规划合理布置雨水管渠，实施雨水有组织收集就近排入附近河渠。雨水管的起点埋设深度应尽量控制在0.7-1.3米左右；雨水管的坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。

（2）污水

区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入污水厂处理后排入湘江。预测工业园日污水排放量为：7.7万m3/d。污水管网：根据地势分为五片，按片集中排放。工业污水必须达到国家规定的排污标准后，才能排入城市污水干管。

湘阴县第二污水处理厂：湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。湘阴县第二污水处理厂2018年提标改造规模为一万吨/天。主要改造内容为：①新建部分：1座水解酸化池、1座中间提升泵房及高级氧化池、1座高效沉淀池、1座深床反硝化滤池、1座应急接触消毒池、1座加药间、1个双氧水投加及储存间；②改造部分：原调节池（东侧的两格改造成事故池，保留西侧的一格作为调节池）、一期水解酸化池及AAO 生物池（各功能区重新划分，改造增设MBBR 区、等离子除臭装置等）、紫外消毒渠等。污泥处理、鼓风曝气等均利用现有工程。改造完成后，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里。污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。排污口设于洋沙湖入湘江处（经度11251＇51＂，纬度2839＇51＂）。

4.2.1.5供电

1、预测规划区电力总负荷为14万KW。

2、电源：本规划区电源由规划区内湘阴11万KV变和袁家铺镇金和村22万KV变。

3、规划区内采用环网供电方式，设5个10KV开关站（注：工业园建成区已自配变压器），每处建筑基底面积150-200m2。区内10KV电力线路近期可架空，远期逐步改为地埋。

4.2.1.6 燃气规划

1、燃气气源选择：工业园燃气管道采用中压一级供气系统，燃气中压一级供气系统与位于洋沙湖西北面燃气门站相连，选择气源为液化天然气。

2、用气量预测：规划预测建成后工业园燃气用气量为24612万×104MJ/年。

3、燃气管网布线原则：

燃气管网应尽量靠近用户，以保证用最短的线路长度，达到同样的供气效果。

燃气管网应减少穿、跨越河流、水域等工程，节省投资。

燃气管网应避免与高压电缆同侧敷设，避免感应地电场对管道造成腐蚀。

燃气中压管网是工业园输气干线，为避免施工中干扰交通，一般宜将其敷设在非繁华的干道上。一般敷设在道路的西侧或北侧。

4、规划中压燃气管采用DN250/200的3PE钢管，通过支状中压管线与用户庭院调压箱或小区区域调压箱及商业、工业用户的专用调压箱相连。门站出口管线工作压力为0.3MPa。

5、管道采用直埋敷设方式，车行道最小覆土深度为0.8米。

6、中压管线与分支管线上的分支处均应设切断阀，切断阀采用闸阀，以保证在施工时和紧急状态下迅速切断燃气。切断阀上部设DN350的操作井。

7、规划区内调压箱服务半径为0.5m。

8、调压箱及切断阀处应采用自动控制系统进行监控，以保证发现异常情况时，自动切断相应的阀门并立即发出警报。

4.2.1.7 环保规划

1、大气环境保护规划：依据国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012），该园区大气环境必须严格按环境空气质量三类区加以控制。园区内工业废气排放应达到国家大气污染物综合排放三级标准。推行清洁生产，实施总量控制，治理废气污染，环境空气质量不低于国家环境空气质量三级标准，争取接近或达到国家环境空气质量二级标准。

2、水环境保护规划：按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等进行控制，规划好园区内取水周围500m和洋沙湖划定为特殊保护水域，将湘江划定为重点保护水域。

3、声环境保护规划：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该园区昼间按65dB（A）噪声标准进行控制，夜间按55dB（A）噪声标准进行控制。

4、环境保护主要措施

（1）园区内生活区与工业区由生产防护绿地分离。

（2）优化产业结构，对于有废水、废气排放的工业企业控制入园。

（3）合理布局，充分利用环境容量，尽可能提高环境自净能力。

（4）集中控制与分散控制相结合的原则，入园的各工业企业“三废”必须处理达标后方可对外排放。

4.2.1.8 环卫工程规划

1、环境卫生公共设施的设置：主要街道公共厕所间距宜为300-500米；一般道路约为750-1000米；居住小区为300-500米（宜建在本区商业网点附近），区内公共厕所可结合滨河公共绿地按服务半径合理设置，共设置6处公共厕所，每处用地面积为50平方米左右。废物箱一般设置在道路的两旁和路口，商业大街设置间隔25-50米；交通干道设置间隔50-80米；一般道路设置间隔80-100米。废物箱尽量采用分类收集。

2、环境卫生工程设施设置：设20座垃圾收集站，每处用地面积不超过100m2，与周围建筑物的间隔不小于5米；规划垃圾转运站一座用地面积1000平方米。设基层环卫机构及环卫停车场一处，环卫机构办公场地结合街道办事处设置。洒水车供水器可利用消防栓。

    - 湘阴工业园建设现状

在省发改委核准的2.4km2范围内，除洋沙湖大道以北的部分与规划的新城接壤，用地规划变更为综合服务区和绿化用地外，其它用地指标己基本开发完毕。

1、交通

园区现有的内外交通以公路为主。园区内己建成的主要干道：南北向的工业大道、芙蓉北路、东西向的洋沙湖大道、顺天大道。

2、电力

园区北面现有负荷容量6.3万KVA的变电站一座。

3、给排水

（1）工业区内己建成的园区道路两侧己铺设了市政自来水管和排水管道。原住村民用水大都采用地下水。企业均采用自来水。

（2）目前建成区已入园的企业建立了较为完善的雨污分流制排水系统，并配套有污水处理设施，除了长康和海日食品两家企业有部分废水通过自建污水管道排白水江外，其它企业的废水与老工业区的污水一起经园区污水管道汇入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。

（3）园区在己建道路两侧铺设了给排水管道：洋沙湖大道3379m、工业大道2129m、健铭大道600m、顺天大道3103m、新华路北端700m，污水管径D 600~1000mm，湘阴第二污水厂一期2万m3/d已取得岳阳市环保局的批复。

4、能源、供热

（1）目前园区尚无天然气管网，居民燃料构成以液化气、燃煤为主，园区现有住户706户2259人，燃煤按每户每天5.0kg计，液化气按每人每年52m3，共耗煤1288t/a，液化气11.75万m3/a，煤含硫率按1.0%计，则年排放SO2 21.9t/a、尘116.0t/a、NOx12.0t/a。

（2）工业能源以电、煤、生物质燃料为主，目前工业燃料煤消耗量为1.882万t/a，生物质燃料200t/a。据工业园区管委会提供的统计资料，工业燃煤绝大多数来自河南、山西及湖南本地等，含硫率约1.0%。

5、环境卫生

园区暂没有设垃圾中转站，各企业的生活垃圾由企业分别委托环卫部门送城市垃圾站。

    - 项目与园区的依托关系

道路：本项目入园路径为园区已建道路。

给水：项目生产生活用水均由园区管网供给。可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网，项目污水全部进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

拆迁问题：项目所在地不涉及到拆迁安置问题。

园区道路、给水、排水、电力等配套设施可满足本项目施工建设和生产运营。

    - 项目周边现有污染源调查

根据《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》中对园区的现有污染源调查如表4.2-1。

表4.2-1  湘阴工业园污染调查表

| 编号 | 企业名称 | 生产产品 | 年产量 | 污染因子 | 固废种类及年产出量 | 危废种类及年产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 | 再生油脂 | 17万吨 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.废铁400吨； 2.塑料4吨； 3.废纸3.2吨； 4.生活垃圾80吨 | 1.HW08废矿物油17万吨 2.油泥1万吨 |
| 002 | 湖南鑫光新材料有限公司 | 热镀锌型材 | 40万吨 | 已停产 |  | HW17污泥、废机油 |
| 003 | 湖南菲菲毛巾有限公司 | 毛巾 | 1.25亿条 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.锅炉炉渣600吨 2.压氯泥200吨 | 1.染辅料包装桶28吨 |
| 004 | 湖南斯派克生物化工有限公司 | 精细化工中间体 | 300吨 | COD、氨氮、SS、甲苯、石油类、BOD5、SO2、NOx | 1.炉灰20-30吨 2.生活垃圾10吨 | 1.废液1.65吨 2.污泥及失效活性炭7.5吨 3.包装物2.5吨 4.废渣1.05吨 |
| 005 | 湖南味途食品有限公司 | 粉条 | 4500吨 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.废弃原辅材料0.287吨 2.废包装物0.05吨 3.锅炉废渣1.367吨 4.水喷凝沉淀物0.274吨 5.生活垃圾3.3吨 | ／ |
| 006 | 湖南鸿跃化工制造有限公司 | 抗氧化剂类化工产品1105吨、磷酸铁电池材料4000吨 | 5505吨 |  |  | HW02废吸附碳（活性炭）、HW49污泥 |
| 007 | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司 | 农药制剂（低毒、无毒型） | 4450吨 | PH、COD、SS、氨氮 | 1.剩余污泥 2.不合格包装材料 | 1.HW49（农药废物、废农药包装物、废农药空瓶）2.2吨 2.HW04（废农药残渣）0.05吨 3.废弃活性炭0.15吨 |
|  | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司二期 | ／ | ／ |  |  |  |
| 008 | 湘阴百湘源食品有限公司 | 酱菜、速冻食品 | 酱菜200吨、速冻食品100吨 | COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N | 1.生活垃圾3.75吨 2.油炸工序废料0.5吨 3.废包装材料1吨 4.卤制废料2.5吨 5.燃烧灰尘10吨 6.除尘灰渣0.095吨 7.底泥3吨 | ／ |
| 009 | 湖南上东钢结构工程有限公司 | 钢材 | 15000吨 | 已停产 |  | HW49废外包装容器（油漆桶）2吨、HW12油漆渣0.5吨 |
| 010 | 义丰祥实业有限公司 | 芝麻油、食用调和油、花生油、酿造酱油、鸡精、味精等食用植物油系列及调味品 | 15万吨 | PH、CODcr、BOD5、SS、油脂 | 1.炉渣400-500吨 2.玻璃瓶渣200吨 | ／ |
| 011 | 湖南嘉盛德材料科技有限公司 | 电子级阻燃高分子聚合物 | 800吨 | COD、SO2、BOD5、石油类、NH4-H、挥发酚 | 1.废包装材料37吨 2.生活垃圾12吨 3.锅炉残渣554吨 4.污泥12-15吨 | 1.釜内残渣20吨 2.废白土0.3吨 3. 滤芯 0.2吨 |
| 012 | 湖南竞洁洗衣有限公司 | 医疗布草洗涤 | 500吨 | COD、粉尘类：烟尘、炉灰 | 1.炉灰20吨 2.污泥1吨 3.生活垃圾20吨 | ／ |
| 013 | 湖南惠泽金属材料有限公司 | 氧化锌废渣固废 | 65t | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TSP（总悬浮颗粒物） | ／ | 废真空泵油0.3-0.5吨 |
| 014 | 湖南尔康明胶有限公司 | 药用明胶 | 2000吨 |  |  | 废离子胶、废树脂 |
| 015 | 湖南英思特晶体电波有限公司 | SMD(片式石英晶体元器件) | 300万只 | 1.大气：苯、二甲苯 2.水：CODcr、BOD5、NH3-N | 1.次品0.15吨 2.废包装盒15吨 3.生活垃圾56吨 | 1.HW08废油、废活性炭0.1吨 |
| 016 | 湖南湖湘木业有限公司 | 木门 | 3.6套 | SO2、NOx、CODcr、NH3-N | 1.木材余料2245m³ 2.除尘木灰10.4412吨 3.生活垃圾114吨 | 1.废活性炭10.01吨 2.漆渣9.6吨 |
| 017 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 食醋 | 20000吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.煤渣698吨 2.酱油发酵液渣2550吨 3.食醋发酵米渣1230吨 4.硅藻土470吨 5.碎玻璃瓶34吨 6.污泥130吨 | ／ |
| 018 | 湖南大金钢结构工程有限公司 | 钢材 | 2万吨 | CODcr、BOD、SS | 1.不合格品105吨 2.废钢1034吨 3.除尘灰157.7吨 4.废焊渣25吨 5.生活垃圾15吨 | 1.废漆渣19.9吨 2.废活性炭80吨 |
|  | 湖南大金钢结构工程有限公司二期 | ／ | ／ |  |  |  |
| 019 | 湖南鸿昌热能设备有限公司 | 水处理设备 | 600台 | SS、COD、氨氮 | 1.废边角料45吨 2.废弃焊条、焊渣5吨 3.生活垃圾24吨 | 1.废机油和含油废抹布0.1吨 2.废油漆桶0.16吨 |
| 020 | 岩下天之果 | 精制甜酸藠头 | 4000吨 |  |  | ／ |
| 021 | 湖南英思达电波科技有限公司 | SMD片式石英晶体元器件 | 7200万只 | 1.大气：甲苯、二甲苯 2.水：CODcr、BOD5、NH3-N | 1.次品0.05吨 2.废包装盒3吨 3.生活垃圾18吨 | ／ |
| 022 | 湖南全都旺食品有限公司 | 饼干、烘焙类糕点 | 1000吨饼干+1000吨烘焙类糕点 | SO2、NOx、CO、COD、NH3-N | 1.面粉、粉尘废渣1吨 2.废塑料膜、废纸箱2吨 3.生活垃圾16.8吨 | ／ |
| 023 | 湖南信达电梯有限公司 | 电梯辅助产品 | 5000台 | SS、三苯（苯、甲苯、二甲苯）、二氧化硫 | 1.边角料10吨 | 1.废油漆桶0.35吨 2.油漆渣0.166吨 3.废活性炭0.005吨 4.废机油0.2吨 |
| 024 | 湘阴县金港混凝土有限公司 | 混凝土 | 40万m³ | 1.大气：CO、HC、TSP 2.CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾50吨 | ／ |
| 025 | 湖南省金为型材有限公司 | 锌钢管 | 5万吨 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.不合格品151.5吨 2.废钢屑353.5吨 3.废焊渣60kg 4.生活垃圾4.5吨 | 1.废矿物油0.31吨 |
| 026 | 湖南申特瑞科技有限公司 | 合成锆 | 10000吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、SO2 | 1.生活垃圾5.94吨 2.铁渣28.8吨 3.粉尘24.3吨 4.包装废弃物0.5吨 | ／ |
| 027 | 湘阴县正湘木业有限公司 | 刨花板 | 7万m³ | SO2、NOx、SS、COD、NH3-N、BOD5 | 1.生活垃圾6吨 2.生产车间收集粉尘1.97吨 3.木材边角料1701.5吨 4.灰渣207吨 5.锅炉烟气处理收集的粉尘0.773吨 | ／ |
| 028 | 湖南博远电气制造有限公司 | 配电设备 | 1万台 | ／ | 1.钢余料125吨 2.焊渣30.6吨 3.生活垃圾9吨 | ／ |
| 029 | 湖南浚濠生物科技发展有限公司 | 骨科内外固定产品及配套手术器械 | 6000套 | ／ | 生活垃圾6吨 | ／ |
| 030 | 湖南湘阴变压器有限责任公司 | 180MVA变压器 | 1500台 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.生活垃圾30吨 2.边角余料2吨 3.废弃电焊条、熔渣0.5吨 | 1.废机油、金属切削料100kg 2.含油废棉纱50kg |
| 031 | 湖南新传工贸有限公司 | 钢制装甲门、木门、铝型材门窗 | 9万 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TSP、甲苯、二甲苯 | 1.废原料：钢板1.5吨、木料6000m3、铝型材0.45吨 2.废包装2930个 3.生活垃圾265吨 4.木屑95.04吨 | 1.油漆废桶1.8吨 2.废活性炭82.4吨 |
| 032 | 湖南元亨科技发展有限公司 | 加工冷却塔、空气能空气主机 | 加工冷却塔120万水吨 | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 1.钢材边角料120吨 2.PVC边角料30吨 | 1.HW49废弃包装容器0.5吨 2.HW08废润滑油0.4吨 |
| 033 | 湘阴兴科变压器制造有限公司 | 低耗节能型变压器（120MVA） | 1000台 | ／ | 1.废渣0.04吨 2.生活垃圾12吨 | HW49废油漆桶0.015吨，HW49废油漆渣0.005吨。 |
| 034 | 民生莱门业 | ／ |  |  | 1.木屑12吨 | ／ |
| 035 | 岳阳玉立环保科技有限公司 | 纳米高效脱硫催化剂 | 5000吨 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 1.粉尘、不成型产品5吨，废旧包装袋少量 2.生活垃圾10.5吨 | 1.润滑油、乳化液0.6吨 |
| 036 | 湖南英思捷电波科技有限公司 | 石英晶片 | 6400万片 | CODcr、BOD5、SS | 1.不合格产品0.744吨 2.废碳化硅砂2.4吨 3.生活垃圾2.4吨 | ／ |
| 037 | 湖南省健铭富力达实业有限公司一期 | 厂房出租 | ／ | ／ |  | ／ |
| 038 | 湘阴县天跃电气有限公司 | 低耗节能变压器 | 4000台 | ／ | 1.废铁10吨 2.废铜10吨 3.废铝300kg | 1.HW49废油漆桶0.7吨 2.HW12废油漆渣0.3吨 3.HW49废活性炭0.3吨 |
| 039 | 湖南省民鑫新材料有限公司 | 汽车粉末冶金零部件 | 1000吨 | COD、NH3-N、氮氧化物 | ／ | 1.HW08废矿物油0.36吨 |
| 040 | 湖南义君同创生物科技有限公司 | 浓缩预混饲料 | 2000吨 | COD、氨氮 | 1.编织袋120吨 | ／ |
| 041 | 湖南三众医用药敷 | 医用胶带 | 600万卷 | SO2、Nox、CODcr、氨氮 | 1.废边角料0.0079吨 2.废弃包装物0.050吨 3.生活垃圾3吨 | 1.废机油、废抹布0.002吨 2.废活性炭0.2吨 |
| 042 | 湘泰铝膜 | 铝合金组合模板 | 20万平米 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.边角料3吨 2.废焊渣0.03吨 3.抛丸固废3.5吨 4.生活垃圾3吨 | 1.废液压油0.4吨 2.含油抹布0.01吨 |
|  | 湖南善源生物科技有限公司 | 保健食品 | 1010t | SO2、NOx、COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.废边角料1吨 2.废包装材料46.7吨 3.粉尘2.2吨 4.生活垃圾10.5吨 | ／ |
| 043 | 湖南驿通电子科技有限公司 | ／ | ／ | 报停 |  | ／ |
| 044 | 湖南君昊中药饮片科贸有限公司 | 中药饮片 | 2600吨 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.生活垃圾15吨 2.废反渗透膜0.18吨 | 1.实验室废液0.03吨 |
| 045 | 湖南百尔泰克生物科技有限公司 | 高效微囊化畜用益生菌制剂 | ／ | 未生产 |  | ／ |
| 046 | 康昕有限公司 | 免漆门 | 1万套 | 氨氮、COD、BOD5、SS | 1.员工生活垃圾3.75吨 2.布袋除尘器2.38吨 3.木材边角料12.5吨4 | 1.HW49白乳胶废包装桶0.05吨 |
| 047 | 在其卫生洁具 | 卫浴 | 1500套 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.边角料、木屑2.1吨 2.除尘灰0.048吨 3.废包装5吨 4.生活垃圾2.25吨 5.拼板胶空桶0.05吨 | 1.废油漆渣0.08吨 2.废活性炭0.754吨 |
| 048 | 春天家具 | 木质家具 | 50套 | PH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、总磷、SS | 1.生活垃圾1.5吨 2.木材边角料1.0吨 3.粉尘0.396吨 | 1.HW49废活性炭0.4吨 2.废漆渣0.04吨 3.油漆桶0.06吨 |
| 049 | 奥铭木业有限公司 | 木质门 | 5000套 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.边角料、木屑15.36吨 2.除尘灰2.85吨 3.生活垃圾7.5吨 | 1.失效活性炭2.0吨 2.漆渣0.408吨 3.废旧塑料桶、容器等1.1吨 |
| 050 | 湘川门业 | 实木复合门、钢木门、门套线 | 依次为5000套、5000套、10万条 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 1.生活垃圾7.5吨 2.木板边角料11.4吨 3.钢板边角料0.02吨 4.木质粉尘3.01吨塑粉粉尘0.171吨 5.废包装材料0.8吨 6.废胶桶0.4吨 | ／ |
| 051 | 湖南博晟卫生材料有限公司 | 医用玻璃(一次性塑料)输液瓶（袋）回收加工 | 1500t | CODcr、BOD5、SS | 1.生活垃圾3吨 2.污泥1吨 3.废橡胶头150吨 4.炉渣1吨 | ／ |
| 052 | 天勤轮胎 | 旧轮胎翻新 | 6000条 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3.0吨 2.不可翻新轮胎、废边料：少量 | ／ |
| 053 | 高府地板 | 复合地板 | 8万m2 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.废边角料1.02吨 2.燃烧灰渣18吨 3.生活垃圾3.75吨 | ／ |
| 054 | 顺安汽车 | 车辆维修、保养、补漆美容 | ／ | CODcr、BOD5、SS、石油类 | 1.生活垃圾1.5吨 2.废旧零部件、废玻璃、废橡胶、废塑料等：少量3.废机油、废铅酸蓄电池：少量 | ／ |
| 055 | 平湘钢化玻璃 | 玻璃制品 | 80万m2 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.玻璃边角料21吨 3.沉淀池玻璃渣2.5吨 4.不合格品6吨 | ／ |
| 056 | 成祥餐具 | 密胺餐具 | 200吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.废包装材料0.2吨 3.布袋除尘器收集的粉尘1.043吨 4.边角料0.1吨 5.不合格产品2吨 | 1.HW49废活性炭0.45吨 2.废机油、含油废抹布0.05吨 |
| 057 | 远丰服饰 | 男士内裤 | 1100万条 | COD、BOD5、NH3-N | 1.生产垃圾：废边角布料24吨 2.生活垃圾30吨 | ／ |
| 058 | 湖南凯特电力科技有限公司 | 变压器 | 2000台 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 1.生活垃圾 2.边角余料 | 1.HW49废油漆桶0.6吨 2.HW12废油漆渣0.4吨 3.HW49废活性炭0.4吨 |
| 059 | 英波达时装有限公司 | 干法印花服装 | 60万件 |  |  | ／ |
| 060 | 蓝天豚硅藻泥 | 硅藻泥环保新材料 | 3.5万吨 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 1.滤渣12.47吨 2.粉尘198吨 3.废包装20000个 4.生活垃圾10.8吨 5.污泥7.86吨 | ／ |
| 061 | 湖南悍马金属构件有限公司 | 金属围栏等产品 | 8万米 |  |  | HW49废油漆桶 |
| 062 | 晟塑管业 | 给排水管材管件 | 10000吨 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.废弃包装袋0.5吨 2.边角料、次品100吨 3.机修固废0.02吨 4.生活垃圾20吨 | ／ |
| 063 | 湖南麦之湘食品有限公司 | 烘烤糕点 | 300吨 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.包装废料、废纸箱0.1吨2.不合格品0.69吨 3.活性炭渣0.05吨 4.蛋壳4吨 5.生活垃圾2.4吨 | ／ |
| 064 | 蓝盾汽检 | 机动车检测 | 12000辆 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾4.44吨 | ／ |
| 065 | 百信重型钢构 | ／ | ／ | CODcr、BOD、NH3-N | 1.不合格品300吨 2.废钢3060吨 3.废焊渣85吨 4.除尘灰渣457吨 5.生活垃圾45吨 | 1.废漆渣56.6吨 2.废活性炭20吨 3.废包装物25吨 |
| 066 | 金诺动力 | 消防设备及器材 | 5000件 | COD、氨氮 | 1.生活垃圾8吨 | 1.HW49废油漆桶1.2吨 2.HW12废油漆渣0.3吨 3.HW49废活性炭0.3吨 |
| 067 | 湖南世杰铭涛展览展示有限公司 | 展台 | 50套 | VOCS（挥发性有机化合物）、COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.边角料0.3吨 2.废包装材料1.2吨 3.水性漆废弃包装物0.08吨 4.报废钢架0.5吨 5.废弃滤棉0.24吨 6.漆渣0.002吨 7.收集的粉尘0.07128吨 | 1.HW49废油漆桶0.8吨2.HW12废油漆渣0.2吨 |
| 068 | 湘阴三井新材料有限公司 | 新型改性塑料颗粒 | 2万吨 | COD、氨氮 | 1.废弃包装材料2.0吨 2.生活垃圾2.4吨 | 1.废活性炭6.0吨 2.废油擦布、手套0.05吨 |
| 069 | 金鼎福木业 | 木质门 | 1500套 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.废包装待0.5吨 3.废边角料14吨 4.布袋除尘器收集的粉尘0.057吨 | 1.废油漆桶1吨 2.废活性炭0.5吨 3.废矿物油0.1吨 |
| 070 | 宏远家具 | 木门 | 3000套 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.生活垃圾2.7吨 2.木料边角料、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘19.33吨3.白乳胶桶0.5吨 | 1.废油漆桶650kg 2.废活性炭60kg 3.废油漆渣98kg |
| 071 | 湖南菲德克材料科技有限公司 | 生产粉末注射成形喂料 | 300吨 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾2吨；2.废弃包装袋45公斤；3.铁粉121公斤；4.铁桶46公斤。 | 1.废机油、废含油抹布/手套46公斤 |
| 072 | 湘阴富湘微电子科技有限公司 | 微型电机 | 200万台 | COD、BOD5、SS、 NH3-N | 1.生活垃圾21吨 2.不良品和废品2000台 3.废铜线10kg | 1.废机油和含油废抹布0.1吨 |
| 073 | 湖南华鑫鸿达精密有限责任公司 | 银行自助设备结构件 | 3.2万台 | COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS | 1.生活垃圾18吨 2.喷塑粉尘1.365吨 3.废铁屑、废边角料18吨 | 1.HW08废机油0.05吨 2.HW12废桶0.17吨 3.HW17表面处理废物0.6吨 4.HW17废水预处理污泥0.1吨 |
| 074 | 苏德材料 | 高端铝合金、镁合金焊丝 | 1万吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、SO2、NOx | 1.生活垃圾15吨 2.铝合金废料400吨 3.镁合金废料0.4吨 4.燃烧灰渣8吨 | 1.废拉丝油5吨 2.废油抹布10kg |

  - 环境空气质量现状监测与评价

    - 历史监测资料

本次评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年7月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》环境影响评价时的相关监测数据、2016年7月《湘阴县三井新材料科技有限公司年产塑料颗粒2万吨建设项目》以及2017年3月27日岳阳市恒润检测有限公司对湖南尔康明胶有限公司的日常检测资料（湖南尔康明胶有限公司位于本项目西北面4.5km）。环境影响评价时的相关监测数据来说明项目区环境质量情况。

1、引用资料监测点位和监测因子

具体监测点位及因子情况见下表。

表4.3-1  环境空气现状监测点位表

| 环境监测点 |  | 与本项目方位距离 | 监测因子 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G01周湾村居民点 | 西北，1.8km | SO2（日均值）、NO2（日均值）、PM10（日均值）、非甲烷总烃（小时值） | 2017年7月21日~7月27日 |
| 2 | G02 湘阴县三井新材料科技有限公司 | 东北，1.4km |  | 2016年7月3日-5日 |
| 3 | G03湖南尔康明胶有限公司 | 西北面，4.5km | 臭气浓度（小时值） | 2017年3月27日 |

2、评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准；非甲烷总烃小时浓度值执行《大气污染物综合排放标准详解》标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值及恶臭污染物厂界标准二级新扩改建标准值。

3、监测结果统计

大气环境质量监测结果统计见下表。

表4.3-2 环境空气质量现状监测结果

| 监测点编号 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 周湾村居民点 | 小时浓度值范围 | — | — | — | 未检出 |
|  | 日均浓度值范围 | 0.031~0.037 | 0.033~0.039 | 0.063~0.068 | — |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G02湘阴县三井新材料科技有限公司 | 小时浓度值范围 | — | — | — | 0.07-0.10 |
|  | 日均浓度值范围 | 0.007-0.020 | 0.007-0.015 | 0.055-0.063 | — |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.15（日均值） | 0.08（日均值） | 0.15（日均值） | 2.0（小时值） |

表4.3-3  臭气浓度监测结果统计表    单位：mg/Nm3

| 时间 | 监测点 | 项目 | 臭气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.3.27 | 湖南尔康明胶有限公司 | 检测浓度 | ＜10 |
|  |  | 超标率（%） | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |
| 标准值 |  | 一次值 | 20 |

4、引用监测结果分析

从上表统计结果分析可知，评价区域监测点SO2、NO2、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中所规定的二级标准，非甲烷总烃小时浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值及恶臭污染物厂界标准二级新扩改建标准值。综上所述，评价区域内环境空气质量总体较好，尚有一定环境容量。

  - 地表水环境质量现状监测与评价

本项目地表水环境现状引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年7月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》环境影响评价时的相关监测数据。根据纳污水体的水域功能，结合排污特点，按环评导则要求，对湘江以下断面进行监测：

    - 监测布点及监测因子：

共布设4个水环境监测断面，详见表4.4-1。

表4.4-1   水环境监测布点一览表

| 水体 | 监测断面 | 相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | W1 | 湘阴第二污水处理厂排污口上游500m | pH、COD、BOD5、总磷、挥发酚、NH3-N、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂。 |
| 湘江 | W2 | 湘阴第二污水处理厂排污口下游500m |  |

2、监测频次：

每天调查取样一次，连续3天，每个水质取样点取一组水样。

3、监测与分析方法

水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》进行。样品的分析按《地表水环境质量标准》GB3838-2002中地表水环境质量标准基本项目分析方法和国家环保局《水和废水分析方法》进行分析。

4、监测评价结果

表4.4-2  地表水环境质量现状监测结果统计表

| 监测项目 监测点位置 |  | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 硫化物 | 阴离子表面活化剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 7.12 | 16 | 3.3 | ND | 0.521 | 0.03 | ND | ND | ND |
|  | 最大值 | 7.14 | 17 | 3.5 | ND | 0.534 | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 16.3 | 3.4 | ND | 0.528 | 0.037 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最小值 | 6.69 | 18 | 3.6 | 0.01 | 0.618 | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 最大值 | 6.88 | 19 | 3.8 | 0.02 | 0.627 | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 18.3 | 3.7 | 0.013 | 0.622 | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.2 |

注：单位：mg/L，PH无量纲；ND表示未检出

由表5.2-2监测统计结果可知，监测期间各评价因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量较好。

  - 地下水环境质量现状评价

本项目收集了湖南永蓝检测技术有限公司为《湖南湘阴工业园环境影响报告书（报批稿）》提供的监测数据，监测时间：2013年4月2日～4月4日，连续3天；监测地点：将军村蒋铁虎家，位于本项目的西北面1200m处，收集的监测因子为pH、总硬度、高锰酸盐指数、NH3-N、硫酸盐、铅、锌、铬、镍、总大肠菌群。

地下水水质监测结果见表4.5-1。

表4.5-1  地下水水质监测结果  单位：mg/L

| 监测点 | 结果 | pH | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫酸盐 | 铅 | 锌 | 铬 | 镍 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将军村蒋铁虎家水井 | 最小值 | 6.59 | 115 | 1.09 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.047 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 最大值 | 6.77 | 120 | 1.33 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.056 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 平均值 | 6.68 | 118 | 1.22 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.053 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 |
| GB/T（14848-93）Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | 450 | 3.0 | 0.2 | 250 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 3.0 |

由表4.5-1监测结果可知，监测点的各项被监测因子的水质指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

本环评也收集了项目区政府部门于2017年8月2日公布的地下水质报告。

表4.5-2  地下水水质监测结果  单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测值 | III类水质标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | III类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 24.7 | / | 硝酸盐 | mg/L | 0.004ND | 20 |
| pH | / | 7.23 | 6.5-8.5 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.005ND | 1.0 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.04 | 3.0 | 氟化物 | mg/L | 0.47 | 1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025ND | 0.5 | 铁 | mg/L | 0.03ND | 0.3 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.002 | 锰 | mg/L | 0.01ND | 0.1 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.05 | 铜 | mg/L | 0.001ND | 1.0 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001ND | 0.05 | 锌 | mg/L | 0.01 | 1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05ND | 0.3 | 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0.001 |
| 总大肠菌群 | 个/L | 2 | 3.0 | 砷 | mg/L | 0.0003ND | 0.01 |
| 总硬度 | mg/L | 18.5 | 450 | 硒 | mg/L | 0.0004ND | 0.01 |
| 硫酸盐 | mg/L | 2.198 | 250 | 镉 | mg/L | 0.0001ND | 0.005 |
| 氯化物 | mg/L | 4.512 | 250 | 铅 | mg/L | 0.001ND | 0.01 |

由表4.5-2监测结果可知，各项被监测因子的水质指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。由此可见，评价区内地下水环境良好。

  - 声环境质量现状评价

本评价委托湖南安康职业卫生技术服务有限公司于2018年4月7日至8日对项目区声环境进行了监测。

1、监测点位

在项目东南西北四个厂界分别布设了1个具有代表性的噪声监测点。

2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间与频次

监测时间为连续监测两天，昼、夜间各测1次，每次监测不少于1min。

4、监测与评价结果

表4.6-1  声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1（东厂界外1米） | 4月7日 | 55.6 | 45.2 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，昼间65、夜间55 |
|  | 4月8日 | 55.2 | 44.9 |  |
| N2（南厂界外1米） | 4月7日 | 57.1 | 45.5 |  |
|  | 4月8日 | 56.7 | 45.0 |  |
| N3（西厂界外1米） | 4月7日 | 58.9 | 46.7 |  |
|  | 4月8日 | 58.2 | 46.3 |  |
| N4（北厂界外1米） | 4月7日 | 57.4 | 45.8 |  |
|  | 4月8日 | 56.8 | 45.6 |  |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

  - 生态环境现状评价

本项目位于湘阴工业园内现有湖南置业合力有限公司内，用地已经过人为建设、改造，项目用地为已经建设有标准化厂房，周边只存在少量绿化草坪，生态环境一般。

- 环境影响分析与评价

  - 施工期环境影响分析

本项目为租赁湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）（详见附件），项目施工期主要为设备安装等。

项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。

（1）废水

建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后经园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，对周围地表水环境影响较小。

（2）噪声

项目仅对设备进行安装与调试，因此噪声主要来自安装等过程产生的设备噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。

（3）废气

项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。

项目采取以下降尘措施：

a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放；

b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输；

c、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧；

采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。

（4）固体废物

项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。

  - 运营期大气环境影响预测评价

本项目运营期主要的废气污染源的种类包括有组织排放源和无组织排放源两大类，其中有组织排放废气为：排气筒排放的生产过程中的颗粒物及非甲烷总烃、硫化氢等有机废气。无组织排放废气主要是废气收集不完全产生的废气。项目硫化设备使用电为热源，电作为清洁能源。

    - 基本气象资料

湘阴县属于中亚热带季风温湿气候，受季风影响，春雨、夏热、秋旱、冬寒。据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；多年平均相对湿度为81%；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；常年主导风向为NNE，频率为18%，夏季主导风向为SE，年平均风速为2.6m/s，冬季多西北风，最大风力可达8级。汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

- 1、地面风场

表5.2-1   年风向频率分布（累年值）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |

图5.2-1  所在区域风向玫瑰图

    - 评价因子

根据项目特点和工程分析内容，本次大气环境影响评价选取颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢作为预测评价因子。

    - 模式选取及预测方案和内容

- 1、预测方案

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

2、预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)中推荐的估算模式-SCREEN3模型进行预测。

- 3、预测内容

本评价大气环境影响主要预测内容如下：

（1）有组织排放：正常和非正常情况下排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢的最大地面浓度贡献值。

（2）无组织排放：颗粒物和非甲烷总烃以及硫化氢的最大地面浓度贡献值。

    - 大气污染物源强及参数

根据工程分析，项目正常运行过程中有组织排放大气源强排放参数见表5.2-2，事故排放大气源强排放参数见表5.2-3，无组织排放参数见表5.2-4。

表5.2-2   正常排放下废气有组织排放（点源）参数一览表

| 项目 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气量 | 年排放小时数 | 污染物名称 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | Nm3/h | h | —— | kg/h |
| 参数 | 25 | 0.3 | 6000 | 2400 | 颗粒物 | 0.086 |
|  |  |  |  | 2400 | 非甲烷总烃/VOCs | 0.0560 |
|  |  |  |  | 2400 | 硫化氢 | 0.0023 |

表5.2-3  事故排放下废气有组织排放（点源）参数一览表

| 项目 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气量 | 年排放小时数 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | Nm3/h | h | —— | t/a |
| 参数 | 25 | 0.3 | 6000 | 2400 | 颗粒物 | 4.6 |
|  |  |  |  | 2400 | 非甲烷总烃/VOCs | 4.5275 |
|  |  |  |  | 2400 | 硫化氢 | 0.12 |

表5.2-4  无组织排放（面源）源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数（m） |  |  | 排放速率（t/a） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源长度 | 面源宽度 | 面源高度 |  |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 168 | 24.9 | 1.5 | 0.046 | 0.45 |
|  | 非甲烷总烃/VOCs |  |  |  | 0.4528 | 2.0 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.012 | 0.01 |

    - 估算结果及分析

本项目正常运行情况下，有组织排放（点源）废气的估算模式计算结果见表5.2-5。

表5.2-5   有组织废气排放预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | VOCs |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | P | C | P | C | P | C | P |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.002659 | 0.30 | 0.001731 | 0.09 | 0.001731 | 0.29 | 7.11E-5 | 0.71 |
| 100 | 0.002659 | 0.30 | 0.001731 | 0.09 | 0.001731 | 0.29 | 7.11E-5 | 0.71 |
| 200 | 0.003818 | 0.42 | 0.002486 | 0.12 | 0.002486 | 0.41 | 0.0001021 | 1.02 |
| 286 | 0.003973 | 0.44 | 0.002587 | 0.13 | 0.002587 | 0.43 | 0.0001062 | 1.06 |
| 300 | 0.003959 | 0.44 | 0.002578 | 0.13 | 0.002578 | 0.43 | 0.0001059 | 1.06 |
| 400 | 0.003407 | 0.38 | 0.002219 | 0.11 | 0.002219 | 0.37 | 9.112E-5 | 0.91 |
| 500 | 0.003254 | 0.36 | 0.002119 | 0.11 | 0.002119 | 0.35 | 8.703E-5 | 0.87 |
| 600 | 0.003167 | 0.35 | 0.002062 | 0.10 | 0.002062 | 0.34 | 8.469E-5 | 0.85 |
| 700 | 0.00292 | 0.32 | 0.001901 | 0.10 | 0.001901 | 0.32 | 7.809E-5 | 0.78 |
| 800 | 0.002633 | 0.29 | 0.001715 | 0.09 | 0.001715 | 0.29 | 7.042E-5 | 0.70 |
| 900 | 0.002355 | 0.26 | 0.001533 | 0.08 | 0.001533 | 0.26 | 6.298E-5 | 0.63 |
| 1000 | 0.002102 | 0.23 | 0.001369 | 0.07 | 0.001369 | 0.23 | 5.622E-5 | 0.56 |
| 1100 | 0.001891 | 0.21 | 0.001231 | 0.06 | 0.001231 | 0.21 | 5.057E-5 | 0.51 |
| 1200 | 0.001709 | 0.19 | 0.001113 | 0.06 | 0.001113 | 0.19 | 4.571E-5 | 0.46 |
| 1300 | 0.001553 | 0.17 | 0.001011 | 0.05 | 0.001011 | 0.17 | 4.152E-5 | 0.42 |
| 1400 | 0.001417 | 0.16 | 0.0009227 | 0.05 | 0.0009227 | 0.15 | 3.79E-5 | 0.38 |
| 1500 | 0.001299 | 0.14 | 0.0008459 | 0.04 | 0.0008459 | 0.14 | 3.474E-5 | 0.35 |
| 1600 | 0.001196 | 0.13 | 0.0007786 | 0.04 | 0.0007786 | 0.13 | 3.198E-5 | 0.32 |
| 1700 | 0.001105 | 0.12 | 0.0007194 | 0.04 | 0.0007194 | 0.12 | 2.955E-5 | 0.30 |
| 1800 | 0.001055 | 0.12 | 0.0006867 | 0.03 | 0.0006867 | 0.11 | 2.82E-5 | 0.28 |
| 1900 | 0.001031 | 0.11 | 0.0006711 | 0.03 | 0.0006711 | 0.11 | 2.756E-5 | 0.28 |
| 2000 | 0.001029 | 0.11 | 0.0006703 | 0.03 | 0.0006703 | 0.11 | 2.753E-5 | 0.28 |
| 2100 | 0.001018 | 0.11 | 0.0006632 | 0.03 | 0.0006632 | 0.11 | 2.724E-5 | 0.27 |
| 2200 | 0.001005 | 0.11 | 0.0006546 | 0.03 | 0.0006546 | 0.11 | 2.689E-5 | 0.27 |
| 2300 | 0.0009905 | 0.11 | 0.000645 | 0.03 | 0.000645 | 0.11 | 2.649E-5 | 0.26 |
| 2400 | 0.0009744 | 0.11 | 0.0006345 | 0.03 | 0.0006345 | 0.11 | 2.606E-5 | 0.26 |
| 2500 | 0.0009574 | 0.11 | 0.0006235 | 0.03 | 0.0006235 | 0.10 | 2.561E-5 | 0.26 |
| 园区管委会（2400m） | 0.0009744 | 0.11 | 0.0006345 | 0.03 | 0.0006345 | 0.11 | 2.606E-5 | 0.26 |
| 朱家坡（2000m） | 0.001029 | 0.11 | 0.0006703 | 0.03 | 0.0006703 | 0.11 | 2.753E-5 | 0.28 |
| 茉莉冲（2100m） | 0.001018 | 0.11 | 0.0006632 | 0.03 | 0.0006632 | 0.11 | 2.724E-5 | 0.27 |
| 戴家垄（1800m） | 0.001055 | 0.12 | 0.0006867 | 0.03 | 0.0006867 | 0.11 | 2.82E-5 | 0.28 |
| 周家岭上（800m） | 0.002633 | 0.29 | 0.001715 | 0.09 | 0.001715 | 0.29 | 7.042E-5 | 0.70 |
| 陈家大屋(550m) | 0.0032105 | 0.355 | 0.0020905 | 0.105 | 0.0020905 | 0.345 | 8.586E-5 | 0.86 |
| 戴家大屋（1000m） | 0.002102 | 0.23 | 0.001369 | 0.07 | 0.001369 | 0.23 | 5.622E-5 | 0.56 |
| 六门岭（1700m） | 0.001105 | 0.12 | 0.0007194 | 0.04 | 0.0007194 | 0.12 | 2.955E-5 | 0.30 |
| 将军村（1200m） | 0.001709 | 0.19 | 0.001113 | 0.06 | 0.001113 | 0.19 | 4.571E-5 | 0.46 |
| 下湾陈（1500m） | 0.001299 | 0.14 | 0.0008459 | 0.04 | 0.0008459 | 0.14 | 3.474E-5 | 0.35 |
| 最大落地浓度 | 0.003973 | 0.44 | 0.002587 | 0.13 | 0.002587 | 0.43 | 0.0001062 | 1.06 |
| 最大浓度出现距离 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |

由表5.2-5的估算结果可知，项目废气正常排放情况下，排气筒排放的颗粒物最大地面最大地面浓度为0.003973mg/m3，最大地面浓度占标率为0.44%；非甲烷总烃最大地面浓度为0.002587mg/m3，最大地面浓度占标率为0.13%；VOCs最大地面浓度为0.002587mg/m3，最大地面浓度占标率为0.43%；硫化氢的最大地面浓度为0.0001062mg/m3，最大地面浓度占标率为1.06%。各污染物对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要求，因此项目废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。

本项目事故状态下，废气的估算模式计算结果见表5.2-6。

表5.2-6    事故状态下废气预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | VOCs |  | 硫化氢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | P | C | P | C | P | C | P |  |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |  |  | mg/m3 | (%) |  |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |  |
| 100 | 0.01623 | 1.80 | 0.01598 | 0.80 | 0.01598 | 2.66 | 0.0004235 | 4.23 |  |
| 200 | 0.02331 | 2.59 | 0.02294 | 1.15 | 0.02294 | 3.82 | 0.0006081 | 6.08 |  |
| 286 | 0.02426 | 2.70 | 0.02387 | 1.19 | 0.02387 | 3.98 | 0.0006328 | 6.33 |  |
| 300 | 0.02417 | 2.69 | 0.02379 | 1.19 | 0.02379 | 3.97 | 0.0006306 | 6.31 |  |
| 400 | 0.0208 | 2.31 | 0.02048 | 1.02 | 0.02048 | 3.41 | 0.0005427 | 5.43 |  |
| 500 | 0.01987 | 2.21 | 0.01956 | 0.98 | 0.01956 | 3.26 | 0.0005184 | 5.18 |  |
| 600 | 0.01933 | 2.15 | 0.01903 | 0.95 | 0.01903 | 3.17 | 0.0005044 | 5.04 |  |
| 700 | 0.01783 | 1.98 | 0.01755 | 0.88 | 0.01755 | 2.93 | 0.0004651 | 4.65 |  |
| 800 | 0.01608 | 1.79 | 0.01582 | 0.79 | 0.01582 | 2.64 | 0.0004194 | 4.19 |  |
| 900 | 0.01438 | 1.60 | 0.01415 | 0.71 | 0.01415 | 2.36 | 0.0003751 | 3.75 |  |
| 1000 | 0.01284 | 1.43 | 0.01263 | 0.63 | 0.01263 | 2.11 | 0.0003349 | 3.35 |  |
| 1100 | 0.01155 | 1.28 | 0.01136 | 0.57 | 0.01136 | 1.89 | 0.0003012 | 3.01 |  |
| 1200 | 0.01044 | 1.16 | 0.01027 | 0.51 | 0.01027 | 1.71 | 0.0002723 | 2.72 |  |
| 1300 | 0.009481 | 1.05 | 0.009331 | 0.47 | 0.009331 | 1.56 | 0.0002473 | 2.47 |  |
| 1400 | 0.008653 | 0.96 | 0.008516 | 0.43 | 0.008516 | 1.42 | 0.0002257 | 2.26 |  |
| 1500 | 0.007932 | 0.88 | 0.007807 | 0.39 | 0.007807 | 1.30 | 0.0002069 | 2.07 |  |
| 1600 | 0.007301 | 0.81 | 0.007186 | 0.36 | 0.007186 | 1.20 | 0.0001905 | 1.90 |  |
| 1700 | 0.006746 | 0.75 | 0.006639 | 0.33 | 0.006639 | 1.11 | 0.000176 | 1.76 |  |
| 1800 | 0.006439 | 0.72 | 0.006338 | 0.32 | 0.006338 | 1.06 | 0.000168 | 1.68 |  |
| 1900 | 0.006293 | 0.70 | 0.006194 | 0.31 | 0.006194 | 1.03 | 0.0001642 | 1.64 |  |
| 2000 | 0.006285 | 0.70 | 0.006186 | 0.31 | 0.006186 | 1.03 | 0.000164 | 1.64 |  |
| 2100 | 0.006219 | 0.69 | 0.006121 | 0.31 | 0.006121 | 1.02 | 0.0001622 | 1.62 |  |
| 2200 | 0.006139 | 0.68 | 0.006042 | 0.30 | 0.006042 | 1.01 | 0.0001601 | 1.60 |  |
| 2300 | 0.006048 | 0.67 | 0.005953 | 0.30 | 0.005953 | 0.99 | 0.0001578 | 1.58 |  |
| 2400 | 0.00595 | 0.66 | 0.005856 | 0.29 | 0.005856 | 0.98 | 0.0001552 | 1.55 |  |
| 2500 | 0.005846 | 0.65 | 0.005754 | 0.29 | 0.005754 | 0.96 | 0.0001525 | 1.52 |  |
| 园区管委会（2400m） | 0.00595 | 0.66 | 0.005856 | 0.29 | 0.005856 | 0.98 | 0.0001552 | 1.55 |  |
| 朱家坡（2000m） | 0.006285 | 0.70 | 0.006186 | 0.31 | 0.006186 | 1.03 | 0.000164 | 1.64 |  |
| 茉莉冲（2100m） | 0.006219 | 0.69 | 0.006121 | 0.31 | 0.006121 | 1.02 | 0.0001622 | 1.62 |  |
| 戴家垄（1800m） | 0.006439 | 0.72 | 0.006338 | 0.32 | 0.006338 | 1.06 | 0.000168 | 1.68 |  |
| 周家岭上（800m） | 0.01608 | 1.79 | 0.01582 | 0.79 | 0.01582 | 2.64 | 0.0004194 | 4.19 |  |
| 陈家大屋(550m) | 0.0196 | 2.18 | 0.019595 | 0.965 | 0.019595 | 3.21 | 0.0005114 | 5.11 |  |
| 戴家大屋（1000m） | 0.01284 | 1.43 | 0.01263 | 0.63 | 0.01263 | 2.11 | 0.0003349 | 3.35 |  |
| 六门岭（1700m） | 0.006746 | 0.75 | 0.006639 | 0.33 | 0.006639 | 1.11 | 0.000176 | 1.76 |  |
| 将军村（1200m） | 0.01044 | 1.16 | 0.01027 | 0.51 | 0.01027 | 1.71 | 0.0002723 | 2.72 |  |
| 下湾陈（1500m） | 0.007932 | 0.88 | 0.007807 | 0.39 | 0.007807 | 1.30 | 0.0002069 | 2.07 |  |
| 最大落地浓度 | 0.02426 | 2.70 | 0.02387 | 1.19 | 0.02387 | 3.98 | 0.0006328 | 6.33 |  |
| 最大浓度出现距离 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表5.2-6的估算结果可知，项目废气非正常排放情况下，颗粒物最大地面最大地面浓度为0.02426mg/m3，最大地面浓度占标率为2.70%；非甲烷总烃最大地面浓度为0.02387mg/m3，最大地面浓度占标率为1.19%；VOCs最大地面浓度为0.02387mg/m3，最大地面浓度占标率为3.98%；硫化氢的最大地面浓度为0.0006328mg/m3，最大地面浓度占标率为6.33%。各污染物对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，非正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要求。

    - 大气防护距离

- 1、大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

- 2、源强及参数选择

本次评价选择无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃和硫化氢为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表5.2-7。

表5.2-7  无组织排放（面源）源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数（m） |  |  | 排放速率（t/a） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源长度 | 面源宽度 | 面源高度 |  |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 168 | 24.9 | 1.5 | 0.046 | 0.45 |
|  | 非甲烷总烃/VOCs |  |  |  | 0.4528 | 2.0/0.6 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.012 | 0.01 |

- 3、计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算结果见下表。

表5.2-8 大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 污染物 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卷材车间 | 颗粒物 | 无超标点 | 无需设置 |
|  | 非甲烷总烃/VOCs | 无超标点 | 无需设置 |
|  | 硫化氢 | 无超标点 | 无需设置 |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

颗粒物大气防护距离

非甲烷总烃大气防护距离

VOCs大气防护距离

硫化氢大气防护距离

排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内为东面合力置业6F办公楼，建筑高度约为20m。本项目废气通过1根25m高排气筒排放。排气筒的高度设置合理可行。

  - 地表水环境影响分析

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。

根据工程分析，项目外排废水为生活污水，排放量为1620m3/a。本项目废水经预处理达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江，项目废水对周围地表水环境影响较小。

湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。

本项目污水排放量为5.4t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.031%，且本项目排放废水经预处理后水质情况见下表3.4-5，其废水水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。

  - 地下水环境影响分析

本项目排水遵循雨污分流原则，生活污水经化粪池处理后和地面清洗水一起经园区污水管网送湘阴县第二污水处理厂处理。项目厂区地面均采用水泥硬化措施；罐区四周建有围堰，以防事故排放；工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

（1）正常状况下地下水影响分析

正常状况下，本项目废水送湘阴县第二污水处理厂处理，不会对地下水环境造成污染。本项目拟对生产车间、储罐区、仓库区等进行防渗，因此在正常状况下工程建设不会造成地下水环境的污染。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

本项目储罐区均经过防渗处理及水泥硬化，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：储罐区、仓库等区域因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于项目区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

  - 声环境影响分析

    - 项目主要噪声源

本项目噪声源主要为各种设备密炼机、开炼机、挤出机、硫化机、空压机、冷却塔等，设备噪声源强约60~90dB（A），主要噪声源及源强情况见工程分析章节表3.4-6。

    - 预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

    - 评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）。

    - 预测结果及评价

利用模式，本项目噪声预测结果见下表。

表5.5-1  噪声影响预测结果  单位:Leq dB(A)

| 预测点 | 贡献值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界 | 45.8 | 昼间65 | 是 |
| 南侧厂界 | 52.6 |  | 是 |
| 西侧厂界 | 53.1 |  | 是 |
| 北侧厂界 | 51.9 |  | 是 |

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

  - 固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要为除尘系统收集的粉尘、废包装材料、废气处理产生废活性炭和吸收液、废边角料、生活垃圾等。

根据工程分析章节内容可知，项目废气处理产生的废活性炭和废吸收液属于危险废物中HW49类，收集后贮存后应交有相应处置资质的单位处置。废包装材料收集后交原厂家回收利用，在收集贮存过程按危险废物进行管理，贮存在项目危险废物暂存间内。项目拟在车间南面设置一个约10m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。各类危险废物应分区贮存，并采用独立的容器进行盛装，防止溢出或泄漏。

边角料和除尘系统收集粉尘收集后作为原料用于生产；生活垃圾收集后交环卫部门处理处置。

采取以上措施后，严格按照国家有关危险固废规范要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

- 环境保护措施及其技术经济论证

  - 大气污染防治措施及技术经济可行性分析

    - 项目拟采取的大气污染防治措施

项目主要废气包括生产工艺废气（包括生产中的炼胶投料粉尘、炼胶废气和硫化废气等），项目拟采取的污染防治措施如下：

- 1、粉尘

项目生产过程产生的含尘废气主要来源于密炼投料过程。考虑到密炼废气中除含有粉尘外还含有有机废气，因此密炼废气拟先收集经布袋除尘后再和有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高排气筒高空排放。

处理措施的可行性

布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器具有以下的特点：1、对细粉尘除尘效率高，一般达95%以上，可以用在净化要求很高的场合。2、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力。3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。4、便于回收物料，没有二次污染。5、受滤料的耐温， 耐腐蚀等性能的限制，使用温度不能过高，有些腐蚀性气体也不能选用。6、在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时，容易堵塞滤袋，影响正常工作。

综上，本项目粉尘经布袋除尘器处理后，处理效率可达95%以上。根据前文污染源强核算，经处理后项目排气筒排放的颗粒物均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5标准限值要求。因此项目采用布袋除尘器处理含尘废气在技术上是可行的。

- 2、有机废气

项目预制型橡胶跑道卷材在密炼、开炼、挤出、硫化等工序会产生有机废气，项目拟在密炼、开炼、挤出、硫化机上方设置集气装置，收集率不低于90%，收集的有机废气经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高的排气筒高空排放。

处理措施的可行性

（1）碱液喷淋  碱液处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下，当吸收剂（碱液）与有机废气接触时，有机废气中可溶解组分溶解于碱液，碱液喷淋利用雾化器将液体充分细化，大大提高气液接触面积，将废气中的水溶性有机物吸收沉降下来，达到去除污染物的目的。在水喷淋塔的塔顶安装除雾器，以减少后续进入活性炭吸附装置中的水汽量，避免影响活性炭的吸附效果，碱液喷淋对有机物的去除效率可达到45%，此外碱液对酸性气体硫化氢也有一定的去除作业。

（2）光催化氧化  光催化氧化是以半导体及空气为催化剂，以紫外线光为能量，通过紫外线光的作用下进行的化学反应，净化设备运用特制波长的高能 UV 紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，有机物的去除效率在70%以上，光催化氧化对有机物的去除效率可达到70%。

（3）活性炭吸附  活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，其对有机物的去除效率一般在80%以上，活性炭吸附对有机物的去除效率可达到80%。

综上所述，本项目有机废气经光催化氧化+活性炭吸附后，处理效率可达94%，经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后，处理效率可达96.7%。根据前文污染源强核算，经光催化氧化+活性炭吸附后经25m排气筒排放的预制型橡胶跑道卷材有机废气满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表5标准限值要求。因此项目采用光催化氧化+活性炭吸附处理合成树脂工业有机废气，采用碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理预制型橡胶跑道卷材有机废气在技术上是可行的。

  - 废水污染防治措施及技术经济可行性分析

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。项目厂区实行雨污分流制，雨水经园区雨水管网汇入湘江，项目外排废水为生活污水。项目废水经化粪池预处理后进入湘阴县第二污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。

    - 污水收集排放系统

生活污水排放量约为1620m3/a，主要污染因子为COD和氨氮等，经预处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

    - 废水水量水质

根据工程分析，生活污水1620m3/a，项目各股废水水质见表3.4-5。项目生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

    - 废水进入湘阴县第二污水处理厂的可行性分析

湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。

本项目污水排放量为5.4t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.027%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水经预处理后水质情况见下表3.4-4，其废水水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。

综上所述，本项目的废水处理措施技术可行。

  - 地下水污染防治措施

    - 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐等采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。管线敷设尽量采用可视化的原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物早发现，早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

    - 分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道、地下容器、储罐等区域或部位。

本项目储罐应划分为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

2、一般污染防治区

本项目生产车间地面、仓库地面均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

    - 防渗工程设计

1、生产车间防渗设计

（1）一般污染防治区地面防渗区域采用抗渗混凝土防渗结构，抗渗等级不小于P6，厚度不应小于120mm。

（2）防渗面层中各缝隙处等细部构造应采取有效防渗处理。

2、储罐区防渗设计

（1）承台式罐基础的防渗层其承台和承台以上环墙应采用抗渗等级不低于P6的抗混凝土；承台和承台以上环墙内表面宜涂刷厚度不小于1mm的聚合物水泥等柔性防渗材料。

（2）环墙基础罐底板下重点污染防治区采用柔性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s，柔性防渗材料应与环墙基础严密连接。具体做法可参考图6.3-1。

（3）设置渗漏液设导排和收集设施，收集液集中处理。

（4）储罐基础至防火堤间的一般污染防治区采用抗渗混凝土防渗结构，抗渗混凝土面层采用P6、100mm厚C30抗渗混凝土，其它做法同装置区内一般污染防治区。

（5）防火堤宜采用C30抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6，防火堤变形缝应采用不锈钢止水带，厚度不应小于2mm：变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

- 图6.3-1  污染防治区防渗结构示意图

    - 地下水污染应急措施

1、在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

2、设置事故报警装置和快速检测设备：

3、设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

4、当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。

5、当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如隔离措施等应急措施。

  - 噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为各种物密炼机、开炼机、挤出机、硫化机等，本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

1、降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备。

2、循环水系统采用隔声措施，采取基础减振，风口加装复合式消声器。

3、本项目泵类噪声控制在满足特性参数的情况下优选低噪声泵类，采用基础减振。

4、正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5、从在平面布局考虑，高噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响可得到减缓，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声昼间、夜间均可可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

  - 固废处理处置措施

项目产生的固体废物主要为除尘系统收集的粉尘、废包装材料、废气处理产生废活性炭和吸收液、橡胶跑道卷材废边角料、生活垃圾等。

1、危险废物处理处置

项目废气处理产生废活性炭和废吸收液均属于危险废物HW49，年危险废物产生量分别为3.0t和4.9t/a，收集后应交有相应处置资质的单位处置。项目生产过程的原料的包装容器产生量约10t/a，拟收集后交原生产厂家回收利用。

项目拟在西南面设置一个约10m2的危险废物暂存间。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

本项目设置有1个为危险废物暂存间，危险废物的暂存情况详见下表。

表6.5-1   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废活性炭、吸收液 | HW49 其他废物 | 900-039-49 900-041-49 | 生产车间内，位于生产车间的西南面 | 10m3 | 暂存间 | 6个月 |

2、一般工业废物

项目预制型橡胶跑道卷材边角料和除尘系统收集的粉尘收集后作为原料，不排放。

3、生活垃圾处置

拟建项目工作人员生活垃圾每年产生量约13.5吨，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理处置。

  - 项目污染防治措施汇总表

项目污染防治措施汇总情况见下表。

表6.5-1    项目污染防治措施汇总表

| 类别 | 项目 | 治理措施或作用 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 含尘废气、有机废气 | 密炼粉尘拟先收集经布袋除尘后再和橡胶生产产生的有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m排气筒高空排放 |
|  | 无组织排放废气 | 加强车间通风 |
| 废水 | 雨污分流 | 雨水进入园区污水管网排入湘江，废水经预处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 废包装袋 | 交原厂家回收利用 |
|  | 边角料，除尘系统收集的粉尘 | 作为原料用于生产 |
|  | 废气处理产生废活性炭、废吸收液等危险废物 | 收集暂存后交有相应处置资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声、减振、消声 |
| 风险 | 围堰 | 在储罐区设立围堰，围堰高度0.5m，防止泄漏物料外溢 |

- 环境风险分析

  - 评价目的与重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。

本次环境风险评价的目的是合理识别环境风险、科学开展环境风险预测、确定项目环境风险值，为项目环境风险是否可接受给出结论，作为项目环评批复的依据，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低风险，减少危害的目的。全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）等文件要求。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。本章按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2004）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

本次环境风险评价的重点为：

1、从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

2、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，采用导则推荐扩散模式科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应为营运等过程中生产设施发生破裂、火灾、爆炸等导致危险物质发生泄漏等事故，从大气、事故污水防控、地下水等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。本章将事故状态下有毒有害气体的影响分析作为评价重点。

3、提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。

  - 环境风险识别

    - 主要物质危险性识别

根据《危险化学品名录（2015年版）》等，本项目涉及的主要危险化学品包括环烷油、硫磺、硫化促进剂。主要危险性见下表。

表7.2-1  危险物料物化性质一览表

| 名称 | 理化特性及毒性 |
| --- | --- |
| 硫磺 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。易燃固体，爆炸极限%（V/V）=35，CAS号7704-34-9，UN号1350。 |
| 环烷油 | 环烷油中的各种组分缺少急性毒性数据，通常认为无明显毒性，不溶于水，环烷油中的各种组分多属于危险化学品，如环己烷（CAS号110-82-7）、1,4-二甲基环己烷（CAS号589-90-2）、正丁基环己烷（CAS号1678-93-9）、环戊烷（CAS号287-92-3）、1,3-二甲基环戊烷（2453-00-1）、正丁基环戊烷（CAS号2040-95-1） |
| 硫化促进剂 | 化学名N,N-四甲基二硫双硫羰胺，分子式C6H12N2S4，白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末。溶于甲苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳、无水乙醇、苯、氯仿、二硫化碳等。微溶于乙醇，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，不吸潮。粉尘与空气能形成爆炸性混合物。有一定的毒性，LD50 865mg/kg，对呼吸道皮肤有刺激作用。UN号2811，CAS号137-26-8 |

    - 生产过程潜在风险识别

本项目生产设施的风险识别主要考虑生产装置区、贮运系统两部分，各自的风险识别见下表。

表 本项目生产设施风险识别

| 生产设施名称 | 事故类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 生产装置 | 泄漏、火灾、爆炸 | 反应釜发生泄漏，遇到明火导致火灾、爆炸事故 |
|  |  | 各种物料输送管道破损引起物料泄漏，进而引发火灾、爆炸事故 |
|  |  | 生产控制操作不当，引起装置内容物料压力或温度过高 |
|  |  | 电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 生产车间安全措施失效或缺陷，导致事故控制不及时或无法控制，引发火灾或爆炸事故 |
|  |  | 生产设施在检修中违反安全规程引发意外火灾或爆炸事故 |
| 罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 物料罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量物料泄漏，带来重大火灾危害 |
|  |  | 罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等产生物料泄漏 |
|  |  | 物料罐附件失效，如高、低液位报警器失灵，污水阀、管冻坏，罐顶密封不严，都会给物料安全储存带来严重威胁，可能着火爆炸 |
|  |  | 物料罐防腐层局部受到破坏，会加剧该部位的腐蚀，导致穿孔跑料或裂隙跑料。保温层破坏失去作用会导致物料罐低温时失温收缩，产生冷脆。保温层局部破坏处易于进水，会加速保温材料的粉化和老化及罐体腐蚀造成泄漏 |
|  |  | 接地装置如发生断裂、脱落，影响雷电通路，或接地电阻增大，影响雷电流散，在雷雨季节物料罐有可能遭受雷击，引起着火爆炸 |
|  |  | 由于传感器、安全监测设备，特别是自动监护设施的有关执行元件和设备本身与安装方面的原因，精度不符合要求、防爆等级不够、动作失灵，不能起到监护作用，而导致事故发生，例如高液位不报警而冒顶跑料 |
| 仓贮 | 泄漏、火灾、燃烧 | 原辅材料仓库发生火灾 |
|  |  | 受外因（热源、雷击等）诱导时，发生泄漏、火灾或爆炸 |
| 装运 | 泄漏、火灾、爆炸 | 卸液时跑、冒、滴、漏遇高热、明火引起燃烧，如得不到有限控制时产生爆炸 |
|  |  | 卸液时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地面产生燃烧或者爆炸 |
|  |  | 汽车进厂尾气管未装阻火罩点燃因跑、冒、滴、漏或挥发空间的溶剂蒸汽产生燃烧或者爆炸 |

    - 周围环境敏感因素分析

本项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）。项目西侧和西北侧有少许居民，南面为键铭大道，西面为待开发土地，东面、北面为合力置业厂房。公司周围环境保护目标具体见表1.7-1。

    - 重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，重大危险源的辨识主要根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行。重大危险源识别指标由两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… +qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《危险化学品目录》（2015版），本项目所涉及的主要物质硫磺为危险化学品，项目重大危险源识别结果见下表。

表8.2-3  危险化学品重大危险源辨识一览表

| 危化品 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | 重大危险源识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 200 | 5.0 | 5/200+20/500+50/500=0.165＜1， 不构成重大危险源 |
| 环烷油 | 500 | 20.0 |  |
| 硫化促进剂 | 500 | 50.0 |  |

    - 风险评价等级和范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的工作等级划分见下表。

表9.2-4   环境风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目位于湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房），属于非环境敏感区，因此本项目环境风险评价等级为二级。

大气环境风险评价范围确定为：以风险源为中心，半径3km的范围，风险评价范围详见附图3。

  - 源项分析

在对同类生产装置调查的基础上，采用类比法对本项目生产过程中可能出现的事故及原因如下：

（1）物料包装袋（桶）封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致袋口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏。由于本项目所需原辅材料由供应商负责运送，故运输过程的风险，不纳入本项目风险评价的范围。

（2）本项目生产所涉危险化学品、危险废物分别储存于危险化学品库、危险废物暂存间，危险物质容器破损时发生泄漏，如遇明火、高热可能引发导致火灾、爆炸。从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（3）硫化工段需投加硫黄，易形成爆炸性混合物，如遇高热、火源易引发火灾、爆炸，从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（4）废气处理系统故障、废水处理设施故障导致废气、废水事故排放。

（5）本项目产品库发生火灾引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

  - 风险影响

    - 危险化学品泄漏的风险影响

本项目涉及的危险化学品有：硫磺、环烷油、硫化促进剂。因本项目在车间内不存放原料，每班按需领用，因此泄漏范围区域集中在仓库。环烷油设置专用的储罐且设置0.5m高围堰，再通过专门管道输送到设备使用，为便于检漏输送管道应通过管廊走明管，如果管道接头、阀门等破损则可能发生泄漏事件。

    - 火灾爆炸次生环境风险影响

项目涉及的部分原材料及本项目产品是可燃物质。一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。

火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘以及含氯含硫的高毒性污染物。特别是一氧化碳、含氯和含硫原料燃烧后形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

火灾发生时燃烧的产物对火场内及火场近距离的人群造成的影响通常较为强烈和直接，一般需立即疏散以防造成严重后果，具体疏散范围应通过安全评价另行得出。对于疏散距离以外的区域，燃烧产物的影响相对缓和并且表现得较为间接，可能的影响包括在事件发生一段时间后呼吸道疾病发病率有所上升，年老及年幼人群总体健康状态在短时间内下降，敏感动物迁移离开本区域，敏感植物叶片枯萎掉落、不坐果等生理异常。但是本项目所存放的原料数量总体有限，火灾发生后通过及时施救能够尽快的控制，通过在火场喷射水雾等措施也有助于减少燃烧污染物进入外环境，因此即使出现火灾事故，所能影响到的区域也有限，一般不会超过下风向1km的距离，且随着火灾的扑灭，污染物释放被切断，对周围环保目标环境空气质量只产生暂时性影响。

由于园区设置有事故池，同时项目在车间西面设置有专门的储罐区域并设置有0.5m高的围堰。因此，本环评不对其企业设置事故应急池。

    - 废气事故排放风险影响分析

本项目废气排放量较小，主要为粉尘、有机废气，不含有毒气体，当发生事故排放时，不会立即对周边人群造成急性中毒危害，但废气的事故排放将会对大气环境质量带来不良影响。现有生产基地的生产能力与本项目基本相同，根据现场调查，在不采取任何污染防治措施的情况下，生产车间外挥发性有机物的浓度不足9mg/m³厂界浓度还将更低，厂界粉尘浓度则直接可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6无组织排放限值，可见由于本项目使用的有机原料数量有限，挥发途径受到限制，因此即使废气处理设施全部失效，产生的事故排放对于厂界的影响也十分有限，虽然出现超标，但超标程度最大只有1.17倍，稍加稀释扩散即可达到2mg/m³的环境质量标准要求

  - 事故风险防范措施

    - 项目筹建、施工、试生产过程风险防范措施

1） 企业之间、企业与其它设施之间的距离应符合环保、安全、防火等规定。

2）本项目的厂址符合当地规划，按生产类型及安全卫生要求与村庄、居住区和其他企业保持足够的间距。

3）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。

4）厂区内散发粉尘、噪音的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

5）厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

6）人员较多的场所布置在厂前区附近，避免大量人流经常穿行全厂或生产装置区。

    - 运营过程防范措施

1）各种原材料应分别储存于符合相应要求的原料仓库内，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。

2）储存容器构造耐火，有开关装置，上部应留压力平衡装置；储存场所设严禁烟火标志，应备灭火器，周边不得存放其他易燃物品；储存场所加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。

3）定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

4）严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。

5）按照消防管理部门要求配置必要的消防安全设施，由专人培训使用和日常管理。

6）加强对废水、废气处理设施日常管理，及时保养与维修，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施正常运行。严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，坚决杜绝违规操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

7）爆炸区域内的电器均使用隔爆型，并可靠接地，配电线路采用铜芯电缆埋地敷设，所有电气设备的选择均应满足装置的防爆要求。

8）建设单位应编制《项目事故应急救援预案》，定期演练，严格贯彻执行，以应对意外突发事件。《应急预案》上报当地政府有关部门审批备案。

    - 应急处理状态防范措施

控制火源,禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器。

保证通风完好并正常使用。

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩和手套。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，小心扫起，装入备用袋中。

应急处理人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服戴防护手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

皮肤接触时用肥皂水及清水彻底冲洗并就医眼睛接触接触时拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟并就医；吸入时脱离现场至空气新鲜处并就医；误服者，饮适量温水，催吐，就医。

灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

  - 事故应急措施

    - 事故应急基本流程

1）成立事故应急对策指挥中心

成立由公司多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时统一指挥、协调处理好抢险工作。

2）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

3）泄漏事故应急处置

一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即以无线对讲机或电话向当班负责人报警；负责人在接报后立即确认事故位置及大小，在采取相应措施进行处理的同时，及时用电话向工厂事故应急指挥中心报警；公司事故应急指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向公司环保部门、卫生部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作，并视事态发展，决定是否需要启动园区应急救援预案，请求外部支援。

当班负责人在向公司指挥中心报警的同时，启动车间事故应急程序，实施应急对策，尽最大可能采取措施回收物料。如管道泄漏，立即关闭管道进出口阀；如容器系统出现泄漏，立即将危化品转移其它区域。预防明火引起火灾爆炸，做好消防灭火准备等。环保部门应在接报后在出事地点周围对环境状况进行监测。消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。政府部门负责疏散周围可能受影响居民。

    - 应急处置技术措施

当危险化学品泄漏时，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏时用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰、碎石灰石或碳酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

火灾爆炸事故发生后，可采取的主要应急措施包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。消防人员必须穿戴全身防护服；同时堵漏泄漏化学品，用水保持火场中容器冷却，用水喷淋保护切断泄漏源的人员。救援现场禁止吸烟、进食和饮水。在化学品泄漏发生火灾和爆炸无法控制的情况下，需立即通知当地环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。如果化学品已进入附近水体，应立即通知环保部门；环保部门接报后应立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析。

废气处理设施发生故障时，立即对废气处理设施进行检修，必要时关闭产生废气的生产单元。

为收集事故可能产生的泄露物料和消防废水，本项目在车间西部设置一座应急事故池用于收集事故状态下的消防废水、泄露物料等，按消防水喷洒强度30升/秒，火灾持续时间1小时估算，消防废水量约为108m³。本项目原料均为小型桶装，最大泄露量按5桶，单筒容积200升，所需容积1m³。事故水池建议容积取150m3。

  - 事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1）指挥结构

设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2）信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3）现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4）事故上报程序和内容

（1）报告程序：

事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：

发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5）善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

  - 环境风险评价结论及建议

    - 环境风险评价结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

    - 建议

1、项目应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

2、应当按照化工容器的相关要求，定期检测，在设备达到使用寿命时，按时报废。

- 清洁生产

  - 清洁生产

本项目产品为预制橡胶跑道卷材。由于国内尚未颁布其行业的清洁生产评价指标和清洁生产标准，因此将从生产工艺（设备）指标、原材料指标产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理等方面进行分析。

  - 橡胶产品清洁生产分析

（1）生产工艺（设备）指标

该项目采用的工艺在国内得到广泛应用，具有相对较为成熟的生产和管理经验。可以充分利用国内人力资源丰富、廉价劳动力的优势。本项目所使用的设备，均采用高效节能型产品。采用节能型低损耗的变压器，设置低压电容器进行无功补偿,减少无功损耗,提高功率因素。办公部分照明采用高光效荧光灯，车间照明采用高光效金属卤化物灯以提高节能效果。本项目原料利用率可达95%以上，获得的产品品质较高，可有效减少废物产生量，减轻其环境影响，符合清洁生产发展理念。

（2）原材料及产品指标

本项目使用的原料大部分为无毒无害原料，有毒原料量少，且无剧毒类原辅材料，所用能源主要为电能，属于清洁能源，原料及能源利用率高。

（3）污染物产生指标

①本项目无生产废水产生，项目排放的废水主要为生活污水。废水经预处理后排入园区管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，可达标排放，对环境影响较小。

②废气设有集气罩集中收集，经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m排气筒排放，排放浓度及排放速率可达到相应标准要求

③项目涉及的所有固体废物均能综合利用或得到妥善的处理处置。

（4）废物回收利用指标

就本项目而言，除废气经排放后无法回收利用外，设备冷却水、喷淋废水循环使用，只需定期补充，废边角料作为原料利用，生活垃圾定点定时收集由环卫部门统一处理。危险废物交由有资质单位进行处置。

（5）环境管理要求

本项目拟按照ISO14000环境管理模式进行操作，加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理内容之一。

本项目将不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。

  - 清洁生产建议

    - 完善企业内部管理，减少物料消耗

实践证明，通过加强企业管理、可以大幅降低原料及燃料的耗用量。据估计，通过实施成本控制法、落实成本控制责任制，可以降低成本15％左右。根据有关管理经验，建议企业内部实施如下管理：

（1） 建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

（2） 加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。

（3） 对各生产设备均应安装用必要的计量装置，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。

    - 采用节能减排措施

采用先进的生产工艺和技术装备是节约能源、降低消耗、减少污染物排放的最根本的措施，保证产品质量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是节能降耗的有效途径。

（1）原料替代

根据项目清洁生产水平分析，本项目清洁生产水平的提高可原材料替代上挖掘潜力，如研发使用挥发性有机溶剂含量更少的配方等。在具备实施条件的前提下，本项目应实现原材料的升级。

（2）降低水耗

根据清洁生产水平分析，本项目水重复利用率处于一级水平，但本项目重复用水均为循环用水，暂时不使用回用水。公司应积极研究回用水的可行性，例如利用生活排水作为厂区绿化浇洒用水，逐步开展回用水的使用，提高水重复利用率，进一步降低水耗。

④尽量减少人工投料点，确保生产环境的工人身体健康，减少无组织排放源。

    - 实施清洁生产审计

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

- 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

  - 环保投资可行性分析

本项目用于环境保护方面的投资初步估算约为95.5万元，占项目总投资2000万元的4.78%，主要用于废气处理设施等，项目环保投资估算详见表下表。

表9.1-1本项目环境保护投资估算表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 布袋除尘器处理密炼密炼粉尘后再和橡胶生产产生的有机废气一起经碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高排气筒高空排放 | 44 |
|  |  | 在投料设备周边设置集气罩，加强投料及包装废气收集 | 15 |
| 废水 | 污水处理 | 雨污分流，化粪池 | 0.5 |
| 固体废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，地面的防渗防腐措施 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 10 |
| 风险 | 围堰 | 在储罐区外设置0.5m高围堰 | 2 |
|  | 防渗处理 | 生产车间及仓库、储罐区地面防渗 | 20 |
| 合计 |  |  | 95.5 |

  - 环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；本项目废水经预处理达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。本项目废气处理产生废活性炭、废吸收液等危险废物收集暂存后交有资质单位处置，废包装材料交原厂家回收利用，废边角料和除尘系统收集的粉尘收集后作为原料用于生产，生活垃圾由环卫部门清运，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过减震及隔声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益效益。

  - 工程经济效益与社会效益分析

初步估算本项目总投资收益率为32.34%，资本金净利润率为24.26%。具有较大的利润空间，也将对当地国民经济发展作出一定的贡献。本项目的建设能解决当地部分人员的就业问题，增加地方财政收入，工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

综上所述，本项目建设具有较好的经济效益、社会效益，环保投资效益明显，环保投资可行。

  - 总量控制

根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，本评价建成后废水排放量为1620m3/a，本项目废水经预处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。COD排放浓度限值为50mg/L，氨氮排放浓度限值为8mg/l。本项目废水经湘阴县第二污水处理厂处理后最终排放环境的COD量为0.081t/a，氨氮排放量为0.013t/a。

项目有机废气（非甲烷总烃/VOCs）排放总量0.5873t/a，其中有组织排放0.1345t/a，无组织排放0.4528t/a。

项目具体总量指标由建设单位向当地环保部门申请确认，并建议通过排污权交易的方式获得。

- 环境管理与监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

  - 环境管理

建设单位应按岳阳市环保局和湘阴县环保局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目营运期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议企业由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。设安全环保部：定员2名，其中部长（由安全环保总监兼任）1名，全面负责全公司环保工作。专职管理人员1名，负责项目的环保设施的正常运行，对出现的问题及时解决。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向岳阳市环保局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

    - 公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护条例、技术标准和技术规范；

4、督促执行“三同时”制度的执行情况，参加新建、改建、扩建及挖潜工程计划任务的审查以及设计方案的会审和工程验收的工作；

5、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

6、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

7、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

    - 企业的环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

1、“一人主管，分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负责有关的环保工作。

2、“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

3、“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》、等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的部门进行处罚，每月月底总结算。

    - 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

  - 环境监测计划

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对本项目运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位须请有资质单位进行各项污染物排放情况进行日常监测，地方环保部门须不定期对本项目的污染物排放情况进行监督性监测。

    - 环境监测制度

本项目建成投产后，企业设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务是：

1、制定全厂的监测计划和工作方案；

2、定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

3、分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

4、参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

    - 环境监测内容

本项目环境监测主要包括废气、废水排放和厂界噪声监测，监测项目和监测频率根据《排污单位自行监测技术指南总则》详见下表。

表10.2-1  监测项目及频率一览表

| 监测内容 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒 | 1次/半年 | 颗粒物、非甲烷总烃/VOCs、硫化氢、废气量 |
|  | 厂界（无组织排放） | 1次/半年 | 颗粒物、非甲烷总烃/VOCs、硫化氢 |
| 大气环境 | 周边居民 | 1次/年 | 颗粒物、非甲烷总烃/VOCs、硫化氢 |
| 废水 | 本厂排污口 | 1次/半年 | pH、COD、NH3-N、SS |
| 地表水环境 | 排污口入湘江处 | 1次/年 | pH、COD、NH3-N、SS |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 1次/半年 | 等效连续A声级 |
| 声环境 | 周边居民 | 1次/年 | 等效连续A声级 |

  - 建设项目竣工环保“三同时”验收

项目“三同时”验收主要内容见下表。

表10.3-1 项目“三同时”竣工环保验收内容一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 含尘废气 有机废气 | 密炼粉尘拟先收集经布袋除尘后再和橡胶生产产生的有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高排气筒高空排放 | 排气筒排放的颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)要求 |
|  | 无组织排放废气 | 加强通风 | 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求，颗粒物限值为1.0mg/m3，非甲烷总烃限值为4.0 mg/m3 |
| 废水 | 废水 | 经预处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂，处理达标后外排至湘江 | 外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和湘阴县第二污水处理厂纳污标准 |
| 固体废物 |  | 危险废物收集暂存后交原厂家回收利用，有相应固体废物暂存设施，符合危险废物暂存场所标准，生活垃圾交环卫部门处理 | 妥善处理处置，不对环境造成二次污染 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境风险 | 围堰 | 在储罐区外设置0.5m高围堰 | 事故时不直接排入环境 |
|  | 导流沟 | 在生产车间、储罐区及仓库外围设置截流沟，并防渗处理 |  |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划；排污口建设规范化 | / |

- 结论与建议

  - 结论

    - 建设项目概况

湖南铭弘新材料有限责任公司拟投资2000万元在湘阴县工业园工业大道西侧标准化厂房（湖南合力置业有限公司2#厂房）建设年产预制型橡胶跑道卷材100万平方米（一期50万平方米，二期50万平方米）。本项目以橡胶、炭黑、氧化锌、硫磺、促进剂等为原料，经密炼、开炼、混炼、硫化等工艺生产预制型橡胶跑道卷材；建设有生产车间、原料仓库、成品仓库等，同时配套建设废气处理设施、危险废物暂存间等环保工程。项目年生产天数 300 天，一班制，每班8小时，年工作 2400 小时。

    - 区域环境质量现状

1、环境空气

从上表统计结果分析可知，评价区域监测点SO2、NO2、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中所规定的二级标准，非甲烷总烃小时浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。综上所述，评价区域内环境空气质量总体较好，尚有一定环境容量。

2、地表水环境

由表5.2-2监测统计结果可知，监测期间各评价因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量较好。

3、地下水

根据表4.5-1——4.5-2，监测点的各项被监测因子的水质指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

4、声环境

项目区昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

    - 环境影响预测评价

- 1、大气环境

由表5.2-5的估算结果可知，项目废气正常排放情况下，排气筒排放的颗粒物最大地面最大地面浓度为0.003973mg/m3，最大地面浓度占标率为0.44%；非甲烷总烃最大地面浓度为0.002587mg/m3，最大地面浓度占标率为0.13%；VOCs最大地面浓度为0.002587mg/m3，最大地面浓度占标率为0.43%；硫化氢的最大地面浓度为0.0001062mg/m3，最大地面浓度占标率为1.06%。各污染物对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要求，因此项目废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。

大气环境防护距离：按照大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，无超标点。因此本项目无需设置大气环境防护距离。

- 2、地面水环境

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。根据工程分析，项目外排废水为生活污水1620m3/a。

本项目废水经预处理达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江，项目对周围地表水环境影响较小。

- 3、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目的建设对附近声环境质量影响不大。

- 4、固体废物

项目废气处理产生废活性炭和废吸收液属于危险废物，收集后应交有相应处置资质的单位处置；废包装材料收集后交原厂家回收利用；边角料和除尘系统收集的粉尘收集后作为原料用于生产；生活垃圾收集后交环卫部门处理处置。

项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

    - 环境风险评价结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

    - 污染防治措施及技术经济可行性结论

1、废气

密炼粉尘拟先收集经布袋除尘后再和橡胶生产产生的有机废气一起经过碱液喷淋+光催化氧化+活性炭吸附后通过25m高排气筒高空排放。采取上述措施后项目外排废气相应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求。

2、废水

本项目废水经预处理达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后进入园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

3、噪声

通过对生产设备采取减振、隔声等综合治理措施后，昼夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类标准的要求。

5、固体废物

项目废气处理产生废活性炭和废吸收液属于危险废物，收集后应交有相应处置资质的单位处置；废包装材料收集后交原厂家回收利用；边角料和除尘系统收集的粉尘收集后作为原料用于生产；生活垃圾收集后交环卫部门处理处置。项目的固体废物处理与处置得当。

    - 总量控制

本项目建成后最终排放环境的COD量为0.081t/a，氨氮排放量为0.013t/a，有机废气（非甲烷总烃/VOCs）排放总量0.5873t/a。本项目所需总量指标建议通过排污权交易方式获得。

    - 环境影响经济损益分析结论

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响不大，但存在一定的环境风险。因此本项目在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

    - 公众参与结论

从公众参与调查结果来看，被调查者均对本项目有一定的了解且对本项目持支持态度。针对公众的意见，建设方明确表示：采纳公众的意见，加强环保力度，保证污染物达标排放。

    - 建设项目合理合法性结论

项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，基本符合湘阴县工业园总体规划，平面布局基本合理。

    - 综合结论

湖南铭弘新材料有限责任公司年产100万平米预制橡胶跑道卷材建设项目符合国家产业政策要求，符合湘阴县工业园园区产业定位要求，项目平面布局基本合理可行，项目在建设和运行过程的各项环保措施可行合理，建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施的情况下，项目建设对周围环境影响可以接受。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

  - 建议

1、应重视和加强环境风险管理和防范，在切实做好安全生产的同时，须加强危险化学品运输中的环保措施、强化运输单位的环保责任，杜绝各类风险事故发生。

2、按相关要求进行安全、消防、防雷等专项评价，并落实各专项报告中的要求。

3、应编制环境应急预案，不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

4、本项目储罐区拟使用固定顶储罐，为减小储运过程有机废气的无组织排放，建议使用浮顶罐。