岳环评[2018]36号

关于岳阳县柏祥镇兴华定点屠宰点0.5万头/a生猪定点屠宰点建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县柏祥镇兴华定点屠宰点：

你单位《关于申请“0.5万头/a生猪定点屠宰点建设项目”环评批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳县柏祥镇兴华定点屠宰点拟投资50万元，在原秦华六猪场（已停产，位于岳阳县柏祥镇柏祥村付义片秦家组）实施年屠宰0.5万头生猪定点屠宰点建设项目。项目占地共计3000m2，厂房、锅炉房及供水设施依托原有猪场，新建0.5万头生猪屠宰生产线一条；将现有1台燃煤锅炉(0.5t/h)改造成燃生物质锅炉(0.5t/h)，新建锅炉废气和屠宰废水处理系统。屠宰流程为：生猪检疫、待宰、放血、褪毛、开膛、内脏分解、检验、开边、清洗等。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的《岳阳县柏祥镇兴华定点屠宰点0.5万头/年生猪定点屠宰点建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你单位该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强环境管理，做好“以新带老”工作，严格落实报告表提出的各项改造措施，加强厂容厂貌管理，彻底解决原养殖场现堆存沼渣、粪污及场内异味等环境问题，确保各污染物稳定达标排放。

2、加强施工期环境管理。优化施工方式，施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；拆除构筑物产生的建筑垃圾交由相关部门处置；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。屠宰废水经格棚预处理，生活污水经化粪池预处理，再一并经屠宰点污水处理站（处理规模为19m3/d）处理，沼液部分回用于周边山林绿化、农田菜地、果园，部分外售给岳阳县兴牧沼液专业合作社处理，不外排；雨水经收集处理排入项目东北面小港。锅炉燃料采用成型生物质和自产沼气，锅炉除尘废水经现有沉淀池沉淀后循环使用不外排。

按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好固体废物暂存场、排水管线、应急事故池等区域的防渗、防漏工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、加强废气污染防治工作。强化车间管理、及时清洗各圈舍和车间，并定期喷洒除臭剂，加强绿化，采取封闭式屠宰间安装轴流式风机等抽排风设施、污水处理站密闭加盖等措施，确保屠宰点无组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；生物质锅炉烟气收集经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经20m高烟囱外排；项目以恶臭产生单元（待宰间、屠宰间、污水处理站）为边界设置50m的大气防护距离，请配合当地政府做好控建工作，防护距离范围内均禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感性建筑。

5、加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。屠宰在车间内进行，对产生噪声的屠宰机械、污水处理、水泵等设备，采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、强化各类固废的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中的相关规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，规范设置一般固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，确保落实报告表提出的要求，规范处理一般固体物，危险废物交有资质单位安全处置。

7、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保污水处理和锅炉废气处理等环境保护设施正常运转。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，污水处理站配套建设应急事故池，确保周边环境安全。

8、本项目污染物排放总量为：SO2≤0.075t/a，NOx≤0.075t/a。通过交易方式获得。三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，长沙振华环境保护开发有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年5月11日

抄送：岳阳县环境保护局，长沙振华环境保护开发有限公司