岳环评[2018]37号

关于中国航发长江动力有限公司提质增效改造建设项目环境影响报告表的批复

中国航发长江动力有限公司：

你公司《关于申请〈提质增效改造建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》，岳阳楼区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、中国航发长江动力有限公司位于岳阳市冷水铺路606号，建厂于1991年。主要生产航空军品及民品系列产品。为满足生产需要，你公司拟投资8900万元在现有厂区内实施提质增效改造建设项目。本项目不新增用地，不新建建筑物，主要建设内容为：1、厂房改造工程，包括屋面防雨改造，屋面雨水管更换，建筑外门、地面、内墙、顶棚改造等，改造建筑面积30638m2；2、厂区改造，更换公用及配套设施设备；3、设备改造，改造数控车床1台/套，新增设备78台/套等；4、环保设施改造，废气、废水处理系统改造等。项目建设符合国家产业政策，根据中国航空规划设计研究总院有限公司编制的《中国航发长江动力有限公司提质增效改造建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳楼区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强环境管理，做好“以新带老”工作，严格落实报告表提出的各项改造措施，规范设置酸雾净化塔，企业现有含铬酸雾、氯化氢电镀废气经碱液喷淋吸收净化塔处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中相关标准后，由15m高排气筒排放。同时强化各环保设施维护保养，确保现有环保设施正常运行，各类污染物长期稳定达标排放。

（二）加强施工期环境管理。严格控制施工时段，夜间和午休时间停止高噪声设备施工作业；施工人员生活污水经化粪池处理后依托厂内污水管网排入城市污水管网。

（三）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，完善厂区雨水及污水管网。本项目新增的振动光饰机废水经沉淀预处理，荧光检测废水、清洗废水经荧光废水处理系统预处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后，经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂处理达标后排放。

（四）废气污染防治工作。加强生产车间通风，设置移动式焊接烟尘净化器处理氩弧焊焊接工序产生的焊接烟气，确保焊接烟气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准；项目渗碳工序产生的渗碳废气经设备自带燃烧装置燃烧后由15m高排气筒排放。

（五）噪声污染防治工作。合理布局切割机、折弯、磨床、液压、数控等设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。一般工业固体废物和危险废物的暂存均依托公司现有暂存间（2处），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，完善现有暂存场所。规范暂存、处置，建立健全管理台帐。新增的废乳化液、废液压油及废荧光液等危险废物经暂存后交有资质单位规范处置；废边角料、废弃包装物等一般工业固体废物经收集暂存后综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，强化甲醇等危险化学品储存、运输、使用管理，防止环境风险事故，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）本项目总量控制指标COD≤0.03吨/年，纳入企业现已有总量中。

（九）其余按原环评及验收批复执行。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区环保分局、中国航空规划设计研究总院有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

（此页无正文）

岳阳市环境保护局

2018年5月11日

抄送：岳阳楼区环保分局、中国航空规划设计研究总院有限公司