《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件一、国土部门意见

附件二、林业部门意见

附件三、国网湖南电力公司意见

附件四、监测报告

附件五、村名变更的说明

附件六、水务局证明

附件七、农业局证明

附件八、瑞安新能源20MW农光互补专家意

附图：

附图一、地理位置图

附图二、总平面布置图

附图三、拟建项目保护目标图

附图四、现状环境监测布点图

附表：

建设项目基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县瑞安新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王磊 |  | 联 系 人 |  | 付总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县步仙镇步仙湖村（村委会二楼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15973010352 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 岳阳县步仙镇步仙湖村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代号 |  | D4415太阳能发电 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 456000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 16438 | 其中:环保投资(万元) |  | 50.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.31% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 目前接入国家电网的火电装机比重过大，每年耗用大量的燃煤，CO2、SO2等排放量造成生态环境的破坏和严重污染，且火电燃料运输势必增加发电成本。根据我国《可再生能源中长期发展规划》，提出了未来15年可再生能源发展的目标：到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到16%，太阳能发电装机180万千瓦，目前这一目标已调整为5000万千瓦。可再生能源中，除水电外，相对于其他能源，太阳能发电技术已日趋成熟，从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在岳阳开发太阳能兆瓦级发电项目，将改变能源结构，有利于增加可再生能源的比例，可与其它清洁能源互补，优化系统电源结构。 岳阳县的太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足，太阳能资源丰富，并且多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，岳阳县瑞安新能源有限公司（以下简称“建设单位”）拟在岳阳县步仙镇步仙湖村投资建设20MW农光互补分布式光伏发电项目。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属于三十一其他能源发电大类中的91小类中海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等；涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电的应编制环境影响报告书，利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电的应编制环境影响报告表，其他光伏发电的应编制环境影响登记表，本项目为20MW农光互补分布式光伏发电项目，因此，本项目应编制环境影响报表。为此，岳阳县瑞安新能源有限公司特委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、项目建设必要性 世界能源问题位列世界十大焦点问题之首，特别是随着世界经济的发展、世界人口的剧增和人民生活水平的不断提高，世界能源需求量持续增大，由此导致全球化石能源逐步枯竭、环境污染加重和环保压力加大等问题日趋严重。 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75%，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。 根据《中国应对气候变化国家方案》和《可再生能源中长期发展规划》，我国将通过大力发展可再生能源，优化能源消费结构，到2020年，力争使可再生能源开发利用总量在一次能源供应结构中的比重提高到15%。 今后我国在能源领域将实行的工作重点和主要任务仍是加快能源工业结构调整步伐，努力提高清洁能源开发生产能力。以光电、风力发电、太阳能热水器、大型沼气工程为重点，以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目标，加快可再生能源开发。 近几年，国际光伏发电迅猛发展，光伏发电已由补充能源向替代能源过渡，并在向并网发电的方向发展。2013年国家发展和改革委员会下发了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格【2013】1638号）文，适当调整不同资源条件下的上网电价，鼓励全国开展大型并网光伏电站的建设工作。 本太阳能并网光伏电站选址在岳阳市岳阳县，符合国家产业政策。从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在岳阳开发光伏发电项目，有利于增加可再生能源的比例，优化系统电源结构，且没有任何污染，减轻环保压力。 3、工程概况 项目名称：岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目 项目性质：新建 建设单位：岳阳县瑞安新能源有限公司 建设地点：岳阳县步仙镇步仙湖村 建设规模：总用地面积456000m2（684亩），电站总规划容量20MW 总投资：16438万元 工程拟租赁岳阳县步仙镇步仙湖村内小型水库、一般农用地和不可用地，于小型水库、一般农用地和不可用地上安装光伏板，同时购买少部分永久占地用于建设生产楼，光伏板安装设置上下高度差，不影响用地原有功能。项目所发电量由湖南省电力公司负责收购和销售。 4、工程内容 根据场地和电网消纳情况，本工程装机容量为20MW，采用分块发电、集中并网方案，将系统分成19个并网发电单元，每个发电单元布置对应1.25MWp电池方阵，每个1.25MWp发电单元设有2台630kW逆变器，1台1250kVA升压箱变等设备。就地升压至35kV后，以2回35kV，线路接入35kV开关站，然后通过一回35kV出线送出至狮山变电站35kV侧（本次环评评价范围不包括35KV输变电工程）。 项目租赁的土地权属为当地农民集体所有，主要用地类型为小型水库、一般农用地和不可用地，场地开阔。根据对本工程辐射数据分析，得出站址工程代表年辐射值为4168.8MJ/m2，属资源丰富地区，具有一定开发价值。从太阳能资源利用角度说，此地区适合建设太阳能光伏发电站。 本工程土地不涉及基本农田，厂址总用地面积为456000m2（684亩）。其中永久用地面积为392m2，场区租地456000m2。装机规模20MW，采用分块发电、集中并网，所有设备均外购，共安装19个并网发电单元。投产后，25年的总发电量约为57052.9309万kW•h，年平均发电量2282.1172万kW•h。 该拟建光伏发电站的主要建、构筑物为包括35kV开闭站中的生产楼、消防水泵房及光伏方阵中的阵列基础和箱式变压器基础等。综合楼设置了部分管理办公室以及来宾接待室（兼会议室）。同时，为满足生产基地的管理要求，方便工作人员生活，还设置了适量的休息室、餐厅等设施。配电间用于操作场区内用地。工程主要构建筑物详见表1-1。 表1-1 工程主要构建筑物一览表 编号; 项目名称; 占地面积（m2）; 备注. 1; 生产楼; 392. 5、项目所在地光能资源分析 拟建场区位于岳阳县，经纬度为北纬29°01′04″，东经113°24′05″。由于本工程建设所在地无实测辐射数据，故本报告采用Meteonorm数据库的岳阳地区太阳辐射数据进行分析。岳阳多年平均年辐射总量为4168.8MJ/m2与湖南省太阳能资源分布情况基本吻合。根据《QX/T89-2008太阳能资源评估方法》判断，该地区资源丰富，有较好的开发前景。 6、总体方案设计及发电量计算 岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目规划拟建规划容量为20MW，采用分块发电、集中并网方案，将系统分成19个并网发电单元，每个发电单元布置对应1.25MWp电池方阵，每个1.25MWp发电单元设有2台630kW逆变器，1台1250kVA升压箱变等设备。就地升压至35kV后，以2回35kV线路接入35kV开关站，然后通过一回35kV出线送出至狮山变电站35kV侧。 本工程采用光伏发电设备及开关站集中控制方式，在集控室实现对光伏设备及电气设备的遥测、遥控、遥信，集控室设置位于生产楼内。 本工程在生产楼顶安装一套太阳能发电环境监测系统，主要监测的参数有：风速、风向、环境温度、太阳能电池温度、太阳总辐射等。 项目所在地水平面上年总辐射量为4168.8（MJ/m2.a），相当于1158（kWh/m2.a），在18°倾斜面上全年总辐射量为1198.04( kWh/m2.a)。经计算可得，本工程25年平均发电量为2282.1172万kWh，25年总发电为57052.9309万kWh。 7、项目组成 本项目光伏发电系统经出口变压器升压后接至集电线路送出，集电线路由2台箱变连接，共2回集电线路并联后接入开关站，开关站出线接入狮山变电站35kV变电站。 （1）光伏阵列支架基础 本工程光伏组件布置推荐采用竖向双排布置方式，倾角为18°。光伏组件支架结构由纵向檩条、横向钢架构等成。固定支架结构形式为：基础钢管上固定钢结构支架（Q235B）：由热镀锌钢管、热镀锌普通热轧槽钢、斜梁、前后支撑组成，支架上设置热镀锌C型钢檩条，檩条上固定光伏组件。 本工程支架基础可采用钢管桩基础：微型钻孔灌注桩基础采用C30混凝土浇筑，直径250mm，地面以下深1.6m，地面以上0.15m，桩基础能有效的承受竖向荷载、水平荷载、上拔力等。 （2）35kV开关站 本开关站总平面布置应根据生产工艺、运输、防火、防爆、规划、环保和施工等方面的要求，按最终规模对站区建构筑物、管线及道路等进行统筹安排，合理布置，达到工艺流程顺畅、机械作业、检修维护方便、有利于施工安装、便于扩建、与环境和谐的要求；开关站用地按最终规模和消防配置要求一次征用。 35kV开关站内新建一座生产楼布置在北侧，室外设备区布置在南侧。生产楼西侧和室外设备区西侧设置消防车道，尽端设置回车场，消防车道净宽、净高均不小于4m，转弯半径不下于9m，满足消防车使用要求。建筑和电气设备之间的间距满足防火规范的要求，电气设备根据工艺要求排布，使运行维护更加便捷、流程更加顺畅。 （3）集电线路敷设方式 本期工程光伏区共设19台1.25MVA35kV箱式升压变，经升压后送至站内35kV配电室内的配电装置，每回35kV集电线路由10（9）台箱变并联构成，共2回集电线路。本期工程光伏发电集电线路采用直埋及架空线敷设方式，光伏区地块分为三个区块，区块内箱变之间采用电缆敷设，区块之间采用架空线敷设。 8、项目占地情况 本工程土地不涉及基本农田，厂址总用地面积为456000m2（684亩）。其中永久用地面积为392m2，场区租地456000m2。占地类型中占用一般农用地1275m2、水库池塘19673m2、荒地423786m2、灌木林地7639m2、草地3627m2。 9、公用工程 （1）给水工程 本项目生活用水使用地下水井的水，生产用水使用长兴垄水库的水。 （2）排水工程 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于农田灌溉，生产废水经沉淀收集后用于周边农田的施肥。 （3）供电工程 初期供电由当地电网系统接入，后期电站运行后由电站内部自行提供。 （4）供热工程 冬季工作人员采暖由分体空调提供。 10、设计规模 设备装机规模20MW，共安装19个并网发电单元。投产后，25年的总发电量约为57052.9309万kW•h，年平均发电量2282.1172万kW•h。 11、项目主要设备 项目设备清单见表1-2所示。 表1-2 工程主要设备一览表 序号; 名称及规格; 单位; 数量. 一; 光伏组件（型号：单晶硅电池285W）. 1; 峰值功率; Wp; 285. 2; 开路电压Voc; V; 38.16. 3; 短路电流Isc; A; 9.355. 4; 工作电压V mmpt; V; 32.54. 5; 工作电流I mmpt; A; 8.513. 6; 峰值功率温度系数; %K; -0.48. 7; 开路电压温度系数; %K; -0.35. 8; 短路电流温度系数; %K; 0.06. 9; 10年功率衰减; %; ≤10. 10; 25年功率衰减; %; ≤20. 11; 外形尺寸; mm; 1640×990×40. 12; 重量; kg; 18.8. 13; 向日跟踪方式; 固定式. 14; 固定倾角角度; （°）; 18. 二; 逆变器（型号：额定功率630kW）. 1; 额定输出功率; kW; 630. 2; 最大交流输出功率; kVA; 693. 3; 最大效率; %; 99. 4; 欧洲效率; %; 98.7. 5; 最大输入电压; V DC; 1000. 6; MPPT电压范围; V DC; 520~850. 7; 最大输入电流; A; 1356. 8; 允许电网电压范围; V; 360V（±10%）. 9; 输出频率范围; Hz; 50/60. 10; 功率因数; ＞0.99. 11; 宽/高/厚; mm; 1006/1915/835. 12; 重量; kg; 800. 13; 工作环境温度范围; ℃; -35~+55. 14; 数量; 台; 38. 三; 箱式35kV开关站（型号：S11-1000kVA 38.5±2x2.5% 38.5/0.5kV. 1; 台数; 台; 19. 2; 容量; kVA; 1250. 3; 额定电压; kV; 38.5. 四; 开关站出线回路数、电压等级和出线形式. 1; 出线回路数; 回; 1. 2; 电压等级; kV; 35. 12、总平面布置 （1）总平面布置 本项目光伏组件总容量为20MW。 35kV开关站位于整个光伏场区西南侧，开关站北侧设置出入口，连接外部原有道路，交通方便快捷。 （2）竖向布置 根据工艺要求并结合自然地形，以及太阳电池组件、集装箱式逆变器地基处理、场地排水及道路、管线接口标高等因素综合考虑本期工程的竖向设计，保证光伏支架组件最低点、箱变和逆变器平台和开关站室外地面高出30年设计涝水位0.5m。以顺自然地形布置为基本设计原则，减少土石方量，又能够解决由于地形坡度给太阳板采光带来不利的影响。 （3）道路布置 光伏区道路采用泥结碎石道路，根据道路规划，对场内现有道路可利用部分进行拓宽，无道路部分铺设新道路。采用土石方回填碾压平整，顶面敷设200mm厚泥结碎石。宽度为4m，转弯半径均为6m，道路尽头设置回车场。 开关站内设置4m宽混凝土道路连接外部既有道路。为了便于运行期间的检修及管理，逆变及箱变均靠近道路布置，进入逆变器及箱变室引道的最小宽度为2m。 （4）围墙及大门 为了减少建构筑物的阴影对太阳能板的影响，光伏发电生产区采用钢丝网片围栏，高度1.8m。35kV开关站采用铁艺围墙，高度2.1m，大门采用电动伸缩门，门宽6m。 13、主体工程施工 （1）道路施工要求 A、进站道路 本项目进站道路由附近道路引入。 B、站内道路 厂区内道路全部为采用4m宽的砂石道路。 （2）光伏阵列基础及安装施工 A、光伏阵列基础施工 本工程光伏阵列基础采用灌注桩基础。 每个基础的工程量较小，但地势起伏，施工强度高，难度大，重复工作性强，且混凝土总体用量较大，可同时大面积施工多个基础，以节省工期。 B、光伏组件施工 ①光伏组件支架安装 光伏阵列安装之前要对基础基座进行复检，对照设计图纸进行复核，特别注意关键尺寸的误差和整体的平整度。超出设计误差的部分要进行处理，使之尽可能满足安装构件的需要；检查待安装的构件是否有破损，电镀层是否完好，有问题的构件要选出来进行相关的处理。光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的钢件面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线；倾角必须符合设计要求；构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。基座有焊接部分的要清理焊渣并进行防锈蚀处理，防锈蚀处理要先清理待处理的表面，用砂纸或者手砂轮机打磨清理的表面，然后刷两次防锈漆，防锈漆干燥之后刷两次银粉。 ②光伏组件安装 安装光伏组件前，应根据组件参数对每个太阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一发电单元内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。安装太阳光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。电池组件的安装应自上而下，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏保护表面的保护玻璃；电池组件的连接螺栓应有弹簧垫片和平垫圈。电池组件安装必须做到横平竖直，同方阵内电池组件间距保持一致；注意电池组件的接线盒方向。 ③光伏组件串接线 光伏组件连接时，确保独立开关处于关闭状态。连接导线不应使接线盒端子受机械应力，连接牢固，极性正确。电缆及馈线应采用整段线料，不得有中间接头，导线应留有适当余量，布线方式和导线规格应符合设计图纸的规定。所有接线螺丝均应拧紧，并应按施工图检查核对布线是否正确。电源馈线连接后，应将接头处电缆牢靠固定。组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防止雨水流入接线盒。方阵的输出端应有明显的极性标志和发电单元的编号标志。 （3）开关站及主要构筑物施工 A、土建施工顺序及方法 房建部位施工顺序为定位放线—基础开挖—地基处理—放线、标高—浇筑基础—地上工程—装修工程—设备安装就位—细部处理。 B、主要电气设备的安装 ①逆变器、汇流箱安装 在阳光下安装接线时，应遮住太阳能光伏电池组件，以防光伏电池的高电压电击伤人。 安装时，把可拆卸活动安装板分别插入箱体底部的安装板插座中，并用两个M8*8螺钉固定，再用膨胀螺丝固定到安装位置。 将逆变器、汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后，应将防雷箱接地端与防雷地线或汇流排进行可靠连接，连接导线应尽可能短直，且连接导线截面积不小于16mm2多股铜芯。接地电阻值应不大于4欧姆，否则，应对地网进行整改，以保证防雷效果。安装完成检查无误后方可投入使用。 输入端位于机箱的下部，注意与光伏组件输出正极的连线位于底部左侧，而与光伏组件输出负极的连线位于底部右侧，用户接线时需要拧开防水端子，然后接入连线至保险丝插座，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。 输出包括汇流后直流正极、直流负极与地，上面备有四个端子供选择，接地线为黄绿线本。用户接线时需要拧开防水端子，然后接入连线，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。 ②电缆敷设 电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认电缆规格、层数是否满足设计要求，电缆的走向是否合理，电缆是否有交叉现象，否则需提出设计修改。 电缆在安装前，应根据设计资料集具体的施工情况，编制详细的电缆敷设程序表，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。 电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行，电缆应符合设计规定。电缆到达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设是，对每盘电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头，对电缆容易受损伤的地方，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离做好标示。电缆敷设完毕后，应保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对于进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方进行封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 ③防雷接地装置施工 施工顺序：地沟开挖→接地极安装→接地网连接→设备连接→地沟回填→接地电阻测试。 接地网由接地体和接地扁钢组成。地网分布在场地的四周，接地体采用热镀锌角钢，规格为50*50*5mm，长度为2500mm。一端加工成尖头形状，方便打入地下。 接地扁铁采用40*4mm 热镀锌扁钢，接地网埋深0.8m并和镀锌扁钢焊在一起，各拐角处应做成弧形。接地扁钢应垂直与接地体焊接在一起，以增大与土壤的接触面积。最后扁钢和立柱的底板采用螺栓连接在一起。接地网焊接完毕后用原土回填。 地沟回填完毕后，用接地电阻测试仪测量接地电阻，接地网的接地电阻不得大于4欧姆。 14、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 根据部门设置和管理要求，本项目劳动定员为5人，均在场区食宿。 （2）工作制度 年生产天数365天。 15、施工期进度 总工期为7个月，其中工程施工期5个月，调试及验收2个月。 16、项目主要经济技术指标 项目主要技术经济指标表见表1-3。 表1-3 主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 1; 规模; MW; 20. 2; 年上网电量; 万kW•h; 2282.1172. 3; 静态投资; 万元; 16821.37. 4; 动态投资; 万元; 17137.37. 5; 单位千瓦静态投资; 元/kW; 6466.03. 6; 单位千瓦动态投资; 元/kW; 6587.59. 7; 销售收入; 万元; 1711.62. 8; 总成本费用; 万元; 1093.39. 9; 销售税金附加; 万元; 16.85. 10; 发电利润; 万元; 601.38. 11; 经营期前20年电价（不含税）; 元/kW•h; 0.726. 12; 经营期前25年电价（不含税）; 元/kW•h; 0.850. 13; 投资回收期（不含建设期）; 年; 10.64. 14; 项目投资财务内部收益率; %; 7.78. 15; 资本金财务内部收益率; %; 13.38. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）主要污染源情况 本工程属于新建项目，无原有污染源。 （2）主要环境问题 根据现场调查，本工程拟租赁岳阳县步仙镇步仙湖村内小型水库、一般农用地和不可用地上，现有工程不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′~113°43′，北纬28°57′~29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于岳阳县步仙镇步仙湖村，项目地距离岳阳县城约31公里，距岳阳市约42公里。 2、地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250~950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50~300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 3、地质、地震 项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 4、气候、气象 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 5、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 项目所在区域主要地表水系为长兴垄水库、白罗水库、岳坊水库、鱼塘以及小溪，本项目工程区域占用长兴垄水库、鱼塘，项目项目不涉及饮用水水源保护区等特殊和重 要的生态敏感区。长兴垄水库周围土堤宽度在3.5m堤顶高程27.7m左右，最大堤高3m，土堤长度7km，内外坡比1:1。长兴垄水库现有水面面积0.534km2，集雨面积1.34km2，总蓄水量83万m3，正常蓄水量60万m3，最高蓄水位26.7m，正常蓄水位26.2m。现书库主要用于养殖和调蓄。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。 7、土壤及土地利用现状 （1）土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全市土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全市土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全市土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。本项目区域以红壤为主，因地形不同而有非地带性土壤，如黄壤及冲积土等，以粘重的红壤、黄壤为主。主要成土母质为砂砾岩，其次有第四纪红色粘土、河流冲积物等，且各类土壤呈地域性分布。各土壤情况如下：种植土：黄褐色湖相沉积，以亚粘土为主，含少量有机质和植物根及少量砾石，广泛分布沿线地表，厚度0.4~0.5m。填筑土：黄褐色，中密，稍湿，现为简易公路路肩，厚0.4m。亚粘土：灰褐色、褐黄色，可塑，稍湿，成分主要为粘粒，含少量铁锰质结核及其氧化物，厚1.2~3m。淤泥质亚粘土：灰色、灰褐色，现代河漫滩相沉积，松散，湿~饱和，粉砂含量高，切面无光泽。广泛分布于路线区，厚2.5~6.5m。卵石土：灰色，中密，饱和，分布不均匀，大小2~6cm，少数达8cm，呈圆状、亚圆状，磨圆度较好，主要成分为硅质岩、石英岩等，该层地表无出露，沿线均有揭露，均未揭穿，据区域资料显示，其厚度大，厚4.7～6.7m。本项目区域以红壤为主，因地形不同而有非地带性土壤，如黄壤及冲积土等，以粘重的 红壤、黄壤为主。主要成土母质为砂砾岩，其次有第四纪红色粘土、河流冲积物等，且各类 土壤呈地域性分布。 （2）土地利用现状 根据岳阳县土地利用现状调查，岳阳县全县农用地面积为158073.72公顷，占土地总面积的57.24%，其中耕地48232.80公顷，占土地总面积的17.46%（其中基本农田38749.31公顷）；园地3564.17公顷，占土地总面积的1.30%；林地85110.17公顷，占土地总面积的30.82%；其他农用地21166.58公顷，占土地总面积的7.66%。 8、区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 附近水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本项目场址区域内主要农村环境，本评价于2018年3月委托岳阳县环境监测站对本项目所在区域进行了环境空气现状监测。 （1）监测点位 A1：步仙湖村刘家嘴居民组 A2：步仙湖村陈相屋居民组 （2）监测因子和时间 监测因子选定为：SO2、NO2、PM10 监测时间：监测为2018年3月13日-3月15日 （3）评价标准 SO2、NO2和PM10拟用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体监测数据见表3-1： 表3-1 环境空气质量监测及评价结果统计 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 步仙湖村刘家嘴居民组; SO2; 2018.3.13; 0.010; 日均浓度限值; 0.5; 0; 0. 2018.3.14; 0.011. 2018.3.15; 0.011. NO2; 2018.3.13; 0.019; 日均浓度限值; 0.2; 0; 0. 2018.3.14; 0.020. 2018.3.15; 0.021. PM10; 2018.3.13; 0.065; 日均浓度限值; 0.15; 0; 0. 2018.3.14; 0.084. 2018.3.15; 0.062. 步仙湖村陈相屋居民组; SO2; 2018.3.13; 0.011; 日均浓度限值; 0.5; 0; 0. 2018.3.14; 0.011. 2018.3.15; 0.010. NO2; 2018.3.13; 0.021; 日均浓度限值; 0.2; 0; 0. 2018.3.14; 0.022. 2018.3.15; 0.019. PM10; 2018.3.13; 0.064; 日均浓度限值; 0.15; 0; 0. 2018.3.14; 0.076. 2018.3.15; 0.061. 从监测统计结果来看：该区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、地表水环境现状调查与评价 本评价于2018年3月委托岳阳县环境监测站对本项目所在区域进行水环境现状监测。 （1）监测断面 SW1：长兴垄水库水库 SW2：步仙湖村何家塝水塘 （2）监测因子和时间 监测因子选定：pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、粪大肠菌群。 监测时间：2018年3月13日-3月15日。 （3）评价标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测统计结果 单位：mg/l 监测项目; SW1; SW2; 评价标准. pH; 浓度范围; 6.42~6.50; 6.39~6.44; 6-9. 平均值; 6.46; 6.41. 超; 率（%） 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. COD; 浓度范围; 44~46; 11~13; 20. 平均值; 45; 12. 超标率（%）; 10; 0. 最大超标倍数; 0.1; 0. 总磷; 浓度范围; 0.078~0.87; 0.024~0.029; ≤0.2. 平均值; 0.082; 0.026. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氨氮; 浓度范围; 0.142~0.168; 0.075~0.104; ≤1.0. 平均值; 0.155; 0.09. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. BOD5; 浓度范围; 4.3~4.6; 2.8~2.9; ≤4.0. 平均值; 4.43; 2.83. 超标率（%）; 7.5; 0. 最大超标倍数; 0.075; 0. 石油类; 浓度范围; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 平均值; 0.01L; 0.01L. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 粪大肠菌群（个/L）; 浓度范围; 1800~1900; 960~970; ≤10000. 平均值; 1867; 967. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 从现场监测数据和统计数据可以看出，长兴垄水库地表水监测因子COD、BOD5出现超标，根据现场调查超标原因是由于长兴垄水库附近养殖场的废水排入水库中导致COD、BOD5出现超标，其他各项指标和步仙湖村何家塝水塘地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 监测布点：为了解本项目区域的声环境质量现状，2018年3月委托岳阳县环境监测站在本项目场址周围进行了噪声现场监测。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 本次评价噪声监测结果详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 （dB(A)） 监测时间 监测点; 昼间; 夜间. 2018.3.13; 2018.3.14; 评价标准; 2018.3.13; 2018.3.14; 评价标准. 边界东1米处N1; 54.3; 50.0; 60; 42.1; 42.2; 50. 边界南1米处N2; 53.0; 46.7; 42.8; 41.9. 边界西1米处N3; 47.4; 47.7; 39.4; 41.4. 边界北1米处N4; 48.3; 50.7; 40.2; 40.5. 从现场监测数据和统计数据可以看出，各项指标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 区域内植被以灌木、草丛、农田及经济物种为主，涵盖部分鱼塘、水库，人为干扰导致区域内生态系统生物多样性指数降低，系统优势度减少，区域生态系统趋向于均质化，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。生物种类较为简单，主要为一般常见鸟类及鱼类，未发现国家保护的一、二级动物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标见表3-4，环境敏感保护目标见附图。 表3-4 环境保护目标一览表 环境类型; 环境保护目标; 距离; 规模; 执行标准. 水环境; 长兴垄水库; 项目区域内; 水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 水塘; 项目区域内; 水塘. 岳坊水库; 项目西侧1.5km; 水库. 环境空气/ 声环境; 步仙湖村石打坡居民区; 30~574; 约有居民区60户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 步仙湖村芦冲居民区; 79~554; 约有居民区12户. 步仙湖村杨介坡居民区; 20~110; 约有居民区25户. 步仙湖村4号居民区; 10~40; 约有居民区10户. 步仙湖村梦公咀居民区; 50~274; 约有居民区30户. 步仙湖村彭均胜居民区; 40~70; 约有居民区11户. 步仙湖村长坡里居民区; 26~301; 约有居民区28户. 步仙湖村东岳府居民区; 30~209; 约有居民区23户.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中Ⅲ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。 2、废气：食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 拟建项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无需申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1、工艺流程简述（图示）： 5.1.1本项目施工过程及产污环节 本工程生产楼施工准备阶段主要是施工备料、场地平整，之后进行主体工程阶段的基础施工，包括35KV开关站支架基础、事故油池等，基础施工完成后，进行电气设备安装、线路及配套光缆线的拉线、敷设和对接等，施工完成后，对基面进行防护，工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。 光伏电场施工准备阶段主要是施工备料，之后进行太阳能支架基础施工，包括基础开挖、浇筑和回填，支架基础施工完成后，进行太阳能电池板组装、电气设备安装、线路整理等，施工完成后，对太阳能支架基础地面进行场地平整，工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。 项目部分光伏设备位于水面上，施工时先将水库和池塘内的水引入相邻水库进行排干，水库淤泥采用自然风干的方式风干后进行施工，不进行淤泥的开挖。 本工程施工期工序流程及产污节点见图5-1、5-2。 图5-1 生产楼施工期工序流程及产污节点图 图5-2 光伏电场施工期工序流程及产污节点图 光伏电站施工过程概述： （1）施工准备（备料）：施工准备期间，会有大量的材料运输进入场地，产生扬尘、噪声、对植被造成一定的破坏等； （2）土石方开挖：主要是太阳能光伏板的基础支架开挖，产生废弃土石方； （3）电池板组装、电气设备安装等：此环节主要会造成一定的生态破坏、产生噪声、扬尘及一定的建筑垃圾； （4）生产楼等施工：房建施工包括钢筋、混凝土工程、砌体工程等；内外部装修包括内外檐装修，内部装修等，产生噪声、扬尘及一定的建筑垃圾。 5.1.2运营期工艺流程及产污节点 运营期工艺流程及产污节点见图5-3。 图5-3 项目运营期工艺流程及产污节点图 太阳能发电是将太阳能通过光伏发电机组转换为电能的过程。通过转换装置把太阳辐射能转换成电能利用的属于太阳能光发电技术，光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换的，因此又称太阳能光伏技术。本并网光伏电站工程每1MWp发电单元经逆变升压至35kV，每台箱变附近设置一个35kV电缆分接箱，经集电线路汇集电后送至升压站，经过变压器升压后统一送出。 运行期主要产污过程有： （1）电站管理人员日常生活：少量生活污水和生活垃圾； （2）清洗废水：太阳能电池板清洗废水； （3）太阳能电池板报废：多晶硅电池板等太阳能电池板组件； （4）废油：35KV开关站主变事故油池内发生事故时存储一定量的事故废油。35kV箱式变压器（箱变）内含有冷却油。变压器冷却油为矿物油，产生的废弃沉积物、油泥属危险废物。 5.2、污染源强分析 5.2.1施工期污染源强分析 （1）大气污染物 ①施工扬尘 本项目施工期对大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP。扬尘主要来自以下几个方面： A．土方挖掘及现场堆放扬尘； B．建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）搬运及堆放扬尘； C．施工垃圾的清理及堆放扬尘； D．车辆及施工机械往来造成的道路扬尘； E．混凝土搅拌站的运行、材料的加工产生的扬尘； 施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 根据有关实测数据，参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2 .s。考虑本项目区域的土质特点，取0.05mg/m2·s。另一方面，按地表裸露面积60%计算，因本项目总用地面积45.6hm2，则地表裸露面积约27.61hm2，则项目施工现场TSP的源强为287.99kg/h。 ②施工机械尾气 施工过程中施工机械和运输车辆运行过程中排放一定量的尾气，含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放。 （2）水污染物 ①生活污水 根据本项目施工工期7个月，预计施工人数平均约150人/d，大多数施工人员为步仙湖村民，常驻施工人员以75人计，其他施工人员不在现场住宿，拟在临时生活生产设施设1个旱厕。施工生活用水主要用于施工人员饮食、住宿人员洗漱等。非住宿人员生活用水按20L/人·d计，共用1.5m3/d；住宿人员生活用水按100L/人·d计，共用7.5m3/d。施工生活用水9.0m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量约为7.2m3/d。其主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，浓度分别按220mg/L、400mg/L、150mg/L和20mg/L计，则污染物产生量分别为：1.59kg/d，2.88kg/d，1.08kg/d和0.16kg/d，拟在生活生产设施1个旱厕收集生活粪便作为农肥，洗涤废水设沉淀池收集后作为施工场地洒水降尘用水，不外排。 ②施工废水 项目所用混泥土现场拌合，在临时生产场地设置混凝土搅拌站，配备3台混凝土搅拌机，3辆混凝土搅拌运输车。在混凝土拌和过程中基本不产生废水，系统废水来源于每天换班时砼转筒和料罐冲洗废水，按每个混凝土搅拌机每天冲洗2次，每次冲洗用1m3水，施工期混凝土拌和系统废水产生量为6m3/d。根据同类工程施工监测资料，该类废水悬浮物浓度较高（SS为5000mg/L），本环评提出混凝土拌和系统废水经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘。 ③地表径流 项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。同时工程建设过程中的表土堆存时，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 建设中使用的机械可能有压路机、铲土机、挖掘机、混凝土振捣机、运输车辆等，这些机械的噪声测试值见下表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 序号; 施工机械; 测量声级dB（A）; 测量距离（m）. 1; 压路机; 76.5; 10. 2; 铲土机; 73; 10. 3; 挖掘机; 82.5; 10. 4; 混凝土振捣机; 81.5; 10. 5; 卡车; 73.5; 10. （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要是项目施工产生的弃渣、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①弃渣 根据土石方平衡分析，本项目共产生土石方开挖量为6.13万m3，其中收集表土0.688万m3，开挖土方3.778万m3，开挖石方1.664万m3；工程回填方为6.13万m3，其中覆土0.688万。 本项目收集表土总量为0.688万m3，其中生产楼收集表土0.08万m3，施工生产生活区收集表土0.048万m3，道路工程区收集表土0.48万m3。其中生产楼区绿化表土临时堆存于绿化区表土堆场内；施工生产生活区表土共0.048万m3分别堆存于施工生活生产区表土堆场内，后期用于场地复耕；道路工程区表土0.48万m3临时堆存在道路沿线地形适当位置，后期用于道路边坡区域植被恢复。 ②建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要产自生产楼建设过程中，建筑垃圾产生量按0.02m3/m2，根据项目建设资料，生产楼为四层框架结构，建筑面积392m2。则建设过程项目建筑垃圾产生量约为7.84m3。建筑垃圾主要由废弃混凝土、废碎砖瓦砾、废金属、废木材以及装修过程中产生的废弃瓷砖、石块、玻璃、涂料、包装材料等组成。其中废弃混凝土、废碎砖瓦砾、石块等用于场地平整，其他废金属、废木材经收集后外售综合利用。 ③生活垃圾 主要来自现场施工人员的日常生活，本项目施工平均人数约150人/d，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 进行计算，集中人群产生量约75kg/d。施工人员生活垃圾经集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。 （5）对生态环境的影响 ①工程对动植物的影响 施工期间的填挖土方使项目区内的植被遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化。 ②水土流失影响源分析 工程施工过程中生产楼、环场道路建设及基槽开挖将产生开挖土石方，土石方的临时堆放占地将破坏地表植被；若不加强管理和采取一定的水土保持措施，堆放的土石方受雨水冲刷，易产生水土流失。 施工期间的填挖土方使项目区内的植被遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，施工期在开挖后将会使场地区地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。 5.2.2营运期污染源强分析 （1）废气 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目正常生产期间不设锅炉等热源，采用电暖气取暖，食堂燃料使用瓶装液化气和电能，属清洁能源。 厨房油烟：食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。按照中国粮油学会油脂分会级有关调查统计，食用油消耗量约为20g/人·d，烹饪过程中油的挥发量约占总用油量的3%计，本项目营运期劳动定员5人，则计算得到油烟产生量为0.003kg/d（1.095kg/a）。油烟净化器的去除效率按除油效率60%计，油烟排放量为0.657kg/a，排放较为分散，且厨房每天烹饪的时间都很短，一般每天2~3小时左右，经过油烟净化装置处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的标准。 （2）水污染物 本工程营运期废水主要包括太阳能电池板的清洗废水和生产楼管理人员的少量生活污水。 ①太阳能电池板的清洗废水 太阳能电池板正常情况下6个月清洗一次，遇到恶劣天气及时清洗，不使用清洗剂。太阳能电池板共122760片，每片尺寸为1640mm×990mm×40mm，用水量以0.5L/m2计，经计算本工程太阳能电池板表面积约199313.136m2，则每次清洗产生的废水量约99.66m3。清洗废水污染物主要为SS，不含有毒物质，清洗废水比较分散，通过清洗时在太阳能电池板下方设置收集容器经沉淀处理后回用于周边农田浇灌，不外排。 ②生活废水 营运期生产楼工作人员约5人，均在厂内食宿，参照《湖南省地方标准·用水定额》（DB43/T388-2014），工作人员用水量按0.10m3/（人·d）计，则项目用水量0.5m3/d，182.5m3/a。污水产生量按用水量的80%计，产生量约为0.4m3/d、146m3/a。根据类似工程类比分析，主要污染物为SS220mg/L、COD400mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N20mg/L，产生量依次为0.032kg/d、0.058kg/d、0.022kg/d、0.0003kg/d。生活污水中食堂污水先经隔油池处理后，再与其他生活污水经化粪池处理后，化粪池上清液提取进入收集池处理后请当地农民清运用于农田施肥。不设置排污口。 （3）噪声污染源 主要噪声源为断路器、变压器（冷却风扇和铁芯电磁声）和水泵运行过程中产生的噪声，主变压器噪声不大于65dB（A）；水泵声压级为70~90dB（A）之间，室内布置。 光伏电场主要噪声源为35KV逆变室断路器运行过程中产生的噪声，声源设备的噪声值在50-60dB（A）之间。 （4）固体废弃物 ①报废的太阳能电池板 本工程营运期固体废物主要有报废的太阳能电池板。根据2008年8月1日起实施的《国家危险废物名录》，太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。正常情况下，多晶硅电池板的寿命不低于15年，最长25年左右，报废周期较长，报废后由有资质处置厂家回收处置。 ②35KV开关站变压器检修和发生事故时产生的废油 35KV开关站的变压器为了冷却和绝缘的需要，其外壳装有大量冷却油。冷却油分矿物油和合成油两种。矿物油是由天然石油加工炼制而成，其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类。合成油是用人工合成的方法生产出来的绝缘油，它在某些特性上优于矿物变压器油，如硅油（聚二甲基硅氧烷）、三甲醇基丙烷酯和季戍四醇酯等都具有难燃或不燃的特性。按照国家有关规定，目前开关站及开关站的生产设备均不得含多氯联苯。 当变电器出现事故和检修时，会排出其外壳的冷却油。35KV开关站内设有事故油池，变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽与事故油池相连。万一变压器发生事故时排油或漏油，所有的油将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，然后将油和水进行真空净化分离处理，事故油池中的油经分离后大部分可回用。油水分离处理过程中会产生少量的废油渣和含油废水。根据2008年环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》，废变压器冷却油属危险废物。为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，本项目设置一个事故油池（设计容积35m3、防渗），本项目设有一个主变压器，一个主变内冷却油量约5吨，事故油池容积能满足事故排油要求，发生事故排油或漏油时所有的油将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，然后将油和水进行真空净化分离处理，分离出来的少量的废油渣和含油废水采用专门容器收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求暂存后，交由有资质的单位处置。 ③35kV箱式变压器检修废油 35kV箱式变压器内也含有冷却油，每个箱变油量约0.2吨，检修时可能产生一定量的废油。检修废油属危险废物，采用专门容器收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求暂存后，交由有资质的单位处置。 ④化粪池污泥 由于产生的生活污水需要进行化粪池处理后用于周边农田施肥，化粪池会产生一定的污泥，化粪池污泥须集中收集后自备垃圾车与生活垃圾一起运输至当地环卫部门委托处理。 ⑤生活垃圾 项目劳动定员为5人，工作制度为全年365天，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量约2.5kg/d、0.912t/a。生活垃圾经集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。 （5）光污染 本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面。这些绒面不是指向某地固定方向的镜面反射，其反射率远远低于国家规定的30%，对周围环境产生光污染影响较小，同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用；其表面上覆盖的是一层高透明玻璃，因此，一般不会对周围环境产生光污染。 （6）对植被植物的影响 本项目建成后，对植被的影响主要表现在太阳能光伏阵列的布设会遮盖其下植被，由此而产生该区域植被退化或消亡；对植物的影响主要表现在太阳能光伏阵列遮挡阳光，对其下的喜阳植物的生长产生较为明显的不利影响。 5.3、营运期满的环境影响因子分析 太阳能电池板使用寿命为25年，太阳能电池板达到使用年限后拆除旧的光伏组件，换成新的光伏组件，光伏组件的安装不涉及土石方开挖、浇筑等，因此不会对环境产生影响。 本项目光伏电站运营期满后，主要的环境影响为拆除光伏组件、逆变器对项目区的生态环境影响。拆除的太阳能电池板属一般工业固体废物，不属于危险废物，由建设单位对电池板进行收集，最终由专业的回收厂家收购处理。同时对于项目建设的各种建（构）筑物，应全部拆除后清运，并对项目区进行生态恢复。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘（TSP） | 20~50mg/m3 | 通过洒水降尘，场界颗粒物限值可以达到1.0mg/m3 |
|  |  | 机械设备、车辆尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 饮食油烟 | 0.675kg/a | 0.675kg/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工生产废水 （SS） | 6m3/d | 经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 7.2m3/d | 粪便旱厕收集作为农肥使用，少量洗涤废水经沉淀池沉淀处理后用于场地降尘用水 |
|  | 营运期 | 生活污水（CODcr、SS、NH3-N、BOD5） | 0.4m3/d | 食堂污水先经隔油池处理后，再与其他生活污水经化粪池处理后，化粪池上清液提取进入收集池处理后请当地农民清运用于农田施肥。 |
|  |  | 太阳能电池板清洗废水 | 99.66m3/次；每年约2次 | 清洗废水不用清洗剂，污染物主要为SS，电池板清洗过程中设置收集容器，收集清洗废水经沉淀后回用于绿化或周边林木浇灌，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃渣 | 6.13万m3 | 全部用于回填、利用 |
|  |  | 表土 | 0.688万m3 | 堆放于临时表土堆场，后期用于该区域复耕或植被恢复 |
|  |  | 建筑垃圾 | 7.84m3 | 其中废弃混凝土、废碎砖瓦砾、石块等用于场地平整，其他废金属、废木材经收集后外售综合利用。 |
|  |  | 生活垃圾 | 75kg/d | 集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理 |
|  | 营运期 | 报废的太阳能电池板等 | — | 统一收集后进行回收利用以及交由生产厂家回收处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理 |
|  |  | 变压器检修和发生事故时产生的废油 | 5t/次 | 排入事故油池，然后将油和水分离，分离出来的少量的废油渣和含油废水采用专门容器收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求暂存后，交由有资质的单位处置 |
|  |  | 检修废油 | 检修时排放少量 | 设置专门的容器进行收集，严格按照危险固体废弃物处理规范处理，不外排 |
|  |  | 化粪池污泥 | 少量 | 集中收集后自备垃圾车与生活垃圾一起运输至当地环卫部门委托处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备、车辆运行 | 70~95dB(A) | 厂界噪声：昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 变压器、水泵、逆变器等 | 50~90dB(A) | 厂界噪声：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响： 光伏发电的环境效益有目共睹，它不会污染空气和水源，不会排放有毒或有害物质，对公众安全没有威胁，然而光伏发电对局部生态环境的影响及对景观的污染也日益受到人们的重视。本项目生态影响主要在施工期。工程建设一方面要占压地表、破坏地表植被，另一方面，施工机械和人员的活动也会对站内和附近地表土壤及植被造成扰动和破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏电站水土流失重点时段为施工期，重点区域为光伏阵列和检修道路区。本项目区内植被以人工植被（旱地）为主，有部分自然植被干热性稀树灌木草丛受到破坏，该植被类型是暖温性针叶林、干热河谷硬叶常绿栎类林遭破坏后形成的次生性植被，生物多样性较低，水土保持等生态功能相对低下，遭破坏后容易恢复，且该植被是评价区及周边广泛分布的植被类型，工程占用该植被的影响较小。工程区植物种类较少，生物量小，无国家和云南省级保护物种分布，也没有当地特有种分布。工程建设仅导致部分植被面积和常见植物种类数量的损失，电站建设对区域植被的影响较小。 本项目运营期的生态影响主要表现在改变土地的利用性质，使旱地、原荒草地变成工业用地。光伏电站建成后在站内道路边、墙根和其他不影响电站运行前提下能植经济作物，即可恢复植被，减轻电站对生态环境的影响，又可响应农光互补政策。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1对生态环境的影响 7.1.1对植被和植物的影响 （1）对植被类型的影响 本项目共占地456000m2，其中临时占地456000m2，永久占地392m2。受本工程建设影响的植被可以分为自然植被和人工植被两类，自然植被主要为灌木草丛、亚热性针叶，人工植被。本工程土地不涉及基本农田，厂址总用地面积为456000m2（684亩）。其中永久用地面积为392m2，场区租地456000m2。占地类型中占用一般农用地1275m2、水库池塘19673m2、荒地423786m2、灌木林地7639m2、草地3627m2。 根据工程特征和区域生态环境的特点，本项目对植被的影响主要是工程施工期带来的直接影响，包括工程施永久占地和临时占地。对于永久占地影响到的植被将无法恢复，其所受的影响是不可逆的。对于临时占地涉及的植被，工程施工时将被清除，但工程建设结束后将会逐渐得以恢复。 本工程占用的人工植被为旱地，共392m2，旱地植被以人工种植的农作物棉花为主，其群落组成和生长主要受人类的控制，基本失去了自然植被的特征，生态功能较低，工程占用该类植被的影响较小。 总的来看，受本工程建设影响的植被类型以旱地为主，灌木草丛次之，这些植被类型在项目区及周边区域广泛分布，工程建设占地不会对这些植被造成毁灭性的破坏，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大。因此，本工程占地将对评价区植被造成一定程度的不利影响，但由于占用植被面积有限，且以次生性植被为主，只要业主在后期严格按设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏植被，尽量多保留现有的生态群落和生境类型，如多保留场内的亚热性针叶林，则本工程对植被的影响较小。 （2）对土地利用的影响 本项目总用地面积为456000m2（684亩）。其中永久用地面积为392m2，场区租地456000m2。占地类型中占用一般农用地1275m2、水库池塘19673m2、荒地423786m2、灌木林地7639m2、草地3627m2。在土地利用影响中对一般农田影响较大，灌木林地次之。项目运行改变土地的利用性质，使旱地、原荒草地变成工业用地。项目区较为亚热带季风湿润，主要种植，重要种植棉花，产量一般。项目须采取严格按照国家及地方标准对征地进行补偿，严禁超计划占地、尽可能少破坏、或者是不破坏林地，项目建成后发展光伏农业。采取上述措施后对土地利用的影响较小。 （3）对植物种类的影响 施工期影响： 项目占地将使部分植物个体遭到破坏，导致这些植物种群数量减少和分布生境减小，但这些物种在工程区周边区域，甚至湖南省的许多地区都广为分布，本工程建设不会造成物种数量的急剧减少，更不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响较小。 运营期影响： 项目建成后会架起大量的太阳能光伏组件，太阳能光伏组件遮挡形成的遮荫作用会对区域内的植物造成一定的影响，主要表现在以下几个方面：①对植物光合作用的影响——植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，会使植物的生长处在一个不良的环境条件之中；②对植物水分利用效率的影响——由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，这样一来，大大减少了植物对水的利用效率；③由于受遮盖后小环境的影响，阳生植物的生境质量大大降低，但同时又为阴生植物提供了大量适宜的生境。总的说来，受太阳能光伏组件遮挡，喜阳植物（如禾本科植物等）个体将生长不良，无法繁殖甚至死亡；而对耐阴植物来说，影响不是很大，不会导致其个体的死亡；对喜阴植物（如一些蕨类植物）来说，由于适宜生境的增加，在一定程度上，其个体数量将会增加，这将在一定程度上改变项目区内原有物种的种群数量及其分布格局。但受影响的植物都为常见种，无珍稀濒危物种，受影响植物在周边区域广泛分布，项目建设不会造成物种的濒危，更不会造成任何物种的消失，影响较小。 7.1.2对陆生脊椎动物的影响 本工程建设对野生动物的影响主要是工程施工期带来的影响，包括项目占地带来的影响和施工活动带来的影响。 在施工期，工程占地、临时道路和施工生产生活区等占用原有陆栖脊椎野生动物的栖息生境，使其栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境将遭到破坏，少数动物的生活和繁殖活动将受到一定影响。结果迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将会有大的波动，但这一类型的影响不会导致当地物种的灭绝和消失。评价区由于多年来的人为破坏，原生植被基本被破坏，现存的天然植被（含萌生、次生植被）主要是灌木草丛，人工植被主要为旱地。项目占用和破坏的植被类型较为简单，在这些生境中生活的野生动物的种类和数量都比较贫乏，现场调查时未发现当地分布的特有种类和各级野生保护种类，物种多样性不丰富，而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为广布种，因此，本项目建设对区域野生动物的影响较小。 施工人员活动的干扰以及施工机械噪声干扰的影响将迫使陆栖脊椎动物迁出受干扰区域，以避让相应的干扰，随着施工期的结束影响消除，部分陆栖脊椎动物会逐渐回迁。根据该区域陆栖脊椎野生动物的调查结果可知，评价区的陆栖脊椎野生动物以鸟类和小型哺乳类占优势，迁移能力较强，两栖类、爬行类的物种均具有一定的迁移能力，且评价区的陆栖脊椎野生动物的分布区较为广泛。所以，在本项目施工期间，陆栖脊椎动物对于这一类型的干扰能够主动避让，项目施工不会对该区域的陆栖脊椎野生动物多样性产生较大的影响。除此之外，施工区的粉尘和施工机械尾气可能使一些陆栖脊椎动物暂时迁出施工区，但由于施工区地势相对开阔，气体和噪声的扩散条件较好，对区域环境空气质量影响不会严重。施工人员生活垃圾和餐厨垃圾，可能会引来小型啮齿类和部分鸟类的取食，导致该区域有害兽类（啮齿类）种群数量在施工期间出现增长趋势，使区域生态系统平衡受到一定程度的干扰。但总体而言，施工期对野生动物的影响不大。 7.1.3对水生生物的影响 项目施工时，不进行底泥的扰动，将水库和鱼塘的水按照原排水渠引入其他水库后采用自然风干的方式，库、塘底变干后进行施工，待施工完毕后恢复原状。项目对水生生物的影响主要是水排干后，影响原有生物的物理化学环境，给水生植物及鱼类和浮游动物栖息环境带来不利影响。 7.1.4生态影响结论 通过上述分析，本项目占地范围内分布的植被类型、植物种类、水生生物、陆栖脊椎动物物种在评价区广泛分布，工程建设占地不会对植被造成毁灭性的破坏，也不会造成某个物种的濒危，更不会造成任何物种的消失。其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大。在采取相应的生态环境保护措施后，本项目建设对区域植物、植被、土地利用、陆栖脊椎动物的影响较小。 7.2水土流失影响评价 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。本项目挖填方均较大，易造成一定数量的水土流失。 为降低项目施工期水土流失对鱼塘和水库的影响，应采用以下措施： （1）施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场临水域一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失进入水域。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。 （2）施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷。 （3）施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。 （4）动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 （5）施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响，特别是对鱼塘和水库的影响。 7.3水环境影响分析 7.3.1施工期水环境影响分析 （1）施工生产废水影响分析 项目在临时生产场地设置混凝土搅拌站，在混凝土拌和过程中基本不产生废水，系统废水来源于每天换班时砼转筒和料罐冲洗废水，施工期混凝土拌和系统废水产生量为6m3/d。废水排放量很小，排放具有间断性和分散性的特点，但泥沙悬浮物含量较大，pH值偏高，本环评提出混凝土拌和系统废水经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘。采取这种措施后施工废水对周围水环境的影响较小。 （2）施工期生活污水影响分析 根据工程分析，本项目施工生活用水9.0m3/d，污水产生量约为7.2m3/d。拟在每个临时施工生活生产设施设1个旱厕，收集生活粪便作为农肥使用，洗涤废水设沉淀池收集后作为施工场地洒水降尘用水，项目废水不外排。由于水量不大，区域气候比较干燥，生活污水很快被蒸发，浇灌水不形成径流，不直接排入沟箐，对周边地表水环境的影响轻微，不会影响地表水水质。 （3）雨季地表径流影响分析 由于项目开挖量很小，对地表扰动较小，仅场内新修道路在雨季施工可能造成地表冲刷，只要严格施工管理，做好边坡防护，合理安排施工时间，土建工程尽量避开雨季施工。雨季地表径流对地表水影响很小。 7.3.2营运期水环境影响分析 （1）太阳能电池板清洗废水影响分析 本项目运行后定期（至少半年1次）对太阳能电池板进行清洗，主要清洗太阳能电池板表面的灰尘，不含其它污染物，清洗过程不使用洗涤剂。每次清洗产生的废水量约99.66m3。清洗废水污染物主要为SS，不含有毒物质，清洗废水分散于各个片区。清洗太阳能电池组件一般是在没有降雨的时候，也是属于区域亚热带季风湿润，降雨较丰富，通过清洗时在太阳能电池板下方设置收集容器经沉淀处理后回用于场区周边农田浇灌，不会形成地表径流，对周边地表水环境影响较小。 （2）运营期生活污水影响分析 运行期电站工作人员约5人，均在厂内食宿，生活污水产生量约为0.4m3/d、146m3/a。生活污水中食堂污水先经隔油池处理后，再与其他生活污水经化粪池处理后，化粪池上清液提取进入收集池处理后请当地农民清运用于农田施肥，不设置排污口。不会影响周边地表水水质。 根据当地连续降雨天数，在进行集水池设计时，至少须满足放置7~10天的废水，按最高排水量计算，则本项目集水池的容积至少约为20~25m3。 7.4环境空气影响分析 7.4.1施工扬尘对周围环境的影响 通常在施工中，施工场地清理造成地表裸露，材料运输、未铺装道路等施工作业会产生扬尘。施工扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径小于10µm的形成飘尘。在亚热带季风速较大的情况下，以上施工作业会导致施工场地尘土飞扬，使空气中粉尘浓度升高，影响所在区域的环境空气质量。一般情况下，施工场地和道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内，如果在施工期对道路和施工场地实施洒水抑尘，如每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围，本项目位于步仙湖村内，但施工扬尘对仍会对步仙湖村有一定影响。为减缓项目施工期对步仙湖村以及周围环境的影响，本环评要求对施工扬尘、运输扬尘采取如下措施进行治理： （1）应安排专职员工对施工场地进行洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响。 （2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 （3）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （4）在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 （5）加强施工单位的监管，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取篷布覆盖或表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。 （6）运输过程中采取对道路路面洒水降尘、硬化路面、运输车辆加盖篷布，加强管理、运输路面加强维护，尤其是途径步仙湖村时要尤其重视等。 （7）运输车辆途径步仙湖村时减速慢行，减少道路扬尘的产生量。 采取以上措施后，扬尘污染将大幅减轻，施工期扬尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3），对周围大气环境和主要环境保护目标影响微弱，且施工期间扬尘对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素可以恢复到现状水平。采取上述措施后施工过程扬尘会对步仙湖村的影响是可以接受的。 总之，施工期扬尘的产生量与土壤湿度、气象条件等有关。土壤湿度大则有利于控制尘土飞扬；雨季扬尘的影响小；干季湿度低，有风易扬尘。因此，施工期只要采取适当措施后扬尘的污染是可以降到最低限度的。项目在采取上述措施后，施工扬尘对步仙湖村周边大气环境目标的影响不大。且项目开挖量不大，扬尘污染会随着施工期的结束而消失。 7.4.2施工机械废气影响分析 施工过程中施工机械和运输车辆运行过程中排放一定量的尾气，含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放。项目施工场地空旷，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要为碳氢化合物、CO、NO x、颗粒物、SO2等，在大气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 7.4.3营运期环境影响空气影响分析 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目正常生产期间不设锅炉等热源，采用电暖气取暖，食堂燃料使用瓶装液化气和电能，属清洁能源。 生产楼运行期产生的大气污染源主要是食堂油烟，根据工程分析，油烟产生量为0.003kg/d（1.095kg/a）。拟在厨房安装油烟净化器，油烟净化器的去除效率按除油效率60%计，油烟排放量为0.657kg/a，排放较为分散，且厨房每天烹饪的时间都很短，一般每天2~3小时左右，经过油烟净化装置处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的标准。对周围环境影响较小。 采取上述措施后，此施工期和营运期产生的废气对周围环境的影响较小。 7.5声环境影响分析 7.5.1施工期声环境影响分析 根据工程分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级均在72dB（A）~110dB（A）之间。这些施工设备均无法防护，在考虑该工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，噪声预测值计算模式如下： LA（r）= LA（ro）—（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（r o）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB； Adiv =20lg（r/ ro）； Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的A声级衰减量dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量 dB； Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。 由上公式计算出施工场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1 距声源不同距离出的噪声值 设备名称; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 220m. 压路机; 76.5; 70.5; 64.5; 62.5; 56.5; 53; 50.5; 49.5. 铲土机; 73; 67; 61; 59; 53; 49.5; 47; 46. 挖掘机; 82.5; 76.5; 70.5; 68.5; 62.5; 59; 56.5; 55.5. 振捣机; 81.5; 75.5; 69.5; 67.5; 61.5; 58; 55.5; 54.5. 卡车; 73.5; 67.5; 61.5; 59.5; 53.5; 50; 47.5; 46.5. 施工期由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A））。 根据预测结果，在不考虑噪声叠加影响的情况下，昼间在距施工场地40m以外的区域可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间限值的要求；夜间在距施工场地220m以外的区域才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间限值的要求。距离项目最近的敏感点步仙湖村居民点会造成一定的影响，在采取加强管理，夜间不施工、高噪声设备布置于远离步仙湖村居民区等措施后，项目施工不会对步仙湖村的影响可得到很大程度的缓解，项目建设不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失。 本工程施工所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料、火工材料和太阳能电池板以及光伏电站所需电气设备等。运输任务繁重，运输车辆噪声会对道路周边居民产生影响。因此本环评提出：运输车辆经过村庄时减速慢行，减少鸣笛、路面加强维护，禁止夜间运输，加强与村民沟通，积极听取步仙湖村村民的合理意见等。采取措施后运输车辆噪声会对步仙湖村及道路周边居民的影响可以接受。 7.5.2营运期声环境影响分析 项目运行后主变压器噪声不大于65dB（A），水泵声压级为70~90dB（A）之间，室内布置。光伏电场主要噪声源为35kV逆变室断路器运行过程中产生的噪声，噪声值在50-60dB（A）之间。距离项目最近的敏感点为步仙湖村项目附近的居民区，生产楼布置于距离步仙湖村不少于100m之处，在采取阻隔、距离衰减后对步仙湖村及周边声环境敏感点的影响较小。 7.5固体废弃物影响分析 7.5.1施工期固体废弃物影响分析 根据土石方平衡分析，本项目共产生土石方开挖量为6.13万m3，其中收集表土0.688万m3，开挖土方3.778万m3，开挖石方1.664万m3；工程回填方为6.13万m3，其中覆土0.688万，未产生永久弃渣。 本项目收集表土总量为0.688万m3，其中生产楼收集表土0.08万m3，施工生产生活区收集表土0.048万m3，道路工程区收集表土0.48万m3。其中生产楼区绿化表土临时堆存于绿化区表土堆场内；施工生产生活区表土共0.048万m3分别堆存于施工生活生产区表土堆场内，后期用于场地复耕；道路工程区表土0.48万m3临时堆存在道路沿线地形适当位置，后期用于道路边坡区域植被恢复。 本项目建筑垃圾主要产自生产楼建设过程中，建筑垃圾产生量按0.02m3/m2，根据项目建设资料，生产楼为四层框架结构，建筑面积392m2。则建设过程项目建筑垃圾产生量约为7.84m3。建筑垃圾主要由废弃混凝土、废碎砖瓦砾、废金属、废木材以及装修过程中产生的废弃瓷砖、石块、玻璃、涂料、包装材料等组成。其中废弃混凝土、废碎砖瓦砾、石块等用于场地平整，其他废金属、废木材经收集后外售综合利用。采取这种措施后对周围环境的影响较小。 现场施工人员的日常生活会产生一定量的生活垃圾，产生量约75kg/d。施工人员生活垃圾经集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。 综合上述分析，项目施工期固废均可以得到妥善处理，对外环境的影响较小。 7.5.2营运期固体废弃物影响分析 运营期项目产生的固废有报废的太阳能电池板、35KV开关站变压器检修和发生事故时产生的废油、35kV箱式变压器检修废油、化粪池污泥、生活垃圾。 （1）报废的太阳能电池板 太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。其中，多晶硅电池、铝合金边框等具有回收价值，报废后的太阳能电池板按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求妥善贮存，最终交由专业厂家回收处理，不会对环境造成不利影响。 （2）35KV开关站变压器检修和发生事故时产生的废油 当变电器出现事故和检修时，会排出其外壳的冷却油。35KV开关站内设有事故油池，变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽与事故油池相连。万一变压器发生事故时排油或漏油，所有的油将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，然后将油和水进行真空净化分离处理，事故油池中的油经分离后大部分可回用。油水分离处理过程中会产生少量的废油渣和含油废水。根据2008年环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》，废变压器冷却油属危险废物。为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，本项目设置一个事故油池（设计容积35m3、防渗），本项目设有一个主变压器，一个主变内冷却油量约5吨，事故油池容积能满足事故排油要求，发生事故排油或漏油时所有的油将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，然后将油和水进行真空净化分离处理，分离出来的少量的废油渣和含油废水采用专门容器收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求暂存后，交由有资质的单位处置，严格按照危险固体废弃物处理规范处理。废油收集容器、废油暂存库需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的以下要求： 1）对于废油收集容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤废油可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 2）对于废油暂存库： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载废油容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （3）35kV 箱式变压器废油 35kV箱式变压器检修废油设置专门的容器进行收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求暂存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理。（35kV箱式变压器废油的收集容器、暂存库设计要求与35KV开关站变压器检修和发生事故时产生的废油的相同）。 （4）化粪池污泥 由于产生的生活污水需要进行化粪池处理，会产生一定的化粪池污泥，化粪池污泥须集中收集后自备垃圾车与生活垃圾一起运输至当地环卫部门委托处理。 （5）生活垃圾 项目劳动定员为5人，工作制度为全年365天，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量约2.5kg/d、0.912t/a。生活垃圾经集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。 综上所述，项目运营期固体废弃物都可以得到合理处置，对外环境的影响较小。 7.6景观环境影响分析 本项目的建设不可避免地对景观造成一定影响，科学合理地进行景观规划设计，通过人的设计和管理，使这个景观结构达到整体优化是解决这一问题的关键。本项目主要的景观影响如下：将原有的自然景观进行了人工分割；改变了原有的地形、地貌；侵占了灌木等，使植被减少；取代原有的田园景观，使其失去原有的质朴自然的美，取而代之的是与周围景观不协调的人工建筑物和太阳能电池组件。 本项目的建设结合评价区域的自然、人文景观，主要分析以下二个方面的景观影响： 第一，施工期间的景观影响 任何工程建设的施工开挖、施工道路等都不可避免地造成植被破坏、水土流失等自然景观的改变，同时施工的扬尘等降低了当地景观的质量；但该类影响是有限的，待施工期结束，该类影响也随之结束，只要施工期间严格按照水保、环评中相关措施执行，该类影响在可接受范围内。 第二，建筑物和太阳能电池组件在形式上的景观影响 由于本项目所在区域的人文特点，现代建筑物和太阳能电池组件的插入必然与周围环境不相协调。但经现场踏勘，本项目位于岳阳县步仙镇步仙湖村，项目建成后建筑物和太阳能电池组件在形式上与周边环境稍稍不相协调，但排列有序的电池组件又别有一番景致，如将电池板下及周边的绿地进一步做好植被恢复工作，进一步做好绿化、美化，可将电站做成花园式的电站，这样不但不会影响，还将会提升整个区域的景观效果。因此，该类影响轻微。 7.7光污染影响分析 多晶硅电池组件上表面为玻璃结构，会产生光污染。一般采用透光率极高的自洁防眩光涂层，透光率达95%以上，光伏阵列的反射光极少，对阳光的反射以散射为主，无眩光。本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面。这些绒面在显微镜下呈现非周期性排列的金字塔型，对可见光和近红外光（波长400nm-1050nm）反射率仅为4%-11%，其它波长的光，包括紫外光和红外光（波长小于400nm和大于1050nm）都将穿透玻璃和硅材料。被反射的4%-11%可见光和近红外光属漫反射，不是指向某地固定方向的镜面反射，其反射率远远低于国家规定的30%，对周围环境产生光污染影响较小，对周围环境产生光污染影响较小，同时加了ZVA材料，最大限度起到了吸收太阳光的作用；其表面上覆盖的是一层高透明玻璃，因此，对周围环境产生光污染影响有限。 7.8服务期满后环境影响分析 7.8.1服务期满后环境影响分析 本项目光伏电站在服务期满后，光伏电站不再发电，其光伏组件、电气设备以及各类建（构）筑物的拆除后会对项目所在区生态环境产生影响。 （1）光伏组件的拆除 本项目服务期满后，光伏组件需进行拆除。拆除后的废旧光伏组件总计122760片，属一般工业固体废物，不属于危险废物，由建设单位对报废电池板进行收集，最终由专业的回收厂家收购处理，不得随意丢弃，因此对环境的影响较小。 （2）电气设备的拆除 本项目电气设备主要为逆变器、箱式变压器、开关站主变压器等，电气设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收。 （3）建（构）筑物的拆除 除各类设备以外，本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。本项目主要的建（构）筑物有光伏组件基础、开关站、生产楼和配电室等建筑和设施，大部分为混凝土等结构的建筑。拆除后的建筑垃圾应按照环卫部门的要求运至指定建筑垃圾处理场。 7.8.2服务期满后生态恢复措施 本项目光伏发电站服务期满后拆除的生产区应进行生态恢复： （1）掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，主要选择当地常见植被、便于管护的植物品种进行植被恢复及绿化；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。 （2）掘除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 本项目在服务期满后，要严格采取固废处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留环保问题。本项目服务期满后对环境的影响较小。 7.9环境风险分析 岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目建设对环境的影响主要为非污染生态影响，营运期基本无“三废”排放，相应的环境风险为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点，周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，可能存在的主要风险源包括施工期油料的储运、道路交通运输以及其他人为风险源等，运行期主要为开关站变压器、无功功补偿装置、箱式变压器等事故漏油可能造成的污染环境的风险。 7.9.1施工期 根据主体工程施工报告，本工程不涉及炸药的使用，但需要使用汽油、柴油等易燃易爆材料，本工程距离乡镇较近，所需要的汽油、柴油均从乡镇加油站供给，不设置油料库，但油料的运输存在一定的环境风险，运输过程中需严格遵守危险货物运输的有关规定，运送油料的运输车辆须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。 7.9.2营运期 （1）电气伤害风险分析 引起电气伤害的部位主要是户内的电气设备以及户外高压配电设备，有造成触电伤害事故的可能，应做好相应的事故应急预案。因此，因做好防电气伤害的措施： ①所有可能发生电气伤害的电气设备均可靠接地，工程接地网的设计满足相关规程规范的要求。 ②对于可能遭遇雷击的建筑物屋顶、设备等采取避雷带或避雷针保护。 ③配电装置的电气安全净距应符合《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）的有关规定。 ④高压开关柜具有“五防”功能，即：防带负荷分、合隔离开关；防误分、合断路器；防带电挂地线、合接地开关；防带地线合隔离开关和断路器；防误入带电间隔。 ⑤屋外开敞式电气设备，在周围设置高度不低于1.5m的围栏。 ⑥设置警示牌，禁止非工作人员进入防护围栏内内及触碰易触电装置。 （2）环境污染事故风险 营运期基本无“三废”排放，运行期主要为开关站变压器、无功功补偿装置、箱式变压器等事故漏油可能造成的污染环境的风险，本工程主体可研报告中，针对有可能产生的事故漏油，设计了集油池，收集事故状态下的漏油，收集后交由有资质的单位处置。工程应严格按照设计施工，修建集油池，日常管理中加强对相应设备的管护，避免漏油事故的产生，事故发生时，应紧急启动应急预案，将漏油事故风险降至最低，同时，对收集的含油废水禁止随意排放，尽量回收利用，不回收部分，交由有资质的单位的处置。 7.9.3事故应急救援预案 本工程应制定生产安全事故应急救援预案、应急救援组织（或者应急救援人员），配备必要的应急救援器材、设备。对突发事故应有一个系统的应急救援预案。应急救援预案须在光伏电站投产前经有关部门的审批。预案应对风电场在运行过程中出现的突发事故有一个较全面的处理手段，在事故发生的第一时间内及时做出反应，采取措施防止事故的进一步扩大并及时向有关领导汇报，在事故未查明之前，当班运行人员应保护事故现场和防止损坏设备，特殊情况例外（如抢救人员生命等）。光伏电站应制定针对可能出现的重大事故，如火灾、环境污染等典型事故做出相应的应急救援预案，以提高对突发重大事故的处理能力。建议对本光伏电站工程建设全过程建立职业安全健康管理体系(OSHMS)。并在实践中对体系进行不断修正和完善，最终实现预防和控制工伤事故、职业病及其它损失的目标，以利于促进企业长效安全生产，创造最佳经济效益。 7.10产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）“第五款新能源项目第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”属鼓励类。 《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源【2007】2898号）对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设规模大于5MW；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。”本项目建设规模为20MW，位于小型水库、不可用地及少量农用地。 因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 7.11选址合理性分析 本项目站址位于岳阳县境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。站址范围内土地利用类型主要为小型水库、不可用地和少量农用地，场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响，场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施。项目安装的光伏设备高度为1.8~2米，并设有一定的角度，同时，光伏设备之间有间隔，不影响水库的采光和防洪要求，从环境保护角度分析，项目选址可行。 7.12总平面布置合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县步仙镇步仙湖村，厂区呈不规则形，生产楼设置在厂区中央，厂区四周为光伏发电区域及小型水库、不可用地和少量农用地。工程布置容量为20MW，共分19个单元，每一个单元为1.25MWp，配一台箱式变压器。箱式变压器紧邻检修道路，安装检修便利。 本工程采用农光互补的形式，光能与农业和鱼类养殖共同发展。光伏区竖向布置采用随坡就势的布置方式，不改变自然地面现状。光伏板地基位于池塘下，尽量减少对自然地面的破坏，减少水土流失，节省投资。 在光伏电站建设过程中，不扰动原有排水系统。 光伏站区进站道路由步仙湖村通道路引接，站内19个区域均沿原有道路布置，光伏板及箱式变压器满足运行、检修和施工要求。 本工程新建一座35kV开关站。开关站位置主要考虑出线方向、光伏组件之间电缆的连接等因素，结合地形、进站道路等本站址位置设置在光伏区的中部。通过一回35kV出线送出至狮山变电站35kV侧。 综上所述，本项目主体工程平面布置合理。 7.13环境保护措施投资 本项目总投资16438万元，其中环保投资50.5万元，占总投资的0.31%。环保投资主要是用于废气、废水、固废处理等。环保投资分项估算见表7-2。 表7-2 环境投资情况（单位：万元） 时期; 项目; 环保措施名称; 数量; 投资概算; 备注. 施工期; 废气治理; 降尘洒水、篷布; /; 5.0; 施工期洒水降尘；物料堆存采取蓬布覆盖；运输车辆采取遮盖、密闭措施. 废水治理; 施工废水沉淀池; 1; 1.0; 混凝土拌和系统废水经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘. 施工人员洗涤废水沉淀池; 1; 1.0; 洗涤废水沉淀池处理后作为施工场地洒水降尘用水或场区绿化补充用水. 固废治理; 垃圾桶; /; 0.5; 生活垃圾收集. 旱厕; 1; 1.0; 施工期建临时旱厕收集施工人员粪便. 土石方、建筑垃圾清运费; /; 5.0; 石方回填、利用；建筑垃圾部分回用， 其余出售. 垃圾运输车; 1; 5.0; 自备垃圾运输车运输生活垃圾至当地环卫部门委托处理。. 营运期; 废气治理; 油烟净化设施; 1; 0.5; 食堂油烟采用采用油烟净化器处理. 废水治理; 电池板清洗废水收集容器; /; 5.0; 满足收集清洗水量储存，清洗废水经沉淀处理后回用于周边农田浇灌. 1个隔油池（规模1m3/d）; 1; 1.0; 食堂污水先经隔油池处理. 1个化粪池（容积不低于3m3/d）; 1; 2.0; 生活污水经化粪池处理，化粪池上清液提取进入收集池后请当地农民清运用于农田施肥. 固废 治理; 报废的太阳能电池板堆放的仓库; 1; 3.0; 按要求妥善贮存，最终交由专业厂家回收处理. 1个事故油池（容积 35m3，防渗），废油收集容器，废油暂存库; /; 10.0; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）暂存后由有资质单位回收. 35kV 箱式变压器检修废油收集容器，废油暂存库; /; 5.0; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）暂存后严格按照危险固体废弃物处理规范处理. 垃圾桶; 0.5; 生活垃圾收集. 垃圾运输车; 1; 5.0; 自备垃圾运输车运输生活垃圾、化粪池污泥至当地环卫部门委托处理. 合计; 50.5. 7.14建设项目拟采取的防治措施一览表 建设项目拟采取的防治措施一览表见表7-2。 表7-2 建设项目拟采取的防治措施一览表 项目; 对策措施. 施 工 期; 水环境; 施工废水通过临时沉淀池处理后回用，旱厕收集生活粪便，生活清洗用水经 沉淀池处理后用于洒水降尘. 空气环境; 施工场地洒水抑尘、物料堆存应采取篷布覆盖、运输车辆采取遮盖、密闭、加强管理、运输路面加强维护、运输车辆经过居民区时减速慢行. 声环境; 加强管理，夜间不施工、高噪声设备布置于远离大栗坪村运输车辆经过居民区 时减速行驶，减少鸣笛、路面加强维护、夜间禁止运输. 固废环境; 表土堆放于临时表土堆场，后期用于该区域复耕或植被恢复。建筑垃圾回用 于场地或外售。生活垃圾集中收集后自备垃圾运输车运输至当地环卫部门委 托处理. 营运期; 水环境; 太阳能电池板清洗废水通过清洗时在太阳能电池板下方设置收集容器经沉淀处理后回用于场区周边农田浇灌。运行期生活污水中食堂污水先经隔油池处理后，再与其他生活污水经化粪池处理后，化粪池上清液提取进入收集池处理后请当地农民清运用于农田施肥。. 空气环境; 食堂油烟应配套安装油烟净化器进行净化；化粪池封闭运行，周边加强绿化。. 声环境; 隔声、消声、吸声、距离衰减. 固废环境; 对于报废的太阳能电池板，妥善贮存后交由专业厂家回收处理；对于开关站变压器检修和发生事故时产生的废油、35kV箱式变压器废油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的要求暂存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理，对于化粪池污泥，须集中收集后自备垃圾车与生活垃圾一起运输至当地环卫部门委托处理；对于生活垃圾，集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。. 其他; -; 项目施工、生产若在项目区取水，须在首先保证当地村民生产生活不受影响的前提下方可实施。按国家和地方标准对征用的土地进行补偿。“三同时”.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工生产废水（SS） | 经沉淀处理后可回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘 | 废水不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 粪便旱厕收集作为农肥使用，少量洗涤废水经沉淀池沉淀处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 生活污水（CODcr、SS、NH3-N、BOD5） | 食堂污水先经隔油池处理后，再与其他生活污水经化粪池处理后，化粪池上清液提取进入收集池处理后请当地农民清运用于农田施肥。 |  |
|  |  | 太阳能电池板清洗废水 | 清洗废水不用清洗剂，污染物主要为SS，电池板清洗过程中设置收集容器，收集清洗废水经沉淀后回用于周边农田浇灌，不外排 |  |
| 大气污 染物 | 施工期 | 施工扬尘（TSP） | 洒水降尘；物料堆存应采取篷布覆盖，运输车辆采取遮盖、密闭措施 | 无组织扬尘达到《大气污染物综合排放标准》规定限值1.0mg/m3要求 |
|  |  | 机械设备、车辆尾气 | 自然扩散 | 对环境影响不大 |
|  | 运营期 | 饮食油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度≤2.0mg/m3要求 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 弃渣 | 回填、利用，不产生永久弃渣 | 得到妥善处置，对周围环境影响较小 |
|  |  | 表土 | 堆放于临时表土堆场，后期用于该区域复耕或植被恢复 |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 废弃混凝土、废碎砖瓦砾、石块等用于场地平整，其他废金属、废木材经收集后外售综合利用。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理 |  |
|  | 营运期 | 废弃的太阳能电池板等 | 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求妥善贮存，最终交由专业厂家回收处理 |  |
|  |  | 主变压器检修和发生事故时的废油 | 设事故油池，经油水分离后回收利用，废弃油用专门容器收集后按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）暂存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理 |  |
|  |  | 检修废油 | 设置专门的容器进行收集，严格按照危险固体废弃物处理规范处理，不外排 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 集中收集后自备垃圾车与生活垃圾一起运输至当地环卫部门委托处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备、车辆运行 | 加强管理；合理布置施工场地、路面硬化；选用低噪声设备；车辆进出减速、禁鸣 | 厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准 |
|  | 运营期 | 变压器、水泵、逆变器等 | 室内设置、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，在厂区内及场界四周设置必要的绿化带，特别是加强场界的绿化；对周围的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1、结论 9.1.1工程概述 岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目位于岳阳县步仙镇步仙湖村境内，本工程规划装机容量20MW，采用分块发电、集中并网方案，将系统分成19个并网发电单元，每个发电单元布置对应1.25MWp电池方阵，每个1.25MWp发电单元设有2台630kW逆变器，1台1250kVA升压箱变等设备。就地升压至35kV后，以2回35kV，线路接入35kV开关站，然后通过一回35kV出线送出至狮山变电站35kV侧。投产后，25年的总发电量约为57052.9309万kW•h，年平均发电量2282.1172万kW•h。 9.1.2区域环境质量现状 大气环境现状：步仙湖村刘家嘴居民组和步仙湖村陈相屋居民组两个监测点位PM10、SO2、NO2各监测日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3035-2012）二级标准要求，区域环境质量较好。 地表水环境现状：长兴垄水库水库地表水监测因子COD、BOD5出现超标，根据现场调查超标原因是由于长兴垄水库水库附近养殖场的废水排入水库中导致COD、BOD5出现超标，其他各项指标和步仙湖村何家塝水塘地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状：项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。 9.1.3环境影响评价结论 采取相应措施后可将施工期影响可控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 （1）水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，清洗废水不用清洗剂，污染物主要为SS，电池板清洗过程中设置收集容器，收集清洗废水经沉淀后回用于周边农田浇灌，不外排，不会对周边地表水环境产生不利影响。 （2）声环境影响分析 本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，产生的噪声值较小，对区域声环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 生活垃圾集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。营运期产生的废弃的太阳能电池板、主变压器检修和发生事故时的废油、检修废油等采取相关措施后对环境影响较小。 （4）光污染影响分析 营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 9.1.4项目综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，工程选址合理。本项目在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废水、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，环境风险可得到较好控制，项目建设及运营对周边环境的影响较小。综上所述，本项目的建设从环保角度分析是可行的。 9.2、要求与建议 （1）建设单位落实各项污染防治措施，避免引起环境纠纷。 （2）加强施工期环境管理，增强施工人员的环保意识，施工过程中尽量减少对环境的影响。 （3）运营过程中定期检修，使项目能够正常运行。 （4）建设方应严格执行国家 “三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。