# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南汇星生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘杨 |  | 联系人 | 刘加力 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区食品工业园一期二栋 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13077132085 | 传真 | / | 邮政编码 | 414005 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区食品工业园一期二栋 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | C1392豆制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1600 | 绿化面积(平方米) |  | / |  |
| 总投资(万元) | 10000 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 0.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 大豆拉丝蛋白是以大豆分离蛋白、低温豆粕、谷朊粉为原料，在高温高压的条件下，通过机械强力作用改变大豆蛋白质分子组成方式，形成定向排列连续的纤维状结构，然后通过瞬间膨化固化，使之形成具有与肉类相似咀嚼口感的纤维状食品。大豆拉丝蛋白是具有低脂肪、高蛋白、非转基因等特征的纯植物性组织化蛋白，是一种新型的健康食材，可以广泛应用于素食和各类肉制品中。 食品产业是岳阳市两个千亿产业之一，岳阳地区自身存在数家素食和各类肉制品加工企业，对本项目产品需求巨大，同时本项目产品也可辐射周边食品加工企业进行销售。 为满足市场需求，湖南汇星生物科技有限公司投资10000万元，租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房（租赁合同见附件4），建设年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目。 据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》“二、农副食品加工业 9、豆制品制造，除手工制作和单纯分装外的需编制环境影响报告表，手工制作或单纯分装的编制环境影响登记表”。本项目年产8000吨大豆拉丝蛋白，主要生产工艺为“粉碎—配料—挤压膨化—干燥—冷却—包装”，故项目属于“除手工制作和单纯分装外”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写完成了《年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目》环境影响报告表，现提交建设单位报环保主管部门审批。 2编制依据 2.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日起施行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），2017年10月1日起实施； （10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （11）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2017年9月1日施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日发布）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。 2.2地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）； （4）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（湘政办发〔2013〕77号）； （7）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告（岳政告〔2015〕5号）； （8）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。 2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2018年4月； （2）《湖南汇星生物科技有限公司项目申请报告》2018年3月； （3）企业租赁标准厂房合同，2018年4月； （4）《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》岳阳市环境保护科学研究所，2014年； （5）《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书审批意见的函》2014年6月6日； （6）岳阳市环境保护局君山区分局关于《君山区食品产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表审批意见》2015年7月20日； （7）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 3建设项目概况 3.1项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目； 建设单位：湖南汇星生物科技有限公司； 建设地点：岳阳市君山区食品工业园一期二栋（北纬：29°26'36.06"；东经：112°57'15.92"，项目地理位置见附图一）； 建设性质：新建； 占地面积及性质：面积为1600m2，属于二类工业用地； 项目投资：10000万元； 劳动定员：员工人数约20人，其中10人在厂内食宿（依托标准厂房现有的员工宿舍和食堂）； 工作制度：年工作时间300天，8小时工作制。 3.2项目组成 项目组成见表1-1。 - 表1-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 设于厂房2F，分为设备区和包装车间，主要用于生产大豆拉丝蛋白和成品的包装. 储运工程; 原料仓库; 设于厂房3F，包括粉料间、配料间和拌料区，用于豆粕、大豆分离蛋白、谷元粉和面粉等原料的储存、配料和拌料. 成品仓库; 设于厂房1F，用于成品储存. 辅助工程; 化验间; 设于厂房3F，用于原材料的检验. 办公室; 厂房1F入口设有物流办公室，2F设员工和总经理办公室. 宿舍; 依托园区标准厂房现有的员工宿舍和食堂，提供10名员工食宿. 更衣间、换鞋区、卫生间; 换鞋区和卫生间设于1F，更衣间分别设于2F和3F. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供电; 依托园区电网. 环保工程; 废气治理设施; 集气罩、1台脉冲除尘器、20m高排气筒. 废水治理设施; 化粪池. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化. 固废治理设施; 生活垃圾由环卫部门定期清运，生产固废可回用于生产或外售给饲料厂，废包装材料定期外售. 绿化; 依托标准厂房已有绿化植被. - 3.3主要原辅材料消耗情况 - 本项目主要原辅材料及能量消耗见下表： - 表1-2 项目主要原辅材料及能量消耗一览表 原材料名称; 年用量（吨）; 参数; 备注. 豆粕; 3530; 片状，50kg/袋; 本地厂商供应，纺织袋装， 一般仓库储存. 大豆分离蛋白; 3530; 粉末状，20kg/袋; 本地厂商供应，纺织袋装， 一般仓库储存. 谷元粉; 420; 粉末状，25kg/袋; 本地厂商供应，纺织袋装， 一般仓库储存. 面粉; 530; 粉末状，25kg/袋; 本地厂商供应，纺织袋装， 一般仓库储存. 水; 953t; /; /. 电; 200万度; /; /. 豆粕：豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品，一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。豆粕的主要成分为蛋白质40%~48%，赖氨酸2.5%~3.0%，色氨酸0.6%~0.7%，蛋氨酸0.5%~0.7%。 大豆分离蛋白：以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%左右，氨基酸种类有近20种，并含有人体必需氨基酸。其营养丰富，不含胆固醇，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。 谷元粉：谷朊粉又称活性面筋粉、小麦面筋蛋白，是以小麦为原料经过深加工提取的一种淡黄色粉状的天然谷物蛋白，具有粘性、弹性、延伸性、薄膜成型性和吸脂性，是一种优良的面团改良剂。 面粉：一种由小麦磨成的粉状物。 3.4主要生产设备 项目主要设备清单见表1-3。 - 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 备注. 1; 打粉机; 1台; /. 2; 输送机; 12米输送; 1台; /. 3; 混料机; HY-150; 4台; /. 4; 双螺杆挤压膨化机; HY-65; 8台; /. 5; 烘箱; HY-10; 4台; /. 3.5产品方案 项目产品方案见表1-4。 - 表1-4 主要产品方案一览表 序号; 产品种类; 产量; 规格; 储存方式. 1; 大豆拉丝蛋白; 8000t/a; 12.5kg/箱; 纸箱包装，一般仓库储存. 大豆拉丝蛋白属于膨化豆制品类，应符合《SB/T10453-2007膨化豆制品》，标准值如下： - 表1-5 感官要求 项目; 要求. 色泽; 具有该品种应有的色泽，色泽均匀. 组织形态; 有组织状结构，形态完整，复水后有弹性. 气味、滋味; 具有该品种应有的气味、滋味，无异味. 杂质; 无肉眼可见外来杂质. - 表1-6 理化指标 项目; 指标. 水分/％ ≤; 13. 蛋白质（干基）/％ ≤; 44. 灰分（干基）/％ ≤; 8. 脲酶定性; 阴性. 铅（Pb）/（mg/kg） ≤; 1.0. 总砷（以As计）/（mg/kg ） ≤; 0.5. 铜（Cu）/（mg/kg ） ≤; 20（按GB15199的规定执行）. 3.6总平面布置 项目租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房进行生产，共有三层生产厂房。第一层为成品仓库，南北临近标准厂房道路各设一个出入口。南侧主入口往左依次设有物流办公室和纸箱间，北侧入口往右为男女卫生间，中部为成品堆放仓库。第二层为主生产车间，由西向东依次布置主机区、设备区和包装车间，西南角为设备清洗区，北侧为男女更衣间、消毒间和办公室。第三层为原料仓库，由北向南布置化验间、粉料间、配料间和拌料区，西北角为更衣间，其余为原料堆放区。项目总平面布置见附图三。 3.7配套及辅助设施 （1）给水系统 项目用水来自园区配套的自来水管网。 （2）排水系统 本项目排水系统采取雨污分流体制，雨水通过厂区的雨水管网最终进入园区的雨水管网；生活污水和设备清洗废水经化粪池处理后经荆江门片区污水管网排入君山区（第二）污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级B标准后，最终排入长江。 （3）供配电 本项目用电由园区电网供应。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房进行生产（租赁合同见附件4）。君山区食品产业园标准化厂房由岳阳市君山区城市建设投资有限公司建设，并于2015年7月20日取得岳阳市环境保护局君山区分局环评批复，批复文号为《岳环君分环评批［2015］18号》。 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山区食品工业园，租用一期二栋标准厂房，地理位置：北纬29°26'36.06"，东经112°57'15.92"，具体位置见附图一。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.岳阳市君山工业集中区荆江门片区相关规划 （1）规划范围 荆江门片区西距林角佬片区约8公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 （2）产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （3）规划结构 “两轴、四区” 的布局结构。 “二轴”：即片区内纵、横相交的两条绿化景观轴。横轴：约180米不等宽的杭瑞高速公路及荆岳铁路防护绿带景观轴；纵轴：约80米不等宽的西侧防洪大堤东侧防护绿带景观轴。 “四区”：指绿色食品加工、港口仓储物流和机械制造三个产业功能区，以及一个居住区。 （4）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。 （5）雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 （6）污水工程规划 规划荆江门片区污水经企业处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的君山区（第二）污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂。 - 拆迁安置 - 考虑到规划目标远、近结合的问题，方便近期村民生产、生活的实际需要，规划各村拆迁村民就近安置。涉及拆迁的村庄有三家店村和岳华村，安置人口1719人，计573户。拆迁安置严格遵照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）相关规定，遵循“统一规划、分布实施、相对集中、就近迁入”的原则，拆迁居民定点安置在规划的安置区内，拆迁居民可就近在片区的企业内就业或从事第三产业。 8.君山区（第二）污水处理厂基本情况 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。 君山区第二污水处理厂计划于2018年对污水处理厂进行提标改造，预计投资1000万元，改造工程内容为提标1万m3/d一级B标至一级A标。 ### 9.东洞庭湖国家级自然保护区 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，位于岳阳市、岳阳楼区、君山区、华容县、岳阳县、屈原区境内，全区总面积19万hm2（水域面积6.54万hm2），其中核心区面积2.9万hm2，缓冲区面积3.64万hm2，实验区面积12.46万hm2。保护区成立于1982年，主要保护洞庭湖湿地生态和生物资源，1992年，加入“国际重要湿地公约”，是我国首批加入“国际重要湿地公约”的六大国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 #### （1）地理位置与范围 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标为28°59′-29°38′N，112°43′-113°15′E之间。保护区北起湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，东至京广铁路，西至与南县交界。管理范围包括整个东洞庭湖水域及其近周平原岗地，分为辖权管理区和社区共管区两个区域，总面积19万hm2，其中辖权区面积6.54万hm2，依法由保护区独立行使辖区管理；社区共管区面积12.46万hm2，土地权属涉及岳阳市的岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳县、华容县、临湘市、汨罗市等县（市）辖部分范围。根据保护区建设的指导思想，将保护区19.00万hm2划为核心区、缓冲区、实验区三大功能区，其中核心区总面积2.90万hm2，缓冲区面积3.64万hm2，实验区面积12.46万hm2。 （2）功能分区 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 核心区：将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域（详细区划见保护区功能区划图）。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 缓冲区：核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 实验区：保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积12.46万hm2。 （3）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 （4）项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整，东洞庭湖国家级自然保护区调规前后功能区划对比可见附图六（一）和附图六（二）。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。调规后项目拟建场地荆江门片区将不再在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内，项目所在地距其实验区约1km，距其缓冲区约1.5km，距核心区约2.5km。 - 10.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 长江; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 东洞庭湖; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1环境空气质量现状 项目位于岳阳市君山区食品工业园，环评引用《君山区绿色食品工业园集中供热项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年7月20日～2016年7月22日对区域环境质量现状监测的数据。君山区绿色食品工业园集中供热项目位于本项目西北方约280m处，共设两个监测点位，G1设于集中供热项目地东北面100m，G2设于集中供热项目地西南面100m。监测结果如下： 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 浓度范围（mg/Nm3）; 平均值; 标准值（mg/Nm3）; 最大超 标倍数; 超标率 （％）. SO2; G1; 0.014~0.017; 0.016; 0.5 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.008~0.008; 0.008; 0; 0. NO2; G1; 0.021~0.021; 0.021; 0.2 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.016~0.017; 0.016; 0; 0. PM10; G1; 0.083~0.086; 0.084; 0.15 （日均浓度）; 0; 0. G2; 0.085~0.089; 0.087; 0; 0. 由表3-1可知，项目区各监测点SO2 、NO2小时浓度、PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。 2地表水质量现状 项目废水经化粪池处理后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理，最终达标排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; III类 标准. W1; W2. 6月7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 6~9. COD; 10; 10; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 4. 总磷; 0.126; 0.111; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3声环境质量现状 本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年4月10日~4月11日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次。噪声监测结果见下表： - 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间. 4月10日; 4月11日; 4月10日; 4月11日. 东侧厂界; 53.4; 53.1; 41.2; 40.9; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中3类昼间65、夜间55. 南侧厂界; 52.6; 52.4; 39.5; 39.7. 西侧厂界; 53.1; 52.8; 40.4; 40.6. 北侧厂界; 54.5; 54.0; 39.8; 40.0. 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 - 4 生态环境 评价区位于位于岳阳市君山区食品工业园，属于规划建设中的工业聚集区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图二。 - 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 岳华村居民点1; N，110-155m; 居住，约12户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 标准. 岳华村居民点2; NW，80-300m; 居住，约30户. 地表水环境; 长江; N，2200m; 渔业用水区，大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 东洞庭湖; S，1000m; 渔业用水区，大湖. 声环境; 岳华村居民点1; N，110-155m; 居住，约12户; 《声环境质量标准》 （GB3838-2002）2类标准. 岳华村居民点2; NW，80-300m; 居住，约30户. 生态环境; 东洞庭湖自然保护区; -; 19万公顷; 国家级自然保护区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境：项目纳污水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类，周边的居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，临路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：含尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标准；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度限值要求；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中相关要求。 2、废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区（第二）污水处理厂纳污标准。 表4-1 君山区第二污水处理厂纳污标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 石油类. 排放浓度(mg/L); 6～9; 500; 300; 400; 8; 45; 20. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期废水主要为生活污水和设备清洗废水，产生量为510t/a，综合废水经化粪池处理后由园区管网进入君山区（第二）污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区（第二）污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.03t/a，NH3-N：0.004t/a。因此建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a。 |
| # 建设项目工程分析 # 工艺流程图及产污环节 项目运营期年产8000吨大豆拉丝蛋白，生产工艺流程如下： 粉碎 混合拌料 挤压膨化 干燥 冷却 包装 出库 豆粕 谷元粉、面粉、大豆分离蛋白、水 注：G：废气；W：废水： N：噪声；S：固废 G、N G、N G、N、S G N、S G 图5-1 大豆拉丝蛋白生产工艺流程及产污节点图 ①原料验收储存：外购的原材料均为编织袋装，经抽样检查合格后，用载货电梯运至三楼原料仓库用拖盘码放。 ②粉碎：豆粕为片状，需经打粉机粉碎处理。 ③混合拌料：将粉碎后的豆粕与大豆分离蛋白、面粉、谷元粉按1：1：0.15：0.12的比例混合，在混料机内进行调和，投料方式为人工投加。 ④挤压膨化：按照生产工艺设定不同加热区温度，调节不同产量下料口和挤压膨化机的转动频率以及加水阀门的大小，控制加工过程的挤压膨化压力和时间使产品膨化。 挤压膨化的原理：具有一定水分含量和淀粉含量的物料，在挤压机的套筒内受到螺杆的推动作用和卸料模具(或套筒内的节流装置)的反向阻滞作用，以及受到来自于外部的加热，或物料与螺杆、物料与物料、物料与套筒内部的摩擦热的加热作用，使物料处于高达3～8MPa的高压和200℃左右的高温状态。如此高的压力超过了挤压温度下的饱和蒸汽压，因而物料在挤出机套筒内水分不会沸腾蒸发，在如此高温下，物料呈现熔融状态。物料一旦经模具口挤出，压力骤然降低，水分急剧蒸发，产品随之膨胀。水分的散失，带走大量热量，使物料的温度在瞬间降到80℃左右，从而使产品固化定型，然后膨化的物料被旋转刀切成一定大小的产品。 ⑤干燥：膨化后的半成品经皮带输送机输送至烘箱烘干，烘箱使用电能加热。 - ⑥冷却包装入库：干燥后的产品采用自然通风冷却，经烘干冷却后的产品，按照规格要求进行包装，包装好后存放于一楼成品仓库，等待外售。 主要污染工序及污染源： - 1 施工期主要污染工序及污染源 - 项目租用君山区食品工业园标准厂房一期二栋进行生产，本项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装。室内装修过程中会产生少量装修废气、建筑固废和噪声，设备安装过程中会产生扬尘及噪声。 - 2运营期主要污染工序及污染源 （1）废气 ①粉尘 运营期豆粕粉碎过程和原辅料混合拌料过程将产生少量粉尘。项目粉碎工序设有单独的粉料间，位于厂房三楼东北角，混合拌料过程使用密闭的混料机。通过类比同类项目验收监测报告，豆粕粉碎过程粉尘产生量约占原辅材料的0.3%，豆粕用量为3530t/a，则粉碎工段粉尘产生量约为10.59t/a。混合拌料工序在密闭的混料机内进行，仅投料过程有少量粉尘产生，粉尘产生量按原料用量的0.1%计，则豆粕、大豆分离蛋白、面粉和谷元粉总用量为8010t/a，经计算混合拌料时产生的粉尘量约为8.01t/a。项目拟在每台打粉机和混料机进料口上方各设一个集气罩，集气效率为90%。经收集后的含尘废气由风机引至脉冲除尘器除尘，风机风量为2000m3/h，除尘效率可达到99%，除尘后的废气经排风管道引至楼顶高空排放，排放口距离地面高度约20m。运营期各工段粉尘产排情况见表5-1。 表5-1 有组织粉尘产排情况一览表 产生工段; 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 排放量(t/a); 排放浓度（mg/m3）. 粉碎、混合拌料; 16.74; 16.5726; 0.1674; 34.875. 项目粉碎和混合拌料工序均设于厂房三楼，粉碎工序在单独的粉料间内进行，生产时未经集气罩收集的粉尘量为1.86t/a，由于粉尘大部分沉降于车间地面，仅有5%的粉尘以无组织形式散逸到厂房外，因此无组织排放量约为0.093t/a。运营期无组织粉尘产排情况见表5-2。 表5-2 无组织粉尘产排情况一览表 产生源; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 面源面积 (m2); 排放高度 (m); 标准浓度 （mg/m³）. 厂房三楼; 1.86; 0.093; 1600; 15; 1.0. ②异味 运营期挤压膨化工段，物料经模具口挤出时由于压力骤然降低，水分急剧蒸发，水分的散失，带走大量热量，同时会产生少量异味。膨化机为封闭式，仅出口处有异味气体产生，产生量约占原料用量的0.01%，即异味产生量约为0.8t/a。异味气体以水蒸汽为主，夹带少许豆类香味，环评建议在膨化机上方应设置集气罩，收集后的异味气体由管道引至楼顶高空排放。 （2）废水 ①生活污水 本项目年工作时间300天，劳动定员20人，其中10人依托园区宿舍。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量约为1m3/d（300 t/a）。排污系数以80%计，则生活污水排放量为0.8m3/d（240m3/a）。生活污水中主要污染因子和浓度约为CODcr：200～550 mg/L，BOD5：150～300 mg/L，SS：200～500 mg/L，NH3-N：25～30mg/L。 ②设备清洗废水 为避免剩余原辅料在设备中结块或霉变，项目使用的设备和模具需定期用水冲洗或用抹布擦洗。项目在二楼生产车间西南角设有设备清洗区，根据建设方提供的资料，项目生产设备每十天清洗1次，用水量约1m3/d（300t/a），排水系数取0.9，则设备清洗废水排放量为0.9m3/d（270t/a），废水中污染物的浓度分别为CODcr:1000mg/L、BOD5:500mg/L、SS:300mg/L、NH3-N:50mg/L。 表5-3 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 注:表中※所列治理措施为君山区第二污水处理厂的处理工艺和效率;污染物排放浓度和排放量均为经污水处理厂处理后排入外环境的量。 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施※; 污染物排放※. 核算方法; 产生废水量（t/a）; 产生浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 排放废水量（t/a）; 排放浓度（mg/l）; 排放量（t/a）※. 生产; 双螺杆膨化机; 设备清洗; COD; 类比法; 270; 1000; 0.27; A2O; 88; 类比法; 270; 60; 0.0162. BOD5; 类比法; 270; 500; 0.14; A2O; 93; 类比法; 270; 20; 0.0054. SS; 类比法; 270; 300; 0.08; A2O; 95; 类比法; 270; 20; 0.0054. NH3-N; 类比法; 270; 50; 0.02; A2O; 82.2; 类比法; 270; 8; 0.0216. 生活; /; 员工生活; COD; 类比法; 240; 550; 0.013; A2O; 88; 类比法; 240; 60; 0.0144. BOD5; 类比法; 240; 300; 0.07; A2O; 93; 类比法; 240; 20; 0.0048. SS; 类比法; 240; 500; 0.12; A2O; 95; 类比法; 240; 20; 0.0048. NH3-N; 类比法; 240; 30; 0.007; A2O; 82.2; 类比法; 240; 8; 0.00192. ③综合废水 综上，本项目的废水主要是设备清洗废水以及员工生活污水，废水总产生量为1.7t/d（510t/a），主要的污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，本项目综合废水产生排放情况见表5-4。 表5-4 项目生产生活废水产生排放量汇总表 生产生活废水产生; 生产生活废水最终排放浓度; 处理措施及去向. 指标; 年产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/l）; 年排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/l）. 水量; 510; /; 510; /; 经化粪池处理后排入片区管网进入君山（第二）污水处理厂处理. COD; 0.4; 789; 0.03; ≤60. BOD5; 0.2; 406; 0.01; ≤20. SS; 0.2; 395; 0.01; ≤20. NH3-N; 0.02; 41; 0.004; ≤8. ④水平衡 本项目用、排水平衡情况见图5-2。 配料用水 353 953 300 60 240 新鲜水 510 510 生活用水 君山区第二 污水处理厂 30 化粪池 300 设备清洗 270 图5-2 水平衡图 （单位m3/a） - （3）噪声 项目噪声主要来自打粉机、混料机和双螺杆膨化机等设备运行时产生的噪声，噪声级在70～90dB(A)。噪声源强见表5-5。 表5-5 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 源强dB(A). 1; 打粉机; 1; 80～90. 2; 混料机; 4; 80～90. 3; 双螺杆膨化机; 8; 70～85. （4）固体废物 项目产生的固废主要为生产固废和生活固废，生产固废主要为挤压膨化工序未膨化的不合格产品和废包装材料，项目固废具体产生情况如下： - ①生活垃圾：项目共有职工20人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/(人·d)算，则本项目生活垃圾产生量约为3t/a，收集后交环卫部门处理。 ②生产固废：根据建设单位提供资料，挤压膨化工序未膨化的不合格产品和边角料约为1.5t/a，经收集后可出售给饲料厂综合利用。 ③除尘收集粉尘：项目粉碎及混合拌料工序产生的粉尘经集气罩收集后通过一台脉冲除尘器处理，经计算脉冲除尘器收集的粉尘量为16.5726t/a，收集的粉尘可回用于生产。 ④废包装袋：项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃纺织袋约15.5万个/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粉碎、混合拌料工序 | 有组织粉尘 | 3487.5mg/m3，16.74t/a | 34.875mg/m3，0.1674t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 1.86t/a | 0.093t/a |
|  | 膨化机出口 | 异味 | 0.8t/a | 0.8t/a |
| 水污 染物 | 综合废水 | 水量 | 510m3/a | 510m3/a |
|  |  | CODcr | 789mg/L， 0.4t/a | 60mg/L，0.03t/a |
|  |  | SS | 395mg/L，0.2t/a | 20mg/L，0.01t/a |
|  |  | BOD5 | 406mg/L，0.2t/a | 20mg/L，0.01t/a |
|  |  | NH3-N | 41mg/L，0.02t/a | 8mg/L，0.004t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
|  | 挤压膨化工段 | 不合格产品及边角料 | 1.5t/a | 0 |
|  | 原料仓库 | 废包装袋 | 12t/a | 0 |
|  | 脉冲除尘器 | 粉尘 | 16.5726t/a | 0 |
| 噪声 | 打粉机、混料机和双螺杆膨化机 | 设备噪声 | 70~90dB(A) | 厂界：昼间≤65dB(A)； 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） - 项目位于君山区食品工业园内，租用一期二栋标准厂房进行生产。项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装，工期短、工程量小，项目建设对生态影响不大。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1施工期环境影响分析 项目租用君山区食品工业园一期二栋标准厂房进行生产，本项目施工期无土建工程，仅为室内简单装修和设备入厂安装。室内装修会产生少量装修废气、建筑固废和噪声，设备安装过程中会产生扬尘及噪声。装修时产生的油漆桶由供货商回收，少量建筑固废同生活垃圾一起由环卫部门定期清运，施工期固废均得到妥善处理处置。同时由于安装工期短，工程量小，施工期对环境的影响很小，因此本环评不再对施工期环境影响进行分析。 2营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 运营期挤压膨化工段，物料经模具口挤出时由于压力骤然降低，水分急剧蒸发，水分的散失，带走大量热量，同时会产生少量异味。异味气体产生量少，在车间内呈无组织排放，同时异味气体以水蒸汽为主，夹带少许产品香味，所以不会对周边大气环境造成影响。干燥工段使用电能烘干，为清洁能源，不会对大气环境造成影响。运营期仅10名员工依托园区宿舍在园内食宿，因此环评不考虑食堂油烟对大气环境的影响。 ①有组织粉尘环境影响 运营期主要大气污染物为粉碎和混合拌料工序产生的粉尘，项目拟在每台打粉机和混料机进料口上方各设一个集气罩（集气效率为90%），经收集后的含尘废气由风机引至脉冲除尘器除尘（除尘效率可达到99%），除尘后的废气经排风管道引至楼顶高空排放，排放口距离地面高度约20m。经工程分析可知，粉尘产生量约为16.74t/a，产生浓度为3487.5mg/m3，经脉冲除尘器处理后粉尘排放量为0.1674t/a，排放速率为0.06975kg/h，排放浓度为34.875mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准，20m排气筒颗粒物二级标准要求最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率5.9kg/h。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式对粉尘的影响程度和影响范围进行计算，项目有组织粉尘污染源清单见表7-1，相关预测结果详见表7-2。 表7-1 项目有组织排放相关参数一览表 污染源位置; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 风量 （ m3/ h）; 排放工况; 评价因子源强（kg/h）. PM10. 排气筒; 20; 0.3; 2000; 正常排放; 0.06975. 表7-2 有组织排放预测结果一览表 序号; 距离; PM10. 最大落地浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）. 1; 1; 0; 0. 2; 100; 0.001846; 0.41. 3; 200; 0.00285; 0.63. 4; 299; 0.002996; 0.67. 5; 300; 0.002996; 0.67. 6; 400; 0.002667; 0.59. 7; 500; 0.00248; 0.55. 8; 600; 0.002464; 0.55. 9; 700; 0.002306; 0.51. 10; 800; 0.002101; 0.47. 11; 900; 0.001894; 0.42. 12; 1000; 0.001757; 0.39. 13; 1100; 0.00168; 0.37. 14; 1200; 0.001597; 0.35. 15; 1300; 0.001514; 0.34. 16; 1400; 0.001517; 0.34. 17; 1500; 0.001512; 0.34. 18; 1600; 0.001496; 0.33. 19; 1700; 0.001472; 0.33. 20; 1800; 0.001442; 0.32. 21; 1900; 0.001409; 0.31. 22; 2000; 0.001373; 0.31. 23; 2100; 0.001333; 0.30. 24; 2200; 0.001293; 0.29. 25; 2300; 0.001254; 0.28. 26; 2400; 0.001216; 0.27. 27; 2500; 0.001179; 0.26. 由上表可知，最大落地浓度点位于下风向299m处，PM10下风向最大浓度0.002996 mg/m3，浓度占标率0.67%，占标率小，对周边环境影响不大。 ②无组织粉尘环境影响 粉碎和混合拌料工序未经集气罩收集的粉尘量为1.86t/a，由于粉尘大部分沉降于车间地面，仅有5%的粉尘以无组织形式散逸到厂房外，因此无组织排放量约为0.093t/a(0.03875kg/h)。项目粉碎和混合拌料工序均设于厂房三楼，粉碎工序在单独的粉料间内进行，运营期无组织粉尘产排情况见下表。 表7-3 无组织粉尘排放量统计 车间; 排放量（t/a）; 面源参数（m2）; 排放高度; 标准浓度（mg/m³）. 生产车间三楼; 0.093; 65*25; 15; 0.45. 大气防护距离：大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对周边居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据国家有关规定凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。 环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气防护距离，计算结果见下图。 图7-1 PM10大气防护距离计算结果图 从上表中可知出，三楼车间无组织排放的粉尘无超标点，因此项目无需设置大气防护距离。 ③异味 运营期异味主要产生于挤压膨化工段，挤压膨化机为封闭式，仅出口处有少量异味气体产生，据工程分析可知异味产生量约为0.8t/a。本项目主要原料有豆粕、大豆分离蛋白、谷元粉和面粉，其中豆粕为大豆提取豆油后得到的一种副产品，优质的豆粕有豆香味；大豆分离蛋白、谷元粉和面粉无异味，因此异味气体以水蒸汽为主，夹带少许豆类香味。由于产生量小，环评建议在膨化机上方应设置集气罩，收集后的异味气体由管道引至楼顶高空排放。 （2）地表水环境影响分析 据工程分析章节可知，项目运营期废水主要为设备清洗废水以及员工生活污水，废水总产生量为1.7m3/d（510t/a），主要污染因子和浓度约为CODcr：2789mg/L，BOD5：406 mg/L，SS：395mg/L，NH3-N：41mg/L。综合废水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准。 综合废水经化粪池处理后由园区污水管网收集后进入君山区第二污水处理厂处理。君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山区绿色食品产业园（即荆江门片区），一期工程设计处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。目前项目所在地块已有园区污水管网覆盖，同时项目综合废水排放量仅为1.7m3/d，经化粪池处理后亦可达到污水处理厂纳污标准，因此项目生活污水排放不会对君山区第二污水处理厂造成冲击，对长江环境质量影响小。 - （3）噪声 - ①噪声源及源强 - 项目主要噪声设备有打粉机、混料机和双螺杆膨化机等，主要设备噪声源强见下表。 - 表7-4 项目主要设备噪声情况 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后源强. 打粉机; 1; 90; 基础减震、厂房隔声; 75. 混料机; 4; 90; 基础减震、厂房隔声; 75. 双螺杆膨化机; 8; 85; 基础减震、厂房隔声; 70. ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： 噪声随距离衰减公式： 式中：LA（r）-- 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）-- 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r , r0--距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：Ln--评价点的叠加声级，dB(A)； Li--某声源对评价点的声级贡献值，dB(A)。 ③预测结果 项目主要噪声设备与厂界距离见下表： - 表7-5 项目主要噪声设备与厂界距离 单位：m 设备; 东; 南; 西; 北. 打粉机; 5; 60; 20; 5. 混料机; 15; 40; 10; 25. 双螺杆膨化机; 13; 35; 12; 30. 根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值，计算结果如下： 表7-6 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 设备 预测值; 治理后单台设备源强; 治理后设备 源强; 设备对厂界的贡献值. 东; 南; 西; 北. 打粉机（1台）; 75; 75; 61.02; 39.44; 48.98; 61.02. 混料机（4台）; 75; 81; 57.48; 48.96; 61; 53.04. 双螺杆膨化机（8台）; 70; 79; 56.72; 48.12; 57.42; 49.46. 厂界贡献值; /; /; 63.61; 51.83; 62.76; 61.92. 该项目实行8小时工作制，只在昼间生产，由表7-6可知厂界昼间噪声预测值范围为51.83dB(A)~63.61dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 距离项目最近的声环境保护目标为厂界北侧110m外的12户岳华村居民点1和距东厂界80m外的30户岳华村居民点2，项目主要设备噪声经过设备减震、厂房隔声和距离衰减后，预测设备噪声对两处声环境保护目标的贡献值分别为21.09dB(A)和25.55dB(A)，贡献值与现状值叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： - 合理布局生产设备，尽量将高噪声设备置于厂房中部； - 加强对设备的保养和维修，使设备处于良好的运行状态，避免因设备的老化产生噪声； - 合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间和中午进行生产； - 加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生固体废物主要为生活垃圾、挤压膨化工序未膨化的不合格产品和边角料、脉冲除尘器收集的原料粉尘及废原料包装袋，均为一般固体废物。其中生活垃圾产生量为3t/a，经厂区集中收集后，由环卫部门清运处理。挤压膨化工序未膨化的不合格产品和边角料约为1.5t/a，经收集后可出售给饲料厂综合利用。脉冲除尘器收集的粉尘量为29.403t/a，收集的粉尘作为原料可回用于生产。原辅材料产生的废弃纺织袋约15.5万个/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售处理。综上，采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理处置，不会对周围环境造成影响。 3项目规划及选址合理性分析 项目位于君山区食品工业园（荆江门片区），根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为“重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业”。本项目年产8000吨大豆拉丝蛋白，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》“二、农副食品加工业 9、豆制品制造”，因此符合荆江门片区产业规划。同时湖南汇星生物科技有限公司已与岳阳市君山工业园管理委员会签订《湖南汇星生物科技有限公司投资合同》（见附件3），项目建设符合园区规划。 项目租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房进行生产，属于荆江门片区土地利用规划的二类工业用地，其位于绿色食品加工区，对照《荆江门片区控制性详细规划—功能结构规划图》可知，项目的选址符合规划用地要求。东洞庭湖国家自然保护区调规后，项目所在地不再属于保护区的实验区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目拟建地有完善的污水管网和处理设施，有便利的交通，项目在拟建地建设区域优势明显。 项目运营期主要污染物为粉尘，在切实做好环评提出的环境保护措施的前提下，本项目废水、废气及固体废物对周边环境影响不大。在确保各项排放达标的前提下，从环境保护的角度分析，项目选址合理可行。 项目位于岳阳市君山区食品工业园，四周均为食品企业。东北为爱润面包厂，东侧和东南均为兴蒙中药厂房，西南为消防空地，西侧为湖南劲扬生物科技有限公司，湖南众厨乐食品厂位于本项目西北。对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）食品生产企业选址应当满足以下要求：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。项目选址位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区内，周围均为食品加工企业，环境良好，可满足上述要求。 4产业政策符合性分析 本项目为大豆拉丝蛋白生产项目，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，故属于允许类，现有主要设备无国家明令禁止和淘汰的设备，符合国家产业政策。 5总平面布置合理性分析 项目租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房进行生产，共有三层生产厂房。一楼共设两个出入口，南侧主出入口紧靠园区道路，入口西侧设有物流办公室和纸箱间，便于原辅材料及产品的出入，北侧入口主要用于员工出入。员工办公室、更衣间、卫生间均设于厂房北侧，生产区位于厂房中部和南侧，有明显的功能分区。车间内按照工艺顺序将各设备装置依次布设，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 综上，项目总平面布置合理，平面布置图见附图三。 6清洁生产分析 清洁生产内容主要是：清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品；它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。环评将从工艺、产品、污染物排放、能源、原材料等方面来评述拟建项目的清洁生产水平。 (1)清洁生产 ①能源清洁性 本项目运营期挤压膨化后成品烘干使用电烘箱，为清洁能源。 ②原材料清洁性 本项目生产中选用的主要原辅材料为豆粕、大豆分离蛋白、谷元粉和面粉，原料均经过化验室抽样检验合格后方可使用，不含有毒有害物质。 ③生产工艺与装备指标 项目采用的主要生产设备为双螺杆挤压膨化机，双螺杆挤压膨化机是多螺杆挤压膨化机中的一种，是在单螺杆挤压膨化机的基础上发展起来的。相对于单螺杆挤压膨化机，双螺杆挤压膨化机具有工艺操作简单、原料适应性更广、产品内在和外观质量好、熟化均质效果好、易损件磨损更轻等特点,广泛应用于国内水产饲料加工、各类宠物饲料和食品工业中植物组织蛋白、休闲食品、营养食品等的生产。 ④污染物产生及排放 废气：由工程分析可知，本项目废气主要为粉碎和混合拌料产生的粉尘。项目拟在各投料口设置集气罩，收集的含尘废气经一套脉冲除尘器处理，除尘效率可达99%，之后由排风管道引至楼顶排放，颗粒物排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求。 废水：项目废水主要为生活污水和设备清洗废水，经化粪池处理后由园区污水管网收集到君山区第二污水处理厂处理，能做到达标排放。 固体废物：生产过程中产生的各类固体废物均能得到最大限度的综合利用和妥善处置。 综上所述，项目产生的污染物经妥善处理后，均能做到达标排放。 （2）节能降耗措施 ①节电措施 a.选用节能设备、照明灯具，减少耗电。 b.建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。 c.对车间内的大功率照明可采用光效比高的大功率节能灯；对灯具的布置宜多采用多分路多开关控制，减少一开全开的浪费情况，根据需要开启。 ②节水措施 a.加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备。 b.倡导员工节约用水。 c.加强生产用水的管理，合理安排生产计划，杜绝浪费。 （3）清洁生产结论 综上所述，项目原辅材料清洁，生产工艺先进，自动化程度高，污染物能达标排放，节能降耗措施得当，是排污量较小的清洁生产工艺，其清洁生产水平可达国内先进水平。 建设单位还可根据自身产品的实际特点，进一步减少物料单耗、提高原材料利用率，减少废物的产生量，其清洁生产水平可进一步提高，将创造更好的经济效益及环境效益。本报告建议采取的措施如下： ①加强设备的维护和检修，提高设备的完好率，制定周期检查、清洗设备的制度，防止因设备老化而引起的污染； ②加强生产过程的监督管理，当班工人要有专人负责物流、水流情况，做好记录，以利于及时发现问题，分析废弃物产生原因，采取措施，减少物料损失，降低污染。 ③通过合理管理，规范操作可有效较少和控制项目特征污染物的无组织排放。 7环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对项目存在的环境风险和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 （1）风险识别、源项分析 本次环境风险评价主要考虑废气事故排放和粉尘爆炸。 （2）事故影响分析 本项目潜在的环境风险主要为废气处理设施发生故障，导致含尘废气未经处理直接排放，将对区域环境质量和各敏感点环境空气造成不利影响。项目应加强对集气罩、脉冲除尘器和排风管道等废气处理设施的运行管理，避免事故排放。当废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，避免本项目对周边环境空气产生影响。 本项目可能涉及的爆炸粉尘为大豆粉尘，运营期豆粕粉碎在厂房三楼单独的粉料间内进行。由工程分析可知，粉碎时产生无组织大豆粉尘量为1.059t/a（3530g/d），粉料车间容积按300m3计，环评按不利情况（粉料间为封闭状态，每天积累的粉尘量按峰值计），算得粉料间空气中大豆粉尘浓度为11.77g/m3。根据《空气中粉尘爆炸极限表》可知，大豆粉尘的爆炸下极限为40g/m3，起火点为560℃，粉料间大豆粉尘未达到爆炸下极限，因此正常情况下发生大豆粉尘爆炸风险的可能性较小。 （3）风险防范措施 ①现场作业人员定时记录废气处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止生产，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ②确保脉冲除尘器正常工作的前提下，加强粉料车间通风。 ③各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 （4）风险管理 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担生产过程中的环保安全工作。环保安全机构应根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，指定各项安全管理制度、严格的生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。厂区内应加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力。 （5）事故应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169 -2004）详细编制，应急预案基本内容见下表。 - 表7-7 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 8环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气和声环境的影响，为本区域的环境管理和污染防治提供依据。 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。 为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管厂区的环保工作，并设置环保科，安排2～3名工作人员，以负责整个厂区的环保工作。同时本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，并提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 （2）环境监测 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势。本评价提出环境监测计划如下表。 - 表7-8 环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 颗粒物; 排气筒出口; 每年1次. 废气; 颗粒物; 厂界; 每年1次. 噪声监测; 等效连续A声级; 厂界外1m; 每年1次. 9环保投资估算 本项目环保总投资估算为10万元，占总投资10000万的0.1%，具体估算见下表。 - 表7-9 环保投资一览表 类别; 治理措施; 投资额（万元）. 废水; 化粪池; 2. 废气; 集气罩+脉冲除尘器+排风管道; 5.5. 噪声; 车间隔音、设备减震; 2. 固废; 生活垃圾分类收集、固废暂存间; 0.5. 环保总投资; 10. 10验收项目 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见表7-10。 - 表7-10 项目环境保护“三同时”验收项目表 防治措施类别; 环保设施具体内容; 验收标准和要求. 废气; 粉碎、混合拌料含尘废气; 粉碎机、混料机产生的粉尘经集气罩收集后通过脉冲除尘器处理，由排风管道引到楼顶高空排放，排气口距地面约20m; 除尘效率在99%以上，颗粒物最高允许排放浓度和最高允许排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求. 膨化机异味气体; 集气罩收集后由排风管道引至楼顶排排放; 设置集气罩收集异味气体，减少异味无组织排放. 废水; 综合废水; 经化粪池处理后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准. 固体废物; 装修废油漆桶; 由供应商定期回收; 由供应商定期回收. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 交由环卫部门处理. 不合格膨化产品、边角料等; 集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售给饲料厂; 达到一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求. 废包装袋; 集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售. 除尘器收集粉尘; 作为原料回用于生产; 定期清理脉冲除尘器并将粉尘回用于生产. 噪声; 噪声; 隔声、减震消声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粉碎、混合拌料工段 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘器+20m高排风管道 | 达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求 |
|  | 挤压膨化工序 | 异味 | 集气罩收集后引至楼顶排放 |  |
| 水污 染物 | 综合废水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池处理后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》三级标准和君山区（第二）污水处理厂纳管标准 |
| 固体 废物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 达到环保要求 |
|  | 挤压膨化工段 | 不合格产品及边角料 | 集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售给饲料厂 |  |
|  | 原料仓库 | 废包装袋 | 集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售 |  |
|  | 脉冲除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 设备基础减震垫， 厂房隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1.项目基本情况 湖南汇星生物科技有限公司投资10000万元，租用岳阳市君山区食品工业园一期二栋标准厂房（租赁合同见附件4），建设年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目。项目生产厂房共3层，总建筑面积为4800m2，一楼为产品仓库，二楼为主生产车间，三楼为原料仓库。 2.环境质量现状评价 环境现状监测结果表明项目区SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。长江两个断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。区域声环境昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-93）3类标准的要求。 3.环保措施及环境影响预测分析结论 （1）环境空气 运营期主要大气污染物为粉碎和混合拌料工序产生的粉尘及膨化机出口处少量异味气体。项目拟在每台打粉机和混料机进料口上方各设一个集气罩（集气效率为90%），经收集后的含尘废气由风机引至脉冲除尘器除尘（除尘效率可达到99%），除尘后的废气经排风管道引至楼顶高空排放，排放口距离地面高度约20m。经工程分析可知，粉尘产生量约为16.74t/a，产生浓度为3487.5mg/m3，经脉冲除尘器处理后粉尘排放量为0.1674t/a，排放速率为0.06975kg/h，排放浓度为34.875mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准，20m排气筒颗粒物二级标准最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率5.9kg/h要求，对周围环境影响较小。异味气体以水蒸汽为主，夹带少量豆类香味，环评建议在膨化机上方设置集气罩，将收集后的异味气体引至楼顶排放，异味气体产生量少，不会对环境造成较大影响。 （2）水环境影响分析 项目运营期废水主要为设备清洗废水以及员工生活污水，废水总产生量为1.7m3/d（510t/a），综合废水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准。 （3）固体废物环境影响分析 项目产生的员工生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；挤压膨化工序未膨化的不合格产品和边角料经收集后可出售给饲料厂综合利用；脉冲除尘器收集的粉尘可作为原料回用于生产；原辅材料均为外购，产生的废弃纺织袋集中收集后外售。项目各类固废均能得到妥善处置，不会对环境造成影响。 （4）声环境影响分析 运营期噪声主要来自打粉机、混料机和双螺杆膨化机等设备运行时产生的噪声，噪声级在70～90dB(A)。设备噪声在采取基础减震、厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 同时，项目实行8小时工作制，仅在昼间生产，距离项目最近的声环境保护目标为厂界北侧110m外的12户岳华村居民点1和距东厂界80m外的30户岳华村居民点2，预测设备噪声对两处声环境保护目标的贡献值分别为21.09dB(A)和25.55dB(A)，贡献值与现状值叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4.项目选址及产业政策符合性分析 本项目选址符合规划要求。本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的鼓励类、淘汰类和限制类，故属于允许类，符合国家产业政策。 5.环评总结论 综上所述，湖南汇星生物科技有限公司年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理可行。项目在运行后会有一定的废气、固废等产生，在采取本评价提出的各项环保措施后，各污染物能够达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。 建议 1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。 3、项目必须严格执行“三同时”制度，在项目实施前，应及时将专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经验收后方可投入运营。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 环境监测质量保证单 附件3 入园协议 附件4 厂房租赁合同 附件5 荆江门片区环评批复 附件6 湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整通过的公示 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目总平面布置示意图 附图4 项目大气和噪声监测布点图 附图5 项目地表水监测断面布置图 附图6 湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能分布图 附图7 君山荆江门片区总体规划图 附图8 项目周边实况照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。