建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：  800万条/年塑料编织袋生产线项目

建设单位(盖章)：      岳阳兴长石化股份有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 800万条/年塑料编织袋生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李华 |  |  |  | 联系人 |  | 卢小虎 |  |  |  |
| 通信地址 | 岳阳市云溪区路口镇长岭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13507306780 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 414012 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区路口镇长岭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 (清理整治) |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2923 塑料丝、绳及编织品制造 |  |  |
| 占地面积 | 5000m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 34 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.8% |
| 评价经费(万元) | / |  |  | 投产日期 |  |  |  | 1992.8 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况和任务由来 岳阳兴长石化股份有限公司下辖的岳阳兴长石化股份有限公司塑料制品分公司，成立于1992年8月，主要从事塑料编织袋制造行业，生产的塑料编织袋供应给中石化长岭分公司使用，本项目目前已完成主体工程的建设(包含生产区、办公生活区、仓库等)，并已进行生产。该项目建成至今未收到周边居民的投诉建议。 为了减少项目对周边产生的环境影响，同时根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015.6)“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造，其他，故本项目编制环境影响报告表。受岳阳兴长石化股份有限公司的委托(见附件1)，湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价的编制工作。在现场探勘、监测和资料收集等工作的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 项目名称：800万条/年塑料编织袋生产线项目 建设单位：岳阳兴长石化股份有限公司 建设性质：新建(清理整治) 工程投资：总投资500万 建设地点：岳阳市云溪区路口镇长岭村，地理位置图见附图1。 产品规模：年生产800万条塑料编织袋。 本项目建设内容主要为：生产区、办公生活楼、仓库及与之配套的生产辅助设施。项目主要建设内容详见下表。 - 项目建设内容一览表 工程名称; 主要内容与规模; 整改内容. 主体工程; 生产厂房; 占地面积3470m2,内设拉丝、造粒区，圆织区，覆膜、印刷、制袋区以及缝纫区; /. 辅助工程; 办公生活楼; 1栋，建筑面积1000m2，内设办公区; /. 公用工程; 给水; 生产用水及生活用水来自于市政供水; /. 排水; 雨污分流，雨水通过雨水管排入北侧无名水塘，废水经处理设施处理达标后灌溉项目北侧农田; /. 供电; 电源来自当地电网; /. 环保工程; 废水; 无生产废水，生活污水拟通过化粪池+地埋式一体化污水处理设备，生活污水经处理达标后灌溉项目北侧农田; 禁止生活污水不经处理随意排放. 废气; 拉丝、覆膜、造粒废气经UV光解装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，印刷废气经经UV光解装置装置处理后通过15m高排气筒排放; 拆除原有1#、2#、3#排气筒，将4#排气筒加高至15m. 噪声; 增加设备减振垫、西、北两侧厂界增加隔声墙，风机进出口增加消声器、加强绿化等降噪等措施; /. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门处理; 制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理. 在厂区内设置固废及危废暂存点或回用至生产. 储运工程; 原料仓库; 用于存放原料聚丙烯颗粒，1F; /. 产品仓库; 租用长岭分公司两处仓库，仓库位于厂区外东侧20m处，用于存放成品塑料编织袋; /. 运输; 采用汽车运输原料及产品. 三、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 - 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/个); 型号. 1; 拉丝机; 1; 1200×8×3566. 2; 覆膜机; 1; SJMS-Z90×33. 3; 中缝机; 1; SJFM-Z90×33-1360. 4; 片缝机; 3; YCZ-1300B-4. 5; 圆织机; 14; QPFJ. 6; 印切机; 1; SBY-850×65. 7; 缝纫机; 6; PS-RC321. 8; 回收机; 1; GK8-2. 9; 空压机; 1; 90. 10; 变压器; 1; LU30E-8. 11; 电动葫芦; 1; S11-630/10. 12; 冷却塔; 1; CD2T-5M. 13; 搅拌机; 1; DW-50. 14; 造粒机; 1. 五、主要原辅材料及动力消耗 项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 - 主要原辅材料及动力消耗表 项目; 名称; 成分; 年耗量t/a; 储存量及场所; 备注. 能源; 聚丙烯; 树脂; 580; 20，原料仓库; --. 填充料; 树脂、炭酸钙; 100; 10，原料仓库; --. 涂膜料; 树脂; 120; 10，原料仓库; --. 聚乙烯; 树脂; 20; 2，原料仓库; --. 油性油墨; 醇溶树脂、溶剂等; 0.8; 0.2，原料仓库; 整改后建议改使用水性油墨. 稀释剂; 正丁醇、正丁脂等; 0.6; 0.1，原料仓库; --. 生活用水; --; 600; --; --. 注：本项目聚丙烯、填充料等原料均从固定供货商购入，为原生塑料，项目禁止使用再生塑料。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质如下： 聚丙烯颗粒： 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，通常为半透明无色固体。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。 聚乙烯颗粒： 聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 油墨： 油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由颜料、连结料和助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。油墨主要有油性油墨、水性油墨、UV油墨等种类，本项目目前主要使用的油墨类型为油性油墨，主要以有机溶剂（甲苯、二甲苯、工业酒精等）做为溶剂，整改后建议改为使用水性油墨，水性油墨主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。具有安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生的环保特点。 稀释剂： 稀释剂是一种用于降低胶粘剂黏度，使胶粘剂有好的浸透力，改进工艺性能，有些能降低胶粘剂的活性，从而延长胶粘剂的使用期的化合物。 六、产品方案 1、产品方案 本项目产品情况 - 本项目生产情况一览表 序号; 产品种类; 规格; 产量. 1; 塑料编织袋（100g/袋）; 55×100cm; 800万条/年、800t/年. 56×90cm. 57×90cm. 注: 塑料编织袋不同厚度的产量根据客户的需求确定，总产量为800万条/年。 七、组织机构和劳动定员 本项目职工总人数50人，年工作240天，每天工作8小时，夜间不生产，一班制工作制度，根据建设方介绍，员工基本都是附近村民，不在厂区食宿。 八、公用及辅助设施 1、供电 项目位于云溪区，电源取自城市电网，本项目不设备用柴油发电机组。 2、给水 厂区生产、生活用水来源于自来水。项目主要用水为员工生活用水、冷却循环水等。 - 员工生活用水 本项目员工50人，均不在厂区住宿，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2014)用水参数，用水定额为20L/人·d，本项目年工作日为240天，则本项目营运期生活用水量为2.5t/d、600t/a。 (2)冷却循环水 本项目在拉丝及造粒过程中冷却方式为水冷，项目冷却水在水槽中循环使用，不外排，根据业主提供资料，本项目冷却水约10t/a，损耗水量约用水量的1%，则本项目冷却循环水需补充新鲜水量为0.01t/a，由于项目造粒冷却工段对水质的要求不高，冷却水可以一直循环使用，因此本项目冷却循环水不外排，主要以水蒸气的形式损耗。 3、排水 公司排水采用雨污分流，雨水经雨水沟进入城市雨水管网；项目生活污水拟通过化粪池+地埋式一体化污水处理设备，生活污水经处理达标后灌溉项目北侧农田。 九、项目平面布置 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村。项目建设内容包括生产区、办公生活楼、仓库及与之配套的生产辅助设施。本项目厂区总体由东向西呈线型布置，由东向西依次布置办公生活楼，产品仓库，生产车间，本项目产品仓库位于项目厂区外东侧20m处，生产车间内由北向南布置拉丝造粒区，圆织区，覆膜、印刷、制袋区以及缝纫区，本项目平面布置较为合理，物资运输方便。 项目总平面图详见附图。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村，本项目目前已完成主体工程的建设，并于1992年2月投入生产。根据现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施如下： - 本项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境问题; 改进措施. 1; 生活污水随意排放至厂区周边水沟; 活污水拟通过化粪池+地埋式一体化污水处理设备，生活污水经处理达标后灌溉项目北侧农田。. 2; 拉丝、造粒、印刷等工序产生的有机废气未经处理直排; 对废气采取相应的措施处理达标后排放. 3; 项目使用的油墨种类为油性油墨，印刷时产生污染物浓度较高; 建议改为使用水性油墨. 3; 排气筒设置不规范; 将造粒区的两根排气筒合并，同时将造粒区、拉丝区、覆膜区、印刷区的排气筒加高，要求不低于15m. 4; 固废、物料堆放较为凌乱，管理较为混乱。; 制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理. 项目周边工业和交通污染源分布情况及区域环境问题如下： 1）污染源分布情况： 根据现场调查，项目西、南面为乡村道路，东面主要为居民点，北侧主要为环卫站办公楼废弃厂房（1栋，位于本项目西北侧40m处）、养猪场废弃厂房（2栋，位于本项目北侧5m处）及较少居民，则项目运营期项目周边的乡村道路及其他工业企业均为污染源。 2）区域环境问题： 项目建设地周边主要分布为乡村道路及长岭乳制品厂等其他工业企业。项目区域内主要环境问题为交通噪声、汽车尾气及长岭乳制品厂等其他工业企业产生的废气、废水、废渣。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 云溪区，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利县隔江相望，南部与岳阳县和岳阳楼区毗邻。 本项目位于云溪区路口镇长岭村；项目坐标为：29.541197618北、113.344557377东，地理位置见附图1所示。 二、地形、地貌、地质 云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。该地区地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，表层以下基岩为前震旦纪报溪群浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，地震基本裂度为7级。 三、气候 该区域属亚热带湿润气候区，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为16.6℃，历年最高气温为40.4℃，历年最低气温为-18.1℃，年平均相对湿度81%，年平均降雨量为1469mm，常年主导风向为东北偏北风(NNE)，频率为18%，年平均风速为2.6m/s。 四、水文特征 ①松阳湖水域 湖面积：丰水期6000亩~8000亩左右；枯水期5000亩~6000亩左右。水位：最深水位5~6m左右；平均水位3～4m左右。蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。 ②长江岳阳段 松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200m3/s；历年最小流量4190m3/s。流速：多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00m/s；历年最小流速0.98m/s。含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66kg/m3；历年最小含砂量0.11kg/m3。输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177t/s；历年最小输沙量0.59t/s。水位：多年平均水位23.19m(吴凇高程)；历年最高水位33.14m；历年最低水位15.99m。 六、植被与生物多样性 岳阳市属亚热带常绿阔叶林带区，植被种类较多，群落交错，分布混杂。自然分布和引种栽培的约有106科、296属、884种，其中珍稀乡土树种约有40余种。主要植被形态为农作物群落，经济林木和绿化树木。丘岗地主要分布以杉木为主的用材林和以柑橘、李子、油茶为主的果、茶林群落；平原滩地分布以水稻、蔬菜等为主的农作物植被群落和以樟树、广玉兰、红继木、悬铃木为主的城市绿化树木群落。全市活林蓄积量1179.85万m3。区域内野生动物主要有蛇、青蛙、壁虎及麻雀等鸟类，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 经初步调查，评价区域内未发现和自然保护区，也未发现国家和地方保护动植物。经实地勘察，项目范围内无珍稀濒危动植物，也无国家和省级野生保护动植物物种。 七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表8。 - 项目区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行. 1准; 水环境功能区; 白泥湖; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两; 区 是（两控区）. 11; 是否水库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解当地环境质量现状，建设单位委托湖南精科检测有限公司对项目区域进行了环境质量现状及污染源监测。 一、环境空气质量现状评价及污染源监测 1、监测点位：Q1~4项目厂界四周，Q5—东侧50m处居民点。 - 2、监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC。 - 3、采样频率：SO2、NO2测小时值和日均值，PM10测日均值，TVOC测8小时均值，Q5连续监测3天，Q1~4监测1天。 4、监测时间： 2018年1月18日至20日。 5、监测工况：正常工况生产。 6、检测期间气象参数： - 本项目大气监测气象参数表 采样点位; 采样日期; 温度（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）. Q1厂界东侧1m处; 2018.1.18; 9.2; 101.8; 北; 1.2. Q2厂界南侧1m处; 2018.1.18; 9.8; 101.7; 北; 0.9. Q3厂界西侧1m处; 2018.1.18; 9.6; 101.7; 北; 1.4. Q4厂界北侧1m处; 2018.1.18; 9.4; 101.8; 北; 1.0. Q5东侧50m处 居民点; 2018.1.18; 9.9; 101.6; 北; 1.1. 2018.1.19; 7.5; 101.9; 北; 0.7. 2018.1.20; 7.8; 101.9; 北; 0.9. 6、监测结果如下： - 本项目厂界大气污染源监测数据统计表 监测 点位; 评价 项目; 监测因子. TVOC. 8小时均值. Q1; 监测值范围/(mg/m3); 0.0798. 超标率/%; 0. 最大超; 倍数 0. 达标情况; 达标. Q2; 监测值范围/(mg/m3); 0.0854. 超标率/%; 0. 最大超标倍数; 0. 达标情况; 达标. Q3; 监测值范围/(mg/m3); 0.0725. 超标率/%; 0. 最大超标倍数; 0. 达标情况; 达标. Q4; 监测值范围/(mg/m3); 0.0689. 超标率/%; 0. 最大超标倍数; 0. 达标情况; 达标. 评价标准/(mg/m3); 0.6. - 本项目大气现状监测数据统计表 监测 点位; 评价 项目; 监测因子. SO2; NO2; PM10; TVOC. 小时值; 日均值; 小时值; 日均值; 日均值; 8小时均值. Q5东侧50m处居民点; 监测值范围/(mg/m3); 0.01~0.02; 0.01~0.02; 0.02~0.04; 0.01~0.03; 0.06~0.07; 0.0524~0.0584. 超标率/%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准/(mg/m3); 0.5; 0.15; 0.2; 0.08; 0.15; 0.6. 由上表可知，项目5个监测点位各项指标监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准以及《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。 注：由于本项目现有拉丝区、造粒区、覆膜区、印刷区1~4#排气筒不符合监测条件，无法完成污染源现状监测，因此本项目有组织废气根据目前实际生产情况采用预测分析（湖南精科检测有限公司情况说明见附件5）。 二、声环境质量现状评价 1、监测点设置：Z1—项目东厂界；Z2—项目南厂界；Z3—项目西厂界；Z4—项目北厂界; Z5—项目东侧50m处居民点。 2、监测因子：LeqdB(A)； 3、监测时间：①Z1~Z4为补充监测，监测时间为2018年3月20~21日；②Z5监测时间为2018年1月18~19日 4、监测工况:正常工况生产。 5、监测结果如下： - 声环境质量现状监测和评价结果 采样点位; 采样日期; 检测结果LeqA（dB）; 达标情况. 昼间; 夜间. Z1; 2018.3.20; 57.1; 46.7; 达标. 2018.3.21; 56.8; 47.8; 达标. Z2; 2018.3.20; 57.1; 46.7; 达标. 2018.3.21; 56.8; 47.3; 达标. Z3; 2018.3.20; 59.8; 47.5; 达标. 2018.3.21; 61.2; 48.7; 达标. Z4; 2018.3.20; 65.3; 48.8; 超标. 2018.3.21; 63.3; 49.5; 超标. Z5; 2018.1.18; 56.7; 47.2; 达标. 2018.1.19; 55.9; 46.5; 达标. 参照标准; (GB3096-2008)2类; 60; 50; --. 由上表可知，建设项目东、南厂界以及项目东侧50m处居民点昼夜均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，西、北厂界昼间噪声监测值均有超标情况。 三、地表水环境质量现状 1、监测断面：W1—兴长公司厂区污水排放口 - 2、监测因子：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮。 3、监测时间：2018年3月20日至22日。 4、监测工况:正常工况生产。 5、监测结果如下： - 地表水环境质量现状监测和评价结果 采样点位; 评价项目; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群值：个/L）. pH值; 氨氮; 悬浮物; 化学 需氧量; 五日生化需氧量. W1; 监测值范围(mg/L); 6.64~6.78; 32.5~34.7; 95~104; 209~245; 63~68. 超标率/%; 0; -; 33; 100; 0. 标准指数; 0.15; -; 1.04; 1.23; 0.68. （GB5084-2005）表1旱作限值; 5.5~8.5; -; 100; 200; 100. 本项目污水排放口悬浮物、化学需氧量监测值超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值，其余监测因子均满足该标准，整改后生活污水拟通过化粪池+地埋式一体化污水处理设备，生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值灌溉项目北侧农田。 四、生态环境质量现状 1、土地利用现状 本项目所在区域为荒地，两侧以林地为主，主要植物为低矮灌木。 2、动植物生物多样性 岳阳市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。临湘市属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等。根据调查，矿山区域活动的陆生动物主要有：麻雀、杜鹃、喜鹊、鼠类、野兔、蛇、晰蜴等啮齿类动物、爬行类动物及昆虫等。 本项目评价区域内植被覆盖率约70%。区域内自然环境比较简单。通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，本项目区域没有发现珍稀保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村。主要环境保护目标具体详见下表： - 主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 距厂界方位、距离; 功能及规模; 保护级别. 环境空气; 乔家居民; E、10-320m; 居住，100户; (GB3095-2012) 二级. 阳西村小区; E、320-1km; 居住，300户. 幸福东小区; SE、540-1km; 居住，70户. 长炼学校; SE、830m; 学校，2000人. 长岭村居民; SE、740-1km; 居住，50户. 湖南石油化工职业技术学院; SE、990m; 学校，4000人. 丁家坡居民; S、370-540m; 居住，50户. 沈家坡居民; S、860-1km; 居住，100户. 甘家居民; SW、340-1km; 居住，120户. 陈家屋场; W、380-1km; 居住，70户. 高田屋场; NW、240-1km; 居住，50户. 云溪看守所; N、50m; 看守所，200人. 长岭居民; N、350-960m; 居住，100户. 地表水环境; 白泥湖; W、2.5km; 灌溉用水; (GB3838－2002)Ⅲ类. 无名水塘; N、40m; 灌溉用水. 声环境; 乔家居民; E、10-200m; 居住，60户; (GB3096-2008) 2类. 云溪看守所; N、50m; 看守所，200人. 生态环境; 项目周边植被、农田; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：挥发性有机物执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），其他污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：有机废气参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)，印刷废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)，其他废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 废水：生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 固体废物：一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为：废气VOCs：0.346t/a，废水经化粪池+地埋式一体化污水处理设备处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后灌溉北侧农田，因此废水污染物暂不需设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 图1编织袋生产工艺流程及产污节点图 编织袋工艺流程简述： 本项目将聚丙烯、填充料等原料搅拌均匀后，进入拉丝机加热熔融、拉丝，通过绕丝机收卷后通过圆织机织成圆筒布，一部分圆筒布经剖幅刀切割为扩幅布。圆筒布（或扩幅布）经牵引装置、扩幅装置导向辊，绕在卷布装置上。将圆筒布运至印刷机旁进行印刷，扩幅布送至覆膜机进行覆膜，覆膜后编织布经挤压贴合冷却后进入制袋机，最后将圆筒布及扩幅布进行缝纫，经检验合格后打包入库。 图2 造粒生产工艺流程及产污节点图 造粒工艺流程简述： 废边角料放入挤出机的进料斗，通过进料输送螺杆稳定地进入热熔机，通过电加热方式将造粒温度控制在 180～200℃左右，从而使得塑料碎粒成为熔融状态，并经过挤出工序挤出成条状，再经过冷却水槽冷却，再进入切粒机切成圆柱状颗粒。此过程中，冷却水是经过冷却循环水池循环使用，使水温保持低温，塑料颗粒成型后即可入库保存，进入塑料编织袋生产环节。 注：项目回收造粒工段仅回收使用本项目未沾染油墨的编织袋边角料、残次品，不使用已沾染油墨的边角料或外来废塑料制品进行造粒。

主要污染工序： 一、项目施工期环境影响简要分析 目前项目施工期已结束，本次评价不再对施工期环境污染进行详细分析。 项目施工期废气主要为施工扬尘、运输粉尘、车辆废气等；施工期废水主要为施工废水及生活生活；噪声主要为设备噪声；固体废物主要为建筑垃圾、土石方及生活垃圾。 二、运营期主要污染工序及防治效果分析 1、废气 (1)有机废气 ①拉丝废气 本项目原料聚丙烯在拉丝工序中的加热温度为145℃~160℃左右，因此生产过程有少量的有机废气产生。目前本项目的拉丝废气由集气罩收集后直接通过约8m高排气筒排放，未上废气处理设施，且排气筒未达到(DB12/524-2014)中最低15m的高度要求，需要进行整改。 针对项目拉丝废气的特点，本环评建议采用“集气罩+UV光解+活性炭吸附”技术处理有机废气，将拉丝区排气筒拆除，在厂区内新建一根15m高排气筒，本项目产生的拉丝、造粒、覆膜废气集中收集至该排气筒排放，该处理措施对有机废气的收集效率可达90%，处理效率可达90%以上，使用风机的风量约3000m³/h。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃（以VOCs来评价）的产生系数为0.35kg/t树脂原料，项目拉丝过程使用的树脂原料年用量约700t，则本项目拉丝有机废气的产生量为0.245t/a，采取以上措施处理后本项目有组织废气的排放量为0.022t/a(0.011kg/h)，排放浓度为3.82mg/m³，无组织排放量为0.025t/a。 ②造粒废气 本项目未经印刷的边角料及不合格的编织袋将送入造粒机内造粒后重新利用，编织袋热熔过程中会产生少量有机废气，目前本项目的造粒废气由集气罩收集后直接通过约8m高排气筒排放，未上废气处理设施，且排气筒未达到(DB12/524-2014)中最低15m的高度要求，需要进行整改。 本环评建议与在同一车间的拉丝废气使用同一套有机废气处理装置，即采用“集气罩+UV光解+活性炭吸附”技术处理有机废气，将造粒区排气筒拆除，造粒、覆膜、拉丝废气集中至一根15m高排气筒排放。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，有机废气的产生系数为0.35kg/t树脂原料，项目造粒过程未经印刷的边角料及不合格的编织袋年用量约3t，则本项目造粒有机废气的产生量为1.05kg/a，采取以上措施处理后本项目有组织废气的排放量为0.142kg/a(0.000074kg/h)，排放浓度为0.025mg/m³，无组织排放量为0.105kg/a。 ③覆膜废气 本项目在覆膜过程使用的原料主要为涂膜料等，加热后会有少量挥发气体产生，目前本项目的覆膜废气由集气罩收集后直接通过约10m高排气筒排放，未上废气处理设施且排气筒未达到(DB12/524-2014)中最低15m的高度要求，需要进行整改。 本环评建议与在同一车间的拉丝、造粒废气使用同一套有机废气处理装置，即采用“集气罩+UV光解+活性炭吸附”技术处理有机废气，将覆膜区排气筒拆除，腹膜、造粒、拉丝废气集中至一根15m高排气筒排放。 项目本项目涂膜料用量为120t/a，由于项目涂膜之后得到的半成品很快被冷却，分解的单体量极少，仅占总量的 0.01～0.02%，因此本次评价涂膜料的分解量按 0.02%计，则本项目覆膜废气的产生量为0.024t/a。采取以上措施处理后有组织废气的排放量为0.00216t/a(0.0011kg/h)，排放浓度为0.38mg/m³，无组织排放量为0.0024t/a。 ④印刷废气 本项目在印刷过程中会使用油墨，而油墨在印刷及干燥时，油墨中的有机溶剂会挥发而产生有机废气（本项目不设调配工序,购买己调配好的油墨，干燥采用自然风干，若不及时排除会对车间内的工作环境产生影响。 目前本项目的印刷直接通过约10m高排气筒排放，未上废气处理设施且排气筒未达到(DB43/1357-2017)中最低15m的高度要求，同时由于建设单位使用油性油墨，印刷时现场异味较重，需要进行整改。 本环评建议印刷油性油墨改为环保型水性油墨，并采用“集气罩+UV光解”技术处理印刷废气，同时将现有印刷区排气筒加高至15m，印刷废气经处理后通过该排气筒排放，该处理措施对印刷有机废气的收集效率可达90%，处理效率可达85%以上，使用风机的风量约3000m³/h。 本项目整改后使用水性油墨将产生少量有机废气，水性油墨年使用量约为0.8t。水性油墨中乙醇含量为 5~15%、三乙胺 5~10%，印刷有机废气产生量约为0.2t/a。采取以上措施处理后有组织废气的排放量为0.027t/a(0.014kg/h)，排放浓度为4.69mg/m³，无组织排放量为0.02t/a。 2、废水 (1)废水污染源 ①生活污水 本项目所在地未建成市政污水管网，生活污水目前未采取处理措施通过项目北侧水沟直接外排，根据湖南精科检测有限公司2018年3月20日至21日对厂区污水排放口的现场监测结果，生活污水中除悬浮物、化学需氧量外，其余监测因子均超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值，未达标排放，需要进行整改。 整改措施为采用化粪池+地埋式一体化污水处理设备将生活污水处理至达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值后灌溉项目北侧农田。 本项目生活用水量为600t/a，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）污水产生量约为用水量的80%，则本项目污水排放量为2t/d，480t/a，根据现状监测生活污水污染物浓度为：COD245mg/L、BOD68mg/L、SS95mg/L、氨氮34.7mg/L，则项目生活污水中各污染物的产生量为COD0.12t/a、BOD0.033t/a、SS0.046t/a、氨氮0.017t/a。 3、噪声 该项目产生噪声的主要设备有拉丝机、覆膜机、圆织机、搅拌机、造粒机等，噪声值为65～85dB（A）。具体噪声污染源见下表。 - 项目噪声源强一览表 噪声源; 数量; 噪声性质; 类比噪声值. 拉丝机; 1; 连续、机械噪声; 70~90. 覆膜机; 1; 70~85. 中缝机; 1; 70~85. 片缝机; 3; 70~90. 圆织机; 14; 70~85. 印切机; 1; 70~85. 缝纫机; 6; 70~75. 回收机; 1; 70~80. 空压机; 1; 70~95. 变压器; 1; 70~75. 电动葫芦; 1; 70~85. 冷却塔; 1; 65~75. 搅拌机; 1; 70~90. 造粒机; 1; 70~85. 4、固废 ①废边角料、不合格产品 生产中产生的废边角料及不合格产品按照物料使用量的 0.5%进行计算，产生量约4t/a，其中约3t/a未经印刷的废边角料及不合格产品的进入造粒工序造粒后返回至编织袋生产工序继续生产，剩余1t/a印刷后的不合格产品送至长炼公司作为垃圾袋使用。 ②废机油 本项目设备在维护过程中将产生少量废机油，机油的理化性质：外观为淡黄色粘稠液体、相对密度934.8、饱和蒸气压0.13(kPa)、闪点＞200(℃)、溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂，根据业主提供资料，本项目废机油的产生量及需处理量为0.0005t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-214-08机械维修过程中产生的废发动机油等废润滑油，危险特性为毒性（T）及易燃性（I），收集后回用至生产工序，用于涂膜。 ③废油墨桶 项目在生产过程中会产生废油墨桶，根据建设单位提供的资料，废油墨桶的产生量及需处理量为约为50个，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 ④废活性炭 项目使用活性炭吸附有机废气，活性炭的理化性质：外观为黑色粉末或颗粒二种。内部呈极多的孔状物质。主体为无定形的碳，此外还含有二氧化硅、氧化铝、铁等无机成分，根据类似项目资料，本项目废活性炭约每三个月更换一次，产生量约为0.4t/a。属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 ⑤生活垃圾 本项目定员50人，职工产生的生活垃圾量按 0.5kg/人.天计，则每天产生的生活垃圾 25kg/d(6t/a)，生活垃圾由当地环卫部门统一清运 - 危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 200个; 生产过程; 固态; /; 废油墨; 年; T、In; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.0003; 设备维护过程; 液态; 机油、润滑油; 致癌、致突变、致畸形的有机物质及废酸、重金属等; 年; T、I; 回用至生产工序. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.4; 喷漆过程; 固态; /; 季; T、In; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理.

项目主要污染物产生以及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 拉丝废气（VOCs） | 0.245t/a | 有组织 | 3.82mg/m3，0.022t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.025t/a |
|  |  | 造粒废气（VOCs） | 1.05kg/t | 有组织 | 0.025mg/m3，0.142kg/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.105kg/a |
|  |  | 覆膜废气（VOCs） | 0.024t/a | 有组织 | 0.38mg/m3，0.00216t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0024t/a |
|  |  | 印刷废气（VOCs） | 0.2t/a | 有组织 | 4.69mg/m3，0.027t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.02t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水量 | 480t/a | 480t/a |  |
|  |  | COD | 245mg/L，0.12t/a | 200mg/L，0.029t/a |  |
|  |  | BOD5 | 68mg/L，0.033t/a | 100mg/L，0.01t/a |  |
|  |  | SS | 95mg/L，0.046t/a | 100mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | NH3-N | 34.7mg/L，0.017t/a | - |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废边角料、不合格产品 | 4t/a | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.0005t/a |  |  |
|  |  | 废油墨桶 | 50个 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.4t/a |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 6t/a |  |  |
| 噪声 | 拉丝机、覆膜机、圆织机、搅拌机、造粒机等设备噪声，声源强度70-95dB(A) |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目生产厂房及设施已施工安装完成，对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 目前项目施工期已结束，本次评价不再对施工期环境污染进行详细分析。 项目施工期废气主要为施工扬尘、运输粉尘、车辆废气等；施工期废水主要为施工废水及生活生活；噪声主要为设备噪声；固体废物主要为建筑垃圾、土石方及生活垃圾。

营运期环境影响分析： 一、废气影响分析 1、项目目前情况 项目目前各类废气无处理设施，同时排气筒高度未达到15m，导致项目生产时，产生大量有机废气，现场异味较重，对周围环境空气及居民点造成较大影响。 2、整改措施 本项目有机废气需设置集气罩等收集装置及UV光解装置、活性炭吸附等处理装置，同时拆除拉丝区、覆膜区、造粒区的排气筒，新建一根15m高排气筒，将拉丝区、覆膜区、造粒区废气集中处理后通过该排气筒达标排放，印刷区将排气筒加高至15m，印刷废气经过处理达标后通过印刷区排气筒排放，采取这些措施后能够有效减少本项目的废气排放。 3、整改后废气影响分析 （1）有组织废气影响分析 ①拉丝废气 本项目整改后的拉丝废气通过集气罩+UV光解装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，有组织废气的排放量为0.022t/a(0.011kg/h)，浓度为3.82mg/m3，满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造中热熔、注塑等工艺VOCs限值为最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率为1.5kg/h。 ②造粒废气 本项目整改后的造粒废气通过通过集气罩+UV光解装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，有组织废气的排放量为0.142kg/a(0.000074kg/h)，浓度为0.025mg/m³，满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造中热熔、注塑等工艺VOCs限值为最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率为1.5kg/h。 ③、覆膜废气 ### 本项目整改后的覆膜废气通过通过集气罩+UV光解装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，有组织废气的排放量为0.00216t/a(0.0011kg/h)，浓度为0.38mg/m3，满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造中热熔、注塑等工艺VOCs限值为最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率为1.5kg/h。 ④印刷废气 本项目整改后的印刷废气通过集气罩+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放，有组织废气的排放量为0.027t/a(0.014kg/h)，浓度为4.69mg/m3，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表1挥发性有机物最高允许排放浓度限值为100mg/m3，最高允许排放速率限值为4.0kg/h。 （2）无组织废气影响分析 本项目拉丝、覆膜、印刷、造粒过程中均有无组织废气产生，主要为有机废气，通过对厂界四周无组织排放废气VOCs进行污染源现状监测，本项目厂界四周的VOCs浓度值均未超过《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的要求，项目经整改后，无组织排放量将进一步被削减，整改后VOCs厂界浓度限值将低于目前污染源监测值，且建设单位已在生产厂房设置了抽排风设施通风，因此本项目整改后无组织排放的废气对厂区及周边环境影响较小。 进一步减少无组织排放的措施： ① 作好密闭措施，对设备、管道、阀门经常检查、检修，平时加强检查，防止管道破裂气体泄漏。 ②在每个生产车间安装排风机，加强通风，有效疏散无组织废气； ③企业需制定一系列车间管理制度，加强员工培训，提高操作水平，尽量较少物料损耗和废气排放。 ⑤在厂区空地、路边及围墙侧种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、杉树等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低臭气的环境影响，确保无组织排放废气厂界浓度最高点不超标，进一步减小无组织排放影响。 4、废气处理可行性分析 本项目拉丝、造粒、覆膜废气采用UV光解+活性炭吸附的方式处理，印刷废气采用UV光解处理。 ①UV光解技术 UV光解装置的处理原理为利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→ O- +O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。本套设备具有的优点如下： 一、高效去除有机废气：能高效去除挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭，效率最高可达85%以上。 二、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使有机废气通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 三、适应性强：可适应较高浓度有机废气，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低<50pa，可节约大量排风动力能耗。 五、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米 六、优质进口材料制造：防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，采用不锈钢材质，设备使用寿命在十五年以上。 ②活性炭吸附技术 活性炭多是粉末状或颗粒状，经过特殊的工艺处理后，能产生丰富的微孔结构，这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力，可吸附各种有害的气体和液体分子，从而达到净化的目的，净化效率一般可达90%以上。活性炭吸附过程包括吸附净化和热脱再生。吸附净化过程是将有机废气由排气风机送入吸附装置，有机废气在吸附装置被活性炭吸附而使气体得到净化，净化后的气体排向大气即完成净化过程；活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。此法工艺成熟，效果可靠，因此被广泛地应用于各种行业的有机废气治理。 综上所述，UV光解及活性炭吸附装置均对有机废气具有较好的处理效率，本项目采用UV光解+活性炭吸附的方式处理有机废气较为可行。 5、大气环境防护距离 大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 大气环境防护距离的计算：根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式(SCREEN3)推荐的大气环境防护距离计算软件计算大气环境防护距离。计算参数及结果具体见下表 - 大气环境防护距离计算参数及结果 污染源; 污染物; 长度(m); 宽度(m); 软件截图. 厂界; VOCs; 216; 50. 面源有效排放高度(m); 源强 (kg/h); 小时评价标准(mg/m3); 计算结果(m). 5; 0.025; 0.6; 无超标点. 根据计算可知，整改后项目无超标点，无需设大气环境防护距离。 5、防治措施 ### ①采用先进生产工艺，选用先进生产设备，尽可能减少生产过程中无组织排放的TVOC量。 ### ②尽量选用收集、处理效率高的集气罩和UV光解装置，活性炭需定期更换。 ### ③作业员工应戴防尘口罩，必要时采用安全面罩，同时加强操作工的培训和管理，减少人为造成的环境污染；。 ### ④定时检修废气处理设备，一旦出现故障，必须立刻停车，待正常运营后再行投产。 ### ⑤加强车间通气和排气，做好消防防火工作，严格按照消防规章落实各项措施，杜绝爆炸、火灾引起污染事故； ### ⑥加强厂区绿化，在场区围墙外种植乔木和灌木混合林带等植物。 ### 采取以上措施建议后，能进一步减小项目对周围空气环境产生影响。 二、水环境影响分析 1、项目目前情况 项目目前厂区未按要求排放生活污水，生活污水未经处理达标，经厂区北侧排水沟排放至约40m处水塘，对周围地表水造成较大影响。 2、整改措施 生活污水经化粪池+地埋式一体化污水处理设备处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值灌溉项目北侧农田。 3、整改后废水影响分析 ①生活污水 本项目生活废水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值灌溉项目北侧农田，整改后能减少本项目废水对周围地表水环境的影响。 ②地埋式一体化污水处理设施处理达标可行性分析 本项目拟使用地埋式一体化污水处理设备处理生活污水,地埋式一体化污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N等污染物于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。 地埋式一体化污水处理设备工艺流程： 污水首先进入污水处理设施处理格栅间。粗格栅间隙20mm，并按75°倾斜安装，根据时间间隔或格栅前后水位差，自动启闭机械栅耙，并联动带式输送机，完成栅渣的收集、输送和装箱。经粗格栅拦截掉污水中较大的悬浮物和漂浮物后由潜水泵提升至细格栅间以满足后续污水处理高程的需要。 经细格栅进一步去除污水中细小悬浮物后，出水由流入口切线方向流入集水池，集水池中的污水自流送至污水调节池，在污水调节池中污水流分地匀质， 调节水量并初步降解有机物，然后通过污水泵将生活污水输入一体化设备处理系统。 一体化设备系统由缺氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池组成。在缺氧池中原污水与回流混合液充分混合，通过兼氧微生物的作用反硝化脱氮。接触氧化池通过鼓风机提供氧源，使污水中的有机物与池内生物膜充分接触，经微生物吸附、降解作用，使水质得到净化。接触氧化池出水自流入二沉池，以去除剥落的生物膜和活性污泥，最后水流入消毒池中进行消毒后，出水可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准。地埋式一体化污水处理设备特点： 1、可埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。 3、池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 4、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。 综上所述，本项目生活污水采用地埋式一体化污水处理设备处理较为可行。 ③生活污水灌溉可行性分析 项目所在地南、西、北三侧均有大片农田，项目北侧农田面积约10万m2，当地居民大多种植蔬菜，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），云溪区（Ⅲ区）蔬菜种植农田灌溉用水定额为415m3/667m2*a，则项目北侧农田年灌溉用水量约2.17万m3/a，本项目生活污水排放量为480m3/a，因此北侧农田完全可消纳本项目的生活污水，生活污水经化粪池+地埋式一体化污水处理设备处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后灌溉北侧农田，处理措施较为可行。 在采取以上治理措施后，本项目对周围地表水环境影响不大。 三、噪声影响分析 1、项目目前情况 本项目主要噪声污染来自拉丝机、圆织机、造粒机、覆膜机等生产设备，单台噪声值较高70~95dB（A），若所有设备同时运行，生产区域设备噪声叠加后的噪声值较高，根据污染源现状监测，在不采取任何防治措施的基础上，项目西、北厂界昼间噪声监测值均有超标情况，无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周边环境造成一定影响。 2、整改措施 目前噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，本项目选用的设备噪声值较高，因此本环评提出如下整改建议： ①对各设备采取基础减振、车间隔声、消声措施，各落地设备安装弹簧减振器或橡胶减振垫，根据需要考虑安装相关防噪设备（如隔音罩、消声器等），风机进出口风管处安装消声设备，厂房西、北两侧的墙体设置隔音墙，可削减噪声30~40dB，另外通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声。 ②合理安排工作时间，午休及夜间不进行生产作业。 ③加强厂区的绿化工作，特别是西、北厂界两侧需加强绿化，减少噪声的转播。 ④操作生产设备的工人应当加强个体防护措施，比如佩戴耳塞等，减少对人体的影响。 ### 3、整改后噪声影响分析 本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强设备管理，厂区绿化、个人防护，合理安排加工时间等措施后，项目整改后西、北厂界噪声值可削减至满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，能够减小对周围环境及敏感点的影响。 四、固体废弃物影响分析 1、项目目前情况 项目目前厂区固废、物料堆放较为凌乱，管理较为混乱。 2、整改措施 项目应制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理，厂区设置固废暂存间，固废暂存间内将划分为两个区域分别堆放一般工业固废及危险废物，能够容纳本项目及产生的固体废物。对项目产生的一般工业固废、危险废物分别进行分类、分区收集并加强管理，防止危险废物随意丢弃或混入一般工业固废中运出对环境产生影响。 此外，依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： a、危险废物暂存间应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志； b、危险废物暂存间，应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品； c、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 ③企业生产过程中产生的废活性炭收集于密闭桶内，并张贴危废标识，暂存于危废间，交有资质的单位回收处理， 项目危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定建设，做好防渗工作，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 约20m2; 桶装; 季. 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 月. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 季. ### 3、项目产生的固废影响分析 ①废边角料、不合格产品 生产中产生的废边角料及不含油墨不合格产品的进入造粒工序造粒后返回至编织袋生产工序继续生产，含油墨的不合格产品送至长炼公司作为垃圾袋使用，不返回造粒。 ②废机油 本项目设备在维护过程中将产生少量废机油,属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-214-08机械维修过程中产生的废发动机油等废润滑油，危险特性为毒性（T）及易燃性（I），收集后回用至生产工序，用于涂膜。 ③废油墨桶 项目在生产过程中会产生废油墨桶，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 ④废活性炭 项目废气处理过程中会产生废活性炭，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 ⑤生活垃圾 生活垃圾经集中收集后委托环卫部门处置。 综上所述，建设单位落实对一般固废和危险固废的贮存、处理处置措施后，本项目固废均能得到综合利用和合理处置，满足固废处置资源化、减量化、无害化的要求，对周边环境影响较小。 五、地下水影响分析 项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。厂区内污水管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。企业应对厂内生产区的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，做到防渗、防腐，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。 五、环境风险分析及防范措施 根据国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152号文件，针对项目运行期间发生事故，可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或事故产生的新的有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑，并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人体安全及环境的影响和损害。该项目也存在一定的风险因素，需加以评价，并提出防范措施。 （1）评价工作等级 本项目在生产过程中，使用的油墨和塑料颗粒在生产过程中会释放VOCs等有机废气，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，以及VOCs高浓度排放引起的中毒事故。根据评价工作等级划分，本项目有易燃危险性物质，因此，评价工作级别应为二级。 （2）风险因素识别 本项目风险事故的风险因素有设备因素和人为因素，这些因素都有可能直接或间接地带来环境风险，主要是UV光解装置出现故障造成的事故排放和VOCs中包含的有害物质造成的中毒事件以及塑料颗粒、VOCs等有机废气引发的火灾爆炸。 （3）环境风险防范措施及应急预案 ①因项目VOCs中包含有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状，同时加强个人防护，工作人员需配戴口罩，防毒面具等。 ②车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ③定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ④远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ⑤加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 ⑥厂区内应设置消防水池，消防水池的容积不小于50m3。 （4）分析结论 本项目有存在着中毒及火灾风险，但发生的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。项目应根据厂区情况制定应急预案。 六、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策，允许建设。 ## 七、选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村，项目租用中国石化有限公司长岭分公司土地建设本项目，该地块属于《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）中的工业区，符合当地用地规划。 （2）规划相符性分析 《湖南省石化行业“十三五”发展规划》指出：以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。到 2020年，全省形成较为完善的石化工业产业体系，产品结构进一步优化，产业布局更加合理，行业技术创新能力明显增强，骨干优势企业规模进一步扩大，产业集中度、发展质量和效益明显提升。 经现场勘查及检测项目区环境空气质量、地表水环境治理及声环境质量均能达到相应标准，能够满足生产所需。本项目主要生产包装袋，服务于周边中石化企业，属于化工产业链的配套产业，符合整体规划。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 八、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村。项目建设内容包括生产区、办公生活楼、仓库及与之配套的生产辅助设施。本项目厂区总体由东向西呈线型布置，由东向西依次布置办公生活楼，产品仓库，生产车间，本项目产品仓库位于项目厂区外东侧20m处，生产车间内由北向南布置拉丝、造粒区，圆织区，覆膜、印刷、制袋区以及缝纫区，本项目平面布置较为合理，物资运输方便。 ## 九、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 ## 十、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-8 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 整改后1~2#排气筒; VOCs; 每年一次. 厂界; VOCs; 每年一次. 废水; 污水排放口; 水量、COD、NH3-N; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 ## 十一、环保“三同时”项目及投资估算 本项目已有的环保投资9万元，需新增环保投资34万元，总计43万元，占总投资的6.8%，详见下表： - 项目已有环保“三同时”验收及投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 验收执行标准; 投资额 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 1; /. 废气; 拉丝废气; 集气罩+整改前1#排气筒; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)相应标准限值; 5; 1#、2#、3#、排气筒整改后将被拆除. 覆膜废气; 集气罩+整改前2#排气筒. 造粒废气; 集气罩+整改前4#排气筒. 印刷废气; 集气罩+整改前4#排气筒; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值; /. 噪声; 生产设备噪声; 设备减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 2; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 合理处置; 1; /. 合计; 9; /. - 项目需新增的环保“三同时”验收及投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 验收执行标准; 投资预算 （万元）. 废水; 生活污水; 化粪池+地埋式一体化污水处理设备将生活污水处理至达标后灌溉项目北侧农田; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）; 6. 废 气; 拉丝废气; 拉丝、覆膜、印刷废气处理增加1套UV光解处理装置及1套活性炭吸附装置，设置1根 15m高排气筒; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)相应标准限值; 15. 覆膜废气. 造粒废气. 印刷废气; 印刷废气增加1套UV光解处理装置，将现有排气筒加高至15m; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值; 5. 噪声; 生产设备噪声; 增加设备减振垫、西、北两侧厂界增加隔声墙，风机进出口增加消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 5. 固废; 废机油; 回用至涂布工段; 合理处置; 3. 废油墨桶、废活性炭; 危废暂存间、收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理. 合计; 34.

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 拉丝废气（VOCs） | 拆除原有1#、2#、3#排气筒，拉丝、覆膜、印刷废气经集气罩收集通过1套UV光解处理装置及1套活性炭吸附装置处理后进入1根 15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |
|  |  | 覆膜废气（VOCs） |  |  |
|  |  | 造粒废气（VOCs） |  |  |
|  |  | 印刷废气（VOCs） | 印刷废气经集气罩收集通过1套UV光解处理装置处理后进入现有排气筒排放，将现有排气筒加高至15m | 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池+地埋式一体化污水处理设备将生活污水处理至达标后灌溉项目北侧农田 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废机油 | 回用至涂布工序 | 合理处置 |
|  |  | 废油墨桶、废活性炭 | 委托具有处理危险废物资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废边角料、不合格产品 | 废边角料及不含油墨不合格产品的进入造粒工序造粒后返回至编织袋生产工序继续生产，含油墨的不合格产品送至长炼公司作为垃圾袋使用。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 项目厂内 | 各类高噪声设备 | 增加设备减振垫、西、北两侧厂界增加隔声墙，风机进出口增加消声器、加强绿化等降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生产厂房及设施已施工安装完成，对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 一、项目概况 项目名称：800万条/年塑料编织袋生产线项目 建设单位：岳阳兴长石化股份有限公司 建设性质：新建(清理整治) 工程投资：总投资500万元 建设地点：岳阳市云溪区路口镇长岭村，地理位置图见附图1。 产品规模：年生产800万条塑料编织袋。 本项目建设内容主要为：生产区、办公生活楼、仓库及与之配套的生产辅助设施。 (1)产业政策符合性结论 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策。 (2)选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村，项目租用中国石化有限公司长岭分公司土地建设本项目，该地块属于《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）中的工业区，符合当地用地规划。 （2）规划相符性分析 《湖南省石化行业“十三五”发展规划》指出：以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。到 2020年，全省形成较为完善的石化工业产业体系，产品结构进一步优化，产业布局更加合理，行业技术创新能力明显增强，骨干优势企业规模进一步扩大，产业集中度、发展质量和效益明显提升。 经现场勘查及检测项目区环境空气质量、地表水环境治理及声环境质量均能达到相应标准，能够满足生产所需。本项目主要生产包装袋，服务于周边中石化企业，属于化工产业链的配套产业，符合整体规划。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 (4)环境质量现状结论 ①环境空气：根据现状监测结果表明，Q1~4厂界无组织污染源监测VOCs均满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的要求，项目Q5监测点位各项指标监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准以及《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）限值要求。 ②地表水：根据现状监测结果表明，本项目污水排放口悬浮物、化学需氧量监测值超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值，其余监测因子均满足该标准。 ③声环境：根据现状监测结果表明，项目东、南厂界以及项目东侧50m处居民点昼夜均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，西、北厂界昼间噪声监测值均有超标情况。 (5)运营期环境影响分析结论 ①大气环境 本项目所产生的主要污染废气为生产过程中产生的有机废气。经整改后的拉丝、覆膜、印刷废气经集气罩收集通过1套UV光解处理装置及1套活性炭吸附装置处理后进入1根 15m高排气筒排放，拆除原有拆除原有1#、2#、3#排气筒，印刷废气经集气罩收集通过1套UV光解处理装置处理后进入现有排气筒排放，将现有排气筒加高至15m，项目厂区场地开阔，有利于废气扩散，因此项目整改后能够减少运营期废气对外环境的影响。 ②水环境 运营期水污染源主要为员工的生活污水，整改后项目生活污水经化粪池+地埋式一体化污水处理设备将生活污水处理至达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作种类标准限值后灌溉项目北侧农田，能够减少对周围地表水环境的影响。 ③声环境 根据预测结果，项目通过增加设备减振垫、西、北两侧厂界增加隔声墙，风机进出口增加消声器、加强绿化等降噪等措施后，能够将项目正常生产时各厂界噪声值减小满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)2类标准，减小对周围声环境的影响。 - 固体废物 项目运营期固体废物主要为员工产生的生活垃圾、废边角料、不合格产品、废机油、废油墨桶、废活性炭等，员工产生的生活垃圾，由环卫部门定期清运。废边角料及不含油墨不合格产品的进入造粒工序造粒后返回至编织袋生产工序继续生产，含油墨的不合格产品送至长炼公司作为垃圾袋使用，废机油回用至涂布工序，废活性炭及废油墨桶委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 总结论： 800万条/年塑料编织袋生产线项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响预测分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。 2建议与要求 1、定期进行环境保护教育，提高职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。 2、应设置专职人员负责厂区环保工作，保证各项环保措施得到落实。

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附图、附件、附表： 附图1 项目地理位置图 附图2 环境空气、声环境保护目标图 附图3 整改前厂区平面布置图 附图4 整改后厂区平面布置图 附图5 项目监测布点图 附图6 项目现场及保护目标图 附件1 委托书 附件2 土地租赁证明 附件3 第一次监测质保单 附件4 补充监测质保单 附件5 专家意见 附件6 有组织废气无法监测的情况说明