- 表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李行 |  |  | 联系人 | 万师 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市经开区八字门 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18173006788 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪城区、岳阳楼区、经开区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | D4610 自来水生产和供应 |  |
| 新建和迁建管道规模(千米) | 47.97 |  |  | 服务面积 (平方米) | - |  |
| 总投资 (万元) | 33733.9 | 其中：环保 投资(万元) |  | 115 | 环保投资占总投资比例 | 0.34% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正版） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018.1.1施行） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订） （9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行） （10）《产业结构调整指导目录2011本》（2013修订） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行） （12）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016) （13）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （14）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （15）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （16）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （17）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） （18）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （19）《环境保护实用数据手册》 （20）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007） （21）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号） 2.项目的由来和建设必要性 供水管网是城市供水系统的重要组成部分，是城市建设和人民生活的生命线。供水水平不但是经济发展水平的标志，还是社会文明水平的重要标志之一。供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛盾不但制约着地方经济的发展，而且制约着地方群众生活水平的稳步提高。保证管网供水畅通、水质稳定，确保用户对水量、水压、水质的要求是城市供水企业的宗旨。同时，供水管网的安全运行，也直接影响到供水企业的经济效益和社会效益。 近年来，岳阳“东扩南延北进”的战略性城市发展规划，让城市格局发生了翻天覆地的变化。随着“东扩”即临湖公路（长康路）东片区的金凤桥片区、木里港工业园片区和空港产业园（岳阳三荷机场）等片区的建设需要，经济的发展用水量快速增长，供求矛盾日显突出；“南延”即学院片区和规划商贸、居住区的发展，随着新用水点的加入，仅靠现状学院路一根 DN500 枝状供水管线供水将不能满足该片区经济社会发展用水需求。“北进”即云溪区供水服务范围不断扩大，人口随着经济社会发展逐年增加，第二、三产业的大量发展，尤其是驻区大厂、工业园区的扩展、城南新区加快建设，城区自来水的需求总量大幅度增加，驻岳央企“三供一业”供水分离移交后，今后还将继续抽取双花水库供水已经无法满足供水需求。特别是受干旱天气影响，现有水源更难保证正常稳定供水。为了保障云溪以及临湖公路周边区域的居民的用水可靠性，岳阳市交通建设投资有限公司拟投资33733.9万元，建设云溪供水工程（临湖公路供水管线），建设工程包括管网新建及迁建、加压泵站新建和水厂部分设备更新提质改造等。 项目的建设方案不在已建配水主干管敷设道路上增设复线，新增设的管线考虑在现状道路为敷设管线以及正在建设或规划的道路上敷设。 具体新增设管线的线路具体如下： （1）皇姑塘立交桥（含）以北段：二水厂清水出水主干管在皇姑塘立交桥附近向北引出一根配水主干管，沿现状临湖公路（长康路）向北敷设，在欣港东路与临湖公路交汇处和云港路与临湖公路交汇处户云溪互通处分别设置云溪增压泵站哈长炼增压泵站，以东区域通过云溪增压泵站沿欣港东路分别向云溪片区和巴陵石化厂区供水；以北区域通过长炼增压泵站沿临湖公路延伸、炼化路敷设至长炼区域的南山泵站进水池，通过南山泵站向长炼厂区供水。 改供水主干管将于规划胥家桥路、已建云欣大道和云港路供水干管接驳，形成中心城区东北片区的市政供水主环网，增加供水安全性。 （2）皇姑塘立交桥（含）以南段：二水厂清水出水主干管在皇姑塘立交桥附近向南引出一根配水主干管，沿现状临湖公路（长康路）向南敷设至木里港路已建配水干管，向木里港工业园等片区供水，形成中心城区东南片区的市政供水主环网，增加供水安全性。同时将岳阳大道（连接线）已建DN600配水主管向西延伸后与本次新敷设供水主干管连通成环，该配水主管增加了岳阳大道（连接线）北行人行到道、中科电气西南侧的经开区加压泵站供水水量的安全性，对保证三和机场水压及供水安全方面的需求，将起积极作用（供水管网走向图详见附图。该方案中供水主干管布置与中心城区给水专项规划相协调，从岳阳市一、二水厂供水规模上考虑实现了水资源的合理配置，配水主干管实施后，实现水厂对置、联网供水的格局，中心城区东北、南片区市政供水主干管网基本形成，为市中心城区东扩北进，云溪城区南延西靠的蓉城发展提供了市政供水保障，方便已建和规划道路市政给水管网与之接驳形成环状供水管网，在保障管网运行的安全性、稳定性和经济性方面都有积极的意义。同事供水主干道主要在为敷设管道的道路上和正在建设道路及规划道路上敷设，施工难度较小。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目必须进行环境影响评价，对照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）相关规定，本项目属于三十三、水的生产和供应中95自来水生产和供应工程。建设单位委托我公司（广西新北环环保科技有限公司）承担《云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目》编制工作，项目组在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 1）项目名称：云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目 2）项目性质：新建、改扩建 3）项目投资：本项目总投资为33733.9万元 4）建设单位：岳阳市交通建设投资有限公司 5）工程范围：主要由三部分组成 ①二水厂提质改造工程 在岳阳市二水厂厂区范围内进行设备更新改造，包括双回路供电改造、高压配电室改造、增加水泵机组、药剂投加系统改造以及虹吸滤池改造等，通过完善现有供水设施，增添水质检测设备。 ②中途加压泵站工程 临湖公路供水管线较长，沿线地形高差较大，为保持管网末端所需水压，考虑在管网中建增设云溪加压泵房和长炼加压泵房，使二级泵房的扬程至须满足泵房附近管网的服务水压。 ③配水主干管线工程 为进一步完善管网布局，预留各主要配水管线接口，实施临湖公路段供水主干管线工程，其中包括二水厂-皇姑塘立交桥-巴陵东路DN1200~DN1600给水管道迁改，长度为1.85km。 临湖公路皇姑塘立交以北：临湖公路（皇姑塘立交桥~欣港东路云溪加压泵站段）DN1000~DN1200给水管道，长度为15.35km；临湖公路以东欣港东路（云溪加压泵站~洗马路段）DN800给水管道，长度约为1.54km；至云溪镇区供水管线为：洗马路（欣港东路~新埠路段）DN600给水管道，长度约为2.1km；至巴陵实话供水管线为：途径欣港东路（洗马路~大汉路段）、大汉路（新港东路~刘坡路段）、刘坡路（大汉路~安居大道段）DN600给水管道，长度为2.75km。至长炼供水管线为：临湖公路（欣港东路云溪加压泵站~临湖公路长炼加压泵站~炼化路~长炼南山泵站段）DN800给水管道，长度为18.2km。 临湖公路皇姑塘立交以南：临湖公路（皇姑塘立交桥~木里港路段）DN1000给水管道，长度为4.95km；临湖公路以东岳阳大道（连接线）（临湖公路~新华路段）DN600给水管道，长度约为1.2km。 2.2工程建设内容 本项目为云溪供水工程（临湖公路供水管线），项目新建、迁建 DN600~DN1600 供水管网 47.94km，其中，迁建 DN1200~DN1600 供水管网 1.85km；新建 DN600~DN1200 供水管网 46.09km。新建云溪加压泵站，供水规模 4 万m3/d和长炼加压泵站，供水规模 3 万m3/d；另提质改造二水厂工艺设备、电气设备及水质检测设备。 本项目施工完成后的主要生态恢复工程为，本地种类或常见绿化物种对裸露地面进行生态修复。 本工程主要建设内容及主要经济技术指标见下表。 表1-1 工程主要技术经济指标 项目; 工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 供水管网; 新建、迁建 DN600-DN1600供水管网47.94km，其中，迁建 DN1200-DN1600供水管网1.85km；新建 DN600-DN1200供水管网 46.09km（详见表1-2），本工程供水管线管材一般埋设段采用球墨铸铁管，在过障碍物时，如倒虹、管桥或顶管时采用钢管。. 云溪区 加压泵站; 云溪加压泵站供水规模为4万m3/d，一期建设，土建设备一次完成。泵站选址临湖公路（G107 国道）与洗马路跨线桥交汇处，占地面积：1754.83m2 ，土建面积：909.7m2。. 长炼加 压泵站; 长炼加压泵站供水规模为3万m3/d，二期建设，土建设备一次完成。泵站选址临湖公路（G107国道）与云港路东南角交汇处即云溪互通附近，占地面积：30×18=540m2，土建面积：20×8=160m2。. 二水厂 提质改造; 供配电系统改造，水泵机组改造，药剂投加系统改造，虹吸滤池系统改造，增加水质检测设备. 公用 工程; 供电工程; 云溪区加压泵站和长炼加压泵站用电总负荷均为540kw，设800KVA箱式变电站各一座，高压输电线路电压等级10kv。. 排水工程; 泵房为无人值守泵站，室外雨水汇集后排入市政雨水管道。. 二水厂体质改造方案： （1）供配电系统改造 二水厂现状供电仅为单一回路，为确保供电安全性，二水厂需要增加一条供电回路，选择武广高铁岳阳站10KV金平线作为备用电源，同事对高压配电室配电柜进行更新改造。 （2）水泵机组改造 为保证供水量，需增加一台800kw机组和一台400kw机组。 （3）药剂投加系统改造 ①聚合氧化铝投加系统 原有投加方式为重力投加，不便于自动控制和合理调节投加量，影响水处理效果。改为自动投加后，根据水厂原水入口的流量来反馈变频控制投加量；配药采用自动方式；配药在池中进行，每个池子容积为20m3，功率为5kw的电动搅拌器。 ②出水加氯消毒系统 二水厂日供水量为20万m3/d，供水高峰为8000m3/h，水源为铁山水库，先使用液氯消毒，液氯投加量为2.5g/m3，为保障供水安全，更新消毒处理方式，采用二氧化氯消毒和预氧化。需增加高纯二氧化氯发生器QLZS-10000型对出厂水进行灭藻、消毒，主要包括：主机（3台）和配套的PLC控制柜（3台）、二氧化氯测定仪（2台）、超声波流量计（6台）、化料器（1台）、硫酸储存罐（1个）。 （4）虹吸滤池系统改造 先二水厂过滤工艺采用虹吸滤池，实际运行情况为反冲洗式，效果差，浪费水量大，本次更新改造为气水反冲滤池，可以确保水厂水质和水量的需要。 （5）水质检测能力建设 水质检测项目有现状71项增加到106项，以满足国家新标准的要求，水质检测设备需添气相色谱仪、气相色质联机、离子色谱仪、荧光显微镜、流动注射分析仪等设备。 表1-2管网工程建设规模及工程量一览表 管线范围; 道路名称; 管线起止点; 管径（mm）; 长度（km）; 建设类型; 分期建设. 皇姑塘立交桥段; 二水厂-皇姑塘立交桥-巴陵东路; 二水厂-皇姑塘立交桥北段; DN1600; 0.85; 迁建; 一期. 皇姑塘立交桥-巴陵东路; DN1200; 1.00. 皇姑塘立交桥以北段; 临湖公路 （长康路）; 皇姑塘立交桥-冷水铺互通; DN1200; 4.65; 新建; 一期. 临湖公路; 冷水铺互通-云溪加压泵站; DN1000; 10.70. 欣港东路; 云溪加压泵站-洗马路; DN800; 1.54. 洗马路; 欣港东路-新埠路; DN600; 2.10. 欣港东路; 洗马路-大汉路; DN600; 2.75. 大汉路; 欣港东路-刘坡路; DN600; 2.75. 刘坡路; 大汉路-安居达到; DN600; 2.75. 临湖公路; 云溪加压泵站-炼化路-长炼南山泵站; DN800; 18.20; 二期. 皇姑塘立交桥以南段; 临湖公路 （长康路）; 皇姑塘立交桥-木里港路段; DN1000; 4.95; 新建; 一期. 岳阳大道 （连接线）; 临湖公路（长康路） -新华路; DN600; 1.20. 表1-3目主要设备一览表 序号; 设备 名称; 参数; 数量; 备注. 1; 进水调节罐; 云溪区加压泵站罐体直径2.3m，罐长4.8m；长炼加压泵站罐体直接1.7m，罐长3.6m; 云溪区、长炼各1个; 不锈钢材质，不低于奥氏体不锈钢06Cr19Ni10. 2; 水泵 机组; 云溪：KP/KPV6020-3/4 长炼：KP/KPV6019-7/8; 12套; 各使用6组，备用一组. 3; 出水压力调节罐; 云溪区加压泵站罐体直径2.3m，罐长4.8m；长炼加压泵站罐体直接1.7m，罐长3.6m; 云溪区、长炼各1个; 不锈钢材质，不低于奥氏体不锈钢06Cr19Ni10. 4; 变频控制柜; 云溪加压泵站配控制柜8台，其中总控柜1台；长炼加压泵站配控制柜5台，其中总控柜一台; 13台; 水泵采用变频自动控制，1控1. 5; 其它; 防水锤、止回阀，二氧化氯发生器（用于管内消毒）. 对照《产业结构调整指导目录2011本》（2013修订），本项目所采用设备均符合国家产业政策。 2.4工程设计 1、设计原则 （1）供水管线尽量按最近路线走向，并兼顾考虑到管道输水的水力条件，同时要尽可能沿公路和规划道路敷设，少占农田。云溪供水工程（临湖公路供水管线）。 （2）供水管线应尽可能避开穿越密集型建筑群、国道及省道公路，以降低拆迁赔偿费用。 （3）供水管道穿越公路时，交叉段一般应从路基下垂直穿越，如无法垂直相交，应当采取保护措施。本项目工程中对管道穿越随岳高速公路是采用顶管方式，穿越其他道路时采用开槽埋管。 （4）供水管道穿越河道、渠道、湖泊采用倒虹吸或管桥，倒虹吸管顶埋设深度不得小于 1.0m，在通航河道上管桥净高要考虑通航要求。本项目沿线管道穿越较大自然河流、水体时采用自承式平管跨河，穿越其他较小、涵洞时采用围堰开槽埋管。 （5）供水管道穿越铁路时，本工程中沿线供水管线涉及三处穿越京广铁路路基部分，根基道路跨越铁路所采取的方式为桥梁，其中何家垅分离式立交桥和京广铁路-欣港东路跨线桥均已考虑市政给水管道随桥搭载，京广铁路-洗马路跨线桥未考虑，故该处采用自承式平管管桥方式跨越，施工前，必须与铁路部门进一步沟通。 表1-4云溪供水管道跨越工程统计 序号; 障碍物类型; 建设地点; 规格、材质; 单位; 数量; 穿越方式. 1; 穿越 自然 水系; 北港河大桥; DN1000钢管; m; 252; 自承式平管. 2; 田垄中桥; DN1000钢管; m; 92; 自承式平管. 3; 长康路桩号K33+205简支梁桥; DN1200钢管; m; 25; 自承式平管. 4; 长康路桩号K33+600简支梁桥; DN1000钢管; m; 20; 自承式平管. 5; 临湖公路K31+896.3盖板涵; DN1000钢管; m; 40; 自承式平管. 6; 临湖公路K26+356.5桃李中桥; DN1000钢管; m; 77; 自承式平管. 7; 临湖公路K24+973.5渡槽; DN1000钢管; m; 60; 自承式平管. 8; 临湖公路K23+735.0太平桥; DN1000钢管; m; 98; 自承式平管. 9; 云溪河-洗马路管桥; DN1600钢管; m; 60; 自承式平管. 10; 临湖公路K23+225.5果树咀中桥; DN1000钢管; m; 68; 自承式平管. 11; 临湖公路K16+219.0蒋家中桥; DN800钢管; m; 71; 自承式平管. 12; 临湖公路K14+474.7方家冲二桥; DN800钢管; m; 58; 自承式平管. 13; 撇洪渠-炼化路管桥; DN800钢管; m; 25; 自承式平管. 14; 穿越 铁路; 何家垄分离式立交桥; DN1000钢管; m; 60; 自承式平管. 京广铁路-欣港东路跨线桥; 2×DN600钢管; m; 80; 随桥挂管. 京广铁路-洗马路跨线桥; DN600钢管; m; 60; 自承式平管. 15; 穿越 公路; 随岳高速公路; DN1000钢管; m; 60; 顶管. （6）管道转弯：弯曲连接圆端渐变，防止拐硬角，当管线转角与标准配件度数有少许差别时，可以利用管道接口的借转角度来调节解决。 （7）管顶覆土按不得小于 1.0m 考虑，穿过公路等管道埋设深度要加深，并采取保护措施。 （8）管道连接 球墨铸铁管采用承插单胶圈接口，钢管连接采用焊接。 （9）供水水源 云溪片区供水可供选择的水源主要有长江水和双花水库水，但由于双花水库水量不够，且水质较差，单独处理成本偏高，且不能保证水量和水质，而长江水源尽管水量有保证，但由于距离较远且水质较差，单独处理成本也偏高，故均不考虑，而是考虑由市自来水公司统一供水。市自来水公司统一供水选择的水源是铁山水库水。 铁山水库是一座具有农业灌溉、城市供水、结合防洪、发电等综合效益的大（二）型水库。水库位于新墙河支流沙港河上游，属岳阳县境内，该水库坝址以上控制面积为493km2（外引饶港坝集雨面积28km2），多年平均流量 12.1 m3/s，多年平均入库径流总量为3.82亿m3。自河源至坝址长约45km，正常蓄水位92.2m，死水位80m，有效库容3.83亿m3，总库容6.35亿m3，库容系数 1.04，为多年调节水库。铁山水库新建时规划只为农业灌溉供水，原岳阳市城区主要饮用的是洞庭湖水，因洞庭湖水质污染严重，自2002年10月以来岳阳市城区、岳阳县城周边集镇居民生活用水改为铁山水库供水，铁山水库供水由原单一的季节性农业灌溉供水，转变为城镇供水与农业灌溉供水两者兼有。原设计控灌岳阳、临湘、汨罗、岳阳楼区等四县、区耕地面积95.37万亩，由于因近十年来建设107国道、京珠高速公路交通干道和武广高速铁路、城乡房建占用土地及灌区周边有部分面积未灌溉，规划设计灌溉面积为85.41万亩。 远期岳阳市城区二水厂供水规模为40万m3/d。依据《铁山水库昌江引水工程可行性研究报告》（2011 年11月），铁山水库在考虑外引昌江可引水量的情况下，规划水平年（2020年）在满足规划灌溉面积 85.41万亩的基础上，能够提供的最大城市日供水规模为 40万m3/d（年均需水量14600万m3），其中包括云溪远期5.58万m3/d的供水规模，城市的供水保证率可达97%以上。但是为了保证水源水量的可靠性及供水的稳定性，建议远期在灌区内新建与扩建部分蓄水工程以补充水源。 目前，铁山水库多年平均产水量为3.67亿m3，水库在向灌区提供水源灌溉面积66.89万亩（现状灌溉面积）的基础上，向城市水厂实际供水32.2万m3/d（年均需水量11753万m3），其中向岳阳市城区现状二座水厂实际供水21.2万m3/d，向岳阳县城供水5.0万m3/d，向岳阳县、岳阳经济技术开发区及临湘市农村供水6.0万m3/d，现有水源总量满足现状灌溉与供水要求；而铁山水库在规划水平年外引昌江可引水量的情况下，除满足规划灌溉面积85.41万亩的基础上，能够提供的最大城市日供水规模为40万m3/d（年均需水量14600万m3）。岳阳市城区二水厂远期供水规模为40万m3/d，依据《岳阳市中心城区给水专项规划》（2012-2030），岳阳市中心城区供水规模已包含云溪城区用水量，故远期铁山水库水源总量仍能满足规划灌溉与供水要求。铁山水库水质清澈透明，库区远离城区，天然蓄水，周边没有工业污染，水质一直稳定在国家生活饮用水水源一级标准，满足作为水源的水质要求。 综上所述，铁山水库在水量与水质方面都是作为供水水源的可行选择，故本工可推荐采用铁山水库作为供水水源。 2、进度安排 项目拟在2020.12月完成所有工程并投产运行，项目施工高峰期作业人员约50人，本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍。 3、工程占地 本工程新建 2 座加压泵站涉及新征用地，其中云溪加压泵站永久性用地面积709.7m2，长炼加压泵站永久性用地面积540m2，合1.84亩。永久性占地面积目前均为未开发利用土地，供水管网建设大部分位于道路下敷设，局部需架设管桥等特殊地段永久性用地面积约5000m 2，合4.5 亩；施工期间临时性用地面积约35000m2，合67.5亩。二水厂提质改造位于现状二水厂内，仅更新改造工艺设备等，不涉及新征用地。 4、临时工程 ①临时便道 项目施工条件较好，项目建设仅需修建少量施工道路通向临建施工场地及临时堆土区，本工程与临湖公路（长康路）改造同步实施，可使用临湖公路（长康）改造时的修建的施工便道。 ②施工生产生活区 临建施工场地主要作为灰土拌和站、施工设备组装场地和机械存放地、材料仓库等。本工程设施工区2处，主要占地类型为林地和宅基地，初步定于二水厂北侧200m及云溪泵站拟建地处。 ③临时堆土场 根据水土保持方案，本项目前期软土层开挖、表土剥离等少量较好的耕植土临时堆置在路边荒地上，初步定于云溪泵站拟建地周边空地处。 5、土石方 本项目开挖土方量较大，但大部分土石方用于回填，仅管道占用的空间为弃方量，在施工期为埋没管线将要挖1～1.5m 深，1～1.2m 宽的管道沟槽，经计算，项目挖方量约为86292m3，填方56090m3，项目弃方约30202m3，废弃土方清运至云溪区区渣土部门指定地点。建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 6、建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为施工期拆除的原有地下旧管道，废弃管道约18.5t，废弃土石方及建筑垃圾运至指定地点消纳。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目主要供水管线新建和迁建、加压泵站新建和二水厂部分设备更新提质改造项目，拟建的供水泵站选址处均为空地，无原有环境问题。项目本身对周边环境无影响。项目所在地现有环境污染主要是沿线道路来往车辆产生的汽车尾气与噪声。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳古称巴陵、通衢又名岳州，公元前505年建城，是一座有着2500多年悠久历史的文化名城。 岳阳位于北纬29.22，东经113.06，东倚幕阜山，西临洞庭湖，北接万里长江，南连湘、资、沅、澧四水，区位优越，风景秀丽，土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”的美誉；不仅是中国南北东西交通要道，国务院首批沿江开放之重地，且是长江中游重要的区域中心城市；是湖南的政治、文化、经贸、交通次中心城市。 根据城市空间导向因素及现状空间形态，中心城市空间布局模式为沿洞庭湖、长江带状组团式结构形态，各组团之间以洞庭湖、芭蕉湖、松阳湖、白泥湖生态绿地相间。 2、地形、地质、地貌 岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。 - 水文、地质条件 项目区地质结构主要由最古老的前震旦系板溪群和最新的第四纪组成，地貌由红土岗丘和河湖淤积形成，下部地层主要由前震旦系垅质板岩和千枚状板岩构成，有较强的风化，地基承载力一般在300～450kPa，一些地方上部还有河湖淤积层和坡积层，地基承载力为150～300kPa。 区内地下水类型可分三大类：即松散土类堆积层孔隙水，碎屑岩类裂隙水和碳酸盐岩类岩溶裂隙水。 区内第一含水层上层滞水主要由大气降水，城区和工业厂区生活、生产给排水及农田灌溉水补给，在湖港支汊地带与湖水有水力联系，松散岩类孔隙水补给来源为大气降水和洞庭湖水。地下水的补给，排泄条件及动态变化均受东洞庭湖和几个内湖控制，地下水变化随其变化而变化，补给关系有直接的和间接的，补给强度因地而异，地下水动态也与降雨关系密切。地下水与地表水为互补关系，枯水期地下水向地表水补给，丰水期地表水补给地下水，排泄明显显示向几个内湖排泄。碎屑岩类裂隙水以大气降水补给为主，地下水运移至山前或低洼处，以泉水形式排泄于地表，其动态变化与大气降水密切相关。碳酸盐类岩溶裂隙水主要补给来源为大气降水入渗到溶隙、溶洞形成含水体，其径流，排泄及动态变化十分复杂。 4、工程地质条件 项目区内出露地层古老，广泛分布元古界冷家溪群地层，为一套浅海相板岩夹砂质板岩浅变质砂岩类。第四系地层主要为冲积、淤积、残坡积、人工堆积地层。根据勘探揭露情况，将地层岩性自老至新分述如下： （1）冷家溪群易家桥组上段(Pcloy3)：灰绿色中厚层砂质板岩夹板岩等，强风化岩石较软弱，弱风化岩石较坚硬。区域总厚度1053～1921m。分布于芭蕉湖北岸，零星裸露，强风化厚度大于5m。 （2）冷家溪群崔家坳组(Pcloy)：灰绿色薄～中厚层状板岩央砂质板岩、变质细砂岩等，强风化岩石较软弱，弱风化岩石较坚硬。区域总厚度2248m。广泛分布于工程区西线渠道、东线渠道以及东洞庭湖(北)泵站一带。强风化厚度2～15m，强风化岩体呈灰黄色、浅黄绿色。 （3）震旦系上统南沱砂岩组(Zan)：灰白色厚层石英砂岩，主要分布于东洞庭湖(南)泵站、隧洞以及南津港泵站一带，岩石较坚硬。区域总厚度41.6～177m。强风化厚度3～10m。 （4）震旦系下统(Zh)：薄～中厚层状砂质页岩夹炭质页岩、硅质页岩等，岩石较软弱。区域总厚度196～388m。强风化厚度5～15m。主要分布于东洞庭湖(南)泵站隧洞一带。 （5）第四系残坡积(Qed)：黄褐色、黄红色含碎石的低液限粘土，碎石含量因地段而异，粘土可塑～硬塑状态，厚度一般0.5～0.8m，广泛分布于工程区山坡、冲沟及坡脚前缘地带。 （6）硬塑状，厚度5～12m；下部为含粘土砂卵砾石，粘土含量30～40%，卵砾石成分主要为石英，粒径一般2～8cm，大者达15cm以上，厚度5～8m。主要分布于芭蕉湖北岸一带。 （7）第四系全新统冲积堆积(Q4al)：西线七公桥一带上部为灰褐色、黄褐色低液限粘土，软塑～可塑状，厚度0.5～5m；下部为砂卵砾石，卵砾石成分主要为石英砂岩，粒径一般2～5cm，厚度2～4m；芭蕉湖～长江一带，上部为灰褐色、黄褐色低液限粘土、壤土，厚度10～12m，下部为砂，勘探未揭穿。 （8）第四系全新统湖积堆积(Q41)：南湖和芭蕉湖一带灰黑色淤泥夹砂，厚度0.5～ 4.5m；东洞庭湖一带为灰色淤泥质粘土，软塑状，厚度5～8m。 （9）人工堆积(Qs)：分素填土和杂填土。素填土主要为粘土、壤土、粉土等，厚度一般2～8m，主要分布于鱼塘隔堤、路基等；杂填土，成分复杂，主要由碎块石、卵石、砾石、粘土、粉土、砼、建筑生活垃圾等，厚度0.5～6m，主要分布于居民区。 5、地震 项目区域位于扬子准地台江南地轴北缘，华夏系第二沉降带中部。构造形迹较简单，区内主要有岳阳一湘阴断裂通过，该断裂具多期活动性。据记载，沿该断裂带曾发生过3.5～5.5级地震6次，其中1566年发生5.5级地震，烈度Ⅶ度；1976年6月与8月在临湘的江南一带分别发生过2.8级和2.3级地震，说明该断裂挽近期仍有活动。根据GBl8306-200l版l：400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），云溪区地震动峰值加速度0.05g，对应的地震基本烈度为Ⅵ度。 6、气候特征 岳阳属中北亚热带湿润性季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。岳阳市区内设有岳阳气象站，根据该站1951-2005年气象资料统计，各主要特征值见表3。 表3 岳阳气象站特征值 项目; 单位; 数值; 备注. 多年平均气温; ℃; 17.1. 历年极端最高气温; ℃; 39.3; 1971年7月21日. 历年极端最低气温; ℃; -11.8; 1956年1月23日. 多年平均降雨量; mm; 1314.1. 历年最大降雨量; mm; 2336.5; 1954年. 多年平均降雨日数; d; 147. 多年平均蒸发量; mm; 1446.4. 多年平均风速; m/s; 2.8. 多年平均最大风速; m/s; 15.4. 历年极端最大风速; m/s; 28; 1965年7月21日. 年无霜期; d; 280.6. 年日照; h; 1730.1. 7、水文资源概况 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。 岳阳楼区位于岳阳市城区中心，西北滨临洞庭湖与长江，东南分别与云溪区、岳阳县接壤，总面积230 km2，内湖面积3.2万亩，辖区内自南向北有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖、芭蕉湖等五个内湖堤垸。小一型水库1座郭镇乡麻布村黄洋水库，库容196.5万m3。小二型水库5座：郭镇乡马安村白鹤垅水库，库容50万m3；郭镇乡枣树村公平水库，库容20万m3；郭镇乡建中村建中水库，库容30万m3；郭镇乡磨刀村芭蕉水库，库容18万m3；北港办事处蔡家居委会黄肆垅水库，库容24.5万m3；水库库容总量339万m3。 南湖位于岳阳市区南面，距市中心仅2公里，西连洞庭，南濒龙山、龟山，北滨白鹤山、金鹗山。湖水面积为13.2km2，环湖60多公里。南湖多湾多汊，港湾曲折幽深，清澈明净，湖内小岛峙立，湖岸群峦起伏。南岸有一山，形如巨龙，名叫龙山，为省级自然风景保护区和旅游度假区。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本项目采用长沙崇德检测科技有限公司2016年11月8日至2016年11月14日对项目地现场监测数据进行评价。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2016年11月8日至2016年11月14日24小时常规监测数据，采取按GB3050-2012标准执行。 监测布点：北港河大桥、皇姑塘立交桥、长炼南山泵站 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 北港河 大桥; 日均值浓度范围; 0.018～0.022; 0.020～0.027; 0.066～0.089. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 皇姑塘 立交桥; 日均值浓度范围; 0.016～0.022; 0.019～0.032; 0.068～0.088. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 长炼 南山泵站; 日均值浓度范围; 0.018～0.021; 0.019～0.027; 0.073～0.087. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： 本项目采用长沙崇德检测科技有限公司2016年11月8日至2016年11月14日对项目地现场监测数据进行评价。 监测布点：北港河、芭蕉湖、松阳湖、撇洪渠（长炼） 监测项目：pH、CODcr、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群、石油类。 监测时间与频率：2016年11月9日~2016年11月10日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测项目; 监测结果 （均值）; 计量单位; 超标倍数; 执行标准. 北港河; pH（无量纲）; 7.35; 无量纲; 0; 6－9. 悬浮物; 47; mg/L; 0; ≤150. 化学需氧量; 10; mg/L; 0; ≤20. 氨氮; 3.64; mg/L; 100%; ≤1.0. 五日生化需氧量; 0.75; mg/L; 0; ≤4. 总磷; 0.351; mg/L; 100%; ≤0.05. 粪大肠菌群（MPN/L）; 12600; mg/L; 100%; ≤10000. 石油类; 0.011; mg/L; 0; ≤0.05. 芭蕉湖; pH（无量纲）; 7.65; 无量纲; 0; 6－9. 悬浮物; 42.5; mg/L; 0; ≤150. 化学需氧量; 10; mg/L; 0; ≤20. 氨氮; 0.372; mg/L; 0; ≤1.0. 五日生化需氧量; 0.56; mg/L; 0; ≤4. 总磷; 0.09; mg/L; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群（MPN/L）; 16000; mg/L; 100%; ≤10000. 石油类; 0.022; mg/L; 0; ≤0.05. 松阳湖; pH（无量纲）; 8.35; 无量纲; 0; 6－9. 悬浮物; 22; mg/L; 0; ≤150. 化学需氧量; 10; mg/L; 0; ≤30. 氨氮; 0.39; mg/L; 0; ≤1.5. 五日生化需氧量; 1.07; mg/L; 0; ≤6. 总磷; 0.11; mg/L; 100%; ≤0.1. 粪大肠菌群（MPN/L）; 16000; mg/L; 0; ≤20000. 石油类; 0.01; mg/L; 0; ≤0.5. 撇洪渠 （长炼）; pH（无量纲）; 7.4; 无量纲; 0; 6－9. 悬浮物; 37; mg/L; 0; ≤150. 化学需氧量; 10; mg/L; 0; ≤30. 氨氮; 4.75; mg/L; 100%; ≤1.5. 五日生化需氧量; 1.5; mg/L; 0; ≤6. 总磷; 0.253; mg/L; 100%; ≤0.1. 粪大肠菌群（MPN/L）; 16000; mg/L; 0; ≤20000. 石油类; 0.026; mg/L; 0; ≤0.5. 监测结果表明，北港河断面中氨氮、总磷和粪大肠菌群类指标超标、芭蕉湖断面中粪大肠菌群指标超标、松阳湖断面中总磷指标超标、撇洪渠中氨氮和总磷指标超标，超标原因主要为周边居民生活用水未经处理后直接排入水体导致，项目地表水其余各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准（其中北港河和芭蕉湖执行Ⅲ类标准，松阳湖和撇洪渠执行Ⅳ类标准），水环境质量一般。 3.声环境质量状况 根据长沙崇德检测科技有限公司2016年11月9日至2016年11月10日对项目所在地的主要敏感点环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为55.3~58.3dB(A)，夜间噪声为43.2~46.8dB(A)，项目区域监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 检测点位; 等效A声级 [dB(A)] Leq. 11月9日; 11月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 第二水厂场界东1#; 56.8; 45.6; 56.6; 45.4. 第二水厂场界南2#; 55.7; 45.8; 55.9; 45.3. 第二水厂场界西3#; 56.2; 44.9; 56.3; 44.5. 第二水厂场界北4#; 56.1; 45.3; 56.7; 45.1. 黄姑塘立交桥东北居民点5#; 57.2; 46.3; 57.3; 46.4. 花果畈居民点6#; 56.1; 45.2; 56.2; 45.3. 岳阳驾驶人考试中心7#; 56.3; 45.8; 56.7; 45.3. 王家坳居民点8#; 56.8; 46.2; 56.8; 46.3. 李家贩居民点9#; 55.8; 45.4; 55.6; 45.8. 拟建云溪加压泵站处10#; 55.4; 44.3; 54.6; 43.2. 云港路与临湖路交汇处11#; 57.6; 46.6; 56.8; 47.2. 云溪区规划局12#; 57.4; 46.3; 58.3; 46.7. 京广铁路~洗马路跨线桥13#; 56.8; 46.8; 56.5; 45.9. 云溪区工商局14#; 56.1; 46.2; 56.8; 45.7. 蒋家中桥15#; 56.3; 45.8; 55.7; 45.6. 方家冲二桥16#; 55.7; 45.7; 55.3; 45.3. 国道收费口17#; 57.8; 45.3; 58.2; 45.4. 炼化路起点18#; 56.6; 45.6; 56.8; 45.2. 炼化路中段路口镇19#; 56.3; 45.8; 55.4; 45.2. 南山泵站处20#; 57.2; 47.3; 56.8; 46.5. 皇姑塘立交桥~木里港路0~1000m21#; 57.1; 46.3; 56.2; 46.4. 皇姑塘立交桥~木里港路1000~2000m处22#; 56.4; 45.8; 55.8; 46.3. 皇姑塘立交桥~木里港路2000m~3000m北港大桥处23#; 57.2; 46.2; 56.8; 45.9. 皇姑塘立交桥~木里港路3000m~4000m处24#; 57.1; 45.3; 56.2; 44.8. 皇姑塘立交桥~木里港路4000~4950m处25#; 56.8; 43.8; 55.3; 43.6. 临湖公路~新华路段0~600m处26#; 56.3; 45.6; 55.9; 44.7. 临湖公路~新华路段600~1200m27#; 56.6; 45.8; 56.2; 46.2.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见下表 表3-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气 环境; 第二水厂; -; -; 供水厂; GB3095-1996中二级标准. 皇姑塘立交桥-木里港路沿线居民; W; 80-200; 约2000户. 黄姑塘立交桥东北居民点; E; 80-200; 约20户. 花果畈居民点; E; 100-200; 约20户. 岳阳驾驶人考试中心; W; 200; 约100人. 王家坳居民点; W; 80~200; 约15户. 李家贩居民点; W; 80~200; 约15户. 何家垅居民点; W、E; 10-200; 约20户. 云溪区规划局; E; 500; 约50人. 云溪区工商局; E; 1000; 约50人. 长炼南山村居名点; N; 10~200; 约100户. 水环境; 北港河; W; 100; 小河; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 芭蕉湖; W; 2000; 小湖. 松阳湖; W; 1000; 小湖; GB3838-2002中Ⅳ类标准. 云溪河; E; 350; 小河. 声环境; 第二水厂; -; -; 供水厂; 道路两侧35m范围内执行GB3096-2008中4a类标准；35m范围外执行GB3096-2008中2类标准. 皇姑塘立交桥-木里港路沿线居民; W; 80-200; 约2000户. 黄姑塘立交桥东北居民点; W; 80-200; 约20户. 花果畈居民点; W; 100-200; 约20户. 岳阳驾驶人考试中心; W; 200; 约100人. 王家坳居民点; W; 80~200; 约15户. 李家贩居民点; W; 80~200; 约15户. 长炼南山村居名点; N; 10~200; 约100户. 何家垅居民点; W、E; 10-200; 约20户. 生态 环境; 自然植被绿地; E/W; 20m; /; 保护生态社会环境保护目标维持现状不受其影响破坏. 社会 环境; 京广铁路; E; 80m; 京广铁路; /. 国道107; 30m; 国道107; /.

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类标准； 本项目道路沿线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；35m范围外敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中二级标准； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013修订）； 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中要求； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本工程为城市基础设施建设项目，故本项目不涉及总量控制问题 |

表五、建设项目工程分析：

- 工艺流程简述： 1.施工期工艺流程简述（图示）： 项目管网工程工艺流程及产污环节见下图5-1 图5-1 项目管网施工期工艺流程及排污节点图 项目泵站工程工艺流程及产污环节见下图5-2 图5-2 项目泵站工程工艺流程及产污环节图 二水厂体质改造工程工艺流程及产污环节见下图5-3 图5-3 二水厂体质改造工程工艺流程及产污环节图 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣） E：水土流失 二、主要污染工序 1、施工期主要污染工序 1.1施工期废水 施工期废水包括施工生产废水、施工人员生活污水及基坑降水。 ①施工期生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人.d计算，则生活污水产生量约0.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS 施工人员生活污水排放按0.9计，为0.45 m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位：mg/m3 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-30; 20-40. ②施工期生产废水 项目施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排。 ③明沟与集水井降水 在本项目开挖过程中，将会进行抽取部分地下水进行降水。 1.2施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气主要为管道施工及厂区施工时建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 a.场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： 1）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 2）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目厂区土建工程占地面积为15982m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为47kg/d。由于管道施工分段铺设，其沟槽宽度及开挖深度根据管道管径以及施工管道沿线道路情况而定，难以定量估计。 b.场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 1.3施工期噪声 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表5-3。 表5-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 各种钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 各种压路机; 5; 76-86. 13; 摊铺机; 5; 87. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 1.4施工期固废 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目开挖土方量较大，但大部分土石方用于回填，仅管道占用的空间为弃方量，在施工期为埋没管线将要挖1.5～2m 深，1～2m 宽的管道沟槽，经计算，项目挖方量约为86292m3，填方56090m3，项目弃方约30202m3。项目建筑垃圾主要为施工期拆除的现有旧管道，废弃管道约18.5t，废弃土石方及建筑垃圾运至指定地点消纳。 二水厂提质改造换下的旧设备，主要为药剂重力投加系统一套，反冲洗式过滤系统一套，旧设备由生产厂家回收处置。 本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为50人，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。 1.5施工期水土流失 施工管道沟槽宽度为1~2m，开挖土方临时堆放与施工带两侧，开挖开外施工期由于基坑开挖、土方回填等原因，破坏了原有地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。施工期水土流失是本项目关注的重点。 管道沿线水土流失量可按以下公式进行估算： - W=｛（L×Z×γ/12）｝×n 式中： W－水土流失量，t L－管道穿越长度，km; Z－管道施工带宽度，km; γ－土壤侵蚀模数，t/km2.a; n－施工时间，a 经现场调查和资料分析，管道沿线基本为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。土壤侵蚀模数取1500t/km2.a，另外施工按6个月计。经计算，沿线水土流失量8.8t，为轻度流失。 由前面的工程分析可知，在施工过程中需要进行基坑开挖，土石方施工以机械施工为主，采用铲运机和挖掘机配合自卸汽车施工，破坏原生地表土层结构，这是造成水土流失的主要原因。工程竣工后，以上水土流失情况将逐步得以消除。 2.运营期主要污染工序 （1）管网工程 项目建成后用于城区自来水供水，由于管线严格密闭，而且在正常运输条件下，管道不排放任何污染物。并且供水管道基本是沿着城市道路一侧填埋，即使是管线有泄漏，其输送的水为水厂净化后的自来水，对周围环境也不会产成太大的不良影响。供水管理人员从水厂管理人员中调配，所以运营期水、大气、固体废物、噪声环境影响很小。 （2）泵站工程 泵站建成后产生的污染主要为运行时产生的噪声，根据类比分析使用相同型号水泵机组噪声监测结果如下： 岳阳市新开2014年建成的供水泵站使用水泵机组型号为格兰富水泵KP/KPV6019-7/8，与本项目一致，完全有可类比性，其供水泵站厂界1米处的噪声源强约为58－59dB，监测结果见表5-4。 表5-4 新开区泵站噪声污染源监测结果 测点名称; 测试时间; 测试结果/Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间. 新开泵站（学院路东侧）; 2016.08.19; 58.9; 47.8. 2016.08.20; 57.5; 47.9.

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 不外排 |
|  | 施工生活污水 | 产生量 | 0.45m3/d | 就近餐馆就餐、租用当地厕所使用 |
|  |  | CODCr | 400 mg/L 0.18kg/d |  |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L 0.09kg/d |  |
|  |  | SS | 250mg/L 0.11kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 基坑开挖 | 土石方 | 30202m3 | 做好防护措施，运至指定地点消纳 |
|  |  | 建筑垃圾 | 50t | 运至指定地点消纳 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中标准限值。 营运期泵站噪声65～85dB(A)，采取基础减震、隔声等措施处理后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目供水管道施工后按原状进行恢复，项目建设对植被造成的损失可以在很大程度上得到补偿。由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

本项目属非污染类生态影响项目，工程的施工为一般类型的自来水供水工程及泵站的施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属中、小型市政工程项目，产生的环境影响较小。 施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 1、施工期生态环境影响分析 - 项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。 1.1工程建设占用土地影响 本工程建设临时性占地主要用于管线施工，管道挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地，施工临时便道用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能，建设造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。 - 1.2对土壤环境的影响 管道开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在： a 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 b 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。 c土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 d对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度距离较小，因此土壤生物的生态平衡很快会恢复。 - 1.3对景观环境的影响 项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形变化情况等。本项工程涉及区域为交通道路景观。管道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的绿化带基本不会发生改变；项目也不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。 - 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施： ①环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。 ②项目施工过程产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理，同时做好水土流失防护措施。 ③项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在施工中应执行“分层开挖、分层堆放、分层填埋原则”，施工后及时进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 ④做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 - 2.施工期水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要在基坑开挖过程。项目沿线水土流失量8.8t，为轻度流失。 由于工程施工场地平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风雨水天气要用篷布遮盖。 为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施： ①在开挖建设中，应尽量避开雨季。 ②临时土方堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。 ③工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ④施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 ⑤临时堆场以塑料布覆盖，周边用土袋压实，做好土方的妥善堆放与保护；挖出临时堆放土方要及时回填，弃土要及时运送至指定建筑渣土处置场内。 3.施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气及沥青烟气。 - 3.1扬尘 - 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 - （1）扬尘的产生原因 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；管沟回填；施工期运输车辆运行。 ① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： - Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - （2）扬尘防治措施 本项目扬尘防治措施如下： ①施工营地选址禁止设在人群集中区的上风向及附近；临时设置的主要运输线路远离敏感点。施工营地必须实施封闭打围； ②施工营地、料场及车辆道路采取洒水降尘，及时清除路面尘土等防尘措施； ③施工作业在有风天气需进行洒水降尘，渣土尽量用于回填；施工过程中，对可能造成扬尘的装卸现场，要有定期喷水、覆盖等防护措施，以防止扬尘污染； ④加强运输车辆管理，严禁沙、石、水泥、取弃土运输车辆冒顶超载及洒漏；有风天气状况下必须遮盖蓬布，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ⑤施工结束时，应及时对施工占用场恢复地面道路及植被。 经以上措施后，本项目施工期产生扬尘对区域环境影响较小。 - 3.2燃油废气 该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。 具体防治措施如下： ①柴油发电机等燃油机械应选用低硫优质柴油作燃料，减少大气污染物的排放； ②严禁在施工现场焚烧废弃物及产生有毒有害气体、烟尘、臭味的物质； 4.施工期噪声影响分析 施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。 施工机械产生的噪声声级值见表7-3。 表7-3 施工机械产生的噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工设备; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 轮台式液压挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 各种钻探机; 5; 87. 5; 卡车; 5; 92. 6; 平地机; 5; 90. 7; 空压机; 5; 92. 8; 风锤、电锯; 5; 98. 9; 振捣棒; 5; 84. 10; 气动板手; 5; 95. 11; 各种压路机; 5; 76-86. 12; 摊铺机; 5; 87. 由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。 为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的学习、生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施： ①合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近； ②合理安排施工作业时间，在敏感点路段严禁高噪声设备在作息时间（中午12：00-14：00、夜间21：00-次日9：00）作业；对重点敏感点（如学校附近）采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障； ③选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并对高噪声设备采取隔声和消声处理； ④对设备定期保养，严格操作规范，对必须采取临时隔声围护结构或吸声的隔声屏障，也可考虑以在靠近敏感点一侧建临时工房代替隔声墙作用，减轻噪声影响； ⑤加强施工人员的管理和教育，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的金属敲击声。 ⑥即时关闭不用设备，将可在固定地点施工的机械设置在临时施工棚内作业，同时定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态。 5.施工期废水影响分析 包括降低地下水位而进行的明沟与集水井降水、生产性废水和施工人员生活污水。 明沟与集水井降水主要为地表开挖时产生的地下集水，主要污染物为SS；生产性废水主要来源于施工机械冲洗和管道闭水试验等产生的生产性废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约50人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人.d计算，排放系数按0.9计，则生活污水产生量约0.45m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。 施工期水环境污染防治措施： （1）施工期生活污水防治措施 由于本项目处于城市建成区，因此本环评要求采取租用当地单位厕所使用。采取上述有针对性的处理措施不仅可使废水达标，而且费用低廉。 （2）施工期生产废水防治措施 针对生产废水修建隔油沉淀池，沉淀后回用，不外排。 （3）明沟与集水井降水防治措施 施工期地下水降水后经沉淀池处理后作为施工用水，循环使用不外排。 （4）施工期水环境综合防治措施 ①施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近的水体，避免对水域的污染。 ②对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。施工单位要制定施工期垃圾的管理和回收处理计划和制度。 ③施工过程中产生的生产废水，含有大量泥沙与少量油类，含沙废水应作沉沙处理，达标后方能排入附近水体，严禁不经处理直接排放，并尽量回用于施工工艺中。含油废水除油后达标排放，油污按危险废物进行处理。 上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。 6.施工期固废影响分析 本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 本项目开挖土方量较大，但大部分土石方用于回填，仅管道占用的空间为弃方量，在施工期为埋没管线将要挖1.5～2m 深，1～2m 宽的管道沟槽，经计算，项目挖方量约为86292m3，填方56090m3，项目弃方约30202m3。项目建筑垃圾主要为施工期拆除的现有旧管道，废弃管道约18.5t，废弃土石方及建筑垃圾运至指定地点消纳。 本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.5kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往城市垃圾填埋场进行填埋处置。 基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。 本项目固废污染防治措施如下： ①对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时外运至指定地点，严禁乱堆乱放。 ②合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时外运至指定地点。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。 ③要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到当地的城市垃圾填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 7.施工期社会影响分析 项目管网在建设过程中有少量需要穿越道路和沟渠的工程，不通过基本农田等，穿越道路是尽量使用顶管施工，穿越沟渠时根据具体情况选用开挖或架设管道桥。 本工程施工期社会影响主要表现为两方面，一是施工期间对地面的开挖、以及施工区域的围挡和封闭，会对施工沿线居民、企事业单位、店铺的生活、工作和经营活动产生一定的影响。在施工过程中部分地段会暂时停水，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响。二是工程运输需要大量的车辆，运输过程在白天进行，将会使区域交通更加拥挤，运输时还会产生噪声和少量扬尘。 本项目干管工程横穿道路工程量小，但施工期对城市的交通还是会造成一定的影响，为确保交通畅通，建议采用顶管施工，如选择大开挖施工需采取以下保护措施： ①管线穿过主要道路时，封闭道路前需修建临时道路，在道路两端需设置减速行驶标志牌及行驶导向牌，以引导车辆通过；施工不能全面开挖，应采用局部开挖。 ②施工过程中联合交通管理部门，在交通较为繁忙和拥挤的路段设专人指挥交通，疏导车流； ③管线施工应缩短周期，快速通过公路段，施工结束后，立即恢复原道路标准。 ④对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。 在施工车辆运输过程中为减小其对周边环境的噪声和扬尘污染，防治措施如下： ①加强运输车辆管理，严禁沙、石、水泥、取弃土运输车辆冒顶超载及洒漏；有风天气状况下必须遮盖蓬布，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ②物料装卸过程需尽量轻拿轻放，并减少装卸高差，以减少扬尘；物料堆放需覆盖防尘布、覆盖防尘网、防雨等措施。 ③运输过程中通过市区等人员较为密集地区时禁止鸣笛。 项目穿越沟渠若可采用开挖，会造成水土流失同时对农灌排水等造成一定影响： ①大开挖施工时，避开农业灌溉高峰期以及雨季； ②开石方堆放尽量不要堆放在沟渠两侧，并及时将多余石方外运。管道敷设回填后的地表应保持与原地表高度的一致，严禁抬高地表高度。 在施工过程中，通过加强施工组织，优化作业程序，缩短施工时间和减少封闭地段，使对社会环境的影响降至最低。 8.管理及监控措施 为保障本工程环境保护工作的顺利实施和长期进行，保持区域生态系统的良性发展，提出环境管理方面的制度和建议： ①在该工程施工方案中应有环境保护的条款，施工方应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施。 ②认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，接受上级部门的工作指导、 管理和各级环保机构的监督， 执行环保法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施。 ③加强施工单位人员的环保教育，按照环保要求文明施工、规范作业。 ④环境管理机构人员及环境监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 ⑤设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段即贯彻环保精神。 运营期环境影响分析： 本项目运营期环境影响主要来源于加压泵站的噪声影响。 1、噪声环境影响 本项目运营期环境噪声源主要为供水加压泵站、泵房与配电室各项设备运行产生的噪声，噪声值在65～85dB(A)之间。云溪区加压泵站和长炼加压泵站的泵房中均安装有7台水泵，6用1备，噪声源强经叠加后最大为85dB(A)，水泵均安装于泵房内，且采取基础减振，经减振、泵房隔声处理后，泵房外 1m 处噪声值约为60dB(A)，再经厂界实体围墙、绿化带隔声后厂界噪声低于50dB(A)。 项目泵房噪声经减振、隔声处理后，设备噪声对项目周边环境保护目标影响较小。 本项目采取的噪声控制措施具体如下： （1）水泵安装在泵房内，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB； （2）泵房靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗，做到尽可能屏蔽声源，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的围护结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB（A）； （3）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； （4）增加厂区绿化率，在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB； 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中预测模式计算，各噪声源对距噪声源不同距离处的噪声贡献值见表7-4。 表7-4 距噪声源不同距离处的噪声贡献值 声源地点; 单位; 源强; 墙壁隔音、减振、消音; 距声源不同距离处的噪声值（m）. 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150. 云溪区 泵房; dB(A); 85; 26; 45; 39; 33; 29; 25; 19; 15. 长炼泵房; dB(A); 85; 26; 45; 39; 33; 29; 25; 19; 15. 结果表明，距云溪区加压泵房和长炼加压泵房噪声源5m处的噪声值即可衰减为45dB(A)，云溪区压泵房、长炼加压泵房与居民住宅之间的距离均≥5m，泵房距离泵站厂界15m，因此，周围居民昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。 2．水环境影响分析 - 管道敷设完成后，主要用于自来水供应，即使出现管线泄漏或发生爆管现象，其输送的水为自来水，不会对区域地表水及地下水水质造成污染。 3．大气环境影响分析 - 本项目管道敷设地下，运营期对周围大气环境无影响。 4．生态环境影响分析 项目运营期对生态环境无负面影响。 5．社会正效益分析 本工程建设可缓解城市与农业、生态用水的矛盾，将云溪区挤占的部分农业、生态用水归还于农业与生态，促进该地区社会、经济可持续发展。随着经济的发展，人民生活水平将得到提高，这将大大提高全民环境保护 意识。经济的发展，也增强了环境保护的经济实力。 本工程供水水质优良，将大大提高生活用水水质，促进人群健康。这些都必将促进本工程受水区域环境保护事业的发展。输水工程在改善生产、生活用水状况的基础上，还可对公共生态用水加以补充，改善环境卫生，保证人群健康，提高绿化覆盖率，美化城市环境。 因此，本工程的建设对云溪区及周边地区的社会、环境及经济效益将产生长期的有利的影响。 6．项目合理性分析 （1）与产业政策的相符性 本项目为城市供水管网改扩建工程，属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录2011本》（2013修订）第一类鼓励类第二十二条城市基础设施中城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程类，故项目符合国家相关产业政策。 （2）规划相符性 本项目选址地位于岳阳市城区，根据《岳阳市城市总体规划（2008~2030年）》中第六节 重大基础设施与社会服务设施规划，第三十三条 供水工程规划，及《岳阳市中心城区给水专项规划（2011-2030）》中第7、输配水系统规划和第9、分期建设与近期建设规划中的具体内容，本项目建设符合岳阳市中心城区中的供水工程规划。 （3）选址合理性 项目供水管网建设地位于岳阳市城区，且全线伴随城区现有道路改造或新建工程同步施工，不单独另行选线。 泵房选址所在地周围无自然保护区、文物古迹等环境敏感点，满足《泵站设计规范（GB50265-2010）》中4.2泵站站址选择要求。并且泵房与住宅之间的距离≥5m，周边居民受噪声影响较小。 根据以上分析，项目选址符合相关规划要求，与周围环境相容，选址可行。 7．项目环保投资及“三同时”验收表 本项目总投资33733.9万元，其中环保投资115万元，占总投资的0.34%。项目环保投资估算及“三同时”验收表见下表。 表7-5 本工程环保投资估算 序号; 项目; 内容; 费用（万元）. 1; 施 工 期; 污水; 生产废水、基坑降水; 设置沉淀池进行处理后回用，不外排; 10. 2; 施工降尘; 设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池; 20. 3; 施工降噪; 设立隔离围栏，搭设封闭式机棚，对高噪声设备设置隔声罩; 20. 4; 固废处置措施; 建筑垃圾外运处置; 8. 生活垃圾由市政环保部门统一处理; 2. 5; 生态保护措施; 水土流失防护、管网沿线地面恢复情况; 50. 6; 营运期; 泵站噪声; 采取基础减震、隔声等措施处理; 5. 7; 合计; 115万元. 8; 占总投资(万元); 0.34%. 表7-6 本工程“三同时”验收表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口，CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：泵站场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 施工期：废弃土石方、建筑固废、生活垃圾; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 基坑开挖 | 扬尘 | 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施 | 扬尘可降低80% |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀后回用，不外排 | 不影响区域水环境 |
|  | 施工人员 生活污水 | CODCr、BOD5、SS | 就近餐馆就餐、租用当地厕所使用 |  |
| 固 体 废 物 | 基坑开挖 | 土石方 | 做好水土防护措施，及时清运至指定地点 | 不会对环境造成 影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 定点堆放，及时清运至运至指定地点消纳 | 不造成二次污染 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场 | 道路清洁 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 采取低噪声设备、基础减震、隔声屏障等措施处理 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 泵站设备噪声 | 采取基础减震、隔声等措施处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 基坑开挖时路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。由于工程主要位于城市平原地区，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论： 1.项目概况 云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目由岳阳市交通建设投资有限公司投资33733.9万元。本项目为云溪供水工程（临湖公路供水管线），项目新建、迁建 DN600~DN1600供水管网 47.94km，其中，迁建 DN1200~DN1600供水管网 1.85km；新建 DN600~DN1200供水管网 46.09km。新建云溪加压泵站，供水规模 4 万m3/d和长炼加压泵站，供水规模 3万m3/d；另提质改造二水厂工艺设备、电气设备及水质检测设备。 2.环境质量现状评价结论 大气环境：根据长沙崇德检测科技有限公司提供的2016年11月8日至2016年11月9日，北港河大桥、皇姑塘立交桥、长炼南山泵站现场监测数据作为评价依据。项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：根据长沙崇德检测科技有限公司2016年11月9日-2016年11月10日对北港河、芭蕉湖、松阳湖、撇洪渠（长炼）断面现场监测数据。北港河断面中氨氮、总磷和粪大肠菌群类指标超标、芭蕉湖断面中粪大肠菌群指标超标、松阳湖断面中总磷指标超标、撇洪渠中氨氮和总磷指标超标，超标原因主要为周边居民生活用水未经处理后直接排入水体导致，项目地表水其余各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准（其中北港河和芭蕉湖执行Ⅲ类标准，松阳湖和撇洪渠执行Ⅳ类标准），水环境质量一般。 声环境：长沙崇德检测科技有限公司2016年11月9日至2016年11月10日对项目所在地的主要敏感点环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为55.3~58.3dB(A)，夜间噪声为43.2~46.8dB(A)，项目区域监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准要求。 3.项目施工期环境影响评价结论 生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。 水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。 大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。 地表水：施工期生产废水经隔油、沉淀处理后循环使用。生活污水租用周围厕所使用。 声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局、搭设封闭式机棚等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 固体废物：施工弃土和废料外运置指定地点消纳。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往城市垃圾填埋场进行填埋处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。 社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 4.项目营运期环境影响评价结论 - 水环境：管道敷设完成后，主要用于自来水供应，即使出现管线泄漏或发生爆管现象，其输送的水为自来水，不会对区域地表水及地下水水质造成污染。 - 大气环境：本项目管道敷设地下，运营期对周围大气环境无影响。 声环境：项目营运期噪声源主要是泵站的机械设备的运行噪声。项目设备较多，各设备声压级在65～85dB(A)之间。项目在采取消声、减振措施后，东、南、西、北侧边界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 5.环保投资 本项目总投资33733.9万元，其中环保投资115万元，占总投资的0.34%。 6.环境正效益分析 云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目实施后，将将铁山水资源通过二水厂向云溪、巴陵石化以及长炼等区域供水，充分利用了岳阳市水资源，实现了水资源的优化配置。项目建成后不但能够解决云溪区的用水问题，同时还完善了中心城区的管网配套建设，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展。 综合评价结论： 综上所述，岳阳市交通建设投资有限公司投资建设的云溪供水工程（临湖公路供水管线）建设项目符合国家产业政策，符合岳阳市城市总体规划，本项目建成之后，将改善城区居民用水条件，推动区域经济发展，具有良好的社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。 二、要求与建议： （1）按照环评单位的建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 （2）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时洒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防止水土流失。 （3）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行。 （4）建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失；营运期监测管网运行状况。 （5）在管道施工中执行“分段开挖、分段敷设、分段恢复”的施工原则，及时进行绿地、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目总平面布置图 附图3：项目环境保护目标示意图 附图4：项目现状照片 附图5：项目监测点位图 附件1：委托书 附件2：营业执照 附件3：项目监测报告